生物能源

<REC>

<申请号>=CN200510123595.0

<名称>=一种利用动植物油生产洁净能源生物柴油的方法

<申请（专利权）人>=徐虎林

<发明（设计）人>=徐虎林

<申请日>=2005.11.23

<地址>=100054北京市丰台区科丰路阳光四季3楼1003室

<摘要>=本发明涉及一种利用动植物油生产洁净能源生

物柴油的方法，其特征是将萃取植物油脂或动物油，经酶酯和

酸化反应，然后通过超声波将长分子击碎为短分子，经脱水，

冷冻分离，生成一种洁净能源生物柴油。本发明原料具有再生

性，资源丰富；生产工艺简单，无污染，符合环保要求；经检

验各项性能优于矿物柴油及国际生物柴油标准。本发明实现将

会为改善当今能源紧张、环保问题提供新的技术服务和途径。

<REC>

<申请号>=CN00103077.9

<名称>=脱除废营养素的方法和生物反应器系统

<申请（专利权）人>=毛华中

<发明（设计）人>=毛华中;蔡之凯

<申请日>=2000.02.28

<地址>=加拿大阿尔伯塔省

<摘要>=集成化的生物处理工艺过程和特效生物反应器

系统及其有机结合是本发明的关键组成部分。更确切地说,该发

明将一系列特效生物反应器系统有机地应用到集成化的生物

处理过程从而达到从污水中同时去除有机杂质或者叫BOD,总

悬浮物(TSS),含N和含P化合物的目的。

<REC>

<申请号>=CN200510020109.2

<名称>=垃圾空气发电机

<申请（专利权）人>=蒋甫定

<发明（设计）人>=蒋甫定

<申请日>=2005.01.06

<地址>=610200四川省成都市双流县仁和路仁和公寓3201号

<摘要>=物质循环不畅产生垃圾。城市垃圾危患和缺电给

市民带来诸多不便。本发明的目的是提供一种生产简单、操作

使用方便、低成本、高效益、开放性、大规模利用空气，垃圾

的垃圾空气发电机；将垃圾分类；有机物和粪便集中送入沼气

池有氧发酵生产沼气能；制水桶以沙排沙渣，相似肾脏，滤干

沼气水清水排放，干化沼气池垃圾沙渣作肥还田；垃圾空气发

电机利用沼气和空气发电给电于市民达到解决城市缺电的困

难。

<REC>

<申请号>=CN01119879.6

<名称>=一种生物质能源压缩成型法及其设备

<申请（专利权）人>=车战斌

<发明（设计）人>=车战斌

<申请日>=2001.07.03

<地址>=100080北京市海淀区芙蓉里小区1号楼3门102室

<摘要>=本发明公开了一种生物质材料压缩成型的成型

法及其机械装置，它的工艺上首先解决了原材料塑料差的问题

和木素溢出与相邻纤维素胶接可固化成型的工艺。机械装置设

计制作上，适应了纤维材料的力传导特性。这一发明的完成可

使得用生物质能源在大多数领域替代化石能源中的经济，实用

性问题，迎刃而解。

<REC>

<申请号>=CN200710042743.5

<名称>=厌氧发酵制备生物质能源的方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=王锦华;陈振风

<申请日>=2007.06.26

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种厌氧发酵制备生物质能源的方法，属生物工程中的微生物发酵技术领域。本发明采用液体培养基或半液体培养基，特别是采用餐饮业废弃物泔脚料作为半液体培养基；将泔脚半液体培养基放入一抽真空的无氧的密闭发酵容器内，培养基先用30％NaOH溶液调节其pH值至7～7.5；然后将常规通用的发酵混合菌种或含有该混合菌种的沼液添加到上述发酵器容器内的培养基中，形成密闭的厌氧发酵系统；然后将所述的发酵容器放置于35℃的恒温培养箱中进行恒温发

酵，发酵时间为1～5天，最后将产生的沼气收储于集气袋中供备用。本发明方法工艺简单，装置简单、操作方便，能满足厌氧发酵制备生物质能源的要求。

<REC>

<申请号>=CN97108853.5

<名称>=物理效应自动循环电力发电装置

<申请（专利权）人>=李广炽

<发明（设计）人>=李广炽

<申请日>=1997.03.18

<地址>=510250广东省广州市海珠区昌岗中路110号大院6号403房

<摘要>=物理效应自动循环电力发电装置是涉及一种新

能源,它采用物理效应原理而设计的电力发电装置。该装置采用

大功率的电热锅炉供汽发电,目前大功率的电热锅炉还没有生

产出来,但是中国电热技术很先进,只要有足够的资金就能够生

产出来。该装置采用燃油锅炉供汽起动和采用外部电源接通电

热锅炉供汽起动,利用阀门开与关的蒸汽转换关系和电源快速

转换关系使其装置产生物理效应。本新电能可代替所有火力发

电,内燃机发电,还可以用于轮船主机推进动力供电。

<REC>

<申请号>=CN200480018435.3

<名称>=通过生物质气化共同产生氢和电能

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=克里什纳·R·博亚帕蒂;皮尤什·K·比什诺伊;谢莱什·S·贝索拉

<申请日>=2004.05.17

<地址>=美国纽约州

<摘要>=一种共同产生氢(104)和电能(115)的方法，包括利

用间歇性可再生能源(10)产生制备氢(104)和氧(107)的能量

(102)，随后将至少部分该能量(102)传递到制备系统(103)以制

备氢(104)和氧(107)。本技术还包括：将至少部分氢(104)引导

至氢输送系统(105)，该氢输送系统(105)的配置使其将氢(104)

由氢输送系统(105)输送到发电系统(110)和储氢系统(106)中的

至少一个；及将至少部分氧(107)引导至氧输送系统(130)，该氧

输送系统(130)的配置使其将氧(107)由氧输送系统(130)输送到

生物质气化系统(108)，该生物质气化系统(108)通过生物质原料

(140)的部分氧化制得合成气(109)。而且，该技术还包括将至少

部分合成气(109)引导至发电系统(110)，以由此产生电能(115)。

<REC>

<申请号>=CN86107885

<名称>=酵母生产乙型肝炎表面抗原

<申请（专利权）人>=菲利普石油公司

<发明（设计）人>=米格·弗里德里克·斯少普;迈克尔·米勒·哈波尔德;詹姆斯·迈克尔·克里格;理查德·格登·布克霍茨

<申请日>=1986.11.24

<地址>=美国俄克拉何马州

<摘要>=揭示了包括调节区和编码乙型肝炎抗原

(H Bs Ag)的结构编码的新DNA建造。所用调节

区对甲醇，非分解代谢产物抑制性碳源以及分解代谢

产物抑制性碳源并后接缺乏碳源有反应。该新建造

被掺入到各种线形和环状质粒中。这样的质粒用于

转化适宜的宿主并最终用于高水平地生产和分离出

乙型肝炎表面抗原。

<REC>

<申请号>=CN96196521.5

<名称>=补救和增强土壤和水的方法与设备

<申请（专利权）人>=ECO土壤体系股份有限公司

<发明（设计）人>=拉里·鲁尼恩

<申请日>=1996.08.28

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=揭示了一种用于处理溶液中的微生物的生长和

分散、并适用于许多不同的终端使用场所的简化方法,包括草

地、可作装饰和装饰用的植被、园艺植物以及农作物的处理。

最初的微生物物质的提供是呈含水悬浮液的形式,该含水悬浮

液是以液体的形式配备到容器内的大量的水中的,以及紧接着

的位于容器内的生物量的生长提供了无法从已有技术的装置

与方法中获得的简单性与灵活性。该方法提供了含有微生物的

生物量,以便增强植被的生长、提供疾病和/或害虫的抵抗力、

去毒作用、固体的去除、或者其任何的组合。同时还揭示了本

发明的实现该方法的装置,包括有效且简单的液态进料装置。

<REC>

<申请号>=CN95109947.7

<名称>=一种生物信号推进式滚动显示的全隔离的数据采集系统与方法

<申请（专利权）人>=北京新兴生物医学工程研究发展中心;俞梦孙

<发明（设计）人>=俞梦孙;吕沙里;张洪成;李翠敏;邱澄宇

<申请日>=1995.08.02

<地址>=100036北京市海淀区定慧寺113号

<摘要>=一种生物信号推进式滚动显示的全隔离的数据

采集系统与方法，即在计算机平台上建立能同时满足显示曲线

在CRT上实现推进式滚动、群浮地生物电信号测量以及可随

意组合的插件式结构。在本发明中通过数据采集卡将数据采入

计算机的内存；在可容纳几个插件的基架上装置用于向插件提

供能源的超音频振荡电路及光通讯收发部件；在每个插件盒内

以光通讯形式经插件基架，和数据采集卡相联系，插件盒的电能

是通过磁耦合得到的。

<REC>

<申请号>=CN99126258.1

<名称>=介入式动脉内微型心室辅助循环装置

<申请（专利权）人>=马惠生;朱晓东;李国荣;张大幕;胡春雷;曾宪林

<发明（设计）人>=马惠生;朱晓东;李国荣;张大幕;胡春雷;曾宪林

<申请日>=1999.12.21

<地址>=100088北京市海淀区新外大街15号

<摘要>=本实用新型属生物医学工程范畴,是心脏外科使

用的介入型辅助循环装置,本装置的特点是采用磁驱动方式传

递功率。本装置分为两部分:体外驱动装置和可以通过介入手术

植入体内的辅助装置,体外驱动装置的主体是旋转磁场发生装

置产生足够强的旋转磁场,植入体内的辅助装置中有一微型轴

流泵,其叶轮内嵌有高能磁体,受旋转磁场驱动而转动,推动血流

流动。泵植入到心脏跨主动脉瓣或肺动脉瓣位置,起到辅助心脏

搏出血液作用,有效减轻心肌负载,帮助心脏恢复。

<REC>

<申请号>=CN200310105401.5

<名称>=一种日本对虾反季节养殖方法

<申请（专利权）人>=山东省日照市水产研究所

<发明（设计）人>=牟乃海

<申请日>=2003.10.08

<地址>=276826山东省日照市水产研究所（石臼）

<摘要>=本发明提供一种日本对虾反季节养殖方法，该方

法包括控制日本对虾白斑病的暴发，秋放小苗当年养成半成品

日本对虾，半成品日本对虾的越冬管理，翌年春季在准备好的

池塘中投放半成品日本对虾进行再养殖，春末夏初收成虾。

<REC>

<申请号>=CN200510033827.3

<名称>=利用单糖、低聚糖及其糖醇生产液态生物能源的方法

<申请（专利权）人>=暨南大学

<发明（设计）人>=欧仕益;汪勇;刘鹏展

<申请日>=2005.03.31

<地址>=510632广东省广州市天河区黄埔大道西601号

<摘要>=本发明涉及一种利用单糖、低聚糖及其糖醇生产

液态生物能源的方法。所述的方法包括以下步骤：A.以单糖、

低聚糖及其糖醇为原料，添加甲醇和脱水剂及浓硫酸进行回流

反应，使糖类醚化；B.在70～75℃蒸馏，收集冷凝液；或者加

入干燥的氢氧化钙除去浓硫酸，过滤，收集滤液；上述所获得

的冷凝液或者滤液即醚化的生物能源，是一种沸点、着火点与

甲醇相当，燃烧值和火力大于甲醇的液态生物能源。本发明成

功获得了在常温下呈液态，沸点、着火点与甲醇相当，燃烧值

和火力大于甲醇的液态生物能源，该能源为沸点和着火点低、

燃烧值高的新型生物能源，有望部分甚至全部取代目前常用的

汽油或柴油。

<REC>

<申请号>=CN03132089.9

<名称>=微型生活污水深度净化系统

<申请（专利权）人>=中国科学院南京土壤研究所

<发明（设计）人>=张甘霖;赵玉国

<申请日>=2003.07.21

<地址>=210008江苏省南京市北京东路71号

<摘要>=本发明公开了一种微型生活污水深度净化系统，

包含有预沉池、接触池、曝气池、分水系统以及厌氧处理池。

预沉池，装备两道隔离板，与下级接触池之间采用H型管道连

通；接触池，内部装填成型接触滤料CAP，作为生物附着介质，

同时进行磷的吸附沉淀，与下级曝气池之间也采用H型管道连

通；曝气池，安装水位控制泵，以颗粒状CAP填充，在池子

上端设置有动力送风装置，水位控制泵将曝气池中的污水泵入

下级分水系统的分水槽内；分水系统，由分水槽和布水管道组

成，布水管道均匀布设于厌氧处理池的陶粒层中，其两侧偏上

部切割出间断的污水溢出口；厌氧处理池，自上而下分别为保

护土壤层、陶粒层、有机碳及铁系物质层、复合土壤层以及砾

石层。

<REC>

<申请号>=CN01113771.1

<名称>=城市垃圾集中处理再生方法

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=2001.07.11

<地址>=214024江苏省无锡市新苏新村56号701室

<摘要>=城市垃圾集中处理再生方法，包括分类、磁选、

发酵、干燥等主要工艺流程，其特征是将生活垃圾、特种垃圾

等分类处理，且在各自处理的工序后续流程中相互交叉利用，

将处理后的特种无机垃圾作为复合肥的并用成分，最后得到复

合肥，建材等再生产品，生活垃圾处理的料仓发酵工序中，采

用耗氧和厌氧双重发酵。

<REC>

<申请号>=CN00128480.0

<名称>=海上平台

<申请（专利权）人>=龙炳勋

<发明（设计）人>=龙炳勋

<申请日>=2000.11.20

<地址>=543002广西壮族自治区梧州市枣冲路65－3号803房

<摘要>=本发明采用防腐蚀技术利用低廉的钢筋混凝土

或金属等材料来制造基本块,然后通过积木式的方法,把这些基

本块拼接成可处于任何海区,面积达数千平方公里以及有效载

荷达数百亿吨的海上平台。平台设置的稳定体、备用浮体、保

安浮体、及姿态监控系统,使其具有浮力的实时自动补偿功能,

并获得永不沉没的安全性和极佳的抗浪性,它即使在四五十米

高的狂涛中也能长期保持平稳姿态。利用它人类可以建设海上

工厂、城市、农场、住宅区。

<REC>

<申请号>=CN200610125954.0

<名称>=生物质能源热管热风炉

<申请（专利权）人>=吴江市普天热管技术推广应用研究所;

<发明（设计）人>=朱友良;凌峰

<申请日>=2006.08.24

<地址>=215200江苏省吴江松陵镇辉东弄18号1幢201室

<摘要>=生物质能源热管热风炉，由穿过管板伸入炉膛的热管光管吸热段和伸入烟道的热管纵向翅片吸热段吸收炉膛、烟道生物质燃烧热量，超导相变换热到置于管板上部的热空气发生室，在风机气流冲刷下释放凝结潜热快速加热空气，工质冷凝成液体靠重力回流到热管下部吸热段再吸热汽化循环往复。加热空气再经前面板同炉膛面板间垂直风道和炉膛烟道两侧风道时，被炉膛、烟道及其外壁的横条形翅片辐射对流再加热后经热风出口风机输送到用热空气场口。可在烟气排放接管上设置变频引风机，同热风管道上布置热电偶传感器和温度控制器联锁，实现半自动运行。

<REC>

<申请号>=CN200410075337.5

<名称>=糖尿病人营养治疗食品膳食纤维素粉产品

<申请（专利权）人>=王锦

<发明（设计）人>=王锦

<申请日>=2004.09.03

<地址>=830092新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新民路5号晨报大厦8号信箱1204房

<摘要>=本产品全部从植物中提取。进入人胃后能膨胀几

十倍，并占有人的胃部空间，使攝入胃中食物量减少，增加饱

腹感，同时使胃中食物形成交织网状纤维形结构，能够吸收胃

中的消化酶及胃酸，阻碍胃内食物过快消化，由于食物在胃中

消化速度缓漫，从而能均匀控制食物转化为糖份，减缓并控制

糖的转化量及排入血中的量，使糖尿病人的血糖用物理的办法

得到了控制，达到平稳均衡人体血糖的目的。糖尿病人膳食纤

维素粉能在人的肠道中产生一种人无法用食物补充和人体自

身产生的物质丁酸。膳食纤维素粉能够延缓葡萄糖的吸收，有

助于改善糖耐量，预防糖尿病。水溶性纤维在胃肠中能形成一

种粘膜，使食物营养素的消化吸收过程减慢，而在整个消化道

中进行消化吸收，从而降低血糖水平。

<REC>

<申请号>=CN200710084629.9

<名称>=人造天然气的工业化生产

<申请（专利权）人>=蒋钧;

<发明（设计）人>=蒋钧

<申请日>=2007.02.12

<地址>=421008湖南省衡阳市黄茶路120号1栋101户

<摘要>=当今世界，能源危机，传统能源格局正在解体，新格局尚未形成。风电、水电、核能、太阳能、生物质能等各种新能源纷纷涌现，可谓天下群雄并起，逐鹿中原。然而究竟鹿死谁手；何种能源将成为未来世界的主宰能源；本发明提出了人造天然气的工业化生产的思路和方法，在提出建立人造天然气工厂的创新基础上，作出了原料供应方法创新，生产方法创新，产品运输和销售方法创新。因此，本发明可实现人造天然气的大规模工业化生产，未来世界的主宰能源必将是人造天然气。

<REC>

<申请号>=CN200810020552.3

<名称>=一种定量评价农村生物质能源的方法

<申请（专利权）人>=南京大学;

<发明（设计）人>=左玉辉;张亚平;刘怀力;柏益尧

<申请日>=2008.02.05

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明的目的是提供一种定量评价农村生物质能源的方法。包括以下步骤：第一步计算各种生物质资源实物蕴藏量，包括秸秆和农业加工剩余物、畜禽粪便、薪柴和林木生物质能和能源植物；第二步，计算各种生物质资源能源蕴藏量；第三步，计算折标能源总量，根据以上各类生物质能资源的实物量，乘以相应的折标能源系数，就可以得到不同种类生物质能的折合成标准能源的总量。本发明可以定量评价一个考察区内的生物质能潜力，为进行积极有效的农村生物质能源开发利用提供了基础数据和行动方向，依照本发明可以更好地实现资源的再利用和再循环，缓解能源压力，解决能源与环境之间的矛盾，实现能源的可持续发展。

<REC>

<申请号>=CN200710167808.9

<名称>=用含黄铁矿的采矿废物和精矿培养铁氧化和硫氧化微生物

<申请（专利权）人>=拜奥希格马公司;

<发明（设计）人>=C·P·A·莫拉莱斯;I·L·M·帕迪利亚;O·R·巴迪利亚

<申请日>=2007.10.26

<地址>=智利科利纳

<摘要>=公开了含黄铁矿的采矿产物和次级产物(例如铜精矿)以及从其中得到这些精矿的过程中得到的废物(称作扫选尾矿)作为用于微生物组合体的大规模培养的能源的用途，所述微生物可用于矿石生物浸滤而且既包括分离的微生物也包括来自被处理矿石的天然微生物。特别涉及从浮选过程得到的被称为扫选尾矿的采矿废物在Acidithiobacillus ferrooxidans和Acidithiobacillus thiooxidans型的分离的微生物一起的组合体的培养中的用途，所述组合体可以含有也可以不含有得自被加工矿石的其它天然微生物。

<REC>

<申请号>=CN200610098071.5

<名称>=藻类沼气能源化发酵方法及其产品

<申请（专利权）人>=江苏省农业科学院

<发明（设计）人>=严少华;韩士群;刘海琴;王振宇;宋伟;黄建萍;高运强

<申请日>=2006.11.29

<地址>=210014江苏省南京市钟灵街50号江苏省农科院科技处张初贤

<摘要>=本发明涉及一种藻类沼气能源化发酵方法及其

产品，属于环保和新能源技术领域，专用于藻类发酵为沼气能

源和沼液、沼渣的综合利用。主要包括碳氮比调节和干发酵控

制、微生物接种、温度控制、发酵液循环及搅动、沼气利用、

沼液和沼渣利用等步骤。由于本方法采用干发酵和温度控制技

术，沼气中甲烷含量达74％远高于一般材料，且产气迅速、供

气量稳定、产气率大。该项技术既能解决水体藻类暴发造成环

境污染的问题又能提供清洁能源和优质肥料、饲料，可以应用

于富营养化湖泊及其他水体的治理及生态恢复。

<REC>

<申请号>=CN200610039767.0

<名称>=生物质垃圾资源化循环工艺

<申请（专利权）人>=合肥工业大学

<发明（设计）人>=许为义

<申请日>=2006.04.12

<地址>=230009安徽省合肥市屯溪路193号

<摘要>=生物质垃圾资源化循环工艺，其特征是主要包括

源头分类、粉碎、制造多孔生物质垃圾砖、恒定高温厌氧发酵、

沼气收集与发电、烟气处理、清理有机腐殖质、杀菌与烘干处

理。本发明将生物质垃圾减容脱水制成多孔生物质垃圾砖并送

入循环型高温厌氧反应器中，利用太阳能和生物质垃圾分解产

出的沼气能提供本工艺正常运转需要的热能和电力。本发明方

法使含量占城市生活垃圾78－87％的生物质垃圾高效资源化

为沼气和无污染腐殖质，大幅度减少渗滤液和消除渗滤液有毒

组分，实现能源供给的体内化和清洁化，改造一次性使用的垃

圾填埋厂为多次周转使用的循环型高温厌氧反应器；可节约土

地、持续循环使用。

<REC>

<申请号>=CN200710167497.6

<名称>=用于大规模连续培养和/或繁殖可用于矿石生物浸滤的分离的和/或天然的微生物的反应器

<申请（专利权）人>=拜奥希格马公司;

<发明（设计）人>=O·R·科廖;I·L·M·帕迪利亚;C·P·A·莫拉莱斯;O·R·巴迪利亚

<申请日>=2007.10.29

<地址>=智利科利纳

<摘要>=公开了用于在有或没有能用于硫化物金属矿石生物浸滤的天然微生物的情况下，生物氧化溶液中的阳离子和/或培养、大规模繁殖共同分离的微生物的反应器。特别公开了在存在或不存在其它微生物的情况下大规模培养和/或繁殖Acidithiobacillus thiooxidans LicanantayDSM 17318分离微生物与Acidithiobacillus ferrooxidans Wenelen DSM16786的组合体的反应器。

<REC>

<申请号>=CN200710040408.1

<名称>=一种土地沙漠化的治理方法

<申请（专利权）人>=上海海马海洋生物科技开发有限公司

<发明（设计）人>=邹兴;邹顾洁

<申请日>=2007.05.08

<地址>=201900上海市宝山区双城路339弄51号

<摘要>=本发明涉及一种土地沙漠化的治理方法，其特征在于，利用沙漠化地区风大，土地广阔的优势，在地下水源周围建造大型风电场，种植沙漠植被，治理土地沙漠化。在沙地有地下水源的位置打深井，每个深井的地面位置上安装风电机，所有的风电机相连。每台风电机治理一个单位面积土地，并且在它地形最低的地方修筑坝，挡住夏天大雨形成的泥水流，保持水土不流失。同时，在每个单位面积土地上，以风电机为中心，种植田字形沙地乔灌木林固沙挡风，并在空地上种植经济植物，如甘薯，牧草等，利用电力浇灌植被，并且提供农副产品深加工工业用电。多余的电能将通过高压电网提供给工矿企业和城镇使用。本发明优点：充分利用土地和风能发电、改造土地生产农副产品和工业原料、治理土地沙漠化。

<REC>

<申请号>=CN200510009683.8

<名称>=绿太阳能善循环系统

<申请（专利权）人>=韩建民

<发明（设计）人>=韩建民

<申请日>=2005.01.31

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区进乡街32号206栋501室

<摘要>=本发明属生态环保、变废为宝、节能、节水、节

地技术领域。人类和地球等无不在浪费与反浪费的客观双费法

则中永恒循环运动。肥料也是能源资源。本发明把“有机垃圾

公害”恶循环产品的人畜粪尿水、生活废淡水、人和动植物遗

骸等有机物质之腐朽转化为可再生能源资源产品、商品。改革

城乡厕所、公厕、火葬方式，将“有机垃圾”加工为粉末状，

用水冲式技术冲入新建的城乡绿太阳能善循环系统地下输送

管道、库等，与公用排污下水恶循环各行其道。可在农田上下

获得善循环绿太阳能、再生淡水、地下再生自来水、发展绿太

阳能善循环农业、发电供热等，用绿太阳能善循环技术取代化

肥农药恶循环技术。

<REC>

<申请号>=CN00103539.8

<名称>=太阳能系列：动力机、发电机、水泵、淡化水器

<申请（专利权）人>=孙德星

<发明（设计）人>=孙德星

<申请日>=2000.03.24

<地址>=265611山东省蓬莱市龙山镇三十里埠

<摘要>=本发明是利用无公害,不开支,不用即逝的太阳能

作能源的系列项目,其主体完全相同,惟在功能环节各具特征即

派生出：动力机以及发电机,水泵,淡化永器等等。旨在保护地

球,生物(包括人类),回归大自然,以消弭人为造成灾害连年频仍,

生物相继消亡,诸废剧增无置,资源耗竭忧慌,以期趋向繁荣昌

盛。本太阳能系列每一单体,均为全功能整体直接作功,不须并

网或多层次消耗,故效能高,适合单位,个体任何地区,任何场合

使用。

<REC>

<申请号>=CN00126637.3

<名称>=生活排污综合利用系统

<申请（专利权）人>=彭世英

<发明（设计）人>=彭世英

<申请日>=2000.10.19

<地址>=410083湖南省长沙左家垅中南大学

<摘要>=一种生活排污综合利用系统。本发明主要包括

密封的液固气多相物料控温生物反应池,用于处理生活排

污。本发明利用生活排污转化成生物能源,再结合利用太阳能,不仅可产生CH<SUB>4</SUB>,还可从排污液相中离析出H<SUB>2</SUB>,固化炭元素,可将CO<SUB>2</SUB>的排放量减少58%,大大减少对环境的污染;将废水净化回收利用,可使城市居民供水节约58～70%;通过对排污残留物充分利用,生产有机复合高效磁性肥料,改善土质,对提高农业生产质量起到积极作用。

<REC>

<申请号>=CN00132676.7

<名称>=核磁共振功能物质及其制造方法

<申请（专利权）人>=朱晓良;杜宝华;天津市旭晶新技术有限公司

<发明（设计）人>=朱晓良

<申请日>=2000.11.23

<地址>=300132天津市红桥区增产大街富有里32号朱晓良 杜宝华

<摘要>=一种核磁共振功能物质,氧化铝占3.3份,氧化锌

占3.1份,氮化硼古1.4份,陶瓷粉占3.6份,氧化锆占1.6份,组成

的复合体功能微粉。其制造方法将配好的材料放入温度400－

600摄氏度高温下焙烧改变晶形,时间1－6小时,再冷却后注水

研磨,即为成品。它特点是无需外界能源,自身可以释放出易于

被人体接收生物能量波——核磁共振波,对人体功能性疾病可

以起到双向调节作用,对一般器质性病变有控制、缓解和修复的

作用。

<REC>

<申请号>=CN01107033.1

<名称>=生物质复合型煤生产新工艺

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王华;何方;马文会;姚刚;包桂荣;胡建杭

<申请日>=2001.01.11

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=生物质复合型煤生产新工艺,是一种新型型煤的

生产方法,将生物质包括农作物秸秆、林业加工废弃物、城市生

活垃圾等以及原煤作为原料,经破碎干燥后辅以固氯剂,固硫剂

及助燃剂混合均匀后,经热压成型煤。其具有抗压强度高,着火

点低,燃烧效率高、低排尘、不冒黑烟、有害气体排放小等优点。

既把我国丰富的生物质资源及城市生活垃圾处理,变废为利,又

保护了环境,很适合我国广大农村、中小型城镇民用和工业用能

源。

<REC>

<申请号>=CN01107893.6

<名称>=利用粉煤灰和塑料制成的固体燃料及其制备方法

<申请（专利权）人>=张东新;商伯航

<发明（设计）人>=张东新;商伯航;曲保恩;王凤鸣

<申请日>=2001.03.16

<地址>=250014山东省济南市经十路72号

<摘要>=本发明是利用粉煤灰和塑料制成的固体燃料及其

制备方法,它是用粉煤灰、聚乙烯塑料和生物燃料,经加热、混合

搅拌、挤压成型的一种固体燃料,它能再利用粉煤灰的1～25%左

右的有效热值和生物燃料和废弃塑料的可燃性能,变废弃物为有

效地的新能源,既消除了危害,又能带来经济和社会效益,并且原

料成本低,又由于加工工艺简单,以及产品重量轻、燃烧时间长,

易保存、不怕水,经济效益和发展前景是明显的。

<REC>

<申请号>=CN01112849.6

<名称>=一种焦化苯－噻吩协同分离方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=周霞萍;刘健;张瑞生;曹建勤;鲁锡兰;刘伟;臧士克;俞向东

<申请日>=2001.05.10

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明提供了一种焦化苯－噻吩协同分离方法。

本发明将固体强酸或超强酸催化剂填充于反应精馏塔中，在焦

化苯原料中加入辅料，通过反应精馏，使其中的噻吩以易生物

降解的噻吩衍生物形式与苯拉开物性差距，在较短的时间内，

可同时获得优质苯和可进一步利用的噻吩衍生物。使原硫酸分

离精制工艺简化，节省了设备投资和能源，并避免了硫酸精制

法所产生的水污染问题，使焦化苯的精制过程连续化，且对设

备的腐蚀性较小。

<REC>

<申请号>=CN01129656.9

<名称>=利用植物秸秆生物物质进行发电的方法

<申请（专利权）人>=田应官

<发明（设计）人>=田应官

<申请日>=2001.06.27

<地址>=101102北京市通州区马驹桥镇房辛店村天宫环保

<摘要>=本发明公开了一种利用80％－90％的植物秸秆

生物物质发电的方法，首先使所述生物物质在200－500℃进行

裂解反应，产生混合裂解气，然后对该混合裂解气进行净化、

除焦油等处理后，再将其供给内燃机进行发电，或将所述混合

裂解气直接送到800－1000℃燃烧区，产生燃烧气，通过该燃

烧气驱动燃气轮机带动发电机发电，或将所述混合裂解气直接

送到热电站锅炉燃烧，代替煤、油发电。本发明可大量利用秸

秆、树叶等生物物质，将其转换成清洁能源，同时使环境得到

保护。

<REC>

<申请号>=CN02102995.4

<名称>=一种将生物质能量形式进行转换的设备及其运行工艺

<申请（专利权）人>=许绍良

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=2002.02.18

<地址>=454001河南省焦作市解放区友谊路13号楼18号

<摘要>=一种将生物质能量形式进行转换的设备及其运

行工艺一种将生物质能量形式进行转换后可以获得到极高品

位燃气的设备。由相互独立的‘加热系统’、‘干馏热解系统’、

‘预先加热及烟气隔离系统’、‘液体水封及卸料系统’四部

分组成。全炉膛可分为2～5个明显的温度区间,特别是炉膛内

有一个很有实用价值的高温区存在;加有拨料装置;采用水封和

充盈烟气隔绝空气;设置了充分的余热利用设施;结合治理造纸

污染和开发生物质能源工业实现双赢等因素,将使得该设备将

成为二十一世纪在环保和可再生能源产业方面必不可少的专

业设备。

<REC>

<申请号>=CN02114250.5

<名称>=通过两性体细胞的分离／融合，制造同种哺乳动物雌、雄人工配子，并用它们两两结合成人工合子

<申请（专利权）人>=湖南省计算技术研究所

<发明（设计）人>=田志祥

<申请日>=2002.07.08

<地址>=410012湖南省长沙市麓山南路326号湖南省计算技术研究所

<摘要>=本发明提供了一种将成年哺乳动物两性个体体

细胞的染色体一分为二或者减半，然后两两杂交成杂合子或者

自交成双倍纯合子的方法。由体细胞染色体减半得到的雌、雄

人工配子融合而成的人工合子，将是重新启动了生长发育程序

的新的生命机体，具有分化全能性的初始胚胎干细胞，可广泛

应用于珍稀和濒危野生动物的繁育和保护，牲畜的人工杂交育

种，特定动物组织或器官的培养，细胞蛋白组及蛋白质结构的

研究和开发，新食品和新饲料的研究和开发，人工生态环境的

优化和保护，医疗用人体干细胞、组织和器官的培养等等，而

且使患不育症的夫妇们生育具有两人各半基因组的亲生子女

成为可能。此外，还能为未来的生物计算机元器件以及其他生

物材料、生物能源，提供取之不尽、用之不竭的材料来源。

<REC>

<申请号>=CN02117946.8

<名称>=生活垃圾全部无害化资源化处理工艺

<申请（专利权）人>=张蕊

<发明（设计）人>=张蕊;张顺福;张卷昆;于迪;于凤册

<申请日>=2002.05.27

<地址>=053000河北省衡水市桃城区新华中路北盐道胡同35号1－2－102

<摘要>=本发明涉及一种生活垃圾处理工艺,属固体废弃

物的处理工艺技术领域。所要解决的技术问题是提供一种能够

对垃圾进行全部无害化处理、进行完全充分利用的垃圾处理工

艺,并可节约大量能源。主要工艺流程包括综合分选—综合处理

—烘干—磁色—粉碎—制肥和制件以及热净和有害物回收诸

工序;在本发明中采用了对生活垃圾在一定的温度和压力下进

行蒸煮的新工艺,可使生活垃圾中可制肥有机物在3－4小时就

可水解到堆肥要求的腐熟程度,大大超过国内外通常采用的生

物发酵所需7－20天,以及国外先进企业3天使垃圾达到要求的

腐熟度的水平。可以有效消除有害物质对环境的污染,还可将处

理后的垃圾制成肥料或制成建筑材料。投资及占地面积小,处理

周期短,运行成本低。

<REC>

<申请号>=CN02128951.4

<名称>=一种微生物体分选检测方法及专用装置与试剂盒

<申请（专利权）人>=赵翀

<发明（设计）人>=赵翀

<申请日>=2002.08.23

<地址>=100083北京市海淀区学院路丁11号西二楼408室

<摘要>=本发明涉及一种微生物体分选检测方法及专用

装置与试剂盒。其特征在于将细胞、细菌等颗粒性微生物体，

用抗体或其标记物等生物活性分子标记，通过细胞自动分选涂

片装置，将被检测物从复杂的样品混合液中分选、分离、纯化、

富集并固着在载玻片的特定区域，用荧光、酶催化反应、胶体

金沉积和、细胞及微生物染色等显示技术观察检测分析结果。

该方法快速灵敏、操作简便、高效、成本低，使用方便、适合

对不同细胞、细菌、真菌、衣原体、支原体、立克次氏体、螺

旋体、原虫、病毒等微生物体的富集、分选、检测和分析，可

广泛地用于生物学、医药学、预防医学、动植物学、农牧业、

食品与卫生、能源与化工、环境监测以及医学诊断与检测等领

域。

<REC>

<申请号>=CN02133483.8

<名称>=压水型船舶推进器

<申请（专利权）人>=彭炳忠

<发明（设计）人>=彭炳忠

<申请日>=2002.07.17

<地址>=610064四川省成都市四川大学电子信息学院

<摘要>=一种压水型船舶推进器,它由水腔[1],位于水腔

内的压水板[2],由传动装置带动的前推动杆[3]和后推动杆[4]

组成。应用它可以大幅度降低由

螺旋桨快速旋转所造成的湍流,节约能源,从而降低运营成本。

由于燃料消耗减少,还可以减少对环境的污染;此外还可以避

免外物对螺旋桨的缠绕,影响船舶的前进,并保护水中的野生生

物。而且其设计和制造成本远低于螺旋桨推动器。

<REC>

<申请号>=CN02134969.X

<名称>=包覆有生物菌物料的生物复合肥料及其生产方法

<申请（专利权）人>=深圳市芭田生态工程股份有限公司

<发明（设计）人>=黄培钊;张运森;赵建华

<申请日>=2002.10.14

<地址>=518057广东省深圳市南山区科技园科苑路3号4楼

<摘要>=一种包覆有生物菌物料的生物复合肥料及其生

产方法，该复合肥料是在颗粒状肥料的颗粒外部包覆有至少一

层含微生物的生物菌物料，形成球状颗粒生物复合肥料。其生

产方法是通过在圆盘包裹造粒机内加入颗粒肥料，用粘接剂将

生物菌物料逐层粘附包裹在颗粒肥料颗粒外部，形成一层或多

层包裹层，经烘干、冷却、筛分后得到产品。本方法生产的肥

料为含有微生物的复合肥料，它不仅具有原颗粒肥料的功效，

而且增加了微生物肥料的新的功能，因而具有良好的肥效，可

适应土壤和农作物的需求。本发明具有成粒率及颗粒强度高，

产品外形圆润美观，品种调整灵活，物料水分低，能源消耗少，

烘干设备生产效率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN02134678.X

<名称>=一种生物质催化裂解制取氢气的方法及其装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=常杰;王铁军;吕鹏梅;吴创之;陈勇

<申请日>=2002.09.06

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院

<摘要>=本发明公开了一种生物质催化裂解制取氢气的

方法，包括下列步骤：空气经空气预热器升温后通入流化床反

应器，与生物质燃烧产生高温，同时水蒸汽发生器产生的水蒸

汽从流化床反应器的不同区域通入，大部分生物质在高温环境

下流态化，并在催化剂的作用下在流化床反应器的不同区域发

生催化气化、水煤气变换和焦油裂解反应产生富氢燃气，富氢

燃气进入旋风分离器除去灰尘，除灰后的燃气经固定床反应器

裂解焦油后进入提纯后处理工序。本发明还公开了用于实现上

述方法的装置。本发明方法转化率和能量利用效率高，无废水、

废气和废渣排放，对环境不造成破坏；所需的生物质具有广泛

的适应性，原料可再生，可实现资源－能源－环境的一体化可

持续性利用。

<REC>

<申请号>=CN02135392.1

<名称>=无黑液无污染生物干蒸法造纸制浆技术

<申请（专利权）人>=李树泉

<发明（设计）人>=李树泉

<申请日>=2002.08.29

<地址>=271000山东省泰安市泰良路118号鑫泉造纸助剂厂

<摘要>=本发明公开了一种以草类纤维为原料的无黑液

无污染生物干蒸法造纸制浆技术，其工艺过程为：浸泡→混合

→干蒸→制浆，即将麦草(或稻草)先在碱液中浸泡，沥干后混

合生物助剂，再放入封闭容器中，不加水，通入蒸汽进行“干

蒸”，然后放入清水中浸泡，捞出后放入打浆机制浆，便可制

取纸浆供漂白、造纸用。本发明利用生物发酵化解原理，并以

“干蒸”代替传统的“蒸煮”，整个过程无黑液产生，因此具

有无黑液、无污染、省去了黑液处理设备，节约了大量生产用

水，节约了能源，降低生产成本等特点，为改变传统的造纸制

浆技术，解决造纸制浆的严重污染提供了一种新型技术。

<REC>

<申请号>=CN02156024.2

<名称>=利用工业有机废水生物制氢的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=刘光臻;张永芳;沈建权;陈申

<申请日>=2002.12.11

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明涉及一种氢气的制备方法，特别涉及一种

利用工业有机废水，通过微生物的作用，制备氢气的方法；该

方法是在一般制氢设备中，以工业有机废水为原料，于无氧的

条件下，加入生物制氢发酵液进行发酵制氢。本方法是在常温、

常压下制备氢气，制氢成本低廉，不但制备了清洁能源氢气，

还处理了工业有机废水。本发明原料来源广泛，代谢产物单纯，

具有工业产氢的实用性。

<REC>

<申请号>=CN02155027.1

<名称>=有色可纺性多功能竹材粘胶纤维及其制法和制品

<申请（专利权）人>=上海蓝戈科技发展有限公司;上海兰格科技有限公司;上海弘康科技发展有限公司

<发明（设计）人>=陈美华;陈强;朱仰才;孙志峰

<申请日>=2002.12.19

<地址>=上海市莲花路1733号

<摘要>=本发明是一种有色可纺性多功能竹材粘胶纤维

的制法及其制品。其纤维包括组分A.纳米银坡嵝石复合体和组

分。B.托玛琳。两组分在纤维中的添加，一方面改善了单纯棱

面体矿物纤维的表面光滑性，在制造过程中不损坏设备配件，

进而提高可纺性和生产率。另一方面一定量的金属微粒可以作

为负离子的释放通道，从而提高纤维的负离子释放量。并具有

抗菌，释放远红外和生物电的功能。同时，该粘胶纤维色牢度

好，色差少，而且可大大节省因为后整理而带来的能源、财力

和人力等方面的浪费和环境污染。

<REC>

<申请号>=CN02158121.5

<名称>=地板微波干燥杀虫灭菌法及装置

<申请（专利权）人>=徐常青;魏建健

<发明（设计）人>=徐常青;魏建健

<申请日>=2002.12.25

<地址>=100080北京市海淀区北四环西路25号中国科学院动物研究所

<摘要>=本发明公开了一种地板微波干燥杀虫灭菌法及

实施该方法的装置，该法利用微波热效应与生物效应原理进行

干燥杀虫灭菌，快速、高效、无污染，节省能源。该装置由微

波处理、除尘、行走装置等组成。微波辐射器1具定向辐射能

力，其内可加装微波透镜以提高效率。除尘装置在微波处理装

置完成干燥杀虫灭菌、促进有害成分挥发的同时除尘，并通过

吸附装置清除有害气体。适于家庭及公共场所中地板、地毯等

干燥除霉，尘螨、白蚁、蟑螂、细菌等清除处理。

<REC>

<申请号>=CN02158730.2

<名称>=一种植物型煤及其生产方法

<申请（专利权）人>=张龙田

<发明（设计）人>=张龙田

<申请日>=2002.12.26

<地址>=063000河北省唐山市路南区学警路南口唐山市锅炉容器配套设备厂

<摘要>=本发明涉及一种利用植物生产型煤的方法及其

生产的型煤，发明目的是有效利用废弃植物，节省能源，保护

环境，降低型煤成本，技术方案是：按照下列重量比例生产植

物型煤，①将重量90－150公斤的植物粉碎、揉搓；②加入3

－10公斤生石灰用于固硫；③加入15－30公斤原煤用以提高

补充热量；④加入1－4公斤生物胶用于成型；⑤经过普通型

煤成型机械压制成型制成植物型煤产品。采用本发明可以充分

利用废弃植物，尤其是秸秆，避免白白焚毁，变废为宝，防止

污染环境，可以增加农民收入，降低型煤生产成本，节约燃煤

50－80％。

<REC>

<申请号>=CN03109314.0

<名称>=利用微藻快速热解制备生物柴油的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=吴庆余;缪晓玲;徐翰

<申请日>=2003.04.04

<地址>=100084北京市北京100084－82信箱

<摘要>=本发明公开了属于生物工程与能源领域的一种

利用微藻快速热解制备生物柴油的方法。通过微藻在快速热解

装置中快速热解，经气、固分离后，气体被冷凝成液体，即为

生物柴油。利用微藻快速热解可获得高质量的生物质燃油。微

藻快速热解油的H(氢)含量比比木材或农作物秸秆的快速热解

油高，而O(氧)含量则较低。因此微藻快速热解油的热值高，

平均高达29MJ/kg，是木材或农作物秸秆等的1.5倍；同时较

木材等的热解油稳定。该技术为最终用生物和工程技术生产可

再生能源并解决环境污染问题提供基础和科学依据，并具良好

的应用和市场需求。热解油中还含有多种通过常规石油化工合

成路线不易合成的物质，可从中提取高附加值的化工产品或具

药用价值的产品等。

<REC>

<申请号>=CN03111659.0

<名称>=植物种粒复合营养块膜种植技术

<申请（专利权）人>=董学礼

<发明（设计）人>=初丛飞;孙长河;李方岐;董学礼

<申请日>=2003.05.12

<地址>=163316黑龙江省大庆市开发区创业园创新大厦206室

<摘要>=本发明的植物种粒复合营养块膜种植技术属于

植物的种植、播种和施肥。其方案是：将生物肥料、麦饭石、

保水剂等营养物质混合料一次制成内含种粒的复合营养块。再

将该营养块按不同植物的株距与行距的要求排布塑合于地膜

上，便制成了植物种粒复合块种植膜。播种时，只要将该膜平

铺于备好的土地表面即可。不管是用机械还是人工，均可一步

完成种植作业的全过程，替代了包括播种、插秧、施肥，浇灌、

除草等环节。其优点是：种植成活率高，节约原材料、能源和

人力，改善了劳动条件，且可突破原有种植季节的限制，有效

地提高了劳动生产率。

<REC>

<申请号>=CN03113458.0

<名称>=城市粪便、生活废水的生物处理再生利用方法及装置

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=2003.05.15

<地址>=214445江苏省江阴市璜土镇贤庄68号

<摘要>=本发明涉及一种城市粪便、生活废水的生物处理

再生利用方法及装置，它包括：在地下埋设一城市粪便、生活

废水消化反应器，消化反应器的厌氧池内分隔成几格，各格间

有一定的液位差，将城市粪便、生活废水、加入该反应器首格

内；在反应器上方的地平上外盖置一太阳能玻璃房；在太阳能

玻璃房内设置一水生植物吸收净化池，该净化池内种植水生性

植物，将消化反应器内的沼液灌入水生植物吸收净化池内，以

种植水生性植物，将净化池内生长的水生性植物再加入消化反

应器内作青料以补充沼气原料；将消化反应器的厌氧池池底污

泥加入消化反应器内，将消化反应器内的沼气抽出供用户使

用。本发明在生产清洁能源的同时达到城市粪便、生活废水的

综合利用。

<REC>

<申请号>=CN03114780.1

<名称>=具有生态农业自动调控温室

<申请（专利权）人>=深圳市丰河环境工程技术有限公司上海分公司

<发明（设计）人>=冯钧国

<申请日>=2003.01.07

<地址>=200062上海市普陀区金沙江路1006号132幢421室

<摘要>=一种具有生态农业自动调控温室，涉及一种生态

温室。现有技术的生态温室，容易使水质变臭、水中缺氧、管

理难度加大，直接影响水产养殖的产量或经济效益。本发明的

具有生态农业自动调控温室由具有作物栽培、畜禽饲养、水产

养殖、养蚓育蛆、自动调控、人员居住、能源利用，苗种繁育

及贮藏加工等功能的众多间室组成。不需翻耕和除草。对耕地

的利用率超过100％。在沼渣培育蚓蛆的同时，解决了人畜禽

粪便直接作饲料或肥料对生物生长发育不利的问题。并常年高

产畜禽蛋、水产品、瓜果菜等。

<REC>

<申请号>=CN03113376.2

<名称>=一种生产生物质炭的方法及复合型碳化炉

<申请（专利权）人>=韩璋鑫

<发明（设计）人>=韩璋鑫

<申请日>=2003.05.07

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾新村6区3号303室

<摘要>=本发明涉及一种生产生物质炭的方法及复合型

碳化炉。其方法步骤为：将生物质秸秆、树枝、果壳等农林废

弃物料粉碎、取长10－30mm、直径5－10mm的物料分筛、

烘干脱水，加入碳化炉干馏碳化，生成的生物质炭和燃气。碳

化炉设燃烧室、碳化室，燃烧室底部设炉排和鼓风机，碳化室

底部设出料口和燃气抽吸管口。上述物料送入碳化室作炭化原

料，经分筛处理后的废料送燃烧室引燃，产生高温CO<SUB>2</SUB>作为炭化时热源，使碳化室中的原料炭化。优点是可同时产生生物质燃气和生物质炭，且原料来源广，属可再生资源的利用，便于大规模工业化生产，有利于保护环境、节约能源。可广泛用于生物质炭的生产和城镇发电、居民生活供气。

<REC>

<申请号>=CN03126585.5

<名称>=生物质间接液化一步法合成二甲醚的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=王铁军;常杰;吕鹏梅;祝京旭

<申请日>=2003.05.16

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院

<摘要>=本发明涉及生物质的高效洁净利用的一种新方

法，进一步涉及利用沼气重整生物质气化气合成二甲醚的新方

法。由于石油、煤和天然气等化石能源资源有限，从合成气制

造燃料日益受到重视，生物质气化是生物质热转化技术中历史

最长、最具实用性的一种技术。但生物质气化气与煤气化、天

然气气化以及重渣油气化等途径获得的合成气相比，存在最大的弱点，即气化气中H<SUB>2</SUB>/CO值较低。目前二甲醚的合成主要通过煤气化、天然气气化以及重渣油气化等途径获得的合成气来合成。由生物质空气－水蒸汽催化气化产生的气化气经甲烷重整制备合成气直接合成洁净燃料二甲醚，是一种新的绿色合成工艺，至今未见报道。本发明提供一种完全由生物质高效清洁利用合成燃料二甲醚的绿色合成方法。

<REC>

<申请号>=CN03128901.0

<名称>=低能耗生物质热裂解的工艺及装置

<申请（专利权）人>=上海理工大学

<发明（设计）人>=李瑞阳;徐开义;郁鸿凌

<申请日>=2003.05.28

<地址>=200093上海市军工路516号

<摘要>=本发明涉及一种低能耗生物质热裂解的工艺及

装置，其流程为：生物质由给料器连续送入流化床反应器；在

高温气体、高温石英砂作用下气化；气化生物质进入分离器分

离，碳粒子进入碳收集器，气体进入气—气交换器降温换热，

再进入气—水换热器降温至40℃，含生物质气体冷凝成油，非

凝结性气体被高温气体加热后作为循环气体。其装置包括给料

器、流化床反应器、旋风分离器、气—气热交换器、气—水热

交换器、集油器、罗茨循环风机、主电加热器、辅助电加热器。

由于采用流化床反应器，优点是温度场稳定，气料与物料混合

均匀，结构简单紧凑，设备投资费用低，工艺采用连续式循环

操作，提高产量，特别是在高温气体的冷却过程中加热再循环

的非凝结性气体，可大大节省能源。

<REC>

<申请号>=CN03128793.X

<名称>=生物分子电子网络牙刷

<申请（专利权）人>=梁志民

<发明（设计）人>=梁志民

<申请日>=2003.05.11

<地址>=157021黑龙江省牡丹江市兴隆镇中也河村

<摘要>=生物分子电子网络牙刷属于口腔日用保健用品，

本发明牙刷由刷毛、刷头和刷杆组成，在刷头上有弹力刷毛排

列，在刷头的背面上方嵌装有生物分子电子网络模块，在生物

分子电子模块上分别嵌有珍珠、珊瑚、及牡蛎、蛤、蚌、鲍鱼、

蚶子、螺科等，其它贝壳制作的生物分子电子模粒，和一种无

毒害金属导体，所组成的点形、方形、长方形、环形、星形等，

各自不同的阵形网络体系。所产生跳极式，脉冲，交直流，衰

减等微电流电子。本发明结构简单。新材料，新能源，节能，

容易清除软垢，牙菌斑，用于牙龈出血，牙周病，防龋口腔保

健。

<REC>

<申请号>=CN03128122.2

<名称>=恶臭假单胞菌ZWL73及其制法和应用

<申请（专利权）人>=中国科学院武汉病毒研究所

<发明（设计）人>=周宁一;刘虹;王淑君

<申请日>=2003.06.10

<地址>=430071湖北省武汉市武昌小洪山中区44号

<摘要>=本发明是一种恶臭假单胞菌ZWL73及其制法和

应用。恶臭假单胞菌ZWL73，是通过16S rDNA序列测定且与

GenBank已收录的序列进行核苷酸同源性比较而确定的；该菌

作为1－氯－4－硝基苯的降解菌，其以1－氯－4－硝基苯作

为唯一的碳源、氮源和能源生长；该菌的制备方法，包括配制

无机盐培养基、菌种的富集和分离步骤，得到菌体形态一致的

降解菌。本发明具有制备方法简单、操作方便和降解1－氯－4

－硝基苯化合物能力强等优点，为生物治理这类化合物的污染

提供了菌种资源，从而利于环境保护及人类的健康。

<REC>

<申请号>=CN03128004.8

<名称>=微波物理杀灭土壤中病菌、病毒、草籽的方法和设备

<申请（专利权）人>=武汉市农业机械化科学研究所

<发明（设计）人>=万勇;张原;曹家骙;柳国昌;李江华;宋桥生;胡江良;陈顺高

<申请日>=2003.05.20

<地址>=430051湖北省武汉市汉阳区十里铺180号

<摘要>=一种微波物理杀灭土壤中病菌、病毒、草籽的方

法和设备是在微波消杀腔中装有微波发生器，微波消杀腔罩在

大地土壤上，微波发生器发出微波，微波使土壤中的病菌、病

毒、草籽的温度加热到70℃以上，使土壤中的病菌、病毒、草

籽都杀死，得到洁净耕种土壤。其优点是：用微波发生器发出

的微波使土壤中的病菌、病毒及草籽等有害生物杀死，使土壤

洁净，有一个洁净的耕种土地，给农户减少了使用化学方法去

灭杀病菌、病毒、草籽，消耗大量的人力、物力、能源、财力，

同时不污染环境，使生态能平衡地发展，使建设绿色农业和生

态农业有极大促进作用。

<REC>

<申请号>=CN03136436.5

<名称>=微生物除臭杀菌的方法和系统

<申请（专利权）人>=王怀东

<发明（设计）人>=赤星安信;王怀东

<申请日>=2003.06.02

<地址>=100085北京市海淀区上地信息路2号D栋408室

<摘要>=本发明是按一定比例将微生物菌附着在木屑上，

在木屑加湿的情况下，通过木屑的干燥蒸发吸收热能，使空气

中的杂菌和有害气体在有氧的条件下进行降解发酵达到除臭

杀菌的作用。利用的九州生物菌是自然界中广泛存在的6种有

益微生物菌和5种发酵酶组成，是好氧性、发酵降解能力强的

一组微生物复合菌，主要由乳酸菌、厌氧菌、酵母、霉菌、革

兰氏阴性菌等组成，对人体和环境无毒无害，不产生二次污染。

本发明利用微生物天然净化除臭杀菌方法，保持了自然环境的

生态平衡，节约了能源。本产品适宜放置在饲养场、垃圾场、

卫生间、鞋柜、行动不便的老人病房，宠物箱、食堂、浴室、

屠宰场、海产品加工厂等各种有异味的场所。

<REC>

<申请号>=CN03150291.1

<名称>=一种促使冰核活性细菌高表达冰核活性蛋白的方法

<申请（专利权）人>=天津商学院

<发明（设计）人>=陈庆森;宋丽萍;阎亚丽;刘健

<申请日>=2003.07.24

<地址>=300134天津市北辰区津霸公路东口

<摘要>=将冰核活性蛋白应用于食品的冻结和低温保鲜

过程中，可提高被冻结物料的过冷点，缩短冷冻时间，从而节

省大量能源，同时可以大大地提高冻结物料的品质。本发明采

用微生物发酵生产技术，获得了具有高冰核活性和高生物量的

冰核活性细菌的菌体蛋白质。为冰核活性细菌在食品行业的应

用打下坚实的基础。

<REC>

<申请号>=CN200310100961.1

<名称>=低能耗食品灭菌低温保鲜箱

<申请（专利权）人>=彭映斌

<发明（设计）人>=渠玉芝;李玉富;渠志鹏;彭映斌;彭有有;张伟政

<申请日>=2003.10.02

<地址>=110169辽宁省沈阳市东陵区桃仙乡富家村435号

<摘要>=低能耗食品低温灭菌保鲜箱是通过热超导管(或

热管)，利用就地浅表层地下水的低温来降低保鲜箱的温度，用

臭氧消毒杀菌和抑制生物酶活性与细胞代谢和呼吸，分解和氧

化食品挥发或分泌的异味，为达到更低保鲜温度，在地温降温

后再加隔热层和半导体制冷，能达到现有电冰箱同样保鲜时间

而可取代，本发明不抽取地下水，一次性的由清洁的自来水充

满内部循环管路，由管道中的管道泵使水循环回流，当水流入

浸泡在地下水中的管路段时，通过管壁进行热交换而降温，此

降温后的水流经保鲜箱附近管道，通过热超导管热阻近于零的

热传导而使保鲜箱降温。这是充分利用自然能源，节能显著，

环保可嘉，存贮食品，清洁卫生，装置成本低，寿命长，将造

福广大城乡居民。

<REC>

<申请号>=CN200310106023.2

<名称>=一种全棉机织物生物酶连续退浆、精练－浴法前处理工艺

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=范雪荣;万清余;王强;王平;高卫东

<申请日>=2003.10.02

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=一种全棉机织物生物酶连续退浆、精练－浴法前

处理工艺，属于印染行业的全棉机织物前处理工艺技术领域。

要解决传统的全棉织物高温强碱前处理工艺要消耗大量的水、

电等能源，而且不利于环保的技术问题，达到优化处理效果的

目的。采用全棉机织物先热水预处理，经浸轧生物酶液、汽蒸

的生物酶退浆、精练处理，水洗，再经浸轧双氧水漂白液、汽

蒸的漂白处理，水洗等工序而完成全棉织物的前处理，具有前

处理效果好的特点，退浆效果好，白度高，润湿性好，对纤维

损伤小，处理后织物的品质高，手感柔软，处理废水的色度，

pH值，COD值远低于传统工艺，减轻了污水处理的负担，有

利于生态环境保护，还具有生产效率高、劳动强度低、节能、

节水特点。

<REC>

<申请号>=CN200310106415.9

<名称>=一株硝基苯类污染物高效降解菌及其使用方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=高士祥;邵云;王灿;蔡邦成

<申请日>=2003.11.25

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明属于污染物生物处理技术领域，具体涉及

一种高效降解硝基苯类污染物的细菌及其使用方法。所用菌株

为革兰氏阴性菌，经鉴定属于假单胞菌属。该菌株的主要形态

特征为：菌体呈细小的杆状，大小为(1.4μm～4.1μm)×(0.6

μm～1.1μm)。它能以硝基苯为唯一碳源、氮源和能源，能将

433.1ppm的硝基苯在24h内完全降解，对于796.5ppm的硝基

苯在100h内也能降解98％。该菌株的使用范围包括含硝基苯

类化合物废水的处理和硝基苯类化合物污染土壤的处理。

<REC>

<申请号>=CN200310112824.X

<名称>=一种包裹型耐热缓释碳铵及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=殷以华;王治流;程镕时

<申请日>=2003.12.31

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明涉及一种包裹型耐热缓释碳铵及其制备

方法。采用在可生物降解的液态地膜、环氧树脂、低温固化剂

及辅料的配置中加入适量的有机溶剂，于小于或等于室温的条

件下搅拌成包裹层混合溶液，与抗结剂同时包裹在碳铵颗粒

上，然后随之干燥固化的方法制得。本发明的产品兼有耐热、

缓释的特性，不仅克服了碳铵在贮存、运输及表施过程的大量

热分解损失，而且亦避免了碳铵因施用过量造成的烧苗或随水

流失；本发明的产品既可用于一般季节农田或湿地的表施，亦

可用于高温季节草地或旱地的表施；本发明工艺简单，其整个

过程均在低温下完成，可节省大量能源，降低了成本。

<REC>

<申请号>=CN200310117290.X

<名称>=一种由植物油生产生物柴油的新方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=曹维良;韩恒文;张敬畅

<申请日>=2003.12.11

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明旨在提出一种由植物油生产生物柴油的

新方法，涉及可再生能源技术和环境保护领域。一般的催化法

生产生物柴油反应时间长，后处理工序复杂，成本高。本发明

提出一种由植物油生产生物柴油的新方法，其特征在于：以植

物油与小分子醇类为反应物、加入共溶剂，在超临界条件下进

行酯交换反应，把脂肪酸甘油酯转化为脂肪酸小分子醇酯，即

生物柴油，得到性能良好的产品。反应过程中共溶剂的加入不

仅加强了植物油与小分子醇的互溶性，加速了反应速率，大大

缩短了反应时间；而且降低了小分子醇的临界点，降低了反应

温度和压力，使本反应在工业生产中易于实现，具有良好的工

业应用价值。生产过程具有环境友好性，无污染物排放。

<REC>

<申请号>=CN200410025485.6

<名称>=一种防止固着微生物的纳米曝气管

<申请（专利权）人>=上海万森水处理有限公司

<发明（设计）人>=沈志昌

<申请日>=2004.06.25

<地址>=200050上海市安西路35号

<摘要>=一种防止固着微生物的纳米曝气管，由一个化纤

增强改良PVC塑料软性管体构成，管体的管壁的厚度小于2

毫米，管壁中垂直设置有至少两个微孔，微孔的长度大于宽度，

微孔间隔均匀排列，管壁外侧覆盖有一层纳米层状银系无机抗

菌涂层或者在构成所述的管体的PVC塑料材料中添加有纳米

层状银系无机抗菌粉体，管体为软性结构，在曝气时可鼓胀而

在不曝气时受静水压力作用被压扁，有助于避免污泥进入管

体，管周径表面的微孔可以曝气，空气压力增大时，微孔直径

增大，可在水中分别产生中直径、微直径气泡，气泡上升速度

慢，布气均匀，氧气利用率高，气道短直，气压损失小，节约

能源，管体表面的抗菌涂层可使管体表面光滑，不易固着生物

膜，保持气道通畅。

<REC>

<申请号>=CN200410044268.1

<名称>=牵引装置、同步驱动车、动物发电机、动物发电站

<申请（专利权）人>=周跃平

<发明（设计）人>=周跃平

<申请日>=2004.05.17

<地址>=518054广东省深圳市南山区南油龙城路粤海综合楼C－701

<摘要>=本发明涉及开发利用饲养动物运动发电的牵引

装置、同步驱动车、动物发电机、动物发电站。支撑架4可通

过其它柔软联接件如网袋或气袋与动物相联以支撑动物的部

分重量，牵引信号发生装置2不断驱使动物，同步驱动架5带

动牵引信号发生装置2、支撑架4、滚轮3、发电设备1与动物

一起运动，将生物能高效地转化为电能等能源。本发明结构简

单，新颖，并具有非常大的实用价值。

<REC>

<申请号>=CN200410065585.1

<名称>=一种生产生物质炭的方法及双炉腔炭化炉

<申请（专利权）人>=韩璋鑫;尹伯岑

<发明（设计）人>=韩璋鑫;尹伯岑

<申请日>=2004.11.24

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾六区3号303室

<摘要>=本发明是生产生物质炭的方法极其双炉腔炭化

炉，生产方法是将农林废弃物粉碎、筛选、烘干，对是否符合

要求的物料分别加入气化炉腔和炭化炉腔中；引燃炉内气化炉

腔中的气化物料进行气化反应，炭化炉腔中的物料干馏炭化成

生物质炭从出料口排出炉外，即成生物质炭化产品；双炉腔炭

化炉主要结构是在上炉顶的中间部位设有炉内放散管口，炉体

内设有气化炉腔和炭化炉腔，优点：生物质燃气热值高达

8000～10000KJ/m<SUP>3</SUP>、循环再生利

用，经粉碎后加入水溶性高分子粘结剂、对延缓化石燃料资源

的枯竭时间极为有利。充分利用农林废弃物，节约能源，双炉

腔炭化炉结构简单合理，运行操作方便，而且处理物料量大，

炉内炭化速度快、效率高。

<REC>

<申请号>=CN200410070195.3

<名称>=一种环保冷冻殡葬法

<申请（专利权）人>=倪伟

<发明（设计）人>=房永平;倪伟

<申请日>=2004.08.06

<地址>=100036北京市海淀区翠微路21号中诚业昌科贸有限公司

<摘要>=本发明公开了一种无需对人体作特别防腐处理

并且环保、卫生的殡葬方法，主要包括以下步骤：1.给遗体穿

上可降解材料制成的衣物；2.预冷；3.于－100℃温度以下的液

体中至少浸泡30分钟；4.取出遗体；5.置入震动粉碎机中粉碎；

6.过滤；7.遗体粉末消毒、灭菌处理；8.真空干燥；9.粉末包装。

本发明以一种环保、节能、人道的殡葬方法取代传统的土葬、

火葬及其它殡葬法，保存了遗体的生物形态，同时避免使用有

害的防腐液体，逝者能更尊严的回归生态循环，并且简朴、易

行、安全、可靠、经济，避免了不必要的能源浪费和开支，利

国利民，有利于造福子孙后代，有十分广阔的前景。

<REC>

<申请号>=CN200410069384.9

<名称>=一种大规模发酵生产冰核活性物质的技术方法

<申请（专利权）人>=天津商学院

<发明（设计）人>=陈庆森;宋丽萍;阎亚丽;陈新;魏国祥

<申请日>=2004.07.22

<地址>=300134天津市北辰区津霸公路东口

<摘要>=将冰核活性蛋白应用于食品冻结和低温保鲜过

程中，可提高被冻结物料的过冷点，缩短冷冻时间，从而节省

大量能源，同时可以大大地提高冻结物料的品质。本发明通过

在培养基中添加促进剂和优化发酵工艺的参数发酵获得了具

有高冰核活性和高生物量的冰核活性细菌的菌体，建立了一种

行之有效的大规模获得具有高生物冰核活性物质的技术路线。

为冰核活性细菌及其产物在生物、食品及农业等行业的应用打

下坚实的基础。

<REC>

<申请号>=CN200410093868.7

<名称>=从天然植物中提取水溶性物质的方法

<申请（专利权）人>=南开大学

<发明（设计）人>=栗方星;陈俊;刘遵峰;王惠元;康健;赵艳萍;孙晓晨;卜显和

<申请日>=2004.12.08

<地址>=300071天津市卫津路94号南开大学化学学院

<摘要>=本发明涉及从天然植物中提取水溶性物质的方

法。包括下述步骤：1)选用有效的方法杀灭植物内的酶菌，或

选取适当的方法抑制它们的生物活性；2)用机械方法将植物体

打成粉末或切成适当的块，选取低于水的沸点温度下用水浸

取；3)分别采用浓缩、醇沉、沉淀、吸附、离子交换、萃取或

膜分离等方法分离出有效成分。本发明可以避免多种不同物质

同时被提取出来，工艺简单，能源消耗少，提取物纯度高，资

源能得到充分利用。

<REC>

<申请号>=CN200410094502.1

<名称>=生物质材料的燃烧方法及其燃烧和成型装置

<申请（专利权）人>=秦才东

<发明（设计）人>=秦才东

<申请日>=2004.10.31

<地址>=237192安徽省六安市金安区六舒路中店乡南乡村

<摘要>=一种生物质材料的燃烧方法及其燃烧和成型装

置，通过一种新的生物质材料的燃烧方法扩大生物质材料的应

用范围，以廉价经济可行的方法达到规模化和商品化应用生物

质能源材料的目的，解决生物质材料收集运输及转变为可作商

品燃料的难题，以及控制生物质材料燃烧易于形成烟雾灰尘的

问题。本发明的技术特征是：生物质材料被成型为带有中心燃

烧通道的燃烧块。燃烧气流被导引流经中心燃烧通道或中心燃

烧通道附近。

<REC>

<申请号>=CN200410094891.8

<名称>=生物质材料的燃烧方法及其燃烧装置

<申请（专利权）人>=秦才东

<发明（设计）人>=秦才东

<申请日>=2004.11.19

<地址>=237192安徽省六安市金安区中店乡南乡村

<摘要>=一种生物质材料的燃烧方法及其燃烧装置，通过

一种新的生物质材料的燃烧方法扩大生物质材料的应用范围，

以廉价经济可行的方法达到规模化和商品化应用生物质能源

材料的目的，解决生物质材料收集运输及转变为可作商品燃料

的难题，以及控制生物质材料燃烧易于形成烟雾灰尘的问题。

本发明的技术特征是：生物质材料被成型为带有中心燃烧通道

的燃料块。燃烧气流被导引流经中心燃烧通道或中心燃烧通道

附近。生物质材料在装填入炉胆内还可以被隔板隔开分层，限

制或避免生物质材料高温时剧烈地产生挥发性可燃物质。

<REC>

<申请号>=CN200510010210.X

<名称>=人造石油和煤

<申请（专利权）人>=许锦明

<发明（设计）人>=赫兰富

<申请日>=2005.07.22

<地址>=150027黑龙江省哈尔滨市松北区永胜路北兴集资楼5号楼

<摘要>=本发明所属生物质能源开发利用领域，通过对植

物加热700℃以上，使其热解为气态燃料CO、

CO<SUB>2</SUB>、

CH<SUB>4</SUB>等可

作为本发明生产燃料，固体主要为C，少部分为本发明生产用，

大部分可作为工农业生产和家庭取暖，液态相当于石油，实现

本发明的主要途径是将植物粉碎加压，加温使其在隔绝空气的

状态下分解，并分别回收利用。

<REC>

<申请号>=CN200510020828.4

<名称>=用高酸值废弃动植物油生产生物柴油的工艺

<申请（专利权）人>=莫春礼;田宏

<发明（设计）人>=莫春礼;田宏

<申请日>=2005.04.27

<地址>=550002贵州省贵阳市南明南路7号贵阳迪诺化工有限公司

<摘要>=本发明涉及一种用高酸值废弃动植物油生产生

物柴油的工艺，其采用碱性催化法，在碱性催化剂氢氧化钠的

作用下与甲醇进行反应，通过除杂、脱酸；脱水、脱色；酯化、

酯交醇解；分相等四个步骤生成脂肪酸甲酯－生物柴油；本发

明原料易得，成本低，生产工艺简单，生产过程无污染，符合

环保要求。生产的生物柴油为可再生绿色能源，它比石化柴油

的尾气污染小，可形成相应的工业化产业，同时也促进农业、

林业产业化进程。

<REC>

<申请号>=CN200510020529.0

<名称>=一种生物全价猪饲料

<申请（专利权）人>=李金璘;庞兴礼

<发明（设计）人>=李金璘;庞兴礼

<申请日>=2005.03.16

<地址>=610045四川省简阳市简城镇建设西路华西公司91型宿舍

<摘要>=本发明涉及一种猪用生物全价饲料的组合物。秸

秆用于饲料有很大的潜力，但是秸秆的含水量较低，可溶性碳

水化合物低，粗纤维含量高，粗蛋白较低，直接用作饲料适口

性差，采食率低，消化率低。所以，目前秸秆作饲料仅少量用

于牛、羊等反绉动物作填充料，用于猪饲料的秸秆，一般采用

膨化技术，秸秆膨化需投入锅炉和压力容器等设备，并且需耗

大量的能源，显然这项技术门槛值高而经济效益差。本发明的

目的是提供一种经生物处理的全价猪饲料，其中含有经生物发

酵处理的、质地柔软、气味酸香、适口性好的稻草、玉米秸、

高梁秸或麦秸等秸秆，丰富了饲料的营养成分，降低了饲料的

成本。

<REC>

<申请号>=CN200510023813.3

<名称>=一种乳液制备新工艺

<申请（专利权）人>=朱芳海

<发明（设计）人>=朱芳海

<申请日>=2005.02.03

<地址>=200032上海市徐汇区清真路58弄8号202室

<摘要>=本项发明是将含药物的油溶液，用合适的乳化剂

使油溶液与水形成粘稠的初乳，再添加水相和其它乳化剂、稳

定剂等使初乳转相，并接着一次性迅速通过具有适当压力的高

压均质阀，即可制备成为平均粒径小于500纳米，最大粒径小

于1个微米的均匀乳液。该工艺既节省能源，又对保持药物的

生物活性、化学稳定性，以及乳液的物理稳定性都十分有利，

值得推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200510031316.8

<名称>=高温闪速气化装置和工艺

<申请（专利权）人>=中南大学

<发明（设计）人>=蒋绍坚;艾元方;蒋受宝

<申请日>=2005.03.10

<地址>=410083湖南省长沙市麓山南路1号

<摘要>=本发明是一种固体燃料气化装置和工艺，用于气

化各种热值的煤，工业、医疗及生活垃圾和生物质。温度高于

渣熔点的富氧空气或富氧空气与水蒸汽混合物气化剂，分辅助

气化剂和主气化剂供入高温气化区。粉末或颗粒状燃料，在高

速喷入的辅助气化剂作用下由自由下落改为水平分散。燃料在

气化区呈悬浮状发生高温快速气化反应，并在离开气化区前充

分反应，最大限度将CO<SUB>2</SUB>转变为

CO，生成中热值燃气。本发明可实现低品位低密度燃料能源

集中利用、焦油和二恶英含量低。

<REC>

<申请号>=CN200510032565.9

<名称>=以牛耳枫树油为原料的生物燃料油及配制方法

<申请（专利权）人>=程树棋

<发明（设计）人>=程树棋;程传智

<申请日>=2005.12.19

<地址>=410001湖南省长沙市八一路59号98号信箱

<摘要>=本发明涉及一种以牛耳枫树油为原料的生物燃

料油及配制方法，目前市场上所供应的柴油都是石化燃料提取

的液体，燃料油属于不可再生资源，而能源危机的问题将严重

威胁到国家能源安全，本发明的生物燃料油是采用牛耳枫树植

物油，加入甲醇(乙醇)，再加催化剂在一定的工艺条件下，经

酯交换形成的种生物燃料油，是世界各国公认的石化液化燃料

的替代品，对我国发展燃料油产生具有重大的现实意义和战略

意义，该产品纯属于环保燃料，它大大地降低二氧化硫和硫化

物的排放量，有利改善生态环境。它宜荒地重植，不占粮田，

易栽培，制备成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN200510040956.5

<名称>=一种棉机织物复合生物酶轧堆法前处理工艺

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=陈坚;王强;高卫东;范雪荣;华兆哲;堵国成

<申请日>=2005.07.06

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=一种棉机织物复合生物酶轧堆法前处理工艺，属

于染整行业的前处理工艺技术领域。本发明采用棉机织物复合

生物酶轧堆法前处理工艺，将退浆棉机织物先浸轧由碱性果胶

酶、中性纤维素酶、中性蛋白酶及木聚糖酶的不同组合组成的

复合酶液，再保温堆置处理，然后经热水洗(兼灭酶)，冷水洗，

最后进行常规过氧化氢漂白工序而完成棉机织物的前处理加

工。所用碱性果胶酶尤以Bacillus subtilis WSHB04－03产碱性

果胶裂解酶为优。本发明工艺具有纤维损伤小、织物品质改善、

废水污染小、易于处理、节约能源以及生产效率较目前研究较

多的间歇式酶精练加工更高等优势。

<REC>

<申请号>=CN200510043766.9

<名称>=以盐生植物为原料制备生物柴油的方法

<申请（专利权）人>=国家海洋局第一海洋研究所

<发明（设计）人>=石红旗;缪锦来;李光友

<申请日>=2005.06.08

<地址>=266061山东省青岛市崂山区高科园仙霞岭路6号

<摘要>=本发明是以盐生植物为原料制备生物柴油，其步

骤为：(1)采用盐生植物(碱蓬，海蓬子，海滨锦葵一种或几种)

的种籽；(2)加到反应罐中，再加短链醇，剧烈搅拌，形成悬浮

混合物液；(3)将三氟化硼催化剂加入该混合物液中，缓慢搅拌

并在直接回流下酯化反应；(4)酯化后，降温过滤；(5)取滤液常

压蒸馏，回收循环使用蒸馏冷凝物短链醇；(6)取(5)步蒸馏器中

的残液，在室温下静置放置，即分为两相，分离下层粗甘油；

(7)取(6)步上层脂肪酸甲酯和脂肪酸乙酯相，再经减压蒸馏，纯

化制得低粘度和低温性能优异的生物柴油。由于采用碱蓬和海

蓬子等，因此可开发盐生植物油脂资源，推动盐碱土地的开发

利用，改善盐碱区域的生态环境，优化利用可再生生物资源，

满足能源需求。

<REC>

<申请号>=CN200510042924.9

<名称>=胡麻生物酶脱胶方法

<申请（专利权）人>=兰州理工大学

<发明（设计）人>=蒋少军;吴红玲;崔萍;李志忠;楚晓;王雪梅;陈莉萍;何兰芝

<申请日>=2005.07.04

<地址>=730050甘肃省兰州市兰工坪85号

<摘要>=胡麻生物酶脱胶方法，包括以下步骤：(1)胡麻原

麻拆包分把；(2)复合酶处理，向容器中投入复合酶和水，调

pH5～5.5，升温至55～60℃，投入原麻处理30～40分钟，再

调pH7.5～8，升温至60～70℃，处理30～40min，取出堆置

10－14小时，热水清洗；(3)柔软处理，在容器中加入柔软剂

对原麻纤维浸泡，浸泡温度50～60℃，持续20分钟，取出原

麻；(4)最后将原麻脱水、烘干，得到除胶后的胡麻纤维。本发

明对胡麻纤维的木质素类杂质的去除率较高，打成麻制成率

高，工艺步骤简单，节约能源，节约水及其它资源、成本低、

加工效率高，且设备投资低。

<REC>

<申请号>=CN200510052312.8

<名称>=高浓度硫化氢气体的生物脱硫器加干式脱硫器处理方法

<申请（专利权）人>=陈妙生

<发明（设计）人>=陈妙生

<申请日>=2005.02.05

<地址>=200000上海市虹口区新港街道保定路520弄26号501室

<摘要>=本发明创造属于消化气体含有硫化氢等有机成分的废气净化系统中的生物脱硫器加干式脱硫器处理方法。其主要特征是，废气经过一次性生物脱硫器内的二级生物脱硫装置、活性化处理用水以及与吸附和生栖在载体表面上的好氧性微生物接触、有效地氧化分解高浓度硫化氢气体中超过80％以上的湿气达到饱和状态，再流经尘雾分离器将气和水实施99％的分离；随后含有干燥硫化氢等有机成分的废气流入到装有脱硫化氢材料的干式脱硫器内，再实施二次性脱硫，处理消化气体中的硫化氢成分达到90％以上，浓度净化处理到50(ppm)以下，使得脱硫化氢后的甲烷气体作为一种燃料能源回收以有效地利用。从而达到高度净化处理消化气体中有机成分的废气、合理回收能源的目的。

<REC>

<申请号>=CN200510074584.8

<名称>=生物质的燃烧方法及其燃烧装置

<申请（专利权）人>=秦才东

<发明（设计）人>=秦才东

<申请日>=2005.05.29

<地址>=237192安徽省六安市金安区中店乡南乡村

<摘要>=一种生物质的燃烧方法及其燃烧装置，通过一种

新的生物质的燃烧方法，克服了生物质工业化燃烧领域局限于

直接燃烧或气化燃烧的技术偏见，扩大了生物质的应用范围，

以廉价经济可行的方法达到工业化、规模化和商品化应用生物

质能源的目的。本发明的技术特征是：生物质被成型为一带有

中心燃烧通道的燃料块。燃烧气流被导引流经中心燃烧通道或

中心燃烧通道附近，所用炉具可以是一带有进风口的筒状或平

板状结构。

<REC>

<申请号>=CN200510086385.9

<名称>=一种制备生物柴油的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=吴芹;韩明汉;陈和;王金福;金涌

<申请日>=2005.09.09

<地址>=100084北京市北京100084－82信箱

<摘要>=本发明涉及一种制备生物柴油的方法，属于生物

油料合成、绿色可再生能源技术领域。用离子液体催化剂，在

反应温度20～300℃，反应压力0.1～2MPa的条件下，生物油

脂与短链醇摩尔比在1∶30～1∶1范围内，生物油脂与离子液

体催化剂摩尔比在300∶1～1∶1范围内，制备生物柴油。采

用离子液体催化剂制备生物柴油，反应活性高，反应速度快，

生产过程环境友好、无设备腐蚀、产物容易分离、催化剂稳定

性好、催化剂同时拥有液体酸的高密度反应活性位和固体酸的

不挥发性，并且催化剂可循环使用。

<REC>

<申请号>=CN200510086618.5

<名称>=生物反应器－直接微生物燃料电池及其用途

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所

<发明（设计）人>=刘志丹;李浩然;杜竹玮;李绍华;祝学远

<申请日>=2005.10.14

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条1号

<摘要>=本发明属于生物能源利用领域，特别涉及生物反

应器－直接微生物燃料电池及其用途。本发明的生物反应器－

直接微生物燃料电池，主要由筒状的阳极室、阴极室及将两室

中间隔开的质子交换膜构成，电极均为未抛光的高纯石墨棒。

阳极接种细菌，接种前通无菌的

N<SUB>2</SUB>－

CO<SUB>2</SUB> (80∶20)混合气除尽培养基

中氧气，接种后缓慢通混合气，保持严格厌氧环境。阴极持续

通无菌空气，保持其内溶解氧的浓度。两极室通过磁力搅拌器

缓慢搅拌。电池装置使用前高压湿热灭菌。本发明可利用葡萄

糖，果糖，木糖，蔗糖，麦芽糖等多种含糖生物质和有机废水

为原料，直接转化其化学能为电能，具有无介质毒性，稳定性

能好，操作条件温和，发电清洁等特点。

<REC>

<申请号>=CN200510090993.7

<名称>=一种细胞生物技术、试剂盒及制备装置

<申请（专利权）人>=赵翀

<发明（设计）人>=赵翀

<申请日>=2005.08.24

<地址>=100083北京市海淀区学院路丁11号西二楼408室

<摘要>=本发明公开了一种新型的细胞生物技术、试剂盒

及制备装置。该技术灵敏快速、信息量大，制造简便、成本低，

可对样品中多种不同的核酸、蛋白和化学分子等同时进行检测

分析。主要特征在于将不同的细胞附着在片基上或种植在微孔

板的不同微孔中，被检样品与细胞或其所携带的生物分子杂交

或结合，检测结果可用目测或仪器记录分析。本发明可广泛地

用于生物学、医药学、预防医学、动植物学、农牧业、食品与

卫生、能源与化工、环境监测以及医学诊断与检测等领域的医

药研究、环境检测、疾病诊断、基因组/蛋白质组学和分子文库

等的研究与开发。

<REC>

<申请号>=CN200510107352.8

<名称>=锅炉用秸秆成型炭

<申请（专利权）人>=商丘市福源炭业有限公司;林振衡;康全德

<发明（设计）人>=林振衡;康全德

<申请日>=2005.12.29

<地址>=476000河南省商丘市建设南路277号

<摘要>=锅炉用秸秆成型炭涉及一种以秸秆炭为主要原

料的锅炉燃料，它是以秸秆炭或木炭加结渣固炭剂经机械剂压

制成的秸秆成型炭。这种锅炉用秸秆成型炭较煤以外的其它用

于锅炉的燃料或电能成本明显降低；与煤相比是较清洁燃料，

秸秆炭中加入结渣固灰剂后，出渣好，灰份少，符合城市用燃

料环保要求；它是以秸秆为原料制成的秸秆炭，属于可再生生

物能源，具有可持续性；可直接用于现有的燃煤锅炉，而不需

要更换锅炉，比改用其它能源品种可节约设备投资成本。本发

明在工业锅炉上的应用将引发一场新的能源革命。

<REC>

<申请号>=CN200510109176.1

<名称>=生物质催化液化制造生物燃料方法

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=仲崇立;于树峰

<申请日>=2005.10.20

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=本发明是一种将生物质在水中催化液化为高能

量密度生物燃料的方法。该方法将粒径小于120目的生物质与

水混合形成生物质浆液后，与催化剂同时加入高压反应釜。水

与干原料的比例范围为20∶1至3∶1；反应釜带有磁力搅拌装

置，搅拌转数为100－1000转/分；生物质浆液加入反应釜后进

行加热，升温速度为2－10度/分，液化反应温度为260－400

度；达到规定的反应温度后进行恒温反应1－60分。反应结束

后对产品进行分离处理得到生物燃料。催化剂为

K<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</CNIPR:

SUB>等盐与KOH等各种碱。所开发的技术可减轻我国对化石

能源的依赖，并可处理固体有机废物。

<REC>

<申请号>=CN200510114503.2

<名称>=一种污泥生物处理矿化生态系统

<申请（专利权）人>=周有

<发明（设计）人>=周有

<申请日>=2005.10.24

<地址>=100052北京市宣武区宣武门外大街香炉营2号院3号楼6单元402

<摘要>=本发明公开了一种污泥生物处理矿化生态系统，

该系统包括人工湿地床，该人工湿地床为带有四壁的池状结

构，人工湿地床四壁及底部铺设有防水层，该防水层上设有填

料层，该填料层包括由上到下依次分布的粗河砂及草炭混合

层、稻草层、大粒径碎石层及小粒径碎石层，在粗河砂及草炭

混合层上水平铺设有若干道泥浆输入管，在人工湿地床的底部

水平铺设有若干道排水管；所述填料层上种植有湿地植物，其

内添加有微生物。由于本发明的填料层选用天然材料，并且不

用添加任何化学药剂，因此节省能源、成本低，并且更加环保

和谐。

<REC>

<申请号>=CN200510119683.3

<名称>=流体温差能热浮力能位势能虹桥动力源及增效应用法

<申请（专利权）人>=高耀君

<发明（设计）人>=高耀君

<申请日>=2005.11.27

<地址>=536100广西壮族自治区合浦县廉州镇定海中路28号合浦县红十字会医院宿舍区三幢501号

<摘要>=本发明属能源、化学、环保领域，是能源、水源、

化工、动力增能增水一体化系统，遵循流体热浮力势能泵现象，

在高度差工况流体环境里，载能热变容工质在低位热交换器、

变容浮升道、高位热交换器、变容沉降道依序联接的高度差回

环通道中，受低位热交换器热作用膨胀，沿变容浮升道浮升，

受高位热交换器热作用缩聚，沿变容沉降道沉降，经位能贮运

器贮运，向流体机械施加，流体机械输出动力热力，伴随热变

化产生输送新物质。本发明还提供热能循环、高差获取、优选

工质增效方法，及机械动力，增能、贮能、太阳能、地热能、

风能、温差能、余热能、垃圾能、生物能、矿物能发电，海水

淡化，污水净化，化工生产，水力水利，管道运输，生态治理

等应用方式。

<REC>

<申请号>=CN200510126669.6

<名称>=粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料及其制法

<申请（专利权）人>=张小勇

<发明（设计）人>=张小勇

<申请日>=2005.12.03

<地址>=273500山东省邹城市南关五中家属院3号楼5单元2楼西户

<摘要>=本发明涉及粉煤灰系列混合生物肥填充剂材料

及其制法。本新材料，它是由数道科学处理程序制备比例为≤

68％以上精选粉煤灰，配入比例为≥32％的风化煤、煤泥、硅

藻土、膨润土等国内外生物肥生产企业行业长期传统单一使用

的生物肥填充剂材料，生成系列新环境保护型混合生物固氮肥

填充剂材料。本系列新环境保护型混合生物固氮肥填充剂材料

无毒、无害、无污染，能够大批量消耗减少粉煤灰对土地、环

境、河流、湖泊的持续污染，有效的大批量节省煤炭、褐煤、

泥煤、风化煤、泥炭土粉、煤泥粉、膨润土粉、硅藻土粉等短

时间内不可再生系列矿产能源、资源，有效降低生产生物肥企

业行业消耗填充剂材料的直接生产成本，减小农业生产种植成

本，促进农业增产增收。

<REC>

<申请号>=CN200510126668.1

<名称>=煤矸石系列混合微生物肥吸附剂材料及其制法

<申请（专利权）人>=张小勇

<发明（设计）人>=张小勇

<申请日>=2005.12.03

<地址>=273500山东省邹城市南关五中家属院3号楼5单元2楼西户

<摘要>=本发明涉及煤矸石系列混合微生物肥吸附剂材

料及其制法。它是由数道科学处理配置程序制作细粉状煤矸石

粉，配入比例为≥10％－25％的煤炭、褐煤、煤泥、泥煤粉、

泥炭土、膨润土粉、硅藻土粉等生物肥料行业传统使用的微生

物肥吸附剂材料，生成系列混合微生物肥吸附剂材料。本系列

混合微生物固氮肥菌液吸附材料无毒、无害、无污染，能大量

批量减少煤矸石对土地无休止的占用和对人类生存环境无休

止的持续污染，节省煤炭、褐煤、泥煤、泥炭土、风化煤、煤

泥、膨润土粉、硅藻土粉等系列矿产能源、资源，降低生产微

生物肥料企业消耗吸附剂材料直接生产成本。有利于降低农业

生产种植成本及微生物肥料在农业上更大范围的应用。

<REC>

<申请号>=CN200510134365.4

<名称>=一种生物合成柴油及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海新景福环保科技发展有限公司

<发明（设计）人>=陆翼德

<申请日>=2005.12.16

<地址>=200137上海市浦东新区行南路880弄97号

<摘要>=本发明涉及一种生物合成柴油，属于柴油乳化技

术领域。合成柴油中各成分为：油性添加剂、水性添加剂、硝

酸异辛脂、柴油和水，其制备方法是，首先按比例将油性添加

剂、一部分柴油和水相混，加温后搅拌，再按比例加入水性添

加剂，待油料返清后按比例加入剩余柴油，最后按比例加入硝

酸异辛脂，搅拌均匀。本发明方法制备的柴油，其特点是：外

观透彻明亮，没有机械杂质，物理性能稳定，油品互溶性较好，

抗氧化性强，抗冻性强，0<SUP>#</SUP>柴油

的冷凝点可达－11℃，防腐性能达1a级，动力性能基本相同

于0<SUP>#</SUP>柴油。同时节约能源16％－

20％，又能充分利用植物再生资源，燃烧的排放效果明显改善。

对净化大气，造福人类具有十分重要的经济和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200610009991.5

<名称>=生物柴油利用催化剂交换物理制备工艺

<申请（专利权）人>=李清会

<发明（设计）人>=李清会;李强

<申请日>=2006.04.29

<地址>=150000黑龙江省哈尔滨市道外区黎华小区D6栋8号门市

<摘要>=本发明涉及一种生物柴油利用催化剂交换物理

制备工艺，使用碳酸盐和烷基氧化物、乙醇钠、异丙醇钠、锰

酸、硅藻土及氧化铝、R硅、卵磷脂等，经混合合成后，加热

搅拌，二次加硅藻土和氧化铝搅拌，熔解后分离。制冷高分高

脱净化后成为再生能源。单用或者和天然柴油调合B油用，它

能改善石油的润滑和燃烧；它制造简单，使用方便，燃烧时不

排放二氧化硫、及含氮有害物质，还能改善天然油的润滑性能，

减少环境的污染降低生产成本，是世界石油燃料替代品之一。

<REC>

<申请号>=CN200610017344.9

<名称>=麦朊粉生产方法

<申请（专利权）人>=牛瑞华

<发明（设计）人>=牛瑞华

<申请日>=2006.01.13

<地址>=453100河南省卫辉市后河镇后河村

<摘要>=本发明涉及一种粮食深加工方法，特别是涉及一

种以小麦面粉为原料生产麦朊粉的方法。本发明麦朊粉的生产

方法，是以小麦面粉为原料，将面粉加水和成面团后，经水洗

提取出湿面筋，通过机械破碎成小块，落入含有化工助剂的温

水中，并不断搅拌，经过一定时间后，将水抽出，面筋经过清

洗、熟化、脱水、烘干得到产品。本发明生产的麦朊粉蛋白质

含量高，糖份含量低，不仅可以用于食品、饲料行业，更好地

用于制药、酿造等行业，是发酵行业培养微生物菌基的一种优

质生物原料。本发明的生产方法具有收率高、质量好，工艺简

单，节约能源、成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610017620.1

<名称>=活性剂法生物柴油

<申请（专利权）人>=李祥生

<发明（设计）人>=曾长久

<申请日>=2006.04.07

<地址>=457000河南省濮阳市检察院家属院开州路2号院85号楼2单元10号

<摘要>=活性剂法生物柴油是一种燃料，它解决了能源短

缺的问题，它是由柴油3.160g、大豆油0.790－1.203g、水0.5g、

异戊醇0.4g、磺酸纳0.766g、硝酸异丙酯0.05－0.15g制成，

其制备方法是，首先按配方顺序将以上原料按配比重量加入罐

内，然后用高速剪切机高速剪切即可；生物柴油理化性质，生

物柴油主要由碳、氢、氧三种元素组成，其主要成分是软脂酸、

硬脂、油酸、甲醇等酯类化合物，热效率高，动力性能优于石

化柴油；本发明成本较低，效益好。

<REC>

<申请号>=CN200610021336.1

<名称>=利用禽畜粪便制造生物有机肥的方法

<申请（专利权）人>=柳图固

<发明（设计）人>=柳图固

<申请日>=2006.07.07

<地址>=614800四川省乐山市五通桥杨柳经济开发区乐山市五通桥绿叶肥料厂

<摘要>=本发明公开了一种利用禽畜粪便制造生物有机

肥的方法，首先分别对秸秆、泥炭进行粉碎，再把畜禽粪便、

秸秆粉、泥炭按重量比2～3∶1～2∶1～2的比例混合均匀后，

再按上述组分总量：复合菌剂＝7～8∶3～2的重量比加入复合

菌剂，再加入适量的水置入专用发酵槽在常温下发酵5－10天，

发酵过程中需要通过槽式轨道搅拌机和掘进翻料增氧机对物

料搅拌和增氧，搅拌和增氧的方法为每天1～2次，每次槽式

轨道搅拌机和掘进翻料增氧机对每一个发酵槽工作1～2个往

复循环，发酵后取出进行生物干燥即成。本发明具有如下优点：

工艺简单、易操作、产品成本低，节约能源，变废为宝，促进

生态良性循环，农作物品质好，可提高产量20％－30％。

<REC>

<申请号>=CN200610031384.9

<名称>=以光皮树（光皮梾树）籽油为原料生产生物柴油及制备方法

<申请（专利权）人>=程树棋

<发明（设计）人>=程树棋;程传智

<申请日>=2006.03.22

<地址>=410001湖南省长沙市八一路59号98号信箱

<摘要>=本发明是涉及一种以光皮树(光皮梾树)籽油为原

料生产生物柴油及制备方法。它包括光皮树油籽油及(光皮梾树

油)生产工艺和光皮树油料精炼、改性工艺、酯交换工艺，所述

精炼、改性、酯交换工艺包括下列步骤：a.籽粒榨油或萃取；

b.加碱脱酸；c.脱水和间隔脱臭；d.加醇酯化。本发明的有益效

果是：扩大生物柴油生产的原料来源，推动和发展能源林业产

业的形成，降低转化成本，提高了生物柴油的燃烧特性。并具

有资源开发前景广阔、生产工艺简单、生产成本低、具备大规

模推广应用潜力。

<REC>

<申请号>=CN200610031383.4

<名称>=以石栗树、白檀、灯台树、猴欢喜树籽油为原料制取生物柴油及制配方法

<申请（专利权）人>=程树棋

<发明（设计）人>=程树棋;程传智

<申请日>=2006.03.22

<地址>=410001湖南省长沙市八一路59号98号信箱

<摘要>=本发明涉及一种以以石栗树、白檀、灯台树、猴

欢喜树籽为原料制取生物柴油及制备方法。它包括籽油生产工

艺和油料精炼，改性工艺、酯交换工艺，所述精炼、改性、酯

交换工艺包括下列步：a.籽粒榨油或萃取；b.加碱脱酸；c.脱水

和间隔脱臭；d.加醇酯化；本发明的有益效果是：扩大生物柴

油生产的原料来源，推动和发展能源林业产业的形成，降低转

化成本，提高了生物柴油的燃烧特性，并具有资源开发前景广

阔、生产工艺简单、生产成本低、具备大规模推广应用潜力。

<REC>

<申请号>=CN200610031945.5

<名称>=一种烃醇燃料生产技术及配制方法

<申请（专利权）人>=曾永学

<发明（设计）人>=曾永学;李正宽

<申请日>=2006.07.11

<地址>=410004湖南省长沙市芙蓉南路一段788号

<摘要>=本发明涉及一种烃醇燃料生产技术及制配方法，

众所周知，能源问题是当今社会发展所面临的突出问题，是关

系到人类社会生存与发展重要问题，不可再生能源石油、煤、

天然气，储量有限，人们都在集中精力研制生物能源，本发明

的目的是提供一种新型可持续发展的生物能源——烃醇燃料，

其主要原料是采用红薯、淀粉、细米糖或麦麸、变性添加剂、

高锰酸钾、改性剂、烃醇A、B、E菌种混合构成，其工艺是

将红薯干粉、配醪→糊化→灭菌→烃醇A、B菌试管培养→经

瓶培养与种罐培养→醪液进入预处理器处理→醪塔→总溶剂

合成→蒸馏塔、蒸馏再将烃醇B、烃醇A、烃醇E混合，再加

入变性剂改性剂后合成。该产品属于生物能源，具有明显的社

会经济与环保效益，并具有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200610034240.9

<名称>=一种低能耗生产生物柴油的方法

<申请（专利权）人>=黄晓琳;廖文波

<发明（设计）人>=黄晓琳;廖文波

<申请日>=2006.03.14

<地址>=510275广东省广州市海珠区新港西路135号中山大学东区173－201室

<摘要>=本发明涉及一种低能耗生产生物柴油的方法。属于生物油料合成领域。在已公开的技术中，存在生物酶催化法反应耗时长，均相酸碱催化法产生大量废水，超临界法耗能大等问题。本发明以短链醇作为酰基受体，以多孔复合催化剂催化酯交换反应，将生物油脂原料转化生成生物柴油。本发明采用固态多孔复合催化剂，与反应物接触面积大，催化效率高，反应不产生碱性废水，催化剂易从产物中分离；反应生成的生物柴油P<SUP>H</SUP>值为7，节省了水洗工序；反应不需要高温高压，降低了能源消耗；利用热交换器对短链醇进行预热处理，短链醇以气相循环泵入酯交换反应室中反应，增加了反应室中的涡流，起搅拌机的作用，节省了搅拌机的开支。

<REC>

<申请号>=CN200610045978.5

<名称>=一种生物质固化炭化气化综合应用方法

<申请（专利权）人>=李峰耀

<发明（设计）人>=李峰耀;李依唐

<申请日>=2006.03.07

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区长青街131－3号

<摘要>=一种应用于可再生能源领域中的一种生物质固

化炭化气化综合应用方法，制备工艺是：收集生物质原料是收

集生物质原料是锯末、刨花、树枝、树干林业废弃物木质类原

料，烘干，经分离器分离，经炭化后挤压成型，可加工出低温

普通机制木炭；炭化过程中，在温控作用下，还原、裂解，产

生能量转换，逐步分离出含有一氧化碳、氢气、氧气、焦油的

可燃混合气体是生物质燃气，经焦油净化装置处理后，便可使

用。该发明构思巧妙，价格低廉，提高生物质可再生能源利用

率，改变污染环境，废渣无处排的现象，提高社会效益和企业

效益。

<REC>

<申请号>=CN200610046108.X

<名称>=一种往复流动下多孔介质超绝热燃烧方法及其装置

<申请（专利权）人>=大连海事大学

<发明（设计）人>=邓洋波;解茂昭

<申请日>=2006.03.15

<地址>=116026辽宁省大连市凌海路1号

<摘要>=一种往复流动下多孔介质超绝热燃烧方法及其

装置，属于往复流动下多孔介质内稀薄乃至极其稀薄气体超绝

热燃烧技术领域。本发明的装置由泡沫陶瓷燃烧器、周期换向

进排气管路系统和供应热水循环系统组成。工作原理是空气和

燃气混合气体以一定时间间隔分别从燃烧器两端引入，在燃烧

室多孔介质内实现周期往复流动燃烧、蓄热和放热，强化了燃

烧，使得稀薄乃至及稀薄气体在其中能自维持燃烧，而且NO

和CO排放很低，燃烧放出热量可以用于热水循环系统热源。

本发明不仅可以用于处理工业有机废气、煤矿排气、垃圾填埋

气和生物质可燃气体，而且还将这部分低品位能源加以利用。

本发明适用于油田、煤矿、化工厂领域的废气处理和家庭、工

业热水供应。

<REC>

<申请号>=CN200610045993.X

<名称>=利用农业、林业废弃物制取生物柴油的工艺方法

<申请（专利权）人>=任春山

<发明（设计）人>=任春山

<申请日>=2006.03.08

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区文化路104－1－413号

<摘要>=利用农业、林业废弃物制取生物柴油的工艺方

法，涉及能源领域。针对生物柴油研究存在工艺复杂、成本高、

造价昂贵等诸多缺陷，发明了生产生物柴油的新方法；它是由

自然干燥、粉碎、搅拌、反应、蒸馏多道工序组成，特征是组

份配方及其含量(重量％)比，农业、林业废弃物55－35、溶剂

30、助剂9、催化剂1、添加剂5－25；原料为农业、林业废弃

物，树木枝叶；稻秆、棉籽壳等，用一种或多种；溶剂为精蒽

油，助剂为甲醇，催化剂为氯化铝，添加剂为水煤浆，所需物

料搅拌后，再经过反应、蒸馏工序，即可制取生物柴油。在农

用车上进行路面试用，效果良好，颇受用户欢迎。

<REC>

<申请号>=CN200610044394.6

<名称>=一种利用生物质工业生产废弃物生产颗粒燃料的方法

<申请（专利权）人>=济南圣泉集团股份有限公司

<发明（设计）人>=唐一林;江成真;柴会新;刁元成;焦丽;赵新华

<申请日>=2006.06.07

<地址>=250204山东省济南市章丘市刁镇工业开发区

<摘要>=一种利用生物质工业生产废弃物生产颗粒燃料

的方法，属于生物质工业生产废弃物环保综合利用领域，将含

水30～35％生物质工业生产废弃物，利用废弃物在环模式制粒

机挤压成型的过程中产生的热量将物料中所含水分汽化来软

化物料，造粒后，经冷却、筛分得成品。本发明可将生物质生

产废弃物综合利用，变废为宝；并且克服以前生产颗粒燃料生

产过程工艺复杂，需加入粘合剂、助燃剂等添加剂才能生产合

格的颗粒燃料，克服生产过程中技术要求高、产品成本高的缺

点。本发明制造的颗粒燃料可以取代木炭作为取暖炉及火锅、

烧烤等使用，既节约大量木材防止环境污染又能为生物质工业

生产企业变废为宝、能源综合利用开辟了一条新的途径。

<REC>

<申请号>=CN200610046801.7

<名称>=生物质颗粒燃料

<申请（专利权）人>=张仁龙

<发明（设计）人>=张仁龙

<申请日>=2006.06.02

<地址>=114200辽宁省海城市三里道口北100米风暖炉厂

<摘要>=本发明涉及一种新型燃料，可再生的用农作物的

秸杆等制成的生物质颗粒燃料，该燃料是由下述成分按重量份

配比制成：秸秆粉，40目以上：92－94份；艾蒿，40目以上：

1－2份；水：5－6份。制法是将农作物秸杆和艾蒿用粉碎机

粉碎成所需要的细粉，然后加水，按要求重量比例混合均匀，

经造粒机挤压一次成型，成型为圆柱型颗粒，颗粒尺寸在Φ0.3

－0.6mm，长度8－12的圆柱型颗粒。用天然可再生的能源农

作物秸杆为主要原料，不添加任何化学制剂，不含有毒成分，

燃烧后对环境无污染。而且，加入带有芳香味的艾蒿，可使燃

料燃烧时产生芳香味。本产品特别适用于农村取暖、作饭、烧

炕之用。

<REC>

<申请号>=CN200610084902.3

<名称>=立体弹性填料

<申请（专利权）人>=刘端华

<发明（设计）人>=刘端华

<申请日>=2006.05.17

<地址>=418000湖南省怀化市邮政局投递业务部108号信箱

<摘要>=一种立体弹性填料由聚乙烯粒子加入适量炭黑，

经加热融熔后，挤入喷头内，当挤塑机呈一定摆幅的圆周运动

时，挤压出来的聚乙烯丝在进入模具内时同样做圆周运动，并

相互粘结在一起，并随模具向下移动，待冷却后形成相互贯通

的孔隙，便制成立体弹性填料。将相互粘结形成一个整体的立

体弹性填料安装在污水处理的生物反应器内，可以附着生长更

多的生物量，还能不断切割气泡，使气液相互接触面积更大，

提高了氧利用效率和处理效率，可以节约能源，降低投资。

<REC>

<申请号>=CN200610096109.5

<名称>=含油恶臭气体的治理方法

<申请（专利权）人>=顾建

<发明（设计）人>=顾建

<申请日>=2006.09.18

<地址>=226010江苏省南通市经济开发区通富北路52号

<摘要>=本发明公开了一种含油恶臭气体的治理方法，包

括将含油废气从核桃壳填料中通过，并经在核桃壳填料上方的

雾化喷淋装置喷淋处理；再经生物法和/或离子氧处理法处理。

本发明在核桃壳作为滤料的基础上，结合生物法、离子氧处理

法，可有效洁净空气，安全环保，不消耗能源，无二次污染。

本发明净化含油废气效果显著。可广泛应用于炼油厂、漆包线

厂、油漆生产厂等地方产生的含油废气的净化。

<REC>

<申请号>=CN200610101235.5

<名称>=人造石油和煤

<申请（专利权）人>=许锦明;

<发明（设计）人>=赫兰富

<申请日>=2006.07.06

<地址>=150027黑龙江省哈尔滨市松北区永胜路北兴集资楼5号楼

<摘要>=人造石油和煤本发明所属生物质能源开发利用领域，通过对植物加热至600－700℃之间，使其快速热解为气态燃料，收集起来作为化工原料。固体主要为碳，可用型煤机制成型煤，供液化油的生产，液态的可直接用与家用或发动机用或锅炉用煤气发生，产生甲烷等洁净燃料来替代现有的石油液化气。液化油经脱氧处理形成与天然石油基本一致的物质。实现本发明的主要途径是将植物粉碎加温，使其在隔绝空气的状态下分解，并分别回收其产物加以利用，生产汽油、煤油、柴油、燃料油、型煤、甲烷、一氧化碳等物质。

<REC>

<申请号>=CN200710053995.8

<名称>=生物质炭化气体直接用作锅炉燃料新工艺

<申请（专利权）人>=商丘三利新能源有限公司;林振衡;康全德

<发明（设计）人>=林振衡;康全德

<申请日>=2007.02.08

<地址>=476000河南省商丘市南京路商字西100米路南

<摘要>=一种生物炭化气体直接用作锅炉燃料新工艺，将生物质炭化设备在炭化生产过程中产生的生物质气体，经净化回收系统净化处理后，通过锅炉燃烧器直接进入锅炉燃烧。从生物质炭化设备出来的生物质气体，首先将混合气与灰分分离，在冷凝分离器内进行热交换，分离出木焦油和木醋酸混合液，气体经洗涤和除水之后进入气柜储存，通过管道连接锅炉燃烧器就可直接进入锅炉进行燃烧。该工艺简单，可充分利用生物质炭化生产中排出的废气，每生产一吨生物质炭可回收1500m<SUP>3</SUP>左右的可燃气体，相当于420kg的标准煤，不仅从根本上解决了生物质炭化过程的环境污染问题，而且节约了能源，其它副产品木焦油、木醋酸回收后也可进行综合利用。

<REC>

<申请号>=CN86104853

<名称>=全自动“活性水”真空活化器

<申请（专利权）人>=刘幸生

<发明（设计）人>=刘幸生

<申请日>=1986.07.01

<地址>=湖南省湘潭电缆厂子弟中学

<摘要>=全自动“活性水”真空活化器。本发明属水的单分

子极性。通过真空除气法使之“活化”——成为一种

类似生物液体培养基的“活性水”技术。不需升温和

降温的矛盾过程，或真空泵、离心机与压电辐射器等

可节约能源与设备，只需采用灌引水形成真空，便能

使常温水通过水池在大气压的作用下自动进入真空

活化器内活化。可长期保存。需用时，只要打开虹吸

管的阀门，活性水就可源源不断地供应。

<REC>

<申请号>=CN86108147

<名称>=一种新型建筑材料

<申请（专利权）人>=中国科学院兰州冰川冻土研究所

<发明（设计）人>=张津生;付蓉

<申请日>=1986.11.29

<地址>=甘肃省兰州市东岗西路14号

<摘要>=一种能用于建筑业的新型建筑材料，可代替普通

的砖、瓦和混凝土。它的原理是，根据土的结构与矿物成份及物理化

学性质，在土中掺入一些带有极性基团(如：羟基、羧

基、醛基、腈基等)的高分子链烃。这些高分子材料，

通过极性官能团与土颗粒表面发生物理—化学结合，

从而使土颗粒之间牢牢地联结在一起。用这种方法制成的新型建筑材料，成本低，投资

小，节约能源，而且可以减少运输量，尤其适用于一般

民用建筑。

<REC>

<申请号>=CN88100665.3

<名称>=太阳能沼气装置

<申请（专利权）人>=王建安

<发明（设计）人>=王建安;魏幼成

<申请日>=1988.02.01

<地址>=湖北省武汉市华中工学院物理系

<摘要>=本发明属于生物能源装置。由发酵池和沼气构

件组成。其特点在于在沼气构件的上部有既可作水

压间又可做太阳能热水器的容器。该装置除据备有

气密性好，大换料方便、可搅抖、沼气构件可工业化

生产，造价不高的优点外，还具有利用太阳能效率高、

占地小、卫生的优点，而且可组合建成大型水压沼气

池。非常适合我国及整个第三世界国家的农户和畜

牧场使用，也适合酿酒之类的工厂及治理城市卫生环

境之用。

<REC>

<申请号>=CN88106386.X

<名称>=由生物二氧化硅生产可溶性硅酸盐

<申请（专利权）人>=埃维罗加德股份有限公司

<发明（设计）人>=基斯·罗伊·康纳;罗伊·西伦特·罗伯

<申请日>=1988.07.28

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=本发明是有关一种工业级可溶性硅酸盐，呈水白

色，它是在有防变色剂(如一种活性含碳物质)的情况

下，将生物二氧化硅(最好为稻壳灰)溶解在强碱溶液

(最好为氢氧化钠)中而制成的，当生物二氧化硅溶解

在碱性溶液中并与其反应时，该防变色剂可防止由于

生物二氧化硅中的多价金属、有机物及类似物而使可

溶性硅酸盐变色。本发明利用生物二氧化硅中的活

性含碳物质的残渣，如作工业能源的稻壳燃烧后留下

的残渣，有效地防止变色。由该方法得到的一种固体

残渣为一种活性含碳物质，它包含来自生物二氧化硅

的富集锰，二者均为有用的工业产品。

<REC>

<申请号>=CN89101660.0

<名称>=透氮富氧膜法供氧系统

<申请（专利权）人>=王英;杨绮联

<发明（设计）人>=王英;杨绮联

<申请日>=1989.03.18

<地址>=广东省深圳市怡景花园牡丹邨D9

<摘要>=本发明的透氮富氧膜法供氧系统，其原理是用膜

的选择功能使氮气透过而富集氧气。由于透氮富氧

膜相当薄，孔径较大，选择效果好，这就减少了空气流

动的阻力，节约了能源，大大简化了供氧系统的辅助

设备。本系统可以广泛用于炼钢吹氧，锅炉助燃，生

物发酵，内燃机助燃，保健医疗的人工呼吸以及纯氧

制备等方面。

<REC>

<申请号>=CN89107208.X

<名称>=高含氮污水的脱氮方法及设备

<申请（专利权）人>=哈尔滨建筑工程学院;冶金部鞍山焦化耐火材料设计研究院

<发明（设计）人>=金承基;刘俊新;刘学洪;曾锦之;毛孟修

<申请日>=1989.09.17

<地址>=黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街144号(150006)

<摘要>=一种高含氮污水的脱氮方法及设备，属于污水的

生化处理方法类。已有的生物脱氮方法中，活性污泥

均不处于最佳活性状态，而且设备的运行能耗较高。

本发明提供了一种采用软性填料床反硝化装置，软性

填料床或活性污泥槽为硝化装置的反硝化、硝化、沉

淀脱氮工艺，这种方法及设备使活性污泥始终处于最

佳状态，而且回流比较小可以降低能源消耗。

<REC>

<申请号>=CN91101749.6

<名称>=污水生化需氧量(BOD)快速测定方法

<申请（专利权）人>=浙江省机电设计研究院

<发明（设计）人>=詹伯君

<申请日>=1991.03.16

<地址>=310002浙江省杭州市劳动路122号

<摘要>=污水生化需氧量(BOD)快速测定方法是通过连

续测定生物污泥在污水生化反应过程中溶解氧浓度

的变化量，快速测定与BOD<SUB>5</SUB>对应的BOD参数。测

试时间为5～10分钟。整个测定过程在恒温、恒速

搅拌、恒量曝气条件下进行。根据本方法可方便组成

BOD快速测定仪器，适用于轻纺、食品、石化、医卫、

冶矿、能源和生活污水监测，特别适用于污染源监测、

污水处理工程现场控制管理和在线测试。

<REC>

<申请号>=CN91107235.7

<名称>=垃圾的无害化处理与利用方法

<申请（专利权）人>=张钧博

<发明（设计）人>=张钧博

<申请日>=1991.06.24

<地址>=629000四川省遂宁市环境治理建筑工程公司

<摘要>=本发明是垃圾的无害化处理与利用方法，先把垃

圾倒入处理池内进行好氧处理和厌氧处理，杀菌、消

毒、除臭并使有机物通过生物降解转化，副产物为燃

气，再筛选分离，将有机物垃圾制成固体燃料——节

煤添加剂掺入煤中燃烧，无机物制成建筑材料，废塑

料制成液体燃料、油漆与粘合剂。消除了垃圾污染，

全部综合利用，变废为宝，具有投资省，效益高，防治

污染，节约能源等优点。适用于生活垃圾和部分工业

垃圾的无害化处理与利用。

<REC>

<申请号>=CN94107924.4

<名称>=生物脱酚污泥营养污水同步强化射流法

<申请（专利权）人>=卢喜林

<发明（设计）人>=卢喜林

<申请日>=1994.08.04

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市南岗区利群街12号一单元二楼三号

<摘要>=一种生物脱酚污泥营养物污水同步强化射流

法。主要用于含有有机物废水处理，如煤气废水，特

别适用于高浓度酚污水处理，具有能源消耗少，曝气

时间短，污泥负荷和容积负荷大的优点。其流程为：

污水静止槽→浮选槽→计量混合槽→集水槽→曝气

池→沉淀池。其特征为：计量混合槽加入有活性污

泥，至少包括有机废水和活性污泥的混合液经引射器

进入曝气池。实现污泥，营养物，污水同步强化射流，

加速气液混合氧化。

<REC>

<申请号>=CN94193824.7

<名称>=含有给质子芳族化合物的固态电化学电池

<申请（专利权）人>=电化学研究有限公司

<发明（设计）人>=N·A·菲什

<申请日>=1994.08.23

<地址>=以色列亚文

<摘要>=一种可在室温下有效操作的固态电池能源。该

电池包括固态导质子电解质(14)；基于芳族有机化合

物的阳极活性材料(10)，该化合物在电池放电的阳极

反应中能产生质子和电子；以及一种能与质子反应的

固态阴极(12)。该活性材料可以选择以使得电池的

电化学反应具有至少部分地可逆的特征。该电池适

合于电子消耗产品、生物医学的应用、电子载体的应

用等。该电池可以制成任何所需的形状而不需采取

任何特殊的生产预防措施。

<REC>

<申请号>=CN95112829.9

<名称>=酶法从湿蚕蛹制取蛹油、复合氨基酸和甲壳质

<申请（专利权）人>=江苏省微生物研究所

<发明（设计）人>=薛宏基

<申请日>=1995.12.29

<地址>=214063江苏省无锡市钱荣路

<摘要>=酶解法从湿蚕蛹制取蛹油、复合氨基酸和甲壳质

的生物化学方法。将缫丝后的湿蚕蛹以稀碱液研磨，将蛹皮渣

滤出制造甲壳质，对蛹蛋白浆采用碱性和中性两种蛋白酶相继

酶介，经油水分离得蛹油和氨基酸复合液，氨基酸复合液经精滤，

减压浓缩，喷雾干燥制造复合氨基酸粉剂。本发明工艺合理、

生产周期短、操作安全、节省能源、产品质量好。提高了蚕蛹

综合利用程度，体现了无废利用资源的方向。

<REC>

<申请号>=CN95191195.3

<名称>=乙醇的生产方法

<申请（专利权）人>=伊诺沃管理有限公司

<发明（设计）人>=G·N·瓦卡那斯;N·P·瓦卡那斯;A·G·福里塞德斯;A·G·索多拉伯罗斯

<申请日>=1995.09.13

<地址>=荷属安的列斯库拉索岛

<摘要>=本发明叙述了用发酵法经济地大量生产乙醇的

方法，其能源自给而且不造成环境污染；该方法涉及

采用离子交换树脂的吸附-解吸法脱除乙醇中的水

分，将树脂浸入盐水溶液利用渗透压完全解吸并脱除

树脂中的吸附水，利用流出物在嗜热区进行厌氧煮解

产生大量热能，足以供给乙醇生产装置中所需的全部

能量，还叙述了将木质纤维素材料进行生物分离，然

后用连续循环利用的氟化氢水解，以生产可发酵糖，

其产率约为70-75％，这些单糖可用于发酵法生产

乙醇。

<REC>

<申请号>=CN96102440.2

<名称>=海藻多糖微量元素络合物及制备方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院南海海洋研究所;中国科学院化工冶金研究所

<发明（设计）人>=傅德贤;陆德培;孔凡作;郭澄联;欧阳藩

<申请日>=1996.03.05

<地址>=510301广东省广州市新港西路164号

<摘要>=本发明属于生物大分子金属络合物的制备技术

领域，特别是涉及藻类与微量元素络合反应制备多糖微量元素

络合物。本发明为了充分利用廉价的藻类作原料和节约能源，

从而提供一种在常温常压条件下，用干藻浸泡于碱水中提取藻

多糖，再与微量元素离子络合反应生成海藻多糖金属络合物，它

可用于动物饲料添加剂，动物食用后出栏率提高10％。

<REC>

<申请号>=CN96102459.3

<名称>=海澡多糖钙络合物及制备方法和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院南海海洋研究所;中国科学院化工冶金研究所

<发明（设计）人>=傅德贤;陆德培;孔凡作;郭澄联;欧阳藩

<申请日>=1996.03.05

<地址>=510301广东省广州市新港西路164号

<摘要>=本发明属于生物大分子金属络合物的制备技术

领域，特别是涉及藻类与钙络合反应制备多糖钙络合物。本发

明为了充分利用廉价的藻类作原料和节约能源，从而提供一种

在常温常压条件下，将干藻浸泡于碱水中提取藻多糖，再与钙离

子络合反应生成海藻多糖钙络合物，它可用于食品添加剂和医

药，可用于治疗心血管疾病和作预防和治疗骨质疏松症的药物，

无毒无副作用，而且价格低廉，制备方法简单，易于工业化生产，

有着广泛的实用价值。

<REC>

<申请号>=CN96103403.3

<名称>=地道双体土高炉综合生产系统

<申请（专利权）人>=廖斩西

<发明（设计）人>=廖斩西

<申请日>=1996.03.20

<地址>=650200云南省昆明市南坝福德环保机电设备厂

<摘要>=本发明涉及冶金、环境保护技术领域，属于冶

金、能源、化工、农

业生物工程、环境工

程、文教卫生工程等

技术领域相互交叉起

来的综合技术领域，具

体地涉及地道双体土

高炉和配套环保设备

组成的综合生产系统，

该系统主要用于原煤

原矿直接连续炼钢或炼磷，钢渣磷渣都全直接烧成水泥熟料，同

时都余热发电，产多种工业品和农产品，同时设置配套环保设备

确保无三废污染环境。

<REC>

<申请号>=CN96110167.9

<名称>=生态温室

<申请（专利权）人>=沈信芳

<发明（设计）人>=沈信芳

<申请日>=1996.07.22

<地址>=313018浙江省湖州市菱湖镇东河村

<摘要>=生态温室是运用生态农业领域的技术和内容,为

温室制造业提供的新产品。它由具有作物栽培、畜禽饲养、水

产养殖、养蚓育蛆、自动调控、人员居住、能源利用,苗种繁育

及贮藏加工等功能的众多间室组成。不需翻耕和除草。对耕地

的利用率超过100%。在沼渣培育蚓蛆的同时,解决了人畜禽粪

便直接作饲料或肥料对生物生长发育不利的问题。并常年高产

畜禽蛋、水产品、瓜果菜等。

<REC>

<申请号>=CN96109494.X

<名称>=苏云金芽孢杆菌杀虫剂的浓缩方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=任东伟;李建中;刘忠洲;李书申;孙庆

<申请日>=1996.09.02

<地址>=100085北京市海淀区双清路15号

<摘要>=生物农药苏云

金芽孢杆菌杀虫剂的浓缩方

法，是利用半透膜分离技术中

的超滤技术，截留该杀虫剂中

的有效成分，属于物理分离方

法的技术领域。本发明的特

点在于将苏云金芽孢杆菌发酵液经预滤器进入循环储槽，然后

进入超滤器，截留苏云金芽孢杆菌料液，将料液浓缩到预定浓度

后进入缓冲罐，加稳定剂，调pH值，最后进行成品灌装。透过超

滤膜的滤过液用作膜的反清洗，最后排放。本发明的浓缩方法

对苏云金芽孢杆菌的截留率可达100％，对该细菌的活性无损

害，同时节约能源，排放液不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN96117704.7

<名称>=多配钙

<申请（专利权）人>=李昌雄

<发明（设计）人>=李昌雄;李强;马长军;李娟;蒋海蓉

<申请日>=1996.09.07

<地址>=621000四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号12幢208号

<摘要>=本发明是多配钙,由钙盐、赖氨酸、甲硫氨酸、谷

氨酸、甘氨酸、苯丙氨酸、丝氨酸按摩尔比配方,经固相化学反

应制成钙的多元配合物。具有化学活性高,离子化率达100%

生物活性高,具有高效吸收和转化的突出优点;既能治愈缺钙症,

又能高效补钙,增强体质;工艺简单,生产成本低,节省能源;可制

成药品、保健食品及食品添加剂等。适宜治疗缺钙病症、保健

补钙服用。

<REC>

<申请号>=CN96118117.6

<名称>=生物活性营养保健液系列

<申请（专利权）人>=长沙市蔬菜科学研究所

<发明（设计）人>=陈新民;梁命宜

<申请日>=1996.04.18

<地址>=410003湖南省长沙市北郊马栏山

<摘要>=生物活性营养保健液是一种新的生物工程技术，

它采用常规的菌种发酵工艺，在常温条件下以真菌类进行发酵，

从而保存了产品所含有在大量生物活性物质和活细胞。在本发

明工艺中还加入了一种生物转化促进剂，促进原料基质转化为

菌体物质及其代谢产物，因而能缩短生产时间，节约能源，降低

成本。本发明的生物活性营养保健液具有排除人体中致癌物质

和致病根源过剩自由基的作用，因而有良好的保健作用

<REC>

<申请号>=CN97107251.5

<名称>=控温、立体、生态养龟模式

<申请（专利权）人>=尹向东

<发明（设计）人>=尹向东

<申请日>=1997.12.31

<地址>=210005江苏省南京市白下区三益里20号

<摘要>=本发明公布了一种控温、立体、生态养龟模式,

它根据龟生长所需的最佳生态环境要求,充分利用有限空间,废

热水回收再利用的需求设计(见图1),采用煤炉加温或电加热

器、报警器、潜水泵、高强磁化器、增养器、生物净化池、物

理净化池、阶梯形立体养龟池等组成控温立体、生态养龟模

式。它能以室内空气,水同时加温,控温,超温报警。能充分利用

有限空间,废热水能源,达到龟生长时所需的最佳生态环境要

求。可以打破冬眠,快速生长,繁殖,提高龟的品质,增产、增效且

安全合理。

<REC>

<申请号>=CN97114339.0

<名称>=生物质氧气气化产生中热值可燃气体的方法及装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=徐冰嬿;吴创之;罗曾凡;阴秀丽;刘平

<申请日>=1997.12.31

<地址>=510070广东省广州市先烈中路100号

<摘要>=一种生物质氧气气化产生中热值可燃气体的方

法及装置,采用循环流化床气化炉为生物质物料气化装置,使物

料在炉内于富氧气氛下快速流化,加热和气化反应,未反应完全

的炭在床外经气固分离,再循环回流到炉内继续反应。本发明提

供的装置结构简单,操作方便,运行稳定,能连续生产,可有效将

废弃的细小生物质物料转化为中热值可燃气体燃料,可供作居

民生活煤气或作化工原料,达到能源和环保双重目的。

<REC>

<申请号>=CN98108585.7

<名称>=从天然珊瑚制备羟基磷灰石多孔生物材料的技术

<申请（专利权）人>=冯守华

<发明（设计）人>=冯守华;韩岚

<申请日>=1998.05.16

<地址>=130061吉林省长春市东中华路26号102

<摘要>=从天然珊瑚制备羟基磷灰石多孔生物材料的技

术属于无机化学领域。该技术以天然珊瑚、磷酸盐、去离子水

等为原料,按适合的配比置于密闭反应釜中,在100～240℃条件

下反应10～100小时,经过滤,洗涤,干燥和消毒后,得到羟基磷灰

石多孔材料。本发明工艺和设备简单,生产安全,节约能源,产品

物相纯净并保持天然特征。

<REC>

<申请号>=CN98110557.2

<名称>=一种海带液态提取物的制备方法

<申请（专利权）人>=荣成市神通海洋生物公司

<发明（设计）人>=王海仁;席振乐;徐誉泰;徐景友;卞永平

<申请日>=1998.11.06

<地址>=264316山东省荣成市寻山镇蜊江路18号

<摘要>=本发明涉及用酶分离海藻藻体内液态生物活性

物质的制备方法,采用了洗刷、粉碎、酶解、酶灭活和分离等处

理工艺,制备海带液态提取物,该制备方法工艺操作简便、设备

投资少;用该方法制备出的海带液态提取物,可分离纯化提取出

富含维生素、微量元素及矿物质等营养物质和富含多糖组分的

生物活性物质,用于制做各种食品、饮品添加剂及药品和保健品

制备出的海带渣、浸泡液、上清液等可作为碘、甘露醇、褐藻

胶等化工产品原料,降低生产成本、减少资源和能源的浪费及环

境污染,本发明适用于各种藻类的加工中。

<REC>

<申请号>=CN98112733.9

<名称>=中央空调水系统的水处理方法

<申请（专利权）人>=段建宇

<发明（设计）人>=段建宇

<申请日>=1998.11.17

<地址>=410005湖南省长沙市展览馆路50号金山科技大厦17楼

<摘要>=本发明是一种用于各种类型中央空调水系统的

水处理方法,具有较明显的防腐蚀和阻垢效果,对我国各种水质

具有较好的适应性。在防腐蚀方面,水处理后钢铁一年的锈蚀量

小于未作处理一天的锈蚀量,铜基本无腐蚀。在阻垢方面,对于

较高水温、较高硬度的水,仍能达到较高的阻垢率。水处理后,

能明显减少生物粘泥、水垢和铁锈,延长设备使用寿命、减少故

障,降低电力消耗、节约能源,改善制冷效果,提高空调舒适度。

该发明方法对施工人员无毒害,对环境无污染。

<REC>

<申请号>=CN99107841.1

<名称>=高效去污杀菌洗涤膏

<申请（专利权）人>=童忠良

<发明（设计）人>=童忠良

<申请日>=1999.06.01

<地址>=100039北京市玉泉路(甲)19号中科院研究生院应用技术研究所

<摘要>=本发明目的就是提供一种高效杀菌去污洗涤

膏。是涉及到生物工程技术。由多种非离子表面活性剂、生物

酶经合理科学配方制成强力高效去污杀菌洗涤膏,具有较强

的渗透、乳化、去污性能。对各种动植物油脂组成的污物,特

别对皮肤脂,羊毛脂类组成的污物去污力特强,洗涤中不产生

污物再沉积现象,洗涤后衣物洁白干净。该产品具备无毒、无

害、无污染的特点,使用安全“无三废”排放,节省能源、生产

成本低。

<REC>

<申请号>=CN99113775.2

<名称>=植物纤维一次性筷子和食品容器及其生产方法

<申请（专利权）人>=李运吉

<发明（设计）人>=李运吉

<申请日>=1999.06.08

<地址>=200065上海市洛川路宜川6村92号503室

<摘要>=一种植物纤维一次性筷子和食品容器,是以植物

纤维、淀粉、食盐、氨基树脂、碳酸钙和水为原料加工热压成

型,制品无毒、无嗅、耐热、耐油、耐水、耐低温,又能用于微

波炉内加热。制品生产方法采用的植物纤维原料,来源广、价廉,

生产工艺简单,节省劳动力和能源,从而降低成本。制品使用后

可回收利用作饲料,如果丢弃在野外,30天后即自然生物降解,

不会造成环境污染。

<REC>

<申请号>=CN99124713.2

<名称>=利用有机废弃物发酵制取生物活性剂的方法

<申请（专利权）人>=李翼;李星林

<发明（设计）人>=李翼;李星林

<申请日>=1999.11.26

<地址>=050081河北省石家庄市友谊南大街46号河北省科学院力科技术开发公司

<摘要>=本发明涉及一种利用有机废弃物发酵制取生物

活性剂的方法,该方法以有机废弃物为有机培养料,将经过活化

处理的复合菌剂接入混合料中,调整水份后装入发酵池中,分阶

段控制不同条件,进行发酵,发酵结束后即可将有机废弃物转化

为具有生物活性的物质,该方法简单、无害,利用了能源保护了

环境,同时有机活性物不仅应用在农业生产上,具有改良土壤,促

进作物生长发育,防病治病,改善作物品质,提高产量等作用。而

且还可以广泛应用于畜牧养殖、医药保健和工业生产等领域。

<REC>

<申请号>=CN99801952.6

<名称>=油料籽和谷物加工废水的处理方法和设备

<申请（专利权）人>=迈克尔·克诺布洛赫;安德列亚斯·施密特;莱因哈德·科赫;福尔克马尔·波伊克特

<发明（设计）人>=迈克尔·克诺布洛赫;安德列亚斯·施密特;莱因哈德·科赫;福尔克马尔·波伊克特

<申请日>=1999.07.02

<地址>=德国德累斯顿

<摘要>=本发明涉及油料籽和谷物加工废水、尤其是橄榄

油生产废水(OMW－橄榄油碾磨废水)的处理方法和设备,它们

在考虑经济因素的同时,保证进一步降解污染环境的废水内容

物。本发明目的是,研究出一种方法和装置,借助于它们,在应用

物质性和能源性潜力时,在考虑经济利益的前提下,在油料籽和

谷物加工废水的处理过程中,能够获得较高的物理学、化学、生

物化学和生物学清除率。通过季节性条件的废水生成,可进行短

时的运行。本发明说明了一种方法和一种装置,将有待于处理的

新生废水通过生源体絮凝作用和固态物质分离作用,进行酸化

预处理。接着将预处理过的废水通过悬浮和载体固定的生物物

质进行厌氧噬温处理,为此应用移动床－生物膜生物学方法,用

圆柱形中空体作为载体材料进行固定,然后将所形成的沼气和

沉淀的淤泥排出。

<REC>

<申请号>=CN200610055114.1

<名称>=无水钠或钾的硅酸盐的生产方法

<申请（专利权）人>=秦才东;

<发明（设计）人>=秦才东

<申请日>=2006.02.21

<地址>=237192安徽省六安市金安区中店乡南乡村

<摘要>=一种无水钠或钾的硅酸盐的生产方法，通过将含硅生物质与氢氧化钠或氢氧化钾或碳酸钠或碳酸钾或硫酸钠(钾)，或它们的混合物混合后，利用生物质自身燃烧放热，达到所需反应温度，实现反应直接生产无水钠、钾硅酸盐，以达到降低生产过程中的能源消耗，简化生产工艺，有效利用生物质资源的目的。

<REC>

<申请号>=CN01128175.8

<名称>=一种用于大型矿区废弃地的外生菌根真菌菌剂的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院沈阳应用生态研究所

<发明（设计）人>=韩桂云;孙铁珩;李培军;张春桂

<申请日>=2001.09.17

<地址>=110016辽宁省沈阳市沈河区文化路72号

<摘要>=本发明涉及一种用于大型矿区废弃地的外生菌

根真菌菌剂的制备方法。操作如下：将20－80％褐煤与20－

80％的草炭、麸皮、木榍中一种或几种混合制成基质与无机盐

类及部分营养成分混合，高压蒸气灭菌1－2个小时；按常规

的一级生物培养和二级生物发酵法制取菌体，无菌状态下将菌

根真菌菌体以2－10％的量接种于基质内，恒温培养。本发明

可使煤矿能源再生利用，同时为煤矿废墟地的生态恢复提供了

十分有效的技术途径。

<REC>

<申请号>=CN200410060343.3

<名称>=生物基热裂分解制烃工艺流程及装置

<申请（专利权）人>=张付荣

<发明（设计）人>=张付荣

<申请日>=2004.12.20

<地址>=457171河南省濮阳县文留镇北方玻璃制品有限公司

<摘要>=生物基热裂分解制烃工艺流程及装置涉及一种

燃料和化工基础原料的制造方法。生物基指植物、动物含有的

碳及烃类，经历分解、合成工艺后打破原有结构，在高温时加

入氧、氢和催化剂在特定的环境下，化合成新物质甲烷、一氧

化碳、甲醇、乙醇等，为人类提供能源和化工原料。

<REC>

<申请号>=CN00107365.6

<名称>=一种玉米秸秆制品的制造方法及设备

<申请（专利权）人>=刘闻铎

<发明（设计）人>=刘闻铎;谷桂蓉

<申请日>=2000.05.11

<地址>=100036北京市海淀区永安东里小区5－4－302

<摘要>=本发明公开了一种玉米秸秆制品的制造方法及

设备。为解决玉米秸秆利用问题,在玉米收获的同时去除秸秆内

固形物,即对玉米秸秆挤榨,或切碎后挤榨,收集玉米秸秆原汁,

经过过滤、浓缩或保鲜处理贮存或包装,成为初级产品。秸秆挤

榨机包括喂入室、挤榨室、挤榨元件、集汁桶。挤榨机还可以

安装在玉米收获机的后面组成玉米收获榨汁联合作业机。秸秆

原汁为营养丰富的液体饲料,还可以提取多种生物活性物质,或

制取用途广泛的乙醇,提供廉价的生物能源。

<REC>

<申请号>=CN200410026320.0

<名称>=内陆盐渍土壤的防盐种植方法

<申请（专利权）人>=甘肃农业大学

<发明（设计）人>=贾恢先

<申请日>=2004.07.04

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁区迎门村1号

<摘要>=本发明主要涉及盐渍土地的防盐种植方法，尤其

涉及在内陆盐渍土地上的防盐种植方法。属生态农业。一种内

陆盐渍土壤的防盐种植方法，其主要特点是(1)将盐渍区的土地

划分为埂、畦相间；(2)使畦地表面低于埂地表面；(3)在低畦处

播种籽种或载种苗木；栽完后墟土填在穴内，使土壤低于高埂；

(4)种完后在畦内灌水。本发明采用生物为主的方法，改良利用

了大片盐渍土，使许多植物在中等甚至重度盐渍环境(耕作层0

－100cm土壤全盐超过1％)中种植成功，如枸杞可在土壤全盐

2％种植成活，杜仲在土壤全盐1.6％种植成活，还有桎柳、玫

瑰、杨树等植物也种植成活。本发明节约能源，操作简单，在

内陆盐渍区防治盐害，效果显著。

<REC>

<申请号>=CN200510073607.3

<名称>=榨菜低盐生物发酵技术

<申请（专利权）人>=重庆市涪陵辣妹子集团有限公司

<发明（设计）人>=万绍碧;周泽林

<申请日>=2005.05.17

<地址>=408000重庆市涪陵区珍溪镇临江路86号

<摘要>=技术领域、难题：榨菜低盐生物发酵技术涉及榨

菜原料的生产加工，用以解决榨菜原料在低盐条件下生产的技

术难题。技术要点：(1)菌种的制备：利用榨菜微生物最适生长

培养基，筛选出所需菌种，再制成一级菌种、二级菌种、生产

菌种，运用接种发酵技术进行生产。(2)复水菜坯的杀菌：复水

菜坯中存在大量的微生物，为了保证菜坯在发酵期间不会变质

变坏，需要对菜坯进行杀菌处理，利用臭氧发生器对菜坯进行

处理，可以达到很好的杀菌效果。榨菜低盐生物发酵技术主要

用于解决传统榨菜在低盐的条件下生产的技术难题，解决传统

榨菜生产劳动强度大，生产效率低，能源消耗高，环境污染大

的攸关榨菜行业生存和发展的现实问题。

<REC>

<申请号>=CN200610017164.0

<名称>=利用生物质连续干馏制备燃气之工艺及装置

<申请（专利权）人>=王士元;郭继平

<发明（设计）人>=王士元;郭继平

<申请日>=2006.09.07

<地址>=136201吉林省辽源市西安区仙福路38号(原十中院内)

<摘要>=本发明为一种利用生物质连续干馏制备燃气之

工艺及装置，包括原料的准备及送料、原料的气化、燃气的净

化及输送、除炭回收工艺；还包括完成该工艺所需装置：原料

处理并送料系统、干馏炉燃气发生系统、燃气净化并输送贮存

系统、除炭回收系统，该发明从送料到排炭操作均采用自动控

制、劳动强度低，体现了现代化文明生产，系统正常运行后，

原料升温加热完全采用设备自身所产燃气提供生产热源，余热

还可引入系统外蒸汽锅炉作为蒸汽热源，炭渣回收后仍可作燃

料使用，实现投资少、成本低、效率高、节能环保，达到开发

利用绿色无污染能源之目的。

<REC>

<申请号>=CN02129628.6

<名称>=微波除草灭菌法及微波除草杀虫灭菌机

<申请（专利权）人>=徐常青;魏建健

<发明（设计）人>=徐常青;魏建健

<申请日>=2002.09.05

<地址>=100080北京市海淀区北四环西路25号中国科学院动物研究所

<摘要>=本发明公开了一种微波除草灭菌的方法以及实

施该方法的一种微波除草杀虫灭菌机。该法利用微波的热效应

与生物效应原理，由微波振荡器将电能转化微波能，通过微波

辐射器定向、高剂量地照射土壤或地面，选择性加热生物介质

材料进行除草灭菌，既快速杀灭各种有害生物，又节省能源，

不污染环境。微波除草杀虫灭菌机具有行走装置13，微波辐射

器15采用具有定向辐射能力的微波天线或类似于开口的微波

炉的谐振腔式结构，可以上下移动与左右转动，后面具有保温

拖带11以强化微波处理效果。适用于蔬菜大棚、果园、农田

等无公害农业生产时进行除草、杀虫、灭菌，养殖场及公共场

所的快速消毒，家庭卫生害虫的防除处理等。

<REC>

<申请号>=CN200610167955.1

<名称>=垃圾、生物质低温电催化气化及液化的方法和工艺

<申请（专利权）人>=周开根;

<发明（设计）人>=周开根

<申请日>=2006.12.21

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区上营街10号1单元301室

<摘要>=垃圾、生物质低温电催化气化及液化的方法和工艺，涉及环境保护领域和新能源领域。本发明用垃圾、生物质为原料在300℃以下的环境中通过电催化进行化学反应，制取气体燃料或液化燃料，一是可以消除垃

圾污染、保护环境，二是使垃圾、生物质转化为二次清洁能源，减少对石油煤炭资源的依赖。本发明制取的气体燃料及液化燃料包括氢气、水煤气、甲醇、二甲醚、合成汽油。本发明的低温电催化气化及液化方法比用高温热解气化法有更高的能量转换率和更高的产物品质；与用厌氧发酵法制取沼气相比更具快速、高效、使用原料广泛等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710034683.2

<名称>=一种生物柴油的生产方法

<申请（专利权）人>=廖斌;

<发明（设计）人>=廖斌

<申请日>=2007.04.06

<地址>=410007湖南省长沙市天心区解放四村362号2栋2门202房

<摘要>=一种生物柴油的生产方法，工艺步骤包括：a、脱胶：加入地沟油质量的0.1－0.5‰阳离子聚丙烯酰氨脱胶后，再真空脱水得脱胶毛油；b、脂酸分离：将脱水毛油预热，再进入蒸馏塔，游离的脂肪酸与蒸汽共同蒸出，蒸馏塔塔底物为油脂，蒸馏出来的脂肪酸通过预热脱水毛油来进行换热；c、分类酯化；d、脱色除杂，通过高介电材料诱导微米级的脂溶性色素和微米级的固体杂质向底部聚集、长大、沉降，上部清液则泵至成品罐。本发明是一种工艺简单、可靠、收得率高、生产成本低、节约能源、对环境友好，适于大规模工业化生产的生产工艺。

<REC>

<申请号>=CN200610130105.4

<名称>=食用心脏营养保健品--薯蓣猪心

<申请（专利权）人>=王晓光;

<发明（设计）人>=王晓光

<申请日>=2006.12.13

<地址>=300050天津市和平区睦南道13号

<摘要>=一种以食用盾叶薯蓣，鲜猪心、鲜桃仁、鲜地黄等成分，按其营养特性、性味、性状及所含微量元素比例，多种氨基酸，用配伍倒置方法组成心脏专用营养食品薯蓣猪心。其特征是：为促进营养元素在体内吸收，按每种成分特性，采用植物多性理化方法，设计特定制备技术和工艺，以配伍平衡法保护胃肠吸收，使作用功效得到充分发挥。本发明首次采用净密度脱水技术、静电电解技术、软性磁化技术，同时使用中药炮制技术、菜肴烹调技术、食品罐头制备技术和等通量合成技术，用负压真空技术和放射技术实施灭菌防腐处理。本发明弥补了保健食品的传统配方中的缺陷和制备工艺上的缺陷。本发明在体内起到参与多种理化、生化代谢过程，有效参与体内氨基酸的合成和分解，增强蛋白质生物活性。提升谷氨酸、色氨酸影响，促进中枢神经递质的合成降解，增强心脏收缩力和心肌能源及氧的供应，养护冠脉通畅，保持心脏鲜活力。本发明在体内生物转化和代谢中对肝、肾等器官有同样养益作用。

<REC>

<申请号>=CN200710058175.8

<名称>=分子筛型固体碱催化剂和制备及在制取生物柴油中的应用

<申请（专利权）人>=天津理工大学;

<发明（设计）人>=陈慧;梁宝臣;许慎敏

<申请日>=2007.07.18

<地址>=300191天津市南开区红旗南路263号

<摘要>=一种分子筛型固体碱催化剂和制备及在制取生物柴油中的应用。属于生物工程和能源技术领域。本发明是以MCM－41介孔分子筛为载体，经适当改性后，负载碱金属氧化物的分子筛型固体碱催化剂。所述的碱金属氧化物为Li、Na、K或Rb中的一种。本发明提供的分子筛型固体碱催化剂，可作为以大豆油、菜籽油、野生植物油为原料，制备生物柴油的酯交换反应中的催化剂的应用。本发明克服了均相催化剂分离的困难，减少了现有酯交换反应的分离和水洗过程。这种经过改性的MCM－41分子筛性固体碱催化剂消除了皂化反应的不利影响，提高了催化剂的活性、选择性，延长使用寿命，对环境友好。

<REC>

<申请号>=CN200610200234.6

<名称>=制冰及海水淡化的方法及装置及发电方法及装置

<申请（专利权）人>=孟英志

<发明（设计）人>=孟英志

<申请日>=2006.03.14

<地址>=050035河北省石家庄市翟营大街石门小区38－2－301

<摘要>=本发明公开了一种制冰及海水淡化的方法及装

置和一种发电方法及装置，利用冰或雪与水的温差能发电及利

用太阳能或生物质能或化石能或上述热源系统的自由组合发

电的方法及装置；本发明利用了中、低温太阳能或生物质能或

化石能发电的方法，大大地降低了设备的初始投资，利用冰或

雪做冷凝系统，大大地提高了太阳能等其他能源的利用效率，

本发明

投资小，可充分利用各种分散的能源，非常适合我国广大的农

村地区推广应用。

<REC>

<申请号>=CN01136699.0

<名称>=一种制备油气的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=吴庆余;彭卫民;程光平

<申请日>=2001.10.26

<地址>=100084北京市海淀区清华大学生命科学系

<摘要>=本发明的名称为一种制备油气的方法，涉及一种

用生物物质制备油气的方法。本发明的目的是提供一种新的制

备油气的方法。一种制备油气的方法，是将藻类原料热解获得

油气。为了得到更高的产率，所述干藻粉原料中还加有70％－95％的CaCO<SUB>3</SUB>(重量百分比)。所述制备方法包括以下步骤：1)藻类的培养；2)藻类热解，得到热解油；3)热解油的分离纯化。利用本发明的方法制备油气，一方面能够缓解能源不足的问题，另一方面又可以使大量的藻类资源得到合理利用。

<REC>

<申请号>=CN200410008770.7

<名称>=利用生物酶解办法生产纸浆

<申请（专利权）人>=徐丽敏

<发明（设计）人>=徐丽敏

<申请日>=2004.03.18

<地址>=455000河南省安阳市殷都区西郊乡郭流寺村

<摘要>=本发明涉及生物化学酶的领域。它是针对传统生

产纸浆方法是硫酸或烧碱，此方法对环境造成严重污染，是为

解决这一污染问题而发明的。本发明是利用酶的特异性和极高

的催化效率发明的，酶可以增加化学反应速度，而不出现最终

底物中，因此不会对环境造成污染，利用生物酶解办法生产纸

浆，既解决了污染问题，又节约了能源。

<REC>

<申请号>=CN200510113154.2

<名称>=木薯淀粉生产废水生物处理组合工艺

<申请（专利权）人>=桂林工学院

<发明（设计）人>=刘康怀;郑玉;王燕舞;梁建奎;伍婵翠

<申请日>=2005.10.15

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市建干路12号桂林工学院

<摘要>=本发明公开了一种木薯淀粉生产废水生物处理

组合工艺。(1)木薯淀粉生产废水包括原木薯洗涤水、一次淀粉

分离洗涤废水、二次淀粉分离洗涤废水、变性淀粉废水、木薯

酒精生产废水，部分须经预处理，部分直接进入调节池；(2)

均匀后的木薯淀粉生产废水，经调节pH值后即可直接进入厌

氧生物处理系统，在该反应器中每降解1kgCOD可回收沼气约

0.35立方米；(3)厌氧生物处理后的出水经沉淀处理后进入好氧

生物反应池；(4)组合工艺最终出水的COD含量在100mg/L以

下，达到国家一级排放标准。本发明工艺简单、处理效果好、

综合费用低，在废水处理过程同时可回收生物质能源，真正意

义上实现了可持续发展。

<REC>

<申请号>=CN200610020581.0

<名称>=工程势能自动化污水厂

<申请（专利权）人>=王苏宁;上官祥

<发明（设计）人>=王苏宁;上官祥

<申请日>=2006.03.25

<地址>=561000贵州省镇宁县城关镇环东路44号

<摘要>=本发明工程势能自动化污水厂，提出修建地面天

河提升水位获取势能并利用势能自动化处理污水。沿城市河流

两岸向下游铺设污水管，有排污口处建污水井或溢流污水井，

修建与污水管连通的高程井或溢流高程井。污水管、污水井和

高程井构成超大容量、超长时效的多级活性污泥法自动化污水

净化厂。并获得可利用的经济高程，可以采用生物净化法和自

然时效净化法等综合技术回收水资源。在建污水厂的同时建水

电厂、沼气电厂和净化水厂，在发电的同时处理污水，回收水

资源。把建污水厂的社会效益性投入转变为经济效益性投入，

节约巨大能源消耗和节省巨额污水处理费用，同时收到社会效

益、环境效益、资源效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610134411.5

<名称>=利用城市污泥制取生物柴油的工艺方法

<申请（专利权）人>=任春山

<发明（设计）人>=任春山

<申请日>=2006.11.29

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区文化路104－1－413号

<摘要>=本发明涉及能源领域，具体说是利用城市污泥制

取生物柴油的一种新技术。针对污泥量大、严重污染环境，以

及能源紧张诸因素，研发了一种利用废物制取生物柴油的工艺

方法，其特征是组份配方及其含量(重量％)比：污泥70.5－56.5，

溶剂20.0－40.0，助剂.5－2.5，催化剂1.0；污泥采用城市地沟

污泥，或者居民生活污水沉淀污泥，溶剂为菜籽油、豆油、厨

房废油、花生油等，助剂为甲醇，催化剂为三氯化铝；工艺方

法是污泥先经过预处理脱水，使水含量≤5％，各物料进入搅

拌工序充分搅拌10－15分钟后，转入反应工序，温度为400

－ 600℃，压力5.5－9.0MPa，时间30－60分钟；蒸馏工序加

热至360℃前的馏分油为粗柴油，转入调合工序，加入硝酸戊

酯0.2－1.0％，即可生产出符合普通柴油标准的柴油。产品深

受试验用户欢迎，可以在柴油机设备中推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200810207237.1

<名称>=一种固体废弃物高效再燃脱硝混合燃料及制备

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=苏亚欣

<申请日>=2008.12.18

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种固体废弃物高效再燃脱硝混合燃料及制备，包括主燃料废轮胎胶粉、

几种生物质废弃物、电厂褐煤灰、生物质灰、生物质矿物质、氧化铁(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)，它们配合

在适当的燃烧参数下用做再燃燃料。本发明可消除高达80％以上煤燃烧过程生成的氮

氧化物(NO<sub>X</sub>)，将其转化为氮气，达到降低氮氧化物污染排放的目的，同时把这些固体废

弃物能源资源化有效利用。

<REC>

<申请号>=CN200710078385.3

<名称>=实现厌氧氨氧化与甲烷化反硝化耦合的废水生物处理方法

<申请（专利权）人>=重庆大学;

<发明（设计）人>=张代钧;祖波;任宏洋;阎青;丛丽影

<申请日>=2007.04.12

<地址>=400030重庆市沙坪坝区沙正街174号

<摘要>=本发明涉及一种实现厌氧氨氧化与甲烷化反硝化耦合的废水生物处理方法，在膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器中接种具有甲烷化、反硝化和厌氧氨氧化活性的颗粒污泥，在曝气生物滤池(BAF)或SHARON工艺或SBR反应器中接种好氧氨氧化菌，将膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器与曝气生物滤池(BAF)或SHARON工艺或SBR反应器相连接，通过合理控制pH值、温度、溶解氧、外回流比、负荷速率、氧化还原电位以及有机物COD浓度、氨氮浓度，成功实现了厌氧氨氧化与甲烷化反硝化耦合的废水生物处理。这发明技术可在高容积负荷速率下同步去除有机物COD和无机物氨组分，同时节约相当部分的能源和有机碳源消耗，可以应用于一般城市污水以及工业废水的生物处理。

<REC>

<申请号>=CN200610042431.X

<名称>=节能型水处理活性生物膜

<申请（专利权）人>=权力敏;

<发明（设计）人>=权力敏;曲奕;周骥

<申请日>=2006.02.27

<地址>=266071山东省青岛市市北区辽宁路226号704室

<摘要>=本发明涉及一种节能型水处理活性生物膜。选活性微生物、高分子聚合物的衍生物的混合体，采用现代生物技术，包被于固体表面滤料，高韧性无纺布介质，制成多层节能型水处理活性生物膜。生物膜是依靠附着于固体表面滤料，高韧性无纺布的介质上而生长繁殖的微生物净化有机物的好氧处理方法，借助于挂膜介质，当有机废水流过介质表面时，微生物在其表面生长繁殖，形成生物膜，膜的表面溶有较多的溶解氧，形成好氧层，膜的内层溶解氧较少，易形成厌氧层，整个膜处于增长，脱落和更新的生态系统。微生物的生长代谢将污水中的有机物作营养，从而使污染物得到降解。本发明有以

下优点：(1)附着于固体介质表面上的微生物对水量，水质的变化有较强的适应性。可以迅速、高效地减少水中的COD、BOD5、氨氮等物质的含量；它还可以抑制吲哚、硫醇盐、粪臭素等臭味物质的产生。从而去除异味。(2)固体介质利于微生物形成稳定的生态体系，栖息微生物的种类较多，处理效率高。通过多层活性生物膜，在污水处理的最后阶段，使用本产品将有利于污泥与水的分离，缩短污水停留时间，并且使出水水质更加清洁。(3)无毒性也无腐蚀性，更无污染性，它的使用没有任何特别要求或忌用范围。降解产物污泥量少。(4)管理方便、简便使用。直接投加到水体中即可，不需要额外增加设施，节约能源，节省了资金的投入。

<REC>

<申请号>=CN01803479.9

<名称>=改进的发酵方法

<申请（专利权）人>=科金斯公司

<发明（设计）人>=K·W·安德森;J·D·温泽尔

<申请日>=2001.01.05

<地址>=美国宾西法尼亚

<摘要>=一种发酵培养基，它含有：(a)可代谢的碳源和能

源；(b)无机氮源；(c)磷酸盐源；(d)至少一种选自碱金属、碱

土金属、过渡金属及其混合物组成的组的金属；和(e)基本上不

含颗粒物质和细菌的生物素。可以将脂肪物质加入到含有至少

一种二羧酸的含水混悬液中以便改变该混悬液的流变学特性。

<REC>

<申请号>=CN200610019627.7

<名称>=太阳能光触媒生物粘虫板

<申请（专利权）人>=杨建云

<发明（设计）人>=杨建云

<申请日>=2006.07.12

<地址>=330096江西省南昌市高新区高新大道589号三楼B302

<摘要>=本发明公开一种太阳能光触媒生物粘虫板由发

光管、支撑框、粘虫板及支架构成。发光管设置于支撑框中部，

外表喷涂有一层长余辉夜光粉发光涂料或用发光塑料母粒加

工而成，再在该表面喷涂一层透光的光触媒，支架嵌入发光管

下端内，两粘虫板安装于两侧的支撑框上。支架嵌入发光管的

部分为可放置诱饵空心管，发光管上分布有多个气味散发孔。

支撑框上分布有诱芯固定孔。本发明可以诱粘趋光、趋色、趋

味、趋化性害虫(如蚊子、苍蝇、蚜虫及蛾类等)，使粘虫的种

类及数量更多。同时可净化空气，室内室外均可使用，不损耗

能源，无毒环保，结构简单，价格低，推广性好，可用于家庭、

农业、林业、园林、庭院、住宅区、医院、学校等。

<REC>

<申请号>=CN200610010369.6

<名称>=复合型生物絮凝剂

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=马放;朱艳彬;任南琪;杨基先

<申请日>=2006.08.04

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=复合型生物絮凝剂，涉及一种生物絮凝剂。为了

解决采用单一菌种和高价值的培养基，成本偏高，且生物质能

源转化率和利用率较低，制约生物絮凝剂工业化生产和大规模

应用的问题，本发明的复合型生物絮凝剂，按照质量百分比计

由3％～5％秸秆类纤维素发酵残体、10％～15％菌体细胞及其

溶出物、80％～87％细菌分泌的高分子絮凝活性物质组成。复

合型生物絮凝剂絮凝活性成分的Mmax＞2×

10<SUP>7</SUP>Da，远远大于一般天然多糖类

絮凝剂，因而其絮凝性能优异，即利用微生物自身的反应合成

具有有利于絮凝的极性基团，而且分子量能高达数千万的理想

絮凝剂，克服天然絮凝剂的缺陷，是完全可以实现的。

<REC>

<申请号>=CN02159879.7

<名称>=降解甲苯的细菌菌株及其用途

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=郑连英;邓献存

<申请日>=2002.12.24

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区玉古路20号

<摘要>=本发明公开了一种降解甲苯的细菌菌株及其用

途。它是嗜中温假单孢菌，微弯杆菌0.5～1.0μm×1.5～4μm，

没有菌柄也没有鞘；属革兰氏阴性菌株，需氧，进行严格的呼

吸型代谢，以氧为最终电子受体；能以甲苯为唯一碳源的菌株。

本发明用生物法处理含甲苯的有机废气是利用微生物以废气

中的有机组分甲苯作为生命活动的能源或其它养分(如碳源)，

经降解转化为简单的无机物(二氧化碳，水)及细胞组成部分。

由于气液相间有机物浓度梯度，有机物水溶性及微生物的吸附

作用，有机物从废气中转移到液相(或固体表面液膜)中，进而

被微生物捕获，降解。在此条件下，微生物对有机物进行氧化

分解和同化合成，产生的代谢产物一部分溶于液相，一部分作

为细胞物质或细胞代谢能源，还有一部分(如二氧化碳)则析出

到空气中。

<REC>

<申请号>=CN200410101887.X

<名称>=一种波聚合制备淀粉接枝型高吸水树脂的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学

<发明（设计）人>=葛昌纯;燕青芝

<申请日>=2004.12.30

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明提供了一种波聚合制备淀粉接枝型高吸

水树脂的方法，采用波聚合工艺在水相体系中反应制备高吸水

性树脂，具体工艺为：淀粉与水混合后，在50～80℃的水浴上

加热糊化成透明糊状；丙烯酸用氢氧化钠中和至pH值为6～7，

与糊化淀粉混合，然后分别加入丙烯酰胺、马来酸、引发剂、

交联剂、添加剂，充分搅拌混合均匀；将混合后的液体注入圆

柱型反应器内，加热，使引发剂受热分解，点燃反应开始；反

应开始后，撤离热源，聚合反应产生的聚合热波自动向未反应

区域蔓延，直至整个反应器，热波过后，单体转化为聚合物。

其优点在于：制备的材料结构均匀，具有生物降解性，单体和

引发剂浓度高，并节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200510009774.1

<名称>=内馈式感应发电机

<申请（专利权）人>=哈尔滨理工大学

<发明（设计）人>=程鹏;程树康;李伟力;张春喜;沈稼丰;程坤

<申请日>=2005.02.28

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号

<摘要>=内馈式感应发电机，它涉及的是发电机技术领

域。3－5、3－6上分别镶嵌有3－7、3－8，1的左侧1－4套

接在3－7上，1的右侧1－5套接在3－8上，1上的1－3与3

－11摩擦滑动连接，3－1、3－2中分别镶嵌有3－3、3－4，3

－4套接在2的右侧轴端上，3－3套接在2的左侧轴端上，2

－3与3上的3－9摩擦滑动连接，2－4与3－10摩擦滑动连

接；3－9的另一个输入端连接5的脚5－1端；3－10的三个

输出端分别连接4的三个输入端，4的两个输出端分别连接5

的脚5－3、脚5－4端。本发明能同时利用风能、太阳能、海

洋能、生物质能、地热能中的两种以上的再生能源进行发电，

它的转换效率高达70％～90％、工作稳定、能与现有电网并网

运行，同时具有结构简单、容易维护、制造成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610016844.0

<名称>=一种用动物油、植物油制取的生物柴油及制取方法

<申请（专利权）人>=朱长江

<发明（设计）人>=朱长江

<申请日>=2006.05.12

<地址>=136000吉林省四平市铁西区海丰路38号技术监督局质检所吕海洲转朱长江

<摘要>=本发明公开了一种用动物油、植物油制取的生物

柴油及制取方法，该生物柴油工艺简单，是一种含碳量低、含

氧量高、燃烧充分、成本低的新能源，整个制取工艺无废水、

废气、废液产生，无环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200710062179.3

<名称>=一种二甲醚混合燃料

<申请（专利权）人>=太原理工大学;

<发明（设计）人>=李湘萍;胡真

<申请日>=2007.06.16

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=本发明公开了一种二甲醚混合燃料，由二甲醚和生物柴油组成。所述的二甲醚占混合燃料质量百分比为20％～90％，生物柴油10％～80％，高比例的二甲醚，提高了混合燃料的粘度，解决了二甲醚粘度低而造成发动机燃油系统偶件早期磨损和泄漏的难题；低比例的二甲醚，解决了生物柴油粘度高，喷射雾化不良，使用中容易结焦的问题。两种燃料混合，弥补了各自的不足。同时，两种燃料均是可再生的绿色能源，对于替代传统的石油燃料，缓解内燃机对石油能源的依赖都有着十分重要意义。

<REC>

<申请号>=CN03113509.9

<名称>=海洋作业升沉补偿的定位坐标系统及其定位方法

<申请（专利权）人>=广东工业大学

<发明（设计）人>=吴百海;龙建军;毛宁;吴冉泉

<申请日>=2003.01.06

<地址>=510090广东省广州市东风东路729号

<摘要>=本发明涉及一种能在水下预定深度保持位置稳

定的海洋作业升沉补偿的定位坐标系统及其定位方法。包括有

压力传感器及变送器(1)、控制器(2)、密度改变装置(3)、快速

到位和复位装置(4)、能源装置(6)及外壳(7)。本发明的定位坐

标系统通过控制密度改变装置及快速到位和复位装置使之能

在海水中自主下潜和上浮，并动态保持在设定深度，因此，本

发明能精确定位于预定的海水深度用作海洋静止参考坐标，既

适用于浅海也适用于深海；也可用于海洋环境监测、生物资源

监测领域获取严格准确的重力方向的坐标。本发明克服以深海

海底为坐标进行测量的缺点，无需其它平台(如海洋石油平台、

或卫星)的支持，为海洋作业提供经济、实用的新型参考坐标。

另外，本发明的定位方法响应速度快，过渡时间短，定位快速

准确。

<REC>

<申请号>=CN200580019640.6

<名称>=生物质处理方法

<申请（专利权）人>=株式会社净能开发;有限会社MIC

<发明（设计）人>=田口文章;须贝保德;工藤靖博;鹤见里香;石原佐知枝

<申请日>=2005.05.10

<地址>=日本国北海道

<摘要>=本发明的目的在于提供一种，能够有效地对生物

质进行发酵处理、且即使不利用植物，也可以回收能源，另外

能够使生物质处理后的废液中所含有的有机物浓度降低的新

的生物质处理方法；所涉及的生物质处理方法，对生物质进行

利用氢生成菌的氢发酵处理，从而回收氢；进而，对氢发酵处

理后所产生的发酵液进行利用甲烷菌的沼气发酵处理，从而回

收沼气；这种情况下，发酵液中至少含有有机酸。

<REC>

<申请号>=CN200680008947.0

<名称>=传感装置、设备和系统及其操作方法

<申请（专利权）人>=格拉斯哥大学大学行政评议会;

<发明（设计）人>=乔纳森·马克·库柏;大卫·罗伯特·赛姆·卡明;尼古拉斯·伍德;王磊

<申请日>=2006.02.10

<地址>=英国格拉斯哥

<摘要>=公开了一种传感装置和设备，其特别适用于从胃肠道内收集数据，而且还适用于从其它环境收集数据。该传感设备包括第一模块(1)和第二模块(50)。所述第一模块具有控制器(15)、发送器(25)和传感器元件阵列(482)。所述控制器能够独立于所述阵列中的其它元件而激活所述阵列中的一个或多个传感器元件。每个传感器元件都是生物传感器，用于检测所述传感器阵列所处环境中的相同分析物(例如血液)的存在。还公开了适合于该装置的传感器的校正方案和程序。还公开了节省能源和节省空间的配置，尤其是传感装置和基站之间的异步通信协议，以及用于补偿由于传感装置的供电变化引起的传感器数据变化的补偿装置。

<REC>

<申请号>=CN200610028955.3

<名称>=一种生物柴油的制备方法

<申请（专利权）人>=上海桑迪精细化工研究所有限公司;

<发明（设计）人>=王晓东;严万春;蒋震伟;汤小群

<申请日>=2006.07.14

<地址>=201901上海市宝安公路326号

<摘要>=本发明涉及生物油料合成、绿色可再生能源技术领域，特别是一种生物柴油的制备方法。它利用植物油榨油厂或色拉油厂下脚料以及餐饮废油，经适当处理后制备成粗脂肪酸；根据重量份数，以粗脂肪酸50～90份和甲醇10～50份的比例混合，在0.2～2份固体酸催化剂作用下，进行两个阶段的酯化反应，生成粗脂肪酸甲酯；在回收过量甲醇后，再添加0.01～2份中和剂、0.02～2份精制剂，经真空干燥、过滤后即成为成品生物柴油。本发明方法主要解决现有方法成本高的问题，它工艺简单、能耗低、转化率高，适于商业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200610042533.1

<名称>=节能型位差式水源水除氟净化装置

<申请（专利权）人>=权力敏;

<发明（设计）人>=权力敏;周骥;宋京明

<申请日>=2006.02.27

<地址>=266071山东省青岛市市北区辽宁路226号704室

<摘要>=本发明涉及一种节能位差式水源水除氟净化装置，由活性氢氧化铝滤料、磷酸三钙颗粒、金刚砂纳米二氧化肽、聚六亚甲基胍、活性炭经并经灼烧、合理混配，加温搅拌、固化、压缩分装等工艺，制成多层位差式水源水除氟净化装置。活性氢氧化铝滤料是将氧化铝的水合物经400－600℃灼烧而成，比一般氧化铝的面积大，在水中具有离子交换性能。而将耐高温的高分子聚合物聚六亚甲基胍，加入到氧化铝的水合物中，灼烧成具有抗菌作用的活性氢氧化铝滤料。当含氟物高和污染严重的水，通过高低位差由高向低的自动流动，透过多层的活性氧化铝滤料和磷酸三钙颗粒时，氟化物、污染物被反复吸附在多层活性氧化铝表面，磷酸三钙颗粒分子中的磷酸基会与水中的氟离子多次进行交换，共同除去氟化物、污染物。金刚砂纳米二氧化肽、作为主要的消毒组分，吸附各类细菌、病毒，从而抑制和干预了细菌、病毒的酶系统和分裂功能，使细菌、病毒的繁殖功能丧失，达到协助消毒净化水的目的。本发明有以下优点：(1)净化除氟效果显著。能够提供符合饮用水水质标准、可口、清洁卫生的水。减少由于日益严重的高氟量水源水，环境污染水源带来的各种疾病。(2)无毒、无害、无刺激、无腐蚀性，属于食品级生物除氟灭菌装置。(3)稳定性好。通过高低位差由高向低的自动流动，节约能源。(4)环保型的除氟灭菌装置，功能多。(5)工艺简单，成本低。(6)不同形状、不同规格的节能位差式水源水除氟净化装置。使用方便，应用广泛。

<REC>

<申请号>=CN200610031829.3

<名称>=一种清洁生物柴油的制备方法

<申请（专利权）人>=颜克绳;

<发明（设计）人>=颜克绳;周建梁;蔡霞;颜斌

<申请日>=2006.06.15

<地址>=410006湖南省长沙市麓山路152号502室

<摘要>=本发明为一种清洁生物柴油的制备方法，它是以各种生物油或经化学转化反应提炼出的阴沟油、潲水油为主燃剂，再加入多种轻烃化工原料为辅助剂和十六烷值增进剂，然后混合调配为清洁生物柴油。清洁生物柴油生产工艺简单，原料来源稳定，成本低；它可作为各种柴油发动机、锅炉、窑炉的燃油；既可单独使用，也可与各种柴油混合使用，比例不限。它的主要特点是：起动性能好，燃烧充分，热效率高，积碳少，排烟率较矿物柴油降低50％；特别是有良好的润滑功能，对发动机零部件磨损低于矿物柴油；且不含硫，无毒副作用，不但是一种节能环保的新型清洁燃油，而且是一种取之不尽的可再生能源。

<REC>

<申请号>=CN200710086543.X

<名称>=木炭煤气发生炉

<申请（专利权）人>=汤汉元;

<发明（设计）人>=汤汉元

<申请日>=2007.03.14

<地址>=421001湖南省衡阳市太平小区53栋1单元402室

<摘要>=本发明公开了一种木炭煤气发生炉装置，其结构特点是斜管8呈斜形，设有三通堵头14、过滤网15、迷宫式档板16、清洁器3内有液体清洁剂，有效除尘。该装置是用人造木炭生产可燃煤气，可以代替汽油、柴油、液化石油气、煤炭。特别是木炭煤气的开支成本低于瓶装液化石油气，打破石油的垄断地位。适用范围广，可作城乡普通家庭、食堂、酒店炉灶燃气，民用发电机、抽水机、碾米机、民营企业机器的生产能源。结构简单，成本低，为人造木炭生物能源开辟新路、缓解国内外石油危机具有积极意义。

<REC>

<申请号>=CN200610116748.3

<名称>=高含水有机废弃物无害化处理方法及其设备

<申请（专利权）人>=沈习军;

<发明（设计）人>=沈习军

<申请日>=2006.09.29

<地址>=201600上海市松江区文翔路928弄23号1401室

<摘要>=本发明提供了一种含水有机废弃物的无害化处理方法，它包括：将含水有机废弃物与空气的混合物在热交换器中进行预热，得到预热后的有机废弃物；预热有机废弃物在加热装置中进行加热，得到经加热的有机废弃物；所述经加热的有机废弃物进行以下分离得到气态产物和固态产物，其中，所述气态产物作为热交换器的热源；固态产物进行生物热解气化反应，得到的热解气体加热装置的燃料。本发明还提供了含水有机废弃物的无害化处理设备。本发明的方法和设备不需要外加能源也不需要经过干燥步骤就能直接对高含水有机废弃物进行连续处理。

<REC>

<申请号>=CN200710022223.8

<名称>=一种松萝酸生产工艺

<申请（专利权）人>=南京农业大学;

<发明（设计）人>=何新华;刘兆普;刘玲;赵耕毛;章睿琳;章贻琴

<申请日>=2007.05.10

<地址>=210095江苏省南京市卫岗1号南京农业大学科技处钱宝英

<摘要>=本发明涉及一种松萝酸生产工艺，属于中药领域，专用于从中药生药植物长松萝中提取有机酸松萝酸的工艺。该工艺是在干燥长松萝中加入体积3～5倍的乙酸乙酯溶剂于提取渗漉罐中，60℃～80℃循环加热提取，浓缩，冷冻结晶，过滤，重结晶，得90％～95％的纯品松萝酸，再经过氯仿溶解除去不溶于氯仿的杂质，氯仿结晶便得到98％以上的精品松萝酸。本发明大大提高了松萝酸提取率(提取率达85％以上)，有效的提高长松萝利用率，节约了生物资源；同时制取工艺简单，节约了能源，降低了成本，更加易于工业化大生产。

<REC>

<申请号>=CN200710118683.0

<名称>=一种微生物浸矿菌液的连续生成保存的方法

<申请（专利权）人>=中国铝业股份有限公司;

<发明（设计）人>=周吉奎;霍强

<申请日>=2007.07.12

<地址>=100814北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业股份有限公司

<摘要>=一种微生物浸矿菌液的连续生成保存的方法，涉及一种采用生物冶金提取有价金属的浸矿微生物的保存方法。其特征在于将含有浸矿微生物的菌液连续循环通过充填有硫化矿物的容器，使浸矿微生物以硫化矿物或其分解产物为能源进行生长。在本发明的方法中细菌利用矿石中的硫化矿物或其分解产物进行生长，从而使细菌得到保藏。利用本方法长期保存的细菌活性较高，并且在进行生物浸矿时无需驯化或减少驯化次数。

<REC>

<申请号>=CN200610068562.5

<名称>=一种水生生物的多温自动控制系统

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=田相利;董双林;王芳;杨敏乐

<申请日>=2006.08.25

<地址>=266003山东省青岛市市南区鱼山路5号

<摘要>=本发明涉及一种水生生物的多温自动控制系统。

包括调温槽和相应的智能温度控制装置及其相连的加热器、温

度传感器，其特征在于它还包括受一台冷水机控制的一个冷水

槽，且冷水槽经由受智能温度控制装置调控的冷水循环泵与调

温槽相通而将调温槽中的水体温度以恒温或按照曲线变化。上

述一个冷水槽可以连接有若干套温度控制装置。还可将调温槽

中的水抽入冷水槽中的降温盘管中进行间接降温。本发明仅用

一台冷水机和相连的一个冷水槽，就可以同时控制多个受控水

体的温度，实现同步控制多个不同的恒温和依设置好的程序进

行变化的程序变温。其设备利用率高、成本低、节约能源，可

以广泛用于水生生物科学研究、观赏鱼养殖、餐馆名贵水产食

用种类暂养等。

<REC>

<申请号>=CN200610087325.3

<名称>=生物质复合固态成型燃料及其制造方法

<申请（专利权）人>=北京盛昌绿能科技有限公司;

<发明（设计）人>=傅友红

<申请日>=2006.06.07

<地址>=102600北京市大兴工业开发区广茂大街9号

<摘要>=本发明涉及生物质复合固态成型燃料及制造方法，燃料包括：占80－95份的秸秆、占5－20份的精煤和占0.5－1份的固硫剂，其制造方法是：(1)将含水量为13－17％的秸秆粉碎至5mm以下；(2)将含水量为13－17％的精煤粉碎至1mm以下；(3)将上述秸秆、精煤和固硫剂按照上述比例混合均匀；(4)将步骤(3)的混合物送入成型机中，在温度为110－150℃、压力为105－120MPa的条件下进行挤压，得到密度为1.2－1.4克/厘米<SUP>3</SUP>、含水量为10－12％的颗粒状或块状的成型燃料；(5)将得到的成型燃料降至室温后，进行包装，该燃料运输方便、易于储藏、燃烧后不产生硫化物，是一种可持续发展的新型能源。

<REC>

<申请号>=CN200610113582.X

<名称>=微生物发酵油脂及其用于制备生物柴油的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=张建安;刘宏娟;墨玉欣;程可可;周玉杰;杜伟;刘德华

<申请日>=2006.10.08

<地址>=100084北京市100084－82信箱

<摘要>=本发明属于生物能源和生物催化技术领域，涉及

一种利用微生物发酵油脂制备生物柴油的方法。包括微生物发

酵油脂的制备和利用微生物发酵油脂制备生物柴油的方法，即

以酵母菌为微生物产油脂菌种，通过在产油脂菌种培养基中接

入该酵母菌微生物，在一定的培养条件下进行微生物发酵制备

油脂，然后经离心、分离、提取得到微生物发酵油脂，以该微

生物油脂为原料，在催化剂作用下进行转酯化反应，得到生物

柴油，副产物为甘油。该技术反应条件温和、操作简单、易于

控制、成本较低，以微生物发酵油脂为原料，具有良好的工业

化应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200710068790.7

<名称>=一种以板栗为原料生产燃料乙醇的方法

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院亚热带林业研究所;

<发明（设计）人>=王亚萍;姚小华;王开良;任华东;李生

<申请日>=2007.05.23

<地址>=311400浙江省杭州市富阳大桥路73号

<摘要>=本发明涉及乙醇的制备方法，主要是一种以板栗为原料生产燃料乙醇的方法，用可再生的生物质能源—板栗作为生产燃料乙醇的原料。该工艺过程采用板栗原料经脱皮、粉碎、加水拌料、液化、糖化、发酵、蒸馏、精馏，成燃料乙醇。粉碎的细度：20－100目；加水比：1∶2.5－4.0；液化温度：90℃，液化时间：60min，液化酶：耐高温α－淀粉酶；糖化温度：60℃，糖化

时间：30min；发酵温度：30℃，使用酵母：耐高温酿酒高活性干酵母，发酵时间：72h。本发明有益的效果是：加工工艺简单，易操作，生产效率高，无环境污染，避免了板栗资源的浪费问题，同时缓解了国家能源短缺的现实，既开拓了板栗的利用途径又为生物能源提供新的资源利用方法。

<REC>

<申请号>=CN200710055877.0

<名称>=一种可完全生物降解的聚乳酸压敏粘合胶带及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=刘南安;冉祥海;韩常玉;董丽松

<申请日>=2007.07.19

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及一种可完全生物降解的聚乳酸压敏粘合胶带及其制备方法。该聚乳酸压敏粘合胶带的构成为聚乳酸双轴定向膜为背材，在其主要表面有压敏粘合剂层，且在另一主要表面有隔离剂层该聚乳酸压敏粘合胶带具有生物降解特性，用后不会对环境造成污染。本发明亦提供一种制备聚乳酸压敏粘合胶带的方法。聚乳酸压敏粘合胶带的干燥工艺从传统的100－140℃下降至40－70℃，可节约能源，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200710071641.6

<名称>=一种用甜高粱茎杆或甘蔗生产乙醇和造纸的技术

<申请（专利权）人>=哈尔滨海格科技发展有限责任公司;

<发明（设计）人>=杨家象;王延松

<申请日>=2007.01.16

<地址>=150078黑龙江省哈尔滨市哈尔滨迎宾开发区东湖路6号

<摘要>=甜高粱和甘蔗都是高光合效能的C<SUB>4</SUB>植物，生物学产量高，茎杆含糖量高，纤维素含量高，纤维形态好，其抗逆性强，适应性广，在我国栽培历史悠久，是重点推广种植的两种能源作物。通过提取甜高粱茎杆或甘蔗的糖分，采用连续发酵技术生产乙醇；在提取糖分的同时完成纤维分离和除髓，形成的纸浆用于造纸具有滤水快、环压强度高等优点。将乙醇和造纸的生产工艺有机地结合在一起，可降低乙醇的生产成本，乙醇生产的废弃物成为高附加值的纸浆。本发明的优点是生产工艺筒洁；甜高粱茎杆或甘蔗的乙醇转化率高；成品纸的环压强度高；生产成本低；有利于能源作物甜高粱茎杆或甘蔗综合利用产业化技术的推广，符合国家大力发展生物质能源和循环经济的要求。

<REC>

<申请号>=CN200710159188.4

<名称>=枝丫材专用破碎机

<申请（专利权）人>=沈阳恒兴机械有限公司;

<发明（设计）人>=王永恒

<申请日>=2007.12.26

<地址>=110141辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街76－1号

<摘要>=一种枝丫材专用破碎机，包括入料斗、破碎系统、底座部分及电气控制部分，其特点是入料斗中设有压料器，破碎系统主要由主、次驱动电动机、减速器、皮带轮、高、低速齿辊转子组成，其中高低速齿辊转子并列的设置在入料斗出料口的一侧，高、低速齿辊转子上均设有线型排布的刀齿，高、低速齿辊转子做相对转动。本发明专门破碎从防沙林中因更新种植而清理下来的黄柳、沙棘的枝丫、树根等有机废弃生物物质，破碎后的产物作为烧碳用材、替代煤进行火力发电，不但开发了防沙工程中特有能源资源，而且解决了木质废弃物处理的难题，节省发电用煤、促进地方电力发展，具有结构合理、双辊差速相对转动、破碎效率高和能耗低的特点。

<REC>

<申请号>=CN200710195110.8

<名称>=多环芳烃厌氧降解纯菌种的分离纯化方法与应用

<申请（专利权）人>=北京师范大学;

<发明（设计）人>=豆俊峰;丁爱中

<申请日>=2007.11.29

<地址>=100875北京市海淀区新街口外大街19号

<摘要>=本发明公开了属于受污染土壤与水的生物降解处理技术领域的一种多环芳烃厌氧降解纯菌种的分离纯化方法与应用。在充满氮气的厌氧箱内制作以多环芳烃为唯一碳源和能源、以硝酸钠或硝酸钾为电子受体的厌氧琼脂固体培养基底层平板，在底层平板上制作含有多环芳烃厌氧降解混合菌的厌氧琼脂固体培养基顶层平板，将制作好的培养基平板密封后放入充满氮气的干燥器中培养1～2月。在充满氮气的厌氧箱内向加入多环芳烃、电子受体、基础培养基、微量金属液、维生素c溶液及刃天青的厌氧瓶内接入培养基平板中的菌落，在温度为20±2℃、转速为100r/min的振荡器中培养20～25天。然后进行循环转接，在循环次数大于4次后即可得到能够厌氧降解多环芳烃的纯菌种。本方法能够分离纯化得到对多环芳烃厌氧降解性能好的微生物纯菌种。

<REC>

<申请号>=CN200810025687.9

<名称>=气化旋涡燃烧装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所;

<发明（设计）人>=闫常峰;蔡炽柳;马隆龙

<申请日>=2008.01.08

<地址>=510640广东省广州市五山园区能源路1号中科院广州能源研究所

<摘要>=本发明公开了一种气化旋涡燃烧装置，包括其下部的沸腾段及其上部的悬浮段，在沸腾段设有进料口及布风器，布风器位于进料口的下方，在悬浮段的上部设有出口；在悬浮段的侧壁设有至少两个喷风口，该至少两个喷风口位于同一水平面，其轴线围成一个平面内切圆或立体内切圆锥或立体内切圆柱，各喷风口的轴线与该内切圆或内切圆锥或内切圆柱相切的方向相同；布风器、各喷风口均分别与压力较高的空气源接通；所述布风器为管式布风器，该管式布风器上设有至少两个通风孔。本发明可对自然界的生物质能源进行充分的利用，且燃烧效率高；由于采用管式布风器，结构简单、流化稳定，尤其适用于对生物质原料的气化燃烧处理。

<REC>

<申请号>=CN200610032222.7

<名称>=一种由生物油脂生产燃料油的方法

<申请（专利权）人>=湖南长岭石化科技开发有限公司

<发明（设计）人>=伍小驹;佘喜春;朱方明;张烈清;王洪洁

<申请日>=2006.09.06

<地址>=414012湖南省岳阳市云溪区长岭

<摘要>=本发明公开了一种由生物油脂生产燃料油的方

法，它是在固体酸催化剂的催化作用下，直接将生物油脂、或

与催化裂化原料的混合物、或与催化汽油的混合物，催化裂解

生成液化气、汽油、柴油混合物，该混合产物经过蒸馏分离得

到液化气、汽油、柴油产品。本发明收率高，液化气、汽油、

柴油之和重量百分数可以达到88～92％，液化气中丙烯含量的

重量百分数可以达到40％以上，汽油研究法辛烷值在95以上。

且工艺流程简单，产品结构稳定，开辟了一条生物能源利用新

途径，具有巨大的社会和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610113962.3

<名称>=一种生物质能和天然气互补的分布式能量系统

<申请（专利权）人>=华北电力大学

<发明（设计）人>=董长青;杨勇平;徐二树;张世平

<申请日>=2006.10.23

<地址>=102206北京市德胜门外朱辛庄华北电力大学

<摘要>=本发明公开了属于能源资源综合利用技术范围

的一种生物质能和天然气互补的分布式能量系统。系统由生物

质气化单元装置、原动机单元装置(小型燃气轮机或者燃气内燃

机)和中水热源空调机组串联构成。形成可再生能源与天然气互

补，热、电、冷三联供的新型分布式能量系统，提高物质循环

利用率，实现物质的循环利用和能量的高效梯级利用，减少温

室气体的排放，同时由于生物质具有可再生性，可减少不可再

生资源天然气的消耗量，实现了分布式能量系统燃料的多样

性，保证了整个能量系统的安全。系统产生电力供给自身设备

和用户使用，可不从外部电网引入电量。拓展了能源和资源一

体化高效利用的有效途径。适用于饭店、学校、城市和农村的

生活小区。

<REC>

<申请号>=CN200710112369.1

<名称>=营养加工系统

<申请（专利权）人>=上海中策工贸有限公司;林明耀

<发明（设计）人>=林明耀

<申请日>=2007.06.12

<地址>=200120上海市浦东新区荣成路85弄1号1号楼3E

<摘要>=本发明涉及营养加工/营养(食物加工)系统，属于营养和传感器技术领域。目前加热/烧煮/加工食物，水果，牛奶，采用各种传感器作为控制系统如温度，湿度，红外线，气体/蒸汽数量等传感器，以温度，气体及其他传感器判断加热状态，进行加热/加工系统的自动化/设定控制，无法针对食物及以上加工目标的营养特性(含量/气味/营养成分)或生物特性变化进行加热控制，造成食物营养无法有效获取。为解决现有食物加热及加工造成食物营养无法有效获取，本发明在加热/加工系统安装传感器，由食物的营养状态变化，控制加热/加工时间，本发明具有食物营养渗出最佳，食物营养保留，节省能源的优点。

<REC>

<申请号>=CN200810054690.3

<名称>=生物质燃烧器

<申请（专利权）人>=都建亭;

<发明（设计）人>=都建亭

<申请日>=2008.03.25

<地址>=050000河北省石家庄市友谊北大街西苑小区北院15－1－201

<摘要>=本发明涉及一种生物质燃烧器，属于燃烧设备技术领域。提供了一种燃烧器结构简单、燃料燃烧充分、热效率高，使用卫生、方便、环保、高效的生物质燃烧器。它包括壳体和炉排，壳体内部为燃料仓，燃料仓中下部为燃烧室，燃烧室一侧设火口，壳体上部设有加料口，侧壁上设有一次进风口和二次进风口，二次进风口上部的壳体内设有托架，该托架的两端连接于壳体内侧，托架的两侧面与壳体内壁相离。本发明集正燃、反烧、逆燃、横燃以及干馏、双层炉排为一体，实现了燃烧室内燃料的环状式逐层燃烧，配风合理，使用非常方便、环保、卫生、高效，是利用生物质能源的理想装置。根据该装置的原理和设计，可配置采暖炊事功能用于民用炉具，也可配置于中小型锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200710055522.1

<名称>=一种利用生物质干馏裂解制取燃气的工艺及装置

<申请（专利权）人>=王士元;

<发明（设计）人>=王士元

<申请日>=2007.04.16

<地址>=136201吉林省辽源市西安区仙福路38号(原十中院内)

<摘要>=本发明为一种利用生物质干馏裂解制取燃气工艺及装置，包括原料的准备及输送、原料的干馏与裂解、燃气的净化及输送、除炭回收工艺；还包括完成该工艺所需装置：原料处理并送料系统、干馏裂解系统、燃气净化并输送贮存系统、除炭回收系统；物料在干馏室内采用螺杆推动，物料运动均匀，燃气在冷凝前经高温炭催化，使焦油全部裂解，增加了燃气产量，提高了燃气热值，干馏和裂解系统采用燃气加热和电加热，更能因地制宜，充分利用现有资源，提高生产效率，从送料到排炭操作均采用自动检索，微机自动控制，劳动强度低，体现了现代文明生产，系统正常运行后，能实现投资少、成本低效率高、节

能环保，达到开发利用绿色、清洁新能源之目的。

<REC>

<申请号>=CN200710010525.3

<名称>=磁性动力装置

<申请（专利权）人>=刘志刚;

<发明（设计）人>=刘志刚

<申请日>=2007.03.02

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区中兴路47－1号1－4－2

<摘要>=本发明公开了一种动力装置，尤其是利用磁体间斥力产生物理运动的磁性动力装置。其结构为：输出轴中部外套偏心轴承，偏心轴承外设有磁盘，磁盘通过连接杆与支架滑动连接，支架的上部连接有齿轮总成；齿轮总成是由下述结构构成：与输出轴固接并套在输出轴外的主动齿轮、与主动齿轮啮合的从动齿轮；从动齿轮通过小轴及轴承与旋转上盖连接，从动齿轮与旋转上盖的内齿相啮合，旋转上盖下端连接磁铁，旋转上盖与支架之间通过连接件连接；输出轴外套装有惯性轮。本发明体积小，使用方便，应用范围广，不污染环境，节省能源，便于维修，成本低，运动平稳，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200710157811.2

<名称>=具有新代谢特性的微白黄链霉菌及其在生物降解中的应用

<申请（专利权）人>=大连理工大学;

<发明（设计）人>=周集体;郑春莉;王竞;吕红;曲嫒嫒;金若菲;项学敏;张劲松;王静

<申请日>=2007.10.24

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=具有新代谢特性的微白黄链霉菌及其在生物降解中的应用属于生物工程技术领域。本发明分离筛选出一株具有新代谢特性的微白黄链霉菌。本发明的优点是微白黄链霉菌通过部分还原途径降解硝基苯，并矿化降解过程中的副产物吡啶甲酸，从而实现硝基苯的彻底降解，解决了硝基苯部分还原降解中的瓶颈；微白黄链霉菌能够在高盐度以及多种有机物质共存的条件下有效降解硝基苯；微白黄链霉菌能够以吡啶甲酸为唯一碳、氮、能源进行生长，吡啶甲酸最终被矿化为无害的二氧化碳和水；微白黄链霉菌能够作为生物强化制剂应用于盐度高、成分复杂的硝基苯废水和吡啶甲酸废水的生物治理中。

<REC>

<申请号>=CN03143205.0

<名称>=用超微粉碎技术制备中药颗粒剂的方法

<申请（专利权）人>=李建立

<发明（设计）人>=李建立;王夕军;李建英

<申请日>=2003.06.30

<地址>=050061河北省石家庄市新华区赵陵铺三街西祥街26巷1号

<摘要>=本发明属于中药颗粒剂的生产方法，特别是指一

种用超微粉碎技术制备中药颗粒剂的方法。包括药材的处理、

浓缩、制粒、干燥、整粒；药材的处理过程是将粉碎成粗颗粒

的中药与经冷冻干燥后的空气共同注入超微粉碎机采用高速

气流粉碎制成超微中药粉，将上述超微中药粉采用适量溶剂充

分溶解、浸泡、过滤。本发明解决了现有生产工艺中存在的药

物溶出度低，提取过程效果不理想，严重地浪费了药材，增加

了生产成本和能源消耗等不足。具有药材细度高，其有效成分

溶出速度快，药效增加，可有效提高药物的生物利用度并节约

了宝贵的中草药资源。减少了设备投资，降低了生产成本等优

点。

<REC>

<申请号>=CN200610128431.1

<名称>=利用植物生物质连续干馏生产焦油的设备

<申请（专利权）人>=张玉亭;

<发明（设计）人>=张玉亭

<申请日>=2006.12.12

<地址>=467000河南省平顶山市建设路东段北26号知识产权协会专利事务部

<摘要>=一种利用植物生物质连续干馏生产焦油的设备，在干馏床内垂直设置有进料干馏管和排料干馏管，进料干馏管和排料干馏管外围为燃烧室，在进料干馏管和排料干馏管内分别装有螺旋状的进料绞龙和排料绞龙，并由传动装置带动，使物料翻落均匀。进料干馏管的进料口和排料干馏管的排料口设在干馏床下部；进料干馏管通过设在干馏床上部的反料管与排料干馏管连通；在干馏床顶部分别安装有与进料干馏管和排料干馏管连通的排气管，排气管与集气管连通；冷却器一端与集气管连通，另端与回气管连通，回气管与燃烧器连通。本发明利用植物生物质连续干馏生产焦油，使物料充分均匀干馏，不仅能够节约能源，而且能够减少对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200710062810.X

<名称>=共溶剂条件下超临界流体制备生物柴油的方法

<申请（专利权）人>=清华大学;

<发明（设计）人>=张建安;周玉杰;唐胜兰;程可可;刘宏娟;向波涛;刘德华

<申请日>=2007.01.18

<地址>=100084北京市100084－82信箱

<摘要>=本发明公开了属于生物能源和绿色化工领域的一种共溶剂条件下超临界流体制备生物柴油的方法。以动植物油脂为原料，甲醇为超临界流体介质，乙醇或正丙醇或正丁醇为共溶剂，在一定温度、压力、时间、醇油比等条件下进行超临界转酯化反应制备生物柴油，同时副产甘油。该技术由于加入了共溶剂，从而降低了超临界流体制备生物柴油过程的反应温度和压力及操作成本，易于控制，且共溶剂所产生的产物也可作为生物柴油，省却了后续分离共溶剂的工序，同时，转化率较高，环境友好，有利于工业化应用。

<REC>

<申请号>=CN200410023798.8

<名称>=一种蜂胶、蜂王浆啤酒或果酒的制备方法

<申请（专利权）人>=郭瑞刚

<发明（设计）人>=郭瑞刚

<申请日>=2004.03.30

<地址>=250001山东省济南市大纬二路78号市政协南楼济南奇诺食品开发有限公司

<摘要>=本发明公开了一种蜂胶、蜂王浆啤酒或果酒的制

备方法，采用蜂胶、蜂王浆和啤酒或果酒为原料，先按一定比

例的乙醇与蜂胶或蜂胶、鲜蜂王浆混合物搅拌均匀，再将经过

蜂胶、蜂王浆液按比例勾兑到啤酒或果酒中。本发明能使蜂胶、

蜂王浆混合物起到生物灭菌、减少啤酒或果酒的高温灭菌工艺

或降低其灭菌温度，同时也保持蜂胶，蜂王浆的活性，有效成

分在啤酒，果酒中长期保持不消失。方法简便，成本低，制成

的饮品具有明显的保健医疗作用，同时可节约能源，降低污染，

提高效益。

<REC>

<申请号>=CN200610113584.9

<名称>=微波辐射改性固体碱催化剂转酯化制备生物柴油的方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=张建安;周玉杰;武海棠;程可可;刘宏娟;杜伟;刘德华

<申请日>=2006.10.08

<地址>=100084北京市100084－82信箱

<摘要>=本发明公开了属于生物能源和催化技术领域的

一种用微波辐射改性固体碱催化剂转酯化制备生物柴油的方

法。以CaO等碱土金属氧化物为活性成分，经微波辐射改性后

制备获得CaO/NaY、CaO/KL、CaO/NaZSM－5改性固体催化

剂，然后用于以动植物油脂为原料，低碳醇如甲醇或乙醇等为

转酯化剂，在一定温度、时间、醇油比、搅拌等条件下进行转

酯化反应制备脂肪酸甲酯即生物柴油，同时得到副产物甘油。

该技术制备容易，固体催化剂的活性高、催化剂易分离回收，

并可多次重复使用，同时反应条件温和、操作简单、易于控制、

成本较低、产物后处理简单，转化率高、环境友好，具有很强

的工业化应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200410041662.X

<名称>=一种芦荟浓缩液保持生物活性的制造方法

<申请（专利权）人>=刘杰

<发明（设计）人>=刘杰

<申请日>=2004.08.05

<地址>=214044江苏省无锡市社桥老轻院13－501

<摘要>=本发明涉及一种芦荟浓缩液保持生物活性的制

造方法，适用于食品、保健品、化妆品的芦荟汁(凝胶)浓缩液

原料和芦荟食品、保健品终端产品的生产。其特征是采用新鲜

芦荟叶在含次氯酸钙50－100ppm水溶液中浸泡，经清洗、打

浆过滤后，采用精滤器过滤、除菌后为芦荟液；取芦荟液在温

度为：38－42℃时真空浓缩，并加入山梨醇和半胱氨酸，将经

真空浓缩的浓缩液装入经消毒过的容器，在低温下密封包装。

本发明制造工艺简单，不经过高温、保持了芦荟汁(凝胶)液的

生物活性成分，可避免化学防腐剂对人体的伤害，并能节省能

源、降低设备和生产费用，可广泛用于食品、保健品、化妆品

行业，充分发挥芦荟液的营养保健、美容作用。

<REC>

<申请号>=CN200610114374.1

<名称>=一种生物质煤炭生产方法及其生产的各种型煤

<申请（专利权）人>=北京清大圣科科技有限公司;

<发明（设计）人>=李德贵;张坤

<申请日>=2006.11.08

<地址>=100084北京市海淀区中关村东路1号院威新国际大厦0405号

<摘要>=本发明涉及一种再生能源的生产方法，特别是一种生物质煤炭生产方法及生产的各种型煤。其特征是包括如下步骤：1)建一个方形或圆形的炭化池，炭化池底边开有点火孔；2)在装料前放置一个烟筒于池中；3)将各种含水率在20％以下的秸秆或其它任何生物质原料装入池中；4)将物料于池中装满后，在表面覆盖一层锯木屑或秸秆粉及其它任何生物质粉料；5)进行内燃干馏，当看到烟筒冒出蓝烟时，炭化基本结束。本发明方法能够将生物废弃物转化为高品质的煤炭，是一种再生能源的生产方法，能够制作煤炭，具有广泛的应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200710172347.4

<名称>=生物质团聚排渣流化床燃烧装置与方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学;上海环保工程成套有限公司

<发明（设计）人>=章明川;张小可;范浩杰;温俊明;施善彬;吴俊锋;袁军;张祚明

<申请日>=2007.12.14

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明公开了一种能源技术领域的生物质团聚排渣流化床燃烧装置与方法，所述装置中：炉膛分为下部密相区和上部稀相区。密相区采用倾斜布风板，倾斜布风板下部连接高、低风速一次风室。高风速一次风室外侧布置分选排渣管，排渣管出口连接渣箱。旋风分离器位于炉体的一侧，旋风分离器的下部连接飞灰返料装置。方法为：调节高、低一次风室的风量，使高、低风室的风量比为1.5∶1－4∶1，形成炉内物料的异速流化状态；调节给料保证炉内的稳定燃烧，同时运用团聚排渣技术调节分选风量的大小以排出团聚灰渣，细颗粒床料分选后返送回炉内。本发明具有燃烧效率高同时能有效抑制炉内结渣，确保流化床连续安全运行。

<REC>

<申请号>=CN03157117.4

<名称>=一种导电高分子－碳纳米管纳米电缆及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=张学同;张锦;刘忠范

<申请日>=2003.09.15

<地址>=100871北京市海淀区颐和园路5号北京大学

<摘要>=本发明公开了一种导电高分子－碳纳米管纳米

电缆及其制备方法。本发明所提供的导电高分子－碳纳米管纳

米电缆，由导电高分子壳和碳纳米管核组成，所述纳米电缆的

直径在100纳米以下，长度为微米级。本发明的导电高分子－

碳纳米管纳米电缆将在能源，光、电子器件，纳米机械的零部

件，晶体管，整流器，发光二极管，(生物)传感器，分子器件，

双电层电容材料，电磁屏蔽，隐身技术及生命科学等方面得到

广泛的应用。

<REC>

<申请号>=CN200810063841.1

<名称>=厌氧－好氧两段膜生物反应器处理城市污水的方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;

<发明（设计）人>=高大文;克雷格·科瑞都

<申请日>=2008.01.11

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=厌氧－好氧两段膜生物反应器处理城市污水的方法，它涉及一种水处理方法。本发明的目的是为了解决现有好氧厌氧交替使用的水处理方法不能利用水处理过程中所产生的气态能源，造成可利用能源被浪费的问题。本发明将经过缺氧反应器处理的水打入到好氧反应器内，控制pH值为6.5～7.5、温度为22～28℃，水力停留时间为5.5～6.5小时，污水中污泥的含量为9.5～10.5g/L，污泥停留时间为100～160d。本发明的有益效果是：节约能源。因为本发明在处理城市污水过程中能够回收能源，所产生的能源可以用来发电，并作为上流式厌氧污泥反应器污泥浓缩液回流泵运转的动力。节约好氧处理阶段药剂的投加量。去除有机污染物、脱氧、除磷效果好。

<REC>

<申请号>=CN200710092681.9

<名称>=坐法淋浴器

<申请（专利权）人>=王德普

<发明（设计）人>=王德普

<申请日>=2007.09.06

<地址>=408000重庆市涪陵区望州路14号二单元五楼一号

<摘要>=本发明公开了一种个人、家用卫生物品坐法淋浴器，解决了没有自

来水不能洗淋浴，淋浴器依赖电、天然气能源的方法、技术难题，它主

要由活塞、虹吸器组成，能够通过坐的方法，让活塞作工给虹吸器内的

水加压，打破能量守衡定律，加速虹吸现象，实现水往高处流，达到淋

浴目的，价廉实用、方便美观，省水、省电、省气，特别使广大农民、

野外人群洗上淋浴，加强日常清洁卫生防疫农村医疗卫生事业，为建设

社会主义新农村出力。

<REC>

<申请号>=CN200710086530.2

<名称>=地球止暖降温生态复古综合治理系统工程

<申请（专利权）人>=钟显亮

<发明（设计）人>=钟显亮;刘伟东

<申请日>=2007.03.13

<地址>=123000辽宁省阜新市辽宁工程技术大学东区833号

<摘要>=可有效制止地球增温和使沙漠化地区逐渐恢复植被的系统工程。它利用太阳能、风能和生物能替代矿物燃料，减排绝大部分CO<SUB>2</SUB>；通过圈养或半圈养反刍动物，水稻改早稻和采用隔风安全采煤采气法收集利用CH<SUB>4</SUB>；以生物肥料替代化学氮肥以减少土壤产生N<SUB>2</SUB>O，从而使温室气体从源头上减少排放量。通过提供最佳的植物生长条件，以促使植物高效率地光合作用，以及使沙漠区改善气候，恢复植被，从而消耗和固定大量的CO<SUB>2</SUB>，减少大气中的CO<SUB>2</SUB>浓度。以太阳能为居室和庭院环境以及大田温室的唯一能源。以太阳能和风能制造紊流，以防治沙漠化。以低价格生物柴油和生物乙醇供交通和火电厂等所有目前使用矿物燃料的部门，从而减排90％的二氧化碳。

<REC>

<申请号>=CN200710112334.8

<名称>=球形炭

<申请（专利权）人>=汤汉元;

<发明（设计）人>=汤汉元

<申请日>=2007.03.14

<地址>=421001湖南省衡阳市太平小区53栋1单元402室

<摘要>=本发明公开了一种球形炭的人造木炭生物燃料，可以任意滚动。分为单圆与多圆球形炭。又分为民用型、防水型、航海型、易燃型、航空型、军用型等类型。利用木炭煤气代替石油与煤炭，结构简单，成本低，用途广。用廉价的固态生物燃料取代液体石油燃料，适用于民用炉灶，农业加工能源，民营企业生产设备能源，飞机、船舶、坦克之类的能源。“陆海空”运输不用石油，努力实现中国人发动的能源工业大革命。

<REC>

<申请号>=CN200510061671.X

<名称>=一种降解燃料油中含硫杂环化合物的细菌菌株及其用途

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=李伟;施耀;张英;蔡郁蓓

<申请日>=2005.11.22

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种降解燃料油中含硫杂环化合

物的细菌菌株及其用途。该菌株属于微杆菌属(Microbacterium

sp.)；呈略弯曲的杆状，0.2×0.5－1.1mm；无芽孢，无夹膜；

革兰氏阳性菌株，好氧。本发明采用生物脱硫技术，利用该菌

株作为生物催化剂，在常温常压下去除燃料油中杂环化合物中

的硫；细菌的生存是以硫而不是碳为能源。该菌株代谢二苯并

噻吩基本遵循“4S途径”，不损失油的热值，同时有另外两种

新产物2－甲氧基联苯和联苯生成，能部分消除2－甲氧基联

苯对酶的抑制和对细胞的毒害，更有利于生物脱硫。该菌株还

能脱除燃料油中的噻吩、苯并噻吩、二苯硫醚和4，6－二甲基

二苯并噻吩等含硫有机化合物。

<REC>

<申请号>=CN200810013031.5

<名称>=生物质燃料真空相变多用途加热装置

<申请（专利权）人>=张学凤

<发明（设计）人>=张学凤;王喜林

<申请日>=2008.09.01

<地址>=163311黑龙江省大庆市萨尔图区府明小区7－52号1门402室

<摘要>=本发明的生物质燃料真空相变多用途加热装置属于取暖装置，是由热介质加热炉和散热器构成，热介质加热炉的出口管路依次联接了分流器、散热器、开关阀经集液器至热介质加热炉的入口管路。在出口管路至入口管路上沿程设有温度表、抽真空阀和真空表。所述的热介质加热炉的燃烧室、热辐射室和对流换热室均设有热介质夹套层，热介质出口管路设在换热室上，在加热炉的热辐射室的上方设有炊用灶台。所述的地炕床是在墙中的底部设有绝缘层、其上设有蓄热填充料、中部有散热翅片管道、上部辅设炕面层。其优点是：传热速度快、节约能源、产品结构简单安装方便、清洁卫生经济实用。

<REC>

<申请号>=CN200810122426.9

<名称>=一种利用谷氨酰胺转胺酶催化外源蛋白整理羊毛织物的方法

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=崔莉;范雪荣;王平;王强;宦庆松

<申请日>=2008.05.28

<地址>=214122江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学纺织服装学院

<摘要>=一种利用谷氨酰胺转胺酶催化外源蛋白整理羊毛织物的方法，属于生物技术应用领域。本发明将羊毛进行适当的化学或蛋白酶预处理，利用谷氨酰胺转胺酶的催化作用，将外源蛋白明胶或酪蛋白接枝包覆于羊毛纤维表面，赋予羊毛织物一定的防毡缩性，并在一定程度上改善了羊毛织物的物理机械性能。本发明与传统的羊毛防毡缩整理方法相比，以生物酶和生物大分子代替了传统的化学整理剂，比单纯的蛋白酶处理造成的纤维强力损失小且易于控制，使得羊毛的生物法改性成为可能，大大降低了对环境的污染，减少了排放水的COD，改善了生态环境，同时作用条件温和，避免高温烘培，节省了能源，且提高了织物产品质量。

<REC>

<申请号>=CN02157279.8

<名称>=一种以燃气煅烧生产水泥熟料的方法及立窑

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=夏维东;夏保林;李业发

<申请日>=2002.12.25

<地址>=安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=本发明以燃气煅烧生产水泥熟料的方法及立窑，

包括将生产水泥熟料所需的原料并按窑中部熟料形成热配入

一定的燃煤，磨制成生料粉，加入11－14％的水制成直径为5

－15mm的料球，送入窑内均匀布满在横断面上进行煅烧，氧

气或空气从底部送入窑内助燃；生料球在窑内烧制成熟料后由

卸料装置在传动装置带动下由出料溜管排出；其特征在于：将

生物质气化产生的燃气，经均压并调节燃气量的大小后，从窑

体中部多路周向均布穿过窑壁，送入窑内。本发明为生物质再

利用找到了有效途径；可节约煤耗30－40％，节约常规能源，

减少煤灰沉降量30－40％，提高熟料28天抗压强度5－8Mpa，

并减少环境污染，具有良好的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN94212383.2

<名称>=地窑生物热能转换器

<申请（专利权）人>=孔海东

<发明（设计）人>=孔海东

<申请日>=1994.06.04

<地址>=416700湖南省永顺县农业委员会

<摘要>=一种用生物能牛粪和杂草作能源原料的地窑生

物热能转换器装置，它是由地窑、循环加热器、储水

桶、热水循环微型电动水泵、温室传热器和水管道开

关组成。地窑内的牛粪和杂草通过恶化产生的热能

与地层热能相结合，产生的大量热能被循环加热器吸

收给进入其内的自来水加热。通过循环加热器加热

后进入储水桶内的热水再由热水循环微型电动水泵

将热水推至循环加热器内加热后再回到储水桶内，由

此反复进行水加热，将生物热能转换为水热能。

<REC>

<申请号>=CN02202263.5

<名称>=生物能太阳能生态温室

<申请（专利权）人>=陈绍希

<发明（设计）人>=陈绍希

<申请日>=2002.01.13

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区北5－19－2－303

<摘要>=本实用新型生物能太阳能生态温室，涉及现代农

业设施：种植养殖城镇。解决现技术温室存在耗能高、抗灾能

力低、环境因子控制能力差3个问题，解决方案有防雷电安全

设施，其结构是：一座拱圆形单栋组合“E”型连栋温室结构：

多个拱圆形单栋的栋尾，共同连接着一个生态能源室，在每两

个单栋之间的空地上有雨水槽、微管平板式环温室太阳槽蓄热

送风调质系统；在生态能源室里安装着温室两用自然循环热水

加温系统；和温室双传热吸

附式致冷保鲜除湿干燥系统；在单栋圆拱山墙上有温室自然通

风排湿塔热管余热回收系统；风管排湿塔穿山墙而出，在生态

温室上还引入温室柔性导光系统；在温室屋面上有单栋多栋保

温帘棚膜铺卷机。可与高新技术节水农业无土栽培配套。

<REC>

<申请号>=CN03231602.X

<名称>=低能耗生物质热裂解装置

<申请（专利权）人>=上海理工大学

<发明（设计）人>=李瑞阳;徐开义;郁鸿凌

<申请日>=2003.05.28

<地址>=200093上海市军工路516号

<摘要>=本实用新型涉及一种低能耗生物质热裂解装置，

其特点是装置主要由给料器、流化床反应器、旋风分离器、作

为能源回收的气－气热交换器、气－水热交换器、集油器、罗

茨循环风机、主电加热器、辅助电加热器组成。由于生物质热

裂解装置中反应器采用流化床反应器，其优点是温度场稳定，

气料与物料混合均匀，结构简单紧凑，设备投资费用低，另外，

本实用新型采用由调频电机、进料棒、料斗组成的给料器，中

间设置罗茨风机，装置组成闭式循环，装置可连续式循环操作，

提高产量，特别是在高温气体的冷却过程中加热再循环的非凝

结性气体，可大大节省能源。

<REC>

<申请号>=CN200620012736.1

<名称>=生物质能源颗粒成型机

<申请（专利权）人>=赵志有

<发明（设计）人>=赵志有

<申请日>=2006.04.13

<地址>=150086黑龙江省哈尔滨市南岗区汉阳街85号2单元501室

<摘要>=本实用新型涉及的是一种压力成型机，特别涉及

的是一种将各种可燃的生物质原料粉碎后加工压缩，挤压成颗

粒状的压力成型机；其包括机架、动力源、传动机构、压力成

型机构、辅助机构。其中传动机构包括二级减速机构、飞轮储

能机构和曲轴传动机构；压力成型机构包括颗粒模和压力执行

装置；辅助机构包括入料口、供油系统以及各种连接件；实现

了一种专用的生物质能源颗粒成型机产品，达到了节省电能、

提高生产效率、节约生产成本，并且使加工过程无粉尘的目的。

<REC>

<申请号>=CN02268889.7

<名称>=种养结合生态沼气站

<申请（专利权）人>=陈绍希

<发明（设计）人>=陈绍希

<申请日>=2002.08.17

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区北5－19－2－303陈绍希

<摘要>=本实用新型种养结合生态沼气站涉及现代农业

生物工程。解决：1.北方中西部大陆性气候冬冷夏热，冬天沼

气减产；2.夏天沼气脱H<SUB>2</SUB>S难闻

臭味加重；3.沼气装备：一种简易预防事故能力差；一种示范

耗能高，无市场化的专业化安全管理有隐患，无工业化生产装

备成本难降低。解决技术方案：把沼气装备和配套安全设施安

装在生态沼气站房内，有四道工序：1.来料三预池厌氧池外控

循环系统；2.沼液生物脱H<SUB>2</SUB>S光

合—好氧池温光氧水机电一体调控系统；3.沼气生物脱

H<SUB>2</SUB>S安全回收溶解塔—光合—好

氧池系统；4.已脱H<SUB>2</SUB>S沼气出口

和加温盘管防冻水封式储气罐。为沼气专业提供：温光氧水机

电一体调控安全设施装备，用于种养结合、生态养殖。

<REC>

<申请号>=CN90207493.8

<名称>=血液循环模型

<申请（专利权）人>=上海标本模型厂

<发明（设计）人>=吴建华

<申请日>=1990.08.08

<地址>=200010上海市方浜中路51号

<摘要>=血液循环模型，为一种教育演示用具。现有的血循环模型采用电学技术，通过隔板上的

几百只小电珠按规定次序明暗而产生血液流动视感，

结构复杂，可靠性差，视感不佳。本模型采用光栅技

术，底板传动轴上套装动光栅涤纶带，透明的面板上

印刷有血循环模式图，定光栅涤纶片衬在其后，主动

轴连接电动机带动动光栅涤纶带转动，和定光栅配

合，产生了与环境光亮成正相关的视觉感觉，结构简

单，重量轻，成本低，演示效果特佳。

<REC>

<申请号>=CN200820225083.4

<名称>=一种生物再生能源发生设备

<申请（专利权）人>=刘迎春

<发明（设计）人>=刘迎春;牟金秀

<申请日>=2008.12.08

<地址>=262700山东省寿光市学院路166号潍坊科技学院

<摘要>=本实用新型涉及一种生物再生能源发生设备，包括储能室和至少一个复层

结构的生物能源反应器；生物能源反应器上端设有集气管，下部设有排料口，

各生物能源反应器之间通过集气管连通；储能室包括低压储能室和中压储能室，

低压储能室与集气管连通，其特征是：生物能源反应器上端还设有发酵剂注射

孔和集气阀，下部还设有投料口，集气管固定连接在集气阀上，集气阀与生物

能源反应器之间设有可过滤液体和固体的过滤网；低压储能室与中压储能室之

间设有调压泵；中压储能室设有出气口。所述集气管上固定安装有净化器，净

化器分别与生物能源反应器、低压储能室相连通。本实用新型保温效果好，能

源反应容易控制，再生能源产生速度快、产量高。

<REC>

<申请号>=CN200820225082.X

<名称>=一种生物再生能源发生器的智能控制设备

<申请（专利权）人>=牟金秀

<发明（设计）人>=牟金秀;张  松;刘迎春

<申请日>=2008.12.08

<地址>=262700山东省寿光市学院路166号潍坊科技学院

<摘要>=一种生物再生能源发生器的智能控制设备，包括智能控制器，其特征在于：

所述智能控制器设有温度控制装置、发酵剂投入控制装置、出料控制装置、搅

拌控制装置、能源气体分离控制装置和压力控制装置；温度控制装置连接有

温度传感器和生物再生能源发生器的升温装置；发酵剂投入控制装置连接发酵

剂注射器；出料控制装置连接生物再生能源发生器的出料装置；搅拌控制装置

连接安装在生物再生能源发生器内的搅拌器；能源气体分离控制装置连接气体

分离装置；压力控制装置连接压力传感器和调压装置。本实用新型能控制能源

反应的温度范围、实时控制能源反应、加快能源产生的速度、提高能源产量。

<REC>

<申请号>=CN200620070253.7

<名称>=种石油工程模型体

<申请（专利权）人>=窦观一

<发明（设计）人>=窦观一;李建龙;李怀义;张绍林

<申请日>=2006.03.09

<地址>=226007江苏省南通市工农路学田新村31幢104室

<摘要>=本实用新型公开了一种种石油工程模型体，其特征是：有托盘，托盘上装反映中国西部情况的模型块，该模型块与反映中国东部结对转型发展生物能源的模型块连接；托盘上装反映城乡和区域统筹、依靠社会主义新农村种石油的生物能源农民产业工人发展现代农业和“甜高粱制粗糖－乙醇－乙烯”系列产品及产业链的模型块，装于托盘上的反映“薯类或耶路撒冷菜蓟－乙醇－乙烯”系列产品及产业链的模型块与体现“可用作燃料和乙醇原料的生物质成型饲料”系列产品及产业链模型块连接，托盘上装反映减少石油依赖的新型草变油生物工程技术和植物醇灵活燃料汽车模型块。本实用新型结构合理，向人们充分展示新型草变油生物工程技术构造和“种石油工程”。

<REC>

<申请号>=CN200720032784.1

<名称>=一种节能型可再生生物能源气化炉

<申请（专利权）人>=任翔;马元锦

<发明（设计）人>=任翔;马元锦

<申请日>=2007.09.03

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区段家滩路1356号

<摘要>=一种节能型可再生生物能源气化炉包括料桶、净化分离器、灶头、鼓风机、连接管路等组成；料桶为圆筒型结构，顶部设有密封水槽、出烟口，底部设有扒灰口、配风口，桶盖上设有捣料器；顶部出烟口通过连接管路及送气阀与净化器连通，底部配风口通过连接管路及配风阀与鼓风机连通，净化器通过连接管路与灶头连通；净化器内装有盘状烟气管，末端装有过滤器，下设有排污口；灶头的灶芯通过支撑管固定在灶座内，上装有灶盖及灶盖芯，下形成气体混合室；灶座底部设有进气口，灶座内侧壁装有衬环，灶座外设有聚火圈；该装置气化率高，产气比较稳定，对不同生物燃料的适应性好，净化器效率高，可燃气体浓度高，能将足够浓度的CO送到灶头二次燃烧，提供热能。

<REC>

<申请号>=CN200720038485.9

<名称>=以生物能源为燃料的锅炉

<申请（专利权）人>=无锡中正锅炉有限公司

<发明（设计）人>=张国平

<申请日>=2007.07.03

<地址>=214262江苏省宜兴市周铁镇分水

<摘要>=以生物能源为燃料的锅炉，属锅炉制造技术领域，包括锅炉本体、汽包、炉排，由连接管、水冷管、集箱组成的水循环管路，炉排是水冷管倾斜式炉排，锅炉本体上下分别设有汽包，上下汽包间由水冷管连接，锅炉本体的前后左右四个侧面上和中部以及底端前部均置有集箱，前中后集箱、锅炉本体底端前部的集箱分别由连接管接通左右集箱，中部集箱下部置有水冷炉排集箱，两集箱以连接管相接，锅炉本体底端前部的集箱与水冷炉排集箱连接管相通，后集箱由连接管连通下汽包、由水冷管连接上汽包，左右集箱以连接管相通、分别由水冷管连接上汽包，通过加大炉腔空间，增长汽包和集箱长度，增设集箱和水冷管数量，大大增加了受热面积，将炉排设计成水冷管倾斜式，使锅炉不仅能适合燃烧一些低灰份的生物燃料，更能适合燃烧易结焦的生物燃料。

<REC>

<申请号>=CN00202686.4

<名称>=便携式正渗透净水器

<申请（专利权）人>=杨跃平;林珂;沈正富

<发明（设计）人>=杨跃平;林珂;沈正富

<申请日>=2000.02.28

<地址>=317028浙江省临海市张家渡镇临海市跃华电子有限公司

<摘要>=一种便携式正渗透净水器,由器体和器体上的器

盖,器体内的净水装置等所组成,其所述的净水装置是由半透膜

构成膜腔,在膜腔中投放渗透启动剂。本实用新型以膜的正渗透

来过滤水质,不用电源,应用广泛,携带方便,过滤性强,可用于一

般水源和受到生物或化学污染的不洁水源的无能源净化,特别

是在野外或洪涝、地震灾害发生后的恶劣水质,还可适于航天器

上使用。

<REC>

<申请号>=CN00222474.7

<名称>=曝气生物滤塔污水处理装置

<申请（专利权）人>=重庆康达环保实业有限公司

<发明（设计）人>=赵隽贤;顾卫平;石跃进;和铮

<申请日>=2000.03.10

<地址>=400039重庆市九龙坡区石桥铺渝州路50号

<摘要>=本实用新型涉及的曝气生物滤塔污水处理装置

包括塔体1、安装在塔体上端、与进水口连通的穿孔布水管2,

其特征在于:穿孔布水管下方安装有生物过滤层,过滤层由具有

生物膜的颗粒状填料3和填料格栅4构成;在生物过滤层的下方

具有布气管5和布水管6,布水管的出水口与出水槽7连通,出水

槽安装在塔体外≥生物滤层顶端的高度上。本实用新型占地面

积小、能简化流程、节省费用和能源消耗,耐冲击负荷能力强,

无污泥膨胀问题,污水处理效率高,经处理后的污水能达到《污

水综合排放标准》。

<REC>

<申请号>=CN00244358.9

<名称>=生物质直燃气化炉消烟装置

<申请（专利权）人>=罗俊昌

<发明（设计）人>=罗俊昌

<申请日>=2000.09.01

<地址>=650032云南省昆明市西圆路238号白马大楼6楼

<摘要>=本实用新型为一种生物质直燃气化炉消烟装置,

由双层中空内装保温层的外筒,套于外筒内的其上开有许多小

的消烟调节孔的消烟调节筒,套于消烟调节筒内的呈锥台形上

小下大的开有许多小的消烟调节孔的燃烧筒,在燃烧筒内套有

一个上端和燃烧筒的上部相连的开有多个小的消烟调节孔的

燃气引导筒,燃烧引导筒内上部的增燃燃丝,中间开有一个初燃

气入口的下端盖,下端盖外筒位置内侧与初燃气入口之间位置

开有配风孔,中间开有火力喷口的上端盖组成。主要用于解决现

有生物质直燃气化炉气体还原不好,效率低,有烟气产生,燃烧不

充分的问题,有结构合理,效率高,无烟气,燃烧充分,节约能源的

优点。

<REC>

<申请号>=CN00253889.X

<名称>=生物质燃气秸杆高效新型气化炉

<申请（专利权）人>=北京领科技术研究中心

<发明（设计）人>=冯栩;王忠祥

<申请日>=2000.10.11

<地址>=100075北京市7504信箱(南三环木樨园环岛东北侧红楼)

<摘要>=本实用新型公开了一种将农村秸秆废弃物转化

为洁净燃气能源的生物质燃气秸秆高效新型气化炉,它主要气

化炉体1、圆锥体气化室4、进料口7、螺旋式压盖密封栓8、

气化室供风口3、自动除渣炉箅2以及超强净化稳压系统11等

组成。秸秆生物质在气化室内经过热解使生物质能量发生转换,

即秸秆生物质中的可燃气体转换出来,再通过超强净化稳压系

统,将燃气经多级不同的方式净化后,其燃气纯度高,使焦油成为

小分子,气水分离,易电子点火,燃烧器燃烧稳定,热值高、气化率

高、起动快,操作方便,体积小巧,安全可靠性强,既适合家庭,又适

合饭店及机关食堂的民用炊事、取暖、干燥等多种行业使用的

生物质燃气新型气化炉。

<REC>

<申请号>=CN01216070.9

<名称>=户用环保生物质气化炉装置

<申请（专利权）人>=莫之民

<发明（设计）人>=莫之民;莫汀;王铭山;何长鸣

<申请日>=2001.01.19

<地址>=250013山东济南山大路184号5号楼中单元502室

<摘要>=户用环保生物质气化炉装置,属于能源技术领域,

由炉体、水套、进料口、炉衬、盖、烟道、组合净化器、炉箅、

出灰口、进水口、出水口组成,炉体由上炉体和下炉体组成,在

上炉体的水套内壁上固定冷凝水回流槽,上炉体的上部设有原

料压料机构、组合净化器通过三通与出气口连接,三通的另一通

路连接烟道阀与烟道,组合净化器的上端有燃气口及燃气阀,下

端装有排污阀和集污罐,下炉体内设有风室。本实用新型具有结

构合理、操作简单、易维修等优点。

<REC>

<申请号>=CN01222515.0

<名称>=填料式内循环生物反应器

<申请（专利权）人>=王崇达

<发明（设计）人>=王崇达

<申请日>=2001.05.08

<地址>=030006山西省太原市平阳路北园街7号

<摘要>=一种填料式内循环生物反应器，它是在内循环厌

氧反应器(IC)上串联好氧生物接触反应器和生物过滤反应器，

并在IC厌氧反应器的第二反应室安装了生物填料。本装置具

有有机负荷高，占地面积少，节省基建投资，节省能源，抗冲

击负荷能力强，具有缓冲pH的能力，可以处理难降解有机物

和高悬浮物含量的污水，出水稳定性好并且可以达标排放，降

低运行管理费用，改善管理条件等优点。本装置适用于各种浓

度的工业有机污水及城市生活污水，可用于各种规模的污水处

理工程中。若进一步经过简单处理，即可达到回用目的。

<REC>

<申请号>=CN01263947.8

<名称>=一种生物质连续干馏热解炉

<申请（专利权）人>=许绍良

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=2001.09.16

<地址>=454001河南省焦作市解放区友谊路13号楼18号

<摘要>=一种生物质连续干馏热解炉。本实用新型属于能

源加工转换设备的技术领域。具体涉及到一种能够将生物质能

源材料进行连续干馏热解的生产设备，以便能够克服目前生物

质能源材料干馏热解只能间歇生产、规模小、成本高、热效率

低的状况。该设备是由“干馏热解和气态产品显热利用系统”、

“加热系统”、“原料干燥系统”、“卸料及水封和木炭显热

利用系统”四个子系统组成的一个具有综合性能的生物质热化

工设备。该设备使可以再生的生物质能成为我国在新世纪的一

种主要清洁能源并大量应用于工业及民用燃料、氢燃料电池发

电、有机合成化工的工业原料成为可能。

<REC>

<申请号>=CN02222488.2

<名称>=压水型船舶推进器

<申请（专利权）人>=彭炳忠

<发明（设计）人>=彭炳忠

<申请日>=2002.05.08

<地址>=610064四川省成都市望江路29号竹林村25栋6号

<摘要>=一种压水型船舶推进器，它由水腔[1]，位于水腔

内的压水板[2]，由传动装置带动的前推动杆[3]和后推动杆[4]

组成。应用它可以大幅度降低由螺旋桨快速旋转所造成的湍

流，节约能源，从而降低运营成本。由于燃料消耗减少，还可

以减少对环境的污染；此外还可以避免外物对螺旋桨的缠绕，

影响船舶的前进，并保护水中的野生生物。而且其设计和制造

成本远低于螺旋桨推动器。

<REC>

<申请号>=CN02235770.X

<名称>=简易粪水分离装置

<申请（专利权）人>=左广胜

<发明（设计）人>=左广胜;郑永康

<申请日>=2002.05.17

<地址>=100071北京市丰台区西四环南路88号A303室

<摘要>=一种简易粪水分离装置，分离池内置有箅子，在

分离池箅子下面有过滤层，分离池中的过滤层分成粗滤层和中

滤层。池底面由污水自流管连接污水自流沉淀池，沉淀池的下

半部分隔成至少两段沉淀隔离段，由隔离墩隔开，隔离墩上连

接糙面挡板，沉淀隔离段的其中一段内放置絮凝剂释放装置，

沉淀池上半部留有溢流口，每一隔离段上面有井盖，池的另一

端有排水出口。结构简单，设施简易，建设成本低；自流分离，

不用电力能源，方便维修保养；分离效果好，粪便有机养料回

收率高，可增加生物有机肥效；达标水排放，可回收再利用，

有利于环境保护。适用于环保型生态养殖场处理畜禽粪便，其

分离物可制成生物有机肥。

<REC>

<申请号>=CN02250468.0

<名称>=可视生物质焦油快速采集器

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=王铁军;常杰;吴创之

<申请日>=2002.12.20

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院

<摘要>=本实用新型涉及生物质燃气中焦油的快速采集，

进一步涉及生物质能源的清洁高效利用。在新能源与可再生能

源领域中，生物质能是目前认为唯一有望将来能大规模利用，

从而取代目前日益枯竭的石化能源的可再生能源，生物质气化

技术是目前发展最快的已经商业化运作的高品位利用技术，将

生物质焦油隔绝空气快速降温冷凝并结合有机溶剂吸收，采集

集中在一个可视便携式小型装置中的方法和装置，至今还未见

报道，本实用新型的目的是提供一种新型可视生物质焦油快速

采集器，该采集器具有密封性良好的上下端体、压环和端盖的

特殊设计，及实现高效率的气液分离功能的上端体、吸收器和

气体分布器的特殊设计。

<REC>

<申请号>=CN02266997.3

<名称>=纳米陶瓷生物助长器

<申请（专利权）人>=李德全

<发明（设计）人>=李德全;邓新亚

<申请日>=2002.09.05

<地址>=330029江西省南昌市北京东路171号

<摘要>=一种纳米陶瓷生物助长器包括盒体、盒盖及纳米

陶瓷块，纳米陶瓷块放置在盒体内，盒体与盒盖相连，盒体上

开有小孔。纳米陶瓷块是由纳米级氧化硅、氧化铕、氧化钛、

氧化锆、贵金属和瓷土组成，经加工制作灼烧而成。本实用新

型的纳米陶瓷生物助长器，在常温下，直接放置在水中，并辐

射远红线使水成为活性能量水，它能激活细胞，促进新陈代谢，

从而提高抗病、抗旱的能力，达到增产增收的目的。其操作简

单方便，不需外加能源和维修。无毒害副作用，并可连续作用。

<REC>

<申请号>=CN02270178.8

<名称>=生物质液化装置

<申请（专利权）人>=山东理工大学

<发明（设计）人>=易维明;柏雪源;何芳;李永军;李志合

<申请日>=2002.10.18

<地址>=255012山东省淄博市张周路12号

<摘要>=本实用新型提供一种生物质液化装置，其中反应

管的上端分别与生物质加料机构及热载体加热装置的热载体

出口连通，其底部与分离装置连通，分离装置的上端接冷激装

置，下端设置有生物质残余出口和连通热载体收集箱的热载体

出口，且反应管呈“Z”字型，煤气混合器的输入端分别接生

物质气化炉的煤气出口和冷激装置经引风机输出的热解气，输

出端接煤气燃烧器，煤气燃烧器与热载体加热炉连通，热载体

提升装置分别与热载体收集箱和热载体加热炉连通。本装置采

用生物质气化煤气和液化过程中产生的可燃气体作为热解液

化的能源，并采用热载体循环技术，减少了热载体加热所需热

量，降低了生物质液化的总成本，结构合理，工作性能优良。

<REC>

<申请号>=CN02276515.8

<名称>=节能环保型秸秆气化炉

<申请（专利权）人>=赵毅

<发明（设计）人>=赵毅;易大东

<申请日>=2002.09.18

<地址>=611830四川省成都市都江堰市玉带桥街73号（都江堰市农机局家属区）

<摘要>=本实用新型公开了一种将农村秸秆废弃物转化

为洁净燃气能源的节能环保型秸秆气化炉，它主要由炉体，气

化室，压盖，压料手柄，压料装置，上环形风道，下直风道，

出气口，炉门，以及冷却分离净化箱等组成。秸秆生物质在气

化室内进行限氧燃烧，经过热解使生物质能量发生转换，即秸

秆生物质中的可燃气体转换出来，再通过冷却分离净化箱分离

出水份、焦油等，使焦油成为小分子，将燃气经过多次净化后，

其燃气纯度高，易电子点火，燃烧稳定，热值高、气化率高，

整台秸秆气化炉起动快，操作方便，安全可靠性强，是一种广

泛适用于农村家庭炊事、烘干和取暖的新型秸秆气化装置。

<REC>

<申请号>=CN02293065.5

<名称>=一种以燃气煅烧生产水泥熟料的立窑

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=夏维东;夏保林;李业发

<申请日>=2002.12.25

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=本实用新型以燃气煅烧生产水泥熟料的立窑，包

括窑体3、烟囱1、设置于窑体3顶端的布料斗2、设置于窑体

3底部的鼓风机5，卸料装置4及其传动装置6和出料溜管7，

操作平台8；其特征在于：作为燃料的燃气经燃气母管10、调

风阀11，进入设置于窑体3中部的多路周向均布的燃气配管

12穿过窑壁送入窑内。可采用包括生物质燃气、天然气、煤气

在内的各种燃气作为燃料；特别是采用由生物质及可燃固体垃

圾气化产生的燃气，为我国众多的生物质能及可燃固体垃圾的

再利用找到了有效途径。既可节省燃料、节约常规能源，提高

产品水泥的质量和数量，而且可减少环境污染，具有良好的经

济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN03221637.8

<名称>=一种用于生产生物质炭的复合型碳化炉

<申请（专利权）人>=韩璋鑫

<发明（设计）人>=韩璋鑫

<申请日>=2003.05.07

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾新村6区3号303室

<摘要>=本实用新型涉及一种用于生产生物质炭的复合

型碳化炉，由炉体、燃烧室、碳化室、上炉顶等组成，其特点

是上炉顶上设有燃烧室加料口，燃烧室底部设有往复运动炉

排，炉排底部设有排灰装置和鼓风机；碳化室上部设有加料管

口，内部设有耐火内衬,底部设有出料口和燃气抽吸管口。其优

点是可同时产生生物质燃气和生物质炭，且原料来源广，属可

再生资源的利用，便于大规模工业化生产，有利于保护环境、

节约能源。可广泛用于生物质炭的生产和城镇发电、居民生活

供气。

<REC>

<申请号>=CN03221797.8

<名称>=城市粪便、生活废水的生物处理再生利用装置

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=2003.05.15

<地址>=214445江苏省江阴市璜土镇贤庄68号

<摘要>=本实用新型涉及一种城市粪便、生活废水的生物

处理再生利用装置，它包括消化反应器12、进、出料口1、7、

水生植物吸收净化池11、玻璃房10以及连接泵、管路和阀门，

进、出料口设置于消化反应器12的两侧，其下端与消化反应

器相通，水生植物吸收净化池11盖置于消化反应器顶端，水

生植物吸收净化池内种植有水生植物，消化反应器内的沼液灌

入水生植物净化池内，玻璃房10罩置于水生植物净化池外。

本实用新型在生产清洁能源的同时达到城市粪便、生活废水的

综合利用。

<REC>

<申请号>=CN03251893.5

<名称>=生物质燃气发生器

<申请（专利权）人>=栾浩国

<发明（设计）人>=栾浩国

<申请日>=2003.08.13

<地址>=130021吉林省长春市红旗街27号

<摘要>=一种生物质燃气发生器，属于炉具制造技术领

域，采用外壳体、燃烧室、气化室、炉底构成，使用时先将外

壳体连同燃烧室移开，通过烟气道向气化室内放入生物燃料，

将燃料压实，并在燃料的中部留有上下贯通的通孔，将燃料点

燃，再扣上外壳体及燃烧室，生物燃料在高温缺氧的气化室内，

把固态的有机质变成一氧化碳、甲烷、氢气，然后进入燃烧室

进行燃烧，可以将锅、壶等炊具放置在炉灶口上。本实用新型

结构简单，制造成本低，操作方便，节约能源，热效率高。

<REC>

<申请号>=CN03258306.0

<名称>=上流式厌氧、好氧一体化反应器

<申请（专利权）人>=李永定

<发明（设计）人>=李永定;阎绍才

<申请日>=2003.08.20

<地址>=300220天津市河西区大沽南路天意里2－504

<摘要>=本实用新型属于污水生化处理设备的一种上流

式厌氧、好氧一体化反应器。主要特点是在厌氧污泥悬浮层与

澄清层的滤池内水平置有一厌氧生物填料层，在澄清层上部的

曝气管上水平置有一好氧生物填料层，该好氧生物填料层置于

清水层之下。本实用新型集上流式厌氧污泥床、厌氧生物滤池、

生物接触氧化法三种的优点于一体，可以高效处理高浓度污

水，且出水水质好，尤其适用于不同浓度的高悬浮物的有机污

水处理，较其他处理装置的占地面积减少1/3～1/2，设备投资

减少1/3，能源消耗减少10～50％。

<REC>

<申请号>=CN03258456.3

<名称>=集成式高效气体净化装置

<申请（专利权）人>=周宗娴

<发明（设计）人>=周宗娴

<申请日>=2003.09.18

<地址>=300180天津市河东区二号桥红旗巷11楼四单元401号

<摘要>=本实用新型属于一种将高效主过滤器、中效预过

滤器、处理消毒蒸汽的同流旋风分离器和初效粗过滤器以及预

防倒流保护主过滤器的止逆阀集成一体的高效气体净化装置。

使用这种净化装置用户就不用进行各种净化装置和保护装置

之间复杂连接，节省人力，物力，又节省能源。主，预过滤滤

芯和管板间采用冷焊及橡胶O圈双重密封，可以大大延长过滤

器的工作寿命。紧凑的结构，良好的密封技术，特别长久的工

作寿命，为制药厂，味精厂，酶制品厂等大规模生物工程及其

它要求空气特别洁净的单位提供了高效、可靠、节能、使用方

便的空气除菌设备。

<REC>

<申请号>=CN200320111824.3

<名称>=多功能植物种植营养种粒

<申请（专利权）人>=王泽利

<发明（设计）人>=董学礼;宋宪荣

<申请日>=2003.12.30

<地址>=163316黑龙江省大庆市开发区创业园创新大厦206室

<摘要>=本实用新型的多功能植物种植营养种粒属于种

植、播种、施肥。是在种籽粒核的外层包裹了含有保水剂、EM

生物肥、腐殖酸和生物杀虫剂构成的固体营养剂层。具有种植

成活率高，节约原材料、能源和人力，简化了劳动程序、改善

了劳动条件，有效地提高了劳动生产率等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420010994.7

<名称>=生物质干馏装置

<申请（专利权）人>=郑州华达燃气设备有限公司

<发明（设计）人>=吴强国;李在峰;崔俊贞;李海军;胡建军;石新亚;岳增合

<申请日>=2004.06.09

<地址>=450008河南省郑州市花园路29号

<摘要>=生物质干馏装置，属于生物质能源设备技术领

域。包括燃烧室上方前后分成预热段、加热段和冷却段的隧道

窑式生物质干馏炉，沿干馏炉隧道两侧上面铺设有轨道，其上

有若干可沿轨道行驶的、上面带密封门和出气口的料车，料车

出气口接集气管；加热段前后端设有隔断门，前隔断门上设有

烟气孔，后隔断门为密封门；预热段前端设有保温门，近保温

门隧道侧壁设有烟囱；冷却段后端设有保温门；料车之间为烟

道。集气管经换热器连接燃气净化部分，该部分后端接气柜。

本实用新型结构简单、可对干燥、压缩成型后的生物质进行干

馏，同时可对干馏后的产品进行综合回收，既避免能源浪费又

减少空气污染。

<REC>

<申请号>=CN200420014386.3

<名称>=城市垃圾处理装置

<申请（专利权）人>=张四灿

<发明（设计）人>=张四灿

<申请日>=2004.10.21

<地址>=424219湖南省郴州市宜章县天塘乡中学门口张四平转

<摘要>=本实用新型提供一种城市垃圾处理装置，包括焚

烧炉10，焚烧炉10的燃料进管与可生物分解的垃圾处理装置

的11的发酵罐12的导气管相连。焚烧炉10的垃圾进口与可

燃类垃圾脱水干燥器1的出料口相连通，焚烧炉10的垃圾进

口与可燃类垃圾脱水干燥器的出料口之间的管道上有自卸开

关8；焚烧炉10的烟囱与可燃类垃圾脱水干燥器1的干燥室6

相连通。所述的一种城市垃圾处理装置，集发酵式和焚烧式垃

圾处理方法的优点一体，节约了焚烧可燃类垃圾所需的大量能

源。可燃类垃圾焚烧产生的热量经过多级充分利用，是一种科

学合理的垃圾处理体系。减少了烟气、灰分的排放，有利于保

护环境。

<REC>

<申请号>=CN200420024372.X

<名称>=生物质气化炉

<申请（专利权）人>=江苏大学

<发明（设计）人>=王同章;王立群;周浩生

<申请日>=2004.01.18

<地址>=212013江苏省镇江市丹徒路301号

<摘要>=本实用新型涉及能源设备，是一种无焦油产生，

且工艺简单，能生产高热值煤气的生物质和煤混合的气化炉。

其以生物质、煤两种物质为气化原料，流化床气化炉采用供风

燃烧和供蒸气气化的间歇工作；在供风燃烧阶段，供煤和供风

入炉内，使气化炉的煤料在流化状态下燃烧，放出热量；在气

化阶段，向气化炉供入水蒸气和生物质，使高温碳料层在流化

状态下发生水煤气反应、生物质在高温下干馏热解气化反应，

所产生的高热值煤气经降温除尘处理后进入煤气净化系统；其

突出了生物质挥发分高，固定碳少，易于高温干馏热解，而煤

固定碳高，灰熔点高，易于燃烧形成高温料层的优点，通过二

者有机地融合可生产出不含焦油的高热值的燃料气。

<REC>

<申请号>=CN200420036815.7

<名称>=可变微孔曝气软管

<申请（专利权）人>=上海万森水处理有限公司

<发明（设计）人>=沈志昌

<申请日>=2004.06.25

<地址>=200050上海市安西路35号

<摘要>=一种可变微孔曝气软管，由一个化纤增强改良

PVC塑料软性管体构成，管体的管壁的厚度小于2毫米，管壁

中垂直设置有至少两个微孔，微孔的长度大于宽度，微孔间隔

均匀排列，管壁外侧覆盖有一层纳米层状银系无机抗菌涂层。

管体为软性结构，在曝气时可鼓胀而在不曝气时受静水压力作

用被压扁，有助于避免污泥进入管体，管周径表面的微孔可以

曝气，空气压力增大时，微孔直径增大，可在水中分别产生中

直径、或气泡直径小于3mm的微直径气泡，气泡上升速度慢，

布气均匀，氧气利用率高，气道短直，气压损失小，节约能源，

管体表面的纳米层状银系无机抗菌涂层可使管体表面光滑，不

易固着生物膜，保持气道通畅。

<REC>

<申请号>=CN200420040898.7

<名称>=一种地暖用组合式供暖板

<申请（专利权）人>=朴成杰;金云峰;白香花

<发明（设计）人>=朴成杰

<申请日>=2004.05.31

<地址>=266107山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇村

<摘要>=本实用新型提供一种地暖用组合式供暖板，由隔

热板和位于隔热板上面相对应的金属发热板组成，金属发热板

设有可使供暖水管通过的供暖水管固定凹槽，金属发热板的上

面布有生物陶瓷，隔热板上设有与供暖水管固定凹槽相配合的

凹槽。利用供暖水的热量放射远红外线，远红外线深入散热体

内部，在深处利用自己发热而减少热损失，缩短加热时间，从

而节约能源和提高供暖效率，所发生的远红外线可促进人体的

新陈代谢，并且有抗菌、除臭、解毒作用，给人们提供健康而

舒适的居住环境。

<REC>

<申请号>=CN200420047645.2

<名称>=智能型杀菌装置

<申请（专利权）人>=时运达（深圳）电子有限公司

<发明（设计）人>=王海

<申请日>=2004.04.06

<地址>=518000广东省深圳市罗湖区莲塘村委工业大厦C栋

<摘要>=本实用新型涉及一种智能型杀菌装置，包括壳

体、电源插座、杀菌元件、控制元件、存储器、传感器、信号

接收器及显示器，控制元件为一带有预设编程的集成电路，以

接收传感器及接收器信号并根据信号控制杀菌元件开关及显

示器显示，以及在存储器储存的杀菌元件使用状态数据达到指

定状态时关闭杀菌元件及控制显示器显示该状态。传感器可为

一个或多个，多个传感器组合可同时感应多种的物理量。本实

用新型在杀菌的同时可感应四周环境的转变而作出预设的适

当调整，如当有人或动物接近时，传减器感应生物出现，控制

元件会自动关闭杀菌元件，以免伤害生物；又例如在白天，传

感器感应足够光线，控制元件会自动关闭杀菌元件，以节省能

源；又或是在累积杀菌一段时间后自动关掉本杀菌装置，以达

环保的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420069246.6

<名称>=木质颗粒成型机

<申请（专利权）人>=中南林学院

<发明（设计）人>=陈喜龙;李际平;谭跃辉;王义强;严永林

<申请日>=2004.11.24

<地址>=412006湖南省株洲市石峰区樟树下

<摘要>=本实用新型涉及一种生物能源应用领域的木质

颗粒成型机。它是在现有饲料成型机的基础上进行改进而来，

它是在成型装置中的压辊的外圈上设有一圈压制凸台，即压辊

外观为十字状；环模的压制断面设计为W形状，即环模压制

断面设有弧形漏料槽，环模的内周壁设有一圈与压辊的压制凸

台相对应的压制模孔台，其环模内周壁的压制模孔台上有交错

排列的模孔；环模与压辊压制宽度L为30～40mm。本成型机

构思独特，只改变成型装置中的压辊和环模上漏料槽的尺寸和

结构形状，来改变环模与压辊的有效压制宽度的方法来提高单

位面积压强，以适应木质颗粒制粒的要求。大大节省了主传动

系统需重

新设计和改造费用，单位产量能耗和设备损耗降低30％。

<REC>

<申请号>=CN200420069247.0

<名称>=颗粒燃料滚筒给料机构

<申请（专利权）人>=中南林学院

<发明（设计）人>=陈喜龙;李际平;谭跃辉;王义强;严永林

<申请日>=2004.11.24

<地址>=412006湖南省株洲市石峰区樟树下

<摘要>=本实用新型涉及的颗粒燃料滚筒给料机构含入

口及出口，它还含有滚筒，滚筒外缘中部装有皮带轮，皮带轮

两侧有轴承和轴承座，轴承和轴承座外边是密封圈，密封圈座

和密封圈盖，轴承座为半圆对合结构，分别用螺钉固定在上盖

和下盖上，在滚筒内壁近入口处焊有拨杆，其顶端略微露出滚

筒，且顶端之中轴线与滚筒之中轴线重合，在拨杆顶端还螺接

有柔性弹簧杆。本实用新型的优点是：制造、运行成本低、耗

电省、碎料率接近于零，是较理想的生物能源颗粒燃烧器的给

料机构。

<REC>

<申请号>=CN200420084501.4

<名称>=按摩掌

<申请（专利权）人>=马光武

<发明（设计）人>=马光武

<申请日>=2004.07.26

<地址>=266071山东省青岛市市南区福州南路19号泛海名人广场2号楼2202室

<摘要>=本实用新型涉及一种按摩掌，包括环保塑胶手

掌，位于手掌内的磁头，与手掌固定连接的手柄和安装手柄的

底座，所述手柄包括内连接杆、套装在其上的玉石五环和托盘。

该按摩掌根据中华传统文化理论，中医阴阳五行学说和生物全

息理论，利用“天人合一”的观点——即人体的生物电磁场与

天地磁场会产生同步共振的原理设计的。它通过对肢体穴位经

络进行按摩、点穴位、刮痧、滚动、拍打，磁疗等实现对人体

综合调理的良好效果，能疏通经络，活血化瘀，消炎止痛，祛

风散寒，安神养血，美容减肥，平衡阴阳，促进人体新陈代谢

和血液循环祛病强身之功效。操作安全简单方便，不用外在能

源，经济实用，简单易学。

<REC>

<申请号>=CN200520017993.X

<名称>=秸秆气化炉

<申请（专利权）人>=平罗陶乐农业机械厂

<发明（设计）人>=高英

<申请日>=2005.04.22

<地址>=753500宁夏回族自治区石嘴山市平罗县陶乐镇陶乐农业机械厂

<摘要>=本实用新型涉及一种农村用的秸秆气化炉，该秸

秆气化炉包括上部燃烧器及下部气化器，其特征是：上述气化

器是由外层气化桶及与之设有间隙的内层物料桶组成，该气化

桶下部开有火门及风门，火门和风门上均设有流量调节器，物

料桶上开有至少一个进气口；上述燃烧器安装在气化器上方，

其侧壁上开有进气孔，并通过其上带有燃气口的隔板与气化器

相通，燃气口上方设有燃烧室，该燃烧室侧壁上设有空气流通

口。本实用新型的秸秆气化炉，充分利用农村大量闲置的秸秆

类物质，将其转换为可以高效利用的生物质能源，代替我们日

常使用的煤炭、石油、天然气等燃料，从而减少人类对矿物质

能源的依赖，保护和节约国家能源，同时提高了秸秆的利用率，

变废为宝。该炉结构简单，造价低，热效率高，无烟气污染。

<REC>

<申请号>=CN200520028386.3

<名称>=生物质气化装置

<申请（专利权）人>=长春鹤达环保能源开发有限公司

<发明（设计）人>=顾朝光

<申请日>=2005.03.16

<地址>=130315吉林省德惠市同太乡街道

<摘要>=本实用新型属于一种能源转化装置，尤其涉及一

种生物质气化装置。它克服上述的炉子或土制锅炉不足，它所

采用的技术方案是：它包括气化炉、气化炉燃气出口、螺旋出

渣机、旋风除尘器、喷淋塔I、喷淋塔II、水环式真空泵、旋

液分离器等，气化炉采用下吸式固定床型式，螺旋出渣机与气

化炉底部连通，气化炉燃气出口与旋风除尘器连通，旋风除尘

器与喷淋塔I连通，喷淋塔I与喷淋塔II连通，水环式真空泵

入口与喷淋塔II顶部连通，水环式真空泵出口与旋液分离器连

通。本装置是废弃生物质能源的高效高品位利用，对节约能源、

保护环境、改善广大农村地区家庭生活卫生、提高生活质量都

具有积极的意义。

<REC>

<申请号>=CN200520129542.5

<名称>=高纬度寒冷地区人工湿地污水处理生态系统

<申请（专利权）人>=周有

<发明（设计）人>=周有

<申请日>=2005.10.24

<地址>=100052北京市宣武区宣武门外大街香炉营2号院3号楼6单元402

<摘要>=本实用新型公开了一种高纬度寒冷地区人工湿

地污水处理生态系统，包括格栅井、初沉池、污水处理分系统、

污泥处理分系统，格栅井通过输出泵、管道与初沉池相连，初

沉池分别通过输出泵、管道与污水处理分系统和污泥处理分系

统相连；潜流池及表流式湿地中的人工介质填料层各层均选用

自然材料，并且不用添加剂，无需搅拌、瀑气也更加节省能源，

并且整个处理系统结构简单、操作方便，运行费用低，大大降

低了成本；由于本实用新型还包括表流式湿地，在净化污水的

同时还生长湿地生物，使自然环境中的生物更加多种多样并起

到美化环境的作用。

<REC>

<申请号>=CN200520129541.0

<名称>=污泥生物处理矿化生态系统

<申请（专利权）人>=周有

<发明（设计）人>=周有

<申请日>=2005.10.24

<地址>=100052北京市宣武区宣武门外大街香炉营2号院3号楼6单元402

<摘要>=本实用新型公开了一种污泥生物处理矿化生态

系统，该系统包括人工湿地床，该人工湿地床为带有四壁的池

状结构，人工湿地床四壁及底部铺设有防水层，该防水层上设

有填料层，该填料层包括由上到下依次分布的粗河砂及草炭混

合层、稻草层、大粒径碎石层及小粒径碎石层，在粗河砂及草

炭混合层上水平铺设有若干道泥浆输入管，在人工湿地床的底

部水平铺设有若干道排水管；所述填料层上种植有湿地植物，

其内添加有微生物。由于本实用新型的填料层选用天然材料，

并且不用添加任何化学药剂，因此节省能源、成本低，并且更

加环保和谐。

<REC>

<申请号>=CN200620030478.X

<名称>=生物质成型燃料与煤混烧发电设备

<申请（专利权）人>=河南农业大学;

<发明（设计）人>=刘圣勇;张全国;杨群发;李刚;刘小二

<申请日>=2006.06.23

<地址>=450002河南省郑州市农业路63号

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质成型燃料与煤混烧发电设备，包括层燃锅炉，所述层燃锅炉的水蒸气出口通过管道与汽轮机连接，该汽轮机与发电机传动连接，气轮机的蒸汽出口通过管道经冷凝器、凝结水泵、除氧器、高压加热器连接在层燃锅炉的进水口上。本实用新型在使用时，生物质致密燃料与煤混烧可以缓解常规能源资源面临匮乏的压力，生物质致密燃料与煤混烧锅炉的出口工质参数基本可以达到燃煤锅炉的标准，再此前提下，利用生物质致密燃料与煤混烧工艺及设备，可以至少节省1/3的燃煤。

<REC>

<申请号>=CN200620058251.6

<名称>=一种节能生物质气化炉

<申请（专利权）人>=王玉志;徐淑萍

<发明（设计）人>=王玉志;徐淑萍

<申请日>=2006.04.27

<地址>=511300广东省广州市增城区正果镇东份村达昌路1号

<摘要>=本实用新型公开一种节能生物质气化炉，旨在公

开一种结构简单、操作方便、减少环境污染，将各类垃圾废物

处理而获得燃油、燃气等能源的节能生物质气化炉。其技术方

案要点是：包括炉体及其进料口、炉膛、出渣口、炉门，其还

包括设置在炉体上部的螺旋烟箱、设置在炉膛中的电动分料装

置、蒸汽管、二次燃烧火管以及进风管，蒸汽管、进风管上都

设有电动阀门，螺旋烟箱内装有环形管，环形管上开有孔，螺

旋烟箱底部设有焦油出口，螺旋烟箱上还设有燃气口以及烟气

口，燃气口以及烟气口上都设有电动阀门，电动阀门外接有抽

风机，二次燃烧火管上开有膨胀断口，其下端设有过滤孔，蒸

汽管、二次燃烧火管、进风管上端连通螺旋烟箱，其下端连通

炉膛。

<REC>

<申请号>=CN200620071681.1

<名称>=能源农业用薯类免耕种植覆盖物

<申请（专利权）人>=马代夫;李建龙;潘剑君;窦观一

<发明（设计）人>=马代夫;李建龙;潘剑君;窦观一

<申请日>=2006.05.09

<地址>=221121江苏省徐州市东郊东贺村江苏徐州甘薯研究中心

<摘要>=本实用新型公开了一种能源农业用薯类免耕种

植覆盖物，有1～8厘米厚的牧草层，牧草层上设置第二覆盖

层。本实用新型适用于薯类种植，有利于生物资源的综合利用

和生态环境保护。

<REC>

<申请号>=CN200620089897.0

<名称>=一种往复流动下多孔介质超绝热燃烧装置

<申请（专利权）人>=大连海事大学

<发明（设计）人>=邓洋波;解茂昭

<申请日>=2006.03.15

<地址>=116026辽宁省大连市凌海路1号

<摘要>=一种往复流动下多孔介质超绝热燃烧装置属于

往复流动下多孔介质内稀薄乃至极其稀薄气体超绝热燃烧技

术领域。本实用新型的装置由泡沫陶瓷燃烧器、周期换向进排

气管路系统和供应热水循环系统组成。工作原理是空气和燃气

混合气体以一定时间间隔分别从燃烧器两端引入，在燃烧室多

孔介质内实现周期往复流动燃烧、蓄热和放热，强化了燃烧，

使得稀薄乃至及稀薄气体在其中能自维持燃烧，而且NO和

CO排放很低，燃烧放出热量可以用于热水循环系统热源。本

实用新型不仅可以用于处理工业有机废气、煤矿排气、垃圾填

埋气和生物质可燃气体，而且还将这部分低品位能源加以利

用。本实用新型适用于油田、煤矿、化工厂领域的废气处理和

家庭、工业热水供应。

<REC>

<申请号>=CN200620090694.3

<名称>=多功能植物营养种粒种植膜

<申请（专利权）人>=董融冰;

<发明（设计）人>=董融冰

<申请日>=2006.05.01

<地址>=161100黑龙江省齐齐哈尔市龙江县人民医院董玉莲转

<摘要>=本实用新型的多功能植物营养种粒种植膜属于种植、播种、施肥，是在塑膜上以a为株距、排布塑封了植物营养种粒；在相邻的植物各营养种粒间还塑封了缓施种肥。其中，植物营养种粒是在种粒的外层包裹了含有保水剂、生物肥、生物杀虫剂和腐殖酸构成的固体营养剂层。本实用新型的多功能植物营养种粒种植膜的优点是：种植成活率高，节约原材料、能源和人力，简化了劳动程序，改善了劳动条件，且可突破原有种植季节的限制，有效地提高了劳动生产率。

<REC>

<申请号>=CN200620096113.7

<名称>=生物质农用干燥机

<申请（专利权）人>=武汉工业学院;

<发明（设计）人>=刘启觉;王继焕

<申请日>=2006.04.13

<地址>=430023湖北省武汉市常青花园中环西路特一号

<摘要>=本实用新型公开了一种适用于农产品干燥的生物质农用干燥机，包括压气风机、调风阀、送风管、热风风机、燃烧室、补风管、混风管所组成，其技术要点是：该干燥机装置由生物质储存箱、进料阀、筒体、进风口、排灰口、排灰阀、灰箱、压气管、环形风道、燃气导管、排烟管组成生物质燃气发生器，并且还装置由壳体、干燥室、抽屉、滑轨、匀风室组成的干燥器，该干燥机可充分利用生物质能源，将生物质燃气应用于农产品干燥领域，降低农产品干燥成本。

<REC>

<申请号>=CN200720105411.2

<名称>=自带爆气孔的生物降解箱

<申请（专利权）人>=阮志华

<发明（设计）人>=石道凯;章炳炳

<申请日>=2007.01.09

<地址>=315021浙江省宁波市江北区宝成路25号

<摘要>=本实用新型涉及自带爆气孔的生物降解箱，包括设置在屋体内的具有开口式空腔结构的箱体和爆气筒，生物降解箱内设搅拌机构，该搅拌机构中间配设至少一个制有爆气孔的中空式旋转轴，该旋转轴的一端口与爆气筒的出气口经密封套管相连接，旋转轴两端配装在箱体的对应侧壁上；在搅拌旋转轴内增加开设爆气孔，爆气孔上加盖滤网片；屋体上加装太阳能板或风能转动盘，并形成动力源；在箱体内添加微生物载体，并随粪尿一起搅拌；采用铰接式启闭门，残余降解物容易清理；轴内设爆气孔，并结合箱体上的抽风口，更能使箱内微生物得到充足的氧份，能更有效地来降解粪尿；采用太阳能或风能或外部电源的灵活选择方式，提高了能源利用的洁净性，适合高山偏僻或能源较紧张地区的使用。

<REC>

<申请号>=CN87206035

<名称>=磁浮导轨

<申请（专利权）人>=屈斌;屈义权

<发明（设计）人>=屈斌;屈义权

<申请日>=1987.03.31

<地址>=四川省渡口市仁和区大河中学

<摘要>=一种适用于中学生物理实验的磁浮导轨。该导

轨的主要特点是：其导轨和滑块是用磁体制成，滑块

悬浮在导轨上或两条导轨间滑动。其主要优点是造

价低、构造简单、摩擦力小，不消耗能源、性能可靠，无

噪声。

<REC>

<申请号>=CN87209423

<名称>=气熨斗

<申请（专利权）人>=陈阳金

<发明（设计）人>=陈阳金

<申请日>=1987.06.19

<地址>=湖北省崇阳县邮电局

<摘要>=本实用新型提供一种主要用沼气，也可以用液化

石油气、煤气、天然气、酒精作燃料的熨斗，由火枪装

置和燃烧室组成。它可推动沼气的开发利用，有利于

再生性生物能源的生产与开发，节省电能，操作方便，

加热迅速，能调温，热效率高，使用安全可靠，可携带

装载气液燃料外出，满足街头摊铺熨烫作业的需要。

<REC>

<申请号>=CN88203110.4

<名称>=地下水除铁除锰设备

<申请（专利权）人>=中国市政工程东北设计院市政工程研究所;长春市锅炉辅机厂

<发明（设计）人>=刘德明;高书环;肖春

<申请日>=1988.02.11

<地址>=吉林省长春市斯大林大街108号

<摘要>=地下水除铁除锰设备，它属于水处理设备。该设备由深井泵，曝气器、反应池、加压泵、过滤

器、反冲洗配水管构成。其特点是曝气器是一个管状

体，其上有曝气调节阀；过滤器为一生物滤池，滤料上

有生化膜；反冲洗配水管上开有孔，形成大阻力反冲

洗配水系统。该设备构造简单，投资少，减少了能源

消耗，处理水的效果稳定，而且对地下水中的微污染

物质如氨氮、细菌也有良好的去除效果。

<REC>

<申请号>=CN88209238.3

<名称>=速效止痛仪

<申请（专利权）人>=高佳俊;赵君华;袁英杰;孙明一;万莉洁

<发明（设计）人>=高佳俊;赵君华;袁英杰;孙明一;万莉洁

<申请日>=1988.08.01

<地址>=吉林省通化市铁路机务段

<摘要>=速效止痛仪，是由穴位电极、微动开关、手触电极

及电容和电阻构成的，根据人体生物电及病区生物电

压偏高的特点，采用本速效止痛仪的无任何能源的电

子线路，将病区的电压恢复正常，以达去痛消炎的作

用。

<REC>

<申请号>=CN88221270.2

<名称>=高、低血压治疗仪

<申请（专利权）人>=高庆玉

<发明（设计）人>=高庆玉

<申请日>=1988.12.21

<地址>=吉林省通化市第九中学

<摘要>=本实用新型为一种高、低血压治疗仪，同时可以

治疗咳嗽、气管炎及止痛。该仪器是由治疗极，生物

电导入极，及电路中的微动开关，拨动开关及钽电解

电容及二极管构成。该仪器完全利用人体自身的生

物电为电能源，不用外界提供的磁源和电源，整个治

疗过程非常安全简便。

<REC>

<申请号>=CN89212012.6

<名称>=再生能源健身旅游车

<申请（专利权）人>=王正华

<发明（设计）人>=王正华

<申请日>=1989.01.03

<地址>=湖南省长沙市张公岭环保锅炉辅机厂宿舍

<摘要>=本实用新型涉及一种再生能源健身旅游车装置，

是综合利用新的能源风能、太阳能、生物能下坡的势

能作能源的节能交通运输工具，主要目的克服当今世

界能源紧缺问题，具有制作简单、操作方便、投资少、

效率高，无环境污染、无噪音等特点。

<REC>

<申请号>=CN90209560.9

<名称>=生物质燃料的气化燃烧炉

<申请（专利权）人>=中国科学院工程热物理研究所

<发明（设计）人>=叶经纬;江淑琴

<申请日>=1990.07.05

<地址>=100080北京市海淀区中关村路11号

<摘要>=本实用新型提供了一种用于烘烤烟叶、各类农副

产品、药材、木材及其制品等的生物质燃料的气化燃

烧炉。该气化燃烧炉主要由燃料的热解与气化反应

室、料仓、加料炉门、二次空气进风道、燃烧室及其进

气口、火门、燃烧烟气排气口、炉箅子和灰坑等部分组

成。该炉具有较高的燃烧效率，能节省燃料，提高能

源利用率，同时减少了对环境的污染，该炉火力集中，

燃烧强度高且火焰的温度波动小，燃烧稳定，也易于

控制，有利于烘烤质量的提高。

<REC>

<申请号>=CN90224439.6

<名称>=微生物发酵的灭菌液载体式无菌空气装置

<申请（专利权）人>=北京市饴糖厂

<发明（设计）人>=张新建;张鸿亮;杨书生;李贵生;黄庆品

<申请日>=1990.12.01

<地址>=北京市朝阳门外白家庄3号

<摘要>=本实用新型微生物发酵的灭菌液载体式无菌空

气装置属微生物发酵工业中的空气净化设备技术领

域。解决了空气在通过灭菌液载体过程中与灭菌液

充分混合而得到净化的技术问题。有罐体、罐盖、微

孔隔板、下与上支架、轴、电机、搅拌桨、液位计、入孔

盖、压力表、进气环管、出气管、排污管、补液罐及盖、

三种密封圈、阀门、支腿、托架等组成。用于微生物发

酵工业中的空气灭菌而使空气得到净化。结构简单，

易于制作、维修、操作，投资少、占地小、省能源，可在

生物发酵工业空气净化处理中推广应用。

<REC>

<申请号>=CN91219673.4

<名称>=农村家用生物质气化炉灶

<申请（专利权）人>=中国农业机械化科学研究院

<发明（设计）人>=高先声;杨安;王印复

<申请日>=1991.08.09

<地址>=北京市德外北沙滩一号

<摘要>=本实用新型属农村家用生物质气化炉灶，为农村

能源开发利用技术。本实用新型包括气化炉，燃烧灶

具以及鼓风机，其中在气化炉内的反应室(3)中，安置

有上粗下细的倒圆锥体耐火衬套，在耐火衬套上具有

8～12个风嘴，炉体外装有保温层。该炉灶的优点

是，燃烧完全，火力强，可持续稳定长时间运行，负荷

可调节，操作方便，用途广，热效率高1～2倍等。

<REC>

<申请号>=CN92200853.1

<名称>=一种高效厌氧混合反应器

<申请（专利权）人>=王振声

<发明（设计）人>=王振声

<申请日>=1992.01.20

<地址>=100084北京市清华大学三号楼(单身职工楼)231

<摘要>=一种高效厌氧混合反应器，属于环境工程中有机

污生物处理技术领域。尤其对以农、林、牧、副、渔为

原料的加工行业，轻工和化工行业的高、中浓度有机

污水处理效果好，并能获得清洁的能源。本实用新型主要结构为三个循环系统，由于这三

个循环加速了厌氧生物与基质的传质速率，提高

COD体积负荷，缩短水力停留时间，很好地解决脱

膜困难和堵塞问题，提高污泥浓度，使之易于沉降，还

提高了沼气产率和沼气的甲烷含量。本实用新型结

构紧凑、占地少、造价低、塔式结构、易安装和商品

化。

<REC>

<申请号>=CN92201760.3

<名称>=程控定速降温机致冷箱

<申请（专利权）人>=中国医学科学院血液学研究所

<发明（设计）人>=方健

<申请日>=1992.01.31

<地址>=300020天津市和平区南京路288号

<摘要>=本实用新型是涉及生物样品之类低温保存的一

种冷冻装置。它在致冷箱的箱体内竖直安装一圆柱

形内筒，将风机安装于圆柱形内筒的下口处，气流方

向与内筒的轴心线方向平行一致，构成立式致冷箱结

构。它箱内温度场均匀，无论快速或慢速降温，各点

之间的温差都很小，绝热性、稳定性和重复性均好；液

氮及能源消耗量小，费用降低，经济性好。

<REC>

<申请号>=CN93201454.2

<名称>=磁动机

<申请（专利权）人>=肖占国

<发明（设计）人>=肖占国

<申请日>=1993.01.13

<地址>=064200河北省遵化市洪水川粮站

<摘要>=本实用新型涉及一种利用磁体间产生物理运动

的磁动机，它由条形磁铁组成定子、转子，每一定子上

均开有凹槽，与开有凸槽的绝磁板相配合，定子与定

子之间插有绝磁板。定子等间距倾斜放置在定子内

套上。每一转子也都开有凹槽，与开有凸槽的转子绝

磁板相配合，转子与转子之间插有绝磁板，等间距倾

斜放置在转子外套上。该装置适用安装于一切需要

动力的设备上，具有节省能源，运行可靠之功能。

<REC>

<申请号>=CN93220750.2

<名称>=节能型垃圾净化焚烧炉

<申请（专利权）人>=张忠贤;徐庆宏;张庆涛

<发明（设计）人>=张忠贤;徐庆宏;张庆涛

<申请日>=1993.08.03

<地址>=114021辽宁省鞍山钢铁公司计划经营部

<摘要>=一种处理病毒性、危险性垃圾的节能型垃圾净化

焚烧炉。是由密封皮带上料机、三个燃烧室、燃烧装

置、换热器、除尘器及排烟器等组成。可对有毒、菌的

垃圾进行充分完全地焚烧，并可节约能源，是医院、生

物化学研究所等单位处理垃圾的理想、有效的设备。

<REC>

<申请号>=CN93219883.X

<名称>=交变强场磁化器

<申请（专利权）人>=席勇

<发明（设计）人>=席勇

<申请日>=1993.08.01

<地址>=241000安徽省芜湖市新芜区健康二马路42号

<摘要>=本实用新型涉及一种对流体进行磁化的往复式

交变强场磁化器。  它在磁化器内设置多个并列管道，管道首尾相

连，形成一个被磁化流体的单一通道，这样充分利用

了磁化器的磁场空间，亦即相当于增长了磁化流程，

它在被磁化流体的流程上设置多个垂直于流体流向

的方向交替相反的平行磁场，形成了交变磁场，提高

了磁化效果。  本实用新型应用于燃油(气)的磁化，可节约能

源，减少污染；应用于水的磁化，可提高水的生物活

性，降低水的硬度。

<REC>

<申请号>=CN93224550.1

<名称>=高、低血压治疗仪

<申请（专利权）人>=乔海印

<发明（设计）人>=乔海印

<申请日>=1993.09.20

<地址>=055153河北省任县357信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种高、低血压治疗仪。该仪器

包括手触电极、治疗电极、二极管、三极管、电解电容、

液晶显示表等。该仪器不加任何外界磁源和电源，完

全利用人体自身的生物电为电能源，且配有自检功

能，整个治疗过程安全、简便。

<REC>

<申请号>=CN94236568.2

<名称>=旋磁瀑布液体活化装置

<申请（专利权）人>=王德全

<发明（设计）人>=王德全

<申请日>=1994.05.27

<地址>=610041四川省成都市武侯祠大街89号成都394信箱

<摘要>=本设计是利用磁重复合场对液体活化处理的装

置。由自动旋磁器、模块式集成器和磁蔽壳体构成。

使用它可提高液体磁化度、缩短酿酒陈化周期、提高

石油、化工液体的传输、反应效率。经其处理的水活

性强，更易渗透到生物组织中去。锅炉不结水垢；饮

用其水能降低结石病的发病率；能提高酿造业、饲养

业的产量和质量。本设计独特、安全无害、不使用能

源；设备使用寿命长、性能可靠、生产成本低、操作方

便、经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN95222490.9

<名称>=有机垃圾能源化多功能反应炉

<申请（专利权）人>=刘金芳

<发明（设计）人>=刘金芳

<申请日>=1995.09.29

<地址>=067300河北省兴隆县城新立街126号昕昉发展与环境系统工程研究所

<摘要>=

本实用新型属于有机垃圾能源化多功能反应炉，

是生物质能转换技术。其特征：炉膛内设二或三个废

塑料液化气化反应室，以管路与炉膛两侧烃油分解分

馏反应室相通。有机垃圾火焰及高温烟气在炉膛和

反应室周围循环，除产生大量生物质煤气外，还给反

应室内废塑料加温，通过温控分馏出汽、煤、柴油，用

其余热沸化夹套水，供取暖、蒸馏、饮用、沐浴等。因

其以有机垃圾为燃料产煤气，做热源，以废塑料为原

料产燃油，节能利废、减少污染、降低成本。

<REC>

<申请号>=CN95227150.8

<名称>=燃生物质流化床锅炉

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=杨励丹;鲍亦令;吴文渊;别如山;张子栋;赵明泉;陆慧林;李炳熙

<申请日>=1995.12.18

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市西大直街92号

<摘要>=本实用新

型涉及一种燃生物质流

化床锅炉，主要由给料

器、风箱、布风板、密

相区、稀相区、燃烬室，

对流受热面所组成。其

特点是该种锅炉能够燃

烧各种生物燃料象干木

片，锯木屑、瓜子皮、咖

啡渣、甘蔗渣、稻谷壳

等生物燃料。利用密相

区巨大的热源，在生物质水分高达50～60％时，仍然能够迅速

着火燃烧，锅炉热效率达80％以上。具有CO<SUB>2</SUB>零排放等优点，可

节约大量能源，能广泛应用于生物资源丰富，而矿物燃料缺乏的

地区，用来产生蒸汽或发电。

<REC>

<申请号>=CN95231977.2

<名称>=一种机动胶囊内无泄漏泵

<申请（专利权）人>=傅金华

<发明（设计）人>=傅金华

<申请日>=1995.08.17

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路25-5号

<摘要>=一种机动

胶囊内无泄漏泵，适用于

有毒、有害、酸碱、生物

化工行业方面输送液体

介质的设备。前、后泵盖

用轴承将转动部分的偏

心轴、活动套桥架于泵体

中间，并用螺栓封住泵

体。输水部分的胶囊是橡

胶制成的排管式胶囊，安

装在泵体内壁与活动套

之间，胶囊的两头，有单向

活门总成与泵体，泵盖上的流道相通。本实用新型结构新颖、

无有叶轮、靠胶囊输液、内无泄漏、不污染环境、扬程高又不

受转速限制，应用广泛，节省能源。

<REC>

<申请号>=CN95236038.1

<名称>=无回流泵的厌氧好氧生物除磷脱氮装置

<申请（专利权）人>=湖南省环境保护科学研究所

<发明（设计）人>=张在峰;向仁军;李和平;张首宪;刘士杰

<申请日>=1995.01.04

<地址>=410004湖南省长沙市井湾路6号

<摘要>=一种无回流泵的

厌氧好氧生物除磷脱氮装置。

主要由厌氧池、好氧池、沉淀

池组成，也可包括缺氧池。本实

用新型的特点是有回流联系的

两个池相邻设置，并在相邻两

池上开有回流通道。在完全搅

拌池(厌氧池或缺氧池或厌氧池和缺氧池)内设置导流筒，导流

筒下部开有回流孔(或缝)、上部为开启式，其内设置有轴流式或

推进式叶轮搅拌器。本实用新型实现了污泥和混合液无泵自动

回流，具有结构紧凑、占地少、投资小、操作方便、节省能源

等优点。

<REC>

<申请号>=CN95244748.7

<名称>=无功耗有机污水处理装置

<申请（专利权）人>=张鸿毅;张鸿模

<发明（设计）人>=张鸿毅;张鸿模

<申请日>=1995.09.22

<地址>=200083上海市曹阳二村241号503室

<摘要>=

本实用新型涉及一种无功耗的污水处理装置，主

要特征在于该装置由厌氧发酵室、厌氧腐化室、厌氧

过滤室和溪流氧化沟等四大部分构成。它利用污水

液面落差为动力，不消耗能源。此外本实用新型采用

超高比表面悬浮流厌氧生物过滤床和比表面积大，成

本低的炼铁炉渣作为溪流氧化沟填料，设计制造出一

种净化效率高，成本低，无噪声，寿命长，不需日常维

护的无功耗污水处理装置，广泛适用于生活污水和有

机工业废水的处理，该装置整体的埋设于地下，不占

用土地面积，是全新的有机污水处理技术。

<REC>

<申请号>=CN96214193.3

<名称>=生物质热转换供热烘干装置

<申请（专利权）人>=张德地

<发明（设计）人>=张德地

<申请日>=1996.07.04

<地址>=100031北京市西城区永宁胡同27号

<摘要>=生物质热转换供热烘干装置,属于生物质能、可再

生能源利用设备领域,其特征在于:气化一燃烧合为一体,还原层

完全位于燃烧室(2)内,增设缓冲器(4)位于燃烧室(2)与换热器(5)

之间,具有温度自控装置(7),同时连锁自动控制小风机(3)、大风

机(6)的开与停,设置水封式料仓盖;有益之处在于:生物质热转

换率高,无焦油,且极少有残碳,送风干净,温度稳定易调,确保全

系统安全运行,装、拆、运方便,好维护、易操作,造价低、适用

范围广。

<REC>

<申请号>=CN96214990.X

<名称>=生物质负氧高温热解气化炉

<申请（专利权）人>=朱显敏;张凤阳

<发明（设计）人>=朱显敏;张凤阳

<申请日>=1996.06.26

<地址>=201206上海市浦东上海金桥节能设备厂

<摘要>=一种生

物质负氧高温热解气

化炉，壳体上部有进料

口，装有密封盖，中部有

环形气流槽，壳体下部

有进风口，左侧下部有

清灰门，炉栅下面是清

灰室，环形气流槽背面

有燃气输出口，其接口

接于蒸发器，其双层夹套中充填工作介质，蒸发器外层上方的导

管与冷凝器相接，冷凝器下部有排气阀，上部有排空阀，冷凝器和

蒸发器内腔中均有带翅片的组合热管，气化炉可充分利用秸秆

等废料，节省能源，不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN96237607.8

<名称>=节能器

<申请（专利权）人>=黄幸仔

<发明（设计）人>=黄幸仔;李永胜

<申请日>=1996.10.10

<地址>=510315广东省广州市海珠区新滘龙潭西约大街20号

<摘要>=本实用新型涉及一种燃油(气)节能器。该节能器

由非磁性的本体和高能永磁体两部分构成,本体中间有一通道,

两块高能永磁体对称分布于该通道外侧,在燃油通道上形成一

个高能静磁场,燃油(气)通过时与静磁场产生“切割”作用而发

生物理应,从而达到助燃、节油(气)、减少废气的效果。本节能

器结构简单、体积小、造价低,能广泛适用于以燃油或燃气为能

源的各种装置,节油(气)率可达到30%以上。

<REC>

<申请号>=CN97216018.3

<名称>=生物质热转换气化烘干装置

<申请（专利权）人>=张德地

<发明（设计）人>=张德地

<申请日>=1997.05.22

<地址>=100031北京市西城区永宁胡同27号

<摘要>=生物质热转换气化烘干装置,属于生物质能,可再

生能源利用设备领域,其特征在于:燃烧器(2)内的炉栅采用具有

空芯结构两端开口的炉条(9)及配套的冷却装置;换热器(5)内具

有旋风除尘装置;其有益之处在于:炉条不易被烧坏,烘干热气干

净而很少尘埃,从而保证烘干装置正常运行,并扩大其使用领

域。

<REC>

<申请号>=CN97246199.X

<名称>=循环流化床生物质气化装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=徐冰嬿;罗曾凡;吴创之;周希光;莫海涛

<申请日>=1997.12.29

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号秦艳梅转

<摘要>=循环流化床生物质气化装置,属于一种热解气化

装置。包括一个长直筒形流化床气化炉,一个由原料仓、下料直

管和加料器构成的进料装置,旋风分离器以及由炭贮槽、循环管

和回流L阀构成的循环回流装置。本实用新型利用细颗粒生物

质物料如木粉、木屑或稻壳或破碎的其它生物质物料在流化床

气化炉中被快速流化,经过气化反应生成的气体燃料可用于工

业烧锅,与煤共烧等,也可用作生活用煤气等。达到既可废物利

用,保护环境,又能获得再生能源的目的,本装置工作稳定,有效

高气化效率,推广应用价值较高。

<REC>

<申请号>=CN98218494.8

<名称>=高效节能型网状生物转盘污水处理设备

<申请（专利权）人>=北京市农业机械研究所

<发明（设计）人>=周增产;马京汉;李梅;张伟;王群;朱华光

<申请日>=1998.08.21

<地址>=100085北京市海淀区德胜门外西三旗周增产转

<摘要>=本实用新型公开了一种高效节能型网状生物转

盘污水处理设备,它属于环境工程污水处理领域。由于采用了一

种质轻、比表面积大、挂膜性能好的特殊纸质叠层波纹体为盘

片材料;同现有技术相比,本实用新型的优点是处理效率高、节

约能源、造价低、结构紧凑、占地面积小和操作维护方便。该

设备可满足一般中小型屠宰厂的污水及与之相似的有机污水

处理。

<REC>

<申请号>=CN98231028.5

<名称>=生物质裂解炉

<申请（专利权）人>=张松荣

<发明（设计）人>=张松荣

<申请日>=1998.07.03

<地址>=422600湖南省绥宁县长铺镇中心街13号

<摘要>=本实用新型公开了一种利用锯木屑、稻壳等为原

料的制炭设备生物质裂解炉。它由两台装置相同的炉体以管道

(8)、(24)分别与一个生物气分配器(10)和一台鼓风机(28)相连

通，炉体主要由炉壳(1)、裂解桶(18)、搅拌器(19)、进料斗、

出料器(2)、喷嘴(26)等组成。本实用新型利用生物质在裂解过

程中产生的生物气、油为能源，采用外热式先裂解后成型的制

炭机组，生产的人造木炭质量好，成本低，机械性能成熟、稳

定、耐用、安全，操作方便，使用效果优越。

<REC>

<申请号>=CN98233522.9

<名称>=燃油助燃节能器

<申请（专利权）人>=李永胜

<发明（设计）人>=李永胜

<申请日>=1998.01.07

<地址>=635417四川省平昌县兰草胜利街105号

<摘要>=本实用新型涉及一种燃油助燃节能器。该燃油助

燃节能器由非磁性的本体、磁性本体和高能永磁体三主体部分

构成,本体中间有一通道,两块高能永磁体对称分布于该通道外

侧,在外侧加上一个凹形磁性本体,形成磁断路,从而增加磁力,

在燃油通道上形成一个高能静强磁场,燃油通过时与静强磁场

产生“切割”作用而发生物理效应,从而达到助燃、节油、减少

废气的效果。本燃油助燃节能器结构简单,体积小,造价低,能广

泛适用于以燃油为能源的各种装置,节油率可达30%以上。

<REC>

<申请号>=CN99201313.5

<名称>=高低血压治疗仪

<申请（专利权）人>=乔海印

<发明（设计）人>=乔海印

<申请日>=1999.02.08

<地址>=055153河北省任县辛店镇桥东

<摘要>=本实用新型涉及一种高低血压治疗仪,该仪器包

括手触电极、治疗电极、电解电容、双位多道开关、液晶显示

表等;该仪器不用磁、不用电、不用药,无需任何“外源”,直接

利用人体自身的生物电为电能源,疗效迅速显著、无副作用,且

配有自检功能,整个治疗过程简单、安全。

<REC>

<申请号>=CN200820033294.8

<名称>=生物质气化炉

<申请（专利权）人>=曾明友

<发明（设计）人>=曾明友

<申请日>=2008.03.24

<地址>=211600江苏省淮安市金湖县西苑新村27幢三单元402号

<摘要>=本实用新型公开了生物质气化炉，燃料筒(1)由筒体(4)和筒盖(5)组成，筒体(4)通过带通气孔(6)的隔板(7)分筒体(4)为上部的碳化制气室(8)和下部的空气室(9)，空气室(10)的筒壁上设进风口(10)，鼓风机(2)安装在进风口(10)上，碳化制气室(8)的上部筒壁上设供气口(12)，筒体(4)的顶部通过水封槽(13)安装筒盖(5)，供气口(12)上的供气管(14)连通燃气过滤罐(3)，燃气过滤罐(3)通过软管(15)连通灶具(16)。本实用新型是对农业资源进行深度开发和利用，变废为宝，物质能源将成为21世纪农村家用燃气的主流，提高农业资源的利用率，促进农村小康建设，实现高效生态农业。

<REC>

<申请号>=CN200620025020.5

<名称>=一种生物质气化炉

<申请（专利权）人>=王志明;刘卫东

<发明（设计）人>=王志明;刘卫东

<申请日>=2006.07.21

<地址>=016400内蒙古自治区乌海市乌达龙区结北路一街坊1－2号

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质气化炉，包括有支架、炉蓖、炉体，炉体上设有进出水口及排烟口，炉体内设有炉膛，炉膛的顶端接有助燃器，其创新点是在于助燃器由三层上小下大、底部呈开放形的圆台体构成，其中的第一层、第二层圆台体上开有通风孔，第三层为屏蔽层。本实用新型结构合理，其在燃烧初期即可使炉膛内温度迅速提升，使生物质燃料得以充分燃烧，所以提高了燃烧效率及气化水平，并充分合理利用了能源，同时有效缩短了初期点火的排烟时间，减轻了废气排放对环境造成的污染。

<REC>

<申请号>=CN200720110945.4

<名称>=一种气液混合提升生物流化床反应器

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=梁志伟;陈英旭

<申请日>=2007.06.22

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本实用新型公开了气液混合提升生物流化床反应器具有反应器主体，反应器主体设有布水器、生物填料层、微孔曝气环、反应室隔板、回流挡板、生物载体、梯形回流口，在反应器主体侧壁上设有中间进水口、取样口、沉淀区进水管、沉淀区回流管，沉淀区进水管和沉淀区回流管与沉淀管相连接，反应器主体顶部设有排气口，沉淀管上端出水口与回流水箱、回流水泵、回流水阀、回流水流量计、梯形回流口相连接，排气口与集气罐、第二气泵、梯形回流口相连接，微孔曝气环与气体转子流量计、进气阀、第一气泵相连接，顶部布水器与顶部进水流量计、顶部进水水阀、进水泵、进水箱相连接。本实用新型可适用高效生物处理高氨氮污水，能够实现高效脱氮，同时节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200420081435.5

<名称>=能源资源整合发电系统

<申请（专利权）人>=上海雅山信息科技有限公司

<发明（设计）人>=李志明

<申请日>=2004.08.09

<地址>=210612上海市松江科技园区崇南路6号B区34号房

<摘要>=一种能源资源整合发电系统，包括：一组多台并

联的微型气涡轮发电机组；可以使用天然气、柴油、煤油、沼

气等作为燃料产生电力，发电机组排放之高温废气经过热回收

锅炉，将回收的热能供给一低压蒸馏装置和/或热转换装置，同

时

将经降温的废气供给一储热装置，低压蒸馏装置对海水进行淡

化产生淡水和卤水，热转换装置可制冷，储热装置产生热能再

供给低压蒸馏装置、产生蒸气供蒸气涡轮发电机发电、废气供

一废气处理装置使用化学法及生物法达到净化废气及生产绿

肥之目的。本实用新型是一种总合经济效益高、建厂时间短、

低成本、低污染、免高压输配电设备的能源资源整合发电系统。

<REC>

<申请号>=CN200620099363.6

<名称>=一种制取生物柴油的设备

<申请（专利权）人>=丁浩;

<发明（设计）人>=丁浩

<申请日>=2006.10.11

<地址>=430050湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道71号3楼

<摘要>=一种制取生物柴油的设备，由反应釜1、沉降分离池2、冷却水池16、甲醇容器6、石油醚容器7、氧化钙容器8、固定化脂肪酶容器9、助溶剂容器10、抗氧化剂容器11组成；沉降分离池2通过油泵12与反应釜1上部进料口连通，反应釜1分别通过带控制阀门的管道与甲醇容器6石油醚容器7、氧化钙容器8、固定化脂酶容器9、助溶剂容器10、抗氧化剂容器11相连通。用述设备获得的成品呈轻色，透明，无悬浮物和沉淀，不分层，比重在0.82～0.86之间，恩氏粘度为5～8，燃烧正常，油路不堵塞，油泵不磨损，效果良好。本实用新型所生产的柴油各项技术指标均较好地达到汽车、锅炉用柴油标准，成为能源新品种。

<REC>

<申请号>=CN02270179.6

<名称>=生物质热解液化装置

<申请（专利权）人>=山东理工大学

<发明（设计）人>=柏雪源;易维明;李志合;李永军;何芳

<申请日>=2002.10.18

<地址>=255012山东省淄博市张周路12号

<摘要>=本实用新型提供一种生物质热解液化装置，包括

生物质加料机构、热载体加热装置、反应管、分离装置、引风

机和冷激装置，其中反应管的上端分别与生物质加料机构及热

载体加热装置的热载体出口连通，其底部与分离装置连通，热

载体加热装置包括生物质气化炉、煤气混合器、煤气燃烧器、

热载体加热炉，其中煤气混合器的输入端分别接生物质气化炉

的煤气出口和冷激装置经引风机输出的热解气，输出端接煤气

燃烧器，煤气燃烧器与热载体加热炉连通，热载体加热炉的底

部与反应管连通。该装置采用生物质气化煤气和液化过程中产

生的可燃气体作为热解液化的能源，利用低品质能源产生高品

质燃料，不但充分利用了能量，同时也降低了生物质液化的总

成本。

<REC>

<申请号>=CN02270176.1

<名称>=生物质液体燃料转换装置

<申请（专利权）人>=山东理工大学

<发明（设计）人>=李永军;柏雪源;何芳;易维明;李志合

<申请日>=2002.10.18

<地址>=255012山东省淄博市张周路12号

<摘要>=本实用新型提供一种生物质液体燃料转换装置，

包括生物质加料机构、热载体供料器、流量控制阀、反应管、

分离装置和冷激装置，其中反应管的上端与生物质加料机构的

出口连通，其顶部经流量控制阀与热载体供料器的出口连通，

反应管的底部与分离装置连通，分离装置的上端接冷激装置，

其下端设置有生物质残余出口和连通热载体收集箱的热载体

出口，其特征在于：增设热载体提升装置，分别与热载体收集

箱和热载体供料器连通。热解过生物质的热载体回收在热载体

收集箱后，尚有300～400℃的余温，若不回收利用，其中的能

源就白白浪费掉了。通过热载体提升装置，可以自动将热载体

收集箱内的热载体输送到热载体供料器内，继续加热使用，提

高了能源的利用率，改善了工作

条件，更好的保证了生物质热解液化的连续性。

<REC>

<申请号>=CN200520144931.5

<名称>=蜂窝状生物质燃料压制成型设备

<申请（专利权）人>=潘世教

<发明（设计）人>=潘世教;常飞

<申请日>=2005.12.22

<地址>=100089北京市海淀区苏州街甲49号5楼技术促进交易中心

<摘要>=一种蜂窝状生物质燃料压制成型设备，主要包括

有秸杆破碎机、混料机、压制成型机及其输送装置，其特征是

破碎机的主轴设有垂直转子，转子外沿装有多个破碎锤片，破

碎锤片外设有破碎定齿槽环，主轴与破碎锤片间设有切断刀

片，该混料机设置一锥底圆柱桶及螺旋提升杆，锥底圆柱桶中

部装设有落料管，落料管下端与下锥体上开设的循环口连通，

该压制成型机的中梁与底梁间装设有转盘，上横梁上装有给料

电机，给料电机与转盘之间设有给料螺杆及送料口，转盘上设

有多个工位，其上放置秸杆压制成型模；如此循环完成整个生

产过程，由于采用自动化流水作业，有利于产业化、规模化生

产、节约能源、保护生态环境，而具实用性。

<REC>

<申请号>=CN200620168241.8

<名称>=对齿模颗粒压制机

<申请（专利权）人>=阜新市颗粒饲料机械厂;

<发明（设计）人>=韩凤凯;韩桂荣;周皓

<申请日>=2006.12.13

<地址>=123000辽宁省阜新市四合路277－13号

<摘要>=本实用新型属生物能源生产设备，特别涉及一种生物质颗粒燃料生产用的对齿模颗粒压制机，由底座(1)、电机(4)、大、小皮带轮(27)、(28)、皮带(5)、壳体(10)组成，在壳体(10)上方与喂料机相接的入料口(11)中装有相对应的两块斜面侧板(11－1)，侧板(11－1)下端对应两相对转动的主动齿环模(12)和被动齿环模(9)，主动齿环模(12)固定装在由大皮带轮(27)带动的主动齿环模轴(13)上，被动齿环模(9)固定装在被动齿环模轴(8)上，对齿模颗粒压制机对生产用的原料湿度适应性强，原料不需干燥，成粒后的升温只有10～15℃，颗粒温度低不需用能源降温，节约能耗，使生产颗粒的成本降低。

<REC>

<申请号>=CN200620157069.6

<名称>=炉内设置火囱的无烟燃烧设备

<申请（专利权）人>=周开根;

<发明（设计）人>=周开根

<申请日>=2006.10.18

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区上营街10号1单元301室

<摘要>=炉内设置火囱的无烟燃烧设备，涉及以煤、生物质为燃料的民用开水炉、热水炉、有机热载体锅炉、蒸汽锅炉、窑炉的燃烧设备。本实用新型的燃烧设备主要由燃烧室、炉排、炉内火囱、炉膛、耐火蓄热围护体组成。设备燃用的燃料广泛，包括烟煤和无烟煤煤种的原煤、散煤、型煤和薪柴、谷壳、农林废弃物之类的生物质原材及其制品燃料。本实用新型采取在炉内设置火囱的措施，使得燃烧火焰的物理行程增长，烟气在燃烧区域的高温环境中逗留时间延长，同时因炉内火囱的抽吸作用形成强紊流，使空气与燃料更好的混合，改善着火条件，取到消除煤烟的效果，实现了洁净燃烧并减少资源消耗，并积极应用可再生资源生物质燃料，提高经济效益，缓解能源紧张的局面。

<REC>

<申请号>=CN200620135260.0

<名称>=利用植物生物质连续干馏生产焦油的设备

<申请（专利权）人>=张玉亭;

<发明（设计）人>=张玉亭

<申请日>=2006.12.21

<地址>=467000河南省平顶山市建设路东段北26号知识产权协会专利事务部

<摘要>=一种利用植物生物质连续干馏生产焦油的设备，在干馏床内垂直设置有进料干馏管和排料干馏管，进料干馏管和排料干馏管外围为燃烧室，在进料干馏管和排料干馏管内分别装有螺旋状的进料绞龙和排料绞龙，并由传动装置带动，使物料翻落均匀。进料干馏管的进料口和排料干馏管的排料口设在干馏床下部；进料干馏管通过设在干馏床上部的反料管与排料干馏管连通；在干馏床顶部分别安装有与进料干馏管和排料干馏管连通的排气管，排气管与集气管连通；冷却器一端与集气管连通，另端与回气管连通，回气管与燃烧器连通。本实用新型利用植物生物质连续干馏生产焦油，使物料充分均匀干馏，不仅能够节约能源，而且能够减少对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200620002574.3

<名称>=燃烧柴煤回收能源的气化炉

<申请（专利权）人>=曹邦文;

<发明（设计）人>=曹邦文

<申请日>=2006.01.01

<地址>=423000湖南省郴州市郴桂路流星岭居民点三栋一单元101

<摘要>=本实用新型公开了一种燃烧柴煤回收能源的气化炉，它由炉体和燃气灶构成，炉体包括：干馏室、进出料和微型净化装置；炉体可燃烧柴煤，回收人工木炭、焦炭和生物质气，轻巧耐用，回收的生物质两炭，用高热效率的《反烧式生活燃煤炉灶》、《反烧式农村燃柴炉灶》和《工业窑炉燃煤反烧器》配套专烧，可成倍增值创利；燃气灶还可与《有机垃圾沼气快速发酵装置》和《生活污水高效净化回收装置》配套，燃烧从废弃的生物质中制取的廉价沼气，实现“以燃烧可再生的生物气为主，一次性的地矿气为辅的新的能源结构和良性循环”的目的。

<REC>

<申请号>=CN200620030137.2

<名称>=生物质挤压成型燃料链条锅炉

<申请（专利权）人>=杨群发

<发明（设计）人>=刘圣勇;孙君曼;武乐峰;秦立臣;杨群发

<申请日>=2006.03.13

<地址>=450002河南省郑州市文化路95号河南农业大学机电工程学院

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质挤压成型燃料链

条锅炉，包括炉体、水冷壁、进料口、燃烧室、排烟筒和链条，

在进料口处链条上方设有进料机构，在水冷壁下方与链条上方

之间设有固定翻转炉排机构；进料机构由进料斗和其内的定量

分料拨轮构成；固定翻转炉排机构由轴承、转轴和固联在转轴

上的栅形炉排组成。该技术主要应用于城镇供热和洗浴以及工

业热动力，他代替城市中以前应用的中小型烧煤链条锅炉，它

对城市无污染，烟尘排放达标，燃烧后灰渣量非常少，并且灰

渣能回收配制肥料，对建设绿色环保城市是一条有效的途径，

同时它节省了可再生能源资源煤炭的消耗，为可再生能源资源

开发利用及废物应用，变废为宝提供了一条农民致富，城镇单

位节省开支可行的经济模式。

<REC>

<申请号>=CN200720005753.7

<名称>=利用生态废料产生燃气的斜坡管式装置

<申请（专利权）人>=翟智高

<发明（设计）人>=翟智高;陈治超;翟少刚;翟艳娟

<申请日>=2007.02.16

<地址>=100086北京市海淀区中关村双榆树东里甲20号

<摘要>=本实用新型是一种利用生态废料产生燃气的斜坡管式装置，利用斜坡管式发酵反应池，及其底部附着的厌氧甲烷菌，配合太阳能和沼气辅助加热、进行调温控制，加热发酵料液并使其循环回流、产生厌氧发酵反应，催化生物分解，负压净化回收可燃气，并用污泥泵将分解后的废液、废渣通过出料调节阀送至农田或温棚。可以将农作物秸秆、杂草、人畜粪便、生活垃圾、各种加工生产过程的废渣、污水、下脚废料等强化催化生物分解，使之按工业化条件转化为可燃气体(甲烷、沼气)。并将发酵废液、废渣用来种植经济作物、速生植物或牧草。这种能源不受资源环境条件的制约，具有原料易得、成本低廉、污染度小、生产安全、市场需求大等优势。

<REC>

<申请号>=CN200520030786.8

<名称>=生物质秸秆燃烧炉

<申请（专利权）人>=吕书奎

<发明（设计）人>=吕书奎

<申请日>=2005.05.26

<地址>=453731河南省新乡县七里营镇黄河棉基地

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质秸杆燃烧炉，它包

括空心壳体、壳体上有放锅孔、壳体底与放锅孔对应处设有炉

箅、壳体上面设有与炉膛连通的烟囱，与烟囱并排还设有一与

炉膛连通的下料桶，下料桶位于炉膛内的部分被截去一球缺，

在下料桶内有一下料滑板，滑板下端或延长线与炉箅相对，炉

膛内自上而下设有位于烟囱和下料桶之间的隔板，隔板由直板

和半圆弧板组成，半圆弧板顺延至放锅孔处形成半包围，在壳

体另一侧与下料桶相对处设有进风孔。本燃烧炉使秸杆燃烧后

火焰在隔板的作用下绕锅底转圈行走，行程长，燃烧充分，降

低秸杆能源浪费，且减少黑黄色碳烟排放，降低大气污染。本

燃烧炉比普通地锅节省燃料3/5－4/5，做饭的效率提高3－5

倍。

<REC>

<申请号>=CN200720046998.4

<名称>=生物质高温燃烧锅炉

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=马培勇;林其钊;段绪强;俞瑜

<申请日>=2007.09.06

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=本实用新型生物质高温燃烧锅炉，属于锅炉技术领域，包括生物质颗粒进料器、燃料均布板、十字烟管、辐射导流块、分段风喷嘴、旋风除尘器、液态排渣池，炉胆、蒸汽发生室。特征是生物质颗粒进料器的料斗设置在锅炉上方，可实现预干燥；炉内置有错落有致的辐射导流块；预热后的高温空气由喷嘴分段切向仰射进入炉膛，实现分级、旋流燃烧；底部设置气液固三相高温旋风分离器，中心的高温烟气流经中心烟管至上部十字烟管进入炉胆与炉壁的环隙，从炉壁下方入蒸汽发生室。本实用新型结合生物质燃料特性，综合吸收了高温空气燃烧、分级燃烧、旋风燃烧、旋风除尘、液态排渣和烟气再循环等技术的优点，可实现可再生能源生物质的清洁高效利用。

<REC>

<申请号>=CN200820119951.0

<名称>=生物质气化集中烤烟系统装置

<申请（专利权）人>=张碧娜;刘善华;邓连友

<发明（设计）人>=张碧娜;刘善华;邓连友

<申请日>=2008.06.08

<地址>=110000辽宁省沈阳市和平区市府大路北市家园二二四号三号楼三单元126号

<摘要>=本实用新型涉及一种烟叶烘烤装置，尤其是涉及一种生物质气化集中烤烟系统装置。本实用新型一种生物质气化集中烤烟系统装置主要较好地解决了燃气净化过程中的残留杂质过滤和热能强制循环：对折后的滤布套穿套在滤布套支架的内隔柱的内侧及外隔柱的外侧后，扎封滤布套的内外开口端，滤布套支架的扎封端向下置于油气分离器内，内撑置于套上滤布套的滤布套支架内，在内外隔柱作用下，滤布套在滤布套支架垂直方向形成一个环形空间；为使热能得到充分利用，送风管垂直穿过热能转换器的弧面后与一端封口且开口端朝向烤烟房隔墙下部墙孔的出风管连通，在风扇作用下，热能被强制送入烤烟房。采用生物质气化烤烟，不仅充分利用了能源，还减少了秸秆就地焚烧造成的环境污染和其他能源的浪费。

<REC>

<申请号>=CN200520085468.1

<名称>=厌氧好氧一体式水渣生物膜处理废水装置

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=张成禄;宋青;张建;包南;赵海霞;张媛媛

<申请日>=2005.07.20

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=本实用新型涉及一种厌氧好氧一体式水渣生物

膜处理废水装置，厌氧反应池呈圆柱形，其上端设有废水入口；

好氧反应池也呈圆柱形，环套在厌氧反应池外部，在顶端设有

净水出口；厌氧反应池底部与好氧反应池相通，两反应池之间

偏下位置设有曝气管，厌氧反应池和好氧反应池内填充水渣滤

料。工作时，首先自厌氧反应池顶部通入废水，流经滤料培养

厌氧生物膜，溶解废水中大分子和颗粒状有机物；然后废水进

入好氧反应池底部向上逐渐浸没滤料，曝气管持续向好氧反应

池鼓入空气培养好氧生物膜，废水中的有机物被氧化分解为无

机小分子物质；最后水从好氧反应池顶部流入净水槽，由净水

出口排出。本实用新型具有处理有机废水效果好；占地面积小；

节约能源等优点。

<REC>

<申请号>=CN200720094120.8

<名称>=寒冷地区规模化畜禽养殖场粪尿处理的沼气制取系统

<申请（专利权）人>=黄志永赵国明矫云学

<发明（设计）人>=黄志永;赵国明;矫云学;于广军;郭希坚;朱彧

<申请日>=2007.07.25

<地址>=130022吉林省长春市人民大街8016号

<摘要>=一种寒冷地区规模化畜禽养殖场粪尿处理的沼气制取系统，属于环境保护与可再生能源领域，该系统沼气发酵罐的外部设置有双层膜日光温室(2)，沼气发酵罐内部底端设置有加热管(8)，沼气发酵罐底部设置有生物反应堆(10)，沼气发酵罐的罐体外表面设计有罐体保温层(3)，所述沼气发酵罐通过双层膜日光温室(2)、罐体保温层(3)，生物反应堆(10)进行保温，所述沼气发酵罐通过双层膜日光温室(2)、加热管(8)、生物反应堆(10)进行增温。可解决北方寒冷地区冬季生产沼气难的问题，实现一年四季都可有效生产沼气，并能实现无害化处理畜禽养殖场粪尿及屠宰场污水。

<REC>

<申请号>=CN200520049965.6

<名称>=有机垃圾沼气快速发酵装置

<申请（专利权）人>=曹邦文

<发明（设计）人>=曹邦文

<申请日>=2005.04.28

<地址>=423000湖南省郴州市流星岭居民点三栋一单元101

<摘要>=本实用新型是一种有机垃圾沼气快速发酵装置，

整个装置分前处理室、高温发酵室和后处理室三部分，包括酸

化池、太阳能和沼气脱硫器，中部高温发酵室的中层为肠道式

厌氧发酵器，上层的整个屋面有太阳能热水器，下层有配套的

智能型沼气热水锅炉；前处理室的中层为酸化污泥pH值生物

调节器，下层有酸化池；后处理室的中层为沼气脱硫器，下层

有储肥库；该装置启动快、安全，耗能少，产气率和新能源的

利用率高，滞留期短，自动进出料，对环境保护好，可回收大

量的沼气能，无公害有机肥和硫等再生资源，适用于动物死尸

和有机垃圾的处理以及城市的管道沼气。

<REC>

<申请号>=CN200720094179.7

<名称>=寒冷地区户用沼气制取系统

<申请（专利权）人>=吉林省农业机械研究院

<发明（设计）人>=赵国明;矫云学;黄志永;张蕾蕾;张云硕;朱彧

<申请日>=2007.08.07

<地址>=130022吉林省长春市人民大街8016号

<摘要>=一种寒冷地区户用沼气制取系统，属于环境保护与可再生能源领域，主要由发酵罐(4)构成，发酵罐(4)两端设置有进料箱(2)和出料箱(11)，中间设有手动搅拌机构(3)，发酵罐(4)罐体上部中间位置设有引孔(5)，其特征是：所述发酵罐置于水泥池(12)中，水泥池与发酵罐中间放入生物反应堆(1)，生物反应堆与发酵罐一起由塑料布包裹，所述进料箱(2)和出料箱(11)，中间通有回流管(10)，起沼液回流搅拌的作用，所述水泥池的上面装有双膜盖板(9)，起保温与增温的作用；该系统可广泛应用于北方寒冷地区解决农村户用沼气越冬难的问题。

<REC>

<申请号>=CN200820131459.5

<名称>=水制氢多燃料外燃空气发动机

<申请（专利权）人>=占小玲

<发明（设计）人>=占小玲

<申请日>=2008.08.18

<地址>=570105海南省海口市滨海大道华信路花园大厦19D

<摘要>=本实用新型公开一种水制氢多燃料外燃空气发动机，属于热空气动力发动

机领域。主要由水制氢机、加热器、火嘴、火花塞、点火开关和冷热活塞、冷

热气缸、冷热连杆、冷热轴承、曲轴、冷却器、飞轮、回流管、回热器、旋转

轴等组成，其中水制氢机装在左上方，加热器设在左下方，冷热活塞各装在冷

热气缸中，冷热活塞上各装有冷热轴承，飞轮装在冷热气缸交接处，飞轮的小

头装有曲轴，中间设有旋转轴，右底部为机座。本实用新型结构简单、成本

低，可用廉价水制氢清洁能源或垃圾、秸秆生物质能、太阳能等多种燃料。由

于是外部加热，比专烧油气的内燃机噪音低、污染小、效率高。因此，氢能与

外燃机的有效结合，为绿色环保动力提供了一条新途径。

<REC>

<申请号>=CN200620021856.8

<名称>=多能秸秆气化器

<申请（专利权）人>=于祥;

<发明（设计）人>=于祥;崔洪双

<申请日>=2006.10.23

<地址>=156100黑龙江省富锦市三八路西段幸福灌区

<摘要>=多能秸秆气化器，本实用新型涉及一种用生物质作为能源的可发生可燃气体的锅炉装置。其目的是提供一种体积小，热效率高，价格低、能使焦油完全裂解和排除的多能秸秆气化器。本产品的组成包括：水箱(1)、锅炉(2)，锅炉(2)的内腔分为干馏区(I)、干燥区(II)和氧化区(III)，所述锅炉(2)安装在所述水箱(1)中，所述锅炉(2)顶部设有出气管道(3)，所述出气管道(3)与过滤器(4)相连，所述过滤器(4)与燃烧器(5)相连，所述锅炉(2)底部设有进气筒(9)。本产品用于利用秸秆作为能源产生燃气进行燃烧。

<REC>

<申请号>=CN200620067081.8

<名称>=一种流水脉冲器

<申请（专利权）人>=傅太平;

<发明（设计）人>=傅太平

<申请日>=2006.11.06

<地址>=362333福建省泉州市西效丰石砻工业区泉州市天龙环境工程有限公司

<摘要>=一种流水脉冲器，涉及一种水、废水或污水的生物处理，尤其是涉及一种用于污水处理厌氧反应池的新型布水装置——一种流水脉冲器。设有大小两容器，小容器固设在大容器内，小容器的容器口朝下，小容器内套设一出水管，出水管的出水口设于大容器的底部，在大容器的一侧设进水口，在大容器的上部设出气口。根据虹吸原理设计，可在短时间内脉冲形成大于平均流量的冲击流量，有利于厌氧反应装置进水的均匀分布，增加泥水接触的强度，不需要任何控制和操作，不消耗能源，无易损部件。此外，还利用厌氧反应装置中的气体进行内部循环，不会在脉冲过程中将空气带入反应器，因此不影响厌氧微生物活性。

<REC>

<申请号>=CN200720092553.X

<名称>=生物质材料压块机

<申请（专利权）人>=河南农业大学

<发明（设计）人>=赵祥雄

<申请日>=2007.11.06

<地址>=450002河南省郑州市文化路95号

<摘要>=一种生物质材料压块机，包括动力机构、由动力机构驱动的传动机构、带有进料口和出料口的料仓和装在料仓一端的动压板，所述的料仓有两个，每个料仓上均装有一个动压板，传动机构由一条传动杆和一端与它铰接在一起的两条推动轴所组成，两条推动轴的另一端分别与一个动压板相铰接。这种秸秆饲料压块机中动力机构所产生的驱动力通过传力机构得以放大，因此提高了能源利用率，降低了能耗，对产品中所使用的动力机构的要求也可适当降低，随之降低了产品的成本；由于该机器是利用一个动力机构同时对两个料仓加压，所以使生产效率提高两倍。本实用新型中的压块机结构较简单，因此加工制造容易。

<REC>

<申请号>=CN200820178025.0

<名称>=生物物质为燃料的补气式旋燃电热蒸汽锅炉的发电装置

<申请（专利权）人>=田应官

<发明（设计）人>=田应官

<申请日>=2008.11.17

<地址>=102615北京市大兴区长子营镇牛坊村天宫环保

<摘要>=一种生物物质为燃料的补气式旋燃电热蒸汽锅炉的发电装置，包括：

炉体、燃烧器、蒸汽发电机，其特征在于：所述的燃烧器以蜗旋式连通旋

燃炉膛，旋燃炉膛经过热器至热解器，热解器经余热器至余热锅炉内的气

旋分离炉膛，气旋分离炉膛下部经气旋分离炉膛冷却泡连解离器至净化器；

气旋分离炉膛气管依次连通冷却汽泡、净流锅炉、汽水分离器至净化器，

净化器通过净化仓连通排放管；所述的热解器设置补气加热炉壳体内，汽

泡连通汽囊，汽囊连通蒸汽发电机，汽囊设置在补气罐中，补气罐与热解

器连通，所述的空压机出气管通过气罐分别连通冷冻机、补气罐，冷冻机

连通冷却装置。本实用新型具有节约能源、节省设备开支、节约用水、提

高了发电效率及使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200820178080.X

<名称>=一种生物质气化锅炉

<申请（专利权）人>=黄华华

<发明（设计）人>=黄华华

<申请日>=2008.11.20

<地址>=100084北京市海淀区清华大学科技园创业大厦308室

<摘要>=本实用新型涉及一种生物质气化锅炉，包括炉体和转换器，所述炉体的上

部设有水槽，炉体上部的一侧设有输气口且通过管路连接到转换器内部，所述

转换器的内部设有三层过滤网，过滤网下部设有排焦油出口，过滤网上部设有

出气口；炉体上部的另一侧设有热水出口，炉体中部设有水箱，水箱内部均匀

分布有若干导热管；炉体下部设有出灰口，出灰口设有圆形风盘，出灰口左侧

设有送风口，出灰口右侧设有冷水进口。本实用新型有益效果：把生物质转换

成气体燃料，提高燃料的品位及能源利用率，有利于节约能源；而且体积小，

不用煤，燃烧率高，成本低，具有经济实用性；能代替燃煤锅炉，减少一氧化

碳、二氧化硫和烟尘的排放，改善大气环境。

<REC>

<申请号>=CN200520143322.8

<名称>=电动机器马

<申请（专利权）人>=梁晖

<发明（设计）人>=梁晖

<申请日>=2005.11.27

<地址>=410600湖南省宁乡县玉潭镇白马桥开发区黄花北路9号

<摘要>=一种涉及电动游乐设备技术领域的电动机器马，

由驱动部分、行走部分、控制部分、架构部分和皮毛部分等五

部分组成。该马是一种仿生物马的、用四蹄交替踏地行走的、

可供人骑乘游玩的和可驾驭的电动游乐设备，其外观形状为骏

马或熊猫等四蹄行走动物。其能源来自于蓄电池。电动机器马

的大腿由一个四连杆机构构成，该机构将曲轴的旋转运动转变

成前后四肢交替踏地的行走运动。本实用新型的有益效果是：

与现有游乐设备中大圆盘转马和“木牛流马”相比较，电动机

器马不需要人力驱动，也不是原地转圈，能使骑乘者自由驾驭，

体验到如同骑真马一样的乐趣。

<REC>

<申请号>=CN200720094711.5

<名称>=节能型的多规格生物质压缩成型机

<申请（专利权）人>=沈宗麟

<发明（设计）人>=沈宗麟

<申请日>=2007.12.04

<地址>=130012吉林省长春市延安大路17号

<摘要>=本实用新型涉及一种节能型的多规格生物质压缩成型机，属于机械类。它是在机座右上面设有电动机，电动机与减速机相连，减速机与螺旋推进器相连，在螺旋推进器下面设有轴承支座，螺旋推进器上方设有加料斗；在螺旋推进器前端设有套筒，套筒内设有压缩室和成型室；其优点是结构简单，节省能源，利于环保，能生产出多规格的生物燃料棒。

<REC>

<申请号>=CN200620016424.8

<名称>=0.2微米掺银离子陶瓷滤芯

<申请（专利权）人>=深圳市瑞源康进出口有限公司;

<发明（设计）人>=丁亚明

<申请日>=2006.12.12

<地址>=518000广东省深圳市南山区华侨城东方花园M－11栋

<摘要>=本实用新型公开了一种0.2微米掺银离子陶瓷滤芯，包括中空的滤芯本体，该滤芯本体的陶瓷过滤壁上具有滤孔，陶瓷过滤壁是由永久性掺入了均匀分布的银离子、优选为硅藻泥和粘土的原材料制成，陶瓷过滤壁上的滤孔孔径为0.2微米。此外，滤芯本体内还可设置活性炭、精选的优质矿石、麦饭石当中的任意一种或其组合的过滤材料。本实用新型能够一次性直接滤除水中的杂质、原生物以及几乎所有细茵，而又能保留住人体所需的微量元素，掺和在陶瓷滤芯中的银离子则会将剩余的细茵和病毒杀死；而且不需再添加任何辅助设备，也不需用电和加热等过程，操作安全节约能源；过滤过程中不产生噪音、废水和废物，不会造成任何的环境污染。