船舶制造

<REC>

<申请号>=CN200820216271.0

<名称>=船舶气压密封装置用分气环

<申请（专利权）人>=江苏华阳重工科技股份有限公司

<发明（设计）人>=丁郁华

<地址>=224200江苏省东台市经济开发区振兴路16-1号

<摘要>=本实用新型涉及船用配件，尤其涉及船舶气压密封装置中的分气环的改

进。包括两块相对设置的相互平行且形状、大小均相同并同轴的圆环形托板，

以及连接并支撑所述两托板的环形的支承梁，该支承梁上开有进气孔，所述的

支承梁径向的最小厚度L<sub>Z</sub>与托板宽度L<sub>T</sub>之比大于等于1/8且小于等于1，所述

的托板和支承梁由高分子材料制成。既使得制造工艺简单可行，降低加工成本，

又能降低材料成本。

<REC>

<申请号>=CN200610046680.6

<名称>=碳纤维复合材料制造的船舶、舰艇推进器

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种碳纤维复合材料制造的船舶、舰艇推进器，

主要由推进器页片、推进器轴组成，其推进器页片和推进器轴

呈一体装置，根据所需要的船舶、舰艇机械设备推进器技术参

数及具体标准要求，采用碳纤维复合材料专用碳纤维粘合剂模

具方式模制而成，可节省发动机很大功率，加快航行速度，主

要部件的减轻发动机会节约大量的动力，适用于船舶、舰艇的

推进器，以降低发动机和电动机的能源消耗，带来节约大量的

动力和能源。

<REC>

<申请号>=CN88108190.6

<名称>=高抗空泡剥蚀铝硅青铜合金

<申请（专利权）人>=中国船舶工业总公司第七研究院第七二五研究所

<发明（设计）人>=李公廷

<地址>=河南省洛阳市

<摘要>=高抗空泡剥蚀铝硅青铜合金，适用于制造船舶螺

旋桨及耐海水腐蚀的阀体、泵体等铸体。合金的成分

范围如下：Al6.5～8.5％、Ni5.2～6.8％、Fe5.2～6.8％、Si1.0～5.0％余量Cu。本发明无毒性、造价低，适用于砂型、石墨型等各

种造型材料。通过海上实桨试验证明，空泡剥蚀失重

量仅仅是目前国内船舶螺旋桨材料的十分之一，是理

想的船舶螺旋桨用材料。

<REC>

<申请号>=CN200610047054.9

<名称>=新型防爆密封复合材料

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种用碳纤维复合材料制造的新型防爆密封复

合材料，主要制造工艺流程是采用高强度PAN基碳纤维采取

短切方法与橡胶、工程塑料采取将短切的碳纤维用风吹方法，

与不停止搅拌的橡胶、工程塑料高温制造成专用颗粒原料，根

据不同密封材料的需要选用一定比例的专用颗粒原料，采取模

具等进行高温固化、加温、加压、定性即可。常用的一般防爆

密封材料其碳纤维应当占总体材料的45－55％与橡胶、工程塑

料进行合成。优点：耐腐蚀，抗高温，不老化，质轻、材料易

得、经久耐用、轻便、安全，是其它金属及合成材料无法比拟

的。

<REC>

<申请号>=CN200610046789.X

<名称>=用碳纤维复合材料制造的高强度、高弹性新型体育跳板

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种用碳纤维复合材料制造的高强度、高弹性新

体育跳板，本发明主要包括有经纺织成网状高级碳纤维、柔性

环氧乙烯基酯树脂等原料与跳板基座组成，其多层经纺织成网

状高级碳纤维与柔性环氧乙烯基酯树脂等原料、进行改性层层

模制复合、焙烧、高压力压实、打磨修复表面并与跳板基座进

行固定性镶嵌连接而成，跳板基座和跳板支点材料为钢制材料

或钢筋混凝土、均可与跳板进行传统方式固定性镶嵌，然后按

国家有关体育跳板的质量要求及有关标准进行测试改进后、形

成一种用碳纤维复合材料制造的高强度、高弹性新体育跳板。

具有高强度、高模量、体积重量1.9左右，强度是钢材的60

多倍，其弹性模量是铝合金的4倍以上等。

<REC>

<申请号>=CN200610047047.9

<名称>=新型机动车系列传动轴材料

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种高级碳纤维复合材料制造的新型机动车系

列传动轴材料，是将塑料、树脂、金属或有色金属材料高温熔

化后与碳纤维的网状、布状、及短切丝在特殊气体的保护下进

行复合、经模具高温压模固化成型，也可采用碳纤维长丝缠绕

或短丝压模注塑，或者将金属熔化在液态时保证无氧环境下进

行浇铸，再进行焙烧，然后送进负高压容器中进行浸质，反复

需要数个过程，致使整体结构材料体积密度均达到1.9以上。

然后进行气象物理沉积致密，最后进行表面处理，需要繁杂的

工艺过程来满足设备整体性能、结构的质量要求。具有自身润

滑、耐温、耐磨、质轻、坚固、易成形、制造周期时间短，适

应产业化能力等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610047051.5

<名称>=拍照、通讯、记录用的黑匣子壳体材料结构

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=用高级碳纤维复合材料制造的用于飞机、卫星、

飞船拍照、通讯、记录用的黑匣子壳体材料结构，其主要材料

及制造工艺流程是采用高级碳纤维复合材料和现代工艺技术

手段、将高强度、高模量碳纤维编制成的布与高温熔化的工程

塑料压模固化成型，再进行焙烧，然后送进负高压容器中进行

浸质，反复需要数个过程，致使整体结构材料体积密度均达到

1.9以上。然后进行气象物理沉积致密，最后进行表面处理。

需要繁杂的工艺过程来满足设备整体性能、结构的需要。具有

设备整体结构质量轻、耐高温、耐烧毁、导电优秀、屏蔽性能

好、防水防潮性能好，耐冲击、耐老化、抗腐蚀等诸多优越性

能。

<REC>

<申请号>=CN200610046688.2

<名称>=碳/碳复合材料制造的各种机械传动齿轮

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种采用碳纤维增强树脂及其碳/碳复合材料制造的各种机械传动齿轮，本发明主要包括有齿轮体、齿轮齿体、齿轮尖、齿与齿间凹槽构成，其以上构造呈一体装置，其制作方法是：将PAN基高强度碳纤维与金属或工程塑料进行复合或聚氧化钾稀进行复合材料制作，将碳纤维进行短切加工，以碳纤维50％－60％的固定物与金属或工程塑料进行复合或聚氧化钾烯材料进行复合压模固化成型。优点：具有高强度、高模量、耐高温、拒腐蚀、耐低温、不变型、自身润滑，适应机械产业化、节省时间、节约生产环节、节约劳动力、节省资源、环保卫生，没有加工废弃物，适用范围是适合所有机械、船舶、车辆、飞行器具、钟表、仪器、仪表、所有机械齿轮。

<REC>

<申请号>=CN95192784.1

<名称>=冷藏船的货舱

<申请（专利权）人>=卡费尔隔热技术有限公司

<发明（设计）人>=德克·莱曼;格哈德·霍尔特弗雷特;贝恩德·维托夫

<地址>=联邦德国不莱梅

<摘要>=本发明涉及

冷藏船在船内的货舱设计，

货舱有装在支柱(14)上的

货盘架(6)，和有内部金属

护板(5)的隔热装置(4)。在

支承货盘架(6)的支柱(14)

下面有垫板(9)，它们用有承载能力的材料制造，并靠放在船的

支承结构上；这些垫板(9)穿过隔热装置(4)的隔热材料和它的

护板(5)、从周围的隔热材料突出，并有防水的盖(11)，此盖(11)

与周围隔热装置(4)的金属护板(5)搭接、与之构成防水的连接，

以及支柱(14)的底板(13)固定在盖(11)上。用于可堆放货盘的输

送系统导轨(16)的区域内，在输送系统的底轨(16)下面也有一

块垫板(9)，它靠放在船的支承结构上，穿过隔热装置(4)的隔热

材料、从周围的隔热装置突出，并有一个防水的盖(11)，盖与周

围隔热装置的金属护板(5)搭接、与之构成一个防水的连接、

以及支撑着底轨(16)。

<REC>

<申请号>=CN02102965.2

<名称>=高强度钢性球铁的制造方法

<申请（专利权）人>=王启振

<发明（设计）人>=王启振

<地址>=130042吉林省长春市平治小区6号楼203室

<摘要>=一种高强度钢性球铁的制造方法是在熔化铁液

时使用60％至95％以上大量的废钢，很少量使用优质高炉生

铁和回炉料，经过高温过热获得高性能、高强度、高延伸性、

重力浇注无铸造缺陷的、似钢的低碳低硅亚共晶或共晶的低成

本高强度钢性球铁的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN200610046776.2

<名称>=碳/碳复合材料制造的机械发动机火塞轴瓦材料

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种采用碳纤维增强树脂及其碳/碳复合材料制

造的机械发动机火塞轴瓦材料，其以上构造呈一体装置，其制

作方法是：将PAN基高强度碳纤维与金属或聚氧化钾稀进行

复合材料制作，将碳纤维进行短切加工，以碳纤维50％－60

％的固定物在专用气体的保护下、与经高温熔化的金属或聚氧

化钾烯材料进行复合、经模具压模固化成丕型，然后采用专用

洗床设备等进行细加工，还要经过热处理其增加强度，废品率

非常低、如果出现废品还可以重复利用再次加工。优点是省去

油润滑，适应产业化、机械化、节省时间、节省生产环节、节

约劳动力、节省资源、环保卫生，没有加工废弃物。

<REC>

<申请号>=CN200810060703.8

<名称>=船舶艏柱的制造方法

<申请（专利权）人>=扬帆集团有限公司

<发明（设计）人>=张捍力;柳向阳;芮晓松;杨跃武

<地址>=316100浙江省舟山市普陀区沈家门街道鲁家峙169号

<摘要>=本发明提供的船舶艏柱的制造方法，先将设计成型的船舶艏柱的外板从中线划分成左右两块，并将每块划分成单轴柱面的单元小块，再用钢板落料，所得料经过轨压、火工矫正后得到单元小块实样，最后焊接拼装。与现有以铸钢制造的技术相比本发明建造周期短用料省而价低，运输、安装方便成本低。成品率高，轧制钢板火工校正成型准确。工艺简单，焊接要求一般。

<REC>

<申请号>=CN200710036220.X

<名称>=一种利用泡沫塑料制造双层板船舶的方法

<申请（专利权）人>=上海海马海洋生物科技开发有限公司;

<发明（设计）人>=邹兴;邹顾洁

<地址>=201900上海市宝山区双城路339弄51号

<摘要>=本发明涉及一种利用泡沫塑料制造双层板船舶的方法，其特征在于，它包括下列步骤：制造的双层板船舶，外板与内板之间使用螺纹钢板，用喷砂等技术除去纵横骨架钢板上的铁锈，涂上黏合剂，填满熟化的预发泡聚苯乙烯颗粒，用高压热蒸汽受热膨胀，使颗粒泡沫化，冷却后泡沫塑料与外板和内板之间的钢结构黏合成一体。船舶被撞击或触礁，外板内泡沫塑料与内板形成缓冲，船舶内板不易撞穿，外板撞穿也不漏水。本发明的优点是：船舶航行安全系数高，使用年限长，维修保养方便。

<REC>

<申请号>=CN200680044365.8

<名称>=用于多功能数据和工程系统205的方法和装置

<申请（专利权）人>=倪豪杰

<发明（设计）人>=倪豪杰

<地址>=新加坡新加坡

<摘要>=本发明涉及一种安装和装备在船舶上的生产设备的方法，首先使用通海吸水箱向压载舱内装满海水，保证合理的稳定系数以使生产设备连续且安全地运行。

<REC>

<申请号>=CN200710113254.4

<名称>=船舶船舱修造特种除锈喷漆机器人

<申请（专利权）人>=山东科技大学

<发明（设计）人>=江  浩;王传江;樊炳辉

<地址>=266510山东省青岛市经济技术开发区前湾港路579号山东科技大学信息与电器工程学院

<摘要>=本发明属于船舶维修制造领域，专门用于船舱钢结构内部空间除锈和喷漆的专用

特种机器人，结构简洁、能够满足各种船舶不同大小船舱的使用，能够方便地实现机

器人除锈和喷漆作业时的三维空间作业面的转换，整机机动性好，易于维护，造价也

较低。

附图说明，图1是船舶船舱修造特种除锈喷漆机器人的结构原理图。

喷枪1具有画圆的转动功能，并与水平移动架2连接，水平移动架2安装在水平

移动导轨3上，并可以在水平移动导轨3往复直线移动，水平移动导轨3与转换移动

架4连接，并可在转换移动架4上转动，转换移动架4安装在转换移动导轨5上，并

可以在转换移动导轨5上往复直线移动，转换移动导轨5与垂直移动架7连接，并可

在垂直移动架7上转动，垂直移动架7安装在垂直移动导轨6上，并可在垂直移动导

轨6上往复直线移动，垂直移动导轨6与机器人移动底盘8连接，移动底盘8具有移

动行走功能。

<REC>

<申请号>=CN200610046681.0

<名称>=用高级碳纤维复合材料制造飞行器具

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种用高级碳纤维复合材料制造飞行器具，本发

明主要由高性能碳纤维复合材料与TDE－85等工艺性、耐热

性均很优异的高性能环氧树脂组成，其制造工艺流程是根据飞

行器具的设计参数、工艺质量标准要求，将高性能碳纤维采用

三维立体工艺编织，同时与高性能环氧树脂经工艺固化模制再

经表面工艺处理而成。优点：碳纤维/环氧树脂复合材料具有比

强度、比模量高，密度小，结构尺寸稳定，耐热、耐低温以及

材料性能可设计性等优点，加之采用碳纤维等纤维采用三维立

体编织法工艺技术，并优化了固化工艺制度。可发挥所有运载

器具的最佳效益与作用。其减轻器具本身重量，减少燃料消耗

量，提升运载能力。节约能源，提高效益，其材料可以回收再

利用等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610046793.6

<名称>=碳纤维增强金属复合材料

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=一种碳纤维增强金属复合材料，主要制造工艺技

术流程是将所需要的金属材料采用高温方案将金属融化，再利

用气体保护同高强度碳纤维进行复合，根据所需要的部件采用

模具灌注的方法。再根据所需要材料的性能进行保温或冷却工

艺处理便制造出碳纤维增强金属复合材料。碳纤维与有色金属

合成工艺大致相同，有所区别的要与碳纤维制成的碳/碳复合材

料合成，是将通过高温熔化的有色金属在惰性气体的保护下与

碳/碳复合材料进行渗透，定型、加工。主要优越性能是：强度

高、质量轻、耐腐蚀、耐高温、耐摩擦及不需要油润滑等诸多

优点。

<REC>

<申请号>=CN200610046784.7

<名称>=一种消音、烟尘净化装置

<申请（专利权）人>=肖忠渊

<发明（设计）人>=肖忠渊

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区唐山街51号3－8楼

<摘要>=用于机动车辆、船、舰艇等燃油和燃煤机械、锅

炉等消音排烟装置、所采用碳纤维复合材料制造的一种消音、

烟尘净化装置，其排气管一端与燃烧机械排气口螺丝杆连接盘

贯通式连接，另一端进入烟尘过滤器与烟尘过滤器串套式用环

形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式连接，烟尘过滤器与消音器管头公母

螺丝旋紧式连接，烟尘储存器串套在烟尘过滤器外表位置、其

两端用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式镶嵌连接在上部在排气管

上、下部在消音器上、其中部呈凸形而形成储存烟尘空间位置，

此项装置技术不仅环保，对节能永续利用有限资源将起到积极

作用。

<REC>

<申请号>=CN00101733.0

<名称>=重能自驱动车

<申请（专利权）人>=刘勇岑

<发明（设计）人>=刘勇岑

<地址>=614400四川省乐山市犍为县嘉阳煤矿石溪差转台

<摘要>=该发明是由上层车体与载重作用在与之相联的

滚轮上，滚轮作用在与下层车架相联的斜面(或曲面)上，产生

有水平方向的作用力，其反作用力通过滚轮轴压在与下层车架

相联的扭力弹簧上，使上层车体同下层车轮架随动，整车向前

自动行驶。用途：1.重能自驱动车主要作为运载人及物的交通

工具，不用燃料作能源、制造使用方便、无污染，或成本低；

2.与任何需要能源的机械或产品组合而成新的专利或新产品，

如称为重能或重力等的发电机、船舶、工农业机械等。

<REC>

<申请号>=CN00110741.0

<名称>=使船舶不沉的方法及不沉船

<申请（专利权）人>=杨清太

<发明（设计）人>=杨清太

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区安通街热电宿舍安通九道街3－4号

<摘要>=一种使船舶不沉的方法,是在船舶的内、外壁之间

填充软质聚合填充料,采用这种方法制造的不沉船,它有一个封

闭的船仓体,它有内、外壁,在内、外壁之间填充有轻质聚合填

充料,这种新型结构的装置在水上行驶时一但遇到意外事故,船

体出现裂纹,水也不会进入船体内、外壁之间,因此具有浮力使

之不沉,本发明的设计可广泛用于制造各类军舰、船舶。

<REC>

<申请号>=CN00136060.4

<名称>=一种带有铝箔蜂窝板夹芯的绝热防火墙板及其制造方法

<申请（专利权）人>=深圳市天惠意净化有限公司

<发明（设计）人>=王苏元

<地址>=518002广东省深圳市罗湖区春风路庐山大厦B座7E

<摘要>=本发明公开了一种带有铝箔蜂窝板夹芯的绝热

防火墙板及其制造方法,具有1～2面厚度为1～15毫米的不燃

烧聚乙烯化学交联高发泡体PEF板,金属板和PEF板由厚度为

1～4毫米的阻燃胶粘剂与硅溶胶重量比为3～5∶1的混合物

涂料层粘结,解决了现有防火墙板防火性能和绝热效果不能同

时兼优问题,具有防火性能好、绝热效果佳和制造工艺简单等优

点,广泛适用于各类建筑物尤其是住宅、高科技空气净化房及船

舶装修用轻质绝热防火墙体材料。

<REC>

<申请号>=CN01114318.5

<名称>=多腔复合内压超轻超强结构件及其制造方法

<申请（专利权）人>=王践志

<发明（设计）人>=王践志;王伟岑;王伟岩

<地址>=066001河北省秦皇岛市海港区燕海里20栋9号

<摘要>=一种复合内压超轻超强结构件及其制造方法，包

括外壳，外壳内有充气内胆和充气内衬，其优点是结构件强度

高，刚性好，重量轻，造价低，工业化生产容易。特别是对大

跨度的梁，顶的用途有极其广阔的前景，对制造永不沉的船舶

的梦想可以实现，对移动性建筑有极其广阔的前景。

<REC>

<申请号>=CN01119407.3

<名称>=一种提高螺旋推进装置效率的方法

<申请（专利权）人>=佟宪良

<发明（设计）人>=佟宪良

<地址>=152013黑龙江省绥化市永安镇

<摘要>=一种提高螺旋桨推进装置效率的方法属于船舶

螺旋推进装置制造领域,采用本发明后能以导入的气代替空化,

导入气体的流体压力要比发生空泡的流体压力高,因此,导入气

压力总是优于空化的产生压力,从而使导入气桨可有效地消除

了空泡,达到提高效率,提高工作转速,减掉了减速齿箱,且导入

气体的压力与提高效率成正比,增加了船舶的续航能力,桨直径

的减小,使航道的通航能力增加,空气的导入使行船舶的水域溶

氧量增加,降低了,水域的BOD、COD值。

<REC>

<申请号>=CN01144179.8

<名称>=原子灰

<申请（专利权）人>=陈希元

<发明（设计）人>=陈希元

<地址>=066001河北省秦皇岛市海港区西港路北端雪亮玻璃厂院2号

<摘要>=本发明公开了一种原子灰,其固化剂由过氧化环

乙酮、邻苯二甲酸二丁脂、气相级白炭黑组成;其主剂中各组份

及其含量为(重量份):不饱和树脂100、苯乙烯0－17、滑石粉

130－195、锌钡白和/或钛白粉0－5、活性二氧化硅2－8、异

辛酸钴1.5－3.5、群青0－1、特丁基邻苯二酚0.01－0.5、N·N

二甲基苯胺0.125－0.3;其广泛用于汽车制造与修理、船舶、机

车、高档家具及家用电器产品,具有干燥速度快,附着力强、表

面干燥,无粘稠感,打磨性能好、触变性好,耐候性好、稳定性好

存放时间长的优点,且有害物质苯乙烯含量低,环境污染小。

<REC>

<申请号>=CN02115523.2

<名称>=能提高航速的喷气气垫装置

<申请（专利权）人>=周勃

<发明（设计）人>=周勃

<地址>=464325河南省息县许店乡政府

<摘要>=能提高航速的喷气气垫装置,涉及一种装在船周

围的充气、喷气装置。它是在船舷周边安主气管,主气管的进气

口通过增压贮气钢瓶接空气压缩机,主气管下接有多根支气管,

支气管环绕固定在船舷及船底部,每根支气管上有多个扇形喷

气嘴。本发明工作时,从增压贮气钢瓶向主气管、支气管送进高

压气。送进的高压气从扇形喷嘴喷出,喷出的气流在船周围形成

一将船体及水隔开的气垫,减少船在行驶时水对船产生的阻力,

从而有效提高船速。本发明结构简单、造价低、能耗低、易于

制造、安装维修方便,可适用于各种吨位的船舶。

<REC>

<申请号>=CN02116842.3

<名称>=微型硅桥式热对流加速度传感器

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=李志信;罗小兵;过增元;胡桅林

<地址>=100084北京市海淀区清华园清华大学

<摘要>=本发明属于传感器技术领域,涉及一种微型硅桥

式热对流加速度传感器加速度传感器。包括一密封腔体,在该腔

体中心处的一加热丝,对称置于该加热丝两侧的两对温度传感

器,以及由该两对温度传感器构成的桥式温度检测电路。在汽

车、航空、船舶导航系统、民用产品及军事等领域中有广泛的

应用。本发明采用热对流原理来检测加速度信息,没有质量块,

可工作在高量程下,耐冲击;采用硅微加工方法制造,便于大批量

生产,尺寸小,成本低;用两对温度传感器检测加速度信息,并对

结构参数和工作介质作了优化,使它具有良好的线性度、灵敏度

和响应频率。

<REC>

<申请号>=CN02123431.0

<名称>=人工合成水基催化柴油添加剂及其制造方法和应用

<申请（专利权）人>=黄淳

<发明（设计）人>=黄淳

<地址>=430022湖北省武汉市青年路24号武汉科达高能燃料有限公司

<摘要>=本发明涉及一种人工合成水基催化柴油添加剂

及其制造方法和应用。本发明的水与柴油合成燃料添加剂的组

成，按重量百分比为：TX－18为58－68％，S－80为6－10％，

T－80为5－8％，石油磺酸钠10－15％，正乙烷4－6％，钛

酸盐2－4％，烷基萘4－7％。其制造方法为将上述原料按比

例混合，高速搅拌，反应，沉静消泡成乳状液体。本添加剂用

于制造水与柴油合成燃料。此合成燃料的物理指标和化学性能

必须符合与柴油相似，对以柴油为动力源的工程机械、发电机

组、船舶、燃油锅炉等无副作用，平均节油率达10％。

<REC>

<申请号>=CN02126693.X

<名称>=自循环节能发动机

<申请（专利权）人>=张明江

<发明（设计）人>=张明江

<地址>=835000新疆维吾尔自治区伊宁市解放路1巷58号111

<摘要>=一种节能的发动机，以水的电解后的氢气为燃烧

动力，同时将排出的水蒸气回收再利用的发动机，由于水分子

过滤筛的安装，使发动机的供水源大大放宽，从而使装配了该

节能发动机的产品有更低的运行成本，而制造成本并没有大幅

度增加。该技术从而具有了竞争力和推广性，在动力船舶中使

用该发动机技术有无比的节能性和竞争力。

<REC>

<申请号>=CN02130778.4

<名称>=一种牺牲锌阳极带的挤压制造方法

<申请（专利权）人>=北京有色金属研究总院

<发明（设计）人>=何德山;陈剑秋;金其坚;方信安;侯德龙

<地址>=100088北京市新街口外大街2号

<摘要>=一种牺牲锌阳极带的挤压制造方法。该方法包括

下述步骤：(1)对挤压筒和模具进行加热，挤压筒的加热温度为

200℃－300℃，模具的加热温度为240℃－400℃；(2)同时将

原料锌或锌合金进行加热，加热温度为120℃－300℃；(3)在

加热后的模具中穿入铁芯；(4)然后，将加热后的原料锌或锌合

金装入挤压筒，开动挤压机，通过挤压，使坯料经过模具即成

为牺牲锌阳极带。挤压牺牲锌阳极带长度可达到无限长。锌带

中心的铁芯不变形，不被拉伸。铁芯与基体锌或锌合金之间接

触良好。铁芯偏心度小，保证锌阳极带腐蚀均匀。韧脆转变温

度低，能在低温环境下正常施工。适用于海水、盐水介质中的

船舶、机械设备及低电阻率土壤中的管道、电缆等设施金属防

腐蚀的阴极保护。

<REC>

<申请号>=CN02133483.8

<名称>=压水型船舶推进器

<申请（专利权）人>=彭炳忠

<发明（设计）人>=彭炳忠

<地址>=610064四川省成都市四川大学电子信息学院

<摘要>=一种压水型船舶推进器,它由水腔[1],位于水腔

内的压水板[2],由传动装置带动的前推动杆[3]和后推动杆[4]

组成。应用它可以大幅度降低由

螺旋桨快速旋转所造成的湍流,节约能源,从而降低运营成本。

由于燃料消耗减少,还可以减少对环境的污染;此外还可以避

免外物对螺旋桨的缠绕,影响船舶的前进,并保护水中的野生生

物。而且其设计和制造成本远低于螺旋桨推动器。

<REC>

<申请号>=CN03117043.9

<名称>=一种抗菌防火板及其制造方法

<申请（专利权）人>=马青

<发明（设计）人>=马青

<地址>=315500浙江省奉化市茗山路125幢1号

<摘要>=本发明公开了一种抗菌防火板及其制造方法，克

服了现有产品只能防火隔热不能抗菌、杀菌的缺陷。它含有由

酚醛树脂浸渍纸为基材的防火层，在防火层的单面或双面粘合

有抗菌层。所述的抗菌层以附着有杀菌剂的三聚氰胺甲醛树脂

浸渍装饰纸为基材；所述的杀菌剂是银离子和锌离子；抗菌层

装饰纸表面印有图案作装饰层。抗菌防火板的制造方法包括防

火和抗菌树脂的制备、防火层和抗菌层的浸渍和烘干以及将防

火层与抗菌层组坯加热、加压成型步骤。本产品经检验表明对

金黄色葡萄球菌和大肠杆菌有抑菌作用。本产品构思新颖，社

会效益大，可广泛应用于飞机、火车、船舶和客车等交通工具

以及舞厅、会场和影剧院等公共娱乐场所。

<REC>

<申请号>=CN03135592.7

<名称>=一种改进型纸基摩擦材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=徐子才;汪懋;卜京;温学成;杨国东

<发明（设计）人>=徐子才;温学成

<地址>=400040重庆市高新区石桥铺高庙村张坪社198号

<摘要>=本发明涉及一种用于制作机械、车辆、船舶等动

力传输、制动总成中的摩擦片的纸基摩擦材料及其制造方法。

其主要组份的重量百分比为：基体40－60％；摩擦剂5－10％；

摩擦调整剂：4－20％；成形剂：15－35％。其方法是按上述

比例称量各组份，进行疏解制得浆料；对浆料进行碎浆、抄造

原纸、冲裁；在成形剂中浸渍、热固化；与芯板帖合、热固化

得成品。本发明提供的是一种摩擦系数高、耐磨性好、耐热性

优良的摩擦材料；且产品制造工艺和产品质量易于控制。

<REC>

<申请号>=CN03140353.0

<名称>=活动气囊不沉船

<申请（专利权）人>=傅德俐

<发明（设计）人>=傅德俐

<地址>=518001广东省深圳市罗湖区布心太白居6栋208号

<摘要>=本发明涉及一种活动气囊不沉船。目前的船舶、

战舰装备已经非常先进，但是在出现大风大浪等恶劣天气或特

殊情况发生时，沉船的危险依然存在，制造出永不沉没的船舶

只是人们的梦想，在此领域的探索，只是一片空白。本发明在

现有船舶的两侧船边设置一个带有活动盖板的夹层，在夹层内

设置数个独立与充排气机和充气及放气管道相连通的活动气

囊，当危险发生时，通过电机打开盖板，给活动气囊充气，使

船体两边各组成一道不怕撞击与击穿的、浮力巨大的浮力带，

将船体托起，永不沉没。本发明安全可靠，可操作性强，广泛

运用于大中型船舶战舰等，方便实用，利于推广。

<REC>

<申请号>=CN200310110171.1

<名称>=环保型不沉船

<申请（专利权）人>=戎新国

<发明（设计）人>=戎新国

<地址>=456250河南省鹤壁市浚县城关镇永康街86号

<摘要>=本发明公开了一种环保型不沉船，它是以固体浮

体平台取代船舶的浮力舱，其固体浮体平台结构包括：金属板

船底、与金属板船底连为一体的船体金属架、船底上面填充有

泡沫塑料浮体、泡沫塑料浮体上面是一压在浮体平台四边缘上

的紧固压板、紧固压板与金属板船底之间连接有数个紧固螺

栓，通过紧固螺栓使泡沫塑料被牢牢夹在紧固压板与金属板船

底之间。本发明制造成本低廉，制造工艺简单，主要原材料取

自废旧泡沫塑料、废角钢或钢管、镀锌铁皮、泡沫塑料粘合剂

及防水膜布、板材，与同样大小钢船和木船相比，其价格可降

50－70％。并且不存在透水沉船事故，特别适用于制造水上游

览船和浅水运输船。

<REC>

<申请号>=CN200410017511.0

<名称>=一种利用硅铝层岩制造超硬产品与超轻材料的方法

<申请（专利权）人>=张惠民;许德顺

<发明（设计）人>=张惠民

<地址>=201316上海市南汇区航头镇333号

<摘要>=本发明涉及一种利用硅铝层岩制造超硬产品与

超轻材料的方法，其特征在于：将硅铝层岩用粉碎机粉碎，然

后用膨胀管进行膨胀，对膨胀后的中空硅铝层岩颗粒进行渗氮

处理。对膨胀后的硅铝层岩颗粒的气体渗氮。所述的超轻材料

为膨胀后的中空球珠，中空球珠的表面有渗氮层，中空球珠的

直径为原颗粒的3－7倍。将具有中空的球珠进行超细粉碎，

然后对超细粉末进行渗氮，渗氮后的超细粉末放入石墨模具烧

结成制成品。超细粉碎为丝米级。对超细粉末进行气体氮或液

氮渗氮。烧结在石墨模具中进行。本发明的优点是能将硅铝层

岩加工成超轻材料和超硬产品，能广泛地应用于建筑业，工业

上的耐高温、耐磨的发动机中的活塞、气缸，和船舶工业中的

船壳制造。

<REC>

<申请号>=CN200410024228.0

<名称>=一种陶瓷喷砂嘴及其制备方法

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=邓建新;刘莉莉;丁明伟;艾兴

<地址>=250061山东省济南市历下区经十路73号

<摘要>=本发明属于先进制造技术领域，涉及一种陶瓷喷

砂嘴及其制备方法。它是以

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>为基体、(W，Ti)C固溶体为强化相，采用热压烧结工艺

制备的梯度功能陶瓷喷砂嘴。该梯度功能陶瓷喷砂嘴为多层结

构，组分呈梯形分布，(W，Ti)C固溶体的含量从喷砂嘴入口

处到喷砂嘴出口处逐渐减小。通过控制陶瓷喷砂嘴材料成分的

梯度变化可实现其力学性能的合理梯度变化。制备的梯度功能

陶瓷喷砂嘴，其入口部位形成的残余压应力可部分抵消外载造

成的拉应力，从而可缓解陶瓷喷砂嘴内的机械应力。喷砂冲蚀

实验结果表明：梯度功能陶瓷喷砂嘴的抗冲蚀磨损能力比普通

均质陶瓷喷砂嘴显著增强，使用

寿命大大提高。可广泛应用于机械、石油、化工、汽车、船舶、

冶金等行业的各种表面处理。

<REC>

<申请号>=CN200410098472.1

<名称>=浮船式船闸应用方法

<申请（专利权）人>=李林山

<发明（设计）人>=李林山;李娇

<地址>=030001山西省太原市南华门2号3－101室（香榭舍公寓）

<摘要>=本发明是一种船舶提升装置的船闸。由长方体的

一个长宽底面、两个长高侧面、两个宽高前后面组成的整体的

五个面的船壳体。船壳体的前后面是两个可开闭的闸门，闸室

内无水时，船壳体浮于水面，可以当作船只使用，自行移动。

用造船材料工厂化制造。船壳体纵向沉入水底，两侧横向设置

土厂堤挡水后船闸即可使用，因淤积等变化后，可以将船壳体

浮起重新设置。船壳体是上大下小的斗形，大小相同的标准船

壳体，可以通过正在使用的船闸。

<REC>

<申请号>=CN200410095499.5

<名称>=重能自驱动车

<申请（专利权）人>=刘勇岑

<发明（设计）人>=刘勇岑

<地址>=614400四川省乐山市犍为县嘉阳煤矿石溪差转台

<摘要>=一、发明名称：重能自驱动车。二、所属技术领

域：机械制造。三、所要解决的技术问题：将重能转化为机械

动能。四、主要技术特征：它是由上层载重车体作用在与之相

连的连接轴上，该轴的连接杆，一头与下层的车体架斜面相连，

一头与斜面上的轮带(或绳、链等)相连，该轮带旁设一受力轮

与斜面一起产生有方向一致的水平力，使上层车体同下层车轮

架随动，整车向前自动行驶。其刹车、转向、调速、加力、照

明、信号、蓄电、外罩等附加设施可据用户用途设计出各种型

号和规格，其车轮可设计为贰至多个。五、用途：1.重能自驱

动车主要作为运载人及物的交通工具，不用燃料作能源，制造

使用方便，无污染，成本低；2.重能自驱动的原理及产品可与

任何需要能源的机械或产品组合而成新的专利或新产品，如称

为重能或重力等的发电机、船舶、工农业机械等。

<REC>

<申请号>=CN200410155441.5

<名称>=除油剂

<申请（专利权）人>=淄博西贝子化工有限公司

<发明（设计）人>=边纯祥;贾锡君

<地址>=255000山东省淄博市张店区中心路张钢北邻淄博市第三橡胶厂院内

<摘要>=本发明涉及一种除油剂，由下列重量配比的原料配制而成：小分子水300～400份、二亚磷酸二月桂酯)络四辛氧基钛偶联溶剂80～120份、脂肪酸环氧乙烷加成物渗透剂70～110份、芳烃溶剂170～210份、复合表面活性剂160～210份。组成科学合理，产品无毒、无刺激性气味，为水溶性，对皮肤无刺激性，对人体健康无影响，对清洗物体和油漆保护膜无腐蚀破坏作用，安全可靠，使用方便，快速省时，清理效果好。可广泛应用于航空、列车、船舶、军工装备、石油开采加工、储油罐、输油管道、印刷机械、电力设备、机械设备加工制造、维修保养及车库、机房地面等领域的油污、油渍清除。

<REC>

<申请号>=CN200480037525.7

<名称>=船体及其制造方法

<申请（专利权）人>=法格达拉海运系统公司

<发明（设计）人>=S·约恩松

<地址>=瑞典厄勒格伦德

<摘要>=一种船体，尤其是油轮、运送化学品的船舶、客

船及渔船，包括位于骨架、纵向加强肋和纵梁上的支撑结构上

的由钢板或铝板形成的内壳体，具有改进的浮力和能量吸收能

力，及制造该船舶的方法。在外壳体(200)和内壳体(202)之间具

有主要是闭合孔的泡沫塑料材料层(204)。外壳体由高强度钢板

制成，其中在受到外部应变时，外壳体和泡沫塑料材料适用于

相结合地构成能量吸收变形区。

<REC>

<申请号>=CN200510002745.2

<名称>=醇酸船舱漆及其制造方法

<申请（专利权）人>=梁新方

<发明（设计）人>=梁新方

<地址>=317500浙江省温岭市松门镇松寨村

<摘要>=本发明公开了一种船舶用及钢结构表面用的油

漆及其制造方法。其主要成分为：有机硅树脂改性醇酸树脂、

酚醛树脂改性醇酸树脂、着色颜料、纳米氧化锌、超细氢氧化

铝、超细硫酸钡、纳米氧化锌、纳米二氧化硅、油漆催干剂、

200号溶剂汽油和甲乙酮肟。将上述原料除甲乙酮肟和催干剂

外都加入拉缸中分散15分钟，砂磨至细度≤40μm后用细的

树脂和催干剂调漆，调到酸值≤11mgKOH/g、粘度达到200～

400秒/25℃时，过滤，包装时加入甲乙酮肟。本发明解决了漆

膜在高温时释放的烟气与毒性物质对人体的危害及环境的污

染问题，提高产品的安全性能和耐温性能，具有良好的社会和

经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200510022116.6

<名称>=竹材制作高密度、中密度、低密度板的方法

<申请（专利权）人>=吴绍良

<发明（设计）人>=吴绍良

<地址>=611230四川省崇州市听江镇达江装饰材料有限公司

<摘要>=本发明公开了一种竹材制作高密度、中密度、低

密度板的方法，其制作原料为全是竹材或竹材和木材混合物，

制造工序为：削片(或切片)、蒸煮、热磨、施胶、干燥、成型、

预压、热压，本发明具有以下优点：解决了目前纤维板(中密度

纤维板，高密度纤维板，低密度纤维或纤维板)单纯用木材三废

材做原料而造成的原料短缺问题，可充分利用广大林场、农村

丰富的竹子资源，本发明制作方法简单，制作工艺易于操作，

安全、环保，无论作为家具制造、办公用品、装饰装修、船舶、

教学设备、地板、门皮、踢脚线或包装等均非常适宜。

<REC>

<申请号>=CN200510026564.3

<名称>=一种利用风能与水流作为辅助动力的船

<申请（专利权）人>=庾顺禧

<发明（设计）人>=戴君琳;钱博文;庾顺禧;黄曾新

<地址>=200025上海市卢湾区合肥路570号

<摘要>=本发明涉及一种利用风能与水流作为辅助动力

的船。目前的船舶制造技术在充分利用风能和水流作为辅助动

力方面还有许多有待进一步开发的领域。为此，本发明提供了

一种利用风能与水流作为辅助动力的船，所述的船用一根软轴

(1)将其轴芯(11)一端与螺旋桨(2)相连，另一端通过竖管(13)从

船体的上方如杨柳枝一样飘在上空，在所述的软轴(1)的另一端

连有一个浮球(4)可漂在海水中，在船体上方至所述的浮球(4)

之间的轴芯(11)上装数十个风轮(3)。本发明结构简单、实用，

可大大提高船舶的风能和水流的利用度，因此在当今能源紧缺

的时代，其具有较大的实用性。

<REC>

<申请号>=CN200510029901.4

<名称>=行船撞击桥墩的保护装置

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=喻国良

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种水利、交通工程技术领域的行船撞击桥墩的

保护装置。本发明包括：轨道、滚珠轴承、滚珠、固定构件、

软垫和保护皮。固定构件设置在桥墩的四周上，软垫设置在固

定构件与桥墩中间，一组行船撞击桥墩的保护装置有两条轨

道，轨道设置在固定构件上，滚珠轴承设置在上下两个轨道之

间，滚珠设置在滚珠轴承上，装满滚珠的滚珠轴承沿轨道布满。

保护皮粘结在上下软垫之间的桥墩四周壁面上。本发明结构简

单，制造成本低；施工和维修方便，经久耐用功能可靠；不影

响船舶的通航；可以达到有效引导船舶航向，并对碰撞的船舶

能量进行消能缓冲，使船舶不直接撞击桥墩，或使船舶碰撞力

控制在安全范围内，且不破坏桥梁的整体美观。

<REC>

<申请号>=CN200510067911.7

<名称>=锥形条的制造设备及制造方法

<申请（专利权）人>=邦达鲜光工业株式会社;韩国伸铁工业株式会社

<发明（设计）人>=金贞汉;刘权范

<地址>=韩国仁川市

<摘要>=本发明是对制造应用于汽车、农机械、船舶的环

形齿轮等的锥形条。既利用生铁依靠水平及斜面滚轴，进行冷

却压延加工的锥形条的制造装备及制造方法的阐述。本发明由

对生铁(1)进行热处理、从旋管(10)的第～阶段；将上述生铁通

过多个软旋管(11)(12)进行敲打的第二阶段；利用第一水平滚轴

制造模型的第三阶段；用第一斜面滚轴(14)约束锥形条从而减

免的第四阶段；用第二水平滚轴进行俯拍，形成大致的锥形条

的第五阶段：利用第二斜面滚轴对锥形条和最终大小进行确定

的第六阶段：通过滚筒等移送手段(17)牵引锥形条，用弹簧从

新缠绕的第七阶段组成。其中第二斜面滚轴(16)的上下方以一

定的角度倾斜，在生铁(1)加工时可以形成一面倾斜的锥形条，

从而避免以往最终还要对锥形条的两端部进行再加工等其他

附加的作业，有制造工程简便、缩短作业时间的有利效果。

<REC>

<申请号>=CN200510110358.0

<名称>=一种用于化工钢结构的阻燃型聚脲防腐涂料和它的制造工艺

<申请（专利权）人>=上海瑞鹏化工材料科技有限公司

<发明（设计）人>=柴华敏;施杰

<地址>=201714上海市青浦朱家角新胜村王新90号

<摘要>=一种用于化工钢结构的阻燃型聚脲防腐涂料和

它的制造工艺，属化工防腐技术领域。其特点是采用MDI多

异氰酸酯和聚醚多元醇合成的高粘度的半预聚体和高含量

MDI多异氰酸酯、阻燃剂组成A组分和端氨基聚醚、多胺类

扩链剂、助剂、阻燃剂、色料等组成R组分，将其喷涂在钢材

表面，形成具有优异力学性能、阻燃、耐酸碱腐蚀、使用寿命

长的聚脲弹性涂料。克服了常规防腐材料的缺点，可广泛应用

于石化、无机化工等行业的钢制设备和钢结构支架的防腐，亦

可应用于海洋中船舶内仓、外壳、甲板等的防腐和防滑等领域，

是一个很有实用价值的发明。

<REC>

<申请号>=CN200510113908.4

<名称>=冲气式飞船制造方法

<申请（专利权）人>=莫明兴

<发明（设计）人>=莫明兴

<地址>=213004江苏省常州市朝阳二村45幢－2幢丁单元102室

<摘要>=本发明创造冲气式飞船制造方法制造的冲气式

飞船涉及采用自动冲气式舰船制造方法，在冲气航行的基础

上，把飞机飞行功能和船舶航行功能结合于一体。制造的冲气

式飞船可以在水上飞行，可以在水上航行。具有速度快、功能

多、污染少、安全性能好、能源消耗少、噪音震动小、制造检

修方便。水上飞行能避免雷达、鱼雷、潜艇、暗礁和激流的侵

袭。是一种多功能载体。适合用于海上无人驾驶可遥控的一次

性攻击性武器。适合用于海上作战。适合用于水上交通运输。

适合用于水上游乐。

<REC>

<申请号>=CN200580012600.9

<名称>=可吸附的气态燃料存储系统及燃料的生产方法

<申请（专利权）人>=昂施托雷技术有限公司

<发明（设计）人>=尤里·金茨堡;瓦迪姆·贝林;巴鲁赫·富;列夫·蔡登贝格

<地址>=以色列78182阿什凯洛

<摘要>=一种吸附气体存储系统，包括处于存储罐内的多个团块单元。在某些实施方式中，各团块单元包括衬壁或开式容器，被压缩的气体吸附颗粒与衬壁相联，用于外部支撑。在某些实施方式中，衬壁或容器保持团块单元的形式。衬壁或容器不形成压力密封容器，在某些实施方式中，衬壁或容器的局部压力小于罐内的气体压力。气体吸附材料包括但不限于甲烷和氢吸附材料，比如活性碳、沸石及其它烃气体及/或氢吸附材料。各团块单元包括一个包裹层，用于防止上述颗粒在存储罐内流动。存储系统包括至少一个团块单元热量散发吸附机构。此外还公开了一种制造上述气体吸附系统的方法。本发明的某些实施方式提供一种甲烷动力车辆，包括但不限于汽车、公共汽车、卡车及船舶，包括配用压缩甲烷吸附颗粒的存储系统。

<REC>

<申请号>=CN200610116621.1

<名称>=船尾液压升降工作平台

<申请（专利权）人>=上海交通大学;沪东中华造船（集团）有限公司

<发明（设计）人>=金鑫;胡永强;张轲;阮士成;俞海良;涂宝新;杨海澜;肖太兴;石忠贤;高建文

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明涉及的是一种船舶制造技术领域的船尾

液压升降工作平台，包括：工作平台、平面滑台、滚动轮、舵

叶立架、螺旋桨立架，四个主升降液压缸中，其中一个主升降

液压缸为主液压缸，另外三个主升降液压缸为从属液压缸，主

液压缸和从属液压缸上各设有一个直线位移传感器，用以传

感、升降位移量，控制三个从属液压缸的同步位移；工作平台

下方四个滚动轮的旋转方向是单限定方向旋转，舵叶立架及螺

旋桨立架为安装舵叶和螺旋桨时分别单独使用，以螺栓连接方

式安装于工作平台的平面滑台上。使用本发明进行船舶螺旋桨

和舵叶的安装，使生产周期大大缩短，原安装一套螺旋桨和舵

叶需一周的时间，现只需一天时间就能完成，同时操作的安全

性也大大增加。

<REC>

<申请号>=CN200610134341.3

<名称>=螺旋桨立式预装方法

<申请（专利权）人>=渤海船舶重工有限责任公司

<发明（设计）人>=孙东明;柴海林;王之友;刘昆;李拥;兰永久;戚雪峰;杨健;张俊新;余永新;赵春杰;朱宏海

<地址>=125000辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路132号

<摘要>=螺旋桨立式预装方法，包括：将螺旋桨水平地放

置在研桨基座上，吊起艉轴对准螺旋桨桨毂上艉轴安装锥孔

内，用液压螺母托架将液压螺母安装在艉轴螺纹端，并旋紧液

压螺母，将测量艉轴压入量的百分表连接在艉轴上，其百分表

触头与桨毂端面垂直接触；开动径向液压泵和轴向液压泵，两

泵同时工作，桨毂受力膨胀，液压螺母将螺旋桨从艉轴压入基

准点开始，直至把螺旋桨压入到艉轴规定的压入量。本发明的

立

式预装与传统的水平式预装方法相比，优点是装配、拆卸方便

迅速，安全，降低了施工的劳动强度，节省人力、物力，可在

大型船舶制造上推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200710011138.1

<名称>=悬臂式水火加工机器人

<申请（专利权）人>=大连理工大学;

<发明（设计）人>=汪骥;刘玉君;纪卓尚;邓燕萍

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=一种适用于大挠度曲面钢板自动化加工的悬臂式水火加工机器人，其属于船舶与海洋结构物制造和金属材料热加工成型领域。这种悬臂式水火加工机器人采用了移动式底盘、转塔、悬臂式机构和可垂直升降的机械手，增加了该机器人的运动灵活度和垂直方向的作业空间，并且具有垂直方向上所占空间小的优点。机械臂的所有关节均为旋转关节，其作业空间大，关节易于密封防尘。使得该机器人结构简单、整机尺寸小、重量轻、便于移动、操作灵活、工作可靠、加工精度高，能满足各种板材被加工成所要求的曲面，生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN200710048763.3

<名称>=船舶风力推进装置

<申请（专利权）人>=陈浩;

<发明（设计）人>=陈浩;陈锦标

<地址>=610072四川省成都市二环路西二段45号西财骏苑2－8－135号

<摘要>=一种船舶风力推进装置，涉及风能应用领域。由风叶、风叶轴、动力轴、立柱、方向舵、摆动式仿生推进器组成，风叶轴与动力轴相互垂直并相连接，同轴的两风叶面相互垂直，方向舵与地面垂直的风叶有部分重叠干涉。动力轴经轴承与立柱相连，与动力轴下部相连的偏心轴销及导套与摆动式仿生推进器摇杆滑动连接。风推动与地面垂直的风叶面围绕动力轴转动，随着动力轴旋转，经偏心轴销带动摆动式仿生推进器左右摆动，推动船舶前进。使用本发明的船舶风力推进装置，不受风向的限制，使用摆动式仿生推进系统，推进效率高，无噪音及污染，而且结构简单，制造成本低，使用可靠，具有巨大的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN85102109

<名称>=一种单层台面三维复合摇摆装置

<申请（专利权）人>=大连冷冻机厂

<发明（设计）人>=汪洪;王湘晖

<地址>=辽宁省大连市沙河口区春柳街1号

<摘要>=一种单层台面三维复合摇摆装置，属于模拟装

置，用立柱式大球轴承机构支撑台面。由于采用具有

三个自由度的四个小球轴承及旋套等机构来推动台

面，消除了各运动机构之间的相互干涉，实现了单层

台面横摇、纵摇、首摇(偏航)三维复合摇摆，较真实

模拟出船舶、车辆的摇摆状况，可按人的意志制造出

所需要的环境。

<REC>

<申请号>=CN85102574

<名称>=静力平衡及能量回收型油马达

<申请（专利权）人>=山西农业大学

<发明（设计）人>=杨斌

<地址>=山西省太谷县

<摘要>=静力平衡及能量回收型油马达。本发明是关于单

作用液压马达的发明。曲轴连杆式径向油马达，其壳

体和连杆制造工艺复杂，连杆底部摩擦速度较高。静

力平衡径向油马达柱塞所受到的侧向力较大，弹簧

容易疲劳破坏、压力环容易啃伤柱塞底面。这两种油

马达工作时都浪费储存在压力油和缸体等构件中的

弹性能。本发明克服了上述缺点而提供一种新型的

单作用油马达。这种油马达可用于矿山机械、工程机

械和船舶海洋等机械中去。

<REC>

<申请号>=CN85105248

<名称>=中国式菜肴罐头制作法

<申请（专利权）人>=李新建

<发明（设计）人>=李新建

<地址>=江苏省大丰县检察院

<摘要>=本发明属于罐头制作方法类领域，是将中国式菜

肴封罐而不改变其色、香、味、形的方法。本发明是将

某一菜种的主、辅、佐料配齐后视需要与否进行初步

加工制作及灭菌后分别封装，注明名称，再封装入总

容器中。在容器外壳印有该菜肴的名称、外观照片、

烹调过程及注意事项。用户购置拆封后按烹调方法

烹制后即可食用。本法适宜制造用于远洋船舶、野外工作、部队及

出口产品。

<REC>

<申请号>=CN85106943

<名称>=储能氮气机

<申请（专利权）人>=廖子钰

<发明（设计）人>=廖子钰

<地址>=辽宁省锦州市矿山机械厂宿舍

<摘要>=本发明“储能氮气机”，属于运动机构和气压液压

技术领域。本机能解决通用动力机器大量消耗能源

的问题。本机能依自身吸排之压缩空气。推动气缸中

活塞作往复运动，来促使充有高压氮气之工作气缸

和复位气缸，在往复杆、导轨、主轴、曲轨和摇杆联动

下上下运动；同时改变其平衡支点，从而变换其压强

产生“能矩差”，因而转化成液压油驱动油马达旋转

而对外作功。本机能大量制造，用于各种机器和各种车辆船

舶上作原动机以节约能源。

<REC>

<申请号>=CN85106911

<名称>=塑料钢铁制法

<申请（专利权）人>=魏太良

<发明（设计）人>=魏太良

<地址>=江苏省盐城市郊区河夹寺乡东姚七组

<摘要>=本发明是塑料与钢丝混制的塑料钢铁生产法，

涉及到有机化学知识。准确地说是有机化学与钢铁

混合的新开发的塑料钢铁工业。本发明是以钢丝、玻璃纤维布、粘胶、铁粉、石墨

为原料制造工业产品的新方法。它可以代替部分金

属与木材，制造汽车、飞机、火车车厢外壳，还可以制

各种箱柜、船舶、活动房屋及日用品。它是一种新兴的塑料钢铁工业。

<REC>

<申请号>=CN86100780

<名称>=一种氧化铁红颜料的制造方法

<申请（专利权）人>=淄博钴厂

<发明（设计）人>=张经勤

<地址>=山东省淄博市博山区秋谷

<摘要>=一种氧化二铁红颜料的制造方法，是利用含三

氧化二铁70％以上的工业烧渣，与硫酸反应，生成

硫酸高铁，经煅烧获得二次再生三氧化二铁，再经粉

碎、漂洗，去除水溶性盐类，制得氧化铁红颜料。该方

法为获得高防锈性能的高铁煅烧铁红，找到了低价原

料。其成本比湿法铁红和亚铁铁红低，且防锈性能都

高，并且具有耐高温，耐曝晒的特点。工业化生产，原

料丰富，成本低，产品质量高，被广泛地用于船舶和金

属构件的防锈底漆，陶瓷、橡胶、塑料的填充着色剂及

古建筑物的粉刷。

<REC>

<申请号>=CN86107139

<名称>=非发火性铸造铝合金

<申请（专利权）人>=北京有色金属加工厂;煤炭科学研究院唐山分院

<发明（设计）人>=刘东起;杨光起;明占桥

<地址>=北京市广安门外火车站西街11号

<摘要>=本发明系一种非发火性铸造铝合金，可以采用砂

型铸造或压力铸造成铸件制品，特别适用于制造煤

矿井下、化工、船舶等领域，含有高沼气及其它易燃易

爆的混合气体环境中运转的机械，遇有强力撞击或摩

擦时无火花发生，具有可靠的防爆性能。本发明是以

铝为基的，含有锌、铜、铬、钛、硼、铍、锶的合金。熔炼

温度范围为700～760℃。

<REC>

<申请号>=CN87103535

<名称>=低压汽体动力机

<申请（专利权）人>=杨入山

<发明（设计）人>=杨入山

<地址>=江苏省连云港市赣榆县徐山乡樊葛埠村

<摘要>=一种用低压气体(3～6个气压)作力源的动力

机，空腔内具有两个转子，只需要一个阻气片，一个凹

槽，就可以利用低压气体推动动力机，它可以广泛应

用于低压发电，船舶，稍作改进也可以利用地热，太阳

能、海水等的温差发电。它的结构简单，易加工制

造，动静平衡易校，极限转速高，其体积马力比远大于

现有的叶片汽动机，活塞动力机，汽轮机等。

<REC>

<申请号>=CN87103340

<名称>=高速船舶的动力推进系统

<申请（专利权）人>=邱海波

<发明（设计）人>=邱海波

<地址>=湖北省武汉市武昌中北路武汉重型机床厂能源科

<摘要>=一种新型高速船舶的动力推进系统。主要由进

水孔(1)，方向控制器(3、9)，柴油机水泵组(4)，储水

罐(6)，喷嘴(10)等部分组成。柴油机水泵组从孔(1)

中将船前的水抽进并压入储水罐(6)中，然后经喷水

控制阀从分列船后两侧的喷嘴(10)喷出。从船前抽

走水产生的拉力和向后喷水产生的推力形成一个合

力，船在此合力的作用下做加速运动。随着时间的增

长，可得到一个高的航行速度。转弯是通过方向控制

器来实现的。本动力推进系统可使船舶获得高的航

行速度，节约能源，制造容易，适用于制造各种用途的

高速船舶、潜水艇。

<REC>

<申请号>=CN87107498.2

<名称>=双收敛形互逆直式永磁发动机

<申请（专利权）人>=罗声江

<发明（设计）人>=罗声江

<地址>=四川省泸县化肥厂吴厚成转

<摘要>=双收敛形互逆直式永磁发动机包括转子，转子

轴，产生旋转推斥力和产生旋转吸引力的转子永磁

铁，定子，产生旋转推斥力和产生旋转吸引力的定子

永磁铁，活动块，活动块槽，凸轮，万向节，棘抓等主要

零件。由转子永磁铁与定子永磁铁相互作用产生的

旋转推斥力和旋转吸引力而做功。这种发动机功率

大，连续使用寿命长，磁相互作用力的有效利用率高，

使用期内输出功率降低慢，不外加能量，制造简单，可

取代一定功率的内燃机，电动机，可用于船舶，车辆，

发电和其它用途的动力。

<REC>

<申请号>=CN88100508

<名称>=船舶制造用树脂的改进

<申请（专利权）人>=赖克霍德化学公司

<发明（设计）人>=丹·阿·拉格伯格

<地址>=美国纽约

<摘要>=一种表面外观特性良好，水解稳定的可固化热固

性树脂组成物，它是由不饱和聚酯，乙烯基酯树脂，以

及能与这两种树脂共聚的烯属不饱和液体单体组成，

这种树脂组成物可用于制造船舶部件制品。

<REC>

<申请号>=CN89107977.7

<名称>=阻燃型竹材复合板的制造方法

<申请（专利权）人>=北方交通大学;浙江省衢州木材厂

<发明（设计）人>=林启昭;何志能;苏锦华;向涌泉;富秀琴;冯亚华;叶剑均;杨青

<地址>=100044北京市西直门外上园村

<摘要>=一种阻燃型竹材复合板的制造方法，是将竹编席

浸渍酚醛树脂干燥后做为上下面材和经筛分、干燥后

拌酚醛树脂胶和疏水剂的竹刨花为芯材，组坯经预

压、热压一次固化成型。它是一种制造高强度、阻燃、

吸水率低、加工性能好，价格低廉的用于铁路客车、汽

车、船舶等交通工具及建筑中地板和墙板的一种制造

方法。

<REC>

<申请号>=CN90109916.3

<名称>=无泵吸收置换式致冷机

<申请（专利权）人>=李国伦;文武妹

<发明（设计）人>=李国伦;文武妹

<地址>=330003江西省丰城矿务局上塘矿

<摘要>=无泵吸收置换式致冷机，用低品位热能为动力，

取代压缩机或溶液泵，制造简单，成本低廉，无噪音，

广泛应用于具有大量废热的汽车、船舶、太阳能、化工

行业以及民用领域。其原理是：浓溶液经加热升压，

发生出纯蒸汽供冷凝用，发生后的稀溶液压向吸收端

喷淋吸收，成为高浓度溶液，当发生与吸收完毕后，发

生器与吸收器互换位置进行发生与吸收的相反过程，

从而完成连续运转。

<REC>

<申请号>=CN91101279.6

<名称>=阻燃刨花板

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院木材工业研究所

<发明（设计）人>=关健身;刘燕吉

<地址>=100091北京市海淀区万寿山后中国林业科学研究院

<摘要>=一种建筑、船舶、车辆用阻燃刨花板及其制造方

法，其生产方法是以木材加工剩余物或农作物秸秆制

作的工艺刨花为原料，用树脂型磷酸双氰胺阻燃剂进

行阻燃处理，经干燥后再添加耐火剂、胶粘剂和耐水

剂，经搅拌混合、铺装、预压、热压、冷却、裁边、砂光等

工序制成。该产品难燃性好、强度高、重量轻、耐水，

同时生产周期短，不需养护，耗能小，无污染，设备投

资低。有明显的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN91109523.3

<名称>=防火包芯纱织物及其制造方法

<申请（专利权）人>=北京朝阳区八里庄京华纺织科技应用事务所

<发明（设计）人>=陆钟劲

<地址>=100025北京市十里堡一棉27楼1单元13号

<摘要>=本发明涉及一种防火包芯纱织物，其中所述的包

芯纱由矿物纤维包裹层和能增强纱线抗拉强度的芯

线构成。本发明还描述了制造该防火包芯纱织物的

方法，其中，包括包芯纺纱及织造等步骤。本发明的

防火包芯纱织物具有防火、保温、耐寒、防冻、耐酸、碱

腐蚀等性能，而且对人体无害，可广泛用于石油化工、

航空、船舶和制冷等行业中作为高低温设备、容器、管

道的外保护层。

<REC>

<申请号>=CN91109944.1

<名称>=恒平衡舵

<申请（专利权）人>=刘华友

<发明（设计）人>=刘华友

<地址>=565100贵州省思南船舶修造厂

<摘要>=本发明是一种恒平衡舵，属于船舶、飞机的转向

操纵设备。由舵轴、舵叶、导边和随边组成。其特征

是舵叶为两块以上宽度相等的栅板间隔均匀地竖直

平行排列成栅栏状结构，实现舵的流体压力中心固定

在舵轴轴线上，确保了该舵处于恒平衡态。本舵有制

造简单，重量轻和造价低等优点。使用本舵不需要大

推力推舵装置及大功率舵机装置，可使使用本舵的舵

系统体积小、耗能少、造价低。

<REC>

<申请号>=CN91111610.9

<名称>=线沙摩擦抛光产品及其制造方法和设备

<申请（专利权）人>=北京理化工程设计研究所

<发明（设计）人>=张连生

<地址>=100000北京安定门外外馆街42号

<摘要>=本发明属于摩擦抛光工具类产品及制造设备。

采用线、沾胶、沾沙、成型、脱模、整型和烘干的工序制

成由胶沙和线组成的摩擦抛光产品，这种产品克服传

统产品成本高，使用寿命短，不利于水中作业，易伤及

工件母体的不足。本发明的设备由前端设胶槽，其后

设漏沙过沙机构，并设有牵引机构和成型机构所组

成。设备结构设计合理，成本低，一次完成产品成

型。本发明的产品可广泛应用于工业领域，建筑领

域，船舶制造领域，是一种理想的工具类产品和制造

设备。

<REC>

<申请号>=CN92114040.1

<名称>=带锈防锈涂料及其制造方法

<申请（专利权）人>=李士福

<发明（设计）人>=李士福

<地址>=100012北京市朝阳区酒仙桥驼房营247号

<摘要>=一种用于船舶、桥梁、金属结构、锅炉、机床、汽

车、管道及施工机械、钢窗和铝合金门窗等的带锈防

锈涂料及其制造方法。本带锈防锈涂料主要由基料、粘接剂、颜料、稀释

剂、辅助材料助剂母液及表面活性剂等混合后制成。

其特征在于基料为丙烯酸高分子化合物——聚丙烯

酸钠粘接剂为BC乳化液，稀释剂为脱离子水，表面

活性剂为OP-10系一种烷基聚乙烯醚非离子表面

活性剂。不含苯、汽油及植物油，无毒、无污染，耐水、

耐酸碱、耐汽油性好，对金属亲和力强，可带锈涂刷、

喷涂。

<REC>

<申请号>=CN93104515.0

<名称>=摇摆式往复活塞机

<申请（专利权）人>=徐桂芳

<发明（设计）人>=辛宪武;徐桂芳;辛宪明;辛宪良

<地址>=114005辽宁省鞍山市铁东区新营路7号鞍山市产品质量监督检验所

<摘要>=本发明公开了一种摇摆式往复活塞机，它能解决

目前的往复活塞机难于解决的既要结构简单又要紧

凑轻巧的问题。该机具有缸体、工作室和活塞，活塞

与摇摆头机械动联接，摇摆头套在扭轴颈上，扭轴颈

是扭轴上具有扭倾角α的轴颈，扭轴的主轴颈由主轴

颈轴承支承。该活塞机可用于航空、船舶、机车、汽

车、拖拉机、摩托车、发电设备、矿山、机械制造等工农

业和民需方面以及用于坦克、装甲车等军事装备方

面。

<REC>

<申请号>=CN93106272.1

<名称>=空气推进贴水面飞行船

<申请（专利权）人>=杨亚黎

<发明（设计）人>=杨亚黎

<地址>=511700广东省东莞市理工学院体教室冯炎红转

<摘要>=本发明是一种用增强塑料制造，涵道螺旋桨空气

推进器推进，船底平缓带有集气侧壁并包覆不锈钢

板，两侧甲板处带有边缘翼，能在浅水河滩、明水沼泽

及水草湖等浅水域超浅吃水高速贴水面飞行的新型

船舶，并有滑行艇的低造价和使用费用，接近全垫升

气垫船的高航速和通过性。

<REC>

<申请号>=CN93107129.1

<名称>=“塑钢木”及其制造方法

<申请（专利权）人>=徐杰

<发明（设计）人>=徐杰

<地址>=100013北京市东城区地坛北二楼二单元203号

<摘要>=一种塑木复合材料——塑钢木及其制造方法，可

将除树皮、根、梢以外的木材轧制成片状，注入树脂，

可加入尼龙纤维等材料作为加强筋，多层叠加，模压

成型，加压固化，制成不同形状、规格的塑钢木型材。

比一般木材和塑木复合材料机械强度高，成本低。可

广泛用作建材、装饰材料、家具材料、船舶及体育器械

用材料。

<REC>

<申请号>=CN93109780.0

<名称>=一种阻燃胶合板及其生产方法

<申请（专利权）人>=北京市木材厂

<发明（设计）人>=罗文圣;王凤茹;赵英奎;孙德阳

<地址>=100075北京市永定门外大红门西路4号

<摘要>=本发明为一种阻燃胶合板，该胶合板由单板、防

火胶粘剂和阻燃剂组成。本发明由于采用了特制的

防火胶粘剂，在热压前单板不必进行阻燃处理，同时

由于芯板及中板表面有防火胶粘剂，对成品进行处理

时在常压下表层单板吸入一定数量的阻燃剂即可。本发明生产工艺简单，阻燃处理费用低，产品的

阻燃性能符合B1级建筑材料的要求，此外，还具有

防腐、防虫等性能。本产品不仅可广泛用于建筑、车

辆及船舶的内装修，而且可用于木质防火门、阻燃家

具和窗帘盒及室内隔断等的制造。

<REC>

<申请号>=CN93120296.5

<名称>=特种不饱和聚酯模塑料及其制造方法

<申请（专利权）人>=龙烜华

<发明（设计）人>=龙烜华

<地址>=518109广东省深圳罗湖区布吉路中机储运公司院内和科达公司

<摘要>=本发明的特种不饱和聚酯模塑料及其制造方法，

是采用特制的固态对苯二甲酸型IP树脂，配以杂环

双键交联剂，中空微球、纤维材料，1分钟半衰期分解

温度≥170℃的过氧化物引发剂、填料、脱模剂着色

剂等，经混合、塑炼、制颗粒(板状料)等过程制成本发

明的特种不饱和聚酯模塑料，本发明具有耐电弧性

优、耐热温度高、耐辐射、常温贮藏期长，制品尺寸稳

定，使用寿命长的特点，适合于航天、航空、船舶、汽

车、电器设备等作结构件、灭弧罩、防辐射装置、壳体

等。

<REC>

<申请号>=CN94113147.5

<名称>=一种高抗沉性船体

<申请（专利权）人>=欧阳而顺

<发明（设计）人>=欧阳而顺

<地址>=410007湖南省长沙市侯家塘中国有色工业长沙公司

<摘要>=一种高抗沉船体，涉及安全船舶制造，以往安全

船舶设计是在船体内设置水密分隔舱，受到制造工

艺、捡修等因素限制，分隔舱不可能设得太多，故提高

抗沉性很有限，本发明则是在分隔舱中填塞抗水压、

长期使用不易破损的浮力筒，分隔舱内允许渗水，渗

水后由众多的浮力筒提供船体抗沉浮力，这样即使较

多的浮力筒破损对总浮力损失甚小，从而大大提高了

抗沉性。本发明对航运业保障生命财产的安全有积

极作用，有很大的经济与社会效益。

<REC>

<申请号>=CN94115981.7

<名称>=适于高温多湿环境的耐海水腐蚀钢及其制造方法

<申请（专利权）人>=川崎制铁株式会社

<发明（设计）人>=盐谷和彦;今津司;木村光男;齐藤良行

<地址>=日本兵库县

<摘要>=本发明涉及适于高温多湿环境的耐海水腐蚀钢

及其制造方法，该钢重量组成为C＜0.1％，

Si＜0.5％，Mn＜1.50％，Al0.005—0.050％，Cr0.5—

3.5％，其余为Fe和不可避免杂质，经通常的铸造和

热轧后以3—20℃/sec的速度加速冷却，在400—

600℃时停止该加速冷却，然后空冷。这种钢可用于

制造压载箱和海水管道等处于曝露的严峻环境下的

船舶。

<REC>

<申请号>=CN94118541.9

<名称>=同行程发动机

<申请（专利权）人>=徐和利

<发明（设计）人>=徐和利

<地址>=741000甘肃省天水市民主东路1号202地质队

<摘要>=本发明是一种活塞式同行程发动机，由供给活塞

向做功缸强制供气和排气，以实现高功率，低油耗。

其气缸上腔为供给缸，内有供给活塞、下腔为做功缸，

内装做功活塞，上腔容积大于下腔。两个活塞分别由

连杆、连杆机构与同一曲轴相连而同步动作。进气阀

装在气缸中部的阀座上，下腔上部有喷油嘴，混合气

被压燃。依据本发明可制造高转速、大功率的发动

机，用于各种内燃发动机驱动的车辆、船舶和其它机

械装置。

<REC>

<申请号>=CN95100182.5

<名称>=伞式推进器

<申请（专利权）人>=黄成生

<发明（设计）人>=黄成生;黄烜峰

<地址>=341000江西省赣州市罗家巷13号

<摘要>=一种主要用于船舶航行的伞式推进器，这种推进

器是通过其主体部件在外力作用下作往复直线运动

时伞具的即时张开与收拢所产生的推力全部用于推

动船体前进的一种新型高效推进器，克服了传统的螺

旋桨推进器的缺点，在动力不变的前提下大幅度的提

高船舶的航行速度(提高1～5倍)，并且结构简单，工

艺要求低，容易制造，工作可靠，旧船改造方便，可取

代传统螺旋桨推进器。

<REC>

<申请号>=CN95102089.7

<名称>=船舶高速度低能耗的方法

<申请（专利权）人>=张志理

<发明（设计）人>=张志理

<地址>=434001湖北省荆沙市沙棉股份有限公司布机车间

<摘要>=本发明船舶高速度低能耗的方法属于船舶设计

制造领域，本发明技术适合应用于要求速度高、能耗

低的船舶。本发明将船连续排水的前进过程，通过前后贯通

的管道，变换成船前方等高度体积的水和船体作连续

交换的过程，由于克服了影响船前进速度的主要原

因，使得用本发明的技术方法制造的船舶能达到很高

的速度而且能耗很低。

<REC>

<申请号>=CN95105208.X

<名称>=一种节能的往复式发动机

<申请（专利权）人>=陈世源

<发明（设计）人>=陈世源

<地址>=630037四川省重庆市新桥医院放疗科

<摘要>=本发明公开了一种发动机，涉及动力机械制造技

术领域。它包括，由传动轴(1)、传动叉(2)、曲拐(3)、

驱动叉(4)，通过传动叉(2)与驱动叉(4)接触，曲拐轴

(7)连接曲拐(3)，并由铰接件(5)将传动叉(2)与曲拐

(3)铰接而组成的曲轴、连杆(8)、活塞(9)、汽缸组件

(10)等的组合。在运行中，改变了热力循环过程而节

能。用于取代车辆、船舶、动力机械中的现有发动机

及开发新能源发动机等领域。

<REC>

<申请号>=CN95110145.5

<名称>=一种树脂快干腻子

<申请（专利权）人>=张宝砚;李玉书;周爱娟;夏和生

<发明（设计）人>=张宝砚;李书玉;周爱娟;夏和生

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=本发明公开了一种树脂快干腻子，它由聚乙烯醇

缩醛类、环氧树脂、酚醛树脂做基料，添加溶剂、填料、

增韧剂制成，其各组分配比按重量百分比计为：树脂类6-50，溶剂10-60，填料30-82，增韧

剂2-15它具有室温干燥、施工方便、快干，性能好，制造

工艺简单等特点。可广泛应用于大型构筑物的钢材

表面，如桥梁、储罐、机床、船舶、汽车、管道涂覆时

用。

<REC>

<申请号>=CN95197468.8

<名称>=复合元件结构体及其制造方法

<申请（专利权）人>=水上裕之;水上干之

<发明（设计）人>=水上裕之;水上干之

<地址>=日本茨城县

<摘要>=本发明的目的是提供以土木－建筑领域、汽车、

车辆、船舶等机械领域为首、在所有的结构构件中,得到以高强

度、轻型而且廉价材料所构成的复合结构构件。而且,提供用较

简单的工序制造高强度、轻型而且廉价结构构件的制造方法。

在面保持体的单面或是两面配置/固定多个内部由轻型材料组

成而四周由刚性体组成的复合元件体,将面保持体形成滚筒

状、年轮状、涡旋状、层叠状、板状或是交叉状,用凝固材料填

充复合元件体和面保持体之间的间隙从而形成复合元件结构

体。而且,准备由刚性体与轻型材料组成的复合材料而制成的复

合元件体,并加工成适当的大小,把多个该复合元件体配置/固定

在面保持体上,然后用凝固材料填充这些面保持体及复合元件

体形成的间隙,使其凝固,制造复合元件结构体。

<REC>

<申请号>=CN98110160.7

<名称>=高强度高韧性系泊链用钢及系泊链的生产方法

<申请（专利权）人>=莱芜钢铁总厂

<发明（设计）人>=董杰;任浩;孟兆生;倪有来;陈洪星;翟正龙;段明波

<地址>=271104山东省莱芜市钢城区

<摘要>=一种用于制造R4级海洋系泊链的钢种

25CrMn2Mo及其生产工艺,该钢种屈服强度≥700MPa、抗拉强

度≥900MPa、延伸率≥14%、断面收缩率≥50%、－30℃夏比

V型冲击吸收功≥60J,钢具有优异的综合力学性能、较好的焊

接性能、较高的抗疲劳性能和耐海水腐蚀性能,且其冶炼制造成

本较低、操作工艺简便,用该钢制造的链条可广泛应用于海洋设

施系泊结构及浮式船舶等。

<REC>

<申请号>=CN99110560.5

<名称>=利用波浪能推进的船舶及一种稳定的水上漂浮建筑

<申请（专利权）人>=周德群

<发明（设计）人>=周德群

<地址>=404040重庆市万州区天城区天子路154－4号

<摘要>=本发明创立一种新颖结构的船舶,可吸收波浪的

能量作为推进船舶的动力。同时,该船舶具有良好的耐波适航性,

乘座舒适,并可消除前进方向的水阻力,自身的总阻力很小,可制

成纯利用天然能源的绿色海洋船舶。本发明也可用于建造其他

水上漂浮建筑,由于其水阻力小,稳定性好,波涛中摇摆轻微,可

用于制造急流浮桥、海上机场、海上公路、人工岛及漂浮防波

堤等,其建筑自身兼有消减海面波浪及发电的功能。

<REC>

<申请号>=CN99121490.0

<名称>=机动船舶航速新法

<申请（专利权）人>=潘军余

<发明（设计）人>=潘军余

<地址>=214200江苏省宜兴市氿滨中路126号

<摘要>=是根据目前所有大小船舶都是用螺旋桨推进才

设想,用这种新法。各种船舶的主机动力配套各种水泵,推动船

舶前进,航速增加一倍。也可不用尾舵,排机容易制造简单,操作

方便,减少经费开支。

<REC>

<申请号>=CN99123782.X

<名称>=全电力递进式驱动发动机

<申请（专利权）人>=赵克

<发明（设计）人>=赵克

<地址>=471003河南省洛阳解放军外语学院干休所

<摘要>=本技术涉及一种全电力递进式驱动发动机,该全

电力递进式驱动发动机,采用了磁力传动技术、磁悬浮技术、风

力发电技术、永磁电机制造技术、变频和矢量控制技术;利用了

递进增量的设计思想;解决了大功率电动发动机的电力供给问

题。该技术的使用,其发动机的排放量为零。它广泛应用于汽

车、摩托、船舶和其它需要以电力为动力的动力机械。

<REC>

<申请号>=CN200710158233.4

<名称>=直驱式容积伺服控制动力装置

<申请（专利权）人>=辽宁鑫宇装备自动化有限公司;

<发明（设计）人>=万福治;万镇宁;万福家

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区政工街20号

<摘要>=本发明属于电液伺服技术领域中对船用转叶式舵机系统进行控制的一种直驱式容积伺服控制动力装置，其结构在于伺服电机、双向泵、梭阀、锁阀、安全阀、储油罐及其连接油路所组成；油路的两个输出端A、B同正、反转向或换向的液压执行机构相连接；伺服电机接电控指令实现对液压系统的流量控制、换向控制、压力控制、程序控制和位置控制，是一种集机、电、液一体化，实现自动控制的一种全新的电液驱动伺服控制技术。可广泛应用于船舶海洋工程、机械、矿山、冶金、核电、压力加工及汽车制造等领域。

<REC>

<申请号>=CN200610035754.6

<名称>=平动式永磁系统

<申请（专利权）人>=赵荣伟

<发明（设计）人>=赵荣伟

<地址>=510600广东省广州市越秀区寺右北三街二巷一号104房

<摘要>=一种能够利用永磁能的平动式永磁系统，它是在

转动装置磁路结构中，固定磁极和转动磁极采用永磁体结构，

转动磁极绕主转轴线公转一周同步反方向自转一周的运动轨

迹，通过其位置变化相对变换其南北极方向，与固定磁极间设

置的南极和北极循环换向作用，从而达到转动磁极受磁力作用

能够保持同一方向运动。制造发电机、航空器、船舶、机动车、

机械人、工农业机械等转动装置磁路结构。

<REC>

<申请号>=CN200710168655.X

<名称>=船用主推调距桨装置的选型设计方法

<申请（专利权）人>=武汉船用机械有限责任公司;

<发明（设计）人>=邱晓峰;汤敏;黄昭锋

<地址>=430084湖北省武汉市青山区武东街九号

<摘要>=船用主推调距桨装置的选型设计方法，属于船舶设计制造领域，根据船体、主机和齿轮箱的已知参数，选择桨毂直径d<SUB>H</SUB>，并按照定距桨系列图谱确定调距桨的桨叶直径D，盘面比EAR，螺距比P/D，效率η，桨叶数z；按照经验公式确定调距桨桨叶的质量和转动惯量：并进行桨毂强度校核和承载能力校核，较好地满足了调距桨使用性能的要求。以得到安全性和可靠性较佳的选型设计方案，设计资金投入少，程序简化，设计周期比较短，系统性好，数据化处理方便，便于计算机管理，数据准确可靠，与后期设计的误差较小，在调距桨的后期技术设计过程中对选型设计所确定参数的改动少，调整方便，使后期设计流程简化，周期缩短，效率提高。

<REC>

<申请号>=CN200510072521.9

<名称>=发电站运动循环发电机组

<申请（专利权）人>=邱庆伟

<发明（设计）人>=邱庆伟

<地址>=475002河南省开封高压阀门厂生活区26号楼10号

<摘要>=发电站运动循环发电机组，技术领域：能源、动

力、环保。所要解决的技术问题：无。技术方案的要点：将以

电力驱动的物体，如电动汽车、电动飞行器安装上可受力发电

的设备、变电设备、蓄电设备等。在此物体达到一定速度时，

可使此“电动汽车”能够在较长时间内，在不依靠其它外部动

力、能源参与的条件下持续运动。将此电动物体加配以导杆，

减化作为汽车、飞行器的功能与用途，使之以发电站发电机组

为圆心，以导杆为半径，使其作为发电站发电机组的动力源。

主要用途：可成为发电站发电机组的主要组成部分；可用于发

电站的改造；可成为各种汽车、有轨车、磁浮车、船舶、飞行

器等交通运输工具的主要动力来源；可成为各种生产用机电产

品、机械制造、家用电器、玩具的电力来源；可军用。

<REC>

<申请号>=CN200810032493.1

<名称>=双波纹腹板钢箱梁

<申请（专利权）人>=同济大学;唐山雄业型钢结构有限公司

<发明（设计）人>=李国强;孙飞飞;张哲;李兴文

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明属于建筑型材技术领域，具体涉及一种双波纹腹板钢箱梁。其断面口型由中部腹板和上、下翼缘连体构成，上翼缘与下翼缘平行，双腹板垂直位于上翼缘与下翼缘之间，双腹板对称放置，呈蜂窝状结构，腹板与翼缘采用单面角焊缝连接，腹板为长度方向呈均匀或不均匀周期性重复的波形腹板，该波纹断面为圆弧角梯形和正弦曲线。本产品可以取代普通焊接箱形钢梁和热轧H型钢、工字钢等产品，而且较之用途更加广泛，可实现大型化用于特殊领域和特殊地点，包括大跨度桥梁的建造和船舶制造等。

<REC>

<申请号>=CN03100894.1

<名称>=纳米环保液体铝箔及其制备方法与使用方法

<申请（专利权）人>=程新华

<发明（设计）人>=马旭莉;程红军;徐静

<地址>=030024山西省太原市桃园四巷112号

<摘要>=本发明的纳米环保液体铝箔及其制备方法与使

用方法，属纳米级的化学镀新材料技术领域。它的特点是采用

天然蓖麻籽榨制的纯蓖麻油与TDI、环氧树脂、铝粉、纳米级

填料等组分都经过一整套制备工艺方法合成高分子的纳米液

体铝箔，该液体铝箔有溶剂型和水溶型两种，作为代替镀锌或

其它非金属材料基体的表面涂覆的新材料，可浸渍、喷涂在金

属表面，具有优越的防腐性能、成本低廉、使用方法方便、无

废液排放、不污染环境等优点。它的制备方法独特，工艺操作

简单易行，是一种具有广阔推广前景的“环保”金属涂镀技术，

推广开来将会对汽车、机电、建筑、电力、化工、海洋工程、

家用电器、铁路、桥梁、船舶制造及民用生活带来显著的经济

效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200610157085.X

<名称>=一种激光切割装置

<申请（专利权）人>=深圳市木森科技有限公司;

<发明（设计）人>=汤海林

<地址>=518102广东省深圳市宝安区75区流塘路流塘工业区1栋四楼

<摘要>=本发明公开了一种激光切割装置，包括激光切割头系统、X－Y工作台及其配重的花岗岩平台、工件夹持机构，激光切割头系统包括激光发生器、Z工作台，还包括控制柜，其特征在于：X－Y工作台是采用滑块在线性滑轨通过它们之间的钢珠作无限循环的受限制直线运动的工作台；激光发生器是光纤激光发生器；激光切割头系统还包括位于激光束周边的高压氧气喷头，切割时与激光束基本同轴的氧气流都由切割头喷出。本发明具有切割精度高、加工效率高、制造成本低、使用成本低、光路校正简单、便于实现小型化的特点。本发明适合于大多数金属及非金属材料的切割加工，兼具打标、雕刻、打孔等功能。可广泛应用于机械、钢铁、汽车、船舶、石油化工、机箱机柜和包装行业。

<REC>

<申请号>=CN200610053105.9

<名称>=环保替代燃料能源的c.p.e新能源制造生产技术、方法与系统设备装置

<申请（专利权）人>=苏朝明;

<发明（设计）人>=苏朝明

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路71号

<摘要>=环保替代燃料能的c.p.e新能源制造生产技术方法与系统设备装置。多能结合应用，多学科结合研发出来的一种小能源产大能源的科学技术方法。一种制造产生新能源的先进技术与方法和先进系统设备装置。其发明系统设备装置，使用范围极广，可作民用，也可用于军事装备，可作发电系统，还可在各种车辆上替代燃料作为各种车辆行驶动力能源，电器电力能源也可作为各种船舶的动力能源与电器电力能源。本发明对环境保护、防止空气污染保护生态平衡，有积极作用是一个为人类造福的产品与技术。

<REC>

<申请号>=CN89108365.0

<名称>=船用推进装置

<申请（专利权）人>=道格拉斯·格兰·希斯洛普

<发明（设计）人>=道格拉斯·格兰·希斯洛普

<地址>=澳大利亚昆士兰

<摘要>=一种船用推进装置(10)，其中一个发动机(12)被

安装在一个浮壳(15)中，该浮壳可以连接到一个需要

推进的船舶(40)上，并通过一个简单的传动系统(13

和18)驱动螺旋桨(20)。为便于转向，可用枢轴安装

件(37)将装置(10)安装于确定的位置，并且装置(10)

本身可安装有转向部件(22)和(42)，这样它可以相对

于船舶而独立地调动位置。为便于现场维修，浮壳

(15)的制造尺寸允许留有环绕发动机(12)的通道。

<REC>

<申请号>=CN200810122751.5

<名称>=双锁头锯齿型肯特式卸扣

<申请（专利权）人>=褚德华

<发明（设计）人>=叶汉松;褚德华

<地址>=214525江苏省靖江市马桥镇侯何村(靖江正茂锚链附件有限公司)

<摘要>=本发明公开了一种应用于海洋勘探平台、船舶或矿用锚链之间的连接件——双锁头锯齿型肯特式卸扣，由两个相互啮合的半环、横档和锥销组成，横档设置在两个半环之间，锥销穿过半环和横档，其特征在于：半环的啮合锁头采用双层锯齿型。在满足力学性能的前提下可以将锁头部位缩小，同时将相互啮合的半环形状变为细瘦，不但减轻了构件的重量，降低其制造成本和使用成本，同时有效地避免了应力集中，提高了承载能力，使用的安全性得到提高，卸扣拆装灵活，为安装工在水下作业提供了方便和快捷。

<REC>

<申请号>=CN200510033673.8

<名称>=一种控制维修坞平稳运行的方法

<申请（专利权）人>=贺月英

<发明（设计）人>=贺月英

<地址>=519000广东省珠海市前山翠微西路85号2栋301房

<摘要>=本发明公开了一种控制维修坞平稳运行的方法，

旨在提供一种避免误操作、同步控制彻底的控制维修坞平稳运

行的方法。该方法包括下列步骤：分别在左右水平道轨上和左

右悬挂架上设置标尺；在左右水平驱动装置上和左右垂直驱动

装置上设置光电继电器；分别通过导线把所述光电继电器、各

驱动装置与可编程控制器相连接；根据所述标尺的精度设定所

述的可编程控制器比较差异参数值；所述的可编程控制器就可

根据所述光电继电器传输的信号对各驱动装置进行同步控制。

本发明可广泛适用于飞机、船舶等的制造及维修领域。

<REC>

<申请号>=CN200410009572.2

<名称>=玻璃钢面竹层积材与船舶的生产方法

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院木材工业研究所

<发明（设计）人>=江泽慧;孙正军;费本华;王正;郭起荣;郭文静

<地址>=100091北京市海淀区颐和园后

<摘要>=本发明属于一种玻璃钢面竹层积材与船舶的生

产方法，它包含竹材的采集，竹材目测分级，竹材的分段，篾

条的加工，竹篾的分级，竹帘的制备，干燥、竹帘的碳化，浸

胶，组坯，玻璃钢面的制备，压制，软化、定型，捻缝，制成

船舶。本发明用竹材制造低成本，抗腐蚀，抗冲击，重量轻，

易制造和使用寿命长的中小型船舶。

<REC>

<申请号>=CN200380109380.2

<名称>=船结构和船舶中的结构

<申请（专利权）人>=挪威船级社

<发明（设计）人>=P·G·伯甘

<地址>=挪威霍维克

<摘要>=本发明涉及一种船舶，诸如船、漂浮平台等，其

整体或者部分包括层状结构，并且所述层状结构包括两个基本

平行的金属板，在它们之间具有混凝土层，混凝土的密度明显

小于普通混凝土的密度，最好小于1200千克/立方米左右，层

状结构的尺寸是这样设置的，即，该结构中的混凝土层可基本

上不承受张力但能够承受压缩力和支撑金属板。本发明还涉及

用于改进现有结构的承载能力的方法，以及改进的波纹结构。

本发明还包括层状结构模块，用于制造模块的元件，以及根据

本发明的层状结构的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN200810016019.X

<名称>=发动机尾气海水淡化装置

<申请（专利权）人>=泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司

<发明（设计）人>=范伟国;岳耀星

<地址>=271000山东省泰安市泰山区南关路16号

<摘要>=本发明公开了一种发动机尾气海水淡化装置，包括顺序联接为一体的超导管换热器4、真空蒸发罐6和冷凝器5，超导管换热器4通过烟气转向阀3连通发动机排气管2，冷凝器5的海水入口配有海水补给泵10，冷凝器5的冷凝水出口配有真空泵9和淡水收集罐8。本发明利用发动机尾气这一废弃能源采用蒸馏法制造淡水，充分利用了能源减少了污染排放量，尾气热能利用充分，此种海水淡化装置运行简单、易操作维修、成本低、体积小，动力部分需求很少，能有效解决以发动机为动力或尾气温度达到80℃以上的其他动力类海上作业军舰、民用船舶、石油钻井平台等的供水问题。

<REC>

<申请号>=CN02145330.6

<名称>=船舶舱口盖的加固装置

<申请（专利权）人>=周善元;何孝园;何韶

<发明（设计）人>=何孝园

<地址>=200235上海市漕东支路111弄5号402室

<摘要>=一种船舶舱口盖的加固装置，固定连接于原顶板

(1)的上部，包括新面板(12)、支撑板(15)、外部腹板(14)，所述

的外部腹板(14)连接于新面板(12)并成为一体，形成T形结构，

或同原顶板一起形成一个或多个箱体结构，在采用上述加固装

置后有如下优点：能够保留原舱口盖的主要结构，不需要再制

造新的部件，就可以进行大范围的技术改造，使得改造工作容

易和简单费用可以大幅度地下降；解决了大载荷时，原顶板强

度不足和容易压曲的问题；原腹板在同外部腹板结合以后，由

于截面积的提高，原腹板上的剪应力也得以下降。

<REC>

<申请号>=CN200910028746.2

<名称>=可燃气体止火式快速接头

<申请（专利权）人>=丹阳市元良流体动力设备制造厂

<发明（设计）人>=吴元良

<地址>=212341江苏省丹阳市延陵镇太平南路

<摘要>=可燃气体止火式快速接头，包括螺纹连接座(20)、连接插管(18)、

锁紧套(15)和连接插座(19)，连接插座(19)设置在螺纹连接座

(20)的容置内，连接插管(18)插入连接插座(19)的壁腔内，用

锁紧机构控制连接插管(18)的插入与拔出，连接插座(19)设在

螺纹连接座(20)内，所述的螺纹连接座(20)内设有防回火装置，

连接插座(19)内设有双密封装置和逆止回火装置。本发明，可与船

舶制造加工区气体管路设备连接试用，一旦回火火焰进入腔室内，就

能立即熄灭，火焰穿过网片，产生高压的冲击时，单向阀可将进气口

立即封闭，几乎是同步于回火的止熄，多层密封，安全、可靠。

<REC>

<申请号>=CN200310122839.4

<名称>=干粉灭火箱

<申请（专利权）人>=姜海

<发明（设计）人>=姜海

<地址>=315040浙江省宁波市中兴路118号二楼

<摘要>=一种干粉灭火箱，包括和箱体(10)及带软管的转

盘(20)，箱体由箱体座(11)与箱体盖(12)组成，箱体座(11)的一

侧设置一铰链轴(13)，铰链轴(13)与箱体盖(12)的一侧相枢支连

接；箱体座(11)的另一侧设置一箱扣总成(14)并与箱体盖(12)的

另一侧相扣合，箱体座的两侧壁之间设置一其转轴中心线(25)

垂直于两侧壁的软管转盘，软管转盘(20)与箱体座之间连接一

软管转盘锁紧装置(30)，箱体座的一侧设置一旋转接头总成

(40)，箱体采用阻燃的玻璃纤维增强塑料制造。本发明的优点

是箱体结构与尺寸符合国际海事组织对船用灭火结构的要求

且具有良好的耐腐蚀、耐盐雾、抗振及稳定性能；箱体结构容

积效率高又外形美观，便于在船舶的甲板上稳定与安装；高压

旋转接头转动自如，且无泄漏，操作过程安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN200820150466.X

<名称>=船舶制造过程安全监控系统

<申请（专利权）人>=上海理工大学

<发明（设计）人>=钱  炜;董奎勇;葛  磊

<地址>=200093上海市杨浦区军工路516号

<摘要>=本实用新型涉及一种船舶制造过程安全监控系统，每一个操作人员身上

携带一个带有硬件定位功能的移动终端，每一个移动终端连接一个脉搏传感

器，安装在操作人员身上的脉搏传感器把检测到的信号发送到移动终端。通

过无线网络，移动终端将传感器信号和位置信号发送到网络协调器，最后网

络协调器将信息发送到上位机，通过上位机的监控系统对接收到的信号进行

分析，并利用监控软件实时检测显示。达到随时跟踪和检测的目的，从而保

障了操作人员的生命安全，大大提高轮船制造过程中安全系数，加快我国船

舶行业的发展。

<REC>

<申请号>=CN00209800.8

<名称>=通用型风冷汽油机船挂机

<申请（专利权）人>=谭世杰

<发明（设计）人>=谭世杰

<地址>=300143天津市河北区金明里6号楼27门501

<摘要>=通用型风冷汽油机船挂机,属于船舶动力机械制

造领域。本实用新型其特征在于;通用型风冷汽油机的输出端与

轴管连接用螺栓紧固,输出轴连接主轴,轴管螺纹接伞齿轮总成

由犟母锁紧,轴管与排气管连接,伞齿轮总成带轴封的输出轴装

上螺旋桨用锁栓锁住。轴管在有带螺栓固定的挂架带耳连接的

轴套中旋转,手柄的连板用螺栓固定在机体上,手柄上有

油门搬手和停车按钮,油箱用支架固定在机体上。

<REC>

<申请号>=CN01264661.X

<名称>=不烧燃料的内燃机

<申请（专利权）人>=田忠俭;田振宇

<发明（设计）人>=田忠俭

<地址>=400060重庆市南岸区南坪南城大道196号2单元5－4

<摘要>=本实用新型属于内燃机制造技术领域，应用于汽

车、船舶、内燃机火车、内燃机发电机组等使用的内燃机的制

造和改造，它由气囊(5)、进气阀(2)、排气阀(3)、气缸盖(4)、

活塞(6)、气缸套(7)、连杆(8)、曲臂(9)、曲轴(10)等组成，利用

气囊(5)在有压力空气进出时，其内压会跟着升高和降低，导致

在其轴向上产生伸长和缩短两个相反方向的力，交替作用在与

其连接在一起的活塞(6)上，推动和拉动着活塞(6)在气缸套(7)

内，从上死点到下死点的一段距离上往复运动，并通过连杆(8)

和曲臂(9)促使曲轴(10)旋转实现对外做功。本实用新型的主要

优点是不烧燃料，节省石油资源、没有废气排放对环境造成的

污染。

<REC>

<申请号>=CN01267006.5

<名称>=通用型电动装置

<申请（专利权）人>=李佑

<发明（设计）人>=李佑;李克成

<地址>=112000辽宁省铁岭市银州区工人街33－3楼3单元201室

<摘要>=一种通用型电动装置,属于一种改进的电力传动

装置。本实用新型采用有轴环的滑移主动半离合器,简化了手电

动切换机构,使其工作可靠;改进箱体设计,使其通用化;转矩控

制机构也做了简化;从而满足了通用型电动装置在实用性、安全

性、适应性和经济性方面的要求。本设计可用于使用先进制造

技术,批量生产性能适宜,成本较低的通用型电动装置。这种通

用型电动装置可用于阀门、设施农业、船舶、冶金、建筑、轻

工等行业。

<REC>

<申请号>=CN01274828.5

<名称>=电动小艇挂机

<申请（专利权）人>=梁玉珊

<发明（设计）人>=梁玉珊

<地址>=100053北京市宣武区南横西街94号2号楼1－13

<摘要>=电动小艇挂机属于船舶动力机械制造领域。本实

用新型的特征是,电瓶经控制电路接直流电动机,电动机连接端

盖主轴管与伞齿轮箱体连接,主轴管上装定高环和挂架管套,挂

架管套经管套耳轴与挂架连接,挂架有卡紧螺栓与调角螺栓,电

动机轴接连轴套接主轴接伞齿轮总成,其输出轴接螺旋桨,电动

机固定把手上有控制开关,仪表及控制线路在电动机罩内。

<REC>

<申请号>=CN01279762.6

<名称>=钻探用动力电缆

<申请（专利权）人>=天津金山电线电缆股份有限公司

<发明（设计）人>=刘元臣;郑国俊;邢太文;张思源;姜华;张振清

<地址>=300102天津市南开区长江道22号

<摘要>=钻探用动力电缆属于电缆制造技术领域。本实用

新型解决了普通动力电缆直径较大，柔软性相对差的缺点。钻

探用动力电缆有导体和绝缘层构成，其改进是线缆导体为数股

绞合的导体，每股导体是数棵绞合的导体，数股与每股绞合方

向相同。本实用新型能在高温环境下使用，电缆具有柔软性，

比同等截面力缆外径小8－10％，绝缘电阻大，耐低温，耐油、

阻燃、低烟低卤等，特别适用做石油钻探、石油平台及海洋船

舶的电缆。

<REC>

<申请号>=CN02222488.2

<名称>=压水型船舶推进器

<申请（专利权）人>=彭炳忠

<发明（设计）人>=彭炳忠

<地址>=610064四川省成都市望江路29号竹林村25栋6号

<摘要>=一种压水型船舶推进器，它由水腔[1]，位于水腔

内的压水板[2]，由传动装置带动的前推动杆[3]和后推动杆[4]

组成。应用它可以大幅度降低由螺旋桨快速旋转所造成的湍

流，节约能源，从而降低运营成本。由于燃料消耗减少，还可

以减少对环境的污染；此外还可以避免外物对螺旋桨的缠绕，

影响船舶的前进，并保护水中的野生生物。而且其设计和制造

成本远低于螺旋桨推动器。

<REC>

<申请号>=CN02228350.1

<名称>=能提高航速的喷气气垫装置

<申请（专利权）人>=周勃

<发明（设计）人>=周勃

<地址>=464325河南省息县许店乡政府

<摘要>=能提高航速的喷气气垫装置，涉及一种装在船周

围的充气、喷气装置。它是在船舷周边安主气管，主气管的进

气口通过增压贮气钢瓶接空气压缩机，主气管下接有多根支气

管，支气管环绕固定在船舷及船底部，每根支气管上有多个扇

形喷气嘴。本实用新型工作时，从增压贮气钢瓶向主气管、支

气管送进高压气。送进的高压气从扇形喷嘴喷出，喷出的气流

在船周围形成一将船体及水隔开的气垫，减少船在行驶时水对

船产生的阻力，从而有效提高船速。本实用新型结构简单、造

价低、能耗低、易于制造、安装维修方便，可适用于各种吨位

的船舶。

<REC>

<申请号>=CN02230149.6

<名称>=计算机控制的火焰开孔切割机

<申请（专利权）人>=哈尔滨工程大学

<发明（设计）人>=胡胜海;王宗义;赵世军

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区文庙街41号楼

<摘要>=一种计算机控制的火焰开孔切割机，其机械部分

包括水平驱动部分；升降驱动部分；调整半径部分；切割直孔

部分；枪摆驱动机构和摆动机构，它在计算机控制下可完成在

圆筒上、曲面板、斜板和平面板上正交孔、斜插孔和平面孔的

切割，并能切割不变或可变角度的上、下坡口，其具有结构紧

凑、重量轻、工作平稳可靠、使用范围大可应用于船舶制造、

石油化工等领域。

<REC>

<申请号>=CN02264384.2

<名称>=机械双螺杆传动消能器

<申请（专利权）人>=李辉宇;杨新功;杨文梅

<发明（设计）人>=李辉宇;杨新功;杨文梅

<地址>=225000江苏省扬州市扬州大学瘦西湖校区27幢106室

<摘要>=机械双螺杆传动消能器涉及消能技术领域，尤其

涉及有害机械能的消除技术领域，包括箱体，它还包括一对头

数相等直径不等的螺杆，每只螺杆上的螺纹分为正、反双旋向，

能快速且非常有效地消除有害机械能，如机械振动、机械冲击、

机械碰撞、机械制动，船舶消摇，采用本实用新型制造的特殊

消能器，还可以消除地震波、抗冲击等。本实用新型构思独特，

消除有害机械能效果特佳，且加工制作简单，适应范围广。

<REC>

<申请号>=CN02278330.X

<名称>=一种微孔滤膜江水过滤器

<申请（专利权）人>=孙汉康

<发明（设计）人>=孙汉康

<地址>=430070湖北省武汉市汉阳区瓜堤正街9号1楼

<摘要>=本实用新型一种微孔滤膜江水过滤器，涉及一种

饮用水过滤器；具体地说，涉及一种微孔滤膜过滤和反冲洗。

本实用新型主要由罐体、微孔滤膜管、阀门组成；通过微孔滤

膜管的过滤，使江水变为符合饮用标准的净水；当微孔滤膜管

逐渐堵塞时，通过反冲洗即可解决。本实用新型结构简单，设

计合理，制造、使用方便，性价比高；不仅适用于江河湖泊等

水域上航运的各类大小船舶，同时也适用于广阔农村水质较差

的地域，生产成本低，出水量大，因此有着广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN03201721.9

<名称>=防误锁弹性销舌快速锁装置

<申请（专利权）人>=古红阳

<发明（设计）人>=古红阳

<地址>=530001广西壮族自治区南宁城北区铁路北一区九栋2单元2号

<摘要>=本实用新型公开了一种防误锁弹性销舌快速锁

装置，它由防误锁推柄(1)、弹性销舌(7)、锁芯(18)或锁芯(21)

及插销套管等组成，通过挤压防误锁装置(2)的卡条方可将防误

锁推柄(1)完全推进插销内层套管(14)，有了连接防误锁推柄(1)

与弹性销舌(7)的弹簧甲(5)才有了销舌的弹性，借助弹性销舌

(7)，本装置能在瞬间完成对目标装置的锁闭，借助防误锁装置

(2)，本装置有效防止因意外锁闭而妨碍目标装置的正常运行。

本实用新型具有结构简明，操作快捷，还能在发生锁具无法开

启的意外时较简单的拆解，而且具备较强的抗破坏性，因而具

有较强的实用性。基于上述，本实用新型主要可用于制造车辆、

船舶、飞机等防误锁弹性销舌转向轴快速锁装置。

<REC>

<申请号>=CN03274032.8

<名称>=活动气囊不沉船

<申请（专利权）人>=傅德俐

<发明（设计）人>=傅德俐

<地址>=518001广东省深圳市罗湖区布心太白居6栋208号

<摘要>=本实用新型涉及一种活动气囊不沉船。目前的船

舶、战舰装备已经非常先进，但是在出现大风大浪等恶劣天气

或特殊情况发生时，沉船的危险依然存在，制造出永不沉没的

船舶只是人们的梦想，在此领域的探索，只是一片空白。本实

用新型在现有船舶的两侧船边设置一个带有活动盖板的夹层，

在夹层内设置数个独立与充排气机和充气及放气管道相连通

的活动气囊，当危险发生时，通过电机打开盖板，给活动气囊

充气，使船体两边各组成一道不怕撞击与击穿的、浮力巨大的

浮力带，将船体托起，永不沉没。本实用新型安全可靠，可操

作性强，广泛运用于大中型船舶战舰等，方便实用，利于推广。

<REC>

<申请号>=CN200320128723.7

<名称>=一种聚氨酯护舷

<申请（专利权）人>=罗毅

<发明（设计）人>=罗毅

<地址>=114003辽宁省鞍山市立山区太平东风委24组

<摘要>=本实用新型涉及一种设置在船舶与码头之间的

缓冲减震的聚氨酯护舷。它包括长条形护舷主体和护舷主体底

部的预埋紧固件，其特征在于所述的护舷主体设计成内呈空

心，在护舷主体上设有一个以上的连接通孔，护舷主体长度方

向上部两端头设有倒角，其预埋紧固件包覆在护舷主体的底部

内。所述的舷主体采用高分子聚氨酯材料制成。其优点是结构

合理，制造容易，在使用过程中应力分散好，护舷的空心圆可

以使压缩变形量最大可达到60％，吸收能量高，回弹率达到

100％，使用性能佳，并降低了成本，同时由于本实用新型的

护舷采用了高分子聚氨酯材料制成，因此使用寿命也长。

<REC>

<申请号>=CN200420025911.1

<名称>=船艇安全舷梯

<申请（专利权）人>=中国人民解放军镇江船艇学院;江苏大学

<发明（设计）人>=余世林;马履中;严立军;沈春根;顾宏余;杨启志

<地址>=212000江苏省镇江市桃花坞

<摘要>=一种船舶或码头用的船艇安全舷梯，其由拖动部

件、梯起升机构、梯伸缩机构、翻板机构、安全护栏结构等主

要部件组成，梯子可由电机驱动(或人力)自动升降、自动伸缩，

可以实现变距离、变泊位的中小型船舶的安全停靠问题，可以

轻松由一人拖动、操作。整个舷梯结构简单、自动化程度较高、

操作简单、尺寸小、放置容易，省时省力、重量轻、造价低廉、

易于加工制造、易于推广，具有很好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200420031773.8

<名称>=船用封闭门式防鼠板

<申请（专利权）人>=张北鹰

<发明（设计）人>=张北鹰

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区洛阳路四段1－44号

<摘要>=一种船用封闭门式防鼠板，包括一个圆形平板，

在圆形平板上设有一个缺口，在圆形平板后壁上对应缺口处设

置有缆绳导正架，在圆形平板顶部设有挂绳环，在圆形平板上

对应缺口处通过连接轴设有两个对开的门板，在两个门板上对

应圆形平板上的缺口顶部位置分别设有一个半圆形豁口，门板

闭合时两个豁口呈封闭圆形，在圆形平板上对应门板外缘处设

有门板导向板。优点是：结构简单、便于生产制造，使用方便，

便于拆装，无需人工操作；具有双向防鼠作用、防鼠效果好；

豁口大小可调整，适用于大小船舶及不同规格绳缆使用。

<REC>

<申请号>=CN200420031221.7

<名称>=曲面钢板自动加工机械手

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=纪卓尚;刘玉君;邓燕萍;金世良;于文喜;郭洪仁

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=一种曲面钢板自动加工机械手，其属于船舶与海

洋结构物制造和金属材料热加工成型领域。这种曲面钢板自动

加工机械手采用微机控制技术和控制软件，使其能自动完成行

走、测量、调整、喷火和喷水等作业。该机械手结构简单、工

作可靠、加工精度高，能满足各种板材被加工成所要求曲面的

自动化作业。造船厂使用这种自动加工装置，可以解决影响造

船生产进度的一个技术关键，为实现缩短造船周期，提高造船

总量提供技术支持，为我国的造船技术进步奠定基础。

<REC>

<申请号>=CN200420069376.X

<名称>=悬臂式数控切割机

<申请（专利权）人>=唐文胜

<发明（设计）人>=唐文胜

<地址>=411300湖南省湘潭市板塘铺纱厂横街50号

<摘要>=本实用新型涉及一种悬臂式数控切割机。它解决

了小型切割机横向切割范围小的问题。它是在割嘴上顶端固装

有点火高压线，割嘴外装有绝缘套用螺纹与升降架联接，升降

架顶固装有升降电机，升降电机与升降丝杠联接装于升降架

中，升降电机支板与横向支座相联，左、右横向滚轮经滚轮轴、

轴承与横向支座固联，左、右横向定位支板、横向定位轴与横

向支座相联，横向导轨与悬臂横梁的上面t型槽用螺钉固定，

左、右悬臂横梁与机壳由横向定位连接板联接，横向步进电机

和电机丝杆联轴器与左、右悬臂横梁由左旋丝杆和右旋丝杆相

联，机壳里装有脉冲点火器，两端底部装有前轮总成和后轮总

成。本实用新型设计合理，体积小，重量轻，平稳定性能好，

造价低，对接迅速，对接精度高，可广泛适用于机械制造、工

程机械、船舶制造、石油化工和灯具制造等行业室内外作业。

<REC>

<申请号>=CN200420105265.X

<名称>=蒸汽动力船舶推进器

<申请（专利权）人>=王明祥

<发明（设计）人>=王明祥

<地址>=850000西藏自治区拉萨市康昂东路10号

<摘要>=本实用新型公开了一种蒸汽动力推进船舶航行

的船舶推进器。以克服现有内燃机推进器存在的种种弊端。该

推进器包括蒸汽锅炉、推进器，推进器安装在船舶底板上，其

上端的推进器筒与蒸汽锅炉的蒸汽管连接，下端推进器喷口呈

扩张型，开口横向设置，推进器上还设有转向机构。本实用新

型利用高压水蒸气直接做功推力大，航行速度快，机械效率高；

蒸汽动力推进器代替船舶转向舵，可以做360度任意角度旋转，

省去了船舶方向舵装置；体积小、结构简单、制造成本低、安

装方便，可以安装在船体的任何地方；采用高效燃煤蒸汽动力

锅炉，降低航行成本，适合于各种环境的水下航行，弥补了螺

旋桨经常缠绕的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200420109948.2

<名称>=新型柔性弹簧杆式浮架航标

<申请（专利权）人>=祁昕

<发明（设计）人>=祁昕;徐卫秀

<地址>=200093上海市双阳路666弄3号楼1401室

<摘要>=本实用新型公开了一种新型柔性弹簧杆式浮架

航标。属水上交通领域，采用弹簧抗碰撞技术制造的杆状航标。

包括特制圆锥形弹簧、双层弹簧卡座、标杆和航标灯。在遭到

相等碰撞力的船舶碰撞下，本发明比现有的航标损坏率大幅下

降，显著减少了直接经济损失，提高了航标灯光正常率，同时

减少了大量的航标日常维护工作量次数，因此大幅降低了航标

工作船舶昂贵的航道日常维护成本费用，如节省了大量频繁来

往航行时的燃油费用等。它结构简单易于制作。

<REC>

<申请号>=CN200420109944.4

<名称>=新型轻柔抗碰撞弹簧浮架航标的部件特制双层弹簧卡座

<申请（专利权）人>=祁昕

<发明（设计）人>=祁昕;徐卫秀

<地址>=200093上海市双阳路666弄3号楼1401室

<摘要>=本实用新型公开了一种新型轻柔抗碰撞弹簧浮

架航标的部件特制双层弹簧卡座，属水上交通领域。包括外圆

卡、内圆卡、底、卡簧螺丝、外卡簧调整孔、内卡簧调整孔、

外圆加固块、内圆加固块、螺母卡和带钩螺母。采用这种弹簧

抗碰撞技术制造的新型航标，在遭到相等碰撞力的船舶碰撞

下，本实用新型比现有的航标损坏率大幅下降，显著减少了直

接经济损失，提高了航标灯光正常率，同时减少了大量的航标

日常维护工作量次数，因此大幅降低了航标工作船舶昂贵的航

道日常维护成本费用，如节省了大量频繁来往航行时的燃油费

用等。它结构简单易于制作。

<REC>

<申请号>=CN200520009973.8

<名称>=带水润滑的船舶单轴承尾轴尾管装置

<申请（专利权）人>=重庆湖海轴系科技有限公司

<发明（设计）人>=冉民

<地址>=401120重庆市渝北区回兴街道双湖路木鱼石花园

<摘要>=本实用新型公开了一种带水润滑的船舶单轴承

尾轴尾管装置，后轴承安装于后轴承座内，尾轴通过后轴承穿

过尾轴管，首尾密封装置设于尾轴上并固定于尾轴管的首尾

端。前轴承为油润滑的船用中间轴承，位于首密封装置之前的

尾轴上并设于船体舱内。其水润滑系统的进出水管设于首尾密

封装置之间并在尾轴管内形成回路。本实用新型航行水域不受

任何限制，在完全杜绝漏油污染的前提下，部分保持了油润滑

的效果，即使是水润滑部分其磨损也小得多，使用及维护周期

长。本实用新型的使用寿命和可靠性提高了一倍，而维护成本

则降低了一半，相对于传统的双轴承开式水润滑尾轴尾管装

置，其制造成本也可降低。

<REC>

<申请号>=CN200520009811.4

<名称>=船舶单轴承尾轴尾管装置

<申请（专利权）人>=重庆湖海轴系科技有限公司

<发明（设计）人>=冉民

<地址>=401120重庆市渝北区回兴街道双湖路木鱼石花园

<摘要>=本实用新型公开了一种船舶单轴承尾轴尾管装

置，包括尾管和后轴承座，尾管和后轴承座固定为一体形成尾

轴管。后轴承座内安装有后轴承，尾轴通过后轴承安装在尾轴

管中。在尾轴上位于尾轴管前设有首密封装置和前轴承，其改

进在于，所述前轴承为船用中间轴承，前轴承与尾轴管分开并

位于首密封装置之前设于船体舱内。采用本方案的船舶尾轴尾

管装置，前后轴承的同心度和尾轴与轴承的接触面很容易通过

对设在舱内的前轴承的定位调整而达到满意的效果，质量容易

保证，并且制造和安装简便，生产效率较镗孔工艺提高5倍以

上。另外，前轴承设在船体舱内，使轴承的可靠性和维护方便

性提高了一倍，尤其适合于水润滑的尾轴尾管装置。

<REC>

<申请号>=CN200520038764.6

<名称>=新型抗碰撞柱形弹簧浮架航标

<申请（专利权）人>=祁昕

<发明（设计）人>=祁昕;徐卫秀

<地址>=200093上海市双阳路666弄3号楼1401室

<摘要>=本实用新型公开了一种新型抗碰撞柱形弹簧浮

架航标，属水上交通领域。它包括被动平移基座，弹簧主体架

和折翻连接器。折翻方式能在日常频繁的检查、维护保养和更

换航标灯时，航标工作人员只要站在浮体上，无需登高就能够

完成检查、维护更换航标灯，消除了安全隐患，避免了人员的

伤亡危险；采用这种弹簧抗碰撞技术制造的新型航标，在遭到

相等碰撞力的船舶碰撞下，比现有的航标损坏率大幅下降，显

著减少了直接经济损失，提高了航标灯光正常率，同时减少了

大量的航标日常维护工作量次数，因此大幅降低了航标工作船

舶昂贵的航道日常维护成本费用，如节省了大量频繁来往航行

时的燃油费用等。

<REC>

<申请号>=CN200620070155.3

<名称>=车载记录仪

<申请（专利权）人>=南京师范大学

<发明（设计）人>=岳东;黄建新;杨继全

<地址>=210097江苏省南京市宁海路122号

<摘要>=本实用新型公开了一种车载记录仪，由嵌入式图

像压缩处理器、视频数据采集模块、可编程接口控制模块、USB

接口控制模块、移动硬盘、电源模块、时钟模块以及外部I/O

控制模块构成；视频数据采集模块采集的视频数据，由可编程

接口控制模块控制转换成数字信号存储，嵌入式图像压缩处理

器处理视频数据采集模块传送来的数字图像信号，对其压缩后

通过USB接口控制模块传送到移动硬盘上；外部I/O控制模块

用来进行对系统功能的设定和操作；各个模块之间的电平转

换、接口逻辑转换由可编程接口控制模块来协调。本实用新型

结构简洁、体积小、制造成本低、安装方便，尤其是可隐蔽安

装于车辆之上。适应于各种车型安装，该机也可供各类船舶使

用。

<REC>

<申请号>=CN200620093616.9

<名称>=一种大功率激光焊头

<申请（专利权）人>=沈阳大陆激光成套设备有限公司;

<发明（设计）人>=陶兴启;林青海

<地址>=110136辽宁省沈阳市道义经济开发区正义5路18号

<摘要>=一种大功率激光焊头包括导流板、外套、内套、接头，导流板的四周凸沿设有螺纹，与外套的底套螺纹连接，导流板中心设置透光孔、内气环和外气环，内气环与外气环用气路连通，内气环与内套的气道下端对接，外气环与喷嘴的一端连通，喷嘴的另一端连通到透光孔。本实用新型设计合理、结构紧凑、安装方便，维护量小，操作简单、因同时具有风冷、水冷进行的强制冷却激光焊头受热影响小，适宜长时间工作，工作时有强惰性屏蔽气体喷出使焊接区与外部空气隔离，焊接平整、焊缝宽度小、热影响区小，焊接效率高、效果好，能完成传统工艺无法实现的精密焊接，适用行业广，可应用在机械制造、橡胶塑料制品、石油化工，船舶潜艇制造，水利电力、航空航天、仪器仪表、通信、工艺品等各行各业。

<REC>

<申请号>=CN200720011914.3

<名称>=曲面钢板水火成形装置

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=纪卓尚;汪骥;刘玉君;邓燕萍;于文喜;金世良

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=一种曲面钢板水火成形装置，其属于船舶与海洋结构物制造和金属材料热加工成形领域。这种曲面钢板水火成形装置采用小型I轴定位控制机械传动来完成作业，由于横向行走机构、手动高度调整机构和自动高度调整机构的有机结合，使得该装置结构简单、整机尺寸小、重量轻、便于人力移动、操作灵活、工作可靠、加工精度高，能满足各种板材被加工成所要求曲面，特别适用于现场施工，提高生产效率，保证生产质量。造船厂使用这种设备，可以解决影响造船生产进度的一个关键问题，为缩短造船周期，提高造船总量提供技术支持。

<REC>

<申请号>=CN85203958

<名称>=内胎式高强度气囊

<申请（专利权）人>=乔昌林

<发明（设计）人>=乔昌林

<地址>=山东省济南市洛口镇梅花山村113号

<摘要>=本实用新型公开了一种内胎式高强度气囊，分

为起重用的起重气囊和滚动气囊两种。它的内胎是

已硫化的、一层或多层、带有帘线或不带有帘线的

胶板或胶皮。它是将天然纤维、化学纤维、玻璃纤

维、钢丝的单丝、帘线或织物缠绕并粘合在内胎上

的高强度气囊。具有承受压力大、耐潮湿性、耐腐

蚀性能好、制造工艺简单、成本低廉等优点。适于

大型船舶修造上下水用、建筑工程用、大型建筑构

件以及任何重物的搬运。

<REC>

<申请号>=CN87200693

<名称>=节能型桥式传呼报警多用仪

<申请（专利权）人>=徐子叨

<发明（设计）人>=徐子叨

<地址>=湖南省湘潭市湘潭钢铁厂轧钢分厂

<摘要>=一种节能型信号传呼和火灾报警多用仪。它由

探测器、断线监测器、部位显示器、声光报警器等环节

所组成，有火灾报警、防盗报警、地震报警、水位报警、

人员传呼等多种功能。还具有耗电量极微、制造工艺

简单、成本造价不高、使用寿命长、安装使用方便、不

受环境影响等许多优点。这种多用仪适合宾馆旅社、

车间矿山、船舶仓库、试验大楼、图书档案室、森林木

场、野外警戒等场所采用。

<REC>

<申请号>=CN87206678

<名称>=盘式无铁芯交流永磁发电机

<申请（专利权）人>=国营九江仪表厂

<发明（设计）人>=曹人杰;于金凯;冯桂祥

<地址>=江西省九江市9信箱

<摘要>=一种盘式无铁芯交流永磁发电机，其永磁式转子

由在一圆盘形转子体上对称分布地嵌着多块磁钢构

成。定子是在两块圆盘形磁轭上固定多个线包。垂

直于轴的转子平行地位于两磁轭之间。该电机结构

简单、制造方便，改型极易。使用时起动力矩小，效率

高，过载能力强。可作为小型机动船舶行驶安全灯和

照明灯的电源，亦可与小型动力装置配套作为备用电

源，配置一定机构可利用自然能源和畜力发电。

<REC>

<申请号>=CN87210420

<名称>=船舶靠岸用M型橡胶护舷装置

<申请（专利权）人>=沈阳胶管厂

<发明（设计）人>=刘均平;闻维民;蒋峰

<地址>=辽宁省沈阳市铁西区贵和街二段八号

<摘要>=本实用新型是为船舶与码头结构之间提供一种

M型橡胶护舷装置。它由补强钢板和橡胶体组成。

其特征在于：所述橡胶体外上端面沿中心线长度方向

有一个直通的凹槽，内平面沿长度方向至少有三个直

通的凹槽。该装置结构简单，制造容易，与现有技术

比：节省原材料10％，允许变形量提高10％，吸能量

提高10％，反力低20％，耐腐、耐磨使用寿命长，可

用于中、小码头及船舶。

<REC>

<申请号>=CN88206065.1

<名称>=带旋转刷体的表面洗刷器

<申请（专利权）人>=汕头市日用塑料制刷厂

<发明（设计）人>=陈映才

<地址>=广东省汕头市潮安街4号

<摘要>=带旋转刷体的表面洗刷器，是一种利用压力水流

驱动刷体旋转的物体表面刷擦装置，它特别适合于清

洁车辆、船舶表面之用。特征是刷体为宽叶轮结构且

各叶片外端部排列有刷擦用的条状物，而不专设驱动

涡轮机，压力水流喷射嘴口位于手柄与刷架连接处。

与已有同类洗刷装置相比，具有结构以及制造上比较

简单、驱动叶轮宽、驱动效率和洗刷效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN88210423

<名称>=简易空气喷枪

<申请（专利权）人>=施广烈

<发明（设计）人>=施广烈

<地址>=辽宁省沈阳市大东区东北大马路二段盘山五里16栋37号

<摘要>=一种广泛用于机床、汽车、飞机、船舶、家具等喷

涂作业的简易空气喷枪，枪身由枪管和输漆管套装并

用前后备帽紧固联结组装而成，漆罐利用其下的弯管

并通过螺纹与输漆管直接连通，枪柄中带有控制阀的

进风管通过螺纹与枪管相接，螺纹连接处均采用密封

胶密封。该喷枪结构简单，制造容易，所以节省原材

料，降低成本，该装置操作方便，可保证枪身不泄漏空

气。

<REC>

<申请号>=CN88211288.0

<名称>=竹材、芦苇空心胶合板

<申请（专利权）人>=王雅各

<发明（设计）人>=王雅各

<地址>=江苏省南京林业大学一村十二幢十三室

<摘要>=本实用新型提出了一种芯板为用多个竹材、芦苇

或其他芯板单元排铺构成，面、背板用其他任意可与

芯板胶合的材料制成的空心胶合板产品。该产品重

量轻，容重小于0.5g/cm<SUP>3</SUP>；生产工艺与空心细木工

板生产相似；材料利用率大于70％。该产品可以代

替蜂窝结构空心板，广泛地用于家具工业、建筑工业、

车厢、船舶、飞机制造等行业，且特别适合于缝纫机台

板、活动房等定型产品上的木材代用。

<REC>

<申请号>=CN88214677.7

<名称>=一种测高仪

<申请（专利权）人>=田新荣

<发明（设计）人>=田新荣

<地址>=江苏省响水县新荡省农科院试验站

<摘要>=本实用新型属测量仪器，是根据连通管的原理制

成的，其由压力表1、显示器2、连通管4及压力传感

器3组成，本实用新型能在恶劣的环境条件或测量人

员靠现有测量手段无法直接测量的场合进行高度(厚

度)测量，可广泛用于农田水利、建筑安装、船舶附属

装置的多测点、多平面、多障碍测量。具有制造容易、

价格低廉、使用携带保管方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN88216734.0

<名称>=圆柱阀

<申请（专利权）人>=舒军雄

<发明（设计）人>=舒军雄

<地址>=辽宁省盘锦市辽河油田设计院

<摘要>=一种开启或关闭管道介质的圆柱阀，适用于石

油、化工、医药、冶金、国防、船舶等行业中，以及城市

的采暖和给排水工程，它是由阀体(2)、圆柱形阀芯

(7)、向心球轴承(13)、压盖(5)、手柄(10)、限位块(6)

组成的，它的技术特征是在圆柱形阀芯上相应的槽内

装有鸟笼式软密封件，从而具有压力高、转动阀门力

矩小，结构简单，容易制造、操作方便的特点，克服了

球形阀芯和阀座加工困难，转动球阀力矩大的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN88218922.0

<名称>=散水泥集装箱

<申请（专利权）人>=江成鑫

<发明（设计）人>=江成鑫

<地址>=四川省夹江县西街13号

<摘要>=本实用新型提供了一种散水泥集装箱，由散装

袋、底盘、立柱、联动机构、上盖组成。散装袋包含采

用软聚氯乙烯建筑塑料板制成的袋体。运输成本低，

使用方便，出料顺畅，结构紧凑，可折叠，制造工艺简

单，适宜汽车、火车、船舶等运输工具装运散水泥，有

利于实行各种运输工具的联合运输。

<REC>

<申请号>=CN88219598.0

<名称>=成型胶合板

<申请（专利权）人>=徐以山

<发明（设计）人>=徐以山

<地址>=山东省青岛市小白干路570号

<摘要>=一种成型胶合板。本实用新型属于胶合板的一

种新型结构设计。它采用塑木结合的结构形式，以木

框架成型，泡沫塑料预制填芯，表面覆盖薄木质结构

的表板，各层间均用粘合剂胶合而成为一整体。成型

胶合板根据使用要求成型，其重量轻，质地坚固、保

温、隔热、隔音和防震等特点明显。适用于制造组合

家具、建筑构件、仪表壳体，以及广泛应用于车辆、船

舶、飞机及宾馆等内装修，物美价廉。

<REC>

<申请号>=CN88220150.6

<名称>=船用万向减摇装置

<申请（专利权）人>=陈彤

<发明（设计）人>=陈彤

<地址>=广东省汕头市国平路120号

<摘要>=船在具有周期性波浪运动的海面上作业或航行、

常会因船舶的摇摆而带来一系列的麻烦，船用万向减

摇装置利用圆球具有万向转动的特点和摆锤的重力

作用、把船在倾斜后受到的复原力矩转化为圆球与滚

珠间的相对滚动、显著减少了摇摆的幅值，该装置减

摇效果好、结构简单、使用方便、造价低廉，一般的五

金厂都能制造。

<REC>

<申请号>=CN89204782.8

<名称>=高空架线装置

<申请（专利权）人>=西安近代化学研究所;山西供电承装公司

<发明（设计）人>=刘北锁;谢邦锦;赵培民;芦正茂;王海水;刘志建;辛国瑞;袁秋长;齐维宾;杨实敏;刘莉;戴习尊;刘培德

<地址>=陕西省西安市十八号信箱

<摘要>=本实用新型是高空架线装置，由发射器，牵引飞

行器，牵引线，牵引孔，尾翼，放线器组成。特点是弹

头和弹身合为一体，弹身的弹带是双层结构，牵引孔

的位置在牵引飞行器重心之后，牵引孔内插入连接环

并联上不同质的牵引线，尾翼上装有稳定环，使牵引

飞行器飞行稳定，定向准确。本实用新型高空架线速度快，距离控制灵活，精

度高，牵引飞行器制造简单，使用携带方便，能重复使

用，又能广泛适用于高压输电线、电缆、电话线、船舶

救生等。

<REC>

<申请号>=CN89208474.X

<名称>=船用空腹螺旋桨

<申请（专利权）人>=田自东

<发明（设计）人>=田自东

<地址>=江西省湖口县红旗船厂332500

<摘要>=本实用新型公开了一种船舶用的螺旋桨，包括叶

片和轮毂，其特征是叶片由推力面板和吸力面板构成

空腹，空腹中有若干条筋。本实用新型还采用了径向

变螺距设计，具有重量轻、推进效率高，制造成本低，

使用寿命长等优点，尤其适合在浅水航道行驶的小型

船舶使用。

<REC>

<申请号>=CN89209397.8

<名称>=一种π型橡胶护航装置

<申请（专利权）人>=沈阳胶管厂

<发明（设计）人>=刘曾凡;焦其颖;郑晓红;时仁杰;方向君

<地址>=辽宁省沈阳市铁西区贵和街二段八号

<摘要>=本实用新型为船舶与码头结构之间提供一种改

进的防护措施。它是把原橡胶斜体厚度减薄，上端部

包覆补强板，经成型为工字体硫化后，用螺栓与按靠

船实际性能需要设有调距孔的防冲架紧固，再在防冲

架上镶嵌上边部有坡度，表面光滑的贴面板。结构合

理，制造容易，节省橡胶40％，成本低，其性能与现有

技术比。面压值小2倍，压缩变形量提高20％，吸能

量提高20％，反力低40％。具有抗剪强度高，耐腐，

寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN89214883.7

<名称>=多用涂刷装置

<申请（专利权）人>=刘建明

<发明（设计）人>=刘建明

<地址>=四川省重庆市江北区建新北路19号邮码630020

<摘要>=一种可用各种涂料涂刷各种表面的多用涂刷装

置，由涂料箱，清洗剂箱、支承架，压力发生器、开关

阀，调压分流回流搅拌器，导管和一组能够方便自如

地控制涂料或清洗剂的流量大小，通断和涂刷的刷头

构成。本实用新型综合了人口涂刷和喷涂的优点，克

服了它们的不足，具有施工简单，工效高，涂膜均匀，

节约涂料，污染小，可一机多人同时涂刷，设备利用率

高的特点，适用于船舶、建筑、机器制造、皮革，交通运

输等工业。

<REC>

<申请号>=CN89221939.4

<名称>=船舶驾机操纵器

<申请（专利权）人>=黎守荣

<发明（设计）人>=黎守荣

<地址>=广东省中山市港口镇青龙上街19号

<摘要>=一种船舶驾机操纵器，包括有底座(21)、导向滑

轮(23)、油门钢丝绳(17)、操纵杆(14)、操纵杆转轴

(18)及其轴承(19)，其特征是还设有把手(2)、把手座

(3)把手弹簧(4)、传动键(5)、停车拉手(9)、定位销

(10)、定位销弹簧(11)、停车手柄(12)、联结销(13)，

具有结构简单紧凑，成本低，便于制造和维修，操作方

便直观，适应性强，使用安全可靠等优点，适用于操纵

船舶的主机组运转工作和离合，也可用于其它场合中

操纵发动机组运转工作及离合。

<REC>

<申请号>=CN90202617.8

<名称>=一种节能型船舶尾部线型

<申请（专利权）人>=中国船舶工业总公司七院七○八研究所

<发明（设计）人>=钱文豪

<地址>=200002上海市四川中路346号

<摘要>=本实用新型为一种节能型船尾。它提供了一种

尾柱在满载水线以下向一边偏移、倾斜，满载水线以

上仍左右对称，螺旋桨轴仍位于纵中剖面上的船舶尾

部线型。采用本实用新型可改善螺旋桨进流的阻塞

现象，使更多的水流进入螺旋桨盘面，且使水流的斜

向流动减少，从而提高螺旋桨的推进效率，节能效果

可达4-11％。本实用新型结构简单，加工制造容易，

因而投资省，并且适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN90210389.X

<名称>=人孔充气帽型橡胶护舷装置

<申请（专利权）人>=沈阳胶管厂

<发明（设计）人>=马林

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区建设中路12号

<摘要>=本实用新型为港口码头防护系统，提供了一种改

进的人孔充气帽型橡胶护舷装置，它是在原底板上中

心部位，嵌固一种封头限制器，在封头限制器与骨架

层之间，设置一个充气橡胶内胎，在所述骨架层和外

胶层粘合筒体根部镶嵌人孔内环和卡环，在内环和卡

环上用螺栓紧固人孔盖，人孔盖中心部位设进气阀。

所以不仅结构合理，制造容易，而且不易损坏，气密性

佳，安全可靠，就地就位维修方便。适用于大、中、小

型码头及船舶。

<REC>

<申请号>=CN90213373.X

<名称>=一种拱型橡胶护舷材

<申请（专利权）人>=沈阳普利司通有限公司

<发明（设计）人>=刘曾凡

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区贵和街二段八号

<摘要>=本实用新型是为港口码头防护系统提供一种改

进的拱型橡胶护舷材。它是把底部内埋补强板的拱

型橡胶体的内轮廓线设计成二段，上段为M形，下段

为斜线。外轮廓线设计成上段为垂线，使橡胶斜体厚

度减薄，内斜体间距增大，这样与原技术比：结构合

理，制造容易，节省材料，在使用过程中压缩头部应力

集中现象得到改善，吸能量与反力和高度的比值提高

了23.5％，抗破坏，使用寿命长。该护舷材适用于

中、小型码头及船舶。

<REC>

<申请号>=CN90215965.8

<名称>=自冲水多用擦洗器

<申请（专利权）人>=何留

<发明（设计）人>=何留

<地址>=411100湖南省湘潭市城内学坪楼五单元306号

<摘要>=一种自冲水多用擦洗器，由手柄、带孔斜夹板、挡

板、擦洗头构成，在两侧夹板上有出水孔，擦洗头用泡

沫橡胶或其它材料制造，使用时冲刷和清洗用水同时

进行，是宾馆、旅店、饭店、办公场所、娱乐场所、体育

馆、商店、车辆、船舶和公共场所需用水清洁地面、墙

壁、玻璃窗或涂漆的金属板使用的好工具。

<REC>

<申请号>=CN90219018.0

<名称>=夹口可调的拉式吊钳

<申请（专利权）人>=杨静文

<发明（设计）人>=杨静文

<地址>=266021山东省青岛市顺兴路81-11号

<摘要>=一种夹口可调的拉式吊钳，属于金属板材吊装工

具。主要用于船舶、锅炉、压力容器制造业、码头、货

场等吊装作业，其特征是：该吊钳由吊环、拉杆、金属

主体架、滑块、夹爪、夹盘组成。具有结构合理，夹口

可根据被夹件的厚度调整，适应范围广，夹盘与被夹

件为面接触夹紧力大，自锁性好，安全可靠，操作简

便，制造工艺简单，造价低，适合有锻造能力的中小厂

生产等优点。

<REC>

<申请号>=CN90219057.1

<名称>=夹口可调的拉夹式吊钳

<申请（专利权）人>=杨静文

<发明（设计）人>=杨静文

<地址>=266021山东省青岛市顺兴路81-11号

<摘要>=一种夹口可调的拉夹式吊钳，属于金属板材吊装

作业工具，主要用于船舶、锅炉、压力容器制造业、码

头、货场等吊装作业。其特征在于该吊钳由吊环、连

接板、拉杆及其弹簧、弹簧压环、拉杆套、金属架体、凸

轮杆、夹爪、夹盘及夹盘套、调节轮组成。具有结构合

理、坚固耐用、夹口可调、夹口与被夹金属板为面接

触，夹紧力大，自锁性好，操作方便，安全可靠，制造工

艺性好，造价低，适合有锻造能力的中小厂投产等优

点。

<REC>

<申请号>=CN90219284.1

<名称>=预应力高强度丙纶船用气囊

<申请（专利权）人>=韩志伟;韩祝

<发明（设计）人>=韩志伟;韩祝

<地址>=250001山东省济南市天桥区北刘家庄93号

<摘要>=一种预应力高强度丙纶船用气囊。外胎采用预

应力丙纶编织带制造。外胎分为两层，内层由纵向丙

纶编织带并排组成，以增强纵向拉力。外层由横向丙

纶编织带在内层上进行螺旋状缠绕，并进行绗缝制

成，以增强横向拉力。最后，在外胎外层用聚氨酯弹

性体涂挂0.2-0.4厘米。这种用于船舶上下水用的

流动气囊具有重量轻、成本低、强度高、寿命长的优

点。

<REC>

<申请号>=CN90226238.6

<名称>=多种用途的自动离合器

<申请（专利权）人>=煤炭科学研究总院唐山分院

<发明（设计）人>=陈玉祥

<地址>=063012河北省唐山市新华西道

<摘要>=多种用途的自动离合器，包括传动轮和拨轮。拨

轮装在原动机轴上，其离心块在离心力作用下，高速

时自动与传动轮接合，低速时在板簧作用下自动与传

动轮离开。传动轮设有径向传动鼓，用于三角皮带或

平皮带连负载；在其侧端设传动齿，以牙嵌连负载。

适用于电动机或柴油机带动农副产品加工机械、风

泵、水泵、螺杆泵、隔膜泵、扇风机、破碎机、输送机及

船舶等一器多用。在有载条件下实现空载起动，不需

摘挂皮带，操作安全可靠，省电节油，过载保护，制造

简单。

<REC>

<申请号>=CN91206832.9

<名称>=高空架线用软着陆飞行器

<申请（专利权）人>=西安近代化学研究所;山西供电承装公司

<发明（设计）人>=谢邦锦;袁秋长;齐维宾;卢正茂;王海水;苗万录;刘莉;辛国瑞;代习尊;卢福志

<地址>=710061陕西省西安市18号信箱

<摘要>=本实用新型是高空架线用软着陆飞行器，由弹

头、弹身、尾翼组成，特点是弹头内装有降落伞，弹身

内装有延迟开伞器，架线距离500～1500m，飞行稳

定，下落安全，携带方便，控制灵活，飞行器能够重复

使用，制造成本低，能广泛适用于高压输电线、电缆、

陆地、海上船舶救生等。

<REC>

<申请号>=CN91217590.7

<名称>=柴油机双起动装置

<申请（专利权）人>=中国船舶电站设备公司

<发明（设计）人>=任晓妮;陆荣发;张仁立;李良臣

<地址>=200002上海市龙华东路150号

<摘要>=本实用新型涉及一种柴油机双起动装置，属于燃

烧发动机的起动装置。为克服现有单起动装置一旦

发生故障不能起动柴油机以及有些双起动装置中第

二种起动装置结构复杂、制造成本高等缺点，采用了

在飞轮壳或机身两侧设置两种动力的双起动装置，其

中一种为电起动马达，另一种为气起动马达，且两者

的位置可以互换。本实用新型具有结构简单、工艺简

便、制造成本低、操作方便、使用寿命长等优点，可广

泛应用于船舶、海洋工程、陆用柴油机及其发电机

组。

<REC>

<申请号>=CN91221604.2

<名称>=外肋铝型管散热器

<申请（专利权）人>=高常宝

<发明（设计）人>=高常宝

<地址>=266001山东省青岛市河南路5号山东商检公司

<摘要>=本设计的散热器系以挤压成型的外肋铝型管作

为主体，其两端处配置联接管、联接管上可制有作联

接用的螺纹或法兰；而具有结构简易轻巧、制造方便

价廉，以及散热面积大、金属热强度高、气密性好、耐

蚀性强、机械性能刚韧相兼、表面光泽美观等综合性

优点；尤适作车辆、船舶、及高层建筑等的采暖器具。

<REC>

<申请号>=CN91229743.3

<名称>=货运绑带紧固器

<申请（专利权）人>=熊全信;聂保根

<发明（设计）人>=熊全信;聂保根

<地址>=330027江西省南昌市二七北路355号

<摘要>=一种用于汽车、火车、船舶、拖拉机等运输工具上

捆扎货物的装置。该紧固器由手把支架、固定支架、

两根拉带、两根弹簧和两根半圆轴等零部件组成，手

把支架上装有拨齿动板，扭簧和限位销轴，固定支架

上装有插板，半圆轴的两端装有两个棘轮，两轴间形

成一长形卷带孔，拉带末端装有挂钩、使用时，只要拉

开，合拢3～4次手把支架，即可绑紧货物。该紧固器

结构简单，制造容易，轻巧灵活，经久耐用，省时省力，

安全可靠，使用携带方便。

<REC>

<申请号>=CN91232364.7

<名称>=气流压水推进的小游艇

<申请（专利权）人>=周宇

<发明（设计）人>=周宇

<地址>=071000河北省保定市红星路工人村西6-61号

<摘要>=本实用新型涉及气流压水推进的小游艇。本实

用新型以气流压水推进装置代替螺旋桨，以喷气作为

作功介质。本游艇的气流压水推进装置由设于船后

部的发气器，设于船中部的上部呈圆弧形的集气箱，

输气管和推力流管组成，所说的推力流管与船体纵向

平行，前端处于集气箱内，后端伸出集气箱和船底板

之外，共有19根或一排平均分布在集气箱之后侧。

本游艇与常规螺旋桨游艇在可比条件下可减少船舶

动力配备，自重和造价，结构简单，便于制造。

<REC>

<申请号>=CN92211450.1

<名称>=风送喷雾多用机

<申请（专利权）人>=济南市科技开发公司

<发明（设计）人>=谢建章

<地址>=250022山东省济南市经十路187号

<摘要>=一种风送喷雾多用机属于喷雾器械。本实用新

型公开了一种风送喷雾多用机的制造方法及工作原

理。利用本实用新型，既可对农业作物，林业苗木，城

市绿化带行道树、绿篱、草坪等的病虫害进行喷雾防

治，又可对城乡卫生消毒、防疫、灭蚊蝇等进行喷雾作

业。其射程远、喷幅宽，药液雾化好、覆盖率大，附着

率高，针对性强，生产效率较目前通用的喷雾器高20

～50倍。本实用新型又可用于建筑物、汽车、列车、

船舶、飞机及其他设施表面污物的清洗作业。本实用

新型具有结构紧凑、操作方便、造价低、功能多、适用

范围广等特点。

<REC>

<申请号>=CN92211224.X

<名称>=具有预紧性能的拉式吊钳

<申请（专利权）人>=王丕洪;杨静文

<发明（设计）人>=杨静文;王丕洪

<地址>=266021山东省青岛市顺兴路81号

<摘要>=一种具有预紧性能的拉式吊钳，属于吊装工具技

术领域，主要用于船舶、锅炉，压力容器制造业及码头

贷场吊装作业。其特征是该吊钳由架体、复位弹簧，

吊环拉杆、链节、夹爪和螺杆组成。具有结构合理、小

巧轻便、能预夹紧且自锁性好，夹紧力大防滑脱，安全

可靠、操作简便，制造工艺性好，造价低用途广，适合

有锻造能力的中小型工厂投产等优点。

<REC>

<申请号>=CN92215345.0

<名称>=气胀救生筏

<申请（专利权）人>=上海橡胶制品四厂

<发明（设计）人>=徐能贤;刘勤度;陈激

<地址>=200082上海市杨树浦路647号

<摘要>=本实用新型涉及一种水上救生用的气胀救生筏，

包括浮胎、篷柱、筏底和篷帐。浮胎、篷柱和筏底由单

层锦纶纤维织物两面涂覆橡胶层的胶布构成。纤维

织物的单根纤维直径为18-25微米，胶布厚度为

0.50-0.75毫米。该救生筏具有结构简单、制造方便、

胶布强度达到ISO国际标准等优点。适用于船舶在

水上航行中遇难时遇险人员的救生。

<REC>

<申请号>=CN92228400.8

<名称>=船舶防摇床

<申请（专利权）人>=汤斯维

<发明（设计）人>=汤斯维

<地址>=516001广东省惠州市惠州宾馆西新楼2112室

<摘要>=本实用新型属液压式船舶防摇床制造领域，主要

技术特征为：床随船舶横摇或纵摇发生倾斜时，装于

床底面的重锤和行程开关发生相对运动，触动行程开

关。行程开关控制油缸的进、排油电磁阀，从而控制

油缸的升降，使床面趋向水平，重锤和床面垂直时，油

缸进、排油电磁阀关闭，活塞停止运动，床面保持水

平。船舶防摇床用于船舶居室内的床铺防摇，还可将

怕摇晃碰撞的东西置于防摇床式平台上。

<REC>

<申请号>=CN92239150.5

<名称>=发动机消声除污器

<申请（专利权）人>=章雪忠

<发明（设计）人>=章雪忠

<地址>=311307浙江省临安县高虹乡长青村

<摘要>=一种发动机消声除污器，进气管、出气管及两管

之间的气体膨胀室结合为一体，结合部分别有进气管

端板和出气管端板，进气管和出气管分别偏轴安装在

气体膨胀室两端外的上方，两块端板外分别有进液阀

和出液阀，进气管端板内侧上方有与进气管相通的排

气弯管，下方有除污液。本实用新型特别适用于在汽

车、船舶、拖拉机等汽油、柴油发动机的排气管中作消

声除污用，不但同时具有消声、除尘、排污功能，还具

有清理内结的粉尘和油污方便，制造成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN93219082.0

<名称>=磁座工作灯

<申请（专利权）人>=高国良

<发明（设计）人>=高国良

<地址>=浙江省杭州市扇子巷224号

<摘要>=磁座工作灯是一种新型的移动式照明灯具。  它主要由磁性吸盘，磁力开关，联接杆、灯头、灯

罩、灯泡、电源开关、电源线及电源插头等零部件所组

成。它的主要技术特征：由一只可开闭的磁性吸盘替

代了传统灯具中的灯座，从而使灯具的工作位置能得

以固定，并可根据需要任意地调节灯具的光照角度。  磁座工作灯使用方便、灵活、定位强度好。它可

广泛地使用于机械，车辆，船舶的修理、制造，以及电

力、冶金、国防等大小工程施工中的临时照明。

<REC>

<申请号>=CN93229044.2

<名称>=高分子结构强浮力小型机动船船体

<申请（专利权）人>=抚顺市望花区防腐研究所

<发明（设计）人>=王光友;李峰;田荣洲;金忠凯;李庚业;洪声礼;朱明银;张玉文;郭景瑞

<地址>=113001辽宁省抚顺市望花区光明街

<摘要>=一种高分子结构强浮力小型机动船船体，由前甲

板、缓冲带、船身构成。船身采用双层内钢骨架为支

柱，外包胶板，内充填高分子合成材料，经整体浇注成

型。本实用新型从性能上优于当今钢、木、铝、塑结构

船体。从结构上具有钢结构船体的强度。在选材上

具备淡水与海水、浅滩与深海的条件要求。从工艺上

要比其它船舶制造简单易行。本实用新型造价低又

安全适用。因此，必将成为造船业理想的更新换代产

品。

<REC>

<申请号>=CN93236774.7

<名称>=喷流吸砂器

<申请（专利权）人>=江阴华尔新特种涂装有限公司

<发明（设计）人>=杨国柱

<地址>=214400江苏省江阴市澄西船厂

<摘要>=一种喷流吸砂器属于船舶制造修理及石油化工

行业表面涂装作业的吸砂设备，其主要是容器上端装

有喷流器，喷流器由喷嘴，腔体，真空管所组成，腔体

内装有喷嘴，真空管连接腔体，本实用新型结构简单、

紧凑，操作方便，便于维修，制作成本仅为原有设备的

五十分之一，但各项技术指标均优于已有技术，适用

范围广，适宜船舶制造，修理及石油化工等行业表面

涂装作业。

<REC>

<申请号>=CN94211667.4

<名称>=分体式磁座手电筒

<申请（专利权）人>=高国良

<发明（设计）人>=高国良

<地址>=310003浙江省杭州市扇子巷224号

<摘要>=分体式磁座手电筒是一种移动式的照明灯具。  本设计的照明部分是一只普通的手电筒，它的定

位部分是一只完整的永磁吸盘。在它们之间由一只

可作万向转动的球形铰链将两者连接起来，其中球形

铰链与永磁吸盘间采用螺纹连接，而球形铰链与手电

筒之间采用弹簧片抱合或螺纹结构的可拆性连接，以

实现手电筒与其他部件间的便捷离合。  本设计结构简单、合理、使用方便、灵活、定位性

好，可广泛地使用于各种机械的制造与修理，将成为

各种车辆、船舶、战车、火炮的必备工具。

<REC>

<申请号>=CN94235610.1

<名称>=手动绞车

<申请（专利权）人>=山东省泰山农牧机械总厂

<发明（设计）人>=聂兆和;辛培江

<地址>=250001山东省济南市经九路一号6号楼3单元301沈佩文转

<摘要>=本实用新型手动绞车属货物运输用的固定刹紧

装置。它是截面为凹形两端立面有孔的车架(1)上，

从孔中贯穿过中段有对称的两条长槽，一端装有棘轮

(5)，另一端有板杠孔的卷筒(2)，在棘轮一侧的立板

上固定一爪销(4)，爪销上活接棘爪(3)而成。它结构

简单，制造安装使用方便，安全可靠，使用时刹紧力

强，由于手动结构，故易于在汽车、火车、船舶、拖拉机

等运输工具上作货物刹紧。

<REC>

<申请号>=CN94235891.0

<名称>=高速船船型

<申请（专利权）人>=青岛北海船厂

<发明（设计）人>=韩其新

<地址>=266071山东省青岛市市南区燕儿岛

<摘要>=高速船船型是对高速船船体形状的改进方案，属

于船舶制造技术。包括有甲板、舷侧、侧片体、槽道侧

面和槽道顶面。沿船长分成三段或二段，其横截面形

状分为三种或二种。第一段为前槽道段，第二段为单

体段或浅槽道段，第三段为后槽道段。当浅槽道或单

体段长度为0时，即船体全长分为两段。当体积傅氏

数

<IMG SRC="94235891.0_AB_0.TIF" WIDTH=302 HEIGHT=64>

时，即可达到完全滑行状态。

优点是起滑早，高速行驶时阻力小，并有较好的适航

性、耐波性和稳性，并有宽敞的甲板面积。

<REC>

<申请号>=CN94240689.3

<名称>=压缩空气油水去除器

<申请（专利权）人>=胶南市汽车修理总公司

<发明（设计）人>=张忠坤

<地址>=266400山东省胶南市齐长城路5号

<摘要>=压缩空气油水去除器，用于对车辆、船舶、机械等

进行喷涂油漆、粉末、静电涂料等方面的施工。其特

征是进气管、上气室、散热器、集水室焊接连接内腔相

通。集水室一端为出口，与油水排泄阀连接，另一端

与垂直气室接通。上述各部分均放入装满冷水的水

箱内，水箱下部装有给水阀，上部装有兼有保持水位

作用的出水管，底部装有放水阀。优点是结构简单，

制造容易，使用方便，由于冷却和过滤两个作用，能提

高压缩空气质量。

<REC>

<申请号>=CN94244956.8

<名称>=气动导翼及涡管推进装置

<申请（专利权）人>=张金榜

<发明（设计）人>=张金榜

<地址>=330003江西省八一大道79号304室

<摘要>=本实用新型公开了一种供船舶用的气动导翼及

涡管推进装置，其结构特征是在船体前部下面的中央

或两侧设置空气通道，其中装有轴流式风扇组件及可

调节前导翼，船尾出气口处还设有可调节后导翼。本

实用新型具有结构简单，加工制造便利，动力消耗较

低且航速较高，航行时转向及制动、倒车灵活优点、迅

速等，尤其适合在各种地(水)面效应船舶如快艇、客

货轮及舰艇上使用。

<REC>

<申请号>=CN95216230.X

<名称>=船舶撞击式推进器

<申请（专利权）人>=周日康

<发明（设计）人>=周日康

<地址>=511533广东省清远市源潭镇东新村48号(或60号)

<摘要>=

一种船舶撞击式推进器，其特征是，动力机与传

动轮之间设有传动皮带；传动轮外缘设有拨动传动杆

末端滚轮的拨齿；传动杆与推进叶板框架的正交支条

的中心连接；推进叶板为一组长条形活动叶板，呈水

平状平行排列、叶板上边缘固定在一转轴上。传动杆

的预定位置安装复位弹簧，以实现活动叶板框架的往

复运动。优点是，推进叶板的总面积可以制造的较

大，实现大面积击水，可使推进器的能量利用率为螺

旋桨推进器的3～4倍；结构简单，便于制造。适用于

各种机动船只。

<REC>

<申请号>=CN95218970.4

<名称>=船用海水淡化装置

<申请（专利权）人>=集美大学水产学院

<发明（设计）人>=林成景;郭明速;刘长寿

<地址>=361021福建省厦门市集美

<摘要>=

本实用新型公开了一种由加热装置，冷凝器及连

接于加热装置与冷凝器之间的导管组成的船用海水

淡化装置，加热装置包括加热桶、壳体、支撑块、桶盖、

蒸汽室、汽水分离器、给排水管、隔热层、排气管等，冷

凝器包括热交换管簇、集汽室、集水室、外壳。本装置

是利用船舶发动机中排出的废气作为能源对海水进

行蒸发淡化处理的。由于蒸发是在一个大气压下进

行，省去了真空抽除器等辅助装置，使得结构系统更

为简单，使用管理更方便，制造成本更低。

<REC>

<申请号>=CN95226800.0

<名称>=船用竹质胶合板

<申请（专利权）人>=沈懋仁

<发明（设计）人>=沈懋仁

<地址>=100037北京市西城区月坛北小街9号楼1门7号

<摘要>=

本实用新型涉及一种船用竹质胶合板，它是由毛

竹中的篾黄片加工而成，将一定宽度和厚度的篾黄条

片浸胶烘干，根据设定强度的要求，按照纵横两个方

向分层组坯，经热压固化而成。顶层、底层为纵向排

列铺码，芯板为横向排列铺码，本产品除适用于船舶

建造工业外，还可供制造车厢板、集装箱用板等使

用。

<REC>

<申请号>=CN95239056.6

<名称>=Z形组装式船用齿轮箱型眩外机

<申请（专利权）人>=邗江县农水机械厂

<发明（设计）人>=朱大同;汤聿网;路毓英;栾国祥;赵克章

<地址>=225106江苏省邗江县李典镇

<摘要>=

一种Z形组装式船用齿轮箱型舷外机，由船用

齿轮箱和舷外挂桨两部分组成，并构成Z形联结。

其特点是船用齿轮箱体和舷外挂桨上传动箱连在一

起，用同一机架可铰接地安装在船艉甲板上，并由船

用齿轮箱中的摩擦离合器实现船舶前进或倒退。其

主要优点是综合了舷外挂桨安装方便，适应性广和船

用齿轮箱换挡安全平稳两大特点，且绝大多数零件与

原机型通用，制造维修方便。因此是的内河农副业运

输船推进装置向较大功率发展的一种理想型式。

<REC>

<申请号>=CN95241685.9

<名称>=连杆撑篙推进器

<申请（专利权）人>=熊家伟

<发明（设计）人>=熊家伟

<地址>=637000四川省南充市仪凤街171号

<摘要>=一种能在浅

水河段有效推动船舶前进

的连杆撑篙推进器，其特

征在动力机后增设一传动

控制机构，其输出端与传动曲柄一端固接，曲柄另一端通过铰链

与撑杆或通过连杆与撑杆铰接，撑杆上另一点通过连接控制构

件与船体相连，形成平面连杆机构或多杆机构，撑杆下部与带有

能限角挡块的延长杆相铰接，撑杆带动延长杆作用于河床，推船

前进。本实用新型结构简单，制造容易，性能可靠，可保证船舶在

浅水区自动有效的运行。

<REC>

<申请号>=CN96213546.1

<名称>=一种新型船用竹质胶合板

<申请（专利权）人>=沈懋仁

<发明（设计）人>=沈懋仁

<地址>=100037北京市西城区月坛北小街9号楼1门7号

<摘要>=

本实用新型涉及一种船用竹质胶合板。它是由

毛竹(楠竹)的篾黄条片加工而成。一定宽度和厚度

的篾黄条片浸胶烘干，根据设定的强度和使用要求，

按不同的结构形式分层组坯，经热压固化而成。顶层

为篾黄条片排列铺码，底层和芯层可用篾黄条片排列

铺码，亦可用多层篾黄条片编席或编廉重叠组成。本

产品除适用于船舶建造工业外，还可供制造东厢板。

建筑工业用板和集装箱工业用板等使用。

<REC>

<申请号>=CN96214460.6

<名称>=万用活扳手

<申请（专利权）人>=何兵

<发明（设计）人>=何兵

<地址>=844002新疆维吾尔自治区喀什棉纺织厂退休办赵玉风转

<摘要>=本实用新型公开

了一种能紧固各种螺丝钉和螺

母的万用活扳手，它把一字头的

螺丝刀和十字头的螺丝刀融入

了普通活扳手中，汇多种功能为

一体，且各功能相互独立，使用时

互不干扰。本实用新型适用于各

种车辆、船舶、机械制造、建筑

装璜、旅游箱包以及其它各种需

要紧固的领域。

<REC>

<申请号>=CN96214646.3

<名称>=机动车磁性维修灯

<申请（专利权）人>=林光雨

<发明（设计）人>=林光雨

<地址>=350002福建省福州市杨桥中路283号2幢603室

<摘要>=机动车磁性维修灯是一种新型的便携式移动照

明灯具。它主要由可调节的磁性吸盘、金属软管、灯头、电源

插头、电源线等零件组成。其主要特征是用若干个活动磁体构

成的可调节吸盘作为灯座,它可方便地根据灯座所吸附的工作

定位面调节灯座下端的磁极,从而使灯具的定位更加牢靠。并可

以根据实际需要任意调节光照角度。本实用新型使用方便,定位

能力强。可为机动车辆、机械、船舶的修理、制造提供完好的

照明服务。

<REC>

<申请号>=CN96233410.3

<名称>=一种新型螺旋桨导流鳍

<申请（专利权）人>=周新民

<发明（设计）人>=周新民

<地址>=641400四川省简阳市建设路248号简阳汽车配件厂

<摘要>=本实用新型公开了一种新型螺旋桨导流鳍,导流

鳍呈涡叶片,固定在导流体上,位于螺旋桨的前面,导流鳍把水引

导到与其相邻的螺旋桨旋转相反的方向,产生“反桨效应”,增

大螺旋桨的推力,提高船舶推进效率,本实用新型设计巧妙、结

构合理、制造简单、成本低、效果显著,具有很好的实用价值。

<REC>

<申请号>=CN96247185.2

<名称>=带有整流调节器的飞轮发电机

<申请（专利权）人>=王吉安

<发明（设计）人>=王吉安

<地址>=321300浙江省永康市西津新村102号

<摘要>=本实用新型是一种带有整流调节器的飞轮发电

机。本实用新型是由转子、定子、壳体、整流调节器组成,其中

整流调节器固定在飞轮发电机的壳体上,根据需要在整流调节

器上设有散热片。本实用新型与现有的飞轮发电机相比,具有飞

轮发电机在安装、接线上简便,占用空间小,制造、安装成本低

的特点。本实用新型特别适合配装在以柴油机为动力的车辆、

船舶、工程机械上使用。

<REC>

<申请号>=CN97205449.9

<名称>=新型水润滑轴套

<申请（专利权）人>=何绍宗

<发明（设计）人>=何绍宗;罗达立

<地址>=400030重庆市沙坪坝区南开中学校

<摘要>=新型水润滑轴套由外壳1和内衬2组成,其特征在

于内衬与支承4接触的表面采用正多边形,或其上均布通水槽3,

正多边形表面或水槽之间的表面构成对支承体的条状或线状

接触。所述结构改变了原轴承套与支承的接触方式,从而减小了

摩擦力,降低了启动转矩,使启动更趋平稳;其所形成的契形水膜

比均一水膜更有利于润滑。由于结构的大大简化,既便于制造安

装和维修,又降低了制造成本,也降低了运行时的能耗。橡胶内

衬所具有的吸振性,使瞬间外加载荷为所增加的有效接触面所

平衡,从而避免了集中负荷的形式,缓冲了峰值冲击载荷,使船舶

运行更平稳;而且橡胶能防止轴的电腐蚀。

<REC>

<申请号>=CN97224015.2

<名称>=高速船用气水混合喷射推进装置

<申请（专利权）人>=周子厚

<发明（设计）人>=周子厚

<地址>=157032黑龙江省牡丹江市桦林橡胶厂实业公司

<摘要>=一种高速船用气水混合喷射推进装置,用于高速

船舶推进。由内燃机、空气压缩机、贮气筒、水泵、燃烧室、

配气机构、混合室和喷嘴等组成。被压缩的空气经单向阀和贮

气筒,由配气机构控制燃烧室的进排气门,压缩空气进入燃烧室

和喷入的燃料混合,点火爆发,通过混合室携带水泵压入混合室

的水高速喷出,推进船舶航行。比相同燃料消耗的其它推进装置

有更大的推进力,提高了燃料效率,结构简单,运行可靠,易于维

护和制造。

<REC>

<申请号>=CN97248231.8

<名称>=一种组合竹编胶合船

<申请（专利权）人>=王必琰

<发明（设计）人>=王必琰;夏曙光

<地址>=325300浙江省文成县大学镇华侨新村35幢1号

<摘要>=一种组合竹编胶合船属于船舶制造技术领域,船

体主要由竹材制成,其结构由若干个船仓用螺栓连接而成,船仓

之间垫有密封垫。船仓用若干个由篾条编织而成的薄船仓涂胶

后重叠热压而成。

<REC>

<申请号>=CN98229613.4

<名称>=玻璃钢轻型复合板材

<申请（专利权）人>=罗长安

<发明（设计）人>=罗长安

<地址>=400030重庆市沙坪坝区小龙坎正街143－8－4号

<摘要>=本实用新型涉及的玻璃钢轻型复合板材的其特

征是:该复合板材由外向内由玻璃钢层1、钢丝网或竹基加强层

2、聚氨酯发泡体形成的中密度层3和聚氨酯与聚苯泡沫联体

芯4构成。本实用新型由于所述结构而具有外表美观大方,色彩

多样,质轻、强度好,具有极佳的保温、隔热、隔音效果,安装、

运输方便,可用以大量地替代木材、钢材。可广泛用于建筑业,

如高层建筑的隔墙板,及室内的隔断、吊顶;可用于制造野外活

动房屋,防寒、防晒,保温,便于拆卸、运输;还可以在船舶制造业

中用作隔舱和船顶的隔热的板材,及火车、汽车上的车箱材料和

车顶隔热材料。

<REC>

<申请号>=CN98236735.X

<名称>=涡轮推进船

<申请（专利权）人>=刘殿伶

<发明（设计）人>=刘殿伶;刘敬

<地址>=121308辽宁省北镇县曹屯满族乡曹屯村五组

<摘要>=本实用新型属船舶制造领域,特别涉及一种无螺

旋桨涡轮推进船。它包括:船体(1)、导水管(2)、涡轮室(3、12)、

发动机A(4);所述导水管(2)入水端置于船体前端水下凹陷处,导

水管(2)的另一端通过措位管(5)与涡轮室(3、12)一端连通,涡轮

室(3、12)另一端配置轴承架(7)后接尾喷管(6、13),本产品结构

简单,运行速度快,耗能低,工作平稳可广泛用于船舶制造行业。

<REC>

<申请号>=CN99206694.8

<名称>=尾翼船

<申请（专利权）人>=吴大文

<发明（设计）人>=吴大文

<地址>=231200安徽省肥西县黄埔机械厂

<摘要>=本实用新型涉及船舶制造技术。船舶尾部设计成

垂直面与水平船底板相接,尾部设置有尾翼,船尾与尾翼之间设

有空气通道,尾翼的水下部分设计成抛物面型,当船舶航行时,尾

部不产生小于大气压强的负压区,而常规船尾部航行时则产生

负压区,以至整个尾部的压强平均值为负压,故有本实用新型能

使船舶航行时的首尾压差减小,航速提高,具有良好的经济效益

和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200520035109.5

<名称>=清漂船

<申请（专利权）人>=易宏磊

<发明（设计）人>=易宏磊

<地址>=614000四川省乐山市市中区板厂街19号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于清理水域中漂浮物

的清漂船，具有适用范围广的特点。清漂船是在船体的头部设

置有喇叭型进料口，喇叭型进料口连通的过水通道，喇叭型进

料口与过水通道沿长度方向贯通船体。在过水通道上设置有与

动力装置连接的转轮，沿转轮的周向均匀设置有至少三个径向

开口的斗室，斗室与设置在转轮后端的甲板上的垃圾舱输送连

通。该清漂船具有航速快、稳性好的特点。其过水通道既可减

少船舶航行、工作时的阻力，又使水面漂浮物通过通道进入转

轮的斗室，工作效率高、结构简单、制造容易、操作便捷、维

修量少，制造和使用成本低，也可利用100T－300T的旧机驳

船改建，同时避免了工人在船外捞漂的危险，极大的提高了安

全系数。

<REC>

<申请号>=CN200720098710.8

<名称>=立式双层泵体高温双螺杆货油泵

<申请（专利权）人>=天津泵业机械集团有限公司

<发明（设计）人>=兰淑敏;王岚;蔺学成;段建梅

<地址>=300400天津市北辰区果园南道10号

<摘要>=本实用新型涉及一种立式双层泵体高温双螺杆货油泵，包括泵体，在泵体内安装有两个互相啮合的螺杆，泵体一侧安装齿轮箱、轴承和齿轮，另一侧装有轴承座和轴承，泵体为双层焊接泵体，两层泵体之间构成加热腔，齿轮箱为双层焊接箱体结构，两层箱体之间构成齿轮冷却腔，轴承座为双层焊接轴承座体，两层轴承体之间形成轴承冷却腔，齿轮冷却腔和轴承冷却腔通过管路连通。其优点是：可解决双螺杆货油泵本身的加热保温以及齿轮、轴承的冷却问题，实现船运沥青或渣油等高温介质的安全输送；缩小双螺杆泵占用空间，提高船舶利用率，并降低了船舶制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200620075842.4

<名称>=船用可升降水翼

<申请（专利权）人>=无锡东方高速艇发展有限公司;

<发明（设计）人>=钟震德;钟本基

<地址>=214082江苏省无锡市大浮镇袁家湾1号(116信箱)

<摘要>=本实用新型公开一种双体船上的船用可升降水翼。它含有双体船船体，其特点是双体船船体的两个片体连接体下方有支架。支架的两边与相应的双体船两片体相固连，其上、下方分别有升降机构和水翼。其中的水翼由主翼和支撑杆构成，主翼和支撑杆分别呈水平和竖向布置，支撑杆的下端与主翼的上表面相固连。支架上有轴孔，轴孔内有轴套，支撑杆的上端通过轴套与升降机构相固连。这种船用可升降水翼，不仅结构简单、制造工艺简单、造价低、维护费用低，而且可使双体船既能在深水区域行驶、又能在浅水区域行驶。适用于小水线面双体船和槽道舟之类的船舶上。

<REC>

<申请号>=CN200320107627.4

<名称>=一种水上蒙古包游船

<申请（专利权）人>=田延新

<发明（设计）人>=田延新

<地址>=250104山东省济南市历城区孙村镇孙村315号

<摘要>=一种水上蒙古包游船，属于水上船舶装置技术领

域。目前草原牧民使用的蒙古包都设置在陆地上，而在水上就

没有蒙古包这种形式结构了，往往用船来替代。该实用新型的

技术方案为：网架浮体2尾部装有发动机6通过传动机构连接

推进器7，在推进器7后面设置有舵8，网架浮体2上固定有

蒙古包1，网架浮体2内填充有聚氨酯发泡材料4，行走浮筒3

固定在网架浮体2上，在行走浮筒3内填充有聚氨酯发泡材料

5。它的优点是：结构设计合理使用，填补了蒙古包在水上使

用的空白，这种装置即可在水上当蒙古包用于餐饮歌舞居住和

娱乐，又可当船使用在水上行走，它安全可靠，浮力大，载重

多，制造成本低便于普及推广。

<REC>

<申请号>=CN200520010617.8

<名称>=一种通用电磁动力装置

<申请（专利权）人>=重庆工学院七一仪表厂

<发明（设计）人>=甘树德;覃胜儒;罗吉昌;杨自为;贺光金

<地址>=400082重庆市大渡口区刘家坝1号

<摘要>=本实用新型公开了一种通用电磁动力装置，包括

机架、电机、钢丝绳、挂钩、传动轴，一级、二级、三级行星

齿轮、三级行星轮架以及在一级、二级减速壳体内部设置内齿

相互啮合的传动、减速的结构形式，经过三级减速，获得了很

大的传动比，在大幅降低转速的同时，输出较大的牵引力矩，

传递扭矩大，将沙滩摩托车、微型汽车、越野汽车、中小型船

舶等牵引出障碍区；依靠电瓶的12V直流电作为动力，无需另

外的动力电源；造型新颖、体积小巧，制造成本低，节约材料，

生产效率高；使用时震动噪音小，使用方便，功能可靠、寿命

长，可广泛应用到军用、建筑、消防等多领域。

<REC>

<申请号>=CN200520055884.7

<名称>=一种维修坞

<申请（专利权）人>=吴建红

<发明（设计）人>=吴建红

<地址>=519000广东省珠海市前山翠微西路85号2栋306房

<摘要>=本实用新型公开了一种维修坞，旨在提供一种同

步控制避免误操作、同步控制彻底、维护简单、安全、成本低

的维修坞。该维修坞由两条水平平行设置的I道轨(9)和II道轨

(10)、工作平台(2)、左水平驱动装置、右水平驱动装置、左悬

挂架(5)、右悬挂架(6)、左垂直驱动装置、右垂直驱动装置、标

尺(11)、光电继电器(12)、可编程控制器组成。所述标尺(11)分

别设置在所述左悬挂架(5)、所述右悬挂架(6)、所述I道轨(9)

和所述II道轨(10)上，所述光电继电器(12)分别设置所述左水

平驱动装置、所述右水平驱动装置、所述左垂直驱动装置、所

述右垂直驱动装置上。本实用新型可广泛适用于飞机、船舶等

的制造及维修领域。

<REC>

<申请号>=CN200620055713.9

<名称>=一种维修坞

<申请（专利权）人>=吴建红

<发明（设计）人>=吴建红

<地址>=519000广东省珠海市翠微西路85号2栋601房

<摘要>=本实用新型公开了一种维修坞，旨在提供一种同

步控制避免误操作；同步控制彻底；维护简单；安全；成本低

的维修坞。该维修坞包括导轨、两层工作平台、可伸缩活动滑

板、左水平驱动装置、右水平驱动装置、左悬挂架、右悬挂架、

左垂直驱动装置、右垂直驱动装置、控制器、控制工作平台左

右、上下同步移动的左右同步控制开关和上下同步控制开关及

检测所述滑板是否收回的检测开关，左水平驱动装置、右水平

驱动装置、左垂直驱动装置、右垂直驱动装置、左右同步控制

开关和上下同步控制开关分别与控制器相联接。本实用新型广

泛应用于飞机、船舶、汽车等的制造及维修维修行业，特别是

适合用于大型起重类设备的运动同步控制。

<REC>

<申请号>=CN200720011928.5

<名称>=一种基于虚拟仪器的粗糙度检测仪

<申请（专利权）人>=沈阳理工大学

<发明（设计）人>=丛培田;全越;刘玉梅;巴鹏

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区南屏中路6号

<摘要>=一种基于虚拟仪器的粗糙度检测仪，包括硬件部分和软件部分，硬件部分包括工作台、控制器、PC机，工作台包括测量传感器、卡具、底座；测量传感器装设在驱动器上，可在底座上面全方位的扫瞄检测。控制器内的电路控制板，包括振荡级、电桥放大级、乘法运算级、A/D转换回路、单片机；测量到的粗糙度信号通过R232接口送入PC机，经LabVIEW软件进行控制和数据处理。本实用新型的设计合理，颇有创意，整体结构紧凑，检测精度高、测量范围宽，可以检测到与表面粗糙度有关的参数25个，本实用新型的制作成本较低，具有极强的实用性，适宜机械制造，船舶加工，航空航天领域等各个行业、部门使用。

<REC>

<申请号>=CN200720011912.4

<名称>=曲面钢板加工长臂机械手

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=汪骥;刘玉君;纪卓尚;邓燕萍

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=一种曲面钢板加工长臂机械手，其属于船舶制造热加工成型领域。在底盘上安装一个转塔，一个四角用铰链连接的第一平行四边形机构经二个第一销轴与转塔成铰链连接，第一支撑机构一端经第一撑杆销轴与转塔成铰链连接，另一端经第二撑杆销轴与第一平行四边形机构成铰链连接；一个四角用铰链连接的第二平行四边形机构经二个第二销轴和第一连接板与第一平行四边形机构成铰链连接，第二支撑机构一端经第三撑杆销轴与第一平行四边形机构成铰链连接，另一端经第四撑杆销轴与第二平行四边形机构成铰链连接；第二连接板的下端设有一个垂直升降机构，一个机械手与垂直升降机构连接。该长臂机械手结构简单、操作灵活、工作可靠、生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN200720021901.4

<名称>=三叉杆式轴向柱塞泵

<申请（专利权）人>=青岛科技大学

<发明（设计）人>=常德功;杨福芹;苑志超

<地址>=266042山东省青岛市四方区郑州路53号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于工程机械、矿山冶金机械、船舶等领域的等角速、高效能并具有高压力的三叉杆式轴向柱塞泵，传动轴横穿过配油盘和缸体，并与缸体联动，配油盘夹在缸体与壳体之间，由定位螺钉固定，工作过程中是不动的，配油盘上制有的两个腰形压油口和吸油口分别与进口和出口相通；圆柱滚子轴承和调心球轴承支撑传动轴并防止传动轴游离，圆柱滚子轴承是对缸体的支撑；被动轴联接头一端四周间隔120度对称制有三个径向叉杆，每个叉杆上装有向心关节轴承，被动轴联接头另一端中心制有圆柱形内孔，其结构简单，同步性能好，效率高，造价低，制造装配容易，便于工业应用等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820018669.3

<名称>=抗风防沉船

<申请（专利权）人>=侯圣春

<发明（设计）人>=侯圣春

<地址>=272500山东省汶上县汶上镇小楼村银星路北段239号

<摘要>=本实用新型提供一种抗风防沉船，属于船舶制造技术领域，其结构包括船体、浮体I、浮体II、液压装置和连接升降组件，船体的两侧通过连接升降组件分别设置有浮体I和浮体II，在船体上还设置有与连接升降组件相接的液压装置。通过液压装置驱动连接升降组件工作，以实现浮体I和浮体II的升降目的。本实用新型的抗风防沉船与现有技术相比，具有设计合理、结构简单、安全性高等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820117583.6

<名称>=一种升船机的承台

<申请（专利权）人>=郭伟明

<发明（设计）人>=郭伟明;郭晓晓

<地址>=310008浙江省杭州市上城区复兴南苑5-1-702室

<摘要>=一种升船机的承台，涉及一种航运设施，主要有承重骨架、顶举装置、垫

板、液压机、阀门、油管等组成，其方式是在承重骨架的基础上，安装多个顶

举力相同的顶举装置，使船舶比较受力均匀地装载到升船机上，从而保护船舶

的结构和防止船舶的变形，本实用新型具有结构简单、制造方便的特点，解决

了大吨位的船舶和重载船舶在升船机上容易发生变形甚至损坏船舶结构的问

题。

<REC>

<申请号>=CN200520015026.X

<名称>=隔膜式内置帘中空玻璃

<申请（专利权）人>=倪既民

<发明（设计）人>=倪既民

<地址>=310013浙江省杭州市西湖区玉古路147号浙江大学黄鸿年科技综合楼401室

<摘要>=隔膜式内置帘中空玻璃是由两片玻璃内侧面添

置一层至几层隔膜，中间夹入由护帘框、控帘机构和窗帘等组

成的内置帘，形成玻璃、隔膜、窗帘、隔膜、玻璃等依次有空

间间隔层叠，经隔封材料粘结密封周边构成。它巧妙地利用由

隔膜形成的一个或几个密闭薄腔大幅度提高隔热保温效果；夹

入的护帘框既是容纳窗帘空间的支撑骨架，又做窗帘开闭轨迹

的框限滑道。护帘框内的控帘机构以电动、遥控或手动等型式

操控窗帘的卷、拉、叠、缩等开闭，其可拆卸式密封安装又有

利于产品的制造、维护和变换。隔膜式内置帘中空玻璃结构合

理节能降耗优越，窗帘抗风防火拒污、高雅别致耐用；可广泛

应用于楼房车辆船舶的门窗，更适用于空调楼房大面积窗户或

幕墙的节能降耗装饰。

<REC>

<申请号>=CN200420080454.6

<名称>=自承式移动用特种软电缆

<申请（专利权）人>=宝胜科技创新股份有限公司

<发明（设计）人>=庞玉春;房权生;计初喜;俞长生;雍学龙

<地址>=225800江苏省宝应县城苏中路1号

<摘要>=自承式移动用特种软电缆，属于电缆技术领域。

该电缆包括导体、绝缘层和护套构成的缆线，还设有包括加强

芯和护套构成的吊线，缆线和吊线的护套连接成一体，其横断

面呈“8”字形，缆线的缆芯和吊线的加强芯平行。本实用新

型结构简单合理，生产制造容易，使用性能好，可广泛应用于

船舶、港口、矿区、井下、机车车辆、吊装设备等移动的场合，

具有安装方便、运行可靠、稳定，耐磨、耐臭氧、耐低温、耐

高温，损耗小，使用寿命长等特性。该电缆可避免因频繁移动

而易产生导体断裂和绝缘裂纹而造成的安全事故，有很好的推

广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200720015830.7

<名称>=直驱式容积伺服控制动力装置

<申请（专利权）人>=辽宁鑫宇装备自动化有限公司

<发明（设计）人>=万福治;万镇宁;万福家

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区政工街20号

<摘要>=本实用新型属于电液伺服技术领域中对船用转叶式舵机系统进行控制的一种直驱式容积伺服控制动力装置，其结构在于伺服电机、双向泵、梭阀、锁阀、安全阀、储油罐及其连接油路所组成；油路的两个输出端A、B同正、反转向或换向的液压执行机构相连接；伺服电机接电控指令实现对液压系统的流量控制、换向控制、压力控制、程序控制和位置控制，是一种集机、电、液一体化，实现自动控制的一种全新的电液驱动伺服控制技术。可广泛应用于船舶海洋工程、机械、矿山、冶金、核电、压力加工及汽车制造等领域。

<REC>

<申请号>=CN200820177374.0

<名称>=简便安全护栏杆

<申请（专利权）人>=蒋华方

<发明（设计）人>=蒋华方

<地址>=213129江苏省常州市新北区孟河镇严桥村委小杨树坝村108

<摘要>=本实用新型涉及一种船舶制造、维修使用的辅助工具。简便安全护栏杆，

其包括地脚、立柱、支撑柱、耳环，地脚固定连接在立柱的底部，地脚为正

方形，四个角上分别设置有支撑柱与立柱紧固连接，立柱顶端及一侧设有供

绳索穿过的耳环。本实用新型结构合理，使用方便，使用效果好。使用时，

只需将多根立杆立在船舶人孔周围，并通过绳子将各立杆串起来即可。

<REC>

<申请号>=CN200820216271.0

<名称>=船舶气压密封装置用分气环

<申请（专利权）人>=江苏华阳重工科技股份有限公司

<发明（设计）人>=丁郁华

<地址>=224200江苏省东台市经济开发区振兴路16-1号

<摘要>=本实用新型涉及船用配件，尤其涉及船舶气压密封装置中的分气环的改

进。包括两块相对设置的相互平行且形状、大小均相同并同轴的圆环形托板，

以及连接并支撑所述两托板的环形的支承梁，该支承梁上开有进气孔，所述的

支承梁径向的最小厚度L<sub>Z</sub>与托板宽度L<sub>T</sub>之比大于等于1/8且小于等于1，所述

的托板和支承梁由高分子材料制成。既使得制造工艺简单可行，降低加工成本，

又能降低材料成本。