白光LED

<REC>

<申请号>=CN200520140051.0

<名称>=大功率LED道路照明灯具

<申请（专利权）人>=陈正明

<发明（设计）人>=陈正明

<申请日>=2005.12.22

<地址>=225654江苏省高邮市郭集镇苏发路1号高邮市声光器材厂

<摘要>=大功率LED道路照明灯具，涉及将白光LED用

于道路照明的一种新型灯具技术领域，主要特点是通过在现有

具有反光板的灯具基础上，将LED灯直接设置固定在反光板

上，并通过在反光板一侧设置导热胶层和散热器，有效地降低

了LED在工作状态下的结温，在环境温度40℃以下，LED芯

片可保持有效的工作电流和功率无衰减，本实用新型使用寿命

长，效率高，无红外、紫外损耗，无污染，与传统照明灯具相

比，节电可达80％以上，本实用新型具有很好的经济效益和社

会效益，可广泛应用于城乡道路夜间的照明。

<REC>

<申请号>=CN200510044950.5

<名称>=一种低色温白光LED的制造方法

<申请（专利权）人>=厦门通士达照明有限公司

<发明（设计）人>=魏岚;韩钧祥

<申请日>=2005.10.20

<地址>=361026福建省厦门市海沧新阳工业区霞飞路18号

<摘要>=本发明公开了一种低色温白光LED的制造方法，

它包括：预备步骤：用于备好蓝光芯片；涂敷LED黄粉层和

LED红粉层步骤：用于在蓝光芯片外表面涂敷LED黄粉层和

LED红粉层；其中，蓝光芯片发出的部分蓝光激发LED黄粉

层和LED红粉层分别发出黄光和红光，剩余的蓝光与黄光和

红光混色形成白光。本发明利用两次涂敷，即在蓝光芯片外表

面涂敷LED黄粉层和LED红粉层，在色温降低显色指数提高

的同时，光通量下降不是太多，并且克服了黄粉和红粉混合涂

敷所存在的由于粉体颗粒比重不一造成的LED灯颜色不均匀

性的缺点，本制造方法中，LED黄粉层中各颗粒比重大致相同，

LED红粉层中各颗粒比重也大致相同，则通过本制造方法制造

出的LED灯颜色均匀。

<REC>

<申请号>=CN200510029446.8

<名称>=采用LED发光源的出租车顶灯

<申请（专利权）人>=上海甲秀工业设计有限公司

<发明（设计）人>=张建君;刘奕彤

<申请日>=2005.09.07

<地址>=200025上海市淡水路361号202室

<摘要>=本发明涉及一种采用LED发光源的出租车顶灯，

包括壳体(2)；所述的壳体(2)内包括若干个白光LED(21)，将若

干个白光LED(21)分成二组固定于安装板(22)上，安装板(22)

通过连接支架(23)与壳体(2)内固定；所述的连接支架(23)上还

包括与白光LED(21)邻近的散射透镜(24)；所述的白光LED(21)

通过连接线与车中的蓄电池或者与太阳能充电控制器、蓄电池

(25)连接；本发明的有益效果是：增强了出租灯的照明亮度；

如果采用储存的太阳能提供能源还节约了车中的有限电能。

<REC>

<申请号>=CN200610060599.3

<名称>=一种高亮度白光LED发光器件及其制造工艺

<申请（专利权）人>=吕大明;连伟;李旭明

<发明（设计）人>=吕大明;连伟;李旭明

<申请日>=2006.04.30

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽镇动物园路平丽花园3栋

<摘要>=本发明涉及了一种高亮度白光LED发光器件及

其制造工艺。其中LED发光器件，包括透明体内的颜色光LED

芯片(1)和与其配合的荧光材料(2)，其特征在于，所述荧光材料

与所述LED芯片空间上分隔；制造工艺包括：绑定颜色光LED

芯片(1)，与管腿(5)电连接；插入内核成形模具，加入液态透明

体材料；内核加热成型；在成型内核(32)的指定位置加上与所

述颜色光配合复合成白光的荧光材料(2)，插入原外壳成形模

具，加入液态透明体材料；最终加热成型。该LED发光器件

及其制造工艺，将配合荧光材料与颜色光LED芯片分隔，降

低荧光材料工作温度，延长荧光材料使用寿命，从而达到延长

白光LED发光器件工作寿命的目的，使得白光LED发光器件

工作寿命能够轻易达到2～3年以上。

<REC>

<申请号>=CN200710029298.9

<名称>=白光器件及制造方法

<申请（专利权）人>=佛山市国星光电科技有限公司;

<发明（设计）人>=王垚浩;李程;李军政;孟庆晨

<申请日>=2007.07.23

<地址>=528000广东省佛山市禅城区华宝南路18号

<摘要>=本发明公开了一种白光器件及制造方法，它是采用红色LED、蓝色LED和绿色OLED共同发光混合产生白光，并将红色LED芯片、蓝色LED芯片、绿色OLED安放于同一支架上。这种LED与OLED相配合的白光器件有效利用了绿色OLED发光效率高的特点，与红色、蓝色LED相结合，制造出具有发光效率高、混光效果好的LED

与OLED相配合的白光器件，可广泛应用于各类照明产品中。

<REC>

<申请号>=CN03814023.3

<名称>=用于电子显示器的基于LED的白光背照

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=S·马图;F·J·舒尔曼斯;C·昌;J·盖恩斯

<申请日>=2003.06.05

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=用来背照一个具有LED的电子显示器的设备和

方法，通过一个微处理器利用反馈控制来控制发光度、发射功

率和颜色电平，从而保持白光在一个充分稳定的电平上，该电

平可以由一个操作者来选择。

<REC>

<申请号>=CN200710039407.5

<名称>=一种模块化的LED封装结构

<申请（专利权）人>=复旦大学;

<发明（设计）人>=刘木清;周小丽;李文宜;张万路;袁川

<申请日>=2007.04.12

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明属于LED封装技术领域，涉及采用模块化的LED封装结构及方法。本发明的模块化的LED封装结构包括六角形、正方形或三角形铝基板(铝基板表面开多个槽，并在槽表面镀膜)、LED芯片、大透镜几个部分构成。LED芯片封装在开槽内，开槽两侧表面涂上反射材料作为反射镜，使LED输出光接近平行光。如做大功率LED照明灯具，可由多个这样的模块拼装成大功率LED灯具，灯具外加光学透镜，使输出光角度达到应用要求。本发明采用模块化结构，便于组装成大功率的LED照明灯具，作为普通照明如路灯照明灯具，利用光学设计透镜使灯具输出角度满足照明要求。

<REC>

<申请号>=CN200610119100.1

<名称>=隔热式封装结构的白光LED的制造方法

<申请（专利权）人>=上海纳晶科技有限公司;

<发明（设计）人>=孙卓;孙鹏

<申请日>=2006.12.05

<地址>=200062上海市中山北路3663号

<摘要>=本发明涉及光电子器件技术领域，具体地说是一种隔热式封装结构的白光LED的制造方法，其工艺步骤为：将LED芯片固定在衬底基板上；将电极引线与LED芯片的PN节电极引线孔相焊接；将荧光粉涂覆在透明的环氧树脂或玻璃薄片上；将涂有荧光粉层薄片与LED芯片安装固定，间距不小于50微米；在1个大气压的氮气或氩气的保护性气氛下将荧光粉层薄片与LED芯片封接。本发明与现有技术相比，有效地降低了因LED工作时高温对荧光粉的老化，使光的衰减大幅降低，从而使得白光LED的寿命大大提高，且采用了平面化的封装工艺，通用性强，大面积化容易，工艺过程简捷，易于规模生产。

<REC>

<申请号>=CN200610035455.2

<名称>=一种白光LED用橙黄色荧光粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=苏锵;丁唯嘉;王静;张梅

<申请日>=2006.05.12

<地址>=510275广东省广州市新港西路135号

<摘要>=本发明涉及LED发光材料领域，具体涉及一种

白光LED用橙黄色荧光粉及其制备方法。该荧光粉的通式为：

xCaO·zCaX<SUB>2</SUB>·2SiO<CNIPR:S

UB>2</SUB>·yEu<SUB>2</SUB>O<

CNIPR:SUB>3</SUB>。其中，X为一价阴离子，选自

F，Cl中一种离子；3＝x＝5，0.0025＝y＝0.2，1.1＝z＝1.6。

该荧光粉的制备方法为：按通式比例准确称量原料，将上述结

构式中的元素的氧化物或碳酸盐，以及助熔剂，混磨均匀后，

在还原气氛和800℃～1100℃条件下，经过一次固相反应合成，

冷却后粉碎过筛得到该材料。本发明公开的荧光粉在300nm～

450nm波长范围内(尤其是400nm)具有强吸收，其发射主峰位

于510nm～585nm，且波长可调谐，适用于紫光LED激发并应

用于白光LED等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410071383.8

<名称>=白光发射装置和磷光体及其制造方法

<申请（专利权）人>=住友电气工业株式会社

<发明（设计）人>=藤原伸介

<申请日>=2004.07.23

<地址>=日本大阪府

<摘要>=一种发射效率和温度稳定性优良并能产生特别

色温的白光的白光发射装置利用具有优良温度特性和较高光

发射效率的磷光体实现；磷光体和制造磷光体的方法也可以获

得。LED(1)以及包含至少Cu、Ag和Au中一个的激活剂(活化

剂)的磷光体(3)ZnSxSel－x(0＜x＜1)，并受自LED辐射的光激

发产生光。

<REC>

<申请号>=CN200410001823.2

<名称>=白光LED的改良方法

<申请（专利权）人>=诠兴开发科技股份有限公司

<发明（设计）人>=陈兴

<申请日>=2004.01.14

<地址>=台湾省新竹县竹北市

<摘要>=本发明是一种有关白光发光二极管改良的技术。

目前白光发光二极管主要是由蓝光LED芯片添加YAG黄色荧

光粉，利用蓝、黄互补色而形成白色光，以此种方法所产生的

白光波长只有蓝光与黄光二波长，在红色光波段其信号很弱为

其缺点，特别在当做光源使用时，对色彩有不够鲜明有偏色的

缺失。本发明针对上述的缺失做改善，特别于蓝色LED芯片

上添加YAG黄色荧光粉外再加入部分的红色荧光粉，以改善

目前白光发光二极管色彩不佳的缺点，以提升其色彩的演色

性，使产生的色彩更加鲜明。

<REC>

<申请号>=CN200710027318.9

<名称>=一种LED合成白光的方法

<申请（专利权）人>=鹤山丽得电子实业有限公司;

<发明（设计）人>=樊邦弘

<申请日>=2007.03.26

<地址>=529728广东省鹤山市共和镇祥和路301号

<摘要>=本发明公开了一种LED合成白光的方法，由一蓝光晶片发出波长为430～480nm的蓝光，一绿光晶片发出波长为510～555nm的绿光，所述的蓝光和绿光共同激发红色荧光粉激发出波长为600～630nm红光，所述绿光、蓝光与红光混合成白光。本发明具有控制电路电路简单，白光光斑均匀，激发能量较低，健康环保等优点，可广泛应用与暖白光LED灯的制造中。

<REC>

<申请号>=CN200710029042.8

<名称>=一种白光LED及其制作方法

<申请（专利权）人>=鹤山丽得电子实业有限公司;

<发明（设计）人>=樊邦弘

<申请日>=2007.07.04

<地址>=529728广东省鹤山市共和镇祥和路301号

<摘要>=本发明是一种白光LED及其制作方法，其特点是在固晶时使用的绝缘胶内混合有荧光粉，通过固晶工艺一并完成荧光粉配置流程，从而不需要额外进行荧光粉的配置，为了进一步提高白光效果，还在晶片上覆盖起扩散光线作用的白光胶。本发明制作工艺相对简单，能提高生产效率，缩短作业周期，而且成品率也得到提高。

<REC>

<申请号>=CN200510123050.X

<名称>=大功率LED白光光源的出光透镜

<申请（专利权）人>=南京汉德森半导体照明有限公司

<发明（设计）人>=梁秉文;周鸣;刘乃涛;李继科;高泽山

<申请日>=2005.12.14

<地址>=211100江苏省南京市江宁区科学园6号路

<摘要>=本发明涉及采用1W以上大功率、高亮度的发光

二极管(LED)作为白光光源时所使用的出光透镜。通过合理的

加工处理，使得透镜的出光面表面粗糙化并产生微观柔焦效

应，减少了内反射，有效消除了LED白光聚焦光束光斑周围

存在的其它颜色的光晕。该技术方案对于透镜材料的电光特性

不构成损伤，透镜的透射率所受到的影响微乎其微。本发明可

以有效提高大功率LED白光光源的发光质量，对于采用荧光

粉配置的LED白光光源有着很好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510034909.X

<名称>=LED平板照明灯

<申请（专利权）人>=张杨敬

<发明（设计）人>=杨帅兵;张杨敬;杨忠义;杨帅利

<申请日>=2005.05.26

<地址>=518067广东省深圳市蛇口花果路62号6栋401

<摘要>=LED射灯、台灯、装饰灯目前市场上已多种多样，

已有接近可用于照明的，但色温都偏高，因国内超高亮度LED

色温偏高，色温较好的，亮度又不够。本发明“LED平板照明

灯”就是为了解决色温问题。在超高亮度LED白光管中间，

穿插焊接数颗其他发光光谱的LED，并从侧端面镶进其他光谱

的LED，灯座底表面喷涂采光材料，对总体光色温作一定的调

节，使得达到应用照明的目的，色温更使得人们接受。本发明

属光电子与新材料应用领域。

<REC>

<申请号>=CN01129305.5

<名称>=半导体双晶白色LED封装结构

<申请（专利权）人>=张修恒

<发明（设计）人>=张修恒

<申请日>=2001.06.11

<地址>=台湾新竹市水田街91巷32弄33号

<摘要>=本发明公开了一种半导体双晶白色LED封装结

构，是以二种具有互补波长的LED串级制成，例如：将蓝光

晶粒封装于黄光晶粒上，或是将黄光晶粒封装于蓝光晶粒上形

成的封装结构。当黄光穿透蓝光或蓝光穿透黄光，即可混波成

为白光。本发明可为单正单负或双正单负的封装结构。

<REC>

<申请号>=CN01801487.9

<名称>=基于发光二极管的发射白光的照明设备

<申请（专利权）人>=电灯专利信托有限公司;奥斯兰姆奥普托半导体股份有限两合公司

<发明（设计）人>=A·埃伦斯;F·杰尔曼;F·库默;M·奥斯特塔格;F·茨瓦施卡

<申请日>=2001.05.23

<地址>=德国慕尼黑海拉布伦纳街1号

<摘要>=在一种发射白光的光转换二极管(LED)中,采用一

种氯硅酸盐荧光剂,这种荧光剂中除了Ca和Mg以外还包含掺

杂的铕,在该LED中也采用稀土,特别是Y和/或Tb的石榴石荧

光剂,以这种方式,能够获得高的色彩再现和在不同温度条件下

的高度稳定的照明性能。

<REC>

<申请号>=CN200710041938.8

<名称>=水电仪表在黑暗环境下的维护技术

<申请（专利权）人>=上海协霖电子有限公司

<发明（设计）人>=王丽春

<申请日>=2007.06.12

<地址>=200333上海市普陀区同普路1175弄9号

<摘要>=本发明公开了一种水电仪表在黑暗环境下的维护技术，主要包含以下步骤：选用白光LED作为光源，ZETEX的ZXSC310做控制驱动。本发明技术合理，构思巧妙，当我们遇到夜间跳闸时，将不必忙着找打火机了，我们在生产的水表和电表上配备白光LED手电，可以帮助我们在弱视条件和断电情况下安装调试维护设备。为了能使得手电能在断电情况下使用，手电使用电池供电，并且设计为管状，这样在不用的时候可以象很多PDA掌机触摸棒一样插在表壳上。当需要使用的时候，拉出即可。极具推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200610034858.5

<名称>=一种暖白光LED制作方法及用该方法制成的光源

<申请（专利权）人>=樊邦弘

<发明（设计）人>=樊邦弘

<申请日>=2006.04.03

<地址>=529728广东省鹤山市共和镇祥和路301号鹤山银雨灯饰有限公司

<摘要>=本发明公开了一种暖白光LED制作方法及用该

方法制成的光源，其特征是：由发出蓝色光系波长的物质(含

Ga、N、In或Si、C等)作为发光层发出波长为455～475nm的

蓝色光，该蓝色光通过黄色荧光粉(含YAG等物质)激发出白色

光，该白色光再通过由A、B胶和R、Y色剂调配而成的琥珀

色透明外壳混合，产生色温为2200～3500K的低色温暖白光。

所述琥珀色透明外壳按以下方法配制：A胶(环氧树脂胶硬化

剂)∶B胶(环氧树脂胶水)∶R色剂(红色胶水)∶Y色剂(黄色胶

水)＝1∶1∶0.01∶0.002～0.005，配比并混合均匀后经模制，

再烤干而成。通过改变琥珀色透明外壳内R、Y色剂的比率，

制作出在2200～3500K以内不同色温的暖白光LED。本发明

可降低暖白光LED成本，使暖白光LED装饰效果更强。

<REC>

<申请号>=CN200510016255.8

<名称>=用图像匹配和相移干涉测试微结构三维运动的系统与方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=胡晓东;栗大超;胡春光;郭彤;陈津平;胡小唐

<申请日>=2005.02.28

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种用图像匹配和相移干涉测试

微结构三维运动的系统与方法。系统包括光学显微镜、Mirau

干涉物镜、物镜垂直位置控制器、频闪照明驱动装置、CCD摄

像机、图像采集卡、数制计算机、运动激励驱动装置，频闪照

明装置驱动白光LED和单色光LED分别照射微结构，白光

LED照射时基于图像匹配技术测试微结构平面运动参数，单色

光LED照射时基于相移干涉技术测试微结构离面运动参数。

所述的方法，过程包括频闪与驱动信号的同步控制、白光照明

下微结构平面运动参数的提取，相对坐标系的建立，利用相移

干涉技术获得表面形貌及基于相对坐标系的离面运动参数提

取。本发明的优点在于：利用平面运动参数高精度测试中的测

量点定位特点，实现离面运动参数的精确提取。

<REC>

<申请号>=CN200510038896.3

<名称>=基于金属线路板的LED白光光源

<申请（专利权）人>=南京汉德森科技股份有限公司

<发明（设计）人>=梁秉文;刘乃涛;高泽山

<申请日>=2005.04.15

<地址>=211100江苏省南京市江宁科学园定林路旁6号路

<摘要>=本发明涉及以LED作为发光体的白光光源，通

过在金属线路板上制作平面或凹坑形状的光反射碗，在光反射

碗的中心蒸发或涂复铟金、金锡或相似的合金涂层，然后焊接

高效蓝光LED裸芯片，并在LED芯片表面覆盖环氧或硅类透

明树脂，使二维蓝光能够高效均匀放出，蓝光透过内部掺有或

表面涂有黄色荧光粉的透光片，经过激发与混光，形成整体组

合一体化、具有很好的散热功能和均匀发光效果的适合通用照

明的半导体白光光源。

<REC>

<申请号>=CN200610116986.4

<名称>=一种用于白光LED的塞隆荧光粉及其所制成的电光源

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=王宏志;李耀刚

<申请日>=2006.10.11

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种用于白光LED的塞隆荧光粉，

其化学式为(M<SUB>1－

x/v</SUB>Na<SUB>x</SUB>)<CNIPR:

SUB> m/v</SUB>Si<SUB>12－m－n

</SUB>Al<SUB>m+n</SUB>O<CNIPR:

SUB>n</SUB>N<SUB>16－

n</SUB>:Re<SUB>y</SUB>，其中M为

Ca、Li、Mg、Y、La、Nd、Lu中的一种或几种；v为M的价

数；Re为稀土发光元素Eu、Ce、Dy、Tb、Pr、Sm、Yb中的

一种或几种；0.005≤x≤2.0；0.5≤m≤4.0；0≤n≤3.0；0.0005

≤y≤0.5。本发明还提供了该荧光粉的制备方法。利用本发明

的荧光粉配合蓝光LED能制得白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200510078429.3

<名称>=一种用于白光LED封装的有机红色荧光材料

<申请（专利权）人>=大连路明发光科技股份有限公司

<发明（设计）人>=徐长富;李茂龙;于晶杰;罗昔贤;熊楚耀;常英;肖志国

<申请日>=2005.06.14

<地址>=116025辽宁省大连高新园区七贤岭高能街1号

<摘要>=本发明涉及发光与显示技术领域，提供了一种用

于白光LED封装的有机红色荧光材料以及这种材料的制备方

法。此荧光材料在450～470nm的蓝光芯片激发下可以发出明

亮的红光，其发射光谱最大值在613nm附近。本发明和YAG

粉混合，通过载体树脂涂敷蓝光芯片上，提高白光LED器件

的显色指数。

<REC>

<申请号>=CN200410045409.1

<名称>=一种新型的白光LED结构

<申请（专利权）人>=深圳大学

<发明（设计）人>=冯玉春;牛憨笨;郭宝平;刘文;李忠辉

<申请日>=2004.05.17

<地址>=518060广东省深圳市南山区南油路2336号

<摘要>=一种新型结构的白光发光二极管，这种白光发光

二极管包括反射层6和电极层9、光致发光层1、衬底层2、缓

冲层3、过渡层4、N型导电层5、有源发光区7、P型导电层

8。该结构中外加电流、电压使得有源发光区7发出蓝光，该

蓝光射入光致发光层1使其产生黄、绿色或橙色光，黄、绿色

或橙色光与没有被发光层1吸收的蓝光混合产生白光。

<REC>

<申请号>=CN200610173386.1

<名称>=一种蓝光激发的白光LED用荧光粉的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=尤洪鹏;李文;洪广言

<申请日>=2006.12.29

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及一种蓝光激发的白光LED用荧光粉的制备方法，所述的荧光粉化学式为(R<SUB>3－x－y</SUB>Ce<SUB>x</SUB>Ln<SUB>y</SUB>)A<SUB>5</SUB>O<SUB>12</SUB>，其中，R为Y，La，Gd，Tb，Lu，Sc中至少一种，Ln为Pr，Dy，Nd，Sm，Dy，Bi中至少一种；A为B，Al，Ga，Si，Mn，Mg中至少一种；0.01≤x≤1.2；0≤y≤0.2。其制备方法是将上述结构式中的各个元素的氧化物、氢氧化物或相应的盐类与适量的助熔剂混合均匀后，把混合物放在内坩埚内，内坩埚加上非密封盖，石墨或碳放入外坩埚与内坩埚之间，外坩埚盖上密封盖，然后放入高温炉内灼烧，灼烧温度为1350～1700℃，灼烧时间为1～8小时，冷却取出，经粉碎，水洗，烘干后得粉末荧光体。

<REC>

<申请号>=CN200610098485.8

<名称>=多色彩的LED封装方法及其封装结构

<申请（专利权）人>=亿光电子工业股份有限公司;

<发明（设计）人>=张正宜;李美玲

<申请日>=2006.07.07

<地址>=中国台湾台北县土城市中央路三段76巷25号

<摘要>=本发明是有关于一种多色彩的LED封装方法及其封装结构，是：首先，将一颜料剂调配于一封装体，而成一已调配好颜色剂的封装体；其次，将一白光发光晶片固设于一载体上；再者，将该白光发光晶片的二电极分别与一对导电支架电性连接；最后，将该已调配好颜色剂的封装体覆设于该白光发光晶片及该对导电支架的顶端，完成封装。借此所获得的封装结构，其白光发光晶片能透过该已调配好颜色剂的封装体，而发出与该颜色剂相同颜色的光线。

<REC>

<申请号>=CN200510116950.1

<名称>=白光LED封装结构

<申请（专利权）人>=光硕光电股份有限公司

<发明（设计）人>=孙维国

<申请日>=2005.10.31

<地址>=台湾省台北县五股乡五工六路23号

<摘要>=本发明提供了一种白光LED封装结构，其在基

座上配设一印刷电路层，于印刷电路层上设置一具有穿透孔的

覆层，使芯片置于该穿透孔中而以焊线与该电路层电性连接，

而于该穿透孔中填入树脂覆盖该芯片、焊线与印刷电路层的表

面，并将预制的均匀萤光薄膜设置于该穿透孔中而覆于树脂之

上，于该均匀萤光薄膜与该覆层上设置一光学透镜，以此结构

提供均匀光色和光度的白

色LED光源。

<REC>

<申请号>=CN200610040795.4

<名称>=一种白光LED灯的封装方法

<申请（专利权）人>=江苏奥雷光电有限公司

<发明（设计）人>=洪从胜;黄振春

<申请日>=2006.06.05

<地址>=212009江苏省镇江市丁卯开发区经五路8号

<摘要>=本发明公开了一种白光LED灯的封装方法，依

次包括如下工艺步骤：(a)将荧光粉和塑料混合，用铸塑的方法

一次成型塑料透镜外壳；(b)将蓝光芯片连接在底座上；(c)用金

线将蓝光芯片的电极和底座的电极连接起来；(d)用密封件将芯

片密封起来；(e)将塑料透镜外壳罩在的上密封件外并与底座固

定，本在制作过程中只使用一次加热，更加简练，用机械铸塑

方法一次成型塑料透镜外壳，使其中的荧光粉厚度和均匀度得

到保证，且有利于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200410085410.7

<名称>=白光发光装置

<申请（专利权）人>=李文清

<发明（设计）人>=杨显铭

<申请日>=2004.09.30

<地址>=台湾省台北县淡水镇民生路60号7楼

<摘要>=本发明涉及一种可发出演色性佳且白光显现更

均匀的白光发光装置，本发明以发光晶体做为发光光源，其发

光波长介于340nm～495nm之间；有机萤光层附着于发光晶体

之表面上方；具有均匀扩散光线的封装层将发光晶体及有机萤

光层包覆封装；发光晶体所发出之光源激发有机萤光层，使有

机萤光层被激发出波长与发光光源不同的第二光，所述的第二

光与部分未被激发的光源，两者波长在封装层中相混合形成混

合光，该混合光投射在封装层中，被封装层中的混合的纳米级

晶粒聚光、折射、混合后射出，得到均匀性及演色性佳的白光。

<REC>

<申请号>=CN02146423.5

<名称>=白光发光二极管的制造方法及其发光装置

<申请（专利权）人>=炬鑫科技股份有限公司

<发明（设计）人>=洪详竣

<申请日>=2002.11.05

<地址>=台湾省台北市100新生南路一段160巷27号4F

<摘要>=一种白光发光二极管的制造方法及其发光装置，

其利用一共振腔结构，来控制白光LED的色度，使得色度的

控制较为容易及准确，而能有效降低不良率及产生自然白光，

并有助于发光效率的提升；该装置，可包括一共振腔结构、一

接触层、一n型金属电极、及一p型金属电极等构成。

<REC>

<申请号>=CN200710164533.3

<名称>=大功率LED灯

<申请（专利权）人>=杨振行;

<发明（设计）人>=杨振行

<申请日>=2007.12.17

<地址>=334000江西省上饶市三清大道东段王家坝(原320国道西32号)

<摘要>=本发明涉及一种高效率、超亮度的大功率LED灯，灯头及与其连体的绝缘板定位安装在灯体的顶端，灯体的四周设有与其连体的散热片，在灯体的底板下端安装导热绝缘片和贴有导热绝缘片的反光板，连为一体的导热绝缘片和反光板设有槽孔；发光二极管LED或白光LED先串联成组，各组并联后安装在绝缘槽孔中，灯头内设有恒流驱动电路板。N个发光芯片串联成组，M组同时封装成模块，模块安装在槽孔中。灯体的底板可为正方形、长方形、菱形、三角形、圆形或椭圆形。本发明节约电能、使用寿命长、环保、体积小、效率高、超亮度、导热性能好、反光效率高、机械强度大、不易损坏、维修成本低、更换LED方便，可制成各种功率及相应外形尺寸的照明灯。

<REC>

<申请号>=CN200410037430.7

<名称>=数字彩色光盘的读取方法和读取装置

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=徐端颐;宋洁;齐国生;佘鹏;沈全洪

<申请日>=2004.04.30

<地址>=100084北京市100084－82信箱

<摘要>=数字彩色光盘的读取方法和读取装置，属于光盘

信息存储领域。为了解决现有数字彩色光盘读取装置中的合光

和分光装置结构复杂，多激光器难于协调控制的问题，本发明

公开了一种数字彩色光盘的读取方法和装置，本发明采用白光

LED光源、整形准直镜、分光棱镜组、滤波片和消色差物镜结

构，把由白光LED光源发出的平行光束，经消色差物镜聚焦

在数字彩色光盘上实现读出。本发明避免了多激光器中几种频

率的光波难以协调控制的问题，并且无需合光装置，读取装置

结构简单，还可对数字彩色光盘进行并行读出，有效提高了光

盘数据读取速率和存储容量。

<REC>

<申请号>=CN200610042620.7

<名称>=一种单灯双光源结构的大功率白光LED矿灯光源

<申请（专利权）人>=西安高科卫光电子有限公司

<发明（设计）人>=王华;刘润昌

<申请日>=2006.04.03

<地址>=710065陕西省西安市太白南路181号A座写字楼C415－417

<摘要>=本发明公开了一种单灯双光源结构的大功率白

光LED矿灯光源，包括一安装在矿灯上的铝基板，铝基板的

中心设置有主光源芯片，光源芯片上有透镜，光源芯片的出光

在矿灯反光面的焦点上，构成矿灯的主光源；在主光源芯片周

围还设有辅助光源芯片和透镜构成的辅助光源；辅助光源芯片

的出光也在矿灯反光面的焦点上，各辅助光源之间相互并联，

主光源和辅助光源共用一个负极，主光源的正极与辅助光源的

正极通过一个开关与电源相连。本发明使大功率白光LED矿

灯的光系统得到简化，保证了照明质量。

<REC>

<申请号>=CN200510111409.1

<名称>=LED红、绿、蓝三色光三棱镜合色器

<申请（专利权）人>=上海飞锐光电科技有限公司;

<发明（设计）人>=郑安民;沈荣桂;辜长明;李德斌

<申请日>=2005.12.13

<地址>=201201上海市华东路5001号T3－10幢102

<摘要>=一种LED红、绿、蓝三色光三棱镜合色器，确切说，涉及一种用三棱镜将红光LED发出的红光，绿光LED发出的绿光和蓝光LED发出的蓝光合成为白光的装置，属光电照明和显示的技术领域。该合色器含截面是正三角形的三棱镜，三棱镜的两个二面角的角平分面上分别有滤光膜。这样，红、绿、蓝三色光都能以30°的入射角分别射向各自对应的滤光膜，有助于降低滤光膜制作难度，降低滤光膜的F数的数值，提高LED光能量的利用率和提高出射白光的亮度。该合色器有LED的光能量利用率高和易于制作，成本低的优点。该合色器特别适于用在诸如LCD、DLP、LCOS之类的显示系统中，作为照明光源。

<REC>

<申请号>=CN200710003213.X

<名称>=用于制造白色LED的方法

<申请（专利权）人>=木山电子株式会社;

<发明（设计）人>=黃仁赫

<申请日>=2007.01.29

<地址>=韩国首尔

<摘要>=本发明公开了一种用于制造白色LED的方法。所述用于制造白色LED的方法包括：晶片接合步骤，在该步骤中，蓝色芯片被安装在引线框上；线接合步骤，在该步骤中，在所述晶片接合步骤中安装在所述引线框上的所述蓝色芯片和引线框通过线进行电连接；第一灯成型步骤，在该步骤中，第一灯形成于在所述线接合步骤中与所述引线框进行电连接的所述蓝色芯片上；磷材料涂覆步骤，在该步骤中，磷材料被涂覆于在所述第一灯成型步骤中所形成的所述第一灯上；以及第二灯成型步骤，在该步骤中，第二灯形成于预先在所述磷材料涂覆步骤中涂覆有磷材料的所述第一灯上。

<REC>

<申请号>=CN200410070361.X

<名称>=Ⅲ－Ⅴ族高亮度复合颜色或者白光的发光二极管

<申请（专利权）人>=金芃

<发明（设计）人>=彭晖;彭刚

<申请日>=2004.08.03

<地址>=100871北京市海淀区北京大学燕东园33楼112号

<摘要>=本发明揭示III－V族高亮度复合颜色或者白光

的发光二极管(LED)，该发光二极管发射白光的原理是发射出

蓝光和黄光两束互补光或者发出近似于太阳光的光谱。具体实

施实例之一是使用(铝x镓1－x)y铟1－y磷z氮1－

z[(Al.sub.xGa.sub.1－x).sub.yIn.sub.1－yP.sub.zN.sub.1－z]作为

发光层材料。本发明同时揭示低成本高产能的批量生产功率型

高亮度复合颜色或者白光的半导体发光二极管芯片的方法：在

晶片水平，使用晶片倒扣焊技术将外延晶片键合到一个导电导

热的支持衬底上，剥离生长衬底，层叠具有优化的图形的电极

(使得电流堵塞现象减小，电流分布均匀，电压减低，电流增大，

抗静电性能提高)，所以生产成本低，产能高，功率型高亮度复

合颜色或者白光的半导体发光二极管芯片具有优良的导热性

能和光取出效率。

<REC>

<申请号>=CN200710041936.9

<名称>=白光LED在水电仪表上的应用技术

<申请（专利权）人>=上海协霖电子有限公司

<发明（设计）人>=王丽春

<申请日>=2007.06.12

<地址>=200333上海市普陀区同普路1175弄9号

<摘要>=本发明公开了一种白光LED在水电仪表上的应用技术，主要包含以下步骤：选用白光LED作为光源，ZETEX的ZXSC310做控制驱动。本发明技术合理，构思巧妙，当我们遇到夜间跳闸时，将不必忙着找打火机了，我们在生产的水表和电表上配备白光LED手电，可以帮助我们在弱视条件和断电情况下安装调试维护设备。为了能使得手电能在断电情况下使用，手电使用电池供电，并且设计为管状，这样在不用的时候可以象很多PDA掌机触摸棒一样插在表壳上。当需要使用的时候，拉出即可。极具推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200610095248.6

<名称>=一种白光LED用荧光粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=黎学明;李武林;谢昭明;孔令峰;陶传义

<申请日>=2006.12.04

<地址>=400044重庆市沙坪坝区正街174号

<摘要>=本发明属于发光材料，是一种白光LED用荧光

粉及其制备方法。本发明的白光LED用荧光粉的化学表达式

为：Y<SUB>3－a－

b</SUB>Gd<SUB>b</SUB>Al<CNIPR:

SUB>5</SUB>O<SUB>12</SUB>:Ce<C

NIPR:SUB>a</SUB>，其中0≤a≤0.15，0≤b≤1.8。它

的制备方法由稀土溶液的配制、前驱粉体的制备、还原焙烧和

洗涤烘干四步过程组成。它所用原料易得，工艺过程简单，操

作安全，能耗较低，易于工业推广。本发明方法制备的荧光粉

具有球形形貌，颗粒尺寸在0.5－2微米，在GaN激发的蓝光

照射下室温即可观察到明显黄色可见光。发光性能良好，很适

合用于白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200680043905.0

<名称>=发光二极管封装及其驱动方法

<申请（专利权）人>=LG伊诺特有限公司

<发明（设计）人>=赵龙九;黄炫夏

<申请日>=2006.11.22

<地址>=韩国首尔

<摘要>=根据本发明的实施例的发光二极管封装包括：用于使用颜色混合发出白光的多个红LED、绿LED以及蓝LED，发出白光的至少一个白LED，以及具有用于驱动多个红LED、绿LED、蓝LED以及白LED的电路图案的印刷电路板。

<REC>

<申请号>=CN200710021582.1

<名称>=小φLED集成广角路灯

<申请（专利权）人>=南通峰时光源电子应用技术研究所

<发明（设计）人>=高林峰

<申请日>=2007.04.29

<地址>=226500江苏省如皋市福寿东路168号如皋科技创业园大楼四楼西

<摘要>=现用城市路灯大多是使用的电流电热型发光灯源，如高压钠灯等，存在：耗电大、发光效率低、灯泡寿命短，灯泡使用一段时间后，会因为灯丝发光蒸发至玻璃内壁变黑亮度渐减，不满一年亮度减半；由于耗电量大，故供、用电设施设备庞大，耗用大量的有色金属和大量的维修人员等不足。刚出现于市面上的LED路灯，又因为存在φ角太大至射到需要照亮的路面时，光照度不足，导致很是节能的LED因为使用方法上的问题至节能优势不明显。在同等功率的LED路灯和照度下，小φLED集成广角灯用于路灯，具有更大面积内的等照度路面，达到同等照度少用功耗，同等功耗路更亮的效果。

<REC>

<申请号>=CN200710021587.4

<名称>=牌照用LED辅助光源

<申请（专利权）人>=南通峰时光源电子应用技术研究所

<发明（设计）人>=高林峰

<申请日>=2007.04.29

<地址>=226500江苏省如皋市福寿东路168号如皋科技创业园大楼四楼西

<摘要>=现有车辆的牌照辅助光源，一律采用的是两只钨丝白炽灯，夜里点亮时光照牌照，以达到黑夜里让人们看清过往车辆的身份。可是晚上留意一下过往的所有车辆，有70％的牌照号码辨认的距离不超过10米远，其中有三分之一的牌照辅助灯已熄灭。其原因是白炽灯的寿命在车辆上使用是不能配套车辆其它部件的。车辆的电源复杂多变不稳定，当电瓶出现问题时，不只是牌照用的辅助光源灯泡损坏，其它的一些电器也难免损坏。由于白炽灯都是钨丝灯，容易出现断丝或灯泡玻璃内壁变黑而光照变低。本发明的牌照用LED辅助光源是用来解决现有白炽灯泡寿命短，车辆电源条件复杂，用电子LED灯集装成条带型的灯具，用能在复杂恶劣条件下工作的恒流电源供电，从而彻底解决车辆辅助光源问题。

<REC>

<申请号>=CN200710077170.X

<名称>=一种大功率白光LED

<申请（专利权）人>=深圳市九洲光电子有限公司

<发明（设计）人>=华伟兵;陈  立;肖从清;杨  宁

<申请日>=2007.09.18

<地址>=518000广东省深圳市宝安区沙井镇帝堂路沙二蓝天科技园7栋

<摘要>=本发明公开了一种大功率白光LED，包括基座、载台以及固定在载台

上的LED芯片，其中所述基座上还设有将载台和LED芯片包裹的透镜，该

透镜是由荧光粉和硅胶树脂混合压模而成。与现有技术相比本发明将荧光

粉和硅胶树脂混合压模而成透镜外壳，并通过该透镜外壳封装LED芯片，

使LED避免与荧光粉直接接触，这样LED在工作时，产生的热量就不会直

接对荧光粉产生作用，从而提高了LED芯片的发光效率和使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200310121475.8

<名称>=发光装置

<申请（专利权）人>=郑子淇;郑荣彬;李坤锥

<发明（设计）人>=郑子淇;郑荣彬;李坤锥

<申请日>=2003.12.18

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明公开了一种发光装置，包括：一装置，包

含三个以上发光的光源及荧光体，其中三个光源由不同光波长

的发光二极管(LED)所组成；其中，利用二个光源去激发荧光

体，以产生不同于二光源的光波长，该不同光波长再与该二个

光源部份二个的光及另外独立的一光源的光相混合再释出，可

得演色性佳的白光。

<REC>

<申请号>=CN200710089683.2

<名称>=LED鱼缸灯

<申请（专利权）人>=PFO照明公司;

<发明（设计）人>=P·F·奥姆斯顿

<申请日>=2007.03.27

<地址>=美国华盛顿州

<摘要>=一种鱼缸照明系统包括包含有多个白光LED和多个蓝光LED的LED阵列。控制系统分别控制：a)由白色LED输出的白光的强度；以及b)由蓝色LED输出的蓝光的强度。

<REC>

<申请号>=CN200710056252.6

<名称>=一种蓝光激发的白光LED用黄橙色荧光粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所;

<发明（设计）人>=尤洪鹏;刘其鹏;洪广言

<申请日>=2007.10.30

<地址>=130022吉林省长春市人民大街5625号

<摘要>=本发明涉及一种蓝光激发的白光LED用荧光粉及其制备方法。所涉及荧光体的化学组成式为CaO·xMO·ySiO<SUB>2</SUB>·zCe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>·mA<SUB>2</SUB>O·nMnO，其中，0≤x≤0.2，0≤y≤0.3，0.005≤z≤002，0≤m≤0.02，0≤n≤0.02，M为Mg、Ca、Sr和Ba中至少一种，A为Li、Na和K中的至少一种。选择上述结构式中的氢氧化物、氧化物或者相应的盐类为原材料，加入0～6％摩尔助熔剂进行混合，在还原气体中于1200～1350℃下灼烧2－5小时，冷却，得到一种蓝光激发的白光LED用荧光体。该荧光体在蓝光激发下发射黄橙光，可用于蓝光激发的白光LED器件中。

<REC>

<申请号>=CN200710021564.3

<名称>=口腔临床用电子灯

<申请（专利权）人>=南通峰时光源电子应用技术研究所

<发明（设计）人>=高林峰

<申请日>=2007.04.29

<地址>=226500江苏省如皋市福寿东路168号如皋科技创业园大楼四楼西

<摘要>=本发明一种口腔临床用电子灯解决现有口腔科临床用灯造价高，使用不灵活，光线无法按临床医师的意愿等严重不足。发明一种电子口腔临床专用电子灯，能顺从口腔医师临床光线需求，灵活地照往口腔患者医师所想要照的地方，本发明的电子灯的光线，尤如从临床医师的眼睛里射出似的。从而能方便快捷地、准确地完成整个医治过程。该电子灯聚光效果好，使用时灵活得头往哪里转，光就往哪里照，眼睛就很好地往哪里看。

<REC>

<申请号>=CN200710050164.5

<名称>=白光发光二极管

<申请（专利权）人>=陈泽;

<发明（设计）人>=陈泽

<申请日>=2007.10.08

<地址>=610061四川省成都市水碾河路南13栋19号

<摘要>=本发明涉及一种白光发光二极管(白光LED)，该白光发光二极管，由物理复合材料制成的电极支架，透明透光外壳，兰光或紫光二极管芯片，芯片与支架电极连接线构成，其特征是：在透明透光外壳的内凹面兰光散射光包容面上，涂敷有能够使兰光或紫光芯片发出的兰光或紫光与涂层的荧光粉发出的光互补成白光的荧光粉涂层。当采用玻璃作透明外壳，并且绝缘分隔珠外表面设置反光层，可以克服环氧树脂受UV作用易老化发黑缺点，同时增加芯片的光的射出功率，由于制造工艺过程的简化，还大幅度地降低了白光LED的封装制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200780009571.X

<名称>=用于背光的具有荧光体片的白光LED

<申请（专利权）人>=飞利浦拉米尔德斯照明设备有限责任公司

<发明（设计）人>=G·哈伯斯;S·J·A·比尔休詹;M·普格

<申请日>=2007.03.06

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=描述了一种用于背光照射或相反地照亮LCD(10)的白光LED(20)，

其包括一上面粘贴一预制成的红色荧光体片(26)和一预制成的绿色

荧光体片(28)的蓝光LED(22)。在一实施例中，为了形成薄片，将一

可控量的荧光体粉末(34)放入模子，并在一定压力下加热烧结在一

起。所述片的所有的表面都可以做的很光滑。UV LED(43)也能和红

(44)、绿(45)和蓝(46)荧光体片结合使用。所述LED管芯的颜色

和亮度变化，并根据光输出特性进行面元分组。具有不同特性的荧光

体片和面元分组的LED管芯匹配以生成具有一致白点的用于液晶显示

器的背光源的白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200510081362.9

<名称>=用于显示装置的背光和光源以及发光二极管

<申请（专利权）人>=三星电子株式会社

<发明（设计）人>=金基哲;宋春镐;尹胄永;李相吉;姜硕桓;金镇夏;李钟瑞;李相裕

<申请日>=2005.06.28

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=公开了一种用于显示装置的光源，该光源包括板

和安装在板上的发光二极管。所述发光二极管包括发出白光的

白色发光二极管和发出红光的红色发光二极管。

<REC>

<申请号>=CN200810072010.0

<名称>=大功率白光发光二极管荧光粉层的制备方法及其制备工具

<申请（专利权）人>=福建省苍乐电子企业有限公司

<发明（设计）人>=叶  光;刘小强

<申请日>=2008.10.28

<地址>=350000福建省福州市仓山区东升工业小区

<摘要>=本发明提供了一种大功率白光发光二极管荧光粉层的制备方法及其制

备工具，该制备方法包括步骤10、将大功率白光发光二极管LED芯片限位并

固定；步骤20、在LED芯片的发光层外围套接一用于限位荧光粉层尺寸的限

位方孔，限位方孔的中心与所述LED芯片的中心对应，限位方孔的尺寸等于

所需荧光粉层的尺寸；步骤30、制备粉胶混合物；步骤40、将粉胶混合物填

满限位方孔并压实；步骤50、移去限位方孔，将粉胶混合物进行固化，所述

粉胶混合物形成荧光粉层并与所述LED芯片紧密连接。该方法制备的荧光粉

层均匀，消除了光圈，色温一致性得到明显提高，且通过辅助模具的配合使

用，操作简单方便，成本较低，适合批量生产。

<REC>

<申请号>=CN200610061934.1

<名称>=白光LED及其照明装置

<申请（专利权）人>=黎涤萍;

<发明（设计）人>=邱行中;尹绍刚;邱励楠;尹远成;黎涤萍

<申请日>=2006.08.03

<地址>=518035广东省深圳市福田区彩田路莲花一村20栋506室

<摘要>=提供具有发光效率高、显色性好、多种余辉颜色或蓄光性的白光LED。通过采用两种或两种以上的、具有峰值波长不同的发射光谱的白光LED以及通过对白光LED的双组份荧光粉中两个组份的重量比进行调节，可获得具有显色性优良、发光效率高、多种余辉颜色以及多种余辉时间的白光LED照明装置。

<REC>

<申请号>=CN200710027032.0

<名称>=一种可发白光的LED灯

<申请（专利权）人>=鹤山丽得电子实业有限公司;

<发明（设计）人>=樊邦弘

<申请日>=2007.02.27

<地址>=529728广东省鹤山市共和镇祥和路301号

<摘要>=本发明公开了一种可发白光的LED灯，其外壳为封装胶体，封装胶体内引出连接电源的两引脚，在封装胶体内的其中一引脚上形成有一杯体，杯体内设置有蓝光晶片和绿光晶片，蓝光晶片和绿光晶片上覆盖有红色荧光粉，通电后蓝光晶片和绿光晶片发出的蓝光和绿光与红色荧光粉激发的红光混合成白光。本发明具有成本低廉，光斑质量好，寿命长且激发光对人体无害等特点，可广泛应用于白光的LED灯的制造中。

<REC>

<申请号>=CN200710034257.9

<名称>=多功能照明灯具

<申请（专利权）人>=李金星;

<发明（设计）人>=李金星

<申请日>=2007.01.15

<地址>=422000湖南省邵阳市宝庆西路西湖居委会

<摘要>=本发明属于一种多功能照明灯具。它主要通过电源降压，备用电源充电、停电自动转入供电，电源稳压，遥控接收，LED灯光变色控制，LED驱动电路，控制LED白光主灯或副色变色七彩灯。它具有以下功能和特点：A、节约能源、低电压高亮度、安全寿命长；B、自带备用电源、停电后自动转入2－6小时的备用照明；C、可用遥控器开、关LED白光照明主灯，并可选择副色LED灯光变成其它七种彩色；D、本电源选用电容器件做降压元件，电能利用效率高达90％左右。

<REC>

<申请号>=CN200710021589.3

<名称>=工厂操作工佩戴式微型电子灯

<申请（专利权）人>=南通峰时光源电子应用技术研究所

<发明（设计）人>=高林峰

<申请日>=2007.04.29

<地址>=226500江苏省如皋市福寿东路168号如皋科技创业园大楼四楼西

<摘要>=现有工厂为了操作工在车间完成操作工序，装配产品时常都将车间照亮，对光照要求高的地方加以现有日光灯或白炽灯，即便如此，还是有不少的岗位因光照问题，出现产品质量问题本发明的工厂操作工佩戴式微型电子灯，利用现有超高亮LED组装出轻便使用灵活，光线随操作人，如同从使用者眼睛里射出一样，满足操作人员生产的需要，彻底解决操作人员的各种光线需要的问题。

<REC>

<申请号>=CN200710193254.X

<名称>=透明胶质涂层结构白光LED

<申请（专利权）人>=刘世全;

<发明（设计）人>=刘世全

<申请日>=2007.11.23

<地址>=518108广东省深圳市宝安区石岩镇麻布新村晶蓝德灯饰有限公司

<摘要>=本发明公开了一种可以均匀发光的透明胶质涂层结构白光LED。它采用透明胶质涂层结构白光LED，包括阴阳两极金属支架、发光芯片、透明胶质、荧光胶体和环氧树脂，其特征是：于阴极金属支架上固定承载发光芯片，发光芯片上涂有一层透明胶质，透明胶质上包覆一层荧光胶体，以环氧树脂封固LED发光二极管。本发明可以保持荧光胶体厚度均匀一致，使白光LED最后发射出来的光均匀一致而不产生光斑；另一方面由于透明胶质胶具有韧性，可以防止正负电极金线在环氧树脂固化过程中产生拉断的现象。

<REC>

<申请号>=CN200680015090.5

<名称>=使用磷光质制备白色发光二极管

<申请（专利权）人>=韩国化学研究院;

<发明（设计）人>=朴晶奎;金昌海;金京南;金在明;崔京在

<申请日>=2006.04.25

<地址>=韩国大田

<摘要>=本发明涉及使用磷光质制备白色发光二极管(LED)的方法，特别涉及通过将红、蓝、绿三色磷光质材料混合物涂敷在由封装衬底制成的UV LED芯片上所制备的白色发光二极管，其中由于UV LED芯片发出紫光透射过三色磷光质混合物从而得到白光。特别是，本发明涉及通过在蓝色LED芯片上层压绿色和红色或者黄色和红色磷光质材料所制备的白色发光二极管，其中由于磷光质透射和吸收光从而得到白光。根据本发明所述的方法其优点在于可以用单芯片提供具有出色光致发光效率的白色发光二极管。

<REC>

<申请号>=CN200710115029.4

<名称>=一种白光LED芯片的制备方法

<申请（专利权）人>=厦门三安电子有限公司;

<发明（设计）人>=黄生荣;吴文鋉

<申请日>=2007.11.22

<地址>=361009福建省厦门市思明区吕岭路1721－1725号

<摘要>=一种白光LED芯片的制备方法，荧光粉与黏附性溶剂调配混和并搅拌均匀后的溶剂灌装进喷淋系统的容器中，在LED芯片常规工艺后的外延片先不进行划片，先使LED芯片的焊盘上覆盖光刻胶；将划片前的LED外延片置放于样品台面上并用罩子罩住，喷头处于罩子腔中，喷涂系统加压将混和溶剂通过管道上的喷头喷射出，则混和溶剂被均匀地涂附在LED外延片表面；黏附在芯片上的荧光粉干燥后，对LED外延片进行去光刻胶工艺，焊盘上的光刻胶及荧光粉同时脱落，露出焊盘；对LED外延片进行划片工艺使得芯片颗粒分开，得到每一颗独立芯片。把荧光粉的涂布工艺加入到LED上游生产中，所得芯片直接为白光LED芯片，大大提高下游白光LED发光二极管的封装效率。

<REC>

<申请号>=CN200510111781.2

<名称>=用于一次性整页面采集书页文字信息的照明装置

<申请（专利权）人>=上海市大同中学

<发明（设计）人>=赵俊华

<申请日>=2005.12.21

<地址>=200011上海市南车站路353号

<摘要>=一种用于一次性整页面采集书页文字信息的照

明装置，属照明装置的技术领域。在已有的采集书页文字信息

的设备中，通常采用条状荧光灯或者点状白炽灯灯泡来进行照

明，整个页面的照明不均匀，离灯近的地方较亮，离灯远的地

方较暗，不适于作一次性整页面采集书页文字信息的照明装

置。本发明的照明装置采用发白光的LED发光板与45°放置

的平面镜作为照明整个书页的光源，并通过调整LED发光二

极管在LED发光板上的分布位置和密度，使整个页面能得到

均匀、稳定的照明。本发明的照明装置具有能为整页书页文字

提供均匀、稳定的照明以及结构紧凑，小巧，耗电省，使用寿

命长的优点，特别适合于用来为一次性采集书页文字信息的数

码成像装置提供均匀、稳定的照明。

<REC>

<申请号>=CN200610024945.2

<名称>=指示灯

<申请（专利权）人>=宁波安迪光电科技有限公司;

<发明（设计）人>=严伟峰

<申请日>=2006.03.22

<地址>=315400浙江省余姚市西南街道工业功能区

<摘要>=本发明公开了一种指示灯，包括一外框架、至少一组设在所述外框架内的发光条、二个分别固嵌在所述外框架前、后侧的盖板、一电源、以及至少一块滤光板，其中，所述至少一盖板上设有若干个文字穿槽及图形穿槽，所述滤光板组设在所述设有若干个文字穿槽及图形穿槽的盖板内，所述发光条上设有若干白光LED作为发光源，所述滤光板可以方便地从其所组设的那块盖板内拆卸下来。本发明在基本不增加成本的前提下，可方便地根据实际需要改变指示色彩，且不会损坏滤光板。

<REC>

<申请号>=CN00801093.5

<名称>=通过一应用电源插孔照明便携式电子装置的设备

<申请（专利权）人>=技术创新公司;设计仪式公司

<发明（设计）人>=戴维·那吉;吉尔伯特·弗雷戈索

<申请日>=2000.06.02

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=一种照明装置(5),用于照明一便携式电子装置,包

括:在一柔性臂(7)中的一白光LED(9),插入一便携式电子装置(1)

的应用电源插孔(4)并由其供电,以使由该便携式电子装置的端

口(6)输出的电力供给该照明装置。该照明装置包括:一壳体

(10)、一反射镜(13)、和一光度调节器(15)以控制由该白光LED

发出的光的光强。

<REC>

<申请号>=CN00806278.1

<名称>=平板固态光源

<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社

<发明（设计）人>=高山彻;马场孝明

<申请日>=2000.03.01

<地址>=日本大阪府门真市

<摘要>=一种能够在厚度小、面积大的平板设备中使用的

发光二极管结构。在一些实施方案中,该LED结构还带有磷从

而使发出的光包括白光以及使其它可见光在色度和亮度上产

生变化,并且其可用来提供环境照明和重点照明。该平板光源包

括一个具有第一导电类型的第一GaN包复层;形成在第一层

上、具有第二导电类型的第二GaN包复层,该第二包复层上至

少有一个窗口区域形成在第一包复层上面;一个In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－x</SUB>N活性层;以及形成在第二包复层上的、具有相反导电类型的第三包复层。加入一个或多个用来将第一波长的光转换成第二波长光的磷层以提供复合光。

<REC>

<申请号>=CN01807936.9

<名称>=GalnN半导电层及其制备方法；包括该层的发光二极管和包括该发光二极管的发光器件

<申请（专利权）人>=法国国家科学研究中心

<发明（设计）人>=J·C·马西斯;N·P·格兰简;B·G·P·达米拉诺

<申请日>=2001.04.11

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及单一的半导体GaInN薄层，它含有任

选的低百分比的砷、磷或锑。该层发射至少两种有特定颜色的

可见光，它们相加能得到白光。本发明还涉及制备该层和发光

二极管(LED)的方法，特别是一种包括有源区：诸如薄层的发

射白光的LED和含有这种二极管的发光器件。

<REC>

<申请号>=CN02828433.X

<名称>=可再充电的手电筒

<申请（专利权）人>=永备电池股份有限公司

<发明（设计）人>=D·R·达尔顿;M·斯奎雷斯;D·J·埃莱西奥;吴少邦;区镜垣

<申请日>=2002.12.31

<地址>=美国密苏里州

<摘要>=本发明提供一手电筒，其具有：在一端带有发光

装置的一筒体，一电池以及一其间的电路，这样，当所述电路

闭合时，所述发光装置将发光；再充电终端，其用于对所述电

池进行充电，以及一适配器，其具有用于连接到电源的电接插

件；在所述筒体和或所述适配器上的结构连接装置，以可释放

地连接所述筒体和所述适配器；以及在所述筒体和所述适配器

上的电气连接装置，以可释放地电气连接所述终端和所述适配

器。本发明还提供一手电筒，其具有：在一端带有发光装置的

一筒体，一电池以及一其间的电路，这样，当所述电路闭合时，

所述发光装置将发光；所述发光装置包括一锥形反射器，一发

出一锥形光输出的白光LED以及一双凸透镜部分，所述双凸

透镜远离所述LED定位，这样，所述双凸透镜部分的外直径

由来自基本上相同直径的所述LED的光圆照射。

<REC>

<申请号>=CN03116429.3

<名称>=白光发光装置

<申请（专利权）人>=郑荣彬

<发明（设计）人>=郑荣彬

<申请日>=2003.04.15

<地址>=台湾省台北市长泰街2号4楼

<摘要>=一种白光发光装置，尤指一种具有纯白光发光二

极管(LED)装置。该装置包含有光半导体做为蓝光的光源；荧

光层是胶合覆接于光半导体上；荧光层是由红色、绿色二种颜

色的荧光粉加上透明胶均匀混合而成，荧光层中的红色荧光系

受到蓝光的激发，发出光谱(波长)与蓝光不同的光，绿色荧光

系受到蓝光的激发，发出光谱(波长)与蓝光不同的光，该二种

不同的光谱(波长)加上部分未被激发的蓝光光谱，就混合形成

白光。本发明的优点：红色或橘红色与绿色混合成的荧光层可

改变蓝光光源的波长，进而发出光谱与蓝光光源不同的光，以

产生强度较强且白颜色纯的白光发光装置。

<REC>

<申请号>=CN03138839.6

<名称>=一种有机白光荧光发光材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=苗洪利;王晶;郑荣儿;孟继武

<申请日>=2003.07.21

<地址>=266003山东省青岛市鱼山路5号

<摘要>=一种有机白光荧光发光材料，其特征是它由共轭

化合物和线性低密度聚乙烯(LLDPE)所组成，两者的重量比例

为1∶1000－100000。制备时，按重量比1∶1000－100000称

出共轭化合物和LLDPE，将它们混合加热至170－200℃熔融

并冷却。本发明的共轭化合物为核黄素、诺丹明、还原紫、还

原黄、还原橙、还原深蓝中的一种或几种组成。把本发明的有

机荧光发光材料制成薄膜封装在蓝芯或绿芯LED中，可以产

生白光。此外，选择不同原料的配比还可以实现不同的黄绿光

和红光的强度比，从而改善WLED的色温和色坐标，得到更

理想的白光发射。

<REC>

<申请号>=CN03807759.0

<名称>=绝缘体上硅集成电路上的集成LED驱动电子线路

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=S·穆克赫吉

<申请日>=2003.04.04

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=一种用于控制LED阵列的集成电路，包括至少

一个信号放大器，信号处理装置，用于驱动发光二极管阵列的

驱动器装置，至少一个开关，以及用于控制集成电路的控制装

置。集成电路采用绝缘体上硅技术形成，并选择性地屏蔽开

LED阵列。集成驱动电路以及绝缘体上硅技术将允许改进的白

光产生。

<REC>

<申请号>=CN03817890.7

<名称>=具有绿蓝气体放电灯和黄红发光二极管的灯系统

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=R·肖尔

<申请日>=2003.07.15

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=本发明涉及一种灯系统，其具有：具有绿蓝色点

的气体放电灯，具有黄红色点的LED，以及相加混合来自气体

放电灯和LED的光的光学部件，以及涉及相应的照明方法。

发射蓝色和绿色的荧光灯特别适于作为气体放电灯，发射红黄

色的AlGaInPLED或者发射红色的AlGaAsLED作为LED。通

过相加混合来自这些高效率光源的光，本发明提供了具有好的

保色性的高度有效的光源，其包括所有三种主要颜色，且特别

适于高度有效的产生白光。

<REC>

<申请号>=CN200310118385.3

<名称>=三波长硒化锌白光发光二极管

<申请（专利权）人>=诠兴开发科技股份有限公司

<发明（设计）人>=陈兴

<申请日>=2003.11.25

<地址>=台湾省新竹县竹北市博爱街711巷4弄28号

<摘要>=目前以ZnSe基板产生白光的方式，是在黄色

ZnSe基板上成长蓝色发光层，利用黄蓝互补色产生白光，但

因为所产生的白光较缺乏绿色波长的部分，使得产生的白光颜

色偏红，无法形成真正的白色光源。今本发明“三波长ZnSe

白光LED”是以传统ZnSe白光LED晶粒当作发光源，在此

LED上涂附一层绿色荧光体，利用ZnSe所发出的蓝光激发表

面的绿色荧光体产生绿色光，形成R、G、B分明的三波长白

光LED。

<REC>

<申请号>=CN200310121314.9

<名称>=以二次激光方式产生白光光源的方法及其白光发光组件

<申请（专利权）人>=南亚塑胶工业股份有限公司

<发明（设计）人>=杨铭发;张纪铭;冯殿润

<申请日>=2003.12.11

<地址>=台湾省台北市敦化北路201号三楼

<摘要>=一种以二次激光方式产生白光光源的方法，其利

用能发出紫外光或紫光(波长360－420nm)的发光源，如发光二

极管(简称LED)或镭射(简称LD)，激发蓝色荧光粉体，放射出

以蓝光为主波峰的宽波段一次激发光频谱，此一次激发光频谱

再激发能阶较低的黄色荧光粉体，即可放射出以黄光为主波峰

的宽波段二次激发光频谱，经过适当调整此二种荧光粉体的比

例，使所放出的一次激发光频谱及二次激发光频谱可产生互补

混光作用，而产生全光谱的白光；此外，可另加入可为紫外光

或紫光激发的红色荧光粉体或绿色荧光粉体，以调整白光的不

同演色性及色温，并且可调整出其它不同色光的光源。

<REC>

<申请号>=CN200410025221.0

<名称>=低安装高度道路灯

<申请（专利权）人>=上海东升电子（集团）股份有限公司

<发明（设计）人>=章海骢;杨骏

<申请日>=2004.06.17

<地址>=201908上海市月罗路2255号

<摘要>=本发明属照明技术领域，目的是发明一种能安装

在道路护栏或防撞墙上的一种耗能低、符合道路照明要求的低

安装高度道路照明用路灯(简称低安装高度道路灯)本发明中采

用少于10颗3－5W的发出白光的发光二极管(LED)，设计单

元小反射器，产生多种光束，而后再整合在一个反射器组板上，

让这个反射器组发出的光线符合特定的配光，在路面上得到均

匀的亮度。灯具功率小于50W，具有能耗低、维护工作量小和

降低运行成本等特点，解决了在某些景观地区和桥梁上为了不

破坏景观效果和保持环境的整体性而不宜安装传统的道路照

明用灯杆的问题。

<REC>

<申请号>=CN200410027822.5

<名称>=LED多功能笔

<申请（专利权）人>=深圳市淼浩高新科技开发有限公司

<发明（设计）人>=陈皓明;陈锦来;李明远;肖俊

<申请日>=2004.06.30

<地址>=518102广东省深圳市宝安区宝安桃花源科技创新园0号研发中心

<摘要>=一种多功能笔，其轻便耐用，能够长时间提供书

写照明，照明效果好，同时还具有激光发射指向功能。其照明

位置在笔头部分，由焊接在环形印刷线路板上的一个或一个以

上白光LED芯片做光源；笔头由透明的塑料材料制成，带有

数个白光LED芯片的印刷线路板安装在笔头中，白光LED芯

片朝向笔尖；笔头的形状经过特殊设计，令出光效果满足书写

照明要求。本发明另一个特征是笔的尾部安装固定一个激光

LD，可由尾部向外发射一束指向激光；该激光LD的管脚焊接

在方形印刷线路板上，方形印刷线路板上的线路与电源和控制

开关连接；本发明多功能笔由两节锂离子电池分别向照明部分

和激光发射部分供电。

<REC>

<申请号>=CN200410062731.5

<名称>=功率型高亮度白光组合半导体发光二极管（LED）芯片及批量生产的工艺

<申请（专利权）人>=金芃

<发明（设计）人>=彭晖;彭刚

<申请日>=2004.07.08

<地址>=100871北京市海淀区北京大学燕东园33楼112号

<摘要>=本发明揭示几种功率型高亮度白光组合半导体

发光二极管(LED)芯片及其低成本高产能的批量生产方法。这

几种功率型高亮度白光组合半导体发光二极管芯片的结构包

括，但不限于：第一外延层键合到高导热的导电衬底的一面上

并且发出具有第一波长的光，导电衬底的另一表面的全部作为

第一电极；第二外延层键合到第一外延层并且发出具有第二波

长的光，图形化的第二电极层叠于第二外延层的暴露的表面。

第一波长的光和第二波长的光复合成白光或者所希望的颜色

的光。本发明的键合，层叠电极，和剥离衬底的生产工艺都是

在晶片水平进行，所以可以进行低成本高产能的批量生产。

<REC>

<申请号>=CN200410081408.2

<名称>=时分三色LED灯的单片微显示投影光学引擎及投影装置

<申请（专利权）人>=成都泰阳视讯技术有限公司

<发明（设计）人>=范朝勋;曾泽君;赖成军

<申请日>=2004.12.07

<地址>=610041四川省成都市高新区高朋大道12号B座三楼

<摘要>=本发明的目的是在所涉及的投影装置中，用平板

三色LED灯取代UHP灯，采用光谱特性和色温可调节的RGB

多芯片LED白光灯配合单片LCD(或DLP、LCOS)实现彩色投

影显示。本发明采用时间混色，利用三色LED灯作光源，顺

序点亮红绿蓝三色，让三种基色光依次照射到LCD(或DLP、

LCOS)上，当三种基色光以足够快的速度出现时，会感觉到三

种基色光是同时出现的(即人眼的视觉惰性)。为配合三种基色

光顺序点亮，要求基色数字视频信号必须与基色光出现的顺序

严格同步，即当红色视频信号加到LCD(或DLP、LCOS)上时，

必须同时点亮红色LED灯；当绿色视频信号加到LCD(或DLP、

LCOS)上时，必须同时点亮绿色LED灯；当蓝色视频信号加到

LCD(或DLP、LCOS)上时，必须同时点亮蓝色LED灯。

<REC>

<申请号>=CN200480007580.1

<名称>=提供磷光体量控制的发光二极管封装

<申请（专利权）人>=ACOL技术公司

<发明（设计）人>=亚历山大·希绍夫;德米特里·阿加福诺夫;尼古拉·舍尔巴科夫;弗拉基米尔·阿布拉莫夫;瓦连京·舍尔巴科夫

<申请日>=2004.02.11

<地址>=瑞士萨蒂尼

<摘要>=制备有特殊封装的发光二极管，提供相对于波长

变换介质的定量特征。在连接在一起的时候，该器件封装的元

件形成特殊形状的空腔。该空腔的形状和尺寸用于控制柔软凝

胶体的掺磷光体介质的定量。该凝胶体填充该空腔，使得从半

导体模发出的光的类似截面独立于光传播的具体方向。以此方

式，从蓝色发光二极管形成“白光”LED系统，高度控制磷光

体的量使得准确量的蓝光可以转换为黄光，而没有在相竞争的

技术中出现的角度均匀性问题。

<REC>

<申请号>=CN200510002578.1

<名称>=使用基于副Ⅱ族元素硒化物的磷光体材料发射输出光的器件和方法

<申请（专利权）人>=安捷伦科技有限公司

<发明（设计）人>=蔡美莺;伍启元;阿兹利达·艾哈迈德

<申请日>=2005.01.21

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=本发明公开了一种发射输出光的器件和方法，它

们利用基于副II族元素硒化物的磷光体材料将器件光源所发

出的至少一些初始光转换为波长更长的光，以改变输出光的光

谱。于是，该器件和方法可以被用来产生白光。基于副II族元

素硒化物的磷光体材料被包括在光耦合到光源的波长移位区

域中，该光源可以是蓝－绿发光二极管(LED)管芯。

<REC>

<申请号>=CN200480039290.5

<名称>=使用多个LED的光源以及装配该光源的方法

<申请（专利权）人>=3M创新有限公司

<发明（设计）人>=詹姆斯·E·沃森;安托尼·J·尼科尔

<申请日>=2004.11.03

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=通过使用多个发光二极管(LED)(102，206，306，

626)形成光源。在所述多个LED上方放置对于LED发出的光

透明的第一材料层(220，320)。光从LED通过所述第一材料层

到达设置在所述第一层的另一侧的荧光体层(218，318)。在荧

光体中转换光从而产生宽带的白光。第一材料层(220，320)可

以反射波长转换光，使得将返向LED(102，206，306，626)传

播的转换光向前反射。荧光材料可以形成为位于第一层(220，

320)上的荧光片。耦合器(210，310，604)，例如反射式耦合器

的阵列可以用于将每个LED(102，206，306，626)产生的波长

转换光耦合到各自的光纤(106)中。

<REC>

<申请号>=CN200510029403.X

<名称>=LED发光结构及其灯箱

<申请（专利权）人>=上海甲秀工业设计有限公司

<发明（设计）人>=张建君;刘奕彤

<申请日>=2005.09.02

<地址>=200025上海市淡水路361号202室

<摘要>=本发明涉及一种LED发光结构及其灯箱，LED

发光结构包括至少一个LED发光源(11)；还包括：二块反光板

(12)；反光板(12)组成一个等腰三角形，二块反光板(12)分别是

等腰三角形的二边；在一块反光板的面上、靠近顶角处安置二

个LED发光源(11)，二个LED发光源成一线与三角形底面平

行，在另一块反光板的面上、靠近顶角处安置一个LED发光

源(11)；灯箱包括底板(2)；底板(2)包括至少一个以上的LED

发光结构(3)；LED发光结构(3)在底板(2)的纵向和横向中成等

距离排布，个数与底板(2)的面积成正比；由于采用了白光LED

作为发光源，一方面弥补了原有灯箱的高能耗，低寿命，维护

困难的缺点，另一方面也保持了原有灯箱的效果。

<REC>

<申请号>=CN200510058849.5

<名称>=半导体发光器件及采用它的视频显示器

<申请（专利权）人>=株式会社日立制作所

<发明（设计）人>=山崎太志;谷津雅彦

<申请日>=2005.03.30

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供一种适用于视频显示器LED技术，

以便确保高图像质量。采用具有倒装结构的半导体发光器件作

为光源。其一个偏振光分量被转换成与其它分量一致的白光或

每个红、绿和蓝光波的偏振光从光源发射出来。在该半导体发

光器件中，转换偏振方向的透光基板或四分之一波相差板，以

及反射P偏振光和S偏振光之一并传输另一个偏振光的反射型

偏光板设置在形成于反射电极上的LED芯片发光器的发光侧

上。从反射型偏光板或反射电极反射的偏振光的偏振方向由基

板或四分之一波相差板转换，使其与另一偏振光的偏振方向对

准。得到的偏振光被反射型偏光板传输，然后从半导体发光器

件辐射。

<REC>

<申请号>=CN200580033349.4

<名称>=具有可调CRI的白光LED

<申请（专利权）人>=吉尔科有限公司;

<发明（设计）人>=埃米尔·拉德科夫

<申请日>=2005.07.05

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明披露了一种用于制造白光LED的方法，其通过使用基本上相同的发射色坐标的至少两个磷光体组合物层可以获得可调显色指数(CRI)或亮度，其中每一组合物包括至少一种单独的磷光体化合物。该方法允许在给定的最小亮度要求下对该装置的CRI进行优化，或者反之亦然。

<REC>

<申请号>=CN200610030270.2

<名称>=具有LED单色光稀缺色彩的发光二极管的封装方法

<申请（专利权）人>=上海三思电子工程有限公司;上海三思科技发展有限公司

<发明（设计）人>=王鹰华;范刚;王鹏

<申请日>=2006.08.22

<地址>=201100上海市闵行区疏影路1280号

<摘要>=本发明公开了一种具有LED单色光稀缺色彩的发光二极管的封装方法，所述方法以已有成熟的具有复合色光源的发光二极管封装制备工艺为基础，在用透明封装材料(如环氧树脂)对该LED复合色光源封装前，增加插入按一定颜基比往封装材料中均匀混添专用晶态颜料的工序以实现加色封装，其中复合色光源的波谱范围应涵盖期望获得的稀缺色彩的波谱而封装复合色光源的封装材料中所混添颜料色彩的波谱应与期望获得的稀缺色彩波谱相同或相近，如果期望获得低饱和度的色彩，则选用白光作为复合色光源。按此方法，通过选择或改变复合色光源和封装材料中混添晶态颜料的颜色，包括调整颜基比，制备的发光二极管可以实现多种所期望的色彩从而为填补现有LED单色光所稀缺的色彩开辟了广阔空间。

<REC>

<申请号>=CN200610113056.3

<名称>=无支架的半导体发光二极管

<申请（专利权）人>=北京大学;

<发明（设计）人>=祁山;于彤军;秦志新;张国义

<申请日>=2006.09.08

<地址>=100871北京市海淀区颐和园路5号

<摘要>=本发明提供一种无支架的半导体发光二极管，属于光电技术领域。该发光二极管包括LED芯片和封装用透明介质，LED芯片悬置于封装用透明介质内，LED芯片连接导线分别与两LED电极直接连接。本发明的LED芯片全部出光面的光都能导出，可实现360°激发荧光粉获得白光，与目前常规的带有支架的半导体发光二极管相比，具有光功率和热学稳定特性好，寿命长的特点，且制备工艺简单，有利于实现产业化。

<REC>

<申请号>=CN200610123855.9

<名称>=用于直下式LED背光源的三基色LED混色装置

<申请（专利权）人>=佛山市国星光电科技有限公司

<发明（设计）人>=黄杨程;苏志林;李政韬;夏勋力

<申请日>=2006.11.29

<地址>=528000广东省佛山市禅城区汾江北路24号

<摘要>=本发明公开了一种用于直下式LED背光源的三

基色LED混色装置，包括衬底、三基色LED，该三基色LED

相互分离并安装在衬底上，其特征在于：所述包括LED的衬

底的表面设置外罩，外罩的表面渡上反光材料并作网点分布。

本发明保证了LED有足够的光传播光路，无需单独的光波导

板就可以发出具有均匀亮度的白光，结构简单，体积小，安装

方便。

<REC>

<申请号>=CN200710004874.4

<名称>=一种封装外壳有色的LED

<申请（专利权）人>=鹤山丽得电子实业有限公司;

<发明（设计）人>=樊邦弘

<申请日>=2007.02.08

<地址>=529728广东省鹤山市共和镇祥和路301号

<摘要>=本发明是一种封装外壳有色的LED，包括发出波长为430～480nm的光的LED晶片，受上述晶片激发进而得到白色光的黄色荧光粉，以及有色封装外壳，该封装外壳由环氧树脂胶硬化剂、环氧树脂胶水与色素均匀混合而成。本发明采用价格低廉的色剂替代价格昂贵的荧光粉或晶片，达到修正光线颜色的效果，其中一个具体的实施例是通过配比色素与封装胶体做成琥珀色封装外壳，最终得到色温在2800K左右的低色温、柔和的暖白光，通过改变色素的成份比例可将最终光线的色温调至更低；另外的一个实施例是用绿色封装外壳产生与价格较高的绿光晶片同等效果的绿光。

<REC>

<申请号>=CN200710004150.X

<名称>=一种LED染色灯串制作方法

<申请（专利权）人>=鹤山丽得电子实业有限公司;

<发明（设计）人>=樊邦弘

<申请日>=2007.01.07

<地址>=529728广东省鹤山市共和镇祥和路301号

<摘要>=本发明公开了一种装饰灯串制作方法，步骤(a)将白光LED的封装胶体部分浸入由比例为0.5∶1至1∶2的天那水和黄色透明快干漆混合物中，然后将染色后的LED烘干，将染色后的LED的两导电脚通过焊接设备与预定长度的导线连接；在步骤(b)中半成品的LED两导电脚之间放置一由绝缘材料制成的隔离柱；在步骤(c)中半成品的LED外套置一塑料泡壳；将步骤(d)中的半成品的塑料泡壳下端部及与LED两导电脚连接部分的导线外套置一透明热缩套管，然后将通过热风将热缩套管收缩；将若干步骤(e)中的半成品的两导线分别首尾相串接成所需长度的灯串，灯串的一端与电源插头相连接。由于采用了根据需要直接将LED放置在相应颜色的油漆中染色，并达到改变LED发光色温的目的，所以具有方法简单、成本低、装饰效果好的优点。

<REC>

<申请号>=CN200710036651.6

<名称>=可被紫外光和近紫外光激发的荧光粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=华东理工大学;

<发明（设计）人>=袁双龙;杨云霞;朱超峰;方斌;陈国荣

<申请日>=2007.01.19

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明公开了一种可被紫外光和近紫外光激发的荧光粉及其制备方法，通式为：(2－x－y－z)MO－M’O－(1－a)B<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>－aP<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>:Eu<SUB>x</SUB>，Mn<SUB>y</SUB>，Ln<SUB>z</SUB>。本发明有较宽的激发光谱，可被在300－420nm的光线有效激发，可应用于但不限于三基色白光LED；通过改变组分和掺杂浓度，可以改变色坐标；制备简便，可在较低的温度下烧成，成本低，便于生产；性能稳定，不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN200710044458.7

<名称>=一种高效太阳能电池光波转换纳米复合材料

<申请（专利权）人>=上海芯光科技有限公司;

<发明（设计）人>=孙卓;潘丽坤

<申请日>=2007.08.01

<地址>=200333上海市普陀区中江路879弄19号4楼

<摘要>=本发明涉及一种高效太阳能电池光波转换纳米复合材料及其制备方法，包括机聚合物、纳米微粒，其特征在于纳米微粒掺杂到有机聚合物中的比例范围在0.01-10wt％。工艺步骤包括：(1)准备纳米微粒的材料(2)采用物理或化学混合(3)将上述复合材料涂布在太阳能电池表面形成透明光波转换薄膜层。本发明同现有技术相比，这种纳米微粒复合荧光粉可以在(300nm-480nm)光波激发下发出比原荧光粉更强，半峰宽更大的光波，能很好地应用在高亮度、高显色性的白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200710055946.8

<名称>=能使发光二极管发出暖白光的稀土荧光材料及应用

<申请（专利权）人>=中国科学院长春光学精密机械与物理研究所;

<发明（设计）人>=褚明辉;蒋大鹏;申德振;赵成久

<申请日>=2007.08.09

<地址>=130033吉林省长春市东南湖大路16号

<摘要>=本发明涉及用于发光二极管的荧光材料，特别是一种能使发光二极管发出低色温白光的稀土荧光材料。该稀土荧光材料是结构式为Y<SUB>3－x－y－z</SUB>Gd<SUB>y</SUB>·Al<SUB>5</SUB>O<SUB>12</SUB>:Ce<SUB>x</SUB>，Tb<SUB>z</SUB>的化合物，式中：x取值范围为0.05～0.5，y取值范围为0.05～2，z取值范围为0.01～0.05。用本发明稀土荧光材料辅以环氧树脂涂敷在发蓝光的LED芯片上，即制备成能发出暖白光的发光二极管。本发明稀土荧光材料的应用，为实现制造能发出暖白光的发光二极管提供了有效的简捷技术手段，其制造工艺简单、成本低、使用性能稳定。

<REC>

<申请号>=CN03149752.7

<名称>=紫光激发的二组分三基色荧光粉及制备方法

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=杨萍;姚光庆;段洁菲;林建华

<申请日>=2003.08.05

<地址>=100871北京市海淀颐和园路5号

<摘要>=本发明涉及一种紫光激发的二组分三基色荧光

粉，以及它的制备方法。包括主要发射峰在蓝光和绿光区的蓝

绿粉和主要发射峰在红光区的红粉，蓝绿粉为二价锰和二价铕

共激活的铝酸钡镁，红粉为三价铕激活的硫氧化钇。用高温固

相反应制备两种荧光粉，把蓝绿色和红色荧光粉按重量比1∶

(1～5)混合，得到三基色组成的白光荧光粉，在紫光的激发下

发白光，与紫光LED匹配，可用于白光LED的制备及其它发

光领域。

<REC>

<申请号>=CN03149751.9

<名称>=紫光激发的三组分白光荧光粉及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=杨萍;姚光庆;段洁菲;林建华

<申请日>=2003.08.05

<地址>=100871北京市海淀颐和园路5号

<摘要>=本发明涉及一种紫光激发的三组分白光荧光粉，

包括主要发射峰在绿光区的绿粉、主要发射峰在蓝光区的蓝粉

和主要发射峰在红光区的红粉；绿粉为二价铕激活的氯硅酸钙

镁，红粉为三价铕激活的硫氧化钇，蓝粉为二价铕激活的氯磷

酸锶/钙。用高温固相反应制备技术制备三种荧光粉。把红、绿、

蓝三种荧光粉按重量比(5.0～25.0)∶(1.0～2.0)∶(0.5～1.0)混

合，得到三基色组成的白光荧光粉，在紫光的激发下发白光。

可用于白光LED的制备及其它发光领域。

<REC>

<申请号>=CN200510124050.1

<名称>=三波长LED结构

<申请（专利权）人>=光硕光电股份有限公司

<发明（设计）人>=李克新;孙增保

<申请日>=2005.11.23

<地址>=台湾省台北县五股乡五工六路23号

<摘要>=本发明提供一种三波长LED结构，其是利用蓝

光发光二极管芯片与绿光发光二极管芯片做为光源，而以红色

荧光层作为光转换层，配合蓝光发光二极管芯片与绿光发光二

极管芯片的数量、改变电流以及调整红色荧光剂的化学物质剂

量，使本发明能制作为色温可调整的白光LED、色彩可变化的

中间色LED以及能随时间做光色变化的光色调变LED，克服

现有技术中因单一荧光剂与单一发光二极管芯片造成的光色

无法广泛调整及色显程度偏低的问题。

<REC>

<申请号>=CN200510085896.9

<名称>=液晶显示屏背光源

<申请（专利权）人>=明达光电（厦门）有限公司

<发明（设计）人>=童胜男

<申请日>=2005.07.20

<地址>=361009福建省厦门市留学人员创业园创业大厦一楼106室

<摘要>=本发明提供一种全部或部分利用半导体光源组

合之光源，可用于液晶显示屏背光源，它包括复数个LED组

成之光源、扩散膜片(上、下)、集光棱镜膜片(PX、PY)、导光

板、反射片、底座，其特征是：其正面半导体背光源之基材为

透明材料，且侧光及正面背光均能利用导光板反射产生加强及

混合色光，尤指黄光与蓝光LED或红光、绿光和蓝光混合产

生白光之混光效果。

<REC>

<申请号>=CN02126097.4

<名称>=紫光发光二极管激发的三基色荧光粉和合成方法

<申请（专利权）人>=北京大学

<发明（设计）人>=姚光庆;段洁菲;施建新;林建华

<申请日>=2002.08.13

<地址>=100871北京市海淀区颐和园路5号

<摘要>=本发明涉及一种紫光发光二极管激发的三基色

荧光粉，由主要发射峰在红光区的红粉、主要发射峰在蓝光区

的蓝粉和主要发射峰在绿光区的绿粉组成。红粉为三价铕激活

的钇铝石榴石，蓝粉为二价铕激活的氯磷酸锶/钙，绿粉为铈激

活的钇铝石榴石。采用高温固相反应制备三种荧光粉，将红、

蓝、绿三种荧光粉按重量比(0.5－2)∶(0.7－2.3)∶(2－5)混合。

在紫光LED激发下发白光，解决了吸收紫光而发出白光的单

一荧光粉很难实现的技术问题，可作为紫光LED发光材料广

泛应用于发光领域。

<REC>

<申请号>=CN200510023695.6

<名称>=一种调节控制LED灯光亮度的方法

<申请（专利权）人>=项珏;赵康康

<发明（设计）人>=项珏;赵康康

<申请日>=2005.01.31

<地址>=200082上海市杨浦区平凉路720号二楼

<摘要>=本发明涉及一种LED灯光调节控制方法，主要

是利用人眼的视觉惰性、主观感觉亮度理论和LED灯发光响

应速度快的特性，通过调节LED灯的工作电源主频在60Hz至

180Hz范围内时控制LED灯工作电压的导通脉宽，实现对LED

灯光亮度的控制，并确保LED灯在整个调光范围内保持纯净

的白光色彩。这种控制工作电压于一定主频范围之内，并通过

调节工作电压在周期时间内导通脉宽的方法，也可用于对其他

光色的LED灯在保持其基本光色不发生改变的前提下进行发

光亮度的调节控制。本发明切实解决了LED灯在实际应用中

对其发光亮度进行调节的一大难题，有助于极具节能效果、发

光效率高、工作寿命长和工作时无污染等优点的LED灯在人

类的照明领域中发挥更大的作用。

<REC>

<申请号>=CN200510128619.1

<名称>=背光单元及使用该背光单元的液晶显示设备

<申请（专利权）人>=NEC液晶技术株式会社

<发明（设计）人>=壹岐成嗣;森田敏之

<申请日>=2005.11.22

<地址>=日本神奈川县

<摘要>=使分别来自形成在LED阵列基板上的LED的彩

色光束进入设置在LED的任何一侧的用于色混合的第二光导

板的一个边。在第二光导板的每一个中，随着距离该一个边的

距离增加而发生各彩色光束的色混合，由此获得了白光。该白

光从第二光导板的另一个边导出，并且被第二反射板反射，然

后进入第一光导板的两个相对边的任何一个。从第一光导板的

前表面射出进入到第一光导板的白光。

<REC>

<申请号>=CN200710192367.8

<名称>=一种照明用LED芯片的制造方法

<申请（专利权）人>=江苏奥雷光电有限公司;

<发明（设计）人>=黄振春;陈岭;史智青;洪从胜;傅凡

<申请日>=2007.12.26

<地址>=212009江苏省镇江市丁卯开发区经五路8号

<摘要>=本发明公开了一种照明用LED芯片的制造方法，用常用方法制作一个垂直通孔结构的LED芯片，该芯片的外延层包括第一类型限制层、活化层和第二类型限制层，在第一类型限制层上生长一个透明层，在透明层的表面对其进行蚀刻，形成棱状微透镜阵列，在外延层的四周蚀刻棱状微透镜阵列层和外延层，直至反射/欧姆/键合层的上表面暴露，在外圈形成一圈凹槽；在棱状微透镜阵列表面和凹槽内形成荧光粉层；将外延层切割成芯片封装，使用该芯片封装LED管时无需再涂荧光粉，可直接发白光，使封装过程大大简化，出光面从平面改为球面，可大大减少全反射损失，提高LED出光率，易集成和小型化。

<REC>

<申请号>=CN200480025408.9

<名称>=具有硫硒化物荧光磷光体的发光器件

<申请（专利权）人>=磷光体技术公司

<发明（设计）人>=H·曼卡拉;C·萨姆尔斯

<申请日>=2004.07.21

<地址>=美国佐治亚州

<摘要>=本发明提供一种可用于制造白光发光二极管的

新型磷光体。本发明所提供的磷光体用下述化学式表示：

ZnS<SUB>x</SUB>Se<SUB>y</CNIPR

:SUB>:Cu，A，其中x和y各自独立地为0至1的任何数值，

条件是x和y之和等于约0.75至约1.25之间的任何数值；其

中A是任选的且包括选自Ag、Al、Ce、Tb、Cl、I、Mg和

Mn中的至少一种额外的元素，其中包括其混合物，和其中基

于所述组合物的总摩尔重量，Cu以介于约0.0001mol％至约

5mol％之间的任何用量存在。可使用本发明的磷光体，使用在

制造含磷光体的发光二极管中的沉积磷光体所使用的标准技

术，生产具有白光输出的LED。

<REC>

<申请号>=CN200510035947.7

<名称>=LED消防电子指示牌（灯）兼照明、应急照明灯

<申请（专利权）人>=杨忠义

<发明（设计）人>=杨帅兵;张杨敬;杨忠义;杨帅利

<申请日>=2005.07.11

<地址>=518067广东省深圳市蛇口花果路62号6栋401

<摘要>=现市场上有若干种消防电子指示牌(灯)，但还没

有指示牌兼照明及应急照明为一体的。本发明“LED消防电子

指示牌(灯)兼照明、应急照明灯”是三者为一体，又是平板化、

低功耗、低电压、视角大、环保节能、亮度高等特点。主要结

构为消防电子指示牌利用LED柔光平板发光显示板制作，图

形、发光颜色按公安部颁发的图形、发光颜色。在指示牌无图

形的合适位置有规律的用白光LED阵列(同LED柔光平板发光

显示板上的LED发光面成垂直方向向外发光，这部分LED主

要起照明作用)。配上充电电池，平时用市电即指示又照明，当

市电断电时，转向用充电电池供LED发光，又起到指示，应

急照明作用。按一般消防指示牌大小，总共用2－3瓦电源足

够。属光电子与新材料技术应用领域。

<REC>

<申请号>=CN200710191718.3

<名称>=风力发电的照明系统

<申请（专利权）人>=苏州市南极风能源设备有限公司;

<发明（设计）人>=朱以人;吴纯远

<申请日>=2007.12.13

<地址>=215200江苏省吴江市科技创业园402室

<摘要>=本发明提供一种风力发电的照明系统，包括电路，发光器，采用发光二极管作为发光器，由PN结芯片、电极和光学系统组成，以无机紫外光晶片加红、蓝、绿三颜色荧光粉混合产生白光，与已有技术相比具有如下特点：本发明采用LED照明技术具有使用寿命长、低成本的特点，与传统灯具相比，它还能节约能源消耗、减少热能生成。

<REC>

<申请号>=CN200710105751.X

<名称>=一种红色发光荧光粉

<申请（专利权）人>=王海容;

<发明（设计）人>=王海容

<申请日>=2007.05.29

<地址>=075000河北省张家口市宣化区牌楼西街58号

<摘要>=本发明涉及一种红色发光荧光粉，其化学式为：MM′<SUB>a</SUB>Al<SUB>b</SUB>O<SUB>d</SUB>:Mn<SUB>x</SUB>，R<SUB>y</SUB>，其中，M为Li、Na、K、Rb、Zr、Ce、Hf中至少一种；M′为Si、B、P、F、Cl、Br中至少一种；R为Eu、Sm、Dy、Nd、Pr、Ho、Er、Bi、Cr中至少一种；0≤a≤10，0.1≤b≤12，1≤d≤25，0.0001≤x≤0.5，0≤y≤0.5。本发明的红色发光荧光粉是一种复合氧化物材料，可由高温固相法制备，不含镉、硫等有毒有害化学成份，具有制备工艺简单、生产成本低、化学性质稳定、发光性能好、热稳定性好、激发波长范围广、可被紫外光、紫光或蓝光LED有效激发的优点，可广泛应用于白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200710105748.8

<名称>=一种红色发光荧光粉

<申请（专利权）人>=王海容;

<发明（设计）人>=王海容

<申请日>=2007.05.29

<地址>=075000河北省张家口市宣化区牌楼西街58号

<摘要>=本发明涉及一种红色发光荧光粉，其化学式为：AM<SUB>a</SUB>M′<SUB>b</SUB>O<SUB>d</SUB>:Sm<SUB>x</SUB>，R<SUB>y</SUB>，其中，A为Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Li、Na、K、Rb中至少一种；M为Al、Si、B、P中至少一种；M′为F、Cl、Br、I中至少一种；R为Eu、Ce、Dy、Nd、Pr、Ho、Er、Mn、Bi、Cr中至少一种；0.1≤a≤12，0≤b≤25，1≤d≤25，0.0001≤x≤0.5，0≤y≤0.5。本发明的红色发光荧光粉是一种复合氧化物材料，可由高温固相法制备，基质中不含贵重稀土及镉、硫等有毒有害化学成份，具有制备工艺简单、生产成本低、化学性质稳定、发光性能好、热稳定性好、激发波长范围广、可被紫外光、紫光或蓝光LED有效激发的优点，可广泛应用于白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200710105750.5

<名称>=一种红色发光荧光粉

<申请（专利权）人>=王海容;

<发明（设计）人>=王海容

<申请日>=2007.05.29

<地址>=075000河北省张家口市宣化区牌楼西街58号

<摘要>=本发明涉及一种红色发光荧光粉，其化学式为：MM′<SUB>a</SUB>A<SUB>b</SUB>O<SUB>d</SUB>:Mn<SUB>x</SUB>，R<SUB>y</SUB>，其中，M为Li、Na、K、Rb、Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Zr、Ce、Hf中至少一种；M′为Al、Si、B、F、Cl、Br中至少一种；A为V或P中至少一种；R为Eu、Sm、Dy、Nd、Pr、Ho、Er、Bi、Cr中至少一种；0≤a≤12，0.1≤b≤10，1≤d≤25，0.0001≤x≤0.5，0≤y≤0.5。本发明的红色发光荧光粉是一种复合氧化物材料，可由高温固相法制备，具有制备工艺简单、生产成本低、化学性质稳定、发光性能好、热稳定性好、激发波长范围广、可被紫外光、紫光或蓝光LED有效激发的优点，可广泛应用于白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200710105749.2

<名称>=一种红色发光荧光粉

<申请（专利权）人>=王海容;

<发明（设计）人>=王海容

<申请日>=2007.05.29

<地址>=075000河北省张家口市宣化区牌楼西街58号

<摘要>=本发明涉及一种红色发光荧光粉，其化学式为：M<SUB>a</SUB>M′<SUB>b</SUB>M″<SUB>d</SUB>O<SUB>e</SUB>:Eu<SUB>x</SUB>，R<SUB>y</SUB>，其中，M为Li、Na、K、Rb中至少一种；M′为Mg、Ca、Sr、Ba、Zn中至少一种；M″为Al、Si、B、P、F、Cl、Br、I中至少一种；R为Ce、Dy、Nd、Pr、Ho、Er、Mn、Cr中至少一种；0.1≤a≤5，0.1≤b≤5，1≤d≤12，1≤e≤25，0.0001≤x≤0.5，0≤y≤0.5。本发明的红色发光荧光粉是一种复合氧化物材料，可由高温固相法制备，基质中不含贵重稀土及镉、硫等有毒有害化学成份，具有制备工艺简单、生产成本低、化学性质稳定、发光性能好、热稳定性好、激发波长范围广、可被紫外光、紫光或蓝光LED有效激发的优点，可广泛应用于白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200610015673.X

<名称>=LED照明路灯

<申请（专利权）人>=天津圣明科技有限公司;

<发明（设计）人>=孙雨耕;房朝晖;乔建生

<申请日>=2006.09.15

<地址>=300192天津市南开区白堤路240号508

<摘要>=本发明涉及一种LED照明路灯，灯体由灯壳及其内置的灯板、灯珠、控制器连接所构成；其特征在于灯壳内中间设有隔热层，将灯壳分隔为内置光源部分的高温腔及控制器部分的低温腔；高温腔内灯板上部设有主散热片，灯珠布设于多块拼接的灯板上，灯壳下端面设有截光玻璃；低温腔内设有控制器，控制器通过导线与灯板上的灯珠连接；灯体尾端设有与灯杆连接的接口。控制器电路由整流滤波电路、开关电路、输出稳压电路、电压保持电路维持主控制器电源、远程控制电路、主控电路、恒流电路及恒压电路八个部分连接组成。通过开发智能型高效控制系统，对满足道路照明用特制大功率白光LED进行了有效控制，并解决了大功率LED散热等问题，其节能高效，绿色环保。

<REC>

<申请号>=CN200710058399.9

<名称>=残留物检测胶体金试纸条读数计

<申请（专利权）人>=中华人民共和国天津出入境检验检疫局;

<发明（设计）人>=许泓;汪曣;古珑;林安清;赵学玒;张曼;白玉洁;唐晓宾;何佳;吴延晖;张骏

<申请日>=2007.07.25

<地址>=300475天津市开发区兆发新村8号

<摘要>=本发明涉及一种农药、兽药、生物毒素等残留物检测胶体金试纸条读数计，将胶体金试纸条固定于试纸条插槽中，并一起插入机箱内，在机箱内相对胶体金试纸条对称固定有1～2个光源，在光源的后方平行于胶体金试纸条固定有一个聚焦透镜，在聚焦透镜的焦点处平行于聚焦透镜固定有一个电荷耦合器，其光敏面面向聚焦透镜，电荷耦合器的输出端与单片机功能模块输入端相连，单片机功能模块的三个输出端分别与显示器、光源、CCD驱动电路输入端相连，CCD驱动电路的输出端与电荷耦合器的输入端相连。由于采用了白光LED闪光灯光源对被检测物进行瞬间高亮度照明和电荷耦合期作为光信号接受和转换器件，具有测量精度高、反应速度快、处理方便。

<REC>

<申请号>=CN200710002771.4

<名称>=可调光色的LED台灯

<申请（专利权）人>=葳天科技股份有限公司;

<发明（设计）人>=刑陈震仑;洪荣豪

<申请日>=2007.01.30

<地址>=中国台湾桃园县平镇市平镇工业区工业十路10－1号

<摘要>=本发明公开了一种可调光色的LED台灯，包含基座、连接单元以及多个装设于罩体中的可调光色的LED模块，其中罩体连接于连接单元。每一该可调光色的LED模块包含：一封装体，该封装体包含一封装胶体，该封装胶体具有黄色的荧光粉；一蓝光LED芯片，设于该封装体中，且电连接于一第一导电支架，该第一导电支架电连接于该开关装置；以及一红光LED芯片，设于该封装体中，且电连接于一第二导电支架，该第二导电支架电连接于该可调装置。基座上具有台灯的开关装置以及光色调整装置，通过开关装置控制台灯的可调光色的LED模块投射白光，并通过光色调整装置使原本投射的白光切换成为暖白光。

<REC>

<申请号>=CN200710030061.2

<名称>=结构改良的白光发光二极管

<申请（专利权）人>=昌鑫光电（东莞）有限公司;

<发明（设计）人>=邹本壮

<申请日>=2007.09.05

<地址>=523000广东省东莞市黄江镇拥军二路鸡啼岗金钱岭工业区

<摘要>=本发明涉及发光二极管(LED)技术领域，即：结构改良的白光发光二极管，是将发光二极管晶片上的正、负电极分别用引线引出并与延伸至透镜罩之外的导脚或支架连接，透镜罩可罩住晶片，其特征在于在基座或支架上的至少一个杯型凹槽或平台上固定有至少一个晶片，在晶片的外表面设置有透光、隔热的介质，在介质的外表面或透镜罩上设置有一层荧光粉，优点是：由于本发明将荧光粉与晶片隔离开，使荧光粉不宜受热老化及碳化发黑，色温及发光强度稳定，提高光效16－36％，产品经5000小时老化试验，光通量仍为初始光通量的90％以上，可用于制作系列的LED照明灯、LED信号灯、LED指示灯、LED装饰灯等各种发光类灯具。

<REC>

<申请号>=CN200610114506.0

<名称>=一种发光的三角形交通移动路标

<申请（专利权）人>=汪铁良

<发明（设计）人>=汪铁良

<申请日>=2006.11.13

<地址>=100010北京市东城区朝内后拐棒胡同甲2号红楼405号

<摘要>=本发明公开了一种发光的三角形交通移动路标(1)

由三角形交通移动路标(1)和发光二级管(2)构成，在三角形的移

动交通路标(1)上按路标的颜色安装相同颜色的发光二极管(2)，

所述的三角形交通移动路标(1)，可以采用安装红色发光二极管

(3)、蓝色发光二极管(4)、黄色发光二极管(5)、绿色发光二极

管(6)、白色发光二极管(7)，可以采用三色变光的或多色变光的

发光二极管(8)，也可以采用高亮度的发光二极管(9)，所述的三

角形交通移动路标(1)还可以是整体发光局部闪光，也可以是整

体发光闪光，还可以是整体发其它颜色的光，局部发红光或蓝

光、黄光、绿光、白光，所述的三角形交通移动路标(1)采用的

是充电式的电池(10)，也可以采用普通电池(11)式的，交通三角

形交通移动路标(1)在夜晚发出了各种颜色的光芒，在很远就可

以看的见，当汽车在公路上出现故障时，就将带充电式电池(10)

或普通式电池(11)的打开发光的三角形的交通移动路标(1)发出

光亮，放在事故车的后部，以指示来往的车辆避开事故车，减

少了交通事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN200610114515.X

<名称>=一种汽车发光反光镜

<申请（专利权）人>=汪铁良

<发明（设计）人>=汪铁良

<申请日>=2006.11.13

<地址>=100010北京市东城区朝内后拐棒胡同甲2号红楼

<摘要>=本发明公开了一种汽车发光反光镜，由汽车反光

镜(1)和发光二级管(2)构成，在汽车现有的反光镜(1)的背面整

体的位置上安装有发光二级管(2)，所述的发光二级管(2)可采用

红色发光二级管(3)，蓝色发光二级管(4)，黄色发光二级管(4)，

绿色发光二级管(5)，白色发光二级管(6)，也可以采用三色变色

二级管(7)，还可以采用高亮度的发光二级管(2)，所述的发光反

光镜(1)上安装的发光二级管(2)，可以在转弯时整体变光闪亮，

也可是整体发光，局部转弯闪亮，也可以是整体发其它颜色的

光，局部发红光或发蓝光、黄光、绿光、白光。

<REC>

<申请号>=CN200610114508.X

<名称>=一种发光的马路交通分路路桩

<申请（专利权）人>=汪铁良

<发明（设计）人>=汪铁良

<申请日>=2006.11.13

<地址>=100010北京市东城区朝内后拐棒胡同甲2号红楼405号

<摘要>=本发明公开了一种发光的马路交通分路路桩由

马路交通分路路桩(1)和发光二级管(2)构成，在圆桶状的分路路

桩(1)的桶状表面上加装一圈发光二级管(2)构成的圆桶状的分

路路桩(1)，所述的分路路桩(1)可以采用红色发光二级管(3)、

蓝色发光二级管(4)、黄色发光二级管(5)、绿色发光二级管(6)、

白色发光二级管(7)，也可以采用三色变光的或多色变光的发光

二级管(8)，也可以采用高亮度的发光二级管(9)，所述的分路路

桩(1)还可以是整体发光局部闪光，也可以是整体发光闪光，还

可以是整体发其它颜色的光，局部发红光、蓝光、黄光、绿光、

白光，汽车在夜晚行驶时，交通分路路桩(1)发光二级管(2)在夜

晚发出了各种颜色的光芒，汽车司机在很远就可以看的见，减

少了交通事故。

<REC>

<申请号>=CN200610114511.1

<名称>=一种太阳能发光的马路交通分路路桩

<申请（专利权）人>=汪铁良

<发明（设计）人>=汪铁良

<申请日>=2006.11.13

<地址>=100010北京市东城区朝内后拐棒胡同甲2号红楼405号

<摘要>=本发明公开了一种太阳能发光的马路交通分路

路桩由马路交通分路路桩(1)和发光二级管(2)构成，在圆桶状的

分路路桩(1)的桶状表面上加装一圈发光二级管(2)，在圆桶旁安

装有太阳能电池版(10)，并装有储电池(11)，构成的圆桶状的分

路路桩(1)，所述的分路路桩(1)可以采用红色发光二级管(3)、

蓝色发光二级管(4)、黄色发光二级管(5)、绿色发光二级管(6)、

白色发光二级管(7)，也可以采用三色变光的或多色变光的发光

二级管(8)，也可以采用高亮度的发光二级管(9)，所述的分路路

桩(1)还可以是整体发光局部闪光，也可以是整体发光闪光，还

可以是整体发其它颜色的光，局部发红光、蓝光、黄光、绿光、

白光，汽车在夜晚行驶时，交通分路路桩(1)发光二级管(2)，所

述的分路路桩(1)的太阳能电池版(10)安装的瓦数正好可使分路

路桩(1)整夜照亮，储电池(11)可以装在圆桶分路路桩(1)内，也

可以装在圆桶分路路桩(1)旁，在夜晚发出了各种颜色的光芒，

汽车司机在很远就可以看的见，减少了交通事故。

<REC>

<申请号>=CN200610114507.5

<名称>=一种充电式的发光电池灯

<申请（专利权）人>=汪铁良

<发明（设计）人>=汪铁良

<申请日>=2006.11.13

<地址>=100010北京市东城区朝内后拐棒胡同甲2号红楼405号

<摘要>=本发明公开了一种充电式的发光电池灯(1)，由充

电式电池(1)和发光二级管灯(2)组成，在现在的蓄电池的边部安

装有由高亮度的发光二级管(3)构成的灯，所述的充电式发光电

池灯(1)可采用红色的发光二级管(4)、蓝色的发光二级管(5)、

黄色的发光二级管(6)、绿色的发光二级管(7)、白色的发光二级

管(7)，还可以采用三色或多色变光的发光二级管灯(8)，所述的

充电式发光电池灯(1)可用铅酸蓄电池，或用锂电池或用镉镊电

池等，所述的充电式发光电池灯(1)还可以作为楼道的断电电池

灯(1)，所述的发光电池灯(1)可采用0.5瓦－20瓦的白光发光二

级管(2)，本发明一种充电式的发光电池灯(1)，将铅酸蓄电池或

锂电池或用镉镊电池作成的发光二级管灯(2)将电充满后即可

以使用，不但使用寿命延长，还可以节省电力。

<REC>

<申请号>=CN200710009865.4

<名称>=可调色温及显色的发光二极管

<申请（专利权）人>=和谐光电科技（泉州）有限公司;

<发明（设计）人>=林明德;曾有助;林威谕

<申请日>=2007.11.19

<地址>=362000福建省泉州市经济技术开发区高新技术企业孵化基地创业1号楼

<摘要>=一种可调色温及显色的发光二极管，包括基座、设于基座上的电致发蓝光LED单元以及散布有黄色荧光粉的封装体；其特征在于：还设有至少包括一个电致发红光LED晶片的第二LED单元；蓝光LED单元、第二LED单元分别通过电极连接各自驱动电源；发蓝光LED单元和第二LED单元一同封装于所述封装体内。当黄色荧光粉受蓝光LED单元激发后发出黄色光，蓝光和黄光混合形成白光，第二LED单元至少再提供红色可见光，使LED显色性增加至88以上。蓝光LED单元、第二LED单元分别驱动，第二LED单元调整不同电流时，其同样会使色温产生变化，在低色温时，其亮度可表现得更高；若要降低照度，只须调整蓝光LED单元即可。

<REC>

<申请号>=CN200680021187.7

<名称>=便携式通信装置中的照明

<申请（专利权）人>=索尼爱立信移动通讯有限公司;

<发明（设计）人>=马茨·克勒韦曼;贡纳·克林霍尔特

<申请日>=2006.05.31

<地址>=瑞典隆德

<摘要>=本发明涉及便携式通信装置中的照明。本发明提供了一种便携式通信装置的发光装置，所述发光装置(1)包括：第一和第二光源(2b，3b)，所述第一和第二光源(2b，3b)提供要发射的光；至少第一图像信号调节器(2)，用于对去往所述第一光源(2b)的与第一颜色相对应的至少第一光信号(2a)的信号级别进行调节；测量单元(5)，用于测量各个光分量强度；以及控制单元(6)，被设置为在强度和/或颜色方面控制所发射的光。这样，就可以对RGB LED的强度和/或颜色进行调节以提供白光。可以利用光学传感器来测量环境光强度。

<REC>

<申请号>=CN200810070795.8

<名称>=高散热性的LED发光装置

<申请（专利权）人>=和谐光电科技（泉州）有限公司

<发明（设计）人>=林明德;林威谕;王明煌;曾有助

<申请日>=2008.03.19

<地址>=362000福建省泉州市经济技术开发区高新技术企业孵化基地创业1号楼

<摘要>=高散热性的LED发光装置，包括散热基座、LED芯片、电路板，其特征在于：散热基座设有凹陷部；LED芯片装置在散热基座的凹陷部内腔底部且与散热基座热结合；电路板设有与散热基座凹陷部相配合的通孔，电路板通过套设在凹陷部上的通孔与散热基座固接在一起；LED芯片正、负极接线穿过散热基座上的相应穿线孔与电路板的配线电路连接；所述凹陷部内腔灌注封装LED芯片、部分接线的透明封装体。上述高散热性的LED发光装置，LED芯片安装在凹陷部的内底面上与散热基座直接热结合，灯具安装后，散热基座位于灯具的前部，其散热通道畅通，提高散热效果；散热基座的凹陷部内腔有利于白光荧光粉的涂布及调整照明光线所发射角度；结构简单，便于灯具的装配和维护。

<REC>

<申请号>=CN200710188425.X

<名称>=一种绿色荧光粉的制备方法

<申请（专利权）人>=彩虹集团电子股份有限公司;

<发明（设计）人>=蔡步军;李永强;刘铨铃

<申请日>=2007.11.30

<地址>=712021陕西省咸阳市彩虹路1号

<摘要>=一种绿色荧光粉的制备方法，首先将钡、锶、铝、镁、铕和锰的化合物按化学通式(Ba，Sr)<SUB>1－x</SUB>Mg<SUB>2－y</SUB>Al<SUB>16</SUB>O<SUB>27</SUB>:xEu，yMn进行配比，其中x＝0－0.10，y＝0.5－0.7，将配合好的原料在氮气和氢气还原气氛下灼烧；将烧成后的荧光粉加入到分散机中，球磨分散；将分散后的粉浆洗涤至电导率小于 10μs/cm后进行脱水、烘干后再经过氮氢混合气体保护下低温还原一次，冷却后，将产物过100目筛即得到所需要的荧光粉。按照本发明的制备方法制得的绿色荧光粉化学性质稳定，不仅可以做为365nm长波紫外激发的光致显色防伪荧光材料，同时也适用于254nm激发的节能灯用荧光粉，也可以用长波紫外激发的白光LED用荧光材料。

<REC>

<申请号>=CN200710030060.8

<名称>=双向发光散热的发光二极管

<申请（专利权）人>=昌鑫光电（东莞）有限公司;

<发明（设计）人>=邹本壮

<申请日>=2007.09.05

<地址>=523000广东省东莞市黄江镇拥军二路鸡啼岗金钱岭工业区

<摘要>=本发明涉及发光二极管(LED)技术领域，即：双向发光散热的发光二极管，是将发光二极管晶片上的正、负电极分别用引线引出并与延伸至透镜罩之外的导脚连接，透镜罩可罩住晶片，在基板上的通孔内至少固定有一个晶片，也可在晶片的外表面设置透光、隔热的介质，在介质的外表面或透镜罩上设置一层荧光粉，优点是：由于本发明的晶片可双向发光，使LED灯的光效提高16－36％，由于白光的LED灯将荧光粉与晶片隔离开，使荧光粉不宜受热而老化及碳化发黑，使色温及发光强度稳定，产品经5000小时老化试验，光通量仍为初始光通量的90％以上，可用于制做各种发光类LED灯。

<REC>

<申请号>=CN200810141861.6

<名称>=一种使用白色LED光源的LCD背光系统

<申请（专利权）人>=深圳市中电淼浩固体光源有限公司

<发明（设计）人>=李明远;陈盈君;肖俊

<申请日>=2008.09.10

<地址>=518102广东省深圳市宝安区宝安桃花源科技创新园1号研发中心

<摘要>=本发明提供一种使用白色LED光源的LCD背光系统。所述的白色LED光源是使用红光LED芯片和蓝光LED芯片共同封装在同一个器件中，并用含有能由蓝光激发出绿光的荧光粉的灌封材料覆盖，形成LED光源。LED光源中的蓝光LED芯片发出的蓝光先通过含有荧光粉的灌封材料，部分转变成绿色光，部分仍为蓝色光，红、蓝、绿三色光混和后形成白光。可通过配置两种芯片的数量和荧光粉的浓度，或者通过分别调节LED芯片的工作电流，以改变整个光源的光谱成分。所有的LED光源的出光方向面对导光板，形成一个光轴方向相互平行的发光点阵。在LED光源的出光方向，依次排列着导光板和一系列光学膜。

<REC>

<申请号>=CN200610029859.0

<名称>=发光二极管封装结构和方法

<申请（专利权）人>=刘胜;

<发明（设计）人>=刘胜;陈明祥;罗小兵;甘志银

<申请日>=2006.08.09

<地址>=201203上海市张江碧波路500号309室

<摘要>=一种发光二极管封装结构和方法，主要包括：单色发光芯片、引线、基片、聚光透镜、荧光粉、反光杯、散热基板，其特征在于所述基片采用将荧光粉掺加入基片原料中混合均匀后烧结成型的工艺制成，并将含荧光粉基片固定在芯片周围的反光杯顶面，发光芯片采用金属焊接或阳极键合或树脂粘结方式固定在散热基板的芯片区。本发明的优点是荧光粉的剂量可准确控制，提高了封装后白光LED的光色质量和发光均匀性，同时避免了使用过程中高温对荧光粉的不利影响，提高了封装后LED的可靠性。

<REC>

<申请号>=CN200710021583.6

<名称>=汽车教练场晚间电子亮标杆、亮围栏

<申请（专利权）人>=南通峰时光源电子应用技术研究所

<发明（设计）人>=高林峰

<申请日>=2007.04.29

<地址>=226500江苏省如皋市福寿东路168号如皋科技创业园大楼四楼西

<摘要>=本发明的目的在于解决上述汽车教练场所全天24小时中，晚上不能使用利用率低之不足，发明一种汽车教练场晚间点亮的标志杆、亮围栏，用以解决晚间汽车学驾时标志和照明。本发明的电子亮标杆、亮围栏，是用超高亮白光LED做成光源亮标杆，既能起到标志作用，也能起一定范围内的照明作用，满足光线不足的晚间教练场所的标志和照明。由于LED是非常好的节能材料，本发明做出的标志亮带、亮杆耗电是微不足道的。一个教练场所在地，由于采取了采用高节能专用亮带、亮杆而由此成了近似是两个教练场，大大缓解了驾校场地问题。

<REC>

<申请号>=CN99802520.8

<名称>=含有磷光体组合物的发光器件

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=A·M·斯里瓦斯塔瓦;L·M·莱温森;W·W·贝尔斯;A·R·杜加尔

<申请日>=1999.11.30

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明涉及一种光源,它包括:磷光体组合物和发

光器件如LED和激光二极管。磷光体组合物吸收具有第一光

谱的辐射并且发射具有第二光谱的辐射,磷光体组合物至少包

括下述的组合物之一：YBO<SUB>3</SUB>:Ce<SUP>3+</SUP>,Tb<SUP>3+</SUP>;BaMgAl<SUB>10</SUB>O<SUB>17</SUB>:Eu<SUP>2+</SUP>,Mn<SUP>2+</SUP>;(Sr,Ca,Ba)(Al,Ga)<SUB>2</SUB>S<SUB>4</SUB>:Eu<SUP>2+</SUP>;Y<SUB>3</SUB>Al<SUB>5</SUB>O<SUB>12</SUB>－Ce<SUP>3+</SUP>;并且至少包括以下的组合物之一:Y<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>S:Eu<SUP>3+</SUP>,Bi<SUP>3+</SUP>；YVO<SUB>4</SUB>:Eu<SUP>3+</SUP>,Bi<SUP>3+</SUP>；SrS:Eu<SUP>2+</SUP>；SrY<SUB>2</SUB>S<SUB>4</SUB>:Eu<SUP>2+</SUP>；CaLa<SUB>2</SUB>S<SUB>4</SUB>:Ce<SUP>3+</SUP>；(Ca,Sr)S:Eu<SUP>2+</SUP>。这种磷光体组合物和光源一起可以产生令人尝心悦目的白光,例如色温为3000—6500°K,彩色再现指数约为83—87,器件发光效率约为10—20流明/瓦特。

<REC>

<申请号>=CN200520044837.2

<名称>=采用LED发光源的出租车顶灯

<申请（专利权）人>=上海甲秀工业设计有限公司

<发明（设计）人>=张建君;刘奕彤

<申请日>=2005.09.07

<地址>=200025上海市淡水路361号202室

<摘要>=本实用新型涉及一种采用LED发光源的出租车

顶灯，包括壳体(2)；所述的壳体(2)内包括若干个白光LED(21)，

将若干个白光LED(21)分成二组固定于安装板(22)上，安装板

(22)通过连接支架(23)与壳体(2)内固定；所述的连接支架(23)

上还包括与白光LED(21)邻近的散射透镜(24)；所述的白光

LED(21)通过连接线与车中的蓄电池或者与太阳能充电控制

器、蓄电池(25)连接；本实用新型的有益效果是：增强了出租

灯的照明亮度；如果采用储存的太阳能提供能源还节约了车中

的有限电能。

<REC>

<申请号>=CN200520022469.1

<名称>=双光源LED锂电一体化矿灯

<申请（专利权）人>=云南无线电厂

<发明（设计）人>=谌昆刚;李国贤;李德和

<申请日>=2005.05.23

<地址>=650223云南省昆明市教场西路39号

<摘要>=本实用新型提供一种双光源LED锂电一体化矿

灯，包括壳体，灯罩，光源，电池及开关，其特征在于光源设

置成主、副两个光源，主光源的白光LED通过其底部的散热

盘和固定散热盘的散热管以及其顶部的聚光杯、主灯罩安装在

壳体上的主灯孔内，副光源的白光LED通过固定罩安装在壳

体上的副灯孔内，主、副两光源的白光LED与封闭在壳体内

的电池及电控板电连接。它具有防水、防尘、防潮、防有害气

体侵蚀的特点以及较强的抗振动冲击力，发光体不易破碎，热

损耗小，光电转换效率高，连续点灯时间长、亮度高，完全实

现了矿灯的本质安全，从源头根除矿灯失爆而引发的瓦斯爆炸

事故隐患，杜绝了强酸强碱对人体、设备、环境的危害和污染。

<REC>

<申请号>=CN200420114536.8

<名称>=白光LED之改良构造

<申请（专利权）人>=李长署

<发明（设计）人>=李长署

<申请日>=2004.12.21

<地址>=台湾省台中市北屯区仁美里丰乐路11巷39号1楼

<摘要>=本实用新型提供一种白光LED之改良构造，其

基础构造部分包括电极基架、LED发光晶粒、荧光粉层、光折

射层及封装树脂等；而其中该荧光粉层系涂布于光折射层内面

且与LED发光晶粒间形成不接触的一预定距离，此预定距离

空间可为中空或填充以透光性佳之隔热材质，藉该预定距离及

光折射层的角度条件，达到至少可提升LED发光之聚光效能

以及降低荧光粉层直接接触高温造成的衰竭速度之双重改良

目的。

<REC>

<申请号>=CN03253401.9

<名称>=白光LED照明器

<申请（专利权）人>=北京思优特科技发展有限公司

<发明（设计）人>=赵博;李惠茹;朱秋东;黄振修

<申请日>=2003.09.12

<地址>=100085北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A区419室

<摘要>=一种白光LED照明器，由外壳、压圈、透镜、

线路板、白光高亮度LED等组成。其透镜采用多只分立的透

镜、装在支架上呈阵列，或采用由多只单透镜集成一体的阵列

透镜，各单透镜与LED对应。线路板正面有支架或定位板，

支架或定位板上有多个小灯碗，各小灯碗对应套在各LED上，

其内表面有光反射层；透镜前有保护玻璃。线路板上可安装保

护开关，以便在保护玻璃破碎时自动切断电源。本实用新型保

留了LED照明灯效率高、节能、寿命长等优点，并采用新型

透镜结构，使LED的光能得到更充分地利用，提高照度，增

加照明距离；采用保护开关的灯头具有防爆性能，适于爆炸性

环境的煤矿井下使用。

<REC>

<申请号>=CN200420005182.3

<名称>=电子节能灯泡

<申请（专利权）人>=刘民生

<发明（设计）人>=刘民生

<申请日>=2004.02.14

<地址>=272412山东省嘉祥县纸坊镇后马市村

<摘要>=一种电子节能灯泡，它包括灯头、灯壳、透明散

光罩、发光元件电路。发光元件由五组白光LED组成，具有

结构简单、功耗低、不发热、使用寿命长、节能环保的优点。

主要用于各种场合的照明。

<REC>

<申请号>=CN01226864.X

<名称>=半导体双晶白色LED封装结构

<申请（专利权）人>=张修恒

<发明（设计）人>=张修恒

<申请日>=2001.06.11

<地址>=台湾省新竹市水田街91巷32弄33号

<摘要>=本实用新型涉及一种半导体双晶白色LED封装

结构,是以二种具有互补波长的LED串级制成,例如:将蓝光晶

粒封装于黄光晶粒上,或是将黄光晶粒封装于蓝光晶粒上形成

的封装结构。当黄光穿透蓝光或蓝光穿透黄光,即可混波成为白

光。本实用新型可为单正单负或双正单负的封装结构。

<REC>

<申请号>=CN200520040175.1

<名称>=节能型灯箱

<申请（专利权）人>=上海新思南广告有限公司

<发明（设计）人>=张建君;李超

<申请日>=2005.03.16

<地址>=200023上海市打浦路1号金玉兰广场2208室

<摘要>=本实用新型涉及一种节能型灯箱，包括灯箱壳体

(1)，内壳体底板(2)；所述的底板(2)上包括至少一个以上的白

光LED(21)；本实用新型的有益效果是：由于采用了白光LED

作为发光源，一方面弥补了原有灯箱的高能耗，低寿命，维护

困难的缺点，另一方面也保持了原有灯箱的效果。

<REC>

<申请号>=CN02281026.9

<名称>=口腔内视观测笔

<申请（专利权）人>=谢基生

<发明（设计）人>=谢基生

<申请日>=2002.11.08

<地址>=台湾省新竹县竹北市新泰路35号7楼之6

<摘要>=本实用新型公开了一种口腔内视观测笔，由LED

白光二极体及CCD影像感测器组成，包括：一CCD影像感测

器，其四周设有LED白光二极体；一弯曲部；一笔杆，于笔

杆上设置有红外线雷射装置、红外线雷射装置的软性开关、

LED白光二极体的控制开关、摄取影像控制钮，其中笔杆与

CCD影像感测器通过弯曲部连接；一控制转换器，包含影像输

出端、影像输入端、脚踏摄取影像装置及电源开关装置，该控

制转换器的影像输入端透过笔杆与CCD影像感测器做有线影

像传输；该输出端将影像输出于显示器上以利立即得知所照的

影像图片情形；另在笔杆上加装一红外线雷射装置与红外线雷

射装置的软性开关，可利于使用者在输出端影像中用以指出其

物体以利说明使用。

<REC>

<申请号>=CN200620051530.X

<名称>=自照明放大镜

<申请（专利权）人>=袁凯;

<发明（设计）人>=袁凯;丁辉

<申请日>=2006.06.30

<地址>=410006湖南省长沙市河西望月湖麓山国际实验学校丁辉收转

<摘要>=本实用新型涉及一种自照明放大镜，包括凸透镜片、镜框和镜柄，镜柄上设有镂空槽，微型电筒通过固连于其上的万向臂与镂空槽内壁铰接，微型电筒由开关、导电片、纽扣电池、LED白光灯和外壳组成。本实用新型在保留现有放大镜结构和功能的基础上，增加了照明功能，且结构简单新颖、使用方便可靠、应用领域广泛、容易推广实施。

<REC>

<申请号>=CN200520065709.6

<名称>=白光LED封装导散热结构

<申请（专利权）人>=李学霖

<发明（设计）人>=李学霖

<申请日>=2005.10.13

<地址>=519000广东省珠海市唐家湾镇会同村工业区金同街2034号珠海丽光公司

<摘要>=本实用新型公开了一种白光LED封装导散热结

构。其包括两个金属引脚架，其中一引脚架的上端部为支架杯，

杯内设有蓝色发光晶体及荧光粉胶层，蓝色发光晶体引出两导

线分别与两引脚架连接，两引脚架的上端部包封无色透明树

脂；蓝色发光晶体的上、下面分别设有一导散热胶层，两导散

热胶层将蓝色发光晶体包封，及荧光粉胶层设在上导散热胶层

的上面。本实用新型通过采用上述结构，白光LED工作时发

出的热量得以经两个导散热胶层迅速地导散至引脚架上，再经

由引脚架的脚部导散出去，使白光LED的工作温度控制在65

℃以下，进而使荧光粉的使用寿命达到40000小时以上，有效

解决了白光LED的荧光粉使用寿命问题。

<REC>

<申请号>=CN200620051371.3

<名称>=带有照明装置的文具盒

<申请（专利权）人>=陈洁莹;

<发明（设计）人>=陈洁莹;丁辉

<申请日>=2006.06.16

<地址>=410006湖南省长沙市河西望月湖麓山国际实验学校丁辉收转

<摘要>=本实用新型涉及一种带有照明装置的文具盒，包括盒体和盒盖，其中：所述的盒体内设有由开关、导电片、钮扣电池、LED白光灯、灯罩、万向臂、伸缩套管、连接块构成的照明装置，所述照明装置的连接块通过销轴与盒体上的凸柱实现转动连接。本实用新型集存放文具和照明于一体，可在学习过程中突然停电时应急使用。

<REC>

<申请号>=CN200520080746.4

<名称>=一种可延迟使用的LED照明灯具

<申请（专利权）人>=厦门万能达电子发展有限公司

<发明（设计）人>=吴燕生

<申请日>=2005.02.25

<地址>=361006福建省厦门市湖里科技孵化园

<摘要>=本实用新型公开了一种可延迟使用的LED照明

灯具，它包括一壳体、一透光罩、一整流器、一储能器、一组

或并联相接的多组白光发光二极管，透光罩装在壳体的前端

部，壳体的后端设有带电极的旋接或插接结构，壳体腔内沿透

光罩向里依次装有发光电路板、储能器、整流器，白光发光二

极管装接在发光电路板上，整流器的输入与旋接或插接结构的

两电极电连接，整流器的输出接至储能器的输入，储能器的输

出接至白光发光二极管。采用该结构后，利用储能器储存的电

能，可以使LED照明灯具在停电现象发生时，仍能提供一段

时间的照明。

<REC>

<申请号>=CN02233492.0

<名称>=汽车诱导指示灯

<申请（专利权）人>=宋建华

<发明（设计）人>=宋建华

<申请日>=2002.05.13

<地址>=100062北京市广渠门内大街8号楼111号

<摘要>=一种汽车诱导指示灯，包括面板和LED。面板为

中间凸起的双层梯形，在面板中间凸起部的正中间为组合成感

叹号形状的发红光的LED，在梯形底层的两侧分别为两个组合

成箭头形状的发绿光的LED，在上述箭头形状和感叹号形状之

间为两个组合成圆形的发白光的LED。本指示灯可以起到高位

刹车灯，高位转向灯，倒车灯，停车控制三角牌的作用，亮度

高，警示效果好，特别适合在雾、雪、雨、尘埃弥漫等能见度

较低的环境中使用，可有效提高车辆行驶的安全性。

<REC>

<申请号>=CN200620051552.6

<名称>=多功能笔

<申请（专利权）人>=袁家树;

<发明（设计）人>=袁家树;丁辉

<申请日>=2006.07.04

<地址>=410006湖南省长沙市河西望月湖麓山国际实验学校丁辉收转

<摘要>=本实用新型涉及多功能笔，有着和现有笔一样包括笔帽、笔头、笔芯和笔杆组成的结构，其中：所述的笔帽上设有由纽扣电池供电给LED白光灯的微型电筒；所述的笔杆的侧壁上设有无表带且外形与笔杆侧壁相匹配的电子表；所述的笔杆末端还设有一凹槽，放大镜镜柄末端的镜座卡接于凹槽内。本实用新型集笔的书写、微型电筒的照明、放大镜的放大观察、电子表的时间显示与时间测量等诸多功能集于一体，且结构简单新颖、使用携带方便、容易推广实施。

<REC>

<申请号>=CN200620051553.0

<名称>=一种自照明指甲钳

<申请（专利权）人>=危填亿;

<发明（设计）人>=危填亿;丁辉

<申请日>=2006.07.04

<地址>=410006湖南省长沙市河西望月湖麓山国际实验学校丁辉收转

<摘要>=本实用新型涉及一种自照明指甲钳，包括钳片、压柄和导向轴，其中：所述的导向轴外套有照明装置的连接管，通过销钉实现导向轴与照明装置的连接管以及压柄的前端分支块的连接；所述的压柄上设有容纳照明装置的镂空槽；所述的照明装置由连接管、万向臂及微型电筒组成。本实用新型由于采用上述结构，将照明装置通过其连接管与导向轴连接，在光弱环境或黑暗环境中，不必另备照明设备也可以顺利修剪指甲了。

<REC>

<申请号>=CN200420082038.X

<名称>=充电式夜灯

<申请（专利权）人>=陈金龙

<发明（设计）人>=陈金龙

<申请日>=2004.08.18

<地址>=511736广东省东莞市常平镇桥沥管理区北门村欣庄通讯配件制品厂

<摘要>=本实用新型涉及一种充电式夜灯，特别涉及充电

式夜灯结构的改良。保护罩内设有一可充电池，可充电池两侧

分别组设一IC板和一可变化色彩的七彩炫光LED及第一控制

开关相配合导电，在IC板的上设有一可接收电源且受弹性元

件弹抵的正、负铜体而裸伸于保护罩底部，所述的正、负铜体

可受一充电座之铜片相抵而进行充电，可透光的透光体上设有

套设保护罩的组装孔，所述充电座的一侧设有一照明装置，所

述的七彩炫光LED之外围组设若干白光LED与第二控制开关

相配合导电。它具有提高夜灯的使用功能等特点。

<REC>

<申请号>=CN200620028525.7

<名称>=多功能钮扣式验钞照明灯

<申请（专利权）人>=丁镇

<发明（设计）人>=丁镇

<申请日>=2006.03.31

<地址>=130061吉林省长春市绿园区青年路4委91组

<摘要>=多功能钮扣式验钞照明灯，属于服饰用品。由固

定在上衣外面钮扣位置的钮扣形状的灯罩，固定在灯罩内的

UV紫外光发光管和白光LED发光管，固定在上衣里面的钮扣

电池的电池盒组成，电池盒与灯罩之间的由固定在电池盒上的

外管、固定在灯罩上的内管连接，并由伸出内管端部的导线与

压在电池上的由一半金属，一半绝缘材料的片组成旋转式开

关。本实用新型的积极效果是：体积小、价格低、携带方式独

特，不会遗忘丢失，使用简便。除验钞外，还可以检验其他有

以上两种光特性的证照及物品，为有关管理人员提供了最随

身，最方便的检验用具，同时还可以用于偶而黑暗情况下的短

时应急照明，其随身、便携的特点，是目前为止任何便携手电

都无法比拟的。

<REC>

<申请号>=CN200520087301.9

<名称>=水产养殖生态LED光源

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=苗洪利;王建国;杨国仁

<申请日>=2005.09.13

<地址>=266003山东省青岛市市南区鱼山路5号

<摘要>=一种生态LED光源，其特征是有一程控器，该

程控器内装有单片机、显示电路板和PWM电路板，三者的输

入端均与电源的输出端连接；显示电路板的输入端与单片机的

显示信号输出端连接，PWM电路板的输入端与单片机的输出

脉冲宽度可调的脉冲控制信号的YBCON输出端连接；该PWM

电路板的输出端通过导线与经限流保护电阻R5的发光组件的

输入端连接；该发光组件由500－700只红光或蓝光或绿光或

黄光或白光LED经串并联组成面矩阵光源，再由透光板密封

而成。本实用新型工作效率高，电路简单，控制可靠，抗干扰

能力强，调节方便，防水性能好，抗震长寿，高效节能，成本

低且不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN200720032829.5

<名称>=一种用于捉蝎子的紫外线灯

<申请（专利权）人>=洪盼盼

<发明（设计）人>=洪盼盼;刘昭元

<申请日>=2007.09.21

<地址>=710068陕西省西安市西北工业大学电子信息学院

<摘要>=一种用于捉蝎子的紫外线灯。在它的照射下，蝎子由于荧光反应变得很显眼，夜间人们能很容易地发现蝎子。它采用高效率低功耗的紫外线发光二极管和白光发光二极管作为发光部件。紫外线发光二极管经串联组成串联支路，再由此串联支路并联组成紫外线发光支路，白色发光二极管经串联组成串联支路，再由该串联支路并联组成普通照明支路，紫外线作业支路和普通照明支路经公用的限流电阻和三挡开关接电源。紫外线发光二极管和白色发光二极管相间焊接在同一个正面附有反光层的线路板上。

<REC>

<申请号>=CN200520061332.7

<名称>=白光LED结构

<申请（专利权）人>=魏武兴

<发明（设计）人>=魏武兴

<申请日>=2005.07.19

<地址>=330300江西省永修市燕坊乡岭上村罗家组31号

<摘要>=本实用新型公开了一种高亮度白光LED结构，

包括有外壳，设于外壳内的支架，在支架上设有一个开口的杯

腔，其特征在于：在支架上的杯腔底部依次向上设有荧光粉层、

LED芯片、荧光粉层。本实用新型的有益效果在于，结构简单，

转换为白光时无黄色光圈产生，白光色泽均匀，亮度高。

<REC>

<申请号>=CN200620082305.2

<名称>=LED锂电矿灯

<申请（专利权）人>=徐兴文

<发明（设计）人>=徐兴文

<申请日>=2006.03.28

<地址>=271204山东省泰安市新泰市翟镇山东立人机械装备有限公司

<摘要>=一种LED锂电矿灯，由矿灯外壳、高亮度白光

LED、锂离子蓄电池8、电路部分及其线路板5、充电插座、

电源开关、用于插在矿帽插座上的卡板12等组成，是高亮度

LED和锂电池装在同一灯头内的一体化矿灯。其电路部分设有

锂蓄电池充电指示电路，充电时矿灯内的红、绿LED充电指

示灯15能作出显示，便于监视矿灯内锂蓄电池的充电情况。

本矿灯不仅体积小、重量轻、便携，其外壳呈前小后大的八棱

体结构，顶部有穿绳挂鼻，采用防弹玻璃制作。手持牢固，不

易坠落，坚固耐用。两只自锁式电源开关使矿灯有三种照明模

式，使用方便灵活。主要用于矿井、隧道作业，也可用于其它

场合随身携带照明，如野外作业等。

<REC>

<申请号>=CN200620053690.8

<名称>=节能型大功率白光LED驱动电路

<申请（专利权）人>=中山大学;

<发明（设计）人>=陈鸣;傅诚;周毅人;陈健;侯建国

<申请日>=2006.01.13

<地址>=519000广东省珠海市中山大学珠海校区科研楼7层

<摘要>=本实用新型涉及一种照明电路，特别涉及一种节能型大功率白光LED驱动电路。现在LED驱动电路普遍是基于电阻驱动的，这种方式能耗大、不稳定。为解决上述技术问题，本实用新型节能型大功率白光LED驱动电路利用直流供电电源与UC3842/3/4/5系列控芯片、采样电阻和N沟道的MOSFET、储能电感组成直流脉冲电源，为大功率白光LED组供电。本实用新型具有响应速度快、灵敏度高、自动调节的优点，一种非常节能的LED驱动电路，配合高亮度的白光LED，在白光照明领域有着无可比拟的优势，同时也符合了21世纪在照明领域对绿色环保节能的要求。

<REC>

<申请号>=CN200720140467.1

<名称>=红外线自动感应灯摄影机

<申请（专利权）人>=展扬科技企业有限公司

<发明（设计）人>=方秉骅

<申请日>=2007.03.14

<地址>=台湾省台北市士林区大南路362号

<摘要>=本实用新型系关于一种红外线自动感应灯摄影机，有别于时下同功能红外线摄影机，本实用新型是针对红外线摄影机加以改良及将摄影机置于感应灯内把红外线L.E.D与摄影机同时使用，亦可有一体成型的外观，目前红外线摄影机的红外线L.E.D及摄影机基板因长时间使用所产生过热的问题而影响到寿命，一般红外线摄影机都是装置于铝制壳内，每天红外线L.E.D最少连续使用14小时以上，相对的红外线L.E.D所持续产生的温度在铝制壳内会造成红外线L.E.D及摄影机基板寿命降低，其改良的原理是把红外线投射器再与被动式红外线感应器及摄影机基板做结合。

<REC>

<申请号>=CN200820073936.7

<名称>=人体感应式白光LED智能照明控制系统

<申请（专利权）人>=天津工业大学

<发明（设计）人>=刘淑云;李鸿强;冯继成

<申请日>=2008.02.27

<地址>=300160天津市河东区成林道63号

<摘要>=一种人体感应式白光LED智能照明控制系统，由多个相并联的灯节点构成，多个灯节点的结构完全相同，每一节点包括有依次串联的传感检测电路、控制器、LED驱动电路以及LED调光灯具，传感检测电路和控制器、LED驱动电路以及LED调光灯具分别连接电源电路，控制器还连接数据总线。传感检测电路有菲涅尔透镜、位于菲涅尔透镜一侧的且依次串联的热释电传感器、带通放大器、比较器、输出电路。控制器有微处理器U1和与其相连接的数据总线接口U2。LED驱动电路采用LED驱动芯片。本实用新型能够实现以人体所在位置为中心点，将灯具照度逐级减弱的智能控制系统，LED照明灯发出的光线没有紫外线、红外线，是安全环保绿色光线，可用于图书馆、档案馆、博物馆等一些建筑的照明灯具。

<REC>

<申请号>=CN200720025244.0

<名称>=白光LED舱顶灯

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=王晶;张海翔

<申请日>=2007.07.14

<地址>=266100山东省青岛市崂山区松岭路238号

<摘要>=一种白光LED舱顶灯，有底座、散热装置和玻璃罩，两个散热装置装在底座内部的两侧，有机玻璃罩从下部固定在底座上，其特征在于有一变压装置安装于底座内部的中心处，变压装置输出端的正极和负极分别接PCB印刷电路板的正极和负极，PCB印刷电路板固定于底座的底部，白光LED管焊接在PCB印刷电路板的通孔上。本实用新型的优点在于采用了面光源照明，光强均匀，辐射面广，白光LED本身具有节能，寿命长，色温可调，亮度高，绿色环保等特点，而且白光LED不易破碎，抗震性能好也符合国家对船舶舱顶灯的技术要求，使得本实用新型克服了传统船舶用舱顶灯的诸多缺点，性能上有了改善，适合在小型船舶上使用。

<REC>

<申请号>=CN200620086286.0

<名称>=太阳能LED庭院路灯

<申请（专利权）人>=中国海洋大学;

<发明（设计）人>=苗洪利;王金城;陈海明

<申请日>=2006.06.23

<地址>=266003山东省青岛市市南区鱼山路5号

<摘要>=一种太阳能LED庭院路灯，有灯架、灯头和底座，其特征是有一太阳能电池板，该太阳能电池板装在灯架的托盘上，它的输出端接入充放电控制器的太阳能电池输入端；所述的灯头为白光LED灯头和彩色LED装饰灯头，它们分别接入充放电控制器的负载输出端，蓄电池接于充放电控制器的电源输入端。本实用新型的优点在于：高效节能，照射面积大；储存的电能在连阴3－5天均可满足夜间正常照明；太阳能电池板的倾角和方位角可随季节的变化进行调节，以达到吸收最大的太阳能；结构简单，便于维护，安全环保，造型优美。

<REC>

<申请号>=CN200820189142.7

<名称>=LED紫光、白光智能组合照明灯

<申请（专利权）人>=郑若中

<发明（设计）人>=郑刚城

<申请日>=2008.08.26

<地址>=523000广东省东莞市东城区景湖花园蓝郡华景路6座A梯201号

<摘要>=本实用新型公开了一种LED紫光、白光智能组合照明灯，包括灯体，

与灯体固定连接的灯身，设置在灯身上部的手柄，设置在灯身前部的灯头，

装设在灯体内的供电电源，设置在灯身上部的电源控制开关组件，所述灯

身上还装设有一与灯头活动连接的调节机构，该调节机构是由与灯身固定

连接的固定座盖、套设在固定座盖上的固定座、装设在的固定座内的伸缩

管、装设在伸缩管上端的灯头旋转头构成，该灯头旋转头与灯头转动连接，

灯头内装设有白光LED灯，灯体还装设有紫光LED灯，灯体内装设有与该

紫光LED灯对应的聚光组件。具有能源的利用率高、使用方便，使用者可

根据需要对照明角度进行调节，还可提高远距离照明效果的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620051204.9

<名称>=一种具有验钞和照明功能的戒指表

<申请（专利权）人>=廖若晨;

<发明（设计）人>=廖若晨;丁辉

<申请日>=2006.06.02

<地址>=410006湖南省长沙市河西望月湖麓山国际实验学校丁辉收转

<摘要>=本实用新型涉及一种具有验钞和照明功能的戒指表，包括戒指环和表体，其中：所述的戒指环与表体固接，验钞器和微型电筒分设于表体的左、右两侧；所述的验钞器由外壳和开关、导线、钮扣电池与LED紫光灯组成的闭合回路构成；所述的微型电筒由外壳和开关、导线、钮扣电池与LED白光灯组成的闭合回路构成。本实用新型将验钞真伪、黑暗照明、时间指示和戒指装饰四种功能集于一体，而且结构简单新颖、使用方便可靠、容易推广实施。

<REC>

<申请号>=CN200720053743.0

<名称>=一种白光LED封装结构

<申请（专利权）人>=鹤山丽得电子实业有限公司

<发明（设计）人>=樊邦弘

<申请日>=2007.07.03

<地址>=529728广东省鹤山市共和镇祥和路301号

<摘要>=本实用新型公开了一种白光LED封装结构，包括不透明白色外壳，由不透明填充材料固定于外壳内的两个金属引脚架，固定于一引脚架上的发光芯片及由发光芯片引出的与两引脚架连接的导线，一环氧树脂层或硅胶层，一荧光粉层，其特点是外壳上端内壁与支架面形成杯腔。为增强其散热效果，杯腔从底部依次向上设有LED芯片、环氧树脂层，荧光粉层，另外将用于固定引脚架的填充材料主要用导热硅胶。本实用新型具有结构简单、聚光效果佳，散热效果好等特点，可广泛应用于白光LED制造。

<REC>

<申请号>=CN200620052736.4

<名称>=一种设有照明装置的自动铅笔

<申请（专利权）人>=狄珂;

<发明（设计）人>=狄珂;丁辉

<申请日>=2006.11.03

<地址>=410006湖南省长沙市河西望月湖麓山国际实验学校丁辉收转

<摘要>=本实用新型涉及一种设有照明装置的自动铅笔，包括笔头、笔杆和压帽，其中：所述的压帽为方柱形或圆柱形，其内设有由开关、纽扣电池、导电片和LED白光灯组成的照明装置；所述的纽扣电池设于电池腔内，电池腔外一侧通过销轴，另一侧通过扣位装置与电池盖连接。本实用新型集书写和照明两种功能于一体，且结构简单新颖、使用方便可靠、容易推广实施。

<REC>

<申请号>=CN200520133194.9

<名称>=口腔细径显微诊疗仪

<申请（专利权）人>=张包铮;

<发明（设计）人>=张包铮

<申请日>=2005.12.02

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号南开大学物理学院

<摘要>=本实用新型涉及口腔细径显微诊疗仪，它主要包括：成像部件、照明部件和图像部件。微型光学成像元件与传像光纤连接构成成像部件。光源LED、光耦合元件及传光光纤构成照明部件。图像耦合元件，CMOS摄像头及计算机构成图像部件。光源的光会聚于传光光纤端面上，传光光纤的另一端围绕在成像部件周围。由图像耦合元件将图像耦合到摄像头上，由计算机对图像进行采集、显示和处理。本实用新型结构紧凑，探头具有刚性或弹性。

<REC>

<申请号>=CN200420036486.6

<名称>=照明装置

<申请（专利权）人>=林文钦

<发明（设计）人>=熊麒

<申请日>=2004.04.16

<地址>=台湾台北市

<摘要>=本实用新型涉及一种照明装置，尤指一种结合扩

散式照射的日光灯、与集中式照射的白光LED组、且所述LED

组使用多个各色高亮度LED组件来合成白光的照明装置。该

装置包括：一本体；多个分别设置于该本体上、且均具有一日

光灯管的日光灯具；以及，一组或多组包含有多个高亮度的各

色LED组件、且所有LED组件合成所需白光的LED组，各该

LED组设置于该本体上、且位于各该日光灯管之间。本实用新

型能够实现在重点照明处具有足够的亮度，而周遭又能兼具有

“亮度虽然较为不足”的照明，并且其重点照明处所被照射的

白光为已经过充分地均匀混合的柔色白光，能够使工作者或阅

读者的眼睛较为舒适，并能节约电量。

<REC>

<申请号>=CN200620040389.3

<名称>=指示灯

<申请（专利权）人>=宁波安迪光电科技有限公司;

<发明（设计）人>=严伟峰

<申请日>=2006.03.22

<地址>=315400浙江省余姚市西南街道工业功能区

<摘要>=本实用新型公开了一种指示灯，包括一外框架、至少一组设在所述外框架内的发光条、二个分别固嵌在所述外框架前、后侧的盖板、一电源、以及至少一块滤光板，其中，所述至少一盖板上设有若干个文字穿槽及图形穿槽，所述滤光板组设在所述设有若干个文字穿槽及图形穿槽的盖板内，所述发光条上设有若干白光LED作为发光源，所述滤光板可以方便地从其所组设的那块盖板内拆卸下来。本实用新型在基本不增加成本的前提下，可方便地根据实际需要改变指示色彩，且不会损坏滤光板。

<REC>

<申请号>=CN200720156120.6

<名称>=灯罩式光控LED照明灯

<申请（专利权）人>=王华荣

<发明（设计）人>=王华荣

<申请日>=2007.06.26

<地址>=224002江苏省盐城市开放大道50号(盐城师范学院)

<摘要>=本实用新型涉及一种灯罩式光控LED照明灯，属于电子照明领域。用高亮度白光发光二极管做光源，设计一光控开关电路，且外壳做成半球形灯罩式。电路由电阻、光敏电阻、电容、三极管、可控硅、高亮度白光发光二极管组成，其特征是：九只高亮度白光发光二极管每三只串联后再并联的一端接电源的正极，另一端接可控硅的阳极，可控硅的阴极接电源的负极，可控硅的栅极接三极管的发射极，外壳设计成半球形灯罩式。由于采用上述技术方案，所具有的优点和积极效果是：电能消耗小，光线柔和，白天不工作，晚间自动点亮。

<REC>

<申请号>=CN200720192785.2

<名称>=大功率LED灯

<申请（专利权）人>=杨振行

<发明（设计）人>=杨振行

<申请日>=2007.12.17

<地址>=334000江西省上饶市三清大道东段(原320国道西32号)

<摘要>=本实用新型涉及一种高效率、超亮度的大功率LED灯，灯头及与其连体的绝缘板定位安装在灯体的顶端，灯体的四周设有与其连体的散热片，在灯体的底板下端安装导热绝缘片和贴有导热绝缘片的反光板，连为一体的导热绝缘片和反光板设有槽孔；发光二极管LED或白光LED先串联成组，各组并联后安装在绝缘槽孔中，灯头内设有恒流驱动电路板。N个发光芯片串联成组，M组同时封装成模块，模块安装在槽孔中。灯体的底板可为正方形、长方形、菱形、三角形、圆形或椭圆形。本实用新型节约电能、使用寿命长、环保、体积小、效率高、超亮度、导热性能好、反光效率高、机械强度大、不易损坏、维修成本低、更换LED方便，可制成各种功率及相应外形尺寸的照明灯。

<REC>

<申请号>=CN200620075318.7

<名称>=便携式增光视读屏

<申请（专利权）人>=明海;汪洪波;张静明;郑荣升;谢志国

<发明（设计）人>=明海;汪洪波;张静明;郑荣升;谢志国

<申请日>=2006.07.21

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号中国科学技术大学光子技术研究所

<摘要>=便携式增光视读屏，其特征是由波导板、照明电路和图像放大三个部分构成，照明电路采用直流电源，并以白光LED阵列为照明器件；波导板采用聚合物有机玻璃板，波导板的前端面和后端面为梯形面，其左端面、右端面、上表面及下表面均为矩形面，梯形面的底边为左端面的侧边，在左端面上，呈阵列设置LED安装穴，各LED嵌装在其穴位中；图像放大部分是将波导板的上表面或下表面设置为菲涅耳透镜。本实用新型能在各种光亮不足环境下使用、能有效保护视力、具有照明和放大双重功能。

<REC>

<申请号>=CN200520050119.6

<名称>=航天级加固液晶显示器用背光模组

<申请（专利权）人>=谢剑斌;庄钊文

<发明（设计）人>=谢剑斌;庄钊文;库锡树;程江华;阎伟;丁文霞;李沛秦

<申请日>=2005.01.21

<地址>=410073湖南省长沙市国防科技大学电子科学与工程学院

<摘要>=一种航天级加固液晶显示器用背光模组，由背光

驱动及调光模块、背光发光管、高效率导光板、PCB印制板、

散射膜、增亮膜、棱镜膜、反射膜组成。背光发光管采用高亮

度白光LED灯；背光驱动及调光模块采用稳压恒流源；导光

板的迎光面有激光刻纹或者丝印成纹的按照“V”形状分布的

凹凸槽。满足航天环境的低电压、低功耗、体积小、厚度薄、

重量轻的应用要求。

<REC>

<申请号>=CN200820062090.7

<名称>=一种具备多种产品功能的腰带头

<申请（专利权）人>=李青洋

<发明（设计）人>=李青洋

<申请日>=2008.01.31

<地址>=610041四川省成都市高新区天和路9号（润和原筑1栋1单元4楼14号）

<摘要>=本实用新型提供一种具备多种产品功能的腰带头，由腰带头外壳与主体件构成。在主体件内腔安装收录机、MP3机、电子书、U盘的电路板；在外壳与腰带头主体件之间形成的空间存放身份证、银行卡、交通卡；在该面壳的中间设置为显露“三卡”的读卡窗；在该外壳上设置两支白光LED灯，一支紫光LED灯；在主体件顶部设置指南针、日历时间显示；在主体件底面设置功能播放键和LED灯开关；在主体件的后端设置麦克风口、耳机插孔、USB端口。人们系上该腰带头的腰带，就能方便地使用收录机、MP3机、U盘等电子产品；安全地携带身份证、银行卡、交通卡；同时还具有照明、识别假钞、辨别方向等诸多功能。该腰带头体积小、外观美、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200820083414.5

<名称>=一种矿灯

<申请（专利权）人>=臧琛瑶

<发明（设计）人>=臧琛瑶

<申请日>=2008.02.12

<地址>=325600浙江省乐清市乐成镇东苑路57号

<摘要>=一种矿灯，包括用防静电复合塑料制成的盔体、灯体、电池组盒，灯头开关、锂电池、电池盒盖、保护电路板及连接线，作为照明灯的大功率白光冷光源的LED灯及照明灯座置于盔体前侧的灯体内，电池组盒置于盔体的后侧，电池组盒内放置三节串联的锂电池及保护电路板，电池组盒上端开孔，连接线由此穿出连接在照明灯座上，电池组盒下端有一充电端口，灯体、电池组盒与盔体注塑成型为一体。它便于携带、重量轻、体积小、容量大、使用寿命长、防静电，从根本上杜绝安全隐患，不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN00218057.X

<名称>=双色互补类白光发光二极管

<申请（专利权）人>=张文虎;张开开

<发明（设计）人>=张文虎;张开开

<申请日>=2000.06.16

<地址>=200126上海市浦建路过207弄18号401室

<摘要>=一种双色互补类白光发光二极管,主要包括发光

二极管芯片,电极支架和透明封体,至少包含二种具有互补色对

关系的单色芯片,如黄色和蓝色光芯片,并使其同时处于通电发

光状态。其优点是采用了两种LED单色光混合生成类白光的

加色法混色方法所合成白光LED的发光亮度要比现有的各种

发光二极管的发光亮度高得多,而且成本更低,能对二个单独发

光的LED芯片发光强度作控制调整,达到所要求的混合比例。

<REC>

<申请号>=CN01240739.9

<名称>=体视显微镜照明灯

<申请（专利权）人>=杨仕桐

<发明（设计）人>=杨仕桐

<申请日>=2001.05.31

<地址>=510380广东省广州市芳村区鹤洞新马路1号广州微点焊设备有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种可装于体视显微镜上的照

明灯,由灯座和光源构成,光源由多个发光二极管组成,排列成环

状或其它形状。本实用新型以白光发光二极管(LED)作为光源,

具有使用寿命长、体积小、工作电压低、耗电量少,发热也少,

很容易做成光线亮度连续可调,且成本较低等优点,是体视显微

镜新的理想照明光源。

<REC>

<申请号>=CN200420040555.0

<名称>=大功率多管芯集成LED模块

<申请（专利权）人>=王亚盛

<发明（设计）人>=王亚盛;赵军萍;马晓宇;许萍

<申请日>=2004.05.09

<地址>=264200山东省威海市庙耩路1号内楼601室

<摘要>=一种具有低成本、高光效、高亮度等优点的大功

率多管芯集成LED模块，通过在陶瓷基板或金属基板上对多

个高亮度发光二极管管芯进行薄膜/厚膜混合集成，多个高亮度

二极管管芯之间通过串联、并联或串并联等电连接，实现不同

工作电压、电流的供电要求，可以通过在透明的环氧树脂或硅

胶覆盖层中加入一定比例的荧光粉实现白光发射，也可以通过

发不同颜色光的管芯组合集成，通过电极控制发出白光、单色

光和彩色光，由于采用了高热导率的陶瓷基板或金属基板，使

管芯发光时产生的热量能够及时传导到管座或散热片上，以提

高发光效率和可靠性。

<REC>

<申请号>=CN200420056756.X

<名称>=太阳能手电筒

<申请（专利权）人>=李启翔

<发明（设计）人>=李启翔

<申请日>=2004.12.13

<地址>=300000天津市滨海国际机场中国民航学院040142A班

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能手电筒，其是在普

通手电筒的基础上改装而成的，其特征在于，所述太阳能手电

筒还包括一个太阳能转换充电电路，与之相连的用于检测硅光

电池电压的电源检测装置、电源开关继电器和进行电压频率调

整的逆变器以及为充电电池充电的充电器。本实用新型的有益

效果是：硅光电池将太阳能转化为电能，经电源检测装置、电

源开关继电器和逆变器进行电压频率调整后送入充电器为充

电电池充电，保证了手电筒的正常使用。同时，采用高亮度白

光LED作为灯泡，有效的提高了亮度，降低了能耗。

<REC>

<申请号>=CN200420070934.4

<名称>=LED多功能笔

<申请（专利权）人>=深圳市淼浩高新科技开发有限公司

<发明（设计）人>=陈皓明;陈锦来;李明远;肖俊

<申请日>=2004.06.30

<地址>=518102广东省深圳市宝安区宝安桃花源科技创新园0号研发中心

<摘要>=一种多功能笔，其轻便耐用，能够长时间提供书

写照明，照明效果好，同时还具有激光发射指向功能。其照明

位置在笔头部分，由焊接在环形印刷线路板上的一个或一个以

上白光LED芯片做光源；笔头由透明的塑料材料制成，带有

数个白光LED芯片的印刷线路板安装在笔头中，白光LED芯

片朝向笔尖；笔头的形状经过特殊设计，令出光效果满足书写

照明要求。本实用新型另一个特征是笔的尾部安装固定一个激

光LD，可由尾部向外发射一束指向激光；该激光LD的管脚

焊接在方形印刷线路板上，方形印刷线路板上的线路与电源和

控制开关连接；本实用新型多功能笔由两节锂离子电池分别向

照明部分和激光发射部分供电。

<REC>

<申请号>=CN200520053979.5

<名称>=用多色LED制成的LED模块及用该模块制成的灯泡

<申请（专利权）人>=张东方

<发明（设计）人>=张东方

<申请日>=2005.01.18

<地址>=香港九龙观塘海滨道151－153号广生行中心703室

<摘要>=本实用新型涉及LED照明器件，首先提供一种

体积小巧、排布密度较高的LED模块，其中可设置数十个LED

晶片，以增强其发光效果；LED模块中的各个LED晶片之间

可串联、并联、或先并后串；其中，为解决某些颜色的LED

成本较高的问题，可由两种或多种颜色的LED晶片按适当的

数目比例组合以发出所需的有色光；而且，还可由红、橙、黄、

绿、青、蓝、以及紫色LED晶片中的至少三种按适当的数目

比例组合以发出接近于自然光的白光。另外，本实用新型还提

供了一种用这种LED模块制成的LED灯泡，其中在普通灯头

的基础上增设了散热性能良好、有绝缘效果、且成本较低的陶

瓷散热器件，并将LED模块与该陶瓷散热器件紧贴，从而可

对LED模块进行良好的散热。

<REC>

<申请号>=CN200520056700.9

<名称>=一种LED彩色软管灯

<申请（专利权）人>=樊邦弘

<发明（设计）人>=樊邦弘

<申请日>=2005.04.04

<地址>=529728广东省鹤山市共和镇祥和路301号鹤山银雨灯饰有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种LED彩色软管灯，包括

一外皮、设置在外皮内的内芯、设置在内芯的灯体，所述的灯

体为发白光的LED，该LED与内芯内的导线连接，该LED设

置在灯体内芯的灯体孔内，所述的外皮外表面沿轴向设置有多

段彩色涂层，该彩色涂层相间隔设置，当其软管灯内的LED

散发出的光线照射到彩色层并发散出来时具有颜色鲜艳。所以

本实用新型具有装饰效果好的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520125145.0

<名称>=LED光源多媒体投影机

<申请（专利权）人>=常传忠

<发明（设计）人>=常传忠

<申请日>=2005.11.24

<地址>=272000山东省济宁市中区红星中路济宁师专电教中心

<摘要>=LED光源多媒体投影机，涉及有液晶屏驱动电路

板、LED平板灯驱动电路板、隔热板、LED平板灯、螺纹透

镜、液晶屏、机箱、放映镜头、印刷电路板和LED构成。机

箱后部设置有隔热板，机箱以隔热板分为前仓和后仓两个部

分，液晶屏驱动电路板和LED平板灯驱动电路板设置在后仓

内。机箱前仓的最前端安装有放映镜头，放映镜头的后面设置

有液晶屏，液晶屏的后面设置有螺纹透镜，螺纹透镜的后面设

置有LED平板灯。LED平板灯由多只亮度极高且聚光性能良

好的白光LED同方向焊接在印刷电路板上构成。LED数量依

所选择的液晶屏的尺寸而定，本实用新型结构简单、耗电极省、

亮度均匀、使用寿命长、使用成本低、无噪音。

<REC>

<申请号>=CN200620130597.2

<名称>=测试管固定装置及水质多参数现场测试仪

<申请（专利权）人>=李树华;

<发明（设计）人>=刘松彦;白莉;李树华;崔纪周

<申请日>=2006.11.28

<地址>=450008河南省郑州市花园路26号院4号楼7号

<摘要>=本实用新型涉及一种测试管固定装置及用于水质检测的水质多参数现场测试仪；测试管固定装置含有固定座和遮光罩，在固定座上端面的垂直方向开有安装测试管的垂直通孔，垂直通孔的上端管口内壁设有弹性固定层或套装有定位器，在垂直通孔的直径方向两边开有一个水平通孔；水质多参数现场测试仪含有外壳、测试管固定装置和检测处理电路，检测处理电路中的光线发射器含有一个白炽灯或LED白光发光管，它安装在固定座的水平通孔的一端，检测处理电路中的光线接收器含有一个三基色色度传感器模块，它安装在固定座的水平通孔的另一端；本实用新型的测试管固定装置定位和遮光效果好，水质多参数现场测试仪的电路设计简练、功能性强、操作简单。

<REC>

<申请号>=CN200520044779.3

<名称>=LED发光结构及其灯箱

<申请（专利权）人>=上海甲秀工业设计有限公司;

<发明（设计）人>=张建君;刘奕彤

<申请日>=2005.09.02

<地址>=200025上海市淡水路361号202室

<摘要>=本实用新型涉及一种LED发光结构及其灯箱，LED发光结构包括至少一个LED发光源(11)；还包括：二块反光板(12)；反光板(12)组成一个等腰三角形，二块反光板(12)分别是等腰三角形的二边；在一块反光板的面上、靠近顶角处安置二个LED发光源(11)，二个LED发光源成一线与三角形底面平行，在另一块反光板的面上、靠近顶角处安置一个LED发光源(11)；灯箱包括底板(2)；底板(2)包括至少一个以上的LED发光结构(3)；LED发光结构(3)在底板(2)的纵向和横向中成等距离排布，个数与底板(2)的面积成正比；由于采用了白光LED作为发光源，一方面弥补了原有灯箱的高能耗，低寿命，维护困难的缺点，另一方面也保持了原有灯箱的效果。

<REC>

<申请号>=CN200520035646.X

<名称>=一种发光二极管高效照明电路

<申请（专利权）人>=电子科技大学;

<发明（设计）人>=钱光弟

<申请日>=2005.09.30

<地址>=610054四川省成都市建设北路二段四号

<摘要>=本实用新型技术是一种发光二极管高效照明电路，属于应用电子技术领域。本申请的技术特征是采用电容限流，用晶体三极管恒流电路，或场效应晶体管(MOSFET)延时导通电路与LED串联，解决了在接通电源瞬间电容容抗为零引起的过电压冲击造成LED发光二极管损坏的问题。本申请用于交流市电供电的LED照明灯具，给出的两种电路分别适用于额定工作电压3－3.6V、电流20mA和工作电压3－3.6V、电流300－350mA的照明用白光LED。

<REC>

<申请号>=CN200720192970.1

<名称>=大功率太阳能LED灯

<申请（专利权）人>=杨振行

<发明（设计）人>=杨振行

<申请日>=2007.12.03

<地址>=334000江西省上饶市三清大道东段(原320国道西32号)

<摘要>=本实用新型涉及一种大功率太阳能LED灯一种特别是随身便携式太阳能LED灯。包括安装在可折叠的三脚架上的太阳能电池板和LED灯，太阳能电池板的背面设有接线盒及活动安装的LED灯，接线盒和LED灯通过带插头的导线电连接；LED灯的反光盖板、导热绝缘片和散热器通过螺钉定位连接，散热器内设有高能蓄电池、开关和外接插孔；LED发光二级管及其金属导热基座安装在位于反光盖板和导热绝缘片中的灯座孔内。LED白光灯的体积小、亮度大，导热性能好，反光效率高，机械强度大，成本低，维修、更换LED方便；可制成各种功率及相应外形尺寸的照明灯、应急灯，特别是随身便携式体积小的袖珍照明灯和水下照明灯。

<REC>

<申请号>=CN200720002213.3

<名称>=指甲末梢血液微循环检测机的镜头结构

<申请（专利权）人>=光亚国际股份有限公司

<发明（设计）人>=高明忠

<申请日>=2007.01.10

<地址>=台湾省台北县三重市三和路4段111号3楼

<摘要>=一种指甲末梢(甲胄)血液微循环的检测机的镜头结构，该镜头包括导光罩、光源电路板、镜筒、镜头座等。当进行指甲末梢(甲胄)血液微循环检测时，由于光源电路板是设于导光罩内，而导光罩可与镜头座做同轴旋转调移，因此当对焦调到所需位置，光源也投射到位，操作非常简单；而且当进行检测时若有反光点可直接旋调导光罩，使导光罩所设的光源电路板的四个高亮度白光LED亦随之旋转，进而可改变光的投射角，不会改变成像的对焦点与聚光点，且很容易避开反光点，甚至完全不反光，因此就检测者而言，避开反光点的调整容易，并且可以在较短的时间内准确地完成检测。

<REC>

<申请号>=CN200720006438.6

<名称>=单片机驱动的LED手持照明灯

<申请（专利权）人>=张亦翔

<发明（设计）人>=张亦翔;张飞然

<申请日>=2007.02.26

<地址>=362000福建省泉州市鲤城区九一街龙宫住宅A－710室

<摘要>=本实用新型涉及一种由单片机驱动的LED手持照明灯。它不使用专用的LED驱动器，而是采用廉价的单片机生成驱动脉冲，使接在后面的三极管处于开关状态而形成典型的它激式升压型开关电源以驱动高亮度白光LED，特别是当电池电压降低以后单片机能通过改变驱动脉冲串的占空比来保持LED的亮度基本不变。另外，由于使用单片机，LED手持照明灯的开关还具有一定的智能。

<REC>

<申请号>=CN200820085190.1

<名称>=LED平面发光板照明装置

<申请（专利权）人>=中国计量学院

<发明（设计）人>=金尚忠;沈常宇

<申请日>=2008.04.03

<地址>=310018浙江省杭州市下沙高教园区学源路258号

<摘要>=LED平面发光板照明装置，属于照明装置的技术领域。其特征在于外壳的底部连接设置供电PCB板，PCB板上焊接设置LED组，外壳的上端部粘合设置内壁涂覆荧光粉的透明面罩。本实用新型提供了一种新型发光板照明装置，采用蓝光LED或紫光LED作为激发光源，在透明面罩内壁涂覆荧光粉，使几种光混合产生白光实现白光照明。供电线路板上设置两路或两路以上的供电回路为LED提供电源，每一路都以并联方式供电，因此即使其中一路发生短路或断路，其他的供电回路仍继续供电保证整个装置的正常工作。该装置具有寿命长、维护方便、节能环保和可实现大面积均匀照明等优点，可满足厂矿、大型展览馆大厅、地铁站、多层商店等场所照明需求。

<REC>

<申请号>=CN200420045115.4

<名称>=发光二极管组合白光灯

<申请（专利权）人>=深圳市沃科半导体照明有限公司

<发明（设计）人>=熊建明;王胜国;张双益;杨晓斌;王昌利;钟日铭

<申请日>=2004.04.21

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽龙井方大城A区1号厂房四楼

<摘要>=本实用新型涉及一种发光二极管组合白光灯，为

解决现有技术中没有符合照明所需的LED组合白光灯的问题，

本实用新型中将多个蓝光LED设在电路板上，该电路板装于

灯座内，在灯座上还装有一个透光灯罩；同时，在灯罩的内壁

还涂有一层被蓝光照射时会产生与蓝光互补的黄光的荧光物

质；LED发出的蓝光与荧光物质被其照射后发出的黄光相互混

合后，即可得出照明所需的白光。其中，可将所述驱动电路也

设在所述电路板上；还可在所述灯座尾部装设一个用于引入工

作电源的灯头，所述电路板上的驱动电路的电源输入端与所述

灯头电连接。本实用新型的白光灯结构简单、生产成本低，并

且具有发光效率高、使用寿命长、驱动电压低、节能省电等诸

多优点。

<REC>

<申请号>=CN200820062092.6

<名称>=一种具备收录音机的多功能腰带头

<申请（专利权）人>=李青洋

<发明（设计）人>=李青洋

<申请日>=2008.01.31

<地址>=610041四川省成都市高新区天和路9号（润和原筑1栋1单元4楼14号）

<摘要>=本实用新型为用户提供一种具备收录音机的多功能腰带头，由腰带头正面外壳与腰带头主体件构成。在腰带头主体件内腔安装收音机、录音机的电路板；在该壳面上设置两支白光LED灯，一支紫光LED灯；在该主体件的上顶面设置有音量调节开关、OLED显示屏指南针和气温显示屏；在该主体件的下底面设置有功能播放键和LED灯开关；在该主体件的后端面上设置有麦克风口、耳机插孔。人们系上本实用新型腰带头的腰带，就能方便地使用收音机、录音机；同时还具有照明、识别假钞、辨别方向、警示交通安全等诸多功能。该腰带头，还具有体积小、外观美、使用方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520018580.3

<名称>=发光二极管牙刷装置

<申请（专利权）人>=汉光科技股份有限公司

<发明（设计）人>=倪国烟;倪英嘉;洪明正

<申请日>=2005.05.13

<地址>=台湾省新竹科学工业园区

<摘要>=本实用新型涉及一种发光二极管(Light Emitting

Diode；LED)牙刷装置，发光二极管组件的特定波长具有刺激

人体细胞成长，加速伤口愈合的功能。本实用新型的目的是将

发光二极管组件与日常生活用品的牙刷结合，其主体结构包

含：牙刷头、牙刷柄、电源装置、发光二极管组件及控制电路。

其发光二极管组件与控制电路电性连接，借由发光二极管组件

的特征，当使用者在清洁口腔时，具有促进口腔内部伤口愈合

的功效。此外，搭配使用各种颜色的LED可达到特殊视觉效

果，若增加装置白光LED也可当作备用的紧急照明光源。

<REC>

<申请号>=CN200620034401.X

<名称>=LED光源照明灯

<申请（专利权）人>=周志邦;

<发明（设计）人>=周志邦

<申请日>=2006.05.24

<地址>=台湾台北市民权东路二段152巷22弄6号

<摘要>=本实用新型公告了一种LED光源照明灯，它包括LED光源组件及镜片，该LED光源组件包括基板及安装在该基板上的LED元件，该镜片为透镜，其凹设有收容腔，该镜片安装在该基板上，且该镜片的收容腔罩设LED元件。镜片上方还罩设有一反射罩，该反射罩的底部安装在该基板上，且该镜片伸入该反射罩内。通过镜片的设置，使LED元件发出的色光经过此镜片后混光均匀，从而达到白光照明的效果。

<REC>

<申请号>=CN200720039435.2

<名称>=双光源互补路灯

<申请（专利权）人>=吴汉明

<发明（设计）人>=吴汉明

<申请日>=2007.06.04

<地址>=225654江苏省高邮市郭集镇工业园区平安数字路1号

<摘要>=本实用新型涉及一种双光源互补路灯，用于道路、广场、码头、学校、居民区等公共场所照明，属于灯具技术领域。其特征在于所述双光源互补路灯，是针对低压钠灯的发光颜色偏红，LED发光效率偏低，不利于其单独在太阳能灯具领域广泛推广和应用，故将两种光源装入同一灯具内，使两种光源优势互补。将LED焊固在电路板上，并与反光器底部固定，不占用反光器内部主要空间。低压钠灯装在反光器瓷灯头上。本实用新型利用灯具的反光器反光，将LED的白光与低压钠灯的红光揉和在一起，接近自然暖色；自身亮度明显增强。结构简单，所有材料和工艺均为现有技术，具有很强的实用性和推广性。

<REC>

<申请号>=CN200720173904.X

<名称>=能照明的万用表表笔

<申请（专利权）人>=郭志刚

<发明（设计）人>=郭志刚

<申请日>=2007.10.31

<地址>=010109内蒙古自治区呼和浩特市默特左旗白庙子镇沙尔营信用社

<摘要>=一种结构简单、成本低廉，具有照明功能的能照明的万用表表笔。技术方案是：包括笔体，在笔体头部安装有探头，其特征是在笔体上设置有LED灯，在笔体内部设置有电池给LED供电，在笔体上设置有控制开关。在笔体上安装有两只高亮白光LED发光二极管。在笔体内设置有电池仓用于放置电池。所述LED灯安装在笔体头部。

<REC>

<申请号>=CN200520067454.7

<名称>=一种电筒式充电器

<申请（专利权）人>=惠州市德赛能源科技有限公司

<发明（设计）人>=李国栋

<申请日>=2005.11.10

<地址>=516008广东省惠州市古塘坳工业区2号

<摘要>=一种电筒式充电器，包括一安放电池的筒体，筒

体上安装有一设置了高亮度白光LED的灯头，在筒体上还设

置有用于对手机进行充电的DC插口。本实用新型设计新颖，

利用常规的碱性电池即可对手机进行充电，同时又具备照明功

能，实现简单，造价低廉，携带及使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200620156267.0

<名称>=一种白光发光装置

<申请（专利权）人>=明达光电(厦门)有限公司

<发明（设计）人>=童胜男;邱新旺

<申请日>=2006.11.09

<地址>=361009福建省厦门市湖里区枋钟路2000号

<摘要>=本实用新型提供一种白光发光装置，是由发光芯片与其光线经过的配件构成，其中在发光芯片光线经过的配件上涂覆有荧光粉层。本实用新型是将荧光粉层涂覆于发光芯片光线经过的配件上，则成型的配件上的荧光粉层在受发光芯片照射后部份光线改变光源波长再经混光效果，以得出人类眼睛所能感觉的白光的效果。本实用新型藉由发光二极管(LED芯片)作为光源来激发荧光粉，而达到产生白光的效果，大大降低生产成本及提高产品之竞争力。

<REC>

<申请号>=CN200620156268.5

<名称>=白光发光装置

<申请（专利权）人>=明达光电(厦门)有限公司

<发明（设计）人>=童胜男;邱新旺

<申请日>=2006.11.09

<地址>=361009福建省厦门市湖里区枋钟路2000号

<摘要>=本实用新型提供一种白光发光装置，是由发光芯片与其光线经过的配件构成，其中：发光芯片置于掺有荧光粉的配件的底部、中间、内层或外侧，其数目可为单个或复数个串列、各种几何形状排列。本实用新型是将荧光粉掺入发光芯片光线经过的配件中，则注塑成型的配件中的荧光粉在受发光芯片照射后部分光线改变光源波长再经混光效果，以得出人类眼睛所能感觉的白光的效果。本实用新型藉由发光二极管(LED芯片)作为光源来激发荧光粉，而达到产生白光的效果，大大降低生产成本及提高产品之竞争力。

<REC>

<申请号>=CN200820169450.3

<名称>=一种辅助阅读的LED照明装置

<申请（专利权）人>=中国计量学院

<发明（设计）人>=周  俊;沈常宇;李建飞;王志毅;吴建光

<申请日>=2008.12.11

<地址>=310018浙江省杭州市下沙高教园区学源街258号

<摘要>=一种辅助阅读的LED照明装置，属于LED照明的技术领域。包括有机玻璃

平板及与其粘合的放大镜，粘合后的有机玻璃平板和放大镜一侧配合设置光源

控制电路封装外套，光源控制电路封装外套内设置供电PCB板，供电PCB板上

焊接设置一组LED灯，供电PCB板的电源上串联旋转式带开关电位器。本实用

新型提供了一种新型辅助阅读的LED照明装置，采用安装在供电PCB板上的高

亮白光LED组作为光源，利用一层有机玻璃平板和放大镜胶合而成的光学平板

多次反射和散射LED灯光，将被照明物体(如书本等)放置在平板下面，实现

辅助阅读均匀照明，并兼容放大字体功能，可满足户外阅读、床上阅读或老年

人阅读等的照明需求。

<REC>

<申请号>=CN200520140051.0

<名称>=大功率LED道路照明灯具

<申请（专利权）人>=陈正明

<发明（设计）人>=陈正明

<申请日>=2005.12.22

<地址>=225654江苏省高邮市郭集镇苏发路1号高邮市声光器材厂

<摘要>=大功率LED道路照明灯具，涉及将白光LED用

于道路照明的一种新型灯具技术领域，主要特点是通过在现有

具有反光板的灯具基础上，将LED灯直接设置固定在反光板

上，并通过在反光板一侧设置导热胶层和散热器，有效地降低

了LED在工作状态下的结温，在环境温度40℃以下，LED芯

片可保持有效的工作电流和功率无衰减，本实用新型使用寿命

长，效率高，无红外、紫外损耗，无污染，与传统照明灯具相

比，节电可达80％以上，本实用新型具有很好的经济效益和社

会效益，可广泛应用于城乡道路夜间的照明。