钩缘制造

<REC>

<申请号>=CN94203021.4

<名称>=一种香水喷头

<申请（专利权）人>=上溢精密股份有限公司

<发明（设计）人>=赖振祥

<申请日>=1994.01.27

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种香水喷头，包括封盖、喷嘴体、限制体、外套

体、压缩杆、内筒体。限制体设有呈约20°之钩固

块，外套体设有呈约22°之钩缘，藉由内筒体顶端形

成之顶缘及限制体之钩固块插入外套体之钩缘内，而

可紧密封闭以防止香水渗出。其杆体中央部位呈非

平面，设有数个定准凸缘。内筒体之中心筒末端设成

弧角，使压缩杆之压缩环片更易准确进入压缩凹槽。

因压缩杆之定准凸缘顶限于外套体内壁，而可使压缩

杆呈中心直线动作。

<REC>

<申请号>=CN85103976

<名称>=直肠肿块活检深部取样针

<申请（专利权）人>=沙小如

<发明（设计）人>=沙小如

<申请日>=1985.05.17

<地址>=上海市第五人民医院外科

<摘要>=此发明系直肠肿瘤诊断的一种器械。其能获

取直肠肿块深部的组织标本，提高诊断的正确率。这种活检针是空心的，附有一根活动针芯。

针尖呈斜面，锐利；顶端封闭(以阻止标本脱落)，

近似尖处有一获取组织标本的钩形槽缺，钩缘锋

利；插入针芯能防止肿块的浅部组织嵌入槽缺。(在直肠镜直视下操作)

<REC>

<申请号>=CN96230325.9

<名称>=简便封口夹条的改进结构

<申请（专利权）人>=骆东和

<发明（设计）人>=骆东和

<申请日>=1996.07.24

<地址>=台湾省台北市金门街34巷9号1楼

<摘要>=本实用新型

是一种简便封口夹条的改

进结构，其主要是设计成一

适当长度的一体成型片条，

该片条于其长轴方向的接

近中央处，设有一偏位转折

槽，这样可将上述片条依长轴向转折槽的两侧分界或一上夹片

及一下夹片，于上、下夹片的边缘则分别形成扣钩缘及受扣钩缘，

可在上、下夹片依上述转折槽反摺达成压扣覆合，且于片条至少

一端设有斜切端，可在上、下夹片相扣合时，在端部形成单片错

位伸出端缘，以利于简易的剥启。

<REC>

<申请号>=CN95244977.3

<名称>=气袋充气嘴夹紧器

<申请（专利权）人>=骆东和

<发明（设计）人>=骆东和

<申请日>=1995.11.02

<地址>=台湾省台北市金门街34巷9号1楼

<摘要>=

一种气袋充气嘴夹紧器，主要是以可弯折的夹折

部衔接夹座和夹板，夹座二侧设有钩缘，钩缘间设有

凸起的夹齿，夹板上也设有凸起的夹齿，将夹板向夹

座对向弯折嵌固在二钩缘之间，利用夹板和夹座上的

夹齿相互夹合，可紧密地夹封充气嘴。

<REC>

<申请号>=CN97200461.0

<名称>=具有锁扣装置的皮带

<申请（专利权）人>=庄金熹

<发明（设计）人>=庄金熹

<申请日>=1997.01.03

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种具有锁扣装置的皮带,包括一个头扣、一条系

带及置于系带前段的皮带环;头扣具有一个底杆及一个穿枢于

底杆上的穿孔销;还包括一个锁扣装置,锁扣装置具有一外钩扣,

钩扣以一个

弧形钩缘连接一个基板,钩缘与头扣的底杆钩接,钩缘靠近中段

处设有一个供头扣的穿孔销穿露的凹口;系带一端穿抵在钩扣

的钩缘内,与基板叠置,基板及系带经一锁接件锁结为一体,利用

钩扣及锁接件,使系带与头扣连结时,经过一次锁接,可做多种变

化。

<REC>

<申请号>=CN92244511.7

<名称>=书包扣

<申请（专利权）人>=张正安

<发明（设计）人>=张正安

<申请日>=1992.12.25

<地址>=台湾省台北市士林区社子伦等街47号

<摘要>=一种书包扣。由分别夹设于书包盖和书包外层

的公扣组和母扣组组成，其中，公扣组由公扣本体和

公扣扣片组成，母扣组由母扣本体和母扣扣片组成。

在公扣本体一侧设有带钩缘的二支中空扣条，母扣本

体正面设一开口，左右二面设有开放边，在该开放边

内分别设有凸柱和弹性压臂。公扣本体和母扣本体

下设有多数扣钉与扣脚、在其扣片上面设有多数扣钉

与相应的扣孔。本书包扣结构简单，便于开合，与书

包结合牢固。

<REC>

<申请号>=CN99207613.7

<名称>=具栓死帽盖的螺栓防止拆卸装置

<申请（专利权）人>=陈汉奎;陈汉位

<发明（设计）人>=陈汉奎;陈汉位

<申请日>=1999.03.31

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种具栓死帽盖的螺栓防止拆卸装置,包括一弹

性垫圈及一帽盖,帽盖将螺栓遮盖并与弹性垫圈相对扣合,弹性

垫圈于中央穿孔周缘垂直伸设数片插掣片,而帽盖于底面凹设

盖覆螺栓的容槽,并于容槽周边配合形成供弹性垫圈插掣片插

入且卡掣栓死的栓槽;该弹性垫圈包括容置座及垫片,容置座周

缘上段形成有径向贯穿的切缝,容置座周缘形成数个插掣片,容

置座插掣片的钩缘卡掣于栓槽内。

<REC>

<申请号>=CN95223982.5

<名称>=一种电动卷门齿盘结构

<申请（专利权）人>=叶有全

<发明（设计）人>=叶有全

<申请日>=1995.11.03

<地址>=中国台湾

<摘要>=

本实用新型涉及一种电动卷门齿盘结构，它包括

主盘和块体，所述主盘枢接在卷门箱内，所述块体一

端穿过在所述主盘，另一端连接在卷门主轴上，其特

征在于：所述块体的一端具有一个弯折的钩缘，将所

述钩缘钩扣在与所述主轴所在面相反一面的主盘上，

并与所述主盘焊固。本实用新型由于在块体上设置

了一个弯折的钩缘，可以通过钩缘将块体的一端钩扣

并焊接在主盘上，克服了焊点凹凸不平造成的传动不

稳等缺点，提高了齿盘的耐用性，它可以广泛用于各

种电动卷门装置中。

<REC>

<申请号>=CN98225372.9

<名称>=摇摆式玩具车传动机构

<申请（专利权）人>=蔡文和

<发明（设计）人>=蔡文和

<申请日>=1998.10.16

<地址>=台湾省台北市北投区育仁路113号8F

<摘要>=本实用新型是一种摇摆式玩具车传动机构,主要

是由外壳体、底盘、传动机构室及传动机构等部份所构成;其中,

传动机构室是设置于玩具汽车底座上,其内部装置有传动机构,

该传动机构包括一动力源、一减速齿轮组及一同轴驱动轮组等

所构成;通过动力源驱动一旋转动力轮组带动汽车触地前进,得

以通过其同轴驱动轮组的作用,以达到外壳体饰物及底盘车轮

结构,作上下左右摇摆晃动等精彩效果。

<REC>

<申请号>=CN96214222.0

<名称>=电磁锁固定架

<申请（专利权）人>=翔光工业有限公司

<发明（设计）人>=侯信德

<申请日>=1996.06.20

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种电磁锁固定架包括有:一容设框及一固定座

其中容设框为一具有一开放面的槽状铝挤型框体,框体在开放

面的一框缘设有一钩缘,框体一侧面设有一构孔,以供安装电磁

锁;固定座的一侧缘设有一钩槽,以衔接容设框的钩缘,相反侧缘

凸设有一扣缘,以抵靠于容设框设有构孔的侧壁,使固定座盖合

于容设框的开放面上;在使用上,固定座可固装于门框上。

<REC>

<申请号>=CN90200499.9

<名称>=多阶梯连接定位装置

<申请（专利权）人>=盛景源

<发明（设计）人>=盛景源

<申请日>=1990.01.17

<地址>=台湾省三重市中正北路202号

<摘要>=本实用新型提供了一种多阶梯连接定位装置，它

由卡装并铰接于母盘体中带有定位凹槽和定位凸棱

的子盘体组成，当扳动铰接于母盘体之中的扳机时，

扳机前端扣爪则将装于长形孔中的斜面锁块从定位

凹槽中拨出，并同时使锁块被装于母盘体之内的钩制

板前端钩缘钩住，而使子盘体逆时针转动而折合，当

顺时转动子盘体时，则由于子盘体有定位凸棱碰顶钩

制板钩缘而使其与锁块斜面脱开，使锁块在其后弹簧

顶压下重新卡定位上凹槽，而使梯段展开伸直。

<REC>

<申请号>=CN97243686.3

<名称>=具栓死帽盖的螺栓弹簧垫圈

<申请（专利权）人>=陈汉奎;陈汉位

<发明（设计）人>=陈汉奎;陈汉位

<申请日>=1997.11.06

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种具栓死帽盖的螺栓弹簧垫

圈,其弹簧垫圈于中央形成供螺栓穿过的穿孔,且周缘垂直伸设

数片设有反向钩缘的插掣片,而帽盖于底面凹设用以盖覆螺栓

的容槽,并于容槽周边配合形成供弹簧垫圈插掣片插入且卡制

栓死的栓槽,帽盖与弹簧垫圈相对扣合,帽盖于容槽中央贯设供

螺栓穿出的透孔,不仅可以有效防止螺帽遭轻易拆卸或自行松

脱,并能进一步达到整体美观的装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN94247743.X

<名称>=宠物饮水器吊挂架

<申请（专利权）人>=郑振辉

<发明（设计）人>=郑振辉

<申请日>=1994.12.16

<地址>=台湾省台中市

<摘要>=本实用新型系一种宠物饮水器吊挂架，其主要特

征在于：一对顶端内侧具有定位钩缘槽的ㄇ型挂吊

钩，由其内侧各向下延伸一滑杆，且两滑杆的末端系

呈弧形相连接，并向前弯折呈一水平圆弧框杆，其内

架设有一下横固杆，固接一C型弧杆组成一饮水器

的承座，滑杆顶端亦固设有一上横固杆，其上枢设有

一饮水器的固定框架，呈一半圆弧框，其两端向斜上

方弯折一延伸杆，末端卷曲呈一枢接孔枢接于上横固

杆上，另有一吊挂架插固元件，与两滑杆所呈的平面

间隔一适当距离，借由上述构件的组成，使宠物饮水

器的吊挂架达到拆装简便并方便稳固吊持的实用目

的。

<REC>

<申请号>=CN92215435.X

<名称>=可自动去渣的研磨机

<申请（专利权）人>=郑荣源;林国义

<发明（设计）人>=郑荣源;林国义

<申请日>=1992.04.18

<地址>=台湾省台北县三重市重新路三段15弄6号

<摘要>=可自动去渣的研磨机，属研磨或粉碎技术领域。

本实用新型是由机座1、圆形容器2、护罩3、环圈体

4、盘状滤网5、下磨头6、护盖圆盘7、集收盒8、上磨

头28等构成，主要是利用一具有向外向上倾斜锥面

的盘状滤网5，在旋转操作时，将磨料残渣沿其环面

22向上滑移甩出，经由护盖圆盘7上通口27的导出

而集收于集收盒8内，形成磨料残渣自动排除的功

能。

<REC>

<申请号>=CN99227669.1

<名称>=玩具车结构

<申请（专利权）人>=蔡文和

<发明（设计）人>=蔡文和

<申请日>=1999.06.25

<地址>=台湾省台北市北投区育仁路113号8F

<摘要>=本实用新型是一种玩具车结构,主要由机箱、车

体、原动机、齿轮组、衔接转轴、传动齿轮、带动轮、驱动齿

轮、齿条、底座、引动件、固定柱、引动槽、固定元件、弹性

连动元件、拨顶件、凸柱、支撑柱、车门饰体、枢轴、钩丝、

弹性元件等所组成。其由电源启动一如马达的原动机产生运转,

以驱动一齿轮组并连动机箱外的车门饰体、引擎盖饰体与车灯

盖饰体,使车体上产生车门饰体前后掀闭与引擎盖饰体、车灯盖

饰体上下掀闭等多元精彩的动作。

<REC>

<申请号>=CN98208034.4

<名称>=一种新型的电热壶供热底座结构

<申请（专利权）人>=皮惊天;叶进发

<发明（设计）人>=皮惊天;叶进发

<申请日>=1998.09.11

<地址>=台湾省台北县新店市北宜路一段105巷36号3F

<摘要>=本实用新型是一种新型的电热壶供热底座结构,

它是由底座(1)、活动压板(2)、压动装置(3)及安全套塞(4)等组

成,在底座周侧环设一环槽(11),在环槽(11)内设有复数个孔

(111),可供压动装置(3)的压柱(33)穿设,压动装置(3)可上、下推

顶一活动压板(2),活动压板(2)上设有复数个导电销(21),导电销

(21)可向上伸入一嵌设于底座(1)表面且具隔绝效果的安全套塞

内,利用活动压板(2)带动导电销(21)上、下动作,可使导电销(21)

改变伸出导通或收合断路的状态,确保使用者的安全。

<REC>

<申请号>=CN95216354.3

<名称>=棘轮起子

<申请（专利权）人>=赖玉堂

<发明（设计）人>=赖玉堂

<申请日>=1995.07.20

<地址>=中国台湾

<摘要>=

一种棘轮起子，有握柄、柱状本体、棘轮、筒形外

壳，柱状本体的下部周面上装有挡块，柱状本体的上

部周面上设有容置槽，其内装有两片对置的卡制片，

该卡制片的上方安装带有压制片的推钮，所述的卡制

片上各有一垂直凸伸的T字形钩缘，所述推钮的压

制片上开设通孔，本实用新型具有组装简便，大大节

省工时，动作有效性高，可提高控制效果的优点。

<REC>

<申请号>=CN97218005.2

<名称>=车头碗组

<申请（专利权）人>=纪易成

<发明（设计）人>=纪易成

<申请日>=1997.05.29

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种供自行车用的车头碗组,该

车头碗组于上碗组的上塞与调整盖之间及下碗组的下塞与座

圈之间,各排列有一系列滚珠,其主要特征在于:滚珠与调整盖或

座圈之间各衬置一垫环,该垫环设有配合滚珠的弧形抵面,且于

内周缘衍设一圈供限止环以相对应钩缘形成卡制的卡檐,配合

限止环以紧配合方式结合于上塞或下塞的内周面,让垫环有效

地压持于滚珠表面,组成一新型车头碗组。

<REC>

<申请号>=CN96215644.2

<名称>=宠物拉带结合点装饰扣

<申请（专利权）人>=台湾泰基股份有限公司

<发明（设计）人>=赖凤娥

<申请日>=1996.07.11

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种宠物拉带结合点装饰扣,由套体及插扣体组

成,套体两端分别形成开口,内部形成穿槽,于相邻开口两侧的套

体表面凹设具卡孔的凹陷槽;插扣体两侧伸设的伸片嵌插于套

体的凹陷槽处,于伸片内面伸设卡掣于卡孔的卡掣片;插扣体于

伸片端部内面一体伸设两卡掣片,两卡掣片保持间隔,端缘相对

向外沿设钩缘,于套体的凹陷槽相对位置形成并列卡掣片的卡

孔,于卡孔的孔缘处向外剖设数道缺缝。

<REC>

<申请号>=CN01211938.5

<名称>=镀锌板屋面

<申请（专利权）人>=张志宏

<发明（设计）人>=张志宏

<申请日>=2001.02.28

<地址>=118107辽宁省凤城市青城子镇麻泡街增鑫综合加工厂

<摘要>=本实用新型涉及的是一种建筑物屋面结构设

计。它采用镀锌板为材料制成,它包括有通过联接接口固定联接

设于屋顶架体上的棚板,固定于棚板正边边缘的檐板,和固定于

棚板侧边边缘的梢板。由于采用了内藏式固定结构和高强度联

接结构,因而具有良好的耐腐蚀、抗震、防风、防漏、易于加工

安装的特点,可适用于各种建筑物的屋面。

<REC>

<申请号>=CN99225568.6

<名称>=电气箱的门闩结构

<申请（专利权）人>=李娟

<发明（设计）人>=李娟

<申请日>=1999.01.25

<地址>=215007江苏省苏州市南环新村43幢西单元602室

<摘要>=本实用新型公开了一种电气箱的门闩结构,包括

门板、门板上的穿孔、安装于穿孔上的本体,所述本体顶面两侧

边各形成突出的卡缘,本体的顶面前、后边各形成突出的主夹缘

和后夹缘,并且本体前端面设有一体的卡舌,卡舌与主夹缘之间

有一与门板厚度相配合的夹制空间,而本体后端面形成一突出

的自由端部,该自由端部顶面也与副夹缘有一与门板厚度相配

合的夹制空间,自由端部的底面为一倾斜面,所述穿孔边缘的门

板夹制在夹制空间中,所述自由端部有一供装置扭力弹簧的容置部,该扭力弹

簧一端抵于本体,另一端设有弯折的钩缘而钩扣于自由端部的

顶部,并与穿孔的边缘接触;该结构的构件简化、组装简便、成

本较低、操作容易。

<REC>

<申请号>=CN97249486.3

<名称>=具保险丝插头的改良结构

<申请（专利权）人>=邓进成

<发明（设计）人>=邓进成

<申请日>=1997.11.20

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及具保险丝插头的改良结构,其设

有保险丝并连设两插电杆的定位座上设一容槽,容槽壁穿设与

一插电杆连通的导电片,容槽内设与导电片另端连接的导电环,

导电环具内螺牙以螺设盖体,盖体底部具一凹孔供一套设于保

险丝一端的导电帽置入,容槽底部设一导电片以接触保险丝另

端及与另一插电杆连通,定位座上套绕一导片,导片上接设静电

导丝并设一穿孔以连设静电插杆,使静电式插头具保险丝,并使

其结构简化及提高品质。

<REC>

<申请号>=CN97217915.1

<名称>=树枝剪具结构

<申请（专利权）人>=黄绣足

<发明（设计）人>=黄绣足

<申请日>=1997.06.06

<地址>=台湾省彰化县福兴乡万丰巷21号

<摘要>=一种树枝剪具结构,包括一具有颚部、固持柄的固

定颚件,其肩部上设有沉头主轴孔、回转弧槽与枢孔;一具有轴

孔与栓孔的活动柄;一平头主栓件;一刃部、凸柄的活动颚,其上

设有支孔与滑动槽;一副栓件;一杆栓件及一剪切部;其中活动柄

的轴孔与固定颚件的沉头主轴孔以平头主栓件枢组,使活动颚

的刃部与固定颚上的剪切部呈锯割剪切动作,达到操作省力、使

用方便与结构简单稳固的目的。

<REC>

<申请号>=CN98247104.1

<名称>=圣诞树玩具

<申请（专利权）人>=蔡文和

<发明（设计）人>=蔡文和

<申请日>=1998.11.27

<地址>=台湾省台北市北投区育仁路113号8F

<摘要>=本实用新型是有关于一种圣诞树玩具,该圣诞树

玩具为一具树干体及置设树干上端的枝叶所构成,其中该树干

体上端设有一上传动装置及开合装置可分别带动玩具的眼部

及下颚部作眨眼及张嘴的动作,另下传动装置可分别带动玩具

的足体作上、下摆动及树干体作一适当左右角度的摆动,使本实

用新型于同时产生不同动作的变化且兼具有趣味性的拟人化

效果。

<REC>

<申请号>=CN97226666.6

<名称>=窗帘轨道组合结构

<申请（专利权）人>=朱祖銮

<发明（设计）人>=朱祖銮

<申请日>=1997.09.14

<地址>=351100福建省莆田市城厢区北大路148号朱伟转

<摘要>=本实用新型窗帘轨道组合结构,属于窗帘轨道制

造技术领域。它解决了窗帘轨道安装时不能调整的问题,其主要

技术特征是窗帘轨道与一由推片与夹片组成之固定架结合后,

固定架一端穿置在固定座中,转动迫紧螺栓推动固定架之推片,

使固定架定位在固定座中;此外,滑座可安装在窗帘轨道上,且滑

座上可供扣装饰片,饰片之片体部分得以覆围在窗帘轨道外围,

固定架在固定座中又可调整安装位置,使相邻窗帘轨道间有良

好衔接。适于消费者使用。

<REC>

<申请号>=CN200620000900.7

<名称>=隔间角材饰盖结构

<申请（专利权）人>=张鸿博

<发明（设计）人>=张鸿博

<申请日>=2006.01.16

<地址>=台湾台北市

<摘要>=一种隔间角材饰盖结构，其至少一边侧结合有片

状的墙壁表材，于该角材的开口部位二侧缘设有钩缘，一宽度

大于角材的饰盖，其两侧设有折边，其中段内侧设有二相对应

且向中央斜伸的卡掣凸片，并于二卡掣凸片的外侧基部分别设

有一卡掣凹槽，使该饰盖盖合于角材时，利用该二卡掣凸片分

别导引角材的二钩缘向外弹性扩张，然后使该钩缘嵌入卡掣凹

槽内形成定位；据此，使该饰盖于角材外侧表面及表材边缘形

成一美观的遮覆，结构极为简易且施工便利，可有效降低材料

及施工成本，且组装上极为稳固而不易脱落，于需要时易于拆

卸而便于维护。

<REC>

<申请号>=CN200420019915.9

<名称>=织带锁

<申请（专利权）人>=尤俊德

<发明（设计）人>=尤俊德

<申请日>=2004.02.04

<地址>=台湾省彰化县福兴乡厦粘村管厝街41－21号

<摘要>=一种织带锁，其由一公扣及一母扣所构成，其中，

公扣一端设有一插舌，该插舌的前端设有一扣钩缘；母扣则由

一座体及一枢结于座体的翘板式锁扣片体所构成，该座体在非

插入端内部设有钥匙开启装置，用以控制一可位移的撑持部，

另一端相对于公扣的插舌伸入位置设有一插口，且设有一与插

口相通的操作室使锁扣片体装设于其内；在该锁扣片体的上设

有对号开启装置，以及对应公扣插入的一端则设有一卡扣缘，

可用以扣制插舌的扣钩缘，另一端则设为按压端，对之按压可

使具有卡扣缘的一端往上翘起；而在按压端设有一可受对号开

启装置控制的位移推钮，其一端在自然状态可弹性跨架在上述

撑持部之上，且使其在施行对号解锁或以钥匙操作撑持部脱离

撑持位置时均能使位移推钮端失去支撑，进而可对锁扣片体按

压解扣。

<REC>

<申请号>=CN200720058188.0

<名称>=一种防护网铝型材

<申请（专利权）人>=刘圣红

<发明（设计）人>=刘圣红

<申请日>=2007.10.12

<地址>=528300广东省佛山市南海区大沥镇凤池装饰城B1座9号

<摘要>=本实用新型公开了一种防护网铝型材，其包括有轨道型材和盖板型材，所述的轨道型材截面为L形，轨道型材上设置有螺栓安装板，螺栓安装板为空心管结构，空心管内设置有加强筋，所述轨道型材上设有盖板安装凸缘，所述盖板型材是截面为弯角形，其一侧设置有与凸缘相互配合的盖板凹槽，另一侧设置有钩缘；本产品的盖板型材与轨道型材采用紧配合插接，连接牢固，外形美观，安装和拆卸方便，另外，螺栓安装板为空心管结构，空心管内设置有加强筋，从而有效保证了产品的安装强度，另外，本产品采用螺栓安装钢丝绳，避免了旧有产品容易老化的问题，保证产品的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00251069.3

<名称>=电脑插头的内部承座

<申请（专利权）人>=建通精密工业股份有限公司

<发明（设计）人>=苏敦义

<申请日>=2000.08.31

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种电脑插头的内部承座,主要包括一个上盖与

一个可与上盖组合的下盒;上盖的端壁设有数个供端子穿过的

穿孔;穿孔孔道的前缘形成一厚壁,厚壁底部形成一个凹陷槽;上

盖的端壁底部向内延伸一个钩板,钩板末端为一个向上的钩缘

钩板可在上盖与下盒组合时,穿入凹陷槽,并以钩缘弹性抵于厚

壁的内侧面,形成卡钩状态。本承座的特点:只要以一个细尖工

具即可容易地进行退钩作业,便于及时改正电线错置的错误。

<REC>

<申请号>=CN02281646.1

<名称>=水量控制装置

<申请（专利权）人>=北京科华兴业科技发展有限公司

<发明（设计）人>=白明

<申请日>=2002.10.15

<地址>=100036北京市海淀区西翠路9号瑞成大酒店8026室

<摘要>=一种水量控制装置，它至少包括装置壳体、IC卡、

用于容置IC卡的容置槽、控制电路、控制按键、显示屏；容

置槽设置在装置壳体内，其槽口位于壳体表面；IC卡通过容置

槽与控制电路非接触连接；控制电路被设置在装置壳体内；按

键与控制电路连接；显示屏与控制电路连接；壳体具有壳盖、

用于设置控制电路的壳身及容置壳身的底盖；壳盖与壳身之间

通过螺钉固接；底盖内设有与壳身相匹配的钩缘及定位叉片；

控制电路设置在控制线路板上，该线路板表面涂敷有防水绝缘

保护层；IC卡为具有存储电路的射频卡。本实用新型装置能够

记录下使用者的个人用水状况，有效杜绝公共场所对水资源的

浪费现象。

<REC>

<申请号>=CN93214314.8

<名称>=结构改进的组合式简易工具箱

<申请（专利权）人>=张富平

<发明（设计）人>=张富平

<申请日>=1993.05.28

<地址>=台湾省台中县大雅乡学府路大智巷7号

<摘要>=一种结构改进的组合式简易工具箱，它是在相对

箱体的端面侧边上分别设置具有卡柱及钩体的卡制

装置，卡桂与钩体分别相对地设有卡缘及钩缘，使两

箱体可于等高处平移卡制，达到简化整体结构并可随

意组合箱体的目的。

<REC>

<申请号>=CN93223587.5

<名称>=横式百叶帘隐藏式吊具

<申请（专利权）人>=源丰制帘股份有限公司

<发明（设计）人>=林永瑞

<申请日>=1993.08.09

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种横式百叶帘隐藏式吊具，尤

指一种吊具相对百叶帘横轨的钩缘设单边的钩部及

可水平旋动的卡持缘，藉单纯的旋转动作即可将横轨

的两钩缘确实卡固，以吊持住百叶帘，使用，装配都很

方便。

<REC>

<申请号>=CN93244124.6

<名称>=汽车用窗帘滑扣轨道框条

<申请（专利权）人>=廖煌钡

<发明（设计）人>=廖煌钡

<申请日>=1993.11.10

<地址>=台湾省台北市大安区金华街118号之4号

<摘要>=一种汽车用窗帘滑扣轨道框条，其截面由上钩

板、下钩板和位于上、下钩板间的连接板所构成，在

上、下钩板两端，分别设有向下和向下弯曲的钩缘和

板体，两两相互对应的钩缘和板体，分别形成滑扣嵌

槽和固定框条用凹槽，在框条两端嵌有防止滑扣滑出

的帽盖，在滑扣嵌槽的一侧，设有可供穿入悬挂窗帘

滑扣卡板用的扩大部，使用时，将该框条通过帽盖固

定在窗框上下缘，滑扣在滑扣嵌槽内滑动，即可带动

窗帘开合。

<REC>

<申请号>=CN94203021.4

<名称>=一种香水喷头

<申请（专利权）人>=上溢精密股份有限公司

<发明（设计）人>=赖振祥

<申请日>=1994.01.27

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种香水喷头，包括封盖、喷嘴体、限制体、外套

体、压缩杆、内筒体。限制体设有呈约20°之钩固

块，外套体设有呈约22°之钩缘，藉由内筒体顶端形

成之顶缘及限制体之钩固块插入外套体之钩缘内，而

可紧密封闭以防止香水渗出。其杆体中央部位呈非

平面，设有数个定准凸缘。内筒体之中心筒末端设成

弧角，使压缩杆之压缩环片更易准确进入压缩凹槽。

因压缩杆之定准凸缘顶限于外套体内壁，而可使压缩

杆呈中心直线动作。