潜油直线抽油机

<REC>

<申请号>=CN200520089040.4

<名称>=广角环封防喷式密封器

<申请（专利权）人>=陈强;赵振秋

<发明（设计）人>=钱辉;万亚辉;肖贵臣;宋立翔;张家忠

<申请日>=2005.01.20

<地址>=113006辽宁省抚顺市顺城区永安小区10号201室

<摘要>=本实用新型公开了一种油田抽油机井口密封使

用的广角环封防喷式密封器，它包括光杆、密封填料、填料盒、

螺母、十字架体、滑块、丝杠、角形密封件和丝母。密封填料

盒的外径轴心与内孔中心不在同一直线上，两者之间为偏心结

构，形成广角环封，减少了填料的更换次数；角形滑块与十字

架体内孔配合长度为60mm，在滑块上设置O型密封圈。本实

用新型将滑块与孔的原配合长度由12mm改为60mm，从根本

上解决了角型密封件因压力过大而损坏的问题。同时在滑块上

设置两道O型密封圈，既解决了开启时向丝杆方向漏油，又减

少了滑块与孔之间的摩擦。

<REC>

<申请号>=CN200610016540.4

<名称>=潜油直流直线抽油机

<申请（专利权）人>=王立平;

<发明（设计）人>=王立平;李海波;闫东清;牟维海;孙宝海

<申请日>=2006.01.18

<地址>=130031吉林省长春市仙台大街2939号A栋1门201号

<摘要>=本发明为一种潜油直线电机抽油机，抽油电机为直流直线电机设在机壳内，其定子由非磁性的薄壁筒和缠绕其上的螺旋线圈及线圈外的钢套构成；动子为中空的径向充磁磁管制成，并作为柱塞泵的活塞杆，磁管上设单向阀与抽油管连通，下端为空心活塞；缸体与活塞及活塞杆构成活塞泵，缸体的底部设有单向阀与吸油腔连通。采用直流直线电机，直接驱动抽油泵工作，无抽油杆冲程损失；活塞与活塞杆不同径，双向作用抽油，大大提高了采油效率，降低了采油成本，取消了抽油杆和地面上的抽油机配置，使采油工作免受自然条件影响，为油田提供一种运行平稳、开关调速方便，可靠性高、作业简单、节能高效的新式采油设备。

<REC>

<申请号>=CN03111689.2

<名称>=电动潜油螺杆抽油机

<申请（专利权）人>=黑龙江永磁机电设备制造有限公司

<发明（设计）人>=段长萍

<申请日>=2003.05.15

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区文库街16号智力大厦

<摘要>=电动潜油螺杆抽油机，它涉及一种螺杆抽油机，

特别是螺杆抽油机的减速装置。它包含减速器、电机、驱动电

缆、螺杆泵、单流阀；减速器采用圆弧齿廓齿轮传动的行星减

速器，该减速器由套体以及设置在套体内的内齿圈、行星齿轮、

带动螺杆泵转动的行星架和在电机带动下转动的中心轮，行星

齿轮安装在行星架上，行星齿轮与内齿圈和中心轮啮合。本发

明的电动潜油螺杆抽油机由于采用圆弧齿廓齿轮传动的行星

减速器，它比渐开线齿轮的减速器承载能力高1.3～1.95倍；

由于采用行星传动的结构，因此其输出的转速较低。本发明螺

杆泵的转速适宜，因此可延长螺杆泵定子的寿命，非常适合在

油田生产中应用。

<REC>

<申请号>=CN200410009011.2

<名称>=单板双面定子式直线电机抽油机

<申请（专利权）人>=张岩京;张健增

<发明（设计）人>=张岩京;潘敦利;杨楠;张利;王笑松;徐莉苹;吴晓帆

<申请日>=2004.04.14

<地址>=100083北京市海淀区北四环中路263号中石化国际石油勘探开发有限公司潘敦利转

<摘要>=本发明提供一种不仅能够节省整机制造成本，而

且能够使整机结构受力更加合理，从而可以延长整机工作使用

寿命的单板双面定子式直线电机抽油机，包括主机框架和机架

固定机构以及直线电机动子和直线电机定子，其特征在于：所

述直线电机定子为单板双面电机定子，该单板双面电机定子固

定在所述主机框架中，且所述定子的两面分别适配有所述直线

电机动子，所述直线电机动子为滑块式组合结构；所述滑块式

组合结构为动子滑块和与其配套的直线轴承式动子导轨的组

合装置；所述动子滑块为可调整高低的可调式动子滑块；所述

机架固定机构中设置有旋转式机架底座；所述直线电机的控制

电路连接有智能控制系统。

<REC>

<申请号>=CN02104385.X

<名称>=独立平衡的直线电机抽油机

<申请（专利权）人>=周小稀

<发明（设计）人>=周小稀

<申请日>=2002.03.07

<地址>=062550河北省任丘市华北石油钻井工艺研究所

<摘要>=本发明是一种直线电机驱动的抽油机。主要是由

悬绳器(2)、钢丝绳(3)、滑轮(4)、支架(10)、电机动子(8)、电

机定子(9)和平衡块(7)等所组成,直线电机定子(9)固定在支架

(10)内侧,电机动子(8)安装在定子(9)中间。支架(10)顶部有滑轮

(4),钢丝绳(3)通过滑轮(4)连接悬绳器(2)和直线电机动子(8)。其

特征是:平衡钢丝绳(6)一端与平衡块(7)连接,平衡钢丝绳(6)另

一端通过固定在支架(10)顶部的平衡滑轮(5)与提升机构连接。

优点是克服原有技术中平衡块占据支架(10)空间的缺点,制作

的支架(10)高度可以降低。另外在安装平衡块(7),调整平衡力以

及维修等方面都很方便。

<REC>

<申请号>=CN01102844.0

<名称>=电磁抽油机

<申请（专利权）人>=杨崇恩;杨学志

<发明（设计）人>=杨崇恩;杨学志

<申请日>=2001.02.08

<地址>=310012浙江省杭州市古墩路新金都城市花园Z3－1－201

<摘要>=一种由计算机闭环控制系统控制的电磁抽油机，

采用直线步进电动机直接驱动抽油杆，结构极为简单，它没有

机械中间转换机构的齿轮、轴承、链条、钢丝绳等易损件，也

就不存在因机械的原因而引发的故障。电磁抽油机具有对不同

类型油井(稀油井、稠油井、贫油井、富油井)，自动选择抽油

机最佳的冲程速度和冲程长度，使抽油机始终处于最佳的经济

状态下运行。

<REC>

<申请号>=CN97121959.1

<名称>=电磁抽油机

<申请（专利权）人>=王莹;肖峰

<发明（设计）人>=王莹;肖峰

<申请日>=1997.12.01

<地址>=050003河北省石家庄市和平西路97号三系

<摘要>=本发明是由被两半圆的磁轭铁1固定的一系列同

轴线圈2、线圈内的衔铁活塞4、支撑用的裙式支座9和受控

的三相整流电路而组成的电磁抽油机。它利用N个线圈2的电

磁力直接带动抽油杆柱7做功,不存在减速器等许多中间工作

环节,因此能高效率地把井内石油提升到地面。因此,电磁抽油

机具有结构简单、造价低和大冲程等特性,能成为采油领域的一

种全新式的抽油设备,得到广泛应用。此外,利用电磁抽油机的

原理、结构、供电电路和触发控制系统,可以制成石油矿场常用

的一种往复泵,即一种同类装置具有两种应用功能。

<REC>

<申请号>=CN03105356.4

<名称>=无游梁直线电机抽油机

<申请（专利权）人>=高旺

<发明（设计）人>=高旺

<申请日>=2003.02.26

<地址>=102609北京市大兴区北藏村镇天宫院北京朝隆达新科技公司

<摘要>=本发明提供一种结构稳定、工作平稳、高效节能

和使用与维修方便的无游梁直线电机抽油机，应用于油田油井

的抽油作业。技术方案为：无游梁直线电机抽油机，包括主机

架和固定于主机架上的定子，缆绳和与缆绳连接的动子，以及

动子导轨、动子导向轮和限位换向器，其特征在于：所述定子

设置为单边结构，所述动子与所述单边结构的定子相适配。动

子上固定有平衡配重箱，动子的腹腔有风循环冷却，限位换向

器可移动定位，主机架顶端有天轮并且主机架可随可移动底座

而移动。

<REC>

<申请号>=CN03102663.X

<名称>=双拖动抽油机

<申请（专利权）人>=周小稀

<发明（设计）人>=周小稀

<申请日>=2003.02.17

<地址>=062552河北省任丘市华北石油钻井工艺研究院

<摘要>=本发明是一种双拖动的油井抽油机。是由悬绳器

(4)、钢丝绳(5)、导向轮(7)、支架(8)、电机动子(9)、电机定子

(10)等所组成。其特征在于：直线电机动子(9)的两端连接钢丝

绳(5)(5B)，钢丝绳(5B)通过下导向轮(11)到支架(8)顶部上导向

轮(7B)，并通过上导向轮(7B)连接悬绳器(4B)。电机动子(9)往

复运动时，被拖动的抽油杆(2)(2B)一个向上运动、一个向下运

动。两端的抽油杆(2)(2B)互为平衡装置，相互平衡，相互交替。

实现一台电动机带动两口井或多口井抽油，挖掘抽油机的潜在

效能，抽油机的使用效率提高数倍。

<REC>

<申请号>=CN96110563.1

<名称>=抽油机及抽油方法

<申请（专利权）人>=孙平;沈凤泉;王同斌

<发明（设计）人>=孙平;沈凤泉;王同斌

<申请日>=1996.07.22

<地址>=100083北京市海淀区学院路20号910信箱老干部处陈惠黎转

<摘要>=本发明为抽油机抽油方法。与井下泵相连的抽油

杆用卡座固定在中空结构的直线电机动子上。动子上的定位块

靠在限位柱上,保持电磁气隙及扶正井管。在井架上,钢丝绳通

过滑轮,两端各连接卡座和配重块,平衡抽油杆重量和抽油阻

力。由于直线电机固定于井口,动力直接作用在抽油杆上,所以

附属设施少,占地面积小,重量轻,调节各种参数简便易行,消耗

功率少,井口操作方便,适用于中、浅油层和海上采油。

<REC>

<申请号>=CN02116563.7

<名称>=一种直线运动式抽油机

<申请（专利权）人>=高云霞

<发明（设计）人>=高云霞;张博郁;马学庆

<申请日>=2002.04.09

<地址>=101300北京市顺义区建新北区

<摘要>=本发明涉及一种直线运动式抽油机,属采油机

械。它由电机及控制系统,机械传动机构和悬吊平衡装置三部分

构成。选用变频电机,由变频器及接近开关等组成的控制系统完

成电机的正反转换向、变速各项调节功能。由滚珠丝杆副、联

接桥和导轨等构成的传动机构,实现滚珠传动螺母和与之相连

接固定的联接桥的上下往复运动。悬吊平衡装置包括悬吊绳及

其连接件和平衡箱,悬吊绳选用自润滑链条。本发明设计一种全

新结构的抽油机。机械传动效率可达80%以上,与游梁式抽油机

相比可节能50%～80%;整机体积小,重量轻,仅为游梁式的1/3

上下冲程速度可分别无级调节;冲程长,可适用不同井况下使

用。

<REC>

<申请号>=CN98101144.6

<名称>=一种程控往复式抽油机

<申请（专利权）人>=夏海波

<发明（设计）人>=夏海波

<申请日>=1998.04.02

<地址>=100081北京市海淀区皂君庙乙七号中国生物工程开发中心胡忆虹转

<摘要>=本发明是一种油田采油用的程控往复式抽油机,

其特点是由调速换向电控箱将电力供给与之相连的电动机和

刹车装置,电动机经V型联组带与减速箱输入皮带轮相连,使电

动机的转动传给减速箱,再通过齿轮与齿条轨道上下往复啮合

传动,从而带动换向架以及与之相连的跨过天车导向轮的悬挂

油井载荷带和井下抽油机上下往复抽油。本发明抽油机采用机

电一体化结构,提高整机使用寿命和运行速度,设备体积小,重量

轻,可节约钢材1/3—1/2,节电30—50%,是一种理想的机型。

<REC>

<申请号>=CN98100359.1

<名称>=用于抽吸井下原油的抽油机

<申请（专利权）人>=王凡成

<发明（设计）人>=王凡成

<申请日>=1998.01.21

<地址>=100083北京市学院路40号邮电部情报所

<摘要>=用于抽吸井下原油的抽油机,提升柔索2跨过大

滑轮1,下垂接减振器3,提升柔索另一端与换向器24的上滑轮4

连接;平衡柔索11跨过平衡滑轮14和滑轮20连接平衡重减振

器15,其另一端与平衡重16连接,平衡柔索的另一端与下滑轮8

连接;换向器包括轴承6、壳体5、换向轴7,换向轴两端设有特

殊链节9与链条25啮合,特殊链节上装有滚轮10,位于主动链轮

18和从动边轮12外侧的机架上各设置导向轨道23,在链条的平

面上导向轨道位于平衡重一边链条直线段的内侧。

<REC>

<申请号>=CN92115106.3

<名称>=高效节能杆件抽油机

<申请（专利权）人>=汪朴澄

<发明（设计）人>=汪朴澄;汪嘉

<申请日>=1992.12.21

<地址>=730046甘肃省兰州市小沟坪12号

<摘要>=一种用于石油矿场的高效节能杆件抽油机，主要

技术特征是2ω曲柄平衡装置中2ω曲柄与主曲柄之

联结采用一种差动调相机构，以及游梁平衡是一种带

有调位机构或自调位机构的游梁平衡质量下移装置，

并且可随机手动调节平衡或用电脑跟踪调控。本发

明抽油机的优点是减速机扭矩波动较小并消除了动

力机负功，电耗和整机重量均大幅度降低，与传统游

梁抽油机相比节电和节材均可达到50％。

<REC>

<申请号>=CN85103185

<名称>=长冲程抽油机

<申请（专利权）人>=华北石油管理局机修厂

<发明（设计）人>=鲍正义

<申请日>=1985.04.26

<地址>=河北省青县

<摘要>=长冲程抽油机，包括一个矗立在底座之上的塔

架和跨在塔架顶部大天轮两侧的平衡重——光杆系

统。该抽油机使用电动机为动力源、电动机恒向转

动，通过一套曲柄连杆机构产生近似简谐规律的往

复直线运动，并通过一个由固定滑轮组和可移动滑

轮组构成的机构把往复运动行程放大并传递给平衡

重——光杆系统。冲程长度可以通过改变曲柄工作

长度很方便地实现，也可改变参与工作的滑轮数量

以便在更大范围内改变冲程长度。

<REC>

<申请号>=CN200710006483.6

<名称>=水平滑轮式抽油机

<申请（专利权）人>=杨军;

<发明（设计）人>=杨军

<申请日>=2007.01.29

<地址>=161100黑龙江省龙江县第六中学校

<摘要>=本发明公开了一种由电机1、底座2、减速箱3、曲柄4、连杆6、平衡块7、悬绳器13组成的水平滑轮式抽油机。曲柄4的逆时针转动带动连杆6并推动滑轮8、游杆9向前或后做水平运动，迫使悬绳器13做上下直线冲程。本水平滑轮式抽油机具有结构简单、体积小、重量轻、易于运输、安装和维修等优点。

<REC>

<申请号>=CN03144056.8

<名称>=抽油机用电磁离合自动换向减速器

<申请（专利权）人>=姜文有

<发明（设计）人>=姜文有;王宪臣

<申请日>=2003.07.30

<地址>=130012吉林省长春市卫星路副16号

<摘要>=抽油机用电磁离合自动换向减速器属于石油开

采机械动力传递装置技术领域。在现有技术中，落地式多绳抽

油机等牵拉式抽油机通常靠电动机的顺、逆交替反复起动最终

实现泵挂的直线往复运动，耗能高、设备价格高、故障律高、

维护困难。车床上使

用的换向减速器因其结构的原因不能用到抽油机上来。本发明

是一种专用电磁离合自动换向减速器，应用于牵拉式抽油机

上，可在实现减速的同时，又实现换向。该装置由通常的机电

零部件构成，造价低，结构简单、坚固，输出扭矩大，维护容

易且成本低。可用于各种牵拉式抽油机上。

<REC>

<申请号>=CN200310107640.4

<名称>=节能抽油机

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=郝双晖;郝明晖

<申请日>=2003.10.27

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=本发明公开一种油田上用于采石油的抽油

机——节能抽油机。它包括机架(4)、配重(5)、丝杠(6)、丝杠

螺母(7)、牵绳器(8)、导轨(9)、牵拉索具(10)、导向辊(11)、导

向辊(12)、电动机(13)和电机控制器(14)，牵拉索具的一端与配

重相连接，牵拉索具通过绕在导向辊改变拉紧方向，牵绳器与

丝杠螺母固定连接，丝杠螺母旋合在设置于机架上的丝杠中，

电动机给丝杠提供旋转动力。本发明电动机发出的功只用于传

动直线运动而不用于旋转运动，电动机的功率也不必选择太

大，配重的设置和调整非常方便，本发明具有设计新颖、结构

合理和具有较大推广价值的优点。本发明还提供另一种技术方

案，配重上下表面间开有中心孔，丝杠螺母固定在中心孔(5－

4)内，丝杠穿入中心孔(5－4)并且与丝杠螺母旋合。

<REC>

<申请号>=CN200410037751.7

<名称>=旋臂式减速换向抽油机

<申请（专利权）人>=鲁德文

<发明（设计）人>=鲁德文

<申请日>=2004.05.12

<地址>=100078北京市丰台区东铁匠营宋庄路甲12号院5楼1门402室

<摘要>=一种旋臂式减速换向抽油机。它是将一个三级减

速器分解为一个一级减速箱和一个装在主旋臂内的二级减速

机构。减速箱输出轴与主旋臂连接并带动主旋臂内机构运转，

减速箱与主旋臂之间装有固定齿轮，主旋臂内向外延伸的二级

从动轴上装有与固定齿轮啮合的行星齿轮。行星齿轮带动主旋

臂，主旋臂输出轴带动副旋臂。副旋臂上装有连接光杆的旋转

锁，旋转锁可随着主、副旋臂的相对旋转作直线往复运动。由

于是减速换向，起动扭矩小，减速箱输出轴每转动12－25周，

旋转锁(光杆)上下往复一次。

<REC>

<申请号>=CN200510107804.2

<名称>=智能长冲程抽油机

<申请（专利权）人>=高智

<发明（设计）人>=高智

<申请日>=2005.10.08

<地址>=101149北京市京东燕郊开发区海洋石油中院新二楼221室

<摘要>=本发明提供的智能长冲程抽油机，包括：在机架

顶部平台上安装电机、自动刹车器、减速器、减速器输入输出

轴联轴器、驱动链轮组件、导向链轮组件、传感器、链条喷油

装置、链条。其特征在于：链条两端分别与悬绳器和链条固定

器连接，悬绳器和链条固定器分别与光杆和配重体组件相连，

驱动链轮做顺、逆时针旋转时，链条作往复运动，并通过悬绳

器带动抽油杆及深井泵作直线往复运动。配重体由主配重体和

调整配重块组成，可任意调整配重，做到精确平衡。可编程序

器控制电机使光杆上、下止点产生1～3秒的软启动，减少换

向冲击载荷。修井作业时，机架可以后倾5°～8°。该抽油机

具有传动链少，结构简单、调整容易、维修方便、运行可靠、

抽油效率高、节能等优点。与常规游梁式抽油机相比可节电

30～50％，泵效提高20％以上。

<REC>

<申请号>=CN88104181.5

<名称>=多用途液力传动活塞泵

<申请（专利权）人>=付连起

<发明（设计）人>=付连起

<申请日>=1988.07.03

<地址>=黑龙江省鸡西煤矿专用设备厂四机车间

<摘要>=本发明主要涉及一种用液力推动活塞往复直线

运动的动力装置。能代替曲轴或偏心轮传动。本发

明主要由泵体、液控换向系统，润滑系统、冷却系统四

部分组成。具有结构简单，加工容易，效率高，造价

低，使用寿命长等特点。可用于空压机、冷冻机、空分

设备、真空泵、泥浆泵、隔膜泵、抽油机、超高压油泵、

煤气泵、瓦斯泵、天然气泵等需要往复直线运动的动

力设备。

<REC>

<申请号>=CN90102245.4

<名称>=组合式多功能采油井口装置

<申请（专利权）人>=大港石油管理局采油二厂

<发明（设计）人>=薛世和

<申请日>=1990.04.24

<地址>=061111河北省黄骅市大港油田采油二厂

<摘要>=本发明是一种用来安装在油井套筒法兰上的组

合式多功能的采油井口装置。该装置主要由四通主

体，油管挂总成和井口密封装置构成，油管挂分为三

种类型，井口密封装置分为两种类型，将不同的油管

挂总成和井口密封装置与四通主体组合起来，便可以

分别构成抽油机普通井口装置，环空测试井口装置，

有杆旋转泵井口装置和潜油电泵井口装置等。该装

置组合方式简便，井口适应性强，并可以减小大量的

工程改造量。

<REC>

<申请号>=CN92106567.1

<名称>=复动轮拉杆式抽油机

<申请（专利权）人>=王书民;王者让;杜贞亭

<发明（设计）人>=王书民;杜贞亭;王者让;李经懿;孙洪玉

<申请日>=1992.06.20

<地址>=255012山东省淄博市山东工程学院135信箱

<摘要>=本发明属于石油采油机械中复动轮拉杆式抽油

机。它由复动轮提升机构，减速器及曲柄连杆机构、

气平衡系统组成。复动轮为扇形轮，其延伸部分与拉

杆铰接，拉杆另一端与机架铰接，曲柄连杆机构驱动

复动轮提升机构沿导轨作往复直线运动，同时复动轮

又受拉杆的牵制，作相应的转动，扇形轮在复合运动

中实现长冲程采油作业。本发明体积轻巧，使用寿命

长，结构简单，运输、安装、维修方便，工作冲程5～8

米，适应各类油田使用。

<REC>

<申请号>=CN96103255.3

<名称>=行星抽油机

<申请（专利权）人>=陈宗哲

<发明（设计）人>=陈宗哲

<申请日>=1996.03.12

<地址>=130021吉林省长春市惠民路5-2号406室

<摘要>=属于油田采油设备，由天车轮、天车架、宽带、

主体框架、轨道、换向器、悬挂器及往复传动机构组成，往复

传动机构上的行星齿轮与轨道上的销齿圈共轭啮合，通过电

机、皮带轮与减速箱连接，角传动箱上的换向传动轴与减速箱

上的大齿轮轴向滑动连接，角传动箱由导向轮置于换向架的导

轨上。行星抽油机具有优良的节电特性，可节电比直线机高

24.86％～比游梁机高75％，适于长冲程高冲次采油需要，运行

可靠、效率高、寿命长，传递负载能力大，使用安装方便。

<REC>

<申请号>=CN02132780.7

<名称>=直线推进器

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=程树康;李立毅;崔淑梅;张千帆;杨振强;吴红星

<申请日>=2002.08.16

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=直线推进器，它涉及一种用永磁体、电励磁体组

合控制推进力的直线推进器。它包括铁芯(1)、铁芯(2)、励磁绕

组(4)、永磁体(5)、铁芯(6)以及补偿控制绕组(7)，铁芯(2)与铁

芯(1)的相对端面上开有相同的小齿槽，在铁芯(2)上配置有励磁

绕组(4)，永磁体(5)镶在每个铁芯(2)的中间，在铁芯(2)的上端

有铁芯(6)，在铁芯(6)的外面绕有补偿控制绕组(7)。如铁芯(1)

设置为动子则铁芯(2)设置为定子，如选择铁芯(1)为定子，则铁

芯(2)就为动子，在铁芯(1)与铁芯(2)之间采用磁浮轴承、气浮

轴承或其它直线轴承连接。本发明通过合理设计结构获得对永

磁体磁性的补偿性和可控性，从而得到大的推进力和良好的控

制特性。本发明适用于铁道、电磁弹射、抽油机和其它的驱动

装置。

<REC>

<申请号>=CN200620028151.9

<名称>=潜油直流直线抽油机

<申请（专利权）人>=王立平;

<发明（设计）人>=王立平;李海波;闫东清;牟维海;孙宝海

<申请日>=2006.01.18

<地址>=130061吉林省长春市清华北胡同8号

<摘要>=本实用新型为一种潜油直线电机抽油机，抽油电机为直流直线电机设在机壳内，其定子由非磁性的薄壁筒和缠绕其上的螺旋线圈及线圈外的钢套构成；动子为中空的径向充磁磁管制成，并作为柱塞泵的活塞杆，磁管上设单向阀与抽油管连通，下端为空心活塞；缸体与活塞及活塞杆构成活塞泵，缸体的底部设有单向阀与吸油腔连通。采用直流直线电机，直接驱动抽油泵工作，无抽油杆冲程损失；活塞与活塞杆不同径，双向作用抽油，大大提高了采油效率，降低了采油成本，取消了抽油杆和地面上的抽油机配置，使采油工作免受自然条件影响，为油田提供一种运行平稳、开关调速方便，可靠性高、作业简单、节能高效的新式采油设备。

<REC>

<申请号>=CN200420041117.6

<名称>=直线电机驱动的抽油机的电机次级定位调节装置

<申请（专利权）人>=郭公喜;叶志强;李为民

<发明（设计）人>=郭公喜;叶志强;李为民

<申请日>=2004.06.04

<地址>=257091山东省东营市府前街279号

<摘要>=本实用新型涉及一种电机次级定位调节装置，其

技术方案包括直线电机次级6的下端成外锥体型结构，上端成

内锥体型结构，抽油机主机架9与直线电机次级6下端相配合

部分为下定位锥体8，直线电机次级6上端的配合部分为锥体

形的上定位调整块5，上定位调整块5与上扶正块1活动连接。

本实用新型用锥度结构定位，结构简单，零件少，调整方便，

仅锥度加工精度要求高，但锥体较短，容易加工。

<REC>

<申请号>=CN200420041118.0

<名称>=直线电机驱动的抽油机平衡配重装置

<申请（专利权）人>=叶志强;郭公喜;李为民

<发明（设计）人>=叶志强;郭公喜;李为民

<申请日>=2004.06.04

<地址>=257091山东省东营市府前街279号

<摘要>=本实用新型提供一种方便地增减配重重量的直

线电机驱动的抽油机平衡配重装置。本实用新型的技术方案

是：在直线电机初级壳体外围固定有用金属网依次连接组成的

配重箱，配重箱的一个侧边上设置有可开合的门，在配重箱与

直线电机初级形成的空间内装置有配重块。配重箱与直线电机

初级之间通过周边横向和纵向分布的螺栓和螺栓孔对应连接

固定。所述的配重箱上部设有的联结板与传动皮带连接。本实

用新型与现有技术相比较，在抽油机工作中实现精确平衡配

重，配重量精确度可达±5kg。而电机初级自重既是抽油机的

动力，其自重又是所需配重量的组成部分，可减少添加配重的

总量，明显降低成本，且结构简单，调整方便。

<REC>

<申请号>=CN200320103156.X

<名称>=卧式直线电机抽油机

<申请（专利权）人>=高旺

<发明（设计）人>=高旺

<申请日>=2003.11.10

<地址>=102609北京市大兴区北藏村镇天宫院北京朝隆达新科技公司

<摘要>=本实用新型提供一种结构更为合理、安装和维护

方便的卧式直线电机抽油机，包括框架主体和该框架主体顶端

的天轮，以及直线电机和柔性连接件，其特征在于：所述天轮

与所述直线电机之间设置有牵引换向装置，所述柔性连接件绕

过所述天轮后通过所述牵引换向装置连接所述直线电机；所述

牵引换向装置为定滑轮机构，所述柔性连接件从该定滑轮的下

部绕过，并连接所述直线电机的牵引端；所述定滑轮机构和所

述直线电机均设置在与所述框架主体相垂直的基础平台上；所

述框架主体的底部设置有框架主体翻转装置。

<REC>

<申请号>=CN99256967.2

<名称>=交流直线电机驱动游梁抽油机

<申请（专利权）人>=大港油田集团钻采工艺研究院

<发明（设计）人>=刘延平;杨继军;李洪山

<申请日>=1999.12.17

<地址>=300280天津市大港区

<摘要>=本实用新型涉及石油开采工具,由游梁10、驴头

4、平衡重9、支架5组成,游梁10安装在支架5上,一端有驴头

4,另一端有平衡重9,直线电机定子6固定在游梁上且与游梁平

行,定子6上安有动子7,游梁上安装有滑动杆12,滑动杆另一端

与支架滑动连接,本实用新型电机通过重力平衡使游梁运动,传

动部件少、消耗功率少,重量轻、占地小,直线电机运动可调,油

井作业时可方便让出井口以上空间,适用于各种深度油井采油

要求。

<REC>

<申请号>=CN98247640.X

<名称>=游梁式双作用抽油机——双柱塞抽油泵装置

<申请（专利权）人>=汤金文;韩彦松

<发明（设计）人>=汤金文;韩彦松

<申请日>=1998.11.24

<地址>=473400河南省唐河县城关新民街261号

<摘要>=一种用于石油开采中,能够连续抽油的游梁式双

作用抽油机——双柱塞抽油泵装置,它是在现有游梁式抽油机

的驴头上增加一个上悬点和一根钢丝绳,使抽油机能同时带动

两根抽油杆作运动方向相反的上下往复直线运动。井下的双柱

塞抽油泵中有上下两个柱塞,与两根套装一起的抽油杆连接后,

可使抽油装置由间歇出油改进为连续出油。用一台游梁式双作

用抽油机还可以同时带动相距100米以内的两口油井的抽油泵

抽油,节省能耗和减少设备投资。

<REC>

<申请号>=CN02238691.2

<名称>=圆筒型直线电机驱动抽油机

<申请（专利权）人>=胡理想;陈庆波

<发明（设计）人>=胡理想;陈庆波

<申请日>=2002.06.13

<地址>=310012浙江省杭州市文苑路472号康乐新村16－4－701室

<摘要>=一种圆筒型直线电机驱动抽油机，它由机架，直

线电机，悬绳器，钢丝绳，抽油杆组成，直线电机为圆筒型直

线电机，其动子作垂直上下运动：钢丝绳一端通过机架上的滑

轮组，悬绳器与抽油杆连接，另一端连接直线电机动子的平衡

框架，平衡框架内装有适量平衡块，其上部装有带弹簧的弹簧

架，它具有节电效果好，体积小，重量轻，耗材省，节约大量

能源和占地面积，使用维修方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN99256966.4

<名称>=直线电机驱动无游梁抽油机

<申请（专利权）人>=大港油田集团钻采工艺研究院

<发明（设计）人>=刘延平;杨继军;李洪山

<申请日>=1999.12.17

<地址>=300280天津市大港区

<摘要>=本实用新型涉及石油开采工具,主要由钢丝绳、滑

轮组、支架、直线电机、平衡重、丝杠、缓冲器组成,在支架6

顶部安装有滑轮组5,直线电机定子7安装在支架6的内两侧,

动子8安装在定子7中间,钢丝绳4通过滑轮组5连接悬绳器3

和动子8,动子8与平衡重10安装在支架6的同一侧,本实用新

型的直线电机参与重力平衡,传动部件少、工作效率高,占地面

积小,油井作业时可方便让出井口以上空间,适用于各种深度油

井采油要求。

<REC>

<申请号>=CN02280905.8

<名称>=直线电机驱动智能抽油机

<申请（专利权）人>=沈阳金田石油机械制造有限公司

<发明（设计）人>=李秀;姜伟强;蔡锡光;郭凌汾

<申请日>=2002.11.05

<地址>=110167辽宁省沈阳市东陵区高科路6号

<摘要>=一种直线电机驱动智能抽油机，包括大功率电机

及与之配套的多功能电控柜、连接装置及配重机构；其电机采

用大功率直线电机，电机的次极固定在机架上，电机初极连接

的联接件以挠性联接或刚性联接方式与抽油机井杆相连接，并

设有配重导向装置，电机的直线运动通过联接装置变成抽油机

抽油杆的上下移动，来实现抽油机作业。本产品传动路线短，

工作效率高，工作噪声低，可全天候运转，机器结构简单，维

护保养点而且方便，调参全部采用电子化，可以人机操作和远

程自动控制。

<REC>

<申请号>=CN03207195.7

<名称>=一种直线电机驱动的游梁式抽油机

<申请（专利权）人>=中国石化集团河南石油勘探局机械制造厂

<发明（设计）人>=朱永敏;吴世辉;南光举;李选玉;李军营

<申请日>=2003.08.07

<地址>=473132河南省南阳市油田机械制造厂

<摘要>=本实用新型涉及一种石油开采设备，特别是以直

线电机为驱动力的游梁式抽油机。主要由座于底座之上的支

架、铰接于支架顶端的游梁、固定于游梁两端的驴头、悬挂于

驴头上的吊绳和悬绳器以及控制系统等组成，驱动游梁式抽油

机工作的直线电机的初级采用平板体，次级采用驴头。平板体

内侧镶有绕组和电磁刹车器，作为次级的驴头表面镶有永磁

体。在所述的吊绳和悬绳器之间串接有传感器。采用本实用新

型，去掉了原来的减速装置和平衡重，传动部件少，整机重量

轻，安装方便，安全可靠，并可以实现无级调节冲程和冲次等

工作参数。

<REC>

<申请号>=CN96217638.9

<名称>=采用直线电机驱动的抽油机

<申请（专利权）人>=孙平;沈凤泉;王同斌

<发明（设计）人>=孙平;沈凤泉;王同斌

<申请日>=1996.07.22

<地址>=100083北京市海淀区学院路20号910信箱老干部处陈惠黎转

<摘要>=本实用新型为直线电机驱动的抽油机。与井下泵

相连的抽油杆用卡座固定在中空结构的直线电机动子上。动子

上的定位块靠在限位柱上,保持电磁气隙及扶正井管。在井架上,

钢丝绳通过滑轮,两端各连接卡座和配重块,平衡抽油杆重量和

抽油阻力。由于直线电机固定于井口,动力直接作用在抽油杆上,

所以附属设施少,占地面积小,重量轻,调节各种参数简便易行,

消耗功率少,井口操作方便,适用于中、浅油层和海上采油。

<REC>

<申请号>=CN200620008239.4

<名称>=轮式摆动双转子直线电机抽油机

<申请（专利权）人>=母照海

<发明（设计）人>=母照海;胡秀杰;李印秋;姜智;母照山

<申请日>=2006.03.20

<地址>=163453黑龙江省大庆市让胡路区西柳街2号

<摘要>=一种轮式摆动双转子直线电机抽油机。主要解决

现有游梁式抽油机有效负载率低，耗能高，一次性投资较多的

问题。其特征在于：底座(1)固定有支架(3)，支架(3)上端固定

有中轴(4)，中轴(4)两端连接有直线电机的转子(5)，支

架(3)上与转子(5)下半部对应处固定有直线电机半圆形定子

(6)，支架(3)上转子(5)切线方向固定有支臂(7)，支臂(7)上端固

定有滑轮(8)，两转子(5)上端固定有钢丝绳(2)，钢丝绳(2)另一

端绕过滑轮(8)通过悬绳器与抽油杆相连。该轮式摆动双转子直

线电机抽油机具有有效负载率高，耗能低，机组尺寸和自重都

小，一次性投资少的特点。

<REC>

<申请号>=CN02202742.4

<名称>=油井抽油机

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=王晓远;刘哲民;陈益广

<申请日>=2002.01.30

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本实用新型公开了一种油井抽油机，包括支架、

钢丝绳、抽油杆，在支架的顶部和底部之间设置有直线电机定

子，直线电机动子，直线电机动子与配重固定连接，支架的上

表面设置有绳轮，钢丝绳与绳轮活动连接，钢丝绳的两端分别

与直线电机动子的上表面和抽油杆固定连接，它具有机械效率

高，结构简单，使用寿命长，成本低廉等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420072809.7

<名称>=弹簧储能平衡的游梁式抽油机

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=万小利;付铁;杨梦辰;汪虹;苏伟

<申请日>=2004.06.29

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=本实用新型涉及石油开采设备，特别是具有变平

衡力矩的游梁式抽油机。本实用新型的目的是针对现有技术的

不足和缺陷，提出一种带有弹簧储能器的新型游梁式抽油机，

旨在充分利用电机特性进行平衡力矩的动态调节。当电机处于

欠功率工作状态时，弹簧储能器进行储能，将电机的能量转化

为机械能量储存起来；当电机处于过功率工作状态时，弹簧储

能器释放所储存的机械能量，辅助电机进行驱动，从而达到动

态平衡力矩调节的目的。与现有技术相比，本实用新型采用弹

簧储能方案，可以利用现有比较成熟的机械传动技术，结构简

单，容易实现。不需要额外耗能或附加动力，节省能源。

<REC>

<申请号>=CN02288794.6

<名称>=直线电机驱动抽油机的天轮装置

<申请（专利权）人>=大港油田集团有限责任公司;大港油田集团钻采工艺研究院

<发明（设计）人>=刘延平;李洪山;柴希军;杨继军

<申请日>=2002.12.09

<地址>=300280天津市大港区大港油田三号院大港油田集团有限责任公司

<摘要>=一种直线电机驱动抽油机的天轮装置，涉及一种

石油开采设备。为了克服现有直线电机抽油机的滑轮或天轮为

2个或2个以上，造成抽油机功效降低的不足，本实用新型包

括机架(4)、直线电机(2)、平衡装置(10)、钢丝绳(7)、天轮(5)，

机架(4)为塔架式结构，直线电机(2)沿机架纵向安装，电机定子

(3)固定于机架(4)的内侧，电机动子(1)沿电机定子(3)做上下往

复运动，钢丝绳(7)通过天轮(5)一端与电机动子(1)连接，另一

端与悬绳器(8)连接，所述的天轮(5)的数量为1个，且通过天轮

轴(6)安装在机架(4)的顶部。本实用新型结构简单，安装方便，

故障点少，且能够降低能耗，延长钢丝绳的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520020491.2

<名称>=直线电磁抽油机

<申请（专利权）人>=哈尔滨三方直线电磁技术有限公司

<发明（设计）人>=李立毅;寇宝泉;高伟正;潘静元;吕振东

<申请日>=2005.03.28

<地址>=150090黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路5号213室

<摘要>=本实用新型公开一种直线电机驱动的抽油机。直

线电磁抽油机包括直线电机、机架2、复合导向轮3、两根钢

丝绳、悬绳器5、平衡导向轮6、平衡重物7、底座9，3和6

分别设置在“T”形的2的上横梁的两端上，3和6的旋转轴

都是水平方向，第一钢丝绳4－1的一端连接第二钢丝绳4－2

的一端并固定在5上，4－1的另一端绕过3的外圆轮体并固定

在直线电机的动子上，4－2的另一端绕过6的外圆轮体并固定

在7上，2的下端固定在9上，直线电机的定子固定在机架2

的立柱上，定子的中心线为铅垂方向。5固定在抽油杆的上端，

直线电机的动子上下往复运动时，完成抽油工作。它具有结构

简单、效率高、耗能低、冲程长、惯性小、过载能力强和柔性

好的优点。

<REC>

<申请号>=CN02288735.0

<名称>=直线抽油机

<申请（专利权）人>=金成群

<发明（设计）人>=金成群

<申请日>=2002.12.10

<地址>=130022吉林省长春市南关区平泉路15－7门418室

<摘要>=本实用新型涉及一种直线抽油机，它包括主框架

(1)、抽油光杆(2)、悬绳器(3)、吊架(4)、传动箱(5)、链轮(6)、

支承轮(7)、电动机(8)、刹车器(9)、钢丝绳(10)、轮架(11)、钢

丝轮(12)、销齿架(14)、支承导轨(15)、配重铁(19)和电控柜(20)，

其特征在于电动机(8)通过变速机构传动箱(5)上的链轮(6)与主

框架(1)上垂直安装的两个销齿架(14)和两个支承导轨(15)相啮

合。它成本低与原抽油装置相比可降低<SUP>1</SUP>/<SUB>3</SUB>－<SUP>1</SUP>/<SUB>2</SUB>。

且运行可靠、耐用，便于维修，很容易调整抽油冲程和冲次，冲程很大(10－20m)，能使抽油机得到很高的对称平衡(96％的平衡)，因此节能效率很高，与原抽油装置相比可节能40－50％，从而达到最佳状态。

<REC>

<申请号>=CN03204654.5

<名称>=无游梁直线电机抽油机

<申请（专利权）人>=高旺

<发明（设计）人>=高旺

<申请日>=2003.02.26

<地址>=102609北京市大兴区北藏村镇天宫院北京朝隆达新科技公司

<摘要>=本实用新型提供一种结构稳定、工作平稳、高效

节能和使用与维修方便的无游梁直线电机抽油机，应用于油田

油井的抽油作业。技术方案为：无游梁直线电机抽油机，包括

主机架和固定于主机架上的定子，缆绳和与缆绳连接的动子，

以及动子导轨、动子导向轮和限位换向器，其特征在于：所述

定子设置为单边结构，所述动子与所述单边结构的定子相适

配。动子上固定有平衡配重箱，动子的腹腔

有风循环冷却，限位换向器可移动定位，主机架顶端有天轮并

且主机架可随可移动底座而移动。

<REC>

<申请号>=CN03250453.5

<名称>=直线电机驱动抽油机

<申请（专利权）人>=大庆仁欣工程技术有限责任公司;大庆石油管理局总机械厂

<发明（设计）人>=陆敬;刘春智;吴汉东;郑雪峰;吴庆轩;李金西;邢延方

<申请日>=2003.04.26

<地址>=黑龙江省大庆市让区四川路3号

<摘要>=一种直线电机驱动抽油机，主要解决了现有抽油

机无功消耗大、成本高、整体移机工作效率低的问题。其特征

在于：支架(8)上下两端分别固有带滑道(14)的平台(4)及底座

(11)，底座(11)上置有通过SPE控制系统驱动的控制箱(12)，平

台(4)上并列置有滑轮(6)及固定滑轮(3)的移动座(5)，支架(8)上

纵向固定两个电机次级(7)，两个电机次级(7)内相触的两个电机

初级(9)夹持内置平衡块的框架(10)。具有可顶部移机、提升能

力强、工作效率高的特点，有效利用了直线电机动子的自重，

生产成本低，节能效果好。

<REC>

<申请号>=CN02200403.3

<名称>=游梁式双驴头直线电机驱动抽油机

<申请（专利权）人>=刘兴仁;徐小弟;邓小波

<发明（设计）人>=刘兴仁;徐小弟;邓小波

<申请日>=2002.01.08

<地址>=062552河北省任丘市华北石油党校

<摘要>=一种游梁式双驴头直线电机驱动抽油机，在其基

础上固定有支架，支架顶端以中心轴铰接游梁，游梁前端铰接

前驴头，游梁后端以后驴头连接升降驱动装置，该升降驱动装

置为圆筒型永磁同步直线电机，该直线电机以其次级作为直线

电机定子，该定子的上端固接扶正臂的外伸端，该扶正臂为对

称中空的两支，各以斜支撑成三角形支架固接于机架；该定子

下端固定于基础，该直线电机以初级作为直线电机动子，该动

子套装在定子的外围，该动子上端连接钢丝绳，该动子作上下

往复运动驱动游梁进行抽油作业。本实用新型采用直线电机驱

动，天平式配重结构，整机结构简单，平衡性好，降低动载荷，

节能，效率高，使用寿命长，易于维护。

<REC>

<申请号>=CN01224336.1

<名称>=一种长冲程、低冲次的节能抽油机

<申请（专利权）人>=肖峰

<发明（设计）人>=肖峰

<申请日>=2001.05.22

<地址>=102202北京市昌平1023信箱

<摘要>=本实用新型是一种新原理的长冲程、低冲次的节

能抽油机。它保持了游梁式抽油机结构简单、工作可靠、维修

使用方便的特点，以直线电机和杆式动子代替旋转电机、减速

器、曲柄和连杆等，直接驱动双驴头的另一侧使抽油机抽油；

通过对称平衡块、滑动

平衡块等结合杆式动子实现杠杆式精确平衡，显著地提高了抽

油系统的效率。用三相交流变频器和换向传感器控制直线电机

的杆式动子的上下往复运动，变频调速实现低冲次；采用杠杆

冲程变换原理实现长冲程。其节能显著，具有“四两拨千斤”

的效能。

<REC>

<申请号>=CN03261041.6

<名称>=一种直线电机驱动的长冲程抽油机

<申请（专利权）人>=王兴林

<发明（设计）人>=王兴林

<申请日>=2003.08.08

<地址>=163458黑龙江省大庆市让区远望邮局6－6信箱

<摘要>=一种直线电机驱动的长冲程抽油机。主要解决现

有抽油机结构复杂、钢丝绳使用寿命短及井下作业移机不方便

的问题。其特征在于：机架(4)顶端的平台(2)上固有滑轮(1)，

滑轮(1)上通过若干道环形隔板(15)间隔固有橡胶层(16)；钢丝

绳(3)通过滑轮(1)两端分别相连悬绳器(8)及带配重块(9)的电机

动子(6)；机架(4)的底部通过支架(14)固定在带若干个滚动轮(12)

及丝杠(13)的上底座(10)上。具有结构简单、钢丝绳使用寿命长

及井下作业移机方便的特点，省时省力，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN90219214.0

<名称>=无驴头游梁式抽油机

<申请（专利权）人>=石油大学(华东)

<发明（设计）人>=石临嵩;张慧文;綦耀光

<申请日>=1990.10.25

<地址>=257062山东省东营市泰安路149号

<摘要>=本实用新型是一种无驴头游梁式抽油机，它是通

过改变游梁抽油机的机械传动机构而使用一个四杆

II级组和一个附加II级组的组合机构来实现游梁前

端悬绳器的上下往复直线运动，从而避免了使用又笨

又重的驴头，又由于其平衡系统是采用的前置式气平

衡缸，所以本实用新型的整机重量大大降低，各关键

部件的受力情况明显改善。

<REC>

<申请号>=CN02288734.2

<名称>=环形回转式直线抽油机

<申请（专利权）人>=金成群

<发明（设计）人>=金成群

<申请日>=2002.12.10

<地址>=130022吉林省长春市南关区平泉路15－7门418室

<摘要>=本实用新型涉及一种环形回转式直线抽油机，它

包括小车道轨(1)、配重铁(2)、传动箱(3)、抽油光杆(4)、悬绳

器(5)、钢丝绳(6)、主框架(8)、大车道轨(11)、钢丝轮(12)、吊

架(14)、电动机(16)、皮带(17)、链轮(18)、支承轮(19)、大皮带

轮(20)、大车(21)、小车(22)、支承滚轮(23)、导向轮(24)，其特

征在于主框架(8)上安装有环形销齿架(7)、内道轨(9)和外道轨

(10)，大车(21)的小车道轨(1)上承载有小车(22)，电动机(16)通

过变速机构传动箱(3)上的链轮(18)与主框架(8)上安装的两个

环形销齿架(7)相啮合。它运行非常平稳，两次换向时都没有电

流冲击，节电率高，机器运转可靠、耐用，使用寿命长，是一

种结构简单、维修和使用方便的抽油装置。

<REC>

<申请号>=CN94215859.8

<名称>=无往返架链条抽油机

<申请（专利权）人>=杨崇恩;李裕谨

<发明（设计）人>=杨崇恩;李裕谨

<申请日>=1994.07.02

<地址>=325802浙江省苍南县龙湾镇文卫路266号

<摘要>=一种链条抽油机，取消了往返架，往复链条直接

带动连接轴，连接轴下端连接板式链条带动平衡缸上

下运动，起储能放能的平衡作用。连接轴上端板式链

条绕过前、后滑轮带动抽油杆上下往复运动，达到抽

油的目的。

<REC>

<申请号>=CN200620116348.8

<名称>=短行程磁悬浮直线电机驱动抽油机

<申请（专利权）人>=吴森森;田立柱;吴汉东

<发明（设计）人>=吴森森;田立柱;吴汉东

<申请日>=2006.05.26

<地址>=163712黑龙江省大庆市让胡路区富安小区04－4－302

<摘要>=一种短行程磁悬浮直线电机驱动抽油机。主要解决现有磁悬浮直线电机行程长的问题。其特征在于：与井口对应的支架(1)上端固定有异径连接为一体的大小滑轮(4，5)，钢丝绳(3)缠绕在小滑轮(5)上后固定，下端与抽油杆相连的游绳(6)上端缠绕在大滑轮(4)上后固定。具有磁悬浮直线电机行程短、一次性投资少，有效负载率高，耗能低，结构简单的特点。

<REC>

<申请号>=CN00253120.8

<名称>=摆动式直线型大行程抽油机

<申请（专利权）人>=赵国文

<发明（设计）人>=赵国文

<申请日>=2000.11.16

<地址>=130052吉林省长春市凯旋路52－2号305室

<摘要>=一种摆动式直线型大行程抽油机,包括电动机、主

链轮、箱体,箱体内装设有由椭圆形内齿圈、扇形齿轮、行星轮、

曲柄及上齿轮构成的主要机件。工作时,电动机通过减速器使曲

柄转动,带动行星轮产生公转,内齿圈阻止行星轮公转,于是行星

轮发生自转,并推动内齿圈摆动,从而带动扇形齿轮摆动,上齿轮

随之摆动,通过变程装置将上齿轮的摆动放大,带动主链轮摆动,

其轮缘线位移为抽油机的行程。本实用新型可以使井杆作近似

直线运动,磨损小,增加了机件的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN03218498.0

<名称>=自适应均荷抽油机

<申请（专利权）人>=赵学;宋丹

<发明（设计）人>=赵学;宋丹

<申请日>=2003.01.29

<地址>=730050甘肃省兰州市兰工坪85号甘肃工业大学机电学院

<摘要>=一种自适应均荷抽油机，属于油田抽油机技术。

本实用新型是通过一个定滑轮和一个动滑轮，并在动滑轮上配

重，钢丝绳绕过定滑轮、动滑轮，使一头通过重力传感器连接

在支架上，另一头连有抽子，配重块连有往复直线运动机构，

抽子就以二倍于动滑轮的行程在管子中作往复垂直运动，油就

被抽了上来。本实用新型结构简单，设备重量轻，均匀载荷，

节省能源，大大降低了设备成本和工作运行成本。

<REC>

<申请号>=CN99252749.X

<名称>=内啮合行星齿轮生成直线运动的大行程抽油机

<申请（专利权）人>=赵国文;段秀敏

<发明（设计）人>=赵国文;段秀敏

<申请日>=1999.11.06

<地址>=130052吉林省长春市凯旋路52－2号305信箱

<摘要>=一种内啮合行星齿轮生成直线运动的大行程抽

油机,属于采油设备技术领域。它是由固定电机1;减速装置2

冲程次数缩放装置3及内啮合行星齿轮机构4、5、6;齿条7齿

轮8和行程缩放装置9及链轮组成。由于内齿轮6的齿数是行

星轮5齿数的2倍,故能使齿条7作往复直线运动。其优点是:1、

抽油井杆的最大加速度低于0.6米/秒<SUP>2</SUP>,因此惯性冲击力

大幅度减小;2、实现机器封闭,润滑和防风砂性能好;3、电动

机固定,提高了使用安全性。

<REC>

<申请号>=CN200420004728.3

<名称>=直线式抽油机

<申请（专利权）人>=杨莉

<发明（设计）人>=杨莉;李硕云

<申请日>=2004.02.26

<地址>=101300北京市顺义区建新北区26楼4门201

<摘要>=一种直线式抽油机，它有底座，底座上有支架，

支架的上端有顶架；顶架的前部有驱动链轮总成、中部有电动

机皮带总成、后部有导向链轮总成，电动机皮带总成经一级皮

带传动减速直接带动驱动链轮总成中的链轮，驱动链轮总成中

的链轮和导向链轮总成中的链轮装有同一组链条，链条一端与

悬挂装置相接，另一端与悬重装置相接，悬挂装置悬挂抽油杆，

悬重装置悬挂配重。本实用新型整机构造简化，结构布置巧妙，

受力合理，工作平稳、传动特性好；四根双排链条受力均匀，

安全系数高。链条为防尘储油链，可靠耐用，电动机的启停、

运速、运向都受到电控柜的自动控制，工作效率高、能耗低。

<REC>

<申请号>=CN00252634.4

<名称>=多杆直线式抽油机

<申请（专利权）人>=郭星辉

<发明（设计）人>=郭星辉

<申请日>=2000.10.27

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区文萃路11－8号

<摘要>=一种多杆直线式抽油机,由底座、电机、减速器底

座、减速器、刹车装置、曲柄、连杆、横梁和一个七杆机构组

成,它保留了常规抽油机上、下行程变向的优点,又具有直线抽

油机的特点,利用小半径曲柄驱动,达到降低减速器输出轴扭矩

的作用,加之合理的上、下行程速度、加速度分布,使本实用新

型具有大冲程、大负荷、节能、成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN02214232.0

<名称>=多绳摩擦轮直线抽油机

<申请（专利权）人>=谭翔;李卫平;陈志强

<发明（设计）人>=谭翔;李卫平;陈志强

<申请日>=2002.04.18

<地址>=471039河南省洛阳市中信重机公司洛阳矿研院提升所

<摘要>=本实用新型包括井架，井架上部为平台，上平台

上固定有电动机、主轴及摩擦轮，摩擦轮安装在主轴上，主轴

通过低速端联轴器、减速器、高速端联动器及制动器和电动机

联动，在摩擦轮上设置有钢丝绳，钢丝绳一端设有吊具，吊具

上固定抽油杆，钢丝绳另一端和平衡配重连接，构成摩擦轮的

筒壳、辐板及支环采用焊接结构，辐板通过铰也螺栓与轮毂连

接固定，轮毂与主轴采用无键过盈连接，在摩擦轮筒壳上间隔

设置有四道挡环，中间的两道挡环具有一可通过抽油杆的间

隔，每一侧中间的挡环与外侧挡环之间的筒壳上设置有两块高

摩擦系数衬块，在两衬块中间的筒壳上固定一用于压紧衬块的

双斜面压块。本实用新型结构合理、紧凑、可靠。

<REC>

<申请号>=CN01225289.1

<名称>=前偏置长冲程游梁式抽油机

<申请（专利权）人>=江汉石油学院

<发明（设计）人>=黄清世

<申请日>=2001.05.28

<地址>=434102湖北省荆州市江汉石油学院

<摘要>=本实用新型涉及一种用于开采地下石油的前偏

置长冲程游梁式抽油机,由底座(1)、支架(2)、曲柄(3)、齿轮减

速器(7)、连杆(9)、游梁(12)等组成的,其特征在于将齿轮减速器

输出轴心(8)的位置向前移动,使其位于过连杆上铰链(11)两个

极限位置所连直线的前侧,将游梁(12)设计成三角形,使连杆上

铰链、游梁支座(10)和驴头有效轮廓的中心(14)不在同一直线

上,且在齿轮减速器输入轴上安装有飞轮(6)。

<REC>

<申请号>=CN92230418.1

<名称>=手提式车辆抽油机与轮胎充气机两用装置

<申请（专利权）人>=林宜贤

<发明（设计）人>=林宜贤

<申请日>=1992.08.11

<地址>=台湾省台北县板桥市民享街133号2楼

<摘要>=一种手提式车辆抽油机与轮胎充气机两用装置，

其主要包括有一电动马达，马达转轴前、后端分别枢

接一曲柄轴及一散热风扇，该曲柄轴销固一摇臂，藉

其摇臂而牵引气、油压双缸同轴的缸轴上二活塞作前

后压缩，便于二缸上分别形成汽压与油压泵，可一体

同时进行油料抽取及轮胎充气。

<REC>

<申请号>=CN91228837.X

<名称>=直线抽油机

<申请（专利权）人>=陈刚;孟宪有

<发明（设计）人>=陈刚;孟宪有

<申请日>=1991.11.16

<地址>=130022吉林省长春市南岭大街12号

<摘要>=本实用新型是油田应用的抽油机，由两个异型链

条，两副轨道体、换向器及平衡机构和动力箱组成。

换向器形状可为S、E、H型，两片轨道体的长环形轨

道槽相对安装为一副，两副轨道体可相对或并列安

装。轨道体通过安装在异型链条上的换向轴与换向

器连接，异型链条接动力箱，其两侧的滚子装在轨道

体槽中。这种抽油机提高效率32％。

<REC>

<申请号>=CN200520121935.1

<名称>=差平衡压力抽油机

<申请（专利权）人>=陈德义;张跃俭

<发明（设计）人>=陈德义;张跃俭

<申请日>=2005.09.22

<地址>=124107辽宁省盘锦市兴隆台区友谊街环利实业有限公司

<摘要>=一种差平衡压力抽油机，包括主动轮、游梁，在

所述的游梁上安装一直线电机，在该直线电机的动子上加装有

平衡铁；所述的主动轮通过传动带与一稳速发电机轴上的飞轮

轴心的从动轮传动连接。本实用新型克服了传统抽油机的弊

端，改变了传统游梁抽油机的动力传动方式，改拉动为压动，

取消减速机，采用单片机自动控制，可以根据油的粘稠度，以

及液面、压力等工况自动改变冲次，自动调整平衡，对卡井，

挂腊等现象作出反应，使故障得到及时处理，减少损失，具有

运行费用低，使用方便，灵活，智能化程度高，机电一体，是

电能转换为机械能，机械能转换为电能，使能量在运动中合理

巧妙的重复相互利用得到了完美的体现的优点。

<REC>

<申请号>=CN03216036.4

<名称>=游轮变后臂游梁式抽油机

<申请（专利权）人>=高余粮

<发明（设计）人>=高余粮

<申请日>=2003.03.30

<地址>=257082山东省东营市南一路1号胜利石油管理局工程机械总厂

<摘要>=一种游轮变后臂游梁式抽油机，由底座、坐在其

中部的减速箱，坐落在其前部的支架、坐在其后部的杀车装置

和电机、支架上的支架支座和游梁支承、游梁支承上的游梁、

游梁前端的驴头、驴头上的悬绳器、与游梁后端相连的横梁支

座，与横梁支座相连的横梁、与横梁相连的连杆、与连杆相连

的曲柄和与减速箱相连的皮带轮组成，其特征是游梁后臂可以

是直的也可以是弯曲的，也可与前臂设计为一体，也可连接为

一体，在游梁后臂上部或中部或下部设有曲线形或直线形游轮

槽，槽内设有游轮，游轮轴与横梁支座连接，横梁支座与横梁

连接，横梁与连杆连接，连杆与曲柄连接，曲柄底端与减速箱

输出轴连接。

<REC>

<申请号>=CN03265513.4

<名称>=三相无铁芯绕组永磁同步直线电机抽油机

<申请（专利权）人>=孙平;张朝纲

<发明（设计）人>=孙平;张朝纲

<申请日>=2003.06.09

<地址>=100083北京市学院路20号910信箱老干部处407报箱

<摘要>=本实用新型涉及一种三相无铁芯绕组永磁同步

直线电机抽油机，它包括：定子，动子、滑轮钢绳牵引装置、

抽油杆、外罩筒和罩盖；定子包括：上盖、底座、导向柱和弹

簧，其中六根导向柱侧面固定有连接板，连接板上固定有槽板，

导向柱和槽板的两端与上盖和底座固定连接，相对两槽板上连

接有上、下绕组支撑板，相对两槽板中间部位设有若干个无铁

芯绕组元件组，槽板、绕组支撑加强筋和绕组元件组通过环氧

树脂连接成一刚体；动子包括：具有开口导向孔的动子框架，

开口导向孔上端和下端分别装设有直线轴承，动子框架上的三

个竖向长孔内前后两侧壁自上而下固设有偶数层永磁磁钢。本

实用新型三相无铁芯绕组永磁同步直线电机抽油机成本较低。

<REC>

<申请号>=CN03210845.1

<名称>=纳米立式地上抽油机

<申请（专利权）人>=褚炎明

<发明（设计）人>=齐宝山;王世泽;刘知林

<申请日>=2003.01.05

<地址>=130000吉林省长春市朝阳区和光路8号

<摘要>=本实用新型是一种纳米立式地上抽油机，该机直

接与抽油管连接，在地面上进行工作；该机是由多柱塞排列一

条直线，利用花键轴带动偏心轮，通过拉杆连接柱塞进行推拉

工作，经进油凡尔及排油凡尔将地下原油不断抽上来，不仅结

构简单、制造容易、成本低，而且还具有安装方便、占地面积

小、使用寿命长的优点。

<REC>

<申请号>=CN98200717.5

<名称>=用于抽吸井下原油的抽油机

<申请（专利权）人>=王凡成

<发明（设计）人>=王凡成

<申请日>=1998.01.21

<地址>=100083北京市学院路40号邮电部情报所

<摘要>=用于抽吸井下原油的抽油机，提升柔索2跨过大

滑轮1，下垂接减振器3，提升柔索另一端与换向器24的上滑

轮4连接；平衡柔索11跨过平衡滑轮14和滑轮20连接平衡

重减振器15，其另一端与平衡重16连接，平衡柔索的另一端

与下滑轮8连接；换向器包括轴承6、壳体5、换向轴7，换

向轴两端设有特殊链节9与链条25啮合，特殊链节上装有滚

轮10，位于主动链轮18和从动链轮12外侧的机架上各设置

导向轨道23，在链条的平面上导向轨道位于平衡重一边链条

直线段的内侧。

<REC>

<申请号>=CN92245653.4

<名称>=高效节能杆件抽油机

<申请（专利权）人>=汪朴澄

<发明（设计）人>=汪朴澄;汪嘉

<申请日>=1992.12.31

<地址>=730046甘肃省兰州市小沟坪12号

<摘要>=一种用于石油矿场的高效节能杆件抽油机，主要

技术特征是2ω曲柄平衡装置中2ω曲柄与主曲柄之

联结采用一种差动调相机构，以及游梁平衡是一种带

有调位机构或自调位机构的游梁平衡质量下移装置，

并且可随机手动调节平衡或用电脑跟踪调控。本实

用新型抽油机的优点是减速机扭矩波动较小并消除

了动力机负功，电耗和整机重量均大幅度降低，与传

统游梁抽油机相比节电和节材均可达到50％。

<REC>

<申请号>=CN99213952.X

<名称>=全平衡滑梁式抽油机

<申请（专利权）人>=夏海波;陈林川

<发明（设计）人>=夏海波;陈林川

<申请日>=1999.06.23

<地址>=100081北京市海淀区皂君庙乙七号中国生物工程开发中心胡忆虹收转

<摘要>=本实用新型是一种全平衡滑梁式抽油机,其特点

是由曲柄、拉杆、限位轨道和游梁构成椭圆换向机构,电动机的

转矩通过三角联组带传给减速器,由减速器增矩并带动与其连

接的曲柄的低速转动,同时带动拉杆摆动和沿限位轨道滑动,拉

杆又带动游梁绕支点上下摆动,从而使游梁上的驴头经悬挂器

带动抽油杆的抽油泵上下往复直线运动,进行抽油工作。本实用

新型结构简单,使用寿命长,电动机容量仅为普通游梁式抽油机

的40%。

<REC>

<申请号>=CN200420108550.7

<名称>=重型长冲程抽油机

<申请（专利权）人>=辽宁省盘锦橡塑机械厂

<发明（设计）人>=李宏成;李文福;王小刚;田静;王雪峰;厉景民;刘德成;徐从强;于庭福

<申请日>=2004.10.29

<地址>=124106辽宁省盘锦市兴隆台区新生街橡塑机械厂

<摘要>=一种油田采油用的重型长冲程抽油机，它主要由

电机、减速器组成的传动装置，链条、连杆组成的换向装置，

天轮、让位螺杆组成的让位装置，钢丝绳、皮带、平衡箱组成

的平衡装置，防尘胶带、防尘导轮组成的防尘装置而构成。运

行时电机运转带动减速器上两个主动轮同向旋转，通过链条带

动连杆及平衡箱上下移动，平衡箱通过钢丝绳胶带与抽油杆连

接，从而带动抽油杆上下往复运动，实现抽油功能。本实用新

型解决了现有技术中存在的冲程短、承载力低、抽油效果差、

产油低、钢材用量大、造价高的问题。该机可广泛的应用在油

田石油开采作业中。

<REC>

<申请号>=CN02244361.4

<名称>=游梁式液压抽油机

<申请（专利权）人>=刘长年

<发明（设计）人>=刘长年

<申请日>=2002.08.08

<地址>=100083北京市海淀区学院路37号304宅501号

<摘要>=本实用新型涉及一种游梁式液压抽油机，它由机

械和液压两部分组成。其中机械部分保留原有的游梁、驴头、

支架、底盘和悬绳器及悬绳；液压部分包括四腔油缸、主蓄能

器、换向系统、油源和辅助系统。油缸杆与游梁后力臂端部之

间有轴承连接与特殊驴头连接两种方式。该机通过主蓄能器、

油缸和换向系统完成平衡与抽油功能；通过辅助系统实现节

能、运动上快下慢、超断载停机报警、液位停机报警、温度停

机报警、冲程冲次连续可调和消除抽油杆偏磨等功能。该机效

率高、寿命长、运动平稳和重量轻。

<REC>

<申请号>=CN99224832.9

<名称>=链式节能抽油机

<申请（专利权）人>=张乃生

<发明（设计）人>=张乃生;张浩;张曦;朱育心

<申请日>=1999.08.17

<地址>=110024辽宁省沈阳市铁西区重工街勋业一路沈阳市第53中学

<摘要>=本实用新型公开了一种采用链条传动、特殊链节

和平衡重的设计,实现节能、能在大冲程和大负荷下工作、不易

损寿命长的链式节能抽油机,减速器的两根输出轴分别与一主

动链轮的轴相连,两个主动链轮分别通过一滚子链条与两被动

链轮相连,两滚子链条上分别有一特殊链节,该特殊链节与换向

器相连,平衡重用螺栓固定在换向器两端及中间部位的下面;抽

油宽带一端紧固在换向器的中部上面,另一端与抽油杆相连,抽

油宽带中间由天车轮支撑。

<REC>

<申请号>=CN200620022084.X

<名称>=双井直线型抽油机

<申请（专利权）人>=马庆囝;

<发明（设计）人>=姜玉德;马庆囝;马长虹

<申请日>=2006.11.27

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市红旗大街289号龙珅花园3栋5单元802号

<摘要>=本实用新型是双井直线型抽油机。其特点为：相邻两口油井用一台直线电机为动力，靠直线电机的定子或动子运动经导轮变向后实现抽油。当一号油井抽油时，二号油井吸油。反之相同。取消了平衡配重，达到了节电、节钱的目的。与相同排量类别的井对比可节电达60％。节省装机投资50％。

<REC>

<申请号>=CN200720090023.1

<名称>=落地桅杆架直线抽油机

<申请（专利权）人>=李卫平

<发明（设计）人>=李卫平

<申请日>=2007.04.16

<地址>=471039河南省洛阳市涧西区武汉路2－13－4－104

<摘要>=本实用新型公开了一种落地桅杆架直线抽油机，包括立架、底架、平衡箱、平衡导轮、悬点导轮、驱动系统，其特征在于：在所述的立架的上方通过销轴绞接有拉杆，拉杆的另一端绞接在桅杆架的上部，桅杆架的下部与底架绞接，悬点导轮安装在桅杆架的上方；底架固定在水泥底座上，驱动系统直接安装在底架上。本实用新型由水泥底座承载驱动系统负荷，立架承载平衡导轮和平衡箱负荷，桅杆架承载悬点导轮负荷并直接将载荷传至基础，改善了承载构件的受力状况，避免了振动在承重构件之间的相互传递，可提高设备运行稳定性，需维修作业时可向后拉桅杆架，让开作业空间，便于设备巡查维护。

<REC>

<申请号>=CN200820087735.2

<名称>=塔架管式直线同步电机驱动抽油机

<申请（专利权）人>=陈庆波

<发明（设计）人>=陈庆波

<申请日>=2008.06.03

<地址>=325604浙江省乐清市柳市镇前西垟西兴路204号

<摘要>=一种塔架管式直线同步电机驱动抽油机，它主要由塔架、管式直线同步电机、万向节

平衡小车、扁钢带和悬绳器、抽油杆及控制箱等组成，所述的管式直线同步电机的初级安

装在万向节平衡小车的中心，次级下端穿过初级中心孔固定在塔架底板中心，次级上端定

位在塔架顶部，顶部有锁紧螺帽，万向节平衡小车的上托盘两侧转动轴连接大螺帽、螺杆

及扁钢带，所述的扁钢带通过至少一滑轮并经悬绳器与抽油杆相连接；所述的管式直线同

步电机的初级为动子，次级为定子，均为管式垂直布置；所述的控制箱安装在塔架内前侧；

它具有节约电能，耗材省，便于维护、维修等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720094590.4

<名称>=直线往复节能抽油机

<申请（专利权）人>=杨博

<发明（设计）人>=杨博

<申请日>=2007.11.14

<地址>=138000吉林省松原市锦江大街600号吉林油田公司机械厂

<摘要>=本实用新型涉及一种直线往复节能抽油机，属于一种抽油机。立架与底座固定连接，底座上有控制柜，立架顶端装有驱动定滑轮装置、电机和支撑架，支撑架上装有支撑轮，立架前面有动滑轮组，钢丝绳一端固定在支撑架上，另一端穿过动滑轮组的滑轮，再绕过支撑轮缠绕在驱动定滑轮上，最后与平衡块联接，平衡块位于立架的内部。优点是：结构新颖，采用动滑轮组悬吊卡瓦，保证提升能力不变的情况下，成倍地降低了所需动力。具有较高的节能效果，动态调速，操作简单，工作可靠，不但节约能源，又提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200620158680.0

<名称>=油田用分体式磁力直线抽油机

<申请（专利权）人>=田立柱

<发明（设计）人>=田立柱;吴森森;吴琳

<申请日>=2006.12.04

<地址>=100041北京市石景山区金顶北路69号院（建材院内）

<摘要>=本实用新型提供了一种油田用分体式磁力直线抽油机，其结构由平衡重(1)、机架体(2)、直线电机(3)、滑轮(4)、滑轮总成(5)、钢丝绳(6)、平台(7)、梯子(8)、SPE控制模块及接口(9)、定滑轮支架(10)、支架底座(11)组成。该抽油机主要优点在于安装精度高，便于维护，使用可靠，克服了长行程抽油杆支架超高的缺点，SPE装置控制可靠，根据油田工作制度任意设定冲程，预留的远程控制接口便于将来设备扩展与自动监控。

<REC>

<申请号>=CN200720094304.4

<名称>=动滑轮组直线电驱动抽油机

<申请（专利权）人>=杨博

<发明（设计）人>=杨博

<申请日>=2007.09.05

<地址>=138000吉林省松原市锦江大街600号吉林油田公司机械厂

<摘要>=本实用新型涉及一种动滑轮组直线电驱动抽油机，适用于油田油水井的机械式采油，支架与底座固定连接，底座上还装有电动绞车，该电动绞车上装有刹车，控制柜固定连接底座上，支架顶端装有后导轮、中间导轮和前导轮悬臂，前导轮悬臂上装有前导轮，支架前面有动滑轮悬绳器，负载钢丝绳一端固定在前导轮悬臂上，另一端穿过动滑轮悬绳器的滑轮，再绕过前导轮和后导轮缠绕在电动绞车的滚筒上，配重块位于支架的内部。优点是：结构新颖，具有较高的节能效果，动态调速，操作简单，工作可靠，不但节约能源，又提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200620000698.8

<名称>=偏心轮式抽油机

<申请（专利权）人>=单安江

<发明（设计）人>=单安江;姜玲俐

<申请日>=2006.01.12

<地址>=163113黑龙江省大庆市大庆油田公司第一采油厂三矿中三队

<摘要>=一种偏心轮式抽油机，主要解决现有抽油机有效

负载率低，耗能高的问题。其特征在于：底座(2)上有滑道(3)，

滑道(3)内置有滑动底座(4)，滑动底座(4)上固定有与电机相连

的减速器(5)，减速器(5)的输出轴两端连接有小齿轮(7)，小齿

轮(7)与偏心轮(6)相啮合，齿轮(7)外减速器(5)的输出轴上连接

有拉杆(8)，拉杆(8)另一端头连接有置于偏心轮端面导向槽内的

导向轮(9)，偏心的偏心轮轴(10)与底座(2)相连接，偏心轮偏心

轴(10)外且在一条直线上有1－5个销轴连接孔，连接孔内的销

轴(11)与连杆(1)相连。该偏心轮式抽油机具有有效负载率高，

耗能低的特点。

<REC>

<申请号>=CN01264086.7

<名称>=游梁抽油机的直线电机自动平衡装置

<申请（专利权）人>=侯爱松

<发明（设计）人>=侯爱松

<申请日>=2001.09.27

<地址>=071001河北省保定市河北农业大学

<摘要>=本实用新型属原油开采领域,涉及一种原油机械

改进装置。本实用新型主要由游梁自动平衡装置,数控机和传感

器构成。游梁自动平衡装置是由直线电机和平衡小车构成,安装

在游梁上。游梁作直线电机的定子,平衡重小车骑在直线电机的

动子上,其运行受数控机控制。直线电机的启停,运速,运向和任

意时刻的位置都受到高度自动控制。因此本实用新型是改进现

有游梁抽油机实现“全动态”,全自动平衡的一种全新装置。本

实用新型在不改动抽油机基本结构的前提下,可较大幅度改善

其性能,提高效率一倍;降低其能耗30～40%。本实用新型具有

思路新颖,自动化程度高,工作安全,可靠,效率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN02209830.5

<名称>=纳米立式地上抽油机

<申请（专利权）人>=田广轶

<发明（设计）人>=刘志顺;齐宝山;王世泽

<申请日>=2002.01.19

<地址>=110000辽宁省沈阳市浑南产业区21世纪大厦A座509

<摘要>=本实用新型是一种纳米立式地上抽油机，是放在

地表面上工作，分油体直接与抽油管连接，该机是在上下定位

支架同一圆周上等距离的安装6个柱塞筒与柱塞，各柱塞的上

端均设有滚轮，各滚轮与正弦曲线凸轮沟槽配合，在电机、减

速机及凸轮作动下，使柱塞作直线往复推拉运动；当凸轮带动

柱塞向上运动，油进入柱塞筒腔内，当柱塞向下推压时，进油

凡尔关闭，排油凡尔受压打开，柱塞筒腔内的油即排出到输油

管，往复工作，油就不断的从地下抽上来，该机成本低，耗能

少，产量高。

<REC>

<申请号>=CN02232738.X

<名称>=外啮合行星轮系新型运动机构

<申请（专利权）人>=尹万春

<发明（设计）人>=尹万春

<申请日>=2002.04.18

<地址>=062550河北省任丘市四信箱二分箱

<摘要>=本外啮合行星轮系新型运动结构，是把圆周运动

转换成较长距离的往复直线运动或反之。它由太阳轮1，行星

轮3，相当于行星卫星的轴9组成行星系，行星轮3绕太阳轮

转时，轴9作往复直线运动。用本机构替代发动机的曲轴连杆，

可增加活塞行程，使冲量。动量增加而节约燃料；用在空气压

缩机上，能提高效率；用来制造石油行业的新型抽油机，体积

小，节能；本机构的用途广泛。

<REC>

<申请号>=CN02241766.4

<名称>=潜油电动柱塞泵

<申请（专利权）人>=姜树文

<发明（设计）人>=姜树文

<申请日>=2002.07.16

<地址>=163411黑龙江省大庆市让湖路区明圆小区4－6号楼1单元401室

<摘要>=本实用新型公开了一种潜油电动柱塞泵，由圆筒

型直线异步潜油电动机、联接件、管式抽油泵或杆式抽油泵构

成，为油田提供一种新型采油机械。联接件有联管接头、联管

螺管、联杆螺管；联管螺管或联杆螺管上的进油孔与圆筒型直

线异步潜油电动机的次级管杆内径、管式抽油泵或杆式抽油泵

柱塞上腔构成油流通道；电动机的次级管杆与联管螺管或联杆

螺管联接后作为柱塞泵的柱塞杆，由次级管杆带动柱塞作直线

往复运动；通过联接件将圆筒型直线异步潜油电动机与在用的

管式抽油泵、杆式抽油泵联接构成潜油电动柱塞泵与目前使用

的游梁式抽油机械比较，省掉了抽油机、抽油杆，具有结构简

单、零部件少、制造工艺简单、可靠性好、使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN03240515.4

<名称>=副驴头平衡连杆游梁式抽油机

<申请（专利权）人>=张兴盛;杨立儒

<发明（设计）人>=张兴盛;杨立儒

<申请日>=2003.03.12

<地址>=062552河北省任丘市荷花路华北石油水电厂生活南区22－3－7

<摘要>=本实用新型涉及一种副驴头平衡连杆游梁式抽

油机，包括曲柄连杆机构、平衡配重、游梁和配重支架，所述

曲柄连杆机构包括惯性轮和在惯性轮上安装的连杆、所述平衡

配重包括固定安装在游梁上的副驴头和通过平衡牵引绳与副

驴头连接的配重小车。该抽油机的配重是在直线运动的状况下

受力，其运动的加速度和力的变化小，因而不存在“失真”现

象，配重为容积式小车，内可装散状石块也可装混凝土集成块，

与传统抽油机的配重相比，可节约大量钢材，安装时调整简单，

只要了解井深和泵挂情况几分钟就能准确确定配重量，无需技

术人员计算，操作工人都能得心应手地进行调整。

<REC>

<申请号>=CN03253691.7

<名称>=直线电机用多芯扁电缆

<申请（专利权）人>=万达集团股份有限公司

<发明（设计）人>=顾立果;王振卿;胡国强

<申请日>=2003.09.26

<地址>=257506山东省东营市永莘路68号

<摘要>=本实用新型属电器领域的电缆产品，主要用于石

油行业抽油机配套直线往复电机动力和信号的供给与作业，也

可用于起重、采掘行业用直线往复电动机的配套电缆。把原先

传统的圆形电缆改制成扁平行结构电缆。这在运行中弯曲半径

等同要求的条件下，即使不改变电缆材料，也会使电缆的柔软

性增强，达到延长电缆使用寿命的效果，而本多芯扁电缆大大

提高电缆使用寿命，改变频繁停机更换电缆的弊端，提高经济

效益明显。

<REC>

<申请号>=CN03276671.8

<名称>=节能柱塞式潜油电泵采油装置

<申请（专利权）人>=胡秀忠

<发明（设计）人>=王子贵;王英浩

<申请日>=2003.08.22

<地址>=322100浙江省东阳市江北新区新联村

<摘要>=一种节能柱塞式潜油电泵采油装置，其柱塞泵在

泵口上方一个冲程距离固定串连直线开关磁阻电机，直线开关

磁阻电机由电机初级和电机次级同心组成，电机次级与电机初

级之间有滑动轴承，电机次级是低碳高磁铁管，铁管内腔是圆

筒状，铁管外覆盖一层金属皮，电机初级由圆环铁心和圆环绕

组间隔交替叠置在一起组成，电机初级外面固定有端盖和外

壳，其电机次级上端与输油管相连，输油管通至油井井口，电

机次级的下端与柱塞泵的拉杆相连。本实用新型结构简单，彻

底取消地面上抽油机系统和上千米长的抽油杆，采油效率大幅

度提高，节电约30－60％，一次投资及采油成本大幅度下降。

<REC>

<申请号>=CN200420063471.9

<名称>=井下直线电机驱动原油举升装置

<申请（专利权）人>=大庆油田有限责任公司

<发明（设计）人>=王秀玲;师国臣

<申请日>=2004.09.27

<地址>=163453黑龙江省大庆市让胡路区

<摘要>=本实用新型涉及一种井下直线电机驱动原油举

升装置。主要解决现有的抽油机能源损耗大、成本高及抽油机

相关问题多的问题。其特征在于：油管(1)与柱塞泵筒(2)之间固

定有空心电机轴(5)的直线电机(4)，电机轴(5)的下端连接柱塞(3)

且其上端与油管(1)相通。该举升装置避开了抽油机相关的问

题，具有结构简单、成本低及能源损耗小的特点。

<REC>

<申请号>=CN89220718.3

<名称>=摆动式重量平衡装置

<申请（专利权）人>=严增寿;严长成

<发明（设计）人>=严增寿;严长成

<申请日>=1989.12.12

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市北方工具厂设计室

<摘要>=本实用新型为抽油机的一种摆动式重量平衡装

置。由支架、圆桶形柜架、平衡重块、中心轴、负荷带

和鼓轮组成。平衡重块安放在框架的偏心位置上；鼓

轮放置在抽油机天轮侧面并与天轮同轴摆动。用负

荷带将鼓轮和框架联结以便在抽油机运行时，将抽油

机光杆的上下往复直线运动传到框架上，使框架同平

衡重块做摆动，从而达到平衡目的。这种平衡装置结

构简单、可靠、平衡效果好，尤其适合于长冲程抽油机

的平衡系统。

<REC>

<申请号>=CN90201940.6

<名称>=摆轮摇杆式抽油机

<申请（专利权）人>=严增寿;严长城

<发明（设计）人>=严增寿;严长城

<申请日>=1990.02.19

<地址>=157000黑龙江省牡丹江北方工具厂设计院

<摘要>=本实用新型是一种摆轮摇杆式抽油机。该抽油

机采用四连杆机构换向，通过传动系统使天轮作摆

动，再经天轮上固定的钢丝绳的往复缠绕和脱开，实

现悬点作上下往复直线运动。本实用新型四连杆机

构的摇杆上装有大齿轮和摆轮，以减小换向时的冲击

载荷和惯性。本实用新型结构简单、运动惯量小、行

程范围大、具有节能效果。可用于稠油、高含水、大排

量、深泵挂油田的石油开采。

<REC>

<申请号>=CN90205096.6

<名称>=组合式多功能采油井口装置

<申请（专利权）人>=大港石油管理局采油二厂

<发明（设计）人>=薛世和

<申请日>=1990.04.24

<地址>=河北省黄骅市大港油田采油二厂

<摘要>=本实用新型是一种用来安装在油井套筒法兰上

的组合式多功能的采油井口装置。该装置主要由四

通主体，油管挂总成和井口密封装置构成，油管挂分

为三种类型，井口密封装置分为两种类型，将不同的

油管挂总成和井口密封装置与四通主体组合起来，便

可以分别构成抽油机普通井口装置，环空测试井口装

置，有杆旋转泵井口装置和潜油电泵井口装置等。该

装置组合方式简便，井口适应性强，并可以减小大量

的工程改造量。

<REC>

<申请号>=CN90220176.X

<名称>=刚性杆式抽油机

<申请（专利权）人>=江汉石油学院

<发明（设计）人>=黄清世;明燕;范智军

<申请日>=1990.09.04

<地址>=434102湖北省江陵县

<摘要>=本实用新型是一种刚性杆式抽油机，其特征是利

用在某些特殊尺度的铰链四连杆机构中，连杆上某特

殊点的连杆曲线中有较长的直线段的特点来设计

的。因而设有主连杆(7)，上连架杆(8)，下连架杆

(6)，使之与机架(9)组成四连杆机构。在曲柄(4)和

副连杆(5)的作用下带动四连杆机构运动，从而使得

主连杆的上端点作非常近似的直线运动，以此带动抽

油杆也作上下往复运动。

<REC>

<申请号>=CN91226029.7

<名称>=可变冲程剪式抽油机

<申请（专利权）人>=昆明冶金机械厂

<发明（设计）人>=王强;汪正宜

<申请日>=1991.09.24

<地址>=650034云南省昆明市刘家营

<摘要>=可变冲程剪式抽油机采用以太阳轮(15)、行星轮

(12)、过桥轮(14)转动上臂(7)、转动下臂(9)提升臂

(8)等组成的行星轮系驱动机构，将动力输出轴输出

的旋转运动转换为抽油杆的往复直线运动，从而实现

抽油功能，这种抽油机还可根据需要通过调整装于转

动上臂、转动下臂上的定位销的位置，方便地调整抽

油冲程；本实用新型结构简单，布局合理，工作可靠，

体积小，重量轻，能效高，与同类型号抽油机相比较，

具有高效节能之特点。

<REC>

<申请号>=CN91233273.5

<名称>=滑轮复动式长冲程抽油机

<申请（专利权）人>=严增寿

<发明（设计）人>=严增寿;严长城

<申请日>=1991.12.31

<地址>=157000黑龙江省牡丹江北方工具厂设计室

<摘要>=本实用新型滑轮复动式长冲程抽油机，是一种石

油开采设备。该机采用曲柄摇杆换向机构，使在摇杆

上布置的滑轮，随摇杆以水平线为对称轴作往复摆

动，并通过柔性传动件及和它相连的光杆作上下往复

直线运动，再经滑轮系统的增程作用实现长冲程。并

采用摇杆配重和吊挂平衡块形式。该机冲程长、结构

简单、平衡效果好，可用于深抽，大泵开采和稠油开

采。

<REC>

<申请号>=CN92219135.2

<名称>=复动轮拉杆式抽油机

<申请（专利权）人>=王书民;王者让;杜贞亭

<发明（设计）人>=王书民;杜贞亭;王者让;李经懿;孙洪玉

<申请日>=1992.06.20

<地址>=255012山东省淄博市山东工程学院135信箱

<摘要>=本实用新型属于石油采油机械中复动轮拉杆式

抽油机。它由复动轮提升机构，减速器及曲柄连杆机

构、气平衡系统组成。复动轮为扇形轮，其延伸部分

与拉杆铰接，拉杆另一端与机架铰接，曲柄连杆机构

驱动复动轮提升机构沿导轨作往复直线运动，同时复

动轮又受拉杆的牵制，作相应的转动，扇形轮在复合

运动中实现长冲程采油作业。本装置体积轻巧，使用

寿命长，结构简单，运输、安装、维修方便，工作冲程5

～8米，适应各类油田使用。

<REC>

<申请号>=CN93230447.8

<名称>=曲柄摆轮式抽油机

<申请（专利权）人>=石油大学(华东)

<发明（设计）人>=张慧文;孙占虎;沈秀通;石临嵩;焦念泉;高福光;綦耀光;阎生群

<申请日>=1993.03.20

<地址>=257062山东省东营市泰安路49号

<摘要>=本实用新型是一种曲柄摆轮式抽油机，它是通过

曲柄、连杆、驱动索拖动后摆轮，从而带动装在游梁另

一端的前摆轮，以实现悬绳器的上下往复直线运动。

由于后摆轮的摆角可以很大，从而使游梁长度缩短，

乃至取消。所以本实用新型的整机重量大大降低，各

关键部位的受力也有所改善。

<REC>

<申请号>=CN93230853.8

<名称>=复动轮齿条式抽油机

<申请（专利权）人>=山东省淄博市机械研究所

<发明（设计）人>=王石民;武昌法;王者让;李经懿;高光明;戴培玉

<申请日>=1993.04.29

<地址>=255039山东省淄博市张店区柳泉路10号

<摘要>=一种复动轮齿条式抽油机，采用CN92219135.2

复动轮拉杆式抽油机的结构，不同之处在复动轮上所

镶的扇形齿轮与机架上的齿条啮合，驴头经联接销固

定在复动轮一侧的延伸部分。曲柄连杆机构驱动复

动轮提升机构沿导轨作往复直线运动，同时复动轮在

齿条的约束下作相应的转动，安装在驴头上的钢丝

绳，带动抽油杆在复合运动中实现长冲程采油作业。

本实用新型除具有复动轮式抽油机的优点外，油田修

井方便，新结构改善了复动轮受力条件。

<REC>

<申请号>=CN94248605.6

<名称>=游梁抽气机

<申请（专利权）人>=薛逸成

<发明（设计）人>=薛逸成

<申请日>=1994.12.20

<地址>=431734湖北省天门市龙尾山第三石油机械厂统筹科

<摘要>=一种用于抽出石油油井套管内天然气的游梁抽

气机，该机以抽油机游梁作动力，通过二端均为向心

关节轴承结构的连杆，带动活塞作往复直线运动，完

成吸、排气过程，达到抽气的目的。机器零件用耐磨、

防腐材料做成；摩擦副采用自行润滑方式。与该项技

术领域中使用的其它抽气机相比，该机具有经久耐

用、不增加动力、改善游梁抽油机的工作状况、减少事

故和不需要人工定期加油的特点。

<REC>

<申请号>=CN98236508.X

<名称>=行星传动放大行程抽油机

<申请（专利权）人>=万福民

<发明（设计）人>=万福民;赵国文

<申请日>=1998.01.16

<地址>=130062吉林省长春市绿园区升阳街26号中门301号

<摘要>=本实用新型公开一种行星传动放大行程抽油机,

将椭圆形内齿圈固定在机架上,行星轮与其构成行星轮系,电机

驱动行星轮转动,通过上连杆带动齿条上下运动,齿条、转动轮

及链工作轮构成行程放大系统,使行星机构体积减小,运行时无

死点,直线运动时间加长,悬点上下运动无摆角,抽油杆受力均匀,

确保采油平稳。本实用新型运行行程达6米,采油率提高30%。

<REC>

<申请号>=CN98241202.9

<名称>=一种摇臂往复式抽油机

<申请（专利权）人>=夏海波;陈林川

<发明（设计）人>=夏海波;陈林川

<申请日>=1998.10.08

<地址>=100081北京市海淀区皂君庙乙七号中国生物工程开发中心胡忆虹转

<摘要>=本实用新型是一种摇臂往复式抽油机,其特点是

电动机输出轴转动经V型联组带传给减速器,在减速器的输出

轴上装有主动小链轮且与摇臂上端转轴上安装的被动大链轮

通过链传动,在被动大链轮轴的两端各装一个驱动齿轮和一个

啮合限位滚轮,当驱动齿轮在长环形销齿轨道中连续啮合转动

时,带动整个机芯上下往复直线运动,机芯的动作经宽带和抽油

杆传到井下油泵。本实用新型结构简单,运行可靠,体积小,制造

成本低,节电明显,负载平衡度高。

<REC>

<申请号>=CN99202004.2

<名称>=一种可变行程的圆内旋轮线往复直线运动装置

<申请（专利权）人>=韦海虎

<发明（设计）人>=韦海虎

<申请日>=1999.01.08

<地址>=533000广西壮族自治区百色市爱新街289号

<摘要>=本实用新型提供了一种可变行程的圆内旋轮线

往复直线运动装置,是将定圆内齿轮固定在机座上,动圆外齿轮

装在轴承座轴孔中的T型轴横臂的曲轴上,驱动轮安装在T型

轴横臂上,与动圆外齿轮对称,可调曲柄活动安装在动圆外齿轮

的轮辐上可活动移位,方框形滑动挂板置于滑动导轨的中间且

套在可调曲柄的摆动轴套上,带动工作杆作往复直线运动。本实

用新型设计合理,体积小,重量轻,能耗低,而且全封闭,适用于必

须经常改变往复行程的机械上,尤其可用作石油抽油机、往复

锯、往复泵等。

<REC>

<申请号>=CN200620084852.4

<名称>=抽油井地面直传式举升装置

<申请（专利权）人>=张丽红;

<发明（设计）人>=张丽红;李强;吴孔香;支清岩;宋硕;赵键;杜国栋;芦开庆;刘涛

<申请日>=2006.05.23

<地址>=257051山东省东营市胜利采油厂1－667信箱

<摘要>=一种油田机械采油用的抽油井地面直传式举升装置，由护罩、直线电机、控制箱、电机输出轴、密封器、井口三通、抽油杆组成，其特征是：护罩安装在直线电机上，直线电机安装在井口三通上，直线电机也可固定在井口的其它装置上，如井口四通等，控制箱的输出线与直线电机联接，密封器安装在井口三通上，电机输出轴与抽油杆联接，抽油杆与其下部的抽油泵活塞联接。用直线电机驱动抽油杆往复运动实现抽油泵的工作，省去了抽油机和电缆，节省投资，直线电机安装在地面，不受井筒尺寸和井况限制，寿命年，易于检修。

<REC>

<申请号>=CN200720011434.7

<名称>=一种用于抽油机悬绳器的防断光杆卡子

<申请（专利权）人>=刘春和

<发明（设计）人>=刘春和

<申请日>=2007.03.30

<地址>=124125辽宁省盘锦市高升采油厂工艺所

<摘要>=本实用新型涉及抽油机光杆卡子，尤其是一种用于抽油机悬绳器的防断光杆卡子。由两块中间带有半圆孔眼的凸字形卡板对结后，通过螺栓被固定在一起，在其中间的孔眼位置，用小螺钉固定着卡牙块。卡牙块为两块两端带有台阶，中心半圆孔带有螺纹卡牙的半圆柱状体组合而成，其螺纹卡牙的螺旋线与水平线夹角为3.6度，在卡牙块上刻有至少包括二道以上的竖槽。该装置在夹紧光杆时的损伤线为一直线，可使受力面积减少，还可减少抗拉强度，从而延长了光杆卡子使用寿命，又可防止光杆卡子断裂造成井下事故。

<REC>

<申请号>=CN200520089040.4

<名称>=广角环封防喷式密封器

<申请（专利权）人>=陈强;赵振秋

<发明（设计）人>=钱辉;万亚辉;肖贵臣;宋立翔;张家忠

<申请日>=2005.01.20

<地址>=113006辽宁省抚顺市顺城区永安小区10号201室

<摘要>=本实用新型公开了一种油田抽油机井口密封使

用的广角环封防喷式密封器，它包括光杆、密封填料、填料盒、

螺母、十字架体、滑块、丝杠、角形密封件和丝母。密封填料

盒的外径轴心与内孔中心不在同一直线上，两者之间为偏心结

构，形成广角环封，减少了填料的更换次数；角形滑块与十字

架体内孔配合长度为60mm，在滑块上设置O型密封圈。本实

用新型将滑块与孔的原配合长度由12mm改为60mm，从根本

上解决了角型密封件因压力过大而损坏的问题。同时在滑块上

设置两道O型密封圈，既解决了开启时向丝杆方向漏油，又减

少了滑块与孔之间的摩擦。