天然气压缩燃气轮机

<REC>

<申请号>=CN200420033810.9

<名称>=轴向往复式转子发动机

<申请（专利权）人>=贵阳众康科技开发有限公司

<发明（设计）人>=郑定华;王洪

<申请日>=2004.05.28

<地址>=550004贵州省贵阳市新添大道南段206号2号门

<摘要>=轴向往复式转子发动机，构造包括汽缸组，装在

输出轴(1)上的转子(2)，转子(2)上设有曲线滑槽(3)；汽缸活塞

(4)上设有连杆(5)，连杆(5)的杆身位置设有连杆定位套(7)，连

杆(5)的端部设有滚轮机构(10)，汽缸组的各滚轮机构等距地放

置于曲线滑槽(3)中；滚轮机构(10)包括连杆头(6)、滚轮(8)、销

轴(9)，还包括一个弹力顶杆。本实用新型改进了内燃发动机的

动力输出结构，可以比较充分地采集到汽缸压缩燃气爆发时产

生的巨大压力，实现了同等油耗下获取更大功率的目的。具有

易于安装、维修、维护，可充分利用汽缸爆发压力，同样油耗

下输出功率大的优点。可作为一种新型的内燃发动机使用。

<REC>

<申请号>=CN02130186.7

<名称>=复合循环电站的冷却空气系统和操作该电站的方法

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=J·拉纳辛赫;W·G·卡伯格

<申请日>=2002.08.23

<地址>=美国纽约州

<摘要>=提供一种经冷却的冷却空气(CCA)系统154，与

燃气轮机循环10一起使用。在本发明的一个实施例中，CCA

系统包含一个管壳158和一管式换热器160，其中，在该管内

配有水流，而在管壳侧配有空气流。自换热器排出的水202被

部分蒸发。因此，所产生的水/蒸汽两相流动进入分离器204，

在那里蒸汽164和162得到分离。饱和蒸汽164流到HRSG32，

而被分离的水162再循环到该换热器。

<REC>

<申请号>=CN96199412.6

<名称>=使燃烧低热值燃料的燃气涡轮机组运行的方法

<申请（专利权）人>=亚瑞亚·勃朗勃威力有限公司

<发明（设计）人>=R·奥尔索斯

<申请日>=1996.12.16

<地址>=瑞士巴登

<摘要>=在一个使燃烧低热值燃料的燃气涡轮机组运行

的方法中,该燃气轮组主要包括一个压气机,一个涡轮机、一个

燃烧室和一个发电机。该低热值燃料借助一个燃料压缩机被压

缩。在启动燃气轮组时,在一部分燃烧空气(9,9a)中以超化学计

量(富油)方式混入低热值燃料(11a),以产生一个稳定的火焰。最

迟在达到额定转数(B)和同步运行以后,该低热值燃料(11a)的数

量如此下降,以便还刚刚达到一个超化学计量的比例。在其余的

燃烧空气流(9,9b)

中则混入其余的为达到希望的负载必需的低热值燃料(11b)。

<REC>

<申请号>=CN00801104.4

<名称>=活塞式发动机的压缩和推顶系统

<申请（专利权）人>=乔丹·鲍里斯拉沃夫·克莱夫

<发明（设计）人>=乔丹·鲍里斯拉沃夫·克莱夫

<申请日>=2000.05.25

<地址>=保加利亚索非亚

<摘要>=此系统设计用于活塞式发动机的压缩和推顶,应

用范围在运输、动力工程和任何使用发动机的工程领域。与乞

今使用的蒸汽、燃气和燃气－蒸汽热力学循环不同,本发明的目

的是创造一种实现空气－蒸汽热力学循环的活塞式发动机的

压缩和推顶系统。考虑到蒸汽只是用来补偿循环可逆性中的能

量损失(质量流动约20－30%)而不是象蒸机和蒸汽轮机中那样

用作全部的容积中,本发明创造把活塞式发动机的热效率增

加到80－85%的可能性。压缩和推顶的系统含有:一个蒸汽

发生器(SG)、一个推顶器(E)、一个活塞发动机(PE)、一个

蒸汽－空气涡轮机(T)、一个空气压缩机(K)、一个热交换器

(TE)、一个冷凝器(C)、一个活塞冷凝液泵(PC)、一个冷凝液

储器(SR)和一个控制阀门(CV)。

<REC>

<申请号>=CN93121072.0

<名称>=增大燃气轮机功率的方法及装置

<申请（专利权）人>=奥马特工业有限公司

<发明（设计）人>=L·Y·布朗尼基;Y·吉林

<申请日>=1993.11.09

<地址>=以色列延夫

<摘要>=燃气轮机系统所产生的功率由预压气机装置增

大，预压气机装置压缩要提供到系统的主压气机中的

外界空气，由此在所提供的空气中产生压力和温度升

高。提供给主压气机的空气由机械致冷系统冷却，使

燃气轮机主压气机进口处所提供的空气温度降低。

由主压气机压缩的空气供给燃烧室，使压缩空气受热

而产生高温燃气，高温燃气提供给驱动负载和主压气

机的涡轮。高温排气提供锅炉及其产生蒸汽，蒸汽带

动蒸汽轮机驱动负载。利用冷却器代替压缩的蒸发

冷却是便利的，这是因为它提供了一种对外界空气潮

湿条件影响不敏感的装置。

<REC>

<申请号>=CN200710097404.7

<名称>=中冷等压吸热式空气轮机

<申请（专利权）人>=韩培洲;

<发明（设计）人>=韩培洲

<申请日>=2007.05.09

<地址>=100045北京市西城区白云路1号白云大厦1202室汽车之友杂志韩会林转

<摘要>=本发明提供了一种中冷等压吸热式空气轮机，它包括中间冷却器(14)、加热器(36)、锅炉(41)、压气机(8)和经主轴(26)相连的气轮机(28)，为进行等压吸热而设的配气装置(48)处在加热器与气轮机之间；中间冷却直接减少了压气机的压缩功消耗，也为等压吸热提供了最大的温度差，而隔开进行的等压吸热过程因可把锅炉燃气中的热量基本吸尽，从而大幅度提高了加热器的吸热效率。在采用锅炉作为外部热源时，当把中间冷却和气轮机的散热排热都引入锅炉参与燃烧后，也使这些热量损失被回收利用，让循环热效率又进一步提高；由于本发明的空气轮机适合制成更大的功率并能以煤碳为燃料，把它作为电厂发电的动力装置是完全可行的。

<REC>

<申请号>=CN92241238.3

<名称>=自动点烟盒

<申请（专利权）人>=徐铭森

<发明（设计）人>=徐铭森

<申请日>=1992.11.14

<地址>=630060四川省重庆市南岸区南平珊瑚村27栋8-3号

<摘要>=自动点烟盒是一种应用多种机械机构和功能部

件以实现香烟的存储和自动点火的、手动的新型用

具。它由烟仓、拨轮装置、送料装置，燃烟装置、控制

系统，上盖自开启装置和锁柄机构组成。具有结构简

单、动作准确可靠、便于携带且能单手简单操作实施

自动点火作业的特点。是从事驾驶和接触油污作业

人员的理想用具，亦是会议室、客厅的理想用具。

<REC>

<申请号>=CN03254696.3

<名称>=一种燃气、蒸汽轮机叶轮

<申请（专利权）人>=孔维元

<发明（设计）人>=孔维元

<申请日>=2003.06.30

<地址>=543206广西壮族自治区岭溪市梨木镇黄沙村

<摘要>=本实用新型涉及燃气、蒸汽轮机叶轮装置。该叶

轮是由具有进、排气管的轮壳和装在轮壳内轮轴上的叶片构

成，其特征是由两块具有内圆孔的圆板通过若干块隔板按流体

状排放支撑合并成具有若干个贮气室的叶片，叶片内圆的贮气

室底密封后装入轮轴，叶片外圆紧贴靠轮壳内壁，燃气、蒸汽

或压缩空气从进气管压缩进叶片的贮气室内转动，再从排气管

喷出，利用反作用原理推动叶轮转动做功。

<REC>

<申请号>=CN200420033810.9

<名称>=轴向往复式转子发动机

<申请（专利权）人>=贵阳众康科技开发有限公司

<发明（设计）人>=郑定华;王洪

<申请日>=2004.05.28

<地址>=550004贵州省贵阳市新添大道南段206号2号门

<摘要>=轴向往复式转子发动机，构造包括汽缸组，装在

输出轴(1)上的转子(2)，转子(2)上设有曲线滑槽(3)；汽缸活塞

(4)上设有连杆(5)，连杆(5)的杆身位置设有连杆定位套(7)，连

杆(5)的端部设有滚轮机构(10)，汽缸组的各滚轮机构等距地放

置于曲线滑槽(3)中；滚轮机构(10)包括连杆头(6)、滚轮(8)、销

轴(9)，还包括一个弹力顶杆。本实用新型改进了内燃发动机的

动力输出结构，可以比较充分地采集到汽缸压缩燃气爆发时产

生的巨大压力，实现了同等油耗下获取更大功率的目的。具有

易于安装、维修、维护，可充分利用汽缸爆发压力，同样油耗

下输出功率大的优点。可作为一种新型的内燃发动机使用。