反光材料

<REC>

<申请号>=CN200620080274.7

<名称>=防爆头灯

<申请（专利权）人>=吴胤熙

<发明（设计）人>=吴胤熙

<申请日>=2006.01.12

<地址>=362000福建省泉州市南环路西特吉大厦

<摘要>=防爆头灯，包括通过电缆线连接的防爆灯头、电

池盒；灯头外壳由灯筒和固定在灯筒上的灯罩组成；其特征在

于：所述灯头、电池盒的外壳采用铝合金材料制成；灯筒与灯

罩采用防爆螺纹连接并设有密封圈，灯罩装有无色钢化玻璃；

灯筒内设有反光杯、LED、电路板、控制开关，LED的灯座背

面固装散热片，电路板装于散热片后方的灯筒内腔中，电路板

与灯筒、散热片之间填有环氧树脂；灯筒表面设有按钮凹槽，

控制开关的按钮操纵杆的端部伸入按钮凹槽，设与凹槽中的橡

胶按钮嵌套于操纵杆上；灯筒后部开有电缆入口，电缆线与电

缆入口之间还设有防水垫片。本实用新型结构紧凑，各构件之

间连接可靠，符合隔爆性能的特殊要求；结构精巧，美观轻盈，

操作简单方便。

<REC>

<申请号>=CN97105809.1

<名称>=带有夜间反光材料的帽

<申请（专利权）人>=潍坊华一服装公司

<发明（设计）人>=张世荣;陈妮娜;陈国新;张岫生

<申请日>=1997.04.24

<地址>=262600山东省临朐县朐山路7号张岫生

<摘要>=带有夜间反光材料的帽,涉及生活日用技术领域

中的帽子,由已知技术的帽和反光材料组成,在帽的有关部位制

上能附着反光材料的布料,在布料上涂上反光材料,也可以把这

些附着反光材料的布料,由反光织物制成,在夜间这种帽的反光

材料遇到光线照射时反光,起到安全防护作用,尤其适合夜间在

公路上作业人员和小学生夜间行走使用。

<REC>

<申请号>=CN89107410.4

<名称>=使用包封反光管的辐条轮反光装置

<申请（专利权）人>=明尼苏达州采矿制造公司

<发明（设计）人>=小·切斯特·阿瑟培根;詹姆斯·柯蒂斯·科德尔

<申请日>=1989.09.18

<地址>=美国明尼苏达州

<摘要>=一种适于绕车轮辐条编绕的反光管，由芯材料、

附于芯材料外表面的反光微球体和在微球体周围起

保护作用的包封材料组成。在优选实例中，U型截

面的芯材料可以最大限度地增加该反光管的反光特

性，包封材料在微球体的外表面和该包封材料的内表

面之间形成多个密封空隙。

<REC>

<申请号>=CN93102845.0

<名称>=小曲面反光材料

<申请（专利权）人>=陈铭

<发明（设计）人>=任天芳;陈铭

<申请日>=1993.03.10

<地址>=650031云南省昆明市东风西路26号

<摘要>=本发明属于一种小曲面反光材料，小曲面反光材

料主要由透光层，反光层组成，其特征在于小曲面反

光材料有上层(1)和下层(3)，至少有一层是有透光度

的，至少在上层或下层之一的内平面上有无数个光滑

的小旋转曲面(4)，小曲面可以是球面、旋转双曲面、

旋抛物面。曲面反光材料可广泛适用于做广告宣传

材料，如做招贴字，立体广告模型等，也可适用于做交

通提示牌，公路面上夜行指示标记及汽车牌照等。

<REC>

<申请号>=CN02100164.2

<名称>=制造路面交通标志的方法及路面交通标志

<申请（专利权）人>=柯思秋;袁德生

<发明（设计）人>=柯思秋;袁德生

<申请日>=2002.01.18

<地址>=518067广东省深圳市南山区蛇口海昌街海欣花园B－702

<摘要>=一种制造路面交通标志的方法，在道路路面设有

反光材料层，在反光材料层的表面覆盖一层透明耐磨材料，将

反光材料层与大气层隔开。可同时在白天和夜晚起到指示作

用，而且反光材料层没有暴露在空气中，不与外界直接接触，

不会因风吹雨淋或车辆行人的经过而磨损，经久耐用；路面交

通标志的结构和及其生产均简单可靠，容易实施。

<REC>

<申请号>=CN85107405

<名称>=光亮搪瓷底板反光材料及制作方法

<申请（专利权）人>=北京市太阳能研究所

<发明（设计）人>=刘大中;郭信章

<申请日>=1985.10.09

<地址>=北京市海淀区花园路3号

<摘要>=一种搪瓷底板反光材料及制作方法采用了在需

要的形状及尺寸的金属底材上搪烧一层或多层的光

亮度高的瓷釉，在瓷釉表面的需要部位沉积一层或

多层反光率高的反光膜和保护膜的工艺。从而解决

了一般金属反光底板材料抛光成本高，工艺复杂和

玻璃反光底板易破碎的问题。这种反光材料具有成

本低、寿命长，性能稳定、适于批量生产等特点。

<REC>

<申请号>=CN200410084418.1

<名称>=可应用数码喷绘与写真的反光广告材料

<申请（专利权）人>=周平

<发明（设计）人>=周平

<申请日>=2004.11.17

<地址>=310012浙江省杭州文三路259号昌地火炬大厦2号楼803室

<摘要>=可应用数码喷绘与写真的反光广告材料，它主要

解决反光广告的图文可以由数码喷绘或写真制作。这种材料是

在反光基材的面膜上添加无色、透明、防水、防晒的打印吸墨

层。此打印吸墨层可直接粘接在面膜上；或将打印吸墨层预先

涂粘在全透明PET或PVC或BOPP或PE的膜材上，将其喷

绘或写真所需图文后再复合粘接到面膜上。用它制作城市公共

设施指示标志，能实现彩色实物形象，即使不懂汉语的人也能

一目了然；也可用于公众广告、门头装饰等领域。晚上天黑时

只要有灯光，这种广告标志便能醒目显示。

<REC>

<申请号>=CN200410025724.8

<名称>=与光源颜色、波长相同的光反射体

<申请（专利权）人>=上海南北机械电气工程有限公司

<发明（设计）人>=张潞鑫

<申请日>=2004.07.02

<地址>=200125上海市浦东新区杨高南路1998号

<摘要>=为了使具有各种颜色的光源，反射出去不会减弱光强度，本发明提供一种新型光反射体，即在反光碗、反光腔、导光腔的任一种反射体的镀膜反光材料中，所镀镀膜材料的颜色及其波长，与置于该反光碗、反光腔、导光腔中的光源颜色、波长相同；所述光源可以是LED发光二极管的光或激光。

<REC>

<申请号>=CN98122852.6

<名称>=闪光浮漂

<申请（专利权）人>=郑建民

<发明（设计）人>=郑建民

<申请日>=1998.12.17

<地址>=200093上海市杨浦区本溪路119号

<摘要>=本发明涉及闪光渔具浮漂,其特征在于浮漂的表

面涂敷了一层反光材料或在浮漂材料中均匀地掺入了反光材

料。与现有的浮漂相比,本发明产品具有分辨率高的特点,尤其

是在强阳光下或在夜晚,普通浮漂无法识别的情况下,它能闪闪

发光,使钓鱼者可以清楚地看见浮漂的活动,及时掌握提竿时间,

从而提高成功率。

<REC>

<申请号>=CN00102731.X

<名称>=充气反光球体及其使用方法

<申请（专利权）人>=袁晓纪

<发明（设计）人>=袁晓纪

<申请日>=2000.02.23

<地址>=100029北京市安贞西里1－10－3－302

<摘要>=一种充气反光球体主要由反光板或半反光板,充

气球囊和系留索缆组成。所述充气球囊由轻质材料制成,充入轻

质气体后可以升空,它可以具有演示所需的各种表面形状;充气

球囊表面局部或全部连接覆盖反光板或半反光板,利用其他光

源对球体进行连续或间断的照射或投影,通过反光板的反光性

能,便可以在相当大范围内制造光影效果,得到极强的视觉冲击

力。

<REC>

<申请号>=CN200610155142.0

<名称>=汽车反光安全带

<申请（专利权）人>=叶忠林;

<发明（设计）人>=叶忠林

<申请日>=2006.12.07

<地址>=322003浙江省义乌市赤岸镇四村新村49号

<摘要>=一种汽车反光安全带，属于汽车安全带技术领域。它的目的使汽车安全带有鲜艳的色彩，能在有光线的情况下产生反光。它包括安全带，安全带由反光纱线编织而成，或安全带上复合有反光材料；安全带复合的反光材料是通过加热复合的热敏反光贴膜；或缝制有反光布；或复合有高亮度晶格反光带。因为本发明在有光线的情况下就会产生反光；而且反光材料一般色彩都很鲜艳，看上去十分醒目，因此职能部门的执勤人员就可以在夜间利用城区路灯的灯光和公路上收费站处的灯光查处汽车上司机和乘客是否按章佩戴安全带；在白天，可以利用反光材料鲜艳醒目的色彩，查处是否佩戴安全带。

<REC>

<申请号>=CN96117371.8

<名称>=一种反光片材的配方及制作方法

<申请（专利权）人>=高明第二塑料集团股份有限公司

<发明（设计）人>=李永枝;袁瑞平;郑权;廖家全

<申请日>=1996.12.18

<地址>=528500广东省高明市沿江路36号

<摘要>=本发明公开了一种反光片材的配方及制作方

法。反光片材的配方基本上由片基材料组分和耐磨、反光微粒

组合按一定比例结合而成,如需制成不同颜色的片材,还可加入

所需的颜料。其制作方法主要包括称料、搅拌、加温、延压、

卷取步骤并由片材生产线制造出来。本发明的产品配方和生产

方法具有科学、合理、效率高等优点,生产出来的片材柔韧性

强、反光性好、耐磨性佳,成本低,是一种较好的更新换代产品。

<REC>

<申请号>=CN200510043386.5

<名称>=一种蓄光石及其制造方法

<申请（专利权）人>=李昌海

<发明（设计）人>=李昌海

<申请日>=2005.04.25

<地址>=264200山东省威海市高技区文化西路2号14号楼401室

<摘要>=本发明涉及一种新材料，具体地说是一种蓄光石

及其制造方法，其由蓄光材料、反光材料、树脂粘结剂及填料

组成，组成的混合物在低温条件下真空搅拌和震荡后，移到凝

固环境中，在加压的条件下进行凝固，最后在烘干箱里进行后

处理，这种蓄光石不仅光衰竭慢，有效发光亮度高，余辉时间

长，而且具有优于天然石材的物理性能和半永久性的使用寿

命，特别适用于室内外建筑及恶劣环境里。

<REC>

<申请号>=CN98110642.0

<名称>=自行车反光涂布方法

<申请（专利权）人>=捷安特(中国)有限公司

<发明（设计）人>=陈志成;郑鸿达

<申请日>=1998.01.26

<地址>=215300江苏省昆山市顺帆路1号

<摘要>=本发明涉及一种自行车反光涂布方法,先将材料

送经前处理,使材料表面形成一层皮膜,然后将材料依序送经镜

面处理、粘着处理、反光处理、面

层处理及后置处理,使材料表面先后喷涂一层超亮基层、透明树

脂,并粘结干粉式反光粒子,喷涂一层有色或无色的透明面漆,供

贴标及涂覆金油。本发明将干粉式反光粒子均匀地粘附在透明

树脂表面的方法,不仅能使反光粒子顺序的排列不易发生重叠

或间隙过大,而且该无色或有色的透明面漆可于反光时形成原

色或有色的色彩。

<REC>

<申请号>=CN03140117.1

<名称>=一种防光污染材料

<申请（专利权）人>=杨同伏

<发明（设计）人>=杨同伏

<申请日>=2003.08.09

<地址>=519085广东省珠海市金鼎中学

<摘要>=本发明涉及建筑材料，尤其是涉及能反光隔热、

防止光污染的建筑材料。本发明的目的是要为人们提供一种既

能反光隔热又能防止光污染建筑材料。本发明解决其技术问题

所采用的技术方案是：在材料上附着反光物质，其特征在于在

材料上最好是在玻璃材料上设置若干与材料整体表面成一定

角度且附有反光物质的条形面，或者与材料整体表面成一定角

度且附有反光物质的条形面与没有反光物质的条形面交替排

列于玻璃表面，或者附有反光物质的条形面倾斜置于玻璃内

部。条形面可以是平面也可以是曲面。本发明可用作窗户的玻

璃，外墙装饰材料和车窗玻璃等等。

<REC>

<申请号>=CN200510075301.1

<名称>=交通安全反光材料作为电影放映和视频投影银幕的应用

<申请（专利权）人>=梁坚平

<发明（设计）人>=梁坚平

<申请日>=2005.06.15

<地址>=044500山西省永济市舜都大道33－5号

<摘要>=本发明属于银幕放映领域，具体涉及交通安全反

光材料作为电影放映和视频投影银幕的应用。采用交通安全反

光材料制作的电影放映和视频投影银幕，不仅具有超薄柔软、

可进行折叠包装、无需卷轴、运输体积小重量轻的特点；而且

具有高反射亮度、高清晰度的优势，使用小功率的电影放映机

和视频投影机就能完成大画面的投影放映。这种银幕在电影放

映、家庭影院有着良好的推广应用前景。

<REC>

<申请号>=CN90106265.0

<名称>=一种防水涂料

<申请（专利权）人>=葛经恕

<发明（设计）人>=葛经恕

<申请日>=1990.09.26

<地址>=250011山东省济南市历下区汇泉寺街8号

<摘要>=一种防水涂料，包括粘合剂、反光材料、添加剂等

组份，粘合剂选用氯丁橡胶，反光材料选用银粉浆。

本发明具有优异的防水功能和抗高低温的明显效

果。本发明主要涂用于建筑物和各种物体表面，且施

工简单、省时省力，不用热化，无气化污染。

<REC>

<申请号>=CN87107905

<名称>=多用照相机

<申请（专利权）人>=肖三周

<发明（设计）人>=肖三周

<申请日>=1987.11.17

<地址>=河南省郑州市河南电影制片厂

<摘要>=本发明是一种新型单镜头反光照相机，该机特点

是可以固定装置2—10种胶片成为多用照相机。其

构造与目前单镜反光照相机相反，在毛玻璃外安装胶

片。在原胶片处安装目视取景装置。光线通过镜头

经反光导光材料射到胶片上曝光，多种胶片装置在可

旋转的圆环上，旋转圆环可使多种胶片曝光。这样就

实现了可装置多种胶片的多用照相机新发明。

<REC>

<申请号>=CN85107406

<名称>=新型太阳能反光材料及制备技术

<申请（专利权）人>=北京市太阳能研究所

<发明（设计）人>=郭信章

<申请日>=1985.10.09

<地址>=北京市海淀区花园路3号

<摘要>=一种在不锈钢、碳钢、合金、玻璃、陶瓷及能耐温

300℃左右高分子材料涂层上用磁控溅射方法制备

ZrNx，TiNx及其它元素合金化合物的太阳能反光膜

的工艺制备技术。在膜生成的磁控溅射过程中通过

对基体如偏压来提高膜的反光率，改善表面状况，从

而可得到光学性能和耐候性能优良的金属氮化物反

光膜。该种反光膜具有成本低，寿命长，制备工艺简

单等特点，可广泛应用于太阳能领域和其它装饰镀

领域。

<REC>

<申请号>=CN02154926.5

<名称>=一种新型反光膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海纯青实业有限公司

<发明（设计）人>=吴贺然

<申请日>=2002.12.11

<地址>=200050上海市安西路35号

<摘要>=本发明提供了一种在不锈钢、碳钢、合金、玻璃、

陶瓷及高分子材料涂层上用磁控溅射方法制备太阳能反光膜

及制备技术。在膜生成的磁控溅射过程中通过对基体如偏压来

提高膜的反光率，改善表面状况，本发明提出这种新型的反光

材料具有工艺简单，成本低廉，物理性能及化学性能稳定，机

械性能良好以及镜反射率高，寿命长等特点。用它作太阳能聚

光装置的反光面，如太阳灶，太阳炉，聚光的光电池的反光面

等室外使用的装置，其使用寿命比现有的可提高一倍至数倍。

<REC>

<申请号>=CN98124862.4

<名称>=多用途彩色反光夜光双重光示标志混合材料

<申请（专利权）人>=孙逸龙

<发明（设计）人>=孙逸龙

<申请日>=1998.11.25

<地址>=455000河南省安阳市西司空村156号

<摘要>=本发明是关于一种多用途彩色反光夜光双重光

示标志混合材料及其制备方法,包括环氧树脂、稀释剂、固化

剂、钛白粉、滑石粉、颜料、快干剂、抗氧化剂、发光粉、夜

光粉、玻璃珠等。本发明的产品不仅具有见光反光的功能,还具有

见光即能吸收储存,到无光的夜晚(或暗处)就可发出持续数小时的

冷光。可广泛用于交通标志、牌照、工艺美术制品、装饰、装璜、

服装等,对引导交通、指示道路,告诫人们前方情况,有助于司机

和行人遵守交通法规,保障人们和车辆安全。

<REC>

<申请号>=CN92103945.X

<名称>=高速公路上的反光路标和制作这种路标的方法

<申请（专利权）人>=施廷森奈特公司

<发明（设计）人>=R·M·普里孔;R·扎诺蒂;A·A·索宾斯基

<申请日>=1992.04.16

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=一种反光的整体层压薄板材料，它具有一层聚丙

烯，其上印有一幅路标图案，这层聚丙烯被一层能吸

收紫外线的覆盖层覆盖，该覆盖层对涂料的亲和力很

弱并且表面张力低，因此它保护着所印制的路标图

案，使其免受由于风吹日晒而造成的损害，并使得该

路标容易清洗而不会破坏所印图案，还能减少路标正

面上的露水水球。

<REC>

<申请号>=CN93106311.6

<名称>=反光夜光路面标石

<申请（专利权）人>=王建军

<发明（设计）人>=王建军;聂小青

<申请日>=1993.05.26

<地址>=810001青海省西宁市新宁路6号一附4号

<摘要>=一种作为交通道路标志用的反光夜光路面标石，

主要由耐磨骨料、粉料，反光夜光材料，粘合剂，固化

剂组成。其中还可加入染色剂及粘合剂的溶解剂。

这种路标材料形成的路标石，可直接涂抹在路面上，

附着力强，标记明显，昼夜均可起作用，耐磨，使用期

限长，抗各种侵蚀，成本低，可节省大量人力物力。

<REC>

<申请号>=CN90101479.6

<名称>=抗阳帽

<申请（专利权）人>=戴邦宏

<发明（设计）人>=戴邦宏

<申请日>=1990.03.16

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院75栋902

<摘要>=抗阳帽是一种新型的遮阳帽具，它选择了具有反

光、导热、吸热、散热等功能的材料，由外层普通常规

帽、中层反光层、内层吸热层等几部分组成，设计新

颖，结构合理，所采用的材料来源广泛，价格低廉，且

制作工艺简单，使用方便、舒适、可靠，同时具有很好

的抗阳效果，并可减少太阳光紫外线的照射作用，在

阳光下戴，长时间亦不会产生闷热不舒适的感觉。用

此结构型式可以制成各种不同用途不同形式的帽

子。

<REC>

<申请号>=CN200410081479.2

<名称>=机动车辆轮毂（盖）反光表面加工方法

<申请（专利权）人>=西南交通大学

<发明（设计）人>=曹宇

<申请日>=2004.12.15

<地址>=610031四川省成都市二环路北一段111号

<摘要>=一种机动车辆轮毂(盖)反光表面加工方法，包含

下列步骤：1)、将机动车辆轮毂(盖)表面清洁、干燥；2)、在机

动车辆轮毂(盖)表面留出一定空缺，将轮毂(盖)其余部分遮挡；

3)、将反光材料均匀拌入透明漆；4)、在留出的空缺内喷上或

涂上含反光材料的透明漆；5)、干燥后取下遮挡物，完成加工。

在具有反光和防撞击功能的同时，还能起到装饰作用。

<REC>

<申请号>=CN03126793.9

<名称>=一种透光、透明或反光的复合材料

<申请（专利权）人>=陈洋彬;杨震荣

<发明（设计）人>=陈洋彬;杨震荣

<申请日>=2003.06.04

<地址>=529000广东省江门市良化西34号

<摘要>=本发明公开一种透光、透明或反光的复合材料，

其原理是：将由高分子聚合物材料构成的基体用已满足设计要

求的凹、凸模版，模印覆盖在玻璃或反光金属和其他有机、无

机透光材料基体的表面上，分别通过加热、常温、UV、射线、

电子束辐射等方式固化。其中，所述的由高分子聚合物材料构

成的基体用作本发明的表层，借助凹、凸版模印的印刷工艺制

成具有各种细致复杂的纹饰和形状结构，以凸现立体效果。它

整体性强、光学性能好、耐候性佳、硬度高、刚性优、装饰效

果明显、安全可靠，且柔韧耐冲击、耐高温和抗化学侵蚀，其

工艺简单，生产成本低，容易组织实施和推广应用，可广泛应

用于建筑、广告装饰、灯饰、镜画相架、道路交通标志等方面。

<REC>

<申请号>=CN02146754.4

<名称>=一种印刷用发光胶片

<申请（专利权）人>=王龙槐;王美斌

<发明（设计）人>=王龙槐;王美斌

<申请日>=2002.11.06

<地址>=030012山西省太原市迎泽区大营盘太原师范学院15号家属楼

<摘要>=本发明公开了一种印刷用发光胶片。本胶片用于

印刷，在亮处能表现出彩色效果，在暗处能视觉到图像的白色

和浅色部分，表现出图像的层次。本发明的技术方案是，透明

基质(2)的一面是透明油墨粘结层(1)，另一面依次是无辐射发光

材料层(3)、反光材料层(4)和底衬材料层(5)。

<REC>

<申请号>=CN91102003.9

<名称>=人造金刚石反光分道路标

<申请（专利权）人>=钱宏诚

<发明（设计）人>=钱宏诚

<申请日>=1991.03.30

<地址>=550001贵州省贵阳市中华北路4号付7号

<摘要>=一种新型的道路标线，路轮廓标线的路标。它是

用高分子材料同人造金刚砂结合而成的。硬度超过

公路上的石砂硬度，结合粘度超过水泥若干倍，因此，

耐磨、耐压、自洁力强。本路标嵌入的反光珠片，反光

亮度超过反光油漆几十倍，是公路白天夜晚理想的长

效标线路标。其价格每公里造价低于反光油漆，热塑

标线油漆，使用寿命可达五年以上。

<REC>

<申请号>=CN200510042426.4

<名称>=一种环保型全息夜光反光自行车的制造方法

<申请（专利权）人>=王寿喜

<发明（设计）人>=王寿喜

<申请日>=2005.01.31

<地址>=261400山东省莱州市西关建筑公司

<摘要>=本发明是一种环保型全息夜光反光自行车的制

造方法，首先由非放射性发光颜料100份，高纯度抗紫外线的

塑料粉末80－120份增电促进剂1－1.5份，制得静电喷涂粉末，

用于自行车的车身部分表面发光层喷涂使用；再由非放射性反

光材料100份加入高纯度抗紫外线的塑料粉末80份，制得到

非放射性反光静电喷涂粉末，用该粉末喷涂于自行车其它部

位。解决了车身涂料的污染问题，和自行车夜间发光预警问题。

<REC>

<申请号>=CN93109989.7

<名称>=新型彩色反光发光材料(织物)和生产工艺

<申请（专利权）人>=张贵东

<发明（设计）人>=张贵东;殷华

<申请日>=1993.08.25

<地址>=225200江苏省江都县城大会堂路26号

<摘要>=本发明是关于一种新型彩色反光发光材料(织

物)及其制备方法，包括E-51环氧树脂、稀释剂、固

化剂、钛白粉、滑石粉、颜料、快干剂、抗氧化剂、玻璃

珠等。本发明的产品具有反光发光效果，可广泛应用

于交通标线、标志、工艺美术制品装饰、装璜等，对引

导交通，指示道路情况，告诫人们前方情况，有助于司

机和行人遵守交通法规，保障人们和车辆安全。

<REC>

<申请号>=CN93110017.8

<名称>=厚浆反光型道路标志涂料

<申请（专利权）人>=黄志启;曲守华

<发明（设计）人>=黄志启;曲守华

<申请日>=1993.01.09

<地址>=300211天津市河西区友谊路友谊东里27门401室

<摘要>=本发明的厚浆反光型道路标志涂料，是由粘附

剂、颜料、填料、增塑剂、防沉降剂、反射材料及混合溶

剂等组成。该项涂料的技术特征在于：涂料的固体含

量为65—75％；耐候性、耐紫外线及耐水性强；可实

现道路标志线的厚涂，以延长其使用寿命；可在常温

下进行道路的施工划线，以及在夜间行车时，其标志

线对汽车灯光具有反光性能。

<REC>

<申请号>=CN200410055590.4

<名称>=亮点绒布的制造方法

<申请（专利权）人>=中愿实业有限公司

<发明（设计）人>=林郭明珠

<申请日>=2004.08.06

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明一种亮点绒布的制造方法，属于纺织类；

其主要是先将复数亮点反光装饰材料粘贴于一预设的底布上，

至于各亮点反光装饰材料之间的底面表面植布绒毛，其由于绒

毛未覆盖子亮点反光装饰材料之上，两者高度相同，因此不会

影响亮点所产生的华丽质感，而且由于该亮点反光装饰材料是

直接粘贴于底布表面，其较大的接触面积可产生紧固的结合强

度，至使亮点反光装饰材料不易脱落；优点在于：使亮点反光

材料粘贴更加牢固，不易脱落，从而提高绒布质感。

<REC>

<申请号>=CN95100170.1

<名称>=复合高分子反光材料

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=潘勤敏;潘茂植

<申请日>=1995.01.21

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路20号

<摘要>=复合高分子反光材料，主要由高分子膜层、高分

子粘结层、反射层以及透光高分子微珠层等利用涂覆

机械逐层涂布复合而成。本发明的特点是采用高分

子微珠层取代现有技术中的玻璃微珠层。因而使这

种反光材料具有层间粘结性提高、废料回收容易、重

量减轻、降低生产成本以及反光强度有所提高等显著

效果。可广泛应用于路标和障碍物等处以保证夜间

交通安全；亦可用作儿童背包和服装等夜间行走指示

物或装饰材料。

<REC>

<申请号>=CN200710066309.0

<名称>=一种纳米喷涂材料标志牌及其制作方法

<申请（专利权）人>=柏高权;

<发明（设计）人>=柏高权

<申请日>=2007.10.23

<地址>=650031云南省昆明市环城西路1号

<摘要>=一种纳米喷涂材料标志牌涉及一种标志牌，特别是采用纳米技术制作的标志牌以及这种标志牌的制作方法。本发明包括基材、纳米防腐涂层和纳米反光涂层，基材的外表面为纳米防腐涂层，在纳米防腐涂层的外表面为纳米反光涂层。本发明的纳米喷涂材料标志牌具有良好的自洁功能，即使在恶劣的环境中具有较好的自洁防腐性能，可广泛应用于高速公路护栏、标志牌、灯柱和各种钢结构的道路设施。

<REC>

<申请号>=CN200510011777.9

<名称>=阳光反射墙

<申请（专利权）人>=吴卓智

<发明（设计）人>=吴卓智

<申请日>=2005.05.24

<地址>=100021北京市朝阳区潘家园东里12号楼902室

<摘要>=一种能够将自然阳光反射至建筑物内需要阳光

的房间，表面是反光材料的墙面；可以减低白天照明用电，对

室内工作和居住的人，产生舒适感觉；减少长时间在没有自然

阳光的房间里产生的身体疲劳，心理和精神压抑等潜在疾病发

生；在北方秋冬季节里，还可以增加建筑物的室内温度；延长

室内日照时间。

<REC>

<申请号>=CN94191691.X

<名称>=发光反光片

<申请（专利权）人>=斯廷索耐特公司

<发明（设计）人>=丹尼尔·E·赞帕;阿里克斯·A·佐宾斯基

<申请日>=1994.02.04

<地址>=美国伊里诺斯州

<摘要>=一种当发生断电时用于建筑物中的发光反光

片。通过该发光反光片可获得一种能指示安全门和

出路以及障碍物的指示系统和安全装置。这种新型

的片状材料(24)具有能在黑暗中发光的发光特性和

将照射在同一片状材料(24)上的光反射的反光特性，

因此只需使用一个片状材料就可以了，而不必使用具

有各自特性的分离片。

<REC>

<申请号>=CN96107500.7

<名称>=粘贴式路面长效反光标志材料

<申请（专利权）人>=严翠华

<发明（设计）人>=严翠华;肖森;郭彦友;刘则新;严国胜;严国祥;严国平;严国讯

<申请日>=1996.06.05

<地址>=570206海南省海口市海秀大道侨中公寓B1栋201、202室严翠华

<摘要>=本发明主要公开的是

一种用于交通管理的路面长效反光

标志材料，这种反光标志材料，选用

聚丙烯和TPR作基材，并与石英

砂、石英砂粉、轻质钙粉、钛白粉、

偶联剂等填充物料混炼成胶压延成

片材后得到的一种具有高弹性，高

耐变形性，高耐酸碱性和持久的抗

老化性的新型长效反光标志材料。其材料触路表面涂有一层不

污染路面，且剥落容易的粘接胶。

<REC>

<申请号>=CN87103024

<名称>=全息光珊合成皮革

<申请（专利权）人>=杨德宁

<发明（设计）人>=杨德宁;杨小仲;李近;邓全贵

<申请日>=1987.07.31

<地址>=四川省重庆市江北区近新西路20号(重庆长江水陆反光器材厂)

<摘要>=本发明是一种新型合成皮革材料。用激光全息

或光珊光刻腐蚀的方法处理的干板，复制成模板或模

具辊筒，在合成树脂等基材(1)上压制成激光全息或

光珊图像，再镀上一层耐腐性强的金属反光膜(2)，并

加保护层即形成。在有光线的情况下，能产生物理衍

射现象，经金属反光膜反射后获得多层次、多色彩的

灿烂金属光泽或立体全息图像。在不同角度观看，色

彩也随之变化，从而可以组成各种图案或图像。

<REC>

<申请号>=CN93118611.0

<名称>=车辆夜间示宽牌

<申请（专利权）人>=邬生荣

<发明（设计）人>=邬生荣

<申请日>=1993.10.11

<地址>=017000内蒙古自治区伊盟运输公司轮胎厂(转)

<摘要>=车辆夜间示宽牌属于汽车应用领域。车辆夜间

会车时，由于对面车灯耀眼，指示灯又不能真正表示

车辆宽度，所以在狭窄地段会车难免发生事故。夜间

示宽牌是由薄金属板或塑料板、硬纸等其它非金属材

料制作的任意形状的基片，其背面涂有自粘胶，正面

涂有反光材料。使用时可方便的贴于车辆的边缘，既

可清楚的显示车辆的宽度，又不耀眼。可减少或避免

事故发生。它具有不耀眼，不用能源，使用寿命长等

优点，是一种理想的示宽装置。

<REC>

<申请号>=CN87103741

<名称>=全息装饰砖

<申请（专利权）人>=杨德宁

<发明（设计）人>=杨德宁;杨小仲;杨尊锡

<申请日>=1987.06.01

<地址>=四川省重庆市江北区建新西路20号重庆市长江水陆反光器材厂

<摘要>=本发明是一种新型建筑装饰材料。用激光全息

或光珊光刻腐蚀的方法处理的干板，复制成模板或模

具辊筒，在透明玻璃、玻璃钢或丙烯酸漆膜等基材(1)

上压制成激光全息或光珊图像，再镀上一层耐腐性强

的金属反光膜(2)，并加保护层即形成。在有光线的

情况下，能产生物理衍射现象，经金属反光膜反射后

获得多层次、多色彩的灿烂金属光泽或立体全息图

像。在不同角度观看，色彩也随之变化。从而可以组

合成各种图案或图像。可广泛用于长久性内外墙建

筑装饰。

<REC>

<申请号>=CN02117351.6

<名称>=一种全息夜光反光安全警示自行车

<申请（专利权）人>=万金林

<发明（设计）人>=万金林

<申请日>=2002.05.20

<地址>=233200安徽省滁州市定远县范岗机场中段

<摘要>=一种安全警示用非放射性混合组份的发光颜料

喷涂物和全息安全警示自行车的车身主部件是由非放射性发

光颜料100份、高纯度抗紫外线车用清漆100－110份，适量

添加稀释剂0.5－1份和一定量的防沉剂一并放入容器内进行

高速搅拌，即可得到非放射性混合组份的发光颜料喷涂物，该

喷涂物发光效果和附着力极佳，喷涂后的自行车具有全息发光

安全提示功能，夜晚能自身发光和变光，十分神奇；再由100

份反光材料喷涂物直接喷涂于自行车的车身辅部件，再用100

份高纯度抗紫外线车用耐磨清漆进行罩光，使自行车辅部件在

夜晚被其它机动车辆灯光照射时，又能发出全息反光提前警示

功能，并具有远距离目击警示的最佳效果，其安全系数非常高，

十分完善。

<REC>

<申请号>=CN99120964.8

<名称>=反光、发光、荧光或彩色摩托车保险杠

<申请（专利权）人>=李占武

<发明（设计）人>=李占武

<申请日>=1999.10.18

<地址>=071051河北省保定市百花路113号职教中心宿舍1号楼3单元603

<摘要>=本发明涉及一种反光、发光、荧光或彩色摩托车

保险杠,它具有金属前保险杠总成和后保险杠总成,两段或多段

拼装式结构,中间为套管活接结构,保险杠表面具有反光、发

光、荧光和/或彩色防锈层,材料为普通碳素钢管、型材,壁厚

0.5mm－3mm。本发明的主要特点是夜间和白天行车具有明显

的安全警示作用,机械性能好,可有效防止交通事故的发生,能更

有效地起到保险作用,且美观大方、造价低廉。

<REC>

<申请号>=CN96199854.7

<名称>=网格式反光膜

<申请（专利权）人>=斯廷森耐特公司

<发明（设计）人>=W·斯科特·蒂尔曼

<申请日>=1996.12.02

<地址>=美国伊利诺斯

<摘要>=网格式反光膜(40)包括在一个表面上形成有微小

立方角式反光单元(12)阵列的热塑材料的第一薄膜(10)。反光

单元被薄的第二热塑薄膜(36)所覆盖,两层薄膜一起通过表面

带有图案的辊子,在辊子处一组声波焊接触头(24)迅速将薄膜

粘接在一起形成与辊子表面图案相同形式的立方角式反光单

元(12)的小网格(52)。由于焊接过程产生的热量局限在辊子的

图案部位,可以形成壁厚较小的网格侧壁同时保证薄膜的良好

的粘接。而且残余的热量不会明显传到相邻的反光单元(12),因

此相邻单元的变形可以降到最低,可以得到有优异外观光泽和

耐久性并且对较宽角度范围的入射光有最大反光能力的反光

膜(40)结构。同时还提出了制造这种反光膜(40)的方法。

<REC>

<申请号>=CN87105800

<名称>=全息光栅太阳膜

<申请（专利权）人>=杨德宁

<发明（设计）人>=杨德宁;杨小仲;李建

<申请日>=1987.08.28

<地址>=四川省重庆市江北区建折西路20号重庆市长江水陆反光厂

<摘要>=本发明是一种新型装饰材料。先在透明塑料膜

的表层涂一层茶色树脂(3)，加温软化后，用激光全息

或光栅光刻腐蚀的方法处理的干板，复制成模板或模

具辊筒，压制成激光全息或光栅图象，再镀上一层很

薄的金属反光膜(2)，并加透明压敏胶即形成。当其

贴在玻璃上，在有光线的情况下，能产生物理衍射现

象，经金属反光膜反射后获得多层次、多色彩的灿烂

金属光泽或立体全息图象。在不同角度观看，色彩也

随之变化。而对室内来讲，同样具有茶色玻璃既隔

热、挡光，又能看清外面景物的功能。

<REC>

<申请号>=CN99126253.0

<名称>=场致发光多彩发光线

<申请（专利权）人>=崔洋

<发明（设计）人>=崔洋

<申请日>=1999.12.21

<地址>=435000湖北省黄石市黄石港区文化宫1－21号工人电影院内

<摘要>=本发明打破传统生产霓红灯的生产方式,采用新

型材料科学配制,采用新工艺而制作的发光线体。发光材料选用Z<SUB>n</SUB>S类电致发光材料,绝缘选用反光强度和绝缘强度高的钛酸钡材料,中心选用导电性能好的金属丝。按一定工艺程序制作成低功耗,发光均匀安全可靠的新型发光线体。

<REC>

<申请号>=CN02116213.1

<名称>=一种蓄光发光反光玻璃微珠

<申请（专利权）人>=王惠畅;魏银昌;张仁昌

<发明（设计）人>=韩国英;魏银昌;王惠畅;张仁昌

<申请日>=2002.03.21

<地址>=050000河北省石家庄市靶场街148号11－3－203

<摘要>=一种蓄光、发光、反光玻璃微珠的制造方法，

属于应用发光材料领域，本发明解决了玻璃微珠单一的回

归反射的反光问题，满足了用户对多种发光材料集于一身

的需求。本发明选择了光致长余辉发光材料及某些稀土盐和<SUP>hex－</SUP>ZnS/Cu/Co.(Zn.Cd)S/Cu.(Zn.Cd)S<SUP>d</SUP>/Cu<SUP>d</SUP>.3Ca<SUB>3</SUB>(Po<SUB>4</SUB>)<SUB>2</SUB>/Ca(F.Cl)<SUB>2</SUB>/Sb/Mn.CaWo<SUB>4</SUB>等发光材料经高温熔融及精制调配而成，使单一反射光的玻璃珠分别发出黄绿、黄、蓝、白光，因本发明有蓄光功能，故在无光照射情况下，也能发出所需黄绿、黄、蓝、白光。该产品主要用于多种标志涂料、标牌、消防、交通、车、船等各种指示标记。

<REC>

<申请号>=CN01138017.9

<名称>=太阳聚光器

<申请（专利权）人>=周土根

<发明（设计）人>=周土根

<申请日>=2001.12.19

<地址>=213002江苏省常州市机械新村134幢丙单元401室

<摘要>=本发明涉及一种聚集太阳光的聚光器。聚光器由

透明软体材料如树脂或有机玻璃或塑料制成透明板或膜，在板

或膜的一面镀上反光膜制成软镜，然后安装在抛物形骨架上制

成太阳聚光器。有益效果是聚光效率高，成本低，制作方便，

重量轻、不破碎、易运输。

<REC>

<申请号>=CN200710011249.2

<名称>=一种环保蓄能型自发光并反光的结构

<申请（专利权）人>=杨毅男;

<发明（设计）人>=杨毅男

<申请日>=2007.05.11

<地址>=111312辽宁省沈阳市沈河区承德路七号

<摘要>=一种环保蓄能型自发光并反光的结构。本发明为精细化工技术领域。它是以建筑物、构筑物、桥梁、线杆、车体和交通护栏、道路交通安全标志牌、公交车站牌、机动车牌、牌匾、警示标识及服饰、箱包等系列产品为基体(1)，在(1)的外表面设有中文文字或英文字母或阿拉伯数字或标志标识的轮廓(2)，在(2)的里面印刷或喷涂与(1)材质相融的与(2)规格尺寸相符的涂料或油墨(3)，在(3)的表面印刷或喷涂胶黏剂(4)，在(4)的表面印刷或喷涂蓄能自发光材料(5)，在(5)的表面印刷或喷涂玻璃微珠(6)，在(6)的表面印刷或喷涂透明胶(7)，当(1)的材质为金属时，在(1)和(2)的中间设有喷塑层(8)，其采用现代工艺精制而成，夜间发光并反光。

<REC>

<申请号>=CN88102825

<名称>=光敏材料用抗水载体材料

<申请（专利权）人>=费利克斯·塑勒尔有限公司

<发明（设计）人>=德思勒费斯·拉尔夫-布克哈德;斯克尔兹·本德;乌斯克·沃尔弗雷姆

<申请日>=1988.05.14

<地址>=联邦德国奥斯纳布吕克

<摘要>=公开了一种光敏材料用抗水载体材料，它的一面

或两面用一种聚烯烃树脂涂覆。至少正面涂覆层的

聚烯烃树脂是乙烯和非乙烯α-烯烃的共聚物。这种

共聚物使涂覆物料中能加进大量反光白颜料。

<REC>

<申请号>=CN02116529.7

<名称>=发光及反光颜料混合组份喷涂物和全息警示安全汽车的喷涂方法

<申请（专利权）人>=万金林

<发明（设计）人>=万金林

<申请日>=2002.04.03

<地址>=233200安徽省滁州市定远县范岗机场中段

<摘要>=一种全息警示用非放射性混合组份的发光颜料

喷涂物和全息警示安全汽车是由100份非放射性发光颜料、高

纯度清漆100－110份,适量添加稀释剂0.5－1份和一定量的防

沉剂一并放入容器进行高速搅拌,即可得到非放射性混合组份

的发光颜料喷涂物,该喷涂物发光效果和附着力极佳,喷涂后的

车辆具有全息发光安全提示功能,夜晚能自身发光和变光,十分

神奇;再由100份反光材料直接喷涂于车辆反光部位,再用100

份高纯度耐磨清漆进行罩光,使该车反光部位在被其它车辆灯

光照射时,又能发出大面积的全息反光提前警示功能,并具有远

距离目击警示的最佳效果,其安全系数特别高,亮丽无比,十分完

美。

<REC>

<申请号>=CN03117347.0

<名称>=粮、油仓库纳米隔热反光涂料

<申请（专利权）人>=四川省德圣科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李光灿;杨菁;庞金镕;刘百科

<申请日>=2003.02.25

<地址>=610031四川省成都市花牌坊街95号

<摘要>=本发明属涂料技术领域，特别涉及的是一种具有

优异隔热效果的粮、油仓库纳米隔热反光涂料。本涂料发明由

底漆和面漆组成，其组分为：合成树脂乳液、水、隔热材料、

纳米材料、反光材料、颜色填料和涂料助剂。本发明的涂料对

可见光的反光率可达83.0～92.5％以上，热辐射率为91％，涂层表面电阻是1.62×10<SUP>－2</SUP>MΩ，具有抗静电性，有自洁性好、环境友好和使用方便等特点。在使用后隔热降温效果为：钢板结构的仓库，仓内温度平均降低了12.5℃，最大温差18.4℃；混凝土结构的仓库，仓内温度平均降低了8.6℃，最大温差11℃，有利于低温储粮、储油，具有良好的社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN90109312.2

<名称>=陶瓷几何体层状路面标志带及其生产方法

<申请（专利权）人>=张立平

<发明（设计）人>=张立平

<申请日>=1990.11.17

<地址>=810001青海省西宁市五四大街1号

<摘要>=本发明涉及一种交通分隔线路面内埋置的陶瓷

几何体层状路面标志带及生产方法。主要工艺包括：

制出几何体的陶瓷坯料，经烧制后排列成一定间距

的、多层带状平面或者把废旧白色陶瓷碎成颗粒状陶

瓷体均匀地铺撒在带状的牛皮纸上，陶瓷体的缝隙内

布有反光材料和粘结剂，由此得到由数层陶瓷几何体

均匀排列的平面，陶瓷几何体缝隙内的反光材料，相

互间通过粘结剂粘合的带状制品组成的陶瓷几何体

层状路面标志带，具有耐磨、耐腐、物美价廉，使用寿

命长等特点。

<REC>

<申请号>=CN89101296.6

<名称>=一种仿琥珀工艺匾的制作方法

<申请（专利权）人>=高万民

<发明（设计）人>=高万民

<申请日>=1989.03.07

<地址>=河北省永年县刘固乡北尹固村

<摘要>=仿琥珀工艺匾的制作方法，是用反光材料制成画

样，树脂，固化剂，促进剂配好搅拌均匀倒在模具上薄

薄一层，待10分钟后将画样摆放在树脂中，固化后，

在将上述配好的树脂加入所需的颜料均匀后加入石

粉，搅匀倒在画面上，拌平。制成的画样，立体感强，

具有时代精神，本方法制的匾工艺简单，成本低，是制

作牌匾的方法。

<REC>

<申请号>=CN92114966.2

<名称>=粘贴式长效标线带

<申请（专利权）人>=钱宏诚

<发明（设计）人>=钱宏诚

<申请日>=1992.12.15

<地址>=570003海南省海口市海秀大道侨中里侨中公寓B1楼201、202室

<摘要>=一种新型的粘贴式长效标线带，是采用高硬度金

刚砂、石英砂、玻璃微珠同改性PVC材料压延后再

在表面进行印刷凸状方块、点状等状粘合剂，再植上

高拆射率玻璃微珠而成的标带。其底部有均匀的蜂

窝孔使用专用的粘合剂将标带同沥青、水泥地面粘

合。牢固耐久，耐磨，反光效果可视距离达300米，各

种颜色鲜明耐晒，抗老化，防寒不龟裂，使用寿命超过

热熔标线漆，一般为2—5年。施工简便，节省费用。

本发明适应于高速公路、城市道路、人行横道线、停车

场、工厂、飞机场等处的油漆标线部位。

<REC>

<申请号>=CN98101904.8

<名称>=发光反光标线带及其制造方法

<申请（专利权）人>=张燕;钱宏诚

<发明（设计）人>=钱宏诚;张燕

<申请日>=1998.05.12

<地址>=550004贵州省贵阳市中华北路327号6栋2单元付10号

<摘要>=一种交通道路划线用的发光、反光标线带，它是

用特殊的陶瓷(玻璃)片、粒、珠，作为标线的基本颜色，用发

光材料混合着反光材料有规则地粘贴于纸带上，施工时用专用

胶涂于地面，将标带珠体向下压入胶中，待胶固化用水洗去纸

带，则现出明显的标线，夜间发光和定向反光。它的特点是自

洁力强，抗污染，标线长期洁白如初，耐磨耐压，防滑，水泥

道路使用寿命达十年，柏油道路使用与路面共存亡。

<REC>

<申请号>=CN96101698.1

<名称>=生产反光膜的材料和工艺

<申请（专利权）人>=安徽省反光材料工业公司

<发明（设计）人>=许来州;何林;李红志;肖福全;黄国柱;赵立甫;高中明

<申请日>=1996.04.21

<地址>=232281安徽省寿县正阳镇企业办

<摘要>=本发明提供了一种生产反光膜的新材料和工艺

方法，其特征是在镀铝树脂膜表面粘布玻璃微珠构成反光膜的

折射反射层，镀铝树脂膜的一面预先涂胶并与防粘纸复合在一

起，玻璃微珠表面涂丙烯酸树脂，颜色层既可以最后专门涂也可

以预先将着色剂混合在108粘结剂或丙烯酸树脂中。

<REC>

<申请号>=CN200410060673.2

<名称>=城市减温方法

<申请（专利权）人>=陈宪

<发明（设计）人>=陈宪

<申请日>=2004.08.02

<地址>=330024江西省南昌市新溪桥112信箱

<摘要>=一种城市减温方法，属建设材料领域。在夏季城

市热岛效应导致气温偏高，不适宜人居住，利用有限的绿化面

积或微小环境的空调，都不能有效地减少整座城市的热蓄集

量，由于夏季城市的热蓄集主要是太阳光辐射热。本发明采取

在城市中太阳光照射到的地面(路面)、建筑物表面和水面采用

反光层材料，反光层材料是镜面或反光系数在70％以上的光亮

材料或浅色材料；浅色材料是白色、银白色或灰白色。本发明

可使整座城市夏季的热蓄集量减少，从而降低气温，使之更适

合人类在城市生存和居住。

<REC>

<申请号>=CN91108448.7

<名称>=印刷玻璃光栅装饰板

<申请（专利权）人>=杨德宁

<发明（设计）人>=杨德宁

<申请日>=1991.10.29

<地址>=519020广东省珠海市吉大石花西路珠海海洋光学所

<摘要>=本发明提供了一种理想的装饰材料，主要用于做

建筑装饰、日用品及家具装饰。本发明的目的是提供

一种印刷玻璃全息光栅装饰板，使其有一种或几种基

本色，再透出华丽的光栅色彩。本发明的目的是这样

实现的，在平板玻璃上，用丝网印工艺上一层彩色有

机油墨图案，然后加温使其固化，再将有机油墨的一

面处理上一层透明粘合树脂层，再加一层带有反光金

属膜的光栅浮雕的树脂层，就将得到印刷玻璃光栅装

饰板。

<REC>

<申请号>=CN200710075063.3

<名称>=一种装饰线材及一种装饰线材的制造方法

<申请（专利权）人>=李旭亮;

<发明（设计）人>=李旭亮

<申请日>=2007.06.18

<地址>=523000广东省东莞市常平镇横江厦管理区勤上集团有限公司

<摘要>=本发明涉及装饰材料，尤其涉及一种制作装饰灯用的装饰线材，并涉及一种装饰线材的制造方法。一种装饰线材，包括芯线和外皮，所述的芯线为金属或PET材料，芯线表面设置有反光层，所述外皮为透明的PVC材料。一种装饰线材的制造方法，包括以下步骤：第一步，在芯线的表面设置反光层；第二步，通过挤出成型方式在芯线表面设置外皮；第一步设置反光层的方式为镭射加工、表面喷涂、电镀中的一种。还进一步包括第三步，扭转加工，即将挤出成型的装饰线材进行扭转加工。本发明提供一种不怕日晒雨淋，可以长久保持光泽的装饰线材；以及这种装饰线材的制造方法。

<REC>

<申请号>=CN97100235.5

<名称>=机动车遮阳降温卷帘

<申请（专利权）人>=李伟

<发明（设计）人>=李伟

<申请日>=1997.01.10

<地址>=100038北京市海淀区羊房店铁东宿舍10号楼38门1号

<摘要>=本发明的机动车遮

阳降温卷帘，有一个由发条带动的

卷轴，遮阳帘一端与卷轴相联，在发

条的作用力下遮阳帘被收在卷轴

上，并藏于一个具有与遮阳帘同样宽度的圆筒内，卷帘筒设置在

后备箱内，遮阳帘可通过车箱顶部遮盖车箱，并将其吸附在前风

挡玻璃下部。由于遮阳降温卷帘采用了反光隔热材料，从而能

够有效的遮挡阳光对车体的照射，使驾驶室的温度，不会升高，

即使在气温很高的炎热夏天，机动车停放在阳光下，该遮阳降温

卷帘仍然能保持驾驶室的温度不会升高。

<REC>

<申请号>=CN93114431.0

<名称>=一种对包装材料内层消毒杀菌的方法

<申请（专利权）人>=利乐拉瓦尔集团及财务有限公司

<发明（设计）人>=O·施塔克;H·默勒

<申请日>=1993.10.07

<地址>=瑞士普利

<摘要>=本发明涉及一种对包装材料的内层进行杀菌消

毒的方法。该包装材料是按叠层方式制备的，其具有

敷在反光材料层(4)上的，由透明的热塑性材料构成

的内层(3)。杀菌能量由从一个或多个闪照装置(6)

发射的高能闪照光提供的，为了杀灭存在于表面(10)

上的细菌和微生物，使该闪照光作用在包装材料的内

层(10)上。由于从闪照装置(6)发射的闪照光为反光

层(4)所反射，层(3)的表面层(10)将受到来自闪照装

置(6)的直射和反射光能两者的作用，杀菌效力因此

得以改进。

<REC>

<申请号>=CN00138090.7

<名称>=发光人造理石及其制造方法

<申请（专利权）人>=大连路明发光科技股份有限公司

<发明（设计）人>=熊楚耀;徐长富;李茂龙;肖志国

<申请日>=2000.12.30

<地址>=116025辽宁省大连市高新园区七贤岭火炬路10号

<摘要>=一种含有光致发光材料的发光人造理石是由发

光层和白色反光层构成。采用多种离子激活的硅酸盐、铝酸

盐、硫化物或其混合物的发光材料与树脂、助剂、填料等制成

发光层,再与树脂、助剂、颜料、填料制成的白层模合而成;也

可将发光层,反光层依此浇注制成。该发光人造理石的发光亮度

高、余辉时间长、颜色多样、性能优良。

<REC>

<申请号>=CN96100713.3

<名称>=道路用反光标志带及其粘合剂的配制方法

<申请（专利权）人>=郑振乾

<发明（设计）人>=郑振乾;刘桂秋

<申请日>=1996.01.29

<地址>=450075河南省新郑市中华北路府后五巷五号

<摘要>=一种以天然橡胶、丙烯酸树脂为基料，再配以颜

料(钛白粉或铬黄)，填充料(碳酸钙、硫酸钡、滑石粉、

云丹粉)，添加剂(邻苯二甲酸二辛酯、硅烷偶联剂、机

油)，反光材料(如：玻璃微珠)按一定配比，工艺加工

而成的新型道路安全标志——反光标志带，同时还相

应配制：反光标志带与道路路面载体之间相粘附(合)

的粘合剂。所用原料为市售原料。反光标志带成本

低、使用寿命长、无污染、夜间可见度高。采用这种白

色或黄色反光标志带及其粘合剂，在道路上施工质量

好、作业效率高。

<REC>

<申请号>=CN02159675.1

<名称>=一种防水涂料

<申请（专利权）人>=赵振威

<发明（设计）人>=赵振威

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100000北京市东城区雍和宫大街52号

<摘要>=一种防水涂料，包括粘合剂、反光材料、添加剂

等，粘合剂选用氯丁橡胶，反光材料选用银粉浆。本发明防水

涂料具有优异的防水功能和抗高低温的明显效果。本发明主要

用于建筑物和各种物体表面，且施工简单、省时省力，不用熟

化、无气化污染。

<REC>

<申请号>=CN94119275.X

<名称>=乘车信息标

<申请（专利权）人>=秦桂亭

<发明（设计）人>=秦桂亭

<申请日>=1994.12.24

<地址>=450004河南省郑州市二里岗省金属材料总公司储运一公司

<摘要>=一种使叫车人和出租车司机进行信息沟通的乘

车信息标。它由手柄、伸缩杆、反光材料标识构件所

组成。该信息标的使用可使双方快速沟通，对缓解道

路不畅有积极的促进作用。其效果是各种强制措施

和人力所不能比的。

<REC>

<申请号>=CN01819102.9

<名称>=跟踪太阳式采光装置

<申请（专利权）人>=三洋电机株式会社

<发明（设计）人>=青木英明;田口贤治

<申请日>=2001.09.20

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种跟踪太阳式采光装置，该采光装

置当安装在用于跟踪太阳的反光装置上时具有一个太阳能电

池。这种配置使本发明的太阳能电池在不使装置尺寸更大和更

复杂的情况下具有提高了的发电效率。装置包括：一个用透光

材料制造的穹顶(20)；反光装置(30)，该反光装置(30)用穹顶(20)

覆盖并旋转式支承在穹顶(20)内；驱动装置(60)，该驱动装置(60)

耦合到反光装置(30)上用于旋转反光装置(30)，以使该装置(30)

定向朝向太阳方向；可充电的电源装置(43)，该电源装置(43)

导电连接到驱动装置(60)上用于向驱动装置(60)供电；和太阳能

电池板(40)，该太阳能电池板(40)导电连接到电源装置(43)上用

于给电源装置(43)充电。太阳能电池板(40)设置在穹顶(20)内以

便可与反光装置(30)一起旋转。

<REC>

<申请号>=CN01139590.7

<名称>=生态环保太阳能“暖气”

<申请（专利权）人>=余太辽

<发明（设计）人>=余太辽

<申请日>=2001.12.17

<地址>=111000辽宁省辽阳市南新华路499－6－19号

<摘要>=生态环保太阳能“暖气”是一项室内供暖设备。

它的原理是将自然界的太阳能，也就是太阳光用玻璃镜片及其

它反光效果好的材料，做为反光镜片，将太阳光反射到室内当

中去。由于室内有了阳光的照射，室内温度自然也就升高了。

由于太阳不停的运动，所以反光镜片也必须随着太阳运动的方

向不断的转动镜片的角度。这就是将反光镜片镶在一个能移与

太阳运动方向相一致，并且能够转动镜片角度的设备上，这种

设备可以用手动及机械的方式转动镜片角度，也可以用其它方

式转动镜片角度。

<REC>

<申请号>=CN01136772.5

<名称>=光导管

<申请（专利权）人>=李新生

<发明（设计）人>=李新生

<申请日>=2001.10.25

<地址>=056600河北省邯郸市临漳县称勾镇和义庄村

<摘要>=本发明光导管涉及光的直、曲线传导，在刚性或

柔性管光滑的管内壁(透明管也可为管外壁)镀上反光材料，或

将管内壁抛光能传导光能的光导管。

<REC>

<申请号>=CN01132354.X

<名称>=回归式反光膜表面涂层材料及其生产工艺

<申请（专利权）人>=上海先鹏实业有限公司

<发明（设计）人>=李鸿图

<申请日>=2001.11.29

<地址>=200120上海市浦东新区陆家嘴东路161号3208室

<摘要>=一种回归式反光膜表面涂层材料，其组成按重量

比为丙烯酸聚氨基甲酸酯预聚物20－50％、纳米二氧化硅1－

30％、硅烷偶联剂1－5％、光引发剂1－8％、流平剂0.1－0.8

％和阻聚剂0.01－0.1％，其余为丙烯酸酯活性稀释剂。其生产

工艺为：1.纳米二氧化硅分散液制备，2.涂料的制备，3.过滤和

分装。该涂料具有优良的透光性，耐水性、耐用污性和耐用候

性。将本发明的涂料涂复在回归式反光膜面层上，经紫外光固

化后，即成反光膜的新表面层。

<REC>

<申请号>=CN99114244.6

<名称>=长余辉蓄光夜光搪瓷标牌及其制作方法

<申请（专利权）人>=南京标牌厂

<发明（设计）人>=杨海光;陈国顺

<申请日>=1999.06.02

<地址>=210037江苏省南京市中央北路73号

<摘要>=本发明涉及一种用于地名标示牌、广告牌、警示

牌等领域的搪瓷标牌及其制作方法,它是在搪瓷标牌的成品或

半成品基础上,再加一层蓄光反光层,并通过烧结工艺烧结在搪

瓷标牌成品或半成品的表面,该蓄光反光层由长余辉蓄光性夜

光材料、无机透明载体和有机液体组成,其各成份的重量百分比

为:长余辉蓄光性夜光材料为5—40%,无机透明载体为60—

95%,有机液体加入量为长余辉蓄光性夜光材料和无机透明载

体总量的40—150%。

<REC>

<申请号>=CN200610042115.2

<名称>=一种反光膜

<申请（专利权）人>=房吉清;

<发明（设计）人>=房吉清

<申请日>=2006.01.05

<地址>=265700山东省龙口市龙港经济开发区龙东路60号山东龙口市银海交通设施有限公司

<摘要>=本发明公开了一种用于交通设施构件上粘贴警示标识的反光膜。主要由透明树脂层(1)和连于胶接层(6)上的反射镀层(7)，分别包覆玻璃微珠(2)组成；其改进在于：所述胶接层(6)与由中性树脂材料构成的防腐蚀膜(5)一侧表面胶合相接；在所述防腐蚀膜(5)的另一侧表面上，连有光固化水性压敏胶层(4)。通过采用柔软且延伸性好的由中性树脂材料构成的防腐蚀膜以及光固化水性压敏胶层的连接结构，取代现有技术中铝箔层和油性压敏胶层的结构连接。同现有技术相比，实现了与构件胶合连接严密、平实、牢固；提高了与道路水泥隔离构件粘贴胶合的附着力在五倍以上；其销售价格仅是现有技术市场价格的十分之一。

<REC>

<申请号>=CN91107498.8

<名称>=闪光材料的生产方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海有机化学研究所

<发明（设计）人>=王永禄;陈子亮;陈庆云;夏巍

<申请日>=1991.09.25

<地址>=200032上海市零陵路345号

<摘要>=一种闪光材料的生产方法，将由聚酯薄膜作基

材，经真空镀铝，再以有机涂料作保护层而组成的反

光箔切成细丝。该细软的丝是依靠粉切机腔体内与

外界的负压差吸入而切割粉碎成闪光小片。该闪光

小片能耐高温180℃不变色和具有高的反光性。本

方法可连续进行生产。

<REC>

<申请号>=CN200710020666.3

<名称>=双材料微梁光学读出温度传感器

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学;

<发明（设计）人>=张青川;李凯;伍小平

<申请日>=2007.03.20

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=双材料微梁光学读出温度传感器，其特征是设置双材料微梁单元于感温头内，光源以其投射光束直接投射在微梁反光板上；对应于来自微梁单元中微梁反光板上的反射光束，设置反射光束光学接收器，光学接收器以微梁热变形引起的反射光偏转位置为检测信号。本发明采用光杠杆的原理检测双材料微梁自由端的热致转角变形，可用于精密测量环境温度的变化。

<REC>

<申请号>=CN200410055991.X

<名称>=半穿透式液晶显示装置及形成该显示装置的方法

<申请（专利权）人>=广辉电子股份有限公司

<发明（设计）人>=林昱甫

<申请日>=2004.08.04

<地址>=台湾省桃园县

<摘要>=一种半穿透式液晶显示装置及形成该显示装置

的方法，液晶显示装置主要包括第一透明导电层、第一配向膜

层、液晶层、第二配向膜层、第二透明导电层、滤色材料(Color

filter－CF)层、透光性平坦化保护层和TFT阵列基板层，由上

而下依序重叠组合而成(第二透明导电层和滤色材料层顺序可

对调)；其中上述透光性平坦化保护层的部分区域上涂布一层可

反光材料膜，使其成为反射区域，并将其余区域平坦化保护层

－没有涂布可反光材料膜的区域－蚀刻至一深度使其成为透

射区域者。藉此，造成平坦化保护层的同一平面具有两种不同

的高度面，使经过反射与透过的光线在目视时成为同一颜色深

度。

<REC>

<申请号>=CN90109522.2

<名称>=全息猫眼透镜阵列的制作方法

<申请（专利权）人>=青岛琦美图象有限公司

<发明（设计）人>=刘守;王新贵;胡纯光;纪金亮

<申请日>=1990.12.03

<地址>=266555山东省青岛经济技术开发区

<摘要>=全息猫眼透镜阵列是一种能将光谱在前后纵向

展开的新的全息光学反光材料，在路标、灯具、路牌、

广告上将会获得广泛应用。它是采用激光全息摄影

的方法，以小透镜阵列板作物体，先后采用夫朗和费

与菲涅耳光路分别进行两次曝光记录，在光刻胶板上

形成全息猫眼透镜阵列，再经显影，电铸，模压在聚酯

薄膜上，可制成透射型和反射型两种产品。它的出

现，使全息摄影给人们的经济、生活增添了新的绚丽

多采的光辉。

<REC>

<申请号>=CN200710190852.1

<名称>=一种光学指纹取像装置

<申请（专利权）人>=朱士霞

<发明（设计）人>=朱士霞

<申请日>=2007.11.30

<地址>=212300江苏省丹阳市华南新村65幢3-301

<摘要>=本发明涉及一种光学指纹取像装置。该装置包括光源引射面、透

光面、单反镜以及成像面，所述装置的主体为一整体透明材料，所述

光源引射面形成于主体两侧倾斜面，所述透光面位于主体上表面，所

述单反镜由位于主体一端的倾斜镀膜面构成，所述镀膜面镀有反光膜

层，所述成像面由位于相对与透光面的下表面构成，所述下表面附有

成像墨层。由于本发明由整体结构取代了分离器件，因此结构紧凑，

体积小巧，应用十分灵活方便，可广泛用于各种场合。

<REC>

<申请号>=CN95191060.4

<名称>=反光灯

<申请（专利权）人>=菲利浦电子有限公司

<发明（设计）人>=J·舍帕德;D·伍华德;J·辛纳利;D·施里弗;W·波伊斯;E·克恩

<申请日>=1995.07.17

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=一种具有一个固定到玻璃反射器体的玻璃透镜

的反光灯，反射器体的内反射器表面包括一反射层，

它具有一个从圆环延伸到反射器体基部的第一层和

从与圆环有一距离处延伸到反射器体基部的第二

层。第二层是一层银，第一层是一层除银之外的材

料，比如铝。银层与圆环隔开比银层覆盖整个反射器

表面能得到更高的效率。

<REC>

<申请号>=CN01129090.0

<名称>=一种太阳能发电站的聚能系统

<申请（专利权）人>=黄家银

<发明（设计）人>=黄家银

<申请日>=2001.11.20

<地址>=551614贵州省大方县法院

<摘要>=本发明公开了一种太阳能发电站的聚能系统,它

由许多凸透镜或凹面镜作为聚光体,将平行于主光轴的光线入

射后折射或反射后聚焦于一点,它以内壁覆盖银等反光材料或

的管子或外表覆盖银等反光材料的透明圆柱形体(如玻璃)作为

传输太阳能的装置,即镜管,镜管的一端张大形成喇叭口,喇叭口

置于聚光体的主焦点处。并使被聚集的太阳光焦点落到喇叭口

颈部,并在镜管内无限反射传输到受热装置上。本发明还可适用

于直接利用太阳能的其他领域。

<REC>

<申请号>=CN200410081480.5

<名称>=车辆防撞轮廓线加工方法

<申请（专利权）人>=西南交通大学

<发明（设计）人>=曹宇

<申请日>=2004.12.15

<地址>=610031四川省成都市二环路北一段111号

<摘要>=一种车辆防撞轮廓线加工方法，包含下列步骤：

1)、将车辆上下、前后、左右轮廓清洁、干燥；2)、在上下、

前后、左右轮廓留出宽度为5～50毫米宽的空缺，将车辆其余

部分遮挡；3)、将反光材料均匀拌入透明漆；4)、在留出的宽

度为5～50毫米宽的空缺内喷上或涂上含反光材料的透明漆；

5)、干燥后取下遮挡物，完成加工。在具有反光和防撞击功能

的同时，还能起到装饰作用。

<REC>

<申请号>=CN200610017322.2

<名称>=蒙砂亮光工艺图案玻璃的生产工艺

<申请（专利权）人>=郑州恒昊玻璃技术有限公司

<发明（设计）人>=李金钟

<申请日>=2006.01.09

<地址>=450001河南省郑州市高新区梧桐街19号

<摘要>=本发明属于玻璃深加工技术领域，尤其涉及一种

以平板玻璃为材料采用镀镜和蒙砂的方法对平板玻璃进行深

加工的蒙砂亮光工艺图案玻璃的生产工艺，首先在平板玻璃的

一个面上镀上一层反光材料，根据所需要的图案在平板玻璃的

另一个面上覆盖在玻璃上可以形成图案的保护膜，对上述平板

玻璃上带有保护膜图案的一面进行蒙砂酸蚀处理，将蒙砂处理

过的玻璃上的保护膜揭掉，成为成品，本发明集蒙砂玻璃、镀

镜玻璃于一身，所加工出的玻璃既具有蒙砂玻璃的朦胧效果，

又具有镀镜玻璃的反光效果，因此整块玻璃图案具有更强的层

次感、光亮感。

<REC>

<申请号>=CN97106858.5

<名称>=铁路夜间能回光的非色灯信号和车辆标识牌的制作方法

<申请（专利权）人>=李哲军

<发明（设计）人>=李哲军

<申请日>=1997.02.25

<地址>=221003江苏省徐州市云龙区和平路1号楼3－403室

<摘要>=本发明涉及一种铁路夜间能回光的非色灯信号

和车辆标识牌的制作方法。首先将底板裁剪成规定的几何图形,

然后用带颜色的反光材料按规定的几何图形及文字、符号安置

在底板上,所述的反光材料为反光膜或反光漆。反光膜是裁剪为

图形后粘贴到底板上的;反光漆是直接涂覆到底板上的。用上述

方法制作的非色灯信号和车辆标识牌,信号醒目,可视效果极佳,

便于司机了望;工艺简单,维护保养方便,成本低。

<REC>

<申请号>=CN200510086598.1

<名称>=内聚光真空太阳能集热管

<申请（专利权）人>=沈金锐

<发明（设计）人>=沈金锐

<申请日>=2005.10.12

<地址>=100037北京市海淀区航天桥金玉大厦1608室

<摘要>=一种内聚光真空太阳能集热管，包括采用透光材

料制成的外真空管，外真空管内沿轴向设有吸热管，所述外真

空管内的中、下部表面涂覆有太阳光反射膜或设置有反光板，

所述吸热管采用金属材料制成，吸热管的外表面沿轴向设有至

少一个金属材料制成的吸热翅片。在使用时，可令吸热管内的

传热介质快速升温，从而提高对太阳能的利用率，尤其适合将

太阳能转化为中、高温热源加以利用，可用于生产中、高温蒸

汽、发电等，有利于节能和保护环境，减少由于利用传统的化

石能源对环境造成的污染。其目的是提供一种可将太阳能转化

为中、高温热源加以利用，对太阳能的利用率高的内聚光真空

太阳能集热管。

<REC>

<申请号>=CN200610160942.1

<名称>=半导体发光器件及其制造方法

<申请（专利权）人>=索尼株式会社;

<发明（设计）人>=渡部义昭;日野智公;小林俊雅;成井启修

<申请日>=2006.12.01

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供了一种半导体发光器件，该半导体发光器件具有高反射率，并且在反光层和半导体层之间具有高电接触属性。该半导体发光器件是通过顺序层叠半导体层、基底层和反光层形成的。半导体层是通过顺序层叠缓冲层、GaN层、n型接触层、n型覆层、有源层、p型覆层和p型接触层形成的。基底层形成在p型接触层的表面上，并且是由具有Ag(银)的过渡金属制成的，厚度为1nm到10nm且包括1nm和10nm。反光层形成在基底层的表面上，并且是由具有预定材料的Ag制成的。

<REC>

<申请号>=CN99809063.8

<名称>=制造具有涂以光致变色物件的方法和合成物

<申请（专利权）人>=光学模制系统公司

<发明（设计）人>=D·L·维雷斯

<申请日>=1999.07.22

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=制造透镜的方法和装置包括:一个前模(90),该前

模具有反光的、吸收紫外光的表面;一个后模(50),该后模可以穿

过紫外光;及一个垫圈(60),该垫圈容纳前后模,并在两者之间形

成浇注腔(78),以容纳可聚合树脂材料(130)。透镜成型腔(78)内

的树脂(130)暴露于紫外光源(20)下进行固化,并形成透镜。光致

变色涂层可用于这些透镜并被固化。

<REC>

<申请号>=CN97195830.0

<名称>=冷却箱的盖

<申请（专利权）人>=特吕格弗·B·马斯特兰

<发明（设计）人>=特吕格弗·B·马斯特兰

<申请日>=1997.05.21

<地址>=挪威特隆赫姆

<摘要>=一种可卷拢的盖,用于超市等的冷冻舱和冷却柜,

这种盖在箱/柜不被打开以取走货物或展示时,覆盖箱/柜。它包

括一种柔韧的热绝缘材料,能铺开在舱上以覆盖其开口,并在使

用后卷拢。基础材料(13)是一种包围着空气气泡(14)的塑料层

的层压件,并具有外露的反光表面。基础材料设置有加强条(16A

－D),它们用胶带粘结或焊接至基础材料上。基础材料(13)至少

有一个边缘镶有加强带(18)的边,用以在贮存时支承卷拢的

盖。

<REC>

<申请号>=CN200480033928.4

<名称>=有源矩阵显示装置及其制造方法

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=J·P·A·福格尔斯;D·J·布罗尔;H·E·A·惠特马;S·I·克林克;H·德科宁;R·彭特曼

<申请日>=2004.11.17

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=提供了一种制造具有光学层的有源矩阵显示装

置的方法，所述光学层包括电子－光学材料和聚合物前体的混

合物。根据行和列导线与像素电极的透光或反光特性之间的差

异，加工所述有源板的上层，从而根据行和列的布图或像素电

极的布图来加工上层。然后从所述衬底的上方使光学层曝露于

激发物下，以使聚合物前体聚合成不连续的聚合物表层，从而

将电子－光学材料封闭在聚合材料与有源板之间以形成显示

像素。形成显示像素的电子－光学材料的封闭主体被限定成通

过上层加工而确定的布图。该方法利用了现有的行和列布图或

像素电极布图，以自取向的方式在液晶晶元穴之间形成隔壁。

<REC>

<申请号>=CN200510048317.3

<名称>=太阳灶聚光板的镀膜方法

<申请（专利权）人>=图布新;

<发明（设计）人>=图布新

<申请日>=2005.12.28

<地址>=017000内蒙古自治区鄂尔多斯市邮政局304信箱

<摘要>=本发明公开了一种太阳灶聚光板的镀膜方法，主要工艺过程是，在以ABS工程塑料为基材并成型后的太阳灶聚光板上，先喷涂一层光固化型丙烯酸有机硅作为底漆，再以红外光源直接对太阳灶聚光板以热辐射方式进行流平，然后用紫外灯进行光固化处理，以高纯铝丝作为反光材料，在真空镀膜机内预热及闪蒸工艺蒸发，再喷涂光固化型丙烯酸有机硅涂料作为保护膜，经紫外光固化后下线即可。本镀膜方法生产出来的太阳灶聚光板具有高光泽、高附着、高反射的特点。

<REC>

<申请号>=CN00115741.8

<名称>=绿毛龟光帘法培育方法

<申请（专利权）人>=蒋张林

<发明（设计）人>=蒋张林

<申请日>=2000.05.16

<地址>=314416浙江省海宁市袁花镇海宁市袁花镇龙头阁动物养殖场内

<摘要>=一种绿毛龟光帘法培育方法是将黄喉水龟放置

在容器内,容器内放水,在水中加入打碎的新鲜基枝藻,其特征是

容器由透光材料制成,在容器的四周和底部放置反光物,在容器

上空有光源照射。本发明利用了基枝藻在光照下有利生长繁殖

的特点,由于四周和底部放置了反光物,容器上空的光照通过反

光物反射到龟的上下和四周,以利于龟背、腹、头、尾和四肢上

基枝藻的寄生和繁殖,培育出观赏性好的绿毛龟。

<REC>

<申请号>=CN200710030716.6

<名称>=一种格栅灯盘的生产方法

<申请（专利权）人>=李清福;

<发明（设计）人>=李清福

<申请日>=2007.10.09

<地址>=528400广东省中山市横栏镇环镇北路恒雅灯饰厂

<摘要>=本发明公开了一种格栅灯盘的生产方法，其特征在于其是将PC塑料热熔注入模具内，注塑成格栅灯盘模型，再在格栅灯盘模型表面纳米喷镀一层反光材料；本发明采用高强度的PC塑料为原料，通过注塑的方法而得到格栅灯盘，其具有生产工艺简单、生产周期短的特点，且生产的格栅灯盘重量轻，能防止其在使用过程中使天花板变形。

<REC>

<申请号>=CN200510033753.3

<名称>=LED管灯

<申请（专利权）人>=杨帅兵

<发明（设计）人>=杨帅兵;张杨敬;杨忠义;杨帅利

<申请日>=2005.03.18

<地址>=518067广东省深圳市蛇口花果路62号6栋401

<摘要>=LED近几年是各国专家要突破关键技术，向照明

方面迈进。本发明“LED管灯”采用一些特殊结构，尽量把

LED发出的光有效利用。基本结构为管灯体采用塑料光纤或其

他透明度好的工程塑料制成内双圆锥体视同大的聚光镜。圆锥

体可以是实芯的，也可以是壁有一定厚度的空芯体。圆锥体两

端面(各自的粗端面)中心安装大功率LED，端边缘壁中安装超

高亮度的LED(单芯片或多芯片组合的LED)。圆锥体外表面喷

涂光致感光反光材料。圆锥体外再紧套一个透明保护圆锥体。

LED及大功率LED通电发光，LED管灯视同一个日光灯发光。

属光电子与新材料应用技术领域。

<REC>

<申请号>=CN200410010846.X

<名称>=聚氯乙烯珍珠装饰板及生产工艺

<申请（专利权）人>=李凤文

<发明（设计）人>=李凤文

<申请日>=2004.05.14

<地址>=130031吉林省长春市经济开发区福州街1号

<摘要>=本发明提供一种聚氯乙烯珍珠装饰板及生产工

艺，采用常规的聚氯乙烯装饰板生产工艺，将聚氯乙烯、MBS、

ACR助剂、钙粉、石蜡、高分子蜡混合均匀作为底料；将PVC、

MBS、钡、镉、锌复合稳定剂、抗氧化剂与粒度为0.001～0.08mm

的反光颗粒混合均匀作为面料；将上述底料与面料按比例加入

塑料挤出机，通过双机共挤工艺，在装饰板模具中挤压成型，

制成本发明装饰板。面板中添加反光颗粒材料层，产品具有立

体反光效果，增加了装饰板的装饰效果，更加美观实用，工艺

简单，一次成型，为装饰板材料提供了新颖的装饰品种。

<REC>

<申请号>=CN200610123855.9

<名称>=用于直下式LED背光源的三基色LED混色装置

<申请（专利权）人>=佛山市国星光电科技有限公司

<发明（设计）人>=黄杨程;苏志林;李政韬;夏勋力

<申请日>=2006.11.29

<地址>=528000广东省佛山市禅城区汾江北路24号

<摘要>=本发明公开了一种用于直下式LED背光源的三

基色LED混色装置，包括衬底、三基色LED，该三基色LED

相互分离并安装在衬底上，其特征在于：所述包括LED的衬

底的表面设置外罩，外罩的表面渡上反光材料并作网点分布。

本发明保证了LED有足够的光传播光路，无需单独的光波导

板就可以发出具有均匀亮度的白光，结构简单，体积小，安装

方便。

<REC>

<申请号>=CN03102391.6

<名称>=增加有机发光二极管可读对比度的制造方法

<申请（专利权）人>=胜园科技股份有限公司

<发明（设计）人>=张书文;林国森

<申请日>=2003.02.12

<地址>=台湾省台中市

<摘要>=一种增加有机发光二极管可读对比度的制造方

法，是通过有机发光二极管的绝缘层加深色阶以降低有机发光

二极管受光源照射时所产生的阴极反光干扰情形。本发明中，

通过绝缘材料与加深色阶的添加剂混合调制出绝缘层涂布材

料涂布于导电基板，并进行黄光制程及蚀刻制程形成绝缘层，

使该绝缘层蚀刻后的各已蚀刻区域的区隔部呈现深色，而各已

蚀刻区域单一显现其应属像素，从而达到增加有机发光二极管

强光下可读对比度的效果。

<REC>

<申请号>=CN02107113.6

<名称>=用于光学记录和再生系统的透镜

<申请（专利权）人>=LG电子株式会社

<发明（设计）人>=金英植

<申请日>=2002.03.08

<地址>=韩国汉城

<摘要>=一种用于光学记录和再生系统的透镜,包括:入射

平面,光源发出的光在此入射;第一反射面,用于反射透过入射平

面的光;以及第二反射面,用于再次反射在第一反射面上发生了

反射的光,第二反射面涂覆有反光材料,并且形成为抛物面。相

对于普通的用于光学记录系统的透镜来说,这种用于光学记录

和再生系统的透镜的尺寸和重量非常小。除此之外,该透镜仅使

用一个聚焦透镜而无需物镜就可以有很大的数值口径和更小

的光损失,从而可以提高信息记录和再生的效率。而且,这种透

镜和装有该透镜的整个系统的高度可以显著地降低,从而本发

明提供了一种能用于便携式设备的超薄光学记录系统。

<REC>

<申请号>=CN95118670.1

<名称>=隔油、防水的薄膜层压材料

<申请（专利权）人>=格雷斯公司

<发明（设计）人>=R·F·詹金斯;R·A·韦尔辛斯基

<申请日>=1995.09.27

<地址>=美国纽约州

<摘要>=一种适用于防水结构表面的改进的预成型、柔性

片状层压材料，包括一层柔性防水沥青薄膜，和通常

与其邻接的一层不可去掉地粘附的衬底载片组件，以

及至少一层共挤出的耐油和不透油的聚合物片，衬底

载片组件通过共挤出第一和第二聚合物层形成，其最

外层掺有反光剂。

<REC>

<申请号>=CN02107431.3

<名称>=用于光学记录和再生系统的透镜

<申请（专利权）人>=LG电子株式会社

<发明（设计）人>=金英植

<申请日>=2002.03.15

<地址>=韩国汉城

<摘要>=用于光学记录和再生系统的透镜,包括:入射面,光

源发出的光在此入射;第一反射面,用于反射通过入射面的光;以

及第二反射面,用于再次反射已经在第一反射面上反射的光,第

二反射面被制成为椭圆面,第一反射面和第二反射面涂覆有反

光材料。有可能构建尺寸和重量都很小的光学系统,从而只使用

一个聚焦透镜而无需物镜就可以进行信息记录和再生。因此,

可以提供高度显著减小了的超薄光学记录和再生系统。另外,

因为激光头部分的重量可以减小,而且光源的入射光瞳可以很

小,所以驱动单元和整个系统的功耗可以大为减小。

<REC>

<申请号>=CN200610062089.X

<名称>=LED面光源

<申请（专利权）人>=吴娟

<发明（设计）人>=吴娟

<申请日>=2006.08.10

<地址>=518102广东省深圳市南山区前海路阳光棕榈园19栋1单元6B

<摘要>=本发明提供一种LED面光源，包括LED基板和

安装在LED基板上的若干个LED，LED基板上设置一围绕所

述

LED的荧光粉板支架，所述荧光粉板支架具有一向外开口的内

锥型反射面，反射面上具有反光材料，所述荧光粉板支架上安

装一覆盖所述LED并与所述LED有一定间隔的荧光粉板，荧

光粉板朝向所述LED的一面涂敷荧光粉。荧光粉板采用透光

材料制成。LED基板采用导热材料制成。LED基板借助于导

热材料固定于壳体上。本发明在荧光粉板上形成均匀的发光

面，发出非常均匀柔和的光线，避免了眩光的产生，彻底消除

了刺眼的现象，达到了保护视力和彻底消除点光源的功效。

<REC>

<申请号>=CN97102774.9

<名称>=多用草写纸

<申请（专利权）人>=秦保营

<发明（设计）人>=秦保营

<申请日>=1997.04.14

<地址>=453700河南省新乡县大块镇大块村10队

<摘要>=多用草写纸属于吹塑和覆膜技术领域。1.低压聚

乙烯塑料中含油垢等,只需加入适量的去油垢助剂经过一定技

术处理,然后吹塑成型,有易书写性。2.如加入适量的陈冻助剂,

经过一定技术处理,然后吹塑成型,使其有陈冻性。3.在可用的异

性材料上喷镀一层反光剂,然后将草写纸覆制在其表面,使有反

光性。4.将以上三种合三为一,制成综合性草写纸。

<REC>

<申请号>=CN200710150064.X

<名称>=光电触摸屏

<申请（专利权）人>=天津大学;

<发明（设计）人>=谢洪波;于晋龙;郁道银

<申请日>=2007.11.05

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明属于信息的输入领域，特别涉及一种光电触摸屏。为克服基于光电技术的现有触摸屏在结构、体积方面的不足，提供一种简便易行的光电触摸屏实现方案，本发明采用的技术方案是：一种光电触摸屏，在现有普通显示器之上覆盖一套很薄的位置检测处理装置，位置检测处理装置包括：玻璃或塑料材质的透明保护平板4，在保护平板4之上设置有一个支撑边框AD和三个带凹槽的边框AB、BC、CD，在凹槽底部均贴上回归反光膜或直接涂覆回归反光材料，在支撑边框AD两端点外一定距离处各放一套发射接收装置，发射接收装置各包括一个红外发射源以及置于其前面给定位置的一个红外接收器。本发明主要用于触摸显示屏的制作。

<REC>

<申请号>=CN200810157909.2

<名称>=一种能照明和图案装饰的墙壁装饰方法

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2008.10.16

<地址>=257300山东省东营市东营区北二路136号

<摘要>=本发明提供了一种能照明和图案装饰的墙壁装饰方法。由墙底面反光材料

粉刷层、光导纤维图案层和光源组成；其中光导纤维图案层粘贴在墙底面反光

材料粉刷层的上面，图案可设计为花草树木、飞禽走兽以及地图、文字或广告

等多种形式；光源安装在光导纤维图案层的光纤下方起始端。本发明方法具有

使用原料取材容易、方法简便，利用这种方式装修的墙面即能起到装饰效果，

还可利用其光线作为照明，可广泛应用于家庭、宾馆或广告牌等场合。

<REC>

<申请号>=CN00136124.4

<名称>=在反光材料上形成图案的方法及反光材料

<申请（专利权）人>=台湾百和工业股份有限公司

<发明（设计）人>=曾焕东

<申请日>=2000.12.25

<地址>=台湾省彰化县和美镇和港路575号

<摘要>=本发明是一种可增进美感、且避免图案被磨损的

反光材料形成图案的方法,该反光材料是于一织带表面形成一

层真空电镀层,并于真空电镀层表面粘着众多仳邻贴靠的玻璃

珠层,而本发明主要是利用激光聚焦的方式,分别于真空电镀层

表面形成烧结面,使图案可明显浮现出来,或使玻璃珠层的底面

形成不同角度的烧结面,使图案在不同的偏光状态才能显现出

来,达到增进反光材料整体美感的目的,同时由于形成图案的烧

结面位于玻璃珠层底面,可有效避免遭到磨损,有效长期保护图

案的完整性。

<REC>

<申请号>=CN200610047459.2

<名称>=UV固化发光膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=大连路明发光科技股份有限公司;

<发明（设计）人>=常英;徐长富;李茂龙;肖志国;姜道强

<申请日>=2006.08.15

<地址>=116025辽宁省大连市高新园区七贤岭高能街1号

<摘要>=本发明涉及一种UV固化发光膜及其制造方法，这种软性发光膜的发光层是由发光材料、光固化树脂、光敏稀释剂、光引发剂和助剂构成，其厚度在0.02－2.0mm；反光层是由光固化树脂、光敏稀释剂、光引发剂、钛白和助剂构成，其厚度在0.01－1.5mm。这种UV固化发光膜的制造方法是将所需原料混合均匀制成发光涂料，再用涂覆的方法在反光层上直接进行涂布制成发光层，厚度为0.02－2.0mm，用波长200－600nm、功率5.6－8KW的紫外光源照射，走速4.0－10.0m/min制得。

<REC>

<申请号>=CN200710303725.8

<名称>=数字三基色柔光灯

<申请（专利权）人>=北京星光影视设备科技股份有限公司;

<发明（设计）人>=李敬

<申请日>=2007.12.21

<地址>=100076北京市大兴区北京生物工程与医药产业基地天富大街9号

<摘要>=本发明公开了一种数字三基色柔光灯，在灯体盒的侧板上设置一组四片抛物面状反光碗，由镜面铝板材料制成，反光碗内两端安装有灯管座，在灯体盒的侧板上安装有灯弓，灯弓的两端设有旋紧固定手钮，灯弓的中部安装有吊装接头，在灯体盒内设有国际标准DMX512信号控制电路板，该信号控制板的输入、输出端通过灯体盒后板上的对应插座与远方的电脑控制台连接，灯管的电源插座也设置在灯体盒后板上，灯体盒正面安装有格栅。本发明具有如下优点：灯碗采用镜面铝板特种工艺加工，代替原来铝型材，降低成本，节约原材料；采用国际DMX512信号电脑控制台控制，可以多台级联，同时控制。

<REC>

<申请号>=CN200810036460.4

<名称>=近景摄影测量编码标志

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=戴惠良;楚万秀;邹伟;钟建安;方洁;朱丰训;马涛;曾亮;阮岑

<申请日>=2008.04.22

<地址>=201620上海市松江区人民北路2999号

<摘要>=近景摄影测量编码标志，本发明涉及测量技术领域，具体地说是一种近景摄影测量编码标志技术。其特点是一个等分12等份的正圆环，在构成12个编码环段中，任选保留的编码环段；环中心有一正圆，圆环内圆边与正圆周边间有正圆环间隔，在正圆环间隔上，从圆心到任一编码环段的角平分线上，有一称为编码起始线的标志直线段，上述构件均涂白色反光材料，并依附于正方形的黑色不反光材料构成的底板上。实施本发明后的积极效果是：拓展了编码设计的思路，从根本上解决了编码标记总数不能满足测量大型和复杂物体的问题。加入了编码起始线的标志直线段，使得编码总数从352可以扩展到4096个。大大扩充了编码数目，从而保证了高效。

<REC>

<申请号>=CN200810009342.4

<名称>=自聚焦式直通真空集热器件

<申请（专利权）人>=东南大学;王军;张耀明

<发明（设计）人>=王军;张耀明

<申请日>=2008.02.25

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=本发明涉及一种聚焦式直通真空集热器件，属于太阳能热利用技术领域。该集热器件包括透明玻璃管和位于其中的吸收管，所述吸收管表面涂有吸收太阳光涂层，所述玻璃管和吸收管之间形成真空，其改进之处在于：所述玻璃管远离太阳光线入射的部分表面涂有反光材料，形成聚光反光面，所述吸收管安置在所述聚光反光面的聚光带上。由于合理利用玻璃管自身形成反光面，巧妙将玻璃管与反光面合二为一，因此无需另外在玻璃管内设置聚光板，简化了结构，可以降低槽式聚光器的加工精度要求，提高系统的聚光比，便于大规模工业化生产，并且安全、可靠，成本低，易推广。

<REC>

<申请号>=CN200510060937.9

<名称>=一种反光材料的制作方法

<申请（专利权）人>=王世杰

<发明（设计）人>=王世杰

<申请日>=2005.09.28

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区华星路99号创业大厦207室

<摘要>=一种反光材料的制作方法，包括如下步骤：(1)

涂布玻璃微珠：a.取防粘膜，在防粘膜的防粘面上涂上灰胶；

b.在灰胶上镶上玻璃微珠，形成灰胶的微珠面；c.取一张PET

原膜或防粘膜，在PET原膜上或防粘膜的非防粘面上涂上胶

水，形成PET原膜或防粘膜的胶水面；d.将PET原膜或防粘膜

的胶水面与灰胶的微珠面复合。(2)涂布或淋膜热熔胶。其有益

效果主要表现在：1.由于玻璃微珠先镶在灰胶上，然后再将PET

原膜复合上去，玻璃微珠与灰胶的结合力较大，PET原膜仅仅

起保护作用，剥离PET原膜时剥离力也就不会过大，极易控制。

2.PET原膜仅仅起保护作用，不必使用全新的PET原膜，生产

成本低。

<REC>

<申请号>=CN200810009343.9

<名称>=热管式自聚焦真空集热管

<申请（专利权）人>=东南大学;王军;张耀明

<发明（设计）人>=王军;张耀明

<申请日>=2008.02.25

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=本发明涉及一种热管式自聚焦真空集热管，属于太阳能热利用技术领域。该热管式自聚焦真空集热管包括透明玻璃管和加热段插在其中的热管，热管加热段表面涂有吸收太阳光涂层，玻璃管和热管加热段之间形成真空腔，玻璃管部分制成截面为二次曲线具有聚焦功能的聚焦面，聚焦面涂上反光材料，形成聚焦反光面，热管的加热段安置在聚光反光面的聚光带上。由于合理利用玻璃管自身形成反光面，巧妙将玻璃管与反光面合二为一，因此无需另外在玻璃管内设置聚光板，简化了结构，便于大规模工业化生产，并且安全、可靠，成本低，易推广。

<REC>

<申请号>=CN201010106462.3

<名称>=可超千倍光率的太阳能聚光发电复合冷却系统

<申请（专利权）人>=丁建东

<发明（设计）人>=丁建东

<申请日>=2010.02.05

<地址>=250031 山东省济南市天桥区无影山东路38号名人时代大厦806室

<摘要>=本发明公开了可超千倍光率的太阳能聚光发电复合冷却系统，包括带正负极引出线的发电芯片，要点在于发电芯片与散热管、聚光散热器连接构成介质冷却循环系统；在聚光散热器上方设有高透光隔热玻璃，聚光散热器内腔反光面设有经阳极氧化处理的高反光材料，在发电芯片与聚光散热器设有隔热玻璃。本发明在聚光倍率比较高的情况下，通过多重散热，使发电芯片保持较低的温度，即使透光镜的倍率达到千倍以上，温度超过1000℃时，经过复合散热装置的多重散热与冷却，电池芯片的最终温度可以控制在200℃以下，解决了太阳能发电聚光倍率大与芯片温度高、寿命短、影响发电效果之间的矛盾及技术难题，大大拓宽了太阳能电池的使用领域。

<REC>

<申请号>=CN200610083650.2

<名称>=护栏及固定结构

<申请（专利权）人>=郑福耀;

<发明（设计）人>=郑福耀

<申请日>=2006.06.02

<地址>=台湾省屏东县东港镇大同路451号

<摘要>=一种护栏及固定结构，其特征在于包含：由塑料发泡材料押出一体成型的护栏，且形成有复数个凹、凸缘，而于凸缘圆弧面具有一体成型的反光条或片，护栏一体成型时同时包覆有耐冲击层；一种护栏及固定结构，其特征在于包含：护栏，护栏设上、下端面及螺栓孔；设贯穿孔的固定块；固定座设护栏结合面，结合面设孔，利于螺栓将固定块、护栏及固定座固设，前述结合面设上、下缘面；固定座又设侧向贯穿孔；固定座再具有栏柱结合面，利于固定座可与栏柱固设；如此，可将栏柱与固定座先行栓固，再将护栏与固定座固定之，而后再将护栏、固定座与栏柱三者栓固。本发明耐冲击，不易断裂，可提高人、车的安全；既可节省施工人次，又加快施工速度、减少施工成本。

<REC>

<申请号>=CN200510064295.X

<名称>=有保护层的LED发光体及其应用和硅橡胶模具法

<申请（专利权）人>=徐建国

<发明（设计）人>=徐建国

<申请日>=2005.04.15

<地址>=067000河北省承德市下二道河子热电厂1号家属楼601

<摘要>=本发明公开了一种LED发光体，利用这种LED

发光体，能够做成各种造型、多种不同发光效果的LED灯具、

LED发光装饰品、LED发光玩具等。LED发光体由透明的发

光外壳，引线的保护层，连接成一体构成。LED被固定在发光

外壳内，保护层是由石膏、树脂等材料和LED的引线等凝固

在一起构成的复合层。LED发光体一种制作方法是，先制作出

LED发光体，和保护层的两套硅橡胶模具。把LED等放入保

护层的模具中，浇注入石膏等，LED的引线等被浇注在保护层

内，LED高出于保护层，在取出的保护层上做好装饰反光层之

后，放入发光体模具中，注入透明树脂，把LED浇注在的外

壳内。最后取出做好发光体。

<REC>

<申请号>=CN200610081104.5

<名称>=高亮度隧道电影放映装置

<申请（专利权）人>=梁坚平

<发明（设计）人>=梁坚平

<申请日>=2006.05.22

<地址>=044500山西省永济市舜都大道33－5号

<摘要>=一种高亮度隧道电影放映装置，由安装在隧道1

壁上的若干幅环状银幕条2和安装在观光车3上的电影放映投

影机4组成，其特征是：环状银幕条2的横断面为V字形结构

5，在其两侧粘贴有高亮度反光材料6；将若干幅环状银幕条2

纵向排列在一起，形成银幕隧道7，游客乘坐的观光车3在银

幕隧道7里行驶时，车上的投影机4可向其前后两个方向投影。

利用这种装置，电影画面投影可随着观光车的行驶而移动，能

让游客在电影银幕里看电影，不仅可以向前看，而且可以向后

看，产生一种进入电影虚拟世界的身临其境感受。这种装置的

推广应用不仅为隧道观光旅游提供了丰富多彩的观光内容，而

且极大地刺激了游客隧道观光的好奇心，同时带来了丰厚的隧

道观光商业经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200410101249.8

<名称>=电学法测量结型半导体发光管或激光器热阻前遮光方法

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=冯士维;谢雪松;吕长志;张小玲;杨集;李瑛

<申请日>=2004.12.17

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=电学法测量结型半导体发光管或激光器热阻前

遮光方法属半导体光电子学器件参数的测量领域。它包括以下

步骤：将被测器件即结型半导体发光管或激光器，其管座面均

匀涂上导热脂粘在恒温平台上；将被测器件的导线引出以备测

量；将反光材料(6)遮盖住被测器件的光输出端；将黑色吸收材

料(7)附着在反光材料的外面；测量其工作时的工作温升ΔT和

施加的电功率W，其比值ΔT/W即热阻。发明目的：在进行电

学法测量结型半导体发光管或激光器温升之前，使用一种遮盖

住输出光的方法，使发光管的输出光反射回器件，被器件或器

件覆盖层吸收，这样所施加的功率全部变为热功率，从而避免

再测量其输出光功率的步骤，从而大大简化测量步骤提高测量

的可适用性。

<REC>

<申请号>=CN200610051002.9

<名称>=可发光的羽毛球

<申请（专利权）人>=吴文龙;

<发明（设计）人>=吴文龙

<申请日>=2006.04.10

<地址>=335000江西省鹰潭市月湖区四海东路79号付38号

<摘要>=本发明提供一种可发光的羽毛球，包括羽翼和球头，球头上设有发光装置，羽翼的外表面涂有反光材料，所述发光装置可以是一个嵌装在球头外表面由若干个微型发光管组成的发光光环，以及设在球头与羽翼相连接端面上的电池盒，该电池盒内设有电极板，发光光环通过导电线与电极板的正、负极相连接，本发明具有结构简单，可方便羽毛球爱好者夜间使用。

<REC>

<申请号>=CN200710020667.8

<名称>=滤波式光学读出微梁温度传感器

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学;

<发明（设计）人>=张青川;李凯;伍小平

<申请日>=2007.03.20

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=滤波式光学读出微梁温度传感器，其特征是设置双材料微梁单元于感温头内，点光源以其投射光束投射在微梁反光板上；在来自微梁反光板的反射光的汇聚谱平面上设置直线边界滤波单元，成像透镜位于直线边界滤波单元之后，设置在成像透镜的成像位置上的光电接受器为光电接收器。本发明采用直线边界滤波的光学方法，检测双材料为悬臂梁自由端的热致转角变形，从而精密测量环境温度的变化。

<REC>

<申请号>=CN200710099667.1

<名称>=一种发光的三角移动路标

<申请（专利权）人>=汪铁良;汪华

<发明（设计）人>=汪铁良;汪华

<申请日>=2007.05.28

<地址>=100010北京市东城区朝内后拐棒胡同甲2号红楼405号

<摘要>=本发明公开了一种发光的三角移动路标，在三角移动路标(1)的一面安装有反光的材料，另一面安装有发光二极管(10)够成的发光装置(5)并连接电源(11)，发光的三角移动路标的电源(11)，可以采用普通电池(2)，也可采用充电电池(2)，也可用连线(6)和插头(7)连接汽车上的电源(11)，并可连接点烟器，一种发光的三角移动路标上还可装有开关(3)和闪光装置(9)，安装在三角路标上的发光装置(9)，在汽车发生故障时，只要将发光的三角移动路标的电源(11)连接，并打开开关(3)，这时电路接通，发光的三角移动路标开始发光并闪光，将大大减少交通事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN96237732.5

<名称>=一种反光片材

<申请（专利权）人>=高明第二塑料集团股份有限公司

<发明（设计）人>=李永枝;袁瑞平;郑权;廖家全

<申请日>=1996.11.12

<地址>=528500广东省高明市沿江路36号

<摘要>=本实用

新型公开了一种用于

交通标志的反光片材，

其主要由片基材料和

反光耐磨微粒构成，

反光耐磨微粒均匀地

分布在整个片基材料

中，使得反光片材在

使用中始终能保持良好的反光特性。本反光片材可根据需要裁

成各种形状，用粘合剂直接粘在路面或标志物中即可使用，具有

耐磨性好，铺设方便快捷，反光性良好等优点，是一种较好的更新

换代产品。

<REC>

<申请号>=CN200420070947.1

<名称>=内置式反光装置

<申请（专利权）人>=伍国宏;伍颂平

<发明（设计）人>=伍国宏

<申请日>=2004.06.29

<地址>=529200广东省台山市台城镇城南管区同福新村38号

<摘要>=本实用新型公开了一种内置式反光装置，包括反

光材料和支座，其特征在于：所述的反光材料外罩一透明体。

本实用新型结构简单，安装容易，在反光材料外罩设一透明体，

不仅安全，而且反光的角度大(可达360°)，反光的效果好，

同时由于反光材料得到透明体的保护，因此不易老化、剥落，

使用寿命大大延长。

<REC>

<申请号>=CN92229044.X

<名称>=反光扣

<申请（专利权）人>=付保才

<发明（设计）人>=付保才

<申请日>=1992.07.31

<地址>=067201河北省承德地区钢铁水泥总厂

<摘要>=本实用新型涉及的是一种集扣、装饰为一体的服

装用装饰反光扣。它是由涂在或嵌在扣体上的反光

漆或条形凹凸反光板构成的反光层，有机玻璃或玻璃

以及其它透光材料构成的弓形半球体盖在反光层上

构成。结构简单，构思巧妙，无论是当扣子使用，还是

当衣服装饰物使用，在光线照射下闪闪反光，光彩夺

目，给人一种华贵感觉。

<REC>

<申请号>=CN91225204.9

<名称>=反光头盔

<申请（专利权）人>=王炜

<发明（设计）人>=王炜

<申请日>=1991.09.14

<地址>=344000江西省抚州地区科协宿舍抚州市兴鲁坊3号

<摘要>=本实用新型是在头盔的外表加工上一层反光材

料层来加强射来光的向后反射，向后反射是利用折射

率在2左右的玻璃微珠原理。本反光头盔适用于夜

环境作业，有利于作业安全。

<REC>

<申请号>=CN99229634.X

<名称>=柔性道路反光道钉

<申请（专利权）人>=陈光和

<发明（设计）人>=陈光和

<申请日>=1999.10.18

<地址>=210001江苏省南京市秦淮区教敷营8幢201室

<摘要>=本实用新型涉及一种柔性道路反光道钉,它包括

有骨架和反光材料体,骨架为带上、下双凹腔的柔性骨架体,其

上凹腔内紧密嵌接有反光材料体。本实用新型既实现了对行车

灯光的有效反射,又保证了行车舒适,减小颠簸。本实用新型结

构简单,生产容易,成本低,使用寿命长。具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN88210045.9

<名称>=定向反光塔尺

<申请（专利权）人>=辽宁省交通科学研究所

<发明（设计）人>=邹松林

<申请日>=1988.01.14

<地址>=辽宁省沈阳市东陵区旧站

<摘要>=本实用新型是一种测量塔尺。目前使用的塔尺，

只能在光线充足的地方使用，一旦光线条件变得不

好，将失去使用价值。本实用新型是具有定向反光功

能的新型塔尺。在塔尺面胶结上定向反光材料，借助

于微弱的自然光和灯光照射，尺面就能定向反光，清

晰可辨，颜色分明。测量时不受时间和环境影响，既

使在夜间，在坑道无光处都可使用。温差修正读数器

是定向反光塔尺的附件，由底板、温度计与温差伸缩

表组成，测量时根据温度刻度线和尺的读数，即可修

正测量数值。新型定向反光塔尺的使用，提高了测量

精度，扩大了使用范围，提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN89203625.7

<名称>=反光蜡台

<申请（专利权）人>=罗辑

<发明（设计）人>=罗辑

<申请日>=1989.04.03

<地址>=吉林省长春市西安桥外省“财政厅宿舍”1栋2门221号邮码130062

<摘要>=一种用反光原理增加光明的日用蜡台。它采用

反光材料多角度组合，使蜡烛照明度大幅度增高。该

蜡台工艺极其简单，制造容易，造价低廉，造型美观。

<REC>

<申请号>=CN200620033231.3

<名称>=摩托车反光表面

<申请（专利权）人>=成都市武侯区金字塔设计室;

<发明（设计）人>=曹宇

<申请日>=2006.02.26

<地址>=610031四川省成都市武侯区晋阳村红运花园2号综合楼

<摘要>=本实用新型公开了一种摩托车反光表面在除了车罩罩体的前、后、左、右等主要位置的外表面直接设反光材料外，还在车身上铺设反光材料，包括油箱外、座位下和尾箱上，结构简单，使摩托车的反光面积更大，警示效果更加明显；这些铺设在车身上反光材料，可以设计成彩色图案、花纹或标志，更加美观。

<REC>

<申请号>=CN98217537.X

<名称>=一种汽车灯具反光杯

<申请（专利权）人>=三水市京安机电交通设施有限公司

<发明（设计）人>=梁渭清;李炳基;陈兴充;周理教;郑明华

<申请日>=1998.07.21

<地址>=528100广东省三水市广海大道中1号

<摘要>=本实用新型是一种汽车灯具反光杯,整体由注塑

成型并镀上反光材料,包括有本体、固定支柱、反光单元等,本

体上蜂窝状密布多个反光单元,每个反光单元对应嵌套一发光

二极管且聚焦,利用反光单元将发光二极管发出较分散的光反

射汇聚到有效利用的区域,从而提高了光源的利用率,降低了汽

车后雾灯灯具的成本,使后雾灯的综合性能得以提高改善。

<REC>

<申请号>=CN200520096096.2

<名称>=车辆反光防撞条

<申请（专利权）人>=翁家瑜

<发明（设计）人>=翁家瑜

<申请日>=2005.04.22

<地址>=350318福建省福清市江阴镇39号

<摘要>=本实用新型提供一种车辆反光防撞条，使用时贴

在车辆的外侧，在防止刮擦的同时，在夜间对其他车辆或行人

起到警示作用。其结构至少包括装饰面层和粘胶层，特征所述

的装饰面层是由反光材料制成的反光层。使用时将粘胶层贴在

车身上，形成带有反光作用的防撞条。该车辆反光防撞条结构

简单，美观大方，使用方便，操作简单，在有效地防止车身的

刮擦碰撞的同时，夜间可以反射其他车辆或外界的灯光，具有

警示和提醒作用。

<REC>

<申请号>=CN02237216.4

<名称>=一种高亮度玻璃反光路标

<申请（专利权）人>=渭南市临渭区韩马玻璃工艺器皿厂;刘彩琴

<发明（设计）人>=李继深

<申请日>=2002.06.06

<地址>=714000陕西省渭南市临渭区韩马村一组

<摘要>=一种高亮度玻璃反光路标，是属于公路交通标志

技术领域，主要包括反光路标的基体材料和一层反光膜，其基

体材料是采用高强度、高硬度的玻璃材料构成，其上所涂敷的

一层反光膜是由金属铝掺有微量银、铜和钴元素，是直接涂敷

在侧面与凹形底部的一半表面及底部的开缝中的一半侧面，而

另一半侧面不涂反光膜。有高的抗压强度、高硬度玻璃能够承

受高的压力、耐冻、耐腐蚀，而且透明度高，在侧面涂敷的金

属膜不仅发光亮度高，而且反光性能好，使用寿命长，使用时

是安装镶嵌在公路面的两边上，可以广泛使用在各种公路上，

具有良好的社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN03246525.4

<名称>=反光材料上激光标志的加工装置

<申请（专利权）人>=爵荣有限公司

<发明（设计）人>=叶锦福

<申请日>=2003.04.25

<地址>=香港九龙官塘鸿图道81号5楼A室

<摘要>=本实用新型提供一种在反光材料上用激光加工

出多个位于同一激光标志上但只能由不同角度观察到的影像

的装置，该反光材料上固定有多个反光体，该装置包括：工作

架，包括工作台和支架，该支架包括一设于该工作台上的立柱；

带托，设于所述工作台上，并且该带托具有一平面，其上放置

所述反光材料；激光装置，设于所述支架上，发射激光束照射

到所述反光体上；该装置可通过调节所述带托和所述激光装置

的相对位置，调节所述激光束射向所述反光材料时的入射角；

本装置可以采用市售的反光材料为原材料加上普通的计算机

和激光扫瞄装置，使中小型生产厂家能生产高质量低成本且光

学效果好、难仿制的激光标志。

<REC>

<申请号>=CN200420008396.6

<名称>=激光显示用光屏

<申请（专利权）人>=王兵

<发明（设计）人>=王兵

<申请日>=2004.03.14

<地址>=710061陕西省西安市长安大学小寨校区5－34信箱

<摘要>=一种激光显示用光屏，此光屏具有余辉特性。它

用具有余辉特性的材料代替普通的反光材料，它由如下几层组

成：基层，高反射率的反光层，具有余辉特性的材料层，保护

层。此光屏具有如下的特点：光屏完成可见光到可见光的显示，

无需高电场和真空即可工作，在激光的照射下具有一定的余辉

时间，可以一定程度上提高激光显示的效果。

<REC>

<申请号>=CN03200796.5

<名称>=弹性反光片

<申请（专利权）人>=伍醒念

<发明（设计）人>=伍醒念

<申请日>=2003.01.15

<地址>=529241广东省台山市深井镇深井墟深井水库宿舍

<摘要>=本实用新型公开了一种弹性反光片，由用软质树

脂材料制成的软质透明基体构成，所述软质透明基体的正面光

滑，其背面在设定范围内向下凹下形成反光面，所述反光面上

规则排列许多凸起的微小反光体，所述微小反光体为反光棱

镜。由于本实用新型采用了环保聚氨酯(PU)，主要是热塑性聚

氨酯(TPU)材料制成基体，其反光体采用直角反光棱镜，因此

本实用新型呈软质，可大幅度弯曲，具有耐摩擦、可刷洗、防

老化、易车缝、手感爽、环保废料可重复使用的优点，而且还

具有光回复性强，可美化产品的特点。

<REC>

<申请号>=CN02216019.1

<名称>=反光式包芯纱纺纱断丝监察装置

<申请（专利权）人>=倪远

<发明（设计）人>=倪远

<申请日>=2002.03.06

<地址>=202157上海市崇明堡镇向阳新村88号409室

<摘要>=一种利用反光材料的反光原理来增强视力判断

能力的反光式包芯纱纺纱断丝监察装置。其是在导丝轮的轮缘

外周和/或外侧面用反光材料做成至少一道反光标记，在环境光

的作用下，随着导丝轮的转动，反光标记间断地发出显眼的闪

光，使操作工在远处即能判定各锭芯丝的工作状态是否正常。

<REC>

<申请号>=CN200420010762.1

<名称>=新型发光反光交通路锥

<申请（专利权）人>=刘克强

<发明（设计）人>=刘克强

<申请日>=2004.04.30

<地址>=466200河南省项城市莲花大道9号

<摘要>=本实用新型涉及一种交通路锥，特别是涉及一种

新型发光反光交通路锥。它含有路锥体和反光材料层，在路锥

体外表面上设有发光材料层。本实用新型采用在路锥上设有环

形相间分布的发光材料层和反光材料层，或发光材料层与反光

材料层固定在一起，成为一体式结构，结构简单，它既可以发

光又可以反光，功能齐全，在警示夜间过往车辆司机的同时，

又警示路人，大大降低了事故发生率，由于不使用其他能源，

因此节约能源，并且环保安全，广泛适用于各种维修场合，易

于推广实施，具有较好的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200620031383.X

<名称>=反光节能窗帘

<申请（专利权）人>=孟广修

<发明（设计）人>=孟广修

<申请日>=2006.03.31

<地址>=450052河南省郑州市二七区南福华街西一号楼12号

<摘要>=一种反光节能窗帘，其特征在于：该窗帘包括作

为基材层的布质材料层(1)，附着在基材层上的具有高反射率的

铝箔材料反光层(2)。由于本实用新型采用布质材料层与具有高

反射率的铝箔材料反光层相复合的双层结构作为窗帘，在炎热

的夏季，可将阳光和热量通过反射的方式阻挡在户外，从而实

现节能降温的的目的。

<REC>

<申请号>=CN97250769.8

<名称>=反光道路嵌片

<申请（专利权）人>=钱宏毅;徐景媛

<发明（设计）人>=钱宏毅;徐景媛

<申请日>=1997.08.22

<地址>=550001贵州省贵阳市乐育巷二栋三单元三号

<摘要>=一种反光道路嵌片,具有反光材料层和底层,在反

光材料层和底层之间有粘合剂。底层为波浪形的片材,在波浪形

底层上除波峰部分外均具有由定向反光材料组成的反光材料

层作为中间层,在中间层上面有树脂层作为表面保护层。定向反

光材料在车辆灯光照射下能实现明亮反光,波浪形的嵌片能减

少波谷的积灰,延长嵌片使用寿命和反光效果,并可在工厂中预

制成型,加工成各种反光的标线、图案和文字。

<REC>

<申请号>=CN99253659.6

<名称>=高亮度玻璃反光路标

<申请（专利权）人>=渭南市临渭区韩马玻璃工艺器皿厂;刘彩琴

<发明（设计）人>=李继深

<申请日>=1999.11.11

<地址>=714000陕西省渭南市临渭区韩马村一组

<摘要>=一种高亮度玻璃反光路标,包括基体材料和一层

反光膜,基体材料是用高强度、高硬度的玻璃构成,所涂敷的一

层反光膜是由金属铝掺有微量银、铜和钴元素,金属膜不仅发光

亮度高,而且可按微量元素的含量而调节成发绿光、黄光或蓝

光。

<REC>

<申请号>=CN99235753.5

<名称>=一种新型反光交通路标

<申请（专利权）人>=顺德市龙江镇粤华橡胶密封件有限公司

<发明（设计）人>=萧湛邦

<申请日>=1999.04.06

<地址>=528318广东省顺德市龙江涌口工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种新型反光交通路标,包括

标身和底座,由橡胶或橡塑做成锥体状,在标身的圆周侧面上粘

有一层反光材料,本实用新型所述的反光材料由反光玻璃珠和

高分子聚合物组成。本实用新型由于反光材料直接粘在路标的

标身上,不但反光亮度高,能起到明显的示警作用,而且与路标形

成一体,不怕车辆的撞击,能随路标一起弯曲拉伸、滚压而不受

损,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN86202906

<名称>=陶瓷反光突起标志器

<申请（专利权）人>=钱宏诚

<发明（设计）人>=钱宏诚

<申请日>=1986.05.06

<地址>=贵州省贵阳市中华北路10号

<摘要>=一种新型的用于道路分隔线的陶瓷反光标志

器。标志器主体用陶瓷和钢化陶瓷制成，标志体上有

凹面，可嵌入反光材料和透明保护材料。标志器可用

粘结剂粘结在道路表面。本标志器有良好抗压，抗腐

蚀、耐磨等特性和较好的经济性。

<REC>

<申请号>=CN86207132

<名称>=自反光白炽照明灯泡

<申请（专利权）人>=古成新;李德敏

<发明（设计）人>=古成新;李德敏

<申请日>=1986.09.30

<地址>=湖北省襄樊市襄城胜利街2号机械施工运输公司

<摘要>=自反光照明白炽灯泡的玻璃外壳为伞形或是碗

形，在灯泡上部(1)的锥形或曲面形上涂镀一层反光

材料层(2)，成为自反光罩，构成灯、罩合一的照明

白炽灯泡。这种灯泡的形状、角度和灯丝的位置装配

合理，能将光线最大限度地反射、聚集到需要照明的

区域，与普通灯泡相比，取得同样的照明效果，可采

用较小功率的灯泡，节约电能。

<REC>

<申请号>=CN94208259.1

<名称>=轮圈具有高敏反光涂层的自行车

<申请（专利权）人>=李杰

<发明（设计）人>=李杰;林妮娜

<申请日>=1994.04.19

<地址>=362000福建省泉州市新门街建设银行宿舍401

<摘要>=本实用新型是一种轮圈具有高敏反光涂层的自

行车。为保障夜间骑车安全，目前在自行车尾部装有

机玻璃反光片，其反光效果差，其易碎易掉，不能达到

安全目的。本实用新型通过在自行车轮圈内侧涂敷

高敏反光材料或粘贴具有高敏反光材料的薄膜达到

夜间骑车安全的目的。高敏反光涂层在汽车灯光照

耀下于100米外可见明显的反射光线，骑行着的自

行车轮圈上会发出光亮的彩环，可有效地避免夜间发

生骑车事故。

<REC>

<申请号>=CN200420051969.3

<名称>=学生专用反光书包

<申请（专利权）人>=臧沛

<发明（设计）人>=臧沛

<申请日>=2004.07.03

<地址>=261041山东省潍坊市潍城区友爱路10号钢窗南宿舍2号楼1－501

<摘要>=本实用新型公开了一种学生专用反光书包，在书

包本体的外表面上设有反光材料层。书包本体上还可设有前背

带或后盖，将所述的反光材料层设置在书包本体的前背带上或

设置在书包本体的后盖上。采用上述结构后，无论是学生手提

书包或者是背着书包，由于在相对于学生身体的书包外侧设有

反光材料层，在阴雨天或晚间等视线不良的情况下，该反光材

料层遇到机动车灯光会明显有反光显示，机动车驾驶员在远出

就会发现有学生行走，便于及早采取措施，避免发生交通事故。

<REC>

<申请号>=CN99235952.X

<名称>=反光玻璃马赛克

<申请（专利权）人>=郑倩斯

<发明（设计）人>=郑倩斯

<申请日>=1999.04.30

<地址>=528403广东省中山市石岐花园新村74栋101

<摘要>=本实用新型公开了一种反光玻璃马赛克,包括有

玻璃马赛克本体,其特征在于玻璃马赛克本体表面嵌镶有反光

材料。由于其表面上嵌镶有玻璃微珠,受到光线照射而产生完全

漫反射或完全漫透射而形成反光效果。

<REC>

<申请号>=CN88200263.5

<名称>=反光车牌

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=卢钟鹤;陈镜泓;梁少金;曲若伸;杨映松

<申请日>=1988.01.05

<地址>=广东省广州市五山飞鹅岭1122信箱

<摘要>=本实用新型是反光材料在交通设施上的应用。目前先进国家广泛使用醒目的反光标志，提高交

通标志的可见度，本实用新型采用“直接法”将反光材

料喷涂在铝板上，制成反光车牌。该车牌的特点是在

压制成型的铝板上直接覆盖玻璃微珠，其结构为紧贴

金属板为底漆层，中间为玻璃微珠层，面层和背面以

清漆喷层。这种反光车牌生产工艺简单，设备费用

低，且具有反光性能好，附着力强，耐气候性能好，不

变色、不褪色的优点。

<REC>

<申请号>=CN93220159.8

<名称>=二轮车轮圈反光装置

<申请（专利权）人>=王昆元

<发明（设计）人>=王昆元

<申请日>=1993.08.14

<地址>=台湾省台北市环河南路二段250巷25弄10号

<摘要>=一种二轮车轮圈反光装置，由二块狭片状的座板

及盖板结合的反光板组、多个涂刷反光材料的反光体

嵌夹于反光板组的嵌孔中，为了增加嵌夹牢固性，在

嵌孔周壁的适当位置以及反光体的相应位置，分别设

置嵌合槽以及凸缘，通过结合钩将多个反光装置单元

体夹置于轮圈钢丝上。反光距离可达300米，具有

夜间行车的安全警示功能，且具备美观装饰的效果。

<REC>

<申请号>=CN200520119806.9

<名称>=内置式反光路标

<申请（专利权）人>=王证能

<发明（设计）人>=王证能

<申请日>=2005.11.30

<地址>=518000广东省深圳市松岗镇东方村大田洋田洋四路B3栋

<摘要>=本实用新型公开了一种用于车道路面上引导夜

间行车的内置式反光路标，包括路标基体(1)，该路标基体为高

透明强化材料制作的内部设有凹槽(2)、凹槽的内表面设有反光

材料(3)的路标基体。本产品的反光材料设于路标基体内部，可

以有效地防止车轮对反光材料的直接冲击，从而大大提高了使

用寿命；路标表面设置的防滑突台，可防下雨天车辆轮胎打滑，

这样便大大改善了夜间行车的安全性；在反光路标下表面设有

柱形凸台，以形成粗糙面可增加其黏贴地面的牢固性，提高了

施工安装的效率。

<REC>

<申请号>=CN90215642.X

<名称>=日光灯反光聚光罩板

<申请（专利权）人>=李有谓

<发明（设计）人>=李有谓

<申请日>=1990.12.30

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型日光灯反光聚光罩板由轻、薄质金属

加工形成一体的多个反射面，中心为一水平面，两边

各三个角度相对水平面角度为8°-22°的斜面，最

佳设计为12°。在这个反光聚光罩板的反射面上涂

有良好的反光材料，例如银箔等。本实用新型装配在日光灯上，方便可靠，美观大

方，它大幅度提高日光灯的光效能，节能省电，减少和

消除眩光，具有一定的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02226862.6

<名称>=便携式道路安全警示用反光锥

<申请（专利权）人>=石旭

<发明（设计）人>=石旭

<申请日>=2002.04.12

<地址>=518110广东省深圳市梅观高速公路有限公司观澜收费站

<摘要>=一种便携式道路安全警示用反光锥，该反光锥外

表面涂有反光材料，其特征在于，它是由多节锥形套筒1活动

套接而成，形成一整体呈锥形，且可伸缩的反光锥，在每节套

筒底部设有托架2。该反光锥可伸缩折叠，折叠后体积小，可

携带于各种车辆上，维修使用方便，可有效保障维修人员和车

辆安全。

<REC>

<申请号>=CN93240380.8

<名称>=公路反光瓷标

<申请（专利权）人>=吴木溪

<发明（设计）人>=吴木溪

<申请日>=1993.09.29

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号61栋402

<摘要>=一种公路反光瓷标，由高强度的陶瓷材料经特殊

处理后煅烧而成，其球状表面部分上釉、部分涂反光

材料。可用专用安装机械或人工安装粘贴于公路路

面，形成具反光功能的道路分界线或不可超越线等，

不易脱落、不易破碎、美观耐用、省工省料、经济效益

显著。

<REC>

<申请号>=CN98203099.1

<名称>=兼作装饰物的交通安全反光牌

<申请（专利权）人>=李自修

<发明（设计）人>=李自修

<申请日>=1998.04.13

<地址>=274100山东省定陶县张湾镇张湾村

<摘要>=一种兼作装饰物的交通安全反光牌,包括一薄片

形的反光片,该反光片的正面涂覆有反光材料,所述反光片嵌装

在一护套中,该护套呈薄盘形,其中部有一阶梯通孔,该阶梯通孔

的阶面交接处有环形凹槽,该环形凹槽的宽度及槽底轮廓与反

光片的厚度及外缘轮廓相应而能将反光片从大阶孔中嵌装入

该环形凹槽成稳固连接;本实用新型可以缝制于人们的衣物服

装、帽子、手提肩背的箱包上和车辆上,白天起到装饰的作用,

夜晚能反射机动车的灯光,起到交通安全标志的作用。

<REC>

<申请号>=CN92245314.4

<名称>=便携式反光、测光板

<申请（专利权）人>=吴俊

<发明（设计）人>=吴俊

<申请日>=1992.12.25

<地址>=655000云南省曲靖市曲靖卷烟厂七车间

<摘要>=一种摄影附件能为被摄主体补光，也能供测光表

测光的便携式反光、测光板，由反光率为90％—

100％的反光材料和18％的灰色材料覆盖在由两块

主反射板、抽板、翻板通过铰链和自锁机构所构成装

置的正反两面，可展成九至十倍于携带的面积，也可

部分展开；并有一对手柄用于三角架支撑或单手操

作，供摄影时被摄主体补光或测光表测光。

<REC>

<申请号>=CN90215465.6

<名称>=道路标线反光嵌片

<申请（专利权）人>=钱宏毅;徐景媛

<发明（设计）人>=钱宏毅;徐景媛

<申请日>=1990.11.12

<地址>=200063上海市曹阳路111弄10支弄16号

<摘要>=本实用新型提供了一种道路标线反光嵌片，其每

块上层透明体的上表面为光滑面，下表面为波纹状折

面。下层基座的上表面是与透明体下表面吻合的折

面，下表面是便于粘接的粗糙面，上、下层折面之间嵌

有反光材料。其可以块状连续拼接成各种道路标线

符号，粘接在公路设定位置。白天的自然光或夜间的

灯光或车灯光线以斜向入射透明体并由波纹状折面

的反光材料斜向发出反射光线，明示道路标线，具有

经济耐用，维修方便，反光效果好的特点。

<REC>

<申请号>=CN97227450.2

<名称>=反光工矿靴

<申请（专利权）人>=鹤壁飞鹤股份有限公司

<发明（设计）人>=代肇峰

<申请日>=1997.10.05

<地址>=458000河南省鹤壁市朝阳街59号张合全转

<摘要>=反光工矿靴,涉及劳动防护用品领域。为解决工矿

靴防护作用单一,影响市场销售而设计,其特征在于在工矿靴的

靴面(1)上贴有橡胶基反光材料制的环带(2)。它应用于防雨水,

因具有对光的回归反射作用,更适于夜晚及暗处工作时穿用。

<REC>

<申请号>=CN86202969

<名称>=发光反光突起标志器

<申请（专利权）人>=钱宏诚

<发明（设计）人>=钱宏诚

<申请日>=1986.05.06

<地址>=贵州省贵阳市中华北路10号

<摘要>=一种新型的用于交通分隔线的发光反光突起标

志器。用钢化玻璃，防弹钢玻璃，或普通玻璃制成罩

形结构的标志器主体。发光和反光材料装在标志器

主体内腔表上，其余空腔用塑料等高分子材料填充。

本实用新型具有良好的耐磨、耐压、抗腐蚀性能和较

强的抗冲击能力。适用一般水泥路面特别适用于沥

青路面。

<REC>

<申请号>=CN93214622.8

<名称>=采光百叶窗

<申请（专利权）人>=傅建鬓

<发明（设计）人>=傅建鬓

<申请日>=1993.05.23

<地址>=614900四川(乐山沙湾)大渡河钢铁股份有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种新型的百叶窗，其特征在

于至少叶片的一面附着了由反光材料制成的反光

层。具有采光、降温、降耗等多种调节功能，普遍适用

于多种房屋尤其是采光条件差或日照过多过强的地

区，具有普遍的实用性。

<REC>

<申请号>=CN93219147.9

<名称>=反光安全雨衣

<申请（专利权）人>=顺德市乐从镇金井雨具制品厂

<发明（设计）人>=陈祺均

<申请日>=1993.07.31

<地址>=528315广东省顺德市乐从镇平步金井雨具制品厂

<摘要>=本实用新型提供了一种反光安全雨衣，该雨衣是

在不改变现有雨衣结构的基础上，在其前后上半身及

肩部对称部位，设置强反光材料制成的安全标志。从

而使该雨衣能通过路灯或车灯以及自然光线的照射

下，产生出一种耀眼反射光线，以提醒前后车辆警觉

而达到安全的目的。本实用新型具有安全系数高，方

便实用，防水效果好，穿着舒适干爽等特点。

<REC>

<申请号>=CN92239978.6

<名称>=反光路标石

<申请（专利权）人>=王建军

<发明（设计）人>=王建军

<申请日>=1992.11.06

<地址>=810008青海省西宁市新宁路6号-附4号

<摘要>=一种反光路标石，以白水泥和白色骨料预制成多

种几何体形状为主体，主体上有凹槽，凹槽内镶嵌有

反光材料，主体内有加强筋。本实用新型昼夜标记明

显，抗压、耐磨、寿命长、结构简单、原材料广泛普通，

成本低廉，可根据需要制成不同形状和不同反光颜

色，易于推广。

<REC>

<申请号>=CN94213550.4

<名称>=光导反射式X光探测器

<申请（专利权）人>=褟彪

<发明（设计）人>=褟彪

<申请日>=1994.06.03

<地址>=510240广东省广州市江南西路紫龙大街6号908房

<摘要>=本实用新型提供一种改进的光导反射式X光

(辐射能)探测器。与现有技术相同，该X光探测器

包含有反光器，光电转换装置和晶体，其改进之处是

反光器为一个截头圆锥形棒体，用透明材料制成，其

大端面与光电转换装置连接，其余表面附有一层向内

反光层。该X光探测器与已有技术相比具有增益

高，增益均匀，图像质量好，性能稳定等优点，而且成

本低，可用于X光扫描系统对人体和物品进行检

查。

<REC>

<申请号>=CN93208816.3

<名称>=带反光警示标志的背包

<申请（专利权）人>=福州新代文具有限公司

<发明（设计）人>=蔡伯兼

<申请日>=1993.04.03

<地址>=350011福建省福州市王庄四区象园村南楼259号

<摘要>=本实用新型是一种带有反光警示标志的背包，该

背包是在背包的外端面A上设置了由反光材料制

成，能在光照射下产生强烈的反射光的警示标志B。

这样，儿童在夜间行走或穿过交通要道时，来往车辆

的驾驶员就可以根据反光警示标志产生的反射光知

晓前方有行人，而采取相应的措施，以避免交通事故

的发生。

<REC>

<申请号>=CN99208368.0

<名称>=防撞消能筒

<申请（专利权）人>=北京市高速公路交通工程公司

<发明（设计）人>=胡兴安;马治国

<申请日>=1999.04.22

<地址>=101102北京市通州区马驹桥镇东高速管理处

<摘要>=本实用新型提供一种防撞消能筒,其包括玻璃钢

材料筒身、玻璃钢材料筒盖、中砂、自攻螺钉和反光膜,所述反

光膜粘贴在玻璃钢材料筒身上,筒身内装满中砂,玻璃钢材料筒

盖与筒身吻合覆盖后由自攻螺钉固定。安放在高速公路分流点

及上下行分隔带端头等易造成汽车正面撞击的位置,提供警示

作用,使在汽车有可能发生撞击前提早发现障碍物,及时采取措

施,尽量避免事故的发生,而在发生撞击时能最大限度地抵消动

能、降低车速、减轻损坏和伤害。

<REC>

<申请号>=CN91230230.5

<名称>=机动车发光—反光号牌

<申请（专利权）人>=重庆市机电设计研究院;重庆华洋对外贸易咨询公司;重庆市公安局交通管理科学技术研究所;重庆市重点公路建设指挥部

<发明（设计）人>=陈明沪;汪廷华;郑道坊;郑光荣;郜勇;许汉生;王继剡

<申请日>=1991.11.15

<地址>=630015四川省重庆市李子坝嘉陵新路63号

<摘要>=本实用新型机动车发光—反光号牌，是用铁板或

铝板冲压成带字码或图形的底板，整个底板涂一层底

漆后在无字码或图形处喷涂反光漆或贴反光膜，然后

在字码或图形上喷涂和烧结一层发光材料，最后喷涂

保护层而制成。本实用新型产品兼备发光和反光机

理，且发光、反光性能好，余辉时间长，反射率大，老化

寿命长，放射强度低，光亮度好。适用价值大，既可用

于机动车发光—反光号牌也可用于道路的发光—反

光标志器。

<REC>

<申请号>=CN99243446.7

<名称>=高尔夫球

<申请（专利权）人>=郭南源

<发明（设计）人>=郭南源

<申请日>=1999.09.17

<地址>=515041广东省汕头市榕江路金华大厦1403室

<摘要>=高尔夫球,其特征在于球体表面涂有荧光或反光

材料。本实用新型既可在白天使用,更适宜于夜间使用;在夜间

能反射球场的灯光,清楚的显明了球的运动轨道和落点,便于夜

间使用,同时也增加了运动乐趣。

<REC>

<申请号>=CN87208423

<名称>=一种建筑饰面材料

<申请（专利权）人>=青海省新能源研究所

<发明（设计）人>=凌凯达;罗赞继;张海梅

<申请日>=1987.05.21

<地址>=青海省西宁市黄河路34号

<摘要>=一种以陶瓷、玻璃等非金属材料为基底的高反光

率铝镜面新型建筑饰面材料，特别是反光镜面马塞克

及瓷砖，获得高反光率的实质是在马塞克及瓷砖的表

面经常温快速阳极氧化生成了镀铝镜面。该镜面不

仅有高的反光率、良好的隔热保温性能，而且化学稳

定性好、硬度高、耐磨擦、耐腐蚀。这种新型材料贴于

墙面后可以增加建筑物室内和建筑群的相互反光，使

建筑物表面镜象反映清晰、光洁明亮、彩虹斑烂。

<REC>

<申请号>=CN02277052.6

<名称>=一种新型机动车号牌

<申请（专利权）人>=胡雄焱

<发明（设计）人>=胡雄焱

<申请日>=2002.08.08

<地址>=421300湖南省衡山县城关镇人民西路2号

<摘要>=本实用新型公开的一种新型机动车号牌，其特征

包括一块由透光材料制成的号牌面板、一块由反光材料制成的

反光板、一块推板；反光板的正面四周设有凸边，号牌面板固

定在这些凸边上，在号牌面板与反光板之间的空腔内装有数个

发光体，且在号牌面板的正面设有号牌数；在反光板的背面沿

反光板的长度方向设有一滑槽，推板插入该滑槽内，并可在滑

槽内来回推动；推板是由三块小推板相互铰链而成，；在号牌

面板和反光板上装有推板锁。本实用新型与现有的机动车号牌

相比，具有防伪性能强，不易仿冒，解决了晚间不能自行显示

号牌的缺陷，可在一定程度上遏止肇事逃逸案的发生，能有效

覆盖号牌省市简写或全部号牌数，可在一定程度上遏止偷盗机

动车行为。

<REC>

<申请号>=CN95221338.9

<名称>=带反光标志的自行车雨衣

<申请（专利权）人>=林志雄

<发明（设计）人>=林志雄

<申请日>=1995.09.06

<地址>=350005福建省福州市河南新村5座301

<摘要>=一种带反光标志的自行车雨衣，由雨帽和雨披组

成，其特征是在雨帽和雨

披的显眼位置设有由强

反光材料制成的反光标

志。该雨衣结构简单、

方便实用、在阴雨天或

夜里使用可大大减少交

通事故，同时由于不改变

现有雨衣的形状，所以加

工简单、易于制作。

<REC>

<申请号>=CN92231527.2

<名称>=发光自行车

<申请（专利权）人>=胡晓辉

<发明（设计）人>=胡晓辉;麻寿和

<申请日>=1992.08.24

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区文二路花园西村3幢203室

<摘要>=本实用新型有关自行车制造方面，主要为使自行

车表面呈现特殊的发光效果。主要技术特征是自行

车表面覆盖有反光油漆之类反光材料。一般做法是

在自行车原油漆部位覆盖上反光油漆，应用于自行车

外表制作。

<REC>

<申请号>=CN200320125386.6

<名称>=光学手术导航系统反光标志体

<申请（专利权）人>=李彦文

<发明（设计）人>=李彦文

<申请日>=2003.12.26

<地址>=518000广东省深圳市蛇口蓝园七栋

<摘要>=一种光学手术导航系统反光标志体，包括本体(11)

和包敷在本体(11)表面的反光材料层(12)；其特征在于：所述本

体(11)为多面体形。该反光标志体克服了现有球形反光标志体

生产成本高且要求配套专用器械等不足之处，造价相对低廉，

且对所配套使用的手术器械无特殊要求，适用范围较广。

<REC>

<申请号>=CN94237874.1

<名称>=艺术像框

<申请（专利权）人>=卢新平

<发明（设计）人>=卢新平

<申请日>=1994.07.28

<地址>=412000湖南省株洲市丰子塘20号

<摘要>=一种像框，包括框架1，底板2，其特征在于在底

板1的前端装有反光材料板3，在反光材料板3的前

端装有灯管4，在灯管4的前端装有透明玻璃5和透

明玻璃6，像片7装在透明玻璃5和透明玻璃6之

间，当像片7装好后，由灯管4发光，这样从正面看整

个像框具有较强的立体感，能充分体现图片的内容，

且色调明亮，有较强的艺术性。

<REC>

<申请号>=CN03245297.7

<名称>=抗光干扰投影银幕

<申请（专利权）人>=梁坚平

<发明（设计）人>=梁坚平

<申请日>=2003.04.17

<地址>=044500山西省永济市舜都大道33－5号

<摘要>=一种包括有基板(1)、前倾反射片(2)、高亮度反光

材料(3)的抗光干扰投影银幕，其特征是：前倾反射片(2)的表面

上粘贴了高亮度反光材料(3)，前倾反射片(2)的倾斜面与基板(1)

上下方向形成0°～180°的夹角，左右方向形成0°～180°

的夹角，在正面投影时它可像防晒棚一样遮挡了其它光线对投

影图像造成的充光干扰，可使投影图像更加清晰明亮。这种投

影银幕特别适合于背景合成摄影，能够克服银幕充光这一弊

病，它的推广使用进一步满足了婚纱照相、广告摄影行业利用

投影图像更换背景的需求。

<REC>

<申请号>=CN03254360.3

<名称>=发光、反光标志棒

<申请（专利权）人>=舒位斌;刘又明;俞国鑫;王列君

<发明（设计）人>=舒位斌

<申请日>=2003.06.06

<地址>=430061湖北省武汉市桥口区解放大道1087－12号7楼1号

<摘要>=一种发光、反光标志棒，由棒体、反光膜、发光

体组成，棒体为聚碳酸酯类材料制成的可透光中空棒体，反光

膜位于棒体外表层，发光体装在中空棒体内。本实用新型既能

发光又可反光，白天或夜间、复杂天气都有较好的能见度和360

度的水平视野；电能功耗3W，反光时无功耗；应用范围广，

可用于标记滑行道或跑道边线、标记停机坪边线或区域线及转

弯制动区域灯光的补充；虽然其单价成本略高于现有的发光灯

具或反光标志棒，但其综合运行维修成本低。

<REC>

<申请号>=CN97225174.X

<名称>=便携式磁性反光警告牌

<申请（专利权）人>=胡智宁

<发明（设计）人>=胡智宁

<申请日>=1997.09.06

<地址>=321306浙江省永康市芝英镇柿后工业区

<摘要>=一种便携式磁性反光警告牌,该警告牌是由牛津

荧光面布和磁铁组成。其中磁铁设在面布的外缘处,在面布正面

的4条边上设有粘贴,画布上设有采用反光材料制成的警告标

志。该警告牌与现有的用于车辆中的警告牌相比,具有携带、使

用方便的特点。该警告牌的面布对折后可作为一个存放反光马

夹、反光示警帽的驾驶员应急示警包。该警告牌特别适合作为

一种汽车驾驶员使用的车辆反光警告牌。

<REC>

<申请号>=CN96211866.4

<名称>=一种具反光作用的车辆拖车绳

<申请（专利权）人>=林锡良

<发明（设计）人>=林锡良

<申请日>=1996.05.21

<地址>=台湾省台北市基隆路一段152号

<摘要>=一种具有

反光作用的车辆拖车绳，

其特征在于：包括一芯索；

一自制或含有反光材料

的、布设、包围于该芯

索外围的伸缩式反光套

带；一对分别固接于各该反光套带及该芯索的外端的连接头，以

及一对分别系于各该连接头的外端以扣钩于车辆上的钩子以

拖拉该车辆或被其所拖拉的钩扣构件。

<REC>

<申请号>=CN88203989.X

<名称>=自行车防撞尾灯

<申请（专利权）人>=黄居正

<发明（设计）人>=黄居正

<申请日>=1988.04.07

<地址>=广东省广州市长堤318号华夏公司

<摘要>=本实用新型提供了一种新型结构的自行车防撞

尾灯，它有反光灯罩(1)和灯座(2)，反光灯罩(1)和灯

座(2)之间设置有一个由富有弹性的材料制成的其横

截面形状为凸型的缓冲胶垫(3)，缓冲胶垫(3)固定在

灯座(2)内，反光灯罩(1)固定在缓冲胶垫(3)上。上述结构的自行车尾灯其反光灯罩(1)在受到外

力冲击时能将外力传送到缓冲胶垫(3)上，使缓冲胶

垫(3)变形从而使外力化解，防止反光灯罩在外力撞

击下破碎。

<REC>

<申请号>=CN99221234.0

<名称>=反光安全腰带

<申请（专利权）人>=孔向阳

<发明（设计）人>=孔向阳

<申请日>=1999.06.08

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区七里河科技楼三楼市科协薛志辉转

<摘要>=本实用新型属于标志性物品。其本体为一长度可

方便调整的腰带,腰带由底层的基体层和外表面的反光材料层

构成。腰带两端对合处设计为尼龙粘扣结构或在腰带上设置调

整长短的扣子和扣眼。晚间外出时将腰带束于衣服外部,在光照

时类似于反光灯的效果,给机动车和脚踏车以明确的指示,使行

人晚间行走的安全性得到提高。

<REC>

<申请号>=CN02260127.9

<名称>=一种繁星式灯具反光装置

<申请（专利权）人>=上海宏源照明电器有限公司

<发明（设计）人>=张文

<申请日>=2002.09.20

<地址>=201802上海市嘉定区南翔真南路5008号

<摘要>=本实用新型涉及一种照明灯具技术，特别是涉及

一种照明灯具的反光装置结构，这种反光装置采用镜面材料制

成的反光板上钻若干个孔並嵌入发光二极管组成繁星式反光

装置，使灯具既有反射光线，又有自发光线，形成多层次的光

线，柔和且不刺眼，此装置不但丰富了灯具的品种，也增加了

灯具在建筑美学上的美感，特别适用于庭园灯具的应用。

<REC>

<申请号>=CN93201942.0

<名称>=不易损自行车强反光警示装置

<申请（专利权）人>=钱惠玲

<发明（设计）人>=钱惠玲

<申请日>=1993.01.05

<地址>=200090上海市平凉路1695弄63号

<摘要>=本实用新型具体涉及一种对自行车塑料反光板

的改进。它在薄板形基座1上粘贴回复反射材料2，

形成反光警示装置，用螺钉，镶嵌或粘接的方法固定

安装在自行车的相应部位上。本实用新型结构极其

简单，制作安装方便，节约材料，降低成本，反光效果

很好，安装在自行车的相应部位上不易被碰撞损坏。

<REC>

<申请号>=CN00229357.9

<名称>=聚酯装饰镜

<申请（专利权）人>=梁振修

<发明（设计）人>=梁振修

<申请日>=2000.03.02

<地址>=450000河南省郑州市金水区寺坡村15号院二楼一号

<摘要>=本实用新型涉及一种聚酯装饰镜,其特征是:它由

基础层、反光层和保护层组成,基础层采用聚酯柔性透明材料制

作,反光层为铝镀膜,在铝镀膜上喷漆作为保护层,这种装饰镜除

具有玻璃镜的优点和功能外,还具有重量轻、造价只有玻璃镜的

50%、不易碎、包装运输方便、并能随所装饰物体的形状而变

形,可广泛用于房屋吊顶、贴墙、包柱、围墙群、家具包角、贴

面及制作书皮封面等。

<REC>

<申请号>=CN96236956.X

<名称>=一种带光源的防反光黑板

<申请（专利权）人>=林海汀

<发明（设计）人>=林海汀

<申请日>=1996.05.22

<地址>=510641广东省广州市华南理工大学科技开发公司

<摘要>=本实用新型是

一种带光源的防反光黑板，由

玻璃或者有机玻璃或者高透

明度塑料板或光纤板等导光

材料制作的面板、垫板和沿面

板、垫板的四周装有带光源、

反光板的边框所组成。它的外形与普通黑板类似，由于光源在边

框内，对黑板进行侧光照射，在反光板的配合下，无论从何角度看

黑板能达到无反光的效果。板面光亮清晰，能保护学生视力，提

高教学质量，特别适用于光线不足的课室，阴天或者晚上。本实

用新型还能应用到广告、报栏等场合。

<REC>

<申请号>=CN200520068638.5

<名称>=具有火焰模拟系统的取暖器

<申请（专利权）人>=郑荣

<发明（设计）人>=郑荣

<申请日>=2005.01.27

<地址>=210037江苏省南京市玄武区湖景花园10幢602室

<摘要>=一种具有火焰模拟系统的取暖器，由取暖器主机

和具有真实火焰感觉的模拟系统所组成，该火焰模拟系统由前

置屏，可动火焰幕布，粘贴着反光材料的反光滚轮、小风扇所

构成。其特征是火焰幕布可动，反光滚轮上粘贴反光材料。该

火焰模拟系统是把取暖器内的灯光，经过反光滚轮上粘贴的特

殊形状的反光材料反射并通过可动的火焰幕布投射到前置屏

上，由于火焰幕布的可动和反光滚轮上粘贴的特殊形状的反光

材料反射出的特殊形状光线的相互作用，出现在前置屏上的模

拟火焰，给人们的视觉感受是一种向上飘忽不定、旋转多变的

火焰，更具有木材燃烧时的真实火焰效果，从而提供一种更具

有真实火焰效果带观赏性的取暖器。

<REC>

<申请号>=CN200620001375.0

<名称>=一种便携式LED标识

<申请（专利权）人>=李思伟;程胜

<发明（设计）人>=李思伟;程胜

<申请日>=2006.01.26

<地址>=101318北京市顺义区后沙峪万科城市花园丹桂园3－202

<摘要>=一种便携式LED标识。由LED和反光材料共同构成标识图案及文字，兼具主动发光和被动反光能力。将标识图案及文字固定在软质防水材料上，以磁性材料或挂环作为安放固定方式。这种标识便于携带及安放，能提供较其它类型标识更明显、作用距离更远的效果。

<REC>

<申请号>=CN91210259.4

<名称>=防震温控便携式卤钨灯

<申请（专利权）人>=滕佳欣

<发明（设计）人>=滕佳欣

<申请日>=1991.03.08

<地址>=110041辽宁省沈阳市大东区天后宫路大兴巷4-2号

<摘要>=本实用新型提供一种摄像用直流照明装置，特别

是一种防震温控便携式卤钨灯。该灯包括组装在灯

体中的灯管、灯碗及其与前置柔光罩之间设置的散热

弹簧片。其中的灯碗采用金属抛光或金属抛光后镀

反光材料或金属内嵌镀反光材料的玻璃片。该灯重

量轻、抗震、不易损坏，散热效果好，能提高灯管的使

用寿命，使灯的色温控制在3200±50K°最佳范围

内。

<REC>

<申请号>=CN96213425.2

<名称>=锥三角防磨损拼装式地板银幕

<申请（专利权）人>=梁坚平

<发明（设计）人>=梁坚平

<申请日>=1996.06.08

<地址>=044500山西省永济市新开南路33－5号

<摘要>=一种锥三角防磨损拼装式地板银幕,有基板(1)、

锥三角体(2)、高亮度反光材料(3)组成。基板(1)上设有锥三角

体(2)、锥三角体(2)顶端设有防磨损柱(4),锥三角体(2)的一个斜

面粘贴有高亮度反光材料(3)。使用防磨损柱隔离了人物鞋底与

反光材料的接触,使其不能对反光材料造成磨损,不仅提高了使

用效果,降低了使用成本,而且采用便于运输,便于维护清洗的拼

装式方法安装,有利于进一步推广普及背景合成摄影技术,更能

满足照相、广告、婚妙摄影等业务的需要。

<REC>

<申请号>=CN95200862.9

<名称>=路面反光标志

<申请（专利权）人>=何绍秋;何亨;李燮均

<发明（设计）人>=何绍秋;何亨;李燮均;徐贯枝

<申请日>=1995.01.11

<地址>=528000广东省佛山市安怀西街三号308房

<摘要>=

本实用新型涉及一种路面突起反光标志，它由基

座和反光装置构成，基座中厚边薄，反光装置镶嵌在

倾斜面上，反光装置的正面与基座底面成15°～

60°的锐角，反光装置的背面有多个立方角式后向

反射器元件构成回复反射系统，反射器元件表面还有

反射材料和填充材料。标志的特殊结构使其具有良

好的反光效果，和较强的抗撞击能力。另外，标志在

路面上的安装简易，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN03230693.8

<名称>=发光反光安全带

<申请（专利权）人>=秦和庆

<发明（设计）人>=秦和庆

<申请日>=2003.04.26

<地址>=310012浙江省杭州市文新路紫桂花园5－2－501室

<摘要>=一种发光反光安全带，是一种复合层状结构，由

内至外依次由发光层和反光层复合而成，其中，发光层是：涂

布有稀土蓄光型自发光材料的塑料膜与载体碾压而成的材料，

反光层是：反光晶格片，所述的载体可以是：PVC、PU、布等，

所述的发光层的厚度是：0.15mm。本实用新型由于具有发光及

反光的作用，当有光线照射到安全带上时会反射强光，在黑暗

环境中它会自身发光，起到安全、警示作用；由于安全带可直

接缝制在衣服上，连接方式灵活方便。

<REC>

<申请号>=CN03271269.3

<名称>=新型电风扇

<申请（专利权）人>=王书瑞

<发明（设计）人>=王书瑞

<申请日>=2003.07.31

<地址>=250013山东省济南市东仓小区9－3－403

<摘要>=新型电风扇，特点是，在电风扇叶片的正面设有

不同颜色的反光材料层。在歌厅、舞厅等各种娱乐场合使用这

种电风扇时，电风扇在旋转的过程中，会反射不同颜色的光线，

配合五颜六色的旋转灯，使厅内产生更加绚烂的流光异彩的效

果。本实用新型具有制造容易、成本低廉、适合普及、反光性

能好的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420035418.8

<名称>=一种近地空间图文形状反光显示装置

<申请（专利权）人>=董军

<发明（设计）人>=董军

<申请日>=2004.03.25

<地址>=412000湖南省株洲市荷塘区永红村36栋403号

<摘要>=本实用新型涉及一种近地空间图文形状反光显

示装置；由含记忆合金丝的涂层反光合成纤维布或涂层反光材

料合成薄膜制成的广告显示板、多段自动充氦气合成材料薄壁

管和微型姿态调整火箭组成，广告显示板的四边及对角线分别

设有薄壁管，四个角分别与微型姿态调整火箭连接；本实用新

型利用航天飞机或运载火箭、巨型氦气球等运载工具，装载涂

有反光材料合成纤维布或涂有反光材料的合成材料薄膜，做成

各类平面形状、文字、图案，在近地轨道，展开后利用太阳光

的反射，使人在夜晚无云层遮挡的情况下，用肉眼可清晰地看

见其在天上构成的图案和文字，该装置在绕地球运行时与地球

自转不同步，使地球上各地区的人们都能看到，具有巨大的商

业价值和广告影响力。

<REC>

<申请号>=CN86209571

<名称>=消除眩目反光眼镜

<申请（专利权）人>=诸声商;诸殿淙;诸声羽

<发明（设计）人>=诸声商;诸殿淙;诸声羽

<申请日>=1986.11.24

<地址>=浙江省温州市谢池巷36号

<摘要>=本实用新型提供一种能消除被观察物体表面所

发生的眩目反光的眼镜，其特点是系用偏振材料作

镜片，并可主动加以调节。可用于各种需要消除眩目

反光的场合，特别适合于驾驶人员，水上工作人员等

使用。

<REC>

<申请号>=CN99210995.7

<名称>=伸展式未成年人安全服

<申请（专利权）人>=曲学东

<发明（设计）人>=曲学东

<申请日>=1999.05.17

<地址>=010080内蒙古自治区呼和浩特市金川电力城44号信箱

<摘要>=一种伸展式未成年人安全服,由上衣、下衣、打

褶、反光材料组成,其特征在于:安全服为上衣(1)和下衣(2)组合

型,上衣的腰部打褶(3),两袖筒对称打褶(4)、(5),下衣的两裤筒对

称打褶(6)、(7),上衣和下衣的适当部位涂覆或缝制反光材料。

本实用新型可伸展式未成年安全服,其特点是适用范围广,社会

效果好,打破了中小学校服青一色运动装的形式,不同学校可以

根据自己的特点,设计美观大方具有学校特性的校服,同时可以

使少年儿童从小能穿合体的服装,对儿童的成长及心理素质发

育有着良好的促进作用。

<REC>

<申请号>=CN200420011969.0

<名称>=防白盲安全车灯

<申请（专利权）人>=李文静

<发明（设计）人>=李文静

<申请日>=2004.05.19

<地址>=130041吉林省长春市陕西路十三中旁教工楼2门401室

<摘要>=一种防白盲安全车灯，属于运输技术领域，在灯

罩与光源之间装有一组百页板，形状类似房间的百页窗，每个

百页板均水平放置，向上的表面涂有不反光材料，向下的表面

涂有反光材料，在百页板与光源之间装有凹面反光镜，其凹面

朝向光源。由于光需要经过百页板向外照射，挡住了向上的光

线，凹面反光镜遮挡了直射光，并且充分利用了光能。本实用

新型有效地解决了车辆照明灯向上直射光、散射光及漫反射光

的问题，避免了给对面的车辆和行人造成白盲，能够防止由此

引起的交通事故，对于照射距离及两侧面、向下的光亮度没有

影响。

<REC>

<申请号>=CN200420072578.X

<名称>=太阳能电子闪烁反光警用背心

<申请（专利权）人>=广东省洪安集团有限公司

<发明（设计）人>=陈明辉

<申请日>=2004.08.12

<地址>=510050广东省广州市黄华路6号

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能电子闪烁反光警

用背心，包括用轻质材料制做的背心内衬、缝制在内衬外表面

的反光材料层、发光二极管和发光控制器，发光二极管分布固

定在背心内衬上，发光二极管的发光面露于背心表面，发光控

制器的输出端连接发光二极管的两极，发光控制器密封固定在

背心内衬上。由于本实用新型能够自动发出蓝光，在没有任何

光线的情况下，特别是雨天、雾天时都能正常发光，且发出蓝

光透视力强，在距离150米远处都能清楚看见目标，从而达到

警察夜间在路上执勤时，来往的车辆和人群在远距离都能看见

警察，车辆能及时减速、停止、避让，大大降低了警察在路上

执勤时的危险性，确保了警察的生命安全。

<REC>

<申请号>=CN93234762.2

<名称>=矿山井巷用安全反光工作服

<申请（专利权）人>=张节人

<发明（设计）人>=张节人

<申请日>=1993.09.29

<地址>=410011湖南省长沙市新军路3号省煤炭厅多种经营公司

<摘要>=矿山井巷用安全反光工作服，由工作上衣(1)、工

作裤(2)和固连在衣、裤表面醒目部位的用新型“视觉

丽”反光材料做成的文字或图形标志(3)组成。井下

作业人员在可见度差的井巷里穿着此服装，可将灯光

反射而在服装上造成亮度，不仅可避免和减少井巷运

输挤、压、撞等事故，而且即使发生事故，也可使救护

人员迅速发现和寻找到遇难人员，以及时进行救护，

减轻事故造成的损失。该服装设计新颖别致，富有美

感。

<REC>

<申请号>=CN200620034938.6

<名称>=具有匀光背景的显示装置

<申请（专利权）人>=曹列;罗远成

<发明（设计）人>=曹列;罗远成;付华

<申请日>=2006.07.14

<地址>=610036四川省成都市羊西线蜀兴东路6号西景花园4－4－301

<摘要>=具有匀光背景的显示装置，在光导材料板层结构的侧面以环绕方式设置有防止光泄漏的反光结构，其内侧设置有与外电源连接且照射方向朝向光导材料板层结构的发光二极管型光源结构。在与光导材料板层结构透光面相对的底面部被覆有防止光泄漏的反光结构层和其内侧的漫反射匀光结构层。该装置的背景光亮均匀度高，光的利用度高，能广泛适用于包括

各类仪表盘、广告牌、显示板、指示标志等多种领域。

<REC>

<申请号>=CN98201178.4

<名称>=多功能复合层遮阳板

<申请（专利权）人>=王振国

<发明（设计）人>=王振国

<申请日>=1998.02.19

<地址>=102209北京市北郊农场平西府村小学东

<摘要>=一种多功能复合层遮阳板,适用于汽车反光隔

热、广告展示及紧急情况显示。主要由底层、其外面设置的反

光隔热层,在该层外面制涂的含字、图、符的反光信息层,底层

里面制涂的含字、图、符的荧光信息层构成,底层用弹力圈固定

于柔软材料上或用压有槽的硬纸板构成。具有能反光隔热、广

告展示、紧急情况显示等多种功能,可折叠保存,携带、使用方

便。

<REC>

<申请号>=CN200620115908.8

<名称>=高亮度地铁站台投影广告装置

<申请（专利权）人>=梁坚平;

<发明（设计）人>=梁坚平

<申请日>=2006.05.22

<地址>=044500山西省永济市舜都大道33－5号

<摘要>=一种高亮度地铁站台投影广告装置，由1～100幅安装有高亮度反光材料1的画框银幕2和同等数量的广告投影机3组成，其特征是；在地铁轨道4的外侧墙壁5上悬挂有安装高亮度反光材料1的画框银幕2，其银幕尺寸为80～250时，高亮度反光材料1在0°观看角亮度系数为150～1800；在站台6上方、地铁站名楣板7内侧、与画框银幕2相对应处安装有广告投影机3。利用若干幅高亮度画框银幕和同等数量的普通亮度投影机，在地铁站台组成了可以连接多媒体和网络设备的视频投影广告装置，不仅取代了画面单调的广告灯箱，提高了地铁广告装置的技术水平，而且使地铁站台的广告传播内容变得丰富多彩。

<REC>

<申请号>=CN01220366.1

<名称>=发光马路边石

<申请（专利权）人>=马青科

<发明（设计）人>=马青科

<申请日>=2001.04.29

<地址>=115007辽宁省营口市经济技术开发区彩霞小区开发2号楼212室

<摘要>=本实用新型涉及一种发光马路边石,其石体的正

面设有向内凹进的发光槽和反光槽,发光槽内涂布发光粉,反光

槽内涂布高折射率的反光材料,发光槽和反光槽均凹进表面1.5

—3cm。本实用新型造型美观,集发光、反光于一体,白天吸收紫

外光及可见光后,夜晚可自身发光,被车灯照射后也会出现反射

光,达到节能环保的要求,便于行人及驾驶员夜晚对道路界线的

识别,使夜晚出行更加安全,同时又可以美化城市。

<REC>

<申请号>=CN200620085642.7

<名称>=安全书包

<申请（专利权）人>=王聿专;

<发明（设计）人>=王聿专

<申请日>=2006.06.16

<地址>=250200山东省济南市章丘市明水白云路40号章丘四中

<摘要>=安全书包，它涉及一种学习用品。它包括书包体，其特征在于，在书包体的正面、侧面以及肩带上设有反光材料。本实用新型结构简单，方便实用，使学生在放学的路上更安全。

<REC>

<申请号>=CN93223874.2

<名称>=儿童交通安全帽

<申请（专利权）人>=徐江荧

<发明（设计）人>=徐江荧

<申请日>=1993.09.02

<地址>=浙江省富阳县渌渚镇岘口村

<摘要>=一种能够发光和反光的儿童交通安全帽，是在普

通帽子的上部和周围增加了指示灯、夜光材料和反光

材料。用干电池作电源，白天或夜间行走戴上后能发

光和反射汽车灯光，而引起司机注意。

<REC>

<申请号>=CN01228029.1

<名称>=发光反光交通标志带

<申请（专利权）人>=何永祥;李志能;杜熙豪;沈颖玲

<发明（设计）人>=何永祥;毕岗;沈颖玲;周大海;陈新宇;华胜利;林啸虎

<申请日>=2001.06.14

<地址>=310013浙江省杭州市古荡嘉禄苑北3幢3－601

<摘要>=本实用新型涉及一种发光反光交通标志带,标志

带1上有玻璃微珠2散布于自发光材料层3上,其特征在于所述

的自发光材料层下有基带层4,上有透镜层5,玻璃微珠散布于透

镜层与自发光材料层之间。玻璃微珠2外有镀膜层2—1。基带

层4下有粘接层6。本实用新型发光反光效果好,使用寿命长,

使用方便,是一种比较实用的发光反光交通标志带。

<REC>

<申请号>=CN89212724.4

<名称>=可调式安全灯裁片刀

<申请（专利权）人>=成都军医学校训练部科研科

<发明（设计）人>=曾佑钧

<申请日>=1989.01.17

<地址>=四川省成都市天回镇军医学校

<摘要>=可调式安全灯裁片刀是一种自带红色光源的裁

片工具。适用于各类对红光盲色的胶片或像纸在暗

室或明室内裁片。该工具其框架和刀片系金属材料

制成；有标尺刻度的面板用有机玻璃或玻璃钢或任何

透光(红)材料制成。框架内的光源板由红色发光管

和反光材料制成；带插头的电源盒内有变压器和调节

旋纽。接上220V交流电即可在暗室内清晰地显示

标尺刻度。框架周围开有光窗，故暗室内无需外接光

源，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN01205653.7

<名称>=能防止光干扰的投影银幕

<申请（专利权）人>=梁坚平

<发明（设计）人>=梁坚平

<申请日>=2001.02.23

<地址>=044500山西省永济市舜都大道理33－5号

<摘要>=一种包括有基板1、锯齿形前倾条2、高亮度反

光材料3的能防止光干扰的投影银幕。在锯齿形前倾条2的倾

斜面上粘贴了高亮度反光材料3,锯齿形前倾条2的倾斜面与基

板1形成110°～175°的夹角,在投影时它可像防晒棚一样遮

挡了其它光线对投影图像造成的充光干扰,可使投影图像更加

清晰明亮。这种投影银幕特别适合于背景合成摄影,能够克服银

幕充光这一弊病,它的推广使用可进一步满足婚纱照相、广告摄

影行业利用投影图像更换背景的需求。

<REC>

<申请号>=CN99216196.7

<名称>=多功能书包

<申请（专利权）人>=毛相国

<发明（设计）人>=张克俊;毛相国

<申请日>=1999.07.24

<地址>=453003河南省新乡市南干道136号

<摘要>=本实用新型公开一种多功能书包,它包括有包体

及背带、腰带,其特征是:在包体的正面或侧面设有用反光材料

作成的反光标识和计时表。本实用新型在夜间学生使用时,如遇

到机动车灯光照射,书包上的反光标识发出反光,提醒司机注意,

计时表设置在书包上可以减少带在手腕上的麻烦,减少忘记带

表的烦恼。

<REC>

<申请号>=CN91229933.9

<名称>=多功能安全倒车镜

<申请（专利权）人>=河间市科委汽车配件厂

<发明（设计）人>=谭学礼;宁香莲;殷玮宗;王锡文;赵燕杰;牛素香

<申请日>=1991.12.04

<地址>=062450河北省河间市京开南路24号

<摘要>=一种用于车辆会车时能给予视宽警示的安全倒

车镜。在一般倒车镜的背面连接由反光材料膜构成

的边框、衬板和安全标志，构成边框和安全标志的反

光材料膜色彩鲜艳。当夜间车辆会车时，倒车镜背面

有近距反光作用，与下部车灯配合具有极好的视宽警

视作用，白天也有反光视宽作用，能给司机带来方便

和安全感。

<REC>

<申请号>=CN00254635.3

<名称>=防光干扰耐磨损拼装式地板银幕

<申请（专利权）人>=梁坚平

<发明（设计）人>=梁坚平

<申请日>=2000.09.22

<地址>=044500山西省永济市舜都大道33－5号

<摘要>=一种包括有基板1、若干个前倾型三角体2、高

亮度反光材料3的防光干扰耐磨损拼装式地板银幕。在前倾型

三角体的倾斜面上粘贴了高亮度反光材料,这个贴有反光材料

三角体的倾斜面与基板形成20°-90°的夹角,在投影时它不

仅像防晒棚一样有效地防止了其它光线对投影图像的干扰,而

且前倾的三角体本身就起了隔离人物鞋底与反光材料接触的

作用,使其不能对反光材料造成磨损,因此特别耐用。同时采用

拼装式安装的方法便于生产和运输,便于维护清洗。这种地板银

幕的使用有利于进一步推广普及背景合成摄影技术,能够满足

照相婚纱摄影行业频繁更换背景的需求。

<REC>

<申请号>=CN01246628.X

<名称>=薄型导光式发光屏

<申请（专利权）人>=上海欧星实业发展有限公司

<发明（设计）人>=姚忠

<申请日>=2001.07.20

<地址>=200062上海市梅岭南路320弄12号601－602室

<摘要>=本实用新型涉及一种薄型导光式发光屏,它包括

屏板、线性光源、反光材料,所述的屏板背面加工有折射条纹,

所述的线性光源设在屏板的侧面,所述的反光材料设在上述折

射条纹的底部。与现有技术相比,本实用新型充分利用材料特性

与光学原理,使线光源均匀地转变为面光源,从而提高了光源的

利用率,节约了能源,它可广泛地应用于液晶显示屏背景光源、

广告招牌、应急导引指示牌、路牌、公交站牌以及机动车号牌

等领域。

<REC>

<申请号>=CN95224588.4

<名称>=自行车车轮反光广告板

<申请（专利权）人>=张涛

<发明（设计）人>=张涛;张永恒

<申请日>=1995.10.27

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街12号经贸大学81号信箱

<摘要>=

本实用新型公开了一种自行车车轮反光广告

板。车轮反光广告板由固定装置和看板组成，看板装

于固定装置外周的沟槽里，并由螺钉固定，看板和固

定装置的外圈表面设有各种角度面的安全反光区并

涂以反光涂料，看板的外圈里边设广告装饰图案区；

由上、下两部分并经螺钉连接起来的固定装置装于车

轮的轴皮上，固定装置的内壁由阻尼材料做成；本实

用新型设两个反光区，提高了行车安全系数，看板转

速低于车轮转速并同向转动，便于认读广告。

<REC>

<申请号>=CN86203436

<名称>=塑料微珠回射发光标志牌

<申请（专利权）人>=重庆江北区玻璃钢装饰塑料厂

<发明（设计）人>=杨德宁;杨小仲

<申请日>=1986.05.28

<地址>=四川省重庆市江北区嘉陵四村10号

<摘要>=本实用新型涉及物体能够被识别的一种反光标

记。在塑料微珠板的反光面上均匀涂附一层荧光材

料，即形成荧光反光膜。当光线射到板上时，不仅能

使光线回归反射，使光源方向的人能看清标志，而且

能激发出荧光，使标志牌前任何方向的人都能看见。

只要改变荧光材料的种类，就可以反射和激发出不

同的色光，从而可以组成各种彩色图文符号，用在

交通标志、车辆号牌和其它物体上。

<REC>

<申请号>=CN01241069.1

<名称>=高效蓄光发光后基板标志牌

<申请（专利权）人>=安秉哲;李滨武

<发明（设计）人>=安秉哲;李滨武

<申请日>=2001.04.06

<地址>=150090黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街340号哈尔滨北斗特种材料有限公司

<摘要>=高效蓄光发光后基板标志牌,它是由基板1、白色

反光层2、蓄光发光层3组成,基板1上涂有白色反光层2,由蓄

光发光材料作为标志的字或符号印制在白色反光层2上,形成

蓄光发光层3。本实用新型具有外形美观,标识显示清晰、使用

寿命长,基板不吸光,发光层发出的光能最大限度地发射到前面

的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520099528.5

<名称>=带反光条的安全雨伞

<申请（专利权）人>=马棪秋

<发明（设计）人>=马棪秋

<申请日>=2005.12.19

<地址>=430040湖北省武汉市吴家山中学

<摘要>=一种带反光条的安全雨伞，包括：雨伞，伞面1

上涂有萤光材料圈2层，手柄3上装有可折叠的软套4。其优

点是：结构简单，在下雨、雪天和夜晚，光线很暗时，可以反

射光提醒司机注意，减少交通事故的发生，同时，在下雨、雪

天，人们进办公室和商店时，可将伞收折起来，避免雨水流出

污染环境。

<REC>

<申请号>=CN200420073608.9

<名称>=反光车牌

<申请（专利权）人>=李鸿桢

<发明（设计）人>=李鸿桢

<申请日>=2004.07.14

<地址>=台湾省台北市士林区

<摘要>=本实用新型公开一种反光车牌，主要由板材基体

和号码单体组成，号码单体呈各个号码的具体形状，板材基体

上对应车牌号码形成恰可容置号码单体的镂空孔，板材基体和

号码单体中至少有一个是用透光材料制成透光片材，且该透光

片材的内表面形成反光棱面，反光棱面上镀有一层反光镀层，

号码单体固定在板材基体的镂空孔中即构成反光车牌。此反光

车牌具有车牌号码更为突显、警视效果更好的优点。

<REC>

<申请号>=CN96249513.1

<名称>=节能灯反射灯罩

<申请（专利权）人>=常州海龙电器有限公司

<发明（设计）人>=虞海泉

<申请日>=1996.12.26

<地址>=213104江苏省武进县洛阳镇张硕转

<摘要>=一种节能灯

反射灯罩，由底部带有连接

环的耐高温灯罩体(1)和涂

抹在灯罩体内部三分之二

以下部分的可反光材料(2)

所构成。本实用新型因灯罩

内部涂抹有可反光材料，可

反射和聚集灯光，因而可提

高节能灯光效，节约能源，并

且结构简单，成本低廉。由

于反射灯灯罩体底部的连接环(3)可以是固定的也可以是活动

可卸取的，因此使用方便。

<REC>

<申请号>=CN97236621.0

<名称>=复合反光镜面板

<申请（专利权）人>=朱浩明

<发明（设计）人>=朱浩明

<申请日>=1997.07.18

<地址>=214443江苏省江阴市镇澄路申港段350号

<摘要>=本实用新型涉及一种复合反光镜面板。是在塑性

材料上进行高真空沉积处理,并复合在衬底上,其基本的层状结

构依次包括衬底层5、粘合层4、金属模层3、塑性材料层2和

保护膜层1。本实用新型成本低,光效高而且富丽堂皇。适用于

娱乐场所、影剧院、宾馆、家庭等场合照明灯具用。

<REC>

<申请号>=CN92210411.5

<名称>=新型保温瓶塞

<申请（专利权）人>=高成宝

<发明（设计）人>=高成宝

<申请日>=1992.03.16

<地址>=135114吉林省辉南县杉松岗煤矿劳动服务公司

<摘要>=新型保温瓶塞，属于民用日用品类，属于注塑产

品。本实用新型的特征是：为了能够进一步提高保温

瓶塞的保温效果，塑料主体内部注成真空的，使之能

够隔断热量通过对流和传导向外散发的途径；瓶塞外

表面喷涂或电镀一层高折射率的无毒反光材料；用来

隔断热量的热辐射扩散。它具有保温性能好，美观耐

用，光亮卫生等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420028185.9

<名称>=安全雨披

<申请（专利权）人>=方海升

<发明（设计）人>=方海升

<申请日>=2004.06.16

<地址>=318020浙江省台州市黄岩梅园新村19幢3单元102室

<摘要>=一种安全雨披，由雨披帽和雨披体组成，在雨披

体的外表面涂有反光材料，雨披帽由透明材料制成。在雨天或

夜晚光线暗的环境下，使行车的司机可以清楚的通过反光材料

对车灯灯光的反射而看清楚穿着安全雨披的行车人，并且透明

的雨披帽使行车人在观察自身侧面或后面的时候可以视线不

受限制，有利于保证交通安全，外观也更加美观。

<REC>

<申请号>=CN03248349.X

<名称>=机动车用发光牌照

<申请（专利权）人>=刘祖全

<发明（设计）人>=刘祖全;彭湘贵;杨义克

<申请日>=2003.07.24

<地址>=610081四川省成都市武侯区桓新巷80号1单元27号

<摘要>=本实用新型公开了一种机动车用发光牌照。本实

用新型采取的技术方案是在现有牌照的基板上贴有一反光膜

层，反光膜层上按指定的部位设有蓄光发光材料涂层。因此本

实用新型不仅制作简单，而且由于氧化铕的蓄光(白天)发光(夜

晚)能力强，用它作为发光涂层能使车牌照无论白天还是夜晚都

能清晰显示。与现有技术中能发光的牌照相比，它不需电源，

不存在因用电带来的故障，而且其结构、制作都很简单，发光

的效果也优于现有技术。

<REC>

<申请号>=CN91232879.7

<名称>=激光全息钟表面

<申请（专利权）人>=高俊生

<发明（设计）人>=高俊生

<申请日>=1991.12.24

<地址>=518101广东省深圳市宝安新城二区三联通用电器厂

<摘要>=激光全息钟表面是一种指针式钟表面，由载有激

光全息钟表面图案、标记的PVC塑料薄膜构成的图

案、标记层和铝膜构成的反光层以及铝合金薄板构成

的底基材料层组成。具有立体化、多层次、多色彩、超

精细等特点，且随视角的变换，其表面色彩和图案也

不断改变，大大提高了钟表的装饰性和艺术欣赏价

值，可广泛用于各种高档装饰性钟表。

<REC>

<申请号>=CN89220984.4

<名称>=安全停车警告标志

<申请（专利权）人>=辽阳市车辆牌照厂

<发明（设计）人>=娄国富;刘忠义

<申请日>=1989.12.11

<地址>=辽宁省辽阳市中华大街183号

<摘要>=本实用新型涉及一种安全停车警告标志，特别适

用于夜间停车时使用。它是在标志板的板面上布有

由反光材料制成的底衬和警告标志，及由反光材料制

成的边框，并在标志板上设有由固定支脚和或活动支

脚构成的支架及悬挂件，该标志具有醒目，安全可靠

等优点。

<REC>

<申请号>=CN88216250.0

<名称>=反光节能灯罩

<申请（专利权）人>=董庆祥;田永元

<发明（设计）人>=田永元;董庆祥

<申请日>=1988.10.28

<地址>=山东省济南市科技情报研究所

<摘要>=一种反光节能灯罩，由六或八～十六个梯形侧面

组成，呈棱台式，侧面上镀有金属镀层的反光材料。

用它制成的棱台式吊灯罩或台灯罩，通过侧面反光光

面叠加，提高灯光流明度，从而起到节省电能的作

用。本产品制造成本低，结构简单，易于工业化生

产。

<REC>

<申请号>=CN97202912.5

<名称>=反光标线带

<申请（专利权）人>=钱宏毅

<发明（设计）人>=钱宏毅

<申请日>=1997.04.03

<地址>=550001贵州省贵阳市乐育巷二栋三单元三号

<摘要>=一种反光标线带,它具有由不同材料构成的多层

结构,表面层为玻璃微珠,中间层为薄片基材,在基材的正反面均

为粘性好、可瞬间固化的热熔胶层。本实用新型可在工厂中预

制成型标线带或文字、图案,用专用的贴带车施工,使贴带方便

牢固。可用于道路、机场、宾馆、码头、路面及场地划线,在夜

间,标线和文字、图案均反光、醒目。

<REC>

<申请号>=CN200620022241.7

<名称>=用废旧汽车散热器制作的太阳能热水器

<申请（专利权）人>=范良青;

<发明（设计）人>=范良青

<申请日>=2006.07.26

<地址>=650233云南省昆明市新迎小区新得巷4组团2幢1单元102室

<摘要>=本实用新型是一种用废旧汽车散热器制作的太阳能热水器。其特征在于用废旧汽车散热器作为太阳能集热器置于一箱体内，箱体外壳的表面是玻璃，底部是反光材料制作的反光底板，汽车散热器的进出水管通到壳体外与外接管道和水箱连接，由此构成太阳能热水器。本实用新型的技术方案充分利用废旧材料，实现了循环经济的再生资源利用，降低了太阳能热水器的生产成本，使太阳能热水器具有体积小、传热快、(正、反、侧面受热)热效率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620050637.2

<名称>=井下作业服套装

<申请（专利权）人>=张松茂;

<发明（设计）人>=张松茂

<申请日>=2006.04.17

<地址>=422811湖南省邵东县仙槎桥镇灵山村

<摘要>=本实用新型公开了一种井下作业服套装，包括安全帽、衣服及矿工胶靴。该井下作业服套装是在普通安全帽、衣服、胶靴本体上缀有反光材料，反光材料为围绕安全帽、胶靴及衣服胸背部的环带2与袖上部的环带3，反光材料以缝合或粘贴方式缀于安全帽、衣服、胶靴本体上或直接以反光材料作为胸背部的环带2与袖上部的环带3的衣服制作材料。该井下作业服套装

穿着醒目，便于工友间相互照应，更有利于事故发生时的救援工作。

<REC>

<申请号>=CN98221933.4

<名称>=反光加强沥青毡

<申请（专利权）人>=刘建华;吕宝娟

<发明（设计）人>=刘建华;吕宝娟

<申请日>=1998.07.28

<地址>=262100山东省安丘市永安路316号

<摘要>=本实用新型涉及了一种建筑用的沥青毡。主要解

决现有沥青毡吸热、老化、强度低等问题。它是为三层结构,

外层为反光材料制成,两层沥青纸间设有高强度材料制成的网

状筋。本实用新型结构合理,能有效的减少因吸热而造成的老化,

且强度较现有结构材料增加十倍。

<REC>

<申请号>=CN91205376.3

<名称>=优角反射式机动车编号牌

<申请（专利权）人>=陕西金盾保安通讯器材厂

<发明（设计）人>=朱胜利;朱小康;杨金陵;靳力

<申请日>=1991.04.08

<地址>=710068陕西省西安市友谊西路266号

<摘要>=一种优角反射式机动车编号牌，由底板、颜色编

号字体、底色膜组成，其特征是，底板是耐腐铝板和无

色透明胶片，在胶片的内面丝网印刷上非反光颜色的

编号字体，再热压粘合一层优角反射材料制反光膜，

用双面胶纸将无色透明胶片与耐腐铝板粘结一体。

适用于制成公安交通管理用的机动车编号牌，编号字

体印在胶片内面，耐曝光老化；编号字体与反光的优

角反射材料形成强烈反差，字体清晰，引人注目；且有

更好的耐腐蚀、抗撞击性能。

<REC>

<申请号>=CN94210201.0

<名称>=自行车反光粒

<申请（专利权）人>=赵福安

<发明（设计）人>=赵福安

<申请日>=1994.04.23

<地址>=361006福建省厦门市湖里工业区12号厂房四楼

<摘要>=本实用新型公开了一种自行车反光粒，它是将含

有荧光物质的材料制成粒状，其中部设有贯穿孔，并

沿反光粒一侧径向剖开一裂隙至贯穿孔。使用时将

本实用新型提出的反光粒沿裂隙置入自行车车条中，

反光粒即可随自行车的行驶而上下运动从而达到醒

目的警觉效果。

<REC>

<申请号>=CN02226550.3

<名称>=交通安全雨具

<申请（专利权）人>=余汉林

<发明（设计）人>=余汉林

<申请日>=2002.04.02

<地址>=510800广东省广州市花都区新华镇华南路19号华南商住区B座204房

<摘要>=本实用新型涉及交通安全雨具，它公开了在雨衣

的袖及前、后襟上同时固定有反光材料、夜光材料的安全标记，

在雨衣后襟上固定有背袋。本实用新型能在光线较差的雨天，

甚或黑夜，可在一个安全距离外使正行驶中的司机清楚看到，

避免交通事故，而且在雨天时能很方便、安全携带书包。

<REC>

<申请号>=CN00236570.7

<名称>=运动中使用的防护用具

<申请（专利权）人>=恒润国际贸易(天津)有限公司

<发明（设计）人>=刘平

<申请日>=2000.06.01

<地址>=300150天津市河北区正义道万科城市花园A座1608

<摘要>=本实用新型属于一种体育运动中使用的防护用

具。在防护用具表面有一反光材料涂层。当使用者佩带有反光

涂层的防护用具时,可使机动车辆在黑暗中易于识别使用者,该

防护用具可在外来光源照射的情况下,发出较强的反射效果,达

到警示效果,为人们提供可靠的安全保障。

<REC>

<申请号>=CN96242540.0

<名称>=LCD背光板

<申请（专利权）人>=陈兴

<发明（设计）人>=陈兴

<申请日>=1996.12.02

<地址>=台湾省新竹市旧港里18号

<摘要>=本实用新型涉及一种显示器装置,具体是指一种

LCD背光板。它主要由导光板(10)、半透明材料板(20)、反光

材料盒(30)及光源(40)组成,导光板(10)置于半透明材料板(20)

及反光材料盒(30)之间,导光板(10)的底表面(12)为渐层波浪纹

路、光源置于导光板(10)一侧。本实用新型设计新颖、结构简

单、耗电省、发光均匀、根据需要可以调配所需的显示颜色及

亮度。

<REC>

<申请号>=CN90219602.2

<名称>=便携式交直流两用卤钨灯

<申请（专利权）人>=董剑;滕子克

<发明（设计）人>=董剑;滕子克

<申请日>=1990.11.02

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区太原北街91号

<摘要>=现在市场上通用的卤钨灯大多为日本ARKON

公司生产的，这种卤钨灯的灯碗为铝板冲压成型，由

于其散热快，反射率低，使成象很不理想。本专利所

提供的卤钨灯采用玻璃灯碗，在其表面镀有反光材

料，并在灯碗前部装设柔光罩。由于上述改进，使本

实用新型的卤钨灯色温达到3300K°，中心照度

＞560流明/M<SUP>2</SUP>，照度均匀度＞60％，光展开角

＞55°。各项技术指标均超过前述日本同类产品的

水平。

<REC>

<申请号>=CN01268518.6

<名称>=救生泳帽

<申请（专利权）人>=张成虎

<发明（设计）人>=张成虎

<申请日>=2001.11.15

<地址>=255100山东省淄博市淄川区般阳小区2号楼中单元1楼西户

<摘要>=救生泳帽,包括一由弹性柔体材料制成的泳帽,其

特征在于:泳帽上附着有反光标志。本实用新型在夜间有灯光照

射时能产生强烈的反光,便于寻找落水人员,也可用于夜间在公

路上的作业人员。

<REC>

<申请号>=CN92230651.6

<名称>=前后视安全眼镜

<申请（专利权）人>=张德明

<发明（设计）人>=张德明

<申请日>=1992.08.19

<地址>=101100北京市通县新华北街54号院铝材厂传达室转842房

<摘要>=前后视安全眼镜设计新颖、结构合理，并在透明

镜片上镀或涂反光材料的眼镜。它具有前视、后视和

墨镜三种功能。机动车驾驶人员和骑自行车、推拉人

力车者戴上它，有利于防止发生行车事故。人们戴上

它，可见到来自后方的袭击，具有防身作用。此眼镜

集多种功能于一体，有很好的功能价格比，是其它眼

镜或视镜所远不及的。将会有很好的经济和社会效

益。

<REC>

<申请号>=CN200420019190.3

<名称>=防滑、不变形、不反光、结构牢固的新型黑板

<申请（专利权）人>=王玉梅

<发明（设计）人>=王玉梅

<申请日>=2004.06.25

<地址>=150060黑龙江省哈尔滨市平房区建安五道街510楼48号

<摘要>=本实用新型涉及一种防滑、不变形、不反光、结

构牢固的新型黑板，属教学用具技术领域，为解决防滑、不变

形、不反光、结构牢固的问题而设计，防滑、不变形、不反光、

结构牢固的新型黑板由书写层、不变形材料层、空气隔绝层和

防潮防水层组成，书写层、不变形材料层、空气隔绝层和防潮

防水层均为长方形平板，书写层位于最上层，不变形材料层位

于书写层之下和空气隔绝层之间构成第二层，空气隔绝层位于

不变形材料层之下和防潮防水层之间构成第三层，防潮防水层

位于最下层。本实用新型用于学校做黑板用，具有防滑、不变

形、不反光、保护视力、结构牢固、使用效果好、模具成砂书

写层可重复打磨、使用寿命长和价格低廉的有益效果和优点。

<REC>

<申请号>=CN00236811.0

<名称>=哑铃

<申请（专利权）人>=恒润国际贸易(天津)有限公司

<发明（设计）人>=刘平

<申请日>=2000.05.29

<地址>=300150天津市河北区正义道万科城市花园A座1608

<摘要>=一种哑铃,包括哑铃头及哑铃杆,其特征在于在哑

铃的明显位置上有反光材料涂层。本实用新型的优越性在于:

当使用带有反光材料涂层的哑铃时,可使机动车辆在黑暗中易

于识别使用者,给使用者带来安全。

<REC>

<申请号>=CN01272957.4

<名称>=太阳聚光器

<申请（专利权）人>=周土根

<发明（设计）人>=周土根

<申请日>=2001.12.19

<地址>=213002江苏省常州市机械新村134幢丙单元401室

<摘要>=本实用新型涉及一种聚集太阳光的聚光器。聚光

器由透明软体材料如树脂或有机玻璃或塑料制成透明板或膜,

在板或膜

的一面镀上反光膜制成软镜,然后安装在抛物形骨架上制成太

阳聚光器。有益效果是聚光效率高,成本低,制作方便,重量轻、

不破碎、易运输。

<REC>

<申请号>=CN94219112.9

<名称>=燃气灶节能聚热器

<申请（专利权）人>=郝力有

<发明（设计）人>=郝力有

<申请日>=1994.08.19

<地址>=441101湖北省襄阳县泥咀镇石堰乡梁家村三组

<摘要>=本实用新型涉及一种燃烧灶聚热器，它包括底部

留有开口3的锅形外壳1，在外壳1内表面设有一层

隔热反光材料层2。使用时，将聚热器坐在燃气灶的

火焰发射处，再将烹调器坐在聚热器1上，如此，燃气

灶火焰可以被聚集和反射到烹调器表面，不致使火焰

四处散发，从而达到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200620115909.2

<名称>=高亮度隧道电影放映装置

<申请（专利权）人>=梁坚平;

<发明（设计）人>=梁坚平

<申请日>=2006.05.22

<地址>=044500山西省永济市舜都大道33－5号

<摘要>=一种高亮度隧道电影放映装置，由安装在隧道1壁上的若干幅环状银幕条2和安装在观光车3上的电影放映投影机4组成，其特征是：环状银幕条2的横断面为V字形结构5，在其两侧粘贴有高亮度反光材料6；将若干幅环状银幕条2纵向排列在一起，形成银幕隧道7，游客乘坐的观光车3在银幕隧道7里行驶时，车上的投影机4可向其前后两个方向投影。利用这种装置，电影画面投影可随着观光车的行驶而移动，能让游客在电影银幕里看电影，不仅可以向前看，而且可以向后看，产生一种进入电影虚拟世界的身临其境感受。这种装置的推广应用不仅为隧道观光旅游提供了丰富多彩的观光内容，而且极大地刺激了游客隧道观光的好奇心，同时带来了丰厚的隧道观光商业经济效益。

<REC>

<申请号>=CN99245240.6

<名称>=夜间能反光的自行车广告篓

<申请（专利权）人>=饶步林

<发明（设计）人>=饶步林

<申请日>=1999.11.03

<地址>=435000湖北省黄石市邮局26号信箱

<摘要>=夜间能反光的自行车广告篓,包括车篓本体,在车

篓的正面或侧面安装有夜光材料制成的广告板,本实用新型利

用自行车流动性强、能穿街走巷、宣传滞留时间长、接触面广

等特点,尤其是采用夜光材料制作而成,不仅可增加骑车人夜间

骑车的安全性,还能引起行人对广告的注意并加深记忆和印象,

具有其它广告媒体所不具备的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620033597.0

<名称>=醒目摩托车头盔

<申请（专利权）人>=成都市武侯区金字塔设计室;

<发明（设计）人>=曹宇

<申请日>=2006.03.26

<地址>=610031四川省成都市武侯区晋阳村红运花园2号综合楼

<摘要>=本实用新型公开了一种醒目摩托车头盔，除了盔体、紧固带等部分外，还具有醒目条：醒目条由反光材料制成，直接铺设在盔体表面上，相互之间具有一定的间隔，结构简单，使摩托车头盔的反光效果更好，警示效果更加明显，更加美观。

<REC>

<申请号>=CN99243535.8

<名称>=新型发光装饰牌

<申请（专利权）人>=珠海市日东装饰材料制品有限公司

<发明（设计）人>=李日裕;傅坤

<申请日>=1999.08.20

<地址>=519020广东省珠海市吉大海滨泳场对面海滨花园

<摘要>=新型发光装饰牌,由金属孔板、紫外线灯管、发光

片和用发光材料制成的多种颜色装饰帽组成,金属孔板上有规

则的方孔或圆孔,紫外线灯管安装在金属孔板的后面,反光片安

装在紫外线灯管后面,多种颜色的装饰帽嵌入金属孔板上拼装

成各种图案。因此这种图案在白天也颜色鲜艳、醒目;夜间打开

紫外灯管后,装饰帽吸收紫外线,激发装饰帽中的发光材料发光,

图案在夜间也光彩照人,发光面积大。同时本实用新型不容易损

坏,一般无需维修,使用寿命长,制作成本较低,节约用电,图案文

字可以随时更换等优点。

<REC>

<申请号>=CN88203935.0

<名称>=太阳光采光管

<申请（专利权）人>=殷京华

<发明（设计）人>=殷京华

<申请日>=1988.03.09

<地址>=北京市东城区育群胡同30号

<摘要>=本实用新型是应用太阳能进行天然采光的建筑

光学设备。采光管内壁四面采用反光系数大的材料

制成。太阳光从伸出建筑物墙外的透明盖层射入，经

不断反射传递使采光管内充满阳光，一部分太阳光被

双面反光镜片向下反射，透过防眩镜片射入建筑物

内，起到天然采光作用。本装置结构简单、安装制造

方便，材料易得，唯建筑物一次投资较大。适用于商

店、仓库、冷库、铁路隧道、地铁、宾馆或其他建筑物。

<REC>

<申请号>=CN97200132.8

<名称>=反光字贴

<申请（专利权）人>=钱宏毅

<发明（设计）人>=钱宏毅

<申请日>=1997.01.03

<地址>=550001贵州省贵阳市乐育巷二栋3单元3号

<摘要>=本实用新型涉及一种反光字贴。该反光字贴由多

层不同的材料组成,表面层为玻璃微珠,中间层为真空镀铝层,底

层是胶及防粘层。在胶层和真空镀铝层之间还有硬性热熔胶或

硬性树脂。反光字贴可制成汉字,外文字及阿拉伯数字等,在这

些字的四周可以印刷彩色边框。反光字贴用于广告标语,橱窗布

置,车船、飞机号牌,楼层号牌,路牌、门牌等,白天具有醒目色彩,

夜晚可产生明亮反光。用作广告宣传时,可增加宣传效果;用作

车牌时,可增加驾车的安全性。

<REC>

<申请号>=CN200620105512.5

<名称>=聚焦型高温玻璃集热管

<申请（专利权）人>=刘在祥;

<发明（设计）人>=刘在祥

<申请日>=2006.07.10

<地址>=311300浙江省临安市人民广场东侧科技大楼

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能热水装置的玻璃集热管。所要解决的技术问题是提供的太阳能热水装置的玻璃集热管的改进，应具有吸热效率高、风阻较小、安装和维修方便的特点。技术方案是：聚焦型高温玻璃集热管，所包括的内管穿插在外管内，内管的外表面涂有吸热材料；外管的两端是用于安装的连接端，二管的一端均制成封闭状，另一端密闭连接在一起，二管之间的空腔处于真空状态；外管的外表面上除两端的连接端外，其余部位的外圆周表面的直径均匀增大向外突出；二管之间置有聚焦反光器，另有若干卡环卡将其固定在外管突出部位的内表面。聚焦反光器占据半个外管的内圆周表面，其横截面中部制有一个突椽，该突椽与外管轴线平行并且延伸至整个聚焦反光器。

<REC>

<申请号>=CN00265971.9

<名称>=美观警示的织带

<申请（专利权）人>=美其企业股份有限公司

<发明（设计）人>=林锡集

<申请日>=2000.12.18

<地址>=台湾省彰化县

<摘要>=美观警示的织带,其含有织带及夜光反光条片,其

特征是:该条片由挠性弹性材料制成,并以界面胶合剂固结于织

带的表面。其中,条片表面设有车缝沟,并以此用车制缝线方式

将条片固结于织带表面。用于捆扎等。

<REC>

<申请号>=CN90219510.7

<名称>=多功能保险柜

<申请（专利权）人>=王凤鸣

<发明（设计）人>=王凤鸣

<申请日>=1990.10.11

<地址>=110025辽宁省沈阳市铁西区北三马路二段七号

<摘要>=本实用新型提供了一种多功能保险柜，柜表面是

由反光材料制成，其作用是防止核辐射。柜内有钢丝

网柜，在钢丝网柜的侧面粘有海绵，其作用是(1)减

震；(2)防止有害液体浸入。柜顶为锥形。钢丝网柜

内有小金库，用于存放贵重物品。本产品具有防震、

防撬、防盗、防辐射、防液体浸入等功能，是存放人或

其它贵重物品的保险设备，具有结构简单，坚固，使用

方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN98231783.2

<名称>=夜光交通警示书包

<申请（专利权）人>=李景涛

<发明（设计）人>=李景涛

<申请日>=1998.12.05

<地址>=417000湖南省娄底市新星南路8号娄底地区湘中针织厂

<摘要>=一种夜光交通警示书包,它包括书包体,其特征是

在书包体上设置有夜光反光材料或自身发光材料。在雾天或昏

暗清晨与傍晚,学生背上这种带夜光警示标志的书包,能在较远

的距离警示过往车辆行人,此处有学生通行,能大大减少因此而

造成的交通事故,具有安全、使用方便、美丽大方的特点,是学

生首选书包。

<REC>

<申请号>=CN96247090.2

<名称>=防撞防盗轮廓标

<申请（专利权）人>=寇淑清

<发明（设计）人>=寇淑清

<申请日>=1996.11.26

<地址>=130021吉林省长春市斯大林大街114号

<摘要>=本实用新型公开了一种防撞防盗型轮廓标,该轮

廓标由薄板型标体和反光片、钢筋卡簧构成。标体由高弹性材

料制成,可承受车辆的冲撞和碾压而不被破坏,并能迅速恢复原

状。反光片装在标体上部的凹坑内,下部两侧设有凹槽,防盗卡

簧镶嵌其中。安装时采用粘接剂封装,使得施工灵活、方便。本

实用新型可广泛应用在公路、机场道路线形的标识上。

<REC>

<申请号>=CN200420015960.7

<名称>=一种反光路缘石

<申请（专利权）人>=王洛

<发明（设计）人>=王洛

<申请日>=2004.03.25

<地址>=030001山西省太原市杏花岭区精营东二道街37号4楼

<摘要>=本实用新型公开了一种用于城市道路两旁的反

光路缘石，其特征是在现有路缘石露出路面的主视面设有凹

槽，在凹槽的中间设置圆弧状凸起，圆弧状凸起的圆弧面与凹

槽的左右两个侧面相对应，并且在圆弧状凸起的圆弧面设置反

光材料层，反光材料层的外面附着无色透明保护层。本实用新

型设有反光材料层，能借助路灯、车灯等外来光源反光，可扩

展道路的延伸性，清晰道路前方线形，增强视线诱导的连续性，

使司机在极短时间内迅速识别道路状况，最大程度排除交通事

故隐患，降低交通事故发生比率。另外，本实用新型还可亮化

城市，美化道路，提升城市形象。

<REC>

<申请号>=CN01245022.7

<名称>=能反光及蓄光性余辉发光的标识制品

<申请（专利权）人>=戴均和

<发明（设计）人>=戴均和

<申请日>=2001.07.22

<地址>=214011江苏省无锡市上马墩塔影苑1号601室

<摘要>=本实用新型属于能反光及蓄光性余辉发光的标

识制品,其包括基体材料以及分布于基体材料表面的玻璃微珠,

其特征在于另有蓄光性余辉发光的荧光物质分布于基体材料

中。所说基体材料的背面涂敷粘合剂层,其表面贴附可剥离面

层。本实用新型具有反光及蓄光性余辉发光的功能,大大加强标

识功能,可广泛用于交通安全标识、消防、道路标线、建筑装饰

等领域。

<REC>

<申请号>=CN90219915.3

<名称>=电子地形仪显示盘

<申请（专利权）人>=李爱清

<发明（设计）人>=李爱清

<申请日>=1990.11.10

<地址>=210048江苏省南京市大厂区南京化学工业公司电职大

<摘要>=本实用新型涉及的是一种电子地形仪显示盘，其

特征是若干根直管竖直排列，直管内表面镀有反光材

料，每根直管中插有一根透明的带磁铁的直杆，直管

与导线带连接，底部连有光源。当直管某段通电时，

直杆将通过磁力浮在直管中相应的位置上，通过给直

管不同管段通电可以使直杆各自上下升降并与其它

同样的直杆形成地形。

<REC>

<申请号>=CN90223988.0

<名称>=陶瓷几何体层状路面标志带

<申请（专利权）人>=张立平

<发明（设计）人>=张立平

<申请日>=1990.11.17

<地址>=810001青海省西宁市五四大街1号

<摘要>=本实用新型涉及一种交通分隔线路面内埋置的

陶瓷几何体层状路面标志带。它由数层陶瓷几何体

均匀排列的平面，均匀铺洒在陶瓷几何体缝隙内的反

光材料，相互间通过粘结剂粘合的带状制品组成。这

是替换现有技术材料的新材料制品，具有耐磨、耐压、

耐腐，物美价廉，使用寿命长等特点。

<REC>

<申请号>=CN01250697.4

<名称>=玻璃钢复合材高速公路护栏

<申请（专利权）人>=王德明;朱峰

<发明（设计）人>=王德明;朱峰

<申请日>=2001.09.11

<地址>=158100黑龙江省鸡西市鸡冠区红旗路18号人民政府体改委

<摘要>=本实用新型公开了一种玻璃钢复合材高速公路

护栏,它包括树脂、竹片、玻璃纤维、石英沙和反光材料;其纵

向截面结构为波形,自上而下依次至少是:树脂和石英沙混合

物、玻璃纤维、竹片、玻璃纤维、树脂和石英沙混合物、反光

材料;竹片之间具有一定间隙;在玻璃纤维和竹片的间隙中,均为

树脂和石英沙混合物所充满,使之成为一个整体。本实用新型具

有弹性好,钢性强,耐腐蚀,不需要做防腐维护,撞后不易变形,对

车辆损伤小,重量轻,造价低等有益效果。是公路护栏的理想产

品。

<REC>

<申请号>=CN88216293.4

<名称>=集光节电灯泡

<申请（专利权）人>=秦品德

<发明（设计）人>=秦品德

<申请日>=1988.11.12

<地址>=山东省肥城矿务局白庄煤矿机电科

<摘要>=本实用新型是由灯头、灯芯和泡壳组成的集光节

电灯泡，通过在灯芯上增加一涂有反光材料的圆盘体

和在泡壳内表面上，其直径最大处有和与灯头相接处

之间的部分上涂上反光材料，达到集聚光线，节约能

量，从而在使用中增大光强的目的。使用目前的灯泡

生产设备和技术就可制造本实用新型。

<REC>

<申请号>=CN92203653.5

<名称>=自行车转向指示器

<申请（专利权）人>=马志刚

<发明（设计）人>=马志刚

<申请日>=1992.03.03

<地址>=215400江苏省太仓县城厢镇向阳路5号太仓县锅炉压力容器检验所

<摘要>=一种用于自行车转向的指示器，它是由固定于自

行车把手上的操作柄(1)与操作柄基座(4)，安装于自

行车前后部的四个转向指示装置(8)以及连接它们之

间并带有钢丝轴分叉(7)的钢丝轴(6)所组成。当按

下操作柄(1)时，通过钢丝轴(6)牵动转向指示装置

(8)内部的开遮屏(9)等部件，使开遮屏(9)开启，从而

显示出用反光体材料制成的转向指示箭头(15)并在

中间标志(43)的衬托下达到在白天或夜间自行车转

向指示的目的，可供自行车转向指示所用。

<REC>

<申请号>=CN00259880.9

<名称>=安全鞋

<申请（专利权）人>=陶耒

<发明（设计）人>=陶耒

<申请日>=2000.12.18

<地址>=650224云南省昆明市金星小区190幢1单元202号

<摘要>=本实用新型公开一种安全鞋,根据各种鞋子的不

同式样,巧妙的在鞋子的鞋帮(1)或者鞋底(2)外侧面周边分布有

反光材料块(3),使人在道路上行动时,只要有日光或者灯光,就

能对司机有效的进行警示,大大降低了交通事故的发生率。还

具有美观、新潮的特点。

<REC>

<申请号>=CN02240875.4

<名称>=公交站牌

<申请（专利权）人>=谢海余

<发明（设计）人>=谢海余

<申请日>=2002.07.09

<地址>=310006浙江省杭州市直大方伯田家园6号2号教工楼513室

<摘要>=本实用新型公开了一种公交站牌，包括站名牌、

保护层，保护层为透明材料，套在站名牌外，它还包括光源、

反光纸和夜光膜，光源为竖向设置的侧光源，反光纸和夜光膜

设在站名牌后，并处在光源的光照区域内，站名牌上的文字部

分是镂空的；反光纸和夜光膜之间设有一层有机玻璃。本实用

新型可以使人在夜间也能清晰地看到站牌的文字内容。

<REC>

<申请号>=CN92206062.2

<名称>=数显式自行车计程计速器

<申请（专利权）人>=张宏

<发明（设计）人>=张宏

<申请日>=1992.04.08

<地址>=050061河北省石家庄市高柱小区54栋1单元101

<摘要>=本实用新型公开了一种数显示自行车计程计速

器，它包括传感器、计程器、计速器和显示器。传感器

由安装在车轴上的反射器和与之配合的光电接收器

构成。反射器为筒状薄片，表面设有用强反光和不反

光材料做成的相间格条，传感器将自行车的转动信号

送至安装在车梁上的里程计数器和计速器。经处理

后由显示器显示出自行车的行程值和即时速度，它可

安装于各种型号的自行车上使用，也可供运动员训练

用，计数准确、直观、方便。

<REC>

<申请号>=CN02250862.7

<名称>=交通安全及寻求拯救服装

<申请（专利权）人>=余汉林

<发明（设计）人>=余汉林

<申请日>=2002.12.31

<地址>=510800广东省广州市花都区新华镇华南路19号华南商住区B座204房

<摘要>=本实用新型涉及交通安全及寻求拯救服装，它公

开了在服装正面和后背上有交通警示及寻求拯救的反光标志

层，或同一载体具有反光、夜光功能的织带，或具有夜光、反

光功能的材料。本实用新型可以在光线差的环境或夜间，只要

在车灯射到，就可反射明亮的白光，足以在100公尺处引起汽

车司机的注意，从而避免交通事故的发生，在野外或矿井下，

如发生意外，易于被他人发现而即时获得拯救。

<REC>

<申请号>=CN200620019298.1

<名称>=一种多用劳保工矿靴

<申请（专利权）人>=何永林;

<发明（设计）人>=何永林

<申请日>=2006.02.21

<地址>=650106云南省昆明市五华区黑林铺直街20号

<摘要>=一种多用劳保工矿靴，由靴底、靴面和防砂套组成。其防砂套(1)通过可拆卸拉锁(7)组装到靴面(4)上口线(3)上方，经拉紧绳索(6)和弹簧锁扣(5)紧固定位，防砂套(1)上缝制有反光材料(2)。本实用新型既有工矿靴日常生产作业中的劳动保护功能，又能在矿井、坑沟等黑暗作业环境中显示所处位置，防止因无法判别位置而造成劳动伤害，也能为抢险施救工作提供准确位置，降低事故损失，是一种新型的多功能安全工矿靴。本实用新型设计新颖，结构简单，制作容易，可在生产作业中推广应用。

<REC>

<申请号>=CN92237974.2

<名称>=高效节能电饭煲

<申请（专利权）人>=谭征

<发明（设计）人>=谭征;钱俊;谭莘

<申请日>=1992.12.22

<地址>=210016江苏省南京市马标24楼6门一层西

<摘要>=高效节能电饭煲是一种采用绝缘保温外壳和

PTC加热的电饭煲。主要结构具有绝缘保温外壳、

饭锅盖、电加热器，外壳由三层组成。内层为耐高温

绝缘材料层，并涂上反光层，中层为隔热材料层，外层

为高强度隔热材料层；电加热器由PTC电加热元件、

导热板、绝缘层、绝缘固定板构成；电饭煲上装有功率

选择开关，可多挡调节电加热器功率。消耗功率小，

加热温度能自动控制，不过热，无明火，节能省电，效

率高，使用方便、安全。

<REC>

<申请号>=CN02257587.1

<名称>=一种发光反光标识板

<申请（专利权）人>=深圳市日月合天广告发展有限公司;吴韶华

<发明（设计）人>=李靖

<申请日>=2002.09.29

<地址>=518031广东省深圳市福田区华强北路现代之窗B座13楼C、D室

<摘要>=一种发光反光标识板，它至少包括发光层和基

板；发光层为长余辉光致蓄光发光材料及透明油墨混合制成的

发光层，按所要求的文字或图案涂敷或印刷设在基板的表面；

发光层敷设在基板的正面和/或背面；基板与发光层之间敷设有

反光层；反光层为反光膜或具有玻璃微珠的反光涂料层；基板

为木质或塑料或金属材料。本实用新型提供的发光反光标识板

不需要照明电源而在黑暗中自行发光，同时也具有对照射光线

进行反射的功能，将其应用于室内外的标识牌，可以在没有光

线的情况下，显明标识内容。

<REC>

<申请号>=CN200520039655.6

<名称>=聚光灯泡

<申请（专利权）人>=陈林海

<发明（设计）人>=陈林海

<申请日>=2005.02.05

<地址>=325000浙江省乐清市乐成镇南草洋南路59号

<摘要>=本实用新型公开了一种聚光灯泡，这种灯泡包括

玻璃体、灯丝和底座，聚光灯泡上灯丝的后方设置有反光材料

层。上述聚光灯泡可以设置成灯丝后方的玻璃体内侧设置有反

光材料层；上述聚光灯泡可以设置成灯丝后方的玻璃体外侧设

置有反光材料层；上述聚光灯泡还可以设置成底座内侧紧贴玻

璃体外侧的部分设置有反光材料层。这种聚光灯泡具有较好的

聚光功能。

<REC>

<申请号>=CN200620088400.3

<名称>=口腔检查器

<申请（专利权）人>=李秀芹;

<发明（设计）人>=李秀芹

<申请日>=2006.08.26

<地址>=261100山东省潍坊市寒亭区民主东街127号

<摘要>=本实用新型公开了一种口腔检查器，包括前端带有光源的手柄，手柄的前端还设有由反光材料制成的压舌板，所述的压舌板上表面设有若干凸起，所述光源与压舌板倾斜设置。本实用新型能够方便的实现对口腔疾病患者的口腔检查，方便了医生的操作。

<REC>

<申请号>=CN88220874.8

<名称>=新型万花灯

<申请（专利权）人>=王飞

<发明（设计）人>=王飞

<申请日>=1988.12.02

<地址>=云南省昆明市呈贡王家营车站云南省公路局职工大学

<摘要>=一种新型万花灯，它是将三块以上的梯形薄片围

成一台体，构成灯罩，其中至少有两块梯形薄片的内

层涂有反光材料，台体上端是装有灯具座的盖板，薄

片为玻璃或是塑料，各对接件处以粘胶胶接为宜，随

着组成台体的梯形薄片的数量不同，台体的形状也不

同，从灯罩的下部观看可以得到由多盏灯组成的环、

球体和变化众多的万花灯效果。

<REC>

<申请号>=CN89205533.2

<名称>=集光节电灯泡

<申请（专利权）人>=秦品德

<发明（设计）人>=秦品德

<申请日>=1989.04.15

<地址>=山东省肥城矿务局白庄煤矿机电科

<摘要>=本实用新型是由灯头、灯芯和泡壳组成的集光节

电灯泡。通过在灯芯上增加一涂有反光材料的圆盘

体和在泡壳内表面上，其直径最大处与圆盘体齐平处

之间的部分上涂上反光材料，达到集聚光线，节约能

量，从而在使用中增大光强的目的，使用目前的灯泡

生产设备和技术就可制造本实用新型。

<REC>

<申请号>=CN93215510.3

<名称>=简易点光源装置

<申请（专利权）人>=邢晓正

<发明（设计）人>=邢晓正

<申请日>=1993.06.09

<地址>=230026安徽省合肥金寨路96号

<摘要>=本实用新型涉及点光源制作技术领域，它包括有

一个普通光源和一个内壁面涂有良好反光材料的圆

锥形聚光筒，普通光源安装在聚光筒底部，所述聚光

筒的锥顶部设有直径小于5mm的圆孔，也可以在该

圆孔处设置一个直径大于圆孔的玻璃球，以加大光源

散射角。本装置具有结构简单，制作成本低、效率高

等优点，可用于要求使用点光源的光学测量仪器之

中。

<REC>

<申请号>=CN01234974.7

<名称>=太阳能烧煮器

<申请（专利权）人>=万祥圣

<发明（设计）人>=万祥圣

<申请日>=2001.04.26

<地址>=330114江西省南昌市新建四中

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能烧煮器,底座上连

有一个集热罐和一个抛物面形的反光板,反光板可以由可折叠

的板块连接构成,集热罐包括一个大容量的集热瓶胆,支杆通过

软性材料支承集热罐,支杆末端连有多根钢丝,钢丝末端折弯后

捆扎于罐口的瓶颈处,集热罐置于反光板的中部,集热瓶胆位于

反光板的反射焦点附近,本实用新型可以烧水、保温、蒸煮及制

作蒸馏水,热效率高、成本低、实用性强,尤其适合于一般家庭

或个人使用。

<REC>

<申请号>=CN92202958.X

<名称>=多功能匀受光立体绘画灯箱

<申请（专利权）人>=王章恒

<发明（设计）人>=王章恒

<申请日>=1992.02.25

<地址>=北京市朝阳区白家庄东里22楼1-603

<摘要>=本实用新型为一种多功能匀受光立体绘画灯箱，

该灯箱有一定的深度，将绘画置于最深处，照明灯光

置于最外处的四周，利用灯光的均匀布置和四壁所设

的反光材料使画面上均匀受光因而提高了在观赏绘

画时画面的立体感和质感。

<REC>

<申请号>=CN03214265.X

<名称>=汽车防晒罩

<申请（专利权）人>=汪晓佳

<发明（设计）人>=汪晓佳;汪明伟

<申请日>=2003.07.24

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区云飞街二段40号

<摘要>=一种汽车防晒罩，由采用隔热反光材料制成的罩

体和设置在罩体边沿处的若干个磁块构成，优点是结构简单、

使用方便、便于拆装及携带且具有隔热降温和防晒作用，可用

于轿车、吉普车和面包车等汽车夏季白天停放时使用。

<REC>

<申请号>=CN200320120098.1

<名称>=自行车广告车篓

<申请（专利权）人>=夏超

<发明（设计）人>=夏超

<申请日>=2003.12.01

<地址>=224000江苏省盐城市清源路16号302室

<摘要>=本实用新型涉及一种自行车广告车篓，设有车篓

本体，其车篓本体为一体化注塑成型的方筒形结构，车篓本体

上设有由反光材料直接喷涂而成的广告图案或文字。将自行车

车篓作为广告载体，是一种非常经济实用的广告宣传方法。车

篓一次注塑成型，广告图案或文字由反光材料直接喷涂于车篓

本体上，结构简单，美观大方，且所喷涂的图案或文字在夜间

遇光线照射可自行发出反射光，既起到了广告的宣传作用，同

时又使骑车人在夜间骑车更安全。

<REC>

<申请号>=CN94220581.2

<名称>=反光计量标尺

<申请（专利权）人>=大庆石油管理局油田建设设计研究院

<发明（设计）人>=王国学

<申请日>=1994.08.23

<地址>=163712黑龙江省大庆市让胡路油田建设设计研究院

<摘要>=一种反光计量标尺，用铝合金制造的一长边两端

部留有连接部分，中间部分去掉的矩形方管制成的尺

盒(2)，在尺盒(2)的另一长边内表面采用正面反光材

料制成的尺标刻度(5)，尺盒(2)上端有上盖(1)，下端

装扶正块(7)，浮球(9)通过尺标座(8)与尺杆(4)连

接，在尺杆(4)上端安装一个滑标针(3)，用螺钉(10)

固定。由于采用正面反光材料制成尺标刻度(5)，便

于观察，改善了工人的操作条件，准确度高。

<REC>

<申请号>=CN97227696.3

<名称>=发光二极管面光源装置

<申请（专利权）人>=陈兴

<发明（设计）人>=陈兴

<申请日>=1997.09.26

<地址>=台湾省新竹市仁爱街83号5楼

<摘要>=一种发光二极管面光源装置,由扩散片、导光板、

荧光粉层、反光层及发光晶粒组成,导光板为透光材质,底面设

有凹凸纹路为发光点;扩散片置于导光板上;反光层覆盖导光板

四周及底面;荧光粉层为改变波长材料,设于导光板与反光层间

发光晶粒设于反光层及导光板一侧。发光晶粒产生篮光或紫外

光从导光板侧面射入,经导光板均光及反射层光反射产生平面

光源并激发荧光粉层,使入射光与激发荧光混合形成白光面光

源,借扩散片使面光源更均匀。其可应用于液晶显示器的背光

源。

<REC>

<申请号>=CN01245313.7

<名称>=导光显示牌

<申请（专利权）人>=张勤;王振安

<发明（设计）人>=张勤;王振安

<申请日>=2001.08.10

<地址>=225009江苏省扬州市江阳路401号

<摘要>=导光显示牌,属于光电技术领域。由透明板、反

光、散光材料、发光二极管等构成,透明板上由反光、散光材料

涂刷构成反光的文字、图案,或者在透明板上刻构成文字和图案

的凹形槽,发光、散光材料涂刷在凹槽内。发光二极管设置在透

明板侧面。本实用新型体积小,结构紧凑,外形美观,发光柔和均

匀,安全节能,可靠性高。可制作各种标志牌、警示牌、广告牌

等,有很好的推广应用前景。

<REC>

<申请号>=CN89220635.7

<名称>=电焊防护面罩

<申请（专利权）人>=卢桂枝;陈若平;卢馨

<发明（设计）人>=卢桂枝;陈若平;卢馨

<申请日>=1989.12.09

<地址>=116021辽宁省大连市铁道学院院内新楼3-1-10

<摘要>=本实用新型涉及一种电焊防护面罩，其特殊之处

在于面罩壳体采用双层塑料复合制成，其外层为高强

度，耐高温，抗冲击的灰白色工程塑料，并添加具有反

光特性的材料。内层为黑色工程塑料，具有较好的遮

光作用。面罩壳体采用注塑工艺制成，内层还可采用

镀、喷、涂工艺，面罩的观察窗镜片采用抽插式连

接。本实用新型面罩对有害射线反射率高，具有隔热

能力强，对皮肤保护作用好、加工容易、质轻、耐腐、

成本低的特点。

<REC>

<申请号>=CN96214247.6

<名称>=薄型平面灯箱

<申请（专利权）人>=李嘉钰

<发明（设计）人>=李嘉钰;王安黎

<申请日>=1996.07.04

<地址>=100080北京市朝阳区曙光西里12楼443

<摘要>=一种薄型平面灯箱,其特征是,在箱体两侧平行设

置两条照明灯管,照明灯管之间、反光底板前方,斜向设置两块

由多层高透光率材料、呈等距梯面阶梯状贴合而成的导光板,

灯箱透光面板上绘有广告文字、图案。优点是,由于照明灯管发

出的光线全部通过导光板被反射到灯箱的透光面板上,所以该

灯箱所需照明灯管数量少,箱体厚度可减薄,灯箱透光面板的亮

度提高,照度均匀。适用于一般商业广告展示,发光文、图标志

以及照明灯具。

<REC>

<申请号>=CN200320116308.X

<名称>=组合式防撞轮廓标

<申请（专利权）人>=冯永平

<发明（设计）人>=冯永平

<申请日>=2003.12.09

<地址>=537100广西壮族自治区贵港市公路局

<摘要>=一种组合式防撞轮廓标，由柱体2、反光片1、

底座4组成，底座4连接在柱体2底部，是弹性材料制成的空

心底座。由于使用了弹性材料制成的空心底座，能产生较大的

弹性形变，在受到碰撞时，轮廓标将顺着受力方向弯曲，从而

避免了车辆和自身的损坏，外力消除后，又能随即恢复原来的

形状，继续使用。

<REC>

<申请号>=CN94221946.5

<名称>=蓄电池电液显示器

<申请（专利权）人>=王如玉

<发明（设计）人>=王如玉

<申请日>=1994.09.21

<地址>=317605浙江省玉环县楚门镇南兴西路11弄11号

<摘要>=本实用新型提供了一种显示蓄电池电解液状态

的蓄电池电液显示器。该显示器采用透明材料制成，

其下部为一个腔体，腔体的侧壁上有若干个电解液出

入孔，腔体的顶部有一个反光柱，腔体内装有若干个

不同颜色的显示球。本实用新型能根据显示器端面

上的显示图来了解蓄电池电解液的状态，决定是否需

要增加电解液及是否需要充电等。

<REC>

<申请号>=CN95200347.3

<名称>=具有霓虹灯光亮效果的及时贴

<申请（专利权）人>=宫邦基

<发明（设计）人>=宫邦基

<申请日>=1995.01.05

<地址>=300021天津市和平区大兴街同兴巷同兴楼4门305

<摘要>=

本实用新型涉及一种广告装饰用及时贴的改进，

解决现有及时贴不具有霓虹灯光亮效果问题。本实

用新型是在基本材料的表面依次涂敷底色层和反光

层，在其背面涂敷胶粘层及衬纸构成。该产品制做简

单，造价低，使用方便，通过剪、刻、电脑雕刻出各种文

字图案后贴于所需材质上制做的广告标牌，用光源照

射，即呈现多种彩色光，其效果可代替霓虹灯使用，并

可使成本大幅降低，该产品适用于广告、装饰、工艺

品、橱窗、标牌、展览等场合。

<REC>

<申请号>=CN93247870.0

<名称>=封闭式照相装置

<申请（专利权）人>=雷明凯

<发明（设计）人>=雷明凯

<申请日>=1993.12.21

<地址>=100015北京市8503信箱计算中心

<摘要>=一种封闭式照相装置，在其用挡光材料制做的盒

子或活动房的一面固定一个部分反光部分透光镜，以

形成一个封闭空间，在盒子或活动房一面上设置一扇

可进出人员的门，照相机设置在盒子或活动房的里

面。本实用新型能够使被照者看见并调节自己的形

象和表情，以获到满意的照片。

<REC>

<申请号>=CN00217577.0

<名称>=太阳能热水器的日光反射装置

<申请（专利权）人>=许育敏

<发明（设计）人>=许育敏

<申请日>=2000.05.09

<地址>=317200浙江省天台县城关镇星光村

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能热水器的日光反射

装置,它采用反光材料将日光反射到真空集热管上,可加倍提高

真空管的吸热效果,提高热水器的使用效果。它可安装在热水器

支架上,也可单独存放在热水器旁使用。

<REC>

<申请号>=CN98237103.9

<名称>=多功能防水卷材

<申请（专利权）人>=张连贵

<发明（设计）人>=张连贵

<申请日>=1998.03.25

<地址>=158306黑龙江省密山市裴德镇直家属区

<摘要>=一种用于建筑物的多功能防水卷材,由白色塑料

油墨反光隔热层、聚氯乙烯厚膜封闭层和聚乙烯薄膜搭接边易

揭层、防水兼抗老化层,聚酯布增强层,防水兼搭接粘贴层,聚氯

乙烯薄膜封闭层和聚乙烯薄膜搭接边易揭层依次胶合而成,具

有反光隔热、抗高低温不易老化,造价低廉以及卷材搭接严密的

优点,解决了现有卷材在施工过程中搭接处卷材对基层开裂适

应性差而易开裂渗漏的缺陷,可广泛用作各类建筑物的防水材

料。

<REC>

<申请号>=CN93231400.7

<名称>=瓶(听)装扎啤酒紫外线灭菌装置

<申请（专利权）人>=济南市消毒设备厂

<发明（设计）人>=潘孝勇;张卫东;王桂云;孙方泉

<申请日>=1993.07.21

<地址>=250021山东省济南市槐荫区纬十一路249号

<摘要>=瓶(听)装扎啤酒紫外线灭菌装置，涉及灭菌装

置，具体地说是用于瓶(听)装扎啤酒的紫外线灭菌装

置，主要由反光材料制成的密封箱体为主体。灯座按

箱体内的纵向用角铁支架分三排均匀地排列固定在

箱体内的两边及中间，紫外线灯管安装在灯座上，不

锈钢链道通过链轮运行等主要部件组装制成。瓶

(听)装扎啤酒规范地排列在链道上，以匀速通过紫外

线光源区进行灭菌。本实用新型灭菌率高，没有残余

紫外线遗留，不产生二次污染，节省能源等。

<REC>

<申请号>=CN200420038418.3

<名称>=一种主动发光显示与被动反光显示的全天候车辆牌号

<申请（专利权）人>=潘荣喆

<发明（设计）人>=潘荣喆

<申请日>=2004.02.18

<地址>=250012山东省济南市趵突泉小区一区二号楼2单元102室

<摘要>=本实用新型系一种主动发光显示与被动发光显

示的全天候车辆牌号，特别是一种无论白天黑夜都能清晰显示

的全天候视觉识别应用显示产品。整个壳体由工程塑料或金属

材料制成，壳体内置有导光基体，及其表面涂置有光敏涂料与

光固化聚合树脂保护膜显示图案的反光膜。还置有微型光源，

具有主动发光显示和被动反光显示车辆牌号及各种文字图案

功能作用和无论白天或黑夜都能清晰显示，方便观察识别等特

点。利用该技术，还可制成各种道路指示牌，车站站牌，各种

警示标志和各种宣传广告牌等全天候视觉识别应用产品。

<REC>

<申请号>=CN95237019.0

<名称>=镭射高强度反光门扇

<申请（专利权）人>=唐观禄;阳央英

<发明（设计）人>=唐观禄;阳央英

<申请日>=1995.06.20

<地址>=421001湖南省衡阳市下横街103号兴埔公司

<摘要>=一种镭射高

强度反光门扇，由用有机物

和无机物原料制成的发泡

式填充料层、填充料层外

的镭射材料层、镭射材料

层外的天然树脂层构成，也

可在镭射材料层上模具成

型浮雕花纹图案，并在图案

笔划的材料内加入荧光

粉。相比木质、塑钢门扇，

制作简单、成本低、强度

高，牢固耐用，防火、防腐、

防蛀，耐高低温、老化、氧

化，抗潮湿，浮雕花纹图案别致高雅，具有较高的艺术欣赏价值，

是木质、塑钢门扇的换代产品。

<REC>

<申请号>=CN02270899.5

<名称>=一种警示牌

<申请（专利权）人>=王葆生

<发明（设计）人>=王葆生

<申请日>=2002.06.07

<地址>=515800广东省澄海市港口池堤路一巷1号

<摘要>=本实用新型设计的是一种有源发光管循环闪烁

的警示牌，包括反光镭射板、可折叠的三角框架和支架、电源、

发光管、有源控制电路及开关，其特征在于在三角框架上的反

光镭射后板上设有发光管，其前板面为红色透明材料制成，前

板面上设置有多排后部带有多棱面与发光管相匹配的小球面

体。本实用新型的警示牌在任何特殊天气情况下都能适用，能

将反射的警示光线发出很远，从而能使过往的车辆在较远的地

方就能发现警示信号，起到更安全的作用。

<REC>

<申请号>=CN99213973.2

<名称>=一种汽车警示牌

<申请（专利权）人>=潘丙吉

<发明（设计）人>=魏志刚;潘丙吉

<申请日>=1999.06.24

<地址>=053000河北省衡水市和平东路18号

<摘要>=本实用新型属于交通安全标志技术领域,公开了

一种汽车警示牌,其主要特征包括由塑料或金属材料制成的平

面或凹凸基板、支撑架、以及在基板上固定或涂有警示图案的

自动发光材料,其余部份涂有反光材料,以及内部镶嵌有磁铁块

的底座。该警示牌受自然光或灯光照射10—20分钟,可自动发

光12小时以上。具有结构简单,使用方便,可全天侯发光的特

点。当有光源照射时,反光材料反光警示,当无光源照射时,发光

材料发光警示。

<REC>

<申请号>=CN01261758.X

<名称>=多功能果蔬袋

<申请（专利权）人>=李启元

<发明（设计）人>=李启元

<申请日>=2001.09.21

<地址>=265612山东省蓬莱市大辛店镇三十埠村

<摘要>=本实用新型提供一种多功能果蔬袋,它有内层

1、外层2,其特征在于:纸张内层1与反光材料外层2经机压粘

合复合制成果蔬袋纸3,再将果蔬袋纸3双层复合成一端开口的

果蔬袋4。本实用新型具有可重复使用、不怕风化、成本低,

可保湿、降温、提高果、蔬质量和产量,并能防预防病虫害的特

点。

<REC>

<申请号>=CN01275765.9

<名称>=路面交通标志

<申请（专利权）人>=柯思秋;袁德生

<发明（设计）人>=柯思秋;袁德生

<申请日>=2001.12.10

<地址>=518067广东省深圳市南山区蛇口海昌街海欣花园B－702

<摘要>=一种路面交通标志,包括:至少一个透明耐磨材料

制成的表面层;至少一个设在透明表面层侧面的反光材料层。可

同时在白天和夜晚起到指示作用,而且反光材料层不暴露在空

气中,不会因风吹雨淋或车辆行人经过而磨损,经久耐用;路面交

通标志的结构及其生产均简单可靠,容易实施。

<REC>

<申请号>=CN01275766.7

<名称>=路面交通标志

<申请（专利权）人>=柯思秋;袁德生

<发明（设计）人>=柯思秋;袁德生

<申请日>=2001.12.10

<地址>=518067广东省深圳市南山区蛇口海昌街海欣花园B－702

<摘要>=一种路面交通标志,包括:至少一个透明耐磨材料

制成的表面层;至少一个设在透明表面层下方的反光材料层。既

可同时在白天和夜晚起到指示作用,又耐磨损;结构和生产均简

单可靠,容易实施。

<REC>

<申请号>=CN98231670.4

<名称>=一种摩托车防护服

<申请（专利权）人>=陈三怀

<发明（设计）人>=陈三怀

<申请日>=1998.11.17

<地址>=410327湖南省浏阳市洞阳乡江头村桐坝组

<摘要>=一种摩托车防护服，包括防水层、保暖层、内层

和反光材料。所述防水层是一种优质防水面料；保暖层是由坚

韧、耐磨、保暖的材料；内层是柔软、透气性好的面料。将防

水层、保暖层、内层按服装所需尺寸裁剪好，再依次连接缝合

在一起，最后将含有反光材料的反光板或反光膜固定于服装的

前、后及手肘等处即可。本实用新型结构简单、设计新颖、造

价低廉、加工制造容易，是一种不可多得的摩托车用防护服装。

<REC>

<申请号>=CN01275767.5

<名称>=路面交通标志

<申请（专利权）人>=柯思秋;袁德生

<发明（设计）人>=柯思秋;袁德生

<申请日>=2001.12.10

<地址>=518067广东省深圳市南山区蛇口海昌街海欣花园B－702

<摘要>=一种路面交通标志,包括:至少一个透明耐磨材料

制成的表面层;至少一个嵌装在透明表面层中的反光材料层。可

同时在白天和夜晚起到指示作用,而且反光材料层嵌装在表面

层的中间,没有暴露在空气中,不与外界直接接触,不会因风吹雨

淋或车辆行人的经过而磨损,经久耐用;路面交通标志的结构和

及其生产均简单可靠,容易实施。

<REC>

<申请号>=CN92220145.5

<名称>=荧光画箱

<申请（专利权）人>=钟晓强;何永建

<发明（设计）人>=钟晓强;何永建

<申请日>=1992.08.22

<地址>=611130四川省温江县城西成都纸网厂

<摘要>=一种荧光画箱，它包括有由光源和灯箱两部分组

成，灯箱框架的前端的内边沿，是呈一定角度的斜面，

在灯箱的后挡板向灯箱内的一面有反光材料层，灯箱

内安装有高度可调的光源。画面夹在前后两透明材

料之间，在画面与后透明材料之间还设置有调节画面

色彩的材料层。本实用新型同已有技术相比具有图

画的立体感强、图画具有深度感的优点，它使图画的

层次增加，提高了图画的欣赏价值，是一结构简单，实

用性强的荧光画箱。

<REC>

<申请号>=CN91228153.7

<名称>=可悬挂整体式阳台太阳能热水器

<申请（专利权）人>=青海省新能源研究所

<发明（设计）人>=崔百海;罗赞继;王青泉

<申请日>=1991.11.04

<地址>=810008青海市西宁市五四大街38号付2号

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能热水器，特别是可悬

挂整体式阳台太阳热水器。其特征是将热水器的水

箱与集热器合为一个整体，集热器内装有与吸热面倾

斜的导流板，集热器外盒体上还铰接有内侧面上覆有

反光材料的保温盖板。这种热水器热效率高，保温效

果好，结构简单，体积小，不占用楼房使用空间。

<REC>

<申请号>=CN02232478.X

<名称>=发光二极管反光式机动车车号牌

<申请（专利权）人>=杨忠义

<发明（设计）人>=杨忠义

<申请日>=2002.04.23

<地址>=518067广东省深圳市蛇口花果路62号6栋401号

<摘要>=一种由车牌和装饰边框组成的发光二极管反光

式机动车车号牌。在车号牌面板与装饰边框之间预留有空隙，

在该空隙处固定有条状填充材料；该填充材料内侧等距离排列

有若干个内嵌式的发光二极管；所述发光二极管位置应高出车

号牌面板1－2mm。本装置在不改变原车号牌的情况下，实现

照明均匀和容易辨认的效果，并且便于安装，其照明装置耗电

非常低。

<REC>

<申请号>=CN96209964.3

<名称>=安全停车警告标志

<申请（专利权）人>=袁志国

<发明（设计）人>=袁志国

<申请日>=1996.04.19

<地址>=067000河北省承德市碧峰东路20号

<摘要>=一种安全停车警告标志，特别适用于夜间停车使

用。它是由涂有反光材料的底座

和标志物构成的，底座是中空的，

标志物由一组可伸缩的标志节组

成，使用时拉出，安装在底座上即

可，不用时收缩装入底座中，既可

节省空间，又可一物多用，同时还

具有醒目、安全可靠等优点。

<REC>

<申请号>=CN99236254.7

<名称>=闪烁反光安全衣

<申请（专利权）人>=曾奕磁

<发明（设计）人>=曾奕磁

<申请日>=1999.06.08

<地址>=518040广东省深圳市福田区农科中心香荔花园9栋404房

<摘要>=一种闪烁反光安全衣,包括防水尼龙网孔衣1、尼

龙加固包边2、网孔衣1下摆的松紧带3、缝在网孔衣1前面、

经肩部直到后背的由包含有微量元素的PVC反光材料制作而

成的光反射带4和附着在光反射带4底部的闪烁发光装置5

本实用新型产品在任何光线条件下都有可靠的安全防护作用,

非常适合公安交警、道路施工人员、摩托车驾驶员、环卫工人

以及在深山老林进行野外作业者穿戴。

<REC>

<申请号>=CN90216078.8

<名称>=聚、绝、透射式太阳能加热装置

<申请（专利权）人>=蔡华;蔡斌

<发明（设计）人>=蔡华;蔡斌

<申请日>=1990.07.17

<地址>=100024北京市东郊定福庄电建公司2102室

<摘要>=聚、绝、透射式太阳能加热装置是新能源——太

阳能利用技术领域的产物。它的广泛应用既克服了

目前国内使用的热水器存在的缺点，又使得家庭生

活、机关团体企事业单位减少开支节约能源。本装置包括聚光板(1)、反光材料(2)、导管(3)、

吸热材料(4)、透光绝热玻璃管(5)、采光旋转轴承

(6)、驱动装置(7)、光控系统(8)、驱动电机(9)、电源

(10)、密封环(11)、抽气阀门(12)、磁化装置(13)、储

水箱(14)。本装置可设计为立式或卧式两种结构。无论选用立、卧式结构均可根据用户需要，组合

成串、并联形式。

<REC>

<申请号>=CN200420074069.0

<名称>=半穿透式液晶显示装置

<申请（专利权）人>=广辉电子股份有限公司

<发明（设计）人>=林昱甫

<申请日>=2004.08.04

<地址>=台湾省桃园县

<摘要>=一种半穿透式液晶显示装置主要包括第一透明

导电层、第一配向膜层、液晶层、第二配向膜层、第二透明导

电层、滤

色材料(Colorfilter－CF)层、透光性平坦化保护层和TFT阵列

基板层，由上而下依序重叠组合而成(第二透明导电层和滤色材

料层顺序可对调)；其中上述透光性平坦化保护层的部分区域上

涂布一层可反光材料膜，使其成为反射区域，并将其余区域平

坦化保护层－没有涂布可反光材料膜的区域－蚀刻至一深度

使其成为透射区域者。藉此，造成平坦化保护层的同一平面具

有两种不同的高度面，使经过反射与透过的光线在目视时成为

同一颜色深度。

<REC>

<申请号>=CN99240186.0

<名称>=弹性多功能棱角防护条

<申请（专利权）人>=上海田源实业有限公司

<发明（设计）人>=田长敏

<申请日>=1999.11.04

<地址>=200081上海市欧阳路568号06E

<摘要>=本实用新型涉及一种弹性多功能棱角防护条,它

包括一长条形弹性体,所述的弹性体正面设有反光材料层或装

饰材料层,所述的弹性体反面纵向中心线位置设有一贯通的缓

冲定位槽,该槽的两侧可设缓冲槽,所述的弹性体两边设有用于

安装的螺孔或在其反面设置带不粘纸的粘

贴层,所述的弹性体的横截面为中间厚、两边薄的梯形结构。与

现有技术相比,本实用新型具有双向保护、预防碰撞、装饰环境

等优点。

<REC>

<申请号>=CN03260628.1

<名称>=家用蔬菜栽种装置

<申请（专利权）人>=夏鹏翔

<发明（设计）人>=夏鹏翔

<申请日>=2003.09.29

<地址>=152100黑龙江省绥棱县立新街四委十七组

<摘要>=本实用新型公开了一种家用蔬菜栽培装置，该装

置由框架、反光幕、网状隔板、蔬菜栽种箱和地轮等组成。框

架为六面体结构，横截面呈等腰梯形，框架内部纵向分成两个

相通的室，其中一室的框架内侧分层设置网状隔板，蔬菜栽种

箱活动安放在隔板上面，在两等腰框架侧面设置反光幕，其余

框架面均罩盖塑料薄膜，整个外罩材料缝合而成，同时设置多

条拉链套装在框架外面，在框架下面设置地轮。本装置采用反

光幕可有效地吸收外界光线，塑料薄膜起到保温作用，使装置

内温度高于室内温度，有利于作物的生长。本实用新型对北方

高寒地区城镇居民以自家食用为目的栽培蔬菜和培育果菜花

卉，起到节约能源，减少开支，功省效宏的效果。

<REC>

<申请号>=CN200520076329.2

<名称>=火焰模拟系统装置

<申请（专利权）人>=郑荣;

<发明（设计）人>=郑荣

<申请日>=2005.10.14

<地址>=210037江苏省南京市玄武区湖景花园10幢602室

<摘要>=一种火焰模拟系统装置，由木炭型板、影像屏、火焰板、挡光板、阻光隔板、多孔转盘、电机、支架、前置光源体、箱体所构成，具有镂空多孔的旋转多孔转盘、影像屏和涂有火焰状反光材料的火焰板，产生火焰效果的光源体是直射的前置光源体。由于多孔转盘的转动，前置光源体发出的光线通过多孔转盘上的镂空多孔后，产生形状特殊、飘忽不定的光影，这些光影再通过火焰板反射到半透明的影像屏上，因此出现在影像屏上的火焰影像给人们的视觉感受是一种跳跃、飘曳的火焰，并且中间的火焰燃烧急促，两边的火焰燃烧较缓，更具有木材燃烧时真实自然的效果。该系统装置既可独立使用，也可和取暖器、壁炉、灯具等电器联为一体使用。

<REC>

<申请号>=CN200420020926.9

<名称>=多功能伞

<申请（专利权）人>=林洪方

<发明（设计）人>=林洪方

<申请日>=2004.03.12

<地址>=321200浙江省武义县白洋街道柳宅村

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能伞，它包括伞柄、伞

杆、伞架，伞架上有伞面，其特征在于：伞面上带有反光材料，

伞架上装有小灯泡，小灯泡由导线与伞柄上的电池及控制开关

相连，伞柄上装有一照明灯珠，底部有一鸣声控制装置。本实

用新型特别适用于夜间雨天行走，安全实用，结构简单。

<REC>

<申请号>=CN95232491.1

<名称>=随身型防盗专用车牌

<申请（专利权）人>=殷尚来

<发明（设计）人>=殷尚来

<申请日>=1995.10.17

<地址>=110014辽宁省沈阳市沈河区杏林街7号3单元5楼1号

<摘要>=一种随身型

防盗专用车牌，它包括金

属字牌，其特征是：标刻有

自行车号码等确认标志的

金属字牌上部表面敷设透

明材料层，金属字牌下部

表面敷设反光材料层。本

实用新型的优点是：车牌

能挂在钥匙上随身携带，

防止随车被盗，骑行时挂

在锁具上，便于车辆管理

人员确认车主身份，减少

了盗车的可乘之机，有利

于加强车辆管理，打击盗

车现象，同时由于有反光

层，也有利于晚间辨认，提示司机注意骑车人。

<REC>

<申请号>=CN94216486.5

<名称>=分体式自行车防盗牌照

<申请（专利权）人>=张火顺;黄定安;徐德山

<发明（设计）人>=张火顺;黄定安;徐德山

<申请日>=1994.07.09

<地址>=330401江西省共青机械厂

<摘要>=本实用新型涉及一种分体式自行车防盗牌照。

将内中制有牌照字体的有机玻璃切割成一块凹字形

的固定块和一块可以拼合复原的活动块，其切割线经

过牌照的号码的字体，将固定块嵌装在金属框架内，

金属框架的上层开有一个插片孔可插入活动块，金属

框架的四个角上有四个铆钉孔，活动块与固定块可用

不同的反光材料涂敷反面层。本实用新型具有能使

管理部门通过对自行车牌照的直接目视而得出车辆

是否属于车主的结论的特点。

<REC>

<申请号>=CN89217028.X

<名称>=防爆手电筒

<申请（专利权）人>=大连北方防爆器材厂

<发明（设计）人>=李景彬

<申请日>=1989.09.12

<地址>=116012辽宁省大连市西岗区黄河路95号

<摘要>=一种防爆手电筒，由带密封圈的透明板、反光罩、

用隔爆螺纹和筒体连接的盖、开关装置、后盖、筒体装

置、隔爆室体及电珠组成。壳体用绝缘材料，筒体装

置与开关装置为安全火花型防爆结构，本实用新型的

特征在于，所述的隔爆室体是由一个透明罩其下部嵌

装金属环和一个外部嵌装金属环，底部嵌装金属连接

件的底座，用隔爆螺纹连接而成，电珠安装在隔爆室

件中。用于爆炸环境中照明。

<REC>

<申请号>=CN02214337.8

<名称>=魔幻水灯

<申请（专利权）人>=杜继承

<发明（设计）人>=杜继承

<申请日>=2002.04.29

<地址>=250001山东省济南市十六里河英雄山路205号4单元501室

<摘要>=本实用新型公开了一种魔幻水灯，属于照明装

置，特别是带有折射器的照明装置。长方体形的外壳四角用弹

簧连接着水箱，水箱四壁为反光材料，其底面为透明材料，底

面下面安装着灯体和电机固定架，轴上安装着偏心轮的电动机

安装在固定架上。当电动机转动时水箱内部的水就随机出现变

化各异的波纹，灯体发出的光线由于波纹水体的折射和水箱四

壁反光镜的发射就会散发出色彩缤纷、变化无穷的光线给人们

以魔幻感觉。

<REC>

<申请号>=CN93210005.8

<名称>=防爆灯进线腔装置

<申请（专利权）人>=刘以智

<发明（设计）人>=刘以智;刘利民

<申请日>=1993.04.12

<地址>=454152河南省焦作市南通路市无线电一厂

<摘要>=一种防爆灯进线腔装置，由壳体1，门盖2，开关

部件3，螺柱4及引入装置5～8等部分组成，其中，

开关部件采用隔爆型推拉式双线通断结构，绝缘件采

用耐泄痕性b级以上的材料，开关体上的嵌装螺母

和螺柱具有安装螺口灯座、反光罩或镇流器—灯座部

件的功能；壳体能与各种形状透明罩外壳快速离合、

联锁与定位。该装置具有通用、安全、可靠、使用维护方便等优

点，是矿用隔爆型灯具的通用部件。

<REC>

<申请号>=CN200620148052.4

<名称>=一种多功能太阳能光伏电池光热装置

<申请（专利权）人>=王文阁;

<发明（设计）人>=王文阁

<申请日>=2006.10.23

<地址>=271000山东省枣庄市高新区深圳路88号

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能太阳能光伏电池光热装置，包括机体、设置在机体中的光电装置和光热装置，所述的机体由隔板分成上、下两部分，所述光电装置固定设置在隔板上部，光热装置的热能交换器固定设置在隔板下部，其中光电装置的光伏芯片设置为水波纹形，由其上层设置的增光反射体和下层设置的光热导体固定，所述增光反射体和光热导体为固态透明体，该透明体内设有反光、射光纳米材料。本实用新型结构简单，吸收能力强，转换效率高，利用率高，从而降低成本。

<REC>

<申请号>=CN98211214.9

<名称>=发光皮革

<申请（专利权）人>=肖志国

<发明（设计）人>=肖志国

<申请日>=1998.01.04

<地址>=116001辽宁省大连市中山区解放路234号

<摘要>=一种发光皮革,是由白色反光层、发光层构成,为

了美观和耐用还可复合一层透明膜。白色反光层是在布料、无

纺布、真皮、人造革上覆一层白色树脂或涂料构成;也可用白色

的布料、无纺布、真皮或人造革充任。发光层是由长余辉发光

材料与树脂构成,所用树脂为PU、PVC或丙烯酸树脂。透明膜

采用聚酯、PU、PVC、PC、丙烯酸或硝基树脂。这种皮革经

光照后,在黑暗中可持续发出各种颜色余辉。根据需要制成鞋、

帽、服装、帐篷、篷布以及各种装具、标志等,都具有夜间发光

性能。

<REC>

<申请号>=CN02208375.8

<名称>=太阳能伞

<申请（专利权）人>=郭晓东

<发明（设计）人>=郭晓东

<申请日>=2002.03.22

<地址>=650011云南省昆明铁路中心医院

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能伞，是由伞面、伞把

组成，伞面为抛物面、其内表面为反光材料。这种太阳能伞不

仅可遮雨、遮太阳，还可用来烧水、煮饭等，使用方便，节约

能源。

<REC>

<申请号>=CN99240627.7

<名称>=一种警用警戒带

<申请（专利权）人>=余汉林

<发明（设计）人>=余汉林

<申请日>=1999.10.28

<地址>=510800广东省花都市新华镇华南路19号华南商住区B座204房

<摘要>=本实用新型涉及一种警用警戒带,其特征是有一

个警戒带盒(1),在警戒带盒(1)内卷入有警戒带(2),警戒带(2)上

有夜晚发光或反光的光学材料层。本实用新型在光线不良的白

天、雾、雨、阴天、傍晚、黑夜能全天候的显示高能见度的警

示标记,使用方便,便于携带。

<REC>

<申请号>=CN00208157.1

<名称>=一种电子数字化读取的机械转轮式计数器

<申请（专利权）人>=孙小唐

<发明（设计）人>=孙小唐

<申请日>=2000.04.23

<地址>=530022广西壮族自治区南宁市民族大道70号南宁市广通软件技术公司

<摘要>=本实用新型是在十进位制计数器的每个数码轮

排布四个开关量式传感器,在数码轮周边每数字格按一定规则

分别涂上吸光材料或反光材料,或在部分格上装置有磁性材料

或磁感应材料。通过传感器对数码轮位置的判断,再将各列传感

器传感出来的信号经整形处理得到标准的数字波形,该波形经

输送至单片计算机处理便实现数码轮的数字识别。

<REC>

<申请号>=CN95244529.8

<名称>=一种导光标志牌

<申请（专利权）人>=李强

<发明（设计）人>=李强

<申请日>=1995.08.11

<地址>=201400上海市奉贤南桥镇新建西路24号

<摘要>=本实用新型涉及一种导光标志牌，包括光源箱，

光源箱上有一出光槽，其特征是出光槽上有一块透光板，透光

板上有反光材料印刷的图案，透光板上印有图案的一面有一衬

底，标志牌也可为

两块印有图案的透

光板中有一衬底，

在明亮和暗的环境

中打开光源，反光

材料印刷的图案可

清楚地显示出印刷

的图案。

<REC>

<申请号>=CN94239439.9

<名称>=干燥杀菌消毒器

<申请（专利权）人>=蒋秋芳

<发明（设计）人>=蒋秋芳

<申请日>=1994.10.08

<地址>=200085上海市四川北路989弄40号

<摘要>=本实用新型公开了一种适用于医院、宾馆饭店等

场所的干燥杀菌消毒器，由箱体、装在箱体内的热风

器、灭菌装置及控制电路组成，灭菌装置由灭菌灯及

串接在灭菌灯电路中的变压器和继电器组成。箱体

下部设有灭菌室，一个面开口，其余五个面内壁均用

反光金属材料构成，该室上部设有金属网及感应板。

感应板接收的感应信号经三极管二级放大整流后，送

入集成电路进行整形导向，再经三极管放大后通过继

电器控制热风器和灭菌灯。

<REC>

<申请号>=CN03206139.0

<名称>=灯罩

<申请（专利权）人>=林志泽

<发明（设计）人>=林志泽

<申请日>=2003.07.24

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种灯罩，包括一壳体、一盖体、一反光罩及一

发光体。所述壳体设有螺柱、插座及通孔。所述盖体放置在所

述通孔中，该盖体用透光材料制成，在其外缘设有多个卡合部，

在所述壳体的通孔周边也开设有多个缺口，所述卡合部可扣入

壳体的缺口内。所述反光罩开设有多个槽孔和两个定位孔，该

定位孔与壳体的螺柱相对应，可用固定组件固定安装在壳体

上。同时使所述反光罩放置在盖体下方。所述发光体固定安装

在壳体的插座内。由此，当发光体被通电时，在盖体上将产生

各种不同形状的光影投射，增添了视觉美感及附加价值。

<REC>

<申请号>=CN200320103499.6

<名称>=太阳能高温采集与应用设备

<申请（专利权）人>=唐居洪

<发明（设计）人>=唐居洪

<申请日>=2003.11.19

<地址>=100095北京市海淀区苏家坨镇柳林村河北一区73号(海淀温泉邮局9501信箱)

<摘要>=一种太阳能高温采集与应用设备，由储热罐(1)，

反光板(2)，反光集热器(3)，闷晒集热器(4)，散热器(5)，太阳

能热水器(6)，太阳能烧烤箱(7)，太阳能锅(8)，太阳能加热圈(9)，

太阳能加热管(10)，管道泵(11)，压力阀(12)，上油管(13)、(14)、

(15)、下油管(16)、(17)、组成。在储热罐(1)、反光集热器(3)、

闷晒集热器(4)、散热器(5)、太阳能热水器(6)、的内腔里，和

太阳能烧烤箱(7)、太阳能锅(8)、太阳能加热圈(9)、的夹层里，

及太阳能加热管(10)、管道泵(11)、压力阀(12)、上油管(13)、

(14)、(15)、下油管(16)、(17)、的管道里，加满了油或其它沸

点超过250℃的化学液体。外包保温材料保温。储热罐(1)的内

腔，通过上油管(13)、(14)、下油管(16)、压力阀门(12)，与反

光集热器(3)、闷晒集热器(4)，散热器(5)、的内腔相连通，用

来采集热能。太阳能热水器(6)、太阳能加热管(10)的内腔和太

阳能烧烤箱(7)、太阳能锅(8)、太阳能加热圈(9)的夹层通过上

油管(14)、(15)、下油管(16)、(17)、管道泵(11)、与储热罐(1)

的内腔相连通，可以分别在不同场合使用热能。

<REC>

<申请号>=CN01239165.4

<名称>=一种LED发光板

<申请（专利权）人>=李强

<发明（设计）人>=李强

<申请日>=2001.04.30

<地址>=200025上海市宛平南路255弄10号203室

<摘要>=本实用新型涉及一种LED发光板,包括导光基板,

其特征在于:导光基板的侧面上有若干灯孔,灯孔内有发光二极

管,导光基板的底面及侧面有一层反光材料,所述的灯孔在导光

基板的侧面呈排状,本实用新型的优点是能极大提高发光板使

用寿命,功耗低,且使光板有均匀照度。

<REC>

<申请号>=CN200420111418.1

<名称>=蓄光自发光安全标牌

<申请（专利权）人>=万贻华

<发明（设计）人>=万贻华

<申请日>=2004.11.12

<地址>=330024江西省南昌市青云谱何坊西路110号25栋2单元104

<摘要>=一种蓄光自发光安全标牌，它包括灯箱、蓄光发

光材料、白色发光二极管，其特征是灯箱的表面为玻璃，玻璃

的底面粘贴透光膜，透光膜上连接蓄光发光材料，灯箱的四周

连有若干个白色发光二极管，白色发光二极管连接电源线，灯

箱的底部连接银泊反光纸。本实用新型结构简单、安全可靠、

不需电池，造价低廉，能够蓄光，停电时自发光，广泛用于消

防应急通道指示用。

<REC>

<申请号>=CN96209873.6

<名称>=道路反射镜

<申请（专利权）人>=吕理燕

<发明（设计）人>=吕理燕

<申请日>=1996.05.07

<地址>=台湾省台北市后港街20巷16号

<摘要>=一种道路反射镜，主体

由镜面板与背衬构成，其中镜面板为

以PC板或其它透明材料形成的一透

明球面板，而该镜面板表面光滑；另在

该球面板内面的圆周开口状的侧缘

全域及镜面板周围约一公分的区域

贴设或涂覆反光片或反光装置，再于

镜面板内面作适当厚度的真空电镀处理，使该镜面板呈一镜面；

镜面板与背衬的组合所产生的缝隙可灌注硅胶或胶合材料，以

使内部空间封闭。该背衬周围一弧段区向外斜伸而构成一帽

檐，用以遮蔽阳光，避免折射。

<REC>

<申请号>=CN200620013636.0

<名称>=充电式照明灯具

<申请（专利权）人>=刘南新

<发明（设计）人>=刘南新

<申请日>=2006.04.18

<地址>=518110广东省深圳市南山区高新技术园区高新南一道中国科技开发院孵化大楼907

<摘要>=本实用新型公开了一种充电式照明灯具，包括灯

头和灯体；灯头包括了灯头外壳，设置在灯头外壳内的镜面反

光杯，设置在反光杯焦点的灯泡，以及用玻璃等透明材料制作，

透射光照并隔离污尘的灯头镜片；灯体包括了灯体外壳，设置

在灯体外壳内的蓄电池，充电控制电路和连接灯头灯泡的灯具

开关电路；在灯体的外壳表面，设置有与灯体内充电控制电路

电连接的充电接口和与灯体内灯具开关电路串联的灯具开关；

所述灯头和灯体卡口活动连接。实施本实用新型的充电式照明

灯具，可以适用于手持，固定放置，悬挂或肩挂、头戴等不同

的使用方式，重心设计合理，照射角度调节范围很宽，可应用

于家庭停电照明，野外生产作业，或其他无恒定电源照明的各

种场合。

<REC>

<申请号>=CN98247818.6

<名称>=自行车广告装饰车标

<申请（专利权）人>=张涛

<发明（设计）人>=张涛

<申请日>=1998.12.02

<地址>=100072北京市969信箱37号

<摘要>=一种自行车广告装饰车标,包括支撑杆和广告装

饰牌,支撑杆有一直杆段,其下端设有固定装置,其下端装有用反

光材料制成的广告装饰牌;在较佳实施例中,所述固定装置包括

一设置有反光表层的固定片,该固定片用空心铆钉与支撑杆下

端的圆环固接在一起,在支撑杆的中部卷制有连体的螺旋弹簧

支撑段,在支撑杆的顶部装有风车;本实用新型将安全反光装置,

装饰件及广告宣传件结合为一体,提高夜间行车安全,同时可以

装饰自行车并起到广告宣传作用。

<REC>

<申请号>=CN01237425.3

<名称>=船用救生圈

<申请（专利权）人>=丹阳市华燕船舶设备有限公司;江阴市文林西阳船用设备厂

<发明（设计）人>=梁玉麟;俞建明

<申请日>=2001.04.19

<地址>=212300江苏省丹阳市经济技术开发区百花园

<摘要>=本实用新型船用救生圈,涉及一种救生用品,包括

外壳、内芯、绳索,所说绳索固定于外壳开设的索孔上,在所说

外壳的部位固定安全反光材料,外壳的环顶及环底分别开设两

楔口。与现有技术相比,本实用新型不仅能可靠固定安全反光材

料,而且救生圈具有较高的整体强度、刚度。

<REC>

<申请号>=CN01229041.6

<名称>=安全警示贴花

<申请（专利权）人>=盛达企业有限公司

<发明（设计）人>=张美华

<申请日>=2001.06.21

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种安全警示贴花,包括一底纸层,于底纸层上设

置一背胶层,该背胶层上设置一以所需图案印制的反光材料的

油墨层,于油墨层上设置一透明的保护层。本实用新型的安全警

示贴花可将夜间远处的光源反射,而达反射光线警示的使用功

效,令夜间行车的安全性可大为提高,且可防止不经意的意外刮

伤,整体制作容易,售价低廉,极适合大量生产。

<REC>

<申请号>=CN99215050.7

<名称>=平面紧凑型低压汞汽放电灯

<申请（专利权）人>=浙江阳光集团股份有限公司

<发明（设计）人>=陈森洁;罗文生;谢春林

<申请日>=1999.06.15

<地址>=312300浙江省上虞市凤山路129号

<摘要>=本发明是一种平面紧凑型低压汞汽放电灯,包括

由玻璃材料气密方式焊封成放电腔,其特征在于放电腔设有发

光板与反光板,它的四周设有侧板,内部设有一条至九条阻流板

所说的侧板和阻流板也可以与发光板压铸成一体。它与目前研

制的细长圆形灯管弯制而成的平面荧光灯相比,具有结构紧凑,

单位面积内实现最大的光通量,管壁负荷小,损耗小,发光效率高

的优点。这种灯的平面感强,制成吸顶灯,壁灯,其亮度足,具有美

的装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN98232288.7

<名称>=数字式全景钻孔摄像装置

<申请（专利权）人>=中国科学院武汉岩土力学研究所

<发明（设计）人>=葛修润;白世伟;王川婴

<申请日>=1998.12.29

<地址>=430071湖北省武汉市武昌小洪山25号信箱

<摘要>=一种用于钻孔内对地质现象进行探测的数字式

全景钻孔摄像装置，它由探头、深度脉冲发生器，绞车、图像

卡、计算机系统组成，其特征是探头中的反射镜制成圆锥形并

截头，圆锥形反光镜的中心钻孔，探头中罗盘的指北针表面涂

上一层不反光材料，罗盘的指南针表面涂上一层反光材料，全

景图像和罗盘方位图像合并与深度值通过电缆进入计算机。它

能实现数字化的全景图像，在计算机上还原显示钻孔孔壁的

360°平面展开图像及其虚拟岩芯的三维图像。适用于水利、

土木、能源、交通、采矿等领域的工程地质勘探，工程安全监

测及工程质量检测。

<REC>

<申请号>=CN98206916.2

<名称>=折叠式交通路标

<申请（专利权）人>=钱宏毅;徐景媛

<发明（设计）人>=钱宏毅;徐景媛

<申请日>=1998.07.10

<地址>=550001贵州省贵阳市乐育巷二栋三单元三号

<摘要>=一种折叠式交通路标,具有一折叠式筒体及铰链

或耐折材料。在折叠式筒体上有若干片经防水处理过的纸板或

塑料板或塑料膜,上面印有交通标志专用色或反光膜,片与片之

间用铰链连接。可用于各类事故现场的临时性封闭作警告或禁

令标志用。本实用新型交通路标可折叠,重量轻、携带方便。在

筒体顶端设有连接件后可与警示带、警灯等警示标志连接,发挥

更好的警示作用。

<REC>

<申请号>=CN97231503.9

<名称>=增强灯管照明的防护套

<申请（专利权）人>=陈家庆

<发明（设计）人>=陈家庆

<申请日>=1997.12.24

<地址>=台湾省台北市松江路277号4楼

<摘要>=本实用新型为一种增强灯管照明的防护套,系将

塑胶材料例如聚乙烯(PE)等薄膜沿纵向两边热封粘合,使其成

一扁带状长套管,在上层片的内表面包覆以镜面反光层,下层片

呈透明状,使用时套合在灯管外缘,使上层片罩在灯管上方,可将

灯管上方的透射光向下反射,防止灯管意外爆裂造成的潜在危

险。

<REC>

<申请号>=CN200620125934.9

<名称>=玻璃基底光学读出红外传感器

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学;

<发明（设计）人>=张青川;董凤良;陈大鹏;伍小平

<申请日>=2006.12.01

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=玻璃基底光学读出红外传感器，其特征是采用透可见光而不透红外线的玻璃基底，其上设置具有侧向支撑平面结构的微梁单元，包含热变形机构和红外吸收板；热变形机构为两组，对称设置于红外吸收板两侧，由热隔离梁和热变形梁构成折转式分布；热变形机构以其内侧端连接在红外吸收板两侧、外侧末级梁端通过锚脚站立固定于玻璃基底上；热隔离梁非金属膜；热变形梁是在非金属膜的附着金属膜形成双材料梁；红外吸收板以其反光面为朝着玻璃基底的一面；读出的可见光透过玻璃基底投照在反光面上，红外线直接投照在另一面上。本实用新型消除框架结构，缓解热变形机构和红外吸收板在同一平面层的尺寸矛盾，可以有效提高红外探测灵敏度。

<REC>

<申请号>=CN02271334.4

<名称>=电暖器仿真火焰室

<申请（专利权）人>=黄克生

<发明（设计）人>=黄克生

<申请日>=2002.06.22

<地址>=515647广东省潮州市古巷孚中工业区潮州市华中陶瓷实业有限公司

<摘要>=一种电暖器仿真火焰室，包括壳体、光源，以及

位于光源上方的仿固体燃料状半透明塑料块，在半透明塑料块

后方有直立放置的镀膜玻璃和半透明塑料薄片，在半透明塑料

薄片后方还设有仿火焰图案形状的反光材料层，在半透明塑料

薄片和仿火焰形状反光材料层之间有呈松弛悬垂状态可随风

飘摆的柔软片材，在柔软片材下方设有风机。该电暖器仿真火

焰室产生的仿真火焰能以较大幅度不规则跳动，且火焰光线柔

和，仿真效果好，几乎可以达到以假乱真的程度。

<REC>

<申请号>=CN97218413.9

<名称>=多用途显像机

<申请（专利权）人>=万樟工业股份有限公司

<发明（设计）人>=陈有胜

<申请日>=1997.06.13

<地址>=台湾省台北县新庄市后港二路二巷十五号

<摘要>=一种多用途显像机,主要系在一壳体内依序置入

一反光罩、一灯泡、一透光雾板、一投影片及一可调焦距的透

镜。其中反光罩是将灯泡发出的光源反射成平行光线射向前方

的透光雾板;投影片为具有图案的透光材质,并紧贴于透光雾板

放置;该反光罩反射出的平行光透过透光雾板,而将投影片上的

图案形成图像平行光,经透镜放大后投射在一透光材料制成的

显相框而显示出图像;投影片可为幻灯片、一般相片、DM纸、

GOBO、胶片或便条纸等,使用范围相当广泛,且图案美观突出。

<REC>

<申请号>=CN98209460.4

<名称>=新型安全自行车雨披

<申请（专利权）人>=沈家檀

<发明（设计）人>=沈家檀

<申请日>=1998.04.13

<地址>=750001甘肃省银川市唐徕水区67号3单元102室

<摘要>=本实用新型涉及一种新型雨披,特别是自行车雨

披,其特点是在雨披前摆边沿设置可充气装置。帽子为透明材料

制成,两侧还设有传音孔。帽沿为可充气式。雨披前摆、后摆表

面显眼处设有反光材料。该雨披结构的改进,增加了雨披的功能,

大大增强了使用者雨天及夜间行进的安全。

<REC>

<申请号>=CN02268920.6

<名称>=公安警用摩托车驾驶篷

<申请（专利权）人>=刘志峰

<发明（设计）人>=刘志峰

<申请日>=2002.08.12

<地址>=271400山东省宁阳县朝阳路3号

<摘要>=一种公安警用摩托车驾驶篷，它是由导流槽、挡

风玻璃、刮雨器、反光材料、警示灯等组成，起到保证驾乘人

员在全天侯气象条件下执行任务时的安全防护需要，具有较好

的使用价值和推广价值。

<REC>

<申请号>=CN90204078.2

<名称>=一种具有放大功能的化妆美容镜

<申请（专利权）人>=陈郑心

<发明（设计）人>=陈郑心

<申请日>=1990.04.01

<地址>=467000河南省平顶山市红军院11号

<摘要>=本实用新型是一种具有放大功能的化妆美容镜，

适用于各种年龄的人使用，镜面主体由高分子材料制

成，其正视表面为一具有反光和聚焦能力的抛物面或

球面结构的凹透镜，在其镜面上镀有一层薄薄的金属

膜，镜子的周边和底座由硬质材料制成，并在上面刻

有仿古图案或印有化装常识方面的文字以及说明图

解，具有造型美观大方，功能独特新颖，制造工艺简

单，成本低，投资小，见效快等优点。

<REC>

<申请号>=CN98242769.7

<名称>=斜倚棱前后照不眩目会车灯

<申请（专利权）人>=李六四

<发明（设计）人>=李六四

<申请日>=1998.11.25

<地址>=242062安徽省宣州市古溪镇街道门号059

<摘要>=本实用新型属于机动车照明装置，由灯泡、灯座

和灯罩组成，其特征是：灯罩四周为透明材料构成，其前端面

为带弧的内侧面为反光的且设有若干装嵌凹凸镜或无色透明

物体通孔的遮光板，遮光板的前面安装有有色半透明罩盖，灯

座固定在两块反光材料构成的向前凸折呈夹角60—150度的

底板凸折中间。本实用新型安装在车辆左前方交棱处，具有光

线明亮而不刺眼，照射范围广且节省光线等优点，可替代近光

灯使用。

<REC>

<申请号>=CN97214120.0

<名称>=安全书包

<申请（专利权）人>=施小球

<发明（设计）人>=施小球

<申请日>=1997.04.08

<地址>=315600浙江省宁海县城关镇靖海路54弄16号

<摘要>=本实用新型公开了一种安全书包,在由包体、包

盖、提手、背带、搭扣等组成的书包上设置由反光材料制的安

全标志,使在自然光或灯光照射下产生明显反光,让前、后、左、

右的行车者及时作出避让的应急措施,对减少交通事故提高学

生外出安全性、免除家长后顾之忧具有重要意义,且无须消耗能

源。

<REC>

<申请号>=CN93235308.8

<名称>=隐缝式铝合金吸音装饰板

<申请（专利权）人>=杨超群

<发明（设计）人>=杨超群

<申请日>=1993.12.27

<地址>=413000湖南省益阳市长益路71号

<摘要>=一种隐缝式铝合金吸音装饰板，它包括铝合金

板、吸音材料、龙骨等，在铝合金板上覆盖有吸音材

料，并设有井格凹槽，井格凹槽之间的铝合金板上设

有吸音孔；在龙骨的外露部分包上一层无反光、色彩

与装饰板一致的网纹塑料带。本实用新型的吸音效

果好，结构简单、安装维修方便、整体感强、无缝，是目

前理想的室内装饰产品。

<REC>

<申请号>=CN200420011120.3

<名称>=一种手推环

<申请（专利权）人>=闫帅召

<发明（设计）人>=闫帅召

<申请日>=2004.06.24

<地址>=467500河南省汝州市城北委员会焦凹组041号

<摘要>=本实用新型公开了一种手推环，包括圆环和一端

带有凹槽来推动所述圆环滚动的手推杆，在所述圆环的内环面

上设置有一反光材料或发光材料制成的环体。由于采用了上述

技术方案，将圆环置于所述曲回形槽中，人们手持推杆推动圆

环前进时，圆环在曲回形槽中持续转动，当圆环碰到物体停住

时，由于被曲回形槽套着，不能脱离推环人手中的手推杆，在

推环锻炼中也比较安全。为降低圆环在滚动时的噪声，在圆环

表面镀有一光滑层。为增加圆环在推动中的趣味性和可视性，

在圆环的内环面上设置有一反光或发光材料制成的环体；为调

整手推杆的长度，在手推杆上部设置有一手柄，所述手柄与手

推杆通过螺纹相连接；在手推杆上位于手柄下方设置有一锁紧

螺帽。

<REC>

<申请号>=CN97246547.2

<名称>=柔性多功能电子追光警示器

<申请（专利权）人>=李嘉福

<发明（设计）人>=李嘉福

<申请日>=1997.12.27

<地址>=重庆市渝中区下罗家湾26号3－2

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车使用的柔性,超长,多功

能电子追光警示器。它包括有灯盖1灯板5放大镜板4高亮度

发光管6反光膜8等。其主要特征是采用柔性材料制造,可弯曲,

长度规格从500mm—1,600mm内灵活选择,有刹车、应急告井、

左转弯、右转弯、刹车优先显示等功能,呈三角形排列的发光管

箭头快速跑动追光,动感强烈、醒目,具有低功耗、长寿命、安

装操作简便,微光能反射强红光等特点,可起警示和汽车美化装

饰作用。

<REC>

<申请号>=CN200520064917.4

<名称>=一种广告灯箱的LED发光组件

<申请（专利权）人>=佛山市南海区东兴新能源有限公司

<发明（设计）人>=陈晓锋

<申请日>=2005.09.23

<地址>=528251广东省佛山市南海区平洲平东东村二路2号

<摘要>=本实用新型特指一种广告灯箱的LED发光组件。

其由多块LED发光电路板通过专用导电片和螺丝连接而成，

每一个LED发光电路板的底板的上表面涂布磨砂反光材料的

反光层，多个间距一致的LED光源焊接于该底板的上表面，

多个LED光源与一设在底板背面的电阻串联为一组电阻串联

为一组，并与其它组并联连接。所述的每个LED光源均在底

板背面相应并联一个防静电二极管。所述的LED发光电路板

的底板为热扩散材料，以保证散热质量。本方案的结构合理、

节能、亮度稳定柔和、重量小、寿命长、发光均匀。

<REC>

<申请号>=CN02270930.4

<名称>=轿车遮阳防护罩

<申请（专利权）人>=李辉

<发明（设计）人>=李辉

<申请日>=2002.06.06

<地址>=528300广东省顺德市大良区安阜大街六巷一座403号

<摘要>=一种轿车用的遮阳防护罩，它是套在轿车外壳上

的，具有遮阳、防风、防雨、防尘、防潮、防变色、防老化和

防止车表面摩擦、划伤用的保护车体的防护罩。它是按照几种

代表性小轿车和面包车型的车厢外型、体积大小及高度尺寸做

成。它所用材料为反光镀膜塑料薄膜、隔热泡膜及隔热防雨布

三层结合成一体，反光镀膜塑料薄膜其颜色为银白色和银灰

色，上面设有折叠槽，便于车主折叠收放。防护罩的口部边缘

缝有松紧带，它可将防护罩紧紧捆绑固定在车体外壳的下边，

或缝多个小挂钩能钩挂在车体下边，用来固定防护罩，既方便

又可靠。该防护罩遮阳防护效果明显，折叠后体积小，使用简

单，携带方便。

<REC>

<申请号>=CN02222047.X

<名称>=花卉灯具

<申请（专利权）人>=李元

<发明（设计）人>=李元

<申请日>=2002.03.26

<地址>=541001广西壮族自治区桂林市桂林榕湖小学高洁转交

<摘要>=本花卉灯具包括灯座、灯和透明的花卉造型。灯

座为不透光防水的密闭容器，其内有反光材料制作的拱形曲面

或反射曲面的聚光面，曲面中心为灯。灯座透明的顶盖与灯座

密封联接。透明的花卉造型固定在顶盖的顶面上。灯座的顶盖

上有透明的插花板，为平面或为凸起的拱形面，其上有均匀分

布的多个通孔，弹性胶塞卡装在插花板通孔内，花梗插于胶塞

的中心孔内，花梗底端抵在灯座顶盖上，使花枝更为稳定。1.

优点是：灯座内的灯光聚光后投射在透明的花卉造型上，晶莹

剔透，独特美观；2.灯座密封防水，玻璃花卉不怕日晒风吹水

浸，不褪色不变形，长期保持美观；3.花卉造型由多支透明花

卉搭配而成，可有多种形式的装饰效果；4.结构简单，易于批

量生产。

<REC>

<申请号>=CN99222276.1

<名称>=车用警示标志牌

<申请（专利权）人>=张新民

<发明（设计）人>=张新民

<申请日>=1999.09.13

<地址>=251100山东省齐河县城晏五路90号齐河县第一运输公司家属院

<摘要>=本实用新型提供了一种车用警示标志牌,它不仅

白天黑夜始终能对周围环境和其它车辆起到警示作用,而且安

装摘卸方便,它包括警示牌和把手两大部分组成。警示牌的正反

两面表层涂有夜光漆或荧光粉等反光、夜光材料,并有醒目的颜

色如红色和标志如(!);把手上带有弹簧卡子和磁性材料,以方便

警示牌的安装摘卸。

<REC>

<申请号>=CN99257746.2

<名称>=自发光车辆安全警示牌

<申请（专利权）人>=梁如江

<发明（设计）人>=梁如江

<申请日>=1999.12.24

<地址>=214011江苏省无锡市塔影一村20号402室

<摘要>=一种自发光车辆安全警示牌,安装在车辆后牌照

的下方,其上涂敷自发光塑胶层,在塑胶层上用反光材料印制警

示文字。在白天警示文字具有反光功能,自发光塑胶层受光照后,

到夜间能自行发光显亮,衬托显现警示文字,从而对司机和行人

提出警示。本实用新型设计新颖,造型美观,塑胶层发光亮度大,

时间长,能防止交通事故的发生,从而带来巨大的社会效益和经

济效益。

<REC>

<申请号>=CN03231451.5

<名称>=可折叠便携带锥形交通标

<申请（专利权）人>=杭州富阳新颖电子有限公司

<发明（设计）人>=楼满娥;方跃色

<申请日>=2003.05.19

<地址>=311404浙江省富阳市新登镇东门路

<摘要>=本实用新型涉及一种可折叠便携带锥形交通标。

它有一个底盒(1)，底盒上有可折叠锥形体，其特征在于所述的

锥形体是一个反光材料套(3)内衬网状软骨架(2)的圆锥套，圆锥

套内相间地连接有若干圆锥形硬骨架(4)，软骨架段宽大于硬骨

架宽，上一圈带夹层的硬骨架部分可以纳入下一圈带夹层的硬

骨架部分，锥形体底连接于底盒的储腔中。底盒(1)的底部有4

个支脚(5)，支脚正上方的底盒面上有4个可以容纳支脚的沉孔

(1－1)。锥形体顶部设有拉环(6)。本实用新型结构合理，储运

方便，保持了可折叠功能，反光材料又不容易磨损，设置稳定

性好，完全符合国际交通标准的外观形状。

<REC>

<申请号>=CN200520134574.4

<名称>=发光仪表指针

<申请（专利权）人>=吕小询

<发明（设计）人>=吕小询

<申请日>=2005.12.30

<地址>=321400浙江省缙云县五云镇中心巷26号

<摘要>=本实用新型涉及一种发光仪表指针，其导光的指

针体前部由上平面和斜底面组成，斜底面设有反光材料；指针

帽罩在指针体后部上；指针体后部下凸缘中设有轴孔；特别是

指针体后部下面还设有挡光筒，该挡光筒的底中设有通孔，侧

壁伸在指针帽下部和指针体后部下凸缘之间；微型电光源设在

挡光筒上。挡光筒可挡住指针帽下部与仪表表盘面之间的空隙

而不漏光，使得指针发光亮度增强，具有结构简单、指针发光

强等优点。

<REC>

<申请号>=CN96232116.8

<名称>=一种警用指挥棒

<申请（专利权）人>=干文雷

<发明（设计）人>=马庆;干文雷

<申请日>=1996.06.20

<地址>=213164江苏省武进市鸣凰镇武进保安器材厂

<摘要>=本实用新型涉及警用指挥棒,该指挥棒具有设置

在棒体前端的电极和设置在棒体内的高压发生器组成的电击

装置;棒体的壳体由透明材料制成,在其内壁附有一层软塑反光

带,在棒体的前端还设有信号灯。本实用新型在黑夜里不依靠棒

内光源,在外界光源照射下,指挥棒棒体红亮,仍起警示作用。

<REC>

<申请号>=CN98225996.4

<名称>=多功能屏幕

<申请（专利权）人>=李一新

<发明（设计）人>=李一新

<申请日>=1998.02.13

<地址>=213166江苏省武进市南夏墅乡凤墅

<摘要>=一种多功能屏幕,具有两根支架,两支架之间设置

两根转辊与一根横梁、横梁与下方的转辊间固定一块前面一面

覆有一层薄铁皮的木板,在两根转辊外周包覆一周涂有反光材

料与可书写材料的幕布,下方的转辊一端联接有一手柄。本实用

新型使用旋转式屏幕,根据需要选择投影或书写幕面,并可通过

调整横梁位置让书写人在最佳位置依托幕布内的木板书写,并

可吸附住磁性教具;结构简单,所占空间小,使用方便,且成本大

大降低。

<REC>

<申请号>=CN98223838.X

<名称>=高效电热转换器

<申请（专利权）人>=温泉

<发明（设计）人>=温泉

<申请日>=1998.04.27

<地址>=164800黑龙江省克东县一中

<摘要>=本实用新型公开一种高效电热转换器,具有发热

体与电路之间无电器连接,发热体热量可得到充分利用,其热效

率高,节能,而且无触电伤害的危险。本实用新型有一个电热体,

还有一个受热体3,其特征在于电热体是一个发光电热体1,发光

电热体1被置于一个真空腔体4内,真空腔体中内壁涂有反光材

料,而受热体3一部分被置于一个与发光电热体1同一个真空腔

体4内,材质为一个热的良导体。其在内腔4中的部分涂有吸光

材料。

<REC>

<申请号>=CN03224665.X

<名称>=彩光扬声器

<申请（专利权）人>=中村一郎

<发明（设计）人>=中村一郎

<申请日>=2003.03.26

<地址>=518104广东省深圳市宝安区沙井镇坣岗大厦15楼F座1506室

<摘要>=本实用新型涉及一种扬声器。本实用新型的彩光

扬声器，在其外箱筐体内设有扬声器，所述扬声器的外缘处设

有发光二极管，扬声器的振动板的内侧面为反光材料层，发光

二极管沿扬声器的外缘间隔设置。本实用新型彩光扬声器设有

控制发光二极管开关、闪烁的控制电路，控制电路还设有根据

音响达到一定功率时二极管才发光并控制发光强弱的信号处

理电路。本实用新型与现有技术相比，将发光二极管装饰在扬

声器上，同时使光反射到有反光材料层的振动板上，形成优美

华丽的发光扬声器，使人们在欣赏音乐的同时，视觉上产生美

的享受。

<REC>

<申请号>=CN95215140.5

<名称>=便携式照相机多用伞

<申请（专利权）人>=张劲松

<发明（设计）人>=张劲松

<申请日>=1995.06.19

<地址>=443003湖北省宜昌市杨岔路邮局2号信箱

<摘要>=本实用新型

属于伞，尤其涉及一种照

相机用伞。该伞包括伞骨

1、伞面2、伞柄3，其特征

在于该伞的伞柄3上装有

一带(或不带)铰链装置的

热靴脚4。所说热靴脚4

的形状大小设计成插入到

照相机上的热靴座5内成紧配合；在伞面2的凹面涂有银白色的

反光材料。该伞的优点在于：摄影者在雨雪天摄影可起到保护相

机不受雨水浸湿，在强光下起到遮阳；另外逆光摄影用于补光，提

高拍摄效果，该伞携带方便、操作简单、一物多用。

<REC>

<申请号>=CN96225439.8

<名称>=夜光墙地砖

<申请（专利权）人>=张学智

<发明（设计）人>=张学智

<申请日>=1996.02.14

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区锦水街108号沈阳树脂厂

<摘要>=一种夜光墙地砖,包括砖面、砖底,特点是透明面

的砖面下贴装饰片,装饰片图案的间隙为夜光面,反光的砖底、

砖面、砖框通过夜光面材料层粘接。可储存阳光及灯光能量,

光照1分钟,夜间持续发光10～20小时,防水、耐酸碱无放射危

害,适合影剧院、商场等公共场所的应急节能装饰及家庭节能装

修使用。

<REC>

<申请号>=CN200420091257.4

<名称>=新型大功率LED封装管座

<申请（专利权）人>=王亚盛

<发明（设计）人>=王亚盛;许萍;马晓宇;赵军萍

<申请日>=2004.09.05

<地址>=264200山东省威海市环翠区庙耩路1号楼内601室

<摘要>=一种新型大功率LED封装管座，包括圆形光反

射杯、溢气孔、金属引线、恒流源板和散热片等五部分，管座

主体部分采用具有良好导热性能的金属，金属合金或金属陶瓷

复合材料冲压成型或挤压成型陶瓷烧结工艺制成，其特征是：

圆形光反射杯、溢气孔和散热片构成管座主体，散热片与圆形

光反射杯体外壁直接相连，反光杯侧壁与底部成一定角度的夹

角，侧壁镀有一层高反光率的金属反射层，在圆形光反射杯的

杯口四周设有多个溢气孔，金属引线插入小圆孔中，通过绝缘

材料密封固定，恒流源板置于圆柱形腔体内部，通过导热胶固

定，该管座能够使LED芯片工作过程中产生的热量及时释放，

提高LED产品的发光效率和寿命，并可以自带集成恒流源功

能。

<REC>

<申请号>=CN97235535.9

<名称>=安全标志雨衣

<申请（专利权）人>=罗道臻

<发明（设计）人>=罗道臻

<申请日>=1997.03.21

<地址>=350009福建省福州市台江区大同路3号(旧12号)

<摘要>=本实用新型公开了一种安全标志雨衣,包括可折

叠式雨衣和雨衣袋,雨衣袋内面连有雨衣,雨衣袋边缘缝有拉链,

其结构特点为在雨衣的头、胸或背部设有由反光材料制成的交

通安全标志,所述的交通安全标志采用夜荧光反光交通安全标

志织布,雨衣可为长袖式雨衣或无袖式雨衣;因而本实用新型能

时刻提醒过往车辆警觉,注意学生安全,而且具有携带方便特

点。

<REC>

<申请号>=CN200320123026.2

<名称>=汽车门槛踏板内薄板突字导光装置

<申请（专利权）人>=上海圣禄汽车配件制造有限公司

<发明（设计）人>=杨长安

<申请日>=2003.12.30

<地址>=212002上海市青浦区朱家角综合经济城9号

<摘要>=本实用新型是一种汽车门槛踏板内薄板突字导

光结构，特别是指一种利用微型发光二极管为光源，在长矩形

状的薄导光板的两端投射光源，导光材料板体的底部设有能聚

光反射的反光毛面构造，该反光毛面是对应透光板表面的每一

个分离的突字并能分别折射出反射光，使光源的反射光尽量被

聚拢在表面的突字上，从而能以更少的光源或更佳的亮度发

光，而作为装饰性光源并应用于汽车门槛上作为踏板的装饰或

标示者。

<REC>

<申请号>=CN200420011945.5

<名称>=聚氯乙烯珍珠装饰板

<申请（专利权）人>=李凤文

<发明（设计）人>=李凤文

<申请日>=2004.05.14

<地址>=130031吉林省长春市经济开发区福州街1号

<摘要>=本实用新型提供一种聚氯乙烯珍珠装饰板，包括

基板骨架及复合其上的面板，其特征在于：面板上复合有透明

的装饰层，装饰层中均匀或呈几何图案分布有反光材料颗粒，

最终构成层状的聚氯乙烯珍珠装饰板。所述的反光材料颗粒包

括：金属粉末、贝母粉、无机反光材料等，粒度为0.08～0.008mm

左右。面板中添加反光颗粒材料层，产品具有立体反光效果，

增加了装饰板的装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN200420009118.2

<名称>=光触媒空气消毒机

<申请（专利权）人>=北京市知识产权服务中心;北京世纪嘉华科技文化有限公司

<发明（设计）人>=李远;梁国民;赵霞

<申请日>=2004.06.17

<地址>=100035北京市西城区西直门南大街16号

<摘要>=本实用新型涉及一种光触媒空气消毒机，在机箱

内装设有风扇、紫外线灯管和控制电路等部件，箱体设有进风

口和出风口，机箱内腔的所有受光面均装设涂覆有纳米钛的反

光材料。本实用新型能连续动态地对室内空气进行消毒，对空

气的消毒净化实现了人机共存，同时结构紧凑、耗电量低，效

用持久，降低了运行成本。

<REC>

<申请号>=CN02263561.0

<名称>=太阳能净化热水器

<申请（专利权）人>=朱戈

<发明（设计）人>=朱戈

<申请日>=2002.08.07

<地址>=211100江苏省南京市江宁区东山镇竹山路181号

<摘要>=本实用新型提供了一种太阳能净化热水器，属于

太阳能应用技术领域。它是在一个具有倾斜坡面的支架(5)的顶

部安装有水箱(1)，在坡面上安装有反光板(4)，在反光板上平排

安装有若干支太阳能光催化集热管(3)，太阳能光催化集热管的

下端固定在支架上，上端密封地插入水箱，在水箱的内部，在

上水口上安装一个抗菌盒(7)，在抗菌盒内，装有由复合纳米抗

菌材料制成的抗菌颗粒，在抗菌盒上还开有许多小孔；在室内

原自来水上水笼头与上水管(2)之间装有预过滤器(6)。该热水器

不仅具有加热的功能，而且还具有将水净化的功能，大大提高

了热水器的出水水质，可以达到饮用水的国标。

<REC>

<申请号>=CN200520124952.0

<名称>=一种发光雨伞

<申请（专利权）人>=孙庆明

<发明（设计）人>=孙庆明

<申请日>=2005.11.21

<地址>=266071山东省青岛市崂山区王家麦岛总后军运输干部训练基地转万福达厨具厂

<摘要>=本实用新型是对传统雨伞的改进，具体地讲是涉

及一种发光雨伞，它是属于日用品技术领域。本实用新型是由

伞杆、伞支撑架和伞面连接构成，在伞杆的上部安置一个照明

装置，在伞杆的下端带有一个装有电池的伞把，伞面由其下表

面具有反光性能的材料构成。本实用新型改变了原伞杆的结

构，在伞杆上加装了照明机构，使用了新的伞面材料，使雨伞

具有了照明功能，同时也增加了雨伞的花色品种及美观效果。

本实用新型操作简单，使用方便，用途很广，所以是必备的最

佳日用品。

<REC>

<申请号>=CN97202769.6

<名称>=正投影金属屏幕

<申请（专利权）人>=张凤楼

<发明（设计）人>=张凤楼;张华

<申请日>=1997.03.28

<地址>=066400河北省秦皇岛市长城银幕厂家属院(卢龙县城东)

<摘要>=本实用新型涉及一种正投影金属屏幕,它是由一

块刚性丙烯酸材质制成的幕基基板构成,其厚度为5—8mm,在

所述幕基基板的幕面上设有一由精细铝、镁鳞状金属细末和非

金属反光材料组成的金属薄膜层。本正投影金属屏幕通过设在

刚性丙烯酸材质制的幕基基板上设有金属薄膜的方案使本屏

幕具有高亮度和高反射率。同时使投影屏幕不受环境中自然光

的干扰,保证在正常室内环境光线下的投影图像的清晰度,提高

了显示效果和质量。

<REC>

<申请号>=CN01221854.5

<名称>=无光水准测量仪

<申请（专利权）人>=杨红林

<发明（设计）人>=杨红林

<申请日>=2001.04.28

<地址>=655000云南省曲靖市南宁东路水电设计院内

<摘要>=一种无光水准测量仪，由水准仪和水准尺两部分

构成，关键是水准仪的机体上，位于圆水准器的上方制作有一

个发光二极管的管座，管座中安装有一个对圆水准器照明的发

光二极管，在符合水准器的壳体内侧安装一个用于照明符合水

准管的发光二极管；在望远镜一侧通过支架安装有能产生近似

平行光束的聚光灯；水准尺的尺面采用逆反光材料或发光材料

制作。能有效的解决夜间或隧洞、井下无光条件下的工程测量

问题。

<REC>

<申请号>=CN94244360.8

<名称>=可折叠式柔光箱

<申请（专利权）人>=白新安

<发明（设计）人>=白新安

<申请日>=1994.11.08

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路38号4号楼1-10

<摘要>=

本实用新型涉及一种照像机上闪光灯所用的可

折叠式柔光箱，该柔光箱与闪光灯的结合处，采用松

紧扣、按扣、尼龙粘接扣固定，在柔光箱的箱口处粘贴

有活性柔光膜，并在柔光箱内表面上粘贴有复合反光

材料，该柔光箱制做简单，使用方便，可任意折叠，便

于携带。

<REC>

<申请号>=CN200520044114.2

<名称>=杆形装饰照明灯

<申请（专利权）人>=李普

<发明（设计）人>=胡铮;李普

<申请日>=2005.08.02

<地址>=315511浙江省奉化市尚田镇桥棚村奉化天明灯饰有限公司内

<摘要>=本实用新型公开了一种可插在地上或竖立在房

间地板上的杆形装饰照明灯。它的基本结构由上中下三段组

成，上段为透明材料制作的灯管，顶端设有反光帽，中段是灯

杆，设有灯头，内藏电池盒，灯头中设有三只红绿蓝发光二极

管及变色芯片，并设有一个反光杯，外壁侧面设有按钮开关，

下段称灯脚或叫固定杆，与中段灯杆用连接件固定相连，其下

端还附设有一个插脚或三足的底座，套入后可插在庭园地里或

竖立在房间内的地板上。本实用新型用干电池作电源，安全可

靠、节能省电、且可随意移动设置，灯光绚丽多彩，是布置装

饰庭园、客厅和喜庆场所的首选灯具之一，必要时也可用作临

时性交通标志或信号指示灯用。

<REC>

<申请号>=CN99239716.2

<名称>=用于发光二极管的导光腔

<申请（专利权）人>=张忱;方志烈

<发明（设计）人>=张忱;方志烈;郭建平

<申请日>=1999.09.23

<地址>=200233上海市康健路88号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于发光二极管的导光

腔,套设在发光二极管的管座上,其特征在于,包括:腔体,该腔体

的一端为出光口,另一端设有反射腔,该反射腔的中央设有一可

置入发光二极管管座的灯孔,腔体内壁涂覆有一层反光材料。本

实用新型加装发光二极管并多个拼接起来后可应用在交通信

号灯、汽车方向灯、刹车灯或其他交通标志、警示标志等场合,

应用范围广、效果好、成本低、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN96220383.1

<名称>=PVC轮廓桩

<申请（专利权）人>=福建省厦门市公路局

<发明（设计）人>=林金平

<申请日>=1996.08.14

<地址>=361009福建省厦门市乌石埔

<摘要>=本实用新型涉及一种PVC轮廓桩,其采用PVC材

料添加抗老化、抗紫外线等添加剂,压塑成乳白色截面为空心圆

角的三角形带顶盖的柱体,并按规定在柱体适当位置喷涂一层

黑色标记层,然后再贴上反光色块。该PVC轮廓桩有一定的强

度及韧性、不易脆裂、重量轻,容易搬运安装等特点;具有外观

色泽亮丽、长期风吹日晒不变形,反光效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN99244152.8

<名称>=可伸缩汽车拖车牵引杠

<申请（专利权）人>=杨天燕

<发明（设计）人>=杨天燕

<申请日>=1999.09.03

<地址>=100031北京市西城区前门西大街109号

<摘要>=可伸缩汽车拖车牵引杠是一种可伸缩的汽车用

拖车牵引杠。它由:1、弹簧扣挂钩2、多级套管、3、高强度牵

引带、4、螺丝扣、5、小管帽、6、大管帽、7、系带环及反光

材料组成。其特点是:减小了牵引杠与车辆连接点刹车时产生的

冲击力,使牵引车辆不受车速限制,且便于携带,材料成本低。

<REC>

<申请号>=CN97239333.1

<名称>=一种节能型电冰箱

<申请（专利权）人>=王云天

<发明（设计）人>=王云天

<申请日>=1997.12.08

<地址>=411101湖南省湘潭市岳塘区湘潭钢铁公司中型轧钢厂

<摘要>=本实用新型公开了一种节能型冰箱，其所以节

能，是由于在其箱体的隔热层中增设了一种真空隔热器件，这

种真空隔热器件是一种薄壁双层夹壁的密闭薄件，其内是真空

的，并覆有黑度系数很小的反光材料，因而能有效地控制热的

传导，对流和辐射三种热的传播，使得箱体的热阻很大即导热

系数很小，很大程度地小于传统电冰箱箱体隔热材料的导致系

数，因而大大降低了因箱体传热而形成的制冷负荷，成为一种

节能型电冰箱。

<REC>

<申请号>=CN98220793.X

<名称>=水产养殖控温装置

<申请（专利权）人>=张令凯

<发明（设计）人>=郝海鹏;张令凯

<申请日>=1998.04.15

<地址>=266071山东省青岛市市南区晓望路20号401室

<摘要>=本实用新型水产养殖控温装置,包括隔热层、轻质

板、轻质板的上表面覆盖反光材料层,拉绳、地锚、透明薄膜等,

该控温装置结构简单,效果好,使用方便,成本低,对暑期水下降

温,滩涂降温,或冷季中水下保温,有明显的积极作用,为水中或

滩涂中的水产品创造较好的生存、生长空间。

<REC>

<申请号>=CN96228992.2

<名称>=啤酒保鲜桶

<申请（专利权）人>=山东省招远膜工程设备厂

<发明（设计）人>=王生春;温建志;吕孝信;孙启武

<申请日>=1996.09.28

<地址>=265400山东省招远市温泉路132号

<摘要>=一种啤酒保鲜桶,属于液体保鲜容器,除了由上外

板(1)、下外板(16)、内胆(15)、塑料泡沫(3)、内盖(5)、外盖(4)、

排气阀(21)、放酒阀(19)组成外,其不同之处在于内胆(15)外壁覆

有反光材料(27),并在其上面内盖(5)的周围连接有

CO<SUB>2</SUB>钢瓶

(24),CO<SUB>2</SUB>钢瓶(24)与内盖(5)连接,

因而能够提高啤酒质量,保温效果好,且是啤酒保鲜的良好容

器。

<REC>

<申请号>=CN96241353.4

<名称>=主被动式交通红绿灯

<申请（专利权）人>=北京市高速公路交通工程公司;中国水利水电科学研究院自动化研究所

<发明（设计）人>=胡兴安;赵维;孙菊凤

<申请日>=1996.10.30

<地址>=101102北京市通县马驹桥镇东

<摘要>=本实用新型属于交通指示装置。本实用新型由长

方形箱体和显示面板组成,箱体顶部外侧装有电动机,箱体顶部

内侧装有减速齿轮组,显示面板两侧先用反光材料分别制出红

绿灯的图案,再在图案上分别嵌入对应颜色的发光二极管,显示

面板在中轴线上上部与齿轮轴相连,下部用轴承与箱体底部相

连。本实用新型具有主动发光式和被动反光式交通指示标牌的

优点,昼夜均有良好的可视效果,可视距离长,且可视范围广泛,

可视角度大,约为±80°。

<REC>

<申请号>=CN200420063589.1

<名称>=发光路标马路基块

<申请（专利权）人>=卫华

<发明（设计）人>=卫华;董蕴慧;曲连发

<申请日>=2004.10.16

<地址>=113006辽宁省抚顺市顺成路西2段2号

<摘要>=本实用新型公开了一种蓄光性发光路标马路基

块，可用作铺设道路两侧的路沿，起指示作用。发光路标马路

基块形状为长方形或正方形，结构上分为内外三层，内层为基

层，由氧化镁、氯化镁、沙子、改性剂M11和改性剂正磷酸

组成，外层为反光层，由玻璃珠和有机树脂组成，中间层为界

面层，由偶合剂

Si<SUB>2</SUB>0<SUB>3</CNIPR:SU

B>构成，马路基块的上面和侧面设置内凹的文字或图案，可标

明街道的名称，文字和图案由

蓄光材料硫化锌构成，在没有灯光时，基块也能显示出标志或

图案，而有光照时，整个由马路基块组成的路沿都能形成反射

光，给交通带来安全，给城市带来景观。

<REC>

<申请号>=CN200420043480.1

<名称>=一种彩色夜光手电筒

<申请（专利权）人>=李立群

<发明（设计）人>=李立群

<申请日>=2004.03.08

<地址>=521011广东省潮州市大道北站西路D5－9－11光明实业有限公司

<摘要>=一种彩色夜光手电筒，包括筒身、后盖、头部、

头盖、反光杯、灯泡、玻璃片，筒身前端与头部螺接，后部与

后盖螺接，头部前面依次叠装反光杯、玻璃片、头盖；在玻璃

片的前面设置有夜光圈，并通过头盖压紧，夜光圈由加入荧光

剂的塑胶材料制成，当夜光圈中的荧光剂被照亮后，在黑暗环

境下可持续发出荧光4个小时以上，使人们在夜间没有其它照

明或突然停电、或不便开灯时能够很容易就找到手电筒；夜光

圈的材料中还可加入各种颜料，在黑暗中能发出不同颜色的荧

光，使用者可根据荧光的颜色辨认自己的手电筒。

<REC>

<申请号>=CN96237039.8

<名称>=侧射式发光二极管标志屏

<申请（专利权）人>=邓耘

<发明（设计）人>=邓耘

<申请日>=1996.06.06

<地址>=518040广东省深圳市福田区莲花二村34栋601

<摘要>=本实用新型公开了一种侧射式发光二极管标致

屏,用发光二极管作背景光源,光从侧面照射的标志屏。主要应

用于悬挂在建筑物疏散通道出入口和楼梯等处的应急背光源

指示标志装置。主要技术特点是发光二极管用透明环氧树脂5

粘接由反光材料层3构成透明板2的侧面。光线经散射,从玻璃

面板4的正面射出均匀的亮光。本实用新型优点是整体性能好,

功耗低,寿命长,亮度均匀,用本实用新型产品厚度薄,结构简单,

便于维修。

<REC>

<申请号>=CN99207176.3

<名称>=卫生纸紫外线消毒器

<申请（专利权）人>=吴春望

<发明（设计）人>=吴春望

<申请日>=1999.04.09

<地址>=325600浙江省乐清市126信箱北大街247号

<摘要>=一种卫生纸紫外线消毒器,包括壳体(3)、紫外线

灯管(8)和控制线路板(10),壳体(3)内后面上下置紫外线灯管

(8)、内壁固定贴有反光板(9)或涂有发光材料、中间置固定卫生

纸轴芯(11),壳体(3)上隔层里放置控制线路板(10),壳体(3)面板

上部分装定时器、电源指示灯和工作指示灯,壳体(3)和门(2)接

合处装有防泄开关,门(2)上有透明窗,它具有杀菌率高、无味、

使用简单等特点;拿下固定卫生纸轴芯(11)还可以作为其它物

品的消毒器。

<REC>

<申请号>=CN00201900.0

<名称>=安全防护警示标志

<申请（专利权）人>=姜培明

<发明（设计）人>=姜培明

<申请日>=2000.01.18

<地址>=116100辽宁省大连市金州区胜利路481号

<摘要>=一种安全防护警示标志,能适应多种形状的障碍

物体标注,安装方便快捷,形状系列化有:球形、管状形、开口圆

形、角形、吊形、板块形等,标志面(工作面)为球面凸起,并含夜

光材料的凸凹反光面,它能使路面(旁)高出物及空中有碍物起

到明显的警示作用,有效地减少活动体(行人、机动、非机动车)

与障碍物发生事故的概率。本系列标志,广泛用于电力、电信、

公路、铁路、市政、厂矿企事业、港区、林区等的安全防护管

理。

<REC>

<申请号>=CN00236748.3

<名称>=光能扩散器

<申请（专利权）人>=渠仁书

<发明（设计）人>=渠仁书

<申请日>=2000.05.30

<地址>=030001山西省太原市上马街西口2号(原35号)

<摘要>=光能扩散器属照明技术领域,它解决了现有办

公、住宅建筑中部分采光不好的居室从小洞孔或小窗口射入的

阳光均匀扩散问题。其特征是将扩散器和圆孔管衬置于墙体小

窗口或洞孔内,将射入的光束经反光材料将光线反射或直射到

球镜后将光线均匀扩散到室内各个部位。

<REC>

<申请号>=CN200720058500.6

<名称>=一种日光灯反光板

<申请（专利权）人>=张兵

<发明（设计）人>=张兵

<申请日>=2007.10.22

<地址>=523850广东省东莞市长安镇霄边下洋合意路8巷12号

<摘要>=本实用新型涉及一种日光灯反光板，由镜面铝板材料制成，在反光板中部具有一正对灯具的外凹内凸状的凸起，且在凸起两侧对称弯折有多个反光平面。凸起为弧形或是由两平面相连形成尖峰状。本实用新型采用前述科学的反光面结构设计，将照射在灯管上方的无效光源完全反射到有效的地方，光线经过多次折射、反射，将照射光线变得柔和，从而有效避免刺眼、眩光、重影及照度不均等问题的出现，提高光照效果。同时结合镜面铝的高反射率，充分利用光源，光源利用率达99％，其中95％的光源平均向周边散射，从而提高光照亮度，达到省电、节能的目的。本实用新型不但省电、节能，而且还具有耐高温、产品使用寿命长、安装方便、保养维护简单等特点。

<REC>

<申请号>=CN97233848.9

<名称>=一种公路移动标志

<申请（专利权）人>=山东省济青高速公路开发总公司第六分公司

<发明（设计）人>=方世杰;孙成智;陈宝俊;王秀训

<申请日>=1997.08.01

<地址>=261506山东省济青高速公路高密出口处

<摘要>=本实用新型提供一种公路移动标志,在底盘上有

固定架,设有标志灯的上标志板的上方有警示灯,底盘的后部有

用反光材料构成标志的下标志板与固定架相接,下标志板上端

通过铰链铰接有位于下标板上方的上标志板,伸缩杆上端与上

标志板铰接,下端与连于底盘中部的起落架相配合,连于固定架

的配电箱、控制箱位于底盘的前部。具有稳固性能和抗风性能

高,易于操作和寿命长的优点。

<REC>

<申请号>=CN03276446.4

<名称>=笔形手持聚光灯和专用充电器插座

<申请（专利权）人>=袁仕杰

<发明（设计）人>=袁仕杰

<申请日>=2003.08.22

<地址>=518103广东省深圳市宝安区福永镇桥头村1号（近立新水库旁）明辉光源科技（深圳）有限公司

<摘要>=本实用新型涉及笔形结构设计的聚光灯，其包括

具有内腔室的灯体，设置在其一端的聚光灯单元腔室；容纳在

灯体内腔室中的电源电路装置；聚光灯单元配合地放置在灯体

的聚光灯单元腔室内并与电源电路装置通电连接，其包括具有

灯座的反光杯，灯光可换地安装在该灯座上，灯体连接金属材

料构成的衣袋夹，衣袋夹与灯体是固定连结在一起，作为灯体

光源的开关切换钮。专用充电器插座中央有一圆凹坑槽为方便

电灯轻易垂直放入充电。本实用新型特别适用于医师随时使用

并可向求助病人的患处照明观察，而且电灯前端配备其它医疗

设备，特别适用于检查人体五官。本实用新型除通用于医疗外，

一般家居、办公室也非常适用。

<REC>

<申请号>=CN200620141469.8

<名称>=反光发光广告车篮

<申请（专利权）人>=姚伟永;

<发明（设计）人>=姚伟永

<申请日>=2006.12.26

<地址>=310012浙江省杭州市文一西路湖畔花园闻莺苑14幢3单元802室

<摘要>=本实用新型涉及一种反光发光广告车篮，包括篮体，该篮体正面设有正面广告位，正面广告位上设有由反光材料制作的印刷广告层。所述篮体的两侧面设有侧面广告位，侧面广告位上设有由反光材料制作的印刷广告层。所述篮体由自发光材料制成，也可发由不发光的材料制成。所述的印刷广告层包括反光层和自发光粉层，自发光粉层印于反光层的上面，构成二重光层。本实用新型有益的效果是：1.自发光材料制成的车篮吸收并储存各种自然光或人造光等可见10－30分钟后，在黑暗状态下可持续发光10小时以上，很远处就能引起行人和车辆的注意。2.反光材料制成的油墨印刷广告层，无论白天，还是晚上都具有逆反光功能，可起到警示作用，因而更加有利于骑车人的安全。

<REC>

<申请号>=CN95200149.7

<名称>=红色闪烁式警示牌

<申请（专利权）人>=魏林;宋全

<发明（设计）人>=魏林;宋全

<申请日>=1995.01.05

<地址>=330002江西省南昌市工人新村45栋208户

<摘要>=

一种红色闪烁式警示牌由可折叠的板体，脚架，

发光体，弹片式电路连结及盒体组成，其特征在于：板

体由发光板组合而成，每一块发光板由承托板和反射

板扣压结合形成一发光腔，于发光腔内，承托板上涂

有反光材料，并设有线路板，线路板上均布数个发光

体；弹片式电路连接由镀银元件与线路板联接导通；

盒体由上、下盒体组成，两者通过铰链连接为一体，

上、下盒体的中间开有凹槽，铁托板插入凹槽内做为

支脚予以固定支撑警示牌。

<REC>

<申请号>=CN96230020.9

<名称>=多功能保健书包

<申请（专利权）人>=高文元

<发明（设计）人>=高文元

<申请日>=1996.06.11

<地址>=200003上海市新昌路119弄4号402室

<摘要>=一种多功能保健书包，包

括拎襻(1)，书包主体(2)，背带(9)，其特征

在于书包主体部分由面料(2a)和夹里(2b)

组成的夹层包身及填充在夹层包身的填

料(2c)由书包背部体形曲线相吻合的塑

料材料、书包左右两边塑料片、书包底

部塑料片、书包正面塑料片联接构成，

书包主体正面下方、左右两侧下方缝有拉锁袋(4.7.8)和反光塑

料带(6)，书包主体上盖左侧设有课程表袋(16)，背部正上方设有

联系标志袋(10)，书包背带(9)与书包主体背部相连。

<REC>

<申请号>=CN98206334.2

<名称>=通用型太阳能热水器防护帘

<申请（专利权）人>=丁芝柏

<发明（设计）人>=丁芝柏

<申请日>=1998.06.26

<地址>=102600北京市黄村卫星城林校北里17号楼4单元201室

<摘要>=一种通用型太阳能热水器防护帘,包括防护帘、带

有回弹装置的卷轴及轴承支架、滑轨及拉索;卷轴及轴承支架安

装于集热板顶部、底部、左部或右部,防护帘采用防水布里面贴

或涂反光材料制成,一端固定于卷轴上,另一自由端固定在一根

细钢棍上,钢棍插入滑轨中,钢棍的两外端固定拉索,可藉拉动该

拉索而带动防护帘覆盖住集热板;或亦可采用电动方式实现防

护帘的卷收,本实用新型可提供各式太阳能热水器对风沙、雨

雪、冰雹、冻热等自然变化的侵害作有效防护(保温)。

<REC>

<申请号>=CN200820172333.2

<名称>=一种安全手表

<申请（专利权）人>=李晓薇

<发明（设计）人>=李晓薇

<申请日>=2008.09.27

<地址>=250200山东省济南市章丘市明水白云路40号章丘四中

<摘要>=一种安全手表，涉及一种手表。包括表盘和表带，在表盘的周围和表带

的中间部位设有一层反光材料。本实用新型在手表上增加反光材料，使人们

在黑暗的地方，能够快速容易的被他人识别，避免交通意外的出现，结构简

单，方便实用。

<REC>

<申请号>=CN02210112.8

<名称>=后冲洗式彩色标准底片的制作装置

<申请（专利权）人>=许乃学

<发明（设计）人>=许乃学

<申请日>=2002.02.05

<地址>=110034辽宁省沈阳市皇姑区牡丹街44号同心结照像馆

<摘要>=后冲洗式彩色标准底片的制作装置，包括混光

筒、进光筒、闪光灯、色温表、测光表；混光筒和进光筒均由

内贴反光膜的不透光材料围成，其要点是混光筒与进光筒的上

部相联通，形成光路通道，该光路通道上设有一纵向插入式光

圈，进光筒的中部水平插设有一光源校正滤色片组，光源校正

滤色片组下方的进光口处装设有一与稳压电源连接的电子闪

光灯；混光筒的中部水平设置有一漫射板，其底部水平设置有

一透射灰板，其底部边缘向下延设有一锥形筒，锥形筒的下端

口处装设有照相机。由于本实用新型的彩色标准底片由各彩扩

店自己冲洗，因而可适应彩扩店不同的冲洗条件，满足各自的

调和要求。

<REC>

<申请号>=CN200720182689.X

<名称>=防人落井装置

<申请（专利权）人>=吕建良

<发明（设计）人>=吕建良

<申请日>=2007.10.21

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市玉洲区大北路运美集团第4单元502

<摘要>=一种防人落井装置，它包括小滚珠(1)，固定扣(3)，反光材

料或夜光材料(2)，弹力棒身(5)。其特征在于：固定扣在弹力棒身

的下端，反光材料和小滚珠在弹力棒身的上端，棒身为不易腐蚀的材

料组成且内部有弹簧。其特征在于：固定扣在弹力棒身的下端，反光

材料和小滚珠在弹力棒身的上端，棒身为不易腐蚀的材料组成且内部

有弹簧。装置的棒身为塑料或不被水腐蚀的材料做的正方体或圆柱体。

小滚珠，作用是在需要清理井底或井底施工时，需要推动井盖而小滚

珠起到减少回复棒与井盖的摩擦。夜光或反光材料，以提醒路人和车

辆的注意。固定钉，能把本装置安装在井口内，且当需要清理井底或

井下工作的时候，不让本装置影响工作，能通过固定钉随时拆下本装

置。空心小孔，当灰尘之类东西较多时候，不让影响其装置，灰尘能

通过小孔溜走。装置的内部构造，形状如一根内部带有弹簧或充有气

体的鱼竿。当井盖丢失时候装置能弹起来以提醒周围的行人、车辆注

意。

<REC>

<申请号>=CN93244483.0

<名称>=变色装饰灯笼

<申请（专利权）人>=张涤

<发明（设计）人>=张涤

<申请日>=1993.11.13

<地址>=161000黑龙江省齐齐哈尔市第一造纸厂电站燃料

<摘要>=一种可变换色彩的变色装饰灯笼，其特征是灯笼

罩分成可拆装的多瓣结构，灯头上装有内涂反光材料

的聚光罩，并与其上端的圆灯罩组成球状体，其接口

处通过二个叉形支撑座和一个支撑轴座，使其形成可

通过支撑轴座转动彩板旋转的间隙，圆灯罩的上端插

有束状光导纤维，彩板上设有多片叶片和涂有多种单

色涂料。具有便于运输、保管和拆装方便，可变换色

彩，突出了装饰效果和喜庆气氛等优点。适用于家庭

及公共场所节日及喜庆时使用。

<REC>

<申请号>=CN97238574.6

<名称>=太阳能全天候热水器

<申请（专利权）人>=管新根

<发明（设计）人>=管新根

<申请日>=1997.07.23

<地址>=425500湖南省江华县林化厂

<摘要>=一种太阳能全天候热水器,由复合热水箱,自动供

水箱(2)和光电温自动控制系统通过管道电路组成的循环复合

加热供水装置,其特征在于复合热水箱内设有太阳能吸热元件,

电热管,水箱内侧装有保温材料泡沫板,发泡剂,反光膜,在热水

箱外上部装有小容积无压自动供水箱,供水箱内设有自动进入

阀,电光温自动控制系统包括光控温控开关、电热管、循环泵。

它较已有太阳能、燃气和电热水器具有显著节能效果,使用方便,

安全可靠,全天候可用等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520145591.8

<名称>=一种受激发光柱帽

<申请（专利权）人>=云南省交通职工技术开发经贸中心

<发明（设计）人>=李杰;柏高权;贾顺生

<申请日>=2005.12.02

<地址>=671000云南省大理市文化路8号大理州专利技术研究所内

<摘要>=本实用新型涉及一种受激发光柱帽。传统柱帽多采用金属冲压或浇注而成，工艺成本和原料成本高，重量重，安装繁琐，加之因其具有一定回收价值，故容易失窃。本实用新型采用一种含有发光和反光材料的高强度塑料制成，厚度较薄、重量较轻，且能够长期保持受激发光性能。不仅可用作普通柱型物顶部封端使用，尤其可广泛用作公路、铁路、机场、江河航道、高层建筑顶部轮廓等作为夜间发光标识。

<REC>

<申请号>=CN98224885.7

<名称>=电磁翻板路牌

<申请（专利权）人>=上海巴士弘远机电技术发展有限公司

<发明（设计）人>=单光举

<申请日>=1998.08.17

<地址>=200025上海市淡水路415号

<摘要>=本实用新型公开了一种电磁翻板路牌,包括箱

体、设在箱体表面的路别数字,其特征在于:箱体面板上设有至

少一个翻板块,每个翻板块包括一个接插板、多个磁棒线圈、七

个呈棱形排列的翻板、连接翻板为一体的轴以及电磁翻板控制

器;每个电磁翻板的正面设一由反光材料构成数字笔划,两侧各

内嵌一永久性磁铁,所述磁棒线圈分别设在所述永久性磁铁的

两边。翻转翻板可形成任意的数字。具有制造简单、成本低、

数字变换方便、节省能源(白天零功耗)、不耀眼、稳定性好等

优点,适用各种不同车型。

<REC>

<申请号>=CN200620053662.6

<名称>=一新型警用背心

<申请（专利权）人>=曹柏传

<发明（设计）人>=曹柏传

<申请日>=2006.01.12

<地址>=518000广东省深圳市福田区景苑大厦A－2107

<摘要>=一新型警用背心包括用轻质材料制作的背心内

衬和缝制在内衬外表面的反光材料层，还在反光材料层内包括

一光纤材料组成所需图像，且包括和上述光纤材料连接的发光

二极管和控制闪烁芯片，控制闪烁芯片的输出端连接发光二极

管的两级，控制闪烁芯片密封固定在背心内衬上。这样，发光

二极管在雾阴天时都能正常发光，在距离远处都能清楚看见目

标，从而达到警察夜间在路上执勤时，大大降低了警察在路上

执勤时的危险性，确保了警察的生命安全。

<REC>

<申请号>=CN200820153982.8

<名称>=自清洗反光板

<申请（专利权）人>=陈子忠

<发明（设计）人>=陈子忠

<申请日>=2008.10.14

<地址>=201900上海市宝山区宝林6村56号103室

<摘要>=自清洗反光板是一种适用于公路两侧防护栏和中间隔离带具有自清洗功

能的汽车灯光反光板。自清洗反光板由反光板、风叶清洗刷、支架及转轴组

成。反光板由有机材料制造，能将汽车灯光的大部分光线反射出来；风叶清

洗刷选用轻质有机反光材料制造，风叶清洗刷呈三叶一体结构，三片风叶下

方均设毛刷，风叶清洗刷的毛刷贴在反光板的表面，风叶清洗刷在自然风或

高速行驶的汽车尾随气流的作用下带动风叶清洗刷转动，实现了自动清洗。

风叶清洗刷能有效去除反光板表面的灰尘，防止反光板表面结垢，使反光板

表面始终保持清洁，确保反光板有效反光，去除了耗时耗力的人工清洗反光

板作业，消除了由人工清洗反光板作业存在的公路不安全隐患。

<REC>

<申请号>=CN200420074665.9

<名称>=内胆式多级集光器

<申请（专利权）人>=袁遂林

<发明（设计）人>=袁遂林

<申请日>=2004.09.12

<地址>=450052河南省郑州市二七区南福华东街5号楼26号

<摘要>=一种内胆式多级集光器，特征是：包括底盘和漏

斗形基座，坐放在基座上的其外壁沿圆周设有多个壶嘴形光纤

插入口的集光圈，集光圈为一筒状环腔结构，环腔腔壁上均涂

覆反光材料层，集光圈的下部为与漏斗形基座相匹配的锥形结

构，其下端口为传送光纤插入口，在集光圈的上部设置有冷却

液储液罐，集光圈的内腔为交换腔，其上端设有顶盖，储液罐

通过交换管与贯穿交换腔的中心管上端连通，在储液罐与交换

腔顶盖、漏斗形基座腔上部之间以及中心管上部与漏斗形基座

腔下部之间均连接有循环管。其特点是可把多组单束光汇集成

比单束光强度高几十倍、甚至上百倍的光源，通过光纤输送到

需要光源的地方，克服了多束光源同时输送成本高、资源浪费

的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200820218600.5

<名称>=免光源灯箱

<申请（专利权）人>=吕志强

<发明（设计）人>=吕志强

<申请日>=2008.10.22

<地址>=116000辽宁省大连市金州区城南路15号(工业大学金州校区)

<摘要>=本实用新型公开一种免光源灯箱，包括灯箱壳体(1)，其特征在于：

所述的灯箱壳体(1)内设置有由反光材料制成的广告画面(2)，广告画面(2)

安装在成对设置的滚轴(3)和滚轴(4)上，滚轴(3)和滚轴(4)设置在灯

箱壳体(1)的内部。具有结构简单，成本低廉，节能环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620025936.0

<名称>=具有反光效应的橡胶塑料矿用导风筒

<申请（专利权）人>=天津泰运橡胶制品有限责任公司;

<发明（设计）人>=赵洪祥;曲洪霞;高洪生

<申请日>=2006.04.28

<地址>=300142天津市河北区宙纬路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种具有反光效应的橡胶塑料矿用导风筒，它由导风筒体2、端圈1、吊环3、吊环安装带4和反边端头5组成，在橡胶塑料矿用导风筒体2的外表面带有反光材料6，它可直接喷涂上玻璃微珠粉末材料的反光粉或将该反光粉粘在PVC塑料膜上，并制成膜带后再粘附在导风筒体2的外表面；反光材料6可成轴向、垂直于轴的圆周方向或斜向；连续或间断的喷涂或粘附在橡胶塑料矿用导风筒体2的外表面。其优点是：反光材料的反光效应增加了导风筒的亮度，井下工作人员在行走和运送材料时，能看清导风筒的准确位置，不会碰坏它，从而保证了井下的正常通风和安全，反光材料价格便宜，制作简单，使用方便，节能，成本低。

<REC>

<申请号>=CN03222705.1

<名称>=全天候双安全护脊书包、背囊

<申请（专利权）人>=余汉林

<发明（设计）人>=余汉林

<申请日>=2003.01.02

<地址>=510800广东省广州市花都区新华镇华南路19号华南商住区B座204房

<摘要>=本实用新型涉及全天候双安全护脊书包、背囊，

它公开了在书包、背囊正面四周有反光、夜光材料标志层，在

正面上还有夜光、反光图案层，及能在环境光线差的情况下自

动闪灯的装置，在书包、背囊后面有护脊板，书包、背囊下部

两边有带扣。本实用新型可以在有灯照射下反射出强烈的光，

无光环境即可以发出夜光，且可以自动发出电光，特别是汽车

灯照射距离超过100米至200米距离均能反射出强烈的光，能

在背书包、背囊时保持背部空气流通、且能护脊。

<REC>

<申请号>=CN200820024381.7

<名称>=自发光式安全门

<申请（专利权）人>=廖葆源

<发明（设计）人>=廖葆源

<申请日>=2008.06.23

<地址>=250014山东省济南市历下区羊头峪西沟14号2号楼4单元201号

<摘要>=本实用新型公开了一种自发光式安全门。它解决了目前安全门在缺乏光源时不易被发

现，从而易被损坏等问题，具有结构简单，使用方便，在缺少光源时仍能自行发光，有效防

止其被意外损坏等优点。其结构为：它包括门体，所述门体上整体覆盖发光材料涂层，在整

个发光材料涂层上设有透明防护层，在发光材料涂层和透明防护层间还设有反光层。

<REC>

<申请号>=CN200520045393.4

<名称>=可调整大小的反光背心

<申请（专利权）人>=宜兴正盛纺织制品有限公司

<发明（设计）人>=魏美玲

<申请日>=2005.09.29

<地址>=214226江苏省宜兴市大浦镇城东工业集中区

<摘要>=一种可调整大小的反光背心，由对称的前衣身、

后衣身构成，前衣身和后衣身还装有可选择连接长度的连接

件，衣身上装有反光材料，可选择连接长度的连接件可以在肩

部，可以在衣身的肋部，也可以同时装在肩部和肋部。衣身的

肋部还可以有腰袢，连接件装在腰袢上。可选择连接长度的连

接件可以是魔术贴。反光材料是条状，间隔装在衣前身和衣后

身上，反光材料还可以装在腰袢的正面。本实用新型可调整大

小的反光背心不穿时，可以拆开存放，穿着时，可以根据体形

调节大小；同时本实用新型的背心具有反光功能，夜间穿着，

可以起到警示他人作用，可以减少事故发生。

<REC>

<申请号>=CN01274968.0

<名称>=一种金属基材蓄光标牌

<申请（专利权）人>=常耀辉

<发明（设计）人>=常耀辉

<申请日>=2001.11.28

<地址>=116030辽宁省大连市甘井子区促进路促进小区9号楼1－5单元

<摘要>=一种金属基材蓄光标牌是由金属基材、防腐反光

层、蓄光层、色材标志图案层、透明材料保护层依次采用喷涂

的方法制成。它属于无源蓄光标志牌；具有表面平整，光亮，

发光亮度高，阻燃、耐磨，使用寿命长，成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720018080.9

<名称>=多功能导盲棍

<申请（专利权）人>=王晓雁

<发明（设计）人>=王晓雁

<申请日>=2007.01.30

<地址>=250200山东省济南市章丘市明水白云路40号章丘四中

<摘要>=多功能导盲棍，它涉及一种导盲棍。包括导盲棍本体，其特征在于，导盲棍本体上设有反光材料，在导盲棍的顶部设有验钞装置，在验钞装置的下部靠近手握处设有报时装置。本实用新型导盲棍上的反光材料可以在盲人夜间外出时起到安全警示作用，在棍体顶端的验钞装置可以防止盲人收到假钱，报时装置可以让盲人随时了解时间，结构简单，方便使用。

<REC>

<申请号>=CN200620053664.5

<名称>=内装照明装置的路标板

<申请（专利权）人>=曹柏传

<发明（设计）人>=曹柏传

<申请日>=2006.01.12

<地址>=518000广东省深圳市福田区景苑大厦A－2107

<摘要>=内装照明装置的路标板包括透明保护板，在其上

标有指路用文字和记号，其上镀有的反光材料层；光纤材料组

成所需图标，置于透

明板内部，其中所述光纤材料组和发光二极管连接，从而使发

光二极管发光传输给光纤材料，具有强反光性能；电路控制部

分，用于驱动其发光二极管发光。由于发光二极管在雾阴天时

都能正常发光，在距离150米远处都能清楚看见目标，从而增

加其可见度。

<REC>

<申请号>=CN200720122246.1

<名称>=装饰面料

<申请（专利权）人>=东莞勤上光电股份有限公司

<发明（设计）人>=李旭亮

<申请日>=2007.08.13

<地址>=523565广东省东莞市常平镇横江厦村

<摘要>=本实用新型涉及造型装饰灯，尤其涉及一种造型装饰灯用装饰面料。装饰面料，用于造型装饰灯，包括柔软的网状层，其特征在于，网状层包含镭射反光线，镭射反光线在网状层上至少构成一系列等距的直线，网状层的正面还设置有镭射反光片，反光片为透明材料制成的片状，闪光片呈圆形，闪光片中央具有一个孔，闪光片的表面设有镭射反光层。本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足之处而提供一种质感丰富、具有层次感、而且具有闪光效果的装饰面料。

<REC>

<申请号>=CN200620162494.4

<名称>=一种防阳光反射的交通信号灯

<申请（专利权）人>=上海市闸北区中小学科技指导站;

<发明（设计）人>=付晓波;易臻真

<申请日>=2006.12.29

<地址>=200070上海市闸北区芷江西路151号

<摘要>=本实用新型公开了一种防阳光反射的交通信号灯，包括发光体、灯面和遮光罩，发光体置于灯面的后面与电源连接；将所述的灯面用平行于地面的若干隔板隔开；所述的隔板上表面为深色吸光材料，隔板下表面为反光材料；通过本实用新型提供的技术方案设计而成的防阳光反射的交通信号灯，具有能在阳光与地面夹角10度以上均可防止阳光反射的优点，从根本上解决了阳光在信号灯上反射的问题，并且本实用新型结构简单，成本低廉，具有良好的商业性。

<REC>

<申请号>=CN200520022624.X

<名称>=带夜光图案和文字的杯子

<申请（专利权）人>=黄昆

<发明（设计）人>=黄昆

<申请日>=2005.07.29

<地址>=652600云南省玉溪市江川县江川供电有限公司

<摘要>=本实用新型是一种带夜光图案和文字的杯子。包

括杯子，其特征在于用能吸收光能并能释放光能的荧光材料和

能反射光线的反光材料制作成的图案或文字，嵌入在杯子上构

成的带夜光图案和文字的杯子。本实用新型的杯子在黑暗或灯

光较暗的环境里使用时，发出或反射出醒目的商标图案或文

字，易于人们识别和记忆。

<REC>

<申请号>=CN200520022623.5

<名称>=带夜光图案和文字的烟灰缸

<申请（专利权）人>=黄昆

<发明（设计）人>=黄昆

<申请日>=2005.07.29

<地址>=652600云南省玉溪市江川县江川供电有限公司

<摘要>=本实用新型是一种带夜光图案和文字的烟灰缸。

包括烟灰缸，其特征在于用能吸收光能并能释放光能的荧光材

料和能反射光线的反光材料制作成的图案或文字，嵌入在烟灰

缸上构成的带夜光图案和文字的烟灰缸。本实用新型的烟灰缸

在黑暗或灯光较暗的环境里使用时，发出或反射出醒目的商标

图案或文字，易于人们识别和记忆。

<REC>

<申请号>=CN200720122247.6

<名称>=装饰面料

<申请（专利权）人>=东莞勤上光电股份有限公司

<发明（设计）人>=李旭亮

<申请日>=2007.08.13

<地址>=523565广东省东莞市常平镇横江厦村

<摘要>=本实用新型涉及造型装饰灯，尤其涉及一种造型装饰灯用装饰面料。装饰面料，用于造型装饰灯，包括柔软的布状编织层，其特征在于，编织层由透明线和表面反光的反光线二种线材编织而成，编织层具有多个由反光线编织成的“O”字形图案，多个“O”字形图案的排列方式为，以一个“O”字形图案为基础，构成的矩形阵列；编织层上还设有多个反光片，反光片为透明材料制成的片状，闪光片呈圆形，闪光片的表面设有镭射反光层。本实用新型提供一种面料质感丰富，富有立体感和层次感，而且具有闪光效果的装饰面料。

<REC>

<申请号>=CN200820120056.0

<名称>=夜行安全照明雨伞

<申请（专利权）人>=施琳姣

<发明（设计）人>=施琳姣

<申请日>=2008.06.18

<地址>=311100浙江省杭州市余杭区临平街道振兴西路18号杭州市余杭高级中学08特长班

<摘要>=本实用新型涉及一种既能挡雨又能照明的夜行安全照明雨伞，它包括伞体，伞柄顶端装有灯，伞面内表层上涂有反光材料，开关在伞柄上，伞柄呈腔体结构，其内置有电池且通过导线及开关控制灯的通或断。优点：一是可方便随身携带，解决人们夜间出行难的问题；二是安全可靠，确保了路人夜间行走的安全和机动车辆的驾驶安全；三是结构设计新颖、独特、简单、实用、制造成本低。

<REC>

<申请号>=CN200820104710.9

<名称>=多功能牙刷

<申请（专利权）人>=叶重阳

<发明（设计）人>=叶重阳;张秀香

<申请日>=2008.04.09

<地址>=528000广东省佛山市禅城区同济路48号

<摘要>=多功能牙刷，包括牙刷本体，所述牙刷本体的刷柄上设有空腔，所述空腔设有推盖，所述推盖的材质为反光材料；所述推盖为不锈钢片或镜子。本实用新型构思巧妙，平时可以当牙刷用，在需要时，拉开牙刷柄的推盖，从牙刷柄的空腔内拿出容物使用，推盖的材质为反光材料，可用来观察口腔内的情况；本实用新型将牙刷与镜子、容器的功能结合为一体，其空腔内可放置人们需要放置的东西，例如牙签、棉签等，使用方便，适应现今社会更经济实用的要求；本实用新型投入使用后，降低了材料消耗，使用方便；其结构新颖、美观；只需对现有技术加以改造即可完成，成本低廉；且结构牢固、可靠，使用寿命长，具有广阔的市场经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200720176901.1

<名称>=防人落井型井盖装置

<申请（专利权）人>=吕建良

<发明（设计）人>=吕建良

<申请日>=2007.09.20

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市玉洲区大北路运美集团第4单元502

<摘要>=一种防人落井型井盖装置，其特征在于：它包括弹簧扣，弹簧活

页，小滚珠，固定扣，反光材料或夜光材料，塑料棒身，(4)和(6)

是两段塑料棒身，通过弹簧扣和弹簧活页相连，(1)弹簧扣的一段连

接(4)，另一端连接(6)，两片弹簧活页中的一片通过螺丝固定于(4)，

另一片固定于(6)，(6)塑料棒身在井盖完好时被压于井盖下。如果

井盖因丢失或损坏失去对(6)的压力，(6)会因为弹簧扣(1)的弹

力作用向上弹出，此时(6)与地面垂直。(6)末端连接的反光或夜光

材料(5)将会提示路过的人或车辆注意安全。(3)小滚珠的作用是减

少(6)塑料棒身和井盖的摩擦。其优点是保护人身安全、能在旧井口

改进得到。

<REC>

<申请号>=CN200820060109.4

<名称>=一种可调节照射角度的筒灯

<申请（专利权）人>=上海市民办文绮中学;项敏

<发明（设计）人>=丁琳;项敏

<申请日>=2008.06.23

<地址>=200240上海市江川东路980号

<摘要>=本实用新型涉及装饰照明用的筒灯，特别是一种可调节照射角度的筒灯。它包括灯管、灯座、反光杯和灯架；该灯管安装在灯座上并设置于筒状反光杯内，该灯座和反光杯连接在灯架上；其特征在于：该反光杯由透明材料的外圈筒状体和内圈筒状体套设组成，该外圈筒状体和内圈筒状体之间充满透明液体，外圈筒状体和内圈筒状体上端之间通过可伸缩的防透水材料连接，该内圈筒状体和灯座将灯管封闭在内圈筒状体中；该外圈筒状体上端固定连接在灯架上，该内圈筒状体通过灯座设置的可控滑动机构连接在灯架上的滑动槽内。它主要解决现有的筒灯不能调节光源照射角度的技术问题，同时还可以兼具有节能的功效。

<REC>

<申请号>=CN200720184273.1

<名称>=萤火虫夜灯

<申请（专利权）人>=浙江科技学院

<发明（设计）人>=陈言

<申请日>=2007.10.15

<地址>=310023浙江省杭州市留和路318号

<摘要>=萤火虫夜灯，包括：灯盖、玻璃灯体、反光小球、水溶液，灯盖固接于玻璃灯体上端设有的凹槽中，灯盖一侧面设有外接电源的接口，另一侧面设有触摸开关，下面连接有LED灯组，玻璃灯体由透光性好的材料制成，下面设一密封腔体，密封腔体内有水溶液，水溶液内浸有反光小球。本实用新型结构简单合理，外形高雅大方，使用舒适，且可根据个人喜好选择不同颜色的反光材料，提高了产品的适应度。

<REC>

<申请号>=CN200820021310.1

<名称>=高效匀光灯具反光器

<申请（专利权）人>=陈振永;陈宝琦

<发明（设计）人>=陈振永

<申请日>=2008.04.24

<地址>=250014山东省济南市市中区经七路73号

<摘要>=本实用新型公开了一种照明反光装置，特别是一种高效匀光照明装置。本实用新型高效匀光灯具反光器，包括带有翻边横截面为正圆形，纵截面为抛物线形的凹面壳体，所述凹面壳体为玻璃材料铸造而成，其凹面镀有抗氧化冷光镀膜，凹面中下部则设有环形鳞片状反射面。本实用新型高效匀光灯具反光器反光效率高，灯具光线投射均匀度好。

<REC>

<申请号>=CN200620062724.X

<名称>=一种轿车防盗遮阳罩

<申请（专利权）人>=谢卫志;

<发明（设计）人>=谢卫志

<申请日>=2006.08.09

<地址>=510500广东省广州市永福路79号倚云广场E128号

<摘要>=一种轿车防盗遮阳罩，包括由柔性反光材料制成的顶罩(1)及侧罩，其特征是：所述的侧罩分为前、后罩翼(2、3)，右侧前、后罩翼5、6，左侧前、后罩翼7、8，罩翼顶边与顶罩对应各边固定相连，相邻罩翼边固定有尼龙粘扣带或磁搭扣、纽扣的扣接件9，罩翼下缘固定有磁铁10；右侧前、后罩翼，左侧前、后罩翼内有防盗翼并且与轿车两侧各门相对应，防盗翼下缘制成障碍条12。响应罩翼上分别有与后视镜相对应的缺口。当轿车罩上遮阳罩时，直射到遮阳罩上的阳光被罩衣折射返回空气中或遮挡住；盖上遮阳罩后，也可仅掀开对应的罩翼打开车门方便临时进出车内或从后车厢取放物件；防盗翼使用时将其压于轿车两侧各车门与车身的缝隙间，遮阳罩便不易被盗走；遮阳罩和车身可完全贴合。

<REC>

<申请号>=CN200520006143.X

<名称>=一种便于夜里读数的计时装置

<申请（专利权）人>=曾献华

<发明（设计）人>=曾献华

<申请日>=2005.05.27

<地址>=564400贵州省六盘水市钟山开发区钟山中路100号水柏铁路公司张娅红转

<摘要>=本实用新型公开了一种便于夜里读数的计时装

置。其构造包括指针和数码表面均涂有反光材料的石英钟(5)，

还包括有光控电源(1)，与光控电源(1)相接的激光器(2)，激光

器(2)发出的激光经设置在其光路上的凸透镜(3)、凸透镜(4)投

射在石英钟(5)上；在石英钟(5)反射光的光路上设有凸透镜(6)。

本实用新型利用激光将钟表的表盘放大投影到人们便于观看

的位置，让人们在夜里读取时间更方便、更清

晰；彻底改变现有钟表在光线昏暗或深夜不便读数的缺点。

<REC>

<申请号>=CN200520075373.1

<名称>=真空管式太阳能热水器

<申请（专利权）人>=秦以高

<发明（设计）人>=秦以高

<申请日>=2005.09.07

<地址>=225536江苏省泰州市塘湾镇新塘2区5排26号

<摘要>=本实用新型涉及真空管式太阳能热水器，它包括

一组真空管、水箱、朝南安装的支架、反光板、底托盒，其特

征在于：所述反光板安装于真空管组后侧的太阳能热水器的底

部位置，所述反光板所在平面与水平面保持0°－15°的倾角。

本实用新型风阻小，下雪时真空

管不会被积雪包裹。本实用新型的改进还在于：它还包括安装

于第一真空管组的后侧的第二组真空管，其所在平面与水平面

保持75°一95°的倾角。其优点在于，冬天加强了对太阳辐

射的利用，尤其在冬天日出后及日落前的太阳辐射，太阳能热

水器效果显著。夏天时避免了太阳的过度辐射，特别是中午前

后，水箱挡住了阳光照射到第二组真空管上，避免水箱中的水

长时间保持在高温甚至沸腾状态，提高了保温材料、密封材料

的寿命。

<REC>

<申请号>=CN200820022216.8

<名称>=多功能拐杖

<申请（专利权）人>=张乐

<发明（设计）人>=张乐

<申请日>=2008.05.13

<地址>=250000山东省济南市历下区和平路47号

<摘要>=本实用新型公开了多功能拐杖，拐杖把手内设置有手电筒；拐杖分为内外管，并且通过中间的螺旋件连接，所述的内管中分别设置有收音机和雨伞，外管外表面设置有反光材料；所述的外管下端设置有轮子和橡胶底垫。本实用新型的多功能拐杖，集多种功能于一身，老年人出去购物或散步时就不用带很多物品，只需要带本产品，就可以解决了平时带的收音机、雨伞、手电筒等难以携带的弊端，其挂钩和轮子的设置，可以运很重的物品，非常方便，其外管上的反光材料和挂绳分别起到安全和方便携带的作用。

<REC>

<申请号>=CN200520065082.4

<名称>=新型发光装置

<申请（专利权）人>=秦书雄

<发明（设计）人>=秦书雄

<申请日>=2005.09.23

<地址>=523000广东省东莞市道滘镇闸口第二工业区小河路10号

<摘要>=本实用新型涉及发光产品技术领域，特指一种省

电、环保，可适用于普通照明、发光装饰及应急发光等的新型

发光装置。包括发光体及透光条，发光体与透光条的端部固定

在一起，发光体发出的光穿设于透光条内部后对外射出，在透

光条的一侧和/或另一端部设有反光材料构造的反光片。采用这

样的结构，由透光条配合发光体发光，光线在透光条内传输，

并透过透光条的表面外射，实现由点光源转为线光源，且在透

光条内的相应侧或端部的反光片反射作用下，可增强透光条对

外照射，亮度更佳，光线柔和，满足普通照明、发光装饰及应

急发光的要求，而且透光条可做多种发光造型设计，增加发光

装置的多样性和实用性，且耗电小、环保。

<REC>

<申请号>=CN200720077730.7

<名称>=一种利用激光脉冲雕刻的导光板

<申请（专利权）人>=上海边光实业有限公司

<发明（设计）人>=由磊

<申请日>=2007.12.29

<地址>=201108上海市青浦区朱家角镇朱枫路628号1幢

<摘要>=本实用新型公开了一种利用激光脉冲雕刻的导光板。该导光板包括由高反射率不吸光材料制成的反射层、由高透光率材料制成的导光层和由均光材料制成的扩散层组成；其特征在于，所述导光板的导光层上分布有用激光脉冲雕刻的反光扩散点或扩散槽；该扩散点或扩散槽相互之间的间距小于或等于5mm，深度为受激光能量控制0.001～1mm，扩散点的直径0.005～2mm。该导光板具有超薄、超亮、导光均匀、节能、环保、无暗区、耐用、不易黄化、安装维修简单快捷等鲜明特点。

<REC>

<申请号>=CN200520100883.X

<名称>=全自动组合式太阳能热水器

<申请（专利权）人>=刘在祥

<发明（设计）人>=刘在祥

<申请日>=2005.03.09

<地址>=311300浙江省临安市人民广场东侧科技大楼

<摘要>=本实用新型涉及一种适合家庭和单位使用的可

自动补水的太阳能热水器。所要解决的技术问题是克服现有技

术的不足，提供一种太阳能热水装置的改进，该装置应具有可

自动补水、冷热水不会混合、结构简单实用的特点。技术方案

是：全自动组合式太阳能热水器，具有二个以上独立的热水器，

每个热水器包括水箱、穿装于水箱中的若干根集热管以及反光

板，各水箱还分别采用保温材料并各装有排气孔，各相邻热水

器的水箱之间通过导流管相通，初级水箱接通上水管并装有浮

球阀，末级水箱制有热水出口，导流管均为软管且在前一级水

箱中保留一定长度的自由段，该自由段的进水口边装有一小浮

球。各相邻热水器的水箱之间还通过抱箍连接。

<REC>

<申请号>=CN200520061227.3

<名称>=一种便携式防雾灯型警用执勤牌

<申请（专利权）人>=许东平;朱文津

<发明（设计）人>=许东平;朱文津

<申请日>=2005.07.05

<地址>=518000广东省深圳市福田区香蜜三村天健名苑A座24A

<摘要>=本实用新型公开了一种便携式防雾灯型警用执

勤牌，包括可折叠牌体和支架，可折叠牌体包括上下两部分，

通过铰链连接成一体，上下两部分之间有锁定插销，可折叠牌

体上的正面的覆以反光材料表层，在反光材料表层上还设有由

反光材料制成的诱导标志，诱导标志上还设有多个发光二极

管，多个发光二极管沿诱导标志图文轮廓组合排列，每一个发

光二极管发光端均正对放置于一个反光凹面镜前，在可折叠牌

体内部，还设有充电电源和发光控制电路板，在可折叠牌体侧

面，设有启闭开关、外接充电接口、外接电源接口、闪光频率

控制开关，发光二极管与电源、发光控制电路板、启闭开关、

外接充电接口、外接电源接口、闪光频率控制开关连接，形成

回路。

<REC>

<申请号>=CN03263047.6

<名称>=具有多视角的眼镜

<申请（专利权）人>=林朝全

<发明（设计）人>=林朝全

<申请日>=2003.09.29

<地址>=台湾省台中市

<摘要>=一种具有多视角的眼镜，该眼镜包括：镜框、自

该镜框两侧延伸供使用者配戴该眼镜的镜架、分别设置在该镜

框中、且对应该使用者的双眼位置的两个镜片以及至少一反光

材料，该反光材料设置在至少一镜片上，令使用者自该镜片直

视前方，同时还自该反光材料中看到前方以外的景物，可令使

用者轻易看到各角度的景象，预防各角度的突发事件，同时，

还可兼顾产量与成本的需求，解决现有技术上的问题。

<REC>

<申请号>=CN200720120771.X

<名称>=装饰灯

<申请（专利权）人>=东莞勤上光电股份有限公司

<发明（设计）人>=李旭亮

<申请日>=2007.06.18

<地址>=523565广东省东莞市常平镇横江厦村

<摘要>=本实用新型涉及装饰灯，尤其涉及一种造型体可以长久保持反光效果的造型装饰灯。一种装饰灯，包括发光体、制成造型的支撑架，支撑架上围覆装饰条，装饰条与支撑架固定连接，装饰条构成造型的体表，所述装饰条包括芯线和外皮，芯线为金属或PET材料制成，芯线表面设置有反光层，外皮为透明的PVC材料制成。所述发光体是LED灯泡，LED灯泡通过LED灯座、导线、插头连接成LED灯串。本实用新型提供一种不怕日晒雨淋，造型体可以长久保持光泽的装饰灯。

<REC>

<申请号>=CN200620016775.9

<名称>=一种节能照明灯具

<申请（专利权）人>=杨芳铭

<发明（设计）人>=杨芳铭

<申请日>=2006.12.26

<地址>=台湾省台南市龙岗区深惠路957号

<摘要>=本实用新型公开了一种节能照明灯具，包括灯架，灯架下连接的反光灯罩，其中所述反光灯罩为圆弧形，所述圆弧对应角度为80°～160°，所述圆弧形反光罩内设置有反光材料层，两边设有向内翻起的折边。本实用新型通过在反光罩内设置有反光材料层，扩大反射罩的反光面以及增加光的反射强度，从而达到很好的照明效果，而且使用反光材料层可以有效的防止塑胶反光罩因温度变化而加快老化，延长了反光罩的使用寿命，且所述反光罩与灯架之间连接简单，更换起来更加方便。

<REC>

<申请号>=CN200720057909.6

<名称>=一种格栅灯盘

<申请（专利权）人>=李清福

<发明（设计）人>=李清福

<申请日>=2007.10.09

<地址>=528400广东省中山市横栏镇环镇北路恒雅灯饰厂

<摘要>=本实用新型公开了一种格栅灯盘，包括本体，本体上设置有灯槽，灯槽上设置有格栅，其特征在于所述本体与格栅是由高强度的PC塑料一体成型，在本体及格栅表面纳米喷镀有一层反光材料；本格栅灯盘的本体和格栅由高强度的PC塑料一体成型，因而其具有重量轻、制作工艺简单、生产周期短的特点。

<REC>

<申请号>=CN200720128046.7

<名称>=汽车安全警示灯

<申请（专利权）人>=张京南

<发明（设计）人>=张京南

<申请日>=2007.08.06

<地址>=100009北京市鼓楼东大街288号

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车安全警示灯，为解决现有技术中的停车标志不明显的问题而发明。包括一透光或半透光材料制成的警示灯本体，所述的警示灯本体为一可伸缩的阶梯形锥体，它由顶部套筒、底部套筒和多个中间套筒组成；在底部套筒上设置有电池供电的警示灯，在所述的顶部套筒上设有提手，在所述的各套筒中的至少一个套筒上设有反光带。采用上述结构，由于本汽车安全警示灯分体设计，汽车停车警示灯可放置于停在公路上被修理的车辆后面50米或更远处；由于本实用新型目标较大，警示灯上又设置有反光带，这样警示灯一明一暗的闪光，标志明显，车辆和行人能及时发现，避免发生交通事故，也使停驶车辆的修理有一个安全的环境。

<REC>

<申请号>=CN200520122278.2

<名称>=一种大功率聚光反射发光二极管

<申请（专利权）人>=吴鹏;孙小健

<发明（设计）人>=孙建国;宋光;吴鹏

<申请日>=2005.09.29

<地址>=264200山东省威海市环翠区井岗山31号

<摘要>=本实用新型公开了一种大功率聚光反射发光二

极管，由二极管光源、聚光体和散光体等组成，其特征是：二

极管光源(1)置于一个聚光体(2)中央底部，聚光体(2)上是一个

半球形散光体(3)，聚光体周围涂有反光材料。本实用新型结构

独特，可以聚光反射，增加了发光效率，达到了近100％的发

光效果。

<REC>

<申请号>=CN200620109346.6

<名称>=可发光的羽毛球

<申请（专利权）人>=吴文龙

<发明（设计）人>=吴文龙

<申请日>=2006.04.10

<地址>=335000江西省鹰潭市月湖区四海东路79号付38号

<摘要>=本实用新型提供一种可发光的羽毛球，包括羽翼

和球头，球头上设有发光装置，羽翼的外表面涂有反光材料，

所述发光装置可以是一个嵌装在球头外表面由若干个微型发

光管组成的发光光环，以及设在球头与羽翼相连接端面上的电

池盒，该电池盒内设有电极板，发光光环通过导电线与电极板

的正、负极相连接，本实用新型结构简单，可方便羽毛球爱好

者夜间使用。

<REC>

<申请号>=CN200420021333.4

<名称>=一种流动的彩虹管灯

<申请（专利权）人>=临海三英灯饰有限公司

<发明（设计）人>=陆逸

<申请日>=2004.03.24

<地址>=317000浙江省临海市江南外商投资区三英路

<摘要>=本实用新型公开了属于装饰灯具领域的一种流

动的彩虹管灯，包括电线、彩虹管、微型电光源，彩虹管是柱

状体，其中间是空心的，两侧是循环空心管道，微型电光源和

电线置于中间空心管中，其两侧的循环空心管道中有液体及反

光材料，微型水泵的进出口与彩虹管两侧空心管道联接。由于

彩虹管中间和两侧是空心的，可在两侧空腔中灌入彩色液体及

反光材料，与彩虹管灯中的微型电光源相辉映；安装微型水泵，

加快了彩虹管灯空腔内液体流动，产生流光溢彩的效果，使散

热的效果更好。

<REC>

<申请号>=CN200720071060.8

<名称>=一种便于安装灯管的日光灯灯罩

<申请（专利权）人>=上海市闵行中学项敏

<发明（设计）人>=项敏;童筱杰

<申请日>=2007.06.14

<地址>=200240上海市江川东路950号

<摘要>=本实用新型涉及日光灯装置，特别是一种便于安装灯管的日光灯灯罩。它包括一半封闭式的长形罩体，该罩体内侧是镜面反光材料。该罩体内两端分别连接有相对设置的日光灯管插接部；二插接部均包括一端具有开口的壳体，该壳体的开口部设有挡缘，壳体内靠近挡缘一侧设置具有插孔的插接体，该插接体的插孔对应于壳体的开口部，该插接体与壳体内侧壁之间设置一弹性元件；二插接部的开口部相对设置。它主要解决现有的灯罩在安装日光灯管时需要将一侧的插接部扳开后才能装入，以致于容易损坏灯罩的技术问题，使安装日光灯管简单、省力。

<REC>

<申请号>=CN200420028174.0

<名称>=含辅光源的路灯

<申请（专利权）人>=常州市万家耀灯饰有限公司

<发明（设计）人>=梁耀明;沈月健

<申请日>=2004.06.17

<地址>=213022江苏省常州市五星桥北新昌路8号

<摘要>=本实用新型涉及一种含辅光源的路灯，包括灯

罩、尾罩、主光源(10)，灯座(11)、电器线路板(16)和主光源座

(3)，灯座(11)固定在主光源座(3)内，灯罩由灯罩上盖(4)和灯罩

下盖(12)固定连接而成，灯罩下盖(12)上固定有透光玻璃(9)，

透光玻璃(9)上装有反光器(5)，主光源座(3)固定在反光器(5)上，

尾罩由尾罩上盖(2)和尾罩下盖(1)对合并固定连接而成，尾罩上

盖(2)和灯罩下盖(12)固定连接，尾罩上盖(2)内设置有由多个

LED发光二极管组成的辅光源(13)，且尾罩上盖(2)和尾罩下盖

(1)均由透光或半透光的材料制成。本实用新型的主光源具有照

明效果，由多个LED发光二极管组成的辅光源由

内向外映亮整个灯体，充分衬托出别致新颖的路灯外观造型，

为城市的夜晚创造一个亮丽的风景。

<REC>

<申请号>=CN200720169530.4

<名称>=一种发光的三角移动路标

<申请（专利权）人>=汪铁良汪华

<发明（设计）人>=汪铁良;汪华

<申请日>=2007.07.03

<地址>=100010北京市东城区朝内后拐棒胡同甲2号

<摘要>=本实用新型公开了一种发光的三角移动路标是由路标(1)点烟器(2)开关(3)支架(4)发光装置(5)连线(6)插头(7)绕线架(8)闪光装置(9)发光二极管(10)组成，在三角移动路标(1)的一面是用反光的材料制成，另一面用发光二极管(10)构成的发光装置(5)组成，并用电连线连(6)接点烟器(2)，所述的一种发光的三角移动路标(1)下部装有绕线架(8)，还可装有开关(3)和闪光装置(9)，，发光的三角移动路标(1)开始发光并闪光，将大大减少交通事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN200520055899.3

<名称>=一种磁控灯

<申请（专利权）人>=欧阳兆荣

<发明（设计）人>=欧阳兆荣

<申请日>=2005.03.23

<地址>=528300香港九龙牛池湾永定道20号怡富花园7楼B室

<摘要>=一种磁控灯，其具有一壳体、一发光单元、第一

控制单元及一第二控制单元，其中，该壳体具有一底座及一顶

盖，该发光单元是设置在该壳体中，其具有一反光杯及若干发

光器，该第一控制单元是相对于该发光单元而设置在该壳体

中，其具有一控制电路板及一动力部，该第二控制单元是由磁

性材料制成，其具有一外表面，且于该外表面上设置有一连接

器，且籍由此种结构设计方式以达到便于使用者使用抽屉或者

抽拉家具的目的。

<REC>

<申请号>=CN200820002234.X

<名称>=警示衣

<申请（专利权）人>=深圳市冠亮科技有限公司

<发明（设计）人>=罗正平

<申请日>=2008.01.24

<地址>=518109广东省深圳市宝安区龙华镇龙联工业区

<摘要>=本实用新型为一种警示衣，其具有发光的功能。警示衣包括本体、反光元件、发光元件与控制器。反光元件及发光元件设置于本体上。发光元件包括冷光发光材料与发光二极管。控制器与发光元件电性连接，用以控制发光元件。控制器包括电源供应模块以及控制模块。电源供应模块用以供应交流电源与直流电源。控制模块则用以接收交流电源与直流电源，以分别控制冷光发光材料与发光二极管。

<REC>

<申请号>=CN200720173082.5

<名称>=一种带发光的三角移动路标的小汽车

<申请（专利权）人>=北京创新无限软件科技有限公司

<发明（设计）人>=汪铁良;汪华

<申请日>=2007.09.11

<地址>=100010北京市东城区玉阁胡同甲18号8号房间

<摘要>=本实用新型公开了一种带发光的三角移动路标的小汽车，是由路标(1)点烟器(2)开关(3)支架(4)发光装置(5)连线(6)插头(7)绕线架(8)闪光装置(9)发光二极管(10)小汽车(11)后箱盖(12)组成，在三角移动路标(1)的一面是用反光的材料制成，另一面用发光二极管(10)构成的发光装置(5)组成，并用电线连接点烟器(2)，是安装在小汽车(11)的后背箱的后箱盖上，所述点烟器(2)也可用连线(6)和插头(7)连接汽车上的电源，并可在点烟器(2)接头处安插头，发光的三角移动路标(1)可以在下部装有支架(4)，可以是十字的，也可是双十字的支架(4)，还可带伸缩的支架(4)，下部装有绕线架(8)，还可装有开关(3)和闪光装置(9)。

<REC>

<申请号>=CN200520117222.8

<名称>=交通警示塔

<申请（专利权）人>=章顺锋

<发明（设计）人>=章顺锋

<申请日>=2005.12.14

<地址>=315327浙江省慈溪市庵东镇面一大桥村慈溪市华达消防机械厂内

<摘要>=交通警示塔，包括有底座、安装在所述底座内的

可伸缩的中空塔形警示体，所述警示体由数个上下平行布置的

支撑环和连接所述支撑环的罩布组成，所述支撑环多于二个，

所述下层支撑环孔径大于上层支撑环孔径，所述罩布包覆且连

接在所述支撑环外表面，所述罩布的下端固定在底座上，所述

罩布外表面设有反光材料。所述警示体的最上端设有拉手。本

实用新型标志醒目，而且360度不受角度限制；采用折叠式结

构，所述罩布为具有一定刚性的罩布，可折叠和支撑，携带方

便，而且不占空间；采用塔形结构，底部设有坐脚，落脚点平

稳，可靠，警示塔不会被风吹动；在罩布上加设反光PVC、荧

光布等材料，适合夜间使用。

<REC>

<申请号>=CN200720159814.5

<名称>=妇科阴道窥器

<申请（专利权）人>=马超云

<发明（设计）人>=马超云

<申请日>=2007.12.27

<地址>=276000山东省临沂市蒙阴县人民医院妇产科

<摘要>=本实用新型公开了一种妇科阴道窥器，涉及医疗器械技术领域，其包括透明材质的上叶片和下叶片，下叶片的尾端连接手柄，上叶片与下叶片通过销轴和滑槽连接；在上叶片的端头内设有发光二极管，发光二极管通过导线与纽扣电池连通，上叶片体外设有开关；所述上叶片端头设置二极管部位的为散射状圆弧凹陷，所述凹陷表面材料是具有反光功能的铝材。其可以沿上叶片内侧设置一导管，导管末端出口设置在上叶片端头的最前端。本实用新型由于采用以上结构，与现有技术相比具有光线更充足，更方便检查妇女阴道部位的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420094068.2

<名称>=多面体发光二极管照明灯

<申请（专利权）人>=永胜(东莞)电子有限公司

<发明（设计）人>=孔令杨;蔡文成;杨子燊

<申请日>=2004.10.19

<地址>=523730广东省东莞市塘厦镇桥陇管理区

<摘要>=多面体发光二极管照明灯，涉及一种照明灯，具

体是涉及以发光二极管为照明光源的照明灯。它是由多个发光

二极管灯并联和/或串联组成，多个发光二极管1安装于印刷电

路板2组成的多面体的表面，每个平面上均分布有一个以上的

发光二极管，在印刷电路板2表面有一层反光材料3，在印刷

电路板的背面布有并联和/或串联线路，在多面体的上、下平行

面的任意一端有公插5或母插6或导线4。具有耗能少，寿命

长、耐冲击性强，形状和亮度可根据需要任意改变等优点。

<REC>

<申请号>=CN00256664.8

<名称>=光学轨迹球装置

<申请（专利权）人>=胡赓白

<发明（设计）人>=胡赓白

<申请日>=2000.11.27

<地址>=台湾省台北县深坑乡升高村云乡山庄129巷22号

<摘要>=一种光学轨迹球装置,该装置的上壳体设有按键

及一圆形开孔,圆形开孔内设有轨迹球体,特征是:该球体是由透

明或半透明材料制成,内搀杂有具反光特性的微小碎片或颗粒,

壳体内邻近轨迹球体位置处,设有一光学装置,光学装置中的发

光元件将光源投射至该轨迹球体上,经微小碎片或颗粒将部分

光反射回球体表面,一影像撷取元件可持续清楚地撷取到反射

出的影像。避免球体光滑表面对投射光的散射,无法正确撷取及

辨识球体表面影像。

<REC>

<申请号>=CN200620080274.7

<名称>=防爆头灯

<申请（专利权）人>=吴胤熙

<发明（设计）人>=吴胤熙

<申请日>=2006.01.12

<地址>=362000福建省泉州市南环路西特吉大厦

<摘要>=防爆头灯，包括通过电缆线连接的防爆灯头、电

池盒；灯头外壳由灯筒和固定在灯筒上的灯罩组成；其特征在

于：所述灯头、电池盒的外壳采用铝合金材料制成；灯筒与灯

罩采用防爆螺纹连接并设有密封圈，灯罩装有无色钢化玻璃；

灯筒内设有反光杯、LED、电路板、控制开关，LED的灯座背

面固装散热片，电路板装于散热片后方的灯筒内腔中，电路板

与灯筒、散热片之间填有环氧树脂；灯筒表面设有按钮凹槽，

控制开关的按钮操纵杆的端部伸入按钮凹槽，设与凹槽中的橡

胶按钮嵌套于操纵杆上；灯筒后部开有电缆入口，电缆线与电

缆入口之间还设有防水垫片。本实用新型结构紧凑，各构件之

间连接可靠，符合隔爆性能的特殊要求；结构精巧，美观轻盈，

操作简单方便。