生物质（垃圾）资源

<REC>

<申请号>=CN200820224322.4

<名称>=环保围堰

<申请（专利权）人>=黄维东

<发明（设计）人>=黄维东;黄  涛;刘道信;赵金山;王咏梅

<申请日>=2008.11.27

<地址>=257000山东省东营市东营区淄博路柏年大厦

<摘要>=本实用新型涉及一种环保装置，特别涉及一种减少污染，而且节约土地资源的环保

围堰。其技术方案是：主要由多个围堰单体组装到一起组成，每个围堰单体的外形为梯

形结构，中心设有中心通孔，顶部设有贯通围堰单体的凹槽，便于连接组装。本实用新

型的有益效果是：从源头上控制了污染物的地面污染，实现了清洁生产，树立良好的企

业形象，可收到了很好的环境效益及社会效益。同时，可以有效解决井场地面硬化、铺

垫建筑垃圾及冬季施工取土困难的问题。

<REC>

<申请号>=CN89105714.5

<名称>=人工合成木炭的生产方法及其设备

<申请（专利权）人>=吴钦柱;吴政亮

<发明（设计）人>=吴政亮;吴钦柱;杨万英

<申请日>=1989.05.06

<地址>=湖南省怀化市扬村西路3号

<摘要>=人工合成木炭的生产方法及其设备属于以生物

质为主要基质人工合成固体燃料，本发明将各种类型

的生物质原料如作物秸秆、枝叶、杂草、可燃垃圾等经

合理配合后在一定的条件下炭化成炭粉，再与具有助

燃、膨化、粘结作用的，由非金属矿物经煅烧、蒸煮、电

解、过滤制成的木炭合成剂充分合成而生产出一种热

值高且均匀，耐燃烧的人工合成木炭。生产人工合成

木炭不仅具有明显的经济效益，而且提高生物质能的

利用率，用利于森林资源的保护，水土保持和生态环

境的改善。

<REC>

<申请号>=CN99117571.9

<名称>=生活垃圾资源化处理技术

<申请（专利权）人>=郑士元

<发明（设计）人>=郑士元

<申请日>=1999.08.26

<地址>=312400浙江省嵊州市八里洋村

<摘要>=本发明公开了一种城市生活垃圾资源化处理技

术,其特点是该处理技术以生活垃圾作原料,采用粉碎的方式将

其粉碎成糊状物,并分别加入饲料型干粉或有机肥型干粉进行

混合,使其成为颗粒状的物料;然后,进行干燥灭菌处理,包装后

即可外运使用,或作为各种植物的有机肥,或添加各种动物蛋白

或植物蛋白制作成各种动物的营养饲料。

<REC>

<申请号>=CN99108577.9

<名称>=生活垃圾和污水源头综合趋零处理方法及系统

<申请（专利权）人>=万怡骎

<发明（设计）人>=万怡骎;方仁声;万洪欣

<申请日>=1999.06.18

<地址>=330006江西省南昌市文教路159号效区经委工业公司院内东单元402室

<摘要>=本发明公开了一种生活垃圾和污水源头综合趋

零处理方法及系统,将生活垃圾趋零处理技术与厌氧消化污水

处理技术相结合,本系统由分置各户的生活垃圾趋零排出的环

保水池与置于地下的沼气池构成,集垃圾处理、污水处理、节

能、节水于一身,节约了大量的收、运、集中处理的工作量和费

用,而且实施简便、维护简单、节能节水、排放效果好、投资低,

适用于城镇住宅及餐饮业场所、宾馆、酒店等,具有极大的社会

效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN93101982.6

<名称>=垃圾农用纸膜

<申请（专利权）人>=蒋里军

<发明（设计）人>=蒋里军

<申请日>=1993.02.25

<地址>=648000四川省涪陵市八一路8号涪陵地区政协

<摘要>=垃圾农用纸膜，属于一种用于农作物覆盖的纸

膜，是使垃圾再生，进行废弃物再利用，处理垃圾治理

环境的一项环保技术。它是以废弃的植物纤维垃圾：

废纸、棉、麻、竹、草及其纺织、编织品为原料，以天然

矿物(矿粉)或化工原料为辅料，采用纸张生产的方法

而制得的一种耐水和具有比较好的强度和韧性的农

用纸膜，用于农业生产。

<REC>

<申请号>=CN00101354.8

<名称>=城市垃圾资源化处理方法和装置

<申请（专利权）人>=中国航空工业第六○三研究所

<发明（设计）人>=支超有;李振水;徐兰宝;赵晓东

<申请日>=2000.01.27

<地址>=710089陕西省西安72信箱309分箱

<摘要>=本发明公开一种城市垃圾及其它固体废弃物资

源化处理方法和装置,它通过对垃圾分选、破碎处理后,向破碎

的垃圾碎块中添加粘合剂,将垃圾碎块与粘合剂一起进行混合

搅拌,形成浆料,然后将浆料注入模具,并进行振动,通过一定时

间的凝固,形成外型尺寸和几何形状不同的建筑材料。本发明能

一次性的对城市垃圾及其它固体废弃物进行资源化、减量化和

无害化处理。

<REC>

<申请号>=CN02136680.2

<名称>=建筑垃圾回收利用技术及其工艺

<申请（专利权）人>=上海中圣实业发展有限公司

<发明（设计）人>=韩路;平剑;高峻

<申请日>=2002.08.27

<地址>=200020上海市建国西路91弄商务楼1109室

<摘要>=本发明涉及一种将建筑垃圾回收利用的技术以

及工艺，是将建筑垃圾回收分选后用于生产软基处理材料和其

他建筑材料等。建筑垃圾回收利用技术及其工艺，先对建筑垃

圾进行前期处理，通过破碎、分拣、回收可利用资源，并对可

利用建筑垃圾进行固化处理。其中，所述的建筑垃圾的重量组

分为：建筑垃圾50－85％、固化剂50－15％，固化剂由轻烧

镁、卤片或卤粉、水和调整剂组成，该固化剂的各组份重量百

分比为：轻烧镁52－58％、卤片或卤粉20－25％、水20－25

％、调整剂0.1－0.5％。本发明将建筑垃圾处理、回收利用，

固化为道路建材，变废为宝，利于环保。

<REC>

<申请号>=CN200610008197.9

<名称>=城市生活混合垃圾中有机物提取的水解法

<申请（专利权）人>=汤学忠;

<发明（设计）人>=汤学忠

<申请日>=2006.02.27

<地址>=100071北京市丰台区西四环南路88号A302

<摘要>=本发明专用于城市生活混合垃圾中有机物的提取，水解法能够充分提取垃圾中的有机可腐部分，经微生物发酵，可制成高质量的有机肥及有机复合肥。

<REC>

<申请号>=CN03121126.7

<名称>=医院垃圾无害化、资源化处理方法

<申请（专利权）人>=柏绿山

<发明（设计）人>=柏绿山

<申请日>=2003.03.27

<地址>=100039北京市海淀区永定路西里10号楼西门1205室

<摘要>=本发明涉及一种医院垃圾无害化、资源化处理方

法，是指采用高温、高压、爆炸、磁化生物发酵的方法，使之

达到完全无菌、无毒，然后将无害化处理物中的有机物制作成

生物有机肥，无机物制作建筑材料、塑料、橡胶、化纤炼制燃

料油，达到变有害为无害，变废为宝的目的。

<REC>

<申请号>=CN03122099.1

<名称>=食物生活垃圾快速资源化处理系统和方法

<申请（专利权）人>=王怀东

<发明（设计）人>=入野信人;王怀东

<申请日>=2003.04.29

<地址>=100085北京市海淀区上地信息路2号D栋408室

<摘要>=本发明涉及一种食物生活垃圾快速资源化处理

系统和方法，是利用高温、快速微生物发酵灭菌，进行除臭、

灭菌的处理方法。发酵菌使用的AMS微生物菌种，由从土壤

中分离的多种天然复合微生物菌组成的，其主要组成包括：好

氧性细菌，芽孢菌，酵母菌，放线菌，真菌，乳酸菌和厌氧菌。

利用水分调整材料将食物生活垃圾的含水率调节到60％左右。

本发明不需要传统的垃圾焚烧设备，解决了焚烧过程中产生二

恶英污染环境的问题。生成的处理物高温发酵可消除杂菌，无

毒副作用，可作为生物饲料或饲料添加剂。也可作为有机堆肥

催熟材料应用于绿色农业。因其营养丰富，还可用于植物、草

药等的水耕栽培，起到植物过滤器的作用。

<REC>

<申请号>=CN02144784.5

<名称>=一种城市生活垃圾无害化零排放资源化利用方法

<申请（专利权）人>=梁书琴

<发明（设计）人>=梁书琴;王卓;王越;王金华

<申请日>=2002.12.13

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区八经街66－111号

<摘要>=本发明公开一种城市生活垃圾无害化、零排放、

资源化利用方法，城市生活垃圾的有机物作为煅烧水泥熟料的

燃料利用和堆肥利用，燃灰和无机物灰土作煅烧水泥的部分原

料利用，生活垃圾中的金属、玻璃回收利用，本发明城市生活

垃圾无害化处理效果好，减容化彻底，得到资源化利用，并且

环境效益、经济效益显著，本发明冲出了目前国内外垃圾处理

填埋、堆肥、焚烧的框框，以崭新的姿态，与社会上现有的大

生产相结合，为产业化发展做贡献。

<REC>

<申请号>=CN200410037287.1

<名称>=混合胶的制造方法

<申请（专利权）人>=吴文仁

<发明（设计）人>=吴文仁

<申请日>=2004.04.30

<地址>=台湾省高雄县凤山市镇东街109号

<摘要>=本发明公开了一种混合胶的制造方法，是针对回

收而来的资源垃圾进行分类工作，以押出方式成型出一预定型

态的混合胶，混合胶更可借由添加不同的添加物与后加工步骤

而具备不同的功效与特点，最后再依需要押出成适当尺寸后应

用于建筑业、家具业与工程等各种产业上，不但可降低花费在

处理资源垃圾上的高额支出，成为资源垃圾另一个循环使用的

新管道，本发明所制造出的混合胶产品更可以经由相同的处理

步骤连续回收使用，以达资源不断再生利用目的。

<REC>

<申请号>=CN200410070639.3

<名称>=利用城市垃圾粪便制备生物肥料的方法

<申请（专利权）人>=北京市绿泉科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李元方;鲁鹤鸣;袁田;张桂英

<申请日>=2004.07.27

<地址>=100044北京市海淀区高粮桥斜街40号院

<摘要>=本发明涉及一种城市生活垃圾粪便的综合利用

方法，该方法中垃圾的处理步骤为：高压喷淋，第一次人工分

选，清洗机内进行清洗，第二次人工分选，剩下的垃圾进行高

温灭菌，产物备用，该方法中粪便的处理方法为：将城市粪便

与草类等有机垃圾进行厌气细菌的发酵分解，产物备用，生物

肥料的生产方法是：多粘芽孢杆菌(BacillusPolymysa)、硅酸盐

细菌(Silicate Bacteria)、圆褐固氮菌(AzotobacterChroococum)经

斜面培养与扩大培养，制成芽孢达80－100％，含有18－20

亿个菌/毫升的菌液；垃圾粪便处理后的产物、畜或禽排泄物或

工农业废物灭菌得到吸附载体，菌液喷洒到吸附载体，再加入

微量元素，经混合成为生物肥料。该生物肥料可显著地改善土

壤，提高果实品质，提高作物的产量，效果显著。

<REC>

<申请号>=CN95117418.5

<名称>=塑料垃圾回收资源处理方法

<申请（专利权）人>=简泗仁

<发明（设计）人>=简泗仁

<申请日>=1995.11.03

<地址>=100027北京市朝阳区东三里屯中3楼1-32号

<摘要>=一种塑料垃圾回收资源处理方法，包括(a)将塑料

垃圾作前处理，(b)用重油为溶剂使塑料内化学物质气体；将(b)

之残余物粉碎成耐温材料；将(c)气体冷凝回收成燃油；(d)将(c)

之燃油经酸洗、中和、白粉沉淀成柴、汽、煤油；它的特点是

其设备成本低，构造简单，可解决塑料垃圾不能自然分解而造成

对大地污染公害，减少二次污染，并基本上将塑料垃圾全部回

收成为有用资源。

<REC>

<申请号>=CN98110274.3

<名称>=一种垃圾资源化处理方法

<申请（专利权）人>=宋珅民

<发明（设计）人>=宋珅民

<申请日>=1998.06.08

<地址>=261400山东省莱州市总工会职工技术交流站

<摘要>=本发明涉及垃圾资源化处理方法，先将垃圾筛

分，筛上物经破碎机破碎，将氧化镁和氯化镁及改性剂混合，

生成改性氯氧镁水泥，氧化镁∶氯化镁∶改性剂的重量比为

1000∶400—475∶3.5—8，将破碎的垃圾与改性氯氧镁水泥搅

拌混合后，分层摊铺在路基上，用震动机震实，自然固化后造

面，改性氯氧镁水泥与垃圾的重量比为1∶6—9，筛下物可制

成有机颗粒钙镁肥，不仅处理了垃圾，而且将垃圾制成了副产

品，耗费少，效益高，真正达到了废物利用。

<REC>

<申请号>=CN01106295.9

<名称>=城市垃圾固液气三相资源化处理方法

<申请（专利权）人>=刘相才

<发明（设计）人>=刘相才

<申请日>=2001.03.09

<地址>=150036黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路18号4楼浪迪公司

<摘要>=本发明提供的是一种城市垃圾固液气三相资源

化处理方法。将城市垃圾进行分选;将垃圾进行破碎处理;将破

碎后的垃圾加入反应塔,在反应塔中与厌氧菌进行发酵处理,经

反应产生以甲烷为主的可燃气体从塔顶排出,产生的固体生物

肥从塔底排出,有害的重金属等离子溶在液相中;出反应塔的液

相分离出污泥后进入净化器,调pH=9－10,沉淀去除有害的重

金属离子,液体回流再用,污泥进入到培养罐中进行培养后回

用。实现了对城市垃圾进行多资源化处理,可以消除二次污染,

设备投资少,运行成本低。

<REC>

<申请号>=CN200410012321.X

<名称>=利用再生资源制备乙炔气体的方法

<申请（专利权）人>=太原理工大学

<发明（设计）人>=谢克昌;曹青;鲍卫仁;吕永康

<申请日>=2004.06.03

<地址>=030024山西省太原市迎泽西大街79号

<摘要>=利用再生资源制备乙炔气体的方法，属于化学工

程与环境工程领域，其特征是利用大量的废轮胎及生物质通过

调整不同的碳、氢、氧比例所得到的物质作为等离子条件下热

解制备乙炔的原料，通过控制废轮胎与生物质混合后碳、氢、

氧的比例，在所确定的等离子条件下进行热解，可得到高含量

的乙炔气体，其含量所占体积比在含碳气体中可达42％，是在

同等条件下单独以煤及单独以废轮胎做原料制备得到的乙炔

的3～4倍。该手段制备乙炔所用原料废轮胎价廉且易得，既

处置了废轮胎，又对保护环境具有积极的作用，是处置与利用

废轮胎的有效途径。

<REC>

<申请号>=CN97106540.3

<名称>=垃圾处理资源化技术

<申请（专利权）人>=陈一达

<发明（设计）人>=陈一达;祝秋芳

<申请日>=1997.07.31

<地址>=200127上海市浦东临沂路81弄69号403室

<摘要>=一种治理环境污染的垃圾处理资源化技术,其特

征在于在垃圾中加入适量的配合物料和引物质后,经过搅拌混

和,加压凝固,获得符合一般300＃砼各种强度高的土建材料,主

要组成物料和配比是受体垃圾70%,配合物料:氧化镁18%、氯

化镁8%、化工原料2%、生物酶1.6%,引物质:激素0.4%,各种

强度高的土建材料可以用来铺筑路基,防浪砌块修筑海滩,修筑

河堤、海堤和假山以及其他土建工程。能将大量的有害垃圾一

次性转化完全、速度快、处理规模大的变成为对经济建设有用

的再生资源。

<REC>

<申请号>=CN02152596.X

<名称>=环保、系统处理城市生活垃圾的全新方法

<申请（专利权）人>=才伟

<发明（设计）人>=才伟

<申请日>=2002.11.23

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴街84号（原61号）4单元3楼4号

<摘要>=本环保、系统处理城市生活垃圾的全新方法涉及

城市生活垃圾造肥和焚烧发电技术。“环保”和“系统”是处

理垃圾的中心点。具体说：1.以环保为准则，对处理垃圾过程

中所产生的发酵臭气进行燃烧处理；对垃圾发酵水液进行因势

利用；对焚烧垃圾所产生的有害气体用垃圾自身的水份进行特

殊方法过滤，从而使垃圾处理基本达到“无烟气和废液排放”。

2.以系统为方法手段，把处理城市生活垃圾的各种技术系统化，

在系统化的处理城市生活垃圾过程中对能源进行综合利用(如

焚烧烟气与垃圾发酵之间，即焚烧发电系统和垃圾造肥系统之

间的热和过滤相互综合利用；再如涂泥、煤灰与做肥料之间，

即建材及回收系统和垃圾造肥系统之间的相互综合利用)，节约

能源、降低成本，减少污染，从而使垃圾处理基本又达到“无

填埋处理”。在本发明中，对于垃圾造肥技术本文也提出了一

些低成本怏速发酵造肥(粉碎、加热、加菌、填充料等)新方法。

<REC>

<申请号>=CN01109100.2

<名称>=城市生活垃圾、粪便、污水资源化综合处理方法及装置

<申请（专利权）人>=王平

<发明（设计）人>=王平

<申请日>=2001.02.28

<地址>=100073北京市丰台区桥南康庄东

<摘要>=本发明公开了一种采用生物分解技术对城市生

活垃圾、粪便、污水进行资源化综合处理的方法和装置。其方

法的主要流程为:首先将垃圾粉碎后与粪便、污水按比例混合,

再送到生物分解池进行生物分解,分解后产生的气体,沉淀泥浆

和液体分别进行处理后生成甲烷、优质生物固体有机肥和高效

的生物液体肥料。本发明将城市生活垃圾、粪便、污水一次性

转化为有用资源,成本低,无污染。本发明的处理装置结构简

单、易于实施、造价低。

<REC>

<申请号>=CN200710063034.5

<名称>=垃圾沼气化处理及资源化利用机组

<申请（专利权）人>=吴兆流;

<发明（设计）人>=吴兆流

<申请日>=2007.01.25

<地址>=100085北京市海淀区上地东路上地佳园11－1－101室

<摘要>=本发明涉及一种垃圾沼气化处理及资源利用机组，主要由水力分检池(19)、粉碎机(41)、燃烧炉(24)一级厌氧反应器(43)、二级厌氧反应器(46)、三级厌氧反应器(8)、好氧反应器(10)、脱水机(13)、造粒机(15)、恒压气柜(2)和发电机(1)组成。特点是垃圾在水力分检池(19)中被分成有机物、飘浮物和泥沙。利用有机物产生沼气后，再用沼渣制成有机肥，实现垃圾的无害化处理和利用。沼气用于发电可产生大量的电能。采用落差水(沼液)和循环水冲洗垃圾，利用发电余热、热泵(34)和沼液余热给原料加温恒温，既提高了产气效率又节能；本发明为人们生产生活排放的垃圾等废物，实现沼气化处理及资源化利用提供了一种新的途径。

<REC>

<申请号>=CN200310112728.5

<名称>=垃圾填埋气资源化综合利用成套装置

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=陈泽智;龚惠娟;杜永康;周玉香;李磊;刘涛

<申请日>=2003.12.23

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明公开了一种垃圾填埋气资源化综合利用

成套装置，与垃圾填埋场的集气井相连，用于垃圾填埋场产生

的填埋气的处理和回收利用，包括初级单元和次级单元，初级

单元和次级单元相连，其特征是初级单元包括筛网式气体过滤

器、气液分离器、流量计、气体分析仪、风机，次级单元由无

污染燃烧排放装置、回收利用装置或其组合组成；筛网式气体

过滤器的进气口与垃圾填埋场的集气井口相连，其出气口与气

液分离器相连，气液分离器与流量计的入口相连，流量计的出

口与风机的入口相连，气体分析仪通过采样管与筛网式气体过

滤器出口处的导气管相连；无污染燃烧排放装置的入口或回收

利用装置的入口与风机的出口通过导气管相连。解决了垃圾填

埋场填埋气的资源再生利用，有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN03136591.4

<名称>=多功能资源回收机

<申请（专利权）人>=倪国森

<发明（设计）人>=倪国森

<申请日>=2003.05.22

<地址>=337237江西省萍乡市芦溪县南坑镇大岭村神山下10号

<摘要>=一种能够将垃圾细化分类回收的多功能资源回

收机。它是在其分类装置上设置分类筛、摇筛装置、摇拐提升

装置及附件分类钳和分类铲对垃圾细化分类后将分离出来的

尘土及其他分类物分别收入尘土箱和分类箱组中。从而实现对

垃圾的资源化处理。其具有极高的社会效益、经济效益和文化

效益。

<REC>

<申请号>=CN02123184.2

<名称>=一种建筑垃圾资源化制品免烧空心砌块墙砖

<申请（专利权）人>=李兴;刘莉萍

<发明（设计）人>=李兴;刘莉萍

<申请日>=2002.06.27

<地址>=518133广东省深圳市宝安区46区海滨广场B6－1102

<摘要>=本发明公开了一种建筑垃圾资源化制品免烧空

心砌块墙砖。其特点是以建筑垃圾为原料，添加氧化镁引发剂、

氯化镁固化剂及无机化学材料助剂，经自研设备制造免烧空心

砌块墙砖。一种建筑垃圾资源化制品免烧空心砌块墙砖属承重

墙砖，其特点是免烧结、多排孔、常温反应固化；强度高；隔

热、保温；抗冻融；抗焚烧，可减少火灾事故的发生；无三废

排放，属清洁生产，符合国家经贸委墙体材料革新“十五”规

划要求和新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的

要求，具有较好的社会经济效益。

<REC>

<申请号>=CN02123583.X

<名称>=城市生活垃圾高温干馏处理方法

<申请（专利权）人>=首钢总公司

<发明（设计）人>=廖洪强;钱凯

<申请日>=2002.07.04

<地址>=100041北京市石景山区

<摘要>=一种城市生活垃圾高温干馏处理的方法，利用传

统炼焦装置、焦油回收装置和煤气净化回收装置实现生活垃圾

高温干馏处理，其实现步骤包括：(1)在垃圾分选场，通过机械

分选方法从生活垃圾中分选出有机轻质组分，作为高温干馏的

原料；(2)分选后的有机轻质垃圾运往原料加工厂，进行原料加

工处理，并将原料加工到一定粒度；(3)加工处理后的有机轻质

垃圾按一定比例与煤混合，进行高温干馏处理，实现其无害化

处理，同时产生焦炭、焦油和煤气；(4)有机轻质垃圾高温干馏

后的产物，全部进行回收，从而实现城市轻质有机垃圾彻底无

害化处理和完全资源化利用。具有投资省，运行费用低的特点，

污染治理彻底和垃圾资源化利用程度高的特点。

<REC>

<申请号>=CN02123186.9

<名称>=一种建筑垃圾资源化制品免加气轻体发泡墙砖

<申请（专利权）人>=李兴;刘莉萍

<发明（设计）人>=李兴;刘莉萍

<申请日>=2002.06.27

<地址>=518133广东省深圳市宝安区46区海滨广场B6－1102

<摘要>=本发明公开了一种建筑垃圾资源化制品免加气

轻体发泡墙砖。其特点是以建筑垃圾为原料，添加氧化镁引发

剂、氯化镁固化剂、发泡剂及无机化学材料助剂，经自研设备

制造免加气轻体发泡墙砖。一种建筑垃圾资源化制品免加气轻

体发泡墙砖属非承重墙砖，其特点是免加气、常温发泡、反应

固化(不用蒸气，也既免加气)；体轻(500－900公斤/立方米)、

多孔(泡沫式)、不开孔；隔热、保温；强度高；抗冻融；抗焚

烧，可减少火灾事故的发生；无三废排放，属清洁生产，符合

国家经贸委墙体材料革新“十五”规划要求和新型墙体材料要

适应建筑功能的改善和建筑节能的要求，具有较好的社会经济

效益。

<REC>

<申请号>=CN00107239.0

<名称>=垃圾处理资源再生方法及装置

<申请（专利权）人>=杨俊山;贾景翔

<发明（设计）人>=杨俊山

<申请日>=2000.04.29

<地址>=474500河南省西峡县西坪西官庄

<摘要>=一种垃圾处理资源再生方法及装置,它包括下列

步骤:风选、一次软性分选、磁选、二次软性分选、硬物粉碎、

初压、筛选、烘干、提升、细磨、筛选、绞龙输出;经处理后的

垃圾可制砖、制再生纸、制再生塑料、制铸坯件、制成有机肥、

发电等;该垃圾处理装置,包括有立式框架,垃圾传送带,风选机,

两级软性物质分选机,磁选机,颚板机,对辊,振动筛,烘干室,细磨

机等。本发明具有结构紧凑、使用方便、自动化程度高、工艺

流程合理等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410086749.9

<名称>=多种原料燃烧供热发电及地下多功能发电系统

<申请（专利权）人>=胡映明

<发明（设计）人>=胡映明

<申请日>=2004.11.01

<地址>=436214湖北省浠水县关口镇大林乡马冲村五组金沟边5号

<摘要>=本发明涉及多种原料燃烧供热发电及地下供热

多功能发电系统，在农村可利用的资源包括：农业废料、木柴、

木炭、松木球、玉米芯、沼气。在城市可利用的资源包括：煤、

天然气、可燃烧废料、垃圾；采用垃圾发电和沼气发电。在上

述各种原料燃烧的过程中，通过燃烧加热蒸气，利用高压气流

驱动汽轮机带动发电机发电。在边远山区和供电困难的地方，

通过此发明可开发出多种形式的再生资源及再生能源发电系

统。还可以在大中小城市、城镇开发建造大小不同的垃圾焚烧

供热发电项目，以改善城市的环境污染状况，开发再生能源、

再生资源。

<REC>

<申请号>=CN200510052337.8

<名称>=将有机质垃圾废弃物无害化、资源化、减量化治理的方法

<申请（专利权）人>=许绍良

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=2005.02.06

<地址>=454001河南省焦作市友谊路13号楼18号

<摘要>=本发明公开了一种将有机质垃圾废弃物进行“无

害化、资源化、减量化”的治理方法，属于资源与环境的技术

领域。它是通过一套具有主动保障功能的组合设备协同工作的

方法来实现的。在这套组合系统中，有三个基本的子系统：一

个是“外热式热裂解子系统”，它的功能是完成有机质材料的

热裂解；另外一个是“外热式催化、还原、气化子系统”，它

的功能是将热裂解产物完成向可燃气转化并实现无害化处理；

最后一个是通过计算机网络平台实施的“自动监测控制子系

统”，它的功能是保证设计的“主动保障功能”不但可以通过

“手动”的形式实现，而且也能够在运行过程中，依靠计算机

的辅助管理，自动完成。

<REC>

<申请号>=CN97103950.X

<名称>=生活垃圾无害化资源化生产有机复合肥的工艺及设备

<申请（专利权）人>=徐州华绿环保机电工程设备厂

<发明（设计）人>=赵桂彬;冯彦生

<申请日>=1997.04.07

<地址>=221004江苏省徐州东郊杨庄赵桂彬转

<摘要>=一种生活垃圾无害化资源化生产有机复合肥的

工艺及设备,生活垃圾顺序经筛选机(1)、风选机(2)、磁选机(3)、

有机质分解腐熟机池(4)、磁选传送带(5)、烘干机(6)、磁选传

送带(7)、风选机(8)、料仓(9)、超韧破磨机(10)、集料机(11)、

混合加湿机(14)、造粒机(19)、烘干机(21)、粒度分选筛(22)、

成品料仓(23)、自动计量打包机(24),利用垃圾中有机质、营养

成分,生产出有机生物、菌肥和有机多元素复合肥,且成本又低

于其它菌肥和化学肥料,有较高的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN00105850.9

<名称>=垃圾、粪便污水综合处理装置

<申请（专利权）人>=冯运红

<发明（设计）人>=冯运红

<申请日>=2000.04.12

<地址>=100027北京市东城区胡家园22楼1011号

<摘要>=一种垃圾、粪便污水综合处理装置，垃圾经分离

装置(36)分离，可回收利用资源入储存器(35)，有机垃圾经粉

碎机(34)粉碎入储存罐(5)，剩余垃圾经粉碎机(37)粉碎，入搅

拌器(39)，与污水、污泥搅拌后入成型机(40)，成型后入陶粒

转炉烧制成陶粒。粪便污水经分离罐(1)分离，污水入沉淀池

(30)，一路入搅拌器(39)，一路入储水罐(31)，用做灌溉用水。

粪便入储存罐(5)与有机垃圾混合，输入消化罐(9、11、12、14)

加热发酵产生沼气，消化液经粉碎、脱水、烘干成肥料、饲料。

本发明彻底解决了垃圾、粪便污水处理的难题，避免了环境污

染，转化为肥料、饲料、沼气和建筑材料，为社会创造了财富。

<REC>

<申请号>=CN02117946.8

<名称>=生活垃圾全部无害化资源化处理工艺

<申请（专利权）人>=张蕊

<发明（设计）人>=张蕊;张顺福;张卷昆;于迪;于凤册

<申请日>=2002.05.27

<地址>=053000河北省衡水市桃城区新华中路北盐道胡同35号1－2－102

<摘要>=本发明涉及一种生活垃圾处理工艺,属固体废弃

物的处理工艺技术领域。所要解决的技术问题是提供一种能够

对垃圾进行全部无害化处理、进行完全充分利用的垃圾处理工

艺,并可节约大量能源。主要工艺流程包括综合分选—综合处理

—烘干—磁色—粉碎—制肥和制件以及热净和有害物回收诸

工序;在本发明中采用了对生活垃圾在一定的温度和压力下进

行蒸煮的新工艺,可使生活垃圾中可制肥有机物在3－4小时就

可水解到堆肥要求的腐熟程度,大大超过国内外通常采用的生

物发酵所需7－20天,以及国外先进企业3天使垃圾达到要求的

腐熟度的水平。可以有效消除有害物质对环境的污染,还可将处

理后的垃圾制成肥料或制成建筑材料。投资及占地面积小,处理

周期短,运行成本低。

<REC>

<申请号>=CN02159504.6

<名称>=旧垃圾场复育及资源回收分类再利用处理系统

<申请（专利权）人>=叶能魁

<发明（设计）人>=叶能魁

<申请日>=2002.12.30

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明公开一种旧垃圾场复育及资源回收分类

再利用处理系统，将旧垃圾场中的垃圾予以铲挖并经快速回转

破碎分离，再经多次的滚筒筛选及风力吹送的循环式气流分

离，使铲挖出来的垃圾可以一一分成大型垃圾、可回收的各式

材料及可作为土壤改良用的腐植土……等多重分类与利用，并

达到有效解决日益严重的环保问题，另外再创更优良的价值。

<REC>

<申请号>=CN96190600.6

<名称>=垃圾焚烧设备

<申请（专利权）人>=日立造船株式会社

<发明（设计）人>=冲上升;关口善利;佐佐木邦夫;下谷英雄;寺岛正春

<申请日>=1996.07.08

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明涉

及一种垃圾焚烧设备，它

由前处理设备(1)和焚烧

熔融设备(2)组成。在焚烧

熔融设备(2)中，焚烧室(3)

和熔融室(5)通过隔墙(7)

成整体地形成以致能够

连续移送焚烧残渣。在前

处理设备(1)中细破碎过

的细破碎物作为燃料供给熔融室(5)中的熔融用粉体燃烧器

(4)。因此在从废弃物中获得熔融用热源的同时，由焚烧室(3)直

接将非冷却状态的焚烧残渣过热熔融，因此能以低成本高效率

处理废弃物。

<REC>

<申请号>=CN01141951.2

<名称>=垃圾、厨余共用收集车

<申请（专利权）人>=凌源鸿

<发明（设计）人>=凌源鸿

<申请日>=2001.09.25

<地址>=台湾省桃园县杨梅镇环东路295巷20号

<摘要>=本发明有关一种垃圾、厨余共用收集车，主要在

车斗内设有主隔板机构与刮板机构，并在车斗一侧前端设有一

投入装置，以及设有一控制主隔板机构自动位移、停止的压力

控制系统共同构成；该主隔板机构与刮板机构之间为厨余或资

源物收集区，该主隔板机构除可与车斗后端设置的压缩装置配

合，而将一般垃圾压缩、收集于内，并可配合厨余或资源物量，

而在车斗内自由位移至任何位置，以达到充分且有效率运用车

斗空间的效果；当主隔板机构将车斗后方的一般垃圾往后推送

排出后，该刮板机构可将厨余或资源物往后推送至设定位置，

而该主隔板机构则可将主隔板再悬空复归，并继续将它们往后

推送排出至设定处。

<REC>

<申请号>=CN200610084922.0

<名称>=小城镇垃圾处理与资源化工艺

<申请（专利权）人>=薛占何

<发明（设计）人>=薛占何

<申请日>=2006.06.03

<地址>=066200河北省秦皇岛市海港区燕山大街八一里21栋1单元804室

<摘要>=一种小城镇垃圾处理与资源化工艺，是由人工分

选、焚烧、产沼气及配套子工艺组成。进场垃圾进行人工分选，

分选出的可回收物回收；分选出的大块建筑垃圾和煤灰填埋；

分选出的有机垃圾经粉碎后送入自动化沼气池，进行厌氧发

酵，产生的沼气经脱硫、增压供居民使用，同时用于焚烧炉助

燃，发酵后产生的沼渣脱水后作有机肥料出售；剩余垃圾进入

焚烧炉，焚烧后产生的高温烟气经余热锅炉、烟气处理系统处

理后经烟囱排放，余热锅炉产生的热水用于取暖和沼气池冬季

升温，焚烧后产生的灰渣填埋，飞灰固化填埋。

<REC>

<申请号>=CN03135200.6

<名称>=扫帚套架

<申请（专利权）人>=蒋甫定

<发明（设计）人>=蒋甫定

<申请日>=2003.06.16

<地址>=610200四川省成都市双流县仁和路仁和公寓3201号

<摘要>=本发明涉及一种洁具类。传统扫帚用来套上扫帚

套，有扫地无噪声，扫得净尘土，耐磨性强，费力少，寿命长，

但仍然笨重体积大，废弃后产生垃圾污染环境。本发明提供一

种结构简单，使用方便，重量轻，成本低，能取代传统扫帚来

套扫帚套扫地的作用；扫帚套架约100克，套上扫帚套，展得

平顺，扫地面积大，竹片柔软硬度适中，扫地轻松，心感舒适，

不费力，寿命长，扫地干净彻底，无噪声污染，废弃后回收无

垃圾产生，有利环保，广泛适用于一切地面的清扫和农村晒谷

收粮。

<REC>

<申请号>=CN99122219.9

<名称>=城市垃圾无害化、资源化处理方法

<申请（专利权）人>=柏绿山

<发明（设计）人>=柏绿山;杨秀莉;柏天罡

<申请日>=1999.11.03

<地址>=100039北京市永定路西里10号楼西12－D

<摘要>=本发明公开了一种城市垃圾无害化、资源化处理

方法,包括首先采用生物降解方法或高压、高温降解法将垃圾生

物降解,然后采用高压放炮式重力分选方法将垃圾按类别分别

选择利用。用本发明的方法基本结束了垃圾危害人类生存的恶

性循环,并且利用垃圾能生产高效生物有机复合肥、防火建筑装

璜制品、高强砖、瓦,并且不污染地下水和江、河、湖、海、土

地。

<REC>

<申请号>=CN200610039767.0

<名称>=生物质垃圾资源化循环工艺

<申请（专利权）人>=合肥工业大学

<发明（设计）人>=许为义

<申请日>=2006.04.12

<地址>=230009安徽省合肥市屯溪路193号

<摘要>=生物质垃圾资源化循环工艺，其特征是主要包括

源头分类、粉碎、制造多孔生物质垃圾砖、恒定高温厌氧发酵、

沼气收集与发电、烟气处理、清理有机腐殖质、杀菌与烘干处

理。本发明将生物质垃圾减容脱水制成多孔生物质垃圾砖并送

入循环型高温厌氧反应器中，利用太阳能和生物质垃圾分解产

出的沼气能提供本工艺正常运转需要的热能和电力。本发明方

法使含量占城市生活垃圾78－87％的生物质垃圾高效资源化

为沼气和无污染腐殖质，大幅度减少渗滤液和消除渗滤液有毒

组分，实现能源供给的体内化和清洁化，改造一次性使用的垃

圾填埋厂为多次周转使用的循环型高温厌氧反应器；可节约土

地、持续循环使用。

<REC>

<申请号>=CN200810002560.5

<名称>=各类废弃资源标志色及对应的垃圾分类方法

<申请（专利权）人>=于俊清;

<发明（设计）人>=于俊清

<申请日>=2008.01.08

<地址>=138000吉林省松原市宁江区郭尔罗斯大路吉祥鲜花工艺品总汇2202077

<摘要>=各类废弃资源标志色包括一级标志色和二级标志色。一级分类里包括12类，用赤(红)橙黄绿青蓝紫，粉白灰褐黑，分别作为有毒有害、金属、木竹、玻璃、纸、电器、种子、纺织品、塑料、砖石陶瓦、堆肥、橡胶的标志色。二级分类是根据废品收购和再利用的需要，对一级分类里包含多种物质的废弃资源进行细致的分类，本发明对7类一级分类资源进行再分类，并设计了二级标志色，实际应用时可以进行增减拆合。每个小类的标志色由所属类别的一级标志色和代表该小类的二级标志色组成，二级标志色和一级标志色用色彩的浓淡或形状、面积、组合的差异进行区别，总的原则是突出一级标志色，使投放者能迅速找到一级分类容器，然后再快速找到二级分类容器。

<REC>

<申请号>=CN200710032489.0

<名称>=垃圾资源化回收装置

<申请（专利权）人>=华南师范大学;

<发明（设计）人>=马广智;张以科;牛晨蕾;王高峰;张苇;宋丹;贾佳;赵文娟;陶鑫;何芳芳;曹培亮

<申请日>=2007.12.14

<地址>=510630广东省广州市天河区石牌

<摘要>=本发明公开了一种垃圾资源化回收装置，包括箱体，箱体侧面上方设有与厨房垃圾破碎机出水管相连的进料口；箱体侧面下方设有出水口；箱体内部设有滤板；滤板上方设有挤压装置。厨房垃圾破碎机处理后的垃圾糊浆经过本回收装置的压榨过滤后，水分由排水管排出进入下水道，垃圾残渣可由抽屉式滤板承接后回收利用，解决了厨房垃圾破碎机处理的垃圾堵塞下水管和造成资源浪费的问题，而且结构简单，操作简便，造价低廉。

<REC>

<申请号>=CN200710118712.3

<名称>=一种资源化处置垃圾焚烧飞灰的方法

<申请（专利权）人>=北京科技大学;

<发明（设计）人>=倪文;张玉燕;谭园园;刘凤梅;丁曼;张真

<申请日>=2007.07.12

<地址>=100083北京市海淀区学院路30号

<摘要>=本发明涉及一种资源化处置垃圾焚烧飞灰的方法。其特征是将垃圾焚烧飞灰作为生产凝石成岩剂的原料，根据垃圾焚烧飞灰的成分，垃圾焚烧飞灰在凝石成岩剂中配料重量百分比为1％～10％。将配制好的成岩剂用于生产凝石胶凝材料，凝石成岩剂在凝石胶凝材料的生产配料中的重量百分比为1％～5％。凝石胶凝材料又用于生产凝石混凝土。凝石胶凝材料在凝石混凝土中所占重量百分比为10％～25％。层层稀释下来，垃圾焚烧飞灰在凝石混凝土中的比例为0.01‰～1.25‰，即相当于被稀释了800倍至100000倍。最终凝石混凝土中的重金属和二恶英的含量均低于土壤的背景值，不会引起任何的环境污染，可以彻底消除垃圾焚烧飞灰所带来的危害，从而使垃圾飞灰得到资源化处置。

<REC>

<申请号>=CN200610116477.1

<名称>=一种餐厨垃圾资源化生态循环水产养殖利用新方法

<申请（专利权）人>=上海餐余垃圾处理技术有限公司

<发明（设计）人>=张平;王韵华

<申请日>=2006.09.25

<地址>=201100上海市闵行区莘东路399弄7号101室

<摘要>=本发明所述的餐厨垃圾资源化生态循环水产养

殖利用新方法包括如下步骤：首先将收集的餐厨垃圾沥去水

分，沥水后的餐厨垃圾含水量≤70％，并磁选出金属杂物；然

后进行蒸煮灭菌，使60％以上的水分汽化，提取液态油脂，用

于水产饲料用油脂原料或工业用油脂原料；继续将餐厨垃圾中

的固态物干燥和粉碎，制成饲料原料；采用循环利用技术回收

残渣废液制作沼气供热；采用废气回收热能技术，利用废气热

能供水产种苗养殖；采用回收技术回收洁净冷凝水用于热能供

水产种苗养殖。本发明将餐厨垃圾资源化利用与新农村建设生

态养殖相结合，同步解决利用与“三废”治理的问题，高效、

节能、低耗、环保，实现循环经济的目标。

<REC>

<申请号>=CN200510063042.0

<名称>=生物工程处理城市生活湿垃圾的方法

<申请（专利权）人>=迟乃玉

<发明（设计）人>=迟乃玉;张庆芳

<申请日>=2005.04.05

<地址>=116622辽宁省大连经济技术开发区大连大学生物工程学院

<摘要>=一种“原地、无害、减量、资源”化生物工程处

理城市生活湿垃圾的方法，是现代生物工程和智能化机械有机

融合一体化技术。该方法利用产酶微生物，经单独培养制成单

一菌剂，再将其按一定比例复合成生活湿垃圾消化菌剂，将城

市生活湿垃圾99.6％以上转化为

CO<SUB>2</SUB>和

H<SUB>2</SUB>O，剩余固形物可作为生物活

性有机肥施于绿地。该项技术可广泛应用于住宅小区、农贸市

场、宾馆、饭店、及有餐饮服务的企业、学校、事业单位，甚

至到家庭住户等。

<REC>

<申请号>=CN200610013419.6

<名称>=一种城市垃圾焚烧炉渣资源化利用方法

<申请（专利权）人>=天津泰达环保有限公司;

<发明（设计）人>=高亮;张景辉;高建东;郭冏;杨忆楠;郭谦;赵恩健;纪涛;张国立

<申请日>=2006.04.04

<地址>=300350天津市津南区双港经济开发区东侧

<摘要>=本发明属于环保方法领域；具体地说，属于城市垃圾焚烧炉渣处理方法领域。一种城市垃圾焚烧炉渣资源化综合利用方法，其特征是：将垃圾焚烧炉渣原料经过去除金属和筛分预处理后，送入钢球磨中进行粉碎，然后再用微粉风选机根据颗粒大小分选，分选得来的粗颗粒被送回钢球磨中继续粉碎，而细炉渣粉则随风选机的排风一起进入布袋式除尘器中，细炉渣粉被收集起来作为成品。本发明改变了炉渣仅作为路基材料或制砖材料的应用现状，作为炉渣的资源化利用的一种新途径，提高了炉渣的经济附加值。

<REC>

<申请号>=CN200510053346.9

<名称>=多功能资源回收机

<申请（专利权）人>=倪国森

<发明（设计）人>=倪国森

<申请日>=2005.03.09

<地址>=337237江西省萍乡市芦溪县南坑镇大岭村神山下10号

<摘要>=一种能够将垃圾细化分类回收的多功能资源回

收机。它是在其分类装置上设置分类筛、摇筛装置及附件分类

钳和分类铲对垃圾细化分类后将分离出来的尘土及其他分类

物分别收入尘土箱和分类箱组中，从而实现对垃圾的资源化处

理。其具有极高的社会效益、经济效益和文化效益。

<REC>

<申请号>=CN200710090150.6

<名称>=一种生活垃圾焚烧灰渣和城市淤泥生产陶粒产品技术

<申请（专利权）人>=李兴;曾光

<发明（设计）人>=李兴;曾光

<申请日>=2007.04.16

<地址>=518055广东省深圳市南山区星海名称六组团1栋7A

<摘要>=本发明公开了一种生活垃圾焚烧灰渣和城市淤泥生产陶粒产品技术。采用处理废物(城市淤泥和生活垃圾焚烧灰渣)中的有害物质、调整废物成分生产陶粒产品，达到治理污染，处理污物，和谐环境，调整陶粒生产原料结构使陶粒行业得到健康发展，同时还得到较好的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610017727.6

<名称>=生活垃圾全处理解决方法

<申请（专利权）人>=王加;

<发明（设计）人>=王加

<申请日>=2006.04.29

<地址>=454001河南省焦作市民主南路生资公司4号楼17号

<摘要>=本发明涉及一种生活垃圾全处理解决方法，克服现有生活垃圾处理方式或发明设计所存在的处理规模针对性不强、投资大、运行费用高、仅局限于消灭污染、在经济效益上考虑不足等缺点，生活垃圾经破袋解包、一次混合发酵、两次筛选分离后，筛上物采用焚烧炉焚烧，余热回收再利用；筛下物经过第二次筛分，筛上物送去焚烧，筛下物进行风选、磁选、摩擦弹跳分选等程序，其余部分掺入粪便进行第二次混合发酵，烘干造粒制成有机肥出售，最后焚烧后的极少许焚烧残余物进行最终填埋，生活垃圾处理设施投资少，产出多，规模适宜，全部能量自给，资源化、无害化处理彻底，经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN200810020552.3

<名称>=一种定量评价农村生物质能源的方法

<申请（专利权）人>=南京大学;

<发明（设计）人>=左玉辉;张亚平;刘怀力;柏益尧

<申请日>=2008.02.05

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明的目的是提供一种定量评价农村生物质能源的方法。包括以下步骤：第一步计算各种生物质资源实物蕴藏量，包括秸秆和农业加工剩余物、畜禽粪便、薪柴和林木生物质能和能源植物；第二步，计算各种生物质资源能源蕴藏量；第三步，计算折标能源总量，根据以上各类生物质能资源的实物量，乘以相应的折标能源系数，就可以得到不同种类生物质能的折合成标准能源的总量。本发明可以定量评价一个考察区内的生物质能潜力，为进行积极有效的农村生物质能源开发利用提供了基础数据和行动方向，依照本发明可以更好地实现资源的再利用和再循环，缓解能源压力，解决能源与环境之间的矛盾，实现能源的可持续发展。

<REC>

<申请号>=CN200710054730.X

<名称>=城市固体垃圾无害化、资源化、再生综合利用处理系统

<申请（专利权）人>=周建华;刘建波

<发明（设计）人>=周建华;刘建波

<申请日>=2007.06.29

<地址>=476000河南省商丘市梁园区粮机厂家属院

<摘要>=城市固体垃圾无害化、资源化、再生综合利用处理系统，首先将含有大量水分的城市固体垃圾进行烘干、杀菌消毒，进行初级分选，把

织物纸类、玻璃、砖头瓦块、废塑料、废橡胶类、废电池、木质类等分拣出来，进入磁选分检出废铁制品，再进入分级筛，筛下物被输送到一个预混罐，筛上物进行再次分选，剩余的垃圾粉碎后也被送入预混罐，在预混罐中加入发酵菌进行混合固体发酵，发酵后成为有机肥。织物纸类、废铁制品、玻璃回收利用；砖头瓦块陶瓷类等建筑废料经粉碎送入免烧砖场；废电池送专业处理；废塑料、废橡胶炼油处理，发酵产生的沼气，用于垃圾烘干机的供热、废塑料炼油处理器的供热。本系统真正做到了垃圾无害化、资源化、再生综合利用。

<REC>

<申请号>=CN200810124392.7

<名称>=城市生活垃圾中资源高效分类回收处理工艺

<申请（专利权）人>=江苏星A包装机械集团有限公司

<发明（设计）人>=黄振华;施华军;赵惠民

<申请日>=2008.07.14

<地址>=215624江苏省张家港市锦丰镇三兴沿江公路

<摘要>=一种集城市生活垃圾中资源高效分选回收、卫生填埋、焚烧、堆肥处理与一体的生活垃圾处理方法，先对垃圾中大体积物体进行初步分选，风力选别机将垃圾中的薄膜、纸张与比重大的物体分离，磁选机回收垃圾中磁性金属，使用滚筒筛选机把体积较大的塑料、纸张与食物、泥沙、草木分离，振动筛选机将食物、草木等有机物与泥沙分离，人工分选系统对垃圾中的废纸和塑料进行分选归类，使用压缩打包机对分选后的纸张和塑料进行打包，使用垃圾压装机对垃圾进行压缩，经分类后的有机物与草木堆肥处理，无机物卫生填埋，废纸、塑料、金属资源再生处理，本方案实现了垃圾中可回收资源的高效回收，基本解决了卫生填埋、焚烧、堆肥处理方法中的缺点。

<REC>

<申请号>=CN200610070275.8

<名称>=有机质介入法生活垃圾综合环保处理工艺

<申请（专利权）人>=张茂

<发明（设计）人>=张业森;李姝;张茂;王凤英;孙苗苗;曾芳芳;常芳

<申请日>=2006.11.24

<地址>=272113山东省济宁市市中区红星新村68号楼3单元206号

<摘要>=本发明提供一种有机质介入法生活垃圾综合环

保处理工艺，该工艺是以各种生活污水或工业废水中的有机物

物质作为活性介质，尤其是含有蛋白质等有机质的废水介入生

活垃圾之中，进行亲和，在适当的温度条件下进行厌氧发酵，

控制发酵温度和时间，进行静态的固液分离，再将分离出的垃

圾固体有机物质做成有机肥，使经垃圾掩埋焚烧而断掉的生物

链得以接续。本发明所述的生活垃圾有机质介入处理技术，涉

及有生活垃圾分选程序、粉碎、浸泡亲和、固液分离、有机肥

生产和有机质污水回用组成。本发明的方法和现有掩埋焚烧技

术相比所具有的优点是：生活垃圾综合利用、变废为宝、垃圾

也是资源，取之于社会，造福于社会。

<REC>

<申请号>=CN200810068820.9

<名称>=城市污泥的资源化处理方法与设备

<申请（专利权）人>=谢忠诚;吴先杰

<发明（设计）人>=谢忠诚;吴先杰

<申请日>=2008.07.11

<地址>=550001贵州省贵阳市宝山北路163号12单元4号

<摘要>=本发明公开的城市污泥的资源化处理方法与设备，通过对干燥后的污泥进行干馏处理，干馏温度范围为450～650℃，成型得到固体产物，干馏处理中的馏份回收分离冷凝物，对净化后的木煤气进行综合利用；通过采用生物质动态干馏热解综合处理技术的干馏工艺，加料、烘干、干馏、出炭以及木煤气的除尘、冷凝、洗涤和各种副产品的分离均可连续完成，干馏设备可实现自动化操作，对生物质进行资源化处理，采用的工艺对生物质的种类和湿度有很强的适应性，在处理过程中，物质损失少，处理效率高，采用全封闭干馏炉，产物皆为产品，其中产出的木煤气用作烘干、干馏或发电的燃料，能降低生产成本，全系统设计完善，经济技术合理。

<REC>

<申请号>=CN200710028681.2

<名称>=白骨壤古树群综合保护技术

<申请（专利权）人>=广东海洋大学;

<发明（设计）人>=韩维栋;高秀梅;黄剑坚

<申请日>=2007.06.15

<地址>=524088广东省湛江市麻章区湖光岩东

<摘要>=一种白骨壤古树群综合保护技术，包括树木生长促进技术、生态恢复技术、水文控制技术、资源利用控制技术，通过实施科学的综合保护技术与措施，切实保护好这些古树群资源，对维持其生态功能、提供优良的生态旅游场所，以及对促进当地社会经济发展与文明生态环境建设有极其重要的价值。本发明对加强珍稀白骨壤古树群仍至一般红树林自然保护区红树资源的进行了科学有效的保护，以及对开展科学控制下的珍稀资源的进行了合理利用，从而使红树林的保护与利用开发达到“双赢”，促进红树林海岸社区的和谐发展，具有极高的推广应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510009683.8

<名称>=绿太阳能善循环系统

<申请（专利权）人>=韩建民

<发明（设计）人>=韩建民

<申请日>=2005.01.31

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区进乡街32号206栋501室

<摘要>=本发明属生态环保、变废为宝、节能、节水、节

地技术领域。人类和地球等无不在浪费与反浪费的客观双费法

则中永恒循环运动。肥料也是能源资源。本发明把“有机垃圾

公害”恶循环产品的人畜粪尿水、生活废淡水、人和动植物遗

骸等有机物质之腐朽转化为可再生能源资源产品、商品。改革

城乡厕所、公厕、火葬方式，将“有机垃圾”加工为粉末状，

用水冲式技术冲入新建的城乡绿太阳能善循环系统地下输送

管道、库等，与公用排污下水恶循环各行其道。可在农田上下

获得善循环绿太阳能、再生淡水、地下再生自来水、发展绿太

阳能善循环农业、发电供热等，用绿太阳能善循环技术取代化

肥农药恶循环技术。

<REC>

<申请号>=CN00101355.6

<名称>=垃圾生成建筑材料的方法

<申请（专利权）人>=中国航空工业第六○三研究所

<发明（设计）人>=支超有;李振水;徐兰宝;赵晓东;杨华;郭宝生;贺蕊亲;薛峰

<申请日>=2000.01.27

<地址>=710089陕西省西安72信箱309分箱

<摘要>=一种以城市垃圾为原料生成建筑材料的方法,垃

圾经分选、破碎后得到垃圾碎块,将垃圾碎块与氧化镁、氯化镁

溶液、外加剂、掺和料进行混合搅拌,得到浆料,将浆料注模并

振动,通过固化成型,得到用途不同的建筑材料。主要成分和比

例是:垃圾50%～75%,氧化镁12%～30%,氯化镁溶液12%～

30%,掺和料0%～25%,外加剂1%～10%。本发明所公开的方法

能将垃圾转变为各种实用的建筑材料,实现了垃圾资源化、无害

化、减量化处理。

<REC>

<申请号>=CN00110760.7

<名称>=一种墙体砌块的生产方法

<申请（专利权）人>=陈耕田

<发明（设计）人>=陈耕田

<申请日>=2000.08.01

<地址>=115200辽宁省盖州市北关街

<摘要>=一种墙体砌块的生产方法,包括原料的筛选、配制

再经混合搅拌后,在产品成型机上成型。其配方、工艺均简单,

易操作。主要特点是利用建筑垃圾中的砖、瓦石块及碎玻璃等

废弃物生产建筑材料。可全部或部分取代好砂石。由于减少挖

砂采石而使自然环境得到保护。又减少粘土砖的使用量来保护

土地资源。

<REC>

<申请号>=CN00120754.7

<名称>=高密度聚乙烯低发泡板条及其生产工艺

<申请（专利权）人>=李晓涛;马志钢

<发明（设计）人>=李晓涛;马志钢

<申请日>=2000.07.13

<地址>=100044北京市西城区车公庄大街北里60号

<摘要>=一种高密度聚乙烯低发泡板条,以废弃的高密度

聚乙烯塑料为主要原料,配以发泡剂及其它添加剂制成,生产经

过以下步骤:原料配制、密炼混合、挤出成型、模具定型、冷却

定型、导轮二次定型、裁断、锻压成型、热处理封头、包装成

品。本发明的优点是:生产过程无公害污染,产品性能优越,并具

有观赏价值。由于充分消纳处理了废弃塑料垃圾,既可消除白色

污染,利于环保,又节约了大量资源,该板条可广泛用于建筑用

材、城市公共设施用材。

<REC>

<申请号>=CN00120763.6

<名称>=用湿解法处理城市生活垃圾的工艺

<申请（专利权）人>=北京博朗环保技术开发公司

<发明（设计）人>=曾光军

<申请日>=2000.07.13

<地址>=100101北京市朝阳区安慧东里19号长建办公楼2层

<摘要>=本发明涉及一种能够实现城市生活垃圾无害

化、减量化、资源化的湿解法处理工艺。该处理工艺是先将垃

圾进行分选、破碎,然后将直径或长度不大于100mm的垃圾由

输送装置送入密闭容器内。在密闭容器内,在0.2～2.0Mpa的压

力、100～180℃的温度条件下,进行10分钟～5小时的湿解反

应,然后通过喷放装置将湿解后的垃圾排出,成为湿解物料,最后

将湿解物料制成肥料。

<REC>

<申请号>=CN00127572.0

<名称>=一种复合层压板及其制造方法

<申请（专利权）人>=上海欣达生活垃圾处理有限公司

<发明（设计）人>=韩秀珍

<申请日>=2000.11.27

<地址>=200241上海市江宁路826弄5号

<摘要>=本发明涉及新的建筑材料和环境保护技术领域,

公开了一种利用垃圾中的再生资源制造复合层压板及其制造

方法。它主要由纤维物质、塑料、粘合剂组成;它们的重量组分

配比为:纤维物质50～80%、塑料5～30%、粘合剂5～20%。

本发明可替代天然木材制成的刨花板,既节约了大量的、宝贵的

森林资源,又部分地、有效地解决了特别是城市的垃圾处理难题,

避免了环境污染。本发明目前可广泛用于制作产品包装箱、垫

仓板、建筑模板,今后使用范围可拓展到家庭装潢及家具制造用

材。

<REC>

<申请号>=CN00129347.8

<名称>=城市生活垃圾有机复合肥及其制造方法

<申请（专利权）人>=威海哈尔滨工业大学科学与工程研究院

<发明（设计）人>=王尔德;蔡伟民

<申请日>=2000.11.23

<地址>=264209山东省威海市文化西路2号

<摘要>=本发明涉及城市生活垃圾有机复合肥及其制造

方法。以城市生活垃圾中有机物为原料,接种多功能环境微生物

菌群,进行好氧发酵,使之快速降解为腐植质。再按不同农作物

的要求,配制成系列有机复合肥,并加入相关的增加肥效及生物

防治的微生物。其优点是本有机复合肥肥效高,利于土壤结构的

改良。能有效的抑制农业病原微生物的生长繁殖,减少病害的发

生。为农业可持续发展,为城市垃圾无害化、资源化处理提供了

一条可行的工业化生产途径。

<REC>

<申请号>=CN00803472.9

<名称>=可再生资源的综合开发及其在农业生产方面的应用技术

<申请（专利权）人>=李海泉

<发明（设计）人>=李海泉

<申请日>=2000.02.04

<地址>=山西省太原市晋祠路19号

<摘要>=本发明涉及可再生资源的综合开发,其是利用地

下土壤和岩石既能贮冷热,又具有保温隔热的功能,在地下建造

贮冷贮热库将天然冷、热大量贮存于地下,利用冷热贮存进一步

促成地温、日较差、低谷电、工业炉排气中的余热、二氧化碳、

氮气、生活垃圾和作物秸秆等一系列可再生资源的综合开发,

本发明还涉及上述资源在农业生产方面的应用。

<REC>

<申请号>=CN01106165.0

<名称>=城市生活垃圾无害化处理方法

<申请（专利权）人>=中国兵器工业第五五研究所

<发明（设计）人>=于凤册;张伟汉;李景权;康战;郑宝安

<申请日>=2001.02.16

<地址>=130012吉林省长春市湖光路30号

<摘要>=城市生活垃圾无害化处理方法。将垃圾送入一个

压力罐中,在120～180℃、0.2～0.8Mpa条件下加热、加压2－

6小时,然后降压至0.1～0.3MPa,使垃圾从罐中喷出并进行分离,

细料进行烘干、磁性分离和有色金属分离,再经粉碎、分离,80

目以下用于制作肥料,80目以上用于制作建材;粗料经过二次分

离、磁分、色分、粉碎、三次分离,处理后的垃圾可以用于制作

建材。本发明完全符合垃圾处理的“减量化、资源化、无害化”

三原则,提供了一种符合环保要求的处理城市生活垃圾的新技

术。

<REC>

<申请号>=CN01106252.5

<名称>=城市有机垃圾生物处理发酵剂

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=李雪驼;刘波;王海岩;赵静玫;徐和利;都绛瑛

<申请日>=2001.02.28

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=本发明涉及微生物应用技术,具体地说是一种有

机垃圾生物处理发酵剂。本发明是按重量计取植物乳杆菌1～

3;嗜热链球菌2～6;热带假丝酵母1～2;绿色木霉1～5,四种菌

混制成粉剂。本发明针对城市生活有机垃圾,采用高效菌种粉状

发酵剂代替粪便、污泥等自然接种物发酵的方法,通过微生物共

生原理以及代谢产物的协调作用将生活有机垃圾进行有效降

解,使之无害化,并进一步转化为可利用资源。其发酵周期缩短

15～20天,产物中的粗蛋白含量增加2～5倍。

<REC>

<申请号>=CN01107088.9

<名称>=城市生活垃圾氧气顶吹直接熔融气化燃烧及其发电技术

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王华;马文会;姚刚;何方;包桂蓉;胡建杭;黄芳

<申请日>=2001.02.01

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=城市生活垃圾氧气顶吹直接熔融气化燃烧及其

发电技术是在收集处理好的垃圾中加固氯剂、固硫剂,助燃剂,

在熔融气化燃烧炉中进行气化燃烧处理,得到有价金属合金,熔

融渣和可燃性气体及烟气,该可燃性气体及烟气进入余热锅炉,

产生的蒸气可用于发电,烟气经无害化处理后,直接排放。本发

明对各种城市生活垃圾处理的适应性强,余热发电率高,消除二

恶英等有害气体的排放。实现了垃圾处理的减容化、无害化和

资源化。

<REC>

<申请号>=CN01107033.1

<名称>=生物质复合型煤生产新工艺

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王华;何方;马文会;姚刚;包桂荣;胡建杭

<申请日>=2001.01.11

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=生物质复合型煤生产新工艺,是一种新型型煤的

生产方法,将生物质包括农作物秸秆、林业加工废弃物、城市生

活垃圾等以及原煤作为原料,经破碎干燥后辅以固氯剂,固硫剂

及助燃剂混合均匀后,经热压成型煤。其具有抗压强度高,着火

点低,燃烧效率高、低排尘、不冒黑烟、有害气体排放小等优点。

既把我国丰富的生物质资源及城市生活垃圾处理,变废为利,又

保护了环境,很适合我国广大农村、中小型城镇民用和工业用能

源。

<REC>

<申请号>=CN01107176.1

<名称>=城市生活垃圾综合循环利用处理方法

<申请（专利权）人>=张长华;梁明昭

<发明（设计）人>=张长华;梁明昭

<申请日>=2001.02.22

<地址>=400050重庆市九龙坡区谢家湾文化六村新一栋44号

<摘要>=本发明涉及一种能实现城市生活垃圾综合循环

利用处理的工艺方法,混装垃圾经分选后按其不同性质进行回

收、蒸汽压力湿解制肥工序、焚烧供热工序和简单卫生填埋工

序处理。本发明结合中国现有设备制造能力、经济能力及混装

城市生活垃圾组成的具体国情,综合考虑现有城市生活垃圾处

理技术特点,集资源利用、简单卫生填埋、无害焚烧供热、高效

蒸汽压力湿解制肥为一体,以达到“最优的‘三

化’指标、最低的运行费用、最少的基建投入”的目的。

<REC>

<申请号>=CN01113434.8

<名称>=一种生活垃圾综合处理系统

<申请（专利权）人>=顾家华

<发明（设计）人>=顾家华

<申请日>=2001.06.14

<地址>=200333上海市真北新村二委8号205室

<摘要>=本发明公开了一种固体生活垃圾综合处理系统，

它由三大部分组成，即混合垃圾分选装置，果类厨余分解装置

和进料升降输送装置，它与现有技术相比有三大优势：1、分

选设备少、集中、封闭2、采用热膨技术，把垃圾物料资源化

3、二

次污染得到很好的控制。整个系统在一个金属框架里，从垃圾

物料进料、输送、分选、分离、粉碎、膨化分解一直到出料，

都是在封闭中进行，本系统的功能和效益与国内外同类装置比

较功能优异、效益显著。

<REC>

<申请号>=CN01127256.2

<名称>=垃圾砌体及生产方法

<申请（专利权）人>=胡永忠

<发明（设计）人>=胡永忠

<申请日>=2001.09.22

<地址>=226000江苏省南通市孩儿巷北路颐和花园7－1205号

<摘要>=本发明公开了一种垃圾砌块，包括建筑垃圾15～

90％、生活垃圾5～80％、水泥0～40％、无机辅料0～50％，

生产方法包括筛选、粉碎、配料混合、成型、养护等步骤。本

发明利用建筑垃圾、生活垃圾为主要原料，节约土地资源，并

变废为宝，产品成本低，生产方法简单。产品具有较好的隔热

保温性能，提高了砌体的抗压强度和抗剪能力，重量轻、收缩

率小，抗冻能力强。

<REC>

<申请号>=CN01134124.6

<名称>=旋风气化焚烧熔化炉

<申请（专利权）人>=陈善堂

<发明（设计）人>=陈善堂

<申请日>=2001.10.29

<地址>=221011江苏省徐州市贾汪区泉涯路24号

<摘要>=本发明公开了一种旋风气化焚烧熔化炉,该焚烧

熔化炉有两个互连的炉体,每个炉体内设有燃烧室和蓄热室,蓄

热室与燃烧室通过喷射通道相连,燃烧室内装有导流体,蓄热室

内装有蓄热体,蓄热室通过四通切换阀连接供风机和引风机,两

个炉体的燃烧室通过通道相连通,燃烧室设有流液道。采用旋风

式双炉体交替燃烧,炉内温度分布均匀,无燃烧过热区。反应速

度快,燃烧效率高。能有效降低NOx排放抑制二恶英生成,不污

染环境。可对固、液体燃料改质气化,对低热值燃料(含生活垃

圾、工业有机废弃物)进行无害化处理、资源化利用,及生产水

泥熟料、矿物质熔融还原、氧化物的熔化等。

<REC>

<申请号>=CN01138649.5

<名称>=生活垃圾与混凝土结合的方法及其再生建材制品

<申请（专利权）人>=张乃嬿;张乃娴

<发明（设计）人>=张乃嬿;张乃娴

<申请日>=2001.12.29

<地址>=300381天津市南开区卫津南路霞光道翠湖花园C座201

<摘要>=本发明是生活垃圾与混凝土结合的方法及其再

生建材制品。本发明涉及生活垃圾处理及其建材制品。本发明

方法是将垃圾分拣粉碎筛选制成粉末垃圾，进行杀菌除臭处

理，处理后的粉末垃圾与胶凝材料、酸搅拌，再与混凝土混合

加水搅拌后即可使生活垃圾与混凝土结合。其再生建材制品可

制彩色人行地砖、路基石、围墙砖、花园砖、公路隔离墩、填

路材料以及各类砖石等为城市生活垃圾作为一种再生资源开

辟利用的新路，做到“变废为宝”。减少我国宝贵的矿产资源

的消耗，又可降低建材制品的成本，将会给社会带来巨大的社

会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN01142384.6

<名称>=鸡、鸽禽类食用保健砂及其加工方法

<申请（专利权）人>=张格新

<发明（设计）人>=张格新

<申请日>=2001.11.28

<地址>=066003河北省秦皇岛市海港区河东新开里19－4－1

<摘要>=本发明公开了一种鸡、鸽禽类食用保健砂及其加

工方法。本发明的保健砂以末被污染的建筑垃圾中的砖、混凝

土、砂灰为原料,无需开采自然资源,因此环保、经济;本发明的

加工方法是将砖、混凝土、砂灰粉碎后经硝化、干燥、无机盐

添加、烟熏、干燥后制得,其适口性好,能为鸡、鸽等禽类提供

丰富的铁、钙、硒、镁等元素,能促进鸡、鸽禽类的增长,提高

产蛋率。

<REC>

<申请号>=CN01816854.X

<名称>=用食品垃圾制备糖的方法和垃圾的减量方法

<申请（专利权）人>=白井义人

<发明（设计）人>=白井义人

<申请日>=2001.10.09

<地址>=日本福岡县

<摘要>=本发明提供一种通过用食品垃圾制备糖的方法

再利用食品垃圾和厨房垃圾使其成为资源的方法，其特征是通

过在食品垃圾中使酸和/或淀粉糖化酶作用的第1作用工序、对

所得液体进行固液分离得到粗糖液和第1残渣的第1固液分离

工序，以及对该粗糖液进行糖分离的糖分离工序得到含糖的第

1液体，为所得物质的需求量大并且单价高的方法，还是一种

具有高再利用经济效率的方法；本发明还提供一种垃圾的减量

方法。

<REC>

<申请号>=CN02100619.9

<名称>=一种以碎玻璃为主要原料的建材用品的制造方法

<申请（专利权）人>=冯乃谦

<发明（设计）人>=冯乃谦;郭晓村;陈炜;丁建彤

<申请日>=2002.01.25

<地址>=100084北京市海淀区清华大学东8－5－201

<摘要>=本发明涉及一种以碎玻璃为主要原料的建材用

品的制造方法,属城市垃圾焚烧灰及工业渣处理与生态环境领

域。本方法首先制造助剂,然后将玻璃破碎磨细得到玻璃粉,最

后将玻璃粉与助剂、粉煤灰及水玻璃按一定的质量比配合,搅拌

均匀,成球,煅烧,得到人造轻骨料,以用作混凝土骨料。用类似的

工艺还可制得烧结砖瓦和用于水处理设备中的滤料。本发明提

出的方法,将城市垃圾、工业废渣和水处理厂污泥等变成资源化,

开发和生产各种建材产品,服务于建筑工程、环境工程,节省资

源和能源,并改善环境,具有良好的社会和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN02104496.1

<名称>=用生活垃圾制取烃油的方法及设备

<申请（专利权）人>=邢力;周鼎力

<发明（设计）人>=邢力;周鼎力

<申请日>=2002.03.25

<地址>=100070北京市丰台区恒富街2号院3号楼606室

<摘要>=本发明公开了用生活垃圾制取烃油的方法及设

备。具体地，将部分无机残渣加入到生活垃圾中混合均匀进行

热裂解反应以及进一步进行催化裂解，从生活垃圾中制取烃

油，并将裂解后的有机物残渣进一步焚烧至烬，以达到生活垃

圾资源化、减量化和无害化的方法和设备。生产可间隙或连续

化，并公开了生产所需催化剂。

<REC>

<申请号>=CN02107606.5

<名称>=一种利用城市垃圾制造烧结建筑制品的方法

<申请（专利权）人>=陈金明

<发明（设计）人>=陈金明

<申请日>=2002.03.13

<地址>=325000浙江省温州市高田公寓6－502室

<摘要>=本发明涉及一种利用城市垃圾制造烧结建筑材

料制品的方法。它将城市生活垃圾中废弃再生物进行分选归类

提取后的剩余物与填埋场垃圾、弃土掺比混合，经细化、脱水，

陈腐均化处理，再与传统烧结粘土砖制品工艺相结合制造烧结

成建筑制品。其目的是设计一种利用城市垃圾制造烧结建筑制

品的方法，使它能够提高城市垃圾处理能力，彻底消除城市垃

圾污染。与现有技术相比，它可实现连续工业化生产，避免二

次污染，制造烧结成的建筑制品各项性能稳定，它使资源重新

得到再利用，取代粘土，有效地保护耕田等优点。

<REC>

<申请号>=CN02112598.8

<名称>=城市垃圾生产活性炭的方法及碳化炉

<申请（专利权）人>=韩璋鑫

<发明（设计）人>=韩璋鑫

<申请日>=2002.01.28

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾六区3号303室

<摘要>=本发明涉及的是一种城市垃圾生产活性炭的方

法及碳化炉,工艺步骤依次为:粗破、风选、筛选;除去不可燃烧

的无机物;将有机可燃物砌碎,破碎或粉碎,脱水;用机械挤压压

缩成块料;加入碳化炉干馏氧化反应,除去挥发份中的重烃及各

种有害可燃物,生成高温二氧化碳;还原成一氧化碳等可燃气体

生成半焦状高温碳化层与设置在炉内下

部水蒸汽盘管的水蒸汽混合,进行活化半焦状高温碳化层中的

碳生产活性炭;一氧化碳等可燃气体被抽吸至炉外,用做碳化原

料的烘干或烧锅炉供热和发电,经增热后也可供城市居民烧

用。优点:1、活性炭产品可用于工业生产,化工及环境保护等方

面的吸附剂和脱色剂;2、为我国节省用于卫生填埋垃圾时所需

占用大量宝贵的土地资源,同时又能消除在用垃圾焚烧发电时

所造成大气污染的危害,3、保护环境又能为发展社会经济节省

大量的能源资源;4、碳化炉结构简单合理,制造、操作、使用方

便。

<REC>

<申请号>=CN02116781.8

<名称>=一种复合反应免烧砖、瓦及其生产方法

<申请（专利权）人>=北京降解塑料研究中心;北京金龙旺环保科技有限公司

<发明（设计）人>=李泰华;苏新荣;李刚;叶丽荣

<申请日>=2002.05.13

<地址>=101400北京市怀柔县开放路大桥北侧7号院

<摘要>=本发明公开了一种复合反应免烧砖、瓦及其生产

方法，它包括：城市垃圾、工业废渣中至少一种，固化剂，引

发剂、脱模剂、除臭剂、增强增韧剂、颜料，上述各组成物的

重量份数分别为20－80；1－15；1－10；1－5；1－5；5－20；

1－10。本发明优点：本砖瓦不采用粘土，而使用城市垃圾，

工业废渣、来进行生产，不损坏土地资源，保护了耕地，而且

变废为宝，变害为利，利国利民；该产品采用复合反应免烧技

术减少环境污染，在整个生产过程中不排放废气，废渣、废液，

不造成二次污染；产品性能好，价格低，具有市场竞争力、该

技术应用广泛，产品种类繁多，可生产砖类，瓦类及各种建筑

墙体和其它用途的材料，是替代红砖，水泥砖的较好产品。

<REC>

<申请号>=CN02123582.1

<名称>=废塑料与煤共焦化处理方法

<申请（专利权）人>=首钢总公司

<发明（设计）人>=廖洪强;钱凯;吕劲;赵鹏;何亚斌

<申请日>=2002.07.04

<地址>=100041北京市石景山区

<摘要>=一种废塑料与煤共焦化处理方法，利用传统炼焦

装置、焦油回收装置和煤气净化与回收装置实现废塑料与煤共

焦化处理，步骤包括：(1)废塑料从生活垃圾中分选出来，压装

成型后运往废塑料加工厂；(2)废塑料在加工厂进行破碎、造粒

处理，运往焦化厂；(3)加工后的废塑料在焦化厂按一定比例与

煤混合，然后入焦炉共炼焦。其特点是废塑料处理方法是采用

与煤在焦炉内隔绝空气条件下进行高温干馏，干馏后废塑料转

化为焦炭、焦油和煤气，从而实现废塑料100％无害化处理和

100％资源化利用；具有投资省，运行费用低，充分利用现有

焦炉及其配套系统，实现大规模有效处理废塑料。

<REC>

<申请号>=CN02125600.4

<名称>=一种小城镇的生活垃圾处理工艺

<申请（专利权）人>=黄达模

<发明（设计）人>=黄达模

<申请日>=2002.07.24

<地址>=310005浙江省杭州市稻香园28－2－202

<摘要>=本发明是一种小城镇的生活垃圾处理工艺,主要

包括如下步骤:1)、分捡;2)、垃圾进入输送机,先把可以利用的

废纸和废塑清理出;3)、通过电磁装置将金属废品分离出去;4)、

垃圾进入以大小进行分类的分类机,5)、对发酵后的有机垃圾

进行烘干杀菌处理,接着恒温冷却,然后用研磨机进行研磨,最

后进行有机肥料的成型、包装销售;6)、另一部分经破碎处理

的垃圾用研磨机进行研磨,然后掺入粘土,用于制造空心砖。本

发明有益的效果是:1)、投资小,建厂灵活:2)、节约土地资源,

再生墙体材料:3)、废物利用,回收再生:4)、防止污染,有利于生

态环境的保护。本工艺简单,不焚烧且无污水,不会产生二次污

染,有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN02128725.2

<名称>=用可燃垃圾制造燃气的方法

<申请（专利权）人>=赵敏

<发明（设计）人>=赵敏;李国林;范国栋;郭喜峰;沈睿峰;安浩;李运航;赵云鹏

<申请日>=2002.08.09

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区一曼街175号

<摘要>=用可燃垃圾制造燃气的方法涉及环保技术，主要

用于城市可燃垃圾的无害化处理和可燃气的产生，本方法采用

负压、缺氧热解气化原理，经备料、粉碎、挤压封闭、缩体排

气、封闭解块及炉内缺氧气化、燃气净化和燃气输送储存等工

艺过程，使可燃垃圾减量达95％左右，且产生热值较高的纯净

可燃气体副产品，具有废弃资源无害化处理和二次开发利用、

工艺方法合理、流程简单、效果好、气化率高、运行成本低廉

的特点，尤其适合高含水率垃圾处理。

<REC>

<申请号>=CN02130627.3

<名称>=饮食垃圾饲料化处理工艺

<申请（专利权）人>=张向东;秦永新

<发明（设计）人>=杜志文;秦永新

<申请日>=2002.09.10

<地址>=河北省石家庄市新华区柏林南区16号

<摘要>=一种饮食垃圾饲料化处理工艺，涉及环境保护和

饲料加工技术，特别是一种垃圾处理工艺。本发明所要解决的

技术问题是提供一种饮食垃圾的处理新工艺。它的主要工艺流

程包括：原料分拣－粉碎－发酵－消毒除臭－脱油－挤压水洗

－烘干－粉碎－包装。本发明实现了对饮食垃圾的全部无害化

处理和资源化利用。在本发明中采用了对以饮食垃圾在一定的

温度下进行发酵、消毒除臭、挤压水洗、烘干等工艺，它不但

可使饮食垃圾完全实现无害化，而且可以制成优质的动物饲

料，经鉴定，饲料中的氨基酸含量达到33.78％，粗蛋白含量

位33.69％，最高可以达到45－50％以上。本发明可以有效地

解决饮食垃圾对环境造成的污染，并可实现饮食垃圾的再利

用。

<REC>

<申请号>=CN02132605.3

<名称>=建筑再生砂的工艺方法

<申请（专利权）人>=李华民

<发明（设计）人>=范士芬;李华民;于波;孙林;孙朝旭;李业民;尚世忠;李家学;李奎权;马忠波

<申请日>=2002.07.16

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区新营路21号

<摘要>=本发明涉及一种生产建筑再生砂的工艺方法，其

特征是：(1)、将建筑物拆扒后的建筑垃圾，通过机械粉碎成碎

石状态；(2)、将碎石状态的建筑垃圾再次通过机械粉碎为细砂

状态的再生砂；(3)、掺加增强剂将再生砂配制砼及砂浆。本发

明解决了在拆扒建筑物时排出的废弃物导致的环境污染，即解

决了天然细集料资源紧张问题，又利于集料产地环境保护并减

少城市废弃物的堆放占地和环境污染问题，利用工业的废弃

物，使我国的建筑工程材料向绿色、节能、环保型发展。再生砂配制的砼与普通砼比较每m<SUP>3</SUP>成本降低15～20元左右，经济效益明显，节省资源所产生的社会效益巨大。用再生砂配制的砼和砂浆抗冻性能优于普通的砼和砂浆，该材料特别适合东北地区。

<REC>

<申请号>=CN02134678.X

<名称>=一种生物质催化裂解制取氢气的方法及其装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=常杰;王铁军;吕鹏梅;吴创之;陈勇

<申请日>=2002.09.06

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院

<摘要>=本发明公开了一种生物质催化裂解制取氢气的

方法，包括下列步骤：空气经空气预热器升温后通入流化床反

应器，与生物质燃烧产生高温，同时水蒸汽发生器产生的水蒸

汽从流化床反应器的不同区域通入，大部分生物质在高温环境

下流态化，并在催化剂的作用下在流化床反应器的不同区域发

生催化气化、水煤气变换和焦油裂解反应产生富氢燃气，富氢

燃气进入旋风分离器除去灰尘，除灰后的燃气经固定床反应器

裂解焦油后进入提纯后处理工序。本发明还公开了用于实现上

述方法的装置。本发明方法转化率和能量利用效率高，无废水、

废气和废渣排放，对环境不造成破坏；所需的生物质具有广泛

的适应性，原料可再生，可实现资源－能源－环境的一体化可

持续性利用。

<REC>

<申请号>=CN02137815.0

<名称>=工业化处理有机垃圾、养殖蝇蛆和蚯蚓的方法

<申请（专利权）人>=潘金环

<发明（设计）人>=潘金环;马志和;朱东来

<申请日>=2002.06.18

<地址>=226400江苏省如东县掘港镇江海中路55号

<摘要>=本发明公开了一种工业化处理有机垃圾、养殖蝇

蛆和蚯蚓的方法,包括垃圾处理、蝇蛆养殖、蚯蚓养殖等步骤。

本发明工艺简单、方便、易操作对有机垃圾多次反复利用,无害

化处理彻底,资源利用率高,且不污染空间和地下水,可以节省大

量填埋垃圾用地。

<REC>

<申请号>=CN02138109.7

<名称>=反火型城市垃圾气化炉

<申请（专利权）人>=韩连恩;韩璋鑫

<发明（设计）人>=韩连恩;韩璋鑫

<申请日>=2002.08.14

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾六区3号303室

<摘要>=本发明涉及一种反火型城市垃圾气化炉，它由上

炉口、上炉顶、炉内往复式加料斗、加料斗卸料器、加料斗布

料口、炉体内炉腔、炉内耐火内衬、炉体水夹套、抽吸可燃气

管口、炉下集渣斗、排渣绞龙、炉体支撑、炉座水封板、炉座

水封槽、往复式排渣板缧杆、T形双层炉排、往复式排渣板、

挡渣板、往复式加料斗滚轮轨道、往复式加料斗滚轮、往复式

加料斗联接架、加料斗滚轮轨道托板、往复式排渣板缧杆齿轮、

往复式排渣板缧杆轴承组成，优点：用城市生活垃圾及植物废

弃物为燃料生产可燃气体作为洁净的气体能源利用，可用做生

产碳素等碳化工业原料，节省土地资源，促进我国实现城市垃

圾产业化的发展，市场前景十分广阔，经济效益极为显著。

<REC>

<申请号>=CN02138684.6

<名称>=固态废弃物直式固化气化工艺二次发电综合利用法

<申请（专利权）人>=张连发

<发明（设计）人>=张连发;沃丁柱;彭建军;韩连恩;韩璋鑫;朱裕丰

<申请日>=2002.11.28

<地址>=210008江苏省南京市高楼门51号2601室

<摘要>=本发明涉及一种固态废弃物直式固化气化工艺

二次发电综合利用法，它通过如下五个步骤对垃圾进行处理：

(1)垃圾固化：将日产新鲜的生活垃圾，经粉碎、加压制成密质

坚硬型固体垃圾棒体；(2)垃圾气化：将固体垃圾棒体加入反火

气化炉干馏，生成洁净的可燃气体；(3)气化发电：将生成的洁

净可燃气体供给内燃机发电；(4)二次发电：收集内燃发电机的

余热，送入低压锅炉生成蒸气，利用生成的蒸气推动低压蒸气

机发电，进行二次发电；(5)渣物利用：将渣物、余热再生利用。

本发明具生活垃圾资源化率高、不产生二次污染、项目投资少

等优点，解决了垃圾渗漏液污染问题、垃圾集中堆放所产生的

臭味问题及二恶英大量生成难题，开创了生活垃圾二次发电的

先例。

<REC>

<申请号>=CN02137159.8

<名称>=淤泥砖

<申请（专利权）人>=上海中圣实业发展有限公司

<发明（设计）人>=韩路;平剑;高峻

<申请日>=2002.09.26

<地址>=200020上海市建国西路91弄商务楼1109室

<摘要>=本发明淤泥砖是一种新型的墙体材料，涉及建筑

材料。淤泥砖，以淤泥原料，辅以固化剂、骨料，所述骨料为

建筑垃圾、垃圾焚烧渣材料。淤泥砖中各组份重量百分含量为：

淤泥35～50％、固化剂15～35％、骨料50～15％。本专利将

淤泥处理、回收利用，固化为道路建材，变费为宝。为大规模

地处理淤泥提供了一条崭新的途径，能快速有效、低成本处理，

将淤泥无害化、资源化，并解决了二次污染问题；为建筑材料

提供了一个低成本的、不需破坏自然资源的新型环保材料；使

淤泥步入可持续发展的良性循环中。所以本发明会产生巨大的

社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN02138149.6

<名称>=建筑垃圾条板及生产方法

<申请（专利权）人>=胡永忠

<发明（设计）人>=胡永忠

<申请日>=2002.08.19

<地址>=226000江苏省南通市孩儿巷北路颐和花园7－1205

<摘要>=本发明公开了一种建筑垃圾条板及生产方法，产

品含有建筑垃圾10～92％、水泥8～40％、辅料0～70％，生

产方法包括建筑垃圾的清理、分拣、破碎、配料混合、成型、

养护等步骤。本发明利用建筑垃圾为主要原料，节约土地资源，

并变废为宝，产品成本低，生产方法简单，具有优良的隔热保

温性能，且自重轻、收缩率小，抗冻能力强。

<REC>

<申请号>=CN02146435.9

<名称>=生活垃圾压煮气化发电系统

<申请（专利权）人>=武绍之

<发明（设计）人>=武绍之;武绍富;钟江涛;胡春明;贾殿武;王旸;武斌;姜祥基

<申请日>=2002.11.07

<地址>=518023广东省深圳市罗湖区宝岗路祥福雅居彩虹阁1801室

<摘要>=本发明公开了一种生活垃圾压煮汽化发电系统，

给料机将垃圾从垃圾贮坑中经提升机送至压煮器内进行高压

蒸煮，排料机将压煮过的垃圾料经输送器送至滚筒筛选器、风

选机和永磁滚筒处理进行筛选和分离，将金属和淤泥单独分出

并回收利用和用作肥料，分离出的可燃物送至汽化炉内进行汽

化，它所产生的蒸汽可推动汽轮机带动发电机发电，部分余汽

送至压煮器内作为能源，使压煮器内的垃圾在温度高达150℃

的状态下进行压煮，这种系统可将金属回收，淤泥做优质肥料，

特别是将可燃物气化发电，其垃圾减量达95％，资源化达98

％，除掉了恶臭，极大地改善了周边环境，它的结构合理紧凑，

投资少，处理能力强，运行稳定，费用低，无二次污染，具有

广阔的开拓前景。

<REC>

<申请号>=CN02147673.X

<名称>=一种快速、经济的城市生活垃圾综合处理方法

<申请（专利权）人>=韩洪波

<发明（设计）人>=韩洪波

<申请日>=2002.10.11

<地址>=518109广东省深圳市宝安区龙华丰润花园2栋306号

<摘要>=本发明是一种能够对城市生活垃圾进行工厂化、

无害化、减量化、资源化处理的快速、经济的方法。本方法首

先通过机械分选、风选、磁选、人工捡选，将城市生活垃圾分

成可燃物部分、无机物部分、金属部分、易降解有机物部分。

将可燃物焚烧处理，产生的高温烟气用于烘干易降解有机物；

烘干后的易降解有机物焚烧处理(也可用于制肥)，实现彻底的

减量化。无机物可填埋处理或用于制建材。

<REC>

<申请号>=CN02149022.8

<名称>=利用焦化工艺处理医院垃圾的方法及系统

<申请（专利权）人>=首钢总公司

<发明（设计）人>=廖洪强;钱凯;汤长庚;邓德敏;余广炜

<申请日>=2002.11.20

<地址>=100041北京市石景山区

<摘要>=一种利用焦化工艺处理医院垃圾的方法及系统，

利用炼焦工艺中的炼焦炉系统、化产回收系统和焦炉煤气净化

回收系统来处理城市医院垃圾的技术及设备。其特点是将医院

垃圾进行袋装密闭后全密闭运输到焦化厂，并在厂内全密闭、

全自动加料入炉。医院垃圾在炼焦炉中隔绝空气条件下进行高

温炭化，垃圾高温炭化后转化为固体残渣、焦油和燃气，固体

残渣可直接用于烧结原料，焦油用作化工原料，燃气直接进入

煤气系统作为清洁燃料，从而实现医院垃圾的彻底无害化处理

和部分资源化利用。具有投资省，运行费用低，污染治理彻底

和垃圾资源化利用程度高的特点。

<REC>

<申请号>=CN02156590.2

<名称>=固体废气物热解气化处理方法及设备

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=张于峰

<申请日>=2002.12.17

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种利用热解技术处理固体废气

物的设备和方法，利用本设备和方法可将具有燃值的固体废气

物经过热解技术处理化解为可燃气体，剩余的5－10％的固体

排除物用于作为花草养殖土，对被处理物不用分类或进行预处

理，处理过程中无任何污染物的排放，真正实现资源化、减量

化、无害化的处理结果。本发明主要包括主体反应炉及与其相

连的气体反应炉，固体废气物经过干燥、热解、气化等过程实

现处理。本发明热解过程是在缺氧条件下运行，最低热解温度

高于400摄氏度，因此无二恶英的产生条件，可实现无害化处

理，同时也达到资源化和减量化的处理要求，产生的燃气还可

获得一定的经济效益；如果就地处理生活垃圾，还可节省垃圾

的输运费用和垃圾处理费用，杜绝输运造成的交通紧张和二次

污染，产生明显的社会效益和环境效益。

<REC>

<申请号>=CN02160565.3

<名称>=生活垃圾无害化综合处理工艺和设备系统

<申请（专利权）人>=上海思特经济技术开发公司

<发明（设计）人>=李根长;赵连琦

<申请日>=2002.12.31

<地址>=200082上海市长阳路1261号3座1401室

<摘要>=一种生活垃圾无害化综合处理工艺和设备系统，

其特点是，该工艺由生活垃圾破袋、一次高温好氧发酵、筛分

风选、二次熟化、一次烘干、破碎添加元素、混合造粒、二次

烘干、冷却选粒、化验计量包装工序组成；并由生活垃圾无害

化综合处理设备系统的破袋机、布料机、分选机组、烘干机组、

破碎机、出料机、造粒机组、二次烘干机、冷却机、选粒机组、

化验、计量包装机、对垃圾中的有机物料进行加工，可生产有

机复合肥；本发明的生活垃圾无害化综合处理工艺和设备具有

完整性和系统性，使垃圾处理实现了无害化，资源化利用，有

效的净化了城市环境；整个系统设备具有很好的适用性与可维

护性，造价小于国外进口设备的1/8，设备运行成本和维修费

用低。

<REC>

<申请号>=CN03101360.0

<名称>=生活垃圾、生活污水处理、循环利用装置

<申请（专利权）人>=贺正荣

<发明（设计）人>=贺正荣

<申请日>=2003.01.01

<地址>=404000重庆市万州区龙宝龙井路54号

<摘要>=生活垃圾、生活污水处理、循环利用装置，是楼

层落差产生压力，自动调结压贮存罐的中心轴管在重力浮球作

用下自动、输送有机(含垃圾中经粉碎的有机资源)和非有机水

源到梯级温室农业区、地坪绿化区进行梯级、立体、综合循环

利用。从源头分别、分类倾到投放贮存水源、经澄清、净化、

贮存后自动调结输送，链轮式高空运输机产生能量将水源提

升，产生落差重复循环利用发电产生的电能加上楼层太阳能、

沼气能源对水源蒸发供热和发电，达到净化水质，水渠、下水

道缓冲池进一步层层阻隔、澄清雨水和多余排放水源，达到净

化排放水源，以实现充分、有效、循环节约利用自然资源，消

除其污染给人类带来的生存危害，使人类生产、生活更加适应

自然发展规律的目的。

<REC>

<申请号>=CN03114012.2

<名称>=一种可自主选择接收无线寻呼公众信息的发射与接收方法

<申请（专利权）人>=梁春

<发明（设计）人>=梁春

<申请日>=2003.03.22

<地址>=518049广东省深圳市凯丰路12号胜捷工业大楼六层

<摘要>=本发明涉及无线寻呼技术；发射前，服务商将所

有信息整理分类；根据分类类别统一设定栏目名称和栏目代

码；服务商在信息内容前加上栏目代码与信息内容一起发射；

接收时，首先确定信息内容前的栏目代码是否与本机设置的栏

目代码相同，相同，则接收该条信息并存放在对应的栏目中，

用户可以随时阅读，不同，则不保存该条信息；人们可以自由

地从大量信息中选择自己需要的信息，排除所有信息垃圾；对

不需要的某些信息栏目，可以随时随地不限次数地自主更换，

极大地方便了人们对信息内容的选择；每条信息服务商只需要

发射一次，频率资源、设备资源得到了最合理的利用，极大地

提高了发布信息的效率。

<REC>

<申请号>=CN03113376.2

<名称>=一种生产生物质炭的方法及复合型碳化炉

<申请（专利权）人>=韩璋鑫

<发明（设计）人>=韩璋鑫

<申请日>=2003.05.07

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾新村6区3号303室

<摘要>=本发明涉及一种生产生物质炭的方法及复合型

碳化炉。其方法步骤为：将生物质秸秆、树枝、果壳等农林废

弃物料粉碎、取长10－30mm、直径5－10mm的物料分筛、

烘干脱水，加入碳化炉干馏碳化，生成的生物质炭和燃气。碳

化炉设燃烧室、碳化室，燃烧室底部设炉排和鼓风机，碳化室

底部设出料口和燃气抽吸管口。上述物料送入碳化室作炭化原

料，经分筛处理后的废料送燃烧室引燃，产生高温CO<SUB>2</SUB>作为炭化时热源，使碳化室中的原料炭化。优点是可同时产生生物质燃气和生物质炭，且原料来源广，属可再生资源的利用，便于大规模工业化生产，有利于保护环境、节约能源。可广泛用于生物质炭的生产和城镇发电、居民生活供气。

<REC>

<申请号>=CN03118005.1

<名称>=以印刷厂清洗废液为原料的工业强力清洗剂及生产方法

<申请（专利权）人>=徐兆平

<发明（设计）人>=徐兆平;李吉良

<申请日>=2003.01.06

<地址>=415000湖南省常德市武陵区三闾村东印龙印刷有限公司

<摘要>=本发明公开了一种利用印刷企业的或其他含有

异丙醇的清洗废液循环回收异丙醇，并加入适量醋酸乙酯和甲

苯，生产出的工业强力清洗剂及其生产方法。目前，各现代化

印刷企业都要用价格昂贵但是无毒的异丙醇作印刷版的清洗

剂，由于印刷版上沾有大量油墨和灰尘，因此要用大量的异丙

醇不断地进行清洗。以往这些废液都当作工业垃圾烧掉或掩

埋，既浪费资源、增加成本，又要污染环境。本发明采用多级

过滤、蒸馏的方法分离出异丙醇，并在异丙醇中添加适量的醋

酸乙酯和甲苯，调制出去酯、去污能力强、价格便宜，适用范

围广的工业强力清洗剂。该清洗剂可用于印刷机械、印刷版滚

及其他机械、轴承、家用抽油烟机的清洗，还可作油漆的稀释

剂和清洗剂。

<REC>

<申请号>=CN03118035.3

<名称>=城市生活垃圾分类利用工业自动化技术

<申请（专利权）人>=邓忠廉

<发明（设计）人>=邓忠廉

<申请日>=2003.01.21

<地址>=414000湖南省岳阳市风景园林管理局

<摘要>=本发明涉及城市垃圾的处理。本发明在原始垃圾

产生的第一时间和第一空间十分方便的在监控情况下采用专

用装置进行分类收集、分类暂存，这种分类收集和分类暂存分

为室内设备和室外设备，再由专职监控的环卫工人用专用的垃

圾输送设备将垃圾送至垃圾工厂进行进一步监控式分类集中，

然后当即再进行垃圾的深加工消化利用和深埋处理。本发明设

计一套完整科学、简单易行的垃圾分类违规监控系统，做到谁

违规，谁受罚，能够确保垃圾准确分类。由于垃圾高置暂存快

速运出，市内再也见不到垃圾地面集存的踪影，让城市环境更

优美。由于垃圾的全利用，市外再不要垃圾堆场，节约了大量

的国土资源。垃圾利用97％，深埋3％，达到垃圾污染零排放

目的。

<REC>

<申请号>=CN03124418.1

<名称>=生活废水废固有机物浸取硫化矿金属

<申请（专利权）人>=李海南

<发明（设计）人>=李海南

<申请日>=2003.05.22

<地址>=512127广东省曲江县大宝山矿河弯区新3栋503房

<摘要>=城市生活污水废物、有机物和硫化矿浸出金属，

其特征可减少污染物和恶臭物，达到金属回收及有机无机金属

盐的回收，城市污水固废物中的资源得到利用，降低处理生活

垃圾环保费用，处理后的垃圾可做改良土地作用。

<REC>

<申请号>=CN03126585.5

<名称>=生物质间接液化一步法合成二甲醚的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所

<发明（设计）人>=王铁军;常杰;吕鹏梅;祝京旭

<申请日>=2003.05.16

<地址>=510070广东省广州市先烈中路81号大院

<摘要>=本发明涉及生物质的高效洁净利用的一种新方

法，进一步涉及利用沼气重整生物质气化气合成二甲醚的新方

法。由于石油、煤和天然气等化石能源资源有限，从合成气制

造燃料日益受到重视，生物质气化是生物质热转化技术中历史

最长、最具实用性的一种技术。但生物质气化气与煤气化、天

然气气化以及重渣油气化等途径获得的合成气相比，存在最大的弱点，即气化气中H<SUB>2</SUB>/CO值较低。目前二甲醚的合成主要通过煤气化、天然气气化以及重渣油气化等途径获得的合成气来合成。由生物质空气－水蒸汽催化气化产生的气化气经甲烷重整制备合成气直接合成洁净燃料二甲醚，是一种新的绿色合成工艺，至今未见报道。本发明提供一种完全由生物质高效清洁利用合成燃料二甲醚的绿色合成方法。

<REC>

<申请号>=CN03124626.5

<名称>=一种用废弃电化铝塑料制成的彩色拉力绳及其制法

<申请（专利权）人>=徐兆平

<发明（设计）人>=徐兆平

<申请日>=2003.07.03

<地址>=415003湖南省常德市武陵区三闾村东印龙印刷有限公司院内

<摘要>=一种用废弃电化铝塑料制成的彩色拉力绳及其

制法。目前，各大型印刷企业每天都有大量的电化铝塑料薄膜

废料产生，以往这些废料都当作工业垃圾烧掉或填埋，不但浪

费了塑料资源，增加了生产成本，焚烧时产生的毒气要污染空

气，填埋的渗漏要污染水源和土质，都要对生态环境造成破坏。

因为这种电化铝薄膜的基质是PET高分子塑料，表面喷镀有一

层不同颜色的氧化铝膜，有拉力强、耐酸、抗腐蚀的优点，本

发明采用收集、分检、清洗、晾干、裁剪、二次绞索机成型、

检验、包装等方法，将其制成多股的彩色拉力绳。经检测，这

种拉力绳的拉伸长度538～560N，断裂伸长率为47～87％，优

于同粗细的尼龙绳、麻绳的质量。可广泛用于工、农、运输业

及日用行业，替代尼龙绳、麻绳等绳索。

<REC>

<申请号>=CN03127975.9

<名称>=植物有机营养盆的制备方法

<申请（专利权）人>=丛吉春

<发明（设计）人>=丛吉春

<申请日>=2003.04.26

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰市红山区钢铁大街自来水家属院43号

<摘要>=本发明公开了一种植物有机营养盆的制备方法，

将植物纤维、氮、磷、钾和粘合剂搅拌，压制成盆型，烘干后

成为产品，再用动物血液做防水涂层。使用时，将空盆内移入

带土的植物，覆上土后使植物发芽，再连盆带植物整体移栽到

干旱或沙漠地区，通过营养盆本身的营养，维系植物生命，提

高植物的成活率。本发明利用生活垃圾作为资源，植物粗纤维

加混各种有机肥，在干旱或沙漠地区使用，通过营养盆本身的

营养，维系植物生命，提高植物的成活率。加速绿色植被的蔓

延，提高土壤有机质含量，增强土地活力，长期使用有再造土

壤结构的功效。本发明方法简单，经济实用，制造工艺简单，

投资小，见效快，生产方式可大可小，社会效益显著。

<REC>

<申请号>=CN03131147.4

<名称>=提供一种土壤和建筑垃圾的固化剂

<申请（专利权）人>=北京国叶奥特赛特固化剂研究开发中心;蒋建华;米忠路;於春强;杨宝林

<发明（设计）人>=米忠路;蒋建华

<申请日>=2003.05.14

<地址>=100016北京丰台云岗西王佐24

<摘要>=本发明涉及一种用于土壤和建筑垃圾固化的材

料——奥特赛特固化剂，本发明属于建筑材料领域。本发明的

目的是解决城市中大量建筑垃圾堆放形成的城市污染及实心

粘土烧结砖生产带来的耕地破坏和大量能源消耗等社会问题。

本发明提供一种可以固化建筑垃圾粒料加压成型标准实心砖，

并在常温条件下养护达到国家建材行业标准。其用途可以用作

承重和非承重墙体料、步道砖、护坡构件等各种功能构件，具

有节约燃煤、节约矿物资源、改善环境、降低成本等优点。本

发明的另一个目的是所提供的固化剂还可以处理在公路、铁

路、水利、软弱地基处理工程中所遇到的各种复杂的土壤，达

到节约工程造价的目的。

<REC>

<申请号>=CN03144227.7

<名称>=有机肥料发酵翻抛机

<申请（专利权）人>=唐山市芦台农场长荣生物有机肥厂;天津市土壤肥料研究所

<发明（设计）人>=朱正荣;王正祥

<申请日>=2003.09.01

<地址>=301505天津市宁河县芦台农场一分厂

<摘要>=有机肥料发酵翻抛机属于一种环保产业、农业和

食品加工业废弃物处理机械，或者有机肥料商品化生产专用机

械。本发明的结构中，下端设置有行车轮的电动行车内分别设

置有调速电机和电动升降装置，外表面设置有扒钉的翻抛履带

的一端与电动行车轴连接，另一端与所述的电动升降装置连

接。本发明结构紧凑、设计新颖、生成效率高、翻抛效果好、

操作方便、适用广泛，具有很大的市场推广前景。可广泛应用

于大、中、小型畜牧业养殖场的畜牧粪便无害化和资源化发酵

处理，以及以畜禽粪便、秸秆、糟渣茹渣、生活垃圾和污泥等

动植物有机废弃物为原料生产有机肥料的生产企业。

<REC>

<申请号>=CN03146683.4

<名称>=挤压瓶

<申请（专利权）人>=东洋制罐株式会社

<发明（设计）人>=平和雄;大槻雅彦;坂野弘三郎;有吉健司;柏原贵

<申请日>=2003.07.11

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供既保持隔离性能和目视识别性能又

可使厚度变薄，提高落下强度，而且搬运和拧盖都好的挤压瓶。

本发明由具有柔软性树脂材料的聚链烯烃系树脂组成的瓶口

部分(2)、瓶身部分(3)以及瓶底部分(4)组成的瓶(5)和拧在这个

瓶(5)的瓶口部分(2)上的瓶盖(6)而构成，在瓶身部分(3)的外表

面(3a)上设置由标识(7a)和包围那个标识(7a)的线(7b)组成的压

痕(7)，而这个压痕(7)的至少一部分在瓶(5)的外表面(3a)上实质

地呈凹进形状，这样不仅改善压痕(7)及其周围部分的强度从而

提高落下强度，而且可以得到既保持目视识别性能和隔离性能

又可使厚度变薄，而得到节省资源减少垃圾的社会要求。

<REC>

<申请号>=CN03159171.X

<名称>=一种具有流动、连锁和福利性的社区服务方法、设备与设施

<申请（专利权）人>=李海泉

<发明（设计）人>=李海泉

<申请日>=2003.09.09

<地址>=056036河北省邯郸市复兴区先锋路6号

<摘要>=本发明公开了一种流动式、连锁化、公益性的全

新社区服务。其流动、连锁的方法是将长期以来设置于固定场

所的、涉及人们生活、学习方方面面服务项目的设施安装设置

于专造的汽车、火车等交通工具上，使组合为具有流动功能的

服务项目循环流水般开进社区，提供书、报、刊阅读、社区教

育、餐饮、理发、修理和居民家政、单位后勤等种种送上门的

服务，并且以流动服务为开发利用诸如自愿者和生活垃圾等社

区资源的载体和平台，最终达到可提供有偿、低偿和无偿相结

合的公益性服务目的。

<REC>

<申请号>=CN200310109675.1

<名称>=医疗垃圾处理工艺及设备

<申请（专利权）人>=河北衡兴环保设备工程有限公司

<发明（设计）人>=于风册;张蕊;于迪

<申请日>=2003.11.24

<地址>=053000河北省衡水市育才南大街29号

<摘要>=本发明属于垃圾处理技术领域，尤其涉及医疗垃圾处理工艺及设备。本发明的工艺包括：医疗垃圾通过输送装置送入综合处理器后密封，向综合处理器送入温度为138℃－160℃的蒸汽，使压力升至4－8个大气压，保持时间20－50分钟，开启综合处理器下端垃圾排放装置，垃圾进入收集器后，蒸汽从收集器的烟囱排出，然后经传输机构将之送入分选机，分选后输送到耐磨粉碎机粉碎。本发明的垃圾处理设备包括输送装置、综合处理器、收集器、传输机构、分选机、耐磨粉碎机。本发明提供的医药垃圾处理工艺及设备使医疗垃圾在不用焚烧的情况下达到了消毒、灭菌、去臭、脱苯、破袋的目的；另外通过分选和粉碎，使医疗垃圾能够资源再利用，对环境保护产生积极作用。

<REC>

<申请号>=CN200310112489.3

<名称>=一种利用微生物菌剂处理垃圾渗沥液的方法及资源化产品

<申请（专利权）人>=宗绪成

<发明（设计）人>=宗绪成;陈乔年;温致平

<申请日>=2003.12.03

<地址>=518000广东省深圳市福田区福华三路星河国际B1－21A

<摘要>=一种利用微生物菌剂处理垃圾渗沥液的方法及

资源化产品，该方法包括以下步骤：(a)向垃圾渗沥液中添加营

养质；(b)向垃圾渗沥液中添加微生物菌剂；(c)对垃圾渗沥液间

隙曝气；(d)调配经上述步骤处理的液体的肥效。利用本发明的

方法，可去除垃圾渗沥液中的有毒有害物质，同时保留渗沥液

中的肥效成分，将黑臭的垃圾渗沥液转化为高效复合液体有机

肥料，使之成为室内外观赏性植物、林业、草坪等的灌溉水源。

<REC>

<申请号>=CN200310121986.X

<名称>=一种大型实心砌块的生产方法

<申请（专利权）人>=刘宏

<发明（设计）人>=刘宏

<申请日>=2003.12.11

<地址>=621900四川省绵阳市科学城8－49－2－301

<摘要>=本发明涉及一种建筑工程上使用的大型实心砌

块的生产方法。利用该发明生产大型实心砌块，先在模具底部

浇注装饰层，装饰层配方由水泥、水、填料、颜料、化工辅料

组成。使其密实后再在上面浇注一层混凝土并使其密实。然后

在上面浇注由水泥、水、砂石、建筑垃圾混合搅拌成的混和物，

使其密实成型，养护脱模或拆模获得产品。利用该发明生产大

型实心砌块，节约成本，有利资源再生利用。使砌块具有装饰

作用。

<REC>

<申请号>=CN200410000031.3

<名称>=生活垃圾处理与水泥回转窑联合生产工艺

<申请（专利权）人>=朱剑峰

<发明（设计）人>=朱剑峰;朱克文

<申请日>=2004.01.05

<地址>=100024北京市朝阳区管庄东里13楼2门101号

<摘要>=本发明涉及一种“生活垃圾处理与水泥回转窑联

合生产工艺”，即将生活垃圾在焚烧炉内焚烧产生的850℃以

上的烟气引入水泥干法旋窑生料预热、预分解设备中，利用这

部分烟气的热量作为预热、预分解水泥生料的辅助热源；利用

水泥预热、预分解设备、增湿塔和除尘器对焚烧垃圾的烟气进

行净化处理；利用水泥熟料冷却机排出的热空气烘干入厂垃

圾；垃圾焚烧后的废渣，可作为水泥熟料的混合材。本发明能

实现节能、垃圾完全无污染的净化处理和水泥产品成本的降

低，达到水泥生产节能增产，以及生活垃圾资源化、减量化、

无害化处理的目的。

<REC>

<申请号>=CN200410013491.X

<名称>=城市生活垃圾全回收利用和无填埋处理方法

<申请（专利权）人>=黄业盛;孙桂平;刘洁

<发明（设计）人>=孙桂平;黄业盛;刘洁

<申请日>=2004.07.14

<地址>=530023广西壮族自治区南宁市新城区建政路5号13栋1单元501号

<摘要>=一种城市生活垃圾全回收利用和无填埋处理的

方法，垃圾经分选后，回收可再生的物质，焚烧可燃而不易破

碎的物质，利用焚烧生成的热量作热源，焚烧后剩下的灰渣与

分选后的剩余垃圾一并送入粉碎机粉碎成粉；所得粉料通过堆

肥加工得到成品肥。这种处理方法不仅使城市生活垃圾得到全

回收利用，变废为宝，更做到了垃圾无填埋，没有和垃圾争地

盘之虞。整个处理过程实现了无害化、减量化、资源化，使城

市生活垃圾形成可持续发展的良性循环。

<REC>

<申请号>=CN200410014201.3

<名称>=一种有机废弃物快腐菌剂及其构建方法

<申请（专利权）人>=扬州大学

<发明（设计）人>=朴哲;杨林章;殷士学;胡健

<申请日>=2004.03.01

<地址>=225009江苏省扬州市江阳中路环境科学与工程学院

<摘要>=本发明公开了垃圾处理技术领域内的一种有机

废弃物快腐菌剂及其构建方法，所述快腐菌剂包括细菌、放线

菌、真菌等不同类群的微生物，不同微生物间具有良好的协同

作用。本发明所述菌剂直接以复合菌的形式分离筛选木质纤维

素分解菌群而得。所述快腐菌剂不仅对作物秸秆、畜禽粪便、

生活垃圾等有机废弃物具有高效稳定的降解机能，而且对不同

环境的适应性及抗污染能力强，在有机废弃物资源化再生利用

及环保等方面具有广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200410016659.2

<名称>=以生物质乳液和氢氧化钙成膜的水性涂料

<申请（专利权）人>=斯丰义;斯和平

<发明（设计）人>=斯丰义;斯和平

<申请日>=2004.03.02

<地址>=200436上海市场中路3386弄9号101室

<摘要>=一种水性涂料，采用现成的含有脂肪，蛋白质类

的生物质乳液和经煅烧的熟贝壳粉，熟石灰的氢氧化钙组份作

为主要成膜物质，其中氢氧化钙组份中的熟贝壳粉含量占涂料

中全部固体成分的1％以上，其余成分为填充料，颜料，水及

常用助剂，其有益效果是涂料毒性减低，环保性能好，资源来

源广泛和可再生性，成本便宜。

<REC>

<申请号>=CN200410031093.0

<名称>=生化沼气制气罐

<申请（专利权）人>=吴桐

<发明（设计）人>=吴桐

<申请日>=2004.04.22

<地址>=100005北京市建国门内大街7号光华长安大厦2座1121室

<摘要>=本发明涉及一种主要用于垃圾环保处理的生化

沼气制气罐，其进料口、出料口和出气管分别设有相应的电动

阀门或电磁阀，罐内设有电动水平搅拌器和竖直搅拌器，所述

水平搅拌器位于罐内的底部，所述竖直搅拌器竖向立于罐内中

央，分布在罐内的加热管可以调节罐内温度，分布在罐内的沼

气循环管可以使罐内沼气流动并保持罐内各处的压力平衡，罐

内垃圾物料在各搅拌器的定期搅拌下，可以充分混合，进行厌

氧生化反应，产生沼气，反应后的剩余物料可以作用肥料，由

此实现垃圾的资源化处理和利用。这种设备可以通过进料口、

出料口和出气管同相关设备连接，形成机械化生产线，并可以

采用计算机进行自动化控制，通过温度传感器和压力传感器随

时监控罐内温度与压力，以保持最佳工作状态。

<REC>

<申请号>=CN200410060666.2

<名称>=垃圾有机物大批量快速转化成微生物菌肥的工艺方法

<申请（专利权）人>=北京顺天东方绿色环保科技开发有限公司广西分公司

<发明（设计）人>=熊汉夫;杨俊义;李泰援;蒙汉康;张宏年

<申请日>=2004.07.28

<地址>=530021广西壮族自治区南宁市新城区竹溪南路22号

<摘要>=本发明提供了一种垃圾有机物大批量快速转化

成微生物菌肥的工艺方法，采取经分选后的垃圾有机物料通过

磨碎制浆，酸解，再经磷化、胺化、络合、干化处理，点入发

酵菌种快速发酵，兑水硝化，配入定向菌种深化发酵，得微生

物菌肥。本发明可将垃圾一天产出有机肥，十天转化成生物菌

肥，并配备计算机控制，实现堆肥生产机械化和自动化。本发

明的推广应用，将为实现城市生活垃圾处理的无害化、减量化、

资源化和产业化目标，实现环境效益、社会效益和经济效益的

统一，开辟一条新途径。

<REC>

<申请号>=CN200410060710.X

<名称>=一种防水隔热建筑材料及其生产方法

<申请（专利权）人>=谭诺夫

<发明（设计）人>=谭诺夫

<申请日>=2004.08.09

<地址>=433000湖北省仙桃市交通路小区6号楼2单元201室

<摘要>=本发明涉及一种防水隔热建筑材料及其生产方

法。本发明是利用垃圾喷烧后加工而成的颗粒料配以植物纤

维、胶粘剂、绝热材料、生石灰、填料等和适量的水经过充过

搅拌混匀后振动制模，生产出具有较强防水隔热功能的建筑材

料，如防水隔热板、轻质墙体砖等。该材料具有防水隔热效果

好、生产工艺简单，利于环境保护、节约土地资源等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410061312.X

<名称>=有机垃圾和粪便分类收集处理方法

<申请（专利权）人>=华中科技大学

<发明（设计）人>=陈朱蕾;周敬宣;刘婷;黄亮;李艳萍;江娟;周磊;孙蔚旻;熊尚凌;张文静;黎小保;周传斌

<申请日>=2004.12.10

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

<摘要>=有机垃圾和粪便分类收集处理方法，属于家庭垃

圾或类似物的收集处理技术，旨在减少垃圾运输量、实现粪便

和厨余垃圾完全回收利用。本发明步骤为(1)将粪便和垃圾分别

吸入真空管网；(2)经真空罐混合后排入固液分离池，固体部分

排入厌氧消化反应器；(3)厌氧消化反应器排出的沼渣经浓缩脱

水，加入脱臭菌株，堆放去除臭味；(4)将驯化培养的解磷、解

钾能力强的菌株，加入消化污泥，培养、烘干即得成品有机复

合菌肥；(5)各步骤产生的上清液及污水均排入厌氧一好氧污水

处理单元处理；出水排入污水管网或水体。本发明污泥产率低、

剩余污泥量少、泥龄高、不需后续进行泥水分离，集节水、环

境保护及资源利用于一体，大大节省费用。

<REC>

<申请号>=CN200410067298.4

<名称>=一种印刷电路板催化氧化提金方法

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=李登新;魏金秀;钟非文;黄嫣然;旋琴;胡佳妮

<申请日>=2004.10.20

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明公开了一种印刷电路板催化氧化提金方

法，包括如下步骤：将印刷电路板粉碎；在含有搅拌器的高压

釜中，将粉碎后的印刷电路板和催化剂的水溶液均匀混合，二

者的重量比为1∶1～20，所述的催化剂为含有0.01－5mol/L

氮的二价以上化合物；控制溶液的pH值小于1.0、控制高压釜

中的压力为1～100个大气压，温度为30～180℃和反应时间为

1～6小时的条件下催化氧化印刷电路版至完全反应，将反应后

的混合物过滤，将滤渣洗涤后用常规方法提取金。本发明处理

费用低，实现了金的较高提取率，又能综合利用各种金属，实

现电子垃圾的无害化、减量化和资源化。

<REC>

<申请号>=CN200410065585.1

<名称>=一种生产生物质炭的方法及双炉腔炭化炉

<申请（专利权）人>=韩璋鑫;尹伯岑

<发明（设计）人>=韩璋鑫;尹伯岑

<申请日>=2004.11.24

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾六区3号303室

<摘要>=本发明是生产生物质炭的方法极其双炉腔炭化

炉，生产方法是将农林废弃物粉碎、筛选、烘干，对是否符合

要求的物料分别加入气化炉腔和炭化炉腔中；引燃炉内气化炉

腔中的气化物料进行气化反应，炭化炉腔中的物料干馏炭化成

生物质炭从出料口排出炉外，即成生物质炭化产品；双炉腔炭

化炉主要结构是在上炉顶的中间部位设有炉内放散管口，炉体

内设有气化炉腔和炭化炉腔，优点：生物质燃气热值高达

8000～10000KJ/m<SUP>3</SUP>、循环再生利

用，经粉碎后加入水溶性高分子粘结剂、对延缓化石燃料资源

的枯竭时间极为有利。充分利用农林废弃物，节约能源，双炉

腔炭化炉结构简单合理，运行操作方便，而且处理物料量大，

炉内炭化速度快、效率高。

<REC>

<申请号>=CN200410071796.6

<名称>=小城镇垃圾制砖焚烧工艺与设备

<申请（专利权）人>=史君洁

<发明（设计）人>=史君洁;史力

<申请日>=2004.08.09

<地址>=614100四川省夹江县西街20号

<摘要>=小城镇垃圾制砖焚烧工艺与设备属于垃圾焚烧

技术领域。沿用常规烧结红砖生产工艺，加上垃圾半机械化(设

计了简易机械供选用)或全人工粗分工序即成。垃圾的可燃物烧

砖、可腐物、无机物、渗沥液和焚烧灰均用于制砖；砖窑还兼

作辅助焚烧、热利用、烟气净化等装置。大大减少了设备投资；

焚烧炉与砖窑毗邻而建，垃圾在炉内低温缺氧焚烧，产生的焰

气通过管道引入砖窑内二次燃烧，烧砖和预热砖坯并净化后从

烟囱达标排放。本发明巧妙地利用了遍布全国各地的红砖厂的

人力、物力、财力，能高速、高效地全面实现垃圾无害化和100

％的资源化。烧成的垃圾红砖消毒彻底，比免烧砖结实耐用。

单位投资额仅5万元/T·d左右，尤其适合现有红砖厂扩改建

使用。

<REC>

<申请号>=CN200410076766.4

<名称>=一种用工业固体废弃物和建筑垃圾生产的建材产品

<申请（专利权）人>=张晋省

<发明（设计）人>=张晋省

<申请日>=2004.09.08

<地址>=030002山西省太原市桃园北路212院6号楼13号

<摘要>=本发明属于建筑材料技术领域，具体涉及一种用工业固体废弃物和建筑垃圾生产的建材系列产品。它是由下述重量配比的原料和方法法制备的：粉煤灰18－22份；炉渣38－46份；煤矸石8－13份；建筑垃圾8－13份；石灰5－10份；石膏1.5－6份；粘结剂0.05－0.1份。将上述重量配比的原料用物理方法粉碎至粒度为5mm，将各组份干混均匀后加水搅拌，入模振动加压成型，产品养护12－24小时后，再经干湿养护5－7天，自然干燥即可。本发明可最大化的改善环境，实现废物的循环利用和资源的再生，可使产品制造成本更低，可使所生产的建材产品的范围更大。本发明既可制造建筑墙体用砌块、标砖、保温砖等；还可生产地面硬化系列如：广场砖、人行道砖；也可生产承重墙体材料；还可制作保温板、抹灰砂浆和其它建筑材料等。

<REC>

<申请号>=CN200410075827.5

<名称>=生活垃圾湿式强化氧化消解的处理方法

<申请（专利权）人>=徐晓军

<发明（设计）人>=徐晓军;宫磊;耿喜华;杨虹;朱丽云;张艮林

<申请日>=2004.12.27

<地址>=266033山东省青岛市抚顺路11号青岛理工大学环境与市政工程学院

<摘要>=本发明公开了一种生活垃圾湿式强化氧化消解

的处理方法，其特征在于：将生活垃圾送入消解装置中，加入

氧化剂、调理剂后，加温加压进行消解处理，消解的温度为150

℃－250℃、压力为0.2－1.2MPa、时间为20－90分钟，经灭

菌消解处理后，开启消解装置的排料口，将生活垃圾在常压或

一定压力下从消解装置中排出并进行分选、回收利用。具有处

理工艺简单、无二次污染、消解时间短、降低处理成本，经消

解后生活垃圾便于分选、加工，使有价值的资源得到回收利用，

避免了生活垃圾常规填埋对土地资源的浪费和污染的优点。

<REC>

<申请号>=CN200410085428.7

<名称>=垃圾处理及制砖工艺流程

<申请（专利权）人>=陈明式

<发明（设计）人>=陈明式

<申请日>=2004.10.07

<地址>=325000浙江省瑞安市梅头镇埭头村

<摘要>=本发明公开了一种垃圾处理及制砖工艺流程，它

主要采用垃圾、煤渣、粘土为原料，按(30∶10∶60)的比例混

合原料制成环保多孔砖，垃圾按运入时间分别堆放，覆上塑料

膜进行自然发酵三个月，使生活垃圾中的大部分有机物进行自

然酵解、酶解，然后进行机械筛选，过筛物经过自然干燥可直

接作为制环保多孔砖的原料，处理后的垃圾环保多孔砖的原料

要符合水份＞8％、粒度＜22毫米、易腐质＞5％的要求，本发

明的最大优点是将污染环境的垃圾转为有用的建筑原材料，节

约土地资源，使城、镇垃圾无害化、资源化，这不仅是城、镇

本身的要求，也是社会发展的必然要求，是利国利民的好事。

<REC>

<申请号>=CN200410088949.8

<名称>=一种移动电话内容服务器的内容目录列表显示方法

<申请（专利权）人>=乐金电子(中国)研究开发中心有限公司

<发明（设计）人>=金志香

<申请日>=2004.11.09

<地址>=100102北京市朝阳区望京利泽中园二区203号洛娃大厦B座

<摘要>=本发明涉及一种移动电话内容服务器的内容目

录列表显示方法的技术，为了解决用户首先要接触不需要的信

息时，误解其为垃圾邮件的问题，提供了一种目录列表显示方

法的技术，终端机接入内容服务器时，服务器将判断有无分析

该终端机用户趣向的学习资料；经上述判断结果，选择用户需

要的内容，向终端机传送并显示。以达到节省用户资源的目的，

使用户获得的首选排列的内容目录。

<REC>

<申请号>=CN200510010460.3

<名称>=利用树皮制备人造板用胶黏剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=东北林业大学;加拿大国家林产工业技术研究院

<发明（设计）人>=高振华;王向明;顾继友

<申请日>=2005.10.21

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市动力区和兴路26号

<摘要>=利用树皮制备人造板用胶黏剂及其制造方法。涉

及胶黏剂及其制造方法。它解决了现有利用树皮作原料制备胶

黏剂时树皮的大部分纤维素、木素和半纤维素等主要成分得不

到有效利用的问题。它由液化产物A按重量份由苯酚90～100

份、树皮粉35～75份、催化剂1～15份组成，溶液B由氢氧

化钠、甲醛和水组成，按重量比氢氧化钠、甲醛、水分别占液

化产物A的0.26～0.73、0.8～1.65和0.6～2。方法：取苯酚、

树皮粉、氢氧化钠溶液、甲醛溶液、水放入反应釜中搅拌、加

温后制成人造板用胶黏剂。本发明采用硫酸复合液能改进胶黏

剂的性能，降低了胶黏剂的成本，避免了生物质材料资源的浪

费和优化了环境。

<REC>

<申请号>=CN200510013535.3

<名称>=增效草坪植物修复城市生活垃圾堆肥重金属复合污染方法

<申请（专利权）人>=天津师范大学

<发明（设计）人>=多立安;赵树兰

<申请日>=2005.05.20

<地址>=300074天津市河西区卫津路241号

<摘要>=本发明涉及一种增效草坪植物修复城市生活垃

圾堆肥重金属复合污染方法。在播种时至草坪草刈割前的期

间，将乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)施配到垃圾堆肥基质中，施

配5－30mmol/kg；通过施配EDTA，增加草坪草对城市生活垃

圾堆肥基质中重金属的抽提作用，使草坪草所起的作用相当于

重金属超富集植物的作用。本发明的应用不仅可重振垃圾堆肥

产业，实现垃圾堆肥更有效地资源化利用，而且对重金属污染

区域的草坪草络合修复提供科学依据。

<REC>

<申请号>=CN200510020766.7

<名称>=一种以垃圾和废渣为原料生产砖的方法

<申请（专利权）人>=童玉明

<发明（设计）人>=童玉明

<申请日>=2005.04.22

<地址>=611435四川省成都市新津县金华镇宝峰村二组

<摘要>=本发明涉及一种以垃圾和废渣作原料生产砖的

方法，包括对垃圾和废渣的分捡、粉碎、再按配比加入8％－

15％的水、10％－20％的粉煤灰、20％－25％的粘土进行搅拌，

用真空挤压机压制成砖坯并干燥后进入砖窑内高温(1000℃－

1150℃)烧结4小时－6小时，再经自然冷却即可。本发明充分

利用了城市垃圾和工业废渣，较好地解决了环保问题，使废弃

资源再利用。本生产方法简单，投入小，生产成本低，砖的各

项指标达到建筑用砖标准，可替代现有粘土砖。

<REC>

<申请号>=CN200510048223.6

<名称>=生活垃圾无害化处理工艺

<申请（专利权）人>=王永昌

<发明（设计）人>=王永昌

<申请日>=2005.12.19

<地址>=030600山西省晋中市榆次区经纬北路3号

<摘要>=本发明涉及一种垃圾处理技术，具体为一种生活

垃圾无害化处理工艺。解决了现有技术中存在的生活垃圾分选

不彻底，无法从根本上解决垃圾污染及对其综合再利用的问

题。步骤有，前处理，包括采用人工分选和磁辊分选技术；热

降解，将初步分捡后的垃圾加入碱性催化剂，并送到热降解罐

中，再将饱和水蒸气通入到罐中加温，加压并保持一定时间；

烘干，三级筛选；把上述步骤的筛上物再分选，包括：磁辊分

选；弹跳分选；气流分选；水漂浮试分选；焚烧，废气吸收处

理，废水处理等步骤。整个工艺为连续化、清洁化、封闭化流

水线生产，实现了垃圾处理利用率100％，使垃圾资源得到了

充分再利用，实现了垃圾的无害化、减量化、资源化、快速化

处理。

<REC>

<申请号>=CN200510089069.7

<名称>=拆迁建筑物墙体的分割与再利用及其方法

<申请（专利权）人>=寇振荣

<发明（设计）人>=寇振荣

<申请日>=2005.08.05

<地址>=153000黑龙江省伊春市新兴中路市建公司宣传部寇娟转寇振荣收

<摘要>=拆迁建筑物墙体的分割与再利用及其方法，属建

筑行业中的建筑物的拆除迁移与再利用，是在被拆迁的建筑墙

体上使用合金等设备沿门窗的小距离及所需结构处分割成块，

为方便吊装在切割成块的墙体上钻出吊装孔，在搬迁到新场地

后根据结构使用粘合剂重新大块砌筑使用，不但可减少拆迁建

筑垃圾，还可节省建筑资金和人力物力，同时有利于减少资源

消耗，有利于环境保护并可提高整体的社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200510087762.0

<名称>=垃圾电子邮件过滤方法和系统

<申请（专利权）人>=北京中星微电子有限公司

<发明（设计）人>=付群;施健标;焉勇

<申请日>=2005.08.08

<地址>=100083北京市海淀区学院路35号世宁大厦15层

<摘要>=本发明公开了一种垃圾电子邮件过滤方法，包括

如下步骤：电子邮件客户端判定所接收到的电子邮件为垃圾电

子邮件时，向电子邮件服务器发出垃圾电子邮件举报信息；电

子邮件服务器统计一个时间段内的邮件举报信息，当发现某个

作为发送者的电子邮件帐号被举报为垃圾电子邮件的次数达

到预先设定的条件时，确定该电子邮件帐号为垃圾电子邮件账

号；上述垃圾电子邮件账号作为电子邮件发送者发送电子邮件

时，电子邮件服务器将不再对其提供转发服务。本发明利用广

泛分布的电子邮件用户端信息资源，在垃圾电子邮件过滤过程

中即保证了垃圾电子邮件判断的灵敏性，又将人为因素造成的

干扰降到了最低，有效地实现了群体协作垃圾电子邮件过滤技

术方案。

<REC>

<申请号>=CN200510107296.8

<名称>=一种固体有机物发酵基

<申请（专利权）人>=李海泉

<发明（设计）人>=李海泉;王岩;庄森

<申请日>=2005.12.10

<地址>=458030河南省鹤壁市淇滨区衡山路183号恒隆态研究所

<摘要>=本发明涉及一种利用农作物秸秆等有机废弃物

生产高效有机肥的一种固体有机物发酵基。所述的菌种配比为

嗜热芽孢杆菌32％、嗜中温芽孢杆菌22％、柑草芽孢杆菌25

％、嗜热放线菌7％和嗜中温放线菌14％；其生产工艺为根据

从不同的环境提取出的不同有益菌，对不同的菌种使用特制的

培养器皿对其菌株进行分离、纯化、复壮、扩繁和培养。本发

明是从自然界中筛选出的具有高效有机物分解功能的有益菌

株，附着在固体培养基中培育成单株固体菌基，再由多种单株

固体菌剂按一定比例配伍并添加微生物添加剂复合而成，利用

畜禽粪便、农作物秸秆和城市垃圾等废弃物，生产出高效有机

肥，是实施环境保护，生态农业，节约资源，循环经济的一条

新路，因而具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200510110377.3

<名称>=餐厨垃圾再生油脂、生物天然气、药肥、饲料的六段工艺

<申请（专利权）人>=上海铭新环卫工程科技有限公司

<发明（设计）人>=冯崇谦;冯崇哲;冯崇贵;薛慰慈;冯晓炜;薛平

<申请日>=2005.11.15

<地址>=201709上海市青浦区白鹤镇鹤祥路151弄151号

<摘要>=本发明公开了一种餐厨垃圾再生油脂、生物天然

气、药肥、饲料的六段工艺。它由四十八种设备组成的工艺流

程按其工艺性质可分为餐厨垃圾预处理段、再生油脂段、再生

生物天然气段、再生药肥段、再生饲料段、污水处理段六段工

艺，其特点在于：在预处理段中清除餐厨垃圾中的有害杂质；

在再生油脂段中把预处理段排出的混合液中的油脂分离出；在

再生生物天然气段把预处理段和再生油脂段产出的混合液厌

氧发酵生产沼气，经净化处理制出生物天然气；在再生药肥段

和再生饲料段把再生生物天然气过程产生的沼液、沼渣经物

理、机械处理制成液态药肥和蛋白饲料；在污水处理段把上述

工艺过程产出的污水经物理、化学、生化等处理达标排放。由

此实现餐厨垃圾资源化再生利用，具有推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200510119887.7

<名称>=废物分类放入车

<申请（专利权）人>=刘永刚

<发明（设计）人>=刘永刚;刘庆顺

<申请日>=2005.11.10

<地址>=463000河南省驻马店市党校2号楼10508060信箱

<摘要>=一种属于环保运输的废物分类放入车，在6个带

提拌，带盖方桶上面用漆喷制标明6类废物放入之内容国标字

后，放置在带前后安全框架内平板车上面，制成废物分类放入

车，造制简单，使用方便，不污染环境卫生，不浪费资源(分类

的废物供农、林用、供工业用，为社会发展增加后劲)避免混合

垃圾运进郊区、江、河，损人利已乱丢垃圾违法及弄虚作假的

文明城镇发展，促进人类文明行为，延长人类发展。

<REC>

<申请号>=CN200510136474.X

<名称>=新资源植物诸葛菜茶及制造方法

<申请（专利权）人>=颜怀伟

<发明（设计）人>=颜怀伟;颜怀玮

<申请日>=2005.12.29

<地址>=215131江苏省苏州市相城区澄阳路60号三幢北213－1号房

<摘要>=一种新资源植物诸葛菜茶及制造方法，由主产我

国的新资源植物诸葛菜为原料制成。其蛋白质、维生素和矿物

质含量丰富，必需氨基酸齐全，是集降压、降血脂、降胭固醇、

降糖于一体且效力强大又无茶、咖啡任何副作用的饮料且饮用

方便，无人群与剂量限制故服务人群广阔而具良好社会经济效

益，尤其是中、老年人预防小病，治疗小病的日常饮用的营养

方便饮料，没病的人群饮用可预防小病、有病的人群可抑制疾

病的发展，促进体内垃圾的及时排出；产品制造工艺简单、成

本低、无污染、细胞内容物充分释放而使营养价值更全面和利

用率更高，是避免茶、咖啡、可可等成瘾性植物饮料及其危害

性的优良替代饮品，无任何毒副作用可长期预防为主性使用，

且口感好、效果肯定、消费者易接受。

<REC>

<申请号>=CN200510135949.3

<名称>=一种具有信息消息过滤功能的移动通信系统及其方法

<申请（专利权）人>=乐金电子（中国）研究开发中心有限公司

<发明（设计）人>=李康旭

<申请日>=2005.12.29

<地址>=100022北京市朝阳区建国门外大街乙12号双子座大厦西塔18层

<摘要>=本发明提供一种具有信息消息过滤功能的移动

通信系统及其方法，该移动通信系统包括：被叫移动通信终端，

向信息消息服务服务器发送第1密码，接收信息消息；主叫移

动通信终端，将所述信息消息和相应信息消息的第2密码发送

给信息消息服务服务器；信息消息服务服务器，接收从所述被

叫移动通信终端发送的既定的第1密码并保存，接收从所述主

叫移动通信终端发送的信息消息和第2密码，然后比较所述第

1密码和第2密码，当二者一致时，将相应信息消息发送给所

述被叫移动通信终端。本发明可以对用户不需要的垃圾性信息

消息主动进行过滤，从而增大了用户的便利，可以防止因接收

不需要的垃圾邮件而引起的电波资源的浪费。

<REC>

<申请号>=CN200610002192.5

<名称>=异性混容复合材料

<申请（专利权）人>=汤学忠;

<发明（设计）人>=汤学忠

<申请日>=2006.01.20

<地址>=100071北京市丰台区西四环南路88号A302

<摘要>=本发明是一种代木、代塑的新型复合材料的专用技术，重点在于通过特定的工艺手段与改性方法，将垃圾中大量性质各异的各类物质，如废木竹、破布、废纸、混杂废塑料(塑料成分包括：PE、PP、PS、PVC、PET等等)，以及一定数量的可腐有机物，经混炼相容增强后制成能替代木材并且性能优于木材的新型复合材料。本发明的目的是将异性混容复合技术与城市垃圾资源化处理相结合。

<REC>

<申请号>=CN200610014374.4

<名称>=垃圾筛分风选处理装置

<申请（专利权）人>=天津百利阳光环保设备有限公司

<发明（设计）人>=任庆斌;项佩琳;刘义才;韩玉昆

<申请日>=2006.06.19

<地址>=300230天津市河北区南口西路4号

<摘要>=本发明涉及一种垃圾筛分风选处理装置。本发明

属于资源综合利用技术领域。垃圾筛分风选处理装置，包括机

架、输送机和筛筒，机架上装有输送机和筛筒，其特点是机架

上装有风机和集料器，风机排风口与滚筒筛一端对应装配，滚

筒筛另一端与集料器对应装配，滚筒筛下侧和滚筒筛出料口下

侧装有输送机。本发明在一台设备上完成了普通垃圾处理线中

的粗筛分、细筛分、风选、重物分离等多种功能，具有成本低，

占地少、筛分效率高等优点和积极效果。

<REC>

<申请号>=CN200610014441.2

<名称>=城市生活垃圾堆肥淋洗液及其制备方法和应用

<申请（专利权）人>=天津师范大学

<发明（设计）人>=多立安;赵树兰;廉菲

<申请日>=2006.06.23

<地址>=300074天津市河西区卫津路241号

<摘要>=本发明涉及一种城市生活垃圾堆肥淋洗液及其

制备方法和应用。它是将生活垃圾堆肥用水浸泡，充分搅拌后

过滤得到淋洗液。包括的步骤是将生活垃圾堆肥剔除大块的废

弃物，粉碎，过2mm筛，收集筛下物。生活垃圾堆肥重量与

水重量比为：1∶1－3；搅拌后，室温下浸泡24－48h，过滤得

到。该淋洗液作为培植草皮无土培植的营养液，不仅对生活垃

圾堆肥重金属污染修复、实现垃圾堆肥安全有效利用发挥作

用，还可降低草皮生产成本，并有利于保护耕地。可见，本发

明技术可以拓宽垃圾堆肥重金属的修复途径，重振垃圾堆肥产

业，实现更有效地资源化利用，并达到节约土壤资源及草皮培

植无土化和为城市绿化服务的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610014872.9

<名称>=利用秸秆掺烧城市生活垃圾发电的方法

<申请（专利权）人>=天津泰达环保有限公司

<发明（设计）人>=高亮;张景辉;高建东;张曙光;张国立;邵德州;杨军;王炳华;李玉军;吴才玉

<申请日>=2006.07.19

<地址>=300350天津市津南区双港开发区东侧泰新路1号

<摘要>=本发明涉及一种利用农田秸秆与城市生活垃圾

混合燃烧发电的方法。本发明是将农田秸秆与城市生活垃圾混

合燃烧。当农田秸秆与城市生活垃圾在垃圾焚烧炉中混合燃

烧，产生的热能通过锅炉、汽轮机和发电机转化成发电能，供

应城市用电。秸秆与生活垃圾混合燃烧配比根据垃圾含水率和

灰土成分的不同而不断做出调整。根据焚烧炉的设计不同和配

套汽轮机和发电设备选用标准的不同，秸秆在所述混合配制的

燃烧物中的比例为0.01％至80％，焚烧炉内燃烧温度在870℃

至1200℃范围，且燃烧物燃烧充分，燃烧产物达标排放。目前

进行秸秆焚烧发电和城市生活垃圾焚烧发电项目是完全必要

的，将秸秆和垃圾混合燃烧发电，以达到废弃物资源化利用和

两项优势互补。

<REC>

<申请号>=CN200610013313.6

<名称>=生物质发电并提钾的方法

<申请（专利权）人>=天津焰旺科技发展有限公司;

<发明（设计）人>=徐秀山

<申请日>=2006.03.16

<地址>=300456天津市塘沽区新港港区路8号津滨科技园

<摘要>=本发明属于发电机及肥料领域，尤其是一种涉及生物质发电并提钾的方法。其主要技术特点是，该方法包括以下一些步骤：(1)收集生物质；(2)将打捆的生物质切割成短秆；(3)生物质短秆送入发电机组的锅炉炉床；(4)生物质短秆在锅炉内燃烧同时发电；(5)收集生物质燃烧后留下的炉灰，包括飞灰和炉底灰；(6)将炉灰投入浸泡罐中，用水浸泡；(7)从浸泡后的溶液提取钾肥。本发明可通过使用生物质这种可再生资源取代煤炭进行发电，同时对锅炉飞灰和炉底灰进行再次处理并从中提取钾肥，使生物质资源得到了充分地利用，也有效地避免对周围环境的污染，为我国不可再生资源短缺的现状找到一条较为经济的途径。

<REC>

<申请号>=CN200610016933.5

<名称>=糠醛渣和榆钱菠菜集成修复碱斑裸地的方法

<申请（专利权）人>=东北师范大学

<发明（设计）人>=王海军;盛连喜;李莉莎

<申请日>=2006.06.09

<地址>=130024吉林省长春市人民大街5268号

<摘要>=糠醛渣和榆钱菠菜集成修复碱斑裸地的方法。本

发明为土壤改良方法，具体涉及碱斑裸地及盐碱化土地的修复

方法。糠醛渣是化工原料糠醛生产过程排放的酸性生物质有机

废渣，因为它富含有机质，而且腐植酸氮磷钾及其它植物生长

所必需的微量元素都很高。含有的酸性物质可有效降低土壤pH

值、碱化度，活化钙镁盐类，对改善土壤理化性质有良好的效

果。本发明通过翻地、掺渣、打埂、淋溶、播种榆钱菠菜、田

间管理等步骤，实现修复碱斑裸地的目的。不但环境效益显著、

而且为废弃资源开发了新的利用途径。具有成本低、见效快，

可操作性强、易于推广，有利于可持续发展等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610031605.2

<名称>=一种林、板、浆、纸循环生产工艺

<申请（专利权）人>=湖南泰格林纸集团有限责任公司

<发明（设计）人>=王祥;黄亦彪;晏世和

<申请日>=2006.04.28

<地址>=414000湖南省岳阳市城陵矶光明路

<摘要>=本发明公开了一种林、板、浆、纸循环生产工艺，

包括如下步骤：①废纸经脱墨工艺处理回收其中的纤维和经机

械削成片后的木材及边材先制浆，再造成成品纸；②制浆废水

采用厌氧处理再经好氧处理，造纸白水经物化

处理、高效浅池气浮处理后，大部分回用，少部分达标排放；

③制浆蒸煮后的化学废液回收氢氧化钠供蒸煮循环使用；④制

浆中的废弃物及污水处理排出的污泥进入生物质发电，焚烧后

的有机物作加工为有机肥料。本发明可以做到资源的充分利

用，具有环保、生态及社会效果明显的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610028655.5

<名称>=医疗垃圾焚烧工艺及其系统设备

<申请（专利权）人>=上海金州环境工程有限公司

<发明（设计）人>=刘建华

<申请日>=2006.07.06

<地址>=200041上海市江宁路167号1902室

<摘要>=本发明为一种医疗垃圾焚烧工艺及其系统设备，

用于各类医疗废物的高温焚烧处理，工艺流程经过：进料机构、

焚烧炉、余热锅炉、急冷塔、烟气净化系统等，其特征在于：

所述的进料机构采用存放垃圾的周转箱自动翻转进料，焚烧炉

采用回转窑、炉排和二燃室组合式焚烧炉，余热锅炉回收余热

产生蒸汽，高温烟气通过急冷塔，并经过半干法脱硫反应器和

布袋除尘器烟气净化处理后达标排放。其系统设备包括进料机

构，回转窑、炉排和二燃室焚烧炉、余热锅炉、急冷塔、烟气

净化系统。本发明的优点是：周转箱自动翻转进料以及整个焚

烧过程均在充分密闭的条件下进行，无任何外泄情况发生，有

效防止有害物质和恶臭对周围操作环境的污染，实现了医疗废

物的资源化、减量化和无害化处理。

<REC>

<申请号>=CN200610048624.6

<名称>=厨房带渣污水处理与回收废油净化器

<申请（专利权）人>=陈洲廷

<发明（设计）人>=陈洲廷;陈东明

<申请日>=2006.08.17

<地址>=650024云南省昆明市佳园小区兰苑四栋二单元501号

<摘要>=厨房带渣污水处理与回收废油净化器，本发明净

化器装置在容器(3)的上部设置有一穿过容器的进水管(1)，在进

水管下方设有集渣盒(12)，在容器的底部设置有一隔板(9)将容

器底部分隔成为水池(16)和油池(15)；在容器的下端连接有一出

水管(6)，一端通向容器外部，另一端在容器内与一竖直设立的

分离管(4)连通，分离管(4)通过分离管支板(5)和出水管连接在

容器上；分离管的底端距离容器的底面有一定的距离，分离管

的顶端不高出容器(3)的顶端；出水管的的管壁底面不高于隔板

的高度，本发明能将厨房废水中的油脂及固体垃圾分离出来，

使排向下水道的水成为经过处理的净化水，对环境不会造成危

害，并使回收的油脂再次成为可利用的资源。

<REC>

<申请号>=CN200610055152.7

<名称>=一种种植植物的装置

<申请（专利权）人>=陈建

<发明（设计）人>=陈建

<申请日>=2006.02.22

<地址>=200237上海市徐汇区罗秀路1095弄49号402室

<摘要>=一种种植植物的装置，它包括种植器(1)、储控水

装置(2)和基质(3)。基质(3)置于种植器(1)中；储控水装置(2)置

于种植器(1)中与基质(3)接触，或一部分与主水管或储水箱(4)

连接或通入其中，另一部分置于种植器(1)中与基质(3)接触。种

植器(1)、储控水装置(2)和基质(3)相互作用创造出能模拟土地

生态、可在恶劣环境下种植植物的装置，该装置可在自然物候

条件下，保障植物正常生长，特别是在相对恶劣的环境条件下

正常生长，还可根据需要使种植器成为建筑物装饰的一部分，

并能全面无公害的利用废旧资源(如雨水、废水、垃圾、农作物

秸秆等)。

<REC>

<申请号>=CN200610085521.7

<名称>=利用互花米草生产的中密度纤维板及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=钦佩;王光;郭英燕

<申请日>=2006.06.21

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明属于生态工程技术领域。利用互花米草生

产的中密度纤维板及其制备方法，把大量的互花米草生物质能

转化为替代木质纤维的非木质纤维资源生产纤维板，同时还将

互花米草可溶性提取物加工成具有保健作用的添加剂用于食

品、饮料、啤酒和保健品等，大大提高互花米草的附加值，使

互花米草由“害草”转化成为具有较大经济效益的资源。

<REC>

<申请号>=CN200610088337.8

<名称>=利用海滨锦葵秸秆生产的中密度纤维板及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=钦佩;王光;万树文

<申请日>=2006.07.12

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明属于生态工程技术领域，具体涉及利用非

木纤维材料海滨锦葵秸秆生产中密度纤维板的方法。利用海滨

锦葵生产的中密度纤维板及其制备方法，把大量的海滨锦葵生

物质能转化为替代木质纤维的非木质纤维资源生产纤维板，同

时还将海滨锦葵可溶性提取物加以利用，大大提高海滨锦葵经

济价值。

<REC>

<申请号>=CN200610088338.2

<名称>=深度开发利用海滨锦葵的方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=钦佩;王光;郭予琦

<申请日>=2006.07.12

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明属于生态工程技术领域。海滨锦葵生物量

大，体内含有大量的生物质能，通过多途径开发利用海滨锦葵

的各部分生物质能，大大提高其经济和生态附加值，将其转化

为具有较高经济效益的耐盐植物，充分利用我国大量有待开发

利用的盐土资源，提高盐土地区人民的经济和生态收益，为尽

快致富提供技术支持。

<REC>

<申请号>=CN200710034290.1

<名称>=一种污泥固化填埋处置方法

<申请（专利权）人>=湖南军信环保建设开发有限公司;

<发明（设计）人>=陈柏林;戴道国;何英品

<申请日>=2007.01.22

<地址>=410007湖南省长沙市雨花区雨花路181号金辉大厦11楼

<摘要>=本发明公开了一种污泥固化填埋处置方法，它在污泥中掺加固化材料水泥、粘土或亚粘土，将各组分进行均匀拌和形成固体物质后进行填埋处置，各组分的用量按重量份的配比为：污泥100份、水泥15－80份、粘土或亚粘土20－160份。本发明方法具有以下特点：1.污泥经固化后得到“稳定化”处理、和“无害化”处置；2.污泥固化填埋是安全的卫生填埋处置；3.污泥固化物可以运至垃圾填埋场作为垃圾填埋场覆盖土，实现资源化利用；4.污泥固化填埋是低成本的污泥处置方法。

<REC>

<申请号>=CN200710043811.X

<名称>=一种从印刷线路板中浸金的方法

<申请（专利权）人>=东华大学;

<发明（设计）人>=陈亮;张潇尹;陈东辉;程全州;钭晨;曹益一;吴骏;黄满红;王治科

<申请日>=2007.07.13

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种能提高金属的回收率，又能降低污染物对环境的危害的，低毒的从印刷线路板中浸金的方法，包括下列步骤：(1)将印刷线路板粉碎；(2)将粉碎后的印刷线路板颗粒和H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>混合，滴加H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>，搅拌至反应完全；(3)将反应后的混合物过滤，滤液提取铜；(4)将反应残渣洗涤烘干后得到浸金反应的原料；(5)将浸金原料与非氰络合剂溶液和氧化剂固体混合均匀，振荡至反应完全。本发明从印刷线路板中浸金的方法实现了较高的浸金率，同时又能充分利用其他有用的金属，实现电子垃圾的无害化、减量化和资源化。

<REC>

<申请号>=CN87101595

<名称>=烟煤的无烟燃烧技术—节能消烟炉

<申请（专利权）人>=张邦苍

<发明（设计）人>=张邦苍

<申请日>=1987.02.26

<地址>=浙江省丽水市城东路离退休教师宿舍204

<摘要>=节能消烟炉能使燃料消烟或无烟燃烧，扩大民用

燃料品种资源，减少环境污染，整个炉体由内壳、边

墙、保温层、燃烧筒、隔板、炉顶、炉盖、炉条、插座、电

炉丝、进煤口、排渣口等组成。用大半圆柱有脚蜂窝

煤和不必成型的燃料。燃烧筒和燃烧法特殊，节能、

消烟、高温、快速。也可以用于燃烧污泥、谷壳、垃圾

等低热值燃料。

<REC>

<申请号>=CN87108093.1

<名称>=建筑用渣砖的制造方法

<申请（专利权）人>=上海市环境卫生水上管理处

<发明（设计）人>=蔡颂祺;顾祖根;王扣山;周海年;沈崇礼

<申请日>=1987.11.30

<地址>=上海市南苏州路933号

<摘要>=本发明涉及一种以建筑垃圾中的碎块为主要源

料的建筑用渣砖之制造方法。把来自建筑垃圾中碎

块的骨料与细粉料、粉煤灰、生石灰和磷石膏进行混

合，然后进行轮碾、砖坯成型和高压蒸汽养护，于是得

到了本发明的建筑用渣砖。该建筑用渣砖的产生有

效地利用了城市改建扩建过程中所倾倒的建筑垃圾，

为改善城市环境作出了贡献；同时增加了建筑材料的

原料资源，节约了制砖所需的大量泥土，并节省了原

料运费，因而使制砖的成本大大降低。

<REC>

<申请号>=CN90102837.1

<名称>=用新助燃混合物制备复合煤的方法

<申请（专利权）人>=杭州铁路分局金华机务段机械厂

<发明（设计）人>=黄松棋;毛锦伟

<申请日>=1990.04.10

<地址>=321000浙江省金华市凤凰山路3号

<摘要>=本发明以煤砟为主要原料，在与原煤合成时添加

适量的由木屑(也可用草秆作物和预处理后的垃圾粉

末)、木炭粉组成的易燃物和由多种化工原料加适量

水合成的新助燃混合物。根据所提供煤砟与标准煤

砟在低位发热量、挥发分、含碳量、含硫量的差异，可

调整煤砟与原煤的配比以及新助燃混合物的配比。

本发明采用分筛、轧碎、搅拌等工艺，操作简单、成本

低廉，可节省大量煤资源，使用本发明制备的复合煤，

具有易燃、无毒、无害燃烧效果好的特点，经济效益十

分明显。

<REC>

<申请号>=CN90105498.4

<名称>=从钕铁硼废料中提取钕的方法

<申请（专利权）人>=中南工业大学

<发明（设计）人>=张礼刚

<申请日>=1990.07.19

<地址>=410083湖南省长沙市左家垅

<摘要>=一种从钕铁硼废料中提取钕的方法，是将所述废

料用盐酸溶解；溶液用氨或/和通过加热调整pH至

1.5-7的范围时，加入草酸溶液产生草酸钕沉淀；将

经分离的草酸钕加热至分解温度得到氧化钕。本发

明对原料的粒度和钕含量范围没有限制；工艺简单，

处理成本低，经一次处理就可得到含量达95％以上

的高纯氧化钕；剩余液易于处理，减少了工业垃圾，避

免了稀土资源的浪费。

<REC>

<申请号>=CN90107411.X

<名称>=垃圾分选机

<申请（专利权）人>=湖北省机电研究院

<发明（设计）人>=李国珍;蔡建成;赵东平;周祺;彭文胜;汤海生

<申请日>=1990.08.31

<地址>=430070湖北省武汉市武昌石牌岭14号

<摘要>=本发明属于一种垃圾分选机，尤其是将可利用物

与废弃物分离的分选机，至少包括磁力分选装置、滚

筒筛、风力分选装置和传递物料的输送装置，其要点

在于上述装置设置在一个车辆底盘上，其中，有碍于

行走的输送机在结构上具有既能妥善地拆收又能迅

速地展开等特点。本分选机可以安全地行走到陈年

垃圾堆积场，并从中可靠地分选出堆肥、金属、塑料及

其他废弃物，从而既回收了资源，又清除了那些侵吞

了大量土地的垃圾场。

<REC>

<申请号>=CN91101067.X

<名称>=垃圾烧结砖

<申请（专利权）人>=北京市环境卫生科学研究所

<发明（设计）人>=丁阳忠;于全华;俞锡弟

<申请日>=1991.02.25

<地址>=100028北京市朝阳区尚家楼

<摘要>=本发明涉及的是用烧结砖的方法处理含有大量

无机成分的城市生活垃圾，其特征是它是由(体积百

分比)：58～63％的城市生活垃圾，36～40％的粘土，

0～4％的石英粉，在950℃～1000℃的温度和16.5％

的湿度下，经过24小时焙烧而成。用本发明方法处

理生活垃圾，不仅将垃圾资源化，将其转化成建筑材

料烧结砖的原材料，而且处理垃圾与堆肥、填埋相比

较，投资少，占地少，见效快。用本配方制备的垃圾砖

无毒无害，耐压强度、抗折强度，耐酸、耐碱性均超过

普通一级红砖标准。

<REC>

<申请号>=CN91109324.9

<名称>=高效净水剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=高苏秀

<发明（设计）人>=高苏秀

<申请日>=1991.09.29

<地址>=323000浙江省丽水市联城乡敏河村

<摘要>=本发明涉及一种净水剂及其制造方法。本发明

的目的是通过含有的多种金属盐实现的，在含有铝盐

或铁盐的高效净水剂中还含有其他金属盐，多微孔结

构物质成分，尤其同时含有铝盐、铁盐及若干种酸根

的多种多样金属盐，有效地提高了净水效果，扩大了

适用范围，节约了水资源；由于采用高温垃圾、高温天

然岩泥加若干种酸反应制得，生产简单、成本低廉、有

效地保护了环境、充分利用了资源；是一种非常理想

的净水剂及其制造方法。

<REC>

<申请号>=CN92101990.4

<名称>=用城市垃圾生产有机复合菌肥的方法

<申请（专利权）人>=胡荣安

<发明（设计）人>=胡荣安

<申请日>=1992.03.18

<地址>=651000贵州省安顺市有机复合肥厂

<摘要>=一种用城市垃圾生产有机复合菌肥的方法，解决

了城市垃圾占用宝贵的土地资源，严重污染环境，给

自然界中的生物带来一系列的不利影响。用城市垃

圾采取自然堆放、自然发酵方法所产有机复合菌肥其

灭菌、无害化处理程度均达不到无害化的要求，所含

微量元素低，肥效不高；而煅烧法又破坏其中的微量

元素，肥效亦不高，同时严重污染环境的不足。本发

明的特征是经对城市垃圾分送、粉碎、二次发酵、搅拌

成球后，再发酵。

<REC>

<申请号>=CN92113553.X

<名称>=城市生活垃圾无害化处理方法及设备

<申请（专利权）人>=王昌其

<发明（设计）人>=王昌其

<申请日>=1992.11.21

<地址>=341000江西省赣州市白云制砖厂

<摘要>=本发明的特点是用分选机将垃圾中的钢铁、玻

璃、塑料回收综合利用。将分选出的灰渣、砖石、陶瓷

及有机物焚烧粉碎后完全取代煤炭，掺和粘土用来

“内燃烧砖”。本发明的突出效果是把垃圾中的“固体

废弃物”一次性的全部消化尽，变害为宝，从根本上杜

绝了垃圾的二次污染。可以完全地取代煤炭烧砖，从

而节约了大量的土地资源和煤炭资源。具有很好的

经济效益、社会效益和环境效益。

<REC>

<申请号>=CN93111984.7

<名称>=城市垃圾综合利用技术

<申请（专利权）人>=四川省成都洁世固体废物综合利用研究所

<发明（设计）人>=杨宽;刘益君;杨树军;张文钟

<申请日>=1993.10.04

<地址>=610031四川省成都市西一环路三段61号

<摘要>=本发明介绍了一种城市垃圾无害化处理方法和

资源回收系统，方法是将垃圾经初级剪切破碎后送入

处理池内并在传送途中喷洒生化活性剂，在自然条件

下由驯化后的微生物及自然微生物在生化活性剂的

作用下对垃圾进行好氧、厌氧处理，系统特点在于具

有原垃圾收集池和处理池结构以及进、出料结构，回

收采用多级磁选、筛选、风选及电动分选，将分离出的

物质分别进行再加工，作为装饰建材、固体燃助剂和

新型建材的原料。

<REC>

<申请号>=CN95103378.6

<名称>=垃圾清洁生产工艺

<申请（专利权）人>=唐精谋

<发明（设计）人>=唐精谋

<申请日>=1995.05.07

<地址>=210008江苏省南京市北京西路9号宁台经纪人服务公司

<摘要>=一种垃圾处理方法，实现垃圾清洁生产，把城市

垃圾(生活垃圾、建筑垃圾、无毒、无挥发性工业垃圾

等)筛分、洗涤、然后分类综合利用，在垃圾填埋堆放

场和垃圾处理场创办生态技术工程，产生经济效益，

使垃圾处理工作持续发展，垃圾危害消失。本发明将

为人类创造一种新资源，为生态农业提供一种优质有

机肥。目前，国内外垃圾成灾，侵占土地，造成环境污

染，消耗人类大量的人力、物力和财力，本发明的实施

将化害为利，造福人类。

<REC>

<申请号>=CN95115794.9

<名称>=生活废水回收净化给水方法及将污水、垃圾转化成肥料的生产工艺

<申请（专利权）人>=刘延鸿

<发明（设计）人>=刘延鸿

<申请日>=1995.10.24

<地址>=721000陕西省宝鸡市经二路97号三立(陕西)机电有限公司

<摘要>=生活废水回收净化给水方法的特点是在住宅楼

办公楼和公共场所现有上水

道和排污下水管道的基础上

增加生活废水回收管和再生

水上水管道，生活废水通过

生活废水回收管道排入生活

废水再生池，经消除杂物、沉

淀澄清、消毒净化后，由再生

水上水管道为用户提供再生

水；优点是：一是实现了生活

废水的再生利用，达到节约

用水资源的目的，二是将生活垃圾转化成肥料生产，不仅解决了

城市环境污染，点用土地资源不足，而且变废害为宝。

<REC>

<申请号>=CN96101847.X

<名称>=生产垃圾、化肥制造的复合肥及其工艺

<申请（专利权）人>=银川市城市生活废弃物农肥化综合开发试验场

<发明（设计）人>=陈觉民;陈应;郑济柏;李友宏

<申请日>=1996.01.31

<地址>=750001宁夏回族自治区银川市文化西街5号银川市环卫处

<摘要>=本发明涉及一种利用生活垃圾为基料制做的农

用肥。将生活垃圾经高温发酵及无害化处理后，经筛选后，制成

混合肥基料，将基料二次筛分、破碎，并根据不同农作物需肥特

点，添加不同品种和数量的化学肥料经掺混均匀，加成型液后造

粒成型，成型后进行干燥处理，分筛制成成品，成品中，垃圾基料

占60-70％，化肥基料占30-40％，该农用肥使生活垃圾进行

科学处理，变废为宝，为实现城市生活垃圾的减量化、资源化找

到切实可行的利用途径。

<REC>

<申请号>=CN96105255.4

<名称>=一次性施长效高效肥丹

<申请（专利权）人>=梁广政

<发明（设计）人>=梁广政

<申请日>=1996.05.27

<地址>=116021辽宁省大连市192信箱

<摘要>=按农林水和无土栽培种养作物的扎根发芽，粗壮

茎秆，厚果增粒需要等分肥粒混或多层肥成粒顺序生效，有机肥

素、活化剂、催化剂、保水载体、溶化性衣膜等构粒的一次性

施长效高效肥丹无毒无害，质好劲大，自持不耗，抗旱保墒，细水

长流，全效给养，保产增收比二铵超15％以上，早熟3～6天以上，

并实施无害化根除垃圾技术，其垃圾资源富足，廉价开发，变废

为宝，化灾为利，快捷，高效，取代了当今投资无回又滚动污染的

烧埋堆发酵垃圾处理技术。

<REC>

<申请号>=CN96107046.3

<名称>=城市生活垃圾堆肥焚烧处理工艺及设备

<申请（专利权）人>=张利群

<发明（设计）人>=张利群

<申请日>=1996.07.11

<地址>=100026北京市农展馆南里11号

<摘要>=本发明属自城市垃圾制成的肥料的工艺和设

备。太阳能发酵室利

用太阳能使垃圾发

酵温度保持在最佳

的60-70℃，动态搅

拌机间歇地翻动垃

圾，经过4-5天的动

态发酵的垃圾，被运

至二次静态发酵场

发酵半个月后，经喂

料机，皮带输送机送

入滚筒筛选机。筛下物被磁选和粉碎，筛上物进入多段式垃圾

焚烧炉，焚烧后的不可燃物被排出炉外，成为制砖原料，焚烧产

生的余热经过吊胆式热风炉，热水炉换热成热风，热水，向相应

设施供热。本发明投资小，垃圾处理量大，处理完全，实现无害

化、资源化。

<REC>

<申请号>=CN96190912.9

<名称>=硬化组合物和硬化产物

<申请（专利权）人>=秩父小野田株式会社

<发明（设计）人>=冈元丰重;石田泰之;内田润

<申请日>=1996.08.14

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及一种硬化组合物，特点在于，含有(A)

一种矿渣组合物，含有0～37wt％的CaO、23～90wt％的

SiO<SUB>2</SUB>、和0～40wt％的Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>和0.1～50wt％的一种或多种选

自由氧化铁、碱性组分、含磷组分、二氧化钛、氧化锰、和氧

化镁组成的组中的化合物，和/或0.1～10wt％的卤素；和(B)一

种碱性激活剂。本发明还涉及通过把所说的硬化组合物与水混

合得到的硬化产物。所说的硬化产物适用于各种混凝土材料，

所以，可以有效地利用垃圾焚烧后的灰分、污水污泥等，并作为

资源再循环。

<REC>

<申请号>=CN97108837.3

<名称>=一次性环保包装容器及其生产方法

<申请（专利权）人>=陈景华

<发明（设计）人>=陈景华

<申请日>=1997.03.01

<地址>=518000广东省深圳市南山区南山大道华联花园6-314号

<摘要>=本发明公开的一次性环保包装容

器由两层或多层从原竹或原木上绕削形成连续

竹薄片彼此竹(木)纹交错地胶合、压制成型。竹

(木)薄片的厚度为0.2-0.5毫米。其生产方法包

括以下步骤：定长截取原竹；修平；防腐防蛀处理；

成型；干燥；压平；定型裁切；胶合固定；容器成型；毛

边处理；成品上胶。这种一次性环保包装容器韧

性佳，不易破裂，结构坚固，可焚烧或分解，大大减

少垃圾处理量。既可节省资源消耗，取材不影响

环境生态平衡，而且生产成本较低。

<REC>

<申请号>=CN98111279.X

<名称>=城市垃圾的气化方法及垃圾气化炉

<申请（专利权）人>=韩连恩

<发明（设计）人>=韩连恩

<申请日>=1998.05.05

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾六区3号303室

<摘要>=本发明是城市垃圾的气化方法及其气化炉,工艺

步骤分将城市垃圾筛选,除去不可燃烧的无机物,将可燃的有机

物切碎后加入煤粉,机械挤压成型燃料,入气化炉内高温下气化

反应,并加入戊烷,经裂解成高热值气体,气化炉是在现有的反火

型煤气发生炉基础上设抽气管口,总抽气管接头,炉体水封圈,排

渣刀,液体增热油料输入管,挡渣圈,搅渣器,转动齿轮水封圈。特

点是将垃圾变成再生能源资源,成本低无污染、使用方便易推

广。

<REC>

<申请号>=CN98115899.4

<名称>=城镇生活垃圾冷条件下自动分离的技术方案

<申请（专利权）人>=陈建通

<发明（设计）人>=陈建通

<申请日>=1998.08.15

<地址>=350013福建省福州市晋安区茶园街道办事处斗门红星新村4号楼807室

<摘要>=本发明公开了一种城镇生活垃圾自动分离,并使

其变害为宝的技术方案。即是将垃圾冷冻后使其停止分解和发

臭,而后进入一级干筛分离将粗大物首先分离出,再进入二级

震、碎、吸的干分筛分离,把轻飘物吸附到附分离处处理,细微

颗粒物进入另一附分离工序,其余进入三级分离,三级分离在水

中实施滚动、搅拌和摩擦分离,这样下沉和上浮的物体分别进入

各自分类工序,悬浮物和溶解物进入沼气池中。因此,本发明是

对垃圾100%的分离,100%的资源化利用的最佳方案。

<REC>

<申请号>=CN98124828.4

<名称>=一种生活垃圾板材的制备方法及其产品

<申请（专利权）人>=刘贵堂

<发明（设计）人>=刘贵堂

<申请日>=1998.11.17

<地址>=100038北京市海淀区复兴路乙六号五号楼1104室

<摘要>=本发明为一种生活垃圾板材的制备方法及其产

品。本制备方法包括将植物榨汁去渣后恒温培养得到培养液

将生活垃圾煅烧,得到生活垃圾微粉;将粮食研磨成粉,进行水处

理得到面筋;将上述植物培养液与面筋混合,搅拌均匀后进行培

养,得到植物纤维蛋白胶合体;将生活垃圾微粉与石膏及植物纤

维蛋白胶合体按比例混合,并加水搅拌均匀,投到板材压机中,5

—10分钟即可成板。本发明的生活垃圾板材的制备方法科学合

理,变废为宝,既治理了被污染的环境,又解决了建筑行业严重的

能源危机,节约了土地资源,促进了建材行业的脱困增效。所制

产品具有防火、防水、不走形、可钉、可锯、可刨等性能,且无

毒副的作用,可替代木材做家具。

<REC>

<申请号>=CN98124835.7

<名称>=一种生活垃圾砖的制备方法及其产品

<申请（专利权）人>=刘贵堂

<发明（设计）人>=刘贵堂

<申请日>=1998.11.17

<地址>=100038北京市海淀区复兴路乙六号五号楼1104室

<摘要>=本发明为一种生活垃圾砖的制备方法及其产

品。本发明的制备方法包括将植物榨汁培养待用;将粮食进行水

处理得到面筋;将上述植物培养液与面筋混合,搅拌均匀后,进行

培养,得到植物纤维蛋白胶合体;将生活垃圾煅烧得到生活垃圾

微粉;将生活垃圾微粉、石膏、植物纤维蛋白胶合体按比例混合,

并加入总量水,搅拌均匀后投入砖模中,8—15分钟后即脱模成

型为成品。本发明的生活垃圾砖的制备方法科学合理,变废为宝,

既治理了被污染的环境,又解决了建筑行业的严重的能源危机,

节约了土地资源,促进了建材行业的脱困增效,社会效益显著。

<REC>

<申请号>=CN99101469.3

<名称>=垃圾陶粒及其生产方法

<申请（专利权）人>=南宁市格力特建材有限责任公司

<发明（设计）人>=李福义;卢川海

<申请日>=1999.02.25

<地址>=530022广西壮族自治区南宁市星湖路26号

<摘要>=本发明是一种垃圾陶粒及其生产方法,以生活垃

圾为主要原料,经过分捡、烘干、风选粉碎、配料、制粒、烘干、

焙烧膨化而得建筑用陶粒。这项发明不仅解决了传统陶粒生产

需大量使用粘土、耗费土地资源,破坏生态平衡问题,还为城市

“三废”之一的垃圾处理提供了新的突破,变废为宝,解决了垃

圾处理的难题,是一项利国利民、造福子孙后代的工程,具有保

护环境和可持续发展战略的重大意义。

<REC>

<申请号>=CN99101406.5

<名称>=一种制造轻质陶粒的工艺技术

<申请（专利权）人>=昆明理工大学;昆明市城市排水公司

<发明（设计）人>=何少先;马培舜;黄德志;刘旭军;黄若华

<申请日>=1999.01.22

<地址>=650093云南省昆明市一二.一大街文昌巷1号

<摘要>=一种制造轻质陶粒的工艺技术，属生产人造轻骨

料建材领域。采用污水处理厂排出的脱水污泥，配以少量的粒

土、矿渣、煤灰、建筑垃圾以及含铁、铝的复合外加剂，通过

合理的配方，控制脱碳及烧胀的工艺条件，生产轻质、高强陶

粒。由于原料全部用的是工厂排出的废料，资源得到再生；省

去了废料的堆存、运输费，降低了陶粒及污水处理厂的生产成

本。产品用于建筑轻骨料，隔热、保温材料，花卉种植，生物

法处理污水的填料等。

<REC>

<申请号>=CN99104776.1

<名称>=一种具有易燃、防水、固硫功能的型煤(焦)燃料

<申请（专利权）人>=许绍良

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=1999.03.29

<地址>=454001河南省焦作市解放区友谊路13号楼18号

<摘要>=一种具有易燃、防水、固硫功能的型煤(焦)燃料。

它主要是由煤质原料加入主要由石灰和碱法造纸黑液所组成

的复合粘结剂制成。其防水能力可以达到湿球入水不散。可以

使用现在所有的型煤成型机械制成各种形状的工业及民用型

煤。固硫能力达可达到40～80%以上。由于其成本比原煤低,

性能良好,因此具有广泛的工业化前景。也是造纸厂、酒厂废物

资源化,充分利用农作物秸杆的生物质能的一条简单、可行的途

径。

<REC>

<申请号>=CN99107367.3

<名称>=一种垃圾的处理方法及装置

<申请（专利权）人>=中山市鸿丰资源环境开发有限公司

<发明（设计）人>=黄鸿照;李里鹏;李忠明

<申请日>=1999.05.18

<地址>=528403广东省中山市中山一路140号

<摘要>=一种垃圾的处理方法,包括下列顺序的步骤:垃圾

收集后,首先经过人工分拣,再将垃圾进行碾碎处理,然后送入垃

圾炭化装置中进行炭化,经炭化后的垃圾再送到筛分工序,在筛

分过程中分别将有机炭化物、无机物、收缩成胶质块状的高聚

物分类。本发明主要采用炭化工艺处理城镇固体生活垃圾,实现

了城市废物减量化,资源化,无害化。

<REC>

<申请号>=CN99114336.1

<名称>=生活垃圾湿式前处理方法

<申请（专利权）人>=赵石林;殷超;胡宗林

<发明（设计）人>=赵石林;殷超;胡宗林

<申请日>=1999.07.15

<地址>=224002江苏省盐城市通榆中路4号

<摘要>=本发明提供一种生活垃圾的湿式前处理方法。将

垃圾在湿润的条件下进行破碎,并利用水流进行水洗分选,比重

大的无机物碎块沉入池底,经排渣机排出;比重轻的有机物碎片

悬浮于水面,其中废旧塑料膜袋经回收机构回收,其余的有机物

碎片则经滤水后分离排出;水洗分选所产生的污水经净化处理

后,再供水洗分选池循环使用。本发明避免了垃圾干式破碎时扬

尘和恶臭现象;特别是废旧塑料膜袋可以回收利用,避免了资源

浪费和白色污染,降低了垃圾处理的运行成本。

<REC>

<申请号>=CN99116256.0

<名称>=城镇生活垃圾结点或终点安全卫生全额分选方法

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=钟晓青

<申请日>=1999.06.25

<地址>=510275广东省广州市新港西路

<摘要>=本发明涉及一种城镇生活垃圾较大规模处理方

法。现行垃圾处理模式浪费资源污染环境，本发明在城镇垃圾

处理的结或终点，通过建设安全卫生设施，经卫生冲洗压臭、

全额分捡、过筛再捡、冲洗再捡、分类回收达到全额消灭垃圾

效果。投资少、见效快。具有改变物资利用单链模式，对应驳

接人为割裂生态链锁关系，实现资源多次循环持续利用，同时

取得生态、经济和社会效益，且将培养和造就一个新型的“还

原性”产业及新经济增长点。

<REC>

<申请号>=CN99116357.5

<名称>=节能砖

<申请（专利权）人>=蔡洛光

<发明（设计）人>=蔡洛光

<申请日>=1999.02.23

<地址>=430070湖北省武昌区珞瑜路100号华中师范大学西区37栋9号

<摘要>=一种能够节约能源的新型墙砖。它利用稻草、麦

杆、玉米杆、甘蔗渣、废纸及分类后的垃圾作原料,经机械作用

成浆后,均匀混入胶料、填料、化学助剂等,落模固化而成型。

它具有重量轻、保温隔热、隔音、防潮、防火、抗震等特点。

工艺简单,施工方便,完全可以替代粘土砖,是一种节约能源、保

护自然资源的新型墙体材料。

<REC>

<申请号>=CN99118234.0

<名称>=自动处理垃圾工艺装置

<申请（专利权）人>=张仁贵

<发明（设计）人>=张仁贵;张勇

<申请日>=1999.09.08

<地址>=644000四川省宜宾市高庄桥宜宾齿轮厂

<摘要>=自动处理垃圾工艺装置,由环流螺旋槽、漏斗形沉

淀地、喷淋头、圆亭式棚屋、冲洗头、圆筛板、螺旋机、溢流

堰、中央孔隙滩床、排污管、真空吸排污泥装置、截止阀、微

孔过滤网、回流管、臭氧发生器、电动泵管阀、射流器和多功

能重介质等组成立体结构。自动控制多功能重介质循环流动,

推动固体垃圾群自动分离分层、漂移漂流、淋洗冲洗、除尘除

臭、消毒灭菌、自动分级分类输出槽池。能使垃圾最大限度无

害化、资源化,变废为宝,适合城镇普及。

<REC>

<申请号>=CN99118991.4

<名称>=一种垃圾废弃有机物无公害处理设备及其工艺

<申请（专利权）人>=王有学;何振英

<发明（设计）人>=王有学;何振英

<申请日>=1999.09.07

<地址>=712000陕西省咸阳市秦都区九子滩工业开发区咸阳绿色工程技术研究所

<摘要>=本发明涉及一种垃圾废弃有机物无公害处理的

设备及其工艺。目前,人们常采用堆沤处理、燃烧气化、超临界

水氧化等方法处理垃圾废弃有机物,但存在着占用场地大、燃烧

污染环境、浪费资源等弊端,本发明是将垃圾废弃有机物和催化

剂(或工业废洗油)装入裂化炉加温裂化后,经三相分馏塔再加

温分馏成柴油、汽油和工业溶剂,柴油经柴油冷却器冷却后进行

柴油精制制成成品柴油,汽油经汽油冷却器冷却后进行汽油精

制制成汽油,工业溶剂输出回收。本发明可将垃圾废弃有机物进

行无公害处理,变废为宝,不污染环境,节约能源,利于推广。

<REC>

<申请号>=CN99117477.1

<名称>=一种利用生活垃圾制备室外建材的工艺

<申请（专利权）人>=张中明

<发明（设计）人>=张中明

<申请日>=1999.12.22

<地址>=408000重庆市涪陵区三环西路3号5－6－5号

<摘要>=本发明涉及一种将城市生活垃圾制备成室外建

材的工艺方法。该工艺方法是将生活垃圾经分类、脱水、粉碎、

烘干而制成干垃圾粉,再将分离出的塑料物塑化、均化后与干垃

圾粉混合搅拌模压成形所需室外建材。该工艺方法解决了城市

生活垃圾的处理问题,将生活垃圾变成新的建材资源,产品可广

泛用于城镇建设中,如城区人行道彩板、梯石、护栏、围墙等。

<REC>

<申请号>=CN99118675.3

<名称>=城市垃圾处理方法及其处理装置

<申请（专利权）人>=钱达

<发明（设计）人>=钱达

<申请日>=1999.08.30

<地址>=528000广东省佛山市卫国路花园2街18座604室

<摘要>=城市垃圾处理方法及其处理装置,其方法主要由

开包工序、旋压搅拌成型工序、红外线成型消毒工序、打包工

序构成,其装置主要由开包机、炭化消毒机、旋压搅拌成型机、

红外线成型消毒机构成,

本发明与已有技术相比,具有能有效地处理城市垃圾,而且能变

废为宝,节约了资源、工艺流程简单、投资少,无须对城市垃圾

进行分类的优点。

<REC>

<申请号>=CN99119739.9

<名称>=以城市垃圾做原料,用干法预热器窑烧制水泥的方法

<申请（专利权）人>=陈华魁

<发明（设计）人>=陈华魁;江瑞莲;朱克文;朱文捷;朱剑峰;陈志;陈燕;陈青

<申请日>=1999.09.29

<地址>=100024北京市朝阳区管庄东里45号楼2栋2层203号

<摘要>=本发明为一种以城市垃圾做原料,用干法预热器

窑烧制水泥的方法,本方法分为四个步骤,分选后的无机成分,除

去金属,余下全作水泥原料,将其送入焚烧炉煅烧为垃圾灰,生成

废气也在立筒预热器系统中经过高温CaO的吸收,将有害气体

变为无害物,烧完的垃圾灰一部分送干法原料磨和其他配料配

成生料;另一部分送到水泥磨头仓和水泥一同粉磨作为水泥的

混合材,系统所用燃料为煤粉,供给烧煅炉和回转窑,此方法是一

种变废弃物为再生资源的有效途径。

<REC>

<申请号>=CN99120129.9

<名称>=用粪便和生活垃圾制造复合肥料的环境保护方法

<申请（专利权）人>=华中理工大学;计蕾;田长焯

<发明（设计）人>=计蕾;周敬宣;田长焯

<申请日>=1999.12.15

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

<摘要>=粪便和杂洗水分流排放,杂洗水处理设备和工艺

大为简化;粪便经真空节水厕所收集,通过真空管网进入收集罐

直接与经分选、破碎后的生活垃圾混合进行堆肥。整套工艺有

利于大规模自动化生产,可节省大量机械和运输设备。真空节水

厕所极大节省用水、臭气控制好、洁净效果好、管道开挖量小、

管材用量经济、性能可靠。该方法可用于生态旅游区、新建城

市小区和缺水地区,有利保护环境、资源再生和可持续发展。

<REC>

<申请号>=CN99123056.6

<名称>=机立窑直掺垃圾生产水泥的工艺方法及附加设备

<申请（专利权）人>=魏仁涛;王笑菊

<发明（设计）人>=魏仁涛;王笑菊

<申请日>=1999.11.18

<地址>=473000河南省南阳市八一路75号

<摘要>=本发明涉及一种在机立窑中直掺垃圾生产水泥

的工艺方法及附加设备。其主要特点是:在水泥生产的设备中增

设了垃圾处理系统,利用处理后的垃圾与工业废渣、石灰石、劣

质煤等,混合在机立窑中烧制,再将烧成的水泥熟料与工业废渣

一同粉磨成水泥。与现有技术相比,本发明可减少垃圾焚烧时产

生有害气体的二次污染,利于环保:同时又能利用垃圾中可燃物

质,降低燃料消耗;并且还可降低烧制温度,节省能耗;工业废渣

掺量大,节省矿产资源等。

<REC>

<申请号>=CN99126811.3

<名称>=一种生产水泥的混合材

<申请（专利权）人>=潘光华

<发明（设计）人>=潘光华

<申请日>=1999.12.13

<地址>=350101福建省福州市西郊桐口省高级技校

<摘要>=本发明属于一种生产水泥的混合材,其特征在于

该混合材采用废混凝土、废砖等建筑垃圾。该混合材按常规水

泥生产工艺可加工成各品种水泥。利用该混合材加工成水泥可

大大节省人力、物力、资源的浪费,降低水泥生产成本,实现可

持续发展。

<REC>

<申请号>=CN200610055114.1

<名称>=无水钠或钾的硅酸盐的生产方法

<申请（专利权）人>=秦才东;

<发明（设计）人>=秦才东

<申请日>=2006.02.21

<地址>=237192安徽省六安市金安区中店乡南乡村

<摘要>=一种无水钠或钾的硅酸盐的生产方法，通过将含硅生物质与氢氧化钠或氢氧化钾或碳酸钠或碳酸钾或硫酸钠(钾)，或它们的混合物混合后，利用生物质自身燃烧放热，达到所需反应温度，实现反应直接生产无水钠、钾硅酸盐，以达到降低生产过程中的能源消耗，简化生产工艺，有效利用生物质资源的目的。

<REC>

<申请号>=CN98117498.1

<名称>=垃圾处理方法及装置

<申请（专利权）人>=谢明明

<发明（设计）人>=谢明明

<申请日>=1998.09.10

<地址>=台湾省台北市邮政第1－79

<摘要>=本发明一种垃圾处理方法的装置涉及的是将垃

圾经重压、抓散、打碎等步骤的装置,以震动方式将垃圾送入垃

圾分类机构中分离及分类,垃圾分类机构包括第一、第二、第

三、第四、第五段回收槽。由注入水流、高压喷水、清洗垃圾

表面上的脏物、槽中的垃圾与水会流入储存槽、回收槽食物残

渣等,对经分类储存于各储存槽中的垃圾依不同性质的垃圾,分

别作掩埋或资源回收或焚化或裂解处理,供气、电共用。

<REC>

<申请号>=CN200610106523.X

<名称>=沸石有机-无机复合肥

<申请（专利权）人>=邢素琴;

<发明（设计）人>=邢素琴

<申请日>=2006.07.13

<地址>=230061安徽省合肥市芜湖路415号

<摘要>=本发明提供了一种沸石有机－无机复合肥。它是以有机废弃物(如酒精厂的糟渣，制药厂淬取中药后的药渣、城市生活垃圾、污泥、人畜粪尿等)为原料并加入沸石为主要成分，经加热、混合、腐熟、干燥后并配以适量的尿素、磷酸一铵、硫酸钾等无机肥料，成球后制成的沸石有机－无机复合肥。本发明提供了一种将各种有机废弃物进行无害化处理，资源化利用的途径。本发明提供了一种利用沸石和各种有机废弃物为主要原料，生产有机－无机复合肥的方法。本发明的有机－无机复合肥，能有效的保持土壤肥效，改善土壤团粒结构，提高农产品质量，农作物增产可达10－48％。本发明工艺简单，肥效可靠，开辟了一个环境保护与农肥施用的新途径。

<REC>

<申请号>=CN200610002125.3

<名称>=引力发电的城市废弃物资源化综合处理的创新设备与设施

<申请（专利权）人>=赵文卿;梁星人;范伟

<发明（设计）人>=赵文卿;梁星人;范伟

<申请日>=2006.01.18

<地址>=450053河南省郑州市金水区卫生路47号院2号楼19号

<摘要>=本发明涉及以“引力发电”而产生零燃料、零污染、低成本的电力为各种设备的动力源，因而形成垃圾水选曝气池、水中磁选耙机、“漂浮物”热融压铸机、高效菌团活性污泥培养曝气池、强力磁场搅拌控温消化池、脉冲离子“核孔膜”过滤池、纳米矿化池、生态养料成型机等创新措施的设备。使城市污水、垃圾有机组合，进行资源化生态综合处理，变废为宝，化害为利，循环利用，产生可观的效益。以此使城市环境中的水污染、“垃圾围城”等难题彻底解决。

<REC>

<申请号>=CN200610020135.X

<名称>=废卫生纸生产纸浆方法

<申请（专利权）人>=蒋甫定

<发明（设计）人>=蒋甫定

<申请日>=2006.01.11

<地址>=610200四川省成都市双流县东升镇西北街86号

<摘要>=本发明涉及一种纸浆生产类。卫生纸广用，废弃

后不应进入垃圾使垃圾增量和随粪便进入江河水中污染水源；

废卫生纸是资源，分类集中生产纸浆势在必行。本发明的目的

是提供一种处理废卫生纸方法简单、操作方便、低成本、高效

益、开放性、大规模应用臭氧水对废卫生纸浆进行消毒、杀菌、

除味、除色、增白的废卫生纸生产纸浆方法；用政策和经济手

段让卫生纸使用者自觉分类集中，设专人收集，用桶制臭氧水

对废卫生纸浆进行消毒、杀菌、除味、除色、增白；用自然排

水管和滚筒压榨机脱出纸浆中水份清水排放或作二次用水，压

干纸浆中水份生产纸浆方便运输，贮存备用造纸。废卫生纸生

产纸浆有变废为宝，让垃圾减量，方便垃圾处理和粪便资源的

利用，节约木材、保护森林、保护环境的多功能。

<REC>

<申请号>=CN200510069332.6

<名称>=一种基于手机通讯录的短消息过滤方法

<申请（专利权）人>=中兴通讯股份有限公司

<发明（设计）人>=马秋茂;李栎;李刚

<申请日>=2005.05.13

<地址>=518057广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦法律部

<摘要>=本发明的一种基于手机通讯录的短消息过滤方

法，所述方法包括：手机默认设置用户接收通讯录中的手机号

码发来的短消息；手机提取短消息中发送方的手机号码，检查

通讯录中是否至少有一个手机号码与之相同；如果没有，则检

查用户设置是否提示不在通讯录中的手机号码发过来的短消

息；如果用户设置为提示，则提示用户接收或者丢弃该短消息；

如果用户设置为不提示，则直接丢弃该短消息；如果找到了一

个与发送方手机号码相同的号码，则检查该号码的是否接收短

消息的标记；如果标记为接收，则把该短消息正常显示给用户；

否则手机丢弃该短消息。本发明方法，在占用较少手机终端资

源的情况下，使手机用户方便地、自主地、有效地免除垃圾短

消息的干扰。

<REC>

<申请号>=CN200610167955.1

<名称>=垃圾、生物质低温电催化气化及液化的方法和工艺

<申请（专利权）人>=周开根;

<发明（设计）人>=周开根

<申请日>=2006.12.21

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区上营街10号1单元301室

<摘要>=垃圾、生物质低温电催化气化及液化的方法和工艺，涉及环境保护领域和新能源领域。本发明用垃圾、生物质为原料在300℃以下的环境中通过电催化进行化学反应，制取气体燃料或液化燃料，一是可以消除垃

圾污染、保护环境，二是使垃圾、生物质转化为二次清洁能源，减少对石油煤炭资源的依赖。本发明制取的气体燃料及液化燃料包括氢气、水煤气、甲醇、二甲醚、合成汽油。本发明的低温电催化气化及液化方法比用高温热解气化法有更高的能量转换率和更高的产物品质；与用厌氧发酵法制取沼气相比更具快速、高效、使用原料广泛等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610070867.X

<名称>=废物制成燃料、肥的方法

<申请（专利权）人>=刘永刚

<发明（设计）人>=刘永刚;刘庆顺

<申请日>=2006.03.15

<地址>=463000河南省驻马店市党校2号楼1508060信箱

<摘要>=一种涉及真实处理废物及保护社会公共利益安

全的废物制成燃料、肥的方法：将废植物、废食物、病死动物、

便污泥，经过热化处理技术制成燃料(木炭、沼气)、肥(农家肥)，

木炭、沼气供工业用和生活之用，肥供农、林用，保护节省资

源、土地，有利于环境卫生，为社会和个人创造财富，取代破

坏、浪费资源、土地的焚烧垃圾和将垃圾运进乡村挖坑倒进坑

内损人利己，“执法犯法”所谓的“垃圾无害化处理”，造福

人类社会文明健康发展。

<REC>

<申请号>=CN200610071263.7

<名称>=利用建筑垃圾生产蒸压砖

<申请（专利权）人>=李秋义;张纪刚;朱亚光

<发明（设计）人>=李秋义;张纪刚;朱亚光

<申请日>=2006.03.23

<地址>=266033山东省青岛市四方区抚顺路11号图书科技楼902室

<摘要>=本发明利用建筑垃圾生产蒸压砖就是以建筑垃圾、粉煤灰、石灰(或电石渣)和外加剂等为主要原材料，研制生产蒸压粉煤灰垃圾砖的技术。蒸压粉煤灰垃圾砖是一种环保节约型产品。该产品不仅可以使工业废弃物和建筑垃圾减量化和资源化，而且还具有就地取材，就地消化，废物变宝，节约土地，保护环境的作用。因此，发展节能、节地、利废的绿色垃圾砖，不仅是墙体材料改革的需要，同时也是建筑业、国民经济、社会环境和资源协调发展的需要。该技术将建筑垃圾(废弃混凝土、砂浆、砖、瓦及石料)破碎成粒度小于10mm的连续级配颗粒，用作蒸压粉煤灰砖的骨料，以粉煤灰、石灰质材料等为胶结料，利用水热合成工艺生产建筑垃圾蒸压粉煤灰砖。其中建筑垃圾的用量为15％～55％，最佳范围为20％～35％。水热合成工艺是将制品置于100℃以上的饱和蒸汽中进行处理。

<REC>

<申请号>=CN200310106931.1

<名称>=城市垃圾的固体燃料化方法及其应用

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=张书廷

<申请日>=2003.11.06

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明属于环保技术领域，特别涉及一种城市垃

圾的固体燃料化方法及其应用。其中城市垃圾的固体燃料化方

法，包括先对城市垃圾进行分选、破碎、干燥和热解。本发明

经过城市垃圾的固体燃料化方法而制得的固体燃料可以应用

到各种场合，特别是城市垃圾制得的固体燃料其性状接近煤

炭，如海水淡化、冬天提供取暖用的热能和水泥厂以及需要水

蒸气的各种产业等。本发明可实现垃圾的资源化，减量化，无

害化，做到垃圾的再生利用，可以节省大量石油，煤炭等不可

再生的化石燃料，具有良好的社会和环境效益。

<REC>

<申请号>=CN200310108105.0

<名称>=矿化垃圾干法净化烟气及其伴生复合肥料生产方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=胡国新

<申请日>=2003.10.23

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明公开了一种矿化垃圾干法净化烟气及其

伴生复合肥料生产方法，利用矿化垃圾经添加不同配料混合后

制成直径为1～8mm的颗粒，经过特殊活化处理后的颗粒送入

移动床内作为过滤烟尘的填充物料和吸附介质，用来脱除燃煤

烟气中的SOx和NOx等有害气体，同时从该反应装置尾部可

获得伴生的颗粒复合肥料。本发明为矿化垃圾的资源化利用寻

找到一条新的出路，可以同时兼顾废物利用和保护环境两方

面，而且干法除尘脱硫可以避免目前燃煤烟气湿法脱硫工艺中

烟气带水以及烟风道和引风机腐蚀严重等问题。

<REC>

<申请号>=CN200310101736.X

<名称>=蚯蚓粪除臭方法及其除臭装置

<申请（专利权）人>=中国农业大学

<发明（设计）人>=孙振钧;孙永明

<申请日>=2003.10.22

<地址>=100094北京市海淀区圆明园西路2号中国农业大学资源与环境学院

<摘要>=本发明涉及一种蚯蚓粪除臭方法及其除臭装置，

其采用气泵将恶臭气体集中收集，经过预处理系统后，再通过

布气系统将恶臭气体均匀地分布在一封闭空间内，利用分层铺

设在封闭空间内的蚯蚓粪和生物填料的吸附转化作

用，进行除臭净化，同时利用蚯蚓监测系统的运行状况。本发

明利用蚯蚓粪及相关生物填料的吸附转化作用达到除臭净化

的目的，且设备结构简单，操作方便，在处理、转化、消除恶

臭气体时，能够使臭气资源和除臭物质循环利用，不产生二次

污染，明显改善空气质量，保护人民身体健康，本发明可以广

泛用于垃圾处理厂、污水处理厂、公共厕所、养殖场和堆肥场

等场所的臭气处理中。

<REC>

<申请号>=CN03159176.0

<名称>=流动社区服务的方法、实施该方法的设备与设施

<申请（专利权）人>=李海泉

<发明（设计）人>=李海泉

<申请日>=2003.09.09

<地址>=056036河北省邯郸市复兴区先锋路6号

<摘要>=本发明公开了一种流动式、连锁化、公益性的全

新社区服务。其流动、连锁的方法是将长期以来设置于固定场

所的、涉及人们生活、学习方方面面服务项目的设施安装设置

于专造的汽车、火车等交通工具上，使组合为具有流动功能的

服务项目循环流水般开进社区，提供书、报、刊阅读、社区教

育、餐饮、理发、修理和居民家政、单位后勤等种种送上门的

服务，并且以流动服务为开发利用诸如自愿者和生活垃圾等社

区资源的载体和平台，最终达到可提供有偿、低偿和无偿相结

合的公益性服务目的。

<REC>

<申请号>=CN200510046921.2

<名称>=有色金属涡流分选机

<申请（专利权）人>=抚顺隆基磁电设备有限公司

<发明（设计）人>=张承臣;李朝朋;吴文奎;唐奇;王炳勋

<申请日>=2005.07.21

<地址>=113122辽宁省抚顺市抚顺经济开发区顺发路82号

<摘要>=本发明公开了一种有色金属涡流分选机。该分选

机由机架、高频分选磁滚、传动滚筒、输料皮带以及驱动电机

组成；由驱动电机驱动的传动滚筒和高频分选磁滚分别安装在

机架上部，且输料皮带环绕在传动滚筒和高频分选磁滚上。本

发明是利用导体在高频交变磁场里可以产生感应电流的原理

设计的，其结构简单，设计合理，专门设计应用于需要自动分

选出大量物料中混入有色金属的场合，特别适用于从垃圾废料

中分选出铜、铝等有色金属，使废弃的金属资源得到充分的再

利用。

<REC>

<申请号>=CN200810207237.1

<名称>=一种固体废弃物高效再燃脱硝混合燃料及制备

<申请（专利权）人>=东华大学

<发明（设计）人>=苏亚欣

<申请日>=2008.12.18

<地址>=201620上海市松江区松江新城区人民北路2999号

<摘要>=本发明涉及一种固体废弃物高效再燃脱硝混合燃料及制备，包括主燃料废轮胎胶粉、

几种生物质废弃物、电厂褐煤灰、生物质灰、生物质矿物质、氧化铁(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)，它们配合

在适当的燃烧参数下用做再燃燃料。本发明可消除高达80％以上煤燃烧过程生成的氮

氧化物(NO<sub>X</sub>)，将其转化为氮气，达到降低氮氧化物污染排放的目的，同时把这些固体废

弃物能源资源化有效利用。

<REC>

<申请号>=CN99114521.6

<名称>=建筑砌块及生产工艺

<申请（专利权）人>=顾佳勋

<发明（设计）人>=顾佳勋

<申请日>=1999.10.29

<地址>=226011江苏省南通市秦灶镇沿河桥村兴发建筑节能公司

<摘要>=本发明公开了一种建筑砌块及生产工艺,砌块包

括建筑垃圾、水泥、辅料,生产工艺包括将建筑垃圾粉碎、配料

混合、成型、养护等步骤。本发明利用建筑垃圾为主要原料,

节约土地资源,并变废为宝,产品成本低,生产工艺简单。具有较

好的隔热保温性能,提高了砌体的抗压强度和抗剪能力,重量

轻、收缩小。

<REC>

<申请号>=CN200710059616.6

<名称>=一次性餐饮用具

<申请（专利权）人>=杨其展;

<发明（设计）人>=杨其展

<申请日>=2007.09.14

<地址>=301606天津市静海县大邱庄大屯二区7排15号

<摘要>=本发明公开了一种一次性餐饮用具，旨在提供一种容易降解，有利于环保，工艺简单，成本低的一次性餐饮用具。制成该一次性餐饮用具的固态原料按重量份数包括：粉状粮食作物4－5份，淀粉4－5份，食用明胶1份。本发明的一次性餐饮用具采用粮食作物为原料，不加入化学物质，有利于保障人体健康。使用后，经过处理可以作为饲料或有机肥，容易降解，减少了垃圾处理费用，能满足环保要求，实现了资源的再利用。同时，避免了大量资源的浪费。而且，不用砍伐树木，有利于保护资源。

<REC>

<申请号>=CN200410060278.4

<名称>=城市生活垃圾烧制水泥的方法

<申请（专利权）人>=张相红

<发明（设计）人>=张相红;王锐

<申请日>=2004.11.20

<地址>=471003河南省洛阳市西工区王城路8号科委一楼徐庆梅转

<摘要>=本发明属于城市生活垃圾的无害化处理及水泥

工业产品化应用领域，主要涉及的是一种城市生活垃圾烧制水

泥的方法。其是在现有水泥预分解窑系统设置垃圾焚烧炉，该

垃圾焚烧炉利用水泥熟料冷却机的热风对垃圾进行焚烧，并将

垃圾焚烧产生的热烟气送入分解炉作为水泥生料分解的热能。

本发明设计独特，设计合理，其利用现有预分解窑水泥生产线

对城市生活垃圾进行无害化处理，不仅可以利用垃圾的可燃质

焚烧来烧水泥熟料，而且还可利用全部灰烬作水泥原料与混合

材料，避免二次污染，同时还利用水泥熟料烧成系统的碱性环

境来处理垃圾焚烧产生的酸性气体从而实现垃圾处理的无害

化。为城市生活垃圾的无害化、资源化处理提供了一条好的解

决方法，同时降低了城市生活垃圾的处理成本及水泥生产的成

本。

<REC>

<申请号>=CN200510043749.5

<名称>=轻质节能保温建筑材料及生产方法

<申请（专利权）人>=张现民

<发明（设计）人>=张现民;姚惠渥;万凯;张自强;姚谦

<申请日>=2005.06.15

<地址>=255090山东省淄博市张店区马尚镇西南村

<摘要>=轻质节能保温建筑材料，由基础配料、助剂和建

筑垃圾组成，其中所述基础配料以重量比计包括：水4～8、水

泥4～14、钢渣1～4、沙子1～3、炉渣1～4、粉煤灰1～4和

石粉1～3，所述建筑垃圾，以重量比计，包括砖1～6、缸瓦1～

9、混凝土1～12、陶瓷制品1～12中的一种或一种以上，建筑

垃圾与基础配料形成的砂浆的重量配比为：3～6∶4～8。助剂

包括加汽剂、膨胀剂和减水剂。还可以根据建筑材料的不同用

途加入隔音材料、防水剂、防冻剂、防漏剂等功能材料或助剂。

本发明利用工业废弃物和建筑垃圾，可以生产出各种性能的建

筑复合材料，节能、环保，节约和保护土地资源。用于建筑施

工，缩短工期，提高工作效率，降低成本。

<REC>

<申请号>=CN200610035512.7

<名称>=垃圾清洁生产处理法及装置

<申请（专利权）人>=唐义龙;

<发明（设计）人>=唐义龙

<申请日>=2006.05.18

<地址>=510180广东省广州市越秀区东风西路195号内24栋306房

<摘要>=一种垃圾处理方法，实现垃圾清洁生产。在一种带有水槽的螺旋式流化床筛洗机中把城市生活垃圾筛分、洗涤干净并通过精细分选提高垃圾中物质的纯度、品位，然后分类综合利用；洗垃圾污水经处理后循环利用，无二次污染；本发明视垃圾为人类的一种新的资源，在垃圾填埋堆放场或垃圾处理场创办生态技术工程，节约大量宝贵资源，并为生态农业提供一种优质有机肥，消除垃圾污染危害；保持垃圾处理工作良性循环，持续发展；产生较高的经济效益、社会效益和环境效益，造福人类。

<REC>

<申请号>=CN200610124305.9

<名称>=利用蚯蚓生态处理有机垃圾的方法及其有机肥生产设备

<申请（专利权）人>=广州市慧堡环境科技有限公司;

<发明（设计）人>=张荣

<申请日>=2006.12.20

<地址>=510630广东省广州市天河区中山大道岗顶天河购物中心大厦622房

<摘要>=本发明属于一种利用蚯蚓生态处理有机垃圾的方法，依次包括以下步骤：①对有机物废弃物调整C/N、含水量、pH值；②高温好氧堆肥预处理5～15天，在此期间在55～75℃下维持至少5天；③蚯蚓将发酵后的有机废弃物处理转化成蚯蚓粪；④将蚯蚓和蚯蚓粪分离。本发明利用蚯蚓生态处理有机垃圾的方法，变有机废物为有机肥。达到了资源化、无害化处理。不但解决了环境污染的问题，还可作为能源利用，在能源日益紧张的形势下，具有重要的战略意义。

<REC>

<申请号>=CN200510034005.7

<名称>=一种真空管道垃圾收运系统

<申请（专利权）人>=张涉

<发明（设计）人>=张涉;杨先明;李大志;郭正好

<申请日>=2005.04.11

<地址>=518057广东省深圳市高新区高新南一道中国科技开发院孵化大楼507

<摘要>=一种真空管道垃圾收运系统，在系统结构上，包

括室内投料门、室内垃圾管道、暂存装置、室外投料口、垃圾

输送管道、暂存装置、风速测量管、由垃圾收集分离器、消声

装置、变频器与电机、离心风机等装置组成的中央垃圾收集站

以及系

统控制部分的硬件和软件，系统各部分在中央控制室的调控下

协同运行，实现了系统资源的优化配置，减小了系统设备故障

率，降低了能耗，保证了整个系统高效、持续、平稳运行，在

工艺和原理上，该系统完全颠覆了传统的垃圾收集方式与手

段，是一种新概念系统，整个收运过程无需人手接触，是全封

闭、自动化的，克服了传统人力、机械或半机械收运方式所有

具有的效率低、成本高，费时、费力、污染环境等弊端，应用

前景极其广阔。

<REC>

<申请号>=CN200710067883.8

<名称>=涂有金属涂层塑料废料的分离回收方法

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=南碎飞;窦梅

<申请日>=2007.03.30

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种涂有金属涂层塑料废料的分离回收方法。将废塑料放进质量百分比5～30％的硝酸水溶液中，处理温度30～50℃，处理时间10～90s，取出废塑料件用质量百分比0.5～1.5％碱溶液中和，再用清水冲洗即可。本发

明采用简便、易行的方法，将上述的废塑料进行处理，回收其中的塑料，这样即处理了金属涂层垃圾，同时回收了有用的塑料资源。

<REC>

<申请号>=CN200510022255.9

<名称>=生活垃圾源头分类处理方法

<申请（专利权）人>=朱永亮;

<发明（设计）人>=朱永亮

<申请日>=2005.12.09

<地址>=621000四川省绵阳市滨河路滨河小区B区二幢四楼八号

<摘要>=本发明为一种生活垃圾的处理方法，特别是对生活垃圾从源头开始治理的生活垃圾源头分类处理方法。处理方法是将生活垃圾在垃圾收集点进行分类，分成可腐有机物，不可回收垃圾和可回收垃圾并在垃圾收集点分别进行处理。本发明处理方法无需占用大量土地，从源头开始治理生活垃圾，垃圾分选较容易，处理成本低廉，环境污染较小，并可充分利用垃圾制造新的财富，实现资源回收再利用。

<REC>

<申请号>=CN200510112437.5

<名称>=收取电子邮件的装置和方法

<申请（专利权）人>=上海晨兴电子科技有限公司;

<发明（设计）人>=马友志

<申请日>=2005.12.30

<地址>=201700上海市青浦区胜利路888号

<摘要>=本发明公开了一种收取电子邮件的装置，包括连接单元和获取邮件单元，还包括一个获取邮件信息单元，用于获取用户邮箱中的邮件信息。一种收取电子邮件的方法，在获取邮件之前，先取得邮箱中的邮件信息。本发明能够减少内存使用、提高运行效率、减少网络流量，为用户节省开支，适用于资源比较紧张的嵌入式设备和移动设备，还可以使用户很容易提前分辨出那些是垃圾邮件或是一些无用信息的邮件，这样也可以避免下载到本地所带来的损失。

<REC>

<申请号>=CN200710004505.5

<名称>=生活垃圾和废水的分类处理与再利用

<申请（专利权）人>=吴畏;

<发明（设计）人>=吴畏

<申请日>=2007.01.04

<地址>=422700湖南省邵阳市新宁县金石镇东风路4号(新宁县公安局)

<摘要>=本发明属于环境保护中对生活垃圾和废水进行科学合理地分类、简单方便地处理和充分高效地再利用的设施和方法及用于便池和污水池的排水孔与贮水塞。能大量节约、高效合理、简单方便地处理与利用垃圾和废水资源，能大量减少生活垃圾和废水的排放量，能更好地保护水资源和我们的生活环境，而且简单实用、功能较多，经济实惠、方便卫生，物美价廉、便于普及。

<REC>

<申请号>=CN200610081418.5

<名称>=一种高强防水后成型生物质炭的生产方法

<申请（专利权）人>=张宇振

<发明（设计）人>=张宇振

<申请日>=2006.05.19

<地址>=457400河南省南乐县光明路1号

<摘要>=本发明公开了一种生产高强度防水后成型生物

质的生产方法，属于资源与环境的技术领域。以木质素或者在

以生物质材料为原材料进行产品加工的过程中产生的包含有

大量木质素成分的物质作为黏合剂，使用细度为40目筛余量

不大于20％的生物质制成的粉沫和细度不小于60目的优质洗

精煤煤粉按照(生物质炭∶洗精煤∶黏合剂＝55～95∶0～40∶

5～45)(％，均折合为干品)，在含水率适合于成型设备成型的

条件下加工成为具有一定形状和大小的后成型生物质炭半成

品，最后再经过不小于350摄氏度的加热炭化处理，既成为后

成型生物质炭成品。

<REC>

<申请号>=CN200610014006.X

<名称>=生物肥吸附剂制作方法

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区福祥肥料加工厂;

<发明（设计）人>=杜云福

<申请日>=2006.06.02

<地址>=300480天津市汉沽区土产北库院内

<摘要>=一种生物肥吸附剂的制作方法，包括由火力发电厂排放的原生状粉煤灰、夹杂部分块状大小、重量不一的炉焦煤渣块，包括煤炭生产行业煤矿排放堆积的原状井下提升上来大小形状不一、重量不一的煤研石，夹杂着部分钢铁、电缆、电线、木头等井下生产垃圾在内，经过数道各自不同的处理工序处理以后，生成生物肥吸附剂。本发明具有以下优点：对环境和生产人员无毒、无害、无污染。对生物菌液吸附性能比较好。节约资源，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200610100445.2

<名称>=烧结砖

<申请（专利权）人>=孔前进

<发明（设计）人>=孔前进

<申请日>=2006.06.28

<地址>=235000安徽省淮北市淮海西路淮北发电厂24层B楼1403室

<摘要>=本发明涉及建筑材料，尤其是一种烧结砖，主要

解决现有普通粘土砖破坏耕地的问题。它的制造工艺过程与现

有烧结砖基本相同，其特征是，它的配料重量比为：建筑固体

垃圾8～15％，粉煤灰56～80％，地基挖掘土36～5％。本发

明的烧结砖具有生产成本低、自身重量轻、强度高、防开裂性

能好、烧制的砖体颜色和重量与现有粘土砖相近等优点，可以

替代现有粘土烧结砖，节约土地资源。

<REC>

<申请号>=CN200410035895.9

<名称>=城市垃圾合成燃料

<申请（专利权）人>=郝志波

<发明（设计）人>=郝志波

<申请日>=2004.10.07

<地址>=256600山东省滨州市渤海三路508号市毛纺厂郝麦枝转

<摘要>=本发明提供了一种城市垃圾合成燃料，属于一种

燃料，它以粉碎后的生活垃圾、沥青、煤粉、燃料油为燃料制

成，这种城市垃圾合成燃料，可充分利用生活垃圾中的可燃成

分，消除了其对环境造成的污染，达到了变废为宝的目的，其

生产制造工艺简单，加工容易，可作为家庭煤炉及锅炉的燃料

直接使用，节省了燃煤资源。

<REC>

<申请号>=CN200910105518.0

<名称>=以垃圾分选物为原料制取煤气和/或活性炭的系统、装置和方法

<申请（专利权）人>=深圳市兖能投资管理有限公司

<发明（设计）人>=王新平;杨启才;王照壹

<申请日>=2009.02.23

<地址>=518029广东省深圳市福田区八卦四路中浩大厦1202

<摘要>=以垃圾分选物为原料制取煤气和/或活性炭的系统、装置和方法，

对垃圾中的生物质原料进行了有效的处理和利用，采用的技术方案

是，系统中包括对生物质原料的预处理系统，裂解系统，煤气收集系

统，以及气态分离物收集循环系统，活性炭精加工处理系统，在预处

理系统中进行垃圾原料粉碎处理，再进入裂解系统，从裂解系统引出

来的气态生成物，经气态分离物收集循环系统处理后送至系统的对应

循环入口，裂解系统中采用了微波加热、密闭低温裂解的炭化、活化

一体炉装置，本发明充分利用了垃圾资源，降低环境污染和能耗，彻

底实现了垃圾处理无害化。

<REC>

<申请号>=CN200610127352.9

<名称>=秸秆代木制门技术

<申请（专利权）人>=吴运员;

<发明（设计）人>=吴运员

<申请日>=2006.09.15

<地址>=100084北京市海淀区清华园同方大厦B座304厅

<摘要>=一种秸秆代木制门技术，是节约森林资源、生物质循环利用，保护环境，建立节约型社会，降低生产成本，满足人们的日益提高的生产生活所需，它利用菱镁材料与玻璃纤维、秸秆(锯末)制得活性复合材料，经欧式模型模具一次成型，具有较好抗压强度，表面喷涂高档聚酯漆，产品显得高贵典雅。

<REC>

<申请号>=CN200610159756.6

<名称>=村镇住宅固体废物与生活污水处理与全面利用技术

<申请（专利权）人>=钟显亮;

<发明（设计）人>=钟升;杨国丽;钟显亮

<申请日>=2006.10.07

<地址>=123000辽宁省阜新辽宁工程技术大学东区833信箱

<摘要>=村镇小康住宅技术集成与示范的《申报指南》对生活垃圾和污水的处理与利用均提出了全面无害化以及处理与利用率指标。本发明根据生活垃圾与污水均以有机质为主的共同特点，采用两者集中由生物方法处理，先由垃圾堆放场的嫌氧菌发酵分解它们和以其代谢产生的高温对它们实现无害化处理，并将产生的CH<SUB>4</SUB>作炊事用气，残渣分选后分别利用；然后将污水(包括有机物分解次生的)一起流经缓坡地(土地处理系统)，由好氧菌和植物作进一步净化，脱除其中的BOD和COD，使全部出水达到排放标准和作为资源全部合理利用。利用方式：农田灌溉；补给地下水；作为热(冷)量载体输送到住宅区，供其地下增(降)温。此法极其简单，利用全面，无二次污染。

<REC>

<申请号>=CN200610150049.0

<名称>=一种生产高强度后成型生物质炭的生产方法

<申请（专利权）人>=许绍良;

<发明（设计）人>=许绍良

<申请日>=2006.10.25

<地址>=454001河南省焦作市友谊路13号楼18号

<摘要>=本发明公开了一种生产高强度后成型生物质炭的生产方法，属于资源与环境的技术领域。以木质素或者在以生物质材料为原材料进行产品加工的过程中产生的包含有大量木质素成分的物质作黏合剂，使用细度为40目筛余量不大于20％的生物质炭制成的粉末和细度不小于60目的优质洗精煤煤粉按照(生物质炭粉末∶洗精煤煤粉∶黏合剂＝55～95∶0～40∶5～45)(％，均折合为干品)，在含水率适合于成型设备成型的条件下加工成为具有一定形状和大小的后成型生物质炭半成品，最后再经过不小于350℃的加热炭化处理，即成为后成型生物质炭成品。

<REC>

<申请号>=CN200610047576.9

<名称>=一种对建筑垃圾进行综合处理的方法

<申请（专利权）人>=王鸣高

<发明（设计）人>=王鸣高

<申请日>=2006.08.31

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区文萃路188－8－8

<摘要>=本发明涉及一种对建筑垃圾进行综合处理的方

法，步骤如下：a.将待处理的建筑垃圾经药物消毒；b.将步骤a

得到的建筑垃圾装入料斗，运至分拣平台拣出杂物；c.分拣后

的建筑垃圾经板式给料机送入锷式破碎机，进行初碎；d.初碎

后的建筑垃圾经磁选机磁选后送入反击式破碎机料斗，经反击

式破碎机进行终碎；e.终碎后的建筑垃圾由筛分机筛分剥离出

混凝土中的砂石集料、送入洗选机洗选后送入粗集料仓，分离

出的细粉料，经洗选后分离出细集料作为干粉砂浆或预拌砂浆

或混凝土三孔砖的原料。本发明对建筑垃圾资源综合利用，使

建筑垃圾管理有序化、利用资源化、处理无害化，达到节约土

地，减少二次污染的目的。

<REC>

<申请号>=CN200710011116.5

<名称>=基于生物预处理的生活垃圾综合处理工艺

<申请（专利权）人>=大连理工大学;

<发明（设计）人>=李爱民;鞠茂伟;李东风

<申请日>=2007.04.24

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=一种基于生物预处理的生活垃圾进行综合处理的工艺，属于环保技术领域，其特征在于主要由垃圾人工预分选、生物预处理、垃圾堆肥和垃圾焚烧工艺组成，生活垃圾经人工预分选后，将垃圾分成4类，砖瓦石块组分用于筑路或填坑，可回收组分回收利用；危险废物送危险废物处理厂集中处置；剩余垃圾进行生物预处理后，经机械分选分成可生物降解组分和可燃组分，可生物降解组分堆肥处理后进行土地利用，可燃组分焚烧处理。本发明的效果和益处是：使生活垃圾分类后合理利用，无须处理渗滤液和设置卫生填埋场。本发明实现了生活垃圾的“无害化、减量化、资源化”，降低了投资成本和运行费用，符合中国国情，是可靠、有效的生活垃圾综合处理方法。

<REC>

<申请号>=CN200710011488.8

<名称>=两段式联合厌氧消化工艺

<申请（专利权）人>=沈阳航空工业学院;

<发明（设计）人>=冯磊;李润东;蓝宁阁;骆晓松

<申请日>=2007.05.29

<地址>=110136辽宁省沈阳市新城子区道义经济开发区京沈街37号

<摘要>=传统的有机垃圾消化技术局限于单物料、低浓度，消化时间长的缺点，因此缺乏经济效益及工程实践的可行性。本工艺在传统工艺的基础上，采用两段式联合干消化工艺，根据物料的成分，选择两种以上的有机废物进行消化处理，同时提高有机废物浓度，缩短停留时间，提高产气效率，同时对未消化彻底的有机废物机械脱水，在添加剂(秸秆)作用下，实现无害化堆肥处理，这种新技术很符合当前废物资源化与无害化处理的原则。

<REC>

<申请号>=CN200710068790.7

<名称>=一种以板栗为原料生产燃料乙醇的方法

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院亚热带林业研究所;

<发明（设计）人>=王亚萍;姚小华;王开良;任华东;李生

<申请日>=2007.05.23

<地址>=311400浙江省杭州市富阳大桥路73号

<摘要>=本发明涉及乙醇的制备方法，主要是一种以板栗为原料生产燃料乙醇的方法，用可再生的生物质能源—板栗作为生产燃料乙醇的原料。该工艺过程采用板栗原料经脱皮、粉碎、加水拌料、液化、糖化、发酵、蒸馏、精馏，成燃料乙醇。粉碎的细度：20－100目；加水比：1∶2.5－4.0；液化温度：90℃，液化时间：60min，液化酶：耐高温α－淀粉酶；糖化温度：60℃，糖化

时间：30min；发酵温度：30℃，使用酵母：耐高温酿酒高活性干酵母，发酵时间：72h。本发明有益的效果是：加工工艺简单，易操作，生产效率高，无环境污染，避免了板栗资源的浪费问题，同时缓解了国家能源短缺的现实，既开拓了板栗的利用途径又为生物能源提供新的资源利用方法。

<REC>

<申请号>=CN200710046899.0

<名称>=一种生活垃圾转运工艺流程

<申请（专利权）人>=上海环境卫生工程设计院;

<发明（设计）人>=邱江;谭和平;张家宁

<申请日>=2007.10.11

<地址>=200232上海市石龙路345弄11号

<摘要>=本发明涉及一种生活垃圾转运工艺流程，采用容器装载生活垃圾，将容器竖直设置在地坑中，在容器上设置提升机构，对容器进行提升、移动与放置，从而完成对生活垃圾的装料、压缩和转运作业，其转运工艺流程包括垃圾收集车卸料、满载容器提升、满载容器移位至转运平台、满载容器搬运、空容器移动至地坑、空容器复位等步骤。使用本发明的生活垃圾转运工艺流程，体现出下列优点：(1)明显节约了宝贵的土地资源；(2)明显降低了投资和作业成本；(3)具有较好的节能降耗效应。本发明将垃圾收集车和转运车设置在一个作业面工作，省去了建造坡道及其配套设施的占地面积，简化了厂房结构形式，减少了建筑面积，明显减少了工程费用和作业成本。

<REC>

<申请号>=CN200810035009.0

<名称>=一种生活污水处理厂脱水污泥的处理方法

<申请（专利权）人>=上海明诺环境科技有限公司

<发明（设计）人>=宋玉;马建立;王海峰;章明

<申请日>=2008.03.24

<地址>=200092上海市赤峰路65号同济大学科技园806室

<摘要>=本发明涉及一种生活污水处理厂脱水污泥的处理方法。脱水污泥含水率不高于80％，用MgO和MgCl<SUB>2</SUB>作为固化剂。按MgO∶MgCl<SUB>2</SUB>＝(75％～85％)∶(15％～25％)重量百分比量取；然后，在脱水污泥中掺加固化剂，固化剂的掺加量按照脱水污泥∶固化剂＝(92％～95％)∶(5％～8％)重量百分比进行；再将脱水污泥和固化剂混合搅拌均匀后养护1～2天，得到含水率低于60％，符合填埋处置的(GB16889－2008)“生活垃圾填埋场污染控制标准”污泥固化体；最后将污泥固化体填埋处置。本发明工艺简单、便于操作，费用低；污泥固化体有良好的抗渗透性、抗浸出性、抗干湿性、抗融冻性及足够的机械强度等；具有脱水污泥稳定化、减量化、无害化处理，便于实现污泥资源化。

<REC>

<申请号>=CN200810036363.5

<名称>=一种城市垃圾焚烧飞灰与碱共同调理污泥的方法

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=钱光人;王辉;许冉;徐广钊;李庆

<申请日>=2008.04.21

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种城市垃圾焚烧飞灰与碱共同调理污泥的方法，属于环境工程技术领域。该方法是在常温下用强碱和城市垃圾焚烧飞灰共同调理污泥，污泥与飞灰按一定比例混合，然后机械搅拌、静置沉淀。经调理后污泥体积可降至原污泥体积的40％左右，污泥絮体较大，且最大沉降速度可达20cm/min。本发明城市垃圾焚烧飞灰与碱共同调理污泥工艺可以作为污泥资源化的预处理，实现污泥资源化的经济性、社会性和环境性的相统一。

<REC>

<申请号>=CN200510112925.6

<名称>=一种推送信息提供方法及推送代理装置

<申请（专利权）人>=华为技术有限公司

<发明（设计）人>=刘三卫

<申请日>=2005.10.14

<地址>=518129广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

<摘要>=本发明公开了一种推送(PUSH)信息提供方法及

推送代理装置。本发明方法包括：客户端向推送代理发起SIP

订阅请求，携带订阅信息；推送代理保存SIP订阅请求并在收

到服务器发送来的PUSH信息后，根据客户端的订阅信息或按

照推送代理的默认设置，向客户端发送PUSH信息。客户端还

可以设置过滤信息到推送代理装置上，推送代理装置根据过滤

信息屏蔽相关的PUSH信息。推送代理装置也能根据服务器发

送的信息量调整发送PUSH信息方法。本发明提供的推送代理

装置包括：订阅/取消订阅处理模块、订阅信息存储单元、过滤

信息存储单元和PUSH信息处理模块。采用本发明客户端可以

订阅所需的PUSH信息，还可以避免接收垃圾信息或骚扰恶意

信息，节约了网络传送资源。

<REC>

<申请号>=CN200610041966.5

<名称>=烧结保温空心砌块

<申请（专利权）人>=西安墙体材料研究设计院

<发明（设计）人>=王浩;肖慧;张家维;权宗刚;李寿德

<申请日>=2006.03.22

<地址>=710061陕西省西安市长安南路6号

<摘要>=本发明涉及一种烧结保温空心砌块，该烧结保温

空心砌块是以煤矸石、粉煤灰、钢渣、冶金尾矿、赤泥、建筑

垃圾、生活垃圾、城市污泥等固体废弃物或者页岩为主要原料，

按一定比例添加有机或无机粘结剂和微孔造孔剂，经一定的生

产工艺烧制而成。本发明大量利用固体废弃物或页岩，固体废

弃物或页岩掺用量达到50％以上，节约能源、资源，有利于发

展循环经济和资源综合利用；本发明生产的烧结保温空心砌块

具有规格尺寸大、孔洞率和微孔率高、产品保温隔热性能好，

强度高等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610029555.4

<名称>=利用专用填埋单元产生填埋气体的填埋方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=何品晶;邵立明;瞿贤;章骅;吕凡

<申请日>=2006.07.31

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=利用专用填埋单元产生填埋气体的填埋方法，涉

及一种生活垃圾填埋处置及填埋气体的利用与渗滤液处理技

术。先将填埋场划分成水解和产气单元，设定单个产气单元的

填埋容量及产气单元的数量；然后进行产气单元建设和填埋作

业、和产气的甲烷化加速操作，使产气单元进入甲烷化代谢阶

段；接着进行水解单元的建设和运行，通过渗滤液回灌使垃圾

中的有机物水解酸化溶于渗滤液，再输送、回灌于产气单元，

使有机物甲烷化代谢产气在产气单元中发生；最后封场。本发

明因水解单元无需再设置主动气体收集设施，节约填埋场总投

资20％，提高渗滤液处理效率。产气单元气密性覆盖，气体收

集率近100％，相当于每吨垃圾的气体利用量增加

31m<SUP>3</SUP>，增收25元，具有显著的

环境、资源和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610113962.3

<名称>=一种生物质能和天然气互补的分布式能量系统

<申请（专利权）人>=华北电力大学

<发明（设计）人>=董长青;杨勇平;徐二树;张世平

<申请日>=2006.10.23

<地址>=102206北京市德胜门外朱辛庄华北电力大学

<摘要>=本发明公开了属于能源资源综合利用技术范围

的一种生物质能和天然气互补的分布式能量系统。系统由生物

质气化单元装置、原动机单元装置(小型燃气轮机或者燃气内燃

机)和中水热源空调机组串联构成。形成可再生能源与天然气互

补，热、电、冷三联供的新型分布式能量系统，提高物质循环

利用率，实现物质的循环利用和能量的高效梯级利用，减少温

室气体的排放，同时由于生物质具有可再生性，可减少不可再

生资源天然气的消耗量，实现了分布式能量系统燃料的多样

性，保证了整个能量系统的安全。系统产生电力供给自身设备

和用户使用，可不从外部电网引入电量。拓展了能源和资源一

体化高效利用的有效途径。适用于饭店、学校、城市和农村的

生活小区。

<REC>

<申请号>=CN200710144778.X

<名称>=以树皮为原料的人造板用胶黏剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=东北林业大学;

<发明（设计）人>=高振华;原建龙

<申请日>=2007.12.07

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市动力区和兴路26号

<摘要>=以树皮为原料的人造板用胶黏剂及其制备方法。它涉及胶黏剂及其制造方法。它解决了胶黏剂贮存期短、胶接性能较差、胶黏剂制备周期长的问题。本发明由液化产物A、氢氧化钠溶液、甲醛溶液和水反应得到，液化产物A按重量份由苯酚90～100份、树皮粉25～85份、催化剂1～15份反应得到，按重量比浓度为30～60％的氢氧化钠溶液、浓度为30～40％的甲醛溶液、水分别占液化产物A的0.26～0.74、0.5～2.1、0.6～2.8。方法：取苯酚、树皮粉与催化剂反应得到液化产物A，将氢氧化钠溶液、甲醛溶液、水添加到液化产物A中并经搅拌、加温后制成胶黏剂。本发明能够改善树皮胶黏剂的性能，缩短制胶周期，降低了胶黏剂的成本，避免了生物质材料资源的浪费和优化了环境。

<REC>

<申请号>=CN200810034731.2

<名称>=一种生活垃圾焚烧飞灰的酸洗预处理方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=杨晓燕;钱光人;陈建辉;孙福成

<申请日>=2008.03.18

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种生活垃圾焚烧飞灰的酸洗预处理方法，属环境工程技术领域。该方法是在常温下将生活垃圾焚烧飞灰与硫酸、磷酸、盐酸、柠檬酸、磷酸等混合，搅拌、静置沉淀，将上清液及飞灰分离。本发明可除去垃圾焚烧飞灰中的大量可溶性氯盐及部分重金属等污染物；酸洗处理后的飞灰达无害化目标，可进一步填埋或资源化利用。

<REC>

<申请号>=CN200610165595.1

<名称>=利用高浓度有机废水制备防治植物病害的生防剂

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心;

<发明（设计）人>=白志辉;谷立坤;陈健;庄国强;齐鸿雁;张洪勋

<申请日>=2006.12.22

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号

<摘要>=本发明涉及一种利用高浓度有机废水生产木霉生防剂的方法，属于生物农药和环境污染治理技术领域。该方法是以发酵工业和食品加工行业产生的高浓度有机废水为主要生产原料，采用液态和固态联合发酵的方法生产木霉生防剂。生产工艺包括：(1)以营养成分比较均衡的废水做培养基进行种子培养；(2)以高浓度有机废水为主要培养基进行液态培养；(3)液体培养的废水与废弃生物质混合进行固态发酵；(4)发酵产物经干燥处理后添加稳定剂和助剂，粉碎、包装，也可以直接使用于农田土壤，及能防治土传病害，又能改良土壤，增加土壤肥力。该工艺生产的木霉菌生防剂能有效防治多种植物真菌病害，并且产品生产成本低，还可以减少废水排放，回收资源。

<REC>

<申请号>=CN200510117456.7

<名称>=模拟生物神经网络保护互联网安全的方法及系统

<申请（专利权）人>=董孝峰

<发明（设计）人>=董孝峰

<申请日>=2005.11.02

<地址>=100083北京市海淀区林业大学北路6号院1号楼5单元303

<摘要>=本发明涉及互联网系统领域，具体说是模拟生物

神经网络协同工作的原理设计的保障内容安全、反垃圾、反病

毒、反攻击的方法和系统。其方法为：通过互联网的节点监控

可疑的网络行为，其特征在于：将所有节点收集的可疑行为及

采样数据发送到信息安全分析中心集中分析，信息安全分析中

心利用发布处理策略和特征库协调全球网络资源，在网关和工

作站上对攻击行为或者涉嫌非法内容的网络流量进行阻击。本

发明有益效果在于，在网关上过滤病毒、垃圾邮件内容、HTTP

内容、即时通讯内容，阻击攻击行为，从而保护了被攻击终端

的安全，封锁了攻击行为进入互联网的接入点，降低网络带宽

和CPU的资源浪费，提高了响应速度。

<REC>

<申请号>=CN200610073090.2

<名称>=城市垃圾的固体燃料的应用

<申请（专利权）人>=天津大学;

<发明（设计）人>=张书廷

<申请日>=2003.11.06

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本发明属于环保技术领域，一种城市垃圾热解所产固体燃料的应用。对城市垃圾处理后制得的燃料按照以下步骤应用到海水淡化中：1)将固体燃料运输至海水淡化场；2)燃烧；3)燃烧所产生的热量蒸发海水产生蒸汽，蒸汽冷凝成为淡水的海水淡化过程。在海水淡化中，可以采用多级闪蒸或多效蒸发等方法。海水在经过预处理先除悬浮物等后，经蒸发得到淡水，同时产生浓缩的含无机盐残液。其残液可经晶析生产NaCl，MgCl<SUB>2</SUB>，MgSO<SUB>4</SUB>等，也可通过电渗析生产NaOH，H<SUB>2</SUB>，Cl<SUB>2</SUB>或将H<SUB>2</SUB>与Cl<SUB>2</SUB>合成为HCl作为化工原料。本发明可实现垃圾的资源化，减量化，无害化，做到垃圾的再生利用，可以节省大量石油，煤炭等不可再生的化石燃料，具有良好的社会和环境效益。

<REC>

<申请号>=CN200410017324.2

<名称>=餐厨垃圾再生蛋白饲料、油脂、发酵饲料的四段工艺

<申请（专利权）人>=上海铭新环卫工程科技有限公司

<发明（设计）人>=冯崇谦;冯崇哲;冯崇贵;冯晓炜

<申请日>=2004.03.30

<地址>=201709上海市青浦区白鹤镇鹤一路116号

<摘要>=本发明公开了一种餐厨垃圾再生蛋白饲料、油

脂、发酵饲料的四段工艺。它主要是由三十九种设备组成的工

艺流程按其工艺性质可分为餐厨垃圾预处理段、再生蛋白饲料

段、再生油脂段、再生发酵饲料段等四工艺，其特点在于：在

餐厨垃圾预处理段中清除餐厨垃圾中掺混的有害杂物、脱水、

脱脂；在再生蛋白饲料段中把经过预处理后的湿物料干燥、粉

碎，制成蛋白饲料；在再生油脂段中把餐厨垃圾预处理段排出

的固、油、水混合液中的油脂分离提取出；在再生发酵饲料段

中把再生油脂段排出的混合液填加一定量的饲料填加料和发

酵菌种，经生物发酵制成发酵饲料。由此实现餐厨垃圾资源化

再生利用，达到废液零排放，具有推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200710055522.1

<名称>=一种利用生物质干馏裂解制取燃气的工艺及装置

<申请（专利权）人>=王士元;

<发明（设计）人>=王士元

<申请日>=2007.04.16

<地址>=136201吉林省辽源市西安区仙福路38号(原十中院内)

<摘要>=本发明为一种利用生物质干馏裂解制取燃气工艺及装置，包括原料的准备及输送、原料的干馏与裂解、燃气的净化及输送、除炭回收工艺；还包括完成该工艺所需装置：原料处理并送料系统、干馏裂解系统、燃气净化并输送贮存系统、除炭回收系统；物料在干馏室内采用螺杆推动，物料运动均匀，燃气在冷凝前经高温炭催化，使焦油全部裂解，增加了燃气产量，提高了燃气热值，干馏和裂解系统采用燃气加热和电加热，更能因地制宜，充分利用现有资源，提高生产效率，从送料到排炭操作均采用自动检索，微机自动控制，劳动强度低，体现了现代文明生产，系统正常运行后，能实现投资少、成本低效率高、节

能环保，达到开发利用绿色、清洁新能源之目的。

<REC>

<申请号>=CN02808529.9

<名称>=垃圾自动粉碎和分选设备以及从垃圾中分选出杂质的方法

<申请（专利权）人>=株式会社梦生活;许宽镛

<发明（设计）人>=许宽镛;金泰和

<申请日>=2002.04.25

<地址>=韩国汉城

<摘要>=公开了一种垃圾自动粉碎和分选设备以及从垃

圾中分选出杂质的方法。该设备包括：外壳，具有多孔底板和

排放口，用于分选和排放通过漏斗载入的垃圾中的有机物和杂

质；冲击盖板，用于撞击并粉碎外壳携带的垃圾；垂直隔板，

用于将多孔底板与排放口隔离开；驱动轴，沿外壳的轴向穿过

外壳，其两端部分突出于外壳的两侧并可以旋转；和多个锤式

粉碎部件，连续且固定地安装在驱动轴上，相继倾斜，并且单

元组件之间保持预定偏角，从而通过在锤式粉碎部件的端部与

冲击盖板的内表面之间保持微小间隙，使垃圾与冲击盖板撞

击，以便将垃圾粉碎成微小颗粒并携带垃圾。本发明的优点在

于，由于来自家庭、饭店等的大量垃圾被粉碎成所需要的大小，

同时垃圾中的杂质被自动分选和完全分离，从而能重新创造出

有用资源并减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN03149204.5

<名称>=高效环保无害型垃圾处理方法

<申请（专利权）人>=赵晓光

<发明（设计）人>=赵晓光

<申请日>=2003.06.15

<地址>=100086北京市海淀区双榆树榆苑公寓3号楼4门101

<摘要>=一种高效环保无害型垃圾处理方法，它是由垃圾

分选系统、蝇蛆虫养殖系统、沼气发生器系统、塑料热解蒸馏

系统和发电系统之间相互关联的整体生产程序；垃圾分选系统

是将生活垃圾经过塑料袋破碎机、滚筒型筛选机、沸腾式风选

机等分离垃圾中的有用物质，分别输送到沼气发生器或塑料热

解炉内产生汽、柴油及余气；固体废弃物中的粪便，到搅拌池、

蝇蛆虫养殖池，养殖了蛆虫、苍蝇，进入烘干器烘干制成动物

蛋白粉，养殖池的剩余物进入沼气发生器内，在恒温的条件下，

厌氧发酵，产生的沼气，与蒸馏系统中余气进入发电机组发电；

本发明的优点：将所有垃圾全部无害化、资源化，创造出巨大

的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200510050701.7

<名称>=利用垃圾发电厂烟气余热干化污泥与污泥发电一体化系统

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=翁焕新;苏闽华

<申请日>=2005.07.14

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种利用垃圾发电厂烟气余热干

化污泥与污泥发电一体化系统。它具有污泥预处理系统、进料

系统、热源系统、污泥干化系统、除尘除气系统和垃圾污泥焚

烧发电系统；进料系统具有依次相连接的挤条机、第一斗带式

提升机和第一进料口；污泥干化系统具有依次相连接的第一回

转烘干窑、冷却输送带、分离切割式粉碎机、第二斗带式提升

机、第二进料口、第二回转烘干窑。本发明不仅能够使城市污

泥或河、湖疏浚污泥得到彻底的无害化、减量化和资源化处理，

而且能够使垃圾发电后的余热得到充分利用，从而开辟了一条

以废治废的新途径。本发明已在江苏无锡等地投入实际运用，

实践表明，采用该项技术能够获得显著的社会、环境和经济三

重效益。

<REC>

<申请号>=CN200610021666.0

<名称>=香椿枝条水培催芽法

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=梁德富

<申请日>=2006.08.29

<地址>=610065四川省成都市磨子桥四川大学西区应用物理系

<摘要>=香椿树冬剪后产生的枝条一般都作垃圾或柴火

处理，这是一种资源浪费。本发明提供一种香椿树枝条水培催

芽法，将香椿树的修剪时机推迟至春季萌动前夕进行，并对伤

口涂抹玻璃胶，再将剪下的枝条通过水培催芽的方式获取两茬

春芽，使即将报废的香椿枝条中贮存的营养得到最大限度的回

收利用。

<REC>

<申请号>=CN200610113390.9

<名称>=一种直接酶解植物秸秆发酵生产2.3－丁二醇的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所;

<发明（设计）人>=陈洪章;孙付保

<申请日>=2006.09.26

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条1号

<摘要>=本发明涉及直接酶解植物秸秆发酵生产2.3－丁二醇的方法：从山东荣城造纸厂漂白车间附近的污染土中，分离得到具有高纤维素酶活并具产2.3－丁二醇能力的芽孢杆菌，以秸秆类或木质纤维素作唯一碳源，使用该芽孢杆菌在培养基不外加纤维素酶的条件下，进行固态发酵生产2.3－丁二醇。本发明针对石油资源短缺和价格飞涨，开发石油替代，利用秸秆类可再生资源通过微生物发酵生产关键性平台化合物－2.3－丁二醇，实现秸秆类生物质的高值化利用；克服目前微生物发酵产2.3－丁二醇方法中存在的不能直接利用纤维素作碳源和理化预处理易产生发酵抑制物的问题以及液态发酵导致提取难的问题。

<REC>

<申请号>=CN200610134215.8

<名称>=一种以贝壳为原料的贝壳砂

<申请（专利权）人>=王卓;

<发明（设计）人>=王卓;梁书琴;王金华;王越

<申请日>=2006.11.09

<地址>=110000辽宁省沈阳市于洪区黑山路12－3－141号

<摘要>=本发明公布一种以贝壳为原料的贝壳砂，它包含人工贝壳砂和天然贝壳砂。贝壳砂用途广泛，在多种情况下，贝壳砂可以部分或全部替代石英砂用于混凝土和砂浆，用于制作屋面材料，墙体材料和地面材料等，该发明实现了贝壳这种渔业垃圾的资源化利用，节约了天然砂石资源，减少了环境污染，具有的重大的经济效益，环保效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200610134269.4

<名称>=一种以贝壳和废灰渣为原料的小型混凝土砌块

<申请（专利权）人>=王卓;

<发明（设计）人>=王卓;王金华;梁书琴;王越

<申请日>=2006.11.14

<地址>=110000辽宁省沈阳市于洪区黑山路12－3－141号

<摘要>=本发明公布一种以贝壳和废灰渣为原料的小型混凝土砌块，该砌块用胶凝材料，废弃贝壳，生活垃圾灰渣或废煤灰渣或建筑垃圾灰渣和水为原料，采用组份的不同配合比，可以制作承重砌块或非承重砌块，可以制作空心砌块或实心砌块，该发明具有应用范围广，制造工艺简单，就地取材，实现渔业和生活垃圾的资源化利用的重大的经济效益，环保效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200810062625.5

<名称>=酸解制备生物质吸附剂

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=陈宝梁;李云桂;陈再明

<申请日>=2008.06.27

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明公开了一种酸解制备生物质吸附剂。包括如下步骤：(1)干燥、粉碎废弃生物质，过筛20－100目；(2)将过筛后的废弃生物质投加到反应器，加入0.5－6.0mol/L的盐酸溶液，生物质的重量百分含量为1－10％；(3)于70－100℃温度下酸解1－12小时，处理后的产物经洗涤、过滤、烘干、粉碎、过筛20－100目，则制得生物质吸附剂；(4)制得的生物质吸附剂用于去除废水或饮用源水中的持久性有机污染物，处理后的生物质吸附剂在200－400℃和限氧条件下再生回用。本发明属于农副产品废物的二次资源化，其显著优点在于制备材料源自天然、储量丰富、无毒害作用，制备流程简单、成本低廉，吸附材料的净化效果显著，吸附处理后，易回收再生利用。

<REC>

<申请号>=CN03135877.2

<名称>=铝与生活垃圾灰渣制备铝基复合材料的方法

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王华;胡建杭;何方;包桂蓉;王胜林

<申请日>=2003.09.20

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=本发明涉及一种制备金属基复合材料的方法，将

铝金属粉未及主要成分为二氧化硅、三氧化二铝、碳化硅的生

活垃圾灰渣经过配料、混合、压制之后，进行液相烧结，得到

铝基复合材料成品。利用在压力和温度条件下铝金属基体内原

位反应生成一种或几种热力学稳定的增强相，这种增强相是具

有高硬度和高温强度的颗粒，经过烧结，弥散分布的颗粒，增

强了铝质材料的抗拉弹性模量，硬度和耐磨性能，既可获得具

备金属基复合材料优良性能的铝基复合材料，又能将拉圾灰渣

进行资源化再利用，即降低了复合材料的制作成本，又减少了

对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200710055598.4

<名称>=利用旧沥青路面材料制造新沥青路面材料

<申请（专利权）人>=崔岩;

<发明（设计）人>=崔岩;沈艳东;赵宏波;孔春花

<申请日>=2007.04.29

<地址>=130012吉林省长春市电台街63号吉林交通职业技术学院

<摘要>=一种利用旧沥青路面材料制造新沥青路面材料，特别是涉及一种修建公路沥青路面材料的改进，其配比范围是：石灰6－10、粉煤灰18－30、旧沥青路面结构废料76－60，上述原材料为重量比。有益效果是：我国道路由于公路使用年限较长及车辆荷载作用以及各种自然因素的综合作用，旧沥青路面结构破损严重，沥青老化造成沥青路面再生利用率低，而剩余的材料成为了影响环境的固体垃圾。本项技术主要能够充分利用原有旧沥青路面结构材料，利用率高，能够达到95％，既有利于环保，又使有限地沥青资源得到了再利用，同时降低了公路建设成本。

<REC>

<申请号>=CN200810048080.2

<名称>=镁质生态模板

<申请（专利权）人>=付志洪

<发明（设计）人>=付志洪

<申请日>=2008.06.16

<地址>=511430广东省广州市番禺区大石镇河村工业区广州新绿环阻燃装饰材料有限公司

<摘要>=本发明涉及一种用于建筑施工上的镁质生态模板，属建筑施工装置领域。它由底板、面板、支撑骨架及连接榫构成，底板和面板之间装有支撑骨架，并形成空腔，两侧制有阶梯形状的连接榫，空腔内有填充物。底板、面板、支撑骨架和连接榫由镁质胶凝材料和废旧电路板及塑料板残渣粉末复合层和玻纤网格布层制成。克服了现有建筑施工中采用木制模板或钢制模板价格越来越高，使得建筑成本增加的问题。既节约了木材和钢铁资源，又解决了电子洋垃圾拆解后大量的电子废物材料和拆解残渣没被回收利用，对生态环境造成极大污染的问题。该镁质生态模板拆装方便快捷，浇铸出的框架表面平整光滑，且能重复使用。可用于各建筑施工的框架浇铸模板。

<REC>

<申请号>=CN200710072859.3

<名称>=用手机进行个性化搜索的方法

<申请（专利权）人>=深圳市杰普林数码科技有限公司;

<发明（设计）人>=赵忠华

<申请日>=2007.01.17

<地址>=518040广东省深圳市深南中路车公庙本元大厦15层

<摘要>=本发明公开了一种用手机进行个性化搜索的方法，该方法的主要步骤包括：用户向手机中输入搜索条件，手机提取本机的信息环境参数，并加入到搜索条件中形成复合搜索条件，手机向移动信息中心发送包含复合搜索条件的搜索指令，移动信息中心接收到上述搜索指令后进行识别确认，然后转发给搜索服务器，搜索服务器接收到上述搜索指令后，根据复合搜索条件在网络资源中搜索符合条件的信息，搜索出符合条件的信息后作为搜索结果反馈给移动信息中心，移动信息中心将搜索结果发送回用户手机。这种通过信息的个性化搜索及订阅，用户通过简单的操作可使用手机自由地搜索自己需要的各类信息，有效地避免各类垃圾信息的干扰，并获取到实用的信息。

<REC>

<申请号>=CN200610022206.X

<名称>=拐式弧线叶球切割刀

<申请（专利权）人>=四川大学

<发明（设计）人>=梁德富

<申请日>=2006.11.06

<地址>=610065四川省成都市磨子桥四川大学西区应用物理系

<摘要>=对于秋种春收的大白菜，常规的收获方法都是将

其连根拔起，切下叶球后将剩下的脚叶和根部作饲料或田间垃

圾处理，殊不知，这是一种资源浪费。本发明提供一种拐式弧

线叶球切割刀，将刀柄置于刀背弧线的中点，使其能方便地切

取叶球，完整地保留脚叶和根部，这样可在原植株的基础上额

外多收两茬高品质的白菜苔，从而大幅度提高了大白菜的种植

效益。

<REC>

<申请号>=CN200710186468.4

<名称>=有机建筑构件及加工方法

<申请（专利权）人>=李学敏;

<发明（设计）人>=李学敏

<申请日>=2007.11.17

<地址>=056001河北省邯郸市邯山区陵园路111号18排11号

<摘要>=本发明属于一种有机建筑构件及加工方法，其特点是由下列组分按重量配比，经工艺加工而成，其主要组分重量份配比如下：秸秆20～95、淀粉5～80。其生产工艺流程包括秸秆、粉碎、过筛、淀粉、水解、制浆糊、混配、成型、干燥工序，过筛10～120目，水解淀粉∶水＝1∶5～60，成型采用模具震动浇注或挤压成型，干燥温度1～150℃。该构件利用植物秸秆、根茎、果实和有机垃圾，资源广可再生，其建筑垃圾可作肥料，无环境污染，具有隔音、吸音和保温性能好，强度高，重量轻，成本低的特点，是一种新材料建筑构件，适于框架结构和新农村建筑使用。

<REC>

<申请号>=CN200810071544.1

<名称>=垃圾气化燃烧炉的气体排放处理系统

<申请（专利权）人>=张伟星;林青

<发明（设计）人>=张伟星;林青;袁水凤

<申请日>=2008.08.08

<地址>=350002福建省福州市鼓楼区湖头街89号双安城3－606

<摘要>=本发明公开了一种垃圾气化燃烧炉的气体排放处理系统，属城、镇生活垃圾的处理装置。其结构为在垃圾气化燃烧炉的顶部设置有集气管，集气管的另一端连接至水烟塔，水烟塔的侧端设置有吸气机和吸气管及排烟管，排烟管的另一端连接至油、气分离回吸罐，油、气分离回吸罐上端设有燃气排出管，下侧端设有排油管，排油管的另一端接至油池；燃气排出管的另一端连接至燃气储存柜，燃气储存柜的另一端气管直接接至气轮机的锅炉或燃气内燃发电机。本发明可以实现生活垃圾气体的零排放和零污染的目的，是现代生活垃圾无害化，资源化和产业化处理的目标与方向。

<REC>

<申请号>=CN200810163540.6

<名称>=家用垃圾桶

<申请（专利权）人>=陈  健

<发明（设计）人>=陈  健

<申请日>=2008.12.29

<地址>=310005浙江省杭州市米市巷21-2-201室

<摘要>=本发明涉及一种家用垃圾桶，主要包括桶体，桶体正面上沿装有磁铁条；桶体上方开口

两侧设有用于定位软质桶盖的桶盖滑轨，软质桶盖一侧装有与磁铁条配合的铁质拉手，软质

桶盖的另一侧装有桶盖横杆，桶盖横杆与装在桶体背面底边的弹簧相连接；桶体背面上方装

有用于限位软质桶盖的桶背盖，桶体正面底部装有抽屉式垃圾出口。本发明的有益效果是：

1.以收集家庭的某一类垃圾为主，达到方便垃圾从家庭这个源头即行分类，从而使大部分

垃圾回收利用，循环利用资源；2.在垃圾桶的底部设置了抽屉式垃圾出口，方便清洁人员

清理垃圾及垃圾桶，避免垃圾上出口方式带来的弄脏垃圾桶盖等难清洁部位的问题；3.垃

圾桶盖开口处装有磁铁条，开关方便，密封性好。

<REC>

<申请号>=CN200710021872.6

<名称>=建筑砌块及生产方法

<申请（专利权）人>=顾佳勋

<发明（设计）人>=顾佳勋

<申请日>=2007.05.08

<地址>=226000江苏省南通市港闸区秦灶街道桥东村五组南通博爱科技信息服务有限公司

<摘要>=本发明公开了一种建筑砌块及生产方法，砌块包括建筑垃圾、水泥、工业煤渣、粉煤灰、珍珠岩粉、黄砂，生产方法包括将建筑垃圾粉碎、配料混合、成型、养护等步骤。本发明利用建筑垃圾为主要原料，节约土地资源，并变废为宝，产品成本低，生产工艺简单。具有较好的隔热保温性能，提高了砌块体的抗压强度和抗剪能力，重量轻、收缩小。

<REC>

<申请号>=CN200710021879.8

<名称>=建筑垃圾砌块及生产方法

<申请（专利权）人>=顾佳勋

<发明（设计）人>=顾佳勋

<申请日>=2007.05.08

<地址>=226000江苏省南通市港闸区秦灶街道桥东村五组南通博爱科技信息服务有限公司

<摘要>=本发明公开了一种建筑垃圾砌块及生产方法，砌块包括建筑垃圾、水泥、辅料，生产工艺包括将建筑垃圾粉碎、配料混合、成型、养护等步骤。本发明利用建筑垃圾为主要原料，节约土地资源，并变废为宝，产品成本低，生产工艺简单。具有较好的隔热保温性能，提高了砌块体的抗压强度和抗剪能力，重量轻、收缩小。

<REC>

<申请号>=CN200710021880.0

<名称>=砌块及生产工艺

<申请（专利权）人>=顾佳勋

<发明（设计）人>=顾佳勋

<申请日>=2007.05.08

<地址>=226000江苏省南通市港闸区秦灶街道桥东村五组南通博爱科技信息服务有限公司

<摘要>=本发明公开了一种砌块及生产工艺，砌块包括建筑垃圾、水泥、石灰膏、珍珠岩粉、黄砂、石子，生产工艺包括将建筑垃圾粉碎、配料混合、成型、养护等步骤。本发明利用建筑垃圾为主要原料，节约土地资源，并变废为宝，产品成本低，生产工艺简单。具有较好的隔热保温性能，提高了砌块体的抗压强度和抗剪能力，重量轻、收缩小。

<REC>

<申请号>=CN200710021881.5

<名称>=填充墙用建筑垃圾砌块及生产工艺

<申请（专利权）人>=顾佳勋

<发明（设计）人>=顾佳勋

<申请日>=2007.05.08

<地址>=226000江苏省南通市港闸区秦灶街道桥东村五组南通博爱科技信息服务有限公司

<摘要>=本发明公开了一种填充墙用建筑垃圾砌块及生产工艺，砌块包括建筑垃圾、水泥、工业煤渣、粉煤灰、石灰膏、石子，生产工艺包括将建筑垃圾粉碎、配料混合、成型、养护等步骤。本发明利用建筑垃圾为主要原料，节约土地资源，并变废为宝，产品成本低，生产工艺简单。具有较好的隔热保温性能，提高了砌块体的抗压强度和抗剪能力，重量轻、收缩小。

<REC>

<申请号>=CN200710021882.X

<名称>=建筑外墙用砌块及生产方法

<申请（专利权）人>=顾佳勋

<发明（设计）人>=顾佳勋

<申请日>=2007.05.08

<地址>=226000江苏省南通市港闸区秦灶街道桥东村五组南通博爱科技信息服务有限公司

<摘要>=本发明公开了一种建筑外墙用砌块及生产方法，砌块包括建筑垃圾、水泥、工业煤渣、粉煤灰、石灰膏、石子等，生产工艺包括将建筑垃圾粉碎、配料混合、成型、养护等步骤。本发明利用建筑垃圾为主要原料，节约土地资源，并变废为宝，产品成本低，生产工艺简单。具有较好的隔热保温性能，提高了砌块体的抗压强度和抗剪能力，重量轻、收缩小。

<REC>

<申请号>=CN200810034799.0

<名称>=带生活垃圾焚烧炉的水泥窑外分解窑

<申请（专利权）人>=江苏鹏飞集团股份有限公司

<发明（设计）人>=倪文龙;贲道春

<申请日>=2008.03.17

<地址>=226623江苏省海安县城北郊贲家集城北工业园

<摘要>=本发明提出一种带生活垃圾焚烧炉的水泥窑外分解窑，利用分解炉焚烧生活垃圾，焚烧产生的热量直接用于水泥生产，焚烧后的残渣直接用作水泥生料。将垃圾焚烧和水泥煅烧有机结合。既能处理了生活垃圾，又能降低水泥生产能耗，达到环保、节能、生活垃圾资源化利用的三重效果。

<REC>

<申请号>=CN200610048829.4

<名称>=无粘土蜂窝煤粘结剂

<申请（专利权）人>=李芳洲;昌映寒;石之航

<发明（设计）人>=李芳洲;昌映寒;石之航

<申请日>=2006.11.17

<地址>=663000云南省文山县城区环北路

<摘要>=无粘土蜂窝煤粘结剂，由建筑废料粉、生活垃圾、氧化剂及发泡剂经混合搅拌而成，可代替粘土作为制作蜂窝煤的粘结剂，具有节约土资源、充分利用废料、垃圾、燃烧充分等特点。

<REC>

<申请号>=CN200810144817.0

<名称>=组合式墙板和组合式隔墙

<申请（专利权）人>=邢志强

<发明（设计）人>=邢志强

<申请日>=2008.07.24

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区电碳路67-3号10门

<摘要>=本发明公开了一种组合式墙板和组合式隔墙，组合式墙板(10)至少

一个侧边设置有第一凸榫(101)，与该侧边相对的另一侧边设置有与所述

第一凸榫(101)匹配的第一凹槽(102)，所述第一凹槽(102)内侧设置

有第一空腔(103)，所述第一空腔(103)与所述第一凹槽(102)连通。

本发明改进了现有技术的组合式墙板难于穿管线、边缝处不易拼接、边缝

处难于密封的缺点，具有安装拆卸方便、隔音的优点。业主可按照自己的

需要区隔室内格局。它惠及三方面利益：1.使开发商减少支出、缩短工期；

2.帮助业主提高容积率，随心所欲布置室内格局；3.使政府环保部门受

益，节约建筑资源利用量和减少建筑垃圾量。

<REC>

<申请号>=CN200310106575.3

<名称>=城市生活垃圾热解馏化处理工艺方法

<申请（专利权）人>=万元坤

<发明（设计）人>=万元坤;王健

<申请日>=2003.12.03

<地址>=226500江苏省如皋市东皋新村一屯（老油库）平房30号

<摘要>=本发明涉及一种城市生活垃圾热解馏化处理的

工艺方法，它将生活垃圾经破碎、磁选、筛分、压榨、脱水、

馏化、冷却粉碎等工序进行处理；由于设有磁选、筛分工序，

从而有效地将有用物进行回收；由于粗料采取人工与水悬浮的

方法进行分拣，利用了水的特性，减少了回收物的二次污染；

由于压榨液经处理后，产生的沼气作为脱水、馏化工序的加热

原料，大大降低了处理成本；由于垃圾渣可作为制砖材料，有

利于资源的循环使用。

<REC>

<申请号>=CN00130402.X

<名称>=水下合流污水生化同步处理

<申请（专利权）人>=黄斌夫

<发明（设计）人>=黄斌夫

<申请日>=2000.09.17

<地址>=518026广东省深圳市福田区皇岗新村148号401室

<摘要>=一种无须地面(G)建厂的水下合流污水生化同步

处理,在水下的集成管井中,由城市污水、水床(B)污泥和生活垃

圾合流水连接,并设置分类预处理,使合流污水连接生化同步处

理及其达至城市污水二级处理的水质标准;并可持续发展以污

治污和综合治污的资源产业和回收水下建厂(W)的全部投资。

<REC>

<申请号>=CN200510136472.0

<名称>=植物优质新资源诸葛菜营养饮料及制造方法

<申请（专利权）人>=颜怀伟

<发明（设计）人>=颜怀伟;颜怀玮

<申请日>=2005.12.29

<地址>=215131江苏省苏州市相城区澄阳路60号三幢北213－1号房

<摘要>=一种植物优质新资源诸葛菜营养饮料及制造方

法，由主产我国的新资源植物诸葛菜为原料制成。其蛋白质、

维生素和矿物质含量丰富，必需氨基酸齐全，是集降压、降血

脂、降胆固醇、降糖于一体且效力强大又无茶、咖啡任何副作

用的饮料且饮用方便，无人群与剂量限制故服务人群广阔而具

良好社会经济效益，尤其是中、老年人预防小病，治疗小病的

日常饮用的营养方便饮料，没病的人群饮用可预防小病、有病

的人群可抑制疾病的发展，促进体内垃圾的及时排出；产品制

造工艺简单、成本低、无污染、细胞内容物充分释放而使营养

价值更全面和利用率更高，是避免茶、咖啡、可可等成瘾性植

物饮料及其危害性的优良替代饮品，无任何毒副作用可长期预

防为主性使用，且口感好、效果肯定、消费者易接受。

<REC>

<申请号>=CN00260969.X

<名称>=城市食杂性有机生活垃圾回收资源化综合利用专用车

<申请（专利权）人>=朱金城;朱天舒

<发明（设计）人>=朱金城;朱天舒

<申请日>=2000.11.01

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区丰满街6号201

<摘要>=本实用新型所述的城市食杂性有机生活垃圾回

收资源化综合利用专用车是一种有针对性收集城市生活垃圾

中的食杂性生活垃圾进行统一分类回收、集中处理的新型垃圾

回收资源化综合利用专用车。其结构由运载车辆、垃圾

盛装罐及垃圾料斗组成;带有垃圾料斗的垃圾盛装罐安装于运

载车辆上,垃圾盛装罐上还设有垃圾输入口、垃圾输出口,垃圾

输入口边缘处设有垃圾料斗升降滑道,垃圾料斗升降滑道上安

装有垃圾料斗。本实用新型可广泛地应用于各省市之大中小城

市的环卫部门、城市生活垃圾资源化综合利用企业和垃圾处理

企业等。

<REC>

<申请号>=CN200620005347.6

<名称>=一种新型城市垃圾无害化资源化处理装置

<申请（专利权）人>=河北农业大学

<发明（设计）人>=路金喜;杜晔;高亮;程颖光;陈建起;关柯;张文丽;杜贵荣;董淑惠

<申请日>=2006.01.25

<地址>=071001河北省保定市灵雨寺街河北农业大学城建学院

<摘要>=该实用新型针对我国垃圾水分较大、含热量较低

和热值变化大的特点，提供一种新型城市垃圾无害化资源化处

理装置，在该装置内设置有炉体、垃圾烘干进料室、垃圾助燃

燃烧室、垃圾一次燃烧室、垃圾二次燃烧室、垃圾一次燃烧鼓

风系统、燃烧室内温度调节器、蒸发器、烟气净化室、换热器

和引风系统。该装置不仅可以将城市垃圾进行减量化无害化处

理，而且还可以使城市垃圾这一潜在能源得到充分高效利用，

可以用来发电和供热。

<REC>

<申请号>=CN01223178.9

<名称>=资源再生利用的环保垃圾筒装置

<申请（专利权）人>=吴振涛

<发明（设计）人>=吴振涛

<申请日>=2001.05.29

<地址>=273400山东省费县外贸公司家属院

<摘要>=一种资源再生利用的环保垃圾筒装置,圆筒内部,

在360°范围内相互隔离地由竖直隔板分隔成各扇形角度的小

垃圾仓,圆筒底部各扇形底面可分别绕各自径向辐射线下垂而

打开各小垃圾仓底,圆筒外壳中心轴处为柱形提手,柱形提手的

端头为一凸出的柱状定位销。随本装置的提供,实现垃圾分类及

运送,操作简便,配合公共垃圾站很容易实现文明管理。

<REC>

<申请号>=CN99207860.1

<名称>=利废垃圾资源环保箱

<申请（专利权）人>=文健

<发明（设计）人>=文健

<申请日>=1999.04.15

<地址>=100024北京市朝阳区定福庄北里1号11号楼2单元1号

<摘要>=一种利废垃圾资源环保箱:由箱体、箱盖、投放口

构成,其特征在于:在箱体内放置垃圾架,其垃圾架由12个杆固

定连结为一长方体型,其四个下角分别与角轮绞接,其两侧长杆

上面对称固定短杆,其短杆分别挂有垃圾袋,其投放口分别与垃

圾袋一一对应,其箱体一侧

设有门。本实用新型利废垃圾资源环保箱,在公共场所或大机关,

企、事业单位存放垃圾使用过程中,便于垃圾分类放置,利于回

收再利用,同时在使用、清除、运输过程中卫生方便,大大减轻

劳动强度,既美观、大方又避免或减少对环境造成的污染,深受

欢迎。

<REC>

<申请号>=CN01278196.7

<名称>=分类垃圾收集车

<申请（专利权）人>=北京华林特装车有限公司

<发明（设计）人>=彭志国

<申请日>=2001.12.13

<地址>=100075北京市丰台区永外大红门东街九龙山路

<摘要>=一种分类垃圾收集车,包括汽车底盘和在其上连

接的垃圾箱,其特征在于:垃圾箱分为至少一个再生资源回收箱

及一个不可回收垃圾箱,再生资源回收箱呈封闭侧开门形,置于

汽车底盘上的前部,不可回收垃圾箱置于汽车底盘上的后部,不

可回收垃圾箱的后部与压缩机构连接。可以同时分类收集可回

收利用的垃圾和不可收垃圾,即再生资源和生活垃圾,回收存放

不混装。生活垃圾采用后装压缩式收集方式,再生资源(如:废

纸、废塑料、废玻璃等)回收采用

人工投入回收箱的方式,自动倾倒卸料,节省人工,避免环境污

染。

<REC>

<申请号>=CN99207861.X

<名称>=利废环保垃圾资源箱

<申请（专利权）人>=文健

<发明（设计）人>=文健

<申请日>=1999.04.15

<地址>=100024北京市朝阳区定福庄北里1号11号楼2单元1号

<摘要>=一种利废环保垃圾资源箱,由主箱体、投放口构成,

其特征在于:主箱体内设分类室,其分类室内有分类箱与主箱体

投放口相对应。其分类箱:由分箱体、分箱盖、行走架组成,其

分箱体之一侧上缘通过轴与分箱盖绞接,分箱体平放于行走架

上面。本实用新型利废环保垃圾资源箱,结构简单,使用方便,便

于垃圾分类堆放回收利用和机械化作业,尤其在垃圾站或公共

场所使用,清除、运输、分类堆放等各环节均体现卫生、轻便,

大大减轻劳动强度,又避免对环境之污染,深受群众欢迎。

<REC>

<申请号>=CN02238071.X

<名称>=城市生活垃圾全部资源化处理利用设备系统

<申请（专利权）人>=张殿军;陈远征

<发明（设计）人>=张殿军;陈远征

<申请日>=2002.07.02

<地址>=450003河南省郑州市金水区石桥街6号院2号楼西单元2楼

<摘要>=一种城市生活垃圾全部资源化处理利用设备系

统，该设备系统按加工顺序依次由以下设备组成；腐熟后的生

活垃圾传送至筛分机、传送至破袋机、传送至风分离机、传送

至加热捏合熔化机、传送至成型机；其中成型机设有冷却装置，

其构造是在成型机的上模和下模中分别装有冷却管，该冷却管

俯视呈蛇形盘旋管和/或排管形，分布于上、下模的内腔，该上、

下模冷却管各设有进和出口。本实用新型可将城市生活垃圾并

变废为宝资源化，再利用达到95％以上，生产效率高，投资少，

占可耕地少，处理中无二次污染，又能制造更多的财富，所出

产品可替代木材使用，亦可替代铸铁使用，质量好、强度大，

遇水不膨胀，遇热不变形。

<REC>

<申请号>=CN03234259.4

<名称>=无害化可资源利用的城市垃圾处理装置

<申请（专利权）人>=王燕明;古加林;张云飞

<发明（设计）人>=王燕明;古加林;张云飞

<申请日>=2003.05.07

<地址>=614800四川省乐山市五通桥区金山镇生产街2组

<摘要>=本实用新型是一种无害化可资源利用的城市垃

圾处理装置，特征是设有一个由储料斗、限料滚筒、吊架式初

选机、分选滚筒、破袋滚筒及人工检选平台组成的初选整形机

构，一个干燥降湿筒和一个由细筛转笼和主筛转笼组成的转笼

分选装置，以及相配套的副产品加工机械等组成，可对垃圾成

分有针对性地进行分选并转化利用，制成有机肥、混合塑胶产

品、砌块砖类等副产品，符合环保要求，对垃圾处理的资源化

全效利用好。

<REC>

<申请号>=CN00250507.X

<名称>=医疗卫生垃圾资源化处理装置

<申请（专利权）人>=徐长忠

<发明（设计）人>=徐长忠

<申请日>=2000.09.07

<地址>=102400北京市房山区矿机路14号北京绿岛环保设备有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种医疗卫生垃圾资源化处理

装置,它主要包括有一个垃圾热解炉,混合气体反应罐,粗燃气储

罐,冷却器连接,污水储桶,水过滤器连接,气体净化装置,燃气储

罐,蒸汽锅炉,垃圾烘干装置及除尘装置,通过将它们有机的连接,

从而内合理化的处理医疗卫生垃圾。本实用新型的优点是装置

结构和安装技术简单,占地面积少,整套装置为密闭的工作循环

方式,不产生二次污染,用自产燃气热解垃圾,处理成本低。

<REC>

<申请号>=CN00207024.3

<名称>=易收藏拆拼式方便物品包装箱

<申请（专利权）人>=廖前龙

<发明（设计）人>=廖前龙

<申请日>=2000.03.18

<地址>=562100贵州省普定县城关镇红旗路44号附1号

<摘要>=一种易收藏拆拼式方便物品包装箱,解决了现有

技术由于是固定式的,不可拆拼,用后不易收存,不易保管的不

足。其特征是包装箱的前、后、左、右四块面板中的两两相接

触面板的边缘,对应设置一凸一凹的对合子母槽。在该四块面板

的上、下两端面上均制有凸条2,在包装箱的上、下两块面板的

内面四边缘上制有凹槽3。易收存,拆、装方便,占用空间及面积

小。极大地降低了垃圾量,节约了资源。可供包装物品用。

<REC>

<申请号>=CN00208124.5

<名称>=短铅笔使用器

<申请（专利权）人>=廖前龙

<发明（设计）人>=廖前龙

<申请日>=2000.04.23

<地址>=562100贵州省普定县城关镇红旗路44号附1号

<摘要>=一种短铅笔使用器,解决了现有技术因无此使用

器,人们多将使用后剩余的铅笔头丢弃,造成木材及其它资源的

浪费,污染环境的不足。其特征是在笔杆的前端制有一其内径与

圆柱形或六角圆柱形铅笔的外径相同的空心孔1,加固螺钉2自

空心孔1的外侧与其螺接。既节约了铅笔,节约了原材料,又降

低了垃圾量,有利于环境保护。可供书写用。

<REC>

<申请号>=CN00209197.6

<名称>=环保型组合砌块

<申请（专利权）人>=董栓英

<发明（设计）人>=董栓英

<申请日>=2000.04.17

<地址>=037006山西省大同市工商局城区分局

<摘要>=一种建筑用环保型组合砌块,其技术特征是具有

直角齿形凹凸结构,砌块以啮合方式相互组合,从而使砌块联接

强度提高。利用工业废渣、处理后的农业有机弃物及分选造粒

的生活垃圾为填料,可替代粘土砖,从而节约土地资源,保护生态

环境。适用于框架结构建筑及普通住宅建筑。

<REC>

<申请号>=CN00223329.0

<名称>=可更换刷头的新型牙刷

<申请（专利权）人>=赵毅

<发明（设计）人>=赵毅

<申请日>=2000.08.21

<地址>=610205四川省成都武侯区机头镇中央花园西苑92栋3单元2A座

<摘要>=一种可更换刷头的新型牙刷,其特征在于:将牙刷

分成刷体(1)和把体(2)两个部分,中间采用接插杆孔连接(3)、卡

口连接(4)和定位连接棱槽(5)连接。本实用新型的优点在于只更

换刷头、能为消费者节约金钱开支,能节约国家相应的材料资源,

能减少因大量丢弃把体而造成的垃圾的总量,对保护环境有一

定贡献。所以,小小牙刷,推动环保与节约的意识。

<REC>

<申请号>=CN00234001.1

<名称>=垃圾处理装置

<申请（专利权）人>=杨俊山;贾景翔

<发明（设计）人>=杨俊山

<申请日>=2000.04.29

<地址>=474500河南省西峡县城土门街道新房组67号

<摘要>=一种垃圾处理装置,其设有一立式框架,在框架的

顶部设置有垃圾传送带,在其端头下部设置有风选机,在风选机

的对面设置有软物质回收管,在回收管口下部设置有两级软性

物质分选机,在分选机的一侧设置有磁选机,该磁选机的下部有

箅子,在箅子的一侧设置有颚板机,在颚板机下设有对辊,在该对

辊下设有振动筛,该振动筛的下部连接有漏斗,在漏斗下设置有

传送带烘干室。本实用新型的优点是:结构简单、使用方便自动

化程度高、使垃圾处理后资源得到再生利用。

<REC>

<申请号>=CN00236746.7

<名称>=生物质环保高效气化炉

<申请（专利权）人>=张少军

<发明（设计）人>=张少军

<申请日>=2000.05.30

<地址>=471421河南省洛阳市嵩县车村镇小区五排

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质环保高效气化炉,

其主要由炉体(1)、气化反应室(6)及燃烧灶具组成,炉体(1)为夹

层结构,其上设有空气入口(3)和空气预热入口(4),气化反应室设

置在炉体(1)内,其上部出口为圆锥形(7),在其圆锥部位设有助燃

孔(8),气化反应室与炉体间形成有分别与空气预热入口(4)和助

燃孔(8)连通的空气预热层(9),燃烧灶具固定在炉体

(1)上。本实用新型结构简单、成本低、操作方便、燃烧完全、

火力大,不会对环境造成污染,为农村生物质资源的应用开辟了

一条新的途径。

<REC>

<申请号>=CN00237204.5

<名称>=整洁一体式垃圾分类橱

<申请（专利权）人>=林玉美

<发明（设计）人>=林玉美

<申请日>=2000.06.06

<地址>=361004福建省厦门市员当湖管理处(西堤西侧污水二厂内)

<摘要>=整洁一体式垃圾分类橱是由整体分类橱架和几

个抽屉组成,抽屉上设有盖板,提供了一种将垃圾进行分类存放,

再由垃圾分类厂进行回收的一种分类橱。解决了大多数的垃圾

未经任何处理就直接填埋而造成的土地资源和垃圾资源的浪

费。

<REC>

<申请号>=CN00259909.0

<名称>=城市生活垃圾直接熔融气化燃烧炉

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王华;马文会;姚刚;何方;包桂蓉

<申请日>=2000.12.19

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=城市生活垃圾直接熔融气化燃烧炉主要由烟

道、给料装置、汽化冷却炉体、辅助燃料燃烧器、炉底内衬、

熔融渣及合金出口、添加剂给料装置、冷却水进出水口等部分

组成,炉外壳是一钢架结构。该炉子结构简单、炉床指数高、有

价金属易于回收、熔渣可再生资源化,实现了垃圾处理的减容

化、无害化及资源化,适用于各种城市生活垃圾的处理。

<REC>

<申请号>=CN01204069.X

<名称>=生物质高效气化炉芯

<申请（专利权）人>=张少军

<发明（设计）人>=张少军

<申请日>=2001.02.26

<地址>=471000河南省洛阳市王城路八号市科委一楼田惠玲

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质高效气化炉芯。其

所述的炉芯1上设有加料口5及出灰口6,其内设置有炉箅4、

外部设置有保温层9,所述炉芯1的上部出口为圆锥形2,在其圆

锥部位均匀设有助燃孔3。本实用新型构思新颖,结构简单,由于

其是针对农村习惯使用灶台而设计的,因而在保证使用效果的

同时,降低了生产成本,同时解决了气化炉在使用过程中不能再

添加燃料的弊端。为农村废弃生物质资源的开发利用开辟一条

新的途径。

<REC>

<申请号>=CN01206565.X

<名称>=无害化密闭垃圾气化还原熔融焚烧炉

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王华;包桂蓉;何方;马文会;姚刚;胡建杭

<申请日>=2001.06.12

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=本实用新型涉及一种垃圾气化还原熔融焚烧

炉。其由烟道、加料斗、带耐火材料内衬的侧水套、带耐火材

料内衬的端水套、风口及支风管、熔融渣及合金出口、炉底、

送风围管、炉顶水套、炉顶操作孔、炉顶盖板、加料皮带车轨、

炉膛组成。垃圾经预热干燥带、气化带、还原焚烧带和熔融带

四个区段的还原气化、焚烧后达到减容化、无害化和资源化的

目的。特别适合于包括废旧家用电器、大件工业垃圾的处理。

<REC>

<申请号>=CN01206277.4

<名称>=组合牙刷

<申请（专利权）人>=吴胜国

<发明（设计）人>=吴胜国

<申请日>=2001.05.18

<地址>=561019贵州省安顺市40号信箱43分箱

<摘要>=一种组合牙刷,解决了现有牙刷刷牙毛因磨损或

变形后整支牙刷均需废弃,既增大了垃圾量又浪费资源的不

足。其特征在于牙刷柄2的前端与刷毛板1相螺接。螺纹4与

螺纹接头6螺接时牙刷置于保洁水舱7内。螺纹5与螺纹接头

6螺接时牙刷外伸；组合式。刷毛板1互换性强,其不能使用时

无需将整支牙刷废弃,既节约了原材料又减少了垃圾量,减少了

对环境的污染。保洁水舱7既为牙刷卫生提供了环境,又为刷牙

提供了便利。可供刷牙用。

<REC>

<申请号>=CN01207892.1

<名称>=废旧电池专用回收箱

<申请（专利权）人>=徐百春

<发明（设计）人>=徐百春

<申请日>=2001.03.14

<地址>=610041四川省成都市大石南路36号2幢4单元9号

<摘要>=一种废旧电池专用回收箱，具有一个内空的箱体，

其箱体为电池形状，顶部正中有一个象电池帽的小圆柱体，箱

体侧面有至少一个投递口，投递口上面可有一帽檐状的遮挡

物。优点是结构简单，制造容易，易成为废旧电池专用回收的

统一标志、统一形象、统一结构，方便人们投放，防止雨水进

入容器内浸泡电池造成二次危害，最大限度地阻止其它垃圾、

废物混入。为废旧电池的回收利用提供必要一线保障，既保护

了资源，又保护了环境。

<REC>

<申请号>=CN01212080.4

<名称>=熔渣法垃圾焚烧炉

<申请（专利权）人>=冶金工业部鞍山热能研究院

<发明（设计）人>=徐继昌;张志冰;张光全;李宏鹏;李志宏;任铁良

<申请日>=2001.03.13

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区绿化街43号

<摘要>=本实用新型公开了一种熔渣法垃圾焚烧炉。特征

是焚烧炉是由燃烧室、控制燃烧室构成，由炉壳的下半部穿入

渣层设有氧枪，在渣层的上部设有二次燃烧氧枪，在燃烧室的

中部设有垃圾给料干燥装置；燃烧室上部设有控制燃烧室，控

制燃烧室后连接余热锅炉。特点是：熔渣焚烧炉的热效率高、

单位炉容处理能力大，减容化、无害化、资源化程度高；熔渣

焚烧炉的结构简单、功能强、流程短、工艺简单；垃圾处理费

用低。

<REC>

<申请号>=CN01214206.9

<名称>=能够换刷头刷板的牙刷

<申请（专利权）人>=赵毅

<发明（设计）人>=赵毅

<申请日>=2001.02.20

<地址>=610205四川省成都市武侯区机头镇中央花园西苑92栋3单元2A座

<摘要>=一种能够换刷头刷板的牙刷,将牙刷分成刷头或

刷板、把体两个部分,刷头连接是中间杆孔连接3、卡口连接4

和定位连接棱槽5连接;刷板连接是采用接插方式的板槽连接

6、叉口连接7和定位棱口8。本实用新型的优点在于只更换刷

头、能为消费者节约金钱开支,能节约国家相应的材料资源,能

减少因大量丢弃把体而造成的垃圾的总量,对保护环境有一定

贡献。所以,小小牙刷,推动环保与节约的意识。

<REC>

<申请号>=CN01240955.3

<名称>=双胎面轮胎

<申请（专利权）人>=潘井顺

<发明（设计）人>=潘井顺

<申请日>=2001.03.30

<地址>=134000吉林省通化市滨江西路市公安局经侦支队

<摘要>=本实用新型涉及了一种汽车轮胎,尤其是特别适

合于载重汽车轮胎上使用的双胎面轮胎。它包括胎体,在胎体易

损坏表面上套接有一个槽型胎面。具有胎体使用寿命长,节省资

金,节约橡胶资源,减少工业垃圾,利于环保的特点。

<REC>

<申请号>=CN01243774.3

<名称>=一种气化供热装置

<申请（专利权）人>=烟台枫林食品有限公司

<发明（设计）人>=于录章;张道友

<申请日>=2001.07.03

<地址>=264118山东省烟台市牟平区刘家夼驻地李花树

<摘要>=一种气化供热装置涉及一种生物质气化供热装

置,特别涉及到一种花生壳气化供热装置。是针对背景技术中花

生食品加工企业中供热多采用煤加热,而企业本身的副产品花

生壳却被丢弃或被职工用于做材草而提出的一种新的技术方

案,将花生食品加工企业中的副产品花生壳

气化产生可燃气体直接提供生产所需热量,既节省了资源,降低

了生产成本,又减少了由于直接燃烧煤所造成的环境污染。

<REC>

<申请号>=CN01246113.X

<名称>=垃圾焚烧炉

<申请（专利权）人>=陈泽峰

<发明（设计）人>=陈泽峰;杨斌;郑文远

<申请日>=2001.06.21

<地址>=350003福建省福州市五四路国际大厦21层福建丰泉集团有限公司

<摘要>=一种用于垃圾无害化处理的垃圾焚烧炉,其特征

是炉体是由钢板制成内外两层夹套式壁壳的结构,在两层夹套

式的钢板壁壳之间形成有一堵水冷墙,在炉膛燃烧室的四周及

上下全方位布设有由高压喷风管构成的助燃装置。本实用新型

采用一次燃烧室,用喷风助燃代替喷油助燃,用水冷钢板墙结构

代替耐火材料的炉体,不仅结构简化,降低了制造与运行成本,同

时还可回收利用热能,达到垃圾焚烧减量化、无害化和资源化的

目的,也延长了炉体使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN01245767.1

<名称>=一种生活垃圾综合处理成套装置

<申请（专利权）人>=顾家华

<发明（设计）人>=顾家华

<申请日>=2001.06.06

<地址>=200063上海市真北新村二委8号205室

<摘要>=本实用新型公开了一种固体生活垃圾综合处理

成套装置,它由三大部分组成,即混合垃圾分选装置,果类厨余分

解装置和进料升降输送装置,它与现有技术相比有三大优势:1.

分选设备少、集中、封闭,2.采用热膨技术,把垃圾物料资源化,3.

二次污染得到很好的控制。整个成套装置在一个金属框架里,

从垃圾物料进料、输送、分选、分离、粉碎、膨化分解一直到

出料,都是在封闭中进行,本装置的功能和效益与国内外同类装

置比较功能优异、效益显著。

<REC>

<申请号>=CN01256437.0

<名称>=多功能生活垃圾分选机

<申请（专利权）人>=王志成;孙杰

<发明（设计）人>=王志成;孙杰

<申请日>=2001.10.30

<地址>=400054重庆市巴南区李家沱申家沟沃地利公司

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能生活垃圾分选机。包

括机架7、经支承轮6、13安装在机架7上的筛筒9、经支承

皮带轮4、皮带5与筛筒9相连的调速电机8,其特征在于:所述

筛筒9进料口连接有破袋机3,出料口连接有风力分选箱18,下

方连有砂石灰分贮料箱1;砂石灰分贮料箱1的底部安装有螺旋

输料机2;风力分选箱18下部的主风道方向上有带可调挡板21

的料斗。本实用新型分选效果较彻底、功能齐全、实用性强,

适用于对垃圾的综合分选和对垃圾资源化治理的应用。

<REC>

<申请号>=CN01263076.4

<名称>=一种垃圾分离滚筛

<申请（专利权）人>=盐城市华中环保技术研究所

<发明（设计）人>=赵石林;张秀起;刘恩照

<申请日>=2001.10.08

<地址>=224002江苏省盐城市经济开发区兴业路182号

<摘要>=本实用新型主要由支架、滚筛体、螺旋输送器和

电机组成,其滚筛体由大、小二种筛孔直径的滚筛构成,滚筛体

细孔筛的外侧贴近壁体处设有外吹风管,滚筛体的内部设有内

吹风管。螺旋输送器为由一个电机驱动的二段反向设置的螺旋

输送杆构成,输送器上设有二个出料口。其优点是,筛选、分离

性能好,能彻底解决滚筛的堵孔问题,并能将经破碎机破碎过的

垃圾按大、粗、细三种类型进行初步筛分离,为下道工序的深度

分离以及垃圾资源的综合利用提供了条件。

<REC>

<申请号>=CN01266278.X

<名称>=一种用生物质热解气再燃脱硝的装置

<申请（专利权）人>=清华大学;清华同方股份有限公司

<发明（设计）人>=沈伯雄;姚强;项光明;刘惠永;廖洪强;徐纪清

<申请日>=2001.10.31

<地址>=100084北京市2670信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种用生物质热解气再燃脱硝

的装置,属于低NOx燃烧技术领域。解决了现有技术中没有利

用生物质热解气体的脱硝功能。该装置主要包括气化炉、煤粉

炉及其之间的连接,气化炉进风管道与煤粉炉尾部烟道连通,气

化炉出风管道与煤粉炉的炉膛连通。本实用新型可靠易行,结构

合理,不受地区资源限制,可广泛推广应用。

<REC>

<申请号>=CN02209778.3

<名称>=自卸封闭式垃圾车

<申请（专利权）人>=沈阳路路通汽车制造有限公司

<发明（设计）人>=金洪斌

<申请日>=2002.01.18

<地址>=110101辽宁省沈阳市苏家屯区枫杨路109号

<摘要>=本实用新型涉及一种专门适用于收集垃圾的车

辆,特别是自卸封闭式垃圾车。它包括一台轻型自卸式汽车底盘,

其内至少设有一个隔板的分检箱置于车架的前端,垃圾盛装箱

靠近其后置于车架的后部,其两侧的下部与自卸液压缸的上端

相连。其具有分类收集、清运及时,不积压,清洁卫生,利于环保,

污染小,取消了以往的垃圾箱,改变了传统的管理方式,明显减少

政府拨款;利于再生资源的回收利用;成本较底,社会效益显著,

利于垃圾后续的深加工处理,是城市管理处理生活垃圾的首选

收集清运工具。

<REC>

<申请号>=CN02211547.1

<名称>=厨余收集装置

<申请（专利权）人>=林尊仁

<发明（设计）人>=林尊仁

<申请日>=2002.04.29

<地址>=台湾省台北市忠孝东路3段251巷12弄1号2楼

<摘要>=一种厨余收集装置，包括有一定位框架、一活动

框架车、一压缩装置以及数个密封罐。活动框架车脱离或结合

在定位框架上，在该活动框架车上设有摆放空间，且活动框架

车下方设置有滚轮；该压缩装置平时摆放在定位框架上，使用

时则搬移到厨房的洗涤槽内，用来压缩并沥干厨余或压缩铁铝

罐及各种塑胶容器；而该密封罐置放在该活动框架车的摆放空

间上，使每一密封罐储存当日压缩后的厨余并加以封存；待累

积多日后与其他资源回收筒、废弃物储存筒用活动框架车推到

垃圾装载现场，逐一开罐投掷到垃圾车内，避免馊味污染。

<REC>

<申请号>=CN02217704.3

<名称>=半水墙式垃圾焚烧炉

<申请（专利权）人>=陈泽峰

<发明（设计）人>=陈泽峰;杨斌;林楲;汪建国

<申请日>=2002.05.23

<地址>=350003福建省福州市五四路国际大厦19层福建丰泉环保集团有限公司

<摘要>=一种半水墙式垃圾焚烧炉，其特征是炉体炉膛是

由钢板制成内外两层壁壳的结构，在炉膛壁壳上部分涂贴有保

温材料涂层，在两层钢板壁壳之间形成有一堵水冷墙，在炉膛

燃烧室的四周布设有由高压喷风管构成的助燃装置，在炉体上

方加设有可进行水冷降温的二次燃烧室。本实用新型采用喷风

助燃代替喷油助燃，用钢板水冷墙结构并部分加贴保温材料层

的炉体代替耐火砖材料的炉体，不仅结构简化，降低了制造与

运行成本，燃烧充分，同时还可回收热能，十分适合处理工业

垃圾和生活垃圾按一定比例混合后的焚烧处理，达到垃圾焚烧

减量化，无害化和资源化的目的，也延长了炉体使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN02217703.5

<名称>=双层钢板空心墙结构的垃圾焚烧炉

<申请（专利权）人>=陈泽峰

<发明（设计）人>=陈泽峰;杨斌;郑文远;汪建国

<申请日>=2002.05.23

<地址>=350003福建省福州市五四路国际大厦19层福建丰泉环保集团有限公司

<摘要>=一种双层空心钢板墙结构的垃圾焚烧炉，其特征

是炉体炉膛是由钢板制成内外两层壁壳的结构，在构成炉膛燃

烧室的两层钢板壁壳之间形成有一堵空心墙，在炉膛壁壳上涂

覆有耐火保温材料涂层，在炉膛燃烧室的四周还布设有由高压

喷风管构成的助燃装置，在炉体和第一级集尘器之间还加设具

有水冷降温的二次燃烧室。与已有技术比较，本实用新型采用

喷风助燃代替喷油助燃，采用钢板空心墙结构涂贴耐火保温材

料涂层的炉体代替耐火砖材料的炉体，在设计中不仅简化了结

构，降低了制造成本与生产运行成本，让垃圾焚烧时产生的热

量还可回收利用，适用于低热质的生活垃圾的充分燃烧并达标

排放，达到垃圾焚烧资源化，无害化，减量化的目的。

<REC>

<申请号>=CN02218596.8

<名称>=城市垃圾生产活性炭的碳化炉

<申请（专利权）人>=韩璋鑫

<发明（设计）人>=韩璋鑫

<申请日>=2002.01.28

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾六区3号303室

<摘要>=本实用新型涉及的是一种城市垃圾生产活性炭

的碳化炉，其结构由上炉口、炉顶、转动水冷管、炉体水夹套、

炉内耐火内衬、水冷搅拌器、水蒸汽盘管、搅料刀、炉下集料

斗、炉底部刮料板、转动齿轮、可燃气体出口管、炉上部干馏

氧化层、炉中部还原层、炉下部碳化层、阶梯式炉箅、可燃气

体抽吸管、炉下转动套管、炉底出料管口、炉体支撑柱组成。

优点：1.碳化炉结构简单合理，制造、操作、使用方便；2.活

性炭产品可用于工业生产，化工及环境保护等方面的吸附剂和

脱色剂；3.为我国节省用于卫生填埋垃圾时所需占用大量宝贵

的土地资源，同时又能消除在用垃圾焚烧发电时所造成大气污

染的危害，4.保护环境又能为发展社会经济节省大量的能源资

源。

<REC>

<申请号>=CN02219698.6

<名称>=生物质气化供热机组

<申请（专利权）人>=合肥天焱绿色能源开发有限公司

<发明（设计）人>=顾朝光;刘勇

<申请日>=2002.03.29

<地址>=230041安徽省合肥市四河路中段

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质气化供热机组，包

括有气化炉，旋风除尘器，燃烧炉，及引风机，气化炉炉膛横

断面为矩形，气化炉下方安装有出灰搅笼，燃烧炉的外周有循

环水夹套，燃烧炉的燃烧室尾部接烟管，烟管出口有引风机相

连通。燃烧室前部有一缩口并分成葫芦状前燃烧室和后燃烧

室，本实用新型克服了目前的气化机组采用正压鼓风，不能连

续进料，只能间歇运行，产气量小等缺点，立足于利用农业资

源，采用秸秆、玉米芯等为原料，产气量大，可以连续供气燃

烧，为农村、城镇或小区集中供热供暖，也可用于温室大棚蔬

菜种植、冬季养殖等。

<REC>

<申请号>=CN02222682.6

<名称>=环保型生物质气化炉

<申请（专利权）人>=唐继明

<发明（设计）人>=唐继明;曾安平;梁玉霞;李文学;金廷凤

<申请日>=2002.05.24

<地址>=621000四川省绵阳市长虹大道南段四号涪城区茧丝绸公司三幢一单元二楼三

<摘要>=本实用新型属于大众使用的环保型生物质气化

炉，是社会资源再利用开发利用的技术。它是由炉体、净化装

置、炉灶构成，其特征之处在于所述炉体的炉盖上设置有推料

器，在炉体上方外侧设置有环形水道，在炉体的下方设置有与

炉灶相通的通风管；所述净化装置是由三分管，安装在三分管

上的观察口开关，以及与炉灶相通的净化器，在净化器下方设

置有与炉体下方的残渣仓连接的残液开关。该炉的特点是，燃

烧完全，用途方泛，环保，无污染，经济适用。

<REC>

<申请号>=CN02232914.5

<名称>=城市垃圾埋地式微型处理装置

<申请（专利权）人>=武绍之

<发明（设计）人>=武绍之;程平正;钟江涛

<申请日>=2002.04.24

<地址>=518019广东省深圳市罗湖区东晓路2003号罗湖环保大楼5楼

<摘要>=本实用新型公开了一种城市垃圾埋地式微型处

理装置，在地平面下，设置一个长方形空心体，在该空心体的

前部装有垃圾集装箱，后部为压缩垃圾工作室。该工作室的后

部装有压缩机，并通过可以前后往复运动的轴将压缩机与垃圾

推进装置连接，以便将垃圾推压至垃圾集装箱内，其顶部设有

进料口和活动盖板，外部装有对接锁紧装置，以便固定压缩机

与垃圾集装箱的封箱插板提升装置并可打开密封集装箱的密

封插板，在集装箱的下部装有污水排放口，底部装有定位器，

顶部装有吊装环，该装置具有地下密封操作，无污染，无隐患，

占地面积小，节省资源，压缩转运效率高等优点，其实用性强，

具有广阔的开拓前景。

<REC>

<申请号>=CN02235069.1

<名称>=塔式起重机组合式基座

<申请（专利权）人>=山西省工程机械厂

<发明（设计）人>=韩贵林;范俊民;杨安林;谢继永;张泽峰

<申请日>=2002.05.30

<地址>=030003山西省太原市恒山路51号

<摘要>=一种塔式起重机组合式基座，由预制砼模块、上

下固定梁、连接螺栓、塔身安装支座组成，预制的砼模块设置

在上、下固定梁之间，通过螺栓连接副将上固定梁、砼模块、

下固定梁依次连接；在上固定梁上设置有塔身安装支座。本实

用新型设计的模块式可移动不留建筑垃圾的塔式起重机组合

式基座，结构简单，安全可靠，实用性强，移动、拆装非常方

便，解决了长期以来建筑施工中塔机基础整体浇注所造成的资

源浪费和环境污染问题，适合于原设计为固定式基础或压重式

基础的自升式塔式起重机安装使用。

<REC>

<申请号>=CN02237906.1

<名称>=生活垃圾热解处理装置的主反应器

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=张于峰;徐长忠

<申请日>=2002.06.18

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=本实用新型公开了一种生活垃圾热解处理装置

的主反应器，其在主反应器的中部设置有轴向螺旋推进器，主

反应器的内上壁与螺旋推进器之间设置有轴向且一端通向主

反应器外侧的水蒸汽管，水蒸汽管的内下部设有轴向数只小通

孔；主反应器的一端上部设置有一入口，一侧的上部设置有燃

气出口；主反应器的另一侧上部设置有后部混

合气体入口。由于本实用新型采用了以上的技术方案，因而具

有以下的优点：1.将垃圾处理置于主反应器内，采用封闭的焚

烧热解技术，对垃圾无需进行分类，处理过程中无污染物的排

放和大气环境污染的现象，且可回收有用的可燃气体资源。2.

进料装置构造简单易制易操作，整个工作过程中封闭焚烧热

解，工作方式可靠。

<REC>

<申请号>=CN02237905.3

<名称>=生活垃圾热解处理器的进料装置

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=徐长忠;张于峰

<申请日>=2002.06.18

<地址>=300072天津市南开区卫津路92号

<摘要>=生活垃圾热解处理器的进料装置，其是在进料通

道的上方设置有连通的料斗，进料通道前方的下部设置有数只

小通孔，进料通道的前方设置连通的缩口；进料通道的中后部

设置有推动活塞，推动活塞与其后设置的推进器连接。由于本

实用新型采用了以上的技术方案，因而具有以下的优点：1.垃

圾处理采用封闭的焚烧热解技术，无需对垃圾进行分类，处理

过程中无污染物的排放和大气环境污染的现象，且可回收有用

燃气等资源。2.进料装置构造简单，封闭连接、工作方式可靠。

<REC>

<申请号>=CN02244395.9

<名称>=一种将水泥回转窑与生活垃圾焚烧炉相结合的无害化烟气处理装置

<申请（专利权）人>=江瑞莲

<发明（设计）人>=江瑞莲

<申请日>=2002.08.09

<地址>=100070北京市丰台区桥南丰泽街2号院B座1003号

<摘要>=本实用新型为一种将水泥回转窑与生活垃圾焚

烧炉结合的无害化烟气处理装置，包括已有技术的有多级旋风

筒预热器和预分解炉的干法回转窑部分与生活垃圾焚烧炉部

分，两部分通过垃圾焚烧烟气管道与水泥窑预分解炉一侧预留

的废气接管相连，又为补充能源在预分解炉部分接有提供二次

能源的喷燃器及燃料输送管道和来自回转窑熟料冷却机的三

次风管。本实用新型将垃圾处理和水泥生产相结合，能大量节

省投资和运行费用，节省能耗，实现垃圾处理无害化，减量化

和资源化的战略目标。

<REC>

<申请号>=CN02244044.5

<名称>=生活垃圾压煮汽化发电装置

<申请（专利权）人>=武绍之

<发明（设计）人>=武绍之;武绍富;钟江涛;胡春明;贾殿武;王旸;武斌;姜祥基

<申请日>=2002.08.09

<地址>=518023广东省深圳市罗湖区宝岗路祥福雅居彩虹阁1801室

<摘要>=本实用新型公开了一种生活垃圾压煮汽化发电

装置，给料机将垃圾从垃圾贮坑中经提升机送至压煮器内进行

高压蒸煮，排料机将压煮过的垃圾料经输送器送至滚筒筛选

器、风选机和永磁滚筒处进行筛选和分离，将金属和淤泥单独

分出并回收利用和用作肥料，分离出的可燃物送至汽化炉内进

行汽化，它所产生的蒸汽可推动汽轮机带动发电机发电，部分

余汽送至压煮器内作为能源，使压煮器内的垃圾在温度高达

150℃的状态下进行压煮，这种装置可将金属回收，淤泥做优

质肥料，特别是将可燃物气化发电，其垃圾减量达95％，资源

化达98％，除掉了恶臭，极大地改善了周边环境，它的结构合

理紧凑，投资少，处理能力强，运行稳定，费用低，无二次污

染，具有广阔的开拓前景。

<REC>

<申请号>=CN02251879.7

<名称>=环保盒

<申请（专利权）人>=潘威志

<发明（设计）人>=潘威志

<申请日>=2002.09.16

<地址>=台湾省桃园县龟山乡大岗村顶湖路51号

<摘要>=本实用新型为环保盒，该盒体为可折叠的PP塑

料材质一体制成的板材，而该板材具有若干相折叠围的主体区

段，最外侧的主体区段在其边面延伸形成有一接合区段，在主

体区段折叠围绕时，由接合区段与相对接的主体区段相叠置接

续，并在相对应对折重叠的边侧区段上分别设有相对应插扣的

插扣片与插扣缝，以在主体区端折叠围绕成型后，配合将边侧

区段相互对折，并由插扣片与插扣缝的插设扣持，而构成环保

盒的外型，并在重覆开启边侧区段后仍不会破坏整体环保盒的

结构，可将环保盒予以适当清洁后再重新使用，其可完全拆开

压叠的特性，可配合资源回收物的回收作业，进一步加工制成

可再利用的资源，以减少垃圾的制造量。

<REC>

<申请号>=CN02257223.6

<名称>=固体垃圾轻体空心保温砖

<申请（专利权）人>=常全生;马珠江

<发明（设计）人>=常全生;马珠江

<申请日>=2002.10.08

<地址>=100061北京市崇文区杨家园北里31号

<摘要>=一种固体垃圾轻体空心保温砖，砖体是以生活垃

圾无机固废物、建筑垃圾粉碎后形成的粒料和添加剂、粘合剂、

水混合、经振动、挤压、成型的矩形立方体，在砖体上分布有

40－80个小孔，其小孔的孔径为3－13mm，其砖体高105mm，

宽42mm，长度227mm。可使固体废物垃圾资源化，避免滥挖

粘土资源，减少林地破坏，利于环境保护。砖体多孔、质轻、

高强，保温效果好。

<REC>

<申请号>=CN02257219.8

<名称>=城市垃圾有机可腐物超微处理双段发酵制复合肥装置

<申请（专利权）人>=常全生;马珠江

<发明（设计）人>=常全生;马珠江

<申请日>=2002.10.08

<地址>=100061北京市崇文区杨家园北里31号

<摘要>=一种城市垃圾有机可腐物超微处理双段发酵制

复合肥装置，该制复合肥装置由锤式粉碎机、超微精选粉碎机、

加料分布器、发酵池、提升机、好氧干燥消毒炉、储仓、拌合

釜、造粒机、干燥机顺序连接而成。发酵池内置有可推动稠浆

流动的推板。发酵池设有可通入少量空气的气孔。好氧干燥消

毒炉内置有多层隔板和加热器。储仓分割成原料粉储仓、氮磷

钾储仓、生长素储仓。发酵池所采用的次厌氧发酵可得到多种

氨基酸，减少氨氮的流失，增加了肥料的有机物、蛋白质含量，

使所有有机物得到充分的生物处理。通过发酵池、好氧干燥消

毒炉双段发酵，可将所有有机可腐物进行资源化处理，大大提

高了肥料的养分和肥效。

<REC>

<申请号>=CN02257438.7

<名称>=垃圾填埋发电装置

<申请（专利权）人>=武绍之

<发明（设计）人>=武绍之;钟江涛;王旸;贾殿武;胡春明

<申请日>=2002.09.26

<地址>=518019广东省深圳市罗湖区东晓路2003号罗湖环保大楼503室

<摘要>=本实用新型公开了一种垃圾填埋发电装置，在垃

圾填埋场内装有填埋气疏导管，净化分离器的下部通过管道与

垃圾填埋场连接，而其上部通过气体导管与汽轮机发电机连

接。利用填埋气疏导管将填埋场上收集的沼气送至净化分离器

内，在此装置内利用不同气体对材料渗透性的不同而将沼气分

解成甲烷和二氧化碳，将甲烷经气体导管送至汽轮机发电机去

发电再经变压器将电提供给用户，二氧化碳从分离器下部排气

管排出，未彻底净化分离的沼气经分离器底部的再循环管与填

埋场导出的沼气一并送入分离器去。这种填埋场可以深挖，占

地少，能处理多种类型的废弃物、资源再生率高，没有自燃和

爆炸危险，不产生二次污染，为当前最适用的垃圾处理装置，

具有开拓前景。

<REC>

<申请号>=CN02257437.9

<名称>=垃圾渗滤液处理发电装置

<申请（专利权）人>=武绍之

<发明（设计）人>=武绍之;贾殿武;钟江涛;王旸;胡春明

<申请日>=2002.09.26

<地址>=518023广东省深圳市罗湖区宝岗路祥福雅居彩虹阁1801室

<摘要>=本实用新型公开了一种垃圾渗滤液处理发电装

置，包括厌氧沼气池、沉淀池、净化分离器和汽轮机发电机等

设备，分别用管道相互连接，渗滤液经进口管进至厌氧沼气池

内产生沼气、沼气经输送管送至净化分离器内，在分离器内根

据不同气体对净化材料渗透性的不同而将沼气分解为甲烷和

二氧化碳，二氧化碳从下部排出，而甲烷经顶部的气体导管送

入汽轮机发电机去发电。厌氧沼气池内所剩的沼渣送至沉淀池

内沉淀后经排渣泵定期排出，整个设备由计算机控制操作，本

装置处理渗滤液的成本低，无二次污染，可产生再生资源加以

利用，完全符合当前对环保的需求，与人类的生存环境息息相

关，具有广阔的开拓前景。

<REC>

<申请号>=CN02270971.1

<名称>=垃圾焚烧智能装置

<申请（专利权）人>=中山市鸿丰资源开发有限公司

<发明（设计）人>=黄鸿照

<申请日>=2002.06.09

<地址>=528415广东省中山市数码广场富莱阁11楼H座

<摘要>=一种垃圾焚烧智能装置，包括回转炉，其特征在

于还包括有燃烧室，回转炉的一端与燃烧室相接，使回转炉的

内腔与燃烧室的内腔相通，回转炉与燃烧室的结合部位，采用

密封装置密封。本实用新型在缺氧条件下，对垃圾进行加热，

垃圾中的含碳有机物发生热分解，生成以低分子碳氢化合物为

主的可燃性气体。然后被二次加风迅速焚烧，直接为垃圾提供

热解能量，保证系统的焚烧工况和余热利用的稳定进行，达到

垃圾处理无害化、减量化、资源化的目的。其结构简单，垃圾

处理效果好。

<REC>

<申请号>=CN02273559.3

<名称>=垃圾分离处理器

<申请（专利权）人>=冯忠良

<发明（设计）人>=冯忠良

<申请日>=2002.05.30

<地址>=158100黑龙江省鸡西市鸡冠区河滨委中北6号楼395信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种垃圾分离处理器。其结构

为框架内由上至下依次装有上、下横向刀条筛、上纵向条筛、

下纵向条筛接板及重物筛选接板、重物接板，每个条筛和接板

向下倾斜的底部均装有滑道，在框架外还装有棘爪滚轮和电磁

铁等部件，可将垃圾分类筛选并输出。本实用新型结构合理，

使用方便，可避免垃圾中杂物对机器造成的堵、粘、缠等现象

发生，耗能小，处理量大，能够有效的分离垃圾中的可回收利

用资源。

<REC>

<申请号>=CN02287820.3

<名称>=垃圾分选处理器

<申请（专利权）人>=冯忠良

<发明（设计）人>=冯忠良

<申请日>=2002.11.28

<地址>=158100黑龙江省鸡西市鸡冠区河滨委中北6号楼395信箱

<摘要>=垃圾分选处理器涉及垃圾分类设备，主要适于铁

质、玻璃、轻物质等废弃物分选；该器由机台、配置在机台上

的中心转轴、驱动总成、筛体及支架、支杆、筛片、刮齿板、

垃圾滑道体、玻璃筛滑道体、平玻璃导向槽、电磁铁总成、铁

输出带、风机风道总成、轻物体拦截仓、轻物体输出带、平玻

璃导出板、滚轮筛总成、小物体输出带、上导出板、下导出板

等装配构成，本器对垃圾分类处理效果好，处理量大，生产效

率高，有利于废弃垃圾有效资源的利用和环境保护。

<REC>

<申请号>=CN03204779.7

<名称>=多功能保洁车

<申请（专利权）人>=高亚峰

<发明（设计）人>=高亚峰

<申请日>=2003.02.26

<地址>=471021河南省洛阳市洛龙区李楼乡东高村

<摘要>=一种多功能保洁车，其具有三轮摩托车或人力三

轮车车体，安装支撑架装置在车体上，将离心风机组固定安装

在支撑架上(14)；离心风机组有一通风风道，通向下面的可升

降清洁压尘盘(5)，清洁压尘盘上部用管道与风机组通道滑动配

合，并加以密封橡胶圈；清洁压尘盘上面部沿内圈设有若干个

通风槽口，不断地向清洁压

尘盘内周送入气体，将垃圾向中心吹送；清洁压尘盘的前方装

置有无动力滚压辊(12)；垃圾储藏箱(8)固定在支撑架上，又与

离心风机罩(3)相连通，垃圾箱一侧壁有弹性颤抖过滤网装置

(9)，该保洁车更能充分利用机动车动力资源，采用吹吸、滚压

或滚扒有机组合，使垃圾清除更干净、更彻底。

<REC>

<申请号>=CN03215072.5

<名称>=经济型牙刷

<申请（专利权）人>=侯世瑛

<发明（设计）人>=侯世瑛

<申请日>=2003.02.14

<地址>=266051山东省青岛市青岛大学国际学术交流中心孙炳圣收转

<摘要>=本实用新型公开了一种经济型牙刷，属于生活日

用品，是将牙刷的刷头和刷体分体制造，然后将刷头的后部和

刷柄的前部连接在一起；为旅行携带方便，还做成可将刷头装

入其柄部带空腔的刷柄里。上述结构可使刷柄重复利用，节约

了资源，减少了垃圾的排放，而且由于仅买刷头费用低，故既

减少了消费，又保持了刷头卫生。

<REC>

<申请号>=CN03221637.8

<名称>=一种用于生产生物质炭的复合型碳化炉

<申请（专利权）人>=韩璋鑫

<发明（设计）人>=韩璋鑫

<申请日>=2003.05.07

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾新村6区3号303室

<摘要>=本实用新型涉及一种用于生产生物质炭的复合

型碳化炉，由炉体、燃烧室、碳化室、上炉顶等组成，其特点

是上炉顶上设有燃烧室加料口，燃烧室底部设有往复运动炉

排，炉排底部设有排灰装置和鼓风机；碳化室上部设有加料管

口，内部设有耐火内衬,底部设有出料口和燃气抽吸管口。其优

点是可同时产生生物质燃气和生物质炭，且原料来源广，属可

再生资源的利用，便于大规模工业化生产，有利于保护环境、

节约能源。可广泛用于生物质炭的生产和城镇发电、居民生活

供气。

<REC>

<申请号>=CN03229475.1

<名称>=分类存放的环保垃圾桶

<申请（专利权）人>=张治

<发明（设计）人>=张治

<申请日>=2003.03.17

<地址>=200940上海市同济路253号303室

<摘要>=本实用新型涉及一种垃圾分类存放的新型环保

垃圾桶，它包括桶体、顶盖，其特点是，桶体、顶盖通过隔板

分隔成盛放不可回收垃圾的收集桶与其上的顶盖及盛放可回

收垃圾的收集桶与其上的顶盖，在桶体一侧还外挂一只用于收

集有毒害作用的垃圾小桶。由于把一桶体分隔成两半，再挂一

小桶，可分别放置“不可回收垃圾”、“可回收垃圾”、“有

毒害作用的垃圾”。现用一只桶能使垃圾分类存放，这样可以

减少垃圾量，减少资源浪费，缓解垃圾处理难的问题，可广泛

推广应用。

<REC>

<申请号>=CN03232956.3

<名称>=侧吹式生活垃圾直接气化熔融焚烧炉

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=王华;罗俊昌;胡建杭;何登胜;何方;胡象科;李成华;华小钧

<申请日>=2003.01.20

<地址>=650031云南省昆明市学府路253号

<摘要>=本设计涉及一种侧吹式垃圾直接气化熔融焚烧

炉，其由炉底1、喷嘴2、二次风装置3、进料装置4、料斗5、

炉膛6、三次风装置7、炉膛烟气出口8、点火烧嘴9、炉墙10

和排渣口11组成，点火烧嘴口、二次风和三次风风口向炉底

倾斜，倾斜角α为0～10度。炉膛设计为倾斜型，倾斜角β为

0～30度，焚烧炉可设计成圆形或矩形，炉膛烟气出口也可设

计为圆形或矩形，炉床面积可为1～

30m<SUP>2</SUP>。本实用新型适用于处理未

经严格分类热值偏低的生活垃圾，其对垃圾的水份，粗细及热

值等无严格要求，炉床指数高，炉膛出口烟气温度高，便于焚

烧产生的余热再利用，产生的灰渣只占原垃圾量的15％，实现

了垃圾处理的减容化、无害化及资源化。

<REC>

<申请号>=CN03232933.4

<名称>=一种秸秆气化炉

<申请（专利权）人>=魏长龙

<发明（设计）人>=卢植发;魏大义;魏长龙

<申请日>=2003.01.19

<地址>=404000重庆市万州区百安坝办事处

<摘要>=本实用新型涉及一种生物质气化炉，尤其涉及一

种秸秆气化炉。针对现有秸秆气化炉燃烧器与气化桶之间由于

密封不严密，气流不稳定，易导致熄火或燃烧不完全，浪费资

源及污染环境的缺点。本实用新型燃烧器与气化桶之间用带倾

斜角度相吻合的上密封钢环

与下密封钢环密封，来达到火焰持续稳定、不熄火，解决了水

分30％～35％的燃料不能正常裂解产气燃烧的问题，结构简

单、操作简便、节约资源及保护环境。

<REC>

<申请号>=CN03233382.X

<名称>=转鼓式涡电流垃圾分选机

<申请（专利权）人>=四川科学城神工环保工程有限公司

<发明（设计）人>=胡国华;邓明萌;范玉宏

<申请日>=2003.03.01

<地址>=621900四川省绵阳市919信箱神工环保工程有限公司

<摘要>=本实用新型的转鼓式涡电流垃圾分选机，包含有

料斗仓、振动给料机、物料输送带、分选辊筒、永磁辊筒装置、

物料收集装置，该设备属于资源回收处理的设备。其特点是在

分选辊筒内设置一个旋转支架，旋转支架的轴心与分选辊筒轴

心重合，并可围绕分选辊筒轴心作β角旋转；在旋转支架上设

置有并行排列，各自独立的两个永磁辊筒，两个并行排列的永

磁辊筒其相对距离可以调整，并由各自独立的电机带动高速旋

转，从而可以保证有较强的交变磁场和涡电流，可以使垃圾中

的黑色金属材料或有色金属材料(如铁、铝)等与其它非金属材

料等迅速分离，并且分别进行收集。

<REC>

<申请号>=CN03258381.8

<名称>=有机肥料发酵翻抛机

<申请（专利权）人>=唐山市芦台农场长荣生物有机肥厂;天津市土壤肥料研究所

<发明（设计）人>=朱正荣;王正祥

<申请日>=2003.09.01

<地址>=301505天津市宁河县芦台农场一分厂

<摘要>=有机肥料发酵翻抛机属于一种环保产业、农业和

食品加工业废弃物处理机械，或者有机肥料商品化生产专用机

械。本实用新型的结构中，下端设置有行车轮的电动行车内分

别设置有调速电机和电动升降装置，外表面设置有扒钉的翻抛

履带的一端与电动行车轴连接，另一端与所述的电动升降装置

连接。本实用新型结构紧凑、设计新颖、生成效率高、翻抛效

果好、操作方便、适用广泛，具有很大的市场推广前景。可广

泛应用于大、中、小型畜牧业养殖场的畜牧粪便无害化和资源

化发酵处理，以及以畜禽粪便、秸秆、糟渣茹渣、生活垃圾和

污泥等动植物有机废弃物为原料生产有机肥料的生产企业。

<REC>

<申请号>=CN03259357.0

<名称>=厨余粉碎机

<申请（专利权）人>=李永陆

<发明（设计）人>=李永陆

<申请日>=2003.07.03

<地址>=222200江苏省灌云县灌云化肥厂南楼家属区

<摘要>=厨余粉碎机涉及一种设在厨用洗涤盆排水管上

的破碎装置。它是在厨用洗涤盆的排水口下装置一个内设双叶

刀架、U形刀架的双砂轮粉碎筒，粉碎筒下装有电动机来驱动

刀架与砂轮高速旋转来达到粉碎厨余杂物，并将粉碎后的厨余

杂物与污水一起排人下水道。采用厨余粉碎机的有益效果是可

将家庭产生的数量少、分散的，而集中后又数量极大的厨余垃

圾很容易地加以集中，并提高城市污水处理厂收集的污水中的

有机物含量，强化了污泥处理的资源化；同时减少城市中的生

活垃圾的收集量与中转量，大大降低了环卫工人的劳动强度，

也提高了城市居民的环境卫生质量。

<REC>

<申请号>=CN03263945.7

<名称>=一种固体垃圾焚烧炉

<申请（专利权）人>=钢铁研究总院

<发明（设计）人>=沈宗斌

<申请日>=2003.05.29

<地址>=100081北京市学院南路76号

<摘要>=本实用新型涉及一种固体垃圾焚烧炉。其特征在

于将该焚烧炉内壁四周砌有耐火炉衬形成的炉膛作为垃圾干

燥、预热、气化、高温熔融处理为一体的燃烧室，在焚烧炉顶

部设有固体垃圾装入口和辅助原料装入口，另外，在焚烧炉上

部一侧设有高温气体出口，其通过管道与气体处理装置相连

接，在焚烧炉下部一侧设有气体吹入口，其通过管道与制氧机

相连接，而后在焚烧炉底部设有熔融液体流出口，其通过管道

与磁选机相连接。本实用新型与现有技术相比具有能降低设备

建设和运行成本、实现资源的再生利用、无二次污染、减少土

地占用、使用寿命长的优点。

<REC>

<申请号>=CN03263413.7

<名称>=环保空心砖

<申请（专利权）人>=王凌云

<发明（设计）人>=王凌云

<申请日>=2003.05.28

<地址>=541001广西壮族自治区桂林市锦绣乐园小区3栋3单元7楼3号

<摘要>=本实用新型涉及一种环保空心砖。属于建筑墙体

材料。其特征是在普通砖体和发泡砖体的端面设置二个以上相

邻水平方向的矩形或方形不贯穿盲孔，外形可以是传统砖体的

尺寸；也可以根据设计的建筑模数放大和缩小。本实用新型充

分利用了城市建筑垃圾；焚烧后的生活垃圾；黄河泥沙和沙漠

砂以及工农业废料，能大量节约土地资源和热能源，有保温、

隔热和隔音功能。是一种能取代粘土实心砖和粘土空心砖的环

保空心砖。

<REC>

<申请号>=CN03271907.8

<名称>=垃圾堆肥发电装置

<申请（专利权）人>=武绍之

<发明（设计）人>=武绍之;姜祥基;钟江涛

<申请日>=2003.07.02

<地址>=518023广东省深圳市罗湖区宝岗路祥福雅居彩虹阁1801室

<摘要>=本实用新型公开了一种垃圾堆肥发电装置，将垃

圾装在内壁用水泥制成的反应器中，它可以在运转的过程中使

有机物发酵，反应器的底座设有若干个排列有序的注气孔用于

注入沼气，到达出口，使垃圾与空气隔离，在厌氧环境中加速

降解最终产生堆肥，堆肥用于改良土质；在细菌发酵的过程中

产生的沼气在出口处经反应器上部导管，将大部分沼气送至净

化分离器内，利用不同气体对净化材料渗透性的不同而在此分

解出甲烷和二氧化碳，甲烷送至汽轮机发电去，二氧化碳从下

部排出；小部分沼气用于下一个处理程序。

这种垃圾堆肥发电装置投资省、占地少、资源再生率高、安全

可靠、无二次污染，为当前最适用的垃圾处理装置，具有开拓

前景。

<REC>

<申请号>=CN200320102896.1

<名称>=改进的包装袋

<申请（专利权）人>=吴明翰

<发明（设计）人>=吴明翰

<申请日>=2003.11.07

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型提供一种改进的包装袋，其在袋体长

边中的一边设为开口，另一长边设有封合处理的装订部，装订

部上设有数个配合收置穿孔的装订孔，使袋体可通过该装订部

上的装订孔而装订在资料夹内，因为该装订部是封合处理形成

的，所以具有防止水、其他液体、脏东西由装订孔渗入袋体的

功效，资料文件由袋体长边开口处置入，进而将资料包装在袋

体内或取出，通过这种结构，使包装袋成为同时具有包装袋与

资料袋双重功能，并有助于降低塑胶袋垃圾，减轻资源重复浪

费，符合环境保护的要求。

<REC>

<申请号>=CN200320114820.0

<名称>=垃圾燃烧气化炉

<申请（专利权）人>=张慎发

<发明（设计）人>=张慎发

<申请日>=2003.10.20

<地址>=610091四川省成都市青羊区苏坡桥中鹏河景花园C区10－1－201室

<摘要>=本实用新型的垃圾燃烧气化炉，涉及资源化处理

城市生活垃圾的燃烧炉。旨在解决已有装置垃圾燃烧不完、减

量少、燃烧温度低、造成二次污染、资源化差、运行成本高等

问题。本燃烧气化炉包含炉体(1)及其中的炉膛(8)，炉体上部有

与炉膛连通的进料管(13)、烟道管(15)和燃气输出管(19)，炉膛

中有与电动机(29)传动连接的碎料器(30)、布料器(31)、搅拌器

(32)，有至少一个燃烧器(36)，燃烧器下端连通的旋风引射喉管

(46)的下方由围栏(48)圈围成通火道(49)再连通一次进风口

(57)，炉膛中部连通二次进风口(54)，燃烧器连通三次进风口

(43)，炉膛的下端有炉渣缩口(7)。适用于处理固体废物，特别

适用于处理含大量有机物的城市垃圾。

<REC>

<申请号>=CN200320115031.9

<名称>=垃圾燃烧气化装置

<申请（专利权）人>=张慎发

<发明（设计）人>=张慎发

<申请日>=2003.11.24

<地址>=610091四川省成都市青羊区苏坡桥中鹏河景花园C区10－1－201室

<摘要>=本实用新型的垃圾燃烧气化装置，涉及无害化、

资源化处理城市生活垃圾的燃烧装置。旨在解决已有装置的垃

圾燃烧不完全、减量少、燃烧温度低、造成二次污染、资源化

差、运行成本高等问题。本装置包含燃烧气化炉(61)，燃烧气

化炉有炉膛(8)、与炉膛连通的进料管(13)、烟道管(15)、炉膛

中的至少一个燃烧器(36)、燃烧器连通的旋风引射喉管(46)连通

由围栏(48)圈围成的通火道(49)、至少一个进风口，其特征在于

与炉膛连通的燃气管(19)的下游依次连通有冷凝器(69)和气柜

(86)的燃气冷凝系统，烟道管的下游依次连通有洗涤塔(91)和除

尘器(102)的烟气净化系统。特别适用于处理含大量有机物的城

市垃圾。也可以作为煤的燃烧气化装置，即用煤作为原料，燃

烧制取燃气。

<REC>

<申请号>=CN200320114841.2

<名称>=墙梁交汇处专用砖

<申请（专利权）人>=郑继全

<发明（设计）人>=郑继全

<申请日>=2003.10.20

<地址>=611244四川省成都崇州市江源乡文观村七组

<摘要>=一种墙梁交汇处专用砖，具有砖体，其特征是所

述砖体由上砖体和下砖体拼合而成，所述上砖体的下表面和下

砖体的上表面均沿砖体的长度方向由上至下倾斜，所述上砖体

的下表面和下砖体的上表面相互配合。采用本实用新型的墙梁

交汇处专用砖之后，可以简单、方便地处理好砖墙与梁的交汇

部位，其处理方式便于操作，简单易学，省工、省料，能充分

利用材料，不会造成建筑材料的浪费，产生的建筑垃圾较少，

并由此节约了建筑经费，既保护了物质资源，又对原建筑结构

没有丝毫损伤。另外，本实用新型产品能够使砖墙的顶部紧贴

梁底，从而有利于提高建筑物的整体质量。

<REC>

<申请号>=CN200320120984.4

<名称>=家庭用食物垃圾处理器

<申请（专利权）人>=曲新华

<发明（设计）人>=曲新华;王方明

<申请日>=2003.12.29

<地址>=250014山东省济南市千佛山东路11号2号楼3单元102室

<摘要>=本实用新型公开了一种家庭用食物垃圾处理器，

它有机壳，机壳内安装壳体，壳体侧壁上开有通孔，壳体内安

装刀盘，机壳的下部安装电动机，电动机与刀盘连接，机壳上

部安装连接管，机壳侧壁上安装排污管。它可将食物垃圾粉碎

后排入污水池，可有效解决目前城市垃圾处理所存在的占用土

地资源、污染大气的问题。并且，它安装在家庭中的水池下部，

代替了原有水池的排水管，故可解决原有水池排水管经常堵塞

的问题。

<REC>

<申请号>=CN200320121126.1

<名称>=可换头牙刷

<申请（专利权）人>=侯世瑛

<发明（设计）人>=侯世瑛

<申请日>=2003.12.03

<地址>=266071山东省青岛市青岛大学国际学术交流中心人事部巩志勤转

<摘要>=本实用新型公开了一种可换头牙刷，是在牙刷的

刷头和刷柄上，分别设有能相互插接起来成一体的插接头。由

于牙刷的刷头和刷柄是相互插接后使用的，因此当牙刷使用到

刷头不卫生或磨损时，仅将刷头取下换上新的刷头与刷柄插接

成一体，就能保持牙刷的常用常新，对于生活比较讲究的人来

说，早晚用不同硬度刷毛的牙刷刷牙，可用一个牙刷柄仅换牙

刷头即可。从而减少了资源的浪费，也节约了个人的消费，还

降低了固体垃圾的排放量，有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN200320131148.6

<名称>=垃圾分类存放装置

<申请（专利权）人>=林玉美

<发明（设计）人>=林玉美

<申请日>=2003.12.02

<地址>=361012福建省厦门市湖滨中路白鹭洲购物游乐城H座(厦门市筼筜管理处)

<摘要>=涉及一种贮存装置，尤其是一种用于垃圾分类的

贮存装置。设有框体，框体内设有至少2个分隔库区，每个分

隔库区设有侧向开口。可与不可回收物焚烧炉、沼气地、肥料

库、输送管道与通道等统一布置，形成一个完整的垃圾分类处

理厂(场)。分隔库区的个数及其分布可按实际情况加以调整。

与分类垃圾箱、垃圾分类清运工具、垃圾分类车辆配合使用，

将形成社会化的一条龙垃圾分类收集、清运、处理系统工程。

既保护了环境，又节约了大量土地及其他资源，造福于人类。

<REC>

<申请号>=CN200320131149.0

<名称>=垃圾分类清运车

<申请（专利权）人>=林玉美

<发明（设计）人>=林玉美

<申请日>=2003.12.02

<地址>=361012福建省厦门市湖滨中路白鹭洲购物游乐城H座(厦门市筼筜管理处)

<摘要>=涉及一种专门适用于收集垃圾的车辆，尤其是一

种具有垃圾分类设备的收集垃圾的车辆。设有垃圾贮器，贮器

设有贮器本体，贮器本体内设有至少2个分隔区，分隔区内设

有垃圾容器。由于垃圾贮器上设有分隔区，因此可根据需要设

计分隔区的数目，适应使用者服务地区的实际需求。将收集来

的垃圾分类存放，再送往分类垃圾厂进行分类集中处理，解决

了垃圾未经任何处理就直接填埋、堆放、焚烧而造成的土地资

源、可回收资源的浪费问题和环境污染问题，提高了环境卫生

质量。可根据社会条件配用若干分隔区，条件差的可用2个分

隔区：可回收与不可回收；条件好的可用6个分隔区：分别存

放废纸张、废塑料、废金属、废玻璃、残余动植物和其他杂物。

<REC>

<申请号>=CN200420028437.8

<名称>=生活垃圾筛上物热解处理炉

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=张于峰

<申请日>=2004.03.01

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本实用新型具体涉及一种采用热解气化处理生

活垃圾的装置。生活垃圾筛上物热解气化处理炉采用了内炉体

外加保温层，并在内外炉体间设置螺旋烟气夹层的结构设计，

并且对内炉体内送风供水加热器和外炉体底部燃烧系统同时

进行加热，达到对垃圾筛上物快速升温的技术要求，内设的搅

拌系统可使垃圾物料膨料层破碎，确保热解气化过程的连续

性。本实用新型除热解炉自身消耗部分热量维持热解外，剩余

热量以燃气的方式输出，作为清洁能源使用。每吨垃圾的燃气

产量可达到300立方米，排出5～10％的垃圾灰。由于热解过

程是在缺氧的800℃高温条件下运行，因此无二恶英的产

生条件，可实现无害化处理，同时也达到资源化和减量化的处

理要求。

<REC>

<申请号>=CN200420032696.8

<名称>=家用垃圾分类收集桶

<申请（专利权）人>=张清

<发明（设计）人>=张清

<申请日>=2004.01.17

<地址>=653100云南省玉溪市红塔区人民路36号

<摘要>=本实用新型涉及一种家庭使用的分类收集垃圾

桶。属日常用品领域。垃圾桶由上部垃圾桶和下部垃圾桶组成，

在上部垃圾桶内放置有隔板，下部垃圾桶桶壁侧部开有一个开

口，开口处装有垃圾桶侧盖板；上部垃圾桶与下部垃圾桶之间

通过扣边、螺纹或者卡口活动连接；所述的扣边结构是上部垃

圾桶桶底外壁周边有一圈或一段凸块(或者凹槽)，下部垃圾桶

桶口内壁周边有一圈或一段凹槽(或者凸块)，凸块形状与凹槽

形状相互匹配；上部垃圾桶桶口外壁可有挂勾；上部垃圾桶的

边沿套有一个垃圾收集袋口固定环。本实用新型具有结构简

单，设计巧妙，体积小，使用方便，便利家庭生活垃圾分类收

集，有利资源回收，是一种具有市场前景的家用垃圾分类收集

桶。

<REC>

<申请号>=CN200420049102.4

<名称>=百叶生物降解、沼气发酵、生活工业污水净化装置

<申请（专利权）人>=周天元

<发明（设计）人>=周天元

<申请日>=2004.04.16

<地址>=730000甘肃省兰州市平凉路533号甘肃省科学器材公司

<摘要>=本实用新型公开了一种百叶生物降解、沼气发

酵、生活工业污水净化装置，它由进污管、螺旋板厌氧菌床、

螺旋板好氧菌床、曝气调配器和至少三个从内向外依次环套的

容器组成；中心容器是沼气发酵池，该池内装有螺旋板厌氧菌

床、池外设有过渡折流池，该池上方装有沼气收集顶盖，该顶

盖设沼气口，发酵池边沿与折流池相通；折流池外设有好

氧生化池，该池内装有螺旋板好氧菌床，生化池的底部装有曝

气调配器，折流池壁底部设有与生化池相通的折流底孔，生化

池上部设有净水出口，发酵池与生化池的底部有出渣口。它能

将食物垃圾、纸屑、污物阻挡在进入环境之前，就近转化成沼

气回用，将洁净水回归自然。适于城镇污水管网内外及农村、

工业废水净化处理，使资源再生。

<REC>

<申请号>=CN200520013208.3

<名称>=利用垃圾发电厂烟气余热干化污泥与污泥发电一体化装置

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=翁焕新;苏闽华

<申请日>=2005.07.14

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本实用新型公开了一种利用垃圾发电厂烟气余

热于化污泥与污泥发电一体化装置。它具有污泥预处理系统、

进料系统、热源系统、污泥干化系统、除尘除气系统和垃圾污

泥焚烧发电系统；进料系统具有依次相连接的挤条机、第一斗

带式提升机和第一进料口；污泥干化系统具有依次相连接的第

一回转烘干窑、冷却输送带、分离切割式粉碎机、第二斗带式

提升机、第二进料口、第二回转烘干窑。本实用新型不仅能够

使城市污泥或河、湖疏浚污泥得到彻底的无害化、减量化和资

源化处理，而且能够使垃圾发电后的余热得到充分利用，从而

开辟了一条以废治废的新途径。本实用新型已在江苏无锡等地

投入实际运用，实践表明，采用该项技术能够获得显著的社会、

环境和经济三重效益。

<REC>

<申请号>=CN200520053907.0

<名称>=一种下沉式垃圾斗的升降装置

<申请（专利权）人>=刘盛查

<发明（设计）人>=刘盛查

<申请日>=2005.01.24

<地址>=528000广东省佛山市华远东路1号一座1502

<摘要>=一种下沉式垃圾斗的升降装置，包括设置于地坑

内的垃圾斗及设置于地坑表面的两扇坑盖，其特点是所述垃圾

斗下方设有支承架，在支承架沿地坑两侧竖向设有一对可带动

支承架上、下运动的升降柱。本实用新型由于采用了在放置有

垃圾斗的支承架沿地坑两侧设置的一对可带动支承架上、下移

动的升降柱，当垃圾需装车时，可方便的将垃圾斗由地坑内升

至地面，再由摆臂垃圾车吊装转运，所用的摆臂垃圾车既可以

是现用的车型，也可以是其它新的车型，从而解决了下沉式地

坑储运垃圾时的配套问题，使资源的配制、利用更趋合理。此

外，在坑盖上设置的液压开合油缸，可方便的将坑盖开合，为

垃圾的储运的机械化提供了一种新的产品。

<REC>

<申请号>=CN200520093401.2

<名称>=冷轧板盒板包装用的人造木质板垫方

<申请（专利权）人>=张振涛

<发明（设计）人>=张振涛

<申请日>=2005.11.08

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区园林卫生委06组

<摘要>=本实用新型涉及一种采用人造木质板替代天然

实木制成的冷轧板盒板包装用的人造木质板垫方，其特征在

于：人造木质板垫方是采用废弃垃圾中的木质残物、木材碎料、

锯末和非木材植物碎料、植物秸秆为原料，用人造木质板生产

工艺技术模压制成长方形体，其上表面有水平均布排列的方钢

槽，在底部表面上设有纵向贯通的钢带槽，在底部的两侧端带

有α＝30°的倒角。本实用新型具有制造工艺简单、结构合理、

使用方便、坚固耐用、原料来源丰富、造价低廉、产品具有物

理力学性能、使用寿命长的特点，并节约了大量的木材资源。

其综合利用生产及生活中排放的废弃垃圾中的木质残物和植

物秸秆等污染物，将对环保和经济产生巨大效益。

<REC>

<申请号>=CN200520114068.9

<名称>=垃圾处理装置

<申请（专利权）人>=干才金

<发明（设计）人>=干才金

<申请日>=2005.07.21

<地址>=317100浙江省三门县海游镇墙里路商市巷36号

<摘要>=本实用新型公开了一种垃圾处理装置，包括顶部

贮水层、中部养殖标准层、底部进料层和地下处理层；一连接

通道连通上述各层；底部进料层有一进料口与设于地下处理层

的垃圾漏斗相连，养殖标准层中设有生猪养殖池，生猪养殖池

内设有封水弯，封水弯通过管道连通顶部贮水层；地下处理层

内设有发酵池，一下水管自发酵池连接至各中部生猪养殖池；

管道和下水管设于连接通道内；一升降机，用于运送地下处理

层的食物垃圾至各中部生猪养殖池。本实用新型能都对城市垃

圾进行生态循环处理，特别是对于学校、生活小区、公园等人

口密集的地方有明显的效果，实现了垃圾资源地处理的零排

放，同时提高了环境质量，保护了水源，解决了污水处理难的

问题。

<REC>

<申请号>=CN200520133425.6

<名称>=餐饮垃圾综合处理系统

<申请（专利权）人>=吴桐

<发明（设计）人>=吴桐

<申请日>=2005.11.22

<地址>=100005北京市建国门内大街7号光华长安大厦2座1121室

<摘要>=本实用新型是一种餐饮垃圾综合处理系统，除包

括进料斗、原料贮存仓、粉碎机、输送机、油水分离机、易燃

废物焚烧处置系统、电热干燥机、添加剂装置、混和器、处理

塔和成品贮存仓外，还具有灭菌消毒装置、搅拌装置、造粒装

置、添加装置、储料仓和饲料存储仓，该灭菌消毒装置的一边

连接粉碎机，另一边同时与搅拌装置以及添加装置相连，且搅

拌装置与添加装置自身相互连接，该搅拌装置再通过造粒装置

与饲料存储仓相连；原料贮存仓连接到电热干燥机，再由该电

热干燥机通过储料仓连接到粉碎机，可满足城市餐饮群营业过

程中对餐饮处理的条件要求，解决了资源浪费与环境污染的问

题，且方便残渣的循环利用，实现了餐饮垃圾无害化处理的要

求，并节约了能源。

<REC>

<申请号>=CN200520200051.5

<名称>=环保废塑垃圾燃烧器

<申请（专利权）人>=春四喜

<发明（设计）人>=春四喜

<申请日>=2005.01.31

<地址>=414000湖南省岳阳市楼区先锋路居委会八组4号

<摘要>=本实用新型涉及燃烧器，特别指利用废旧塑料作

为燃料的环保废塑垃圾燃烧器。本实用新型包括供料机构、搅

拌机构、供风机构、物料软化区、液汽化区、燃烧区，其中供

料机构由动力驱动设在机体的外侧，搅拌机构设在供料机构的

下端，它的搅拌端设在机体内，供风机构由风管和控制阀将助

燃风引进机体夹壁周围，软化区为一与供料机构连接的通道，

设在机体的中央，液汽化区设在机体中央底部，与软化区通道

口对应，燃烧区设在机体壁内，分为上层汽体燃烧区和下层左

右液体燃烧区。本实用新型既可解决塑料垃圾的污染，也可解

决大量劳动力就业，利用燃烧的热能供汽取暖，可解决石油资

源紧张带来的负面影响，并且在产生巨大社会效益的同时也将

产生巨大的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200620030478.X

<名称>=生物质成型燃料与煤混烧发电设备

<申请（专利权）人>=河南农业大学;

<发明（设计）人>=刘圣勇;张全国;杨群发;李刚;刘小二

<申请日>=2006.06.23

<地址>=450002河南省郑州市农业路63号

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质成型燃料与煤混烧发电设备，包括层燃锅炉，所述层燃锅炉的水蒸气出口通过管道与汽轮机连接，该汽轮机与发电机传动连接，气轮机的蒸汽出口通过管道经冷凝器、凝结水泵、除氧器、高压加热器连接在层燃锅炉的进水口上。本实用新型在使用时，生物质致密燃料与煤混烧可以缓解常规能源资源面临匮乏的压力，生物质致密燃料与煤混烧锅炉的出口工质参数基本可以达到燃煤锅炉的标准，再此前提下，利用生物质致密燃料与煤混烧工艺及设备，可以至少节省1/3的燃煤。

<REC>

<申请号>=CN200620104103.3

<名称>=一种与广告箱一体化的新型垃圾箱

<申请（专利权）人>=王少辉;

<发明（设计）人>=王少辉

<申请日>=2006.05.23

<地址>=362333福建省南安市丰州镇双溪村井兜6－374号

<摘要>=本实用新型涉及一种与广告箱一体化的新型垃圾箱，它包括垃圾回收储存装置、广告箱和时间显示装置。其中广告箱可以单面展示、双面展示，还可以是多面展示，广告灯箱为垃圾箱提供照明，给夜间投放垃圾带来了方便。垃圾回收储存装置固接或内置于广告箱内，其上部呈倾斜状，入口呈一定角度倾斜，垃圾回收储存装置设有三个用于装存垃圾的回收箱，提高垃圾分类处理效率。时间显示装置可以嵌置于广告牌表面，也可以固定于广告牌外表面。本实用新型的有益效果是，能充分利用有限的空间资源，节约成本，一物多用，极大地方便市民的工作和生活，为城市环境作出应有的贡献。

<REC>

<申请号>=CN200620105461.6

<名称>=一种利用垃圾发电余热的污泥干化和成粒系统

<申请（专利权）人>=浙江大学;

<发明（设计）人>=翁焕新;苏闽华;陈海燕

<申请日>=2006.07.07

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本实用新型涉及一种可以利用垃圾发电排放烟气余热的污泥干化和成粒系统。本实用新型在槽式污泥储存房内设有污泥送料机和污泥翻混设备，污泥送料机与第一回转烘干窑的第一进料口相接，第二回转烘干窑的第二进料口与第一回转烘干窑相接。成品房与第二回转烘干窑和垃圾焚烧发电装置相接，袋式除尘装置与垃圾焚烧发电装置相接。引风机一边与袋式除尘装置相接，另一边连接烟囱。本实用新型利用垃圾发电排放烟气的余热干化污泥，可以在不消耗新能源下，将污水处理厂污泥的含水率降低，使污泥的热能资源得到最大的利用，降低了生产成本，减轻了热气向大气的排放；同时使城市污泥真正得到无害化、减

量化和资源化处理。

<REC>

<申请号>=CN200720107020.4

<名称>=一种有机垃圾卧式多仓处理装置

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=贺赫;光耀;高峰;季承;童浩萱;顾大强;严建华

<申请日>=2007.03.07

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本实用新型公开了一种有机垃圾卧式多仓处理装置。它由发酵装置、搅拌装置、输料装置、加热装置、通风装置和渗滤液回喷装置组成。本装置利用多个卧式发酵仓对有机垃圾进行生物发酵，通过螺旋推进器在密闭空间内输送物料，并利用搅拌装置辅助布料，使处理装置的高度极大降低。同时，利用加热装置、通风装置、渗滤液回喷装置和搅拌装置的共同作用，提供发酵所需的最适条件。改装置可以在较短的周期内，将有机垃圾转化为无害的有机肥料，实现垃圾的资源化处理。

<REC>

<申请号>=CN200720107475.6

<名称>=一种垃圾填埋场渗滤液氨氮处理装置

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=郝永俊;吴伟祥;孙华;吴松维;陈英旭

<申请日>=2007.03.26

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本实用新型公开了一种垃圾填埋场渗滤液氨氮处理装置。它具有围坑，在围坑内由多块相互平行的竖直隔板均分为多个区，每个区从上至下依次为植被层、覆土层、沙砾排水层、第二防渗膜、粘土压实层、第一防渗膜、填料层，在每个区均匀插入多根竖直插管，在每个区的高坡端的填料层前端设有砾石层，砾石层的上部设有水平多孔布水管，多孔布水管由污水管经第一污水泵与第一渗滤液桶相连，在覆土层上方设有布水管，布水主管经第二污水泵与第二渗滤液桶相连。本实用新型利用填埋场覆土这一原本闲置的土地资源而建，通过填料吸附、微生物降解、植物吸收与转化、土壤颗粒吸附与截留等过程去除污染物，尤其是氨氮，并可实现自然供氧或人工强制供氧。

<REC>

<申请号>=CN90218810.0

<名称>=垃圾分选机

<申请（专利权）人>=湖北省机电研究院

<发明（设计）人>=李国珍;蔡建成;赵东平;周棋;彭文胜;汤海生

<申请日>=1990.08.31

<地址>=430070湖北省武汉市武昌石牌岭14号

<摘要>=本实用新型属于一种垃圾分选机，尤其是将可利

用物与废弃物分离的分选机，至少包括磁力分选装

置、滚筒筛、风力分选装置和传递物料的输送装置，其

要点在于上述装置设置在一个车辆底盘上，其中，有

碍于行走的输送机在结构上具有既能妥善地折收又

能迅速地展开等特点。本分选机可以安全地行走到

陈年垃圾堆积场，并从中可靠地分选出堆肥、金属、塑

料及其他废弃物，从而既回收了资源，又清除了那些

侵吞了大量土地的垃圾场。

<REC>

<申请号>=CN92227787.7

<名称>=环保流理台

<申请（专利权）人>=周明玉

<发明（设计）人>=周明玉

<申请日>=1992.07.17

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种环保流理台，是将流理台下方空间一分为

二，其上供放置碗盘碟筷，下方分隔为三个空间，内置

可调大小的垃圾袋架，供放置垃圾袋以存放各类垃

圾，另有一个空间设有环钩，可供置放推车，该推车设

有扣榫，以配合环钩作定位置放，又于整组流理台最

外围设有一个投入口，经外侧开关控制可达成挤压铁

铝罐或轧碎宝特瓶的作用；综上，借此流理台可分别

达成垃圾分类、资源回收的功能，为本实用新型设计

的主要旨意所在。

<REC>

<申请号>=CN95227150.8

<名称>=燃生物质流化床锅炉

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=杨励丹;鲍亦令;吴文渊;别如山;张子栋;赵明泉;陆慧林;李炳熙

<申请日>=1995.12.18

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市西大直街92号

<摘要>=本实用新

型涉及一种燃生物质流

化床锅炉，主要由给料

器、风箱、布风板、密

相区、稀相区、燃烬室，

对流受热面所组成。其

特点是该种锅炉能够燃

烧各种生物燃料象干木

片，锯木屑、瓜子皮、咖

啡渣、甘蔗渣、稻谷壳

等生物燃料。利用密相

区巨大的热源，在生物质水分高达50～60％时，仍然能够迅速

着火燃烧，锅炉热效率达80％以上。具有CO<SUB>2</SUB>零排放等优点，可

节约大量能源，能广泛应用于生物资源丰富，而矿物燃料缺乏的

地区，用来产生蒸汽或发电。

<REC>

<申请号>=CN96214252.2

<名称>=可分类的垃圾容器

<申请（专利权）人>=陈林淑珍

<发明（设计）人>=陈林淑珍

<申请日>=1996.07.04

<地址>=台湾省台北县三重市光复路二段146号

<摘要>=一种可分类的

垃圾容器。为提供一种能将垃

圾分门别类地收集、以利于充

分利用回收资源，减少环境污

染的垃圾容器，提出本实用新

型，它由竖壁上设有一对以上

的顶端开口的竖向开口槽的

壳体及一对以上的竖隔板组

成，在竖向开口槽两侧的内壁

上设有构成嵌插竖隔板的竖

向嵌槽的凸肋。

<REC>

<申请号>=CN96235107.5

<名称>=处理粪便、生活垃圾的装置

<申请（专利权）人>=杨传友

<发明（设计）人>=杨传友

<申请日>=1996.06.20

<地址>=421001湖南省衡阳市湘江北路18号

<摘要>=本实用新型

涉及一种利用自然沤制、

发酵处理粪便、生活垃圾

生产腐殖质复合肥的装

置。它包括一个积攒箱(1)，

在积攒箱(1)的顶部开有

顶盖(2)和一个或多个入

口(3)，在积攒箱(1)的上部

的侧面开有一个或多个出

水口(4)。本实用新型能简

单有效地处理粪便和生活

垃圾，避免了直接排放造

成的污染，回收了有机肥

料资源。

<REC>

<申请号>=CN97203110.3

<名称>=生活垃圾超韧破磨机

<申请（专利权）人>=徐州华绿环保机电工程设备厂

<发明（设计）人>=赵桂彬;冯彦生

<申请日>=1997.04.07

<地址>=221004江苏省徐州市东郊杨庄

<摘要>=一种生活垃圾超韧破磨机,其主机的机壳内腔呈

截头圆锥形,其大端设有入料口,一转轴装在机壳内腔中心,转轴

上间隔一定距离交错装有若干排锤头和刀片,在对正壳体内锥

面切向出口的末端转轴上装有等分圆周的风扇叶,在风选输送

管道适当高度处设有向下倾斜的伸入机壳入料口的支管。本实

用新型是将生活垃圾无公害化资源化制备生产为有机复合肥

的关键设备,它既能破磨硬物质又能破磨软物质,并可与风选输

送装置组合对粗粒度物质进行二次破碎。

<REC>

<申请号>=CN97208725.7

<名称>=一次性环保包装容器

<申请（专利权）人>=陈景华

<发明（设计）人>=陈景华

<申请日>=1997.03.01

<地址>=518000广东省深圳市南山区南山大道华联花园6－314号

<摘要>=本实用新型公开的一次性环保包装容器包括由

两层或多层竹薄片或泡桐薄片(20、20′)组成的壁,所述竹薄片

或泡桐薄片中相邻的两层(20、20′)彼此纹路交错地胶合。竹

薄片或泡桐薄片的厚度为0.1—0.5毫米。这种一次性环保包装

容器韧性佳,不易破裂,结构坚固,可焚烧或分解,大大减少垃圾

处理量。既可节省资源消耗,取材不影响环境生态平衡,而且生

产成本较低。

<REC>

<申请号>=CN97238772.2

<名称>=全封闭高架垃圾箱

<申请（专利权）人>=倪水清

<发明（设计）人>=倪水清

<申请日>=1997.08.20

<地址>=414000湖南省岳阳市粮食包装总厂

<摘要>=一种高架垃圾箱,其特征在于,斗状的垃圾箱倾斜

安装在高架工作台上,垃圾箱的底部铰接在支架上,上部进口端

位于高架顶端,从地面有一滚筒滑道和人行道倾斜设至高架顶

端,位于垃圾箱口前设一托架,垃圾箱的背部设有加力杆和弹力

复位门钩。本实用新型采用全封闭,污染不会扩散,而蚊蝇没有

繁殖的温床,将会大大地减少,对提高全民族的身体素质,将大有

益处。垃圾桶采用自卸装置(不用电),对城市垃圾的及时转移、

再生资源的及时利用,提供了保障。

<REC>

<申请号>=CN98226675.8

<名称>=城市垃圾增热气化炉

<申请（专利权）人>=韩连恩;王福庆

<发明（设计）人>=韩连恩;王福庆

<申请日>=1998.05.05

<地址>=212003江苏省镇江市花山湾六区3号303室

<摘要>=本实用新型是城市垃圾增热气化炉，由上炉口、

炉顶、上炉膛、干馏层、氧化层、还原层、灰渣层、排渣铰龙、

炉座、炉体夹套、耐火内衬、炉体、炉体支撑柱，抽气管口，

总抽气管接头，炉体水封圈，排渣刀，在氧化层内设油料输入

管，炉体下部设挡渣圈，炉底部排渣口中心设搅渣器，炉座上

部周围设转动齿轮水封圈。特点：节能、可将垃圾转变成再生

能源资源，成本低，无污染，方便，易推广。

<REC>

<申请号>=CN98231038.2

<名称>=一种生活垃圾处理机

<申请（专利权）人>=王复生;徐爱国

<发明（设计）人>=王复生;徐爱国;黄从根

<申请日>=1998.07.10

<地址>=410005湖南省长沙市芙蓉中路平安大厦9楼鑫国公司

<摘要>=本实用新型公开了一种生活垃圾处理机,它的电

机输出轴与主轴(7)相连,主轴(7)经粉碎室(13)下方进入安装在

圆桶形粉碎室(13)的中心线上,机体(2)上方有进料口(1),下方有

出料口(9),主轴(7)上安装有二级及二级以上的刀具,对应的粉碎

室(13)为二级及二级以上的粉碎室(13)。本机可以处理绝大部

分生活垃圾,也可以统一集中制作有机肥料和能源发生沼气,既

保护了环境又方便了人们的生活,也可以综合利用资源。

<REC>

<申请号>=CN98237086.5

<名称>=工业废弃粉状物分类机

<申请（专利权）人>=陈莺

<发明（设计）人>=陈莺

<申请日>=1998.03.27

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区三好街6号鲁园大酒店

<摘要>=本实用新型涉及一种工业粉状类垃圾处理装置,

工业废弃粉状物分类机由机箱、振动筛、振动电机、强磁体转

筒、刮板、粉末箱、分类箱、电机组成,其中振动筛通过弹簧吊

挂在机箱的上面,机箱面上开有下料口,振动电机固定在振动筛

底面,电机装置在粉末箱上,通过皮带与强磁体转筒连接,强磁体

转筒固定在机箱上,刮板固定在粉末箱上,刮板的刮舌与强磁体

转筒外缘转动配合,机箱的内部设置分类箱。本实用新型结构简

单,方便实用,适于各类金属加工企业和物资回收部门回收利用

废弃资源。

<REC>

<申请号>=CN98236287.0

<名称>=混合堆肥的双层堆型

<申请（专利权）人>=李钧

<发明（设计）人>=李钧

<申请日>=1998.08.28

<地址>=435000湖北省黄石市环境保护局

<摘要>=混和堆肥的双层堆型由覆盖层、混合层,生活垃圾

层构成,其特征在于:在有机污泥与生活垃圾的混和层下面设有

一层生活垃圾,形成双层堆肥;在料堆下设砾石床并在其中设有

引风通风管道。本实用新型的特点是:能使粪便、有机污泥和生

活垃圾同时通过好氧堆肥得到处理,不但防止了它们对环境的

污染,而且实现了资源化,产出有机肥料,改善土地状况。

<REC>

<申请号>=CN99211704.6

<名称>=一种垃圾碳化炉

<申请（专利权）人>=中山市鸿丰资源环境开发有限公司

<发明（设计）人>=黄鸿照;李里鹏;李忠明

<申请日>=1999.05.18

<地址>=528403广东省中山市中山一路140号

<摘要>=一种垃圾碳化炉,包括炉体,在炉体上设有热风加

热室和热空气室,在热空气室内装有一个可回转的碳化装置,可

回转的碳化装置包括有碳化筒,其中碳化筒为圆形筒体,在碳化

筒的后端设有热风入口,本实用新型通过将生活垃圾碳化的方

式,实现了城市废物减量化,资源化,无害化,并且结构简单,机械

化程度高,设备投资小。

<REC>

<申请号>=CN99211334.2

<名称>=新型环保分类清洁车

<申请（专利权）人>=北京海淼工贸有限责任公司

<发明（设计）人>=田学文

<申请日>=1999.05.28

<地址>=100013北京市和平里13区30号

<摘要>=本实用新型公开了一种新型环保分类清洁车,由

车架、驱动机构、车轮、手把和车箱等组成,车箱包括外壳、内

胆、上盖、后盖、插杆、铰链、把手、后铰链,其中,上盖开在

外壳的上方并通过铰链与外壳连接,内胆放在外壳的内部。本实

用新型的新型环保分类清洁车能分门别类地收集垃圾,并且有

效回收利用,节约资源,不造成新的环境污染,符合环保原则。

<REC>

<申请号>=CN99257063.8

<名称>=楼房垃圾袋下楼滑道

<申请（专利权）人>=熊细堂

<发明（设计）人>=熊细堂

<申请日>=1999.12.12

<地址>=331100江西省丰城市教师进修学校

<摘要>=一种楼房垃圾袋下楼滑道。它是在建筑物墙面上

装配上、下滑轮并悬挂绷紧已配有挂钩的胶带作为滑道用于降

落垃圾袋;在上滑轮内设置自动控速器,在下滑轮下方设立垃圾

箱。把垃圾袋挂放在滑道挂钩上,垃圾袋能缓缓降下楼轻轻地落

入垃圾箱。它省时、省力、清洁、方便,可以防止垃圾袋乱抛、

乱撒形成二次污染,能保持垃圾袋不破损,有利垃圾资源分类回

收利用,结构简单,成本低,维护管理简便。

<REC>

<申请号>=CN200820033294.8

<名称>=生物质气化炉

<申请（专利权）人>=曾明友

<发明（设计）人>=曾明友

<申请日>=2008.03.24

<地址>=211600江苏省淮安市金湖县西苑新村27幢三单元402号

<摘要>=本实用新型公开了生物质气化炉，燃料筒(1)由筒体(4)和筒盖(5)组成，筒体(4)通过带通气孔(6)的隔板(7)分筒体(4)为上部的碳化制气室(8)和下部的空气室(9)，空气室(10)的筒壁上设进风口(10)，鼓风机(2)安装在进风口(10)上，碳化制气室(8)的上部筒壁上设供气口(12)，筒体(4)的顶部通过水封槽(13)安装筒盖(5)，供气口(12)上的供气管(14)连通燃气过滤罐(3)，燃气过滤罐(3)通过软管(15)连通灶具(16)。本实用新型是对农业资源进行深度开发和利用，变废为宝，物质能源将成为21世纪农村家用燃气的主流，提高农业资源的利用率，促进农村小康建设，实现高效生态农业。

<REC>

<申请号>=CN02262502.X

<名称>=附有广告牌的垃圾箱

<申请（专利权）人>=吴雄;潘智

<发明（设计）人>=吴雄;潘智

<申请日>=2002.06.14

<地址>=355505福建省寿宁县平溪乡岭根村下岭根6号

<摘要>=本实用新型属于环卫用品，尤其属于垃圾箱。本

实用新型所说的附有广告牌的垃圾箱它包括广告牌，广告牌固

接在垃圾箱上方。它还可有立柱，双面广告牌，一面广告牌固

接在两立柱的上方，垃圾箱与两立柱的下方相连，另面为整版

广告牌、或宣传栏、报栏等。本实用新型的优点在于广告灯箱

与垃圾箱的完美结合，充分利用城市的空间资源，节省生产成

本，垃圾箱按垃圾分类要求设置不同的存放桶，提高垃圾分类

处理效率，广告灯箱为垃圾箱提供照明，给夜间投放垃圾带来

了方便。

<REC>

<申请号>=CN03232093.0

<名称>=热管式有机废弃物处理机

<申请（专利权）人>=承中良

<发明（设计）人>=承中良;黄永鑫;屠传经

<申请日>=2003.06.11

<地址>=200032上海市东安一村24号402室

<摘要>=本实用新型涉及一种热管式有机废弃物处理机，

用于餐厨垃圾等有机废弃物的处理；包括：机架体架及其机架

体外表面固定面板；上面板设置带密封的翻盖，位于上面板固

定面上的排气口，一侧面板下部设置带密封的出料口，安置在

机架体架中的槽体，固定设置在槽体中的叶轮；其特点是：在

槽体外壁沿纵向固定设置一密封的高真空状的腔体，腔体内设

有工质，形成板状热管；在热管下部固定设置一加热腔，加热

腔上端为热源进口，加热腔下部设置废热排放阀门。本实用新

型利用处理槽外壁制成热管，从而使槽体由传统的电加热改变

为用热水或蒸汽、废气加热，既提高传热效率节约能源，同时

满足餐厨垃圾等有机废弃物达到减量化、无害化、资源化彻底

处理的工艺条件。

<REC>

<申请号>=CN200520085798.0

<名称>=生活垃圾分离沉淀池

<申请（专利权）人>=赵永

<发明（设计）人>=赵永

<申请日>=2005.07.29

<地址>=271105山东省莱芜市钢城区双泉路莱钢特钢厂中型车间

<摘要>=本实用新型提供了一种生活垃圾分离沉淀池，涉

及一种生活垃圾处理装置。由小沉淀池(1)、大沉淀池(2)、输送

带(3)、滚筒(4)、接物板(5)构成。大沉淀池(2)、小沉淀池(1)分

别通过其相邻的上沿连为一体，在大沉淀池(2)、小沉淀池(1)

连接处的上沿中部设有相通的溢水口(6)。与现有的技术相比，

结构简单，处理量大，可根据垃圾中的物质在水中浮力的不同，

对垃圾中的多种物质进行分类分离处理，可有效的将垃圾中的

有用成分回收利用，节约资源。分离回收的沙土、石块可制砖、

修路；白色垃圾可制造塑料颗粒；果皮、菜叶可用于制造肥料；

其它与煤混合燃烧即可。

<REC>

<申请号>=CN200720052209.8

<名称>=新型分类垃圾桶

<申请（专利权）人>=李健权

<发明（设计）人>=李健权

<申请日>=2007.05.31

<地址>=529159广东省江门市司前前锋工业园好年华电器制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种新型分类垃圾桶，包括底座和桶体，所述底座设有至少两个桶体，每个桶体设有独立进出口，其中桶体与底座相扣接。本实用新型可对垃圾进行分类存放，提高了垃圾回收处理的效率和效果；同时结构和制造都很简单，通过桶体和底座的扣接可以随时更换损坏的桶体，节约资源且可灵活变换，适用于家庭、公司、街道及其它公众场合，有利于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200520051817.8

<名称>=一种拼装式围墙

<申请（专利权）人>=李安海

<发明（设计）人>=李安海

<申请日>=2005.09.01

<地址>=410008湖南省长沙市芙蓉中路一段119号标志房产大厦1205

<摘要>=本实用新型公开了一种拼装式围墙，其构成包括

围墙柱、围墙板，所述围墙柱左右两侧设有长度和宽度与围墙

板长度(高度)和厚度相适应的垂直安装槽，围墙板插入固定于

地基的相邻两围墙柱相对的垂直安装槽中；在所述围墙板底部

还可加设围墙板基座，围墙柱顶端置围墙压顶。本实用新型安

装、拆卸、运输十分方便，其构件可多次重复利用，可作永久

建筑物周边的围墙，也可用作建筑工地及临时建筑物周边的围

墙；拆卸无固体垃圾，没有垃圾运输、填埋问题，有利于节约

资源；成本也低。

<REC>

<申请号>=CN200620098544.7

<名称>=智能分类垃圾箱

<申请（专利权）人>=杨雪;

<发明（设计）人>=杨雪

<申请日>=2006.08.18

<地址>=430013湖北省武汉市江岸区澳门路下陈家湖新44号澳门路小学

<摘要>=本实用新型公开了一种智能分类垃圾箱，涉及一种分类垃圾箱。本实用新型包括桶身(1)，桶盖(2)，踏板(3)，提示器(4)；桶盖(2)和踏板(3)相互连接，在桶身(1)上设置有提示器(4)；所述的提示器(4)由依次连接的电源(4.1)、触发式延时开关(4.2)、语音芯片(4.3)、扬声器(4.4)组成；触发式延时开关(4.2)和踏板(3)连接。本实用新型结构简单，实施容易；由于采用了语音提示，便于人们识别垃圾类型，方便投放；有助于垃圾分类，合理利用再生资源，保护环境，具有较大的社会效益和经济效益；适用于所有分类垃圾箱。

<REC>

<申请号>=CN200520045468.9

<名称>=垃圾箱

<申请（专利权）人>=魏勇

<发明（设计）人>=魏勇

<申请日>=2005.09.29

<地址>=200051上海市延安西路1740弄1号204室

<摘要>=本实用新型涉及一种垃圾箱，包括垃圾箱箱体，

箱体顶部活动连接有一个正盖，正盖形状与箱体顶部形状相配

合且略大于箱体顶部边缘，箱体内中部内壁四周具有一个窄边

突缘，箱体中该突缘上部套设有依次折叠合起的筒形塑料膜，

塑料膜下部伸展开，其末端打结封闭并延伸至箱体中部突缘的

下部，一筒状塑料袋卡座放置于该筒形塑料膜中且其下口边缘

支撑于箱体中部的突缘上，箱体中部突缘下部活动连接有一扇

门，箱体下部还安设有一个刀片。采用该种结构的垃圾箱，该

垃圾箱可以及时转运垃圾，同时更新塑料袋容易，使用方便；

而且该垃圾箱的结构简单，制造成本较低，节约资源，适用面

较为广泛，给人们生活带来了很大的便利。

<REC>

<申请号>=CN200520104120.2

<名称>=可伸缩的旅行使用的筷子

<申请（专利权）人>=郭振其

<发明（设计）人>=郭振其

<申请日>=2005.08.18

<地址>=300450天津市塘沽区河北路29号新洋家具广场

<摘要>=本实用新型可伸缩的旅行使用的筷子由多节的

筷子杆套接而成，在筷子的两端口设有堵塞，筷子杆轴向中心

设有通孔，筷子杆其中通孔直径大的一节筷子杆外形为圆形或

方形；本实用新型可以伸缩，便于携带，在筷子的两端口设有

堵塞，可以保持筷子的卫生；本实用新型可以反复使用，克服

了一次性筷子浪费资源在清理和处理垃圾造成负担等问题；本

实用新型使用方便，价格便宜可在旅行或野外作业广泛的使

用。

<REC>

<申请号>=CN200420150543.3

<名称>=新型环保废塑垃圾燃烧器

<申请（专利权）人>=春四喜

<发明（设计）人>=春四喜

<申请日>=2004.10.08

<地址>=414000湖南省岳阳市岳阳楼区先锋路居委会八组4号

<摘要>=本实用新型涉及燃烧器，特别指利用废旧塑料作

为燃料的新型环保废塑垃圾燃烧器。本实用新型燃烧器筒体中

心设装有电热管的夹层塑料软化通道管，筒体与通道管之间设

有传热加温内盖，通道管内和内盖与通道管之间形成高温加热

塑料软化通道区，内盖与筒体之间装有电热管并形成高温加热

溶化区，筒体底部设有底座盘上部设有带孔法兰盘，内盖顶部

设有将筒体上部罩住的传热加温外盖，并形成液化汽化混合

室，筒体上部外侧设有供风内外壳，外盖与供风内外壳之间形

成燃烧区，供风内壳与供风外壳之间形成送风供氧区。本实用

新型即可解决塑料垃圾的污染，保护环境，也可解决大量劳动

力就业，可解决石油资源紧张带来的负面影响，并且在产生巨

大社会效益的同时也将产生巨大

的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200620157069.6

<名称>=炉内设置火囱的无烟燃烧设备

<申请（专利权）人>=周开根;

<发明（设计）人>=周开根

<申请日>=2006.10.18

<地址>=324000浙江省衢州市柯城区上营街10号1单元301室

<摘要>=炉内设置火囱的无烟燃烧设备，涉及以煤、生物质为燃料的民用开水炉、热水炉、有机热载体锅炉、蒸汽锅炉、窑炉的燃烧设备。本实用新型的燃烧设备主要由燃烧室、炉排、炉内火囱、炉膛、耐火蓄热围护体组成。设备燃用的燃料广泛，包括烟煤和无烟煤煤种的原煤、散煤、型煤和薪柴、谷壳、农林废弃物之类的生物质原材及其制品燃料。本实用新型采取在炉内设置火囱的措施，使得燃烧火焰的物理行程增长，烟气在燃烧区域的高温环境中逗留时间延长，同时因炉内火囱的抽吸作用形成强紊流，使空气与燃料更好的混合，改善着火条件，取到消除煤烟的效果，实现了洁净燃烧并减少资源消耗，并积极应用可再生资源生物质燃料，提高经济效益，缓解能源紧张的局面。

<REC>

<申请号>=CN200520125093.7

<名称>=城市生活垃圾综合利用处理装置

<申请（专利权）人>=李云川

<发明（设计）人>=李云川

<申请日>=2005.12.02

<地址>=271000山东省泰安市泰山区长城东区化工机械厂4号楼3单元件202室

<摘要>=本实用新型为一种城市生活垃圾综合利用处理

装置。其技术方案包括筛分机构和至少一级轻料分离机构，它

是将沙土等城市生活垃圾中的微细颗粒分离出去，大块物体通

过轻料分离机构将塑料、纸张等比重较小的物质与金属等分

开，以便将其分别加以处理、利用。本实用新型最显著的特点

是，经过该技术方案的处理，还垃圾为资源的本来面目，使其

作为资源得到充分全部应用，不产生污染，环保性好，且组成

设备工作可靠，投资少，运行成本低，并可根据城市人口规模

和垃圾产生量进行不同规格的设计，以适应各类城镇应用，并

充分考虑雨季垃圾含水量较大和雨水较多区域的城市应用。

<REC>

<申请号>=CN200620092752.6

<名称>=综合利用太阳能和生物质能的罐装沼气装置

<申请（专利权）人>=沈阳大易新能源开发有限公司;

<发明（设计）人>=李依唐;李峰耀

<申请日>=2006.08.11

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区长青街131－3号

<摘要>=本实用新型对农村可再生资源存在的浪费现象，公开了综合利用太阳能和生物质能的罐装沼气装置，该装置将现有的地下沼气池改为置于地上的沼气反应罐(2)，并安装在被动式太阳能加热保温房(1)或透明塑料保温膜暖棚中，沼气罐(2)上设有导气阀(14)，经三通与脱水器(21)、脱流器(22)连接，脱流器(22)经导管与封闭式气囊(6)连接，再经连接在气囊(6)上的输气管(8)与沼气炉具(17)连接。特点：结构合理、操作方便、价格低廉，节能环保。通过太阳能加热保温及在光热不足时采用土火炕加温，使沼气罐保持最佳产气温度，延长了沼气使用周期、提高了可利用率；可解决农村长期以来可再生资源浪费、污染环境问题并提高了农民的生活质量与生活水平。

<REC>

<申请号>=CN200620165955.3

<名称>=生活垃圾分类机

<申请（专利权）人>=薛慧亮;王先登

<发明（设计）人>=薛慧亮;王先登

<申请日>=2006.12.06

<地址>=100016北京市朝阳区酒仙桥六街坊九楼一单元9号

<摘要>=一种生活垃圾分类机，包括有进料装置及至少两个由多个圆盘锯齿刀排组成的齿辊，其特征是进料装置底部设活动进料门板，齿辊上方设有第一道分类挡杆、分类门挡、雾化杀虫除味装置、辅助分类风扇、第二道固定分类挡板、第三道分类压切挡板、第四道固定分类挡板、圆弧形分类导向杆组及摆动式压切板，其一侧面分类挡板底端连通至瓶罐及电池类垃圾的输出口，齿辊的下方装有厨余料车，或为一传送带，其输出端接设一带排污水管的螺旋挤出机构及厨余垃圾输出口，齿辊的前下方设纸类及塑料类垃圾的收集室，齿辊的中心高度不等，其转轴与水平呈倾斜状；该机可快速将生活垃圾自动分类，实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化，安装简便、噪音小，具实用性。

<REC>

<申请号>=CN200720077440.2

<名称>=一种垃圾箱

<申请（专利权）人>=华东师范大学附属杨行中学

<发明（设计）人>=义坤

<申请日>=2007.12.27

<地址>=201901上海市宝山区宝杨路2888号

<摘要>=本实用新型涉及一种垃圾箱。本实用新型提供了一种自动分选的垃圾箱，其包含有一自动分选装置，多个通过各自管道连接自动分选装置的容器。本实用新型的垃圾箱优点在于：结构简单，使用方便，有利于实现垃圾自动分选，能满足资源节约和环保的要求，值得大力推广和使用。

<REC>

<申请号>=CN200620175253.3

<名称>=有奖垃圾分类箱

<申请（专利权）人>=常少星;

<发明（设计）人>=常少星

<申请日>=2006.12.25

<地址>=472300河南省义马市实验小学

<摘要>=本实用新型提供了一种有奖垃圾分类箱，主要包括外层箱体、废纸箱、废塑料袋箱、饮料瓶箱、不可回收箱和给奖系统。本实用新型所述有奖垃圾分类箱的优点在于：本垃圾分类箱是从根源上解决垃圾分类的办法，靠的是机械的控制和奖品的刺激来共同完成垃圾分类的，只要人们将垃圾分类投入箱中，就有机会得到奖品一份，这样垃圾分类就具有了游戏的未知性和惊喜刺激性，这样就会刺激人们参与垃圾分类的积极性。并且可防止垃圾的盗拔，让社会上可回收资源大部分通过本系统得以回收，同时还会创造大量的就业岗位。

<REC>

<申请号>=CN200720184185.1

<名称>=新型针管笔

<申请（专利权）人>=杭州电子科技大学

<发明（设计）人>=章超斌

<申请日>=2007.10.15

<地址>=310018浙江省杭州市下沙高教园区2号路

<摘要>=新型针管笔，涉及一种文具。现有技术存在浪费资源、不环保、使用成本高的缺陷，本实用新型包括笔杆、连于笔杆下端的承握部和连于承握部下端的笔尖，其特征在于：所述的笔杆内设有储墨胆，承握部内设有引流管，引流管的下端与笔尖相连，引流管的上端与储墨胆可拆卸连接，笔杆与承握部之间也同样可拆卸连接。通过将针管笔改为分体式结构，节约了资源，减少了垃圾的产生，有助于环保，并降低了使用成本，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200720158967.8

<名称>=脱水垃圾桶

<申请（专利权）人>=宋晓宇

<发明（设计）人>=宋晓宇

<申请日>=2007.12.17

<地址>=266300山东省胶州市兰州东路云华街9号楼一单元501号

<摘要>=一种脱水垃圾桶，包括底部夹层带有虹吸管和漏水孔的底桶，上桶，上桶中部通过轨道插入的小垃圾桶，簸箕盖。本实用新型节省空间，结构简单，使用方便，废物利用，可对垃圾进行分类处理，充分回收再生资源，减少环境污染，清除污水方便。可广泛应用于家庭垃圾分类处理领域中。

<REC>

<申请号>=CN02223598.1

<名称>=一种从清洗印刷板的废液中提取异丙醇的装置

<申请（专利权）人>=徐兆平

<发明（设计）人>=徐兆平;李吉良

<申请日>=2002.03.15

<地址>=415003湖南省常德市武陵区三闾村东印龙印刷有限公司

<摘要>=一种从清洗印刷板的废液中提取异丙醇的装置，

该装置的前部设有过滤器、预处理器，中部设有贮液槽、打料

泵和分离器，后部设有蒸馏釜、冷凝器和成品桶，通过管道分

别将各设备顺序相接起来。当前各凸平凹印刷厂大都采用价格

昂贵但是无毒的异丙醇作为清洗印刷板的清洗剂，这种清洗剂

的清洗效果好，对人体无毒害，但洗不了几块就会变成又黑又

稠的糊状废液，失去清洗功能。以往这些废液都被当作工业垃

圾烧掉或掩埋，不但浪费资源、增加印刷成本，还要污染环境、

缴纳排污费。本装置专门处理这种废液，使之成为清彻透明、

具有清洗功能的异丙醇溶液，经检测提取异丙醇纯度为95－97

％。适用于印刷厂或类似部门，用来回收利用清洗废液中的异

丙醇。

<REC>

<申请号>=CN200520071084.4

<名称>=活动口垃圾架

<申请（专利权）人>=林杭生

<发明（设计）人>=林杭生

<申请日>=2005.04.22

<地址>=221000江苏省徐州市文化路28号工会中专

<摘要>=一种活动口垃圾架，属于支撑塑料袋的垃圾袋

架。该垃圾架有一主支架和一个副支架，副支架通过转轴与主

支架连接，在主支架的上端连接有檐口。主支架和副支架通过

转轴将二者相连接，主支架与副支架上端的开口能够自由调

节，能支撑各种规格塑料袋；由于垃圾架中间位置为自由空间，

使垃圾袋的容量得到充分利用。其特点是：1.无论塑料袋大小

都可用；2.用料少节约资源；3.折叠后便于携带、整理存放。

<REC>

<申请号>=CN200620019843.7

<名称>=餐饮垃圾处理设备

<申请（专利权）人>=周品忠;金铭

<发明（设计）人>=周品忠;金铭

<申请日>=2006.03.30

<地址>=116001辽宁省大连市中山区勤俭街27号

<摘要>=本实用新型公开了一种餐饮垃圾处理设备。它包

括机架[1]，在机架[1]上固定有反应釜[3]，反应釜[3]内设有与

动力装置相接的搅拌装置并接加热装置，在反应釜[3]上设有进

料口[13]和出料口[8]，出料口[8]处装有反应釜门[7]，反应釜[3]

接排气装置。由于反应釜内有搅拌装置并连接加热装置和排气

装置，可对餐饮垃圾进行加温、搅拌、烘干处理，在此过程中

还添加有一定量的秸秆或麦麸及SSY高温复合微生物菌，经过

干燥、消毒、降解发酵处理的泔水可变成水分低于10％具有高

能量、处于中熟状态、卫生安全的固体再生资源，即活性微生

物菌群，因此，利用本装置可对泔水进行无害化处理，同时生

产出用于配制生物有机肥和生物饲料加添剂的再生产品－活

性微生物菌群，在生产过程中无污染，效率高，具有极大的社

会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200620030137.2

<名称>=生物质挤压成型燃料链条锅炉

<申请（专利权）人>=杨群发

<发明（设计）人>=刘圣勇;孙君曼;武乐峰;秦立臣;杨群发

<申请日>=2006.03.13

<地址>=450002河南省郑州市文化路95号河南农业大学机电工程学院

<摘要>=本实用新型公开了一种生物质挤压成型燃料链

条锅炉，包括炉体、水冷壁、进料口、燃烧室、排烟筒和链条，

在进料口处链条上方设有进料机构，在水冷壁下方与链条上方

之间设有固定翻转炉排机构；进料机构由进料斗和其内的定量

分料拨轮构成；固定翻转炉排机构由轴承、转轴和固联在转轴

上的栅形炉排组成。该技术主要应用于城镇供热和洗浴以及工

业热动力，他代替城市中以前应用的中小型烧煤链条锅炉，它

对城市无污染，烟尘排放达标，燃烧后灰渣量非常少，并且灰

渣能回收配制肥料，对建设绿色环保城市是一条有效的途径，

同时它节省了可再生能源资源煤炭的消耗，为可再生能源资源

开发利用及废物应用，变废为宝提供了一条农民致富，城镇单

位节省开支可行的经济模式。

<REC>

<申请号>=CN200720005753.7

<名称>=利用生态废料产生燃气的斜坡管式装置

<申请（专利权）人>=翟智高

<发明（设计）人>=翟智高;陈治超;翟少刚;翟艳娟

<申请日>=2007.02.16

<地址>=100086北京市海淀区中关村双榆树东里甲20号

<摘要>=本实用新型是一种利用生态废料产生燃气的斜坡管式装置，利用斜坡管式发酵反应池，及其底部附着的厌氧甲烷菌，配合太阳能和沼气辅助加热、进行调温控制，加热发酵料液并使其循环回流、产生厌氧发酵反应，催化生物分解，负压净化回收可燃气，并用污泥泵将分解后的废液、废渣通过出料调节阀送至农田或温棚。可以将农作物秸秆、杂草、人畜粪便、生活垃圾、各种加工生产过程的废渣、污水、下脚废料等强化催化生物分解，使之按工业化条件转化为可燃气体(甲烷、沼气)。并将发酵废液、废渣用来种植经济作物、速生植物或牧草。这种能源不受资源环境条件的制约，具有原料易得、成本低廉、污染度小、生产安全、市场需求大等优势。

<REC>

<申请号>=CN200720034019.3

<名称>=压缩式垃圾车箱体

<申请（专利权）人>=李泽平

<发明（设计）人>=李泽平;张元大;丁仁方;闵晓亮;刘建峰;丁政;蒋俏艳;黄湘平;王建新

<申请日>=2007.01.25

<地址>=213003江苏省常州市钟楼区斗巷2－2幢甲单元501室

<摘要>=本实用新型涉及一种车箱体，特别是一种压缩式垃圾车箱体，为由顶板、门顶框、侧壁板、门侧框和箱底板焊接连接成的一体式箱体，顶板和侧壁板为弧形薄板，门顶框和门侧框为弧形边框。曲面形的结构使得箱体侧面与顶部可以完全不使用加强筋，保证了垃圾车外观整体的美观，另一方面也大大降低了箱体的自重，节约钢材资源和能源的同时，提高了垃圾车的装载效率。箱体侧面与顶部均为抛物线型流线体。不仅美观，而且在工作过程中能有效地将所受压力载荷均匀地分布到整个曲面上，从而大大提高了抗压强度，完全可以满足垃圾收集、运输、压缩各个过程中的压力要求。垃圾压缩过程中，流线型的箱体侧壁可以使垃圾均匀分布，卸料时干净彻底。

<REC>

<申请号>=CN200720105728.6

<名称>=一种垃圾筒

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=应放天;王洁;余勇刚

<申请日>=2007.01.22

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本实用新型公开的垃圾筒是由可卷曲的矩形片围成的圆筒，矩形片的一端边具有第一插片，另一端边具有供第一插片插入的第一插缝，矩形片的中间段分为上、下两部分，上半部分的两边分别与矩形和下半部分分割开，上半部分割开的一边有第二插片，在矩形片的位于与上半部分断开边相邻的一边有供第二插片插入的数个第二插缝，下半部分具有由正反折叠形成的伸缩带。该垃圾筒结构简单，使平时可能被扔掉的各种大小的塑料袋都能被很好的利用，既方便又节约资源。

<REC>

<申请号>=CN200820052816.9

<名称>=一种免袋自卸自洁式家用垃圾桶

<申请（专利权）人>=燕南飞

<发明（设计）人>=燕南飞

<申请日>=2008.04.09

<地址>=445512湖北省宣恩县沙道沟镇红溪村五组6号

<摘要>=一种免袋自卸自洁式家用垃圾桶，它包括桶身(5)及与之铰连接的桶盖(6)和翻盖装置(26)，所述桶身(5)与桶底(2)为铰连接；桶身(5)的内壁安装有自洁装置(16)；自卸装置(10)安装在桶身(5)、桶底(2)和桶盖(6)中；所述翻盖装置(26)由铰连接在桶盖(6)上的在桶身(5)的导槽内能够上下滑行的翻盖推杆(4)和翻盖踏板(25)组成；自锁装置(28)安装在桶身(5)、桶底(2)和桶盖(6)中，所述桶盖(6)顶部设置提手(9)，内部设置水箱(7)，水箱(7)配置注水孔及塞(8)。本实用新型具有内桶壁自洁和桶内垃圾自卸等功能，使用方便；不必使用塑料垃圾袋，有利保护环境，节约资源；结构简单。

<REC>

<申请号>=CN200820101427.0

<名称>=一种多功能广告箱

<申请（专利权）人>=王玉玲

<发明（设计）人>=王玉玲

<申请日>=2008.02.14

<地址>=362000福建省泉州市丰泽区丰云路62号云谷小区23幢402室

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能广告箱，它包括广告箱、垃圾回收储存装置、时间和温度显示装置。其中广告箱可以单面展示、也可以双面展示。垃圾回收储存装置内置于广告箱内，其上部呈倾斜状，入口呈一定角度倾斜，垃圾回收储存装置下部各有三个用于装存垃圾的回收箱，回收箱可以从广告箱某一展示面或者侧面的底部开口取出。时间和温度显示装置可以嵌置于广告箱表面，也可以固定于广告箱外表面。本实用新型的有益效果是，能充分利用有限的空间资源，节约成本，一物多用，极大地方便市民的工作和生活，为维护城市环境作出应有的贡献。

<REC>

<申请号>=CN200520018226.0

<名称>=牙线叉可转动型牙线器

<申请（专利权）人>=刘念湘;王雅如

<发明（设计）人>=刘念湘;王雅如

<申请日>=2005.05.09

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=本实用新型公开了一种牙线叉可转动型牙线器，

其以机械式操作将牙线绷紧使用或更新，其包括：本体及组接

于本体两端的牙线支架与卷线轮，其中本体相对于牙线支架的

一侧设有定位座，可供该牙线支架具有方位的调整，而相对于

卷线轮的一侧设有组接座，该组接座上组接仅能够让使用中牙

线绷紧的止退轮，及可控制未使用的牙线在卷线轮上自由卷收

的止动机构，当提供清洁牙齿时可将牙线拉出、绷紧使用，而

使用完毕后，牙线可截断，且，一旦牙线用尽只须更换新一卷

的牙线即可，不但使用上便捷，且不会造成资源的浪费与垃圾

问题。

<REC>

<申请号>=CN200820053267.7

<名称>=有机物垃圾提取气态生物能的预处理装置

<申请（专利权）人>=曹邦文

<发明（设计）人>=曹邦文

<申请日>=2008.05.23

<地址>=423000湖南省郴州市流星岭居民点三栋一单元101

<摘要>=本实用新型涉及一种有机物垃圾提取气态生物能的预处理装置，属垃圾处理的技术领域。该预处理装置包括了综合除臭装置和由依次连接的一级压榨分离机(1)，二级磁筛除杂机(2)，粉碎机(3)，酸解池(4)和厌氧固体接种器(5)，厌氧液体接种器(6)七个部分所组成。本实用新型利用机械粉碎和生化预处理技术综合处理复杂垃圾，特别是不溶和难溶有机物质；回收全部的再生资源和制取气态生物能。

<REC>

<申请号>=CN200420067637.4

<名称>=滤网框架组结构

<申请（专利权）人>=昀谕行有限公司

<发明（设计）人>=吴荣盛

<申请日>=2004.06.16

<地址>=台湾省台北县新店市安兴路91巷41号之一

<摘要>=本实用新型是为一种滤网框架组结构，可安装于

空调系统中，此滤网框架为一体成型结构，而滤网框架组后可

连接有替换式滤材，可过滤空气中的粉尘、异物…之用，可取

代传统架框与滤材一体成形式的滤网框模块，且于更换滤材时

不需更换滤网框架，可省略更换传统形式滤网框架的不便，并

进一步简化更换滤材的步骤，达成节省资源、减少垃圾及降低

成本的目的。

<REC>

<申请号>=CN200620058681.8

<名称>=吸尘器抛光清洁轮

<申请（专利权）人>=张建中;

<发明（设计）人>=张建中

<申请日>=2006.05.09

<地址>=518110广东省深圳市宝安区观澜街道办梅观高速观澜出口银星高科技工业园银星智能电器公司

<摘要>=一种吸尘器抛光清洁轮，包括固定轴心，设于固定轴心之外的骨架层，其特征在于：在骨架层之外设有填料层，在填料层之外设有包裹层。通过吸尘器带动旋转，清洁轮中间的填料层及外围的包裹层与地面深度接触，对地面进行深度磨擦，将吸附于地面上的垃圾进行强有力的清洁及清除，同比提高效率达三倍。清洁轮中间填料层重量轻，吸尘器工作时负重较少，不需很大电流，可减少电力资源消耗近一倍，具有较高的节能效果。结构合理，装拆使用方便，只需将清洁轮插入吸光器底部的旋转机构上即可。

<REC>

<申请号>=CN200620026347.4

<名称>=可拆换的牙刷

<申请（专利权）人>=杨振峰;

<发明（设计）人>=杨振峰

<申请日>=2006.06.09

<地址>=477150湖南省郸城县湖南郸城县钱店镇杨集行政村杨集村197号

<摘要>=本实用新型提供一种可拆换的牙刷，主要包括一柄体及一刷毛头，该柄体具有一握持段、一第一接端，刷毛头朝向第一接端形成一可与之卸除、接合的第二接端，借助柄体与刷毛头进行更替，刷毛头如需更替，只需于柄体卸下，无须整支丢弃，避免耗费资源、增加垃圾，更具有环保功能。

<REC>

<申请号>=CN200620131551.2

<名称>=秽物清理辅具

<申请（专利权）人>=士林纸业股份有限公司;

<发明（设计）人>=陈建明

<申请日>=2006.08.23

<地址>=中国台湾台北市

<摘要>=一种秽物清理辅具，是用于撷取秽物的环境清洁器具，尤其是一种利用纸材质所制成的抛弃式器具搭配夹具所形成的清洁辅助器具，包括开合夹具及容置器皿，该开合夹具前端具有接合端与该容置器皿外侧的接合件相互接合，其中，该容置器具有容置空间，且该容置器皿外侧的接合件是以可分离的方式与该开合夹具前端的接合端相接合，通过这两容置器皿接合于该开合夹具前端，且两容置空间相对，令该开合夹具闭合即可将秽物撷取至该容置空间内，不但可轻易地以远距不沾手的方式将秽物撷取丢弃，且使用过的辅具为免清洗的纸制品或再生纸制品，可将其做垃圾分类或资源回收，真正达到维护环境及个人卫生、环保及资源再利用的目的。

<REC>

<申请号>=CN200620131552.7

<名称>=秽物清理辅具

<申请（专利权）人>=士林纸业股份有限公司;

<发明（设计）人>=陈建明

<申请日>=2006.08.23

<地址>=中国台湾台北市

<摘要>=一种秽物清理辅具，是用于撷取秽物的环境清洁器具，尤其是一种利用纸材质所制成的抛弃式清洁辅助器具，具有容置器皿，该容置器皿是与开合夹具结合使用，其中，该容置器皿具有容置空间，而在该容置空间底部的

外侧设有接合件，该接合件是以可分离的方式与该开合夹具前端相接合，通过两容置器皿接合于该开合夹具前端，且两容置空间相对，令该开合夹具闭合即可将秽物撷取至该容置空间内，不但可轻易地以远距不沾手的方式将秽物撷取丢弃，且使用过的辅具为免清洗的纸制品或再生纸制品，可将其做垃圾分类或资源回收，真正达到维护环境及个人卫生、环保及资源再利用的目的。

<REC>

<申请号>=CN200720072057.8

<名称>=自动分选的垃圾箱

<申请（专利权）人>=上海外国语大学附属大境中学

<发明（设计）人>=史正华;方駉彦

<申请日>=2007.06.29

<地址>=200011上海市黄浦区保屯路210号

<摘要>=本实用新型涉及一种垃圾箱。本实用新型提供了一种自动分选的垃圾箱，其包含有一能识别垃圾类别的装置，一自动分选装置，多个通过各自管道连接自动分选装置的容器。本实用新型的垃圾箱优点在于：结构简单，使用方便，有利于实现垃圾自动分选，能满足资源节约和环保的要求，值得大力推广和使用。

<REC>

<申请号>=CN00248166.9

<名称>=城市生活垃圾处理机

<申请（专利权）人>=韦显彪;韦华南

<发明（设计）人>=韦显彪

<申请日>=2000.08.18

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市屏山大道294号

<摘要>=一种城市生活垃圾处理机,其特点是包括有皮带

输送机、磁选装置、滚筒筛、薄膜分离机、锤式粉碎机、混合

滚筒,其中薄膜分离机内沿鼓风机风吹出方向依次设置有顶部

有较重薄膜回风道、轻质薄膜回风道和回风道;料斗是与滚筒筛

的出料口相接。其优点是可一次性将城市生活垃圾中的有机肥

料、薄膜塑料、废钢铁及其它垃圾分选以分别回收,回收了资源,

美化清洁城市,消除白色污染,项目投资小。

<REC>

<申请号>=CN200520049965.6

<名称>=有机垃圾沼气快速发酵装置

<申请（专利权）人>=曹邦文

<发明（设计）人>=曹邦文

<申请日>=2005.04.28

<地址>=423000湖南省郴州市流星岭居民点三栋一单元101

<摘要>=本实用新型是一种有机垃圾沼气快速发酵装置，

整个装置分前处理室、高温发酵室和后处理室三部分，包括酸

化池、太阳能和沼气脱硫器，中部高温发酵室的中层为肠道式

厌氧发酵器，上层的整个屋面有太阳能热水器，下层有配套的

智能型沼气热水锅炉；前处理室的中层为酸化污泥pH值生物

调节器，下层有酸化池；后处理室的中层为沼气脱硫器，下层

有储肥库；该装置启动快、安全，耗能少，产气率和新能源的

利用率高，滞留期短，自动进出料，对环境保护好，可回收大

量的沼气能，无公害有机肥和硫等再生资源，适用于动物死尸

和有机垃圾的处理以及城市的管道沼气。

<REC>

<申请号>=CN200720046691.4

<名称>=废弃软塑料的压紧收集装置

<申请（专利权）人>=郭军辉

<发明（设计）人>=郭军辉

<申请日>=2007.09.14

<地址>=215002江苏省苏州市沧浪区胥江新村22幢706室

<摘要>=本实用新型公开了一种专门针对废弃塑料袋、薄膜等软塑料的压紧收集装置，包括有装置结构框架、立柱构成，所述装置结构框架内安放有刚性圆桶，其特征在于：所述刚性圆桶外还套设有收集圆桶，所述收集圆桶上方有金属压板以及驱动压板上下运动的压紧装置。由于本实用新型放置在家庭或公共场所的生活垃圾桶旁，用来专门回收废弃软塑料，实现了塑料垃圾与生活垃圾分类存放，而且由于本实用新型采用了金属压板，通过压紧装置可以对塑料垃圾进行压紧，提高了桶内空间的利用率，可较长时间存放，使其达一定量更具回收利用价值，从而可以减少白色污染，节约资源，实现垃圾减量。

<REC>

<申请号>=CN200520104710.5

<名称>=生活垃圾水分选装置

<申请（专利权）人>=王永昌

<发明（设计）人>=王永昌

<申请日>=2005.11.17

<地址>=030600山西省晋中市榆次区经纬北路3号榆次鼎泽洲环保产业有限公司

<摘要>=本实用新型涉及生活垃圾处理装置，具体为生活

垃圾水分选装置，为解决现有生活垃圾处理装置不能使降解后

的可燃物与固体废弃物彻底分离和未能合理利用分选出的垃

圾的问题而提供一种生活垃圾水分选装置，包含水池、来料皮

带机、去料皮带机，来料皮带机的送料末端连有倒顺皮带机，

两个水池之间设置通过循环水管、短管与其互相连通的水泵抽

水池，上方设有机架横梁，机架横梁上设有移动夹料机。该生

活垃圾水分选装置可将混合垃圾中的轻重垃圾彻底分离并得

到进一步净化；分离出的轻物垃圾焚烧时稳定性好、发热值高；

分离出的洁净塑料与木屑混合压制板材，分离出的重物垃圾破

碎后可做地砖原料，实现了资源的有效利用；整个装置结构简

单、操作方便、可靠。

<REC>

<申请号>=CN200820224322.4

<名称>=环保围堰

<申请（专利权）人>=黄维东

<发明（设计）人>=黄维东;黄  涛;刘道信;赵金山;王咏梅

<申请日>=2008.11.27

<地址>=257000山东省东营市东营区淄博路柏年大厦

<摘要>=本实用新型涉及一种环保装置，特别涉及一种减少污染，而且节约土地资源的环保

围堰。其技术方案是：主要由多个围堰单体组装到一起组成，每个围堰单体的外形为梯

形结构，中心设有中心通孔，顶部设有贯通围堰单体的凹槽，便于连接组装。本实用新

型的有益效果是：从源头上控制了污染物的地面污染，实现了清洁生产，树立良好的企

业形象，可收到了很好的环境效益及社会效益。同时，可以有效解决井场地面硬化、铺

垫建筑垃圾及冬季施工取土困难的问题。