收获机械

<REC>

<申请号>=CN200620149592.4

<名称>=花生收割机

<申请（专利权）人>=朱天吉;

<发明（设计）人>=朱天吉

<申请日>=2006.12.21

<地址>=130031吉林省长春市净月潭旅游经济开发区龙达绿化苗圃

<摘要>=一种花生收割机，涉及农用机械，包括机架、挂架、割刀、传动机构和与其传动连接的两组夹持机构，机架与挂架活动连接，机架由机架横梁和与机架横梁活动连接的支架构成，机架横梁两端连接割刀，支架的前横梁左侧设有托架，穿过托架设有动力输入轴，动力输入轴与传动机构连接，支架的中横梁一端连接地轮，另一端连接升降支撑轮，与地轮同轴设有偏心轮，偏心轮上边设有上下活动的方套，通过过方套并与支架底部活动连接有耙杆，耙杆末端设有耙子，连接机架横梁和支架的后横梁之间设有伸缩拉杆，右侧夹持机构末端传动连接拨秧轮。本实用新型结构简单，使用成本低，集扶秧、切割、夹持、整理于一身，提高收割效率，减轻农民劳动强度，便于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN91109335.4

<名称>=剪式收割车

<申请（专利权）人>=陈佩书;董桂华

<发明（设计）人>=陈佩书;董桂华

<申请日>=1991.09.29

<地址>=542600广西壮族自治区钟山县桂剧团韦建国转

<摘要>=GS-06剪式收割车，是农用小型人力收割机械，

它能明显地减轻人工收割时的劳动强度，提高效率

5-10倍；使用人力、采用“剪式”切割方式是该车的主

要特征；该车具有轻便、省力、可靠、结构简单、易制

造、易维修等特点，既能收割谷物，又能收割饲料草

等，拆除挡板，还可作运输小车之用。

<REC>

<申请号>=CN01107043.9

<名称>=农用空气收获多用作业机

<申请（专利权）人>=陈治衡

<发明（设计）人>=陈治衡

<申请日>=2001.01.12

<地址>=663300云南省广南县莲城镇宾田西坡96号

<摘要>=本发明是一种农用空气收获多用作业机。其特征

在于由机械收获手(三)、旋风螺旋体(四)、禾杆切碎部件(五)、

分离机(六)以及空气压缩机(一)和电热部件(二)构成,机械收获

手与旋风螺旋体相连,在旋风螺旋体气流出口侧有禾杆切碎部

件,其气流出口端通过风动管道(11)与分离机连接,空气压缩机

送气体管与机械收获手和旋风螺旋体的进气管连通。本发明的

多用作业机具有结构简单,效率高,重量轻,能适用于各种不同的

地理条件下的联合收获,同时有一机多用的功能。

<REC>

<申请号>=CN97101348.9

<名称>=天琪天娇苋谷的栽培方法

<申请（专利权）人>=郭建新

<发明（设计）人>=郭建新

<申请日>=1997.01.29

<地址>=150008黑龙江省哈尔滨市南岗区鸿翔路23号

<摘要>=本发明为天琪天娇苋谷的栽培方法,将生长在中

亚地区的天琪天娇苋谷引进中国特别是松嫩平原轻度盐渍化

土壤上种植栽培,该方法是播种前用浓度3%的NaCl、Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>溶液、浓度为0.2%MgSO<SUB>4</SUB>溶液混合浸种2分钟,土壤中施用过磷钙300公斤/公顷,硝酸钾200公斤/公顷,侧深施10～15cm,地温稳定在6℃以上播种,株距30—40cm,行距40—60cm,每公顷保留株数70000—74000株,天娇播种后120天成熟,天琪全生长期60—70天以收获茎叶植株生长40天第一次收割,全生长期可以收割三次,该方法不仅保持原产地的品种特性而且有些方面优于原产地。

<REC>

<申请号>=CN01143228.4

<名称>=一种多用途农业机械组装的谷物收获机

<申请（专利权）人>=张振华;张宇宏

<发明（设计）人>=张振华;张宇宏

<申请日>=2001.12.12

<地址>=050011河北省石家庄市第二十中学

<摘要>=本发明公开了一种农业综合机械的主机和对轧

脱谷机与双滚桶筛打机组成的谷物收获机。主机由发动机5、

驾驶室7、主机架8、液压机构10、行走机构11组成。主机架

空间，可安装各种用途的专用农机，本附图是由各种谷物专用

设备组装的谷物收获机。目的是一机多用，减少重复投资。对

轧脱谷机1、快慢轧辊表面均有沟槽可在高速度不堵塞的状况

下，撕碎谷穗脱出籽粒。双滚筒筛打机2，由双滚桶、双筛面

和双导轨顶盖组成，可沿长筛打路线增加筛理面积。弥补传统

收割机的技术不足。

<REC>

<申请号>=CN90101728.0

<名称>=谷物随机喂入量测试方法及测试仪

<申请（专利权）人>=洛阳工学院

<发明（设计）人>=介战;朱永宁;李振华;蒋金良;吴长来;师清翔

<申请日>=1990.04.02

<地址>=471039河南省洛阳市涧西区

<摘要>=本发明是一种谷物收获、脱粒机械随机喂入量定

量测试方法。它是通过传感器对喂入量信号进行采

集和转换，根据喂入量与电信号之间的变化规律，利

用通用或专用测试仪表对谷物随机喂入量进行定量

测试。喂入量测试仪是一种用数字或指针定量显示谷

物收获、脱粒机械随机喂入量的专用测试仪表。它尤

其适用于谷物联合收割机，可对其随机喂入量进行瞬

时显示，可控制其工作在最佳喂入量状态，对于由喂

入量因素而影响联合收割机生产效率和作业质量时，

可进行声、光报警。

<REC>

<申请号>=CN89100217.0

<名称>=飞碟型收割机<系列>

<申请（专利权）人>=潘洽

<发明（设计）人>=潘洽

<申请日>=1989.01.08

<地址>=广东省开平县水口镇粮食管理所

<摘要>=本发明所属技术领域是农业机械采用一个或几

个锋利的金属锯碟组装成的锯割器，可割水稻，小麦，

大豆等高秆作物，采用小型发动机作动力(四匹以下

含50C)有电源的地方可直接使用220V或380V电

动机作动力，通过三角带或链条等传动装置，带动装

在机架上的锯碟高速旋转，从而将作物锯断，达到收

割的目的，如加装脱粒装置可同步进行脱粒。本发明由于采用金属锯碟作锯割器，具有阻力

小，结构简单，机身轻巧，造价低廉，适应性强，速度较

快，操作容易，维修方便，与现有的收割机全然不同。

<REC>

<申请号>=CN97101764.6

<名称>=花生联合收获机

<申请（专利权）人>=牛耀伟

<发明（设计）人>=牛耀伟

<申请日>=1997.02.22

<地址>=467242河南省叶县遵化乡遵化村小学

<摘要>=本发明涉及一种花生联合收获机具,该设备首先

利用震动系统把土面震动松,以后由收获系统进行收获。该花生

联合收获机集刨花生,摘花生果于一身,一次干净利索。花生

果、土、秧三分离。完全机械化操作。完全把人力解放出来。

既省时又省工,不误季节,极大地提高了收获效率。使用该机械

把菱形网及钢轴网扩大后,还可以收获土豆等其它农作物,使用

方便可靠等优点。并可大大降低农民的劳动强度。该机制作工

艺简单,生产成本低。一般机械厂即可生产。

<REC>

<申请号>=CN90109979.1

<名称>=拾花机

<申请（专利权）人>=高文成

<发明（设计）人>=高文成

<申请日>=1990.12.06

<地址>=833011新疆维吾尔自治区乌苏高泉下双河十四连

<摘要>=本发明拾花机属于农业棉花收获机械。采用爪

针能伸缩的光滑采摘杆组成的杆座环装在前后仰角

各为60度的三角形机架上，由杆座齿轮与固定在机

架上的齿条啮合而旋转，使杆作相对于地面无位移的

垂直旋下运动。采摘杆对棉枝叶无作用，不用打掉叶

子，妨碍棉株正常生长，可多次采摘，卸棉时采摘杆光

滑，避免破坏棉纤维，采摘杆的未触及区很小，且漏采

的原棉在下次仍能采取，能提高田净度，拾幅是由多

边杆座环并排组成，不受棉株行距的限制。

<REC>

<申请号>=CN200610000919.6

<名称>=农机多用途行走平台

<申请（专利权）人>=山西信联集团实业有限公司

<发明（设计）人>=王进强;张润明;刘爱英

<申请日>=2006.01.12

<地址>=030012山西省太原市南内环街480号盛伟大厦7层

<摘要>=本发明农机多用途行走平台属农业机械技术领

域，它包括有机架与其上的平台及其间组装的动力、传动、行

走、驾驶、控制部分等，该平台用来提供装置收获玉米、谷物、

豆类机械，喷灌、播种、喷撒农药的机械，还能作为运输或牵

引的机械，这种农机多用途行走平台是在农机技术领域的创新

思维和技术创新设计，该平台可方便、灵活、容易地组装成多

种作业农机，是真正意义上的多用途农机，很适合中国农村现

状和广大农民购买力的需求，是适合中国国情的农业机械，是

我国广大农民比较实用的农业机械，会有广阔的市场前景，这

种平台对推动我国农业收获机械的普及使用，推动农业机械的

国产化，乃至推动我国农业机械化的进程，都有促进作用。

<REC>

<申请号>=CN91104455.8

<名称>=小型连续自走式麦稻收割机

<申请（专利权）人>=徐靖

<发明（设计）人>=徐靖

<申请日>=1991.07.11

<地址>=450000河南省郑州市金水路28号

<摘要>=本发明公开了一种能连续工作、自动行走的人力

或简单动力机械为动力源的麦、稻收割机械。它是由

人力转动手柄或简单动力机械通过齿轮、链条等的传

动带动可动刀片与固定刀片切割达到收割目的。同

时通过可选向的传送带，将切割下的麦稻等传出。动

力源直接与行走轮联接，使整机自行走动。

<REC>

<申请号>=CN90101565.2

<名称>=二阶异步收割机

<申请（专利权）人>=威海市鲁东机械厂

<发明（设计）人>=张熙文;林华山

<申请日>=1990.03.18

<地址>=264200山东省威海市青岛北路1号

<摘要>=一种谷物收割机械。主要结构由大链轮(7)小链

轮(9)曲柄(10)连杆(11)摆轮(12)柔索(13)刀杆(14)

组成。其主要特点是上、下两组割刀作相位角相差

90°的异步简谐运动收割谷物，功耗低，机械效率高

于传统收割机械。

<REC>

<申请号>=CN200410007195.9

<名称>=电力驱动全自动控制联合收获机

<申请（专利权）人>=张树田

<发明（设计）人>=张树田

<申请日>=2004.03.05

<地址>=165000黑龙江省加格达奇曙光街道卫校南街东四十号

<摘要>=电力驱动全自动控制联合收获机，是在取消了原

收获机的皮带传动、液压控制、离合器操纵系统后，与柴油发

电机组、无级变速、变极变速、伺服、普通电动机、往复式电

磁驱动器、计算机、自动化控制系统相结合，利用分段式电磁

独立驱动浮式割刀进行低割，垄作皮带式拨禾器进行分垄拨

禾，利用改装后的伺服电动机——电动罗旋式控制器取代原液

压油缸式控制机构，并与计算机和自动化控制系统相结合进行

自动化控制，从而实现了全车控制、操纵、驱动电气化、自动

化。

<REC>

<申请号>=CN01145533.0

<名称>=收获机械

<申请（专利权）人>=杨小龙

<发明（设计）人>=杨小龙

<申请日>=2001.12.28

<地址>=261051山东省潍坊市奎文区廿里堡车站二街31号

<摘要>=一种收获机械,它是在现有稻谷物收获机中设

置摘穗装置、玉米成熟分选机构和需用动力较少的秸杆粉

碎机构、碎茬机构,使现有稻谷物收获机实现一机多用、减

少闲置、能够无行距收获玉米,并且对成熟不一致的玉米进

行分选收粒,因需用动力较少,实现了一体化功能一次可完

成秸杆粉碎、碎茬工作。

<REC>

<申请号>=CN87103115

<名称>=与小四轮拖拉机组配的联合收割机

<申请（专利权）人>=中国农业机械化科学研究院

<发明（设计）人>=王岳;马骥;王秀梅

<申请日>=1987.04.30

<地址>=北京市德胜门外北沙滩一号

<摘要>=与小四轮拖拉机组配的联合收割机系一种农业

机械。其具有带二次切割分向输送机构的星轮扶禾

立式割台，摆动式带型输送喂入装置，脱分清合为一

体的立置轴流装置，采用带随动轮的挂引架与

12～20马力拖拉机组配。对于较小马力拖拉机采

用双动力方案。其联合完成麦稻的切割、脱粒、分离、

清选、装袋诸项作业。收获作业后拖拉机能方便地恢

复原样。与自走式。牵引式、悬挂式联合收割机相

比，其在性能价格比和功能价格比方面有很大优

势。

<REC>

<申请号>=CN200510084038.2

<名称>=青麦米生产法

<申请（专利权）人>=李兴伟

<发明（设计）人>=李兴伟

<申请日>=2005.07.18

<地址>=072350河北省保定市唐县南店头乡娄高和村

<摘要>=本发明公开了一种小麦的生产方法，利用本发明

可以获得质嫩的小麦种实，使小麦种实得到更多种方式地利

用。本发明通过下述技术方案予以实现，小麦生长到授粉受精

后种实开始形成——种实蜡熟末期完全变黄变硬之前将其收

割，以人工或机械方式脱粒出来，即得到质嫩的小麦种实——

青麦米。青麦米可直接食用或以其为原料加工成其它食品。

<REC>

<申请号>=CN96120613.6

<名称>=非传统麦田套种玉米高产耕作技术

<申请（专利权）人>=北京市农业局

<发明（设计）人>=恽友兰;周春江;金茂筑;陈国平;林建民;杨洪友;苏本渭;谢皓;翟英智;贾哲涛

<申请日>=1996.11.08

<地址>=100029北京市北三环中路19号

<摘要>=本发明属耕作栽培技术。采用热熔性高分子材料

包裹种子控制种子延迟发芽，并用矮化剂处理种子及选晚熟型

玉米品种，采用小麦不等距窄带与套种玉米不等距宽带种植，

设计选用相应机械种植、田管和收获。本发明将麦茬平播生长

期短的玉米改为生长期长的玉米多利用积温(≥0℃)400～

600℃，延长灌浆期20天，增加千粒重50～70克，亩增产100～

150kg。小麦亩可增收25kg，节约麦种2.5～3.5kg，亩净增收150

元。

<REC>

<申请号>=CN95105231.4

<名称>=轻便型切割收获机

<申请（专利权）人>=郑重胜

<发明（设计）人>=郑重胜

<申请日>=1995.05.07

<地址>=735000甘肃省酒泉市祁连路35号

<摘要>=一种带有新型传动机构的切割收获机械，它主要

由切割台、行走轮和机架等组成。其特征是切割器的

往复运动是靠在侧边缘设置有凹凸波形结构的传动

轮带动的，这种传动结构也可以设置在行走轮轮辋的

侧边缘上，使行走轮同时起传动轮的作用。这种传动

机构具有传动效率高、传动力矩大等优点，特别适用

于制造人力或畜力带动的轻便型收割机，具有结构简

单、轻便灵活、省时省力等特点。也可用于制造草类

作物收割机或草坪修整机等其它机械。

<REC>

<申请号>=CN00107202.1

<名称>=具有稻草还田装置的水稻收割机

<申请（专利权）人>=周光德;周安定

<发明（设计）人>=周光德;周安定;周安竖

<申请日>=2000.04.28

<地址>=325200浙江省瑞安市松桥西路一弄12号

<摘要>=本发明涉及一种具有稻草还田装置的水稻收割

机,其主要特征是在稻草还田装置的支架上装有标准型割草器,

上下滚筒,可调平台,带细齿刀刃的切草螺旋轴和传动轴,通过齿

轮,皮带,油压等的配合作用,稻草还田装置的标准割草器将长在

水田中的稻草在离地约50毫米割断,经上下滚筒输送到平台上

由切草螺旋轴上的刀刃把稻草切成约70毫米长自动均匀地抛

入田间,改善土壤结构,促进生态良性循环。是农业机械改进的

一大创举。

<REC>

<申请号>=CN00121019.X

<名称>=一种芹绿素的制备方法

<申请（专利权）人>=李华堂

<发明（设计）人>=李华堂

<申请日>=2000.07.17

<地址>=150036黑龙江省哈尔滨市高科技开发区民航路11号

<摘要>=一种芹绿素的制备方法,用芹菜将种子种在环境

好的肥沃土地上,待芹菜长到50—60cm收割后依次进行三级清

洗,叶柄通风干燥,离心粉碎破壁、碾压榨汁、分离除渣、均质

分离除渣、汁液加入防氧化剂、除气保质、浓缩脱水、加营养

添加剂、真空高速高塔雾化、真空低温干燥喷粉、浓缩粉剂、

制成纯天然芹绿素粉剂它可直接配冲剂、口服液、茶类、食品、

药品、保健品添加剂或制成其它剂型,用以降低胆固醇、健胃、

利尿等功能。

<REC>

<申请号>=CN200510040356.9

<名称>=时差耕作除草法

<申请（专利权）人>=南京思源有机农业有限公司;江苏省农业科学院

<发明（设计）人>=徐健;常志州;雷咸龙;尹为东

<申请日>=2005.06.02

<地址>=221226江苏省南京市溧水县白马镇

<摘要>=本发明公开了一种耕作除草方法，涉及作物栽培技术。包括前茬作物收获后，即时翻耕；在后茬作物翻种前，杂草处于旺盛生长期或初花期前进行旋耕；旋耕的深度控制在10厘米以上。采用本发明耕作方法，可以减少杂草发生量70％以上，减少杂草发生率对65％以上；减少地下害虫发生。减少劳动用工2－3个/亩，节约成本40－60元。本方法操作简便，适合规模化、标准化农产品生产，无公害或绿色或有机农产品生产企业或基地乐于接受，有极好的推广应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510016784.8

<名称>=多功能农田作业机

<申请（专利权）人>=郝春艳;牛学智

<发明（设计）人>=牛学智

<申请日>=2005.05.16

<地址>=136100吉林省公主岭市刘房子镇

<摘要>=该多功能农田作业机是一种具有多种功能的农

田作业机械。它以小型柴油机为动力，采用一个驱动轮驱动，

并配有专用的通用机架和挂车。通过通用机架可挂接多种农

具，可完成11种农田作业项目。

<REC>

<申请号>=CN01132486.4

<名称>=肉苁蓉的人工种植方法

<申请（专利权）人>=戈建新

<发明（设计）人>=戈建新

<申请日>=2001.10.30

<地址>=750333宁夏回族自治区永宁县玉泉营永宁县甘草种植场

<摘要>=本发明公开了一种药、食两用植物——肉苁蓉的

人工种植方法,该方法的特点是将经过日照、冷冻、浸种处理后

的肉苁蓉种子与做为寄主的梭梭树一同植入施有底肥的树沟

内寄生、培养,并适时浇水,依靠肥壮的梭梭树提供养分达到了

速生、高产肉苁蓉的目的,同时还照顾了梭梭树的健康成长。本

方法较之现有技术的优点一是可以高产速生肉苁蓉而获得好

的经济效益,另一方面通过茂盛的梭梭树可以有效地改善荒

漠、干旱地区的生态环境。

<REC>

<申请号>=CN200310111215.2

<名称>=一种用生物反应器培养葛仙米的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院水生生物研究所

<发明（设计）人>=沈银武;刘永定;吴国樵;李敦海;刘其芳;丘昌强

<申请日>=2003.10.10

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种用生物反应器培养葛仙米的

方法，1.培养液配制，采用硫酸镁、氯化钙、柠檬酸、柠檬铁

铵、乙二酸四乙酸二钠盐、碳酸钠、微量元素液A5、磷酸氢

二钾按比例配制；2.藻种制备，二或三级培养物得到的球形体

的培养物作为培养的接种种源；3.生物反应器培养，控制温度、

光强、培养液通气条件；4.制备接种物；5.培养；6.监控；7.

收获；8.提高葛仙米球形体的机械强度；9.干燥。本发明方法

易行、设备简单、操作方便、产量高，产品质量好、无污染、

安全性高、生长过程短，广泛适用于城乡大规模的工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN200510032514.6

<名称>=悬挂式半喂入联合收割机

<申请（专利权）人>=永州市农业机械研究所;

<发明（设计）人>=胡石发

<申请日>=2005.12.08

<地址>=425006湖南省永州市零陵区新建村124号

<摘要>=一种悬挂式半喂入联合收割机。由自走式动力机械和联合收割装置两大部分组成。联合收割装置悬挂在自走式动力机械前面。联合收割装置有能同时完成脱粒和清选的多功能滚筒，两组拨禾链之间有中间分禾器，脱粒装置和切割台之间有输送夹持链，切割器上有曲柄连杆机构。工作时，切割台将收割作物切断，夹持输送链把切断的作物输送到脱粒装置进行脱

粒。多功能脱粒滚筒前半部分把夹持输送链送来的作物穗头进行脱粒，后半部分把断穗杂余中的作物籽粒进一步清选，籽粒经提升搅龙提升后装袋，收割作业完成。自走式动力机械为收割装置提供动力，并实现行走、转向等功能。

<REC>

<申请号>=CN00121020.3

<名称>=一种胡萝卜素的制备方法

<申请（专利权）人>=李华堂

<发明（设计）人>=李华堂

<申请日>=2000.07.17

<地址>=150036黑龙江省哈尔滨市高科技开发区民航路11号

<摘要>=一种胡萝卜素的制备方法,选“夏播鲜红五十”在

5—7月种在无污染肥沃地,不用化肥在约100天根长20cm重

250克收割后依次进行三级清洗;通风干燥、破壁离心粉碎、汁

液加防氧化剂、除气保质、浓缩脱水、加添加剂、真空高速高

塔离心雾化、高速低温干燥喷粉成胡萝卜素粉剂,可配冲剂、口

服液、冰(冷)糕、饮料、药品、食品添加剂、茶、纸、美容化

妆品类或造粒压片等。试验证明它具有延衰老、健胃脾、解毒

消肿瘤、抗癌、增免疫力消除夜盲等作用。

<REC>

<申请号>=CN200710133333.1

<名称>=一种控制直播稻田自生稻发生方法

<申请（专利权）人>=梁明华;丁大华

<发明（设计）人>=梁明华;丁大华

<申请日>=2007.10.18

<地址>=212400江苏省句容市华阳镇文昌路西句容市农业技术推广中心

<摘要>=本发明涉及一种控制直播稻田自生稻发生方法，主要是利用作物腾茬间隙，人为创造田间适宜种子发芽环境(主要是指土埌墒情)，诱发田间残留稻粒发芽、出苗，整地时利用机械旋耕灭茬并覆灭自生稻苗，或采取提前上水泡田(一般泡田时间确保5－7天)实现泡田闷种(芽)来控制自生稻发生，控制自生稻发生的有效控制率比正常不控制田块高出1000多倍，这样可以在同一块田中连年进行直播栽培。该发明简便易行，能有效地控制直播稻田自生稻发生，解决直播稻栽培中存在的问题，补充和充实水稻轻简栽培技术内容。

<REC>

<申请号>=CN00134935.X

<名称>=天麻的工厂化栽培

<申请（专利权）人>=崔学发

<发明（设计）人>=崔学发

<申请日>=2000.12.09

<地址>=118200辽宁省宽甸县地质矿产管理局

<摘要>=天麻的工厂化栽培技术方法,所属领域是涉及到一

种利用农田秸秆及人工配制液体、半液体营养液养殖密环菌实现

的一种工厂化栽培天麻技术,其主要技术方法是:对农田各种秸

秆、(壳)进行加工处理后,用于养殖密环菌生长完成天麻栽培生产,

通过多孔管道设置,可将水及人工配制密环菌营养液提供并补充

密环菌生长源以及利用可含水纤维物体、设置薄模,实现了液体

养殖密环菌,从而达到了天麻的工厂化栽培技术。

<REC>

<申请号>=CN01106695.4

<名称>=用人工速生构树的树皮(HAP法)和树杆(APMP法)制纸浆

<申请（专利权）人>=张志芬

<发明（设计）人>=张志芬;聂勋载;聂青

<申请日>=2001.05.11

<地址>=430068湖北省武汉市武昌南湖湖北工学院南区25楼202室

<摘要>=本发明属于造纸工业用人工培育的,构树制纸浆

的新工艺。其特征是:树皮经强化备料用HAP法制树皮浆。构

树杆用APMP法制化机浆。两种工艺均为国内外首创。采用:

常压、低温、低碱、高浓、短时间的制浆工艺。蒸煮与漂白合

二为一同时完成。本发明不仅获得:高白度、高质量、高得率、

低消耗的皮浆和杆浆。而且污染负荷低,制浆废液可与中段废水

一并处理,实现清洁生产。

<REC>

<申请号>=CN200410039845.8

<名称>=脂类、血糖、酮体、胺类、苯酚快速生物转化食物制取方法

<申请（专利权）人>=王丽华;韩振东;韩文峤

<发明（设计）人>=王丽华

<申请日>=2004.03.23

<地址>=137000吉林省白城市文化西路一胡同二单元6楼10号

<摘要>=脂类、血糖、酮体、胺类、苯酚快速生物转化食

物制取方法是根据存在于植物体内的半乳糖醛酸具有结合脂

肪酸、胆固醇、葡萄糖、乙酰乙酸、β－羟丁酸、腐胺、尸胺、

组胺、酪胺、色胺、苯酚生成易溶于水的、无毒的半乳糖醛酸

苷并随尿液快速排出体外的生物学功能和半乳糖醛酸的物质

结构、理化性质综合研制的生物化学技术。实验证明：食用该

食物每日可以减去体重1500克左右，25日左右可使血脂、血

压、血糖、酮体恢复正常。该发明达到了利用半乳糖醛酸的结

合转化功能进行降脂、降压、降糖、降酮体和从根本上解决和

预防肥胖、脂肪肝、动脉粥样硬化、脑出血、脑血栓、浮肿、

胃腹胀、胺中毒、苯酚中毒等问题的目的。该技术原料丰富易

得、成本低廉、工艺简单、无污染产生，符合食品、环保要求。

<REC>

<申请号>=CN00120393.2

<名称>=窄行棉花收获机械

<申请（专利权）人>=迪尔公司

<发明（设计）人>=R·J·哈登;J·W·哈登;F·P·希克斯;B·P·布朗;T·A·多伊奇;R·L·福里斯特

<申请日>=2000.05.27

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=一种棉花收获机械的植行作业组件和方法,该组

件适用于以行种植的棉田上向前移动,其中包括:前后延伸的植

行接收区的植行作业组件壳体,植行接收区用于接收一第一植

行棉株;由该壳体携带的、邻近植行接收区的收获结构,用于从

第一植行棉株上取下棉花;以及连接到植行作业组件壳体上并

由此向外延伸的棉株传送结构,包括一用于切割偏离第一植行

棉株的棉株切割装置和一在植行接收区前端把切下的棉株移

进第一植行中的传送装置。

<REC>

<申请号>=CN200510025922.9

<名称>=太阳能拖拉机

<申请（专利权）人>=上海模斯电子设备有限公司

<发明（设计）人>=盛明凡;管文涛

<申请日>=2005.05.18

<地址>=200436上海市闸北区江场西路330号

<摘要>=本发明太阳能拖拉机涉及农业机械环保节能行

业技术领域；目的在于提供农业无耗油型农用机械，主要应用

于农业中的耕作和运输，具体使用于耕地、靶田、播种、收割、

碾场、运输粮食、蔬菜、农用工具，田间管理中的除草、施肥、

间苗、收割等；基本结构形式是由太阳能发电板1是整体结构

的顶部与车箱2相连接，蓄电池组3与控制器4和底盘架6连

接，四个车轮5和底盘架6连接，底盘架6和车箱2、蓄电池

组3、控制器4、四个车轮5、操作杆7连接，操作杆7在驾驶

室内和底盘架6连接组成。

<REC>

<申请号>=CN93118125.9

<名称>=用于在田野种植的植物的自动辊式压捆机

<申请（专利权）人>=克拉斯无限公司责任有限无限公司

<发明（设计）人>=霍斯特·魏格尔特;卢德格尔·弗莱里奇斯

<申请日>=1993.08.17

<地址>=联邦德国哈瑟温克尔

<摘要>=本发明公开了用于田野上种植的植物的辊式压

捆机，该辊式压捆机有一个运输设施(1，2，3)、一个电

动机(4)、一个在行驶方向延伸的利用曲轴传动装置

驱动的活塞(8)的压力管道，以及使收割产物运输到

压力管道的装置。该辊式压力机用于原料植物，例如

一种金鸡纳芦苇(芒属Miscanthus)，在该过程中直

接从接收到大辊加压。对此，在运输设施的中部设置

一个具有横向轴的电动机(4)，以及在驾驶员室后设

置了该压捆机的曲轴(7)。该运输装置包括用于不同

植物的和可选择的在机器上安装的操作附件。运输

距离包括不同的运输装置和至少一个处理器(25，

33)。

<REC>

<申请号>=CN200610070787.4

<名称>=玉米收获机械摘穗装置

<申请（专利权）人>=福田雷沃国际重工股份有限公司;

<发明（设计）人>=张明源;纪风强;张延成;高凯;石伟伟;代国辉;赵光军;汪文斌;吴立军;李锐敏

<申请日>=2006.12.12

<地址>=261200山东省潍坊市坊子区北海南路192号

<摘要>=本发明公开了一种玉米收获机械摘穗装置，包括相对回转的上摘穗辊和下摘穗辊，上摘穗辊和下摘穗辊的前部分别设有圆锥状的导流段，上摘穗辊的中部设有螺旋凸筋而后部设有至少两条强拉直线凸筋，下摘穗辊的中部为光滑圆柱面而后部设有至少两条强拉直线凸筋，上摘穗辊和下摘穗辊上的导流段分别设有旋向相反的螺旋导引凸筋；上摘穗辊强拉直线凸筋与下摘穗辊强拉直线凸筋旋向相反并且相互对称设置。本发明能够顺捷的导入玉米秸秆以方便玉米穗的采摘，并且降低了采摘过程中玉米籽粒损失及籽粒破碎。

<REC>

<申请号>=CN200510052320.2

<名称>=励磁式磁选机

<申请（专利权）人>=李文武

<发明（设计）人>=李文武

<申请日>=2005.02.05

<地址>=043406山西省曲沃县西常乡羊舌村

<摘要>=本发明是由励磁装置所组成的磁选机械。该装置

由初选滚筒和终选滚筒共同组成完整系统，它是对通常褐铁矿

不能直接磁选而必须经过焙烧来实现磁选的改进设备，为实现

此目的，本发明专门设计了一个励磁装置，使铁矿铁元素经过

励磁实现可选性质，为实现此目的并对原通用干式滚筒的磁铁

装配方法进行了改进。首先是使磁力线汇集起来，并且经过汇

集的磁力线，经过特定的走向经磁板导出，其磁力线被导出后

完全作用其滚筒的工作磁面上，从而实现了对铁矿可以直接经

该设备实现磁选获得所需品位的铁精粉。

<REC>

<申请号>=CN200510122885.3

<名称>=一种节本增效的稻田紫云英栽培方法

<申请（专利权）人>=江苏省农业科学院

<发明（设计）人>=朱普平;常志州

<申请日>=2005.12.06

<地址>=210014江苏省南京市钟灵街50号

<摘要>=本发明公开了一种稻田紫云英栽培方法，涉及稻

田水稻－绿肥轮作制度条件下紫云英的栽培与利用技术，尤其

适用于南方水稻－绿肥轮作制度。本法采用稻田套播紫云英，

通过选择迟熟高产的紫云英品种、推迟紫云英种子到黑荚期翻

埋、水稻收获后及时开沟排水等措施，达到紫云英一年播种多

年免播种，降低种子成本30元/年·亩，同时减少水稻氮肥用

量30％、降低稻田氮径流损失的目的，本发明省工省力，降低

成本，减少稻田氮、磷迁移损失，提高稻田综合效益，具有很

好的推广应用前景。

<REC>

<申请号>=CN99120005.5

<名称>=一种培养葛仙米的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院水生生物研究所

<发明（设计）人>=刘永定;李敦海;宋立荣;黄泽波;胡春香;吴天福;沈银武

<申请日>=1999.10.22

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种培养葛仙米的方法,1.培养液

配制将配制好的贮藏液加入水中的顺序是,硫酸镁、氯化钙、柠

檬酸、柠檬铁铵、乙二酸四乙酸二钠盐、碳酸钠、土壤浸出液、

微量元素A5、磷酸氢二钾按比例配制。2.藻种制备,首先将葛

仙米球形体用乙醇溶液洗涤;其次是藻种无菌纯化;第三是藻殖

段制种;第四是扩大制种。3.制备接种物。4.培养。5.实时监控。

6.筛选收获。7.提高筛上球形体的机械强度。8.干燥。本发明方

法易行,操作方便,无污染,安全性高,生长过程短,效率高,营养好,

广泛适用于城乡规模化培养。

<REC>

<申请号>=CN200710130684.7

<名称>=农牧交错区保护性耕作小麦田杂草控制方法

<申请（专利权）人>=内蒙古自治区农牧业机械技术推广站;

<发明（设计）人>=路战远;张德健;李淑芳;马旭明;程国彦;张建中;范希全;王作华

<申请日>=2007.07.16

<地址>=010010内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大台什北

<摘要>=本发明公开了农牧交错区保护性耕作小麦田的杂草控制方法，主要特征是以农业轮作为基础，以化学除草、机械除草、人工除草及其它除草方法并用的小麦田杂草综合控制方法。该项杂草控制方法，减少了土壤水蚀、风蚀和土壤水分的蒸发，增加了土壤入渗能力，提高了雨水利用率，提高土壤表层有机质含量，减少风蚀30％左右，降低作业成本20～50％。可减少地表径流量50％～60％，减少土壤流失80％左右，增加土壤蓄水量16％～19％，减少了风尘的扬起，保护了生态环境等多种作用和功效。

<REC>

<申请号>=CN200410073388.4

<名称>=一种利用菊苣制备菊苣酸的工艺

<申请（专利权）人>=西北农林科技大学

<发明（设计）人>=张存莉;呼天明;杨亚丽

<申请日>=2004.12.09

<地址>=712100陕西省杨凌示范区邰城路3号

<摘要>=本发明提供了一种从菊苣中提取高含量高纯度

的菊苣酸产品的制备工艺，包括对菊苣原材料进行采后处理，

提高收获后菊苣中菊苣酸的含量，大幅度的降低原料成本；对

加工原材料进行预处理，最大限度保存植物中的菊苣酸不被分

解；选择恰当的提取溶剂和分离技术，最大限度的提取并分离

出植物中的活性成分，降低生产成本；选择科学先进的纯化技

术和设备，有效的除去非菊苣酸杂质，提高菊苣酸的纯度和含

量；选择优化的分离载体和填料，实现工业化生产菊苣酸纯品；

选择合适的商品存在形式，延长菊苣酸的保质期。本发明的方

法能够生产多样产品，满足对产品的不同需要。

<REC>

<申请号>=CN200710010676.9

<名称>=五味子栽培方法

<申请（专利权）人>=王丽辉;

<发明（设计）人>=王丽辉

<申请日>=2007.03.21

<地址>=118100辽宁省凤城市大梨树村

<摘要>=本发明的五味子栽培方法，其要点在于包括以下过程：A.选种；B.种子处理：包括(a)层积；(b)催芽；C.育苗；D.播种；E.育苗管理：包括(a)撤覆盖物；(b)搭遮阴网；(c)间苗定苗；(d)中耕除草；(e)追肥；(f)浇水；F.移栽包括(a)选地；(b)整地施肥；(c)起苗；(d)选苗；(e)移栽期；(f)移栽方法；G.田间管理包括(a)灌水施肥；(b)剪枝；(c)搭架。采用本发明生产的五味子不仅具有果粒大，饱满、肉厚、品质佳等特点，同时还可大大提高五味子的产量。

<REC>

<申请号>=CN00121130.7

<名称>=吸入式割脱立体化收割机

<申请（专利权）人>=李仕清

<发明（设计）人>=李仕清

<申请日>=2000.07.27

<地址>=271219山东省新太市新汶影院

<摘要>=本发明吸入式割脱立体化收割机是由安全保护

器(2),旋转螺旋动刀(58),半圆弧式斜切刀(26),预脱机,鼠笼式轴

流滚筒,送料叶轮(14),定向小风机(38)筛子(26)等组成。旋转螺

旋动刀(58)与半圆弧式斜切定刀(6)相互作用切割谷秸旋转动刀

(58)可直接用皮带轮或链轮经中轴(59)带动,省去了摆环箱等,

割刀预脱机组成前半部分,鼠笼式复脱机复脱机筛子绞刀选料

叶轮(14)小风机等组成后半部分并置于前半部分的后上方。收

割机整机是,可以同时对作物进行脱壳清选使整机重量大幅度

下降,为农业收获机械提供一种低成本高效率安全性佳好维修

的吸入式割脱立体化收割机。

<REC>

<申请号>=CN00122896.X

<名称>=嫩玉米的综合利用及加工方法

<申请（专利权）人>=纳永福

<发明（设计）人>=纳永福

<申请日>=2000.09.04

<地址>=100028北京市朝阳区西坝河中里2号楼204室

<摘要>=把美国的优质玉米与中国的玉米进行杂交,产生

的优良种籽,再进行种植,待这种玉米成熟度达70—75%进行收

获。收获后进行速冻处理,并采用专用机械设备加工和专用配方

再经过高压灭菌灌装等工艺,分别可以制成玉米粥、浆、饮料及

饲料。这种系列饮料和食品普遍具有口感好,营养全面丰富,尤

其具有清热滋补,降血脂,缓解糖尿病等多种食疗和保健功能。

<REC>

<申请号>=CN00133050.0

<名称>=为农用三轮车配套的地头脱粒机

<申请（专利权）人>=王长青

<发明（设计）人>=王长青;王仁申;王宏生;张巧莲;张红霞;阎志清

<申请日>=2000.11.18

<地址>=048000山西省晋城市泽州南路123号农业大厦市农机局

<摘要>=为农用三轮车配套的地头脱粒机属收获机械,有

特设动力输入端和传动方向(15、3)与脱粒同步的负压清选(32),

离心气流清选(10),沿滚筒轴向两端分置的切向上喂入口(36)、

长茎杆出口(5),平滑的脱粒室内壁(45),提供离心清选进气通道

的籽粒袋口挂接架(11)等结构,动力配套合理简便、确保工作质

量,体小紧凑。结构新颖独到。可在田间地头场院等处作业,籽

粒直接入袋,节约运费,减少损失,市场广阔。

<REC>

<申请号>=CN01107912.6

<名称>=系列整体式花生联合收获机

<申请（专利权）人>=谷爱民;刘金生;张金财

<发明（设计）人>=谷爱民;刘金生;张金财

<申请日>=2001.03.24

<地址>=274500山东东明曙光路中段县农机研究所

<摘要>=本发明涉及农业收获机械领域,其目的是提供与

小、中、大四轮拖拉机配套的系列整体式花生联合收获机,结构

的主要特征是将花生收刨装置和摘果装置设计成一个整体,具

有结构简单、体积小、使用可靠性强的优点,和小、中、大四轮

拖拉机后置悬挂联接能一次完成花生的挖掘、摘果和清选作业,

工作效率是人工收刨并摘果效率的80倍。

<REC>

<申请号>=CN01138368.2

<名称>=一种杂交水稻种子生产技术

<申请（专利权）人>=张集文

<发明（设计）人>=张集文

<申请日>=2001.12.29

<地址>=430064湖北省武汉市南湖瑶苑湖北省农科院作物所

<摘要>=一种三系法杂交水稻种子生产技术：①采用抗除

草剂的不育系A和相应的抗除草剂的保持系B杂交繁殖雄性

不育系A的种子；②将保持系B培育成对除草剂敏感致死的

同型保持系B’，然后采用雄性不育系A和保持系B’杂交繁

殖产生雄性不育系A’的种子，在繁殖田中当保持系B’开花

授粉后施用除草剂杀死其植株；③所收获的雄性不育系A’的

种子用于和恢复系制种生产杂交水稻种子。应用对苯达松敏感

致死的保持系就可以实施上述技术。应用本项技术可以有效的

根除不育系繁殖过程中的保持系种子机械混杂，简化了繁殖田

的种植方式，实行机械化收获，从而提高不育系繁殖的劳动生

产率，提高杂交水稻种子的纯度，提高种子的收获质量。

<REC>

<申请号>=CN02104889.4

<名称>=三系法杂交水稻机械化制种方法

<申请（专利权）人>=曹立勇

<发明（设计）人>=曹立勇;程式华;何立斌;杨长登

<申请日>=2002.03.04

<地址>=310006浙江省杭州市体育场路359号中国水稻研究所

<摘要>=可替代人工分厢栽插、赶粉、人工收割的三系法

杂交水稻机械化制种方法，①选用谷壳颜色区别于正常谷壳色

的一水稻品种，与谷壳颜色正常的一水稻保持系品种杂交，获

得谷壳颜色区别于正常谷壳色的水稻保持系种子，进而转育出

谷壳颜色区别于正常谷壳色的水稻不育系种子；②用所述的谷

壳颜色区别于正常谷壳色的水稻不育系种子和谷壳颜色正常

的水稻恢复系种子机械混播，在开花期机械赶粉，结实后经机

械混收谷壳颜色区别于正常谷壳色的杂交种种子和自交的谷

壳颜色正常的恢复系种子，再用色选机分选，分别获得所述的

杂交种种子和恢复系种子。本发明适用于杂交水稻制种。

<REC>

<申请号>=CN02129330.9

<名称>=植物木芯材料或皮纤维材料制备方法及其用途

<申请（专利权）人>=孟宪昴

<发明（设计）人>=孟宪昴

<申请日>=2002.09.02

<地址>=065000河北省廊坊市爱民西道109号军供站

<摘要>=本发明公开了木芯或皮纤维材料的制备方法及

其用途。将每年间伐或平茬收割直径≥6mm的榆、杨、柳、紫

穗槐等树种的树木干、枝条切断至适宜长度，湿原料直接用机

械碾压预脱皮后，在研磨设备加工过程中用＜280℃的热空气

或蒸汽加热，使皮层与木芯热膨胀剥离和干燥脱水，当干燥至

水分＜35％，继续研磨脱皮使木芯与皮纤维及易碎的皮屑物质

完全分离；干原料可直接用球磨、棒磨机等设备研磨处理，使

木芯与皮纤维及易碎的皮屑物质充分离解，用分选设备分别选

出木芯材料、皮纤维材料、粉末状皮屑物质(用作饲料及其它用

途)，本发明提出的木芯材料尤其适用于造纸或人造板生产；皮

纤维材料用于包装品制造。为造纸及其他相关领域提供一种可

持续再生利用的新材料。

<REC>

<申请号>=CN02806302.3

<名称>=用于提高农作物产率的包括多萜醇的植物生长调节剂及其提取方法

<申请（专利权）人>=权承龙

<发明（设计）人>=权承龙

<申请日>=2002.03.14

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及用于提高农作物产率的植物生长调

节剂，包括下文中化学式(1)所表示的多萜醇。与常规生长调节

剂相比，根据本发明的用于提高农作物产率的植物生长调节剂

可提供低成本高生产率的农作物。此外，该植物生长调节剂可

提供农作物的高发芽效果和植物生长的均匀性，从而使以容易

的方式进行机械收割成为可能。而且，其可提供提高谷物、以

及蔬菜和水果的农作物产率的效果，从而能够对农业发展做出

贡献。

<REC>

<申请号>=CN03156027.X

<名称>=茎杆类青储饲料割切碾碎双刀并切式收割机

<申请（专利权）人>=翟书良

<发明（设计）人>=翟书良

<申请日>=2003.08.28

<地址>=154109黑龙江省鹤岗市新华农场

<摘要>=本发明属于农业收割机械领域，涉及一种茎杆类

青储饲料割切碾碎双刀并切式收割机。包括分禾器、过桥护罩、

切碎室、检查口、喷料口、防护罩、机架、脚轮、悬挂调整架、

后挂车牵引架，分禾器内设置有推倒器，切碎室上设置有切碎

检查口，悬挂调整架联接液压悬挂及动力输出轴，动力输出轴

连动三角皮带轮，三角皮带连动主轴三角皮带轮，其过桥护罩、

防护罩、切碎室内设置有机械传动装置及割切碾碎刀具。本发

明刀具工作可靠，切割阻力小，消耗功率小，成本低廉，经济

实用，有利于我国畜用茎杆类青储饲料的收割、粉碎加工，可

广泛适于与30－65马力动力机械配套，方便广大畜牧饲养专

业户使用。

<REC>

<申请号>=CN03800510.7

<名称>=用于收割玉米的具有旋转盘的多行式工作面

<申请（专利权）人>=阿戈什蒂纽·维拉萨·达库尼亚有限公司

<发明（设计）人>=阿戈什蒂纽·维拉萨·达库尼亚

<申请日>=2003.03.07

<地址>=葡萄牙巴塞卢什

<摘要>=本发明涉及一种用于收割玉米的具有旋转盘的

多行式工作面机械，所述机械设计用于收割玉米同时将其引入

青贮料吸扬机。所述用于收割玉米的具有旋转盘的多行式工作

面机械包括：一换向箱(1)，一齿轮(2)，一离合器(3)，一传动

脉络(4)，四个输出箱(5)，两个具有一输出的箱(6)，两个鼓轮(7)，

两个旋转盘(8)，一离合器(9)，箱(10)，两个传动脉络(11)，切

割盘(12)，两个侧向导引装置(13)，9个导引装置(14)，一角型

件(15)，玉米输入导引装置(16)。

<REC>

<申请号>=CN200310110629.3

<名称>=山地割稻机

<申请（专利权）人>=邓社文

<发明（设计）人>=邓社文

<申请日>=2003.12.07

<地址>=424413湖南省桂阳县雷坪乡中学

<摘要>=本发明公开了一种山地割稻机，旨在为农业收

割，尤其是江南丘陵山地的水稻收割，提供一种代替手工劳动

的简单机械。它包括双轮和底盘架、上剪板和下剪板、汽油机

和传动装置以及挡板和推手等部分，所述底盘架下两侧各设有

一小轮，底盘架前端设有上、下剪板，上剪板上面设有一挡板，

底盘架后部置一汽油机，底盘架中间为传动装置，汽油机通过

传动装置制动下剪板工作，底盘架后设置一推手。本发明轻便

灵活，适用于各种条件下的庄稼收割。

<REC>

<申请号>=CN200410023192.4

<名称>=一种超小型联合收割、脱粒、装袋机

<申请（专利权）人>=周汉兴

<发明（设计）人>=周汉兴

<申请日>=2004.05.14

<地址>=410005湖南省长沙市开福区培元桥25号

<摘要>=HX－1超小型联合收割脱粒装袋机，是属于农业

机械领域中的一个主要方面，其特点是在中线偏后采用独轮驱

动，前部有一导向从动轮，其左右两侧各有一辅助轮。操作者

以每分钟80步的速度随机前进，控制左、右离合器杆及前进、

后退方向完成拔禾、割禾、传送到脱粒装袋全过程，而脱完粒

的稻衣则随机散入农田作肥料。本发明专利、设计新颖、结构

合理、重量轻能耗低、转弯半径小，不受田块面积大小、形状，

田埂路面宽窄，山坡状况等限制、安全可靠，更不需要辅助人

员搭跳板铺路等特点。

<REC>

<申请号>=CN200410023866.0

<名称>=自走式穗茎兼收玉米收获机

<申请（专利权）人>=淄博向农机械有限公司

<发明（设计）人>=李向农;李训东;张道林;于增;李文树;王刚

<申请日>=2004.04.03

<地址>=255090山东省淄博市张店区马尚镇张周路南

<摘要>=自走式穗茎兼收玉米收获机为农业机械，包括底

盘、发动机动力装置、收割台、果穗输送收集装置、茎杆粉碎

装置和动力传动装置，在倾斜的收割台前端上方设有拨禾链轮

和拨禾链，下方对应有往复式割刀，收割台的后端对应设有立

式摘穗辊，摘穗辊的后方依次对应设置立式拉茎辊和立式滚

刀，分别与拨禾链轮和拉茎辊同轴的传动链轮上设有茎杆夹持

链，立式摘穗辊的前下方设置有倾斜的果穗横向输送溜板槽，

溜板槽的低端与果穗纵输送器的下端相对应，果穗纵输送器的

上端与果穗箱相对应。结构简单紧凑，重量轻，整机运行性能

好，耗能低，成本低，效率高，作业不受行距限制，又能回收

茎杆，充分利用茎杆资源，还可以同时完成灭茬，使用性能好，

利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200510010748.0

<名称>=稻田旋耕浅作方法

<申请（专利权）人>=吉学辅;陈良明;李德堂

<发明（设计）人>=吉学辅

<申请日>=2005.04.15

<地址>=655611云南省陆良县华侨农场三分场十一队

<摘要>=本发明提供一种稻田旋耕浅作方法，它直接在收

割后的原田中放水泡田，水深3－8厘米，泡田时间至少8小

时，适量施底肥，在旋耕深度10－15厘米，旋耕机行走速度3

－5公里/小时条件下旋耕，同时用固定在旋耕机尾部的拖杆摊

平耕过的稻田，即可插秧苗。本方法能节约50％以上的水，能

使新长出的杂草以及小春作物的根茎翻于上层底部而自然发

酵，使之成为有用的天然有机肥，变废为宝，有利于减少化肥

用量，改良土壤，更重要的是该方法将现有的机械或人工深耕，

人工平田，耙田，打捞漂浮物等多个耕作工序，简化成一次旋

耕，从而有效降低工时、工费，节约成本，有利于实现机械化

操作，使之增产丰收。因此是一项值得大力推广的稻田旋耕浅

作方法。

<REC>

<申请号>=CN200610000292.4

<名称>=玉米及玉米青饲料收获用圆锥式分禾器

<申请（专利权）人>=山西信联集团实业有限公司

<发明（设计）人>=王进强;张润明;刘爱英

<申请日>=2006.01.09

<地址>=030012山西省太原市南内环街480号盛伟大厦7层

<摘要>=本发明公开的玉米及玉米青饲料收获用圆锥式

分禾器属玉米收获机技术领域，它由圆锥体及其上设置的螺旋

叶片组成，且该圆锥式分禾器的结构必须是前部的螺旋叶片旋

转轨迹呈圆锥状又其連续的后部的螺旋叶片旋转轨迹呈圆柱

状，这种圆锥式分禾器的分禾能力强而可靠，拉进玉米茎杆能

力强而可靠，又不易缠绕玉米茎杆，分禾作业稳定可靠，大大

地改善了玉米收获机的分禾性能，它比现有的玉米收获分禾器

结构简单实用，本发明的玉米及玉米青饲料收获用圆锥式分禾

器是自主创新设计，它适合于各种玉米收获机上及玉米青饲料

收获机是配套使用，是值得推广应用的一种收获用圆锥式分禾

机械。

<REC>

<申请号>=CN200610000291.X

<名称>=搅龙式玉米拨禾、拨穗机构

<申请（专利权）人>=山西信联集团实业有限公司

<发明（设计）人>=王进强;张润明;刘爱英

<申请日>=2006.01.09

<地址>=030012山西省太原市南内环街480号盛伟大厦7层

<摘要>=本发明的搅龙式玉米拨禾、拨穗机构属玉米收获

机技术领域，该搅龙式玉米拨禾、拨穗机构由搅龙轴与其上设

置分布的搅龙叶片组成，它结构简单，重量轻，能耗少、燥音

低，运行稳定可靠，便于养护维修，它取代现有的链齿式玉米

拨禾、拨穗机构，能改进和克服原链齿式拨禾、拨穗机构的种

种不足，该搅龙式结构拨禾、拨穗能力强而可靠，吃进玉米茎

杆能力强而可靠，玉米茎杆不容易缠绕，

还不会碾压玉米果穗，提高了玉米收获率，它的发明是创造性

的思维，也是自主创新的设计，对提高我国玉米收获机的技术

性能、设计水平和国产化水平作出了贡献，这种搅龙式玉米拨

禾、拨穗机构适合于各种玉米收获机上配套使用，是值得推广

应用的一种搅龙式玉米拨禾、拨穗机械。

<REC>

<申请号>=CN87103571

<名称>=制造耐磨层的方法和装置及用此方法制造的刀具

<申请（专利权）人>=钢铁研究发展公司

<发明（设计）人>=霍尔瓦特·亚诺士;海雷弟·卡尔曼;都里·奥劳达尔

<申请日>=1987.05.15

<地址>=匈牙利布达佩斯1116

<摘要>=本发明提供一种在刀具上制造耐磨层的方法和

装置。所述的方法是工件纵向送进，焊弧横向振动，

工件连续不断地送进，焊弧以恒速或变速振动。所述

的装置包括一动力源，一送丝部件，一工件固定架和

一电弧振动部件。所述的刀具或是装有刀片的圆盘，

或是圆盘锯，其刃口上有均匀的耐磨层。用此方法制

造的刀具具有自动磨锐的刃口，主要用于收割具有粗

茎硬纤维作物，例如甘蔗的机械上。

<REC>

<申请号>=CN87106505.3

<名称>=一种悬浮钻井工艺方法及装置

<申请（专利权）人>=天津大港石油管理局

<发明（设计）人>=林中

<申请日>=1987.09.28

<地址>=天津市大港区大港石油管理局

<摘要>=一种用于钻进直、深、超深井段的新型悬浮钻井

工艺，是把轴向力隔离装置，安装在钻铤柱上的适当

位置处，在钻头上安装大偏心量偏心钻铤。在钻进时

当轴向力隔离装置的花键轴位于上、下死点之间时，

可以切断轴向力隔离装置上下钻具的轴向力联系，从

而消除了因钻具轴向伸缩所产生的峰值钻压。采用

这种工艺能够提高钻头旋转的有效工作行程，从而提

高机械钻速，增加钻头进尺，提高取心收获率。

<REC>

<申请号>=CN88104432.6

<名称>=农作物穗部脱粒机

<申请（专利权）人>=魏红;魏文彦

<发明（设计）人>=魏红;魏文彦

<申请日>=1988.07.13

<地址>=云南省勐海县勐海乡农机修理站

<摘要>=本发明提供了一种从未割农作物茎秆上收获所

需部分的脱粒装置和方法，其脱粒装置主要是由拔禾

器和收获台内的排列成八字形且中间夹缝呈“S”曲

线的脱粒指组成的脱粒掌构成，此外还有拔禾器，集

运斗，设置在两个旋转脱粒掌中间的弹草板，为了排

草的方便，在机架上固定一根具有弹性的刮草板。本

发明的优点是在脱粒过程中无夹带，收粒干净，种子

无破碎，耗能少，成本低，容易制造，适合配备各种型

号的动力机械和低速车。

<REC>

<申请号>=CN89101657.0

<名称>=农用拔秆机

<申请（专利权）人>=刘长宏

<发明（设计）人>=刘长宏

<申请日>=1989.03.19

<地址>=陕西省富平县庄里镇四号信箱七中队

<摘要>=本发明涉及农村田间作业、棉秆、豆秆等农作物

收获时拔秆(清理田间)的一种农业机械-农用拔秆

机。本发明以东风12型手扶拖拉机为主动力，在此

基础上安装上这种农用拔秆机，该机由传动装置、变

速装置、拔秆装置、整枝装置、打泥装置、行走减压装

置组成一体，同步运转工作，该机工作方法主要是通

过传动装置作用于拔秆装置，使其拔辊旋转，一旦棉

豆秆等农作物进入两辊之间，便被滚动旋转的拔辊拔

起。

<REC>

<申请号>=CN89106848.1

<名称>=一种自走式联合收割机改装成小麦玉米多用联合收割机的方法及结构

<申请（专利权）人>=烟台市农业机械管理局

<发明（设计）人>=刘岂厚;孙永先;泮自勇

<申请日>=1989.10.30

<地址>=山东省烟台市南大街59号264001

<摘要>=本发明是一种将自走式联合收割机改装成小麦

玉米多用联合收割机的方法及结构。该方法是将联

合收割机的玉米割台经过改装、摘收玉米穗、不进行

脱粒，增加一套玉米秸秆切碎装置，使秸秆还田。这

样只更换割台就可在一台联合收割上完成小麦和玉

米的机械化收割、即提高了联合收割机的有效使用时

间又减少了农业对机械的投入。

<REC>

<申请号>=CN89106815.5

<名称>=单材质自磨刃机械用刀片钢及其机械用刀片

<申请（专利权）人>=山东大学;济南钢铁总厂

<发明（设计）人>=由淼;余宗森;韩云龙

<申请日>=1989.09.14

<地址>=山东省济南山大南路27号

<摘要>=一种单材质自磨刃机械用刀片钢及其机械用刀

片，属于加微量合金的工具钢及其机械用刀片制造技

术领域，钢的化学成分为：0.81～1.20％(重量)碳，

0.10～0.40％(重量)硅，0.10～0.40％(重量)锰，此外

是适量的混合稀土金属(REM)及适量的铌或钛或

钒，余为铁和杂质，此钢适于制造农业机械用刀片，犁

刀、收割刀等，也适宜制造印刷、造纸、木材加工机械

用刀片；刀片在820±10℃加热单面喷淬，经空冷及

低温回火的热处理工艺后，具有高耐磨性

(HRC＞62)和自动磨锐性，同时兼有合适的韧性。

<REC>

<申请号>=CN89109039.8

<名称>=小型人力麦稻收割器

<申请（专利权）人>=孟德煌;赵国栋

<发明（设计）人>=赵国栋;孟德煌

<申请日>=1989.11.28

<地址>=河北省石家庄市中华中大街22号

<摘要>=4GR-ZB小型麦稻收割器是普及节能型农业收

割机具。本发明解决的技术问题是填补大、中型机动

麦稻收割机械之不足，改变传统的镰割法，适应国内

多数农村经济及土地现状，并节省能源。其主要技术

特征在于：人力推动机身滑行前进，采用70°+5°滑

移式分离切割，经集禾装置将已割麦稻收集成堆，往

返式作业。

<REC>

<申请号>=CN90105562.X

<名称>=自梳田间脱粒机

<申请（专利权）人>=孙一男

<发明（设计）人>=孙一男

<申请日>=1990.10.05

<地址>=415604湖南省安乡县下渔口镇天星村

<摘要>=本发明为自梳田间脱粒机，属于农业收获机械领

域。其主要是利用机器于田间运行时机器前端的梳

状脱粒齿为主的脱粒装置和抛射脱粒产物于空中进

行筛选去渣的装置构成。它具有结构简单、体积小、

成本低、工作可靠的特点。

<REC>

<申请号>=CN90106400.9

<名称>=手推式锄割两用装置

<申请（专利权）人>=解志庆

<发明（设计）人>=解志庆

<申请日>=1990.10.17

<地址>=114004辽宁省鞍山市鞍钢矿山公司设计院

<摘要>=手推式锄割两用装置，属一种农用人力装置。本

发明之前的人力锄草和割禾机械，或功能单一，或构

造繁杂，而它们的锄草功能都缺乏足够的灵活性而效

果不十分理想。本技术特征为手握的两个直杠和一

个独轮所组成的一轻巧小车，两直杠上各有一把锄割

两用刀，人手握直杠可使两把刀任意活动，随心所欲

地使刀上升、下降左右运行和旋转。达到和超过了人

使用锄头、镰刀所具备的灵活功能而有效地工作。本

锄割装置最适合于大田作物的锄草和收割，效率可达

到人工的数倍。

<REC>

<申请号>=CN91106787.6

<名称>=小型水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=益阳县农机化研究所

<发明（设计）人>=方友祥;姚世贤

<申请日>=1991.08.30

<地址>=413002湖南省益阳县赫山镇七里桥

<摘要>=本发明涉及一种收获，脱粒机械。具体地说是一

种小型水稻联合收割机。由收割、驱动两大部分组

成。驱动部分采用现有耕田机驱动装置。其特征是

收割部分按割禾装置、脱粒装置，清选装置的顺序悬

挂于驱动部分的前面，采用了四连杆拔禾器(1)，脱粒

风机(4)。本发明结构简单、体积小、重量轻、操作灵

活方便、收获率高、工作效率高、能适应小块农田作

业，达到了稻草还田的农艺要求，是目前最为理想的

农业水稻联合收割机。

<REC>

<申请号>=CN92100128.2

<名称>=小型大豆联合收割机

<申请（专利权）人>=黑龙江省黑河地区农业机械研究所

<发明（设计）人>=迟树廷;金永峰;阚晓春

<申请日>=1992.01.06

<地址>=164300黑龙江省黑河市东郊

<摘要>=本发明属于农业收获机械，解决了现有的大型联

合收获机械在收获大豆时割茬高，有泥花脸、损失大、

破碎高和成本大等问题。其主要技术特征是小型大

豆联合收割机采用浮动割台、轴流滚筒、贯流风机和

振动大筛，收割台采用液压升降弹簧吊挂装置、偏心

拨禾轮和四杆机构。该机可为12-15马力小四轮

拖拉机配套使用，使其具有一次作业完成切割、输送、

脱粒、分离、清选、装袋等工序，减少收获总损失，达到

低损高效多能。

<REC>

<申请号>=CN92100457.5

<名称>=割前脱分选送装置

<申请（专利权）人>=李爱民;李永诚;李永忠

<发明（设计）人>=李爱民;李永诚;李永忠

<申请日>=1992.01.20

<地址>=072750河北省涿州市北京农大实验场

<摘要>=本发明是割前脱分选送装置，它属于农业机械中

的收获机械部分，将一般联合收割机的多种机构输送

作物给滚筒脱粒和多种机构分离再输送清选的形式，

变成在收获台上对作物直接进行割前脱粒、分离、初

选和输送。这一方法，结构原理的实现可比原来省去

很多结构。新装置可用于新设计的或老联合收割机

的改造，可收小麦和水稻，可形成系列产品，能为国家

节省大量的资金，可少损失粮食，油耗少、工效高，发

展前景广阔，可进入国际市场。

<REC>

<申请号>=CN92112442.2

<名称>=脚踏式人力稻麦收割机

<申请（专利权）人>=王金昌;徐晓强

<发明（设计）人>=王金昌;徐晓强

<申请日>=1992.10.18

<地址>=433104湖北省潜江市总口农场运输公司

<摘要>=本脚踏式人力稻麦收割机属农业收割机械。该

机以人体重力为动力源，人在行走时，双脚交替地踏

下两脚踏环，能交替地拉动两链条带动同轴的两链轮

连同轴一起旋转，获得旋转动力。经传动机构加速，

惯性飞轮高速旋转储存能量。然后动力减速传递到

执行机构，使之完成连续的往复切割和卸料动作。

<REC>

<申请号>=CN92111762.0

<名称>=微型梳式联合收割机

<申请（专利权）人>=曾北华

<发明（设计）人>=曾北华

<申请日>=1992.12.15

<地址>=412312湖南省攸县峦山乡南源村

<摘要>=一种微型梳式联合收割机，属于农业收获机械，

由切割机构、输送机构、脱粒机构、清选机构、盛装机

构、切草机构、行走机构、变速箱和配套动力组成。主

要技术特征是旋转梳式脱粒，带捞禾爪的圆盘立式割

台，矮稻茬单行切割，抽屉式谷桶，履带式分离筛，双

排有齿胶带直立输送禾秆。用于稻麦收割，尤其适用

于水田收割作业，可在田间一次完成切割、输送、脱

粒、清选、切草等功能。

<REC>

<申请号>=CN93111502.7

<名称>=手推脱粒收割机

<申请（专利权）人>=吴爱华

<发明（设计）人>=吴爱华

<申请日>=1993.05.20

<地址>=212013江苏省镇江市东郊江苏工学院内

<摘要>=本发明涉及农作物收割脱粒联合装置，是一种不

需机械动力的手推机械。它主要由行进部分的推把、

伸缩杆和滑行板；脱粒部分的梳刀片、谷物导向板和

导向槽；切割部分的分禾导向板、导向槽和刀片刀架

等组成。其作业过程为：推动推把使滑行板前进，则

梳刀片梳脱穗粒，由谷物导向板导入导流槽流入谷

箱；禾秆通过禾秆导向板进入导向槽经刀片割断。本

发明结构简单合理，使用灵活方便，易制造，成本低，

脱粒收割在田间一次完成，省工省时和节能源。

<REC>

<申请号>=CN93119161.0

<名称>=斜送秆踩绳式人力收割机

<申请（专利权）人>=莫春富;毛明晃

<发明（设计）人>=董桂华;廖新强;毛明晃;莫春富

<申请日>=1993.10.21

<地址>=542603广西壮族自治区钟山县税务局望高税务所

<摘要>=斜送秆踩绳式人力收割机属一种农用简单人力

收割机械：它的主要技术特征是：采用人力作一切动

力及采用人边行走、边踩绳的“行走踩绳式传动方法”

作为传动方式。采用压禾板，将禾秆斜送进脱粒箱的

斜送秆方式的该机的第二个技术特征。采用剪刀式

切割为第三个技术特征，先脱粒后切割为第四个技术

特征。该机的特点是：结构简单、轻便、体积小、易制

造、易维修、易操作、造价低，无论田地大小，均能使

用。

<REC>

<申请号>=CN94108801.4

<名称>=泥泞田水稻小型收割机

<申请（专利权）人>=龚富强;龚真强

<发明（设计）人>=龚富强;龚真强

<申请日>=1994.07.20

<地址>=413054湖南省益阳市李昌港乡田庄湾村

<摘要>=“泥泞田水稻小型收割机”，是一种收割水稻并完

成脱粒的农业机械。它采用一个“圆周面为一整条波

形轮齿”的钢铁驱动轮，一举解决了现有小型水稻收

割机“遇到表面无水的泥泞田容易打滑或被陷”的难

题。加上采用无级提升器能随意调整剪割高度，以及

后部设滑橇易于滑行和维持平衡，使该机更容易操

作。配用4.5马力柴油机，每小时可收割水稻2亩，

稻谷总损失率小于0.5％。

<REC>

<申请号>=CN95104185.1

<名称>=玉米收割机

<申请（专利权）人>=张印成

<发明（设计）人>=张印成

<申请日>=1995.04.29

<地址>=056008河北省邯郸市邯郸县代召乡东张策后村

<摘要>=一种玉米收割机属于农业收割机械，它由切断拨

穗机构、粉碎分离机构和切秆还田机构组成，其中切

断拨穗机构的拨轮拨倒玉米送至压紧输送轴，割台割

断玉米，玉米被继续送至拨穗轴使玉米秆和玉米穗分

离，玉米秆被送至切秆还田机构切碎还田，玉米穗由

螺旋输送绞龙、传送带送至玉米粉碎分离机构，玉米

籽被分离出来。本实用新型具有结构简单，设计精

巧，玉米破碎率低，玉米籽分离容易的特点。

<REC>

<申请号>=CN96101636.1

<名称>=摘脱后切割茎秆搂成条铺的收获方法及割前摘脱联收机

<申请（专利权）人>=东北农业大学

<发明（设计）人>=蒋亦元

<申请日>=1996.01.20

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街59号

<摘要>=一种先脱粒后切割茎秆搂成条铺的收获方法与

机械。摘脱滚筒脱粒后的茎秆被随后的切割器切割和拨禾杆搂

成条铺。脱出物由气流输送并有拨指助推防止堵塞。在惯性分

离箱内长茎秆由压禾杆压实和与其同步作用的拨指的抓取,被

强制送入轴流滚筒复脱、横流风机初清选,再由立式筒筛筛分和

环形吸气流吸杂清选。作业速度快、效率高、谷粒损失很低、

谷粒损伤极少,脱、割、搂一次完成,割茬低条铺齐,也可不割禾

秆以便整株还田。

<REC>

<申请号>=CN97108601.X

<名称>=小型人力收割机

<申请（专利权）人>=任红福

<发明（设计）人>=任红福

<申请日>=1997.06.04

<地址>=721500陕西省麟游县副食公司

<摘要>=本发明涉及一种利用人力推动,通过一系列机械

传动,把人的生物能转换成机械能,而进行收割小麦、水稻、豆

类等农作物的一种农田机械。它主要包括扶手、车轮、导向轮,

齿轮箱、机械传动部分的轮系,刀具、舌板、挡篮、拨叉、润滑

设施组成。人力推动收割前行。车轮滚动给机械传动部分提供

动力,通过蜗轮、蜗杆的传动原理,实现了刀具的水平旋转,与舌

板配合对农作物进行切割。本收割机可连续运作,工作效率高,

无能耗,一机多用,成本低,易推广。

<REC>

<申请号>=CN97117029.0

<名称>=嫩玉米的综合利用及加工方法

<申请（专利权）人>=纳永福

<发明（设计）人>=纳永福

<申请日>=1997.09.26

<地址>=100028北京市朝阳区西坝河南路甲1号五环宾馆620室北京市帅九州公司

<摘要>=把70%成熟期的嫩玉米收获后,经过机械淘洗、去

皮、制浆过滤灭菌制熟后,再经过机械灌装封口等工艺可以分别

制成、嫩玉米羹(粥)、饮料、玉米浆及饲料。这种系列饮料和

粥,普遍具有口感好、色泽鲜及清热滋补利尿等多种食疗和保健

功能。

<REC>

<申请号>=CN97120977.4

<名称>=大麻纤维生产新工艺

<申请（专利权）人>=望奎县先锋亚麻厂

<发明（设计）人>=池云

<申请日>=1997.12.05

<地址>=152100黑龙江省望奎县先锋镇

<摘要>=一种大麻纤维生产新工艺,属于麻类原料加工技

术领域。在农民种植的大麻原茎成熟后,收割晾干,集中收购到

工厂,分径捆扎和码垛。其加工工艺是,将大麻原茎投入到混凝

土水池中,由锅炉和管路向池中加温到32—35℃,保持70—75

小时,池中大量繁殖果胶菌,实现生物脱胶,再经机械剥麻、成品

梳理、成品养生,便可打包入库。该工艺可实现工厂化大规模生

产,纤维质量高,纺织出高档次纱和布。

<REC>

<申请号>=CN97180868.6

<名称>=显微藻悬浮液脱水的浮选分离方法和系统以及从藻中提取成分

<申请（专利权）人>=伊斯曼化学公司

<发明（设计）人>=J·S·卡内尔;S·A·盖尔彻尔

<申请日>=1997.12.10

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=本文公开了从盐生杜氏藻中回收混合类胡萝卡

素的方法和系统。一般采用在高压下使藻悬浮液通过泵环路循

环破坏所收获的细胞。然后可利用气泡吸附分离技术使细胞脱水,

该技术包括具有粗选区和精选区的泡沫浮选回路。如果需要进一

步富集,可在不存在絮凝剂的条件下,在正交流微滤设备中用机

械方法过滤藻的富集物,在渗透液中基本上不损失类胡萝卜

素。还公开了从藻中提取混合类胡萝卜素和其它成分的各种方

法,其中包括高密度气体萃取以及采用天然的和合成的香味剂

和食用油萃取。

<REC>

<申请号>=CN98105029.8

<名称>=偏心式甘蔗砍晒机

<申请（专利权）人>=何敏思

<发明（设计）人>=何敏思

<申请日>=1998.01.24

<地址>=533000广西壮族自治区百色市城东建新巷119号

<摘要>=所属农业机械:本机需解决的技术问题是:根据甘

蔗收获的技术要求,收获时,刀口应砍要土壤表面以下30公厘左

右的甘蔗。技术特征是:采用偏心式,使刀片产生往复直线运动,

直接插入土壤里收获甘蔗。优点:能满足甘蔗收获技术要求。

<REC>

<申请号>=CN98111316.8

<名称>=机械能农机与整体装置

<申请（专利权）人>=朱天赉

<发明（设计）人>=朱天赉

<申请日>=1998.05.23

<地址>=233010安徽省蚌埠市涂山路1083号第十二中学(附近电话:0552－4096614)

<摘要>=机械能农机与整体装置。解决近无动力花费装置

的实现问题。采用方案是:装置运行所需的能量由生产机械能的

机械力源供给。给出了多种机械力源(包括第一永动机)与机械

能拖拉机、耕播机、收获机、农副产品加工装置、畜牧机械、

医用装置、食品加工装置、保暖装置、生产线、飞行机器人。

人体内工作机等一系列机械能装置。本发明开始了机械能农机

时代与农业生产近无动力花费时代,它将对人类进步有深远影

响。

<REC>

<申请号>=CN98123700.2

<名称>=花生联合收获机

<申请（专利权）人>=牛耀伟

<发明（设计）人>=牛耀伟

<申请日>=1997.02.22

<地址>=467242河南省叶县遵化乡遵化村小学牛春梅

<摘要>=本发明涉及一种花生联合收获机具及其分离系

统。该嵌合收获机是利用拖拉机作动力,也可利用大中型机械设

备加工大中型收获机。本发明的目的是:提供一种结构简单,成

本低、而分离效果好的花、土豆联合收获机具。本机的分离系

统与现有技术相比它可解决现有技术的不足之处。本系统可作

为花生、土豆的专用分离机具。

<REC>

<申请号>=CN98122354.0

<名称>=稻麦收割机

<申请（专利权）人>=柳龙哲

<发明（设计）人>=柳龙哲

<申请日>=1998.11.10

<地址>=133308吉林省珲春市敬信二道泡村8组

<摘要>=一种稻麦收割机,由固定机架、机盖、扶穗器、提

升器构成,机架、机盖、扶穗器、提升器内贯通设置多个链轮及

张紧轮、大小脱粒滚动轮、输送轮,构成多个链传动装置,大小

脱粒滚动轮和提穗器的轮齿分别设计为直角三角形、五边形及

风轮状,扶穗器风轮状叶片上还带有梳穗叉和推穗杆,输送轮叶

片为螺旋形。这种稻麦收割机结构简单、机械轻便、水田通过

能力强、而且是边割杆边脱粒,可广泛应用于农业收获中。

<REC>

<申请号>=CN99102401.X

<名称>=水稻机动脱粒割秆机

<申请（专利权）人>=徐开文

<发明（设计）人>=徐开文

<申请日>=1999.02.07

<地址>=512026广东省韶关市新建路韶关市农业机械研究所

<摘要>=本发明水稻机动脱粒割稻机是属于农业机械领

域的收获机具。它是由弓丝齿脱粒滚筒和发明的割割秆机构组

合而成。能在田里边脱粒边将稻秆割成6段后还田、解决长稻

秆还田造成耕耙难、需沤田不能提早插秧、致使农民将稻秆烧

成灰后还田、损失巨大肥效、严禁不止。割短稻秆、采用5片

周缘刻有镰齿刃口部分刃口嵌入卡槽高速旋转的割镰、没有耗

能大、造价高的输送装置、又不需另花拾秆投料的人工、可净

脱粒上下造可用。

<REC>

<申请号>=CN99118964.7

<名称>=一种轴向喂入式谷物联合收割机

<申请（专利权）人>=北京嘉亮林海农牧机械有限责任公司

<发明（设计）人>=何宗亮;吴连有

<申请日>=1999.09.03

<地址>=102602北京市大兴县榆垡镇北京嘉亮林海农牧机械有限责任公司

<摘要>=一种轴向喂入式谷物联合收割机,属于农业机械

领域;采用立式割台穗下切割,轴向喂入,同轴推进脱粒分离、清

选,双螺旋(主轴作物、茎杆推进和杂余籽粒输送),双动力(自身

辅机及拖粒机主机),适于多种拖拉机或多种底盘配挂,有益之处

为:作物推进顺利不堵塞,脱粒干净,杂余量少,籽粒清选整洁,达

到收割、脱粒、分离、清选标准,使用方便,运行可靠,结构简单

紧凑,成本低,易维护。

<REC>

<申请号>=CN200510094486.0

<名称>=一种棉花玉米秸杆收获机

<申请（专利权）人>=李善文

<发明（设计）人>=李垒;李善文

<申请日>=2005.09.19

<地址>=221006江苏省丰县中阳大道东路南钢材市场丰县果蔬特种机械厂

<摘要>=本发明涉及农用的一种棉花玉米秸杆收获机。该

机在拖拉机的拖拉机头上连接有两道主支架，在主支架的左右

两侧，一上一下对称的个安装有传动链轮，传动链轮上，各套

装有传动链；在主支架的下部，安装有收割刀，可对秸杆切割

收获；在主支架的右前方，伸出有矩形框架式的前支架，前支

架上安装有拨杆轮，它的作用是把收获的秸杆拨出去；在主支

架的右侧上方，安装有伸出的整理杆，它的作用是把收获的秸

杆向下拌倒摆放在地面上；该机的传动机构是用拖拉机的发动

机作为动力源。该棉花玉米秸杆收获机，结构简单，造型合理，

成本低、效率高，可彻底解决农民手工收获的重体力劳动，是

农民收获秸杆所必备的机械，具有极大的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200610149169.9

<名称>=玉米逆行摘穗原理及装置

<申请（专利权）人>=于政道;

<发明（设计）人>=于政道

<申请日>=2006.11.20

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区春雷路南段正道重机厂

<摘要>=本发明涉及一种玉米摘穗原理及其安装在收获机上的装置，为农业机械。相对于目前采用辊式旋搓原理强制从根部挤搓摘穗的方式，本发明在玉米植株梢部拐向摘穗拦截杆并与其逆向运行中，由摘穗拦截杆将玉米穗从梢部向下拨动并转向，使果穗顺自然方向脱离植株。故其在摘穗过程中对果穗无直接冲击，不会对果穗各部位产生搓伤。同时摘穗效率大幅提高，能耗大幅降低。

<REC>

<申请号>=CN200610136428.4

<名称>=插穗梳脱机

<申请（专利权）人>=刘立金;

<发明（设计）人>=刘立金

<申请日>=2006.10.20

<地址>=435121湖北省大冶市灵乡镇华灵集团矿管科

<摘要>=本发明涉及农用机械，是一种插穗梳脱机，它包括有行走机架、装在行走机架上的梳脱装置、传动装置以及梳脱罩，特别是：所述的梳脱装置具有转轴，在转轴上至少装有一排一端向外延伸的长条状梳脱齿，梳脱齿的间距为2.5－6mm；本发明解决了现有脱粒机断穗破损较多，需进行二次脱粒等问题，可广泛用于谷穗、麦穗等各种有穗农作物的收获，本发明不仅适合于大块田地的作业，更能用于南方小田块的作业。

<REC>

<申请号>=CN200610005240.6

<名称>=新概念棉花收割机

<申请（专利权）人>=陈少毅;

<发明（设计）人>=陈少毅

<申请日>=2006.01.05

<地址>=839000新疆维吾尔自治区哈密市大营房红星中学

<摘要>=本发明是关于农业机械方面的发明，是一种在棉桃未开裂吐絮时，将棉花植株整体收割的机器，主要由六个部分组成：①主机控制系统、②收割系统、③植株传输系统、④棉桃与茎叶分离系统、⑤棉桃暂存系统、⑥茎叶压缩打捆系统。本发明的目的是改变过去采棉机采摘棉花的方式，将采摘棉花改为收割整个棉花植株，从而降低采摘棉花的难度，大大降低机器的制造成本，大幅度提高采收速度，同时还能提高产量和质量，从根本上彻底解决拾花难的问题。本发明具体实施方式是：通过收割系统将棉花植株收割下来，再通过传输系统将棉花植株传送到分离系统，再由分离系统将棉桃与茎叶分离，棉桃进入棉桃暂存系统进行暂存和装车，茎叶进入茎叶压缩打捆系统进行压缩打捆和装车。

<REC>

<申请号>=CN200610069478.5

<名称>=铝质平片直排式散热器

<申请（专利权）人>=宋洪刚;

<发明（设计）人>=宋洪刚

<申请日>=2006.10.21

<地址>=271000山东省泰安市岱岳区徂徕镇工业园泰安福星汽车配件有限公司

<摘要>=本发明涉及一种铝质平片直排式散热器，含有上水室、下水室、进水管、出水管、芯体，芯体包括散热片和散热管，散热片为铝质，含有若干排管孔和加强筋，排与排之间的管孔在一直线上，管孔之间采用平片散热。本发明成本低，质量稳定可靠，散热效果好，可应用于收获机械、工程机械等车辆。

<REC>

<申请号>=CN200610163414.1

<名称>=高速秸秆资源化收获机

<申请（专利权）人>=于政道;

<发明（设计）人>=于政道;于富强

<申请日>=2006.11.26

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区春雷路南段正道重机厂

<摘要>=本发明涉及一种收获玉米并将其秸秆资源化的收获机，为农业机械。目前的“辊式收获”原理确定了只收穗不收秸秆的基础技术路线，将玉米收获与秸秆利用两个紧密衔接的环节割裂开了，作业效率与稳定性受到原理性制约，也阻断了一大批秸秆资源化产业的原料供应。本发明提供一种能在收获玉米的同时将其秸秆资源化的收获机，在田间一次性的完成果穗收获、秸秆秆叶分离、分别粉碎、搓丝、压缩、装袋，将果穗收获与秸秆处理有机结合，跨越了中间环节，通过高效率收获、高密度压缩、标准化包装、可机械化装卸、低成本运输、可商品化流通等要求的达到，真正实现了秸秆商品化、资源化，使其成为可流通的廉价资源。

<REC>

<申请号>=CN200710192400.7

<名称>=物料输送－脱粒分离－清选试验装置和试验方法

<申请（专利权）人>=江苏大学

<发明（设计）人>=李耀明;徐立章;马朝兴;张立功;李洪昌

<申请日>=2007.12.26

<地址>=212013江苏省镇江市学府路301号

<摘要>=本发明公开了一种物料输送－脱粒分离－清选试验装置和试验方法，包括：物料输送系统、脱粒分离系统、清选系统以及监测与控制系统，输送系统、脱粒分离系统和清洗系统采用多个变频驱动电机独立驱动，参数选择方便；扭矩、转速传感器的信号都记录在计算机中；改变输送带上物料的层厚和输送带速度，可获得不同喂入量，通过调整脱粒分离装置的参数、更换不同的脱粒分离装置可以模拟目前各种收获机械的脱粒分离情况，分析脱粒分离性能；通过调整清选装置的参数、更换不同结构的筛面、可以模拟各种清选情况，分析清选性能。本发明成本低、使用安全、监测全面、操作简便，能消除现有田间试验方法存在的缺陷，获取更加详细、科学的信息。

<REC>

<申请号>=CN200710013175.6

<名称>=铝质梯形带直排式散热器

<申请（专利权）人>=宋洪刚;

<发明（设计）人>=宋洪刚

<申请日>=2007.01.19

<地址>=271000山东省泰安市岱岳区徂徕镇工业园泰安福星汽车配件有限公司

<摘要>=本发明涉及一种铝质梯形带直排式散热器，含有上水室、下水室、进水管、出水管、芯体，芯体含有多个散热带和散热管，散热带为铝质，由多个波形的平行排列的散热片组成，散热片的截面形状为梯形，散热管为直线形，位于相邻的散热带之间。本发明成本低，质量稳定可靠，焊接强度牢固，提高了通风量，增加了散热量，可应用于拖拉机、收获机械、工程机械等车辆。

<REC>

<申请号>=CN200610149107.8

<名称>=汽车型式的收获机底盘

<申请（专利权）人>=于政道;

<发明（设计）人>=于政道

<申请日>=2006.11.18

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区春雷路南段正道重机厂

<摘要>=本发明涉及一种采用类似于汽车型式的收获机底盘，为农业机械。当前收获机底盘大部分车重压在驱动轮上，对地压强过大，不利于耕地地表保护；并且移区作业时，由于转向轮无制动，限制了收获机的移区速度，降低了制动安全性能。本发明提供一种类似汽车型式的收获机底盘，包括：车架、驱动桥、转向桥、发动机、变速箱、传动轴、反向变速箱、取力装置、四轮制动系统、减震板簧。整体底盘为后转向形式。这样使整机重量均分到四个轮胎上，大大减低对地压强。同时，四轮制动，转向桥配备减震板簧，使收获机可以实现安全快速的跨区作业。

<REC>

<申请号>=CN200810110198.3

<名称>=荚类作物机械收割方法

<申请（专利权）人>=郭道育

<发明（设计）人>=郭道育

<申请日>=2008.06.12

<地址>=231602安徽省肥东县撮镇镇大郭村

<摘要>=荚类作物机械收割方法，是使作物预先湿润，荚皮收紧，减少碰撞脱落造成的损失。

<REC>

<申请号>=CN200710107868.1

<名称>=一种用桑叶及其嫩枝制成的禽畜用饲料

<申请（专利权）人>=北京桑瑞生物科技有限公司;孔昭义

<发明（设计）人>=孔昭义

<申请日>=2007.05.21

<地址>=100044北京市西城区西直门外大街1号院2座11层C12室

<摘要>=本发明涉及一种经过烘干加工的禽畜用木本植物饲料，尤其是一种以桑叶及其嫩枝加工成的禽畜用饲料。人工采摘桑叶制作纯桑叶饲料，成本高，始终未能把桑叶转换为可流通的商品禽畜饲料。本发明对带叶嫩桑枝使用机械或工具进行高效率收割后，经揉切、烘干、粉碎、造粒等工序，加工成的成分按带叶嫩桑枝的叶与枝的自然比例组成的禽畜用木本植物桑叶饲料供应市场。其粗纤维含量小于25％，不影响饲料的适口性和消解率。桑叶及其嫩枝制成的禽畜用桑叶饲料在配合饲料中添加比例为饲料总重量的3％至5％。广泛用于鸡、猪、牛、羊、鹿、兔、鱼等饲喂。显著提高禽畜生产性能，提高肉、蛋、奶营养性能和禽畜免疫力。

<REC>

<申请号>=CN200420107319.6

<名称>=收获机或拖拉机前方正置式牧草收割压扁机

<申请（专利权）人>=河北省农业机械化研究所有限公司

<发明（设计）人>=刘焕新;郝金魁;尹军伟;齐新;吴诲岩;王惠新;温长文;齐绍柠

<申请日>=2004.11.19

<地址>=050051河北省石家庄市新华区和平西路630号

<摘要>=本实用新型涉及一种收获机或拖拉机前方正置

式牧草收割压扁机，属于牧草收获机技术领域。主要包括切割

机构3、对辊式喂入压扁机构2以及机械传动装置，机架1为

前方正置悬挂升降式结构。本实用新型的特点是，克服了已有

技术之不足，在牧草收割作业的同时能有效将牧草茎秆压扁，

可提高牧草的干燥速度50％以上，收集时可使茎秆和叶片同时

达到所需的含水率，并减少牧草中蛋白质损失，提高饲草品质；

可置于联合收割机或拖拉机的正前方，节约动力来源，作业时

不需开工艺道，操作及维修方便，灵活实用可靠，结构简单，

制造及使用成本低廉；可适用于倒伏牧草的收获，大大减少收

获损失。其用途广泛，

特别适合小块牧场作业。

<REC>

<申请号>=CN00208021.4

<名称>=微型手扶收割机

<申请（专利权）人>=黄风平

<发明（设计）人>=黄风平

<申请日>=2000.04.05

<地址>=016035内蒙古自治区乌海市公乌素办事处西街北六街坊20栋7号

<摘要>=本实用新型提供了一种微型手扶式收割机,由车

体、机械传动和收割刀具三部分组成,机械传动和收割刀具安装

在车架上;车体由车架、车轮、扶把或包括电瓶、直流电机组成

机械传动由各传动轮、传动齿轮、离合器、惯性轮等组成,收割

刀具由折叠刀架、升降杆,拉杆、滑动架和上下割刀组成。具有体

积小,重量轻、结构简单,搬运和使用方便等特点。适于在零散小块

土地特别是梯田、山地上进行农作物收割。

<REC>

<申请号>=CN91202508.5

<名称>=前置式全悬挂小型联合收获机

<申请（专利权）人>=裘新忠

<发明（设计）人>=裘新忠

<申请日>=1991.02.12

<地址>=072250河北省完县城关东街

<摘要>=本实用新型涉及一种前置式全悬挂小型联合收

获机，该机采用一个偏置立式割台，割台输送带加长，

脱粒采用切头的方式，切穗锯片固装在风机轴下端，

风机、轴流式脱粒机和风选机构为一小型化整体结

构，直接架持在割台机架上，整个割脱粒装置全悬挂

于拖拉机前梁，动力取自拖拉机。这种收获机割脱机

构体积小、重量轻，控制与传动机构简单，装拆方便，

特别适合作为小型小麦联合收割机。

<REC>

<申请号>=CN91217161.8

<名称>=谷物收获机械的双拨禾星轮立式割台

<申请（专利权）人>=四川省绵阳市农机研究所

<发明（设计）人>=吴秉福;王应发;王标

<申请日>=1991.06.21

<地址>=四川省绵阳市临园中路16号

<摘要>=本实用新型是关于谷物收获机械的割台，特别是

谷物收获机械的双拨禾星轮立式割台的发明创造，主

要解决现有机型存在的压禾、堵塞等问题。该机在分

禾器(1)，现有拨禾星轮(3)的前方设置拨禾星轮

(2)。割台扶禾能力提高，对作物适应性得到改善。

<REC>

<申请号>=CN89217441.2

<名称>=用于收高梁的谷物联合收获机

<申请（专利权）人>=山西省忻州地区农业机械技术服务站

<发明（设计）人>=张敏

<申请日>=1989.09.25

<地址>=山西省忻州市建设北路3号

<摘要>=本实用新型属于谷物联合收获机的技术改进，它

是在谷物联合收获机的基础上延长割台升降顶杆，增

设分禾器、挤禾器、挡穗装置；在脱粒滚筒的幅板凹口

底部用联接件固定脱粒钉齿，使谷物收获机改装成收

高粱的联合收获机。本实用新型适用于各种自走和

牵引式谷物联合收获机，结构简单、制造安装方便，是

一种理想的高粱收获机械。

<REC>

<申请号>=CN97247426.9

<名称>=联合收割机组合式机械变速箱

<申请（专利权）人>=无锡联合收割机厂

<发明（设计）人>=王仲章;杨亦辛;徐光浩

<申请日>=1997.10.05

<地址>=214101江苏省锡山市东亭新明东路3号

<摘要>=本实用新型涉及自走式联合收割机的行走变速

箱,它包括主变速箱与副变速箱,在主变速箱中有4根传动轴及

10个齿轮,可输出4种不同的速度,在副变速箱中可变换3档速

度,组合后可输出12档速度。由于克服了原有的整体式变速箱

所存在的变速箱档位少,结构复杂,占有空间大等问题,因而具有

较高的实用价值。同时,又可与高速油马达互换。

<REC>

<申请号>=CN01251482.9

<名称>=人参西洋参机械收获机

<申请（专利权）人>=吉林省西洋参集团有限公司

<发明（设计）人>=王刚;范云翔;钟均超;刘相武

<申请日>=2001.11.17

<地址>=130021吉林省靖宇县将军路248号

<摘要>=本实用新型公开一种人参西洋参机械收获机,收

获机本体上设有倾斜的输送链传动机构与动力装置连接,传动

机构的底部位于切割机构的后端,切割机构包括侧刃和底刃构

成设在收割机本体的底部,底刃的尾端装有引导板,侧刃将两侧

的土壤切开,切断杂草丛根,再由底刃从下部铲起带有人参的土

壤,并通过引导板传递给传动机构;在传动机构的中部还设有振

动凸轮与输送链啮合,通过凸轮的转动使输送链产生上下振动,

将土壤破碎筛落到地面,人参输送到机器的后端集中收获。采用

传动机构和切割机构完成了人参的机械化收获,降低了劳动强

度,提高了采摘效率,保证了人参的及时收获,减少了漏摘率和破

损率,可以促进人参的大规模种植。

<REC>

<申请号>=CN00241737.5

<名称>=收获机械暗藏式梯子

<申请（专利权）人>=新疆联合机械(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=李晓华

<申请日>=2000.06.26

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路29号

<摘要>=本实用新型属于收获机械的改进,特别是一种收

获机械暗藏式梯子,在收获机后尾罩的开口处固接着尾架、在U

型活动外围板内两侧焊接着梯子踏板构成外围板梯子,在外围

板梯子的顶部设置着支座,并且外围板梯子的顶端铰接在尾架

上,尾部铰接在尾架上的高压气缸其活塞杆的顶部铰接在支座

上,在尾架的上端部还设置有限位块。本实用新型不使用时收拢

与收获机械外围板合为一体,外形统一美观,使用时打开固定。

为机械检修保养提供了便利条件。

<REC>

<申请号>=CN88218067.3

<名称>=油料磨粉机

<申请（专利权）人>=湖南省慈利县农业机械厂

<发明（设计）人>=方纯一

<申请日>=1988.06.22

<地址>=湖南省慈利县城关镇西街

<摘要>=油料磨粉机涉及到一种收获产品加工机械，其特

征是磨粉机构为四滚装置、原料在粉碎时经过三次磨

压、滚筒上装有偏心幅，其中三滚筒的传速差速比为

1∶1.95，实现了油料加工程序一次完成，提高出油

率、节省能源和劳动力、适用于各种油料加工厂。

<REC>

<申请号>=CN87215220

<名称>=手摇刨丝机

<申请（专利权）人>=湖南省慈利县农业机械厂

<发明（设计）人>=杨树;皇海林;刘国光;黄富保;诸开成

<申请日>=1987.12.21

<地址>=湖南省慈利县城关镇西街

<摘要>=手摇刨丝机是一种收获产品手动加工机械，由

“V”形刨盘、牛角形半壳料斗组成，是农民加工收获

产品如红薯、土豆、菜果的手动工具，具有加工效率

高，省力，加工丝条均匀等优点，适用于个体农户，小

型小工厂，特别是那些缺乏能源的地区。

<REC>

<申请号>=CN90210940.5

<名称>=人力收割机

<申请（专利权）人>=张丽萍

<发明（设计）人>=张丽萍;殷连德

<申请日>=1990.04.29

<地址>=264100山东省牟平四中英语组

<摘要>=人力收割机，普遍存在磨损快，传动机构复杂，推

进阻力大，人易疲劳等问题。本机采用新型圆盘割刀

转动剪切，皮带和拨杆传动，棘轮棘齿行走传动机构

等新颖设计，它主要由机架地轮传动机构，切割机构、

分禾机构所组成。使机构简单、割刀磨损轻，只需一

人向前推进行走便可完成收割作业。即使在转弯时

也能收割，且割下的作物可任意选择铺放方向，便于

根据禾杆导向和当日风向选择往复或环形收割路线，

从而方便用户使用。本实用新型具有结构简单、成本

低、收割省力、不易疲劳、不需经常磨刀、使用方便等

特点。

<REC>

<申请号>=CN90202998.3

<名称>=多功能人力收割机

<申请（专利权）人>=李云祥;付宝奎

<发明（设计）人>=李云祥;付宝奎

<申请日>=1990.03.14

<地址>=浙江省杭州市下城区直坛仙巷11号

<摘要>=本实用新型为脚踏式人力驱动的多功能人力收

割机，其特征是在机架上，设有一个配有惯性轮的多

级变速传动装置，该装置由几组具有不同牙数的链轮

和飞轮、皮带轮、惯性轮以及与它们配合的转轴、传动

轴、链条、传动皮带组成，从而克服了现有手动收割器

费时费力、工效不高的不足，具有操作方便、安全高

效、轻松省力的优点，特别适合交通不便，能源紧张的

偏僻乡村使用，该机也可用于割草和配设直流24V

的发电设备。

<REC>

<申请号>=CN99200526.4

<名称>=收获机械用水散热器

<申请（专利权）人>=山东潍坊水箱厂

<发明（设计）人>=李泉康;田国平;刘建义;孙希桢;孙业胜

<申请日>=1999.01.20

<地址>=262100山东省安丘市潍徐南路272号李泉康转

<摘要>=收获机械用水散热器,包括上水室、下水室、散热

芯体、左右侧板、底托板、导风罩等。其特征是散热芯体采用

散热管直排排列的管片式结构,散热片片距在4.0—5.5mm之间

导风罩结构为流线平滑过渡型;左右侧板与上下主片形成同一

平面安装结构。本实用新型从结构上提高了对主机工况环境的

适应程度,保证了主机在正常工作环境下的可靠运转,提高工作

效率1—2倍;提高主机使用寿命1—1.5倍。

<REC>

<申请号>=CN89215112.9

<名称>=拾草器

<申请（专利权）人>=内蒙古赤峰市克什克腾旗农机研究所

<发明（设计）人>=赵景玉

<申请日>=1989.08.05

<地址>=内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗农机研究所

<摘要>=本实用新型属于一种牧草收获机械，特别是一种

与往复式割草机配套使用的拾草器。该拾草器在割

草机的护刃器梁后固定有托轴(30)，其上设有若干圆

弧槽，槽内挂接有若干根托条，每根托条的另一端都

与拾草器的弹齿相交。装有扭簧(24)的弹齿活动固

定在上框架轴(15)上，弹齿总是在割茬以上作业，与

托条配合，实现了弹齿不搂伤草场草根，不搂腐草的

目的，而且，割草机与拾草器可单人同时操作，使用方

便，结构简单，造价低廉，适用性强。

<REC>

<申请号>=CN90211167.1

<名称>=双刀碾米机

<申请（专利权）人>=湖南省慈利县机械厂

<发明（设计）人>=方纯一;高泽雄;张次生

<申请日>=1990.02.22

<地址>=415800湖南省慈利县城关镇西街70号

<摘要>=双刀碾米机，本实用新型涉及到一种收获产品加

工机械。主要特征是两把米刀对称分布在机座两翼，

推进螺纹刀和碾白螺纹刀铸造在同一滚筒上，自动清

扫器安装在滚筒定位螺母上，实现了谷粒脱壳、碾白

一次完成，并使机身变轻、匹配动力变小、机械效益提

高、适用与175柴油机配套使用，适合于农村及边远

山区的农户使用。

<REC>

<申请号>=CN96228838.1

<名称>=一种玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=兖州市玛钢厂

<发明（设计）人>=郑继立;宋宣国;张士坤;高永景

<申请日>=1996.09.19

<地址>=272012山东省兖州市谷村镇

<摘要>=本实用新型提供一种玉米联合收获机,该机的玉

米穗输送装置的前部连接摘穗装置,摘穗装置与拨禾装置相接,

后部连接玉米穗储存箱,在玉米穗储存箱的下方有玉米茎切碎

装置,固定机架及活动机架分别与摘穗装置、玉米穗储存箱及玉

米茎切碎装置相连,与驱动机械设备的动力输出轴相接的齿轮

箱前通过传动机构驱动摘穗装置及玉米穗输送装置,后通过传

动机构驱动玉米茎切碎装置。用于玉米的收获和秸秆还田作

业。

<REC>

<申请号>=CN96248129.7

<名称>=一种玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=郑继立

<发明（设计）人>=郑继立

<申请日>=1996.10.24

<地址>=272012山东省兖州市谷村镇房庄村

<摘要>=本实

用新型提供一种玉

米联合收获机，该机

的玉米穗输送装置

的前部连接摘穗装

置，摘穗装置与拨禾

装置相接，后部连接

玉米穗储存箱，在玉

米穗储存箱的下方有玉米茎切碎装置，固定机架及活动机架分

别与摘穗装置、玉米穗储存箱及玉米茎切碎装置相连，与驱动机

械设备的动力输出轴相接的齿轮箱前通过传动机构驱动摘穗

装置及玉米穗输送装置，后通过传动机构驱动玉米茎切碎装

置。用于玉米的收获和秸秆还田作业。

<REC>

<申请号>=CN92233749.7

<名称>=五用机

<申请（专利权）人>=马占城

<发明（设计）人>=马占城

<申请日>=1992.09.23

<地址>=121508辽宁省锦西市连山区金星镇砖瓦村

<摘要>=本实用新型公开了一种属于收获农产品加工机

械的五用机，包括机架、筛板和封闭板，在机架上安装

有一根传动轴，在传动轴上连接有一个滚筒，在传动

轴的右端安装有一个水泵，其特征在于：在传动轴上

安装有一个盘座和一个端盖，在传动轴左端连接有一

个动片和绞龙，在端盖上有一个铡草用的刀片；在端

盖上还固定有一个与动片配合的静片。本实用新型

集粉碎、铡草、磨米、脱粒、抽水等功能为一体，结构简

单，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN90216862.2

<名称>=脚踏式小麦收割机

<申请（专利权）人>=杨学辉

<发明（设计）人>=杨学辉

<申请日>=1990.07.30

<地址>=100034北京市西城区阜内大街民康胡同23号

<摘要>=本实用新型是一种收割农作物的机械，特别是脚

踏式小麦收割机属于A01D类。本收割机利用剪刀原理，用两刀长度不相等形成

剪口咬合，减少了工作物对切刀点的阻力。收割机由

定刀架、动刀架、行进轮、连杆车架扶手、支腿、手柄等

部件组成。用双手扶住扶手，靠行进轮前进定刀架把

作物分开，动刀架张开再收拢，用脚踩踏杆，剪断农作

物，这样周而复始，随着收割机前进，收割一片农作

物。

<REC>

<申请号>=CN90227244.6

<名称>=挠性收割台自动仿形电控器

<申请（专利权）人>=毛卫民

<发明（设计）人>=毛卫民

<申请日>=1990.12.29

<地址>=156330黑龙江省建三江农场管理局二道河农场

<摘要>=挠性收割台自动仿形电控器，是用在联合收割机

上对挠性收割台或挠性割刀的作业仿形进行自控的

电子控制装置。它包括把机械信号转换为电信号的

传感器76和识别信号并进行控制输出的控制器78

两部分组成，该电控器的传感器为直线往复式，信号

感应和传递可靠，不易损坏。控制器安装在驾驶室

中，可根据作业情况随时进行仿形压力选择，并有工

作状况指示和故障检测显示，可装配在各种型式的挠

性收割台或挠性割刀上，使用电源可配12伏或24

伏。

<REC>

<申请号>=CN89202372.4

<名称>=曲线型切割刀片

<申请（专利权）人>=田大学

<发明（设计）人>=田大学

<申请日>=1989.02.26

<地址>=湖北省宣恩县农机厂

<摘要>=本实用新型提供了一种用于切割机械上的曲线

型切割刀片，该刀片的刀刃做成等角螺线形或近似等

角螺线形，此等角螺线的极坐标方程形式为

ρ＝ae<SUP>Kθ</SUP>。刀片工作时具有固定不变或变化极小的滑

切角，有利于对多纤维物料进行切割。

为了便于加工，可用圆弧线刀刃来近似代替等角

螺线刀刃。若工艺条件允许，也可用几段圆弧圆滑连

接的曲线、阿基米德曲线、圆渐开线等其它曲线来近

似代替等角螺线刀刃曲线。

<REC>

<申请号>=CN94224258.0

<名称>=一种作物根块收获机械

<申请（专利权）人>=河北省农业机械化研究所;卢龙县农机修造厂

<发明（设计）人>=康振谦;李文东;雷有锋;魏福祥;王宝忠;王金楼;许井安

<申请日>=1994.07.18

<地址>=050011河北省石家庄市富强街1号

<摘要>=本实用新型是一种与小四轮拖拉机配套的作物

根块收获机，其机架为后置全悬挂机架，上有地轮，机

架前下方有铧尖和翻土板，其后有栅条摆动筛，拖拉

机上的动力输出带轮经传动带、中间轮及传动链驱动

曲柄偏心轮使栅条摆动筛摆动。该机能挖掘土豆、山

竽、甜菜，并使之与泥土分离后条放于地表，多道工序

同步完成，对作物根块的损伤很少。

<REC>

<申请号>=CN95225940.0

<名称>=油莎豆收获机

<申请（专利权）人>=刘若夫;赵松林

<发明（设计）人>=刘若夫

<申请日>=1995.12.09

<地址>=455000河南省安阳市幸福路市农业机械管理总站(原管理公司)

<摘要>=

油莎豆收获机属农业机械，主要用于油莎豆收

获。它在一个机架上设计有挖土铲、偏心喂土轮、两

个碎土抛土轮、逐豆筛及传动机构等，由偏心轴，轴承

及座，框架，两组锯齿筛片，滑轮及滑轮轴组成的逐豆

筛，其两组筛片能作上下前后交错运动，筛片间不粘

土，由拖拉机牵引驱动进行收获作业，结构简单，使用

方便，效率高，收净率高，便于油莎豆的大面积种植。

<REC>

<申请号>=CN97230123.2

<名称>=一种农作物收割装置

<申请（专利权）人>=张圣

<发明（设计）人>=张珍;张圣;张冠华

<申请日>=1997.12.15

<地址>=261400山东省莱州市实验中学

<摘要>=本实用新型提供了一种农作物收割装置,它的空

心轴和主轴通过滑键滑动联接,滑键的旋升角为“Φ”,主轴下

端固定有轮锯或轮刀,空心轴通过主轴带动轮锯或轮刀旋转。空

心轴下端的主轴上结合有套叠翅,它可将玉米等农作物带根割

起,并可根据田间起伏而自动升降,可在多草的条件下工作。

<REC>

<申请号>=CN88217838.5

<名称>=小型联合收割机

<申请（专利权）人>=王德伟

<发明（设计）人>=王德伟

<申请日>=1988.12.27

<地址>=河北省新城县五金厂

<摘要>=本实用新型是一种小型联合收割机，特别是

12-15马力小四轮拖拉机前悬侧挂式小型联合收割

机。这种联合收割机由拨禾组合、切割组合、传送带

组合、切穗器组成收割台和由油压作动筒或机械调正

组合、支杆、连接件组成的前悬连接组合构成前悬部

分；由喂入组合、脱粒组合、分选组合、清选风机组合、

支杆、储粮箱、侧挂连接组合构成侧挂部分。这两部

分分别由连接件和侧挂连接组合与拖拉机前横梁和

侧梁连接一体。可以连续完成割禾、脱粒、清选、储粮

诸作业。很适合在小地块田间进行联合收割作业。

<REC>

<申请号>=CN93203133.1

<名称>=4SG系列悬挂式薯类作物收获机

<申请（专利权）人>=白宝仁

<发明（设计）人>=白宝仁

<申请日>=1993.02.17

<地址>=黑龙江省哈尔滨市方正县方正镇胜利5委4组

<摘要>=一种悬挂式薯类作物收获机，适用于悬挂在小型

四轮拖拉机上收获马铃薯、红薯等块状农作物，该机

有悬挂升降装置、犁、输送分离装置和动力传动装置，

该悬挂升降装置上有摇柄杠杆机构、动滑轮、定滑轮、

绕绳辊、钢丝绳、棘轮棘爪、提升架和牵引拉杆，该犁

有犁架横梁和纵梁、犁柱和斜刃板式犁铲，输送分离

装置上有两级宽幅栅条式传送带，动力传动装置上有

伞齿轮机构、万向节和传动轴，薯类块茎被挖出并与

土壤分离后被排出到机械后部的一侧，该机升降转弯

灵活方便、犁的深度可调、性能可靠。

<REC>

<申请号>=CN02284801.0

<名称>=大田秸杆青贮收获机

<申请（专利权）人>=河北农哈哈机械有限公司

<发明（设计）人>=朱东风;于怀谦;袁勋

<申请日>=2002.10.22

<地址>=052560河北省深泽县正饶路东头河北省农哈哈机械有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种大田秸秆青贮收获机，包括

机架、切碎抛送装置、集料箱、立式水平对转盘式割送器，每

个盘外圆周下部均设有旋转割刀，上部均设有送料块，与动力

轴相连的机械传动机构，机架前部设有分禾器和扶禾器，割刀

旋转外径为200－800m，割送器上方设有给料器，割送器后部

设有接料盘，接料盘与切碎抛送装置的喂料口相连，本实用新

型的特点是：工作可靠，收获质量好，结构简单，重量轻，省

力，需用动力小，可实现不对行收获，幅宽可大可小，操作方

便、灵活，适应性强，能满足分散小地块的使用要求，特别适

合我国国情。

<REC>

<申请号>=CN98251673.8

<名称>=甜菜挖掘切削收获机械装置

<申请（专利权）人>=肖哲琴

<发明（设计）人>=肖哲琴

<申请日>=1998.12.29

<地址>=834700新疆维吾尔自治区塔城地委党校景万祥转

<摘要>=一种甜菜挖掘切削收获机械装置,涉及甜菜削

缨、挖掘及收获时使用的机械装置,它由长方形铁框架(1)、胶

轮(2)、削缨转子(3)、连接杆(4)、支撑杆(5)、“U”形铁框(6)、

传动轮(7)、方形箱体(8)、扇形齿轮(9)、锥形齿轮(10)、弹簧(11)、

犁刀(12)、犁刀套(13)、铁杆(14)、固定杆(15)、铁棍(16)、捡

拾框(17)、转动轴(18)、拨杆(19)、链条(20)、柴油机(21)构成,

其优点在于它使用机械完成甜菜的削缨、挖掘及收获操作,实现

机械化,减轻劳动强度,提高工作效率,适应于大面积甜菜收获。

<REC>

<申请号>=CN98242919.3

<名称>=多功能联合收割、旋耕、播种机

<申请（专利权）人>=南京大金山实业有限公司

<发明（设计）人>=张勇;魏广玉

<申请日>=1998.12.15

<地址>=211200江苏省南京溧水经济开发区

<摘要>=本实用新型涉及一种集机械自动收割、旋耕、播

种于一体的多用途农用机械。它在传统联合收割机尾部以组装

方式增设了旋耕播种机且增加了相应的动力变速传递机构和

旋耕播种机升降机构。本机械除能实现了稻麦两用收割作业,

并能在此基础上配套实现旋耕、条播等,达到多功能作业的目

的。该机械整体结构紧凑,工作部件拆卸安装操作简便,工作效

率高。

<REC>

<申请号>=CN200320121310.6

<名称>=花生收获机

<申请（专利权）人>=代彩宽

<发明（设计）人>=代彩宽

<申请日>=2003.12.12

<地址>=252515山东省冠县范寨乡代里庄

<摘要>=本实用新型涉及一种收获机械，尤其是收获花生

的花生收获机。两条平行设置的环状皮带分别套装在下端的夹

拨传送皮带轮上，环状皮带的上端带有皮带涨紧机构，侧面带

有顶带轮；可以与动力机械连接的总轴上相对设置有两个伞齿

轮，并通过这两个伞齿轮分别与夹拨传送皮带轮传动连接；环

状皮带下面与其平行设置有摘果轮，摘果轮的轮轴上带有摘果

刺，并通过传动机构与夹拨传送皮带轮传动连接。该机配合手

扶拖拉机使用，具有结构紧凑、操作方便、收获率高、制造成

本低的特点。

<REC>

<申请号>=CN99202344.0

<名称>=玉米联合收获机组

<申请（专利权）人>=倪景春

<发明（设计）人>=倪景春

<申请日>=1999.01.15

<地址>=154800黑龙江省依兰县师范学校

<摘要>=玉米联合收获机组属于农业机械中的收获机

具。该机组由割台总成、茎杆粉碎机构、玉米果穗粮仓机构、

机组连接机构、动力机械和传动机构组成。由于该机组采用了

动、定切割刀结构切割收获玉米果穗,并增加了玉米果穗脱皮、

茎杆粉碎还田机械结构和作业功能,使本机组具有作业功能

多、动力消耗小、节约能源、作业效率高、质量好、成本低、

充分发挥动力机械性能的特点。

<REC>

<申请号>=CN98222558.X

<名称>=玉米秸铲收机

<申请（专利权）人>=吕孟让

<发明（设计）人>=吕孟让

<申请日>=1998.10.07

<地址>=253500山东省陵县毛纺织厂家属区

<摘要>=玉米秸铲收机是一种配置在各型拖拉机上以铲

茬(深度可调)的方式收割玉米秸、甘蔗和高粱等农作物的农业

机械。主要由铲茬锄、行距随动器、提升辊、打土器、释放器、

深度控制机构及传动装置等组成。其功能是自动跟踪玉米行距

的变化,一次将几行玉米秸(带否玉米穗均可)在根部铲下,打土

以后按行置放晾晒,以便作为饲料贮藏。结构紧凑,操作方便,能

耗低,寿命长。沙、壤、粘土田均可作业。

<REC>

<申请号>=CN90226535.0

<名称>=人畜两用多功能平推式收割机

<申请（专利权）人>=姜焕锡

<发明（设计）人>=姜焕锡

<申请日>=1990.12.21

<地址>=014030内蒙古自治区包头市内蒙二机医院住院处医政科姜彩虹收转

<摘要>=本实用新型是一种用于秆类农作物收割的人畜

两用平推式收割机，由机架、车轮、车轮轴、切割装置

组成，其特征是：动力传动装置设置了曲面环或曲线

槽轮，将转动变成直线往复运动，切割装置由带有刀

片的上下牙板组成，刀片是一种双边带刃、刃边带齿、

齿的小面上带刃的刀片，收割率为100％，退料装置

在切割装置上方，利用切割运动带动工作，使收割物

倒向机器一旁，是一种多功能，用途广泛的收割机。

<REC>

<申请号>=CN00234258.8

<名称>=具有稻草还田装置的水稻收割机

<申请（专利权）人>=周光德;周安定

<发明（设计）人>=周光德;周安定;周安竖

<申请日>=2000.04.28

<地址>=325200浙江省瑞安市松桥西路一弄12号

<摘要>=本实用新型涉及一种具有稻草还田装置的水稻

收割机,其主要特征是在稻草还田装置的支架上装有标准型割

草器,上下滚筒,可调平台,带细齿刀刃的切草螺旋轴和传动轴,

通过齿轮,皮带,油压等的配合作用,稻草还田装置的标准割草器

将长在水田中的稻草在离地约50毫米割断,经上下滚筒输送到

平台上由切草螺旋轴上的刀刃把稻草切成约70毫米长自动均

匀地抛入田间,改善土壤结构,促进生态良性循环。是农业机械

改进的一大创举。

<REC>

<申请号>=CN97223533.7

<名称>=甜菜削缨挖掘收获机

<申请（专利权）人>=肖哲琴

<发明（设计）人>=肖哲琴

<申请日>=1997.06.17

<地址>=834700新疆维吾尔自治区塔城市恰夏乡恩喀得克村

<摘要>=甜菜削缨挖掘收获机,涉及一种甜菜削缨、挖掘、

收获机械,它包括长方形框架(1),铁杆(2),拨杆(3),齿轮(4),链条

(5),尖犁铲(6),犁刀(7),牵引框(8),牵引桩(9),锥形齿轮(10),钢刷

(11),车轮(12),集装箱(13),本机械的优点在于:实现甜菜的机械

化削缨、挖掘、收获,提高工效,适用于大面积甜菜的收获。

<REC>

<申请号>=CN97213794.7

<名称>=一种秸秆作物铲割机

<申请（专利权）人>=郝德有

<发明（设计）人>=郝德有

<申请日>=1997.04.09

<地址>=053000河北省衡水市桃城区红旗大街44号钢厂家属院

<摘要>=本实用新型公开了一种秸秆农作物铲割机、涉及

农作物收割机械技术领域。它主要由:同动力机械的固定连接机

构、铲割机构及其调整机构组成。解决了利用小动力机械将秸

秆完整带茬铲割的问题,使其能收集起来达到充分合理地利用

之目的。该铲割机具有结构简单操作方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN200720152144.4

<名称>=收割机械与微耕机械传动装置

<申请（专利权）人>=熊杰

<发明（设计）人>=熊杰

<申请日>=2007.06.25

<地址>=401240重庆市长寿区富丽桃园12号门市

<摘要>=本实用新型公开了一种收割机械与微耕机械传动装置，其特征在于：包括收割机械的送料器和微耕机械的齿轮箱，在所述送料器的主轴与所述齿轮箱的动力输入轴之间设置有将动力由送料器的主轴向微耕机械齿轮箱的动力输入轴传动的传动机构。这种传动装置能够实现有一台动力机驱动收割机及微耕机，满足微耕机、收割机的转速要求，而且结构简单，便于布局。

<REC>

<申请号>=CN200620128568.2

<名称>=一种秸秆联合收获机

<申请（专利权）人>=王风武

<发明（设计）人>=王风武

<申请日>=2006.12.31

<地址>=057450河北省邱县建设街67号河北华勤机械股份有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种秸秆联合收获机，涉及拖拉机驱动收割机技术领域。在前面设有秸秆收获机构，秸秆收获机构的后面设有秆秸输送装置，秸秆输送装置的后面设有秸秆切碎装置，秸秆切碎装置相连，并设有机架12，以及可和行走式动力机的动力输出轴相连的机械传动装置。本实用新型集收获、粉碎于一体，清拨、收获、粉碎可同时进行，有利于降低劳动强度，提高作业效率，有利于保护环境的特点，收获幅宽为1.9米，具有结构简单、紧凑、省力、适用性强、使用方便、秸秆干湿都能用、秸秆清拨干净、清拨率高、粉碎质量高、作业效果好等特点。可用于棉花、高粮等秸秆作物的收获、粉碎、收集或还田。

<REC>

<申请号>=CN200720039762.8

<名称>=大蒜收获机

<申请（专利权）人>=董立丰;刘家田

<发明（设计）人>=董立丰;刘家田

<申请日>=2007.06.09

<地址>=221700江苏省丰县中阳大道钢材市场鹏程机械厂

<摘要>=本实用新型是一种大蒜收获机。该机包括连接轴，伞齿变速箱，支撑轴及收轮四部分；该机有一个可以和动力机械对接的水平转动的连接轴，该连接轴与伞齿轮变速箱的输入轴连接成一体，通过伞齿轮变速箱变速变向，形成垂直向下的输出轴，与输出轴向下延伸连接有一根支撑轴，支撑轴下端与水平向轮状收获轮连接；使用时，把连接轴与拖拉机或农用车相连接，插入大蒜根下部，向前推进(或从后向前拉进)即可切断大蒜的根部，并使土壤疏松散开，收获人员从车后直接用手拾取即可。该机结构简单，使用方便，它可以和拖拉机类动力源连接使用，省力、省时，可比人力收获提高数十倍的工效。

<REC>

<申请号>=CN200820104439.9

<名称>=多功能微型联合收割机

<申请（专利权）人>=邱广初

<发明（设计）人>=邱广初

<申请日>=2008.08.02

<地址>=546601广西壮族自治区桂林市荔浦县马岭镇马岭街永宁路126号

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能微型联合收割机，其特征是：在行走机架上的动力机、动

力传动机构的上方配装着脱粒装置，在方向操作手把的前方、脱粒装置之间配装着配置有皮

带轮的抽粒机，在脱粒装置上配装着脱粒输送装置，在脱粒装置和横向输送装置之间斜向配

装着纵向输送装置，在横向输送装置的下方、收割支架底端上配装着收割装置，在收割装置

的前方通过收割支架配装着两个以上的收割通道的扶禾装置，机械传动装置配装在收割支架

的底端平面上，升降装置配装在脱粒装置与收割支架连接之间、行走机架前端面上。优点是：

由于设置有扶禾装置，可将倒伏在田地里的稻谷，小麦扶起进行收割，提高了收割效率，降

低收割中产生不必要的浪费。

<REC>

<申请号>=CN200520132509.8

<名称>=不论行距收割的玉米收割机

<申请（专利权）人>=孙云贵

<发明（设计）人>=孙云贵

<申请日>=2005.11.09

<地址>=030600山西省晋中市榆次区张庆乡演武村

<摘要>=本实用新型公开的不论行距收割的玉米收割机，

属农业机械技术领域，该机包括有：机架及其上组装的玉米收

割部分、操作控制部分、机械传动部分，它的动力与行驶部分

由与该机配套组装一体的农机提供并构成，其优点是：该机设

置有宽幅的不论行距收割的成套玉米摘穗机构，可不论行距进

行玉米摘穗收割；该玉米摘穗机构可活动起落地设置在该收割

机前端的机架上，由液压控制起落，可以距地面很低作业，能

把倒伏的玉米尽量收获，使玉米收获率大大提高；该机在解决

收割机的行驶、收割、运转等各部分、各机构的协调、配合运

行方面作了改进，提高了该机的玉米收割效率；该机整体设计

与结构简单、合理、实用；是值得推广应用的一种玉米收割机，

是特别适合中国广大农村、农户普及推广使用的一种玉米收割

机。

<REC>

<申请号>=CN200720115571.5

<名称>=多方位仿形甜菜削缨去青皮器

<申请（专利权）人>=唐玉斌

<发明（设计）人>=唐玉斌

<申请日>=2007.02.07

<地址>=155800黑龙江省友谊县友谊农场职工中专

<摘要>=多方位仿形甜菜削缨去青皮器，属于甜菜收获机械，它是由它是由仿形架、两个刀片总成吊臂机构、两个刀片总成和两个电机组成，仿形架由仿形架固定板、刀片总成吊臂机构固定板、仿形杆、吊臂限位块和拉簧构成，刀片总成吊臂机构由吊臂和吊臂轴构成，两个刀片总成是由削刀固定盘和削刀构成，本实用新型的有益效果是：由于该甜菜削缨去青皮器上的两个刀片总成的中心距和单个总成的中心可随着甜菜的大小、高矮的变化而变化，刀片采用钢丝材料，可单垄作业，也能多台连接实现多垄作业，不受垄距、地势、甜菜高低和甜菜自身形状的限制，具有良好的仿形作业效果，不漏削、不深削、结构简单、制造成本低。

<REC>

<申请号>=CN200720173437.0

<名称>=一种收割面积测量与计费装置

<申请（专利权）人>=北京农业信息技术研究中心

<发明（设计）人>=赵春江;陈立平;黄文倩;孟志军;付卫强;王秀

<申请日>=2007.09.28

<地址>=100097北京市海淀区曙光花园中路11号农科大厦A座516

<摘要>=本实用新型涉及农业机械领域，特别涉及一种收割面积测量与计费装置。本实用新型一种收割面积测量与计费装置，包括：单片机用于接收装置检测信息、外部输入信息、外部通讯信息，经运算处理通过显示器、打印机、通讯端口输出装置信息；在所述单片机上还连接有超声波测幅宽电路、测距传感器、总线控制器和收发器。本实用新型的有益效果是，提供一种作业面积测量与计费装置。该装置能对收割幅宽进行实时测量，而且能对作业数据进行保存，也能根据需要打印出收割面积和计费结果。

<REC>

<申请号>=CN00202351.2

<名称>=免割大豆收获机

<申请（专利权）人>=富振林

<发明（设计）人>=富振林

<申请日>=2000.01.07

<地址>=164300黑龙江省黑河市张地营子乡泡子沿村

<摘要>=本实用新型公开了一种大豆专用收获机械,它包

括机动车和动力传送装置,它还包括:免割脱粒台(1)和风力提升

装置(2);免割脱粒台(1),由扶植器(9)、籽粒箱和多组表面胶质差

速旋转的立式对辊,如(4)和(8)构成,对辊的间距可调,对辊下部

沿间隙两侧设有筛底;风力提升装置(2),由引风机(14)、分离室

(16)、风道(7)互相连通构成;籽粒箱与风道(7)相通。解决了联合

收割机收获大豆时易打破豆粒和易将灰尘包裹在豆粒外表的

缺点。本实用新型具有结构简单、成本低、节能省油并可提高

大豆收获质量等优点。

<REC>

<申请号>=CN00201830.6

<名称>=电子播种器

<申请（专利权）人>=郝新国

<发明（设计）人>=郝新国

<申请日>=2000.01.07

<地址>=050031河北省石家庄市和平东路301号市设备安装公司

<摘要>=本实用新型是一种田间播种器械,其特点是它由

以脉冲电磁元件驱动排种部件的电子排种器和籽种斗、输种

管、开沟器组成,其开沟器可安装在现有田间作业机械的可升降

部件上,从而实现如收割、播种等形式的同步复式作业。该播种

器的排种采用电动、电控形式,精确、可靠。其结构新颖、精巧,

可与多种田间作业配置,适应性强,很有推广价值。

<REC>

<申请号>=CN00204028.X

<名称>=人力手推式麦稻收割机

<申请（专利权）人>=周高超

<发明（设计）人>=周高超

<申请日>=2000.03.26

<地址>=452473河南省登封市大冶镇塔湾村六组

<摘要>=本实用新型涉及农业机械领域的人力手推式麦

稻收割机。旨在解决山、岭地和大型收割机不能涉足的麦稻种

植区无法快速收割的难题。人力推进,机轮传动机构驱动棘针链

条传送装置,将收割物竖向平行输送到曲臂束捆装置内,束压成

捆、整齐划一,收割速度相当于使用人力耧播种小麦的速度,在

实施收割作业的同时,有部分秸秆被切碎覆盖田间;如此,有利于

农田生态环境的改善,增加有机质含量。本机易制造,适用地域

广。

<REC>

<申请号>=CN00208031.1

<名称>=新型人力稻麦收割机

<申请（专利权）人>=邓玉敏

<发明（设计）人>=邓玉敏

<申请日>=2000.04.06

<地址>=471832河南省新安县铁门镇庙头南街

<摘要>=本实用新型公开了一种新型人力稻麦收割机,它

采用导向轮传动的原理巧妙的将人力操作的往复运行转化为

收割机的往前运动和旋麦轮的单方向转动,同时通过一大伞齿

轮带动动刀片在两片定刀片之间的转动切断麦(稻)杆,解决了

农村手工割麦(稻)时劳动强度大、效率低和现有收获机械成本

太高,不易推广、维修的问题,可方便地使用在平原、山坡、硬

地和虚地等条件下,市场前景可观。

<REC>

<申请号>=CN00214021.7

<名称>=多能高效四轮拖拉机

<申请（专利权）人>=王子军

<发明（设计）人>=王子军

<申请日>=2000.03.31

<地址>=256600山东省滨州市黄河三路574号地区粮食局

<摘要>=本实用新型提供了一种多能高效四轮拖拉机,属

于农业机械,驱动轮(15)、方向盘(12)、操纵机构(13)安装在车架

(10)前部,转向轮(8)、转向执行机构(6)位于车架后部,发动机(3)

横向安装与车架前部,牵引机构(5)安装在车架中后部,这种拖拉

机结构合理,通用性强,既能安装相关配套农机具进行大面积联

合作业如收割等,也可用于耕地、播种、运输、抽水等作业,又

是改装打井机、自卸车、装载机的理想动力底盘,一机多用,利

用率高。

<REC>

<申请号>=CN00221634.5

<名称>=人力收割脱粒机

<申请（专利权）人>=靳恒刚

<发明（设计）人>=靳恒刚

<申请日>=2000.09.01

<地址>=225001江苏省扬州市潘桥路8号5幢107室

<摘要>=人力收割脱粒机,属于农业机械技术领域。该机包

括机架,行走轮、扶手,其要点在于该机设有收割和脱粒两套装

置,采用行走轮作动力轮,通过链轮、曲柄连杆双向传动机构,将

动力传递到收割装置的上刀片组和脱粒装置的上刀片组及上

脱粒板,达到收割、脱粒同时进行。本实用新型结构合理、节约

能源、收割,脱粒效率高,质量好,将会受到广大农民的欢迎,有很

好的推广应用前景。

<REC>

<申请号>=CN00224259.1

<名称>=谷草分离式全功能水稻收割机

<申请（专利权）人>=黄小华

<发明（设计）人>=黄小华

<申请日>=2000.02.25

<地址>=423302湖南省永兴县油市镇新塔村五组

<摘要>=谷草分离式全功能水稻收割机,属农业收获脱粒

机械,其特征在于由动力驱动、驾驶操纵和收割割台三部分组成,

驾驶操纵部件及收割割台部件装于浮船上,其与动力驱动部件

机架的连接为活动销连接,动力机通过传动带一路传动驱动齿

轮箱,另一路通过传动件传动割台动力轮。本实用新型具有结构

紧凑、操纵方便的特点,割茬采用推剪式V型切割器实行整杆

切割,脱粒后稻草完整,整机易于分解和搬移,适于丘陵及山区的

水稻种植农户推广应用。

<REC>

<申请号>=CN00224679.1

<名称>=伸缩杆式动力林木果实采摘机

<申请（专利权）人>=湖南省林业工业研究所

<发明（设计）人>=方勤敏;刘小燕;刘少山;陈泽君

<申请日>=2000.04.25

<地址>=410007湖南省长沙市梓园路338号

<摘要>=本实用新型涉及一种收获机械,特别是一种伸缩

杆式动力林木果实采摘机。本实用新型的特征是,采摘头是一种

尼龙叶轮,电机前夹箍与固定在伸缩外管顶部的支座连接后,与

手把、下内管、上内管、拉杆等传动件以及与拉杆连接的电机

后夹箍构成一种采摘装置的摆动机构。本实用新型特别适用于

采摘林木果实,其优点是:不伤害林木枝叶;可随意调整工作角度

可适应各种地形和林木的高矮;工作效率和采净率高;进一步降

低了操作人员的劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN00226621.0

<名称>=一种玉米收割机

<申请（专利权）人>=陕西秦丰农机集团有限公司

<发明（设计）人>=王武;纪中信;陈明升;史卫党;冯菊玲;马柏林

<申请日>=2000.07.12

<地址>=711700陕西省富平县站北街15号

<摘要>=本实用新型属于农业机械收割机,特别是关于一

种玉米收割机。它包括拖拉机、输送机构、螺旋摘穗辊总成、

壳体、机架、主传动箱、传动总成、中间分禾器连接构成,其特

征是:在左右两对螺旋摘穗辊中间的机架中心部连接有传动机

构,传动机构的传动轴上套接有纵向绞龙机构。所述的左右两对

螺旋摘穗辊通过机架对称连接在拖拉机前端。这种玉米收割机,

它收割时不需人工开割道,直接进地作业,结构简单,果穗中含杂

低。

<REC>

<申请号>=CN00225979.6

<名称>=双层推剪式低割茬联合收割机

<申请（专利权）人>=彭国然;黄星明

<发明（设计）人>=彭国然;黄星明

<申请日>=2000.11.16

<地址>=421301湖南省衡南县农机局

<摘要>=一种农业收获机械。为获得高效经济的这种机械,

本实用新型公开了双层推剪式低割茬联合收割机,其特征是:割

台2上有含定、动刀片一前一后的上、下割刀,两层割刀均由摆

动架21带动;割台后壁外有包括提升架5和摇柄4的割台提升

机构;割台后壁内有辊面布着逆向螺旋叶片的输送辊3;脱粒箱

出谷口有风机16;座椅旁有伞9,方向盘旁有灯6。该机不仅适用

于一般田土的稻麦收获,对畸形小块、高差大的丘陵地区梯田坡

土也能顺利作业。

<REC>

<申请号>=CN00234945.0

<名称>=大豆收割机

<申请（专利权）人>=王祥;商百年

<发明（设计）人>=王祥;商百年

<申请日>=2000.05.23

<地址>=164028黑龙江省北安市赵光镇赵光机械厂

<摘要>=大豆收割机属于农业机械中的收获机具。本机由

切割夹持输送总成、横向输送总成、集堆总成构成;在固装着拨

禾板的传动胶带相对位置处配置着与其匹配的角钢、弹簧限制

板和夹持弹簧;集堆总成由集堆控制器、连杆、转臂、机架、铰

轴及集堆器组成;该机可完成大豆分段收割的成堆铺放,具有结

构简单、调整使用方便、可靠、作业质量高、籽粒损失少的特

点。

<REC>

<申请号>=CN00243897.6

<名称>=吸入式割脱立体化收割机

<申请（专利权）人>=李仕清

<发明（设计）人>=李仕清

<申请日>=2000.07.27

<地址>=271219山东省新太市新汶影院

<摘要>=本实用新型吸入式割脱立体化收割机是由安全

保护器(2),旋转螺旋动刀(58),半圆弧式斜切刀(26),预脱机,鼠笼

式轴流滚筒,送料叶轮(14),定向小风机(38)筛子(26)等组成。旋

转螺旋动刀(58)与半圆弧式斜切定刀(6)相互作用切割谷秸旋转

动刀(58)可直接用皮带轮或链轮经中轴(59)带动,省去了摆环箱

等,割刀预脱机组成前半部分,鼠笼式复脱机复脱机筛子绞刀选

料叶轮(14)小风机等组成后半部分并置于前半部分的后上方。

为农业收获机械提供一种低成本、高效率、安全性好、易维修

的吸入式割脱立体化收割机。

<REC>

<申请号>=CN00247599.5

<名称>=分秧器

<申请（专利权）人>=吴若峰

<发明（设计）人>=吴德华;吴群华;吴伟华;杨国会;吴若峰

<申请日>=2000.09.14

<地址>=233020安徽省蚌埠市淮河公路桥北首蚌埠市淮丰农业机械有限公司

<摘要>=本实用新型涉及挖掘式收获机械上的部件—分

秧器,其特征在于,呈前低后高状的分秧脊的后端与—底板固接,

分秧翼的前端与分秧脊相连、末端呈发散状朝向分秧脊的后

端。挖掘式收获机械装上本分秧器后,可保证收获的蔓秧正常输

送,避免了其堆积在犁柱上的现象,使挖掘式收获机械的工作效

率得以提高、牵引动力的功耗降低。

<REC>

<申请号>=CN00247354.2

<名称>=护刃器总成

<申请（专利权）人>=佳木斯铸造厂

<发明（设计）人>=刘玉彬;卢长有

<申请日>=2000.09.07

<地址>=154004黑龙江省佳木斯市友谊路西段526号

<摘要>=本实用新型涉及一种为农业机械配套使用的护

刃器总成。它由:护刃器、定刀片、铆钉、保护盖、走刀槽、安

装孔组成。护刃器安有两个对称的定刀片,定刀片是锯齿形,铆

装在走刀槽的前端,定刀片上端有保护盖。其结构简单,安装方

便,在收割机遇到硬梗时刀刃不蹦齿,不卷刃,使用寿命长,收割

谷物效率高。

<REC>

<申请号>=CN00247873.0

<名称>=马铃薯茎叶切碎机

<申请（专利权）人>=大兴安岭地区农业机械研究所

<发明（设计）人>=陈勇阁;李明光

<申请日>=2000.08.19

<地址>=165000黑龙江省大兴安岭地区农机所

<摘要>=本实用新型公开了一种马铃薯茎叶切碎机机具,

解决机械收获时缠秧和因秧引起的病害,利于薯块干物质的沉

积,主要结构在箱体与上装有悬挂装置2、防护排链1、传动箱

3、调节尾轮6、传动箱的输出轴上铰接有对称分布的刀片4,

具有结构简单、作业效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN00250373.5

<名称>=螺旋提升循环式谷物烘干机

<申请（专利权）人>=天津理工学院

<发明（设计）人>=江菊元;霍风岭;崔明贤;李汝堃

<申请日>=2000.09.04

<地址>=300191天津市南开区红旗南路263号

<摘要>=本实用新型涉及一种农作物收获处理机械,它是

一种螺旋提升循环式谷物烘干机。该烘干机筒体依次装有螺旋

提升器、内筒、搅拌器和外筒;固定于筒体底部的进料斗与螺旋

提升器连通;热风机在筒体下部与内筒连通,与搅拌器同轴连接

的螺旋提升器固定在上盖与底架之间;筒体内分加热段和缓苏

段。其特点是:该烘干机工作时,内部物料可循环烘干;加热段与

缓苏段界限与功能分明;烘干效果均匀,烘干品质优良;该烘干机

一次烘干量不大于1.5吨,适用于我国农业作业工作方式。

<REC>

<申请号>=CN00251605.5

<名称>=豆麦两用割晒台

<申请（专利权）人>=周廷太

<发明（设计）人>=周廷太

<申请日>=2000.09.12

<地址>=155913黑龙江省集贤县笔架山监狱

<摘要>=豆麦两用割晒台属于农业机械的收获机具,该台

的仿形机构由支撑杆、弹簧板、横梁、弹簧片、调节支点、支

点销、限垂链和前梁构成,在齿轮箱与输送带主动轴之间配装了

输送带变速器,输送带呈多条式结构,本实用新型具有结构设计

合理、割茬高度低、割台损失小、作业质量好、故障少、适应

机型广的特点。

<REC>

<申请号>=CN00253682.X

<名称>=花生联合收获机

<申请（专利权）人>=刘国强;王清渠

<发明（设计）人>=刘国强;王清渠

<申请日>=2000.10.10

<地址>=453000河南省新乡县郎公庙镇计生办赵乐兰转刘国强

<摘要>=花生联合收获机,它属于农作物果实收获的机械

装置。其秧果传输机架焊接在主机架上,脱果机通过螺栓安装在

主机架上。主机架的拐臂固定在拖拉机的升降机架上,秧果传输

机架的传输带安装在传输机架内。脱果机滚筒上焊脱果刺,滚筒

下部安装有脱果网,下部还安装有吹风机及上翘风道,最下部还

有一筛子,它由皮带轮偏心带动左右摆动。该花生联合收获机,

它把地表下的花生秧、果自动地进行拔秧,脱果,分拣出果实来,

摆脱其笨重的手工操作。该收获机的果实收效高,操作方便,结

构简单。

<REC>

<申请号>=CN00254367.2

<名称>=一种手动开坚果器

<申请（专利权）人>=温冬寒

<发明（设计）人>=温冬寒

<申请日>=2000.09.26

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区腾飞一街1－3号市第15中学

<摘要>=本实用新型涉及一种手动开坚果器。按国际专利

分类表(IPC)属于人类生活需要部,食品;烟草分部,其它类不包

括的处理大量收获的水果、蔬菜或花球茎的机械或装置;大量蔬

菜或水果的去皮;制备牲畜饲料装置小类,用于去壳,去荚或敲破

坚果的机械组技术领域。编号为A23N5/00。它是由坚果、锤

头、销轴、钳柄A、弹簧C、钳柄B、锤柄、弹簧D构成。其

特征在于它的圆形形状的坚果安装在弯曲杆形状的钳柄A和

钳柄B。是一种很具有实用价值的一种手动开坚果器。

<REC>

<申请号>=CN00254959.X

<名称>=小型自走式谷物联合收割机

<申请（专利权）人>=王如群

<发明（设计）人>=王如群;马玉英

<申请日>=2000.09.19

<地址>=015122内蒙古自治区五原县丰裕乡永丰三社

<摘要>=小型自走式谷物联合收割机属于一种农业收获

机械,尤其是一种小型谷物联合收割机。其在行走底盘上方横置

了两个相互连通的脱粒滚筒,并将中间输送带设为双驱动,将割

台的割刀杠杆轴设置在割台分割器的内侧,从而解决了现有小

型谷物联合收割机脱粒不净、中间输送带打滑和压倒套种作物

边行的缺陷。本实用新型结构合理,脱净率达99.9%,采用小四轮

拖拉机或三轮车底盘作为行走部分,其成本低,适用性强。

<REC>

<申请号>=CN00254826.7

<名称>=甘蔗助装机

<申请（专利权）人>=黄征

<发明（设计）人>=黄征

<申请日>=2000.09.19

<地址>=545804广西壮族自治区象州县寺村镇下杨柳村

<摘要>=本实用新型属一种甘蔗收获装车机械。其底板前

端有升降架,后端与一转板铰接,转板上端与一斜架后端铰接,斜

架的前端铰接有可升降的滑架,斜架后端有一组驱动链轮,前端

有一组从动链轮,链轮上装有带止滑挡杆的链条,转板上装有减

速器,可用内燃机带动减速器、链轮及输送链条旋转,将地上的

成捆甘蔗轻松快速地装车,既省力,效率又高。

<REC>

<申请号>=CN00254844.5

<名称>=一种新型的小型采棉机采摘头

<申请（专利权）人>=胡文华;关锡寿

<发明（设计）人>=胡文华;关锡寿

<申请日>=2000.09.16

<地址>=883009新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西山路179号(镁金属冶炼厂)

<摘要>=本实用新型的一种新型的小型采棉机采摘头,涉

及棉花收获机械的关键部件,属一种小型采棉机的新型采摘头,

是用同步带代替原平带,动力传动输入后置。动力传动均为主

动传动,同步轮与同步轮间,设计了一种唇形结构使两组同步

轮带间的距离弹性自调。采摘头壳体采取三片式结构,并在后

壳体上开进风口,可使大、小棉桃及绵籽经弹性夹持,顺利抓

取、输送；减少杂物的吸入,同时,方便了采棉机的加工、装配、

调整及维修,

<REC>

<申请号>=CN00257000.9

<名称>=三行玉米秸秆收割机

<申请（专利权）人>=姜涛

<发明（设计）人>=姜涛;高成栽

<申请日>=2000.12.08

<地址>=266700山东省平度市开发区姜家庄村

<摘要>=本实用新型涉及玉米秸秆的收割机械,它包括与

拖拉机的动力输出轴连接的变速机构,变速机构的动力输出端

通过链条链轮组连接有三根刀轴,每根刀轴上装有一组割刀,在

传送轴与上从动轴之间接有上传送带,传送轴与下从动轴之间

接有中传送带,传送轴与刀轴之间装有下传送链,传送轴与靠近

该传送轴的那根刀轴之间接有由链轮、链条构成的传送轴减速

机构。这种三行玉米秸秆收割机,效率高,割下的玉米秸杆不被

折断、行间不叠压,给打捆回收带来方便。

<REC>

<申请号>=CN00261072.8

<名称>=人力联合收割机

<申请（专利权）人>=赖强;赖益德;赖智萤;赖珈琳

<发明（设计）人>=赖强

<申请日>=2000.11.05

<地址>=545100广西壮族自治区柳江县广西第七地质队

<摘要>=一种由人力作动力,在机械行进中,能同步进行打

谷脱粒和收割工作的人力联合收割机,由一人操作,工作效率较

高,结构简化、机体小、机重轻,其主要结构是滑板在机架底左

右两侧,机架底前横斜梁上有切刀和木杈,各桶在机架中部,打谷

滚筒在机架顶前方。

<REC>

<申请号>=CN00260328.4

<名称>=为农用三轮车配套的地头脱粒机

<申请（专利权）人>=王长青

<发明（设计）人>=王长青;王仁申;王宏生;张巧莲;张红霞;阎志清

<申请日>=2000.11.18

<地址>=048000山西省晋城市泽州南路123号农业大厦市农机局

<摘要>=为农用三轮车配套的地头脱粒机属收获机械,有

特设动力输入端和传动方向(15),沿滚筒轴向两端分置的喂入

口(38)、进风口(12)和长茎杆出口(5),平滑脱粒箱内壁(45),与脱

粒同处一室的负压气流清选风叶片(32),离心气流清选(10)及可

提供其进气通道的籽粒袋口挂接架(47、11)。动力配套合理简

便、确保工作质量,体小紧凑,结构新颖独到。可在田间地头场

院等处作业,籽粒直接入袋,节约运费,减少损失,市场广阔。

<REC>

<申请号>=CN00266631.6

<名称>=多功能组合式水田植收机

<申请（专利权）人>=佳木斯市铁兴钢件厂

<发明（设计）人>=刘铁刚

<申请日>=2000.12.18

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市四丰路2号胶带总厂院内

<摘要>=本实用新型涉及农业机械的一种用来水稻生产

作业集种植、收割打捆于一体的多功能组合式水田植收机。它

主要由:动力主机、割捆机、插秧深施肥机、平整地机组成。

工作传动箱作为主机机体,后牵引挂架铰接在发动机尾端,前挂

接器连接在工作传动箱前侧,割刀器固定在割刀架梁上,割捆机

安全离合装置安装在成扣鹰嘴的支承架内,插秧深施肥机、平整

地机与主机的后牵引挂架相连接,实现了一机多用功能,提高了

设备的利用率。

<REC>

<申请号>=CN00268958.8

<名称>=为小型手扶拖拉机配套的微型联合收割机

<申请（专利权）人>=王长青;王国富

<发明（设计）人>=王长青;张震;陈生正;王仁申;胡翠平;张巧莲;张红霞;王永恩;王国富;邹贵年;郭立强;邹晋兵

<申请日>=2000.12.29

<地址>=048000山西省晋城市泽洲南路123号农业大厦市农机试验鉴定站

<摘要>=为小型手扶拖拉机配套的微型联合收割机属农

业机械,经联接部件(20、23、25、51)、后部架体(17)、尾部行

走机构(68),作业动力传动机构及其独立离合器(44、45、47、52、

64)、抛扬机构(8、22、58)、负压和离心气流清选结构(54、48、

34,53、6、7、9)、固定封闭喂入导板(12、71、73)、手动液压

升降(16、26)等结构,使配套简便,方案独到,构思新颖巧妙,适应

山区丘陵或小区中的机械化收获。

<REC>

<申请号>=CN01201492.3

<名称>=一种拔棉柴机

<申请（专利权）人>=张瑞海

<发明（设计）人>=张瑞海

<申请日>=2001.02.16

<地址>=051430河北省栾城县农机化技术推扩站

<摘要>=本实用新型是一种收获棉花秸秆的拔棉柴机,该

机挂接于拖拉机前,由机架和置于机架前的拔柴刀辊与接地滑

板、机架上方的拨柴轮和置于机架后部的拢柴板及压柴辊组成,

拔柴刀辊由纵向传动转轴及锥齿轮驱动,该机结构简单,工作可

靠,通过性能好,工效高,是理想的棉花秸秆收获机械。

<REC>

<申请号>=CN01202303.5

<名称>=新型嗑瓜子器

<申请（专利权）人>=刘铸黎

<发明（设计）人>=刘铸黎;崔政国

<申请日>=2001.02.22

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区南九中路41号沈阳市第四中学高2.6班

<摘要>=本实用新型涉及新型嗑瓜子器。按国际专利分类

表(IPC)划分属于人类生活需要部,食品与烟草分部,其它类不包

括的食品或食料及其处理大类,其它类不包括的处理大量收获

的水果、蔬菜或花球茎的机械或装置大量蔬菜或水果的去皮小

类,蔬菜或水果的去皮大组,用于水果去皮和去除含籽部件小组

技术领域。分类号为A23N7/08。它是由底座、凹槽、防滑皮

套、吊耳、贴胶、孔、瓜子构成。其特征在于凹槽安装在底座

的上部位置。是一种很具有实用价值的新型嗑瓜子器。

<REC>

<申请号>=CN01203463.0

<名称>=玉米收获机

<申请（专利权）人>=高世宾

<发明（设计）人>=高世宾

<申请日>=2001.01.04

<地址>=463341河南省驻马店市东水屯镇南关

<摘要>=本实用新型公开了一种玉米收获机,包括机架、动

力装置,收割装置,在机架前部安有送料装置和分离装置,中部安

有贮存装置,送料装置由左中右三个分垄器组成,在每个分垄器

上各装有一个拨轮,拨轮与动力装置相联,完成玉米秆的收割,然

后将收割的玉米秆送到分离装置完成玉米秆与玉米棒的分离,

使分离后玉米棒进入贮存装置即可。本实用新型结构简单,使用

方便,是一种联合收获机,工作效率高,可与农村小马力机械配套

使用。

<REC>

<申请号>=CN01205456.9

<名称>=打瓜子自动收获器

<申请（专利权）人>=朱玉宝

<发明（设计）人>=朱玉宝

<申请日>=2001.01.11

<地址>=804712新疆维吾尔自治区塔城恰夏乡三大队

<摘要>=本实用新型公开了一种打瓜子自动收获器,包括

安装在机架上的拾取辊、破碎辊、筛选器和子皮分离筛,拾取辊

的表面均布设置有拾取爪,拾取辊和破碎辊之间的机架上设置

有倾斜放置的托板,破碎辊的表面上设置有切碎板,子皮分离筛

为带有网孔的半圆柱筒,筛选器由转轴和其上设置的安装有刮

板的支架组成,拾取辊、破碎辊和筛选器的轴端均设置有皮带

轮。其可以由多种农用机械带动工作,结构简单,操作容易,省时

省力,易于推广。

<REC>

<申请号>=CN01204338.9

<名称>=新型削菠萝刀

<申请（专利权）人>=陈裕潭

<发明（设计）人>=陈裕潭;曲宝善;崔政国;陈相文;张英;田玉荣

<申请日>=2001.02.27

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区南九中路41号沈阳市第四中学高1.4班

<摘要>=本实用新型涉及新型削菠萝刀。按国际专利分类

表(IPC)划分属于人类生活需要部,个人或家用物品分部,其它类

不包括的仪器或食料及其处理大类,其它类不包括的处理大量

收获的水果,蔬菜或花球茎的机械式装置;大量蔬菜或水果的去

皮,制备牲畜饲料装置小类,蔬菜或水果的去皮组技术领域。它

是由按钮、拉杆、犁式双刀、旋钮、弹板、螺栓、弹簧、刀片、

连杆、套筒构成。其特征在于：犁式双刃刀安装在套管的端部

位置。是一种很具有实用价值的新型削菠萝刀。

<REC>

<申请号>=CN01205801.7

<名称>=花生联合收割机

<申请（专利权）人>=李永臣;李永亮;张红波

<发明（设计）人>=李永臣;李永亮;张红波

<申请日>=2001.02.15

<地址>=456473河南省滑县万古镇今古营

<摘要>=一种花生联合收割机,属于农业机械,它与农用四

轮拖拉机相配套,可实现花生收割的联合机械化作业。其特征是:

整体悬挂固定在拖拉机后面,动力由拖拉机变速器的驱动轴加

上带轮提供。刨掘器与输送带固定架在下端连接,输送带上端与

摘果机进穰口相连,摘果机与粉碎机

连成一体,在摘果机内主轴上装有推进叶片、摔打棒,摘果机下

部还设有振动筛、收集器,与其相配套的还有输送带、收集箱。

粉碎机内设有定刀与动刀。这样就实现了刨掘、摘果、碎穰、

收集花生的联合化目的。

<REC>

<申请号>=CN01209843.4

<名称>=多行玉米秸割晒灭茬机

<申请（专利权）人>=孙建力

<发明（设计）人>=孙建力

<申请日>=2001.02.18

<地址>=261004山东省潍坊奎文区北宫东街63号

<摘要>=一种新型多行玉米秸割晒灭茬机，它属于农作物

收获机械设备，主要由机架、变速箱、调节拉杆、液压升降装

置、万向节、传动轴、侧输出变速箱等部件组成，其特征是在

机架上装有一根输送传动轴和多根刀轴，刀轴上各装一个刀座

和三把割刀，工作时割刀入土灭茬，实现多行作业，机架的上、

中、下端装有三套链传动的输送装置，能将被割倒的玉米秸有

序的输送到拖拉机的一侧，该机与小四轮拖拉机配套，适用于

玉米秸、高粱等大根茎农作物的收割与灭茬。

<REC>

<申请号>=CN01211927.X

<名称>=玉米联合收割机

<申请（专利权）人>=宋继秋

<发明（设计）人>=宋继秋

<申请日>=2001.02.28

<地址>=130000吉林省梨树县郭家店镇孙家屯乡五队

<摘要>=一种玉米联合收割机,机架上设有数组玉米收割

装置、秸稞切割装置及传送带,通过传动轴与动力装置联接,玉

米收割装置包括档板及可张开的弹性扦子构成,挡柱通过弹簧

设在档板的前面;秸稞切割装置为设在机架底端的刀片、托板和

挡片组成,秸稞拨盘及拨杆与传动轴上的联动杆构成拨动运动

副;本实用新型将种在地里的玉米作物,秸稞连同玉米的收割、

掰棒、收集一次完成,机械工作代替手工作业,降低了劳动强度,

提高了收割效率,实现了农业自动化。

<REC>

<申请号>=CN01214126.7

<名称>=多用途微型脱粒机

<申请（专利权）人>=张云华;陈照友

<发明（设计）人>=陈照友;张云华

<申请日>=2001.02.09

<地址>=652115云南省宜良县马街乡马街乡邮电所转

<摘要>=多用途微型脱粒机。本实用新型属于一种农用收

获机械,特别是小型的多用途家用脱粒机。本装置由脱粒滚筒、

凹板、分选筛、清选风机和动力装置组成,弧形的带孔凹板用调

节螺栓装在机架上,位于脱粒滚筒的后下方,分选筛的筛体装在

凹板之下且与摆动输送机构连接,清选风机的出风口在筛体下,

动力装置与脱粒滚筒、分选筛和清选风机传动连接。本装置结

构简单,体积小,重量轻,适宜多种农作物脱粒和清选。

<REC>

<申请号>=CN01216561.1

<名称>=一种收割机割台

<申请（专利权）人>=汤联生

<发明（设计）人>=汤联生;范玉龙

<申请日>=2001.02.23

<地址>=276100山东省郯城县杨集镇饮马庄村

<摘要>=一种收割机割台,属于农业机械技术领域,涉及一

种双切割器的割台。其特征是:在割台上安装有上割刀和一套下

割刀架,刀架上安装割刀和下割刀变速箱,下割刀变速箱由一连

杆连接安装在割台上的油缸,油缸与主机的液压系统相连通。可

用于收割小麦,又可用于收割水稻,且对地形要求不高,收割速度

快,粮食损失少。

<REC>

<申请号>=CN01220769.1

<名称>=棉柴收获机

<申请（专利权）人>=孙建义

<发明（设计）人>=孙建义

<申请日>=2001.04.06

<地址>=057450河北省邱县建设街32号河北华勤机械股份有限公司

<摘要>=一种棉柴收获机,由悬挂架、主机架、分机架、收

获器、分禾器、地轮、积堆板和挡柴板组成,其特点是解决了长

期以来棉柴一直不能用机械化收获的问题,其优点为收获效率

高,费力少,收获效果好,拔的净,不折断,能够实现自动成堆堆放,

是一种棉柴收获的理想机械。

<REC>

<申请号>=CN01222670.X

<名称>=多功能秸杆收获机

<申请（专利权）人>=曹林锋

<发明（设计）人>=曹林锋

<申请日>=2001.05.18

<地址>=057450河北省邱县建设街31号

<摘要>=本实用新型涉及一种安装于四轮拖拉机上的农

作物秸杆收获机械,它是在左、右两侧的机架之间安装有滑滚和

羊角栏杆、流板,左、右两侧的机架的后部安装有可相对机架转

动的固定梁,在左、右两侧的机架的前部装有限深轮和收获铲,

收获铲的内侧呈前大后小的八字形,固定在机架上的起落钢丝

绳,绕过机架上的转向轮后与四轮拖拉机的升降臂连接,它是一

种工作效率高,适应性强,结构简单的秸杆收获机械。

<REC>

<申请号>=CN01222764.1

<名称>=双分离多功能花生收获机

<申请（专利权）人>=代西党

<发明（设计）人>=代西党

<申请日>=2001.05.17

<地址>=476800河南省民权县府后街西段84号

<摘要>=本实用新型属于一种农业花生收获机械。本实用

新型主要有传动机构、机架、花生秧导向网、花生秧输送分离

传动装置、散果收集机构、散果输出机构等部件组成,以15匹

小四轮拖拉机为动力,带动该机械,花生秧经铲出后,经输送分离

传动装置,将带果的花生秧与土分离,交将花生秧按顺序摆放,另

外从花生秧脱落的花生经散果收集机构收集,由散果输出机构

输出,该机使用方便,结构简单,一机多用,该机可将耕铲、清土、

铺放、散果收集等工序一次性完成,适用于沙土地,适宜轻、中、

粘土地使用。

<REC>

<申请号>=CN01230363.1

<名称>=切割器

<申请（专利权）人>=宁夏大学

<发明（设计）人>=陈晓峰;蔡德宝;王春秀;张东峰

<申请日>=2001.07.14

<地址>=750021宁夏回族自治区银川市新市区宁夏大学北校区机械系

<摘要>=本实用新型涉及一种收割机上的切割器，尤其适

用于低割茬割草机、割谷物机、联合收割机等收割机械上用的

切割器，所述切割器从下往上依次是托刃器、动刀杆、动刀片、

定刀片；所述托刃器的支承面位于动刀杆的前面；每2个动刀

片之上的定刀片的数量多于3个；每2个动刀片纵向中心线之

上的定刀片1的最佳数量为4个，由于增加了定刀片的数量且

使定刀片位于动刀片之上，这样可以实现割茬低，割茬高矮均

匀，不但延长了切割器的使用寿命，而且切割器十分锋利，用

途广泛，对于割牧草、中草药及韭菜的收割机效果尤为明显。

<REC>

<申请号>=CN01232242.3

<名称>=悬挂式全喂入花生联合收获机

<申请（专利权）人>=周学民

<发明（设计）人>=周学民

<申请日>=2001.07.27

<地址>=100006北京市东城区灯市东口同福夹道2号1单元403

<摘要>=本实用新型属于收获机械领域,涉及一种悬挂式

全喂入花生联合收获机,解决了拖拉机轮子压花生稞,损失量大,

含杂率高等不足,本实用新型以拖拉机为动力,挖掘机构设置在

拖拉机前部,挖掘台架底部设置有地轮,上部设置有挖掘铲、提

升抖土装置、横向抖土输送装置,减速器为三通式;前悬架装置

安装在拖拉机前部,与挖掘机构吊耳联结;纵向抖土输送装置与

摘果机架两个吊耳挂接;摘果装置设置在拖拉机后部,与纵向抖

土输送装置挂接,传动机构的传动箱为三通式,安装在拖拉机动

力输出轴处。本实用新型机组结构紧凑,平衡性好,摘果性能好,

破碎率低,适用于全喂入联合摘果作业,易于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN01234131.2

<名称>=亚麻翻铺机

<申请（专利权）人>=李文刚

<发明（设计）人>=李文刚;宋占良;李振君;张向忠;陈伟忠;陈玉登;段景瑞;李志明

<申请日>=2001.08.13

<地址>=164028黑龙江省北安市赵光镇赵光机械厂

<摘要>=亚麻翻铺机属于农业机械中的经济作物收获机

具。该机由机架总成、充气仿形轮、捡拾输送翻转机构、主动

辊、上脱禾盘、排禾机构和传动机构组成,整机配挂在拖拉机后

右侧,其充气仿形轮配装在机架总成前部,上脱禾盘和传动机构

的链轮固装在主动辊上,捡拾输送翻转机构的交叉输送翻转带

和排禾机构的排禾带套装在主动辊上,传动机构与主动辊连通,

本机结构设计合理、简单,翻铺作业不伤麻,质量好,效率高,故障

少,调整使用方便,实现了亚麻田间翻铺作业机械化。

<REC>

<申请号>=CN01236185.2

<名称>=花生联合收获机

<申请（专利权）人>=鹿巍

<发明（设计）人>=鹿巍

<申请日>=2001.03.29

<地址>=261436山东省莱州市朱桥镇鹿家村

<摘要>=本实用新型涉及农业机械,更详细地讲是花生联

合收获机,是在机架18的下部设有疏苗器15和犁14,机架的中

部设有固定轴22,固定轴的外侧设有导轨槽和外壳体30,导轨分

为窄导轨槽28和宽导轨槽29,导轨槽与固定轴固定联接,上部

为窄导轨槽,下部为宽导轨槽,外壳体可绕固定轴转动,与之相对

的外壳体上均匀的设有固定座26,左夹爪24和右夹爪23分别

与左支杆34和右支杆25联接,左右支杆的另一端联有球形滑动

体27,通过固定座26将球形滑动体联接在导轨内,机架的后部

设有脱离装置,是在挡料板9内设置了脱离器固定轴31和脱离

器7,脱离装置的下部设有筛选器11、下料仓32、输送器12。

本实用新型构思巧妙,结构简单。

<REC>

<申请号>=CN01236043.0

<名称>=小型机动稻麦割晒机

<申请（专利权）人>=王旭;陈仁山

<发明（设计）人>=王旭;陈仁山;王泓翊;张敏;胡明生

<申请日>=2001.03.19

<地址>=471000河南省洛阳市王城路八号洛阳市专利事务所陈元刚

<摘要>=本实用新型属于小型机动收割类机械。其包括小

型内燃机,往复式多齿切割器、皮带爪式夹持器、爪式储存器及

传动机构、履带式行走机构和机架总成;往复式多齿切割器由拨

杆、刀杆、上下齿片组及支承构成,皮带爪式夹持器为一组固定

在机架上的导轨和一组带爪皮带及支承构成,爪式储存器由两

片弹性对合在一起的爪子构成。本实用新型结构具有自走功能

并具有设备轻巧、机动性好的特点。

<REC>

<申请号>=CN01241083.7

<名称>=便携式水稻收割机

<申请（专利权）人>=黄振峰

<发明（设计）人>=黄振峰

<申请日>=2001.04.06

<地址>=113122辽宁省抚顺市李石经济开发区大南乡小瓦鲜村

<摘要>=本实用新型公开了一种便携式水稻收割机,它包

括背负架、发动机、离合器、传动装置和工作装置,在背负架上

安装有发动机,发动机轴头经离合器联接传动装置,传动装置联

接工作装置,工作装置为一操纵杆前端带有旋转刀片,在旋转刀

片的上面有一U形挡板。本实用新型机身较轻,仅10公斤左右,

操作者背负即可。生产效率是人工镰刀收割的10倍以上。机

械结构简单,易操作、易维修,故障率低,使用成本低,灵活轻便,

携带容易,适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN01247758.3

<名称>=割晒机的纵、横杠杆同步驱动装置

<申请（专利权）人>=陈刚

<发明（设计）人>=陈刚

<申请日>=2001.09.26

<地址>=402675重庆市潼南县双江镇踏水桥

<摘要>=割晒机的纵、横杠杆同步驱动装置涉及农业割晒

机械。针对现有割晒机受本身曲柄连杆传动机械结构,存在着结

构和传动复杂,常发生夹草现象,使收割不正常等不足之处,而提

出一种结构简单,使用方便的纵、横杠杆同步驱动机械。所采用

的技术方案是,其割晒机的支架(4)上装置的低于驱动轮(1)轴心

的支架绞链(6)绞接着纵杠杆(5),纵杠杆(5)一端伸入到驱动轮(1)

的轮片(2)内、另一端插入到装置在割台架绞链(11)绞接两端有

滑槽孔的横杠杆(12)的一端滑槽孔内,横杠杆(12)的另一端滑槽

孔内插有装置在割台架(9)下端的动剪刀连接板(8)一端的销柱

(7),动剪刀连接板(8)固定回位弹簧(10)的一端,回位弹(10)的另

一端固定在固定刀座上,横杠杆(12)与割台架(9)成平行状。

<REC>

<申请号>=CN01249119.5

<名称>=收割机

<申请（专利权）人>=张焕春

<发明（设计）人>=赵吉安;张焕春

<申请日>=2001.08.13

<地址>=153011黑龙江省伊春市乌马河区先锋街269号

<摘要>=本实用新型是收割机，由车架、行走轮、扶倒器、

收割器、输送器、发动机、传动装置构成，其特征是，车架前

部设有锥形扶倒器，在锥形扶倒器上装有由刀架、刀杆、割刀、

组成的收割器，收割器后装有由滚杆、支条、帆布组成的输送

器，输送器后设有一块挡板，挡板后装有发动机，车架一侧装

有由两根传动轴、两个主被动皮带轮、一个偏心体所组成的传

动装置，用三角皮带与发动机输出轴同轴的两个主被动皮带轮

和传动装置上的两个主被动皮带轮连接在一起，车架前下部两

侧分别装有行车轮，车架后设有扶手。该收割机，具有结构科

学、操作简便、造价低、体积小、适合小地块及各种地形作业

等特点，是适合个体农民使用的最佳农业机械装置。

<REC>

<申请号>=CN01251856.5

<名称>=单行穗茎兼收型玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=郑州农具厂;郑州市农业机械化技术研究所

<发明（设计）人>=孟祥周;秦现增

<申请日>=2001.09.11

<地址>=450066河南省郑州市中原区沟赵乡

<摘要>=本实用新型是一种农业用机械单行穗茎兼收型

玉米联合收获机,可有效地解决玉米穗、茎同时进行收获和秸秆

处理的技术问题,其结构是机架上装有主齿轮箱,主齿轮箱与升

运器主动轴相连,在机架一侧装有摘穗辊装置、切碎装置和割台

装置,另一侧装有果穗箱和集草箱,机架中部装有升运器体和套

筒链升运器,机架后部装有风机和集草箱相连接的茎秆输送筒,

与转子切割器连接的内外挂接板铰链孔的轴线和切碎装置的

下切碎机构动力传动轴线在同一轴线上,其结构新颖独特,与现

有农业用的玉米机构相比,具有明显的有益效果,穗茎兼收,省工

省时,节省劳动力,推广应用必为农业机械作出创造性贡献。

<REC>

<申请号>=CN01257487.2

<名称>=轻便微型水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=贺炳松

<发明（设计）人>=贺炳松

<申请日>=2001.12.10

<地址>=410111湖南省长沙市天心区大托镇大托村

<摘要>=轻便微型水稻联合收割机。其特征在于底盘为一

独立的牵引机械，可与双轮耕整机配套作业和接挂拖斗运输，

传动系统中之变速箱内的变速装置，设有快、慢、倒挡挡位，

以及摩擦离合器和牙嵌离合器分别控制转向，启动离合及收割

系统运转离合，其割禾刀排分为撩穗刀排和割禾蔸刀排上下两

组。脱粒滚是由多排横齿、纵齿组成的一环形齿滚，脱粒桶内

壁有锯齿形齿板、排草弧筋、下部有方格筛网。脱粒滚一端装

有吹禾毛风叶。在收割部分转轴端面设有防缠草弧筋挡板，活

动挂板联接可快速将收割部分与行走底盘部分联接定位。拆装

无需工具。割穗高度设有二级调整机构，柴油机定位安装采用

锁张机构，无需工具和螺钉，可将动力定位和张紧皮带，其斗

体驱壳采用耐磨玻璃钢制作。

<REC>

<申请号>=CN01261481.5

<名称>=一种新型脱粒装置

<申请（专利权）人>=北汽福田车辆股份有限公司潍坊农业装备分公司

<发明（设计）人>=倪国庆;王乐刚;秦永峰;李文;李传成;焦中元;王百年

<申请日>=2001.09.06

<地址>=261000山东省潍坊市北海南路192号

<摘要>=本实用新型涉及一种收获机械,尤其是一种新型

脱粒装置。该新型脱粒装置具有椭圆形截面的分离室,分离室中

下半部分间隙小,上半部分间隙大,谷物流在滚筒的带动下,先被

压紧,有效脱粒,而后又被蓬松,籽粒与茎杆有效分层,有利于分

离,再被压紧,再蓬松,如此反复,降低了谷物的夹带损失,降低了

谷物的破碎。

<REC>

<申请号>=CN01262186.2

<名称>=苗木收割机

<申请（专利权）人>=山东省文登市车辆总厂

<发明（设计）人>=许忠良

<申请日>=2001.10.16

<地址>=264423山东省文登市汪疃镇

<摘要>=本实用新型涉及一种园林机械,具体地说是一种

苗木收割机,其设有空心操作杆,操作杆上设有背带挂钩和手持

把,手持把上设有离合手柄和油门手柄,操作杆内设有传动轴,传

动轴经轴承与操作杆相连接,动力机经离合器壳体与操作杆的

一端相连接,传动轴的一端经连接器与动力机的动力输出轴相

连接,其特征是操作杆的另一端设有动力头总成壳体,动力头总

成壳体内设有齿轮组件,齿轮组件的输入端与传动轴相连接,齿

轮组件的输出端与锯片相连接,具有结构简单、重量轻、使用和

携带方便、收割苗木质量好、效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN01262185.4

<名称>=行走式苗木收割机

<申请（专利权）人>=山东省文登市车辆总厂

<发明（设计）人>=刘新昌

<申请日>=2001.10.16

<地址>=264417山东省文登市汪疃镇

<摘要>=本实用新型涉及一种园林机械,是一种行走式苗

木收割机,其设有车身、车把,车身下设有支承板,车轮经轴承与

支承板相连接,特征是车身上设有动力机,车身下设有离合器壳,

离合器的一端与动力机输出轴相连接,离合器的另一端与传动

轴相连接,传动轴上设有切割锯片,车把上分别设有离合器手柄

和动力机油门手柄,具有使用方便、操作简单、工人的劳动强度

低、收割的苗木质量好、效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN01263733.5

<名称>=实用半喂入式联合收割机

<申请（专利权）人>=蒋尊生;冯安强

<发明（设计）人>=蒋尊生;冯安强

<申请日>=2001.09.12

<地址>=545712广西壮族自治区金秀县七建乡七建东街35号

<摘要>=本实用新型属水稻或小麦的联合收获机械,其分

禾器有至少三个并沿横向布置成一排,分禾器下装有星轮和纵

向拨禾带,分禾器后方装有可带动星轮旋转的横向拨禾带和升

禾带,压禾带紧靠在升禾带的上方,升禾带的侧旁有在下部连通

的倒禾槽和升禾槽,脱粒滚筒位于升禾带和压禾带的后方,脱粒

滚筒下方有筛网,风机和横向螺旋输送器位于筛网下的筛分室

中。它夹住稻杆的杆部仅让穗部脱粒,因而消耗动力少,脱粒干

净,排出的禾草较完整。

<REC>

<申请号>=CN01265599.6

<名称>=快速采摘器

<申请（专利权）人>=李福明

<发明（设计）人>=李福明

<申请日>=2001.10.01

<地址>=014030内蒙古自治区包头市青山区都兰小区30栋79－80号

<摘要>=本实用新型属于农业收获产品采摘果实领域,具

体说是涉及一种快速采摘器,是采用一种由摘采器、导管、容器

组成的手动机械。通过齿条住复运动及齿轮传动机构构成快速

采摘器,克服了现有手工摘取枸杞、沙棘的不足之处,不会出现

扎伤手的现象,结构简单、成本低,是手工摘果实的10倍左右,

是枸杞、沙棘种植业可选的一种理想的快速采摘器,定会受到用

户欢迎。

<REC>

<申请号>=CN01264394.7

<名称>=电动收割机

<申请（专利权）人>=屈友康

<发明（设计）人>=屈友康

<申请日>=2001.09.29

<地址>=065000河北省廊坊市万庄40信箱泥浆站

<摘要>=本实用新型涉及一种粮食作物收割机械,尤其是

涉及一种电力驱动的收割机。这种电动收割机包括车体、车

轮、车把,其改进之处在于所述的车体上装有蓄电池,车体的一

侧垂直安装有直流电机,直流电机的传动轴上水平装有割盘。由

于这种电动收割机体积小、操作简便,无需专业人员操作即可完

成作业,特别适合于一家一户小面积作物的收割,且由于采用电

力驱动,不会产生噪音和空气污染。

<REC>

<申请号>=CN01265658.5

<名称>=多用联合耕作机

<申请（专利权）人>=刘长富

<发明（设计）人>=刘长富

<申请日>=2001.09.27

<地址>=154552黑龙江省勃利县双河镇永平村

<摘要>=本实用新型公开了一种农用机械,特别是可用于

薯类收获,耕整起垄,铲耥锄草于一机的多用联合耕作机,本实用

新型的多用机身可与薯类收获装置组合一体联合收获。可用于

薯类联合收获耕作,耕整起垄联合耕作,铲耥锄草联合耕作,使用

本机可节约大批量人工。

<REC>

<申请号>=CN01265230.X

<名称>=农作物薯类起挖机

<申请（专利权）人>=王新明

<发明（设计）人>=王新明

<申请日>=2001.09.29

<地址>=831704新疆维吾尔自治区吉木萨尔县三台镇东街新明农机厂

<摘要>=本实用新型的公开了一种农作物薯类起挖机，该

起挖机由机架、起挖铲总成、伸缩升降臂、升降拉杆、限深地

轮等组成，该起挖机可在机械动力的带动下，对胡萝卜、土豆、

大蒜、甜菜等作物进行起挖收获，从而减轻了劳动强度，提高

了工效近30倍，对农作物的损耗低于3％，该起挖机操作灵活、

方便。并可根据农作物的幅度

需要，任意调节作业幅宽、深度，同时当需要重新犁地时，调

整起挖铲总成角度，即可犁地。

<REC>

<申请号>=CN01266917.2

<名称>=有横向摆动齿杆装置的马铃薯收获机

<申请（专利权）人>=内蒙古乌兰察布盟农牧业机械化管理局

<发明（设计）人>=韩世祥;杨允平;刘喜枝;赵淑华;张振生;张海;任德旺;张应世;龚利军

<申请日>=2001.09.17

<地址>=012000内蒙古自治区集宁市恩和路78号

<摘要>=本实用新型是一种有横向摆动齿杆装置的马铃

薯收获机,属农业机械技术领域。其结构特征是挖掘铲后与杆条

输送链之间,装有可横向摆动的齿杆松、碎土机构,机架横梁上

装有可横向移动调节的悬挂装置,横向摆动齿杆的摆动和杆条

输送链的转动由动力输出轴驱动。机尾装有栅条式集薯板。本

机与18KW—22KW的中型轮式拖拉机配套,通过与拖拉机偏挂

接实现垄作、平作不同种植模式的马铃薯收获作业。构思新

颖、结构紧凑、传动灵活、可靠,制造容易,性能可靠、操作方

便,具有在多石地块顺利作业的特点。

<REC>

<申请号>=CN01267156.8

<名称>=甜菜削头去根机

<申请（专利权）人>=陶金元

<发明（设计）人>=陶金元

<申请日>=2001.10.24

<地址>=014030内蒙古自治区包头市青山区自由路8号街坊68栋3号

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械领域,具体说是涉

及一种甜菜削头去根机,是采用一种机械旋转传动机构完成甜

菜削青头去泥根工作,削甜菜时不会出现伤甜菜内白肉的现象,

克服了现有甜菜手工完成削青头去根刮泥的不足之处,不会出

现伤人现象,结构简单,成本低、操作方便,是甜菜农可选的一种

理想的甜菜削头去根机,定会受到广大用户的欢迎。

<REC>

<申请号>=CN01273889.1

<名称>=甘蔗收割机

<申请（专利权）人>=谢绍成

<发明（设计）人>=谢绍成

<申请日>=2001.11.14

<地址>=545005广东省信宜市镇隆镇八坊东门村46号

<摘要>=一种甘蔗收割机，涉及农用机械技术领域，它包

括有收纳器、行走机构、动力机构和剥叶装置。其收纳器中设

有前宽后窄、前低后高的导引口，在导引口的下方设有锁根机

构，该机构由一端铰接在所述收纳器固定部件上的摇杆和装在

该摇杆上的夹辊构成，在所述夹辊的后方装有刀片和传送辊。

本实用新型用于收割甘蔗，与现有技术相比，一是收割适应性

强，无论各种朝向的甘蔗均能顺畅进入甘蔗收割机中，解决甘

蔗收割漏出问题；二是收割质量好，不会发生甘蔗收割折断或

破碎的问题，甘蔗叶的剥除也具有干净高效的优点。

<REC>

<申请号>=CN01274996.6

<名称>=秸秆切碎回收机

<申请（专利权）人>=张玉杰

<发明（设计）人>=张玉杰;张文儒

<申请日>=2001.11.29

<地址>=100076北京市大兴区万源路红星楼13－103

<摘要>=秸秆切碎回收机属于农业机械技术领域，可以与

各种型号拖拉机及玉米收获机配套，它包括：装有弧形刀的切

割刀轴组合，装有Y形动刀的切碎刀轴组合、有搅龙收集、叶

轮抛送式的秸秆回收装置，该机一次可完成秸秆切碎、收集、

抛送装车，适合玉米、高粱及牧草等作物的秸秆切碎回收。

<REC>

<申请号>=CN01274995.8

<名称>=不对行玉米割台

<申请（专利权）人>=张玉杰

<发明（设计）人>=张玉杰;张文儒

<申请日>=2001.11.29

<地址>=100076北京市大兴区万源路红星楼13－103

<摘要>=不对行玉米割台属于农业机械技术领域，它可以

配备在各种型号的玉米收割机上，前部有多组三链辊式摘穗单

体，上部有横向输送搅龙，下部有低功耗、能与地面仿形的秸

秆切碎机，后部有组合变速箱为中心的动力传动机构，该割台

可适应各种行距的玉米的收割，并具有摘穗、果穗收集、秸秆

切碎等功能，还具有果穗含杂低、效率高、通用性强等优点。

<REC>

<申请号>=CN02203954.6

<名称>=一种防止联合收割机脱粒装置堵塞的结构

<申请（专利权）人>=王瑞斌

<发明（设计）人>=王瑞斌

<申请日>=2002.01.22

<地址>=250100山东省济南市工业南路67号山东省农机投诉站

<摘要>=一种防止联合收割机脱粒装置堵塞的结构,属于

农业收获机械技术领域。目前联合收割机中的凹板出口端固定

方式为刚性连接,当谷物从喂入口喂入太多时或谷物湿度较高

时,在出口经常出现堵塞停机,降低了联合收割机的收获效率。

该实用新型的技术方案为:凹板1出口端为弹性支撑,即:凹板1

出口端连接有拉杆3,穿过机架7的拉杆3其上设置有螺母4、

弹簧6和锁定螺母5。它的优点是:由于把凹板的固定方式设计

成弹性连接,使不均匀喂入的谷物均能受到揉搓力作用保证了

脱粒效果并不会出现堵塞。

<REC>

<申请号>=CN02203794.2

<名称>=甘蔗联合收割机

<申请（专利权）人>=谢树庆

<发明（设计）人>=谢树庆

<申请日>=2002.02.06

<地址>=545007广西壮族自治区柳州市柳南区南站路三区12－3－13号

<摘要>=一种甘蔗联合收割机，涉及农用机械技术领域，

它包括装有发动机的车架和装在车架内的脱叶装置，车架的前

端装有两片重叠排列的切断刀和与这些切断刀联接的传送辊，

所述传送辊的前方，装有两根前低后高，其上装有螺旋设置扶

正条的剥叶辊。本实用新型主要用于收获甘蔗，与现有技术相

比不仅解决甘蔗倒伏、错行时及难以进入收纳器的问题，又可

具有二次剥叶功能，使甘蔗叶剥除更干净。

<REC>

<申请号>=CN02206482.6

<名称>=块根茎类作物收获机

<申请（专利权）人>=孙星钊

<发明（设计）人>=孙星钊;史孝华

<申请日>=2002.02.23

<地址>=222006江苏省连云港市(宋跳)高新技术开发区科技园205室

<摘要>=块根茎类作物收获机属一种农业收获机械，主要

应用于中粘壤土里种植的块根茎类作物(如红薯、大蒜、芋头、

土豆、萝卜等)的收获。该机与拖拉机配套，带有悬挂框架装置、

挖掘机构、切蔓限深机构、传动变速系统、碎土喂入装置、凹

凸式轮爪分土输送器、集箱输送装置和地轮。1.克服了壅土现

象；2.对各种土壤适应性强；3.分离速度高，块根茎作物损伤

率小；4.收净率达到98％以上；5.可直接装箱；6.工效高，成

本低。

<REC>

<申请号>=CN02224352.6

<名称>=具有风选装置的水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=岳阳兴盛实业发展有限公司;陈瑞生

<发明（设计）人>=陈瑞生

<申请日>=2002.06.28

<地址>=414000湖南省岳阳市兴盛实业发展有限公司（恒立公司院内）

<摘要>=本实用新型涉及农作物的收割机械，特别指在小

型水稻联合收割机上加装风选装置的水稻联合收割机。本实用

新型包括割台、输送器、操纵机构、底盘、脱粒机、动力和履

带，其中输送器安装在整机中间，且输送器前连割台，后连固

定在底盘上的脱粒机，动力设在底盘下方，操纵机构设在整机

的前方，其特征在于整机的尾部设由鼓风机构、风选箱体、提

谷机构、振动机构组成的风选装置，其中风选箱体设在底盘的

尾部，风选箱体的上部侧面有一谷物进口处且连接提谷机构上

部的出谷口，风选箱体的下部侧面设有进风口且连接鼓风机构

的进风管，风选箱体的顶部设置振动机构。本实用新型不但结

构简单、轻巧灵活，是我国目前最为理想的小型稻麦收割机。

<REC>

<申请号>=CN02230191.7

<名称>=手推式收割车

<申请（专利权）人>=胡铭长

<发明（设计）人>=胡铭长

<申请日>=2002.04.02

<地址>=730000甘肃省兰州市城关区和平路63号501室

<摘要>=一种手推式收割车，它提供了一种涉及农作物收

割的机械。本实用新型所要解决的问题是提供一种结构简单、

价格低廉、轻便灵活、适用广泛、体积小、易于操作的手推式

收割车。它主要由车体、伞型传动齿轮组件、切割刀具和稳定

分股叉等部件组成。车体的后部安装有轮轴，轮轴上装有车轮

和动力输入伞齿轮；车体的前部安装有切割刀具轴，切割刀具

轴的下端装有切割刀具，车体的前端安装有稳定分股叉；车体

上设有手柄连杆。本实用新型主要用于收割麦子等秸秆类农作

物。

<REC>

<申请号>=CN02230584.X

<名称>=改进的甜菜挖削机

<申请（专利权）人>=常财刚

<发明（设计）人>=常财刚

<申请日>=2002.04.03

<地址>=831806新疆维吾尔自治区奇台县半截沟乡大庄子二村

<摘要>=本实用新型属于甜菜收获机械，特别是改进的甜

菜挖削机，在机架的前部设置着竖直传动轴的端部安装着水平

削叶轮，在水平削叶轮的后方横向安装着均布有柔性齿的去叶

辊，位于机架中部挖掘轮的后上方安装着泥土刷除器，在机架

后部两侧分别通过调节装置安装着支撑轮，在机架上安装的减

速箱通过传动装置分别传动削叶轮、去叶辊、挖掘轮和泥土刷

除器。用机械代替人工挖削甜菜，使甜菜削叶、挖掘、去泥一

次完成。其结构合理，工作效率高。

<REC>

<申请号>=CN02232207.8

<名称>=耙辊

<申请（专利权）人>=杨汉云

<发明（设计）人>=杨汉云

<申请日>=2002.04.11

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路40号附7号新疆专利服务中心范秉健收转

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械上使用的部件，特

别是指一种耙辊，包括由耙体和耙齿组成的耙爪，其还包括有

主轴；在主轴之上固定有左耙盘和右耙盘，在左耙盘和右耙盘

之间周向固定有和主轴平行的耙爪轴；可绕耙爪轴自由旋转的

耙爪均布固定在耙爪轴之上。使用时，由发动机驱动主轴高速

旋转，固定在耙爪轴上的耙爪在离心力的作用下被甩起来；高

速运动中的耙爪，以其耙齿头部首先接触土壤表面并插入其

中，然后耙爪继续随主轴旋转前行，将耙齿从土壤之中拖出，

这样被耙齿勾住的土壤中的土块、作物的根茎和作物的果实如

花生等就会被翻出来，高速运动的耙齿可以充分地将所接触的

土块击碎，从而可以实现低劳动强度、高效率的翻地、平地和

收获花生等的田地作业。

<REC>

<申请号>=CN02234634.1

<名称>=收割机的链式切割器

<申请（专利权）人>=欧向明

<发明（设计）人>=欧向明

<申请日>=2002.04.30

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市江南区江南路52号宿舍四单元408室

<摘要>=本实用新型涉及农业收获机械，链式切割器适用

于收割机及割草机，它是由滚子链或大滚子链的链条切割刀，

以及链导轨、压刃板、定刀构成，切割端的链条切割刀自由运

行在链导轨内，提供了一种循环式切割工作，具有低噪音、低

振动、低耗能、高速、宽幅、机构简单，成本低、实用可靠、

有很广阔的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN02233506.4

<名称>=背负式玉米联合收割机

<申请（专利权）人>=谢子义

<发明（设计）人>=谢子义

<申请日>=2002.04.29

<地址>=056500河北省邯郸市磁县固城村

<摘要>=本实用新型是一种结构新颖，配置合理的背负式

玉米联合收割机。该机由强制输送玉米摘穗割台，输穗传送带、

粮仓、附加柴油机、灭茬机与轮式拖拉机配置而成。拖拉机底

盘倒置，强制输送割台由链式扶禾器，双圆盘切割器，摘穗对

辊、秸秆下拉对辊、秸秆切碎辊和秸秆切碎定刀组成。该机采

用全强制结构切割、输送、切碎秸秆，摘穗、集穗并可打灭根

茬、工作流畅、可靠、作业质量高，是一种优于现有玉米收割

机械，适应农业需求的新型收获机械。

<REC>

<申请号>=CN02235470.0

<名称>=后置牵引式拔棉柴机

<申请（专利权）人>=王基林

<发明（设计）人>=王基林;路秋河

<申请日>=2002.05.14

<地址>=057450河北省邱县县城新城街2号恒新机械公司

<摘要>=一种后置牵引式拔棉柴机，其主要特征是，机架

通过其前端的悬挂装置与拖拉机后面的牵引装置相铰接；机架

后端装有滚刀轴、滚刀轴的一端与齿轮箱相联结，齿轮箱通过

皮带轮、三角带与安装于机架上的传动轴相联结，传动轴输入

端的皮带轮通过三角带与拖拉机离合器带轮相联结；机架后端

两侧安装有限深轮；机架上设有收集装置。本实用新型设计合

理，工作稳定可靠，限深准确，作业效率高，是一种理想的棉

柴收获机械。

<REC>

<申请号>=CN02237898.7

<名称>=用于不对行作业的玉茭收获机的螺旋式摘穗辊

<申请（专利权）人>=李腾蛟

<发明（设计）人>=李腾蛟;李阳;李艳

<申请日>=2002.06.12

<地址>=043800山西省闻喜县东镇3534厂

<摘要>=用于不对行作业的玉茭收获机的螺旋式摘穗辊，

涉及一种玉茭收获机械的摘穗机构。现有玉茭收获机有标准行

距的要求，不能适用于不规则行距的收获。不对行作业的收获

机尚无成熟设备，问题的关键在于其摘穗机构存在着结构复

杂、故障率高、果穗损失高等缺点。本实用新型提供一种螺旋

式摘穗辊，将其辊端部位设计成单头螺旋槽，辊身部位设计成

多头螺旋槽结构。从而使摘穗辊具有

自动捕获、上辊、摘穗、位移四自动的功能，实现收获机的不

对行作业，同时该设备结构简单、性能可靠、收获质量好。

<REC>

<申请号>=CN02241380.4

<名称>=摇臂式割堆机

<申请（专利权）人>=宋凤雏

<发明（设计）人>=宋凤雏

<申请日>=2002.06.29

<地址>=161400黑龙江省嫩江县嫩兴路59号嫩江农机厂

<摘要>=摇臂式割堆机属于农业机械中的收割机具，该机

的左驱动地轮与右地轮外径尺寸相同，回转轴心线重合，割刀

往复运动方向与地轮轴心线平行，由万向传动轴、安全离合器、

曲柄摆臂组件组成的割刀驱动机构与由左驱动地轮、主动链

轮、链条、被动链轮、单向棘轮离合器、小、大锥齿轮、搂耙

驱动头构成的搂耙传动机构的动力源分设，该机还设有割台起

落控制机构，割台骨架强化设计，具有可与小四轮拖拉机配套、

作业效率高、质量好、故障少、使用寿命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN02242298.6

<名称>=自走式麦秸复收割捆机

<申请（专利权）人>=谭云吉

<发明（设计）人>=谭云吉

<申请日>=2002.08.07

<地址>=266734山东省平度市兰底镇河北村

<摘要>=自走式麦秸复收割捆机涉及农业机械其构造，包

括收割台和打捆机，还包括发动机和底盘，发动机置于中部车

架上，收割台置于底盘前端，打捆机置于后部车架上；底盘包

括前置驱动车轮和后置转向车轮；由发动机一端动力输出轮

35、从动轮36、轮轴37、从动轮38、39、及离合器、变速箱

和车桥构成行走传动系；由方向机40、纵向拉杆41、转向摇

臂等构成行走转向系；发动机另一端动力输出轮32、从动轮

33、变速器34、主动齿轮11、从动齿轮10构成打捆机传动装

置。优点是，由于驱动车轮在前，转向车轮在后，加大了前后

轮轮距，发动机及打捆机置于中、后部车架上，使整机构造科

学合理，重心处于前后车轮之间，整车转向灵活；前后配接已

有的收割台和秸草打捆机，割捆效果好，效率高。

<REC>

<申请号>=CN02242813.5

<名称>=自驱式割晒机的割刀传动机构

<申请（专利权）人>=黑龙江省勃农机械有限责任公司

<发明（设计）人>=于萍;李淑华;杨彪;杨林;李金泽;石玉琥;董全会

<申请日>=2002.07.23

<地址>=154500黑龙江省勃利县铁西街农富路14号

<摘要>=自驱式割晒机的割刀传动机构属于农业机械中

的谷物收割机具，该机构由传动箱输出轴、曲柄、连杆、摆动

臂焊合及轴承、轴套、摆动臂转轴等装配构成，其曲柄固装在

传动箱输出轴上，连杆的两端分别与曲柄和摆动臂焊合活动连

接，摆动臂焊合后端和前端分别与固定在机架上的摆动臂转轴

铰连和与割刀配合，本传动机构结构简单，传动平稳，振动小，

作业可靠性高，故障少，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN02244795.4

<名称>=多功能扶禾器

<申请（专利权）人>=刘畅

<发明（设计）人>=刘畅;刘世惠

<申请日>=2002.11.14

<地址>=400030重庆市沙坪坝区重庆大学C区应用技术学院计算机应用工程系机械设计及自化班0201

<摘要>=多功能扶禾器是涉及用于农业收割机械小型联

合收割机扶禾器。多功能扶禾器是在于提供一种既有扶禾功

能，又有输送、喂料(穗杆)功能的产品技术。它包括：拨禾指、

弧形导轨、链条、链轮、拌销、链盒、翻转凸轮，铰销、导销、

隔套等组成。由于在弧形导轨上部设有一圆弧段，而中部仍为

直线段。因此，拨禾指在整个作业区段既有直线运动，又有圆

弧运动，使其不但有扶禾的功能，而且还有推送、挤压喂料的

功能。

<REC>

<申请号>=CN02258735.7

<名称>=自卸式联合收割机粮仓

<申请（专利权）人>=何彦平

<发明（设计）人>=何彦平;孔庆俊;李修焕;周晓东;王恒云;卜永清;赵学军

<申请日>=2002.12.11

<地址>=224624江苏省响水县黄海农场江苏农垦农机服务公司

<摘要>=本实用新型涉及一种自卸式联合收割机粮仓，属

收获机械技术领域，它包括一顶部开口的容器，置于联合收割

机架上，所述容器上有一可绕上缘边旋转的平面，在该平面下

缘，所述容器底部固定有一旋转轴，旋转轴的两端置于轴承内，

该轴承固定在机架上，所述容器能绕所述旋转轴转动，在与所

述平面相对的一平面外侧，其中心对称线上一活塞顶杆的端部

与其铰接，油缸固接在联合收割机机架上。本实用新型的优点

是：结构简单，易于加工制造，成本低；卸粮快捷、干净。

<REC>

<申请号>=CN02269499.4

<名称>=前置组合式玉米收割机

<申请（专利权）人>=单谊阶

<发明（设计）人>=单谊阶

<申请日>=2002.09.12

<地址>=255432山东省淄博市临淄区朱台镇西单村

<摘要>=本实用新型公开了一种前置组合式玉米收割机，

属于农业机械类，具体是一种组合式玉米收割机。其包括安装

切割刀片的收割机架，收割机架上端面与下端面相交且构成一

定夹角，收割机架的后部安装摘穗器架，其特征在于收割机架

的上端面上横向设置输送辊，收割机架后部的摘穗器架上端设

置横向且上、下排列的摘穗辊，上、下排列的两摘穗辊间的间

隙位于收割机架上端面的延续线位置，输送辊及摘穗辊的端部

均安装转动链轮，且转动链轮间依次通过传动链条相联。本实

用新型具有结构简单，破碎率低，便于维修的优点。

<REC>

<申请号>=CN02269597.4

<名称>=圆盘式联合收割机

<申请（专利权）人>=韩翰;孟庆谊;李春德;孙长虹

<发明（设计）人>=韩翰;孟庆谊;李春德;孙长虹

<申请日>=2002.09.24

<地址>=474130河南省邓州市农机局

<摘要>=本实用新型为农业机械技术领域提供一种圆盘

式联合收割机。其主要特点是：收割部分是在收割平台上设置

一组沿直线排列的圆盘式锯齿切割器，该切割器是由定刀架、

动刀体、刀轴、轴承、动力传动轮系、刀架护罩构成，并依次

将定刀架、动刀体、轴承、动力传动轮系组装在刀轴上构成一

体，外部围装有刀架护罩。其中，动刀体为圆盘式锯齿切割刀，

该联合收割机可有效地解决行、割、输、脱、选各部功能的运

作。并以其结构简单、节约功效的特性，特别适用于与8－12

匹动力的手扶拖拉机配套，适应小块土地的麦、稻、谷子的联

合收割。

<REC>

<申请号>=CN02273703.0

<名称>=水稻、小麦割捆机

<申请（专利权）人>=王志佳

<发明（设计）人>=王志佳

<申请日>=2002.06.11

<地址>=154024黑龙江省佳木斯市郊区莲江口镇

<摘要>=本实用新型涉及农业机械的一种水稻、小麦割捆

机，它由：码垛箱、打捆机、草绳机、割台、四轮拖拉机组装

而成。码垛箱装在四轮拖拉机的后部，传动主轴安装在码垛箱

上，打捆机安装在四轮拖拉机的前割台内，变速箱上安有打捆

机转盘和上、下涨紧卡及控制草绳机间歇摆杆和控制打扣机摆

杆。草绳机安装在四轮拖拉机的前割台内，机体安有前后齿轮

盒，齿轮盒上安有伞齿轮和传动锥齿。该机结构简单，操作使

用灵活方便，它可将水稻、小麦的秸秆全部回收打捆，给秸秆

再生产带来了可观效益，逐捆时没有摔打现象，籽粒没有任何

损失，增加了收获率，降低了作业成本，一机多用，即脱粒打

捆，码垛、并将脱完粒的秸秆打捆，码垛、给用户拓宽了作业

面，增加了作业收入。

<REC>

<申请号>=CN02274568.8

<名称>=自动放堆装置

<申请（专利权）人>=杨树斌

<发明（设计）人>=杨树斌

<申请日>=2002.08.03

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市省道路运输管理局杨亚玲转

<摘要>=自动放堆装置，一种收获机械配套的集堆装置。

目前的收割机没有集堆装置，收割后集堆困难，费工、费力、

粮食损失大。本产品的组成包括：机架1，所述的机架1的一

端装有与收割机车动力相连的变速箱2，所述的变速箱2的一

个输出轴通过皮带轮付3带动机架1上的运输带4，所述的变

速箱2的另一个输出轴通过皮带轮付4与所述的机架的另一端

的卸禾轮5相连，所述的机架1上通过铰链8装有卸禾斗9。

本产品用于与收获机械配套的将秸秆自动集合起来，根据需要

进行放堆的装置。

<REC>

<申请号>=CN02277060.7

<名称>=家庭收割机

<申请（专利权）人>=蒋克生

<发明（设计）人>=蒋克生

<申请日>=2002.08.13

<地址>=410111湖南省长沙市黑石铺长沙肉类联合加工厂

<摘要>=本实用新型涉及农业机械，特别涉及家庭收割

机，包括主轴，副轴，主动轮，从动轮、变速箱、镰刀、运输

盘、脱粒盘、皮带、皮带轮、链条、链条轮、离合器、离合器

操作杆，齿轮、分禾器、机架等，特点是：运输盘上装有灵活

性抓禾卡子和定位柱，镰刀盘安装在离地面10厘米处的镰刀

座支架上，脱粒盘采用卧式装置，前后两种，收割机长1.6m，

宽0.8m，高1m，本机分前进轮和机架两组装置，前进轮不足

50kg，机架70－80kg，坡好陡，弯好急，路好远，两个人抬起

就走了。深泥田、浅泥田、高杆禾、矮杆禾、高坡田、低洼田

都可以使用，禾蔸只有2cm高，稻草可以再利用，结构简单，

安全可靠，驾驶方便。

<REC>

<申请号>=CN02280485.4

<名称>=悬挂式拔麻机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械运用研究所

<发明（设计）人>=崔国立;张立明;公衍峰

<申请日>=2002.10.11

<地址>=152000黑龙江省绥化市营林街3号

<摘要>=本实用新型公开一种悬挂式拔麻机，属亚麻收获

机械，由机架9、减速器2、主动轮1、被动轮7、拔麻带8、

拔麻轮13、压紧轮5、输送装置3和悬挂提升装置10组成，

主动轮和被动轮分别安装在机架的两端，拔麻带挂在主动轮和

被动轮上，安装在机架上的变速器的输出轴与主动轮相连；一

组拔麻轮通过曲架4安装在机架上，拔麻轮安装在拔麻带的外

侧，一组压紧轮与拔麻轮相错位安装在机架上，压紧轮安装在

拔麻带的内侧，压紧轮使拔麻带张紧并半包拔麻轮，在拔麻轮

的前端设置有分禾器6；输送装置由两带轮挂输送带组成，并

安装在机架一侧，输送带与拔麻带紧贴并行；悬挂提升装置安

装在机架上面。拔麻机悬挂在拖拉机的前面并由其提供动力，

拔掉的麻落到地面形成连续的条铺。

<REC>

<申请号>=CN02281009.9

<名称>=小型联合收割机

<申请（专利权）人>=王宝坤

<发明（设计）人>=王宝坤

<申请日>=2002.11.05

<地址>=154300黑龙江省桦川县悦来镇敬夫村

<摘要>=小型联合收割机，它涉及谷物收获机械。现有大

型联合收割机，只能适应平原及丘陵地区较平坦的地块进行收

割作业，对于种在山区及其它较小的条条块块田地里的庄稼很

不适用。而现有的小型联合收割机又普遍存在造价高、适应性

差、收割效果不好的缺点。本机的行走机构(36)的左右两侧上

分别设置有左机架(39)、右机架(39－1)，割禾机构(37)设置在

行走机构(36)的前端，脱粒机构(38)设置在左机架(39)与右机架

(39－1)之间的上部，装袋机构(40)设置在脱粒机构(38)下方的

左机架(39)与右机架(39－1)之间，割禾机构(37)与脱粒机构(38)

之间连接有升运绞龙(19)。本实用新型具有价格低、操作简便、

收割效果好、整机体积小、适用性强、作业效率高、运行可靠、

维护方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN02282687.4

<名称>=花生收获机

<申请（专利权）人>=周勇;王润军

<发明（设计）人>=周勇;王润军

<申请日>=2002.10.30

<地址>=063704河北省滦县滦洲镇前余村

<摘要>=本实用新型涉及农业机械，特别是一种花生收获

机。该机由动力传动箱及与其固定的牵引构件构成机架，该动

力传动箱后部固定有左右支承架，其内部装有与传动齿轮组连

接的左右传动轴，该左右支承架与左右传动轴之间装有夹持传

送机构，该左右支承架之一的后部装有理秧器，该左右传动轴

上装有与该夹持传送机构对应的爪轮，振动除土机构的振动支

架通过振动器安装于左右支承架上，该振动支架设置有振动

杆，该振动杆一端与装于左右传动轴上的振动棘轮动配合，振

动支架底部固定振动板，挖掘铲通过可调式固定杆装于牵引构

件上。该机工作效率高于现有其他机型，特别适应对地膜覆盖

的双垄花生的收获。

<REC>

<申请号>=CN02283265.3

<名称>=超微型半喂入收割机割刀

<申请（专利权）人>=唐新生;唐石桥;蒋金平

<发明（设计）人>=唐石桥;唐新生;蒋金平

<申请日>=2002.12.31

<地址>=421001湖南省衡阳市华新开发区三泰房业2－5栋金田公司

<摘要>=本实用新型涉及一种农作物收获机械，特别是一

种超微型半喂入收割机割刀。它包括有动刀片(1)和包覆在动刀

片(1)上、下两面的静刀片(2)，动刀片(1)和静刀片(2)均为整体

结构，静刀片(2)采用上、下两个刀片的刀套式结构，其套装在

动刀片(1)上、下两面并与之紧密贴合，动刀片(1)位于静刀片(2)

的上、下两个刀片之间。本实用新型由于静刀片套装在动刀片

的上、下两面并与之紧密贴合，从结构上保证了其能真正做到

自磨自锐，具有结构简单、制作成本低，安装和维修方便等特

点。

<REC>

<申请号>=CN02284817.7

<名称>=马玲薯收获机

<申请（专利权）人>=王俊水

<发明（设计）人>=王俊水

<申请日>=2002.10.23

<地址>=010031内蒙古自治区呼和浩特市邮校南巷欣欣糖酒批发部

<摘要>=一种马玲薯收获机，属于根茎块类农作物收获机

械。本马玲薯收获机由机架、轮子、剪秧头、变速箱、犁、铰

龙、铰龙筒、尾筛及厢斗构成；轮子装在机架下；变速箱装在

机架的前部，其输入轴通过离合器与一前轮相联；铰龙套装在

铰龙筒内，装在机架上，变速箱的后端，中间通过万向节相联，

铰龙筒与水平面有20至40度的夹角；犁装在机架的下面，铰

龙筒的前端；尾筛装在机架后部，铰龙筒的下面；厢斗装在机

架后部，尾筛的侧下方；剪秧头装在变速箱的前端。使用本机

可以完全自动化的收获马玲薯，及其它类似的农作物。

<REC>

<申请号>=CN02293268.2

<名称>=联合收获机轴、切流脱粒装置

<申请（专利权）人>=黑龙江省牡丹江垦区迎丰机械制造厂

<发明（设计）人>=李建民;张雁良;侯凯生;李明阔;王建群

<申请日>=2002.12.17

<地址>=158403黑龙江省虎林市迎春镇

<摘要>=联合收获机轴、切流脱粒装置属于农业机械中收

获机具上的脱业作业总成，在轴流滚筒轴上同轴固装喂入叶

片、开式的轴流滚筒、茎杆粉碎装置和

排草扇，上、下凹板在圆周范围内将轴流滚筒包容，在排草风

扇外部设置上排草壳体，在切流滚筒与轴流滚筒前端之间配置

过渡板和喂入外体焊合，轴流滚筒上的脱粒齿包括板式脱粒齿

和钉式脱粒齿，且间隔排列，本装置作业工艺过程流畅，脱粒

质量好，作业效率高，适应性强，调整方便，结构简单。

<REC>

<申请号>=CN03201814.2

<名称>=人力收割机

<申请（专利权）人>=涂国荣

<发明（设计）人>=涂国荣

<申请日>=2003.01.06

<地址>=629200四川省射洪县太和镇平安路55号油脂化工厂

<摘要>=一种人力收割机，是利用人力推动通过一系列机

械传动，把人体生物能转换为机械能来完成农作物收割的新型

农机具；由动力部件、切割部件、集禾部件组成，动力部件由

行走轴及其上的行走轮和锥齿轮A、传动轴及其上的锥齿轮B

和锥齿轮C、切割轴上的锥齿轮D组成，由切割轴上的拨禾叉、

集禾箱及其上的挡禾板与操纵手柄组合成集禾部件，由切割圆

盘、切割轴、飞刀、舌板、调节手柄和扶禾器组合成切割部件。

结构紧凑，体积小巧，使用方便，价格便宜，符合农民的一般

购买力；能有效调节禾茬高度，将割下禾物较集中放置，对套

种作物无损伤；能适应小麦、水稻等多种农作物的收割，适于

山区、丘陵地区小块田地使用。

<REC>

<申请号>=CN03201827.4

<名称>=小型收割机

<申请（专利权）人>=涂国荣

<发明（设计）人>=涂国荣

<申请日>=2003.01.07

<地址>=629200四川省射洪县太和镇平安路55号油脂化工厂

<摘要>=小型收割机是一种小功率内燃机作动力的农业

机械，适于山区、丘陵地区小麦、水稻等农作物的收割；包括

动力部件、行走部件、切割部件、集禾部件，其中动力部件由

内燃机及其上的三角带轮、输入轴及其上的输入轮和牙嵌离合

器构成；行走部件由齿轮C、二分配轴及其上的齿轮D和E、

行走轴及其上的齿轮F、行走轮构成；切割部件由齿轮A、一

分配轴及其上的齿轮B和锥齿轮G、扶禾器、切割轴及其上的

切割圆盘、飞刀、舌板、锥齿轮H、调节手柄构成；集禾部件

由拨禾叉、集禾箱及其上的挡禾板、操纵手柄构成；结构紧凑，

操作使用方便，价格适中，高效节能，能调节禾茬高度，能集

中放置禾物，不损伤套作物。

<REC>

<申请号>=CN03200809.0

<名称>=一种饲草收获机

<申请（专利权）人>=石家庄市金达机械厂

<发明（设计）人>=茹新杰;张顺明;曹翠英;王建宾;孙黎;宇文翠花;王志远

<申请日>=2003.01.14

<地址>=050091河北省石家庄市中华南大街493号

<摘要>=本实用新型提供一种结构简单，易于操作，可一

次完成收割、喂入、切碎和抛送作业的青饲草收获机。这种饲

草收获机由与拖拉机连接的动力输出轴，行走轮、皮带轮，传

动变速机构，收割喂入机构，切碎抛送机构组成，其特点是收

获机的收割喂入机构是由并列于割台上一组或多组设置喂入

辊的梅花切刀和设置于喂料箱内的一组喂入光辊构成；切碎抛

送机构是由与喂料箱体衔接的切碎机箱内设置的一组旋转切

刀，对应设置于机箱进料口的固定切刀，机箱上设置的喷料筒

组成。本实用新型与现有饲草收获机机械相比，解决了秸秆类

青饲草收割与粉碎一体化作业问题，实现连续机械作业，提高

了收获效率和质量。

<REC>

<申请号>=CN03203147.5

<名称>=易拆装轻型联合收割机

<申请（专利权）人>=韩明安;盘志才;巫昌起;卢荣祥

<发明（设计）人>=韩明安;盘志才;巫昌起;卢荣祥

<申请日>=2003.01.29

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市柳南区飞鹅路利民区1－8－3号

<摘要>=本实用新型属水稻或小麦的联合收获机械。它由

手拖和收割机组成，手拖是将柴油机设置在手拖变速箱后方的

发动机架上的改进型手拖，收割机的分禾器、拨禾器、切割器、

脱粒器、输送器和风机等各个部件固定在一个用套管与手拖的

变速箱铰接的机架上。它结构新、重量轻，很容易将收割机和

手拖分离并拆开，分别抬入田中的田里，然后重新组合成整机

再投入收获作业；它也很容易将收割机和手拖分离后，在手拖

后部挂上滚耙进行耙田作业。

<REC>

<申请号>=CN03214718.X

<名称>=农用三轮车与地头脱粒机配套的传动装置

<申请（专利权）人>=王长青

<发明（设计）人>=王长青;陈明庆;张巧莲;郭金芳;王宏生

<申请日>=2003.01.16

<地址>=048000山西省晋城市泽洲南路123号农业大厦市农机局

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械技术领域，具体涉

及一种农用三轮车与地头脱粒机配套的传动装置，包括有传动

箱和与脱粒机连接的安装架，其特征是安装架与传动箱相连，

传动箱两侧分别装有动力输入皮带轮和动力输出皮带轮，传动

箱与支撑架之间装有可调支撑杆，将地头脱粒机配置在农用三

轮车的后部，经过传动箱内的一对齿轮传动，改变了传动旋转

方向，达到了脱粒机要求的旋转方向，实现了小四轮拖拉机配

套的地头脱粒机可与农用三轮车配套使用的目的，具有设计结

构简单、可靠、适用、成本低，安全性能好等优点，为农用三

轮车在田间、地头、场院进行脱粒作业提供了设备条件，解决

了农民的燃眉之急。

<REC>

<申请号>=CN03217847.6

<名称>=一种大蒜收获机

<申请（专利权）人>=李存良

<发明（设计）人>=李存良

<申请日>=2003.06.06

<地址>=274900山东省钜野县昌邑乡小田集村

<摘要>=本实用新型提供一种大蒜收获机，涉及农业的收

获机械领域。其结构的主要特点是在机架(6)一端设有分蒜器

(1)，其上设有牵引块(2)，机架(6)另一端上方设有把手(10)，斜

撑(12)一端连接把手(10)，另一端连接机架(6)，其下方设有切

根刀(14)、脚撑(13)，把手(10)间设有横撑(20)；在机架(6)上设

有滑座(18)、(19)，前、后托架(4)、(8)通过其用螺柱(5)，(9)与

机架(6)连为一体，在后托架(8)上设有破草刀(15)，其一端设有

拉簧(16)、调节板(17)与机架(6)上螺钉连接。其设计合理，结

构简单，生产效率高，大蒜破损率低。

<REC>

<申请号>=CN03217244.3

<名称>=多用联合收获机

<申请（专利权）人>=魏超

<发明（设计）人>=魏超

<申请日>=2003.05.14

<地址>=257000山东省东营市广饶县广饶镇十五村

<摘要>=多用联合收获机属农业收割机械，适用于玉米、

高梁、葵花、棉花等高秆作物的收割、脱粒等工作。它主要由

主机部分与辅机部分组合构成，主机部分有传动机构、调距器、

机架及输送装置构成，辅机部分是安装在主机两侧，分别由左

右对称结构相同的分机构成，在主机和辅机上方安装一套调整

机构控制器，能自动调节有关参数。本机主要优点是体积小重

量轻，组装配合、拆装运输方便，并可一机多用，既适合大片

农田作业，也可在小块农田使用、造价低、工效高、尤其适合

一般中等收入阶层的农户购买使用。

<REC>

<申请号>=CN03229621.5

<名称>=一种小型河道割草作业机械的剪切割刀升降割台

<申请（专利权）人>=上海立新液压件厂;上海电气集团现代农业装备成套有限公司

<发明（设计）人>=袁才富;彭沪海

<申请日>=2003.03.21

<地址>=200237上海市闵行区朱行路81号

<摘要>=一种小型河道割草作业机械的剪切割刀升降割

台，由割刀机构、输送链排、输送带支架、减震机构、升降支

架、液压油缸、以及相配套的液压动力系统所组成，其特点是：

升降支架枢接在船体的固定支点上，且割刀机构、输送带支架

固定在该升降支架上；输送链排连接在输送带支架上；减震机

构固定在输送带支架的尾端；液压油缸推动升降支架围绕固定

支点运动。本实用新型利用液压动力控制割台支架的升降，并

可根据需要使割台停留在一定的高度，保证割刀能对河道中不

同深度的水草进行有效分离。因此利用本实用新型对河道中由

于富营养化滋生的水草进行机械收割，极大地提高了水上打捞

水草的工作效率，降低了人员的劳动强度，为疏通航道提供便

利。

<REC>

<申请号>=CN03239467.5

<名称>=无逐蒿器的单一轴流脱粒联合收获机

<申请（专利权）人>=范仕政

<发明（设计）人>=范仕政

<申请日>=2003.03.05

<地址>=154243黑龙江省萝北县江滨农场科研站

<摘要>=无逐蒿器的单一轴流脱粒联合收获机属于农业

机械中的联合收获作业机具，在该机的过桥后方设置与其相连

接的二级或三级输送总成，轴流脱粒装置配装在二级或三级输

送总成后部，排草叶板固装在轴流脱粒装置的脱粒滚筒轴后端

上，在轴流脱粒装置的后端下部上开有排草口，排草轮配装在

排草口下后侧；本机结构简单，脱粒作业工艺流程短，脱粒质

量好，籽粒回收率高，机具故障少，使用寿命长，便于维修与

保养。

<REC>

<申请号>=CN03239822.0

<名称>=自走式秸草收获机

<申请（专利权）人>=山西省芮城县农机技术服务公司

<发明（设计）人>=杨春荣;李克礼;张毅;李庆业;李耀刚;蔡刚勤

<申请日>=2003.03.03

<地址>=044103山西省芮城县农业机械管理局

<摘要>=本实用新型属于一种农业收获机械，由机架、发

动机、行走机构、变速箱、操纵机构、割台和输送机构等组成，

输送机构后部安装有一个拨草轮，拨草轮下方的机架上安装有

秸草输送压缩装置，输送压缩装置后部连接有集草仓，集草仓

上有可开启的仓门。割下的草或秸秆可根据需要装在集草仓中

然后集中堆放，也可在作业时打开仓门将割下的牧草条放晾

晒。与现有的多次作业机械相比，可显著提高工作效率。

<REC>

<申请号>=CN03240936.2

<名称>=一种尖椒分离器

<申请（专利权）人>=刘永德

<发明（设计）人>=刘永德

<申请日>=2003.03.18

<地址>=030609山西省榆次市东阳镇庞志村

<摘要>=一种尖椒分离器，涉及一种用于成熟尖椒从禾苗

杆上分离下来，并将柄蹄去除的装置。目前，尖椒的收获仍采

用传统的手工作业，不仅费时、费力，而且辣味的刺激对人体

伤害严重。本实用新型提供一种尖椒分离器，它由传送装置、

罗拉组件以及传动机构组成。其罗拉组件有脱杆罗拉组、脱柄

罗拉组，或增加压扁罗拉组三部分。本实用新型不仅能将成熟

的尖椒自动地从禾苗杆上分离下来，而且还可以去掉柄蹄，进

一步加工成符合市场需要的尖椒成品。用机械代替人工，提高

了生产效率，减小了对人体的伤害程度。

<REC>

<申请号>=CN03243397.2

<名称>=打茬机

<申请（专利权）人>=王学重

<发明（设计）人>=王学重

<申请日>=2003.03.27

<地址>=116218辽宁省普兰店市星台镇张屯村东郭屯

<摘要>=本实用新型所述的打茬机是一种农业机械，是一

种对高梁、玉米根茬进行收割的机器。是由手扶拖拉机变速箱

内齿轮带动装在壳体内的主动轴下端的主动齿轮，并通过装在

主动轴中间的主动链轮和链条带动装在被动轴上的被动链轮，

使装在被动轴两端的伞齿轮组带动换向轴旋转，换向轴的伸出

轴带动打茬头上的打茬叶片工作。壳体的后上部装有支撑架，

支撑架后部装有摇柄

和尾轮，摇柄调节尾轮升降，使打茬叶片工作时与根茬接触。

主动轴装主动齿轮的部分为花键轴，主动齿轮由手柄控制左右

移动使其与手扶拖拉机变速箱内齿轮咬合或脱开。本实用新型

具有结构新颖、简单实用等特点，故属于一种集经济性与实用

性为一体的新型打茬机。

<REC>

<申请号>=CN03243978.4

<名称>=三角胶带传动动力拖拉机安装背负式联合收割机结构

<申请（专利权）人>=霍继仁

<发明（设计）人>=霍继仁;沈立君

<申请日>=2003.04.09

<地址>=152053黑龙江省绥化市团结街4－26－33

<摘要>=一种属于农业机械技术领域的三角胶带传动动

力拖拉机安装背负式联合收割机结构，解决了三角胶带传动动

力拖拉机安装背负式联合收割机，收割台距离驾驶员远，驾驶

员视线不好、控制割台困难；解决了马力不足，作业效果差和

割幅小、工效低等问题，其技术方案是改变拖拉机结构，使其

成为前驱动后转向结构变形拖拉机，作为背负式联合收割机的

底盘、行走和驱动系统，整体结构形式布局合理，工作效果好，

割幅宽，功效高，其特点相同于自走式收割机。

<REC>

<申请号>=CN03245801.0

<名称>=棉花拔棵机

<申请（专利权）人>=厉胜利

<发明（设计）人>=厉胜利

<申请日>=2003.05.09

<地址>=475400河南省通许县厉庄乡厉庄村胜利机械厂

<摘要>=一种棉花拔棵机，主要是在主机架下方有链传动

式拔棵装置，该装置的一链轮与位于主机架一端上方的变速箱

连接，另一链轮与位于主机架另一端上方的转向器连接，而转

向器经皮带传动与棉棵输送装置相连接，在主机架上还设置有

拔棵链松紧调节机构、链传动式拔棵装置的升降机构及整机升

降机构。它拔棵速度快，每小时可收获8－9亩地内的棉花棵，

能有效地提高生产效率。既省时、省力、省工，又能大大地减

轻生产者的劳动强度。它不仅能拔棉花棵，而且还可以拔根系

较小的农作物如辣椒棵、大豆棵等。是一种理想的农业机械设

备。

<REC>

<申请号>=CN03245797.9

<名称>=多功能玉米收获机

<申请（专利权）人>=贾正道

<发明（设计）人>=贾正道

<申请日>=2003.05.13

<地址>=463000河南省遂平县北大街185号

<摘要>=多功能玉米收获机，包括机体和动力机构，在机

体前端悬挂一掰收装置，中部有传输装置，后部有脱粒储存装

置和割杆装置。该玉米收获机是以小四轮为主动力佩带的悬挂

式机械，这种机械跟小四轮配套一次收获两垄，它主要有小四

轮及前悬挂掰收装置，中部传输装置，后部脱粒、出棒(可不脱

粒)储存和割杆装置组成。该产品属玉米收获一步到位，机械可

一次完成从玉米杆砍倒掰棒、剥皮、脱粒(可以不脱粒)的全部

收获工序机械化程度高，该产品生产成本低，产品市场价位低，

适合农民购买力，产品回报高。每次收获两垄，棒收净率97

－99％，脱粒破籽率0.02－0.04％，茬深5－10厘米，配套动

力15－18马力小四轮拖拉机，收获率4－8亩/小时。

<REC>

<申请号>=CN03248486.0

<名称>=具有双筛风选装置的小型水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=许立祥

<发明（设计）人>=陈瑞生

<申请日>=2003.08.07

<地址>=414400湖南省汨罗市沙溪镇

<摘要>=本实用新型涉及农作物的收割机械，特别指具有

双筛风选装置的小型水稻联合收割机。它包括割台，输送器、

脱粒机、机架、动力、操纵机构和履带，其中输送器安装在整

机一侧，且输送器前连割台，后连固定在机架上的脱粒机动力

设在机架的上方，操纵机构设在整机的前方。特点是整机的中

部设置由鼓风机构和振动筛组成的风选装置，其中鼓风机构装

在脱粒机的下部一侧，振动筛装在脱粒机的内部。本实用新型

采用脱粒机的箱体作为风选箱，脱粒后的颗粒经筛选后直接输

入接粮仓，未完全脱粒的稻穗循环进入脱粒机再进行第二次脱

粒，设在脱粒机外的双风筒鼓风结构的风口对着双筛吹风，非

常有效地将碎草吹出机外，本实用新型结构紧凑，性能可靠适

合南方丘陵地区使用。

<REC>

<申请号>=CN03248798.3

<名称>=一种简易收谷机

<申请（专利权）人>=朱国旗

<发明（设计）人>=朱国旗

<申请日>=2003.09.15

<地址>=415723湖南省桃源县寺坪乡栗家桥村栗家桥组

<摘要>=简易收谷机，属于一种农业机械。由发动机、行

走机构、操纵机构、脱粒机构组成，它的特点是：采用蒲滚式

独轮系

统为行走机构，在行走独轮的承重杆上固定有脱粒箱体，箱体

上安装有由揽禾轮和脱粒滚筒组成的脱粒机构，通过皮带和皮

带轮将发动机功率传递给脱粒箱体上的皮带轮，该皮带轮通过

一对齿轮驱动脱粒滚筒旋转，同时通过链条驱动揽禾轮旋转，

在揽禾轮与脱粒滚筒的配合下，完成水稻脱粒任务。该收谷机

只脱粒不割断稻杆，因此它结构简单，重量轻，行走方便，操

纵灵活，适合山地、丘陵、特别是南方湿软及泥脚深的田里收

获水稻；由于造价低，且能改装成水田耕整机，一机多，因此

适合农民购买，便于普及推广。

<REC>

<申请号>=CN03251165.5

<名称>=多功能电动自行车

<申请（专利权）人>=潘炳强

<发明（设计）人>=潘炳强

<申请日>=2003.05.19

<地址>=530421广西壮族自治区宾阳县中华镇三军村委堡村8号

<摘要>=一种可作二轮代步，三轮载重，能收割稻麦，能

当小船在水中使用，能做滑雪机用的多功能电动自行车。它是

在大梁，支板机构总成和行车架机构总成通过各种联接机件联

接后，和前控机构(现有技术)构成一架多功能电动自行车(如图

示)，在此形态上：①在左右行车架上安装一对托板，该车可在

雪地滑行。②拆下支板定位螺丝钉、座鞍、脚踏机构，安装上

割刀、机械夹、该车可收割稻麦。③将左行车架、上主支板、

副支板、大梁及前控机构同时右转90度，将右行车架上翻起

锁定，该车变成二轮电动自行车。④拆下支板螺丝钉，座鞍、

脚踏机构，并将前控机构和电机向上翻起与锁定，再将副支板

全部向两边打开并与上主支板同时右转90度，左右行车架向

上翻起90度并固定，在电机传动轴上安装叶轮，将橡皮袋充

气，该车能在水面当小船用。

<REC>

<申请号>=CN03251822.6

<名称>=玉米全作机

<申请（专利权）人>=王光

<发明（设计）人>=王光

<申请日>=2003.07.25

<地址>=130519吉林省九台市苇子沟镇西地村三社

<摘要>=本实用新型涉及一种玉米全作机，属于农用机

械。包括采用万能自动底盘的拖拉机14，它包括春耕部分和秋

收部分，该两部分可全部相替换；灭茬器1通过支臂与拖拉机

的双向发动机输出轴转动连接，深耕施肥犁2、扶垄犁3和播

种犁4分别与车架15固定连接，镇压辊5与该播种犁转动连

接，除草剂喷射架6、除草剂药箱7、种子箱8和化肥箱9分

别固定在车架15上，其中秋收部分具体为：将玉米收割平台

10与车架15固定连接，秸秆打捆器11、玉米果穗箱12和升

运器13分别与车架15固定连接。优点在于：极大地提高了机

械化程度，节约人力、物力，降低了种地成本，提高了生产力

发展水平，提高了机械的利用率。

<REC>

<申请号>=CN03260071.2

<名称>=割晒机两用传动箱

<申请（专利权）人>=张国跃

<发明（设计）人>=张国跃

<申请日>=2003.06.11

<地址>=150131黑龙江省双城市幸福乡机械铸造厂

<摘要>=割晒机两用传动箱属于农业机械中收割机具上

的作业总成，在箱体内与动力输出轴垂直的同一平面位置上配

装一轴动力输入轴、中间轴和皮带轮动力输入轴，其中间轴与

皮带轮动力输入轴平行，与一轴动力输入轴垂直，固装在一轴

动力输入轴上的一轴动力输入锥齿轮和固装在中间轴上的皮

带轮轴传动锥齿轮分别与动力输出锥齿轮常啮合，该传动箱适

应与各种动力输出结构的拖拉机配套，具有适应范围广、安装

连接简便、传动稳定可靠的特点。

<REC>

<申请号>=CN03260510.2

<名称>=大豆联合收获机

<申请（专利权）人>=黑龙江韩晟农业机械有限公司

<发明（设计）人>=金广锡

<申请日>=2003.09.08

<地址>=150088黑龙江省哈尔滨市南岗区哈双路216号韩晟农业机械有限公司

<摘要>=大豆联合收获机属于农业机械，主要适于轮式拖

拉机配套使用；该机的输送过桥总成由前、后输送过桥铰接构

成，其割台升降机构包括换向滑轮I、II、III及钢丝绳，钢丝

绳的

两端与割台架和拖拉机液压升降臂固接；主、副清选筛上、下

配置组成清选总成；固定板座、高度调整槽座、高度调整支杆、

连接杆、主调整杆和辅助调整杆、拉簧组成拨禾轮高度垂直升

降调整装置；扶禾器配装在分禾器之间；仿形浮动杆、托板、

前与后连接销、铰连销轴、刀盘架、拉簧构成割刀浮动保护机

构，本机配套范围广，作业质量好，作业效率高。

<REC>

<申请号>=CN03260424.6

<名称>=亚麻翻铺梳桃机

<申请（专利权）人>=李文刚

<发明（设计）人>=李文刚;王福;李志明;陈良;王洪键;张象忠

<申请日>=2003.08.20

<地址>=164028黑龙江省北安市赵光镇赵光机械厂

<摘要>=亚麻翻铺梳桃机属于农业机械中的收获作业机

具，在机架的前部上、位于牵引机构右侧方配装捡拾翻铺机构，

梳桃机构安装在机架上部、位于捡拾翻铺机构后方，装袋机构

配置在梳桃机构右侧上部；捡拾翻铺机构由支架、主动轮、捡

拾翻铺架焊合、仿形轮、捡拾轮、捡拾翻铺带和亚麻翻铺输送

控制杆构成，本机可对田间条铺的亚麻同时进行翻铺和梳桃收

获作业，具有结构简单、作业适应性强、故障少、麻桃回收率

高、翻铺质量好的特点。

<REC>

<申请号>=CN03262132.9

<名称>=纵向输送及脱粒的轻型联合收割机

<申请（专利权）人>=盘志才

<发明（设计）人>=盘志才

<申请日>=2003.05.10

<地址>=545807广西壮族自治区象州县中平乡大架村公所上廷岭村074号

<摘要>=本实用新型属水稻或小麦的联合收获机械，它包

括机架、发动机、传动装置、行走装置、拨禾器、切割器、脱

粒器、输送器和风机，脱粒器是轴流式脱粒器，输送器有割台

螺旋输送器、稻杆螺旋输送器和谷粒螺旋输送器，脱粒器与稻

杆螺旋输送器同轴、串联并沿纵向倾斜地设置在机架上，它结

构新颖简单，重量轻，很容易将整机按拖拉机和收割机两大部

件拆下，分别抬入田中重新组合后再投入收获作业。装上滚耙

后进行耙田作业。

<REC>

<申请号>=CN03264128.1

<名称>=植物桔杆青贮机

<申请（专利权）人>=韩玉民

<发明（设计）人>=韩玉民

<申请日>=2003.05.27

<地址>=830092新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市青年路26号月光小区5－3－302室

<摘要>=本实用新型涉及一种植物桔杆青贮机，包括机

架、机壳、传动机构、收割喂入机构、切碎机构、行走轮，在

所述的收割喂入机构的喂入辊之间设有竖向的切割刀盘，刀盘

的一周上有切割刀。与现有技术相比，本实用新型能够大大减

少植物桔杆在切割喂入时因缠绕而堵塞的现象，故障率低，工

作效率高，可以悬挂于牵引机车上，也可以为自行式，是一种

适用面广的青贮机械。

<REC>

<申请号>=CN03269033.9

<名称>=玉米青贮收获机

<申请（专利权）人>=山东华兴机械集团有限责任公司

<发明（设计）人>=白玉成;姚登辉;刘赟东;张在勇;王连文;朱连祥;刘澍滋

<申请日>=2003.07.14

<地址>=256500山东省博兴县县城博城六路121号

<摘要>=本实用新型提供了一种玉米青贮收获机，属于一

种农业机械，它有万向联轴器与安装有大带轮的带轮轴连接在

一起，大带轮通过皮带与轴上的小带轮连接在一起，轴上安装

的切碎器轮盘外侧固定有动刀，定刀固定在切碎器壳体上，切

碎器轮盘外周固定有拨翅，切碎器壳体上部安装有直管，直管

上部有弯管，轴还连接在喂入齿轮箱输入轴上，喂入齿轮箱的

三个输出轴下部分别安装有小滚筒和两个大滚筒，这种收获机

可由拖拉机牵引，扩大了拖拉机的使用范围，体形小巧，重量

轻，操作简单、方便，劳动强度小，造价低，既适合中小农场

及单户使用，也适用于大型农场，应用范围广，可实现田间玉

米秸秆收割、喂入、切碎、排出抛送的连续作业，工作效率高。

<REC>

<申请号>=CN03269032.0

<名称>=整杆式甘蔗联合收割机

<申请（专利权）人>=山东华兴机械集团有限责任公司

<发明（设计）人>=刘赟东;王连文;张在勇;姚登辉;越文峰;朱连祥;王爱明;刘澍滋

<申请日>=2003.07.14

<地址>=256500山东省博兴县县城博城六路121号

<摘要>=本实用新型提供了一种整杆式甘蔗联合收割机，

属于一种农业机械，它有左拨齿扶蔗器、右拨齿扶蔗器、割刀

安装在割台升降装置上，它还有位于前部的横上扶持输送装

置、横下扶持输送装置，位于一侧的纵向夹持输送装置、纵向

扶持输送装置，各装置均安装在机架上并与动力传动系统连接

在一起，在各拨齿扶蔗器上，有内侧开口的护罩，护罩内有链

轮和另一链轮，两链轮通过扶蔗链条连接在一起，扶蔗链条上

安装有拨齿，该机可对倒伏的甘蔗可靠地扶起进行收割，改善

了收割效果，漏收率低，输送流畅，不易堵塞，整个收割机悬

挂连接在拖拉机上，可以实现拖拉机的一机多用，操作简单、

方便，便于维护，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN03269036.3

<名称>=牵引式甜菜挖掘脱泥机

<申请（专利权）人>=山东华兴机械集团有限责任公司

<发明（设计）人>=顾茂生;顾典高;牟海洲;李志军;李云涛;朱连祥

<申请日>=2003.07.14

<地址>=256500山东省博兴县县城博城六路121号

<摘要>=本实用新型提供了一种牵引式甜菜挖掘脱泥机，

属于一种农业机械，它有万向联轴器与安装在机架上的传动轴

一端连接在一起，传动轴另一端安装有链轮，链轮与卧式滚筒

的前支承环内壁上的链条啮合在一起，卧式滚筒通过安装在机

架中下部的滚轮放置在机架内，在机架的前部安装有犁铲，机

架前部还固定有牵引架，牵引架下部安装有限深轮，在机架上

还有辅助浮动支承位于卧式滚筒的上部，机架上还安装有车

轮，这种挖掘脱泥机扩展了拖拉机的使用范围，脱泥干净，收

获质量高，结构简单，造价低廉，操作简便，工作效率高，从

甜菜茎块上脱下的泥土随时漏在甜菜地上，有效地减少了土肥

流失，减轻了糖厂因清泥而花费的劳动。

<REC>

<申请号>=CN03271212.X

<名称>=螺旋轴式棉柴收获机

<申请（专利权）人>=王梅忠

<发明（设计）人>=王梅忠;韩福仁

<申请日>=2003.07.25

<地址>=253400山东省宁津县中心大街118号双丰机械有限责任公司

<摘要>=本实用新型提供一种螺旋轴式棉柴收获机，属于

农业机械领域，其结构是由机架、初级变速箱、传动皮带、次

级变速箱、螺旋轴、导向支撑轮、调节轮和转向支架构成，初

级变速箱设置在机架的后部一侧，初级变速箱的动力输入端通

过传送带与拖拉机的动力输出轮相接，初级变速箱的动力输出

端通过传动皮带与设置在机架前端次级变速箱的输入端相接，

次级变速箱的输出端与设置在机架前端的螺旋轴相接，导向支

撑轮通过转向支架设置在机架的最前端，转向支架的上方还设

置有调节轮。本实用新型的螺旋轴式棉柴收获机和现有技术相

比，具有设计合理、结构简单、生产成本低等特点，并且由于

左右双螺旋结构，工作状态平稳，拔出的棉杆堆放整齐，减少

了棉杆的折断率。因而，具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN03270049.0

<名称>=拖拉机用玉米、葵花秸秆收割机

<申请（专利权）人>=郭生海

<发明（设计）人>=郭生海

<申请日>=2003.09.24

<地址>=751604宁夏回族自治区青铜峡市叶盛镇叶盛村一队

<摘要>=本实用新型涉及农用机械中的收割机，特别是一

种拖拉机用与玉米、葵花秸秆的收割机，该机包括割刀、支架、

拨秸轮，其特征在于在与手扶或小四轮拖拉机相连的支架上固

定有支承座，在支承座上安装有与拖拉机上皮带轮相连的皮带

轮，皮带轮通过安装在支承座中的传动链，带动垂直安装在支

承座上的拨秸轮和旋转式割刀转动，拨秸轮和旋转式割刀相对

固定在支承座两侧。本实用新型具有结构简单，实用性强的特

点。由于本实用新型结构非常简单，使用时，直接安装于手扶

或小四轮拖拉机上，通过手扶或小四轮拖拉机上的动力就可带

动其工作，非常适合收割玉米和葵花秸秆。

<REC>

<申请号>=CN03269942.5

<名称>=一种自动翻转卸料式集料箱

<申请（专利权）人>=河北农哈哈机械有限公司

<发明（设计）人>=刘德欣;刘彦龙;袁勋

<申请日>=2003.09.19

<地址>=052560河北省深泽县城北正饶路南

<摘要>=本实用新型涉及一种自动翻转卸料式集料箱，属

于自卸装置技术领域。它主要包括无后侧面箱体(1)通过其固定

回转轴(4)和架体(3)相连，以及箱体翻转结构(2)，其特征在于

箱体(1)后侧门(6)通过上部的转轴(7)与架体(3)相连；启闭杆(5)

的一端和箱体(1)的侧面绞联，另一端和后侧门(6)绞联。其特点

是：结构简单，工作可靠，使用方便灵活，结构紧凑，应用范

围广。尤其可在农作物收获、处理以及装卸机械，如饲料青贮

机等上使用。

<REC>

<申请号>=CN03280447.4

<名称>=块根挖掘机

<申请（专利权）人>=谢振盛

<发明（设计）人>=谢振盛

<申请日>=2003.09.10

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路昌吉市工商局

<摘要>=本实用新型公开了一种马铃薯、甜菜类块根做物

收获机械块根挖掘机，它在机架前部下方安装有挖松铲，机架

后部有清理锥，清理锥上方有拨轮。它将土壤中的块根挖松，

清理出土壤表面并被拨向一侧。因其清理部件有柔性，间隙前

大后小，使大小不同的块根都能完好无损、无遗漏地被挖掘清

理出来。克服了某些机具破碎率高及漏挖的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN03280603.5

<名称>=梳式麦稻收获机

<申请（专利权）人>=尹承国;尹春宇

<发明（设计）人>=尹春宇;尹承国

<申请日>=2003.09.08

<地址>=271000山东省泰安市岱岳区道朗镇北白楼小学

<摘要>=梳式麦稻收获机是一种能与农用拖拉机联合使

用的免割茎杆而收获麦稻的机械，它的特点是，脱粒部分由旋

转梳和水平梳组成，旋转梳的梳齿前端弯向旋转的方向，水平

梳的梳齿比旋转梳的梳齿长，水平梳在旋转梳的下面。它与拖

拉机结合固定在一起后，就可同联合收割机一样进行收获麦

稻，收获时，它直接把种粒从茎杆上梳下，而不用剪割，减轻

了油耗，也降底了种粒的损失。

<REC>

<申请号>=CN03284202.3

<名称>=硬杆作物收割机

<申请（专利权）人>=母子伟

<发明（设计）人>=母子伟

<申请日>=2003.09.01

<地址>=473500河南省新野县上庄乡邓庄村14组

<摘要>=本实用新型为农业机械技术领域提供了一种硬

杆作物收割机，它的主要特点是架体上穿设有主传动轴，主传

动轴一端设有皮带轮，主传动轴通过皮带轮，皮带与驱动装置

的旋转端联动；主传动轴下部设有多个切割刀片，多个切割刀

片分别通过可转动的立轴与架体连接，可转动的立轴通过传动

组件与主传轴联动；与现有用人力对硬杆作物进行收割相比，

具有降低劳动强度、增加工作效率等显著特点。

<REC>

<申请号>=CN200320102390.0

<名称>=豆皮回收机

<申请（专利权）人>=耿军平

<发明（设计）人>=耿军平

<申请日>=2003.10.23

<地址>=164300黑龙江省黑河市爱辉区西岗子镇种畜场

<摘要>=一种豆皮回收机属于农业收获机械，解决了豆皮

回收率低、浪费大的问题。本实用新型的技术解决方案是豆皮

回收机由接入器、风力吹送器组成，接入器由接筒和输入筒组

成，输入筒底部设有圆孔，风力吹送器由风筒和吹送筒组成，

风筒内设有风扇叶、上部设有圆孔，输入筒与风筒封闭连接并

使圆孔相对应。本实用新型的优点是结构简单、成本低，豆皮

回收率高，便于清理整地工作。

<REC>

<申请号>=CN200320106467.1

<名称>=一种机械作业量计量装置

<申请（专利权）人>=青岛大学

<发明（设计）人>=徐广才

<申请日>=2003.10.23

<地址>=266071山东省青岛市市南区宁夏路308号

<摘要>=本实用新型由传感器、适配器电路、信号处理电

路及显示电路等构成的用于农田耕种、收割等机械作业时自动

计量作业面积和费用的机械作业量计量装置，主要有显示操作

仪表和计量开关传感器两大部分，显示操作仪表制成盒式结构

的一体，盒体正面为显示窗和控制按键，盒内安装制有信号处

理电路，使用时将计量传感器安装在贴近车轮的固定螺栓端

部，开关传感器安装于液压缸的底部以控制计量工作，本实用

新型电学结构原理性能可靠，计量数值准确，数值显示直观易

读，使用操作方便，节省人力，可以有效地解决农业机械农忙

时作业力不足的缺点，其工作效率高。

<REC>

<申请号>=CN200320110745.0

<名称>=甘薯茎秧收割机

<申请（专利权）人>=翟秀梅

<发明（设计）人>=翟秀梅

<申请日>=2003.11.10

<地址>=222331江苏省东海县双店中心小学翟洪惠转

<摘要>=甘薯茎秧收割机涉及一种农业机械，其特点是一

种甘薯的茎秧收割机。收割机的机杆前端可与拖拉机相连接，

机杆后端连接一个后端装有茎秧割刀和收秧爪的支杆，支杆的

上面设一个带拉绳的把杆。机杆的后部侧旁有一个圆筒，此圆

筒与支杆上的圆筒是在同条中心线上的；机杆上的圆筒的前端

筒内设有带顶簧的螺钉，圆筒的后端面可伸出一根钉状圆杆，

此钉状圆杆尾端被顶簧顶紧，而头端可插入支杆上的圆筒内。

钉状圆杆的中部设有拉绳的把杆。拉紧钉杆的拉绳可使机杆与

支杆脱位，拉紧支杆上的拉绳可使支杆上的茎秧割刀与收秧爪

抬起。采用甘薯茎秧收割机的有益效果是可以由拖拉机牵引来

进行甘薯秧茎的收割和收集工作，起到快速而又省力、省时的

作用。

<REC>

<申请号>=CN200320111488.2

<名称>=挠性割台平行度调整装置

<申请（专利权）人>=李文波

<发明（设计）人>=李文波

<申请日>=2003.10.27

<地址>=155600黑龙江省宝清县人民路85号文滨配件商店

<摘要>=挠性割台平行度调整装置属于农业机械中收割

机具上的切割作业总成；该装置是将挠性割台的左侧与机架铰

接，其右侧与高度调节杆前端铰连，高度调节杆铰装于固装在

机架上的高度调节定位座上，高度调节杆将挠性割台右端支

撑；本装置实现了挠性割台与地面之间的平行度调整，具有结

构简单、使用方便、对地面适应能力强、收割作业质量好的特

点，尤其适合多行宽幅挠性割台使用。

<REC>

<申请号>=CN200320111294.2

<名称>=青饲料收获机

<申请（专利权）人>=冯入安

<发明（设计）人>=耿世杰;李明江;冯拴彬;冯入安

<申请日>=2003.11.27

<地址>=055551河北省宁晋县大陆村镇工业园区冀新农机具制造厂

<摘要>=本实用新型提供一种青饲料收获机，本机包括喂

入装置、切割装置、碾压装置和抛送装置，其喂入装置为立式

圆滚筒齿缘喂入装置，喂入滚筒同轴联接圆盘刀片切割装置，

喂入滚筒的侧后方联接二辊碾压装置，二辊碾压装置的出口部

分联接切碎抛送装置。本技术解决了青储饲料收获机械的茎秆

切割机构非对行作业问题，作业适应性好，秸秆粉碎质量较高。

<REC>

<申请号>=CN200320111482.5

<名称>=毛豆梳脱器

<申请（专利权）人>=崔成日

<发明（设计）人>=崔成日;尹大元

<申请日>=2003.10.24

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市太平区海员街24－1号

<摘要>=毛豆梳脱器属于农业机械中的场上脱荚收获机

具；在主机架上铰接配装支承架，毛豆梳脱总成固装在主机架

上部；毛豆梳脱总成由固定螺杆、扭力弹簧、刃架、紧固螺母

和刃片构成，利用固定螺杆配置在主机架上，扭力弹簧的两端

部分分别与主机架和刃架搭扣接触配合；本器实现了毛豆梳脱

作业的半机械化，具有结构简单、使用简易方便、脱梳作业效

率和脱净率高、质量好、对毛豆破损率低的特点。

<REC>

<申请号>=CN200320116014.7

<名称>=苎麻三脱机

<申请（专利权）人>=湖北省咸宁市农业机械化研究所

<发明（设计）人>=饶正良;段金奎;朱亚宁;李逸悟

<申请日>=2003.11.26

<地址>=437100湖北省咸宁市温泉马柏路3号

<摘要>=苎麻三脱机是农业机械，特别是将收割后的鲜麻

杆脱去麻骨、麻皮、胶质的机械设备。该机由机架、动力机、

传动轮、分麻器、剖展装置，几对剥麻滚筒分别实现喂入、脱

麻骨、刮麻皮、刮胶质、反拉尾杆、输导分离作用，可一次性

实现麻骨、麻皮、胶质三脱。该机造型新颖、结构紧凑、安全

可靠、三脱效果好、出麻质量高、生产效率高、麻耗低、造价

低。广泛适合于苎麻种植地区、单位和麻农推广使用，也适用

于其他麻类品种。

<REC>

<申请号>=CN200320124545.0

<名称>=一种葫芦籽瓜脱粒机

<申请（专利权）人>=杨智庭;顾汉祯;张占旺

<发明（设计）人>=杨智庭;顾汉祯;张占旺;申伟;赵有良

<申请日>=2003.11.12

<地址>=015200内蒙古自治区磴口县巴彦高勒镇钢铁路河套农牧机制造有限公司

<摘要>=一种葫芦籽瓜脱粒机，属于一种农业收获机械，

尤其是一种葫芦籽瓜脱粒机。其在脱粒箱的底部设有“W”型

破壳齿，而在脱粒箱内的脱粒轴上设有镰刀型弯刀。在初选筒

轴上设有橡胶弯形挤出板和螺旋“U”型分离齿，且在螺旋“U”

型分离齿内设有“D”型葫芦割丝刀。在清选筒轴上设有螺旋

硬橡胶长刮板、螺旋软橡胶中刮板和螺旋软橡胶短刮板。从而

克服了现有葫芦籽瓜脱粒机，尤其是葫芦脱粒机一般均需注入

大量的水来实现瓤籽分离，因而存在结构不合理、脱粒环境局

限性大、水资源浪费严重的缺陷。本实用新型具有不用加水、

脱净率高、籽粒无损伤，结构紧凑、操作方便、成本低、性能

优越、效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN200320132059.3

<名称>=啤酒花分摘机

<申请（专利权）人>=杨绪贵

<发明（设计）人>=杨绪贵

<申请日>=2003.12.26

<地址>=841301新疆维吾尔自治区和静县乃门莫墩乡养殖小区

<摘要>=啤酒花分摘机是可自行行走的收获啤酒花的新

型农业机械。主要由双链条藤枝夹持机构、锯齿摘花机构，组

合式分选筛等完成分摘作业。夹持机构是多组夹持杆两端分别

固定在上下两组输送链上，由数个链轮同步传动，使上下夹持

杆同步耦合，把啤酒花藤输入及输出。在上下两条输送链的闭

合回路空间，设置了摘花器是锯齿的锯齿摘花机构，上下锯齿

相对，横向对称排列，摘花器可绕轴转动，夹持杆夹持啤酒花

藤从上下摘花锯齿间穿过，啤酒花被分层摘落。分选筛把条筛、

鱼鳞筛、孔筛、平板筛、筛底上下分层组合为一体，并有漏花

通道和出叶口设置其上，纵向振动，鱼鳞筛开口成直线横贯筛

面，装配方向与收割机相反，使花、叶在分选过程中各行其道，

提高分选效果。

<REC>

<申请号>=CN200420002948.2

<名称>=水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=韩明安;卢荣祥;巫昌起

<发明（设计）人>=韩明安;巫昌起;卢荣祥

<申请日>=2004.01.15

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市柳南区飞鹅路利民区1－8－3号

<摘要>=水稻联合收割机属一种用于水稻收割和脱粒的

联合作业机械。它有拨禾轮、分禾器、切割器、割台螺旋输送

器、脱粒器和谷粒提升螺旋输送器，脱粒器连接于割台螺旋输

送器的后方，还有一个禾草螺旋输送器，禾草螺旋输送器连接

于割台螺旋输送器的后上方而连接于脱粒器的前上方，禾草螺

旋输送器与脱粒器及割台螺旋输送器的轴向平行并形成品字

形，谷粒提升螺旋输送器的进料端连接于脱粒器的下方，出料

端位于脱粒器的后上方。它整机结构新颖、简单，外形尺寸小，

整机重量轻，

只需用5－8马力的柴油机作动力，即可进入小块的稻田、特

别是田中间的田里顺利地完成收获和脱粒的联合作业。

<REC>

<申请号>=CN200420004600.7

<名称>=新型镰刀

<申请（专利权）人>=魏佳

<发明（设计）人>=魏佳

<申请日>=2004.02.20

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区南京南街31号沈阳市铁路实验中学1.4班

<摘要>=新型镰刀，按国际专利分类表(IPC)划分属于人类

生活需要部，农业分部，收获；割草小类，镰刀小组的技术领

域。其目的是解决除草时常把庄稼也除掉，手工操作费力的技

术问题。它主要由方位探测器、判断杂草器、电动机、机械装

置、锯刀、接收器构成。其特征是：方位探测器的整体位置固

定安装在手柄的内部位置，判断杂草器的整体位置固定安装在

刀杆的内部位置，接收器的整体位置固定安装在刀杆的顶端位

置，电动机的转轴位置固定连接在机械装置的接口位置，锯刀

的一端位置机械连接在机械装置的传动端位置，具有广泛用

途，且易于推广。

<REC>

<申请号>=CN200420008333.0

<名称>=棉杆收获打捆机

<申请（专利权）人>=石河子开发区福顺安防电器科技有限责任公司

<发明（设计）人>=苏克诚;孟祥栓;黄军干

<申请日>=2004.03.11

<地址>=832000新疆维吾尔自治区石河子经济技术开发区金龙建材城63号

<摘要>=本实用新型涉及一种棉杆收获打捆机械，包括机

架、行走轮、动力接入机构、传动机构，其特点是在机架前部

的下方设有断根铲，在机架上依次设有拔杆机构、输送机构、

打捆机构。本实用新型结构简单、紧凑，性能可靠，与拖拉机

配套使用，使用成本低，能够联合作业，将铲、拔、打捆一次

完成，节省劳力，回收的棉杆便于运输和贮存。

<REC>

<申请号>=CN200420008632.4

<名称>=联合打瓜收获脱籽机

<申请（专利权）人>=佐剑波

<发明（设计）人>=佐剑波

<申请日>=2004.03.24

<地址>=834600新疆维吾尔自治区额敏县额铁路附73－1号

<摘要>=本实用新型涉及打瓜收获和脱籽的机械装置，特

别是联合打瓜收获脱籽机，包括在拖拉机的尾部安装的打瓜脱

籽分离机，在拖拉机前方的机架上悬挂铰接安装着收瓜机，收

瓜机由除藤草装置、清理输送装置、螺旋输送机和立板式输送

机组成，带有导向板和旋转切割刀盘的除藤草装置与清理输送

装置相互间隔交错排列，清理输送装置为在栅格平台上方安装

由拨瓜轮，在栅格平台下部设置有刺瓜辊和旋转切割刀盘，随

后连接着带有立板式输送机，其立板式输送机的出料口连接着

螺旋输送机，螺旋输送机通过立板式输送机连接着打瓜脱籽分

离机。用机械代替人工在地里摘瓜、运输，可以自动地摘瓜、

清理、输送到打瓜脱籽分离机里进行脱籽，减轻工人的劳动强

度，工作效率高。

<REC>

<申请号>=CN200420012569.1

<名称>=玉米联合收割机

<申请（专利权）人>=陈伟

<发明（设计）人>=陈伟

<申请日>=2004.10.10

<地址>=136100吉林省公主岭市范家屯镇孟家村二屯

<摘要>=一种玉米联合收割机，属于农业机械技术领域，

其特征是：收割台骨架固定有分禾器，拨禾链也固定在收割台

骨架前端，分禾器后端有两对摘穗分离辊，两个拨皮机，拨皮

机后端下面有果穗导向承接盘，承接盘出口下面有果穗输送

带，在拖拉机底盘下安装有秸秆疏导链，疏导链出

口处有秸秆收放器，收放器是由数片收放叶开放固定主轴上，

主轴通过齿轮与固定在拖拉机后轮上的齿条啮合传动，收放器

后下面有定位辊；有益效果是：结构简单，设计合理，适宜于

小面积收割或家庭作业收割，自动化程度高。

<REC>

<申请号>=CN200420012572.3

<名称>=苇荻收割机

<申请（专利权）人>=吉林省大安市苇草机械厂

<发明（设计）人>=李中玉;付洪亮

<申请日>=2004.10.10

<地址>=131300吉林省大安市长白南街2号

<摘要>=一种苇荻收割机，属于农业机械技术领域，其特

征是：在悬挂机架前端固定有锥形分禾器，同时在机架前端通

过轴连接有与分禾器相应的入禾星轮，机架下部通过刀轴连接

固定有割禾刀驱动链轮，齿轮箱输出轴通过链条与各驱动链轮

实现传动，同时齿轮箱输出轴输送链实现传动，在各刀轴上固

定有割禾刀，机架上部通过输送轴连接固定有输送爪，减速箱

通过输送链与各输送轴实现传动，减速箱还与出禾星轮轴传

动，在悬挂机架侧面设有集禾箱，集禾箱入口处有出禾星轮，

集禾箱出口设有挡禾杆，挡禾杆一端与集禾箱一侧铰接固定。

有益效果是：大大提高了收割芦苇和南荻的工作效率，减轻了

劳动强度，设计结构合理，可与现有的拖拉机配套，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200420016273.7

<名称>=小麦秸秆切碎机

<申请（专利权）人>=顾春洪

<发明（设计）人>=顾春洪

<申请日>=2004.06.01

<地址>=071000河北省保定市北市区百楼乡南常保村

<摘要>=一种小麦秸秆切碎机，属于与联合收割机匹配使

用的机械技术领域。提供了一种动力消耗小、切断性能好，不

会出现堵塞现象的小麦秸秆切碎机。它包括机壳、主轴、刀片

和传动装置，主轴周圈间隔固定有连接耳，连接耳上铰接有纵

向刀片，刃口朝向与小麦秸秆进口方向相同，改进为，刀片由

纵向刀片和横向刀片构成，在纵向刀片的下端固定连接有刃口

朝向与纵向刀片相同的横向刀片。本实用新型将原直形纵向动

刀改为纵横结合的弯形刀片，再配以锯齿状刃口，切断性能及

切碎质量均有显著提高，降低了动力消耗。可有效地防止麦秸

秆缠绕在机壳内不会出现堵塞现象。特别适于与联合收割机配

套使用，一次性完成小麦收割及秸秆粉碎还田。

<REC>

<申请号>=CN200420015840.7

<名称>=一种秸秆收获机

<申请（专利权）人>=石家庄市金达机械厂

<发明（设计）人>=朱东风;茹新杰

<申请日>=2004.03.02

<地址>=050091河北省石家庄市中华南大街493号

<摘要>=本实用新型提供一种改善切割方向的秸秆收获

机，不必对行收获，提高适应性，一次完成收割、喂入、切碎

和抛送作业。这种秸秆收获机，包括机架、扶禾器，一组或多

组圆盘割刀、收割喂入器，切碎抛送器、集料箱组成，其特征

在于收获机的圆盘割刀与地面的夹角为8－30°。秸秆收获机

的圆盘割刀由割刀、抓料钩和拨料盘纵向叠加组成。本实用新

型采用的技术方案与现有秸秆收获机机械相比，由于选择了收

割角度，解决了秸秆类收割丢落料问题，实现连续机械作业，

提高了收获效率和质量。

<REC>

<申请号>=CN200420015972.X

<名称>=青贮料秸秆收获粉碎机

<申请（专利权）人>=王杰

<发明（设计）人>=王杰

<申请日>=2004.03.30

<地址>=050800河北省正定县车站街棉油厂家属楼3－301

<摘要>=一种青贮料秸秆收获粉碎机，属农业收获机械技

术领域。用于解决大田秸秆收割、切碎一次完成的技术问题。

它包括发动机、传动部分和工作部分，其特别之处是：工作部

分由收割装置、喂料装置和物料切碎揉搓装置组成，收割装置

包括两个相向转动立式旋转刀盘，喂料装置为同轴设置的两个

绞龙辊和上下设置的刺辊和光辊，物料切碎揉搓装置由刀辊和

定刀组成。本实用新型可一次性完成大田的秸秆收割、切碎揉

搓、碎料输送，碎料贮存、碎料自卸全过程。该机整体结构设

计合理，运转平稳，传动可靠，适应性强，生产效率可达每小

时9～12亩，与传统方法相比，大大提高了

生产率。本实用新型可与多种机型的小麦联合收割机配套使

用，连接方式简便易行。

<REC>

<申请号>=CN200420015804.0

<名称>=与小型手扶拖拉机配套的微型玉米收获机

<申请（专利权）人>=山西省农业机械试验鉴定站;山西省晋城市农业机械试验鉴定站

<发明（设计）人>=王长青;卫克勤;张玉芬;吴庆波;李纪萍;张巧莲

<申请日>=2004.02.24

<地址>=030027山西省太原市千峰北路385号

<摘要>=与小型手扶拖拉机配套的微型玉米收获机属于

农业机械，将原手扶拖拉机柴油机15改装到后部与扶手架5、

拖拉机变速箱19相联的尾轮架3的柴油机托盘16上，前部在

安装柴油机机架的位置上安装龙门架9、20和玉米割台29、23

以及秸秆粉碎机构25、26、果穗升运机构8、27、集穗箱6组

成微型玉米收获机。本实用新型配套简便，方案独到，构思新

颖巧妙，适合丘陵山区玉米的机械化收获。

<REC>

<申请号>=CN200420016392.2

<名称>=麦茬切碎机

<申请（专利权）人>=刘国红

<发明（设计）人>=刘国红

<申请日>=2004.06.25

<地址>=052560河北省深泽县留村乡东南留村

<摘要>=一种麦茬切碎机，属收获机械技术领域，用于解

决现有收割机切碎麦茬的问题。其技术方案是，它由护罩、主

轴和切刀组成，其中，沿主轴周圈间隔均布连接耳，切刀与连

接耳铰接，主轴的轴座与护罩固定，主轴与主机动力输出轴间

为带传动，护罩上设有与主机安装固定的连接臂。本实用新型

可与自走式联合收割机或拖拉机配套使用，可安装在收割机的

前部、中部或后部，或安装在拖拉机的前部或后部，单独或联

合对收割后的麦茬进行切碎。本实用新型因可使麦茬留的高

些，故可明显提高收割机的工作效率，而留下的麦茬可被快速

切碎还田，使随后的耕作或夏播得以顺利进行。本实用新型结

构简单、使用方便、快捷，灭茬效果好。

<REC>

<申请号>=CN200420018541.9

<名称>=一种玉米摘穗秸秆速成压缩饲料联合收获机

<申请（专利权）人>=王志佳

<发明（设计）人>=王志佳

<申请日>=2004.03.01

<地址>=154024黑龙江省佳木斯市郊区莲江口镇（佳木斯市江北机械制造有限公司）

<摘要>=本实用新型涉及农业机械，特别是一种玉米摘穗

秸秆速成压缩饲料联合收获机。它由：速断器、摘穗辊、秸秆

碎段推进器、变速箱、压缩机、玉米穗出口、搅拌机、碾绒碾、

螺旋推进器、玉米穗储仓、玉米穗推进输送器、粉碎机、提升

式输送器组装而成。收获机的割台内有速断器，它的轴辊上安

有刀片，摘穗辊和速断器之间有推进器，压缩机、粉碎机、搅

拌机安装在设备总成上，碾绒碾安装在搅拌机上，秸秆碎段推

进器、玉米穗推进输送器安装在割台上。该产品它可在收获玉

米摘穗的同时，将玉米秸秆以1/5的压缩比压缩成饲料，并可

根据畜类的区别，分别配制不同的添加剂、防腐剂、保鲜剂。

用该机械制成饲料每垧地玉米秸秆可为农户增值5000元。

<REC>

<申请号>=CN200420027669.1

<名称>=山药挖掘机

<申请（专利权）人>=江苏大学

<发明（设计）人>=冯爱新;王亚东;吴志明;张永康;周建忠

<申请日>=2004.06.07

<地址>=212013江苏省镇江市学府路301号

<摘要>=本实用新型涉及农产品收获机械，特指一种适用

于柱状直生的深根性植物山药的收获机械。其特征是支架的前

部安装进给系统，进给系统的升降板与山药筒部件的快换板联

接。其优点是：机构简单，调节方便，可直接装在农村两轮板

车上，手动挖掘，也可与农用柴油机配套，进行机动挖掘；其

仅在山药植株周围套取，挖掘土方工作量小；山药取出方便，

确保山药品质。可采用两组或多组挖掘筒，生产率高。

<REC>

<申请号>=CN200420030106.8

<名称>=花生施肥播种收获联合作业机

<申请（专利权）人>=洪伟;白凤鸣

<发明（设计）人>=洪伟;白凤鸣

<申请日>=2004.01.14

<地址>=123000辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县富荣镇六家子村

<摘要>=本实用新型属农业机械，特别涉及一种农田种植

花生施肥播种收获联合作业机，由犁把12、主梁3、施肥箱7、

犁铧30、左右前轮33、43和一个后轮17等主要部件组成，在

主梁3上固定装有播种机构，箱内焊接一个梯形隔板46，隔板

46短面内侧活动装一个插板9，插板9中间设有上窄下宽的滑

槽50，螺杆活动地穿在滑槽50里，用蝶形螺母48与插板9

连接，播种箱8左侧用螺丝固定二个播种轮壳体23，轮的圆周

上固定有数个盛种槽座53，该机对种子的播种量可调整，节约

种肥，提高了播种效率，适应任何不规则地块；是一种一机多

用的农用耕种收获联合作业机械。

<REC>

<申请号>=CN200420034831.2

<名称>=轻型水稻收割机

<申请（专利权）人>=谢立明

<发明（设计）人>=谢立明

<申请日>=2004.01.07

<地址>=410618湖南省宁乡县坝塘镇三联村

<摘要>=本实用新型轻型水稻收割机是一种水稻田中收

割水稻的机械设备，与其他收割机基本相同，它的特点是在脱

粒滚筒处连接排草装置和风选装置，由于风选装置结构和安装

独特，并可随时调节，收割的谷粒干净，又无谷粒掉落地下；

另一特点是前轮的轮缘上斜着均匀布有空心的圆顶的凸块，使

前轮行走不滑，阻力小不粘泥；后轮由空心的两端封闭圆筒上

焊有半圆形的半圆条，轮子重量轻，接地面积大，不陷入泥中，

既适应一般水田使用，也适应于烂泥田、深泥脚田使用，整机

结构紧凑，重量轻，搬运、转移方便，造价低，特适于水田使

用。

<REC>

<申请号>=CN200420035123.0

<名称>=双滚筒打稻机

<申请（专利权）人>=邹群益

<发明（设计）人>=邹群益

<申请日>=2004.02.19

<地址>=411414湖南省湘乡市栗山镇新丰村第七村民组

<摘要>=双滚筒打稻机。本实用新型涉及农业机械。是一

种水稻收获脱粒机械。目的在于提供一种一个人能操作搬运的

双滚筒打稻机。只需手工将稻禾从该机的一个方位喂入再抽出

便可脱净稻谷粒，直接落入箩筐之类的可直接运送的容器内；

并配置有网筛、切刀，杂余物排出，谷粒清洁。特征是由上机

架、下机架套接成为整体，在上机架一侧装有上、下脱粒滚筒，

下机架内装箩筐等，电机皮带驱动。本实用新型与现有的打稻

机比较，重量轻，体积小，能缩短脱粒时间，直接收集较清洁

的稻谷粒。起到提高工效、减轻劳动强度、减低生产成本的作

用。

<REC>

<申请号>=CN200420039641.X

<名称>=背负式穗茎兼收玉米全幅收获机

<申请（专利权）人>=淄博向农机械有限公司

<发明（设计）人>=李向农;李训东;华玉培;于增;李文树

<申请日>=2004.04.03

<地址>=255090山东省淄博市张店区马尚镇张周路南

<摘要>=背负式穗茎兼收玉米全幅收获机为农业机械，包

括收获台、果穗输送收集装置、茎杆切碎装置和动力传动装置，

有悬挂于拖拉机前方的收获台包括2－4个并列的收获单元体

和悬挂于拖拉机后方的茎杆切碎装置，每个单元体包括一对摘

穗辊，低摘穗辊一侧设输穗板，与输穗板相对应设固定在输穗

链上的输穗拨板，摘穗辊和输穗板的外侧对应设有拨禾链，拨

禾链的下端设拨禾链轮和胀紧轮，拨禾链轮和涨紧轮使拨禾链

形成向外张口的角形结构；果穗输送收集装置包括倾斜的果穗

横输送溜板槽和纵升运装置。结构简单紧凑，重量轻，整机运

行性能好，耗能低，成本低，效率高，且作业不受行距限制，

又能充分利用茎杆资源，应用适应性强，使用性能好，利于推

广应用。

<REC>

<申请号>=CN200420039640.5

<名称>=自走式穗茎兼收玉米收获机

<申请（专利权）人>=淄博向农机械有限公司

<发明（设计）人>=李向农;李训东;张道林;于增;李文树;王刚

<申请日>=2004.04.03

<地址>=255090山东省淄博市张店区马尚镇张周路南

<摘要>=自走式穗茎兼收玉米收获机为农业机械，包括底

盘、发动机动力装置、收割台、果穗输送收集装置、茎杆粉碎

装置和动力传动装置，在倾斜的收割台前端上方设有拨禾链轮

和拨禾链，下方对应有往复式割刀，收割台的后端对应设有立

式摘穗辊，摘穗辊的后方依次对应设置立式拉茎辊和立式滚

刀，分别与拨禾链轮和拉茎辊同轴的传动链轮上设有茎杆夹持

链，立式摘穗辊的前下方设置有倾斜的果穗横向输送溜板槽，

溜板槽的低端与果穗纵输送器的下端相对应，果穗纵输送器的

上端与果穗箱相对应。结构简单紧凑，重量轻，整机运行性能

好，耗能低，成本低，效率高，作业不受行距限制，又能回收

茎杆，充分利用茎杆资源，还可以同时完成灭茬，使用性能好，

利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200420049492.5

<名称>=双滚筒青饲料收获机

<申请（专利权）人>=冯入安

<发明（设计）人>=董敬平;李明江;冯拴彬;冯入安

<申请日>=2004.04.28

<地址>=055551河北省宁晋县大陆村镇工业园区冀新农机具制造厂

<摘要>=本机包括喂入装置、切割装置、强制顺序喂入装

置、切碎装置、抛送装置、机架、可旋转的三点悬挂架以及传

动机构等主要部件，其喂入装置为两个相向旋转的喂入滚筒，

分禾叉与机架连接，喂入装置的出口部分联接切碎和抛送装

置。本机解决了青储饲料收获机械的茎秆切割机构对行作业问

题，并可与牵引机实现侧部和后部配置，作业适应性好，可适

用于青储玉米、棉秆、高粱、甘蔗、燕麦及苜蓿等饲料和作物

的作业。

<REC>

<申请号>=CN200420053174.6

<名称>=旋转式禾草收割机

<申请（专利权）人>=曾天平

<发明（设计）人>=曾天平

<申请日>=2004.08.19

<地址>=362000福建省厦门市同安竹坝华侨农场下庄村

<摘要>=本实用新型提供一种旋转式禾草收割机，其特征

是：它由传动装置、割禾装置、集禾装置组成；其中：传动装

置由电机、传动齿轮组成；割禾装置由链条式齿刀、定禾齿组

成；集禾装置由扶禾板、扒禾杆、挡禾杆组成。为使该旋转式

禾草收割机更合理高效，所述的割禾装置的齿刀上有密集镰状

小齿。所述的集禾装置的挡禾杆包含活动转轴；扒禾杆上含有

活动关节。本实用新型的有益效果是，由于采用旋转式链状齿

刀，收割效率高；且体形小，机械成本低；割下的草能自动拢

合卸下，很适合农村各种地形收割，或草原牧民割草。

<REC>

<申请号>=CN200420054657.8

<名称>=一种快装跨沟桥

<申请（专利权）人>=扬州阿波罗花卉园艺有限公司

<发明（设计）人>=黄新春

<申请日>=2004.12.24

<地址>=225233江苏省江都市东郊砖桥镇

<摘要>=一种快装跨沟桥，涉及农田水利跨沟装配式建筑

物及其技术结构。包括一对断面呈L形的基础预制块、一对侧

板及若干桥面板，两组基础预制块相对布置，在基础预制块的

两端分别设有夹槽，每只侧板的两端分别布置在相对的夹槽

内，在基础预制块的L形下台阶面上设置桥面板。本实用新型

适用于农田水利工程建设的田间中小型沟的交通设施，具有结

构合理、装配快捷、经济适用、造型美观、便于移动、维修方

便、可重复使用等特点，节约了大量的人、财、物，同时还省

去了其他建筑物需填土和每年整理的工序，经过近几年的试运

行，可承载目前所有的各种大型收割和田间运输机械。

<REC>

<申请号>=CN200420054733.5

<名称>=一种前置型玉米收割机

<申请（专利权）人>=范成如

<发明（设计）人>=范成如

<申请日>=2004.12.22

<地址>=221000江苏省徐州市贾汪区汪庄乡江庄村三组

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械产品，主要用于玉

米的收割。该前置型玉米收割机，由农用车动力源提供动力，

在驾驶室前方装有换向器，换向器由皮带传动或链条传动，用

轴连接一可立体升降的圆盘锯，圆盘锯四周均匀分布齿刃，还

包括安装在驾驶室上的三角支架，在三角支架的前端装有一螺

旋状拨禾器。工作时，当圆盘锯将玉米秸杆从地面锯断，拨手

器即将锯断的玉米秸杆推向一侧排成行倒下，便于农民收集搬

动。

<REC>

<申请号>=CN200420063078.X

<名称>=玉米割晒机

<申请（专利权）人>=李洪波

<发明（设计）人>=李洪波

<申请日>=2004.07.08

<地址>=150100黑龙江省双城市双城镇东大街农机局家属楼3单元401室

<摘要>=玉米割晒机属于农业机械中的收获机具；在该机

的割台上安装转轴，弹性的夹持输送辊和梅花状的切割刀分别

固装在转轴的上、下端部，相临的两个夹持输送辊和切割刀相

配合各为一组，一组的两个夹持输送辊外圆周之间留有间隙，

一组的两个切割刀外部切刃交叉重迭，扶禾器固装在割台上，

位于夹持输送辊和切割刀前方；本机结构简单，作业质量好、

效率高、故障少，茎杆铺放整齐。

<REC>

<申请号>=CN200420063460.0

<名称>=割晒机放堆装置

<申请（专利权）人>=哈尔滨东宇农业工程机械有限公司

<发明（设计）人>=李振军;王英勇;庞锦旺;王颖;马建忠;王成金

<申请日>=2004.09.23

<地址>=150090黑龙江省哈尔滨市南岗区湘江路88号

<摘要>=割晒机放堆装置属于农业机械中收割机具上的

作业总成；配装放禾平台和导轨的放禾架固装在割台架上，固

装主动链轮的主动轴和被动链轮配装在放禾架后部和前部上，

链条搭接在主与被动链轮上，插装推料转轴和固装挡片的推料

管固配在链条上，推料板固装在推料转轴上，推料转轴两端固

装带有滚轮A、B、C的角形架，在放禾平台前部下侧配装挡

块；本装置实现了作物切割后的成堆铺放作业，克服了条铺作

业缺点，具有结构简单、作业效率高、质量好、故障少的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420063619.9

<名称>=一种新型收割机

<申请（专利权）人>=张久清

<发明（设计）人>=张久清

<申请日>=2004.10.19

<地址>=155100黑龙江省双鸭山市安邦乡公立村

<摘要>=一种新型收割机是由传动机构、割刀部分、悬挂

连接梁和机罩组成，传动机构由主轴、左、右上锥齿轮、轴承

和轴承座构成，割刀部分由左右下锥齿轮、压力轴承、割刀轴、

割刀轴套、轴承、固定割刀和主动割刀构成，固定割刀由刀片、

割刀毂构成，机罩为箱体状，其一面为开口，开口与悬挂连接

梁配合螺栓固定。作业时，将割刀对准垄台作物，当四轮拖拉

机前进时，割刀轴套上的固定割刀片与主动割刀片构成剪切，

将作物割倒。可以替代大型收割机械和人工收割作业的同时，

它还具备结构简单，体积小，整机价格低，作业灵活，降低收

割成本的有益效果。

<REC>

<申请号>=CN200420063182.9

<名称>=气吸式豆荚壳收集机

<申请（专利权）人>=王福;李文刚

<发明（设计）人>=王福;李文刚

<申请日>=2004.07.30

<地址>=164028黑龙江省北安市赵光镇赵光机械厂

<摘要>=气吸式豆荚壳收集机属于农业机械中收获机具，

在机架总成上固装带有皮带轮的风机，铰装排料控制板的排料

管固配在风机出口端上，配置在风机壳体上的排料控制总成与

排料控制板连接；吸入接盘固装在风机入口端面上，其下端利

用卡箍与吸料管上端固接，吸料盘固配在吸料管下端上；吸料

管由帆布内筒、帆布外筒和圆柱压簧构成；本机采用气吸输送

结构将抛落田间的豆荚壳回收集装，具有结构简单、造价低廉、

作业效率高、作业质量好的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420063960.4

<名称>=小型大豆联合收割机

<申请（专利权）人>=陈方金

<发明（设计）人>=陈方金

<申请日>=2004.12.09

<地址>=154726黑龙江省汤原县种畜场

<摘要>=本实用新型涉及农业机械的一种小型大豆联合

收割机，它由：二次复脱滚筒、螺旋推进器、过桥、割台、风

机、主滚筒、叶片、杂余出口、圆筒筛子、风机出口构成。二

次复脱滚筒安装在主滚筒上，二次复脱滚筒里安有圆筒筛子，

圆筒筛子里安有螺旋推进器，杂余出口设在圆筒筛子的一端，

它和主滚筒相连接，风机装在主滚筒上。该产品结构简单，收

割机体积小，重量轻，成本低，操作维修方便，割茬低，不漏

收粮食，能和农村的普通四轮拖拉机配套使用，一机多用，适

合山区、丘陵和农村一家一户作业。

<REC>

<申请号>=CN200420076071.1

<名称>=手动机械割菜机

<申请（专利权）人>=杨建波

<发明（设计）人>=杨建波

<申请日>=2004.07.21

<地址>=443000湖北省宜昌市夷陵中学三（七）班

<摘要>=本实用新型公开了一种手动机械割菜机，它是靠

人工对装在外壳中的滑动手柄施加动力，使连接在手柄上的齿

条做往复运动，而驱动一套齿轮变速机构使安装刀片的主轴高

速运转，本实用新型制造成本低廉，使用安全可靠，不用任何

电源，结构

简单，携带方便，劳动强度小，速度快，效率高等特点，适宜

于山区坡地收割蔬菜。

<REC>

<申请号>=CN200420074935.6

<名称>=花生摘果机

<申请（专利权）人>=叶保国

<发明（设计）人>=叶保国

<申请日>=2004.10.20

<地址>=463600河南省正阳县真阳镇慎西路华夏贸易有限公司

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械领域，提供了一种

花生摘果机，主要特点是具有喂料斗，动力输入机构，摘果仓，

果杂分选机构，可用于摘干花生，粉碎干饲料，还可兼用玉米

大豆脱粒，具有改变传统摘花生方式，摘果分选效率高，功能

较多，符合农业需要等显著特点。

<REC>

<申请号>=CN200420075265.X

<名称>=一种玉米割秆机

<申请（专利权）人>=驻马店市恒兴农业机械有限公司

<发明（设计）人>=隋建波;石清亮;张瑞

<申请日>=2004.11.27

<地址>=463000河南省驻马店市驿城区中华路西段

<摘要>=本实用新型属于农业机械领域，提供了一种玉米

割秆机，主要特点是结构包括动力传动机构，提升机构，扒秆

机构，扶秆机构，割秆机构，输秆机构，与农村普及使用的四

轮拖拉机配套作为动力，与现有的玉米联合收割机、玉米掰棒

机及手工收割方式相比，具有收割效率较高，不损坏玉米，不

误农时，适合当前农业生产需要等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420086002.9

<名称>=自走式谷物收割机的轴流脱粒分离装置

<申请（专利权）人>=郭铜川

<发明（设计）人>=郭铜川

<申请日>=2004.09.24

<地址>=714017陕西省渭南市临渭区官道乡大什十字口

<摘要>=自走式谷物收割机的轴流脱粒分离装置属于作

物收割机械技术领域，它由主轴、套在主轴上的主轴管、与主

轴垂直设置的若干圆形固定盘、圆形固定盘外沿的长、短连接

杆组成框架式的脱粒分离装置，在长、短连接杆上设置横向、

纵向板齿，充分实现对作物的揉搓和拔动作用，作物进入脱粒

装置后，在旋转产生的离心力及纵、横板齿的揉搓力、拔动力

共同作用下，沿主轴由右向左轴向移动，进而被脱粒分离。该

装置与原轴流滚筒装置相比，作物的行走空间增大了，无论遇

到稀、密、干、湿等各种作物都不会发生堵塞现象，而且作物

在其间的流动性好，整机行走速度提高了，收获效率高，故障

率大大降低了，并能保证脱粒分离效果。由于保留了原轴流滚

筒的装配关系，因此二者具有互换性，拆装简单方便。

<REC>

<申请号>=CN200420086909.5

<名称>=推割锯镰

<申请（专利权）人>=徐燕均

<发明（设计）人>=刘永金

<申请日>=2004.07.24

<地址>=611244四川省崇州市江源镇文观村2组

<摘要>=一种收割秸秆类作物的推割锯镰，在人力推进的

一个行进轮上固定有一个承载支架，支架前端前向设置有一把

呈小于20°圆弧状锯割刃具，其弧边开有细小镰锯齿，为约束

断杆定向倒伏，在锯割刃具的侧上方，承载支架上还设置有带

倒刺的定位、压、拨架。锯割刃具可以多把组合排列以增大作

业面；在沼泽冬水田作业时，可以把承载支架固定在滑槽板上。

本实用新型不用任何机械动力，所以结构简单，成本低廉，特

别适用于小块耕地和机械动力无法作业的山区、丘陵。

<REC>

<申请号>=CN200420091790.0

<名称>=多功能脱粒机

<申请（专利权）人>=齐福海

<发明（设计）人>=齐福海;齐飞

<申请日>=2004.09.24

<地址>=015100内蒙古自治区五原县隆兴昌镇前进路法院南20米

<摘要>=一种多功能脱粒机，属于一种农业收获机械，尤

其是一种多功能葫芦籽瓜脱粒机。其在机架上设有破碎辊和挤

压辊的轴调节螺栓，集料槽设置在脱粒筒的下方中部，且在集

料槽内设有双向螺旋输料器，在集料槽的两内侧壁上设有清理

杆。从而克服了现有多功能脱粒机存在的结构不合理、脱粒环

境局限性大、水资源浪费严重等缺陷。本实用新型具有不用加

水、脱净率高、籽粒无损伤，结构紧凑、操作方便、成本低、

性能优越、效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420098444.5

<名称>=背负式苗木收割机

<申请（专利权）人>=刘增杰

<发明（设计）人>=刘增杰

<申请日>=2004.11.22

<地址>=257067山东省东营市东营南二路1240号

<摘要>=本实用新型涉及一种园林机械，具体地说是一种

背负式苗木收割机，其设有空心操作杆，操作杆上设有背带挂

钩和手持把，手持把上设有离合手柄和油门手柄，操作杆内设

有传动轴，传动轴经轴承与操作杆相连接，动力机经离合器壳

体与操作杆的一端相连接，传动轴的一端经连接器与动力机的

动力输出轴相连接，其特征是操作杆的另一端设有动力头总成

壳体，动力头总成壳体内设有齿轮组件，齿轮组件的输入端与

传动轴相连接，齿轮组件的输出端与锯片相连接，具有结构简

单、重量轻、使用和携带方便、收割苗木质量好、效率高等优

点，是一种理想的园林机械。

<REC>

<申请号>=CN200420098440.7

<名称>=分断机

<申请（专利权）人>=刘增杰

<发明（设计）人>=刘增杰

<申请日>=2004.11.22

<地址>=257067山东省东营市东营南二路1240号

<摘要>=本实用新型涉及一种园林机械，具体地说是一种

分断机，其设有机体、电动机、传动轴、锯片、护罩及皮带等，

特征是机体工作台上设有活动工作台，活动工作台与机体工作

台由轨道相连接，中间轴经轴承座、轴承座与机体相连接，中

间轴上设有中间轮，机体上设有支座，杠杆经销轴与支座相连

接，拉索绕过中间轮一端与活动工作台相连接，另一端与杠杆

相连接，具有使用方便、操作简单、工人的劳动强度低、收割

的苗木质量好、效率高等优点，是一种理想的园林机械。

<REC>

<申请号>=CN200420120321.7

<名称>=棉花采摘机头

<申请（专利权）人>=王海双

<发明（设计）人>=王海双

<申请日>=2004.12.17

<地址>=054703河北省威县梨元屯镇东赵村

<摘要>=一种棉花采摘机头，属收获机械技术领域。提供

了一种采摘效率及摘净率高，劳动强度小，摘棉质量好的棉花

采摘机头。组成包括喇叭形双层壁结构的壳体，其内、外壁间

构成环形排风道，壳体的中心为输棉风道，壳体的广口端均布

有3个以上棘轮，每个棘轮均同轴并联有风叶。设于中心的输

棉风道前端开口处的周圈形成环形排风口，所摘的棉花被风机

抽风形成的负压沿输棉软管进入到贮棉箱内，在待摘棉花周围

的棉叶及类似杂物被环形排风口排出的风向外吹动，不会与棉

花一同进入贮棉箱。风机排风吹动其叶片转动时，可使棘轮的

轮齿同步由外向里转动，并将开裂的棉桃壳内的棉花拨出、吸

送至贮棉箱内，摘净率高。可与具有行走轮的或背负、手提式

摘棉机配套使用。

<REC>

<申请号>=CN200420117264.7

<名称>=一种秸秆割晒机

<申请（专利权）人>=河北农哈哈机械有限公司

<发明（设计）人>=刘德欣;王建彬

<申请日>=2004.12.31

<地址>=052560河北省深泽县北环东路

<摘要>=本实用新型涉及一种秸秆割晒机，属于稿杆类直

立作物收获设备技术领域。包括机架(1)、机械传动装置，其特

征在于在横向传动的拨齿式输送链条(5)的下方设有一根与其

同向运动的闭合式链条式割刀(7)，并设有拨禾轮(2)。本实用新

型的优点是：结构简单紧凑、重量轻、收获质量好、省力、割

幅宽、效率高；特别适用于玉米、高粱粗秸秆类作物等植物的

收获割晒。

<REC>

<申请号>=CN200520003639.1

<名称>=全喂入步跟式微型联合收割机

<申请（专利权）人>=袁秋发

<发明（设计）人>=袁秋发

<申请日>=2005.01.17

<地址>=426100湖南省祁阳县浯溪镇政府财政所郭湘平转

<摘要>=本实用新型公开的一种全喂入步跟式微型联合

收割机，涉及一种水稻收割机械，由机架22、动力27、挡谷

罩34、拨禾脱粒系统69、谷草分离系统70以及割禾器2和行

走系统10构成；该机能防止产生谷粒飞溅损失、且所需动力

较小，既可用于南方丘陵山区，也可用于北方的平原地区，是

一种比较理想的水稻收割机械。

<REC>

<申请号>=CN200520002563.0

<名称>=改进的割搂草机

<申请（专利权）人>=湖尔阿力·湖海;邵丽盼·卡尔江

<发明（设计）人>=邵丽盼·卡尔江

<申请日>=2005.01.05

<地址>=830000新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黑龙江路19号新疆水利厅牧区水利规划总站

<摘要>=本实用新型属于收割牧草的割搂草机械的改进，

特别是改进的割搂草机，包括机架总成和在机架上安装的万向

传动轴的一端与拖拉机输出轴相连接，另一端通过皮带传动切

割器的割刀往复运动，拖拉机后置牵引板通过连接座与机架连

接，在机架的下部安装着两只对称的车轮，在机架上铰接的油

缸，其另一端通过连接装置铰接着切割器的连接座，在机架后

部对称的悬臂上铰接着弹齿耙，在弹齿耙上反向固接的压杆端

部通

过挂钩挂接在机架上，在弹齿耙下部的机架上铰接着压节框，

两只限位杆的上端分别垂直固接在机架对称悬臂上，其下端带

有挡块，限位杆分别与固接在压节框两侧的滑套相配合。本实

用新型不仅结构简单合理，使用性能好，而且作业效率高，成

本低，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200520016632.3

<名称>=棉花秸秆收割粉碎机

<申请（专利权）人>=李新民

<发明（设计）人>=李新民

<申请日>=2005.04.13

<地址>=842100新疆维吾尔自治区新和县维吾尔医医院陈远梅转李新民

<摘要>=本实用新型属于秸秆收割、粉碎机械，特别是棉

花秸秆收割粉碎机，在拖拉机前方的机架上安装着收割粉碎

机，在其机壳进口的底板上垂直安装着两只对称的收割滚筒，

在筒壁上均布有拨爪，在其底部均布安装着动刀片，在底板的

前端安装着定刀片，在定刀片的两侧分别设置者集料板，在收

割滚筒的后方连接着输料粉碎装置，喂料粉碎室的出料口与风

机的进风口连为一体，位于喂料粉碎室的主轴上依次安装着喂

料器和锤片式转子，在喂料粉碎室的圆筒内壁上均布设置着搓

条，位于风机室的主轴上安装着叶轮，出风口上安装着输料管。

其体积小，机动性强，在小块田里作业，使秸秆收割、粉碎、

输送、装车作业一次完成，结构简单合理，作业成本低，工作

效率高。

<REC>

<申请号>=CN200520020561.4

<名称>=茎叶切碎装置

<申请（专利权）人>=匡海茹

<发明（设计）人>=纪文义;匡海茹

<申请日>=2005.04.07

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街59号东北农业大学工程学院

<摘要>=茎叶切碎装置属于农业机械上的作业部件；在刀

辊焊合上依次配装左侧垄沟茎叶切碎刀、左侧垄帮茎叶切碎长

刀和短刀、垄台茎叶切碎刀组、右侧垄帮茎叶切碎短刀和长刀

及右侧垄沟茎叶切碎刀，各切碎刀外端头连接的轮廓线形状、

尺寸与垄台垄沟横截面形状、尺寸相匹配；壳体配置在各切碎

刀及刀组外侧部，将其遮盖；由茎叶分流板、切碎定刀和连接

板组成的茎叶定刀分流焊合固配在壳体上；该装置可将作物茎

叶切割粉碎，并条铺在垄沟内，有利于块根作物挖掘收获作业，

作业质量好、效率高、适应范围广。

<REC>

<申请号>=CN200520021799.9

<名称>=割晒机与脱粒机组合式收获机

<申请（专利权）人>=倪景春

<发明（设计）人>=倪景春

<申请日>=2005.10.21

<地址>=154800黑龙江省依兰县中央大街东段益立农机商店

<摘要>=割晒机与脱粒机组合式收获机属于农业机械中

的收获机具；在拖拉机的前部与侧部和后部上分别配置固装割

晒机和脱粒机，且割晒机的茎杆输出口与脱粒机的茎杆喂入口

相对连接配合；在脱粒滚筒下方安装豆角破碎总成；在脱粒机

内配装旋转运动的滚筒筛；本机将割晒机与脱粒机同时配装在

四轮拖拉机上，实现了作物切割与脱粒作业的结合，具有总体

配置合理、作业质量好、作业效率高、机具振动小、噪音低、

省工省力省时的特点，适合豆类、谷类、麦类、稻类作物收获

使用。

<REC>

<申请号>=CN200520024247.3

<名称>=棉花风力采摘机头

<申请（专利权）人>=王海双

<发明（设计）人>=王海双

<申请日>=2005.06.10

<地址>=054703河北省威县梨元屯镇东赵村

<摘要>=一种棉花风力采摘机头，属于收获机械技术领

域。所要解决的技术问题是提供一种结构简单、重量轻，操作

省力、摘花质量好的棉花风力采摘机头。技术方案是，组成包

括双层壁结构的壳体，其内壁2与外壁3间构成环形排风道4，

内壁2中空部为输棉风道5，壳体1前端间隔布置有3个以上

与环形排风道4连通的排风口6。当操作者手握本采摘头摘棉

时，采摘头的排风口排出的空气会将待摘棉花周围的残枝败叶

向远离采摘头的方向吹去，待摘棉花则在抽风力的作用下沿输

棉风道被输送到贮棉箱内，故所采摘的棉花杂质少，质量好。

另外，因本实用新型主要由具有双层壁结构的壳体构成，故结

构简单、重量轻，使用操作灵活省力，制造成本低。

<REC>

<申请号>=CN200520024799.4

<名称>=玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=程占峰

<发明（设计）人>=程占峰

<申请日>=2005.09.05

<地址>=071000河北省保定市北市区蔡庄村

<摘要>=一种玉米联合收获机，属于农业机械技术领域。

提供了一种机身短、结构紧凑、动力消耗小的玉米联合收获机。

构成中包括割台、设于割台上的割刀、摘穗对辊和传动机构，

所述割刀包括定刀和动刀，定刀为条形刀，沿横向固定于割台

架前部，与定刀相对的动刀固定于刀轴上，刀轴安装在定刀下

部的割台架上，摘穗对辊与刀轴平行布置，并沿前后位置安装

在定刀上方的割台架上。本实用新型将现有纵置的摘穗辊改为

横置，并相应将割刀也设计为横向设置的结构形式，并由条形

定刀和动刀构成，结构紧凑，机身短，结构简单，动力消耗小。

使用时便于转弯、调头，工作时，摘穗、

剥皮同时完成。工作可靠，是理想的玉米收获机械。

<REC>

<申请号>=CN200520030512.9

<名称>=秸杆粉碎灭茬还田机

<申请（专利权）人>=刘朝民

<发明（设计）人>=刘朝民

<申请日>=2005.04.21

<地址>=457001河南省濮阳县柳屯镇刘拐村

<摘要>=秸杆粉碎灭茬还田机是一种农业收割机械，它解

决了目前技术中存在的问题，它包括粉碎、拔茬两个部分，具

体是由壳体、粉碎轴、爪式甩刀、刀架、锯齿刀、变速箱、拔

茬轴、拔茬刀连接而成，粉碎轴一端安装在壳体挡板上，其另

一端安装在变速箱的上端；刀架焊接在粉碎轴上，爪式甩刀由

轴安装在刀架上；锯齿刀固定在壳体的上面；变速箱固定在壳

体的中间；拔茬轴一端安装在壳体另一端挡板上，拔荐轴另一

端安装在变速箱的下面；拔茬刀由螺栓固定在拔茬轴上；采用

此装置，所需动力比其它机械功率小；粉碎、灭茬不同轴而同

时进行工作；工作效率高；使用费用低。

<REC>

<申请号>=CN200520030475.1

<名称>=一种花生摘果机

<申请（专利权）人>=秦成龙

<发明（设计）人>=秦成龙

<申请日>=2005.04.13

<地址>=474100河南省邓州市穰东镇董周村

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械领域，提供了一种

花生摘果机，主要特点是对现有的干式花生摘果机加以改进，

将摘果滚筒上的摘齿改为U型摘齿，将排尘板分为下排尘板和

舌状上排尘板，将筛下底板改为溜槽板，较好地克服了现有干

式花生摘果机存在的缺陷，具有适应花生蔓干湿变化，摘果效

率提高，筛下物便于清除，扩大作业对象适用于大豆脱粒等明

显优点。

<REC>

<申请号>=CN200520029101.8

<名称>=小型玉米联合收割机

<申请（专利权）人>=陈伟

<发明（设计）人>=陈伟

<申请日>=2005.08.18

<地址>=136100吉林省公主岭市范家屯镇经济开发区孟家村二屯

<摘要>=小型玉米联合收割机，属于农业机械。括单缸小

四轮拖拉机，玉米秸秆切割、输导机，摘穗机，玉米穗剥皮机，

玉米穗输送槽，特征是增加由秸秆收放器和秸秆定位辊组成秸

秆处理机构。并用安装在拖拉机底盘上替换拖拉机前桥的悬挂

架，安装在悬挂架前端的收割台骨架，安装在拖拉机后端的秸

秆处理机构安装架将各部分组合成整体。本实用新型的积极效

果是利用普及在农户中的单缸小四轮拖拉机组成小型玉米联

合收割机，用于分散农户的玉米收割，具有成本低、效率高、

方便灵活、使用可靠，适应当前我国农业生产体制。

<REC>

<申请号>=CN200520051644.X

<名称>=双轮行走手扶式小型联合收割机

<申请（专利权）人>=向连琼;赵礼明;李玲莉

<发明（设计）人>=向连琼;赵礼明;李玲莉

<申请日>=2005.08.15

<地址>=417700湖南省双峰县杏子铺镇同胜村

<摘要>=一种双轮行走手扶式小型联合收割机，有后端设

有操作把手2的机架1，机架1前端设有割禾器3和耙穗器5

且随后依次设有集穗器4、送穗器6、脱粒机构7，所述脱粒机

构7一侧的机架1上设有柴油机10，所述机架1下部装有行走

轮，所述行走轮由两只并列且外周装有辊圈9的辊轮8、11组

成。本实用新型还装动力离合机构和托轮或托板。本机械它适

用于丘陵山区及无机耕道的小块田或深泥田的收获作业，其体

积小、重量轻，可由人抬走而使田间转移方便，可大大减轻操

作者的劳动强度，采用动力离合机构可有效节约动力油料和提

高

运行安全性；采用机械变速箱使机械性能稳定可靠，从而使整

机性能稳定、可靠性好、结构简单、性价比高。

<REC>

<申请号>=CN200520075128.0

<名称>=履带式联合收割机的辅助通风散热装置

<申请（专利权）人>=魏修来

<发明（设计）人>=魏修来

<申请日>=2005.09.02

<地址>=211400江苏省仪征市扬子东路159号1幢401室

<摘要>=履带式联合收割机的辅助通风散热装置，属于农

作物收割机械技术领域。设置辅助风机并连接在温控器、继电

器、报警器、电源组成的控制线路中，辅助风机安装设置在收

割机的防护网罩与液压油散热器和水箱散热器之间。温控器设

85℃和93℃两个控制点分别与两只继电器连接，使收割机整个

冷却系统温度控制在93℃以下，当高于85℃时就开启辅助风

机。辅助风机向着发动机方向吹风，增强收割机散热系统空气

循环流通。本实用新型结构合理简单，制造安装容易，成本低，

使用操作方便安全，避免发动机因发热过度而发生事故，延长

使用寿命，降低耗油量，提高收割机的工作效率，有很好的推

广应用价值和广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200520078558.8

<名称>=带有输草装置的手扶牧草收割机

<申请（专利权）人>=甘肃农业大学

<发明（设计）人>=赵春花;魏宏安;曹致中;邓元喜;王芬娥;赵武云;杨天兴

<申请日>=2005.03.23

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁去迎门村1号

<摘要>=本实用新型主要涉及山地牧草收割机，尤其涉及

手扶山地牧草收割机的传动连接及输草装置的机构。一种带有

输草装置的手扶牧草收割机，包括发动机(2)及与发动机(2)相连

的传动装置及割台(4)，其主要特点是还包括有在割台(4)的一端

设有刀式分草器(6)；在割台(4)的两侧设有张紧皮带轮(52)，其

上设有输送带(53)，输送带(53)上设有钉齿链/带式拨草杆(54)；

在割台(4)一侧设有与张紧皮带轮(52)同轴传动的拨草星轮

(51)。本实用新型的优点是，结构紧凑，设计合理，传动效率

高，经济实用。自带动力，转弯半径小，重量轻，整机通过性

能好，不用人工开道，直接进地收割，且对草地无任何副作用，

克服了以往连年使用其它机械作业使草地退化的

缺点。

<REC>

<申请号>=CN200520075863.1

<名称>=一种棉花玉米秸杆收获机

<申请（专利权）人>=李善文

<发明（设计）人>=李垒;李善文

<申请日>=2005.09.22

<地址>=221006江苏省丰县中阳大道东路南钢材市场丰县果蔬特种机械厂

<摘要>=本实用新型涉及农用的一种棉花玉米秸杆收获

机。该机在拖拉机的拖拉机头上连接有两道主支架，在主支架

的左右两侧，一上一下对称的个安装有传动链轮，传动链轮上，

各套装有传动链；在主支架的下部，安装有收割刀，可对秸杆

切割收获；在主支架的右前方，伸出有矩形框架式的前支架，

前支架上安装有拨杆轮，它的作用是把收获的秸杆拨出去；在

主支架的右侧上方，安装有伸出的整理杆，它的作用是把收获

的秸杆向下拌倒摆放在地面上；该机的传动机构是用拖拉机的

发动机作为动力源。该棉花玉米秸杆收获机，结构简单，造型

合理，成本低、效率高，可彻底解决农民手工收获的重体力劳

动，是农民收获秸杆所必备的机械，具有极大的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200520111419.0

<名称>=改进的联合打瓜收获脱籽机

<申请（专利权）人>=佐剑波

<发明（设计）人>=佐剑波

<申请日>=2005.06.14

<地址>=834600新疆维吾尔自治区额敏县额铁路附73－1号

<摘要>=本实用新型公开了一种改进的联合打瓜收获脱

籽机，在拖拉机前方的机架上铰接着打瓜收获机，其由摘瓜断

藤装置，藤草粉碎装置和打瓜输送装置组成，摘瓜断藤装置为

具有间断螺旋输送叶片的螺旋输送器，其间断螺旋输送叶片与

刀轴上均布的旋转切割刀盘相配合，在螺旋输送器前方两侧分

别安装着导向分离装置，位于旋转切割刀盘后方的藤草粉碎装

置为在主轴上均布的切割粉碎刀盘，切割粉碎刀盘与旋转切割

刀盘相互间隔交错排列，在螺旋输送器出口侧连接的打瓜输送

装置为拨瓜轮与其后方的立板式输送机相配合，立板式输送机

的出料口连接着打瓜脱籽分离机。用机械代替人工在地里摘

瓜、运输，自动进入脱籽机内进行脱籽，减轻劳动强度，工作

效率高。

<REC>

<申请号>=CN200520143482.2

<名称>=稻麦两用联合收割机

<申请（专利权）人>=韩明安;卢荣祥;巫昌起

<发明（设计）人>=韩明安;卢荣祥;巫昌起

<申请日>=2005.11.27

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市柳南区飞鹅路利民区1－8－3号

<摘要>=本实用新型属一种用于水稻或小麦收割和脱粒

联合作业的收获机械；在四轮拖拉机或手扶拖拉机的机架前部

安装有一套由分禾器、拨禾器、切割器、割台螺旋输送器、脱

粒器、谷粒提升螺旋输送器和风筛器组成的收获装置，脱粒器

有至少两个，一个主脱粒器，其轴向长度较短，连接于割台螺

旋输送器的后方；一个兼作输送禾草的副脱粒器，其轴向长度

与割台的宽度相当，位于主脱粒器的前上方及割台螺旋输送器

的后上方，还可有一个兼作排草的第三脱粒器，其轴向长度也

较短，连接于副脱粒器出料口的后方；谷粒提升螺旋输送器前

高后低倾斜布置于主脱粒器后部，其进料端连接于主脱粒器的

下方。它结构简单新颖、重量轻、收割和筛分都特别干净、生

产效率高。

<REC>

<申请号>=CN200620000278.X

<名称>=搅龙式玉米果穗升运机构

<申请（专利权）人>=山西信联集团实业有限公司

<发明（设计）人>=王进强;张润明;刘爱英

<申请日>=2006.01.12

<地址>=030012山西省太原市南内环街480号盛伟大厦7层

<摘要>=本实用新型的搅龙式玉米果穗升运机构属玉米

收获机技术领域，该机构与现有的链条刮板式提升输运机构不

同的是：在该玉米果穗升运槽内设置安装的是玉米果穗升运搅

龙，该搅龙由搅龙轴及其轴上设置的搅龙叶片组成，该搅龙式

玉米果穗升运机构改进和克服了现有的链条刮板式提升输运

机构的种种不足，它结构简单，便于养护，能耗低、噪音小，

果穗升运可靠，玉米收获率高，它用在玉米果穗升运机构上，

是创造性思维和自主创新设计，是玉米收获机走向国产化的重

要一环，能提高我国的玉米收获机的技术性能和设计水平，这

种搅龙式玉米果穗升运机构适合于各种玉米收获机上配套使

用，是值得推广应用的一种搅龙式玉米果穗升运机械。

<REC>

<申请号>=CN200620006067.7

<名称>=磨刀机

<申请（专利权）人>=马国华;

<发明（设计）人>=马国华

<申请日>=2006.03.09

<地址>=026000内蒙古自治区锡林浩特市市地税局

<摘要>=本实用新型公开了一种磨刀机，主要结构特征是磨刀机由动力输入部分、动力输出部分和连接两部分的钢丝软线组成，动力输入部分以外接皮带带动的皮带轮再带动动力输入轴构成，所述钢丝软线两端是扁形接头，扁形接头分别与动力输入轴和动力输出轴的接口配合对接，动力输出轴依次连接带动涡轮机、砂轮构成动力输出部分。砂轮可用于磨制各种农牧业收割机械上的刀具。本磨刀机以机械动力替代人工，大大提高了磨刀效率。由于磨刀机以钢丝软线传动动力，所以它操作灵活、使用方便，不受地域和空间的限制。

<REC>

<申请号>=CN200620031870.6

<名称>=输送分离装置

<申请（专利权）人>=王晓辉

<发明（设计）人>=王晓辉;李武昌;王刚;彭俊莲

<申请日>=2006.05.08

<地址>=463600河南省正阳县建设银行

<摘要>=农业收获机械的一种输送分离装置，包括输送分

离筛(3)安装在机架(2)上，其特征在于输送分离筛的筛体长度方

向与机架两牵引点连线的垂线方向成夹角，以此解决了已收获

作物与未收获作物没有留出区域界线的问题，从而使具有本实

用新型的收获机械达到避免作物损失、提高作业质量的积极效

果。

<REC>

<申请号>=CN200620051035.9

<名称>=缓坡输粒履带式水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=彭国然

<发明（设计）人>=彭国然

<申请日>=2006.05.12

<地址>=421300湖南省衡山县开云镇桥南新村5栋3号

<摘要>=一种农业收获机械。为达到降低稻谷损失，提高

稻谷质量，便利稻草切割，便利湿稻收割的目的，本实用新型

公开了缓坡输粒履带式水稻联合收割机。该机的两次脱粒机构

中，脱粒及筛选筒16位于机架22后部上方，脱粒带10平面

与水平面所成的倾斜角可在0°～39°的范围内由升降器5调

节；提谷筒13内有链条14和刮板15；脱粒辊左端有风扇19，

脱粒及筛选筒右端前侧有出渣管21；脱粒辊下方有全由钢丝制

成的网筛18；在脱粒带与输禾链4之间有由偏心轮6，动刀架

7，定刀架8和多个刀片9组成的稻草切割器；在操作机构中，

有处于机后的步跟操作杆28。

<REC>

<申请号>=CN200620073456.1

<名称>=联合收割机的伸缩式割台

<申请（专利权）人>=镇江农业机械技术推广站;

<发明（设计）人>=查跃华;何增富;郭伟;胡键;李继伟;黄修德

<申请日>=2006.06.05

<地址>=212003江苏省镇江市丹徒路71号

<摘要>=本实用新型属于农用机械，涉及一种联合收割机的伸缩式割台。它包括有割台机架和主切割装置，主切割装置通过刀梁固定座与割台机架的侧板连接，刀梁固定座与割台机架之间为纵向可伸缩式结构；刀梁固定座与割台机架的具体连接方式可以是，在刀梁固定座的每一侧沿纵向设置有一组刀梁安装孔，同时在割台机架的每一侧侧板上设置有两组机架安装孔，一组刀梁安装孔可以择一地与两组机架安装孔通过螺栓连接固定。本实用新型能够适用于油菜收割和稻麦收割、结构简单、操作方便、制造成本低。

<REC>

<申请号>=CN200620081384.5

<名称>=大型多功能玉米联合收割机

<申请（专利权）人>=袁东明

<发明（设计）人>=袁东明

<申请日>=2006.02.28

<地址>=274100山东省菏泽市定陶汽车站南500米大风车楼下

<摘要>=一种大型多功能玉米联合收割机，属于农业机

械，主要解决玉米的收获问题。包括动力机，及固定在动力机

上的收割机，其特征在于，所述的收割机包括设置在机架上的

秸秆削断部分、秸秆输送部分、收穗部分、秸秆切碎部分、青

贮部分、灭茬部分；秸秆削断部分通过旋转削断刀将玉米秸秆

削断、秸秆输送部分负责将秸秆按设定方向输送、收穗部分负

责收获果穗、秸秆切碎部分通过定刀和动刀将秸秆切碎、青贮

部分将切碎的秸秆收集、灭茬部分是将削断刀剩下的根茬切

碎。它实现玉米秸秆切断、收获玉米穗、秸秆切碎、青贮作业

一次完成，负荷轻、生产效率高8～20亩/小时，适应性强。秸

秆及根茬的切碎长度3～5cm、破碎率95％以上。可在小四轮

拖拉机和50～80拖拉机上安装。

<REC>

<申请号>=CN200620083467.8

<名称>=薯类收刨机

<申请（专利权）人>=张伦宽

<发明（设计）人>=张伦宽;张玉和;张玉民

<申请日>=2006.04.24

<地址>=250410山东省济南市平阴县孝直镇东张村

<摘要>=本实用新型公开了一种薯类收刨机属于农业机

械，特别是使用动力牵引收获薯类块根、块茎的的机械。一种

薯类收刨机，其结构为：主要由深度调节器和安装在调节器下

部的掘土铲组件组成。深度调节器固定在连接架上的定位板上

端装有带调节手轮的调节螺栓，下端装有横向杆，横向杆另一

端安装着调节螺栓固定器，横向杆中部装有立杆。掘土犁由垂

直的安装套和水平的犁底组成的骨架以及安装在骨架上的掘

土铲和装在犁两翼的碎土器组成。本实用新型结构简单，效率

高每小时可收获土豆半亩以上，大大减轻了农民的劳动强度提

高工作效率，特别适于小型地块使用。

<REC>

<申请号>=CN200620084673.0

<名称>=地下农作物出土收获机

<申请（专利权）人>=万金法

<发明（设计）人>=万金法

<申请日>=2006.05.24

<地址>=272200山东省济宁市金乡县工商管理局化雨所

<摘要>=本实用新型公开了一种地下农作物出土收获机，

属于农用机械，其结构包括掘铲头、掘铲头稳定裤以及曲轴，

掘铲头稳定裤的底部设置有掘铲头，掘铲头上设置有筛网，掘

铲头稳定裤的顶部通过固定销连接支撑螺杆，支撑螺杆的顶部

设置有调整平衡轴，掘铲头稳定裤还通过连杆和曲轴轴承瓦套

与曲轴连接在一起，曲轴设置在固定支架上，曲轴的一侧设置

有链轮。本实用新型的地下农作物出土收获机和现有技术相

比，具有设计合理、结构简单、易于加工、使用方便、加工成

本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN200620113773.1

<名称>=一种青贮饲料收获机抛送筒

<申请（专利权）人>=刘军茹

<发明（设计）人>=刘军茹

<申请日>=2006.05.11

<地址>=161000黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区科研林研委204组

<摘要>=本实用新型涉及一种青贮饲料收获机抛送筒，位

于青贮饲料收获机本体上部，所述抛送筒由上部分(16)、下部

分(17)连接构成，抛送筒下部分(17)上端设置有环形铁板(3)，

环形铁板(3)与圆环(18)通过螺栓连接，抛送筒上部分(16)底部

设置有小圆环(19)，小圆环(19)设置在环形铁板(3)与圆环(18)

之间，环形铁板(3)四周设有槽口(4)，槽口(4)平均分布于环形

铁板(3)四周；在抛送筒上部分(16)下端设置有手柄(1)，手柄(1)

靠近抛送筒一侧下方设有固定方向的定位板(2)，手柄(1)与抛送

筒上部分(16)通过螺栓连接。本实用新型的青贮饲料收获机抛

送筒能调节方向，使用方便，适合农村机械使用。

<REC>

<申请号>=CN86204353

<名称>=钟用三历装置

<申请（专利权）人>=刘阳彬

<发明（设计）人>=刘阳彬

<申请日>=1986.06.19

<地址>=山东省烟台市会英街17号

<摘要>=本实用新型属钟表技术领域。提供了一种能安

装在机械座钟、挂钟和石英钟上的三历装置。借助钟

机齿轮传动，自动显示农历、阳历、周历。适应于我国

人民既用阳历又有用农历的习惯。尤其适应农民播

种、收获、集市、庙会、婚、丧、祭祀以及渔民出海作业

等使用农历的需要。本装置可容易地安装在新的或

旧的统机座、挂钟上，不改变原机芯结构，就可增加

显示三历的功能。

<REC>

<申请号>=CN86206875

<名称>=小型手扶自走式稻麦收割机

<申请（专利权）人>=河南省机械研究所

<发明（设计）人>=王守芝;卜祥立;李锋;王芳;胡世超

<申请日>=1986.09.13

<地址>=河南省郑州市红专路九号

<摘要>=本实用新型属于收获机械类，提供了一种小型

手扶自走式稻麦收割机。这种收割机有机架、行走

机构、发动机、作物输送装置和切割器等部分组成。

发动机的动力通过两级传动分别传向输送装置、切

割器和行走机构，输送装置和切割器用同一根轴驱

动，因此结构特别简单，而且操作方便、灵活、非常

适用于个体农户及小块地稻麦等作物的收获作业。

<REC>

<申请号>=CN87201444

<名称>=手摇腹推割麦机

<申请（专利权）人>=农东宝

<发明（设计）人>=农东宝

<申请日>=1987.03.31

<地址>=山东省泰安市中心医院职工宿舍二号楼三楼

<摘要>=本实用新型属农业机械技术领域，是一种手摇

腹推割麦机。本机以手摇为动力，通过链传动机构

驱动曲柄摇杆割麦机构和棕毛带收麦机构。本机有

四个地轮，靠人腹部的推力前进。本机不耗油、电，效

率比人工割麦提高8倍。故可用于割麦，也可用于

收割稻等其他农作物。其结构简单，造价低廉，使

用方便，非常适合我国农村生产需要。

<REC>

<申请号>=CN87201350

<名称>=小型人力收割机

<申请（专利权）人>=山东省滕县望冢农机厂

<发明（设计）人>=马召东

<申请日>=1987.02.13

<地址>=山东省滕县望冢农机厂

<摘要>=一种用于收割农作物的小型人力收割机，属于农

业机械技术领域。本实用新型由机架(11)，大链轮

(8)，小链轮(4)，地轮(10)，推把(9)，伞形齿轮组

(2)，主轴(1)和动片盘(14)，定刀盘(13)等零件构

成。本机在人力推拉下前进，重量较轻，工作小时生

产率为：1.5亩/小时，适用于平原，丘陵大小地块条

播收割，割茬一致，铺放整齐。

<REC>

<申请号>=CN87204892

<名称>=高效通用割稻麦机

<申请（专利权）人>=肖春庚

<发明（设计）人>=肖春庚

<申请日>=1987.03.18

<地址>=江西省南昌市向圹省地质调研大队

<摘要>=高效通用割稻(麦)机是专门解决用人力作动力

进行的一种新式机械。该机采用带调节棘爪长度(根

据收割对象，亦可制成固定棘爪)的着地轮，与连接切

割系统的变速皮带轮和处于剪、切角度最佳位置的旋

转切割器和分禾、扶禾、集堆器及可调节的手把系统

组成。割锯采用优质钢材，并能任其调换。该机还配

有自动导向和条铺装置。手柄装有可调节的活动架，

以适应高矮不同的人。该机结构简单，可根据需要任选有关金属和非金

属制造。

<REC>

<申请号>=CN87207565

<名称>=肩背式割禾机

<申请（专利权）人>=冯蔼刚

<发明（设计）人>=冯蔼刚

<申请日>=1987.04.28

<地址>=广西壮族自治区柳州市无线电厂

<摘要>=一种农用收割机械，适于在小块田地或梯田里收

割稻类或小麦类农作物的肩背式割禾机。它由机头、

禾钩、镰刀、操纵机构和机架构成，机头的前端与禾

钩、镰刀相连，后端与操纵机构连接。只需拉动操纵

机构、镰刀、禾钩随着其向后运动，即可达到割禾目

的。该机能直接背在身上，重量轻、省力、操作简便、

运动灵活。特别适合于目前农村的广大农户使用。

<REC>

<申请号>=CN87210824

<名称>=一种小型拖拉机配套的联合收割机

<申请（专利权）人>=河南省新乡市第一拖拉机厂

<发明（设计）人>=李尚保

<申请日>=1987.07.22

<地址>=河南省荻嘉县新乡第一拖拉机厂

<摘要>=本实用新型提供了一种小型拖拉机配套的多功

能联合收割机，它的特征是：采用立卧式上下双层割

台，禾头喂入式结构，操作系统为一手柄多用功能。

本实用新型的双层割台悬挂在拖拉机正前方，且上下

割台前后有一定的距离，以便于双层收割，上下割茬

的高度可调，整机配置合理，结构紧凑，操作灵活，使

用方便，节省能源，拆装方便，机械利用率高，极适合

北方小块田地小麦的收获。

<REC>

<申请号>=CN87211296

<名称>=人力割晒机

<申请（专利权）人>=胡位青

<发明（设计）人>=胡位青

<申请日>=1987.10.16

<地址>=江西省南昌市第二交通路(解放路)2号2栋一门203室

<摘要>=一种用于禾类植物收割的机械，特别是水稻的收

割机，由机架、传动机构，切割装置，输送装置等组成，

机架上设有扶手推把，机架由两只带有防滑板块的驱

动轮支承，机架的底部还设有滑板。该机不需耗用能

源或牵引设备，仅依靠人力的推动便可使整机在田间

顺利运行并完成收割作业。

<REC>

<申请号>=CN87212933

<名称>=拨齿式秸禾输送装置

<申请（专利权）人>=文海涛

<发明（设计）人>=文海涛

<申请日>=1987.08.26

<地址>=黑龙江省黑河市黑河区农机局

<摘要>=本实用新型提供了一种能够满足收割机械放铺

要求的秸禾输送装置。其特点是：该装置是由导架

体、带轮传动机构及拨齿组成。

<REC>

<申请号>=CN87213439.3

<名称>=人造金刚石取芯钻头

<申请（专利权）人>=新疆石油管理局钻井工艺研究所

<发明（设计）人>=易贵华;席顺民;高二虎;杨希贤

<申请日>=1987.09.11

<地址>=新疆维吾尔自治区克拉玛依市钻井工艺研究所

<摘要>=一种人造金刚石取芯钻头，钻头由上下两体焊接

而成，钻头内孔由过去的梅花型改为圆柱形，泥浆槽

为方形槽，钻头采用等磨损布齿法，内保径齿为径向

布齿。本钻头的机械钻速和进尺都比目前现场使用

的钻头高得多，单只钻头进尺达到100米以上，取芯

收获率达到98％以上。

<REC>

<申请号>=CN87214801.7

<名称>=农田多用联结器

<申请（专利权）人>=张开

<发明（设计）人>=张开

<申请日>=1987.10.26

<地址>=河南省开封市开封联合收割机厂

<摘要>=农田多用联结器属于农业机械技术领域的机

具。由机架和可折式倾斜输送器构成。小型轮式拖

拉机借助本实用新型能将4GL-130割晒机、5T-70

脱谷机联结成为具有牵引式的联合收割作业机组，麦

收生产率不小于2.5亩/小时，其主要作用在于开辟

小型拖拉机农田作业项目、开发现有机具的潜在能

力，实现一机多用，增加使用效率。此外，本实用新型

还可联结成移动式水泵机组，小型发电机组，或用作

移动式动力使用。

<REC>

<申请号>=CN87217091

<名称>=秸秆粉碎还田机

<申请（专利权）人>=河北省农业机械化研究所;石家庄地区农机化所

<发明（设计）人>=马大敏;江国宁;籍俊杰;曹会贞;张瑞海

<申请日>=1987.12.29

<地址>=河北省石家庄市富强大街1号

<摘要>=本实用新型涉及一种将秸秆直接粉碎还田的收

获机械，其特征是前置式粉碎滚筒前安装有左右分禾

秆与推禾秆组成的以层扶禾器，而且滚筒刀轴上的甩

刀是不等宽甩刀，这种秸秆还田机能将滚筒前的秸秆

理顺推倒，不漏打，破碎质量好，适应性强。

<REC>

<申请号>=CN88200512.X

<名称>=手推式收割机

<申请（专利权）人>=王正顺;徐敬祥;代静立

<发明（设计）人>=王正顺;徐敬祥;代静立

<申请日>=1988.01.16

<地址>=陕西省城固县34信箱357分箱

<摘要>=手推式收割机，一种适用于农村家庭的小型收割

机械，可以收割麦类、水稻、豆子、谷子等庄稼。本实用新型是在手推车车轮中部安一个大皮带

轮，通过皮带、伞齿轮传动，驱动圆周均布的转动刀片

转动，与固定刀片作剪切，以剪断作物。它不需要电

动机等动力，结构简单，造价低，效率高为人工镰刀收

割的十倍，适于农村购买和使用。

<REC>

<申请号>=CN88202251.2

<名称>=小型背负式收割机

<申请（专利权）人>=河南省机械研究所

<发明（设计）人>=李锋;毛瑞馥;薛山;将峰;孙渺骞;侯爱民;尚志林

<申请日>=1988.03.23

<地址>=河南省郑州市行政区红专路

<摘要>=本实用新型提供了一种小型背负式稻麦收割机，

有背负机架(1)、发动机(2)、套管(8)、传动软轴(9)、

集簇筐(10)、圆盘切割器(11)等。发动机的动力通过

皮带轮、离开器、传动软轴传向切割器。工作时操作

者把背负机架和发动机背在背上，手握套管收割稻麦

等作物。这种收割机结构简单、操作方便、重量轻、便

于携带，特别适用于山地、坡地、水田、梯田和间作套

种等其它收获机械无法作业的地块。

<REC>

<申请号>=CN88208237.X

<名称>=收割机

<申请（专利权）人>=王岳

<发明（设计）人>=王岳

<申请日>=1988.07.14

<地址>=北京市德胜门外北沙滩一号

<摘要>=本实用新型属用于麦稻等谷物收割作业的农业

机械。其特征是传动箱与换向箱合一，动力由输送器

传向切割器，以简化结构；上输送器和星轮扶禾器可

升降，以适于自然高度不同的作物；输送齿带和星轮

扶禾器可换向作业，以节省田头转弯时间；采用立体

机架和快速挂联构件实现三维调整，以提高与各种手

扶拖拉机、小四轮拖拉机及耕整机的配套性及机动

性；尤其是护轮板可偏移、压簧可偏摆的星轮扶禾器

不仅能控制双向铺放时的田头散穗现象，而且提高了

产品的三化程度。

<REC>

<申请号>=CN88220285.5

<名称>=小型玉米收获机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械化研究所

<发明（设计）人>=崔继贤;战乃智;荆凤琴;郑石松

<申请日>=1988.11.21

<地址>=黑龙江省哈尔滨市哈平路

<摘要>=小型玉米收获机是农业机械中一种为小型拖拉

机配套的玉米收获机具。该机采用由一对强拉辊和

一对阶梯型摘穗板组成的强拉辊摘穗板型摘穗装置，

与平行安置在强拉辊下方的双圆盘茎秆切割粉碎装

置配合，共同完成玉米摘穗和茎秆切割粉碎作业。果

穗的输送工作系由刮板式升运器和挂胶帆布输送器

组成的横置二阶果穗升运器承担。该机具有摘穗籽粒损失小、茎秆粉碎质量高、功

率消耗少、拆装方便、机组机动性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN88221452.7

<名称>=新型悬挂式亚麻拔取机

<申请（专利权）人>=北京农业工程大学;黑龙江省八五三机械厂

<发明（设计）人>=周祖锷;柯保康;何仲辉;蒋学成;郭其泰

<申请日>=1988.12.29

<地址>=北京市海淀清华东路

<摘要>=新型悬挂式亚麻拔取机，是农业机械中的收获机

械。本实用新型由传动部分、分茎部分、拔取部分、铺

放部分和机架部分构成，能悬挂在各种中小型四轮拖

拉机上。并能自行开道作业，可适应各种不同高度的

亚麻进行收获。该机的拔取部分采用了一条横向胶

带强制拔麻并放铺的方式，结构合理、紧凑、能耗低、

效率高、作业质量好，有效地解决了亚麻收获的迫切

问题。

<REC>

<申请号>=CN88221179.X

<名称>=卧式玉米收获机

<申请（专利权）人>=黑龙江省国营赵光机械厂

<发明（设计）人>=李洪贵;陈焕奎;范崇全;田雅丽;李惠清;杨殿侯;杨建伟;耿洪;周国柱

<申请日>=1988.12.13

<地址>=黑龙江省北安市赵光镇

<摘要>=卧式玉米收获机是农业机械中一种为中型拖拉

机配套的牵引式玉米收获作业机具。该机除包括摘

穗装置，切碎装置、升运装置外，在其后部增设了能完

成玉米果穗剥皮作业的剥皮装置和调整机架实现作

业状态与运辅状态转换的起落装置。在切碎器壳体

前端入口处和其内部上方分别安装着固定底刃和阻

挡铁，动刀片采用单座双刀片式粉碎刀结构。该机可在一次作业中连续完成摘穗、剥皮、茎秆

粉碎和装车作业，具有作业质量高、籽粒损失少的特

点。

<REC>

<申请号>=CN89200331.6

<名称>=新型玉米收获机

<申请（专利权）人>=北京市畜牧机械公司畜禽机械研究所

<发明（设计）人>=刘英华;邵继祥;宋刚

<申请日>=1989.01.11

<地址>=北京市东直门外东坝河

<摘要>=新型玉米收获机，是农业机械中的一种收获机

械。由摘穗机构、剥皮机构、苞叶清除与籽粒回收机

构，升运机构、秸杆粉碎机构等部分组成。该机可以

完成玉米摘穗，剥皮、果穗装车、秸杆粉碎、苞叶清除

与籽粒回收等作业。采用巧妙简单的苞叶清除与籽

粒回收机构和优化传动路线与最少的碎秸刀片，使机

构简单、重量轻、降低能耗与牵引动力。整体式机架

能拆下剥皮机单独使用，可一机多用。牵引点的合理

设计保证了机架强度。该机经生产试验实测总功率

平均为29马力、油耗低、生产效率高、使用可靠、作业

质量稳定。

<REC>

<申请号>=CN89200341.3

<名称>=谷物风干仓储装置

<申请（专利权）人>=冉启维

<发明（设计）人>=冉启维

<申请日>=1989.01.04

<地址>=贵州省绥阳县农业机械研究所

<摘要>=本实用新型是集谷物干燥机械和储藏设备为一

体的装置。根据用户要求，可具有大小不同的仓容，

在仓容旁，置有热交换室，其内既有加热炉又有轴流

风机，将辅助升温与不升温的两种低温干燥工艺结合

在一起，谷物收获扬净后即可装入仓容，启动风干设

备，安全缓慢的干燥到储藏保管标准后停止风干并长

期储藏备用，不受任何气候条件制约，可采用造价低

廉的砖混结构仓容和简单的低压轴流通风、加热、刮

平等机械设备，能满足谷物的安全收获、干燥、储藏、

防霉、防虫、防鼠等要求，广大农村和城市均便于推广

使用。

<REC>

<申请号>=CN89208235.6

<名称>=一种麦子收割器

<申请（专利权）人>=刘德洲

<发明（设计）人>=刘德洲

<申请日>=1989.06.02

<地址>=江苏省徐州市民主北路镇河三街2号

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械工具“一种麦子收

割器”。它由大刀片、小刀片、收割体、大网栏、小网栏

及手柄等组成。收割体的前部开有一V型口，大、小

刀片固定在V型口底部，两刀片间有一定夹角，在收

割体周围焊有大、小网栏，防止被割下的麦子散乱，

大、小刀片用高碳钢或高锰钢制成。该收割器结构简

单，价格极为低廉，操作方便、灵活，是供广大农户收

割麦子的理想工具。

<REC>

<申请号>=CN89208273.9

<名称>=人力收割机

<申请（专利权）人>=余寿华

<发明（设计）人>=余寿华

<申请日>=1989.06.01

<地址>=湖北省荆门市东宝区泉口街办金泉村

<摘要>=人力收割机，一种农用收割机械。该机收割刀具

技术上采用拉割方式，用人力脚踏驱动，经过链轮传

动系统将人力传递到拉割刀上，可以达到良好收割效

果。这种收割机可以在水田也可以在旱田作业，同

时，还适应在零散小块田地里作业。该机械重量轻，

易于搬运。

<REC>

<申请号>=CN89209813.9

<名称>=多功能谷物收获机

<申请（专利权）人>=娄远效

<发明（设计）人>=娄远效

<申请日>=1989.07.29

<地址>=湖南省常德市武陵区科委科技服务公司

<摘要>=一种多功能谷物收获机，由有倒挡装置和动力输

出装置的动力头及机架，脱粒机具组成，不但能收获

谷物，而且能与插秧机、耕整机具配套，完成耕整、插

秧等农田作业，其结构简单，安装维修方便，体积小、

重量轻，使用机动灵活，动力功率小，工作效率高。是

适用广大的个体农户在小块田地里使用的农业机

械。

<REC>

<申请号>=CN89208954.7

<名称>=一种人力麦稻收割器

<申请（专利权）人>=刘德洲

<发明（设计）人>=刘德洲

<申请日>=1989.06.17

<地址>=江苏省徐州市民主北路镇河三街2号

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械工具，即一种麦稻

收割器。它由收割体、导向筋、刀片、左右倒架、大捆

栏、柄壳及手柄等组成，收割体前部开V型口，刀片

固定在V型口底部，收割体后部固定柄壳，手柄插装

在柄壳内，收割体上还可拆卸地固定左右倒架，根据

需要调整左右倒架位置，如不用左右倒架，可用螺钉

固定大捆栏来收集麦稻。该收割器操作方便灵活，结

构简单，价格相当低廉，是一种理想的收割麦稻工

具。

<REC>

<申请号>=CN90200876.5

<名称>=打瓜取籽机

<申请（专利权）人>=石河子农学院科研处

<发明（设计）人>=蒋光融

<申请日>=1990.01.25

<地址>=832003新疆维吾尔自治区石河子市东一路

<摘要>=一种农业收获机械。一种悬挂在小四轮拖拉机

上，用拖拉机动力的打瓜取籽机。在机架(10)上装有

碎瓜筒(1)、分离筛(9)、清选筒(18)和一套偏心连杆

机构(33)(34)。碎瓜筒(1)内装有动齿(4)和栅栏式

定齿(7)。定齿(7)的下部装有双层分离筛，分离后的

少量杂质和瓜籽进入清选筒(18)作进一步清选从而

达到理想的净瓜籽。整机重量在185-215公斤，平

均生产率为300-400公斤/小时，总损失率小于

0.31％，整机结构紧凑，移动灵便，造价低，适合广大

农村使用。

<REC>

<申请号>=CN90204684.5

<名称>=柔性脱粒元件——螺旋橡胶纹杆

<申请（专利权）人>=涿鹿县机械厂

<发明（设计）人>=王维仁

<申请日>=1990.04.28

<地址>=075600河北省涿鹿县古楼东大街4号

<摘要>=柔性脱粒元件——螺旋橡胶纹杆属于脱粒机的

脱粒元件，为收获及场上作业机械的脱粒机构配套使

用。本实用新型是柔性脱粒纹杆，由螺旋角钢、螺旋

橡胶纹杆组成。其特征是用橡胶做纹杆，结构设计合

理，籽粒破碎率低，可直接应用在脱粒机具中。

<REC>

<申请号>=CN90209449.1

<名称>=手推式稻麦收割机

<申请（专利权）人>=李泽华

<发明（设计）人>=李泽华

<申请日>=1990.06.26

<地址>=441329湖北省随州市唐县镇迎风村

<摘要>=一种手推式稻麦收割机，由手柄1、车轮2、切割

器20及输送系统组成。其车轮2通过链轮4、链条

5、小链轮6、锥形齿轮8、锥形齿轮10、输送轴12而

把动能传递给输送轮13及传送带14，以车轮2的行

走而带动传送系统同步运转；由若干个V型刀片组

成切割器10，以增加割幅和提高收割效率，本机具有

结构简单、收割效率高、割后稻麦排放整齐等优点，是

既适合于平原，也适合于山区的收割机械。

<REC>

<申请号>=CN90209376.2

<名称>=立推式人力收割机

<申请（专利权）人>=朱洪建

<发明（设计）人>=朱洪建

<申请日>=1990.06.14

<地址>=山东省胶州市阜安小区二号楼五单元202号

<摘要>=一种用于收割农作物的小型人力收割机，属于农

业机械技术领域。本实用新型由机架(1)、地轮(2)、

大皮带轮(4)、小皮带轮(7)、双层拨盘(11)、拨禾轮

(6)、刀片(9)、接盘(13)和支撑轮(10)等零件构成。

本机只需人力推动前进进行收割，具有结构简单、操

作方便、省功省时等特点。工作时生产率为1亩/小

时，可用于收割小麦、水稻、大豆和谷子等。适应于各

种地形的条播收割。

<REC>

<申请号>=CN90208986.2

<名称>=小型联合收割机

<申请（专利权）人>=睢宁县金属构件装璜公司

<发明（设计）人>=吴中辉;袁立华;杨宗泽;吴全洲;徐永华;夏强;周本珠

<申请日>=1990.06.16

<地址>=221200江苏省睢宁县城红旗路

<摘要>=该小型联合收割机属农业机械领域。系由翻斗

车改装而成，前轮驱动。原机只需卸掉翻斗，装上收

割、脱粒等部分即成。本机使用通用收割台及轴流式

脱粒滚筒，风力清选性能可靠，收净率在99％以上。

全机体积小、重量轻、操作简便、转弯灵活、爬坡能力

强、价格低廉。

<REC>

<申请号>=CN90211062.4

<名称>=谷物联合收割机脱粒与切割装置

<申请（专利权）人>=钟志华

<发明（设计）人>=钟志华

<申请日>=1990.01.06

<地址>=410082湖南省长沙市岳麓山湖南大学机械系

<摘要>=一种农业机械，谷物脱粒联合收割机，其特征是

由成对安装的渐开线齿轮与嵌有脱粒齿的柔性脱粒

带组成脱粒机构，切割装置包括有嵌有割刀的柔性切

割带。先脱粒后切割，省去禾杆夹持机构，结构简化，

脱粒效果好，割幅宽，切割平稳，作业效率高，尤其适

用于水稻收割。

<REC>

<申请号>=CN90212414.5

<名称>=背负式稻麦收割机

<申请（专利权）人>=四川省乐山市长江工业集团公司

<发明（设计）人>=侯步邰

<申请日>=1990.03.12

<地址>=614000四川省乐山市张公桥

<摘要>=本实用新型涉及一种稻麦收割机械，特别适用于

山区、丘陵的坡地或梯田的收割，本机采用1～1、6马

力的汽油机作配套动力，经减速箱两级减速，通过软

轴传动，使偏心板拨动滑框带动刀体产生往复运动实

现切割，可根据使用需要在割台下更换小车轮或浮

脚。作业时将收割机背挂在肩上，调节好油门，向前

走动进行收割。可集堆摆放，也可打捆。

<REC>

<申请号>=CN90212072.7

<名称>=手扶式收割器

<申请（专利权）人>=朱建国

<发明（设计）人>=朱建国

<申请日>=1990.03.29

<地址>=210018江苏省南京市珠江路东大影壁6幢308室

<摘要>=一种人力机械收割器，属常规小农机具。由旋转

刀片和机体外推杆内传动和手把护腕组成。左手握

柄导向，右手摇动传动器，通过内传动的传导，使刀片

快速旋转连续收割，不须弯腰弓背，轻快高效，边走边

割，收割快慢由右手单独控制不受运行影响，刀片锋

利耐用易磨易换。本机操作轻便，适用于山区，丘陵，平原一切适用

于种植农作物地域的收割，可达镰刀工效的5倍一

10倍，省工省力，经久耐用，是种植农户必备的优秀

小农机具。

<REC>

<申请号>=CN90214356.5

<名称>=脱粒清谷机

<申请（专利权）人>=武进县前黄农机具修造厂

<发明（设计）人>=徐金成;杨志坚;周玉铭

<申请日>=1990.07.14

<地址>=213172江苏省武进县前黄镇

<摘要>=一种脱粒清谷机，系半喂入式脱粒，清选机械，它

包括脱粒、清选、输谷和传动四部分。本实用新型采

用一只滚筒脱粒，并由滚筒和滚筒后罩壳内壁的螺旋

导向筋以及设在滚筒一端的圆周面上的滚筒刮板三

者间的协同作用，把脱粒过程所产生的穗秸和乱茎秆

排出机外。本实用新型具有结构简单合理，能耗较

低，保养、维修方便，对被脱谷物的适应性好，脱净率

高，谷杂分离效果好等优点，对于收割后进行小把捆

扎的稻麦脱粒作业，其效果更佳。

<REC>

<申请号>=CN90215753.1

<名称>=水稻收割耕整机

<申请（专利权）人>=湘潭市农业机械化研究所

<发明（设计）人>=张放鸣;邓幼苗;罗万鹏;刘明君;刘兰桂;陈卫疆;郭文高

<申请日>=1990.08.22

<地址>=411100湖南省湘潭市潭锰路马家岭1号

<摘要>=水稻收割耕整机涉及一种带犁及其他土壤耕作

机具并与其联合的收获机械。利用现有的水田耕整

机为底盘用新增的挂接机构连接割台，还新增有动力

传递机构、提升调节机构、扶禾机构和重力平衡机构，

不破坏水田耕整机和割台原有结构，用于收割水稻或

其他根茎类作物，并可完成犁田，耙田、蒲滚平整等水

田耕整作业。乘坐式一人操作，独轮行驶，运行灵活，

效率高，成本低，减轻劳动强度，深受农民欢迎。

<REC>

<申请号>=CN90215474.5

<名称>=一种秸秆抛撒装置

<申请（专利权）人>=上海市农场管理局农业机械研究所

<发明（设计）人>=唐加乐;杨汉斌;吴彭年;王寓群;丁文洲

<申请日>=1990.11.15

<地址>=200032上海市徐汇区小木桥路316号

<摘要>=本实用新型涉及一种秸秆抛撒装置，它属于农业

机械中联合收获机的作业范围。本装置主要解决目

前背负式联合收获机吐出的秸秆因成条铺放，妨碍农

机作业的矛盾(堵犁，刀轴缠草等)。其主要特点：增

加了换向板和抛撒器，换向板设置在挡草板的下方，

抛撒器位于秸秆抛撒装置的底部，它由圆筒、叶轮、转

轴、均草板及支架板10构成。经过抛撒装置的秸

秆。既能成条铺放，便于捡拾机打捆；也能均匀抛撒，

保证农机不堵犁，不缠草。本装置广泛适用于稻麦的秸秆还田。

<REC>

<申请号>=CN90216907.6

<名称>=人力收割机

<申请（专利权）人>=白晓晨

<发明（设计）人>=白晓晨;陶娅;陈学东

<申请日>=1990.07.25

<地址>=010020内蒙古自治区呼和浩特市呼伦南路9号院5号楼3单元6号

<摘要>=一种人力收割机，属农业收割机械，本实用新型

是由铁轮转动提供动力，并通过增速机构带动圆刀转

动，与直刀形成剪切运动来收割农作物的。本机由于

采用了剪切的方式，固而较目前使用的人力收割机的

效率高且省力。

<REC>

<申请号>=CN90219210.8

<名称>=高速微型小麦、水稻收割器

<申请（专利权）人>=刚守堂

<发明（设计）人>=刚守堂

<申请日>=1990.10.23

<地址>=250011山东省济南市明湖路207号

<摘要>=本实用新型属农业收割机械，主要用于小麦、水

稻的收割、该设备主要由小型汽油机、皮带轮、三角皮

带、水平旋转割刀、拔禾轮及前进滑动板等组成，其最

大特征在于作物禾秆的切割是由割刀的水平旋转完

成，它由小型汽油机驱动，而割刀的前进和拔禾轮的

转动由人力完成，因而大大简化了机器结构，该设备

总重约12公斤，收割效率每小时1-3亩，每台造价

约300元，广泛适用于单户农民收割作业。

<REC>

<申请号>=CN90218421.0

<名称>=水稻集束钐镰

<申请（专利权）人>=许有功;许新元

<发明（设计）人>=许有功;李水妹;许新元

<申请日>=1990.08.21

<地址>=330200江西省南昌县乡镇企业管理局

<摘要>=本实用新型水稻集束钐镰属农业收获机械，是用

于要求集束收获的水稻、小麦等作物区，收割水稻、小

麦的小型农机具。其结构是：有底板、勾状刀片、弹性

支承片、集束架和手把构成。其工作是：人站立，两手

握手把，提起水稻集束钐镰，对准禾，用力从左向右扫

动，扫到左边用手倾斜90度，将禾铺放，每割一次，人

前进一小步。每人每天可收割水稻4～5亩，整机价

格便宜，结构简单，容易实现，省力，适合于广大农民

使用。

<REC>

<申请号>=CN90222183.3

<名称>=新型悬挂式拔麻机

<申请（专利权）人>=甘肃省机械科学研究院

<发明（设计）人>=赵启刚;杨学久;李学义;周文清

<申请日>=1990.10.20

<地址>=730000甘肃省兰州市金昌路128号

<摘要>=一种新型悬挂式拔麻机由机架、变速器、主动轮、

被动轮、拔麻带、压紧轮、输送装置、悬挂提升装置、拔

麻装置等组成。其拔麻装置安装在机架下方。输送

带套绕在最后一个拔麻轮和输送轮上，且拔麻带采用

三角带。具有重量轻、结构简单、适应性广、拔净率

高、输送可靠、拔麻带造价低、使用寿命长等特点。是

一种理想的亚麻收获机械。

<REC>

<申请号>=CN90223171.5

<名称>=手扶拖拉机组驱动的简易收割机

<申请（专利权）人>=解全恭

<发明（设计）人>=解全恭;张天明;王振琴;姬化民;解敏慧

<申请日>=1990.11.08

<地址>=100081北京市西郊白石桥路三十号中国农业科学院内十八楼二○三号

<摘要>=本实用新型属收获机械类，是手扶拖拉机组驱动

的简易收割机。其特点是：将收割台与手扶拖拉机和

旋耕机连接成为一个刚体，利用此种单轴机组的特点

和尾轮升降辅助，完成提升和仿形。通过拖拉机传动

箱与旋耕机传动轴联合改装的“通用传动装置”，或动

力输出轴，以0.8-1.3的速比，直接驱动收割机的工

作部件。采用立体框架式角钢简易机架和胶、铁组合

输送轮，以及带压簧的固定式扶禾器；并将上输送带

置于主机前架的上方。所以，结构十分简单，性能可

靠，成本可降低70％，适于各种手扶拖拉机配套和

中、小地块的谷物收割。

<REC>

<申请号>=CN90223834.5

<名称>=剪式收割器

<申请（专利权）人>=李雄业

<发明（设计）人>=李雄业

<申请日>=1990.11.14

<地址>=545400广西壮族自治区融安内燃机务段

<摘要>=本实用新型提供了一种以提高收割水稻和小麦

效率的手动工具，该工具也可以安装在拖拉机上，用

拖拉机带动，作为机械收割水稻和小麦的小型装置。剪式收割器的特点是由锐角三角利型的刀片平

排连成一体构成排刀，上下两排刀垂叠在一起，转动

摇把，就带动两排刀的柄杆作相互转动，而使排刀相

互移动，刀口就不断重合与打开，就把水稻或小麦剪

断，然后由摆杆刮下排列在地上。

<REC>

<申请号>=CN90224329.2

<名称>=8.8-11千瓦轮式拖拉机配套的联合收割机

<申请（专利权）人>=蒋有光

<发明（设计）人>=蒋有光

<申请日>=1991.09.17

<地址>=安徽省合肥市寿春路寿春新村10幢603室

<摘要>=一种与8.8-11千瓦四轮拖拉机配套的收获小

麦、水稻的机械收获装置，它主要有拨禾轮、偏置式割

台、输送槽、纹杆轴流脱粒装置组成，偏置式割台能减

少联合收割机的功率消耗，使拖拉机的功率能合理配

置。纹杆轴流脱粒装置不仅能降低整机的功率消耗，

而且能提高谷籽分离率，降低损失。

<REC>

<申请号>=CN90225618.1

<名称>=一种人力收割机

<申请（专利权）人>=王如生

<发明（设计）人>=王如生

<申请日>=1990.12.10

<地址>=274100山东省定陶县保宁乡建材机械厂

<摘要>=本实用新型提供一种能够人力手推式麦稻类收

割机械，主要有机身、手推把、主动轮、从动轮、传动

轴、动刀片、静刀片等组成，其静刀片和动刀片相互剪

切，动刀片与主动轮相连动。本实用新型具有收割速

度快、用力省、结构紧凑等优点，适合收割小麦、水稻、

谷类等作物。

<REC>

<申请号>=CN90226900.3

<名称>=小型撩穗式收割脱粒机

<申请（专利权）人>=湖南省衡阳市农业机械研究所

<发明（设计）人>=黄振扬;曾立平;黄真;郭华杰;熊晓林;邓铁石;彭红宇;谢中平

<申请日>=1990.12.27

<地址>=421001湖南省衡阳市衡祁路103号

<摘要>=本实用新型涉及一种稻、麦收获的小型撩穗式收

割脱粒机，将拨禾轮、割台、过渡板、脱粒机、调节机

构、悬挂机构、传动系统通过机架联接构成独立的紧

凑整体，且采用复合行走轮，收获时只切割稻、麦的穗

部直接送入脱粒机，省去了结构复杂、易出堵、卡故障

的输送装置，切割及输送功率消耗少，整机紧凑轻巧，

成本低廉，工作稳定可靠，解决了收获机械下水田和

割湿禾的二大传统难题。

<REC>

<申请号>=CN91200536.X

<名称>=小型联合收割机

<申请（专利权）人>=石志武

<发明（设计）人>=石志武

<申请日>=1991.01.11

<地址>=051430河北省石家庄市栾城县郄马乡北郄马村

<摘要>=一种麦类联合收割机械，在机架的前部装有拨禾

轮、地轮及切割器，在上部装有脱粒滚筒、动筛及输麦

轮，机架后部装有小型柴油机、制动杆、转向轮、变速

杆及操作把，切割器与滚筒之间装有供麦秸传送的导

板，导板上方有输麦轮，使传送省动力。晃动筛的中

部为连体的多孔梯形板。该机结构简单，节省动力。

<REC>

<申请号>=CN91201514.4

<名称>=脱粒机

<申请（专利权）人>=冯长

<发明（设计）人>=冯长

<申请日>=1991.01.31

<地址>=066600河北省秦皇岛市昌黎县辛集槐冯庄

<摘要>=本实用新型属于农业机械中收获，加工机具。适

用于稻麦等谷物脱粒加工。该脱粒机的特点是麦粒、麦壳、麦穰分别由三个

口排出，以防混杂，便于管理，脱粒彻底不浪费粮食。

其结构是在主轴的一端安装吸风机，风机通过弯头接

带有吸风口的风筒，利用吸风口与出风口截面积的合

适比例使壳皮均匀彻底吹出，从而为农村提供了一种

结构简单，效率高，使用方便，噪声小、成本低的小型

脱粒机。

<REC>

<申请号>=CN91202292.2

<名称>=圆盘万能收割机

<申请（专利权）人>=赵铁毛

<发明（设计）人>=赵铁毛

<申请日>=1991.02.07

<地址>=330000江西省新余钢铁厂桑梓园230栋2单元5楼4号

<摘要>=圆盘刀能收割机是利用蓄电池蓄存的电源(也可

用小型内燃机作动力驱动)带动直流电动机(20)然后

再通过皮带轮传动三角皮带，带动大皮带轮(4)其轮

上装有一根主轴(9)，主轴上安装有带齿形的圆刀片

(3)，主轴使刀片(3)产生旋转后，将所要收割的农作

物割断。它不仅适用于收割水稻、干稻、小麦，而且带

可以收割高粱、玉米、甘蔗与豆类作物，也可以收割茅

柴之农作物，这是一个结构简单、体积小、重量轻、是

农民很需要的农业机械。

<REC>

<申请号>=CN91202219.1

<名称>=多功能鲜果处理机

<申请（专利权）人>=华中农业大学

<发明（设计）人>=张华珍;万蜀渊;杨玉衡;袁巧霞;邓伯勋

<申请日>=1991.02.06

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区狮子山

<摘要>=一种多功能鲜果处理机，属于收获后水果洗果、

药剂处理、打蜡、烘干和分级的机械，其特点是，洗果

与药处合用一个装置，采用固定式喷头与弧形反射板

及录蜡板构成的喷雾室，借助刷辊对果实表面打蜡，

采用分段式分级板分级机构，按果径大小，利用相邻

分级板在上下滑道的位置所构成的间隙，由小到大依

次完成果实分级。本机结构简单，功能齐全，造价较

低，适合中小果园使用。

<REC>

<申请号>=CN91201306.0

<名称>=葵花脱粒机

<申请（专利权）人>=吉林省白城地区农牧机械化研究所

<发明（设计）人>=姜明芝;郭树和

<申请日>=1991.01.22

<地址>=137000吉林省白城市海明西路50号

<摘要>=葵花脱粒机。本实用新型是一种专用于葵花收

割后从葵花盘上将籽粒脱下来的脱粒机械。主要技

术特征在于设有复式滚筒，上盖和凹板上都有螺旋导

板，并将滚筒围成截圆锥状。较好地将冲击、碾压、揉

搓、拍打、喂入、排出等功能融为一机，满足了葵花脱

粒的农艺要求。使用该机进行葵花脱粒，生产效率

高，干湿均可，脱净率高，破碎少，脱后葵花盘基本保

持完整，具有结构简单，操作方便，动力来源广泛等特

点。

<REC>

<申请号>=CN91206332.7

<名称>=微型联合收割机

<申请（专利权）人>=睢宁县金属构件装璜公司

<发明（设计）人>=吴中辉;袁立华;杨宗泽;吴全洲;徐永华;夏强;周本珠;曹海萍

<申请日>=1991.04.20

<地址>=221200江苏省睢宁县经旗路

<摘要>=一种新型全喂入式谷物联合收获的农业机械，将

拖拉机原有引擎——柴油机(10)转过180°安装，前

轮为驱动轮(19)，后轮为转向轮(20)，脱粒和分离清

选部分用螺栓连接在附加车架上，割台悬挂在皮带轮

(18)的连接杆上，同时增设一台S195柴油机(1)作

为脱粒、分离清选的动力源。克服了其它悬挂式联合

收割机前轮严重下陷，转向时谷物损失较多等现象。

整机性能稳定，体积小，操作方便，农闲时，拆下联合

收割机，即是小轮拖拉机，实现了一机多用。

<REC>

<申请号>=CN91211886.5

<名称>=脚踏式多功能收播机

<申请（专利权）人>=赵体雨

<发明（设计）人>=赵体雨

<申请日>=1991.06.20

<地址>=272407山东省嘉祥县孟姑集乡前赵垓村

<摘要>=一种脚踏式多功能收播机，属于农业机械，它是

由车架，车把，地轮和收割架构成，地轮轴两端靠近地

轮处各固定一棘轮，与棘轮配合作用的棘爪固定在踏

杆上，车把安装绞轮轴，设有绞轮，缠有钢丝绳和发

条，钢丝绳一端连有鞋套，绞轮轴安置曲柄盘和甩轮

盘，曲柄盘与踏杆，甩轮盘与踏杆间连有拉杆，收割架

上安有分禾器，皮带输送器，螺旋输送器，车架中间固

定有耧腿，既能收割，又能播种施肥，收割宽度70公

分，生产率2亩/小时。

<REC>

<申请号>=CN91212986.7

<名称>=收割机切割器的新型刀片

<申请（专利权）人>=肖孝师

<发明（设计）人>=肖孝师

<申请日>=1991.07.03

<地址>=414306湖南省临湘县江南乡牛湖村15组

<摘要>=收割机切割器的新型刀片。适用于各种割谷机，

割草机、芦苇收割机、联合收割机等收割机械。本刀片的特征是：动力片两刃口的夹角为

110-130度，定刀片的两刃口为向内斜镰齿口。本刀片的切割器在使用时变铡断作物为锯断作

物，使切割容易和省力。

<REC>

<申请号>=CN91214118.2

<名称>=脱粒机

<申请（专利权）人>=周天佑

<发明（设计）人>=周天佑;张学文

<申请日>=1991.02.02

<地址>=611744四川省成都市西郊四川工业学院9-5-1

<摘要>=脱粒机属农业收获产品加工机械，旨在增强脱粒

性、防止堵塞、改善劳动条件。由机架、滚筒、滚筒盖、

凹板筛、输送器、清选器构成。其特征在于弓齿设置

在滚筒首段，滚筒中段和尾段各自有以面进行作业的

沿螺旋线排列的板齿和沿轴向排列的排稿板，滚筒盖

有与排稿板相应的排渣口。适合于水稻、小麦脱粒，

特别是湿度较大时的脱粒。板齿具有风扇叶片功能，

能产生轴向气流将禾穗喂入口尘埃吸入脱粒室，并具

较强的挤压、揉搓、冲击力。

<REC>

<申请号>=CN91214735.0

<名称>=折叠式轻便收割机

<申请（专利权）人>=冯晓钟

<发明（设计）人>=冯晓钟

<申请日>=1991.07.18

<地址>=610012四川省成都市羊市街市委大院市级机关党工委

<摘要>=本实用新型提供了一种折叠式轻便农作物收割

机械，它由动力装置，圆盘切割器，雪橇式滑板，定向

倒伏装置及主机架组成，该机除切割器、发动机等相

关部件外均采用非金属硬质、轻型材料，并安装有定

向倒伏器，可人为调节收割时农作物的自动倒伏方

向，而且具有全折叠功能。它操作轻便、灵活、省力、

省油，不易锈蚀，结构简单，造价低廉，工作稳定性好，

可广泛用于家庭农业生产。

<REC>

<申请号>=CN91219345.X

<名称>=切碎型秸秆还田机

<申请（专利权）人>=陕西省机械研究院

<发明（设计）人>=过丽华

<申请日>=1991.07.30

<地址>=陕西省咸阳市文汇西路13号

<摘要>=一种切碎型秸秆还田机，属于将秸秆直接还田的

收获机械。本实用新型采用在扶禾器的后面装有一

对喂入辊，二喂入辊的底部装有切根刀，后面粉碎腔

喂入喉口处装有定刀与安装在动刀辊上的切碎刀共

同作用将由喂入辊均匀喂入的秸秆有规律的切碎，解

决了该机使用过程中的漏打，负荷不均匀，工作条件

恶劣的问题。本实用新型结构紧凑、负荷均匀、功耗

小、作业质量高，是农村实现秸秆还田、有机旱作、增

强农业后劲的农业机具。

<REC>

<申请号>=CN91221401.5

<名称>=玉米收割灭茬机

<申请（专利权）人>=王兴昌

<发明（设计）人>=王兴昌

<申请日>=1991.07.23

<地址>=265400山东省招远县城东大街15号

<摘要>=本实用新型是一种农业机械的收获机械。玉米

收割灭茬机。该机与手扶拖拉机配套，在手扶拖拉机

前面悬挂收割机构，后面悬挂灭茬机构，收割机构有

一水平旋转刀片割刀，通过一对锥齿轮与三角带轮，

由手扶拖拉机动力输出轴传递动力。灭茬机构为刚

性旋转滚刀，刀齿为扁平直齿，由螺栓联接在刀轴上，

整个灭茬机构装在一个框形架上，挂在手扶拖拉机的

牵引器上。收割与灭茬机构都有提升装置，可使机具

在运输行走中脱离工作状态。

<REC>

<申请号>=CN91220783.3

<名称>=小型水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=益阳县农机化研究所

<发明（设计）人>=方友祥;姚世贤

<申请日>=1991.08.30

<地址>=413002湖南省益阳县赫山镇七里桥

<摘要>=本实用新型涉及一种收获、脱粒机械，具体地说

是一种小型水稻联合收割机，由收割、驱动两大部分

组成，驱动部分采用现有耕田机驱动装置，其特征是

收割部分按割禾装置、脱粒装置、清选装置的顺序悬

挂于驱动部分的前面，采用了四连杆拔禾器(1)、脱粒

风机(4)，本实用新型结构简单、体积小、重量轻，操作

灵活方便、收获率高、工作效率高、能适应小块农田作

业，达到了稻草还田的农艺要求，是目前最为理想的

农业水稻联合收割机。

<REC>

<申请号>=CN91221748.0

<名称>=手摇切菜机

<申请（专利权）人>=徐琏

<发明（设计）人>=徐琏

<申请日>=1991.09.25

<地址>=250100山东省济南市工业北路外贸宿舍

<摘要>=本实用新型手摇切菜机提供了一种新型的小型

厨房机械。该机械由基础部分，工作部分，运动部分

构成。进行切削蔬菜操作时可摇动手柄，使运动部分

转动，从而驱动具有不同剖面形状刃口的刀片转动。

同时向刀片推动切削蔬菜果类便可完成切削。可将

蔬菜、果类、薯类切成片状、条状、块状末状等。能减

轻劳动强度。切削质量整齐均匀，安全卫生，符合我

国传统烹调习惯。适用于城乡居民、食品加工业、饮

食业及农民切制薯类片，为农村提供优质安全的收获

工具。

<REC>

<申请号>=CN91224551.4

<名称>=收割芦苇机

<申请（专利权）人>=包头市车辆厂

<发明（设计）人>=王少林

<申请日>=1991.09.07

<地址>=014040内蒙古自治区包头市东河区红星广场西

<摘要>=一种收割芦苇机，属于收割机械。本实用新型可以机械化收割芦苇且实现无割茬，

能成堆，降低劳动强度，提高生产效率，本实用新型的

刀头部分运用曲柄摇杆的四连杆机构，动杆构件为普

通锯条，做为动刀，冰面为定刀(护刀器)，机身前端装

有冰靴，以防止动刀卡在冰缝中。

<REC>

<申请号>=CN91228721.7

<名称>=轻便多用脱粒机

<申请（专利权）人>=詹朝发

<发明（设计）人>=詹朝发

<申请日>=1991.11.12

<地址>=652700云南省通海县杨广乡黄龙村四社

<摘要>=轻便多用脱粒机系半喂入式脱粒，属于农业机

械。它包括机架、机壳、谷物运送器、谷物喷射筒、飞

溅谷物挡棚、空心滚筒、传动系统以及工作台等。其

飞溅谷物挡棚可迅速拆除或组合，工作台可自由折

叠。整机不但具有结构简单合理，体积小，重量仅40

-50公斤、搬动使用轻便灵活，对被脱谷物的适应性

强，不受气候、场地等条件限制的优点，而且还具有成

本低，能耗低的优点，特别适于一家一户或联户直接

在田间进行收割现场的脱粒作业。

<REC>

<申请号>=CN91230099.X

<名称>=谷物收获机械的滑槽吸引式清选输送装置

<申请（专利权）人>=四川工业学院

<发明（设计）人>=张元禄;翟国慰

<申请日>=1991.10.21

<地址>=611744四川省郫县犀浦镇

<摘要>=本实用新型是一种谷物收获机械的滑槽吸引式

清选输送装置。它由安装在脱粒装置(1)和滚筒筛

(2)下方的籽粒滑板(3)、弧形籽粒滑槽(4)和吸尘风

扇(5)组成。风扇进风口A设置在滑板、滑槽、左侧

机壁S面和风扇围成的清选空间F内，不同机型的

滑板与滑槽及风机参数可按需要改变或调整，不同作

物的清选效果均好。由于去掉了螺旋推运器和扬谷

轮，其性能好、工作可靠、节能50％以上，成本降低

40％以上，减重、省材30％以上，噪声低，结构简单，

易于实现和推广。

<REC>

<申请号>=CN91231472.9

<名称>=小型收割机

<申请（专利权）人>=李秀生

<发明（设计）人>=李秀生

<申请日>=1991.11.20

<地址>=050000河北省石家庄市桥东区正义街70号

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械的小型收割机。

其是在装有定齿刀片的底板上装有手柄和带轮的轴，

特别是固定在手柄上的开关分别通过电线与电源和

电机连接，经过固定架连接在底板上的电机和凸轮

轴，通过皮带和皮带轮连接在一起，凸轮轴的凸轮插

在动齿刀片上的椭圆孔内，导向栏通过栏座装在底板

上。其与现有同类技术相比，具有结构简单、造价低

廉、操作省力方便，收割效率高和容易维修的优点。

<REC>

<申请号>=CN91232217.9

<名称>=一种人力稻麦收割器

<申请（专利权）人>=王金昌

<发明（设计）人>=王金昌

<申请日>=1991.12.12

<地址>=433104湖北省潜江市总口农场汽车运输公司

<摘要>=这种稻麦收割器属农业机械，特别适合在小块农

田地稻麦收割场合，它由刀片和驱动机构两部分构

成。所述刀片由一个以上的上刀片和下刀片构成，驱

动机构由脚踏板、薄膜液压缸、液压管、液压缸、连杆

和连杆座构成，操作者用脚在脚踏板上施力，(脚踏板

绑在脚上)通过驱动机构推动上刀片剪切稻麦秆，省

力、效率高，不需弯腰。

<REC>

<申请号>=CN91231788.4

<名称>=手动割禾机

<申请（专利权）人>=黄民建

<发明（设计）人>=黄民建

<申请日>=1991.12.26

<地址>=422400湖南省武冈县高沙镇云峰村百顺组

<摘要>=本实用新型涉及一种农业收割机械。它由手动

曲杆、连杆、齿轮、镰刀、船体、机架、挡禾杆等零部件

组成。船体与机架构成基本骨架，手动曲杆与连杆一

端连接起来，连杆另一端通过拐轴与齿轮连接，镰刀

固定在最后一道齿轮轴上。其优点在于割禾时不要弯腰，禾把自动归堆，劳

动强度低，劳动效率高。

<REC>

<申请号>=CN92201195.8

<名称>=垄间作业拖拉机

<申请（专利权）人>=刘万祯

<发明（设计）人>=刘万祯

<申请日>=1992.02.01

<地址>=河南省新乡县七里营乡七里营村

<摘要>=本实用新型是一种农用动力机械，为农民提供一

种在套种田里进行垄间作业的小型手扶拖拉机，配接

农机具可以进行耕、耙、播种、中耕、收割等作业，农闲

时还可作运输用；由发动机、变速器、机架作业轮及易

装卸运输轮构成，结构简单，小巧轻便，造价低，便于

个体农民使用。

<REC>

<申请号>=CN92201978.9

<名称>=旋转式锯带收割机

<申请（专利权）人>=边文裕;李宗明

<发明（设计）人>=边文裕;李宗明

<申请日>=1992.01.30

<地址>=山西省长治市清华机械厂七车间

<摘要>=旋转式锯带收割机，能够独立运行，属于小型农

业机械。其割锯机构采用锯带(7)高速旋转运动，锯

带的下锯带与固定刀齿(8)动作，产生锯、割、剪于一

体的综合割锯效果，同时锯带的上锯带将割锯倒的农

作物通过送料架与收割机分离，锯带具有一带二用的

功能。本机结构简单、体积小、重量轻、收割速度快、

功率利用率高，适用于大、小面积的水、旱田上的软、

硬秆农作物的收割，如稻、谷、麦、草及高梁、甘蔗等，

也可修剪草坪、割锯乔灌木等。

<REC>

<申请号>=CN92205374.X

<名称>=田间劳动保护凳

<申请（专利权）人>=冯建群

<发明（设计）人>=冯建群

<申请日>=1992.03.25

<地址>=238326安徽省无为县田桥乡田桥村

<摘要>=一种田间劳动保护凳，属于农用机械领域，由凳

面、靠背杆、螺筒、螺杆、支撑架、滚动轮和水用底盘组

成，本实用新型能减轻农民劳动强度，提高劳动效率，

减缓农活腰酸腿疼之苦，广泛适用于水旱地的一切人

工栽插、收割、间苗和除草等农活。

<REC>

<申请号>=CN92205017.1

<名称>=收割打捆机

<申请（专利权）人>=刘杰萍

<发明（设计）人>=刘杰萍

<申请日>=1992.03.25

<地址>=100005北京市东城区北京站街11号

<摘要>=本实用新型是一种收割打捆机，涉及农业机械领

域。其构造是收割打捆两部分构成一体。用一套机

架总成将二者连接。收割部分由分禾器、切割器、扶

禾器拔禾星轮、压禾弹簧杆和传送带构成，打捆部分

由扶禾限位、捆禾星轮、捆禾器、压力弹簧和捆绳传送

带构成。其优点在于结构简单、造价低、使用方便、一

机多用、减少劳力、易于推广。

<REC>

<申请号>=CN92208470.X

<名称>=手扶推动式收割机

<申请（专利权）人>=涂水生

<发明（设计）人>=涂水生

<申请日>=1992.04.28

<地址>=333000江西省景德镇市河西茅墩桥景德镇市磁性材料厂

<摘要>=本实用新型是一种手扶推动式收割机，属农业机

械技术领域和机械加工行业。本实用新型是靠带轮片的主动轮(1)滚动产生动

能通过长圆形的偏心块(3)、(3′)带动连杆(2)往复运

动，同时还带动活动刀片(5)、(5′)的圆球体(6)、(6′)

与静止刀片(8)、(8′)作90度往复摩擦运动来进行收

割作物，因此它具有结构简单，不耗油、电，且提高收

割效益减轻劳动强度，它还具有适用面广，造价低，体

积小，使用方便，特别适用于农村山区个体户及小块

田的生产需要。

<REC>

<申请号>=CN92209889.1

<名称>=农用多用机

<申请（专利权）人>=赵金城

<发明（设计）人>=赵金城

<申请日>=1992.05.12

<地址>=434302湖北省公安县埠河镇复兴乡灯塔村

<摘要>=一种农用多用机，属于小型农用机械领域，由5

-6马力手扶拖拉机或12型手扶拖拉机或小四轮拖

拉机作动力配套使用。本实用新型主要包括机架、由

蜗轮、蜗杆、传输轴组成的传动系统、工作盘、r形拔

钩、双刃割刀、斜向集禾板、分梗板、可升降的行车

轮。本实用新型结构简单、紧凑，拆装方便、成本低；

收获效率高，既能收割麦子、水稻，更换r形拔钩后，

可拔棉杆，同时可自动将收获的麦子或稻子或棉杆铺

放在田间。

<REC>

<申请号>=CN92211833.7

<名称>=人力收割机

<申请（专利权）人>=王金锡;诸城市吕标乡大华村

<发明（设计）人>=王金锡;凌宝贵;刘军

<申请日>=1992.05.16

<地址>=262200山东省诸城市城关镇邱家庄

<摘要>=本实用新型属于农业机械技术领域，是一种收割

小麦或稻米的收割机，其技术特征是：它有支架(13)、

手柄(1)，支架上安装主动轮(15)，主动轮(15)前方、

支架(13)上安装垂直于地面的长轴(6)，长轴(6)上端

安装惯性轮(5)，动力通过皮带轮(16)，皮带轮(18)传

入长轴(6)上，长轴(6)下端安装挡齿爪(11)，挡齿爪

(11)上方安装圆齿刀(19)。本实用新型具有体积小、

重量轻、造价低的优点，使用时特别省力，刀盘不堵

塞。

<REC>

<申请号>=CN92211662.8

<名称>=青饲收获机

<申请（专利权）人>=山东工程学院

<发明（设计）人>=李经懿;汪遵元;王承平;王相友

<申请日>=1992.04.20

<地址>=255012山东省淄博市张店区共青团西路88号

<摘要>=本实用新型涉及农业机械领域中青饲收获切碎

联合机。它由机架、分禾拨禾装置，喂入切割切碎装

置、抛扔输送装置及动力传动装置组成。其特征是在

带螺旋的滚筒下部装有两层切刀。由间秸秆由拨禾

器拨入，经喂入滚筒下部的圆盘切刀切断，同时经切

碎刀切碎后进入抛扔器。在旋转叶轮的作用下抛入

输送管被输送至收集器内。本实用新型为前置悬挂

形式与12～18马力拖拉机配套使用，其结构紧凑合

理，功耗少，切碎质量好，也可当秸秆还田机使用。

<REC>

<申请号>=CN92211078.6

<名称>=前置式双行棉柴收获机

<申请（专利权）人>=山东省临清市农业机械厂

<发明（设计）人>=张风元;孙金城;徐金海;周志杰;郭廷俊;王长春;马洪信

<申请日>=1992.01.11

<地址>=252600山东省临清市南关街11号

<摘要>=一种悬挂在拖拉机前端，包括有传动机构的前置

式双行棉柴收获机，在机架29上设有两对呈燕尾状

的棉柴收拢板22和两个拔禾筒25、26，在拢板22的

后方和拔禾筒25、26的下方设置有拔辊20、37，在拔

辊20、37的后方与拔辊20、37呈垂直方向设有输送

皮带轮30和输送皮带28，在机架的下方设置有支承

轴15和支承轮14，该实用新型传动机构简单，易于

调正行距，操作方便，使用可靠，是目前棉农收拔棉柴

较为理想的农业机械。

<REC>

<申请号>=CN92211516.8

<名称>=对滚式棉柴收获机

<申请（专利权）人>=山东省博兴县农业机械厂

<发明（设计）人>=孙宪华;李华;张登举;刘江亭;孙继峰;程乐福;董春亭

<申请日>=1992.04.04

<地址>=256500山东省博兴县陈户镇

<摘要>=对滚式棉柴收获机属农业机械，由传动系统将拖

拉机动力输出轴1上的动力传送到前置并固定在拖

拉机上的动力箱5上，动力箱5有连接对滚体7的偶

数个动力轴6，每相邻的两个对滚体7为一作业组，

反向旋转；对滚体7前部为尖角，内衬弹性体8，设有

液压升降系统控制作业机具起落，设有水平输送机构

将棉柴输送到机组一侧，该机以小四轮拖拉机为动

力，功耗小，作业效率高。

<REC>

<申请号>=CN92211217.7

<名称>=小型玉米青饲收获机

<申请（专利权）人>=淄博市临淄区农业机械化研究所

<发明（设计）人>=于相梁;齐文铎;王心俭

<申请日>=1992.01.31

<地址>=255400山东省淄博市临淄区农机局院内

<摘要>=本实用新型属于收获机械中的玉米青饲收获

机。它由动力传动系统、扶禾器、切割夹持喂入机构、

切碎抛掷机构，装袋机构组成，是一种与12～15马

力四轮拖拉机配套使用的右侧后置全悬挂小型玉米

青饲收获机，其喂入机构由一组喂入辊和圆盘切刀组

成，具有同时完成切割、夹持、喂入的功能。本实用新

型工作时为对行收获，一次完成切割、切碎、装袋三项

作业，工作可靠，性能好，效率高，该机结构紧凑，安装

使用方便。

<REC>

<申请号>=CN92212536.8

<名称>=微型手推式稻麦收割机

<申请（专利权）人>=王昌志

<发明（设计）人>=王昌志

<申请日>=1992.04.01

<地址>=410128湖南省长沙市东郊湖南农学院农业工程系

<摘要>=本实用新型涉及的是农业机械，具体是指稻麦收

割机，其特征是包括动力变速机构和铁锹式收割台部

分，两者由软轴连接起来，收割台部分是由回转式割

刀、立式拨禾轮及分禾、拦禾装置构成，使用时，将动

力变速机构背在身上，手推操作手柄，收割台沿作物

的行间滑行即可，本实用新型结构简单、紧凑，体积

小，重量轻，适合于在山区(包括丘陵地区)的小块田

及“深泥脚”田块作业，生产效率大为提高。

<REC>

<申请号>=CN92212750.6

<名称>=小型稻麦收获机

<申请（专利权）人>=陈国庭;陈胜军;陈文才

<发明（设计）人>=陈国庭

<申请日>=1992.04.28

<地址>=413218湖南省南县北河口乡上洲村11组

<摘要>=一种属于收获谷物的机械，主要结构由耕整机将

倒V字形的机架左块后端滑套，从分叉处附近托挂；

割台安装具有割刀的齿轮轴四个，分a与b、c与d

组合既成相互交替切割，又与割台前缘定刀相对剪

切；输穗板在机架右块与割台后缘相连，由输送轮、输

送带及齿轮轴a、d组成Y字形输穗道；喂穗器、脱粒

器、排草器首尾相接，设在耕整机右侧，它可一次性完

成割、送、脱与谷草分离工序，具有体积小、工效高，容

易拆挂，操作轻便等优点。

<REC>

<申请号>=CN92217827.5

<名称>=手推收割车

<申请（专利权）人>=刘天文

<发明（设计）人>=刘天文

<申请日>=1992.09.15

<地址>=512123广东省韶关钢铁厂大山塘矿

<摘要>=本实用新型属农业机械。可提高收割效率，减轻

用户体力劳动强度，本实用新型由推杆、车箱、车轮、

圆锥齿轮及齿刀等部件组成，在车箱后端设置推杆，

前端设置车轮支承车箱，在本轮轮轴上设置圆锥齿

轮，齿刀刀轴下端轴承压嵌入加强槽钢之中，外接圆

锥齿轮，两圆锥齿轮相咬合，将车轮的前进动力，转化

为齿刀的切割力而进行收割。

<REC>

<申请号>=CN92217828.3

<名称>=自行收割车

<申请（专利权）人>=刘天文

<发明（设计）人>=刘天文

<申请日>=1992.09.15

<地址>=512123广东省韶关钢铁厂大山塘矿

<摘要>=本实用新型属农业机械。集收割、脱粒于一体，

大大地提高收割效率，降低劳动强度，本实用新型由

前后轮、车箱、脱粒机芯、微型电机、齿轮、齿刀等部件

组成，车箱与脱粒机芯紧接，收割时可拆除，车轮是支

承、车箱并使自行收割车前进或后退，在自行收割车

的前端设置碟型齿刀与弯齿刀，并在设置于前轮上方

右侧的微型电机带动下进行收割或脱粒。

<REC>

<申请号>=CN92219192.1

<名称>=一种拔棉柴机

<申请（专利权）人>=临清市农业机械化研究所

<发明（设计）人>=周治洁

<申请日>=1992.06.27

<地址>=252600山东省临清市车营街

<摘要>=本实用新型属于一种收获棉柴的农业机械，它包

括支承机架(20)、纵向拔禾装置、横向拔禾装置，在支

承机架(20)上至少安装一个其上安装有一对水平转

轴(5)、(6)的拔滚齿轮箱(10)，在两个水平转轴的后

端部定有一对相互啮合的齿轮及传动轮构成的，传动

机构，其前端分别安装一个锥形拔滚(2)、(3)，锥形拔

滚由外壳(24)、内套(23)及三者之间填充的弹性橡胶

(22)组成，外壳的外表面有纵向槽和螺旋线形槽。本

拔柴机工作效率高、省时、省力。

<REC>

<申请号>=CN92218781.9

<名称>=芦苇收割机割台

<申请（专利权）人>=泰县官庄农具机械厂;泰县科学技术委员会

<发明（设计）人>=黄桂;陈顺才;王友仁;潘根林;黄耀希

<申请日>=1992.05.27

<地址>=225529江苏省泰县管庄乡

<摘要>=本实用新型是一种芦苇收割机割台，属于农用收

割机械。其特征是切割器中上、下刀梁均由往复运动

机构与割刀传动轴相联，带动上下刀片作往复相对运

动；输送装置中输送拨齿与输送方向成60°—80°，

且上层输送带长度大于下层输送带长度；该芦苇收割

机割台刀片运动行程小，受力合理，寿命长。配以小

型拖拉机能对芦苇顺利切割、输送并摆放整齐，收拢

成堆。

<REC>

<申请号>=CN92220778.X

<名称>=玉米收获机

<申请（专利权）人>=杨长易

<发明（设计）人>=杨长易

<申请日>=1992.09.21

<地址>=721008陕西省宝鸡市渭滨区高家村乡谭家村三组

<摘要>=一种玉米收获机，它与15马力小四轮拖拉机配

套使用，由装配架、机座、切割摘穗总成、拨禾总成、导

穗总成、升运总成、传动部分、升降部分组成，切割摘

穗总成通过装配架机座悬挂在拖拉机前保险杠上，拨

禾总成通过支架支固在切割摘穗总成前上方且呈

“八”字形，导穗总成水平设置在切割摘穗总成右侧，

该机集玉米收获秸秆还田一次完成，是一种与15马

力小四轮拖拉机配套比较理想的玉米收获机械。

<REC>

<申请号>=CN92223926.6

<名称>=手推式收割机

<申请（专利权）人>=胡维民

<发明（设计）人>=胡维民

<申请日>=1992.06.06

<地址>=324407浙江省龙游县模环村

<摘要>=本实用新型提供了一种手推式收割机。其结构

是模仿人手收割动作而设计的。主要由主机底板、斜

滑槽、装有若干把镰刀的主动轴、送禾秆、收禾秆和送

禾秆推动件等组成。结构简单，制造简便，行走灵活、

操作简单、收割效率高，适用于大、小田的收割作业。

制造成本低，可为广大农户所接受。本实用新型实为

一种良好的收割机械。

<REC>

<申请号>=CN92231073.4

<名称>=一种微振回转带式清选装置

<申请（专利权）人>=中国农业机械化科学研究院;南通农业机械总厂

<发明（设计）人>=金承烈;范汉清

<申请日>=1992.08.25

<地址>=100083北京市德胜门外北沙滩一号

<摘要>=本实用新型是为谷物收获机械(包括联合收割机

和脱粒机)上配置的一种新型微振回转带式的清选装

置。它包括风扇，脱出物收集器，微振源，回转筛，复

脱器，其中回转筛的筛面安装在可回转的传动链上，

复脱器的入口处位于筛面的下方，出口处位于筛面上

方，复脱器同装在杂余绞龙上。  在本实用新型的优点是：体积小，振动小，功率消

耗小，清选效果好等。

<REC>

<申请号>=CN92235206.2

<名称>=手推镰轮收割器

<申请（专利权）人>=黄海君

<发明（设计）人>=黄海君

<申请日>=1992.11.07

<地址>=411102湖南省湘潭市板塘铺江滨机器厂宿舍

<摘要>=一种手推镰轮收割器，它由手摇摇把使动力传递

到箱体传动机构再带动带齿形刀的扁平圆形刀盘转

动实现切割农作物草秆的目的。整个收割器放在挡

板滑行架上。它具有结构简单、不需机械动力、成本

低、容易制造、使用方便、灵活，适于丘陵地区或小块

耕地上使用。适合目前我国农村使用。适合用作收

割草秆农作物如稻、麦等。

<REC>

<申请号>=CN92236167.3

<名称>=锯刀式收割机

<申请（专利权）人>=姜良智

<发明（设计）人>=姜良智

<申请日>=1992.10.05

<地址>=130021吉林省长春市红旗街16号长影录音车间

<摘要>=锯刀式收割机，属于农业机械类；有一个山字形

的机架，机架前端和后端两侧分别焊合有立套；立套

中分别插装有一个地面支承装置；在机架后部两侧上

方分别焊合出一个围栏；在机架前部焊合有一个牵引

板；在牵引板后面的机架上固定有一个挡板，挡板两

侧铰接有两个呈八字形的锯刀，锯刀后端通过后拉簧

和侧拉簧与机架后部联接；在挡板后面的机架上固定

有一个弧形集料板；通过人拉便可对两垄高秆作物的

收割，有省力效率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN92236179.7

<名称>=槽轮摆杆传动的切割器

<申请（专利权）人>=余正

<发明（设计）人>=余正

<申请日>=1992.09.30

<地址>=610081四川省成都市火车北站西二巷11号成都铁路运输学校543号

<摘要>=槽轮摆杆传动的切割器，由槽轮、摆杆、切割器构

成；双摆槽摆杆传动的双动刀切割器由双摆槽、双摆

杆、切割器滑床、上动刀片、下动刀片构成；单摆槽摆

杆传动的单动刀切割器由单摆槽、单摆杆、定刀片、上

动刀片构成；具有结构简单，能够提高传动和切割效

率，重量轻，占的空间位置小，利于制造小型机械，装

置作业平稳，对于稻麦、牧草收割机械、草坪、绿篱修

剪机械，应用广泛，效益显著。

<REC>

<申请号>=CN92236999.2

<名称>=脚踏式人力稻麦收割机

<申请（专利权）人>=王金昌;徐晓强

<发明（设计）人>=王金昌;徐晓强

<申请日>=1992.10.18

<地址>=433104湖北省潜江市总口农场运输公司

<摘要>=脚踏式人力稻麦收割机属农业收割机械。该机

装有两个能单向传动的链轮，两链轮分别与两链条啮

合，链条的一端与回位弹簧连接，另一端与脚踏环连

接。人在行走时，双脚交替地踏下两脚踏环，能交替

地拉动两链条带动同轴的两链轮连同轴一起旋转，获

得旋转动力，经传动机构加速，惯性飞轮高速旋转储

存能量。然后动力减速传递到执行机构，使之完成连

续的往复切割和卸料动作。

<REC>

<申请号>=CN92243470.0

<名称>=手动收割机

<申请（专利权）人>=陈眷

<发明（设计）人>=陈眷

<申请日>=1992.12.03

<地址>=330812江西省高安县八景镇观上行政村观上自然村

<摘要>=本实用新型涉及一种农作物的收获机械，尤其是

一种手动收割机。这种收割机主要由机架、锯条以及

转轴组成；转轴的前端设有主动轮，机架下档的前端

设有从动轮，机架横档上设有压轮，锯条套在主动轮

与从动轮的外侧，主动轮与锯条之间采用摩擦传动。

与现有技术相比，本实用新型具有结构简单、体积小、

节能、制造及使用成本较低，操作灵活等特点，是一种

适应性很强的农作物收获机械。

<REC>

<申请号>=CN92245941.X

<名称>=马铃薯挖掘机

<申请（专利权）人>=伊春市农业机械修造厂

<发明（设计）人>=王宝珠;李文生;邹平

<申请日>=1992.12.29

<地址>=153000黑龙江省伊春市农业机械修造厂

<摘要>=一种马铃薯挖掘机属农业收获机械。由传动轴、

悬挂机架、减速箱、传动链、挡土板、挖掘铲、两级升运

链、抖动轮、行走轮构成。在与带有悬挂装置的拖拉

机牵引下可快速高效的收获马铃薯，一次完成挖掘，

分离铺晒工作，同时明薯率高，损伤率小。该机的两

级升运链分别配有抖动轮，其结构紧凑，可实现整机

全悬挂。

<REC>

<申请号>=CN93202748.2

<名称>=人工收割机

<申请（专利权）人>=张国华

<发明（设计）人>=张国华

<申请日>=1993.02.05

<地址>=741000甘肃省天水市秦城区环城中路21号开发中心

<摘要>=一种利用人工做为动力的收割机，它由变速箱、

拨麦带、滑板、刀架和行走轮构成。它用如理发推子

一样的剪切动作，进行收割小麦、水稻、牧草或其它作

物。  本人工收割机结构简单，操作方便，它集割、收、

放、推等动作为一体，连续作业，节时省力，功效高。

可适应不同人体能力、不同作物、不同地区及不同地

形的技术要求，是农家必备的人工收割机械。

<REC>

<申请号>=CN93204980.X

<名称>=小型组配式联合收割机

<申请（专利权）人>=石清朝

<发明（设计）人>=石清朝

<申请日>=1993.03.01

<地址>=463342河南省汝南县罗店乡邮电所

<摘要>=小型组配式联合收割机是与15马力小四轮组

配的小麦收获联合作业机械。其具有二次切割带输

送机构的星轮扶禾立式割台，以反向风扇为喂入装置

的卧置全齿锥形轴流脱粒器，喂入、输送、清选采用全

气流方式完成，用三角连接架使割台、脱粒器整体与

四轮前悬和侧挑粮斗组合，联合完成小麦的切割、脱

粒、输送、清选、装袋等工序。该机使用方便、拆装容

易，随时可恢复小四轮原样。

<REC>

<申请号>=CN93211410.5

<名称>=人力稻麦收割机

<申请（专利权）人>=彭庆高

<发明（设计）人>=彭庆高

<申请日>=1993.04.29

<地址>=343133江西省吉安县万福镇老岗村

<摘要>=一种禾秆农作物人力收割机械。该收割机架14

的前下方设有传动轴杆10，轴杆10上设有主动伞齿

轮6和木轮12，机架14的上方中部设有条状定刀片

3和从动齿轮轴7，齿轮轴7上装有圆盘式动刀片15

和从动伞齿轮9，机架14的顶端设有储禾栏杆2和

扶正导向栏杆4。该收割机结构简单，体积小，灵活

轻便，容易操作，容易维修，成本低，性能稳定，能有效

地将倒伏或倾斜的稻秆扶正收割，保证稻秆集中排

放，收净率较高。

<REC>

<申请号>=CN93212406.2

<名称>=轻小型玉米收获机

<申请（专利权）人>=杨连生

<发明（设计）人>=杨连生

<申请日>=1993.05.06

<地址>=831508新疆维吾尔自治区阜康市甘河子镇水泥厂动力车间

<摘要>=轻小型玉米收获机是农业机械中一种为小型拖

拉机配套的玉米收获机具。该机采用一对立式拉力

摘穗辊，在辊的上方及中间装有两层导向杆并在搅刀

处弯曲90°伸出做分禾器用，并起茎秆导向作用。

摘穗辊的右下方是升运器完成摘穗升送。扒禾秆在

上下导向杆之间运动做割前扒禾割后喂入的作用。

搅刀机构在最右端完成割断茎秆。该机为后悬挂式

行动灵活，摘穗破损小，茎秆不切碎，耗功率小，拆装

方便，结构简单，性能可靠。

<REC>

<申请号>=CN93216800.0

<名称>=步进式收割器

<申请（专利权）人>=李锋

<发明（设计）人>=李锋

<申请日>=1993.06.28

<地址>=710500陕西省西安市蓝田县向阳路25号县林业局

<摘要>=一种步进式收割器，用于收割小麦、稻谷等秸秆

类植物，属小型农业收割机械类，是对现有小型手动

收割机的一种改进，靠人力推动或拖拉来进行收割作

业，其特征在于，本实用新型针对现有小型收割机存

在的直切费力的缺点，在机架1上加一个与割刀4成

一定夹角的导向杆3，导向杆3延伸向割刀4下面并

与割刀上下保持一定距离，从而改变了切割过程中的

受力状态并形成连续渐进的切割过程，使割刀容易切

入而且切割过程受力均匀、省力，可以提高收割工

效。

<REC>

<申请号>=CN93222084.3

<名称>=组配式玉米收获机

<申请（专利权）人>=张文儒

<发明（设计）人>=张文儒

<申请日>=1993.08.25

<地址>=100076北京市大兴县北京南郊农场农机管理站

<摘要>=组配式玉米收获机系一种农业机械。有摘穗板

组合式摘穗装置、绞龙横向输送的摘穗割台，有链式

喂入、剥皮棍、叶轮压送组合式的剥皮装置，有带排茎

辊的果穗第一升运器，有侧、后两方向输送的果穗第

二升运器，装配在自走式谷物联合收获机上，可完成

玉米的摘穗、剥皮、果穗装车诸作业。具有部件少，卸

装简便，通用性强，功效高。

<REC>

<申请号>=CN93234683.9

<名称>=谷草分离脱粒打稻机

<申请（专利权）人>=杨正秋

<发明（设计）人>=杨正秋

<申请日>=1993.09.18

<地址>=411202湖南省湘潭县响塘区南谷乡水井村子竹组

<摘要>=谷草分离脱粒打稻机属于农业收获脱粒机械。

提供一种收获时集脱粒、谷草分离、谷粒及草秆分离

后装运为一体的机械。由打稻滚轮、振动筛、运输带、

出谷漏斗、出草料口、转动轮、皮带轮、转轮、机座及动

力部分构成。设计合理，结构简单，节省劳力，节省时

间，并且使用方便。

<REC>

<申请号>=CN93235128.X

<名称>=手推收割车

<申请（专利权）人>=刘天文

<发明（设计）人>=刘天文

<申请日>=1993.11.30

<地址>=512123广东省韶关市韶钢集团公司饮料厂

<摘要>=本实用新型属农业机械，由车架，行走机构，传动

机构，收割机构和集堆机构组成。(包括推杆、车箱、

车轮、伞齿轮和碟形刀)等部件组成。在车箱后端设

置推杆、车箱一侧设置主力轮传递动力。主力轮轴设

挂车箱，轮轴的一端设一个伞齿轮与刀轴伞齿轮啮

合。刀轴的上端由轴承架固定在箱栏上，下端固定在

底板上，碟形刀固定在刀轴的下部。其动力来自主力

轮的转矩，从而进行收割，本机具有体积小，转矩大，

省力及效率高等特点，可推广使用。

<REC>

<申请号>=CN93242341.8

<名称>=摘穗式小麦联合收割机

<申请（专利权）人>=陕西省农业机械化学校;张珠让;黄明惠;董建亭

<发明（设计）人>=郭孟社;崔俊强;任云祥

<申请日>=1993.10.18

<地址>=712025陕西省咸阳市茂陵镇

<摘要>=本实用新型提供一种摘穗式小麦联合收割机，它

属于农业机械。它主要由摘穗部分、脱粒清选部分、

茎秆切割部分和动力部分构成。收获时，麦穗被旋转

的梳齿摘掉，经绞龙输送的叶片型脱粒装置进行脱

粒，茎秆经切割刀切割后铺放，减少了无用功能，提高

生产率，节约燃油。该机特别适用于亩产300公斤

以上的小麦的收割。

<REC>

<申请号>=CN94200148.6

<名称>=一种悬挂式谷物联合收获机

<申请（专利权）人>=张文儒

<发明（设计）人>=张文儒

<申请日>=1994.01.12

<地址>=100076北京市大兴县南郊农场红星楼13栋113号

<摘要>=本实用新型涉及一种悬挂式谷物联合收获机，属

于农业机械技术领域。它包括收割装置、输送装置、

脱粒清粮装置、卸粮装置和传动机构；特别是其脱粒、

清粮装置包括横向布置的脱粒机构，横向的脱出物收

集机构和纵向的清粮机构；它还具有能自行升降脱粒

清粮装置的后悬挂装置和既可装袋卸粮又可直接装

车卸粮的双功能卸粮装置，以及双臂曲柄摇杆式割台

升降装置，该机喂入量为3公斤/秒，总损失率

＜2％，粮食清洁率＞98.5％，破碎率＜1％，体积较

小，设施更趋完善，功能齐全，特别适合收获小麦、水

稻及其它谷类。

<REC>

<申请号>=CN94202979.8

<名称>=手工免割收粒机

<申请（专利权）人>=彭才贵

<发明（设计）人>=彭才贵

<申请日>=1994.02.05

<地址>=630000四川省重庆市江北区钢锋村78-12号

<摘要>=一种手工免割收粒机，属于农业收获机械。它由

箱体、传动装置、收粒滚筒和储存装置组成，其特征

在于它还包括由箱体上的吊环(11)、通过吊环(11)连

接在箱体上的肩带(12)、箱体上的腰挂钩(13)、带有

连接在操作者皮带上的皮带环(16)和与腰挂钩(13)

扣接的腰挂环(15)的腰挂盾(14)构成的悬挂装置。

它结构简单、造价低、操作灵活、维护方便、不需断穗

就能脱粒，适应在田地里收获水稻、麦子、粟米等农作

物。

<REC>

<申请号>=CN94204329.4

<名称>=无齿无极带式切割器

<申请（专利权）人>=夏凤枝

<发明（设计）人>=夏凤枝;吴玉发;安宗远

<申请日>=1994.02.23

<地址>=071001河北省保定市河北农大机电厂

<摘要>=本实用新型涉及的是一种农业收获机械上使用

的一种无齿无极带式切割器。它属于农业工程技术

领域。它主要由无齿无极带刀片、驱动装置、压紧装

置、张紧装置及导向止推装置组成。它的主要结构特

点是切割元件为一条无齿无极带式刀片，运动时惯性

力小，故可实现高速切割，切割效率高，切割质量稳

定。刀片磨损后不需拆下便可刃磨，或实现连续刃

磨。它用于各类作物的切割，适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN94205882.8

<名称>=收割脱粒机

<申请（专利权）人>=梁庆亮

<发明（设计）人>=梁庆亮

<申请日>=1994.04.05

<地址>=537222广西壮族自治区桂平县蒙圩镇流兰中心校梁庆镶转

<摘要>=本实用新型是一种可用柴油机、汽油机、电动机

或拖拉机、汽车改装成的兼备收割、脱粒的农业机

械。其结构是该收割脱粒机上设有传动装置和用传

动杆、偏心轴驱动的拨禾、剪禾装置以及通过皮带带

动的脱粒机、运输装置。这种机械体积小、操作灵活、

造价低，可在大、小面积的水稻、小麦等水田、旱地上

使用。

<REC>

<申请号>=CN94210245.2

<名称>=通用收割机

<申请（专利权）人>=龚汇川

<发明（设计）人>=龚汇川

<申请日>=1994.04.28

<地址>=721006陕西省宝鸡市中山东路253号崔玲素转

<摘要>=通用收割机是一种可以由机力、畜力或人力驱动

的农作物收割机械。本实用新型克服了现有此类收

割机传动阻力大、切割速度慢的缺点，采用齿轮转动

和曲轴连杆机构将旋转运动转变成纵向的直线运动，

且剪切速度快，传动省力。

<REC>

<申请号>=CN94210477.3

<名称>=家用小型手推式麦、稻收割机

<申请（专利权）人>=李建刚;李伦

<发明（设计）人>=李伦;李建刚

<申请日>=1994.04.30

<地址>=466700河南省淮阳县新华四街35号

<摘要>=家用小型手推式麦、稻收割机，属于农业机械技

术领域。该装置包括动力部分、传动部分、切割、铺晒

部分。只要用手推着手柄走，带有滚动轮的机架总成

就向前进，这时机架总成上的传动总成和割台总成都

同时工作，从而有效地完成对于麦、稻等作物的收割

和铺晒过程。该装置不必用其它机动力，因此，不再

用柴油、汽油，降低了生产成本开支，且具有体积小，

操作轻便省力、省时间，能明显提高劳动效率的特

点。

<REC>

<申请号>=CN94212167.8

<名称>=夹持式低割茬大豆收割机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=贾文鹏;孟宪宇;艾英宝

<申请日>=1994.05.17

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路

<摘要>=夹持式低割茬大豆收割机是农业机械中用于大

豆收割作业的专用机具。该机由刚性固定对置式夹

持机构和独立仿形往复式割刀机构两部分组成，整体

固装在小型拖拉机前槽钢上，利用对置式橡胶夹持带

夹持大豆茎秆并控制对茎秆的夹持力，其刚性固定对

置式夹持机构随拖拉机前轮仿形，独立仿形往复式割

刀机构利用充气仿形轮实现该机构随垄仿形。本机

具有割茬低、不炸荚、作业质量好、结构简单适用、效

率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN94218894.2

<名称>=水稻脱粒收割机

<申请（专利权）人>=黄烈

<发明（设计）人>=黄烈

<申请日>=1994.08.15

<地址>=663300云南省文山州广南县城区第一小学

<摘要>=本实用新型涉及农田收割机械类工具，由皮带传

动和脱粒滚筒(31)组成的脱粒器，由双曲柄四杆机

构、圆锥齿轮传动和前端有刀齿的上、下刀座(25，26)

组成的割禾器。脱粒器包括联在机身中段的滚筒及

外圆周上的脱粒齿(29)，传动皮带联在脱粒筒与曲柄

把手(1)；割禾器包括把手右端的双曲柄四杆机构，它

通过圆锥齿轮传动及相联的刀座连杆带动刀座齿口

作切割运动。该装置工作时对稻禾先脱粒，后割禾。

<REC>

<申请号>=CN94222935.5

<名称>=带翻斗式人推收割小车

<申请（专利权）人>=郭保魁

<发明（设计）人>=郭保魁

<申请日>=1994.10.11

<地址>=441813湖北省老河口市江山机械厂

<摘要>=本实用新型为一种人力小型收割机械。它由车

轮、锥齿轮、皮带轮、推剪机构、翻斗等组成。车轮和

大锥齿轮在车轮轴上周向固定，推动车把时，通过锥

齿轮、皮带轮增速传动给推剪机构大盖板右侧为与底

板向上成直角的侧板，侧板的上沿铰接一个“U”形翻

斗，翻斗的左侧上沿接一手把，操纵翻斗手把，可将谷

物成堆倒出。该人推收割小车采用钢木结合结构，结

构简单紧凑，成本低，操作方便，适用于稻麦等农作物

收割及割草。

<REC>

<申请号>=CN94235781.7

<名称>=大蒜收获装置

<申请（专利权）人>=张昭君

<发明（设计）人>=张昭君

<申请日>=1994.11.23

<地址>=250032山东省济南市济洛路45号

<摘要>=

大蒜收获装置是农机行业中一种收获大蒜的机

械装置。为使大蒜收获由使用落后工具作业变为机

械化作业，该装置包含铲挖器、传动系统和操纵机

构。其特征是铲挖器后面装有破碎传送带和振动筛，

破碎传送带由四个链轮和两条带翻边的传动链以及

连接传动链对应翻边的条形构件组成，条形构件上分

布着与大蒜种植位置密切相关的齿，它们能使大蒜从

泥土中分离出来，使大蒜收获的劳动强度显著减轻，

使生产率提高20-40倍。

<REC>

<申请号>=CN94237486.X

<名称>=半喂入联合收割机

<申请（专利权）人>=江西省农业机械研究所

<发明（设计）人>=胡清江;李德伦;胡晓秋

<申请日>=1994.05.27

<地址>=330044江西省南昌市蛟桥

<摘要>=实用新型半喂入联合收割机，有多组链齿式的扶

禾器(9)，这些扶禾器是由割台上的横向输送链(8)上

的拨齿(11)进行驱动，这样，作物的茎杆被切割后可

靠地交递给横向输送链进行“匚”形的输送脱粒，采用

上脱式脱粒滚筒，茎杆进入脱粒滚筒的深度调节方

便，脱粒损失少。谷物由一根水平搅龙(14)和刮板提

升机(15)组成的出谷器排出，没有交接口，无堵塞现

象，结构简单巧妙、造价低，是一种理想的稻麦两用的

收获机械。

<REC>

<申请号>=CN94240575.7

<名称>=手动割麦机

<申请（专利权）人>=史文谱

<发明（设计）人>=史文谱

<申请日>=1994.05.25

<地址>=264002山东省烟台市芝罘区烟港路3号

<摘要>=本实用新型是属于农业机械中的收获机械，是人

力的小麦收割打捆机。该机有人力通过摇柄拨动的

活动刀和固定刀切割，特殊的翻禾板上排列着几排导

杆，并且可以在固定板上绕一点翻转，从而实现人力

收割打捆。

<REC>

<申请号>=CN94244197.4

<名称>=甜菜垅上削缨器

<申请（专利权）人>=蒲世钊

<发明（设计）人>=蒲世钊

<申请日>=1994.11.08

<地址>=156202黑龙江省二九○农场24队

<摘要>=甜菜垅上削缨器，是一种在挖掘收获甜菜时在垅

上进行机械削缨的装置。它以半圆盘1为架体，通过

立置传动架，带动导向旋刀盘2，实现由导向片3捕

捉甜菜块根，由旋切刀5在垅上及时切削甜菜缨顶作

业的。它需另设机架，将本削缨器安装在其上。它可

组成单行机或多行机，与小四轮拖拉机配套使用，进

行甜菜分段收获的削缨作业。

<REC>

<申请号>=CN94243725.X

<名称>=斜拨式大豆割放机

<申请（专利权）人>=张青;张兆峰

<发明（设计）人>=张青;张兆峰

<申请日>=1994.10.24

<地址>=156100黑龙江省富锦市锦山镇民胜村

<摘要>=本实用新型属于农业机械的一种斜拨式大豆割

放机。它由：机架、轴套、发动机、传动系统、切割装

置、斜拨式拨禾轮、集草放堆装置组装而成。两个机

架焊接在行走轮的两边，四个轴套固定在机架上，轴

套内安装滚动轴承，拨禾齿轮通过轴套与机架连接在

一起。该产品省时、省力、操作简单，收割一垧地只需

要5小时，农民一个劳动力每天可收割两垧地，是用

镰刀收割的8倍，一人只要操作离合器手柄，不需反

复弯腰，就可完成收割与停割动作，而且割茬低，损失

小。

<REC>

<申请号>=CN94249214.5

<名称>=小型联合收获机机组结构

<申请（专利权）人>=勃利县农机修造厂

<发明（设计）人>=涂澄海;李淑华;李金泽;申佩怀;朱士强

<申请日>=1994.12.30

<地址>=154500黑龙江省勃利县铁西街

<摘要>=小型联合收获机机组结构涉及农业机械中收获

机具技术领域。该机组结构是利用连接架将小型联

合收获机整体配装在小型轮式拖拉机的后部和侧部，

由低割装置、割台、活动铰链、浮动弹簧和连接架组成

的新型的浮动割台，换向总成将相反方向安装的发动

机与离合器接通，以实现本机组的倒向运动，并完成

收获作业。本结构总体配置新颖、机组纵向尺寸短、

稳定性好、一机多用，既可收稻麦、又可收大豆、收获

质量高、损失小。

<REC>

<申请号>=CN94249105.X

<名称>=多垄人力收割机

<申请（专利权）人>=扈福成

<发明（设计）人>=扈福成;扈喜平;扈喜合;扈喜全;扈喜军;扈喜锋;扈喜贵

<申请日>=1994.12.31

<地址>=455133河南省安阳县曲沟乡西高平村

<摘要>=

本实用新型属于农业机械领域。适用于农作物

的收割。主要技术是有走行轮，通过链轮链条带动变

速箱中一对伞齿轮，小伞齿轮带动主传动轴转动，主

传动轴上安有二个链轮，两个链轮上分别有两根链条

与两旁侧的两根传动轴上链轮联接，在主传动轴与两

根旁侧传动轴上都安有圆盘刀片，圆盘刀片转动带动

随动圆盘刀片转动产生了切割运动。在主传动轴与

旁侧传动轴上安有拨料轮。在机身上还安有分垄

器。该收割机适用于目前一家一户的收割使用。

<REC>

<申请号>=CN95203840.4

<名称>=小型甜菜削头机

<申请（专利权）人>=新疆机械研究所

<发明（设计）人>=夏振铎;曹升未

<申请日>=1995.02.24

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路41号夏耀德转

<摘要>=

本实用新型小型甜菜削头机是一种农副产品收

获机械。根据甜菜的形状特点设计成120度内锥形

刀盘，刀盘中心有一根可伸缩的定位顶针，加工甜菜

时可稳定快捷地将甜菜头部不含糖的部分削除。刀

盘外侧为一下端开口的壳体，废渣可方便地从开口排

出。为保护操作者的安全，在刀盘的前面壳体上，安

装有两块护手板，操作者可根据甜菜的直径大小，大

概分类后调谐护手板开度，进行切削。

<REC>

<申请号>=CN95209171.2

<名称>=玉米收割机

<申请（专利权）人>=张印成

<发明（设计）人>=张印成

<申请日>=1995.04.29

<地址>=056008河北省邯郸市邯郸县代召乡东张策后村

<摘要>=

一种玉米收割机属于农业收割机械，它由切断拨

穗机构、粉碎分离机构和切杆还田机构组成，其中切

断拨穗机构的拨轮拨倒玉米送至压紧输送轴，割台割

断玉米，玉米被继续送至拨穗轴使玉米秆和玉米穗分

离，玉米秆被送至切秆还田机构切碎还田，玉米穗由

螺旋输送蛟龙、传送带送至玉米粉碎分离机构，玉米

籽被分离出来。本实用新型具有结构简单，设计精

巧，玉米破碎率低，玉米籽分离容易的特点。

<REC>

<申请号>=CN95214344.5

<名称>=一种马铃薯挖掘机

<申请（专利权）人>=海拉尔市农业机械管理站

<发明（设计）人>=孙文德

<申请日>=1995.06.28

<地址>=021008内蒙古自治区海拉尔市河东建设大街

<摘要>=

一种马铃薯挖掘机，属于农业收获机械。它主要

包括变速箱、传动轴、挖掘铲、输送带、震动筛、机架、

地轮，其特征在于：挖掘铲用埋头螺钉与机架联结，安

装在机具的正前方，铲型为U形平头，输送带在挖掘

铲的后部，通过三角皮带与驱动输送带相连，其上有

一个大拨轮，震动筛通过传动拉杆(7)和震动筛吊板

(9)与机架相连，两弹齿间距离至少30毫米。本实用

新型的优点是：不仅体积小，重量轻，性能可靠，而且

还可以提高工作效率，减轻劳动强度，减少漏挖率和

破损率。

<REC>

<申请号>=CN95214994.X

<名称>=甜菜挖掘切削收获机

<申请（专利权）人>=肖哲琴

<发明（设计）人>=肖哲琴

<申请日>=1995.06.19

<地址>=834700新疆维吾尔自治区塔城市恰夏乡恩喀得克村

<摘要>=甜菜挖掘切

削收获机，涉及一种挖掘、切

削、收获甜菜的机械装置，

它包括捡拾器(2)，甜菜倒头

装置(5)，切削器(6)，滚筒(7)，

集装箱(8)，犁铧(3)，泥土处

理器(4)，顺缨器(1)，它能摆

脱人工收获甜菜的辛苦，使

之实现机械化，提高劳动生产率。

<REC>

<申请号>=CN95217625.4

<名称>=豆麦联合收割机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=李光中;刘真;王民国

<申请日>=1995.07.13

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路

<摘要>=

豆麦联合收割机属于农业机械中的谷物收获机

具。该机的脱粒清选总成是由同轴安装的皮带轮、脱

粒滚筒、排草轮、风扇和固定在机架上的左、右、前、后

侧板组成的漏斗状的清粮室构成，并配以变截面的吸

风道与风选筛的配合完成谷粒的清洁，输送槽总成的

过桥输送带直接套装在收割台总成的绞龙叶片内直

径上。本机具有结构简单、重量轻、作业故障少、割台

与输送损失小、清洁效果好的特点。

<REC>

<申请号>=CN95222173.X

<名称>=单行玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=郑州市农业机械化技术研究所;郑州农具厂

<发明（设计）人>=孟祥周

<申请日>=1995.11.03

<地址>=450052河南省郑州市金海大道51号农业机械化技术研究所孟祥周转

<摘要>=

单行玉米联合收获机属农业机械，由机架，支承

杆，连接臂，钢丝绳和滑轮组成，其特征是：通过支承

杆及连接臂把机架和拖拉机连接成机组，在机架上装

有主齿轮箱与中间轴相连，在机架的一侧装有摘辊系

统，另一侧装有升运器槽板和果穗箱，后部装有粉碎

机构。中间轴、铰链轴线和动力传动轴线在同一轴线

上。其优点是工效高，可节省大量劳动力，适于小块

农田的摘穗，升运装箱，秸秆粉碎的联合收获作业。

<REC>

<申请号>=CN95226734.9

<名称>=花生摘果清选机

<申请（专利权）人>=姚宽宏

<发明（设计）人>=姚宽宏

<申请日>=1995.11.27

<地址>=044201山西省万荣县南张阎村农机厂

<摘要>=本实用新型是

一种用于花生摘果清选使用

的农业收获机械，与三轮车或

电机配套由机架、滚筒和设

有出蔓口的机盖以及装有出

风口的清选机、输送绞龙，凹

板筛，行走机构等，其特征是

与清选风机相连的滚筒轴的

两端各装有一个圆形焊板，两

焊板之间装有三至五组肋骨

式螺旋型齿组，滚筒的下端还装有凹板筛，回收凹板和回收槽，这

种轴流式滚筒，在摘果时，输送顺利，不易堵塞，适应性较强，生产

效率高，1.5～2.5亩/小时，破碎率小1.2～1.5％，清洁度高95％

以上，是一种理想的花生摘果机具。

<REC>

<申请号>=CN95237951.1

<名称>=先脱式谷物联合收割装置

<申请（专利权）人>=刘宇航

<发明（设计）人>=刘宇航

<申请日>=1995.11.01

<地址>=421101湖南省衡南县三塘镇鳌兴村一乐塘小组

<摘要>=

一种稿秆切割前脱粒的联合收割机械。为防止

飞溅损失，提高收获物质量，本实用新型公开了选脱

式谷物联合收割装置，该装置包括装在脱粒滚筒前上

方的喂入防溅叶轮，后上方由送料轮、输送带、刮板和

筛网等组成的谷粒收集机构，后下方由动刀座、刀片、

定刀口、护刃钩和逐秸爪等组成的切割逐秸器。该装

置可装在通用的运输机械上，也可设置专用的行走部

分，从而适用于我国各地区的各种耕地，既适于收割

谷物，也适于收割牧草和渔草。

<REC>

<申请号>=CN95242379.0

<名称>=钢制畜力犁

<申请（专利权）人>=谷明良

<发明（设计）人>=谷明良;胡承杰

<申请日>=1995.11.08

<地址>=632362四川省重庆市大足县农业机械厂

<摘要>=钢制畜力犁属于耕整地机械装置。它的特点是：

犁铧与犁壁通过螺栓固联于通过薄板装焊的犁体。

该犁翻土覆盖性能好、耕作阻力小、结构可靠，是一种

适用于各种农用物收割后的农田翻耕作业的理想畜

力犁。

<REC>

<申请号>=CN96201207.6

<名称>=活齿谷物脱粒机

<申请（专利权）人>=甘肃省机械科学研究院;甘肃省甘谷县农机修造厂

<发明（设计）人>=牛金泉;秦恒春;马自建

<申请日>=1996.01.05

<地址>=730030甘肃省兰州市金昌路140号

<摘要>=本实

用新型属于稻麦收

获机械中的脱粒机

械。本实用新型有机

架、上罩、喂料斗、

护料板、后导板、前

导板等。其主要特点

是有活齿式滚筒，其

主轴的两端有轴承

座与机架固连，活齿

滚筒的下方设有凹板，溜草板，其下接漏斗，漏斗下方有风筒，

前端装有风扇，其内有百叶窗式的斜导板，在风筒的末端装有

分杂板。本实用新型集纹杆，钉齿脱粒机优点于一体，实现了

脱粒清选联合作业。

<REC>

<申请号>=CN96202705.7

<名称>=棉秆饲料收获机

<申请（专利权）人>=新疆生产建设兵团农业建设第一师农业机械厂

<发明（设计）人>=王维祥;段树铭;张长春;王强

<申请日>=1996.01.13

<地址>=843300新疆维吾尔自治区阿拉尔农机厂

<摘要>=本实用新型属于一种棉秆饲料收获机械。它为解

决目前尚没有棉秆收割切碎机械的问题,设计了包括有收割装

置、切碎装置、装料斗和行走轮,在切碎装置的进料通道上设置

前后两组喂入辊,上喂入辊轴支架铰接在机架上,上喂入辊轴支

架与下喂入辊支架通过弹簧连接,切碎装置设有定刀和动刀滚

筒,并设有抛送管的收获机。它结构设计合理,性能可靠,经济性

好,一次完成棉秆的收割、切碎,能将棉秆切割成各种适宜的尺

寸,满足了牛羊对饲料的要求。

<REC>

<申请号>=CN96211504.5

<名称>=棉铃壳回收机

<申请（专利权）人>=张云玉

<发明（设计）人>=张云玉;王玉英

<申请日>=1996.05.09

<地址>=843302新疆维吾尔自治区阿克苏农一师十三团十连

<摘要>=一种棉铃壳回

收机，属于棉铃壳收获加工机

械，它包括机架、集壳箱、动

力装置、传动机构和行走轮，

在机架的前、中、后部依次设

有拨壳机构、碎铃装置和扬壳器，它们之间通过传动机构与动力

装置相联。本实用新型结构简单、工作可靠，解决了棉铃壳回收

加工问题，可为广大缺草棉区提供一种棉铃壳饲草回收加工机

械。

<REC>

<申请号>=CN96211453.7

<名称>=块茎、根类收耕机

<申请（专利权）人>=侯瑞;张振明

<发明（设计）人>=侯瑞;张振明

<申请日>=1996.05.24

<地址>=011700内蒙古自治区武川县厂汗木台乡斗梁山村

<摘要>=本实用新

型为一种块茎、根类收

耕机，属于农业机械。目

前，在收割马铃薯之类的

作物时，多采用人工的方

法，这样的方法效率低，

劳动强度大，不适合大田

作业。本机利用犁铲、分送轮、分送链带及集存箱相配合的结

构，可对薯类作物的翻起、拾取一次完成，同时还可完成耕地作

业。

<REC>

<申请号>=CN96210095.1

<名称>=摘棉花机

<申请（专利权）人>=张卫明;胡国令

<发明（设计）人>=张卫明;胡国令;张良训;周小花

<申请日>=1996.07.04

<地址>=830001新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市二道湾二巷38号

<摘要>=一种农业收获机械,具体是一种摘棉花机,由可握

式摘花输送机头、出花软管和储花箱组成,三部分用固定螺母顺

序连接。机头内前、后部各装彼此平行的上、下轴,在前部的上

轴和下轴上安装数个摘花用秃齿轮,四轴间水平地相对应地套

有输送带;机头外侧配置动力传动装置。储花箱由折板通过合页

铰接,可折盖且可将其上半部收折于下半部内,节省空间,箱内放

一蓄电池。本实用新型采用机械式摘花,保证了摘花质量,效率

高,降低了劳动强度,携带方便,适用于各种棉田。

<REC>

<申请号>=CN96217763.6

<名称>=一种机动打谷机

<申请（专利权）人>=谢源康

<发明（设计）人>=谢源康

<申请日>=1996.09.13

<地址>=344904江西省广昌县头陂镇锡坊村土泉江村民小组

<摘要>=本实用新型涉及一种脱粒机械,其特征是在支架

上安装有鼓风机,鼓风机出风口对向发动机的燃烧室外壳,鼓风

机通过其轴上的皮带轮与皮带相连。本实用新型具有结构轻巧

简单,能在高温环境下,长时间正常运转,可广泛用于农作物收

获。

<REC>

<申请号>=CN96217849.7

<名称>=新型节材动刀片

<申请（专利权）人>=王若文

<发明（设计）人>=王若文

<申请日>=1996.07.17

<地址>=021000内蒙古自治区海拉尔东水泥厂财务科王晓丽转

<摘要>=本实用新型公开了一种新型节材动刀片,新型节

材动刀片的下部设有梯形缺口,本实用新型比国标动刀片节约

了35.65%的工具钢板材,新型节材动刀片还能减小工作时的摩

擦力、改善润滑效果及减轻切割器的重量,该动力片为易损件,

广泛用于农业收获机械和牧草收割机械,因此新型节材动刀片

必将产生巨大的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN96217894.2

<名称>=前后二轮式微型拖拉机

<申请（专利权）人>=王帮华

<发明（设计）人>=王帮华

<申请日>=1996.07.30

<地址>=442500湖北省郧县华阳集团拨叉公司

<摘要>=本实用新型属于农业机械产品,全称《前后二轮式

微型拖拉机》,主要应用于丘陵地区耕整坡地,亦可耕整平地和

稻田。换装液压工作机亦可进行作业,如收割、车水、播种、插

秧等。整机形状为前后二轮式。机前设掘进器、方向轮和汽油

发动机,转动车把控制掘进器深浅作业,摆动车把控制方向。后

轮为主动轮,轮毂为一套行星齿轮液压马达,行驶速度每秒钟一

米。本机机架中空,在曲径小路不能通行时,可以肩扛至作业地

点,工作中可手提调头。本机前后设照明灯,供农忙季节和热天

晚上作业用之。

<REC>

<申请号>=CN96220377.7

<名称>=微型耕作机

<申请（专利权）人>=梅剑辉

<发明（设计）人>=梅剑辉

<申请日>=1996.08.14

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市东环路广西工学院机电厂

<摘要>=一种农用

微型耕作机，主要由机

架、发动机、离合器、

变速箱及双履带驱动行

走机构及机具配接装置

组成，该机工作平稳，利

用机械动力转弯，因而

操作容易、轻巧，此外，

该机还可配接各种如铧犁等固定式机具及各种旋转式工作机

具进行犁、耙、挖坑、开沟、收割、抽水等多种机械作业，整机

轻巧、价廉，适合于平原、山区农户使用。

<REC>

<申请号>=CN96220079.4

<名称>=简易脱粒机装袋装置

<申请（专利权）人>=王长青

<发明（设计）人>=王长青;张红霞;王延发;丁玉明;阎志清

<申请日>=1996.08.02

<地址>=048000山西省晋城市泽州南路农业大厦农机局

<摘要>=简易脱粒机装袋装置属作物收获机械,其传输机

构设有位于上部的籽粒入口(27),籽粒通道出口(1)安装高度与

籽粒盛装袋袋长相当,由螺栓(7、18)、铆接(30)、固定架(25)等

联接于简易脱机。本装置可在地头经螺旋传输推进器(4)、抛扬

轮(6)、籽粒通道(2)将已脱籽粒即时装袋,节省原简易脱粒的随

机工作人员,明显完善简易脱粒机工作性能,方案构思合理,制造

使用简便,对争抢农时尤显重要。

<REC>

<申请号>=CN96224441.4

<名称>=多用农机

<申请（专利权）人>=张重钧

<发明（设计）人>=张重钧

<申请日>=1996.08.16

<地址>=418000湖南省怀化市迎丰中路地区煤炭局

<摘要>=多用农机是农

业机械化生产的成套设备，它

是由主机和专用机具组成，主

机由柴油机、变速器、机架、

行走轮、配重框、运输轮、

扶手、连接装置等组成，专用

机具包括与主机相配的犁田机具、松土机具、旋耕机具、播种

机具、插秧机具、收割机具等构成，可成套使用，亦可单机使用，

该机结构简单、紧凑、合理、重量轻、体积小，是山地、丘陵等

地区农业生产的理想机械。

<REC>

<申请号>=CN96224954.8

<名称>=小型水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=谭均求

<发明（设计）人>=谭均求;汤中仁;肖铁明

<申请日>=1996.11.15

<地址>=411300湖南省韶山市枣园路：韶山市环保办宿舍4楼402

<摘要>=一种

小型水稻联合收割

机。属于农业收获机

械。是一种水田或旱

田作业的水稻联合

收割机。公开一种由

利用现有耕整机底

盘、动力和挂接犁田、碎田、平田机具牵引杆，增加收割平台、

脱粒机等组成的适用水田作业的小型水稻联合收割机，主要是

依靠滑泥船底平面承载脱粒和工作负荷的压力，使机具不致于

超过水田烂泥承受能力而沉陷和增大阻力。该机小巧，一机多

用，对南方小块水田尤为适用。

<REC>

<申请号>=CN96227868.8

<名称>=一种侧挂式玉米收获机

<申请（专利权）人>=烟台市农业机械技术推广站

<发明（设计）人>=刘岂厚;王传琪;田旭;任政

<申请日>=1996.05.14

<地址>=264001山东省烟台市芝罘区环山路54号

<摘要>=本实用新型涉及农业机械中的玉米收获机。该设

计侧置悬挂在拖拉机上,在拖拉机后三点悬挂架上设有一通用

悬挂大梁,在大梁上固定一变向变速箱,侧向传递拖拉机动力输

轴传输的动力。一路通过一组链传动传至破碎秸秆变速箱,一路

通过链传动传至摘穗变速箱。本实用新型另一特点是粮仓在摘

穗辊的末端,摘穗后玉米穗直接掉到粮仓内,省去输送装置,并且

还带有玉米根茬破碎器。

<REC>

<申请号>=CN96233653.X

<名称>=传动轴取力器

<申请（专利权）人>=杨友国;陈传勋

<发明（设计）人>=杨友国;陈传勋

<申请日>=1996.08.28

<地址>=610305四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号成都长城农用汽车厂

<摘要>=本实用新型涉

及的是汽车上的第二动力输

出装置。由安装在汽车手制

动器上的第二动力输出轮、

与汽车变速器手制动器相连

接的传动主轴、与传动主轴相套接的传动副轴以及套装在传动

主轴和传动副轴上的滑动套所构成，所述的传动主轴、传动副

轴与滑动套之间为花键式配合套接。结构简单、制造容易，特

别适合配装于农用汽车上以带动其它机械工作，满足如发电、

灌溉、播种、收割、打米、磨面等农活作业。

<REC>

<申请号>=CN96234745.0

<名称>=水稻微型脱割机

<申请（专利权）人>=湖南省耒阳插秧机制造厂

<发明（设计）人>=刘桂生;杨小生;颜志刚

<申请日>=1996.04.28

<地址>=421800湖南省耒阳市蔡池路60号

<摘要>=一种水稻

微型脱割机，包括机架、动

力机、离合器皮带轮、动

力传动箱、行走传动箱、

驱动轮、传动链条、竖直

绞龙、脱粒箱、脱粒滚

筒、凹式网筛、集谷绞

龙、左、右螺旋推进器、左、右螺旋拾禾器、左右分禾器、左、

右拦禾杆、割刀和操作手柄。具有结构简单、体积小、重量轻，

可两人抬起下田作业，先脱粒后割断稻草，操作方便灵活、高低

可调，可在1分田以下的小面积水田作业，功耗小、成本低、省

工省力、劳动强度轻、效率高，一人操作每小时可收割1.5亩，

倒伏水稻仍可正常收割，是南方丘陵山区最理想的水稻收割作

业机械。

<REC>

<申请号>=CN96233918.0

<名称>=稻麦脱粒清选机

<申请（专利权）人>=四川工业学院

<发明（设计）人>=张元禄;瞿国慰

<申请日>=1996.10.22

<地址>=611744四川省成都市西郊犀浦镇

<摘要>=本实用新型是一种谷物收获机械的稻麦脱粒清

选机。它由固接在滚筒盖(23)

上的上左隔板(19)、上右隔板

(21)，固接在滚筒筛(3)上的下

左隔板(15)、下右隔板(17)及

脱粒装置的其它零件的左端

组成二次处理机构(20)；由水

平螺旋推运器(5)、滑谷槽

(8)、滑谷板(11)、吸尘风扇(12)

等主要零部件组成清选输送

机构(24)。它的特点是能处理

长脱出物并具有清选和输送

功能，结构简单、重量轻、传动副少、能耗低、效率高、能移

动作业也能固定作业，易于实现和推广。

<REC>

<申请号>=CN96234768.X

<名称>=一种可调振动分离式人力打稻机

<申请（专利权）人>=湖南省新田县金星产业公司

<发明（设计）人>=廖新学;朱德武

<申请日>=1996.05.01

<地址>=425700湖南省新田县龙泉镇前进路23号

<摘要>=本实用新型属于谷物脱粒机械,一种可调振动分

离式人力打稻机,它是由木机架、踩脚连杆、击禾脱粒滚筒、谷

筛、偏心机件、弯脚连杆、可调振动连杆、活动槽板等组成,

由偏心机件、弯脚连杆、可调振动连杆通过两根谷筛轴连成一

体,使整个谷筛机构沿活动槽板作纵直线往复振动,达到谷草分

离完全,避免了谷物的浪费,该打稻机具有体积小、重量轻、价

格低、省力省时、使用方便等特点,是一家一户谷物收获最理想

的更新换代产品。

<REC>

<申请号>=CN96237517.9

<名称>=一种联合收割、耕作机

<申请（专利权）人>=许龙华

<发明（设计）人>=许龙华

<申请日>=1996.09.20

<地址>=513421广东省连州市西岸镇河田陈达塘

<摘要>=一种稻麦联合收割、耕作多用途机械,由行走机

架、收割机架或犁耕耥耙等整地器具共三部分组成,发动机驱动,

行走轮两前一后。收割时收割机架悬挂在行走机架前端,耕作时

卸下并在后行走轮前悬挂单件整地器具。该机量轻易运,田间行

走能力强,不倾覆,收割高度可调,先脱粒后割禾,禾秆还田,脱净

度高,撒落率低。可作为脱粒机独用,与其他机具配套,还可完成

抽水、喷洒、碾米等工作。

<REC>

<申请号>=CN96242147.2

<名称>=根茎块茎作物收获机

<申请（专利权）人>=呼和浩特市回民区动力修配厂

<发明（设计）人>=孟希来;张玉柱;毕福深

<申请日>=1996.10.08

<地址>=010050内蒙古自治区呼和浩特市光明路漫水桥东呼和浩特市回民区动力修配厂

<摘要>=本实用新

型公开了一种根茎块茎

作物收获机，涉及农业收

获机械。其由机架、犁

铲、滚筒分离筛、耕深

调节机构，及滚筒传动装

置组成。连接板后端的

两个滚轮托着滚筒分离筛，耕深调节机构安装在机架前端，滚筒

分离筛后部与支架相连，支架与法兰盘固定连接，法兰盘中间短

轴、机架后面横梁上的轴承座与滚筒传动装置连接。优点是：

结构简单、制造简便，消耗金属少，对材料质量和热处理强度要

求降低，成本少。

<REC>

<申请号>=CN96243731.X

<名称>=便携式手推割草机

<申请（专利权）人>=张建江

<发明（设计）人>=张建江;张建昌

<申请日>=1996.10.11

<地址>=835802新疆维吾尔自治区新源县则克台建设银行张建勇转

<摘要>=本实用新型属于农

牧业收割机械，特别是便携式手推

割草机，在带有行走轮的机架上部

安装有手柄，在机架底座的前部安

装有切割装置，切割装置为均布有

刀片的环形链条安装在链条导板

中，安装在机架底座上的动力机通

过传动装置带动链轮，链轮带动带

有刀片的链条运动。操作人员手握

手柄推动割草机向前行进即可完

成割草工作。本实用新型体积小，重量轻，携带方便，可在山地、

丘陵地使用，割下的牧草整齐集中，成条状，便于收集。

<REC>

<申请号>=CN96242520.6

<名称>=半喂入式小型水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=谭均求

<发明（设计）人>=谭均求;汤中仁;肖铁明

<申请日>=1996.11.25

<地址>=411300湖南省韶山市枣园路韶山市环保办宿舍4楼402

<摘要>=一种半喂

入式小型水稻联合收割

机。属于农业收获机

械。是一种适于水田谷

物收获，集切割、捡拾、

输送、脱粒，并且谷粒收

获后稻草完整的小型水

稻联合收割机，特征包括切割、脱粒、主机三大部分，用活动卡

插销活动联接。主机上的活动卡插销也能插挂犁、耙、滚，运

输拖车完成其它作业。装拆方便。彻底解决了掉粒必须控制

1-2％以下，保持稻草完整，适宜于小面积丘陵，适于山区梯田，

配套功率小，体积小，重量轻。

<REC>

<申请号>=CN96242751.9

<名称>=低割茬联合收割机

<申请（专利权）人>=彭国然

<发明（设计）人>=彭国然

<申请日>=1996.12.31

<地址>=421300湖南省衡山县粮食局

<摘要>=一种农业收获机械,为获得高效便利的该类机械,

本实用新型公开了低割茬联合收割机,该机为船状,船头设上、

下割刀,船尾设脱粒机和蒲滚,船头与脱粒机间设导槽及输送带,

在脱粒辊上布有呈螺旋状的钉齿群,在该辊轴末端装有切刀。该

机适用于收获稻麦及类似谷物,加换配件后还可用于旋耕、整耕

与犁耙,对畸形、小块、高差大的丘陵区农田,也能顺利作业。

<REC>

<申请号>=CN96246051.6

<名称>=改进的立式割台小型收割机

<申请（专利权）人>=安徽省怀远县农业机械一厂

<发明（设计）人>=陈文林

<申请日>=1996.12.27

<地址>=233400安徽省怀远县城关镇永平街181号

<摘要>=本实用新型提供一

种改进的立式割台小型收割机，它

涉及谷类植物或其它作物的收获

机械技术领域，其结构特点在于：

辅助星轮(8)的轮平面上设有一个

同轴布置的阻挡圈(7)，挡板(9)位

于辅助星轮(8)上方处的板体下缘分为三段，其中间一段板体插

于阻挡圈(7)内。本实用新型解决了收割作业中的输送立轴回

缠问题，这样使得整机性能稳定，有效保证了收割机的收割速

度。

<REC>

<申请号>=CN96245829.5

<名称>=自走式水稻收割机

<申请（专利权）人>=黑龙江省水田机械化研究所

<发明（设计）人>=周爱民;李宝成;李成林;马明光;刘德军;安云翔

<申请日>=1996.11.06

<地址>=157011黑龙江省牡丹江市西地明街61号

<摘要>=自走

式水稻收割机属于

农业机械中水田收

割机械。该机由割

台、连接架、变速

器、行走机构、发动

机和手扶机架构成，

其扶禾架焊合的立

柱上、下两端分别与

固定板、护刃器连接，下支杆后端与护刃器下面或前面固接，变

速器内安装着倒档轴、倒档齿轮及带有牙嵌结构的中央齿轮、

左、右转向齿轮和转向轴，实现了本机的低割作业和倒退及左、

右转向运动，具有作业质量好、割茬低、操纵方便、使用灵活、

对行性能好的特点。

<REC>

<申请号>=CN96245946.1

<名称>=大豆低割装置传动机构

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=王民国;刘孝义;李光中

<申请日>=1996.10.29

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路三公里

<摘要>=大豆低割装置传动机构属于农业收获机械上的

割台工作部件。该机构是

由固装在浮动割架侧梁

上的回转中心梁架和摆

杆回转立轴、以及摆杆焊

合、连杆、曲柄、连铁、

刀杆、托板组成，且曲柄的

回转轴与回转中心梁架

上的回转中心孔同心，本

机构具有结构简单、工作

性能可靠、作业故障少、

收割质量高、割台损失率

低的特点，尤其适合大豆低割收获需要。

<REC>

<申请号>=CN96250224.3

<名称>=一种脱粒碎草机

<申请（专利权）人>=新疆昌吉回族自治州农业机械化研究所

<发明（设计）人>=杨立明;金纪元

<申请日>=1996.12.13

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市建设路20号

<摘要>=本实用新型公开的脱粒碎草机属于谷物收获后

的脱粒碎草机械。其特征是在筒形壳体内主轴上喂入口一端有

螺旋排列的脱粒杆,主轴另一端装有碎草刀片,物料喂入后被脱

下的籽粒及颖壳通过壳体下部筛网、出料斗落至皮带式抛扬装

置上被分离。而秸秆被碎草刀片打碎后从出料口排出。该机集

脱粒扬场碎草功能于一体,一机多能,尤其方便了农区对作物秸

秆的充分利用。

<REC>

<申请号>=CN97204148.6

<名称>=先脱式收割机

<申请（专利权）人>=胡维民

<发明（设计）人>=胡维民

<申请日>=1997.01.12

<地址>=324407浙江省龙游县模环村

<摘要>=本实用新型提供一种先脱式收割机。其结构是在

现有收割机的基础上采用先脱粒设计。主要由拖拉机,先脱粒装

置和后切割压埋禾杆或收割禾杆装置等组成。本机结构简单,

制造简易,收割效率高,适用于大小麦、水稻的收割,适应各地不

同田块作业,并做到禾杆还田,深埋田中,为改变农田土质创造良

性循环。本实用新型可为广大农户所接受的一种良好的收割机

械。

<REC>

<申请号>=CN97203591.5

<名称>=多功能玉米收获机

<申请（专利权）人>=周长久

<发明（设计）人>=周长久

<申请日>=1997.04.18

<地址>=053201河北省冀州市南午村镇东南角村第二生产队

<摘要>=多功能玉米收获机。本实用新型属于农业收获机

械的改进。主要解决长期以来广大农村收获玉米方法落后,农民

劳动强度大,生产效率低的问题。本收获机采用小四轮拖拉机作

配用动力,推进作业,可连续完成清刨、脱果穗、集结果穗、切

碎秸杆并均匀抛散在土地表面待翻耕。本实用新型主要由秸杆

调整机构、秸杆清刨机构、刺轴脱穗机构和秸杆脱切机构组

成。作业时靠齿轮组和三角带传导。本实用新型可用于广大农

村收获玉米并秸杆还田。

<REC>

<申请号>=CN97206278.5

<名称>=一种玉米摘穗装置

<申请（专利权）人>=烟台市农业机械技术推广站

<发明（设计）人>=刘岂厚;王传琪;田旭;任政

<申请日>=1997.03.14

<地址>=264001山东省烟台市环山路54号

<摘要>=本实用新型涉及农业机械的一般部件。具体指玉

米收获机的玉米摘穗装置。该装置由两支管状摘穗辊组成,辊外

圆面一支为前半部分为具有螺旋形凸筋,后半部分为直线凸筋

并与轴线成一定角度,另一支前半部分为光滑圆柱面,后半部分

两支相同。其传动部分全部改变为链轮机构。达到结构简单,

重量轻,摘穗籽粒破碎少,动力损失小。

<REC>

<申请号>=CN97205530.4

<名称>=一种灵活轻便的联合收割机

<申请（专利权）人>=彭信金

<发明（设计）人>=彭信金

<申请日>=1997.12.02

<地址>=610400四川省金堂县清江乡一心村五组

<摘要>=一种灵活轻便的联合收割机涉及一种农业机械,

其特点是断杆器与输送机构之间有定向分杆片、定向螺旋转器

叶片。输送机构和脱粒风选装置中至少有两个螺旋输送机构与

螺旋输送机构相匹配的位于脱粒箱上方的脱粒机,两个脱粒机

之间有风选装置。该机收割、脱粒同时进行,稿杆粮食完整分开,

湿田、干地、平坝、山区丘陵地均可使用。结构简单、成本低、

行使操作机动方便,动力与该机易分开,收割季节过后可作它

用。

<REC>

<申请号>=CN97207246.2

<名称>=手推割麦机

<申请（专利权）人>=李华杰

<发明（设计）人>=李华杰

<申请日>=1997.02.25

<地址>=236425安徽省临泉县庞营乡王大庄大队姚庄

<摘要>=一种手推割麦机,包括手推机架和行走轮,其特征

是:行走轮采用内齿轮,其上内啮合传动齿轮,传动齿轮轴上设置

曲柄,曲柄通过连杆带动水平设置的直角摆杆,直角摆杆的另一

端铰接刀架,刀架上装有齿条;刀架前上方机架上,设置扒麦架

在刀架下方机架上设置保刀齿;在刀架后方机架上设置拨麦皮

带。本实用新型结构简单、价格低廉、操作方便,适用于普通农

户小面积耕作的收割机械,可极大地提高劳动效率,减轻劳动强

度。

<REC>

<申请号>=CN97208084.8

<名称>=小型全喂入式联合收割机

<申请（专利权）人>=曾庆凡

<发明（设计）人>=曾庆凡;曾敏玲

<申请日>=1997.03.07

<地址>=411207湖南省湘潭市楠竹山江南机器厂4村10栋17号

<摘要>=一种小型全喂入式联合收割机。属于农业收获机

械。特别是一种安装在车辆上,例如小型柴油机上有前置切割器

的集切割、检拾、输送、脱粒的小型联合收割机。采用

小型柴油机配套,通过减速机和传动装置将动力传递给整个收

割机,特征是包括纵向横向脱粒滚筒、拨禾器、送禾器、割台、

谷筛、提谷器及前后行走轮组成整机联动机构。两次脱粒,独创

特点是稻子在没割断之前就进入横向脱粒滚筒进行脱粒。含杂

率低、消费少、效率高。

<REC>

<申请号>=CN97208215.8

<名称>=一种直接脱粒的收获机

<申请（专利权）人>=李艺

<发明（设计）人>=李艺

<申请日>=1997.03.25

<地址>=415200湖南省常德市临澧县望城电管站

<摘要>=一种直接脱粒的收获机,包括框架部分、拢禾部

分、脱粒部分、收集提升部分。拢禾部分是安装在脱粒桶前面

的大、小拢禾器;脱粒是靠安装在脱粒桶上的上、下两个脱粒辊

收集提升是由安装在底架和脱粒桶上的互相垂直的两个螺旋

推进器完成。将此收获机挂在其他行走机械前面,禾穗被大、小

拢禾器喂入上、下脱粒辊之间进行脱粒,谷粒经两个推进器集中,

提升出来,实现了不收割的情况下对谷物的直接脱粒,工作效率

高。

<REC>

<申请号>=CN97210327.9

<名称>=花生采收机

<申请（专利权）人>=邓玉白

<发明（设计）人>=邓玉白

<申请日>=1997.05.14

<地址>=637406四川省阆中市文成镇大桥村

<摘要>=本实用新型公开了一种花生采收机。其特征在于

底盘前端与耕铲器后部铰接,耕铲器后部设有助梳带和传输带,

助梳带和传输带滚筒后部设有秧子分离器,秧子分离器下方设

有筛土储存箱。助梳带、传输带、秧子分离器和筛土储存箱均

通过皮带轮直接或间接与机轮轴上皮带轮相连。本实用新型可

大大减轻人们劳动强度,提高工作效率,减少花生遣失,一般每台

机每天可收获花生30—100亩,是一种理想的花生收获机械。

<REC>

<申请号>=CN97211719.9

<名称>=收割机的收割装置

<申请（专利权）人>=郭苗成

<发明（设计）人>=郭苗成

<申请日>=1997.03.03

<地址>=315500浙江省奉化市长岭路30幢302室

<摘要>=一种收割机的收割装置,属于农用机械领域。它包

括收割台机架,在收割台机架上安装有扶禾装置、切割器和拨禾

装置,切割器安装在扶禾装置的下方,扶禾装置包括挡板和横向

送禾带,拨禾装置与扶禾装置相对应,其特征在于所述的横向送

禾带由送禾板和链条结合而成。本实用新型结构简单、操作方

便、收割效率高,解决了收割时作物卡住横向输送带从而造成停

机的问题,同时收割后的作物堆放整齐,且能收割倒伏严重的作

物。

<REC>

<申请号>=CN97212405.5

<名称>=集堆式芦苇收割机

<申请（专利权）人>=辽宁省芦苇科学研究所;盘锦市农机技术推广站

<发明（设计）人>=马继轩

<申请日>=1997.03.11

<地址>=124000辽宁省盘锦市双台子区曙光街马继轩转

<摘要>=本实用新型为集堆式芦苇收割机,该收割机是以

15马力四轮拖拉机为配套动力,收割形式为机车牵引,侧向收割,

横向输送芦苇,立式放堆。收割机自身独立于一体,有两个靠丝

杠调整升降的地轮支撑,取代液压系统,保证机车的正常使用效

果,机械收割效率为13—16亩/小时,割茬3—4厘米,集堆率

100%。

<REC>

<申请号>=CN97216750.1

<名称>=一种离心分离式薯类挖掘机

<申请（专利权）人>=山西省忻州地区农业机械科学研究所

<发明（设计）人>=王玉忠;王文山;张润岁;张俊文;张秀双

<申请日>=1997.06.09

<地址>=034000山西省忻州地区农业机械科学研究所

<摘要>=一种农业收获机械离心分离式薯类挖掘机,由万

向节总成、悬挂系统、机架、减速装置、挖铲、圆犁刀、滚筒

筛、导薯栅和支承轮构成。它在拖拉机牵引下可快速实现薯类

收获,它克服了壅土现象,分离速度高、损伤率小,明薯率高,安全

可靠,可广泛地用于各种薯类、花生等农作物的收获。

<REC>

<申请号>=CN97219200.X

<名称>=马铃薯多功能收耕机

<申请（专利权）人>=包头市农业机械研究所

<发明（设计）人>=张文慧;王永青;梁昆;袁钢

<申请日>=1997.07.11

<地址>=014030内蒙古自治区包头市青山区春光小区7区

<摘要>=本实用新型属于农业收获及耕作多用途机械,解

决了现有收获机无需动力输入及减免传动装置的问题,并实现

了收获和土地耕翻同时进行。包括特制犁架、异形犁体、支承

架、联接轴、悬挂架及笼式分选器等部件,笼式分选器中均布焊

有升运异向片、特制犁架的悬臂梁上固接支撑架,连接轴一端安

装在支撑架上,另一端穿入笼式分选器的轮毂中,在特制犁架下

部固接异形犁体,悬挂架铰接于特制犁架上通过撑杆与特制犁

架后端连接。

<REC>

<申请号>=CN97219946.2

<名称>=多功能组合式水田植收机

<申请（专利权）人>=佳木斯市铁兴钢件厂

<发明（设计）人>=刘铁刚

<申请日>=1997.07.29

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市站前路西段

<摘要>=本实用新型涉及农业机械的一种用来水稻生产

作业集种植、收获于一体的多功能组合式水田植收机。它主要

由:动力主机和割捆机组成。工作传动箱作为主机机体,后牵引

挂架铰接在发动机尾端,前挂接器连接在工作传动箱前侧,割刀

器固定在割刀架梁上。它可以将不同作业方式的栽植与收获机

械如:耙地机具、插秧机、深施肥器、割捆机并入一套动力驱动

机,采用快速的挂接方式组合成新型机械,实现了一机多用等功

能,提高了设备的利用率。

<REC>

<申请号>=CN97220347.8

<名称>=前置式小麦联合收割机

<申请（专利权）人>=安徽省太和农机二厂

<发明（设计）人>=戴群力;赵自力

<申请日>=1997.07.02

<地址>=236600安徽省太和县太亳路148号赵自力转

<摘要>=本实用新型公开了一种配套使用在小四轮拖拉

机上的前置式小麦联合收割机械,它是将小四轮的发动机移装

在后桥壳体的支架

上,将脱粒机组安装在原发动机处的大梁上,脱粒机组的前侧设

有输送过桥及收割台,后侧装有清粮、分离装置,本实用新型以

收获小麦为主还可兼收大麦及水稻,一次性可完成收割、脱粒、

分离、清粮、装袋等作业。

<REC>

<申请号>=CN97221642.1

<名称>=小型水稻收割机

<申请（专利权）人>=龚富强;龚真强

<发明（设计）人>=龚富强;龚真强

<申请日>=1997.07.14

<地址>=413054湖南省益阳市资阳区李昌港乡田庄弯

<摘要>=“小型水稻收割机”,是一种收割水稻并完成脱粒

的农业机械。它的输穗槽及其两旁的驱动轮设在剪割台后面稍

偏左部位。驾驶座设在输穗槽上面。脱粒箱设在驾驶座后偏左

部位。汽油机设在脱粒箱右边。一个导向轮设在最后稍偏右部

位,右转弯作业不压禾稻。前后装有照明灯。用液压泵系统升降

剪割台。用汽油机作动力,离合器装在右脚位。升降杆、变速杆

和手油门均在驾驶座右旁,操作方便。晴天雨天,白天黑夜均可

作业,每小时可收割水稻2—4亩。稻谷总损失率小于1%。

<REC>

<申请号>=CN97224490.5

<名称>=收割机新结构

<申请（专利权）人>=黑龙江省水田机械化研究所

<发明（设计）人>=周爱民;李宝成;李成林;马明光;王秀英;安云翔

<申请日>=1997.08.22

<地址>=157011黑龙江省牡丹江市西地明街61号

<摘要>=收割机新结构属于农业机械中收获机具。该结构

中将矩型变速箱向前方倾斜一定角度,或将L型变速箱的其中

的立边位于前方的安装在收割机机架上,固定护刃器的刀梁制

成凸台状,变速箱与割台间的动力传递方式采用链条传动。本实

用新型结构合理,整机纵向尺寸短,操作灵活,传动可靠,收割割

茬低。

<REC>

<申请号>=CN97229235.7

<名称>=小型手推式半自动割麦机

<申请（专利权）人>=孙世福

<发明（设计）人>=孙世福

<申请日>=1997.10.10

<地址>=730070甘肃省兰州市57信箱退休办

<摘要>=本实用新型涉及一种小型农用机械,特别是一种

手推式半自动割麦机,它包括机架、传动系统、收割系统和手推

杆,在机架前部设有固定上、下刀片的上、下刀盘,其特征在于

在上刀盘上开有导槽55,导板39嵌于导槽之中;传动系统是由

平行设置在机架50上的三根传动轴和与三根传动轴相垂直的

竖轴以及设于轴上的大、小齿轮、伞形齿轮所构成的三级增速

机构。本实用新型机身小巧、轻便,运作灵活省力,可用于各种

不同类型田间的收割作业。

<REC>

<申请号>=CN97228794.9

<名称>=一种多功能谷物联合收割机

<申请（专利权）人>=河南省舞阳县机械厂

<发明（设计）人>=董国华;张立功;温殿州;鹿东民;黄新安

<申请日>=1997.10.22

<地址>=462400河南省舞阳县人民东路18号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于谷物(麦、稻、玉米)的

自走式多功能联合收获机械。它主要由行走底盘、割台(割幅2

米)、脱粒、分离、清选、籽粒收集、柴油机(44千瓦)、液压、

电气、操纵控制等部分组成。还能配装收获三行玉米用的摘

穗、升运、集箱、秸秆切碎还田和剥皮等工作部分。该机特征

是:较同类机型作业速度快,特配的散热器在机器高温作业下不

沸,配有导板轴和螺旋槽凹板的复脱装置,新型清选装置。安装

玉米收获装置工艺简单,可将果穗自卸到机身一米之外,并可保

证工作和运输的可靠性。

<REC>

<申请号>=CN97228793.0

<名称>=一套供新疆－2谷物联合收割机配套的玉米收获装置

<申请（专利权）人>=河南省舞阳县机械厂;张立功

<发明（设计）人>=张立功;李洪亮;郑惠芳

<申请日>=1997.10.22

<地址>=462400河南省舞阳县人民东路18号郑惠芳转

<摘要>=本实用新型涉及收获机械,特别是一套供新疆－2

谷物联合收割机配套的玉米收获装置。主要由摘穗割台、果穗

升运器、果穗箱、秸杆切碎还田机和传动挂接、报警装置组成。

还可附带果穗剥皮装置。收获玉米时,只须拆去原机的割台、粮

仓,用手工工具即可安装

该装置。其特征是:升运器在驾驶室右侧,并与摘穗台、机架绞

连接,前后端可升降;果穗箱门在箱体升起的同时缓缓打开,并形

成一导流槽;摘穗台与升运器之间设有排茎杆装置;双滚筒秸杆

切碎还田机安装在机器尾部。

<REC>

<申请号>=CN97229973.4

<名称>=根茎、块茎作物收获机

<申请（专利权）人>=于占江

<发明（设计）人>=于占江

<申请日>=1997.10.29

<地址>=013350内蒙古自治区乌兰察布盟化德县白营特拉乡

<摘要>=本实用新型是一种根茎、块茎作物收获机,涉及农

业收获机械,其技术方案为:由犁铲、机架、与机架相连的摆动

筛、传动轮组成,其还有翻土轮、驱动轴、犁耙、后轴、输送箱、

堆积箱组成,翻土轮在机架前部,在机架后部为输送箱,后轴安装

在所述机架结构上端中部,与传动轮咬合联接,犁耙与后轴相连,

在输送箱侧部为堆积箱。优点是:结构简单,方便好用,免去挖掘

出根块作物还需捡拾的劳作,省去许多劳力。

<REC>

<申请号>=CN97230288.3

<名称>=马铃薯挖掘机

<申请（专利权）人>=伊春市农业机械修造厂

<发明（设计）人>=邹平;王宝珠;李文生

<申请日>=1997.12.18

<地址>=153000黑龙江省伊春市伊春区育林路31号邹平转

<摘要>=马铃薯挖掘机属农业收获机械,专门用于马铃薯

的采收,由支架、行走轮、挖掘铲、升运链、椭圆抖动轮、变速

箱、限力离合器等部件组合构成,可与12马力及12马力以上轮

式拖拉机配合使用,具有体积小重量轻效率高,可全悬挂,伤薯率

小等特点,其升运链稍作调整即可作为甜菜、萝卜、胡萝卜等其

它地下块茎作物的收获使用。

<REC>

<申请号>=CN97230421.5

<名称>=豆麦小型联合收割机

<申请（专利权）人>=尚清安

<发明（设计）人>=尚清安

<申请日>=1997.12.11

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市第十一中学

<摘要>=本实用新型属于农业机械中的豆麦小型联合收

割机,发动机安装在小四轮拖拉机后侧的发动机支架上,收割机

安装在原发动机位置上,组成了联合收割机。由拨禾轮、割台、

过桥、滚筒、凹板、分离罩、第一、二分离轮、第一、二分离

凹板、抛射器、分离筒、吸风机、集草箱、油缸转臂、钢丝绳、

铰接支杆等组成。由于采用了纯气流清粮,

由平衡弹簧控制割台自动随地况仿形、减少了收割中的各种损

失,其结构简单、通过能力强,使用方便,豆麦兼用。

<REC>

<申请号>=CN97230990.X

<名称>=树条收割机

<申请（专利权）人>=新疆呼图壁东泉机械厂

<发明（设计）人>=袁宗顺;李炜

<申请日>=1997.12.20

<地址>=831203新疆维吾尔自治区呼图壁种牛场李炜转

<摘要>=本实用新型公开了一种灌木树条收割机械。该机

用以解决大面积种植树条的机械收割作业,提高作业效率,集中

堆放,为收集运输创造良好条件。其特征是方框形机架上有两个

变速箱,一个变速箱将动力传至两个竖直轴以驱动轴下端安装

的水平圆锯片,另一个变速箱通过一个竖直轴带动两条水平运

转的带拨齿输送带。在机架中部靠输送带输出端一侧装有一个

集堆扛杆,它将树条成堆放置于地面。

<REC>

<申请号>=CN97233216.2

<名称>=一种花生米脱皮机

<申请（专利权）人>=孙建平

<发明（设计）人>=孙建平

<申请日>=1997.05.16

<地址>=265300山东省栖霞市跃进路72号服装集团公司隋进娜转

<摘要>=本实用新型涉及农业中收获农产品的加工机

械。具体指花生米脱红衣的脱皮机。该脱皮机是湿法脱红衣,

在失效的专利一种花生米脱皮机的技术基础上,进行改进设计,

改进了铰接点处的消除间隙减震套式柔性铰接点,增加喷淋水

管和出料斗的改进等,使该机能正常持久的工作。

<REC>

<申请号>=CN97233945.0

<名称>=玉米果穗剥皮机

<申请（专利权）人>=吴建林

<发明（设计）人>=吴建林;李福俊;郭明涛;张璋;张楠科;董义兴

<申请日>=1997.08.18

<地址>=252600山东省临清市九龙街474号

<摘要>=玉米果穗剥皮机,是农业收获机械中的剥除玉米

果穗苞叶的机械。在其由两个剥皮辊构成的剥皮辊组中,有一个

剥皮辊为光辊,而另一个剥皮辊外圆周面上装有螺旋筋。从而提

高了苞叶剥净率,降低了籽粒损失。该机还具有结构简单、效率

高、造价低、使用维修方面的优点。同时这种结构还可以用作

玉米联合收获机械的剥皮机构。

<REC>

<申请号>=CN97238804.4

<名称>=小型收割机

<申请（专利权）人>=何忠义

<发明（设计）人>=何忠义

<申请日>=1997.08.26

<地址>=418000湖南省怀化市中心市场11栋12号

<摘要>=一种小型收割机,包括与小农机组接的托架,托架

上的主轴,主轴上的脱粒滚轮架,及其前端的脱粒滚轮护罩和上

下平行安装的脱粒滚轮。该机采取先脱粒后割断,割刀装在托架

下的滑板上,割刀前有履带式横向扒草装置,后有挡草板,主轴上

分列有皮带轮、锥齿轮、端面凸轮,皮带分别连外动力机和脱粒

滚轮,锥齿轮经两组啮合驱动扒草装置,端面凸轮经摇杆拨动割

刀横向往复运动割草,该机配有调节脱粒滚轮架偏转的螺杆和

使稻穗进入滚轮的联杆驱动的扒穗板及谷粒输送带。本机结构

紧凑合理,易于装拆,是小块田地的理想收割机械。

<REC>

<申请号>=CN97239566.0

<名称>=人力机动两用水稻脱粒机

<申请（专利权）人>=汉中市红旗机械厂

<发明（设计）人>=殷兆科

<申请日>=1997.04.19

<地址>=723006陕西省汉中市拐拐店

<摘要>=人力机动两用水稻脱粒机属于农业收获机械,它

是由脱粒滚筒、滚筒主轴、谷箱、机架、罩盖、从动小齿轮、

主动大齿轮等组成。当机动脱粒时,在主轴上设有的大皮带轮通

过皮带、小皮带轮与动力源组成机动传动系统,将动力直接传给

主轴,带动脱粒滚筒转动脱粒。当人力时,通过踏板,带动连杆、

连杆销、拨动主动大齿轮转动,带动小齿轮、主轴转动,由主轴

带动脱粒滚筒转动脱粒。本实用新型结构紧凑、齿轮传动平

稳、噪音小、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN97239567.9

<名称>=小型逆流式风选小麦脱粒机

<申请（专利权）人>=汉中市红旗机械厂

<发明（设计）人>=冯长春

<申请日>=1997.04.19

<地址>=723006陕西省汉中市拐拐店

<摘要>=小型逆流式风选小麦脱粒机属于农业收获机械,

它是由机壳、滚筒、凹板、喂入口、机架、风机、清选室组成,

清选室的下部为倾斜挡板,倾斜挡板与水平方向夹角为30°—

50°。颖壳等轻杂物沿风力方向由颖壳出口吹出,籽粒逆风力方

向沿倾斜挡板下滑由籽粒出口流出。本实用新型结构紧凑、零

件加工工艺性能良好,实现了麦草、颖壳、籽粒分别从三个出口

排出,提高了小麦脱粒机的清选功能。

<REC>

<申请号>=CN97239818.X

<名称>=装有齿形链式切割器的收割机

<申请（专利权）人>=甘肃农业大学

<发明（设计）人>=韩正晟;栗震霄;魏宏安;王芬娥;张炜

<申请日>=1997.08.22

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁区迎门村1号韩正晟转

<摘要>=一种装有齿形链式切割器的收割机,是由三角

带、皮带轮、减速器、输送带、定刀片、机架、拨禾星轮、分

禾器等组成。由动刀片、齿形链节板、销轴构成的刀链套装在

主动轴上安装的主动链轮和从动轴安装的从动链轮上形成一

封闭的刀链环以及装有护刃器的刀梁、前导轮和后导轮、割台

板共同组成齿形链式切割器。且输送带主动轮与齿形链式切割

器的主动链轮同轴。该收割机具有工作平稳,高速切割、宽幅进

给、生产率高、传动简单等优点,是一种应用前景广阔的收割机

械。

<REC>

<申请号>=CN97239658.6

<名称>=小型人力收割机

<申请（专利权）人>=任红福

<发明（设计）人>=任红福

<申请日>=1997.06.04

<地址>=721500陕西省麟游县副食公司惠钧民转

<摘要>=本实用新型属于利用人力推动,通过一系列机械

传动,把人的生物能转换成机械能,而进行收割小麦、水稻、豆

类等农作物的一种农田机械。它主要包括扶手、车轮、导向轮、

齿轮箱、机械传动部分的轮系,刀具、舌板、挡篮、拨叉、润滑

设施组成。人力推动收割前行。车轮滚动给机械传动部分提供

动力,通过蜗轮、蜗杆的传动原理,实现了刀具的水平旋转,与舌

板配合对农作物进行切割。本收割机可连续运作,工作效率高,

无能耗,一机多用,成本低,易推广。

<REC>

<申请号>=CN97239976.3

<名称>=小型收割机刀具

<申请（专利权）人>=任红福

<发明（设计）人>=任红福

<申请日>=1997.08.21

<地址>=721500陕西省麟游县副食公司惠钧民转

<摘要>=本实用新型属于利用人力推动,通过一系列机械

传动,把人的生物能转换成机械能,而进行收割小麦、水稻、豆

类等农作物的一种农田机械。它主要包括扶手、车轮、导向轮,

齿轮箱、机械传动部分的轮系,刀具、

舌板、挡篮、拨叉、润滑设施组成。人力推动收割前行。车轮

滚动给机械传动部分提供动力,通过蜗轮,蜗杆的传动原理,实现

了刀具的水平旋转,与舌板配合对农物作进行切割。本收割机可

连续运作,工作效率高,无能耗,一机多用,成本低,易推广。

<REC>

<申请号>=CN97248347.0

<名称>=一种可安装在15－18马力拖拉机上的联合收获机

<申请（专利权）人>=盛光贤

<发明（设计）人>=盛光贤

<申请日>=1997.11.08

<地址>=750205宁夏回族自治区贺兰县盛达联合收割机厂

<摘要>=本实用新型属于农用机械,特别是涉及一种可安

装在15－18马力拖拉机上的联合收获机,其特征在于由柴油机

上的输出轮同时带动割台总成和脱粒清选总成运动,由脱粒清

选总成带动输送总成运动;割台总成的一升降装置将其悬挂在

拖拉机前配重铁的挂接螺孔上;本实用新型由于采用一动力双

输出的传动方式,使动力输出更加合理,并且去掉了输送箱内的

过桥轴,减少了堵塞,使用效果更加理想。

<REC>

<申请号>=CN97248671.2

<名称>=垄式据盘收割机

<申请（专利权）人>=张文

<发明（设计）人>=张文

<申请日>=1997.11.28

<地址>=137400内蒙古自治区乌兰浩特市罕山中街46号盟科技局巴图收转

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械垄式据盘收割机,

现有技术中庄稼的收割都以镰刀为农具,劳动生产率低,该垄式

据盘收割机是由传动轴、竖轴、传送皮带竖轴、圆盘锯片等组

成,该机在拖拉机动力轮用三角带带动传动轴旋转,传动轴带动

竖轴转动,使固定在竖轴上的圆盘据片旋转,用圆盘据片的旋转

来完成切割作物动作。该机适用收割各种垄种茎秆作物,结构紧

凑、操作简单、生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN97248700.X

<名称>=机动脱粒机滚筒

<申请（专利权）人>=邹资生

<发明（设计）人>=邹资生

<申请日>=1997.12.01

<地址>=344300江西省乐安县经委

<摘要>=本实用新型属新型农业收获脱粒机械，涉及一种

机动脱粒机滚筒。本实用新型以小型汽油机为动力，采用内外

齿轮相啮合传动，从而驱动滚动总成工作，实现脱粒。本实用

新型的主轴固定在支架上不转。由于采用小型汽油机为动力，

内外齿轮啮合传动，主轴不转，故体积小，结构紧凑，装拆方

便，工作效率高。

<REC>

<申请号>=CN97249677.7

<名称>=双刀式收割机

<申请（专利权）人>=赵延智

<发明（设计）人>=赵延智

<申请日>=1997.11.27

<地址>=262400山东省昌乐县兰光珠宝公司

<摘要>=一种农业机械中的双刀式收割装置。它是在已有

的收割装置中增加一组可自由调节的切割刀。使得麦穗与麦秆

分离后,只对麦穗进行脱粒加工,而麦秆不进入脱粒加工装置,达

到降低动力损耗,减少麦粒丢失率的目的。

<REC>

<申请号>=CN98200161.4

<名称>=农林微型联合作业机

<申请（专利权）人>=段晓东

<发明（设计）人>=段晓东

<申请日>=1998.01.12

<地址>=730117甘肃省榆中县新型门窗厂

<摘要>=一种农林微型联合作业机,属于农林机械技术领

域。由主机与附机组成多种机形,能够完成播种、浅耕、深耕、

收割、脱粒等作业,一机多用。主要用于园林苗圃低空间、我国

北方农村小块地的生产作业。其特征在于设有双臂式输出轴变

速箱,同时向不同机构传送动力;还有一套偏心牵引装置,深耕作

业时两履带始终行走在未翻耕地面上,达到同牲畜耕地的同等

效果,解决了常用耕地机械耕地时轮子碾压土壤的弊病。

<REC>

<申请号>=CN98201248.9

<名称>=一种锥型轮刀回转切割器

<申请（专利权）人>=西北农业大学

<发明（设计）人>=李小昱;王为;李宇飞;祝永昌

<申请日>=1998.02.13

<地址>=712100陕西省咸阳市杨陵区

<摘要>=一种锥型轮刀回转切割器,是用于收获机械使用

的切割器。该切割器的割刀为上、下两个刃面有齿纹的截锥体

空腹轮刀,两轮刀锥底相接,由加压弹簧保证间隙与摩擦。本实

用新型的切割器结构简单,工作效率高,可广泛应用于各类收获

机械及其它切割机具上,能自行修整磨锐刀刃,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN98205181.6

<名称>=花生挖掘机

<申请（专利权）人>=周学民

<发明（设计）人>=周学民

<申请日>=1998.05.28

<地址>=100083北京市德胜门外北沙滩1号37分箱国家农机具质检中心

<摘要>=花生挖掘机,其特征是它包括框架装置和装在其

上的挖掘装置,分离装置,铺放装置和驱动装置;驱动装置的一端与

分离装置相连,另一端与动力源相连,挖掘装置位于框架装置的前

端,其后部与分离装置的前端相邻;位于框架装置后端部的铺放装

置,其前端与分离装置的后端部相邻,本实用新型用机械代替人力,

大大提高劳动效率,改善了工作条件,适用于花生收获用。

<REC>

<申请号>=CN98207207.4

<名称>=多层割刀式秸秆切碎装置

<申请（专利权）人>=宋建农

<发明（设计）人>=宋建农;孙星钊

<申请日>=1998.07.14

<地址>=100083北京市海淀区清华东路中国农大50号

<摘要>=多层割刀式秸秆切碎装置是一种农业机械,可与

联合收获机或其它机具配套,用于水稻、小麦等作物秸秆的切碎

作业。该装置是由割刀安装架、仿形滑板、第一层割刀总成、

第二层割刀总成、第N层割刀总成和割刀传动机构构成。解决

了目前联合收获机的秸秆处理问题,具有结构简单、重量轻、作

业质量高、功耗小等优点。推广应用前景广阔。

<REC>

<申请号>=CN98207949.4

<名称>=一种秸杆粉碎还田机

<申请（专利权）人>=深州市长城机械有限公司

<发明（设计）人>=于宗甫;张树德;刘彦龙;白先保

<申请日>=1998.09.10

<地址>=053800河北省深州市永平大街109号

<摘要>=本实用新型涉及一种直接将秸杆粉碎还田的收

获机械。组成中包括主轴、刀头、刀辊、机壳、主轴带轮、限

深机构，主轴带轮与主轴的输

入端连接，刀辊安装于主轴上。数个刀头按螺旋线排列铰接在

刀辊上。机壳置于机体外部，通过悬挂梁安装于拖拉机上。工

作深度由安装于机体下部的限深机构调节。拖拉机皮带轮带动

主轴带轮、刀辊及其上的刀头高速旋转并切碎作物秸杆。结构

简单，功耗小，灭茬和切碎率高，适应性强，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN98209583.X

<名称>=大蒜收获机

<申请（专利权）人>=李存良

<发明（设计）人>=李存良

<申请日>=1998.04.20

<地址>=274900山东省钜野县昌邑乡小田集村

<摘要>=本实用新型提供一种大蒜收获机,涉及农业的收

获机械领域。其机构的主要特点是在机架(2)的一端设有把手(1),

另一端开有牵引孔(16),靠牵引孔(16)侧,设有分割刀(14);其机架

(2)中部开有调节孔(6),切根刀(5)的刀钩(4)上设有与之相配合

孔,用螺栓将切根刀(5)连接在机架(2)上,在调节孔(6)的两侧机

架(2)上设有固定板(7),其上开有孔,托板(11)的托架3、8上设有

调节孔(9)与之相对应,销子(10)穿过其孔将托架(3)、(8)与机架(2)

连接一起,其设计合理,结构简单,生产效率高,大蒜破损率低。

<REC>

<申请号>=CN98208769.1

<名称>=人力割稻机

<申请（专利权）人>=张绪冰

<发明（设计）人>=张绪冰

<申请日>=1998.04.08

<地址>=332217江西省瑞昌市洪下乡张家铺14组

<摘要>=本实用新型人力割稻机,涉及一种收割用农机

具。主要由手柄(9)、落地轮(12)、传动齿轮(5)、加速齿轮(6)、

拨稻轮(4)、储稻框(7)、卸稻叉(8)等部件组成,不用机械动力,

靠人力推动收割农作物。其特征在于利用以大直径落地轮(12)

带动小直径传动齿轮(5)的杠杆原理,推动加速齿轮(6),使拨稻轮

(4)与V形镰刀(3)作相对运动,从而割断作物,同时周边布有横齿

的落地轮(12),能克服复杂地形产生的阻力,保证人力割稻机正

常的工作,割断的作物进入储稻框(7)集拢,利用卸稻叉将作物成

堆卸到地上,提高整体收割工效。

<REC>

<申请号>=CN98212338.8

<名称>=一种微型联合收割机

<申请（专利权）人>=程建华

<发明（设计）人>=程建华

<申请日>=1998.03.29

<地址>=336501江西省新余市新钢一机修南区1栋188号

<摘要>=本实用新型公开了一种与犁田机配套使用的微

型联合收割机,属于农业机械领域,其主要特征是在立式割台前

部设有剪刀机和拨禾轮,后部设有螺旋输送机,螺旋输送机终端

后侧与脱粒滚筒箱相通,脱粒滚筒箱的上部是轴流式脱粒滚筒,

中部是双层筛网,在双层筛网之间的前侧设有清选风机,箱体底

部设有集谷绞龙,其终端与输送器内输送带联接。该机体积小,

重量不超过80公斤,田间转移方便,能适应水田、湿田、旱田稻、

麦的收割。

<REC>

<申请号>=CN98212092.3

<名称>=农用耕作运输多用机动车

<申请（专利权）人>=乔国然

<发明（设计）人>=乔国然

<申请日>=1998.04.01

<地址>=473560河南省新野县上庄马集村15组

<摘要>=一种农用耕作运输多用机动车,由小四轮拖拉机

的前桥总成、方向盘及转向机构和小型农用三轮运输车的后桥

总成,变速箱及换挡机构,离合器总成和刹车制动机构,经设计改

造而成,克服了小型农用三轮运输车不能耕地、耙地、抽水和只

能运输,不安全等缺陷,提供了一机多用、使用方便的农用机

械。本机车用途广泛,结构简单,能有效地进行公路运输和田间

作业,如耕地、耙地、收割、播种等,固定作业,如抽水、发电、

磨面等及与各种小型皮带传动机械配套使用。

<REC>

<申请号>=CN98214029.0

<名称>=多功能脱粒粉糠机

<申请（专利权）人>=杨尚平

<发明（设计）人>=杨尚平;胡明辅;杨晓玉

<申请日>=1998.05.13

<地址>=650051云南省翠湖北路17号18栋401室杨晓玉转

<摘要>=本实用新型提供一种多功能脱粒粉糠机,属于农

业收获机械及农产品加工机械领域。该机由盖板1、其上设置

有脱粒钉2和动刀4的辊筒3、进料口5、风机6、传动装置7、

机架8、动力机9、由网格筛网12和11组成的凹板10、定刀

13、籽粒出口14、回糠管15、粗糠管16、粉碎机17、出糠口

18组成。本实用新型集作物的脱粒、粉糠于一体,能减少生产

环节,显著提高劳动生产率,一机多用。

<REC>

<申请号>=CN98215249.3

<名称>=改向、降速、双动农用三轮运输车背载式谷物联合收割机

<申请（专利权）人>=穆锡银;刘予红;刘予昆

<发明（设计）人>=刘若夫;刘予红;刘予昆;穆锡银

<申请日>=1998.06.06

<地址>=455000河南省安阳市高楼庄市农业机械公司

<摘要>=改向、降速、双动农用三轮运输车背载式谷物联

合收割机属农业机械,主要用于收获小麦、水稻。它将农用三轮

运输车的操纵机构由前部反向安装在后部,转变传动机构的旋

转方向,降低行驶速度、改变行驶方向、增加一个新动力,克服

了三轮运输车车身长、动力不足、速度高、前轮为单轮,重心配

置等困难,使配装联合收割机变为现实,具有结构简单,改装易行,

使用方便,效率高,综合利用率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN98215751.7

<名称>=小型稻麦收割机

<申请（专利权）人>=张纯为

<发明（设计）人>=张纯为

<申请日>=1998.06.16

<地址>=246739安徽省安庆市枞阳县雨坛乡枞阳纺织机械配件厂

<摘要>=一种人扶自走式小型稻麦收割机,包括机架、地轮

和割台装置,机架上设有一发动机,在割台装置与发动机之间设

有由链条和链轮构成的传动系统。该机不需任何拖拉机配套,

自带发动机,结构简单紧凑,体积小,重量轻,操作简单、灵活,适合

丘陵地区旱地、水田、小面积、不规则农田的水稻和小麦的收

割,而且造价低廉,易于维修,是广大个体农户容易接受的农业机

械。

<REC>

<申请号>=CN98217312.1

<名称>=小型联合收割机

<申请（专利权）人>=邵成有

<发明（设计）人>=邵成有;邵锦斌;邵锦波

<申请日>=1998.07.16

<地址>=474750河南省桐柏县城郊乡胡家沟村王湾组

<摘要>=本实用新型为农业机械技术领域提供了一种小

型联合收割机,其主要特点为在原有的联合收割机的基础上加

以改进,机体上设有上、下层刀片组、拦穗器、摆动轴、传送筒、

内轴、筛网、子粒收集斗,包括收割、脱粒、传送、分离一系列

步骤,在传送部分设有内、外磨碗。同已有的联合收割机相比,

具有体积小、重量轻、不需专用动力、造价低、结构简单、使

用方便的显著优点。

<REC>

<申请号>=CN98217414.4

<名称>=三行自走式采棉机

<申请（专利权）人>=新疆联合机械(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=王国新;凌慧;薛理;陈永刚;韩雪峰;郭志宏;靳范;杨立

<申请日>=1998.07.21

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路29号

<摘要>=本实用新型属于棉花收获机械,特别是三行自走

式采棉机,包括发动机、驾驶室、棉箱和采棉滚筒总成,发动机

带动液压泵,液压泵带动液压马达,液压马达通过行走变速箱和

分动箱带动采棉滚筒总成和驱动轮,采棉滚筒总成集棉出口的

输棉管通往棉箱,与支撑架铰接的棉箱通过铰接的液压缸自动

翻转卸籽棉。本实用新型采用全液压系统传动,结构紧凑,传动

效率高,并且三组采棉滚筒的间距适合我国棉花宽窄行的种植

模式。

<REC>

<申请号>=CN98221434.0

<名称>=一种玉米收获机悬挂装置

<申请（专利权）人>=烟台市农业机械技术推广站

<发明（设计）人>=刘岂厚

<申请日>=1998.06.05

<地址>=264001山东省烟台市环山路54号

<摘要>=本实用新型提供一种农业机械,特别是一种玉米

收获机的悬挂装置。该装置由前悬挂装置和后悬挂装置组成,

后悬挂装置由固定卡座、左右大梁、传动装置轴承支架、前悬

挂升降滑轮支架、固定粮仓的固定支架及粮仓连接组成。该装

置与原拖拉机后三点悬挂不发生干涉,可利用原拖拉机后三点

悬挂装置悬挂玉米秸秆还田机等农机具。该装置结构简单,便于

操作,安全可靠,适应性强,可使用于所有拖拉机。

<REC>

<申请号>=CN98220653.4

<名称>=玉米剥皮脱粒机

<申请（专利权）人>=吴建林

<发明（设计）人>=吴建林;郭明涛;李福俊;张璋;张楠科;董义兴

<申请日>=1998.04.02

<地址>=252600山东省临清市九龙街475号

<摘要>=玉米剥皮脱粒机属农业机械领域的玉米收获机

械，由机架、剥皮机构、果穗输送器、脱粒机构和传动机构组

成，并装有果穗挡板、导向挡板和护肋。特别是剥皮机构的剥

皮辊组中的一个为光辊，另一个上面装有开有螺旋凹槽的剥皮

辊套。从而提供了一种可同时进行剥除玉米果穗苞叶及脱掉玉

米果穗籽粒等复式作业的玉米收获机械。本实用新型剥净率

高、破碎率小、结构简单、使用方便，所提供的技术方案也可

用于玉米联合收获机的剥皮机构。

<REC>

<申请号>=CN98220865.0

<名称>=大蒜收获机

<申请（专利权）人>=李国鹏

<发明（设计）人>=李国鹏;李载厚;江金春;胡进芳;李敏

<申请日>=1998.04.22

<地址>=272131山东省济宁市农业科学研究所

<摘要>=本实用新型大蒜收获机属于收获大蒜的专用机

械,它与拖拉机配套使用,它是由尖状平铲构成的切断机构,拔蒜

夹转盘、拔蒜夹、拔蒜夹控制滑道和拔蒜夹开闭控制器构成的

拔蒜机构和保证拔下的大蒜和拔蒜夹彻底分离并运到机外的

分离和输送机构所组成。尖状平铲的作用是把大蒜和其下部土

壤分开,减少大蒜所带泥土和拔蒜阻力,拔蒜机构的作用是把大

蒜夹牢并拔起,分离机构是把大蒜和拔蒜夹彻底分离,使大蒜落

到水平输送带上,水平输送带则把落到它上面的大蒜运到机

外。

<REC>

<申请号>=CN98222022.7

<名称>=摘穗切割装置

<申请（专利权）人>=山东工程学院

<发明（设计）人>=高玉根;杨自栋;李永军;胡敦俊

<申请日>=1998.08.07

<地址>=255012山东省淄博市张店区共青团西路88号

<摘要>=本实用新型属于农业机械,主要涉及摘穗式收获

机中作物茎杆的切割装置。其包括机架和割刀,特征是割刀上

方的机架上固定主动轴和从动轴,两轴上分别设置链轮,两

链轮间通过链条联接,链条上固定横向刮板。本实用新型的

切割装置工作顺畅,效率高,割茬整齐,茎杆均被放倒在切割

装置的后部,防止了漏割、堵刀现象的发生。

<REC>

<申请号>=CN98222154.1

<名称>=小拖联合收获机

<申请（专利权）人>=青跃光

<发明（设计）人>=青跃光

<申请日>=1998.08.18

<地址>=271601山东省肥城市农机厂

<摘要>=一种以8.8～11.0千瓦小四轮拖拉机联合收获机

械,它以切流滚筒(5)为主脱粒部件、逐稿滚筒(7)为复脱部件,以

组合踏板(17)代替原小拖踏板,使驾驶、操纵移至小拖一侧,联合

收获系统可结构简单、紧凑,均匀合理的布置在小拖上,减轻了

重量和小拖的偏载,使小拖的动力能满足收割、脱粒、分离、清

选、集粮、行走等联合作业的需求,提高了脱粒能力,减少了跑

粮损失。

<REC>

<申请号>=CN98226496.8

<名称>=农田多功能管理机

<申请（专利权）人>=扬州市农丰机械厂

<发明（设计）人>=卜玉鹏;徐世权;徐庆萍

<申请日>=1998.04.14

<地址>=225008江苏省扬州市西湖镇中心南路

<摘要>=农田多功能管理机，属于农业机械技术领域。该

机由机架、动力机、变速装置、传动机构、扶手、轮轴、车轮

等构成的主机可与耕犁、播种、收割、中耕、开沟、拖车等多

种辅机配套作业。其要点是主机设有轮距调节机构和扶手高度

及水平方向调节机构，辅机中的耕犁设有左右移位、上下升降

和双向翻铧的调节机构。操作使用方便，有利于农业机构化的

推广应用。

<REC>

<申请号>=CN98228035.1

<名称>=稻麦清选脱粒机

<申请（专利权）人>=王世友

<发明（设计）人>=王世友

<申请日>=1998.01.12

<地址>=611730四川省郫县郫筒镇农机站

<摘要>=本实用新型涉及农业收获机械,特别是吹出清选

分离式的稻麦清选脱粒机。旨在解决已有稻麦清选脱粒机存在

的清洗率差和易于堵塞的问题。稻麦清选脱粒机,包含机架1

及其上的脱粒滚筒3,脱粒滚筒下方的筛网5、筛网下方有其宽

度相同的籽粒滑板7、8,在籽粒滑板下方有其出风口的宽度与

籽粒滑板相同的吹出风扇11、12,在吹出风扇前下方有长度与

籽粒滑板相同的输送槽20,输送槽中有螺旋输送器21。其含杂

率<1%。

<REC>

<申请号>=CN98229004.7

<名称>=稻麦脱粒机

<申请（专利权）人>=王世友

<发明（设计）人>=王世友

<申请日>=1998.06.26

<地址>=611730四川省郫县郫筒镇农机站

<摘要>=本实用新型涉及农业收获机械,特别是清选式的

稻麦脱粒机。旨在解决已有脱粒机排杂口易堵塞的问题。包含

机架1及其上的滚筒罩2、喂入口4、排杂口5、滚筒罩内的脱

粒滚筒6,脱粒滚筒下方的筛网10及其下方的清选机构12和籽

粒输送机构14,在脱粒滚筒的筒面上有至少一个相对于排杂口

形成轴向气流的叶片9。叶片在脱粒滚筒的一端呈螺旋排列。

排杂口排杂畅通,轻杂物和灰尘不会从喂入口窜出,从而能改善

作业环境,进一步提高脱粒机的清选性能。

<REC>

<申请号>=CN98230513.3

<名称>=微型联合收割机的输送装置

<申请（专利权）人>=胡宁宁;朱重阳

<发明（设计）人>=胡宁宁;朱重阳

<申请日>=1998.04.06

<地址>=330800江西省高安市筠西路21号

<摘要>=本实用新型涉及一种农业收割机械的部件,具体

地说,是一种微型联合收割机的输送装置。它由两条之间留有输

送间隙(18)的皮带输送装置组成,本实用新型与现有技术相比,

由于采用壹节双边传送,一步到位,所以不存在阻结,送不到位等

现象,而且对广大农户的稻草回收可起到保证作用。

<REC>

<申请号>=CN98230352.1

<名称>=螺旋辊输送谷物的前脱式收获机

<申请（专利权）人>=唐清明

<发明（设计）人>=唐清明

<申请日>=1998.03.18

<地址>=421600湖南省祁东县洪桥镇青桐村

<摘要>=一种农业收获机械。为获得结构紧凑、效率高、

谷物损耗少的该类机械，本实用新型公开了螺旋辊输送谷物的

前脱式收获机，该机包括机架

1，原动机6，脱粒辊5，谷桶3，排草、割禾、碎草、分离机

构和车轮10、2；其特征是，在谷桶圆弧形底部有与脱粒辊平

行的螺旋辊4，在该辊一端的谷桶上有出谷口，与出谷口相通

有倾斜向上的输谷筒8，该筒上端有漏斗，筒内有与螺旋辊4

轴线相交的螺旋辊7，此辊上端通过圆锥齿轮9被脱粒辊带动。

<REC>

<申请号>=CN98230966.X

<名称>=水稻联合收割机大直径行走轮

<申请（专利权）人>=唐瑞德

<发明（设计）人>=唐瑞德

<申请日>=1998.06.22

<地址>=411100湖南省湘潭市雨湖区雪园新村8栋202号

<摘要>=一种水稻联合收割机大直径行走轮。属收获脱粒

机械水稻联合收割机的零部件技术领域。目的在于提供一种大

直径行走轮,取代目前水稻联合收割机上的普通行走轮。实现在

泥脚深的水稻田中随意行走从而完成收割脱粒作业。克服了普

通联合收割机由于行走轮太小,迫使机座底盘太低的缺点。结构

简单,制造方便。特征是轮带的直径是800mm—1200mm;轮带

宽150mm—200mm,在轮带表面上具有叶片形状为“

<IMG SRC="98230966.X_AB_1.TIF" WIDTH=24 HEIGHT=25>”形或

其它形状排布。

<REC>

<申请号>=CN98231003.X

<名称>=镰刀式低割茬联合收割及耕整机

<申请（专利权）人>=彭国然

<发明（设计）人>=彭国然

<申请日>=1998.06.30

<地址>=421301湖南省衡山县农机研究所

<摘要>=一种收获及整地机械。为获得高效便利的这种机

械,本实用新型公开了镰刀式低割茬联合收割及耕整机,该机有

船体,它以T形轴支撑并铰接跷动架,该架上有含上、下割刀,单

边双层输送带,螺旋阵脱粒钉齿,碎草刀,螺旋输送管和宽外缘驱

动轮的切割、谷穗输送、脱粒、谷物输送等机构,船体内有耕具

挂柱。该机适于收获稻麦类谷物,带有关耕具后适于水旱犁耙、

旋耕、整地及大篷内耕作,该机对畸形小块、高差大的丘陵区田

土也能顺利作业。

<REC>

<申请号>=CN98231053.6

<名称>=微型联合收割机

<申请（专利权）人>=李自持

<发明（设计）人>=李自持

<申请日>=1998.07.10

<地址>=426163湖南省祁阳县梅溪镇大伍村19组

<摘要>=本实用新型公开的微型联合收割机,是由拨禾装

置、柔性扁形脱粒装置、分禾器、割禾装置、行走装置、集谷

桶、集谷漏斗、机架、扶手、遮帘装置、原动机和谷草分离装

置构成,具有结构简单、成本低、操作方便、谷粒飞溅损失少、

能适应丘陵地区和山区小面积稻田作业等特点。是南方丘陵地

区和山区较为理想的水稻联合收割机械。

<REC>

<申请号>=CN98240960.5

<名称>=花生收获机

<申请（专利权）人>=徐清伟

<发明（设计）人>=徐清伟

<申请日>=1998.09.25

<地址>=476722河南省宁陵县程楼乡河坡村

<摘要>=本实用新型是涉及一种农业上应用的机械设备

花生收获机,由拖拉机拖动。该机是由支撑架、皮带轮、轴、滚

筒及其上的磕杆,分离犁,犁铧组,钢丝带或链轮、链条、横杆组

成。本实用新型的优点是,大大降低了劳动力,收获效率高,缩短

了花生收获时间,避免了花生果破碎,花生果秧同土彻底分离、

落果少,实现了花生收获机械化。

<REC>

<申请号>=CN98245154.7

<名称>=背负式脱割联合收获机

<申请（专利权）人>=倪景春

<发明（设计）人>=倪景春

<申请日>=1998.10.27

<地址>=154800黑龙江省依兰县师范学校

<摘要>=背负式脱割联合收获机属于农业机械。该机由脱

粒总成、籽粒输送总成、茎杆割台总成、清选筛总成、动力传

动总成、脱粒总成升降机构和茎杆割台总成升降机构组成，由

于其采用稻、麦在田间切割前茎杆站立状态下脱粒工艺，茎杆

不需进入脱粒总成的技术方案，使本机具有结构设计合理、简

单、动力消耗小、作业成本低、清洁率、脱净率、生产率高、

损失率低的特点。

<REC>

<申请号>=CN98244083.9

<名称>=小型自走式联合收割机

<申请（专利权）人>=吕文豪

<发明（设计）人>=吕文豪

<申请日>=1998.10.12

<地址>=164400黑龙江省逊克县奇克镇第九居民委

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械,解决了现有小型

联合收割机成本较高、收获物损失大、破碎高等问题,其主要技

术特征是:该机由浮动割台、过桥、贯流风机、脱粒机构、清选

机构、卸粮机构和换向器组成,换向器通过皮带与拖拉机发动

机、后桥及脱粒机构连接并通过张紧轮传动,利用拖拉机前进档

变速并后转向,该机可为18—25马力小四轮拖拉机配套使用,

使其具有一次作业完成切割、输送、脱粒、分离、清洗、装袋

等工序。

<REC>

<申请号>=CN98246536.X

<名称>=单行薯类挖掘机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=李文生;张勋;韩杰;王瑛;吕金庆

<申请日>=1998.11.28

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路王瑛转

<摘要>=单行薯类挖掘机属于农业机械中为小型四轮式

拖拉机配套、用于薯类作物挖掘作业的收获机具。该机的杆条

升运链由弯杆条和直杆条相互间隔配置安装构成,其杆条升运

链的导轮一端呈圆锥体状,在悬挂机架的后端上固定着档筛,本

机具有结构简单,作业

效率高,故障少,薯类挖掘后升运和分离能力强,明薯率高,损伤

率低,放铺质量好的特点。

<REC>

<申请号>=CN98245534.8

<名称>=小型玉米收获机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=郑石松;常建国;关治平;陈宝昌

<申请日>=1998.11.09

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路王瑛转

<摘要>=小型玉米收获机属于农业机械中为小型四轮式

拖拉机配套的玉米收获机具。该机采用由一对刃口相互重迭配

置的圆盘刀组成的无定刀双圆盘茎杆切割装置和由单圆盘切

碎刀、齿状定刀组成的单圆盘茎杆切碎装置与摘穗板式拉茎辊

摘穗装置相匹配的结构,完成玉米摘穗和茎杆切碎作业,具有结

构简单、作业功率消耗小、摘穗和茎杆切碎质量好的特点。

<REC>

<申请号>=CN98247765.1

<名称>=一种新型带土穴苗行式抛秧机

<申请（专利权）人>=陈邦奎

<发明（设计）人>=陈邦奎

<申请日>=1998.12.24

<地址>=510642广东省广州市五山华南农业大学

<摘要>=本实用新型是一种用于带土穴苗抛秧的机械。包

括有动力机构、传动机构以及抛秧工作机构。本实用新型由于

采用了由分行秧箱、分苗转轮、穴苗输送槽与输送带巧妙组合

而成抛苗工作单元的结构,其不仅可实现抛秧的成行成距,为广

大农民日后的田间管理及收割带来了方便,而且其结构简单,操

作方便,且可保证抛秧的质量,使秧苗的成活率高,产量高,易为

广大农民所乐意接受。另外,本实用新型还设有既可施肥,又可

直播种子的二合一装置,是一种方便实用、一机多用的新型带土

穴苗行式抛秧机。

<REC>

<申请号>=CN98248084.9

<名称>=一种前置割台玉米收获机

<申请（专利权）人>=李兴全

<发明（设计）人>=刘闻铎

<申请日>=1998.11.10

<地址>=100078北京市方庄芳古园一区3－3－302

<摘要>=一种前置割台玉米收获机,属于收获机械。该机在

分禾器的后端喉部装有立轴拨禾器,输送机构为由下夹持链、上

扶禾链、分禾器的后背部组成的横向立式输送机构,也可在横向

输送之后接侧向立式输送机构,之后配置包括摘穗机构的果穗

处理和秸秆处理装置。也可安装灭茬、放铺和秸秆还田装置。

该机实现一套摘穗机构处理多行玉米,结构简单,重量轻,减少动

力消耗,解决了前悬挂平衡问题,机动性好,不须开道。

<REC>

<申请号>=CN98250012.2

<名称>=一种汇流式割晒机

<申请（专利权）人>=内蒙古自治区海拉尔农牧场管理局农牧机械修造厂

<发明（设计）人>=韩景阳;沈彦忠;马秀丽;王捍卫;龚明田

<申请日>=1998.12.11

<地址>=021008内蒙古自治区海拉尔市建设北路24号

<摘要>=一种汇流式割晒机,主要涉及农业收获机械,主要

由割台(1)和固定在割台(1)上输送装置(2)、行走部件(3)、液压

起落部件(4)、传动部件(5)、牵引架(6)及拔禾轮等组成,其特征

在于:输送装置(2)由至少5组带凸台的输送带(8)组成,且输送带

的主动辊(9)通过轴承架(14)用螺栓联结于割台(1)上,各主动辊

(9)通过挠性联轴器依次联结呈弧状分布,各被动辊(7)通过张紧

装置固定在割台(1)上。该机生产率高,班次生产率可达35公

顷。特别适合北方地区使用。

<REC>

<申请号>=CN98249449.1

<名称>=万能机械手

<申请（专利权）人>=徐继军

<发明（设计）人>=初明奎;李明江;徐继军

<申请日>=1998.12.15

<地址>=264000山东省烟台市文化路34－7号

<摘要>=本实用新型公开了一种由车体、发动机、变速

箱、刀具架构成的万能机械手。变速箱输出不同转速,通过机械

传动分别传递到车轮和不同功能的刀具架上。这种设备结构简

单,设计合理,造型小,制造成本低,功能齐全。可广泛应用在农

业、园林、建筑业的喷药、施肥、除草、播种、夯实、收割、

粉碎、脱粒、脱皮、耕地、起垅、抽水操作中,尤其适合山坡丘

陵地带、小块田地和蔬菜大棚等场所和田间套播套种作业。

<REC>

<申请号>=CN98250554.X

<名称>=半喂入式玉米脱棒装置

<申请（专利权）人>=张圣

<发明（设计）人>=张珍;张圣;张冠华

<申请日>=1998.12.14

<地址>=261400山东省莱州市实验中学

<摘要>=本实用新型提供了一种半喂入式玉米脱棒装置,

该装置的脱棒丝杠一前一后水平横向排列,一般主动丝杠在后,

从动丝杠在前,后面的丝杠的前端超出前面的丝杠,被动丝杠可

以加工牙和筋,也可以不加工,采用这种脱棒装置,可使收获机械

结构紧凑,传动简单。

<REC>

<申请号>=CN98252103.0

<名称>=一种新型核桃砸壳器

<申请（专利权）人>=张德龙

<发明（设计）人>=张德龙

<申请日>=1998.12.28

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区大南街粉房三巷2－1号大南三校

<摘要>=本实用新型涉及一种新型核桃砸壳器,按国际专

利分类表(IPC)属于人类生活需要部,食品与烟草分部,其它类不

包括的处理大量收获的水果,蔬菜或花球茎的机械或装置,大量

蔬菜或水果的去皮,制备性畜饲料装置小类,用于去壳,去荚或敲

破坚果的机械组技术领域。编号为A23N5/00。它是由上盒、

下盒、圆板、螺纹口构成。其特征是带有由手柄、螺丝柱和圆

板组成的碾压机构的坚果去壳盒。是一种很具有实用价值的一

种新型核桃砸壳器。

<REC>

<申请号>=CN98251698.3

<名称>=甜菜机械削顶装置

<申请（专利权）人>=新疆机械研究院

<发明（设计）人>=周卫华;夏冰;李克明;刘洪生;高向青

<申请日>=1998.12.31

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路41号

<摘要>=一种甜菜机械削顶装置,其包括机架、浮动联接机

构和切削器,浮动联接机构安装在机架上,切削器安装在浮动联

接机构上,而切削器为弹性切削器,包括转轴、固定架和弹性切

削刷,固定架固定安装在转轴上,而转轴安装在浮动联接机构上,

在固定架上固定安装有弹性切削刷;本实用新型打破现有机械

采用刚性切刀的传统,采用弹性切削器削顶,并且具有双重仿形效果,

能模仿甜菜青头形状而削去甜菜青头,从而解决了一般机械削

顶的难题,减少了损失,保证了削顶质量,提高了收获速度,大大

降低了收获成本。

<REC>

<申请号>=CN98251696.7

<名称>=甜菜机械削顶装置

<申请（专利权）人>=新疆机械研究院

<发明（设计）人>=周卫华;夏冰;李克明;刘洪生;高向青

<申请日>=1998.12.31

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路41号

<摘要>=一种甜菜机械削顶装置,其包括机架、浮动联接机

构、传动轴和切削器,而切削器为弹性切削器,包括固定架和弹

性切削刷,固定架的顶端固定安装在传动轴上,在固定架底端固

定有弹性切削刷;本实用新型打破现有机械采用刚性切刀的传

统,采用弹性切削器削顶,并且具有双重仿形效果,能模仿甜菜青

头形状而削去甜菜青头,从而解决了一般机械削顶的难题,减少

了损失,保证了削顶质量,提高了收获速度,大大降低了收获成

本。

<REC>

<申请号>=CN98252127.8

<名称>=可装置于小麦联合收割机上的玉米收获装置

<申请（专利权）人>=顺义县农机具研究所

<发明（设计）人>=高士文;刘文华;刘建福

<申请日>=1998.12.25

<地址>=101300北京市顺义区顺义县农机具研究所

<摘要>=一种可装置于小麦联合收割机上的玉米收获装

置,包括有玉米割台、一级升运机构、剥皮机构和二级升运机构,

玉米割台上设有悬挂铰接件,其上设的传动装置的端头设传动

机构,所述一升运、剥皮机构和二升运由传动装置联起,其传动

装置的端头设传动机构,一升运、剥皮机构和二升运均置于支架

上,本装置的各机构相互衔接。本装置使农民在将其小麦联合收

割机作简单的改装后,又拥有了玉米收获机,为农村小麦、玉米

提供了简单经济的收获机械。

<REC>

<申请号>=CN98250707.0

<名称>=大豆联合收割机仿形低割机构

<申请（专利权）人>=绥化市农机化技术推广站

<发明（设计）人>=沈立君

<申请日>=1998.12.17

<地址>=152000黑龙江省绥化市中直北路75号

<摘要>=本实用新型属农业收获机械仿形低割装置的技

术改进,其技术方案是设计一仿形刀架,仿形刀架的前端为切割

机构,仿形刀架的后端与割台铰链连接,仿形刀架的下面安装有

拖板,仿形刀架的上面用弹簧将其悬吊在固定支架上。仿形刀架

和切割机构为左右各一组,传动机构从两组中间驱动切割机

构。本实用新型仿形灵敏,割刀单体浮动自如,作业时不会产生

拥土上土现象,实现低茬收割,降低了粮食损失。

<REC>

<申请号>=CN99202743.8

<名称>=一种秸杆切碎灭茬还田装置

<申请（专利权）人>=清丰县农机修理制造厂

<发明（设计）人>=高宝书

<申请日>=1999.02.11

<地址>=457300河南省清丰县清峰路137号农机修造厂

<摘要>=一种秸杆切碎灭茬还田装置，属于一种农业收割

机械，由传动系统、机架、切削部分、地轮、密封润滑装置、

灭茬、连接部分组成，解决的主要问题是切削轴下端轴承密封

润滑装置，选用合理的曲路间隙，间隙内充满润滑脂，内部设

有填料和皮碗油封，作业时阻止尘土进入轴承室，经黄油嘴向

轴承室注入润滑脂，保证轴承正常运作，轴承底部突出部分护

住固定盘上部，防止杂物缠绕，从而减少阻力，它集切碎、灭

茬松土于一体，实现了收割玉米秸的机械化，方便了农民耕种

土地。

<REC>

<申请号>=CN99204460.X

<名称>=背负式收割机分离排草机构

<申请（专利权）人>=黑龙江省勃农机械有限责任公司

<发明（设计）人>=李淑华;张晓青;阎红萍;张敏华;刘振刚;杨彪

<申请日>=1999.03.11

<地址>=154500黑龙江省勃利县铁西街

<摘要>=背负式收割机分离排草机构属于农业机械中收

获机具。该机构系由轴流滚筒与配置安装在其后部的逐稿器共

同组成,具有籽粒与秸秆分离效果好、夹带损失小、作业性能稳

定、故障少的特点。

<REC>

<申请号>=CN99205015.4

<名称>=花生收果机

<申请（专利权）人>=赵修华

<发明（设计）人>=赵修华

<申请日>=1999.03.04

<地址>=453200河南省延津县朱占乡赵留店

<摘要>=一种花生收果机。为一种效率高、自动化收获花

生果的收获机械,包括机架、行走轮、动力传动机构、随动传动

机构、果秧传输机构及花生果传输机构;定位杆、两竖铧及大平

铧自前向后依序设在机架前方,在底架上方设有脱果横杆;果秧

传输机构由分别包括导入轮、导向轮、导出轮及传输带的一、

二组皮带夹输传动,导入轮前后错开,传输带在垂直方向上相互

错开,一组皮带夹输传动的导向轮为二组皮带夹输传动的张紧

轮。

<REC>

<申请号>=CN99206275.6

<名称>=自走式稻麦割晒机

<申请（专利权）人>=哈尔滨科瑞申机械有限公司

<发明（设计）人>=李相铉;申承均

<申请日>=1999.04.10

<地址>=150036黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路18号申承均转

<摘要>=自走式稻麦割晒机属于农业机械中的收获机

具。该机由万能动力底盘和割台总成组成,其动刀的传动机构由

割台传动箱、传动箱皮带轮、圆柱螺旋直齿主、被动轮、Ⅰ轴、

Ⅱ轴、Ⅲ轴、弹性联轴器、曲柄、滚轮轴、滚轮、刀柄及动刀

杆组成,传动机构整体配置在割台总成中间部位,实现了整幅宽

度内的割刀的中间驱动,割刀受力合理,具有机具传动平稳、振

动小、噪音低、故障少、工作可靠、作业质量好的特点。

<REC>

<申请号>=CN99207091.0

<名称>=自行式小型甘蔗剥叶机

<申请（专利权）人>=广西大学

<发明（设计）人>=李尚平;卢学东;周承意;陈燕云;郑广平;何国金;梁式

<申请日>=1999.04.02

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市西乡塘路10号

<摘要>=本实用新型属于一种收获甘蔗时剥叶的机械,它

的动力由柴油机提供,然后通过离合器传递给取力箱,取力箱通

过链条,皮带传给输入辊、剥叶辊、输出辊和行走车轮,输入辊

通过皮带与蔗叶分离辊相连,剥叶机上还设有剥叶辊上下调整

装置。本甘蔗剥叶机体积小,可同时完成剥叶、分离、去梢、蔗

叶分离的操作,生产效率高,蔗含杂率低,适用集体农场或个体蔗

农使用。

<REC>

<申请号>=CN99207367.7

<名称>=稻田、麦田推剪收割机

<申请（专利权）人>=姜思学

<发明（设计）人>=姜思学

<申请日>=1999.04.21

<地址>=151106黑龙江省肇东市西八里乡七道海小学

<摘要>=稻田、麦田推剪收割机,包括:一副刀柄1,与刀柄1

相连的剪刀2,联结两刀柄1的铰链3,该剪刀2的一副剪切刃4

相向凸起,其刃尖向与地面相反方向翘起。用作水稻收割机械,

也可以用于小麦等作物的收割。

<REC>

<申请号>=CN99209919.6

<名称>=超小型悬挂式水稻专用收割机

<申请（专利权）人>=东方英杰

<发明（设计）人>=东方英杰

<申请日>=1999.05.05

<地址>=150801黑龙江省方正县伊汉通乡伊汉通村兴隆屯

<摘要>=超小型悬挂式水稻专用收割机。现有的联合收割

机机型大,造价高,一般的承包土地的农户难以承受。并且由于

机械要求动力大,只能适用大型的国营农场的机械作业。本产品

包括:安装在主梁上的收割装置、安装在所述的主梁架后部的脱

粒装置、安装在所述的脱粒装置下部的清选装置、与所述的清

选装置出口相连的装袋装置,本产品还包括与驱动车连接的带

有真空升降助力器的悬挂装置。是用于与12—50马力拖拉机

配合进行水稻联合收割的机械。

<REC>

<申请号>=CN99212285.6

<名称>=小型收割机

<申请（专利权）人>=李磊

<发明（设计）人>=李磊

<申请日>=1999.05.31

<地址>=154734黑龙江省香兰县黑龙江省香兰监狱基建三中队李国洋转

<摘要>=小型收割机。现有的收割机购置费用高,个人购买

难以承受。并且有许多梯田等不适合机耕。本产品包括:机架

2、安装在机架2上的支撑轮1,机架2前端具有剪切齿3,该机

架2上还装有驱动链轮8和由该驱动链轮带动的齿轮副9,齿轮

10的输出轴11上装有带

偏心凹槽的凸轮,在凹槽中运动的销固定在与机架形成剪切口

的剪板上,驱动链轮6通过链条20与支撑轮1的轴相连,驱动链

轮包括手驱动链轮8和/或脚驱动链轮6。本产品用作人力收割

机械。

<REC>

<申请号>=CN99211281.8

<名称>=自走式全喂入稻麦联合收割机分离机构

<申请（专利权）人>=吴乾深;招伟雄

<发明（设计）人>=吴乾深;招伟雄;欧作峰

<申请日>=1999.05.27

<地址>=528000广东省佛山市汾江南路120号602房

<摘要>=本实用新型属谷物收获机械,自走式全喂入联合

收割机分离机构,其目的是降低普遍存在的较高的分离损失

率。其特征是:位于栅格式凹板排草缺口后,在振动筛箱的上方

设置辅助筛板,并与振动筛箱连结,一起作振动运动。从栅格式

凹板抛出的秸草落在辅助筛板上,进行第二次分离以降低分离

损失率。

<REC>

<申请号>=CN99213484.6

<名称>=人力收割机

<申请（专利权）人>=杜二贵

<发明（设计）人>=杜二贵

<申请日>=1999.06.23

<地址>=014300内蒙古自治区伊盟达拉特旗树林召镇白塔北居委会401号

<摘要>=本实用新型为一种人力收割机,属于农业机械领

域。本收割机由扶禾器、收禾槽、集禾器、推手、动刀片、静

刀片、皮带轮、轮子、皮带及导向滑轮构成;扶禾器装在收禾槽

前端,集禾器的前端装有收禾槽,集禾器的后面装有推手,轮子、

导向滑轮装在收禾器的下面,动刀片和静刀片装在扶禾器后的

收禾器下面,动刀片下装有皮带轮,皮带通过导向滑轮将轮子和

动刀片下的皮带轮联在一起。本收割机结构简单,使用方便,效

率高,不受地理环境的限制,是个体小农户理想的收割工具。

<REC>

<申请号>=CN99213322.X

<名称>=一种改进的自走式收割机变速传动装置

<申请（专利权）人>=新疆联合机械(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=吴俊峰;陈宝明

<申请日>=1999.06.11

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路29号

<摘要>=本实用新型涉及自走式农作物收获机械部件的

改进,特别是一种改进的自走式收割机变速传动装置,包括在行

走底盘上安装的减速箱和边减速器,变速箱由五组轴系统齿轮

组成,设有8个档位,由三对5个滑动齿轮在变速杆和推拉软轴

作用下完成变速、减速箱的输出齿轮啮合差速器齿轮,差速器的

左、右半轴分别通往具有密封壳体的左、右边减速器内的外齿

啮合齿轮传动副。其调速范围宽,满足了生产需要,密封润滑性

能良好,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN99213125.1

<名称>=收割机粮箱清选装置

<申请（专利权）人>=台州柳林联合收割机有限公司

<发明（设计）人>=郑春玲;毛智琳

<申请日>=1999.06.15

<地址>=318055浙江省台州市路桥区新桥镇镇西路270

<摘要>=本实用新型涉及到收割机粮箱清选装置。其由粮

箱、振动筛、风机部件、风向调节板、防落谷板、传动机构等

部件组成。其特征是借助主机脱粒部件的动力,单独在粮箱上设

置这些部件,进行对输出的作物进行再清选。使作物含杂率大幅

度下降。该装置具有清选效果好,结构紧凑,外观美的优点,可广

泛用于收获机械上。

<REC>

<申请号>=CN99212889.7

<名称>=切割器传动机构

<申请（专利权）人>=台州柳林联合收割机有限公司

<发明（设计）人>=郑春玲

<申请日>=1999.06.05

<地址>=318055浙江省台州市路桥区新桥镇镇西路270

<摘要>=本实用新型公开了一种收获机械切割器实现往

复运动的传动机构,涉及到切割器传动机构运动副的实现,其特

征是交叉轴心主轴(1)转动带动套环球头摆杆(2)摆动,通过球头

带动摆杆(3)再由连杆(4)的球头带动切割器刀杆往复直线运

动。优点:比摆环传动机构,结构紧凑,占空间小。

<REC>

<申请号>=CN99215564.9

<名称>=一种割前脱粒联合收割机

<申请（专利权）人>=刘志凯

<发明（设计）人>=刘志凯

<申请日>=1999.06.26

<地址>=331403江西省峡江县沙坊乡稠溪村

<摘要>=本实用新型涉及一种农作物的收获机械,尤其是

一种稻麦割前脱粒联合收割机。它包括主机架、动力装置、脱

粒滚筒,主机架下方前部设有使禾杆倒伏的绞龙以及切断禾杆

的切割器,主机架上部设有拨禾装置。本实用新型结构简单、体

积小、工效高,尤其适于小块田地作业。

<REC>

<申请号>=CN99215917.2

<名称>=与秸秆粉碎还田机配套的秸秆回收装置

<申请（专利权）人>=新疆联合机械(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=曹永兵;董世平;金永逊;卡德尔·克里木;裘海刚;依米兰

<申请日>=1999.07.30

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路29号

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械的改进,特别是与

秸秆粉碎还田机配套的秸秆回收装置,秸秆回收装置由螺旋输

送器和风扇式抛送器组成,秸秆回收装置挂接在秸秆粉碎还田

机上,螺旋输送器与秸秆粉碎还田机轴向并列,秸秆粉碎还田机

的出料口与螺旋输送器的进料口相通,螺旋输送器的出料口通

向风扇式抛送器的进料口。本实用新型既能秸秆粉碎还田,又能

使秸秆回收再利用,拓宽了使用范围。其结构合理,机型轻巧,连

接机动灵活,使用方便。

<REC>

<申请号>=CN99219071.1

<名称>=新型人力收割机

<申请（专利权）人>=兰州丰收机械制造有限责任公司

<发明（设计）人>=尚志才

<申请日>=1999.08.12

<地址>=730060甘肃省兰州市西固区西柳沟101号

<摘要>=一种新型人力收割机是由手推杆、地轮、机架、

动刀架、定刀架、分禾器等组成,其主要特征是该机还装有传动

机构、输送机构、曲柄滑块机构。具有结构紧凑,传动平稳、铺

放整齐,工作可靠,轻便省力,生产率高等优点是一种较为理想的

人力收获机械。特别适用于各种地区的小地块、梯田种植的小

麦、水稻等谷物的收割作业。

<REC>

<申请号>=CN99218939.X

<名称>=一种马铃薯收获机具

<申请（专利权）人>=内蒙古自治区农牧业机械化研究所

<发明（设计）人>=满都拉;徐玮;周风林;陈铁英;王健;冯爱莲;刘玉玲;乔春林;刘树长

<申请日>=1999.08.06

<地址>=010020内蒙古自治区呼和浩特市新城区昭乌达路193号

<摘要>=本实用新型涉及农业机械,特别是一种适用于马

铃薯收获用装置。本实用新型由机架(8)及固定在支架上的挖掘

铲(2)、抖动链(7)、振动筛(7)、传动机构、两圆盘刀(1)构成,挖

掘铲(2)位于两圆盘刀之间,抖动链(5)是装配好的总成,置于挖掘

铲后端,振动筛(7)放置在机具的后部,通过转臂和摇杆悬挂起来,

位置与振动筛匹配。本实用新型的优点是,在收获过程中,收获

机具的生产率不受人工捡拾马铃薯快慢的影响。收获后的地面

平整,不影响下一步农田作业。

<REC>

<申请号>=CN99219132.7

<名称>=花生联合收获机

<申请（专利权）人>=牛耀宏

<发明（设计）人>=牛耀宏

<申请日>=1999.08.05

<地址>=457001河南省濮阳市市区环境保护局

<摘要>=花生联合收获机属于农业机械。主要用于从土壤

中收获花生。该花生联合收获机需要解决的技术问题就是如何

把土、秧、果三分离。并把果收集起来,其主要技术特征为:采

用振动筛把土、秧、果三分离。振动筛做偏心振动,其结构为:

上层刮刀、中层菱形孔钢管网,下层金属丝网,其作用为刮刀在

动力作用下把花生秧拉走,并抛于机器后边,菱形孔网把花生摘

下来,把土漏掉,金属丝网把土漏掉,把花生果收集起来并向一边

输送。

<REC>

<申请号>=CN99227143.6

<名称>=花生联合收获机

<申请（专利权）人>=陈锦林

<发明（设计）人>=陈锦林

<申请日>=1999.01.18

<地址>=212003江苏省镇江市桃花坞区36号103室

<摘要>=一种花生联合收获机,属于农业机械,它包括挖掘

铲、限深轮及其调节装置,摘果装置、输藤装置、碎土分离装置、

挂接装置,其摘果装置是一个梳状摘果刀,它安装在挖掘铲之后,

花生被连土铲起后,先实行藤果分离,再进行果土分离,该机结构

简单,操作简便,果荚摘净率高,破碎率和含杂率均低。

<REC>

<申请号>=CN99230795.3

<名称>=稻麦脱粒风选两用机

<申请（专利权）人>=刘华清

<发明（设计）人>=刘华清

<申请日>=1999.01.21

<地址>=629300四川省大英县蓬莱镇农机局

<摘要>=一种稻麦脱粒风选两用机,属农用机械,包括由齿

式滚筒和集料斗组成的脱粒装置以及由风机、风选斗、螺旋输

送器组成的风选装置;集料斗下部开有下料口,它同时是位于其

下的风选装置的进料口;由电机提供动力,经皮带轮传动,顺次带

动滚筒、风机和螺旋输送器运转。它一机两用、兼脱粒、风选

于一体;制造成本低,使用广泛,适合现农村的小规模种植收获方

式。

<REC>

<申请号>=CN99229582.3

<名称>=一种割前脱联合收割机摘脱割台

<申请（专利权）人>=江苏理工大学

<发明（设计）人>=李耀明;陈树人;张际先

<申请日>=1999.10.08

<地址>=212013江苏省镇江市东郊

<摘要>=本实用新型涉及农业机械领域,主要用于各种农

作物的收获。其特征在于:摘脱割台的上方侧边设有变速装置7

在摘脱割台后上方设有出气道9,出风口朝下。其优点是:因采用

变速装置,可实现对摘脱滚筒转速的调节;可对摘脱割台喂入口

水平开度、压禾鼻垂直高度进行调节,以适应不同作物的需要

设计的排风形式,提高了流场效果,改善了驾驶员的操作环境;设

置的挡帘,可减少割台的回带损失。

<REC>

<申请号>=CN99232451.3

<名称>=一种割稻机

<申请（专利权）人>=刘绍贵

<发明（设计）人>=刘绍贵

<申请日>=1999.08.25

<地址>=651513云南省昆明市禄劝县翠华营业所

<摘要>=本实用新型涉及一种农用机械用具,即一种割稻

机。它包括驱动轮,驱动轮轴上设有一皮带轮,皮带轮通过皮带

与设于变速压箱上的小皮带轮相连,变速压箱设于一挡板上,挡

板设于转动轴上,转动轴上还设有导禾板、两个上下扶助星轮及

偏心轮,在挡板的下方等距离固定有一排带齿三角形切割器,在

挡板的前方设有一排三角形扶禾器板,在转动轴的一端还设有

三角形分禾器。本实用新型体积小巧、方便使用、成本低廉、

可比镰刀收割提高效率5—10倍,且适用于山地作业,是一种较

适用的农用机械。

<REC>

<申请号>=CN99233601.5

<名称>=水稻直播器

<申请（专利权）人>=王复元

<发明（设计）人>=王复元

<申请日>=1999.06.28

<地址>=410008湖南省长沙市芙蓉北路554号煤炭公司王志军转

<摘要>=一种水稻直播器,有带拖杆的拖架,固定在一根两

端有车轮的横轴上,轴上穿着一串播种瓶和一块开沟刀。拖架上

还连着踏谷杆,横轴一端有引路轮,本实用新型简便易操作,成本

低,很适于个体农民使用,播种均匀,行距整齐,便于机械收割。

<REC>

<申请号>=CN99237756.0

<名称>=机动三轮车微型联合收割机

<申请（专利权）人>=仲崇松

<发明（设计）人>=仲崇松

<申请日>=1999.05.21

<地址>=476000河南省商丘市科委仲伟转

<摘要>=本实用新型涉及一种农用机械,特别是与机动三

轮车配套的微型联合收割机,其关键技术是:在机动三轮车上固

定有一套机架,星形轮、剪切刀、绞笼输送器、脱粒机均固定在

机架上,在脱粒机底部还有一个绞笼输送器用于输送脱好的麦

籽,动力由机动三轮车自身的动力提供,其优点是:结构简单,造

价低,价格便宜,农民大多能买得起;安装、拆卸方便,可减轻劳动

强度,收割脱粒一次完成,而且特别适用于农村一家一户小地块

收割用。

<REC>

<申请号>=CN99238514.8

<名称>=玉米杆收割机

<申请（专利权）人>=石军锋

<发明（设计）人>=石军锋

<申请日>=1999.09.12

<地址>=463342河南省汝南县罗店乡石庄

<摘要>=涉及农业机械的玉米杆收割机,包括有拨禾轴、拨

禾轮、分禾器,其特征在于拨禾轴以轴向垂直于水平面的位置安

装在割台(3)前部,拨禾轮为杆式拨禾轮组构成,分禾器为弧圆空

腔式分禾器。采用该技术方案,本实用新型能以可靠的性能满足

收割玉米杆机械化的要求,解决农民手工砍玉米杆之苦的问题,

具有突出的积极效果。

<REC>

<申请号>=CN99242107.1

<名称>=悬挂式薯类收耕机

<申请（专利权）人>=侯瑞;杜全锁

<发明（设计）人>=侯瑞

<申请日>=1999.08.21

<地址>=011717内蒙古自治区武川县厂汉木台乡斗梁山村

<摘要>=一种薯类收耕机,属农业机械。主要由犁架、犁、

铧、拨齿轮、传动系统组成,它是在犁架前下方装有由铁板和钢

筋焊合成的条形犁、铧;拨齿轮位于犁架中部,并处于犁、铧后

方;传动系统将拨齿轮和拖拉机动力输出轴相联接,本机和四轮

拖拉机配套可对薯类作物进行收获,同时还可完成耕地工序。

<REC>

<申请号>=CN99243959.0

<名称>=背负式3行玉米收获机

<申请（专利权）人>=张文儒

<发明（设计）人>=张文儒

<申请日>=1999.08.31

<地址>=100076北京市丰台区万源路红星楼13栋113号

<摘要>=背负式3行玉米收获机属于农业机械技术领域

主要由摘穗台、升运器、果穗仓、秸秆粉碎机、前悬挂架、果

穗仓托架组成;3行摘穗台重量轻、工作幅宽打于拖拉机宽度,

可自行开道;可以与带驾驶室的拖拉机配套,果穗含杂量小,工作

效率高,全机结构简单、性能可靠。

<REC>

<申请号>=CN99244141.2

<名称>=一种轴向喂入式谷物联合收割机

<申请（专利权）人>=北京嘉亮林海农牧机械有限责任公司;吴连有

<发明（设计）人>=何宗亮;吴连有

<申请日>=1999.09.03

<地址>=102602北京市大兴县榆垡镇北京嘉亮林海农牧机械有限责任公司

<摘要>=一种轴向喂入式谷物联合收割机,属于农业机械

领域;采用立式割台穗下切割,轴向喂入,同轴推进脱粒分离、清

选,双螺旋(主轴作物、茎杆推进和杂余籽粒输送),双动力(自身

辅机及拖拉机主机),适于多种拖拉机或多种底盘配挂,有益之处

为:作物推进顺利不堵塞,脱粒干净,杂余量少,籽粒清选整洁,达

到收割、脱粒、分离、清选标准,使用方便,运行可靠,结构简单

紧凑,成本低,易维护。

<REC>

<申请号>=CN99249645.4

<名称>=可拆式组合小型水稻联合收割机

<申请（专利权）人>=贺炳松

<发明（设计）人>=贺炳松

<申请日>=1999.11.04

<地址>=410111湖南省长沙市天心区黑石铺

<摘要>=本实用新型涉及的是一种农业机械,具体是可拆

式组合小型水稻联合收割机,它与现有的耕整机配套,主要包括

收割系统、脱粒系统、输谷系统、传动系统以及盛谷袋部份。

其特征是前机架与脱粒桶机架以及

脱粒桶机架和割禾蔸刀排架与耕整机机架均采用可拆卸式联

结结构;整机采用对称设置双行走轮,通过快、慢挡及倒档档位

的变速箱驱动;脱粒桶内的脱粒滚不仅带有纵齿,而且带有横齿

并装有禾毛风叶和方格筛网;设计有带动刀片与定刀片组合式

的割禾刀排和割禾蔸刀排;在运转轴两端特别安设了防禾草的

缠绕筋以及简单实用的牙嵌离合器及锥形摩擦轮离合器拨叉

机构。上述结构使得本实用新型结构更加合理,性能更加完善,

具有实用性、合理性和可靠性。

<REC>

<申请号>=CN99249673.X

<名称>=自行式微型水稻收割机

<申请（专利权）人>=曾敦伟;朱魁平;胡开鑫;曾亮伟

<发明（设计）人>=曾敦伟

<申请日>=1999.11.07

<地址>=415000湖南省常德市朗州南路120号市政府院内5栋张启炎转

<摘要>=自行式微型水稻收割机,由机架、动力、传动部

分、履带行走部分、两侧的稻杆同步输送部分、双辊筒脱粒部

分、抽屉式的储谷斗和机体两侧尾部的水平切割刀片组成,采用

先脱粒,后切割的工艺,借助割前泥土对禾杆的自然夹持力,以达

到最佳的半喂入式脱粒状态,与传统的先割后脱工艺相比,具有

耗能少、脱粒质量好的优点,整机重量轻,一人操作,生产率高,

是南方水稻机械化收割的理想机械。

<REC>

<申请号>=CN99250925.4

<名称>=新型秸杆还田玉米收割机

<申请（专利权）人>=李长海

<发明（设计）人>=李长海

<申请日>=1999.11.17

<地址>=467200河南省叶县中心街2号长海商厦

<摘要>=本实用新型涉及一种农业收获机械,特别是一种

玉米收割机。该机包括机架、悬挂装置、侧传动箱、升运装置,

左右两侧各有主传动箱、摘穗辊、粉碎刀、切根铲、导扶装置,

摘穗辊有上下两排,每排之间的距离为2—3厘米;切根铲为双层

圆盘刀,

圆盘刀上有豁口或锯齿;收割机前面安装有一万向轮,导扶装置

由支撑架、弹齿拨禾器和上、中、下三排送料器组成。本实用

新型能高效地收获玉米且不会掉籽,同时将秸杆及根部粉碎还

田,使用可靠,作业质量稳定,生产效率高,每小时可收获玉米3—

4亩,适与15—20马力的小四轮拖拉机配套使用,特别适合中小

地块收获玉米。

<REC>

<申请号>=CN99252531.4

<名称>=割前脱粒收割机

<申请（专利权）人>=胡星连;朱焕见

<发明（设计）人>=胡星连;朱焕见

<申请日>=1999.10.24

<地址>=545300广西壮族自治区融水县融水镇寿星北路三巷1号

<摘要>=本实用新型属收获机械。它由机架、脱粒滚筒、

拨禾轮、传动装置和可用作集谷仓的滚筒罩组成,还可增加切割

器、拨草装置、支撑滚轮等部件。滚筒罩前上部有脱谷口,后下

部有出谷口,滚筒后下部分与罩间有筛网、两相邻钉齿横梁之间

有凹形封板,拨禾轮上装有可转动的径向网板。本机工作时漏

失、飞逸的谷粒少,收获效率高。

<REC>

<申请号>=CN99251672.2

<名称>=剪刀式独轮收割机

<申请（专利权）人>=赵建新

<发明（设计）人>=赵建新

<申请日>=1999.10.29

<地址>=154002黑龙江省佳木斯合成材料厂

<摘要>=本实用新型涉及农业机械的一种剪刀式独轮收

割机,它由:手柄、平衡杆、车轮调节架、车轮、剪刀、手柄架、

加强杆、摆禾器组成。剪刀安装在手柄架前面,摆禾器连接在剪

刀轴上,车轮安装在车轮调节架上,车轮调节架安装在手柄架侧

面,平衡杆连接在手柄架上,加强杆连接在手柄架上,手柄用螺丝

固定在手柄架上。其结构简单,易操作,适合收割平地、坡地、

小块地等任何地型,是目前大、中型机动收割机的一种补充机

械。

<REC>

<申请号>=CN99251519.X

<名称>=前置脱粒收获装置

<申请（专利权）人>=黄德元

<发明（设计）人>=黄德元

<申请日>=1999.10.22

<地址>=344000江西省临川市抚临大道中段原临川市麻纺厂生活区

<摘要>=本实用新型公布一种前置脱粒收获装置,其特征

是机架的前上方安装有扒禾器,副脱粒滚筒体,扒禾器的前扒禾

工作面有一定的前倾角,在机架上相对于副脱粒滚筒体的后下

方安装有主脱粒滚筒体,副脱粒滚筒体上的副脱粒齿和主脱粒

滚筒体上的主脱粒齿的齿间间距应保证扒禾器上的扒禾链棒

从主、副脱粒齿之间通过,在机架的两侧相对于副脱粒滚筒体和

主脱粒滚筒体之间安装有扒禾链棒的轨道导向板,在主脱粒滚

筒和机架的后壁之间装有出粒组件。本实用新型使收获机械大

大简化机体大幅度缩小,能耗低是中、小作业面理想的脱粒收获

装置。

<REC>

<申请号>=CN99253849.1

<名称>=一种用于南瓜的加工机械

<申请（专利权）人>=田新民

<发明（设计）人>=田新民

<申请日>=1999.11.10

<地址>=155811黑龙江省友谊县红尖隆管理交警大队田新华转

<摘要>=本实用新型是一种用于南瓜在收获后所使用的

加工机械,其结构为,在支架结构的中部一刀盘托架,其上设置有

一圆形的刀盘,顶部固定有一平行四联杆机构,其一端通过可转

动的联杆轴与联杆柱连接,与其另一端连接的联杆头上安装一

上部带摇把的摇把轴承座,底部安装一压爪,刀盘托架的上方安

装有一端带削皮刀的刀杆并与联杆柱连接,在刀盘上设置一旋

条刀,旋条刀由旋条刀手把控制其仰伏。本实用新型具有结构简

单,使用方便,成本低且加工效率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN99257420.X

<名称>=掩埋式小麦秸秆还田播种机

<申请（专利权）人>=马运欣

<发明（设计）人>=马运欣

<申请日>=1999.12.16

<地址>=466001河南省周口市周商路东二巷69号

<摘要>=本实用新型涉及一种小麦秸秆还田播种机,该掩

埋式小麦秸秆还田播种机是由犁体曲面式掩埋铧,翼型灭茬

铲、深浅调整管和机架组成的埋秆、灭茬、播种为一体的作业

机械。它主要解决了康拜因收割后小麦秸秆散,留茬高,难播种

的问题,它克服了秸秆还田机只能还田不能同时播种的问题,也

克服了一般播种机不能在高茬乱秆地里播种的问题,该机结构

简单、经济实用,易于推广。

<REC>

<申请号>=CN99256599.5

<名称>=微型收割机

<申请（专利权）人>=徐玉顺

<发明（设计）人>=徐玉顺

<申请日>=1999.12.14

<地址>=224700江苏省建湖县近湖乡武陵村六组

<摘要>=微型收割机为一种农用机械,用于田间稻麦的收

割。由固定刀片和活动刀片的相对剪切将稻麦割断,由齿盘和压

条将稻麦压紧在输送带上输送出来。齿盘由两个或多个组成,

当被割下来的稻麦被送出第一个齿盘及压条的压紧范围,就进

入第二个齿盘的压紧范围。本实用新型的割排宽度大于两车轮

外侧的距离,克服了原有收割机田边,墒边收割不清的缺点,为避

免收割机陷入泥土, 车轮采用宽实心轮,一边为平带轮,一边带

防滑齿。

<REC>

<申请号>=CN01242813.2

<名称>=微型联合收割机

<申请（专利权）人>=黄家文

<发明（设计）人>=黄家文

<申请日>=2001.07.19

<地址>=528467广东省中山市坦洲镇七村村英利街65号

<摘要>=本实用新型提供了一种由拨禾、割禾、脱粒、传

送、行走、动力等机构组成的微型联合收割机,其特征是省去了

传统联合收割机中的送禾机构,收割时先脱粒后割茬,散穗送入

脱粒机,散草排出。该实用新型结构合理、体积小、重量轻、价

格低、使用方便,适用于山区、梯田及软底田、插花田等小面积

谷物的收割,能快速完成割禾、脱粒、装袋等收割工作,只须一

人操作,并且拆、卸搬运方便,是一种较好的小型农业机械。

<REC>

<申请号>=CN03269080.0

<名称>=小型液压林业作业机械

<申请（专利权）人>=山西省农业机械化科学研究所

<发明（设计）人>=李国强;张又良;张培增;程力

<申请日>=2003.07.18

<地址>=030031山西省太原市黄陵路1号

<摘要>=本实用新型属于林业机械技术领域，具体是一种

可用于树坑挖掘、修剪草坪、林木、割草、收割灌木等林业项

目的小型液压林业作业机械，包括有作业部件、液压马达、液

压控制系统和行走机构，其特征是装在机架车上的动力机与高

压油泵用皮带传动机构连接，四连杆升降臂的一端与机架前端

的升降臂固定座绞接，另一端与液压马达的连接座相连，与连

接座相连的连接套上装有作业部件，作业部件为螺旋式挖坑钻

头，装在与连接座相连的连接套，可进行挖树坑作业，与现有

技术相比具有自动化程度高、作业安全方便，两人操作，每小

时可挖坑60－100个，作业效率高以下优点，适用于中、小林

场、苗圃、园林单位、果园、经济林木园区、绿化单位和个人

使用。

<REC>

<申请号>=CN200420077305.4

<名称>=多功能轻便型稻麦收获机

<申请（专利权）人>=韦智能

<发明（设计）人>=韦智能

<申请日>=2004.07.19

<地址>=547100广西壮族自治区环江县邮局1－5信箱

<摘要>=一种多功能轻便型稻麦收获机，以驱动轴为机架

支点，各部件安装在扁担式机架上，其主要由发动机、传动总

成，输谷搅龙，撩拉压禾滚，脱粒滚，操纵杆组成。采用扁担

式机架安装部件，便于操作，便于前后升降，便于上下田坎。

采用撩拉压禾半喂入三滚配合脱粒方法，即减少了公知的收获

机械的割台、搅龙、输禾、脱粒机装置，即减少了整机体积重

量，实现轻便型稻麦收获机目的。

<REC>

<申请号>=CN200520024042.5

<名称>=多功能玉米收获机

<申请（专利权）人>=王长青;李进才

<发明（设计）人>=王长青;李进才

<申请日>=2005.05.08

<地址>=048000山西省晋城市泽州南路123号农业大厦市农机局

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械技术领域，是一种

既能完成玉米收获，又能够完成运输、田间其它作业的多功能

玉米收获机，包括有前置式玉米割台、柴油机、动力底盘和操

作系统，前置式玉米割台固定在龙门架15上，龙门架装在动

力底盘的前端，柴油机35置于底盘前后轮胎中间的左侧，驾

驶员座22以及底盘行走操纵机构方向盘17、离合器踏板16、

油门踏板61、制动踏板60、变速操纵杆18、手制动手柄59、

液压操纵杆20设置在左

前轮的上方，玉米集穗箱23安装后部，动力底盘的前端装有

三点液压悬挂装置，以适应播种、旋耕、植保等农机具的配套

使用，与现有技术相比具有以下优点：1.结构新颖独特，年利

用率高；2.整个机组弯半径小，机动灵活，适合丘陵山区和平

川地区田间作业；除完成玉米收获外，还能进行运输、播种、

施肥等多项田间作业。

<REC>

<申请号>=CN200520021010.X

<名称>=自动间隔放堆器

<申请（专利权）人>=李金泽

<发明（设计）人>=高德深;石玉琥;朱士强

<申请日>=2005.06.09

<地址>=154500黑龙江省勃利县铁西街农富路14号

<摘要>=自动间隔放堆器。目前公知的收割机共同存在的

缺点是：收割下来的茎杆都是由输送带直接抛在地面上，茎杆

在地面上形成连续不断的条形铺放，农民捆扎时，需先用人抱

成堆，才能捆扎，浪费劳动力。自动间隔放堆器，其组成包括：

主轴2，所述的主轴2上固装有拨叉7，所述的主轴2的一端

套装有棘轮拨禾机构3，所述的棘轮拨禾机构3上固定有扭转

弹簧4，所述的扭转弹簧4的另一端固定在主轴2上。该机构

用于农业机械中的收割机上。

<REC>

<申请号>=CN200520024556.0

<名称>=多功能根茎收获机

<申请（专利权）人>=刘华;刘香彩;刘臣

<发明（设计）人>=刘臣

<申请日>=2005.07.27

<地址>=056002河北省邯郸市丛台区青年路甲32号

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能根茎收获机，其包括

一个机架、设置在机架前下端的动刀、设置在动刀后面的碎土

轮以及设置在机架上的和拖拉机传动轴相连接传动轮，机架的

前下端设置动刀，机架后下端设置有地轮，碎土轮设置在动刀

和地轮之间，机架通过设置在机架前上端的后挂连接架和拖拉

机后挂架相连接，本实用新型设计工艺合理、结构紧凑美观、

体积小、重量轻、便于携带，工作可靠、操作安全，是花生、

大蒜较理想的收获机械。

<REC>

<申请号>=CN200520091374.5

<名称>=可拆装式水稻田间埝埂

<申请（专利权）人>=盘锦市工业研究所

<发明（设计）人>=马建羽;高良峰;钱华;沃震军;王晓宁;辛承德;赵晨;张春生;刘伟;崔丽;王日普

<申请日>=2005.06.17

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街158号

<摘要>=本实用新型涉及一种水稻田间埝埂，尤其是可代

替蟹田护栏的可拆装式水稻田间埝埂，这种可拆装式水稻田间

埝埂，由塑料片体和加强筋组成，其特殊之处是：以塑料为材

料，塑料片体上面附有加强筋，本实用新型的有益效果是：使

用时薄片直接插入耕作软泥层，隔水防渗，加强筋插入犁底硬

泥层，保证其使用强度，操作简单，可循环使用，可在水稻插

秧前或插秧后统一安装，收割前统一拆除，为水稻大面积机械

化作业提供条件，提高机械使用效率。

<REC>

<申请号>=CN200520091929.6

<名称>=高秆作物收割机

<申请（专利权）人>=赵长山

<发明（设计）人>=赵长山;赵建国

<申请日>=2005.07.22

<地址>=123000辽宁省阜新市新邱区祥合水泥厂赵晓新(转交)

<摘要>=本实用新型属农业机械，特别涉及一种高秆作物

收割机，主要由拖拉机的四轮减速器（7）、四轮发动机（8）、

拖拉机前栏杠（45）和机架（56）等主要部件组成，四轮发动

机（8）出轴上的一号皮带轮（22）用三号皮带（25）与五号

皮带轮（27）传动连接，离合器（26）与离合器操纵手柄（24）

相连接，锥齿轮一（51）与锥齿轮二（52）相啮合，锥齿轮二

（52）固定在二号传动轴（53）左端，二号传动轴（53）活动

地装在固定在机架（56）上的一、二号轴承座（46）、（47）

中，中间装一个曲柄传动部件（54）；该收割机适应于小面积，

高秆作物的收割工作，特适应高粱、玉米的收割；效率高、省

力、省工；操作方便灵活。

<REC>

<申请号>=CN200620035051.9

<名称>=一种脱粒机

<申请（专利权）人>=曹仕彬;

<发明（设计）人>=曹仕彬

<申请日>=2006.07.25

<地址>=644600四川省宜宾县柏溪镇解放村新桥组

<摘要>=本实用新型涉及一种脱粒机，主要是用于在水田稻谷脱粒用的脱粒机，在机体内安装有滚筒，滚筒上方有拨杆，由内燃机提供动力，通过机械传动，滚筒与拨杆反向转动，拨杆将稻穗拨压在滚筒上，高速转动的滚筒上的齿将谷粒打落收集在机体中，通过使用本实用新型，可无须对稻穗进行收割，直接进行脱粒，与以往的脱粒机相比，减轻了劳动强度，与联合收割机相比，又简化了结构，降低了成本。

<REC>

<申请号>=CN200620119892.8

<名称>=啤酒花摘花机

<申请（专利权）人>=新疆西域绿嘉啤酒花有限公司;

<发明（设计）人>=戴述人;徐彦栋;赵东升

<申请日>=2006.06.08

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市昌五路新疆西域绿嘉啤酒花有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种啤酒花摘花机，它是一种固定作业的啤酒花摘花机，属于农业收获机械领域。它采用二级摘花、双层过滤链网、斜面分选和吹风重力分选多重分离系统，使摘花及清选效果大大提高。主要特点是，喂入机构后面有两级摘花机构，摘花机构下面有双层过滤网，被分离的酒花从下面的输送带送出。未分离清的花、枝叶由后面的倾斜分选装置配合风机反复分选，可达到理想的采收率和清选效果。

<REC>

<申请号>=CN200720116256.4

<名称>=玉米收获机齿轮传动箱

<申请（专利权）人>=王振喜

<发明（设计）人>=王振喜;李喜杰

<申请日>=2007.05.24

<地址>=164031黑龙江省北安市通北镇通粮路通北恒远机械厂

<摘要>=玉米收获机齿轮传动箱属于农业机械；在箱体同一壁面上平行配装左、右拨禾链驱动轴，左和右拨禾轴伞齿轮分别固装在左和右拨禾链驱动轴端部上，左过轮轴、左摘穗辊驱动轴、主驱动轴及右过轮轴相互平行且与左、右拨禾链驱动轴垂直的安装在箱体上，在左和右过轮轴上分别固装左过轮轴圆柱齿轮、左过轮轴伞齿轮和右过轮轴圆柱齿轮、右过轮轴伞齿轮，左摘穗辊圆柱齿轮和主动圆柱齿轮分别固装在左摘穗辊驱动轴和主驱动轴上；本箱实现了一个整体式齿轮箱可同时驱动两个拉茎辊、两个拨禾链转动完成一行玉米收获作业，具有结构简单、在机具上易于配装、故障少的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620129888.X

<名称>=粒糠分离机构

<申请（专利权）人>=王云山;

<发明（设计）人>=王云山

<申请日>=2006.07.29

<地址>=261000山东省潍坊市东风西街北三里巨力宿舍7号楼4单元102室

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，具体说是一种粒糠分离机构，包括设置在籽粒搅龙轴末端的籽粒搓皮器和连接在籽粒搓皮器输出端的粒糠分离器，其特点在于：籽粒搓皮器包括安装在籽粒搅龙轴末端的蜗壳，蜗壳上带有出口和进风口，蜗壳朝向籽粒搅龙轴的一侧壁与籽粒搅龙外壳连接，蜗壳的外侧带有端盖；蜗壳与籽粒搅龙外壳连接的一侧的内壁上固定连接有被动搓盘；籽粒搅龙轴的末端固定连接有联动轴，联动轴上安装有主动搓盘，主动搓盘可在联动轴上轴向移动，且可随联动轴轴心转动；在主动搓盘和端盖之间设有推力弹簧，推力弹簧套装在联动轴上。本实用新型替代传统的升运器，安装在收获机械上能够完成谷物脱壳和粒糠分离作业，收获干净的谷物籽粒。

<REC>

<申请号>=CN03278378.7

<名称>=甜菜联合收割机

<申请（专利权）人>=侯尧兴

<发明（设计）人>=侯尧兴;韦建龙;邱振华

<申请日>=2003.09.08

<地址>=213114江苏省常州市武进区郑陆镇花园村11组

<摘要>=本实用新型公开了一种农业收割机械中的甜菜

联合收割机，它具有机架大梁、车轮、变速箱底盘、柴油机、

削缨装置、挖掘装置、捡拾去土输送装置和收集装置，削缨装

置具有齿轮箱、主轴、传动齿轮、带刷子的削缨盘和拉簧，主

轴外具有轴套，主轴与轴套之间通过轴承转动配合，轴套外具

有与轴套外圆滑配的套筒，套筒固定在机架大梁上，套筒上端

具有可供主轴穿出的通孔，套筒上端通过轴承与传动齿轮转动

配合，传动齿轮内孔具有与主轴上部外花键相配合的内花键，

套筒两侧开有轴向长孔，连接件的一端穿过轴向长孔与轴套固

连，另一端位于套筒之外，并与拉簧一端连接，拉簧另一端与

机架大梁连接，本实用新型削缨干净彻底，不会伤及甜菜体。

<REC>

<申请号>=CN200520017073.8

<名称>=非对行式玉米收割台

<申请（专利权）人>=袁建伟

<发明（设计）人>=袁建伟

<申请日>=2005.04.25

<地址>=052360河北省辛集市东华路南段254号惠丰动力机械修配厂

<摘要>=非对行式玉米收割台属于农业机械设计技术领

域。其特征在于，在支架上伸出一排竖直的固定杆，每个固定

杆的下端固定有一个分禾器，固定杆与支架之间以及分禾器的

后部与支架之间形成一个横向通道；在支架上有两条可环绕支

架旋转的用于输送植株的输送链条，在输送链条上装有用于稳

固植株的压禾齿，在支架的后部装有一个摘穗装置。还可以将

两个所述收割台并排排列而共用一个摘穗装置形成宽幅收割

台。本实用新型所提供的方案能够使一个收割台具有多个小尺

寸的分禾器，而多个分禾器共用一个摘穗装置，且分禾器距地

面较高，使植株微微倾斜就能割采，避免了将植株压倒而漏摘

的问题；使收割机的机身短，操作灵活方便，可实现对任意排

列种植的玉米进行机收。

<REC>

<申请号>=CN200420012379.X

<名称>=稻麦大豆收割集堆器

<申请（专利权）人>=赵长军

<发明（设计）人>=赵长军

<申请日>=2004.08.23

<地址>=132500吉林省蛟河市民康小区10号楼2单位403

<摘要>=稻麦大豆收割集堆器，与收割机配套使用属农业

机械类；与收割机联接架上固定有横轴套及横轴，轴的里端装

有槽轮，外端装有伞齿；联接架下面固定有链轮轴套和链轮轴，

轴的里端装有拨轮，外端装有链轮；联接架支承着一个斜伞齿

轴，轴的上端及下部固定有三条弧形挡禾杆，轴上装有伞齿，

在联接架外端固定有一个挡禾杆；在链轮轴套上有支架，支杆

下端有地轮轴套和地轮轴，轴的里端装有地轮，外端装有链轮。

<REC>

<申请号>=CN200420053406.8

<名称>=茎穗兼收玉米收获机

<申请（专利权）人>=山东省农业机械科学研究所

<发明（设计）人>=修玉峰;钟波;刘纪元;栗慧卿;张华;周进;范卫华;李清江

<申请日>=2004.08.30

<地址>=250100山东省济南市桑圆路19号

<摘要>=茎穗兼收玉米收获机，属于农业机械装置技术领

域。目前，玉米收获机械多种多样，但由于结构复杂，功能性、

可靠性差，成本高，使用不方便等原因，始终得不到农民的认

可，无法推广。该实用新型的技术方案为：由拖拉机、前传动

箱、主传动轴总成、大小输送机构、秸秆往复切割器总成、摘

穗辊总成、秸秆切碎机构、割台机架、集穗箱、秸秆横向螺旋

输送绞龙、秸秆高速旋转抛掷器、悬耕灭茬机等组成。它的优

点是：整个茎穗兼收装置设置在拖拉机头前部，具有结构紧凑、

操作方便、适应性强、回收秸秆含土率低，能同时完成玉米的

摘穗收获、秸秆的粉碎回收、旋耕灭茬还田全过程作业一次完

成。

<REC>

<申请号>=CN200420053355.9

<名称>=前置式秸秆收获青贮机

<申请（专利权）人>=郑继立

<发明（设计）人>=郑继立

<申请日>=2004.08.25

<地址>=272112山东省兖州市北郊327国道大禹像西

<摘要>=本实用新型涉及一种前置式秸秆收获青贮机，尤

其是高秸秆作物收获青贮机械。它是由秸秆收获机悬挂在拖拉

机头部前方，传动器设在拖拉机一侧，液压升降器设在拖拉机

前部，贮存仓设置在拖拉机后部，液压升降器控制调节作物留

茬的高低，青贮机设置封闭式底盘，螺旋绞龙设置在滚筒内，

青贮机上输送筒连接贮存仓，粉碎刀轴上设置圆滚刀，滚筒内

设置滚轴，滚轴上设置粉碎刀，滚筒壁上设置定刀，传动轮通

过传动带驱动砍刀轴旋转，砍刀设在青贮机前下方。效果是结

构简单，操作方便，成本低，秸秆收获机悬挂在拖拉机头部前

方，不需人工开道，收获宽度1－2米，割台垂直升降，广泛

用于大面积收获秸秆。

<REC>

<申请号>=CN200420068836.7

<名称>=深田耕作轮

<申请（专利权）人>=王岂槐

<发明（设计）人>=王岂槐

<申请日>=2004.09.24

<地址>=425000湖南省永州市冷水滩区珍珠路435号

<摘要>=本实用新型是一种农业机械上的耕作轮，特别是

一种耕田、收割机上的深田耕作轮。它是由内圈(1)、外圈(2)、

轴套(4)、加强筋(5)等部件所构成，其特征是在内、外圈上焊接

有角钢叶片(3)。本实用新型结构简单、造价低、用途广，既能

适用于泥底不太深的水田中耕作及收割，又能适用于烂泥田、

深田中耕作和收割。

<REC>

<申请号>=CN200420063220.0

<名称>=一种收割机籽粒复脱装置

<申请（专利权）人>=王吉太

<发明（设计）人>=王吉太;王吉平;王樱霖

<申请日>=2004.08.02

<地址>=158100黑龙江省鸡西市桥北开发区佳和路2号鸡西东辰特约维修站

<摘要>=本实用新型公开了一种收割机籽粒复脱装置。它

主要包括副脱粒筒和主脱粒筒。在机架前上部装有副脱粒筒，

副脱粒筒上均匀分布有副脱粒筒钉齿，副脱粒筒的上部装有副

脱粒筒罩，在机架外的副脱粒筒主轴右端装有副脱粒筒皮带

轮。在机架后上部装有主脱粒筒，主脱粒筒的上部装有主脱粒

筒罩，在机架外的主脱粒筒主轴右端装有主脱粒筒皮带轮，并

通过皮带与副脱粒筒皮带轮相连接。在副脱粒筒罩和主脱粒筒

罩之间的下部设有隔板，在副脱粒筒和主脱粒筒的底部设有底

板。副脱粒筒上均匀分布的副脱粒筒钉齿为锥形。本实用新型

的特点是：结构简单，设计合理，可大大提高收割机械的脱粒

能力，作物籽粒的损失率低，脱净率可达到98％以上。

<REC>

<申请号>=CN200620029326.8

<名称>=一种自走式低杆作物联合收割机

<申请（专利权）人>=许明远

<发明（设计）人>=许明远

<申请日>=2006.09.12

<地址>=130500吉林省九台市沐石河镇

<摘要>=一种自走式低杆作物联合收割机，属于农业机械。采用现有的由切割台，脱粒器，籽粒、茎秆处理机构组成的收割部分，所作的改进是：动力部分为经改装的小四轮拖拉机，在拖拉机车架边侧增设一个柴油机安装架，柴油机移至安装架上，并转180度。将驾驶座椅移至柴油机同侧大车轮的上方并旋转180度。将方向盘、变速杆及拖拉机控制踏板移至与座椅相应的位置。用链轮、链条、离合器、变速箱将拖拉机动力输出轮的动力传递至收割部分。本实用新型的积极效果是：用小四轮拖拉机替换现有的小型低杆作物收割机专门配置的行走及工作动力机构，不仅降低了收割机的制造成本，大幅度减少农民购置收割机的费用，而且增加了拖拉机的用途，提高了拖拉机的经济性。

<REC>

<申请号>=CN200620127851.3

<名称>=一种与小四轮拖拉机配套的玉米收获秸秆切碎机

<申请（专利权）人>=宁晋县农星机械厂;

<发明（设计）人>=刘军凯;王建勇

<申请日>=2006.10.16

<地址>=055550河北省宁晋县东汪开发区

<摘要>=本实用新型公开了一种与小四轮拖拉机配套的玉米收获秸秆切碎机，它包括由拖拉机驱动的割台，所述割台包括机架、设于机架上的分行器及由传动装置带动的纵向输送对辊及设在输送对辊下的旋转刀片，拖拉机的动力输出端与割台的动力输入端间设有换向装置，所述换向装置的动力输入端接拖拉机的动力输出端，换向装置的动力输出端一端接割台动力输入端，另一端接拖拉机变速箱动力输入端。收获作业时割台连接于拖拉机的后部，拖拉机反向行使，操作者位于较高的位置，大大改善了操作者的视野，同时便于机械的行走，更有利于收获和秸秆切碎作业的顺利进行。

<REC>

<申请号>=CN200720100788.9

<名称>=多用途自走式玉米收获机

<申请（专利权）人>=山西中天石科贸有限公司

<发明（设计）人>=孟德胜;王长青;张玉芬;张建忠;吴庆波;孙万功;薛荣;胡静;李林林;王锋;陈惠芳;耿立刚;王燕;张巧莲;李晋汾;郭金芳

<申请日>=2007.03.17

<地址>=030006山西省太原市高新区创业街3号

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械技术领域，具体是一种多用途自走式玉米收获机，解决了现有技术中玉米收获机成本高、使用率低，效果不甚理想的问题。多用途自走式玉米收获机，包括驱动系统、收获系统、输送系统、集穗箱。驱动系统包括多用途自走底盘、底盘柴油机、割台齿轮箱，收获系统包括前置式玉米割台以及安装于割台机架，并与割台齿轮箱相连的摘穗机构、拨禾喂入机构、秸秆粉碎机构。摘穗辊为两段式，并采用两端两点支撑；拨禾喂入机构由上下两层拨禾机构组成，上层拨禾机构的拨禾齿有重合区；秸秆粉碎机构设置在每对摘穗辊下方的两侧，旋转方向相同。本实用新型功能齐全，设备利用率高，结构合理，使用效果好。

<REC>

<申请号>=CN200820037694.6

<名称>=棉花拔秆粉碎收获机

<申请（专利权）人>=颜达海

<发明（设计）人>=朱龙兵

<申请日>=2008.06.30

<地址>=224164江苏省大丰市三龙镇富强村一组·大丰市三强机械配件厂

<摘要>=本实用新型提供的棉花拔秆粉碎收获机涉及一种农业机械。它包括常规安

装的机架、拨禾轮、扶禾器、分禾器和限深轮，它还包括浮动拔秆台、粉碎机、

输送槽和集料台；浮动拔秆台设置在拨禾轮的下方稍后位置，浮动拔秆台由拔

秆滚刀、传输清杂轮和输送滚轮平行排列而成，浮动拔秆台的前端安装有限深

轮，后端铰支在机架上；粉碎机设置在浮动拔秆台的后面，它包括粉碎机主轴、

固定在粉碎机主轴上的甩刀、罩壳、设置在粉碎机主轴后下方的绞龙、设置在

粉碎机主轴和绞龙之间的筛网，在粉碎机罩壳朝浮动拔秆台的一侧开进料口；

输送槽一端与绞龙联接，另一端架设在集料台上方。本实用新型机械化程度高，

生产效率好，棉秆收获成本低，具有显著的社会经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200520051900.5

<名称>=一种设有割台升降机构的稻麦收割机

<申请（专利权）人>=李源湘

<发明（设计）人>=李源湘

<申请日>=2005.09.13

<地址>=411500湖南省双峰县永丰镇复兴西路69号

<摘要>=一种设有割台升降机构的稻麦收割机，包括有机

架和轮组支架，在所述机架和轮组支架之间设置有机械式升降

机构。所述机械式升降机构可以是平行四杆剪式伸缩机构、螺

旋千斤顶、齿条千斤顶、液压千斤顶、滚轮卧式千斤顶、分离

式液压起顶机中的任何一种。本实用新型由于能使割台垂直升

降，取得最佳收割位置，所以解决了小型收割机收割中稻高禾、

丰收田深禾、瘦田矮禾收割非常困难的难题。

<REC>

<申请号>=CN200520032007.8

<名称>=小型玉米收割机

<申请（专利权）人>=高国喜

<发明（设计）人>=高国喜

<申请日>=2005.09.24

<地址>=463000河南省驻马店市驿城区水屯镇水屯村二组

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，特别涉及一种小

型玉米收割机，包括一组摘果辊和玉米传送装置，其特征在于：

在摘果辊后侧设置有至少一对切割对辊，切割对辊中的每个切

割滚均由切割片串装而成，两切割对辊对应的切割片平行叠靠

设置本实用新型能够在收割的同时对玉米秸秆进行简单处理，

操作方便、工序少、结构简单、造价低廉、便于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200620021861.9

<名称>=联合收割机

<申请（专利权）人>=庆安县金硕农业机械制造有限公司;

<发明（设计）人>=于珺;刘永发

<申请日>=2006.10.19

<地址>=152400黑龙江省庆安县元宝开发区金硕农业机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种农业收获机械，具体公开了一种联合收割机。该机包括收割装置、喂入输送装置、脱粒清选装置、提升装置和秸秆收集箱，所述喂入输送装置设置在拖拉机的右侧，喂入口设置在输送装置下方，喂入口处设置偏心传动滚筒，滚筒上设置伸缩拨杆，传动链条设置在链轮上，链条上带有刮板，链条横向设有胶板。该收割机输送装置的链条横向之间设置胶板，大豆在传送时不滚粒。喂入传输装置的传动滚筒采用偏心传动结构，使传动喂入均匀、连续、有效、可靠。该机与18马力以上的四轮拖拉机配套使用，可完成大豆、小麦一次收割、输送、脱粒、筛分、装袋作业。

<REC>

<申请号>=CN200320125139.6

<名称>=一种组合式联合收割机

<申请（专利权）人>=杨广军

<发明（设计）人>=杨广军

<申请日>=2003.12.04

<地址>=154411黑龙江省桦南县孟家岗镇先进村

<摘要>=一种组合式联合收割机，包括行走设备(I)和收割

设备(II)，收割设备(II)安装在行走设备(I)上，收割设备(II)中的

割台(7)的出口经过桥(8)与脱粒滚筒(4)的入口相连，脱粒滚筒(4)

出口的下方依次装有上筛(11)、下筛(12)，在上、下筛的一侧装

有风机(10)、下筛(12)的出口与谷粒升运器(2)的入口相连；收

割用发动机(1)的输出轴经各传动带与割台(7)、过桥(8)、脱粒

滚筒(4)、谷粒升运器(2)相应的各轴作机械连接。本实用新型具

有价格低廉，结构紧凑，操作方便，不易卡堵，效率高的优点。

本实用新型适于个体、集体农户使用。

<REC>

<申请号>=CN200620161640.1

<名称>=联合收割机清选系统

<申请（专利权）人>=李桂堂;

<发明（设计）人>=李桂堂

<申请日>=2006.12.23

<地址>=253307山东省武城县甲马营乡懂白三村

<摘要>=一种联合收割机清选系统，涉及一种谷物收割机械。传动系统、输送系统、脱粒系统各组成部分结构与现有技术相同，其精选系统进谷口滑板设在动筛偏心轮的左下方，由两个矩形板成一定角度安装在疏松轴的上方；疏松轴与箱体连接；提粮搅龙置于底板凹缝的上方，与箱体连接；变向风轴设在疏松轴的左下方，与箱体连接，变向风轴为螺旋结构，轴上设置螺旋片；底板是一块矩形弯板，与鼓风机通过螺栓连接，左上部与箱体焊接；分解板与底板铰接；支撑板分别与底板和分解板焊接；下泻板和秕粒分解板均为设有矩形孔的薄板，搭接在箱体上；复脱搅龙在底板凹缝的上方。本实用新型结构简单，设备成本低，使用寿命延长，解决了筛箱堵塞的问题；具有安全、环保、工作效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN02280486.2

<名称>=自走式拔麻机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械运用研究所

<发明（设计）人>=曹海峰;高立辉;高勇;张印生;崔国立

<申请日>=2002.10.11

<地址>=152000黑龙江省绥化市营林街3号

<摘要>=本实用新型公开了一种自走式拔麻机，属亚麻收

获机械，由拔麻台3、前后桥2和6、驾驶台4、变速箱5、发

动机7和放铺台8组成，前桥下面安装的两前轮为转向轮2，

后桥下面安装的两后轮为驱动轮6，拔麻台安装在前桥的前端，

拔麻台的前端设置分禾器1，拔麻台由皮带围绕磙轮构成夹持

运动，驾驶台安装在前桥上面一侧，放铺台背负在后桥上面，

发动机通过两支脚固定安装在后桥上，变速箱通过法兰盘与发

动机连接，发动机通过变速箱分别将动力传递给拔麻台、放铺

台和后驱动轮。发动机的动力由离合器轴输入，由动力输入齿

将动力传递到主动轴，经过主变速箱六个不同的档位分别将不

同的作业速度传递到拔麻台3、放铺台及后驱动轮6，实现不

同农艺条件下不同速度作业。

<REC>

<申请号>=CN200420068562.1

<名称>=手推式收割机

<申请（专利权）人>=闵凤生

<发明（设计）人>=闵凤生

<申请日>=2004.08.27

<地址>=330816江西省高安市汪家乡闵家村

<摘要>=本实用新型涉及一种手推式收割机，具体地说是

涉及一种收割机的收割装置，属于农用机械领域，主要用于收

获稻麦等农作物。它由机架、发动机、行走机构、收割台、双

向离合器组成，收割台上安装有扶禾装置、横向输送装置及传

动链条上装有刀片的切割器，切割器安装在盖板内，成三角形

状，由传动链条飞轮支承传动，扶禾装置设置了进禾栏杆、盖

板和出禾栏杆。本实用新型与现有技术相比，具有如下优点：

本实用新型具有结构简单，使用方便、劳动强度低、生产效率

高，非常适合个体农户收割稻麦。

<REC>

<申请号>=CN200520052686.5

<名称>=浮板式自动升降机座

<申请（专利权）人>=赵其林

<发明（设计）人>=赵其林

<申请日>=2005.12.06

<地址>=411231湖南省湘潭县谭家山镇青山岭居委会

<摘要>=一种浮板式自动升降机座，它属于一种用于稻田

收割机、旋耕机、犁田机、插秧机或收割旋耕双用机等机械的

升降机座。它主要是解决现有农机难以适应恶劣工作环境作业

等技术问题。其技术方案要点是：它的机座与农用机械的行走

部分联接，在机座与浮板之间安装活动升降装置。它在动力的

驱动下，使农机在泥质软硬不一、泥脚深浅不一的恶劣环境下

匀速行走和平稳作业，解决了单用履带式和铁轮式行走机构不

能进入深脚烂泥田和由于作业机械受泥脚深浅而高低频繁变

化影响平稳作业等缺陷，它可将铁轮替代履带装置，使其结构

简单，重量减轻，造价降低，拐弯灵活，经久耐用，操作安全，

方便；并能在缺水地区留水收割早稻插晚稻，有利于节水等优

点。

<REC>

<申请号>=CN200820089293.5

<名称>=具有双向仿形功能的垄间套种播种单体

<申请（专利权）人>=东北农业大学

<发明（设计）人>=杨悦乾;赵淑红;王奕娇;李杞超;纪文义;杨秀章

<申请日>=2008.02.21

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街59号

<摘要>=具有双向仿形功能的垄间套种播种单体属于农业机械；在水平四杆仿形机构上铰装垂直四杆仿形机构，单体梁架焊合铰装在垂直四杆仿形机构上，在单体梁架焊合上配装肥箱与排肥器总装、种箱与排种器总装、驱动地轮、种肥管安装架焊合、深松覆土铲总成及镇压轮，刚性输肥管和刚性输种管插装在种肥管安装架焊合上，在刚性输肥管上安装肥种沟开沟器；本单体尤其适合在豆类作物尚未成熟时期且未被收割的田地上进行冬小麦套种播种、施肥作业，满足高寒地区冬小麦生产作业需要，具有结构新颖、作业质量好、使用可靠、效率高、适应能力强的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520029713.7

<名称>=农机配套用秸茬还田灭茬机

<申请（专利权）人>=叶保国

<发明（设计）人>=叶保国

<申请日>=2005.01.04

<地址>=463600河南省正阳县真阳镇万宝商场

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，特别是涉及一种

农机配套用秸茬还田灭茬机。农机配套用秸茬还田灭茬机，含

有机架和传动机构，机架下边前后两端分别设有平茬辊和调整

滚轮，在机架外部机机壳上设有悬挂吊耳，在机架上部固定有

传动轮I，在机架下部固定有传动轮II，传动轮I和II的转轴

各通过轴承固定在机架两侧壁板上，传动轮I通过传动机构间

接或直接同时连接拖拉机输出动力轮和传动轮II，在传动轮II

的转轴上安装有一定数量的灭茬旋刀，活动掌爪通过设在转轴

上的安装座和连接件和转轴活动连接。本实用新型旋耕机主要

由机架、传动轮和灭茬旋刀组成，结构简单，成本低，结实耐

用，能够有效解决作物收割后残留秸茬影响耕种的问题，可满

足大部分农村家庭需要，使用方便，适于普及推广。

<REC>

<申请号>=CN200420107285.0

<名称>=收割筛

<申请（专利权）人>=王海龙

<发明（设计）人>=王海龙

<申请日>=2004.10.26

<地址>=835800新疆维吾尔自治区新源县那拉提镇飞龙汽配精修中心

<摘要>=本实用新型公开了一种收割马铃薯、红薯、甜菜

的机械筛子。该筛子在两框架1、2的前后部各设有一转动轴3、

4和一支架5、6，转动轴3上设有二个以上齿轮7，转动轴4

上设有的齿轮数比转动轴3上的齿轮数多一个，多的一个齿轮

9设在框架1的外侧，其余的齿轮8设在框架1、2的内侧，在

支架5、6上横向均匀地焊接有若干根钢筋10，钢筋10上纵向

等距离地搭设有若干条刮板11，刮板11上设有若干个刮齿12，

齿轮7、8上装设的链条13的数目与转动轴3上的齿轮数相同，

链条13与刮板11通过链耳14相连接，另外，在框架1、2的

前端还设有一犁铧15和两个挂环16。该筛子能使土完全与马

铃薯、红薯、甜菜分离，提高了作物收净率；另外，可有效地

防止链条、齿轮不被石头、土块卡住、卡损，提高了机械的工

作效率。

<REC>

<申请号>=CN200420113807.8

<名称>=施肥滚压装置

<申请（专利权）人>=喻寿南

<发明（设计）人>=喻寿南

<申请日>=2004.12.31

<地址>=411100湖南省湘潭市人民路换新街42号

<摘要>=一种用在田间机械，尤其是在耕整机、联合收割

机上的施肥滚压装置。为了解决现有的田间机械无施肥装置，

耕整或收割后，还需对田土进行人工施肥或用另一台机器施

肥，整体作业效率不高的问题。料斗的下方是下料轮，下料轮

通过传力带与田间机械的行走轮相连，行走轮的轮沿上有曲线

形状的齿。安装于田间机械上可快速、连续完成施肥和滚压作

业。

<REC>

<申请号>=CN200620166947.0

<名称>=背负式玉米收获机

<申请（专利权）人>=倪景春

<发明（设计）人>=倪景春

<申请日>=2006.12.30

<地址>=154800黑龙江省依兰县依兰镇中央大街东段益立农机商店

<摘要>=背负式玉米收获机属于农业机械；在拖拉机前端部上挂接果穗横向输送搅龙，茎杆粉碎装置配装在果穗横向输送搅龙的两侧下部位处，在茎杆粉碎装置前方配装拉茎辊，茎杆喂入拨爪总成和茎杆圆盘锯齿切割刀分别设置在拉茎辊前方上、下部位处，在茎杆喂入拨爪总成上方设装果穗滑板，摘穗圆盘锯齿刀安装在果穗滑板上方，果穗托板铰连在果穗滑板前端两侧部上，在果穗横向输送搅龙一端后侧下部配装果穗扒皮装置，果穗输送拨爪安装在果穗扒皮装置上部；本机结构紧凑，重量轻，作业功率消耗小，作业质量好，效率高。

<REC>

<申请号>=CN200620162267.1

<名称>=一种水稻割晒机地轮

<申请（专利权）人>=山东宁联机械制造有限公司;

<发明（设计）人>=李晶;翟勋河;解丕军;解锡军;王统贵;张超

<申请日>=2006.12.31

<地址>=271400山东省泰安市宁阳县城交通路南首(八仙桥开发区内)山东宁联机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种水稻割晒机地轮，属于农作物收获机械，在地轮外圈的外圆周上设置有多个相互平行的钢管，地轮外圈的圆心位置设置有地轮连接盘，地轮外圈与地轮连接盘之间设置有加强撑，地轮外圈的两个侧面焊接有侧钢板。本实用新型的一种水稻割晒机地轮和现有技术相比，具有提高机器的工作效率，节约农民收割时间，降低收割成本等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720306337.0

<名称>=一种液压折腰转向自走式玉米收获机

<申请（专利权）人>=吉林省农业科学院;白城市新农机械有限责任公司

<发明（设计）人>=卢景忠;张俊鹏;薛飞;邱贵春;麻静锋;于志国;陈树涛;赵晓明

<申请日>=2007.12.11

<地址>=130124吉林省长春市净月旅游开发区彩宇大街1363号环资中心

<摘要>=一种液压折腰转向自走式玉米收获机属于农业玉米收获机械，该机由两大部分装置组成，一部分装置是由驱动轮支承的自走底盘架上安装有扶禾器、扶禾链、摘穗辊、茎秆粉碎机构、离合器、转向操纵机构、驾驶座、果穗输送器、发动机、电气和液压系统等零部件；另一部分装置是双轮拖车式果穗箱；这两部分装置是靠回转铰链轴联结在一起成为整机的；并且在自走底盘架和果穗箱底盘架之间安装有液压转向油缸，该机以上的两部分装置在液压转向油缸的作用下，可绕回转铰链轴左右转动，实现液压折腰转向的目的。该机的主要特点是结构简单、整机质量轻、转弯半径小、并且转动灵活，收获玉米时不需要人工收割地头的玉米，作业时收获玉米两行。

<REC>

<申请号>=CN200420031382.6

<名称>=分割灭茬机

<申请（专利权）人>=包玉成

<发明（设计）人>=包玉成

<申请日>=2004.04.25

<地址>=028000内蒙古自治区通辽市56102信箱

<摘要>=本实用新型是一种农用机械，即一种分割灭茬

机。玉米、高粱等旱田作物收割以后，茬子留在地里，第二年

种地以前须灭茬。灭茬是一项强度比较大的作业，由人工进行

非常劳累。现有的灭茬机都存在着作业阻力大，油耗高，机具

磨损快的问题。本实用新型是一种分割灭茬机，其特点是：在

牵引架后面设有斜梁，斜梁上依次装有多支竖立的犁柱，每支

犁柱下面都装有一片平板状犁刀，多把犁刀可将茬根分割成多

片，且阻力小，成本低，坚固耐用。

<REC>

<申请号>=CN200520017072.3

<名称>=双动刀式植物茎杆根部切割器

<申请（专利权）人>=袁建伟

<发明（设计）人>=袁建伟

<申请日>=2005.04.25

<地址>=052360河北省辛集市东华路南段254号惠丰动力机械修配厂

<摘要>=双动刀式植物茎杆根部切割器属于农业机械设

计技术领域，特别涉及玉米收割装置的设计。其特征在于，在

旋转动力轴上偏心固定有一对圆盘，每个圆盘外套装一个轴

承，每个轴承的外套上连接一个推杆，每个推杆的另一头分别

连接上下刀片；当动力轴旋转时两个刀片往复运动。与现有的

旋转转盘锯齿式切割器相比，本实用新型的优点之一是结构简

单，仅需要在动力轴上安装一套由偏心圆盘、轴承与推杆组成

的偏心摆环便可以实现宽幅刀片的往复运动与宽幅收割；另一

个优点是切割器在工作中对茎杆所施加的冲击力较小，不会引

起茎杆的严重飞溅现象。本实用新型可以较理想地实现茎杆根

部切割。

<REC>

<申请号>=CN200520023374.1

<名称>=花生联合收获机

<申请（专利权）人>=任兰泽

<发明（设计）人>=任兰泽

<申请日>=2005.01.14

<地址>=064400河北省迁安市扣庄乡任庄村

<摘要>=一种花生联合收获机，属于农用收获机械。它的

传动机构的主轴与拖拉机的输出轴连接，主轴一端与清选器风

机主轴连接，另一端与拔禾轮主轴、输送链主轴和摘果器主轴

连接。清选器风机主轴与输果机主轴连接，摘果器主轴与震动

筛主轴连接。捉捕器位于拔禾轮的后方，它的链条上固接有钩

齿套在两链轮上。压板位于链条的上方，与摘果器传动链连接。

摘果器位于捉捕器的后下方安装在机架上，是筒形齿板结构，

在摘果器进口处的筒形齿板上固接有螺旋推进板。清选器风机

置于摘果器的前下方，位于摘果器与震动筛之间安装在机架

上。输果带位于风机的下部与集果箱相通。整机传动方式科学

合理，工作效率高。本机作业速度3～5亩/小时，比人工收获

提高工效10～15倍。

<REC>

<申请号>=CN200520033391.3

<名称>=花椒、水果电动采摘机

<申请（专利权）人>=肖富良

<发明（设计）人>=肖富良

<申请日>=2005.03.04

<地址>=402285重庆市江津油溪镇重庆富峰机械厂

<摘要>=花椒、水果电动采摘机涉及农业收割机械。针对

现有收摘花椒，或有蒂的水果，广泛采用人工采摘，存在着需

用大量人工手工采摘，费工费时，劳动强度大，成本高等不足，

而提出一种结构简单，采用电动收割花椒、水果的采摘机。所

采用枝术方案是，包括有操作手柄1、电动机4，其特征是操

作手柄1一端装有电源输入线2、手柄上装有电源控制开关3、

另一端与带有电动机4的固定支架用固定螺丝5连接，电动机

4的电机主轴6装有带切割刀片8的切割刀片座7。

<REC>

<申请号>=CN200520082974.5

<名称>=玉米收获机前割台秸秆割断装置

<申请（专利权）人>=淄博向农机械有限公司

<发明（设计）人>=李向农;李训东;华玉培;胡茂仁;于增;张安平

<申请日>=2005.04.30

<地址>=255000山东省淄博市张店区张周路与西十路交叉路口

<摘要>=本实用新型涉及一种玉米收获机前割台秸秆割

断装置，为玉米收获机上的配套装置，属于农业机械技术领域，

有位于前割台后方的固定架，固定架上架设有纵向割刀转轴，

割刀转轴的下端设置有割断刀，割刀转轴通过传动装置与拖拉

机的动力轴相连接，割断转轴的上端连接在高度调整油缸上。

本实用新型结构简单合理，随着玉米收获机的收获作业，同时

可将摘穗后的玉米秸秆割断并导入收获机的两车轮之间，避免

秸秆被车轮压轧，利于实施秸秆还田，调整割刀转轴及割断刀

的高度，轻松解决留茬高的问题，利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200520082973.0

<名称>=收获角度可调的玉米收获机前割台

<申请（专利权）人>=淄博向农机械有限公司

<发明（设计）人>=李向农;李训东;华玉培;胡茂仁;于增;张安平

<申请日>=2005.04.30

<地址>=255000山东省淄博市张店区张周路与西十路交叉路口

<摘要>=本实用新型涉及一种收获角度可调的玉米收获

机前割台，为玉米收获机上的配套装置，属于农业机械技术领

域，包括固定架、摘穗辊、拨穗链和拨禾链，拨禾链套装在拨

禾

链轮上，其拨禾链轮设置在一链轮固定架上，链轮固定架的上

端套装在固定轴上，链轮固定架设有定位销孔，链轮固定架的

下方对应设有固定调节板，固定调节板上设有两个或多个与链

轮固定架的定位销孔相对应的定位安装调节销孔。结构简单合

理，每对拨禾链的张开角度可灵活调整，适应性强，使用性能

好，可实现不对行收获，利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200620020102.0

<名称>=联合收获机

<申请（专利权）人>=李建民

<发明（设计）人>=李建民;王建群;李永亮;胡杨

<申请日>=2006.01.20

<地址>=158403黑龙江省虎林市迎春镇八五四农场迎丰机械厂

<摘要>=联合收获机属于农业机械；该机的脱粒总成前部

与割台总成直接挂接连接，太阳能空气加热器和双联正负高压

组合风机配装在联合收获机上，热气流输送管一端通过连接管

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别与发动机水温散热器、太阳能空气加热器、发

动机废气散热器连接，其另一端与双联正负高压组合风机连

接，热气流输粮管两端分别与双联正负高压组合风机和配置在

粮箱上部的螺旋环形输粮管连通；本机作业可靠，故障少，籽

粒破损率和含水率低。

<REC>

<申请号>=CN200620024111.7

<名称>=谷物杂粮脱粒机

<申请（专利权）人>=王登正

<发明（设计）人>=王登正;雷映生

<申请日>=2006.04.13

<地址>=045400山西省寿阳县朝阳街97号弹簧厂

<摘要>=本实用新型属于农业机械技术领域，具体是一种

谷物杂粮脱粒机，包括有装在主机架14上的脱粒滚筒、风机

10、筛网18和电机20，其特征在于所述的脱粒滚筒由纹杆式

和钉齿式两种部件构成，若干条纹杆32与钉齿条33间隔均布

装在脱粒滚筒上，纹杆32的两端分别装在脱粒滚筒的支承轮4

上，装有钉齿30的钉齿条33的一端装在脱粒滚筒右边的支承

轮4上，另一端装在设在滚筒中部的支承圈6上。本机将钉齿

与纹杆两种脱粒部件结合在一起，合理搭配，先脱后复脱合为

一体达到脱净小杂粮的目的。与现有技术相比具有结构新颖，

合理；运行效率高，由单项3KW的电机配带，每小时可脱谷

1000－1500公斤，而且一次性完成，使用方便，快捷，彻底改

变传统的杂粮收获方式。

<REC>

<申请号>=CN200620024180.8

<名称>=辣椒收割机

<申请（专利权）人>=薛跃强

<发明（设计）人>=薛跃强;薛永德

<申请日>=2006.04.19

<地址>=041506山西省襄汾县赵康镇北王村

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械技术领域，具体是

一种辣椒收割机，由汽油发动机和与其相配套的发动机起动拉

手、化油器、高压点火线圈及空气滤清器以及圆盘式动刀片和

定刀片构成，主机架17装在扶手架的下端，汽油发动机装在

主机架上，圆盘式动刀片1装在汽油发动机4的动力输出轴上，

与圆盘式动刀片1相配合的定刀片2装在主机架17的下端面

上，分禾器15的后端装在主机架17上，本机的圆盘式动刀片

1直接装在汽油发动机4的动力输出轴上，减少了中间传动机

构，简化了结构，降低了成本。本实用新型的有益效果，1.整

机结构简单、合理，重心偏下，便于人工操作；2.收割效率高，

每小时可收割1亩多；3.易损件标准化程度高，易于购买，便

于维修。

<REC>

<申请号>=CN200720062486.7

<名称>=一种水田机械的行走耕作底盘

<申请（专利权）人>=唐满江

<发明（设计）人>=唐满江

<申请日>=2007.02.09

<地址>=425000湖南省永州市冷水滩区凤凰园梧桐东路市科技局内

<摘要>=一种水田机械的行走耕作底盘，底盘内安置有气袋，行走耕作轮按“品”字形安装在气袋的前部和后部。气袋具有浮力而使机体不下沉。由蒲滚轮和行铁轮组成的行走耕作轮，既能推动水田机械前进，收割水稻；又能一次性耕作完已割的稻田；既能在道路上行走；还能做为蒲滚船单独耕作水田，一举数得。为南方农民收割耕作带水的稻田提供了方便，为水稻收割机械化开辟了新的途径。

<REC>

<申请号>=CN200720093369.7

<名称>=不对行玉米切割摘穗装置

<申请（专利权）人>=尤永众

<发明（设计）人>=尤永众;李明祥

<申请日>=2007.03.12

<地址>=136001吉林省四平市铁东区万盛花园小区3号楼2单元301室

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，具体的说是一种不对行玉米切割摘穗装置，该玉米切割摘穗装置包括扶禾器、锥形螺旋导入辊、动力传动轴、摘穗齿轮箱、摘穗辊、拉茎辊、果穗拨盘、圆盘式切割装置。它不受某一地区的玉米种植行距的限制、能够实现不对行收获作业、可为多功能玉米联合收割机配套使用，具有结构简单合理，安装使用方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN200720100918.9

<名称>=适用于各种行距的玉米收获机

<申请（专利权）人>=河北省农业机械化研究所有限公司

<发明（设计）人>=康振谦;李彦良;齐新;任东亮;范国昌;郝金魁

<申请日>=2007.04.02

<地址>=050051河北省石家庄市和平西路630号

<摘要>=本实用新型提供了一种适用于各种行距的玉米收获机，属于农业收获机械技术领域。包括机架4、切割器3、动力传动装置，以及摘穗和/或粉碎装置，其特征在于在切割器3的上方至少具有上下对应的2个同步横向输送秸秆的拨齿式输送装置7、3，该输送装置7、3的输送末端的二装置的中间纵向设有双链条夹持式或双皮带夹持式秸秆垂直纵向输送装置6。本实用新型的积极效果是，能很好完成各种行距玉米的不对行收割，收割质量好，漏收率低，果穗的摘获和茎秆的粉碎输运及还田可一次完成，结构简单合理。还可用于高粱等秸秆的收获上。尤其适合以拖拉机为动力，也可以其他行走式动力机或专用机为动力。

<REC>

<申请号>=CN200720141950.1

<名称>=前悬挂式亚麻收获机

<申请（专利权）人>=新疆农业科学院农业机械化研究所

<发明（设计）人>=蒋永新;王学农;陈发;张佳喜;牛长河;王华锋

<申请日>=2007.03.16

<地址>=830091新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南昌南路291号

<摘要>=本实用新型涉及一种收获亚麻的农业机械，特别是前悬挂式亚麻收获机，包括在在横向机架的一端安装着由变速箱输出轴带动的主动轮，其另一端安装着从动轮，从动轮通过拔麻带传动从动轮，通过液压提升装置铰接的机架上均布固接着门型悬臂端部分别安装着与拔麻带相配合的拔麻轮，位于拔麻轮两侧，并且在拔麻带的背面分别设置着张紧轮，在门型悬臂的前部分别固接着与拔麻轮、从动轮相对应的分禾器和扶禾器，位于主动轮一侧的门型悬臂端部固接着水平悬臂，其端部安装的输送轮通过输送带传动该门型悬臂端安装的带槽拔麻轮，使输送轮与带槽拔麻轮之间的输送带与相对应配合的拔麻带形成夹持配合面。本实用新型设计合理，结构紧凑，悬挂在四轮拖拉机的前方，机动灵活，作业质量高，能耗低。

<REC>

<申请号>=CN200720146958.7

<名称>=农用多功能小型工作机

<申请（专利权）人>=王炳全

<发明（设计）人>=王炳全;王东飞;吕春荣;吕杰文;梁友松;潘发保

<申请日>=2007.04.13

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市荣军路4区196－2号

<摘要>=一种农用多功能小型工作机，包括动力机构、变速器总成、机架、驾驶座、转向机构、提升机构以及三个行走轮，所述机架为侧视为弓形、中部凸起的正三轮机架，转向机构位于正三轮机架的前上方，变速器总成是装有汽车差速器的齿轮变速箱，主轴上装有离合轮和三个变速齿轮，在与主轴相邻的轴二上装有四个位置固定的齿轮、其中三个固定齿轮与主轴上的三个变速齿轮可分别相啮合，在轴三上装有一个位置固定齿轮和可与固定齿轮接合或分开的双联动齿轮，在与驱动轮轴五配合的上一级轴四上装有汽车差速器。机架上配有几个能与犁耙、旋耕、播种施肥和谷物收获机等农机具配套的接口，通过一套机械一台动力就能实现土壤耕作、播种施肥和谷物收获，做到一机多用。

<REC>

<申请号>=CN200720146633.9

<名称>=手扶式玉米收割机

<申请（专利权）人>=张明

<发明（设计）人>=张明

<申请日>=2007.04.14

<地址>=132400吉林省桦甸市明华林胜委十六组

<摘要>=本实用新型手扶式玉米收割机，涉及农业机械中的收割机，是由万向支撑轮1、链轮2、往复式切割器3、链条4、挡禾板5、摘辊变速箱6、摘辊7、输送支架8、发动机支架9、离合张紧轮10、手扶拖拉机11、发动机12、离合控制器13构成。万向支撑轮1和往复式切割器3，安装在输送支架8前部，挡禾板5摘辊7及摘辊变速箱6设置在中部，发动机12和离合控制器13设置在后部。该机具有结构简单、体积小、成本低，可自行调节留茬高度，原地转向，对坡地、小地块适应性较强，更适用于山区的玉米收割，是北方农户家庭较为理想的一种收割机。

<REC>

<申请号>=CN200820019980.X

<名称>=玉米收获机用升运器

<申请（专利权）人>=山东宁联机械制造有限公司

<发明（设计）人>=李晶;董涛;张超;王统贵;解锡军;翟勋河;解丕军;许兴攀

<申请日>=2008.04.09

<地址>=271400山东省泰安市宁阳县城交通路南首(八仙桥开发区内)山东宁联机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种玉米收获机用升运器，属于农用辅助机械，其结构包括上升运器和下升运器，上升运器和下升运器通过铰链连接在一起，上升运器和下升运器中的输送链条上设置有输料板，下升运器的底端通过弹簧与升降式摘穗台连接在一起。本实用新型的玉米收获机用升运器和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、易于加工、使用方便、工作效率高、使用寿命长等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820089822.1

<名称>=多功能收割台

<申请（专利权）人>=孙立阳

<发明（设计）人>=孙立阳

<申请日>=2008.04.23

<地址>=165456内蒙古自治区鄂伦春旗大杨树面粉厂镇街西村1队24号孙福兴收

<摘要>=本实用新型提供了一种多功能收割台，它包括收割台主体和设置在收割台主体上的倾斜式升运器3，其特征在于在倾斜式升运器3前部安装有四轮车链式割晒机5，倾斜式升运器3上安装有输送带式拾禾器6和根部切割器支架7，根部切割器支架7上安装有根部切割器传动齿箱10，根部切割器传动齿箱10下部安装有根部切割片8。本实用新型能作到一种机械多功能收割，可安装在各种脱粒机和各种联合收割机上。本实用新型在联合玉米、大豆、小麦、水稻时先将拾禾器和根部切割器卸下，安装上小四轮车用链条割晒机可联合。

<REC>

<申请号>=CN200520114682.5

<名称>=新型玉米秸秆青贮饲料收割粉碎机

<申请（专利权）人>=马楠;王晓路

<发明（设计）人>=马楠;王晓路;马会道

<申请日>=2005.11.25

<地址>=100084北京市清华大学学生宿舍32号楼511室

<摘要>=一种新型玉米秸秆青贮饲料收割粉碎机，属农用

收割机械技术领域，用于解决玉米秸秆的收割、粉碎、输送一

次完成的技术问题。采用割台前置悬挂于行走车辆的方式，割

台包括切割粉碎装置，卸料装置，集料装置和吹送装置。其特

征在于：切割粉碎装置由至少两个立式高滚筒、位于高滚筒上

的拨齿组、切断刀、以及位于割台框架上的定刀组构成；卸料

装置由位于立式高滚筒的后方或侧面的卸料板组成；各个立式

高滚筒沿着与割台前进方向垂直的水平方向并列竖直安装于

割台框架上。本实用新型将玉米秸秆的收割、喂送、粉碎过程

合并成一步在瞬间内完成，结构简单，避免了阻塞卡死，经田

间作业检验，效率高，稳定可靠，功耗小，成本低廉，便于大

规模运用。

<REC>

<申请号>=CN200620005701.5

<名称>=小型三合一玉米收割机

<申请（专利权）人>=哈斯朝克图

<发明（设计）人>=哈斯朝克图

<申请日>=2006.02.16

<地址>=017300内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗达布察克镇林荫路5栋51号

<摘要>=一种小型三合一玉米收割机，涉及农业机械，针

对大型玉米收割机不能脱皮并不适宜小块农田和偏远地区使

用的实际而设计，包含有收割摘棒、脱皮仓储和秸秆收集三部

分，与小四轮拖拉机配套使用，其中的收割是通过两两对应，

逆向旋转的四个水平轮搂倒后由切刀切断，摘棒是靠采摘刀输

送链上的采摘刀与采摘轴和压轮配合完成，脱皮是通过先码放

后由多组逆向转动的夹滚剥皮对轮夹滚，将包皮剥下并进行仓

储以用作饲料，秸秆收集，是一个可自翻的井字形网架，与收

割摘棒装置的秸秆出口斜道连接后，能将秸秆集中起来作为饲

草备用。本实用新型可进行一条龙作业，适宜小块农田和边远

地区以及将秸秆作为饲草的地区使用，可扩展用于对高粱、向

日葵的收割。

<REC>

<申请号>=CN200620031869.3

<名称>=输秧碎土装置

<申请（专利权）人>=田华

<发明（设计）人>=田华;刘桂芝;赵伟;李香兰

<申请日>=2006.05.08

<地址>=463600河南省正阳县建设银行

<摘要>=农业收获机械的一种输秧碎土装置，包括有连接

于挖掘铲(3)的托秧篦(5)，其特征在于托秧篦(5)上方设有星形

辊(6)，两端前侧设有分秧器。以此解决了粘土地上收获机械分

离效果差，作业性能不可靠的问题。从而本实用新型可使收获

机械具有分离效果好，作业性能可靠，能满足农艺要求的积极

效果。

<REC>

<申请号>=CN200620020786.4

<名称>=大豆收割机油缸与钢丝绳两用悬挂装置

<申请（专利权）人>=李亚东;

<发明（设计）人>=李亚东;李俊华

<申请日>=2006.05.11

<地址>=164800黑龙江省克东县北三道街路西克东广角尼龙有限责任公司

<摘要>=大豆收割机油缸与钢丝绳两用悬挂装置属于农业机械上的作业总成；在悬挂架焊合上和下部位上分别铰装悬挂驱动臂焊合、上滚轮和后滚轮，油缸拉杆与悬挂驱动臂焊合一端铰接，上下调整拉杆总成两端分别铰连在悬挂驱动臂焊合和下悬挂臂焊合上，前滚轮铰装在下悬挂臂焊合前侧部上，钢丝绳绕接在上滚轮和后滚轮上，钢丝绳两端分别与前滚轮和拖拉机后部上的液压系统下悬挂臂连接；本装置具有功能全、转换操作方便、安全性好、适用性强的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620119602.X

<名称>=摘果器

<申请（专利权）人>=周宇光;

<发明（设计）人>=周宇光

<申请日>=2006.05.31

<地址>=530231广西壮族自治区南宁市良庆区那陈镇六眼村那蓬坡

<摘要>=一种用于高处摘取水果的摘果器，属收获机械领域，由挡块、弹簧、切刀、压板、垫块、手柄、拉杆等组成，切刀和压板并排安装，切刀的刀柄和压板的伸出臂一起安装在垫块的导向槽内，切刀的刀柄和压板的伸出臂可以分别在导向槽内滑动，切刀和压板可通过拉伸弹簧或挡块实现联动，用于水果的采摘，可以完成对水果果柄的夹紧、切断作业，收获水果的人员可以在地面自由移动、操作摘取果树高处的水果，人员安全，适应性强，具有较好的推广应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200820070786.4

<名称>=微动力步耕式便携收割机

<申请（专利权）人>=郑州大学

<发明（设计）人>=陈江义;铁瑛;刘竹丽;付江;袁峰;朱强

<申请日>=2008.05.29

<地址>=450001河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，特别涉及一种微动力、步耕式便携收割机，其主要由机架、汽油机、收割装置、秸杆传送装置、脱粒装置、行走机构组成。收割部分由固定在汽油机输出轴上的皮带轮带动连杆，使连杆摆动，转向架分别与连杆和刀架相连，连杆带动刀架快速往复摆动，完成收割。秸杆传送装置由固定在汽油机输出轴上的皮带、经两级减速后带动链轮转动，链条上安装塑料托辊。行走轮和支撑架固定在机架底部，由人力推动，扶手为可伸缩。切割器由护刀器和切割刀片组成，固定在刀架上。本实用新型与现有技术相比，具有如下优点：成本低、体积小、重量轻、结构简单，操作维护方便，易于搬运，节能环保。

<REC>

<申请号>=CN200820022483.5

<名称>=玉米收获机果穗箱

<申请（专利权）人>=山东宁联机械制造有限公司

<发明（设计）人>=李晶;张超;解锡军;解丕军;王统贵;翟勋河;郑广富;董涛;许兴攀

<申请日>=2008.05.20

<地址>=271400山东省泰安市宁阳县城交通路南首(八仙桥开发区内)山东宁联机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种玉米收获机果穗箱，属于玉米收获用农用机械，其结构包括粮仓支架组合、粮仓滑道组合、粮仓箱体组合、手动勾爪、开关勾爪和侧移、提升油缸，粮仓支架组合上安装有粮仓滑道组合，粮仓滑道组合上安装粮仓箱体组合，开关勾爪通过设在粮仓滑道组合侧面的轴头定位、支撑，手动勾爪通过设在粮仓箱体组合底部两侧边框上的通孔安装在粮仓箱体组合上；侧移、提升油缸通过座板组合安装在粮仓支架组合上。本实用新型的玉米收获机果穗箱和现有技术相比，解决了以往收获玉米果穗时，果穗箱内果穗集中现象，提高了卸粮的机械自动化程度，降低了卸粮的难度，增强了卸粮的灵活性，大大提高了工作的效率。

<REC>

<申请号>=CN03252787.X

<名称>=改进的玉米脱粒机

<申请（专利权）人>=张洪生

<发明（设计）人>=张洪生

<申请日>=2003.09.05

<地址>=835111新疆维吾尔自治区伊宁县温亚尔乡贺加希村一组

<摘要>=本实用新型属于农作物收获机械，特别是改进的

玉米脱粒机，在机架上安装着圆柱面上均布有脱粒齿的脱粒滚

筒，每列脱粒齿组沿脱粒滚筒轴线呈螺旋线排列，在滚筒下方

的机壳开口处安装着固定筛，其下方安装着具有接料底槽的振

动筛，在振动筛接料底槽后部开口的侧部安装有鼓风机，接料

底槽后部开口的下部与螺旋输送机的进料口连接，螺旋输送机

与提升输送机连接，输入动力通过滚筒主轴上的皮带轮分别带

动脱粒滚筒、振动筛、螺旋输送机和提升输送机。本实用新型

功能齐全，对玉米棒进行脱粒、筛选、清理、提升、灌装等同

步自动完成。工作效率高，操作方便，节省动力和人力。

<REC>

<申请号>=CN200520024364.X

<名称>=摘棉机

<申请（专利权）人>=杜瑛

<发明（设计）人>=杜瑛

<申请日>=2005.06.22

<地址>=044514山西省永济市于乡镇新义村四组

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械技术领域，是一种

与汽油机或柴油机配套使用的摘棉机。其特征是在机架上从左

向右依次装有储棉箱2、动力机3和气泵17，动力机上装有轴

承支架，装在轴承支架上的传动轴两端分别与吸风机5相连，

吸风管6的一端与吸风机5相通，另一端与集棉仓8相通，吸

棉软管7装在集棉仓8上，端部装有摘棉喇叭口9，与气泵17

相连的充气管与电磁阀相连。吸棉喇叭口内装有环状棉壳张开

器，八成开的棉桃在张开器和强负压双重作用下，棉絮被飞速

吸入集棉仓内，在挡棉梳的阻挡下，自然下落于贮棉箱中，棉

花丝毫不受损坏，与现有技术相比，具有体积小，重量轻，地

价位，好维修，操作灵活，采摘率高，洁净度好等诸多优点，

改进后的采棉速度大为提高，试采时单喇叭口单人操作两分钟

可摘棉12.3斤。

<REC>

<申请号>=CN200520031695.6

<名称>=多功能农田作业机

<申请（专利权）人>=杜学显

<发明（设计）人>=杜学显

<申请日>=2005.08.25

<地址>=473300河南省社旗县大冯营乡梁杜庄村杜庄九组

<摘要>=本实用新型为农田作业机械领域，提供了一种多

功能农田作业机，主要特点是将现有农用手扶拖拉机的变速箱

改为中低速两档；后牵引板采用多向调节牵引架，其水平调节

杆一端与牵引板的调节槽连接，竖向调节杆上端与机架连接，

下端与水平调节杆上的调节孔连接；两侧车轮采用轮距可调大

小车轮；在机体前方还增设前牵引座；从而牵引多种农机具，

实现在不同高低、不同行距农作物间耘锄、施肥、播种、喷灌、

收获，以及犁地，耙地，平整土地等田间多种作业，具有利用

率高，适应性强，作业效率提高，劳动强度减轻等优点，为农

业现代化，农田科学管理提供了一种比较完善的作业机械。

<REC>

<申请号>=CN200620034622.7

<名称>=收割搓粒机

<申请（专利权）人>=邢开周

<发明（设计）人>=邢开周

<申请日>=2006.06.13

<地址>=741006甘肃省天水市秦州区平南镇邢山村101号

<摘要>=一种收割搓粒机，涉及茎杆类农作物收割脱粒机械。主要由螺旋刀，螺旋刀轴，传送带轴，传送带，皮带轮，主轴，齿轮，柴油机，皮带，风扇，集粮室，集粮溜板，环形搓粒橡胶，搓板，行走轮，扶手，离合手把，护板组成。动力由柴油机用皮带输送到主轴，主轴带动螺旋刀轴，传送带轴及风扇转动，割下的谷物在环形搓粒橡胶与搓板的夹缝中搓动脱粒，用风扇对谷物及谷衣分离，通过搓板上的下漏颗粒小孔收集在集粮室。根据谷物杆茎粗细不同，设有用弹簧调节的张紧调节轴，为控制收割行走速度和转移工作场地设有行走轮和扶手，扶手上设有离合手把。适用在农村中小块田地，小丘，山尖使用。

<REC>

<申请号>=CN200620024792.7

<名称>=拔秧机起拔盘

<申请（专利权）人>=李长存;

<发明（设计）人>=李长存

<申请日>=2006.06.20

<地址>=064100河北省玉田县鸦鸿桥镇西小淀村

<摘要>=一种拔秧机起拔盘，属于农田秧杆收获机械。包括拔秧机机架，传动轴，传动轴的一端安装有驱动轮，另一端安装有传动轴伞齿轮，花键轴上端安装在机架上的滑套内，底部安装在轴承底座内，花键轴上安装有可上下滑动的与传动轴伞齿轮相啮合的伞齿轮，调节手轮与磁杠连接，磁杠位于框架的扁管内，框架的上端安装在机架的滑套内，下端焊接有连接板，连接板与轴承底座连接，其特征在于，所述的起拔盘与花键轴的下端连接，呈多棱状刺盘结构，两刺尖相邻棱的为90～120度角，相对两棱的夹角为25度角，刺中心线偏离盘的圆心。本盘安装在拔秧机上，结构合理，结实耐用，拔净率高，工作阻力小，适于拔各种农作物秧秸。

<REC>

<申请号>=CN200620085439.X

<名称>=玉米收割机

<申请（专利权）人>=杨红枝;

<发明（设计）人>=杨红枝

<申请日>=2006.06.10

<地址>=253706山东省庆云县崔口镇陈庄村

<摘要>=一种玉米收割机，涉及一种玉米收割机械。它的机身前面设有三个分离器，分离器的探脚和支柱固定在大架上，支柱上面设置分离器拨轮，拨轮上面设护盖，收割机动力传动部分设置5根轴，其中4根轴的下面各设置一个刀座，每个刀座上有三个砍刀，主带动轴的中间有两个链轮，上面的一个连接驱动转向器，链条曲向连接五根轴，下面的链轮是通过链条带动其它轴，其它轴的上面都有一个链轮。收割机结构设计先进合理，制作使用简便易行，在不增加动力传动功率的情况下，可成倍增加收割宽幅，收割后的玉米可整齐的横向排放，方便了后续处理，提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200620119739.5

<名称>=多功能套种玉米耕作机

<申请（专利权）人>=刘其堂;

<发明（设计）人>=刘其堂

<申请日>=2006.06.12

<地址>=750202宁夏回族自治区贺兰常信乡四十里店岔路口

<摘要>=本实用新型涉及一种手动农业机械，尤其是涉及一种手动多功能套种玉米耕作机，包括支架、前后驱动轮和和肥料仓，其特征是：在肥料仓前上部支撑一种子仓支架，种子仓支架旁有一对固定套管支撑一对种子漏斗，支架的前部在种子漏斗之前固定一呈弧形的秸秆导向控制挡板，支架的尾部设有一扶手推把，支架下部从后往前依次设有可拆卸的可升降锄草器、有固定套管固定的排种、排肥管总成、收割秸秆器总成；本实用新型结构简单、轻便实用、一机可以完成播种、施肥、除草、收割玉米秸秆。

<REC>

<申请号>=CN200620139244.9

<名称>=植物根茎收获机

<申请（专利权）人>=李凤咏;朱维才;张玉兰

<发明（设计）人>=李凤咏;朱维才;张玉兰;李慧蜂

<申请日>=2006.09.07

<地址>=065506河北省固安县华北石油职工大学10－3－301

<摘要>=一种植物根茎收获机，它采用前置于驱动动力机械上的布置，在收获根茎的过程中，不会碾碎植物根茎。收获台上铲刀被带动直线前进挖掘的同时，铲刀自身能进行摆动松土，减少挖掘阻力；同时，收获台采用的液压悬挂系统，具有力、位调节功能，收获作业时，利用液压系统的力调节功能工作，这样，在土壤阻力变化时，通过力调节反馈机构，反馈到液压分配器，液压油缸将使收获台升起和降落，从而松动土壤，减小了土壤阻力，双重松土作用，节省了动力，提高了收获质量和收获效率。

<REC>

<申请号>=CN200620127589.2

<名称>=一种侧悬挂式打草机

<申请（专利权）人>=李义军;

<发明（设计）人>=李义军

<申请日>=2006.09.06

<地址>=076450河北省张北县察北管理区白塔管理区

<摘要>=本实用新型涉及畜牧机械技术领域，具体地说是一种侧悬挂式打草机。目前，人们使用的打草机结构复杂、发生故障多、效率低、振动较大易使驾驶员感到疲劳。本实用新型的技术方案是机架分别悬挂在小四轮拖拉机的前端和侧身；传动系统由柴油机轮经皮带带动一组皮带轮，再由一个摆环装置皮带轮带动一套偏心装置，偏心装置中的摆杆带动割刀摆背及动割刀作横向水平移动与下部的不动割刀形成剪切；在不动割刀的两端装有一个平衡架，平衡架上有一组滑轮，钢丝绳通过滑轮与小四轮拖拉机的液压升降支架相连用来调整割刀总成与地面之间的距离。本实用新型适用于收割牧草。

<REC>

<申请号>=CN200720014327.X

<名称>=绿豆收割机

<申请（专利权）人>=高平刘富

<发明（设计）人>=高平;刘富

<申请日>=2007.08.26

<地址>=025550内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山东暖热力

<摘要>=本实用新型公开了一种绿豆收割机，在机架上设有由起落滑轮架、钢丝绳组成的起落机构，安装在机架上的设有皮带轮的偏心轴通过连杆连接活动横梁，活动横梁连接割刀总成，在活动横梁上设有与滑动套相配合的滑动轴，滑动套连接在固定横梁上，在固定横梁的上安装一个刀角度调节拉杆，在割刀总成的前面安装带有地轮的扶禾器。变手工收割为机械收割，提高工作效率，降低劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN200720101668.0

<名称>=土豆挖掘机

<申请（专利权）人>=周同柱

<发明（设计）人>=周同柱

<申请日>=2007.06.14

<地址>=034000山西省忻州市忻府区曹张乡小智村

<摘要>=本实用新型涉及一种农用机械，具体为一种土豆挖掘机。解决了现有技术中存在的土豆人工收获效率低下的问题。包括机架，机架的前端设有铲斗，机架的后端设有行走轮，机架的中部设有分离轮，分离轮的轴端固定有传动轮，分离轮中间设有滤网，穿过滤网固定有至少一个分离网，铲斗的尾部所在的位置不小于分离网的末端到分离轮圆心的距离，且分离网的末端呈钩状。结构简单，设计合理，效率高，非常适合在广大农村的中等面积的土地中使用。

<REC>

<申请号>=CN200720149639.1

<名称>=一种单块根蔬菜拔起式自走收获机

<申请（专利权）人>=北京市农业机械研究所

<发明（设计）人>=邹岚;白洪涛

<申请日>=2007.06.14

<地址>=100096北京市海淀区建材城西路87号

<摘要>=一种单块根蔬菜拔起式自走收获机，属于蔬菜收获机械技术领域。包括收获部件、专用拖拉机和块根临时储存仓三部分。收获部件安置在拖拉机的前部，每组收获部件包括调整轮、挖掘铲、扶叶器、拔起装置、切割圆盘刀，各部件焊接在一起，每组收获部件借助铰链铰接在机架上。拔起装置为两套平行排列的三角带。茎叶输送带位于拔起装置上端部下方，位于切割圆盘刀后面，用螺栓连接在机架上。块根输送带位于拔起装置下方，切割圆盘刀的下面，焊接在机架上。横向块根输送带位于三套收获部件的块根输送带的下部，焊结在机架上。优点在于，用拔起的方式收获块根，能耗低；收获部件置于拖拉机前部，收获时不再用人工开道。

<REC>

<申请号>=CN200720127921.X

<名称>=玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=王建辉

<发明（设计）人>=王建辉

<申请日>=2007.08.01

<地址>=053800河北省深州市乔屯乡张庙村

<摘要>=本实用新型属于收割机械技术领域，公开了一种玉米联合收获机。其主要技术特征为：包括带有割台、摘穗对辊、压草轮、横向粉碎机、送粮器、提粮器和粮仓的机架，所述割台的下方设置有前横向粉碎机。本实用新型所提供的玉米联合收获机向前运行时，先由前横向粉碎机将秸秆下半截粉碎还田，然后秸秆上半截在割台作用下向摘穗对辊处运动，玉米穗被摘穗对辊留下经送粮器、提粮器被收集在粮仓，而摘穗后的秸秆上半截，在压草轮作用下改变方向运动到横向粉碎机处被粉碎还田，在此过程中，秸秆上、下半截分别粉碎还田，使得粉碎效果非常好，有利于下茬作物的播种。

<REC>

<申请号>=CN200720177742.7

<名称>=花生收获机

<申请（专利权）人>=范克强

<发明（设计）人>=范克强

<申请日>=2007.09.09

<地址>=063700河北省滦县滦州镇菱角山村

<摘要>=一种用于花生挖掘、输送、晾晒的花生收获机，属于一种花生收获机械。它包括机架、挖掘铲、振动筛、输秧装置、传动机构等，挖掘铲是由一个一个小挖掘铲通过铲柄与铲梁连接而构成；在挖掘铲的上方设有整秧器，通过万向节与输秧装置相连；振动筛为2个，一个纵向振动筛，一个横向振动筛，其筛底由平行拉紧固定的钢丝构成，钢丝间距小于12毫米，构成条形筛孔；抖土器为截顶圆锥体形；该机的前部设有一个拨正装置。它具有结构合理，挖掘铲入土好、不缠绕草根等物、工作效率高、花生抖土好、花生秧摆放整齐而便于晾晒、落果拣拾较干净等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820023602.9

<名称>=一种背负式玉米收获机

<申请（专利权）人>=山东宁联机械制造有限公司

<发明（设计）人>=李  晶;翟勋河;张  超;解锡军;解丕军;王统贵;董  涛;许兴攀

<申请日>=2008.06.04

<地址>=271400山东省泰安市宁阳县城交通路南首(八仙桥开发区内)山东宁联机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种背负式玉米收获机，属于农业机械，其结构包括升

降式摘穗台、扒皮机、果穗箱、割杆机和机架，升降式摘穗台通过升降架安装

在机架的前侧，升降式摘穗台后的机架上设置有扒皮机，升降式摘穗台与设置

在机架侧面的第一升运器的下端口相连，第一升运器的上端口与扒皮机相连，

扒皮机与设置在机架另一侧第二升运器的下端口相接，第二升运器的支架方管

组合上装有拉线转换输料斗，拉线转换输料斗的下方设置有安装在机架上的果

穗箱，果穗箱下方设置有发动机，发动机安装在发动机架上，发动机架通过后

悬挂架连接割杆机。本实用新型具有收获高度调整范围大、收获损失小、性能

作业效率高、轻巧灵活等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820023605.2

<名称>=一种玉米收获机的接粮转换装置

<申请（专利权）人>=山东宁联机械制造有限公司

<发明（设计）人>=李  晶;董  涛;翟勋河;张  超;解锡军;解丕军;王统贵;许兴攀

<申请日>=2008.06.04

<地址>=271400山东省泰安市宁阳县城交通路南首(八仙桥开发区内)山东宁联机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种玉米收获机的接粮转换装置，属于农业机械，其结

构包括果穗箱组合、倾斜滑板装置和锁紧装置，果穗箱组合侧面的手动链轮固

定板上设置有手动链轮，果穗箱组合的另一侧设置有被动链轮，手动链轮和被

动链轮通过链条连接，被动链轮与设置在果穗箱组合上的倾斜滑板装置同轴并

联动；手动链轮的上方设置有锁紧装置。本实用新型的一种玉米收获机的接粮

转换装置和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、易于加工、使用方便、

能灵活调节等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820023606.7

<名称>=一种玉米收获机的拉线接粮转换装置

<申请（专利权）人>=山东宁联机械制造有限公司

<发明（设计）人>=李  晶;许兴攀;张  超;翟勋河;解锡军;解丕军;王统贵;董  涛

<申请日>=2008.06.04

<地址>=271400山东省泰安市宁阳县城交通路南首(八仙桥开发区内)山东宁联机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种玉米收获机的拉线接粮转换装置，属于农业机械，

其结构包括转换输料斗、拉线控制器和拉线，转换输料斗的底部设置有转套，

升运器支撑方管架上设置有轴，转套和轴间隙配合在一起，转换输料斗底部上

设有调整拉线位置的角钢，角钢通过拉线连接设置在驾驶室内的拉线控制器。

本实用新型的一种玉米收获机的拉线接粮转换装置和现有技术相比，具有设计

合理、结构简单、易于加工、使用方便、能灵活调节角度等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820023607.1

<名称>=一种玉米收获机的柔性连接装置

<申请（专利权）人>=山东宁联机械制造有限公司

<发明（设计）人>=李  晶;张  超;翟勋河;解锡军;解丕军;王统贵;董  涛;许兴攀

<申请日>=2008.06.04

<地址>=271400山东省泰安市宁阳县城交通路南首(八仙桥开发区内)山东宁联机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种玉米收获机的柔性连接装置，属于农业机械配件，

其结构包括定位套、连接板、调整螺杆和拉簧，定位套分别焊接在摘穗台的两

侧面上，圆钢一与弹簧下固定耳焊接在连接板上，圆钢一的上端套在定位套内，

定位套一侧的摘穗台上焊接有固定耳，固定耳上安装有调整螺杆，调整螺杆与

连接板之间连接有拉簧，升运器两侧的连接板通过圆钢二和圆钢套连接。本实

用新型的一种玉米收获机的柔性连接装置和现有技术相比，具有设计合理、结

构简单、易于加工、使用方便、工作效率高、使用寿命长等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820025703.X

<名称>=一种秸秆放铺型自走式玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=山东宁联机械制造有限公司

<发明（设计）人>=翟勋河;李  晶;许兴攀;张  超;董  涛;王统贵;解丕军;解锡军

<申请日>=2008.07.16

<地址>=271400山东省泰安市宁阳县山东宁联机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种秸秆放铺型自走式玉米联合收获机，属于农业机械，

其结构包括机架、前割杆、输送装置、二次输送装置、摘穗辊、秸秆输出辊、

一次扒皮机、二次扒皮机、升运器、果穗箱及秸秆放铺装置，前割杆、输送装

置安装在机架的前侧，前割杆、输送装置后的机架上安装有发动机，发动机的

下方与摘穗辊相连，摘穗辊的后侧设置有秸秆输出辊，摘穗辊下面设有一次扒

皮机，一次扒皮机与设置在其侧面的升运器下端口相连，升运器的上端口与二

次扒皮机相连，二次扒皮机的出料口与果穗箱相连，机架的后侧安装有秸秆放

铺装置。本实用新型具有设计合理、秸秆放铺回收、工作灵活、工作效率高、

工作人员劳动强度低等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820103810.X

<名称>=轻便电力采棉机

<申请（专利权）人>=陈世虎

<发明（设计）人>=陈世虎

<申请日>=2008.07.28

<地址>=843305新疆维吾尔自治区阿拉尔市兵团农一师14团修造厂苑晓凤转

<摘要>=本实用新型的轻便电力采棉机属于农业收获机械领域，包括小型汽油发电

机、电缆、采棉箱，采棉箱内连装圆台状塑料壳体，其大头端圆心处开有向外

的凸形管口，连有空心圆管，圆管与箱外的吸棉管连通。壳体内套装小型电机，

电机轴上连装转轮，转轮外端面上依次连装圆盘状风轮和圆台状蔽风器，风轮

与蔽风器在圆心部位连通，蔽风器外端面与前述凸形管口内端间的壳体为一圆

柱状空腔，该空腔上亦开有凸形管口，连有空心圆管，圆管与箱外的出棉管连

通。在与风轮轮缘对应位置处的壳体内壁上，开有斜向的城墙垛口状风道。风

轮轮缘上装设有顺次相连的左旋的螺旋风道，各风道自外端口至内端口为口径

渐次收缩的弧形通道。蔽风器空腔圆台壳体上开有风孔。本机小巧灵活，移动

便捷，采摘干净，效率甚高。

<REC>

<申请号>=CN200820115471.7

<名称>=装有双脱粒盘轴流式脱粒装置的种子收获机

<申请（专利权）人>=甘肃农业大学

<发明（设计）人>=赵春花;韩正晟;曹致中;魏宏安;张海军;敬志臣

<申请日>=2008.06.03

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁区营门村1号

<摘要>=本实用新型主要涉及农业机械，尤其涉及装有双脱粒盘轴流式脱粒装置的种子收获

机结构及传动连接。装有双脱粒盘轴流式脱粒装置的小区种子收获机，包括有动力机

(60)，在悬挂装置(80)的前部设有收获部件，旋风分离清选系统(40)，离心风机(50)，

其特征在于：动力通过带轮(61)经传动系统(70)的变速器(71)，在输出轴(73)上设有

双脱粒盘轴流式脱粒装置(10)，在脱粒装置(10)的前方设有拨禾轮(30)和切割器总成

(20)。本实用新型设计新颖，结构紧凑。尤其是采用双脱粒盘轴流式脱粒装置、分离清

选机构，克服现有国产小区种子收获机的缺陷，脱净率高，籽粒破碎率低，损失率较小，

种子不易混杂，作业效率高，从而减轻育种作业的劳动强度，整机经济实用。

<REC>

<申请号>=CN200520022559.0

<名称>=多功能脱粒机

<申请（专利权）人>=毛如全

<发明（设计）人>=毛如全;何有能

<申请日>=2005.07.01

<地址>=652100云南省昆明市宜良县蓬莱乡汝全农机修造厂

<摘要>=一种多功能脱粒机，由机架、脱粒滚筒、凹板、

输料板、振动筛、风机、出料口部分组成，其特征在于：机架

上端装有脱粒滚筒，在滚筒下方有一连接在机架上的弧形带孔

凹板，凹板下有一振动筛，振动筛与一偏心摆动机构连接，在

振动筛下设置一风机，脱粒滚筒、偏心摆动机构和风机通过同

一根传动皮带与电机相连，脱粒滚筒外圆周上布置有纹杆式齿

板或者弓齿，它能够快速完成玉米的脱粒分选，还可以完成小

麦、蚕豆等作物的脱粒工作，是一种高效率的家用收获机械，

其体积小、重量轻、使用220v家用电源，还可用小马力的柴

油机野外作业，可以针对各种作物的大小进行调节，使得各种

农作物一次性脱粒干净，提高工作效益。

<REC>

<申请号>=CN200520032008.2

<名称>=一种小型玉米收割机

<申请（专利权）人>=高国喜

<发明（设计）人>=高国喜

<申请日>=2005.09.24

<地址>=463000河南省驻马店市驿城区水屯镇水屯村二组

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，特别涉及一种小

型玉米收割机，包括摘果装置和传送装置，在传送装置末端的

下侧设置剥皮装置，所述的剥皮装置至少一组剥皮辊组成，相

邻剥皮辊平行贴靠设置，相邻剥皮辊的轴齿轮相齿合且其中一

个剥皮辊的轴与动力轴传动连接。本实用新型结构简单、造价

低廉，主要用于小型玉米收割机，可以在收获时快速的剥去玉

米棒上的皮，大大减轻了手工剥皮的劳动强度，提高了收获效

率。

<REC>

<申请号>=CN200620021292.8

<名称>=拖拉机背负自动后放堆式大豆割晒机

<申请（专利权）人>=周德顺;郑大植

<发明（设计）人>=郑大植;周德顺

<申请日>=2006.07.25

<地址>=154822黑龙江省依兰县松花江农场场部依兰农机制造公司

<摘要>=拖拉机背负自动后放堆式大豆割晒机，是农业机械中安装在四轮拖拉机上的大豆收获机械装置，现有的侧方片机型的主要缺点是收割作业前必须用人工收割两垅大豆，并将收割的大豆挪开，因该机型只能向一侧放片，作业时不能挨垅顺次来回作业，必需围绕地块两侧向内转圈收割。本产品包括：安装在四轮拖拉机上的将拖拉机动力传输过来的动力装置，安装在所述的拖拉机上的机架缩进双轮斜升输送带式割台装置，槽前端固定在所述的割台缩进处，后端固定在拖拉机后轮挡泥板上的专用横旦(10)上的拖拉机背负斜升式输禾槽装置，悬挂在拖拉机(20)后部横旦(10)上的自动放堆集禾箱装置。本产品用于机械化大豆收获。

<REC>

<申请号>=CN200720025185.7

<名称>=大蒜自动采收机

<申请（专利权）人>=侯祥视

<发明（设计）人>=侯祥视

<申请日>=2007.07.19

<地址>=274211山东省成武县白浮镇防城行政村侯王庄

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，具体为一种大蒜的自动采收机，其目的在于提供一种机械化、自动化程度很高的一体式大蒜自动采收机，它能方便地将收获的大蒜除去泥土，并归拢一起，便于再收集。本实用新型的具体技术方案为：一种大蒜自动采收机，它包括机架、发动机、行走机构、传动装置、起蒜装置，机架分为上机架(24)和下机架(25)，起蒜装置通过传动装置安装在上机架(24)，上机架(24)和下机架(25)后端铰接相连，机架上安装有升降装置。本实用新型的有益效果为：操作简单、小巧灵活，对大蒜收净率高、残伤率低。

<REC>

<申请号>=CN200720127049.9

<名称>=棉秆收割机

<申请（专利权）人>=石河子大学

<发明（设计）人>=葛云;李景彬;坎杂;李霞;黄勇;魏敏;王磊;朱江丽

<申请日>=2007.07.20

<地址>=832000新疆维吾尔自治区石河子市北四路

<摘要>=本实用新型涉及一种棉秆收割机，尤其是一种可将棉秆切碎并输送装车的棉秆收割机，包括机架、机壳、牵引悬挂装置、传动机构，在机架上依次设有收割装置、喂入辊、镇压辊、切碎装置、抛送通道，收割装置为一对竖直设置的刀轴，刀轴上设有收割刀片和搓秆齿，喂入辊为一对竖直设置并且筒体上遍布有齿的柱状齿筒，镇压辊为横向的滚筒，筒体上设有“L”形搂秆齿，切碎装置包含定刀、动刀及动刀滚筒，动刀滚筒上还设有抛送叶片。与现有技术相比，本实用新型解决了机械收割棉秆的问题，并可一次性的完成棉秆的收割和切碎及输送装车作业，大大的方便了棉秆的储运，是棉秆收割的一种较理想的机械化收割机。

<REC>

<申请号>=CN200620127271.4

<名称>=薯类收获机

<申请（专利权）人>=襄垣县华成机械制造有限公司;

<发明（设计）人>=韩金华;王仁廷;何玉华;索文彬

<申请日>=2006.08.02

<地址>=046200山西省襄垣县太行路138号

<摘要>=本实用新型涉及一种收获薯类的农用机械。目前，国内生产的马铃薯收获机大都采用固定式挖掘铲、杆式或摆动式清选筛等结构。容易造成动力消耗大，筛面负荷重，清选不彻底，埋薯现象严重的问题。本实用新型提供一种薯类收获机。它包括挖掘组件，挖掘铲紧固在连杆基座前端，连杆基座后端装有振动筛，连杆基座两侧分别铰接有前连杆和后连杆，前连杆上端与机架铰接，后连杆中部与机架上的销轴活动配合，两后连杆上部与连接轴两端紧固为一体，连接轴中间与动力轴上的偏心轮之间连有上连杆。本实用新型采用连杆、振动筛和偏心轮的结构，使挖掘铲和振动筛振动，提前进行土、薯分离，减轻后序工作的载荷，节省了燃油，提高了薯类的清选效率。

<REC>

<申请号>=CN200520031407.7

<名称>=一种破茬播种联合作业机

<申请（专利权）人>=河南科技大学

<发明（设计）人>=倪长安;刘师多;师清翔;王国欣;王显仁;姬江涛;庞靖;丁慧玲;周学建

<申请日>=2005.08.01

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区西苑路48号

<摘要>=本实用新型涉及一种与四轮拖拉机配套的具有

对收获后小麦秸秆和割茬粉碎功能的破茬播种联合作业机，属

于农业机械领域。该破茬播种联合作业机，包括播种部件，以

及通过机架配置在播种部件前方的秸秆粉碎部件。在玉米播种

部件的前方配置秸秆粉碎部件，一次完成对小麦秸秆和割茬的

粉碎以及播种作业，有效解决了小麦秸秆影响播种的问题。

<REC>

<申请号>=CN200720091410.7

<名称>=大蒜、土豆收获机

<申请（专利权）人>=王长岭

<发明（设计）人>=王长岭

<申请日>=2007.08.09

<地址>=461200河南省鄢陵县安陵镇北街村委会

<摘要>=针对已有大蒜收获机在使用中存在能耗高、工作不平稳、机械零部件易损坏等缺陷，本实用新型是提供了一种大蒜、土豆收获机，这种大蒜、土豆收获机包括有机架，在机架的下面固定有铲具、筛子：在机架的上面由轴承座固定有由曲轴制成的震动机构，固定曲轴的轴承座可以调整；曲轴是整体结构的异型曲轴；连接筛子的推板上打有调节孔。

<REC>

<申请号>=CN200720064321.3

<名称>=一种小型轻便收割机

<申请（专利权）人>=胡泰伟

<发明（设计）人>=胡泰伟

<申请日>=2007.08.27

<地址>=425800湖南省蓝山县城关中学邓瑞波老师转

<摘要>=一种小型轻便收割机，由柴油机1、变速齿轮组4、驱动铁轮6、从动滚筒7、喂禾滚钯9、送禾滚钯10、脱粒滚筒11、传送带13、谷槽16、割禾剪刀21等组成，柴油机1通过主动轴3、变速齿轮组4和相应的传动件将动力分别传至驱动铁轮6、从动滚筒7、喂禾滚钯9、送禾滚钯10、脱粒滚筒11、传送带13和割禾剪刀21，送禾滚钯10与喂禾滚钯9配合转动将稻穗送入脱粒滚筒11上，脱粒滚筒11转动脱粒，传送带13转动将谷粒带入谷槽16进入筐内，割禾剪刀21剪动将脱粒后的禾苗剪断。本实用新型制作简单，机体轻便，造价低，能耗低，特别为山区农民利用机械收割创造了条件。

<REC>

<申请号>=CN200720091477.0

<名称>=多功能朝天椒脱果机

<申请（专利权）人>=许丽政

<发明（设计）人>=许富安;许丽政

<申请日>=2007.08.06

<地址>=473400河南省唐河县桐寨铺镇刘斌桥村前黄庄组

<摘要>=本实用新型为农业收获机械领域提供了一种多功能朝天椒脱果机，主要特点是在现有谷物除杂机的结构中增设椒棵喂入机构和脱椒果机构，能将椒棵顶部整形成束，将椒果从椒柄上脱掉，既不损伤椒果又不连带椒柄、椒叶，不与谷物除杂争农时，具有谷物除杂，朝天椒脱果除杂功能，具有便于制造，成本低，提高摘椒工效，保证椒果品质，改善椒农劳动条件，提高朝天椒社会经济效益等显著优点。

<REC>

<申请号>=CN200820090685.3

<名称>=自走式亚麻拔麻机的拔麻台

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械运用研究所

<发明（设计）人>=高立辉;曹海峰;张立明;高  勇;张印生;冯文华;胡科全

<申请日>=2008.08.16

<地址>=152054黑龙江省绥化市营林街3号

<摘要>=本实用新型公开了一种自走式亚麻拔麻机的拔麻台，其主要由机架、主动皮带轮、

挂胶轮、换向轮、换向槽轮、换向定位轮、张紧轮、辊轮、定位轮和拔麻带组成，为

了防止拔麻带脱落，拔麻带设有梯型凸缘与拔麻工作台的主动皮带轮的梯形凹槽相配

合。在拔麻工作台上部两根长拔麻带与换向轮、换向槽轮及换向定位轮组成翻转装置，

将收获亚麻原茎由直立状态改变成平铺状态输送到铺放台上。在拔麻机构的中下部有

两个将长拔麻带与短拔麻带压紧的辊轮，这两个辊轮使两拔麻带之间形成不大的夹持

力，仅供把亚麻原茎夹持到换向机构。本实用新型解决了亚麻机械收获过程中亚麻原

茎损伤的问题，降低了亚麻收获的劳动强度，降低作业成本。

<REC>

<申请号>=CN200820148672.7

<名称>=三分离玉米脱粒机

<申请（专利权）人>=王  涛

<发明（设计）人>=王  涛

<申请日>=2008.08.13

<地址>=474272河南省镇平县贾宋镇车站南路铸造厂王长国转

<摘要>=本实用新型为农业收获机械领域提供了一种三分离玉米脱粒机，

其特点是在脱粒篦的出芯端连设溜篦取代排芯板，使夹带玉米粒的玉

米芯在溜篦上再次分离，在排杂口接设导杂管，使糠杂堆远离玉米芯

堆，与现有的玉米脱粒机相比，具有玉米粒、玉米芯、糠杂分离彻底，

不需人工复分离，充分发挥玉米脱粒机作用的显著优点。

<REC>

<申请号>=CN200820151706.8

<名称>=棉花采摘机

<申请（专利权）人>=徐森良

<发明（设计）人>=徐森良

<申请日>=2008.08.07

<地址>=200023上海市卢湾区南塘浜路93弄14号302室

<摘要>=本实用新型涉及采摘机，具体地说是一种棉花采摘机，其特

征在于电机安装机械连接板上，电机的动力输出轴连接

齿带组合的输入端，齿带组合的输出端连接左右吸风机，

左右吸风机的转轴端连接旋转透孔罩，左清选室设有废气杂

物B出口和花朵出口，右清选室设有主、副进风口及废气杂物

A出口，左右清选室之间由串连风管相连通；本实用新型的有益效

果在于：通过双风机双重的清选分离达到最佳效果，来提高收获速度，

减少人工的投入，能在采摘速度上比人工采摘速度提高好几倍，此机械

重量轻，噪音小，采摘自如不受种植条件的限制，经久耐用并可随时控

制机器运转速度，如果更换机械手还可以采摘更多种类的植物果实。

<REC>

<申请号>=CN200520029212.9

<名称>=花生、大蒜收获机的夹拔装置

<申请（专利权）人>=李晶宝

<发明（设计）人>=李晶宝

<申请日>=2005.09.21

<地址>=130033吉林省长春市经开区昆山路2256号

<摘要>=本实用新型涉及一种花生、大蒜收获机的夹拔装

置，属于农业机械的部件，尤其是指花生、大蒜收获机的部件。

矩形机架1上固定连接1～6个相互平行的夹拔装置2，该每个

夹拔装置2包括两个相互平行的支架，棘轮与该支架的一端连

接，轮与该支架另一端连接，轮2～13个张紧轮通过吊臂与该

支架固定连接，皮带环绕在棘轮、各个张紧轮和轮外面，两根

皮带在张紧轮一侧接触连接。优点在于：结构新颖，通过用皮

带或链子角向夹拔、摆动、输送花生或大蒜，解决了目前花生、

大蒜收获机在收获果实时采用挖掘式结构存在的消耗功率大，

效率低等问题，减轻了劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN200820136271.X

<名称>=家用玉米秸秆收割机

<申请（专利权）人>=孙国辉;叶  付

<发明（设计）人>=孙国辉;叶  付;张耀武;杨  洋

<申请日>=2008.09.19

<地址>=153314黑龙江省肇东市宋站镇革新村二队

<摘要>=本实用新型提供一种家用玉米秸秆收割机，主要解决现有的玉米

收获机械不能收割完整的玉米秸秆、并且成本高的问题。其特征在于：

机架(13)两端有缠绕拨料器传送带(10)的大皮带轮(8)，拨料器传送

带(10)上均匀地固定若干个拨料器(5)，且拨料器传送带(10)底部有

固定于机架上的支撑导轨(9)，且左右支撑导轨(9)上下边间距之差为

负数，机架(13)上固定若干个同轴的小皮带轮(15)及连接链式刀具(1)

的花键轮(14)，托板(4)右后侧上部置有挡板(7)，后侧有若干个横梁

(11)。该家用玉米秸秆收割机具有成本低、需要的动力小、对秸秆无

损害的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520122771.4

<名称>=大姜收获机

<申请（专利权）人>=徐升利

<发明（设计）人>=徐升利

<申请日>=2005.09.28

<地址>=266713山东省平度市大泽山镇东岳石村

<摘要>=大姜收获机涉及农业机械。它包括拖拉机1、悬

挂于拖拉机前端的前机架2、安装于前机架上的割秸装置；悬

挂于拖拉机后端的后机架13、安装于后机架上的大姜犁出装

置。割秸装置为由动力传动装置带动的方齿圆盘割刀9，其下

有与之相平行的二把呈“八”形的平板直刀11；大姜犁出装置

为固定于犁柄下端、具有倾斜角的横向平板犁刀16；割刀9

前设有由弧形曲线杆12构成的大姜秸铺放装置；犁刀16后设

有栅状碎土杆19，碎土杆之后设有翻转犁20。该技术方案的

积极效果是，采用拖拉机作动力，前割秸，后犁出，带翻动，

人工只管拾姜，收获效率高，省力省工，果实无破碎，收获质

量好。

<REC>

<申请号>=CN200720102871.X

<名称>=花生锄果机

<申请（专利权）人>=李德恩

<发明（设计）人>=李德恩

<申请日>=2007.10.26

<地址>=063500河北省滦南县宋道口镇葛代坨村

<摘要>=本实用新型涉及农业机械，具体的说是一种花生锄果机。它包括机架、刀架、锄刀、振动筛、传动机构，传动机构中的变速箱设置双动力输出轴，其中第一动力输出轴上装有主动带轮，主动带轮与从动带轮皮带连接，其从动带轮轴的另一端装有转动扇，其第二动力输出轴上装有第一主动链轮和第二主动链轮；刀架通过调节板装有锄刀，锄刀后方装有主动传输轮和从动传输轮，主动传输轮和从动传输轮通过传送履带连接，机架下部装有振动筛和地轮，振动筛与传送履带对应设置。本机锄刀采用调节板与刀架连接，可根据花生秧植入土壤的深度进行调节，减小丢果现象的发生，提高收获率；其传送履带与振动筛的配合使用可减少粘在花生果上的泥土，利于收藏。

<REC>

<申请号>=CN200520031826.0

<名称>=小型花生收获机

<申请（专利权）人>=李世明

<发明（设计）人>=李世明;刘大华

<申请日>=2005.09.13

<地址>=463331河南省汝南县和孝镇陈屯村余庄

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，特别涉及一种安

装在拖拉机上的小型花生收获机，包括机架、动力机构、机架

下方的收获机构、抖土机构和送秧机构，其特征在于：收获机

构的上侧设有由震动臂、连杆、震动梁组成的破土装置，震动

臂下端设置拍土装置、上端与震动梁外端铰接、中部与连杆

下端铰接，震动梁的内端与机架弹性连接、中部与连接在偏心

轮上的连接臂下端铰接，连杆的上端与曲柄连接。本实用新型

结构新颖，成本较低，花生和土分离较彻底，果实收集方便，

大大提高了劳动生产力，减小了人工操作的劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN200620128081.4

<名称>=饲草揉碎袋装回收机

<申请（专利权）人>=山西省长治市农业机械研究所;

<发明（设计）人>=崔保苗;赵树智;李向兰;武正辉;索文斌;梅晓红;王小娟;赵振军;朱振华

<申请日>=2006.11.08

<地址>=046000山西省长治市英雄南路148号

<摘要>=本实用新型公开了一种饲草揉碎袋装回收机，涉及一种农作物秸秆回收机具。本实用新型由两大部分组成：第一部分为切割、揉碎、输送总成，该总成安装在拖拉机前保险杠上，靠柴油机动力皮带轮带动其作业，升降机构是把油缸与拖拉机液压油泵连接，操纵液压手柄来实现升起和降落；第二部分为集装，挤压、装袋总成，固定在拖拉机的牵引架上，其动力传动是将拖拉机后输出轴的动力传至压缩装袋机构。本实用新型解决了现有技术中小型饲草加工机械的机械化程度低、生产环节繁多、生产成本高、操作复杂等不利情况。该机可将站立在地面上的玉米、高梁等农作物秸秆一次性完成就地收割、揉碎输送、压缩装袋，以便就袋青贮。本实用新型最适合与20－24马力(14.7－17.7KW)小四轮拖拉机配套作业。

<REC>

<申请号>=CN200720092625.0

<名称>=组合式振动筛

<申请（专利权）人>=王刚

<发明（设计）人>=李武昌;李秋亭;赵小庄;杜红星;王刚;王晓辉;赵伟

<申请日>=2007.11.09

<地址>=463600河南省正阳县建设银行

<摘要>=本实用新型涉及农业收获机械的一种组合式振动筛，它包括有筛框内的筛体，其特征在于筛框内前部为前筛体，上筛体前端连接着前筛体后端，后筛体设在上筛体后下部，中筛体设在上筛体下部，下筛体设在中筛体下部。以此解决了秧、土分离效果差，落果被埋没在田间的现象。从而，本实用新型使收获机械具有秧、土分离效果好，减少收获损失的积极效果。

<REC>

<申请号>=CN200720103076.2

<名称>=花生联合收获机

<申请（专利权）人>=刘恩福

<发明（设计）人>=刘恩福

<申请日>=2007.11.16

<地址>=063502河北省滦南县扒齿港镇米官营村

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，具体的说是一种花生联合收获机。它包括液压升降机架、挖掘器、夹秧输送装置、摘果器、振动筛、除杂装置、动力传动机构，挖掘器由一对相向转动、相邻布置的圆盘构成，并置于液压升降机架的前端；夹秧输送装置呈倾斜状纵向布置于液压升降机架的中间，它由一对同向传输、相邻布置的齿形链条机构构成，该机构中的主、动从链轮分别位于摘果器的带刺滚筒上方和挖掘器的上方，位于从动链轮和挖掘器之间设有拢秧拨轮，摘果器和除杂装置相邻布置装于液压升降机架的后端，两者下方装有振动筛，摘果器由外护箱体及带刺滚筒构成，除杂装置由吸风筒及风扇构成。本机具有掉果率低、不漏秧，花生果破碎率低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720117160.X

<名称>=设有玉米剥皮装置的单行玉米收获机

<申请（专利权）人>=陈良;张象忠

<发明（设计）人>=陈良;张象忠

<申请日>=2007.10.12

<地址>=164028黑龙江省北安市赵光镇黑龙江省北安垦区赵光玉米收获机厂

<摘要>=设有玉米剥皮装置的单行玉米收获机属于农业机械；在机架总成上位于第一升运器后侧部位处配置安装玉米剥皮装置，该玉米剥皮装置的玉米穗入口端与第一升运器的玉米穗出口端连通；本机实现了单行玉米收获机的玉米摘穗、集箱、剥皮联合作业，具有总体配置合理、作业功能齐全、作业效率高、质量好、作业可靠的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620029614.3

<名称>=花生、大蒜收获机的输送归趟装置

<申请（专利权）人>=李晶宝;

<发明（设计）人>=李晶宝

<申请日>=2006.11.22

<地址>=131200吉林省扶余县增盛镇沿江村两家子屯

<摘要>=本实用新型涉及一种花生、大蒜收获机的输送归趟装置，属于农业机械的部件。机架吊臂与机架固定连接，该机架的后端横架与两个直架分别活动固定连接，轴套上端与吊臂固定连接、其下端与机架固定连接，输送归趟装置组件一和输送归趟装置组件二通过吊臂固定连接在机架下方，在其下方分别通过两个吊架转动连接梳果器一、梳果器二和集果箱。优点在于：结构新颖，简单实用，在收获果实时能在一次收获两垅的基础上，三次把六垅归为一趟，可同时将花生果收集到集果箱里，避免了以后再次摘果的劳动，使用本实用新型工作效率高，减轻了劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN200620128220.3

<名称>=一种玉米收获机用果穗仓

<申请（专利权）人>=高铁虎;

<发明（设计）人>=高铁虎

<申请日>=2006.11.25

<地址>=053000河北省衡水市桃城区彭杜乡大胡景官村

<摘要>=本实用新型属于玉米收获机技术领域，公开了一种玉米收获机用果穗仓。其主要技术特征为：包括仓体，仓体前端设置有带控制杆的上、下仓门，所述仓体的下面设置有滑轨，仓体与油缸等控制装置相连接。本实用新型所提供的一种玉米收获机用果穗仓通过油缸等控制装置使仓体移动而装满玉米穗，实现了机械化装穗，既省工又省力。

<REC>

<申请号>=CN200720016103.2

<名称>=农用拖拉机配套稻麦收割机

<申请（专利权）人>=程真江

<发明（设计）人>=程真江

<申请日>=2007.11.20

<地址>=114031辽宁省鞍山市千山区宁远乡丰盛堡村

<摘要>=本实用新型涉及农业机械化技术领域，特别是一种农用拖拉机配套稻麦收割机，包括农用拖拉机、收割机、传输装置、脱粒机，收割机通过一个收割机挂接机构或铰接机构安装在农用拖拉机的前桥上，脱粒机通过一个脱粒机挂接机构或铰接机构安装在农用拖拉机的车箱侧面，传输装置将收割机和脱粒机相连接，脱粒机的传动轴通过一个皮带传动机构与拖拉机的主传动轴相连接，传输装置通过一个传动机构与拖拉机的主传动轴相连接。收割机通过一个液升降机构与拖拉机的前桥相连接。铰接机构由的轴套、连接柄、转动轴及其固定器件所组成。本实用新型的农用拖拉机配套联合收割机提供了一种能大幅度降低其生产成本，使其成为普通农户可以普遍接受的适用于水稻和麦子的收割的农用机械：农用拖拉机配套稻麦收割机。

<REC>

<申请号>=CN200620022115.1

<名称>=组合可调扶禾器收割机

<申请（专利权）人>=王臣;

<发明（设计）人>=王臣;王伟

<申请日>=2006.12.01

<地址>=161000黑龙江省齐齐哈尔市建华区黎阳一路16号伟业机械厂

<摘要>=组合可调扶禾器收割机属于农业机械；在扶禾器架组合上固装前、后连接板，支板固装在扶禾器架组合的前端上，在前和后连接板上分别设有前调节孔、前调节长孔和后调节孔、后调节长孔，左和右扶禾板对称配置在前、后连接板上，与前、后调节孔配合装配定位，加长扶禾板配置在左、右扶禾板前方，且加长扶禾板的前、后部分别固连在支板和扶禾器架组合上；作物横向输送总成由从上至下依次配装的上、中、下三条输送链条组成；本机结构合理，可适应多种垄距尺寸收割作业要求，调整简易方便，作业质量好，故障少，尤其适合大豆作物收割作业。

<REC>

<申请号>=CN200620128374.2

<名称>=玉米收割机

<申请（专利权）人>=周同柱;

<发明（设计）人>=周同柱

<申请日>=2006.12.01

<地址>=034000山西省忻州市曹张乡小智村

<摘要>=本实用新型涉及一种植物收割机械，具体为一种玉米收割机。解决了现有技术中的玉米人工收割的问题。包括带有车轮的底架，底架的上方设有收割机车棚，底架上的前端和后端分别通过支架横向设有带有链轮的滚杆，两个滚杆之间通过链条传动，底架的后端还设有发动机，后端的滚杆一端设有从传动齿轮，另一端设有皮带传动轮，穿过收割机车棚的两侧板设有除穗杆，除穗杆一端设有皮带传动轮，另一端设有从传动齿轮，在传动链条的上方的收割机车棚设有传动轮的转轴，转轴上固定有内侧呈凸起状的割刀盘，皮带传动轮分别通过皮带与发动机和传动轮相连，链条之间设有连杆。本实用新型结构简单，传动效率高，十分适合小面积的土地种植户的使用。

<REC>

<申请号>=CN200620149564.2

<名称>=双行玉米摘穗机

<申请（专利权）人>=吉林省农业机械研究院

<发明（设计）人>=闫洪余;刘枫;顾耀权;于洪斌;韩国靖;范志华;李洪刚;范旭辉;赵新天;吴尚华

<申请日>=2006.12.15

<地址>=130022吉林省长春市人民大街8016号

<摘要>=双行玉米摘穗机涉及一种农业收获机械，特别是涉及一种玉米收获机具。该机解决了与18至24马力拖拉机配套、适合我国农村购买力现状，且便于安装的问题。其技术方案是：该双行玉米摘穗机由边传动箱(1)、机架(3)、摘穗装置、皮带输送机(4)和滑穗斗(7)组成，所说的边传动箱(1)的输入轴(8)与拖拉机动力输出轴相连，边传动箱(1)的输出轴(23)经万向节(2)与拖拉机前部的摘穗装置相连，机架(3)由上、下两部分组成，上层连接有摘穗装置、分禾装置和滑穗斗(7)，下层为皮带输送机的固定机架，摘穗装置由结构相同且对称布置的左、右摘穗装置组成，动力通过三角带从左摘穗装置中皮带轮传递给皮带输送机(4)。

<REC>

<申请号>=CN200620149592.4

<名称>=花生收割机

<申请（专利权）人>=朱天吉;

<发明（设计）人>=朱天吉

<申请日>=2006.12.21

<地址>=130031吉林省长春市净月潭旅游经济开发区龙达绿化苗圃

<摘要>=一种花生收割机，涉及农用机械，包括机架、挂架、割刀、传动机构和与其传动连接的两组夹持机构，机架与挂架活动连接，机架由机架横梁和与机架横梁活动连接的支架构成，机架横梁两端连接割刀，支架的前横梁左侧设有托架，穿过托架设有动力输入轴，动力输入轴与传动机构连接，支架的中横梁一端连接地轮，另一端连接升降支撑轮，与地轮同轴设有偏心轮，偏心轮上边设有上下活动的方套，通过过方套并与支架底部活动连接有耙杆，耙杆末端设有耙子，连接机架横梁和支架的后横梁之间设有伸缩拉杆，右侧夹持机构末端传动连接拨秧轮。本实用新型结构简单，使用成本低，集扶秧、切割、夹持、整理于一身，提高收割效率，减轻农民劳动强度，便于推广使用。