结晶葡萄糖

<REC>

<申请号>=CN85201095

<名称>=葡萄糖酸δ酯蒸发反应结晶器

<申请（专利权）人>=大连工学院

<发明（设计）人>=沈自求;刘长厚;黄玉华

<申请日>=1985.04.01

<地址>=辽宁省大连市凌水河

<摘要>=本实用新型属于食品工业生产设备。是一种

由放大段、料液下降管、料液上升管三大部分组

成的环流蒸发反应结晶器。用于制备葡萄糖酸δ

内酯。该蒸发反应结晶器可以稳定的连续操作，

提高了葡萄糖酸δ内酯的产量和质量，提高了设

备的生产能力。

<REC>

<申请号>=CN89103117.0

<名称>=交联葡萄糖异构酶

<申请（专利权）人>=科特有限公司

<发明（设计）人>=克拉维·维萨瑞

<申请日>=1989.05.12

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明是关于新的水不溶的葡萄糖异构酶，该酶

是通过使结晶状酶交联而转化为固体形式得到的。

本发明还涉及在至少含有一个氨基的化合物存在下，

用二醛进行交联化反应来制备上述新的结晶状葡萄

糖异构酶的方法，以及这种新的酶制品作为异构化催

化剂的应用。

<REC>

<申请号>=CN91100632.X

<名称>=结晶法制二代高果糖浆

<申请（专利权）人>=轻工部食品发酵工业科学研究所

<发明（设计）人>=何开祥;肖卫平;郭茂才;兰细萍;韩晓军;王树阳

<申请日>=1991.02.06

<地址>=100028北京市东直门外牛王庙

<摘要>=用结晶法制二代高果糖浆的方法是将一代糖浆

浓缩到固形物含量71—81％，用泵送入结晶罐，冷却

到28℃，加入5％—30％结晶葡萄糖，在搅拌下控制

结晶温度从28℃—12℃递降，使糖膏中的葡萄糖结

晶析出，离心分离出葡萄糖晶体，得到的离心上清液

果糖含量在55％以上。结晶过程完成后，用离心机

分离得到产品，并留下5％—40％的糖膏为下一批生

产的晶种。

<REC>

<申请号>=CN86106624

<名称>=医药用结晶葡萄糖的制法

<申请（专利权）人>=昭和产业株式会社

<发明（设计）人>=安田·荣八郎;高久肇;田中章三;川端达夫

<申请日>=1986.09.29

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明涉及医药用结晶葡萄糖的新制法。本发

明的方法是使脱支酶和葡萄糖淀粉酶与淀粉水解物

作用，得到含葡萄糖97.0％(重)以上高纯度糖液，再

将糖液精制、浓缩，就可制得结晶葡萄糖，而不需再

结晶。采用本发明的方法，可低成本地制得不含发热

原的高纯度结晶葡萄糖。

<REC>

<申请号>=CN89105191.0

<名称>=葡萄糖酸铜结晶的制备方法

<申请（专利权）人>=沈阳市埃默生物化学技术研究所

<发明（设计）人>=杨时霖;周润亚;韩立伟;高实;王绍胜;郑久文;韩贵成;宋宇

<申请日>=1989.10.19

<地址>=辽宁省沈阳市文化路二段3-6号

<摘要>=本发明涉及一种有机化合物，现在人体对铜补充

主要靠食物及硫酸铜添加剂，利用葡萄糖酸铜结晶方

法还没有见到，本发明是利用葡萄糖酸钙与硫酸铜，

或葡萄糖酸与碳酸铜或氢氧化铜为原料制得的葡萄

糖酸铜水溶液，然后将溶液加入乙醇或甲醇或丙铜

中，再经保温处理等制得出葡萄糖酸铜结晶，具有工

艺方法简单，可以一次性直接从葡萄糖酸铜水溶液中

制得颗粒状的葡萄糖酸铜结晶，产品性能优越，成本

低等特点。

<REC>

<申请号>=CN03143297.2

<名称>=一种利用葡萄糖制取甘露醇的方法

<申请（专利权）人>=谭卫星

<发明（设计）人>=容文谦

<申请日>=2003.09.17

<地址>=050031河北省石家庄市谈固北大街62号华兴医药化工厂

<摘要>=本发明是一种以葡萄糖为原料制取甘露醇的方

法。工艺步骤为：葡萄糖溶液在酸性条件下，温度60－160℃

下，以钼酸盐为催化剂，部分转化为甘露糖；向上述所得混合

液加入葡萄糖晶种，使溶液中的部分葡萄糖结晶析出；通过葡

萄糖异构酶柱将结晶析出后所得母液中剩余的葡萄糖部分转

化为果糖，得到葡萄糖、甘露糖和果糖的混合液；将上述含葡

萄糖、甘露糖和果糖的混合液加氢，制得含山梨醇和甘露醇的

混合醇溶液，该混合液经结晶、精制得甘露醇晶体。本发明方

法不使用色谱分离技术，物料得以保持在较高的浓度范围内，

省去了蒸发浓缩工序，可降低固定资产投资，简化工艺，降低

生产成本，降低能源消耗的作用。而且结晶属物理分离，无三

废排放。

<REC>

<申请号>=CN200410026421.8

<名称>=一种葡萄糖结晶操作工艺

<申请（专利权）人>=茂名学院

<发明（设计）人>=李春海

<申请日>=2004.03.05

<地址>=525000广东省茂名市官渡二路139号大院

<摘要>=一种葡萄糖结晶操作工艺，其特点是采用分步养

晶，将经液化、糖化、精制、浓缩后制得的糖浆分步注入带有

搅拌器的结晶罐，并与糖浆对应分步加入晶种，每步分别进行

保温养晶，之后按结晶曲线控制降温结晶。本发明可使结晶均

匀，不易形成碎晶、伪晶，从而提高了结晶效果，大大节约了

晶种，降低了生产成本，为一水α－葡萄糖的生产提供了一种

切实可行的途径，因而有着良好的工业应用价值。

<REC>

<申请号>=CN85101031

<名称>=糖的加工方法

<申请（专利权）人>=塔特和莱利公众有限公司

<发明（设计）人>=舒克拉;辛克菜;史密斯

<申请日>=1985.04.01

<地址>=英国伦敦

<摘要>=使蔗糖结晶的方法，将热的过饱和糖浆通入到

连续的螺旋挤压机以诱发糖浆在平均25秒的时间内

逐渐成核，然后将成核的糖浆排放到一个表面上，例

如皮带式输送机，使其在无扰动情况下结晶。

<REC>

<申请号>=CN97114326.9

<名称>=黑曲霉发酵葡萄糖生产葡萄糖酸镁(锰)

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=计亮年;刘建忠;杨惠英;鲁统部

<申请日>=1997.12.17

<地址>=510275广东省广州市新港西路

<摘要>=本发明是葡萄糖酸镁或葡萄糖酸锰的一种新的

生产方法,即在镁化合物或锰化合物的存在条件下,采用黑曲霉

IFFI2230斜面菌种,将葡萄糖发酵直接生成葡萄糖酸镁或葡萄

糖酸锰;本发明方法收率较高,相对于葡萄糖、葡萄糖酸镁的收

率为85～94%,葡萄糖酸锰的收率为100～109%,高于现有工艺

的收率;本方法还具有工艺流程短、能耗低、成本低,污染少的

特点。

<REC>

<申请号>=CN200610069004.0

<名称>=一种从糖化后的葡萄糖浆中提取高纯度葡萄糖的方法

<申请（专利权）人>=山东西王糖业有限公司

<发明（设计）人>=王勇;李伟;阿纳斯;孙宗宝;崔立平;许萍;杨会敏;滕俊强

<申请日>=2006.09.20

<地址>=256209山东省邹平县西王工业园山东西王糖业有限公司

<摘要>=本发明公开了一种从糖化后的葡萄糖浆中提取

高纯度葡萄糖的方法，解决了目前葡萄糖提纯效果不好，所得

滤液质量差而影响它在其它领域应用的问题，具有方法简便，

所得提纯效果好，所得葡萄糖液质量高等优点，其方法为利用

模拟移动床技术，从糖化后的糖化液中分离制备高纯度葡萄糖

和功能性低聚糖。具体方法是：以糖化后的糖化液为原料，通

过模拟移动床色谱系统，在60～80℃的操作温度下，以水为洗

脱剂，使葡萄糖与低聚糖完全分离，得到富含葡萄糖的组分和

富含功能性低聚糖的组分。

<REC>

<申请号>=CN94116330.X

<名称>=黑曲霉发酵葡萄糖生产葡萄糖酸锌

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=计亮年;杨惠英;刘建忠;翁丽萍;王能东;鲁统部;叶保辉

<申请日>=1994.09.18

<地址>=510275广东省广州市新港西路

<摘要>=本发明采用黑曲霉IFFI2230斜面菌种，在锌化

合物存在条件下发酵葡萄糖直接生产葡萄糖酸锌，经

种子培养、发酵、除菌体、脱色、浓缩、结晶及干燥等步

骤，可制得药典级或食品级葡萄糖酸锌，收率按葡萄

糖计算达85％。本方法与原有的生产葡萄糖酸锌的

化学法和发酵-化学法比较，简化了工艺，具有投资

少、能耗低，成本低的优点，而且减少了化学后处理，

避免引入任何试剂，因而减少了环境污染，也大大降

低了产品的毒性，作为药品或食品更安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN89104023.4

<名称>=栝楼属蛋白针剂及其生产方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海有机化学研究所

<发明（设计）人>=田庚元;孙孝先;唐天宝;金善炜

<申请日>=1989.06.17

<地址>=上海市零陵路345号

<摘要>=本发明涉及一种栝楼属蛋白的针剂及其生产方

法，本发明方法以结晶栝楼属蛋白为原料，用加入多

羟基类化合物的稳定剂或用微量酸或二氧化碳调节

pH方法生产水针剂，经脱水成粉针剂。用本发明方

法生产的针剂不仅能用于引产，抗肿瘤、艾滋病和病

毒，而且针剂不易变性，能较长时间贮存，生产方法简

便，适于工业生产。

<REC>

<申请号>=CN94112160.7

<名称>=药用葡萄糖酸镁及其口服液的制备方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军空军上海第一医院

<发明（设计）人>=李吉;范德贤;赵树杰;姜克敬

<申请日>=1994.05.07

<地址>=200052上海市淮海西路338号

<摘要>=本发明提供了制备药用葡萄糖酸镁及其口服液

的新方法，该方法以葡萄糖-δ-内酯为起始原料，工

艺简便，成本低，尤适于工业化生产。本发明的口服

液不含蔗糖，有利于糖尿病人使用。

<REC>

<申请号>=CN99115327.8

<名称>=氨基葡萄糖金属配合物的制备方法

<申请（专利权）人>=湘潭师范学院

<发明（设计）人>=郭振楚

<申请日>=1999.04.12

<地址>=411100湖南省湘潭市城正街48号

<摘要>=本发明公开了一种氨基葡萄糖金属配合物的制

备方法,通过氨基葡萄糖与金属离子的配合作为人体微量元素

的添加剂,具有安全可靠,易被人体吸收,提高人体对微量元素的

利用率的特点,同时具有抑制病菌,病毒生长和生理调节作用,可

作为新一代的保健食品添加剂和药物辅助治疗剂。

<REC>

<申请号>=CN97105876.8

<名称>=檞寄生提取物及其用途

<申请（专利权）人>=山东医科大学附属医院

<发明（设计）人>=徐从高;张茂宏;李同义

<申请日>=1997.06.02

<地址>=250012山东省济南市文化西路107号

<摘要>=本发明涉及医药技术领域,是一种檞寄生提取物

及其用途,本发明的檞寄生提取物为化合物,呈类白色结晶,其化

合物为高圣草素－7—0－β－D－葡萄糖甙,分子式为C<SUB>22</SUB>H<SUB>24</SUB>O<SUB>11</SUB>,具有对体内外PAF诱导的血小板聚集有显著抑制作用,对缺血性心脏病和脑血管病患者的PAF诱导的血小板聚集和释放功能有明显抑制作用。

<REC>

<申请号>=CN95104872.4

<名称>=草珊瑚润喉糖

<申请（专利权）人>=舒华

<发明（设计）人>=舒华

<申请日>=1995.05.22

<地址>=330002江西省南昌市永叔路25号江西中亚实业有限公司

<摘要>=一种草珊瑚润喉糖涉及保健糖果领域，由55-

60％白砂糖，35-40％葡萄糖浆，0.1-0.5％香精，0.8

-2％薄荷油，0.1-0.5％薄荷脑，0.4-1％甘油，0.01

-1％草珊瑚结晶配制而成的一种不透明的块状固

体，其白糖含量≤60％，含水量不超过3％，还原糖不

高于18％，比重在1.4-1.5％之间，具有薄荷清凉口

感的保健润喉硬糖。食用试验表明，具有防龋齿，除

口臭作用，对口腔及咽喉疾病有预防与治疗作用，不

含药味及色素，是一种品质优良的保健糖果。

<REC>

<申请号>=CN93112310.0

<名称>=果糖二磷酸钠发酵生产方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军海军医学研究所

<发明（设计）人>=徐汉标;赵山银

<申请日>=1993.01.12

<地址>=200433上海市翔殷路880号

<摘要>=本发明是一种能够提高FDP产率和纯度的

FDP的微生物发酵生产方法。以葡萄糖，磷酸二氢

钠为基质用啤酒酵母发酵，加入溴苄烷铵作为醛缩酶

抑制剂，促进FDP的积累，发酵液稀释后直接上阴

离子树脂柱提取，用稀盐酸洗脱杂质，用乙醇结晶纯

化FDP，成为含八个结晶水FDP三钠盐。本发明发

酵转化率以无机磷消耗计达到88％，FDP发酵单位

达到40000r左右，FDP产品纯度达99％，经数拾批

次连续中试生产成功率98.6％，工艺稳定，适合于工

业生产。

<REC>

<申请号>=CN00107956.5

<名称>=自热解油中制备1,6－脱水－β－D－吡喃葡萄糖的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院生态环境研究中心

<发明（设计）人>=张洪勋;庄续亮;杨建州

<申请日>=2000.06.01

<地址>=100085北京市海淀区双清路18号中国科学院生态环境研究中心

<摘要>=本发明是关于自淀粉或纤维素类物质的热解油

中制备1,6－脱水－β－D－吡喃葡萄糖(简称LG)结晶的方

法。该方法描述如下:热解液在去除木素沉淀后,先用活性炭吸

附除去色素类物质及芳香族化合物,再用阳离子交换树脂处理

除各种有机酸,收集洗脱液并在60—70℃水浴保温,使溶液中的

胶体类物质在碱性条件下絮凝,去除胶体后的溶液减压浓缩,加

乙醇结晶,得到的晶体分别用乙醇和丙酮洗涤,最终得到结晶纯

的LG。

<REC>

<申请号>=CN97115349.3

<名称>=生产阿糖醇的方法

<申请（专利权）人>=塞里斯塔控股有限公司

<发明（设计）人>=M·艾尔瑟维尔斯;H·O·J·勒门斯;S·M·J·库曼斯;H·W·W·罗伊佩

<申请日>=1997.07.25

<地址>=荷兰沙斯范亨特

<摘要>=本发明公开了生产戊五醇的方法。本发明涉及由

己糖例如半乳糖和/或葡萄糖和/或果糖或乳糖水解产物或转化

糖或淀粉水解产物生产阿糖醇的方法。己糖氧化脱羧为C<SUB>5</SUB>－醛糖酸,然后催化氢化产生所需的阿糖醇。

<REC>

<申请号>=CN91109741.4

<名称>=以双酶法制糖生产谷氨酸钠

<申请（专利权）人>=广东江门生物技术开发中心酶制剂厂

<发明（设计）人>=董广芬;陈卓贤;卢淦昌;林淋;王维波;李英明

<申请日>=1991.10.12

<地址>=529081广东省江门市江海路113号

<摘要>=本发明公开了一种以双酶法制糖生产谷氨酸钠

的方法。是利用α-淀粉酶在短时间内将淀粉液化，

经灭酶和冷却后，用糖化酶进行糖化，然后经灭酶后

再用活性炭脱色，水解液葡萄糖纯度(DE)值达98以

上，转化率达107％以上，还原糖在30％以上。提高

了过滤性。可用于谷氨酸发酵及谷氨酸发酵流加

糖。具有水解专一性，水解完全，没有副反应，简化了

发酵培养基，提高了收率，而且大大减轻了对设备的

腐蚀，减少了设备更新维修费用。

<REC>

<申请号>=CN92106359.8

<名称>=冷冻扇贝柱的精加工工艺

<申请（专利权）人>=张万松

<发明（设计）人>=张万松

<申请日>=1992.01.02

<地址>=265800山东省长岛县老干部局

<摘要>=本发明用于栉孔扇贝柱和港湾扇贝柱的冷冻加

工。一、清洗、静放，让扇贝柱体内海水自然与淡水交

换。二、添补营养成分。1.在静放扇贝柱的淡水中添

加裙带菜浆液、海带浆液等；2.将扇贝柱静放在配制

的蛋白质添补液中。三、添加蔗糖、葡萄糖和多磷酸盐。四、配制浸渍基础料，备好浸渍补充料，浸渍扇贝

柱。五、称量，冷冻、冷藏。

<REC>

<申请号>=CN87104737.3

<名称>=甘蔗糖蜜制取工业草酸方法

<申请（专利权）人>=中山大学;广东省地方国营陆丰甘蔗化工厂

<发明（设计）人>=曾添贤;张以明;黄锦汪;陈特强;余汉城;计亮年

<申请日>=1987.07.07

<地址>=广东省广州市新港西路

<摘要>=甘蔗糖蜜制取工业草酸方法。本发明属于草酸

的制作方法。本发明采用对糖蜜的预处理去除糖蜜

的杂质，在糖蜜的硝酸氧化反应中用

“V<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>-Fe<SUP>3+</SUP>-MoO<SUB>4</SUB><SUP>2-</SUP>”催化剂系统与糖蜜循环氧化，草

酸纯化，从而提高了产率和纯度。本发明的工艺流程

简单，设备制造容易，能源消耗低，环境污染低，经济

效益高。

<REC>

<申请号>=CN00131274.X

<名称>=一种黄姜水解废液中提取与精制葡萄糖的工艺

<申请（专利权）人>=华中农业大学

<发明（设计）人>=黄进;张声华

<申请日>=2000.12.18

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区狮子山街

<摘要>=本发明属于利用黄姜提取薯蓣皂素同时，利用其

水解废液提取与精制葡萄糖的技术领域。本发明的特点是，保

留现有的工业生产黄姜皂素的部分工艺流程，在不影响皂素得

率前提下，将黄姜水解废液经酸水解、中和、脱色、脱盐等工

艺步骤最终提取与精制葡萄糖。本发明淀粉利用率达到60－

85%，葡萄糖纯度达到90－96%，符合部颁标准，且成本较低。

<REC>

<申请号>=CN00135818.9

<名称>=从葡萄糖发酵液中获得高纯度D－核糖的方法

<申请（专利权）人>=南开大学;天津市河北制药厂

<发明（设计）人>=邓国才;张津枫;郑长城;任蕊;张建宝;陈荣悌

<申请日>=2000.12.22

<地址>=300071天津市卫津路94号

<摘要>=本发明涉及从D－葡萄糖发酵液中获得高纯度D

－核糖的方法。葡萄糖发酵液经脱除杂质与脱色预处理后,采用

吸附分离的方法,D－核糖被优先吸附到固体吸附剂上,然后再

解吸下来,即可得到高纯度的D－核糖溶液,浓缩,然后向其中加

入乙醇,静置,得到D－核糖晶体。该方法具有选择性强,分离度

高,操作简便等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410075559.7

<名称>=制备N－乙酰－D－氨基葡萄糖(NAG)的方法

<申请（专利权）人>=济南海得贝海洋生物工程有限公司

<发明（设计）人>=赵连军;李兴福;陈雯雯

<申请日>=2004.12.22

<地址>=250022山东省济南市槐荫区段店北路155号

<摘要>=本发明涉及一种制备N－乙酰－D－氨基葡萄糖(NAG)的方法：(1)将几丁质原料和盐酸混合，几丁质原料和盐酸的重量比1∶3～1∶6，盐酸浓度20～35％，升温至60～100℃，反应3～6小时，然后脱色，过滤，浓缩，结晶，分离，干燥，得GAH溶液，(2)加入复合催化剂，(3)加入AC<SUB>2</SUB>O，GAH与AC<SUB>2</SUB>O的摩尔比为1∶2～1∶6，调节pH至6～10，搅拌，0～50℃反应1～4小时，(4)用2～5μm微滤膜过滤，冷却结晶，过滤，将滤液升温，反渗透膜浓缩，冷却结晶，用甲醇、乙醇、丙酮洗涤结晶物，纯化，干燥，得成品NAG。

<REC>

<申请号>=CN94112407.X

<名称>=板坯连铸机结晶器铜板上电镀镍-铁合金的方法

<申请（专利权）人>=鞍山钢铁公司;鞍钢机械制造公司西部机械厂

<发明（设计）人>=刘国强;潘忠利;杨洪;孙士杰;方光明;张镜清;苏俊贤;何跃林

<申请日>=1994.07.22

<地址>=114021辽宁省鞍山市铁西区

<摘要>=目前，我国的一些板坯连铸机结晶器均采用裸露

的铜板，拉钢坯1万吨左右就报废了，而本发明是在

结晶器铜板上电镀镍-铁合金，它可拉钢坯约5万

吨，本发明采用的方法为，将待镀铜板首先进行喷砂

拉毛、电解除油、硝酸淋洗等前处理，然后进行电镀，电镀液含NiSO<SUB>4</SUB>·7H<SUB>2</SUB>O、FeSO<SUB>4</SUB>·7H<SUB>2</SUB>O、NiCl<SUB>2</SUB>·6H<SUB>2</SUB>O、H<SUB>3</SUB>BO<SUB>3</SUB>及十二烷基硫酸钠等，为了稳定镀液中的Fe<SUP>2+</SUP>及减少镀层应力，在镀液中分别加入适量的添加剂T<SUB>1</SUB>和T<SUB>2</SUB>，采用本方法，电镀层与基体结合牢固，镀层韧性好，耐磨性好，镀层厚度可达2.0mm，满足连铸拉钢坯的使用要求。

<REC>

<申请号>=CN00103407.3

<名称>=肌醇生产方法

<申请（专利权）人>=镇万鑫

<发明（设计）人>=镇万鑫

<申请日>=2000.03.09

<地址>=430000湖北省当阳市玉阳镇长坂路130号

<摘要>=肌醇生产方法,用葡萄糖作原料,放入反应釜中,加

入乙醇和硼酸络合,送入加有亚硝酸钠和冰醋酸的反应釜中氧

化、经开环和关环处理、水解中和,加入硫酸铜沉淀酸化中和,

过滤后送入结晶釜中浓缩结晶,蒸馏水解除杂,脱色后二次结晶,

脱水分离和烘干粉碎。用葡萄糖作主要原料,成本低,肌醇收得

率高;生产成本低;投资省;无污染;生产中乙醇、母液回收再用

生产工艺先进、安全;产品质量稳定。

<REC>

<申请号>=CN200480021269.2

<名称>=结晶形态的6－N－吡啶基甲氨基吲哚并咔唑化合物

<申请（专利权）人>=万有制药株式会社

<发明（设计）人>=今村英朗;角南聪;平野笃;大久保满;赤尾淳史

<申请日>=2004.07.21

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及下式(I)表示的结晶形态的6－N－吡

啶基甲氨基－12，13－二氢－2，10－二羟基－12－β－D－吡

喃葡萄糖基－5H－吲哚并[2，3－a]吡咯并[3，4－c]咔唑－5，

7(6H)－二酮的游离碱、其可药用盐或其溶剂合物，式中，R表

示未取代或被羟甲基取代的吡啶基甲基。

<REC>

<申请号>=CN200510043720.7

<名称>=一种生产甘露醇的新工艺

<申请（专利权）人>=青岛明月海藻集团有限公司

<发明（设计）人>=张国防;刘洪武;李可昌;裴振清

<申请日>=2005.06.09

<地址>=266400山东省胶南市铁山路132号

<摘要>=本发明提供了一种生产甘露醇的新工艺，将葡萄

糖在酸性条件下以钼酸盐为催化剂进行差向异构；将所得混合

溶液调整pH值后通过固定化葡萄糖异构化酶柱；将混合溶液

催化加氢，得到较纯净的混合溶液；将混合溶液蒸发浓缩并结

晶后，进行压滤分离，得到粗甘露醇结晶和母液；将分离后的

母液通过脱色、过滤、离子交换后，采用模拟流动床装置进行

色谱分离，得到富含甘露醇的组份A和富含山梨醇的组份B；

先将A组份通过反渗透膜浓缩后，再进行循环精制；中对B

组份进行脱色、离子交换后，先通过反渗透膜浓缩，再进行蒸

发浓缩，得到山梨醇产品。本发明可增加甘露醇的收率，提高

了山梨醇的品质，增加经济效益，并大大降低蒸发浓缩工序所

耗用的蒸汽量，降低了能耗和生产成本。

<REC>

<申请号>=CN02136976.3

<名称>=2，4－O－二－α－L－吡喃鼠李糖基－β－D－吡喃葡萄糖基薯蓣皂甙的合成方法

<申请（专利权）人>=上海中药创新研究中心

<发明（设计）人>=惠永正;刘俊耀;曾志宏;杨志奇;滕继军

<申请日>=2002.09.13

<地址>=201203上海市浦东新区张江高科技园区春晓路439号1号楼

<摘要>=一种2，4－O－二α－L－吡喃鼠李糖基－β－D

－吡喃葡萄糖基薯蓣皂甙的合成方法，是由3，6－二－O－三

甲基甲酰基－β－D－吡喃葡萄糖基薯蓣皂甙与2，3，4－三

－O－苯甲酰基－L－吡喃鼠李糖三氯乙酰亚胺酯进行糖苷化

反应，再脱去保护基(苯甲酰基)，即得2，4－O－二－α－L

－吡喃鼠李糖基－β－D－吡喃葡萄糖基薯蓣皂甙。该方法原

料便宜易得，反应条件温和，产物收率高，β型产物的光谱纯

度达99％以上，在整个合成方法步骤中，大大减少了柱层析分

离纯化手段，而以方便的重结晶纯化取代之，从而使设备投资

减少，成本降低，操作又方便，因此本发明合成方法是适宜于

工业化大规模生产的方法。

<REC>

<申请号>=CN92104010.5

<名称>=硫酸铜的生产工艺及其焙烧沸腾炉

<申请（专利权）人>=何柱生

<发明（设计）人>=何柱生

<申请日>=1992.05.27

<地址>=721006陕西省宝鸡市公园路宝鸡师范学院

<摘要>=本发明涉及一种由硫化铜或含硫化铜的铜精矿

粉直接生产硫酸铜的工艺及其焙烧沸腾炉。本发明对再有焙烧沸腾炉的改进主要有三点：①

提高溢流排料口高度；②保温层和耐火层材料改换为

含有具有催化作用的微量元素；③改箱式冷却水套为

炉壁内环形冷却水套。经改进后的沸腾炉具有反应

彻底，停留时间长的优点。本发明的工艺主要包括①

添加无机盐混匀；②在较低温度下焙烧；③浸取；④净

化除杂；⑤冷却结晶；⑥离心分离。本发明的硫酸铜

生产工艺具有原料易得、成本低，而且原料成分稳定，

因而能获得优质产品，适合于大工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN97106616.7

<名称>=D－甘露醇的制备方法

<申请（专利权）人>=于家波

<发明（设计）人>=于家波

<申请日>=1997.09.19

<地址>=276526山东省莒县招贤镇姚家泉村

<摘要>=本发明涉及甘露醇的制备方法。现有甘露醇的制

备方法存在得率低、分离困难、成本高等诸多不足。本发明通

过下列步骤制得甘露醇:(a)葡萄糖溶液化学异物化为葡萄和甘

露糖的混溶液;(b)将得到的混合糖液通过固定化葡萄糖异构化

酶的柱床,生成甘露糖-果糖-葡萄溶液X<SUB>1</SUB>;(d)将X<SUB>1</SUB>

加氢获得富含甘露醇溶液。采用本艺制备甘露醇方便经济,

甘露醇收率也较高。

<REC>

<申请号>=CN01123480.6

<名称>=用小麦为原料生产味精及其他氨基酸的方法

<申请（专利权）人>=河南莲花味精股份有限公司

<发明（设计）人>=高君;任玉州;潘守前;袁启发;解超平;赵二红;栾昌民

<申请日>=2001.07.26

<地址>=466200河南省项城市莲花大道

<摘要>=本发明涉及一种用小麦为原料生产味精及其他

氨基酸的方法，该方法经过以下步骤：用小麦为原料制成小麦

淀粉乳；小麦淀粉乳经液化、糖化制成葡萄糖液；用此葡萄糖

液另添加其他营养成分进行微生物发酵；提取、精制、烘干包

装得到成品味精或其他氨基酸。本发明的优点在于：工艺简单，

成本低廉；经济及环境效益显著。

<REC>

<申请号>=CN00114892.3

<名称>=一种降血脂药的制备方法

<申请（专利权）人>=吴恩巴雅尔

<发明（设计）人>=吴恩巴雅尔;杜凤珍

<申请日>=2000.05.17

<地址>=010059内蒙古自治区呼和浩特内蒙古医学院中心研究室

<摘要>=本发明是一种降血脂药的制备方法,其制备过程

为以荜拨为原料经乙醇浸泡、氢氧化钾洗和苯溶解、脱水等过

程提取七种有效成分胡椒碱、荜拨宁酰胺、二氢荜拨宁酰胺、

胡椒杀虫胺、荜拨奎宁素、荜拨九炭碱、荜拨十一炭碱。以这

七种有效成分为主药加赋型药淀粉、葡萄糖、糊精按比例配制

成成药。本制备方法科学合理,提取的有效成分纯度高。用本方

法制作出的降血脂药对高血脂及高血脂糖尿病有显著的疗效,

且服用它无任何毒副作用。

<REC>

<申请号>=CN96109807.4

<名称>=分离提纯柠檬酸工艺

<申请（专利权）人>=天津轻工业学院

<发明（设计）人>=高年发;杨枫;李颖宪

<申请日>=1996.09.17

<地址>=300222天津市河西区灰堆天津轻工业学院

<摘要>=本发明提供了一种分离提纯柠檬酸工艺。其特点

是原料可采用淀粉质成葡萄糖发酵液；增加吸交工艺并采用吸

交容量大和抗污染性能强的弱碱性阴离子吸交树脂；通过改变

吸交柱中压力使吸交树脂抖动从而省去批批“再生”过程；采

用碱解脱法；为了彻底去除杂质和加速反应而在解脱液中加稀

碱调pH＝7.5-14和改变压力和温度。

<REC>

<申请号>=CN200510111371.8

<名称>=一种稳定性同位素<SUP>15</SUP>NN标记L－缬氨酸的生产工艺

<申请（专利权）人>=上海化工研究院;

<发明（设计）人>=梅丛笑;谭青乔;李良君;杜晓宁;宋明鸣;侯静华

<申请日>=2005.12.12

<地址>=200062上海市普陀区云岭东路345号

<摘要>=本发明涉及一种稳定性同位素<SUP>15</SUP>N标记L－缬氨酸的生产工艺，该生产工艺包括以下步骤：(1)选择适用菌种，(2)斜面制备，(3)发酵培养配方，(4)发酵工艺，(5)分离提取。本发明采用微生物直接发酵法生产L－缬氨酸－<SUP>15</SUP>N，通过添加微量维生素复合物改善生长和代谢，旨在解决<SUP>15</SUP>N丰度下降的问题，并尽量提高<SUP>15</SUP>N利用率，以满足产品生产要求。

<REC>

<申请号>=CN03144134.3

<名称>=纳他霉素的制备方法

<申请（专利权）人>=天津科技大学

<发明（设计）人>=杜连祥;王敏;路福平;王建玲;邬建国

<申请日>=2003.08.25

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=纳他霉素的制备方法属于以褐黄孢链霉菌为菌

种，发酵法生产、提取纳他霉素的技术。本发明解决了生产纳

他霉素使用国外培养基、在国内难以买到、并且价格较高及从

发酵液提取纳他霉素工艺复杂、费用昂贵或有副产物的问题。

提供了制备、提取纳他霉素的新工艺技术。其技术方案是：采

用褐黄孢链霉菌，经孢子悬浮液的制备、种子培养、发酵、提

取工序；通过控制pH值和溶解氧水平，及在发酵期间分批次

流加葡萄糖的方式制备纳他霉素，提高其产量并采用低温蒸发

去除甲醇法提取纳他霉素。本发明工艺简单、经济、实用、提

高了纳他霉素的产量和纯度、降低了生产成本，促进其生产的

工业化进程。为纳他霉素的广泛应用提供了先决条件。既有经

济效益又有社会效益。

<REC>

<申请号>=CN03128315.2

<名称>=化学沉淀法制备稳定的纳米氧化亚铜晶须的方法

<申请（专利权）人>=华中师范大学

<发明（设计）人>=余颖;杜飞鹏;杨胜钧;李家麟

<申请日>=2003.07.11

<地址>=430079湖北省武汉市武昌珞瑜路100号

<摘要>=本发明提供一种化学沉淀法制备稳定的纳米氧化亚铜(Cu<SUB>2</SUB>O)晶须的方法。该方法利用葡萄糖或水合肼或盐酸羟胺或硼氢化钠或亚硫酸盐作还原剂，在水性介质中将二价铜离子还原为氧化亚铜(Cu<SUB>2</SUB>O)，生产微米或纳米粒径的粉体或微米级立方、六边形晶体的技术，并在其体系中加入多量Cu<SUB>2</SUB>O的结晶生长抑制剂，控制反应时间和反应条件，最后用抗氧化剂处理后，制备得宽度＜50nm，长度＜500nm的稳定的Cu<SUB>2</SUB>O棒状和/或针状晶须。

<REC>

<申请号>=CN200310117812.6

<名称>=手性药物中间体（R）－2－卤代－1－（取代苯基）乙醇的制备方法

<申请（专利权）人>=天津南开戈德集团有限公司;南开大学

<发明（设计）人>=王永梅;徐本全;李伯平;李轶;谢伟

<申请日>=2003.12.19

<地址>=300071天津市卫津路94号南开大学校内

<摘要>=本发明公开了手性药物中间体(R)－2－卤代－1

－(取代苯基)乙醇的制备方法，其反应式如右式，式中，X为Cl、Br或I；Y为Cl、Br、F、NO<SUB>2</SUB>、O Me、OH、OCH<SUB>2</SUB>C<SUB>6</SUB>H<SUB>5</SUB>中的相同或不同种取代基；n＝1～2；其操作步骤如下：把酵母、葡萄糖和溶剂按重量比1∶0～5∶10～50混合，在每100克上述混合物中加入底物2－卤代－1－(取代苯基)乙酮0.8～2mmol，反应1～10天，反应温度范围为1～50℃，所得产物用硅藻土过滤，滤液经萃取、干燥，得到初产品，再经过重结晶得到产物手性药物中间体(R)－2－卤代－1－(取代苯基)乙醇。

<REC>

<申请号>=CN01136384.3

<名称>=一种解酒剂

<申请（专利权）人>=张伯庆

<发明（设计）人>=张伯庆

<申请日>=2001.10.12

<地址>=214064江苏省无锡市梅园青龙山路查巷118号

<摘要>=本发明涉及一种解酒醒酒、护肝和胃的药物，它

是由七叶树或天师粟的干燥成熟果实娑罗子的提取物七叶树

皂甙、羧甲基淀粉钠、糊精、玉米淀粉、硬脂酸镁和滑石粉制

成，对于过量摄入乙醇后，该药物可抑制乙醇的吸收、同时可

护肝和胃，实验证明它是一种独特的解酒剂。

<REC>

<申请号>=CN02134079.X

<名称>=高纯度葡辛胺的合成方法

<申请（专利权）人>=中国科学院成都有机化学研究所

<发明（设计）人>=洪军;卢林

<申请日>=2002.11.15

<地址>=610041四川省成都市人民南路四段9号

<摘要>=本发明提供一种合成高纯度葡辛胺的方法。将葡

萄糖与正辛胺按1.05∶1的摩尔比反应生成Schiff碱，加入助

催化剂/RaneyNi体系使Schiff碱催化氢化生成葡辛胺，经冷却

结晶，离心分离，以不含甲醇的混合溶剂洗涤并干燥，获得纯

度达99.5％的精制葡辛胺，产品收率可达76％，且该方法成本

低，对环境无污染。

<REC>

<申请号>=CN99107536.6

<名称>=甜味组合物及其用途

<申请（专利权）人>=罗凯脱兄弟公司

<发明（设计）人>=G·里亚多－迪马;C·富阿什;P·迪弗洛

<申请日>=1999.05.07

<地址>=法国莱斯脱朗

<摘要>=本发明涉及一种甜味组合物,其特征在于该组合

物包括:a)至少一种不很溶于水的化合物,其在20℃下在水中的

溶解度小于60g/100g溶液;b)至少一种抗结晶剂,包含至少一种

选自分子量范围为500至8000道耳顿且在水分含量为0%时玻

璃化温度Tg)小于140℃的淀粉水解物的寡糖或多糖部分,和分

子量范围为1000至8000道耳顿的焦糊精和聚葡萄糖部分,它们

单独使用或以混合物的形式使用。本发明还涉及上述组合物制

备硬糖或作为风味载体的用途。

<REC>

<申请号>=CN99112872.9

<名称>=泮托拉唑钠冻干粉针剂及制备方法

<申请（专利权）人>=沈阳东宇药业有限公司

<发明（设计）人>=王东凯;王昕;沈振宏

<申请日>=1999.04.22

<地址>=110036辽宁省沈阳市于洪长江北街100－18号

<摘要>=一种泮托拉唑钠冻干粉针剂,其特征在于:该针剂

为不含结晶水的冻干粉针剂,pH值在9～12.5之间,组成包括泮

托拉唑钠、冻干粉支持剂、金属离子络合剂和pH调节剂,重量

份数为泮托拉唑钠1份;冻干粉支持剂1～5份;金属离子络合剂

0.05～2份。上述配方过滤除炭,除菌,灌装;首先预冻至－55～－

35℃,保温1～4小时,开始抽真空,在15～30小时内,将温度升至

10～50℃,继续保持真空3～10小时;充氮保藏,即得到冻干粉针

剂。本发明对光、热、氧、水等稳定的不含结晶水,便于操作,

适于大规模生产,可供静脉滴注给药,避免静脉推注可能导致的

毒副作用。

<REC>

<申请号>=CN01130646.7

<名称>=纯净糖高分子镀膜生产方法

<申请（专利权）人>=王维新;苗文忠

<发明（设计）人>=王维新;苗文忠

<申请日>=2001.08.16

<地址>=056002河北省邯郸市邯山区滏园新村4号院10－3－4

<摘要>=一种纯净糖高分子镀膜生产方法,其特点是生产

方法为:1.原料制备;2.高分子物料液制备;3.在沸腾干燥制粒机

上低温喷雾镀膜,形成颗粒包衣,真空包装即成高分子镀膜纯净

糖。其优点为生产方法科学考究,便于操作。用本生产方法生产

出的纯净糖,提高了蔗糖的甜度,且甜度倍数可控制在3－50倍

之间,外观为结晶体,产品无杂质,纯度高,口味与蔗糖相近,易存

放。可直接用于食品、医药行业。

<REC>

<申请号>=CN200610047894.5

<名称>=固体葡萄糖酸的生产方法

<申请（专利权）人>=单明伦;

<发明（设计）人>=栾广胜;单明伦

<申请日>=2006.09.27

<地址>=111008辽宁省辽阳市弓长岭区安平街弓长岭区公安分局

<摘要>=本发明涉及一种固体葡萄糖酸的生产方法，主要是为解决现有的液体葡萄糖酸储存和运输不便的问题而研究的。方法是首先制取葡萄糖酸溶液，再将葡萄糖酸溶液浓缩至百分比浓度45％－55％，在零下5℃或零下5℃以下结晶，然后离心分离，将分离出的葡萄糖酸在40℃－45℃条件下烘干。优点是便于贮存和运输。

<REC>

<申请号>=CN02125262.9

<名称>=薯蓣皂甙和薯蓣皂甙元的提取方法

<申请（专利权）人>=张万举

<发明（设计）人>=张万举;周康康;王福祥

<申请日>=2002.07.22

<地址>=710607陕西省西安市临潼区零口镇冯李村

<摘要>=薯蓣皂甙和皂甙元的提取方法包括，取薯蓣植物

根茎加水粉碎，用脂解酶发酵；酵后分离纤维素、木质素；回

收上清液、悬浮液和淀粉，混合回收液和滤渣，沸后过滤，重

复多次，滤渣备用；合并滤液，浓缩后用乙醇回流提取，冷后

过滤，滤液减压浓缩，吸附、蒸干，以乙醇提取，添加乙醚，

冷至室温，析出四糖皂甙；从上清液中回收乙醚、乙醇，沉淀

出皂甙，烘干；淀粉和滤渣中加水，调整pH，加液化酶，液

化彻底后分离尽三糖皂甙；调整pH，彻底糖化，过滤，收集

滤渣；加入三糖皂素；加盐酸水解，水解完全后过滤，中和并

用水洗至pH7，烘干；用溶剂汽油提尽皂甙元，蒸发回收汽油，

冷至室温，分离出皂甙元；脱色后，在乙醇中重结晶，得皂甙

元。

<REC>

<申请号>=CN200410018805.5

<名称>=微生物转化法生产美雄酮的制备工艺

<申请（专利权）人>=天津市福兴达精细有机化工有限公司

<发明（设计）人>=杜连祥;王致萍;卢继坤;王树立;别松涛

<申请日>=2004.03.29

<地址>=300380天津市西青区辛口镇

<摘要>=本发明提供一种微生物转化法生产美雄酮的制

备工艺，主要包括采用简单节杆菌经菌种悬液的制备、一级种

子培养、二级发酵培养、底物转化和产物的分离提取；通过控

制培养期和转化期的相关工艺，并采用Girard试剂特异性的分

离产物美雄酮和底物，获得符合BP80版标准的产物美雄酮、

回收的底物甲基睾丸素可以被该菌株重新转化等步骤。其有益

效果是利用微生物转化法生产美雄

酮所采用的工艺与化学脱氢法制备相比较，所得产品美雄酮同

样都达到BP80版标准的情况下，原料成本降低了40％以上，

成品收率提高了30％以上。同时，该生产工艺对周围环境污染

非常轻微，几乎没有污染，生产中为常压工作，操作工序简单，

无其它危险。生产美雄酮周期短、收率高，可带来较高的经济

效益。

<REC>

<申请号>=CN96119169.4

<名称>=黑曲霉发酵葡萄糖生产葡萄糖酸内酯

<申请（专利权）人>=中山大学

<发明（设计）人>=计亮年;刘建忠;毛宗万;杨惠英;曾添贤;翁丽苹

<申请日>=1996.10.10

<地址>=510275广东省广州市新港西路中山大学

<摘要>=本发明采用黑曲霉IFFI2230斜面菌种，在流加

NaOH溶液控制酸度的条件下发酵葡萄糖，在发酵后期补加葡

萄糖进行高浓度葡萄糖发酵，发酵结束后，经除菌体、脱色、离

子交换、浓缩、结晶及干燥步骤，得到食品级葡萄糖酸内酯产

品，第一次结晶母液重新浓缩结晶干燥，仍可得葡萄糖酸内酯；

第二次结晶母液添加氧化锌，还可生产出副产品葡萄糖酸锌，本

方法葡萄糖酸内酯总收率为60％左右，葡萄糖酸锌收率为

0.1kg/kg葡萄糖酸内酯以上。本发明方法具有工艺流程简单、

能耗低、收率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN03113192.1

<名称>=福麦茨康的合成

<申请（专利权）人>=徐州瑞赛科技实业有限公司

<发明（设计）人>=李桂根;王玉成;胡晓;薛冬;王理想;李伟伟;宗春燕;赵红

<申请日>=2003.04.14

<地址>=221007江苏省徐州市金山桥开发区科技创业园

<摘要>=本发明是关于福麦茨康(S(+)I)的合成方法：以1

－(2－巯基－5－甲基苯基)－3－烯－2－戊酮(II)为原料，经胺

化、内环化和不对称氧化反应制得6－甲基－3－丙烯基－4－

氢代－1－氧化－1，2－苯并〔e〕噻嗪(III)。又以α，β－苯

丙炔酸(IV)为原料，经双酯化、双Micheal不对称加成生成

Allenolate中间体(V)。最后由III和V在三氯化钌催化剂和二

乙基氯化铝助催化剂作用下，进行双取代反应生成S(+)I。在

适宜的反应条件下，可获得率≥60％，不对称选择性≥90％。

S(+)I可以使用手性溶剂重结晶或手性柱分离的方法来提纯。

S(+)I的化学名称为：3－(2－呋喃基)－2－[2－(6－甲基－1－

氧代－丙烯基－1，2，3，4－四氢化－苯并〔e)噻嗪)]－3－苯

基丙烯酸乙二酯。

<REC>

<申请号>=CN200710026061.5

<名称>=葡萄糖酸钙溶液的提纯方法

<申请（专利权）人>=安徽省兴宙医药食品有限公司;

<发明（设计）人>=周来勇;周耀平;梅显良;郭辛建

<申请日>=2007.08.15

<地址>=242121安徽省郎溪县涛城工业区

<摘要>=葡萄糖酸钙溶液的提纯方法，属医药化工技术领域。其目的是提供一种可在常温条件下实现对葡萄糖酸钙溶液的浓缩和除杂，以提高产品的质量和收率的提纯方法。其技术要点是：将葡萄糖酸钙溶液先经过膜装置进行超滤，以滤除溶液中的色素、蛋白质和多糖等大分子杂质，再将超滤后的溶液经过膜装置进行纳滤，以滤除其中的大部分水分，使溶液的浓度达到10％，即可顺利结晶，一次生成固体葡萄糖酸钙。由于采用在常温条件下实现对葡萄糖酸钙溶液的浓缩和除杂，从而有效地提高了产品的质量和收率；并在不增加耗电的前提下，免除了蒸汽浓缩的煤耗和杂质清洗的水耗两项成本，且过滤出的水份质量良好，因此不会产生废水污染的情况。另外，本发明的工艺简单，设备成本低，易于操作。

<REC>

<申请号>=CN200610167770.0

<名称>=一种A型肉毒毒素结晶复合物的制备方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所;北京民海生物科技有限公司

<发明（设计）人>=王景林;刘建凯;郑海发;高姗;谢亮;康琳;张小伶;廖丹

<申请日>=2006.12.21

<地址>=100071北京市丰台区东大街20号

<摘要>=本发明涉及一种A型肉毒毒素结晶复合物的制备方法，所得制品为生物医药用品，主要用于面部肌肉肌张力障碍、治疗斜视、眼睑痉挛和除皱美容等多种临床适应症。其工艺为：产毒培养—肉毒梭菌全培养物的酸沉淀—磷酸盐提取—硫酸铵沉淀—核酸酶处理—Sephacryl－200凝胶过滤—DEAE－Sepharose—硫酸盐透析并自然形成结晶—毒素稀释、冻干。利用本发明较以前技术具有耗时少，成本低，操作简便的特点，获得制品质量好，纯度高等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510018566.8

<名称>=蔗糖生产甘露醇的工艺

<申请（专利权）人>=南宁市化工研究设计院

<发明（设计）人>=章朝晖;王建平;贺均林

<申请日>=2005.04.13

<地址>=530022广西壮族自治区南宁市古城路4－2号

<摘要>=一种蔗糖生产甘露醇的方法，将蔗糖水解后经模

拟移动床进行果糖葡萄糖分离后得到的富含葡萄糖组份进行

差向异构化反应，得到的异构后糖液再用模拟移动床进行分

离，得到富含甘露糖组份和富含葡萄糖组份，富含葡萄糖组份

重复循环进行差向异构化反应；将富含果糖组份和富含甘露糖

组份进行加氢反应，得到的混醇液经过滤、离交、浓缩、结晶、

离心、干燥得甘露醇产品。用本发明的方法，可使富含葡萄糖

组份，通过差向异构化反应转化生成甘露糖，使富含果糖组份

和富含葡萄糖组份均得到了有效的利用，甘露醇的收率可以达

到55％，明显地提高了生产效益。

<REC>

<申请号>=CN200710131902.9

<名称>=氨基葡萄糖盐酸盐生产方法

<申请（专利权）人>=扬州日兴生物化工制品有限公司;

<发明（设计）人>=张和;戚善龙;杨生桂;张超

<申请日>=2007.09.12

<地址>=225601江苏省高邮市武安路58号

<摘要>=氨基葡萄糖盐酸盐生产方法，涉及一种化工原料的生产工艺。经酸解、脱色、压滤、纯化、浓缩、结晶、烘干，再粉碎、过筛、包装。本发明产品在生产过程中调整了盐酸与甲壳素的比例，控制在5∶1，温度控制在85℃～88℃，时间控制在3小时，无须冷却结晶，直接在反应容器中同时加入活性炭脱色，省去了粗品结晶的分离和水溶解，节省时间和用水。粗品料液经压滤机过滤后不直接浓缩，而是经过超滤系统过滤祛除油脂与无机盐，解决了成品的澄清度和透光率难题，提高了产品质量。

<REC>

<申请号>=CN200710042754.3

<名称>=从发酵液中提取L－谷氨酰胺粗结晶的方法

<申请（专利权）人>=上海大学;

<发明（设计）人>=陈振风;王锦华

<申请日>=2007.06.26

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种从发酵液中提取L－谷氨酰胺粗结晶的方法，属发酵工程中分离提取技术领域。本发明方法具有以下工艺步骤：①制备发酵液，首先配制L－谷氨酰胺发酵培养基，将培养基加入至发酵罐中，在115℃下加热灭菌15分钟，然后冷却至31.5℃，接种黄色短杆菌ATCC14067变异菌株进行发酵；②将上述发酵液加热升温至80℃，放出发酵液，静置于另一容器中，菌体沉降，形成清液和菌体沉降液两部分，各别进行减压过滤，合并两部分滤液，得澄清的发酵液；③将澄清的发酵液在旋转式真空蒸发器中进行浓缩，采用水浴55～60℃加热，浓缩至1/5体积；④在室温下搅拌，然后放在4℃冰箱中5～10小时继续进行低温冷却结晶；⑤取出冰箱后，抽滤，乙醇洗涤，再抽干，得湿结晶；⑥将湿结晶在50℃下减压烘干，得浅黄色粗制结晶。

<REC>

<申请号>=CN200710051858.0

<名称>=菜籽饼粕深加工生产线

<申请（专利权）人>=黄冈德利生物科技开发有限公司;

<发明（设计）人>=李元良;林涛;胡德水;鲁峰;华立新;史庚庚

<申请日>=2007.04.12

<地址>=438200湖北省浠水县南城经济开放区荷花湖工业园

<摘要>=本发明菜籽饼粕深加工生产线主要由反应罐、压滤机、烘干机、筛分机、交换柱、浓缩设备、结晶罐和烘箱组成，生产线的流程是：物料先由反应罐进行搅拌、反应和脱毒处理，排出初级滤液，再将得到的脱毒物料加清水经搅拌后输送至压滤机固液分离，排出次级滤液，初级和次级滤液均含有有毒或抗营养物质硫甙葡萄糖苷、多酚和植酸，然后：滤饼经烘干机干燥和筛分机过筛后，得到可以替代进口优质鱼粉的菜籽浓缩蛋白粉；初级和次级滤液则先由离子交换柱提取出植酸盐，再经浓缩设备浓缩和结晶罐结晶、重结晶，然后由烘箱烘干得到纯化的植酸盐。本生产线操作简单、方便，路线短，耗时少，运行成本低，无污染，利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN200610150240.5

<名称>=玉米综合利用生产淀粉糖及无渣发酵燃料酒精方法

<申请（专利权）人>=颜怀伟

<发明（设计）人>=颜怀伟

<申请日>=2006.10.17

<地址>=528000广东省佛山市国家级高新区吉利工业园412号

<摘要>=一种玉米综合利用生产淀粉糖及无渣发酵燃料

酒精方法，将玉米高低温快速浸泡湿磨法生产成淀粉乳或直接

干磨法生产成玉米粉乳、再酶酸法生产成葡萄糖液，进一步生

产注射、口服、食品、工业用葡萄糖和果葡糖浆、果糖浆或果

糖等系列淀粉糖；或碳酸钠与碳酸镁共同调pH，无渣两次主

发酵和中途真空沸腾提取酒精，母液压滤回收酵母渣，因与传

统后发酵带渣粘稠且体积庞大含水高的母液相比、此母液尤其

是有机质含量已很少、无害化处理耗氧量低周期短成本低、故

很易处理到环保达标排放，酵母渣是优质蛋白和核酸源可综合

利用，利于国家粮食保护与稳定等重大国策的实施、避免污染

杂菌损失，减少环境污染，节水、能、粮、厂房、设备及劳动

力，提高收率、缩短生产周期、降低成本。

<REC>

<申请号>=CN200710048771.8

<名称>=米格列醇的生产方法

<申请（专利权）人>=四川维奥制药有限公司;

<发明（设计）人>=詹世伟;邓天德;余柏松;尹晓峰;李玉玲

<申请日>=2007.03.30

<地址>=611130四川省成都市海峡两岸科技产业开发园向阳大道328号

<摘要>=本发明为米格列醇的生产方法，与将原料生物氧化，再经氢化制备米格列醇的方法有关，解决已有方法葡萄糖酸氧化菌使用次数少，分离困难，因生产周期长的问题。包括如下步骤：(1)制备1－羟乙胺基－1－脱氧－D－山梨醇，(2)用聚合离子膜包覆葡萄糖酸氧化菌制成含菌微囊。(3)在发酵罐中依次加入1－羟乙胺基－1－脱氧－D－山梨醇的水溶液和含菌微囊，在28－31℃温度，搅拌，通气1/1(V/V)，转化23－28小时，pH为5.0－6.0，转化完成滤出含菌微囊，制得含1－羟乙胺基－1－脱氧－D－山梨糖滤液，(4)在滤液中加催化剂氢化，除去催化剂，将滤液用树酯精制后浓缩、结晶制成米格列醇。

<REC>

<申请号>=CN200610086265.3

<名称>=一种合成三氯蔗糖的中间体的制备方法

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=王峰

<申请日>=2006.08.28

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=一种合成三氯蔗糖的中间体的制备方法，属于从蔗糖衍生合成强甜味剂的技术领域。本发明将三苯基氯甲烷、缚酸剂和蔗糖分别溶解于合适的低沸点溶剂体系中，在强搅拌下以滴加方式进行反应，反应产物经分层干燥后，减压蒸馏至干并重新溶解于乙酸酐，以乙酸钾为催化剂进行分阶段控温的乙酰化反应，重结晶后得到产品1′，6′－二－三苯甲基－3′，4′－二－O－乙酰基－O－D－呋喃果糖基－6－三苯甲基－2，3，4－三－O－乙酰基－α－D－吡喃葡萄糖苷。本发明优点是：贵重原料三苯基氯甲烷用量少，所用低沸点溶剂易被蒸去，乙酰化反应温度低，有利于提高产品质量和得率，得率达71.2％～83.8％。

<REC>

<申请号>=CN200310109313.2

<名称>=一种<SUP>15</SUP>N稳定性同位素标记L－谷氨酰胺的发酵生产工艺

<申请（专利权）人>=上海化工研究院

<发明（设计）人>=谭青乔;吕志贤;梅丛笑;杜晓宁;李良君

<申请日>=2003.12.12

<地址>=200062上海市云岭东路345号

<摘要>=本发明涉及一种

<SUP>15</SUP>N稳定性同位素标记L－谷氨

酰胺的生产工艺，该工艺包括发酵菌株的选择、藏斜面制备、

活化斜面制备、发酵培养基的配制、发酵工艺、分离提取等工

艺步骤。与现有技术相比，本发明采用微生物直接发酵法生产

L－谷氨酰胺－

<SUP>15</SUP>N<SUB>2</CNIPR:SU

B>，通过添加微量维生素复合物改善生长和代谢，旨在解决

<SUP>15</SUP>N丰度下降的问题，并尽量提

高<SUP>15</SUP>N利用率，以满足产品生产

要求。

<REC>

<申请号>=CN200710013510.2

<名称>=一种由微球菌制备生物多聚物絮凝剂的方法

<申请（专利权）人>=山东齐东方投资有限公司;

<发明（设计）人>=栾兴社

<申请日>=2007.02.05

<地址>=250014山东省济南市泺源大街3号906室

<摘要>=本发明提供一种由微球菌制备生物多聚物絮凝剂的方法，包括菌种选育、发酵培养及生物产品制备。发明选用微球菌为生物多聚物絮凝剂的产生菌种，经过具有特别组合比例的培养基进行发酵及生物分离制得用于水质净化的高效生物多聚物絮凝剂。本发明的生物多聚物絮凝剂具有无毒、无害、可生物降解的特点，其优点是生产成本低、应用范围广、使用效率高、应用无二次污染，发明的生物多聚物絮凝剂集聚集、絮凝与吸附功能于一体，应用于水质净化、水质澄清、生物产品分离等效果显著。

<REC>

<申请号>=CN200410034219.X

<名称>=一种多晶态复组合物及其制备方法

<申请（专利权）人>=陈书怡

<发明（设计）人>=陈书怡

<申请日>=2004.03.30

<地址>=200237上海市梅陇路300号(华理二村)208号301室

<摘要>=本发明涉及一种可应用于橡胶加工等领域的多

晶态复组合物及其制备方法。采用常用于橡胶填充剂和补强剂

等的粉末作核体材料，在核体材料表面经混晶包覆，专项理化

改性后，制备成在核体表面具有多晶态化合物、混合物的犹如

“小锉刀”状的多晶态复组合物。多晶态复组合物组成式为：[∑aiAi·∑biBi·ZH<SUB>2</SUB>O]·∑niDi，其中Ai为无机类、不融性低灰份核体物料，Bi为在液相中反应生成的多晶态无机盐类化合物、混合物，Di为有机类物料，∑ai、∑bi、Z、∑ni为摩尔系数。制备工艺中无难处理的废水、废渣等排放。本发明的多晶态复组合物可广泛应用于橡胶加工及其它领域。

<REC>

<申请号>=CN200610129917.7

<名称>=超声波协同改性纤维素酶催化木质纤维素糖化的方法

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=张裕卿;梁江华;李滨县

<申请日>=2006.12.07

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本发明公开了一种超声波协同改性纤维素酶催

化木质纤维素糖化的方法。属于木质纤维素糖化的技术。该方

法主要包括以下步骤：通过粉碎和碱预处理分离原料中的木质

素。用活化后的单甲氧基聚乙二醇与纤维素酶在柠檬酸－柠檬

酸钠缓冲溶液中反应得到改性纤维素酶，将改性纤维素酶与β

－葡萄糖苷酶、淀粉酶和果胶酶混合得到复合酶液。将复合酶

按照相应的比例加入预处理后的原料中，配合超声波进行酶催

化反应，最后经过滤、减压蒸发，得到浓缩糖液。本发明的优

点在于：改性纤维素酶能与其他辅助酶制剂同时加入并达到较

高的活性；超声振荡提高酶催化反应的效率，减少反应时间；

可以得到木质素产品；最终糖化液浓度较高。

<REC>

<申请号>=CN00118440.7

<名称>=含谷胱甘肽或其盐的药物组合物的制备方法

<申请（专利权）人>=陈鹏飞

<发明（设计）人>=陈鹏飞

<申请日>=2000.06.22

<地址>=046000山西省长治市府西街19号

<摘要>=本发明涉及谷胱甘肽或其盐借所含巯基与金

属、类金属或氟化物、氧化物结合组成的药物组合物的制备方

法,本药物具有抗感染、抗癌作用,在玻璃瓶中以结晶方式存在,

易溶于水,对正常人体无毒副作用,在使用时,可将其溶于5%的

葡萄糖注射液中,作为静脉滴注剂使用。此外也可将其结晶直接

或加赋形剂作为外用药物使用。

<REC>

<申请号>=CN00128720.6

<名称>=含谷胱甘肽或其盐的药物组合物

<申请（专利权）人>=陈鹏飞

<发明（设计）人>=陈鹏飞

<申请日>=2000.09.09

<地址>=046000山西省长治市府西街19号

<摘要>=本发明涉及谷胱甘肽或其盐借所含巯基与金

属、类金属或氟化物结合组成的药物组合物,本药物具有抗感

染、抗癌作用,在玻璃瓶中以结晶方式存在,易溶于水,对正常人

体无毒副作用,在使用时,可将其溶于5%的葡萄糖注射液中,作

为静脉滴注剂使用。此外也可将其结晶直接或加赋形剂作为外

用药物使用或制成肠溶口服剂。

<REC>

<申请号>=CN01100580.7

<名称>=一种可节约成本的固体葡萄糖生产工艺

<申请（专利权）人>=雷尘恩

<发明（设计）人>=雷尘恩

<申请日>=2001.01.16

<地址>=457300河南省清丰县大屯乡南召市村清丰县雷氏食品心馅材料厂

<摘要>=一种可节约成本的固体葡萄糖生产工艺,本发明

涉及一种可节约成本的固体葡萄糖生产工艺。本发明采用:葡萄

糖母液经真空低温浓缩加入防腐剂、晶母、食用盐,结晶处理而

成,本发明生产的固体葡萄糖可与淀粉生产的葡萄糖同等质量,

且本发明生产成本低,原料易取并可使废资源再利用。

<REC>

<申请号>=CN01128458.7

<名称>=氨基葡萄糖硫酸盐的制备方法

<申请（专利权）人>=湖北普爱生物工程有限公司

<发明（设计）人>=肖玲;张江林

<申请日>=2001.09.14

<地址>=430051湖北省武汉市汉阳区二桥街知音东村46号

<摘要>=本发明公开了一种制备氨基葡萄糖硫酸盐的方

法。该方法用质量浓度20－80%的硫酸作水解试剂,在80－

150℃的反应条件下水解甲壳素,水解液经过脱色,有机溶剂萃

取,重结晶或者用碱沉淀分离的精制过程处理,得到纯的氨基

葡萄糖硫酸盐。该法制得的产品不含氯离子,且方法简单、产

率高,无酸雾,三废少,是清洁生产工艺。

<REC>

<申请号>=CN02133787.X

<名称>=1，2，5，6－二－0－异亚丙基呋喃葡萄糖的制取方法

<申请（专利权）人>=衡林森

<发明（设计）人>=衡林森

<申请日>=2002.09.19

<地址>=635000四川省达州市南坝街232号达县师范高等专科学校

<摘要>=本发明涉及一种1，2，5，6－二－O－异亚丙基

呋喃葡萄糖的制取方法，由D(+)－葡萄糖与丙酮在酸催化剂存

在下反应制取。其工艺是将D(+)－葡萄糖加入过量的丙酮中，

搅拌下逐步加入酸催化剂，室温下搅拌至反应完成，向所得的

反应液中通入氨气或加入有机碱中和酸，至溶液呈弱碱性，析

出固体盐，过滤，并用丙酮洗涤至洗涤液中不含所要制取的产

品，将所得的滤洗液用干燥剂干燥后，蒸馏至干，蒸馏器中的

固体物用溶剂重结晶，获得白色针状的1，2，5，6－二－O－

异亚丙基呋喃葡萄糖。该方法简便、经济，所得附产物和溶剂

易于回收，有利于减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN02139576.4

<名称>=右酮洛芬葡辛胺盐及制备方法和以该活性成分的药物组合物

<申请（专利权）人>=中国人民解放军第四军医大学第一附属医院

<发明（设计）人>=张三奇;顾宜;方坤泉;王纪保

<申请日>=2002.12.03

<地址>=710032陕西省西安市长乐西路15号

<摘要>=一种右酮洛芬葡辛胺盐及制备方法和以该活性

成分的药物组合物，其制备方法包括：右酮洛芬葡辛胺盐粗晶

体制备、重结晶得右酮洛芬葡辛胺盐、(－)－酮洛芬和N－辛

基葡萄糖胺的回收工艺过程。治疗风湿性或类风湿性关节炎、

骨关节炎、强直性脊椎炎、痛风性关节炎以及各种疼痛的药物

组合物，其中含有治疗有效量该化合物和各种药学上可接受的

载体。该化合物在制备治疗风湿性或类风湿性关节炎、骨关节

炎、强直性脊椎炎、痛风性关节炎以及各种疼痛的药物中的应

用。经药效试验证明该化合物具有良好的解热、镇痛和抗炎作

用。

<REC>

<申请号>=CN02158558.X

<名称>=用于防治骨退行性病变的含植物雌激素和氨基葡萄糖的组合物及制备方法

<申请（专利权）人>=孙家莉

<发明（设计）人>=孙家莉

<申请日>=2002.12.26

<地址>=300070天津市和平区贵州路96号(天津市医药科研所)

<摘要>=一种用于防治骨退行性病变的含植物雌激素和氨

基葡萄糖的组合物及其制备方法，其特征在于该组合物的配方

和配比是：植物雌激素50％－30％，氨基葡萄糖50％－70％；

制备方法是由以下步骤所制得：①在含有植物雌激素的植物中

制取植物雌激素；②以虾蟹壳或甲壳素经水解、脱色、重结晶

制得氨基葡萄糖盐酸盐或硫酸盐；③按上述配比关系将植物雌

激素、氨基葡萄糖和含钙化合物及常规辅料按不同剂型的常规

工艺制成上述各种剂型。本发明的优越性在于：对缓解中老年

骨退行性病变的各种症状的作用胜过现有的药物及保健品的

单一功效，没有任何毒副作用，是一种防治中老年骨质退行性

病变、改善骨质疏松、缓解关节疼痛的优选保健性药物。

<REC>

<申请号>=CN03121393.6

<名称>=幼葡糖

<申请（专利权）人>=楼为华

<发明（设计）人>=楼为华

<申请日>=2003.03.27

<地址>=256209山东省邹平县西王工业园区山东西王集团有限公司

<摘要>=本发明属于一种复合糖，由蔗糖与葡萄糖混合组

成，易于吸收且甜度适宜，可以直接食用也可用于制备各种食

品饮料。用于制备烘烤食品如面包、饼干、薄脆饼等，可增色

或提高货架期。能降低冰点，防止蔗糖结晶，特别适合于制作

夏季清凉食品。具有渗透压高的特性，特别适合于制作各种蜜

饯和蔬菜加工，如制作各种果脯，制作泡菜、酱菜、咸菜等。

可增加风味和货架期，可用于制作香肠、腊肉、鱼类食品及各

种罐头。

<REC>

<申请号>=CN03155828.3

<名称>=大豆甙元型异黄酮的生物转化和提取纯化方法

<申请（专利权）人>=中国农业大学

<发明（设计）人>=殷丽君;孙君社

<申请日>=2003.08.22

<地址>=100083北京市海淀区清华东路17号

<摘要>=本发明提出了一种大豆甙元型异黄酮的生物转

化及其提取纯化方法，包括：β－葡萄糖苷酶加入大豆粉、胚

芽粉、黄浆水和直接从大豆原料中提取得到的大豆异黄酮等主

料中；控制转化温度20－70℃之间，pH值为3.5－6.5之间；

转化时间为10分钟－600分钟；转化后溶液，经初步净化后，

减压浓缩至原体积的1/2－1/5，经惰性大孔吸附树脂吸附后用

蒸馏水洗涤至洗涤液无色，用解吸剂解吸，收集含有大豆甙元

型异黄酮的解吸液，浓缩后析出粗品。本发明采用β－葡萄糖

苷酶作用大豆主料中糖甙型大豆异黄酮的生物转化技术，使得

产物中甙元型异黄酮含量得以提高，可达到85％以上，为原料

中甙元型异黄酮含量的5－20倍；以大孔吸附树脂结合重结晶

技术提高最终产品中异黄酮的含量，可达到90％以上。

<REC>

<申请号>=CN200310108999.3

<名称>=一种以红景天为主的心脑养护保健品及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海交大昂立股份有限公司

<发明（设计）人>=范小兵;沙大年;胡天喜;梁小凤;李文德;余伯成;沈明;戴旭峰

<申请日>=2003.12.01

<地址>=200030上海市虹桥路811号

<摘要>=一种以红景天为主的心脑养护保健品，按重量份

数含红景天提取物15－90份、牛磺酸1－40份、茶叶提取物1

－20份、枸杞提取物0－16份、谷氨酰胺0－7份、精氨酸0

－6份、葡萄糖酸锌0－4份、微晶纤维素0－5份、辅料0－

20份、润滑剂0－2份。制备中先粉碎有粗颗粒和大的结晶的

原料，再将所有原料过80－100目筛，按组方称取，等量递增

混合技术混合，过20－60目筛，搅拌15－30分钟，过30目

筛，搅拌15－30分钟，过30目筛，混匀粉料，加入10％量的

70－95％乙醇，搅拌混合制粒15－30分钟，过10－20目筛制

粒，60－100℃烘干，过15－20目筛整粒得混料，混合搅拌均

匀。解决现有耐缺氧或抗疲劳保健品原料成分较粗，有效成分

含量较低，以致效果不佳和肌酸抗疲劳有明显的副作用的技术

问题，产品的耐缺氧效果和抗疲劳效果俱佳。

<REC>

<申请号>=CN200410023021.1

<名称>=N－酰基氨基葡萄糖及其制备方法

<申请（专利权）人>=湖南科技大学

<发明（设计）人>=郭振楚

<申请日>=2004.03.19

<地址>=411201湖南省湘潭市桃园路

<摘要>=本发明公开了一种N－酰基氨基葡萄糖及其制备

方法，是将有机酸与氨基葡萄糖偶联，改造成为N－酰基氨基

葡萄糖，可用于治疗高血脂症，高甘油三脂症，低密度脂蛋白

(a)血症及高血浆蛋白症，长期应用能减少冠心病、心肌梗塞及

其它心脑血管病的发生率。本发明制备技术一是将氨基葡萄糖

中的氨基用对－甲氧基苯甲醛保护，以得到完全β－构型的N

－酰基氨基葡萄糖；二是将酸或相应的酰卤为原料与β－构型

保护的(用乙酰基保护羟基)N－酰基氨基葡萄糖盐酸盐偶联而

得到完全β－构型的(用乙酰基保护羟基)氨基葡萄糖；三是所

用原料氨基葡萄糖盐酸盐不必去除氯离子而直接进行氨基的

保护反应；四是多数反应温度在低温或在稍高于常温下进行，

节约能源，并可在稀酸、稀碱或毒性小的丙酮有机溶剂中进行，

减少了污染，多数纯化是重结晶，产品纯度高，目标分子的质

量与理论计算一致。

<REC>

<申请号>=CN200410035577.2

<名称>=9－｛2－［双（特戊酰氧基甲氧基）磷酰甲氧基］乙基｝腺嘌呤葡萄糖醛酸盐及其制备方法

<申请（专利权）人>=山东中科泰斗化学有限公司

<发明（设计）人>=王法平;李晓翔

<申请日>=2004.08.19

<地址>=250100山东省济南市历下区工业南路67号

<摘要>=一种新的抗病毒活性化合物9－{2－[双(特戊酰

氧基甲氧基)磷酰甲氧基]乙基}腺嘌呤葡萄糖醛酸盐化合物，是

由9－{2－[双(特戊酰氧基甲氧基)磷酰甲氧基]乙基}腺嘌呤和

葡萄糖醛酸在有机溶剂中进行成盐反应，并在醇或醚存在下结

晶析出9－{2－[双(特戊酰氧基甲氧基)磷酰甲氧基]乙基}腺嘌

呤葡萄糖醛酸盐白色晶体。制备工艺简单，易于控制，成本低，

其收率高达90％以上。实验表明该化合物具有吸湿性小，对光、

热、湿度环境等稳定性好。具有显著抗病毒和良好的保肝、护

肝双重功效，可作为制备抗肝炎病毒治疗的优选药物。

<REC>

<申请号>=CN200510078776.6

<名称>=含谷胱甘肽络合物的药物组合物

<申请（专利权）人>=陈鹏飞

<发明（设计）人>=陈鹏飞

<申请日>=2005.06.14

<地址>=046000山西省长治市府西街27号石油小区2号楼

<摘要>=本发明涉及一种可用于癌症治疗的化学药物。是

由谷胱甘肽以所含巯基与金属或类金属结合组成的化合物分

子，在玻璃瓶中为结晶粉末。将其溶于葡萄糖注射液后，可供

静脉滴注使用。

<REC>

<申请号>=CN89106277.7

<名称>=甲基葡萄糖苷的连续制造方法及其装置

<申请（专利权）人>=陈方

<发明（设计）人>=饭敏之

<申请日>=1989.08.05

<地址>=北京市复兴路83号甲9楼甲门10号

<摘要>=本发明涉及甲基葡萄糖苷的连续制造方法及装

置，该装置包括若干个相互连接的工作区。每个工作

区主要由调整槽、反应器、过滤机和分离装置组成。

其中的管状反应器的管壁内侧装有折流挡板，外侧有

加热层和保温层。生产时，作为原料的甲醇、淀粉和

阳离子交换树脂催化剂在调整槽中混合，接着在流过

反应器时被加热并发生反应，用过滤机滤去催化剂后

冷却滤液以析出甲基葡萄糖结晶，最后以分离装置分

出结晶产品，滤液被循环使用。

<REC>

<申请号>=CN91106207.6

<名称>=人参蜂蜜脯的制作方法

<申请（专利权）人>=沈阳市三明应用技术研究所

<发明（设计）人>=赵相斗

<申请日>=1991.08.16

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区九洲大厦602号

<摘要>=本发明公开了一种人参蜂蜜脯的制作方法，其主

要工艺为将鲜参整理、清洗后切片、硫熏，然后用真空

泵干燥脱水，同时加入由蜂蜜、果脯糖浆、葡萄糖组成

的混合蜜，最后加压渗透冷却风干制成成品。该制作

方法的特点是参片不用煮，因而不破坏或少破坏人参

的原有成分，甜度适宜、口感较好、无结晶或粘接现

象。具有补元气、壮身体、润燥之功能，是男女老少皆

可食用的保健食品。

<REC>

<申请号>=CN93110606.0

<名称>=声学造影剂

<申请（专利权）人>=柯铭清

<发明（设计）人>=柯铭清

<申请日>=1993.03.08

<地址>=410002湖南省长沙市南区谢家塘2号

<摘要>=声学造影剂属于心血管疾病的诊断用药。用脲

氧CH<SUB>4</SUB>N<SUB>2</SUB>O.H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>作声学造影剂，将脲与过氧化氢以

1～4M∶1M的比例进行包合反应后过滤、结晶、干

燥，造影时用生理盐水或葡萄糖配制成4～6％的脲

氧溶液行静脉推注，每次推注量0.1～0.5ml。大量的

临床试验表明，脲氧用于心血管声学造影，显影效果

好，术后诊断与声学造影结果相符，使用方便，安全，

副作用少，而且费用经济，是理想的声学造影制剂，值

得推广应用。

<REC>

<申请号>=CN94109230.5

<名称>=天麻高产营养素的制备方法

<申请（专利权）人>=郑初高

<发明（设计）人>=郑初高

<申请日>=1994.08.23

<地址>=726014陕西省商州市黑龙口区公所

<摘要>=一种以栎、桦树叶为主要原料，并进行清洗、粉

碎、浸泡、蒸煮、过滤后在温度110-120℃下加以结

晶，且与各1-3％的葡萄糖、淀粉、石膏、2-4％的麸

皮、0.2-0.4％的磷酸二氢钾、0.1-0.3％的磷肥、0.04

-0.06％的锌肥以及0.01-0.03％的维生素B<SUB>1</SUB>组成

的辅料混配的天麻高产营养素的制备方法，采用本发

明方法制得的肥料，能调节土壤营养及酸碱度，使天

麻吸收菌类快、速效性强，且疏松土壤，保墒利水。

<REC>

<申请号>=CN94118214.2

<名称>=依托泊甙磷酸酯和依托泊甙的制备方法

<申请（专利权）人>=布里斯托尔-米尔斯·斯奎布公司

<发明（设计）人>=L·J·希尔沃伯格;P·夫埃米舍逖;J·L·迪隆;J·J·犹舍尔

<申请日>=1994.11.04

<地址>=美国新泽西

<摘要>=制备依托泊甙磷酸酯的方法是在溶剂中将4′-

去甲基-4-表鬼臼脂素-4′-磷酸二苄酯与2，3-二

-O-苄基-4，6-O-亚乙基-α，β-D-吡喃葡萄糖反

应，然后除去保护基。四苄基被保护的依托泊甙磷酸

酯从甲醇中重结晶或加入甲醇直接从乙腈中结晶，生

成基本纯净的C-1”-β体，用氢化方法同时除去苄

基保护基以高收率生成依托泊甙磷酸酯。在另一实

施方案中，用磷酸酶处理依托泊甙磷酸酯生成依托泊

甙。

<REC>

<申请号>=CN97102738.2

<名称>=葡萄糖酸铬及其制备方法

<申请（专利权）人>=张世平;张宏绪

<发明（设计）人>=张世平;张宏绪

<申请日>=1997.03.27

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区分部街12号3门3楼1号

<摘要>=本发明涉及一种葡萄糖酸铬及其制备方法，葡萄

糖酸铬是采用葡萄糖酸和氢氧化铬(酸碱法)或用葡萄糖酸钙

和硫酸铬经化学反应工艺流程制备的；制备出的葡萄糖酸铬为

紫色结晶性粉末，可做为药品或食品、饮料的添加剂使用，极易

被人体所吸收，具有保健、促进儿童生长发育、治疗糖尿病、

动脉硬化、冠心病、抗衰老及治疗青少年近视的作用。

<REC>

<申请号>=CN97112052.8

<名称>=一种用吸水链霉菌生产抗生素的新方法

<申请（专利权）人>=中国科学院微生物研究所

<发明（设计）人>=方佩静;莫凌;刘英昊;荣东;叶绪慰;姜淑珍

<申请日>=1997.05.20

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一条13号

<摘要>=用本发明的吸水链霉菌U－58(Streptomyces

hygroscopicus U－58)(CGMCC No.0299),通过微生物发酵的方

法得到菌丝体,用溶媒抽提和重结晶的方法制得腐霉素。该菌使

用的发酵培养基主要成分有葡萄糖,淀粉,酵母粉,玉米浆,蛋白

胨和无机盐等,最适温度为28—30℃,最适空气流量为1∶0.5—

1.0V/V/分,最适发酵周期为96—120小时,每立升发酵液可得到

腐霉素钠盐结晶2.7—3.0克。

<REC>

<申请号>=CN97119444.0

<名称>=金诺芬的制备方法

<申请（专利权）人>=昆明贵金属研究所

<发明（设计）人>=熊嘉聪;张晓梅;朱鹰;卢军

<申请日>=1997.10.31

<地址>=650221云南省昆明市85信箱

<摘要>=一种金诺芬的制备方法,以2－S－(2,3,4,6－四－

O－乙酰基－β－D－吡喃葡萄糖基)－2－硫代异脲氢溴酸盐

(Ⅰ),一氯(三乙基膦)合金(Ⅳ)和碳酸钾(Ⅱ)为原料,其特征是:先

将(Ⅰ)的甲醇－水溶液与(Ⅳ)的甲醇溶液混合,在0～5℃搅拌下

向混合溶液中滴加(Ⅱ)的水溶液,反应60～90分钟,再于室温下

反应30～40分钟,所得晶体金诺芬,再经甲醇－水溶液重结晶提

纯得金诺芬纯品。本发明方法用于制备抗类风湿口服金药物－

金诺芬。

<REC>

<申请号>=CN97123032.3

<名称>=依托泊甙磷酸酯和依托泊甙的制备方法

<申请（专利权）人>=布里斯托尔－米尔斯·斯奎布公司

<发明（设计）人>=L·J·希尔沃伯格;P·夫埃米舍逖;J·L·迪隆;J·J·犹舍尔

<申请日>=1994.11.04

<地址>=美国新泽西

<摘要>=制备依托泊甙磷酸酯的方法是在溶剂中将4’－

去甲基－4－表鬼臼脂素－4’－磷酸二苄酯与2,3－二－O－苄

基－4,6－O－亚乙基－α,β－D－吡喃葡萄糖反应,然后除去

保护基。四苄基被保护的依托泊甙磷酸酯从甲醇中重结晶或加

入甲醇直接从乙腈中结晶,生成基本纯净的C－1”－β体,用氢

化方法同时除去苄基保护基以高收率生成依托泊甙磷酸酯。在

另一实施方案中,用磷酸酶处理依托泊甙磷酸酯生成依托泊

甙。

<REC>

<申请号>=CN97123033.1

<名称>=依托泊甙磷酸酯和依托泊甙的制备方法

<申请（专利权）人>=布里斯托尔－米尔斯·斯奎布公司

<发明（设计）人>=L·J·希尔沃伯格;P·夫埃米舍逖;J·L·迪隆;J·J·犹舍尔

<申请日>=1994.11.04

<地址>=美国新泽西

<摘要>=制备依托泊甙磷酸酯的方法是在溶剂中将4’－

去甲基－4－表鬼臼脂素－4’－磷酸二苄酯与2,3－二－O－苄

基－4,6－O－亚乙基－α,β－D－吡喃葡萄糖反应,然后除去

保护基。四苄基被保护的依托泊甙磷酸酯从甲醇中重结晶或加

入甲醇直接从乙腈中结晶,生成基本纯净的C－1”－β体,用氢

化方法同时除去苄基保护基以高收率生成依托泊甙磷酸酯。在

另一实施方案中,用磷酸酶处理依托泊甙磷酸酯生成依托泊

甙。

<REC>

<申请号>=CN97123031.5

<名称>=依托泊甙磷酸酯和依托泊甙的制备方法

<申请（专利权）人>=布里斯托尔－米尔斯·斯奎布公司

<发明（设计）人>=L·J·希尔沃伯格;P·夫埃米舍逖;J·L·迪隆;J·J·犹舍尔

<申请日>=1994.11.04

<地址>=美国新泽西

<摘要>=制备依托泊甙磷酸酯的方法是在溶剂中将4’－

去甲基－4－表鬼臼脂素－4’－磷酸二苄酯与2,3－二－O－苄

基－4,6－O－亚乙基－α,β－D－吡喃葡萄糖反应,然后除去

保护基。四苄基被保护的依托泊甙磷酸酯从甲醇中重结晶或加

入甲醇直接从乙腈中结晶,生成基本纯净的C－1”－β体,用氢

化方法同时除去苄基保护基以高收率生成依托泊甙磷酸酯。在

另一实施方案中,用磷酸酶处理依托泊甙磷酸酯生成依托泊

甙。

<REC>

<申请号>=CN01128847.7

<名称>=一种浓缩液体多元复合肥的制备方法

<申请（专利权）人>=郭冰峰

<发明（设计）人>=郭冰峰

<申请日>=2001.09.13

<地址>=650051云南省昆明市人民东路246号云南协立专利事务所转

<摘要>=本发明公开了一种浓缩液体多元复合肥的制备

方法。按下列工序完成:含钾原料用热水溶解后,加入部分葡萄

糖;将钙镁原料加水充分溶解;将钾盐溶液与钙镁溶液混合均匀,

并依次加入部分尿素、磷酸及余量的尿素;然后分别加入微量元

素及痕量元素添加剂,充分搅拌均匀;最后加入余量的葡萄糖和

螯合剂,搅拌,自然化合,即制成该高浓缩液体多元复合肥。本发

明工艺简便,可任意调整控制液体多元复合肥中营养成分的浓

度。产品长期存放不会出现结晶现象,大大提高了液肥的施用范

围,从基肥到追肥满足植物一生的生长需要,也可以与其他肥料

及农药混合使用。

<REC>

<申请号>=CN200510107297.2

<名称>=高纯度晶体状麦芽糖醇的制备方法

<申请（专利权）人>=张乃东;张述林;樊兴斌

<发明（设计）人>=张乃东;张述林;樊兴斌

<申请日>=2005.12.22

<地址>=466700河南省淮阳县西城区淮周路北丰源醇植物油有限公司

<摘要>=本发明涉及高纯度的晶体状麦芽糖醇的制备方法，主要是以植物淀粉为原料采用糊化、液化、糖化和多酶协同以及使用色谱技术，最终经过氢化还原，连续结晶完成本发明的高纯度晶体状麦芽糖醇。特点在于糖化过程中不仅采用采用真菌α－淀粉酶Clarasel而且采用异淀粉酶、SPEZYMEY、T300液体、E进口BAN酶、BAN－液体5种酶协同作用，在生产工艺中，加有1－3％碳色谱，溶剂沉淀膜分离及阴阳离子交换树脂色谱。采用本发明高纯度的晶体状麦芽糖醇的制备方法制的麦芽糖，含量达到95％以上，达到国际领先水平，几乎不含葡萄糖，所以基本上没有热量，麦芽糖醇经过氢化还原，制成麦芽糖醇，其甜味由蔗糖50％提高到90％。

<REC>

<申请号>=CN200610047897.9

<名称>=葡萄糖酸镍及其生产方法

<申请（专利权）人>=栾广胜;

<发明（设计）人>=栾广胜

<申请日>=2006.09.27

<地址>=111008辽宁省辽阳市弓长岭区安平街弓长岭区公安分局单明伦转

<摘要>=葡萄糖酸镍及其生产方法涉及一种适于作医药中间体及食品添加剂用的含镍有机化合物及其生产方法。主要是为解决目前国内外市场上还没有葡萄糖酸镍的问题而研究的。本发明是将葡萄糖酸溶液与碱式碳酸镍放入反应釜中进行反应，反应温度控制在90℃，反应时间1.5－2小时，反应完全后将反应生成物放入结晶槽中冷却结晶，烘干，粉碎而成。其化学反应式为：NiCO<SUB>3</SUB>·2Ni(OH)<SUB>2</SUB>·4H<SUB>2</SUB>O＋6C<SUB>6</SUB>H<SUB>12</SUB>O<SUB>7</SUB>→3C<SUB>12</SUB>H<SUB>22</SUB>NiO<SUB>14</SUB>＋CO<SUB>2</SUB>＋9H<SUB>2</SUB>O。优点是产品为浅绿色结晶或粉末、无臭，易溶于水，作为医药中间体和食品添加剂容易吸收，而且生产过程简便。

<REC>

<申请号>=CN00112022.0

<名称>=1,6－二磷酸果糖镁盐的制备方法

<申请（专利权）人>=欧阳平凯

<发明（设计）人>=欧阳平凯;应汉杰;赵谷林;王欣荣

<申请日>=2000.01.17

<地址>=210009江苏省南京市新模范马路5号

<摘要>=本发明提供的1,6－二磷酸果糖镁盐可以通过

FDP的其它金属盐如FDP钠盐、FDP钙盐和FDP钡盐等用阳

离子交换树脂吸附金属离子如钠离子、钙离子、钡离子等,使之成为FDPH<SUB>4</SUB>,然后加入适量的镁离子,用溶剂结晶或冻干而制得;也可以葡萄糖和磷酸盐为底物用啤酒酵母发酵,用阴离子交换树脂吸附,用盐酸洗脱后经钠滤使之成为FDPH<SUB>4</SUB>,然后加入适量的镁离子,用溶剂结晶或冻干而制得。

<REC>

<申请号>=CN200610047896.4

<名称>=葡萄糖酸钴及其生产方法

<申请（专利权）人>=栾广胜;

<发明（设计）人>=栾广胜

<申请日>=2006.09.27

<地址>=111008辽宁省辽阳市弓长岭区安平街弓长岭区公安分局单明伦转

<摘要>=葡萄糖酸钴及其生产方法涉及一种适于作医药中间体的含钴有机化合物葡萄糖酸钴及其生产方法。主要是为解决目前市场上没有葡萄糖酸钴的问题而研究的。其化学分子式为：C<SUB>12</SUB>H<SUB>22</SUB>CoO<SUB>14</SUB>，生产方法是将硫酸钴与碳酸氢钠分别溶于水，制成饱和溶液，分别过滤精制，在反应釜中进行反应，反应温度80℃，时间1小时，然后放入其它容器中静置12小时，再离心分离，水洗，干燥，粉碎，过筛。化学反应式为：5CoSO<SUB>4</SUB>·7H<SUB>2</SUB>O＋10NaHCO<SUB>3</SUB>→2CoCO<SUB>3</SUB>·3Co(OH)<SUB>2</SUB>＋5Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>＋8CO<SUB>2</SUB>↑；再将制得的碱式碳酸钴与葡萄糖酸在反应釜中反应，在70℃－100℃温度条件下反应1小时，然后放到结晶槽中结晶，烘干，粉碎，优点是易溶于水，生产过程简便。

<REC>

<申请号>=CN200610047895.X

<名称>=葡萄糖酸锶及其生产方法

<申请（专利权）人>=栾广胜;

<发明（设计）人>=栾广胜

<申请日>=2006.09.27

<地址>=111008辽宁省辽阳市弓长岭区安平街弓长岭区公安分局单明伦转

<摘要>=葡萄糖酸锶及其生产方法涉及一种适于作医药中间体及食品添加剂用的含锶有机化合物及其生产方法。主要是为解决目前市场上还没有葡萄糖酸锶的问题而研究的。葡萄糖酸锶化学分子式为：C<SUB>12</SUB>H<SUB>22</SUB>SrO<SUB>14</SUB>，其生产方法是将碳酸锶与葡萄糖酸溶液投入反应釜中进行反应，反应温度控制在90℃－100℃，反应时间1－1.5小时，反应完全后将反应生成物放入结晶槽中冷却结晶，烘干，粉碎，包装；化学反应式为：SrCO<SUB>3</SUB>＋2C<SUB>6</SUB>H<SUB>12</SUB>O<SUB>7</SUB>→C<SUB>12</SUB>H<SUB>22</SUB>SrO<SUB>14</SUB>＋CO<SUB>2</SUB>↑＋H<SUB>2</SUB>O。优点是易溶于水，作为医药中间体和食品添加剂容易吸收，而且工艺简单，生产过程简便。

<REC>

<申请号>=CN200410031949.4

<名称>=微生物混合发酵制备木糖醇的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院微生物研究所

<发明（设计）人>=江宁;贺鹏;沈安;卢大军

<申请日>=2004.03.31

<地址>=100080北京市中关村北一条13号

<摘要>=本发明属于微生物混合发酵制备木糖醇，具体的

讲，涉及以葡萄糖为原料，先分别培养一株酿酒酵母FX－

6201CGMCC 0283.1，和一株弱氧化醋杆菌MF－21CGMCC

0283.2，然后混合发酵，用乙醇抽提发酵液，提取固体物质得

木糖醇结晶，再通过过滤，干燥，获得木糖醇晶体的一种制备

方法。

<REC>

<申请号>=CN200810056254.X

<名称>=一种含有匹多莫德钠的注射剂

<申请（专利权）人>=北京琥珀光华医药科技开发有限公司

<发明（设计）人>=王翰斌

<申请日>=2008.01.16

<地址>=102600北京市大兴区西红门镇大白楼南路甲10号

<摘要>=本发明公开了一种含有匹多莫德钠的注射剂，特征在于该注射剂中的活性成分匹多莫德

是以匹多莫德钠盐的形式存在，既提高了匹多莫德的稳定性，又pH值更接近人体pH值。含

有匹多莫德钠制成的用于静脉给药的输液及可加至5％葡萄糖或0.9％氯化钠注射液中的注射

液、溶媒结晶分装粉针及冷冻干燥粉针。

本发明提供的一种含有匹多莫德钠的注射剂，它是由等摩尔的匹多莫德与氢氧化钠在水

或乙醇或二者的混合液中反应后，生成匹多莫德钠，然后配制成的注射剂。匹多莫德钠的化

学名称为(R)-3-[(S)-(5-氧-2-吡咯烷基)羰基]-噻唑烷-4-羧酸钠。分子

式：C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>SNa，分子量：266.28。

它用于治疗①反复发作的上下呼吸道感染(咽炎、气管炎、支气管炎、扁桃体炎)；②耳

鼻喉科反复感染(鼻炎、鼻窦炎、耳炎)；③泌尿系统感染；④妇科感染；⑤化疗后细胞免疫

功能低下的临床患者；⑥特异性和非特异性免疫缺陷性疾病如癌症等。用以减少急性发作的

次数，缩短病程，减轻发作的程度；还可作为急性感染时抗生素的辅助治疗。

<REC>

<申请号>=CN200810036396.X

<名称>=从中药菝葜中提取柚皮素的方法及应用

<申请（专利权）人>=上海大学

<发明（设计）人>=沈忠明;施堃;殷建伟;沈莉娟

<申请日>=2008.04.21

<地址>=200444上海市宝山区上大路99号

<摘要>=本发明涉及一种从中药菝葜中提取柚皮素的方法及应用。该方法的具体步骤为：将中药菝葜粉碎，用70％乙醇冷浸，浸出液浓缩得浸膏，混悬于蒸馏水中，用石油醚萃取脱脂，脱脂后的水相再用乙酸乙酯萃取。将乙酸乙酯相上硅胶柱进行层析，用乙酸乙酯－甲醇系统(9∶1)进行洗脱，洗脱液分部收集，最前沿段合并浓缩，上硅胶柱用氯仿∶甲醇梯度洗脱，分部收集，浓缩后析出沉淀物。反复过柱，甲醇重结晶后，得到白色针状晶体。本发明方法从中药菝葜中提取出纯的黄酮类化合物3(S)－5，7，4’－三羟基二氢黄酮，即柚皮素，该化合物具有醛糖还原酶和α－葡萄糖苷酶两个酶的抑制活性，起到调控小肠对葡萄糖吸收和防治糖尿

病并发症的作用。由于纯化后单体的结构明确，效果显著，有利于质量控制和中药现代化进程；进一步可通过对该化合物的化学修饰等，深入研究糖尿病及其并发症的发生发展机理，从而开发新一代抗糖尿病及其并发症药物。

<REC>

<申请号>=CN85201095

<名称>=葡萄糖酸δ酯蒸发反应结晶器

<申请（专利权）人>=大连工学院

<发明（设计）人>=沈自求;刘长厚;黄玉华

<申请日>=1985.04.01

<地址>=辽宁省大连市凌水河

<摘要>=本实用新型属于食品工业生产设备。是一种

由放大段、料液下降管、料液上升管三大部分组

成的环流蒸发反应结晶器。用于制备葡萄糖酸δ

内酯。该蒸发反应结晶器可以稳定的连续操作，

提高了葡萄糖酸δ内酯的产量和质量，提高了设

备的生产能力。