纸   浆

<REC>

<申请号>=CN200430017350.6

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件(HS-94)

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2004.03.30

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的缓冲件。

2.本外观设计产品共二件，用作液晶显示

器包装箱内的缓冲材料，成套出售，成

套使用。

<REC>

<申请号>=CN00101572.9

<名称>=造纸微纤回收装置

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松

<申请日>=2000.01.21

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13－1

<摘要>=一种能将造纸污泥中的微小的纤维回收用于再

造纸的装置。该装置能将经物化处理(气浮渣或沉淀渣)的造纸

污泥中的微纤维全部回收,用于再造纸。造纸污泥进入装置后,

先经沉砂分离器分离出微纤;再添加高分子絮凝剂(如聚丙烯酰

胺)进混凝器絮凝架桥后送回纸浆槽与新浆按比例(10～15%)混

合后再造纸,具有技术先进,综合回收利用,变废为宝,环境和经

济效益显著等优点,在造纸污水处理工程上有重大的推广应用

价值。

<REC>

<申请号>=CN00100435.2

<名称>=一种高白度低定量的再生新闻纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=四川宏达(集团)有限公司

<发明（设计）人>=孙传敏;刘沧龙;李一永

<申请日>=2000.01.31

<地址>=618408四川省什邡市民主乡

<摘要>=一种高白度低定量再生新闻纸及其制造方法,纸

的微观结构为脱墨化学浆作长纤维、脱墨机械浆或机械化学浆

作中长纤维和矿物超细纤维作短纤维,共同构成网状结构,所述

长纤维、所述中长纤维和所述矿物超细纤维表面粘附有高白

度、高不透明度的矿物超细粉体;只需在脱墨后的纸浆中加入本

发明提供的含矿物超细纤维和矿物超细粉体的纸浆改性材料,

就能生产高白度低定量再生新闻纸。

<REC>

<申请号>=CN00101323.8

<名称>=纸浆餐具表层喷浆装置及产品

<申请（专利权）人>=苏炳龙

<发明（设计）人>=苏炳龙

<申请日>=2000.01.05

<地址>=362000福建省泉州市浮桥东浦工业区

<摘要>=本发明的任务是要提供一种能减少防水、防油助

剂用量,生产成本降低,便用产品水解、回收的纸浆餐具表层喷

浆装置及产品。本发明的任务以如下方式完成:纸浆餐具表层喷

浆装置由坯料浆池供浆,真空负压装置成型餐具坯时,表层高压

喷浆器迅速进行表层喷浆,通过真空吸附在坯型表层形成一层

0.01mm的防水、防油膜。可大幅度减少防水、防油助剂的用

量。

<REC>

<申请号>=CN00101980.5

<名称>=提高纸浆得率的方法和装置

<申请（专利权）人>=普拉塞尔技术有限公司

<发明（设计）人>=P·H·R·马丁;J·科甘;K·K·霍;P·坎普贝尔

<申请日>=2000.02.01

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本方法是使一部分溶解木素沉淀在纸浆纤维上,

从而提高未漂纸浆的纸浆得率。在串联洗浆机段洗涤纸浆,连续

除去夹杂的木素。在每个洗浆机段之间,加入稀释水,使来自前

一洗浆机段的浆层再浆化,并为下一洗浆机段产生一纸浆流。在

经过至少一个洗浆机段后,在纸浆流中加入酸化剂,通过使夹杂

的木素沉淀在纸浆流中的纤维素纤维上,形成一纸浆产物。最后,

从串联的洗浆机段排出该纸浆产物,使该纸浆产物的卡伯值至

少增加大约1个单位。

<REC>

<申请号>=CN00102328.4

<名称>=用回用的高木素含量的废纸制造脱木素造纸纤维的方法和它的产品

<申请（专利权）人>=韦斯瓦科公司

<发明（设计）人>=M·A·汉克;L·T·穆尔卡希;R·S·彼得森;R·C·施特拉塞尔

<申请日>=1993.04.06

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=公开了一种连续的、用回用废纸生产高质量纸的

方法,回用废纸利用高浓度,低剪切制浆,接着跟随一系列净化步

骤以产生一被蒸煮和非强制漂白的湿的发脆纸浆。生成的纸浆

可单独地在造纸机上运转或与新鲜纸浆混合以生产出具有每单位面积上大于0.3mm<SUP>2</SUP>的固态非纤维杂质小于20ppm的至少有占重量5%的回用纸的纸张,并且在高速造纸机上该纸可被刮刀涂布。

<REC>

<申请号>=CN00103331.X

<名称>=纸浆压制一次性方便筷子

<申请（专利权）人>=张健

<发明（设计）人>=张健

<申请日>=2000.03.01

<地址>=100007北京市东直门内北马杓胡同14号

<摘要>=本发明涉及一种用纸浆压制一次性方便筷子。它

是由以纸浆为主料,加少量辅料,经打浆、注浆、加压、脱水、

成型、精整后,外表面涂以热融性树脂或其他涂料为防渗层加工

而成的。主辅料和生产全过程无污染。主料为稻麦草纸浆,货源

充足,辅料为货源充足的现有产品。原材料价格低廉。纸浆压制

一次性方便筷子使用后,很快在大自然中降解。纸浆压制一次性

方便筷子解决了用木材制作一次性方便筷子资源严重短缺的

问题。

<REC>

<申请号>=CN00104238.6

<名称>=一种造纸废水治理的新技术

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松

<申请日>=2000.04.20

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13－1

<摘要>=一种造纸废水治理的新技术,其特征在于废水治

理后达到零排放和废水中的微纤回收。以通常方法难回收的

0.2μm—0.2mm的微纤经造纸微纤回收装置后作为纸浆用。二

级气浮后达标排放水再经灭菌、除藻后回用,以达到零排放目

的。本发明对造纸企业既可达到治污又可增加企业收入。具有

良好的社会效益和可观的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN00105036.2

<名称>=一种造纸碱法制浆蒸煮黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2000.04.05

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种造纸碱法制浆蒸煮黑液的处

理方法，属造纸浆液处理领域。其主要特点是在高温高浓黑液中加入生石灰CaO<SUB>2</SUB>、聚丙烯酰胺，然后将渣液分离，分离出来的澄清液再配药进入蒸煮工序。具有投资费用低，可实现黑液完全循环利用的优点，可广泛应用于造纸浆液处理领域中。

<REC>

<申请号>=CN00105078.8

<名称>=纸浆模塑遮阳帽

<申请（专利权）人>=郝兆阳

<发明（设计）人>=郝兆阳

<申请日>=2000.04.24

<地址>=225803江苏省宝应县曹甸镇兴隆巷3号

<摘要>=以纸浆模塑遮阳帽可一次成型，经济实用、造价

低廉；色彩多样、美观大方；易降解、可回收、符合环保法规。

<REC>

<申请号>=CN00106676.5

<名称>=电热高温碳纤维纸及其制作方法

<申请（专利权）人>=太原东立信息产业有限公司

<发明（设计）人>=田亚力;程学礼

<申请日>=2000.04.18

<地址>=030024山西省太原市和平南路139号

<摘要>=一种电热高温碳纤维纸,由以针叶树皮为材料采

用常规造纸工艺生产的纸浆和无机材料组成,其含量:纸浆30—

35%,石棉绒15—20%,予氧丝短纤16—22%,石英粉5—10%,碳

纤维短纤15—26%。工艺步骤:(1)纸浆中加入石棉绒、予氧丝

短纤、石英粉、碳纤纸短纤,(2)加温水、搅拌,(3)抄纸,(4)置入磷

酸铝溶液中浸渍,(5)绝缘处理,(6)高温固化。本发明热效率高,

是将电能直接转换为热能的环保节能产品,工业上具有广阔的

使用价值。

<REC>

<申请号>=CN00110997.9

<名称>=套管压滤机

<申请（专利权）人>=郑平西

<发明（设计）人>=郑平西

<申请日>=2000.04.07

<地址>=271000山东省泰安市南关街16号

<摘要>=一种洗涤纸浆的设备,其带滤水孔的内孔管套于

带滤水孔的外孔管之内,内孔管外表面贴内滤板;外孔管内表面

贴外滤板,两者之间形成环形通道;环形通道的下口由活法兰封

住,上口由弹簧压力下的压头堵住;束液管套在外孔管之外,上边

接着接浆罐;盛纸浆的喷放器由管路与环形通道连通。向喷放器

内压入空气,纸浆被压入环形通道,在其内滤水后,顶起压头进入

接浆罐后排走;滤出的水由内孔管束液管的下部排走,从而达到

洗涤纸浆的目的。

<REC>

<申请号>=CN00110904.9

<名称>=一种绝缘纸的生产方法

<申请（专利权）人>=刘振邦

<发明（设计）人>=刘振邦;贾仪兵

<申请日>=2000.02.23

<地址>=265600山东省蓬莱市钟楼南路151号

<摘要>=本发明公开了一种绝缘纸的生产方法,涉及造纸技

术领域。本发明的技术方案是通过制取高分子原料、打浆、造纸、

压光等工艺步骤加工而成;制取高分子原料先后通过制备稀硫

酸、硫酸肼、恶二唑纤维溶液、恶二唑纤维饼和松香皂化物;再

将恶二唑纤维饼70－90份、CMC羧甲基纤维素2.5－12.5份、

涤纶纤维40－60份、松香皂化物0.2－2.2份、水900－950份在

加温加压的条件下搅拌成纸浆后按常规造纸、压光工艺生产而

成。本技术方案能够提供一种新型绝缘纸。

<REC>

<申请号>=CN00111638.X

<名称>=纸浆模塑制品的成型工艺

<申请（专利权）人>=上海日健包装设备有限公司

<发明（设计）人>=沈瑾琪

<申请日>=2000.01.31

<地址>=201209上海市浦东新区顾路镇顾曹路299号

<摘要>=纸浆模塑制品的成型工艺,包括:(1)将浆板经打浆

机水力粉碎后,以一定比例加入助剂,搅拌形成纸浆;(2)纸浆经

真空吸模成型工位,真空吸附成湿坯,在真空抽吸脱水的同时,湿

坯在真空吸模机的上下模中进行冷挤压,使湿坯深度脱水成型

坯;(3)型坯转移至热压定型机,作热压定型、交联固化制成半制

品;(4)模切成型后,经紫外线杀菌消毒。本发明在真空吸模工位,

直接利用下吸模与上边转移模具完成冷挤压,简化成型工艺与

结构。

<REC>

<申请号>=CN00112090.5

<名称>=高强度复合抗渗纤维模塑纸浆

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=2000.02.24

<地址>=214024江苏省无锡市新苏新村56号701

<摘要>=本发明为了降低纸浆原料的成本,在配方中加入

了较多的变性淀粉和无机粉料,采用价廉而可降解的松香乳

胶。但是大量无机粉料的加入会使制品的物理性能变劣和降

低。而本发明在降纸原料成本的基础上,不降低制品的各项物理

指标,而且提高制品硬度、强度和抗渗油水性能,并更易降解和

回收利用。

<REC>

<申请号>=CN00111300.3

<名称>=用磷石膏纤维配抄护面纸的方法

<申请（专利权）人>=山东泰和集团泰安市和源石膏制品材料厂

<发明（设计）人>=贾同春;高玉宝;陈波;蔡世敏;苏振兴;高峰

<申请日>=2000.08.21

<地址>=271000山东省泰安市南外环泰良路西侧(泰和集团石膏制品厂)

<摘要>=一种用磷石膏纤维配抄护面纸的方法,其工艺流

程中在纸机网部加磷石膏纤维,通过磷石膏溶解槽(1)、泵(2)、

过滤网(3)、磷石膏溶液槽(4),在高位箱(5)加入磷石膏液,浓度为

7%±5,用量10～60%(占纸浆量)加入芯、面、底各层。采用本

发明,既保证了纸的强度,也使纸面石膏板纸与石膏粘结力强,收

缩小、不起沟,板面平整,生产成本低,减少了磷肥厂和造纸厂制

浆污水排放,又节约了植物纤维原料,环境效益十分显著。

<REC>

<申请号>=CN00114066.3

<名称>=一种阔叶木硫酸盐浆的全无氯漂白方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=付时雨;詹怀宇

<申请日>=2000.02.03

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明涉及一种利用生物酶的阔叶木硫酸盐浆

的全无氯漂白方法。要点在于纸浆还原预处理,其条件为:以亚

脒磺酸、亚硫酸氢盐、连二亚硫酸盐为还原剂,加入量为按绝干

浆重量计0.2～4%(重量);还原反应温度为40～70%;反应时间

1～2小时。漆酶氧化的条件为:在介体和非离子表面活性剂存

在的情况下,加入100～10,000国际酶活单位/千克绝干浆的漆

酶,并通入氧气,反应温度35～65℃,pH5～7,反应时间1～4小

时。采用本法在纸浆性能不变的前提下,纸浆白度明显提高,即

达84%ISO以上,实现了全无氯工艺,满足了无污染的环保要

求。

<REC>

<申请号>=CN00117212.3

<名称>=带曲波形上圆边辐射式盖箍的包装纸桶及制作方法

<申请（专利权）人>=广州市海珠区江燕五金制罐厂

<发明（设计）人>=曾昭永

<申请日>=2000.06.29

<地址>=510360广东省广州市芳村大道277号桥东大厦1607房

<摘要>=本发明公开一种带曲波形上圆边、辐射式盖箍的

包装纸桶及制作方法,采用纸材压制带曲波形上圆边、辐射式盖

箍的包装纸桶,不仅强度大、重量轻、更重要的是可以取替金

属、塑料等回收困难的材料,回收后制造纸浆再生利用,也可以

完全燃烧发电或生物和化学处理制造肥料,保护环境。

<REC>

<申请号>=CN00117483.5

<名称>=快速生物降解纸巾及其生产方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=林鹿

<申请日>=2000.10.11

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=一种快速生物降解干纸巾,由纸浆、纸浆降解酶、

酶作用缓冲物质组成,其生产方法是在普通干纸巾生产过程的

纸浆中加入纸浆降解酶和酶作用缓冲物质。快速生物降解湿纸

巾由纸浆、纸浆降解酶、酶作用缓冲物质、湿强剂组成,其生产

方法是在快速生物降解干纸巾生产过程的打浆工段纸浆中加

入湿强剂。本发明的纸巾降解速度快,对保护环境十分有利,并

且能够回收利用。

<REC>

<申请号>=CN00118796.1

<名称>=把纸浆粉碎为粉末的方法和制造纤维素醚的方法

<申请（专利权）人>=信越化学工业株式会社

<发明（设计）人>=岛由纪夫;成田光男;畑山厚司

<申请日>=2000.06.29

<地址>=日本东京

<摘要>=制造粉状纸浆的方法,用直立辊式磨机磨碎纸

浆。最终的粉状纸浆的颗粒直径调到20—300μm。所得到的

粉状纸浆用作制造纤维素醚的原材料。

<REC>

<申请号>=CN00121002.5

<名称>=一种生产夹筋加强纸的方法及设备

<申请（专利权）人>=清华大学;中基嘉科进出口公司

<发明（设计）人>=黄昌华;杨伟建;王人成;张国栋;谢双全;于维克

<申请日>=2000.07.14

<地址>=100084北京市海淀区清华园9003大楼

<摘要>=本发明提供一种生产夹筋加强纸的方法及设

备。本方法包括成型线网和线网压合于纸浆之间的步骤,在成型

线网过程中,线锭固于静止的机架上,其上网线的引出端固于可

纵向移动的输送带的线钩上,在输送带纵向移动的同时,网线被

推动作横向往复直线运动,在往复运动的行程的两端与输送带

上的咬线钩勾连,以此布出线网,再通过带有纸浆的啮入辊将线

网夹在上下纸浆中,完成压榨、干燥等常规造纸工艺后即成夹筋

加强纸。所述设备通过其包括的机架、集线装置、往复布线装

置、线网输送装置和线网引入装置实现上述方法。本发明具有

高速成网、保持网形好、可长时间高效连续生产夹筋加强纸的

优点。

<REC>

<申请号>=CN00121470.5

<名称>=喷膜及其在沙荒地治理和保护地种植中的应用

<申请（专利权）人>=刘海通

<发明（设计）人>=刘海通

<申请日>=2000.07.25

<地址>=050021河北省石家庄市体育大街185信箱

<摘要>=本发明涉及一种喷膜及其在沙荒地治理和保护

地种植中的应用。喷膜主要由下列组分制成喷膜浆料(重量份数

比):水100,生黏土或膨润土30－200,草浆或再生纸浆15－20,

变性淀粉2－8,水溶性高分子树脂0.02－5;上述喷膜浆料为固

沙型。在固沙型的基础上还可配制保墒型、保温型、植被型、

杀虫型、防霜型喷膜浆料。采用人力喷洒器或机载喷洒器将喷

膜浆料喷洒在沙膜或土壤表面,以形成能固封沙土和能保墒积

温的膜层。本发明的优点是成本低,见效快,便于推广。

<REC>

<申请号>=CN00121746.1

<名称>=木素纤维素材料的氧脱木质

<申请（专利权）人>=普拉塞尔技术有限公司

<发明（设计）人>=J·L·科洛德特;A·S·C·亨里克斯德布里托

<申请日>=2000.06.13

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本发明提供一种纸浆脱木质方法,其中省略两段

氧脱木质装置中的一个阶段。具体言之,纸浆浸泡阶段允许纸浆

流与进料碱混合并在其停留处保持足够时间让碱从纸浆中水

解浸析着色材料并溶胀纸浆纤维。其次,纸浆流通过混合器结合

进料的氧并被加工。混合器排放物进料入加压的反应器,其内氧

与纸浆纤维的木质进行反应。溶胀的纸浆纤维促进氧与木质反

应并促进去除额外的着色材料。

<REC>

<申请号>=CN00122895.1

<名称>=纸浆模塑制品生产方法

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2000.09.04

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=本发明是一种纸浆模塑制品的生产方法,属于纸

浆模塑技术领域。该方法是将纸浆经成型机成型后的产品毛坯

经分段挤压定型烘干后,再切边消毒装箱。采用这种方法生产纸

浆模塑制品工艺合理,成本低,自动化程度高,产品挺度高,且有

两面光的特点。

<REC>

<申请号>=CN00122398.4

<名称>=一种造纸的方法

<申请（专利权）人>=沈有聪

<发明（设计）人>=沈有聪

<申请日>=2000.09.21

<地址>=361004福建省厦门市文屏路14号18楼C室

<摘要>=本发明公开了一种革命性的造纸方法,其技术方

案是首先须透明或白色塑料,溶解,并抽出如发丝般之细丝,而后

再以织布的方式织成密度须过六十支纱以上密纤维丝布。以此

极薄之纤维布(约报纸厚度的百分之六十)加以二面各抄百分之

三十的下杂木所制成的纸浆,即可成为印刷报纸所用之纸张。以

此方法所造的纸可大大减少原木用量,减少森林砍划,其使用的

纸浆可采用木材的下脚料,不用天然林。

<REC>

<申请号>=CN00123359.9

<名称>=红外线发热纸及其生产方法

<申请（专利权）人>=刘磊

<发明（设计）人>=刘磊;刘玉珍;韩玉龙;刘立志;高敏

<申请日>=2000.12.05

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区步云山路30号

<摘要>=一种利用聚丙烯腈增强碳纤维作为红外热源的

红外线发热纸,其特征是以空芯纸浆为基体,再加入一定量的并

带有红外化保护膜的短碳纤维充分混匀后制成,红外化保护膜

是由一定量的远红外辐射剂、远红外稳定剂、防腐剂、隔离剂、

阻燃剂、波段调整剂经加工而成的。本发明由于将碳纤维进行

了红外处理后再加入纸浆,制成新型的碳纤维红外发热纸,它既

具有热效率高、起动电流小、无污染、无噪音的优点,又具有节

约能源、抗老化性能好、寿命长的优点,还具备了通过碳纤维的

红外热辐射,来促进人体血液循环、增强细胞活力,提高人体保

健功能的作用。

<REC>

<申请号>=CN00128482.7

<名称>=在纸浆漂白中应用活化臭氧的方法

<申请（专利权）人>=普拉塞尔技术有限公司

<发明（设计）人>=J·L·科罗德特;A·C·H·德布里托;M·R·达斯尔瓦;E·萨尔瓦多

<申请日>=2000.11.17

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本发明涉及一种基于臭氧的漂白木素纤维素材

料的漂白方法,该方法包括由至少四个顺序工段组成的漂白工

序,该工段包括氧化处理工段、碱萃工段、活化臭氧漂白工段、

和最终漂白工段以制造预期最终光泽度的纸浆。活化臭氧漂白

工段包括在臭氧反应前向纸浆添加乙醇/DMSO混合物。

<REC>

<申请号>=CN00129229.3

<名称>=由含有选择添加剂的醛改性纤维素纸浆制造的纸

<申请（专利权）人>=国家淀粉及化学投资控股公司

<发明（设计）人>=A·L·奇梅奇奥格鲁;J·S·托麦德斯;K·A·卢克扎克;R·D·罗斯

<申请日>=2000.09.30

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及利用硝酰基介导的氧化反应制备的

醛改性纤维素纸浆制成的纸,所述纸进一步包含选择的添加剂,

该纸有改进的强度性能,所述选择的添加剂包含醛官能团聚合

物或包含能够与醛基反应的官能团的聚合物。本发明进一步涉

及由醛改性纤维素纸浆制得的纸,其中将含羟基的聚合物加入

到纸中,提高纸的湿强度性能。

<REC>

<申请号>=CN00129154.8

<名称>=含银固体废弃物综合处理工艺

<申请（专利权）人>=厦门陆海科技工程有限公司

<发明（设计）人>=程汉良;张亚飞;陈国川;付天保;许建忠

<申请日>=2000.10.08

<地址>=361004福建省厦门市阳台山路7号608

<摘要>=涉及一种含银固体废弃物的分离方法。其步骤为

将含银固体废弃物整理、切碎、加酶进行生化处理,生化处理后

所得胶片片基回收,纸基进入纸基处理工序,其余加药絮凝沉

淀、银回收,进入纸基处理工序的纸基进行活性疏松、打浆、纸

纤维与聚乙烯分离、洗涤、烘干等。实现银、纸浆、聚乙烯和

醋酸纤维酯的回收,克服已有工艺的环境污染、资源严重浪费等

问题,回收银达EK10091135标准,纸浆纤维长度达0.68mm,白度

为89.8度。

<REC>

<申请号>=CN00127463.5

<名称>=中小学生纸艺制作工艺和装置

<申请（专利权）人>=上海慧通科教器材销售有限公司

<发明（设计）人>=张俙何

<申请日>=2000.11.21

<地址>=201112上海市大连西路253号玉龙大厦B栋607室

<摘要>=本发明的工艺流程是:搜集废纸—用水浸泡废纸

—纸浆机搅拌—脱水—形成纸泥后渗入粘合剂,由学生独立捏

制、压模制作、包模制作成各种纸艺作品,其中压模制作和包模

制作都有成型的模具,捏制则没有模具,其中的纸浆机由一支架

支撑一金属桶体,桶体内有一根搅拌轴,搅拌轴上有搅拌刀组,搅

拌轴由一电动机带动旋转,并带动搅拌刀组在金属桶体内旋转,

金属桶体的上端有进纸口和注水口,下端有纸浆出料口,从出料

口出来的纸浆,滤去水份后即成纸泥。

<REC>

<申请号>=CN00128615.3

<名称>=用于制备高强度纸产品的醛改性纤维素纸浆

<申请（专利权）人>=国家淀粉及化学投资控股公司

<发明（设计）人>=A·L·奇梅奇奥格鲁;D·E·哈金斯

<申请日>=2000.08.16

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明披露了一种具有选择醛含量的醛改性纤

维素纸浆的纸张,另一实施方案包括,借助有限量的氧化剂和硝

酰基介导体以及限定的反应条件进行选择性氧化作用制备纤

维素醛的方法,提供具有有效醛含量的氧化纤维素材料,使之特

别适用于生产具有所需湿强度、暂时湿强度和干强度性能,包括

压缩强度和抗压性能的纸张。

<REC>

<申请号>=CN00130364.3

<名称>=玄武岩－白云石复合纤维纸

<申请（专利权）人>=尚德库

<发明（设计）人>=尚德库

<申请日>=2000.11.03

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽1号路保寿里建设楼31门604

<摘要>=本发明涉及一种复合纤维纸,特别是一种玄武岩

－白云石复合纤维纸。其主料为玄武岩－白云石复合纤维及纤

维纸干浆,所用主料按重量百分比玄武岩－白云石复合纤维为

20-63%;纤维纸干浆为37-80%;辅料为松香胶、明矾、滑石

粉。玄武岩－白云石复合纤维纸在原料用量上可节省自然资源

达63%;利用该原料生产复浆板或直接造纸,其成本约为木浆、

草浆或普通纸浆的60%;此种玄武岩－白云石复合纤维纸可用

作家具贴面纸、墙壁装饰纸、文教纸、包装纸和各类纸板,与现

有的普通草浆纸和木浆纸相比较,该纤维纸具有抗腐蚀、耐高

温、防火、吸湿变形小和强度高等物理性质。

<REC>

<申请号>=CN00129674.4

<名称>=高膨松非织造复合织物

<申请（专利权）人>=帕里莫集团有限公司

<发明（设计）人>=索林·克拉伊尼克

<申请日>=2000.10.08

<地址>=美国南卡罗来纳

<摘要>=一种擦拭用制品,其包括经湿法缠结制得的第一

层。一个膨松的纸浆层覆盖在该第一层上。两层均包括可热熔

融的粘结剂纤维。通过将热空气通过各层而使各层粘结在一

起。

<REC>

<申请号>=CN00130853.X

<名称>=利用生物技术对纸浆进行全无氯漂白的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=付时雨;王萍;余惠生;詹怀宇

<申请日>=2000.12.14

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及一种利用微生物预处理纸浆的全无

氯漂白方法,依次包括下列步骤:(1)白腐菌为预处理菌种,以干

重计,加入占纸浆绝干重量0.01%—1%的白腐菌菌丝液于已灭

菌的纸浆中预处理;(2)螯合处理;经微生物处理的纸浆,在中性

条件下螯合处理去除金属离子;(3)过氧化氢漂白。本发明能显

著提高纸浆的白度,纸浆的性能保持不变,无毒性化合物产生,废

水少,污染小,社会效益大。

<REC>

<申请号>=CN00130810.6

<名称>=一种氯化木素及其衍生物的降解方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=欧义芳;黄秋莲

<申请日>=2000.11.22

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明涉及一种氯化木素及其衍生物的降解方

法,其采用电氧化降解法,将阳极和阴极插入含氯化木素及其衍

生物的废水中,阳极与阴极的间距为0.2～1毫米之间,采用直流

电,控制电解电压不高于水的电解电压进行电氧化处理。本发明

具有技术设备小,占地少,运行管理简单,COD去除率高、脱色效

果好等特点。尤其可用于纸浆含氯漂白废水中氯化木素及其衍

生物的降解。

<REC>

<申请号>=CN00130932.3

<名称>=漆酶反应的增强作用

<申请（专利权）人>=诺沃奇梅兹有限公司

<发明（设计）人>=P·施奈德;A·H·皮德森

<申请日>=1994.05.31

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=本发明涉及在漆酶或漆酶的相关酶和增强剂的

存在下氧化底物的方法,更具体地说本发明涉及在溶液中漂白

染料的方法,涉及几种织物一起在洗涤液中洗涤时抑制织物染

料由着色织物向另一织物转移的方法,涉及漂白含木质素材料,

特别是漂白纸张生产用纸浆的方法,涉及纸浆制造废水的处理

方法,以及涉及木质素或含木质素材料的酶聚合和/或改性的方

法。

<REC>

<申请号>=CN00129336.2

<名称>=废弃烟梗、叶制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=王玉勤

<发明（设计）人>=王玉勤

<申请日>=2000.11.18

<地址>=233121安徽省凤阳县县门台造纸厂

<摘要>=本发明涉及一种由含纤维素原料制浆造纸的工

艺,由纸浆加工上网工段,混合浆料加工上网工段,托送造纸工段

组成,在托送造纸工段,由造纸毛布先后托送上网纸浆及混合浆

料,经烘干、卷取工序后实现造纸。采用本发明工艺,在废纸回

收浆中较大比例的加入废弃烟梗、叶,仍能加工出合格的黄板纸,

使造纸成本大幅降低,而且不存在排废污染环境的问题。

<REC>

<申请号>=CN00131868.3

<名称>=植物育苗用盘

<申请（专利权）人>=日清纺绩株式会社

<发明（设计）人>=长谷川修;大野洋次郎

<申请日>=2000.09.17

<地址>=日本东京都

<摘要>=从纸浆状物以抽吸成模而制备纸浆模,优选的是

纸浆状物含有热可融合的树脂,抗真菌剂和疏水剂或防水剂,然

后通过加热压缩以形成由纸浆模组成的植物育苗盘,在长期使

用后该盘显示了良好的尺寸精确性,保持机械强度,并且给环境

造成的负担较小。

<REC>

<申请号>=CN00133717.3

<名称>=纸浆悬浮液除气方法和设备

<申请（专利权）人>=沃依特·苏尔茨制纸业专利有限责任公司

<发明（设计）人>=安东·格梅纳;迈克尔·施瓦茨

<申请日>=2000.10.27

<地址>=联邦德国拉芬斯堡

<摘要>=本发明涉及一种用于从流动的纸浆悬浮液除气

尤其除空气的方法,除气在较强的负压下实施,此负压优选地与

所存在的温度下的蒸气压一致。按本发明,为除气所需的低压至

少有长达10秒的时间作用在纸浆悬浮液(1)上。按一种优选的

实施形式,除气时间受一流动距离比较长的预除气室(5)调整。

<REC>

<申请号>=CN00134985.6

<名称>=一种双网洗浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2000.12.14

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种双网洗浆机,属纸浆处理设备

领域。其主要特点是除进浆后第一根脱水辊(23)外的每一脱水

辊纸浆入辊处均设有喷水管(24、19、18、15、8),每一脱水辊

的下方均设有一

个独立的接水槽(25、22、20、17、13、30),可同时具有纸浆浓

缩和洗涤功能,动力消耗及设备造价低,工作浓度及出浆浓度高

等优点,可广泛应用于纸浆处理领域中。

<REC>

<申请号>=CN00135181.8

<名称>=可降解快餐具全自动生产工艺

<申请（专利权）人>=上海双飞新技术发展有限公司

<发明（设计）人>=丁鸿年;许爱国

<申请日>=2000.12.26

<地址>=200072上海市普善路954号

<摘要>=可降解快餐具全自动生产工艺,其特征在于设备

总体布局上采用一比二的关系,既中间固定位置进行纸浆或淀

粉面团或植物纤维的湿坯制作,轮番交叉供给左右热压下模,由

它们各自返回作热压定型的左右压台进行热压定型干燥。转移

上模滑台上下滑行的导向件采用滑轮架和立柱作为导向副,热

压定型的热压加力采用增力的单气缸进行加压,水气分离器设

置和工作原来更合理,解决了已有技术存在设备占地面积大、能

耗大、生产效率不高等问题。具有生产工艺自动化程度高、节

能、设备结构简练小巧、操作方便,可进行多种原料快餐具的生

产。

<REC>

<申请号>=CN00136002.7

<名称>=一种纸浆模塑产品的生产方法及纸浆模塑模具

<申请（专利权）人>=谷照林

<发明（设计）人>=谷照林

<申请日>=2000.12.18

<地址>=116100辽宁省大连市金州区先进街道八里村大连丰林纸塑有限公司

<摘要>=本发明公开了一种纸浆模塑产品的生产方法及

纸浆模塑模具,将原料粉碎、除砂、研磨处理,制成含水量在85

－97%的纸浆并放入贮浆池内;将带有纵横排列的孔的金属板

制作的转移模置入真空吸附箱内,并整体放入贮浆池中,真空吸

附;压制干燥成型;脱模。模具结构如下:下模与下模支持板相接,

下模的内腔与真空箱相接,下模内侧纵向设有沟槽,与下模相配

的上模与上模底板相接,上模上套有押出垫圈,押出垫圈接脱模

装置,上模与下模均与加热装置相接,在下模内配有转移模。

<REC>

<申请号>=CN00135883.9

<名称>=废纸净化

<申请（专利权）人>=韦斯特瓦科公司

<发明（设计）人>=尼庞·马尔瓦

<申请日>=2000.12.19

<地址>=美国纽约

<摘要>=公开了一种改进了的从含有非击打式墨迹和粘

着物的废纸上去除它们的工艺,它通过:把废纸重新打浆成纸浆,

用增密剂和凝集剂处理纸浆,和让处理过的纸浆通过一个圆锥

净化装置。增密剂和凝集剂的添加可以是同时进行的也可以是

增密剂在凝集剂之前添加,并且优选地,是在环境温度或者更高

的温度下,中性到碱性的pH值进行,以一个稠度(18%)进行的。

增密剂和凝集剂的添加后接着让处理了的纸浆产品通过一个

圆锥净化装置。

<REC>

<申请号>=CN00136646.7

<名称>=禾草类制浆清洁生产工艺

<申请（专利权）人>=陈松涛;杨子祥

<发明（设计）人>=陈松涛;杨子祥

<申请日>=2000.12.27

<地址>=300102天津市南开区红∴家园12号楼3门202

<摘要>=一种禾草类制浆清洁生产工艺,包括备料、一级置

换蒸煮、二级置换蒸煮和成浆后的洗涤、冷喷放。其特征在于:

在一级置换蒸煮和二级置换蒸煮置换后的蒸煮液中加入蒸煮

助剂,并在蒸煮助剂加入罐中进行混合。本发明的优点是:可以

制成低硬度的纸浆,能有效地节省蒸煮洗浆用水,实现蒸煮废液

高浓度(约10%的固形物浓度)综合治理,废液是通过在蒸煮器

内重复置换实现高浓度,使蒸煮废液尽可能地循环使用,可以减

少排污,削减污染,为禾草类浆的污染治理开创一个最佳的处理

措施。

<REC>

<申请号>=CN00800262.2

<名称>=喷墨记录纸

<申请（专利权）人>=特种制纸株式会社

<发明（设计）人>=友竹义明;毛利直子

<申请日>=2000.02.24

<地址>=日本静冈县

<摘要>=一种与高速喷墨印刷机兼容的喷墨记录纸,其中

采用通过碱处理纸浆获得的丝光化纸浆作为纤维材料,从而提

供一种高吸墨速度和高油墨着色密度的喷墨记录纸。纸本身提

供的优异吸墨速度避免了为改善吸墨性施加涂层的需要,因此

该纸可用作无涂层型喷墨记录纸。

<REC>

<申请号>=CN00805474.6

<名称>=纸浆模成型体的制造装置、制造用模和制造方法

<申请（专利权）人>=花王株式会社

<发明（设计）人>=佐藤笃;野野村著;小玉伸二;今井直喜

<申请日>=2000.03.24

<地址>=日本东京

<摘要>=一种纸浆模成形体的制造装置,具有设有凹部的

阴模和插入该凹部内的阳模,所述阳模具有使外部与内部连通

的多个流体流通孔且由可弹性变形的材料构成的规定形状的

型芯及覆盖该型芯外面的流体透过性材料,该流体透过性材料

在其被挤压变形时也能沿其厚度方向形成流体的流通路,可容

易地制造成形体脱模性良好、生产效率高、外观表面质量好及

形状复杂的成形体。

<REC>

<申请号>=CN00807245.0

<名称>=一种制造具有改进湿强度纸材的方法

<申请（专利权）人>=诺沃奇梅兹有限公司

<发明（设计）人>=M·伦德;C·费尔比

<申请日>=2000.03.16

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=本发明涉及一种制造具有改进湿强度纸材的方

法,包括:(a)制备未漂白或半漂白的化学或半化学纸浆或回收纤

维纸浆的悬浮液;(b)用一种酚氧化酶和一种介质处理纸浆;(c)在

制纸机上对上述处理过的纸浆进行脱水处理,以除去生产用水

并生产纸材。优选在步骤(c)完成后对纸材进行加热处理。而且,

本发明涉及瓦楞纸板和瓦楞纸箱的制造方法,以及酚氧化酶与

介质结合使用制造具有改进湿强度的纸材的用途。运用本发明

的方法,可在不使用湿强度树脂的情况下提高纸材的湿强度,而

使产品更易回收再利用。

<REC>

<申请号>=CN00811756.X

<名称>=具有高卡尺厚度、低密度、吸收性层的多层薄纸

<申请（专利权）人>=宝洁公司

<发明（设计）人>=凯文·温德尔·诺布尔斯;米切尔·伯纳德·杜加斯;马克·约翰·斯坦哈特;利娅·米切尔·巴登;克里斯廷·安·博伊尔;特里尔·艾伦·扬

<申请日>=2000.08.17

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=提供了具有高卡尺厚度、低密度、吸收性内层的

薄纸产品。高的卡尺厚度、低密度、吸收性内层能够包括被动

粘结或主动粘结的亲水性纤维。被动粘结的亲水性纤维能够包

括天然纤维如棉花和空气吹制的纸浆或合成纤维。主动粘结的

亲水性纤维能够包括湿铺纤维素或无纺织物。该内层能够具有

约0.010英寸到约0.030英寸的卡尺厚度和低于约0.11g/cm<SUP>3</SUP>的表观密度。

<REC>

<申请号>=CN00814136.3

<名称>=纸浆模容器

<申请（专利权）人>=花王株式会社

<发明（设计）人>=东城武彦;熊本吉晃;石川雅隆;松井邦夫;木村荣纪;相良幸一;大谷宪一;小田嶋语;惣野诗人;藤田忠司

<申请日>=2000.10.02

<地址>=日本东京

<摘要>=一种纸浆模容器(1),在纸浆模成形体(2)的内面及

/或外面上具有经涂布液的涂布形成的厚度5－300μm的树脂

层(3)、该树脂层(3)的厚度与该成形体(2)的厚度之比(前者/后者)

为1/2－1/100,纸浆模成形体(2)的外面或内面的表面凹凸形状

的中心线平均粗糙度(Ra)为0.5－20μm。

<REC>

<申请号>=CN00814493.1

<名称>=具有双成形网部分的简易通风干燥式造纸机

<申请（专利权）人>=梅特索·佩珀·卡尔斯塔德公司

<发明（设计）人>=波恩德·艾瑞克·英格瓦·柯莱瑞利德

<申请日>=2000.12.01

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=本发明提供一种通风干燥式造纸设备,其包括:一

双织物成形部分,一设置在成形部分下游的脱水部分,以及设置

在成形部分和脱水部分之间的一纸幅输送装置。该成形部分包

括:一成形辊,一对被引导以便环绕成形辊的部分圆周移动的织

物,以及可操作用于将纸浆浇注在织物之间从而形成其间的纸

幅的网前箱。最好,在成形部分中的织物之一由通风干燥(TAD)

织物组成,设置它用来运送纸幅经过脱水部分,而另一织物由成

形网构成。在纸幅输送装置处,纸幅和成形网分离,然后纸幅被

运送到TAD织物上经过脱水部分。脱水部分包括至少一个通

风干燥器,以便至少部分地干燥纸幅。最好将成形部分和纸幅输

送装置这样设置,以便成形网和TAD织物及夹在其间的纸幅沿

着成形部分和纸幅输送装置之间基本上笔直的路线前进,从而

致使纸幅在其环绕成形辊成形之后且和成形网分离之前具有

最小的方向改变。也提供了相应的方法。

<REC>

<申请号>=CN00818547.6

<名称>=从生产纸浆的废液中抽提制取或者回收羧酸的方法

<申请（专利权）人>=自然纸浆股份公司

<发明（设计）人>=S·希格尔

<申请日>=2000.12.20

<地址>=德国温嫩登

<摘要>=一种从纸浆生产的废液中回收和/或者分离羧酸

的方法，这种废液中含有羧酸、木质素和水，有时还含有复杂

的碳水化合物、糠醛和溶解性糖类。在这种方法中，使用一种

抽提剂对废液进行抽提，所用的抽提剂选自下列的一组化合

物：醚类，饱和的和不饱和的烃类，醇类，烷基酯类和芳香基

酯类，烷基胺类和芳香基胺类，环状的和/或者不饱和的烷基酮

以及甲基异丁酮、甲基丁酮、甲基丙酮，烷基链单羧酸，烷基

酰胺和芳香基酰胺，芳香类化合物，醛类。

<REC>

<申请号>=CN00819684.2

<名称>=由玉米秆制备纸浆的方法

<申请（专利权）人>=CP&P株式会社;柳海日;元种鸣

<发明（设计）人>=柳海日;元种鸣;金铁甲

<申请日>=2000.06.29

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及一种纸浆的制备方法，更具体地是涉

及一种由玉米秆制备纸浆的方法，该方法包括在对环境几乎不

产生有害影响的温和条件下进行高压蒸煮、打浆、分散和干燥

的步骤。以玉米秆作为纸浆的原材料可以取代木材原料的进

口，节省外币，增加农村收入以及能够制造出类似于韩国纸的

高质量的纸。

<REC>

<申请号>=CN01101464.4

<名称>=一种产品包装盒及其制造方法

<申请（专利权）人>=刘正德

<发明（设计）人>=刘正德

<申请日>=2001.01.15

<地址>=116100辽宁省大连市金州区拥政街道福利街177号

<摘要>=本发明一种包装盒及其制造方法,特别适用于对

怕震动或/和冲击的产品的包装,其包装盒的特征是由植物秸秆

细粉经发酵后与一定比例的纸浆或地瓜粉制成,其包装盒壁的

截面结构由呈硬壳状的两侧和发泡的中间层组成,其制造方法的

特征是将植物秸秆细粉经发酵后并与地瓜粉或纸浆调成稠糊状

后注入成型模具内加热至90～100℃使之发泡,再加热至280～

320℃使靠近模具附近的物质积聚、硬化,再将模具温度冷却至

30～60℃时脱模。

<REC>

<申请号>=CN01104851.4

<名称>=抗虫纸生产技术

<申请（专利权）人>=曾绍友

<发明（设计）人>=曾绍友

<申请日>=2001.02.19

<地址>=572700海南省昌江县农业发展银行

<摘要>=抗虫纸生产技术属造纸技术领域,是在现有造纸技

术基础上的方法变造,只是在将要起浆的纸浆中,使用物理的而非

化学的方法均匀混入0.5%－1%(更科学的比例待进一步验证)的

具有杀虫或抗虫且不易挥发的药物(要求对人畜无害,如丙烯除虫

菊酯等)然后成形,纸张成型后即有了较长时期的抗虫作用,本方

法简单易行,属该技术领域的普通技术人员均能实现。

<REC>

<申请号>=CN01105977.X

<名称>=再生泥浆瓦楞纸板

<申请（专利权）人>=浙江上峰包装集团有限公司

<发明（设计）人>=俞国强;谢小和;谢关土

<申请日>=2001.04.13

<地址>=311815浙江省诸暨市次坞镇浙江上峰包装集团有限公司

<摘要>=本发明公开了一种再生泥浆瓦楞纸板,其每百

份重量配比为:造纸泥浆70～80,废纸浆15～25,粘稠剂5～

10。其工艺流程为:将造纸泥浆压榨后清洗过滤,再入池拌和

废纸浆和粘稠剂,拌和均匀后上网压榨,烘干即得。本发明适用

于造纸厂的造纸泥浆的处理。

<REC>

<申请号>=CN01107676.3

<名称>=一种纸浆、纤维复合模塑装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=欧义芳

<申请日>=2001.03.28

<地址>=510650广东省广州市沙河长湴乐意居

<摘要>=本发明提供一种纸浆、纤维复合模塑的装置。它

含有一套成型机构、两套干燥机和一个洗脱模具。两套干燥机

构分布在成型机构的两侧或前后,干燥机构与成型机构和洗脱

模具之间通过多功能活动网框和平移轨道相连接,使整个机械

系统实现全自动控制。工艺连续可控,设备结构紧凑简单,带进

料口的凹成型器的多个入口可分别用于多种原料有序加料,解

决了多种原材料一次复合成型技术,改善质量、大大降低成本,

具有广泛的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN01106976.7

<名称>=防火防尘卷烟纸

<申请（专利权）人>=向高峰

<发明（设计）人>=向高峰

<申请日>=2001.03.26

<地址>=414500湖南省平江县计划委员会

<摘要>=一种能有效解决卷烟吸用时防火防尘用卷烟

纸。将玻璃纤维编织成网布(状),内面用普通粘合剂将超薄卷纸

粘上结合,或将编织好的玻璃纤维网布(状)作为骨架,同卷烟纸

浆混合在一起,略加压、烘干而成,具有隔离防火、自动熄火和

烟灰整体处理等功能。

<REC>

<申请号>=CN01106695.4

<名称>=用人工速生构树的树皮(HAP法)和树杆(APMP法)制纸浆

<申请（专利权）人>=张志芬

<发明（设计）人>=张志芬;聂勋载;聂青

<申请日>=2001.05.11

<地址>=430068湖北省武汉市武昌南湖湖北工学院南区25楼202室

<摘要>=本发明属于造纸工业用人工培育的,构树制纸浆

的新工艺。其特征是:树皮经强化备料用HAP法制树皮浆。构

树杆用APMP法制化机浆。两种工艺均为国内外首创。采用:

常压、低温、低碱、高浓、短时间的制浆工艺。蒸煮与漂白合

二为一同时完成。本发明不仅获得:高白度、高质量、高得率、

低消耗的皮浆和杆浆。而且污染负荷低,制浆废液可与中段废水

一并处理,实现清洁生产。

<REC>

<申请号>=CN01107892.8

<名称>=生物预处理制备化学机械草浆的工艺

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=卢雪梅;胡明;段永成;高培基;曲音波

<申请日>=2001.03.16

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=本发明涉及一种生物预处理制备化学机械草浆

的工艺,属于制浆造纸技术领域。包括如下步骤:草类原料→蒸

煮灭菌→微生物处理→化学预浸→机械磨解→无氯漂白→漂

白纸浆。其中微生物处理所用菌株为木质纤维素降解微生物,

生物处理条件一般为25～35℃,培养5～6天。本发明制备的化

学机械草浆强度高、可漂性好、污染负荷低,裂断长可达4000～

5000米,白度能达到60～70%ISO,可用于抄造中高档包装纸、

新闻纸和书写纸等。

<REC>

<申请号>=CN01107977.0

<名称>=一种桃育果袋纸的制造方法及产品

<申请（专利权）人>=李长增

<发明（设计）人>=李长增;于少平;刘洪昭

<申请日>=2001.04.23

<地址>=265200山东省莱阳市丹崖路北侧市造纸厂

<摘要>=本发明涉及一种桃育果袋纸的制造方法及产

品。用它制成育果袋解决了现存的桃果实生长期中受农药污染,

风雨侵蚀及日晒过度的问题,并能满足桃生长期的呼吸作用。其

主要特征是制浆原料为30－50%漂白针叶木浆和50－70%废

纸浆;打浆中叩解度为40－50°SR;湿重4－6g,调成中依次加入

适量的染色剂、中性胶、石蜡乳液、湿强剂、剥离剂;网部成形的定量在35－38g/m<SUP>2</SUP>。本发明可广泛用于制做桃育袋纸,具有透气性、柔软性、防水性好的优点。满足了果实的生长需要,防止了农药风雨的侵蚀,增强了果实表面的光泽。

<REC>

<申请号>=CN01107757.3

<名称>=双面压光黑色果袋纸

<申请（专利权）人>=顾新年

<发明（设计）人>=顾新年

<申请日>=2001.01.19

<地址>=250200山东省聊城市利民东路23号1－8号

<摘要>=本发明提供一种双面压光黑色果袋纸,原料包括

色素碳黑、纸浆,其重量百分组成为:色素碳黑为2－6%,其余为

纸浆(按干浆计算),制备方法为:色素碳黑与纸浆混合打浆过程

中,打浆度控制在80－85,长网抄纸烘干后进行二次湿润,湿润

水分控制在18－25%,湿润后进超压机压光,超压机压辊之间的压力控制在16－25公斤/cm<SUP>2</SUP>。本发明的技术和现有技术相比,具有设计合理、使用效果好等特点,果袋纸具有双面压光,光泽度>65、湿抗张强度(纵横平均)>0.15KN/M,遮光率高>95%,纵向撕裂度>100MN,表面吸水量<20/m<SUP>2</SUP>,在苹果上套袋试用效果明显好于其它纸张。因而,具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN01109504.0

<名称>=用于平版印刷印版的保护性插页,以及平版印刷印版的包装方法

<申请（专利权）人>=富士胶片株式会社

<发明（设计）人>=碓井孝之

<申请日>=2001.03.28

<地址>=日本国神奈川县

<摘要>=通过将一种上浆剂加入到漂白牛皮纸浆中或通

过将一种上浆剂涂覆到其表面与平版印刷印版接触的插页的

表面上来形成一种插页。该上浆剂用于插页以便易于调节该插

页相对于平版印刷印版表面(例如水溶性聚合物层)的脱离性能

并且抑制该脱离性能随着时间的变化。

<REC>

<申请号>=CN01110067.2

<名称>=一次性坐便器纸垫圈配方

<申请（专利权）人>=何振洲

<发明（设计）人>=何振洲

<申请日>=2001.03.29

<地址>=071051河北省保定市省建一公司北基地20楼4－103

<摘要>=本发明公开了一种一次性坐便器纸垫圈配方,它

由下列组分组成(单位重量份):分散剂0.0005－0.004增强剂

0.0005－0.004矿物机油0.0005－0.0025纸浆80－90轻体碳酸

钙0.05－0.2这种一次性坐便器纸垫圈的强度好可重复使用,防

水不会吸水变湿,与人体不粘连,使用舒适。

<REC>

<申请号>=CN01112328.1

<名称>=用于育苗的可生物降解托盘

<申请（专利权）人>=日清纺绩株式会社

<发明（设计）人>=长谷川修;大野洋次郎

<申请日>=2001.02.28

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种可生物降解的育苗托盘,其通过由纸浆真空

铸造并在铸造后热压而获得的纸浆模压物而得到。因而,提供了

一种由纸浆模压物构成的可生物降解的育苗托盘,其在使用中

具有高机械强度和尺寸精度,并在培育幼苗后能易于降解。

<REC>

<申请号>=CN01113802.5

<名称>=再生纸浆板的制造方法

<申请（专利权）人>=王春江

<发明（设计）人>=王春江

<申请日>=2001.04.03

<地址>=114047辽宁省鞍山市鞍龙路千山区唐家房镇

<摘要>=本发明涉及一种综合利用项目再生纸浆板的制

造方法,其特征是原料为稻壳、废弃旧纸张和水;将稻壳和废弃

旧纸张粉碎后送入搅拌机搅拌罐,再将水注入搅拌罐中,搅拌成

糊状料浆;再将料浆注入纱网模具,经热压机挤压成型;通过干燥

箱热烘干,制成再生纸浆板。本发明为绿色环保材料,用于殡葬

行业制造纸制环保棺,提高了纸棺的档次,体现了国人丧葬习

俗的现代文明。产品成本低、火化后无环境污染,是理想丧葬火

化用棺材料。

<REC>

<申请号>=CN01113904.8

<名称>=月见草的液态播种方法

<申请（专利权）人>=哈尔滨市应用技术研究所

<发明（设计）人>=刘小刚

<申请日>=2001.04.24

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街242号

<摘要>=月见草的液态播种方法,按重量百分比取月见草

种籽1－3,混合浆97－99混合均匀组成喷播的浆液。混合浆由

除草剂、纸浆、化肥、保水剂、水组成,按重量百分比它们各占

如下比例:除草剂1－5、纸浆6－18、化肥6－18、保水剂1－5、

水60－80,将浆液用高压水泵均匀地喷洒在土地上。本发明不

但适合于平地播种月见草,它还适合于在丘陵、道路两侧的坡

地、废弃地里种植月见草,它具有保水效果好,出苗率可达70－

80%,苗分布的均匀,减少了田间管理的工作量,使种植月见草的

成本大大降低的优点。

<REC>

<申请号>=CN01114620.6

<名称>=制浆蒸煮过程纸浆卡伯值在线光谱测量系统及测量方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=刘焕彬;沈文浩;谢益民

<申请日>=2001.04.12

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明是制浆蒸煮过程纸浆卡伯值在线光谱测

量系统及其测量方法。系统由蒸煮锅、瓦斯冷却器、蒸煮锅外

循环加热器、蒸煮锅外循环泵、取样阀、过滤器、流动槽、卡

伯值在线光谱分析仪、控制计算机、温度变送器、压力变送器

等通过管道和信号电缆线相连接和电气连接构成;其在线光谱

测量中首先建立卡伯值测量、预报、控制数学模型,再按测量方

法步骤逐步操作进行。本发明能应用光谱测量仪等组成的测量

系统和方法实现造纸生产过程中制浆蒸煮过程中纸浆卡伯值

的在线实时,准确、可靠的测量,进而控制纸浆卡伯值,提高纸产

品质量,有较高的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN01114655.9

<名称>=一种催化漂白纸浆的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=黎秉环;刘飞跃;徐银松

<申请日>=2001.04.26

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明的制浆造纸中催化漂白纸浆的方法,在传

统的造纸次氯酸盐漂白体系中加入半导体二氧化钛粉末,紫外

光照射,并在漂白的中后期加入一定量的净化剂。按浆液体积计,

二氧化钛的用量为0.2～4.5克/升,净化剂的用量为0.5～8克/

升。本发明是一种能使纸浆催化漂白和介质净化同时进行的新

型造纸漂浆方法,具有工艺简单、操作方便、三废少的优点,具

有良好的工业化应用前景。

<REC>

<申请号>=CN01113445.3

<名称>=专用于制造纸浆的磨片

<申请（专利权）人>=李金良

<发明（设计）人>=李金良

<申请日>=2001.06.13

<地址>=311400浙江省富阳市城西丁婆弄24号204室

<摘要>=专用于制造纸浆的磨片。主要解决提高纸浆品

质、延长磨片使用寿命、显著降低造纸能耗、有利环保不污染

环境。实质性内容是发明一种制造纸浆磨片的材料,它由纳米聚

酰胺6、碳纤维、蒙脱土、白刚玉、二硫化钼及石墨粉组合而

成。各组分重量含量:纳米聚酰胺6为60－70%、碳纤维为13

－17%、蒙脱土为5－8%、白刚玉为5－7%、二硫化钼为3.5

－5.5%、石墨粉为1.5－3.0%。本发明磨片可与现有各种圆盘

磨浆机配套使用,能制造各档纸张,特别适于生产优质薄型纸。

<REC>

<申请号>=CN01114252.9

<名称>=纸浆模塑网模

<申请（专利权）人>=武汉第二机床厂

<发明（设计）人>=张子林;李庆宪;刘耿;勇波

<申请日>=2001.06.07

<地址>=430060湖北省武汉市武昌紫阳路1号

<摘要>=本发明提供一种纸浆模塑网模,包括模体和模孔,

其模体是与定型模形状匹配的金属板成型体,模孔是在该金属

板成型体上开的细长缝或圆孔或细长缝与圆孔混合。模体的金

属板厚度为0.3－0.4mm。模孔是竖直均匀布置的细长缝时,缝

宽0.1－0.2mm,缝间距为5－15mm,在一个模体的竖直方向上可

分段布置细长缝,各段之间交错排列。模孔是圆孔,孔径为0.3－

0.5mm,孔间距为3－5mm。模孔也可是竖直细长缝与圆孔混合

布置。

<REC>

<申请号>=CN01113980.3

<名称>=锥型纸纱管软体弹性囊压成型制造方法及设备

<申请（专利权）人>=刘洪涛

<发明（设计）人>=刘洪涛

<申请日>=2001.05.21

<地址>=111003辽宁省辽阳市宏伟区14区09栋2组4号

<摘要>=本发明涉及一种锥型纸纱管软体弹性囊压成型

的制造方法以及专用设备。纸浆锥形纸管成型器由外壳体、软

体弹性囊、脱水型芯构成;软体弹性囊将成型器内整个空间腔体

分隔成内、外两腔体;锥型纸纱管软体弹性囊压成型制造方法包

括:软体弹性囊扩张;往内腔内注入纸浆;向外腔内注入压力水等

步骤,本发明的好处是:生产成本低,劳动效率高,附加值大,经济

效益好,省掉造纸,运输等中间环节,具有节能和减少环境污染的

社会效益。

<REC>

<申请号>=CN01114550.1

<名称>=一种烟花外壳的生产方法

<申请（专利权）人>=刘文富;唐枚生

<发明（设计）人>=刘文富;唐枚生

<申请日>=2001.06.20

<地址>=410301湖南省浏阳市古港镇沙洲村

<摘要>=一种烟花外壳的生产方法，将精度为1－30mm

的填料经90－110℃烘干，掺入纤维素及占填料总量2－10％

的胶粘剂，在60－150℃模压成型。所述填料为：谷壳、稻草、

木屑、纸浆中的任一种。本发明生产工艺简单、生产效率高、

产品尺寸粒度高、生产成本低、产品可实现自然降解，对环境

无污染。

<REC>

<申请号>=CN01116092.6

<名称>=用于废纸制浆的氧化剂疏解方法

<申请（专利权）人>=北京造纸七厂

<发明（设计）人>=张宝发;周占宝;章兆武;许震

<申请日>=2001.05.16

<地址>=101149北京市通州区滨河路126号

<摘要>=用于废纸制浆的氧化剂疏解方法,其特征是,把废

纸制的粗纸浆的浓度调节至3～6重量%,将纸浆的温度维持在

30～45℃,然后在搅拌下加入相当于干纸浆的0.10～0.30重量

%的H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>以进行疏解反应,反应时间0.3～2.0小时。本发明方法能将纸浆中的有机胶态物分解,能有效地疏解废纸制的粗纸浆,并能提高纸浆的白度,而且由于省去双盘磨浆机,从而大大减少了电耗。本发明方法对废纸造浆工艺及环境生态保护均有重要意义。

<REC>

<申请号>=CN01116093.4

<名称>=纸浆净化方法

<申请（专利权）人>=北京造纸七厂

<发明（设计）人>=张宝发;周占宝;章兆武;许震

<申请日>=2001.05.16

<地址>=101149北京市通州区滨河路126号

<摘要>=一种纸浆净化方法,包含下列工序:(1)用离心机除

去重杂质;(2)用跳筛除去轻杂质;(3)用CX筛除去粒径>2.0mm

的杂质;(4)用缝筛除去粒径>0.2mm的杂质;(5)用锥形离心除砂

器进行三级离心分离,从末级除砂器上端排出的良浆为最终纸

浆产品。本方法在用于废纸纸浆净化时,其除砂率和纸张回收率

均明显高于现有技术。可用含有80%废纸的纸浆抄制出完全符

合国标的办公用纸。能大量节约木材,对造纸工业和环境保护皆

具有重大意义。

<REC>

<申请号>=CN01114825.X

<名称>=节能环保轻质墙体材料

<申请（专利权）人>=张永清

<发明（设计）人>=张永清

<申请日>=2001.06.20

<地址>=518060广东省深圳市南山区麻岭凯丽花园11栋B201室

<摘要>=本发明为一种节能环保轻质墙体材料,是由主体

材料与水混合搅拌而成的硬化体,主体材料的组分及体积百分

含量为,轻质组分5－70%,骨强组分10－50%,增强组分10－

60%,胶结组分0－30%,上述轻质组分为发泡塑料块和发泡珠,

可由废弃的发泡塑料制品经粉碎而成,骨强组分为水泥或生石

膏或镁化物,增强组分为短纤维或/纸浆,可由废弃的各种纤维制

品经处理而成。本发明的墙体材料质轻、高强、节能,而且变废

为宝,具环保价值。

<REC>

<申请号>=CN01115504.3

<名称>=合成镁铝尖晶石及其制备方法

<申请（专利权）人>=河南省登封市第二耐火材料总厂

<发明（设计）人>=董遂振

<申请日>=2001.04.26

<地址>=452473河南省登封市大冶镇塔庙

<摘要>=本发明涉及一种合成镁铝尖晶石及其制备方法,

其由下列重量配比的原料:25－40%的轻烧镁粉和60－75%的

矾土,依次经过分别粉碎脱水、混磨,加入纸浆液混碾,成型、煅

烧而成。该合成镁铝尖晶石具有熔点系数高,热膨胀系数低,导

热性能好,抗化学侵蚀能力强,寿命长的优点,用于钢包烧注料,

使用次数可达140次以上。该方法具有工艺简单,成本低廉,可

操作性强的优点。

<REC>

<申请号>=CN01115503.5

<名称>=耐火耐酸砖及其制备方法

<申请（专利权）人>=河南省登封市第二耐火材料总厂

<发明（设计）人>=董遂振

<申请日>=2001.04.26

<地址>=452473河南省登封市大冶镇塔庙

<摘要>=本发明涉及一种用于酸再生焙烧炉的耐火耐酸

砖及其制备方法。是采用下述原料特级矾土、焦宝石、叶蜡石、

莫来石、石英、兰晶石、白刚玉、粘土、二氧化硅微粉、钾长

石经粉碎、磁选后混合,再加入用纸浆液和粘土粉制成的泥浆混

碾,将混碾料存放后进行二次混炼,最后经成型、干燥、烧制而

成。具有成本低,体密度高,耐火度高,常温耐压强度高,重烧线变

化率低,热震稳定性能优异的优点。本方法具有工艺简单,成本

低廉,可操作性强的优点。

<REC>

<申请号>=CN01120932.1

<名称>=物理法爆破制浆工艺

<申请（专利权）人>=李庆刚

<发明（设计）人>=李庆刚

<申请日>=2001.06.14

<地址>=457082河南省濮阳县海通乡甘称湾村

<摘要>=物理法爆破制浆工艺,是根据植物纤维组织结构

的特点,利用高压蒸汽和压缩空气对植物原料施以物理作用,使

原料的木质素软化,纤维素的聚合度下降,半纤维素部分降解,然

后突然卸压喷放,原料纤维自身毛孔中的汽体急剧膨胀“喷爆”,

使原料裂解成纤维,利用此法,纸浆得率达到75%以上;治污费用

比其它方法降低了70%以上,每吨纸浆治污运行费50元左右,

纸浆质量高,达到了GB130－91C级以上标准,可制造书写纸、

新闻纸、本色纸。

<REC>

<申请号>=CN01120549.0

<名称>=纸浆改性材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=四川宏达(集团)有限公司

<发明（设计）人>=孙传敏;刘沧龙;李一永

<申请日>=2000.01.31

<地址>=618408四川省什邡市民主乡

<摘要>=纸浆改性材料及其制造方法,纸浆改性材料含有

矿物超细纤维和矿物超细粉体,其化学成分及重量百分比为:SiO<SUB>2</SUB> 40.15－52.23%,CaO 38.27－48.48%,Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB> 1.69－2.48%,SO<SUB>3</SUB> 1.88－2.51%,Cl<SUP>-</SUP>0.07－0.345%。纸浆改性材料具有“物理漂白”的功能,只需在纸浆中加入5－20%或更多的本发明提供的纸浆改性材料,就能生产高白度低定量的新闻纸,符合环境保护要求。

<REC>

<申请号>=CN01120910.0

<名称>=一种座便器衬垫

<申请（专利权）人>=丁恒山

<发明（设计）人>=丁平;丁大勇;丁恒山

<申请日>=2001.06.11

<地址>=474650河南省南召县城关镇中华路563号

<摘要>=本发明为日常生活技术领域提供了一种座便器

衬垫，其主要特点为，采用纸制作座便器衬垫体，并用中药浸

泡出的药液浸泡制作衬垫体的纸浆，由于纸的成本低，在使用

时，可以一次性使用，一人一更换，而不会造成很大的经济负

担，采用本发明制成的纸衬垫具有杀虫灭菌作用，对泌尿生殖

系统、肛肠系统疾病以及皮肤疾病有一定的预防、治疗作用，

减少上述疾病在人群中的相互交叉感染机会。

<REC>

<申请号>=CN01123621.3

<名称>=钵体植树方法

<申请（专利权）人>=姚福祥

<发明（设计）人>=姚福祥

<申请日>=2001.08.16

<地址>=124010辽宁省盘锦市盘锦日报社林松转

<摘要>=本发明公开了一种钵体植树方法,首先,将废纸

浆、土豆淀粉、小麦蛋白质、甘油、甘醇、乳化聚硅、尿素混

合、搅拌、干燥、热压成可降解的钵体,钵体的底部设有数个吸

水导管;第二步,在钵体的内部附有一层抗旱、保湿树脂层,并注

入生根保水剂,保证树体幼苗水分、养分的均衡供应;第三步,用

天然禽粪、人工有机树脂、脱落酸粉末、调节剂直接造粒,制成

有机肥料颗粒;第四步,再将部分有机肥料颗粒包敷铱膜制成包

有铱膜的缓释有机肥颗粒,目的是延长有机肥的释放周期,保证

树苗在整个生长周期都有充足的养分供应;第五步,将树苗放入

钵体内,在钵体内放入有机肥颗粒和包有铱膜的缓释有机肥颗

粒。本发明设有一层抗旱、保湿树脂层,并注入生根保水剂,同

时,在钵体内为树苗提供充足的养分。本发明尤其适用于特殊环

境下植树造林,花卉养殖。

<REC>

<申请号>=CN01122278.6

<名称>=一种去除再生纸浆中胶粘物的方法

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2001.07.05

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种去除再生纸浆中胶粘物的方

法，属纸浆处理领域。其主要特点是先对再生纸浆进行压力缝

筛筛选，对筛选后的尾浆用脱水浓缩机增浓，使之浓缩至一定

浓度，然后再对得到的浓缩尾浆，用热(冷)分散磨浆(分散)机进

行热(冷)分散处理。具有去除胶粘物效果好，浆料回收率高，

电耗低的优点，可广泛使用于含胶粘物有再生纸浆处理领域

中。

<REC>

<申请号>=CN01125326.6

<名称>=造纸中段污水治理工艺技术

<申请（专利权）人>=林连山

<发明（设计）人>=林连山

<申请日>=2001.08.10

<地址>=458000河南省鹤壁市朝霞街西段南一巷统建10号楼24号

<摘要>=本发明涉及一种造纸中段污水处理技术,其特征

是由沉沙沟(1)、纸浆回收装置(2)、污水调节池(3)、药液混合

槽(4)、高位加药槽(5)、沉淀分离池(6)药液混合槽(7)、高位加

药槽(8)、二沉池(9)、储水池(10)、污泥脱水机(11)、污泥脱出

水回流泵池(12)、组成的污水处理工艺技术。工艺中采用的特

制二号药,其特征为包括以石灰粉Ca(OH)<SUB>2</SUB>或以氧化钙CaO为主要成分的所有矿碴、硫酸铝或氯化铝AlCl<SUB>3</SUB>同类产品配制而成。

<REC>

<申请号>=CN01125327.4

<名称>=造纸中段污水治理工艺技术

<申请（专利权）人>=林连山

<发明（设计）人>=林连山

<申请日>=2001.08.10

<地址>=458000河南省鹤壁市朝霞街西段南一巷统建10号楼24号

<摘要>=本发明涉及一种造纸中段污水处理技术,其特征

是由沉沙沟(1)、纸浆回收装置(2)、污水调节池(3)、药液混合

槽(4)、高位加药槽(5)、沉淀分离池(6)药液混合槽(7)、高位加

药槽(8)、二沉池(9)、储水池(10)、污泥脱水机(11)、污泥脱出

水回流泵池(12)、组成的污水处理工艺技术。工艺中采用的特

制一号药,其特征为包括以金属镁矿渣或以氧化钙CaO为主要

成份的所有矿碴、废硫酸或盐酸同类产品配制而成。

<REC>

<申请号>=CN01126525.6

<名称>=纳米再生泥浆纸

<申请（专利权）人>=俞建虎

<发明（设计）人>=俞建虎

<申请日>=2001.08.23

<地址>=311815浙江省诸暨市浙江上峰包装集团有限公司

<摘要>=本发明公开了一种纳米再生泥浆纸，其每百份重

量配比为：造纸污水泥浆20－80，纸浆20－60，纳米材料2

－20，化学助剂1－5。其工艺流程为：将造纸污水泥浆压榨后

清洗过滤，再入池拌和纸浆和纳米材料以及化学助剂，拌和均

匀后送至造纸生产线上网压榨，烘干即得。本发明适用于造纸

厂的造纸污水泥浆的处理。

<REC>

<申请号>=CN01126928.6

<名称>=纳米微粒再生泥浆纸

<申请（专利权）人>=俞建虎

<发明（设计）人>=俞建虎

<申请日>=2001.09.29

<地址>=311815浙江省诸暨市浙江上峰包装集团有限公司

<摘要>=本发明公开了一种纳米微粒再生泥浆纸，其组分

的重量份数为：造纸污水泥浆20－80，纸浆20－80，纳米级

碳酸钙材料2－20，起凝聚作用的化学助剂1－5。本发明的制

作工艺流程为：泥浆泥浆压榨清洗(过滤)入池加纳米级碳酸钙

材料掺和纸浆及起凝聚作用的化学助剂搅拌混和上网压榨烘

干出纸复卷出成品。

<REC>

<申请号>=CN01126886.7

<名称>=纸浆模塑专用防水添加剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海东绿纸浆模塑制品有限公司

<发明（设计）人>=徐明山

<申请日>=2001.09.27

<地址>=201318上海市南汇区周浦镇川周路4346号

<摘要>=本发明为纸浆模塑专用的防水添加剂及其制备

方法，纸浆模塑专用防水添加剂组份包括石蜡、松香、水，根

据水含量产品分为液态防水添加剂和固态防水添加剂，其特征

在于组分中还包括无水碳酸钠、硬脂酸铵、羧甲基纤维素，其

配方配比是：液体防水添加剂，无水碳酸钠1.8－2.4、石蜡8.0

－8.5、松香11－14、硬脂酸铵0.8－1.2、羧甲基纤维素0.4－

0.8、水70－80；固态防水添加剂，无水碳酸钠10－12、石蜡

30－36、松香45－50、硬脂酸铵4－6、羧甲基纤维素2－4、

水＜1；使用本发明防水添加剂的模塑纸品，可以在常温下晒

干或阴干，能有很好的防水效果，而且添加剂使用方便，性能

稳定、价格低廉，本发明防水添加剂所生产的模塑纸品是发泡

聚苯乙烯(EPS)制品的理想替代品，因此本发明具有很好的经

济价值和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN01128451.X

<名称>=高效吸水阻水袋的制备方法

<申请（专利权）人>=湖北省化学研究所

<发明（设计）人>=张圣祖;刘兴林;杨蓓;郑敏

<申请日>=2001.09.13

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区关山路30号

<摘要>=一种生产高效吸水阻水袋的制备方法。该高效吸

水阻水袋属于新材料领域。该方法以碎木屑、纸浆、棉、棉织

物等天然材料和膨胀材料为基本原料,辅以助分散剂制造而

成。生产的高效吸水阻水袋具有重量轻、储运方便、吸水倍数

高、吸水速度快的特点。特别适合用作江河堵漏和需要吸水、

阻水的场所。

<REC>

<申请号>=CN01127888.9

<名称>=碱法纸浆高压过氧化氢漂白方法

<申请（专利权）人>=黄干强;张曾

<发明（设计）人>=黄干强;张曾

<申请日>=2001.09.25

<地址>=510640广东省广州市天河区五山华南理工大学造纸实验室

<摘要>=本发明是一种碱法纸浆高压过氧化氢漂白方法,

它是将纸浆用螯合剂进行预处理后,分别加入Na<SUB>2</SUB>Sio<SUB>3</SUB>、NaOH、MgSO<SUB>4</SUB>和H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>,然后用中浓浆泵将纸浆送入中浓纸浆混合器,在中浓纸浆混合器中加入氧气和蒸汽,纸浆经混合器后即送入过氧化氢漂白塔,再进入纸浆洗涤机中洗涤干净。本发明提高了纸浆漂白的反应压力和反应温度,漂白后纸浆的白度大大提高,而反应时间大大缩短,漂白效率高。本发明漂白后的废水不含氯化有机物,可以送回收工序一并回收,从而实现了漂白废水的“零排放”。

<REC>

<申请号>=CN01129051.X

<名称>=回收有机溶剂法分离木质素制纸浆技术

<申请（专利权）人>=罗学刚

<发明（设计）人>=罗学刚

<申请日>=2001.11.09

<地址>=621002四川省绵阳市西南科技大学

<摘要>=本发明涉及一种回收有机溶剂法分离木质素制

纸浆技术，属含纤维素原料用有机溶剂制浆的工艺方法技术领

域。它是利用木质素可溶于二氧六环、醇类、酯类、酚类、酮

类、乙酰溴等有机溶液的性质，造纸制浆时，将造纸原料和上

述单一的溶剂或复合溶剂、及酸类、氨(胺)类、蒽醌衍生物等

催化剂混合机械磨浆后，再经回流浸渍、煮浆或高压煮浆，混

合浆料经压(过)滤，分离出的纤维调浆抄纸，滤液经浓缩分离

出高纯木质素用于深度开发，有机溶剂回收再利用。本发明真

正能从源头防治制浆造纸对环境的废水污染，是实现无污染或

低污染“绿色环保”造纸的有效技术途径。

<REC>

<申请号>=CN01129410.8

<名称>=瓦楞蜂窝复合纸板的制造工艺及其产品

<申请（专利权）人>=梁锦水

<发明（设计）人>=梁锦水

<申请日>=2001.06.18

<地址>=325200浙江省瑞安市松桥西路一弄12号

<摘要>=一种瓦楞蜂窝复合纸板的制造工艺及其产品,其

特征是首先将废纸回收制成纸浆加工成再生纸,再将再生纸或

原纸成型为单瓦楞纸板,把所述单瓦楞纸板进行上胶、切条、牵

引竖条等工序后,对其拼合定位、烘干成型,然后对其单侧面涂

胶,再进行切割、拼板成为板芯,将板芯两面再上胶后和原纸进

行复合,最后对其定长切割、修边而成的瓦楞蜂窝复合纸板产

品。该产品可应用于各种包装行业。

<REC>

<申请号>=CN01130142.2

<名称>=一种纸浆纤维复合模塑成型装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=欧义芳;符超;马志君

<申请日>=2001.12.28

<地址>=510650广东省广州市沙河长湴乐意居

<摘要>=本发明提供一种纸浆纤维复合模塑成型装置，可

用于不同纸浆、不同纤维等多种原材料的模塑成型。该装置自

上至下形成清水分配区、进料混合区、均布成型区和真空白水

区，在清水分配区具有清水喷射头，在进料混合区设有浆料喷

射头，在均布成型区中具有成型模具，在真空白水区具有白水

流出通道。清水从清水口加入清水分配区，在外部压力的作用

下进入清水喷射头的环形喷口向下喷入进料混合区；纸浆纤维

从进料口加入浆料喷射头，在外部压力的作用下喷射入混合

区，与从清水分配区来的清水进行混合，混合浆料在伸入成型

区的成型模具上沉积模塑成型。本装置成型的纤维纸浆模塑件

质量好，成本低。

<REC>

<申请号>=CN01131452.4

<名称>=离子交换膜燃料电池电极扩散层碳纤维复合纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=石油大学(北京)

<发明（设计）人>=汪树军;张伟;刘红研;赵永丰

<申请日>=2001.09.11

<地址>=102200北京市昌平水库路

<摘要>=本发明是离子交换膜燃料电池电极扩散层要求

的碳纤维复合纸及其制备方法,复合纸由2－10%纤维素浆为基

体、80－95%二次活化处理碳纤维和0－10%碳粉组成,制备包

括:a.碳纤维或碳粉进行化学活化处理,b.再经过物理活化处理,c.

碳纤维长丝切短;d.在分散剂水溶液中分散;e.制得纸浆;f.将碳

纤维分散液和浆液按比例混合,加入亲水或疏水表面活性剂,按

常规湿法制出复合纸。本发明制成的碳纸,有良好的导电性和透

气性,大的比表面积和合理的孔隙度,碳纸两面亲水疏水性能不

同,具有定向排水输气功能,克服了目前离子交换膜燃料电池电

极扩散层所用的碳纸比表面积较小,碳纸两面亲水疏水性能相

同和碳纸柔软性差等不足。

<REC>

<申请号>=CN01132780.4

<名称>=一种打浆方法及设备

<申请（专利权）人>=刘长恩;岳金权

<发明（设计）人>=刘长恩

<申请日>=2001.09.20

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市动力区农林八道街6号443室

<摘要>=一种采用双螺旋辊式打浆机进行纸浆打浆的方

法及设备。其主要技术特征在于利用双螺旋辊式打浆机两根芯

轴上的输送螺旋套和打浆元件，使纸浆纤维受到推送、挤压、

揉搓和剪切等作用，改变纤维形态和结构，控制纸浆的滤水性

能，以使其获得某些特性，适应抄纸机生产需要，保证所抄成

的纸和纸板获得预期的质量要求。

<REC>

<申请号>=CN01131930.5

<名称>=纸浆塑料及杂物分离机

<申请（专利权）人>=倪均达;谢兆余

<发明（设计）人>=谢兆余;倪均达

<申请日>=2001.10.16

<地址>=200051上海市延安西路1740弄21号404室

<摘要>=一种纸浆塑料及杂物分离机包括主机和电动机，

主机包括一形成有环形夹套的底座、中框、端盖、与中框形成

有环形间隔腔的筛框、螺旋装置，它包括螺旋叶片，轴向叶片

和含有供水小孔的螺旋轴，有与端盖下板上表面接触的弯头状

刀部的刮板。本分离机利用废纸纸浆原料在夹套中由离心作用

将重质杂物沉淀在夹套底部，利用螺旋、轴向叶片和刮板从纸

浆中分离、提升和刮扫除所混含塑料等杂物及通过螺旋轴上小

孔向筛框内喷水来调节混浆浓度，洗涤留浆，经处理后得到的

良浆既不含重质、轻质杂物，也不含纸浆，出浆率则可达到98～

100％。

<REC>

<申请号>=CN01133343.X

<名称>=用矿物短纤维与植物纤维配抄石膏板护面纸的方法

<申请（专利权）人>=陈波;周建安

<发明（设计）人>=陈波;周建安

<申请日>=2001.10.24

<地址>=130021吉林省长春市朝阳区同志街54号周建安

<摘要>=一种用矿物短纤维与植物纤维配抄石膏板护面

纸的方法，属于造纸技术领域，其方法是：矿物短纤维通过溶

解槽，送入配浆池或送浆管道中与纸

浆纤维混合，加矿物短纤维溶液浓度为2％—12％，其用量占

纸浆的10％—60％。其有益效果是：可节省大量木材，减少污

染，降低生产成本，提高护面纸的质量。

<REC>

<申请号>=CN01132156.3

<名称>=用于燃料电池电极气体扩散层的碳纤维纸材料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海依极科技有限公司

<发明（设计）人>=王曙中;李灵炘

<申请日>=2001.11.09

<地址>=200051上海市延安西路1882号

<摘要>=本发明提供一种用于燃料电池电极气体扩散层

的碳纤维纸材料。传统的碳纸存在着导电性、孔隙率等方面的

问题。本发明的碳纤维纸材料，以短高碳纤维为造纸浆液原料，

其特征在于，该短高碳纤维的长度分布于0.5毫米至5.0毫米

之间，其平均长度在1.0毫米至3.0毫米之间，其含量占重量

百分比96％至99％。由于在本发明的碳纤维纸材料中包含了

不同长短的短高碳纤维，这些不同长短的短纤维相互重叠缠

合，形成优良的导电体系，又具有分布均匀的孔隙，保证了气

体的均匀扩散，克服了传统电极气体扩散层的碳纸电阻率、孔

隙率以及均匀度等方面的缺点。本发明还提供一种制备上述碳

纤维纸材料的方法。

<REC>

<申请号>=CN01134334.6

<名称>=花泥画颜料及其制造方法

<申请（专利权）人>=李秋菊

<发明（设计）人>=李秋菊

<申请日>=2001.10.31

<地址>=350101福建省闽侯县甘蔗福龙新村36幢504室

<摘要>=本发明涉及一种花泥画颜料及其制造方法。这种

花泥画颜料由纸浆、美术颜料、水性胶水、香料和水组成,将美

术颜料、水性胶水、香料和水按比例混合,边加入纸浆边充分搅

拌,放置数天并搅拌,即得本品。本发明的优点在于该颜料的原

材料低廉,无美术基础人员也能在很短时间内学会在已描绘好

图案的底板上填色,推广范围广,专业人员可以投资办厂生产绘

画产品,由于制作方法多样化,可批量生产,市场前景可观。此颜

料的色彩调配丰富,鲜艳、亮丽、明快。且该颜料制备方法简单、

易掌握。

<REC>

<申请号>=CN01135183.7

<名称>=一种造纸草浆制浆工艺

<申请（专利权）人>=马强;马宗保

<发明（设计）人>=马强;马宗保

<申请日>=2001.11.15

<地址>=276017山东省临沂市矿务局中心医院

<摘要>=一种造纸草浆制浆工艺，包括草料断切处理和蒸

煮，其要点是在蒸煮前先进行生物发酵。将断切处理的草料投

入密封槽内，用加有发酵系丝状菌群、乳酸杆菌、曲霉等菌群

中的一种或多种培养料的水浸没厌氧发酵。本发明工艺合理可

行，操作简单方便，制作的造纸浆料无需消毒，制浆成本低；

原液便于处理，排放的废水cod指标低，对人、畜以及农作物

都无毒无害，可直接用于农田灌溉，对环境无污染，更不会对

地下水造成污染。

<REC>

<申请号>=CN01136193.X

<名称>=一种嵌入安全带的防伪纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2001.11.21

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦14层柯斯公司

<摘要>=本发明涉及一种防伪纸及其制造方法,特别涉及

一种主要由安全带与纸浆层组成的防伪纸,以及针对此防伪纸

在造纸工艺中实现的独特制造方法。本发明其特征在于:由一层

或多层纸浆层与安全带组成,安全带由边条与多根间隔排列并

连接着边条的横条组成,边条和横条构成有封闭区域,封闭区域

中有横条穿过纸浆层。本发明的效果是能杜绝仿冒者采用非造

纸方法进行仿制的可能,本发明的造纸机结构与现有造纸机有

本质的不同,其意味着无法通过对现有造纸机的改造来实现,因

而仿冒者的投入更是十分巨大的,故极难仿造,再加上造纸方式

的规模性及极难隐蔽性,法律打击十分容易,足以使造假者止步,

而使用者又极易识别防伪特征,在防伪包装、重要凭证、有价证

券、货币等领域有广泛的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN01136192.1

<名称>=局部区域分层染色防伪纸板及其制造方法

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2001.11.21

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦14层柯斯公司

<摘要>=一种防伪纸板及其制造方法,其特征在于该纸板

至少由二层纸浆层叠合而成,其中有至少一层纸浆层中有至少

一条带状区域,该区域内的纸浆的颜色特征明显区别于该纸浆

层其它面积部分,其差异可以是纸浆色彩的不同,也可以是在带

状区域中加入彩色纤维,该结构的防伪纸板必须是通过对每个

流浆箱系统专门进行专门的设计制造的多层纸板机的才能生

产,普通纸板机不能为之;利用纸板的可撕性及可打磨性,识别也

十分容易。

<REC>

<申请号>=CN01139128.6

<名称>=复合纤维板

<申请（专利权）人>=上海汇丽墙体材料厂

<发明（设计）人>=乔望海

<申请日>=2001.12.19

<地址>=201318上海市浦东周浦镇川周路4154弄28号

<摘要>=本发明及一种复合纤维板，其特征在于：由下列

组成物及重量百分比构成，(1)水泥52％－62％，(2)纸浆8％－

12％，(3)膨胀剂4％－6％，(4)粉煤灰17％－20％，(5)水余量。

本发明的优点是制得的复合纤维板不含甲醛，具有防水、防潮、

防火、防蛀的特性。

<REC>

<申请号>=CN01139575.3

<名称>=多金属氧酸盐电化学漂白化学纸浆和纤维的技术

<申请（专利权）人>=东北师范大学

<发明（设计）人>=彭军;陈延辉;白青龙;李文卓

<申请日>=2001.12.19

<地址>=130024吉林省长春市人民大街138号

<摘要>=本发明属于化学纸浆和纤维的漂白技术。以多金

属氧酸盐为纸浆的主要漂剂，以电能为化学反应的动力。多金

属氧酸盐氧化纸浆中的木素发色基团而被木素还原，同时又被

阳极重新氧化，再与木素反应达到漂白的目的。本发明工艺流

程简单，操作方便，漂剂用量少，能反复使用，对环境污染轻

微或无污染，纸浆质量稳定，成本低。

<REC>

<申请号>=CN01140486.8

<名称>=海泡石薄页纸及其抄造方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=王继忠;高玉杰;张林栋;田义梅

<申请日>=2001.12.11

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽光荣道8号

<摘要>=一种海泡石薄页纸及其抄造方法。属于造纸技

术。主要解决造纸污染大,成本高,抄造的纸不耐高温,吸水性较

小的问题。主要技术要点是将海泡石经超细粉碎、活化处理和

纤维打浆或疏解后,加少量纸浆纤维、树脂胶、助留助滤剂、沉

淀剂和水,送长网机抄造。该方法污染小,成本低,抄造的纸耐高

温,强度好。主要用于抄造薄页纸。

<REC>

<申请号>=CN01142344.7

<名称>=木素催化分离剂

<申请（专利权）人>=李仁武

<发明（设计）人>=李仁武

<申请日>=2001.12.11

<地址>=518106广东省深圳市公明镇茨田埔福庄路20号

<摘要>=本发明公开了一种制浆过程中使用的木素催化

分离剂，它由亚硫酸钠、氧化镁、磷酸钠、磺酸钠、氨基磺酸、

渗透剂、净洗剂、纤维素组合而成，各组分含量亚硫酸钠15～

25％、氧化镁40～60％、磷酸钠7～15％、磺酸钠2～9％、氨

基磺酸3～7％、渗透剂4～6％、净洗剂2～4％、纤维素3～4％，

本发明在蒸煮时使用，比蒽醌、亚铵法得浆率高、纸浆质量好，

成本低，且黑液可循环回用；本发明更可以在免蒸煮时使用，

得浆率高达75％以上。

<REC>

<申请号>=CN01144231.X

<名称>=环保包装材的制作方法

<申请（专利权）人>=陈志祥

<发明（设计）人>=陈志祥

<申请日>=2001.12.13

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种环保包装材的制作方法，尤指以回收的木

屑、稻壳及植物纤维材料、面粉、石粉、白土等固态原料，将

其粉碎成粉末状主要材料，占整个原材料的一半，再综合水、

油、表面活性剂、奶粉、纸浆等组成流体状次元材料，加上由

水、聚乙烯醇、奶粉等混合搅拌成的粘着剂在百分之十，经由

主要材料、次元材料及粘着剂等混合搅拌成糊团状原料团，再

置入压挤机挤压成原料板片，直接导入压片机内滚压成完整食

用包装材原料片，经烘干处理，进行表面上胶防水，再经二次

烘干处理，即可形成完整的板材，方便做食品包装或者容器的

压制成型。本发明的方法可使包装的制作调配与取材，达到简

易连续成型，大幅降低制造成本，改善食品包装制作成本高昂

不易普遍的制造问题。

<REC>

<申请号>=CN01144642.0

<名称>=空心微珠保温帽口套及其制备工艺

<申请（专利权）人>=刘学

<发明（设计）人>=刘学;王忠玉;胡三勇

<申请日>=2001.12.21

<地址>=037038山西省大同机车实业公司机电设备厂

<摘要>=本发明涉及一种空心微珠保温帽口套及其制备

工艺，它以漂珠为主要原料，辅以工业水玻璃、膨润土、纸屑

或纸浆，经混合、搅拌、入模造型、晾干、烘烤而成。它使用

的原材料成本低，生产简单，使用方便，并节省了型砂和制作

帽口的木材；它体积小，重量轻，可缩小50％以上；它热损失

小，高温保温性能好，降低金属液的消耗，节约了能耗；使用

它，能使帽口内金属液保持液态时间长，提高铸件质量，出品

率提高了15－30％。

<REC>

<申请号>=CN01145015.0

<名称>=音乐厅闪光吸音特种涂料

<申请（专利权）人>=冯永琴

<发明（设计）人>=冯永琴

<申请日>=2001.12.30

<地址>=300181天津市河东区中山门西里14号楼二栋101

<摘要>=一种音乐厅闪光吸音特种涂料，其特征在于闪光

吸音特种涂料的原料为：丙烯酸系乳液(50％)100、纸浆絮凝物

5％、彩色水泥25％、石英粉(200号－300号)20％、二氧化钛

5％、石英砂(16号－46号)100、珍珠岩5％、泡沫聚苯乙烯5％、

碳化硅(36号－80号)5％、彩色大理石碎粒(8号－46号)5％、

云母粉(大颗粒)5％、彩色花岗岩或大理石颗粒(4号－46号)5％、

防霉剂5％、消泡剂2％、防火剂1％。将以上原料依次搅拌均

匀后，装桶即成产品。该产品适宜各种音乐厅、娱乐总汇、舞

厅、迪厅，价格低，适用范围广泛。

<REC>

<申请号>=CN01145186.6

<名称>=由回收报纸制备卫生纸的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=J·C·舒;N·N·拉哈尼

<申请日>=1997.11.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明披露了一种由回收报纸制备卫生纸制品

的方法。该方法包括如下步骤:(a)在水中搅拌将报纸制成浆液,

由报纸得到的纸浆的平均细小纤维含量大于约40%,并且加

拿大标准游离度低于约250;(b)对该纸浆进行洗涤,借此将细

小纤维的含量降低至约35%以下,加拿大标准游离度增加至

约300以上;(c)以造纸浓度将处理过的纸浆加入至造纸机的

网前箱中;(d)将约0.01%－约1.5%的表面活性剂体系添加至

处理过的纸浆中;和(e)在造纸工艺中利用处理过的纸浆生产

卫生纸制品。

<REC>

<申请号>=CN01807346.8

<名称>=使用非水性油墨的喷墨记录材料

<申请（专利权）人>=三菱制纸株式会社

<发明（设计）人>=内海正雄;笠松久仁雄;有末英也

<申请日>=2001.03.14

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供一种在其记录表面具有不含颜料的

涂层，非水性油墨用的记录材料或非水性油墨用的所谓普通纸

型喷墨记录材料，它对于含高沸点石油溶剂的非水性油墨的抗

渗色性高。所述记录材料包含木质纸浆和至少一种选自下列物

质的填料：煅烧高岭土、沉淀碳酸钙、氢氧化铝和氢氧化镁，

所述填料总含量不小于5％重量，不大于35％重量。较好的是，

非水性溶剂的沸点为100℃或更高，非水性溶剂的着色溶液的

Bristow吸收系数为50ml/m<SUP>2</SUP>·sec<SUP>1/2</SUP>，记录材料的密度不小于0.60g/cm<SUP>3</SUP>，不大于1.05g/cm<SUP>3</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN01805694.6

<名称>=在纸浆加工过程中向纸浆添加吸附性化学添加剂的方法和通过所说的方法制作的产品

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=芭芭拉·简·伯恩斯;路易斯·辛西娅·埃利斯·科;迈克·托马斯·古莱特;M·J·雷科斯基

<申请日>=2001.02.28

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=纸浆纤维可以用可吸附性化学试剂处理，随后在

造纸加工用水存在最少量的未吸附的化学添加剂。一种向纸浆

中添加可吸附性化学试剂的方法包括将从未干燥过的纸浆纤

维与水混合形成纤维浆料。向此纤维浆料添加可吸附性化学添

加剂。将此含有可吸附性化学添加剂的纤维浆料传送至成网用

装置中，在其中形成湿纤维网。可以将此湿纤维网干燥至预定

的稠度，由此形成干燥的纤维网，其中保留有约10至约100

％的可吸附性化学添加剂。将此干燥纤维网传送至造纸机，在

其中将干燥纤维网与水混合形成湿浆料。在其它实施方案中，

纤维浆料可以加工成屑片纤维或湿卷纤维。将此含有其上附着

有可吸附性化学添加剂的纤维的湿浆料通过造机传送形成品

质得到增强的成品纸或薄纸产品，由于在纸浆纤维上保留有可

吸附性化学添加剂。

<REC>

<申请号>=CN01809588.7

<名称>=供用尿素和氨处理纸浆的方法和装置

<申请（专利权）人>=齐默尔股份公司

<发明（设计）人>=雷恩哈德·沃尔夫

<申请日>=2001.05.09

<地址>=德国美因河畔法兰克福

<摘要>=本发明涉及一种供用尿素和氨处理纸浆的方法，

该方法包括：在尿素与纸浆的克分子重量比为0.01－0.99∶1

和氨与纸浆的重量比为0.1－0.99∶1的情况，用尿素和氨处理

纸浆。

<REC>

<申请号>=CN01811588.8

<名称>=一种基于核酸的树表型预测方法

<申请（专利权）人>=加拿大纸浆和纸张研究所

<发明（设计）人>=S·泊特;P·A·沃特森

<申请日>=2001.06.21

<地址>=加拿大魁北克

<摘要>=本发明涉及使用DNA探针为已知纸浆和纸生产

线预测纤维长度和快速筛选优质树木的方法。该方法包括从杂

种云杉活组织来源分离基因组DNA，云杉DNA探针与该基因

组DNA杂交和光密度分析评价所得宗教图谱的强度。这可确

定杂交群体中两个亲本物种的遗传混合(或渐渗)的确切程度。

由于(在该方法中发现的)在所测杂种云杉群体中遗传渐渗程度

和纤维长度的线性相关，所以DNA探针杂交图谱的强度可用

于直接、准确和可重复地预测该群体中单个杂种云杉内(对于给

定树龄)存在的纤维长度。

<REC>

<申请号>=CN01814341.5

<名称>=片状酶组合物

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务(BVI)有限公司

<发明（设计）人>=H·西蒙

<申请日>=2001.08.20

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=本发明涉及片状酶组合物，所述酶组合物包括一

种或多种酶、压片辅剂和泡腾添加剂，并且基本上不含洗涤剂

组分，涉及制备这种片状酶组合物的方法，涉及这种酶组合物

在处理纺织材料中的用途以及在纸张和纸浆工业中的用途。

<REC>

<申请号>=CN01820918.1

<名称>=薄的高容量吸湿结构和制造该结构的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=L·H·绍耶;M·J·尼迈尔;L·T·霍尔梅斯

<申请日>=2001.12.11

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种薄的、柔性的、高容量吸湿垫和制造这样的

吸湿垫的方法。该吸湿垫包含有高水平的与纤维素纸浆绒毛均

匀混合的超吸湿材料。该吸湿垫受到高密度的压实，以达到本

发明的薄度和高吸湿容量。该吸湿垫可以用于吸湿物件中、例

如尿布、训练用短裤、女性卫生用品、失禁用品和游泳衣中。

<REC>

<申请号>=CN02104299.3

<名称>=一种可供观赏的纸浆造型工艺品的制作工艺

<申请（专利权）人>=蒋放年

<发明（设计）人>=施慧

<申请日>=2002.03.05

<地址>=311400浙江省富阳市江滨东大道21号

<摘要>=一种可供观赏的纸浆造型工艺品的制作工艺，其

特征是用硬质材料如铁丝、铜丝、铅丝或用木板、竹片、纤维

板等材料制作成各种可供观赏的造型工艺品如动物、人物、山

石、几何图型等各种形状的模型，在硬质材料制成的模型外表

面采用喷、泼、涂、刷或浸的方法覆盖上一层浓度较高的纸浆，

采用自然干燥或烘干的方法，纸浆干燥后即固定成所需制作的

造型工艺品。该制作工艺构思新颖，实用性强，既能制作各种

大、中、小型不同的造型工艺品，且制作成本低，制作时间快，

制作出的造型工艺品具有时代气息，现代感强，具有很好的使

用价值和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02107814.9

<名称>=低吸湿纸和其生产方法

<申请（专利权）人>=住友化学工业株式会社

<发明（设计）人>=熊田浩明;山口登造

<申请日>=2002.03.21

<地址>=日本大阪市

<摘要>=本发明提供一种低吸湿纸,该低吸湿纸可通过将

包括纸浆组分和/或纤维组分和在熔融状态下显示光学各向异

性的液晶聚合物构成的液晶聚合物填料组分的复合纸,在温度

高于所述液晶聚合物流动起始温度30℃下热压获得。该低吸湿

纸具有优良的强度和耐热性,并可用作基材纸如特别用于电和

电子线路板的半固化片。

<REC>

<申请号>=CN02105506.8

<名称>=纸浆加热装置

<申请（专利权）人>=相川铁工株式会社

<发明（设计）人>=相川叔彦

<申请日>=2002.04.08

<地址>=日本静冈县

<摘要>=本发明是以提供一种谋求改善构成零件的配置

的纸浆加热装置为目的。纸浆加热装置A具有配置于水平方向

的加热机本体(1)，该加热机本体(1)包含有：纸浆导入口(11)，

用以导入纸浆；蒸气导入口(12)，用以导入蒸气；搅拌机

(13)，是用以在高温下搅拌通过纸浆导入口(11)导入的前述纸

浆；纸浆排出口(14)，是排出业经搅拌机(13)搅拌的前述纸浆。

又，搅拌机(13)具有螺旋状地连续于旋轴(13a)的周围的螺旋叶

片部(13b)与于旋转轴(13a)的周围不连续的叶片部(13c)。又，

纸浆导入口(11)设置于加热机本体(1)的底部，同时连接于导入

通路(2)，在该导入通路(2)配置螺旋输送机(3)，导入通路(2)的

末端设置成面对螺旋叶片部(13b)。

<REC>

<申请号>=CN02108682.6

<名称>=一种高效节能清洁型红麻韧皮生物制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国农业科学院麻类研究所;周文春

<发明（设计）人>=刘正初;彭源德;冯湘沅;周文春;邓硕苹;段盛文;郑科

<申请日>=2002.04.18

<地址>=410006湖南省长沙市银盆南路66号

<摘要>=本发明涉及红麻韧皮生物制浆实用的高效节能

清洁型生产工艺。其技术方案包括：备料、配液与红麻韧皮接

种、湿润发酵、加热、酶处理、脱壳、打浆、洗浆(漂白)、磨

浆、制板(产品)等工序。采用本发明技术方案和“高效菌剂”

生产的红麻韧皮纸浆，当定量为40g/m<SUP>2</SUP>左右时，裂断长在9km以上、耐破指数在7.0KPa·m<SUP>2</SUP>/g左右、撕裂指数在7.5mN·m<SUP>2</SUP>/g左右。该产品的品质指标在国内外造纸行业中居领先地位。该发明具有低耗、节能、高产、优质、污染轻等特点。与常规化学制浆工艺比较，①工艺辅料减少54.55％；②动力能耗节省33.80％；③细浆得率提高5个百分点；④工业综合废水工业废水水质单一，SS、COD<SUB>cr</SUB>和BOD<SUB>5</SUB>的浓度比常规方法降低60％，可直接进入生物氧化处理且易于达标。

<REC>

<申请号>=CN02109550.7

<名称>=丙烯腈基碳纤维电热纸及其加工工艺

<申请（专利权）人>=张燕

<发明（设计）人>=程学礼;许子学;张宝珂

<申请日>=2002.04.26

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街40号沈阳飞研机电研究所

<摘要>=本发明公开一种丙烯腈基碳纤维电热纸及其加

工工艺，它由以下成份组成：丙烯腈基碳纤维占5－40％(重量

百分比)，其他为纸浆纤维基材；碳纤维中2.5mm－4mm占纤

维总数20－50％，4mm－6.5mm占纤维总数30－60％，6.5mm

－10mm占纤维总数5－35％；通过浸泡润胀、打浆混合及抄

纸等工艺过程加工而成。它其内部纵横交错物理性能一至，均

匀性极好，该碳纸均匀稳定，纸层内的结构均匀密实，纸质细

腻，薄厚均衡，丙烯腈基碳纤维电热纸每平方米可达45g－

150g，使用时适用12V－220V不同电压，且温度均匀，性能

稳定，不会产生过热烧损现象。

<REC>

<申请号>=CN02110614.2

<名称>=煤系高岭土煅烧涂料及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海沪裕实业有限公司

<发明（设计）人>=肖磊;蒋军华

<申请日>=2002.01.22

<地址>=201602上海市松江区佘山镇桃源西路288号

<摘要>=本发明涉及用于高档纸浆表层和油漆的涂料，特

别是以煤系高岭土为原料煅烧制得的优良涂料及其制备方法。

本发明所提供的涂料其微粒呈鳞片状，长径比达到1∶15；白

度为91～94.6％；小于2μm的粒度占90～92％；平均粒径为

0.45～0.46μm；粘浓度为70～72％；磨耗值为5.8～6.4mg/2000

次。其制备工序为：岩矿储存粗选→破碎→干式磨粉(包括磁选)

→湿式微细磨粉(包括磁选)→压滤脱水→干燥分级→煅烧→冷

却→产品。本发明所得产品白度超过美国ECC标准，粒级分

布稳定；粘浓度稳定，涂层均匀，附着力强，磨耗小。满足高

档制板纸、白板纸等造纸表层涂料和高级油漆涂料的使用要

求。

<REC>

<申请号>=CN02111211.8

<名称>=复合纤维板

<申请（专利权）人>=上海汇丽墙体材料有限公司

<发明（设计）人>=乔望安

<申请日>=2002.03.29

<地址>=201318上海市南汇周浦镇川周路4154弄28号

<摘要>=本发明及一种复合纤维板，其特征在于：由下列

组成物及重量百分比构成，(1)水泥52％－62％，(2)纸浆8％－

12％，(3)膨胀剂4％－6％，(4)粉煤灰17％－20％，(5)水余量。

本发明的优点是制得的复合纤维板不含甲醛，具有防水、防潮、

防火、防蛀的特性。

<REC>

<申请号>=CN02110367.4

<名称>=纸与纸板挺度剂及其制作方法

<申请（专利权）人>=高延德

<发明（设计）人>=高延德;宋存领

<申请日>=2002.04.27

<地址>=262408山东省昌乐县乔官镇歇头仓

<摘要>=本发明涉及一种造纸助剂，具体是提供一种能提

高纸张及纸板挺度的高分子化合物及其制造方法，该挺度剂由

柠檬酸与硫酸铝的反应物，再与丙烯酰胺反应而成，它是将柠

檬酸水溶酸与硫酸铝在40－50℃温度下反应一定时间后，再加

入丙烯酰胺水溶液反应，滤去杂质，得到的淡黄色、半透明粘

状液体，本挺度剂用于造纸，将其加入到浆料中可提高纸与纸

板挺度、撕裂度和抗拉度，提高了成纸质量和档次，特别对于

再生浆纸，效果显著，促进了废纸浆利用，扩大了使用范围。

<REC>

<申请号>=CN02111637.7

<名称>=一种嵌入安全带的防伪纸

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2002.05.10

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦1433室

<摘要>=本发明涉及一种嵌入安全带的防伪纸,由一层或

多层纸浆层与安全带(3)组成,其特征在于:安全带(3)由边条(4)

与多根间隔排列并连接着边条的横条(5)组成,其中横条(5)穿过

所有纸浆层(7)或所有纸浆层(7)的一部分。本发明能杜绝伪造者

用非造纸方法仿造的可能,由于制造本结构的专用造纸设备投

资巨大,加上造纸方式的规模性及难隐蔽性,法律打击十分容易,

故足以使伪造者止步,在纸币、有价证券、重要凭证及商品防伪

标识等领域有重要应用。

<REC>

<申请号>=CN02113905.9

<名称>=南方公路边坡草坪的建植方法

<申请（专利权）人>=曾昭安

<发明（设计）人>=曾昭安

<申请日>=2002.01.04

<地址>=411100湖南省湘潭市建设北路69号市人大院内宿舍11栋2单元32号

<摘要>=一种南方公路边坡草坪的建植方法。属于公路、

铁路、河堤等边坡建植绿化草坪的技术领域。解决了在南方温

暖潮湿地带建植草坪,单播暖季型草坪草冬季发黄,单播冷季型

草坪草夏季枯萎,形成的草坪极不美观,人工铺设草皮、效率

低、成本高,成活率低等问题。特征是采用冷暖两季型草坪草混

播,可使草坪常年绿草如茵;辅料选择上采用了高科技成果——

保水剂,可保水保肥;覆盖料采用纸浆或稻草或秸杆,可变废为宝

加入了着色剂可大大提高了喷洒时的均匀度;喷洒后覆盖了无

纺布,有利于种子发芽、生长和防止草坪草种子、土、肥被雨水

冲失。优点是施工速度快,成本低,成坪快。采用液力喷播撒草

种,施肥、覆盖、浇水一次完成,形成的草坪均匀美观。

<REC>

<申请号>=CN02114278.5

<名称>=礼花弹球壳纸浆模塑成型工艺

<申请（专利权）人>=朱小东

<发明（设计）人>=朱小东

<申请日>=2002.07.17

<地址>=412000湖南省株洲市株洲工学院

<摘要>=本发明涉及一种礼花弹球壳纸浆模塑成型工艺，

其特征在于采用纸浆模塑技术生产礼花弹球壳，工艺过程为制

浆、纸塑成型、烘干或热定型和修边。它是在网模上形成各种

复杂的形状。纸浆是纸纤维在水中的悬浮液，当纸浆通过网模

流过时，纸纤维被网模截留，水被滤掉。纸纤维按网模形状成

型，纸纤维靠纤维间氢键结合形成湿纸坯，湿纸坯再经过烘干

或热定型成为纸浆模塑制品，本发明整个过程采用机械生产，

其产品的质量稳定，生产效率高，成本低，同时根据球壳的大

小，可方便地调整其厚度，以保证纸壳完全炸碎，使用更安全。

<REC>

<申请号>=CN02115525.9

<名称>=香蕉树制造纸浆及其工艺

<申请（专利权）人>=梁来祥

<发明（设计）人>=梁来祥

<申请日>=2002.02.02

<地址>=362608福建省永春县湖洋镇湖城村

<摘要>=本发明涉及一种以香蕉树为原料制造的纸浆及

其工艺,其工艺过程为:将香蕉树整株切碎后,打成20～25°SR

的浆料;然后对将料进行浓缩;再在浓缩的浆料中加水稀释,同时

加入0～15%(以干板浆为总量百分比,以下同)的浓度为15～

30%的过氧化氢和0～0.8%的浓度为3～5%的氨水,进行常压蒸

煮,加热至95°～98°;在漂白后的浆料中加入20～30%的乙酸

进行脱胶反应,将脱胶后的浆料加水稀释至浆的浓度为8～10%,

然后送入磨浆机磨浆,至叩解度为30～50°SR以下,然后采用

常规抄纸法进行抄纸。

<REC>

<申请号>=CN02115749.9

<名称>=高配比甘蔗渣浆生产A级文化用纸的方法

<申请（专利权）人>=广西贵糖(集团)股份有限公司

<发明（设计）人>=杨和荣;杨万善;黄家驹;陈寿冲;陈键;农皓;吕跃东;龙耐智

<申请日>=2002.04.18

<地址>=537102广西壮族自治区贵港市幸福路100号

<摘要>=本发明是用甘蔗渣制成甘蔗渣纸浆并主要以甘

蔗渣浆为主抄造A级文化用纸的方法,是以自制漂白蔗渣浆、

商品漂白硫酸盐长纤维化学木浆和阔叶木浆,分别采用锥型磨

浆设备进行打浆,采用中性施胶工艺,采用碳酸钙作为填料,按蔗

渣浆占30－95%,再加入木浆和其它辅料,在长网多缸纸机上抄

造A级文化用纸,此方法由于主要以甘蔗渣浆为主,掺入少量化

学木浆和阔叶木浆抄造A级文化用纸,甘蔗渣浆属再生纤维材

料,保护了森林资源,生产成本比纯木浆抄造高档文化用纸低得

多。

<REC>

<申请号>=CN02115050.8

<名称>=一种硅藻土烟嘴滤芯及其制造方法

<申请（专利权）人>=梁添华

<发明（设计）人>=梁添华

<申请日>=2002.04.04

<地址>=524001广东省湛江市霞山107信箱

<摘要>=本发明涉及一种烟嘴滤芯及其制造方法。该烟嘴

滤芯由硅藻土及天然纸浆组成，其体积百分比为硅藻土

96－98％，天然纸浆2－4％。在模具中喷注纸浆，再填充硅

藻土，纸浆包裹住硅藻土，烘干后得成品。本发明的硅藻土烟

嘴滤芯解决了现有滤芯吸附材料，对香烟有害成份的清除能力

低，没有选择性，保健功能不明显，可透空间较少，影响烟气

传递增加抽吸阻力以及使用率低的问题。

<REC>

<申请号>=CN02117426.1

<名称>=彩陶画颜料

<申请（专利权）人>=周庆龙;施文豪

<发明（设计）人>=周庆龙

<申请日>=2002.04.19

<地址>=671003云南省大理市大理福康里一号

<摘要>=一种彩陶(彩泥)画颜料，它由纸浆(20％－25％)；

清水(60％－65％)；颜料(8％－10％)；胶水(5％－7％)配置而

成。制作时先将纸浆用热水浸泡1小时，然后用苫布将上述纸

浆稍微拧挤，去掉一些水分。将胶水与颜料均匀搅拌，就加入

已挤掉部分水分的纸浆纤维，均匀搅拌就制作完成彩陶(彩泥)

画颜料。用该颜料绘画，赋有立体感、不褪色、不变形、颜色

不含有任何有毒有害物质，运用于制作国画、油画和浮雕。

<REC>

<申请号>=CN02117577.2

<名称>=洁阴宝女便纸

<申请（专利权）人>=王树民

<发明（设计）人>=白栓锁;王树民

<申请日>=2002.05.09

<地址>=100052北京市宣武门外大街88号5层

<摘要>=本发明涉及一种洁阴宝女便纸，其每20公斤纸

中所含的中药成分及配比为：白附子20克，炉甘石30克，冰

片10克，苦参50克，金银花50克。将中药材混合，放入浓

度为60％的酒精中浸泡6－10小时，加热至70℃，成为浓缩

液；再将浓缩液倒入浓度为30％的酒精中，加热至70℃；然

后将提取液放入纸浆池中即可。本发明的便纸可以对女性阴部

进行保护治疗，同时还可预防男性病，使用方便，舒适有效。

<REC>

<申请号>=CN02117575.6

<名称>=防肛裂防痔疮卫生纸

<申请（专利权）人>=王树民

<发明（设计）人>=白栓锁;王树民

<申请日>=2002.05.09

<地址>=100052北京市宣武门外大街88号5层

<摘要>=本发明涉及一种防肛裂防痔疮卫生纸，其每20

公斤卫生纸中含有的中药成分及配比为：硫磺：20克，雄黄：

20克，五倍子：20克，苦参50克，槐花30克，金银花：20

克，皂角：30克，细15克，土茯苓：30克。将中药材混合，

放入浓度为60％的酒精中浸泡6－10小时，加热成为浓缩液；

将浓缩液倒入浓度为30％的酒精中，加热，将提取液放入纸浆

池中即可。本发明的卫生纸可以凉血，止血，清热解毒，收湿

敛疮，止痛，有效用于内痔、外痔、混合痔、肛裂等肛门疾患

的治疗与预防。

<REC>

<申请号>=CN02118890.4

<名称>=一种嵌入安全带的防伪纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2002.04.30

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦14层柯斯公司

<摘要>=本发明涉及一种防伪纸及其制造方法,特别涉及

一种由安全带结构的防伪纸,以及针对此防伪纸在造纸工艺中

实现的独特制造方法。本发明其特征在于:由一层或多层纸浆层

与安全带(3)组成,安全带(3)由边条(4)与多根间隔排列并连接着

边条(4)的横条(5)组成,边条(4)和横条(5)构成有封闭区域(6),封

闭区域(6)中有横条(5)穿过纸浆层。本发明的目的是提供一种设

有安全带结构的防伪纸及其独特的制造方法,本发明的防伪纸

其具有极强的防伪效果,任何

非造纸的方法无法生产。

<REC>

<申请号>=CN02119692.3

<名称>=精制纸质鲜蛋包装托架生产工艺

<申请（专利权）人>=苏炳龙

<发明（设计）人>=苏炳龙

<申请日>=2002.05.18

<地址>=362000福建省泉州市浮桥东浦工业区远东工业大厦

<摘要>=本发明精制纸质鲜蛋包装托架生产工艺，采用纸

浆经精制纸质鲜蛋包装托架成型模具吸浆成坯—热固化模具

对模具内的坯体进行高温高压脱水固化成型—脱模成品的工

艺生产，与现有公知的采用无压烘干和干压整型工艺生产的纸

质鲜蛋包装托架相比，具有生产工艺紧凑、生产时间短、产品

强度高、外型精致等优点。用本发明生产的精制纸质鲜蛋包装

托架，包装运输蛋品的破损率仅为2－5％。

<REC>

<申请号>=CN02121232.5

<名称>=特种建筑墙面装饰材料

<申请（专利权）人>=徐德芳

<发明（设计）人>=徐德芳

<申请日>=2002.06.11

<地址>=311613浙江省建德市檀村镇乌石村65号

<摘要>=本发明涉及一种新型建墙面装饰材料,主要用于

建筑墙壁的内粉。特点:100份熟石灰中含纸浆5～50份、白水

泥1～80份。优点:一是纸浆与熟石灰能够充分的搅拌均匀,不

会产生小团状结构;二是纸浆在熟石灰中的分子排列呈网状,其

抗拉力、硬度效果好,所粉的墙壁不会产生裂纹、剥落、凸凹点,

不会呈显出纸浆,其平整度、硬度、光洁度、拉力度好,手感效

果极好;三是采用纸浆制成的纸浆灰无杂质,无材料浪费,施工工

效高、成本低;四是采用一定量的水泥作为本发明的增强剂,其

混合后所产生的装饰材料,不仅强度、硬度极高,而且附着力更

强,不怕水冲洗。

<REC>

<申请号>=CN02124843.5

<名称>=环保纸制玩偶制造方法

<申请（专利权）人>=富星工艺事业股份有限公司

<发明（设计）人>=张伯承

<申请日>=2002.06.18

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种环保纸制玩偶制造方法，是以回收再生纸作

为加工料，将纸浆稍滤后加水按适当比例混合均匀使之成糊

状，再以真空成型模的公模的凸模块上铺设系网后，沉浸于含

有糊状纸浆液的沉积槽中，使其真空成型模抽除液体以便于凸

模块系网上堆积一适当厚度的坯层纸壳，再将公模与母模彼此

合模以初步抽离水份，使其脱水后的坯层半成品送入烤箱中烘

干后，藉由胶剂予粘结其前后半块的坯层，再予修边，后续经

由纸壳表面喷涂一层金油，使其表面硬度增加，再经由所需的

造型彩绘及组合以制成纸制玩偶。本发明可将玩偶完全以回收

的再生纸制成，符合环保要求。所制的玩偶人像的外表轮廓呈

现自然的皱折度，与真人相仿，具有极高的观赏价值。

<REC>

<申请号>=CN02125750.7

<名称>=逆顺多长网多层夹筋包装袋纸造纸机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=2002.08.16

<地址>=300222天津市河西区灰堆风致里40门301

<摘要>=一种逆顺多长网多层夹筋包装袋纸造纸机，由

2n+1个长网纸浆成形部和n个夹筋网编织部构成；各对长网纸

浆成形部分上下二层水平直线列置，每对长网纸浆成形部中的

上层成形网及上载纸层或顺向运行，而下层成形网及上载纸层

成逆向运行；上层成形网及载纸层先与下层成形网上方的压辊

成绕接，而夹筋网编织部设在压辊的上方将其产出的夹筋网压

在上层成形网所载纸层的下面并一起与下层成形网及所载纸

层叠合并同步逆行；载有夹筋纸层的下层成形网与上伏辊成绕

接，并与在上下伏辊之间通过的底层长网纸浆成形部的成形网

及上载的纸层压合。其后的各对长网纸浆成形部和夹筋网编织

部将其产出的夹筋纸，依次与底层成形网上的夹筋纸压合成多

层夹筋纸。

<REC>

<申请号>=CN02127819.9

<名称>=两层结构的衬片的制造方法

<申请（专利权）人>=株式会社绎科衾谡

<发明（设计）人>=野村国博;高原丰

<申请日>=2002.07.31

<地址>=日本大阪府

<摘要>=两层衬片1的制造方法，它包括：制备表面材料

的步骤11；制备背衬材料的步骤21和模制步骤31。制备背衬

材料的步骤21包括如下步骤：造纸步骤22，其中短纤维与纸

浆料进行共混，并制成纸，用粘合剂施涂该纸，并干燥，得到

纸片4；和卷绕步骤23，其中纸片4被切成带状，并卷成环形，

得到背衬模制材料5。在模制步骤31中，两层衬片1这样制成，

将由表面材料制备步骤11制成的表面材料2和由背衬材料制

备步骤21制成的背衬模制材料5叠压起来，并在施压的同时

将两片材料一起热成型。

<REC>

<申请号>=CN02131044.0

<名称>=蜂窝纸基板材及其加工方法

<申请（专利权）人>=华克勤

<发明（设计）人>=华克勤;宋飞;陈光海;范维金;王英;周锡康

<申请日>=2002.09.26

<地址>=300071天津市南开区南开大学西南村49－5－503

<摘要>=本发明涉及一种代木包装材料及其加工方法。所

述蜂窝纸基板材是纸基板材的一面均布有正六边形的凹窝。加

工方法：配制粘合剂，淀粉加水调和并使之熟化后稀释。配制

防水剂，由分散松香胶乳液、硬脂酸石蜡乳液、苯乙烯丙烯酸

乳液均匀混合组成。配制含胶纸浆，在浓缩纸浆中依次加入粘

合剂、湿强剂、防水剂和助留剂，搅拌至均匀。将含胶纸浆注

入成型机蜂窝板材模具中挤压成型，脱模后烘干。本发明是参

照六边形蜂巢的最佳结构原理设计，用料少但抗压、抗弯力强。

具有充分的代木性能及良好的抗水和防腐性能，还具有可降解

性。可用于包装业、建筑装饰业、家具业。尤其适合制造托盘，

可彻底避免天牛虫虫害的影响。

<REC>

<申请号>=CN02129250.7

<名称>=纸浆模压蜂窝复合纸板的加工工艺、生产设备及其产品

<申请（专利权）人>=梁锦水

<发明（设计）人>=梁锦水

<申请日>=2002.09.29

<地址>=325200浙江省瑞安市后洋中路28号

<摘要>=一种纸浆模压蜂窝复合纸板的加工工艺，其特征

是首先将回收的废纸或带有纤维状的植物通过打浆机打成浆

状再进行搅拌、混合，然后输送到储藏容器，再将储藏容器里

的纸浆输送到湿纸板成型机成型，并将其压实去水成型为纸

板，将烘干后的纸板进行冲压成蜂窝状，最后与原纸进行粘胶

复合而成。本发明可广泛应用于包装行业，其废物不仅能重复

回收使用，而且大大减少环境污染。本产品的推广使用，不仅

给包装行业带来积极的使用效果和经济效益，而且能产生巨大

的社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02130085.2

<名称>=定植蓄水抗旱快生保活全效肥

<申请（专利权）人>=张思群

<发明（设计）人>=张思群;张振亮;张振旺

<申请日>=2002.08.05

<地址>=523660广东省东莞市清溪镇商业街三期电厂宿舍410号张红梅代收转

<摘要>=A：速效肥：由一、蓄水抗旱剂：水、丙烯酸、

氨水、氢氧化钠、过硫酸钾各以不同比例混匀反应制得。二、

松土剂：非晶质铝酸钙、无水硫酸盐、生石灰、碳酸钠各以不

同比例混匀成粉。三、生长促进剂：维生素B1、维生素B6、

烟酰胺各等量成粉。取上述制得的不同比例混合硫酸铵、过磷

酸钙、氢化钾各等量，添加铜、铁、锌等微量元素即成。B：

久效肥：由于蓄水抗旱剂及松土剂不溶于水，可以在土壤中较

长期的存在，与水反复发生作用，可以添加纸浆废渣和澎胀珍

珠岩及聚乙烯醇制成久效定植蓄水抗旱快生保活全效肥。肥效

达三至四年之久，最适宜于种植橡胶、果木及水稻等作基肥用。

C：蓄水抗旱定植保活松土专用肥。由一、蓄水抗旱剂，添加

生长促进剂及微量元素，再加少量松土剂组成。

<REC>

<申请号>=CN02129272.8

<名称>=纤维颗粒培养土

<申请（专利权）人>=刘万青

<发明（设计）人>=刘万青

<申请日>=2002.09.29

<地址>=300192天津市南开区荣迁西里13号4－301

<摘要>=本发明公开了一种纤维颗粒培养土，它按体积比

包括下列组分：球状纸浆颗粒A，体积比为30～70％枯植物片

B或发酵植片C或者其混合物30～70％以及少量肥料D；搅拌

均匀制成纤维颗粒培养土。可广泛应用与家庭盆栽植物栽培用

培养土培养花草之用，避免环境污染。

<REC>

<申请号>=CN02131201.X

<名称>=潜水圆网不排污的板纸、瓦楞纸和夹筋纸造纸机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=2002.09.13

<地址>=300222天津市河西区灰堆风致里40门301

<摘要>=一种潜水圆网不排污的板纸、瓦楞纸和夹筋纸造

纸机，由一个长网纸浆成型部和2至6个潜水圆网纸浆成型部

构成并共用一个成型长网；布有纸浆的成型长网以其背面与长

网成型部后部的导辊成大折角包接，其载浆正面与第一潜水圆

网成大折角包绕联接，与潜水圆网成包绕联结的长网以其不载

纸浆的背面与伏辊成小折角包接，该载纸浆的成型长网以其背

面与第二个潜水圆网前上方的导辊成大折角包接，再以成型长

网的载纸浆的正面与第二个潜水圆网成大折角包接并以长网

背面与第二潜水圆网笼相触接的伏辊成小绕角包接；长网重复

上述方式与其后各潜水圆网联接。本发明具有设备投资少，操

作简单，能利用矮小厂房进行生产，占地面积小等优点，且能

生产多种产品。

<REC>

<申请号>=CN02133424.2

<名称>=电解法纸浆漂白的方法

<申请（专利权）人>=董正康;罗安全

<发明（设计）人>=董正康;罗安全

<申请日>=2002.07.04

<地址>=646000四川省泸州市江阳区枇杷沟181号附2号

<摘要>=一种电解法纸浆漂白的方法,它是将氯化钠溶液

掺入到循环流动的纸浆中,利用位于纸浆中的侧壁设置成滤网

的电解槽的阳极板和阴极板分别生成的次氯酸钠和过氧化氢

对纸浆进行漂白,漂白后的生成液——氯化钠溶液又被送至电

解槽进行再次电解,以实现对纸浆进行反复漂白的目的。本发

明具有方法简单、工序简便的优点,对漂白后的液体无需排放,

可重复使用,显著减少造纸业对环境的污染,与常规漂白法相比,

每漂白1吨纸浆,可节约成本50～60元,比常规漂白法每漂白1

吨纸浆多用约50元,可使漂白浆增值约1000元/吨。

<REC>

<申请号>=CN02133861.2

<名称>=纸质拖鞋及其生产方法

<申请（专利权）人>=张天祥

<发明（设计）人>=张天祥

<申请日>=2002.10.08

<地址>=643000四川省自贡市汇东丹桂小区5栋2单元7号

<摘要>=该发明公开了一种一次性使用的纸质拖鞋及其

生产方法，包括将原浆板或再生纸浆板碎解处理、磨浆及疏解

处理、配料、真空吸附及干燥成型为鞋底、鞋帮坯件或片材，

表面施胶处理，模切、最后缝制成由前鞋帮和鞋底组成的纸质

拖鞋。该拖鞋由于其鞋底、鞋帮均采用纸质坯件制作，因此具

有穿着舒适、防水、防潮，原料来源广，使用后可回收利用或

自然降解，不污染环境等特点。克服了传统的一次性拖鞋均采

用或主要采用不可降解的塑料制作所存在的使用后不能再生

利用，易给环境造成污染的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN02134491.4

<名称>=一种环保型无机内外干墙板制造工艺和配方

<申请（专利权）人>=刘红帆

<发明（设计）人>=刘红帆

<申请日>=2002.08.02

<地址>=广东省珠海市香洲区、拱北北岭民生街35号603室

<摘要>=本发明是一种由氯化镁、氧化镁、长纤维纸浆，

防反卤剂，防粘剂、增强增韧剂配方组成。经过物料混合、存

化、多次辊压、固化、脱模、养护、修边、水洗、干燥、表面

渗防水层、包装、入库等工艺制成一种完全环保的内外墙装饰

板材，他的特点是重量轻，可钉、可刨、可粘贴，不含玻璃纤

维、石棉、矿棉等有害成份，但能保证板材有足够的强度，运

输方便，手感和感观非常好，还可以进行机械化生产及表面压

花纹流水线生产。克服了通常氯化镁、氧化镁为基料的内外墙

板。玻纤外露，质感像瓦片，表面汽泡多(除用上下面双层玻纤

控制牵引辊压制板落后工艺及采用模具倒模的传统手工艺外

如图(1)。)不能大规模机械化生产及板表面压花流水线生产的

缺点。

<REC>

<申请号>=CN02134792.1

<名称>=一种真空洗浆机的辅助脱水装置

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=欧义芳

<申请日>=2002.09.24

<地址>=510650广东省广州市天河区乐意居

<摘要>=本发明提供一种与真空洗浆机配套的，用以提高

真空洗浆机的脱水效率的辅助脱水装置。本发明所提供的整个

辅助脱水装置由回转脱水网、导向辊、脱水刮板、收集水槽和

真空脱水箱构成，自成一体，可设置安装在真空洗浆机的网笼

的上方并靠近浆料出口一边的网笼外侧。回转脱水网具有与真

空洗浆机网笼的外部圆弧面形成面贴面的吻合的配合部分，纸

浆料被夹在两个网面之间脱水，脱水刮板用以刮掉浆料过滤水

在回转网面上形成的水膜，并将水膜水引导入收集水槽；收集

水槽收集脱水刮板导入的过滤水，并集中排出；真空脱水箱是

在经脱水刮板脱水之后对浆料进行深度脱水。经过该装置辅助

脱水后的浆料出口浓度将大大提高。

<REC>

<申请号>=CN02134515.5

<名称>=造纸污水黑液的综合治理方法

<申请（专利权）人>=周心光;周永康

<发明（设计）人>=周永康

<申请日>=2002.08.06

<地址>=518000广东省深圳市中心园路中山苑1栋608室

<摘要>=一种造纸污水黑液的综合治理方法，包括如下工

艺步骤：1)将蒸煮后的粗纸浆液通过压榨机进行压榨制黑液；

2)向黑液中加入有机高分子助凝剂聚丙烯酰胺；3)向黑液中加

入浓硫酸进行酸化，使pH值逐渐降到pH值为4.5－5.0之间；

4)黑液中的木质素细粒经聚集、澄清、脱水、分离，回收得到

木质素，同时制得淡茶色水溶液；5)将淡茶色水溶液通过活性

炭过滤、脱色，去除有机物，制得稀硫酸钠溶液。6)向所述稀

硫酸钠溶液中加入生石灰进行复分解反应，进一步去除生物需

氧量和化学需氧量，制得稀碱液。7)将制得的稀碱液进行蒸发

浓缩一半后的浓缩碱液加入下一次蒸煮工序蒸煮。也可将所述

制得的稀硫酸钠溶液加入造纸污水白液中一起作水回收利用。

<REC>

<申请号>=CN02135349.2

<名称>=一种高压石膏砌块及其连续成型机

<申请（专利权）人>=张晶廷

<发明（设计）人>=张晶廷

<申请日>=2002.08.05

<地址>=050120河北省石家庄市裕华东路西大街73号省科技馆3楼

<摘要>=本发明提供一种高压高强度的石膏砌块及其在

压制成型过程中自动滤水的连续成型机，以提高工作效率和改

善石膏砌块成型质量和性能。本发明高压石膏砌块的成

型压力为8－10kg/cm<SUP>2</SUP>，其组成包括纤维5－30％，

石膏余量。石膏砌块中的纤维包括纸浆、木浆、秸秆粉、

草粉及其它植物纤维。本发明高压石膏砌块连续成型机的

基本结构包括机架、液压缸、布料装置，上、中、下压模、

周转输送辊组成，其特点是中模设置滤水微孔，中模支架的

下压板设置排水孔，下方设置水槽和排水口。本发明不但

可以压制石膏砌块，还可压制其它材料的复合保温砌块

等建筑元件。

<REC>

<申请号>=CN02136732.9

<名称>=一种纸塑边角料分离工艺

<申请（专利权）人>=韦士钱

<发明（设计）人>=韦士钱;徐美云;何建平

<申请日>=2002.08.30

<地址>=310013浙江省杭州市灵隐白禾桥144号

<摘要>=本发明是一种纸塑边角料分离工艺，主要包括如

下步骤来实现：1).当装有溶剂的反应锅达到90－140℃温度时，

放进纸塑边角料；其中溶剂和纸塑边角料的重量配比为，熔

剂5－10份，纸塑边角料为0.5－1份；2).纸塑边角料经溶

解后，在分离机上进行过滤分离；3).把分离的纸浆送进烘箱

进行烘干处理；4).把纸浆分离出后的液体和塑料送到高速分

离机上进行第二次塑料和液体的分离，再送进烘箱进行烘干

处理。本发明有益的效果是：1).废物利用，回收再生，节约

国家资源。2).防止污染，有利于生态环境的保护。3).工艺简

单实用，效果好。

<REC>

<申请号>=CN02135330.1

<名称>=纸浆漂白工艺

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=陈嘉川;杨桂花

<申请日>=2002.08.01

<地址>=250100山东省济南市二环东路999号

<摘要>=本发明属于纸浆漂白工艺，特别涉及一种低污染

低耗水纸浆漂白工艺。本发明的漂白工艺是①在待漂白的纸浆

中加入次氯酸盐进行预漂白，次氯酸盐的用量，以有效氯来计

算，为3％－7％(重量)；pH值为8－12；温度为30－60℃；

时间为30－150min；纸浆浓度为5％－15％。②用水洗涤。③

加入二氧化氯进行补充漂白。④再用水洗涤，然后进行抄纸工

序。本发明的漂白工艺，从根本上解决了造纸工业面临的污染

问题和高耗水问题。

<REC>

<申请号>=CN02135392.1

<名称>=无黑液无污染生物干蒸法造纸制浆技术

<申请（专利权）人>=李树泉

<发明（设计）人>=李树泉

<申请日>=2002.08.29

<地址>=271000山东省泰安市泰良路118号鑫泉造纸助剂厂

<摘要>=本发明公开了一种以草类纤维为原料的无黑液

无污染生物干蒸法造纸制浆技术，其工艺过程为：浸泡→混合

→干蒸→制浆，即将麦草(或稻草)先在碱液中浸泡，沥干后混

合生物助剂，再放入封闭容器中，不加水，通入蒸汽进行“干

蒸”，然后放入清水中浸泡，捞出后放入打浆机制浆，便可制

取纸浆供漂白、造纸用。本发明利用生物发酵化解原理，并以

“干蒸”代替传统的“蒸煮”，整个过程无黑液产生，因此具

有无黑液、无污染、省去了黑液处理设备，节约了大量生产用

水，节约了能源，降低生产成本等特点，为改变传统的造纸制

浆技术，解决造纸制浆的严重污染提供了一种新型技术。

<REC>

<申请号>=CN02138763.X

<名称>=热力喷爆制纸浆工艺及喷爆罐

<申请（专利权）人>=王亚伟

<发明（设计）人>=王亚伟;王卡;马东亮;黄婷婷;王艳秋

<申请日>=2002.07.05

<地址>=466000河南省周口市八一路南段66号

<摘要>=本发明公开一种热力喷爆制纸浆工艺及所用的

喷爆罐,具体工艺步骤工为a.将制浆原料切碎;b.所得切碎的原

料除尘;c.原料比清水按1∶0.6～1.4的比例拌草,置于加压喷爆

罐中;d.喷爆罐中通入饱和蒸汽,使其内的压力控制在0.8mpa～

2.5mpa,温度控制在150℃～250℃之间,维持时间6～15分钟;e.

喷爆,即快速降压后可制得纸浆。喷爆罐为一圆柱体,在罐体(5)

内的下部设置有锥形体(6),锥形体(6)上均匀设置有进气孔(7)。

整个工艺过程中没有使用化学原料,从源头消除碱污染,制浆过

程无废液排放,其他污染物的含量未经任何处理可达标排放。

本工艺得浆率高,原料来源广泛。

<REC>

<申请号>=CN02142005.X

<名称>=模塑植物纤维生产工艺

<申请（专利权）人>=徐雁;卓秉胜

<发明（设计）人>=徐雁;卓秉胜

<申请日>=2002.08.22

<地址>=新加坡

<摘要>=植物纤维模塑物件可制成各种包装应用于工业，

商用品，食物，一次性餐具，玩具和其他用途。植物纤维模塑

物件的主要成分是农作物剩余物的纤维和可再生黏合剂，因此

可降解而具有非常高的环保意义。此项发明阐明了一种利用低

浓度，低稠度的植物纤维混合浆经过真空脱水，高温高压成型

的植物纤维模塑

物件生产工艺。此项发明也可以用来提升现有的纸浆模塑工艺

以达到更高的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN02143870.6

<名称>=纸管的制造方法和设备

<申请（专利权）人>=赵春芳

<发明（设计）人>=赵春芳

<申请日>=2002.10.07

<地址>=121001辽宁省锦州市古塔区大凌里68楼25号

<摘要>=本发明公开了一种压榨纤维纸浆生产纸管的方

法和设备。该方法解决了已有方法制造的纸管呈多层结构，强

度低的问题。该方法包括制浆、混炼、成型和干燥工序，其特

征是成型工序是将纸浆注入模具内，径向加压，由模具的内芯

管上的排水孔脱水而成型。实施该方法的设备是由直立四根角

钢构成导轨，在每根导轨的直角处安装可以伸缩的活叶，在相

邻两导轨间安装滑块，在四根导轨的中心安装带排水孔的模具

芯管。纸浆注入芯管与活叶滑块之间，传动装置推动滑块和活

叶向中心运动，挤压纸浆，使水分从芯管的排水孔流出。该法

一次成型，生产率高。产品强度高，广泛用于纺织、化纤生产

行业。

<REC>

<申请号>=CN02145471.X

<名称>=全自动纸浆模塑机

<申请（专利权）人>=衢州绿源餐具有限公司

<发明（设计）人>=柴水清;陈复舜;刘建成

<申请日>=2002.11.19

<地址>=324000浙江省衢州市衢江区大桥路23号

<摘要>=本发明属于一种纸质餐具的专用设备，特别是涉

及一种全自动纸浆模塑机。一种全自动纸浆模塑机，其结构包

括机架、设置在机架上的成型装置、转移模装置，成型装置包

括气缸、水气分离器、回水箱浆池和成型模具等，毛坯成型气

缸与成型机托板成型凹模板成型凹模相连接，转移模气缸与成

型转移模滑板相连接，气缸装在成型转移模滑板上并与成型转

移凸模板成型转移凸模相匹配；热压模装置包括油压机顶板、

热压凸模加热板热压凸模、热压凹模座、油缸、油压机底架、

热压凹模、油压机中板。本发明可适用于盒状、碗状，碟状等

各种纸质餐具的制造。

<REC>

<申请号>=CN02147462.1

<名称>=水稻植质钵育秧盘

<申请（专利权）人>=黑龙江八一农垦大学

<发明（设计）人>=汪春;丁元贺;张锡志;陈恒高

<申请日>=2002.10.31

<地址>=158308黑龙江省密山市八一农垦大学

<摘要>=水稻植质钵育秧盘涉及水稻机械化育秧及栽植

用环保型秧盘，本盘由重量比各占(45－65)％的稻草浆、(25－

35)％的纸浆、(0.3－3)％的肥料、(0.3－2)％的松香和(5－15)

％的铝矾土等组成，其盘结构包括呈矩形平板状的盘体、与盘

体刚性连接的锥体及与锥体轴线重合的育种孔穴构成，锥体在

盘体上的分布采用纵向和横向等距经纬排列，该盘可随无土秧

苗一并插入稻田中，既可保护秧苗根系，又可降解供应秧苗营

养，是环保型产品，具有制造简单、成本低廉、有利于秧苗生

长、保护生态环境的特点。

<REC>

<申请号>=CN02147663.2

<名称>=一种双网洗浆机用纸浆压力预脱水装置

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2002.10.19

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种双网洗浆机用纸浆压力预脱水装置，包括传

动装置，进浆口，该脱水装置的底面是由托辊支撑的下网，顶

面为上网，上网的上面连有压辊，上网和下网在浆料进口端面

和两侧端面连有密闭板，上网、下网在浆料出口处形成密闭口，

本发明在使用中，浆料进入密闭的脱水区后，同时在重力和上

下网的挤压作用下进行脱水，其脱水效果好，且结构简单，不

需要使用真空泵等元件，从而可延长网子的使用寿命，动力消

耗极低，而且对进浆浓度没有下限要求。

<REC>

<申请号>=CN02153090.4

<名称>=一种育苗盘

<申请（专利权）人>=郭蕾兮;王莎;杨婧

<发明（设计）人>=郭蕾兮;王莎;杨婧

<申请日>=2002.12.07

<地址>=413100湖南省沅江市一中南校区

<摘要>=本发明公开了一种育苗盘，包括育苗盘板和若干

盛苗钵体，其育苗盘由纸浆制成。这样用纸制育苗钵在旱土作

物中使用时，水多了可以渗下去；水少了，土壤水分可以通过

毛细孔吸进钵内，满足幼苗需要。还有纸制育苗钵可以直接栽

下大田，让其自然腐烂，成为有机质可改良土壤。甚至可以在

纸浆内添加一定的肥料、微生物元素，可起到很好的营养作用，

因此移栽时缓苗期很短，几乎没有。制作工艺简单，能节省资

源和电能。再者纸制品育苗盘的成本为塑料制品成本的1/2～

1/4。

<REC>

<申请号>=CN02158565.2

<名称>=一种粘合剂的制备方法

<申请（专利权）人>=孙梅;华克勤

<发明（设计）人>=孙梅;华克勤

<申请日>=2002.12.26

<地址>=300042天津市河西区江苏路扬州里3－605

<摘要>=本发明涉及废纸纸浆制造模压纸板的一种粘合

剂的制备方法，包括以下步骤：组分1，醇基为C4－C8的丙

烯酸酯、醋酸乙烯酯、阳离子反应型乳化剂、去离子水、双氧

水，按照种子乳液聚合法进行乳液聚合得到阳离子型丙烯酸

酯/醋酸乙烯酯共聚乳液乳液。组分2，阳离子型聚酰胺环氧氯

丙烷，组分1与组分2按重量份比混合配制得粘合剂胶乳。阳

离子淀粉水和物搅拌下升温，同时加过硫酸铵水溶液，保持温

度和时间后稀释得稳定剂。本发明具有高机械强度、高防水性

和废水中残留物少的突出等优点，应用本发明的纸浆模压板

材，可以广泛用于包装、装饰材料、家具面板等领域。

<REC>

<申请号>=CN02158847.3

<名称>=环保型植生板的制作方法

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=袁康培;徐礼根;周露琼

<申请日>=2002.12.22

<地址>=310027浙江省杭州市浙大路38号

<摘要>=本发明提供一种植生板的制作方法，属农林领

域。本发明以秸秆、稻壳、砻糠、麸皮、玉米芯、花生壳、棉

籽壳、椰子壳、甘蔗渣、甘薯藤、豆腐渣、豆饼、菜籽饼、茶

籽饼、蓖麻油饼、木屑、木纤维、刨花、纸浆、树皮、树叶、

中药渣、发酵工厂下脚料、食用菌培养基质下脚料、草木灰、

泥炭、煤渣、蛭石、珍珠岩、陶粒为原料，加入保水剂、粘合

剂、肥料等，混匀后用机械法压制出0.1～30cm厚、含有或不

含有植物种子的干燥的板块(植生板)。植生板含有植物生长所

需的养分，具有无土、节水、环保的特点，可工厂化生产，运

输、铺设方便，能用作各种植物尤其是草坪草的种子萌发生长

和营养体扦插繁殖的载体，适用于常规绿化和特殊环境下的生

态重建。

<REC>

<申请号>=CN02804651.X

<名称>=表吲哚二酮颜料

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务(BVI)有限公司

<发明（设计）人>=B·L·考尔;B·皮亚斯特拉;F·普罗克施;M·U·施密特德;V·沃尔夫

<申请日>=2002.02.06

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=具有通式(I)的表吲哚二酮化合物(其中A′，R<SUB>2</SUB>和A具有在权利要求1中给出的含义)是优异的颜料，尤其以较好的迁移，光和溶剂牢度，较好的热稳定性和增强的着色力以及较好的分散性和形成颜料形式的能力而著称。本发明还涉及一种用于制备表吲哚二酮化合物的方法，并涉及作为用于着色聚合物组合物或纸浆的着色剂，作为电照相调色剂和显影剂中的着色剂，作为喷墨油墨中的着色剂，作为涂料工业中的着色剂，作为用于纺织品印刷的着色剂或作为记录工业中的印刷油墨，作为化妆品中的着色剂的用途。

<REC>

<申请号>=CN02807478.5

<名称>=废纸的脱墨

<申请（专利权）人>=诺维信公司;诺维信北美公司

<发明（设计）人>=尼尔·弗兰克斯;凯利·佩奇

<申请日>=2002.04.05

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=在自含淀粉的纸制备纸浆和纸中，通过包括用淀

粉降解酶和果胶酸裂合酶的处理可以改进脱墨的效果。该方法

包括在纸分解的期间或之后进行酶处理以制备纸浆，然后进行

墨颗粒的分离。

<REC>

<申请号>=CN02808307.5

<名称>=用于除去结垢积累的方法和系统

<申请（专利权）人>=巴科曼实验室国际公司

<发明（设计）人>=戈·H·恩格

<申请日>=2002.04.15

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=公开了一种去除具有至少一个筛网的容器的结

垢积累的方法，涉及到在容器内放置一个盖，其位于筛网下端

使筛网与容器的其余部分相隔开，形成了容器的上部和下部。

优选盖与位于容器上部的筛网紧密相邻。该方法还包括在容器

上部引入足够量的化学制剂，以除去筛网上的至少一部分结垢

积累。此外，还公开了一种去除结垢积累的系统，包括具有至

少一个筛网的容器。该系统还包括放置在所述容器内的一个

盖，其位于筛网下端使得筛网与容器的其余部分相隔开，以形

成容器的上部和下部。通常，盖与筛网紧密相邻。另外，该系

统还包括位于筛网上部以除去结垢积累的化学制剂。本发明的

系统提供了去除特别巨大的容器的结垢积累的一种经济的化

学方法，上述容器例如为用于造纸和纸浆生产工业的那些。本

发明还减少了去除具有一个或多个筛网容器的结垢积累所需

花费的时间。

<REC>

<申请号>=CN02828681.2

<名称>=改进的模制纤维生产

<申请（专利权）人>=绿谷科技有限公司

<发明（设计）人>=卓秉胜;徐雁;萧明利

<申请日>=2002.02.26

<地址>=新加坡新加坡

<摘要>=使用农业残渣的模制纤维产品是经济和对环保

有利的。模制纤维生产不同于模制纸浆。本发明公开了一种用

于模制纤维成形体(10)生产的方法和设备，其使用低浓度纤维

浆(12)经过真空成形和热固化。多孔材料用作真空成形(101)和

热固化(102)站的模具插入件提供了提高的生产率并使简易脱

模成为可能。自洁技术的结合进一步确保生产系统的持久性

能。

<REC>

<申请号>=CN02829319.3

<名称>=卤化银照相感光材料以及图像形成方法

<申请（专利权）人>=柯尼卡美能达影像株式会社

<发明（设计）人>=西岛丰喜;西村基

<申请日>=2002.07.18

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供卤化银照相感光材料，即使其纸浆量

较少，也可获得图像立体感优异并且图像斑纹耐性提高的图

像。本发明的卤化银照相感光材料是在纸基体两面上具有耐水

性树脂被覆层的照相印像纸用支持体上，具有至少1层的含卤

化银乳剂层，其特征为该纸基体的质量为110－

154g/m<SUP>2</SUP>，并且该至少1层的含卤

化银乳剂层含有通式(1)所示的化合物。

<REC>

<申请号>=CN02829535.8

<名称>=从旧瓦楞纸板中自动脱纤维和提取牛皮纸浆的设备的方法

<申请（专利权）人>=GKP技术公司

<发明（设计）人>=郑善昊

<申请日>=2002.09.02

<地址>=韩国汉城

<摘要>=一种自动从旧瓦楞纸板中脱纤维和提取牛皮纸

浆的设备及方法。所述设备包括：a)成浆机(1)，其利用白水将

旧瓦楞纸板压碎、分割和脱纤维；b)第一装置，用于连续检测

旧瓦楞纸板碎片的脱纤维状态并输出检测的数据；c)第二装置，

用于选择性地从成浆机中排出脱纤维的瓦楞介质和箱纸板；d)

第三装置，用于分别推测第一和第二目标值，所述第一和第二

目标值分别指示在成浆机(1)中脱纤维的瓦楞介质和箱纸板的

碎片的脱纤维状态；以及第四装置，其通过将检测的数据分别

与推测的第一和第二目标值相比较，控制用于从成浆机(1)排出

脱纤维的瓦楞介质和箱纸板

的第二装置。第一装置具有比较稠度计(5)，并且所述设备还包

括水位仪(4)，所述水位仪用于检测在成浆机(1)中的白水的水

位。

<REC>

<申请号>=CN03103871.9

<名称>=造纸系统

<申请（专利权）人>=田镇化

<发明（设计）人>=田镇化

<申请日>=2003.01.03

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=本发明提出一种造纸系统，对由供给纸浆液的流

浆箱(10)、外部网部(20)、内部网部(30)、压榨部(40)和烘干机

部(50)构成的历来的造纸系统进行了改进，通过省略其中的内

部网部(30)机能，并且在该处连结压榨部(40)，从而将3步工序

减少成2步工序，简化了工艺，并且使质量提高，成本降低。

从而可减少故障发生率，降低维修费用。

<REC>

<申请号>=CN03102808.X

<名称>=一种工厂化条件下龙须草/红麻韧皮生物制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国农业科学院麻类研究所

<发明（设计）人>=刘正初;彭源德;冯湘沅;邓硕苹;段盛文;郑科

<申请日>=2003.01.17

<地址>=410006湖南省长沙市岳麓区银盆南路66号

<摘要>=本发明涉及工厂化条件下进行红麻韧皮、龙须草

等草本材料生物制浆实用的高效节能清洁型生产工艺，为生物

制浆方法在造纸行业广泛应用构建成技术创新平台。其技术方

案包括备料、配液、草料接种、湿润发酵、洗涤、轧干、脱壳、

喷浆(半浆)、筛浆、沉渣、漂白、磨浆、制板等工序。采用本

发明技术方案生产的龙须草纸浆的品质指标优于阔叶木浆，红

麻韧皮纸浆的品质指标优于针叶木浆。该发明具有低耗、节能、

高产、优质、污染轻等特点。与常规化学制浆工艺比较，①烧

碱用量减少70％以上；②动力能耗节省20％左右；③细浆得

率提高4～6个百分点；④工业综合废水工业废水水质单一，

直接进入生物氧化处理易于达标，污水处理成本节省70％。

<REC>

<申请号>=CN03102448.3

<名称>=高蓄热低蠕变耐火球

<申请（专利权）人>=郑州豫兴氮氧结合耐火材料有限公司

<发明（设计）人>=刘世聚;周成林;高万仓;崔铁山;周福辰

<申请日>=2003.01.27

<地址>=452374河南省新密市岳村镇三叉口村

<摘要>=本发明涉及一种高蓄热低蠕变耐火球，其组份及

其重量百分比为：骨料高铝矾土48－52％、填充料精选铝矾土

19－21％、热稳定剂氧化锆5.5－6.5％、膨胀剂兰晶石11－13％

及高温粘结剂特级白毛土11－13％，还外加纸浆粘合剂3％。

其中，高铝矾土含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>≥75％、粒径为2－4mm，精选铝矾土含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>≥85％、粒径为300目，氧化锆纯度为63－65％，兰晶石含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>为53－55％，白毛土含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>≥36％。本发明的耐火球，其蓄热性能强、蠕变率低、热稳定性高，体积密度达到2.7克/立方厘米，强度提高到3.5万N/球，荷重软化温度达到1500℃以上，气孔率＜20％，蠕变率1500℃×50h×0.2mPa≤0.8％，热稳定性1100℃水冷大于20次，提高了热能利用率。

<REC>

<申请号>=CN03102449.1

<名称>=高蓄热耐火球

<申请（专利权）人>=郑州豫兴氮氧结合耐火材料有限公司

<发明（设计）人>=刘世聚;周成林;高万仓;崔铁山;周福辰

<申请日>=2003.01.27

<地址>=452374河南省新密市岳村镇三叉口村

<摘要>=本发明涉及一种高蓄热耐火球，其高蓄热耐火球

的组份及其重量百分比为：骨料高铝矾土58－62％、填充料精

选铝矾土29－31％及高温粘结剂特级白毛土9－11％，还外加

纸浆粘合剂3％。其中，高铝矾土含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>≥70％、粒径为2－4mm，精选铝矾土含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>≥85％、粒径为300目，白毛土含Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>≥36％。本发明的耐火球蓄热性能好，体积密度达到2.6克/立方厘米，强度提高到2.5万N/球，使用过程中不易结渣与破碎，避免了风道堵塞，提高了热能利用率。

<REC>

<申请号>=CN03109881.9

<名称>=密封式保温防水板块及其生产工艺

<申请（专利权）人>=孙长珊

<发明（设计）人>=孙长珊

<申请日>=2003.04.17

<地址>=450000河南省郑州市铭功路188号金铭苑小区南楼102室

<摘要>=本发明涉及一种在建筑物表面起保温和防水作

用的密封式保温防水板块及其生产工艺，发明包括保温层、设

置在保温层外的密封层和设置在密封层外的防水层，保温层的

成份包括泡沫塑料、石膏、纸浆、聚乙烯醇，密封层的成份包

括沥青、泡沫塑料、混合苯溶剂、滑石粉填充料，防水层的成

份包括沥青、SBS树脂、抗氧剂1010、滑石粉，将泡沫塑料粉

碎成泡沫颗粒，用石膏作凝结材料，用纸浆作增强材料，用聚

乙烯醇作粘结材料，用专用模具模压成型成为保温层，将成型

材料送入窑炉烘干后，在保温层表面喷涂密封层，然后在密封

层上再设置一层防水层，具有维修方便、维修费用低、维修速

度快、施工简单、施工不受气候影响、使用寿命长、可有效延

长建筑物顶面的维修周期、保温防水效果好的优点。

<REC>

<申请号>=CN03111113.0

<名称>=软体弹性囊压纸浆成型方法及模具

<申请（专利权）人>=刘洪涛

<发明（设计）人>=刘洪涛

<申请日>=2003.03.03

<地址>=111000辽宁省辽阳市宏伟区14区09栋2组4号

<摘要>=本发明涉及一种用纸浆直接压制成具有一定形

体的坯料的制造方法以及专用模具。模具包括外壳体、软体弹

性囊、脱水型芯；外壳体和脱水型芯上下活动密封连接，软体

弹性囊在外壳体内侧，脱水型芯外侧，上下与外壳体密封连接

在一起。方法包括固定软体弹性囊、注水排空气、抽水使软体

弹性囊向外扩张、放脱水型芯、向内腔体注纸浆、向外腔体注

压力水、取出脱水型芯和卸坯料。本发明的好处是：用软体弹

性囊直接压制纸浆，脱水速度高，冷坯含水率低，不产生厚薄

不均和漏孔现象，产量提高，降低废品率。原料范围广，降低

成本，节约能源，设备投资少。

<REC>

<申请号>=CN03109730.8

<名称>=低成本的黑液治理及碱回收技术

<申请（专利权）人>=赖志勤

<发明（设计）人>=赖志勤

<申请日>=2003.04.14

<地址>=100029北京市朝阳区裕中东里3号院

<摘要>=本发明所涉及的技术领域是造纸纸浆黑液的治

理及碱回收技术。本发明采用一种复合液与黑液混合沉淀，除

去黑液中的半纤维、碱、硅、半糖等物质，滤液送蒸发器蒸发

回收滤液中的有机溶液，在制成新的复合液循环使用。沉淀的

深棕色泥送到燃烧器中燃烧生成灰白色的颗粒或块状，将其送

到苛化装置中苛化回收碱。此工艺不排放纸浆废水，可清洁生

产。

<REC>

<申请号>=CN03111655.8

<名称>=低成本造纸蒸煮剂及其使用方法

<申请（专利权）人>=沈阳市教育学院

<发明（设计）人>=宁守俭;阴训法;季柏青;吕成学;李彤

<申请日>=2003.05.12

<地址>=110016辽宁省沈阳市东陵区文萃路55号

<摘要>=本发明属于化工、造纸领域，特别是涉及一种无

污染的制浆造纸技术中的蒸煮剂及其使用方法。其特征是在制

浆中加入的蒸煮剂是亚硫酸铵与氢氧化钾的复合物，蒸煮黑液

经适当处理后作为N、K复合肥使用；该蒸煮剂的优点是克服

了亚硫酸铵纸浆漂白困难、蒸煮易腐蚀蒸球和氢氧化钾成本高

的缺点。更重要的是，可以作为有机肥料用于补充荒漠化土壤

有机质，达到快速补充有机质，治理荒漠化的目的。本技术采

用硫酸酸洗废液作为黑液的中和剂，以废治废，综合利用资源，

达到了综合治理污染的目的。采用本技术的蒸煮剂配方，蒸煮

剂成本达到了造纸企业可以接受的水平，达到了传统钠碱蒸煮

的质量标准。

<REC>

<申请号>=CN03113817.9

<名称>=一种纸浆模塑板材及其制作方法

<申请（专利权）人>=朱桂兴

<发明（设计）人>=朱桂兴

<申请日>=2003.02.27

<地址>=518114广东省深圳市龙岗区布吉镇大芬村盈翠家园润翠阁D－602

<摘要>=本发明公开了一种纸浆模塑板材，它由下述重量

配比的原料制成：废纸∶天然树脂∶淀粉∶硫酸铝＝100∶5～

10∶5～20∶1～2。本发明还公开了该纸浆模塑板材的制作方

法，其包括以下工艺：碎浆→配浆→浓缩→模压成型→除湿干

燥→整型。本发明纸浆模塑板材具有耐压强度高、韧性好、防

潮防湿性能好的特点，是木板、人造胶合板等材料的最好代替

板材。同时本发明纸浆模塑板材还具有无毒、无臭、无刺激气

味，并能自然降解，是一种绿色环保材料，在现代包装工业、

建筑、家居装潢、办公用品设备等领域可广泛使用。

<REC>

<申请号>=CN03113863.2

<名称>=中浓纸浆双升流塔氧气漂白方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;李军;陈中豪

<申请日>=2003.03.06

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明涉及一种中浓纸浆双升流塔氧气漂白方

法，包括(1)纸浆送入中浓混合器，在中浓混合器前加入中压蒸

汽；(2)(1)的纸浆进入升流塔，经塔底分配器后同速升流，纸浆

在塔顶排出，进入增压泵；(3)增压后的纸浆进入另一中浓混合

器，在中浓混合器前通入中压蒸汽，并与纸浆充分混合，然后

从塔底进入另一升流塔；(4)纸浆经塔底分配器后同速升流，到

塔顶喷入稀释水，并喷卸到喷放锅，喷放锅内的搅拌器和输浆

泵把低浓纸浆抽送去真空洗浆机洗涤；本发明大幅度提高氧气

漂白段的脱木素率，减少后继漂白段的漂白剂和漂白助剂的用

量，使纸浆漂白生产系统稳定运行，使漂白废水进一步达到环

保要求，降低纸浆漂白的生产成本。

<REC>

<申请号>=CN03113492.0

<名称>=生物菌纳米复合纸浆

<申请（专利权）人>=傅耀宗

<发明（设计）人>=傅耀宗

<申请日>=2003.05.16

<地址>=210009江苏省南京市三步两桥7号院11幢104室

<摘要>=本发明涉及的是环保领域造纸行业，以稻草、麦

杆、玉米杆、木材、竹类、松针、芦苇、遮杆、废旧纯有机纤

维料等为原料加入适量纳米材和特制生物菌的生物菌纳米复

合纸浆。生产纸浆不需要高温高压蒸煮球罐，不产生黑液废水、

节约大量漂洗水的制纸浆工艺及配方技术。克服了常规造纸浆

浆中二氧化硅、木质素、树脂、油脂、糖类、色素等难处理问

题，节省了造纸浆耗水大的同时，解决了造纸浆产生黑液废水

难处理的环保难题。攻克了生产纸币纸浆、透明纸浆、香烟过

滤纸浆、仪器和医药保鲜防菌等特殊要求的高级纸浆的关键难

题。

<REC>

<申请号>=CN03116601.6

<名称>=具有吸附性能的高真空绝热间隔材料

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=鲁雪生;冯长龄;顾安忠;谈正;汪荣顺

<申请日>=2003.04.24

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=具有吸附性能的高真空绝热间隔材料是将活性

炭吸附剂制成粉末状与超细玻璃纤维按一定比例均匀混合，调

成纸浆，烘烤成型。制成一定厚度的纸状超细玻璃纤维间隔材

料。吸附剂粉末均匀地黏附在超细玻璃纤维上，只要有间隔材

料的地方，就有吸附剂存在，使吸附面积扩展到整个多层绝热

结构的每一个层面。克服了多层材料中通道狭窄，气体分子流

动阻力大的缺点，充分发挥吸附剂的吸附作用，使真空性能得

到大幅度改善，提高绝热效果。

<REC>

<申请号>=CN03117870.7

<名称>=一种仿宣水写纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=徐洁

<发明（设计）人>=徐洁

<申请日>=2003.05.16

<地址>=620010四川省眉山市东坡区复兴乡五皇村五皇纸厂

<摘要>=本发明公开的仿宣水写纸及制造方法，纸内层为

黑色基纸，外层为白色涂布层，特征是：按重量份计黑色基纸

为包括纸浆纤维1000份，黑色颜料10－50份，胶10－30份，

酸盐20－100份，干强剂1－30份，湿强剂1－30份的组合物；

白色涂布层为包括白色颜料1000份，分散剂适量，粘合剂：

A.丁苯胶乳和丙苯胶乳100－200份，B.PVA聚乙烯醇20－50

份，交联剂3－30份，调节剂的组合物；制造方法包括黑色基

纸制造、白色涂料制备和基纸表面涂料，前者包括纸浆处理、

颜料混合、基纸纸浆制备、抄造黑色基纸工序；白色涂料制备

包括配料研磨，依序填加配方料，及调节pH值工序；优点是

取材易得、制造成本低廉、不污染环境、纸面平整度好、折光

柔和、水写字迹清晰明朗、反复使用不破损。

<REC>

<申请号>=CN03121756.7

<名称>=谷壳、纸浆环保包装材料

<申请（专利权）人>=林在武

<发明（设计）人>=林在武

<申请日>=2003.03.11

<地址>=366212福建省连城县莒溪镇璧洲村

<摘要>=“谷壳、纸浆环保包装材料”属于包装技术领域。

这种新型材料的发明在于消除“白色污染”。生产过程不产生

污染，且生产工艺简单成本低廉。只需把谷壳、纸浆在水中拌

和后用相与模型压铸成型，把水压滤、烘干，再用细粉款粉饰

外表，用防水涂料涂饰即可。

<REC>

<申请号>=CN03126182.5

<名称>=植物纤维原料在蒸汽爆破制浆中的预蒸工艺

<申请（专利权）人>=江立

<发明（设计）人>=江立

<申请日>=2003.05.23

<地址>=430015湖北省武汉市江岸区后湖新春村周小山转收

<摘要>=本发明涉及一种植物纤维原料，如木材、芦苇、

麦草、稻草、棉杆、麻杆、甘蔗渣等，在采用蒸汽爆破方法制

造纸浆时对传统喷淋工艺的改进，植物纤维原料经切削、除尘

后进入预蒸池，在预蒸池内原料经过45℃－99℃的碱性水3－

180分钟的预蒸后，再进入脱水机，经脱水后的原料进入喷爆

罐生产纸浆，从原料中挤脱下来的碱性水则重新收集后再泵入

预蒸池内循环使用，整个预蒸工段只需补充清水，而不外排污

水，本发明不但能使原料在碱性水中浸渍均匀、充分，而且能

去除原料中部分木质素、胶质，使原料在喷爆过程中更易分解，

纤维也保存得更完好，最后做成的纸浆品质大大提高。

<REC>

<申请号>=CN03126623.1

<名称>=一种抗菌生活用纸及其制造工艺

<申请（专利权）人>=汕头市升平区飘合纸业有限公司

<发明（设计）人>=肖树鑫;谢摞富

<申请日>=2003.05.16

<地址>=515031广东省汕头市鮀浦鮀中路举丁工业区飘合纸业有限公司

<摘要>=本发明提供了一种具有抗菌功能的生活用纸及

这种生活用纸的制造工艺，它克服了现有抗菌纸存在的缺陷，

解决了在纸浆中添加抗菌剂来生产抗菌纸时，添加到浆料中的

抗菌剂很容易在上网抄纸时随白水流失掉等存在的问题。本发

明的抗菌纸含有至少一种抗菌剂，它还含有至少一种助留剂；

本发明抗菌生活用纸的制造工艺，包括制浆、上网抄纸、烘干

出纸等工序，在制浆和上网抄纸工序中至少一个步骤的浆液中

先后加入助留剂和抗菌剂。本发明的抗菌纸能使抗菌剂最大限

度地保留在纸纤维中、具有长效的抗菌功能，达到很好的杀菌

功效，彻底解决了生活用纸在深加工、储运及使用工程中的“二

次污染”。

<REC>

<申请号>=CN03128575.9

<名称>=增白绒毛浆

<申请（专利权）人>=韦尔豪泽公司

<发明（设计）人>=阿马尔·N·内奥吉;休·韦斯特;戴维·L·李

<申请日>=2003.05.07

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=本发明涉及增白绒毛浆及其制备方法。所述增白

纸浆是已经用白色颜料、着色剂、或者荧光增白剂中的一种或

多种处理过的绒毛浆。

<REC>

<申请号>=CN03130211.4

<名称>=非木纤维置换、连续蒸煮方法及其装置

<申请（专利权）人>=王广维

<发明（设计）人>=王广维

<申请日>=2003.06.23

<地址>=300170天津市河东区大直沽五号路福泽温泉公寓20楼4－402

<摘要>=本发明提供了一种非木纤维置换、连续蒸煮方法

及其装置。该方法是一种将置换蒸煮与横管连续蒸煮技术相结

合而形成的可进行非木纤维连续蒸煮的工业新方法，其不仅可

提高纸浆的质量，改善成浆的硬度及可漂性，而且黑液可重复

利用，且黑液的粘度低，因而有利于黑液回收。特别是该方法

的能耗低，并且可减少排污量，因而有利于环保；另外，本发

明的非木纤维置换、连续蒸煮装置具有结构紧凑、布局合理且

易于控制等优点。

<REC>

<申请号>=CN03132328.6

<名称>=稻草浆木质素生产工艺

<申请（专利权）人>=江苏双灯纸业有限公司

<发明（设计）人>=吴玉辉;李凤翥;姜国

<申请日>=2003.08.15

<地址>=224341江苏省射阳县黄沙港镇海港路28号

<摘要>=本发明提供一种稻草浆木质素生产工艺。其工艺

为：首先将稻草碱法蒸煮制浆，再将稻草浆和黑液分离，稻草

纸浆用于纸制品的生产，而黑液则经过滤后，进行改性反应，

然后进行蒸发浓缩，再进入喷雾塔和旋风分离器中进行喷雾干

燥和分离，即得木质素，并根据生产不同等级、用途的木质素

提出了不同的工艺参数。本发明有效地解决了利用稻草浆提取

木质素的工艺和稻草制浆黑液的治理问题，从稻草原料蒸煮开

始，直至木质素生产的全过程加以控制，可生产各种用途和等

级的木质素，使丰富的稻草资源得到有效的应用，使产品质量

和得率得到保证，提高了稻草浆制纸的经济效益和社会效益，

对我国的造纸工业可持续发展具有重要意义。

<REC>

<申请号>=CN03135417.3

<名称>=抗菌纸币及其制备方法

<申请（专利权）人>=云南大学

<发明（设计）人>=柳清菊;吴兴惠

<申请日>=2003.07.12

<地址>=650091云南省昆明市翠湖北路2号云南大学材料系

<摘要>=本发明涉及一种抗菌纸币及其制备方法，属钞票

制备技术领域。本发明的纸币中含有以磷酸盐系、硅酸盐系、

氧化物系无机材料为载体，银、铜、锌等金属离子为抗菌成份

的抗菌材料。本发明的制备方法为常规工艺，仅在印钞纸浆中

加入与纸浆质量百分比为0.5％～30％的抗菌材料，搅拌使抗

菌材料与纸浆混合均匀。本发明的抗菌纸币在储藏、使用与流

通的过程中，能有效地防止发霉，并杀灭落在纸币上的各种细

菌，具有抗菌、防霉的功能。

<REC>

<申请号>=CN03134346.5

<名称>=酸催化的乙醇法制浆工艺

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=陈海峰;张美云;张勇;徐永建;吴养育;王建梅

<申请日>=2003.07.03

<地址>=712081陕西省咸阳市秦都区人民西路49号

<摘要>=本发明涉及一种乙醇法造纸制浆工艺，尤其涉及

一种以酸催化的乙醇法制浆工艺。属于造纸制浆技术领域。该

工艺采用酸做催化剂，不但提高了蒸煮效率，而且减缓了纤维

原料中氧化硅的溶出，缓解了制浆残液处理过程中的硅干扰问

题；采用等温逆流锅内热置换洗涤技术，使纸浆洗涤效率提高，

制浆蒸煮残液的热能品位提高；最后应用透平机和发电机将制

浆蒸煮残液中的热能转换为电能，提高了制浆企业的电力自给

率。因此本发明能有效提高乙醇法制浆企业的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN03137166.3

<名称>=色调剂相容性连续纸

<申请（专利权）人>=王子制纸株式会社

<发明（设计）人>=加藤胜

<申请日>=2003.06.06

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供了一种色调剂相容性连续纸及使用

该色调剂相容性连续纸的图像形成物。该色调剂相容性连续纸

的特征在于：含有以纸浆纤维为主体的纸基材和在其至少一面

上的色调剂相容层，上述色调剂相容性连续纸的密度为0.85～1.10g/cm<SUP>3</SUP>，层间强度为600～1000g·cm/in<SUP>2</SUP>，并且透气度为5000秒以下。该色调剂相容性连续纸适应于用电子照相方式高速且连续地供给纸张的系统，具有不产生由于在高像质，高速记录中的热定影而起泡的现象，具有均一的图像浓度和光泽性，图像的定影强度和折叠断裂性优异。

<REC>

<申请号>=CN03139678.X

<名称>=一种酸化土壤的修复改善方法

<申请（专利权）人>=中国科学院华南植物研究所

<发明（设计）人>=刘菊秀;周国逸;张德强;张倩媚

<申请日>=2003.07.03

<地址>=510650广东省广州市天河区五山

<摘要>=本发明涉及农林业领域，主要是土壤修复技术。

我国工业的快速发展，导致了酸沉降问题的出现，野外和室内

实验都表明，过去几十年里，酸沉降导致了中国土壤大面积的

酸化，国内传统的酸化土壤修复方法是施用石灰，另外也有通

过施用厩肥、草木灰和造纸厂废弃纸浆等技术，国外对酸化土

壤的改善方法，主要包括施用石灰、厩肥、草木灰、绿肥和造

纸厂废弃纸浆等，但这些方法，非常耗财耗力，且带来很多负

面效果，而传统的豆科绿肥会使土壤进一步酸化。本发明提供

一种采用一年蓬植物对酸化土壤进行修复改善的方法，在国内

外都未见报道，该方法具有成本低、操作简便，以及具有广泛

应用前景的优点。

<REC>

<申请号>=CN03139724.7

<名称>=绿色生态集成耐火装饰建材

<申请（专利权）人>=胡永生

<发明（设计）人>=胡永生

<申请日>=2003.07.04

<地址>=518034广东省深圳市福田区新洲路天健名苑A座31层

<摘要>=本发明涉及一种绿色生态集成耐火装饰建材，可

以作为钢结构防火、墙面装饰材料、屋面瓦、艺术砖、艺术石

及文化石等，它是由镁、滑石粉、水泥、植物纤维、玻璃纤维、

织物纤维、纸浆、防火添加剂、添加剂、工业废料(废矿渣、粉

煤灰)及本发明的回收料等多种原料混合并经高温烘干固化而

成。所述绿色生态集成耐火装饰建材具有优越的耐火、耐高温

性能；所述绿色生态集成耐火装饰建材的弹性大、板结性能好、

易切割、易穿孔、不毛边、不飞边及施工方便；所述绿色生态

集成耐火装饰建材充分地利用了粉煤灰、废矿渣、织物纤维、

织物纤维及回收料等废弃物，在大幅度降低成本的同时达到了

环保的目的；所述绿色生态集成耐火装饰建材的制造过程中无

需高温烧结，与现有的陶瓷类装饰建材相比，节省了大量的能

源。

<REC>

<申请号>=CN03142651.4

<名称>=一种木聚糖酶添加方法及装置

<申请（专利权）人>=韩卫国

<发明（设计）人>=韩卫国;韩威华

<申请日>=2003.06.10

<地址>=100027北京市朝阳区顺源里17楼3门301室

<摘要>=一种木聚糖酶添加方法，包括以下步骤：(1)配制

工作液：将粉末状的本聚糖混入水中，配制成浓度为1％－5

％的工作液；(2)配制稀释液：将所述工作液与水按体积比1∶

(200－300)进行混合；(3)喷洒：将所述的稀释液喷洒在洗浆机

内的纸浆上。本发明还提供了一种所述的木聚糖酶的添加方法

所使用的装置，包括工作液配制单元、稀释液配制单元、喷洒

单元。本发明的方法步骤少，通过两次稀释就达到了使用所需

的浓度，容易操作；所使用的装置结构简单，工作可靠，造价

低。

<REC>

<申请号>=CN03145710.X

<名称>=高阻隔性模塑纸浆组合物

<申请（专利权）人>=环宝纸塑工业股份有限公司

<发明（设计）人>=陈永顺

<申请日>=2003.06.30

<地址>=台湾省台北市北投区文林北路216号4楼

<摘要>=一种高阻隔性模塑纸浆组合物，其主要是于浓度

3％～5％的纸浆溶液中加入适量的变性苯乙烯(Styrene)、丙烯

酸树脂(Acrylic Acid)及云母(Mica)，利用该变性苯乙烯(Styrene)

及丙烯酸树脂(Acrylic Acid)具防水、防油的特性，配合云母

(Mica)隔热、防烫的特性，可有效增进该纸浆组合物模塑成型

(如：成型为食品装盛器皿)后的阻隔性、阻气性及隔热效果，

以应用于食品包装的材料。

<REC>

<申请号>=CN03146819.5

<名称>=一种抗菌消毒擦手纸及其加工方法

<申请（专利权）人>=梁立

<发明（设计）人>=梁立

<申请日>=2003.09.16

<地址>=510175广东省广州市中山八路5号隆城大厦1604房

<摘要>=本发明公开一种抗菌消毒擦手纸及其加工方法，具体涉及防止细菌、病毒交叉感染，的一种抗菌消毒擦手纸及其加工方法，其特征在于：原料包括季胺盐消毒剂，其质量百分配比为1－5；其加工方法的步骤如下：在制造纸浆的过程中，加入质量百分配比为1－5的季胺盐消毒剂；然后以100－120℃的高温将纸烘干；再将其切成卷纸包装即可。

<REC>

<申请号>=CN03150417.5

<名称>=数码水转印纸及制造方法

<申请（专利权）人>=上海日合月玩具饰品有限公司

<发明（设计）人>=河龟荣

<申请日>=2003.08.19

<地址>=201107上海市闵行区纪王镇联友路2715号

<摘要>=本发明公开了一种数码水转印纸及制造方法，特点是该纸基层经打印、印刷后，在其印刷面上喷透明保护液，待干、溶水后至少可分离成两层，一层为基层、一层为薄膜层，各层主要成分为：基层：普通木纸浆70～85％、漂白粉5～20％、粘接剂1～3％、淀粉5～10％、丙烯硅树脂5～10％；薄膜层：普通透明保护液90～95％、丙烯硅树脂4～8％、淀粉1～2％；制造方法的具体步骤是：将普通木纸浆、漂白粉、粘接剂、淀粉按比例以普通造纸方法制成纸张；将制成的纸张通过涂布机对其一面按淀粉、丙烯硅树脂比例进行两次涂布，厚度分别保持在3～10g/m<SUP>2</SUP>。使用本发明从电脑中打印出来的画面贴在物品上，类似于印刷在物品上，视觉效果很好，并且不会脱落。

<REC>

<申请号>=CN03150658.5

<名称>=纸浆模塑制品成坯工艺

<申请（专利权）人>=姜六平;沈瑾琪

<发明（设计）人>=沈瑾琪

<申请日>=2003.08.29

<地址>=201200上海市川沙镇城丰路70弄14号601室

<摘要>=本发明提供了一种纸浆模塑制品成坯工艺，该工

艺包括计量供浆、低真空度抽吸、高真空度抽吸和脱坯四个步

骤。本发明的纸浆模塑制品成坯工艺由于采用了多真空度抽吸

技术，所形成的湿坯厚薄均匀、成型时间短、成品率高，能满

足各种形状和大小的纸浆模塑制品的要求。

<REC>

<申请号>=CN03155489.X

<名称>=一种造纸纸浆压力筛浆机用旋翼片

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2003.09.03

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种造纸纸浆压力筛浆机用旋翼片属造纸机械

制造领域，由迎浆面(1)、吸浆面(2)、非工作面(3)构成。本发

明与现有技术相比具有可有效降低动力消耗，提高筛浆效率的

优点。

<REC>

<申请号>=CN03805406.X

<名称>=通过改善纸浆的物理化学性能改进纸制品生产工艺的方法

<申请（专利权）人>=液体空气乔治洛德方法利用和研究的具有监督和管理委员会的有限公司

<发明（设计）人>=M·米盖;J－M·德里古奥德

<申请日>=2003.03.03

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明的主题是一种用包含分散在含水介质中

的纤维素纤维生产纸的方法，在所述方法中，在加入化学添加

剂之前将二氧化碳直接注入纸浆中或通过含水载体注入纸浆

中，以便控制下游、尤其是加入添加剂步骤中的离子需求量和

ζ电势。尤其是将添加剂加入混合浆池(2)，将二氧化碳注入损

纸碎浆机(15)输出端的白水中或短系统(9)中。

<REC>

<申请号>=CN03817102.3

<名称>=用还原剂处理含纤维素的混合物

<申请（专利权）人>=宝丽格化学电池公司

<发明（设计）人>=J·T·斯卡派罗;A·E·布拉泰卡斯;O·巴索尔森;T·赫尔德

<申请日>=2003.06.24

<地址>=挪威萨尔普斯堡

<摘要>=本发明涉及处理含有纤维素的混合物的方法，包

括添加至少一种能够还原羰基的试剂的至少一个步骤。本发明

进一步涉及由包括该处理的方法获得的特殊纤维素纸浆。此

外，本发明涉及根据本发明的特殊纤维素纸浆或由根据本发明

的方法获得的特殊纤维素纸浆用于纤维素衍生物或含有纤维

素分子的原料，包括但不限于纤维素醚或纤维素酯，的生产中

的用途。从根据本发明的特殊纤维素纸浆获得的纤维素衍生物

显示出提高的粘度和/或改进的光亮度，与从特殊纤维素纸浆获

得的但没有接受本发明的处理的纤维素衍生物相比。

<REC>

<申请号>=CN03818918.6

<名称>=生产过程的动态在线优化

<申请（专利权）人>=ABB股份有限公司

<发明（设计）人>=U·佩松;T·林德贝里;L·莱顿;P·－O·萨林;L·凯伦

<申请日>=2003.06.12

<地址>=瑞典韦斯特罗斯

<摘要>=通过处理不同过程段(10A－D)的操作变量与测

得的过程输出变量之间的时间相关关系的动态模型对工艺过

程建模。在动态过程模型和/或最好还有同一时间间隔内的生产

计划所施加的约束下，通过优化预测时间间隔内的目标函数，

而获得后续时间间隔内操作变量的建议输入轨迹。该目标函数

包含一些关系，这些关系涉及利用过程模型，根据当前的测量

值，最好通过状态估计程序，预测随时间变化的受控过程输出

变量。利用预测时域，还可以准备计划的未来运行变化，从而

减小诱发的任何波动。在纸浆和纸张生产过程中，可以使用与

化学添加剂相关联的过程输出变量，从而调整优化以处理化学

添加剂方面。

<REC>

<申请号>=CN03819044.3

<名称>=一种处理纸浆的方法

<申请（专利权）人>=格拉茨技术大学纸业纤维素和纤维技术研究所;莫迪包装弗兰特沙赫股份公司;诺伊西德乐股份公司;萨皮纸业集团股份有限公司;拉基希SCA印刷业股份公司;诺斯克斯科哥布龙克股份有限公司;福伊斯纸纤维系统两合股份有限公司

<发明（设计）人>=沃尔夫冈·伯杰;克劳斯·艾宾格;鲁道夫·艾特格;迪马特·格鲁恩思;安德里亚·海尔纳;沃尔特·鲁夫;罗纳德·西格尔;海尔马特·斯塔克;彼得－瑞格伯特·温特

<申请日>=2003.07.30

<地址>=奥地利格拉茨

<摘要>=公开了一种用于改变悬浮的纸纤维或纸浆纤维

的方法，特别用于增加由所述纤维制造的纸的强度。根据本发

明方法，两个研磨表面(1，2)相互挤压并运动，使得研磨表面

(1，2)与研磨区域的纸浆(F)之间产生尽可能低的相对速度。所

述方法可以利用具有研磨表面的研磨主体(9)以特别适宜的方

式执行，该研磨主体支撑一个研磨表面(1)，并在支撑研磨表面

(2)的研磨滚筒(8)的内侧辗轧运动。

<REC>

<申请号>=CN200310102836.4

<名称>=有凸状部的成形体、它的制造用干燥模和制造方法及装置

<申请（专利权）人>=花王株式会社

<发明（设计）人>=大谷宪一;小林俊雄;小田嶋信吾;惣野时人;大崎雅之;金原弘伦;佐藤笃;富樫俊晴

<申请日>=2000.08.04

<地址>=日本东京

<摘要>=使用抄纸模，经过抄纸脱水而从纤维分散于液体

的浆料获取立体形状的纤维湿润积层体，将其移动至内面具有

切缝状的通气路的干燥模，通过推压干燥，得到具有与该切缝

部相对应的凸条的纸浆模成形体。

<REC>

<申请号>=CN200310101698.8

<名称>=一种固体环保融雪剂及其制法

<申请（专利权）人>=张天德

<发明（设计）人>=张天德

<申请日>=2003.10.28

<地址>=100029北京市朝阳区胜古北里四号楼6－201

<摘要>=一种固体环保融雪剂及其制法，涉及环保融雪领

域。它由农副产品深加工的副产物液体甲基葡萄糖甙、酒精糟

或糟液、废纸浆等和天然矿粉碳酸钙、硅石粉等经吸附和表面

涂复等工艺科学混配而成，无毒无刺激无腐蚀的环保型产品，

原料资源丰富、价格低廉，制成的融雪剂贮存稳定、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200310104894.0

<名称>=一种冷压焦粉球及其应用

<申请（专利权）人>=张玉山;王春福

<发明（设计）人>=张玉山;王春福

<申请日>=2003.10.23

<地址>=122504辽宁省凌源市凌钢东区18栋208

<摘要>=一种冷压焦粉球，其特征在于所述焦粉球由75～

85％重量的焦粉与15～25％重量的膨润土或纸浆粘结剂混合

压制而成。本发明冷压焦粉球加工技术简单，可以部分地替代

焦块用于高炉冶炼过程，从而可以大幅度地节省资源。

<REC>

<申请号>=CN200310105602.5

<名称>=常温常压下药物催化反应植物纤维制造纸浆的方法

<申请（专利权）人>=季中

<发明（设计）人>=李永焕;季中;齐福生

<申请日>=2003.11.04

<地址>=272000山东省济宁市中区上码头小区中行宿舍

<摘要>=常温常压下药物催化反应植物纤维制造纸浆的

方法，使用的化学药品以合成和复配而成。首先在单体原料中

加入乳化剂、引发剂，在一定的压力条件下，通过控制温度、

pH值，制成聚合物中间体。然后，根据制浆的不同要求，加

入活化剂、软化剂、稳定剂、抑制剂等助剂，复配而成，以满

足制浆的需要。使用化学药液在常温常压条件下与植物纤维原

料混合、浸润，通过催化反应，使木素温和地与纤维素分离，

并溶解于药液中，同时，伴随药液与原料中的有机色素和木素

发生氧化反应而脱色。以浸泡方式实施化学反应过程。分离出

来的药液，经过絮凝、沉淀、分离后而成为清净液继续使用，

药物循环使用不产生废水，得浆率高，纸浆强度高，节约能源，

容易漂白，整个过程运行成本低。

<REC>

<申请号>=CN200310105566.2

<名称>=草木原料连续和间歇蒸煮混合制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=山东博汇纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=陈商

<申请日>=2003.12.01

<地址>=256405山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首

<摘要>=一种草木原料连续和间歇蒸煮混合制浆造纸工

艺，属于以草本和木本植物作为制浆原料的制浆工艺技术领

域。包括草本原料的机械处理、配料和连续蒸煮，木本原料的

机械处理，蒸球蒸煮，其特征在于经机械切断的草本原料洗涤

后由输送机输送至脱水机构进行脱水，然后至蒸煮装置进行配

料、连续蒸煮；机械处理的木本原料经过配料后由蒸球间歇蒸

煮，蒸煮后的木质粗纸浆和草本粗纸浆在喷放仓混合，混合的

草木浆液继续进行洗浆、漂白等制浆工序，然后按常规工艺抄

造成纸。该工艺综合了草本连续蒸煮制浆和木本原料间歇蒸煮

制浆工序，并将二者结合用于制浆造纸工艺，提高了成品纸的

质量性能指标，降低了洗浆难度和黑液的产出量，节约了生产

中黑液的处理成本。

<REC>

<申请号>=CN200310105711.7

<名称>=一种复合型煤的配方

<申请（专利权）人>=孙孝成

<发明（设计）人>=孙孝成;崔建久;宋柱;高振坤

<申请日>=2003.11.24

<地址>=277100山东省枣庄市市中区君山路202号

<摘要>=一种复合型煤的配方，它是在传统以无烟煤加粘

土或石灰为原料生产型煤(蜂窝煤、球形煤)基础上，去掉粘土

或石灰成分，配比以可燃的造纸废纸浆、烟煤和洗精煤时的废

水经过沉淀的煤泥，它解决了造纸废纸浆对环境的污染问题，

同时也用掉了煤泥这一不被普遍利用的能源，比现在单一用无

烟烟生产型煤的成本降低15～20％，它除了能保证其稳定发热

量外，在燃烧时不冒黑烟，燃尽的型煤灰渣含有农作物生长所

需要的钾、磷等成分，还能改良板结的土壤。

<REC>

<申请号>=CN200310106514.7

<名称>=一种多孔淀粉的生产及应用方法

<申请（专利权）人>=江南大学

<发明（设计）人>=姚卫蓉;姚惠源

<申请日>=2003.12.01

<地址>=214036江苏省无锡市惠河路170号

<摘要>=一种多孔淀粉的生产及应用方法，属生物变性淀

粉领域。本发明将生淀粉，如大米淀粉(籼米、粳米及糯米)、

玉米淀粉、木薯淀粉、红薯淀粉以及马铃薯淀粉在低于糊化温

度下，加入具有生淀粉水解活力的糖化酶和α－淀粉酶的复合

酶，在不断搅拌下，恒温反应一定时间后，再经过离心、洗涤、

干燥即可得到多孔淀粉产品，吸油率≥1.2g/g，吸水率≥1.7g/g；

副产品为葡萄糖浆，固形物含量≥80％，DE值≥42，熬糖温

度≥126℃。本发明的应用涉及多个应用领域，如食用香精、

色素、益生菌、杀虫剂、化肥、农药、药品、化妆品、油墨、

纸浆浆料。用多孔淀粉吸附各类目的物，再直接使用，可达到

缓慢释放和保护目的物的功能。

<REC>

<申请号>=CN200310109936.X

<名称>=物品固定装置的制造方法

<申请（专利权）人>=周雅平

<发明（设计）人>=周雅平

<申请日>=2003.10.24

<地址>=130062吉林省长春市绿园区东凤南街

<摘要>=本发明涉及一种物品固定装置的制造方法，属于

运输物的固定装置的生产方法。1.制作固定块，固定块为纸浆、

石棉、玻璃丝纤维或亚麻纤维等软质材料挤压成型而得，不同

的运输物其固定托块的形状也不同；2.固定块的形状可根据运

输物与底托板和侧托板接触处形状制作；3.本固定装置的制造，

将蜂窝纸底托板和蜂窝纸侧托板固定连接，侧托板与底托板的

内角连接处上固定连接固定块。优点在于：由于托板上带有固

定托块，使得运输物的固定效果更为明显，保证了运输物的稳

定性，避免了因运输物晃动碰撞所造成的损害。

<REC>

<申请号>=CN200310112126.X

<名称>=一种鞋用中底、其原料和其制造方法

<申请（专利权）人>=姚刚

<发明（设计）人>=姚刚

<申请日>=2003.11.14

<地址>=520630广东省广州市天河北路东方之珠花园G座708室

<摘要>=本发明公开了一种鞋用中底、其原料和其制造方

法。中底，为位于鞋底之上的那层夹底，本发明是一种以纸浆

和粘合剂混合制成的浆料为原料经热压工艺一次成型的具有

人体脚底形状凹面的凹面体。原料的主要成分是粘合剂和纸

浆，其中粘合剂是由聚醋酸乙烯之类的乙烯共聚物制成的乳

胶。纸浆和粘合剂的重量百分配比是：纸浆90％－98％，粘合

剂1％－10％。中底的制造方法是：a.根据配比将原料的纸浆、

粘合剂掺适量水而制成浆体；b.将浆体倒入带有网孔的成型模

内，渗出水后，得基本成型的中间体；c.将中间体放入光洁而

具有人体脚底形状凹面的模具内高压脱水、定型而得成品。本

发明较之现有技术不仅粘结性

好，而且硬度高，抗折、韧性好，防水，易降解，不污染环境，

使用成本低。

<REC>

<申请号>=CN200310114481.0

<名称>=低成本造纸蒸煮剂及其使用方法

<申请（专利权）人>=修敏军

<发明（设计）人>=修敏军

<申请日>=2003.12.12

<地址>=257000山东省东营市东二路150号

<摘要>=本发明属于化工、造纸领域，特别是涉及一种无

污染的制浆造纸技术中的蒸煮剂及其使用方法。其特征是在制

浆中加入的蒸煮剂是亚硫酸铵与氢氧化钾的复合物，蒸煮黑液

经适当处理后作为N、K复合肥使用；该蒸煮剂的优点是克服

了亚硫酸铵纸浆漂白困难、蒸煮易腐蚀蒸球和氢氧化钾成本高

的缺点。更重要的是，可以作为有机肥料用于补充荒漠化土壤

有机质，达到快速补充有机质，治理荒漠化的目的。本技术采

用硫酸酸洗废液作为黑液的中和剂，以废治废，综合利用资源，

达到了综合治理污染的目的。采用本技术的蒸煮剂配方，蒸煮

剂成本达到了造纸企业可以接受的水平，达到了传统钠碱蒸煮

的质量标准。

<REC>

<申请号>=CN200310114935.4

<名称>=生物制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国印钞造币总公司

<发明（设计）人>=曹秀痕;刘永红;翟红;刘向辉;周彦魁;赵彩凤;周清

<申请日>=2003.11.13

<地址>=100044北京市西城区西直门外大街甲143号

<摘要>=本发明公开了一种生物制浆方法，包括如下步

骤：用聚木糖酶对棉纤维原料进行预处理以得到浆料；和对经

过预处理的浆料进行碱－

H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</CNIPR:S

UB>常压低温蒸漂。利用本发明的制浆方法，能够低成本地对

原料进行除杂，并降低漂白化学药液的用量，提高纸浆质量。

<REC>

<申请号>=CN200310118699.3

<名称>=一次性棉纸结构

<申请（专利权）人>=赵光来

<发明（设计）人>=赵光来

<申请日>=2003.11.28

<地址>=韩国釜山

<摘要>=本发明涉及一种一次性棉纸结构，包括一上部单

元，其具有一些紧压棉纸储存单元，以把紧压棉纸储存在其中，

其紧压棉纸使用非织造织物、纸浆或类似物被压制并形成一定

的形状，以便当一定液体被吸收到紧压棉纸上时，紧压棉纸成

为一次性湿的棉纸；一中间单元，其密封地粘附到上部单元的

下表面且具有一定的厚度和撕裂强度，中间单元在一平板形状

上呈叉形；一下部单元，其密封地粘附到中间单元下表面并有

一些液体储存单元，用来储存具有一定功能的液体。本发明提

供一次性棉纸结构，其即时构成湿棉纸，方便使用，通过设置

整体结构的压棉纸储存单元和液体储存单元而不用另行提供

液体。

<REC>

<申请号>=CN200310124000.4

<名称>=除髓玉米秆为原料无氯漂白制纸浆工艺

<申请（专利权）人>=沈阳神农绿色肥垃圾处理有限公司

<发明（设计）人>=姜宇坤;罗少初

<申请日>=2003.12.24

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区和平南大街98号

<摘要>=除髓玉米秆为原料无氯漂白制纸浆工艺，是属于

用除玉米秆为原料制纸浆的造纸技术。本发明就是解决目前没

有替代木材制纸浆的更好材料及含氯药剂漂白的污染，提供一

种可替代木材制作纸浆的很好材料及免除含氯药剂漂白的工

艺。本发明采用的工艺如下：1.将玉米秆除髓、除叶后的玉米

秆皮为原料；2.将除髓后玉米秆皮切成长度为20～30mm秸秆

片；3.将秸秆片按下列工艺条件制纸浆：①蒸煮：②二次PO

漂白。

<REC>

<申请号>=CN200380102676.1

<名称>=分层纸张的制造方法

<申请（专利权）人>=国际纸业公司

<发明（设计）人>=朴昌信;徐汉江

<申请日>=2003.11.03

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本发明提供制造分层纸张的方法，该方法是利用

声辐射波重新分配流浆箱喷嘴内的纸浆悬浮液。声辐射力基于

纤维半径来分离纤维。该声辐射波通过将粗和较长纤维向内部

推移，而将细小和较小纤维留在外部而对纤维进行分离。这具

有与多层的分层流浆箱相似的效果，并且生产有较光滑表面的

纸张。

<REC>

<申请号>=CN200380104862.9

<名称>=纸浆褪色性的改善方法和褪色性得到了改善的纸浆

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社;独立行政法人产业技术综合研究所

<发明（设计）人>=宫腋正一;越智隆;大内秋比古

<申请日>=2003.11.07

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明的目的是提供改善纸浆褪色性的方法，其

特征在于，是可适于任何类型纸浆的万能技术；是节约时间的

工艺；具有显著且永久的抗褪色效果；环境友好；和其它性能，

以及提供通过所述改善褪色性的方法获得的褪色性得到了极

大改善的纸浆。可通过添加一种或多种选自还原剂、过氧化物

和供氢有机化合物中的添加剂到漂白机械纸浆、半化学纸浆、

化学纸浆和脱墨纸浆中的一种或它们中的两种或多种的混合

物上，并用紫外和/或可见光辐照，从而极大地改善了纸浆的褪

色性。

<REC>

<申请号>=CN200380104201.6

<名称>=制造超松厚的轻量涂布纸的方法

<申请（专利权）人>=国际纸业公司

<发明（设计）人>=秦祥和;汪小芹;彼得·韦韦尔卡

<申请日>=2003.11.25

<地址>=美国康涅狄格

<摘要>=本发明涉及一种制造松厚轻量纸产品的方法，其

包括：对含优质磨木纸浆的原纸用特殊配制的涂料进行刮刀涂

布、然后将得到的纸幅通过两个具有延长压区的压光机，每一

个压光机对应纸的一面。结果，涂布纸的密度降低了，同时保

持了可与重质纸相当的挺度和不透明度。

<REC>

<申请号>=CN200410004254.7

<名称>=一种将密度板制作成纸浆原料的设备和方法

<申请（专利权）人>=叶启状

<发明（设计）人>=叶启状

<申请日>=2004.02.16

<地址>=325804浙江省苍南县钱库镇农贸路87号

<摘要>=本发明涉及一种将密度板制作成纸浆原料的设

备和方法，包括有水池、锅炉和蒸汽管道，锅炉和水池通过蒸

汽管道相连，蒸汽管道通往水池的底部，在靠近水池底部的蒸

汽管道上设有分管，分管上设有出汽孔，将密度板分成均匀的

小块放入水池离水池顶部约10cm，水池加入约三分之二的清

水，水池的顶部密封，将锅炉点燃，使蒸汽通过管道进入水池

约4－5小时即可将密度板完全软化成为造纸用的纸浆原料，

采用此种方法可降低造纸的成本。

<REC>

<申请号>=CN200410010884.5

<名称>=营养型可降解地膜及生产方法

<申请（专利权）人>=张成宇

<发明（设计）人>=张成宇

<申请日>=2004.05.28

<地址>=130061吉林省长春市东朝阳路1委同志街12－21号1－1门

<摘要>=营养型可降解地膜及生产方法，它具有良好的渗

水性能，在种子施播后不在加施各种肥料，即可使秧苗健康成

长。它是将废旧棉、棉布、废纸、纸板等通过消毒处理，进行

粉碎经混炼机混炼后制成纸浆，在压制地膜过程中把熟化的

畜、禽粪或化肥及农药一次性施入，根据不同地区土壤需要，

加减柠檬酸等酸性物质调整pH值，压成营养型可降解地膜。

使用过的地膜留在地里被生物降解成有机物被农作物吸收。

畜、禽粪中的N、P、K、Ca及各种营养成份、微量元素在水

中缓慢溶解，为秧苗正常生长源源不断的提供可靠的保证。

<REC>

<申请号>=CN200410012126.7

<名称>=一种人工林纸浆木材高产技术

<申请（专利权）人>=梁记朝

<发明（设计）人>=梁记朝

<申请日>=2004.01.18

<地址>=050000河北省石家庄市粟康街16号416房间

<摘要>=本发明涉及一种人工林纸浆木材高产技术，本发

明的方法是：a.按每亩2000－2600株的密度扦插速生林种穗；

b.待种穗长成胸径为2厘米以上，全部平茬，在平茬处长出新

生枝芽后进行修剪；c.待长成胸径为3厘米以上的树木后，隔

株间伐；待长到胸径为6厘米以上后，隔行间伐；长到胸径为

9厘米以上后，隔株、隔行间伐；每次间伐后对保留林木均进

行枝条修剪；d.待长到胸径为12厘米以上时，间伐林木，保留

树木80棵，直至其胸径长至21厘米以上，全部伐下。本发明

在八年的轮伐期内可多得木材23700多公斤，毛收入是传统种

植模式的1.5倍，土地利用率比传统模式的土地利用率可提高

60％。

<REC>

<申请号>=CN200410015575.7

<名称>=一种生物脱除树脂的方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=何北海;林鹿

<申请日>=2004.03.09

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种生物脱除树脂的方法。该方法由以下步骤组成：(1)、将白腐菌与长喙壳菌混合，并作为接种源，加入造纸原料中培养；(2)、将经微生物处理后的造纸原料制浆；(3)、在纸浆中加入能降解脂肪类物质的微生物发酵产生纯化的脂肪酶，作用。本发明能对原料和纸浆中的树脂进行有效脱除，树脂脱除率超过80％，废水COD污染负荷降低60％，经一级生化处理后可以清洁回用，并能节约能量。

<REC>

<申请号>=CN200410014114.8

<名称>=无污水排放造纸工艺和装置及胶粘剂

<申请（专利权）人>=厉龙松

<发明（设计）人>=厉龙松

<申请日>=2004.02.17

<地址>=325101浙江省永嘉县瓯北镇芦田村复兴路32号

<摘要>=本发明涉及一种造纸工艺和装置及其胶粘剂，其

工艺流程包括：纸浆打碎—磨浆—贮浆—配料—除砂除渣—流

浆—湿抄纸—脱水—干燥，配料工序是在配料池中加入胶粘

剂，流浆工序是将流浆箱中的纸浆由抄纸机形成湿抄纸，主要

是在脱水工序后是污水循环回收工序。抄纸机的输送带采用尼

龙网，在运行过程中不需要清洗，避免了冲洗水排放污染；胶

粘剂采用淀粉、聚乙烯醇和聚苯乙烯配制而成，对纸浆的凝絮

效果好，纸浆和水分离彻底，使污水可以直接循环使用，避免

了污水排放污染。具有环保、节水、材料利用率高、减少工艺

投资等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410018793.6

<名称>=含有膨胀性石墨的阻燃防火纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=陈涛声

<发明（设计）人>=陈涛声

<申请日>=2004.03.25

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明提供一种含有膨胀性石墨的阻燃防火纸

及其制造方法，该防火纸的成分，包括重量百分比为20％至

80％且均匀分布的膨胀性石墨，其余为均匀分布的含有造纸用

纤维的纸浆；本发明防火纸的制造方法包括：一、准备原料步

骤；二、备浆步骤；三、混合步骤；四、抄造步骤；五、加工

处理步骤；本发明防火纸具有防火功能较好，应用范围广泛，

制造方法简易，不需要大幅度改造原有造制纸设备，使用效果

理想。

<REC>

<申请号>=CN200410019090.5

<名称>=微波辐射次氯酸盐纸浆漂白的方法

<申请（专利权）人>=天津科技大学

<发明（设计）人>=邓宇

<申请日>=2004.04.27

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=一种纸浆的微波辐射次氯酸盐漂白方法，以纸浆为原料，以次氯酸钠为漂白剂。其特征在于：漂白在微波辐射条件下进行，微波辐射时间5秒～10分钟，功率100瓦～800瓦。

<REC>

<申请号>=CN200410019088.8

<名称>=微波辐射过氧化氢漂白方法

<申请（专利权）人>=天津科技大学

<发明（设计）人>=邓宇;李建颖

<申请日>=2004.04.27

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=一种纸浆的微波辐射过氧化氢漂白方法，以纸浆为原料，以过氧化氢为漂白剂。其特征在于：漂白在微波辐射条件下进行，微波辐射时间5秒～10分钟，功率100瓦～800瓦。H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>用量为5－30％范围内。

<REC>

<申请号>=CN200410020577.5

<名称>=稻草和玉米秆混浆造纸的方法

<申请（专利权）人>=杨俊祥

<发明（设计）人>=杨俊祥;李荣哲;谭立东;林杰

<申请日>=2004.05.20

<地址>=112300辽宁省开原市义和路47号沈阳化工开原纸业有限公司

<摘要>=稻草和玉米秆混浆造纸的方法，先用不除髓玉米

秆和稻草单蒸混漂制备稻草和玉米秆混浆，再用稻草和玉米秆

混浆与木浆混合配制出并用纸浆，然后用并用纸浆在造纸机上

造纸。本发明中玉米秆不除髓，不增加制浆中的工艺步骤，混

浆中有玉米秆浆可减少价格较高的木浆用量，造出的文化用纸

的挺度高、松厚度好；玉米秆中的灰分少，洗涤、净化和筛选

中的工艺性能好，提高洗涤、净化和筛选设备的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200410021307.6

<名称>=制作整体纸棺的方法和设备

<申请（专利权）人>=杨健力

<发明（设计）人>=杨健力

<申请日>=2004.02.27

<地址>=114200辽宁省海城市南台镇后龙村三组

<摘要>=本发明提供了一种制作整体纸棺的方法和设备，

其方法为：制备纸浆，在液压机工作台面上组装模具，注模，

用设置在液压机上的多面液压缸，对灌注在多透水孔纸棺模具

中的纸浆进行挤压，将纸浆中的水分从设置在模具上的透水孔

中挤出，使之形成整体纸棺坯体，顶起带脱模架的纸棺坏体，

用设置在液压机立柱上的大拨叉将带脱模架的纸棺坏体移离

液压机，脱除纸棺坏体中的脱模架，将纸棺置于专用烘烤支架

上，烘干后进行内外装饰制成成品。本发明工艺简单，成品率

高，成本低，减轻了工人劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN200410022141.X

<名称>=抗菌纸的制备方法

<申请（专利权）人>=贵州工业大学

<发明（设计）人>=邱树毅;王广莉;叶丹;谢沛初;曹建新;周宏翔;吴鑫颖

<申请日>=2004.03.25

<地址>=550003贵州省贵阳市蔡家关

<摘要>=本发明公开了一种抗菌纸的制备方法。它是利用

带抗菌功能基团的纳米粉体，与纸张进行有机结合，制备得到

的抗菌纸。纳米粉体经共价修饰的方法结合上季铵盐或季磷盐

聚合物抗菌剂，得到带纳米抗菌功能基团的纳米粉体。将纳米

粉体抗菌剂按0.01～0.1％比例加入到纸浆纤维中，制成具有纳

米粉体抗菌剂的抗菌纸。本发明具有不改变原有纸的生产工艺

和方法，且可增强纸张物理性能，形成抗菌纸抗菌谱广、抗菌

效果明显、长效、安全，可广泛应用于各种纸质制品，满足各

个领域对抗菌纸的需求。

<REC>

<申请号>=CN200410021963.6

<名称>=一种包装外壳

<申请（专利权）人>=许燎源

<发明（设计）人>=许燎源

<申请日>=2004.03.05

<地址>=610081四川省成都市李家沱平安正街47号鹏程苑1幢2单元11号

<摘要>=本发明公开了一种适合于包装物品的包装外壳，

包括含有被包装物品空间的包装外壳本体，包装外壳本体的截

面轮廓呈偶然形、自然形或者其结合，或其他形状与偶然形、

自然形的结合，从而使得本包装外壳接近于自然形状，具有一

种大自然中的天然物品的亲和力，给消费者一种回归大自然、

环保、绿色无污染、天然雕琢的感觉，从而极大的引起消费者

的感觉刺激。采用回收的再生纸浆制作包装外壳，从原材料的

采集、生产、使用和回收的整个过程都不会对环境造成破坏，

是一种全生态的绿色环保包装产品。本发明的包装外壳结构简

单，开启方便，外形古朴大方，非常适合高档和具有历史文化

产品的包装使用，可广泛适用于食品、饮料、化妆品、礼品等

物品的包装。

<REC>

<申请号>=CN200410023261.1

<名称>=内外墙涂料

<申请（专利权）人>=袁少波

<发明（设计）人>=袁少波

<申请日>=2004.05.27

<地址>=512400广东省南雄市永康路16－18号华瑞房地产开发有限公司

<摘要>=一种用于墙壁装饰的内外墙涂料，其特征在于该涂料由石灰粉、石灰膏、复粉、纸浆、无色透明胶、甲醇和甲醛组成，该涂料成分范围(重量百分比)是：石灰粉74－80％，石灰膏7－9％，复粉7－9％，纸浆2－3％，无色透明胶3－4％，甲醇0.1－0.2％，甲醛0.1－0.2％，各组分总和100％，本发明特点：。一是强度高、耐用，墙面脏了，可用刷子擦洗；二是无气味无毒，装修好后，过2－3天，即可入住，等待时间短；三是使用方便，开桶即用，不用临时配制。

<REC>

<申请号>=CN200410023353.X

<名称>=不用密码的银行活期储蓄存折的制作方法

<申请（专利权）人>=万长江

<发明（设计）人>=万长江

<申请日>=2004.06.28

<地址>=414000湖南省岳阳市第十中学刘寒光转

<摘要>=一种不用密码的银行活期储蓄存折的制作方法。

在存折背面的中间靠下边缘7毫米内侧，纸浆压制外页预留出

8×12毫米IC芯片安放槽，IC芯片胶粘连，外用不干胶透明

塑料带压封。改现有活期储蓄存折的磁条密码加密的方式为存

折上嵌入一枚非接触式IC芯片存储指纹加密的方式。存折上

嵌入的非接触式IC芯片内存储的内容为食指、中指、无名指

三指指纹，姓名，身份证号三项内容。该存折具有取款不用密

码也不会出差错，可协助政府有关部门查核贪官存款，抓捕恐

怖分子、通缉犯等功能。

<REC>

<申请号>=CN200410026455.7

<名称>=一种选择性降解纸浆中木素的方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=林鹿

<申请日>=2004.03.12

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种选择性降解纸浆中木素的方

法。该方法具体如下：将纸浆置于反应器中，通入

O<SUB>3</SUB>，同时用紫外光非接触和非聚

焦照射纸浆；纸浆的重量百分浓度为2～70％，紫外光的波长

为191～278nm，O<SUB>3</SUB>流量为

0.5kg/min以上；照射时间为1～20分钟；反应温度为室温，反

应体系的pH值为1～9，反应压力为0.1～5.0MPa。本发明是

提出一种新的技术，可与目前制浆漂白工厂的生产流程结合起

来，无需增加更多的设备，达到漂白纸浆、消除污染的目的。

<REC>

<申请号>=CN200410026994.0

<名称>=半湿起皱生活用纸纸机及方法

<申请（专利权）人>=王翠萍

<发明（设计）人>=王翠萍

<申请日>=2004.04.27

<地址>=广东省广州市海珠区新港西路179号11－508

<摘要>=一种半湿起皱生活用纸纸机及方法，包括第一烘

干部、第二烘干部及卷取部，第二烘干部包括第二烘缸(12)、

光压辊(28)及无端干毯(37)，第二烘缸(12)跨设固定在两支架之

间，每一支架上又固定一小支架，光压辊(28)跨设固定在两小

支架之间，支架上设有若干导毯辊(14)，小支架上设有紧毯器

(30)，无端干毯(37)由导毯辊(14)、紧毯器(30)张紧。纸浆在第

一烘干部烘干成半湿状态的且单面光滑的纸页，纸页起皱后传

送到第二烘干部，纸页粗糙的一面在光压辊(28)与第二烘缸(12)

之间压光，纸页由无端干毯(37)托住并贴在第二烘缸(12)上，并

由第二烘缸(12)完全烘干形成待加工纸辊，最后由卷取部将待

加工纸辊取走。由本机生产的生活用纸双面光滑、使用起来手

感好，耐破度、撕裂度、抗拉强度等物理指标明显提高。

<REC>

<申请号>=CN200410033642.8

<名称>=一种酶活化制备碱溶纤维素方法

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=曹郁;谭惠民

<申请日>=2004.04.14

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=一种生物酶活化天然纤维素(纸浆、棉纤维素)的

工艺，用于制备碱溶纤维素，以制得纤维素稀碱溶液。其特征

是将生物酶配成溶液，在一定的温度条件和合适的pH值下，

处理活化天然纤维素(纸浆、棉纤维素)，活化后的纤维素的溶

解性变好，可完全溶于(高于95％)稀碱溶液。由于酶催化的产

率不比其它制备方法低，而且纤维素稀碱溶液的经济，并且其

环境友好性，是潜在替代传统制备纤维素溶液的最佳方法。

<REC>

<申请号>=CN200410033914.4

<名称>=环保餐具成型用浆料的制作及其加入纸浆板纤维的方法

<申请（专利权）人>=曹平

<发明（设计）人>=曹平

<申请日>=2004.04.20

<地址>=100021北京市朝阳区农光东里23号3单元603室

<摘要>=一种环保餐具制造技术领域中，涉及环保餐具成

型用浆料的制作及向混料机中加入纸浆板纤维的方法。主要特

征在于：将纸浆板切割成条状，按1∶3.5比例加水放入浸泡器

中，经搅拌后与40％淀粉、5％浓度下聚乙烯醇1 5％一并投入

混料机中，驱动混料机内双拐螺旋逆向旋转搅拌器，使原料充

分混合。此方法搅拌力度强，浆料混合均匀，纸浆板条经浸泡

处理后，纸浆板纤维不被破坏，因纸浆板纤维长度均匀，可降

低餐具成品厚度，从而降低产品成本。

<REC>

<申请号>=CN200410035559.4

<名称>=湿强废纸再生剂

<申请（专利权）人>=淄博市新材料研究所

<发明（设计）人>=黄东华;朱永国;王文举

<申请日>=2004.08.13

<地址>=255040山东省淄博市张店区潘南西路20号

<摘要>=本发明涉及一种湿强废纸再生剂，用于湿强废纸

的再生过程，由次氯酸盐与基料以(9～1)∶1的重量比配料混

合而制成，其中基料是过硫酸盐、碳酸盐中的一种或几种的任

意比例组合。本发明废纸再生剂添加到废纸浆料中后，能使湿

强废纸中的湿强树脂迅速氧化破解，使造纸纤维充分分离，时

间短，效率高，成本低，操作方便，劳动强度低，便于实现连

续化作业。

<REC>

<申请号>=CN200410039147.8

<名称>=一种焦炭粉末用于炼铁的方法

<申请（专利权）人>=左婧玮;王太进

<发明（设计）人>=左婧玮;王太进

<申请日>=2004.02.16

<地址>=063000河北省唐山市路北区张西小区609－3－601

<摘要>=本发明涉及一种高炉炼铁方法，特别是将焦炭粉

末用于高炉炼铁的方法。技术方案是：将焦炭粉末与粘合剂按

一定比例混合，成型为焦炭块，烘干后用于炼铁生产，所说的

粘合剂是焦油、酚醛树脂、纸浆，或者是它们的组合，将焦炭

块与原始焦炭配伍使用，焦炭块的比例为10－30％。本发明充

分发挥了焦炭粉末的作用，将原来不能用于炼铁的焦炭粉末经

过处理后重新用于炼铁生产，提高了焦炭粉末的使用价值，经

济效益显著。本发明的方法具有下述优点：①工艺简单、操作

方便、变废为宝。②制成的焦炭块纯度高、杂质少，强度高。

③粘结迅速，成型时不需要加热，脱模容易，不破坏焦炭块原

有的形状。④易炭化，显气孔率高，各项指标达到原始合格焦

炭的指标。⑤可以把焦炭全部用于炼铁生产，制作焦炭块工艺

无污染。

<REC>

<申请号>=CN200410044494.X

<名称>=一种生产纸或纸板的方法及其装置

<申请（专利权）人>=赵加启

<发明（设计）人>=赵加启

<申请日>=2004.05.17

<地址>=272409山东省嘉祥县仲山乡赵山岭280

<摘要>=本发明公开了一种生产纸或纸板的方法及其装

置，旨在不仅生产纸或纸板，而且能在生产过程中提高动力和

原料的利用率、节约水资源、减少污染，其特征是利用本发明

的纸浆撕碎设备、抛洒纸浆形成纸膜或纸板膜设备和对纸膜或

纸板膜的施压烘干设备，先制得含水量为40％—80％的纸浆，

后把纸浆抛洒到运动的物体上，形成纸膜或纸板膜，再对纸膜

或纸板膜在温度为100℃—200℃的范围内施压烘干而成为纸

或纸板。本方法易掌握、装置易加工制作，可应用于纸和纸板

的生产行业，特别适合水资源缺乏、对环境污染治理特别强烈

的地区应用。

<REC>

<申请号>=CN200410046963.1

<名称>=一种高效低耗清洁型麦草生物制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国农业科学院麻类研究所

<发明（设计）人>=刘正初;段盛文;胡镇修;冯湘沅;彭源德;郑科

<申请日>=2004.11.23

<地址>=410205湖南省长沙市咸嘉湖西路348号.

<摘要>=本发明涉及制浆造纸行业一种高效低耗清洁型生产工艺。其技术方案包括高效菌剂活化、草料准备、配液接种、湿润发酵、发酵草料的洗涤与脱水、稀碱脱壳、喷浆(或打浆)、筛浆、漂白、磨浆等。该发明具有优质、高产、低耗、节能、污染轻等特点。采用本发明技术方案生产的麦草纸浆的品质接近阔叶木浆，明显优于化学方法生产的麦草浆。与常规化学制浆工艺相比，本发明的优点是：①烧碱用量减少70％以上；②动力能耗节省30％以上；③细浆得率提高5个百分点；④工业综合废水中无机和有机污染物总量分别为55kg/吨浆和320kg/吨浆，即从源头减少污染物排放量达70％和60％。

<REC>

<申请号>=CN200410048609.2

<名称>=一种纸质包装垫的制造方法

<申请（专利权）人>=章建庆

<发明（设计）人>=章建庆

<申请日>=2004.06.02

<地址>=311400浙江省富阳市富阳镇琵琶墩20号501室

<摘要>=一种纸质包装垫的制造方法，它选用废纸，将其

放入碎纸机内进行粉碎制成浆料，且在碎纸的同时进行加热，

后用清水漂洗至少20分钟后，送入打浆机内一边打浆、一边

放水漂洗，然后按100市斤废纸至少配比0.8市斤染料的比例，

将苯胺酸性直接绿或苯胺酸性直接中黄染料慢慢散入打浆机

内，一边打浆、一边着色至少10分钟，将打好的浆料送入浓

缩机内浓缩至纸浆料至少占25％以上，放入一块专用模具的模

腔内，上面加压滤去水份成型，并阴干即可，它具有制造工艺

简单，制作成本低，制作的产品不仅牢度好，而且弹性优于原

泡沫垫，可以回收再生利用，不污染环境等特点，

<REC>

<申请号>=CN200410049994.2

<名称>=水印防伪铝箔纸的制造方法

<申请（专利权）人>=杜荣安

<发明（设计）人>=杜荣安;周南昆;曾晓鹰;詹建波;李玉琼;张绍武;孙世忠;肖春杰;孙建新;张丽荣

<申请日>=2004.06.25

<地址>=063001河北省唐山市路南区文化路文化南北街88号唐山融丰特种纸业有限公司

<摘要>=一种水印防伪铝箔纸的制造方法，它以纸浆纤维

为原料生产水印防伪铝箔纸，它按下述步骤生产，将浆料用水

力碎浆机碎解，用打浆机打浆，打浆叩解度20－70°SR，湿

重≥0.5克；往浆料中加入添加剂：其中填料加入量10－40％，

施胶剂加入量1－8％，防腐剂350ml/吨浆；叩解度20－70°

SR，湿重≥0.5克；用刻模压制水印网，在纸机的网槽处使用

水印网，浆料用水稀释后用纸机将其抄制成纸页，用压光机压

光，分切机分切成相应的规格，即为水印防伪铝箔衬纸；水印

防伪铝箔衬纸与铝箔或铝粉复合制成水印防伪铝箔纸。本发明

水印图案均匀分布清晰可见，手摸有明显凹凸感，用来包装香

烟，防伪效果显著。

<REC>

<申请号>=CN200410049993.8

<名称>=夹线防伪铝箔纸的制造方法

<申请（专利权）人>=杜荣安

<发明（设计）人>=杜荣安;张绍武;孙世忠;肖春杰;孙建新;张丽荣

<申请日>=2004.06.25

<地址>=063001河北省唐山市路南区文化路文化南北街88号唐山融丰特种纸业有限公司

<摘要>=一种夹线防伪铝箔纸的制造方法，它以纸浆纤维

为原料按下述步骤生产，打浆：将浆料用水力碎浆机碎解，用

打浆机打浆，打浆叩解度20－80°SR，湿重1－9克；合浆：

往浆料中加入填料：填料加入量为10－40％，施胶剂0.2－

1.0％，硫酸铝5－20％，防腐剂350ml/吨浆；加防伪线：在纸

机上加入防伪线，防伪线夹在纸的层与层之间；制纸页：浆料

用水稀释后，上纸机将其抄制成纸页，用压光机压光，既为夹

线防伪铝箔衬纸；将夹线防伪铝箔衬纸与铝箔或铝粉复合制成

夹线铝箔纸。由于它本身带有防伪线，防伪效果显著。

<REC>

<申请号>=CN200410052273.7

<名称>=一种花盆及其生产工艺

<申请（专利权）人>=沈添得

<发明（设计）人>=沈添得

<申请日>=2004.11.19

<地址>=523000广东省东莞市莞城东湖花园4座6E

<摘要>=本发明涉及花盆及其生产技术领域，特指一种花

盆及其生产工艺。该花盆由甲基纤维素(METHYL

CELLULOSE)、聚乙稀醇(PolyVinyl Alcohol)、胶水或粘糊、碎

纸屑、细木屑、水组合成半成品液体浆。采用上述半成品液体

浆再加石膏粉和牛皮纸组合而成。本发明的花盆特点：花盆摔

不破、纸浆花盆可盛水、运输途中不用保丽龙包装，可节省运

输及包装成本。

<REC>

<申请号>=CN200410057337.2

<名称>=一种环保吸音隔音纤维素建筑装饰材料

<申请（专利权）人>=温天佑

<发明（设计）人>=温天佑

<申请日>=2004.08.27

<地址>=511400广东省番禺区桥镇光明北路禺秀园三街1座602号

<摘要>=一种环保吸音隔音纤维素建筑装饰材料，其重量百分比组成为：再循环旧报纸或纸浆60－75％，硼酸10－20％，硼酸盐5－8％，粘合剂5－10％，植物纤维5－10％。将本发明的材料用高压喷涂设备喷射后紧贴在反射面上，形成一种类似弹性体的效果，具有良好的阻尼特性，所以它的吸音效果极佳。并具有阻燃及防虫功能。

<REC>

<申请号>=CN200410055546.3

<名称>=草本植物木质素磺酸盐混凝土外加剂

<申请（专利权）人>=黄波;杨燕

<发明（设计）人>=黄波;杨燕

<申请日>=2004.08.04

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区关山街关山一路552号

<摘要>=本发明提供了一种利用草本植物碱法造纸纸浆黑液制备草本植物木质素磺酸盐混凝土外加剂(包括混凝土普通减水剂和缓凝高效减水剂)的方法。普通减水剂制备的特点是：黑液与亚硫酸钠在催化剂存在的条件下，在温度为75－95℃进行磺化反应。缓凝高效减水剂制备的特点是：用氧化剂使其部分草本木质素分子键断裂，然后再进行聚合、磺甲基羟配聚化和磺化反应。该普通减水剂减水率为9－12％，缓凝高效减水剂的减水率为15－18％，且其保塑性能好，坍落度经时损失小，施工性能良。本发明利用对环境造成极大污染的草本植物碱法纸浆黑液作为生产混凝土外加剂的原料，反应条件温和，操作简便，投资少，生产成本低廉，生产过程无三废产生。

<REC>

<申请号>=CN200410059195.3

<名称>=亚铵法、石灰法制纸浆黑液用作水泥生产生料成球粘合剂

<申请（专利权）人>=李金自

<发明（设计）人>=李金自

<申请日>=2004.08.13

<地址>=353300福建省将乐县三华南路109号（将乐县环保局）

<摘要>=亚铵法、石灰法制纸浆黑液用作立窑法水泥生产

生料成球粘合剂。亚铵法、石灰法制纸浆黑液输送到立窑法水

泥厂的储液罐，经均化稳定其成分后代替水喷入生料中作成球

粘合剂，生产高质量的料球。本发明既解决了造纸业中亚铵法、

石灰法制纸浆黑液直接资源化利用的技术问题，又解决了立窑

法生产水泥工艺中生料成球因用水作粘合剂存在料球水份含

量高，强度低，透气性差，热稳定性差，煅烧耗能大和粉尘产

生量大的技术问题。

<REC>

<申请号>=CN200410065673.1

<名称>=硼改性微粒硅溶胶的制备方法

<申请（专利权）人>=南京林业大学

<发明（设计）人>=马金霞;彭毓秀;李忠正

<申请日>=2004.11.12

<地址>=210037江苏省南京市玄武区龙蟠路新庄9号

<摘要>=一种硼改性微粒硅溶胶的制备方法，用强酸性阳

离子交换树脂酸化水玻璃后，碱化、熟化、超滤浓缩获得高比

表面积微粒硅溶胶，其特征是在制备过程中加入硼酸镁或硼酸

钾、硼硅酸钠、四硼酸钠等硼化物进行改性。硼改性微粒硅溶

胶和阳离子淀粉构成的造纸用低成本微粒助留助滤体系，与阳

离子淀粉和阳离子聚丙烯酰胺构成的双组分助留助滤体系相

比，助留助滤性能明显提高，完全可在pH4～10之间的各种纸

浆、各种纸机及各纸种上推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200410067374.1

<名称>=纤维防伪纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国印钞造币总公司

<发明（设计）人>=李策;刘文全;李晓伟;李彩霞;张敏;文大兴

<申请日>=2004.10.22

<地址>=100044北京市西城区西直门外大街甲143号

<摘要>=本发明提供了一种纤维防伪纸及其制造方法。纤维防伪纸主要由纸浆和添加剂制成，还包括分布在纸张中的非晶合金丝和传统防伪纤维，其总含量为纸浆绝干浆量的0.1～10％，其长度为3mm－7mm。非晶合金丝和传统防伪纤维的表面还可包覆一层发光材料。纤维防伪纸的制造方法主要是在配浆步骤中加入非晶合金丝和/或传统防伪纤维，和/或在抄造步骤中定位施放非晶合金丝和/或传统防伪纤维，分别制造成非晶合金丝和传统防伪纤维满版分布或定位分布的纤维防伪纸，或非晶合金丝和传统防伪纤维中的一种满版分布，另一种定位分布的纤维防伪纸。本发明的纤维防伪纸不仅具有易于公众肉眼识别的防伪特征，并具有被特定的仪器识别和检测的防伪特征。

<REC>

<申请号>=CN200410072321.9

<名称>=除臭纸及其生产方法

<申请（专利权）人>=中国人民解放军军事医学科学院卫生学环境医学研究所

<发明（设计）人>=袭著革;李官贤;张华山;杨丹凤;张伟

<申请日>=2004.10.12

<地址>=300050天津市和平区大理道1号

<摘要>=本发明公开了一种除臭纸及其加工工艺。本发明

除臭纸由占重量百分比80～95％的纸浆和5～20％脂肪酸锌盐

组成。所述除臭纸的加工工艺包括在纸浆水溶液中由脂肪酸钠

皂液与硫酸锌进行反应生成脂肪酸锌盐，然后在模具中加压成

型、凉干，外型作成各类纸达到除臭目的。该纸根据需要制成

各种除臭纸可用于冰箱、鞋、厕所、居室等除臭用品，改善环

境，提高卫生质量。

<REC>

<申请号>=CN200410073879.9

<名称>=无污染生态平衡造浆法

<申请（专利权）人>=武绍亮

<发明（设计）人>=武绍亮

<申请日>=2004.09.07

<地址>=102101北京市延庆县康庄邮局32号信箱

<摘要>=本发明属造纸、环保技术领域。其特征在于用生

物物理机械法，把含有纤维的植物秸秆如麦草、稻草、芦苇、

甘蔗渣、老杨树枝和一、二年生的速生杨等原材料，都能制成

纸浆(原色浆或漂白浆)。然后把剩余的下脚废料用深加工的方

法又制成生物饲料、生物肥料、液肥和蒸馏水。整个工艺流程

是无污染“ 0”排放。用生物系统工程把农业的废弃物秸秆制

成有用的上述产品；并把这些自产的产品合理利用。就能达到

相互依赖、互促发展的生态平衡。这也就是农业的一种可持续

发展模式。

<REC>

<申请号>=CN200410077513.9

<名称>=微湍流高效胶墨浮选槽

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;李军;杨仁党;莫力焕;官日彬;陈其峰

<申请日>=2004.12.22

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开一种微湍流高效脱墨浮选槽。与已有

技术相比，本发明做了如下改进：(1)在阶梯扩散器前添加湍流

发生器，由加气元件和湍流发生器组成气泡形成及与浆料均匀

混合装置；(2)把作为加气元件的阶梯扩散器的最后一节突扩管

改为渐扩管；(3)在浮选槽中设置有导流板并形成湍动流道。在

导流板导流下，可以控制纸浆在浮选槽中的停留时间，使纸浆

中附着在气泡上的油墨粒子因浮力不断浮到浆层表面上，尽可

能多的被收集到泡沫收集槽。

<REC>

<申请号>=CN200410078117.8

<名称>=耐压可生物降解饮品包装材料

<申请（专利权）人>=赵明

<发明（设计）人>=赵明

<申请日>=2004.09.16

<地址>=100027北京市朝阳区太平庄南里8号楼735号房间

<摘要>=使用可生物降解的植物纤维和淀粉类全生物降

解树脂为原料制备的耐压可生物降解饮品包装材料，可以用来

替代金属耐压饮料罐。此材料制备技术采用植物纤维纸浆与全

生物降解树脂的化学反应，化学反应采用可生物降解材料的反

应的保护技术，通过提纯和在一定温度及压力下的固化技术制

得此材料。此材料的制备方法可以为其他可生物降解包装材料

的制备方法提供参考。

<REC>

<申请号>=CN200410081527.8

<名称>=一种工业品防震内衬包装纸制品生产工艺

<申请（专利权）人>=文朝忠

<发明（设计）人>=文朝忠

<申请日>=2004.12.15

<地址>=400030重庆市沙坪坝区京华院4号9－3号

<摘要>=本发明公开了一种工业品防震内衬包装纸制品

生产工艺，由碎纸、搅拌、成型、脱模、整形工序组成，其特

征在于：在生产过程中用水很少，纸浆搅拌成纤维糊状后，用

注塑机挤入金属模具，加热、干燥、成型一次完成。与传统工

艺相比，本发明生产工艺简单，周期不长，成品率较高，无废

水排放，节水、节能，因而生产成本较低，具有推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200410091135.X

<名称>=使用挥发性助剂还原制备耐火原料的清洁生产技术

<申请（专利权）人>=北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

<发明（设计）人>=王杰曾;袁林;冯中起;张用宾;曾鲁举

<申请日>=2004.11.19

<地址>=100024北京市朝阳区管庄东里1号

<摘要>=本发明涉及一种耐火原料的生产技术，由配料、

混炼、干燥、精炼等部分构成，其特征在于：在配料时外掺有

机结合剂及可挥发的物质采用氟化物为助熔剂，精炼后再喷水

并用石灰水收尘扑集烟尘，所述助熔剂的外掺量为：

MgF<SUB>2</SUB> 0.3－3.0％或

CaF<SUB>2</SUB>0.3－3.0％或

MgF<SUB>2</SUB>+CaF<SUB>2</CN

IPR:SUB> 0.3－3.0％或AlF<SUB>3</SUB>0.3

－3.0％，有机结合剂的浓度、种类和外掺量为：比重1.2－1.5

的亚硫酸纸浆废液l－7％；重量比2－12％的聚乙烯醇、聚乙

二醇、羧甲基纤维素(钠)、糊精、纤维素或水系聚氨酯溶液1

－7％；重量比5－20％的动物胶(牛皮胶、骨胶、鱼胶、虫胶、

明胶)或植物胶(桃胶、栲胶)溶液1－7％。本发明具有节能、增

产、稳定产品质量、减少操作故障和有利于减少环境负荷等诸

多的优点，所得产品的残氟很小。

<REC>

<申请号>=CN200410096245.5

<名称>=纸浆盘结构

<申请（专利权）人>=智易科技股份有限公司

<发明（设计）人>=何京树

<申请日>=2004.11.25

<地址>=台湾省新竹市

<摘要>=本发明涉及一种纸浆盘结构，包括一纸浆盘本

体、一第一固定板、一第二固定板，其中纸浆盘本体具有一凹

槽及设置于凹槽周围的多个崁槽。第一固定板的一端与纸浆盘

本体的一第一底边相连接，第一固定板具有一第一卡固部，第

一卡固部与多个崁槽相对应设置，且第一固定板的另一端设置

有一第一抵制部。第二固定板的一端与纸浆盘本体的一第二底

边相连接，且第二固定板具有一第二卡固部，第二卡固部与多

个嵌槽相对应设置，第二固定板的另一端设置有一第二抵制

部，当一待承载件容置于凹槽且第一卡固部和第二卡固部分别

崁固于崁槽内时，第一抵制部与第二抵制部分别延设至待承载

件。

<REC>

<申请号>=CN200480000325.4

<名称>=制备玉米杆浆及由玉米杆浆制备纸产品的方法

<申请（专利权）人>=玉米浆及纸制品公司

<发明（设计）人>=元种鸣;柳海日;阿齐兹·艾哈迈德

<申请日>=2004.06.03

<地址>=美国加利弗尼亚州

<摘要>=本发明公开了一种从农业残余物中生产纸浆的

新方法，包括收割植物杆的某些部分。所收割的植物杆被打包、

运输和储存。在工厂里，植物杆被砍碎并进入制浆程序。纸浆

与其它基于木材的纸浆混合或不与其不混合，用于制造各种

纸。

<REC>

<申请号>=CN200480002653.8

<名称>=在分离纸浆悬浮液的转盘过滤器中使用的过滤器扇形体

<申请（专利权）人>=GL&V匈牙利管理有限公司

<发明（设计）人>=C·海格

<申请日>=2004.01.12

<地址>=匈牙利布达佩斯

<摘要>=在分离纸浆悬浮液的转盘过滤器中使用的过滤

器扇形体(1)包括相对的基本上刚性的过滤壁(2)，其中在过滤壁

之间形成滤液室以容纳流过过滤壁的滤液。每个过滤壁的外形

形成多重凹穴(5)和隆起(6)，且每个凹穴和隆起分别包括多重网

眼。凹穴和

隆起的设置提高了过滤器扇形体的有效过滤面积，从而增加了

过滤器扇形体的能力。

<REC>

<申请号>=CN200480005681.5

<名称>=泡沫控制剂

<申请（专利权）人>=考格尼斯性能化学制品英国有限公司

<发明（设计）人>=戈登·A·贝克特;伊丽莎白·狄克逊

<申请日>=2004.03.02

<地址>=英国南安普敦

<摘要>=具有两个嵌段和通式(III)的嵌段共聚物：

R<SUP>13</SUP>

[(OR<SUP>14</SUP>)<SUB>

j</SUB>

(OR<SUP>16</SUP>)<SUB>

l</SUB>OR<SUP>17</SUP>]<CNIPR:S

UB> m</SUB>，其中R<SUP>13</SUP>

是有机引发剂的残基；R<SUP>14</SUP>是一个

或多个C<SUB>2</SUB>－

C<SUB>4</SUB>亚烷基；

R<SUP>16</SUP>是一个或多个

C<SUB>2</SUB>－

C<SUB>4</SUB>亚烷基；条件是

R<SUP>14</SUP>和

R<SUP>16</SUP>必须彼此相异；

R<SUP>17</SUP>是

C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>10</SUB>烷基；j是整数5～80；l是整

数1～80；和m是整数1～6；该嵌段共聚物，尤其在纸/纸浆

工业或工业清洁剂中可以用作泡沫控制剂。

<REC>

<申请号>=CN200480019396.9

<名称>=用于在纸和纸浆生产中探测和记录粘性的沉积物或成分的方法和系统

<申请（专利权）人>=应用化学商贸有限公司

<发明（设计）人>=A·弗兰克

<申请日>=2004.07.06

<地址>=奥地利维也纳

<摘要>=在一种用于在纸和纸浆生产或纸和纸浆加工的

生产循环中探测或记录粘性的沉积或粘性的成分的方法和系

统中设定，将一物体(6)、特别是旋转对称的物体部分地浸入一

来自纸和纸浆生产或纸和纸浆加工中的含水的悬浮液(2)中，通

过将至少一种与待检验的悬浮液(2)不起反应的气体导入该悬

浮液(2)中促使包含于悬浮液中的粒子漂浮，并且在将物体(6)

从悬浮液中取出以后借助于一在分析装置(10)中的指示剂可以

看到在物体上特别是在悬浮液的表面的区域内沉积的材料，借

此可以达到对该粘性的沉积物或成分的简单而经济的探测。

<REC>

<申请号>=CN200480020024.8

<名称>=磨碎水悬浮纸纤维或纸浆纤维的方法

<申请（专利权）人>=沃依特制纸专利有限责任公司

<发明（设计）人>=迈克尔·克拉默;克劳斯·多利;沃尔克·奈格尔;保罗－威廉·塞普克;赫曼·克莱恩施尼特格;格哈特·高斯;赫伯特·霍利克

<申请日>=2004.07.21

<地址>=德国海登海姆

<摘要>=本发明涉及一种磨碎水悬浮纸纤维或纸浆纤维

的方法。按本发明在一个旋转碾磨筒例如碾磨缸(1)的内壁与至

少一个具有位置固定的旋转轴并随同旋转的碾磨辊(2、2’)之

间构成一个碾磨区。由于碾磨缸(1)旋转在其内壁上形成一个液

体层(8)并进入彼此相压的碾磨辊(2、2’)与碾磨缸(1)之间。含

有水悬浮纸纤维或纸浆纤维的一持续液流供入此液体层(8)内

和重新从该液体层中排出。按一些特殊的实施形式，沿碾磨筒

全长的轴向输送受到一些位置固定的输送装置的支持，例如受

到带有导向叶片(15)的横梁(14)支持。

<REC>

<申请号>=CN200480020759.0

<名称>=印刷用纸

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社

<发明（设计）人>=越智隆;宫脇正一;大内秋比古

<申请日>=2004.06.29

<地址>=日本东京

<摘要>=通过使用退色性得到改善的纸浆而获得退色少

的印刷用纸。通过含有经过处理的纸浆，可以获得退色性得到

显著改善的印刷用纸，所述纸浆是在选自还原剂、氧化剂、给

氢性有机化合物中的至少1种添加剂的存在下，用紫外线和/

或可见光对漂白或未漂白的机械纸浆、半化学纸浆、化学纸浆、

脱墨纸浆中的1种或2种以上的混合纸浆进行照射处理而得到

的。

<REC>

<申请号>=CN200480022400.7

<名称>=用于荧光增白纸的组合物

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=P·罗林格尔;R·霍赫伯格;O·贝歇勒;H·克拉默;G·谢夫勒

<申请日>=2004.07.28

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=荧光增白纸的组合物，其包含a)衍生自4，4’－

二[(1，3，5－三嗪－2－基)氨基]均二苯代乙烯－2，2’－二磺

酸的荧光增白剂(FWA)，特征在于一个或者两个三嗪环带有

－NH<SUB>2</SUB>取代基；b)水和c)任选的

其它助剂，其在纸浆堆、在涂布或在计量施胶压榨或薄膜压榨

中的用途，以及其使用方法。

<REC>

<申请号>=CN200480027099.9

<名称>=用于浓缩纤维悬浮液的浓缩机

<申请（专利权）人>=差佐纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=安德斯·贝格达赫尔;L－A·林德斯特伦

<申请日>=2004.08.17

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=一种浓缩纤维纸浆悬浮液的浓缩机，包括一可旋

转筛选部件(4)，该筛选部件有特定尺寸的筛选通道，可以将纤

维悬浮液分离成第一部分和第二部分，其中，第一部分是通过

了筛选部件并且大量地含有纤维的；第二部分不通过筛选部件

并且含有粗糙颗粒。布有大量通孔且固定的浓缩部件(9)环绕在

筛选部件周围并且将所产生的第一部分分离成通过浓缩部件

的第三部分和不通过浓缩部件的第四部分。浓缩部件上孔的尺

寸设计成可以让液体而非纤维通过该浓缩部件，因此，操作过

程中生成的纤维悬浮液中的第四部分是由不含粗糙颗粒的浓

缩纤维纸浆组成的。

<REC>

<申请号>=CN200480030727.9

<名称>=由至少两个纤维网罩盖和中间纸浆层构成的大体积夹心面包双面绒的生产工艺及设备

<申请（专利权）人>=弗莱斯纳有限责任公司

<发明（设计）人>=U·明斯特曼;A·瓦茨尔

<申请日>=2004.07.30

<地址>=德国埃格尔斯巴赫

<摘要>=夹心面包双面绒由至少两个化学和/或天然纤维

制成的纤维网罩盖以及一个中间纸浆层构成。在将各层纤维网

相互叠放后，将其整体送入一台水刺装置，对各层进行连结和

加固。为了获得一种大体积的、更加柔软的纤网产品，应在加

装纸浆层之前，至少使已截取成形、已制好的底部纤维网罩盖

体积增大。这一效果通过对具有一定宽度的纤维网进行压实而

取得，或利用齿轮方式啮合的滚辊进行压延，或再加以预先进

行的水刺处理。

<REC>

<申请号>=CN200480034514.3

<名称>=一种用于筛选纸浆悬浮液的筛选装置及操作该装置的方法

<申请（专利权）人>=美佐纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=B·夫雷德里克森

<申请日>=2004.12.03

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=一种用于筛选纸浆悬浮液的筛选装置包括：一机

架(2)；一筛选筐(8)，该筛选筐具有布满诸筛孔的一管状套筒壁，

该套筒壁将机架内部分成一中央腔(10)和基本上是环状的一外

部腔(14)；以及一转子(26)，该转子安置于所述机架内以用于沿

套筒壁在所要筛选悬浮液中提供压力和吸力脉冲。至少一个伸

长的支承元件(52、53)将筛选筐(8)与机架(2)连接，且至少一个

载荷传感器(58、60、66)安置于所述支承元件上以用于传感在

该装置工作过程中由筛选筐施加在支承元件上的载荷。在操作

过程中，一控制单元(62)响应来自载荷传感器的信号以调节至

少一个工作参数，比如输入悬浮液的浓度或转子的转速。

<REC>

<申请号>=CN200480037883.8

<名称>=刀刃提供工具和生产该工具的方法

<申请（专利权）人>=桑德维克知识产权股份公司

<发明（设计）人>=M·松德奎斯特;B·瓦尔登

<申请日>=2004.12.10

<地址>=瑞典桑德维肯

<摘要>=本发明涉及一种提供刀刃的工具，例如刮刀刀

片，在纸浆生产和/或纸张生产工艺的不同阶段中被用作刮擦工

具。其包括一提供刀刃的钢条，其刀刃部分具有由激光技术施

加的抗磨损的涂料层，因此在所述的涂料和该钢条之间出现一

冶金粘合物层，因此就能获得超过850HV硬度水平的表面硬

度。因此，就能获得具有很长使用寿命的抗磨损刮刀刀片。

<REC>

<申请号>=CN200510000059.1

<名称>=环保型原色卫生纸的生产方法

<申请（专利权）人>=李林山

<发明（设计）人>=李林山;李娇

<申请日>=2005.01.06

<地址>=030001山西省太原市南华门2号3－101室（香榭舍公寓）

<摘要>=一种环保型原色卫生纸的生产方法，属于造纸技

术领域。本发明所要解决的技术问题是：去除卫生用纸生产过

程中漂白工序污染大的问题，提供一种环保型卫生纸生产方

法。本发明的技术方案是：利用高温消毒代替原有漂白工序，

利用纸浆的原色生产卫生纸。本发明的有益效果是取消漂白的

化学工序、消除污染。

<REC>

<申请号>=CN200510002640.7

<名称>=在锌冶炼中靠加入添加剂实现节煤的方法

<申请（专利权）人>=孙振光

<发明（设计）人>=孙振光

<申请日>=2005.01.25

<地址>=125000辽宁省葫芦岛市龙湾大街13号

<摘要>=本发明公开了一种在锌冶炼过程中靠加入添加

剂实现节煤的方法，其方法是在保证含锌物料、纸浆粘合剂和

混合料的配料比不变下，加入8－10％的氢氧化钙，降低洗精

煤的含量到20－22％，混合后经棒磨、碾压、制团后制成生团

矿；在团矿通入煤气干燥过程中使团矿中的氢氧化钙与二氧化

碳反应生成碳酸钙。经焦结在高温的条件下装入蒸馏炉，在高

温下碳酸钙分解释放出二氧化碳气体使团矿内产生大量的孔

隙利用锌蒸气的蒸发，洗精煤中的碳也得到完全应用。采用此

方法增加了团矿的孔隙率，降低了洗精煤的含量，实现了节煤

的目的，达到节能降耗，降低成品锌单位成本的效果。

<REC>

<申请号>=CN200510010621.9

<名称>=一种手工制作东巴纸的方法

<申请（专利权）人>=李军

<发明（设计）人>=李军

<申请日>=2005.01.28

<地址>=650031云南省昆明市五华区翠湖南路112号海鸥宾馆2号楼8楼

<摘要>=本发明对传统的东巴纸制作工艺用进行改进，原

料选用丽江地区产的丽江荛花皮，将荛花皮泡软后，分级分时

蒸煮，蒸煮过程中加入烧碱，蒸煮后得到底料和筋料，将底料

和筋料混合即得到纸浆。根据不同的需要对纸浆染色，并加入

树叶、花叶、及叶脉、麻丝、蚕丝等添加物，使东巴纸的内涵

更加丰富。在晒好的东巴纸上作根据需要作艺术处理，如颜色

处理、手绘东巴图案、东巴文等。本发明方法制作的东巴纸极

具原生态艺术品位。

<REC>

<申请号>=CN200510008693.X

<名称>=纸浆漂白废水回用处理洗浆水的方法

<申请（专利权）人>=蒋浩

<发明（设计）人>=蒋浩

<申请日>=2005.03.04

<地址>=100034北京市西城区西四北四条7号

<摘要>=一种纸浆漂白废水回用处理洗浆水的方法，由麦

草、烧碱加压蒸煮，洗浆，漂白工序组成的制浆工艺，其特征

是，对其生成的洗浆废液和漂白废液进行混合、加温、搅拌，

反应生成木素钙浑浊液，过滤出滤渣一木素钙，焚烧处理，过

滤出清液回用到蒸球煮麦草，回用到挤浆机适量稀释，回用到

稀释池稀释纸浆后的过筛及洗浆，回用到漂液池再配漂白液。

本发明的积极效果在于不仅节约了外购药剂的费用，也省去了

漂白水为排放的处理费用，而且做到了废水的多循环使用，大

量地节省水资源。适用于禾草制纸浆时，对纸浆漂白废水回用

于洗浆水的处理。

<REC>

<申请号>=CN200510009715.4

<名称>=纸浆模塑易拉罐罐体的制作方法

<申请（专利权）人>=朱良方

<发明（设计）人>=朱良方

<申请日>=2005.02.06

<地址>=150020黑龙江省哈尔滨市道外区中马路58－12号

<摘要>=纸浆模塑易拉罐罐体的制作方法，它涉及一种纸

浆模塑易拉罐罐体的生产工艺。本发明在每吨浆液中兑入30～

70公斤的防水剂和3～7公斤的防油剂，将模具上均匀分布的

直径为2～3mm的小孔通向真空源和压缩空气源，在模具的表

面上固定网布，将模具浸入不停搅动的浆液中5～15秒钟，在

真空的作用下，模具表面形成均匀的纤维层，此时停止吸真空，

提升模具使之离开浆液，将模具内的小孔接通压缩空气源，将

成形的罐坯从模具上吹下；将罐坯放置在旋压模上，再合拢外

模，加热旋压模和外模使罐坯干燥定型；本发明具有制作工艺

路线短、制作成本低、易拉罐罐体的物理性能、耐压强度、保

鲜性能、密封性与金属易拉罐相同，易拉罐罐体的制作及被废

弃后对环境没有污染的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510011394.1

<名称>=一种用粉煤灰为原料生产铝硅铁合金的方法

<申请（专利权）人>=北京炎黄投资管理有限公司;北京科技大学

<发明（设计）人>=卢惠民;陈明法;刘强;徐佩声

<申请日>=2005.03.07

<地址>=100083北京市宣武区广安门外南滨河路1号高新大厦4层

<摘要>=一种用粉煤灰为原料生产铝硅铁合金的方法，属

于金属材料领域。本发明特征在于该方法以粉煤灰为原料，以

煤泥和石油焦为还原剂，粉煤灰50～70％，煤泥和石油焦20～

40％，加入5～8％废纸浆液、4～6％水和1％～4％钡钙复合

添加剂。原料分别磨成粒度小于1mm的粉料；在混料机中均

匀混合；在制团机中制成球团，在100～150℃烘干脱水，要求

水分不超过1％。将干燥后的球团加入到交流或直流矿热电弧

炉中，炉内温度为1700～1900℃，还原反应时间为3～4小时

间，隔2～4小时从出铝口向抬包放出铝硅合金液体，在抬包

中加入精炼剂除渣，过滤除渣、混合、稀释后铸锭，即得到粗

铝硅铁合金。本方法充分利用我国燃煤电厂排除的固体废弃物

粉煤灰，生产流程短、能耗低、成本低，且无工业废料。

<REC>

<申请号>=CN200510015639.8

<名称>=微波辐射纸浆漂白废液处理的方法

<申请（专利权）人>=天津科技大学

<发明（设计）人>=邓宇;冯建敏

<申请日>=2005.10.26

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=一种微波辐射纸浆漂白废液处理的方法，以纸浆

漂白废液为原料，以活性炭及铁屑、三氧化铁、四氧化三铁或

钢渣为催化剂。其特征在于：反应在微波辐射条件下进行，微

波辐射时间5秒～35分钟，功率100瓦～1000瓦。催化剂总

量为5－50％范围内，COD去除率达到60％－90％。

<REC>

<申请号>=CN200510018127.7

<名称>=利用植物废弃物制备高沸醇木质素的方法

<申请（专利权）人>=福州大学;闽江学院

<发明（设计）人>=程贤甦;陈婷;陈为健

<申请日>=2005.01.05

<地址>=350002福建省福州市工业路523号

<摘要>=本发明公开了一种利用植物废弃物制备高沸醇

木质素的方法，它是将植物废弃物等含有木质素成分的果壳果

核等原料与高沸醇、水及催化剂加入耐压釜中，在一定的温度、

压力下蒸煮一定时间后使不溶的纤维素与木质素溶液分离，向

木质素、高沸醇溶液加入冷水后木质素沉淀析出。采用本工艺，

可从植物废弃物中获得11－30％的高沸醇木质素，残渣可以用

来制备缓释性复合肥料，“高沸醇木质素”不同于传统造纸工

艺中回收的木质素磺酸盐或碱木质素，有更高的反应活性，适

于制备木质素衍生物等改性产品，有良好的经济效益。本发明

工艺路线更简化。根据原料中所含的纤维素不适于造纸的特

点，节省纸浆纤维素的设备，有利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200510017653.1

<名称>=蚊香白盘

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2005.06.02

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街西段市天元纸业有限公司

<摘要>=本发明涉及一种杀灭蚊虫的蚊香白盘。所述的配

方为纸浆、普通香和盘香，外圈(1)和内圈(2)相互活动连接，其

加工工艺为一次挤压成型。由于本发明在生产时一次挤压成

型，降低了成本，且使用方便，因而具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200510017877.2

<名称>=模塑蚊香盒

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2005.08.09

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街西段市天元纸业有限公司

<摘要>=本发明涉及一种蚊香包装所使用的模塑蚊香盒。

所述的上盒盖(2)连接在下盒体(1)上部，由纸浆模塑成型，上盒

盖(2)下部连接环形密封圈(6)，上盒面装饰中国地图形状(3)和

地球经纬线(4)，地球经纬线(4)凸出，中国地图形状(3)凹陷，

在凹陷的中国地图形状(3)处粘贴胶印的中国地图标贴。由于本

发明在生产时纸浆模塑成型，外部装饰有中国地图形状和地球

经纬线及英文字母，防潮、防挤压效果显著，凹凸线条立体美

观，环保经济，因而具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200510017839.7

<名称>=高低压联合提取黑液的方法

<申请（专利权）人>=冯长祯;王性仁

<发明（设计）人>=冯长祯;王性仁

<申请日>=2005.08.01

<地址>=454450河南省博爱县清化镇八街月贵巷3号

<摘要>=本发明属于造纸黑液处理技术领域，尤其涉及一

种在提取黑液过程中采用的高低压联合提取黑液的方法，在蒸

煮生成黑浆后，黑浆经喷放锅，以两道挤浆机串联，高压提取

黑液，挤浆机的出口浆再经串联的浆池充分扩散，再串联水平

带式真空洗浆机热水洗浆进行低压提取黑液，本发明具有草浆

黑液提取率最高、提取黑液浓度最高、纸浆洗涤质量最高的优

点。

<REC>

<申请号>=CN200510017441.3

<名称>=一体式包装盒及生产方法

<申请（专利权）人>=鹤壁市天元纸业有限公司

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2005.03.22

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街九巷

<摘要>=本发明涉及一种运输包装固定物品的一体式包

装盒。所述的盒盖(2)连接在盒体(1)上部，由造纸木浆及箱板再

生纸浆一体挤压成型。由于本发明在生产时一次挤压成型，防

潮、防挤压效果显著，且外部整齐美观，提高物品在运输时保

险系数，因而具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200510018030.6

<名称>=纸浆模塑包装箱及其生产方法

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭;衡雍谦;秦川

<申请日>=2005.09.15

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街西段市天元纸业有限公司

<摘要>=本发明涉及一种全新的包装固定物品的纸浆模

塑包装箱及其生产方法。它包括箱盖(2)连接在箱体(1)上部，插

舌(3)连接在箱盖(2)前端，插入箱体(1)前内上端，所述的凹陷

图案(5)和凸出字母(6)置于箱体(1)前面，凸出字母(6)置于箱体

(1)上面，加强筋(4)凸连在箱体(1)内；其材料为废旧纸箱、纸

箱边角料、废报纸，可在纸浆中加入各种颜色，通过模塑工艺

挤压成片材或上下箱体。由于本发明利用废旧纸箱、纸箱边角

料、废报纸为原料，打破了传统包装箱一直依赖原纸浆作为原

料的惯例，在生产时一次挤压成型，防潮、防挤压效果显著，

外部整齐美观，原材料来源广泛，价格低廉，大大降低了生产

成本，且可回收和降解，对环境无污染，因而具有广阔的市场

前景。

<REC>

<申请号>=CN200510022373.X

<名称>=一种安全线开窗纸品的制作方法

<申请（专利权）人>=中国印钞造币总公司

<发明（设计）人>=苏波涛;陈强

<申请日>=2005.12.23

<地址>=100000北京市西直门外大街143号凯旋大厦主楼

<摘要>=本发明公开了一种安全线开窗纸品的制作方法，

属于一种防伪技术，特别涉及一种安全线开窗纸品防伪的制作

方法；该方法是针对现有安全线开窗制作方法不能形成安全线

双面开窗，所制作的纸品防伪信息量相对较少，防伪功能较弱

的不足，提供一种在抄纸步骤中再加一个外力剥离覆盖在安全

线上的纸纤维开窗的步骤，该步骤采用带有凸或凹或凹凸结构

的辊剥离纸浆或其中有正压或负压的流体剥离纸浆的方式在

安全线的一面或两面形成开窗，该制作方法解决了过去安全线

双面开窗的技术难题，将安全线双面开窗增加了防伪信息量，

提高了防伪纸的防伪功能，可广泛应用于防伪纸品上。

<REC>

<申请号>=CN200510023899.X

<名称>=纸浆洗涤工艺及优化控制方法

<申请（专利权）人>=上海造纸机械电控技术研究所

<发明（设计）人>=郭建林;汪峰;王益珑;李仲翥

<申请日>=2005.02.07

<地址>=200083上海市虹口区中山北一路22号二楼

<摘要>=本发明涉及一种纸浆洗涤工艺，其特征在于，采

用多段逆流洗涤工艺，浆与洗涤液是逆流过程，浆由I段至III

段，残碱愈洗愈小，浆愈干净；洗涤液由III段至I段，浓度愈

来愈大。第III段浆中残碱最小，黑液浓度最低；第I段浆中残

碱最大，黑液浓度达到最高，被送入蒸发工段，作为碱回收的

原料；一种纸浆洗涤优化控制方法，其特征在于，采用双目标

优化方法优化控制，在洗选工段，采用正交和稀释因子方法进

行初步优化控制，在此优化的基础上采用神经网络的方法建立

动态数学模型，由此动态模型来产生一个稳态模型的样本集

合，本发明的优点是洗净度及黑液密度兼顾，能将纸浆洗涤干

净。

<REC>

<申请号>=CN200510031327.6

<名称>=湿用保健皱纹卫生纸

<申请（专利权）人>=焦明珠

<发明（设计）人>=焦明珠

<申请日>=2005.03.11

<地址>=410300湖南省浏阳市北正北路79号建设局院内

<摘要>=本发明公开了一种湿用保健皱纹卫生纸，其特征

在于：在卫生纸的纸浆中加入0.1－0.29％的多胺聚酰胺环氧氯

丙烷树脂。本湿用保健皱纹卫生纸既能水解，又适当提高了卫

生纸的抗张强度，这样可改卫生纸干拭为带水湿擦，便于改善

便后的卫生，较大程度降低便渍污染，保障人们身体健康。

<REC>

<申请号>=CN200510037625.6

<名称>=纸浆工艺品及其制造方法

<申请（专利权）人>=王志深;林振益

<发明（设计）人>=王志深;林振益

<申请日>=2005.01.01

<地址>=362000福建省泉州市鲤城区义全后街67号

<摘要>=本发明公开了一种纸浆工艺品及其制造方法，其

利用废弃纸屑、纸皮作为原料，经浸浆、搅浆，加入适量的黏

合剂得到合成纸浆，通过真空吸模机吸出纸浆粗坯，再将纸浆

粗坯送至经预热的热压定型机内挤压出水份，热压定形，得到

干燥的纸浆细坯，再经过涂防渗透涂料、手工彩绘，最后进行

防水处理，便得到成品纸浆工艺品。具有生产效率高、综合成

本低、环保、节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510038358.4

<名称>=造纸过程中微粒助留助滤剂的添加方法

<申请（专利权）人>=姚茜

<发明（设计）人>=姚茜;郭建文

<申请日>=2005.02.18

<地址>=210008江苏省南京市玄武区唱经楼西街5号1404室

<摘要>=本发明针对现有的微粒助留助滤剂加入方法与

纸机车速不匹配而导致用量高、效能低的问题提供了一种新的

造纸过程中微粒助留助滤剂的添加方法，其特征是在流出压力

筛之后、流进流浆箱之前的纸浆中加入由聚合物和微粒子组成

的微粒助留助滤剂。具有用量低、降低化学品成本20～30％、

提高纸料的网上单程保留率和成纸灰份、降低了纸张生产成

本、提高了产品竞争力、改善了成纸的匀度和纸机的运行性能

的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510037091.7

<名称>=一种黄柳碱性过氧化氢制浆方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=许凤;刘传富;卢琦;孙润仓

<申请日>=2005.09.09

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种黄柳碱性过氧化氢制浆方法，以黄柳木质纤维为原料，在含有16～20％的氢氧化钠和2～4％过氧化氢的全无氯体系中在165～175℃条件下处理原料60～120分钟，使木质素和部分半纤维素降解，得到49％以上的黄柳纸浆。通过特性粘度、白度、物理强度等指标表征纸浆的性能。本发明适用于黄柳木质纤维原料中纸浆的分离，操作过程简便、污染小、获得的纸浆得率高、白度高，物理性能良好。

<REC>

<申请号>=CN200510040565.3

<名称>=一种去油污洗手纸

<申请（专利权）人>=翟华

<发明（设计）人>=翟华

<申请日>=2005.06.17

<地址>=243000安徽省马鞍山市花山区湖北东路460号2栋604室

<摘要>=一种去油污洗手纸，由多层组成， 包括纸上片

和纸下片，在纸上片与纸下片间夹有由去污粉或去污剂制成的

去污层和由植物屑。本发明是将去污粉或去污剂和植物屑混和

后与纸浆搅拌制成。结构简单，成本低，携带方便。

<REC>

<申请号>=CN200510042348.8

<名称>=香味卷烟纸

<申请（专利权）人>=将军烟草集团有限公司

<发明（设计）人>=米强

<申请日>=2005.01.21

<地址>=250100山东省济南市历城区将军路80号

<摘要>=本发明提供了一种香味卷烟纸，是在卷烟纸中加

有带香味的物质，香味物质可以是二甲基吡嗪、苹果酸二乙酯

或3－甲基丁酸铵。本发明可通过将香味物质喷洒在纸浆中的

方法制得或通过将香味物质直接喷洒在卷烟纸上的方法制得。

本发明在卷烟纸中加入了香味物质，使卷烟纸具有香味。消费

者抽吸卷烟时，嗅闻卷烟纸上的香味可以得到烟草原有香味之

外的其它香味的嗅觉享受。

<REC>

<申请号>=CN200510042347.3

<名称>=一种防火防水环保板材的生产方法

<申请（专利权）人>=张留君

<发明（设计）人>=张洪祎

<申请日>=2005.01.21

<地址>=274100山东省菏泽市定陶县冉堌镇西张庄行政村

<摘要>=一种防火防水环保板材的生产方法，属于利用作

物秸秆或刨花、细树枝生产板材领域。其特征在于，1)原料重

量配比：棉花秸秆、刨花或细树枝粉70％、含镁75％的氧化

镁粉21％、符合浓度要求的氯化镁溶液8.1％、0.2％的盐酸、

0.3％的硫酸亚铁、0.3％三氧化铁、0.1％的硫酸铝钾；2)步骤：

将盐酸、硫酸亚铁、三氧化铁、硫酸铝钾用氯化镁溶液稀释后，

加入棉花秸秆、刨花或细树枝粉、氧化镁粉；搅拌后压制成型。

该方法生产的板材具有木质品质，水泡不变形，火烧不开裂，

无毒无味，不含甲醛，可锯、刨、钉、雕刻、上漆，可替代原

木、密度板、压缩板、纸浆板、细木拼板等，生产工艺简单，

成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN200510042418.X

<名称>=一种脱墨机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.01.26

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种脱墨机，它包括脱墨机壳体，

设置于脱墨机壳体底部一侧的进液口和设置于脱墨机壳体底

部另一侧的出液口，位于脱墨机壳体空腔上部的集墨装置和与

集墨装置相连接的出渣口，所述的脱墨机壳体的空腔底部安装

有可向脱墨机壳体内液体发送浮选气泡的微孔曝气装置，以及

与微孔曝气装置相连接的进气管；待处理液体泵入到脱墨机壳

体内并在壳体内流动，高压气体通过微孔曝气装置向待处理液

体发送气泡，气泡在处理液体内部扩散并吸附液体内的油墨，

载有油墨的气泡上升至液面并破裂，油墨通过集墨装置搜集并

通过出渣口排出；本发明结构简单，不需要动力，节省了使用

成本，可用于废纸浆的脱墨处理，也可以用于造纸废水的脱墨

处理。

<REC>

<申请号>=CN200510042679.1

<名称>=再生纸浆中胶粘物含量的检测方法

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=张素风;耿荣侠;李新平;陈燕;姜魁;董智慧

<申请日>=2005.05.19

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=一种再生纸浆中胶粘物含量的检测方法，首先取

不同胶粘物含量的再生纸浆，分别抄片；然后将抄片后的纸页

铺平，均匀地涂上墨汁；在涂墨后的纸页上面放置一张防粘纸，

将其置于平滑的压板和压块之间，然后在干燥箱中干燥；取下

压板和防粘纸，将

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>白色粉末均匀的撒在纸页上；将刷好粉末的纸页表面再放

置一张防粘纸，将其置于压板和压块之间，在恒温下干燥；取

下压板和防粘纸，刷去多余的粉末；对纸页中间的黑色部分，

进行图象扫描分析，记录下胶粘物的面积和数量，通过计算即

可得到纸浆中胶粘物的含量。使用本发明的检测方法，方便、

快捷；试验结果可靠性好；不需添加任何大型试验仪器；胶粘

物的含量以数据形式直接展现在操作者面前。

<REC>

<申请号>=CN200510046247.8

<名称>=一种复合纸浆材料画的制作方法

<申请（专利权）人>=肇俊威

<发明（设计）人>=肇俊威

<申请日>=2005.04.14

<地址>=114044辽宁省鞍山市高新区(东区)千山中路386号

<摘要>=一种复合纸浆材料画的制作方法，复合纸浆材料

合成配方如下：纸浆75－85％；胶水3－5％；锯末5－8％；

玉石粉3－5％。工艺过程如下：取一定量纸浆按配比加入胶水

后，室内常温不结冰情况下搅拌15－20分钟至充分混合状，

再按配比加入锯末，再在室内常温不结冰情况下搅拌15－20

分钟仍至充分混合状，继续按配比加入玉石粉，亦在室内常温

不结冰情况下搅拌15－20分钟至充分混合状后，在平面承载

物上按设计图案制画，成画后送烘干箱内在40℃－50℃温度下

烘干3－6小时，充分干燥至含水量3－6％后着色即可。用本

发明制成的复合纸浆材料画基本为原生态材料书画，可较充分

地满足人们对该类艺术品的审美需求。

<REC>

<申请号>=CN200510047466.8

<名称>=一种用于山体绿化植被的植物培养基

<申请（专利权）人>=于树林

<发明（设计）人>=程义江;于树林;张庆会

<申请日>=2005.10.21

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区南五经街24号

<摘要>=本发明属于绿化植被技术，更确切的说是一种用

于山体绿化植被的植物培养基。山体绿化植被的植物培养基由

树皮、桔梗、当地土、草木灰、碳粉、碎麻、纸浆、青石、有

机肥、草籽、花籽、树籽、保水剂、固化剂、粘合剂、脱水剂

原料组成，混合制成植物培养基，将制成的植物培养基喷播在

山体岩面上。本发明的用于山体绿化植被的植物培养基，是一

种植被种子和培养种子的土地混为一体的绿化基材，这种植物

培养基具有良好的贴附性，能够有效贴附加岩层表面，同时具

有良好的透气性，整体性，和适于种子生长发育的营养条件，

能够彻底改善山体绿化植被。

<REC>

<申请号>=CN200510049384.7

<名称>=复合层式的纸浆模塑制品及其制造工艺和设备

<申请（专利权）人>=吴耀先

<发明（设计）人>=郑天波;吴耀先;方旭亮

<申请日>=2005.03.16

<地址>=310014浙江省杭州市下城区朝晖六区46幢3单元101室

<摘要>=复合层式的纸浆模塑制品及其制造工艺和设备。

一次性非平面的纸质包装或使用的纸浆模塑制品。其特征是制

品壁是由两层或两层以上的不同纸浆纤维组成的复合层。其制

造工艺依次包括：制备一组属性不同的纸浆纤维，或不同功能

的添加剂和/或不同颜料的同一种纸浆纤维，并吸滤成湿坯、按

制品复合层的成型次序依次吸叠、对吸叠的湿坯层进行热模加

压干燥成型。该制造所用的成型机是现有纸浆模塑成型机的一

种改进，即进浆管是分别连通不同浆料的进浆管组，且热压下

模架带有压力水管。从而解决了单层制品无法达到的效果：只

要在某一层内放有如防油、保温、抗菌、防水、隔热、吸振等

添加剂或颜料，即可使制品有相应的使用功能或外观且有成本

低的优良效果。

<REC>

<申请号>=CN200510048435.4

<名称>=显像管玻锥的包装方法

<申请（专利权）人>=河南安彩高科股份有限公司

<发明（设计）人>=贾伟;菅英霞;马保荣;张志武;贺超宇

<申请日>=2005.10.24

<地址>=455000河南省安阳市中州路南段

<摘要>=本发明公开了一种包装数量多、包装运输成本低

的显像管玻锥包装方法。包括外箱，其中外箱可以采用瓦楞纸

板或钙塑板等材料。在外箱内首先放置玻锥1；玻锥1为管颈

向上放置，在玻锥1上放置下隔离缓冲部件7和中间隔离缓冲

部件8，隔离缓冲部件可以采用瓦楞纸板或纸浆模塑材料；在

下、中隔离缓冲部件四周放置玻锥2、3、4、5，四个玻锥均侧

放，两两管颈相对交错放置；然后在上面覆盖上隔离缓冲部件

9，最后管颈向下放置玻锥6。完成一个单元的包装。该显像管

玻锥包装箱操作简单，可包装产品数量多，主要材料隔离缓冲

部件可以采用瓦楞纸板或纸浆模塑材料；外箱可采用瓦楞纸板

或钙塑板，降低了包装成本，并实现了产品安全、稳妥的运输

及存放。

<REC>

<申请号>=CN200510053349.2

<名称>=一种蜂窝纸板箱的制造方法及其成型装置

<申请（专利权）人>=赵立

<发明（设计）人>=赵立;赵春芳

<申请日>=2005.03.09

<地址>=121000辽宁省锦州市古塔区大凌里68楼25号

<摘要>=一种蜂窝纸板箱的制造方法：将植物纤维粉碎成

纸浆，加入胶粘剂和防火剂；将纸浆注入成型箱内加压脱水成

型制成湿坯板；将湿坯板送入烘干室内烘干；在干燥的纸板另

一在粘接面纸；根据欲成形的纸板箱的形状和尺寸，裁剪干纸

板，然后装订成蜂窝纸板箱。实现上述方法的成型装置包括油

压机框架，在油压机框架内安装有成型箱，在成型箱内安装有

下模压板和上模压板，在下模压板上设有盲管，在下模压板的

上方安装有托板，所说的上模压板的下表面为平面，在成型箱

的侧壁上部设有注浆孔，在成型箱的底部设有排水孔。优点是：

原料来源广泛，如废纸、纸浆渣、秸秆等均可作原料，可实现

废物利用，能有效减少环境污染。生产方法简单，生产率高，

成本低。

<REC>

<申请号>=CN200510062181.1

<名称>=一种电解电容器纸的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江凯恩特种材料股份有限公司

<发明（设计）人>=陈万平;王白浪

<申请日>=2005.12.23

<地址>=323300浙江省遂昌县凯恩路108号

<摘要>=本发明涉及一种造纸技术，尤其涉及一种电解电

容器纸的制备方法。该方法包括吸收层打浆、抄纸工艺，耐压

层打浆、抄纸工艺，吸收层和耐压层复合工艺，吸收层的纸浆

的打浆度为12°SR～50°SR，采用侧浪长网抄纸机进行抄纸，

耐压层的纸浆的打浆度为30°SR～98°SR，采用圆网抄纸机

进行抄纸。本分明由于采用侧浪长网纸机对吸收层的纸浆进行

抄纸，纸纤维成横向排布者多于面纵向排布者，解决了现有电

解电容器纸纵向吸水较好，但横向吸水并不理想的技术缺陷。

本发明另外还选用了特殊的耐压层和吸收层的纸浆，制成的电

解电容器纸具有纯度高，纸质均匀，厚度和紧度均一，纤维排

列均匀的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510065436.X

<名称>=一种泡沫纸权箱的生产方法及其专用生产设备

<申请（专利权）人>=赵舒

<发明（设计）人>=赵舒;王帅;李而豪

<申请日>=2005.04.08

<地址>=121000辽宁省锦州古塔区大凌里68－25号

<摘要>=一种泡沫纸权箱的生产方法是将废纸制成浓缩

纸浆和发泡纸球并注入到成型箱内，经过挤压烘干成型；其专

用生产设备包括油压机框架，在油压机框架上固定有油压机，

在油压机框架内安装有成型箱，所说的四块模具框板上设有导

向孔，在成型箱下部设置有模具底板，在成型箱内放置有隔料

板，在模具底板上方安装有托板，在底板上固定有内模具，在

成型箱上方安装有上模热压板，所说的上模热压板上设置有导

柱，所说的上模热压板、模具框板、内模具内分别安装有加热

装置，所说的上模热压板、模具底板通过液压缸分别与油压机

相连。优点是制造工艺简单，成品抗折、抗压强度高，不易吸

潮，防震，无白色污染。

<REC>

<申请号>=CN200510068379.0

<名称>=防伪涂布纸板及其生产方法

<申请（专利权）人>=李洪信

<发明（设计）人>=布宁;韩保新

<申请日>=2005.05.08

<地址>=272100山东省兖州市西关大街66号

<摘要>=本发明公开了一种防伪涂布纸板及其生产方法，

所述防伪涂布纸板包括：涂布层、至少一层纸纤维层、彩色荧

光本白纤维层，纸纤维层位于涂布层和彩色荧光本白纤维层之

间，或者彩色荧光本白纤维层位于涂布层和纸纤维层之间；其

生产方法主要是在打浆段或流送段将彩色荧光本白纤维加入

到纸浆中，经均匀混合，得到彩色荧光本白纤维浆，然后输送

到纸机与其它纸浆层一起复合抄造，形成具有彩色荧光本白纤

维的防伪涂布纸板。该涂布纸板既能有效地防伪，又不会影响

印刷性能和产品外观，并且生产工艺简单，投资小。

<REC>

<申请号>=CN200510084222.7

<名称>=用于生产纸浆模制产品的设备及方法

<申请（专利权）人>=添耀实业有限公司

<发明（设计）人>=庄秉俊;穆罕默德礼萨·阿夫沙尔;梅赫拉比;卢韵华

<申请日>=2005.07.15

<地址>=中国香港

<摘要>=本发明涉及一种用于纸浆模制产品的成形方法，

包括如下步骤：(a)提供一个具有渗透性的容器；(b)把纸浆注入

该容器内；及(c)使用正压把成形罩内包含纤维的纸浆的水分从

具有渗透性的容器中压出，一层纤维便会成形于具有渗透性的

容器上。本发明还披露了一种用于纸浆模制产品的成形设备，

包括：注有纸浆的容器，此容器具有渗透性，使用正压把成形

罩内含纤维的纸浆水分由具有渗透性的容器中压出，一层纤维

便会成形于具有渗透性的容器上。本发明利用正气压结合真空

来达到更佳效果，从而可完全控制施加的压力。由此，不同的

工况可用不同的参数及回路设定。此外，通过一个与成品外形

一样的上模活塞，把成形及冷压的过程合而为一。

<REC>

<申请号>=CN200510094128.X

<名称>=气体混爆制纸浆方法及设备

<申请（专利权）人>=蔡文翀;程广政

<发明（设计）人>=蔡文翀;程广政

<申请日>=2005.08.27

<地址>=221000江苏省徐州市中山北路254号

<摘要>=本发明公开了一种造纸工业气体混爆制纸浆的

方法及设备；主要技术方案是打草机打草、风选器、去除麦草

中较重杂物，除尘器去除轻质杂物及尘土，蒸煮器蒸煮，蒸煮

完后将蒸煮器内的蒸汽导入其它蒸煮器再利用，往导出蒸汽的

蒸煮器内充压缩空气后爆破制浆。本发明的优点是蒸汽多次使

用，压缩空气爆破制浆生产成本低。制浆过程中原料靠风力在

输料管中输送大大减少麦草中粉尘对环境的污染，麦粒等不能

用来制浆的物质被分离不进入纸浆过程降低污染负荷又提高

原料的综合利用率。

<REC>

<申请号>=CN200510100526.8

<名称>=用于非金属板与金属板粘结的三层共挤复合膜

<申请（专利权）人>=广州市鹿山化工材料有限公司

<发明（设计）人>=汪加胜;唐舫成;王新波;朱东湖

<申请日>=2005.10.24

<地址>=510530广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片埔北路12号

<摘要>=本发明涉及热熔胶膜技术领域，公开了一种用于

非金属板与金属板粘结的三层共挤复合膜。其为三层结构，复

合膜厚度为0.07mm～0.10mm，外层为与金属板粘结的热熔胶

层，其厚度为复合膜厚度的30－40％；中间层为线型低密度聚

乙烯，其厚度为复合膜厚度的10％～20％；内层为与非金属板

粘结的热熔胶层，其厚度为复合膜厚度的40～50％。本发明将

两种不同粘结性能的热熔胶由中层粘度较大的线型低密度聚

乙烯隔离，通过三层共挤形式制备复合膜，达到了粘结不同材

质的要求，可用于胶合板、防火板、纸浆板等非金属板与铝板、

镀锌板、钢板等金属板的复合，且操作工序简单，污染较低。

<REC>

<申请号>=CN200510102197.0

<名称>=一种高温引发并捕集和测定羟自由基的方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=张曾

<申请日>=2005.12.09

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明涉及一种高温引发并捕集和测定羟自由

基的方法，该方法是将过氧化氢水溶液与氢氧化钠水溶液混合

均匀后，加入到温度为70℃～130℃的二甲基亚砜溶液中；或

将过氧化氢水溶液、氢氧化钠水溶液和二甲基亚砜溶液混合，

并将混合溶液升温至70℃～130℃。过氧化氢、氢氧化钠和二

甲基亚砜的加入量为过氧化氢与氢氧化钠的摩尔比为140∶

1～1∶1，二甲基亚砜与过氧化氢的摩尔比为20∶1～0.5∶1。

这种引发与捕集羟自由基的温度条件和碱性环境与实际生产

中的高温过氧化氢漂白和纸浆氧脱木素工艺条件相近，因此很

适合应用于制浆化学的领域。同时本发明具有引发捕集设备简

单和操作容易、快速的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510104980.0

<名称>=扬声器用振动板及其形成方法

<申请（专利权）人>=日本先锋公司;日本东北先锋公司;最上电机株式会社

<发明（设计）人>=川田一春;关川秀雄;石垣敏宏

<申请日>=2005.09.22

<地址>=日本东京

<摘要>=得到具有阻燃性的扬声器用振动板时，使扬声器

用振动板的各种特性稳定，而且使其具有良好的音响特性，并

不降低扬声器的音响特性。将各种纤维(天然纤维、化学纤维、

无机纤维、和选自这些纤维的不同纤维的合成纤维等)中的至少

一种与膨胀性石墨混抄(S11：纤维与膨胀性石墨的混抄工序)，

调整所得抄纸浆，使用该抄纸浆，在充分的成型温度下加热使

膨胀性石墨膨胀从而抄制成型(S12：抄制成型工序)，形成振动

板基材的抄制物，并且所述振动板基材的抄制物具有阻燃层，

所述阻燃层，通过膨胀剂的加热膨胀来形成。然后，将这种振

动板基材浸渍到含有阻燃成分的液体(S13：浸渍到含有阻燃成

分的液体的浸渍工序)，其后，将所得干燥(S14：干燥工序)，

最后进

行切断外内径等精加工(S15：精加工工序)，从而得到具有充分

阻燃性的扬声器用振动板。

<REC>

<申请号>=CN200510104567.4

<名称>=一种水泥生料的预处理工艺

<申请（专利权）人>=梁宝存

<发明（设计）人>=梁宝存

<申请日>=2005.11.17

<地址>=250000山东省济南市天桥区工人新村五区13号楼1－502

<摘要>=本发明属于日常生活用品，用于人们刷洗牙齿。

一种水泥生料的预处理工艺，其特殊之处在于：首先将水泥生

料加上水泥生料量2％至4％的石灰和水泥生料量5％至10％

的纯水泥；或首先将水泥生料量加上水泥生料量5％至10％的

水玻璃；或首先加上水泥生料是2％至4％的石灰，和水泥生

料量8％至15％的浓纸浆废液；接着，加水并在预湿机中混合。

采用上述生料预处理工艺，制得的立窑煅烧料球水份分布均

匀，粒度均齐；孔隙率达30％，1000℃高温破损率＜10％；球

间堆积空隙率达42％；料球强度适中。

<REC>

<申请号>=CN200510117585.6

<名称>=办公废纸脱墨方法

<申请（专利权）人>=北京有色金属研究总院

<发明（设计）人>=郑其;阮仁满;宋永胜;温建康

<申请日>=2005.11.08

<地址>=100088北京市海淀区新街口外大街2号

<摘要>=一种含有激光打印、复印油墨办公废纸的磁选脱

墨方法，其步骤包括加入凝聚剂，将办公废纸浆的油墨颗粒(磁

性和非磁性油墨颗粒)粘附在一起，再用磁选除去油墨聚团，更

适当说，是在室温或高温下(25～70℃)、中性至碱性(pH＝7.0～

11.0)以及一定纸浆浓度(0.2～3.0wt％)和磁场强度(4000～

20000高斯)下进行凝聚磁选处理。经磁选后可提供近乎完全的

油墨脱除。本发明的方法显著提高废纸的纸浆白度及纤维得

率，可生产高质量(高白度、少量或无尘埃)脱墨浆并且少量或

无纤维损失。

<REC>

<申请号>=CN200510122490.3

<名称>=用漆酶处理OCC纸浆提高瓦楞箱板纸强度的技术

<申请（专利权）人>=天津科技大学;

<发明（设计）人>=裴继诚;石淑兰;王飞;刘娜

<申请日>=2005.12.21

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=本发明涉及以未漂化学纸浆、半化学浆和OCC废纸浆为生产原料，生产瓦楞箱板纸及挂面纸板的生产过程。由于未漂化学纸浆、半化学浆和OCC纸浆的特点，使板纸生产过程中的循环白水含有较高量的细小纤维、固醇酯、松香酸、

木酚素(Lignan)和木素碎片等。这些物质带有大量的阴离子，即阴离子垃圾。而较高含量阴离子垃圾会影响传统的造纸增强剂的添加效果，提高生产成本，也会造成环境污染。本发明是应用漆酶催化木质纤维氧化，在木质纤维表面上产生酚氧自由基，通过自由基缩合，提高纤维间的结合强度，从而提高瓦楞纸箱板纸和挂面纸板的物理强度，特别是纸板环压强度和湿环压强度。

<REC>

<申请号>=CN200510134178.6

<名称>=纸板

<申请（专利权）人>=韦尔豪泽公司

<发明（设计）人>=保罗·A·施翁克

<申请日>=2005.12.27

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=通过下列方法生产的纸板，所述方法利用含有高

水平的交联纤维素纤维的高浓纸浆浆料，以筛中转子分散纤维

于所述筛中，然后使纤维通过孔径为至少2mm的筛框，并在

输送支持物上形成纤维素纤维。另一常规纤维素纤维的纸浆在

形成工艺过程中沉积在第一浆料的至少一个面上，以及所得网

经脱水和干燥。

<REC>

<申请号>=CN200510136626.6

<名称>=一种花炮筒、礼花弹壳及其制作方法

<申请（专利权）人>=赵安升

<发明（设计）人>=黄明初;孟兵;赵安升

<申请日>=2005.12.28

<地址>=410300湖南省浏阳市马鞍山小区44号

<摘要>=一种花炮筒、礼花弹壳及其制作方法，花炮筒、

礼花弹壳是纸质模压制品，它是用纸浆为主要原料经高温模压

制成礼花弹壳，工艺过程如下：1)配制原料：按重量百分比取

含水8－30％的纸浆35－45％，淀粉35－45％，滑石粉10－

20％，碳酸钙2－8％，混合均匀作为原料。2)将按照1)配好的

原料在压形机上经压模压制成形，同时加热烘干定形，最后脱

模获得成品；加压压力：5－

20kg/cm<SUP>2</SUP>；加热温度：150℃－250

℃；加热时间：30秒－200秒。本发明优点是制作工艺简单、

工序少、工效高，原材料利用率高，还可回收礼花弹壳废料利

用，制作的花炮筒、礼花弹壳质量好，可根据需要灵活方便地

改变花炮筒、礼花弹壳的形状、尺寸、厚度和强度。

<REC>

<申请号>=CN200580001737.4

<名称>=沥青控制剂

<申请（专利权）人>=日油瑞新株式会社

<发明（设计）人>=安藤嘉浩;松田尚道;谷口昌繁;三好有香

<申请日>=2005.03.25

<地址>=日本东京

<摘要>=提供了一种在纸浆或纸的制造工艺中充分防止

沥青附着在制造设备或产品上的沥青控制剂。上述沥青控制剂

含有重均分子量为5000－1000000，且由20－95摩尔％的衍生

自N－乙烯基－2－吡咯烷酮的结构单元(A)和5－80摩尔％的

衍生自例如丙烯酸酯类单体、甲基丙烯酸酯类单体等具有阳离

子性的单体的结构单元(B)组成的聚合体。

<REC>

<申请号>=CN200580007402.3

<名称>=包含吡啶嘧啶或 S －三嗪衍生配体的金属络合物在与有机过氧酸和 /或有机过氧酸前体以及H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>的氧化反应中作为催化剂的用途

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学制品控股公司

<发明（设计）人>=托斯滕·维普雷克特;尤维·海因茨;夏俊涛;冈瑟·施林格洛夫;玛丽－乔斯·达布斯

<申请日>=2005.01.03

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=本发明涉及至少一种式(1)金属络合物在与(A)有

机过氧酸和/或(B)有机过氧酸前体，或者组合有(B－

1)H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</CNIPR:

SUB>和/或(B－

2)H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</CNIPR:

SUB>前体的氧化反应中作为催化剂的用途，特别是在洗涤剂

组合物中，式(1)中L是式(2)的配体，式(2)中

Q<SUB>1</SUB>为N或

CR<SUB>10</SUB>，

Q<SUB>2</SUB>为N或

CR<SUB>11</SUB>，其中余下取代基具有权利

要求中所定义的含义。其它可能用途涉及在有机合成中烯烃的

环氧化，纸浆和纸漂白组合物，氧化性废水处理，自动洗碗机

配制物和消毒组合物。

<REC>

<申请号>=CN200610012718.8

<名称>=一种复合材料烟筒及其制备方法

<申请（专利权）人>=吴桥天马纤维水泥制品有限公司

<发明（设计）人>=李朝营

<申请日>=2006.05.16

<地址>=061800河北省吴桥县桑园镇天马纤维水泥制品有限公司

<摘要>=本发明公开了一种复合材料烟筒及其制备方法，

它由380～550重量份的水泥、65～95重量份的纤维经制备浆

料、抄取成型、在钢模上卷制成半成品筒坯后在常温下自然养

护120～150小时后制成。该复合材料烟筒还包括有3～125重

量份的辅料，辅料为粉煤灰、海泡石、硅灰石、云母片或石粉。

其中纤维采用石棉、玻璃纤维、维尼纶纤维、纸浆或木浆，本

发明是由矿物纤维为主作为增强材料制成的非金属复合管，产

品耐高温，不锈蚀，不老化，使用寿命可长达50年以上，同

时节省了大量的金属材料，还充分利用了难以治理的粉煤灰三

废材料，其生产工艺简单，原料易得，成本低廉，便于推广和

普及，具有显著的社会经济效益和生态环境效益。

<REC>

<申请号>=CN200610010246.2

<名称>=高白度亚麻纸浆连续多段漂白方法

<申请（专利权）人>=牡丹江恒丰纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=李劲松;潘全利;刘明友;王宏瑜;刘玉红;刘洪伟;单崎峰;王世刚;李玉堂

<申请日>=2006.06.28

<地址>=157013黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号

<摘要>=高白度亚麻纸浆连续多段漂白方法，涉及一种制

浆造纸工业的纸浆漂白方法。针对现有亚麻纸浆漂白技术存在

的缺陷，本发明的亚麻纸浆连续多段漂白方法流程为：氯

化——碱处理——活化预处理——过氧化氢漂白。本发明在漂

白工艺上采用氯化和碱处理组成高效的亚麻纸浆中残留木质

素的脱木素方式，其残留木质素去除率很高，可以达到90％以

上。纸浆中残留木质素的绝大部分去除，为后续漂白段生产高

白度漂白纸浆提供了很好的先决条件。采用活化剂对纸浆在过

氧化氢漂白前进行活化预处理，降低纸浆中残留木质素和发色

基团对过氧化氢漂白剂的反应活化能，这样大大提高过氧化氢

漂白效率，单段过氧化氢漂白白度增值可达20～30％ISO。

<REC>

<申请号>=CN200610018671.6

<名称>=型材纸护角、纸垫片及其生产方法

<申请（专利权）人>=武汉飞翔科技环保股份有限公司

<发明（设计）人>=徐官宏;刘光华;吕建丽

<申请日>=2006.03.30

<地址>=430074湖北省武汉市东湖开发区关南工业园银光大道2号

<摘要>=型材纸护角、纸垫片及其生产方法，涉及一种用

于型材包装的包装材料及其生产方法。纸护角、纸垫片是采用

回收纸原料(牛皮纸或牛皮纸加报纸或/和黄板纸)、木浆板、防

水剂、防油剂几种材料制成的纸制品。生产方法是将回收纸原

料加木浆板，经过浸泡、碎浆，加入防水剂、防油剂进行配浆，

通过成型模，真空吸浆成型，再经定型模高温高压定型，切边

制成成品。本发明采用纸浆为原料，原料来源广泛，价格便宜；

加入防水剂、防油剂，使产品具有防水性、柔韧性、抗拉强度

好，易弯曲折叠等特性；产品可回收、可降解、无毒、无害，

符合绿色环保要求。本发明方法为常用方法及设备，生产投资

少，效率高。本发明产品可用于钢材、木材、石材、陶瓷等材

料的包装。

<REC>

<申请号>=CN200610022504.9

<名称>=密闭电炉及钛渣冶炼工艺

<申请（专利权）人>=攀枝花市永兴钛业有限责任公司;

<发明（设计）人>=刘欣

<申请日>=2006.12.14

<地址>=617000四川省攀枝花市冶金东街45号

<摘要>=本发明涉及一种密闭电炉及密闭电炉冶炼钛渣工艺。其中，密闭电炉的电极孔采用柔性干式密封；电炉操作功率3200～8400kVA；电炉的极心圆1500～2350mm；各进料管8a、8b独立控制。本发明提供的密闭电炉冶炼钛渣工艺，在新筑炉开炉时采用特殊配料及冶炼工艺使得炉墙上挂接一层厚度100～150mm的高熔点物质形成护炉渣，保护耐火材料。本发明提供的密闭炉冶炼钛渣工艺与敞口炉或矮烟罩半密闭炉流程相比：(1)冶炼无烟尘、无噪音；(2)炉况稳定，炉料不结壳，不会发生塌料、大翻渣等现象，无需捣炉；(3)不消耗沥青、纸浆等粘结剂；炉气主要为可燃气体，不含沥青分解物等有毒、恶臭物质；(4)炉气不直接放散，其显热可用于预热炉料，炉气净化后可用

作工业燃料或还原气。

<REC>

<申请号>=CN200610033930.2

<名称>=一种大麻芯杆漂白化学纸浆的生产方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;莫立焕;李军;杨仁党;陈奇峰

<申请日>=2006.02.28

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明涉及一种大麻芯杆漂白化学纸浆的生产

方法。该方法包括如下步骤：(1)大麻芯杆原料的切断与蒸煮，

将大麻芯杆切断成2～3cm的料段，经过筛选后，采用硫酸盐

法蒸煮制浆；(2)将步骤(1)制得的纸浆经洗涤筛选后进行氧脱木

素；(3)将步骤(2)所得纸浆用少量次氯酸盐进行短程序中浓漂

白。本发明采用的中浓氧脱木素技术是清洁环保的漂白技术，

其漂白废液可以完全回收利用，不污染环境，同时应用中浓次

氯酸盐漂白能有效地降低废水排放量，减少化学药品和能源消

耗，还能充分利用大麻原料，更好地利用大麻芯杆。硫酸盐法

制浆具有脱木素程度高，纸浆强度好的优点。本发明生产出的

纸浆能满足一般文化用纸的要求。

<REC>

<申请号>=CN200610031687.0

<名称>=一种纸质花炮筒及火箭头、座和礼花弹壳制作方法

<申请（专利权）人>=赵安升

<发明（设计）人>=赵安升

<申请日>=2006.05.19

<地址>=410300湖南省浏阳市马鞍山小区38号

<摘要>=一种花炮筒及火箭头、座和礼花弹壳制作方法，用纸浆或干纸破碎成絮状碎片与淀粉作原料，加水混合均匀，在压形机上经模压制成形，同时加热烘干定形，最后获得成品。加压压力为2kg/cm<SUP>2</SUP>～20kg/cm<SUP>2</SUP>，加热温度为100℃－300℃，定形时间为30秒－200秒。本发明方法优点是制作工艺简单，工序少，工效高，原料纸利用率高，制成的花炮筒及火箭头、座和礼花弹壳质量好，可根据需要灵活方便地改变花炮筒及火箭头、座和礼花弹壳形状、尺寸、厚度和强度，与现有某些用塑料制作产品的方法相比较，更有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN200610040736.7

<名称>=中高浓纸浆流体化装置

<申请（专利权）人>=江苏大学

<发明（设计）人>=李红;王艳艳;张万义;范建国

<申请日>=2006.05.30

<地址>=212013江苏省镇江市丹徒路301号江苏大学内

<摘要>=本发明为中高浓纸浆流体化装置。主要由固定于

轮毂之上的扭曲型的叶片组成，叶片的外形尺寸、扭曲角度以

及叶片数都与输送纸浆的种类、输送量相关，其变化关系是：

泵的流量越大，扬程越高，叶片的外形尺寸越大，同时泵进口

的大小以及进口流速的大小都影响到叶片的扭曲程度和叶片

数的多少，整个系列中叶片扭曲角的范围是10°～75°，叶片

个数为3～6个。叶片旋向与叶轮的旋向相反。叶片的前端部

分伸入到立罐浆料内，叶片的根部固定于轮毂之上。其依靠具

有一定扭曲度的叶片，产生强大的剪切应力场，使中高浓纸浆

实现流体化，完成中高浓纸浆的顺利输送。整个装置运行可靠，

具有较好的输送中高浓纸浆的能力，能输送浓度15％以下的纸

浆。

<REC>

<申请号>=CN200610042056.9

<名称>=内外双鼓旋翼式压力筛

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.01.13

<地址>=262200山东省潍坊市诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种内外双鼓旋翼式压力筛，它包

括机壳，安装在机壳内的内筛鼓和与内筛鼓同轴线的外筛鼓，

与内筛鼓和外筛鼓对应的旋翼转子，所述旋翼转子的旋翼靠近

外筛鼓的侧面设有与外筛鼓对应的推浆工作面和吸浆工作面，

所述旋翼转子的旋翼靠近内筛鼓的侧面也设有与内筛鼓对应

的推浆工作面和吸浆工作面；旋翼转子具有两个工作面，克服

了现有技术中非工作面增大了旋翼与纸浆的摩擦，降低了动力

消耗，提高了筛选的质量和效率，是对现有技术实质性的改进。

<REC>

<申请号>=CN200610046901.X

<名称>=一种阻燃书写纸的制作方法

<申请（专利权）人>=沈阳建筑大学

<发明（设计）人>=王子健

<申请日>=2006.06.15

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路9号沈阳建筑大学

<摘要>=一种阻燃书写纸的制作方法，涉及一种书写纸的

制作方法，该方法以石蜡、聚乙烯醇为原料，酒精为溶剂，其

制作过程为：将CaHPO<SUB>4</SUB>溶于酒

精，制造饱和溶液；再将原纸浸泡于

CaHPO<SUB>4</SUB>饱和溶液中1～5分钟，

取出晾干后即为阻燃书写纸。本发明的原纸为纸浆加工成纸后

未在表面进行涂胶处理的纸张，

CaHPO<SUB>4</SUB>指工业级

CaHPO<SUB>4</SUB>。本发明的阻燃纸的燃

点可以达到420℃～500℃；同时该阻燃纸像普通书写纸一样，

可使用任何笔上面流利书写，也可以进行打印机打印。

<REC>

<申请号>=CN200610054086.1

<名称>=一种二硫代氨基甲酸二乙烯三胺乙基聚合物的合成方法

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=郑怀礼;孙秀萍

<申请日>=2006.02.17

<地址>=400044重庆市沙坪坝区正街174号重庆大学科研处

<摘要>=一种二硫代氨基甲酸二乙烯三胺乙基聚合物的

合成方法，涉及二硫代氨基甲酸聚合物的合成方法。本发明方

法为一步法，即依次加入水、氢氧化钠、二乙烯三胺、二硫化

碳及1，2一二氯乙烷进行聚合反应，就制得对金属离子有良

好吸附性能的吸附剂。本发明具有方法简单，操作简便、省工

省时；节约水资源及有机溶剂的用量，生产成本低；反应条件

温和，生产安全，节约能源；便于工业生产，利于推广应用等

显著特点。本发明制备的产品可用于治理含重金属离子的污

水，可应用在电镀、电子、冶金、石油炼制、纸浆制作等行业

中，有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN200610052629.6

<名称>=多功能卫生处理机

<申请（专利权）人>=黄庆利

<发明（设计）人>=黄庆利

<申请日>=2006.07.23

<地址>=325400浙江省平阳县郑楼镇郑林东路148号

<摘要>=本发明涉及卫生设备，特别是用于洗手间里卫生

纸、巾等污物处理的多功能卫生处理机。其特征是整机如圆筒

状，分为机身底部、腰部、中部与上部；机身上部外胎上安装

有进水阀、进水管，还有按钮；机身中部上安装有排水管，机

身上部内胎与外胎活动配合密封连接，内胎里安装有托盘，托

盘装在电机输出轴上，托盘上安装有一凸块与若干个刮水刀，

还钻有若干个通孔；电机安装在机身底部，按钮与电机电连接，

电机是交直流两用。接通电源，揿下按钮，电机飞速运转，进

水阀是电磁阀同时启动，高效快速把装入机身内的污染卫生

纸、巾处理成稀纸浆状从排水管冲向排污管道。保持家居洗手

间里的清洁卫生，而整机结构合理，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200610068931.0

<名称>=连续式高浓水力碎浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.09.18

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本发明公开了一种连续式高浓水力碎浆机，其发

明点是所述槽体的内腔、碎浆机转子下方设有纸浆筛分装置，

所述纸浆筛分装置将槽体内腔分隔为碎纸腔和良浆腔，所述良

浆腔和所述出浆口相通，所述纸浆筛分装置包括以转子轴线为

中心线在圆周方向均布的若干固定的螺旋桨状叶片，所述螺旋

桨状叶片的旋向与所述碎浆机转子的螺旋叶片旋向相同；本发

明不影响碎浆机内纸片的疏解运动，并可将浆液和重的杂质通

过出浆口连续排出，克服了无筛板水力碎浆机频繁停机出浆的

缺陷，也克服了有筛水力碎浆机需要停机清杂的难题，能耗较

低，大大提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200610068477.9

<名称>=增大流量的压力筛转子

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.08.26

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本发明公开了一种增大流量的压力筛转子，它包

括圆筒形的压力筛转子本体，压力筛转子本体上固设有若干旋

翼片，所述旋翼片之间的转子本体的圆周表面上设有若干与转

子本体内腔相通的过浆孔，所述转子本体的上下端面上设有连

通转子本体内腔和外腔的连通孔；本发明转子内腔完全和转子

外腔相同，实际上是增大了压力筛转子侧的空间，当浆料从外

向内流动时，浆料被旋翼推浆面强制通过筛板时，通过过浆孔

可迅速补充浆料；当浆料从内向外流动时，浆料被旋翼吸浆面

强制通过筛板，通过过浆孔可迅速流动到筛浆机的出浆口，缩

短了纸浆的行走路径；本发明结构简单，可有效降低动力消耗，

筛选效率较高。

<REC>

<申请号>=CN200610085789.0

<名称>=新型污水处理装置配套智能泵组

<申请（专利权）人>=江苏迎浪科技集团有限公司

<发明（设计）人>=陈进;董洪志

<申请日>=2006.07.03

<地址>=225800江苏省宝应县北郊工业园区

<摘要>=本发明涉及一种新型污水处理装置配套智能泵

组，属于污水处理泵送技术领域，本发明是在现有排污泵结构

基础上的改进，主要特点是将经过改进的排污泵和设置的PLC

智能化控制系统结合起来，在相关软件的支持下，可对泵组运

行进行控制；通过将泵体设计呈U形，可防虹吸；通过设置止

旋增压环，有利于防止水的旋转，提高泵运行效率，同时降低

了介质的流速，使汽液得到充分的分离；通过在与泵体内储液

室相通的排污口和与泵体内气液分离室相通的出口部之间设

置回流装置，经汽液分离后的水由回流阀回到泵储液室，增强

自吸效果；本发明在一定领域内和使用场合下可替代带撕裂机

构的潜水排污泵、导叶式自吸排污泵、敞开式叶轮的高效纸浆

泵。

<REC>

<申请号>=CN200610116147.2

<名称>=一种以互花米草为原料进行苏打蒽醌蒸煮制造纸浆的方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=朱洪光;王彪;陈小华;朱鹏

<申请日>=2006.09.18

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明属于资源和轻工业领域，具体涉及一种以

互花米草为原料进行苏打蒽醌蒸煮制造纸浆的方法。具体步骤

为：原料互花米草的预处理，然后与互花米草干重6％－14％

的氢氧化钠和0.01％－0.05％的蒽醌混合，投入到纸浆蒸煮锅

中，按照液比为1∶3－1∶10加水，封闭蒸煮锅用高压蒸汽蒸

煮，蒸煮到压力0.07MPa左右下进行小放气，然后关闭放气阀，

在锅内压力为0.105－0.495MPa，温度为120－160℃下，保温

蒸煮0.5－2小时，放锅、洗浆，即得粗纸浆用于后续造纸。本

发明充分实现了互花米草的资源化、减量化和无害化的利用，

将造成生态环境和海洋经济的害草－互花米草转化成为一种

造纸原料。

<REC>

<申请号>=CN85102459

<名称>=铬渣人工骨料

<申请（专利权）人>=山东省新材料研究所

<发明（设计）人>=曹树梁;曾开阳

<申请日>=1985.04.01

<地址>=山东省济南市经十路科院路

<摘要>=铬渣人工骨料，本发明为铬渣人工骨料的技

术改进。现有技术采用沥青、焦碳、纸浆废液中

的木质素磺酸盐为还原剂，采用全部原料干法粉

碎，混合后再加水成型的工艺，工艺过程中需蒸

发大量的水分。本发明使用煤渣为还原剂，采用

铬渣湿法粉碎，粘土、煤渣干法粉碎使混合后的

水分含量恰好处于坯料成型水分范围之内，避免

了有毒粉尘的危害，并节省大量能源，降低生产

成本和车间投资。

<REC>

<申请号>=CN85102296

<名称>=含砷工业废水的净化方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春应用化学研究所

<发明（设计）人>=汪炳武

<申请日>=1985.04.01

<地址>=吉林省长春市斯大林大街109号

<摘要>=一种简便有效的净化含砷工业废水的方法。在

含砷废水中，加入相当于砷量一定倍数的铁盐，在搅

拌的条件下，以氨水调节至pH8.0-9.0再加适量纸

浆，继续搅拌一定时间，滤去沉淀，即可达到除砷的

目的。由于铁盐是根据砷量计算加入的，可避免盲目

过量铁盐给以后搅拌带来困难。同时，纸浆的加入可

减少氢氧化铁自身的凝聚，有利于对砷的吸附。纸浆

对氢氧化铁的过滤也将产生有利的影响。

<REC>

<申请号>=CN85102518

<名称>=流体轻质杂质分离器

<申请（专利权）人>=北京市造纸包装工业研究所

<发明（设计）人>=邝嘉龙

<申请日>=1985.04.09

<地址>=北京市西城区西四北八条11号

<摘要>=本发明流体轻质杂质分离器属于一种利用流

体离旋原理，分离流体中轻质杂质的分离器，该

流体轻质杂质分离器是由进料口、导流台、环形

预净化室、净化室、消涡器、集净室、净料出口、

集渣室、集渣出口所组成。可用于分离纸浆中的

轻杂质，如聚苯乙烯颗粒、热熔胶、蜡、油墨、

塑料薄膜等的分离，亦可用于制药、食品等工业，

它的主要优点是可在常温下工作，分离效率高可

达98～99％，进料工作压力为2～3kg/cm<SUP>2</SUP>，

能耗低，排渣流失小。

<REC>

<申请号>=CN85102726

<名称>=分批浸煮器多阶段制纸浆方法

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=瑞夫·史密·格兰特

<申请日>=1985.04.15

<地址>=美国伯洛伊特

<摘要>=本发明系在分批式作业之单独浸煮器中进行，

多阶段木片熬煮方法。将需熬煮木片放入浸煮器用

温黑色液浸渍，自浸渍器及木片中除去大部分空气。

然后，用第一阶段热黑色与热白色液混合物从浸煮

器排除此温黑色液，热白色液比例较高。随后将浸煮

器内盛物温度升高至熬煮温度经一预定时间。原熬

煮液用第二黑色与热白色混合物排换，此第二熬煮

液之热白色液比例少于第一熬煮液。将浸煮器温度

再升高至熬煮温度，并进行熬煮较第一熬煮阶段为

短之时间。经所需熬煮次数，用自清洗纸浆的滤液从

浸煮器排换出熬煮液。最后，施加加压气至浸煮器内

而卸空浸煮器内盛物。

<REC>

<申请号>=CN85103594

<名称>=流体杂质分离器

<申请（专利权）人>=北京市造纸包装工业研究所

<发明（设计）人>=邝嘉龙

<申请日>=1985.05.14

<地址>=北京市西城区西四北八条11号

<摘要>=本发明属于一种利用流体离旋原理，同时分离

出流体中四种不同比重、粒度组分的分离器。可以用

于造纸、食品、医药、化工等工业。它尤其适用于造纸

工业，可同时分离出纸浆中的重质杂质和轻质杂质，

该分离器分离重组分分离率98～99％，轻组分分离

率为93.7％。它可以在常温下工作，进口原料压力

较低，为0.8kg/cm<SUP>2</SUP>，进口原料浓度为3～10‰。单

支通过量为165l/min。

<REC>

<申请号>=CN85103252

<名称>=探制纸浆悬浮液浓度的方法和装置

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=兰加斯威姆·伊延加

<申请日>=1985.04.23

<地址>=美国威斯康星州贝洛特

<摘要>=一种采用受控滤水浓缩机和螺旋式挤浆机来处

理造纸中纸浆悬浮液的方法和装置。纸浆被送入到

浓缩机，机内的送入螺旋把纸浆输送到一个垂直排

出筒。一个螺旋式输送器把纸浆悬浮液从垂直排出

筒输送到与螺旋式挤浆机联接的垂直进口筒。有一

个探测装置测量进入到挤浆机的纸浆浓度，一个探

测装置给出控制信号，以调节浓缩机上的排出阀的

运转，使进入到螺旋式挤浆机的浓度维持在一个预

定的范围内。

<REC>

<申请号>=CN85103870

<名称>=纸浆箱飘片元件

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=约瑟·约安·安东尼·罗德;傑美·雷罗·艾华

<申请日>=1985.05.10

<地址>=美国伯洛伊特

<摘要>=本发明为造纸机的飘片元件(装于纸浆箱的分

层室内)。该飘片元件由叠层材料构成，在其上游端

的横梁(用于将该元件固定装在分层室中)由叠层的

纤维所构成。在外表面上的该纤维是沿机器方向延

伸的，在横梁内的纤维是沿横截机器方向延伸的，这

样，可使该元件的上游端沿机器方向具有较大的刚

度。该元件呈锥形，沿向下游端方向逐渐变薄至下游

的薄尖端部。该下游端是由含有纤维的各层所构成，

该纤维沿横截机器方向延伸，以加强其刚度和减少

其不稳定性。

<REC>

<申请号>=CN85104472

<名称>=回用的纤维素材料脱墨的组合物和方法

<申请（专利权）人>=阿尔布赖特-威尔逊公司

<发明（设计）人>=莫莱特;斯内登

<申请日>=1985.06.11

<地址>=英国西米德兰兹

<摘要>=回用的废纤维素材料例如新闻纸脱墨的方法包

括在树脂母体的水分散体存在下把该废料制成纸

浆，在制浆操作中树脂母体可在上述分散体中固化。

<REC>

<申请号>=CN85105596

<名称>=立式洗浆机

<申请（专利权）人>=安平

<发明（设计）人>=安平;赵予生

<申请日>=1985.07.24

<地址>=北京市朝外白家庄东里38楼1号门501号

<摘要>=本发明公开了一种在动态下洗涤纸浆，特别

是草浆的立式洗浆机。该装置主要由中空轴、搅

翅、网鼓及外壳组成。本机的特点是使洗浆分为

二段进行，工作温度较高，纸浆在搅翅的旋转搅

拌下充分洗涤，黑液提取率大于90％，洗浆过程

中滤网网孔不被堵塞。

<REC>

<申请号>=CN85105202

<名称>=多层纸板制造方法

<申请（专利权）人>=阿尔斯特罗姆公司

<发明（设计）人>=莱廷伦;沃斯

<申请日>=1985.07.08

<地址>=芬兰诺尔马古

<摘要>=一种制造多层纸板的方法，方法中把形成表面

层的纸浆悬浮液，输送到一个第一衬网(即里衬网)

的水平段上去。把形成中间层的纸浆悬浮液，在第一

衬网和第二衬网(即外衬网)形成的楔形间隙处，供

给到已经形成的上述纸幅层上去。两个衬网和它们

之间的两纸幅，都被引导在一个弧形表面上通过。然

后把第一衬网和两个纸幅层靠在第三个衬网上，引

导到水平段上去，这上面有形成另一表面层的纸浆

悬浮液供给。形成中间层的纸浆悬浮液，浓稠度比形

成表面层的悬浮液大很多。

<REC>

<申请号>=CN85106047

<名称>=表面反应制浆法

<申请（专利权）人>=安平

<发明（设计）人>=安平

<申请日>=1985.08.13

<地址>=北京市朝外白家庄东里38楼1号门501

<摘要>=本发明是属于制浆工艺方法。本发明的表面

反应制浆法，解决了黑水污染问题。本发明改变

了传统制浆工艺的渗透——溶出工艺过程，扩大

了木片或草片，在热碱液中的反应表面积，整个

制浆过程，都有良好的保温措施，保持有较高的

热效率，采用封闭循环用水，本发明有利于分离

出污染物，消除了黑水污染。保留了纤维和非纤

维物的原形或粒度。本发明特别适用于中小型草

浆厂，纸浆质量略高于传统的蒸球浆，生产成本

降低12～29％。

<REC>

<申请号>=CN85106049

<名称>=节能制浆机

<申请（专利权）人>=安平

<发明（设计）人>=安平

<申请日>=1985.08.13

<地址>=北京市朝阳门外白家庄东里38楼1号门501

<摘要>=本机是一种纸浆制浆机，是在盘磨基础上发

展起来的。它和一般盘磨不同，在进料口装有表

面反应器。木片或草片在表面反应器内与热碱液

和蒸汽作用后成浆，进入齿盘的是纸浆，因此电

耗仅为一般盘磨的9.34～22.1％，而且不要蒸煮

过程，直接一次制成半化学浆或化学浆。浆料中

保留了纤维和非纤维的原形和粒度，可分离出污

染物，有利于制浆碱液的循环利用，解决了黑液

污染问题。

<REC>

<申请号>=CN85106402

<名称>=离心过滤逆流洗浆机及工艺

<申请（专利权）人>=雷沃煖

<发明（设计）人>=雷沃煖

<申请日>=1985.08.20

<地址>=广东省广州市广州造纸厂丙西街4号601

<摘要>=该发明是一种先进的纸浆洗涤机械，单台机能

完成过去整套逆流洗涤系统工作。结构简单，分离因

子大，可在机台密闭保温情况下进行高温、厚浆层、

多段洗涤，能完成现有洗涤设备的庞大洗浆系统无

法达到的洗涤指标。生产工艺过程是使浆料逐次进

入多级洗涤区，各级滤液通过导液环作为反洗液送

到前一洗涤段，最后得到高温高浓度废液和干净浆

料。该种洗浆机还可用作浆料湿抄联合机或浆料高

浓脱水机。

<REC>

<申请号>=CN85107664

<名称>=从废纸浆液中回收化学物质的方法

<申请（专利权）人>=SKF钢铁工程有限公司

<发明（设计）人>=斯文·桑顿;拉格纳尔·伯哈特;贾尔·马顿森

<申请日>=1985.10.19

<地址>=瑞典霍福尔斯邮箱202号

<摘要>=本发明是关于一种从废纸浆液中同收化学物

质并同时利用在这一过程中释放出的能量的方法。废液在反应器(1)中气化和部分分解，与

此同时，不依赖于燃烧的外部热能供入反应器的

反应区(2)中，在此之后，结果得到的熔融液

在大体上通行的燃烧温度下被分离(在9中)，由

此形成的气体产物在急冷冷却区(6)中急冷至

950℃以下的温度。这样得到了基本上不含硫杂质

的气体产品、具有高的碲化物含量的碱产品、以及

基本上没有硫化物且Na<SUB>2</SUB>CO<SUB>3</SUB>含量低的碱产品。

<REC>

<申请号>=CN85107651

<名称>=多磨盘磨浆机用的挠性辐板转子

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=菲利普·亨利·戈登堡;爱德华·查尔斯·基尔赫纳;乔治·约翰·诺伊

<申请日>=1985.10.16

<地址>=美国威斯康星州伯洛伊特·劳伦斯路1号

<摘要>=一种多磨盘磨浆机使用许多彼此隔开的转子盘

在一个壳体内转动与许多彼此隔开的底刀盘之间呈

一定间隙，面对安装的磨浆盘上有齿纹对通过转子

与底刀盘之间空

间的某种纸浆悬

浮液能起研磨作

用。按照本发明

设置许多挠性转

子其上具有延伸

辐板，这些辐板

被装在缝隙内是

松配的以便在传

递扭矩时使辐

盘板与转子盘之间能有相对滑动。在每个辐板上装

有一个弹性缓冲件以在缝隙内形成一个转动支点，

因此转子盘的轴向移动对每个辐板形成一个纯弯曲

负载，借此确定一个软的线性弹性系统。

<REC>

<申请号>=CN85107429

<名称>=以造纸废浆为主要原料制取内墙装饰膏的方法

<申请（专利权）人>=陈晓森

<发明（设计）人>=陈晓森

<申请日>=1985.10.06

<地址>=黑龙江省牡丹江市阳明区人民政府

<摘要>=一种以造纸废浆为主要原料制取内墙装饰膏的

方法。该方法适用于各种原料的造纸废浆，将各种废

纸浆经浆水分离后，将其收回细纤维与各种适量的

填充剂混合配制成内墙装饰膏。广泛用于建筑业，又

可解决造纸厂废浆排放引起的环境污染。

<REC>

<申请号>=CN86100491

<名称>=自适应恒定匀浆机强度控制系统

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=老约翰·迈克尔·埃勒里

<申请日>=1986.01.22

<地址>=美国威斯康星州·伯洛伊特

<摘要>=本发明提供一种方法和装置，能在不同的每吨

能耗和不同的外加功率条件下，对通过圆盘型匀浆

机的纸浆原料，维持其恒定的匀浆强度。本系统利用

一种控制方案和几种独特的控制算法的结合，使得

匀浆机部件的旋转速度，与驱动电机所消耗的功率

有关。本发明的基础为匀浆强度，它定义为所加的净

匀浆功率被单位时间内翼片(匀浆部件)交割数相除

所得的商。该系统为一自适应控制系统，它是根据对

匀浆过程的实时测量进行控制的。

<REC>

<申请号>=CN86100235

<名称>=多磨盘磨浆机

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=爱德华·查尔斯·基尔赫纳;罗纳德·约翰·迪福

<申请日>=1986.01.06

<地址>=美国威斯康星州伯洛伊特

<摘要>=一种研磨如造纸纸浆悬浮液的纤维材料磨浆设

备，设备中有一个壳体，上述壳体的进口和出口，以

接受和排出加工材料，有一根轴在上述壳体中旋转，

有一组旋转磨浆盘沿轴作有间隔的设放，并有另外

一磨浆盘和转子磨浆盘穿插放置，并和转子磨浆盘

间设置研磨间隙，纸浆在间隙中通过。另外一些磨浆

盘相对于转子磨浆盘可以是静止的，也可以是反转

的。两组磨浆盘用有轴向韧性的膜片支持。本发明提

出的磨浆盘在邻近韧性环形膜片的表面上，有沉割

部分，以提高膜片的轴向韧性。

<REC>

<申请号>=CN85109413

<名称>=湿裂化法处理草类制纸浆废液

<申请（专利权）人>=天津市轻工业学院

<发明（设计）人>=谭龙

<申请日>=1985.12.30

<地址>=天津市河西区灰堆

<摘要>=本发明是关于稻草、麦草及其他植物纤维原料

的制纸浆废液的处理方法。其特点是固形物浓度为

5～30％的制纸浆废液在压力90～250公斤/厘米<SUP>2</SUP>、温

度280～374℃、反应时间5～30分钟的条件下，进行湿裂

化反应。废液中有机物裂化为气体、焦油和碳粉沉淀；

硅酸钠转化为二氧化硅沉淀。除去裂化产物的溶液

再生后循环使用。本方法适用于制浆药剂为氢氧化

钠、氢氧化钠蒽醌混合物及药剂含硫化物低于25％

的草类制纸浆废液的处理。

<REC>

<申请号>=CN85109670

<名称>=圆网造纸机浆槽部分的装置

<申请（专利权）人>=卡尔斯塔德公司机械厂

<发明（设计）人>=埃里克·冈纳·斯坦伯格

<申请日>=1985.12.27

<地址>=瑞典卡尔斯塔德65188

<摘要>=圆网-浆槽单元(1)有一个网笼(2)、一个浆槽

(4)和一个流浆箱(12)。网笼外表面向下运动的部分

与浆槽(4)内的纸浆接触从而形成第一纸幅。外网

(18)在浆槽的底面(8)通过浆槽，然后跨过网笼(2)

的一部分圆周。部分底面(8)包括一个支撑外网的

平台(27)，平台(27)设有一个或多个排水通道的缝

隙装置以便在外网上形成第二纸幅。缝隙装置在离

开辊隙(35)预定的距离上。第二纸幅随着第一纸幅

压出，从而形成一个单一的纸幅。

<REC>

<申请号>=CN86101158

<名称>=改善化学或半化学甘蔗渣纸浆机械性能的方法

<申请（专利权）人>=英特洛克斯公司

<发明（设计）人>=雅克·哈格曼;卢西恩·普卢梅特

<申请日>=1986.02.04

<地址>=比利时布鲁塞尔艾伯特王子街33号

<摘要>=本方法包含一个用过硫酸或该种酸的盐来处理

化学或半化学的含有髓的甘蔗渣纸浆的过程。

<REC>

<申请号>=CN86100771

<名称>=回收利用纸机排水的工艺及设备

<申请（专利权）人>=湖南省轻工业厅;轻工业部长沙设计院湖南省西渡造纸厂株洲市南华实验工场

<发明（设计）人>=周裕纲

<申请日>=1986.01.17

<地址>=湖南省长沙市小吴门

<摘要>=回收利用纸机排水的工艺及设备，它涉及一种

同向流斜板沉淀技术。本发明由集水井、排水泵、净

化器、隔板净化池和三池毗连的反应池、预沉池和沉

淀池组成。采用造纸车间的全部综合排水，能适应高

浊度原水，回收的清水分别送造纸和制浆车间生产

利用，实现全厂大循环给水系统，生产无废水排放和

二次社会公害，实现零排放，腐浆季节能保证正常生

产。能实现高产、优质、低耗的效益。本发明适用于纸

浆和造纸废水处理外，还适用于城市污水三级处理，

电镀废水中和江湖地表水为水源的给水处理。

<REC>

<申请号>=CN86102961

<名称>=造纸方法

<申请（专利权）人>=埃卡公司

<发明（设计）人>=克耶尔·鲁尼·安德里森;帕沃尔·巴拉;约尼·伊詹斯

<申请日>=1986.03.31

<地址>=瑞典苏特445101

<摘要>=在用含水纸浆，特别是用含漂白的和未漂白的机

械浆或未漂白的化学浆的纸浆造纸过程中，为改进

纸浆的滤水和留着性能加入一种化学品的混合物。

所加入的改进滤水和留着的助剂为一种阳离子型聚

丙烯酰胺和一种胶体无机颗粒，这种胶体无机颗粒

至少具有一个硅酸铝或改性硅酸表面层。

<REC>

<申请号>=CN86102407

<名称>=能够解决污染的棉短绒制浆工艺

<申请（专利权）人>=中国人民解放军88352部队

<发明（设计）人>=袁志平;林易风

<申请日>=1986.04.12

<地址>=北京市长辛店88352部队26分队

<摘要>=本发明适用于采用棉短绒为原料的制浆造纸工

业。传统制浆工艺，生成耗氧量很高的制浆黑液，

形成严重污染。同时，对棉短绒化学处理是高温碱

煮，使棉短绒的纤维强度及收率明显降低。本发明提供的工艺，将打半浆、筛选提到化学处

理前，大部分杂质碎屑在化学处理时已被除去。化学

处理采用碱性H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>或碱性H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>加氧气在70℃～100℃

温度下煮漂。结果使制浆残液呈淡黄色，纸浆的纤

维强度和收率均有提高。

<REC>

<申请号>=CN86104368

<名称>=从木质纤维素材料的浆料中制备钾盐的方法

<申请（专利权）人>=萨斯喀彻温钾盐公司

<发明（设计）人>=艾尔弗雷德·黄;加里·B·德多尔

<申请日>=1986.05.28

<地址>=加拿大萨斯喀彻温南萨斯卡通第一街122号

<摘要>=这里所描述的是一种从木质纤维素材料的制浆

用的钾碱液中生产钾盐的方法。该方法包括以下各

步骤：(a)  用钾碱水蒸煮液蒸煮木质纤维素材料，获

得木质纤维素材料的部分脱除木素纸浆的水悬浮

液；(b)  从废钾碱水蒸煮液中分离纸浆；(c)  浓缩此废制浆；和(d)  从浓缩的废制浆液中回收包括碳酸钾、硫

酸钾和木素磺酸钾在内的钾盐。回收的钾盐具有多

种用途，一个例子是用于肥料。

<REC>

<申请号>=CN86104281

<名称>=立式纸浆浓缩机

<申请（专利权）人>=河北省环境保护研究所

<发明（设计）人>=安平;赵予生

<申请日>=1986.06.23

<地址>=河北省石家庄市石邑路4号

<摘要>=本发明公开了在动态下浓缩纸浆的立式纸浆浓

缩机。本机的特点是可以最佳控制液位，纸浆浓度可

由0.5—0.8％浓缩到3—5％，亦可直接浓缩到

8—10％而滤网不被堵塞，可用于筛选或漂白打浆

等需要浓缩纸浆的工序。

<REC>

<申请号>=CN86105445

<名称>=采用纸浆泥和粉煤灰生产硅酸盐水泥及其制造方法

<申请（专利权）人>=石振鑫

<发明（设计）人>=石振鑫;许连发;党占海;刘占祥

<申请日>=1986.08.29

<地址>=黑龙江省佳木斯市松江乡企业办

<摘要>=本发明是以工业废渣、废浆作原料，即采用纸浆

泥、粉煤灰、硫酸厂废渣和硫酸铝厂的废渣和炼铁高

炉的废渣(矿渣)作原料而制成各种硅酸盐水泥，即

可制成硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水

泥、火山灰硅酸盐水泥。做到变废为宝，消除公害，降

低能源消耗等优点。

<REC>

<申请号>=CN87101545

<名称>=冰花图案的制造方法

<申请（专利权）人>=吴成槐

<发明（设计）人>=吴成槐

<申请日>=1987.04.29

<地址>=辽宁省美术出版社宿舍

<摘要>=以一般图画纸或纤维织物作基料，将调和好浓度

和颜色的水粉或水彩颜料液涂覆在基料上，涂好后放

在摄氏零度以下低温冻结，使基料上颜料分子和水分

子形成与天然冰花相同的晶核及排列方式，进而结成

冰花，再缓缓冻干。涂覆层厚度大于50微米，涂覆颜

料液浓度为1～30％，塑料板、纸浆板、木板等非纤维

性物质都可作为涂覆颜料液的基料。

<REC>

<申请号>=CN87101416.5

<名称>=一种用草、木浆作纤维原料的高填料造纸工艺

<申请（专利权）人>=潍坊造纸总厂

<发明（设计）人>=韩加宝;于润青;李玉;史兴民;杨秀贞

<申请日>=1987.12.14

<地址>=山东省潍坊市山东潍坊造纸总厂

<摘要>=一种用草、木浆作纤维原料的高填料造纸工艺，

其工艺流程是：             松香

打浆(草、木浆混合)→加微晶腊                    碳酸铝       滑石粉    阳离子淀粉  →加         →加        →抄  碳酸钙     聚丙烯酰胺

纸网→白水封闭循环→抄纸压榨→烘干→表面施胶

→烘干→加工成纸。用本工艺生产的纸，检测后填料

含留量在35％(重量百分比)以上。本造纸工艺适用

于胶版印刷纸、涂料原纸、书写纸、装饰纸等文化用纸

的生产，其产品具有吨纸浆耗低、纸的平滑度高、光泽

度好、表面细腻、强度高、适印性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN87102890

<名称>=蒸煮器/打浆机装置

<申请（专利权）人>=田口政昭

<发明（设计）人>=田口政昭

<申请日>=1987.04.16

<地址>=日本埼玉县北本市

<摘要>=本发明述及一种用来切割和离解从诸如稻草等

草本植物获得的纤维的装置，它采用蒸煮和分离杂质

的方法提供造纸纸浆，它包括交替装于垂直延伸的转

动轴上的盘型旋转叶片和旋转刀片。其特征在于，上

述旋转叶片的外周均做成锯齿形以形成等腰三角形，

三角形的一边非向上即向下弯曲以形成一把刀，在旋

转叶片的平面上钻有多个大直径的孔，而上述旋转刀

片的外周均形成锯齿形的刀片。

<REC>

<申请号>=CN87102915

<名称>=用造纸废液制成的改正液

<申请（专利权）人>=楼明

<发明（设计）人>=楼明

<申请日>=1987.04.22

<地址>=北京市海淀区学院路38号1单元202号

<摘要>=本发明涉及一种笔迹、打字、印刷、复印等的误迹

改正液。本发明是使用丙烯酸酯和亚硫酸化纸浆废

液接枝共聚而得的水分散性树脂作为粘结成膜剂制

成的改正液，成本低，冻融稳定，有化学反应消色和物

理覆盖两种功能，它适用于油溶性误迹的改正，对一

些水溶性误迹的改正也有一定的效果。

<REC>

<申请号>=CN87103157

<名称>=纸幅成形装置

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=默尔·韦恩·诺思

<申请日>=1987.04.30

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种把纸浆形成纸幅的成形装置10。该装置包

括一框架(14)，许多第一和第二导向滚轮

(16—26，30—34)，第一和第二成形金属丝网(28、

26)流浆箱(12)设置在靠近成形区(38)的第一端部

(40)，真空鞋形物(44)设置在靠近成形区的第一端部

(40)，以完成纸幅的最初除水。使其穿过第一金属丝

网(28)，用以除去第二部分水，而滚轮(17)用以从成形

的纸幅去除第三部分水，从而在成形区(38)的第一端向

第二端的过程中使除水逐渐增加，使细小纤维从纸浆

中除去最少，从而防止制成纸幅的两面性。

<REC>

<申请号>=CN87102975

<名称>=用于提高碎屑筛选效率的圆盘筛改进措施

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=约瑟夫·布鲁斯·比拉格斯;理查德·J·戈贝尔

<申请日>=1987.04.24

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种圆盘筛和过筛方法，其物料(比如用作制造

纸浆的木屑)是通过具有宽度逐渐差变的过筛槽

(20)的旋转圆盘筛床(12)来筛选的。这样的差变可

以沿着筛床(12)划分为从8毫米到6毫米范围内的

几个区。

<REC>

<申请号>=CN87103754

<名称>=含碳酸盐的矿物填料、色素及其类似的材料

<申请（专利权）人>=普留斯-施陶费尔公司

<发明（设计）人>=斯特劳什·迪特尔;贝尔格·彼特;霍夫尔·海纳尔;默尔兹·马尔丁

<申请日>=1987.05.21

<地址>=瑞士奥夫特林根

<摘要>=阐述了含碳酸盐矿物填料，色素及其类似材料，

其特征在于四种特性的结合。这种含碳酸盐的材料

特别适用于颜料，油漆，纸浆，纸面涂盖层和塑料。此

外，还阐明了制备这种含碳酸盐的材料的一种方法。

<REC>

<申请号>=CN87104051

<名称>=改善云南松硫酸盐纸浆外观色泽

<申请（专利权）人>=云南省轻工业科学研究所

<发明（设计）人>=程幼学;俞华峰;罗佩云

<申请日>=1987.06.04

<地址>=云南省昆明市气象路16号

<摘要>=改善云南松硫酸盐纸浆的外观色泽是在制浆工

艺上的改进。为解决云南松硫酸盐法制浆成浆颜色深，由此生

产出的牛皮纸等包装用纸呈暗褐色，影响其应用范围

的问题，本发明提出在云南松硫酸盐法制浆过程中于

“打浆”后添加适量次氯酸盐使原来暗褐色浆变成淡

黄褐色或米黄色，达到改善色泽的目的。经本方法处

理不降低纸浆得率，不影响纸品强度，不增加污染。

<REC>

<申请号>=CN87105652

<名称>=用于流体动力混合的方法和装置

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=博尔杰·弗雷德里克森;杰弗里·洛尔·钱伯林

<申请日>=1987.08.20

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=大量的流体物质在分配器(11)中混合，并使其

以连续压力流体的方式流经混合区(13)，其中所述

物质通过一连串锥形表面(24，27)和交替的各节流

面(25)以及膨胀室(28)产生的紊流扩散面被充分混

合。虽然各种流动物质可被有利地混合，然而典型的

应用是实现空气和油墨颗粒充分的粘合，以便在去除

再生印刷纸纸浆油墨的过程中获得有效的泡沫作

用。

<REC>

<申请号>=CN87105539.2

<名称>=一种造纸浆的材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=肖元恺

<发明（设计）人>=肖元恺

<申请日>=1987.08.07

<地址>=吉林省长春市吉林工学院6号楼11号

<摘要>=本发明提供的是一种造纸行业生产纸浆的新材

料及该材料的加工方法，它主要是对玉米秸进行加工

后制得的茎皮。本发明不仅解决了目前造纸行业原

料资源短缺的问题，而且该茎皮还可用于制造高强的

纤维板，其加工后的剩余物可用于制造优良的饲料及

化工原料。

<REC>

<申请号>=CN87108008

<名称>=采用新型施胶用絮凝剂进行中性-碱性造纸

<申请（专利权）人>=河南省中牟造纸厂

<发明（设计）人>=许松筠;张菊花;阎淑兰;张燕峰;王德印;许洁;郭其礼

<申请日>=1987.11.21

<地址>=河南省中牟县东关

<摘要>=采用新型施胶用絮凝剂进行中性—碱性造纸，涉

及加添物质于湿纸浆中进行造纸的生产工艺。本发

明采用聚合氯化铝{化学通式为[Al<SUB>2</SUB>(OH)<SUB>n</SUB>Cl<SUB>6-n</SUB>]<SUB>m</SUB>，

式中m≤10，n为1～5}为施胶用絮凝剂，以一定浓

度加入成浆中并调节成浆pH进行中性～碱性造

纸。此种新型施胶用絮凝剂价格便宜，取材容易，可

以广泛用于各种施胶的纸张。用于中性—碱性造纸，

可以提高纸张质量，防止设备酸腐蚀和结垢，降低材

料和能源消耗。

<REC>

<申请号>=CN87108137

<名称>=一种镁碳砖及其生产方法

<申请（专利权）人>=唐山钢铁公司

<发明（设计）人>=谭宝林

<申请日>=1987.12.14

<地址>=河北省唐山市滨河路

<摘要>=本发明涉及一种镁碳砖及其生产方法，这种镁碳

砖主要用于砌筑炼钢炉衬，它采用纸浆作结合剂，混

入制砖原料，可常温下成型，具有成本低廉，性能高等

特点。

<REC>

<申请号>=CN87107973.9

<名称>=由竹子制造纸浆的方法

<申请（专利权）人>=过程评估及发展公司

<发明（设计）人>=爱德华多·霍埃尔·比利亚维森西奥

<申请日>=1987.11.20

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=一种由竹材制造纸浆的方法，只要在蒸煮前，对

竹材进行撕碎、洗涤和湿去髓等过程，就可使竹材形

成合适的纸浆，然后对纤维进行化学蒸煮，即最好利

用在湿过热纤维中含有的能量，通过快速降压的过程

进行化学蒸煮，以使纤维展开。

<REC>

<申请号>=CN87107466.4

<名称>=改进的制浆工艺

<申请（专利权）人>=新型纤维国际有限公司

<发明（设计）人>=沃特·霍瓦德·瓦恩里特

<申请日>=1987.12.14

<地址>=加拿大不列颠哥伦比亚

<摘要>=发明公开以木材纤维和非木材纤维生产纸浆的

方法，其特征在于包括用烷烃醇胺在氢氧化铵催化下

对纤维进行化学药剂浸渍的处理过程。为改进纸浆

脱水性，在与足量的上浆化药剂接触后，首先加压浸

渍，然后蒸汽膨胀，使木素木油软化，并促进处理材料

的纤维分离作用。

<REC>

<申请号>=CN88100744.7

<名称>=圆网-无网槽成型器

<申请（专利权）人>=宋大兴;张景春

<发明（设计）人>=宋大兴;张景春

<申请日>=1988.02.15

<地址>=天津市河西区红旗纸厂路13号

<摘要>=一种圆网成型器，用梳浆箱置于网笼水平中心线

上45°角网前。伏辊有调节装置可调节与网笼的轴

心水平间距，形成一个短的初始成型区段。设有网

槽，可提高纸浆在成型段脱水速度。在网笼下设白水

池，网笼浸入不超过200mm，网笼内外用端面挡板保

持液面内高外低的落差，起到清洗网面的作用，在流

浆箱下设清水喷管，使网面进入成型区前保持消洁。

本方案结构简单适用于旧设备的技术改造。

<REC>

<申请号>=CN88100825

<名称>=纤维素纸浆的连续生产方法和/或二次纤维的脱木素方法以及纤维的分级方法

<申请（专利权）人>=西古尔德·芳根

<发明（设计）人>=西古尔德·芳根

<申请日>=1988.02.12

<地址>=挪威莫斯

<摘要>=本发明公开了蒸煮植物纤维和木质纤维或对化

学纸浆或机械纸浆中的纤维脱本素(可选择性预先进

行脱墨)、接着可选择性进行漂白从而生产纸浆的一

种方法。在该方法中，纤维原料在高温高压下碱性蒸

煮或脱木素后，通过纸浆泵送入封闭的、连续的压力

管路系统中，纸浆用一步压出的液体稀释后再浓缩并

逐步被加压，在最后一步脱水前用清水和/或漂白液

体进行稀释，再脱水，最后进行清洗，需要的话进行漂

白。

<REC>

<申请号>=CN88101765

<名称>=电化学漂白纸浆的新方法

<申请（专利权）人>=仝长保;仝文书

<发明（设计）人>=仝长保;仝文书

<申请日>=1988.03.28

<地址>=河北省石家庄市和平西路31号石家庄市造纸厂

<摘要>=一种电化学漂白纸浆的新方法，它以食盐水或海

水为原料，以无隔膜电解槽为核心设备，利用回收含

有氯化钠的电化学漂白废水对纸浆、棉短绒、纺织物

等进行电化学漂白，使漂白废水达到封闭循环使用。

该循环系统内不断地加入新的食盐水或海水以补充

氯化钠，用电解氯化钠产生漂液以补充漂白消耗。该

方法降低了盐耗和污染物排放量，降低了电耗，使造

纸、纺织行业摆脱了对化工厂供给氯气的依赖，避免

了氯气制造、运输、贮存、使用不当发生泄漏造成的污

染危害。

<REC>

<申请号>=CN88100989

<名称>=制纸浆方法

<申请（专利权）人>=工业技术院长飯塚幸三;日本机械设备協力株式会社

<发明（设计）人>=御田昭雄;土桥昭雄;柏原進

<申请日>=1988.02.22

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明公开了一种用韧皮纤维生产纸浆的方法，

此法包括将韧皮纤维和蒸煮水溶液的混合物，在

60-130℃的温度下进行反应。该蒸煮液包括(a)过

氧化氢或一种在有水存在的情况下可产生过氧化氢

的化合物，(b)一种碱金属碳酸盐，和(c)一种草酸

盐。

<REC>

<申请号>=CN88101601.2

<名称>=棉秆浆和拌料浆中浓磨浆方法

<申请（专利权）人>=河北省赵县造纸厂

<发明（设计）人>=陈源;李华方

<申请日>=1988.03.24

<地址>=河北省石家庄地区赵县城内

<摘要>=一种棉秆浆和其它原料拌料浆的中浓磨浆方法，

使用与一般拌浆方法基本相同的设备，改下流式调浆

箱为上流式调浆箱，增加高频振框斜筛，可使蒸解度

很差的精大浆料连续进磨浓度达7-15％，打浆叩解

度达18°SR，缩短了工艺流程，提高了纸浆强度，降

低了电耗。使用本发明提供的方法生产的棉秆浆和

其它原料的拌料浆可用于抄造高强瓦楞原纸和箱纸

板。

<REC>

<申请号>=CN88101815.5

<名称>=用碱法纸浆黑液生产型煤粒结剂

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=姚树森;梁仁杰;张世林;谭世语;盛伟;周志明

<申请日>=1988.03.26

<地址>=四川省重庆市沙坪坝区

<摘要>=采用原始浓度的碱法纸浆黑液通过加入风化煤

进行改性反应，得改性黑液作为型煤粘结剂，原料价

廉易得，工艺简单，能耗低，无废副产品。粘结剂成本

低，性能优，可适用于无烟煤和烟煤成型。为型煤生

产出粘结剂的同时，又为许多纸厂纸浆黑液难于处理

而严重污染环境的难题找到现实而有效的方法，具有

显著的环境效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN88102368.X

<名称>=一种制造胶版印刷涂料原纸的工艺

<申请（专利权）人>=河南省轻工业科学研究所

<发明（设计）人>=钟子义;白文友

<申请日>=1988.04.22

<地址>=河南省郑州市纬四路12号

<摘要>=一种制造涂料印刷原纸的工艺，它的特点是制造

该纸的纸浆内无木浆成分，而是由分别控制在一定条

件下的棉短绒浆和草浆按恰当的比例相配合，再添加

一定比例的阴离子淀粉混合均匀后抄制而成的。使

用该工艺节省了大量的木材并大大降低了产品成本，

因此有显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN88103036.8

<名称>=铜氨法制备再生纤维素多孔膜

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=张俐娜;肖玲;聂学先

<申请日>=1988.05.20

<地址>=湖北省武汉市武昌路珈山

<摘要>=本发明公开了由混合铜氨溶液制备再生纤维素

多孔膜的方法。采用棉花(M<SUB>n</SUB>＝2×10<SUP>5</SUP>)、纤维素纸

浆(M<SUB>n</SUB>＝1.63×10<SUP>5</SUP>)的铜氨和铜乙二胺的混合溶液

用流延法制备了一系列平均孔径100至470的多

孔膜。纤维素在上述混合溶剂中迅速溶解，然后在含

水有机溶剂中缓慢凝固成膜。这些亲水性膜可耐有

机溶剂和稀酸、稀碱水溶液。用作膜渗透计的半透膜

能迅速达到渗透平衡，还可作为各种聚合物或微生物

溶液在低温或室温下的分离、浓缩、精制膜。

<REC>

<申请号>=CN88103035.X

<名称>=有机溶剂法制备再生纤维素多孔膜

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=张俐娜;程淑玉

<申请日>=1988.05.20

<地址>=湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了由有机溶剂制备再生纤维素多孔

膜的新方法。采用棉花纤维素纸浆和硫酸盐纤维素

(M<SUB>n</SUB>＝0.77～20×10<SUP>4</SUP>)的多聚甲醛/二甲亚砜溶液

刮膜经适当热处理后在醇类或四氢呋喃中凝固成膜，

由此制备了平均孔径20至400的不同孔径多孔

膜。这些膜孔均匀，结构稳定，能耐有机溶剂及稀酸、

稀碱水溶液，用作膜渗透计的半透膜具有较好的膜对

称性和选择渗透性，还可作为膜电极或人工肾或人工

胰脏等医用高分子材料。

<REC>

<申请号>=CN88105926.9

<名称>=改性酚醛树脂及其生产方法

<申请（专利权）人>=丹棱县管道工艺材料研究所

<发明（设计）人>=李时轮

<申请日>=1988.07.21

<地址>=四川省丹棱县

<摘要>=本发明提供了一种利用工业废水生产改性酚醛

树脂的方法，它对废水的利用不限于含酚废水，对其

它如紫胶、树脂、纸浆等生产中的废水俱可使用，生产

上采用一步法或二步法生产工艺，本发明具有工艺、

配方简便，投资少、见效快并能一次性将废水处理完

毕的特点，用此法生产的改性酚醛树脂，具有防火，防

水，耐腐蚀，绝缘等性能，价格低于聚酯树脂三分之

一。

<REC>

<申请号>=CN88105707.X

<名称>=全苇浆造双胶纸的方法

<申请（专利权）人>=湖南津市市造纸厂

<发明（设计）人>=贺镇贤;涂南玉;黄大雄;田家海;何仁清

<申请日>=1988.05.09

<地址>=湖南省津市市窑坡渡301号

<摘要>=本发明是用全苇浆生产双胶纸的方法，纸浆的处

理采用了合理的工艺参数，特别是在提高纸浆白度方

面，采用了轻度漂白、强化调色处理的方法，使苇浆白

度突破了85％，全苇浆生产双胶纸的成功，对于降低

生产成本，节省木浆，减少国家外汇支出，扩大非木材

纤维原料制浆造纸的领域有着重要意义。

<REC>

<申请号>=CN88106618.4

<名称>=纸浆生产方法

<申请（专利权）人>=加拿大液态空气有限公司

<发明（设计）人>=拉卡佩勒·雷蒙德

<申请日>=1988.09.08

<地址>=加拿大蒙特利尔

<摘要>=本发明涉及纸浆生产方法，其中包括在漂白纸浆

送入滤水机和/或纸机之前进行H或P处理阶段，

而漂白纸浆用CO<SUB>2</SUB>代替SO<SUB>2</SUB>进行中和。

<REC>

<申请号>=CN88106346.0

<名称>=扬声器

<申请（专利权）人>=李万钧

<发明（设计）人>=李万钧

<申请日>=1988.09.01

<地址>=北京市8001信箱干休所

<摘要>=本发明涉及扬声器的改进，属电声技术领域。本

发明采用纸浆，云母及木炭制成复合材料的振膜；振

膜具有刚度高，分割振动小寿命长，音质好的特点。

音圈骨架采用蜂窝陶瓷制品，具有比刚度高等特点。

定心支架采用耐油橡胶制成的封闭容器制成，封闭容

器内填充硅油，具有柔顺性及阻尼性能好，使用寿命

长的特点。本发明的最佳实施例综合上述改进，使得

扬声器具有高保真度。

<REC>

<申请号>=CN88106347.9

<名称>=扬声器

<申请（专利权）人>=李万钧

<发明（设计）人>=李万钧

<申请日>=1988.09.01

<地址>=北京市8001信箱干休所

<摘要>=本发明技术是一种磁性动圈式扬声器，属电声技

术领域。本发明技术采用纸浆云母和纸浆混合成的复合

纸浆做振膜材料；使振膜的刚度显著提高，从而获得

了具有理想音质的扬声器。此外，由于采用复合纸浆

做振膜材料，可以使用普通扬声器振膜成型用的打浆

机制作，因而制作工艺简单，例如，制作一个振膜的时

间仅为国产YDP200-1型平板扬声器振膜成型时间

的左右，故适合于大批量生产。

<REC>

<申请号>=CN88106832.2

<名称>=半化学灌木机械磨木浆及其制浆工艺

<申请（专利权）人>=吉林省四平市轻工机械厂

<发明（设计）人>=张远起;左世芳;张志高;姜立广;贯彻

<申请日>=1988.09.20

<地址>=吉林省四平市平东大路72号

<摘要>=半化学灌木机械磨木浆及其制浆工艺。本发明

是关于造纸用的纸浆及制浆方法的研究。本发明充

分利用广泛的灌木类资源，以其为原料，采用机械去

皮，药液浸渍预热及盘磨机三段磨浆的科学方法制成

了可以用来抄造中低档包装原纸，书皮纸，箱板原纸

等的纸浆。本发明原料易得、工艺科学、技术成熟。

<REC>

<申请号>=CN88107012.2

<名称>=纸浆模塑制品的树脂模具及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国包装新技术开发公司南京公司

<发明（设计）人>=完定帮;陈厚生;张伟光;顾绍华;万俐;赵萍

<申请日>=1988.10.22

<地址>=江苏省南京市御道街53号

<摘要>=纸浆模塑制品树脂模具的制造方法主要解决纸

质各种托盘成型模具的材质和成型方法。选用环氧

树脂、固化剂、增韧剂及少量添加剂，在室温下混合、

浇注，静置48小时后制得有一定韧性和足够强度的

树脂模具。该模具具有耐热、耐腐蚀、重量轻、成本低

廉，可一次成型，不需再加工之优点。

<REC>

<申请号>=CN88107255.9

<名称>=用于吸收食品液体的吸收结构

<申请（专利权）人>=金伯利-克拉克公司

<发明（设计）人>=戴维·G·米德基夫;卡尔·G·里普尔;南希·D·特怀曼;约瑟夫·D·瓦尔奎斯特

<申请日>=1988.10.20

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本说明书公开了一个用来收集和保留从肉禽类

食品中渗出流体的吸收结构。本结构具有可透过流

体的上片层、不透流体的下片层和在两者中间的由纸

浆共成型材料构成的吸收芯。在一优选实例中，上片

层与下片层的周边被密封形成一个袋，纸浆共成型材

料分成上面的第一层和下面的第二层。在共成型材

料中可加入羧甲基纤维素之类的超吸收材料以助于

保留流体。在优选实例中，超吸收材料置于纸浆共成

型材料的下层，而纸浆共成型材料的上层实质上不含

有超吸收材料。

<REC>

<申请号>=CN88108012.8

<名称>=全麦草中档卫生纸制造方法

<申请（专利权）人>=河南省淮阳县造纸厂

<发明（设计）人>=王欣;严省文;詹道祥;张斌

<申请日>=1988.11.25

<地址>=河南省淮阳县民生街19号

<摘要>=本发明提供一种全麦草中档卫生纸制造方法。

以麦草代棉生产卫生纸，强度低，质脆，吸水性差。但

调整蒸煮麦草时烧碱用量为11-13％、165千克、硫

化碱为1％、15千克。控制蒸煮后的高锰酸钾值为

9-11克/升，打浆时纸浆的叩解度为48°SR±2、湿

度为0.7克±0.1，用碳酸钙、硫酸铝、柔软助剂使纸

质软化，抄纸时纸浆pH值为6.5-6.8。纸的柔软度

达到65mm/150克，易溶于水、吸水性横向不低于

25mm/100克。

<REC>

<申请号>=CN88108656.8

<名称>=以利用造纸废浆为主要原料制取内墙装饰膏的方法

<申请（专利权）人>=陈晓森

<发明（设计）人>=陈晓森

<申请日>=1988.12.13

<地址>=黑龙江省牡丹江市阳明区政府

<摘要>=一种以利用造纸废浆为主要原料制取内墙装饰

膏的方法，该方法适用于木浆、棉浆、麻浆、草浆等各

种造纸废浆，将各种废纸浆经浆水分离后，将其收回

的细纤维与各种适量的填充剂混合配制成内墙装饰

膏，用于房屋内墙罩面，广泛用于建筑业，又可以解决

造纸厂废浆排放引起的环境污染。

<REC>

<申请号>=CN88109052.2

<名称>=洗碗纸巾

<申请（专利权）人>=王维义

<发明（设计）人>=王维义

<申请日>=1988.09.28

<地址>=浙江省杭州市教工路体校宿舍205室

<摘要>=一种含有去污化工原料和杀菌药物的洗碗纸巾，

其化工原料可为烷基苯磺酸钠，脂肪酸二乙醇胺，杀

菌药物可为氯化磷酸二钠，采用浸纸法或纸浆造纸法

制备而成。具有快速洗净餐具和杀菌效果，纸巾一次

性使用，方便实用，卫生，成本低，最适用于大专院校，

部队，厂矿和机关食堂用膳人员洗净餐具。

<REC>

<申请号>=CN89100009.7

<名称>=电热灭蚊原纸片制造方法

<申请（专利权）人>=浙江省萧山市滤纸厂

<发明（设计）人>=郑书敏;韩家奎

<申请日>=1989.01.09

<地址>=浙江省萧山云石

<摘要>=本发明涉及杀虫纸原纸片的制造方法，其中包括

将纤维原料纸浆打浆，按一定比例配浆，手工捞纸，挤

压脱水、烘干、分切，冲压成型为22×35×2.8毫米的

原纸片，本方法的特征在于使用我国丰产的阔叶材木

浆与棉浆按比例配浆，手工捞纸，制得厚度为2.8±

0.15毫米，紧度为0.4±(0.05)克/厘米<SUP>3</SUP>，白度在75

～85％，尺寸为(22±1.5)×(35±1.5)×(2.8±1.5)

毫米的原纸片，该原纸片对DK—5药液吸收280～

290毫克，吸收时间为3.0～3.1秒，展开时间为24～

26分钟，吸收该药剂的灭蚊原纸片在电热器上加热

160±10℃具有良好驱蚊效果，对多蚊地区特别适

用。

<REC>

<申请号>=CN89101888.3

<名称>=在纸张和纸板机流浆箱中有效地减少压力波动的衰减器

<申请（专利权）人>=维美德-阿尔斯特罗姆有限公司

<发明（设计）人>=奥拉维·马凯拉

<申请日>=1989.03.28

<地址>=芬兰卡胡拉

<摘要>=一种衰减输给流浆箱(10)的纸浆压力波动的方

法。按测量纸浆中压力波动的结果控制注入水流。

籍水流量改变控制纸浆流体有效容积。使后者引起

的压力改变与被衰减的压力变化反相，这就衰减了纸

浆压力变化。还涉及实现该方法的装置。它包括一

个或一套传感器(6)，按其输出信号，使调节器(7)通

过其控制元件(2)移动足够快的阀门而自动控制要输

入纸浆的水流量。

<REC>

<申请号>=CN89102578.2

<名称>=包装纸的湿复合法和设备

<申请（专利权）人>=上海工程技术设备成套公司

<发明（设计）人>=陈华根;陶钧;张炳福

<申请日>=1989.04.25

<地址>=上海市延安中路324号

<摘要>=一种元网式制造连续复合纸幅的方法及其设备，

其特征是采用了双缸双元网结构，利用其造纸过程形

成双层湿纸浆页的夹区，并在双层夹区内引入增强内

衬织物或线，然后缩小夹区使其复合，经压榨，加热定

形烘干及平整再烘干而获得连续复合纸幅，本复合造

纸法及造纸整机具有投资省，工序少，复合纸质量高

和成本低的显著效果。

<REC>

<申请号>=CN89103052.2

<名称>=全化学灌木纸浆及制浆工艺

<申请（专利权）人>=张志高;左世芳;张远起;阎继驰;刘增石;姜立广;杨晓红;王平

<发明（设计）人>=张志高;左世芳;张远起;阎继驰;刘增石;姜立广;杨晓红;王平

<申请日>=1989.05.06

<地址>=吉林省四平市山门镇四平造纸厂

<摘要>=全化学灌木纸浆及制浆工艺。本发明是关于利

用地产灌木类原料生产全化学纸浆及工艺的研究。

其研究出利用紫穗槐、胡枝子等原料且采用蒸煮、洗

筛选及浓缩、漂白工艺生产出质量上乘的全化学灌木

纸浆，用于抄造牛皮纸有光纸、高档卫生纸、胶版纸

等，进而开发了新资源，为造纸行业增加新的纸浆品

种。

<REC>

<申请号>=CN89103950.3

<名称>=纸浆的制备方法

<申请（专利权）人>=卡迈尔公司

<发明（设计）人>=朱利欧·阿马多;尤里科·德·法里亚·阿马罗;汉斯·索雷夫·豪克鲁德;埃克·巴克伦德

<申请日>=1989.06.05

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=叙述了一种以连续方法由含纤维的纤维素物料

中制备用于蒸煮的纸浆的方法。该纤维物料与蒸煮

液混合后经预浸渍，形成纤维浓度大约为1-15％的

纤维悬浮液，在高于大气压下对纤维悬浮液进行浸渍

和流态化处理，离心泵把纤维悬浮液给入压力机，同

时继续用纤维悬浮液中蒸煮液对纤维材料进行压力

浸渍，在压力机中脱水而浓缩，把形成的纸浆加入蒸

煮器中。

<REC>

<申请号>=CN89104043.9

<名称>=波纹筛板及其制造方法

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=威廉·A·杰洛;小弗兰克·J·帕斯高斯基

<申请日>=1989.06.10

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明介绍了一种纸浆筛选装置。该装置中，圆

柱形的标准组件式筛板是由厚度均匀的薄板材料成

型而成，该材料被成型为波纹形截面以增加筛选面

积，筛板是由圆柱形支承件支承以增加筛板强度，筛

板弯形成各种复杂形状。这里还介绍了波纹形状成

型在加工方法。

<REC>

<申请号>=CN89103759.4

<名称>=流量调节容质平衡器

<申请（专利权）人>=赵江军

<发明（设计）人>=赵江军

<申请日>=1989.05.26

<地址>=835000新疆维吾尔自治区伊宁市天山后街4巷9号

<摘要>=流量调节容质平衡器运用纸浆重量随纸浆浓度

变化而变化，弹簧伸缩量随压力变化而变化的原理。

以及齿条和齿轮的作用，根据浓度和重量压力比例调

节输出容质量。浓度大和浓度小相反，浓度大，箱子

重量也大使输出口减小，浆流量少，浓度大，容质含量

多。浓度大小的变化和输出口的变化，使输出的流量

不同而含的容质质量是衡定的。

<REC>

<申请号>=CN89103928.7

<名称>=一种水泥生料的预处理工艺

<申请（专利权）人>=中国建筑材料科学研究院水泥科学研究所;湖南省煤炭科学研究所;浙江大学

<发明（设计）人>=王象明;佟贵山;秦至刚;蔡晋强;康齐福;施正伦;付子诚;陈政彬;郑越;巴陵

<申请日>=1989.06.08

<地址>=100024北京市东郊管庄

<摘要>=本发明公开了一种水泥生料的预处理工艺。它

是首先将水泥生料加一定量的石灰，水玻璃，浓纸浆

液，纯水泥，加水并在预湿机中混合，然后送入盘式成

球机制成粒径为3-7mm，孔隙率为30-35％的生料

料球，其成球时间为100秒。最后将生料料球经养

护塔在70℃温度下蒸养8小时或在室温下自然养护

二天以上。本发明的优点是：水泥生料料球水分分布

均匀、粒度均齐、强度适中、破损率低。

<REC>

<申请号>=CN89103929.5

<名称>=一种新型节能水泥的物料成分

<申请（专利权）人>=湖南省煤炭科学研究所;中国建筑材料科学研究院水泥科学研究所;浙江大学

<发明（设计）人>=蔡晋强;秦至刚;康齐福;王象明;陈政彬;巴陵;郑越;崔恩书;佟贵山;张玉昌;旋正伦;付子诚

<申请日>=1989.06.08

<地址>=410004湖南省长沙市井湾子

<摘要>=本发明公开了一种新型节能水泥的物料成分，它

除传统的CaO、SiO<SUB>2</SUB>、Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>外还有作为矿化

剂的CaSO<SUB>4</SUB>、2H<SUB>2</SUB>O和CaF<SUB>2</SUB>，其特征在于另外还有抗

爆剂，所说的抗爆剂为水泥生料量2％至4％的石灰

和水泥生料量5％至10％的纯水泥，或为水泥生料

量5％至10％的水玻璃或为水泥生料量2％至4％

的石灰和水泥生料量8％至15％的浓纸浆废液，所

得水泥熟料的KH值为0.65至0.88。该水泥物料成

分范围宽广、节能显著、综合利用炉渣有利于保护环

境。

<REC>

<申请号>=CN89103930.9

<名称>=沸腾锅炉供热发电烧水泥的生产工艺

<申请（专利权）人>=中国建筑材料科学研究院水泥科学研究所;浙江大学湖南省煤碳科学研究所

<发明（设计）人>=秦至刚;蔡晋强;康齐福;付子诚;王象明;杨天豪;陈政彬;施正伦;崔恩书;郑越;巴陵;佟贵山;王金元;张玉昌;付呜放;徐敏康

<申请日>=1989.06.08

<地址>=100024北京市东郊管庄

<摘要>=本发明公开了一种沸腾锅炉供热发电烧水泥的

生产工艺，水泥原料中的粘土全部用燃料燃烧后的煤

灰代替，其特征是要加入比一般水泥生料多的矿化剂

(如石膏、萤石)同时要加入抗爆剂(如CaO、水玻璃、

浓纸浆液、纯水泥)，所得水泥熟料的KH值可控制

在0.65至0.88，本发明的优点是，燃料灰分转化为水

泥产品，可以提高沸腾炉发电供热的经济效益，免挖

农田有利于保护粘土资源降低废气中SO<SUB>3</SUB>浓度，有

利于保护环境。

<REC>

<申请号>=CN89103769.1

<名称>=旋流除砂工艺

<申请（专利权）人>=中国农业机械化科学研究院

<发明（设计）人>=于吉云

<申请日>=1989.06.14

<地址>=100083北京市德外北沙滩1号

<摘要>=本发明是两级除砂器溢流串联的两段除砂加除

砂壶与逆流水冲洗工艺，溢流成品中泥砂减少，灰分

小，排砂纯度高，损失淀粉少，节省一台泵。用本工艺

生产甘薯干淀粉灰分≤0.5％，而传统工艺一般为

0.8％；用传统工艺生产玉米淀粉灰分0.3％左右，改

用本工艺后可降至0.1％，达到优等水平。本工艺可

用于纸浆除砂，更适合选矿作业，使成品纯度高。

<REC>

<申请号>=CN89103713.6

<名称>=造纸机或纸板机液压网前箱

<申请（专利权）人>=维美德-阿尔斯特罗姆有限公司

<发明（设计）人>=塔彭尼·奈曼;维沙·罗米;凯·维克曼

<申请日>=1989.05.27

<地址>=芬兰卡胡拉

<摘要>=发明有关造纸机或纸板机网前箱，具体涉及的网

前箱有带多管部的进浆集管部，纸浆悬浮液流路中的

稳定腔，后随的湍流发生器，其后为锥形堰板部，将通

过的纸浆送到造纸网上。网前箱又有压力变化衰减

腔，围成流道下的一个以上的气域，气域与流道接

通。气域最好由底壁，垂直壁，及流道底下侧构成的

结构包围。

<REC>

<申请号>=CN89105171.6

<名称>=消烟防潮助燃复合粘接剂工业型煤

<申请（专利权）人>=马红龙

<发明（设计）人>=马红龙;杨红旗;李秀峰;付景琴;刘振祥

<申请日>=1989.09.19

<地址>=辽宁省沈阳市和平区三好街音乐南里二段二号110003

<摘要>=本发明提供一种消烟防潮助燃复合粘接剂工业

型煤，采用本地区常用的原煤，如烟煤、褐煤、焦煤、无

烟煤及洗煤下来的粉煤、煤泥作为主要原料，以工业

废渣，如废油脚、纸浆废液、白泥、糠醛、水泥、电石渣，

将其中的二种或二种以上作为复合粘接剂，再经混

配、破碎、压制成型。这种工业型煤不受煤种限制，加

工工艺简便，制成的型煤强度高，防潮性能好，燃烧性

能稳定，固硫效果好，消烟效果显著，有利于节约能源

和保护环境。

<REC>

<申请号>=CN89105791.9

<名称>=造纸黑液与苎麻脱胶液处理方法

<申请（专利权）人>=娄底地区轻纺工业研究所

<发明（设计）人>=唐燕

<申请日>=1989.11.18

<地址>=湖南省娄底地区轻纺局内417000

<摘要>=一种造纸黑液，苎麻脱胶液处理方法，其处理步

骤是：(1)湿法投入FZC混凝剂，(2)曝气搅拌后，絮

凝沉降，加HCl酸化并调整pH为4以下，继续曝

气搅拌，(3)澄清2～5小时后，提取压滤的沉渣即木

糖浆，排放上清液并和压滤后的水一起送回，用以冲

洗蒸煮纸浆料或稀释苎麻浓脱胶液，(4)循环处理中

补加少量FZC混凝剂。本发明的优点是设施简单，

投资少，处理水封闭循环再利用，彻底根除对环境的

污染，即有经济效益，且处理效果良好：BOD、COD

去除率均为75～90％，脱色率为98％以上。

<REC>

<申请号>=CN89105810.9

<名称>=生产稻草板护面纸的方法及其产品

<申请（专利权）人>=湖南建材纸厂

<发明（设计）人>=沈平芳;肖衍民;康育琴;鲁花秀;陈波

<申请日>=1989.12.14

<地址>=湖南省面县茅草街镇

<摘要>=一种用我国盛产的芦苇为主要原料，配以棉浆、

废报纸浆生产稻草板护面纸的方法及其产品。用芦

苇的一种——荻苇代替进口水浆，解决稻草板护面纸

的国产化问题，产品质量达国际水平，有明显的经济

效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN89105804.4

<名称>=生产石膏板护面纸的方法及其产品

<申请（专利权）人>=中国新型建筑材料公司湖南建材纸厂

<发明（设计）人>=杨明理;沈平方;肖衍民;康育琴;冯菊莲

<申请日>=1989.12.07

<地址>=413201湖南省南县茅草街镇

<摘要>=一种生产石膏板护面纸的方法及其产品，是用于

建筑纸面石膏板的特殊纸板。其生产方法的特点是

采用荻苇化学浆为主要原料，配以棉浆和废报纸浆，

使用普通圆网纸机生产。用自制棉浆生产护面纸，实

现国产化，其各项指标达到国外护面纸的水平，具有

良好的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN89105287.9

<名称>=纸浆吸塑成型用微孔模具

<申请（专利权）人>=王传信

<发明（设计）人>=王传信;王基山;王晓凤

<申请日>=1989.05.05

<地址>=山东省淄博市张店区商场西路212号

<摘要>=一种适用于包装制品行业的纸浆吸塑成型用微

孔模具，其特征是由陶瓷、河砂、金刚砂、铁砂或塑料

粒等微孔材料通过烧结、干燥或加热成型法整体制

成，无网罩，基模与工作表面合一，无需机加工和拼

装。制造周期短，成本低，寿命长，可以制成形状复杂

的异形。本发明解决了现有技术中金属模具，机加工

量大，网罩易损坏，寿命短，只能制造简单形状的产品

等缺陷。

<REC>

<申请号>=CN89106071.5

<名称>=用流态化物料制取模制物件的方法及模具

<申请（专利权）人>=布罗德因哈特曼有限公司

<发明（设计）人>=托本·拉斯慕森

<申请日>=1989.07.21

<地址>=丹麦灵比

<摘要>=应用纤维物料特别是纤维纸浆的水中悬浮液制

造模制物件的方法，是将该物料在模具的轮廓形成部

分的外表面沉积一层而形成；该模具是透气的，以便

透过模具而抽真空；在上述操作之前先制造模具，模

具中至少其轮廓形成部分是由石料粒粘结而制成，粘

结后具有形状稳定的外部轮廓，并能使空气通至模具

外面；制成模具后即可进行沉积作业。

<REC>

<申请号>=CN89106367.6

<名称>=使用一切纸浆片刀的方法和装置

<申请（专利权）人>=维美德-阿尔斯特罗姆有限公司

<发明（设计）人>=黑奥·伦登

<申请日>=1989.08.01

<地址>=芬兰卡胡拉

<摘要>=本发明是为了避免诸如用在纸桨干燥机上的纸

浆片切刀(它还包括一固定的反向刀片)，由于纸浆片

上纸浆的堆积，在切割时所引起冲击载荷的装置和方

法，其特点是当纸浆发生堆积时，回转的切刀滚筒

(11)允许自由向上抬起，从而切刀滚筒的动能基本上

转变为势能，当切刀滚筒下落回到它的下位时，则是

由单独一缓冲装置(30)来延缓。

<REC>

<申请号>=CN89106489.3

<名称>=纸浆洗浆压榨机

<申请（专利权）人>=斯普劳特-鲍尔有限公司

<发明（设计）人>=威廉·戴维·麦凯;威廉·莱斯利·博恩

<申请日>=1989.08.19

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=一种平移式纸浆压榨机，在机壳一端有稀浆入

口，另一端有纸浆出口。机壳内的压榨部分与入口部

分直接流通，稀浆经压榨产生压榨纸浆。洗浆部分紧

接压榨部分的下游并直接流通。洗浆部分有限定洗

浆腔的内、外壁，用以减压和洗涤压榨纸浆。再压榨

部分与洗涤部分直接流通，用以压出洗涤液，产生再

压榨纸浆，从出口排出。在最佳实施例中，再压榨部

分和排出部分之间设最终压榨部分，具有在螺杆上形

成的钻孔内壁和限定外壁的导向环。

<REC>

<申请号>=CN89106341.2

<名称>=用于纸、纸板、纤维板及类似产品的制方法和设备

<申请（专利权）人>=西格德·福恩

<发明（设计）人>=西格德·福恩

<申请日>=1989.06.24

<地址>=挪威莫斯

<摘要>=一种蒸煮和随意地漂白植物和木材纤维和/或

进行废纸的脱木素和随意地脱墨而得到适于作为纸、

纸板、纤维板和其他含植物和/或木材纤维产品的原

料的纸浆的方法，该方法是在一闭合的连续的压力管

路系统中进行的，纤维原料以可泵送的碱性淤浆的形

式通过使用泵导入到压力管路系统中。

<REC>

<申请号>=CN89108367.7

<名称>=抗菌组合物及其使用方法

<申请（专利权）人>=联合碳化化学品及塑料有限公司

<发明（设计）人>=乔纳森·莱德

<申请日>=1989.09.30

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=含有2，2-二溴-2-硝基乙醇的抗菌组合物起作

用快、且比其他卤化硝基链烷醇更为有效。而且在对

工业冷却水、纸浆和纸的制造、以及对油气井的回收

中抑制含硫还原细菌的生长特别有效。

<REC>

<申请号>=CN89108947.0

<名称>=以流化纤维原料制作成型物品

<申请（专利权）人>=布罗德因哈特曼有限公司

<发明（设计）人>=托本·拉斯慕森

<申请日>=1989.10.25

<地址>=丹麦灵比

<摘要>=在以流化纤维为原料的制造物品的方法中，至少

部分地使用长纤维原料作为纤维原料，将这种纤维原

料加工成纸浆时，一部分是在碎浆机中搅动，一部分

是进行预分离的得到控制的干磨。然后原料按配比

量被分离开并被分成单纤维，再用这样制得的纸浆制

作物品。

<REC>

<申请号>=CN89109545.4

<名称>=用于造纸机成型机的导引网装置

<申请（专利权）人>=维美德-阿尔斯特罗姆有限公司

<发明（设计）人>=奥斯莫·伊瓦拉蒂

<申请日>=1989.12.01

<地址>=芬兰卡胡拉

<摘要>=造纸机成型机的导引网装置，该成型机的双网部

分具有二只平行的网，设在网内侧的脱水组件用于排

除在二网之间的纸浆中的水，在跨越机器方向和纸幅

的宽度上，远离脱水组件的网借助案板条等压靠着靠

近脱水组件的网。为了获得对两网之间的纸浆的理

想压力，通过设在每个案板条和支承台等之间的分别

加压的软管结构对案板条加压。每个加压软管结构

装备有能单独传送所需超压的单独的压力区间，以便

在横跨纸幅的宽度上，使案板条对网部产生理想的压

力。

<REC>

<申请号>=CN90100279.8

<名称>=纸浆浓度自动控制仪

<申请（专利权）人>=西南计算中心

<发明（设计）人>=李奇峰;王葆敏;陈秀敏;杨劲

<申请日>=1990.01.22

<地址>=四川省成都市532信箱

<摘要>=本发明公开了一种纸浆浓度自动控制仪。该仪

由安置在流浆管上的浓度传感器，微处理机和安置在

旁通注水管上的电动调节阀组成。该仪结构简单，能

够实现纸浆浓度在线测量和实时自动控制，可以根据

工艺要求灵活地给定纸浆浓度并在2分钟内使纸浆

浓度稳定地达到所需的浓度值。

<REC>

<申请号>=CN90100872.9

<名称>=纸浆洗涤设备和工艺

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=史蒂文·加列夫·怀亚特·门罗;小弗兰克·约瑟夫·帕斯科斯基;乔治·利莱·香克;弗莱彻·博德基·史密夫

<申请日>=1990.02.23

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=公开了洗涤纤维素纸浆的改进型压力洗浆机和

工艺，洗浆机在转鼓上形成一层纸浆，在纸层的形成

区和卸料区之间纸浆从洗涤区向脱水区移动。在鼓

上装设一罩，并有适当的密封，从而可在洗涤区和脱

水区内建立气压。为了释放通常会在洗浆机鼓内憋

住的压力，用导管连接鼓的内部和经罩鼓风加压的风

机入口。这样，因为鼓内维持在大气压或低于大气

压，可使泡沫的产生减到最低程度。装设取料滚筒或

刮刀以从鼓上取下纸层。

<REC>

<申请号>=CN90101614.4

<名称>=等离子体处理纸浆废液回收化学物质的新方法

<申请（专利权）人>=核工业西南物理研究院

<发明（设计）人>=田忠玉;尹猷钧

<申请日>=1990.03.27

<地址>=416007四川省乐山市十五信箱

<摘要>=本发明是直接利用等离子体来处理纸浆废液，直

接回收化学物质和利用产生的能量并能彻底消除对

环境污染的一种有效新方法。在封闭系统中，适当控

制等离子体功率、黑液流量和反应室温度，在无氧环

境下，将黑液注入到等离子体焰区内，经过蒸馏、热

解、裂解和一系列等离子体化学反应，生成两种产品

一固体粉末和可燃气体。固体粉末由黑液中的制浆

化学药剂和碳粉组成，经分离后化学药剂可直接用于

制浆。可燃气体用作燃料或化工原料。

<REC>

<申请号>=CN90103061.9

<名称>=一种草纤维农林用薄膜及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国国际科技促进会

<发明（设计）人>=金桃根

<申请日>=1990.06.26

<地址>=北京市海淀区学院路37号

<摘要>=本发明是草纤维农林用薄膜及其制造方法，采用

廉价并广泛来源的草纤维如稻草、麦秸或其他禾本科

野生植物作原料制成散湿浆(纸浆)，用专门的工艺设

备和方法将散湿浆制成粘胶并进一步制成薄膜。该薄膜不仅具有使用强复和抗折、抗日晒雨淋、

无残毒无污染，保温保墒等性能，而且碎片留在土中

能被土壤微生物-降能吸收，提高土壤肥力，解决了

用人工合成高分子塑料薄膜覆盖农田，碎片残留土中

不被分解吸收而招致土壤结构被破坏影响农作物生

长的难题。

<REC>

<申请号>=CN90102482.1

<名称>=用废棉生产棉浆的新方法

<申请（专利权）人>=仝长保

<发明（设计）人>=仝长保

<申请日>=1990.04.27

<地址>=050051河北省石家庄市桥西区青年路华建街1号院1单元403

<摘要>=一种棉纤维纸浆的制造方法，它是以废棉为原

料，在制浆工艺流程中，不用蒸球，不用蒸煮，不用烧

碱，原料直接打浆、洗浆后进行单段或两段或多段漂

白，成浆白度达到75％及以上。这种新方法大大减

轻了制浆工厂的污染物排放负荷，节省了烧碱或其它

化工药品，节省了能源，降低了成本，制浆收获率高，

用这种方法生产的棉浆强度高，吸水性好，成纸柔软，

适用于抄造多种纸。

<REC>

<申请号>=CN90104009.6

<名称>=火柴式香烟及火柴盒式香烟盒

<申请（专利权）人>=方培

<发明（设计）人>=方培

<申请日>=1990.06.05

<地址>=030006山西省太原市航空训练基地

<摘要>=本发明是关于火柴式香烟及火柴盒式香烟盒的

发明。在这种火柴式香烟的一头，内层涂刷有一层纸

浆或木屑，起助燃和隔离火药味的作用，外层涂刷有

一层火药，在火柴盒式香烟盒盖内或香烟盒外壁涂贴

有火柴盒擦火片，其特征和用途是带火药的香烟头与

备烟盒上的擦火片摩擦能点燃香烟；并且揭盖烟盒左

侧或底部有推孔，内盒右上侧有取烟孔，以便取香烟

的中部，使划燃的香烟的承受力最佳，并可防止手指

接触过滤嘴使疾病传染。

<REC>

<申请号>=CN90104546.2

<名称>=大豆秆制浆方法

<申请（专利权）人>=天津市工厂科协联合会

<发明（设计）人>=付德俊;宋仁瑜;孙振平

<申请日>=1990.07.20

<地址>=300020天津市和平区包头道42号

<摘要>=本发明是关于以大豆秆为造纸原料的制浆方法，

即用含有微量蒸煮助剂如AQ的碱性蒸煮药液，在

低压蒸煮条件下蒸煮处理大豆秆原料，制出的未漂豆

秆纸浆具有良好的物理强度，尤其是撕裂度大致相当

于未漂硫酸盐木浆的撕裂度。纸浆的色泽比未漂硫

酸盐木浆浅些。可以用未漂豆秆纸浆代替部分未漂

硫酸盐木浆，生产牛皮纸、箱板纸用挂面纸。本发明的大豆秆制浆方法，在造纸厂的现有制浆

设备上，即可生产，生产成本较低，为造纸工业开发了

新的造纸纤维原料和新的纸浆品种。

<REC>

<申请号>=CN90104719.8

<名称>=纸浆配料蒸煮的自动控制方法和装置

<申请（专利权）人>=西南计算中心;安县造纸厂

<发明（设计）人>=王葆敏;缪桂;杨劲;李奇峰;陈秀敏;罗申;淡建新;康林;韦永平;董歌今;龚华泉;曾纪荣;郑桂先;李芬;王全礼

<申请日>=1990.07.26

<地址>=621000四川省绵阳106信箱

<摘要>=本发明公开了一种纸浆配料蒸煮的自动控制方

法和装置。该发明采用计算机对传感元件的控制，实

现对配料和蒸煮过程进行自动实时检测，并通过自动

执行机构对进料和蒸煮过程进行实时控制。使纸浆

配料做到定量和实时控制，使蒸煮过程以最佳的工艺

流程自动进行。

<REC>

<申请号>=CN90104022.3

<名称>=纸质粘砂花盆及制造方法

<申请（专利权）人>=呼和浩特市化纺器材厂

<发明（设计）人>=刘金生

<申请日>=1990.06.06

<地址>=010030内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯路

<摘要>=纸质粘砂花盆及制造方法，针对市售所有花盆，

取其优点、克其不足，采用不同的质地，不同的工艺而

生产。其特征是：盆体为纸质，盆面为粘砂或彩绘。

其制造方法为两种：纸板卷绕粘合成型法，纸浆离心

甩干成型法。该盆具如下优点：透气，不易碎，栽花性

能好，价格低廉，外形美观别致，用料可净化环境，报

废不污染环境，可用火焚烧处理，可望作为换代产

品。

<REC>

<申请号>=CN90108364.X

<名称>=热喷制浆工艺

<申请（专利权）人>=内蒙古自治区畜牧科学院

<发明（设计）人>=贺建;金海;邢忠;高文渊;周秀英;侯桂芝;戴晖

<申请日>=1990.10.10

<地址>=010030内蒙古自治区呼和浩特市西郊八里庄

<摘要>=本发明公开了热喷制浆工艺，采用较低温度之饱

和蒸汽和较高压力之压缩空气共同作用于草类原料，

然后全压喷放即告完成。所得产物即可做为纸浆。

采用本发明制浆，无药物填加时，可用来制做低级包

装纸及硬纤维板；有药物填加时，可用来制造低、高级

纸或掺合浆原料，本发明的特点是：比常规化学浆少

用化学药物50％以上，免除了环境污染；处理时间大

大缩短；得率高；纤维强度好。制浆总成本低。

<REC>

<申请号>=CN90108125.6

<名称>=连续蒸煮中的热量转移

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=卡尔-艾力克·贝蒂尔·法格隆德

<申请日>=1990.09.28

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种在蒸煮过程中处理纤维素木屑制造纸浆的

设备和方法。该方法是将预处理的木屑输送到第一

容器，并用低温黑液通过第一容器进行循环以预热碎

木屑，同时连续地将碎木屑通过第一容器供入高温高

压的第二容器，在第二容器中用高温黑液对碎木屑进

行循环，使其达到蒸煮温度，将白液和碎木屑送入一

蒸煮器，蒸煮一预定的时间周期后，将蒸煮过的纸浆

排出，用黑液送到洗涤器，以利用洗液并通过热交换

过程，用高温黑液加热白液。

<REC>

<申请号>=CN90107952.9

<名称>=排空蒸煮器的方法和设备

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=伊桑·K·安德鲁斯

<申请日>=1990.09.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种蒸煮纤维纸浆的方法和设备，它包括一个蒸

煮器(10)，其内纸浆在升高的温度和压力下蒸煮一预

定的时间；一根从蒸煮器(10)的底部导向一泄料筒

(24)的排料管路(22)；一个位于排料管路(22)内的阀

(23)和一个与该阀相连接，用于在蒸煮器(10)内的排

放过程中周期性地打开和关闭该阀(23)的循环装

置。

<REC>

<申请号>=CN90108273.2

<名称>=二次纤维的去油墨及漂白

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=罗纳德·查尔斯·纳迪欧;奥古斯丁·艾凡贺·多尔顿

<申请日>=1990.10.05

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=再循环的二次纤维的白度及可漂白性是借助以

下步骤而提高：将纸浆纤维于分散有含氧气体的碱性

水溶液介质中处理之前及(或)之后，用界面活性剂水

溶液进行清洗。

<REC>

<申请号>=CN90108355.0

<名称>=筛篮仿形

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=彼得·埃得蒙·勒布朗虽;戴维·埃利奥特·雷

<申请日>=1990.10.09

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=纸浆筛的一种可换筛结构，其中的造纸纸浆悬浮

液流动通过该筛，使废浆由排渣出口排出，合格浆流

动通过筛上的开口，流到合格浆流出开口，该筛具有

突出部及一个沿仿形表面引发一种脉动的引发流动

的转筒，该表面上的突出部具有倾斜的坡面，斜度约

小于45°，并有与该表面成90°的下游壁，在各突

出部之间的合格浆流出开口设置在较靠近上游突出

部而较远离下游突出部的位置上。

<REC>

<申请号>=CN90109309.2

<名称>=用于硫酸盐纸浆蒸煮的高硫化度蒸煮液的制备方法

<申请（专利权）人>=EKA诺贝尔公司;西沐芮克公司

<发明（设计）人>=吗次-欧罗·海德伦;汗思·令德;泊格

<申请日>=1990.11.21

<地址>=瑞典布弧思

<摘要>=一种在还原条件下制备用于硫酸盐纸浆蒸煮的

高硫化度蒸煮液的方法，其中在蒸发后将在蒸煮过程

中形成的黑液全部地或部分地导入其操作温度由于

外热源所供给的能量和/或黑液释放的能量升高的

反应器中，熔液主要由正在形成的和被排放的熔液所

组成，该熔液有待进一步被处理成蒸煮液，该方法的

特征在于被加至反应器中的还有包括用于维持制浆

厂中总体化学品平衡的含硫和/或含硫和钠补充化

学品在内、全部和部分处在制浆厂中的含硫和/或含

硫和钠材料，反应器内混合物进料总体的钠/硫摩尔

比值范围为1.5-4。

<REC>

<申请号>=CN90110063.3

<名称>=宽流量范围单层或多层流浆箱

<申请（专利权）人>=维美德-卡胡拉有限公司

<发明（设计）人>=尤哈·凯斯基伊瓦里;塔潘尼·尼曼;塔皮奥·瓦里斯

<申请日>=1990.12.21

<地址>=芬兰卡胡拉

<摘要>=使用浓度为0.7-2.2％的纸浆的造纸或浆板机的

单层或多层流浆箱，设有流量比调节器。调节器的作

用是将堰板腔的一部分纸浆排出流浆箱，使流向堰板

的浆流在流浆箱的任何一点上的流速及湍流都无变

化。

<REC>

<申请号>=CN90109812.4

<名称>=洗涤纸浆用高压浓缩机

<申请（专利权）人>=宋大兴;郭超;张家弟;张景春

<发明（设计）人>=宋大兴;郭超;张家弟;张景春

<申请日>=1990.12.19

<地址>=300222天津市河西区红旗纸厂路13号

<摘要>=一种洗涤纸浆用的浓缩机，有一高位浆箱，在其

下设有由脱水网和圆网笼组成的脱水装置，利用纸浆

自重并经过两面挤压渗水，使纸浆中废液高速排出、

纸浆浓缩。本机结构简单，制做、操作和维修方便，能

耗低、浓缩效率高。

<REC>

<申请号>=CN91100843.8

<名称>=纸质棉纺锥形纱管的制造方法

<申请（专利权）人>=江西省黎川县纸模工艺厂

<发明（设计）人>=徐金水;吴忠祥;付和平;席存禧;占木根;裴辉

<申请日>=1991.02.07

<地址>=344600江西省黎川县小西关18号

<摘要>=一种纸质棉纺锥形纱管的制造方法，采用废纸浆

为原料，根据纸浆真空吸附模压成型原理，经过废纸

打浆，筛浆、真空成型，压滤整形、烘干，定型，抛光，粘

花或植绒等工艺过程制出产品。本方法制成的纱管

刚性好，强度高，内壁无接口，使用中径向跳动小，有

利于提高棉纺织产品的质量。本工艺比卷纸工艺成

本低30～40％。原料来源广，具有显著的社会和经

济效益。

<REC>

<申请号>=CN91100681.8

<名称>=用塑性曲板块装饰屋顶与墙壁处

<申请（专利权）人>=何祥斌

<发明（设计）人>=何祥斌

<申请日>=1991.02.02

<地址>=150076黑龙江省哈尔滨市道里区河润街54号1单元6楼4号

<摘要>=一种用塑性材料曲板块装饰屋顶与墙壁处∴可选

用塑性材料的石膏、塑料和纸浆等原料，用模具一次

成型制成大量的各种形状的曲板块，用本方作骨架，

用户可按自己的希望，选用曲板块，装饰屋顶与墙壁

之间的地方，这样做，不但成本低，装饰容易方便，也

可装饰屋顶与墙壁处的一边、二边、也可四周都装

饰。装饰的房间美观大方，立体感强，可适应各种家

庭。

<REC>

<申请号>=CN91100922.1

<名称>=用木质素和乙烯基单体制备接枝共聚物的方法

<申请（专利权）人>=约翰·J·曼斯特

<发明（设计）人>=约翰·J·曼斯特

<申请日>=1991.02.08

<地址>=美国密歇根州

<摘要>=本发明提供了一系列的方法来合成木质素接枝

共聚物或改性木材纤维或纸浆的表面，提供了一系列

的试剂供制备该种木质素接枝共聚物使用，以及提供

了一种方法能在聚合反应中提高聚合的分子量。本

发明中，接枝到木质素大分子上，很可能接枝到氧苯

基丙基中的芳环上的是如下：下述化学式中，m和n

是如说明书中所述。

<REC>

<申请号>=CN91103738.1

<名称>=黑液部分燃烧产生的过程气的纯化方法

<申请（专利权）人>=剑列克公司

<发明（设计）人>=拉斯·斯蒂格森;尼尔斯·贝恩哈德

<申请日>=1991.05.31

<地址>=瑞典丹德吕德

<摘要>=本发明涉及通过与含硫氢根离子和氢氧根离子

的碱液经过两次或两次以上的接触过程将硫和钠化

合物从由硫酸盐浆工业的纸浆废液的气化过程产生

的热过程气中分离出来的方法，根据该方法，过程气

在第一阶段通过文丘里喉管和/或药液捕集器，使之

与碱洗涤液接触，这样，过程气中的溶体液滴与气体

分离，并以水溶液的形式排放，在其后的洗涤阶段，过

程气与含摩尔比大于4∶1的氢氧根离子和硫氢根

离子的精细分散的洗涤液接触。

<REC>

<申请号>=CN91103627.X

<名称>=纸粘土

<申请（专利权）人>=北京市美术公司美术用品厂

<发明（设计）人>=薄贯休

<申请日>=1991.06.07

<地址>=100010北京市东城区五四大街12号

<摘要>=供雕塑用的纸粘土，由陶土、纸浆、立德粉、甘油

和防腐剂组成。先将陶土粉碎至粒度在140目以

上，然后将按百分比称量好的原料一起加入搅拌机搅

拌三次，每次5～7分钟，最后入成型机，成型为商品

纸粘土。比现有雕塑材料：不含影响使用者健康的有

害元素；容易干燥，好保存；不龟裂；可以随意着上广

告色、油彩或其它颜料；在已干透的作品上，可任意用

刀雕刻；如纸粘土变硬，加少许水搓拌又可使用。

<REC>

<申请号>=CN91104530.9

<名称>=动态加压洗浆机

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=彼得·E·勒布朗;戈达·兰加曼纳

<申请日>=1991.06.26

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种动态加压洗浆机，其纸浆被沿静止洗涤滤网

推送，纸浆中产生脉冲，将液体送过洗涤滤网的孔，将

液体逆纸浆流引导，使之发生局部混合及再液浆化。

<REC>

<申请号>=CN91105488.X

<名称>=用电石渣制取漂粉精的方法

<申请（专利权）人>=常州飞机制造厂技术开发服务部

<发明（设计）人>=袁竟成

<申请日>=1991.08.15

<地址>=213016江苏省常州市机场路

<摘要>=本发明涉及一种碱金属化合物的制造方法，特别

是一种用电石渣制取漂粉精的方法。本发明的技术特征为：主要通过对电石渣的预处

理及精炼提纯与氢氧化钠及水配成溶液，然后通入氯

气进行氯化反应，从而制得高品位的漂粉精。漂粉精主要用于棉织物、麻织物、纸浆等的漂

白。利用其消毒、杀菌作用，广泛应用于饮水、游泳池

水净化、养蚕等方面，还用于制造化学毒气和放射性

的消毒剂。此外也用于医药及卫生防疫等方面。

<REC>

<申请号>=CN91105353.0

<名称>=亚铵法全烟秸制纸浆工艺方法

<申请（专利权）人>=吉林省吉林轻工业设计院

<发明（设计）人>=鲁杰;徐安华;王明吉;徐继富;马世宽;王喜华;王鹏阁;赵树华

<申请日>=1991.07.30

<地址>=132002吉林省吉林市林荫路16号

<摘要>=本发明公开了一种以全烟秆为原料用亚铵法蒸

煮制浆生产高强工艺包装用纸的工艺方法。在本工

艺方法中蒸煮工序中采用中性亚铵法并加氧化镁为

缓冲中和剂。切断烟秸采用特制的带滚压装置的切

草设备和风力输送筛及除尘输送工艺。磨浆工序中

采用带喂料器的特殊齿型单盘磨进行磨浆等一系列

新型的工艺手段和相应的生产设备。通过本法生产

全烟秸纸浆制造的高强工艺包装用纸强度超过国家

特号瓦楞纸的指标，也优于全棉秆和日本纸的各项指

标，是一种生产高强工业包装用纸的好纸浆。

<REC>

<申请号>=CN91106757.4

<名称>=造纸黑液的治理方法

<申请（专利权）人>=龙邵发

<发明（设计）人>=龙邵发

<申请日>=1991.07.25

<地址>=410011湖南省政府大院北区宿舍10栋305号房

<摘要>=本发明涉及一种碱法造纸黑液的治理方法及综

合利用技术。其工艺流程包括木质素分离，硫酸盐转

化、溶液苛化等主要过程。其特征在于，在木质素分

离后的滤液中加入一种钡化合物，将硫酸根转化为沉

淀析出，再在滤液中加入定量的碳酸钠和计算量100

～200％的石灰进行苛化，既回收了木质素、活性碱，

又使处理后的黑液可以重新成为纸浆蒸煮药液，形成

全封闭式循环系统，不外排，不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN91106918.6

<名称>=烟煤新型气化法

<申请（专利权）人>=中国矿业大学

<发明（设计）人>=田树义;付振英

<申请日>=1991.01.23

<地址>=221008江苏省徐州市南郊翟山

<摘要>=本发明公开了一种烟煤新型气化法。烟煤用于

气化，关键问题在于粘结性，本发明根据纸浆黑液中

含有三种破粘物质特点，提出利用纸浆黑液作为烟煤

气化的添加剂方法，借助化学作用成功的解决了烟煤

气化中粘结性的问题。本发明具有方法简单、价格

低、效果显著、经济效益好等优点。

<REC>

<申请号>=CN91107457.0

<名称>=高分子量芳香族聚酰胺的制造方法

<申请（专利权）人>=范铜波;沈其龙;应云根;薛镛纯;孙家乐

<发明（设计）人>=范铜波;沈其龙;应云根;薛镛纯;孙家乐

<申请日>=1991.07.25

<地址>=200233上海市宜山路691弄15号503室

<摘要>=高分子量芳香族聚酰胺的制造方法，属于一种用

于纺丝，造纸浆粕和制膜的高分子材料制造方法。它

在制造过程中使用硅的卤化物，钛的卤化物或硼的卤

化物作为脱水剂，这种脱水剂可以保护芳香族二元酰

氯，而且对缩聚反应进行没有影响。这样聚合反应体

系中的有机溶剂就不必再精制，反应系统也不必干

燥，结果能得到高分子量芳香族聚酰胺。

<REC>

<申请号>=CN91108144.5

<名称>=一种铝箔纸铝纸分离方法

<申请（专利权）人>=贡乾坤

<发明（设计）人>=贡乾坤

<申请日>=1991.08.26

<地址>=212300江苏省丹阳市画院路30号

<摘要>=一种铝箔纸铝纸分离的方法，属于固体废物分离

及金属回收技术领域。本发明可采用廉价废铝箔纸

为原料，将其放入粉碎机进行机械粉碎，得到铝颗粒

和碎纸屑的机械混合物；然后将混合物投入筛分装

置，，由于筛选作用分离出稍大的碎纸屑；由于风选作

用，使铝颗粒和较小的碎纸屑分离。本发明方法简单

可靠，原料利用充分，设备投资少，耗能少。分离后的

铝颗粒和碎纸屑可进一步加工成铝粉和纸浆，可节约

大量纯铝和造纸原料，所得产品成本低，经济效益高，

且无三废污染。

<REC>

<申请号>=CN91107918.1

<名称>=医疗卫生用复合材料

<申请（专利权）人>=冯超

<发明（设计）人>=冯超

<申请日>=1991.11.13

<地址>=264200山东省威海市文化中路80号科招

<摘要>=本发明涉及消毒材料，具体地说是一种医疗卫生

用复合材料。其特征是以纸浆纤维为其布，棉浆纸表

面涂敷有一层广谱消毒剂，在广谱消毒剂外覆有一层

医用高分子材料。本发明具有抗菌消毒效果好、成本

低、布感强等特点，可根据需要裁剪成各种医疗用缝

合包、手术敷料包等，从而防止病人伤口交叉感染。

<REC>

<申请号>=CN91109077.0

<名称>=一次性使用医用窥器及其制备方法

<申请（专利权）人>=孙耀;熊万春

<发明（设计）人>=孙耀;熊万春

<申请日>=1991.09.16

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区吉庆里11-24号

<摘要>=一种一次性使用医用窥器及其制备方法，解决了

现有的医疗用窥器，如口唇开扩器、鼻腔窥器及阴道

窥器等，都是使用金属或塑料制作，重复使用；在诊疗

过程中容易造成疾病的交叉感染、病菌传播，危害人

民健康的问题，它以纸浆或纸板为原料，在纸浆中加

入明胶、聚乙烯醇或将纸板在由明胶、聚乙烯醇组成

的溶液中浸透，经压型、烘干，再在表面喷塑或涂蜡，

经消毒后可供临床应用，并且成本低，制作工艺简

单。

<REC>

<申请号>=CN91109192.0

<名称>=用聚羟基酸树脂粘合的纤维素纸浆

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司

<发明（设计）人>=H·E·贝利斯;N·E·德赖斯代尔;G·R·埃弗斯

<申请日>=1991.09.26

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=用一种含有聚羟基酸的树脂粘合的，提高了湿强

度和干强度的纤维素纸浆产品及其制备方法。

<REC>

<申请号>=CN91108621.8

<名称>=天然系列性藕饮料及其制造方法

<申请（专利权）人>=邓忠元;丁开明;英永来;邓金香

<发明（设计）人>=邓忠元;杨万英;邓金萍;邓金荣

<申请日>=1991.08.30

<地址>=067000河北省承德市中药厂

<摘要>=天然系列性藕饮料的原料为藕，它含淀粉、蛋白

质、有抗癌作用的天门冬素和杀菌作用的新氯原酸，

味甘性寒无毒，有清热凉血之功。本发明系采用其鲜

品或干品，水煮提纸浆抽滤后冷藏再抽滤方法制得藕

原汁——母液(含酸味剂)，然后依各型号处方加甜味

剂、防腐剂、乳浊剂、增香剂，制成无气型、碳酸型、可

乐型、乳浊型及巧克型饮料，其1、2、3、4号方可提供

不同人群适合的饮料，不含咖啡因，任何色素和焦

糖。

<REC>

<申请号>=CN91108870.9

<名称>=废铝薄纸回收金属铝和纸浆的方法及设备

<申请（专利权）人>=李改民

<发明（设计）人>=李改民

<申请日>=1991.09.08

<地址>=452383河南省郑州市密县大隗乡南张庄村

<摘要>=废铝薄纸回收金属铝和纸浆的方法及设备。该

发明能把目前被废弃或烧掉的废铝薄纸，通过分离处

理冶炼回收纸浆和金属铝，提供了分离装置及冶炼炉

的结构。本发明的实施具有显著的经济效益、社会效

益和环境效益，为国家增加财富，减少环境污染，利国

利民。

<REC>

<申请号>=CN91108840.7

<名称>=利用纸浆废液制作混凝土减水剂

<申请（专利权）人>=北京市建筑材料科学研究所

<发明（设计）人>=周晓群;方承仕

<申请日>=1991.09.16

<地址>=100041北京市石景山区西福村一号

<摘要>=本发明公开了一种利用纸浆废液或化纤废液制

作混凝土减水剂的方法。采用本发明方法制作的混

凝土减水剂与其它纸浆废液系混凝土减水剂相比，对

混凝土的减水率和抗压强度，特别是早期抗压强度有

显著的提高，并可在蒸养混凝土中得到广泛应用。本

发明的混凝土减水剂，其原料来源丰富，价格低廉，掺

量低，生产工艺简单，是一种非常有发展前途的混凝

土减水剂。

<REC>

<申请号>=CN91109260.9

<名称>=烷基醌聚氧乙烯醚磺酸盐蒸煮助剂

<申请（专利权）人>=杨福廷

<发明（设计）人>=杨福廷

<申请日>=1991.10.04

<地址>=050011河北省轻化工学院轻工系

<摘要>=本发明的烷基醌聚氧乙烯磺酸盐蒸煮助剂，由

20—50％蒽醌(重量百分比，下同)、20—45％烷基苯

磺酸、5—15％脂肪醇聚氧乙烯(5—20)醚、2—10％

氨基磺酸和30—50％碳酸钠组成。本产品在水中有

极好的分散性，在用量与蒽醌相同时，不但提高纸浆

得率，而且可减少用碱量，提高纸浆的白度和保护纤

维强度。

<REC>

<申请号>=CN91108344.8

<名称>=复合水写纸

<申请（专利权）人>=郭凯;黄波

<发明（设计）人>=郭凯;黄波

<申请日>=1991.11.13

<地址>=610072四川省成都市出版社

<摘要>=复合水写纸是一种用清水书写的书画练习用纸，

它含有竹浆和废纸浆，不用木材。由2～3层单纸构

成，纸质柔软，全纸标准纸重为30～150克。二层纸

中，一层有色纸，一层白纸。三层纸中，中间为有色

纸，两边为白纸。白纸纸重均为8～40克。有色纸

可为蓝黑色。书写面近似白色，笔迹清晰，反差强烈，

可重复书写数百次。适宜软、硬笔书写，具有近似宣

纸的效果和手感，书写流畅，不刮纸，清洁卫生，不污

染环境，适于书画练习和印制字帖等。

<REC>

<申请号>=CN91109845.3

<名称>=制浆工艺

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=E·K·安德鲁斯;F·E·梅拉;L·K·斯威夫特

<申请日>=1991.10.24

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=一种纸浆制备工艺，其中纸浆处理被扩大到包括

以前在蒸煮器外面用孤立工艺设备进行的各种蒸煮

器内处理。具体地说，公开了一种蒸煮器内漂白的方

法，较好是使用不含氯的漂白药剂。

<REC>

<申请号>=CN91109665.5

<名称>=一种利用亚硫酸铵和氢氧化钙制浆的方法

<申请（专利权）人>=周世民

<发明（设计）人>=周世民;周志光;周泽天

<申请日>=1991.10.25

<地址>=530405广西壮族自治区宾阳县振华冶炼厂

<摘要>=本发明是关于中性亚硫酸铵制浆方法的改进，其

做法是在投料时只需加入亚硫酸铵和氢氧化钙，取代

以往要加入成本高，易污染、腐蚀性性的烧碱或氨水、

碳铵等药品，用这种方法制浆可缩短蒸煮时间，纸浆

得率提高，容易漂白，降低了成本，并减轻了设备的腐

蚀。

<REC>

<申请号>=CN91111022.4

<名称>=一种高效漂白纸浆的方法

<申请（专利权）人>=杨广富

<发明（设计）人>=杨广富;蒋群

<申请日>=1991.11.20

<地址>=132002吉林省吉林市林荫路9号

<摘要>=本发明提供一种漂白纸浆的方法。该方法用硫

酸、高锰酸钾、次氯酸钙、草酸作漂白剂，分别在不同

时间加入纸浆中搅拌、洗涤、脱水。使用本方法漂白

纸浆能提高纸浆白度，提高生产率。用于造纸工业。

<REC>

<申请号>=CN91112745.3

<名称>=在压力状态下对连续蒸煮器进行供料以获得纤维素纸浆的方法

<申请（专利权）人>=国际专利公司

<发明（设计）人>=P·D·L·布拉尼尔;让·加里奇

<申请日>=1991.12.16

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及一种把木片或一年生植物原料送入

连续蒸煮器以生产纸浆的系统。该系统包括二个步

骤：第一步是浸渍，在该步骤中，木片被浸渍一定量的

化学试剂，以供焙烘的需要，即在碱或碱土溶液中进

行热浸，然后进行干燥。如果是一年生植物，则把这

些植物用机械的方法与碱性的和/或碱土试剂混合

并加进少量的热水以获得湿纤维状的混合物。第二

步是将上述浸渍过的原料利用液压活塞泵直接泵入

压力蒸煮器中，在连接该泵至蒸煮器之间的管子中形

成一个塞堵。它能实现对所需压力的封闭和抵抗。

<REC>

<申请号>=CN92100071.5

<名称>=加工筛板的方法

<申请（专利权）人>=吴东利

<发明（设计）人>=吴东利

<申请日>=1992.01.14

<地址>=102600北京市大兴黄村韩园子北京市腾飞筛板制品厂

<摘要>=一种筛选纸浆用筛板筛孔的加工装置，由床身、

工作台、龙门架、刀架、刀杆、刀头、油池和电源组成。

将工件固定于工作台上，工作台四周上面围焊出油

池，加工时油池内充满煤油并进行循环，通过刀杆的

左右移动、电极的上下移动和工作台的前后移动，以

进行对刀和加工出筛孔。特别适用于每平方米平板

的孔数高达数千条的筛板，加工效率高，孔形为倒锥

形，有利于导浆。

<REC>

<申请号>=CN92100208.4

<名称>=仿木雕工艺的制作方法及制品

<申请（专利权）人>=程育全

<发明（设计）人>=程育全;程朱昌;吴月利

<申请日>=1992.01.10

<地址>=321300浙江省永康市九铃中路2008号

<摘要>=仿木雕工艺的制作方法及制品是用脲醛树脂、固

化剂、石膏为基料，配以玻璃纤维、纸浆、颜料搅拌均

匀，倒在模具上约30分钟常温干涸后，脱模、干燥、磨

活后，再补色、涂饰即成。制品外观酷似黄杨木雕和

红木木雕，木质感强烈，精致高雅。本方法及制品具

有工艺简单、成本低、质量好等优点。

<REC>

<申请号>=CN92100830.9

<名称>=造纸设备

<申请（专利权）人>=美商贝洛特公司

<发明（设计）人>=J·L·钱斯

<申请日>=1992.02.10

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明公开了一种从纸浆制造纸幅的造纸设

备。该设备包括从纸浆形成纸幅的双网成型部。用

以压榨已成型纸幅的压榨部位于成型部的下游处，使

成型纸幅在没有开式牵引的情况下，从成型部延伸到

达压榨部。压榨部包括一倒装加长压区压榨。单层

干燥部位于压榨部的下游处，对已压榨纸幅进行干

燥。

<REC>

<申请号>=CN92101135.0

<名称>=氧化镁缓冲剂在麦草亚铵法制浆工艺的应用

<申请（专利权）人>=河南省柘城县第一造纸厂

<发明（设计）人>=余贻骥;曹德杰;王钦仁;张茂修

<申请日>=1992.02.22

<地址>=476200河南省柘城县春水西路44号

<摘要>=本发明为以麦草为原料，以氧化镁为缓冲剂的亚

铵法制浆造纸新技术，它广泛适用于亚铵法制浆工艺

造纸行业。本发明以改国内目前中性亚硫酸铵制浆

工艺中采用的烧碱，碳酸氢铵、尿素、氨水和石灰等缓

冲剂，而研制开发出的一种新型氧化镁缓冲剂。该氧

化镁缓冲剂克服了上述几种常用缓冲剂价格昂贵，劳

动条件差，难于保证全过程在偏碱性条件下运行，对

蒸煮设备腐蚀等诸多缺点，而具有蒸煮过程的pH值

稳定，防止蒸煮设备腐蚀，提高装球量，降低亚铵用

量，缩短蒸煮时间，提高纸浆强度等优点。

<REC>

<申请号>=CN92102867.9

<名称>=低耗节能非木化学制浆回收蒸煮技术

<申请（专利权）人>=汪仲熙

<发明（设计）人>=汪仲熙

<申请日>=1992.04.15

<地址>=644600四川省宜宾市安阜镇宜宾造纸厂退休职工管理处

<摘要>=一种低耗节能非木材化学制浆回收蒸煮技术，包

括装料进液，预浸煮，回收化学品等14道工序，其特

征是这种制浆以预浸、预煮、气、液相多级蒸煮，原料

和纸浆多段热扩散洗涤换取，采用热能化学品封闭循

环重复利用，对黑液除硅，以黑液自身能量蒸发浓缩，

有机物燃烧分解热能化学品回收。本发明设备独特，

工艺先进，适用于立式、球式蒸煮器的各种化学制浆

法和各种纤维原料，能减少蒸煮蒸汽耗量1/2，化学

品耗量1/4，黑液二氧化硅危害基本消除，化学品回

收率80％以上，三废污染得到治理。

<REC>

<申请号>=CN92102517.3

<名称>=康洁大便专用纸生产方法

<申请（专利权）人>=田晶程

<发明（设计）人>=田晶程;吕美琳

<申请日>=1992.04.18

<地址>=074000河北省新城县中医院

<摘要>=一种康洁大便专用纸生产方法，将板兰根、厚朴、

地榆、大黄、乌梅、百部、无荑7种中草药按8∶7∶10

∶7∶10∶8的重量比混合共为细末过150目细箩。

然后按3％的比例加入造卫生纸的纸浆中。生产出

来的康洁大便专用纸经使用，对人体有通便、杀虫、抗

菌、防治肛门疾病的作用。

<REC>

<申请号>=CN92103937.9

<名称>=在二次纤维回收中的氧脱粘方法

<申请（专利权）人>=气体产品化学公司

<发明（设计）人>=R·C·纳迪奥;K·赫里斯托发斯;V·L·马诺塔

<申请日>=1992.05.21

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=公开了一种在制造含二次纤维的再生纸产品时

使胶粘物脱粘的方法。用氧减小二次纸浆中胶粘物

的粘着性，并可任选地使用碱和/或脱粘剂以实现最

佳的胶粘物控制。

<REC>

<申请号>=CN92104136.5

<名称>=工业洗瓶剂

<申请（专利权）人>=湖北省沙市市日用化工总厂

<发明（设计）人>=黄凤清;鲁爱国;范宏柏;吕燕;方建林;卢大平

<申请日>=1992.06.05

<地址>=434000湖北省沙市市临江路1号

<摘要>=本发明涉及一种工业用洗瓶剂产品，用于啤酒、

饮料及调味品回收旧瓶的工业化清洗。本产品以烷

基酚聚氧乙烯醚、葡萄糖酸钠、三聚磷酸钠、碳酸钠、

硅酸钠、硫酸钠、消泡剂和渗透剂合成。洗瓶质量高，

可使旧瓶商标整块脱落，避免了洗瓶后啤酒或饮料中

出现纸浆的絮状或悬浮物，洗瓶全过程完全无泡沫。

本产品运输、贮存、使用安全、方便，使用周期长、洗瓶

成本低。经卫生防疫部门检测证明，本产品无毒、无

异味，具有很强的杀菌功能，符合有关卫生标准。

<REC>

<申请号>=CN92105228.6

<名称>=含稀土的抗腐蚀抗气蚀耐磨铸钢

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=李志章;凌国平;姚天贵;吴年强

<申请日>=1992.06.24

<地址>=310027浙江省杭州市玉泉

<摘要>=一种含稀土的抗磨损抗腐蚀抗气蚀的铸钢。其

成分范围：0.15～0.40％C、7.2～13.5％Cr、1.5～

6.0％Mn、0.60～0.80Si、0.02～0.2％RE、0.2～

0.4％Mo、0.2～0.5％、Cu0.04～0.08％Al、钒或钛占

0.1％，要求硫和磷低于0.03％，余为铁。本发明的铸

钢，具有高强度、高韧性和良好的抗腐蚀、抗气蚀性

能。由于优良的冶金质量和铸造性能，特别适于铸造

生产大型形状复杂的要求抗磨损、抗腐蚀、抗气蚀的

构件，如大型磨纸浆机的磨盘。本铸钢的原材料供应

充足，价格低廉，因而具有良好的经济性。

<REC>

<申请号>=CN92105098.4

<名称>=平板玻璃防发霉防擦伤包装纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=国家建筑材料工业局管理干部学院秦皇岛分院

<发明（设计）人>=郑东;王慧敏;李福祥;郑忠;周士东;康路;于长湖

<申请日>=1992.06.26

<地址>=066004河北省秦皇岛市河北大街西段104号

<摘要>=一种平板玻璃防发霉、防擦伤包装纸及其制造方

法，是在普通平板玻璃包装纸中加入或者在纸上附着

有玻璃防霉药剂；其防霉药剂是由酸性物质、乙醇、硫

酸铵、香料和颜料加入水中溶解而成；本发明包装纸

可以采用将防霉药剂喷撒或者涂布在普通玻璃包装

纸上或者在造纸过程中掺入纸浆中的方法制造。本

发明将玻璃的防霉和防擦伤处理融为一体，大大减化

了平板玻璃防发霉、防擦伤处理工艺，降低了产品成

本。

<REC>

<申请号>=CN92104549.2

<名称>=含木素纤维素材料脱木素、漂白及用增效虫漆酶处理废水的方法

<申请（专利权）人>=汉斯-彼得·考尔

<发明（设计）人>=汉斯-彼得·考尔

<申请日>=1992.05.16

<地址>=联邦德国于巴赫

<摘要>=本发明涉及一种降解含木素纤维素材料中的木

质素和/或漂白含木素纤维素材料以便使旧纸纸浆

酶催精化和处理造纸或纸浆厂废水的方法，其中使用

由杂色曲菌革盖菌属得到的虫漆酶，并同时加入和/

或定量加入非芳族还原剂和氧化剂以及苯酚化合物

和/或非苯酚芳香物质，后两类物质通过这些苯酚和

/或非苯酚芳香物质的作用直接氧化木质素的苯酚

和非苯酚结构，或者借助于由这些化合物引起的其它

苯酚和/或非苯酚化合物的氧化反应来氧化木质

素。

<REC>

<申请号>=CN92104889.0

<名称>=再生纤维回收中的氧脱色

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=R·C·纳迪奥;K·赫里斯托发斯;V·L·马尼奥塔

<申请日>=1992.05.21

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=在控制pH值条件下，在处理步骤中采用氧与过

氧化物，臭氧，和/或连二亚硫酸盐结合，形成非氯系

漂白剂从再生的纸浆中去除色素。在漂白步骤之前

进行酸处理以改善色素的去除和保护纤维免受更剧

烈漂白条件的危害。

<REC>

<申请号>=CN92105099.2

<名称>=两阶段纸浆漂白反应器

<申请（专利权）人>=友联坎普专利控股有限公司

<发明（设计）人>=M·A·皮库林;W·H·弗半德

<申请日>=1992.05.23

<地址>=美国底特律

<摘要>=本发明公开了一种两阶段的臭氧漂白纸浆的方

法和装置。在第一阶段中，高稠度纸浆颗粒与含有臭

氧的气体混合剂湍流混合和接触，使基本上所有的纸

浆颗粒与臭氧接触并且至少一部分纸浆颗粒与臭氧

相互反应。然后将纸浆颗粒和气体漂白混合剂引入

具有一静止纸浆层的第二阶段。纸浆颗粒可在纸浆

层中完成它们的反应，这也就从气体漂白混合剂中解

吸掉了在第一阶段中未与纸浆颗粒接触的臭氧。

<REC>

<申请号>=CN92105010.0

<名称>=纸浆脱色中改善臭氧循环气流的方法

<申请（专利权）人>=友联坎普专利控股有限公司

<发明（设计）人>=J·约瑟夫;M·A·皮库林;W·H·弗兰德

<申请日>=1992.05.23

<地址>=美国底特律

<摘要>=一种在臭氧纸浆脱色工艺中改善臭氧气体再循

环气流的方法，其特征在于，再循环气流中的二氧化

碳含量得到控制，从而使臭氧发生器能满负荷运转。

控制二氧化碳浓度的具体方法，包括：提纯一部分再

循环气流，用一种碱性溶液对再循环气流进行逆流洗

涤，再循环气流流经一种吸附材料。通过将比较富氧

的提纯过的再循环气流导入可使纸浆浓度提高的脱

水压榨机，可以减少进入该装置的杂质。采用这种方

法，包围纸浆的氮气被氧气置换，因此不与纸浆一起

进入脱色/臭氧装置。

<REC>

<申请号>=CN92105454.8

<名称>=防潮箱纸板生产工艺方法

<申请（专利权）人>=佳木斯市松花江造纸厂

<发明（设计）人>=崔贵顺;樊祥同

<申请日>=1991.07.03

<地址>=154005黑龙江省佳木斯市模范路东段

<摘要>=本发明属于造纸技术的一种防潮箱纸板的生产

工艺及方法，在纸浆通过纸机制成纸板后，按照防潮

剂配料比，在干燥过程中用防潮剂涂布设备，将防潮

剂涂在纸板表面上，随着干燥结束而生产出防潮箱纸

板。其工艺方法简单，防潮性能强，纸板使用寿命长，

解决了过去箱纸板在制造纸箱生产中涂刷防潮油、干

燥等多余工序，降低了产品成本，缩短了生产周期。

<REC>

<申请号>=CN92106115.3

<名称>=碳氧化镁结合剂

<申请（专利权）人>=王玉岫

<发明（设计）人>=王玉岫

<申请日>=1992.04.06

<地址>=115100辽宁省营口县钢都乡和平四队

<摘要>=本发明涉及一种耐火材料添加剂，所含配方重量

百分比分别为，纸浆粘合剂30-60，木质素5-20，塑

化剂5-20，木糖浆10-25，索列尔5-25，聚合酯

5-20，将纸浆黑液在100-120℃、常压条件下浓缩到

70-90厘沲；按各成分配方计量，配料，在常温下搅

拌，混溶，粘度达70-90厘沲即可，具有无毒无味，无

污染，用本结合剂生产的耐火砖强度高，成本低，耐腐

蚀，耐冲刷，烧结不变形等特点。

<REC>

<申请号>=CN92106329.6

<名称>=方便纸鞋

<申请（专利权）人>=韩福光

<发明（设计）人>=韩福光

<申请日>=1992.07.21

<地址>=110036辽宁省沈阳市皇姑区崇山西路4段3-351号

<摘要>=一种以纸为原料，经模塑成型而成的方便纸鞋。

其鞋底前脚掌部外伸有两耳片，从两耳片外伸的系

带，其根部被模塑在鞋底的前脚掌部位。由于采用纸

浆而模塑成型，不但成本低，并且可大规模机械化生

产。实现穿着舒适，卫生，一次性使用目的。

<REC>

<申请号>=CN92105644.3

<名称>=生物漂白法

<申请（专利权）人>=帝国化学工业(加拿大)有限公司

<发明（设计）人>=J·汉密尔顿;J·R·杜马努瓦;D·J·西尼尔

<申请日>=1992.06.06

<地址>=加拿大安大略省

<摘要>=本发明提供了一种漂白的木质纤维素材料的制

备方法，该方法包括用木聚糖酶对化学纸浆进行生物

处理，然后用氯气和二氧化氯进行氯化作用阶段。该

氯化作用阶段的特征在于选择在加入二氧化氯之前

加入氯气的时间。本发明还公开了生产低化学消耗

及花费的漂白纸浆的方法。

<REC>

<申请号>=CN92106503.5

<名称>=用纤维板设备制印刷纸用预热木片磨木浆的方法

<申请（专利权）人>=山东省诸城市人造板厂

<发明（设计）人>=刘武声;赵桂林

<申请日>=1992.05.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路1号

<摘要>=本发明公开了一种用纤维板设备制印刷纸用预

热木片磨木浆的方法，是将制浆的木材去掉外皮，削

成木片，经浸泡，含水率为35—55％的木片用制纤维

板的热磨机进行预热木片磨木浆，热浆出机后迅速水

洗降温脱胶，使浆料温度低于40℃，经浓缩后再用精

磨机进行精磨和二次精磨至浆料叩解度52°SR以

上，经漂白、精浆制成印刷纸用浆。该方法能利用制

纤维板的设备制出合格的印刷纸浆，具有投资少、制

浆成本低，广泛适用于中小型造纸及纤维板厂制浆。

<REC>

<申请号>=CN92106502.7

<名称>=全棉杆机械热磨制印刷纸浆的方法

<申请（专利权）人>=山东省诸城市人造板厂

<发明（设计）人>=刘武声;赵桂林

<申请日>=1992.05.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路1号

<摘要>=本发明公开了一种全棉杆机械热磨制印刷纸浆

的方法，能利用现有的纤维板或造纸用热磨机将经过

破解粉碎的棉杆，经去黑皮处理后热磨成粗浆，再经

冷磨成浆，并利用热磨冷却同时水洗脱胶，热磨时棉

杆含水量30—40％预热饱和蒸汽压力为0.2—

0.25MPa，蒸煮时间1—1.5分钟；热磨机磨盘间隙

0.05—0.1mm，排料阀排料50—60次/分，经热磨后

的热浆料快速水洗脱胶降温，再冷磨成浆，该方法投

资少，能广泛利用于现有造纸及纤维板行业、制浆成

本低。

<REC>

<申请号>=CN92108232.0

<名称>=一种水泥及其制品的早强剂

<申请（专利权）人>=四川建筑材料工业学院

<发明（设计）人>=方荣利;卢忠远

<申请日>=1992.08.02

<地址>=621002四川省绵阳市市中区青义镇

<摘要>=一种水泥及其制品的早强剂，由20～80％钙芒

硝矿石，20～80％明矾矿石，0～40％纸浆废渣组成

(重量％)，用于水泥或掺有20～60％粉煤灰、矿渣、

钢渣、磷渣等工业废渣的水泥及其混凝土、人造石、砂

浆等制品中，可以大幅度降低成本，提高产量，保护环

境，水泥及其制品的早期强度、抗压、抗折性能优良。

<REC>

<申请号>=CN92108755.1

<名称>=纸纤不织布高分子吸水层的制造方法

<申请（专利权）人>=康那香企业股份有限公司

<发明（设计）人>=戴华锡

<申请日>=1992.07.23

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种纸纤不织布高分子吸水层的制造方法，用以

生产以粉碎纸浆与高分子吸水粉混合体作为吸水层

本体的产品，其制造步骤主要包括有将粉碎纸浆及高

分子吸水粉送入、以孔状网轮将粉碎纸浆与高分子吸

水粉均匀散布而落于输送网上、以该输送网将混合体

送入干燥机中干燥、以热压轮压实、卷取成卷。该制

程中，还可在混合体的单面或在底面及顶面上覆设以

热融纤维网，或是以粘剂作喷剂处理。

<REC>

<申请号>=CN92109604.6

<名称>=一次用卫生餐具及容器

<申请（专利权）人>=周泰山

<发明（设计）人>=周泰山

<申请日>=1992.08.17

<地址>=430080湖北省武汉市青山区红纲城16街46门5号

<摘要>=本发明涉及餐具领域，特别是一种一次用卫生餐

具及容器。其壳体有三层：中间层是经过热压熟硬加

工的植物混合物骨架，外层(骨架外壁)是普通增白或

仿瓷新纸浆涂层，内层(骨架内壁)是无毒防水(防火)

纸浆涂层。其制作过程包括骨架料坯成型、纸浆涂

布、热压干燥定型和后处理等工序。本发明具有符合

饮食卫生要求、不可复用、不污染环境以及原料广泛、

容易制作、经济简便和易于在饮料、饮食行业中推广

应用等优点。

<REC>

<申请号>=CN92111100.2

<名称>=抗癌香烟的配制方法

<申请（专利权）人>=赵波

<发明（设计）人>=赵波

<申请日>=1992.09.22

<地址>=518001广东省深圳市红岭中路7号国际信托大厦1408室

<摘要>=本发明提供了一种防癌抗癌香烟的制配方法。

它由酸性土壤、碱性土壤、生绿茶渣粉、麦饭石粉、锗

系锏系稀土、按一定比例配制成土壤后栽植烟草；由

食盐、麦饭石粉、按一定比例配制在纸浆内制成烟纸；

由麦饭石粉按一定比例配制在丝苏内制成过滤嘴，烟

叶经日晒后通过臭氧负离子发生器进行催化、消毒、

杀菌、净化处理，烤干烘干后加工成烟丝，制成香烟

后，能防癌抗癌，具有制配简单，材料便宜，保留原香

烟制作方法等优点。

<REC>

<申请号>=CN92110875.3

<名称>=纸浆加碱工艺中洗涤压榨部的应用

<申请（专利权）人>=友联坎普专利控股有限公司

<发明（设计）人>=J·C·约瑟夫;C·H·马修斯;S·T·特雷特;S·W·埃哈斯;B·F·格里格斯

<申请日>=1992.08.14

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=使碱溶液在纸浆处于低浓度状态时与未漂白纸

浆相结合，以便使第一批碱性物质基本上均匀分布于

纸浆内，然后将纸浆浓度提高到18％左右，然后对含

碱的高浓度纸浆进行氧气处理，实现脱木素化。另一

部分碱可以在氧气脱木素之前加到高浓度纸浆中去，

使总碱量为烘干纸浆重量的0.8～7％。本发明还考

虑使用一个或更多的洗涤压榨部，以便减少工艺过程

中所使用的总碱量，这样就可获得一种高强度，低木

质素的纸浆，可按照本发明的方法对其作进一步漂白

加工，达到高白度，同时降低化学药品的量。

<REC>

<申请号>=CN92110451.0

<名称>=生物漂白用木聚糖酶

<申请（专利权）人>=阿尔芒-弗拉皮耶研究所

<发明（设计）人>=D·克吕费尔;R·莫罗索里;F·谢列克

<申请日>=1992.08.08

<地址>=加拿大魁北克省

<摘要>=本发明描述一种高比活性木聚糖酶生产和在化

学纸浆处理和/或生物漂白中的使用方法。该酶可

用于纸浆和一般木质纤维材料的更大批量处理工

艺。该方法在去木质作用和增白效果方面均优于普

通漂白方法，同时可减少漂白用药品的消耗及对环境

的影响。

<REC>

<申请号>=CN92112367.1

<名称>=以纸浆直接制作食品容器的方法

<申请（专利权）人>=杨正忠;张聪闺

<发明（设计）人>=杨正忠;张聪闺

<申请日>=1992.10.28

<地址>=台湾省板桥市东门街8号

<摘要>=一种以纸浆直接制作食品容器的方法，该法是将

原料纸浆经打浆放入容器内稀释后，以与食品容器大

小形状相同的金属网，套在真空成型模具上，然后放

入上述盛纸浆的容器内，再用抽真空方式将纸浆液抽

出，在真空成型干燥机中，取下金属网，将原在金属网

上附着的干涸纸浆压合成型，干燥、脱模，脱模后纸

胎，经过表面处理，即得成品。本发明制得产品美观，

成本低，用毕可以烧毁，掩埋，符合卫生要求，不污染

环境。

<REC>

<申请号>=CN92112521.6

<名称>=纸基篆刻填压艺术壁挂及其制作方法

<申请（专利权）人>=张福恕

<发明（设计）人>=张福恕

<申请日>=1992.11.10

<地址>=100009北京市东城区安内车辇后胡同11号3楼

<摘要>=本发明公开了一种纸基篆刻填压艺术壁挂及其

制作方法，其特征是通过选题构思进行设计定稿，然

后将定稿的文字、图案或其组合放样篆刻在吹塑板

上，篆刻完成后进行修样，将样品刻有文字或图案的

一面上均匀涂抹上脱模剂，在样品底面涂上粘合剂并

按设定的位置粘放在一个上敞口的模框内，用玻璃胶

密封胶将模框灌填平整，待其定型后进行脱模制成胎

模，此时，原吹塑板上篆刻的图案、文字等均印压在胎

模上，然后把掺加有粘合剂的纸浆灌注到胎模内，进

行多次挤压、吸水，最后脱出，晾干压平、上色，即成

为产品。

<REC>

<申请号>=CN92111733.7

<名称>=纸浆模塑制品生产线

<申请（专利权）人>=湖南纸浆模塑厂

<发明（设计）人>=赵世国;潘旭文;巢勇;游毅忠;钱宗仁;欧阳坤

<申请日>=1992.11.28

<地址>=411100湖南省湘潭市金塘湾纺织路1号

<摘要>=本发明属于一种在模型中压榨纤维纸浆制备物

品的方法技术领域。是包装工业中纸浆模塑制品生

产线。生产成品供包装贮运易损易腐类物品例如禽

蛋、水果、瓶罐、小型机电产品等，实现了现有纸浆模

塑制品生产线高自动化。解决了干燥工序不配套，模

塑机的生产能力小、成品质量低等问题。主要特征是

在流程中设计浆料贮存池、重物分离器、高频疏解机

和采用漂片式缓冲池和回转式模塑机及预干燥、干

燥、堆叠、打包、入库整个高自动化生产线。

<REC>

<申请号>=CN92113874.1

<名称>=高效水泥缓凝剂

<申请（专利权）人>=鲍圣席

<发明（设计）人>=鲍圣席;刘桂荣

<申请日>=1992.12.26

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区上游街74号5楼1号

<摘要>=本发明是一种水泥外加缓凝剂，由生石灰、煤灰

渣和硫酸钙渣按一定比例均匀混合、陈化，再加入作

为粘结剂和润滑剂的纸浆废液，经成型、风干制成。

本发明具有以下特征：a、对水泥的缓凝作用优于天然

石膏；b、对水泥具有减水、增强、塑化、激发和助磨等

功能；c、由于利用废渣废液，减少占地面积和环境污

染；d、用本发明代替天然石膏，节省了天然石膏资

源，缓解天然石膏短缺的矛盾。

<REC>

<申请号>=CN92113515.7

<名称>=氧碱法生产韧皮纤维电绝缘纸浆工艺

<申请（专利权）人>=泰州市纸绝缘材料研究所;机械电子工业部北京电工综合技术经济研究所

<发明（设计）人>=陈宽;刘德宽;汪新;席德浩;刘玉谦;王芝祥

<申请日>=1992.12.03

<地址>=225300江苏省泰州海阳路41号

<摘要>=本发明涉及以麻类韧皮纤维为原料，用氧碱法生

产电绝缘纸浆工艺。该工艺包括将原料切断、除尘、

输入压力容器，加入NaOH药液并通入氧气，在温度

与压力下进行氧碱反应以制成粗浆；粗浆入半浆机切

断打浆，经筛选、浓缩进入抽提系统化学抽提和洗涤；

再经连续打浆、磁力除铁、精筛，制成韧皮纤维电绝缘

纸浆；该工艺可提高纸浆的机械、电绝缘和热老化性

能，减少环境污染，提高原材料利用率，降低生产成

本。

<REC>

<申请号>=CN92112849.5

<名称>=能阻挡潮湿和气体的单或复层可再利用材料及其制法

<申请（专利权）人>=瑞士商·特崔艾尔发控股公司

<发明（设计）人>=J·V·拉戈斯

<申请日>=1992.10.08

<地址>=瑞士普利

<摘要>=对潮湿及气体，还可能对光有阻挡性能的单层或

复层材料，它是可回收利用的，即其组分在生产另外

的有类似性能的材料时可被充分地再用。基本上该

材料是用纤维素纸浆或浸有凝胶形成的水解体溶胶

或水解胶体混合物的纸或卡片纸板生产的，此后该纤

维素-水解胶体化合物经脱水再冷下来。结果得到

的此材料连同其它的应用，可用于生产盛放货品或其

它物质的包装、建筑物如屋顶等的覆层。

<REC>

<申请号>=CN92113699.4

<名称>=人造板用新型胶粘剂

<申请（专利权）人>=吉林省林业科学研究院森工所

<发明（设计）人>=尹小康;朴载允;卢志远;王军;王瑞明

<申请日>=1992.11.24

<地址>=130017吉林省长春市净月潭

<摘要>=本发明人造板用新型UF-SSL胶粘剂，是在脲

醛树脂胶(UF)中，加入10—45％改性的亚硫酸盐纸

浆废液(SSL)混合而成。用该胶粘剂生产的刨花板和

胶合板等木质人造板，均达到国家标准一级品的质量

要求，且来源丰富，价格低廉，不仅降低生产成本，而

且刨花板甲醛释放量比纯UF树脂胶降低了47％，

减少环境污染，改善劳动环境。

<REC>

<申请号>=CN92114012.6

<名称>=一种用于洗涤设备的洗涤液分布装置

<申请（专利权）人>=陈祥津

<发明（设计）人>=陈祥津

<申请日>=1992.12.10

<地址>=100021北京市朝阳区劲松211楼6门12号

<摘要>=一种用于洗涤设备的洗涤液分布装置。其特征

在于一套该分布装置由供液管、匀流槽及分布盘组

成。供液管是穿孔的空心管；匀流槽是由两块侧板组

成的；分布盘是一个底板上具有开孔的盘状物，孔的

周围在分布盘底板的上下均具有凸缘。洗涤液顺次

经由供液管、匀流槽和分布盘经分布盘底板上的开孔

落到被洗涤的浆层上。其作用在于将洗涤液均匀地

洒在整个洗涤段的浆层上，使浆层得到充分的置换、

扩散洗涤，以提高纸浆洗净度及废液的提取率及较高

的废液浓度。

<REC>

<申请号>=CN93101429.8

<名称>=强吸附海泡石香烟过滤嘴复合型材料的制作方法

<申请（专利权）人>=中国科学院高能物理研究所核技术应用部

<发明（设计）人>=董金泉;黄忠祥

<申请日>=1993.02.17

<地址>=100080北京市中关村北二条8号

<摘要>=本发明是利用海泡石制造香烟过滤嘴材料的方

法。目前使用的大部分过滤材料都是依赖进口的醋

酸纤维，它不仅成本高，而且过滤效果不好。本发明

是用喷涂法或混合法制造过滤材料的。喷涂法是将

海泡石喷涂在薄纸上起皱成型，或将海泡石喷涂在醋

酸纤维、聚丙烯纤维上成型的。混合法是将海泡石和

纸浆混合制成纸张起皱成型的。本发明具有过滤效果好，可使烟气中的煤焦油含

量低于国际标准(12mg/g)，成本低，技术实施简单，

经济效益显著等优点。

<REC>

<申请号>=CN93100544.2

<名称>=药物性贴敷料

<申请（专利权）人>=杨俊

<发明（设计）人>=杨俊

<申请日>=1993.01.02

<地址>=330008江西省南昌市渊明北路163号

<摘要>=一种由药物性基底和贴敷支托构成的层状药物

性贴敷料，药物性基底是喷涂有复方中药液的长纤维

木浆纸，也可以是棉纱经纬纺织布，而支托采用絮状

干纸浆或加厚长纤维木浆纸。不仅可以盖敷创口，又

不粘连创口，所含中药有效成分能逐渐释出，对创口

起到药疗作用，还可以保持创口相对干燥，有助结痂

形成，并提高对创口的局部止血效果。此外，还具有

透气性好，换贴快捷，便于携带和保存期长等特点，可

以替代与节约大量的优质棉花。

<REC>

<申请号>=CN93103462.0

<名称>=提高混凝土与埋设的钢筋间结合强度及密封其间界面的方法

<申请（专利权）人>=约翰·B·米勒

<发明（设计）人>=约翰·B·米勒

<申请日>=1993.03.23

<地址>=挪威奥斯陆

<摘要>=一种调节凝固了的钢筋混凝土中钢筋/混凝土

结合强度的方法。该方法是将直流电压源的负极接

到埋设的钢筋上，正极接到混凝土结构表面上形成的

外分布电极上。该外电极可以是例如能自行粘附的

润湿纸浆纤维电解物质、导电涂层等等。往该结构上

加电压和由此产生的在埋设钢筋与外电极之间的电

流开始时会逐步减小钢筋/混凝土的结合强度。继

续加电压会逐步增加结合强度，最后达到大大超过初

始值的最大强度。

<REC>

<申请号>=CN93104008.6

<名称>=有文字图案保健卫生纸及制造方法

<申请（专利权）人>=吴志明

<发明（设计）人>=吴志明

<申请日>=1993.04.08

<地址>=350005福建省福州市古田东路能源巷13号农垦局宿舍303

<摘要>=本发明公开了一种具有文字图案保健卫生纸及

制造方法，它是取干燥后每平方米18克至55克的

卫生纸，在纸浆经铜网到毛布工序时，在其上先均匀

喷上保健中药，而后经160度至180度的高温干燥

后，采用铅板印刷的方法，用无毒油墨印上所需的文

字图案所构成的。本发明的优点在于该卫生纸不仅

具有防病治病功能，而且还解决了一部分人上厕所必

须阅读的习惯，具有极大的推广和使用价值。

<REC>

<申请号>=CN93105439.7

<名称>=用回用的高木素含量的废纸制造脱木素造纸纤维的方法和它的产品

<申请（专利权）人>=韦斯瓦科公司

<发明（设计）人>=M·A·汉克;L·T·穆尔卡希;R·S·彼得森;R·C·施特拉塞尔

<申请日>=1993.04.06

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=公开了一种连续的、用回用废纸生产高质量纸的

方法，回用废纸利用高浓度、低剪切制浆，接着跟随一

系列净化步骤以产生一被蒸煮和非强制漂白的湿的

发脆纸浆。生成的纸浆可单独地在造纸机上运转或

与新鲜纸浆混合以生产出具有每单位面积上大于

0.3mm<SUP>2</SUP>的固态非纤维、杂质小于20ppm的、至少有

占重量5％的回用纸的纸张，并且在高速造纸机上该

纸可被刮刀涂布。

<REC>

<申请号>=CN93106101.6

<名称>=用于纸、纸板和纤维板的制浆方法

<申请（专利权）人>=西格德·福恩

<发明（设计）人>=S·福恩

<申请日>=1989.06.24

<地址>=挪威莫斯

<摘要>=一种蒸煮和随意地漂白植物和木材纤维和/或

进行废纸的脱木素和随意地脱墨而得到适于作为纸、

纸板、纤维板和其他含植物和/或木材纤维产品的原

料的纸浆的方法，该方法是在一闭合的连续的压力管

路系统中进行的，纤维原料以可泵送的碱性淤浆的形

式通过使用泵导入到压力管路系统中。

<REC>

<申请号>=CN93105592.X

<名称>=集灰卷烟纸生产工艺

<申请（专利权）人>=刘战英

<发明（设计）人>=刘战英

<申请日>=1993.05.07

<地址>=462323河南省郾城县万金乡万金村

<摘要>=本发明涉及到卷烟盘纸，一种集灰卷烟纸，它在

燃烧过程中无烟灰散落起到集存烟灰的卷烟纸。它

是采用以耐火，耐高温纤维絮，或是纤维网纱和纸浆

一并制成的烟纸。

<REC>

<申请号>=CN93106267.5

<名称>=胶瓷装饰材料

<申请（专利权）人>=田玉文

<发明（设计）人>=田玉文

<申请日>=1993.05.29

<地址>=132000吉林省吉林市新吉林街化建设角楼1门二楼4号

<摘要>=一种由脲醛树脂胶，石棉绒或纸浆，尿素，磷酸二

氯钙，工业用水，硫酸所构成的胶瓷装饰材料，具有质

轻洁白，无毒，无味，阻燃，耐热，耐寒，耐潮湿，耐腐

蚀，韧性好，抗振，不变形，不龟裂，不变色等特点，并

且在加工时能软，能硬，能染，能涂各种颜色。

<REC>

<申请号>=CN93106873.8

<名称>=操作介质与纸浆悬浮液混合的设备

<申请（专利权）人>=瑞典商顺智公司

<发明（设计）人>=谢尔·福斯隆德

<申请日>=1993.06.07

<地址>=瑞典松兹瓦尔

<摘要>=一种将操作介质与纸浆悬浮液在料室中混合的

设备，该设备被安装到料室壁上，它包括一锥形壳体

(1)和一转轴(6)，在转轴上装有一带有轮毂(7)的推

进器(12)。推进器(12)由加速料室中的纸浆流量的

喷嘴(11)所围住。壳体(1)还包括一操作介质的稀释

室(5)，且具有一朝向轮毂(7)的开孔(15)。在喷嘴

(11)的入口端中的壳体(1)和轮毂(7)之间设有一将

操作介质供给纸浆悬浮液的间隙(8)。

<REC>

<申请号>=CN93107477.0

<名称>=抗感解毒滴鼻剂

<申请（专利权）人>=宁夏卫生学校;沈阳药学院

<发明（设计）人>=任力;徐绥绪

<申请日>=1993.06.24

<地址>=750021宁夏回族自治区银川市新市区

<摘要>=本发明涉及一种预防和治疗感冒的滴鼻剂。该

滴鼻剂的有效成份为大黄和丁香。取丁香加水浸泡

6小时以上，提取挥发油，渣及水液加入大黄及乙醇

使含醇量达40—50％浸泡24小时，纱布粗滤；回收

乙醇后的母液加挥发油、NaCl、尼泊金乙酯和蒸馏

水，调pH5.5—6.5，冰箱中放置48小时，抽滤；加热

至沸后再冷藏24小时以上，纸浆板抽滤；过滤后于无

菌条件下灌装、封口。本发明即可预防感冒(包括流

感)，又对早期感冒有治疗作用，无毒副作用，使用方

便。

<REC>

<申请号>=CN93107903.9

<名称>=一种仿木材料的生产方法

<申请（专利权）人>=刘新江

<发明（设计）人>=刘新江

<申请日>=1993.07.03

<地址>=454463河南省博爱县月山西站皂树村新广罐装食品加热器厂

<摘要>=本发明是一种仿木材料的生产方法，生产出的材

料可代替木材，能作建筑材料，亦可用于做家具、门窗

以及文化用品铅笔等。该仿木材料所用的原料有滑

石粉、石膏粉、沥青、硫黄粉、纸浆和纸，将上述原料按

比例配好后放入容器内，加热，并搅拌均匀，当温度达

100℃时，停止加热，把熬制好的材料倒入模子内，冷

却成型。该材料防水、防潮，不易变形，光洁度好，而

且能锯、能刨、能削。

<REC>

<申请号>=CN93109377.5

<名称>=一种半导体纸的生产方法

<申请（专利权）人>=夏纪栋

<发明（设计）人>=夏纪栋

<申请日>=1993.07.30

<地址>=300150天津市河北区王串场花芳里14-505

<摘要>=本发明是一种导电率介于导体与半导体之间的

屏蔽材料、谓之半导体纸的生产方法。该方法是将炭

黑加入纸浆，并添加纤维型聚乙烯醇、阳离子淀粉、弱

阳离子聚丙烯酰胺等增强材料，所生产的半导体纸及

半导体皱纹纸伸长率大、封闭性能好、耐折、电阻稳

定、分布均匀。生产工艺简单，只需使用普通双缸双

圆网抄纸机。

<REC>

<申请号>=CN93108862.3

<名称>=一种养护卫生纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=北京市创意科技发展公司

<发明（设计）人>=傅毅;邸继芳

<申请日>=1993.07.27

<地址>=100081北京市亚运村汇园国际公寓11层

<摘要>=本发明涉及的是一种养护卫生纸及其制备方法，

其是在制卫生纸时，在纸浆中加入下列中药成分：芒

硝、桃仁、乳香、白矾、白癣皮、五倍子、虎杖、冰片；并

在生产出的纸页表面以雾状再喷一层上述中药，这样

本发明产品在使用中便具有杀菌、消炎、消肿、止血、

止痛、收敛等保健与治疗作用。

<REC>

<申请号>=CN93109080.6

<名称>=纸浆离心反冲洗浆机

<申请（专利权）人>=鲍侃

<发明（设计）人>=鲍侃;张培洲;白津生;金宏;王有旭

<申请日>=1993.07.24

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=本发明涉及一种分离技术的离心反冲洗浆机。

它是由电机带动锥形压浆筒、反冲洗浆筒高速转动。

在离心力、压力筒内冲洗水和过滤筒的共同作用下，

洗涤纸浆，并分离纸浆和废液。本发明的优点是结构

紧凑、洗涤用水少、效率高、废液浓度高，便于废液处

理，可广泛用于造纸和化工产品的离心分离、浓缩及

洗涤作业。

<REC>

<申请号>=CN93110079.8

<名称>=复合玻璃钢模塑鞋楦及其制备方法

<申请（专利权）人>=孙长松

<发明（设计）人>=孙长松

<申请日>=1993.02.12

<地址>=111006辽宁省辽阳市繁荣路西段玻璃钢应用研究所

<摘要>=本发明涉及的是一种复合玻璃钢模塑鞋楦及其

制备方法。该方法采用氧化镁、氯化镁、脲醛树脂胶不饱和

聚酯树脂为胶粘剂，锯末、纸浆为填加剂，玻璃纤维为

增强材料，并添加适量促进剂和固化剂，经配料，压

铸、保温、脱模、养固等工艺过程生产出一种新型的复

合玻璃钢模塑鞋植。该法生产的鞋楦，具有重量轻，

精度高，易钉易刨，使用方便等特点，此种鞋楦广泛推

广到制鞋行业，其经济效益和社会效益是非常显著

的。

<REC>

<申请号>=CN93112644.4

<名称>=湿式无纺布及其制造法

<申请（专利权）人>=钟纺株式会社

<发明（设计）人>=水上义胜;手岛勉;上利胜美;福本洋子;田中丰

<申请日>=1993.12.17

<地址>=日本东京都

<摘要>=含高吸水性聚合物和纸浆的湿式无纺布及其制

造方法。这种湿式无纺布因吸水性和均一性均优良

而能提供出薄织品。

<REC>

<申请号>=CN93112143.4

<名称>=纸浆除砂离解磨浆机

<申请（专利权）人>=诸城市专利新产品实验总厂造纸机械厂

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=1993.08.31

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本发明涉及一种纸浆除砂离解磨浆机，由主轴

(1)，轴承体(8)，底座(41)，依次支撑着前端的壳体

(36)，除砂锥体(26)和弯头(27)，球阀(32)，集砂罐

(30)。在壳体(36)内固定着离解定子(23)和定磨盘

(21)穿套于主轴分别对应离解转子(24)和动磨盘

(22)，并用锥楞状的转子帽将其固定在主轴(1)上，使

浆料进入经除砂后进入离解区离解后进入磨盘之间

磨浆。本机一机多能，耗电少、体积小、费用低、操作

简单、纤维束分解率99％以上，除砂98％以上。

<REC>

<申请号>=CN93115265.8

<名称>=一种制浆方法

<申请（专利权）人>=苏圣敏

<发明（设计）人>=苏圣敏;高静儒

<申请日>=1993.12.17

<地址>=266021山东省青岛市松山路16号青医宿舍

<摘要>=本发明提供一种制造纸浆的方法，该方法是将切

料连续送到预浸器中以浓度为3～9％的NaOH溶

液进行喷淋浸润后，直接进入挤浆机进行挤压脱液至

25～35％的高浓干度，挤出的多余碱液返回预浸器，

高浓干度的含碱切料进入蒸球内，并加入适量的镁盐

(助剂)，然后通入一定量的氧气和蒸汽，在保压情况

下进行气相氧化蒸解，放球后即得漂白的化学浆。所

使用的原料为草类、棉类、麻类。

<REC>

<申请号>=CN93115544.4

<名称>=溶解纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=童超

<发明（设计）人>=童超

<申请日>=1993.10.11

<地址>=519060广东省珠海市南屏工业区6栋6楼

<摘要>=一种由纸浆或棉浆和化学成分构成的溶解纸，它

由纸浆或棉浆经过活化处理、醚化处理、中和处理、洗

涤处理、加填处理、干燥处理制成。该纸遇水即溶；制

造材料易得，使用效果和成本与普通纸相当，其用后

的废纸可用水溶解，从根本上解决了废纸对环境的污

染问题。

<REC>

<申请号>=CN93115352.2

<名称>=草浆黑液废碱回收工艺

<申请（专利权）人>=陈家江

<发明（设计）人>=陈家江

<申请日>=1993.10.28

<地址>=610066四川省成都市水碾河南三街婴儿食品厂宿舍

<摘要>=本发明涉及草浆造纸黑液中的废碱回收工艺。

采用四段连续置换逆流洗涤装置从蒸煮浆料中提取

黑液并洗净纸浆，将所得黑液蒸发浓缩后送入干燥器

中干燥成固体粉粒，再将该固体粉粒送至燃烧炉中燃

烧生成黑灰熔融物，经溶解、苛化处理后制得含碱白

液。工艺简单、易于控制，黑液提取充分，反应比较完

全，碱回收率高。废水排放量很小，对环境污染程度

大大降低。特别适用于硫酸盐法、烧碱法造纸工艺中

的废碱回收。

<REC>

<申请号>=CN93114569.4

<名称>=轻质纤维水泥板的制法

<申请（专利权）人>=中国建筑材料科学研究院房建材料与混凝土研究所

<发明（设计）人>=崔琪;俞副运;崔玉忠;沈荣熹;朱家振

<申请日>=1993.11.18

<地址>=100024北京市朝阳区管庄建材院

<摘要>=一种轻质纤维水泥板的制法包括配方和工艺参

数，由水泥、维纶纤维、珍珠岩、海泡石、云母、纸浆、玻

璃纤维组成，其与石棉水泥板制作工艺不同处是为了

克服水泥流失加入吸附材料海泡石，为了减轻重量加

入轻质骨材膨胀珍珠岩粉，为了防止膨胀岩在料浆中

漂浮，采用小粒径的膨胀珍珠岩。对应预配方的变化

抄取工艺参数和成型压力也与石棉水泥板的工艺不

同。

<REC>

<申请号>=CN93115822.2

<名称>=一次性用品及其制造方法

<申请（专利权）人>=张冠冲

<发明（设计）人>=张冠冲

<申请日>=1993.09.25

<地址>=110014辽宁省沈阳市沈河区大西广昌路51号楼4-1-2号

<摘要>=本发明的一次性用品及其制造方法，是指以木质

纸浆为主要原料而制成的一次性餐具、一次性日常用

具和各种一次性生活用品。本发明的一次性用品的

制造方法为：以木质纸浆为主要原料，配以适量的滑

石粉、土豆淀粉、聚乙烯醇和苯甲酸，而且一次模压成

型。本发明的一次性用品及其制造方法的优点在于

木质纸浆价格低廉、来源广；使用后若埋掉可腐烂、烧

毁无毒烟，并且均不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN93119627.2

<名称>=工艺物流的连续元素分析

<申请（专利权）人>=阿尔斯特罗姆公司

<发明（设计）人>=E·基斯基拉;P·维苏里;M·科基凯罗

<申请日>=1993.09.23

<地址>=芬兰努马库

<摘要>=一种分析纤维纸浆工业中液流，如处理纤维纸浆

用的或由之产生的含溶解固体的液体或含粉碎纤维

材料液浆中元素成分用的方法和设备。对液流作连

续在线元素分析，测定至少部分元素(无论材料或为

制造所加元素)组成，再以分析结果控制液流的工艺

过程使之最佳化。本发明特别适于用瞬发r中子活

化分析法连续在线分析黑液，并控制蒸发器或回收锅

炉操作；还可用于纸浆浆液以分析其碳含量，测定精

确的固体浓度，并可采用NMR或<SUP>1</SUP>H-MR。

<REC>

<申请号>=CN93119919.0

<名称>=用于纸浆和一种气态漂白剂之间接触的混合器

<申请（专利权）人>=英格索尔-兰德公司

<发明（设计）人>=L·A·卡尔史密夫;P·D·默菲;O·卢蒂

<申请日>=1993.12.18

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种用于提供纸浆和一种气态漂白剂之间的紧

密接触的接触设备，有一个细长的基本上为圆筒形的

室，该室有与混合容器成比例的内径和一个用于纸

浆、载气和气态漂白剂的入口；一个可旋转轴的沿该

室的轴向中心线延伸经过该室的轴；装在可旋转的轴

上的装置，用于在相继的横截面内径向抛掷纸浆以使

纸浆在圆筒形室的径向范围内保持基本上均匀的分

布并具有最小的轴向混合；和进一步的装置，用于调

节气体经过入口的流量以输送纸浆经过该混合设

备。该流量与在室内提供已确定的纸浆停留时间成

比例。

<REC>

<申请号>=CN93120390.2

<名称>=改进的臭氧漂白

<申请（专利权）人>=麦克米伦布洛都有限公司;新不伦瑞克大学

<发明（设计）人>=M·索林纳斯;T·H·默菲;A·R·P·范海宁根;Y·H·倪

<申请日>=1993.10.22

<地址>=加拿大不列颠哥伦比亚省

<摘要>=一种在给定的高锰酸盐值下具有高粘度的漂白

纸浆，它是通过以下制成的：用有机溶剂介质预处理

未曾干燥的纸浆，制得由在介质中的该未曾干燥的纸

浆组成的处理过的纸浆；然后，在1.5—5的pH值下

用臭氧漂白该处理过的纸浆，制得漂白纸浆，与此同

时，在该臭氧漂白阶段粘度损失明显地减少了，这是

与如果在臭氧漂白所使用的介质是水时的粘度损失

相比较而言。

<REC>

<申请号>=CN93120391.0

<名称>=低温漂白

<申请（专利权）人>=新不伦瑞克大学

<发明（设计）人>=A·R·P·范海宁根;Y·-H·倪

<申请日>=1993.10.22

<地址>=加拿大新不伦瑞克省

<摘要>=一种基本上无氯的臭氧漂白纸浆，其粘度相当于

北方针叶木浆至少为30CP卡伯值为10ml，以及制

备该纸浆的方法。该方法将水和冰点降低剂的溶液

施于化学纸浆，然后冷却该纸浆至0℃以下的温度再

使该纸浆在该低温经受臭氧漂白步骤从而制备一漂

白的纸浆。

<REC>

<申请号>=CN94100571.2

<名称>=臭氧反应器过程控制

<申请（专利权）人>=联合帐篷专利控股公司

<发明（设计）人>=D·E·怀特;T·P·甘戴克;M·A·匹库林;W·H·夫里德

<申请日>=1994.01.24

<地址>=美国新泽西

<摘要>=通过前馈和/或反馈控制的采用实现对调节纸

浆白度或卡伯值的过程控制。具体而言，前馈控制根

据对输入纸浆白度或卡伯值及纸浆和臭氧的输入量

在线测量调节进入漂白反应器的臭氧量，更具体地

说，是使用一个预置方程，根据该反应器的现有的操

作特性确定达到所需白度或卡伯值的臭氧量，并据此

调节臭氧气体流速。与反应器配置的反馈回路中的

直线传感器和流量计监测输出白度或卡伯值以产生

一个误差控制信号，该信号代表用以补偿预定的不准

确和/或测得的操作参数的改变的一个校正项。其

它控制方法也被公开。

<REC>

<申请号>=CN93121600.1

<名称>=一种制造溶解纸浆的方法

<申请（专利权）人>=沃斯特-阿尔潘工业技术公司;连津格股份公司

<发明（设计）人>=沃尔夫冈·维扎尼;安迪斯·克劳斯切克;乔汉·舒斯特;卡尔·赖克内

<申请日>=1993.12.02

<地址>=奥地利林茨

<摘要>=本发明涉及一种由木质纤维素生产溶解纸浆的

方法，在该方法中，首先用饱和蒸汽预水解半纤维素，

并接着用硫酸盐-纸浆-蒸煮前的热黑液(HSL)及必

要时添加新鲜白液(WL)的条件下不减压而中和生

成的酸性反应产物，由此在蒸煮器中形成中和液。以新鲜白液(WL)形式存在的脱木素所要求的

碱量添加后，必要时与置换中和液(NL)相结合并调

节温度，用或不用温度梯度进行蒸煮，在达到所需分

解度时，通过用冷碱洗滤液置换热黑液(HSL)结束

蒸煮，同时从粘性木素分解产物中分离出纸浆。

<REC>

<申请号>=CN94101996.9

<名称>=植生毯的制造方法及装置

<申请（专利权）人>=康那香企业股份有限公司

<发明（设计）人>=戴华锡

<申请日>=1994.03.05

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明系有关一种植生毯的制造方法及装置，通

过网轮在输送带上铺设一层粉碎纸浆，在其上，藉一

料斗，均匀播洒植物种子，然后藉一干燥机将铺设有

种子的粉碎纸浆干燥；如此，可大量生产同一规格的

植生毯，而将该等植生毯铺设于山坡地或平地上，即

可达到绿化及水土保持之效果；植生毯使用粉碎纸浆

为基材，因粉碎纸浆本身可作为肥料，故除可对纸制

品再利用外，亦可节省肥料，同时可达到环保及节省

资源之效果。

<REC>

<申请号>=CN94103902.1

<名称>=一种造纸助白方法及助白剂

<申请（专利权）人>=杨淑华

<发明（设计）人>=杨淑华

<申请日>=1994.04.11

<地址>=100024北京市朝阳区八里桥南院17号楼2单元3号

<摘要>=本发明涉及一种造纸助白方法及其专用助白

剂。本发明所述的助白剂是采用水溶性的红色染料

和水溶性的蓝色染料按1∶2～1∶8的比例混和并

溶于水中。本发明所述的助白方法是用上述助白剂

按一定比列掺兑到纸浆中，经搅拌均匀后，再利用现

有方法将上述纸浆加工成纸张。本发明的优点在于

工艺简单、原料来源广泛、成本低、可用于各种不同品

质的纸浆。经本发明处理，纸张不仅可以明显地提高

纸张的视觉白度，而且对现有造纸工艺和纸张的其它

各项性能指标均无影响。

<REC>

<申请号>=CN94103070.9

<名称>=盐度试纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=中国科学院青海盐湖研究所

<发明（设计）人>=肖应凯;刘卫国;周引民

<申请日>=1994.03.09

<地址>=810008青海省西宁市新宁路7号

<摘要>=盐度试纸是综合现在各种试纸性能特点的基础

上设计的一种同时含有离子交换剂和酸碱指示的试

纸。制造时是首先将粉碎后的离子交换剂加到纸浆

中，然后按传统的造纸工艺制成滤纸，再在滤纸的一

部分浸制或喷洒上不同显色范围的酸碱指示，即制得

盐度试纸。这种试纸集元素试纸和pH试纸的功能

于一体，能在任何场合快速测定水溶液中的总盐度和

个别阳离子、阴离子的浓度。特别适合于野外、厨房

等的现场盐度测定。

<REC>

<申请号>=CN94103511.5

<名称>=一次性用餐容器的制备工艺

<申请（专利权）人>=山东省莱州市第一制帽厂

<发明（设计）人>=刘书勋

<申请日>=1994.03.18

<地址>=261416山东省莱州市朱由镇路宿村

<摘要>=本发明为一种一次性用餐容器的制备工艺，该工

艺过程是：先将纸浆原料进行疏解制浆，再注入配料

装置中稀释搅拌，配好的浆料定量注入脱水成型装置

中，真空负压抽出水分，再压入高压使成型件脱模，经

过挤水定型后干燥脱水，修边，在其内表面喷涂防水

剂，二次干燥，灭菌，最后包装成品。本发明的优点

是：生产工艺简单，成本低廉，成型后整体抗压、抗拉

和耐温等方面性能均优于高分子材料餐盒，并能保证

10小时汤汁不渗漏，整体吸水性好，人工回收方便。

<REC>

<申请号>=CN94103509.3

<名称>=一次性用餐容器

<申请（专利权）人>=山东省莱州市第一制帽厂

<发明（设计）人>=刘书勋

<申请日>=1994.03.18

<地址>=261416山东省莱州市朱由镇路宿村

<摘要>=本发明为一种一次性用餐容器，该容器的主要材

料为纸浆。还可以添加纸浆助剂、增白剂和漂白剂。

各种成分的配比为：纸浆70以上，纸浆助剂不超过

30％，增白剂和漂白剂均不超过25％。本发明的优

点是原料来源广泛，成本低，生产工艺简单，成型后整

体抗压抗拉强度较高，密封性好，10小时内汤汁不渗

漏。整体吸水性强，能够在自然环境中降解腐烂，人

工回收处理方便。

<REC>

<申请号>=CN94108376.4

<名称>=一种造纸制浆方法

<申请（专利权）人>=赖杰文

<发明（设计）人>=赖杰文

<申请日>=1994.07.05

<地址>=543001广西壮族自治区梧州市地区行署刘超华转

<摘要>=发明了一种造纸制浆方法，其特征是以提取了淀

粉或其他产品剩下来的木薯废渣为原料，通过研磨、

水洗分解或直接水洗分解，分离淀粉、木薯纤维和杂

质；或将原料直接蒸煮，再用大量的水漂洗，提取木薯

纤维；然后按常规造纸制浆方法把木薯纤维制成造纸

标准浆。本发明的方法为造纸制浆提供了一种新原

料和新的纸浆品种，既可节约其他资源，又可充分利

用木薯废渣，变费为宝，消除污染，保持生态环境。

<REC>

<申请号>=CN94107030.1

<名称>=瓷灰泥

<申请（专利权）人>=蒋方明

<发明（设计）人>=蒋方明

<申请日>=1994.06.10

<地址>=366112福建省大田县前坪乡前坪村

<摘要>=一种新型瓷灰泥，它由(1)瓷土(高岭土、白粘土)

(2)白石粉、(3)白灰粉、(4)轻质碳酸钙、(5)白水泥、

(6)玻璃粉、(7)滑石粉、(8)纸浆粉、(9)黄麻粉、(10)

木屑粉、(11)玻璃纤维丝配制而成。该产品具有坚固

不裂，不脱不掉，光滑雅观、耐洗耐磨，持久不退主体

白色，随意配色，时间越长越是坚固，使用方便等优

点。

<REC>

<申请号>=CN94108470.1

<名称>=纸管、纸桶及其制造方法和所用设备

<申请（专利权）人>=赵春芳

<发明（设计）人>=赵春芳

<申请日>=1994.07.21

<地址>=121000辽宁省锦州市古塔区大凌街278号

<摘要>=一种新型纸管或纸桶，它由纤维悬浮液纸浆在模

具内挤压干燥而成，原料纸浆经抄纸机的两个辊挤压

成湿纸板，再用圆管形内模具3将其卷成湿坯管，或

者将表面有渗水孔4的圆管形内模具3倒置于与负

压源相连的定量箱2内，向定量箱内注入纸浆，开启

负压源，将纸浆吸附于内模具3的外表面，制成湿坯

桶，然后连同内模具3入挤压模具内，开通挤压机，其

中的水份被挤出，再向蒸汽箱向通入蒸汽加热，待湿

坯管干燥后，松开挤压机，取出内模具，制得成品纸管

(桶)。

<REC>

<申请号>=CN94108681.X

<名称>=烷基烯酮二聚体中性施胶纤维的制备方法

<申请（专利权）人>=朱国华

<发明（设计）人>=朱国华

<申请日>=1994.09.10

<地址>=310014浙江省杭州市朝晖七区11幢2单元603室

<摘要>=本发明公开了一种烷基烯酮二聚体中性施胶纤

维的制备方法。在乳化釜中投入固体的AKD熔融

后，加入表面活性剂，溶剂进行乳化，乳化液在纤维变

性釜中与用浆板粉碎成棉絮状的纸纤维或未粉碎的

浆板，进行纤维变性，然后分离溶剂制得AKD中性

施胶纤维。它在50℃下可长时间保存(不遇水)。运

输和贮存极为方便，使用也比水性乳液方便，不需添

加设备。加入该纤维打浆后的纸浆，在室温下，放置

二十四小时，可勃值基本不变。

<REC>

<申请号>=CN94109463.4

<名称>=丝胶在耐久物品材料之运用

<申请（专利权）人>=李秀芬

<发明（设计）人>=李秀芬

<申请日>=1994.08.05

<地址>=台湾省台北市光复南路81巷3号

<摘要>=本发明的丝胶在耐久物品材料方面之运用，其特

征在于：丝胶用于纸布字画艺术品的裱褙；用于配制

美术颜料、纸张纸浆，纸布板材，艺术品的表面保护

膜，以及用于人工复合加强材料为胶料。本发明的丝

胶在耐久物品材料方面之运用有耐候性，能涵养颜

料，渗透力强，光泽柔润亮责，干燥后不翘曲，成膜性

强。

<REC>

<申请号>=CN94108967.3

<名称>=一种新型卷烟纸

<申请（专利权）人>=盖七周

<发明（设计）人>=盖七周;粱俊

<申请日>=1994.08.16

<地址>=014010内蒙古自治区包头市友谊大街16号街坊楼3栋12号

<摘要>=本发明新型卷烟纸，属于卷烟纸的制造技术领

域。目前，卷烟纸随着香烟的燃烧随之消失，不具有

防火等作用。本发明新型卷烟纸是在制造卷烟纸的

初始剥皮原料或纸浆中加入40～60％的石棉纤维造

成的卷烟纸。这种新型卷烟纸，原料广泛，生产工艺

简单，成本低廉。由此种纸生产的香烟具有防火、接

灰、防风、定型、过滤、可回收、不改变香烟的口味的优

点。

<REC>

<申请号>=CN94110038.3

<名称>=无环境污染的食品包装及其制造方法

<申请（专利权）人>=李士才

<发明（设计）人>=李士才

<申请日>=1994.01.22

<地址>=118000辽宁省丹东市元宝区爱民街242号

<摘要>=本发明涉及的是一种无毒、无污染的食品包装材

料和其制作方法，该材料是以纸浆等为材料真空吸附

成型，并将形成的模坯经热压表面处理，再在其表面

喷涂无毒胶质，形成以纸质材料为基板表面铺敷一层

无毒胶质层的食品包装材料。该材料具有能够短期

内自行降解的优点。

<REC>

<申请号>=CN94109113.9

<名称>=纸浆蒸煮洗涤两用机

<申请（专利权）人>=张世乐

<发明（设计）人>=张世乐

<申请日>=1994.08.17

<地址>=510600广东省广州市东山区梅花路32号509房

<摘要>=本发明涉及纸浆厂纤维原料的蒸煮及浆料的洗

涤设备。它主要由卧式圆筒、滤网、排浆旋转接头。

进汽及排液旋转接头、托辊、托轮及传动装置等组合

而成。主要供大、中、小型纸浆厂纤维原料蒸煮和浆

料洗涤使用。浆料经本机蒸煮及洗涤后，既改善了蒸

煮条件，提高了纸浆质量，又可使黑液提取率和所提

取的黑液浓度都有较大的提高，能更好地满足碱回收

的需要，由于精简了设备，简化了流程，经济环境效益

极为显著。

<REC>

<申请号>=CN94110683.7

<名称>=一种生产底层纸的配方及工艺

<申请（专利权）人>=枣庄市造纸厂

<发明（设计）人>=刘文治;王玉芝

<申请日>=1994.07.10

<地址>=277300山东省枣庄市峄城区仙檀路1号

<摘要>=一种生产底层纸的配方及工艺、由棉浆、草浆、废

纸浆按适当的比例配比生产底层纸，使棉浆、草浆、废

纸纸浆达到优势互补，替代了木浆，生产出合格的底

层纸，生产工艺是将拣选切短后破布和拣选后的废水

泥袋纸袋纸装入打浆机内打半浆的混合浆后，经沉

沙、筛选去杂、除渣、浓缩、漂白，漂白后的半浆经槽式

打浆机打浆，打至纤维湿重7—8g时加入本色草浆，

打至纤维湿重6—7g后由双盘磨打至成浆，然后抄

造成底层纸。

<REC>

<申请号>=CN94110887.2

<名称>=木质素溃散剂及其应用

<申请（专利权）人>=湖南大学

<发明（设计）人>=吕卫钧;程厚义;刘月秋

<申请日>=1994.03.22

<地址>=410082湖南省长沙市河西湖南大学

<摘要>=本发明提供的木质素溃散剂及其应用属于铸型

材料的特种添加剂，是由从碱性纸浆黑液中分离出来

的副产品木质素干粉为溶质，NaOH水溶液为溶剂

配制而成。将木质素溃散剂与水玻璃配制成木质素

水玻璃，进一步再与水玻璃砂的其它组分一起配制成

木质素水玻璃砂，用作铸造的造型(芯)材料，本发明

不仅将造纸工业环境治理的副产品变为铸造工业材

料，变废为宝，而且可以显著降低铸造水玻璃型(芯)

砂的残留强度，提高溃散性，最终达到提高铸件清砂

效率，铸件质量和旧砂回收率，提高经济效益，减轻废

砂对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN94110503.2

<名称>=粉煤灰、废纸浆渣、混凝土轻质空心砌块及生产方法

<申请（专利权）人>=山东省薛城建筑砌块厂

<发明（设计）人>=唐荫;贾文平

<申请日>=1994.03.18

<地址>=277000山东省枣庄市薛城区永福北路

<摘要>=本发明公开了一种用粉煤灰、废纸浆渣、水泥、激

发剂和水为原料生产的轻质空心砌块及其生产方

法。该砌块是将原料经计量、搅拌、成型机成型，进行

自然养护后即能使用，因此节能、节电、节土、变废为

宝，对环境没有污染，与普通混凝土空心砌块相比具

有抗渗性好、热阻高、重量轻的特点。

<REC>

<申请号>=CN94112601.3

<名称>=用果壳(核)制造空分制氮用炭分子筛

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=徐绍平;郭树才

<申请日>=1994.10.13

<地址>=116024辽宁省大连市凌工路2号

<摘要>=本发明提供了一种简单实用的制造高性能空分

制氮用炭分子筛的方法，即在氮气保护下将果壳(核)

置于转炉中一次炭化，将一次炭化物粉碎，加粘结剂

捏和、挤条成型，成型物干燥后置于转炉中在氮气保

护下二次炭化。该工艺方法可选用各种果壳(核)如

杏核壳、山枣核、椰子壳、桃核壳、山楂核等为原料，选

取煤焦油沥青、柏油、茶油、蒽油、聚乙烯醇、亚硫酸盐

纸浆废液等为粘结剂、所制造的炭分子筛空分制氮性

能好，强度高。

<REC>

<申请号>=CN94111805.3

<名称>=竹材纤维绒毛浆及其制造方法

<申请（专利权）人>=重庆西泉造纸厂

<发明（设计）人>=苟立异;杨桓柏;韩成辉;张先远;李伟

<申请日>=1994.06.17

<地址>=632568四川省重庆市铜梁县西泉镇

<摘要>=本发明竹材纤维绒毛浆的原料以漂白竹浆为主，

配用适量商品木浆板或棉浆板。制造方法包括漂白

竹浆的制备、基础浆料的调配、纸浆的改性处理和绒

毛浆制造四个工艺过程；选用化学助剂LS-1作为基

础浆料的解键改性剂，它的活性组分是结构式为[R(CH<SUB>3</SUB>)<SUB>3</SUB>N]<SUP>+</SUP>·Cl<SUP>-</SUP>(R是≥C<SUB>12</SUB>的直链烷基)的季铵盐。本发明产品的起绒性、饱和吸水性等性能接近或超过全木材纤维的进口绒毛浆，完全适用于制造卫生巾、尿巾等吸湿性产品。

<REC>

<申请号>=CN94114254.X

<名称>=纸浆废液合成燃料及其配制方法

<申请（专利权）人>=于志杰

<发明（设计）人>=徐庆忠;于志杰;展其福;于光远

<申请日>=1994.12.27

<地址>=253002山东省德州市华光实业总公司(德州市东方市场)

<摘要>=纸浆废液合成燃料及其配制方法，首先将胺法纸

浆废液通过SBY型泵用磁性过滤器清除液体介质中

的金属杂物，输入到静态混合器中，再加入硝酸纤维

素、硝酸正辛酯或硝酸环己酯、甲醇、丙酮、聚乙二醇

辛基苯基醚、十二烷基醇酰胺或脂肪酸聚氧乙烯醚、

乙醇。在静态混合器中经过混合、吸收、萃取、反应

后，经300～400目筛网过滤再入反应釜切混，新燃

料即成。这种新燃料，节约能源、易于生产、成本低，

发展潜力大。

<REC>

<申请号>=CN94115515.3

<名称>=一种碳纤维纸及其制作方法

<申请（专利权）人>=陈耀庭

<发明（设计）人>=陈耀庭;周明义

<申请日>=1994.09.10

<地址>=100029北京市朝阳区樱花园小区5号楼4单元-402号

<摘要>=本发明涉及一种碳纤维纸及其制作方法，其特征

在于在纸浆中加入1-30％的碳纤维，经打浆、抄纸、

烘干而得，该产品具有导电性能稳定，强度高、可曲

绕、比重小、加工性能好的优点，其制作方法简单、无

污染、原料来源广、成本低，适用于抗静电产品和加热

元件制作。

<REC>

<申请号>=CN94115266.9

<名称>=染料组合物

<申请（专利权）人>=台湾永光化学工业股份有限公司

<发明（设计）人>=叶春珠;林仁方

<申请日>=1994.09.12

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=本发明涉及的染料组合物是由三种黑色三偶氮

化合物混合而成，其可用于丝、羊毛、皮革、尼龙、合成

树脂、纸浆、纸及再生纸等物质的染色，不仅染色效果

好，且属于非联苯胺染料，没有致癌的危险。本发明

的染料组合物，可取代联苯胺染料。

<REC>

<申请号>=CN94117455.7

<名称>=小纸厂纸碱回收法

<申请（专利权）人>=南平市宝山化工实验厂

<发明（设计）人>=卢世钤

<申请日>=1994.10.18

<地址>=353000福建省南平市进步路四号宝山化工实验厂

<摘要>=本发明涉及一种小纸厂纸碱回收法，工艺步骤包

括从纸浆分离蒸煮液和对蒸煮液进行蒸发浓缩处理，

其特征在于将经蒸发浓缩处理后的浓缩液与可燃物

粉末混合，再燃烧成碱灰，最后将碱灰溶于水，苛化成

氢氧化钠。该工艺不仅适用小纸厂处理黑液回收碱，

而且工艺简单，设备投资少，其推广应用前景可观。

<REC>

<申请号>=CN94118019.0

<名称>=轻质墙体隔热保温涂料

<申请（专利权）人>=徐俊宽;徐京民;徐宝民;徐贤

<发明（设计）人>=徐俊宽;徐京民;徐宝民;徐贤

<申请日>=1994.11.21

<地址>=710005陕西省西安市东七路17号京源节能材料研究所

<摘要>=本轻质墙体隔热保温涂料含有下列成分(重量

％)：陶瓷纤维1～1.5、纸浆2.8～3.6、麻刀2～3.2、分

散剂0.3～0.8、玻璃漂珠1～1.5、高岭土1.2～2.8、石

灰粉0.3～0.7、硅酸镁0.3～0.85、珍珠岩8～12.3、硅

酸钠0.4～0.85、甲基纤维素0.2～0.3、增稠剂0.06～

0.08、其余为水。上述涂料的外护层含有漂珠、砂子

或氧化镁等，用氯化镁液调成膏状。本发明具有质

轻、隔热保温性能好、粘结力强，便于施工、造价低廉

和美观、坚固等优点。

<REC>

<申请号>=CN94116603.1

<名称>=两球联煮和球内提取黑液

<申请（专利权）人>=陈祖绵

<发明（设计）人>=陈祖绵

<申请日>=1994.10.01

<地址>=354501福建省建宁县塔下路20号

<摘要>=中小纸厂多采用多台蒸球蒸煮制浆，煮好每吨浆

大约需要1.5吨蒸汽。第一段蒸煮每吨浆需要1吨

多蒸汽。而在放锅时每吨浆约有1吨闪蒸蒸汽要排

放。本方法的目的采用联煮将待喷球需要排放的蒸

汽通过一定的设备，转到待煮球从而达到每吨绝干浆

节约0.958吨蒸汽。同时减少大气污染，改善纸浆质

量。采用球内提取黑液，来提高黑液的浓度、温度，有

利碱回收蒸发和减轻洗浆机负担，每吨绝干浆可节约

0.3吨蒸汽。

<REC>

<申请号>=CN94118221.5

<名称>=多过滤器动态洗浆机

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=卢吉·西尔弗瑞;威廉·A·盖罗;戈达·兰格马纳

<申请日>=1994.10.28

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种加压动态纸浆洗浆机，包括一个环形中空机

壳，在机壳中按可轴向换向的方向沿多个固定式环形

同轴洗涤过滤器轴向驱动浆料，洗涤过滤器之间有一

个环形的可转动壳体，用以促使液体穿过过滤器上的

通孔，并在浆料中产生轴向、径向和周向速度以便在

浆料中产生局部脉动从而促使液体穿过过滤器，并用

输入的洗涤液置换从浆料纤维中滤出的液体。

<REC>

<申请号>=CN94119493.0

<名称>=以灌木为原料的制浆造纸方法

<申请（专利权）人>=天津市兴达技术发展公司

<发明（设计）人>=王竹友;李运来

<申请日>=1994.12.21

<地址>=300052天津市南京路305号经联大厦4楼

<摘要>=一种以灌木为原料的制浆造纸方法，其特征在于

它以灌木为原料，用中性亚硫酸盐半化学蒸煮法或碱

法或硫酸盐半化学蒸煮法制得纸浆，再经抄纸机抄

纸，得到包装纸，所述的制浆工艺中均在球下洗涤工

序后先经高浓磨工序磨浆后，再经磨浆机磨浆、精

磨。在制浆方法中采用了高浓磨磨浆工艺，大大提高

了纸浆强度，可得到横向环压指数高的包装纸。本方

法为造纸工业开发了新资源，生产工艺简便，易于推

广。

<REC>

<申请号>=CN94190510.1

<名称>=用增溶的胶原加强的纸张及其制法

<申请（专利权）人>=兰帕克公司

<发明（设计）人>=K·E·休斯;D·C·马思特松;D·J·芬克;G·E·皮克特;B·A·莫茨;P·M·戈莫;R·S·布罗迪

<申请日>=1994.05.27

<地址>=美国俄亥俄

<摘要>=本发明涉及用酶催方法制造增溶的胶原、以及通

过将增溶的胶原与纤维素纸浆混合来制造用增溶胶

原增强的纸张的方法，该方法优于已知的增强纸张的

方法，特别适合于制造机械性能改进而且价格低廉的

再生纤维素纸。本发明还介绍了这种改进的增溶胶

原和用此方法制造的性能改进的纸张。

<REC>

<申请号>=CN94119997.5

<名称>=甘草纸浆(纸粕)及其制品

<申请（专利权）人>=丁树乔;丁树钢

<发明（设计）人>=丁树乔;丁树钢

<申请日>=1994.12.26

<地址>=155811黑龙江省友谊县红兴隆管局经委

<摘要>=一种在制浆造纸技术领域中，以食用化工厂提取

甘草糖甙后的剩余物——甘草渣为纤维原料制造的

可食用甘草纸浆。用它抄造的纸、纸板或模具成型的

制品，可广泛用于食品、药品的工艺或成品包装。如

方便快餐食品佐料的包装，面包，蛋糕工艺纸托等，不

用拆封可直接食用。即避免了甘草资源的浪费，又提

供了一种可食用的具有保健功能的包装新材料。

<REC>

<申请号>=CN94191058.X

<名称>=用乙酸作酸化剂的纸浆无氯漂白方法

<申请（专利权）人>=卡瓦尔纳制浆技术公司

<发明（设计）人>=E·尼尔松;P·狄比林

<申请日>=1994.01.26

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=本发明公开了一种在制备化学纸浆时不用氯而

将纤维素纤维材料漂白的方法，其中将纸浆连续送料

进入漂白流程，在至少一种酸存在下调节pH值于7

以下并用螯合剂处理，然后经过包括过氧化物、至少

一种有机过酸和过氧化物几个步骤的流程进行漂白，

其特点是在对纸浆进行螯合剂处理时以乙酸作为酸

化剂。

<REC>

<申请号>=CN94191190.X

<名称>=筛浆装置

<申请（专利权）人>=卡迈尔公司

<发明（设计）人>=简·G·卡尔松;索瑞·索迪奎斯特

<申请日>=1994.01.14

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=本发明涉及与通过纸浆床排出液体，特别排出生

产化学纸浆的一个连续蒸煮器(1)中的蒸煮液有关的

一种筛浆装置，其筛浆装置(2)最好呈矩形，包括相互

平行排列的，至少固定在相对于筛条式筛浆器长度延

伸方向的横向安装的两个杆形件(4，5)上的许多筛浆

器筛条(3)，上述杆形件(4，5)由金属，最好是不锈钢

制造，在100℃下0.2％残余变形的强度值超过

200MPA，更好超过300MPA，最好超过350MPA，

上述杆形件(4)的宽度小于800mm，更好小于

650mm，最好小于550mm，因此，该筛浆装置成为自

支撑的。

<REC>

<申请号>=CN94191278.7

<名称>=制造成型物体的方法和设备以及成型物体

<申请（专利权）人>=戴康培公司

<发明（设计）人>=弗兰克·伊凡·斯凯杰尔摩斯

<申请日>=1994.02.22

<地址>=丹麦哥本哈根

<摘要>=一种在原料的基础上制成的模压成型体，原料的

主要成分是对用纸制成的纸浆进行重新模压成型，并

从纸浆中提取纤维重新制造纸张之后留下的材料。

这种原料主要由水、短纤维、和细小的矿物质颗粒组

成，并通过在第一压制阶段在过滤带之间进行压制而

排出水份，产生粘合的物体，在第一干燥阶段中被部

分干燥并在第二压制阶段中被压制，且在第二干燥阶

段中得到最后的干燥。本发明涉及用于从废水分离

纤维和颗粒的方法，它是从纸的重新纸浆化并从纸浆

中提取纤维以重新制造纸而产生的，从而以非常适当

的方式解决了环境污染问题。用于在上述原料的基

础上制造模压成型体的设备包括基本上水平的、用于

排水的过滤装置(3，25)、用于在过滤带的表面之间压

制材料的第一压制装置(7)、用于干燥材料的第一干

燥装置(8)、用于压制材料的第二压制装置(10)、以及

用于对材料进行加热处理的第二干燥装置(11)。

<REC>

<申请号>=CN94191896.3

<名称>=用霉实假单胞菌胆甾醇酯酶水解胆甾醇酯的方法

<申请（专利权）人>=诺沃挪第克公司

<发明（设计）人>=M·巴夫德

<申请日>=1994.03.30

<地址>=丹麦巴哥斯瓦特

<摘要>=一种用胆甾醇酯酶处理胆甾醇酯来水解胆甾醇

酯的方法，该酶可得自霉实假单胞菌菌或其突变菌株

或变种，该酶具有下列N-末端氨基酸序列：Ala-Asp-Asn-Tyr-Ala-Ala-Thr-Arg-Tyr-

Pro-Ile-Ile-Leu-Val-His-Gly-Leu-Thr-Gly

-Thr-Asp-Lys-Tyr-Ala-Gly-Val-Leu-该酶也可以是具有与从霉实假单胞菌FERM

BP-1051得到的胆甾醇酯酶相同的胆甾醇酯酶活性

和免疫化学性质的酶。这种方法可用于例如蛋类、造

纸纸浆、甾醇、羊毛脂以及清洁目的的处理。

<REC>

<申请号>=CN94191843.2

<名称>=纸张除墨的改进方法

<申请（专利权）人>=化溶有限公司

<发明（设计）人>=戴维·欧文

<申请日>=1994.04.21

<地址>=英国曼彻斯特

<摘要>=本发明提供了一种通过使用至少一个磁体从含

有油墨但该油墨中不含任何磁性材料的其他废纸制

品中分离含有带磁性组分的油墨的激光打印和静电

复印废纸的各种方法。本发明还提供了从由这种静

电复印和激光打印废纸所形成的纸浆原料中除去磁

性油墨的方法，包括将这种成浆的废纸经过至少一个

磁体，以除去全部或基本上全部的这种磁性油墨。该

磁性油墨可以通过俘获或偏转技术除去。为获得所

需要的结果，所施加的磁力优选采用超过4000高斯

的背景磁场和超过1000高斯/cm的场梯度。本发

明还提供了一种通过在所使用的印刷油墨配方中使

用一种或多种磁性载体来增进其上有油墨的废纸的

可重新利用性的方法，该油墨在正常情况下不含有磁

性组分。还公开了一种使粘合剂材料从含有这种材

料的纸浆中除去的方法，包括在所述的粘合剂中掺入

磁性填料或载体，并通过磁性装置除去这种粘合剂。

<REC>

<申请号>=CN94192380.0

<名称>=纸浆漂白的方法

<申请（专利权）人>=卡瓦尔纳制浆技术公司

<发明（设计）人>=P·泰布令;U·俄科思特略姆;E·尼尔森;L-O·拉松

<申请日>=1994.06.07

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=本发明涉及一种与其生产相结合的化学纸浆的

无氯漂白方法，其中纸浆悬浊液优选具有稠度超过

8％的含纤维素的纤维材料且进入漂白生产线的纸

浆优选持续通过漂白生产线中的至少一个漂白槽加

入，用至少一种酸调节pH至低于7并用一种螯合剂

进行处理，接着用过氧化氢或相当量的另一种过氧化

物在至少一个阶段漂白到亮度超过75％ISO，优选超

过80％，其用量超过5千克/BDMT。过氧化物漂

白在升高了的温度和加压的漂白槽中发生，所说的压

力在槽中各点都超过悬浊液中液体的蒸气压且漂白

槽横截面积超过3平方米，暴露于漂白槽内部的金属

表面面积少于4V平方米，这里V表示立方米体积。

<REC>

<申请号>=CN94191676.6

<名称>=处理生产用水的方法

<申请（专利权）人>=瑞典商顺智公司

<发明（设计）人>=U·杰姆加德;S·努登

<申请日>=1994.02.17

<地址>=瑞典松兹瓦尔

<摘要>=一种与漂白含木质纤维素材料的纸浆有关的，处

理含金属离子的生产用水的方法，其特征在于，将该

生产用水与一种碱性液体接触，该液体最好还含有硫

化物，使金属离子以难溶的金属化合物形式沉淀出

来，然后，将该金属化合物沉淀与生产用水分离。

<REC>

<申请号>=CN94192635.4

<名称>=漆酶反应的增强作用

<申请（专利权）人>=诺沃挪第克公司

<发明（设计）人>=P·施奈德;A·H·皮德森

<申请日>=1994.05.31

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=本发明涉及在漆酶或漆酶的相关酶和增强剂的

存在下氧化底物的方法，更具体地说本发明涉及在溶

液中漂白染料的方法，涉及几种织物一起在洗涤液中

洗涤时抑制织物染料由着色织物向另一织物转移的

方法，涉及漂白含木质素材料，特别是漂白纸张生产

用纸浆的方法，涉及纸浆制造废水的处理方法，以及

涉及木质素或含木质素材料的酶聚合和/或改性的

方法。

<REC>

<申请号>=CN94193656.2

<名称>=减少含木素纸浆的热和光诱导的白度逆转的方法

<申请（专利权）人>=纽约州州立大学研究基金会;矿物技术有限公司

<发明（设计）人>=R·C·弗朗西斯;D·B·艾文斯

<申请日>=1994.08.24

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明通过用2，5-二羟二噁烷对漂白的含木素

的纸浆或新闻纸进行处理而提供一种减少漂白的含

木素的纸浆或新闻纸白度逆转的方法以及由该方法制得的产品。在一个实施方案中，添加CaCO<SUB>3</SUB>，以便增加2，5-二羟二噁烷的活性。

<REC>

<申请号>=CN94193812.3

<名称>=一种由纸浆制取纸幅的成型装置

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=詹姆斯·A·特纳

<申请日>=1994.08.31

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种将从一流浆箱(12)中喷出的

纸浆(S)制成纸幅(W)的成型装置(10)。该装置(10)包

括一个长网(14)，它形成一段大致水平的部分(16)，该

部分具有第一端和第二端(18、20)，一个流浆箱设置在

水平部分(16)的第一端(18)附近上方，以便使纸浆(S)

喷射到水平部(16)的第一端与第二端(18、20)之间的

长网(14)上，一个环形的成型网(22)与水平部(16)相配

合，且位于该水平部的上方，从而在长网(14)与成型网

(22)之间形成了一个细长的成型部(24)，以便对纸浆

(S)脱水。成型部(24)具有一个上游端和一个下游端

(26、28)。一个弧面成型板(30)位于成型部(24)的上

游端(26)附近，相对于流浆箱(12)而言，它位于长网

(14)的另一侧。采用这种排布，当长网(14)移过弧面

成型板(30)上方时，纸浆(S)中的水能离心甩出成型网

(22)。一个真空槽口(34)相对于弧面成型板(30)而言，

位于网(14、22)的另一侧，以便对穿过成型网(22)离心

脱出的水(32)进行传送。一个倒置的弯曲的真空箱

(36)紧靠真空槽口(34)的下游端，而且与真空槽口(34)

都位于网(14、22)的同一侧。弧面成型板(36)形成一

弯曲表面(38)，以便导引网(14、22)。该弯曲面(38)的

弯曲方向与弧面成型板(30)相反。一环形毛毯(40)与

弧面成型板(30)都位于网(14、22)的同一侧，毛毯(40)

位于弯曲面(38)附近，并且相对于该弯曲面来说，位于

网(14、22)的另一侧。毛毯(40)与长网(14)相配合，以

便将长网(14)压靠在弯曲面(38)上，从而迫使另一部

分水(42)从成型纸幅(W)中穿过成型网(22)脱出。

<REC>

<申请号>=CN94194151.5

<名称>=净化纸浆制造的工艺用水的方法

<申请（专利权）人>=埃卡·诺贝尔公司

<发明（设计）人>=G·戈兰森;B·森德布拉德;J·兰德福斯;H·A·巴尔特森

<申请日>=1994.11.08

<地址>=瑞典苏特

<摘要>=纸浆制造的工艺用水(2)在一分离装置(7)中用

机械或机械与化学法的结合法净化，然后蒸发(3)，将

由蒸发得到的至少部分浓缩物循环(4)并与加到分离

装置(7)中的工艺用水混合。在一优选实施方案中，

将一种沉淀剂(5)加入由工艺用水和浓缩物构成的混

合水中。未循环并与工艺用水(11)混合的部分浓缩

物任选地在进一步蒸发后用一种酸(13)调pH为1

-5，在一分离装置(12)中除去所得到的絮凝物和沉

淀。

<REC>

<申请号>=CN94194659.2

<名称>=用过氧化氢漂白高收率纸浆的方法

<申请（专利权）人>=埃尔夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=米歇尔·德维克

<申请日>=1994.11.07

<地址>=法国上塞纳省

<摘要>=漂白方法，其特征在于，制成含纸浆、醇和过氧

化氢多相反应介质的水溶液，介质中的水对醇的重量比为

0.001-0.5。

<REC>

<申请号>=CN94194903.6

<名称>=纸浆洗涤装置

<申请（专利权）人>=卡瓦尔纳制浆技术公司

<发明（设计）人>=米卡埃尔·尼尔森;博·维尔克

<申请日>=1994.12.29

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=一种用处理液处理

纸浆的装置，具有壁体为圆筒形

的容器，内部的过滤件用以从纸

浆中渗出液体，还具有若干装在

容器外侧的配液管，用以将处理

液通过若干入口连接部分送入容

器。本发明各配液管由环形构体

和筒形壁体(2)上与构体相对的

一部分构成，构体直接牢焊在筒

形壁体上，构体和筒形壁体部分

构成配液管道。此外，各入口连接

部分具有开孔，开孔穿过筒形壁

体部分而使配液管与容器内部连通。

<REC>

<申请号>=CN94195054.9

<名称>=水分散体组合物及由其制得的组合物

<申请（专利权）人>=旭化成工业株式会社

<发明（设计）人>=中西益彦;大雅彦;高木勋

<申请日>=1994.11.18

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种水分散体组合物，当其用作改进

可印性的纸张涂料、纸张增强剂、水泥复合添加剂、漆料、粘

合剂等的基础组合时，可具有极好的性能；以及均含有该水分

散体组合物的涂料组合物、纸浆组合物和砂浆组合物。该水分

散体组合物包括一种由100份(重量)环氧树脂、0.1到5.0份

(重量)微晶纤维素和0.1到10份(重量)表面活性剂组成的环氧

树脂水分散体和一种非水溶性多胺型固化剂。当将该水分散体

组合物用于涂料组合物、纸浆组合物和砂浆组合物时，均可在

粘合力和粘度方面提供极好的使用性能，并且固化后甚至在高

温高湿条件和低温低湿条件下也有极好的稳定性。

<REC>

<申请号>=CN94194433.6

<名称>=用于将助剂掺入纸浆悬浮液的装置

<申请（专利权）人>=瑞典商顺智公司

<发明（设计）人>=谢尔·福斯隆德

<申请日>=1994.10.27

<地址>=瑞典圣兹瓦尔

<摘要>=一种用于将助剂掺入纸浆悬浮液的装置。该装

置包括一圆柱形的容器较低部分(10)，所述容器部分

(10)的壁中装有一用来推动一股浆流横穿过容器部

分(10)的搅拌器(11)。装置(13)用于给浆流供应助

剂。容器部分(10)中正对着搅拌器(11)处设有一分

流器(15)，该分流器包括一基本上呈竖直的位于前部

的分流棱边(16)和两个从分流棱边朝两相反方向延

伸的拱形面(17)，这些面基本上呈竖直，并与容器部

分(10)的壁相连。

<REC>

<申请号>=CN95104269.6

<名称>=高密度镁铝质耐火球及其制作工艺

<申请（专利权）人>=河北省磁县耐火材料厂

<发明（设计）人>=吕瑞祥;赵克春;孙怀峰;杨金枝

<申请日>=1995.04.25

<地址>=056500河北省磁县都党北

<摘要>=本发明涉及一种高密度镁铝质耐火球及其制作

工艺，以制球镁砂和高铝矾土熟料为原料，配制成镁

砂颗粒料和镁铝共磨粉的干混合料，再加入结合剂亚

硫酸纸浆废液，搅拌均匀后重量称量、定量给料，用高

密度耐火球机压成型模具进行成球和压力脱模，制成

球坯再烧成耐火球，其体积密度为2.90～3.05克/

厘米<SUP>3</SUP>，气孔率≤20％，该耐火球耐高温性能好、热稳

定性好、体积密度大、气孔率低、导热系数高，可满足

球式热风炉的需求。

<REC>

<申请号>=CN95103371.9

<名称>=生产化学热机制纸浆的方法

<申请（专利权）人>=瑞典商顺智公司

<发明（设计）人>=O·丹尼尔松;B·法尔克;G·雷尔贝格

<申请日>=1995.04.19

<地址>=瑞典松兹瓦尔

<摘要>=公开了一种通过浸渍，匀料和漂白过程从甘蔗渣

生产化学热机制纸浆的方法。该方法的特征是先用

碱浸渍蔗渣并匀料蔗渣，然后酸化纸浆并用螯合剂处

理纸浆，随后用连二亚硫酸盐漂白纸浆。根据优选例

子，蔗渣用碱和亚硫酸盐浸渍，并在高压下进行随后

的匀料工序。

<REC>

<申请号>=CN95105702.2

<名称>=造纸机中具有MB单元的混合成型器

<申请（专利权）人>=维美德纸张机械公司

<发明（设计）人>=海基·伊维斯帕;吉雅基·贾科拉;阿里·林苏里;厄基·帕坦恩;苏里·维卡萨罗

<申请日>=1995.05.10

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=一造纸混合成型器包括一下网环线(10)，它在成

型区有一段单网起始部(10a)，位于(10a)处的下网

内有脱水元件(12)，之后是导网和脱水元件(13，

100，15，16，17，18，19)；一上网装置，它有一由导轨

(21，21a，21b)引导的上网(20)，它由胸辊(21a)引导

置于已成型的纸浆层(W<SUB>0</SUB>)上。夹网起始区有一导向

和成型辊(13)，夹网区设有脱水和成型单元(100)，它

包括加载压力装置(14)和脱水及支撑单元(22)，(14)

和(22)内有成组凸肋(28，33a，33，33b)，它们相互抵

靠加压。

<REC>

<申请号>=CN95107782.1

<名称>=纸浆干燥机中与冷却层有关的降噪布置

<申请（专利权）人>=维美德纸张机械公司

<发明（设计）人>=伯蒂尔·卡尔斯泰特;亨丽克·彼特森

<申请日>=1995.06.28

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明涉及在纸浆干燥机(10)中与冷却层(12)

相关的降低噪声水平的布置。冷却层(12)的绝热的

上、下壁是借助噪声衰减结构(21，22)形成的，冷却层

(12)进口侧的壁也是借助噪声衰减结构(23)形成。

冷却层气流出口侧设有阻声板(26)，其最好垂直或倾

斜于气流方向，且相互之间隔开一距离设置。

<REC>

<申请号>=CN95107902.6

<名称>=纸浆直接成型加筋复合纸、生产工艺及其设备

<申请（专利权）人>=路全恩

<发明（设计）人>=路全恩;路康

<申请日>=1995.07.31

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号院7号楼12号

<摘要>=纸浆直接成型加筋复合纸，其生产工艺及专用设

备。它采用纸浆和加筋基材通过催化剂直接成型的

水封复合工艺，利用专用的成型复合机，使抄造出的

湿纸在催化剂的作用下直接与筛网基材复合，经压榨

烘干处理即可得到伸性大、透气性好、强度高的纸浆

直接成型加筋复合纸，在工艺过程中配以表面起皱处

理，使复合纸表面纵向、横向起皱，则复合纸伸性更

大，透气性更好，强度更高，制成的包装袋抗破率大大

提高。

<REC>

<申请号>=CN95107617.5

<名称>=防火材料及其制造防火材料的方法

<申请（专利权）人>=陈宗耀

<发明（设计）人>=陈宗耀

<申请日>=1995.07.06

<地址>=台湾省台北市德惠街32号6楼

<摘要>=本发明为一种防火材料及其制造防火材料的方

法，其由纸浆、天然云母片(研

成粉末)及天然树脂粉等主要

材料经混合搅拌后，再经加温

模制成防火壁纸、防火天花

板、防火纸板等防火材料。本

发明的防火材料的耐火温度

可达3000℃以上，烘烧时

不生烟，不生毒害，不延烧，且烘烧后立即可以用手触摸，为

一种耐火成效高而且又安全的防火材料。

<REC>

<申请号>=CN95107495.4

<名称>=多效农艺营养纸膜

<申请（专利权）人>=天津市园艺工程研究所

<发明（设计）人>=郭富常;王士葆;李晓东;王立群;尹立荣;但汉斌;屈鸿钧;孟广云

<申请日>=1995.07.17

<地址>=300192天津市南开区航天道26号

<摘要>=本发明提供的方法是以植物纸浆为基本原料，纸

浆中加入强湿、防腐、染色等物质，利用常规造纸法，制造出

多效农艺营养纸膜原纸，在原纸上按科学比例涂布营养元素、

杀菌剂，做成多效农艺营养纸膜，这种纸膜用于露地和温室设

施园艺栽培可取代地膜使用，因其在栽植60天左右自然降

解，不但克服了地膜带来的农田污染，长期使用对改良土壤能

起到很好的作用。

<REC>

<申请号>=CN95108073.3

<名称>=纸板热压成型连盖饭盒及其制作方法

<申请（专利权）人>=北京市畅达贸易发展公司

<发明（设计）人>=戴华忠;杜源

<申请日>=1995.07.25

<地址>=100101北京市朝阳区安立路8号亚运村汇圆公寓座1702室

<摘要>=本发明属于一种纸板热压成型连盖饭盒及其制

作方法，这种饭盒的制作是

先用混合纸浆制成纸板，纸

板上喷涂有热风胶和防水

防油剂，在裁切成纸板坯后

经喷湿后送热压主机成

型。这种饭盒具有凸台和加

强筋，质高价廉，完全可替

代即将被禁用的塑料饭盒。

<REC>

<申请号>=CN95108039.3

<名称>=热压与真空模注纸餐具及其成型方法

<申请（专利权）人>=北京市畅达贸易公司

<发明（设计）人>=戴华忠;杜源

<申请日>=1995.07.17

<地址>=100101北京市朝阳区安立路8号亚运村汇圆公寓座1702室

<摘要>=本发明属于一种食品

包装或餐具及其成型方法，其制品

含有纸浆和防水防油添加剂，其工

艺步骤包括碎纸浆、混纸浆、压注

成型、烘干和消毒、包装。它的优点主要是：纸浆和添加剂对

人体无不良影响，并经高温压制，烘干消毒设备简单易于制造

操作和维修，成本低，利润大，特别是能降解，不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN95109781.4

<名称>=克痔保肛药纸

<申请（专利权）人>=蒋立弘

<发明（设计）人>=蒋立弘

<申请日>=1995.08.23

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区辽阳街18号3单元2楼4号

<摘要>=本发明涉及一种防治痔疮的药纸。本发明把粉

碎后的中药地榆、白蔹、木鳖子、白及和纸浆按(15-

18)∶(9-12)∶(1.5-2)∶(15-18)∶1500的重量

比同溶后制成药纸。本发明具有制造工艺简单、成本

低、使用方便、疗效显著、无副作用等优点。使用后可

以达到有病治病，无病防病、保洁的效果。

<REC>

<申请号>=CN95110446.2

<名称>=阻燃皱纹纸及生产方法

<申请（专利权）人>=青岛海王纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=许志晔

<申请日>=1995.05.04

<地址>=266400山东省胶南市铁山路12号

<摘要>=本发明公开一种阻燃皱纹纸及生产方法，其特征

是皱纹纸内含阻燃剂，具有遇火只碳化，无明火产生

功效；其生产方法包括浸泡(染色)、起皱、干燥工序，

特征是：浸泡(染色)时，在浸泡液中加入水溶性阻燃

剂，浸泡或涂布原纸，经起皱、干燥制得；还可在生产

皱纹原纸过程中，在原纸浆液中加入阻燃剂，经染色、

起皱、干燥制得。阻燃剂可选用硫酸铵。上述方法制

得的皱纹纸增强了自身安全防火因素。

<REC>

<申请号>=CN95110455.1

<名称>=一种锡槽底砖生产工艺

<申请（专利权）人>=马乃甫;路荣永

<发明（设计）人>=马乃甫;路荣永

<申请日>=1995.05.18

<地址>=255161山东省淄博市淄川区西河镇

<摘要>=本发明公开一种锡槽底砖生产工艺，包括主要制

坯原料的配制工艺、辅助制坯原料的配制工艺、锡槽

底砖砖坯的制作工艺及锡槽底砖砖坯的烧制工艺。

主要制坯原料是由75-85％的礁宝石，20-25％的

粘土组成，辅助制坯原料是由纸浆1-2％，氢氧化铝

0.5-2％及94-96％的水组成，主要制坯原料与辅

助制坯原料按1∶0.3-0.6混合，经制坯工艺制成砖

坯，再经烧制工艺烧制成锡槽底砖。该锡槽底砖生产

工艺和现有技术相比，所生产的锡槽底砖具有气孔率

低、强度高、耐高温、使用寿命长等优点具有很好的推

广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN95109719.9

<名称>=天然系列性藕饮料及其制造方法

<申请（专利权）人>=邓忠元

<发明（设计）人>=杨万英;邓金萍;邓金荣;丁开明;邓金香;英永来

<申请日>=1995.08.17

<地址>=067000河北省承德市中药厂

<摘要>=天然系列性藕饮料的原料为藕，它含淀粉、蛋白

质、有抗癌作用的天门冬素

和杀菌作用的新氯原酸，味

甘性寒无毒，有清热凉血之

功，本发明系采用其鲜品或

干品，水煮提纸浆抽沪后冷

藏再抽沪方法制得藕原汁

——母液(含酸味剂)，然后依

各型号处方加甜味剂、防腐剂、乳浊剂、增香剂、制成无气型、

碳酸型、可乐型、乳浊型及巧克型饮料，其1、2、3号方可

提供不同人群适合的饮料，不含咖啡因，任何色素和焦糖，最大

限度的剔除有害因素增强保健作用，提高社会经济效益。

<REC>

<申请号>=CN95110657.0

<名称>=废纸高效脱墨剂

<申请（专利权）人>=陈居礼

<发明（设计）人>=陈居礼

<申请日>=1995.02.28

<地址>=430016湖北省武汉市汉口球场路儿童医院宿舍3栋1楼5号

<摘要>=一种废纸高效脱墨剂，其特征在于其配方为：无水硫酸钠10～20％，滑石粉10～20％，硅酸

钠10～15％，皂粉10～15％，表面活性剂10～20％，

碳酸钠余数，其优点是提供了一个新的制浆造纸化学

助剂，是一个功能齐全的脱墨剂，商品不需加任何助

剂，无论化学浆或非化学浆废纸都可以采用，脱墨后，

废纸浆洁白如新。由于此脱墨剂是粉末状的，使用、

贮运方便，脱墨费用低，减少了处理成本。

<REC>

<申请号>=CN95111482.4

<名称>=耐火材料复合胶结剂及其制造方法

<申请（专利权）人>=王国兴;刘钢;王玉明

<发明（设计）人>=王国兴;刘钢;王玉明

<申请日>=1995.08.30

<地址>=630050四川省重庆市杨家坪谢家湾民主三村53-3

<摘要>=一种耐火材料复合胶结剂，它以水为分散介质，

硫酸铝为主料，调配具有协同效应的微量磷酸和适量

亚硝酸盐废纸浆及铬渣而制得；其配方组成(重量百分比)是：硫酸铝35-34，磷酸(以100％H<SUB>3</SUB>PO<SUB>4</SUB>计)0.2-0.5，亚硝酸盐废纸浆1-3，铬渣10-20，余量为水；它的胶结性强，适用于胶结各类材质的定型或不定型耐火材料，能使耐火材料的显气孔率、耐火度、机械强度和耐热震性等物理性能全面得到改善；它的成本低，具有显著的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN95111275.9

<名称>=复合防火纸及其生产方法

<申请（专利权）人>=银燕

<发明（设计）人>=银燕

<申请日>=1995.03.14

<地址>=610072四川省成都市罗家碾武警消防总队宿舍4单元3楼6号

<摘要>=本发明涉及一种复合防火纸及其生产方法，以

30～50的海泡石，40～60的硅酸铝纤维，5～10的石

英粉为无机阻燃物。制造时，先将海泡石粉放在渗透

剂溶液中加热浸泡，随后加入硅酸铝纤维和甲基纤维

素，最后加入硅酸钠、石英粉、聚乙烯醇和其他辅料进

行搅拌制浆，制得的纸浆入纸机造出复合防水纸。本

发明的产品具有耐火强度高、遇热不释放有毒气体的

优点。

<REC>

<申请号>=CN95111090.X

<名称>=一种流体检测计量装置

<申请（专利权）人>=江苏省镇江船厂

<发明（设计）人>=钱家华

<申请日>=1995.06.29

<地址>=212001江苏省镇江市东吴路1号

<摘要>=本发明提供了一种检测浓度、流速、流量和产量

等的两相流体管道检测计量装置，它由机电传感检测装置和仪

器构成。机电传感装置采用在线式连续动态称重结构由串接在

管道中的测量管和机电传感部分组成，包括弹性接头、测量

管、钢丝绳、下杠杆、上杠杆、平衡压铁、偏心轮、微电机、

测力传感器等部件；仪器由主机箱和电源箱组成，主机箱主机

由Z80CPU控制。本发明装置作为一种方便实用的检测计

量装置在泥浆、纸浆、水力采矿和化工溶液管道输送领域具有

广泛的发展前景。

<REC>

<申请号>=CN95111921.4

<名称>=一种装饰、工艺美术品的制作方法

<申请（专利权）人>=祝瑞瑢

<发明（设计）人>=祝瑞瑢

<申请日>=1995.08.07

<地址>=110023辽宁省沈阳市经济技术开发区(沧海路)环保设备制造公司

<摘要>=一种利用天然无污染物质制作大自然工艺美术

品的方法，其主要原材料均为不需加工的大自然的天然物质，如

面粉，稻壳，纸浆，木屑等，经配料搅拌，放入模中，挤压成型，经干

燥后制成成品。其制作工艺简单，成本低，适合于大批量生产。

同时一旦破旧粉碎后弃于大自然中，不会污染环境。

<REC>

<申请号>=CN95111820.X

<名称>=半皱纹过滤嘴纸的生产方法

<申请（专利权）人>=郝芸田;马剑;黄际春

<发明（设计）人>=郝芸田;邓文学;牟云飞

<申请日>=1995.06.23

<地址>=113008辽宁省抚顺市新抚区粮栈路2号

<摘要>=本发

明涉及一种生产卷

烟过滤嘴用半皱纹

过滤嘴纸的生产方

法，本发明用造纸原

料为硫酸未处理绒

毛浆∶棉浆＝8∶2，

经分别打浆处理后均加入化学助剂PPE湿强剂0.2％(固含量

对纸浆)过20分钟后再分别加入CMC羧甲基纤维素0.04％(固

含量对纸浆)，然后将加入助剂后的绒毛浆和棉浆按配比混合

后进行抄纸、起皱处理，处理过程加入R-100分散剂0.85-

0.9kg/t纸。本发明工艺先进，生产过程成本低，经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN95111614.2

<名称>=扬声器圆锥振膜

<申请（专利权）人>=许荣初

<发明（设计）人>=许荣初

<申请日>=1995.04.28

<地址>=200021上海市淮海中路306号

<摘要>=本发明公开了一种扬声器圆锥振膜，是对已有扬

声器振膜材料的改进。其特征在于：振膜为AlO<SUB>3</SUB>-SiO<SUB>3</SUB>纤维复合碳纤维、椰子壳炭、木炭、石墨、纸浆、云母及羊毛的制成物。本发明的产品具有弹性模量高，扬声器音质好、频响宽、具有高保真度的特点，造价低，工艺简单，所采用的主要材料AlO<SUB>3</SUB>-SiO<SUB>2</SUB>纤维物理性能稳定，不受气候及吸湿影响。

<REC>

<申请号>=CN95112094.8

<名称>=国画宣纸板

<申请（专利权）人>=李世芳

<发明（设计）人>=李世芳

<申请日>=1995.11.02

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区庐山路3号皇姑区青少年教育办公室

<摘要>=一种国画宣纸板，它包括有一普通硬纸板，其特

征是在硬纸板上的一侧面依次设置有防水层、网状沙

布层及宣纸纸浆层。本发明具有板面吸水性能好，便

于掌握、可反复涂画不能破损，干湿均不变形；而且板

面平整感好，使用方便、不需托裱、卷拿方便、摆放平

整，是外出写生、课堂作业、艺术创作的理想国画用

纸；作画笔迹清楚、墨色韵味丰富、层次分明、冲墨、破

墨、积墨完全和宣纸作画一样。

<REC>

<申请号>=CN95112711.X

<名称>=纤维载体一体化浆层纸及生产工艺

<申请（专利权）人>=杨建生

<发明（设计）人>=杨建生

<申请日>=1995.09.26

<地址>=226009江苏省南通市开发区宁波路2号国凯一号楼

<摘要>=本发明公开了一种纤维载体一体化浆层纸，以纤

维为载体，主要由纤维、电解液保持物及缓蚀剂组

成。生产工艺包括制作纸浆、加入浆层纸有效物、按

普通造纸工艺造成纸张。本发明的产品，用其制造的

电池内阻小，保液性好，使用寿命长，且生产工艺简

单、方便。

<REC>

<申请号>=CN95112760.8

<名称>=瓦楞原纸废水处理闭路回用技术

<申请（专利权）人>=徐州市贾汪区建平造纸厂

<发明（设计）人>=王召迎;陈继苏

<申请日>=1995.11.03

<地址>=221132江苏省徐州市贾汪区大吴镇

<摘要>=本发明公布了一种瓦楞原纸废水处理闭路回用

技术，该闭路回用技术是将各车间排出的废水汇入总

废水沟，粗网过滤后，进入地下沉淀池进行微网过滤，

进入地沟，然后用水泵抽至截锥体滤筛进行圆网过

滤，同时在水泵中汇入净水剂，最后进入斜板沉淀池

进行沉淀过滤，排出的清水送回车间重复使用，分离

出来的污泥用于制砖。该技术耗电少，管理工作简

单；处理过的水全部回用，可以回收大量的纸浆。

<REC>

<申请号>=CN95112078.6

<名称>=植物纤维包装制品自动生产线

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=李正光

<申请日>=1995.10.19

<地址>=116013辽宁省大连市中山区文化街90号

<摘要>=本发明公开

了一种植物纤维制品自动

生产线，机架上轴承支撑有

主轴，主轴的一端接有驱动

主轴间歇转动的传动装置，

主轴上固定接有基板，基板固接有吸模，吸模上均匀分布有气孔

且外侧包有网，吸模与基板之间设有内腔，内腔与真空装置相接，

位于主轴的下方还设有纸浆池，机架还设有曲柄摇杆机构，曲柄

摇杆机构中的摆杆接有固定板，固定板固接有转移模、固定板

与转移模之间设有转移腔，转移腔与真空装置连通，在机架的一

侧面还设有烘干箱，与烘干箱相配有传送链，在烘干箱的一侧还

设有定型机，定型机的一侧设有切割机。

<REC>

<申请号>=CN95112300.9

<名称>=一种加强纤维纸

<申请（专利权）人>=仲跻良

<发明（设计）人>=仲跻良

<申请日>=1995.12.30

<地址>=262218山东省诸城市辛兴镇农技站

<摘要>=本发明公开了

一种加强纤维纸。其技术要点

在于所述加强纤维纸的纸浆

(1)中还置有添加纤维(2)，添加

纤维(2)既可在纸浆(1)的表层，

也可在纸浆(1)内部。克服了现

有纸浆强度低的缺点，具有成本低、制作简单、强度高的优点，

可广泛应用于纸制品领域。

<REC>

<申请号>=CN95115150.9

<名称>=一种非利用纸浆为基材的音响喇叭音盆

<申请（专利权）人>=黄丈耘

<发明（设计）人>=黄丈耘

<申请日>=1995.09.13

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明涉及一种非利用纸浆为基材的音响喇叭

音盆，特别是指一种利用紫菜为基材的音盆，除了具有与纸浆成

型后重量轻的特性外，又能降低森林砍伐量，维持大自然生态平

衡，且能避免造纸时产生的公害。

<REC>

<申请号>=CN95117862.8

<名称>=稻、麦草机械物理法制浆工艺

<申请（专利权）人>=梁万阳

<发明（设计）人>=梁万阳

<申请日>=1995.12.21

<地址>=100081北京市白石桥路30号农科院国际农业开发中心·文献中心110室

<摘要>=本发明是以稻、麦草为原料的制浆工艺，它克服

了目前广泛使用的化学制浆工艺造成的严重环境污

染问题。本发明是将切段的稻、麦草装入蒸球时加入

液比为1∶1.0-1∶4.0的水，通蒸汽加温，在0.5-2

小时内温度升为80°-190℃，保温0.5-1.5小时，

卸料后蒸料在磨浆机中直接进行磨浆，经粗浆和精浆

阶段得到可抄造的纸浆，该纸浆可抄造瓦楞原纸和包

装纸等。本发明的浆得率比化学工艺的高10％左

右，纸张的物理强度高，工艺简单，用水量少，综合成

本低。

<REC>

<申请号>=CN95117511.4

<名称>=记录用纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社

<发明（设计）人>=大盛启一;成岛伦史

<申请日>=1995.11.14

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供了记录用纸，特别是可兼用作电子照

相用复印纸及喷墨记录用纸、电子照相记录适用性和

喷墨记录适用性非常优良同时运动性也优良的记录

用纸。其特征是至少含有纸浆和填料，抄纸后的解离

游离度是200-600ml，(王研式)透气度/纸定量的

比是0.1-2.0，同时上述纸浆的10％以上是洋麻的

全茎或韧皮的化学纸浆，全纸浆和填料的重量比(纸

浆/填料)是95/5-80/20。

<REC>

<申请号>=CN95116906.8

<名称>=特别用于高速造纸机的双网成型装置

<申请（专利权）人>=维美德纸张机械公司

<发明（设计）人>=迈克尔·奥德尔

<申请日>=1995.08.30

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=一种用于造纸机，特别是纸速大约为1600～

2500米/分的高速造纸机的双网成型装置，它包括

承载网环路和覆盖网环路，它们限定了一双网区域和

两网间的间隙，纸浆悬浮液流通过网前箱放浆管送入

间隙。成型装置包括放在间隙区的第一成型—真空

辊，和第二成型—真空辊，它放置在与放置第一成型

辊的环路内的网相对的网环路内。两辊具有抽吸区，

双网区域在其上的一定部分弯曲，抽吸区的真空能级

可独立调整以减小纸幅的两面不等性。双网区域第

二成型辊后设有压力脉冲装置。

<REC>

<申请号>=CN95116656.5

<名称>=维生素物质发泡的缓冲绝热材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=许邦旭;朴裕秉

<发明（设计）人>=许邦旭;朴裕秉

<申请日>=1995.08.24

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及纤维素物质发泡的缓冲绝热材料及

其制造方法，提供了使纸浆、废纸及其他的纤维素物质，与通常

发泡材料及通常的水溶性粘合剂一起用湿式方法发泡、干燥使

其发泡成原来纤维素物质容积的20-500％左右的缓冲绝热

材料及其制造方法。本发明的发泡缓冲绝热材料，由于对冲击

的吸收力大，作为缓冲材料是非常有用的，由于在其内部形成无

数气孔，所以绝热效果非常高，而且在自然环境中，比通常的纤

维素物质分解得更快，不仅不引起公害问题，而且可以使废资源

再生及利用，防止公害，作为所谓的绿色制品(Green Product)的

出口商品包装辅助材料可以期待被广泛利用。

<REC>

<申请号>=CN95121658.9

<名称>=用于除去有害物质的板材和用该种板材制的容器型过滤器

<申请（专利权）人>=东洋纺绩株式会社

<发明（设计）人>=松本喜弥彦

<申请日>=1995.12.12

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供了一种除去有害物质的板材及包括

管状件和除去有害物质板材的容器型过滤器，以板材

的重量为基准计，该板材含10-60％活性炭、1-

30％的纸浆和无机颗粒。本发明的除去有害物质的

板材具有优异的水流动性(气体穿透性)和强度。本

发明的容器型过滤器无细菌生长、经济、轻便、可易于

用作一次性过滤器。

<REC>

<申请号>=CN95120827.6

<名称>=用于汽车空气滤清器件中加强纸板的制造方法

<申请（专利权）人>=KOREEN产业开发株式会社

<发明（设计）人>=金正万

<申请日>=1995.12.14

<地址>=韩国汉城

<摘要>=一具有热成型性

和耐热性的增强纸板可通过废

纸浆，热胀和热塑的聚酯纤维

或碎块以及聚丙烯纤维或碎块

的适当组合所制成纸板而获得

并且通过挤去水分和温控把它

们有机地联在一起并且要把纸

板用一种热固性树脂浸渍。

<REC>

<申请号>=CN95120928.0

<名称>=中孔微孔发达煤质颗粒活性炭及其生产方法

<申请（专利权）人>=宁夏光华活性炭厂;山西新华化工厂设计研究所

<发明（设计）人>=程建源;方先璋;阴兆栋

<申请日>=1995.12.20

<地址>=750004宁夏回族自治区银川市南郊胜利路张庆祥

<摘要>=本发明涉及一种煤质活性炭。生产活性炭的原料

煤以无烟煤为主，各组分的重量比为：无烟煤75-83％、肥煤

10-20％、磺化煤5-7％。将无烟煤、肥煤和磺化煤按比例

混合后破碎、磨粉，将磨好的煤粉与高温煤焦油(占煤粉总量的

35％)和纸浆液(煤粉总量的5％)混合均匀，经压伸成型、炭化、

斯列普炉活化工序制得成品。该活性炭与单一的微孔发达或中

孔发达的活性炭相比，吸附容量和吸附速率和解吸速度有明显

提高。

<REC>

<申请号>=CN95121609.0

<名称>=造纸方法及纸

<申请（专利权）人>=李洁

<发明（设计）人>=李洁

<申请日>=1995.12.29

<地址>=100027北京市朝阳区三源里北小街2-809

<摘要>=本发明涉及一种造纸方法及纸，该纸由甘蔗纸浆

和化纤混合物的混合浆湿法抄制，还包括抗絮凝剂多磷酸钠、

聚丙烯酰胺以及常规的填料和助剂，如滑石粉、硫酸铝、松香

胶、增白剂、品蓝等，充分利用甘蔗纸浆不加入木浆生产出符

合要求的纸，降低纸的生产成本，缓解我国木材资源短缺。

<REC>

<申请号>=CN95121608.2

<名称>=造纸方法及纸

<申请（专利权）人>=李洁

<发明（设计）人>=李洁

<申请日>=1995.12.29

<地址>=100027北京市朝阳区三源里北小街2-809

<摘要>=本发明涉及一种造纸方法及纸，该纸由芦苇纸浆

和化纤混合物的混合浆湿法抄制，还包括抗絮凝剂多磷酸钠、

聚丙烯酰胺以及常规的填料和助剂，如滑石粉、硫酸铝、松香

胶、增白剂、品蓝等，充分利用芦苇纸浆不加入木浆生产出符

合要求的纸，降低纸的生产成本，缓解我国木材资源短缺。

<REC>

<申请号>=CN95191333.6

<名称>=扩散器

<申请（专利权）人>=卡瓦尔纳制浆技术公司

<发明（设计）人>=伦纳特·荣松;比约恩·卡尔松

<申请日>=1995.01.24

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=本发明是与扩

散器(1)有关，它包括：

一大致呈圆筒形的竖直容器

(2)，纤维纸浆从容器输

送出；向纸浆供入清洗液之

类流体的喷嘴臂(6，7)；

同轴设置的滤网表面(3，

4)和与滤网表面连接的滤

网臂(5)供排出流体用，

臂的外端处设有大致垂直朝

下的排出管(26)，它受

控可滑动并与滤液出口呈密

封连接。本发明还与一用来

装纳杆的填料函有关，该杆最好是扩散器中使滤网组合升降的

拉杆(29)，杆(29)滑动穿过装在球面轴承内的夹具(3

5，35′)，使杆能沿横向自由运动。

<REC>

<申请号>=CN95191316.6

<名称>=预水解纸浆的生产方法

<申请（专利权）人>=波里桑德斯纤维分离机公司

<发明（设计）人>=P.迪克;K.科瓦茜

<申请日>=1995.01.23

<地址>=芬兰波里

<摘要>=公开了一种由

含木素的纤维素材料制备纸

浆的方法，该法包括一预水解

步骤，随后在反应器中用碱中

和液中和水解产物和预水解

的纤维素材料，从反应器中取

出中和的水解产物以及用含

有硫化钠和氢氧化钠的碱蒸煮液使中和的预水解的纤维素材

料脱木素。

<REC>

<申请号>=CN95190553.8

<名称>=热稳定性木聚糖酶

<申请（专利权）人>=吉斯特·布罗卡迪斯股份有限公司

<发明（设计）人>=V·格罗比尔;S·福斯特;D·穆德;D·P·威廉斯;S·艾弗森;R·L·法里尔;P·L·伯奎斯特;R·M·丹尼尔;H·W·摩根;W·J·奎克斯;M·A·赫威尔;B·E·琼斯

<申请日>=1995.06.14

<地址>=荷兰代尔夫特

<摘要>=本发明公开了具有木聚

糖酶活性的酶。该木聚糖酶的特征在

于它们在80℃或更高温度下有活

性。这些酶可从厌氧嗜热细菌获得，

适用于纸张和纸浆的生产工艺中。本

发明还描述了从所保藏菌株获得的具

有木聚糖酶活性之基因的克隆和表达。

<REC>

<申请号>=CN95191955.5

<名称>=温度和碱料对纸浆白度的影响

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=申楠熙

<申请日>=1995.03.02

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种提高纸浆白

度的方法在间歇蒸煮法的温热

加料、热加料和蒸煮过程中使用

分配总白液进料的混合物，并在

蒸煮过程中使用低的蒸煮温

度。该高的总白液进料为15％AA-35％AA，同时蒸煮温度为

150-168℃。

<REC>

<申请号>=CN95192879.1

<名称>=生产包括超级吸收材料层的吸收结构的方法

<申请（专利权）人>=SCA莫里恩克公司

<发明（设计）人>=U·沃德路德

<申请日>=1995.04.10

<地址>=瑞典哥德堡

<摘要>=一种生产拟用于吸收制品如卫生巾、失禁防护

品、尿布中的吸收结构的方法，其中通过将基本上为超级吸收

材料的层设置于两层脱纤维和润湿纤维素纸浆或织物之间，然

后将复合结构在一对或多对加热辊之间压延生产吸收结构，其

中吸收材料层自粘结并形成稳定层，它与周围的纤维素纸浆层

或织物层粘结。该吸收结构呈现良好的吸收性能并可制得很

薄。在该结构生产期间，生产装置周围不会散布超级吸收材

料。或包装、运输或使用该制品时超级吸收材料不会从吸收制

成品中逃逸。

<REC>

<申请号>=CN95194632.3

<名称>=将材料施加到一种基材上的改进方法

<申请（专利权）人>=化溶有限公司

<发明（设计）人>=戴维·欧文

<申请日>=1995.08.16

<地址>=英国曼彻斯特

<摘要>=本发明涉及一种将多羟基高分子量聚合物或类

似材料施加到基材上的方法，包括向这种阴离子形式的材料的

溶液中添加带相反电荷形式的絮凝剂，以使这种材料不溶，然后

将这种不溶材料施加到所述基材上。通过向造纸浆料中添加预

定量的阴离子淀粉和阳离子絮凝剂，本发明在造纸方面具有特

殊的应用。阳离子聚合物优选在添加阴离子淀粉之前添加。阳

离子聚合物优选具有150,000或更高的分子量，阴离子淀粉的

添加量优选为反应比率量的75％-125％。优选地，添加

0.5kg/1000kg纸基材或更多的阳离子聚合物絮凝

剂，2kg/1000kg纸基材或更多的阴离子淀粉。

<REC>

<申请号>=CN95194090.2

<名称>=纤维素材料和木质纤维素材料的过氧化物漂白法

<申请（专利权）人>=具洛特工艺技术公司;加拿大制浆造纸研究所

<发明（设计）人>=莱维斯·D·沙克福德;威廉·J·米勒;布赖恩·P·罗伊;巴巴拉·范莱罗普;理查德·M·贝里

<申请日>=1995.06.29

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种使用过氧化氢作为漂白剂的

纤维素和木质纤维素纸浆的漂白方法,该方法使用两步反应,即

在足以阻止纸浆沸腾的压力下的短时高温步骤和长时间的常

压低温步骤,以消耗短时高温步骤后剩余的绝大部分过氧化

氢。该方法包括如下步骤:将10—18%浓度的纸浆(15)引入混合

器(100)中,在混合器中,将纸浆加热至高于100℃;添加足够的氢

氧化钠以使所述纸浆的pH大于8.5;添加足够的过氧化氢(36),

其用量以所述纸浆绝干重量计为0.5—5.0%;将所述纸浆通过一

加压反应塔(400),其通过速率以在所述反应塔中的反应时间在

1—30分钟为准;在反应塔中沉积所述的纸浆并让反应进行1—

5小时直至绝大部分剩余的过氧化氢都消耗完为止。将纸浆引

入混合器中并添加碱使在漂白步骤之间纸浆的pH至少为9来

再活化剩余的过氧化氢,这是人们所希望的。

<REC>

<申请号>=CN95194091.0

<名称>=木质纤维素材料,纤维素材料和合成聚合物纤维材料用的高效漂白罐

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司;加拿大制浆造纸研究所

<发明（设计）人>=布赖恩·P·罗伊;巴巴拉·范莱罗普;理查德·M·贝里;唐纳德·E·巴兹利

<申请日>=1995.06.29

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明公开了一种过氧化氢漂白方法,该方法能

使木质纤维素和类似材料的漂白效率得以明显改善。这种改善

可通过降低过氧化物非生产性分解的速率和程度而实现。在高

温高压对木质纤维素材料进行漂白加速了纸浆的漂白速率和

过氧化物的分解速率。常规的漂白技术通过在漂白液中引入硅

酸盐或螯合剂来抑制这些非生产性的反应。在本发明中,通过使

用适当的冶金材料,明显地减少了在暴露至处理设备中时发生

的绝大部分的过氧化物的分解。本发明描述了一漂白罐,该罐至

少有一接触表面,即由锆,铌,铪,钽或它们的合金构成的与被处

理纸浆接触的表面,并且能抑制过氧化物分解。使用锆,铌,铪,

钽或它们的合金在漂白液中可免用硅酸盐和其它多价螯合

剂。本新颖的技术不仅用来改善常规的碱性过氧化物方法的效

率,而且还用来改善新的高温木质纤维素的碱性过氧化物漂白

方法的效率,或用来改善在碱性条件下产生过氧化物的漂白方

法的效率。

<REC>

<申请号>=CN95194049.X

<名称>=用过氧化氢漂白木浆的方法

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=古斯塔沃·L·波坦

<申请日>=1995.06.28

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=使用过氧化氢作为漂白剂漂白木浆的方法，使用

两段反应，即短时间高温段接着长时间第二段来实质上消耗短

时间段后剩下的所有过氧化氢。该方法包括以下步骤：以10-

18％的稠度把纸浆(10)加入混合器(100)，其中把该纸浆加热到

80-100℃的温度；加入

足够量的氢氧化钠(15)

使该纸浆的pH为9.5-

11.5；加入足够量的过氧

化氢(35)来提供第一反

应柱后剩余的过氧化物；

以在反应柱中的反应时

间为5-60分钟的速率

把该纸浆通过反应柱

(400)；把该纸浆加入混

合器(500)中并通过使该

纸浆的pH至少为9来再活化剩余的过氧化氢；并在反应塔(600)

中沉积该纸浆以及让该反应进行1-4小时直到已消耗绝大

部分剩余的过氧化氢。

<REC>

<申请号>=CN95194771.0

<名称>=亚硫酸盐煮解制浆法

<申请（专利权）人>=英普科-沃斯特-阿尔平制浆技术公司

<发明（设计）人>=卡尔·富克斯;艾伯特·休伯;汉斯-路德维格·舒伯特

<申请日>=1995.08.25

<地址>=奥地利林茨

<摘要>=本发明涉及一

种用于制备纸浆的亚硫酸盐

制浆法，其中使用碱性单亚硫

酸盐溶液，有机溶剂和醌衍生

物。在一个具体的浸渍步骤

中，用一种无溶剂的单亚硫酸

盐溶液或用溶剂—水混合物

处理要煮解的原料。

<REC>

<申请号>=CN95195208.0

<名称>=湿回弹性纸幅

<申请（专利权）人>=金伯利-克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=陈芳洲;R·J·肯帕斯;M·A·布拉辛;D·H·何伦伯格

<申请日>=1995.08.04

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=用作搽面

纸、浴巾纸、毛巾纸和餐

巾纸等的纸幅可通过特定

的制造工艺制得，纸幅具

有高度湿回弹性。这种纸

幅是通过使用高得率纸浆纤维(例如预热法木片化学磨漂白浆

纤维)和湿强度剂，并采用无皱穿透干燥工艺而制得。纸幅润湿

时经手揉坍后可回弹复原。

<REC>

<申请号>=CN95196787.8

<名称>=对纸浆进行疏解的设备

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=克里斯托弗·J·拉里维尔

<申请日>=1995.10.27

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=在一销钉式疏解机中设置了一种导引片,当浆料

层块从导引片的上方通过时,它对浆料层块提供了一个周期性

的提升分力,从而有助于疏解过程中纸浆层块的滞留,由此延长

纸浆在疏解机中的滞留时间。

<REC>

<申请号>=CN95197218.9

<名称>=全芳香族聚酰胺纸浆的制造方法

<申请（专利权）人>=株式会社科隆

<发明（设计）人>=崔源晙;林茂山;郑勋基

<申请日>=1995.12.27

<地址>=韩国汉城市

<摘要>=一种全芳香族聚酰胺纸浆的制造方法,包括在聚

合物刚刚形成凝胶和使凝胶刚刚开始老化之前,将聚合物取向,

其中聚合溶剂用作老化加热介质,该方法能改善纸浆的物理性

质如分子量、结晶度以及细纤维的形成,而且能产生明显的经济

效益,包括取消了产生氮气及除去水分的过程,且降低生产成本,

另外,不存在液体加热介质爆炸的危险。

<REC>

<申请号>=CN95196706.1

<名称>=加压过氧化物漂白法

<申请（专利权）人>=卡瓦纳碎浆处理公司

<发明（设计）人>=托尔比约恩·卡尔松;伦纳特·古斯塔夫松

<申请日>=1995.12.06

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=一种在稠度超过8％，最好是10-16％时在漂白

罐(1)内安全进行加压过氧化物纸浆漂白方法，设计使其过压至

少为0.5MPa，最好是0.7MPa为宜，纸浆由泵(2)装入罐(1)内，最

好是一具有可使纸浆成为液体并流出的泵，装入罐中的纸浆温

度须超过90℃，更好是超过100℃，最好超过105℃，在数量不

低于5kg/BDMT的条件下，用过氧化物漂白所述纸浆，最好是在

将纸浆漂白到明澄度超过75％ISO的相关的漂白阶段，其特征

在于，在堵塞和/或断电之时，可以在不使用机械安全阀的情况

下采取措施，以免漂白罐或其它分部件中的压力超过特定的预

置点。

<REC>

<申请号>=CN96101990.5

<名称>=废弃烟杆、梗、叶制造多用途纸浆的方法

<申请（专利权）人>=朱松坚

<发明（设计）人>=朱松坚

<申请日>=1996.02.29

<地址>=671000云南省大理市幸福路116号8幢306室

<摘要>=本发明涉及烟草种植及加工业中废弃物综合开

发利用的工艺技术，尤其是一种用废弃烟杆、梗、叶制作纸浆

的方法。以下五个工段组成：(1)废弃烟草植物制备工段，

(2)烟纤物料与可溶性物质共析快速分离工段，(3)烟纤

物料通过化学微调和机械分丝改性制作高强度本色浆和待漂

白浆工段，(4)对改性后的烟纤物料进行综合调节漂白工段，

(5)浓浆挤压成型制作浆板工段。

<REC>

<申请号>=CN96103011.9

<名称>=硅酸钙板流浆法生产工艺

<申请（专利权）人>=福建省建明建材集团三明新型建材总厂

<发明（设计）人>=郑新聪;章锦安;章建阳

<申请日>=1996.02.26

<地址>=365000福建省三明市徐碧

<摘要>=本发

明公开了一种流浆

法制硅酸钙板生产

工艺，它包括制浆、

初坯、蒸养、砂光四

个工序，采用流浆法取代圆网抄取法制初坯；在原料配比中，由

石英粉、消石灰粉、纸浆等纤维类物质构成，其中纤维总量占

15～20％；中长棉占20％；基材中钙质和硅质材质(C/S克分子)

比为0.3～0.35；由于采用流浆法上浆工艺简单，配方调整范围

大，生产产量可提高20％，产品强度有较大提高。

<REC>

<申请号>=CN96102846.7

<名称>=造纸废水综合治理方法

<申请（专利权）人>=徐功明

<发明（设计）人>=徐功明

<申请日>=1996.04.09

<地址>=116023辽宁省大连市星海公园海滨疗养院西三楼园厅

<摘要>=本发明公开了一种造纸废水综合治理方法，该方

法包括对不同工序的废水，用相同或不相同的处理剂分别加以

处理，以及对同一工序中不同阶段或不同组成的废水，用相同或

不同的处理剂分别加以处理，并分别将处理后的水加以回收，在

相应的工序或阶段中循环使用，然后再用酸性物质对纸浆和上

述各处理后产生的淤浆和抄纸工序的回收水进行中和处理，处

理后即得pH为7-7.5的中性无公害淤泥用作农肥。本发明

克服了现有技术投资大、设备复杂及运转费用高的缺点，提供

了一种简单易行、投资少、运转费用低的造纸废水综合治理方

法。

<REC>

<申请号>=CN96103294.4

<名称>=低氧化镁绝热材料及其生产方法

<申请（专利权）人>=景占义

<发明（设计）人>=景占义

<申请日>=1996.03.18

<地址>=056001河北省邯郸市陵西大街39号市第三医院耳鼻喉科张学军转

<摘要>=本发明公开了一种用于冶炼或建筑行业耐火隔

热的低氧化镁绝热材料及其生产方法。该绝热材料

采用白云石、纯氧顶吹转炉脱氧后的炉渣、固体纸浆

和0号胶经混合、压制成型、烧结而成。其成分含有SiO<SUB>2</SUB>：2-3％，MgO：28-32％，C<SUB>3</SUB>O：35-42％，Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>：21-28％，Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>≤2％。本发明的绝热材料性能可达到国内外同类产品指标，且原料丰富、价廉，故成品售价仅为国外进口产品的百分之五左右，作为隔热耐火材料可广泛应用于冶金建筑行业。

<REC>

<申请号>=CN96103215.4

<名称>=绿色复合墙体隔热保温涂料及生产工艺

<申请（专利权）人>=刘作君;刘勋;刘逸枫

<发明（设计）人>=刘作君;刘勋;刘逸枫

<申请日>=1996.03.11

<地址>=221008江苏省徐州市华东管道设计研究院

<摘要>=本发明是一种新型绿色复合墙体隔热保温涂料，

使用工业废料、纤维材料、矿物填料、多种化学助剂，以特定

的工艺复合。选用无机材料，选用污染本地环境的废料“粉煤

灰”和“废纸浆”，选用对放射性元素和毒气有强吸附能力的

材料，不使用对人体有一定毒害作用的石棉制浆合，使该涂料对

居室无毒无害，且能净化居室环境。导热系数低(0.04-

0.06W/m.k)，保温性能好；粘附力强，一次施工可达20-30mm；

硬度和强度高，达到使用要求。适用于建筑物的外墙内壁、内

墙和屋顶保温。

<REC>

<申请号>=CN96103293.6

<名称>=用矿石直接生产硅铝钡钙铁合金的方法

<申请（专利权）人>=景占义

<发明（设计）人>=景占义

<申请日>=1996.03.18

<地址>=056001河北省邯郸市陵西大街39号市第三医院耳鼻喉科张学军转

<摘要>=本发明公开了一种用矿石直接生产硅铝钡钙铁

合金(炼钢脱氧剂、脱硫剂、变性剂)的方法。采用铝土矿、石

英砂、粘土、重晶石、煤、纸浆作原料，经配料后造球、烘干，

然后以48-52V低电压大电流在矿热炉中冶炼以获得成分为

Al：30±2％、Si：20±2％、Ba：5±1％、Ca：1±0.2％、余量

为Fe的硅铝钡钙铁合金。本发明工序简单，生产出的产品成分

稳定，生产成本比现有技术的二步法可降低35％，减少设备投资

近二分之一，减少劳力投入五分之二。

<REC>

<申请号>=CN96105261.9

<名称>=纸质餐具的精整方法

<申请（专利权）人>=史刚

<发明（设计）人>=史刚

<申请日>=1996.05.28

<地址>=100011北京市东城区安德路55号27栋210号

<摘要>=纸质餐具的精整方法为：1.将纸浆坯脱水至含水

率为10～20％；2.将脱水后的纸坯放入由一橡胶软模和一硬

质热模构成的一对阴阳模具中；3.硬质热模的温度为100～

150℃；4.向橡胶软模内充入高压油，以7～10MPa压力对纸坯

施压3～5S后脱模。它解决了因单纯使用硬模精整而带来的

粘连、费时、撕裂、受压不匀等问题，并可发挥软硬模配合的

特点，快速压制出密度均匀、造型美观的产品外形，实现产品的

批量化生产；可以塑造较复杂的产品外形曲线，还可以在产品

的外表面上压制各种图案及标记；可以降低精整模具的加工成

本。

<REC>

<申请号>=CN96105525.1

<名称>=处理液体的方法

<申请（专利权）人>=埃卡·诺贝尔公司

<发明（设计）人>=J·兰德福斯;C·珀森

<申请日>=1996.02.26

<地址>=瑞典博霍斯

<摘要>=由纤维素原料生产纸浆的方法，其中，将对含水

的加工流出物进行提纯，以便除去金属杂质阳离子。在电化学

膜装置中用电化学膜处理法提纯流出物，电化学膜装置含有一

干电池，经过该干电池室，电流在所说干电池的阳极和阴极之间

穿过，所说的干电池含有至少二片离子渗透膜，在二片膜之间，

形成至少一个间格，所说的流出物被供入到位于所说干电池内

的流出物供料间格中，在其中，用电流通过从流出物中除去金属

杂质阳离子，使其穿过位于所说间格之阴极侧的阳离子选择膜，

从而提纯流出物。

<REC>

<申请号>=CN96106971.6

<名称>=纸浆模板垫及制造纸浆模板垫的模具

<申请（专利权）人>=杨俊策

<发明（设计）人>=杨俊策

<申请日>=1996.07.24

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种纸浆模板垫,其具有容纳部或凹部和缓冲部,

该纸浆模板垫缓冲部可由多个相间隔的纸浆垫条所形成,或由

多个连续的单体所组成,每一单体为纸浆模板垫上拱起的一波

折状表面,除可定位所包装物品外,另具有避震、缓冲的效果。

制作单体的模具包括上模及下模,每一模连接两相连续的上模,

藉而界定出该等单位。上模可形成单体的波折状表面,而下模则

可形成连接该等单体的底部。当物品的外形改变时,仅需将配合

该物品外形的下模更新,而上模则可以重复使用。

<REC>

<申请号>=CN96107679.8

<名称>=碱法与硫酸盐法纸浆蒸煮黑液的无污染处理和综合利用

<申请（专利权）人>=方维吾

<发明（设计）人>=方维吾

<申请日>=1996.06.14

<地址>=030009山西省太原市胜利街甲3号21楼16号

<摘要>=将碱法和硫酸盐法纸浆黑液用草酸作酸化剂，分

离木质素和半纤维素，并将糖液蒸发深缩回收草酸钠，糖液供化

工产品用(草酸，酵母)，草酸钠用石灰苛化后回收苛性钠和沉淀

草酸钙、草酸钙用硫酸反应后回收草酸。

<REC>

<申请号>=CN96108334.4

<名称>=日产30-150吨高浓纸浆过氧化氢漂白方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;陈中豪;薛宗华

<申请日>=1996.06.25

<地址>=510641广东省广州市五山

<摘要>=一种日产30-150吨高浓纸浆过氧化氢漂白方

法，包括①使低浓纸浆进入双网挤浆机，提高浓度后进入疏解机；

②疏解后的纸浆被送入输料螺旋机，同时通入蒸汽，使纸浆升温，

送入高浓混合器；③在高浓混合器加入1～3％重量(以绝干浆

计)过氧化氢、漂白助剂，与纸浆混合，混合后纸浆从塔顶送入漂

白反应塔；④纸浆在漂白反应塔内在温度为60～80℃、常压

下反应1.5～2.5小时，由塔底的排料机排出，经中和、洗涤后得

漂白浆；本发明使造纸工业的纸浆漂白所排出的废水符合国标，

不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN96108962.8

<名称>=从混合的热带硬木纸浆中去除树脂的方法

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=布鲁斯·克罗斯利

<申请日>=1996.04.17

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=为了提高由混合热带硬木制得的纸浆的质量，将

纸浆提供到适于去除高

密度材料的第一水力旋

流器，随后又提供到适于

去除低密度材料的水力

旋流器。从混合热带硬木

纸浆中清除树脂的最佳

方法包括用两台串联连

接的初级高密度水力旋

流器，高密度水力旋流器

的排出液又通过两台第二级水力旋流器进行处理，其排出液又

依次经两台串联的第三级水力旋流器处理。初级高密度水力旋

流器的排出液被送至两台串联连接的低密度水力旋流器。

<REC>

<申请号>=CN96109510.5

<名称>=磁性纸张的生产工艺

<申请（专利权）人>=解九成

<发明（设计）人>=解九成

<申请日>=1996.08.22

<地址>=071051河北省保定市高新区创业中心

<摘要>=一种磁性纸张的生产工艺。采用常规的造纸工艺，

在纸浆中加入微粒状磁性材料，抄纸后，未脱水的带磁粉纸张施

以强力静磁场，使纸张中的磁性微粒产生顺磁性，经干燥，得到

极性一致的磁性纸张，产品具有磁记录性能。

<REC>

<申请号>=CN96109733.7

<名称>=一种碱法纸浆黑液的治理方法

<申请（专利权）人>=刘友会;葛道才;迟仁清

<发明（设计）人>=葛道才;迟仁清;刘友会

<申请日>=1996.09.10

<地址>=101300北京市顺义县板桥水处理厂

<摘要>=一种碱法纸浆黑

液的治理方法，它包括：调节黑液

的pH值到2.5-4.5，加热并恒

温，过滤除去沉淀的木质素，将滤

液送入由阴、阳离子交换膜组成

的双膜三室电解槽的中间室循

环电解，直流电压3-6伏，阳、

阴膜间距20-50mm，调电解槽

中间室糖矿液pH值，再经蒸

发、浓缩、干燥得到糖矿粉。本

发明采用硫酸酸化沉淀木质素，

工艺简便，减少环境污染，以双膜三室电解，黑液中有效物质得

到充分回收，糖矿粉质量大大提高，治理效果好。

<REC>

<申请号>=CN96109648.9

<名称>=镁质白云石砂焦油耐火砖的配方及其生产方法

<申请（专利权）人>=董宽志

<发明（设计）人>=董宽志

<申请日>=1996.09.17

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区新发小区B02461阎国安转董宽志

<摘要>=本发明涉及一种镁质白云石砂焦油耐火砖的配

方及生产方法，以白云石砂、镁砂、纸浆、焦油等原料组成，采

用原料筛选、粗破、煅烧、细破、原球制成颗粒状白云石砂、

白云石砂中加入纸浆和镁砂粉混合，制成砖坯、坯窑烧结、烧

成后再浸渍焦油，制成镁质白云石砂焦油耐火砖成品、入库、

出厂等工艺制成，具有耐火性强，抗渣性高，可广泛用于托马斯

转炉炉衬、碱性平炉炉底，碱性电炉及水泥回转窑等。

<REC>

<申请号>=CN96110091.5

<名称>=采用压力干燥的方式进行纸浆模制的方法及设备

<申请（专利权）人>=百老汇控股私人有限公司

<发明（设计）人>=X·S·顾;S·S·王

<申请日>=1996.06.01

<地址>=新加坡企业路18号

<摘要>=使用有限定产品形状模制表面的阳模和有与模

制表面相对应的模腔的阴模的模具以由纸浆模制产品的方法，

包括将阳模的模制表面浸没在纸浆槽中，通过抽真空而在模制

表面上形成纸浆固体层，将阳模插入阴模模制腔室中，通过阳模

在模制表面抽真空以干燥该纸浆固体层，同时通过阴模向纸浆

固体层施加压缩空气。通过阴模抽真空而吸住产品以将之从阳

模转移到阴模模腔中，同时通过阳模向模制表面施加压缩空气，

以从阴模中抽出阳模，并将产品排出阴模模腔。

<REC>

<申请号>=CN96109924.0

<名称>=纸浆漂白的方法

<申请（专利权）人>=卡瓦纳碎浆处理公司

<发明（设计）人>=P·泰布令;U·俄科思特略姆;E·尼尔森;L-O·拉松

<申请日>=1994.06.07

<地址>=瑞典卡尔斯塔德

<摘要>=本发明涉及一种与其生产相结合的化学纸浆的

无氯漂白方法，其中纸浆悬浊液优选具有稠度超过8％的含纤

维素的纤维材料且进入漂白生产线的纸浆优选持续通过漂白

生产线中的至少一个漂白槽加入，用至少一种酸调节pH至低

于7并用一种螯合剂进行处理，接着用过氧化氢或相当量的另

一种过氧化物在至少一个阶段漂白到亮度超过75％ISO，优选

超过80％，其用量超过5千克/BDMT。过氧化物漂白在升高了

的温度和加压的漂白槽中发生。

<REC>

<申请号>=CN96111123.2

<名称>=一次性草木纤维餐具及生产方法

<申请（专利权）人>=梁梦学

<发明（设计）人>=梁梦学

<申请日>=1996.08.01

<地址>=052160河北省藻城市岗上镇南席村

<摘要>=本发明涉及到一种一次性草木纤维餐具的生产

方法,尤其适用于各种快餐盒的回收利用。这种一次性草木纤维

餐具由农林残余物粉末压制而成,其生产方法包括:草木纤维粉

碎后经120℃蒸汽灭菌软化40分钟,预先将淀粉加水糊化,与草

木粉反复碾压成等重坯料,经常温压制成餐具坯胎,为了使餐具

坯胎在烘干时不变型,需将餐具坯胎与成型模具同时经100—

250℃烘干,再经涂膜处理得到成品。采用本发明一次性餐具,

可以直接作为饲料饲养牲畜,亦可以很快降解还原,不会对环境

造成污染;生产成本比纸浆制品大幅度降低,有利于餐饮行业大

规模推广使用。

<REC>

<申请号>=CN96111716.8

<名称>=可成型纸浆以及制备成型纸浆产品的方法

<申请（专利权）人>=索尼株式会社;伦戈株式会社

<发明（设计）人>=丹英;野口勉;河野美敏

<申请日>=1996.07.03

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种可成型纸浆料，该可成型纸浆料包括主要的

纸粕组分(包括由废纸脱纤维得到的纤维组分和几毫米大的纸

片)、淀粉粘合剂(其中淀粉分子中的部分羟基被改性)、和热可

膨胀的中空颗粒，将该可成型纸浆料与水(有利于使淀粉粘合

剂胶化)混合。把该可成型纸浆料装到模装置中，并挤压模装置

中的可成型纸浆料。然后，将被挤压的可减型纸浆料至少加热

到使淀粉粘合剂胶化的胶化温度，借此使淀粉粘合剂胶化，从而

得到用作减震材料的可成型纸浆料的产品。

<REC>

<申请号>=CN96112545.4

<名称>=无黑液造纸制浆新工艺

<申请（专利权）人>=李学敏

<发明（设计）人>=李学敏

<申请日>=1996.09.12

<地址>=056001河北省邯郸市邯山区滏东南大街31号

<摘要>=本发

明属于无黑液造纸

制浆新工艺，是由

原料、除尘、漂白、

筛选、纸浆入库工

序组成，去掉了切

断、蒸煮、冲洗工序，工艺流程短，根除了黑液或红液产生根源，

造纸制浆过程中无污水排放，不污染环境，漂白液循环使用，可

节水、减少纤维流失，不用碱或酸，投资少、见效快，适于碱法或

酸法造纸厂推广使用。

<REC>

<申请号>=CN96115317.2

<名称>=无土育苗盘及其用途

<申请（专利权）人>=通化市农业科学研究院

<发明（设计）人>=严光彬

<申请日>=1996.05.15

<地址>=135007吉林省梅河口市海龙镇

<摘要>=本发明涉及一种无土育苗盘及其用途。无土育

苗盘由易潮易分解的纸浆盘和混在盘体内的营养液

组成。育苗时将盘置于苗床上，喷水润湿撒上种子，

盖上一层薄土即可。本发明具有便于农户普及使用、

丰产增收、更适于盐碱地育苗。

<REC>

<申请号>=CN96115888.3

<名称>=一种造纸废水的治理方法

<申请（专利权）人>=山东省高唐县造纸厂

<发明（设计）人>=李洪法;郭登进

<申请日>=1996.07.12

<地址>=252800山东省高唐县造纸厂

<摘要>=本发明提供一种造纸废水的治理方法，首先将黑

液、漂前中段水经微网过滤机回收纸浆后送第一混合池混合，

然后在送气浮反应池的过程中加入酸，经分离出木质素后的混

合水和经微网过滤机回收纸浆后的漂后中段水及加入的酸进

第二混合池混合，混合水经特种滤料接触滤池过滤，然后向经过

滤后的水在送第一平流式沉淀地过程中加入石灰乳，最后在送

第二平流式沉淀池过程中加入絮凝剂及石灰乳，沉淀出污泥的

水排放或回流。

<REC>

<申请号>=CN96115378.4

<名称>=橄榄砂耐火砖的配方及其生产方法

<申请（专利权）人>=董宽志

<发明（设计）人>=董宽志

<申请日>=1996.06.17

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区新发小区B02461

<摘要>=本发明一种橄榄砂耐火砖的配方及其生产方法，

以橄榄砂、氧化镁、纸浆等原料组成，采用原料筛选、粗破、

煅烧、细破、混合、制坯、烧结、制成产品、产品入库等工艺

过程制成，采用本发明配方生产的耐火砖具有耐火性强，溶点高，

可广泛用于平炉蓄热窑、格子房、平炉上升道蓄室和沉渣室、

水泥回转窑的煅烧带窑衬、石灰窑、有色金属冶金炉顶的建筑

用耐火材料。

<REC>

<申请号>=CN96115995.2

<名称>=造纸污水利用及流失纸浆回收设施

<申请（专利权）人>=孙凤光

<发明（设计）人>=孙凤光

<申请日>=1996.09.26

<地址>=265702山东省龙口市北马镇西转渠村

<摘要>=本发明公开了一种造纸污水利用及流失纸浆回

收设施。属环境保护技术领域。它由沉砂槽43,沉淀池39和提

水装置30组成,其特点是:沉淀池的底为圆锥形,并设贮浆井,在

其内设刮浆装置。该装置的刮浆板自内向外交错重叠排列,既通

过刮浆立杆18与转臂8连接,又通过调整拉线9与平衡架17连

接。集纸浆回收、污水净化,废水重复利用于一体。纸浆回收率

达96%,节水达60—75%,污水排放达到国家标准。

<REC>

<申请号>=CN96115523.X

<名称>=草料蒸煮制浆工艺、该工艺洗浆废水的回收方法及其系统装置

<申请（专利权）人>=李文海

<发明（设计）人>=李文海

<申请日>=1996.08.07

<地址>=118001辽宁省丹东市元宝区珍珠街鸭绿江造纸厂总工办李沐红转

<摘要>=本发明涉

及的是一种稻、麦草蒸

煮制浆方法，由该方法

所产生的废液及洗浆废

水的回收利用方法和贯

穿完成上述方法而制取

造纸良浆的工艺流程装

置，其技术特点是在低

温、常压蒸煮条件下，同时添加二氧化钛助剂，所得草浆灰分含

量低、滤水性好、废液澄清快，废液可以循环使用，另外草浆经

碎浆、磨浆、洗浆后产生的废水，可用如石灰粉等作为凝聚剂

回收净化，洗浆后的良浆易于漂白，本技术所得纸浆各项技术指

标高，制造成本低、可操作性强、基本消除环境污染，而且可用

于制造高级用纸。

<REC>

<申请号>=CN96116809.9

<名称>=纸浆多段漂白碱处理段单线态氧强化漂白配方和工艺

<申请（专利权）人>=南京林业大学

<发明（设计）人>=曹云峰;李忠正

<申请日>=1996.01.15

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路

<摘要>=本发明属制浆化学中的纸浆化学漂白处理技

术。本发明根据我国的制浆漂白实际，采用了与众不同的纸浆

多段漂白碱处理段单线态氧强化漂白配方和工艺。由于NaClO

和H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>这两种化合物反应后所产生的单线态氧在脱木素时具

有良好的选择性，对增加脱除木素和提高白度，减少碳水化合物

的降解很有利，且这两种化合物与常用的其它漂白剂相比，对设

备的腐蚀性较低，因此，在我国的应用前景更为广阔。

<REC>

<申请号>=CN96116893.5

<名称>=家用煤球炉纸烟筒

<申请（专利权）人>=周庆瑞

<发明（设计）人>=周庆瑞

<申请日>=1996.04.11

<地址>=221009江苏省徐州市解放路户东二巷10号

<摘要>=本发明公开了一种家用煤球炉纸烟筒，该烟筒由

纸浆50～60％，羧甲基纤维素浆液20～30％，乳胶漆10～15％，

玻璃纤维5～10％制成。它既可长时间耐700℃高温，不易炭

化，且具有0.60兆帕的抗压强度和韧性，耐折不易断裂，耐腐

蚀、耐氧化。其使用寿命长，可达三年以上。制作简单，采用模

具成型，产品圆度均匀，光洁平整。

<REC>

<申请号>=CN96116412.3

<名称>=助人逐级戒烟人造烟草

<申请（专利权）人>=徐美芬

<发明（设计）人>=徐美芬

<申请日>=1996.06.27

<地址>=200052上海市华山路1434弄11号

<摘要>=提取提纯尼古丁。或转成碳酸盐。按烟叶的尼古

丁含量或其1/2、1/4、1/8,均匀喷洒于同重的纯纤维素(干纸浆

或脱脂棉)上,即成人造烟草。

<REC>

<申请号>=CN96117182.0

<名称>=草浆造纸污水处理专用设备

<申请（专利权）人>=朱立良

<发明（设计）人>=朱立良

<申请日>=1996.11.22

<地址>=221008江苏省徐州市矿大东侧徐州市淮海热工技术开发公司

<摘要>=本发明涉及一种草浆造纸污水处理专用设备,造

纸污水通过旋转式纸浆回收器,使纸浆与污水分离,污水进入混

凝池,加入氧化钙使其絮凝沉淀,然后将污水通过污水泵将澄清

后的污水送入压力分流器,使漂浮物与污水分离,使污水通过细

面砂过滤脱色,清水入清水池。清水可复用。为保证压力分流

器正常工作,用处理后的清水定期反向冲洗压力分流器。该设

备结构简单,运行效益好。

<REC>

<申请号>=CN96117325.4

<名称>=沙柳抄造箱板纸和瓦楞原纸

<申请（专利权）人>=达拉特旗造纸集团总公司

<发明（设计）人>=王临岐

<申请日>=1996.12.12

<地址>=014300内蒙古自治区达旗树林召镇工业路北侧

<摘要>=本发明涉及抄造箱板纸和瓦楞原纸,是用沙柳为

原料,经切碎→化学浸渍→洗涤→盘磨磨浆→筛选→抄纸工艺

生产箱板纸和瓦楞原纸。化学药液NaOH6—9%,浸煮温度140

—170℃,保温1—1.5小时,磨浆浓度14—18%,打浆度30—40°

SR,填加10—15%化学木浆或纸浆造纸或用于挂面。本发明开

拓了新的制造箱板纸和瓦楞原纸原料资源,采用CMP制浆,浆

得率高,耗碱量低,磨浆用电量少,造纸成本低,质量好;不仅促进

了造纸业的发展,而且能大大促进林业发展,保护生态植被。

<REC>

<申请号>=CN96118115.X

<名称>=高岭土纤维增强硅酸钙板的制造方法

<申请（专利权）人>=江西利达新型建筑材料有限公司

<发明（设计）人>=曾文之;王平

<申请日>=1996.04.16

<地址>=334400江西省弋阳县城南开发区

<摘要>=本发明是一种建筑材料的制造方法，其原材料的

配方为(重量百分比)：石棉12-24，玻纤0-3.5，

纸浆0-3.5，钙质材料(其中CaO含量60-70％)

15-25，硅质材料50-70，该硅质材料中含(重量百

分比)高岭土60-100，石英砂或瓷土0-40，将上述

配方的原材料经制浆、抄取成型、蒸压养护后制成成品。本发

明采用高岭土取代大部分或全部石英砂，可节约成本，产品强

度高，并且外观较好。

<REC>

<申请号>=CN96119105.8

<名称>=一种纸浆模塑的阻燃防水包装盒

<申请（专利权）人>=南海市西城光华防火材料用品厂

<发明（设计）人>=甘灿新

<申请日>=1996.07.08

<地址>=510500广东省广州市广园东路金贵六街1号

<摘要>=本发明的纸包装盒是用纸浆模塑而成,它的制备

材料主要包括绝对干纸浆、胶料、沉淀剂、阻燃剂、增强剂和

水,其中下述制备材料配比(按重量计)为:绝对干纸浆100、胶料

0.5～4、沉淀剂1.5～7.5、阻燃剂2～10、增强剂0.5～5。本发

明纸包装盒具有良好的阻燃防水性能和足够的强度,它成本低,

可回收利用,特别适合于易燃易爆物品的外包装。

<REC>

<申请号>=CN96118772.7

<名称>=纸质墙纸

<申请（专利权）人>=张新海

<发明（设计）人>=张新海

<申请日>=1996.10.11

<地址>=044500山西省永济市新开南路100号

<摘要>=一种用纯天然纸基材料制成的纸质墙纸,其特征

是在以木浆、草浆、松香等物质为原料的造纸纸浆中加入适量

的由聚乙二酸三乙烯四胺环氧氯丙烷物质构成的湿强剂,从而

制造出特殊的湿强化防水墙纸。这种墙

纸可较长时间在水中浸泡而不影响纸的强度,具有透气性能

好、无毒、无气味、成本低等优点。实际制作中,以该防水纸型

为基纸,再兼之以涂膜、阻燃及凹版印刷等工艺处理,可制造出

使用性能完全优于现有PVC墙纸的系列纸质墙纸。

<REC>

<申请号>=CN96119117.1

<名称>=日产30-150吨中浓度纸浆氧气漂白方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;陈中豪;刘焕彬;薛宗华

<申请日>=1996.07.25

<地址>=510641广东省广州市五山

<摘要>=一种日产30-150吨中浓纸浆氧气漂白方法，

在浓度为9～14％的纸浆中，加入按绝干浆重量计2～5％的碱

液0.1～0.2％的镁盐和1.5～2.5％的氧气，经中浓浆泵和混合

器充分混合。由升流漂白管和降流漂白塔漂白，塔内温度为

90～120℃，压力为0.4～0.7MPa，漂白时间为50～80min，在

塔底稀释至4～6wt％，经洗涤后得漂白浆。本发明使纸浆白度

增值20％GE～25％GE，所排出的废水符合国际标准，不污染环

境。

<REC>

<申请号>=CN96118912.6

<名称>=一种纸厚动态测量技术

<申请（专利权）人>=中国科学院西安光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=陈尧生

<申请日>=1996.12.09

<地址>=710068陕西省西安市友谊西路234号

<摘要>=一种纸厚动态

测量技术，采用光纤传感的原

理，经光电转换后进行模拟比

较送入单片机中处理，本发明

特点是采用与形成被测纸张

金属网格目数一致的光纤面

板作为光源光线发出部件，使

光线接收处能感应到纸厚的

变化，其测量精度可达±1微米，适用于薄纸制造中纸厚变化的

测量，并能反馈控制纸浆喷射量，提高生产中相对厚度的精度要

求。具有结构简单、成本低、精度高、安装使用方便的优点，

还可根据需要设置其他控制功能。

<REC>

<申请号>=CN96118749.2

<名称>=造纸厂纸浆黑液处理与回收工艺

<申请（专利权）人>=武秉哲

<发明（设计）人>=武秉哲

<申请日>=1996.08.20

<地址>=710061陕西省西安市小寨东路11号二六二厂

<摘要>=本发明涉及一种采用电化学分离法处理废水的

工艺。主要解决已有技术投资过大、处理费用过高或处理能力

较低、易出现堵膜现象、工艺比较复杂等缺点。该工艺是将纸

浆黑液从电离槽一端同时注入微孔膜两侧,使其形成浓碱液和

中性液后再从另一端分别流出,将浓碱液回收,向中性液中加入

混凝剂使木素分离并予以回收,再将回收木素后的液体直接回

收作洗浆用水或进行再处理。该工艺可广泛适用于以草浆造纸

的造纸厂纸浆黑液的回收与处理。

<REC>

<申请号>=CN96119405.7

<名称>=高强气相防锈原纸的生产方法

<申请（专利权）人>=辽宁凤城造纸总厂

<发明（设计）人>=汤聘渔;纪纯才;夏令军

<申请日>=1996.09.13

<地址>=118100辽宁省凤城市风城镇石桥路224号

<摘要>=本发明涉及的是用于制造包装金属材料及设备

的包装纸的包装原纸的生产方法,其主要技术特点是该防锈原

纸是以本色长纤维针叶牛皮木浆为原料,以三聚氰胺甲醛树脂

为增强剂,经打浆、磨浆、加增强剂和在中性条件下抄造及复卷

制成,其中的三聚氰胺甲醛树脂是由三聚氰胺与甲醛在pH值为

8～9的碱性条件下进行加成反应,然后与酸在pH值为2～4的

酸性条件下进行聚合反应制成,待树脂呈微蓝色投入成浆纸浆

中。

<REC>

<申请号>=CN96119637.8

<名称>=高效玻璃防霉垫纸

<申请（专利权）人>=武汉工业大学

<发明（设计）人>=高名芩

<申请日>=1996.09.18

<地址>=430070湖北省武汉市武昌珞狮路14号

<摘要>=一种提高平板玻璃在贮运过程中抗霉性用的包

装垫纸,本垫纸采用有机酸和含二价金属离子的溶盐配制成的

一种防霉剂。该防霉剂直接加入纸浆中或喷涂到刚成型的纸张

上制得高效玻璃防霉垫纸。该垫纸能明显的提高玻璃在贮运中

的抗霉性、工艺制备简单、无污染、无刺激气味、无毒、而且

具有成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN96120615.2

<名称>=无公害免蒸煮免筛选化学制浆法

<申请（专利权）人>=李华民;李华康;李振泉

<发明（设计）人>=李华民;李华康;李振泉

<申请日>=1996.11.08

<地址>=056500河北省磁县磁州镇滏阳街海坡街23号

<摘要>=本发明涉及轻工业造纸制浆技术,具体地说是指

使用麦草制浆的一种无公害免蒸煮免筛选化学制浆法。其中包

括:将所使用的麦草经过切草机切成一定规格,风力除尘,再用

1mol/L的NaOH溶液除尘,然后粗磨到丝状,用次氯升其盐漂白,

在pH为5—6时,漂白程度为85—90%时在用1mol/L的NaOH

溶液处理,中和pH8—9,再精磨至纸浆,除杂,用次氯酸或其盐漂

白复漂、水洗得纸浆。

<REC>

<申请号>=CN96120486.9

<名称>=一种可分离废纸复膜的碎纸机

<申请（专利权）人>=刘忠文

<发明（设计）人>=刘忠文

<申请日>=1996.11.15

<地址>=050091河北省石家庄市郊区振三街

<摘要>=一种可分离废纸复膜的碎纸机,由驱动电机、变速

器、废纸粉碎部分、进料口和出料口等部分组成,其中,构成废

纸粉碎部分的外套筒和内套筒的工作面上布满凸起,利用这些

凸起间的相互运动,达到挤压、摩擦、撕裂废纸成碎片而又保留

大块复膜的目的,以便于将复膜从纸浆中分离出来,复膜排除率

可达99.9%以上。本发明碎纸及分离复膜省时省力,效率高,结构

简单,是造纸工业中利用废纸制浆的理想设备。

<REC>

<申请号>=CN96120899.6

<名称>=生火煤

<申请（专利权）人>=张纪成

<发明（设计）人>=张纪成

<申请日>=1996.12.13

<地址>=072750河北省涿州市政府办公室

<摘要>=一种

生火煤，其制作过程

是将草木或锯末粉

碎加工成细粉末作

基料，然后用10％的

石灰水拌匀润透堆

放5～10天后加入

基料重量的28～

32％的硝酸铵拌匀

后堆放一天左右，再

加入基料重量的

10～15％的细煤粉、10～15％的细黄土和10～15％的石灰

膏，然后充分搅拌，拌匀后的湿度以手攥成团不散为准，即可成

型，该生火煤下部还具有一层纸浆和硝酸铵混合物的附加层。

本发明的生火煤具有价格便宜，制造方便、引火效率高和安

全、对环境无污染的优点。

<REC>

<申请号>=CN96180272.3

<名称>=废纸的磁性去墨方法

<申请（专利权）人>=维思特瓦苛有限公司

<发明（设计）人>=N·马维;A·A·戈尔德

<申请日>=1996.03.08

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明揭示一种用于包含激光,静电,及其它非撞

击性印刷调色剂/油墨的废纸的改良去墨方法,用以在很小或没

有纤维损失下提供高品质(高白量度,很少甚至没有尘粒)的纸

浆。该方法包含在附聚剂的帮助之下让废纸纸浆中的油墨粒子

附着于磁性载体物质,接着以磁性分离来将附着了磁性载体的

油墨粒子去除。该磁化处理最好是在室温或更高的温度、在中

性或碱性pH值及在低的纸浆稠度条件下被实施。附聚剂质及磁铁

矿添加之后接着将再纸浆化的废纸曝露于一磁场中的处理比起在

没有这些预处理下直接暴露于磁场中的处理更可提供几近完全的

油墨去除。而且,此方法可当作用来从静电复印的纸张上去除油墨

之传统的方法(如筛选、飘浮、离心力洁净、水洗、及带有或不

带有倾析的沉淀)中的一个额外的步骤。

<REC>

<申请号>=CN96191380.0

<名称>=以化学试剂处理纤维材料的新方法及实施所述方法的设备

<申请（专利权）人>=亚历山大·维拉迪米洛维奇·格鲁丹宁;维塔利·瓦尔勒里维奇·普卡诺夫;弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁

<发明（设计）人>=弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁

<申请日>=1996.01.04

<地址>=俄罗斯阿尔汉格尔斯克

<摘要>=本发明的目的在于提供一种以化学试剂处理纤

维物料的方法以及为实施该方法所需要的设备。纤维物料与气

态输送剂在混合段内进行混合,然后进入流过式管道段,该段呈

螺旋状,其管子与螺旋环之间的直径比为1∶18～1∶60。化学

试剂经过沿反应器长度方向安装的喷嘴直接进入反应器。该过

程是在反应混合物以1～50米/秒的速度流动的湍流区内进行

的。本发明可以获得对纤维物料的高效处理,降低化学试剂的消

耗,提高处理后物料的质量。它可以在纸和纸浆工业中用于以漂

白剂处理纤维素。

<REC>

<申请号>=CN96191851.9

<名称>=微原纤化纤维素和从初生纤维外壁植物纸浆,尤其从甜菜纸浆生产它的方法

<申请（专利权）人>=通用制糖股份有限公司

<发明（设计）人>=E·迪南德;H·钱泽;M·R·韦格诺恩;A·茂里奥斯;I·温森特

<申请日>=1996.02.07

<地址>=法国巴黎

<摘要>=含有至少约80%初生外壁和载负羧酸的微原纤

化纤维素,及其制备方法,尤其从甜菜纸浆制备,其中纸浆在中等

温度60—100℃下水解;使用浓度低于9wt%的碱进行至少一次

纤维素的提取;和通过混合、研磨或任何高机械剪切加工将纤维

素残留物均化,之后让细胞悬浮液通过小直径的锐孔,让悬浮液

经受至少20MPa的压降和经受高速剪切作用,随后经受高速的

减速冲击。该纤维素的突出之处在于纤维素的悬浮液在脱水之

后能够再生。

<REC>

<申请号>=CN96190468.2

<名称>=DADMAC/乙烯基三烷氧基硅烷共聚物及其在废水处理中的应用

<申请（专利权）人>=耐尔科化学公司

<发明（设计）人>=D·K·仲;J·H·柯林斯;M·拉梅什;C·S·谢蒂;A·西瓦库马;K·R·图伯根

<申请日>=1996.04.22

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=本发明涉及的是一种水溶性表面活性含硅聚电

解质聚合物及其作为促凝剂的应用，它可用于纸浆和造纸的木

沥青控制；用于净化再用纸造纸工业产生的含油墨废水；用于

造纸厂含有色物质废水的脱色；用于净化含混浊成分的废水；

用于从食品加工废水中有效去除脂肪、血、组织等其它固体的

化学方法；以及用于去除工业含油废水中的废油。这些聚电解

质聚合物是由一亲水性或疏水性一定单体构成的含硅共聚物，

较好的单体是二烯丙基二甲基卤化铵(以二烯丙基二甲基氯化

铵为佳)和乙烯基烷氧基硅烷(以乙烯基三甲氧基硅烷为佳)。

<REC>

<申请号>=CN96190601.4

<名称>=制备纸浆用的碎浆机

<申请（专利权）人>=科默公开有限公司

<发明（设计）人>=贾恩卡洛·达尔·马索

<申请日>=1996.06.04

<地址>=意大利卡尔特拉诺

<摘要>=本发明涉及一种用于制

备纸浆的碎浆机，包括：一个基本上为

圆筒形的槽(2；120)，在其内壁上设有垂

直肋(21)，它们可阻止浆料转动；一个位

于上述槽(2；120)内，具有垂直轴线(X；Y)

并设有螺旋形叶片(32；132)的转子

(13；130)。每一所述叶片的外缘均设有连续的并朝向槽底的一

收集翼(34；134)，上述翼从每一叶片的起点开始延伸，自离底部

最远的转子部分开始，在将近一圈处，在到达位于底部上的螺旋

末端之前终止。

<REC>

<申请号>=CN96190629.4

<名称>=低停留时间、高温和高速的木屑研磨

<申请（专利权）人>=安德里兹·斯普劳特-鲍尔有限公司

<发明（设计）人>=M·J·沙博林

<申请日>=1996.06.07

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=一种在初级研磨机最好为盘磨机(32)中将含木

质纤维素的材料研磨成纸浆的方法。材

料被预热(20、22、24)到高于材料中

木质素玻璃转化温度的温度。材料保持

在此温度一段时间，此时间间隔小于1

分钟，最好在10～30秒的范围。加热后

的材料然后放在研磨机中进行高强度

研磨以形成纸浆。所得纸浆具有较高质

量，为次级研磨加工(44)提供了很大灵活

性。预热时间间隔根据不同目的例如降

低总的单位能量(图2)或增加强度特性

(图3和4)而可调节。

<REC>

<申请号>=CN96192214.1

<名称>=用于生产过氧化氢的设备

<申请（专利权）人>=凯默夏尔公司

<发明（设计）人>=H·莱登

<申请日>=1996.02.14

<地址>=法国巴黎

<摘要>=一种用于采用蒽醌衍生物的自氧化反应来生产

过氧化氢的设备,包括通入了氢的催化氢化器(1)、加入了含有

氧,尤其是空气的流体的氧化器(2)、加入了水的提取器(3)和用

于使在至少一种有机溶液的溶液中含有至少一种蒽醌衍生物

的工作溶液连续进入氢化器(1)、进入氧化器(2)、再进入提取器

(3),然后循环到氢化器(1)的装置(7,16,19)。装置(9,26)是为了将

至少一部分来自提取器(3)的工作溶液输送到氧化器(2)以便使

其旁路经过氢化器(1)而设置的。该设备适用于在纸浆漂白工厂

就地生产过氧化氢。

<REC>

<申请号>=CN96192749.6

<名称>=用于造纸机的过程控制方法和设备

<申请（专利权）人>=西门子公司

<发明（设计）人>=赫伯特·弗鲁莫托;乌尔里奇·格尔德曼;格哈特·蔡纳

<申请日>=1996.03.19

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=一种用于在造纸和造纸板时的过程控制方法和

设备,其中为了制造脱墨纸浆已经建议使用测定光谱和/或物理

参数的测量装置及在其下游的神经网络,由此来获得运行机构

现有的调整或控制装置的修正量。按照本发明,借助于测量装置

测定用于造纸和造纸板的原料或它们的中间产品或最终产

品。由此,尤其可以说明有关纸和纸板的质量,与此同时可以导

出用于反向调整和/或正向调整的信号。

<REC>

<申请号>=CN96192745.3

<名称>=在制造纸浆和/或造纸时的过程控制方法和设备

<申请（专利权）人>=西门子公司

<发明（设计）人>=赫伯特·弗鲁莫托

<申请日>=1996.03.19

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=一种在制造纸浆和/或造纸时的过程控制方法和

设备,已经建议了在制造脱墨纸浆时使用测量装置,用于测定光

谱和/或物理参数,以及采用一种下游的神经网络,由此可获得现

有运行机构的调整或控制装置的修正量。按照本发明,借助于测

量装置(10、10′)至少测定制造纸浆和/或造纸的原料(5至9)。

因此尤其是可以在制造纸浆和造纸时评估原料的质量。

<REC>

<申请号>=CN96193222.8

<名称>=用于输送湿纸浆的泵

<申请（专利权）人>=弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁;亚历山大·维拉迪米洛维奇·格鲁丹宁;亚历山大·帕夫洛维奇·安尼斯莫夫

<发明（设计）人>=弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁

<申请日>=1996.04.10

<地址>=俄罗斯阿尔汉格尔斯克

<摘要>=本发明涉及一种用于泵送湿纸浆的装置并且可

以在木浆和造纸工业中用于输送高浓度的纸浆。所推荐的泵包

括一个具有用于接收纸浆的进料斗(2)的泵体(1);一个可更换的

管连接件(3),在其中同轴地安放一个蜗杆进给装置(5);一个可

从管连接件(3)纸浆出口看到的单向阀(6);和一个用于混合纸浆

与载带剂的混合室(4);该室(4)与管连接件(3)连接并且安装有一

个用于供给载带剂的装置。在蜗杆进给装置(5)的端部和单向阀

(6)之间提供一个间隙。在管连接件的表面上,在蜗杆进给装置

的最终螺纹的水平面上提供用于排放空气的纵向贯通齿槽(8),

其长度不大于蜗杆进给装置的最终螺纹的导程,其宽度约为0.2

—1.0mm,并且总的敞开面积从0.5△S至△S,此处△S表示管连

接件的内部截面面积和蜗杆进给装置杆的截面面积之差。所推

荐的泵能以最高效率在造纸工业各生产线的不同部分泵送高

浓度(16—90%)的湿纸浆,结果排除了需要使用用水稀释纸浆的

系统,减少了总废水量和能源消耗量。

<REC>

<申请号>=CN96193631.2

<名称>=由含纤维素的材料制备纸浆的方法,该纸浆本身及其用途

<申请（专利权）人>=斯文·西格勒

<发明（设计）人>=斯文·西格勒

<申请日>=1996.05.02

<地址>=联邦德国温嫩登

<摘要>=1.本发明涉及由含纤维素的材料制备纸浆的方法,

其中,在所述材料中添加作为溶剂的甲酸,然后大约在溶剂的沸

点温度下回流蒸煮。一年生植物、阔叶木或针叶木作为含纤维

素的材料。在本发明方法的变化形式中,含纤维素的材料在回流

下略微温热,然后缓慢地而且是基本上没有外加能量引入下,以

恒定的加料率添加预先精确定量的过氧化氢。此形式的方法可

在降低蒸煮温度下重复进行。如此制得的纸浆优选用于制备纸

浆,特别是用于制造纸或纸板。2.根据本发明还涉及再利用由含

纤维素的材料溶出的木质素,其中,在分离纸浆后,通过在水中的

沉淀从溶剂中分离该木质素。如此得到的木质素可作为新型的

建筑材料、填料或作为制造芳香物质的起始物。

<REC>

<申请号>=CN96194238.X

<名称>=含纤维素酶的洗涤剂

<申请（专利权）人>=金克克国际有限公司

<发明（设计）人>=K－H·毛尔;A·崴斯

<申请日>=1996.04.18

<地址>=美国纽约

<摘要>=在一种包含表面活性剂和纤维素酶的洗涤剂中,

纤维素酶的使用相关性能被改善。这基本上是通过使用一种纤

维素酶混合物来实现的,在该纤维素酶混合物中,在1U/升的

CMCase－活度下和在最高为3毫克/升的蛋白浓度下,在第二洗

涤试验中其第一组分使反射率提高至少5个单位,和在20U/升

的CMCase－活度下在纸浆降解的试验中第二组分使吸收提高

至少0.075。

<REC>

<申请号>=CN96196510.X

<名称>=单滚筒渗滤洗涤压榨机

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=约翰·S·安特科维克

<申请日>=1996.08.06

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种单滚筒洗涤压榨机,包括外壳和可旋转安装

在该外壳内的转鼓。转鼓包括带孔的外壁,和纵向延伸的中心轴,

转鼓围绕中心轴旋转。该压榨机还包括接收纸浆流的机构和确

定渐扩形成区的机构,并在渐扩的形成区内的转鼓上形成纸浆

层,纸浆流的初始稠度约为2—6%o.d,浆液随转鼓的旋转方向流

动。确定和形成机构包括带有形成区的外壳的第一弓形部分,

形成区在其上游端和下游端之间渐扩。渐扩形成区的上游端与

接收纸浆流的机构连通。压榨机还包括配置在分离区下游的渗

滤区内的洗涤纸浆层的机构,压榨机还可包括环形配置在形成

区和渗滤区之间的分离区内的增加纸浆稠度的机构。

<REC>

<申请号>=CN96196738.2

<名称>=正向或反向水力旋流系统与方法

<申请（专利权）人>=塞莫·布莱克·克劳森公司

<发明（设计）人>=克里斯托夫·迈卡锡

<申请日>=1996.06.20

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=用于清除造纸纸浆悬浮液中杂质的水力旋流式

净化系统和方法。一子系统(10)采用了用于清除重质杂质的正

向净化器,一子系统(12)直接由系统(10)提供输入物并将其中轻

质杂质清除。子系统(12)同时包括一个贯流式净化器,该净化器

接收一主反向流净化器流出的废料流,两子系统与一个公共的

冲洗箱装置(15)相连。两子系统以低浓度或高效率下工作,同时

子系统(12)的主贯流式净化器提供了一系统输出物,该输出物

具有一约为两倍输入物浓度的浓度,所以整个工作系统可用作

一个纸浆净化装置和一个纸浆浓缩装置。

<REC>

<申请号>=CN96196796.X

<名称>=处理剩余活性污泥的方法

<申请（专利权）人>=亚历山大·维拉迪米洛维奇·格鲁丹宁;亚历山大·帕夫洛维奇·安尼斯莫夫;弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁

<发明（设计）人>=弗拉基米尔·帕夫洛维奇·格鲁丹宁

<申请日>=1996.02.12

<地址>=俄罗斯阿尔汉格尔斯克

<摘要>=本发明涉及一种处理在生物净化市政污水和工

业废水过程中生成的沉积物的方法,还可以用于各种工业领域,

尤其是造纸和纸浆生产。通过搅拌,用硫酸盐纸浆生产过程苛化

绿液阶段得到的白泥,对预增稠后的剩余活性污泥进行处理。白

泥与剩余活性污泥的体积比为1∶5—10。此后,优选地在75—

104℃的温度下,通过过滤对处理后的污泥进行脱水处理。对脱

水后的沉积物进行干燥并烧掉。由此得到的剩余灰分以及澄清

的碱性水解产物用于硫酸盐纸浆生产过程。本发明的处理剩余

活性污泥的方法强化了过滤过程,可避免使用昂贵的化学试剂,

完全利用处理污泥时得到的产物,以及硫酸盐纸浆生产的废物,

即白泥,从而简化了生产过程和生产技术,并明显降低了材料费

用。

<REC>

<申请号>=CN96196945.8

<名称>=嗜碱和嗜热微生物及由其所获得的酶

<申请（专利权）人>=金克克国际有限公司

<发明（设计）人>=B·E·琼斯;M·A·赫维杰;M·J·丹桑;D·W·霍格;C·R·索姆普桑

<申请日>=1996.09.03

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明提供嗜热嗜碱细菌和从其所获得的热稳

定碱性多肽。它还提供一种制备本发明多肽、编码该多肽的核

酸及包含该多肽的组合物的方法。它还涉及可从这些新生物中

获得的酶在洗涤剂工业,造纸和纸浆工业及纺织工业中的应

用。

<REC>

<申请号>=CN96197410.9

<名称>=在纸浆漂白车间中存在的含臭氧气体的再加工方法

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=杰弗里·朗斯维尔;南修介

<申请日>=1996.08.06

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种再加工存在于纸浆漂白车间中的含臭氧的

气体方法,包括以下步骤:向涤气器供应含臭氧的气体,和随着气

体流经涤气器而减少气体的臭氧浓度。减少步骤包括下步骤:

向涤气器供应碱性介质,和在涤气器中使含臭氧的气体与碱性

介质以逆向关系流动以便在含臭氧的气体与碱性介质之间形

成紧密的接触,由此使含臭氧的气体转化成基本上无臭氧的气

体。碱性介质可以包含一种下列的物质:氢氧化钠溶液;烧碱液

后氧段滤液;弱黑液;或来自纸浆漂白车间的E<SUB>o</SUB>段的滤液。

该方法还包括分别从涤气器中排出含臭氧气体和碱性介质的步骤。

含臭氧的气体可以包含已在纸浆漂白段中与纸浆部分反应的排

出气体,或者可以包含在载体气体中具有臭氧深度范围为约6%重

量～约14%重量的新鲜的漂白气体,而此新鲜的漂白气体是直接从

臭氧发生器供入到涤气器的。

<REC>

<申请号>=CN96198596.8

<名称>=通过用白色腐朽菌预处理来提高化学制浆工艺的效率的方法

<申请（专利权）人>=克莱里安特财务(BVI)有限公司

<发明（设计）人>=C·J·贝伦德特;R·A·布兰谢特;R·L·法雷;S·伊维尔森

<申请日>=1996.09.27

<地址>=英国英属维尔京群岛

<摘要>=本发明涉及某些担子菌真菌,尤其是白色腐朽菌,

例如群交裂褶菌、Trichaptum biform、Phanerochaete gigantea

以及Phlebiatremellosa用于在预处理木材和造纸木材以产生更

均一,更有效的生产更高质量的产品的方法中的应用。这种处理

还被发现提高木材基质、特别是未灭菌木材基质的孔隙性。这

种孔隙性的提高还伴有在随后的化学处理过程中更具多孔性

木材和造纸木材的细胞的提高的液体穿透性。尽管选择的白色

腐朽菌深入穿透,在木沥青和、或树脂去除处、细胞壁被修饰处

留下孔隙,但发现这种孔隙基本不影响木材和造纸木材中木素

的含量。不过,如此生成的纸浆当经受化学处理后,表现出提高

的亮度,提高的产率,同时卡伯值的降低,并没有明显的黏度降

低。本发明还涉及一种用于在把木材或原木机械精制成纸浆的

过程中降低电能消耗的方法,该方法包括用减少木沥青的有效

量的至少一种上面提及的真菌至少接种上述木材或原木的一

端;并且使上述真菌在该木材或原木上生长并深入生长一段时

间,其中所说的时间应足以减少木材或原木中的木沥青;然后使

经过上述处理的木材或造纸木材进行机械精制。

<REC>

<申请号>=CN96198699.9

<名称>=纤维素纸浆的连续制备方法及设备

<申请（专利权）人>=克莱克斯特拉尔

<发明（设计）人>=菲利普·孔贝特;克里斯蒂安·德舒德恩斯

<申请日>=1996.11.18

<地址>=法国库伯瓦

<摘要>=本发明涉及一种从纺织纤维原料生产尤其用于

化工或造纸业的纤维素纸浆的连续制备方法。该方法在于:把纺

织纤维从杂质中分离出来;在第一处理机(10)里连续地洗涤、预

切割纺织纤维,以获得纸浆;在第一潜伏容器(35)里继续洗涤纸

浆;在第二处理机(40)里连续

地洗涤、漂白纸浆,得到洗涤漂白浆;在第二潜伏容器(61)里继续

漂白纸浆;在第一稀释槽(62)里稀释纸浆;沥干、压榨纸浆。本发

明还提出一种实施所述方法的设备。

<REC>

<申请号>=CN96198795.2

<名称>=中等稠度纸浆的氧化去木质作用

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=威廉·J·米勒

<申请日>=1996.11.18

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明描述了一种改进的用于将中等稠度的纸

浆的氧化去木质方法,它指出控制参数以及它们对最终产物特

征的影响。具体地说,本发明描述了一种方法,其中将稠度约为8

—16%的纸浆加热到至少170华氏度并用氧气和碱浸没,使将料

的pH约为11—12.5。在大约20—180psig压力下将纸浆在高

剪切混合器中搅拌混合第一反应时间,通常为5分钟。在第一反

应时间结束时,向浆料中加入另外的碱使其pH回到至少11,优

选地为至少12,并且残余的碱浓度至少为4.0gpl。将浆料的温度

升高到至少170华氏度,而后混合第二反应时间,通常为另外55

分钟。

<REC>

<申请号>=CN96198796.0

<名称>=中等稠度纸浆的氧化去木质作用

<申请（专利权）人>=贝洛特工艺技术公司

<发明（设计）人>=威廉·J·米勒

<申请日>=1996.11.13

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明描述了一种用于将中等稠度的纸浆氧化

去木质的方法,它包括下列步骤:在约170—240,优选地为190—

220华氏度温度下提供稠度为约10—16%的纸浆;用氧气和碱

彻底浸渍纸浆以使纸浆的pH值至少为11,更优选地为12;在搅

拌混合的同时在高剪切混合器中向纸浆中加入氧气;在第一加

压反应器中使纸浆反应5—10分钟;将纸浆的pH值调节到至少

为11,更优选地为12,残余的碱浓度至少为1.25gpl;用过氧化氢

和氧气彻底浸渍该纸浆;以及在第二反应器中使纸浆反应30—

180分钟。通过仅仅在慢速漂白反应过程中采用过氧化氢,可以

获得较低的卡伯值和较高的%ISO,这些良好的特征在后续的工

艺步骤中可保持。

<REC>

<申请号>=CN96199204.2

<名称>=木葡聚糖内切转糖苷酶(XET)的应用

<申请（专利权）人>=诺沃挪第克公司

<发明（设计）人>=L·V·库弗德;H·伦德

<申请日>=1996.12.17

<地址>=丹麦巴格斯瓦尔德

<摘要>=本发明涉及提供具有改进的强度和/或形状保持

性能和/或抗皱性能的纤维质原料如织物制品或纸和纸浆制品

的方法,该方法包括在含水介质中将该纤维质原料与木葡聚糖

内切转糖苷酶(XET)接触。

<REC>

<申请号>=CN96199651.X

<名称>=含有化学热力学纸浆的柔软松厚吸湿纸

<申请（专利权）人>=斯卡卫生纸股份公司

<发明（设计）人>=H·瓦伦纽斯;B·努德奎斯特

<申请日>=1996.11.21

<地址>=瑞典哥德堡

<摘要>=柔软松厚吸水纸含有至少20%(重量)按总纤维重

量计的高温化学热力学纸浆(HT－CTMP)。该纸也含有至少

10%(重量)的强度性质良好的纸浆,如化学纸浆和/或再循环纤

维纸浆,且松厚度为至少5.5cm<SUP>3</SUP>/g。纸的松厚度、吸湿和

液体分散性质通过HT－CTMP与纸浆混合而得到增强。

<REC>

<申请号>=CN96199607.2

<名称>=制备纸浆蒸煮液的方法

<申请（专利权）人>=维塔里·瓦勒列维奇·普卡诺夫;弗拉基米尔·帕夫诺维奇·格鲁丁尼;亚历山大·弗拉基米诺维奇·格鲁丁尼

<发明（设计）人>=弗拉基米尔·帕夫诺维奇·格鲁丁尼;亚历山大·弗拉基米诺维奇·格鲁丁尼

<申请日>=1996.11.13

<地址>=俄罗斯捷尔任斯克

<摘要>=本发明涉及纸浆工业,具体地涉及制备用于获得

纤维状半成品的纸浆蒸煮液的方法。其包括用含有50—90wt.%

碳酸钠和10—50%氧化钙,在每单元Na<SUB>2</SUB>O1.55—2.50wt.%的量

和25—40℃的温度下,使由造纸工业废水的生物净化得到的废水中

的碳酸钠溶液饱和,其中造纸工业废水的剩余活性污泥浓度为18—40g/l,

碳酸钠浓度以Na<SUB>2</SUB>O单元计为1.55—2.5wt.%,或者使处理由剩余活性

污泥浓度为18—40g/l的造纸工业废水的生物净化得到的废水而获得的碱

性水解产物饱和,随后在35—45℃的温度下除去固体沉淀物,直到其占蒸

煮混合物的2.5—5.5%。所提出的方法显著增加了纤维状半成品的得率,

并改善了其物理和机械特性。该方法还允许使用由造纸工业废水的生物

净化得到的废水,扩展了可用于制备纸浆蒸煮液的原材料的范围。

<REC>

<申请号>=CN97100838.8

<名称>=制作纸制包装容器用的纸浆添加剂

<申请（专利权）人>=张立海

<发明（设计）人>=张立海

<申请日>=1997.03.14

<地址>=300112天津市专用汽车厂宿舍2排4号

<摘要>=本发明提供一种制作纸制包装容器用的纸浆添

加剂。它在纸浆中加入由硫酸铝、松香、烧碱、山梨酸、果胶

配制而成的添加剂。作为制作纸制包装容器用的原料，不仅消

除了污染而且满足了防水、防潮、防漏、防油、坚固耐用的性

能指标，并可广泛应用于制作快餐饭盒、果品托、药品托、茶

具托、电视机托等各包装用品领域中。

<REC>

<申请号>=CN97101317.9

<名称>=稻麦草制浆蒸煮筛选工艺方法

<申请（专利权）人>=肖恩祥

<发明（设计）人>=肖恩祥

<申请日>=1997.01.20

<地址>=100029北京市朝阳区惠新西街4号楼808号曾精杰转

<摘要>=一种稻麦草制浆蒸煮筛选工艺方法,其主要经切

草和羊角除尘,把草料切成合适的尺寸,并去除其杂物,再把料浸

于水中使它软化,蒸煮2小时,温度达90—150℃,再洗净浆液,然

后通过一疏解机,使纤维间结合受破坏,接着经跳筛和筛选,就制

成纸浆,本方法使用碱量由11.55减为6.5%,浆得率增为10.3%,

蒸煮时间减少52分钟,污染负荷下降535。生产效率提高。

<REC>

<申请号>=CN97100936.8

<名称>=线梳、热割、风选、弹跳分离垃圾及废料用途

<申请（专利权）人>=李招先

<发明（设计）人>=李招先

<申请日>=1997.03.12

<地址>=518101广东省深圳市宝安区十九区38A栋203

<摘要>=一种线梳、热割、风选、弹跳分离垃圾废料用途,

其特征在四个字,梳、割、风、弹分离法及废料用作肥料纸浆,

①线梳其薄软易折的物质,如塑料袋类、布类。②热割、割其线

上的低熔点物质,如塑料袋类,③风选重轻,④弹跳硬而重、软而

重之物、铁梳分解布料,线梳只经线、无纬线可用链条式带轨道

送微风先压破塑料袋类。

<REC>

<申请号>=CN97101654.2

<名称>=利用生物法脱墨使废纸再生的工艺方法

<申请（专利权）人>=天津轻工业学院

<发明（设计）人>=隆言泉;谢来苏

<申请日>=1997.02.20

<地址>=300222天津市大沽南路1038号

<摘要>=本发明涉及造纸工业中的废纸脱墨技术。使用纤

维素酶和半纤维素酶的混合酶，其中混合酶中木聚糖酶活力与

羧甲基纤维素酶活力的比值是1～30，直接处理废纸浆脱墨，

工艺条件为：浆浓：2～18％，温度：30～60℃，pH值：5～8，混合

酶用量：0.2ml～6ml/kg浆，搅拌速度为100～800RPM，脱墨后

的废纸浆，加进浮选助剂(例如脂肪酸钠)，用量0.1～1％，室温下

进行浮选，然后进行抄片。经本发明脱墨后的废纸浆，可大大提

高其滤水性能，白度高、强度增加、尘埃度也较小，可漂性优于

用化学法脱墨，并且其排放的废水中的化学药品含量低于用化

学法脱墨的含量。

<REC>

<申请号>=CN97100768.3

<名称>=草浆造纸废液综合治理新工艺

<申请（专利权）人>=张秭昆

<发明（设计）人>=张秭昆;张转周;薛红

<申请日>=1997.02.25

<地址>=450002河南省郑州市文化路81号副1号

<摘要>=本发明涉及一种针对草浆造纸废液进行综合治

理的新工艺,采取将蒸煮浆液中的黑液与纸浆进行分离提取、分

离出黑液加高效絮凝剂混凝沉淀、化学絮凝后的黑液进行生化

处理、经酸化后的黑液进行好氧深井曝气以及将深井暴气后的

黑液与中段水混合加入絮凝剂等工艺使排放水COD含量在

350mg/l左右,具有初投资和运转费用低、黑液提取率高、处理

过程易于控制、可达到排放标准、残余物不产生二次污染、木

素可有效利用的优点,适于5000吨以上草浆造纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN97104602.6

<名称>=草料碱法制浆工艺和治理其所生污水的方法及其系统装置

<申请（专利权）人>=李文海

<发明（设计）人>=李文海

<申请日>=1997.03.25

<地址>=118001辽宁省丹东市元宝区珍珠街鸭绿江造纸厂设计院李沐红转

<摘要>=本发明涉及的是一种稻麦草碱法蒸煮制浆方法,

由该方法所产生的废液及洗浆废水的回收利用方法和贯穿完

成上述方法而制取造纸良浆的工艺流程装置,其技术特点是在

低温、常压蒸煮条件下,同时添加助剂,所得草浆灰分含量低、

滤水性好、废液澄清快,废液可以循环使用,另外制浆废液和草

浆经碎浆、磨浆、洗浆后产生的废水,可用如石灰粉等作为凝聚

剂回收净化,洗浆后的良浆易于漂白。本技术所得纸浆各项技术

指标高,制造成本低、可操作性强、基本消除环境污染,而且可

用于制造高级用纸。

<REC>

<申请号>=CN97105078.3

<名称>=纸浆模压纸餐具连续生产机

<申请（专利权）人>=何德章

<发明（设计）人>=何德章

<申请日>=1997.02.04

<地址>=115200辽宁省盖州市长征街13号

<摘要>=纸浆模压纸餐具连续生产机,包括一个模压机构,

该模压机构包括上下工字钢轨道、上下子母模具、上下链轮、

链轮轴、主动轴、支承紧固轴、主动齿轮和被动齿轮。上下工

字钢轴承轨道套装在支承紧固轴上,上下子母模具分别由工字

钢轴承轨道予以支承,上链轮固定在上链轮轴上,下链轮固定在

主动轴上,子母模具的轴就是链条轴,主动齿轮与被动齿轮啮

合。本发明的子母模具可作直线和曲线往复运动,子母模具能自

动定向、定位、

压平,连续加工各种纸餐具。

<REC>

<申请号>=CN97103865.1

<名称>=纸的压铸工艺及由此制得的纸易拉罐

<申请（专利权）人>=张健

<发明（设计）人>=张健

<申请日>=1997.04.02

<地址>=100007北京市东直门内北马杓胡同14号

<摘要>=本发明为纸的压铸工艺特别涉及由此制得的纸

易拉罐。其过程是打浆、注料、加压、退内模、干燥、精整、

脱模、外装饰等工艺流程完成,与之配套的模具具有透水气性。

以纸浆和胶为基原料,添加不同辅料可部分代替钢、铜、铝、塑

料等材料,加工出不同性能要求的合格产品,如齿轮、轴承、家

具、纸易拉罐等。此种工艺及产品成本低,耗能小，无污染，利

用可再生资源,一次成型,工艺简单、操作方便、更换产品方便,

适合流水线大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN97103832.5

<名称>=高强度含筋包装袋纸编织造纸一次成型机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1997.04.03

<地址>=300222天津市河西区灰堆风致里40幢301

<摘要>=一种高强度含筋包装袋纸编织造纸一次成型机,

由夹筋网编织部和纸液成型部组成,前者包括放线盘、分线盘、

套管、定型器、旋轴主轴、旋转工作台和电机减速装置,放线盘、

分线盘平行固定于竖直主轴上;后者包括机架、多个辊轴、上下

成型网、环形毛毡、电机减速机,多根辊轴两端分别位于机架两

侧的相应部位,环形毛毡带动上下成型网旋转,编织夹筋网被输

送到纸液成型部与上下层纸浆复合成型,其结构简单,成本低,生

产的含筋包装袋纸强度高。

<REC>

<申请号>=CN97104218.7

<名称>=从废纸中磁性除去“粘性物”的方法

<申请（专利权）人>=韦斯特瓦科公司

<发明（设计）人>=尼潘·马韦;艾伦·阿·戈德

<申请日>=1997.04.23

<地址>=美国纽约

<摘要>=本发明公开了一种从包含热熔和压敏粘合剂以

及胶乳的废纸中除去“粘性物”的改进方法,以便生产出高质量

(高亮度,几乎不含尘埃)的纸浆,而且几乎没有或没有纤维的损

失。该方法包括,在凝聚剂的帮助下将废纸中的粘性颗粒粘结至

磁性载体材料上,然后,通过磁性分离除去粘结的粘性颗粒。优

选在室温或更高的温度,在中性至碱性pH和低的浆浓下进行磁

性处理。与暴露至磁场中而没有这样的预处理相比,凝聚和添加

磁铁石,然后将再制浆的废纸暴露至磁场中,几乎完全地除去了

粘性物。

<REC>

<申请号>=CN97105092.9

<名称>=纸浆模塑容器生产工艺及生产线

<申请（专利权）人>=席殿军;魏宝臣

<发明（设计）人>=席殿军

<申请日>=1997.02.17

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区连胜街161－272号

<摘要>=纸浆模塑容器生产工艺及生产线是以纸浆为原

料,制成纸制盒、盘、碗、杯等容器的方法和生产设备,是将纸

浆模塑成型,将成型的容器毛坯干燥和压制定型,将成型的容器

热合压光而使干燥和定型同时进行。设备是纸浆模塑容器的生

产线,其有纸浆模塑成型机、传送装置、压制定型机和干燥机,

压制定型机和干燥机合为热合压光机。这样就大大地简少了机

器的数量,提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN97104094.X

<名称>=造纸浆液分离工艺及扩洗单网真空压滤设备

<申请（专利权）人>=四川省内江市神州机器厂

<发明（设计）人>=邬耀辉

<申请日>=1997.04.28

<地址>=641000四川省内江市东兴镇内江市神州机器厂

<摘要>=本发明涉及纸浆洗涤与黑液提取工艺设备,浆液

经调浆扩散洗涤除沙槽扩散洗涤然后在单网真空压滤设备上

进行浆液与黑液分离,经四段逆流洗涤分离工艺后纸浆进入贮

浆塔,黑液进行蒸发碱回收,本发明工艺处理的纸浆液温度高,粘

度低,提高了洗浆能力,废液提取率达到90%以上,并且省时,节

省热能和水,对环境保护有利。

<REC>

<申请号>=CN97107516.6

<名称>=用木屑制造纸浆的方法

<申请（专利权）人>=彭承炳

<发明（设计）人>=彭承炳

<申请日>=1997.05.22

<地址>=635000四川省达川钢铁厂多经公司

<摘要>=本发明涉及制造纸浆的方法，特别是涉及用木屑

制造纸浆的方法。其工艺特点为：碱及硫化盐溶液的配制、木

屑的加入、装入反应球内，经空转和加压制成纸浆，木屑中锯木

面的含量小于30％。本发明不仅拓宽了木屑的使用价值，而且

解决了一般造纸厂在现有条件下不能用木屑制造纸浆的技术

难题，生产出来的纸浆纤维较长且均匀，能满足生产加工各种纸

张的质量要求，具有极大的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN97106966.2

<名称>=夹有真实花材的有机玻璃板的制造方法

<申请（专利权）人>=孙祥琪

<发明（设计）人>=孙祥琪

<申请日>=1997.05.08

<地址>=222000江苏省连云港市同兴街8组9号刘建新转

<摘要>=一种夹有真实花材的有机玻璃板的制造方法,将

干燥的花材附合于两层纸浆之间,待纸浆凝固成型,将得到的夹

有干燥花材的复合纸材夹置于模具内,向模具内灌注甲基丙烯

酸甲酯融液,让融液与夹有干燥花材的复合纸材融合、凝固。花

材通过纸材溶入板材中,花材布局均匀,花材的质地、造型不会

被损坏,色彩稳定,不易褪色;镶有天然花材的有机玻璃板制品,

使用时给人以真实、自然美的感觉。

<REC>

<申请号>=CN97107398.8

<名称>=含有造纸工业蒸煮废液固形物的复混肥及其制备方法

<申请（专利权）人>=郎家文

<发明（设计）人>=郎家文

<申请日>=1997.03.17

<地址>=610041四川省成都市一环路南二段24号3幢2单元13号

<摘要>=一种含有造纸工业蒸煮废液固形物的复混肥,含

有化学纸浆蒸煮废液所含的固形物2～4份,化肥4～15份,还含

有粉状吸附基质3～5份(重量含量)。此肥的肥效成分全面,养

分平衡,制备方法包括废液浓缩、中和、肥料配混等步骤,工艺

流程科学合理,投资省。本发明以有机无机复混肥为产品载体全

部利用蒸煮废液固形物,赋予固形物营养特性,施用后改良土壤,

增加产量,化害为利,综合效益高,特别适合中、小型草浆造纸厂

治理污染,增加经济效益。

<REC>

<申请号>=CN97107170.5

<名称>=往复转动式纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=中国包装新技术开发包宁公司

<发明（设计）人>=薛昌昕;杨正;魏枫

<申请日>=1997.10.28

<地址>=江苏省南京市水西门西止马营52号

<摘要>=本发明涉及一种往复转动式纸浆模塑成型机,包

括机架、浆缸、成型机构和转移机构。成型机构包括转鼓和两

个成型模,转鼓可做180°往复转动,当处于极限位置时,两个成

型模分别位于其顶部和底部。转移机构包括转移臂和位于其两

端的两个转移模和两个气缸,转移臂安装在机架一侧的支座上,

可在该支座上做180°往复转动,转换模可在气缸的作用下上下

移动。本发明可同时生产两种不同形式、结构、规格的产品。

<REC>

<申请号>=CN97106840.2

<名称>=造纸制浆纤维与废液分离工艺及设备

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=俞瑞鑫

<申请日>=1997.01.30

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=本发明公开了一种造纸制浆纤维与废液分离工

艺及其专用设备。它是将碱法造纸制浆的蒸煮原浆经吸滤收集

原黑液，纤维在50-95℃的温度下用水进行逆流多次强化扩

散萃取，得到造纸纸浆及浓黑液，本发明的分离工艺所用的专用

设备是萃取塔，它为圆筒形，顶盖上有气体导出管，顶盖下有喷

淋头，塔内有原浆喷放口、强化扩散装置、调浆水进口，纸浆出

口、过滤网，塔底部有黑液出口。采用本工艺吨纸浆产生的浓

黑液为7吨左右，浓度13Be°。洗净度为≤1gNa<SUB>2</SUB>O/kg干浆。

<REC>

<申请号>=CN97108542.0

<名称>=综合性废纸常温脱墨剂的制备方法

<申请（专利权）人>=卢章文

<发明（设计）人>=卢章文

<申请日>=1997.12.08

<地址>=726000陕西省商洛地区造纸厂

<摘要>=本发明提供一种把过氧化氢改用次氯酸钠,增加

常温溶剂,并将全部油墨的各种化学成分在常温下溶解于水

中,且以洗涤和浮选的方法把油墨和纤维进行分离的综合性

废纸常温脱墨剂的制备方法,从而克服了那种废纸选用那种

脱墨剂的局限性,适应于各类废纸的通用脱墨,对纸浆纤维有较

好的分散作用,能使成品纸质膨松柔软,吸水性强,其脱墨成本是

常规脱墨全部费用的一半,对自动化生产的造纸企业选择更为

适宜。

<REC>

<申请号>=CN97108340.1

<名称>=从废铝箔纸中提取纸浆和铝箔的方法

<申请（专利权）人>=林禄云

<发明（设计）人>=林禄云

<申请日>=1997.12.07

<地址>=425000湖南省永州市零陵轻机厂七分厂

<摘要>=本发明公开了一种从废铝箔纸中提取纸浆和铝

箔纸的方法。它是一种采用在浸泡池里将废铝箔纸浸泡后,并在

放有3种化学药品的搅拌水池里进行搅拌面得到优质纸浆和铝

箔的方法。采用本方法处理废铝箔纸,可提高废品的利用价值,

节约自然资源。

<REC>

<申请号>=CN97110644.4

<名称>=一种无污染的造纸制浆技术

<申请（专利权）人>=山东省昌潍师范专科学校

<发明（设计）人>=焦为成;林军;彭学伟;姜学桂

<申请日>=1997.05.01

<地址>=261043山东省潍坊市胜利东街65号

<摘要>=本发明涉及一种无污染的纸浆生产方法,属于用

稻麦草造纸的技术领域。其特征是在蒸煮稻麦草的同时,用稀酸

为催化剂,使易水解糖水解,然后将水解糖用于木糖或草酸的生

产,达到既蒸煮了稻麦草,又将废水变废为宝的目的;蒸煮后的稻

麦草,通过机械磨浆制成的纸浆,可直接用于瓦楞纸、纸板的生

产,若漂白后还可用于手抄纸、新闻纸等的生产。

<REC>

<申请号>=CN97109174.9

<名称>=全降解发泡胶

<申请（专利权）人>=张蕾

<发明（设计）人>=张蕾

<申请日>=1997.07.22

<地址>=430071湖北省武汉市武昌区东一路4－7号三楼西

<摘要>=一种由淀粉为主体,掺入滑石粉、十八烷酸盐、纸

浆或纸粉、十八烷酸的二价或三价金属盐、发泡剂和水,经充分

混合后高温模压成型而制得的全降解发泡胶。该发泡胶能够完

全为生物所降解,不会污染环境,质轻、价廉、隔热、抗震性能

良好。可用于替代EPS发泡胶生产一次性餐具、抗震包装材

料、建筑隔墙、隔热保温材料等。

<REC>

<申请号>=CN97110725.4

<名称>=纸浆的脱木素和/或漂白方法

<申请（专利权）人>=凯默夏尔公司

<发明（设计）人>=T·德拉哥特;D·拉彻纳尔;H·莱当

<申请日>=1997.04.11

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及一种借助过氧酸优选对化学纸浆进

行选择性脱木素和/或漂白的改进方法，根据该方法，纸浆在至

少一种用于粘度保护的助剂的存在下用该有机过氧酸的水溶

液进行处理，所述助剂选自：磷的无机酸和它们的碱金属盐，优

选选自：焦磷酸，焦磷酸钠和它们的铵盐。

<REC>

<申请号>=CN97111989.9

<名称>=带凹凸花纹的水泥板制造方法

<申请（专利权）人>=松下电工株式会社

<发明（设计）人>=堀江正昭;水野素行;泽田浩;渡边浩一

<申请日>=1997.07.09

<地址>=日本国大阪府

<摘要>=在将水泥、二氧化硅成分和增强纤维分散于水中

调制成水泥浆料1的同时,抄造水泥浆料1形成水泥基板2,调整

水泥基板2的含水率至40—70%之后,对水泥基板2施行压制,

形成最大深度尺寸是板厚的30—50%的花纹3。并用纸浆纤维

和石棉纤维作为增强纤维,与单独使用石棉纤维相比,可提高水

泥浆料的滤水性,由于使用对水泥粒子等固体部分有较高捕捉

力的石棉纤维,不用凝集剂,也可形成不使生产效率降低、外观

好的带凹凸花纹的水泥板。

<REC>

<申请号>=CN97113050.7

<名称>=改进的硫酸盐浆的间歇制备方法

<申请（专利权）人>=波里桑德斯纤维分离机公司

<发明（设计）人>=P·蒂卡;M·斯韦德曼

<申请日>=1997.05.29

<地址>=芬兰波里

<摘要>=本发明披露了一种改进的硫酸盐浆的间歇制备

方法,其中,在浸渍和/或预处理段中引入一部分绿液或其衍生

物。该衍生物可以是绿液中碳酸盐结晶得到的母液。本方法有

助于在最终的蒸煮段中使用温和的条件并缩短蒸煮周期,而且

还能得到更高的纸浆质量,高的生产量,并且还能很好地维持纸

浆厂中化学剂的平衡。

<REC>

<申请号>=CN97113666.1

<名称>=使用由疏水性单体/苯乙烯/马来酸酐型聚合物构成的共聚物的胶乳－分散体粘合纸张

<申请（专利权）人>=埃尔夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=布鲁诺·弗莱特;伊莎贝尔·贝特米尤克斯

<申请日>=1997.05.31

<地址>=法国上塞纳省

<摘要>=在纸张粘合制剂中所使用的这类胶乳—分散体,

它能够获得合理的COBB值,甚至对于印刷纸和书写纸或用回

收或脱墨的机械纸浆制造的包装纸亦是如此。

<REC>

<申请号>=CN97113320.4

<名称>=一种复膜废纸预浸碎解机

<申请（专利权）人>=刘忠文

<发明（设计）人>=刘忠文

<申请日>=1997.06.05

<地址>=050051河北省石家庄市工农西路68号专利所转

<摘要>=一种用于制浆预处理的复膜废纸预浸碎解机,它

由驱动电机、变速箱,支架,碎解机主体等部分组成,其中构成碎

解机主体的内套筒和外套筒的工作面上布满凸起,在机内凸起

的疏松,摩擦、挤压下,废纸迅速从出料口以半纸浆状态排出,该

机可完全取代水池浸泡废纸的工艺,为复膜废纸的制浆创造了

极为良好的条件。本发明占地面积小、省水、省电、工效高,

结构简单,成本低,是制浆机械的理想配套设备。

<REC>

<申请号>=CN97115927.0

<名称>=亚硫酸盐蒸煮液

<申请（专利权）人>=迟经惠

<发明（设计）人>=迟经惠

<申请日>=1997.07.14

<地址>=028007内蒙古自治区通辽市中心大街东郊新工一路4号内蒙古通辽市造纸厂技术科

<摘要>=本发明也给沿江、海、湖、河、泊之碱法硫酸盐

法蒸解草类或木片、竹类、术桔、麦秆、稻草、荻、苇、竹污

染环境,制浆而造纸的厂家提供办法的。在实际应用上述蒸解液

蒸煮原料全程,应当先加5‰稀硫酸30分钟,再加Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>200克‰1个小时,蒸解温度在160℃,汽压3个全过程,2个小时即可成合格亚硫酸纸浆,得到高质量白的过硬浆。

<REC>

<申请号>=CN97115819.3

<名称>=一种彩色包装伸性纸的制造方法

<申请（专利权）人>=凤城市蓝旗造纸厂

<发明（设计）人>=吴丙义;王玉武

<申请日>=1997.08.15

<地址>=118126辽宁省凤城市蓝旗镇立新桥东100米

<摘要>=本专利申请涉及的是一种作包装装潢材料应用

的彩色伸性纸的制造方法,这种伸性纸的原料为针叶木浆混加

有短纤维纸浆,其中短纤维纸浆的加入量为干浆料总重量的17

—40%,其生产步骤为染料调配、稀释染料配制染料溶液、制浆

及染浆,最后抄纸。依本生产方法所制造的伸性纸撕裂强度大,

着色度高、不易褪色,且颜色纯正,完全适于作为商品、礼品的

高级包装材料,具有古香古色的包装特点。

<REC>

<申请号>=CN97117364.8

<名称>=带纸浆稠度调节器的纸浆稠度可调式纸浆输送装置

<申请（专利权）人>=沃依特·苏尔泽制纸机械公司

<发明（设计）人>=鲁道夫·明奇;乌尔里克·比奇曼

<申请日>=1997.08.13

<地址>=联邦德国海登海姆

<摘要>=一种造纸机的纸浆稠度可调的纸浆输送装置,它

有一根公共的纸浆悬浮液供入管;多根纸浆供入管,公共的供入

管分路到这些纸浆供入管中;以及用于影响在多根纸浆供入管

的每一根中的纸浆悬浮液流成分的装置。其中至少设有一个纸

浆稠度传感器,用于分段的纸浆稠度调整。

<REC>

<申请号>=CN97117360.5

<名称>=纸浆输送装置和调整纸浆稠度与纤维取向横剖面的方法

<申请（专利权）人>=沃依特·苏尔泽制纸机械公司

<发明（设计）人>=乌尔里克·比奇曼

<申请日>=1997.08.13

<地址>=联邦德国海登海姆

<摘要>=一种造纸机的纸浆输送装置,其特点在于,多根供

入管在分配管的连接区中紊流输料器旁直接在其流入端前,相

对于在紊流输料器内悬浮液流的方向,成一个在5°与170°之

间的角度α排列,悬浮液流在分配管内具有一个基本上沿紊流

输料器方向的流动分量,所以,借助于经供入管供入的调节流,可

以将在供入区内的悬浮液流的纸浆稠度调整到一个预定值,在

这种情况下,在该区域内悬浮液流的容积流量保持常数。

<REC>

<申请号>=CN97116729.X

<名称>=盛装食物用纸容器制造方法

<申请（专利权）人>=赖建东

<发明（设计）人>=赖建东

<申请日>=1997.08.07

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种盛装食物用纸容器制造方法,在以苇浆或甘

蔗浆、棉花浆及木浆的混合物,加入防水与防油剂,再经热压成

形,使天然植物纤维重新组合,并因有防水与防油剂的补强,使其

分子结构更致密,而达到防水与防油效果,不致渗漏。由于热压

温度高达摄氏150度,故热压过程中可完成消毒作用。本发明是

以纸浆直接制成食物用容器的重大突破。

<REC>

<申请号>=CN97116256.5

<名称>=可溶卫生纸

<申请（专利权）人>=王赢

<发明（设计）人>=王赢

<申请日>=1997.08.27

<地址>=137400内蒙古自治区乌兰浩特市如意小区8号楼7单元201室

<摘要>=一种可溶性卫生纸,它由纸浆经过化学处理,使该

卫生纸遇水在3分钟之内溶解。制造、使用、成本都与普通卫

生纸相当,该纸可广泛用于卫生间使用,不仅可以减少对环境的

污染问题,还可以有效地解决因卫生纸堵塞下水道的难题。

<REC>

<申请号>=CN97116511.4

<名称>=一种轻型墙体板材及其制作方法

<申请（专利权）人>=石家庄松厦新型建材有限公司

<发明（设计）人>=杨恩禧;孙宏英;马合云;董文华

<申请日>=1997.09.11

<地址>=050500河北省灵寿县灵寿镇正南路13号

<摘要>=本发明涉及一种轻型墙体板材及其制作方法。它

主要是由氧化钙、云母、纸浆、河砂、石英粉、粉煤灰、碎玻

璃、废陶瓷和水等原料,经配料、制坯并在富含二氧化碳环境中

固化成型。它原料易得、工艺简单、成本低,抗变形性能好、隔

音、保温、阻燃、抗老化、防腐、防蛀,是一种理想的轻型墙体

板材。

<REC>

<申请号>=CN97118967.6

<名称>=一种隔热减震复合材料

<申请（专利权）人>=秦建武

<发明（设计）人>=秦建武;孟宪军;周丛章;陆春

<申请日>=1997.10.07

<地址>=100007北京市东四北大街303号3单元502

<摘要>=本发明涉及一种隔热减震复合材料及其制备方

法。所述复合材料的成分包括硅酸铝或硅酸锆陶瓷纤维,蛭石

粉和无机粘合剂,用纸浆化工艺制备。本发明的复合材料遇热

随温度而膨胀,从200℃时开始膨胀;当受热到700℃时,该材料

膨胀到原来厚度的3倍以上。具有隔热作用和很高的弹性,并

能耐1100℃的高温,可用于汽车尾气催化转换器中蜂窝陶瓷载

体的隔热减震。

<REC>

<申请号>=CN97119019.4

<名称>=全自动纸浆制品生产机组

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=陈丙炎

<申请日>=1997.10.15

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908

<摘要>=本发明涉及生产纸浆制品的全自动生产线,由全

自动纸浆制品成型机、真空吸附式快速压形机、快速闭合式四

柱压力机、干燥机、切边机、消毒机、自动包装机和输送机组

成,并具有自动检测系统。本机组配合先进的工艺流程,具有生

产全过程自动化、占地面积小、生产效率高、质量稳定的特点。

<REC>

<申请号>=CN97118859.9

<名称>=一种牛皮箱纸板生产方法

<申请（专利权）人>=刘小晶

<发明（设计）人>=刘小晶

<申请日>=1997.10.30

<地址>=241000安徽省芜湖市褐山路101号

<摘要>=本发明公开一种A等牛皮箱纸板生产方法,它以

硫酸盐木浆为面浆,废旧书刊纸浆及碱性硫酸钠草浆的混合浆

为底浆;其配比量为:硫酸盐木浆18－25%,废旧书刊纸浆35－

45%,碱性硫酸钠草浆40－45%;采用本发明生产的A等牛皮箱

纸板与利用美国废旧瓦楞纸箱AOCC生产的同类产品相比,纸

面无黑色斑点,质量有所提高,生产成本有所降低。

<REC>

<申请号>=CN97180101.0

<名称>=由回收报纸制备卫生纸的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=J·C·舒;N·N·拉哈尼

<申请日>=1997.11.25

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明披露了一种由回收报纸制备卫生纸制品

的方法。该方法包括如下步骤:(a)在水中搅拌将报纸制成浆液,

由报纸得到的纸浆的平均细小纤维含量大于约40%,并且加拿

大标准游离度低于约250;(b)对该纸浆进行洗涤;借此将细小纤

维的含量降低至约35%以下,加拿大标准游离度增加至约300

以上;(c)以造纸浓度将处理过的纸浆加入至造纸机的网前箱中;(d)

将约0.01%－约1.5%的表面活性剂体系添加至处理过的纸浆中

和(e)在造纸工艺中利用处理过的纸浆生产卫生纸制品。

<REC>

<申请号>=CN97181066.4

<名称>=用螯合剂而不用漂白塔处理纸浆

<申请（专利权）人>=瑞典商顺智公司

<发明（设计）人>=U·杰姆加德;J·林奎斯特

<申请日>=1997.11.06

<地址>=瑞典圣兹瓦尔

<摘要>=本发明涉及纸浆的一种无氯漂白的方法,其中的

金属是用螯合剂清除的,所述的螯合剂在至少一个混合阶段内

与纸浆混合,没有中间洗涤,混合后的纸浆不通过中间塔直接通

至纸浆洗涤器。从加入螯合剂后计算,总的停留时间最多为15

分钟。

<REC>

<申请号>=CN97191415.X

<名称>=软化纸浆的改进方法以及由此生产的产品

<申请（专利权）人>=雷奥尼尔公司

<发明（设计）人>=K·D·希尔斯;P·R·阿比兹

<申请日>=1997.10.03

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本发明提供了一种在保持吸收能力的同时柔软

性得到提高的用三醋精和其他的化合物,或其溶液或乳液处理

过的木浆板,以及用于生产该木浆板的方法。更具体地说,本发

明涉及通过使用一种选自烷基醚、芳基醚和低分子量二元醇的

甲酸酯、乙酸酯和丙酸酯及其混合物的软化剂而用于制造絮状

纸浆的木浆的处理。

<REC>

<申请号>=CN97182436.3

<名称>=连续模板式灌料成型机

<申请（专利权）人>=林金树

<发明（设计）人>=林金树

<申请日>=1997.11.14

<地址>=中国台湾省桃园县芦竹乡南竹路五段一五二巷八弄七号

<摘要>=本发明涉及一种连续模板式灌料成型机,其主要

是在一长型机台上设置若干呈平行排序状且为直立的灌料用

成型板。各成型板内部具有中空的模具,藉由将各成型板压迫靠

近并由进料管端灌料,可使各中空成型板内的各个空间中填满

诸如纸浆、保丽龙等原料浆,并藉持续灌料而令原料浆被挤压密

集脱水成型,经将各成型板拉开后,即可一次大量取得所需之成

品。

<REC>

<申请号>=CN97193114.3

<名称>=由木质纤维素植物生产纸浆的方法及所得到的纸浆

<申请（专利权）人>=E.MC2发展公司

<发明（设计）人>=D·卡萨特

<申请日>=1997.01.15

<地址>=法国默兹省

<摘要>=本发明涉及由以一年生植物或多年生植物,或这

些植物残余物为基料的木质纤维素原料生产纸浆的方法。该方

法包括用氢氧化钠水溶液浸渍所述的原料,以便以干物质计氢

氧化钠重量比例基本上为3.5－10%,浸渍后纤维素物料水合重

量比率至少等于40%,然后让如此浸渍的木质纤维素物料进行

蒸汽裂化操作,这种操作是让这种物料在饱和蒸汽压下进行加

压,再通过直通阀进行突然膨胀。然后,将构成纸浆的固体部分

与含水相和水溶性产物分离。该方法得到具有良好质量的纸浆,

具体地,这种纸浆具有断裂长度高于5500米,还具有高的木质素

比率(KAPPA指数是60－65)。

<REC>

<申请号>=CN97193488.6

<名称>=连续引导液体的方法

<申请（专利权）人>=英普科－沃斯特－阿尔平制浆技术公司

<发明（设计）人>=曼弗雷德·D·赫普

<申请日>=1997.04.03

<地址>=奥地利林茨

<摘要>=本发明涉及当在蒸煮器中蒸煮纸浆时连续地引

导液体的方法,其中在特定处理步骤中使用的液体能在布置在

蒸煮器入口侧和出口侧的容器或罐之间(IL1,IL2;CL1,CL2)进

行循环,并且当达到该特定处理步骤时,将蒸煮器连接入涉及该

特定处理步骤的容器或罐之间的循环中。

<REC>

<申请号>=CN97199326.2

<名称>=用纸浆材料整体模铸成形的箱体式包装构件

<申请（专利权）人>=布罗德勒内·哈特曼公司

<发明（设计）人>=斯泰恩·乌尔里克·马森

<申请日>=1997.10.27

<地址>=丹麦灵比

<摘要>=一种用纸浆材料整体模铸成形的壳体形箱式包

装构件,通过吸附一层纸浆悬浮物,同时在用来形成所述构件的

多孔模子上保持一个拔模斜角,将所述的构件从模子上取下,接

着使该构件干燥而制造出成品构件,该构件被设想和设计成围

绕、包覆并支承装在外部交货或提交包装内的主要是箱形物品

的自由侧面区或端面区,所述的包装构件具有大体上为矩形底

面,其形状和尺寸大体上与被包装物品的侧面区或端面区的一

个侧面或端面的形状和尺寸相同。所述的壳体至少包括与所述

的底面整体构成的沿底面的两个相对位置的棱边向外凸出的

侧壁以及沿后者的其余棱边从底面向外凸出的与侧壁相连接

的每个棱边,每个所述的侧壁有一个从侧壁的最高边缘开始,在

两个壁部的中间延伸的缺口,所述的两个壁部分的棱边之间的

距离应是这样,使所述的壁部可以围绕被限定在底面中而且在

所述的适当改良的两个侧壁之间延伸的弯曲轴心线彼此相向

弯曲,同时所述的缺口被变窄。

<REC>

<申请号>=CN97199802.7

<名称>=纸的生产方法

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学水处理有限公司

<发明（设计）人>=G·格林伍德

<申请日>=1997.03.11

<地址>=英国西约克郡

<摘要>=本发明涉及将淀粉以混凝浆料的形式加到造纸

过程的纸浆中，该浆料含有未溶解的淀粉颗粒、阳离子型聚合

絮凝剂和阴离子微粒状网连凝聚助剂，如膨润土。该絮凝剂和

凝聚助剂相互作用，产生具有捕集淀粉颗粒的网连絮凝作用。

由此改进淀粉在所生产的纸中的留着率。

<REC>

<申请号>=CN98101347.3

<名称>=一种低蠕变耐火球

<申请（专利权）人>=任建军

<发明（设计）人>=任建军

<申请日>=1998.04.10

<地址>=452385河南省郑州市新密超化矿区

<摘要>=本发明涉及一种低蠕变耐火球,属于以MgO为基

料的陶瓷组合物领域。该耐火球的成分(重量百分比)包括电熔

镁砂和优质镁砂40～65、电熔镁砂及优质镁砂和镁钙橄榄石的

混合细粉35～45,亚硫酸纸浆废液和MgCl<SUB>2</SUB>4～6;耐火球含MgO89～96%,含CaO<3%。该耐火球蠕变率低、热稳性能优良、热容大、蓄热能力强,可很好地用于球式热风炉上部和各种工业炉蓄热室。

<REC>

<申请号>=CN98102421.1

<名称>=一种PTC电热蒸发换热方法

<申请（专利权）人>=崔彦

<发明（设计）人>=迟恒;魏汉华;崔彦

<申请日>=1998.06.12

<地址>=100061北京市崇文区龙潭北里三条红湖幼儿园南门天恒研究所

<摘要>=本发明涉及一种PTC电热蒸发换热方法。以PTC

元件为发热体,导热油为加热介质,热媒工质为热传导介质,真空

导热腔、真空导热管为等温传热器件。接通电源,PTC元件快速

恒温加热导热油,热媒工质感应导热油温,产生蒸发热,经真空导

热腔、真空导热管,向外部等温传热。具有温度高,升温快,自动

恒温,节能,电热转换率高,换热面积大,等温传热,无明火,寿命长

的特点。适用暖风机,电热水器,沸水器,光电两用式太阳能热水器,

谷物干燥机,医药颗粒成型机,沥青加热器,石油管道加压加热器,烤

漆房,孵化器,纸浆干燥机,亚麻浸沤热水系统。

<REC>

<申请号>=CN98102824.1

<名称>=蜂窝纸砖

<申请（专利权）人>=孙宏金

<发明（设计）人>=孙宏金

<申请日>=1998.07.08

<地址>=101149北京市通州区玉带路大街12号日化二厂

<摘要>=蜂窝纸砖属轻工造纸技术领域。主要技术特征是

用废旧纸加上20%的麦秸或稻草经消毒后用造纸厂的纸浆机

打成纸浆,滤去水分后压铸在各种形状尺寸,薄厚的中间带有空

心蜂窝的纸砖。纸砖是一种充填物,如电视机出厂时机体与外包

装箱之间有一定的空隙,目前空隙都用乙烯泡沫塑料充填。纸砖

就用来做充填隔板。纸砖用后可再次利用,废弃后也不污染环境,

降解决。主要用途起作用就是消除白色污染。

<REC>

<申请号>=CN98102923.X

<名称>=包括有二氧化碳的纸张的生产方法

<申请（专利权）人>=普拉塞尔技术有限公司

<发明（设计）人>=J·L·布罗托;D·B·马德罗斯;A·S·瓦拉达雷斯;小J·A·斯罗库姆普

<申请日>=1998.06.09

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=一种纸产品的制造方法,包括:将二氧化碳气流送

至包括含铝化合物的材料的产物流中。所述材料优选是包含硫

酸铝或造纸明矾的废纸。该材料还可以是已向其中添加有新鲜

纸浆的废纸(包含硫酸铝)的产物流。将二氧化碳添加至所述产

物流中将使该产物流的pH值降至能使铝化合物溶解并分布在

整个产物流中的酸性值。

<REC>

<申请号>=CN98103091.2

<名称>=含有艾蒿的纸及其制造方法

<申请（专利权）人>=郭彰根

<发明（设计）人>=郭彰根

<申请日>=1998.07.29

<地址>=韩国汉城

<摘要>=一种含有艾蒿的纸及其制造方法,其是用10至

150筛眼粉碎干燥的艾蒿,用网眼体筛网过滤得到细毛状的艾

蒿纤维质,用300℃的高压蒸气30分钟至1小时、以2至3t/m<SUP>2</SUP>的压力进行蒸气加压处理,得到艾蒿细毛,用第1纤维精制机将该艾蒿细毛离析后放置,在通过另一个第2纤维精制机抄造通常的卫生纸用纸浆的阶段,使离析的艾蒿纤维质层压在被抄造的卫生纸用纸浆上方,抄造成层状的纸后,脱水干燥并卷起而形成。

<REC>

<申请号>=CN98104755.6

<名称>=纸浆生产新工艺

<申请（专利权）人>=李学敏

<发明（设计）人>=李学敏

<申请日>=1998.02.14

<地址>=056001河北省邯郸市滏东大街31号

<摘要>=该发明属于一种纸浆生产新工艺,是由原料、除

尘、漂白、筛选、纸浆入库工序组成,其特点是漂白在密闭容器内,用强氧化剂在0.5—7kg/cm<SUP>2</SUP>压力下浸泡2—24小时,该工艺较无黑液造纸制浆工艺更经济合理,较现有工艺简单,减少了切断、蒸煮、冲洗工序,不用碱或酸,不产生黑液或红液,强氧化剂循环使用,不排放污水、不污染环境,纸浆收率高达60—70%,生产成本低,适于造纸厂推广使用。

<REC>

<申请号>=CN98104700.9

<名称>=造纸黑液碱回收及木质素等固形物分离利用

<申请（专利权）人>=许裕金

<发明（设计）人>=许裕金

<申请日>=1998.02.20

<地址>=330029江西省南昌市火炬大街国家高新开发区创业中心江西裕金环保新技术研究有限公司

<摘要>=本发明提供了一种造纸黑液碱回收及木质素等

固形物分离利用。该发明是利用一种99－Ⅰ型、Ⅱ型离子复合

膜对造纸黑液进行碱回收及木质素等固形物分离。该发明的特

点是利用离子复合膜对碱和木质素等固形物一次性分离。通过

膜分离后的水质pH6—8,COD80mg/l、BOD在30mg/l以内,无

色透明。回收的碱可循环利用造纸。木质素等固形物经添加纤

维发生剂合成纸浆,可制成合成纸浆造纸或添加聚合剂合成高

分子硬质塑料原料。

<REC>

<申请号>=CN98104580.4

<名称>=一种内墙涂料及其制品

<申请（专利权）人>=孙枝荣

<发明（设计）人>=孙枝荣

<申请日>=1998.03.17

<地址>=311200浙江省萧山市河上镇萧山金属丝厂

<摘要>=一种内墙涂料配方为(按重量份计)合成树脂乳液

50—650、纸浆10—70、助剂5—10、填料100—400、水400

—800,色浆适量。本涂料由于以纸浆为原料,具有手感好、保温

强、透气性优的特点,且其制备工艺简单、成本低廉、无毒无味、

装饰效果好。用本发明的涂料还可制成一次性帽子、手套、短

裤、杯、饭盒等涂料制品,该涂料制品在自然环境中有良好的自

我降解特点,能代替一些难以分解而污染环境的一次性塑料制

品。该涂料是一种符合环保要求的“绿色”内墙涂料。

<REC>

<申请号>=CN98107243.7

<名称>=提高纸张机械强度的强磁场处理装置及方法

<申请（专利权）人>=江西省科学院应用物理研究所

<发明（设计）人>=徐涤

<申请日>=1998.04.14

<地址>=330029江西省南昌市上坊路18号

<摘要>=一种用强磁场对纸浆进行处理,从而提高纸张机

械强度的装置及方法。该装置包括外接法兰、紧固螺栓和箱体,

箱体内通过横向隔板和纵向隔板均匀设置有1根或1极以上的

塑料管,塑料管外表面设有4～6对永磁铁(NdFeB)块,每对永磁

铁块的间距为4～6cm,磁场强度为3500～4300高斯。处理方法

是将纸浆料以0.8～1.2M/S的流速从上述装置中的塑料管中通

过,垂直切割磁力线后上网造纸,该方法可提高纸张的机械强度

10～13%。

<REC>

<申请号>=CN98110028.7

<名称>=纤维增强石膏板

<申请（专利权）人>=山东肥城鲁泰新型建材总厂

<发明（设计）人>=赵德存;李连科;李淑洋;路敦勇;胡伟

<申请日>=1998.01.19

<地址>=271601山东省肥城市鲁泰新型建材总厂

<摘要>=本发明涉及石膏板,是一种以磷石膏为主料、辅以

纤维的可以增加强度的石膏板;其组分及重量百分比范围是:磷

石膏45—65公斤、水泥10—35公斤、纸浆3—7公斤、玻璃

纤维0.5—1公斤、石棉5—22公斤;采用本发明的配方及方法

制作的产品,具有成本低、强度高、防水性能好、干缩率小等优

点。

<REC>

<申请号>=CN98111191.2

<名称>=瓦楞纸纸浆透水剂及抄纸专用圆网

<申请（专利权）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<发明（设计）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<申请日>=1998.03.19

<地址>=221114江苏省铜山县张集乡孟庄村净宇环保公司

<摘要>=瓦楞纸纸浆透水剂及抄纸专用圆网,属纸浆透水

剂及抄纸专用圆网。其纸浆透水剂的配方为:(每升溶液中含有

重量)硫酸铝钾3—5克;高锰酸钾13—17克;结晶三氯化铝20

—30克、其余为水。抄纸专用圆网在一金属网笼外包裹内托网,

内托网外包裹中网,中网外包裹外网。该透水剂与专用圆网配合

使用,能使较细网目的抄纸专用圆网透水能力提高,减少了较短

纤维及细浆料的流失,提高了浆料得浆率及抄纸的质量,同时基

本达到了无污水排放,减少了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN98111211.0

<名称>=瓦楞纸造纸废水废物回收剂

<申请（专利权）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<发明（设计）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<申请日>=1998.03.27

<地址>=221114江苏省铜山县张集乡孟庄村净宇环保公司

<摘要>=瓦楞纸造纸废水废物回收剂,属造纸回收剂。其废

水废物回收剂的配方为:(每升溶液中含有重量)聚合氯化铝325

—375克;高锰酸钾10—12克;用水加至一升。在瓦楞纸造纸过

程中产生的综合废水中加入上述回收剂,综合废水中的杂质与

水即可分离,清水送至造纸车间继续使用;废物(即较细的纸浆),

掺入至原纸浆中不断循环。该废水废物回收剂,使废水废物在造

纸过程中即进行了循环处理,节省了造纸原料,提高了造纸质量

造纸过程中几乎没有废水废物排出,减少了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN98112000.8

<名称>=一种废铝箔纸边料的铝、纸分离和回收技术

<申请（专利权）人>=廖柱

<发明（设计）人>=廖柱

<申请日>=1998.05.05

<地址>=550035贵州省贵阳市花溪供电分局

<摘要>=一种废铝箔纸边料的铝纸分离回收技术,其特点

是:回收按热水浸泡、冷水浸泡、揉纸、过滤、提纯等步骤进行。

本发明将废铝箔纸做热、冷二次浸泡,可使铝箔纸浸泡的更充分,

又不会使铝发生氧化。用揉纸机实现铝、纸分离,分离出的铝最

大限度地保持了其原有铝层的完整性。提纯则大大提高了回收

纸浆的质量。本发明回收的纸浆是纯白色,纯度达到100%,不用

再处理即可达到生产高纸卫生纸的标准。而且铝的回收率高于

95%。具有实用效果好,处理过程较简单,无污染,经济效益显著

的特点。可用来对各种废铝箔纸边料进行回收处理。

<REC>

<申请号>=CN98111532.2

<名称>=纸浆模塑制品干态整形新工艺

<申请（专利权）人>=中国包装新技术开发包宁公司

<发明（设计）人>=薛昌昕;杨正

<申请日>=1998.10.12

<地址>=210004江苏省南京市水西门西止马营52号

<摘要>=本发明纸浆模塑制品干态整形新工艺涉及的是

一种纸浆模塑制品坯件干态整形新工艺方法,适用于纸浆模塑

技术制造餐具、部分食品包装器具、部分工农业产品包装器具

和一次性医疗用具干态整形。纸浆模塑制品干态整形新工艺过

程为:(1)将纸浆模塑制品坯件进行水分调理增湿或减湿,并在坯

件内部均匀分布,总含水率为12%～25%,(2)在专用液压机上,将

水分调理过的纸浆模塑制品坯件装入整形模具内,进行加温压

制坯件,在80℃～160℃的温度下,以3Mpa～7Mpa的压强压制

坯件,即被加工成为制品。

<REC>

<申请号>=CN98111187.4

<名称>=草类原料清洁制浆造纸工艺

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院林产化学工业研究所

<发明（设计）人>=房桂干;刘光良;刘明山;沈葵忠;邓拥军;李萍

<申请日>=1998.03.20

<地址>=210042江苏省南京市锁金五村16号

<摘要>=本发明适用于草类纤维原料实现清洁制浆造纸

生产,其特点是将草类原料经少量化学品预处理,用机械作用分

离帚化成浆,制浆废水量少,采用物化、生化处理,可以达标排

放。本发明既可以提高纸浆产率,又能实现废水低成本达标处理,

本工艺流程紧凑,投资省,操作灵活,易于控制等特点。

<REC>

<申请号>=CN98111941.7

<名称>=干纸纤维模塑成形方法

<申请（专利权）人>=黄德泉

<发明（设计）人>=黄德泉

<申请日>=1998.04.06

<地址>=401147重庆市江北松树桥重庆绸厂

<摘要>=一种干纸纤维模塑成形方法,该方法是按下述的

工序进行:将纸浆板绞碎成绒状的干纸纤维;把绒状的干纸纤维

吸附在模具的上模或下模的金属网上;合模;在高温下,将助粘剂

加压注入模具的形腔内,直至形腔内的干纸纤维得到充分侵蚀

待模具形腔内的干纸纤维烘干定形后,脱模;将定形的干纸纤维

吹落,即得成品。本发明具有制作工序简单、设备投入少、生产

成本低、工作效率高等优点,所制成的食品容器密度均匀,使用

后便于处理,不会造成环境污染,有益卫生。

<REC>

<申请号>=CN98110926.8

<名称>=中草药纸质保健香烟

<申请（专利权）人>=中国船舶工业总公司第七研究院第七一一研究所

<发明（设计）人>=丁峻飙;葛永乐

<申请日>=1998.06.30

<地址>=200041上海市青海路105弄

<摘要>=一种中草药纸质保健香烟及其制造方法。所述方

法混合系在回流加热、提取各种单一中草药提取液后,真空静电

喷涂,或采用与干纸浆混合的方法,使中草药提取液与载体纸张

或纸浆溶和,制成各种含有单一中草药成份的烟纸,切制成烟丝

后,混合、卷制而成。由此可方便地制得具有不同配方及保健用

途的中草药纸质保健香烟;其中的中草药成份易为人体吸收,不

含烟草,且可消除碳质烟尘对人体的影响。由此,即可达到戒烟

目的,又可起到保健作用。

<REC>

<申请号>=CN98110984.5

<名称>=一种纸泥制品的制造方法

<申请（专利权）人>=圣塔克斯工艺品(宁波)有限公司

<发明（设计）人>=竹内胜美

<申请日>=1998.07.26

<地址>=315410浙江省余姚市丈亭镇下齐塔村

<摘要>=一种纸泥制品的制造方法,按质量比取由1∶1的

水和粉土调和成的泥浆100份、纸浆5～20份、胶粉1～40份、

水20～80份及水玻璃适量0.1～0.8份,充分搅拌混合均匀,注入

干燥的石膏模具里并停留一段时间,使之慢慢地粘吸在石膏的

内侧,将把模具里的半成品成型物取出并修理,然后在潮湿的状

态下进行进行蒸热处理,最后放入干燥箱或干燥室内用小火慢

慢烘干,直至成型物脱水变硬。运用本发明可以制造出具有石膏

造型效果而又坚硬不易破损的纸泥制品,成本低、造型好、制作

简便。

<REC>

<申请号>=CN98111025.8

<名称>=益视薄册用色纸

<申请（专利权）人>=湖州立方集团有限公司

<发明（设计）人>=童根荣

<申请日>=1998.08.27

<地址>=313000浙江省湖州市月河街证通寺199号

<摘要>=一种益视薄册用色纸,根据特定黄色纸对光波的

选择吸收作用只反射特定频谱色光,其反射光谱在550—610纳

米范围内,改变视觉环境,起到保护视力的作用。本发明采用75

—85%的漂白麦草浆、15—25%的漂白针叶木浆为主要原料,在

染色时,直接在纸浆内添加0.2—0.5%的偶氮类黄色染料,制成特

定黄色纸。采用本发明的黄色纸,以浅绿色或红色为线格颜色,制成

学生簿册,能改善视觉环境,起到保护视力的作用。

<REC>

<申请号>=CN98111210.2

<名称>=石灰法造纸废水废物微排放工艺

<申请（专利权）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<发明（设计）人>=贺江川;贺维松;牛文献

<申请日>=1998.03.27

<地址>=221114江苏省铜山县张集乡孟庄村净宇环保公司

<摘要>=石灰法造纸废水废物微排放工艺,属石灰法造纸

工艺。原麦草料用草料清理破碎机进行清理;在贮池中加入上网

透水剂;抄纸时由双层90目圆网抄纸;打浆池洗料废水经80目

洗鼓网流出,造纸综合废水经130目水力锥网回收纤维浆再造

纸,过滤后的废水流入曝气池,在曝气后废水中加入回收剂、增

强剂,泵送沉淀分离,清水经泵送车间循环使用;废物通过管道送

回贮浆池掺入原浆中,由泵提升送纸车造纸。该发明使纸浆的利

用得到提高,用过滤、回收的纸浆再造纸,所以在整个造纸过程

中几乎没有废水废物对外排放。

<REC>

<申请号>=CN98112351.1

<名称>=用黄板纸纸浆直接制取礼花弹球壳的工艺

<申请（专利权）人>=徐欢龙

<发明（设计）人>=徐欢龙

<申请日>=1998.02.18

<地址>=331725江西省进贤县李渡镇桥仔口25号

<摘要>=本发明涉及用黄板纸纸浆直接制取礼花弹球壳

的工艺。它采用黄板纸纸浆经调料后,直接模压成型为半球状壳

体,再行烘干即可。本发明与现有技术相比,具有如下优点:比原

工艺至少减少5—6个工序,使材料的浪费减少至零,成本比原工

艺低40%左右。且质量稳定,强度可根据需要进行调节。

<REC>

<申请号>=CN98113195.6

<名称>=一种纤维复合模压快餐盒

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=欧义芳;黄勇;陈家楠;谌凡更

<申请日>=1998.05.06

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明属于纤维复合纸浆模塑餐具的改进。本发

明由不经制浆处理直接粉碎的植物纤维粉末为主要原料掺配

粘合剂及填料构成较厚的中间主层,由纸浆纤维添加防水防油

助剂构成较薄的内、外表面覆盖层,快餐盒底和盖相连部分具有

可折叠边结构不同于快餐盒整体结构。这种餐盒,表面光洁,强

度高,尤其是有较好的挺硬度,可完全降解,但成本大大低于全纸

浆模塑餐具,可与不全降解的塑料掺淀粉的餐具成本媲美,为解

决“白色污染”具有广泛的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN98113227.8

<名称>=蔗渣碱木质素催化氧化制紫丁香醛和香兰素的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=张朝泰;张宏书;邓长江;钟洽;杨精干;高洁

<申请日>=1998.05.29

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本发明是利用纸浆废液蔗渣碱木质素催化氧化

制紫丁香醛和香兰素的方法。本方法是用酸将纸浆废液中蔗渣

碱木质素沉淀,过滤,再将其碱性催化氧化,生成紫丁香醛和香兰

素等低分子产物,然后用有机溶剂抽提生成物,再经亚硫酸氢钠

萃取、蒸馏、醛氨络合、重结晶,升华等手段,分离提纯出紫丁

香醛和香兰素,其特点是碱木质素碱性催化氧化分别采用经高

温活化的Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>·CuO、Cu<SUP>++</SUP>型天然丝光沸石及Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>作为高效催化剂,从而提高了蔗渣碱木质素氧化产物得率,降低碱消耗。本方法适于蔗渣碱法制浆废液的回收利用,有较好的发展前景。

<REC>

<申请号>=CN98113209.X

<名称>=中小型纸厂用中浓度纸浆过氧化氢漂白方法

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;官日彬

<申请日>=1998.05.14

<地址>=510641广东省广州市五山

<摘要>=一种日产20～100吨中浓度纸浆过氧化氢漂白方

法,在浓度12～17%(重量)的纸浆中,加入按绝干浆重量计1～

2%NaOH、2～4%的Na<SUB>2</SUB>SiO<SUB>3</SUB>、0.2～0.4%的EDTA、0～0.4%的MgSO<SUB>4</SUB>及1.5～2.5%的过氧化氢,经中浓浆泵和中浓混合器充分混合。由降流漂白塔漂白,塔内温度为65～90℃,压力为常压,漂白时为90～120分钟,在塔底稀释至浓度4～6%(重量),用离心浆泵抽出经洗涤后得漂白浆。本发明使纸浆白度增值10%GE～20%GE,所排出的废水符合国标,不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN98113114.X

<名称>=一种新的纸浆夹层模塑快餐具及其加工方法

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=欧义芳;陈家楠;谌凡更

<申请日>=1998.01.20

<地址>=510650广东省广州市五山

<摘要>=本发明是纸浆夹层模塑快餐具及加工方法。为解

决纸板代塑引来的高昂成本,并解决发泡塑料餐盒导致的“白色

污染”,本发明的目的是提出一种纸浆夹层模塑快餐具,该餐具

的材料分为三层,其中,内、外层的纸浆和助剂质量比中间层好,

中间层掺配较差的纸浆,餐具的加工方法分为向浆槽中依层分

别送浆流程和将模具头在不同的浆槽中分别上浆流程,本加工

方法能充分利用各层性能优势达到改善质量降低成本的目的,

因而有很好的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN98112196.9

<名称>=无废液排放的制纸浆方法

<申请（专利权）人>=重庆菲尔达技术公司

<发明（设计）人>=徐绍林;漆骏驰

<申请日>=1998.08.19

<地址>=400084重庆市大渡口区东风村10栋

<摘要>=本发明公开了一种无废液排放的制纸浆方法,它

包括纤维原料和蒸煮药剂,其特征在于蒸煮药剂为:乙酸或丙酸,

在无机酸作为催化剂,80—130℃下进行反应。本发明提供了一

种节能,无废液排放制纸浆方法,有节能无公害的特点,并且还有

原料适用范围广,资源利用较充分,工艺过程简单易行等优点,很

适合草类资源特别丰富的我国造纸制浆业采用。

<REC>

<申请号>=CN98113292.8

<名称>=一种纸浆模塑工业包装托及其制造方法

<申请（专利权）人>=广州山莲新技术包装材料有限公司

<发明（设计）人>=谭延侃

<申请日>=1998.07.21

<地址>=511440广东省番禺市连花山保税区

<摘要>=本发明涉及一种纸浆模塑工业包装托及其制造

方法,包括各种规格、各种形状的工业包装托,其特点是:所述工

业包装托由纸浆吸塑、模压成型,外表面、内表面及内腔中各分

界面平滑;其制造方法的特点是:首先采用特殊方法将吸塑成型

的纸浆工业包装托进行表面湿润处理,使其表面湿润、中间相对

干燥、达到一定的初始强度;其次选择符合规格要求的、表面光

滑的逸气型模具;最后通过模具热压成型。本发明制造的产品表

面平滑,广泛适用于包装各种表面光滑的工业产品,可降解及重

复使用,不会造成环境污染。

<REC>

<申请号>=CN98112657.X

<名称>=环保餐具或包装盒的制造方法

<申请（专利权）人>=吕理扬

<发明（设计）人>=吕理扬

<申请日>=1998.09.30

<地址>=台湾省桃园县中坜市文成北街7号2F

<摘要>=本发明涉及一种环保餐具或包装盒的制造方

法。其步骤是以面粉,地瓜粉和具有饱和水分的纸浆为原料,将

上述原料调成糊状物,并压入模具中,经加热固化,低温脱模,防

水处理后即可。使用本发明提供的制造方法生产的餐具或包装

盒具有成本低,无环境污染,硬度高的优点,本发明提供的制造方

法也简单。

<REC>

<申请号>=CN98113442.4

<名称>=高强度瓦楞原纸纸浆生产工艺

<申请（专利权）人>=丁新生;李计生

<发明（设计）人>=丁新生;李计生

<申请日>=1998.02.20

<地址>=450004河南省郑州市东明路11号211室

<摘要>=本发明公开了一种高强度瓦楞原纸纸浆生产工

艺,它是将传统中麦草与石灰混合、蒸煮、制浆改为麦草在以石

灰为原料生产的次氯酸钙溶液中常温下浸渍、挤干、制浆,浸渍

液循环使用,浸渍时间为2—12小时。浸渍时间短,实现快速制

浆的目的;纸浆生产成本降低,实现低温低碱快速制浆;提高制浆

率满足高强度瓦楞原纸、并适应中、低档文化用纸及中高档纸

板的需求;根除了制浆时产生黑液的根源,保护了环境。

<REC>

<申请号>=CN98114003.3

<名称>=热压模塑纸棺一次成形工艺

<申请（专利权）人>=谷照林

<发明（设计）人>=谷照林

<申请日>=1998.05.17

<地址>=116011辽宁省大连市金州区先进街道八里村光明家具厂

<摘要>=一种热压模塑纸棺一次成形工艺,其特征在

于:a、将成品浆板、废纸和纸板料放入水力碎浆机内粉碎;b、

将碎后的原料通过浆泵输入磨浆出砂机磨成含水量在70～

80%的纸浆;c、将纸浆注入到置于大型液压机上的模具内;d、对

模具内的纸浆进行加压并经过模具上的加热系统和强制排气

排水系统做干燥处理且使之定型。工艺过程简单实用。

<REC>

<申请号>=CN98113987.6

<名称>=反应型中性松香胶

<申请（专利权）人>=大连轻工业学院

<发明（设计）人>=班卫平;吴祖望

<申请日>=1998.05.12

<地址>=116001辽宁省大连市中山区保定街2号大连轻工业学院科研处

<摘要>=一种抄纸用的反应型中性松香胶，它具有如右通式：式中R为C<SUB>6</SUB>～C<SUB>18</SUB>正构或异构烷基、苯基，Y为O或NH，X为带有一个以上不饱和键的二酸酐。该反应型中性施胶剂能在中性及碱性条件下对纸浆及纸页进行施胶，施胶率高，基本不用铝盐，同时成本低、对应用条件波动不敏感，易生物降解、污染少。

<REC>

<申请号>=CN98114525.6

<名称>=纸浆防漏卫生巾

<申请（专利权）人>=曾锦英

<发明（设计）人>=曾锦英

<申请日>=1998.06.05

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市明秀东路27号南宁地区机关公署保育院

<摘要>=纸浆防漏卫生巾所属技术领域范围为实用新型

轻工产品，需要解决的技术问题和特征是：卫生巾的防水材料

采用纸浆防漏膜，用途是：纸浆防漏卫生巾使用后纸浆防漏膜

逐渐溶解，从而起到环保目的。

<REC>

<申请号>=CN98116550.8

<名称>=离心喷放式造纸制浆蒸煮废液的提取及设备

<申请（专利权）人>=王钦静

<发明（设计）人>=王钦静

<申请日>=1998.08.04

<地址>=463000河南省驻马店市南海路九巷四号楼二单元三号

<摘要>=本发明是离心喷放式造纸制浆废液分离设备,系

利用蒸煮器在喷放时所具有的高温高压能量,在离心机离心力

的作用下,把纸浆浆料与蒸煮废液分离开,其一次提液率为

95%。利用通风设备把分离所产生的蒸汽排出,在不另加热能的

情况下,其废液浓度可由原来的13.75%提高到17.06%。

<REC>

<申请号>=CN98118064.7

<名称>=纸浆模塑工艺品

<申请（专利权）人>=陈阳山

<发明（设计）人>=陈阳山

<申请日>=1998.08.17

<地址>=福建省惠安县玉溪开发区海山大厦

<摘要>=本发明的目的是要提出一种废弃后易于自然降

解的纸浆模塑工艺品。本发明的任务是这样实现的,以纸浆原料

加水进行打浆后,加胶粘剂和防腐剂等搅拌均匀,再脱水到所需的

浓度,然后浇注进模具成型、成型后再经过脱模、烘干、修整、打

底色、上彩色工艺既制成本发明纸浆模塑工艺品。

<REC>

<申请号>=CN98117893.6

<名称>=植物纤维制品的生产方法

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=1998.09.03

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大厦8908房

<摘要>=本发明是一种植物纤维制品的生产方法,属于包

装技术领域。该种方法是将纸浆经成形机成形后的产品经压榨

初定形后,再进行烘干。待干燥后再进行定形、裁剪及消毒包

装。采用这种方法生产植物纤维制品,工艺合理,成本低,自动化

程度高,产量大,产品外观好,质量高。

<REC>

<申请号>=CN98118493.6

<名称>=含木质素纸浆在加工中的增白法

<申请（专利权）人>=希巴特殊化学控股公司

<发明（设计）人>=R·B·尼尔森;O·J·约基南;P·罗伦格

<申请日>=1998.08.27

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=公开了增加含木质素纸浆白度的方法,包括在纸

浆制造过程中在包括含木质素纸浆的含水浆液中加入荧光增

白剂和选择性的螯合剂。

<REC>

<申请号>=CN98118654.8

<名称>=减少含木素纸浆的热和光诱导的白度逆转的方法

<申请（专利权）人>=纽约州州立大学研究基金会;矿物技术有限公司

<发明（设计）人>=R·C·弗朗西斯;D·B·艾文斯

<申请日>=1994.08.24

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明通过用2,5－二羟二噁烷对漂白的含木素

的纸浆或新闻纸进行处理而提供一种减少漂白的含木素的纸

浆或新闻纸白度逆转的方法以及由该方法制得的产品。在一个实施方案中,添加CaCO<SUB>3</SUB>,以便增加2,5－二羟二噁烷的活性。

<REC>

<申请号>=CN98118655.6

<名称>=减少含木素纸浆的热和光诱导的白度逆转的方法

<申请（专利权）人>=纽约州州立大学研究基金会;矿物技术有限公司

<发明（设计）人>=R·C·弗朗西斯;D·B·艾文斯

<申请日>=1994.08.24

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本发明通过用2，5－二羟二噁烷对漂白的含木素

的纸浆或新闻纸进行处理而提供一种减少漂白的含木素的纸

浆或新闻纸白度逆转的方法以及由该方法制得的产品。在一

个实施方案中，添加CaCO<SUB>3</SUB>，以便增加2，5－二羟二噁烷的活性。

<REC>

<申请号>=CN98118864.8

<名称>=能降低木质纤维物质纸浆化过程中蒽醌需求量的添加剂组合物及其方法

<申请（专利权）人>=维思特瓦苛有限公司

<发明（设计）人>=W·T·特纳

<申请日>=1998.09.01

<地址>=美国纽约州

<摘要>=本文揭露了一种在生产用于制造纸张或厚纸板

的纤维纸浆时使木质纤维原料(如木屑)去木质化的改良初步助

剂组合物与方法,其中在一个密闭反应容器中用含一定量环酮

化合物(如蒽醌)的碱性纸浆化液处理木屑,以达到既定的纸浆

产率。其改良包括通过在碱性纸浆化液中添加含有至少一种烷

氧化烷基醇及至少一种聚亚烷氧基二醇醚与选自蓖麻油酸与

12－羟基硬脂酸的酸形成的酯类的表面活性剂混合物,以降低

可达到上述产率所需的蒽醌量。

<REC>

<申请号>=CN98120618.2

<名称>=用臭氧和二氧化氯漂白纸浆的方法

<申请（专利权）人>=液体空气乔治洛德方法利用和研究有限公司

<发明（设计）人>=M·穆奎特;A·特里切特;D·霍恩西

<申请日>=1998.09.15

<地址>=法国巴黎

<摘要>=漂白纸浆的方法,其中使所述纸浆依次经受臭氧

和二氧化氯的作用,或者以相反次序经受这两种作用。本发明方

法的特征在于所处理的纸浆为稠度低于或等于约5%(重量)的

“低浓度纸浆”,在旋转搅拌器内混合臭氧与纸浆,其中当将臭

氧注入纸浆时低速搅拌纸浆,从而获得流体纸浆,在旋转搅拌器

壁纸浆的正切圆周速度低于或等于大约12米/秒但是大于或等

于大约2米/秒,臭氧和纸浆之间的接触时间在1至20分钟之间,

注入旋转搅拌器内的臭氧的量以每吨干的纸浆计为1公斤至

20公斤,纸浆保持在可基本上延续到与臭氧完全反应的流体状

态。

<REC>

<申请号>=CN98120727.8

<名称>=化学纸浆的漂白方法

<申请（专利权）人>=埃尔夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=劳伦斯·布里奥伊斯;赫维·萨蒂

<申请日>=1998.09.25

<地址>=法国上塞纳省

<摘要>=本发明涉及一种化学纸浆的漂白方法,根据该方

法,纸浆在蒸煮以及可有可无的预漂白之后,经受至少一个在氧

存在下的二氧化氯处理段。

<REC>

<申请号>=CN98121531.9

<名称>=调节废纸碎浆机中纸浆碱度的改进方法

<申请（专利权）人>=普拉塞尔技术有限公司

<发明（设计）人>=D·J·普拉斯肯;R·J·皮尔扎

<申请日>=1998.10.22

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本发明涉及调节废纸制浆机中纸浆碱度的改进

方法,更确切说,涉及使用二氧化碳调节纸浆的pH。

<REC>

<申请号>=CN98121982.9

<名称>=立体浮凸品的制法

<申请（专利权）人>=唐翠莺

<发明（设计）人>=唐翠莺

<申请日>=1998.11.06

<地址>=台湾省云林县虎尾镇埒内里365号

<摘要>=一种立体浮凸品的制法,尤其是指一种变化多、成

本低且深具环保效果的新颖设计。本发明的制造方法是先将废

纸打碎,然后将碎纸制成纸浆,再将纸浆倒入模具中压制成所要

的产品。其成品可为立体相框、立体书、面具等的立体浮凸品,

藉以可有效达到降低成本、避免环境污染,和符合环保要求的目

的,可充分发挥其独特优良的使用效能。

<REC>

<申请号>=CN98122744.9

<名称>=绕线筒

<申请（专利权）人>=模帝科技株式会社

<发明（设计）人>=竹内忍

<申请日>=1998.11.30

<地址>=日本福岛县

<摘要>=一种塑料绕线筒包括一作为缠绕芯子的圆柱形

套管1和作为法兰固定于该圆柱形套管的两侧面的两圆盘2，

其中，套管1和圆盘2由含纸浆材料制成；其外径小于套管1

的内径的一环形突出部5形成在每个圆盘2的一侧表面上；以

及，每个用于使圆盘2啮合于套管1的啮合部分包括一形成在

环形突出部5的外周壁上的啮合棘爪6和一形成在套管1的附

近一位置上的啮合孔3。

<REC>

<申请号>=CN98122249.8

<名称>=可降解纸质花盆

<申请（专利权）人>=东莞市新昆仑实业有限公司

<发明（设计）人>=郑时东;周代俊;李兆峰

<申请日>=1998.12.18

<地址>=511781广东省东莞市道滘镇九曲管理区第二工业区

<摘要>=本发明提供了一种可降解的纸质花盆。是采用废

旧纸浆作为制造材料,加入防水剂,通过成型机利用真空吸水原

理经网模抽真空成型,烘干后表面喷涂生物蜡。本发明在一定期

限内可自行降解,用于育苗无需移盆,减少断根,成活率高,盆裁

一次性使用后可自行降解,减少瓦砾垃圾。

<REC>

<申请号>=CN98127162.6

<名称>=利用二氧化碳进行纤维回收

<申请（专利权）人>=普拉塞尔技术有限公司

<发明（设计）人>=D·B·梅德罗斯;P·R·马兹韦埃罗

<申请日>=1998.12.29

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=本发明披露了一种将液相中悬浮物与纸浆纤维

分离并在浮选段中回收所述纤维的方法,该方法包括:至少将部

分含二氧化碳的气体引入通向所述浮选段的气流中,由此形成

气泡,所述气泡附着至所述纤维上,并升至所述液相的表面,与此

同时,所述悬浮物在液相中沉积。

<REC>

<申请号>=CN98126393.3

<名称>=纸浆模塑制品的复合成形方法

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=王先逵;廖艳姣;吴丹;田芊;童友年;朱昊

<申请日>=1998.12.31

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明属于纸制品制造技术领域,包括以下步骤:

将经过处理的纸浆纤维,用水稀释悬浮于水中,经抄纸机制成一

定干度的多层湿纸幅;然后用成形模具成形;初步成形后的制品

在恒压式压实装置的作用下在干燥机中进行最后的干燥成

形。多层湿纸幅成形过程为在抄纸机的夹网成形器上的一网成

形多层纸幅,且可添加一层以上的纤维加固层,以增加其耐压强

度。本发明具有适用范围广、效率高、制品强度高等特点。

<REC>

<申请号>=CN98126938.9

<名称>=导电石墨水泥板及其制备方法

<申请（专利权）人>=韩国能源技术研究所;碧山建设株式会社

<发明（设计）人>=柳宪馨;闵晶铉;张文硕;金准秀;朱大原;朴升镇

<申请日>=1998.12.03

<地址>=韩国大田广域市

<摘要>=本发明提供一种导电石墨水泥组合物、一种由此

制备的导电石墨水泥板和它们的制备方法。导电石墨水泥板是

通过将水硬性水泥与一定比例的石墨、氧化硅粉、纸浆和/或石

棉混合以形成导电水泥组合物;将该组合物与过量碱水均匀混

合,形成低浓度的浆料;使该浆料成形为具有所要求大小和厚度

的石墨水泥的薄层;并在大约100—200kgf/cm<SUP>2</SUP>的高压压塑之前层压多个薄层,然后固化而制得。本发明的导电石墨水泥板可用于各种用途中,例如建筑用装饰板、电荷抗静电板和加热板。

<REC>

<申请号>=CN98800886.6

<名称>=纸的表面施胶方法及用此方法制备的纸

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=丹尼尔·费利克斯·瓦尔内尔

<申请日>=1998.03.31

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种制备施胶纸的方法,是向纸中加入一种含有

聚合物胶乳的胶料组合物,其中,包含在该聚合物胶乳中的聚合

物是具有如下性能的阴离子聚合物,所述的性能选自由T<SUB>G</SUB>为约－15℃至约50℃和酸值为约30至约100所组成的组,并且,其中,该聚合物胶乳在pH值为约5至约9范围内的ξ电位为约－25至约－70mV。优选的方法包括如下步骤:a)提供一种含水纸浆悬浮液;b)使该含水纸浆悬浮液成片并干燥得到纸;C)通过向该纸的至少一个表面涂敷一种包含聚合物胶乳和淀粉的胶料组合物对该纸进行处理:以及d)使该纸干燥得到施胶纸。优选的阴离子聚合物是包含苯乙烯或取代苯乙烯、丙烯酸烷基酯或甲基丙烯酸烷基酯以及烯键式不饱和羧酸的单体的共聚物。

<REC>

<申请号>=CN98801827.6

<名称>=制备木质素聚合产物用的中间产物及其供制造以植物纤维、防水纸及纸板为原料制造复合材料以及以木质素衍生物为原样制造热固性塑料用试剂的应用

<申请（专利权）人>=斯道克豪森两合公司

<发明（设计）人>=阿劳伊斯·赫尤特曼;安杰伊·马伊赫吉克;卡斯滕·马伊;阿内特·布劳恩－吕尔曼;梅尔·法斯滕拉特;索尼亚·内措尔德

<申请日>=1998.01.14

<地址>=联邦德国克雷菲尔德

<摘要>=本发明涉及一种以纸浆工业所产木质素衍生物

为原料制备聚合产物用的中间产物,该中间产物经在氧化剂存

在下,将本质素衍生物用能使酚氧化的酶进行处理而制得。本发

明的特征在于,将所述木质素衍生物a)在空气存在下,用酶处理

3小时以上,或者b)在通入空气或氧的条件下,用酶处理10分钟

以上,或者c)用化学氧化剂处理,使之氧化。该中间产物可用于

从纸浆工业的木质素衍生物生产聚合物的生产、从植物纤维生

产纤维增强的热固性塑料复合材料的生产、防水纸和硬纸板的

生产和从木质素衍生物生产硬塑料的生产。

<REC>

<申请号>=CN98805778.6

<名称>=DNA序列,这些DNA序列的表达,这些DNA序列所编码的嗜热漆酶,及其应用

<申请（专利权）人>=电化学工业有限公司(国际)

<发明（设计）人>=鲁珀特·普法勒;京特·维希

<申请日>=1998.06.04

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=本发明涉及编码具有漆酶活性的蛋白质且含有

DNA序列SEQ ID NO:1和SEQ ID NO:2之一的DNA序列。本

发明进而涉及这些DNA序列的表达,这些DNA序列编码的嗜

热漆酶,及其在纸浆的去木质化、高分子量聚集物的解聚、废纸

的去墨渍、废水尤其是纸浆漂白后含木质素的废水中的芳香化

合物的聚合、染料的氧化、或者染料的活化以形成颜料中的应

用以及其在有机合成上用于芳香化合物的偶联反应或者芳香

侧链的氧化作用中的应用。

<REC>

<申请号>=CN98807014.6

<名称>=利用胶凝体系造纸的方法

<申请（专利权）人>=罗狄亚化学公司

<发明（设计）人>=C·伯奈特－高奈特;J－C·卡斯泰茵;P·里科耐克

<申请日>=1998.06.03

<地址>=法国库伯瓦

<摘要>=本发明涉及一种新的通过制成和干燥含有纤维

素浆体和无机填料的含水纸浆造纸的方法,其中在制成纸张之

前往纸浆母液中加入胶凝体系,该体系包括一种含至少一种羟

基的聚合物,和含有选自硼酸盐、锆酸盐、钛酸盐及其混合物的

交联剂水溶液。交联剂/含有至少一个羟基的聚合物的重量比是

0.025—2。

<REC>

<申请号>=CN98808017.6

<名称>=造纸浆料筛分装置和方法

<申请（专利权）人>=塞莫·布莱克·克劳森公司

<发明（设计）人>=戴维·E·丘普卡;彼得·塞弗特;克里斯托弗·M·维多利

<申请日>=1998.08.06

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=用于筛分纸浆料的压力筛分装置采用了一个旋

翼(14,15,16),其中使其沿一个筛面(10)分离部分移动地安装或

定位单冲振件或翼片件(12)。这种结构通过抑制旋翼(14,15,16)

对正在过筛的浆料的转动作用并且通过提供一个单翼片(12)所

经过的、不受搅动的筛分区而提高了压力筛分装置的工作效

率。示出了这样的实施例,其中单翼片(12)在筛分装置中,根据浆

料经过圆筒筛(10)使稠度增高而与多翼片组合。

<REC>

<申请号>=CN98808958.0

<名称>=用于控制阴离子废料及沥青沉积物和处理涂料废纸的聚季铵聚合物

<申请（专利权）人>=纳尔科化学公司

<发明（设计）人>=唐建生;杰弗雷·R·克拉姆;迈克尔·R·圣约翰;劳拉·M·舍曼

<申请日>=1998.09.08

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=本发明涉及在纸浆和造纸系统中控制阴离子废

料和沥青沉积物的处理涂料废纸的方法,该方法包括将聚季铵

物质加入到系统中的步骤。所述聚季铵物质是分支的或交联的,

由至少一个阳离子单体(优选二烯丙基二甲基氯化铵)和至少一

个分支的或交联的单体(优选N,N,N－三烯丙基胺或N,N,N－

三烯丙基胺盐酸盐)制得。

<REC>

<申请号>=CN98809295.6

<名称>=用机械纸浆制造滤纸和其它纸的织物的发泡工艺

<申请（专利权）人>=阿尔斯特罗姆玻璃纤维有限公司

<发明（设计）人>=J·考科帕尔斯;K·勒克曼;H·萨贝尔

<申请日>=1998.09.09

<地址>=芬兰卡尔胡拉

<摘要>=用发泡工艺制造纤维材料的无纺织物,原料用机

械纸浆(例如CTMP纸浆、CMP纸浆、TMP纸浆,或磨纸浆),

通常至少用50%的机械纸浆,最好采用约60%到基本上100%的

机械纸浆。最好采用例如树脂或乳胶浸渍纤维片、在纤维片上

形成槽、折叠纤维片和使树脂或乳胶固化等方法将纤维片作成

汽车用过滤纸。例如,用发泡工艺制造的纤维片具有至少60%

的机械纸浆和至少5%的长纤维,该长纤维可以是人造丝、

HPZ、棉、羊毛和它们的混合物。该过滤元件通常与汽车机油

过滤器罩、汽车空气过滤器罩、汽车燃料过滤器罩,或汽车车箱

过滤器罩联用。

<REC>

<申请号>=CN98809895.4

<名称>=将禾杆加工成纸浆的方法以及由该方法获得的纸制品

<申请（专利权）人>=韦尔豪泽公司

<发明（设计）人>=韦恩·H·内伊;威廉姆·S·富勒

<申请日>=1998.09.30

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=本发明提供一种预加工和加工禾杆纸浆并形成

适于动物消费的副产物的方法。本发明还提供含有禾杆纸浆的

纸制品。按照本发明,通过在没有腐蚀剂存在或者有少量的腐蚀

剂存在下将禾杆屑进行蒸汽爆发而形成禾杆纸浆。

<REC>

<申请号>=CN98810335.4

<名称>=花岗石纹纸的生产方法

<申请（专利权）人>=阿尔若威金斯精细纸品有限公司

<发明（设计）人>=爱德华·查尔斯·斯莫尔;伊恩·哈珀·麦克马斯特

<申请日>=1998.10.20

<地址>=英国汉普郡

<摘要>=本发明披露了一种双色花岗石纹效果构图纸的

生产方法,所述方法包括如下步骤:通过第一染料配方对造纸浆

料进行染色;通过造纸网使得到的染色浆料进行脱水,以形成一

染色的湿纸幅;对纸幅施压;将第二染料配方施加至纸幅上;所述

第二染料配方其色调与第一染料配方的色调不同;和对纸幅进

行干燥。在输送至纸机干燥部之前,优选借助通过光滑辊压区而

使纸幅经受加压处理。光滑压榨辊可以由以无粘结方式运行的

纸机压榨部的压榨辊之一构成。第二染料配方优选在纸机压榨

辊处或通过喷淋施加。

<REC>

<申请号>=CN98812551.X

<名称>=纸产品以及将化学添加剂施加至纤维素纤维中的方法

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=M·T·古莱;J·A·乔格尔;D·A·波尔德曼;M·A·怀亚特

<申请日>=1998.12.17

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明涉及使化学添加剂以高含量吸附至造纸

纤维素纤维上,其中在造纸用水中只存在最少量的未吸附的化

学添加剂。该方法包括:用过量化学添加剂对纤维浆料进行处理

保持足够的停留时间以便进行吸附;对浆料进行过滤除去未吸

附的化学添加剂;以及用新鲜水再分散过滤过的纸浆。来自增浓

过程的滤液包含未吸附的化学添加剂,它不随化学处理过的纤

维向前输送。该方法能用来制备改善的纸产品。

<REC>

<申请号>=CN98812809.8

<名称>=含氧化半乳糖型醇构型的聚合物和阳离子聚合物结合用于增强纸张强度

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=理查德·李·布雷迪;雷蒙德·托马斯·利布弗里德;图耶恩·坦·源

<申请日>=1998.12.30

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=通过将水溶性或水分散性阳离子聚合物和含可

氧化半乳糖型醇构型的聚合物添加至纸浆中而制备具有改进

强度性能的纸张的方法。

<REC>

<申请号>=CN98812948.5

<名称>=用于增加热浆施胶效率的组合物和方法

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司

<发明（设计）人>=马尔科姆·J·韦尔奇;安德鲁·米尔斯

<申请日>=1998.10.28

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=用一种施胶剂处理纸浆的方法,其包括:在造纸工

艺的湿部中,将由(a)松香材料和(b)AKD施胶剂所形成的一种施

胶混合物添加至纤维素纸浆中,其中造纸工艺的湿部中的至少

一部分是处于至少约40℃的温度。

<REC>

<申请号>=CN99100771.9

<名称>=脱水浓缩器

<申请（专利权）人>=石川岛播磨重工业株式会社;石川岛产业机械株式会社

<发明（设计）人>=岩重尚之

<申请日>=1999.02.03

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种具有滤网的过滤器,其外圆周上可旋转地支

撑于外壳上。一空心管被安装在该过滤器内,在管子的外表面上

设有叶片。空心管以不同于过滤器的速度旋转。被引入空心管

的纸浆通过一个纸浆出口排入过滤器内。这样,纸浆在离心力的

作用下由滤网形成水合物并通过叶片朝纸浆出口被移动。

<REC>

<申请号>=CN99101143.0

<名称>=纸浆黑液直接作沥青乳化剂的制浆工艺

<申请（专利权）人>=上官志强;范春霞;上官王点

<发明（设计）人>=上官志强;范春霞;上官王点

<申请日>=1999.01.14

<地址>=044002山西省运城市龙居镇王马村

<摘要>=本发明公开了一种用纸浆黑液直接制作沥青乳

化剂的制浆工艺。它的工艺过程是将植物秸秆、亚硫酸盐与二

甲胺按特定比例混合，在一定的蒸煮条件下，纤维素脱除木素

后而成造纸用的纸浆，挤出的黑液经蒸发浓缩而成季铵盐型乳

化剂。本发明工艺合理，操作简单，造价低廉。所产乳化剂属

慢裂和中裂型的，能够很好地将沥青乳化，贮存稳定性好，制

成的乳化沥青可作路基透层油、粘层油，建筑防水材料等，适

合于冷施工常温拌合。

<REC>

<申请号>=CN99101692.0

<名称>=黑液直接作有机复合肥的铵镁复合制浆工艺

<申请（专利权）人>=上官志强;范春霞;梁汝涛;上官王点;文涛华

<发明（设计）人>=上官志强;范春霞;梁汝涛;上官王点;文涛华

<申请日>=1999.03.16

<地址>=044002山西省运城市龙居镇王马村

<摘要>=本发明公开了一种用纸浆黑液直接制作有机复

合肥的铵镁复合制浆工艺。传统的化学制浆工艺所产生的黑液

成分复杂,不利于综合利用。本工艺对制浆过程的降解剂进行改

进,采用铵、镁、钾、钙等的亚硫酸盐复合降解,并加入分散剂,

既利于制造合格纸浆,黑液经浓缩又能直接得到有机复合肥。本

方法工艺合理,操作简便,不仅消除了黑液污染,同时综合利用了

资源,有利于产业资源化的大生产。

<REC>

<申请号>=CN99101783.8

<名称>=纸浆模板垫的制造装置

<申请（专利权）人>=杨俊策

<发明（设计）人>=杨俊策

<申请日>=1999.02.02

<地址>=台湾省高雄市三民区自立一路177巷13号

<摘要>=一种纸浆模板垫的制造装置,是在一输送装置周

缘布置多数成型装置,利用时间差控制各成型装置依周期而能

在不同时间完成初坯,并将初坯放置于输送装置传送,以提高输

送装置的传输带上的初坯数量,且使初坏流量稳定,而使后续烘

干装置一次烘干的初坯量增加,因此能达到提高生产效率及产

量,且能少量多样化生产的功效。

<REC>

<申请号>=CN99101116.3

<名称>=一种纸浆模塑工艺及其专用模具

<申请（专利权）人>=籍峰

<发明（设计）人>=籍峰

<申请日>=1999.01.08

<地址>=121000辽宁省锦州市上海路四段一号军影站

<摘要>=一种纸浆模塑工艺及其专用模具。该工艺适用于

采用正吸、反吸或浮法的各种成型机。首先向湿纸坯表面喷助

剂，再将喷有助剂含水量在70%以上的湿纸坯不经烘干和不

带网模直接放入专用模具中，一次性合模后排水排气热压定

型，开模取出制品。其专用模具采用一种多孔隙性材料制造的

模衬，内表面光滑透水透气性良好，造价低、寿命长，省掉烘

干工序，节约能源，节约助剂量在75%，更重要的是利用该

种专用模具能制造成各种复杂形状的纸浆模塑制品。

<REC>

<申请号>=CN99102975.5

<名称>=用于过滤废纸浆的方法和设备

<申请（专利权）人>=石川岛播磨重工业株式会社;石川岛产业机械株式会社

<发明（设计）人>=岩重尚之

<申请日>=1999.02.03

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种壳体具有一个纸浆入口，一个筛除物出口和

一个所得原料出口并设有一个转子。该转子具有一个空心圆

筒，该圆筒在其外周上设有刮刀。在刮刀的外侧设有过滤板，

它们相互构成了一个滤板面对的通道。空心圆筒形成有纸浆出

口。通过空心圆筒的旋转使纸浆在该空心圆筒的内外循环，以

便通过过滤板反复进行形成所得原料和筛除物的纸浆分离。

<REC>

<申请号>=CN99102605.5

<名称>=逆洗压滤机

<申请（专利权）人>=朱国荣

<发明（设计）人>=朱国荣

<申请日>=1999.02.14

<地址>=310004浙江省杭州市下城区莫衙营13号1幢108室

<摘要>=本发明涉及一种纸浆黑液提取的逆洗压滤机,它

在现有成型部、压榨部及传动部的基础上,设置有扩散逆洗部,

该部主要由羊角辊稀释扩散器、导辊、预压榨辊和接水盘组成,

它们均安装在机架上,扩散逆洗部设置在成型部及压榨部之间,

压榨部设置在整机的最后,从而使本发明具有结构设计合理、洗

净度高、有利于大分子有机废物的排出、黑液提取效率高、压

榨脱水效果好及不向环境排放任何废水等优点。

<REC>

<申请号>=CN99103871.1

<名称>=湿法纤维板生产线改造生产纸浆模塑制品用浆的方法

<申请（专利权）人>=徐朴;严义清

<发明（设计）人>=徐朴;严义清

<申请日>=1999.03.09

<地址>=518067广东省深圳蛇口兴工路华龙阁332号

<摘要>=湿法硬质纤维板生产线改造为纸浆生产线,生产

纸浆模塑制品用浆的方法。该方法保留与利用原湿法纤维板生

产线的原料制备、制浆和贮浆、长网成型设备,取消了连续施胶

箱、板坯运输机纵横锯、热压机、垫板回送机和成品锯切机。

增添了漂白液混合器、漂白塔和纤维气流干燥系统、干纤维料

仓与纤维打包机等装置。生产的纸浆可应用于环保包装和食品

快餐具制造,又可合理解决废水循环使用问题。

<REC>

<申请号>=CN99102746.9

<名称>=火葬用纸棺之制造方法

<申请（专利权）人>=谢传仁

<发明（设计）人>=谢传仁

<申请日>=1999.03.04

<地址>=中国台湾

<摘要>=本发明为一种火葬用纸棺之制造方法,其先将纸

浆直接成型成纸棺本体与盖板,该纸棺本体及盖板被烘干后,再

用压机将纸棺本体与盖板压实,使该纸棺本体成为一体成型且

壁面为实心,使其结实坚固。再于纸棺本体及盖板表面作烤漆操

作处理,使其纸棺表面美观。在压实纸棺本体壁面与盖板之操作

中,可在模具预设图形,并可在壁面内、外表面压设浮凸或凹陷

之图案。

<REC>

<申请号>=CN99104833.4

<名称>=纸浆浓度测控仪

<申请（专利权）人>=中国计量科学研究院

<发明（设计）人>=郑志受;陆国强;富乃成;邵孝先

<申请日>=1999.04.07

<地址>=100013北京市北三环东路18号

<摘要>=本发明公开了一种激光光纤纸浆浓度测控仪,包

括:光纤传感器,包括光纤探头、通过发射光纤与光纤探头连接

的光源和通过接收光纤与光纤探头连接的探测器;信号处理单

元,它接收、处理所述光纤传感器的输出信号,并根据预定的纸

浆浓度和处理后的电信号的对应关系求出待测纸浆浓度。该测

控仪通过测量向后散射光强的大小来确定纸浆浓度,因此测量

精度不受流速、温度、压力和纸浆中各种化学离子含量等因素

的影响,而且结构简单、安装和维修方便。

<REC>

<申请号>=CN99104577.7

<名称>=一次性鞋垫

<申请（专利权）人>=魏厚建

<发明（设计）人>=魏厚建

<申请日>=1999.04.03

<地址>=473000河南省南阳市新生街81号

<摘要>=本发明为日常生活技术领域提供了一种一次性

鞋垫,其主要特点是鞋垫本体由纸或纸浆制成,吸水性强,透气性

好,成本低,废弃物易于自然分解,对环境无污染;若在制作鞋垫

时加入治疗脚病的药物,或用药物浸制,对脚有治疗保健效果,同

现有的鞋垫相比较,具有明显的优点。

<REC>

<申请号>=CN99104592.0

<名称>=铜基粉末冶金纸浆餐具热压模套

<申请（专利权）人>=苏炳龙

<发明（设计）人>=苏炳龙

<申请日>=1999.04.22

<地址>=362000福建省泉州市浮桥东浦工业区

<摘要>=本发明的目的就是提出一种表面光滑、有微孔、

热导率高的铜基粉末冶金纸浆餐具热压模套。本发明的任务是

通过如下方式完成的,采用热导率高的铜基粉末冶金材料按所

生产的纸浆餐具的形状压制加工成所需形状的、有微孔的铜基

粉末冶金纸浆餐具热压模套。本发明铜基粉末冶金纸浆餐具热

压模套与不锈钢模套相比,具有压制出的纸浆餐具外表光滑美

观,压制纸浆餐具过程可吸附纸浆餐具的脱水蒸气和节省能耗

等优点。

<REC>

<申请号>=CN99106733.9

<名称>=纸浆模板垫及制造纸浆模板垫的模具和方法

<申请（专利权）人>=杨俊策

<发明（设计）人>=杨俊策

<申请日>=1999.05.11

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种纸浆模板垫及制造纸浆模板板垫的模具和

方法。该纸浆模板垫由多个连续之单体组成,每一单体包括数个

高凸或低。凹表面,其中第一、二表面平行,第三表面与第一、

二表面垂直并位于第一、二表面之间并将第一、二表面连接使

得纸浆模板垫具有数个波折状表面,提供数次缓冲效果。

<REC>

<申请号>=CN99107560.9

<名称>=氧化锌静电胶印版纸原纸浆料

<申请（专利权）人>=牡丹江恒丰纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=李荣华;徐祥;李劲松;韩庆斌;陈玉香

<申请日>=1999.05.26

<地址>=157013黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号

<摘要>=氧化锌静电胶印版纸原纸浆料,它由漂白木浆、烷

基烯酮二聚体、聚胺聚酰胺环氧丙烷、阳离子淀粉和聚丙烯酰

胺组成,用该浆料生产的氧化锌静电胶印版纸原纸具有印字清

晰,湿变形小和不透水的优点。

<REC>

<申请号>=CN99107561.7

<名称>=无毒黄水松原纸的生产方法

<申请（专利权）人>=牡丹江恒丰纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=李荣华;徐祥;李劲松;韩庆斌;陈玉香

<申请日>=1999.05.26

<地址>=157013黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号

<摘要>=无毒黄水松原纸的生产方法,它是在水松原纸的

生产过程中,在水松原纸的纸浆中加有氧化铁黄添加剂。用该方

法生产的黄水松原纸它对人体无任何危害,且色泽鲜艳,颜色稳

定,尤其适于作香烟虑嘴使用。

<REC>

<申请号>=CN99106826.2

<名称>=一种纸浆模塑制品用浆的工业生产方法

<申请（专利权）人>=徐朴

<发明（设计）人>=徐朴

<申请日>=1999.05.27

<地址>=518067广东省深圳市蛇口华龙阁332室

<摘要>=一种纸浆模塑制品用浆的工业生产方法,它是利

用稻草、麦草、甘蔗渣等草本原料经热水清洗、预热,在常压下,

经机械盘磨解纤,加入漂白剂和助剂在漂白塔内漂白,经洗浆、

脱水及精磨浆、精漂、打包等工序,制成符合纸浆模塑制品生产

所需的纸浆的生产过程。

<REC>

<申请号>=CN99106565.4

<名称>=纸浆模塑鞋撑及制作方法

<申请（专利权）人>=郑秉焰

<发明（设计）人>=郑秉焰;杨国栋;许景楠

<申请日>=1999.06.26

<地址>=511300广东省增城市荔城镇西园路21号之304房

<摘要>=本发明公开纸浆模塑鞋撑及制作方法,是用废

纸、再生纸或原纸浆为原料,经过筛选、水力碎浆、磨浆、稀释,

再加入适量添加剂后,用模具吸塑成型,经干燥后制成,具有足够

的支撑强度,并且可以再生循环使用,保护环境。

<REC>

<申请号>=CN99109646.0

<名称>=废纸浆栈板及其制造方法

<申请（专利权）人>=永固纤维板股份有限公司

<发明（设计）人>=张俊生

<申请日>=1999.07.02

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种废纸浆栈板及其制造方法,是将废纸磨浆处

理与调整固形物含量后,将纸浆送入模具中经真空脱水、高压挤

压与热风、微波干燥,而成型为一块结构强固的废纸浆板材,在

该废纸浆板材的底面附接脚柱即为本发明之废纸浆栈板。

<REC>

<申请号>=CN99108845.X

<名称>=整体式的纸棺制造方法

<申请（专利权）人>=佛美有限公司

<发明（设计）人>=李世谦

<申请日>=1999.06.24

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种整体式的纸棺制造方法,其是将纸浆与松胶

适量混合后经染色再注入模具中,然后进行烘干后形成半成品,

再经检验后即进行整形作业,即完成了整体式的纸棺。

<REC>

<申请号>=CN99109561.8

<名称>=软体彩塑

<申请（专利权）人>=李高嵩

<发明（设计）人>=李高嵩

<申请日>=1999.07.12

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市七星路67号

<摘要>=本发明涉及一种少儿智力开发及装饰用品。这种

软体彩塑主要成分为纸浆、颜料、胶体和水,按重量比其比例为

纸浆10—20份,颜料0.5—2份,胶体10—20份,水1.5—4份,将

纸浆与胶体进行搅拌,加入颜料和水再进行充分搅拌即得成

品。本发明的优点在于色彩鲜艳、毒性低、长期保持形状稳定,

适合于少年儿童开发智力及装饰。

<REC>

<申请号>=CN99108922.7

<名称>=对潮湿和气体有阻挡性能的复层可回收利用的材料及其制造方法

<申请（专利权）人>=泰特拉－勒维尔金融控股公司

<发明（设计）人>=J·V·拉戈斯

<申请日>=1992.10.08

<地址>=瑞士普利

<摘要>=对潮湿及气体,还可能对光有阻挡性能的单层或

复层材料,它是可回收利用的,即其组分在生产另外的有类似性

能的材料时可被充分地再用。基本上该材料是用纤维素纸浆或

浸有凝胶形成的水解体溶胶或水解胶体混合物的纸或卡片纸

板生产的,此后该纤维素一水解胶体化合物经脱水再冷下来。结

果得到的此材料连同其它的应用,可用于生产盛放货品或其它

物质的包装,建筑物,如屋顶等的覆层。

<REC>

<申请号>=CN99109023.3

<名称>=保健型低污染蔬菜水果纤维纸巾

<申请（专利权）人>=宋建民

<发明（设计）人>=宋建民

<申请日>=1999.06.14

<地址>=056001河北省邯郸市陵园路111号8排35号

<摘要>=一种以植物纤维纸浆为主,以一定比例的蔬菜或

水果纤维原浆为辅助材料所生产的保健型低污染的纸巾系列

产品,蔬菜或水果原浆的添加量可达到植物纸浆的35%左右,因

其生长周期短且带有天然色彩,故可减少一部分烧碱或亚硫酸

盐和增白剂的使用量,既可降低生产成本,又降低了污染排放量

和成品的化学残留物含量,对保护环境和群众身体健康都有积

极的促进作用。

<REC>

<申请号>=CN99111061.7

<名称>=组合型纸浆黑液分离设备及其工艺方法

<申请（专利权）人>=荆景管

<发明（设计）人>=荆景管;荆卫刚

<申请日>=1999.07.30

<地址>=044000山西省运城市工农西路31号

<摘要>=一种组合型纸浆黑液分离设备及其工艺方法主

要由配置清选机的四组压辊机、浓缩器和干燥机串接组成,其中清

选机进料口对准纸浆喷放仓,并连通呈横置圆筒件的纸浆容槽,筒

壁有许多通孔,筒内有清物轮,并被包覆在挡水护壳内,其下方有送

料槽;四组压辊机底架以等距设成逐次高出地平线,其底架下方均

设有水槽连通浓缩器、清选机和蒸球;每组压辊机上的构件配置是

相同的,其中后六辊设成上、下整体结构,各种辊被上、下聚酯

网所包覆;由浓缩器浓缩黑液成固体物,而干燥机则使固体成复

混肥。

<REC>

<申请号>=CN99112204.6

<名称>=纸浆模塑自动生产线

<申请（专利权）人>=高玲

<发明（设计）人>=高玲

<申请日>=1999.05.12

<地址>=255129山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路21号淄博功力机械制造有限公司

<摘要>=本发明涉及一种纸浆模塑自动生产线,包括成

型、定型和烘干装置,其成型装置的下模位于浆池的上方,可上

下移动,上模位于下模上方的水平滑道上,上模和下模的通孔均

与负压气室连通,成型装置中的水平滑道两端延伸至成型装置

两侧的定型烘干装置中的上下模之间,定型烘干装置中的上下

模可相对上下移动,模体中设有加热装置。本发明结构简单合理,

运行性能好,生产周期短,生产效率高,用于生产快餐盒等一次性

纸质用品。

<REC>

<申请号>=CN99114013.3

<名称>=铜球烧结工艺应用于纸浆模塑成型网模及定型网模

<申请（专利权）人>=张秀平

<发明（设计）人>=张秀平

<申请日>=1999.01.09

<地址>=350307福建省福清市渔溪工业区(福夏路66公里处)

<摘要>=本发明涉及一种铜球烧结工艺应用于纸浆模塑

成型网模及定型网模,它是根据所需生产的产品的形状,制造带

内腔的金属模型,在模型的内腔填以铜球及配料,经高温烧结而

成型。本发明的产品直接起了成型模和网托的双重作用,且由于

铜球颗粒细而均匀,表面光滑,纸浆纤维不易进入孔隙,故不易糊

网;还具有易清洗、修复、回收,能制成各种形状复杂或尺寸特

殊的产品,定型后的成品为双面光,无网印,且有利于印刷的特

点。

<REC>

<申请号>=CN99113501.6

<名称>=废纸的处理方法

<申请（专利权）人>=方卓民

<发明（设计）人>=仙北谷·光灵

<申请日>=1999.03.04

<地址>=200011上海市西藏南路1090弄2号819室

<摘要>=本发明涉及一种将废纸变成再生纸的处理方法,主

要解决成本比较高和容易损坏纸张纤维的问题,其特征是:在柑橘

油中加入酒精、石灰水和碱等添加物,再加上几倍或几十倍的温

水并加热,然后投入废纸进行溶解;溶解后再加入温水并搅拌,去

除漂浮物油墨和胶着剂;然后进行脱水并进行洗涤制成纸浆,在柑

橘油中加入数十倍至数百倍的水或温水,将纸浆投入后进行浸泡

漂白,最后将纸浆进行脱水而变成再生纸原料。

<REC>

<申请号>=CN99114433.3

<名称>=抑制高得率漂白纸浆及其配抄产品返黄工艺技术

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院林产化学工业研究所

<发明（设计）人>=房桂干;阿兰·卡斯特隆;沈兆邦

<申请日>=1999.09.10

<地址>=210042江苏省南京市锁金五村16号

<摘要>=本发明适合于速生木材漂白高得率纸浆、浆板生

产及其配抄的纸或纸板产品,提高抗光老化和抑制返黄的要求

之用,其特点是采用单独或组合工艺技术对纸浆进行还原或化

学改进处理对浆板或纸、纸板产品采用本发明配方的进行喷淋,

涂布或浸渍处理,可以显著改善高得率木浆及其产品的抗光老

化性能。本发明可以提高高得率纸浆应用范围,特别是用于高档

产品生产提供了技术保证,处理成本低,可以实现工业化生产使

用。

<REC>

<申请号>=CN99115265.4

<名称>=一种不排放浓黑液的制浆工艺及其黑液的回用处理方法

<申请（专利权）人>=曾兆祥

<发明（设计）人>=曾兆祥

<申请日>=1999.02.23

<地址>=410205湖南省长沙市望城坡经济开发区燕山村1号祥光环境技术研究所

<摘要>=本发明涉及一种不产生浓黑液的制浆方法及其

黑液的处理技术。其具体方法是弱化传统蒸浆工艺条件,将碱用

量降到3～5%,温度降至100℃左右,草料经蒸煮后再辅以机械

粉碎,使纤维素与木素及碳水化合物充分分离并得到合格纸

浆。蒸煮黑液全部回用,经多次回用后的浓黑液可用物化法分离

木素,滤液经配药后再泵入蒸球回用。

<REC>

<申请号>=CN99115768.0

<名称>=秸秆纤维衬垫包装材料及生产工艺

<申请（专利权）人>=吴志刚

<发明（设计）人>=吴志刚

<申请日>=1999.05.10

<地址>=710068陕西省西安市高新路25号糜家桥小区49号楼

<摘要>=本发明是一种利用秸秆纤维制造替代纸浆模塑

和泡沫塑料的衬垫包装材料及其生产工艺。其方法是将秸秆清

洗、消毒后,粉碎成粉状加添加剂,充分混合后热压成型。原料

重量配比为秸秆粉60—75%,添加剂20—30%,水1—5%。添加

剂由玉米粉、松香、粘土、食用胶、碳酸钙和食用色素配制而

成。其材料丰富,价格低廉,方法简单,易于降解,利于保护环境,

治理白色污染。

<REC>

<申请号>=CN99115075.9

<名称>=香型消毒纸巾及其制备方法

<申请（专利权）人>=周涛

<发明（设计）人>=周涛

<申请日>=1999.08.13

<地址>=610017四川省成都市王岳宫街14号

<摘要>=本发明公开了一种能够清洗油污染的香型消毒

纸巾及其制备方法,将十二烷基苯磺酸钠,a－烯基磺酸盐,N,N

－油酰甲基牛磺酸钠,甲基纤维素,香精加入水中搅拌均匀,静置

30～40分钟后,加入纸浆,经过滤、喷射、碾压脱水,烘烤干燥后,

切片包装而成,本发明内含表面活性剂,能够洗净油污,易降解,

适用性强。

<REC>

<申请号>=CN99116830.5

<名称>=农作物秸杆制造纸浆过程中黑液处理及烧碱回收方法

<申请（专利权）人>=李德宏

<发明（设计）人>=李德宏

<申请日>=1999.09.02

<地址>=200011上海市肇周路417号A－502室

<摘要>=本发明涉及农作物秸杆制造纸浆过程中黑液处

理及烧碱回收方法,它包括采用石灰乳分别对制浆的浓黑液和

洗涤的稀黑液进行处理,对浓黑液处理所得的烧碱可以回收利

用,对稀黑液处理所得的稀碱液通入另一反应器中,同时加入Mn<SUP>+7</SUP>、Mn<SUP>+6</SUP>试剂以降低化学耗氧物,它可返回制浆逆流洗涤工序或中和后排放。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、效果明显、可节省大量洗涤用水、做到达标排放等优点。

<REC>

<申请号>=CN99117318.X

<名称>=一种造纸制浆废液的无害化处理方法及其设备和用途

<申请（专利权）人>=四川名山蒙顶纸业有限公司

<发明（设计）人>=杨志明

<申请日>=1999.10.20

<地址>=625100四川省名山县城西郊

<摘要>=本发明是一种造纸浆废液的无害化处理方法及

其设备和用途,涉及造纸制浆废液的处理技术领域。它是将蒸球

1的蒸煮液送至黑液蒸发装置19进行浓缩回收;对制浆中段产

生的黑液,经多次重复、封闭循环使用后再予浓缩回收。其黑液

回收率可达90—95%;排放废水的环保指标达国家一级排放标

准;浓缩回收的黑液可用于制作粘合剂或其它化工产品原料;工

艺、设备简单,环保、经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN99119056.4

<名称>=一种无废水排放的废纸再生技术

<申请（专利权）人>=傅承祖

<发明（设计）人>=傅承祖

<申请日>=1999.09.10

<地址>=362300福建省南安市溪美镇白沙崎巷60号

<摘要>=本发明为一种无废水排放的废纸再生技术。它包

括将废纸经水力碎浆、洗浆、脱水、研磨、除沙后进入网箱收

集,再进行造纸机造纸,其中,所述除沙前的纸浆与从网箱排出来

的色水、以及来自造纸机的白水和清水在一混合池中依次排列

并连通,所述白水还可补充水力碎浆用水和洗涤用水,所述脱水

过程的排水返回水力碎浆循环使用。本发明的无废水排放的废

纸再生技术,根据造纸的工作原理,改变了原有废纸回收工艺的

用水程序,利用自然消耗、自然补充,使水循环利用,从根本上解

决了纸业再生技术的污染难题,达到节约能源,降低成本,完全免

除了废水排放,因而具有显著的社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN99117814.9

<名称>=造纸污泥回收再造纸装置

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松

<申请日>=1999.08.17

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13－1黄姿秀

<摘要>=一种能将造纸污泥中的微小的纤维回收用于再

造纸的装置。一种能将经物化处理(气浮渣或沉淀渣)的造纸污

泥中的短纤的微纤全部回收,用于再造纸的装置和技术。在该装

置中造纸污泥先经沉砂分离器分离出短纤和微纤;再添加高分

子絮凝剂(如聚丙烯酰胺)进混凝器絮凝架桥后送回纸浆槽与新

浆按比例(5～15%)混合后再造纸,具有技术先进,投资省,环境和

经济效益显著等优点,在造纸污水处理工程上有重大的推广应

用价值。

<REC>

<申请号>=CN99119167.6

<名称>=光催化纸浆组合物、其泡沫体等及生产它们的方法和装置

<申请（专利权）人>=艾因兴产株式会社

<发明（设计）人>=西堀贞夫

<申请日>=1999.09.17

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种光催化纸浆组合物,其具有抗菌、减小不良气

味、氧化降解有害物质的效果,具有广泛的用途,如用做如过滤

材料、包装材料、建筑材料。该光催化纸浆组合物,其还能有效

地用于空气处理、水处理和土壤处理并且改善了自身的光催化

活性。所提供的光催化纸浆组合物的特征在于,将40—90wt%

的纸浆和/或纸与5—60wt%的二氧化钛共混,并且在光催化纸

浆组合物中混入相当于二氧化钛、纸浆和/或纸的总重量的25

—100wt%的热塑性树脂。

<REC>

<申请号>=CN99121799.3

<名称>=一种纸浆模塑餐具及其制造方法

<申请（专利权）人>=曹义东

<发明（设计）人>=曹义东

<申请日>=1999.10.13

<地址>=100096北京市西北郊粮库宿舍北楼161号

<摘要>=本发明公开了一种纸浆模塑餐具及其两种制造

方法,餐具主要是由三层组成,只内表面层和外表面层含有足够

的防油剂。第一种制造方法关键在于使成型模具三次吸滤纸浆成

型,只第一次和最后一次吸滤的纸浆含有足够的防油剂。第二种制

造方法主要是将三个已成型的毛坯叠套在一起热压定型,只第一

个和最后一个毛坯含有足够的防油剂。特点是即保证了原有的

防油功能又减少了防油剂的用量。

<REC>

<申请号>=CN99121800.0

<名称>=一种纸浆模塑制品的生产工艺

<申请（专利权）人>=七环机械电子工程公司

<发明（设计）人>=秦学昌;张继源;赵红国;付学敏

<申请日>=2000.02.21

<地址>=100085北京市德胜门外双泉堡甲2号七环机械电子工程公司

<摘要>=一种纸浆模塑制品的生产工艺,包括制浆、成型与

定型、干燥及包装等工序,依靠真空吸附成型,压榨脱水,热压定

型再烘干,最后包装成品,其优点是:生产工艺简单,设备量少,实

现了全部生产自动化,并缩短了生产周期,有效的提高了生产速

度,降低了成本;成型部件定型后立即由热压模移至烘道烘干,节

约能源,并最大限度地提高了工作效率;产品紧度好,不变形,质

量稳定,合格率高。

<REC>

<申请号>=CN99123625.4

<名称>=聚烯烃合成纸浆及其用途

<申请（专利权）人>=三井化学株式会社

<发明（设计）人>=中川德彦;庄司昌纪;妹尾利一;中丸真;河野幸雄

<申请日>=1999.10.26

<地址>=日本国东京都

<摘要>=一种聚烯烃合成纸浆,包括用不饱和羧酸或其衍

生物接枝改性的聚烯烃树脂;或包括乙烯/α,β－不饱和羧酸共

聚物和聚乙烯树脂的聚烯烃树脂组合物。另外,还公开一种热合

纸,包括一层纤维基层,及在其至少一个表面上层压并成为一体

的一层聚烯烃合成纸浆。该纸浆具有大的断裂长度和优良的内

部结合力,并在由低温至高温的宽温度范围内表现出稳定的热

合性和热粘性。该纸浆适合制造电池隔膜、模塑纤维板和热合

纸等,这种热合纸具有优良的热合性。

<REC>

<申请号>=CN99123437.5

<名称>=采用具有长而不均匀工作时间的阀门的PSA设备

<申请（专利权）人>=液体空气乔治洛德方法利用和研究有限公司

<发明（设计）人>=多米尼克·鲁热;斯特凡娜·尚塔格雷尔;孙廉明;塞利娜·格拉西安奈特;伊夫·托尔

<申请日>=1999.11.05

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及了一种分离气体流的PSA设备,特别

是VSA设备,它在一个生产循环中工作,并至少包括一个吸收器,

最好是两个或三个吸收器,以及几个具有长而不均匀工作时间

的阀门。更具体地说,阀门的平均工作时间(μ)为0.5s<μ<2s,

每个阀门的工作时间(Δt)为μ－x<Δt<μ+x,其中

0.1s<x<0.5s。本发明还涉及了采用这种PSA设备来生产富氧、

富氮或富氢的气体流,尤其是包含大于80%氧的气体流,然后把

它送入从燃烧炉、纸浆制造装置和水处理装置中选取的耗氧设

备中。

<REC>

<申请号>=CN99802335.3

<名称>=用于控制输送系统的方法和控制系统以及用于捆包纸浆的设备

<申请（专利权）人>=瑞典商顺智公司

<发明（设计）人>=T·埃德斯特罗姆

<申请日>=1999.01.21

<地址>=瑞典圣兹瓦尔

<摘要>=一种用于控制一输送系统的方法和控制系统,所

述输送系统包括多个输送器,每个输送器都分配有一个控制单

元(44、46、48),各输送器是根据来自于各输送器的状态数据来

控制的。每个输送器均只与相邻的输送器相联系(通过50、52、

53、54),相邻的输送器又只与它们相邻的输送器相联系。所述

通信联系包括:每个输送器的控制单元(44、46、48)可传递和接

收控制信息,所述信息是根据该输送器本身的状态数据以及来

自于其相邻输送器的信息而产生的。用于控制输送器的控制信

号是根据输送器自身的状态数据和输送器控制单元从相邻输

送器的控制单元接收的控制信息而产生的。各控制单元可以是

标准化的,其尺寸适于最大数量的相邻输送器。一用于捆包纸浆

的设备包括一具有这样一种控制系统的输送系统。

<REC>

<申请号>=CN99803181.X

<名称>=纸浆模制品的制造方法

<申请（专利权）人>=花王株式会社

<发明（设计）人>=熊本吉晃;小田仓伸次;大谷宪一;小田嶋信吾;津浦德雄

<申请日>=1999.02.22

<地址>=日本东京

<摘要>=一种纸浆模制品的制造方法,其特征在于:在一组

其内部形成有多个连通至其外部的连通孔的抄纸用分开模(2、

3)的各个表面上形成纸浆层压体(2a、3a),然后,在该组分开模互

相(碰合)对接的状态下脱水,藉此,使上述纸浆层压体互相贴

合。

<REC>

<申请号>=CN99803271.9

<名称>=从纸浆配料中清除蜡的方法

<申请（专利权）人>=韦尔豪泽公司

<发明（设计）人>=苏珊·A·弗里兰

<申请日>=1999.02.23

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=本发明公开了一种从纸浆配料中清除蜡的方

法。该方法能有效地从含有用蜡浸过的旧瓦楞箱(OCC)的纸浆

配料中清除蜡。在该方法中,使用聚合化学物质处理含有用蜡浸

过的OCC的纸浆配料,使蜡与纤维分离并使蜡聚焦,从而通过筛

滤将蜡清除。在一最佳实施例中,使用一种腐蚀性物质处理纸浆

配料从而可促进蜡的清除。

<REC>

<申请号>=CN99803576.9

<名称>=处理工艺用水的方法

<申请（专利权）人>=卡米拉卡米股份公司

<发明（设计）人>=C·兰普塔斯;V·斯万森;J·汉森;M·尼尔森

<申请日>=1999.01.18

<地址>=瑞典赫尔辛堡

<摘要>=本发明涉及一种处理与木质素纸浆相关的含有

金属离子的工艺用水的方法。根据本发明,所述方法特征在于包

括下列步骤:a)调整所述工艺用水的Mg<SUP>2+</SUP>含量,形成金属和有机物的絮凝基,b)向所述工艺用水中提供碳酸根源(10)以碳酸钙的形式沉淀钙,c)加入白液(11)提高所述工艺用水的pH值以例如氢氧化物的形式沉淀金属,d)向所述工艺用水中加入絮凝剂(12,13),e)通过浮选从所述工艺用水(17)中分离所沉淀的、絮凝的金属化合物(16)。

<REC>

<申请号>=CN99806317.7

<名称>=集成纸浆和具有集成驱动及控制装置的加工机械以及其使用方法

<申请（专利权）人>=塞莫·布莱克·克劳森公司

<发明（设计）人>=约翰·J·艾根三世;克里斯托弗·L·戴姆勒

<申请日>=1999.04.08

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=本发明涉及一种纸浆加工设备和方法,其中变速

电动机的转动的驱动元件,例如带开关的磁阻电动机装着转动

的纸浆加工元件(10),磁性轴承(22,24)悬浮地支承转动的驱动

元件(15)和配合的转动的纸浆加工元件(41)以及控制这些元件

相对于驱动元件的转动轴的轴向和径向定位。

<REC>

<申请号>=CN99805951.X

<名称>=纸浆过滤器或洗净器及其所用的密封结构

<申请（专利权）人>=安德里兹－阿尔斯特罗姆公司

<发明（设计）人>=J·伊埃诺;H·普荣陶斯

<申请日>=1999.03.09

<地址>=芬兰埃斯波

<摘要>=本发明涉及一用于密封一旋转件的密封结构,其

特别适于密封用在木材加工业的大型冲洗和过滤圆筒内的大

直径部件或鼓筒或者轴。所述洗净器包括一固定的外壳(10),一

设置在外壳内的冲洗液体输送腔(12),其由一穿孔板(16)限定,

和设置在所述表面(16)内侧的一旋转鼓筒,该鼓筒具有一液体

可透过的穿孔表面(18),从而所谓的纸浆空间(20)被限定在所述

穿孔表面(16,18)之间,洗净器在其两端设有密封结构,以将所述

的旋转鼓筒相对于固定的外壳密封,该密封结构由一密封箱(26)

与一设置其内的密封件形成,并且所述洗净器的特征是密封箱

(26)设有向密封箱(26)内引入最好是液体的压力介质。

<REC>

<申请号>=CN99812276.9

<名称>=用于生产纤维素纸浆的纤维状材料半碱性蒸汽爆裂法处理

<申请（专利权）人>=斯泰克技术有限公司

<发明（设计）人>=D·德阿格斯缇塔;A·理查德

<申请日>=1999.09.27

<地址>=加拿大安大略

<摘要>=一种适用于生产漂白纸的从原料制造未漂白纸

浆的方法,其中包括在反应器中在半碱性pH下将原料进行蒸汽

爆裂处理以生产纸浆。

<REC>

<申请号>=CN99812516.4

<名称>=采用羟胺和其它共添加剂抑制纸浆和纸泛黄

<申请（专利权）人>=西巴特殊化学品控股有限公司

<发明（设计）人>=R·塞策尔;D·德沃雷;G·T·昆克勤;C·黑特纳;J·A·施米德特;P·F·麦加里;J·P·沃尔夫;R·B·尼尔逊

<申请日>=1999.10.11

<地址>=瑞士巴塞尔

<摘要>=当纸浆或纸,特别是仍含有木素的化学机械磨纸

浆或纸,或者热机械磨纸浆或纸,含有稳定作用有效量N,N－二

烷基羟胺、酯、酰胺或硫取代N,N－二烷基羟胺或N,N－二苄

基羟胺或其铵盐时,可改善防泛黄性。该性能还常常可通过加入

一种或多种共添加剂来得到提高,所述共添加剂选自紫外吸收

剂、聚合物抑制剂、硝酮、荧光增白剂和金属螯合剂。羟胺或

其盐、苯并三唑或二苯甲酮紫外吸收剂和金属螯合剂的组合特

别有效。N,N－二乙基羟胺和N,N－二苄基羟胺和其酸式盐为

此有出人意料的效果。

<REC>

<申请号>=CN99812912.7

<名称>=秸秆纸浆加工方法

<申请（专利权）人>=韦尔豪泽公司

<发明（设计）人>=韦恩·H·内伊;威廉·S·富勒

<申请日>=1999.09.20

<地址>=美国华盛顿

<摘要>=本发明提供一种包括苛性碱处理的秸秆纸浆加

工方法。所述苛性碱处理秸秆纸浆结合造纸配料以提供纸制

品。所述苛性碱处理纸浆赋予含有该纸浆的纸制品更佳强度。

<REC>

<申请号>=CN99814644.7

<名称>=软化的粉碎纸浆

<申请（专利权）人>=BKI控股公司

<发明（设计）人>=J·R·格罗斯

<申请日>=1999.12.17

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明涉及采用化学软化剂和脱粘剂,它们包括

含有多羟基化合物低烷基酸酯或环酯的组合物,软化纤维素纸

浆的方法,该方法对所形成的纤维素纤维产品的吸收性无副面

影响,以及相关产品。本发明的方法也可联合使用纤维素增塑剂

诸如甘油,单－糖和二－糖,二醇及其低聚物。本发明方法在对

吸收性无副面影响的情况下,可提供纤维素纤维,该纤维容易成

毛(重纤维化)并继而使由所得独立纤维制成的气铺垫容易致密

化。

<REC>

<申请号>=CN99815241.2

<名称>=用于羧烷基纤维素的硫酸盐木质纤维

<申请（专利权）人>=金伯利－克拉克环球有限公司

<发明（设计）人>=胡盛新;孙桐;宁新

<申请日>=1999.12.29

<地址>=美国威斯康星州

<摘要>=本发明披露了一种硫酸盐木质纤维的生产方法,

所述纤维的α－纤维素含量大于97%,粘度大于40厘泊。所述

方法包括:用水使阔叶木片预水解,进行硫酸盐蒸煮,漂白和碱处

理。所得到的纸浆能够转化成羧甲基纤维素超吸收剂,该吸收剂

具有改善的性能、特别是高的“负载下的吸收性”。

<REC>

<申请号>=CN200610016586.6

<名称>=一种用牛粪作原料生产的牛粪纸浆

<申请（专利权）人>=向宝玉;

<发明（设计）人>=向宝玉

<申请日>=2006.02.16

<地址>=166200黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县烟筒屯镇新发村西联合屯

<摘要>=本发明属于造纸技术领域，具体涉及一种用牛粪作原料生产的牛粪纸浆，它是这样实现的：(1)原料清洗处理；(2)脱水；(3)汽蒸；(4)制浆。该牛粪纸浆适合生产工业用包装纸或纸张，不仅为造纸用纸浆提供了一个新的资源，也为饲养业废弃物牛粪的开发利用创造了新的用途，解决了牛粪对生态环境的污染，实现了废物的低投入，高利用，降低了纸浆产品的成本。

<REC>

<申请号>=CN200610016587.0

<名称>=一种用牛粪作原料生产牛粪纸浆的方法

<申请（专利权）人>=向宝玉;

<发明（设计）人>=向宝玉

<申请日>=2006.02.16

<地址>=166200黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县烟筒屯镇新发村西联合屯

<摘要>=本发明属于造纸技术领域，具体涉及一种用牛粪作原料生产牛粪纸浆的方法，其特征是包括以下步骤：(1)原料清洗处理；(2)脱水；(3)汽蒸；(4)制浆。该牛粪纸浆适合生产工业用包装纸或纸张，不仅为造纸用纸浆提供了一个新的资源，也为饲养业废弃物牛粪的开发利用创造了新的用途，解决了牛粪对生态环境的污染，实现了废物的低投入，高利用，降低了纸浆产品的成本。

<REC>

<申请号>=CN89103417.X

<名称>=一种造纸工艺

<申请（专利权）人>=埃卡·诺贝尔公司

<发明（设计）人>=约翰森;汉斯·厄里克

<申请日>=1989.05.24

<地址>=瑞典苏特

<摘要>=由含有纤维素的纤维及任选的填料组成的悬浮

纸浆在网膜上成型及脱水的造纸工艺。成型和脱水

是在一种铝化合物，一种阳离子增固剂和一种具有高

比表面积的聚硅酸存在下进行的，这种混合物的存在

改进了纤维碎片和填料的脱水性和增固性。

<REC>

<申请号>=CN200710020787.8

<名称>=用纸质胎具制作仿真毛绒动物玩具的方法

<申请（专利权）人>=刘沛增;

<发明（设计）人>=刘沛增;李桂堂;刘蘖

<申请日>=2007.03.27

<地址>=221618江苏省沛县大屯镇大屯村徐州鑫美工艺品有限公司

<摘要>=一种用纸质胎具制作仿真毛绒动物玩具的方法，首先根据动物的姿势及表情用粘土或其他可塑性材料雕塑出的动物模型，再根据此动物模型翻制出动物模具，在动物模具内注入纸浆，纸浆经烘干后成型，然后去掉动物模具，制成纸质胎具，再将毛绒按照真实动物毛发的生长方向依次粘贴在纸质胎具上，制作出形态逼真的仿真毛绒动物玩具。本发明的优点是：制作仿真毛绒动物玩具的方法简单，因用纸质胎具制作，保护了环境，解决了制作仿真毛绒动物玩具时的环境污染问题，用该方法制作的仿真毛绒动物玩具重量轻，降低了生产成本，本发明以纸质胎具为支撑件，其原料广泛，容易降解，对环境不会造成危害，制成的产品栩栩如生，具有环保性和逼真性。

<REC>

<申请号>=CN02125571.7

<名称>=生物发酵法制纸浆工艺

<申请（专利权）人>=姜占定

<发明（设计）人>=姜占定

<申请日>=2002.07.22

<地址>=461100河南省许昌市兴昌路县公疗医院家属院杨雪英转

<摘要>=生物发酵法制纸浆工艺，属于利用微生物发酵法

造纸的技术领域。所要解决的技术问题是利用生物发酵法取代

当前的利用烧碱法，从而解决黑液污染环境问题。主要技术方

案步骤是：切碎麦(稻)草或木料；用水湿润切碎的麦(稻)草或木

料；接种细菌或放线菌，发酵升温；持续发酵；酶解出草(木)

浆。本发明利用未来八大技术之一的“生物工程技术”，完全

抛弃原有的化学制浆工艺。本发明成本低，经济和社会效益显

著，能够促进自然界的良性生物链循环。

<REC>

<申请号>=CN200410026289.0

<名称>=废纸的生物酶脱墨方法

<申请（专利权）人>=陕西省科学院酶工程研究所

<发明（设计）人>=赵文娟;马齐;徐升运;张红艳

<申请日>=2004.07.02

<地址>=710600陕西省西安市临潼区人民东路16号

<摘要>=一种废纸的生物酶脱墨方法，本发明的特点是采

用两浮一脱工艺，其浮选采用聚氧乙烯烷基醚为浮选助剂，脱

墨选用复合酶为脱墨剂。其具有脱墨完全、效率高、减少污染、

再生纸浆洁净度高的优点；比化学法再生浆的白度提高百分率

高出了5～8个百分点，洁净度提高，尘埃度下降，排放污水

的COD值降低了60％以上；纸浆滤水性能进一步提高而强度

相近，能满足抄造各种纸张的需要。

<REC>

<申请号>=CN200510088610.2

<名称>=玻璃窑蓄热室用含锆四低格子砖的制作方法

<申请（专利权）人>=密淑玉

<发明（设计）人>=密淑玉

<申请日>=2005.07.29

<地址>=山东省临沂市罗庄区付庄镇东南村4号

<摘要>=一种玻璃窑蓄热室用含锆四低格子砖的制作方

法，将原料粉碎后，用筛目为4毫米、3毫米、1毫米及0.088

毫米的筛分别对原料进行筛分，然后再配制以氧化锆、纸浆、

与粘土粉，拌料时依照先粗后细的顺序加料，干拌5分钟后，

加入水搅拌15分钟后放料，采用高吨压力机将泥料压成型后

干燥12小时将干燥后的坯体入倒焰窑，窑内以硅砖为架体，

形成方洞，将坯体置于洞内，封装窑门进行烧制，烧成后得到

成品，由本发明方法制得的产品不仅抗侵蚀性强，耐高温，寿

命也大延长。

<REC>

<申请号>=CN200510048354.4

<名称>=一种复合牛皮纸板生产方法

<申请（专利权）人>=张劲松;

<发明（设计）人>=张劲松

<申请日>=2005.12.31

<地址>=241009安徽省芜湖市科创中心

<摘要>=一种复合牛皮箱纸板生产方法，它将箱纸板成品浆流经立筛、流浆箱进入成形网，通过压榨、烘干、卷取及复卷制成品，所述箱纸板成品浆为由硫酸盐木浆构成的面浆及由废旧书刊纸浆、碱性亚硫酸钠草浆混合构成的底浆，面浆及底浆进入各自的成形网，面浆和底浆通过水刺的方法将二者结合。本发明所得到的产品具有很好的干湿强度，又有很好的吸水性，可以克服现有技术纸面质量差的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200610020135.X

<名称>=废卫生纸生产纸浆方法

<申请（专利权）人>=蒋甫定

<发明（设计）人>=蒋甫定

<申请日>=2006.01.11

<地址>=610200四川省成都市双流县东升镇西北街86号

<摘要>=本发明涉及一种纸浆生产类。卫生纸广用，废弃

后不应进入垃圾使垃圾增量和随粪便进入江河水中污染水源；

废卫生纸是资源，分类集中生产纸浆势在必行。本发明的目的

是提供一种处理废卫生纸方法简单、操作方便、低成本、高效

益、开放性、大规模应用臭氧水对废卫生纸浆进行消毒、杀菌、

除味、除色、增白的废卫生纸生产纸浆方法；用政策和经济手

段让卫生纸使用者自觉分类集中，设专人收集，用桶制臭氧水

对废卫生纸浆进行消毒、杀菌、除味、除色、增白；用自然排

水管和滚筒压榨机脱出纸浆中水份清水排放或作二次用水，压

干纸浆中水份生产纸浆方便运输，贮存备用造纸。废卫生纸生

产纸浆有变废为宝，让垃圾减量，方便垃圾处理和粪便资源的

利用，节约木材、保护森林、保护环境的多功能。

<REC>

<申请号>=CN99801630.6

<名称>=磁性显示板及其制造方法

<申请（专利权）人>=株式会社大可乐

<发明（设计）人>=佐藤博久

<申请日>=1999.07.30

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种可确保幼儿身体安全,可始终显示出清晰的

绘图线、且可以安全地进行处理的磁性显示板。在周边部(3a)

高起且在内侧形成凹部(8)的芯板接收体(3)和覆盖凹部(8)

的面板(2)之间,用粘接剂密封具有将含有磁性粒子的塑性分

散液体(7)封入其内的多个单元的芯板(5)。所述芯板接收体(3)

和面板(2)分别由烯烃类合成树脂制成,并且,芯板接收体(3)和面

板(2)之中构成绘画面的一方是透明或半透明的,芯板(5)是用以

纸浆为原料的纸制成的。

<REC>

<申请号>=CN03139030.7

<名称>=草类原料碱性过氧化氢机械制浆的方法

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=赵建;李雪芝;曲音波

<申请日>=2003.09.02

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=本发明公开了一种草类原料碱性过氧化氢机械

制浆的方法，该方法由热水浸渍、挤压脱水、第一次化学预处

理、第一段磨浆、酶处理、第二次化学预处理、第二段磨浆等

步骤组成；其中酶处理位于第一段磨浆之后，第二次化学预处

理之前，所用酶液为半纤维素酶液或半纤维素酶与木素过氧化

物酶的混合酶液，酶处理条件为浓度3～15％，30～180分钟，

40～70℃，体系pH3.5～6.5，木聚糖酶用量为每克绝干原料2～

40IU，木素过氧化物酶用量为每克绝干原料0.1～1.0IU；本发

明具有制备出的纸浆白度高、强度好，废液易处理等优点，可

应用于以草类为原料的造纸企业。

<REC>

<申请号>=CN00122666.5

<名称>=加入废纸中的电荷转换剂的最佳测定方法

<申请（专利权）人>=诺兰纸业股份公司

<发明（设计）人>=J·约恩

<申请日>=2000.07.15

<地址>=联邦德国德尔彭

<摘要>=在需要输入生产线的来自涂覆机处理的纸张的

纤维悬浮液形式的废纸浆中加入电荷转换剂的最佳测定方法,

特点是从废纸浆主流中分出分流,测定主流和分流的容积流量,

确定分流的混浊度,随时间变化的下游电荷转换剂的加入量,并

且随后再次测定混浊度,即由电荷转换剂引起的混浊度的变化

确定最佳测定值,在与质量或容积流量成正比的主流中进行所

述测量。

<REC>

<申请号>=CN00812212.1

<名称>=采用玉米秸秆和其他非木本纤维材料的制浆工艺

<申请（专利权）人>=北卡罗来纳州立大学;赫特咨询公司

<发明（设计）人>=罗伯特·W·赫特;小梅德威克·V·伯德

<申请日>=2000.08.21

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=一种适于从非木本纤维材料造纸的制浆工艺。具

有代表性的非木本纤维材料包括玉米秸秆和麦秸。该工艺包括

如下步骤:提供非木本纤维材料;采用碱性制浆溶液在至少常压

下蒸煮(38,40)非木本纤维材料;采用酸溶液降低非木本纤维材

料pH值(58)达到酸性pH值;用臭氧(214)处理具有酸性pH值的

非木本纤维材料;以及用漂白溶液处理非木本纤维材料形成纸

浆。

<REC>

<申请号>=CN200580002892.8

<名称>=含烯基琥珀酸酐的聚合物水分散体、其制备方法及用途

<申请（专利权）人>=巴斯福股份公司

<发明（设计）人>=R·迪利克－布伦青格尔;R·J·莱雷尔;A·布罗克迈尔;M·施密德;R·埃特尔

<申请日>=2005.01.14

<地址>=德国路德维希港

<摘要>=本发明涉及含烯基琥珀酸酐的聚合物水分散体。

所述聚合物水分散体可通过疏水性单烯键不饱和单体在至少

一种烯基琥珀酸酐存在下的细乳液聚合反应获得。本发明还涉

及通过按照细乳液聚合方法在至少一种烯基琥珀酸酐和任选

一种烷基双烯酮的存在下聚合疏水性单体而制备所述聚合物

分散体的方法。本发明还涉及按照此方法获得的含烯基琥珀酸

酐的聚合物水分散体用作纸浆和纸张表面上胶剂以及用于使

皮革、天然和/或合成纤维和纺织品疏水化的用途。

<REC>

<申请号>=CN93109932.3

<名称>=精制牛皮纸制造工艺

<申请（专利权）人>=黑龙江造纸厂

<发明（设计）人>=孙景沂;谭玺福;江庆生;宋学军

<申请日>=1993.08.14

<地址>=161202黑龙江省富裕县富裕镇

<摘要>=一种精制牛皮纸制造工艺，属于纸浆纤维漂白处

理。其工艺是将符合本发明的落叶松依次经扒皮、削

片、蒸煮、洗料及除渣工艺处理成的纸浆纤维，按重量

将浆料∶次氯酸钙＝100∶4的比例混合搅拌，漂液

半小时，经浓缩后洗料成白度为19°～21°的纸浆；

再依次经打浆、上网、压榨、光压、烘干、压光制成精制

牛皮纸。制造工艺简单、原材料价廉、制成品的表面

光洁度好、颜色浅黄、尘埃低、强度及紧度高，可作为

各种档次商品的包装用纸。

<REC>

<申请号>=CN200710139236.3

<名称>=一种纸面石膏板

<申请（专利权）人>=河北泰山纸面石膏板有限公司;

<发明（设计）人>=杨义秋

<申请日>=2007.08.20

<地址>=052260河北省晋州市槐树镇南白水开发区

<摘要>=本发明公开了一种纸面石膏板，它由40～50份石膏粉、0.5～5份活性炭、0.5～1份玉米淀粉、0.4～0.8份纸浆纤维制成：将称取的各原料与水同时倒入搅拌机，充分搅拌后挤压成型，成型后的石膏板裁切后烘干，烘干后的石膏板再进行二次裁切后包装入库。由于在石膏板内加入活性炭，对住宅装修及家具中残存的二甲苯、甲醛等有毒害挥发物可产生明显的吸附作用，经利用本发明石膏板材装饰的住宅内进行对比实验检测表明，室内家具及其它内装饰材料挥发出的各种残存有机挥发物可得到有效吸附，消除异味效果是未添加活性炭石膏板的2～5倍，并具有长期的持续吸附作用，可有效避免有害挥发物对人体健康的不利影响，生产工艺简单，社会经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN200610043687.2

<名称>=摆动合模卸模装置

<申请（专利权）人>=程志;

<发明（设计）人>=程志

<申请日>=2006.04.23

<地址>=265711山东省龙口市新嘉街道办事处龙口市三盟塑机有限公司

<摘要>=本发明属纸浆模塑成型技术领域，具体涉及一种用于纸浆模塑成型机上的摆动合模卸模装置。其特征是在机座上设四连杆机构一端与模架轴固连，四连杆机构另一端接机座上的减速机；模架转轴一端上设导向杆，导向杆上设导向槽；在模架外侧的机座上设定位导杆；定位导杆上部设导向柱与导向槽相配合，并位于导向槽内。具有能减轻工人劳动强度，生产效率高，适合在自动生产线上应用的优点。

<REC>

<申请号>=CN200410086484.2

<名称>=高效草浆洗漂机及其制浆工艺

<申请（专利权）人>=蒋浩

<发明（设计）人>=蒋浩

<申请日>=2004.10.22

<地址>=100034北京市西城区西四北四条7号

<摘要>=一种高效草浆洗漂机，由承压壳体、过滤组件、进出水口组成，其特征是，在球型承压壳体内，沿水平中心圆周，在内壁安装半球型隔苫布，隔苫布贴紧上下半球壳体，球形壳体上部装有排气阀和进出水口及阀门，球形壳体下部紧贴内壁装有滤布和滤网组成的过滤组件，壳体上均匀安装着进出水口，穿透上半部过滤组件在壳体上装有大口径进料闸阀，穿透下半部过滤组件在壳体上安装有高压水喷枪。其制浆工艺是：通过向隔苫布上下部分进水和进液，对浆液进行浸泡，搅拌，置换，过滤，反冲洗，挤压，完成二次挤压洗浆，一次强力漂白。积极效果是：一台高效草浆洗漂机可以配合两个蒸球的正常流程量，黑液提取率达到98％以上。适用于禾草制纸浆时的高效草浆洗漂机。

<REC>

<申请号>=CN200610076460.8

<名称>=皇竹草在氧自由基脱/漂一体化反应釜中生产漂白纸浆的方法

<申请（专利权）人>=北京国力源高分子科技研发中心;

<发明（设计）人>=梅秀泉;王高升;赵志爽;孙立丽;田海燕

<申请日>=2006.04.26

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街12号科海福林大厦4层

<摘要>=本发明公开了一种皇竹草在氧自由基脱/漂一体化反应釜中生产漂白纸浆的方法。该方法通过釜内旋转电子加速器在有机溶液中传递电子，为基态氧的电子供体，在氧化反应釜内产生超氧阴离子自由基(O<SUB>2</SUB><SUP>－</SUP>·/HOO·)来转化分离木素，使植物细胞间层中的生色基团发生变化，获取纸浆。该方法同时适用于棕榈、芦苇、竹子等硬质原料制浆。本发明专利从根本上改变了传统工艺用污染严重的酸、碱、氯、蒽醌等化学品制浆工艺，使用本发明不仅免去碱回收的巨额投资，而且还免去了污染严重的蒸煮球、漂白塔两大工段，而且利用丰富的年生资源，还可节能节水降低产品成本。

<REC>

<申请号>=CN200710089849.0

<名称>=分散纸浆的方法

<申请（专利权）人>=沃依特专利有限责任公司;

<发明（设计）人>=哈拉尔德·赫斯;马丁·肯珀

<申请日>=2007.04.05

<地址>=德国海登海姆

<摘要>=本发明涉及一种分散纸浆的方法，该方法在一优选实施形式中这样进行，即，首先将纸浆悬浮液(S2)在一增稠工序(2)中分成稠料(G)和滤液(F)。按本发明，该稠料(G)在压缩匀浆机中被分散，并在本发明方法的一优选实施形式中接着经浮选。以这种方法可实现特别经济和完善的备料处理。

<REC>

<申请号>=CN02129251.5

<名称>=纸浆模压纸质型材的加工工艺、生产设备及其产品

<申请（专利权）人>=梁锦水

<发明（设计）人>=梁锦水

<申请日>=2002.09.29

<地址>=325200浙江省瑞安市后洋中路28号

<摘要>=本发明公开了一种纸浆模压纸质型材的加工工

艺、生产设备及其产品，其主要特征是将回收的废纸或带有纤

维状的植物通过打浆机打成浆状，进行搅拌、混合，通过管路

输送到储藏容器内，在储藏容器内配以50∶1

的粘胶剂，然后通过送浆泵输送到压力机内成型，最后在烘房

内将其烘干成纸浆模压纸质型材产品。按本发明加工而成的纸

质型材产品，可以更换压力机内的模具生产不同规格形状的异

形型材，以满足产品包装时对其加强、保护的需要，使产品在

运输作业中能安全地到达目的地。

<REC>

<申请号>=CN200480010215.6

<名称>=造纸用浆的酶处理

<申请（专利权）人>=诺维信公司;诺维信北美公司

<发明（设计）人>=亨里克·伦德;汉尼·H·佩德森;徐辉;罗菁

<申请日>=2004.04.05

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=本发明涉及处理纸浆的工艺，以及制备纸质材料

诸如纸，纸板，挂面纸板，波状纸板，薄纸，纸巾，瓦楞纸箱，

盒子等的工艺，这些工艺包括对纸浆的碱处理，用果胶裂解酶

和/或果胶酸裂解酶的处理，并且如果需要，对纸浆进行脱水。

果胶酸裂解酶与果胶酯酶的组合可以取代果胶裂解酶。本发明

还涉及木聚糖酶，果胶裂解酶，果胶酸裂解酶，和/或果胶酸裂

解酶与果胶酯酶的组合在减少阴离子废料和/或减少纸浆的阳

离子需要中的用途。

<REC>

<申请号>=CN200610043659.0

<名称>=一种间位芳纶纸及其制备方法

<申请（专利权）人>=烟台氨纶股份有限公司

<发明（设计）人>=黄钧铭;宋西全;李鹏;牟国永

<申请日>=2006.04.13

<地址>=264006山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路1号烟台氨纶股份有限公司芳纶事业部

<摘要>=本发明涉及一种芳纶纸及其制备方法，属合成纤

维纸制造技术领域。特征在于采用纯间位芳纶纤维制成间位芳

纶纸，1.按重量百分比，在水中加入5－95％的间位芳纶短切

纤维制成浆料，在水中加入5－95％的间位芳纶沉析纤维制成

浆料，两种浆料混合；2.浆料上网成形；3.压榨、干燥；4.高温

压光成型。本发明摒弃了原料分散对辅助化学原料的依赖，将

分散问题解决在原料制造阶段，不用化学助剂可实现造纸浆料

的均匀分散；消除了分散剂的昂贵费用、污水处理负担加大问

题、成纸含有分散剂分子影响耐温性问题，成纸性能大大提高；

生产的芳纶纸匀度、机械强度、耐热性能和介电性能更好，用

于电工绝缘、航空航天、交通运输等领域。

<REC>

<申请号>=CN200410008770.7

<名称>=利用生物酶解办法生产纸浆

<申请（专利权）人>=徐丽敏

<发明（设计）人>=徐丽敏

<申请日>=2004.03.18

<地址>=455000河南省安阳市殷都区西郊乡郭流寺村

<摘要>=本发明涉及生物化学酶的领域。它是针对传统生

产纸浆方法是硫酸或烧碱，此方法对环境造成严重污染，是为

解决这一污染问题而发明的。本发明是利用酶的特异性和极高

的催化效率发明的，酶可以增加化学反应速度，而不出现最终

底物中，因此不会对环境造成污染，利用生物酶解办法生产纸

浆，既解决了污染问题，又节约了能源。

<REC>

<申请号>=CN200510099314.2

<名称>=一种彩帛画的制作工艺

<申请（专利权）人>=朱林寿

<发明（设计）人>=朱林寿

<申请日>=2005.09.13

<地址>=246001安徽省安庆市集贤南路242号(原198号)

<摘要>=本发明公开了一种彩帛画的制作工艺，它使用了

由重量比为10～30％的丙烯颜料和70～90％的普通纸浆调和

而成的彩帛画颜料，在印制有图案、画面的背胶防水涂料纸上

按原画的色彩和图形制作，并在图案、画面的表面喷上清漆来

保护画面不易褪色及损坏。由于彩帛画颜料的强度和韧度均好

于油画颜料，因而该工艺制作的彩帛画，能用湿布擦拭，也可

以用手触摸，不会损坏画面。用本发明彩帛画的制作工艺制作

出的彩帛画不怕潮、不褪色，易于长期保存，且画面效果生动，

立体感、真实感很强，可用来体现各种题材，具有极高的馈赠、

收藏价值。

<REC>

<申请号>=CN200510104292.4

<名称>=棉杆蒸煮预处理液

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院

<发明（设计）人>=王权;王键

<申请日>=2005.10.14

<地址>=250100山东省济南市历城区二环东路999号

<摘要>=本发明涉及一种棉杆造纸蒸煮预处理液。本发明

的棉杆蒸煮预处理液，其特别之处在于：含有1－5％重量的氢

氧化钠，0.01－0.5％重量的硼氢化钠。采用本发明的棉秆蒸煮

预处理液对棉秆进行预处理后，与常规蒸煮得到的纸浆相比：

细浆得率提高1－6％，白度可以提高8－15％ISO，卡伯值降

低了6－10。

<REC>

<申请号>=CN03123808.4

<名称>=可烘烤耐冷冻易降解纸浆（植物纤维浆料）环保餐饮用具

<申请（专利权）人>=苏炳龙

<发明（设计）人>=苏炳龙

<申请日>=2003.05.11

<地址>=362000福建省泉州市鲤城区浮桥东浦工业区远东工业大厦

<摘要>=本发明可烘烤耐冷冻易降解的纸浆(植物纤维浆

料)环保餐饮用具的浆料选择纯天然一年生长的新生植物软纤

维浆料，软纤维浆料占原料重量百分比的93～98％；抗(防)油

剂选择阳离子型含氟树脂水乳液，阳离子型含氟树脂水乳液抗

(防)油剂占原料重量百分比的0.3～0.9％；抗(防)水剂选择以甲

基丙烯酸脂类物资聚合的合成树脂水乳液，合成树脂水乳液抗

(防)水剂占原料重量百分比的0.7～6.5％；增强剂选择以酰胺

类物资和环氧氟丙烷的共聚树脂的水溶性阳离子热固性树脂，

水溶性阳离子热固性树脂占原料重量百分比的0.4～6％。本发

明的有益效果为在高、低温状况(－40℃－+180℃)下，餐饮用

具的强度和挺度好，可用于微波炉加热烘烤，在常温自然环境

里45天就可降解100％。

<REC>

<申请号>=CN03812979.5

<名称>=筛选纸浆悬浮液的多级筛选设备、筛选篮和方法

<申请（专利权）人>=美佐纸业股份有限公司

<发明（设计）人>=B·夫雷德里克森

<申请日>=2003.05.08

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=一种用于筛选纸浆悬浮液的筛选设备包括一个

分隔壳体内部成为中心室(10)和单独的外部环形室的筛选篮

(8)。悬浮液供给到外室和中心室之一，使接受部分通过滤网，

而被阻止通过滤网的废弃部分可以分离。设置稀释装置(28)以

便稀释废弃部分。筛选篮至少分为两个单独的管状筛选段(40，

42)。稀释装置包括至少一个轴向地互连两个管状筛选段、形成

管状稀释液体隔室(46)并至少基本上围绕筛选篮延伸的环形元

件。环形元件(44)在稀释液体隔室和中心室及外室之一之间形

成多个稀释液体射出通路。本发明还涉及用于以上描述的筛选

纸浆设备和方法中使用的筛选篮。

<REC>

<申请号>=CN200310110999.7

<名称>=高纯木素、纤维高效分离技术

<申请（专利权）人>=罗学刚

<发明（设计）人>=罗学刚;徐东

<申请日>=2003.11.20

<地址>=621002四川省绵阳市涪城区青义镇西南科技大学

<摘要>=本发明涉及一种高纯木素、纸浆纤维高效分离技

术，属用有机溶剂同机械制浆相结合的处理纤维技术领域。是

将各种原料除渣、清洗，制成片状，经有机溶剂预热30～90

分钟，蒸煮20～90分钟，至原料含水(液)率为25％～50％后，

用热磨机磨浆至叩解度20～50。SR以上；浆液分离、溶剂清

洗后，制成本色纤维；经漂白、精浆可制成漂白纤维。浆液分

离、溶剂清洗后的有机溶剂分离出高纯木素后循环使用。本发

明具有原料不受限制，分离出的木素、纤维纯度高、质量好，

应用范围广，综合成本低，无污水排放等优点。

<REC>

<申请号>=CN200310115158.5

<名称>=沙柳制漂白纸浆及其制造方法

<申请（专利权）人>=孙国庆

<发明（设计）人>=孙国庆

<申请日>=2003.11.25

<地址>=026300内蒙古自治区东乌旗乌镇东乌珠穆沁旗淀化浆板厂

<摘要>=一种沙柳制漂白纸浆及其制造方法，将沙柳5－

20mm粗细的原料切断为沙柳杆，经抽打系统抽打，使胶脂的

80－90％与沙柳分离并由除尘器滤掉，再用碱15％，蒸煮2.5

小时使其温度达170℃，细浆得率为40.50％，然后再C－E－

H三段漂白，漂白温度38℃且漂白时间为60分钟而用氯量为

8％，使用本漂白纸浆可充分利用沙漠地区的沙柳资源，并可

减少耗碱量，可制成文化用纸及高级用纸。

<REC>

<申请号>=CN02824075.8

<名称>=利用木聚糖酶和过氧化氢、过酸或其组合物的漂白段

<申请（专利权）人>=埃欧金生物制品公司

<发明（设计）人>=杰弗里·托兰;米罗·苏黑

<申请日>=2002.12.03

<地址>=加拿大安大略省

<摘要>=本发明公开了漂白化学纸浆的方法，所述方法将

木聚糖酶与过氧化氢、过酸或它们的混合物结合起来。所述方

法包括进行化学制浆的步骤，随后任选用氧气将所得纸浆脱木

质素，然后将木聚糖酶与过氧化氢、过酸或它们的混合物结合

起来漂白纸浆。所述方法使纸浆厂能够在一个漂白塔中既使用

木聚糖酶又使用过酸，减少了二氧化氯和其它漂白化学品的用

量。本发明的纸浆漂白方法可以在纸浆厂中作为复杂的纸浆漂

白工序中的一部分。

<REC>

<申请号>=CN200610084891.9

<名称>=一种玉米杆处理系统和方法

<申请（专利权）人>=朴钟凤;

<发明（设计）人>=宋台锡;宋浚亨

<申请日>=2006.05.22

<地址>=韩国首尔

<摘要>=一种用于处理玉米杆以用它生产纸浆的设备，包括湿法除髓系统，浆系统，以及湿式存储系统。湿法除髓系统构造成通过使每个玉米杆碎片的外皮与玉米杆碎片的髓分离以使玉米杆碎片除髓。浆系统构造成从玉米杆碎片的分离的外皮中产生pH值为大约4浓度在大约3％和4％之间的浆。湿式存储系统还构造成存储水份含量在大约70％和80％之间的浆。该装置还可以包括湿式清洁系统，该系统具有构造成湿式清洁浆的冲洗搅拌箱。

<REC>

<申请号>=CN200710014784.3

<名称>=多级单鼓旋翼压力筛

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2007.05.22

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本发明公开了一种多级单鼓旋翼压力筛，它包括机壳，安装在所述机壳内的至少两个单鼓旋翼压力筛单元，所述至少两个单鼓旋翼压力筛单元具有共同的固定旋翼转子并驱动其旋转的转子轴；通过一根转子轴驱动多个旋翼转子工作，每个压力筛单元可筛分出各自的纸浆并进入相应的后续工艺，稀释水进水口的设置保证了压力筛单元筛选的正常进行；本发明可以在一台设备内实现浆料的多级多段筛选，降低动力消耗，大大减少浆料的不必要的输送环节，并因此引起的动力消耗和杂质的破碎，提高筛选质量和筛选效率。

<REC>

<申请号>=CN200510129867.8

<名称>=分离联产制浆法

<申请（专利权）人>=王景余

<发明（设计）人>=王景余;王京;王哲;王科

<申请日>=2005.12.09

<地址>=132001吉林省吉林市南昌路20－1－5号

<摘要>=要解决轻工技术领域的问题：现有技术，资源浪

费，环境污染，工人下岗，农民贫困等重大难题。技术方案：

在现有技术的基础上，增加饲料，化学两个车间。原料首先投

入饲料车间，生产优质饲料。生产饲料分出的废渣，是纤维素

含量60－80％的制浆精料。精料加入设备中，再加入在生产中

变宝的新型助剂，加水煮沸、保温即可成浆。打浆、漂白、抄

纸，按现有技术进行，最终产出优质纸浆。煮沸产出的宝液送

化学车间，提取木素、白炭黑和化肥。本发明的核心是分离和

新型助剂，采用分离才能联产，挽回现有技术的资源浪费。采

用新型助剂，才能产宝，消除现有技术的污染。本发明用途；

制浆造纸，大力发展造纸工业，重建造纸厂。

<REC>

<申请号>=CN200580032273.3

<名称>=由废纸制成的比萨饼包装盒

<申请（专利权）人>=郑海成;

<发明（设计）人>=张载锡

<申请日>=2005.09.22

<地址>=韩国大田广域市

<摘要>=本发明提供了一种由废纸制成的比萨饼包装盒，其包括：由主体薄板形成的主体，其包括向上的主体边缘壁和插入突起；以及由盖板形成的盖子，其包括向下的盖子边缘壁以及插入孔，以使盖子边缘壁可以容纳主体边缘壁，并将插入突起插入到插入孔中，其中，主体和盖板通过压缩纸浆而形成，该纸浆通过粉碎废纸并以卫生的方式加工粉碎的废纸而获得，对人体无害。该比萨饼包装盒具有循环利用废纸、结构简化、牢固和热绝缘以及容易制造、大批量生产和节省成本等优点。

<REC>

<申请号>=CN02159771.5

<名称>=经改性的纸浆材料、该材料制得的高灰份浆板和制备方法

<申请（专利权）人>=加讯发展有限公司

<发明（设计）人>=詹剑峤;袁志伦

<申请日>=2002.12.23

<地址>=香港中环干诺道西21－24号海景商业大厦605室

<摘要>=公开了一种高灰份浆板，该浆板包括针叶木浆作

长纤维、阔叶木浆或草浆或再生浆作中长纤维、矿物超细纤维、

人造矿物超细纤维作短纤维以及矿物超细微粒，其中，所述各

种纤维共同交织成网状结构，在所述长纤维、中长纤维和矿物

超细纤维的表面上粘附有所述人造矿物超细纤维和所述矿物

超细微粒。该高灰份浆板用一种经改性的纸浆材料制得，该材

料包括针叶木浆作长纤维、阔叶木浆或草浆或再生浆作中长纤

维、矿物超细纤维和改性剂。所述改性剂的化学组成为：9－13重量份SiO<SUB>2</SUB>，6－9重量Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，1－3重量份MgO，12－16重量份CaO，27－34重量份SO<SUB>4</SUB><SUP>2－</SUP>，10－14重量份H<SUB>2</SUB>O<SUP>+</SUP>，11－21重量份H<SUB>2</SUB>O<SUP>－</SUP>，其中还含有Na<SUB>2</SUB>O，K<SUB>2</SUB>O和Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>，其总量小于整个改性剂重量3.5％，其主晶相为纤维状钙矾石、硬硅钙石、硅酸镁及硅酸铝镁。

<REC>

<申请号>=CN200610046093.7

<名称>=一种NaOH－AQ法造纸制浆的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所;

<发明（设计）人>=杜昱光;李曙光;胡建恩;刘晗;曹海龙;谭成玉

<申请日>=2006.03.17

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=本发明涉及一种以菊芋秆为原料，利用NaOH－AQ法造纸制浆的工艺。由该工艺制得的纸适用于胶版印刷纸、涂料原纸、书写纸、装饰纸等文化用纸的生产，其产品具有吨纸浆耗低、纸的平滑度高、光泽度好、表面细腻、强度高、适印性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610046094.1

<名称>=一种亚铵法造纸制浆的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所;

<发明（设计）人>=杜昱光;李曙光;胡建恩;刘晗;曹海龙;谭成玉

<申请日>=2006.03.17

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=本发明涉及亚铵法制浆造纸，具体地说是一种亚铵法造纸制浆的方法，其以菊芋秆为原料。由该工艺制得的纸适用于胶版印刷纸、涂料原纸、书写纸、装饰纸等文化用纸的生产，其产品具有吨纸浆耗低、纸的平滑度高、光泽度好、表面细腻、强度高、适印性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN200710176694.4

<名称>=绿色再生卡

<申请（专利权）人>=无烟国际文化发展（北京）有限公司;

<发明（设计）人>=任纪明;李冀蜀;刘玉水;任豪

<申请日>=2007.11.01

<地址>=100089北京市海淀区远大路金源时代商务中心2号楼B座5E

<摘要>=本发明涉及一种绿色再生卡，为解决现有新卡成本高的问题，其由旧卡和新卡原料制成。由废旧塑料卡粉碎后与新塑料原料混合制成。由废旧纸塑卡捣碎后与新纸塑原料混合制成。由废旧纸卡打浆后与新纸浆原料混合制成。由带芯片的废旧塑料卡先捣碎，分出芯片，再粉碎后与新原料混合制成。由旧卡两面加贴新卡面纸制成或由旧卡在中间层一分为二切开后，分别在两面加贴新卡面纸制成。废旧卡原料与新原料的重量比为50－80/20－50。其具有原料消耗少，成本低，旧卡可循环利用和有利于减少污染的优点。

<REC>

<申请号>=CN200410010330.5

<名称>=用纸浆制作工艺品的模具及方法

<申请（专利权）人>=李捷

<发明（设计）人>=李捷

<申请日>=2004.06.08

<地址>=450002河南省郑州市文化路34号院3门栋37号

<摘要>=本发明公开了一种制作纸浆工艺品的模具，由中

空模芯和模体组成，模体由外模和套装在外模中的内模组成；

在外模壁上设有吸水管；中空模芯套装在内模中且其外壁与内

模的内壁相适配，内模采用透水性材料制作，外模采用不透水

性材料制作。本发明还公开了利用该纸浆工艺品模具制作纸浆

工艺品的方法，包括以下步骤：(1)将内模套装在外模中，然后

将中空模芯套装在内模中；(2)将制好的纸浆送入内模的内壁

中；(3)用打气机向中空模芯打压或用热水向中空模芯注水；使

中空模芯外壁上的软性橡胶层或塑料层膨胀，将模体内模中的

水份挤出，渗透到内、外模之间；(4)将抽水机接在外模壁的吸

水管上，通过抽水机把内、外模之间纸浆中的水份抽干；(5)

打开内、外模，取出中空模芯，在内模与中空模芯之间就形成

了一定形状的纸浆工艺品。利用该种结构的模具，可制作出纸

质均匀、厚度一致、造型各异、尺寸多样的浮雕和圆雕工艺品。

<REC>

<申请号>=CN200710023114.8

<名称>=脱墨剂

<申请（专利权）人>=李道宽;

<发明（设计）人>=李道宽

<申请日>=2007.06.01

<地址>=221000江苏省徐州市泉山区南湖花园4－2号

<摘要>=本发明公开了一种脱墨剂，属造纸助剂，特别适用于废纸的脱墨。由下述重量份的原料制备而成：碳酸钠50－90份、脂肪酸或表面活性剂45－10份、异丙醇0－1份。本发明的有益效果是：本发明是新的制浆造纸化学脱墨剂，功能齐全，用于废纸脱墨时不需加任何其他助剂，无论化学浆或非化学浆废纸都可以采用，脱墨后，废纸浆洁白如新。由于脱墨剂是粉末状的，使用、贮运方便，脱墨费用低，减少了处理成本和废液污染。

<REC>

<申请号>=CN200710062258.4

<名称>=一种复合矿物保健卡

<申请（专利权）人>=常有全;

<发明（设计）人>=姚占英;常有全;单树军

<申请日>=2007.07.06

<地址>=050021河北省石家庄市建通街16号旭景花园3栋304室

<摘要>=本发明提供了一种可有效改善亚健康状态的复合矿物保健卡，它是由包括以下重量份比的原料制成的：电气石10～40份，铁氧体10～30份，纸浆50～70份。本发明可以用于缓解亚健康状态所产生的各种症状，如精力不足、食欲减退、疲劳困乏、失眠、注意力不集中、记忆力减退，四肢酸软疼痛等。

<REC>

<申请号>=CN200410031204.8

<名称>=生产纸幅的设备

<申请（专利权）人>=克劳斯·巴特尔马斯;海因茨·巴特尔马斯

<发明（设计）人>=克劳斯·巴特尔马斯;海因茨·巴特尔马斯

<申请日>=2004.01.20

<地址>=奥地利托伊芬巴赫

<摘要>=本发明公开一种制造纸幅的系统，该系统具有至

少一个在载荷承受和导向辊上移动的无端铜网。纸浆供给装置

将纸浆施加到铜网上。抽吸装置和陶瓷刮刀沿无端铜网布置。

还可以出现将冷却剂特别是水施加到铜网和刮刀上并由阀控

制的装置。至少一些刮刀形成有至少一个温度传感器，该传感

器的输出端与显示装置或控制单元连接。

<REC>

<申请号>=CN200510018735.8

<名称>=油棕榈果壳爆破纸浆生产包装纸板方法

<申请（专利权）人>=浙江赛尔投资有限公司

<发明（设计）人>=付源;徐金伟;殷蕴华;黄国文

<申请日>=2005.05.19

<地址>=324000浙江省衢州市狮桥街2号赛尔企业大厦

<摘要>=油棕榈果壳爆破纸浆生产包装纸板方法，属于制

浆造纸技术领域，具体地是爆破纸浆生产包装纸板的方法。包

括以下步骤：油棕榈果壳原料的锤磨、水洗、堆垛预处理；加

入烧碱、助剂进行浸渍；将浸渍后的原料放入爆破罐中进行汽

蒸，然后将浆料排至喷放仓；废液提取：用挤浆机提取浆料中

废液，废液进行综合利用或送污水处理场；纸浆逆流洗涤、净

化，中浓磨浆、调料，爆破纸浆单独或与废纸浆、商品硫酸盐

木浆配抄高强瓦楞原纸，箱纸板等包装纸板。本发明从棕榈果

壳的生物组织等特征出发，采取低污染的爆破法制浆，浆料配

抄包装纸板，使棕榈果壳纤维原料得到充分利用，本方法得率

高、成本低、纸浆的强度性能好特别是环压强度高，非常适宜

抄造高强包装纸板。

<REC>

<申请号>=CN200610014035.6

<名称>=改进的地膜生产方法

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区福祥肥料加工厂;

<发明（设计）人>=杜云福

<申请日>=2006.06.02

<地址>=300480天津市汉沽区土产北库院内

<摘要>=一种改进的地膜生产方法，将废旧棉、棉布40％、废纸、纸板60％通过消毒处理，进行粉碎，混炼后制成纸浆，在压制地膜过程中把熟化的畜、禽粪及农药一次性施入，加减酸性物质调整pH值，压成地膜。本发明具有以下优点：使播种、混种、覆盖等工序一次完成。提高种草、种树及其它农作物的建植速度和质量，具有良好的渗水性能。

<REC>

<申请号>=CN200610093362.5

<名称>=一种用竹、木等为原料冷法化学制纸浆或制化纤浆的方法

<申请（专利权）人>=侯永章;

<发明（设计）人>=侯永章

<申请日>=2006.06.23

<地址>=644007四川省宜宾市翠屏区宜宾造纸厂胜利五村1号

<摘要>=用竹、木等为原料冷法化学制纸浆或制化纤浆的方法，所属技术领域为造纸制浆和制化纤浆生产。本方法较好地解决了长期以来困扰造纸等企业的高投入、高耗能、高原料损耗、高环保污染、高成本、低产出的问题。工艺是：不用加热程序，仅用酸、碱二次浸泡法，将经过整理的竹、木等原料放入酸液中浸泡至酸液透入原料内部，然后将浸透的原料取出清洗表面后浸入碱液中，使原料中纤维与木质素等分离，再经梳解(碎浆)等程序而得纸浆或化纤浆。

<REC>

<申请号>=CN200510072401.9

<名称>=分层纤维防伪纸

<申请（专利权）人>=海南亚元防伪纸业有限公司

<发明（设计）人>=陈鹏

<申请日>=2005.05.13

<地址>=570125海南省海口市国贸路38号九都大厦26D

<摘要>=本发明提供了一种分层纤维防伪纸，它将两根以

上不同颜色的纤维平行粘合或折叠粘合在一起，制成具有分层

结构的防伪纤维；将分层纤维掺入纸浆中，即可制成分层纤维

防伪纸；用之印刷药品说明书等印刷品时，消费者可撕开纸张，

用手检验纤维是否可以剥开纤维或拉开？用眼观察所显露的

颜色特征是否与防伪说明相符？从而实现真假鉴别；本发明难

以伪造，易于识别。

<REC>

<申请号>=CN200610068480.0

<名称>=一种大麻纸浆及其制备方法

<申请（专利权）人>=山东海龙股份有限公司;

<发明（设计）人>=王乐军;李琳;张秀梅

<申请日>=2006.08.26

<地址>=261100山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

<摘要>=本发明公开了一种大麻纸浆及其制备方法，以大麻植物为原料，经过备料、蒸煮、洗料、打浆、除砂、抄浆、烘干、打包等步骤生产大麻纸浆。通过本方法生产的不仅大麻纸浆质量优良，具有较好的白度，而且含有较少的果胶、木质素、脂蜡质等残留杂质，并且本生产大麻纸浆的方法提高了大麻的蒸煮质量，从而降低了后续工序中的物料消耗，提高了大麻纸浆的生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200710009104.9

<名称>=一种强力砂带原纸的生产方法

<申请（专利权）人>=郭友实;

<发明（设计）人>=郭友实

<申请日>=2007.06.15

<地址>=366100福建省大田县桃源镇桃源街108号

<摘要>=本发明涉及一种强力砂带原纸的生产方法，所述的生产方法强力砂带原纸是在多网多缸造纸机上将造纸和在机内网部喷雾淀粉、表面施胶等工序连续完成；生产工艺流程是，先配好主原料未漂硫酸盐浆板、漂白硫酸盐浆板；然后加入轻钙，经水力碎浆机碎浆，进入磨前池，再经双盘磨磨浆后，进入成浆池，然后进入调浆箱，同时在调浆箱中加入AKD、PAE、耐热剂和防油剂，调好的纸浆经除渣器除渣并加入助留剂和染料，经冲浆泵和旋翼筛进入多网多缸造纸机的网部，通过网部喷雾淀粉后，经过压榨部和干燥部，然后进行机内表面施胶，表面施胶后，经干燥部烘干，再经压光部和卷取部，成品入库或出厂。经检测本发明的各项技术指标较好。

<REC>

<申请号>=CN200710031127.X

<名称>=一种高强度仿陶制品及其制备方法

<申请（专利权）人>=黄宗武;

<发明（设计）人>=黄宗武

<申请日>=2007.10.28

<地址>=521031广东省潮州市枫溪区高厦东厝一路北四横2号

<摘要>=本发明提供一种高强度仿陶制品及其制备方法，含有以下组分和重量百分比：废纸浆或稻草浆40～60％，氧化镁5～10％，氯化镁5～10％，粘土10～20％，水20～40％，碳酸钙5～20％。其工艺步骤包括：(1)配料、混合搅拌，炼制成纸质泥料；(2)模具制作；(3)可采用手压、滚压、冲压、盖压或注浆中一种制作成型；(4)常温下自然固化。应用本发明制得的产品，既能达到免烧目的，日久也可风化降解，而产品的强度较高、防水性能也较好，方便运输和使用；产品应用领域较广，可制作花盆、花瓶等各种工艺品，也可制作垃圾箱，装饰或建筑板材等；既节约能源和资源，降低生产成本，又利于环境保护和资源再生利用。

<REC>

<申请号>=CN200710026373.6

<名称>=一种用于洗衣机底部的纸浆成型包装底垫

<申请（专利权）人>=金羚电器有限公司;

<发明（设计）人>=周耀伟;彭朝晖

<申请日>=2007.01.16

<地址>=529040广东省江门市江海区江翠路162号

<摘要>=一种用于洗衣机底部的纸浆成型包装底垫，包括在运输过程中支承洗衣机的支承底座及固定洗衣机内桶部件的固定座，其特征在于：所述支承底座与固定座是以可分离的形式结合。因此可以通过更换不同的固定座就可以形成适配不同型号洗衣机的包装底垫，提高了零件的通用性；并可大大降低了支撑底座及固定座的单体体积，使相同数量的零件需要的仓存空间大大减小；并由于单个部件体积缩小，对应部件的纸浆成型模具尺寸也相应缩小，降低了模具费用。

<REC>

<申请号>=CN200610064969.0

<名称>=一种自由基处理纸浆黑液废渣制绿色燃料的方法及其电催化反应装置

<申请（专利权）人>=北京国力源高分子科技研发中心;

<发明（设计）人>=梅秀泉;苏岳峰;赵保路;孙成辉

<申请日>=2006.03.20

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街12号科海福林大厦4层

<摘要>=本发明提出了一种应用自由基处理高浓度纸浆黑液废渣制绿色燃料的方法和实施该方法的电催化反应装置。该方法的特征在于用电化学水合质子反应釜和引发剂存在的条件下，循环产生稳定性好，得率高的羟基自由基(·OH)、超氧阴离子自由基(<IMG SRC="200610064969.0_AB_0.TIF" WIDTH=45 HEIGHT=30>)、氮氧自由基(NO、NO<SUB>2</SUB>)和活性氧(<SUP>1</SUP>O<SUB>2</SUB>、H<SUB>2</SUB>O<SUB>2</SUB>)等，在电催化反应釜中与木素、纤维素、半纤维素等高分子化合物进行自由基链反应，经电解还原，分离脱水直接制得由醇、酚、醚构成的绿色燃料。本发明工艺简单，设备投资与运行成本较低，既可节约资源，变废为宝，又可有效解决造纸行业黑液及废渣对环境的污染，对资源能源和环境保护具有重大的现实意义。

<REC>

<申请号>=CN200610068611.5

<名称>=一种锥形除渣器

<申请（专利权）人>=李庆祝;

<发明（设计）人>=李庆祝

<申请日>=2006.08.30

<地址>=252800山东省高唐县时风路化工厂家属院2号楼西单元二楼西户

<摘要>=本发明涉及制浆、造纸行业，具体说是一种锥形除渣器。为了使锥形除渣器既可以除去纸浆中较重的杂质、也可以除去纸浆中较轻的杂质，本发明主要由锥体、进料口、出料口、出渣口、排污管组成，锥体上部切线方向接通进料口，下部接通出渣口，上端接通出料口，其特征是：上端出料口中心部位固定排污管，排污管的一端接通锥体轴中心线的某一点，另一端接通排污联管。本发明可在清除纸浆中较重杂质的同时去除纸浆中较轻的杂质，简化设备配置，有效节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200610037416.6

<名称>=一种高效表达木聚糖酶基因的方法及在纸浆漂白工艺中的应用

<申请（专利权）人>=广州伯凯生物技术有限公司;

<发明（设计）人>=吴道贫;王玉亭;李祥

<申请日>=2006.09.01

<地址>=510730广东省广州市广州开发区沙湾二街13－15号307室

<摘要>=本发明涉及一种高效表达木聚糖酶基因的方法，特别是涉及一种木聚糖酶基因多拷贝载体的构建，以及在纸浆漂白工艺中的应用：通过对毕赤酵母pAO815的改造，利用多拷贝技术，将筛选到的木聚糖酶表达基因以多拷贝的形式与表达载体融合并连接，获得含木聚糖酶基因的多拷贝表达单元的质粒，转化毕赤酵母后，能高效表达木聚糖酶。这种酶应用于纸浆漂白的工艺流程中，可明显减少用氯量，增加纸浆白度，提高纸浆的裂断长、撕裂度和耐折度，并降低废水污染负荷。

<REC>

<申请号>=CN200610107228.6

<名称>=模塑包装盒的生产方法

<申请（专利权）人>=申绍俭;

<发明（设计）人>=申绍俭;衡雍谦

<申请日>=2006.09.23

<地址>=458000河南省鹤壁市浚县山城区汤河街九巷老天元院内申氏包装有限公司

<摘要>=本发明公开了一种新型的物品包装材料制作的模塑包装盒的生产方法。所述的包装盒分上盖和下盒两部分，上盖由纸浆模塑成片材，通过整形与彩印标贴粘合在一起，经过冲切，再经模具热压成型；下盒由立帮与盒底组成，采用纸浆模塑成片材，通过整形与彩印标贴粘合在一起，经过冲切，再经模具热压成型后，立帮与盒底热压成一体。由于本发明利用废旧纸箱报纸、纸箱边角料、一年生草本植物浆等为原料，代替了传统包装材料，在生产时一次模塑整形热压成型，利用热粘合工艺，防水、防火和防变形效果显著，外表整齐美观，原材料来源广泛，价格低廉，大大降低了生产成本，且可回收和降解，避免了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN98803754.8

<名称>=将捆包货物的包装物紧固到捆包上的方法和该方法所用的紧固件

<申请（专利权）人>=瑞典商顺理智公司

<发明（设计）人>=T·J·伦德贝里

<申请日>=1998.03.26

<地址>=瑞典圣兹瓦尔

<摘要>=一种诸如纸浆草捆、再生用纸或类似材料的捆包

包装,系通过将紧固钉(10)形式的紧固装置穿过包装物压入捆

包而固定。在连续的捆包处理过程中溶解捆包之前,紧固钉(10)

将永久地留在捆包中上。紧固钉(10)适当地包括一与包装物的

外表面邻接的头部(12),紧固钉由在连续的捆包处理过程中将

会溶解的材料制成。

<REC>

<申请号>=CN200510046048.7

<名称>=单级水平浮选槽

<申请（专利权）人>=曾碚凯

<发明（设计）人>=曾碚凯;傅祖鸿;曾碚勇

<申请日>=2005.03.18

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58号沈阳工业大学图像中心

<摘要>=本发明涉及纸浆废渣处理，具体地说是一种单级

水平浮选槽。它包括槽体、刮板运输机、螺旋摆桨、皮带筛、

水处理装置、提升机，其中槽体为上宽下窄结构，两端设置了

进料口、出料口，在其底部有集料槽，于集料槽向出料口的末

端设置一废料井；在废料井通过斜上方设有的甬道与提升机安

装在一起；多个螺旋摆桨为水车式结构，平行、等距地布置在

槽体的上方，刮板运输机穿过槽体底部环于水车式螺旋摆桨上

方，为闭合结构；分别设置皮带筛于出料口和斗式提升机的出

口处，各自接有水处理装置。本发明节水效果好，作业效率高，

回收塑料的质量更好。

<REC>

<申请号>=CN200710180122.3

<名称>=废纸的再生处理方法

<申请（专利权）人>=日本化药株式会社;

<发明（设计）人>=山口徹;渡边雅史

<申请日>=2007.10.10

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明涉及废纸的再生处理方法，是在有效再利用含有荧光染料的废纸时，不产生担心环境上问题的氯或AOX(有吸附性的有机卤素物质)，可以消除或者抑制废纸中含有的荧光染料造成的荧光，可以提供与原浆同等高品质的再生纸浆的废纸再生处理方法。具体地，本发明提供一种含荧光染料废纸的再生处理方法，其特征在于，在有机过氧化物或无机过氧酸化合物的存在下处理废纸。

<REC>

<申请号>=CN200710088440.7

<名称>=发泡组合物及制备泡沫体的方法

<申请（专利权）人>=株式会社东芝;

<发明（设计）人>=铃木昭子;吉田健太郎;山本雅秋

<申请日>=2007.03.27

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种发泡组合物，其包含：水；纸浆；藻酸酯；和表面活性剂。藻酸酯优选的实例为藻酸丙二醇酯。藻酸酯基于100重量份纸浆可以5－15重量份的混合量混合于其中。

<REC>

<申请号>=CN200710034973.7

<名称>=一种伸性纸袋纸生产方法

<申请（专利权）人>=永州湘江纸业有限责任公司;

<发明（设计）人>=王福纪;朱杰;赵桂林;张勇;唐军平

<申请日>=2007.05.17

<地址>=425000湖南省永州市冷水滩区下河线路105号

<摘要>=一种伸性纸袋纸生产方法，纸浆经配浆、打浆、除砂、调料、压力筛精筛、上网成型、压榨、干燥、卷取、复卷、打包而成，其特征在于：使用绝干质量比为70－100％的马尾松硫酸盐木浆、20％以内多种阔叶木硫酸盐木浆、不超过10％的废纸浆，打浆浓度3.5－4.0％、打浆度25－28°SR，湿重：10－15g，上网浓度0.2－0.4％，上网pH值：5.5－7.5，在干燥过程中，纸页经伸性装置压缩，按本发明方法生产的纸张能满足伸性纸袋纸的技术要求，具有低成本，能使用多种纤维原料的优点。

<REC>

<申请号>=CN200810060705.7

<名称>=一种新颖汽车同步器齿环及其制造方法

<申请（专利权）人>=象山申达轿车配件厂

<发明（设计）人>=柴松

<申请日>=2008.04.25

<地址>=315700浙江省象山县大徐镇新凉亭工业开发区

<摘要>=本发明公开一种新颖汽车同步器齿环及其制造方法，用于汽车变速切换时使之达到同步；新颖汽车同步器齿环由金属齿环与纸基摩擦片粘合而成；其制造方法是：分别制成金属齿环和纸基摩擦片；所说的纸基摩擦片是由碳纤维，纸浆，芳纶纤维，摩擦性能调节剂按比例配合，通过常规造纸工艺制成纸张后制得的；在金属齿环的内圆台面经清洁处理后涂上胶粘剂，然后将纸基摩擦片与金属齿环内圆台面对准后贴合，再置于热压装置上加热、加压固化而成。本发明经权威单位对换档性能寿命检测，各项指标完全符合国家的相关规定要求，即耐摩擦性能和机械强度及使用寿命均能满足汽车变速器换档同步的需要，其加工工艺简单，可大量节省铜材。

<REC>

<申请号>=CN200410089162.3

<名称>=低重金属瓦楞纸板及其生产工艺

<申请（专利权）人>=俞建虎

<发明（设计）人>=俞建虎

<申请日>=2004.12.07

<地址>=311815浙江省诸暨市次坞镇科技工业园上峰集团有限公司

<摘要>=本发明公开了一种低重金属瓦楞纸板及其生产

工艺。主要是用ZJSC重金属沉淀药剂处理生产用水，再将处

理后的低重金属生产用水注入纸浆原料，混合成纸浆，再向纸

浆中加入胺羧类络合剂，混合成含络合剂纸浆，静置沉淀，抄

纸，压模，得到低重金属瓦楞原纸，最后利用低重金属瓦楞原

纸生产低重金属瓦楞纸板。用这种方法生产的低重金属瓦楞纸

板，其重金属含量符合联合国《重金属议定书》精神和国家标

准，其中铅含量≤100PPM、汞含量≤100PPM、镉含量≤5PPM。

<REC>

<申请号>=CN200510045179.3

<名称>=超临界氨制纸浆法

<申请（专利权）人>=青岛科技大学

<发明（设计）人>=黎振球;宋鑫;宋玉叶;黄彩霞;李敬华;刘鹏;甘霖;王晓香

<申请日>=2005.11.16

<地址>=266042山东省青岛市四方区郑州路53号

<摘要>=一种超临界氨的制纸浆方法，包括在密闭的反应器中，加入一定量的造纸原料和固液重量比1∶3～8的水；将氨气缓慢注入反应器中，然后升高反应器的温度使其达到133℃～250℃；使压力达到0.5MPa～22MPa；保持温度和压力30～200min使木化生物质原料与溶液进行反应制取纸浆的方法。使用本发明方法得到的纸浆和木素产品不含有其他无机药物组分，制浆产生的废液经喷雾干燥后可用作农作物的有机肥使用，还可以作为化工中间体使用。

<REC>

<申请号>=CN200510089970.4

<名称>=生物分解(FYR6软腐菌)与机械加工结合的纸浆生产工艺技术

<申请（专利权）人>=张健

<发明（设计）人>=张凡

<申请日>=2005.08.09

<地址>=100007北京市东直门内小街北官厅2号塔楼101

<摘要>=本发明是关于一种生物分解(FYR6软腐菌)与机械加工结合的纸浆生产工艺技术及制浆用水的零排放的纸浆生产工艺技术。是通过生物分解和机械加工结合几道工序生产纸浆和制浆用水循环利用制纸浆生产工艺用水零排放实现的。具体是通过把制纸浆原料破碎后，搓裂、生物分解、高压压爆、疏解、磨浆、筛浆、挤浆，几道加工程序实现纸浆生产的，并通过生产用水的循环利用实现制纸浆生产用水的零排放。上述制纸浆原料包括麦草、稻草、芦苇、甘蔗渣、竹子、木材等植物。本发明的生产工艺过程中不用任何化学原料，无污染、节约水、耗材低、可生产出各种优质纸浆，成本仅为化学法的40％。可以用来制作食品包装纸、医药包装纸、及各种纸张。是高经济效益绿色环保的高新技术。

<REC>

<申请号>=CN200510089969.1

<名称>=生物漂白及漂白用水零排放的纸浆漂白生产工艺技术

<申请（专利权）人>=张健

<发明（设计）人>=张凡

<申请日>=2005.08.09

<地址>=100007北京市东直门内小街北官厅2号塔楼101

<摘要>=本发明是关于一种生物漂白及漂白用水的零排

放的纸浆漂白生产工艺技术。是通过两次生物漂白和一次增白

几道工序实现纸浆漂白和漂白用水循环利用实现纸浆漂白生

产工艺用水零排放的。上述漂白纸浆原料包括麦草、稻草、芦

苇、甘蔗渣、竹子、木材等植物。本发明的生产工艺过程无任

何化学毒素，无污染、节约水、耗材低、可生产出各种优质纸

浆，成本仅为化学法的40％。可以用来制作食品包装纸、医药

包装纸、及各种纸张。是高经济效益绿色环保的高新技术。

<REC>

<申请号>=CN200510089968.7

<名称>=生物分解(HYH7黑腐菌)与机械加工结合的纸浆生产工艺技术

<申请（专利权）人>=张健

<发明（设计）人>=张凡

<申请日>=2005.08.09

<地址>=100007北京市东直门内小街北官厅2号塔楼101

<摘要>=本发明是关于一种生物分解(HYH7黑腐菌)与机械加工结合的纸浆生产工艺技术及制浆用水的零排放的纸浆生产工艺技术。是通过生物分解和机械加工结合几道工序生产纸浆和制浆用水循环利用制纸浆生产工艺用水零排放实现的。具体是通过把制纸浆原料破碎后，搓裂、生物分解、高压压爆、疏解、磨浆、筛浆、挤浆，几道加工程序实现纸浆生产的，并通过生产用水的循环利用实现制纸浆生产用水的零排放。上述制纸浆原料包括麦草、稻草、芦苇、甘蔗渣、竹子、木材等植物。本发明的生产工艺过程中不用任何化学原料，无污染、节约水、耗材低、可生产出各种优质纸浆，成本仅为化学法的40％。可以用来制作食品包装纸、医药包装纸、及各种纸张。是高经济效益绿色环保的高新技术。

<REC>

<申请号>=CN200510089972.3

<名称>=ZYB5厌氧白腐菌分解结合机加工的纸浆生产技术

<申请（专利权）人>=张健

<发明（设计）人>=张凡

<申请日>=2005.08.09

<地址>=100007北京市东直门内小街北官厅2号塔楼101

<摘要>=本发明是关于一种生物分解(ZYB5厌氧白腐菌)

与机械加工结合的纸浆生产工艺技术及制浆用水的零排放的

纸浆生产工艺技术。是通过生物分解和机械加工结合几道工序

生产纸浆和制浆用水循环利用制纸浆生产工艺用水零排放实

现的。具体是通过把制纸浆原料破碎后，搓裂、生物分解、高

压压爆、疏解、磨浆、筛浆、挤浆，几道加工程序实现纸浆生

产的，并通过生产用水的循环利用实现制纸浆生产用水的零排

放。上述制纸浆原料包括麦草、稻草、芦苇、甘蔗渣、竹子、

木材等植物。本发明的生产工艺过程中不用任何化学原料，无

污染、节约水、耗材低、可生产出各种优质纸浆，成本仅为化

学法的40％。可以用来制作食品包装纸、医药包装纸、及各种

纸张。是高经济效益绿色环保的高新技术。

<REC>

<申请号>=CN200510089971.9

<名称>=LYH9褐腐菌分解结合机加工的纸浆生产技术

<申请（专利权）人>=张健

<发明（设计）人>=张凡

<申请日>=2005.08.09

<地址>=100007北京市东直门内小街北官厅2号塔楼101

<摘要>=本发明是关于一种生物分解(LYH9褐腐菌)与机械加工结合的纸浆生产工艺技术及制浆用水的零排放的纸浆生产工艺技术。是通过生物分解和机械加工结合几道工序生产纸浆和制浆用水循环利用制纸浆生产工艺用水零排放实现的。具体是通过把制纸浆原料破碎后，搓裂、生物分解、高压压爆、疏解、磨浆、筛浆、挤浆，几道加工程序实现纸浆生产的，并通过生产用水的循环利用实现制纸浆生产用水的零排放。上述制纸浆原料包括麦草、稻草、芦苇、甘蔗渣、竹子、木材等植物。本发明的生产工艺过程中不用任何化学原料，无污染、节约水、耗材低、可生产出各种优质纸浆，成本仅为化学法的40％。可以用来制作食品包装纸、医药包装纸、及各种纸张。是高经济效益绿色环保的高新技术。

<REC>

<申请号>=CN200610051624.1

<名称>=一种用于电子产品的纸浆模塑包装材料

<申请（专利权）人>=俞建虎

<发明（设计）人>=俞建虎

<申请日>=2006.05.25

<地址>=311815浙江省诸暨市次坞镇科技工业园上峰集团有限公司

<摘要>=本发明涉及一种以纸浆为原料的用于电子产品

的模塑包装材料。一种用于电子产品的纸浆模塑包装材料，其

特点在于在其纸浆中添加占纸浆重量百分比的0.01％～1％的

胺羧类络合剂，及占纸浆重量百分比的1％～10％的高密度聚

乙烯树脂，并控制pH值在6～8。成品具有优良柔软性及弹性，

又具有一定的强度，且有较好的通气性和吸湿性，可起到防震、

防碎、防损、防腐的作用。是成本低、无毒、无污染的绿色环

保包装材料。

<REC>

<申请号>=CN200710071641.6

<名称>=一种用甜高粱茎杆或甘蔗生产乙醇和造纸的技术

<申请（专利权）人>=哈尔滨海格科技发展有限责任公司;

<发明（设计）人>=杨家象;王延松

<申请日>=2007.01.16

<地址>=150078黑龙江省哈尔滨市哈尔滨迎宾开发区东湖路6号

<摘要>=甜高粱和甘蔗都是高光合效能的C<SUB>4</SUB>植物，生物学产量高，茎杆含糖量高，纤维素含量高，纤维形态好，其抗逆性强，适应性广，在我国栽培历史悠久，是重点推广种植的两种能源作物。通过提取甜高粱茎杆或甘蔗的糖分，采用连续发酵技术生产乙醇；在提取糖分的同时完成纤维分离和除髓，形成的纸浆用于造纸具有滤水快、环压强度高等优点。将乙醇和造纸的生产工艺有机地结合在一起，可降低乙醇的生产成本，乙醇生产的废弃物成为高附加值的纸浆。本发明的优点是生产工艺筒洁；甜高粱茎杆或甘蔗的乙醇转化率高；成品纸的环压强度高；生产成本低；有利于能源作物甜高粱茎杆或甘蔗综合利用产业化技术的推广，符合国家大力发展生物质能源和循环经济的要求。

<REC>

<申请号>=CN200710111772.2

<名称>=南方高速公路边坡常绿植被建植方法

<申请（专利权）人>=广东省生态环境与土壤研究所;

<发明（设计）人>=李定强;卓慕宁;郑煜基

<申请日>=2005.07.14

<地址>=510650广东省广州市天河区乐意居天源路

<摘要>=本发明提供一种南方高速公路边坡常绿植被建植方法，采用合理的植物配置方案，用草种与灌木树种配制种子喷播液，喷撒到经平整的适于绿化的边坡坡面，其种子喷播液配方为：每平方米坡面用草、灌混合植物种子40～55克，纸浆100～150克，聚乙烯醇类或聚丙烯酰胺类粘合剂3～8克，聚乙烯酰胺类、聚丙烯酰胺类或聚丙烯酸盐类保水剂3～8克，N、P、K复合肥50～100克，水4升。本发明适于在南方高速公路边坡建立常绿植被，并能自然演替，最终达到防止水土流失、稳定边坡、美化环境、保护生态平衡的目的。

<REC>

<申请号>=CN200810014051.4

<名称>=一种纸浆全无氯漂白的方法

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院;

<发明（设计）人>=孔凡功;王守娟;杨桂花;陈嘉川;庞志强

<申请日>=2008.01.23

<地址>=250014山东省济南市历下区解放东路58号

<摘要>=本发明涉及一种纸浆全无氯漂白的方法，属于纸浆漂白技术领域。将经化学法蒸煮后纸浆进行三段漂白，第一段采用电化学介体催化脱木素漂白，第二段采用酸化螯合处理，第三段采用过氧化氢漂白。本发明方法由于在三段过程中未使用含元素氯的氯化段(C)和次氯酸盐(H)段以及含氯化合物二氧化氯(D)漂白段，因而在漂白过程中不会产生AOX，也不会产生致癌性二恶英类物质，废水中不含有含氯降解产物，从根本上解决了CEH三段漂白废水或CED三段漂白造成的环境污染及废水处理困难的问题。

<REC>

<申请号>=CN200810014050.X

<名称>=一种化学浆无元素氯漂白工艺

<申请（专利权）人>=山东轻工业学院;

<发明（设计）人>=孔凡功;王守娟;陈嘉川;杨桂花;刘玉

<申请日>=2008.01.23

<地址>=250014山东省济南市历下区解放东路58号

<摘要>=本发明涉及一种化学浆无元素氯漂白工艺，属于纸浆漂白技术领域。经化学法蒸煮后的纸浆采用三段漂白，第一段采用电化学介体催化脱木素漂白，第二段采用过氧化氢加强的碱抽提，第三段采用二氧化氯漂白。本发明在三段过程中未使用含元素氯的氯化段(C)和次氯酸盐(H)段，因而在漂白过程中不会产生AOX，也不会产生致癌性二恶英类物质，从根本上解决了CEH三段漂白废水造成的环境污染及废水处理困难的问题。

<REC>

<申请号>=CN200810024139.4

<名称>=切片机

<申请（专利权）人>=程伟贤

<发明（设计）人>=程伟贤

<申请日>=2008.05.16

<地址>=213151江苏省常州市武进区湟里镇桃园路常州市武进金城发酵机械有限公司

<摘要>=本发明涉及一种切片设备，尤其是一种用于CMC纸浆板原料、橡胶板材等领域的切片机。它具有一对上下啮合用于将板材切割成条形的从动辊和主动辊，主动辊与从动辊的出料一侧设置有螺旋切断辊，主动辊与螺旋切断辊之间水平设置有定刀片，螺旋切断辊上设置有与定刀片相适配的将条形料切断为方形片状料的动刀片。本发明操作工艺简单，自动化程度较高；室内无粉尘，节能环保；粉碎后成品形状规格，收集运输方便；设备投资少，生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN02113365.4

<名称>=用构树皮制取纳西东巴纸的制备方法

<申请（专利权）人>=陈登宇

<发明（设计）人>=陈登宇

<申请日>=2002.02.09

<地址>=674100云南省丽江县新大街汇德市场后丽江地区文物管理所

<摘要>=本发明是一种用构树皮制取纳西东巴纸的制备

方法。其特征在于以构树皮为原料按以下步聚制取：将构树皮

原料经浸泡、石灰去黑色表皮、蒸煮、粉碎打出纸浆、浸泡纸

浆、抄纸、晒纸等工艺制成东巴纸。本发明东巴纸的制备方法

用构树皮取代山棉树皮生产纳西东巴纸，原料变了，但东巴纸

的特性不变，仍具有传统东巴纸白、厚、坚韧、耐用、抗蛀的

特点。降低了成本，提高了效率。

<REC>

<申请号>=CN200510042467.3

<名称>=中高浓水力碎浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.02.25

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本发明公开了一种中高浓水力碎浆机，它包括碎

浆机槽体，槽体的底部垂直安装有设有螺旋状叶片的碎浆机转

子，碎浆机转子的驱动端与位于槽体下方的驱动装置固定连

接，所述的对应于碎浆机转子驱动端的槽体底部为向上的凸台

状凸起；这种结构使碎浆机转子的叶片离开碎浆机槽体的底

部，彻底避免了转子和槽体之间的摩擦，并且废纸在碎浆机槽

体内形成整体涡旋循环和局部涡旋循环中运动的路径增长，碰

撞的次数增加，于是废纸就被破碎离解成单根纤维，而且不会

切断纤维，保留了各种非纤维性杂质的完整性，降低了动力消

耗，提高了纸浆的质量。

<REC>

<申请号>=CN200510069566.0

<名称>=加入稀焦油提高焦结团矿强度的方法

<申请（专利权）人>=孙振光

<发明（设计）人>=孙振光

<申请日>=2005.05.16

<地址>=125002辽宁省葫芦岛市龙港区东街东山礼区77－5－5－81

<摘要>=本发明公开了一种加入稀焦油提高焦结团矿强度的方法，该方法是在原配比为46－48％的混合矿、30－32％的洗煤、14－16％的返回物和6％的纸浆粘合剂的混合料中加入0.5％的稀焦油，经棒磨机充分混合后，再经碾磨、制团、熏干，经焦结得到高强度的焦结团矿。其原理是利用稀焦油的特性来提高焦结炉燃烧室内的温度，在团矿焦结过程中使洗煤得到充分燃烧，从而提高了焦结团矿的强度，团矿进入蒸馏炉后不易破碎，保证了炉内的排出压力，使锌蒸汽在团矿中蒸发充分，提高了锌的产量。同时，生产煤气时产生的废料稀焦油又得到了充分利用，变废为宝，避免了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200610026524.3

<名称>=碳晶电热材料及制备方法

<申请（专利权）人>=陆上驰;赖贤修;朱元杰

<发明（设计）人>=陆上驰;赖贤修;朱元杰

<申请日>=2006.05.12

<地址>=200032上海市大木桥路451号405单元

<摘要>=本发明公开了一种碳晶材料以及由该碳晶材料

制备碳晶板材的方法。其中碳晶材料是由碳纤维为原料进行球

磨加工改性后制得，碳晶板材则是由碳晶材料与纸浆混合后并

添加粘性助剂等在加热加压条件下制备得到的面状发热体，该

碳晶板材能够与混凝土和谐相处，可作为建筑用采暖发热产

品，具有适应面广泛、耐候性良好、使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN200410018781.3

<名称>=高密度纤维过滤板及其制造方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=王继忠;张锡民;王硕

<申请日>=2004.03.24

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽光荣道8号

<摘要>=本发明涉及一种高密度纤维过滤板及其制造方

法技术，其产品的重量百分比配方为：海泡石纤维15－68；

纸浆纤维25－84.3；胶粘剂0.1－2；湿强剂0.5－3；干强剂

0.1－2，所述海泡石纤维的直径为10－100μm、长度为200

－1000μm；纸浆纤维为无机纤维或植物纤维中的任一种、两

种或两种以上混合的纸浆纤维；胶粘剂为聚乙烯醇或环氧树

脂；湿强剂为聚乙烯亚胺、聚酰胺环氧树脂或三聚氰胺；干强

剂为羧甲基纤维素或聚丙烯酰胺。所述制造方法包括：1.制取

海泡石纤维；2.海泡石纤维打浆；3.纸浆纤维打浆；4.配置混合

浆；5.抄造与合成；6.烘缸加温；7.剪切成型以及它们的相关工

艺参数。本发明过滤板孔隙率高，通量大，过滤效果好，同时

无毒卫生，制造成本低；其制造方法简单，操作容易，常规设

备生产，便于实施。

<REC>

<申请号>=CN200410010329.2

<名称>=用纸浆制作工艺品纸的模具及利用该模具生产工艺品纸的方法

<申请（专利权）人>=李捷

<发明（设计）人>=李捷

<申请日>=2004.06.08

<地址>=450002河南省郑州市文化路34号院3门栋37号

<摘要>=本发明公开了一种用纸浆制作工艺品纸的模具，

由模辊和压辊组成，模辊由外模和套装在外模中的内模组成；

在内模壁上设有吸水管；在外模表面有印模，外模采用透水性

材料制作，内模采用不透水性材料制作；压辊由内层和附着在

内层上的外层组成，外层采用软性材料制作。本发明还公开了

利用该模具制作纸浆工艺品纸的方法，其特征是：包括以下步

骤：(1)内模套装在外模中，(2)将制好的纸浆送入外模的表面；

(3)用压辊的软性表面挤压模辊的表面，将模辊外模中的水份挤

出，渗透到内、外模之间；(4)将抽水机接在内模壁的吸水管上，

通过抽水机把内、外模之间纸浆中的水份抽干；(5)在模辊上就

形成了纸浆工艺品纸。该种结构的模具，具有可塑性、耐热性

和可透水性的特点，可制作出纸质均匀、厚度一致、造型各异、

尺寸多样的浮雕和圆雕工艺品。

<REC>

<申请号>=CN200480012778.9

<名称>=防盗门

<申请（专利权）人>=保罗·克兰西

<发明（设计）人>=保罗·克兰西

<申请日>=2004.05.13

<地址>=英国利兹

<摘要>=一种防盗门，包括实心本体和金属插板，所述实

心本体基本包含单一类型材料，其中金属插板嵌入在实心本体

当中。还提供用实心本体制作防盗门的方法，实心本体包含胶

合板、木板、硬纸板、纤维板、玻璃纤维、刚性聚合物泡沫、

纸浆或压制纸板。

<REC>

<申请号>=CN200510043630.8

<名称>=阔叶类木质冷浸环保快速制浆工艺

<申请（专利权）人>=刘长如

<发明（设计）人>=刘长如

<申请日>=2005.05.30

<地址>=273609山东省成武县城关镇李洼村

<摘要>=本发明提供一种阔叶类木质冷浸环保快速制浆

工艺，是把木质原料粉碎成木丝或木片，通过堆放循环药物喷

淋冷浸泡、冲洗、磨浆、挤浆、筛选除杂和漂白等工序制得白

度可达75％以上的纸浆供造纸使用。该工艺在生产过程中不需

蒸煮加热，生产用水全部回用，没有废水排放污染环境，具有

工艺简单、设备投资少、生产成本低，纸浆质量好，白浆得率

高等特点。广泛推广将会具有很好经济和社会效益，该技术的

广泛推广必将为众多造纸企业创造出更有利的生存和发展空

间。

<REC>

<申请号>=CN200510046049.1

<名称>=废纸废塑料混合物分离方法及系统

<申请（专利权）人>=曾碚凯

<发明（设计）人>=曾碚凯;傅祖鸿;曾碚勇

<申请日>=2005.03.18

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58号沈阳工业大学图像中心

<摘要>=一种废纸废塑料混合物分离方法及系统，方法

为：1)初选；2)磁选：送入磁选分离机，将纸浆废渣中的铁磁

性杂质分离出来；3)手选：由人工将易于拾取的、不含塑料的

大块杂质分离出来；4)风选：通过风吹分选比重不同的杂质到

距风选机距离不同的槽内；5)粉碎；6)散浆并沉淀；7)搓揉并

分离：将上述分离出的塑料送入搓揉滚筛进行机械搓揉，使塑

料与纸的复合材料上的纸纤维能尽可能地与塑料分离开来；8)

浮选并沉淀：送入单级水平浮选槽，对水面上的漂浮物不断地

拍打促进纸纤维脱落，沉积物集中至集料槽底部，运输至废料

井取出；9)将浮选出的塑料储仓、造粒即可。采用本发明，使

回收的可用塑料更纯，能源和水消耗更少，有很强的实用性。

<REC>

<申请号>=CN200510057377.1

<名称>=再生纸厂纸浆淘渣塑化利用的工艺及设备

<申请（专利权）人>=杨绍基;肖中玲

<发明（设计）人>=杨绍基

<申请日>=2005.11.11

<地址>=400010重庆市渝中区团结新村30号

<摘要>=1.废纸纸浆淘渣挤塑机操作工艺及操作温度；2.

废料(主要是纸浆淘渣)经飞旋锯片细碎机，细碎后可使在挤塑

机中顺利混合进料；3.改进型双辊破碎机，松解较大尺寸纸质

型材，供细碎机细碎(较大的废料可以用木工圆盘锯先支解再经

双辊破碎机“松解”)。

<REC>

<申请号>=CN200510087014.2

<名称>=一种洋麻碱性过氧化氢机械浆制浆工艺

<申请（专利权）人>=周易

<发明（设计）人>=周易

<申请日>=2005.07.22

<地址>=200080上海市长宁区程桥二村27号101室

<摘要>=本发明公开了一种洋麻碱性过氧化氢机械浆制

浆工艺，包括如下步骤：先将洋麻进行洗涤、汽蒸处理；然后

用挤压疏解机对洋麻进行挤碾撕裂处理，并加入一段浸渍液进

行浸渍漂白，温度控制在60～100℃，处理时间为40～60min；

再进行一次挤碾处理，加入二段浸渍液浸渍进行浸渍漂白，温

度控制在80～90℃，处理时间为40～50min；然后经过两段盘

磨机磨浆，消潜处理，最后经浓缩成纸浆，该工艺在针对以木

材为原料的工艺基础上进行改进，采用原料充足的洋麻为原

料，选择适合的浸渍液对洋麻进行处理，而且浸渍反应后采用

高浓磨浆机和低浓磨浆机磨浆，制浆得率高，裂断长、耐折度

高，成纸强度高，白度高，水耗量少，废水排放量低，完全可

替代木浆造纸。

<REC>

<申请号>=CN200610124465.3

<名称>=以竹子为原料爆破预处理APMP制浆的方法

<申请（专利权）人>=广西大学

<发明（设计）人>=王双飞;杨崎峰;黄崇杏;宋海农;黄显南;覃程荣;许开绍;朱红祥

<申请日>=2006.09.02

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市大学东路10号

<摘要>=一种以竹子为原料的爆破预处理APMP制浆的

方法，在筛选除杂洗涤后进行磺化预浸处理，再进行爆破预处

理、化学预处理、I段常压磨、高浓停留，在高浓磨浆机进行

后续磨后稀释浆料、调pH值、洗涤、浓缩、消潜、筛选得产

品。本发明的方法工艺过程简单、单位动力消耗低、可获得具

有较高白度、返黄值低、整体物理性能好的高得率、高强度的

竹纸浆。

<REC>

<申请号>=CN200610151111.8

<名称>=再生造纸业无排放污水的工艺方法

<申请（专利权）人>=周士臣;

<发明（设计）人>=周士臣

<申请日>=2006.12.04

<地址>=154026黑龙江省佳木斯市东风区建国乡佳木斯市顺发纸浆回收加工厂

<摘要>=本发明涉及再生造纸业的一种无排放污水的工艺方法。它是将碎浆机下来的纸浆送到脱水系统，脱水系统下来的纸浆进入磨浆系统，磨完的纸浆进入调成池，加入酸类原料；间隔1－2小时再加入水溶性聚合物质或水溶性天然高分子及其改性物，进入到成浆池操造；脱水系统脱出的水通过下水道送到污水沉淀池，污水沉淀池沉淀的浆水送到碎浆机使用，沉淀的清水送到高位水箱供造机使用。该工艺方法简单、合理，纸浆可全部回收利用，无污染、无排放，造纸时排出的污水几分钟即可沉淀成清水，可反复使用，节约了用水，减少了污染，降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200710052403.0

<名称>=一种方镁石－铁铝尖晶石砖及其制备方法

<申请（专利权）人>=武汉科技大学;

<发明（设计）人>=汪厚植;顾华志;杨斌

<申请日>=2007.06.07

<地址>=430081湖北省武汉市青山区建设一路

<摘要>=本发明属于耐火材料技术领域，具体涉及一种方镁石－铁铝尖晶石砖及其制备方法。采用的技术方案是：先将40～96wt％的镁砂、2～17wt％的Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>、0～50wt％的铁铝尖晶石或镁铝尖晶石、0.2～10wt％的Fe、0～10wt％的Fe<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>混合，外加2～8wt％亚硫酸纸浆废液，再进行混练、成型、干燥，然后在1000～2000℃条件下原位反应烧成。本发明利用金属铁优良的延展性和塑性，在烧成中原位化学反应生成铁铝尖晶石和含铁铝尖晶石的尖晶石固溶体。方镁石－铁铝尖晶石砖的制备工艺简单，节约能源；在成型压力作用下，通过金属相塑性相变，在砖坯中形成金属结合。因此，砖坯体积密度大，强度高。

<REC>

<申请号>=CN200710192477.4

<名称>=碱法零残碱蒸煮制浆方法

<申请（专利权）人>=晏永祥;

<发明（设计）人>=晏永祥

<申请日>=2007.12.03

<地址>=410000湖南省长沙市赤岭路45号长沙理工大学化学与环境工程学院

<摘要>=一种碱法零残碱蒸煮制浆方法，本发明公开了一种碱法零残碱蒸煮制浆新技术，通过在制浆处理过程中添加催化剂A或同时添加催化剂A、B，使制浆黑液中没有残碱，且所制得的纸浆能满足造纸需要。其中催化剂A选自氢氧化镁、氢氧化钾、硅酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、尿素中的一种或几种；催化剂B选自过氧化氢、次氯酸钠、次氯酸钙、氨基磺酸中的一种或几种。本发明使造纸厂无需建设投资巨大的碱回收工程，且使黑液用于制备质量优良的有机肥成为可能，适于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200810060955.0

<名称>=一种叠加聚脂网带的带式压滤机

<申请（专利权）人>=华章电气（桐乡）有限公司

<发明（设计）人>=唐志超;毛怡红

<申请日>=2008.04.11

<地址>=314500浙江省桐乡市桐乡经济开发区第二工业区振华路1068号

<摘要>=本发明公开了一种适宜处理工业废水、造纸纸浆、生活污泥、含油污泥等的叠加聚脂网带的带式压滤机。该压滤机主要由机架、驱动装置、进料装置、压榨区和辅助装置组成，压榨区包括压榨辊和过滤带，压榨区装在机架上，驱动装置和压榨辊连接，过滤带包绕在压榨辊外，进料装置对着过滤带，辅助装置位于过滤带的相应位置，所述的过滤带叠加有聚脂网带，所述的聚脂网带与过滤带一起包绕在压榨辊外，所述的压榨辊呈蛇形对压排列设置，每对对压的压榨辊辊面之间距为3～50mm，该间距沿着脱水物料的运行方向逐渐减小。本发明克服了现有技术存在的缺陷，具有在高压榨压力运行时，能防止过滤带变形、稳定进料量、确保压滤机正常运转，有效提高压滤脱水效率等优点。

<REC>

<申请号>=CN99807962.6

<名称>=通过加入硼酸盐来增加碱法制浆液苛化效率的方法

<申请（专利权）人>=美国博拉克有限公司

<发明（设计）人>=H·N·特兰;C·M·巴尔;R·B·麦克布鲁姆

<申请日>=1999.05.28

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=本发明公开了在,例如常用于制浆和漂白木质或

非木纤维素纤维材料的碱性纸浆工艺的常规石灰再苛化阶段

中提高苛化效率的方法。在硼酸盐的存在下,将碳酸钠水溶液与

石灰进行反应生成氢氧化钠(苛化),以提高苛化反应效率。硼酸

盐的加入量要足以使得硼与钠的摩尔比为约0.001∶1－0.4∶1,

从而提高了苛化效率。一种附加益处是减少制浆循环中的无机

物静载。

<REC>

<申请号>=CN200580048838.7

<名称>=改进造纸中的留着和滤水

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=J·C·哈林顿;R·A·格尔曼;F·J·苏特曼

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了改进造纸工艺中的留着和滤水的方法。该方法提供了将缔合聚合物、聚电解质及任选的含硅材料加入造纸浆料中。另外公开了包括缔合聚合物和聚电解质及任选还包括纤维素纤维的组合物。

<REC>

<申请号>=CN200610140523.1

<名称>=一种超细水煤浆制造的造纸纸浆及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=黄世鲜;

<发明（设计）人>=黄世鲜

<申请日>=2006.10.16

<地址>=644000四川省宜宾市滨江路昌宏大厦2－12－2号

<摘要>=本发明涉及一种超细水煤浆制造的造纸纸浆及其制备的方法和在造纸行业的用途，更具体地说涉及使用电厂锅炉、取暖锅炉等超细水煤浆燃烧过程中产生的粉煤灰通过特定的工艺制备超细的，可以用于造纸行业的质地柔软的微晶纤维，该微晶纤维可以按不同的比例与木材浆及一年生植物制造的纸浆混合，制造普通新闻纸、书本纸，印刷用纸、特种纸、防火纸板、包装纸板、装饰纸板、包装制品。

<REC>

<申请号>=CN200710050372.5

<名称>=结合生物炼制的植物纤维原料制浆方法

<申请（专利权）人>=广西大学;

<发明（设计）人>=胡湛波;王景全;柴欣生

<申请日>=2007.10.27

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市大学路100号

<摘要>=一种结合生物质精炼的植物纤维原料制浆方法，在植物纤维原料或其加工废弃物蒸煮制浆前，经过水抽提液抽提溶出半纤维素等糖类物质，抽提产物经过分离后，液体部分采用生物转化或化学转化过程生产燃料乙醇和/或其他产品；抽提残渣可用常规方法制成纸浆或用于提取木质素或加工为肥料。使用本发明的方法，提取的半纤维素等糖类可得到回收利用，抽提后的固相残渣用于传统化学法制浆时，可减轻黑液污染和降低碱回收的处理负荷，用于有机溶剂法制浆时可大幅减少降解于蒸煮残液中的半纤维素等糖类比例，降低蒸煮残液中糖类和有机溶剂的分离难度，同时获得木质素附产物。

<REC>

<申请号>=CN96193494.8

<名称>=新的内切葡聚糖酶

<申请（专利权）人>=诺沃挪第克公司

<发明（设计）人>=M·肖莱恩;L·N·安德森;S·F·拉森;M·S·考皮宁;L·朗厄;R·I·尼尔森;M·伊哈拉;S·塔卡基

<申请日>=1996.03.18

<地址>=丹麦巴格斯瓦尔德

<摘要>=一种在洗涤剂,洗涤,纺织和造纸纸浆应用中性能

良好的酶制剂,该制剂实质上由具有溶纤活性的酶组成,所述酶

包含具有序列Thr Arg X3 X4 Asp Cys Cys X8 X9 X10 Cys X12

Trp X14(其中X3和X4各自分别是Trp、Tyr或Phe;X8是Arg、

Lys或His;X9、X10、X12和X13各自是20个天然

氨基酸残基中的任何一个)的14个残基的第一氨基酸序列和

具有序列Trp Cys Cys XX4 Cys(其中XX4是20个天然氨基酸

残基中的任何一个)的5个残基的第二氨基酸序列,其条件是在

第一氨基酸序列中,(i)当X12是Ser时,X14不是Ser,和(ii)当

X12是Gly时,X14不是Ala。

<REC>

<申请号>=CN200480027667.5

<名称>=用于制造多层纸或纸板幅的方法

<申请（专利权）人>=美卓造纸机械公司

<发明（设计）人>=马蒂·希耶塔涅米;卡里·科科宁

<申请日>=2004.09.20

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=一种用于制造多层纸或纸板幅的方法，在该方法

中，输送至造纸机的浓纸浆(M)通过尾水进行稀释。稀释的纸

浆(M<SUB>1</SUB>)被筛分以产生两种不同

的纸浆组分(A，B)。第一纸浆组分(A)所包含的材料比第二纸

浆组分(B)所包含的材料平均来说更细，并且第一纸浆组分(A)

引入到纸或纸板幅的表面层或多层纸或纸板幅中；第二纸浆组

分(B)所包含的材料比第一纸浆组分(A)所包含的材料平均来说

更粗，并且第二纸浆组分(B)引入到纸或纸板幅的中间层或多层

纸或纸板幅中。筛分出的粗纸浆组分(B)在供入流浆箱(15)之

前，采用浓度明显比筛分前添加到浓纸浆(M)中的尾水的浓度

低的水来进行稀释。当该粗纸浆组分采用相比标准的尾水包含

较少来自纸浆的固体物的水进行稀释时，用于纸或纸板幅不同

层的纸浆组分能比以前更好地保留它们的不同特性，这样改善

了在纸或纸板的制造中成层的效果。

<REC>

<申请号>=CN200510107805.7

<名称>=柔软性印刷用纸

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社

<发明（设计）人>=越智隆;登坂昌也;笠原健秀;藤原秀树

<申请日>=2000.12.15

<地址>=日本东京

<摘要>=利用低密度的纸浆或增加低密度填料的配合率、

增量药品的使用或在制纸工程中减低压力等降低纸张密度的

方法、通过提高填料的配合率来降低纸张断裂的方法、及通过

软化剂的使用降低纸张率的方法，将上述方法单独或适当地组

合，使造纸机制造的印刷用纸的密度、造纸方向的断裂长度及

造纸方向的杨氏模量三者之积，调整在2×

10<SUP>18</SUP>以上10×

10<SUP>18</SUP>g·N/m<SUP>4</CN

IPR:SUP>以下，提供一种触感、易翻度皆优良的印刷用纸。

<REC>

<申请号>=CN200580009133.4

<名称>=生产纸的方法

<申请（专利权）人>=巴科曼实验室国际公司

<发明（设计）人>=罗莎·M·科瓦鲁比亚斯

<申请日>=2005.01.21

<地址>=美国田纳西州

<摘要>=本发明描述了一种生产纸或纸板的方法。一种优

选的方法包括通过将合成的层状硅酸盐、胶溶剂和至少一种聚

合物添加到造纸纸浆中形成处理过的纸浆。该合成的层状硅酸

盐优选包括合成的水合钠锂镁硅酸盐并且该聚合物选自阳离

子、非离子和两性聚合物。该胶溶剂优选是无机多磷酸盐胶溶

剂并且它包含在某些商业合成的层状硅酸盐产品中。本发明人

意外地发现该胶溶剂在滤水、留着率和混浊度方面提供了显著

的改进，由此改进了造纸方法和纸或纸板产品。

<REC>

<申请号>=CN200580025192.0

<名称>=黑液的处理方法

<申请（专利权）人>=株式会社K·I系统;

<发明（设计）人>=北川定夫;赤穗章

<申请日>=2005.09.07

<地址>=日本神奈川县

<摘要>=本发明涉及黑液的处理方法。本发明可从造纸及纸浆制造业排出的碱性黑液有效地分别提取木质素和碱，且使处理后的水成为净化水。在黑液中加酸将pH值调整至2.5～3.5，添加凝聚剂，使黑液中所含的木质素沉积，并分离木质素和清水。理想的是将臭氧气体作为微气泡使其与清水接触反应。

<REC>

<申请号>=CN200510133966.3

<名称>=利用稻草、秸杆等替代纸张(或纸浆)生产制品

<申请（专利权）人>=寻森林;

<发明（设计）人>=寻森林

<申请日>=2005.12.22

<地址>=410300湖南省浏阳市北正北路81号

<摘要>=本发明是利用稻草、秸杆等替代纸张(或纸浆)生产制品，本发明的解决方案是将稻草、秸杆、谷壳、木屑等用粉碎机打磨成粉状，然后伴入一定比例的黏合剂，充分搅拌后，利用挤压机(或压模机)和不同规格的模具，直接挤压成型(组合烟花几十个药筒可以一次挤压成型)，然后烘干即可。本发明主要是针对目前花炮生产中所需的鞭炮药筒、烟花药筒、礼花弹壳、礼花弹炮筒等产品，而鞭炮药筒、礼花弹壳等在燃放中必须炸裂，花炮药筒、礼花弹炮筒不能炸裂，这可以通过选择不同的黏合剂和不同的配比来满足不同产品的强度要求。

<REC>

<申请号>=CN200580045468.1

<名称>=造纸生产中保留和排水的改进

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=R·A·格尔曼;J·C·哈林顿;F·J·萨特曼

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种在造纸工艺中改进保留和排水的方法。该方法提供了向造纸浆料中添加缔合聚合物、水相容的聚合物及任选的硅质材料。另外，还公开了一种组合物，其包含缔合聚合物和水相容的聚合物并且任选地还包含纤维素纤维。

<REC>

<申请号>=CN200580048837.2

<名称>=造纸中留着和滤水的改进

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=J·C·哈林顿;F·J·苏特曼;R·A·格尔曼

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种改进造纸工艺中的留着和滤水的方法。该方法提供将缔合聚合物、微粒及任选地含硅材料加入造纸浆料中。另外公开了一种包括缔合聚合物、微粒及任选还包括纤维素纤维的组合物。

<REC>

<申请号>=CN200580050249.2

<名称>=造纸中留着和滤水的改进

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=张福山;J·C·哈林顿;F·J·苏特曼

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种在造纸工艺中改进留着和滤水的方法。所述方法提供了将缔合聚合物、淀粉或淀粉衍生物以及任选地含硅物质添加到造纸浆料中。此外，还公开了一种组合物，其包括缔合聚合物和淀粉或淀粉衍生物，及还任选地包括纤维素纤维。

<REC>

<申请号>=CN200580051168.4

<名称>=疏水性聚合物及其在制备纤维素纤维组合物中的用途

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=E·A·S·多尔蒂

<申请日>=2005.12.23

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了一种改进留着性和滤水性的方法，包括将与水相容的疏水性共聚物加到造纸浆料中。还公开了一种包括与水相容的疏水性共聚物的组合物。

<REC>

<申请号>=CN200710054381.1

<名称>=一种环保型压缩机包装材料

<申请（专利权）人>=鹤壁和彰环科电气有限公司;

<发明（设计）人>=薛志忠

<申请日>=2007.04.30

<地址>=458030河南省鹤壁市淇滨区延河路6号

<摘要>=本发明公开了一种机械设备的包装材料，具体是一种环保型压缩机包装材料。其原料成分按百分比为秸秆30－40％、纸浆20％、发泡剂或防水剂5％、淀粉35－45％；其工艺流程为先将生物秸秆粉碎，把以上原料成分和与原料等重的水混合均匀搅拌，和成面团状，再将定量面团放入排气性能好的模具中，热压成型。由于本发明利用废旧纸制品的纸浆及生物秸秆等为原料，代替了传统塑料包装材料，在生产时模塑热压成型，防水、防火和防变形效果显著，原材料来源广泛，节约和降低了生产成本，且可回收和降解，避免了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200910015019.2

<名称>=陶瓷预热器内筒的制备方法

<申请（专利权）人>=山东圣川陶瓷材料有限公司;山东省耐火材料工程研究中心;北京科技大学

<发明（设计）人>=陈俊红;宋月鹏;郑本水;封吉圣;赵兵;朱波;胡敏

<申请日>=2009.04.30

<地址>=255100 山东省淄博市淄川经济开发区胶王路创业中心171号

<摘要>=本发明涉及一种陶瓷预热器内筒的制备方法，包括配料、成型和烧成，其特征在于其配料重量百分组成为：SiC?50-90％、金属硅0-15％、其它0-15％和SCT复合添加剂0-15％。其中其它为甲基纤维素、羧甲基纤维素、聚乙烯醇、糊精、亚硫酸纸浆废液、硫酸铝、聚全氯化铝、多聚磷酸钠、焦磷酸钠、硅酸钠、铝溶液、磷酸铝、氧氯化锆和三聚磷酸钠中的一种、两种或任意几种以任意比例的组合。采用注浆成型、震动浇注成型、等静压成型、挤出成型和压制成型等成型方法成型。能够生产大尺寸耐磨防腐陶瓷挂板，密度高，强度大，热震性好。

<REC>

<申请号>=CN200580023043.0

<名称>=环糊精用于降低纸浆和纸的泛黄/返黄的应用

<申请（专利权）人>=诺维信北美公司;

<发明（设计）人>=格雷格·德洛齐尔;金·布卢姆菲尔德;罗菁;徐辉

<申请日>=2005.07.07

<地址>=美国北卡罗来纳州

<摘要>=本发明涉及在纸生产期间形成颜色从而导致纸浆或纸的泛黄/返黄问题。使用本发明的方法可以降低这些泛黄/返黄，该方法涉及降低纸浆和纸的泛黄，包括在洗涤之前或期间在纸浆中添加或形成环糊精。

<REC>

<申请号>=CN200580048845.7

<名称>=造纸中留着和滤水的改进

<申请（专利权）人>=赫尔克里士公司;

<发明（设计）人>=F·J·苏特曼;张福山

<申请日>=2005.12.22

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=本发明公开了在造纸工艺中改进留着和滤水的方法。该方法提供将缔合聚合物、无机颗粒及任选的含硅材料加入造纸浆料中。另外公开了包括缔合聚合物、无机颗粒及任选还包括纤维素纤维的组合物。

<REC>

<申请号>=CN00112116.2

<名称>=疏磨筛浆机

<申请（专利权）人>=吴解生

<发明（设计）人>=吴解生

<申请日>=2000.03.09

<地址>=210037江苏省南京市南林二村34栋601室

<摘要>=一种制浆造纸专用的疏磨筛浆机,既能对纸浆进

行疏解磨浆,又能分离出纸浆中的轻、重杂质,还能对浆料进行

筛选除渣,由壳体、锥筒形疏磨套筒、筛鼓、磨浆筛浆转子、磨

套间隙调节机构及传动装置组成,可分为三个功能区:净化区、

疏解磨浆区和筛浆区,使用它可省去制浆的多道中间环节,简化

制浆工艺流程,节省设备投资和能耗、降低制浆成本,特别适用

于杂质较多的废纸制浆。

<REC>

<申请号>=CN03103952.9

<名称>=一种生产文化用纸且黑液直接作有机肥的镁铵复盐蒸煮剂

<申请（专利权）人>=上官志强;范春霞;杨福明;上官王点

<发明（设计）人>=上官志强;范春霞;杨福明;上官王点

<申请日>=2003.02.15

<地址>=044002山西省运城市龙居镇王马村

<摘要>=本发明公开了一种生产文化用纸且黑液直接作

有机肥的镁铵复盐蒸煮剂，包括采用氧化镁、液氨、亚硫酸与

尿素制备亚硫酸镁铵复盐蒸煮剂的方法；采用本蒸煮剂进行制

浆，所分离出的浓黑液经浓缩后，加工成专用有机肥与沙漠有

机肥的方法。使用这种蒸煮剂制得的纸浆易于漂洗，成纸韧性

好、强度大，制浆得率高。本方法工艺合理，操作简便，运转

费用低，不仅消除了黑液污染，同时综合利用了资源，可以使

制浆造纸由大量废液排放的纸浆单产走向资源化利用的纸肥

联产之路。

<REC>

<申请号>=CN200610119593.9

<名称>=一种玉米糖浆在制备动物蛋白胶中的应用

<申请（专利权）人>=上海凤妮戴维斯粘合剂有限公司;

<发明（设计）人>=朱双凤;季陆平

<申请日>=2006.12.13

<地址>=201112上海市闵行区浦江镇鲁汇浦星公路3899号

<摘要>=一种玉米糖浆在制备动物蛋白胶中的应用，先将水加入到搅拌锅中，加热至30℃，然后升温至40℃－90℃的任一温度，然后按投料比例加入明胶，搅拌使之完全溶解，再按投料比例加入其余辅料，注入到成型模具中冷却包装。本发明的应用制备的动物蛋白胶具有无霉变，柔韧性好，无毒，制造和使用均清洁环保等优点。制备动物蛋白胶易于回收，在回收使用所述动物蛋白胶的纸张等时，不用将动物蛋白胶和纸张等分离，可直接打成纸浆，打成的纸浆可做再生纸。

<REC>

<申请号>=CN200610129871.9

<名称>=纸浆漂白过程中二氧化硫脲的现场制备方法

<申请（专利权）人>=天津科技大学;

<发明（设计）人>=衣守志;刘丹凤;吴凤霞

<申请日>=2006.12.05

<地址>=300457天津市天津经济技术开发区十三大街29号5号楼215室

<摘要>=本发明采用方法是以硫脲和双氧水为原料，直接制出二氧化硫脲水溶液。其工艺特点是：在制备二氧化硫脲时加大水量，省略了冷却、结晶，抽滤，干燥等步骤，直接制备二氧化硫脲水溶液用于纸浆漂白。(1)其预加水量为硫脲重量的60倍。(2)在制备二氧化硫脲过程中温度控制在0～10℃。(3)硫脲和双氧水的比例为1∶2.05。通过这种方法制备的二氧化硫脲水溶液收率可达到83％。本发明工艺简单，投资少，只要在原有工艺上稍加改进，即可生产出二氧化硫脲水溶液，可用于现场纸浆漂白其效果与市售固体二氧化硫脲相当。

<REC>

<申请号>=CN200610085243.5

<名称>=纸浆铸模法制备纸管、垫板及托盘的方法

<申请（专利权）人>=赵付平

<发明（设计）人>=赵付平

<申请日>=2006.06.07

<地址>=211900江苏省仪征市仪征化纤生活区

<摘要>=本发明涉及采用纸浆铸模法生产纸管、垫板及托

盘的方法。本发明将废纸、废纸制品粉碎、制浆或直接使用纸

浆，利用短螺杆挤出机将纸浆注入模具中热压成型，热压温度

控制在10～110℃，进行热空气干燥，热空气温度在180～220

℃，或自然干燥，制得纸管、垫板及托盘。解决了现有技术存

在的纸管强度和硬度只能通过增加整体厚度而造成的缺陷，无

法生产各种非对称及外观异形的纸筒管，及需要复杂设备生产

垫板，以及结构复杂的托盘带来的生产成本高等缺陷。本发明

可制得络筒机、卷绕机、DT机和DTY机使用的普通型、局部

加强型、外宝塔型、凹腰鼓型、凸腰鼓型纸管等及阴定位、阳

定位垫板、托盘。

<REC>

<申请号>=CN200610022536.9

<名称>=一种利用废纸生产平衡纸用纸浆的方法

<申请（专利权）人>=崇州市上元小中纸制品加工厂

<发明（设计）人>=胡殿云;刘一山;何小中

<申请日>=2006.12.19

<地址>=610061四川省成都市下东大街18号东方时代商城430(转)

<摘要>=本发明涉及一种制浆造纸方法，特别是一种利用

废纸生产平衡纸用纸浆的方法。该方法的特征是按以下步骤进

行：A、先将废纸原料加水通过碎浆机进行碎解，然后经筛选

后制得纸浆；B、对A步骤中得到的纸浆脱墨、漂白；C、对B

步骤中得到的纸浆进行洗涤或浮选；D、将C步骤中得到的纸

浆过筛而进行筛选净化处理；E、对D步骤中得到的纸浆进行

打浆处理；F、将E步骤中得到的纸浆在常温常压下搅拌，然

后向该纸浆内加入用水溶解后的硫酸铝并搅拌，再加入用水分

散后的氧化铁并搅拌均匀，又再加入六偏磷酸钠并搅拌，最后

向纸浆内加入用水稀释的湿强剂并施以搅拌，即得到生产平衡

纸用的纸浆。

<REC>

<申请号>=CN99801077.4

<名称>=喷墨和电子照相记录纸

<申请（专利权）人>=三菱制纸株式会社

<发明（设计）人>=出井晃治;日比野良彦

<申请日>=1999.07.15

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明的目的是提供喷墨和电子照相记录用的

普通纸类型的纸,它在喷墨记录中图象的耐水性优良,而且在电

子照相记录中的调节剂可转移性和运行性能优异。根据本发明,

提供喷墨和电子照相记录纸,其中阳离子树脂以0.5—2.0克/米<SUP>2</SUP>的干粘附量粘合到载体上,该记录纸的表面电阻率为1.0×10<SUP>9</SUP>—9.9×10<SUP>13</SUP>Ω。优选地,阳离子树脂由胶态滴定方法测量的阳离子当量数为3—8毫当量/克,用于载体的内施胶剂是中性松香施胶剂或烯基琥珀酸酐。载体可以含有废纸浆。

<REC>

<申请号>=CN02814903.3

<名称>=膨松纸浆、其制造方法、使用该膨松纸浆的加工纸或多层纸

<申请（专利权）人>=日本制纸株式会社

<发明（设计）人>=山崎洋一;菊池彩;成岛伦史

<申请日>=2002.07.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明是在用9～50重量％的碱性水溶液对原料

纸浆进行碱化处理后，至少使用pH为3～12并且温度为50～

100℃的温水进行温水处理而制得的膨松纸浆及其制造方法。

所述膨松纸浆通过与粘合剂及热熔接性纤维或合成纤维组合

使用，可以构成适于用作纸制壁纸用上层纸等的加工纸，所得

的纸制壁纸在图案设计性和环境适合性上优良。另外，使用了

含有所述膨松纸浆的膨松纸浆层和天然纸浆层的多层纸在抄

造时的操作性上特别优良。

<REC>

<申请号>=CN200510132078.X

<名称>=一种文件夹及其成型方法

<申请（专利权）人>=纪昆廷;

<发明（设计）人>=纪昆廷

<申请日>=2005.12.21

<地址>=台湾省台南市开安五街12号

<摘要>=本发明涉及一种文件夹及其成型方法，文件夹包括一本体与一夹具，本体由厚纸板、外层纸、内层纸组成，外层纸上覆盖有一层聚丙烯膜，聚丙烯膜上又压合有另一聚丙烯膜。其成型方法是：采用稀释的聚丙烯与纸浆制成外层纸，并对其表面进行印刷，再在外层纸上覆盖聚丙烯膜，聚丙烯膜上另外再压合另一聚丙烯膜，然后用P胶将厚纸板、外层纸、内层纸三者贴合，并进行热处理，使其完全贴合呈光滑平整状。本发明的外层纸(或内层纸、或外层纸及内层纸)具有较好的印刷性、强韧性、防水性，并可提升文件夹的实用性与美观度，本发明所采用的材质符合环保要求，且因夹具易于分离，便于日后资源回收再利用。

<REC>

<申请号>=CN200710089183.9

<名称>=记录纸

<申请（专利权）人>=富士施乐株式会社;

<发明（设计）人>=荻野孝;细井清;古贺千鹤;松田司

<申请日>=2007.03.21

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供了一种至少使用纤维素纸浆作为原料的记录纸，所述记录纸包含热固化性材料，所述热固化性材料是天然产物、天然产物的抽提物或天然产物的衍生物。

<REC>

<申请号>=CN200810023279.X

<名称>=一种纸绳的生产方法及其生产设备

<申请（专利权）人>=周宝成

<发明（设计）人>=周红叶

<申请日>=2008.04.02

<地址>=223001江苏省淮安市清浦区承德南路日月星城10号楼1单元502室

<摘要>=本发明公开了一种纸绳的制备方法及其生产设备，其生产设备包括混和设备、脱水、烘干装置、加捻设备、合股绕制设备，特点是由混和设备、制坯设备螺杆挤出机、脱水、烘干装置、加捻设备和合股绕制设备依次连成生产线。本发明用纸浆、废纸浆制造的纸绳，其强度、韧性以及捆扎操作的适手度，均可与塑料绳妣美，使用后可回收再利用，也可让其自然降解，其具有的绿色、环保优点，是塑料绳无法比拟的。本发明用螺杆挤出机作为制坯设备，因此，可以将纸浆混和中水的比例由原来的80％左右，降低到30％左右，大大减少了制坯过程中水的用量，不仅节约了水资源，同时减少了后续污染治理的工作量。

<REC>

<申请号>=CN03152950.X

<名称>=非离子型微粒助留助滤体系及其在造纸过程中的应用方法

<申请（专利权）人>=周小凡

<发明（设计）人>=周小凡;侯秀武

<申请日>=2003.09.05

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路南京林业大学一村2幢201室

<摘要>=一种造纸用的非离子型微粒助留助滤体系，由聚

氧化乙烯(PEO)和无机矿物质两种组分和重量配比所组成。使

用时先在纸浆中加入无机矿物质和PEO其中的一种，经充分

搅拌均匀后，再加入另一种物质，搅拌均匀，经剪切后抄造成

纸。该助留助滤体系不仅可以提高细小纤维和填料的留着率，

增加纸机网部的脱水能力，改善纸页的匀度；而且具有较强的

抵抗造纸过程中阴离子杂质的干扰能力，在阴离子物质较多的

湿部化学体系中仍有较好的助留助滤效果。本发明克服了阴离

子杂质的干扰，使造纸工业能很容易的实现白水全封闭循环，

实现造纸废水的“零排放”。此外，本发明使一些海水、微咸

水等非传统型的水资源成为造纸工业用水的资源。

<REC>

<申请号>=CN200610010293.7

<名称>=纸浆模塑植物纤维罐体制作工艺

<申请（专利权）人>=于志强

<发明（设计）人>=于志强

<申请日>=2006.07.14

<地址>=150601黑龙江省哈尔滨市尚志开发区

<摘要>=本发明涉及纤维罐体制作工艺，具体为一种纸浆

模塑植物纤维罐体制作工艺。其特点是：(1)、选用各种植物秸

秆，如：稻草、麦杆、芦苇、玉米秸秆、茄子杆、黄豆杆、蔗

糖渣原料，以生物法制浆，以碎浆机碎浆，然后在浆池中，用

干纸浆和水以3－5‰的比例混合搅匀，即配制成5‰的纸浆液；

(2)、在搅匀的纸浆液中，按防水剂与干纸浆之比为6％的比例

加入食品级的防水剂，即在浆中应按浆液的0.3‰添加。按增

强剂与干纸浆之比为0.2％的比例加入增强剂，即在浆中应按

浆液的0.01‰添加。按重体钙与干纸浆之比为 20％的比例加

入重体钙，即在浆中按浆液的1‰添加。进行充分搅拌，以使

产品具有防水性、防透气性、抗酸、耐碱性、防高压特征；本

发明的优点是：结构简单、成本低廉，操作使用方便；废物利

用，自然资源丰富；可制成各种形状的包装罐，如：圆柱形、

圆锥形、方形、六角形、易拉罐形等，罐体大小可随意调整。

可适用于各种饮食包装，如：各类果汁、鲜奶、啤酒、饮料、

八宝粥等液体类包装，也适用于奶粉、咖啡类的干粉类包装等。

<REC>

<申请号>=CN200710031731.2

<名称>=一种废纸造纸过程纸浆脱墨方法及其系统

<申请（专利权）人>=华南理工大学;

<发明（设计）人>=刘焕彬;朱小林;孙广卫

<申请日>=2007.11.28

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明涉及一种废纸造纸过程纸浆脱墨的方法及其系统。该系统采用立式结构，包括柱式浮选脱墨装置、文丘里气泡发生器、浆料循环体和与测量及定量仪器仪表相连的进行数据处理和系统自动控制的计算机系统。该方法采用逆流式脱墨流程，粗浆由塔顶流入向下流动，回流浆由塔底经浆料循环体后由底部向上流动，产生的气泡由下向上运动，气泡带动油墨颗粒和胶粘物细小杂质，也由下向上流动，经由顶部排出塔体外，良浆由塔底排出。特别适用于去除纸浆中的油墨粒子，同时亦可脱除石蜡和胶粘物。浮选时添加纳米TiO<SUB>2</SUB>，能达到更好的脱墨和去除大胶粘物的效果。

<REC>

<申请号>=CN200710069505.3

<名称>=便纸、卫生巾处理器

<申请（专利权）人>=胡思筹

<发明（设计）人>=胡思筹

<申请日>=2007.06.18

<地址>=325401浙江省平阳县鳌江镇梧山村梧山路1号

<摘要>=本发明涉及卫生间附属洁具设备，特别是电动机传动齿刀绞碎便纸、卫生巾处理器。其特征是壳体(1)分别装置有电动机(2)、齿叶(3)、水泵(4)连接软水管(5)与进水口(6)，进入存水弯管(7)，出水下接圆管(8)。便纸、卫生巾处理器连接便器，将便纸冲水进入便纸、卫生巾处理器，按开关，电动机传动齿叶旋转，把便纸绞成纸末、纸浆。同时，水泵冲水至存水弯管把纸末、纸浆污水一起排出圆管。另外，便纸、卫生巾处理器装置电动机、水泵、齿轮、轴拉、刀槽、齿刀、洁刀管、漏斗与S弯管，同样，将便纸、卫生巾进入处理器切成细末，还可以将果皮、菜渣等其他垃圾进入处理器绞成碎末，水泵供水把污物、污水一起排出圆管通至管道进入化粪池。

<REC>

<申请号>=CN200710078009.4

<名称>=嵌花纸的制备方法

<申请（专利权）人>=王兴武;

<发明（设计）人>=王兴武

<申请日>=2007.11.16

<地址>=557506贵州省丹寨县南皋乡石桥村

<摘要>=一种嵌花纸的制备方法，属于制造嵌花纸的方法，剥构树皮，去黑壳，晒干，放在河水中浸泡，再将构树皮在石灰水池中裹均匀，放入蒸锅煮沸24小时，取出放入河水中洗掉石灰水，用清水浸泡24小时，用纯碱3斤比100斤构树皮，加水1000斤煮沸，从蒸子里取出放在水中洗去碱水，变成白色嵌花纸原材料，将白色树皮料的渣质去掉，将树皮料打浆成棉花状，用各种规格的筛网布四周用木条做成框架放在造纸水池中，将树皮浆倒入网布上均匀拿出来，用鲜花、叶子、草或干花、干叶子，干草放在纸浆上拼成图案，再在图案上加一层调匀的纸浆盖在花、叶、草上，然后自然风干或在晒纸墙上晒干，取出即成嵌花纸，该纸凹凸立体感强，用途广泛，可做各种装饰品。

<REC>

<申请号>=CN200710113201.2

<名称>=一种利用高能辐射漂白纸浆并同时降解废水COD的工艺

<申请（专利权）人>=李方正

<发明（设计）人>=李华全;李方正

<申请日>=2007.09.17

<地址>=262200山东省诸城市繁荣东路175号

<摘要>=本发明涉及一种利用高能辐射漂白纸浆并同时降解废水COD新工艺，适用于制浆造纸的

纸浆漂白和制浆污水中COD的降解。

本发明是这样实施的：将洗涤浓缩后的纸浆加入10％的双氧水(按照绝干浆计算)，然后

将纸浆用清水稀释至5％，将稀释后的纸浆匀速通过高能电子加速器，根据通过量准确计算纸

浆照射时间2-6s，照射时间根据漂白强度和原浆色度高低调节。电子加速器束流能量10MeV，

平均束流功率15kw，束流脉冲宽度14μs，束流脉冲重复频率320Hz，扫描频率10Hz，处理

后纸浆白度81度，废水色度32倍，废水生化比0.67，属高度可生化废水。

<REC>

<申请号>=CN200810000384.1

<名称>=一种防伪纤维及含有该防伪纤维的防伪纸

<申请（专利权）人>=孙显林;

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2008.01.09

<地址>=201203上海市浦东新区龙东大道666弄汤臣豪园57号502号

<摘要>=本发明涉及一种防伪纤维及含有该防伪纤维的防伪纸，所述防伪纤维，至少由外层材料(1)和内层材料(2)二部分材料复合而成，外层材料(1)包覆着内层材料(2)，其特征在于：外层材料(1)为色彩A，内层材料(2)为色彩B，色彩A和色彩B有明显的视觉差异，且所述防伪纤维抄入纸浆层后反射光观察位于纸浆层内的所述防伪纤维时的色彩与透光观察所述防伪纤维时的色彩有明显的视觉差异。本发明不仅能有效杜绝印刷技术的仿冒，而且反射光观察时不污染纸面。

<REC>

<申请号>=CN01814739.9

<名称>=生产纤维素纤维和纤维素长丝的方法

<申请（专利权）人>=纺织和塑料研究协会图林根研究院

<发明（设计）人>=克里斯托夫·米歇尔斯;比吉特·科尚

<申请日>=2001.08.30

<地址>=德国鲁多尔施塔特

<摘要>=本发明涉及一种通过采用含水氧化胺尤其是N－

甲基吗啉N－氧化物作为溶剂的干喷湿挤工艺由纸浆生产性能

改进的纤维素纤维或纤维素长丝的方法，该方法包括以下步骤

a)在高温下，在反应器中使纸浆和含水氧化胺分散，并且通过

脱水和剪切使它们转变成在85℃下具有0.5－80秒的张弛时间

的均质溶液；b)将该溶液输送给至少一个纺丝模头进行成型；

c)输送该溶液喷射流穿过非凝结介质同时进行进一步成型；和

d)使纤维素纱或纱线束沉淀，通过偏转元件使之与沉淀浴分离，

并且在多阶段后处理中进行洗涤、柔软和柔顺处理、干燥和任

选地交联。在步骤a)中，生产出具有其聚合古克瑟姆程度≥450

的纤维素的溶液，在步骤b)和c)中以应变率(I)使所述溶液成

型。在步骤d)中的整理液还可含有交联剂。

<REC>

<申请号>=CN200710054088.5

<名称>=模塑蚊香盒的生产方法

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2007.03.17

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街9巷老天元院内市申氏包装有限公司

<摘要>=本发明公开了一种包装材料，具体是指新型蚊香包装制作时应用的模塑蚊香盒的生产方法。它包括上盖和下盒体两部分，其上盖由纸浆模塑成片材，通过压制成密封体(3)与彩印标贴(2)粘合在一起，经过冲切，再经模具热压成型；下盒体由立邦(1)的长条齿形(5)整型后与内衬(6)和盒底(4)热压成一体。由于本发明利用废旧纸箱报纸、纸箱边角料、一年生草本植物浆等为原料，代替了传统包装材料，在生产时模塑热压成型或冲压成片材，大大有利于运输，可在异地利用热粘合工艺热压成型，防水、防火和防变形效果显著，原材料来源广泛，节约和降低了生产成本，且可回收和降解，避免了环境无污染。

<REC>

<申请号>=CN200810085668.5

<名称>=乳垫

<申请（专利权）人>=蒂科健康保健零售服务股份公司;

<发明（设计）人>=凯利·索恩顿;尼尔·巴塔查里亚;玛丽拉·穆尼兹;琳达·莫雷尔－施瓦茨;阿金尼斯·索托

<申请日>=2008.02.15

<地址>=瑞士莱茵瀑布

<摘要>=一种一次性乳垫，包括：具有内表面和外表面以及夹置其中的吸收材料的吸收组件。所述内外表面围绕所述吸收组件的周边连接，所述吸收组件的周边可以具有非圆形形状。吸收组件具有杯形构造，使得内表面是凹入的并且外表面是凸起的。吸收性纸浆材料可在吸收组件周边内的至少一个较纤细区域内形成较薄的材料厚度，所述较纤细区域小于吸收组件周边内的总区域，以便限定至少两个具有不同厚度的纸浆材料的区域。

<REC>

<申请号>=CN200310108266.X

<名称>=一次性纸塑卫生用品废料的纸塑再生方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=陈金华

<申请日>=2003.10.30

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明为一种对一次性纸塑卫生用品废料进行

纸塑再生的方法。以一次用纸塑卫生用品的边角废料为原料，

利用导热油加热系统，加入适量的化学试剂四氯乙烯，经过搅

拌器、分离器等处理，使塑料成分溶解在液体中，再固液分离；

然后对固体部分的纸浆进行脱水、干燥处理，对含有塑料的混

合液进行蒸馏、干燥处理，分别得到纸浆原料和注塑原料。化

学试剂可以回收利用。本发明工艺无环境污染，具有良好的经

济效益和极大的发展空间。

<REC>

<申请号>=CN200410050681.9

<名称>=一种利用玉米秆制造全无氯漂白纸浆生产食品包装纸和文化用纸的方法

<申请（专利权）人>=田新;罗少初

<发明（设计）人>=田新;罗少初

<申请日>=2004.10.26

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区太白山路4号3门

<摘要>=本发明属于造纸技术，特别涉及一种利用玉米秆

制造全无氯漂白纸浆生产食品包装纸和文化用纸的方法。以玉

米秆或除髓玉米秆为原料，经切断、除尘、预浸、蒸煮、漂白。

蒸煮剂以亚硫酸铵和亚硫酸钾或亚硫酸钠为主，硫或硫尿为助

剂，尿素和氢氧化钠为缓冲剂。漂白过程以氧气和碱加强的、

用尿素或硫尿保护纤维并活化过氧化氢的两段或多段漂白。全

无氯过程生产玉米秆或除髓玉米秆纸浆，生产与食品、人体直

接或间接接触的全无氯漂白食品包装纸和纸板、文化用纸和纸

板。产品不含有机氯化物，如剧毒二恶英类致癌物质，漂白废

液不含氯离子可进入碱回收，废水可循环利用，节能、节水，

环保效益突出。

<REC>

<申请号>=CN200480034905.5

<名称>=用于回收纸材料的设备

<申请（专利权）人>=3T系统有限公司

<发明（设计）人>=阿德巴约·奥卢茵卡·奥贡吉米

<申请日>=2004.11.26

<地址>=英国莱斯特郡

<摘要>=一种用于回收纸材料的设备包括：外壳单元(10)，

其具有用于接收待回收的纸材料的入口(12)，第一处理腔室

(18)，其具有用于从纸材料产生纸浆的装置，第二处理腔室(26)，

其具有可旋转地安装在其内的螺杆装置(29)，所述螺杆装置被

布置成从第一处理腔室接收纸浆材料，并且螺杆装置的节距被

构造成可沿螺杆装置的长度驱动纸浆材料以精制纸浆材料，螺

杆装置还被布置成从纸浆材料挤出液体，第二处理腔室包括用

于将从纸浆材料挤出的液体再生的再生装置(32)，所述设备还

包括用于在纸浆材料移过第二处理腔室后向其添加粘合剂的

第三处理腔室(30)，以及用于在纸浆材料被第三处理腔室处理

后由纸浆材料制作纸板的装置(54)。

<REC>

<申请号>=CN200510029061.1

<名称>=非木材纤维酶法化机浆制浆方法

<申请（专利权）人>=边静

<发明（设计）人>=边静

<申请日>=2005.08.24

<地址>=200120上海市浦东南路379号14FC－D座

<摘要>=本发明公开了一种非木材纤维酶法制浆方法，包

括如下步骤：(1)将原料裂切分丝，筛打除尘渣，搓碎，获得肉

松状短丝纤维；(2)短丝纤维浸渍在含有助剂的水中，然后挤压

脱水；(3)步骤(2)的原料在含有添加剂的水溶液中疏解热浸；(4)

将疏解热浸后的产物，磨浆，磨浆后，挤压；(5)磨后浆加入酶

粗液酶化处理；(6)将酶反应后的产物，在含有添加剂的水中浸

渍，然后磨浆；(7)然后采用常规的方法消潜，筛选，除渣，获

得酶法纤维浆。本发明采用二次化学热浸，可获得良好的纸浆

强度，白度增加34％，得浆率在60％左右。

<REC>

<申请号>=CN200510101913.3

<名称>=一种以"康乃富"环保植物为原料的造纸制浆工艺

<申请（专利权）人>=陈雪峰;

<发明（设计）人>=陈雪峰

<申请日>=2005.12.08

<地址>=518019广东省深圳市罗湖区太白路大地花园东座2203室

<摘要>=本发明涉及一种以"康乃富"环保植物为原料的造纸制浆工艺，它与现有技术相比，具有以下优点：①在制浆过程不加任何化学添加剂漂白，对环境不造成任何污染，大大减少了造纸业在排污环保治理的投资，更加符合国家在造纸业排污环保治理方面的高标准要求，是对环境保护的革命性改革；②所得纸浆为环保材料，其制成的纸品不含漂白所用的化学添加剂，能广泛应用在食品包装、一次环保食品器具、器皿等与食用有关的场合；③纸品能广泛应用在涂布纸、新闻纸、复印纸、白卡纸、计算机打印纸等中、高档产品上。

<REC>

<申请号>=CN200580014826.2

<名称>=增加纸浆亮度和优化漂白化学试剂应用的方法

<申请（专利权）人>=纳尔科公司

<发明（设计）人>=S·M·舍甫琴柯;P·Y·达基劳拉

<申请日>=2005.02.25

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=机械或化学纸浆用大约0.01wt％至大约5wt％的

混合物进行处理。该混合物是水；二亚乙基三胺五(甲基)膦酸

或其已知盐；聚丙烯酸或其已知盐；和任选的一种或多种惰性

化合物。该混合物可以将纸浆的亮度等级保持在目标水平或者

增加纸浆的亮度等级。另外，即使当通常加入到纸浆中的其他

成分如过氧化氢、连二亚硫酸盐、硅酸钠和镁的用量减少时，

混合物也可将纸浆保持在目标亮度等级。

<REC>

<申请号>=CN200580038124.8

<名称>=用于生产建筑材料的纸浆泥灰组合物

<申请（专利权）人>=朴钟元;

<发明（设计）人>=朴钟元

<申请日>=2005.11.05

<地址>=韩国庆尚南道

<摘要>=本发明公开了用于生产建筑材料的纸浆泥灰组合物，其包含与具有酸性基团的改性硅酸钠混合的纸浆泥灰。所述纸浆泥灰组合物显示优秀的防水性和强度以及改善的物理性质，因此可作为建筑材料、土木工程材料、内部材料、用于保险箱的填充物等用于多种工业领域。

<REC>

<申请号>=CN200710195797.5

<名称>=一种缓冲包装

<申请（专利权）人>=世罗发包装（深圳）有限公司;

<发明（设计）人>=曹泳坤

<申请日>=2007.12.17

<地址>=518000广东省深圳市宝安区龙华大浪街道英泰工业区B区5栋

<摘要>=本发明涉及一种缓冲包装，由一个底部和两个侧部构成，所述底部和侧部位于同一水平面，所述侧部折叠后与底部榫连接。本发明所述缓冲包装，在仓储时可平整叠放，节约了存储空间，运输、仓储都很方便；使用时，将两侧部折叠使其与底部卡接在一起，便可包装产品，使用方便；另外，本发明采用各种纸浆和纸制品为原料，不会造成对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN200780047938.7

<名称>=制备薄棉纸的方法

<申请（专利权）人>=沃依特专利有限责任公司

<发明（设计）人>=汉斯-路德维格·舒伯特;弗兰克·P·梅尔策;埃萨-马蒂·阿尔托

<申请日>=2007.11.23

<地址>=德国海登海姆

<摘要>=本发明涉及薄棉纸幅(1)的制备方法，所述薄棉纸幅(1)由包含纤维的材

料悬液制备。在这种情况中，用最小化的打浆度程度改善产量和断裂长度，

从而物料悬浮液包含木料和一年生植物的木素纤维素纸浆，对未经漂白状

态的针叶木料，其具有在12°SR时大于6.5km的断裂长度或在15°SR大于

8.0km的断裂长度和基于烘干纸浆的至少15％的木素含量，或者对于未经漂

白状态的阔叶木料，其具有在20°SR大于4.5km的断裂长度和基于烘干纸

浆的至少12％的木素含量，或者对于未经漂白状态的一年生植物其具有在

20°SR大于3.5km的断裂长度和基于烘干纸浆的至少10％的木素含量。

<REC>

<申请号>=CN94193907.3

<名称>=用于纸浆漂白的氨基链烷二膦酸

<申请（专利权）人>=阿克佐诺贝尔公司

<发明（设计）人>=E·保莱马;C·M·纳瓦罗;L·G·J·奥德韩特;M·A·万多恩

<申请日>=1994.10.26

<地址>=荷兰阿纳姆

<摘要>=公开了漂白纸浆的方法，该方法包括用过氧化氢

和有效量的至少一种可生物降解的1-氨基链烷-1，

1-二膦酸盐螯合剂漂白纸浆以增强过氧化氢漂白纸

浆的效果的步骤。还公开了1-氨基链烷-1，1-二膦

酸盐在增强过氧化氢漂白纸浆的效果方面的用途，以

及在过氧化氢漂白步骤之前用1-氨基链烷-1，1-二

膦酸盐预处理纸浆的方法。最后，还公开了在1-氨

基链烷-1，1-二膦酸盐存在下进行的纸浆精化。

<REC>

<申请号>=CN97198937.0

<名称>=多层料箱的纸浆给料装置及多层料的运行方法

<申请（专利权）人>=韦尔梅特公司

<发明（设计）人>=于尔基·胡维拉;阿里·林苏里

<申请日>=1997.10.09

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明公开了一种多层料箱(10)的纸浆给料装

置。一纸浆流(M<SUB>1</SUB>,M<SUB>2</SUB>…)流入多层料箱(10)的每一入口集管(11,12,13),这些纸浆流是通过向新鲜纸浆中加入所需的化学物质和填料而从相同的新鲜纸浆(M)制作出的。该装置包括一单一的新鲜纸浆容器(17),并且根据每一纸浆流的需要将填料、添加剂等类似物加入纸浆管线(18a<SUB>1</SUB>,18a<SUB>2</SUB>;18a<SUB>2.1</SUB>,18a<SUB>2.3</SUB>)中。该多层料箱的纸浆给料装置包括至少一纤维分配装置(200a<SUB>1</SUB>,200a<SUB>2</SUB>,200a<SUB>3</SUB>),利用该装置长纤维从形成纸张的表面层(a<SUB>1</SUB>;a<SUB>2</SUB>)的纸浆传送入形成位于纸张的内部的一层,最好是中间层(b)的纸浆中,其中与取自纸浆容器(17)的原浆的纤维的平均分布相比较短的连接纤维保留在纸张/纸板的表面层(a<SUB>1</SUB>;a<SUB>2</SUB>)内,与纤维的平均分布相比较长的纤维被保留在中间层(b)和/或被传送入该中间层。

<REC>

<申请号>=CN00813871.0

<名称>=用于在纸浆悬浮液流中产生湍流的方法和装置

<申请（专利权）人>=麦特索纸业公司

<发明（设计）人>=萨卡里·苏尼

<申请日>=2000.10.02

<地址>=芬兰赫尔辛基

<摘要>=本发明涉及一种在纸浆悬浮液流中产生并维持

湍流的方法,该纸浆悬浮液流通过一湍流发生器(10)被送入网

前箱的一堰板管(12),并从此处通过一堰板开口(13)被送至成网

机。本发明还涉及湍流发生器,该湍流发生器包括许多叠置的、

布置在沿网前箱的整个宽度伸展的行(R<SUB>n</SUB>)中的湍流管(14a<SUB>n</SUB>)。纸浆悬浮液流借助于湍流管(14a<SUB>n</SUB>)被分配到几个叠置层中,此后产生并维持湍流的元件(16)作用于其上,就该元件而言,采用湍流管(14)流动横截面区的梯状扩展点(16),和/或从管行(R<SUB>n</SUB>)之间开始并伸展到网前箱的堰板管(12)的拖刀元件。在液流的不同层中,通过在叠置层中将所述扩展点(16)和/或拖刀元件布置成与网前箱的堰板开口(13)间隔不同距离而在液流的不同相位中产生湍流,从而在堰板开口(13)处,在纸浆悬浮液流的不同层中产生不同的湍流。

<REC>

<申请号>=CN03823316.9

<名称>=利用二氧化碳改善造纸组合物电性能的方法

<申请（专利权）人>=液体空气乔治洛德方法利用和研究的具有监督和管理委员会的有限公司

<发明（设计）人>=V·S·M·桑德拉姆;D·杜阿特;S·费希尔

<申请日>=2003.09.17

<地址>=法国巴黎

<摘要>=二氧化碳可以用来调整造纸组合物的电性能。所

述造纸组合物可以包含胶体相，水相和任选的纸浆纤维。其值

可以进行调整的电性能的例子包括：ζ电位，电荷需要量，电

导率，和流动电位。可以在许多不同的位置将二氧化碳引入造

纸过程，包括碳酸钙浆液，纸浆纤维浆，稀释的纸浆纤维浆，

废纸，和白水中。当预定基于电性能的值或值的范围，如最佳

值或范围时，引入二氧化碳可以用来对该值进行调整，以致使

其更接近预定值。

<REC>

<申请号>=CN200810015682.8

<名称>=一种粗毛栓菌及其培养方法与应用

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=黄峰;张海波;张应龙

<申请日>=2008.04.14

<地址>=250100山东省济南市历下区山大南路27号

<摘要>=本发明公开了一种耐热性漆酶产生菌株粗毛栓菌(Trametes hirsuta)1g－9及其培养方法与应用，属于微生物技术领域。该菌株保藏编号为CGMCC No.2422；本菌株可通过麸皮浸出液斜面培养基或者PDA固体斜面培养基活化，通过麸皮浸出液发酵培养基扩大培养；本菌株可应用于工业造纸、纸浆改性、造纸污水处理、印染污水处理、食品工业、饮料行业、服装行业、有机合成行业中。

<REC>

<申请号>=CN200480044513.7

<名称>=彩色喷墨记录与彩色电子照片转印通用纸

<申请（专利权）人>=集伟纸业化工股份有限公司;铃木力夫

<发明（设计）人>=蔡铭聪;钱德拉·赫里杨托;赫里·苏桑托

<申请日>=2004.11.29

<地址>=印度尼西亚爪哇东莫佐克托

<摘要>=在包括纸浆纤维、填料和添加胶料剂的原纸表面的中的至少一个面上，涂敷水溶液，该水溶液包含从米酶改性淀粉、小麦酶改性淀粉、米氧化淀粉和小麦氧化淀粉中选择的至少1种淀粉。水溶液的上述淀粉的含量在5重量％以上，包含导电剂。在原纸表面上，按照上述各淀粉固态量，单面上大于或等于0.05g/m<SUP>2</SUP>，按照全淀粉固态量，单面上大于或等于1g/m<SUP>2</SUP>来进行涂敷。按照本发明，可获得特别是通过彩色喷墨记录方式印刷时的，印刷浓度高，抑制洇渗、絮羽化，以及斑点，并且在通过彩色电子照片转印方式复制时不产生调色剂的转印不良，得到良好的图像的，可通用于普通纸类的喷墨记录方式和彩色电子照片转印方式的记录纸。

<REC>

<申请号>=CN200610044653.5

<名称>=双网压滤洗浆机

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.06.08

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本发明公开了一种双网压滤洗浆机，包括机架，安装于若干网辊上且封闭循环运动的上网，安装于若干网辊上且封闭循环运动的下网，所述若干脱水辊呈两列垂直布置，所述每个脱水辊的下方都设有集水装置；垂直布置的脱水辊，使得整机结构紧凑，占地面积小，并且便于维修使用；洗浆时，洗浆喷水装置喷洒洗涤水，而洗浆喷水装置不工作时，可用于纸浆的浓缩，一机两用；本发明完全利用重力和挤压工作，而取消了真空吸滤，大大降低了动力消耗，提高了设备的可靠性。

<REC>

<申请号>=CN200710150112.5

<名称>=离子液体法制备纤维素中空纤维膜

<申请（专利权）人>=天津工业大学;

<发明（设计）人>=程博闻;郑伟;臧洪俊

<申请日>=2007.11.09

<地址>=300160天津市河东区成林道63号

<摘要>=本发明涉及一种以离子液体为溶剂的纤维素中空纤维膜的制备方法。本发明以由[Bmim]Cl、[Amim]Cl、[Hemim]Cl、[Bmim]OH、[Amim]OH、[Hemim]OH其中的一种或几种组成的离子液体为溶剂，利用棉浆、木浆、竹浆、纸浆、甲基纤维素、乙基纤维素、硝基纤维素、二醋酸纤维素、三醋酸纤维素等各种纤维素原料，采用干-湿法纺丝工艺纺丝制备机械强度高、化学性能稳定的纤维素中空纤维膜。本发明具有成本低，制备简单、绿色环保等特点，适宜中空纤维素膜的大规模生产。

<REC>

<申请号>=CN200810010717.9

<名称>=由褐藻制得的纸浆和纸张及其制造方法

<申请（专利权）人>=刘慧敏

<发明（设计）人>=刘慧敏

<申请日>=2008.03.21

<地址>=110013辽宁省沈阳市沈河区望云寺路46－4号金利苑E座141室

<摘要>=本发明披露一种利用褐藻来制造纸浆和纸张的方法，其包括：将褐藻先用稀酸处理，再用碱提取剂提取出海藻酸钠。海藻酸钠溶液中加入其它助剂，经固化剂固化成凝胶纤维。把凝胶纤维打成纸浆，并以传统方法制造纸张。本发明所述方法节省木材，保护森林资源；由于减少蒸煮环节，大大节约能源；由于使用的化学药品大大减少，防止了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200810017180.9

<名称>=改进的APMP制浆方法

<申请（专利权）人>=李昊

<发明（设计）人>=李昊

<申请日>=2008.07.01

<地址>=262200山东省潍坊市诸城市人民医院金惠园小区1号楼402房间

<摘要>=本发明公开了一种改进的APMP制浆方法，由于化学反应步骤在疏解步骤前进行，所述化学反应步骤是木片在木片反应仓同反应仓内的药液接触反应；所以木片在疏解前先同反应仓内的药液进行化学反应，这样木片同药液进行化学反应后，纤维之间的结合力显著减弱，在疏解的过程中纤维长度会被有效保护，从而有利于提高纸浆强度，同时在疏解的过程中所需能量也显著降低，大量节约了能源。

<REC>

<申请号>=CN200810030459.0

<名称>=碱法零残碱常压或低压蒸煮高浓制浆方法

<申请（专利权）人>=晏永祥;

<发明（设计）人>=晏永祥

<申请日>=2008.01.11

<地址>=410000湖南省长沙市赤岭路45号长沙理工大学化学与环境工程学院

<摘要>=一种碱法零残碱常压或低压蒸煮高浓制浆方法，通过在蒸煮过程中添加催化剂和制浆过程中使用双螺杆搓揉挤压制浆机，使碱法制浆蒸煮过程能在常压或低压下进行，且黑液中没有残碱，蒸煮、洗涤和漂白制浆过程中，浆料始终可保持较高的浓度，所制得的纸浆能满足造纸需要。其中催化剂选自氢氧化镁、氢氧化钾、硅酸钠、硫化钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、尿素中的一种或几种。本发明使制浆造纸厂无需专用的制浆蒸煮设备和高压锅炉，制浆过程中，浆料始终保持较高的浓度，黑液浓度高，数量少，能耗低，无需建设投资巨大的碱回收工程，且使黑液用于制备质量优良的有机肥或其他化工产品成为可能，适于推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200810071317.9

<名称>=一种具有吸附和降解有机物功能的复合纸基材料的制备方法及其应用

<申请（专利权）人>=福建师范大学

<发明（设计）人>=吴宗华;陈少平

<申请日>=2008.07.02

<地址>=350007福建省福州市仓山区岭后路8号福建师范大学科研处

<摘要>=本发明涉及一种具有吸附和降解有机物功能的复合纸基材料的制备方法及应用，材料由30～50％的金属氧化物粉体，15～35％的吸附剂粉体，0～25％的无机纤维，10～30％的纸浆，0.5～5％的二元助留剂组成。制备时，将金属氧化物粉体、吸附剂粉体、无机纤维和纸浆配制成浓度为2～8％的悬浮液，疏解5～30min；再加入二元助留剂后稀释为0.5％，形成湿纸板；经压榨烘干，即得到复合纸基材料。将制备得到的复合纸基材料进一步加工成纸构件，置于带光源的低浓度挥发性有机物环境中，可实现连续光催化降解。利用本发明的纸基材料，解决了用沸石等为载体制备复合催化材料成本高、粒状材料间因摩擦而粉末化的问题，且对低浓度挥发性有机气体具有吸附作用。

<REC>

<申请号>=CN99123464.2

<名称>=南非槿麻纸浆的制作方法

<申请（专利权）人>=釜野德明

<发明（设计）人>=釜野德明;平贺国雄

<申请日>=1999.11.11

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供即使不用化学处理也能实现浆化的

南非槿麻纸浆制作方法。通过工序1将南非槿麻的芯、皮、根

和茎分别按照一定长度切断;通过工序2将切断了的南非槿麻

和水放入有粉碎机能的装置中,边搅拌边粉碎;通过工程3将粉

碎了的南非槿麻水煮,从而使南非槿麻的纤维分解,最后使南非

槿麻浆化。该浆化法不需要任何化学处理,仅仅通过水煮就能简

单的将南非槿麻浆化。

<REC>

<申请号>=CN200710040352.X

<名称>=负氧离子环保抗菌纸浆料的制备方法

<申请（专利权）人>=上海美林包装印刷有限公司

<发明（设计）人>=朱爽;马春麟

<申请日>=2007.04.30

<地址>=201108上海市闵行区虹梅南路3135弄51号2号楼

<摘要>=负氧离子环保抗菌纸浆料的制备方法，利用粒径300～1500nm之间亚纳米的天然电气石为内核，在电气石的表面吸附硝酸银或硝酸铜离子，再与二氧化钛颗粒进行掺杂，然后由二氧化硅包覆，得到多孔的由二氧化硅包覆的释放负氧离子的抗菌纳米负载复合材料。本发明电气石粉体能释放负氧离子，具有杀菌、祛除异味和分解有害化学物质的作用；既保持了二氧化钛光催化下的活性，又发挥了硝酸银或硝酸铜在阴暗潮湿环境下的抗菌防霉的显著作用；配制的纸浆料及其制成品对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌能持久地、有效地产生广谱抗菌作用，环保自洁、不霉不蛀、不污染环境，不受环境污染。制备方法简单易行，成本低。

<REC>

<申请号>=CN200710110608.X

<名称>=浮法玻璃配合料粒化预热节能技术

<申请（专利权）人>=秦皇岛玻璃工业研究设计院

<发明（设计）人>=张文玲;刘志付;赵恩录;朱艳梅;陈福;苟金芳;曾雄伟;黄俏;刘笑合

<申请日>=2007.06.07

<地址>=066004河北省秦皇岛市海港区河北大街西段91号

<摘要>=本发明涉及一种浮法玻璃配合料粒化预热节能技术。本发明中采用一定浓度的粘结剂加到普通浮法玻璃配合料中取代传统配合料中的水，可以选用的粘结剂有水玻璃、纸浆废液、油水废液、淀粉废液等，因粘结剂具有较好的粘结性，使配合料易于成球，从而改变现在玻璃配合料的粒度状态，由粉状料变成粒化料加入到玻璃熔窑中，更重要的是配合料中加入粘结剂成球粒化后，可提高硅质超细粉利用率及用轻质碱取代配合料中的重碱，从而大大降低玻璃成本；之后在专用预热设备中将粒化料预热到更高的温度，这样经过预热后，可缩短玻璃熔化时间，有效提高熔化速度，降低熔化温度和燃料消耗，并且在降低玻璃熔窑能耗及生产成本的同时，还可减少烟尘排放量。

<REC>

<申请号>=CN00123278.9

<名称>=一种利用大麻全杆制造全无氯漂白纸浆、纸和纸板的方法

<申请（专利权）人>=沈阳市天然纤维研究所

<发明（设计）人>=罗少初;霍庆元

<申请日>=2000.11.21

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区太白山路4号

<摘要>=本发明属于造纸技术,更准确的说是一种利用大

麻全杆制造全无氯漂白纸浆、纸和纸板的方法。利用大麻全杆

制造全无氯纸浆的方法,以大麻全杆为原料,经切断、除尘、预

浸后,投入蒸煮器;蒸煮剂采用,亚硫酸铵和硫酸钾,缓冲剂为尿

素,和助剂,助剂可以是蒽醌或硫。漂白过程,本发明是用尿素活

化过氧化氢工艺。利用创新的中性亚硫酸盐做为蒸煮剂,工业废

液易于生化处理,并可以综合利用,有利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN00134628.8

<名称>=层压光催化纸与生产过程和装置,纸带与生产工艺和制品

<申请（专利权）人>=艾因兴产株式会社

<发明（设计）人>=西堀贞夫

<申请日>=2000.11.24

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明的目的是提供一种具有多种用途的层压

的光催化纸浆纸,诸如过滤材料、包装材料、结构材料等等,该

材料具有抗菌特性、降低坏味道特性以及有害物质氧化降解特

性,对在空气处理、水处理和士壤处理使用中是有用的,同时,可

改善氧化钛自身的光催化活性作用。根据本发明,提供一种层压

的光催化纸浆纸,其特征在于废纸纸浆被层压到光催化纸浆组

合物上,在该组合物中40一95%重量具有水含量为3%重量或

更少的、平均纤维直径为5－300微米的以及平均纤维长度为

0.1－70毫米的纸浆和/或纸与5－60%重量的氧化钛混合,以及

一种包括这种纸浆纸

的纸带。

<REC>

<申请号>=CN02145021.8

<名称>=用油棕榈壳串纤维制纸浆方法

<申请（专利权）人>=上海宗怡实业有限公司

<发明（设计）人>=边静

<申请日>=2002.11.04

<地址>=200120上海市浦东南路500号7楼C座

<摘要>=本发明涉及一种用油棕榈壳串纤维制纸浆方法，

其特征在于由下列步骤组成：(1)油棕榈壳串纤维由干法疏解结

块的纤维，并由筛网除砂尘，(2)将步骤(1)后的纤维利用水洗分

离纤维中的轻重杂质，重杂质沉淀排出，轻杂质由水面漂洗排

出，(3)步骤(2)后的含水纤维由螺旋滤干机滤干，(4)滤干后的

纤维经疏解汽蒸器送入蒸煮器中进行无酸碱高温蒸煮，喷放膨

化，(5)呈浆状的纤维由六辊双网挤浆机挤干成片状，(6)纤维片

由撕碎机撕碎，(7)螺旋加热器加热，经高浓混合机送入高浓度

漂洗塔漂洗，(8)筛选后磨浆除渣。以及用于此制纸浆方法的干

法疏解机和水洗分离器。本发明的优点能将被废弃，焚烧的油

棕榈串壳纤维制成纸浆。

<REC>

<申请号>=CN02821148.0

<名称>=纸材料制造中的氧化酶

<申请（专利权）人>=诺维信公司;诺维信北美公司

<发明（设计）人>=金·博尔奇;尼尔·弗兰克斯;亨里克·伦德;徐辉;罗菁

<申请日>=2002.10.17

<地址>=丹麦鲍斯韦

<摘要>=脂肪酸氧化酶在制造纸材料，例如纸、挂面纸板、

瓦楞纸板、薄页纸、毛巾纸、瓦楞纸箱或盒中的用途。脂肪酸

氧化酶的实例是EC 1.13.11.类的氧合酶，包括其子类中的任何

一种酶，例如EC 1.13.12类的脂肪氧合酶。这些酶的效果是减

少沥青沉积，也在纸浆和生成的纸材料上发现漂白和脱墨效

果。脂肪酸氧化酶可以与基质、蛋白酶、脂肪酶、木聚糖酶、

角质蛋白酶、氧化还原酶、纤维素酶、内切葡聚糖酶、淀粉酶、

甘露聚糖酶、甾酯酶和/或胆甾醇酯酶或表面活性剂和其它佐剂

一起使用。

<REC>

<申请号>=CN02823681.5

<名称>=用于生产原纸的填料和生产原纸的方法

<申请（专利权）人>=M·雷尔有限公司

<发明（设计）人>=M－莱斯凯莱;S·尼高;G·保勒－约翰松;M·皮特凯宁;E·阿纳斯

<申请日>=2002.11.21

<地址>=芬兰埃斯波

<摘要>=本发明涉及沉淀碳酸钙(PCC)作为填料，用于与

机械硬木纸浆和化学软木纸浆一起生产原纸的用途，以及生产

原纸的方法，在所述方法中，由硬木，尤其是由杨属(genus

Populus)木材制成的纸浆，和化学软木纸浆与PCC填料一起使

用。沉淀碳酸钙(PCC)用于与机械硬木纸浆和化学软木纸浆一

起生产原纸的用途，其特征在于：机械硬木纸浆纤维的≥20wt

％是纤维尺寸＜200目的部分，其中10－40wt％是纤维尺寸

28/48目的部分，机械硬木纸浆的亮度≥75，沉淀碳酸钙的颗

粒尺寸分布是90％≤9μm、50％≤5μm和20％≤1.5μm，原

纸的定量是25－150g/m<SUP>2</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN200410060208.9

<名称>=农副产品秸秆资源化清洁生产纸和改性木质素新工艺

<申请（专利权）人>=孙海明

<发明（设计）人>=张富强;唐启;孙海明;王金本

<申请日>=2004.11.04

<地址>=465200河南省舞钢市平顶山舞钢市安寨路1号

<摘要>=本发明公开了一种农副产品秸秆资源化清洁生

产纸和改性木质素新工艺。该工艺将黑液作为宝贵的资源，在

蒸煮及其浓缩两阶段分别加入改性剂、蒸煮剂、分子量及性能

调控剂，充分利用秸秆中的纤维、木质素等成分，将传统草浆

制浆总污染负荷约90％消除在工艺过程中。该工艺适合大、中、

小型草浆造纸厂使用，生产出的纸浆得率高、粘度低，易洗易

漂，更重要的是副产物木质素经改性后，具有良好的分散、粘

结、螯合等性能，广泛用于水泥外加剂、水煤浆添加剂、农药

分散剂等。

<REC>

<申请号>=CN200610125117.8

<名称>=一种果蔬电气石保鲜纸的制备方法

<申请（专利权）人>=朱运彬

<发明（设计）人>=朱运彬;陈朝晖;朱江;吴世雄;黄新;朱运财

<申请日>=2006.11.21

<地址>=341000江西省赣州市文明大道120号1单元101室

<摘要>=本发明涉及一种果蔬电气石保鲜纸的制备方法，

包括：电气石原矿经初选粉碎、清洗磁选、湿式搅拌磨，制得

微粒为1－3微米电气石浆料；将按重量百分比为95－98％的

瓦楞纸纸浆或包装纸纸浆加1－5％的电气石浆料和0.1％的偶

联剂混合均匀后，作为造纸原料送入瓦楞纸造纸工艺线，制得

包装箱用瓦楞纸或抛光后的包装纸。果蔬电气石保鲜纸能释放

负离子和远红外线，具有延缓果蔬呼吸、抑制和杀灭有害细菌，

降低纸张的透气性、防止果蔬水分蒸发，透光度极差、避免光

线对果蔬照射的保鲜作用。它可反复多次使用、操作简便、成

本低廉，使用后的电气石保鲜纸不会造成白色污染，因为电气

石含8.5％左右的硼，是一种能促进植物根系发达的肥料。

<REC>

<申请号>=CN200810071903.3

<名称>=一种矿物超细纤维纸浆及其制造方法

<申请（专利权）人>=漳州三和兴机械设备有限公司

<发明（设计）人>=苏丽卿;李秀勤

<申请日>=2008.09.28

<地址>=363000福建省漳州市芗城区清华园2幢18号

<摘要>=本发明公开一种矿物超细纤维纸浆，由下列组分按重量百分比含量配制而成，组分和重量百分比含量也以干浆计：矿物超细纤维30－60％，有机纤维40－70％，辅料以矿物超细纤维的总重量计：纤维处理剂1－15％，除渣分离剂1－10％，纤维改性剂1－10％，纤维漂白剂0.5－5％；纸浆的固含量为65－75％，水25－35％。将上述矿物超细纤维纸浆采用一定的工艺输送至有机造纸机上配抄纸品，即可造出各种纸制品及其材料。采用相应的国家标准检测产品，均达到植物纤维纸张的同等性能。本发明适用于工业的规模生产，生产制造过程无三废排放，无污染，并大大降低成本，具有废弃物综合利用价值，取代部分木浆，减少森林砍伐，并有显著的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200910144088.3

<名称>=一种制造卫生纸使用的助剂

<申请（专利权）人>=殷邗清

<发明（设计）人>=殷邗清

<申请日>=2009.07.06

<地址>=221400 江苏省徐州市新沂市新安镇四华里西14巷5号

<摘要>=本发明产品是在制造卫生纸的过程中使用的助留剂，该产品添加到纸浆中后，一、可降低白水浓度，使浆耗降低约10-20％；二、将大大改善卫生纸的物理性能，使柔软度、抗拉度均大大增强。它的使用特点是：用量少、效果好、成本低，每吨纸的使用成本约15元，可产生约150-200元效益，从而研制了该产品。它的主要原料是：水、固含量80％分子量为1300-1800万的非离子聚丙烯酰胺干粉、分析纯烧碱、分析纯次氯酸钠、分析纯硫酸。

<REC>

<申请号>=CN200810124762.7

<名称>=细菌纤维增强纸页

<申请（专利权）人>=许春元;孙东平

<发明（设计）人>=许春元;孙东平

<申请日>=2008.08.22

<地址>=222000江苏省连云港市新浦区通灌南路98号登泰大酒店

<摘要>=本发明是一种细菌纤维加强纸页，其特征在于，它以纸浆和细菌纤维为原料制成。所述的纸浆可以为植物纤维或再生纤维纸浆。所述的细菌纤维可以采用以下方法制备：将Acetobacter xylinum菌种接入种子培养基中培养12－36h后，按5－10％接种量转接至发酵培养基中振荡培养72－120h，培养温度为28－32℃；然后将固液分离，所得固体即为粗细菌纤维素，再将粗细菌纤维素纯化、分离即得。本发明细菌纤维加强纸页具有成本低，工艺简单，所得纸页的强度高，防水性高等优点。

<REC>

<申请号>=CN200810139873.5

<名称>=造纸生产中的纸浆漂白工艺

<申请（专利权）人>=李凤云

<发明（设计）人>=李凤云

<申请日>=2008.09.22

<地址>=261041山东省潍坊市高新区卧龙东街1689号

<摘要>=本发明涉及纸浆造纸工艺，具体说是利用生物酶的特性应用在造纸生产中的纸浆漂白工艺。它包括如下步骤：A)取清水50－80千克放入非金属容器中，调整水温到15℃－20℃之间，取1千克木聚糖酶撒入上述清水中，搅拌直到完全溶化，得到木聚糖酶水溶液；B)调整造纸纸浆的pH值到6.5－9.5，纸浆浓度为6－10％，纸浆温度为45－60℃，采用计量泵直接输入和喷洒管喷洒是方法将上述木聚糖酶水溶液与纸浆充分混合，使木聚糖酶与纸浆的重量份数比为4－5∶100000。该技术方案操作简单、容易掌握、可以减少化学漂白剂用量，从而使废水中有机氯化物减少，使COD、BOD含量降低，因此降低了污染负荷。木聚糖酶同时具有保护纤维，提高成浆质量作用。

<REC>

<申请号>=CN200710015524.8

<名称>=旋转式多面体纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=周秉峰

<发明（设计）人>=周秉峰

<申请日>=2007.05.11

<地址>=265701山东省龙口市港城大道98号黄城北二里村龙口市金盟机械有限公司

<摘要>=本发明属纸浆模塑成型设备，具体涉及一种能精确定位和运行稳定的旋转式多面体纸浆模塑成型机。其特征是：所述转毂为八面体、转毂每个面的气室上连接安装4－5片带孔的成型凸模；所述的间歇式驱动机构由转毂主轴轴端设槽轮和缓冲轮、与槽轮匹配拨叉和制动杆、与缓冲轮配合的拉杆上的挤压轮组成；电机经减速机、链条连接驱动拨叉轴，拨叉驱动制动杆。具有模具定位精确，设备运行平稳，生产效率高，成本低、节能的优点。

<REC>

<申请号>=CN200710015525.2

<名称>=直燃式纸浆模塑干燥线

<申请（专利权）人>=周秉峰

<发明（设计）人>=周秉峰

<申请日>=2007.05.11

<地址>=265701山东省龙口市港城大道98号黄城北二里龙口市金盟机械有限公司

<摘要>=本发明属烘干设备技术领域，具体涉及一种纸浆模塑生产线上烘干用的直燃式纸浆模塑干燥线。其特征是在箱体内设燃烧室、风机；风机进风口通过管路与燃烧室连通，出风口通过送风管路与箱体内的若干送风嘴相连；干燥室内的送风嘴之间位置上设支架支撑传送带，干燥室与燃烧室之间设通孔连通。具有热量损耗小节能，结构简单，效果好。

<REC>

<申请号>=CN200710014466.7

<名称>=无污染物排放的瓦楞原纸生产工艺

<申请（专利权）人>=姜自强

<发明（设计）人>=姜自强

<申请日>=2007.06.06

<地址>=276038山东省临沂市兰山区社会福利天宇纸厂

<摘要>=本发明属于造纸行业，涉及一种瓦楞原纸的生产工艺，特别是一种利用废旧纸箱及杂纸再生瓦楞原纸、无废液排放的生产工艺。本发明的要点是：在纸浆进入网部之前进行充分搅拌，使聚合的“腐变”物充分破碎，本发明利用新的处理工艺，可无污染物排放，从而达到环保、节水的目的。

<REC>

<申请号>=CN200310110005.1

<名称>=环保地膜

<申请（专利权）人>=桦甸市裕丰泥炭生物工程有限责任公司

<发明（设计）人>=刘一清;刘宝仁;屈占林;陈淑云

<申请日>=2003.11.12

<地址>=132417吉林省桦甸市八道河子镇新立屯

<摘要>=一种环保地膜及配制方法，属于农用产品。为了

达到环保的目的，本发明采用以纸浆和泥炭为底料，以纸浆为

面料配制的环保地膜。本发明的优点是：(1)减少白色污染，易

分解，可增加土壤有机质，提高土壤肥力；(2)防止杂草丛生；

(3)与露地相比可提高土壤温度和湿度；(4)广泛应用大田作物、

经济作物等。

<REC>

<申请号>=CN00201357.6

<名称>=组装式轮转成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=2000.01.27

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店901室

<摘要>=组装式轮转成型机,主要解决轮转式成型机运动

惯性大、稳定性差,体积大、运输不方便的问题。采用辐条式轮

子,支撑轴固定安装来达到降低运动惯性,增加设备的平稳性,适

用于纸浆模塑成型机械行业。

<REC>

<申请号>=CN00201356.8

<名称>=气动转鼓式成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=2000.01.27

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店901室

<摘要>=气动转鼓式成型机,主要解决了轮转式成型机间

歇驱动的问题,采用气缸棘轮结构,用压缩空气驱动,从而简化了

动力源,节省了电能,适用于纸浆模塑制品转鼓式吸附成型机。

<REC>

<申请号>=CN00201355.X

<名称>=热干转鼓式成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=2000.01.27

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店901室

<摘要>=热干转鼓式成型机,主要解决了轮转式吸附成型

机成型的毛坯含水量大,强度弱,转移裂纹多的问题。在成型轮

鼓的上半表面设有罩,罩与成型轮鼓有间隙,罩上设有热风管,采

用热风直接烘干成型模具上的毛坯,使其在转移之前含水量降

低,强度增大。适用于纸浆模塑制品轮转式吸附成型。

<REC>

<申请号>=CN00201354.1

<名称>=分体转移式成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=2000.01.27

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店901室

<摘要>=一种分体转移式成型机,主要解决纸浆模塑成型

机运行不稳定,可靠性差的问题。它是在已有的成型部分外,增

设水平滑道,翻转滑道,翻转导向轴和中心轴,使转移模在运动过

程中边翻转边退回,且整个转移系统与成型系统分离,适用于纸

浆模塑制品的成型。

<REC>

<申请号>=CN00200557.3

<名称>=人造树盆景

<申请（专利权）人>=张憲一

<发明（设计）人>=张憲一

<申请日>=2000.01.18

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型公开了一种人造树盆景,包括主干、若

干枝干、树叶、花朵及盆体,主干与枝杆是由多根不同长短的金

属线捆绑系结而成,其底端的主干直径较大,远端的枝杆直径较

小,在主干与枝干表面铺着纸浆表层,于表层再补土以形成树皮

主干粘固在盆体内,盆体内分为底层石膏层、顶层人造土,于枝

干上再系结树叶及花朵;藉此,可使主干表面具有细腻表皮,且主

干与人造土表面具有弹性触威,枝杆可随需要而调整角度,可长

久保存及栩栩如生。

<REC>

<申请号>=CN00202288.5

<名称>=造纸微纤回收装置

<申请（专利权）人>=陈启松

<发明（设计）人>=陈启松;金祥福

<申请日>=2000.01.21

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区翠苑四区13幢－1黄姿秀转

<摘要>=一种造纸微纤回收装置,其特征是由混凝筒、加药

器、沉砂筒、搅拌器等所构成,它能将造纸污泥中的微纤全部回

收,用于再造纸。造纸污泥进入装置后,先经沉砂分离器分离出

微纤;再添加高分子絮凝剂(如聚丙烯酰胺)进混凝器絮凝架桥

后送回纸浆槽与新浆按比例(10—15%)混合后再造纸。

<REC>

<申请号>=CN00203078.0

<名称>=纸棺材

<申请（专利权）人>=邱永泽

<发明（设计）人>=邱永泽

<申请日>=2000.01.28

<地址>=516221广东省惠阳市秋长镇高布村三利源纸品厂

<摘要>=本实用新型是一种纸棺材,包括一块底板(7)、两

块侧板(3)、一块前板(5)、一块后板(2)、一块盖板(1)、两条装

饰条(4)及两条直角莲花形条(6),各板均使用蜂窝纸板,它们之间

用胶粘剂粘合,装饰条及直角莲花形条可用木条、竹条或纸浆制

作,该蜂窝纸板根据需要做成平面板或曲面板,底板与两侧板的

连接处各粘上装饰条,底板与前板及后板的结合部分各粘合直

角莲花条。本实用新型结构简单、牢固,组合容易,成本低。

<REC>

<申请号>=CN00206505.3

<名称>=平移式纸模制品成型机

<申请（专利权）人>=新乡市第二机床厂

<发明（设计）人>=张海亭

<申请日>=2000.03.16

<地址>=453002河南省新乡市北干道东段407号

<摘要>=平移式纸模制品成型机,它包括有一个底座,底座

上由立柱支撑两条平行导轨,其特征在于:导轨上有滑板及平移

工作缸,导轨下方通过拉杆吊有制坯下模,在底座中心轴线上依

次等距设置有定型下模和送出机构,在制坯下模的下方是纸浆

池及其升降缸,其上方对应有制坯上模和对称连接的穿过滑板

的拉杆,上端连接工作缸,在定型下模对应的上方有定型上模和

穿过滑板的拉杆,上端连接工作缸。该成型机结构简单,制造成

本低,生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN00209553.X

<名称>=一种旋流式纸浆除渣器

<申请（专利权）人>=吴建华;杜国贞

<发明（设计）人>=吴建华;杜国贞;齐明芹;严福茹

<申请日>=2000.04.21

<地址>=050091河北省石家庄市中华南大街491号

<摘要>=一种旋流式纸浆除渣器,它由除渣分离器主体、轻

杂质分离器、轻杂质捕集管等组成,其中,轻杂质分离器安装在

除渣分离器主体的腔室内,利用轻杂质捕集管将轻杂质吸出。具

有很好的分离重、轻杂质的效果,经实际测试,重杂质的分离率

可达98%,轻杂质的分离率可达90%,解决了一般杂质分离设备

分离轻杂质效率低的问题。

<REC>

<申请号>=CN00213964.2

<名称>=叶片式浆液分离机

<申请（专利权）人>=李继猛

<发明（设计）人>=李继猛

<申请日>=2000.03.27

<地址>=277500山东省滕州市荆河西路化肥厂保卫科

<摘要>=本实用新型涉及造纸行业分离机械,是一种主要

用于纸浆液体分离的叶片式浆液分离机。它有机架、电机,电机

通过减速器将动力传入第一小齿轮和第一大齿轮,第一小齿轮

通过轴将动力传入第二小齿轮和第二大齿轮,第二大齿轮上安

装转子,中心轴安装在齿轮座内,中心轴上安装叶片。它在分离

浆液时不需加水,并且可使分离出的液体波美度达到8～10B°,

温度达80℃以上,经过3～4次蒸发即可达到处理要求。

<REC>

<申请号>=CN00215264.9

<名称>=纸浆旋流除砂器

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=刘兆坤;陈广佐;柴俊明

<申请日>=2000.06.22

<地址>=257355山东省东营市大王镇

<摘要>=纸浆旋流除砂器,包括锥形旋流器锥体,在其上部

周侧的进口,其顶端中心的出口,其下端的排砂口。在旋流除砂

器体内的出口管段上设有螺旋加速器。该旋流除砂器离心力大,

除砂效果好。

<REC>

<申请号>=CN00215766.7

<名称>=纸浆浓缩、筛选机

<申请（专利权）人>=施春达

<发明（设计）人>=施春达

<申请日>=2000.08.03

<地址>=233000安徽省蚌埠市凤阳东路383号蚌埠造纸厂

<摘要>=纸浆浓缩、筛选机,机座上的外壳下部有进浆口、

上部有出浆口,机座上的出水口接液位控制装置,有圆环形内腔

的筛芯通过减震器支承在机座上,筛芯与一装有二振动器振动

座刚性联接,二振动器的振动方向相垂直且与筛芯的轴向呈45

°角。筛芯内层的下部均布通出水口的排水孔,外层的下部为筛,

外层上部向外布有翼板,筛芯的上、下端与外壳间连有圆环形减

震板,本纸浆浓缩筛选机的筛芯不易被纤维堵塞,有较好的自洁

性。

<REC>

<申请号>=CN00217945.8

<名称>=纸浆模塑真空吸模自动成型机

<申请（专利权）人>=姜六平

<发明（设计）人>=沈瑾琪

<申请日>=2000.06.08

<地址>=201200上海市川沙镇城丰路70弄14号601室

<摘要>=纸浆模塑真空吸模自动成型机,包括:机架,其上安

装升降气缸,上模横移气缸,上转移模台,下吸模台,水浆池,其特

点是:升降气缸的活塞杆通过一横提升杆两端分别连接的一下

模升降拉杆,而固接吸模台,机架上固定有二上模横移导轨,上转

移模台通过其设于四端角的滚轮吊挂于二上模横移导轨上。其

工作原理是由座标式移动的下吸模台与上转移模台为主要结

构,下吸模台作上下升降运动,上转移模台作前后横向移动。

<REC>

<申请号>=CN00217930.X

<名称>=纸浆模塑制品模切机

<申请（专利权）人>=姜六平

<发明（设计）人>=沈瑾琪

<申请日>=2000.06.06

<地址>=201200上海市川沙镇城丰路70弄14号601室

<摘要>=一种纸浆模塑制品成型的模切机,包括:设置在二

侧的交替互动的操作工位和中间模切装置。前者包括二侧的台

面、模架移动架、顶出气缸、装有多个顶杆的顶出架以及移动

气缸;后者包括底座架、上机架、上下工作台、电动机、大飞轮、

大小齿轮、开合气缸、活销座、偏心轮以及连杆等构件。由于

具有二个操作工位、模切和制品取放分别在上下工作台中间和

模架移动架移出模切工位后进行,其结构紧凑、布局合理、并可

进行安全、高效的操作。

<REC>

<申请号>=CN00219401.5

<名称>=组合式免切边纸浆模塑制品模具

<申请（专利权）人>=周自兴

<发明（设计）人>=周自兴

<申请日>=2000.02.18

<地址>=210003江苏省南京市中山北路346号

<摘要>=组合式免切边纸浆模塑制品模具,是一种可同时

组合多个制品的型腔于一体,无须切边的组合式纸浆模塑制品

模具。结构具有热压凸模、热压凸模法兰、热压凹模、导向法

兰、网、压网导向框、导向件、弹簧。其特征是热压凸模法兰

上设置有多个热压凸模,热压凹槽上设置有多个热压凹槽型腔

与热压凸模相配合,热压凸模或热压凹槽外有网,网通过压网导

向框固定,压网导向框外装有导向法兰,导向法兰与压网导向框

之间装有导向件、弹簧。

<REC>

<申请号>=CN00219588.7

<名称>=一种改进的纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=宜兴市东宏轻工机械有限公司

<发明（设计）人>=陈雄伟;景伟松;薛兵

<申请日>=2000.03.09

<地址>=214207江苏省宜兴市宜城镇东九大桥北堍

<摘要>=关于对生产纸质类容器的纸浆模塑成型机的改

进,尤其涉及纸浆模塑成型机热压定型烘干装置,其特征在于将

热压成型的凹模与凸模分别置于中空腔体基座上,该中空腔体

分别通过导热管与加热炉中存放导热介质的密闭容器相通,采

用导热介质尤其是高导热相变传热介质对模塑成型机模具加

热。

<REC>

<申请号>=CN00219443.0

<名称>=全自动纸浆模塑制品组合式成型机

<申请（专利权）人>=周自兴

<发明（设计）人>=周自兴

<申请日>=2000.02.24

<地址>=210003江苏省南京市中山北路346号

<摘要>=全自动纸浆模塑制品组合式成型机涉及的是一

种适合于生产纸浆模塑餐饮具以及生产纸浆模塑工业包装物

的组合式成型设备。结构具有机座,两个左右对称排列的单元成

型机,中间高位定量注浆机构,两个单元成型机包括机架、模具

平台、热压上模,热压下模,冷压移载模、热压气缸、冷压移载

气缸、热压模架、冷压移载模架,模具平台安装在机座导轨上,

模具平台上安装有网膜和热压下模,机架具有机架顶板、导柱,

机架顶板安装在导柱上。

<REC>

<申请号>=CN00218603.9

<名称>=旋转式纸浆成形机新结构

<申请（专利权）人>=罗济藏

<发明（设计）人>=罗济藏

<申请日>=2000.07.28

<地址>=台湾省桃园县中坜市环西路2段332号

<摘要>=旋转式纸浆成形机,主要包括一座架,其上方设轨

道,一转动部,内部开设有通道,是枢接在座架上,和至少一抽气

管及一吹气管连接,转动部位与轨道下方,抽气管和一真空产生

器相连接,吹气管和一鼓风机相连接,复数个模具架是装设在转

动部上,模具架的内部是呈向内渐缩状,一搬运机,是置放在座架

的轨道上,藉上述组成可缩短烘干时间,减少废料产生,且提高生

产率。

<REC>

<申请号>=CN00218602.0

<名称>=纸浆半成品连续热压整形机

<申请（专利权）人>=罗济藏

<发明（设计）人>=罗济藏

<申请日>=2000.07.28

<地址>=台湾省桃园县中坜市环西路2段332号

<摘要>=纸浆半成品连续热压整形机,其包含:一座架上枢

设一转动部,该转动部上环状架设多个模具,一加热器装置在该

座架上之可以与上述多个模具之一配合的位置:一接受台装置

在该座架上另一个可与上述多个模具之一相对应的位置,通过

上述多个模具,将热压整形的步骤,从放置纸浆半成品,到加热整

型,再到取下成品在不同的位置完成,因而可实现快速作业。

<REC>

<申请号>=CN00220509.2

<名称>=环保纸桶

<申请（专利权）人>=肖瑛;胡欣

<发明（设计）人>=肖瑛;胡欣

<申请日>=2000.05.31

<地址>=344509江西省南丰县洽村乡洽村村管坊村民小组

<摘要>=本实用新型涉及一种环保纸桶,包括桶身、桶盖及

桶底,主要特点是桶底的底板至少一个面呈碗形,且底板碗形周

边的加强圈与底板为一整体的纸浆模塑制品,桶底通过加强圈

与桶身连接。桶盖也是其盖板至少一个面为碗形,且盖板顶部的

止动凸圈、盖板周边的止口与盖板三者成一体的纸浆模塑制品,

桶身上连有加强箍。因此具有连接结构简单,容易制造,且能提

高承重受力能力,便于堆码的特点,是成本低的绿色环保纸桶。

<REC>

<申请号>=CN00220488.6

<名称>=纸浆模塑制品工件转序移载装置

<申请（专利权）人>=沈泽洪

<发明（设计）人>=沈泽洪

<申请日>=2000.05.31

<地址>=江苏省镇江市环城路6号华东船舶学院机械系

<摘要>=纸浆模塑制品工件转序移载装置,由支架、真空吸

头、吸头调节杆、带孔接头、气管构成,吸头调节杆为一中空的

管子,安装在支架上,可在支架上上下移动,其下端与真空吸头连

接,上端通过气管与带孔接头相连,带孔接头上有一与其内腔相

通的通气孔。本实用新型能准确地收集堆码制品工件,减少模具

制造量,降低设备控制难度和制造成本。

<REC>

<申请号>=CN00221080.0

<名称>=全自动纸浆模塑多功能组合机

<申请（专利权）人>=杨培泉

<发明（设计）人>=杨培泉

<申请日>=2000.07.19

<地址>=210013江苏省南京中山北路346号724研究所

<摘要>=全自动纸浆模塑多功能组合机,在主机架上装有

供浆装置、移送装置、热压上模、热压下模,还装有冷压上模、

吸滤网模,所述冷压上模安装在供浆装置与热压上模之间的冷

压气缸下端,所述吸滤网模与热压下模均固定安装在移送装置

的横向滑板上,所述冷压上模经控制阀门与正、负压气源相通,

所述吸滤网模经阀门分别与正、负压气源相通。具有设备结构

紧凑、节省能源、成型效果好优点。

<REC>

<申请号>=CN00220747.8

<名称>=纸浆模塑制品成型机定量供浆装置

<申请（专利权）人>=吴见平

<发明（设计）人>=吴见平

<申请日>=2000.06.20

<地址>=212003江苏省镇江市环城路6号华东船院四系

<摘要>=纸浆模塑制品成型机的供料装置。由储浆箱体、

箱盖、腔隔板、调节板、进浆管、冲浆管、泄浆管、泄浆阀、

溢浆管等组成。储浆箱体用腔隔板分隔为可调储浆腔和溢流腔,

腔隔板配有可上下调节板。泄浆阀通过泄浆管与储浆腔的底面

适当位置连通,溢流腔腔底配有溢浆管,进浆管的一端用三通与

长度适中、管径匹配的冲浆管连接成倒T状,另一端穿过箱盖接

进浆泵。本实用新型能快速定量供浆,消除浆液沉淀缺陷。

<REC>

<申请号>=CN00223491.2

<名称>=制纸浆蒸球用拌料装置

<申请（专利权）人>=彭承炳

<发明（设计）人>=彭承炳;董德良

<申请日>=2000.06.23

<地址>=635002四川省达州市达钢多经公司

<摘要>=制纸浆蒸球用拌料装置,它有一弧形固定板,在固

定板直边上通过活页装有拌料板,在拌料板正面上装设有撑脚,

在拌料板背后装设有拌料板挡架。

<REC>

<申请号>=CN00224433.0

<名称>=用于加热纸浆餐盒模具的分离式热管装置

<申请（专利权）人>=黄吉先

<发明（设计）人>=黄吉先

<申请日>=2000.03.22

<地址>=413518湖南省安化县新桥镇永杉村

<摘要>=本实用新型包括有机热载体炉(1)和换热器(4),炉

(4)中充有导热油的油仓上部同换热器(4)的内腔(8)上部连通而

内腔(8)下部经循环油泵(11)与所述油仓下部连通,内腔(8)中有

带翅片(10)且充有导热工质的内管(9),该内管(9)两端分别接有

工质输送管(13)和工质回流管(113),而在所述管(13)(113)之间

有若干用以同纸浆餐盒模具(7)的加热通道(15)相连通的支管

(16)。具有热效率高、运行费用低及性能可靠的特点。

<REC>

<申请号>=CN00225142.6

<名称>=高精度流体密度在线测量仪

<申请（专利权）人>=彭春雷

<发明（设计）人>=彭春雷

<申请日>=2000.07.06

<地址>=410007湖南省长沙市东塘省水电勘测设计研究院宿舍49栋507号

<摘要>=高精度流体密度在线测量仪由底座、流体进口

管、流体出口管、进口端软管、出口端软管、流体流通管、测

力传感器、中间传力件及测量指示表头连接构成。在施工现场

使用时从流体进口管通入被测流体,经进口端软管、流体流通

管、出口端软管,最后从流体出口管流出。该测量仪结构简单,

性能可靠,测量精度高,制造成本低,适用各种不同流体密度的高

精度测量,特别是高粘度和含悬浮颗粒的浆体(如水泥浆体、矿

浆、纸浆等)的高精度测量。

<REC>

<申请号>=CN00231181.X

<名称>=盘式短刀木材削片机

<申请（专利权）人>=北京林业大学

<发明（设计）人>=顾正平;沈瑞珍

<申请日>=2000.04.07

<地址>=100083北京市海淀区清华东路35号

<摘要>=本实用新型涉及一种盘式短刀木材削片机,是以

原木、小径材、枝桠材为原料削制成一定规格的工艺木片,用于

制造刨花板、纤维板和纸浆,主要由动力机、减速传动装置、短

刀切削刀盘、进料口、出料口和机座等组成。其基本特点是:

由若干把宽度相等的一组短刀代替一把长刀,且短刀在刀盘上

是按连续切削的原则进行布置的。其主要优点是:减少切削功率,

减少刀盘金属容量,降低能耗,降低整机的振动噪声,并能减少刀

具刃磨量及材料消耗。

<REC>

<申请号>=CN00234050.X

<名称>=纸浆模塑制品定型机

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2000.05.08

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种纸浆模塑制品定型机,属纸浆模塑生产机械

领域。它是由架体、油泵、阀组、油缸、上模、下模进料连杆,

出料连杆,推进气缸等组成,主要解决自动化生产的问题,具有自

动上料机构和自动下料机构,能实现自动化生产,并且结构简单,

性能稳定,适用于纸浆模塑制品定型。

<REC>

<申请号>=CN00233751.7

<名称>=纸浆模塑制品定型机

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2000.05.15

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种纸浆模塑制品定型机,属纸浆模塑制品生产

机械领域。主要解决纸浆模塑制品生产过程中,毛坯成型后没有

专用定型设备进行高效自动化定型的问题。在水平布置的滑道

的纵向,并列设置有二排以上的液压油缸,在每排油缸的活塞杆

上都装有凹模,在其对应位置上没有凸模,它具有结构紧凑、效

率高、自动化程度强的特点,可作为纸浆模塑制品自动化生产的

专用设备。

<REC>

<申请号>=CN00232942.5

<名称>=能从外部识别内部纸浆层色彩的防伪纸板

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2000.05.31

<地址>=400044重庆市沙坪坝松林村215－1号

<摘要>=一种能从外部直接识别其内部纸浆层色彩结构

的防伪纸板,该防伪纸板由一表面纸浆层、一底面纸浆层和至少

一内部纸浆层组成,其特征在于,表面纸浆层和底面纸浆层中至

少一层和至少一内部纸浆层分别开有一窗孔,诸纸浆层上的窗

孔位置和大小的设定应使,在诸纸浆层依次叠合后,能从外面直

接看到至少一内部纸浆层的部分纸浆面。这样,不用撕开该种防

伪纸板便能从外部直接识别其内部纸浆层色彩结构,方便了对

其真伪的鉴别。

<REC>

<申请号>=CN00234047.X

<名称>=育籽盆

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2000.05.08

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种育籽盆,由纸浆模塑容器、基肥层等组成,基

肥层粘附在纸浆模塑容器内表面,它解决了其它育籽盆不能自

行降解,污染环境及幼苗期需另行施肥的问题,具有能自行降

解、腐烂,变成植物需要的养份,不需另行施肥的特点,适用于苗

木及蔬菜等植物的育苗及栽培。

<REC>

<申请号>=CN00234049.6

<名称>=纸浆模塑包装用品

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2000.05.08

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种纸浆模塑包装用品,它由凹凸相间的骨架、内

表面及外表面构成,其凹凸相间的骨架用纸浆为原料,具有两面

光的特点,可替代颗粒塑料内包装,不污染环境,可用作各种精密

设备内包装缓冲物。

<REC>

<申请号>=CN00235374.1

<名称>=全自动纸浆模塑机

<申请（专利权）人>=浙江衢州绿色餐具有限公司

<发明（设计）人>=柴水清;刘建成;陈复舜

<申请日>=2000.05.22

<地址>=324000浙江省衢州市松园西立交商城

<摘要>=全自动纸浆模塑机。包括机架、成型装置、模具

和压模装置,特别是在压模装置的一侧还设有环状的模具输送

装置和模具烘道,烘道中设有液化气燃烧器具、排烟口。克服了

现有技术中成型装置与压模装置难以匹配,成型装置送一次毛

坯,需等待压模装置将毛坯烘干后才进行第二次动作,采用间隙

式生产,能耗高、效率低;以及模具独立设置电加热原件,不但模

具寿命短、修理频繁,而且生产成本高的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN00234153.0

<名称>=纸浆成型的模特儿装置

<申请（专利权）人>=林肇隆

<发明（设计）人>=林肇隆

<申请日>=2000.04.29

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型一种纸浆成型的模特儿装置,其以纸

浆真空成型为一模特儿前本体及该模特儿之后本体,该前、后本

体经烘干后,经冲压机将壁面压成密实状,且表面为光滑状;于该

前、后本体之内面形成数组上、下并列之凸缘,在该二凸缘之间

黏设纸浆成型且经压实之隔板,以强化该模特儿整体架构的强

度。

<REC>

<申请号>=CN00236932.X

<名称>=纸浆坯热压成形模

<申请（专利权）人>=新乡市第二机床厂

<发明（设计）人>=尚新生;张建新;张海亭;陈敏;包云祥

<申请日>=2000.05.31

<地址>=453002河南省新乡市北干道中段405号

<摘要>=纸浆坯热压成形模,它包括有上模和下模,模内设

有加热和真空装置,其特征在于:下模腔内有一气门,其下部为圆

柱杆置于下模的孔内,气门的上部为一锥体,气门的圆柱与下模

孔之间有间隙,压缩空气管路与下模孔相连通,压缩空气管路上

设有阀门。本实用新型纸浆坯热压成形模采取了压缩空气吹入

与负压吸取的联合取纸质制品机构,因而具有从模具中取出制

品可靠的优点。

<REC>

<申请号>=CN00238242.3

<名称>=超薄型干爽透气止尿片

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=2000.07.05

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种止尿片。它是在流涎膜内侧

中间贴设一高吸水干爽复合材料层,该高吸水干爽复合材料层

自内向外由聚酯棉层、吸水树脂及纸浆薄层叠置而成。从而,

不但吸尿能力强,更主要的还是皮肤没有潮湿感。

<REC>

<申请号>=CN00238241.5

<名称>=超薄型干爽透气护垫

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=2000.07.05

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种护垫。它是在流涎膜内侧中

间贴设一高吸水干爽复合材料层,该高吸水干爽复合材料料自

内向外由聚酯棉层、吸水树脂层及纸浆薄层叠置而成。从而,

不但吸湿能力强,更主要的还是皮肤没有潮湿感。

<REC>

<申请号>=CN00238239.3

<名称>=复合材料透气护垫

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=2000.07.05

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种护垫。它是在流涎膜内侧中

间贴设一高吸水干爽复合材料层,该高吸水干爽复合材料料自

内向外由聚酯棉层、吸水树脂层及纸浆薄层叠置而成。从而,

不但吸湿能力强,更主要的还是皮肤没有潮湿感。

<REC>

<申请号>=CN00238816.2

<名称>=超薄复合卫生巾

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=2000.06.21

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种超薄复合卫生巾。它包括流

涎膜、打孔膜及无纺布,在流涎膜内侧顺序贴设一高吸水干爽复

合材料层,该离吸水干爽复合材料层自内向外由聚酯棉层、吸水

树脂层及纸浆薄层叠置而成。不但吸水性强,还能使皮肤隔离潮

湿。

<REC>

<申请号>=CN00239183.X

<名称>=纸浆模塑制品成型机

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2000.06.23

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种纸浆模塑制品成型机,主要解决以往旋转式

成型机不能连续旋转成型的缺点,由成型轮子及模具和转移轮

及模具组成,转移模在随其轮子转动时,还可以沿径向作伸缩运

动。

<REC>

<申请号>=CN00238817.0

<名称>=干爽透气婴儿止尿裤

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=2000.06.21

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种婴儿尿裤。它包括防漏膜和

无纺布,该防漏膜上设有两粘扣胶带、松紧带及伸缩腰带,其特

征是:在防漏膜的内侧中间贴设一复合吸水材料层,该复合吸水

材料层自内向外由聚酯棉层、吸水树脂层及纸浆薄层叠置而

成。从而,不但吸尿能力强,更主要的还是皮肤设有潮湿感。

<REC>

<申请号>=CN00240453.2

<名称>=鞋撑

<申请（专利权）人>=东莞东宜纸塑有限公司

<发明（设计）人>=何信莹

<申请日>=2000.12.12

<地址>=523846广东省东莞市长安镇咸西新工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种可保持鞋面定型的鞋撑,

它包括一底部中空、外部轮廓与鞋内前部空间基本吻合的主体,

在主体尾部延设有一低于主体顶面的座体,在座体的顶面上设

有一便于手指握持的突起,该突起的顶面低于主体部分的顶面

所述的鞋撑主体及其尾部的座体和座体顶面的突起可以成一

体,并选用回收废纸之再生纸浆经高压真空模塑瞬间一体成型

制成。本实用新型非常便于手指握持,具有较高的结构强度。

<REC>

<申请号>=CN00242931.4

<名称>=一种全自动平面无网转移纸浆制品成型机

<申请（专利权）人>=曾宪沪

<发明（设计）人>=曾宪沪

<申请日>=2000.07.07

<地址>=100083北京市海淀区二里庄小区21栋3门302

<摘要>=全自动平面无网转移纸浆制品成型机,包括机座,

成型部,左、右机械手,热压部,下料部及平移轨道,其中,机座上分

别设置有成型部和热压部,下料部设置在热压部的右端,两平行

的平移轨道贯通成型部、热压部及下料部,并将其相互联接,所

述平移轨道上设有左、右机械手。该成型机能耗低、生产成本

低,单位面积的产量高,产品质量稳定,运行平稳,提高劳动生产

率,减少占地面积。

<REC>

<申请号>=CN00243934.4

<名称>=超薄干爽复合卫生巾

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=2000.07.26

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种超薄干爽复合卫生巾。它包

括流涎膜、无纺布及无纺布,在流涎膜内侧顺序贴设一高吸水干

爽复合材料层,该离吸水干爽复合材料层自内向外由聚脂

棉层、吸水树脂层及纸浆薄层叠置而成。不但吸水性强,还能使

皮肤隔离潮湿。

<REC>

<申请号>=CN00246243.5

<名称>=超薄干爽护围卫生巾

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=2000.08.02

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种超薄干爽护围卫生巾。它包

括流涎膜、打孔膜或无纺布及无纺布,在流涎膜内侧顺序贴设一

高吸水干爽复合材料层,该离吸水干爽复合材料层自内向外由

聚脂棉层、吸水树脂层及纸浆薄层叠置而成。不但吸水性强,

还能使皮肤隔离潮湿,特别还透气干爽。

<REC>

<申请号>=CN00247019.5

<名称>=废旧塑料薄膜和纸的分离回收装置

<申请（专利权）人>=刘小刚

<发明（设计）人>=刘小刚

<申请日>=2000.08.28

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街242号哈尔滨市应用技术研究所

<摘要>=废旧塑料薄膜和纸的分离回收装置,在反应釜1

的内部四周上部开有至少一个排塑料薄膜的口9,在口9下面的

反应釜1上还开有回液口10,在口9和口10所处反应釜1的外

面设有一斗11。在搅拌器3上面反应釜1的侧壁上设有纸浆回

收管12,在反应釜1的底部设有排渣管13。它达到了自动分离

废旧塑料薄膜和纸,并收回利用的目的。它有分离彻底、回收马

上就能利用、自动化程度高、效率高、劳动强度小、成本低、

占地面积小的优点。

<REC>

<申请号>=CN00248136.7

<名称>=纸浆黑液提取机

<申请（专利权）人>=杨文堂

<发明（设计）人>=王本礼;刘浩;郑鹏浩

<申请日>=2000.08.15

<地址>=453000河南省新乡市八一路18号

<摘要>=纸浆黑液提取机,它包括电机、减速机、联轴器、

机壳、机座、进出浆箱、外网板、网笼和设有螺旋叶片的主轴,

其特征在于:在轴的外圆面上沿轴向分布有多个圆环凹槽,槽底

分布有径向孔与空心轴相通,内网板设置在凹槽内,空心轴的一

端与抽真空机相连接。由于采取了增设内滤网板,无台阶锥形空

心叶片轴以及轴孔的负压措施,提取效率高,确保提取后的纸浆

干度不低于70%的要求。

<REC>

<申请号>=CN00248579.6

<名称>=双辊置换洗浆机

<申请（专利权）人>=潍坊市轻工机械研究所

<发明（设计）人>=刘晓华;张学广;马晓帆

<申请日>=2000.09.21

<地址>=261011山东省潍坊市潍昌路14号

<摘要>=用于提取纸浆黑液的双辊置换洗浆机,其前压辊

固定安装,后压辊活动安装在槽体上面的轨道内,由液压缸推动

其前后移动,槽体两侧各有一进料口,两压辊上方安装有螺旋粉

碎出料机,压辊的下方有弧形的成型挡板,槽体底部两侧对应于

两压辊各有一洗液管,成型挡板下面的槽板由唇板和活动槽板

组成,形成一置换洗涤区。黑液提取率高,生产能力大于国内以

木浆为原料的各类造纸企业。

<REC>

<申请号>=CN00247843.9

<名称>=纸浆餐具成套设备

<申请（专利权）人>=杭州包装食品机械厂

<发明（设计）人>=裘国光;王荣武;杨启一;刑毓龙

<申请日>=2000.08.21

<地址>=310021浙江省杭州市笕桥路21号

<摘要>=一种纸浆餐具成套设备包括机架及设置在机架

上的抄网机构、热压机构、烘道机构和切边取出机构,通过抄网

机构的成型抄网、热压成型,再经烘道机构的滑轨输送、天燃气

加热进行烘干定型制成成品。采用轨道输送和天然气加热干燥

的结构,降低电装机容量。

<REC>

<申请号>=CN00250414.6

<名称>=开合式纸浆模塑定型模

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2000.09.04

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种开合式纸浆模塑定型模,解决纸浆模塑制品

定型开裂和表面留有网纹问题。它由开合凹模、弹簧、导杆、

凸模及固定套等组成,具有自动开合的特点,适用于纸浆模塑制

品定型。

<REC>

<申请号>=CN00251990.9

<名称>=一次性晴雨帽

<申请（专利权）人>=张宗贤

<发明（设计）人>=张宗贤

<申请日>=2000.12.04

<地址>=410300湖南省浏阳市方竹路70号

<摘要>=一种一次性晴雨帽,是由帽筋和帽面组成,其特征

在于:在圆锥形的帽筋上贴有多层废纸或用纸浆喷制的帽面上,

绘有彩色图案及文字,本产品价格低廉,工艺简单,利用一次性使

用,且式样新颖、携带方便,可防水避阳。

<REC>

<申请号>=CN00252311.6

<名称>=一种从废铝箔纸中自动分离铝和纸浆的装置

<申请（专利权）人>=徐照平

<发明（设计）人>=徐照平

<申请日>=2000.12.15

<地址>=415000湖南省常德市洞庭大道东段三闾村东风印刷厂

<摘要>=一种从废铝箔纸中自动分离铝和纸浆的装置,由

存料罐,带有进料口和进水管的进料箱,铝箔出料口、纸浆出料

管及电动机组成,其特点是纸浆出料管内设有带有转轴的轴承

座,转轴的一端穿过固定在存料罐通孔壁上的分离网板伸入存

料罐腔内,轴顶固定有弧形叶片轮,转轴的另一端通过皮带与

电动机主轴相连。本装置结构简单,不污染环境,能在水的配合

下,自动的把进入存料罐中的废铝箔纸分离成铝箔块和纸浆,

实现充分利用资源,变废为宝的目的。

<REC>

<申请号>=CN00253550.5

<名称>=纸浆模塑模具

<申请（专利权）人>=谷照林

<发明（设计）人>=谷照林

<申请日>=2000.12.18

<地址>=116100辽宁省大连市金州区先进街道八里村大连丰林纸塑有限公司

<摘要>=纸浆模塑模具,其特征在于：下模与下模支持板接,

下模的内腔与真空箱相接,下模内侧纵向设有沟槽,与下模相

配的上模与上模底板相接,上模上套有押出垫圈,押出垫圈接

脱模装置,上模与下模均与加热装置相接,在下模内配有转移

模。由于采用带孔的板材制作转移模,模体挺括,制品易脱模,

实现纸浆模塑产品的定型,可快速生产出筒状等复杂几何形体

的高强度纸浆模塑制品。

<REC>

<申请号>=CN00253549.1

<名称>=纸浆模塑成型模具

<申请（专利权）人>=谷照林

<发明（设计）人>=谷照林

<申请日>=2000.12.18

<地址>=116100辽宁省大连市金州区先进街道八里村

<摘要>=纸浆模塑成型模具,设有模体1,模体1上设有横

向、纵向有序排列的孔2。模体挺括,制品易脱模,可快速生产出

筒状等复杂几何形体的高强度纸浆模塑制品,能够开发生产出

纱线轴、纸杯等系列产品,亦可用于一次性快餐盒的生产,所生

产的快餐盒可具有隔热底边、并且不需切边工序。

<REC>

<申请号>=CN00253596.3

<名称>=一种纸浆机

<申请（专利权）人>=杜言荣

<发明（设计）人>=杜言荣

<申请日>=2000.12.26

<地址>=111000辽宁省辽阳市青年大街57号

<摘要>=纸浆机,其由一端上部带有进料口,另一端上部带

有检查孔,下部带有出料口、出水口和两端部分别带有2个平行

轴孔的壳体,设在轴孔和壳体内的轴杆,设在轴杆上的位于进料

口处和壳体中部的带有螺旋片的套管,位于两部分带有螺旋片

的套管间的外缘带有凹槽的轮片,位于螺旋片和挡料板间的外

缘带有凹槽的轮片,位于检查孔处的带有挡料板的套管,设在壳

体内中部的位于螺旋片外周部的筛板,设在壳体下部的带有出

水口和出料口的底座构成。

<REC>

<申请号>=CN00256805.5

<名称>=顺流式高效轻质除渣器

<申请（专利权）人>=高研喜

<发明（设计）人>=高研喜;娄元启

<申请日>=2000.11.27

<地址>=273500山东省邹城市峄山路南首小张庄

<摘要>=顺流式高效轻质除渣器属于造纸行业轻杂质除渣

器具,由锥体上端设置进浆管与螺旋锥型导流器,锥体下端设置

出浆口与轻渣引流管,锥体为除渣器。纸浆料由进浆管到达螺

旋锥型导流器内,纸浆料由出浆口流出,轻杂质由轻渣引流管排

出。用于废纸再生过程中去除轻质杂。

<REC>

<申请号>=CN00257281.8

<名称>=卫生巾

<申请（专利权）人>=胡善践

<发明（设计）人>=胡善践

<申请日>=2000.10.13

<地址>=300280天津市大港油田水电厂变电检修车间

<摘要>=一种卫生巾,包括现有的卫生巾无纺布或透气膜

表面层、高分子吸水片或纸浆中间吸收层及塑膜防漏底层,其特

征在于在叠加的卫生巾表面层与中间吸收层上有贯穿孔,之下

为与之热压粘合成形的塑膜防漏底层。本实用新型的优越性在

于当经血排出接触到卫生巾时,这些孔起到了导流渠的作用,迅

速将经血导入卫生巾的底部,由此形成了先吸纳后扩散的效果,

充分利用了材料资源,降低了使用者的经济负担,减少了使用中

易污染的麻烦。

<REC>

<申请号>=CN00257741.0

<名称>=皱口盒盖

<申请（专利权）人>=陈天如

<发明（设计）人>=陈天如

<申请日>=2000.10.31

<地址>=225444江苏省泰兴市蒋华镇闸东路27号振华纸塑制品有限公司

<摘要>=一种皱口盒盖,包括盖顶1和盖边2,盖边2与盖顶

1连为一体,沿盖边2向外突起褶皱3。本实用新型的结构可针

对纸板,塑料,纸浆等材料经加热,定型等工艺一次制成,材料浪

费小,口径宽容范围较大,外观较好,功效较高,同时也显著减少

了制成品的接触污染的程度,适宜做食品包装使用。

<REC>

<申请号>=CN00257905.7

<名称>=无动力纸浆洗涤脱水设备

<申请（专利权）人>=北京造纸七厂

<发明（设计）人>=张万刚;张万林

<申请日>=2000.10.18

<地址>=101149北京市通州区滨河路126号

<摘要>=一种无动力纸浆脱水设备，具有过滤网板1、纸

浆喷嘴3、浓缩纸浆接收槽4和废水槽5，其特征是：网板的

网孔大小为125～250μm，网板与水平面的夹角α为40～60

°，网板从上端至下端的长度为1.8～2.5m，纸浆喷嘴处于网

板内靠近网板上端的上空。该设备不需要电力驱动，过滤网

板容易冲洗，省电省水，纸浆纤维回收率比传统设备提高

20%，设备的安装容易，操作和维修皆简单易行。可用于包括

废纸纤维纸浆在内的各类纸浆的洗涤脱水处理。

<REC>

<申请号>=CN00257742.9

<名称>=一种蛋糕盒底盘

<申请（专利权）人>=陈天如

<发明（设计）人>=陈天如

<申请日>=2000.10.31

<地址>=225444江苏省泰兴市蒋华镇闸东路27号振华纸塑制品有限公司

<摘要>=一种蛋糕盒底盘,包括盘顶(1),盘边(2)和盘底(3),

其特征在于,盘顶(1),盘边(2)和盘底(3)连为一体,盘顶(1)面上有

突起(4)。本实用新型的结构可针对纸板,塑料,纸浆等材料经加

热,定型等工艺一次制成,材料浪费小,盘顶面上有突起可以有

效固定承载蛋糕,外观较好,便于生产,同时也显著减少了制成

品的接触污染的程度,适宜做食品包装使用。

<REC>

<申请号>=CN00257531.0

<名称>=节材铅笔

<申请（专利权）人>=张立洲

<发明（设计）人>=张立洲

<申请日>=2000.10.27

<地址>=152519黑龙江省铁力市朗乡林业局劳资科

<摘要>=本实用新型是涉及书写的一种一次性铅笔用

具。包括前端有轴向盲孔/和后端装有橡皮的铅笔柄,但铅笔柄

轴向盲孔中装有以废弃纸浆或再生塑料制成的尖状笔头,铅芯

装在笔头前端。节省木材资源;使用起来方便、一次性使用,无

需削铅笔;铅笔柄的使用率提高。

<REC>

<申请号>=CN00259863.9

<名称>=能作种籽和肥料使用的花袋

<申请（专利权）人>=冯文伟

<发明（设计）人>=冯文伟

<申请日>=2000.12.18

<地址>=637001四川省南充市西南石油学院建安公司

<摘要>=本实用新型涉及一种用于花园、草坪等园林绿

化、装饰或植物种植的能作种籽和肥料使用的花袋。它主要由

花瓣和料袋组成,其特征是:料袋为内空的容器,里面可装肥料、

种籽、水及土壤;料袋上

面的进料孔用封口膜封口,再联结各式各样的各色花瓣。花瓣和

料袋均用纸浆、填料等能自然降解的材料做成,在室外保持1～

3个月,随后慢慢降解、消失。本实用新型结构简单、能装饰草

坪和绿化带美化环境,同时起到施肥、播种、保湿的作用,能很

好地起到异化和环境保护作用。

<REC>

<申请号>=CN00261592.4

<名称>=纸浆成型干燥机的输送装置

<申请（专利权）人>=黄尚仁

<发明（设计）人>=黄尚仁

<申请日>=2000.11.14

<地址>=台湾省桃园县中坜市王子街1－1号1楼

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆成型干燥机的输送

装置,尤其是一种可防止输送元件变形的纸浆成型干燥机的输

送装置,其主要是由输送网带、支杆、带动链条及弹性体所组合

而成,其中支杆的两端是结合在带动链条上的链接点,侧缘具有

扣钩孔,而输送网带则置放在支杆上缘,两端设有扣孔可供弹性

体扣持,通过弹性体的连结使输送网带在弯折传送时,可作适度

的伸缩调整,使输送网带及支杆间不会有硬性拉扯的情形,达到

防止变形的目的。

<REC>

<申请号>=CN00263805.3

<名称>=纸浆黑液提取机

<申请（专利权）人>=杨文堂

<发明（设计）人>=王本礼;郑鹏浩

<申请日>=2000.11.26

<地址>=453000河南省新乡市八一路18号

<摘要>=纸浆黑液提取机,包括楔形通道,道轨,电机和集液

槽,其特征是两个闭合的履带板分别安装在楔形通道两端的履

带轮上,履带板设有密布的小孔。楔形通道也可以竖直设置。黑

液提取率高。

<REC>

<申请号>=CN00266002.4

<名称>=一种带式压滤机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2000.12.14

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首专利造纸机械厂

<摘要>=带式压滤机,属纸浆处理脱水设备。其特征是：带

式压滤机和一个或多个脱水辊(3)的两端分别设有密封带装置,

密封带装置是由密封带(5)和驱动密封带(5)的滚轮(4)组成,密

封带(5)压置在上网(1)和下网(2)重叠后的横向两端,可有效解

决压滤机在工作过程中出现的两端脱水不良和跑浆问题。

<REC>

<申请号>=CN00265099.1

<名称>=一种双网洗浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2000.12.14

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首专利造纸机械厂

<摘要>=一种双网洗浆机,其主要特点是除进浆后第一根

脱水辊(23)外的每一脱水辊纸浆入辊处均设有喷水管(24、19、

18、15、8),每一脱水辊的下方均设有一个独立的接水槽(25、

22、20、17、13、30),同时具有纸浆浓缩和洗涤功能,工作浓度

及出浆浓度高用于纸浆处理。

<REC>

<申请号>=CN00265593.4

<名称>=高强度斜缝筛鼓结构

<申请（专利权）人>=温州银翼造纸筛选设备有限公司

<发明（设计）人>=陈占勇;林幼中

<申请日>=2000.12.26

<地址>=325000浙江省温州市洪殿南路94号

<摘要>=本实用新型涉及造纸工序中纸浆上纸机前用机

械方法精制纸浆悬浮液用的压力筛中的斜缝筛鼓结构。特点是

将筛条横截面一侧设计为燕尾形,另一侧端部的两条侧边与燕

尾形底线的垂线成一夹角α、顶部两线的交错角为β角,若干个

支撑圈的径向内侧均布有多个燕尾槽,筛条与支撑圈插入式胶

粘连接。优点是制作简单,缝宽精度高,筛鼓的刚度及稳定性提

高,筛选效果好,良浆流速增大,筛浆量大幅提高。

<REC>

<申请号>=CN00265039.8

<名称>=缓释气体果蔬保鲜包装箱

<申请（专利权）人>=徐萌

<发明（设计）人>=徐萌

<申请日>=2000.12.12

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市南岗区耀景街41号1单元2楼1号

<摘要>=本实用新型涉及一种缓释气体果蔬保鲜包装箱,

该包装箱包括高强度外包装箱,纸箱两侧各有一个半透性网络

膜,纸箱内部装有能防潮的纸浆托盘及扣盘,在纸浆模塑托盘的

多个网络位置分别放药品胶囊,在潮湿条件下能缓慢释放气体,

作用于保鲜,在纸浆扣盘顶部安置多孔吸附剂等,该缓释气体果

蔬包装箱结构简单,实用性强,适合不同的水果蔬菜保鲜包装。

<REC>

<申请号>=CN00266377.5

<名称>=纸浆成型干燥机的热风装置

<申请（专利权）人>=黄尚仁

<发明（设计）人>=黄尚仁

<申请日>=2000.12.22

<地址>=中国台湾桃园县中坜市王子街1－1号1楼

<摘要>=纸浆成型干燥机的热风装置,尤一种可均匀烘干

成型纸浆制品的纸浆成型干燥机的热风装置,其主要是由热风

机、送风组及吸风组所构成,其中送风组包括有一种鼓风机及

上、下送风管,该送风管具有多数出风孔,藉由上、下送风管的

多数出风孔的设置,使热风机所产生的热气可经由送风组的传

送而匀称地吹向成型纸浆输送网带,使成型纸浆制品可均匀受

热,不致产生变形,达到均匀加热烘干的目的。

<REC>

<申请号>=CN00267906.X

<名称>=可弯折的纸浆模板垫

<申请（专利权）人>=杨俊策

<发明（设计）人>=杨俊策

<申请日>=2000.12.28

<地址>=中国台湾

<摘要>=可弯折的纸浆模板垫,用以定位并缓冲待包装物

体,包括:一体连接的第一部分、第二部分与一铰接部;其中第一

部分具有凹槽以容纳物体并定位及缓冲待包装物体;第二部分,

相应于第一部分具有类似凹槽以容纳物体并定位及缓冲物体

铰接部,位于第一部分与第二部

分之间,使第一部分与第二部分可相对应枢转弯折以配合待包

装物的弯角外形而定位并缓冲物体的侧边。可枢转的纸浆模板

垫提供物体全方位的定位与缓冲,并可集装物体,可增进效率并

节省制造成本。

<REC>

<申请号>=CN01200285.2

<名称>=一种纸棺材

<申请（专利权）人>=张骐纬

<发明（设计）人>=张骐纬

<申请日>=2001.01.22

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型公开了一种纸棺材,其是由棺体1及

搭配的棺盖2以及外观的植绒3所构成,其中,棺体1及棺盖2

是由瓦楞纸板滚出折痕,折叠后形成组装零件,运输时为片状,折

叠组装后成为一棺

材,本实用新型所用的瓦楞纸板为在再生纸浆中加入稻秆、麦秆

等植物性废弃物制成,具有环保功能,本实用新型运输方便,使用

组装快速,抗压性强。

<REC>

<申请号>=CN01203169.0

<名称>=往复循环式纸浆模塑制品成型机

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2001.01.16

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种往复循环式纸浆模塑制品成型机,它主要解

决目前纸浆模塑制品成型机使用模具多,结构复杂,效率低的问

题。采用在同一块板架上两面安装成型模具,板架在滑道内作往

复循环运动的方式,并有配气夹紧装置特点。用于纸浆模塑制品

的成型。

<REC>

<申请号>=CN01202887.8

<名称>=纸浆模塑模具

<申请（专利权）人>=浙江衢州绿色餐具有限公司

<发明（设计）人>=刘建成

<申请日>=2001.01.07

<地址>=324000浙江省衢州市松园西立交商城

<摘要>=纸浆模塑模具。它由上模板及若干凸模,下模板及

若干凹模组成,凹凸模分别与上下模板分体,是独立构件。另外,

凸模中空,内设电加热原件;下模板中的加热器为嵌设在模板中

部的若干连通的蒸汽腔。本实用新型的最大特点:是将凹凸模从

上下模板中独立出来,使之与上下模板分体,形成一种活字印刷

式的效果。当需要生产不同品种产品时,只需拆下凹凸模,不需

要作上下模板更换。

<REC>

<申请号>=CN01202888.6

<名称>=纸浆模塑蒸气电加热模具

<申请（专利权）人>=浙江衢州绿色餐具有限公司

<发明（设计）人>=刘建成

<申请日>=2001.01.07

<地址>=324000浙江省衢州市松园西立交商城

<摘要>=纸浆模塑蒸气电加热模具,它由上模板及若干凸

模,下模板及若干凹模组成,上模板中设有蒸气无缝管,下模板的

蒸气通道为嵌设在模板中部的若干连通的蒸气腔,蒸气腔上部

与下模蒸气进气管相接,下部与蒸气排气管相通,形成一种气囊

状,

且相互连通的结构;另外凸模中空成腔,腔内设电发热原件。温

度补充快、蒸气过气面积大。

<REC>

<申请号>=CN01206207.3

<名称>=全自动纸浆模塑制品集成式生产设备

<申请（专利权）人>=宋振中

<发明（设计）人>=宋振中

<申请日>=2001.05.09

<地址>=650021云南省昆明市郑和小区和顺巷18幢4单元301室

<摘要>=本实用新型提出的集成式纸浆模塑制品全自动

生产设备,把人工间歇操作生产的工序成功地转化为全机械

化、连续化生产的全部过程;只需约十秒钟机械就自动、同步、

高速完成各种产品的生产;专用链式输送机的研制成功,使纸浆

模塑制品的生产工艺、设备实现全机械化制作的转化和整机的

一体化精密集成,使整机如同一台按照流水线作业方式运行的

特种抄纸机。

<REC>

<申请号>=CN01210267.9

<名称>=防伪纸板

<申请（专利权）人>=宁波中华纸业有限公司

<发明（设计）人>=于东明;林昆谅

<申请日>=2001.01.17

<地址>=315012浙江省宁波市海曙区段塘镇丁家街108号

<摘要>=防伪纸板,包括至少二层以上纸浆层,在至少一层

纸浆层上压有水印。采用上述方案,该防伪纸板的一面或二面,

从外观上看就有明显的水印,用手摸也能明显感到水印的存在,

这样就达到了既防伪、又易判断真伪的目的。

<REC>

<申请号>=CN01212835.X

<名称>=内外层组合式纸浆模塑容器

<申请（专利权）人>=福清市闽威机械设备有限公司

<发明（设计）人>=张秀平;刘景宜

<申请日>=2001.03.20

<地址>=350307福建省福清市渔溪工业区(福厦路66公里处)

<摘要>=本实用新型涉及一种内外层组合式纸浆模塑容

器,它是由材质一致或不一致的内层或外层组合制成纸浆模塑

的碗、桶、盘、快餐盒等容器。本实用新型具有使用方便,质量

好的优点。

<REC>

<申请号>=CN01216866.1

<名称>=纸浆轻质净化器

<申请（专利权）人>=郭信年

<发明（设计）人>=郭信年

<申请日>=2001.03.12

<地址>=262100山东省安丘市和平路中段信金机械制造公司

<摘要>=纸浆轻质净化器,其结构是由净化器、进料口、排

渣口和纸浆出口构成,净化器分上、中、下三段,上段为喇叭口

状,中段为直筒状,下段为圆锥状,上段和下段分别设置在中段的

上下两端,截面为矩形两端分大小口的进料口设置在上段的外

圆上,排渣口垂直设置在净化器下端的底部,纸浆出口水平设置

在下段底部的侧面。

<REC>

<申请号>=CN01216865.3

<名称>=纸浆逆向轻质除渣器

<申请（专利权）人>=郭信年

<发明（设计）人>=郭信年

<申请日>=2001.03.12

<地址>=262100山东省安丘市和平路中段信金机械制造公司

<摘要>=纸浆逆向轻质除渣器,其结构是由除渣器壳体、进

料口、排渣口和纸浆出口构成,净化器壳体为圆锥形,截面为矩

形两端分大小口的进料口设置在除渣器壳体上端的外圆上,排

渣口垂直设置在除渣器上端的中间,纸浆出口垂直设置在除渣

器的底部。易于加工、净化效果好。

<REC>

<申请号>=CN01217918.3

<名称>=多功能纸浆模塑机

<申请（专利权）人>=张国明

<发明（设计）人>=张国明

<申请日>=2001.03.16

<地址>=214400江苏省江阴市青阳镇建新二村48号

<摘要>=多功能纸浆模塑机,它由组合成一体的成型机

构、干燥机构和热定型机构组成。成型机构制成的湿态纸坏经

左右平移气缸进入干燥机构。该干燥机构采用清洁热空气负压

干燥,干燥后的纸杯自动进入热定型机构内定型。

<REC>

<申请号>=CN01220606.7

<名称>=纸质餐具成型机

<申请（专利权）人>=王玉书

<发明（设计）人>=王玉书

<申请日>=2001.03.22

<地址>=075100河北省张家口市宣化区候家庙村南有色金属铸造厂

<摘要>=一种纸质餐具成型机,由机架、气缸、上下模板、

气动布浆机构、真空吸滤装置等组成,其气动布浆机构由气泵、

浆筒、进浆管、气动布浆管和气动控制阀组成,真空吸滤装置由

真空泵、吸滤管、分离控制阀等组成。在气动控制阀的作用下,

纸浆定量自动进入模腔、而后压缩空气从下模板进入模腔,使浆

液吹沸雾化,在分离控制阀作用下,真空吸滤时,可将气液分离,

提高吸滤效果。

<REC>

<申请号>=CN01219677.0

<名称>=高效轻重杂质分离器

<申请（专利权）人>=刘鹏

<发明（设计）人>=温庆云;刘鹏

<申请日>=2001.04.18

<地址>=050091河北省石家庄市石铜路11号副2号

<摘要>=一种高效轻重杂质分离器,是由流体进口、外套

筒、内套筒、圆锥筒、重杂质排出器、轻杂质捕集管、流体出

口等构成,其特征是流体进口截面积与流体出口截面积比为

1∶3—4,圆锥筒的长度与圆锥筒上下端面半径差的比为1∶

0.125—0.15。其特点是流体进口压力低、耗能小、单位时间内

流量大,分离流体中的轻重杂质效率高。因而广泛适用于造纸厂

的纸浆杂质分离,以及化工、医药、食品、矿山、环保等方面分

离不同粒度不同比重的物质。

<REC>

<申请号>=CN01221140.0

<名称>=重叠不粘合环保纸浆方便面碗

<申请（专利权）人>=苏炳龙

<发明（设计）人>=苏炳龙

<申请日>=2001.04.13

<地址>=362000福建省泉州市浮桥东浦工业区

<摘要>=本实用新型的目的是提出一种重叠不粘合环保

纸浆方便面碗。本实用新型的目的是这样实现的,用一个有底部

凸台的上碗坯和一个平底的下碗坯粘合在一起,形成纸浆碗,通

过其碗底的凸台在重叠包装时将上面的碗托起,达到不粘的效

果。

<REC>

<申请号>=CN01222783.8

<名称>=防卷书皮材料

<申请（专利权）人>=林智勇

<发明（设计）人>=林智勇

<申请日>=2001.05.16

<地址>=529080广东省江门市外海镇昔园新村一巷7号605信箱

<摘要>=防卷书皮材料，有纸皮或塑料薄膜制造两种；其

特征是制造防卷纸皮或防卷塑料薄膜时，控制单位面积纸浆或

塑料的质量，从而制造出其厚度由厚逐步变薄，然后再由薄逐

步变厚，如此不断循环的防卷书皮材料。制造防卷书皮时，于

防卷书皮材料其厚的部位切断，由于防卷书皮的两端厚中间

薄，克服了书皮受潮向上卷起的力矩，有效地防止书皮向上卷

起。

<REC>

<申请号>=CN01230211.2

<名称>=一种双网浓缩洗浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2001.07.05

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首专利造纸机械厂

<摘要>=双网浓缩洗浆机,属造纸纸浆的洗涤脱水设备。主

要特点是:双网浓缩洗浆机还包括设置在布浆器(2)的入浆口后

端、固定于支架(1)上的匀浆器(11),所述匀浆器(11)的迎浆端由

其夹角小于180°的两个平面组成,所述匀浆器(11)的底端面与

下网(10)平行。具有布浆均匀可控、脱水均匀效果好的优点。

<REC>

<申请号>=CN01231068.9

<名称>=一次性环保卫生筷子

<申请（专利权）人>=苏韶斌

<发明（设计）人>=苏韶斌

<申请日>=2001.07.26

<地址>=530012广西壮族自治区南宁市新民路22号

<摘要>=本实用新型提供了一种一次性环保卫生筷子，用

纸浆、秸秆制品制成或用无毒可降解塑料制成截面呈圆形及

“Y”、“+”、“米”形的筷芯，外包裹一层卷纸层，表面套

上管状或涂、裹一层薄膜、塑料或漆壳。只要强度可以，也可

省去中间一层，为两层结构。本筷子采用纸浆制品或秸秆制品

和无毒可降解塑料制成；在自然环境中，降解后不会对周围环

境造成污染，而该筷子的无毒可降解塑料部分，可回收加工，

再利用到别的途径去。该筷子的原料来源广，结构简单，价格

低廉，便于城乡生产。加上既环保又卫生，更利于推广使用，

可替代现在普遍使用的一次性木筷子，这样就会产生较大的经

济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN01232143.5

<名称>=新型保健香烟

<申请（专利权）人>=冯广达

<发明（设计）人>=冯广达

<申请日>=2001.07.25

<地址>=136000吉林省四平市铁西区

<摘要>=本实用新型公开了一种新型保健香烟,该保健香

烟由包装盒、香烟主体、二次过滤杆、纸浆帽、灭火带构成,

其纸浆帽设置在香烟主体的过滤嘴的顶端,在纸浆帽的侧面和

顶部分别带有插入孔,灭火带设置在香烟主体上过滤嘴一侧,二

次过滤杆置于包装盒的内部香烟主体之间的空隙中,使用时将

二次过滤杆插入纸浆帽的侧面或顶部的插入孔中即可实现吸

烟的目的,本实用新型设计一种方便适用的带有烟嘴的一体式

的香烟,改变了原有香烟和烟嘴分离的现象,同时在香烟中加入

少量的阴阳霍、杜仲、葛等中草药成分,起到了壮阳和解酒的双

重保健功能。

<REC>

<申请号>=CN01232602.X

<名称>=纸浆模塑餐饮具成型机

<申请（专利权）人>=王建宝;王旭;姚晗

<发明（设计）人>=王建宝;王旭;姚晗

<申请日>=2001.07.31

<地址>=071051河北省保定市电站路科士达研究所

<摘要>=一种包括成型模具、储浆池、汽缸以及输送带的

纸浆模塑餐饮具成型机,制坯模具组两侧各设有两套带有加热

管的模具组,模具组是由上模板和通过液压油缸控制可上、下运

动的下模板组成,凸凹模安装在模板上,成型机盖体上设有滚动

滑道,通过汽缸控制的三个滑板在滚动滑道上左、右滑动,中间

滑板上固定连接两个上模板,侧滑板上各固定连接一个上模板

和一组真空吸盘。制品在制坯模具组内真空吸附成型后,在低温

挤压模具组内进行挤压,又在高温热压定型模具组内进行热压

定型,可提高产品合格率,且左右工序交替进行,将大部分动作时

间重叠,大大缩短了生产的节拍,提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN01234166.5

<名称>=一种序批式造纸白水处理系统

<申请（专利权）人>=陈润明

<发明（设计）人>=陈润明

<申请日>=2001.08.18

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区铁路街134号12单元3楼3号

<摘要>=一种序批式造纸白水处理系统,其主处理器是由

多个圆形罐体组合而成,每个罐体集混凝、沉淀功能为一体,间

歇式进水、混凝、静沉、排水、排泥。在运行控制管理器的管

理下,多个罐体有序组合运行使本实用新型成为连续的造纸白

水处理系统。出水水质好,不仅可以大幅度降低造纸耗水量,节

省水资源,而且还可以大幅度降低造纸纸浆损耗量。

<REC>

<申请号>=CN01235461.9

<名称>=制浆蒸煮过程纸浆卡伯值在线光谱测量装置

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=刘焕彬;沈文浩;谢益民

<申请日>=2001.04.17

<地址>=510640广东省广州市天河区五山

<摘要>=本实用新型是制浆蒸煮过程纸浆卡伯值在线光

谱测量装置。本装置中,蒸煮锅通过管道与瓦斯冷却器、蒸煮锅

外循环加热器、蒸煮锅外循环泵、流动槽相连接过滤器通过，

管道与取样阀,流动槽相连接，过滤器通过管道分别与取样阀,

流动槽相连接,卡伯值在线光谱分析仪、控制计算机、温度变送

器、压力变送器等通过管道和信号电缆线相连接构成,其中蒸煮

锅内装有温度传感器和压力变送器。再按测量过程步骤逐步操

作进行。本实用新型能实现造纸生产过程中制浆蒸煮

过程中纸浆卡伯值的在线实时,准确、可靠的测量,进而控制纸

浆卡伯值,提高纸产品质量,有较高的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN01239043.7

<名称>=环保型鞋内衬

<申请（专利权）人>=福州开发区泛顺贸易有限公司

<发明（设计）人>=刘旗;任孝利;欧永春;张荣福

<申请日>=2001.04.24

<地址>=350001福建省福州市湖东路278号太阳广场7楼D2室刘旗转

<摘要>=一种环保型鞋内衬,其特征是每个鞋内衬主体的

外表面及前端部分是制成类似于人体脚部中前端脚掌的形状,

即类似于作鞋模用的鞋楦头的形状,在鞋内衬的后端部设有一

个有利于人手抓持的带凹槽的抓持部。本实用新型可以用专用

模具一次性加工成型,其主要原料是用可降解的环保型纸浆材

料。因其具有质软、并有一定硬度和弹性,把它塞入鞋内腔能保

持鞋子原有形状不易变形,储运过程中的质量不受影响,特别适

用于运动鞋产品中使用。

<REC>

<申请号>=CN01238179.9

<名称>=瓷砖用纸模塑缓冲包装

<申请（专利权）人>=彭贤正

<发明（设计）人>=彭贤正

<申请日>=2001.06.06

<地址>=215138江苏省苏州市相城区湘城镇沈周路8号永丰隆公司

<摘要>=本实用新型公开了一种瓷砖用纸模塑缓冲包装,

该包装包括纸模塑板,纸模塑板上横向设有容置槽,纵向设有加

强筋,纵向还设有两条折叠槽,折叠槽将纸模塑板分成中间的一

块底板和两侧的两块侧板;该包装用纸浆模塑成型,折叠包装,不

仅解决了拨模斜度问题,而且强度好、无污染,可省去外包装纸

盒,降纸包装成本,节省包装材料。

<REC>

<申请号>=CN01240276.1

<名称>=纸浆模塑网模

<申请（专利权）人>=武汉第二机床厂

<发明（设计）人>=张子林;李庆宪;刘耿;勇波

<申请日>=2001.06.07

<地址>=430060湖北省武汉市紫阳路1号

<摘要>=纸浆模塑网模,包括模体和模孔,其模体是与定型

模形状匹配的金属板成型体,模孔是在该金属板成型体上开的

细长缝或圆孔或细长缝与圆孔混合。模体的金属板厚度为0.3

—0.4mm。模孔是竖直均匀布置的细长缝时,缝宽0.1—0.2mm,

缝间距为5—15mm,在一个模体的竖直方向上可分段布置细长

缝,各段之间交错排列。模孔是圆孔,孔径为0.3—0.5mm,孔间距

为3—5mm。模孔也可是竖直细长缝与圆孔混合布置。

<REC>

<申请号>=CN01240981.2

<名称>=板式纸质环保棺

<申请（专利权）人>=王春江

<发明（设计）人>=王春江

<申请日>=2001.04.03

<地址>=114047辽宁省鞍山市鞍龙路千山区唐家房镇

<摘要>=本实用新型是一种殡仪馆存放尸体进行火化的

盛器,是用再生纸浆板制造的板式纸质环保棺,其特征是:是托底

式板式组合结构或座底式板式组合结构形式的;在每块棺板的

周边设置固定加强带,在左、右侧板的内侧设置底板托带,两端

各有一定位槽。其设计合理,承载力强,组装简便,使用方便,造型

庄重、高贵、典雅,提高了纸棺的档次,体现了殡葬的现代文明。

利用再生原料,减少自然资源的浪费,具有成本低,火化后无环境

污染的特点。

<REC>

<申请号>=CN01241391.7

<名称>=冷模转移全自动纸浆模塑机

<申请（专利权）人>=大连绿山包装有限公司

<发明（设计）人>=沈泽深;龙锋;满超;何田

<申请日>=2001.04.25

<地址>=116001辽宁省大连市中山区人民路61号

<摘要>=冷模转移全自动纸浆模塑机,涉及生产纸浆模塑

餐具设备,上模板上固定有冷转移模,下模板在导轨上处于左极

限位置,冷转移模位于定型下模的正上方;下模板在导轨上处于

右极限位置,冷转移模位于网板模正上方,定型上模位于定型下

模正上方。由冷转移模转移料件,减少制品裂纹,网板模中形成

的料件在冷转移模吸附时可以初步成型,在定型模上再次定型,

可以加工较深的制品和形状比较复杂的制品,保证质量。

<REC>

<申请号>=CN01242106.5

<名称>=一次成型并湿压干燥的纸浆模压机

<申请（专利权）人>=谭延笑

<发明（设计）人>=谭延笑

<申请日>=2001.06.13

<地址>=510600广东省广州市东圃镇东圃大马路富力新村6栋A座405号

<摘要>=一次成型并湿压干燥的纸浆模压机。它包括上模

体,机架,下模体,上模板,下模板组成,其特征在于上模板设在机

架上,油压缸设在上模板下方的机架上,下模设在油压缸内,下模

上设有湿纸坯,在下模上还设有透气网和孔,真空管的一端通过

下模板与油压缸到达下模的底部,另一端与真空阀相连;回收管

的一端通过下模板到达油压缸,另一端与回收阀相连,供浆管的

一端与油抽缸连接,另一端与供浆阀相连。不必将湿纸坯从模网

上取下,带一个的模具,在一个工序完成纸品成型的一次成型并

湿压干燥。

<REC>

<申请号>=CN01244442.1

<名称>=纸模型板

<申请（专利权）人>=吴美华

<发明（设计）人>=吴美华

<申请日>=2001.06.20

<地址>=361012福建省厦门市东渡西堤别墅122－401

<摘要>=本实用新型公开了一种纸模型板,由基底和工作

面组成,工作面位于基底上,基底和工作面由纸浆一次整体成

型。本实用新型采用纸浆、稻壳、麦秆等为原材料,打浆压模制

成各种用途之模型板,使用于建筑、堰堤、道路、公园设施、护

岸等用途所需。同以往技术相比,本实用新型节省了大量木材,

具有制作简单、重量轻、移动方便、可降解回收的特点,是一种

环保产品。

<REC>

<申请号>=CN01244441.3

<名称>=不织布地膜

<申请（专利权）人>=吴美华

<发明（设计）人>=吴美华

<申请日>=2001.06.20

<地址>=361012福建省厦门市东渡西堤别墅122－401

<摘要>=不织布地膜,它由纸浆一次压制成不织布,不织布

表面的涂层内含有防水剂和防虫剂。可用于农作物架空覆盖和

地面覆盖,可有效地防治病虫害,提高农作物的产量和质量。本

实用新型可降解回收,具有透气性和防水性好的特点,在使用60

日左右时,即可

自然分解,被土壤吸收,有效地解决了环境污染。对于无农药有

机农耕法,是一种可大量推广使用的环境保护型农用地膜。

<REC>

<申请号>=CN01243881.2

<名称>=圆网式纸页成型器

<申请（专利权）人>=李维起

<发明（设计）人>=李维起

<申请日>=2001.07.11

<地址>=252000山东省第二轻工业机械厂

<摘要>=圆网式纸页成型器属于造纸机械,用于纸浆均匀

上网成型,主要由圆网笼、消能槽、端板及方锥管组成,特点是

在消能槽与方锥管之间还设有一个进浆缝隙,进浆缝隙内设有

匀浆辊,利用进浆缝隙代替原孔管,过浆能力大不堵塞,上网浓度

大。

<REC>

<申请号>=CN01246532.1

<名称>=一次性卫生筷

<申请（专利权）人>=崔勤峰

<发明（设计）人>=崔勤峰

<申请日>=2001.07.13

<地址>=314318浙江省海盐县秦山镇官堂官堂村崔家门2号

<摘要>=本实用新型公开了一种一次性卫生筷,属于日常

生活用品。为解决现有木材制成的一次性卫生筷所带来的不利

于森林资源保护和环境保护的问题,本实用新型的一次性卫生

筷包括由纸卷或纸浆柱制成的筷芯,该筷芯套入一底部封闭、顶

端开口的筷膜,筷膜由可降解塑料制成,它比筷芯长,筷芯套入后,

筷膜在其顶端开口处粘合封闭。本实用新型可广泛应用于餐饮

行业。

<REC>

<申请号>=CN01245341.2

<名称>=纸浆模塑成型机的成型装置

<申请（专利权）人>=彭贤正

<发明（设计）人>=彭贤正

<申请日>=2001.08.09

<地址>=215138江苏省苏州市相城区湘城镇沈周路8号永丰隆公司

<摘要>=纸浆模塑成型机的成型装置,包括成型模、成型模

背部的真空吸管,所述真空吸管呈U形,在真空吸管的中部连接

有T形支承架,支承架固定在机架上,支承架内有T形管道分别

与真空泵和真空吸管连通,支承架侧的真空吸管上固定有回转

齿轮,回转齿轮由固定在机架上的电机通过减速齿轮驱动;该装

置生产的纸浆模塑产品壁厚均匀,变形小,强度好,节省原料。

<REC>

<申请号>=CN01248075.4

<名称>=纸浆板仿古棺

<申请（专利权）人>=金怀新;夏福兴

<发明（设计）人>=金怀新;夏福兴

<申请日>=2001.06.01

<地址>=116100辽宁省大连市金州区育才街26号楼232号

<摘要>=一种纸浆板仿古棺,它包括由纸浆板制成的棺盖

和棺体,而棺体又是由前、后端板、底板和两侧板组成的。底板

为一端宽另一端窄的瓦棱板,其四周边为斜面。底板上设平板下

设加强筋。前、后端板及两侧板下部均设与底板相连的连板部

分,两侧板和后端板中部外凸,前端板四周均向内凹进。上为拱

面下为平面的拱形棺盖外凸的边檐与上述各板块上端的止口

相对应。棺内设有内衬,棺外设有油漆层。本实用新型投资费用

低、造型美观、强度高。

<REC>

<申请号>=CN01250233.2

<名称>=环保型喷雾染纸装置

<申请（专利权）人>=陆超雄

<发明（设计）人>=陆超雄

<申请日>=2001.07.29

<地址>=530023广西壮族自治区南宁市茅桥南宁茅桥造纸厂

<摘要>=一种安装在造纸厂抄纸车间内的染纸装置,它由

储存颜料的储液罐、空气压缩机和喷雾排管构成,喷雾排管安装

在传动毛布的上方,储液罐和空气压缩机有连接管和阀门连到

喷雾排管上,利用压缩空气将颜料喷成雾状均匀地喷洒到传动

毛布上,使毛布带上的纸浆染上颜色,本装置避免了抄纸后大量

多余的带颜色的废水排放造成的环境污染,还节省了部分颜料,

降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN01249970.6

<名称>=纸浆模塑成形模具

<申请（专利权）人>=武汉第二机床厂

<发明（设计）人>=刘耿;勇波

<申请日>=2001.06.29

<地址>=430060湖北省武汉市武昌紫阳路1号

<摘要>=纸浆模塑成形模具,包括成形模体2、滤网4及中

空吸附部分,其中空吸附部分增加一个有通孔1—1的模芯1,模

芯1的芯头与模体形状相似,正好填充模体中空部分,通孔是从

的模芯芯头与模体的贴近面通向与低压腔连接的芯尾1—3。通

孔1—1的孔径为3—6mm,均匀分布,孔距为12—20mm。

<REC>

<申请号>=CN01251740.2

<名称>=一种纸浆黑液提取机

<申请（专利权）人>=杨文堂

<发明（设计）人>=郑澎灏;王本礼;杨文堂

<申请日>=2001.08.29

<地址>=453000河南省新乡市八一路18号

<摘要>=一种纸浆黑液提取机,属于从造纸纸浆中分离黑

液的设备技术领域。包括带进料口、出料口、出液口的壳体,

壳体中间设有主轴,主轴与动力相联接,主轴为上小下大变径轴,

主轴外壁设有螺旋叶片,叶片外设有滤斗,滤斗与壳体之间有间

距。主轴为轴体

上设有径向孔、下端带出液口的空心轴,主轴外壁上螺旋叶片之

间设有滤网,主轴上部叶片直径大于下部。滤网嵌入主轴外壁上

叶片之间开设的凹槽中,主轴上部叶片直径从上到下逐渐变小,

叶片外滤斗上部呈锥台形、下部呈圆柱形。提取机进料口连有

预提装置。利用本实用新型提取黑液,提取效率高,提取后纸浆

干度高。

<REC>

<申请号>=CN01252379.8

<名称>=手动纸浆取样阀

<申请（专利权）人>=郑行芳;宋跃明

<发明（设计）人>=郑行芳;宋跃明

<申请日>=2001.11.08

<地址>=430010湖北省武汉市江岸区惠济二路八号

<摘要>=本实用新型公开了一种手动纸浆取样阀,它由阀

体、阀芯组件、手柄组成,其特征是:阀体上有一与阀体相通的

采浆管,阀体尾段开有手柄卡槽,阀芯组件由阀芯、阀杆部件、

手柄部件和限位套组成,阀杆为带有一锥形阀芯的圆管,阀体上

的进浆孔是一个与锥形阀芯相啮合的锥形孔,手柄固定在手柄

部件上,阀杆尾端装有端盖螺母和调节螺母,端盖螺母和调节螺

母套在阀芯外,阀杆尾端还装有一个清水阀。它解决了现有手动

纸浆取样阀阀门开度无法调节、进浆孔易堵塞、清洗困难、不

能快速检测纸浆浓度的问题,它具有阀门开度可调节,能在低压

和粗浆情况下使用的优点,它也具有进浆孔不易堵塞、清洗方

便、拆卸维护方便、使用寿命长、能快速获取单次定量浆样的

优点。

<REC>

<申请号>=CN01252630.4

<名称>=自动浆料取样阀

<申请（专利权）人>=武汉市生威自动化工程有限公司

<发明（设计）人>=林华勇

<申请日>=2001.11.29

<地址>=430010湖北省武汉市解放公园路36号

<摘要>=一种自动浆料取样阀，包括流浆管组件、主轴组

件、盖板组件、电磁阀和微型汽缸，其特征是所述主轴组件末

端与行程可调的微型汽缸相连，电磁阀出气孔与可调微型汽缸

的进气孔相连，在流浆管组件中，主轴导向固定件的支撑筋为

沿圆周方向均布的三条支撑筋；冲洗进水管座上装有冲洗水进

水接头。本实用新型可根据需要安装在纸浆取样的任意位置(如

浆料池的侧壁上)进行采样。它取样准确，操作方便，能大大减

轻操作者的劳动强度，为将所提取的浆料样品进入化验室提供

了先决条件。

<REC>

<申请号>=CN01253381.5

<名称>=纸浆模餐饮具自动成型机

<申请（专利权）人>=上海新虹包装科技有限公司

<发明（设计）人>=程海宝;倪忠道

<申请日>=2001.08.30

<地址>=201103上海市吴中路1059号

<摘要>=一种纸浆模餐饮具自动成型机,用于压制一次性

的餐饮具,由机架、固定安装板、浆池升降台、一套成型凸模和

一副定型凸凹模、电器控制、导轨、气缸支架、机械手等组成,

其中,机架与固定安装板焊接组成一机体;在机体上方设置有导

轨,导轨两端各装有碰撞块,一气缸通过气缸支架安装在机体左

上方,一连接杆的一端与定型凹模的运动模板连接,另一端与定

型凸模的气缸连接;成型凸模与定型凸凹模,分别安装在各自的

模底板上,上述三模定位后,成型凸模在真空吸滤后的状态下,由

热凹模直接挤压成型,再由定型凹模与机械手在导轨上前后运

动,然后运转到热模定型烘干,烘干时间35-45秒,是四模定位

的3倍,生产量是四模定位的2.5-3倍。

<REC>

<申请号>=CN01254217.2

<名称>=纸浆塑料及杂物分离机

<申请（专利权）人>=倪均达;谢兆余

<发明（设计）人>=谢兆余;倪均达

<申请日>=2001.10.16

<地址>=200051上海市延安西路1740弄21号404室

<摘要>=一种纸浆塑料及杂物分离机包括主机和电动机,

主机包括一形成有环形夹套的底座、中框、端盖、与中框形成

有环形间隔腔的筛框、螺旋装置,它包括螺旋叶片,轴向叶片和

含有供水小孔的螺旋轴,有与端盖下板上表面接触的弯头状刀

部的刮板。本分离机利用废纸纸浆原料在夹套中由离心作用将

重质杂物沉淀在夹套底部,利用螺旋、轴向叶片和刮板从纸浆中

分离、提升和刮扫除所混含塑料等杂物及通过螺旋轴上小孔向

筛框内喷水来调节混浆浓度,洗涤留浆,经处理后得到的良浆既

不含重质、轻质杂物,也不含纸浆,出浆率则可达到98～100%。

<REC>

<申请号>=CN01254266.0

<名称>=纸浆模塑自动成型设备

<申请（专利权）人>=杭州包装食品机械厂

<发明（设计）人>=裘国光;王荣武;何利锋

<申请日>=2001.10.18

<地址>=310021浙江省杭州市览桥路21号

<摘要>=一种纸浆模塑自动成型设备包括机架、气水分离

器,以及设置在机架上的抄网转移机构、抄网成型机构、热压成

型机构、取件机构和伸缩管装置,抄网成型机构上方设置计量放

浆装置;热压成型机构的热压上模上设置气油增压缸,原料经计

量稀释、抄网成型和热压成型制成产品。本实用新型通过改进

计量放浆装置、热压台面和热压成型等结构设计方案,占地面积

小、成型时间短、可成型不同纸浆餐具制品。

<REC>

<申请号>=CN01255554.1

<名称>=一种纸浆模塑托盘

<申请（专利权）人>=朱桂兴

<发明（设计）人>=朱桂兴

<申请日>=2001.09.06

<地址>=518001广东省深圳市龙岗区布吉镇南岭村阳光翠园二号楼B603

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆模塑托盘,包括托板

和支撑柱,支撑柱有9个,分成三排均布在托板下,托板的四周设

有边框,边框的四角及边框的中部与托板的中心点连接有加强

拉力板,加强拉力板形成“米”字形结构;边框与加强拉力板构

成的三角形内部填充有蜂窝芯,底层为一层密封板。本实用新型

具有重量轻、承载力大、防震防滑性能好、制作简易、使用方

便并能降解重复利用、符合环保要求等优点。

<REC>

<申请号>=CN01258748.6

<名称>=一种托盘纵梁

<申请（专利权）人>=朱桂兴

<发明（设计）人>=朱桂兴

<申请日>=2001.12.20

<地址>=518001广东省深圳市龙岗区布吉镇南岭村阳光翠园二号楼B603

<摘要>=本实用新型公开了一种托盘纵梁,纵梁呈长方体

状,纵梁的下部设有两个进叉口,所述的进叉口呈倒“U”形状

纵梁的上端面设有至少两个用于穿过包装带的凹槽。本实用新

型托盘纵梁可由一块材料做成或由多块材料拼合组成,所用的

材料可以是木材、胶合板、纤维板、刨花板、蜂窝芯板、塑料、

金属、纸板、纸浆、刨花等。本实用新型具有四向进叉、方便

货物包装、承载力大及制作简易等特点,符合现代搬运和货物包

装的要求。

<REC>

<申请号>=CN01257584.4

<名称>=破碎搅拌式液力喷播机

<申请（专利权）人>=曾昭安

<发明（设计）人>=曾昭安

<申请日>=2001.12.19

<地址>=411100湖南省湘潭市建设北路69号市人大院内宿舍11栋2单元32号

<摘要>=一种破碎搅拌式液力喷播机。属于建植绿色草坪

的专用设备的技术领域。解决了在公路、铁路等边坡高而陡的

情况下,人工撒播种子,手提撒播机撒播种子,施工要多次进行,

形成的草坪不均匀或人工无法施工,人工铺设草皮成本高,成活

率低等问题。特征是柴油机带动上部破碎机构和下部搅拌机构,

再通过离合器带动液压泵。破碎机构将肥料,覆盖料(纸浆、稻

草、秸秆)先破碎成小颗粒,进入容料器和水草种粘合剂通过搅

拌机构充分搅拌均匀,然后通过液压泵喷洒在待建草坪的土地

上。施工速度快,成本低,可到人工撒播无法施工的地方施工;撒

草种,施肥、覆盖,浇水一次完成;喷播均匀从而形成的草坪均匀

美观;还可以作洒水车使用。

<REC>

<申请号>=CN01267112.6

<名称>=一种棒式波纹筛鼓

<申请（专利权）人>=张杰

<发明（设计）人>=张杰

<申请日>=2001.10.21

<地址>=256206山东省邹平县长山镇大齐村邹平县机筛厂

<摘要>=一种棒式波纹筛鼓,属于造纸机械设备配件技术

领域。目前在造纸工业中对纸浆的筛选工艺使用筛鼓来进行,

由于铣制的筛鼓开口面积比率小,条缝尺寸大带来对纸浆的筛

选效果不理想。本实用新型的技术方案为:数百根异型棒条3

镶嵌在数根加强筋2内并形成环筒状,在异型棒条3两端部设置

有法兰盘1和底环4。该筛鼓的优点是:开口面积比率大,条缝宽

窄可任意加工从而使制成的筛鼓筛浆效果更理想。

<REC>

<申请号>=CN01270724.4

<名称>=一种嵌入安全带的防伪纸

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2001.11.21

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦14层柯斯公司

<摘要>=一种主要由安全带与纸浆层组成的防伪纸。由一

层或二层或二层以上纸浆层与安全带(3)组成，其特征在于：安

全带由边条(4)与多根间隔排列并连接着边条的横条(5)组成，其

中横条(5)穿过至少一层纸浆层。在防伪包装、重要凭证、有价

证券、货币等领域应用。

<REC>

<申请号>=CN01270723.6

<名称>=局部区域分层染色防伪纸板

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=2001.11.21

<地址>=200122上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦14层柯斯公司

<摘要>=一种防伪纸板，其特征在于至少由二层纸浆层组

成，其中有至少一层纸浆层中有至少一条带状立体空间(1)，该

区域内的纸浆的颜色特征明显区别于该纸浆层其它面积部分，

其差异可以是纸浆色彩的不同，也可以是在带状区域中加入彩

色纤维，由于该防伪纸板必须是通过对流浆箱系统进行专门的

设计制造的多层纸板机的才能生产，普通纸板机不能为之，故

有很好的防伪效果。利用纸板的可撕性及可打磨性，识别也十

分容易。

<REC>

<申请号>=CN01271445.3

<名称>=测定纸浆或纤维复合模塑件均匀度用的取样器

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=欧义芳;黄秋连;马志君

<申请日>=2001.12.28

<地址>=510650广东省广州市沙河长湴乐意居

<摘要>=一种测定纸浆或纤维复合模塑件均匀度用的取

样器,本实用新型是通过对模塑件在不同部位随机切样、称重,

再按特定公式计算的均匀度测定方法而设计一种专用的,能任

意切取模塑件不同部位的标准试样以测定纸浆或纤维复合模

塑件均匀度用的取样器。本取样器具有平台底座和立柱,操作

杆、垂直运动杆、定向座和底刀座,垂直运动杆的下端安装有上

刀,底刀座上安装有下刀,上刀和下刀的刀口相对并形成冲切配

合。用本取样器进行模塑件取样时,将被测模塑件样品放在上下

刀之间,用力往下按操作手柄,样品即被冲切成标准试样落在平

台底座上,可收集称重以计算模塑件的均匀度。

<REC>

<申请号>=CN01276525.2

<名称>=全自动纸浆模塑快餐盒成型机

<申请（专利权）人>=浙江科威轻工发展有限责任公司

<发明（设计）人>=吴振烈;王惠忠;章胜亮;傅和平;金凯南;喻建军

<申请日>=2001.12.04

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路71号

<摘要>=全自动纸浆模塑快餐盒成型机。用于以纸浆制造

快餐盒。它含有以立柱连接的上机架和下机架,安装在上机架上

的冷压上模、热压上模和能带动它们升降的冷压油缸、热压油

缸,安装在下机架上的吸滤装置、热压下模、成品接盘和能带动

热压下模和成品接盘作换位移动的传送油缸,以及同吸滤装置

连接的气水分离罐,其特征是:它在冷压上模的冷压上模块与吸

滤装置的成型模块合缝所在的侧壁上贴靠一个其内侧壁形状

与快餐盒的外侧壁相吻合的模框。本实用新型解决了现有纸浆

模塑快餐盒成型机在快餐盒湿坯的开口端有不规则的毛边故

要添置切边机、湿坯转移和成品取出需用机械手,以及真空抽吸

后不能快速排水等问题。

<REC>

<申请号>=CN01278635.7

<名称>=经济型纸尿裤(片)

<申请（专利权）人>=徐梅;徐峻;潘桂兰

<发明（设计）人>=徐梅;徐峻;潘桂兰

<申请日>=2001.12.18

<地址>=100044北京市海淀区北方交通大学畅园1号楼205号

<摘要>=经济型纸尿裤(片)，属于婴幼儿和成年人护理用

品领域。本实用新型的目的在于解决使用现行一次性纸尿裤(片)

费用太高，而使用传统的尿布又易渗漏的问题。它由以防漏膜

(PE膜)和无防布制成的可水洗和重复使用的防漏尿裤(片)和以

棉状纸浆和高分子吸水剂制成的高效纸尿垫组合而成，每次使

用后丢弃的只是纸尿垫，保留了防漏尿裤(片)，从而大大降低

了费用，同时减少了对环境的污染。防漏尿裤(片)还可以与普

通纸尿垫和尿布组合使用，既保留了使用尿布的柔软、透气、

经济的特点，又不会渗漏。因此，经济型纸尿裤(片)是适合中

国国情的好产品。

<REC>

<申请号>=CN02200550.1

<名称>=卫生纸粉碎处理器

<申请（专利权）人>=李国财;余邦甫

<发明（设计）人>=李国财;余邦甫;余海军

<申请日>=2002.01.15

<地址>=325200浙江省瑞安市汀田镇镇中路四弄3号

<摘要>=一种卫生纸粉碎处理器,包括有电机(1)、机体

(8)、带限时开关的电感应装置(6)和粉碎机构,其特征在于机体

上设有进水口(9)和出料口(10),所述机体内设有一个能放置废

弃卫生纸的容腔(7),所述的容腔是一个可以旋转的孔板(5),所述

孔板上设有搅拌杆(4),所述粉碎机构是将安装在容腔内壁的齿

圈(10)上设有相互交错的齿牙(11)。当本实用新型工作时,只要

将污秽卫生纸扔入粉碎容腔,盖上机盖(13),带限时开关的电感

应装置便接通电源,进水口进水,电机便带动容腔内的孔板旋转,

搅拌杆将高速旋转的孔板上的污秽卫生纸产生离心力,把已浸

湿的卫生纸由旋转孔盘的搅拌杆搅拌到容腔的周边时,立即由

齿圈上的齿牙刮碎成为纸浆与水混合一起由出料口排出进入

下水道。

<REC>

<申请号>=CN02210013.X

<名称>=全自动冷模转移纸浆模塑制品组合机

<申请（专利权）人>=大连通用橡胶机械有限公司

<发明（设计）人>=王拉柯;满超;李世启

<申请日>=2002.01.29

<地址>=116033辽宁省大连市甘井子区华北路423号

<摘要>=一种全自动冷模转移纸浆模塑制品组合机；解决

了原有设备在生产中经常出现纸盒转移困难，掉盒，极大地影

响了设备的连续生产能力的问题。包括机架、定量箱、横移机

构，增加了上冷模具，安装热定型模；将接料盘的功能改为可

自动翻转，以增加设备自动化程度。将上模具功能单一化，使

产品分别在冷成型上模与浆模合模中冷压成型，在热定型上模

与热定型模合模中热压定型。由于各合模模具工作温度趋于一

致。避开了温差对模具设计和安装的影响从而有效地解决了产

品的顺利转移问题。

<REC>

<申请号>=CN02212941.3

<名称>=一种碎浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2002.02.21

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种碎浆机，具有底座，其上安装有滚筒，滚筒

上分别连有密封盖、进蒸汽管和加药管，还设有纸浆出口，滚

筒的内壁设有若干纤维疏解板。本实用新型属于一种间歇式碎

浆机。使用过程中，通过滚筒的转动，其纤维疏解板不断地将

废纸刮起，并将其摔落到其他纤维疏解板上，在疏解纤维的同

时而不使废杂物破碎，适用

于处理各种废纸。

<REC>

<申请号>=CN02214392.0

<名称>=纸浆浓缩机

<申请（专利权）人>=张新华

<发明（设计）人>=张新华

<申请日>=2002.05.08

<地址>=250108山东省淄博市周村区东塘村10号楼1单元301号

<摘要>=纸浆浓缩机包括底座、与底座固联的带有进浆

口、出浆管和出水口的壳体，其特征是：在壳体的腔内有一根

主轴，主轴上固联着变径螺旋，在变径螺旋的外侧套装着滤水

鼓。与磨浆机配套使用，可使2－5％的料浆浓缩到6－10％后

供给磨浆机，有效地提高了磨浆的质量和工效。

<REC>

<申请号>=CN02214393.9

<名称>=锥形磨浆机

<申请（专利权）人>=张新华

<发明（设计）人>=张新华

<申请日>=2002.05.08

<地址>=250108山东省淄博市周村区东塘村10号楼1单元301号

<摘要>=锥形磨浆机，是用于造纸行业中的纸浆加工设

备。其主要结构包括底座、与底座固联的带有进浆管和出浆管

的壳体、位于壳体两端的封盖和出浆封头、

位于壳体内的定子和转子、以及电机，其特征是：在壳体的两

端分别有一个与底座固联的轴承架，主轴的两端位于壳体外

侧，并由轴承架和支承，在壳体内设置滑套，其内壁与定子固

联，其外壁上制有螺纹，进刀机构中的涡轮螺母配装在滑套1

的螺纹壁上。本实用新型有效的改善了转子与定子的同心度，

极大地提高了磨浆机的工作稳定性，提高了所加工纸浆的扣解

度，同时改善了磨浆机的出浆效果及调整的方便性和精确度。

<REC>

<申请号>=CN02216392.1

<名称>=改进式环保型鞋内衬

<申请（专利权）人>=福州开发区泛顺贸易有限公司

<发明（设计）人>=刘旗;任孝利;欧永春;张荣福

<申请日>=2002.03.23

<地址>=350001福建省福州市湖东路278号太阳广场7楼D2室

<摘要>=一种改进式环保型鞋内衬，每双鞋内衬主体的外

表面及前端部分是制成与人体前端脚掌相似的结构形状，即类

似于鞋楦头的形状，其特征是在鞋内衬主体的后端部设有一个

既可增加强度，又有利于人手装塞和抽取的筋板状抓持部，还

在鞋内衬主体的表面设有3－4个加强筋条。本实用新型鞋内

衬可以用专门模型的模具一次性模压成型，其主要原料利用可

回收的纸浆材料，使用时内置(装塞)于待出售的成品鞋内腔，

因其具有质软，又有一定强度和弹性，能长期保持鞋子原有的

形状不易变形，从而保证了待售成品鞋在储运过程中的质量不

受影响，当垃圾丢弃后易降解，不影响环保。

<REC>

<申请号>=CN02216597.5

<名称>=纸质吸奶垫

<申请（专利权）人>=刘冠宏

<发明（设计）人>=刘冠宏

<申请日>=2002.04.05

<地址>=200437上海市汶水东路1号322室

<摘要>=本实用新型涉及一种纸质吸奶垫(26)，依次包含

吸水纸层(22)、PE(纸塑复合)膜(23)、纸浆与高分子吸水性聚合

体层(24)和无纺布层(25)，表面开设多个微孔的PE膜(23)能够

使肌肤和乳头散发的湿气透过以达到透气功能，吸水纸层(22)

的边缘与无纺布层(25)的边缘粘合在一起从而将纸浆与高分子

吸水性聚合体层(24)和PE膜(23)限定在其间。这种结构的吸奶

垫透气性和母乳吸收性俱佳，因此非常适于哺乳期内女性穿

戴。

<REC>

<申请号>=CN02218748.0

<名称>=纸板折叠成型的商品展示座

<申请（专利权）人>=胜柏（苏州）包装技术开发有限公司

<发明（设计）人>=倪颂周;于文豹;左曦耀

<申请日>=2002.02.01

<地址>=215004江苏省苏州市金门路新园路5号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸板折叠成型的商品展

示座，包括展示座、展示座内的支撑架、座落在展示座和支撑

架上的展示盒，所述支撑架的背面上设有两耳板插入展示座的

背面下部开设的两插口中连接固定，所述支撑架的侧面上设有

的舌片插入展示盒的底面上开设的插口中连接固定，所述展示

座上的内折板向内翻折并将展示盒的斜侧面夹紧固定；本实用

新型采用纸浆材料、符合环保要求，不仅搬运组装方便、制作

成本低、通用性能好、刚性强度高，而且展示座体四周可以印

刷广告文字和图案、增强展示效果。

<REC>

<申请号>=CN02218254.3

<名称>=包装纸栈板

<申请（专利权）人>=彭贤正

<发明（设计）人>=彭贤正

<申请日>=2002.01.07

<地址>=215138江苏省苏州市相城区湘城镇沈周路8号永丰隆环保包装材料有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种包装纸栈板，用回收再生

纸浆经高温烘干成形，它包括包装纸栈板本体和纸柱，包装纸

栈板本体设有数个镂空脚座，并于镂空脚座间另设有数个矩形

凹槽，纸柱置入包装纸栈板的镂空脚座内；本实用新型可简化

栈板制造流程，降低成本与人力，且重量轻、体积薄，不占空

间，可互相嵌叠，易于收藏，也可免除现有木栈板收放时可能

发生的意外。

<REC>

<申请号>=CN02218360.4

<名称>=纸模塑复合板

<申请（专利权）人>=彭贤正

<发明（设计）人>=彭贤正

<申请日>=2002.01.14

<地址>=215138江苏省苏州市相城区湘城镇沈周路8号永丰隆环保包装材料有限公司

<摘要>=纸模塑复合板，包括两层面板和芯材，所述芯材

为用回收再生纸浆经高温烘干成型的纸模塑板，纸模塑板上设

有凹凸状的加强筋，并形成一定的厚度；可以回收再生，而且

保温隔音性能好、重量轻、强度高。

<REC>

<申请号>=CN02218253.5

<名称>=化纤丝饼包装纸隔板

<申请（专利权）人>=彭贤正

<发明（设计）人>=彭贤正

<申请日>=2002.01.07

<地址>=215138江苏省苏州市相城区湘城镇沈周路8号永丰隆环保包装材料有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种化纤丝饼包装隔板，它以

纸浆为原料，经高温烘干成形，隔板上设有丝饼定位孔，所述

隔板上设有规律排序的凹凸筋条，使隔板形成一定的强度和厚

度，隔板的顶面和底面粘接有纸面板；本实用新型以纸浆作为

隔板的原料来取代现有的泡沫塑料隔板，彻底消除了“白色污

染”问题，具有极大的社会效益。

<REC>

<申请号>=CN02220644.2

<名称>=纸板折叠式商品陈列架

<申请（专利权）人>=胜柏(苏州)包装技术开发有限公司

<发明（设计）人>=倪颂周;于文豹;左曦耀

<申请日>=2002.05.15

<地址>=215004江苏省苏州市金门路新园路5号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸板折叠式商品陈列架，

包括陈列座、支撑架、陈列盒，所述陈列座包括一背面、两侧

面，两侧面设有台阶，台阶的直边上设有折板，折板上设有弧

形插舌；所述支撑架包括一背面、两侧面，两侧面上设有台阶，

台阶上设有舌片；所述陈列盒包括一背面、两斜侧面、一底面，

背面上设有弧形插舌，底面上设有插口。本实用新型以纸浆为

原料，可以回收再生、符合环保要求、搬运组装方便、制作工

艺简单、制作成本较低。

<REC>

<申请号>=CN02220759.7

<名称>=新型包装箱衬盒

<申请（专利权）人>=春兰（集团）公司

<发明（设计）人>=周晓明;朱建军;许科龙;万红

<申请日>=2002.05.24

<地址>=225300江苏省泰州市春兰工业园区研究院大楼

<摘要>=新型包装箱衬盒，置于产品包装箱内，主要起防

震作用，由底面和侧面构成，由纸浆材料注塑成型，衬盒里面

分布台状凸起，这些台状凸起的顶面与所接触的包装产品的外

形相一致。本包装衬盒由纸浆

材料注塑成型，质地坚韧、牢固，其里面的台状凸起具有与包

装产品更紧密贴合、加强防震作用的效果，以及在保证衬盒整

体强度下节省材料、降低成本的效果，纸质材料可以再生利用，

不会造成环境污染，有利于环境保护。本实用新型衬盒适用于

多种家用电器产品的包装。

<REC>

<申请号>=CN02220013.4

<名称>=纸浆黑液分离机

<申请（专利权）人>=盐城市科隆分离机厂

<发明（设计）人>=倪隆

<申请日>=2002.04.18

<地址>=224003江苏省盐城市黄海西路94号

<摘要>=纸浆黑液分离机。其主要由机架、电机、罩壳、

滤筒、绞龙轴和绞龙叶片组成；滤筒的两端置于固定于机座上

的机架上；滤筒外套置有机罩；滤筒内置有带有螺旋绞龙叶片、

且与电机相连的绞龙轴；滤筒及罩壳一端上部设有进料口，其

另一端设有出料口；罩壳的下部还设有排液口。

<REC>

<申请号>=CN02225186.3

<名称>=一种环保托盘

<申请（专利权）人>=朱桂兴

<发明（设计）人>=朱桂兴

<申请日>=2002.01.15

<地址>=518001广东省深圳市龙岗区布吉镇南岭村阳光翠园二号楼B603

<摘要>=本实用新型公开了一种环保托盘,包括托板和支

撑柱，支撑柱至少有6个，分排均布在托板下，每排支撑

柱下端固定有一块拉力板，托板的表面具有防滑线条，托板的

下表面具有凹口。本实用新型托板、支撑柱及拉力板均为纸浆

模塑成型。本实用新型具有重量轻、成本低、防滑性能好、制

作简易、使用方便并能降解重复利用、符合环保要求等优点。

<REC>

<申请号>=CN02225185.5

<名称>=一种环保托盘

<申请（专利权）人>=朱桂兴

<发明（设计）人>=朱桂兴

<申请日>=2002.01.15

<地址>=518001广东省深圳市龙岗区布吉镇南岭村阳光翠园二号楼B603

<摘要>=本实用新型公开了一种环保托盘，包括托板和支

撑柱，支撑柱至少有6个，分排均布在托板下，每排支撑柱下

端固定有一块拉力板，托板具有多个通孔且其表面具有防滑线

条。本实用新型托板、支撑柱及拉力板为纸浆模塑成型。本实

用新型具有重量轻、成本低、防滑性能好、制作简易、使用方

便并能降解重复利用、符合环保要求等优点。

<REC>

<申请号>=CN02224709.2

<名称>=造纸制浆立式蒸煮锅

<申请（专利权）人>=西北轻工业学院机电工程学院

<发明（设计）人>=陈海峰;尚久浩;张美云;张勇;吴养育;徐永健

<申请日>=2002.04.04

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=造纸制浆立式蒸煮锅，是在立式蒸煮锅的放气口

上设有排气管，排气管上设有蒸气喷射真空泵，将蒸气喷射真

空泵的另两端分别与蒸气源和换热器、乙醇储罐相管通连接便

可进行纸浆的制造和乙醇回收。密封结构均为静配合，工作可

靠性强，乙醇回收率非常高，同时还能回收热能。

<REC>

<申请号>=CN02228024.3

<名称>=一种纸浆黑液过滤装置

<申请（专利权）人>=尚连旺

<发明（设计）人>=尚连旺

<申请日>=2002.01.03

<地址>=453645河南省辉县市高庄乡北新庄村

<摘要>=一种纸浆黑液过滤装置，包括有滤池和滤层，其

特征是滤池底部与其一侧的水井相连通，井内设有抽水泵，滤

池中的滤层由鹅卵石、石子、沙子、煤灰、活性炭、石英沙层

组成，在滤池上方的机架上设有链轮，闭合的传送带置于链轮

上，传送带由滤布制成，传送带置于滤池的滤层上。本实用新

型采用廉价的过滤材料将污物分离出来，因而具有使用费低，

不污染环境和重复利用水的优点。

<REC>

<申请号>=CN02229144.X

<名称>=一次性牙齿洁齿球

<申请（专利权）人>=张延平

<发明（设计）人>=张延平

<申请日>=2002.04.19

<地址>=453700河南省新乡县古固寨镇史屯村

<摘要>=本实用新型公开了一种一次性牙齿洁齿球，它包

括有尼龙刷毛，其特征在于：还有一个可放入人口腔内有两排

凹槽的工字形纸浆压模，工字形纸浆压模的两排凹槽的宽度和

深度与人的牙齿相适应，工字形纸浆压模的两侧面呈椭圆形，

高级尼龙刷毛象牙刷毛一样固定在工字形纸浆压模凹槽的各

个内面上，刷毛根部的压模面上固定有一层吸水纤维。由于采

用有两排凹面六个刷面的工资形纸浆压模结构，使用时，放入

口腔内上下牙齿分别咬住两排凹槽，上下左右反复进行嘴嚼清

洁牙齿，可同时刷及上下排牙齿的内外表面和咬合面，能清洁

到牙刷无法触及到的地方，所以能彻底有效地保护牙齿清洁，

一次性使用，干净卫生。

<REC>

<申请号>=CN02232527.1

<名称>=纸质包装盒

<申请（专利权）人>=宋京军

<发明（设计）人>=宋京军

<申请日>=2002.04.16

<地址>=100031北京市西城区和平门内新壁街41号

<摘要>=本实用新型涉及一种纸质包装盒。为解决现有纸

质包装盒不能由成品纸板直接成型，且用后不能循环再利用，

生产工艺复杂，机械强度低，易渗漏的问题。其包括盒体，该

盒体由一个底面和带竖向褶皱的侧面组成。因此，其具有结构

合理，机械强度大，制造工艺简便，可回收纸浆循环再利用，

且不易渗漏的优点。

<REC>

<申请号>=CN02237747.6

<名称>=纸浆油墨分离装置

<申请（专利权）人>=李永政

<发明（设计）人>=李永政

<申请日>=2002.07.04

<地址>=264005山东省烟台市莱山区烟台大学学术交流中心311室

<摘要>=纸浆油墨分离装置，由脱墨罐(1)和分离罐(4)构

成，输料管(12)将脱墨罐和分离罐(4)连通，在脱墨罐(1)内的两

个不同位置上分别安装有电极(10)和电极(14)，他们分别通过导

线和变压器(11)与电源连接。可适用于各种废纸，如废纸箱、

旧新闻纸、混合办公废纸及旧杂志等，是实现废纸分散、浮选、

清洁的合适装置，可有效去除废纸中的油墨和杂质。由于采用

了电极脱墨，不需使用化学助剂，既节省用料，避免污染，又

不影响纸的强度。

<REC>

<申请号>=CN02242504.7

<名称>=有夹筋网复合层的包装盒

<申请（专利权）人>=黄充

<发明（设计）人>=黄充;黄建国

<申请日>=2002.07.17

<地址>=325400浙江省平阳县昆阳镇坡南茶亭巷25－1号

<摘要>=本实用新型涉及包装用品，特别是用于化工、农

副产品、医药等物料包装的有夹筋网复合层的包装盒。其主要

技术特征是盒盖(1)与盒体(2)层间结构有纸(3)、夹筋网(4)、纸

(5)、胶粘剂(6)与纸浆板(7)组成；纸(3)、中间夹筋网(4)、纸(5)

三者复合胶粘连接，构成夹筋网复合层，纸(5)与纸浆板(7)有胶

粘剂(6)粘接连接。大大提高包装强度，而且由于绝大部分是纸

质，可回收再生利用，有利保护环境。

<REC>

<申请号>=CN02242624.8

<名称>=盘蔟及脱茧器

<申请（专利权）人>=莫统勋;周国贺

<发明（设计）人>=莫统勋;周国贺

<申请日>=2002.07.20

<地址>=547100广西壮族自治区环江思恩镇中兴村那康屯1号

<摘要>=本实用新型公开了一种盘蔟和脱茧器，盘蔟由圆

孔、加强圈、同心圆环、同心圆弧形方格、对正孔等构成；脱

茧器由同心圆弧形方块、对正块、底座等构成，用纸浆或其他

材料分别一次模压成型。本实用新型结构简单，易制作，使用

时可大大减轻劳动强度和工作量，提高蚕茧质量，是目前养蚕

上蔟和采茧比较理想的工具。

<REC>

<申请号>=CN02246111.6

<名称>=潜水圆网不排污的板纸、瓦楞纸和夹筋纸造纸机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=2002.09.13

<地址>=300222天津市河西区灰堆风致里40门301

<摘要>=一种潜水圆网不排污的板纸、瓦楞纸和夹筋纸造

纸机，其由一个长网纸浆成型部和2－6个潜水圆网纸浆成型

部构成并共用一个成型长网；长网成型部前面有一个流浆箱，

成型长网以其背面与长网成型部后面的导辊呈大包角包接，其

正面与第一潜水圆网呈包绕连接，潜水圆网的后上方设有流浆

箱；成型长网以其背面与第二潜水圆网前上方的导辊呈大折角

包接，再以成型长网的正面与第二潜水圆网呈大折角包接并以

长网背面与第二流浆箱后下方的与第二潜水圆网相接触的伏

辊呈小绕角包接，从伏辊引出的长网以和上述相同的连接方式

依次与其后的每一个潜水圆网前的导辊、潜水圆网及其后下方

的伏辊包接。本实用新型设备投资少，操作简单，占地面积小，

能生产多种产品。

<REC>

<申请号>=CN02247120.0

<名称>=模具

<申请（专利权）人>=赵春芳

<发明（设计）人>=赵春芳

<申请日>=2002.08.01

<地址>=121001辽宁省锦州市古塔区大凌里68楼25号

<摘要>=一种压榨纤维纸浆或纸料制造物件的模具，该模

具由四根导轨，在其中心安装芯管，在每根导轨上安装拉杆，

拉杆的前端安装活叶，在相邻导轨之间安装滑块。由滑块的移

动带动活叶向中心合拢或向外分开。该模具使用时，向芯管与

活叶之间的空腔注入纸浆，后开动液压机构推动四个滑块同步

向中心移。带动活叶收拢，挤压纸浆成型，再加热干燥即为成

品。

<REC>

<申请号>=CN02254027.X

<名称>=不落灰防伪型香烟

<申请（专利权）人>=樊宏

<发明（设计）人>=樊宏

<申请日>=2002.09.08

<地址>=661100云南省蒙自县红寨乡水沟村一社

<摘要>=一种能在吸烟时不落灰、防伪的不落灰防伪型香

烟，它是在已有的卷烟烟纸、烟丝、过滤嘴构成的烟体上增加

一个耐温900度以上的纤维，金属丝织成的网状片条，卷裹在

烟体上或以纤维、金属丝织成可套入卷烟烟体的网状套或以纤

维金属丝织成片条并为载体以纸浆压制成隐没网状体的烟纸，

吸烟时烟丝、烟纸、燃烧炭化成易粉碎轻质片块状灰尘，而纤

维金属丝织成网状体不被破坏，保持着燃烧前的形状，将炭化

的灰尘集中在网状体中，既保护环境又防伪。

<REC>

<申请号>=CN02259371.3

<名称>=一种双网洗浆机用纸浆压力预脱水装置

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2002.10.19

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种双网洗浆机用纸浆压力预脱水装置，包括传

动装置，进浆口，该脱水装置的底面是由托辊支撑的下网，顶

面为上网，上网的上面连有压辊，上网和下网在浆料进口端面

和两侧端面连有密闭板，上网、下网在浆料出口处形成密闭口，

本实用新型在使用中，浆料进入密闭的脱水区后，同时在重力

和上下网的挤压作用下进行脱水，其脱水效果好，不需要使用

真空泵等元件，从而可延长网子的使用寿命，而且对进浆浓度

没有下限要求。

<REC>

<申请号>=CN02259077.3

<名称>=乙醇法造纸制浆装置

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=张美云;陈海峰;尚久浩;张勇;徐永健;吴养育

<申请日>=2002.12.16

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=一种乙醇法造纸制浆装置，尤其是涉及一种低能

耗的、无污染的造纸制浆装置，通过管道、泵和阀门将蒸煮锅

与加热器、新配制洗涤液储罐、二次洗涤液储罐、一次洗涤液

储罐、回收液储罐相并连；蒸煮锅配有水蒸气进管；新配制洗

涤液储罐配有进液管；回收液储罐配有排出管。制浆蒸煮过程

中没有废气废液的排放，不会对环境造成污染；能量消耗低；

可以使纸浆的漂前洗涤在蒸煮锅内完成。

<REC>

<申请号>=CN02264798.8

<名称>=造纸机圆网箱

<申请（专利权）人>=谢文达

<发明（设计）人>=谢文达

<申请日>=2002.09.28

<地址>=台湾省台中县石冈乡石城街八十八号

<摘要>=一种造纸机圆网箱，包括圆网、行程固定片、导

引组、导轨、挡料板及驱动轮；两导引组分别枢设在圆网箱两

侧下方；两导轨为对应圆网弧度的圆弧结构，其分别滑动地装

设在导引组上，其上设有一组齿；挡料板两侧分别固设在各导

轨上，其造型为对应各导轨的圆弧结构，其一端邻接行程固定

片；驱动轮装设在导轨下方，其上所成型的齿与导轨上的齿相

啮合。当挡料板位移时可推顶行程固定片位移，该挡料板高低

位置不同将使纸浆经过挡料板而附着在圆网上的位置也不同，

故本实用新型可搭配纸浆游离度高低所需走的行程，而控制该

挡料板的位移，不需另搭配多组造纸机圆网箱，从而可以减少

额外购置设备的成本。

<REC>

<申请号>=CN02267366.0

<名称>=砂石捕集器

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=陈宪荣;田洪众;张风山

<申请日>=2002.06.04

<地址>=257335山东省东营市广饶县大王镇政府驻地

<摘要>=本实用新型是设计一种造纸厂湿法备料工艺中

所用的砂石捕集器。其技术方案是：包括长方形罐、安装在罐

体上部的搅拌齿轴、与齿轴靠键和键槽连接的传动皮带轮，带

传动轮转动的三角皮带和电机。设有若干个搅拌齿轴，并穿出

长方形罐体的两长边面、与其动配合，每根齿轴上设有若干个

齿，一台电机通过皮带带动若干个齿轴转动；长方形罐体的上

端面为敞口，下底为波浪形，在浪底设有若干个用阀门控制的

排污口，在罐体的宽面的上部各设有一个进料口和一个出料

口。本实用新型应用后，完善了造纸厂湿法备料工艺，减少了

设备的磨损，延长了设备的使用寿命，提高了设备利用率，降

低了纸浆成本，取得了较好的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN02272368.4

<名称>=中浓纸浆与气态漂白剂混合的高剪切压力混合器

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;李军

<申请日>=2002.08.09

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=一种中浓纸浆与气态漂白剂混合的高剪切压力

混合器，主要由脉动元件、主轴、轴承座、壳体构成，与轴承

座连接并伸入壳体内的主轴一端装脉动元件，中浓纸浆的入口

和出口与主轴同一轴线，出口与主轴垂直，所述脉动元件由均

布的J形构件与轮毂构成；本实用新型适用于1.0MPa压力场

工作；中浓纸浆与气态物质的混合均匀度高达≥96％；工作时

功率消耗低，小于1.8kwh/ADMT，进出料压力降低，小于

0.05MPa；结构简单，占地面积小，便于安装、维护和使用，

运转安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN02275002.9

<名称>=纸浆模压拉管式阀门

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=本实用新型公开一种纸浆模压拉管式阀门，设有

外管1，外管1外相接有与外管1相通的管2，外管1内设有

可在外管1内滑动的内置管3，内置管3上设有孔4。可以与

控制转移模的机械同步，随着转移模逐渐靠进模具槽，阀门中

的真空通孔将由小至大逐渐打开，直到所需真空度对转移模中

的纸浆湿坯进行吸附，当吸附完毕需要排水时，转移模逐渐离

开模具槽，真空通孔渐渐关闭，本实用新型同现有技术相比具

有封闭性好，节省能源，可靠性高等优点。

<REC>

<申请号>=CN02275004.5

<名称>=纸浆模压压差平衡装置

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=一种纸浆模压成型机中定量装置的压差平衡装

置，主要是在大型纸浆模压生产过程中使纸浆预成型时定量罩

内具有一定的真空度。其特征在于：螺杆11上套装基板12，

基板12与端头的螺母14之间设有弹簧13，螺杆11的另一端

固定有密封板15和垫16。具有成型厚度均匀的优点。

<REC>

<申请号>=CN02275005.3

<名称>=纸浆模压定量装置

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=一种纸浆模压成型机中的纸浆模压定量装置，主

要是在大型纸浆模压生产过程中使供入的纸浆料定量且在密

封具有一定真空度的状态下抽出浆料的水分。其特征在于：上

移动板7与上推动装置23相接且固定有定量罩8，定量罩8

上面设有排气活门10和补入气体阀门9。

<REC>

<申请号>=CN02275003.7

<名称>=纸浆模压成型机

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=纸浆模压成型机，包括机架1，机架1上设有往

复推动装置2，往复推动装置2依次接真空箱体3、成型模具4，

真空箱体3、成型模具4固定在相对于机架1上下移动的移动

板5上，成型模具4的上方机架1上固定有浆箱6，其特征在

于：机架1上位于浆箱6上方设有上移动板7，上移动板7与

上推动装置23相接且固定有定量罩8，定量罩8与成型模具4

相配，

定量罩8上面设有排气活门10和补入气体阀门9。具有成型厚

度均匀的优点。

<REC>

<申请号>=CN02275001.0

<名称>=纸浆模压真空卧式组合缓冲罐

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=一种纸浆模压真空卧式组合缓冲罐，设有卧式罐

体1、2，卧式罐体1与卧式罐体2通过阀门3相连，卧式罐体

1上设有用于与纸浆模相接的接口4、用于与真空泵相接的接

口5，卧式罐体2上设有阀门6及用于与排水泵相接的排水口

7、阀门8。只在排水时将阀门关闭即可，真空吸附可以持续进

行。改变了现有技术真空吸附只能间歇进行的方式，节省了生

产时间，提高了产品的生产率；即使排水时，整个卧式罐体内

也保持在负压状态，减少了负压损失，可节省大量的能源。

<REC>

<申请号>=CN02274999.3

<名称>=纸浆模压加热管

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=纸浆模压加热管，设有内置管1，内置管1外套

有外管2，外管2与内置管1之间置有化学导热介质3并为真

空密闭，内置管1内设有加热源4。依靠热源对处于真空状态

下的化学导热介质加热，启动维持化学能，再由化学能转变为

热能，充分利用了化学能量，热转化效率高，与现有技术相比，

达到了节约能量之目的。

<REC>

<申请号>=CN02274998.5

<名称>=纸浆模压加热板

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=纸浆模压加热板，设有板体1，板体1内置有化

学导热介质2并为真空，板体1下部有密封件3，密封件3下

方有加热源4。依靠热源对处于真空状态下的化学导热介质加

热，启动维持化学能，再由化学能转变为热能，充分利用了化

学能量，热转化效率高，与现有技术相比，达到了节约能量之

目的。

<REC>

<申请号>=CN02274997.7

<名称>=纸浆模压真空立式组合缓冲罐

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=纸浆模压真空立式组合缓冲罐，设有立式罐体1，

在立式罐体1的中部设有漏斗2，漏斗2上方的罐体1上设有

用于与纸浆模相接的接口3、用于与真空泵相接的接口4，漏

斗2下方的罐体1上设有一端与大气相通的阀门5、用于与排

水泵相接的排水口6、排水阀7，漏斗2的漏口8下面设有与

连杆9相接的堵塞10，连杆9的另一端与汽缸11相接，连杆

9外设有导向槽12。真空吸附可以持续进行，改变了现有技术

真空吸附只能间歇进行的方式，节省了生产时间，提高了产品

的生产率；即使排水时，整个立式罐体内也保持在负压状态，

减少了负压损失，可节省大量的能源。

<REC>

<申请号>=CN02274996.9

<名称>=大型纸浆模模具

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=大型纸浆模模具，设有上胎1，与上胎1相匹配

的下胎2及置于下胎2下面的可与真空泵相接的排气排水装置

3，上胎1内置有加热装置4，下胎2中有料腔5，料腔5下面

有通孔6。可一次完成纸浆模压产品的成型、定型步骤。

<REC>

<申请号>=CN02274995.0

<名称>=纸浆模压加热箱

<申请（专利权）人>=李百泉

<发明（设计）人>=李百泉

<申请日>=2002.08.27

<地址>=116011辽宁省大连市西岗区黄河路219号1612室

<摘要>=纸浆模压加热箱，设有箱体1，箱体1上面设有

纸浆模放置槽2，纸浆模放置槽2与箱体底部3之间有通孔4，

箱体1上部有化学导热介质加入口5，箱体1内置有化学导热

介质6并为真空，箱体底部3下面设有加热源7。依靠热源对

处于真空状态下的化学导热介质加热，启动维持化学能，再由

化学能转变为热能，充分利用了化学能量，热转化效率高，与

现有技术相比，达到了节约能量之目的。

<REC>

<申请号>=CN02277633.8

<名称>=一次性纸制床单、被套

<申请（专利权）人>=周标

<发明（设计）人>=周标

<申请日>=2002.11.03

<地址>=414000湖南省岳阳市南岳坡岳阳商业大厦宾馆总台

<摘要>=本实用新型公开了一种一次性纸制床单，由纸制

成，在上纸浆和下纸浆之间有一纤维层，纤维层中的纤维为网

状排列。本实用新型适用于宾馆、酒店和火车、汽车、轮船的

卧铺以及其它公共场所，它质地轻、方便卫生、不需洗涤，具

有节约水资源、可回收利用的优点，不会污染环境和可以消除

消费者担心床单、被套的卫生及消毒不彻底的顾虑。

<REC>

<申请号>=CN02278321.0

<名称>=热力喷爆制纸浆喷爆罐

<申请（专利权）人>=王亚伟

<发明（设计）人>=王亚伟;王卡;马东亮;黄婷婷;王艳秋

<申请日>=2002.07.05

<地址>=466000河南省周口市八一路南段66号

<摘要>=本实用新型涉及爆破制纸浆工艺所用的喷爆罐，

它主要包括罐体、三通管等，罐体(5)内的下部设置有锥形体(6)，

在锥形体(6)上均匀开有进气孔(7)；罐体(5)的底部连接有三通

管，三通管上的进气口(9)与压力锅炉的出气口连接，三通管上

的出浆口(8)与出浆管连接；在罐体(5)的下部设置有温度计接口

(10)与温度计连接，上部设置有排余气口(11)、压力表接口(4)

与压力表连接，在罐体的顶部设置有进料口(2)，进料口(2)上设

置有密封门盖(1)。使用此罐能使原料受热均匀，生产出的纸浆

质量高，与其它自动化设备连接可实现整个制浆过程的全部自

动化。

<REC>

<申请号>=CN02279815.3

<名称>=具定置构造的纸浆成型盒结构

<申请（专利权）人>=潘丰益

<发明（设计）人>=潘丰益

<申请日>=2002.11.22

<地址>=台湾省桃园县中坜市东园二路22之1号

<摘要>=本实用新型涉及一种具定置构造的纸浆成型盒

结构，主要是以经过高压压合的密实凹陷折线分隔一中间板与

二侧衔接的侧板，并使该中间板。侧板向顶侧凸伸多个平行延

伸的凸肋，于各凸肋间自然形成多个插槽，可供插置片状的薄

型产品，而该中间板、侧板又向底侧凸伸有多个缓冲凸部，可

形成一吸收冲击的结构，而于中间板、侧板间相邻的凸肋顶侧

相对的端部设有一倒角，并于二倒角的斜面上分设有一定位凹

孔、定位凸块，使该中间板、侧板于弯折时，各凸肋可保持贴

合衔接，并利用定位凸块嵌入定位凹孔内形成卡挚，而可达到

有效的定位，以避免弯折的折线部位受扭动拉址而破裂。

<REC>

<申请号>=CN02286184.X

<名称>=新型卫生杯套

<申请（专利权）人>=张瑞

<发明（设计）人>=张瑞

<申请日>=2002.11.21

<地址>=300060天津市河西区汇鑫花园7号2门501

<摘要>=本实用新型属于生活类用品，特别涉及一种新型

卫生杯套，它由杯体、杯托组成，其特征是：在上述的杯体上

套有多个杯套，在杯托把手上开有长槽，直角拨叉一端置于长

槽中，另一端对应杯套方向设有吸盘。本实用新型与现有技术

相比具有显著优点和积极效果，该技术使用方便，造价低廉，

推广使用可以避免传

染病传播；安全、卫生，可以减少水的浪费，并可节约大量纸

浆，是一项利民的公共型技术。

<REC>

<申请号>=CN02291718.7

<名称>=旋蒸式桔草膨化器

<申请（专利权）人>=鲁来斌

<发明（设计）人>=鲁来斌

<申请日>=2002.12.15

<地址>=466335河南省沈丘县莲池大郑营工业区

<摘要>=本实用新型设计的旋蒸式桔草膨化器，主体由圆

筒体，内锥体、隔离板、上下封头、加料口、出料管、蒸汽管

组成的桔草膨化制浆装置。内锥体倒置在圆筒的下部、隔离板

呈旋涡状均匀地分别与蒸汽管、内锥体、出料管、圆筒体和下

部封头焊接。膨化器体外

的接口均与阀门连接。本实用新型旋蒸式桔草膨化器不但使桔

草在喷爆膨化时，设备更加稳定、震动噪声减少等优点，而且

由于设计了旋涡状均分布的隔离板，使蒸汽导入呈旋转状，避

免桔草翻动，使其受蒸煮，受压均匀，蒸煮时间缩短，纤维水

解效果提高明显，短纤维流失减少，纸浆得率可提高5％以上。

<REC>

<申请号>=CN02291084.0

<名称>=苗木栽培筒

<申请（专利权）人>=陆轶龙;王晓峰

<发明（设计）人>=张志刚;王晓峰;陆轶龙

<申请日>=2002.12.16

<地址>=130012吉林省长春市朝阳区南湖新村51栋601信箱

<摘要>=一种适于树木栽培用的苗木栽培筒，它由锥形筒

和碗形底组成，锥形筒由外层纸基(1)和内层壳聚糖膜(2)构成，

锥形筒的小端坐在碗形底(3)的边沿里，并粘接一体；碗形底(3)

由纸浆、钙镁磷肥粉末、防水剂混合压制而成。用该苗木栽培

筒栽培树苗可保证筒内水分不流失，有利于苗木成活，且树苗

40－60天发芽成活后，壳聚糖膜开始降解，扎入碗形底的根芽

产生桔缘酸，使钙镁磷肥溶解，被根芽吸收利于苗木成长发育，

从而实现抗旱、保水、保苗之目的，适于西部干旱地区植树造

林。

<REC>

<申请号>=CN02291321.1

<名称>=利用冶炼余热造纸清除造纸黑液和冶炼废气废渣污染装置

<申请（专利权）人>=刘树军

<发明（设计）人>=刘树军

<申请日>=2002.12.17

<地址>=236600安徽省阜阳市太和县财政局

<摘要>=一种利用冶炼余热造纸清除造纸黑液和冶炼废

气废渣污染的装置包括：蒸发器，下部安装有烟尘入口和排渣

口、上部有黑液入口和排气口；蒸煮器，位于蒸发器内上半部，

锅体与进入蒸发器的烟尘充分接触；冷却塔，与蒸发器的排气

口以及沉淀池相连；沉淀池，有冷凝水进入池中；静压池，蒸

煮器中的纸浆在池中用清水压出黑液，产出成品纸浆；黑液池，

静压池压出的黑液由水泵加压送入蒸发器的黑液入口；该装置

将造纸黑液送入蒸发器，并自塔顶下喷；冶炼烟气同时进入蒸

发器，并自下而上喷，混合反应后生成沉渣并有混合气体排出，

经冷凝塔冷凝生成冷凝水排入沉淀池；沉淀池中沉淀出的清水

回收用于造纸静压，产生的黑液进入黑液池加压送入蒸发器，

完成一次循环。冶炼废渣与石灰混合进入苛化池反应生成的氢

氧化钠回收用于造纸，生成石膏与废电池棚板、石棉混合作为

铺路基材。

<REC>

<申请号>=CN02295002.8

<名称>=纸材的吊挂饰品

<申请（专利权）人>=余承鸿

<发明（设计）人>=余承鸿

<申请日>=2002.12.30

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=一种纸材的吊挂饰品，其是包括饰品的二个半型

体及一衬纸，半型体是纸浆通过模具热压成型的中空造型物，

其上端设有一半型柱，于二个半型体中间设有一片或一片以上

的衬纸粘接，组成纸材的中空吊挂饰品，具有轻便、价格低廉

及废弃物不污染环境的功效。

<REC>

<申请号>=CN03201754.5

<名称>=造纸脱水滚筒装置

<申请（专利权）人>=谢文达

<发明（设计）人>=谢文达

<申请日>=2003.01.13

<地址>=台湾省台中县石冈乡石冈街八十八号

<摘要>=一种造纸脱水滚筒装置，包括一架体，架体上枢

设一可自由转动的内筒、及内筒外罩设的网状外筒，内筒呈中

空状，其内部形成收纳空间，收纳空间中设有真空室，内筒外

周设有一组小腔室，腔室底端设有贯穿至内筒收纳空间的吸

孔，内筒外周罩设有供纸浆直接平贴支撑、及真空脱水的网状

外筒，网状外筒完全将各腔室顶端封闭，其整体结构设置，使

纸浆只须用单层布带驱动便顺利贴合于外筒，配合内筒的真空

吸附，进而将纸浆完全脱水而构成纸张，克服了习用须用双层

布带夹制、及以双轮碾压脱水所造成的纸张表面度不佳、脱水

效率不高等诸多问题。

<REC>

<申请号>=CN03208025.5

<名称>=纸浆压力筛选机的筒型筛器

<申请（专利权）人>=林景湖

<发明（设计）人>=林景湖

<申请日>=2003.09.15

<地址>=台湾省台中县

<摘要>=本实用新型是一种纸浆压力筛选机的筒型筛器，

该筛器设有筒壁，于筒壁内侧或外侧呈轴向分布数排的波浪面

上，于波谷棱线上穿空有滤孔，该滤孔为径向长缝状，筒壁每

错开滤孔处轴向并且间隔焊设数支扰流条，以增加筛器设置滤

孔的面积，以及增加筛器内纸浆液脉动幅度，提高流通性。

<REC>

<申请号>=CN03208213.4

<名称>=多层复合导电纸

<申请（专利权）人>=程学礼

<发明（设计）人>=程学礼;姜丽萍

<申请日>=2003.08.28

<地址>=030024山西省太原市三益宿舍28楼20号

<摘要>=多层复合导电纸，属于非金属导电发热元件，是

一种压合电加热材料。主要技术特征是：是将导电层1压合在

基材2上，其中导电层1是一种碳纤维增强纸基复合材料，在

导电层1的一面或两面复合有基材2，基材2的主体为一般的

制纸原料，如针叶本色木浆，化纤浆粕，矿物晶须，预氧丝短

纤及辅料混合制成柔性类合成纸浆；可在基材2的外表面压合

有装饰层3，表面装饰层可加工成现有的壁纸类，也可以印制

上各种图案的装饰画，本实用新型的导电纸依靠辐射加热，热

转换效率高，无磁场和静电污染，而且加热速度很快，使用寿

命长。

<REC>

<申请号>=CN03215516.6

<名称>=一种纸尿袋及固定带

<申请（专利权）人>=孙同林

<发明（设计）人>=孙同林

<申请日>=2003.03.06

<地址>=273500山东省邹城市兖矿集团铁运处南工房43号信箱

<摘要>=本实用新型提供一种纸尿袋及固定带，该纸尿袋

由内、表层分别为透水布、防漏膜和中间为吸水体的对折封边

成的袋体构成，袋体上连有袋口，袋口呈上下两片分开式，每

片由透水布和防漏膜构成，其中一片的两侧和袋口下方的袋体

的两侧分别有可供连接的连接物，所述的吸水体由吸水纸浆及

高分子吸收体构成，透水布为无纺布，连接物由封边和连接封

边的不干胶条或尼龙搭扣组成，腰带、两条腿带分别与连接条

两端的穿孔穿接。

<REC>

<申请号>=CN03218460.3

<名称>=电磁处理器

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=陈海峰

<申请日>=2003.01.23

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号陕西科技大学

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸制浆装置，尤其是涉及

一种低能耗的、无污染的造纸制浆由磁处理器，属于造纸制浆

技术与设备领域。其主要技术特点是非金属纸浆表面管道外部

长有电磁发生器利用电磁场对在管道内流动的纸浆进行磁化

处理，使纸浆滤水性提高，达到提高纸浆洗涤设备效率或改善

纸机湿部抄造性能的目的。利用导流螺旋使浆料在电磁处理器

管内产生湍流流动，从而使浆料磁化均匀且效率高。本实用新

型结构简单，制作、安装、运行成本低，直接将其串联在纸浆

洗涤设备或抄纸机的浆料输送管道上使用。

<REC>

<申请号>=CN03219295.9

<名称>=纸浆缓冲垫

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.01.10

<地址>=215011江苏省苏州市苏州新区玉山路258号兴隆工业区内

<摘要>=一种纸浆缓冲垫，其特征在于：包括垫体，所述

垫体为柔性可弯曲的平面结构，在所述垫体的一面上设有由缓

冲单体构成的阵列，该阵列由缓冲单体沿X方向和Y方向分

布而成，相邻行和相邻列的缓冲单体间的距离不小于2毫米，

所述缓冲单体是垫体上的凸起，与垫体为一体结构。本实用新

型产品可任意折叠、卷曲，可以用单片缓冲垫弯折后作为整个

包装的缓冲材料，特别可适用于不规则形体(如花瓶、瓷器)的

保护；同时，使用成本低，且有很好的缓冲性能。

<REC>

<申请号>=CN03219902.3

<名称>=复合缓冲包装结构

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.02.14

<地址>=215011江苏省苏州市苏州新区玉山路258号兴隆工业区内

<摘要>=一种复合缓冲包装结构，包括由纸浆模塑成型的

缓冲件本体，其特征在于：在所述缓冲件本体上设有复数个加

强筋结构，在缓冲件本体的角部位置设有缓冲垫固定位，包括

有至少1个缓冲垫，所述缓冲垫可固定在缓冲垫固定位处，构

成复合结构。本实用新型在缓冲件的角部设置了复合层结构，

因而大大增加了纸浆模塑包装的角部抗摔能力，适用于计算机

主机箱等较重物品的包装，同时在搬运过程中不会发生滑移，

并且可以节省材料。

<REC>

<申请号>=CN03219399.8

<名称>=液晶显示器的缓冲包装结构

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.01.14

<地址>=215011江苏省苏州市新区玉山路258号兴隆工业区内

<摘要>=一种液晶显示器的缓冲包装结构，其特征在于：

包括由纸浆材料经模塑成型的顶盖和底座，所述顶盖上设有与

显示器上部形状配合的凹陷，所述底座中部设有与显示器底座

形状配合的凹陷结构，凹陷结构的中央开有通孔，在顶盖与底

座上分别设置有至少两条加强筋，顶盖上的加强筋和底座上的

加强筋与中轴距离相同，且顶盖上的加强筋不大于底座上的加

强筋。本实用新型由纸浆材料模塑一体成型，缓冲性能好且易

于回收，具有环保的优点，在结构上，通过底座上通孔的设置，

可加快产品干燥的速度，提高生产效率；同时顶盖倒置后可以

嵌入底座中叠放，能在满足客户成组包装发货要求的同时减小

包装体积。

<REC>

<申请号>=CN03222102.9

<名称>=一种缓冲包装结构

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.05.22

<地址>=215011江苏省苏州市苏州新区玉山路258号兴隆工业区内

<摘要>=一种缓冲包装结构，包括由纸浆模塑成型的前盖

和后盖，所述前盖和后盖内侧分别设有与被包装物前部形状及

后部形状配合的凹陷，前盖及后盖上分别设有多个凹凸形状的

加强结构，其特征在于：在前盖和后盖两侧边的对应部位，设

有贯通的凹槽。本实用新型为前后盖方式设置，在两侧边上开

设的凹槽，可与纸箱上的提手孔配合，便于搬运和存放；同时

合理设置了说明书、线材和辅助材料的放置位置，结构合理。

<REC>

<申请号>=CN03220591.0

<名称>=高密度无土养蝎窝

<申请（专利权）人>=蔡政

<发明（设计）人>=蔡政;陈静芳

<申请日>=2003.03.18

<地址>=226100江苏省海门市秀山新村802楼206室

<摘要>=一种高密度无土养蝎窝由水平放置多层叠合的

蝎盘装入敞口箱内而成，每块蝎盘上有纵横交错凸起的肋分隔

成许多蝎窝的敞口小室，

该小室的形状可以是矩形、圆形或蜂窝状大六角形，由纸浆等

天然纤维加粘结剂整体模压成形，表面粗糙，有较好的吸水性，

敞口箱内壁为塑料或涤纶膜防逃光滑面。这种养蝎窝的优点是

轻便，可以成排成行叠放，便于工厂化高密度养殖和管理、效

益高。

<REC>

<申请号>=CN03222981.X

<名称>=纸浆亮度／浓度一体化光学传感器探头

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=阎东波;李继庚;刘焕彬

<申请日>=2003.01.15

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本实用新型是一种纸浆亮度/浓度一体化光学传

感器探头，它由发光二极管、光电二极管、一条入射光纤、两

条接收光纤和参比光纤相互连接而成，其中，光电二极管分别

与参比光纤和两条接收光纤相连接，发光二极管与一条入射光

纤相连接，一条入射光纤和两条接收光纤三条光纤相互之间的

水平间隔距离相等。发光二极管可以采用峰值波长为440～

460nm的蓝色发光二极管LED以及峰值波长为940nm的近红

外发光二极管。本实用新型适应的浓度范围宽，浆种多，可用

于测量化学浆漂白、磨木浆漂白、化机浆漂白、废纸浆脱墨。

本实用新型稳定性好，光源寿命较长，结构稳定，可靠性高。

本实用新型价格便宜，成本低。

<REC>

<申请号>=CN03225902.6

<名称>=可伸缩之鞋衬

<申请（专利权）人>=张清振

<发明（设计）人>=张清振

<申请日>=2003.05.09

<地址>=523007广东省东莞市新芬路科学馆七楼东莞市华南专利所转

<摘要>=本实用新型涉及鞋具产品技术领域，特指一种用

于支撑鞋子的可伸缩之鞋衬。其是通过如下技术方案实现的：

本实用新型主要为一个与鞋子内腔形状对应之衬体，该衬体一

体成型，且其中间部连接有一段可伸缩体；上述之衬体沿其底

边设有一切割线；上述之衬体为纸制材料。采用这种结构后，

由于衬体中间部连接有一可伸缩体，通过此伸缩体的伸缩可实

现衬体长短的变化，以适用不同尺寸之鞋子。而当衬体较鞋子

高时，可通过剪刀沿切割线将衬体剪下一部分，以降低衬体的

高度，使之与鞋子内腔更加适应，起到更好的支撑效果。另外

本实用新型之衬体采用纸浆压制而成，其不会对环境造成污

染，具有很好的环保效果。

<REC>

<申请号>=CN03225735.X

<名称>=一种坐便器用一次性纸垫

<申请（专利权）人>=钟国良

<发明（设计）人>=钟国良

<申请日>=2003.04.28

<地址>=516100广东省惠州市博罗县龙溪镇钟氏联发纸业厂

<摘要>=一种坐便器用一次性纸垫，包括中部开孔的纸

垫，在纸垫的前端设置有两个可压在坐垫圈下的定位折角，纸

垫的后端设置有撕断或折叠虚线或是撕断钉孔。在纸垫后端撕

断或折叠虚线另一侧的纸垫覆盖在第一层或底层纸垫盖上，或

者纸垫依次卷绕在筒芯上盛装在专用盒内，用一次撕一张。本

实用新型用原生纸浆进行浆内施胶使产品防潮、防渗，双面整

体压花使产品防滑、抗粘；定位折角有效地防止了纸垫的滑动；

撕断或折叠虚线或撕断钉孔的设置，真正保证并简单、方便地

实现了纸垫的一次性使用，极利于每次使用时直接撕断或从专

用盒内拉出撕断。另外，加工过程中利用网上成型技术直接抄

造成品比经模具冲制成型节约纸张50％。

<REC>

<申请号>=CN03226375.9

<名称>=纸制金元宝结构改良

<申请（专利权）人>=黄文崇

<发明（设计）人>=黄文崇

<申请日>=2003.05.23

<地址>=523518广东省东莞市清湖村万丰工业区薪华包装材料有限公司

<摘要>=本实用新型涉及装饰品技术领域，特指一种纸制

金元宝结构改良。其上盖及基座均由纸浆配合模具一体成型制

作，其中基座为中空状，上盖的周缘设有弯折部，弯折部顺应

基座之上缘部盖合，并配以粘胶粘连组合。本实用新型通过一

体成型制作代替手工折叠，简化了折叠工序，达到加工制作更

为快速、省时的效果，同时有效地节省材料，降低成本，产品

轻小且环保性好。

<REC>

<申请号>=CN03232508.8

<名称>=纸浆模塑制品热压定型模

<申请（专利权）人>=姜陆平;沈瑾琪

<发明（设计）人>=沈瑾琪

<申请日>=2003.06.25

<地址>=201200上海市浦东新区川沙镇城丰路15弄39号601室

<摘要>=本实用新型提供了一种纸浆模塑制品热压定型

模，包括带型腔的模体，在型腔的内表面敷覆有一层金属丝网，

在模体上设有多个斜向贯通型腔的排气孔，在模体的下部设有

多个横向加热管孔，在横向加热管孔内设有加热载体，在型腔

周围的模体内，设有多根垂直的超导管。本实用新型的纸浆模

塑制品热压定型模由于在模体中设置了超导管，能有效防止堵

孔现象的发生和黄斑的产生，具有热效率高、能提高成品率和

节能降耗的优点。

<REC>

<申请号>=CN03232509.6

<名称>=纸浆模塑设备工作模台

<申请（专利权）人>=姜陆平;沈瑾琪

<发明（设计）人>=沈瑾琪

<申请日>=2003.06.25

<地址>=201200上海市浦东新区川沙镇城丰路15弄39号601室

<摘要>=本实用新型提供了一种纸浆模塑设备工作模台，

它包括上部固定平台、升降压力缸、升降活塞杆、升降模台、

多个模具、下部固定平台和一气平衡机构。该气平衡机构包括

气容、两气管、两平衡气缸和两平衡导杆，可以将两平衡气缸

对称安装在上部固定平台的两端，将两平衡导杆与升降模台的

顶部两端固定相连；也可以将两平衡气缸对称安装在下部固定

平台上，将两平衡导杆与升降模台的底部两端固定相连。本实

用新型由于采用了气平衡机构，可使工作模台工作时在平衡气

缸的提拉或推举下始终处于一种平衡悬浮状态，并具有节能的

效果。

<REC>

<申请号>=CN03240328.3

<名称>=用于显象管玻锥的隔离保护垫

<申请（专利权）人>=河南安彩高科股份有限公司

<发明（设计）人>=李留恩;马保荣;崔学东;王德红;郑斌

<申请日>=2003.03.10

<地址>=455000河南省安阳中州路南段

<摘要>=用于显象管玻锥的隔离保护垫属于工业产品包

装领域，主要由纸浆模塑形成，其整体形状为对称展开的两部

分，表面设置有凸起棱筋，两部分中间为可折叠合拢的V形，

中心有供玻锥颈部插入的圆孔，该V形垫对玻锥的仓储运输过

程能起隔离保护作用，本品可折叠、展开，成本低，由于材料

可降解，不产生环境污染。

<REC>

<申请号>=CN03246062.7

<名称>=气动半自动纸浆模塑制品制坯成型机

<申请（专利权）人>=新乡红阳机器制造有限公司

<发明（设计）人>=尚新生;璩太光;陈文东;包云祥;陈敏;杨培双;赵纪峰;张玉龙

<申请日>=2003.06.26

<地址>=453002河南省新乡市北干道东段405号

<摘要>=气动半自动纸浆模塑制品制坯成型机，它包括有

制坯机和热压型机，其特征在于：在一台制坯机的两侧一字配

置两台热压型机，两台热压型机的压型上板连接着制坯上板，

制坯上板上部固接有吊架气缸，气缸活塞杆与制坯滑动板固

接，制坯上板的四角向下固接有四根导向杆，导向杆与制坯滑

动板滑动连接，制坯滑动板下部通过连杆固接有模具上板，导

向杆下部固接有模具吊板，模具吊板中间装有模具下板，模具

吊板下部连接有真空罩，真空罩下中部用软管与从浆池内密封

穿过浆池下壁的真空阀门连通，浆池座落在支架上，支架中间

还安装有使浆池升降的气缸。本机采用新的制坯机并合理配置

两台热压型机，减轻了人工劳动强度，生产效率提高40％以上。

<REC>

<申请号>=CN03254474.X

<名称>=高浓度废纸浆塔

<申请（专利权）人>=肖少宏

<发明（设计）人>=肖少宏;林保东;王兴汉

<申请日>=2003.06.16

<地址>=430071湖北省武汉市武汉理工大学东苑接待处二楼（马房山校区）

<摘要>=本实用新型公开了一种高浓度废纸浆塔，尤其涉

及一种多功能的搅拌器。本实用新型由浆塔、管路、搅拌器、

传动装置组成；浆塔为钢筋混凝土结构，从上到下，由塔顶盖

15、塔体11、塔底座7组成；桨叶10为一种弯形耙式中空双

桨，双桨内部用钢板分隔成两个部分：一部分为良浆送出通道，

与良浆中心箱6连通；良浆中心箱6与良浆筒2连通；另一部

分为稀释水注水通道，与中心注水管13连通；搅拌轴12为无

缝钢管，搅拌轴12内套有中心注水管13；搅拌轴12其底部在

与桨叶10相连接部位设计有良浆中心箱6，用法兰连接。本实

用新型规模大，浓度高，品质高，能耗小，占地面积少，生产

能力大。

<REC>

<申请号>=CN03257907.1

<名称>=置换挤浆螺旋装置

<申请（专利权）人>=王广维

<发明（设计）人>=王广维

<申请日>=2003.06.23

<地址>=300170天津市河东区大直沽五号路福泽温泉公寓20楼4－402

<摘要>=一种置换挤浆螺旋装置。主要由密封壳体；封装

在壳体内的螺旋；位于壳体中部且可滤除浆料中黑液的滤网；

与滤网末端相连的料塞管；一端与螺旋末端相接而另一端与螺

旋轴相连的阻尼环；设于螺旋轴两端的轴承；和位于一端轴承

外的传动装置。本实用新型的置换挤浆螺旋装置是利用滤网内

外的压差和螺旋的挤压作用来进行纸浆的脱水和黑液的置换

操作，而且螺旋还具有清理滤网的作用，从而可以避免滤网结

垢；另外，螺旋轴和阻尼环是直接相连的，因而可用调节螺旋

轴的方式来调节阻尼环与料塞管之间的相对位置，不仅可控制

纸浆的干度和通过量，而且能够保证壳体的密封性。此外，该

设备还具有

纸浆的适用范围广、操作灵活且黑液提取率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN03259678.2

<名称>=一种纸浆压榨洗涤机

<申请（专利权）人>=江苏双灯纸业有限公司

<发明（设计）人>=吴玉辉;李凤翥;朱咸兵;王全明

<申请日>=2003.07.22

<地址>=224341江苏省射阳县黄沙港镇海港路28号

<摘要>=本实用新型提供一种纸浆压榨洗涤机。主要由机

架、布浆槽、上、下脱水网、接水盘、脱水辊、压水伏辊、压

榨辊、电机、导网辊、预脱水辊、接水槽、洗液分配槽、马刺

辊、出料刮刀及出料槽等组成。在安装于框架式机架内由下至

上呈之字形分布的各脱水辊上方分别配套安装带有气压机构

的压水伏辊，并且在最前和最后脱水辊的后部分别安装一对带

有气压机构的压榨辊。上、下脱水网分别包覆于各自的脱水台、

导网辊、脱水辊、压水伏辊、压榨辊，形成各自的包覆行程。

本实用新型具有出浆浓度高、洗涤用水量低、提取和逆流洗涤

一次完成、操作简单化、投资更节省、占地更少，特别适用于

草类纸浆黑液分离和洗涤。

<REC>

<申请号>=CN03262535.9

<名称>=纸浆喷放能量回收装置

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=陈海峰;王建梅

<申请日>=2003.07.28

<地址>=712081陕西省咸阳市人民西路49号

<摘要>=本实用新型提供了一种纸浆喷放能量回收装置，

该装置通过管道将蒸煮器、节流阀、透平机和储浆仓顺序连接；

在节流阀的调节下，蒸煮器内的纸浆以稳定流量通过管道进入

透平机中，快速流动的纸浆流驱动叶轮旋转，将纸浆的流动动

能转换为叶轮轴的机械能，并被利用，减小了喷放过程中的能

量损失，并且能防止闪蒸造成的已溶解木素回吸后附着在纤维

上，有利于纸浆的洗涤和漂白；大幅度地减低了纸浆喷放的噪

声，改善了工作条件。

<REC>

<申请号>=CN03266536.9

<名称>=活动式教学手抄纸台结构

<申请（专利权）人>=广鸿兴有限公司

<发明（设计）人>=黄焕彰

<申请日>=2003.07.02

<地址>=台湾省南投县埔里镇铁山路310号

<摘要>=本实用新型为一种活动式教学手抄纸台结构，主

要是于一主架体四角端各设有一可折式的脚体，脚体间设有固

定架以支撑脚体，主架体顶部另设有支撑架以及纸导架等结

构，以形成一配合纸浆槽以及晾纸装置使用的可携式架体，使

古法制纸的示范人员可直接携带整体的结构，至示范的现场予

以安装组合，即可对现场人员进行古法制纸的教学达到推广传

承的目的。

<REC>

<申请号>=CN03269117.3

<名称>=压滤机

<申请（专利权）人>=马昭东

<发明（设计）人>=马昭东

<申请日>=2003.07.17

<地址>=277527山东省滕州市农业银行木石办事处马世华转

<摘要>=本实用新型提供一种压滤机，它有机架，机架上

分别安装上辊轴和下辊轴，上辊轴和下辊轴上分别安装上链轮

辊和下链轮辊，上辊轴上安装上辊齿轮，上辊齿轮与下辊齿轮

啮合，上辊轴上分别安装链轮和链轮，链轮上安装链条，下辊

轴上分别安装链轮和链轮，链轮和链轮上安装链条，链条和链

条的每节链板的外端面为曲面。它能够解决现有技术中存在的

不足，过滤网使用寿命大幅度提高，并能够增加纸浆黑液的提

取量等。

<REC>

<申请号>=CN03271653.2

<名称>=制浆机

<申请（专利权）人>=安丘汶瑞机械制造有限公司;聂勋载;王新建

<发明（设计）人>=刘世海;聂勋载;王新建;刘志刚;于秀云

<申请日>=2003.08.29

<地址>=262100山东省安丘市潍徐南路232号

<摘要>=本实用新型涉及一种制浆机械。主要解决现有技

术磨浆效果差、成本高的问题。本实用新型通过两根彼此啮合、

平行、同向转动的螺旋辊，螺旋辊由输料螺旋部分，正螺旋套

与反螺旋套组成。正螺旋套的螺距由大变小，正螺旋套的螺距

由大变小形成“渐缩区”，对浆料产生压缩和推进。反螺旋套

逆向推动，细化的浆料，由反螺旋套螺棱上所开的斜槽处挤出。

浆料在正反螺旋套形成的高压区内受到剪切、挤压，最终实现

纤维的分离、分丝、帚化、压溃，达到成浆的目的。本实用新

型纸浆质量好，可连续制浆，节能降耗，维修方便，还可一机

多用，使制浆工序更为紧凑，排污量少，易于广泛推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200320103405.5

<名称>=改进结构的眼镜盒

<申请（专利权）人>=魏如玉

<发明（设计）人>=魏如玉

<申请日>=2003.11.13

<地址>=518118广东省深圳市翠竹路松泉公寓15栋304

<摘要>=一种改进结构的眼镜盒，其在一具有上开口的圆

筒体上装设一上盖，此圆筒体是由纸浆所制成，并可容置一眼

镜，该上盖利用一中空固定部装设于圆筒体的上开口处，中空

固定部利用一连接部连接有一封盖，使封盖可盖设于中空固定

部上而封住上开口；本实用新型利用纸制作的圆筒体配合塑胶

上盖来容置眼镜，使其可将眼镜镜片架空，以避免镜片产生刮

痕或摩损等问题。

<REC>

<申请号>=CN200320106250.0

<名称>=专用吊具

<申请（专利权）人>=青岛港(集团)有限公司

<发明（设计）人>=吴卫刚;高兴源;杨青章;范为耕

<申请日>=2003.10.15

<地址>=266011山东省青岛市港青路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种港口用吊具，是为了解决现

有技术存在的无法吊装纸浆、化工原料等大袋货物这一技术问

题。为了解决上述技术问题，本实用新型包括一对横梁，横梁

上设有吊耳，其特征在于：在横梁上还固定有索具固定环，索

具穿过固定环并套装在横梁上，索具的下端设有挂钩。由于本

实用新型采用了上述结构，可以很方便地用来起吊纸浆等大袋

货物，而且由于加装了索具固定环，穿过固定环的索具在起吊

过程中不会打滑，保证了起吊安全，大大地提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200320106908.8

<名称>=中低浓度除渣器

<申请（专利权）人>=孙文峰

<发明（设计）人>=陈锡宝;阎学忠;孙文峰

<申请日>=2003.11.05

<地址>=262123山东省安丘市经济技术开发区潍坊科创浆纸工程有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种中低浓度除渣器，包括除

渣器壳体，该除渣器壳体上部为圆筒状，中、下部为直径渐缩

的锥筒状，在除渣器壳体的上部圆筒状部分设有伸入到其中的

良浆出口，该圆筒状壳体的侧壁上设有进浆口，除渣器壳体的

底部连接有排渣装置，所述的进浆入口其进口部为圆柱状，中

间部为口径渐缩的矩形状，与除渣器壳体的连接部以螺旋线沿

切线方向连通。本结构的中低浓度除渣器，结构简单，进浆压

力在180kpa时，即可形成稳定的涡旋，从而大大降低了系统

的动力消耗，具有明显的节能效果，能适应浓度在2.5％以下

的各种废纸浆、化学浆、麦草浆等浆种的除渣要求。

<REC>

<申请号>=CN200320106812.1

<名称>=引淤强力脱水装置

<申请（专利权）人>=侯成波

<发明（设计）人>=侯成波;赵洪全;张敬明

<申请日>=2003.11.07

<地址>=250013山东省济南市历下区历山东路21号2号楼202

<摘要>=一种引淤强力脱水装置。它适用于脱出江河湖库

渠清淤时引出的泥浆中的水，它解决了通用的放淤法耗时长、

效率低的问题，可提高功效20－50倍。其主要特征是它有滤

管、高压水泵、射流器和装有水的水槽，在水槽上有溢水口和

位于水面下的输水口，在水槽内水面的上部装有射流器。水槽

的输水口用管与高压水泵进水口相通，高压水泵出水口用管与

射流器喷嘴后部的高压水进口相通，射流器的分离水进口用管

与滤管的出水口相通。本装置也可用于其他固液分离，如在制

取纯净水时，可用来去除水中的固体杂质；也可从造纸废水中

回收纸浆等。

<REC>

<申请号>=CN200320107573.1

<名称>=一种育苗营养杯

<申请（专利权）人>=张绍军

<发明（设计）人>=张绍军

<申请日>=2003.12.15

<地址>=250300山东省济南市长清区永安小区9号楼一单元301室

<摘要>=本实用新型公开了一种育苗营养杯属于林业或

农业栽培设备，特别是育苗用品。一种育苗营养杯，包括外壳、

育苗土，其外壳为网状结构，外壳内衬有营养层，营养层内装

有育苗土。网状外壳，可以为塑料网，营养层可以为纸浆制品

或多孔的秸秆制品。本实用新型结构简单，提高苗木移栽成活

率明显，同时充分利用废纸、秸秆等废旧资源有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN200320110883.9

<名称>=高效纸浆泵

<申请（专利权）人>=江苏迎浪科技集团有限公司

<发明（设计）人>=董洪志;陈进

<申请日>=2003.11.13

<地址>=225800江苏省宝应县北郊工业园区

<摘要>=本实用新型涉及泵技术领域的一种高效纸浆泵，

其主要特点是叶轮为全开式结构，轴封采取泵辅助密封和单端

面机封组合，并设置有冷却水管，本实用新型的技术方案可使

叶轮具有较大的通道，可实现无堵塞，辅助密封和单端面机封

组合可实现无泄漏，因而本实用新型是现有纸浆泵的更新换代

产品，结构简单、合理，具有很强的实用性和显著的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200320112112.3

<名称>=直接换热式草浆造纸黑液碱回收设备

<申请（专利权）人>=于成春

<发明（设计）人>=于成春

<申请日>=2003.11.04

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽桃花园东里15号楼1门201

<摘要>=直接换热式草浆造纸黑液的碱回收设备涉及一

种对造纸纸浆黑液碱回收，特别是草浆造纸纸浆黑液碱回收处

理设备的改进。所述的设备中，黑液燃烧炉通过管道与浓缩塔

连接并提供热源。在所述黑液燃烧炉中设置了一个除尘拱墙；

在所述黑液燃烧炉内设置了一个带有黑液喷头和黑液自流板

的黑液增浓段；在所述浓缩塔的排烟口与自流孔板之间设置了

一个气水分离器，自流孔板的下部设置有分水盘，所述分水盘

与热风进口之间设置有浓黑液喷嘴。本实用新型可以大大提高

草浆黑液的碱回收效率，不会因发生硅堵等问题影响设备的正

常运行。所需的投资额相当于背景技术的1/10－1/6，同时设备

运行费用也相应大大降低，设备运行安全性好。

<REC>

<申请号>=CN200320114391.7

<名称>=蒸发式降温换气机

<申请（专利权）人>=长沙潺林水暖空调有限公司

<发明（设计）人>=王显盈

<申请日>=2003.12.16

<地址>=410013湖南省长沙市观沙岭潺林工业园

<摘要>=一种蒸发式降温换气机，其特征在于它包括湿

帘、风机和水泵，所述湿帘为至少一层以上植物纤维纸浆片均

匀交叉排列而成，围成筒形，由机架固定，其上端设有可将水

喷淋于该湿帘上之水管，下端设有集水盆，水泵置于该集水盆

内，风机设于湿帘围成的筒形底部。本实用新型以水为制冷剂，

无环境污染，湿帘采用均匀交叉气流结构为空气和水之间提供

了巨大的接触表面，增加了水分蒸发量，达到了制冷降温的效

果，同时可过滤进入室内的空气；其应用环境为敞开式，保证

了室内空气的流动，可不必将蒸发的水蒸汽再经压缩冷凝为液

态水再蒸发，而是通过直接补充水分来维持蒸发过程的进行，

因此，可以大大节省运行的能耗，其性能系数COP值是传统

机械制冷的2.5－5.0倍。

<REC>

<申请号>=CN200320118301.1

<名称>=纸栈板的支脚

<申请（专利权）人>=谢艳红

<发明（设计）人>=谢艳红

<申请日>=2003.11.21

<地址>=523753广东省东莞市黄江镇板湖村丰硕包装材料有限公司

<摘要>=本实用新型涉及贮存运输物品用的纸栈板，尤其

是固定在纸栈板的下端面以起支承作用的支脚。它具有一个由

纸浆材料压制成的主体，主体的中部具有一上端开口的腔体，

腔体内设置有加强板。由于本实用新型由纸浆材料压制而成，

不仅轻便，而且废弃后可以自然降解，不至于产生环保问题。

另外，由于其主体中部的腔体内设置有加强板，这样当支脚粘

接到栈板上后，可以增强栈板的承重能力。

<REC>

<申请号>=CN200320118300.7

<名称>=纸栈板支脚

<申请（专利权）人>=谢艳红

<发明（设计）人>=谢艳红

<申请日>=2003.11.21

<地址>=523753广东省东莞市黄江镇板湖村丰硕包装材料有限公司

<摘要>=本实用新型涉及贮存运输物品用的纸栈板，尤其

是固定在纸栈板的下端面以起支承作用的支脚。它具有一由纸

质材料制成的主体，主体中部具有一上端开口的空腔，空腔内

凸设有一高出空腔上端面的连接柱，该连接柱的前端与开设在

栈板下端面上的凹槽配合。由于本实用新型由纸浆材料压制而

成，不仅轻便，而且废弃后可以自然降解，不至于产生环保问

题。另外，凸设于主体

中部空腔内的连接柱，又可使支脚能准确地与栈板连接，还可

在一定程度上增加支脚的强度。

<REC>

<申请号>=CN200320118298.3

<名称>=一种纸栈板的支脚

<申请（专利权）人>=谢艳红

<发明（设计）人>=谢艳红

<申请日>=2003.11.21

<地址>=523753广东省东莞市黄江镇板湖村丰硕包装材料有限公司

<摘要>=本实用新型涉及贮存运输物品用的纸栈板，尤其

是固定在纸栈板的下端面以起支承作用的支脚。它具有一由纸

浆压制成的中空主体，主体上端的四周边缘处设有辅助粘接

片。由于本实用新型由纸浆压制而成，不仅轻便，而且废弃后

可以自然降解，不至于产生环保问题。另外，由于其主体上端

的四周边缘处设有辅助粘接边，又可增大与栈板之间涂胶的接

触面积，从而使得支脚与栈板实现牢固连接。

<REC>

<申请号>=CN200320121366.1

<名称>=一种新型挤浆机

<申请（专利权）人>=李维芳

<发明（设计）人>=李维芳

<申请日>=2003.12.19

<地址>=252000山东省冠县红旗南路南首劳武造纸厂

<摘要>=本实用新型一种新型挤浆机，属于造纸行业，用

于提取纸浆黑液，主要由机架组成，特点是机架上设有环形的

上履带和环形的下履带，上履带和下履带之间形成锲斜式挤压

区，上履带和下履带分别套装在驱动辊和传动辊上，在下履带

上还设有一个过滤网。上履带和下履带围成的挤压区对原浆进

行挤压，挤压压力大，黑液提取率高，同时不破坏纸纤维，纤

维损失小，具

有结构简单、实用，用水少、用电量低的效果。提取的黑液浓

度高，纸浆浓度高，利于后期处理。同时锲斜式挤压区角度可

调，可有效适用不同浆种浓度的需要，适用范围广、运行可靠。

<REC>

<申请号>=CN200320125289.7

<名称>=纸浆硬度／亮度／色相／残余油墨一体化传感器

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=阎东波;刘焕彬

<申请日>=2003.12.30

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本实用新型是一种纸浆硬度/亮度/色相/残余油墨

一体化传感器，它由探头和控制电路相互连接组成，探头为一

圆管，一端为玻璃密封，内安装有发射光纤、接收光纤和与发

射光纤相连接的参比光强接收光纤，发射光纤连接有发光二极

管组，接收光纤和参比光强接收光纤分别连接有光电转换器、

参比光强光电转换器，发光二极管组、光电转换器、参比光强

光电转换器分别与控制电路相连接。本实用新型做到一机多

用、一机复用；体积小、功耗低、寿命长、免维护，成本低；

采用直插式方式，通过光纤将发光与敏感器件与待测介质隔

离，避免其受到温度、压力等因素的干扰，可实现多参数的真

正在线实时测量。

<REC>

<申请号>=CN200320124211.3

<名称>=纸浆模塑成型网反冲洗装置

<申请（专利权）人>=宜兴市科达机械有限公司

<发明（设计）人>=钟明辉;周自兴;王云元

<申请日>=2003.12.31

<地址>=214205江苏省宜兴市环科园新城路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种模塑纸品成型装置，尤其涉

及纸浆模塑成型网反冲洗装置，其特征是吸浆模下方抽真空管

路上有一二路交替导通管，分别连接吸浆抽真空装置和反冲水

箱，交替导通过PLC自动控制。本实用新型可以实现在吸浆成

型后，自动对成型网每一周期进行反冲清洗，从而不仅有效解

决了成型网堵网的技术难题，模塑制品质量好，生产效率高，

而且由于反冲加水，因而可以省略另配稀释水箱。

<REC>

<申请号>=CN200320124208.1

<名称>=纸浆模塑吸浆成型机防滴水装置

<申请（专利权）人>=宜兴市科达机械有限公司

<发明（设计）人>=钟明辉;周自兴;王云元

<申请日>=2003.12.31

<地址>=214205江苏省宜兴市环科园新城路6号

<摘要>=本实用新型是对模塑纸品成型装置的改进，尤其

涉及纸浆模塑吸浆成型机防滴水装置，其特征是在注浆管下端

出口设置有一可启闭的活动盘盖，并使盖的启闭与注浆阀启闭

同步进行。本实用新型不仅结构简单，而且完全彻底解决了注

浆阀关闭后注浆管滴水的技术难题，可以确保注浆结束后，不

会造成水滴下至吸湿坯体造成的质量缺陷，大大提高了纸浆模

塑坯体的成品合格率，降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200320124217.0

<名称>=纸浆模塑定量注浆装置

<申请（专利权）人>=宜兴市科达机械有限公司

<发明（设计）人>=钟明辉;周自兴;王云元

<申请日>=2003.12.31

<地址>=214205江苏省宜兴市环科园新城路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种模塑纸品成型装置，尤其是

涉及纸浆模塑定量注浆装置，其特征是在储浆槽内有设有与注

浆模数相等的若干定量杯，各定量杯分别有各自独立的放浆

管。这样可保证充浆时各定量杯的浆液量相等，从而可实现每

个制品注浆量的统一，能有效保证同一制品重量偏差控制在±

1g以内。定量杯存浆量可调结构，大大提高了注浆成型机的通

用性，只需更换注浆模，就能用于不同制品的生产。克服了原

来依靠真空吸浆分配注浆量，造成质量偏差大的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200320130950.3

<名称>=同向旋转双螺杆磨浆机

<申请（专利权）人>=天津科技大学

<发明（设计）人>=王平;薛强;沈晓阳

<申请日>=2003.12.30

<地址>=300222天津市河西区大沽南路1038号

<摘要>=本实用新型涉及一种同向旋转双螺杆磨浆机。主

要特征是壳体是由上壳体、下壳体和封头三部分构成，该上、

下壳体相互扣装且在其内安装有两根相互平行、螺纹内、外径

相等、彼此相互啮合的同向旋转的螺杆，该两根螺杆的一端均

由轴承支撑，其另一端由与螺杆顶端圆锥形形状吻合的封头上

所制的圆锥座支撑。本实用新型采用双螺杆同向旋转的机械方

式，使植物纤维原料在同向旋转双螺杆之间被挤压和被剪切的

方式而磨制出纤维较长、帚化效果好的高浓度纸浆，并且磨浆

比能耗较低，用水量和排污量较少。

<REC>

<申请号>=CN200420001665.6

<名称>=压力挤浆机

<申请（专利权）人>=李新亭

<发明（设计）人>=李新亭;李欢

<申请日>=2004.02.01

<地址>=277500山东省滕州市龙山路进修学校北教委宿舍(三中)1号楼1单元302室

<摘要>=本实用新型公开了一种压力挤浆机，所要解决的

是黑液不能完全回收、污染工作环境、聚酯螺旋网易损的技术

问题，为解决该技术问题采取的技术方案是，压力挤浆机由链

式挤压机和绞龙式送浆机联接组成。链式挤压机的链轮上配置

多排链条，筛板固定在链条上，聚酯螺旋网附设在筛板上并半

绕导网辊。链轮与导网辊之间设有压网辊，筛板的形状为弧形，

本实用新型主要用在造纸行业纸浆的脱水过程中。

<REC>

<申请号>=CN200420000701.7

<名称>=循环水动力复合纸分离还原纸浆机

<申请（专利权）人>=徐考伸

<发明（设计）人>=徐考伸

<申请日>=2004.01.12

<地址>=100022北京市朝阳区六里屯北街2号内2号

<摘要>=本实用新型循环水动力复合纸分离还原纸浆机，

它包括有外壳、内壳、浆池、粗滤网、细滤网，回浆管，它还

包括有循环泵、喷水阀门、循环管；所述外壳为圆柱形，在外

壳上设有两处分别与外壳内径相切的两个喷水阀门，所述喷水

阀门通过循环管依次与三通阀门、循环泵与浆池相连通，所述

回浆管的一端设置在外壳内水平面下方的外壳上，回浆管的另

一端与浆池相连接，所述粗滤网和细滤网设置在浆池内；通过

该装置可以将废弃的复合纸的塑料和纸有效的进行剥离，并将

剥离后的纸转化还原为纸浆，同时将剥离后的废弃塑料集中回

收，不但解决了塑料复合纸不易降解而造成的污染，而且使它

们能够分别的被再次利用，变废为宝，本装置结构简单，安全

可靠，便于推广。

<REC>

<申请号>=CN200420000700.2

<名称>=一种将密度板制作成纸浆原料的设备

<申请（专利权）人>=叶启状

<发明（设计）人>=叶启状

<申请日>=2004.02.16

<地址>=325804浙江省苍南县钱库镇农贸路87号

<摘要>=本实用新型涉及一种将密度板制作成纸浆原料

的设备，包括有水池、锅炉和蒸汽管道，锅炉和水池通过蒸汽

管道相连，蒸汽管道通往水池的底部，在靠近水池底部的蒸汽

管道上设有分管，分管上设有出汽孔，采用此种结构的设备，

可将密度板通过高温将其完全软化，成为造纸用的纸浆原料，

用这种方法制用的纸浆原料的方法可以降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200420002704.4

<名称>=反向挡墙尿片

<申请（专利权）人>=广州市亨煌日用品有限公司

<发明（设计）人>=梁子煌

<申请日>=2004.01.15

<地址>=511330广东省增城市石滩镇增滩路增化集团工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种防侧漏的反向挡墙尿片，

包括上表面的无纺布及下表面的防水膜，在无纺布与防水膜之

间填充有含吸水粉的纸浆层，无纺布两侧向防水膜翻折成折边

且与防水膜连接在一起，在无纹布两侧的折边部分复合有松紧

带，尿片两边有松紧带的无纺布折边部分形成向上折起再向两

侧翻的有弹性的反向挡墙，尿片在自然状态下为两端翘起的船

形。这种反向挡墙尿片具有较强的防侧漏能力，且不勒肌肤。

<REC>

<申请号>=CN200420004379.5

<名称>=造纸机用匀浆脱水成型器

<申请（专利权）人>=李奎庭

<发明（设计）人>=李奎庭

<申请日>=2004.02.25

<地址>=064400河北省迁安市迁安镇三里营村53号

<摘要>=一种造纸机用匀浆脱水成型器，包括纸机成型

网，安装在纸机成型网两端的脱水箱，其中一端

是高室真空脱水箱，另一端是低室真空脱水箱。匀浆成型器位

于纸机成型网的下面，由偏心轴、刮水板、连接器和电机构成，

刮水板位于偏心轴的上面，通过轴承与偏心轴触接，偏心轴与

连接器连接，连接器与电机连接。使用本装置，纸浆匀变好，

生产成本低，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200420015295.1

<名称>=一种胶圈及用胶圈制成的脱水装置

<申请（专利权）人>=张迅

<发明（设计）人>=张迅

<申请日>=2004.02.06

<地址>=518000广东省深圳市南山区南海花园海景阁101室

<摘要>=本实用新型为一种胶圈及采用该胶圈制成的脱

水装置，该胶圈用塑胶或橡胶制成，其内径与输液管道匹配，

在胶圈内还设有一个内置的钢筋圈；用该胶圈制成的脱水装置

由胶圈、法兰和紧固螺栓组成，通过两个法兰和紧固螺栓将若

干个胶圈并排紧固在一起而构成；本实用新型与现有的纸浆胶

水设备相比具有结构简单，不占用场地，脱水量容易调节以及

脱水费用低廉等优点，特别适合造纸行业使用。

<REC>

<申请号>=CN200420020727.8

<名称>=环保型真空镀铝卡原纸

<申请（专利权）人>=上海新伦纸业有限公司

<发明（设计）人>=舒君明;沈爱琴;韩志诚;张立新;吴福官;顾文忠;杨海;杨才根;唐华;金萍;董文革

<申请日>=2004.03.11

<地址>=201419上海市奉贤星火开发区莲塘路251号

<摘要>=本实用新型公开了一种环保型真空镀铝卡原纸，

包括正面的涂布层和反面的涂布层或施胶，面层，芯层，底层，

所述的面层、底层采用漂白木浆，中间的芯层采用机械木浆和

化学木浆或脱墨废纸浆，所述的涂布层采用的材料包括瓷土、

碳酸钙、丁苯胶乳。采用本实用新型既可节约木材，容易降解，

减少污染，而且还能降低企业的生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200420024207.4

<名称>=半自动纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=宜兴市科达机械有限公司

<发明（设计）人>=王云元;钟明辉;周自兴

<申请日>=2004.01.11

<地址>=214205江苏省宜兴市环科园新城路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种模塑纸品成型装置，尤其是

对半自动纸浆模塑成型机的改进，其特征是吸浆成型装置和双

工位热压定型装置组合成一体，所说吸浆成型装置位于双工位

热压定型装置两个热压定型模的中间。本实用新型由于采用两

机合二为一组合成一台半自动纸浆模塑成型机，较已有技术具

有结构紧凑，布置合理，占地面积小，可提高设备的布置密集

度，大大节省厂房面积及设备投资；而且可使吸浆成型和热压

定型在一台机器中完成，从而缩短了湿坯制品的移载距离，不

仅一人就能实现双工位操作，而且劳动强度低，可以节省一个

劳动用工及劳务成本，生产效率也得到大大提高，可较大幅度

降低生产和投资成本。

<REC>

<申请号>=CN200420025121.3

<名称>=一种环保型全纸质货物托盘

<申请（专利权）人>=杨玉琪

<发明（设计）人>=杨玉琪;李苏扬

<申请日>=2004.03.04

<地址>=225300江苏省泰州市经济开发区高新技术园区

<摘要>=本实用新型公开了一种环保型全纸质货物托盘，

其托盘为纸浆模压整体结构，上部为托板(1)，下部为支撑脚(2)；

支撑脚(2)为空心，支撑脚(2)截面为环弧状，且上部大，下部小；

托板(1)上层设有若干托板面凹槽(3)；每个支撑脚(2)上口边设

有多个托板面凹槽(3)的端口，支撑脚(2)下部设有支撑筋(4)。

托板(1)背面设有托板背凹槽，托板背凹槽将托板(1)背面分割成

梯形凸凹台筋。它承载力大，制作成本低，符合环保要求。它

是货物周转运输时垫在货物底部的托盘。

<REC>

<申请号>=CN200420030948.3

<名称>=工业缓冲包装制品

<申请（专利权）人>=大连利康包装有限公司

<发明（设计）人>=从日兴

<申请日>=2004.03.24

<地址>=116023辽宁省大连市高新园区高能街28号

<摘要>=本实用新型涉及一种工业缓冲包装制品，属于包

装用品技术领域。该制品由纸浆原料的底面以及与底面连成一

体的四周侧面组成敞口壳体，底面及其四周侧面有凹凸相间的

支托，其特点是凹凸相间的支托中至少有一个支托的表面为过

渡圆弧。上述凹凸相间的支托表面相对于底面均具有4～6度

的脱模斜度；凹凸相间的支托过渡角采用2～6度的过渡圆弧。

本包装制品与已有技术相比，能为使用者提供一种可保证工业

产品包装和运输过程中，包装制品和被包装的工业产品间，具

有很好的缓冲性能，确保工业产品包装、运输安全可靠，同时

又能最大限度地节约制造成本，满足了工业产品包装使用安

全，可靠方便，成本较低的需求。

<REC>

<申请号>=CN200420043455.3

<名称>=多层彩色荧光防伪纸板

<申请（专利权）人>=深圳市九星新材料技术有限公司

<发明（设计）人>=杨小标

<申请日>=2004.03.15

<地址>=518035广东省深圳市福田区皇岗路5011号

<摘要>=本实用新型涉及一种防伪纸板及其制造方法，特

别是一种在纸板内添加染色防伪材料的纸板。本实用新型的多

层彩色荧光防伪纸板，由三层或三层以上的多层浆纸层组成，

所述多层浆纸层的中间夹层为含有彩色粉末与荧光球混合物

的防伪层，其为不溶于纸浆的淋喷混合物彩色荧光层；中间夹

层也可以局部区域含有彩色粉末与荧光球混合物。本实用新型

与现有技术相比，大大地提高了防伪纸张的造假难度，满足了

消费者易接受、易识别、不需要特殊设备和知识的辨别需求。

<REC>

<申请号>=CN200420042184.X

<名称>=锥形螺旋密封装置

<申请（专利权）人>=侯顺利

<发明（设计）人>=侯顺利

<申请日>=2004.07.14

<地址>=710086陕西省西安市未央区阿房四路至乐村16－204

<摘要>=一种用于多种纸浆设备或其它粘性流体设备的

锥形螺旋密封装置。它是将外表面带有螺旋槽的圆锥形轴套(1)

固定在设备的转轴上，将内表面平滑的圆锥形外套(2)镶嵌在设

备的轴孔内，轴套与外套之间有适当的间隙。通过螺丝(3)和螺

母(4)可以调节外套位置，以调节间隙的大小。当轴套随转轴沿

某一方向高速旋转时，螺旋侧壁和外套的内锥面同时使介质产

生压头，当所产生的压头与设备内介质的压力相平衡时，就可

阻止介质的泄漏。将密封面设计成锥形，可以通过移动外套来

改变密封间隙的大小，从而控制密封性能和满足不同的密封要

求。功率消耗小，磨损极小，作为纸浆类设备的密封时，由于

纤维的沉淀可阻塞缝隙，可以起到停机密封的作用。

<REC>

<申请号>=CN200420045153.X

<名称>=半湿起皱生活用纸纸机

<申请（专利权）人>=王翠萍

<发明（设计）人>=王翠萍

<申请日>=2004.04.27

<地址>=519060广东省广州市海珠区新港西路179号11－508

<摘要>=一种半湿起皱生活用纸纸机，包括第一烘干部、

第二烘干部及卷取部，第二烘干部包括第二烘缸(12)、光压辊

(28)及无端干毯(37)，第二烘缸(12)跨设固定在两支架之间，每

一支架上又固定一小支架，光压辊(28)跨设固定在两小支架之

间，支架上设有若干导毯辊(14)，小支架上设有紧毯器(30)，无

端干毯(37)由导毯辊(14)、紧毯器(30)张紧。纸浆在第一烘干部

烘干成半湿状态的且单面光滑的纸页，纸页起皱后传送到第二

烘干部，纸页粗糙的一面在光压辊(28)与第二烘缸(12)之间压

光，纸页由无端干毯(37)托住并贴在第二烘缸(12)上，并由第二

烘缸(12)完全烘干形成待加工纸辊，最后由卷取部将待加工纸

辊取走。由本机生产的生活用纸双面光滑、使用起来手感好，

耐破度、撕裂度、抗拉强度等物理指标明显提高。

<REC>

<申请号>=CN200420048893.9

<名称>=制纸浆用木材膨化器

<申请（专利权）人>=鲁来斌

<发明（设计）人>=鲁来斌

<申请日>=2004.04.13

<地址>=466335河南省沈丘县莲池大郑营工业区

<摘要>=本实用新型设计的制纸浆用木材膨化器，主体由

圆筒体、内锥体、上下封头、加料口、出料管、蒸汽管、固定

支板组成的木材膨化制浆装置。内锥体倒置在圆筒内的中上

部，出料口与内锥体的下部和下封头焊接，内锥体的下方由气

孔组成，蒸汽管与下封头底部焊接，在出料口的一侧。膨化器

体外的接口均与阀门连接。本实用新型制纸浆用木材膨化器整

体操作稳定可靠，蒸汽导入呈均匀状，物料喷放速度快、排放

彻底，木材膨化率高，膨化质量好，在同等条件下与制秸草浆

相比可提高单位产量40％，节电5％以上。

<REC>

<申请号>=CN200420060610.2

<名称>=一种包装盒

<申请（专利权）人>=张雪峰

<发明（设计）人>=张雪峰

<申请日>=2004.08.05

<地址>=610000四川省成都市青羊区文庙前街85号3单元1楼1号

<摘要>=本实用新型公开了一种包装盒。它的盒体由至少

两个分离的壳体构件构成，所述分离的壳体构件固定连接形成

包装盒的盒体，所述分离的壳体构件的内壁形成容纳被包装物

的空间，所述盒体上设置有至少一条环绕其盒壁的撕裂结构。

本实用新型的有益效果是，由于盒体采用对接或拼接的硬壳式

结构，盒体抗冲击能力强，壳体内的被包装物不容被损坏；由

于采用撕裂结构开启包装盒，不仅开启方便，而且还具有防伪

功能；结构简单，盒体仅由两块或多块壳体组成，盒体内不再

需要设置其他用于固定被包装物的部件；由于壳体采用再生纸

浆浇注而成，开启后的壳体可回收再利用，这不仅有利于节约

木材资源，而且可降低包装成本。

<REC>

<申请号>=CN200420070093.7

<名称>=一种变压器引线的绝缘结构

<申请（专利权）人>=特变电工沈阳变压器集团有限公司

<发明（设计）人>=安振;代斌

<申请日>=2004.08.03

<地址>=110025辽宁省沈阳市铁西区北二中路十八号

<摘要>=一种变压器引线的绝缘结构，在变压器引线套管

均压球的表面上包裹上一层4～8mm厚的纸浆绝缘层；在变压

器引线套管浸油部分的外面同轴心地套上一个3～6mm厚的绝

缘纸筒，并在绝缘纸筒与套管及均压球外表面间保留一定的绝

缘距离，形成了薄纸筒小油隙绝缘结构，绝缘距离为套管均压

球直径的0.2～0.4倍，提高了变压器油介质的耐电强度；在变

压器引线套管电压最大端—均压球处同轴心地套上了两层绝

缘纸筒，两个同心纸筒之间保持了8～15mm油间隙，更加提

高了薄纸筒小油隙绝缘的耐电强度，而且将均压球的前端靠近

变压器油箱外壳处的纸筒加长，形成了一个马蹄袖型；将变压

器油箱的外壳引线套管处的钢板制成平直型，去掉了原有技术

变压器油箱在此处的外壳局部突出的盒子。

<REC>

<申请号>=CN200420071597.0

<名称>=多功能防伪纸板

<申请（专利权）人>=深圳市九星新材料技术有限公司

<发明（设计）人>=杨小标

<申请日>=2004.07.14

<地址>=518035广东省深圳市福田区皇岗路5011号

<摘要>=本实用新型涉及一种防伪纸，特别是一种具有荧

光效果或嵌入安全线的防伪纸。本实用新型的多功能防伪纸板

其防伪层位于表底面或纸张夹层中，防伪层为荧光层，防伪荧

光层的荧光物质形状为单独的点状、丝状，或点状与丝状两种

形状物质的组合，都是不均匀分布，防伪层为不溶于纸浆的淋

喷彩色混合物荧光喷涂层。本实用新型与现有技术相比仅用简

单的仪器检查即可分辨真伪，便于消费者识别，而且低成本的

工艺也给商家带来可观的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200420071596.6

<名称>=全息定位图像防伪纸

<申请（专利权）人>=杨小标

<发明（设计）人>=杨小标

<申请日>=2004.07.14

<地址>=518033广东省深圳市福田路国际文化大厦730室

<摘要>=本实用新型涉及一种防伪纸，特别是一种防伪层

位于表底面或纸张夹层中带有全息图像的防伪纸板。所述防伪

层局部或全部模压有全息图像，防伪层还可带有荧光物质，为

不均匀分布的单独的点状、丝状，或点状与丝状两种形状物质

的组合，防伪层为不溶于纸浆的淋喷彩色混合物荧光喷涂层。

本实用新型与现有技术相比基于多层彩色夹芯的纸上转移使

用聚酯膜(如BOPP)制作完成精确定位的全息图像，不仅在造

纸和制膜的生产工艺上技术领先，而且防伪的投入设备成本非

常昂贵，使得那些分散的中小型工厂极难制假，将造假者拒之

门外，仅用简单的仪器检查即可分辨真伪，便于消费者识别。

<REC>

<申请号>=CN200420078575.7

<名称>=用于液晶显示器的纸浆缓冲包装结构

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2004.08.09

<地址>=215129江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于液晶显示器的纸浆

缓冲包装结构，包括一本体，所述本体内部设有与液晶显示器

底座及显示屏底部形状配合的容置空间，在所述容置空间周围

设有多个加强筋，其特征在于：还设有两个支撑体，所述每一

支撑体位于本体上显示屏底部容置空间的背侧，嵌设于底座容

置空间与两角部的加强筋之间。本实用新型在掉落试验中，不

易发生侧向变形，使显示屏底部不易损坏，从而可以将纸浆模

塑缓冲包装结构应用于液晶显示器的包装，同时，加工工艺简

单，易于实现。

<REC>

<申请号>=CN200420082819.9

<名称>=电子名片盒及电子名片卡

<申请（专利权）人>=刘念祖;黄贤宏

<发明（设计）人>=刘念祖;黄贤宏

<申请日>=2004.08.13

<地址>=510080广东省广州市府前路1号4号楼206室

<摘要>=一种电子名片盒及电子名片卡。其中电子名片盒

有一带有上盖和下盖的外壳，上盖上设有液晶显示屏窗口和键

盘；在外壳内，设有液晶显示屏、电路板和电池；电路板上设

有中央处理器、数据总线及与之相连的存储器、键盘接口电路、

射频通讯电路。电子名片卡包括一基卡，在基卡内密封有射频

卡以及与其集成在一起的用于向其供电的高频感应整流电源。

电子名片盒可无线、非接触式读取电子名片卡内的名片信息，

并可通过键盘对存放在电子名片盒内的名片信息进行分类保

存、查找、编辑和删除。用本实用新型替代传统纸制名片，具

有便于保存和携带，查找方便迅速、节约纸浆和木材、环保等

优点。

<REC>

<申请号>=CN200420088668.8

<名称>=多层防伪纸

<申请（专利权）人>=深圳市九星新材料技术有限公司

<发明（设计）人>=杨小标

<申请日>=2004.09.24

<地址>=518035广东省深圳市福田区皇岗路5011号

<摘要>=本实用新型涉及一种防伪纸，特别涉及一种中间

层具有防伪标记的防伪纸。本实用新型的多层防伪纸，防伪层

粘接于底、表层，所述防伪层为具有图文的纸芯层，纸芯层是

淋喷图文的纸芯层，该纸芯层是由淋喷了彩色材料的纸浆制

成。本实用新型与现有技术相比，在纸张上设有彩色夹层，为

消费者提供方便快捷的识别方法，利用简单的仪器即能鉴别，

同时提高造假的难度，又易于辨别，达到防伪的效果，在一般

光线下与普通纸板无任何区别，撕开纸板即可以看到中间彩色

材料层。

<REC>

<申请号>=CN200420099439.6

<名称>=引淤强力脱水装置

<申请（专利权）人>=侯恩莅

<发明（设计）人>=侯恩莅;侯成波;赵洪全

<申请日>=2004.12.27

<地址>=250013山东省济南市历下区历山东路21号2号楼1单元202

<摘要>=一种引淤强力脱水装置。它有滤管、高压水泵和

射流器，高压水泵进水口用管与水源相通，高压水泵出水口用

管与射流器喷嘴后部的高压水进口相通，射流器的分离水进口

用管与滤管的出水口相通。它适用于脱出江河湖库渠清淤时引

出的泥浆中的水，它解决了通用的放淤法耗时长、效率低的问

题，可提高功效20－50倍。本装置也可用于其他固液分离，

如在制取纯净水时，可用来去除水中的固体杂质；也可从造纸

废水中回收纸浆等。

<REC>

<申请号>=CN200420104678.6

<名称>=一种用于电视机显像管玻壳包装的隔离保护垫

<申请（专利权）人>=河南安彩集团安阳实业开发公司

<发明（设计）人>=王德红;马保荣;贺超宇;朱俊杰;白磊

<申请日>=2004.12.23

<地址>=455000河南省安阳市铁西路南段328号河南安彩集团安阳实业开发公司

<摘要>=一种用于电视机显像管玻壳包装的隔离保护垫，

主要采用纸浆模塑成型，其特征在于：所述隔离保护垫，其整

体形状由主体罩垫和底垫两部分所组成，其表面设计为V形

垫、内衬垫、内隔离罩、保护帽、保护角及玻璃颈锥插入的中

心圆孔的形状，这些表面形状与电视机显像管玻壳产品表面的

形状部位相一致。所述隔离保护罩的材质，是利用废报纸、废

纸箱的纸制品为原料打成的纸浆，用吸浆或注浆模塑成型。它

采用纸浆模塑料产品，逐步显示出了它的优越性，具有结构紧

凑合理和抗外力性能好的特点。其结构形状可以制作成与商品

的外形相一致，成功地替代了EPS泡沫塑料，从根本上解决了

EPS泡沫塑料带来的、难以处理的白色污染。

<REC>

<申请号>=CN200420118548.8

<名称>=球罐型纸浆洗漂机

<申请（专利权）人>=蒋浩

<发明（设计）人>=蒋浩

<申请日>=2004.10.13

<地址>=100053北京市宣武区宣武门西大街四号楼909号

<摘要>=一种球罐型纸浆洗漂机：由罐体、过滤组件组成，

其特征是，在球型承压罐体内，在内壁安装半球型隔苫布，球

形罐体上部装有排气阀和进出水口阀门，球形罐体下部紧贴内

壁装有上下隔开的由滤布和不锈钢滤网组成的过滤组件，过滤

组件外的罐体上均匀安装着多个进出水口，穿透滤布在罐体上

装有大口径进料闸阀，穿透不锈钢滤网在罐体上安装多支有斜

向射角的高压水喷枪；罐体底部装有压牢过滤组件下脚的阀

盘，穿透罐体与大口径出料闸阀相连接。积极效果是，可以利

用蒸球结构材料制成球型承压罐体，配合两个蒸球的正常流程

量，黑液提取率达到98％以上。适用于禾草制纸浆工艺流程中

提取黑液、洗涤漂白草浆的纸浆洗漂机。

<REC>

<申请号>=CN200420118547.3

<名称>=螺旋喷放仓

<申请（专利权）人>=曹为民

<发明（设计）人>=曹为民;宋志旗

<申请日>=2004.10.13

<地址>=100034北京市西城区西四北四条7号

<摘要>=一种螺旋喷放仓，由圆桶形罐体组成，其特征是，

罐体顶部用平板封堵，中心竖向插入蒸汽排放管，罐体上端沿

罐壁内切方向安装喷放管与蒸球相连接，罐体内迎冲面的罐壁

加厚，罐体下收成斜形锥体，通过电动进料闸阀与强力压榨提

浆机连接，罐体设有三个支腿，固定在强力压榨提浆机顶板上，

罐体侧方与强力压榨提浆机的排气筒并列连接，设有电动排气

阀。积极效果是：体积小，可以安装在改进后的新型强力压榨

提浆机之上，将蒸球喷放物在喷仓内膨化，旋转磨浆，并依靠

重力实现为其自动装料；具备磨浆和膨化效果好，提高草浆质

量。可以实现电控远距离操作，减轻劳动强度，提高工作效率。

适用于禾草制纸浆业的螺旋喷放仓。

<REC>

<申请号>=CN200420116794.X

<名称>=无蒸煮螺旋斜管生化溶剂连续浸泡催化裂解循环制浆设备

<申请（专利权）人>=雷金丰;雷波

<发明（设计）人>=雷金丰

<申请日>=2004.11.27

<地址>=750100宁夏回族自治区永宁杨和塑料厂家属院

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸制浆设备，尤其是无蒸

煮螺旋斜管生化溶剂连续浸泡催化裂解循环制浆设备，包括可

将原料切碎、去杂的切料机、除尘器和输送装置，该输送装置

的出口接一其上设有喷淋装置可对原料进行预浸的螺旋输送

机，其特点在于该螺旋输送机的出口接一可使原料在输送过程

中浸泡反应的连续浸泡催化裂解螺旋斜管反应器，该连续浸泡

催化裂解螺旋斜管反应器之后接一浆液后处理装置，本实用新

型可在常温下制浆，整个过程无黑液产生，制得的纸浆具有较

高的强度。

<REC>

<申请号>=CN200420116793.5

<名称>=无蒸煮刮板式生化溶剂连续浸泡催化裂解循环制浆设备

<申请（专利权）人>=雷金丰;雷波

<发明（设计）人>=雷金丰

<申请日>=2004.11.27

<地址>=750100宁夏回族自治区永宁县杨和塑料厂家属院

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸制浆设备，尤其是无蒸

煮刮板式生化溶剂连续浸泡催化裂解循环制浆设备，包括可将

原料细分去杂然后输送的切料机(1)、除尘器(2)和输送装置(3)，

该输送装置(3)的出口接一可加入浸泡液对原料进行预浸的螺

旋输送机(4)，其特点在于，该螺旋输送机(4)的出口接一可使原

料在输送过程中浸泡反应的连续浸泡催化裂解反应器(5)，该连

续浸泡催化裂解反应器(5)的出口接一浆液分离机，该浆液分离

机接浆液后处理装置，本实用新型可在常压下制浆，整个过程

无黑液产生，制得的纸浆具有较高的强度。

<REC>

<申请号>=CN200420150089.1

<名称>=药液抽滤装置

<申请（专利权）人>=马金华

<发明（设计）人>=马金华

<申请日>=2004.04.30

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区北宫西街256号

<摘要>=本实用新型涉及布氏漏斗用过滤装置，它包括抽

滤瓶和布氏漏斗，抽滤瓶的瓶口放置与瓶口相配合的布氏漏

斗，在布氏漏斗的底部放置纸浆层两表面贴有过滤纸层的过滤

装置，抽滤瓶上部具有抽滤嘴，在抽滤瓶的下部具有出液嘴，

出液嘴上安装具有开关的出液管。药液通过滤纸层和纸浆层，

经过的路径长，因此过滤效果好，并且所述的过滤装置是一体

的，通过抽滤嘴的抽气，使抽滤嘴内形成负压，提高了过滤速

度，药剂师在使用时，方便省力，并且纸浆层的成本比过滤纸

层低，抽滤瓶在排液过程中，通过开关控制，使用方便，适用

于医院药剂室使用。

<REC>

<申请号>=CN200420150088.7

<名称>=一种布氏漏斗用过滤装置

<申请（专利权）人>=马金华

<发明（设计）人>=马金华

<申请日>=2004.04.30

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区北宫西街256号

<摘要>=本实用新型涉及布氏漏斗用过滤装置，它包括布

氏漏斗和过滤装置，所述的过滤装置是在纸浆层两表面贴有过

滤纸层，过滤装置放置于布氏漏斗的底部。由于布氏漏斗的底

部为平面，并且底部上具有很多小孔，在布氏漏斗的底部放置

纸浆层两表面贴有过滤纸的过滤装置，药液通过滤纸层和纸浆

层，经过的路径长，因此过滤效果好，并且所述的过滤装置是

一体的，药

剂师在使用时，方便省力，并且纸浆的成本比过滤纸层低，适

用于医院药剂室使用。

<REC>

<申请号>=CN200520032703.9

<名称>=用于机制仿宣纸机的悬帘可调式上浆装置

<申请（专利权）人>=石亚林

<发明（设计）人>=石亚林

<申请日>=2005.01.04

<地址>=614100四川省夹江县马村乡石窖村一组

<摘要>=本实用新型是一种用于机制仿宣纸机的悬帘可

调式上浆装置，它主要由安装有上浆箱、机架、套装于伏辊的

环状毛布和套装于主帘辊、调帘辊、张紧辊的环状竹帘构成，

升高或降低调帘辊的高度能调节环状竹帘的上浆坡度，可方便

地调节造纸浆料的上浆厚度，构成悬帘透空可调结构状态的环

状竹帘具有很好的滤水性能，造纸浆料经环状竹帘滤水成型时

能在湿纸页上连续印上自然而明显的竹帘“帘纹纹路”，采用

本实用新型提出的悬帘可调式上浆装置可在造纸机上实现机

械化、规模化生产机制仿宣纸的目的，所生产的机制仿宣纸产

品符合书画使用要求。

<REC>

<申请号>=CN200520032381.8

<名称>=一种用于显像管无管颈玻锥包装的隔离保护部件

<申请（专利权）人>=河南安彩高科股份有限公司

<发明（设计）人>=赵文明;郑斌;马保荣;张志武;贺超宇

<申请日>=2005.10.24

<地址>=455000河南省安阳市中州路南段

<摘要>=本实用新型公开一种用于显像管无管颈玻锥包

装的隔离保护部件，其特征在于，所述隔离保护部件为薄壳状，

壳体的四周设有带台阶的加强筋。本实用新型的原材料选用可

降解的，可重复利用的纸浆，经过特殊脱水工艺压制成，成型

后为薄壳状，壳体四周有加强筋和台阶。使用时，玻锥切口向

上放置，在上面覆盖放置纸浆模塑隔离保护部件，在上方放置

第二个玻锥，第二个玻锥的封接面放在隔离保护部件台阶上，

加强筋外曲面与上面玻锥的内曲面吻合，台阶和加强筋起到支

撑和定位的作用。

<REC>

<申请号>=CN200520046213.4

<名称>=热水器包装用的内衬纸垫

<申请（专利权）人>=上海同孚特种纸板厂;周文彬

<发明（设计）人>=周文彬

<申请日>=2005.11.03

<地址>=202158上海市崇明县港沿中路588号

<摘要>=本实用新型公开了一种热水器包装用的内衬纸

垫，其特征在于，内衬纸垫由两层或两层以上由纸浆模塑工艺

成型的纸质件复贴叠加而成，纸质件层间用粘结剂粘接。纸浆

模塑工艺制成的纸垫塑性好、抗弯强度高，经热压整形容易达

到形状和尺寸要求；复贴叠加方法使单层纸质件的厚度减薄，

因此成型和干燥所需时间缩短，生产效率提高。

<REC>

<申请号>=CN200520045864.1

<名称>=一种纸托盘

<申请（专利权）人>=上海同孚特种纸板厂;周文彬

<发明（设计）人>=周文彬

<申请日>=2005.10.25

<地址>=202158上海市崇明县港沿中路588号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸托盘，它包括上层板、

中间支撑板、下层板和若干个垫脚，其特征在于：中间支撑板

为由纸浆经模塑机一次成型的蜂窝纸板构成；垫脚为由纸浆经

模塑机一次成型的纸质件，垫脚上端设有若干个柱状体穿过下

层板，并插入中间支撑板的蜂窝孔中。由于纸浆经模塑一次成

型的蜂窝纸板的壁厚可按需要比较方便地改变，且厚度较大，

因此纸托盘的承载力明显提高，加工简单、成本低；又由于垫

脚不但与下层板相粘接，还与中间支撑板上的蜂窝孔相配合连

接，因此有利于垫脚承受側向力，避免脱落。

<REC>

<申请号>=CN200520055488.4

<名称>=造纸烘缸废汽循环利用装置

<申请（专利权）人>=王翠萍

<发明（设计）人>=王翠萍

<申请日>=2005.03.11

<地址>=510300广东省广州市海珠区新港西路179号11梯508

<摘要>=本实用新型提供了一种造纸烘缸废汽循环利用

装置，包括烘缸、锅炉蒸汽输出管，其中在烘缸侧设有废汽储

罐，该废汽储罐与烘缸的废汽排放口之间设有管道连通；锅炉

蒸汽输出管与高低压射流混合器的进汽口连接，废汽储罐的上

部或顶部与高低压射流混合器的吸气口管连接，烘缸的进气口

与高低压射流混合器的出气口之间设有管道连通；在高低压射

流混合器的进汽口、出汽口两边分别设有控制阀门；在锅炉蒸

汽输出管与管道之间设有旁通管道连通，旁通管道设有控制阀

门；在废汽储罐下部设有带阀门的排水管。本实用新型具有蒸

汽利用率高、节约能源消耗的优点，用于造纸机的纸浆干燥。

<REC>

<申请号>=CN200520069628.3

<名称>=纸浆工艺品

<申请（专利权）人>=王志深;林振益

<发明（设计）人>=王志深;林振益

<申请日>=2005.01.01

<地址>=362000福建省泉州市鲤城区义全后街67号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆工艺品，其结构由内

到外依次包括由机器模压成型的纸浆工艺品造型、颜料载体涂

层、颜料涂层和防水层。其利用纸屑、废纸皮作为原料，经浸

浆、搅浆，加入适量的粘合剂得到合成纸浆，通过具有吸浆滤

水功能的网模真空吸模机吸出纸浆粗坯，再将纸浆粗坯送至经

预热的热压成型机内挤压出水分，热压定型，得到干燥的纸浆

细坯，再经过涂防渗透涂料、手工彩绘，最后进行防水处理，

从而得到成品纸浆工艺品。该实用新型纸浆工艺品具有综合成

本低、节约国家资源、符合环保要求、产品精美细腻、生产效

率高、可大规模产业化生产等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520068489.2

<名称>=一种液晶显示器的纸浆缓冲包装结构

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2005.01.19

<地址>=215129江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=本实用新型公开了一种液晶显示器的纸浆缓冲

包装结构，包括一本体，所述本体的内部设有与液晶显示器外

壳一侧形状配合的容置空腔，在所述容置空腔周围设有多个加

强筋，其特征在于：还包括有一护角，所述护角套设于本体顶

部的边角外侧，护角的内部设有与本体顶部外侧壁形状配合的

凹陷部，凹陷部周围设有加强筋。本实用新型提供了顶部窄小

部对纸箱的支撑，使纸浆模塑缓冲件可以用来包装外壳不规则

的液晶显示器，且工艺简单，易于实现。

<REC>

<申请号>=CN200520074226.2

<名称>=吸烟过滤保健烟嘴

<申请（专利权）人>=丁胜铭

<发明（设计）人>=丁胜铭

<申请日>=2005.08.05

<地址>=225000江苏省扬州市开发区扬子津街道办刁塘组

<摘要>=吸烟过滤保健烟嘴，属于日用保健品技术领域。

在整体式烟嘴体中的加滤芯等构成，前端设有吸嘴，吸嘴内设

有隔网，后端设有直管形香烟插管，烟嘴腔中设有纸浆绒，并

在纸浆绒中掺有能与烟气中有害物质起化学反应的高分子吸

收树脂的树脂粒。本实用新型结构简单，整体式好，生产制造

容易，滤芯更换方便。在纸浆绒中掺能与烟气中有害物质起化

学反应的介质做滤芯，提高对烟气中有害物质过滤的效果，减

小香烟中有害物质对人体的伤害。

<REC>

<申请号>=CN200520075907.0

<名称>=造纸废弃物塑料、纸浆、垃圾分离装置

<申请（专利权）人>=黄胜利

<发明（设计）人>=黄胜利

<申请日>=2005.09.28

<地址>=226222江苏省启东市新港砖瓦厂

<摘要>=一种造纸废弃物塑料、纸浆、垃圾分离装置，由

切碎机、棒状绞龙、纸浆槽、纸浆滤水池、分离水池、垃圾输

送带、塑料输送带、二个水泵和清水池组成，棒状绞龙的进口

与切碎机的出口相联，纸浆槽在棒状绞龙的下方，其出口通入

纸浆滤水池，棒状绞龙的出口和分离水池相联，分离水池的一

端装有垃圾输送带，另一端装有塑料输送带，二个水泵装在清

水池内，其出口分别用管道通入分离水池的底部和水面上方，

底部的管口朝向垃圾输送带，另一个管口朝向塑料输送带。棒

状绞龙的转子由多根圆钢螺旋状地固定在轴上组成，其外壳的

下半部钻有很多孔。纸浆滤水池和分离水池与清水池间分别装

有滤网，具有能将造纸废弃物中的塑料、纸浆、垃圾清楚地分

离开的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520079955.7

<名称>=纸浆轻杂质除渣器

<申请（专利权）人>=孙文峰

<发明（设计）人>=孙文峰;闫学忠;陈锡宝;于爱华

<申请日>=2005.01.07

<地址>=262123山东省潍坊市安丘市经济技术开发区潍坊科创浆纸工程有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆轻杂质除渣器，包括

锥形除渣器壳体，在除渣器壳体的顶部安装有进料头，进料头

上设有螺旋进浆口，进料头内壁为下伸到除渣器壳体内腔中的

“V”形锥体；在除渣器壳体的底部安装有排渣分离盒，排渣

分离盒呈圆桶状，在排渣分离盒侧壁上沿切线方向设有良浆出

口，排渣分离盒底壁中心部位设有伸入到除渣器壳体内腔底部

的排渣导流管。其结构简单、动力消耗少，安装方便，系统维

护费用低，能有效除去纸浆中的各种轻杂质。

<REC>

<申请号>=CN200520082514.2

<名称>=纸浆多级筛

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.04.17

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆多级筛，它包括壳

体，沿壳体的轴线设置并由动力装置驱动旋转的旋翼转子轴，

所述旋翼转子轴上间隔设有至少两个旋翼转子，壳体的内侧面

对应于旋翼转子的位置设有至少两个环形的筛鼓，筛鼓外侧的

集液腔设有向外输出筛选后的纸浆的出浆口，所述的环形的筛

鼓之间的壳体上设有用于稀释纸浆的进水口，所述的进水口与

筛鼓内腔相连通，所述壳体的一端设有原浆进浆口，所述壳体

的另一端设有尾浆出口；多个旋翼转子安装在同一轴上，并且

壳体的内侧面对应于旋翼转子的位置设有环形的筛鼓，这样只

要用一台电动机即可带动整机工作，结构紧凑、体积较小，使

用费用较低。

<REC>

<申请号>=CN200520086019.9

<名称>=纸浆轻质除渣器

<申请（专利权）人>=安丘市天利机械制造有限公司

<发明（设计）人>=贾来恩;王东军;李光亮;卞绍华

<申请日>=2005.08.07

<地址>=262100山东省安丘市健康路47号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆轻质除渣器，包括除

渣器壳体，所述的除渣器壳体中上部为直径渐缩的上锥筒，下

部为直径渐大的下锥筒；在上锥筒的顶口部安装有下伸到除渣

器壳体内腔中的旋流形成装置，旋流形成装置的上部安装有上

封盖，上封盖上设有进浆口；在下锥筒的底部设有下封盖，下

封盖上设有良浆管，自下封盖的中心处还安装有上伸到下锥筒

底部的排渣管。其结构简单、动力消耗少，安装方便，系统维

护费用低，能有效除去纸浆中的各种轻杂质，适应浓度在1％

以下的各种废纸浆、化学浆、麦草浆等浆料中去除轻渣的要求。

<REC>

<申请号>=CN200520089531.9

<名称>=纸模中空蜂格包装制品

<申请（专利权）人>=李士才

<发明（设计）人>=李士才

<申请日>=2005.03.02

<地址>=118000辽宁省丹东市元宝区爱民街242号

<摘要>=本实用新型涉及的是用于取代ESP发泡塑料、蜂

窝纸材料等作为包装物或包装充填材料的新型纸浆模塑材料。

本技术利用纸浆模塑制品生产方法简单、易于制成各种外形的

技术特点，设计提供了一种纸模中空蜂格包装制品，该纸模中

空蜂格包装制品由纸浆模具吸附成一体形，由纸浆平面吸附层

和若干管孔状支撑构成的支撑层构成。本纸模中空蜂格包装制

品具有了优异的强度和缓冲性能，其制造方法简单，一体化成

型质量高、结构稳定、结构变化多样、成本低，克服了现有的

蜂窝板材料产品等生产质量难以保证的技术弊病。

<REC>

<申请号>=CN200520089756.4

<名称>=一种单级水平浮选槽

<申请（专利权）人>=曾碚凯

<发明（设计）人>=曾碚凯;傅祖鸿;曾碚勇

<申请日>=2005.03.18

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58号沈阳工业大学图像中心

<摘要>=本实用新型涉及纸浆废渣处理，具体地说是一种

单级水平浮选槽。它包括槽体、刮板运输机、螺旋摆桨、皮带

筛、水处理装置、提升机，其中槽体为上宽下窄结构，两端设

置了进料口、出料口，在其底部有集料槽，于集料槽向出料口

的末端设置一废料井；在废料井通过斜上方设有的甬道与提升

机安装在一起；多个螺旋摆桨为水车式结构，平行、等距地布

置在槽体的上方，刮板运输机穿过槽体底部环于水车式螺旋摆

桨上方，为闭合结构；分别设置皮带筛于出料口和斗式提升机

的出口处，各自接有水处理装置。本实用新型节水效果好，作

业效率高，回收塑料的质量更好。

<REC>

<申请号>=CN200520089373.7

<名称>=纸浆模塑托盘

<申请（专利权）人>=李士才

<发明（设计）人>=李士才

<申请日>=2005.02.07

<地址>=118000辽宁省丹东市元宝区爱民街242号

<摘要>=本实用新型针对物流器具—木制托盘在资源方

面和海关准入、准出方面受到极大的限制，以及蜂窝纸托盘和

瓦楞纸托盘因预制板式原料使托盘的整体制造工艺非常复杂，

难以使托盘结构达到最佳化，并不具有防潮、防霉变性能的技

术弊病，提出了一种纸浆模塑托盘技术方案。该技术方案由纸

浆模塑制底板和面板固定构成，与纸浆模塑底板一次模塑成型

还设有檩槽和檩脚槽，檩槽中填充设置有支撑件。本技术各构

件均可由纸浆模塑部件来替代使用，其制造工序少、工艺简单，

在纸浆模塑中能一次模塑复杂的结构外形，通过调整纸浆原料

能够很容易达到不同型号托盘的防潮和强度等指标要求，具有

制造成本低和应用广泛的技术特点。

<REC>

<申请号>=CN200520095964.5

<名称>=低脉冲纸浆泵

<申请（专利权）人>=余滔

<发明（设计）人>=余滔

<申请日>=2005.04.15

<地址>=434000湖北省荆州市沙市区三进花园4－2－8

<摘要>=一种用于造纸工业输送纸浆的低脉冲纸浆泵，包

括有泵体、叶轮、叶轮隔板、副叶轮、泵盖、轴等，其轴的一

端在轴承体内用轴承支承，另一端在泵体内并依次装有叶轮、

叶轮隔板、副叶轮、泵盖，它是将轴与泵盖之间的密封圈设计

成由唇形密封圈和Y型密封圈组合成的组合密封，将叶轮的叶

片设计成上下两层交错均布的叶片。本实用新型的密封圈承受

压力少，因而磨损小，使用寿命长，在启动瞬间与停车时密封

效果好，其叶轮产生的脉动小、抗水击，使网前上浆的均度好。

<REC>

<申请号>=CN200520144384.0

<名称>=环保复合天花装饰板

<申请（专利权）人>=刘庆十

<发明（设计）人>=刘庆十

<申请日>=2005.12.16

<地址>=100098北京市海淀区闽庄路甲1号

<摘要>=本实用新型涉及一种环保复合天花装饰板，主要

包括：板体(1)，其特征在于，所述板体是由植物粉末、锯末、

纤维素、纸浆、无毒乳胶粘结剂、无毒阻燃剂和水的均匀混合

体构成，该板体呈矩形板状，一个边设有凹口(2)，对应的另一

边设有凸口(3)，所述板体的底面呈平面形，板体的上表面呈一

个个排列的凹凸几何形(4)，所述板体的上面贴有一层带有装饰

图案的无毒薄片形韧性材料(6)，该薄片形韧性材料上面涂有一

层聚胺脂清漆(5)。本实用新型适用于做天花板的装饰材料，具

有成本低廉，结实不易破碎，花色多样，特别是环保、保温和

吸音效果好的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620009938.0

<名称>=中浓纸浆塔

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.09.12

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种中浓纸浆塔，它包括塔体，设置在所述塔体顶部的进浆口，设置在所述塔体底部的出浆口，设置在所述塔体内腔底部且将塔体底部内腔分隔成环状内腔的中心柱，安装在所述塔体底部环状内腔的纸浆推进器，所述塔体的内腔、位于纸浆推进器的上方设有将所述塔体的内腔分隔成储浆腔和出浆腔的隔板装置，所述隔板装置上设有连通储浆腔和出浆腔的浆流通道；隔板装置使纸浆推进器的作用空间变小，运动的纸浆动力被隔板装置隔开而不会传递给上层纸浆，因此降低了动力消耗，且提高了搅拌质量。

<REC>

<申请号>=CN200620024269.4

<名称>=一种倒吸式蛋托机

<申请（专利权）人>=李新水

<发明（设计）人>=李新水

<申请日>=2006.04.29

<地址>=050000河北省藁城市鲍家庄蛋托机厂

<摘要>=本实用新型涉及一种倒吸式蛋托机，它包括气压

控制机构和装配于机架上的模板翻转驱动装置及与该驱动装

置相连的阴模、阳模和与阴模相配的纸浆槽，阴模配装在纸浆

槽上方的后空心模板上，后空心模板与机架间铰连，后空心模

板上的气源入口与气压控制机构输出端相连；在机架上设有装

配阳模的前空心模板，前空心模板配装于一可在导轨上滑动的

滑动架上，前空心模板与滑动架间铰连，滑动架与一阳模平移

驱动装置相连，设于前空心模板上的气源入口与气压控制机构

的输出端相连，模板翻转驱动装置的输出端分别与后空心模板

和前空心模板相连。本实用新型结构简单，设计合理，能耗低，

产量高，不易发生工伤事故，蛋托壁厚均匀，鸡蛋破损率低，

有较好的推广使用前景。

<REC>

<申请号>=CN200620051508.5

<名称>=防渗透气吸奶垫片

<申请（专利权）人>=唐粤清;

<发明（设计）人>=唐粤清

<申请日>=2006.06.26

<地址>=425000湖南省永州市冷水滩区凤凰二村十八栋101房

<摘要>=一种防渗透气吸奶垫片，属妇女卫生保洁用品，用于贴于妇女文胸内吸附溢出的奶汁，防止奶汁外溢，具有透气性且使用方便。从内到外包括有干爽透湿层，第一高分子吸湿层，湿强支撑层，第二高分子吸湿层，防渗透气层。干爽透湿层可以是具有漏斗状网孔的无纺布；第一高分子吸湿层和第二高分子吸湿层可以是纸浆与高分子吸水性聚合体；在两层高分子吸湿层之间有一个湿强支撑层，湿强支撑层可以是一种弹力湿强纸；防渗透气层(5)可以是PE(纸塑复合)膜，表面具有多个微孔，微孔的尺寸介于1－20微米之间。在最外层的防渗透气层上设置垫片粘贴剥离条。

<REC>

<申请号>=CN200620070071.X

<名称>=造纸污水处理装置

<申请（专利权）人>=张炎发

<发明（设计）人>=张炎发

<申请日>=2006.03.10

<地址>=243041安徽省马鞍山市湖北路45号15幢503室

<摘要>=造纸污水处理装置属于污水处理，尤其涉及造纸

污水的絮凝、沉积的处理装置。包括缓冲池、混凝沟、沉降池、

加药装置、纸浆回收装置、过滤池；混凝沟连接缓冲池和沉降

池，加药装置设在混凝沟旁并与其连通，沉降池前后分别设置

纸浆回收装置和过滤池。造纸污水在缓冲池中进行水量、水质

均化稳定后进入混凝沟，在混凝沟中进行混凝，经过混凝的污

水自动流入分格的沉降池进行沉淀分离。纸浆回收，水经过滤

池过滤、排放。优点是：装置配置简单，合理适用，使用设备

少，污水处理不消耗动力，投资和运行费用大大降低，中小造

纸厂负担得起；处理效果好，只要选择得当的药剂和加药量，

造纸污水经过处理就能达标排放；回收了粗纤维纸浆，有利于

降低造纸成本，提高效益。

<REC>

<申请号>=CN200620073216.1

<名称>=吸烟过滤保健烟嘴

<申请（专利权）人>=丁胜铭;

<发明（设计）人>=丁胜铭

<申请日>=2006.05.26

<地址>=225000江苏省扬州市开发区扬子津街道办长河村刁塘组

<摘要>=吸烟过滤保健烟嘴，属于保健用品技术领域。吸烟过滤保健烟嘴，由烟嘴体和滤芯构成，滤芯为组合短纤维绒毛滤芯，由纸浆短纤维绒毛和棉质短纤维绒毛与活性炭、硅胶、沸石分子筛、吸附树脂分别组合制成。本实用新型结构简单，整体性好，生产制造容易，滤芯更换方便。采用组合短纤维绒毛滤芯，提高对烟气中有害物质过滤的效果，减小香烟中有害物质对人体的伤害。该烟嘴整体式好，节省材料，保管使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200620090834.7

<名称>=圆网流浆箱

<申请（专利权）人>=张桂荣;

<发明（设计）人>=张桂荣;李晓文;赵文武

<申请日>=2006.05.17

<地址>=111000辽宁省辽阳市太子河区道西庄辽阳兴启纸业有限公司

<摘要>=圆网流浆箱涉及一种造纸生产抄造过程中的成型设备。主要是为解决现有的圆网流浆箱内的流浆，中间与边部流速差大，浆位不稳，使纸的横幅定量偏差大，匀度差，物理强度低的问题而设计的。它包括箱体、纸浆入口、流道、网笼，与现有技术不同的是在纸浆入口的上方装有孔板。优点是纸浆从纸浆入口进入箱体后经过孔板整流，中间和边部浆的流速差变小，浆位平稳，纸的横幅定量均匀，匀度好，纸的物理指标明显提高。

<REC>

<申请号>=CN200620200006.4

<名称>=一次性坐便卫生护垫

<申请（专利权）人>=康宏义

<发明（设计）人>=康宏义

<申请日>=2006.01.05

<地址>=134003吉林省通化市二道江区通钢热电厂

<摘要>=本实用新型涉及卫生洁具领域，即一次性坐便卫

生护垫。其护垫为套在坐便器坐圈上的兜体，前后兜面中间对

应带有椭圆孔。使用时一套上即可，特别方便。兜体可以采用

塑料方便袋的常用结构，即在传统的塑料方便袋的前后面的中

间开有椭圆孔即可。材料优先采用纸制品(如纸浆、卫生纸类

等)，也可采用降解塑料薄膜，发泡材料等。适用于公共卫生间

配用，如宾馆、会展中心，机场等高档场所卫生间配用。具有

使用方便，有效隔绝细菌的特点。

<REC>

<申请号>=CN200720010775.2

<名称>=一种用于电子产品的纸浆模塑包装制品

<申请（专利权）人>=大连海事大学

<发明（设计）人>=王沛;刘炼

<申请日>=2007.03.03

<地址>=116026辽宁省大连市甘井子区凌海路1号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于电子产品的纸浆模塑包装制品，盒体的短轴中心线左右两侧为非对称结构，中心区有个H型的凹槽，两侧有不对称的丁字型凹槽，包装盒的侧面和底面上设有多个支撑骨。本实用新型模塑包装制品可以用瓦楞纸、废旧报纸、废旧纸箱为原料，一次模压成型加工而成，产品内外壁光滑无破裂，厚度均匀，无毒无害，废弃后对环境无污染，属绿色包装产品。由于本实用新型的纸浆模塑产品在设计上采用了条状或圆弧状的支撑骨，丁字型圆弧状凹槽，因此制品具有很好的防震缓冲性能，满足电子电器产品的长距离运输要求。

<REC>

<申请号>=CN85203760

<名称>=蒸球纸浆蒸煮温度的采样装置

<申请（专利权）人>=云南工学院

<发明（设计）人>=陈宽;郭景枢

<申请日>=1985.09.04

<地址>=云南省昆明市环城东路

<摘要>=本实用新型是关于蒸球纸浆蒸煮温度的采样

装置，属制浆造纸工业生产过程自动控制技术领

域。该装置由转动部分(2)和固定部分(3)

组成，转动部分(2)安装在蒸球(1)外表面

上，用来测取蒸球内部反应温度并使之转换成热

电势，固定部分(3)安装在与建筑物相连接的

静止支架上，以周期性采样方式将热电信号传给

计算机检测与控制系统。该装置是一种适应于中、小碱法制浆造纸厂

的经济、实用、可靠的蒸煮温度自动控制装置。

<REC>

<申请号>=CN85203758

<名称>=纸浆调量箱阀门遥控装置

<申请（专利权）人>=云南工学院

<发明（设计）人>=陈宽

<申请日>=1985.09.07

<地址>=云南省昆明市环城东路

<摘要>=一种纸浆调量箱阀门的遥控装置，专门用于造

纸厂纸浆调量箱阀门的远距离监测与控制。本装置由阀门阀杆1，差动变压器2、3，减

速箱8，驱动电机9，二极整流管4，电位器5，

直流微安表6，电机控制按钮7组合而成，组合后

的技术效果具有新的功能，可远距离监测和控制纸

浆调量箱的阀门开度。

<REC>

<申请号>=CN86200382

<名称>=耐磨耐火复合砖

<申请（专利权）人>=煤炭工业部煤炭科学研究院唐山分院

<发明（设计）人>=王中波;王守顺

<申请日>=1986.01.29

<地址>=河北省唐山市新华道

<摘要>=一种用于沸腾炉、燃烧炉、烧结炉，特别是煤

矸石发电厂的沸腾炉内作炉衬的耐磨耐火复合砖，

它是以高铝原料为基体，复合一层耐磨层，耐磨层

是由碳化硅、结晶刚玉粉、α型三氧化二铝、外加

纸浆混合后烧结所组成。本耐磨耐火复合砖基体与

耐磨层结合强度高，耐磨耐火性能好。经煤矸石沸

腾炉作炉衬试验，运转2000小时，仅磨损1～2毫

米，明显地提高了炉子的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN86202488

<名称>=中浓度纸浆与漂剂混合的设备

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=薛宗华

<申请日>=1986.04.22

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种用于纸浆漂白的纸浆与漂剂混合的设备，

特别适用于中浓度纸浆(8—15％)与漂剂的混合。该

设备带有大小不同的两个转子，并分布在壳体内的大

小相应的空间内，转子与壳体之间形成了曲折的间

隙，供纸浆与漂剂流通，并进行预混合和高强度混合。

由于转子和壳体上的叶片、凸筋或凸块的作用，在

低环流速度下的纸浆中，产生了壳体空间三度方向

上的高频脉动，使两者在湍流状态下实现了充分而有

效的混合。该设备能耗少，混合一吨纸浆仅耗电2～3

度。

<REC>

<申请号>=CN86205512

<名称>=无脉动内流式压力筛

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=王锡元

<申请日>=1986.08.04

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种精制纸浆悬浮液的设备，可用于造纸机前

的供浆系统中。本实用新型压力筛对普通压力筛输

出的良浆带有脉动之缺点作了改进。它与单鼓内流

式旋翼筛的结构相似，所不同的是：转子和上盖均

改为圆锥形；上盖内部增设了导流叶片；良浆出口

管改置到上盖中心，并呈轴向布置；下部的筛壳壁

上有洗涤水喷出装置。该筛的优点是：筛选效率高、

能耗少；输出良浆的质量好、流动平稳，无速度脉

动和压力脉动；从尾浆流失的纸浆少，尾浆的排放

较为顺利。

<REC>

<申请号>=CN86207774

<名称>=圆网纸机多管扩缩网槽

<申请（专利权）人>=湖南省邵阳造纸厂

<发明（设计）人>=王振春

<申请日>=1986.10.14

<地址>=湖南省邵阳市

<摘要>=一种用于圆网造纸机的多管扩缩网槽，其特点是

在活动弧形板上设置一段能使纸浆流交替进行收缩、

扩张从而产生高湍流的扩缩区，并由牙条、牙轮组成

上浆口调节装置，由固定于网槽箱上的长孔角钢以及

一个能在该角钢长孔范围内移动的槽钢组成溢浆口

调节装置。本多管扩缩网槽克服了现有技术中纸张

纵横拉力比值大、匀度差的缺陷，其生产的纸张各项

物理指标能达长网造纸机较好水平。

<REC>

<申请号>=CN86209251

<名称>=冲制不用纸张搓筒的鞭炮和烟花外壳的模具

<申请（专利权）人>=周胜强

<发明（设计）人>=周胜强

<申请日>=1986.11.11

<地址>=湖南省宁乡县红旗农业药械厂宿舍505#

<摘要>=一种冲制不用纸张搓筒的鞭炮和烟花外壳的模

具。由凸模部件、凹模部件、料盆部件组成，安装于立

式冲床上，以纸浆或锯木屑、碎谷壳及其它植物纤维

为主要原料，加入结合剂，冲制出符合鞭炮或烟花外

壳要求、连续不断、且断面外轮廓为圆形或椭圆形、三

角形、六角形、梅花形等趣味性管体。

<REC>

<申请号>=CN87206494

<名称>=纸浆模具制品成型机

<申请（专利权）人>=河南省商业科学研究所

<发明（设计）人>=周密;陈峰燕

<申请日>=1987.04.11

<地址>=河南省郑州市文化路87号

<摘要>=本实用新型提供了一种新型纸浆模制品成型机，

它解决的主要技术问题是，改善工艺性能，降低造

价。这种成型机更换模具即可生产多种新型内包装

材料，用于鲜蛋、水果、瓶装商品、玻璃器皿、陶瓷制品

等易损易碎商品的包装。

<REC>

<申请号>=CN87208276

<名称>=从造纸废液中连续回收纸浆的设备

<申请（专利权）人>=栗颖林;栗颖俊;栗颖明

<发明（设计）人>=栗颖林;栗颖俊;栗颖明

<申请日>=1987.05.21

<地址>=河南省沁阳县崇义乡前杨香村

<摘要>=从造纸废液中连续回收纸浆的设备，本设备主要

部分为一个由玻璃钢材料的倒圆台形沉淀池，让造纸

废液通过与沉淀池上部内圆壁相切的进水管流入沉

淀池，(管口在切点上)靠液体本身冲击力使造纸废液

在池内旋转，使废液中纸浆迅速下沉，并从池底的排

浆管连续不断流出，分离过的废水从溢流口流出，无

需外加动力。与一般自然沉淀池比较，占地面积小，

分离速度快，连续回收，取浆方便。

<REC>

<申请号>=CN87208187

<名称>=废纸脱墨浮选机

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所;浙江省德清县新市造纸厂

<发明（设计）人>=毛似柏;赵世耀;肖崇武

<申请日>=1987.05.16

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=本实用新型是一种废纸脱墨用的浮选机。废纸

在水力碎浆机内加水、加温、加入药剂，经过疏解，使

纤维与油墨脱离。上述浆料通过浆泵泵入浮选机的

喷射式湍流混合器，吸入空气，产生湍流，促使纤维、

药剂、油墨粒子和空气充分混合。混合后的浆流经偏

心齿式导流器，均匀地流入槽体内。浆液中的气泡带

动油墨粒子浮至液面上，使纤维与油墨粒子分离。本

实用新型适用于一般废纸浆和草类纤维浆的油墨浮

选处理。

<REC>

<申请号>=CN87212264

<名称>=增浓盘磨机

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=江仲文

<申请日>=1987.08.27

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种造纸打浆用的盘磨机，特别适用于厚壁纤

维，如马尾松、落叶松，以及短纤维的阔叶木、草类纤

维的打浆。增浓盘磨机是对普通盘磨机的一种改进，

它在机内引入转子和滤鼓。进机的低浓度纸浆在湍

流状态下通过滤鼓，这时，被增浓了的纸浆进磨盘打

浆后流入壳体，稀浆液则不经打浆直接进壳体，在壳

体内两者混合成原来的低浓度纸浆输出机外。它的

优点：1.由于过滤效果好，整个打浆过程在中浓度下

进行，因此打浆质量好、耗电少；2.结构简单、紧凑，价

格低廉。

<REC>

<申请号>=CN88201891

<名称>=运动筛缝压力筛

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所;天津轻工业学院

<发明（设计）人>=薛宗华;陈克复

<申请日>=1988.03.18

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种造纸的筛浆设备，它具有一个带套层的、中

心有带两个转子的驱动轴的壳体，套层内有两组串联

布置的筛缝，即由第一转子动环与间隔布置静环之间

形成的平面环形运动筛缝和由第二转子凸环与间隔

布置的静盘之间形成的柱面圆周运动筛缝。两转子

上还分别带有能使纸浆纤维作与筛缝环向不平行的

运动的倾斜叶片。使运动筛缝压力筛能用于浓度低

于5％的纸浆筛选，并且它的筛选量大、筛选效果好、

耗电量少，以及制造安装容易、成本低。

<REC>

<申请号>=CN88201997.X

<名称>=运动筛缝中浓压力筛

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所;天津轻工业学院

<发明（设计）人>=薛宗华;陈克复

<申请日>=1988.03.18

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种纸浆筛选的设备。它有一个带大、小两空间

的壳体，壳体中心有一根带转子的驱动轴；在两空间

交界面上装有一组由转子上的数个动环和与动环交

错布置的静环之间形成的平面环形运动筛缝；在转子

上有数片能使纸浆在筛选区内产生与筛缝的环向不

平行运动的内侧叶片和能使该区内局部纸浆产生小

回流的外侧叶片。运动筛缝中浓压力筛可用于中浓

度纸浆(6～12)％的筛选。它结构简单、制造容易、

成本低，筛选量大、效果好、粗渣中合格浆的含量少。

<REC>

<申请号>=CN88202508.2

<名称>=碎浆机的螺旋叶片转子

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=张国光;葛上乾

<申请日>=1988.03.21

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=本实用新型是一种水力碎浆机的螺旋叶片转

子。它由废纸破碎部分、浆料输送部分和转子芯部分

组成。在转子芯上固接有二组以上叶片，每组叶片又

由若干段不连续叶片组成，每段叶片朝浆流方向折转

一个角度，浆料在此处受到分流作用，并在槽体内形

成整体涡旋循环和局部涡旋循环。每段叶片的断开

处镶有刀口，废纸在涡旋循环及刀口的作用下，不断

被撕裂，互相摩擦，离解成单根纤维，形成纸浆悬浮

液。本转子适用于碎解各种废纸，包括湿强度纸和塑

料复合纸。

<REC>

<申请号>=CN88203173.2

<名称>=圆网—无网槽成型器

<申请（专利权）人>=宋大兴;张景春

<发明（设计）人>=宋大兴;张景春

<申请日>=1988.02.15

<地址>=天津市河西区红旗纸厂路13号

<摘要>=一种圆网成型器，用流浆箱置于网笼水平中心线

上45°角网前。伏辊有调节装置可调节与网笼的轴

心水平间距，形成一个短的初始成型区段。设有网

槽，可提高纸浆在成型段脱水速度。在网笼下设白水

池，网笼浸入不超过200mm，网笼内外用端面挡板保

持液面内高外低的落差，起到清洗网面的作用，在流

浆箱下设清水喷管，使网面进入成型区前保持清洁。

本方案结构简单适用于旧设备的技术改造。

<REC>

<申请号>=CN88207807.0

<名称>=旋流式杂质分离器

<申请（专利权）人>=刘中文;孙广

<发明（设计）人>=孙广;刘中文

<申请日>=1988.07.02

<地址>=河北省石家庄市郊区振头乡振三街

<摘要>=本实用新型属于一种流体杂质分离器，其特征为

去掉导流器，加长内套筒的长度，缩小内外套筒之间

的间隙，增加轻组分捕集器。其优点是分离室结构简

单，制造容易，因而价格便宜。它可以同时除去轻组

分杂质及重组分杂质，广泛适用于造纸、食品、医药、

化工以及环保等方面分离不同粒度不同比重的物

质。特别对于造纸工业，从纸浆中除去轻杂质及重杂

质的效果很理想，轻组分杂质除去率为95％以上，重

组分杂质除去率达99％以上。

<REC>

<申请号>=CN88208105.5

<名称>=高效木浆机

<申请（专利权）人>=李召运

<发明（设计）人>=李召运

<申请日>=1988.07.10

<地址>=北京市北京化工学院家属楼九号楼811

<摘要>=是一种以废木材，如：树枝、树叶、表皮、刨花、锯

末为主，兼用棉秆、竹、苇、稻草、麦秸等为原料，用机

械离解的方法制取纸浆的高效木浆机械。本机特点

是，代有承压加热罐，立式，双筒自循环式机械加工。

体积小，耗电省、效率高、取材广、工艺简单，没有污

染，并且可以回收植粉蛋白饲料的新型造纸制浆设

备。

<REC>

<申请号>=CN88208106.3

<名称>=高效草浆机

<申请（专利权）人>=李召运

<发明（设计）人>=李召运

<申请日>=1988.07.10

<地址>=北京市朝阳区北京化工学院家属楼九号楼811

<摘要>=高效草浆机。本实用新型高效草浆机，是一种立

式、圆形、垂直送料、单盘磨的机械草浆制浆机。它的

特点是：结构紧凑、体积小，占地只一平方米。能耗

低，每吨电耗280度左右，效率高，每小时产量约500

公斤，纸浆得率70～85％，同时能回收植物蛋白饲

料。以禾类植物为原料，资源丰富，成本低，效益高，

投资少。不用加温和化学药品，不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN88208456.9

<名称>=废纸脱墨浮选机

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=黄觉怀;王国焰;葛上乾

<申请日>=1988.07.11

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=本实用新型是一种用于废纸脱墨的浮选机。废

纸经过水力碎浆机的破碎、疏解形成纸浆悬浮液，即

灰浆、灰浆由浆泵泵入进浆环管，再进入布气器。在

布气器内，浆流吸入空气并与空气混合产生湍流，同

时产生大量气泡，浆料中的油墨粒子便附在气泡上，

并被气泡带浮至液面进入槽体。浆料在槽体内沿槽

体周向流动，油墨向槽体中央聚集并溢入排渣管排

出。本实用新型采用了多个布气器沿槽体环向立式

布置结构，可用于各种废纸的脱墨处理。

<REC>

<申请号>=CN88208701.0

<名称>=带夹网的圆网纸页成型器

<申请（专利权）人>=王锡元

<发明（设计）人>=王锡元

<申请日>=1988.07.18

<地址>=浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种生产连续纸幅的纸页成型器，可用于造纸机

湿部。它带有流浆箱、圆网装置、外网装置和伏辊装

置。从流浆箱喷出的纸浆，在圆网和外网之间形成的

夹网区中两面脱水，再经圆网、伏辊脱水后，由引纸毛

毯送往纸机压榨部。它可在120米/分以上的车速

下生产各种定量的单层纸、多层纸或纸板。与其它的

纸页成型器比较，带夹网的圆网纸页成型器具有车速

高、成型质量好、易操作控制，并且可按工艺要求对纸

页成型进行优化控制之优点。

<REC>

<申请号>=CN88210418.7

<名称>=一种生产中成药丸包装纸盒成型机

<申请（专利权）人>=王远丰

<发明（设计）人>=王远丰;王博;纪风池

<申请日>=1988.04.13

<地址>=辽宁省大连市中山区保定街1号

<摘要>=一种生产中成药丸包装纸盒成型机由机体、真空

成型机构、压光辊筒机构、辊筒传动机构和辊筒升降

机构等部分组成。在真空成型机构中装有模具、纸浆

在模具中脱水成型、经过压光辊筒机构压光、干燥脱

模即成小纸盒。

<REC>

<申请号>=CN88213735.2

<名称>=扬声器

<申请（专利权）人>=李万钧

<发明（设计）人>=李万钧

<申请日>=1988.09.01

<地址>=北京市8001信箱干休所

<摘要>=本实用新型涉及扬声器的改进，属电声技术领

域。本实用新型采用纸浆，云母及木炭制成复合材料

的振膜；振膜具有刚度高，分割振动小寿命长，音质好

的特点。音圈骨架采用蜂窝陶瓷制品，具有比刚度高

等特点。定心支架采用耐油橡胶制成的封闭容器制

成，封闭容器内填充硅油，具有柔顺性及阻尼性能好，

使用寿命长的特点。本实用新型的最佳实施例综合

上述改进，使得扬声器具有高保真度。

<REC>

<申请号>=CN88213755.7

<名称>=扬声器

<申请（专利权）人>=李万钧

<发明（设计）人>=李万钧

<申请日>=1988.09.01

<地址>=北京市8001信箱干休所

<摘要>=本实用新型是一种磁性动圈式扬声器，属电声技

术领域。本实用新型采用纸浆云母和纸浆混合成的复合

纸浆做振膜材料；使振膜的刚度显著提高，从而获得

了具有理想音质的扬声器。此外，由于采用复合纸浆

做振膜材料，可以使用普通扬声器振膜成型用的打浆

机制作，因而制作工艺简单，例如，制作一个振膜的时

间仅为国产YDP200—1型平板扬声器振膜成型时

间的左右，故适合于大批量生产。

<REC>

<申请号>=CN88218433.4

<名称>=离心式无堵塞泵

<申请（专利权）人>=湖南省零陵地区农机厂

<发明（设计）人>=黄道见

<申请日>=1988.09.08

<地址>=湖南省冷水滩市

<摘要>=一种离心式无堵塞泵，叶轮的轴向至径向有一条

圆滑的孔道，结构简单、制造容易、在输送纸浆，污水

等带固形物的两相流体中，不会被流体中的固形物堵

塞。

<REC>

<申请号>=CN88218926.3

<名称>=钻井完井泥浆回收处理装置

<申请（专利权）人>=四川石油管理局川西北矿区江油大华工贸公司

<发明（设计）人>=兰中富;钟先瑜;吴键;相华沛;谢代坤

<申请日>=1988.09.27

<地址>=四川省江油市

<摘要>=本装置公开了一种用于回收处理钻井完井泥浆

的设备，它由一套泥浆预加热系统、一套加速泥浆水

汽蒸发的干燥系统和一套泥浆固化系统组成。全套

装置安装在能整体移动的机架上，泥浆经本装置处理

后，具有重复使用的价值，这样既可防止泥浆对环境

的污染，每年又可产生20余万元的经济效益；本装置

还可以利用纸浆废液或其它原料生产钻井泥浆材

料。

<REC>

<申请号>=CN89201204.8

<名称>=带挤压装置的网式真空吸滤洗浆机

<申请（专利权）人>=贾兴江

<发明（设计）人>=贾兴江

<申请日>=1989.01.26

<地址>=山东省济宁市北郊济宁轻工机械厂

<摘要>=一种造纸制浆洗涤的机械，可用于浓度为(2～4)

％纸浆的洗涤及废液的提取。现有的水平带式真空

洗浆机采用的橡胶滤带造价高、寿命短，更换时需一

套庞大的支承拆换机构，并且对真空度的要求大、排

出滤液夹带的泡沫多。带挤压装置的网式真空吸滤

洗浆机取消了橡胶滤带，并且在真空吸滤段后加设了

挤压装置，在真空吸滤箱内装有能使滤液同抽气管分

开的隔离装置。使设备投资费降低、能耗减少，排出

的滤液不夹带泡沫，并且纸浆洗净度达(95～98)％，

洗涤后的纸浆可直接用于漂白。

<REC>

<申请号>=CN89202278.7

<名称>=一种清除橡胶残渣的装置

<申请（专利权）人>=云南省轻工业科学研究所

<发明（设计）人>=程幼学;罗珮云

<申请日>=1989.02.27

<地址>=云南省昆明市气象路16号

<摘要>=清除橡胶残渣的装置为利用橡胶木造纸有效地

除去纸浆中橡胶残渣抄造出合格纸张提供的专用装

置。除胶装置的主体是一个带圆锥形底的圆柱形槽，

主体内下部有搅拌器，槽口有出胶槽和由电机带动可

转动的刮板。带有胶渣的纸浆经喷放口进入主体内，

受主体下部进入的清水逆流冲洗、搅拌。胶渣上浮到

液面由刮板刮除。清净的纸浆沉于主体内带筛孔和

筛网的假底上，收到纸浆与胶渣分离干净的效果。采

用这一装置使橡胶木能顺利用于造纸。

<REC>

<申请号>=CN89202808.4

<名称>=气动V型调节球缺阀

<申请（专利权）人>=林纪仁

<发明（设计）人>=林纪仁

<申请日>=1989.03.09

<地址>=浙江省瑞安市解放中路6弄4号

<摘要>=一种气动V型调节球缺阀，这种球缺阀的阀门

(2)通过球柄轴(3)与气缸轴(25)同轴安装，气缸体

(24)内装有曲臂(31)和活塞(26)形成执行机构，并在

球阀(2)与阀体(1)的交界面安装不锈钢密封圈(7)，

使造纸纸浆或化工冶金行业的纤维或硬颗粒堵塞阀

门时，能产生巨大的剪切能力。本实用新型结构紧

凑，设计合理，调节自如，寿命长，还可创汇节汇，并且

消除了阀座与法兰的对孔安装，维修方便。

<REC>

<申请号>=CN89205599.5

<名称>=纸浆吸塑成型用微孔模具

<申请（专利权）人>=王传信

<发明（设计）人>=王传信;王基山;王晓凤

<申请日>=1989.05.05

<地址>=山东省淄博市张店区商场西路212号

<摘要>=一种适用于包装制品行业的纸浆吸塑成型用微

孔模具，其特征是基模与工作表面二者合为一个整

体，结构上无网罩，由陶瓷、河砂、金刚砂、铁砂或塑料

粒等微孔材料，通过烧结、干燥或加热成型，整体制

作，无需拼装。制造周期短，成本低，寿命长，可以制

成形状复杂的异形。本装置解决了现有技术中金属

模具，机加工量大，网罩易损坏，寿命短，只能制造简

单形状的产品等缺陷。

<REC>

<申请号>=CN89207379.9

<名称>=果托

<申请（专利权）人>=瓦房店市纸箱厂

<发明（设计）人>=李成年;于金顶

<申请日>=1989.05.18

<地址>=辽宁省瓦房店市水果街791号

<摘要>=果托是一种用于防止因受震动或压力而损坏水

果的包装托盘，是用纤维纸浆模压成型的空心物件，

由并列托凹及支柱组成。果托有效地防止果品的损

伤，主要用于果品隔层组合包装。

<REC>

<申请号>=CN89207750.6

<名称>=圆网纸机微机定量匀度控制装置

<申请（专利权）人>=韩磊光

<发明（设计）人>=韩磊光

<申请日>=1989.05.24

<地址>=辽宁省朝阳市科技情报研究所122000

<摘要>=圆网纸机微型机定量匀度控制装置。用微型计

算机作调节器，与传感器和执行机构组成闭环控制系

统，解决了现有圆网纸机依靠人工控制定量的问题。

把上网纸浆浓度作为主要控制量，辅以纸张水分控

制，实现定量匀度控制。定量传感器安装采用固定结

构，投资少。

<REC>

<申请号>=CN89208741.2

<名称>=废纸基复合材料分离装置

<申请（专利权）人>=郭增春

<发明（设计）人>=郭增春

<申请日>=1989.06.24

<地址>=北京市崇文区龙潭北里4条3楼4单元5号

<摘要>=本实用新型涉及一种分离及回收废纸基复合材

料中各组分的装置。该装置的主要特征是：在一固定的倒置圆台所构

成的圆筒内有一可装入和拉出的活动式网笼。该装

置借助于水溶液对回收材料的润胀和渗透，在机械力

作用下，使材料经搅拌、挤压、揉搓、纤维之间摩擦等

过程，各组分之间由微许分层到纤维逐渐从回收材料

上脱落，从而使材料得以分离、回收。本装置结构简单，回收率较高，且无污染。利用

本装置可简便、有效地从纸塑、纸铝、回收料中回收纸

浆、塑料和铝箔。

<REC>

<申请号>=CN89210178.4

<名称>=悬浮式纸浆除渣器

<申请（专利权）人>=林甍

<发明（设计）人>=林甍

<申请日>=1989.02.28

<地址>=辽宁省沈阳市铁西区沈阳市纸板厂服务公司

<摘要>=本实用新型为一种造纸机械中纸浆的过滤除渣

装置，它由机体内的筛浆室、良浆室、筛浆室中的叶轮

及筛浆室与良浆室之间的筛板组成，由于叶轮的搅拌

使浆料呈悬浮状，又由于采用端板式筛板及叶轮对筛

板产生的冲刷作用，所以筛板不易堵塞，筛浆效率高，

同时由于叶轮为流线形，并呈弯曲状态，所以不易因

缠绕杂物而堵转，筛浆室上设有轻杂质排出口，可以

将比重较小的杂质排出，本实用新型适合于较粗、长

纤维纸浆的过滤除渣。

<REC>

<申请号>=CN89212993.X

<名称>=合成内底革

<申请（专利权）人>=瑞安市朝阳鞋料厂

<发明（设计）人>=岑建金

<申请日>=1989.11.08

<地址>=325200浙江省瑞安市塘下镇岑头

<摘要>=一种合成内底革，是广大群众胶鞋、旅游鞋的理

想衬垫，舒适柔软，吸汁性强，本实用新型是在塑料棉

花混合板与高韧度的纸浆纤维板之间涂抹一层粘胶，

并用冲压设备一次性压合即可。本实用新型的结构

十分简单，加工制作容易，给广大群众带来积极的使

用效果，同时本产品物化后必将产生很大的经济效

益。

<REC>

<申请号>=CN89215436.5

<名称>=玻璃钢洗鼓

<申请（专利权）人>=江苏省江阴市华士玻璃钢化工厂;南京航空学院

<发明（设计）人>=王煜声;李顺林;陈亚璋

<申请日>=1989.08.15

<地址>=江苏省江阴市华士镇和平街

<摘要>=玻璃钢洗鼓是造纸机械中漂洗纸浆设备中的一

个重要部件。玻璃钢洗鼓所用材质均为玻璃钢，采用阴模成

型，选用组合拼装式结构，宜做成不同规格和形状的

洗鼓，为提高结构的刚度、强度及结构效率，对于主要

承力件滤网板不仅采用玻璃钢，木块拼装成阴模成

型，并采用槽形梁结构，本洗鼓较之木质洗鼓具有成

本低，重量轻、耐腐蚀、使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN89216290.2

<名称>=偏振筛浆机

<申请（专利权）人>=山东省寿光县第二造纸厂

<发明（设计）人>=候志胜

<申请日>=1989.11.28

<地址>=山东省寿光县台头镇262735

<摘要>=本实用新型属于筛浆设备技术领域，它包括机

架、筛体、筛板、浆槽、浆位调节装置和浆箱，其改进之

处是振动装置由设置在筛体的中心线位置改为设置

在筛体不放置浆箱的一端，距该端端线的距离为筛体

长度的1/4-1/3，振动装置包括由电机带动的主

轴、安装在主轴上的两偏心轮。本实用新型的筛板不

易被纸浆中的长纤维浆渣堵塞，浆渣筛出速度快，筛

板重量减轻，使用寿命长，筛体高度降低40％-45％，

动力消耗降低30％-45％。

<REC>

<申请号>=CN89217298.3

<名称>=黑液蒸发管效

<申请（专利权）人>=卞正浩;卞喜生;卞正华;卞雅秀;卞雅英;王小宝;俞瑾;俞仲良;陆菊明

<发明（设计）人>=卞正浩

<申请日>=1989.09.24

<地址>=314000浙江省嘉兴市民丰二村211幢306室

<摘要>=黑液蒸发管效是一种蒸发管效装置蒸发管，其特

点蒸发管面具有抗粘垢层是抗粘垢材料热涂层聚合

制成的，由于蒸发管面抗粘垢层，解决造纸纸浆蒸发

管面黑液粘垢，增强传热蒸发生产效率。

<REC>

<申请号>=CN89220105.3

<名称>=一种用于污水处理的尼龙网旋转筛

<申请（专利权）人>=广东省环境工程装备公司南海县分公司;广东省南海县环保设备机械厂

<发明（设计）人>=梁焯贤;谭文杰;孔繁敏;邹玉添

<申请日>=1989.11.23

<地址>=广东省佛山市东下路南桂三街

<摘要>=一种用于污水处理的尼龙网旋转筛，其特点在于

尼龙网做成的过滤筛网是衬在由支杆和螺旋形刮板

组成的支撑导向结构上，并由弧形压片与筒体加强筋

板夹紧，螺栓紧固。因而具有更换过滤筛网方便、开

孔率大、电耗低、整机效率高以及加工制造方便、造价

低廉等优点。本装置完全实现国产化生产，且处理效

率优于国外一些同类产品。当用于纸厂废水处理时，

可分离出废水中直径为0.25毫米的固体悬浮物，其

去除率达75％，废水中纸浆回收率达80％。

<REC>

<申请号>=CN89220053.7

<名称>=立式涡流杂质泵

<申请（专利权）人>=肖山市工程机械厂

<发明（设计）人>=龚增尧

<申请日>=1989.11.21

<地址>=311226浙江省肖山市头蓬镇

<摘要>=一种立式涡流杂质泵，泵体通过泵盖与轴承管连

接，泵盖上开有通孔，使泵盖与泵体、轴承管的密封与

外界相通，轴承管密封采用橡胶油封。本实用新型其流道具有特别优良的通过能力，轴

封结构简单、寿命长，工作可靠，使用成本低。在汲送

含粉砂土的流体时，其密封使用寿命在1000小时以

上，并且可以通过改变中间接管长度，以获得需要长

度的立式泵。本实用新型适用于清淤、筑堤、挖掘沉井、开挖河

道、水力采砂、积肥，输送饲料、纸浆、食品等含有各种

固体颗粒或纤维的流体。

<REC>

<申请号>=CN90200690.8

<名称>=纸浆浓度自动控制仪

<申请（专利权）人>=西南计算中心

<发明（设计）人>=李奇峰;王葆敏;陈秀敏;杨劲

<申请日>=1990.01.22

<地址>=四川省成都市532信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆浓度自动控制仪。

该仪由安置在流浆管上的浓度传感器，微处理机和安

置在旁通注水管上的电动调节阀组成。该仪结构简

单，能够实现纸浆浓度在线测量和实施自动控制，可

以根据工艺要求灵活地给定纸浆浓度并在2分钟内

使纸浆浓度稳定地达到所需的浓度值。

<REC>

<申请号>=CN90201490.0

<名称>=静电绒面曲板

<申请（专利权）人>=曹军超

<发明（设计）人>=曹军超

<申请日>=1990.02.14

<地址>=132011吉林省吉林市船营区洮南小区八号楼2单元3楼28号

<摘要>=静电绒面曲板是一种新型的装饰，装潢材料，它

是由牛皮纸(或布状类织物)1，粘合剂2、4，纤维板

(或纸浆板)3，绒面5等组成。其表面优于铝镁面曲

板，尤如呢绒，质地柔软，富有弹性，色阶多样，颜色丰

富，色泽纯正，吸光无亮，采用不同的色彩，可产生不

同的效果，防潮，保温，易去污，整个曲板弹性好，适于

大小面积辅设，也可适于做高雅家具的面料和包装装

潢材料。

<REC>

<申请号>=CN90203716.1

<名称>=用普通长网纸机改装的板纸机

<申请（专利权）人>=秦皇岛市造纸厂

<发明（设计）人>=高岚;刘登弟;赵国喜;毛希卓;郝思甫;黄福顺;陈锦昌;洪立志;王恩勇;刘维扬;曹全贵;杨素珍

<申请日>=1990.03.31

<地址>=066000河北省秦皇岛市河北大街64号

<摘要>=本实用新型是用普通长网造纸机改装的板纸机，

由于增加了三个圆网与长网配合使四种纸浆组合生

产了白板纸。本实用新型投资少，见效快，增加了长网纸机的

功能，提高了企业的应变能力，由于本实用新型可以

使用70％废纸作原料，从而大大降低了成本，提高了

经济效益。

<REC>

<申请号>=CN90207444.X

<名称>=异形筛板

<申请（专利权）人>=上海造纸机械总厂沪光分厂;上海邬桥精密铸造厂

<发明（设计）人>=钱景行;赵振国

<申请日>=1990.07.20

<地址>=200060上海市普陀区安远路12号

<摘要>=本实用新型涉及片、板；或其它类似元件。适用

于造纸机械和食品机械中有一定浓度溶浆的筛选和

过滤，异形筛板在筛板面上制成各种尺寸规格的凹坑

凸台，以及圆形或缝形的筛孔，筛板为一不锈钢薄板，

可制成表面凹凸的平板、圆筒或各种弧形和曲面。这

样的筛板不仅可提高纸浆浓度，提高产量、节约用水，

并可提高筛选和过滤质量，对纸浆来讲能加剧浆料纤

维的疏解作用。

<REC>

<申请号>=CN90208321.X

<名称>=草坪植物生长保护器

<申请（专利权）人>=杜月毅

<发明（设计）人>=杜月毅

<申请日>=1990.06.06

<地址>=550000贵州省贵阳市北新区路140号1单元12号

<摘要>=种植于足球场地、草原的草坪植物，因人、畜的经

常践踏损伤退化，影响其观赏和使用功能，本实用新

型为一中空、侧壁有孔洞，顶盖有躲避沟，可用沙陶、

土陶、橡胶、塑料、纸浆成型制造的圆锥或圆柱型器

具，容器中可以用沙或沙壤土固定植物根条，植物根

系在其中可受到保护，减轻践踏和损伤，从中吸收矿

物养分，并可通过侧壁孔洞与附近土壤沟通吸取水分

和养分。使其旺盛生长。

<REC>

<申请号>=CN90209973.6

<名称>=纸浆电化学漂白装置

<申请（专利权）人>=河北省邯郸市化工自动化应用技术研究所

<发明（设计）人>=侯钰;顾登平;童汝亭;何宗虞;李凤翔

<申请日>=1990.07.07

<地址>=056004河北省邯郸市丛台区幸福街20号

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆电化学漂白装置，该装

置的特点是集食盐电解制取漂白液和纸浆漂白两种

功能于一体，消除了化学漂白的运输、储存、配制等诸

多中间环节。其主要技术特征是：两电极采用同轴心

管状设置方式，内、外电极管基质材料均为金属钛，内

管外壁及外管内壁为有效电解表面，该表面涂覆贵金

属氧化物电活性涂层，内电极管外径15～20cm，高

130～180cm；外电极管内径为25～30cm，高100～

150cm。

<REC>

<申请号>=CN90214217.8

<名称>=高浓度磨浆机

<申请（专利权）人>=王立国

<发明（设计）人>=王立国

<申请日>=1990.08.12

<地址>=266041山东省青岛市沧口区商丘路35号造纸厂宿舍33号

<摘要>=本实用新型是由定盘、转盘、磨壳及进浆管等部

件构成用于造纸行业的磨浆机，其转盘为锥形柱体结

构，表面分三段铸有不同倾度，不同尺寸和螺旋角的

磨齿和磨沟，定盘为内空心锥形柱体结构，内表面铸

有磨齿和磨沟，定盘和转盘之间近而可调间距的磨浆

区；进浆管进入磨浆区段沿转盘转向侧面定盘上制有

进浆口，以保持进浆方向与转盘转向一致，使高浓度

纸浆受各种作用自动进浆和溢出至出浆管。该机磨

浆浓度高，结构简单，成本低，使用维护方便。

<REC>

<申请号>=CN90213983.5

<名称>=双锥式疏解机

<申请（专利权）人>=山东省郯城造纸机械厂

<发明（设计）人>=王熙;王自远;杨慕铎

<申请日>=1990.06.21

<地址>=276100山东省郯城团结路33号

<摘要>=本实用新型公开了一种双锥式疏解机，用于对造

纸浆料进行疏解，是一种造纸机械设备。采用了串联

双副带圆柱面的锥转子和定子构成疏解机构，中间设

置了扩散腔可使浆料分离扩散，达到匀散的效果。克

服了已知的疏解机效率低、质量差、耗能高等缺陷，具

有高效节能的好效果，适合在各造纸企业中推广使

用。

<REC>

<申请号>=CN90217806.7

<名称>=耐高温式空气过滤器

<申请（专利权）人>=王宝柱

<发明（设计）人>=王宝柱

<申请日>=1990.08.22

<地址>=100032北京市西城椿树巷5号

<摘要>=耐高温式空气过滤器属于空气净化设备应用技

术领域，采用纸浆或半干型纸浆作为过滤纸四周的密

封和连接原料，框架底部和顶部或四周设有挡板和立

框所组成的长方形的槽，过滤纸与纸浆和半干纸浆同

位于槽中，并用压紧结构压紧固定，取代了传统用耐

高温胶作为密封材料，使空气过滤器耐高温达900

度以上，同时易于制作，成本低于传统过滤器1/5，

是一种较为理想的耐高温式空气净化装置。

<REC>

<申请号>=CN90225945.8

<名称>=洗涤纸浆用高压浓缩机

<申请（专利权）人>=宋大兴;郭超;张家弟;张景春

<发明（设计）人>=宋大兴;郭超;张家弟;张景春

<申请日>=1990.12.19

<地址>=300222天津市河西区红旗纸厂路13号

<摘要>=一种洗涤纸浆用的浓缩机，有一高位浆箱置于脱

水机构上方，脱水机构包括一个圆网笼，一张包绕圆

网笼一侧的脱水网和在圆网笼与高位浆箱之间的浆

液滞留室，滞留室上与浆箱联通、下与由圆网笼同脱

水网形成的脱水区相联通且于交接处有挡水裙板唇

布；脱水网包绕网笼处下方有接水槽，其底部有预留

放水孔，两侧壁上有溢流孔与排水管道联通。本设计

利用纸浆自重并经两面格压渗水，可高排出纸浆废

液。

<REC>

<申请号>=CN90224877.4

<名称>=浆液逆流洗涤分离机

<申请（专利权）人>=滕州市轻工机械厂

<发明（设计）人>=王中禾;吕传孝

<申请日>=1990.12.11

<地址>=277500山东省滕州市荆河西路92号

<摘要>=本实用新型公开了一种采用逆流洗涤方式带有

刺辊的纸浆浆液洗涤分离设备。采用了至少一辊的

刺辊筒，在筒上安装了喷水头，将位于分离机出口的

一次喷水洗涤用水二次经喷水头送入刺辊筒内对纸

浆进行洗涤，同时刺辊可以有效破碎浆饼，使洗涤分

离效果更好。本实用新型解决了浆液分离机存在的

分离物含黑液高等缺点，具有高效节水的优点，可以

广泛用于各种浆液的分离。

<REC>

<申请号>=CN90226658.6

<名称>=筛选网

<申请（专利权）人>=陈肇和

<发明（设计）人>=陈肇和

<申请日>=1990.12.28

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种筛选网。主要是在造纸过

程中处理纸浆使用的筛选网，这种筛选网装置于细滤

机中使用，当粗滤机处理过的纸浆进入细滤机后，细

滤机中心的转子开始搅动纸浆，使纸浆受离心力的作

用流过转子外周的筛选网，在本实用新型中筛选网的

滤槽是顺着转子的转动方向斜向排列，因此，受转子

搅动的纸浆颗粒，将沿斜切方向通过滤槽而成为线性

流通，使流通更顺畅，并减少阻塞，大大地减少了发动

机的动力损耗。

<REC>

<申请号>=CN91202036.9

<名称>=纤维标准解离机

<申请（专利权）人>=长春市小型试验机厂

<发明（设计）人>=韩少林;薛崇昀;王者兴

<申请日>=1991.02.07

<地址>=130052吉林省长春市宽城区凯旋路46号

<摘要>=一种用于测定造纸纤维质量的配套设备，纤维标

准解离器，可以将要检测的纸和纸浆在水中疏解为单

根纤维，便于下一步检测。解离中最大限度地保持了

纤维的原来面貌和性质不变。符合造纸工业生产和

科研工作的要求，经轻工业部批准后，即列入纸和纸

浆纤维的标准检测设备。

<REC>

<申请号>=CN91203147.6

<名称>=一种造纸工业用的液体真空吸引罐

<申请（专利权）人>=轻工业部武汉设计院

<发明（设计）人>=章惠民;区维扬

<申请日>=1991.02.28

<地址>=430060湖北省武汉市武昌首义路176号

<摘要>=一种造纸工业用的液体真空吸引罐，由吸取管与

贮液池相通，输出管与受动力机驱动的液体输送泵配

接，采用了装有注水管和排气管的真空吸引罐，其安

装在吸取管与液体输送泵之间，通过上述配装，共同

组织一个安全可靠的液体输送系统。本实用新型的

优点是，制造容易、安装方便、操作安全，克服了现有

设备的不足，适用于造纸工业的白水、纸浆输送系统，

也同样适用于其他行业的液体输送系统。

<REC>

<申请号>=CN91204045.9

<名称>=纸铁容器

<申请（专利权）人>=宣定智

<发明（设计）人>=宣定智

<申请日>=1991.03.16

<地址>=江苏省海安县李堡镇西园巷12号

<摘要>=一种纸铁容器，它包括用纸浆一体制成的底壁和

侧壁，所述侧壁向下延伸凸出所述底壁形成支脚，在

支脚上固定嵌套有金属支脚套，它还包括一嵌套在侧

壁上部的金属封盖。它的优点是节约金属材料，而后

可以止渗漏现象的发生；耐腐蚀，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN91207603.8

<名称>=造纸白水分离器

<申请（专利权）人>=广西贵港甘蔗化工厂

<发明（设计）人>=詹伟祺;陈福鸿;杨万善;梁泰健;黄启隆;王麟;朱洪才

<申请日>=1991.04.30

<地址>=537102广西壮族自治区贵港市城区

<摘要>=本实用新型是一种从造纸工业白水中回收纤维、

填料和清水的设备，其特点是将白水混入少量絮聚剂

并通过脉冲流量的形式，均匀配水后在沉降室产生固

液分离，使纤维和填料从分离器的下部输出，清水从

上部溢导，用这种分离器处理白水，纤维和填料的回

收率可达99％以上，回收的纸浆和清水质量好，对纸

机操作和纸质无明显影响，提高了纸厂的经济效益，

并可避免白水和腐浆排放造成的环境污染。

<REC>

<申请号>=CN91209521.0

<名称>=高温液体浓度在线检测装置

<申请（专利权）人>=北京轻工业学院

<发明（设计）人>=李自如;董迺斌

<申请日>=1991.06.14

<地址>=100037北京市海淀区阜成路3号

<摘要>=本实用新型提供一种高温液体浓度在线检测装

置。主要由浓度探头、光导纤维光路系统、线阵

CCD图象传感器、中间处理器及微机、显示屏、打印

机等构成。浓度探头可以直接插入被测液体，直接、

快速采集浓度、温度数据，经微机处理，显示或打印出

经过温度补偿的液体标准浓度。被测液体温度范围

为0～110℃，浓度测量误差小于±0.1％，完全满足

啤酒、果汁、糖类等各种饮料及抗生素药品、纸浆等的

工业生产流程的在线检测。若在微机输出端配上

D/A转换器和执行器，就可实现工业生产流程中浓

度的自动控制。摘要附图给出本实用新型关键部件

浓度探头结构示意图。

<REC>

<申请号>=CN91211183.6

<名称>=一种机械消泡器

<申请（专利权）人>=山东滨州造纸厂

<发明（设计）人>=崔中华

<申请日>=1991.01.30

<地址>=256611山东省滨州市黄河六路579号

<摘要>=本实用新型提供了一种机械方式泡沫消除装置，

尤其适用于纸浆在洗涤和提取过程中所产生泡沫的

消除，该装置主要由外壳、上盖、出气管、出液管、消泡

壁、传动轴承架以及转子构成，外壳内部装有由浆叶、

带条缝形孔的转筒、孔板和带多孔的翼片组成的转

子，其下部装有带存液弯的P形出液管，本实用新型

消泡效率高，有效地减少了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN91211554.8

<名称>=旋翼过滤除砂纸浆回收机

<申请（专利权）人>=祝发文;王家顺

<发明（设计）人>=祝发文;王家顺

<申请日>=1991.04.22

<地址>=277300山东省枣庄市峄城区峄城山南路枣庄市农业机械厂宿舍

<摘要>=旋翼过滤除砂纸浆回收机，它是由机架、除砂器、

机壳、液位计、排沫器、减速电机、旋翼刷、格条式滤网

架、浆砂分离器、旋翼轴组件构成，它设计有两级除砂

机构，从而保证了纸浆纤维的质量、操作条件为常压

操作，本机还可应用于化工、印染、食品、酿造等废水

中悬浮物的过滤净化处理。

<REC>

<申请号>=CN91212633.7

<名称>=一次性坐厕保洁坐垫

<申请（专利权）人>=段彦频;肖力行

<发明（设计）人>=肖力行;段彦频

<申请日>=1991.05.07

<地址>=410007湖南省长沙市左家塘曙光南路4号长沙市规划设计院

<摘要>=本实用新型产品所属的技术领域主要是纸浆模

塑。根据坐厕坐圈盖的型号制模，纸浆通过特制的模

具一次模压成型，脱模之前经过高温消毒杀菌。其特

点是：产品形状与坐厕坐圈盖形状相吻合，可稳妥地

罩在坐圈上，避免了人体皮肤与坐圈的直接接触。且

质轻、洁净、手感好、易处理(丢在坐厕里遇水变软溶

解，可冲走)。主要用于卫生保洁，防止接触性病菌的

传播。

<REC>

<申请号>=CN91212377.X

<名称>=微孔透气陶瓷滤毒烟嘴

<申请（专利权）人>=衡阳医学院

<发明（设计）人>=汤平涛

<申请日>=1991.03.17

<地址>=421001湖南省衡阳市学院西村

<摘要>=本实用新型是一种微孔透气陶瓷烟嘴，主要采用

部分陶瓷原料与活性炭或软木粉或纸浆混合烧制而

成的，其过滤体也可以是陶瓷体的一部分，因此，具有

良好的通风透气、稀释冷凝之功能，使烟气中一氧化

碳、氢氰酸等有害气体极易向外扩散，同时增强了腔

内滤毒材料对焦油、苯并(a)芘、钋<SUP>210</SUP>、镉等致癌有害

毒物的除毒功效，从而大大减少了吸烟对健康的危

害，还具有对某些疾病的预防和保健功能。

<REC>

<申请号>=CN91216931.1

<名称>=便利蛋箱

<申请（专利权）人>=北京包装装璜制品厂

<发明（设计）人>=车丹华

<申请日>=1991.06.29

<地址>=100021北京市朝阳区左安门外左安路东口

<摘要>=本实用新型提供了一种由纸浆模塑鸡蛋托盘和

瓦楞纸板外箱组成的鲜蛋包装容器。该容器的上盖

可以扣合，也可以打开构成提手；活动壁可与上盖一

起向外打开，便于鲜蛋装取；鸡蛋托盘呈水平层叠放

置。

<REC>

<申请号>=CN91217080.8

<名称>=扁圆形多管喷射式废纸脱墨浮选机

<申请（专利权）人>=毛似柏

<发明（设计）人>=毛似柏

<申请日>=1991.06.25

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路33号轻机研究所

<摘要>=一种浮选机，特别是造纸领域内使油墨同纸浆纤

维分离的废纸脱墨浮选机。本实用新型浮选机解决

了同容量浆液所拥有的浮选表面积小，油墨粒子不能

在浆液中迅速上浮和迅速排去的问题，扁圆形多管喷

射式废纸脱墨浮选机的槽内带有多个偏置的文丘里

喷射管，在管的出口处与导流环之间安装了可调偏心

距的偏心机构，并且在槽底侧备有一个能使串联使用

中的浮选机液面自动平衡的孔。用于纸浆脱墨浮选

时效果好，效率高并且能耗省。

<REC>

<申请号>=CN91218775.1

<名称>=一种双螺旋挤浆机

<申请（专利权）人>=合肥轻工业机械厂

<发明（设计）人>=朱炳生

<申请日>=1991.07.20

<地址>=230031安徽省合肥市潜山路1号

<摘要>=本实用新型是涉及一种提取纸浆黑液的螺旋挤

浆机，由机座、螺旋轴、筛鼓、筛板、筛盖、进料口、黑液

排放口、出料口和传动机构组成，其特征在于螺旋轴

为两根，其转速相等，旋转方向相反。两根螺旋轴的

重合系数范围为8％～20％。本实用新型采用双螺旋轴，重合装配，选用较高

的压缩比值，进浆浓度10～12％，出浆浓度40～

45％，黑液提取率高。整机结构简单，体积小，操作

方使，使用可靠，造价低，适合于以草浆为中小型造纸

厂使用。

<REC>

<申请号>=CN91221648.4

<名称>=纸浆除砂离解机

<申请（专利权）人>=诸城市造纸设备厂

<发明（设计）人>=王凤岐;李凤宁;咸在富

<申请日>=1991.09.04

<地址>=262216山东省诸城市昌城镇道口

<摘要>=本实用新型设计了一种纸浆除砂离解机，由底座

架(14)，主轴(17)、机壳(7)、定子锁套(6)和除砂体组

成，支承在主轴前端位于机壳(7)和除砂体(1)内部之

间的转子帽(3)和阶梯状的转子(3)与固定在定子锁套

(6)内部的三阶梯状定子(4)相配合，利用动力联接盘

(22)传递的动力使切向进入除砂体(1)内的浆料离心

分离；并利用三阶梯状的定子(4)与转子(5)上的梯形

齿进行离解，能使得浆料进行除砂和离解，并能代替

双盘磨进行打浆，除砂率95％以上，离解率高于

85％。

<REC>

<申请号>=CN91223893.3

<名称>=一种镜架

<申请（专利权）人>=丁右震

<发明（设计）人>=丁右震

<申请日>=1991.08.28

<地址>=242000安徽省宣城地区上海市军天湖机械厂

<摘要>=我们创制这种镜框，其特征是采用纸浆、石膏、水

泥胶质来做成，另外掺入一根铁丝，嵌入镜框中心，折

断力高，确实具有水泥钢骨功效。

<REC>

<申请号>=CN91228675.X

<名称>=异形筛板

<申请（专利权）人>=吴东利

<发明（设计）人>=吴东利

<申请日>=1991.11.21

<地址>=102600北京市大兴县黄村韩园子北京市腾飞筛板制品厂

<摘要>=造纸工业中筛选纸浆用的异形筛板，孔形为“＜”

形、“C”形和“S”形，孔深形状似喇叭形。比现有筛板

的强度高，能抗撕裂，开孔率高，出浆率高。

<REC>

<申请号>=CN91228157.X

<名称>=水力旋流分离器

<申请（专利权）人>=轻工业部杭州轻工机械设计研究所

<发明（设计）人>=朱金林;刘悦

<申请日>=1991.11.05

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路33号

<摘要>=一种旋流器。可用于分离悬浮液中的不同比重

组分，尤其适用于较高浓度的纸浆处理。它在传统分

离器的锥筒内壁增加一组圆环沟槽，每一沟槽有两个

相交的侧壁，其中一壁向下发散而另一壁则向下收

敛，沟槽间的相交线均在圆锥面内，它解决了分离器

内压力降大、分离效率低、器壁磨损严重等问题。在

处理0.8～1.6％的纸浆、单支通过量125L/min、进

口压力0.14MPa时，出口压力0.04MPa、单支重量

排渣率为6％、除渣效率为80％。

<REC>

<申请号>=CN91231663.2

<名称>=纸浆复式除渣装置

<申请（专利权）人>=淄博轻工机械厂桓台分厂

<发明（设计）人>=黄树智;张培恒;史希水;王洪都

<申请日>=1991.12.13

<地址>=256402山东省淄博市桓台县田庄镇

<摘要>=本实用新型属于造纸工业中的纸浆除渣装置。

它由一段柱形除渣器，二段锥形除渣器，以及与其相

连通的射流抽渣器，抽气分离器和排渣器组成。浆料

在一段除渣后所剩余的浆渣及部分良浆，经射流抽渣

器分别进入抽气分离器、二段除渣器及排渣器、良浆

从再处理中被收回，浆渣被分为轻、中、重三级，由终

端排渣器排出。该实用新型采用过程封闭和复式组

合的方式，结构合理、性能好，达到了纸浆净化效率

高、动力消耗低，纤维流失少的目的。

<REC>

<申请号>=CN92201206.7

<名称>=新型香皂

<申请（专利权）人>=王伟

<发明（设计）人>=王伟

<申请日>=1992.01.30

<地址>=546313广西壮族自治区宜山县德胜铝厂

<摘要>=新型香皂涉及香皂制造技术领域。它的设计主

要是解决现行普通香皂在使用过程中，香皂逐渐减

少，当减少到较薄片状时。手感差，使用不方便，通常

弃之不用所造成的浪费现象。新型香皂的特点是在普通香皂的中央部位，放置

一块由纸浆压制成型的纸片组合而成。纸片的作用

就是替代通常弃之不用较薄片状的那一部分香皂片，

从而有效地避免浪费。该技术还可用于现行普通的

洗衣肥皂和旅游香皂。

<REC>

<申请号>=CN92208891.8

<名称>=浆体闸板阀

<申请（专利权）人>=陆东山

<发明（设计）人>=陆东山

<申请日>=1992.05.09

<地址>=334224江西省大茅山矿山机械修造厂

<摘要>=一种浆体闸板阀，它由阀壳，橡胶套管，传动机构

组成，橡胶套2在闸板车下面，最下有排沉淀物口，在

支架4的上部有轴承由于它结构特殊，所以它减小了

摩擦力，启闭灵活，保证了阀门有良好的密封性，增加

了寿命，能随时排沉淀物和更换橡胶圈，所以它适应

于输送糖浆、纸浆、泥浆、煤浆，污水砂浆矿渣，重介质

尾砂等酸碱浆液的管路中作截流使用。

<REC>

<申请号>=CN92213676.9

<名称>=纸浆多用果托盘的成型模具

<申请（专利权）人>=南京市轻工研究所

<发明（设计）人>=郁洪;顾维生;陈旭

<申请日>=1992.04.21

<地址>=210007江苏省南京市御道街53号

<摘要>=本实用新型涉及的是制作纸浆多用果托盘的一

种成形模具。主要结构由上模固定板、上模转移模、

上模支承凸模芯、金属模网、下模成形板、下模压板、

下模框、下模凸模芯、下模支承凹模芯、下模气室组

成。纸浆多用果托盘可以用于包装多种水果及易碎

品，便于运输、仓储。该成型模设计结构合理，使用寿

命长，采用拼装结构，使模具制造工艺简单，金属模网

加工艺也简单，脱模方便，适应批量生产。

<REC>

<申请号>=CN92221845.5

<名称>=纸浆白度测定器

<申请（专利权）人>=王绍福

<发明（设计）人>=王绍福

<申请日>=1992.12.03

<地址>=629112四川省蓬溪县红江镇县造纸厂

<摘要>=本实用新型是纸浆白度测定器，由石英玻片、试

样盒、底座盒组成一个封闭式盒体，安装于白度仪的

工作台上。具有用湿法快速测量湿浆白度，提高检测

工效90％，准确率达99.5％，体积小、投资少、操作简

便，能及时地指导控制生产，提高纸张质量，降低生产

成本等特点。适宜造纸厂检测纸浆白度使用。

<REC>

<申请号>=CN92228283.8

<名称>=纸纤不织布高分子吸水层的制造装置

<申请（专利权）人>=康那香企业股份有限公司

<发明（设计）人>=戴华锡

<申请日>=1992.07.16

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种纸纤不织布高分子吸水层的制造装置，主要

包括有一输送网、一送料管、一料斗、孔状网轮、干燥

机、热压轮等组件，其中送料管乃将粉碎纸浆送入孔

状网轮中，以经由孔状网轮上的数个网孔落至输送带

上，而该料斗则提供高分子吸水粉并使其落于输送网

上，而与粉碎纸浆形成一混合体，作纸纤不织布高分

子吸水层的主体。该主体的单面或双面可覆以热融

纤维网，以增强吸水层主体的抗拉强度。

<REC>

<申请号>=CN92228570.5

<名称>=一种带有导流槽的卫生巾

<申请（专利权）人>=恒安实业有限公司

<发明（设计）人>=许连捷

<申请日>=1992.07.28

<地址>=362261福建省晋江市安海镇工业路恒安大厦

<摘要>=一种卫生巾，在卫生巾的使用面沿长度方向轧有

导流槽，可以促使分泌物沿长度方向分布，并在纸浆

短绒的下面加有吸水剂，以提高吸收能力，降低卫生

巾厚度，并在卫生巾宽度两侧延伸有副翼，可在内裤

外侧进一步固定卫生巾，制成的卫生巾吸收能力高，

厚度小，使用时舒适、可靠。

<REC>

<申请号>=CN92227824.5

<名称>=一体成型式纸笠、帽

<申请（专利权）人>=杨正忠

<发明（设计）人>=杨正忠

<申请日>=1992.07.21

<地址>=台湾省板桥市东门街8号

<摘要>=本装置提供一种能透气、通风兼有防水效果的一

体成型式纸笠、帽，其主要采用包含硬质笠缘、帽檐及

笠体与檐体的硬质交接缘和帽体的硬质口缘，通过模

具使纸浆一体成型并烘干制成，在其笠体与檐体和帽

体上均匀密布设置许多弧形或半圆形突粒，在每一突

粒的中央各戳一直径为0.05～0.3mm的锥形细孔。

<REC>

<申请号>=CN92232590.1

<名称>=一种液体比重实时测量装置

<申请（专利权）人>=杜安棣

<发明（设计）人>=杜安棣

<申请日>=1992.09.10

<地址>=100081北京市海淀区半壁街南路1号院1-1605

<摘要>=本实用新型给出了用力传感器测浮力对液体比

重实时测量的装置。实现对工业生产线上液体(尤其

是混合液)的比重实时测量。  方法易行可靠，装置简单，现场标定容易实现，精

度可达0.1％，可广泛用于泥浆比重、矿浆比重、电介

质比重、纸浆比重、药液比重及其它溶液比重的在线

监测及控制。

<REC>

<申请号>=CN92233853.1

<名称>=一种具有双层吸水剂的卫生巾

<申请（专利权）人>=福建恒安实业有限公司

<发明（设计）人>=许连捷

<申请日>=1992.09.25

<地址>=362261福建省晋江市安海镇工业路恒安大厦

<摘要>=一种卫生巾，其纸浆短绒中间夹有粒状吸水剂，

底面铺有粉状吸水剂，以提高吸收层的强度；在使用

表面轧有导流槽，以提高卫生巾长度方向的利用率，

并在宽度方向延伸有副翼，使卫生巾在内裤里外面均

得到固定，卫生巾薄而舒适、稳定可靠。

<REC>

<申请号>=CN92238898.9

<名称>=纸浆、渣分离机

<申请（专利权）人>=黄君文

<发明（设计）人>=黄君文;周永山

<申请日>=1992.10.30

<地址>=150603黑龙江省尚志市亮珠乡国庆村

<摘要>=一种纸浆、渣分离机，主要由上机体、喷淋水嘴、

导向板、轴、叶片、筛板、下机体、开闭上机体丝杠装置

等组成，其中喷淋水嘴、导向板、轴均安装在上机体

上，叶片安装在轴上，筛板安装在下机体上，上下机体

用螺栓连接，并用丝杠装置来开闭上机体，以维修、检

查方便。当纸浆从进浆口进入纸浆、渣分离室，经过

导向板导向，喷淋水管稀释、高速旋转叶轮离心搅拌，

即从筛板中筛出良浆，从出渣口中分离出渣。

<REC>

<申请号>=CN92242021.1

<名称>=一种纸质火化棺

<申请（专利权）人>=任俐;马绍东

<发明（设计）人>=任俐;马绍东

<申请日>=1992.12.02

<地址>=100020北京市朝阳区东大桥中纺里37楼1-301

<摘要>=本实用新型涉及的是一种纸质火化棺。它是由

纸浆抄制的密实纸板件，其分别有棺底板、两侧板、上

盖、前端板、后端板和有加强上述板件间的连接强度

的加强筋。然后用木质销钉把它们连接装配在一

起。本实用新型的强度、刚度可靠、装配简单，便于流

水作业、运输和储存，大大降低了对大气的污染。

<REC>

<申请号>=CN92245839.1

<名称>=聚酯螺旋脱水网带

<申请（专利权）人>=河南日新实业总公司聚酯干网厂

<发明（设计）人>=刘金铎;刘静邦;常世平;王福强;路周文;肖玉安;宋辉;杨昌光;云登生

<申请日>=1992.12.31

<地址>=454191河南省焦作市中站区跃进路348号

<摘要>=本实用新型是一种聚酯螺旋脱水网带，特别适用

于纸浆脱水，也可用于洗煤脱水。该脱水网带是用聚

酯单丝绕制的螺旋环制做的，螺旋环有左旋螺旋环和

右旋螺旋环两种，将左旋螺旋环与右旋螺旋环一条一

条地交叉在一起，再在左螺旋环与右螺旋环交叉后形

成的长孔中穿一条聚酯单丝或毛线，连成螺旋网，然

后将毛线充填在螺旋环内，进行加热定型，裁边刷胶

后，即成螺旋网带。它脱水性能好，耐高温，耐酸碱，

耐磨损。

<REC>

<申请号>=CN93201383.X

<名称>=可自控的二氧化氯发生装置系统

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=韩宝华;李伯骥

<申请日>=1993.01.12

<地址>=116024辽宁省大连市凌水桥

<摘要>=本实用新型是一种可自控的二氧化氯发生装置

系统，它是由加料器，再沸器，循环泵，反应器，冷却器

和具有特殊结构的双吸收塔，真空系统以及温度、压

力自控系统，浓度自动监测系统，安全保护系统所组

成。应用本装置系统可以安全可靠的生产高浓度的

二氧化氯水溶液。可用于生活饮用水、工业废水、医

院污水处理及宾馆餐厅杀菌消毒和纸浆织物漂白等

方面。

<REC>

<申请号>=CN93204052.7

<名称>=纸浆漂白氯化装置

<申请（专利权）人>=程幼学

<发明（设计）人>=程幼学;杨琳;杨本彬;王万强;樊松祥;来建民

<申请日>=1993.02.16

<地址>=650034云南省昆明市气象路16号

<摘要>=本实用新型涉及到造纸工业中用于纸浆漂白的

装置。本实用新型所述的纸浆漂白氯化装置由三部

分静态混合器段组成，第1部分为一段多节静态混合

器串联而成，其上配有氯水分散器，第2部分为至少

一段多节静态混合器串联或并联而成，第2部分静态

混合器的总横截面积为第1部分的2倍以上，第3部

分为一段多节静态混合器串联而成，其上配有清水进

管口，以上三部分依次连接。

<REC>

<申请号>=CN93208370.6

<名称>=无腐蚀性整体结构档案盒

<申请（专利权）人>=北京波瑞包装有限公司

<发明（设计）人>=王兆腾;章钟岳;夏永林;杨端征;王凯声

<申请日>=1993.04.08

<地址>=100083北京市海淀区海淀路165号(人大附中院内)

<摘要>=一种无腐蚀性整体结构档案盒，由盒体、盒盖所

组成，其特征是盒盖和盒体为一整体纸板折弯而成，

该纸板为一多层纸浆、中间不施胶的无腐蚀性中性厚

纸板，盒的折变连接处设置不锈钢扒钉，盒体和盒盖

的连接处采用分层式开合脊连接结构，以确保来回折

合不折断、不变形。本档案盒美观大方无酸性腐蚀，

强度高，坚固耐用，不变形，适用于档案储存，尤其适

用于重要、历史资料的储存。

<REC>

<申请号>=CN93209082.6

<名称>=超薄纸尿裤

<申请（专利权）人>=康那香企业股份有限公司

<发明（设计）人>=戴华锡

<申请日>=1993.04.10

<地址>=台湾省台南县

<摘要>=一种超薄纸尿裤，尤指一种具有防漏折边之超薄

型纸尿裤，主要由一防水不织布、一罗莱格表层、二纸

浆层、一TDS纸纤不织布高分子吸水层所组成，藉

由防水不织布之防侧漏结构及罗菜格表面网状结构，

使使用者之皮肤表面接触面积小，保持皮肤表面干

爽，且该TDS纸纤不织布高分子吸水层之高强力吸

湿性使尿液吸收迅速且不易回渗，且其材料轻、薄。

<REC>

<申请号>=CN93209617.4

<名称>=浆液分离器

<申请（专利权）人>=李存德

<发明（设计）人>=李存德;王宏

<申请日>=1993.04.14

<地址>=730070甘肃省兰州市十里店南街61号

<摘要>=本实用新型涉及作业分离技术领域，它是通过空

心轴将浆液送入旋转筒，由于旋转筒筒壁上的孔和过

滤材料以及旋转筒的高速旋转离心分离固-液并通

过刮片排出固体物料，通过出液口排出液体。具有结

构简单、连续作业、效率高，可广泛用于固-液的分

离，特别是纸浆、电厂排灰水等的固-液分离。

<REC>

<申请号>=CN93210750.8

<名称>=透气短型卫生巾

<申请（专利权）人>=王新生

<发明（设计）人>=王新生

<申请日>=1993.04.22

<地址>=130022吉林省长春市湖园路1号吉林省电教馆

<摘要>=透气短型卫生巾，属于日常生活用品类，采用两

端封合的无纺布腔体，腔体外壁涂有2—3条胶层，胶

层上附粘有一条纸带；在无纺布腔体中依次排布有吸

水纸、吸水层、吸水纸，吸水层可以是纸浆，也可为多

层吸水纸；卫生巾的自然状态外形尺寸是：长L6—15

厘米、宽B4—10厘米、厚H0.3—1厘米。这种卫生

巾有方便舒适、经济实用的特点。

<REC>

<申请号>=CN93213277.4

<名称>=一种纸质饭盒

<申请（专利权）人>=任俐

<发明（设计）人>=任俐

<申请日>=1993.05.25

<地址>=100020北京市朝阳区东大桥中纺里37楼1-301

<摘要>=本实用新型涉及的是一种纸质饭盒。它是由符合食品卫生标准的无毒、无嗅、耐温、不

渗漏的饭盒纸经剪裁、折叠、粘接而成。结构简单、生

产容易。用后可回收再做纸浆；如散失自然界，遇水

等可自然降解，不会给环境造成污染。

<REC>

<申请号>=CN93219862.7

<名称>=纸浆离心反冲洗浆机

<申请（专利权）人>=鲍侃

<发明（设计）人>=鲍侃;张培洲;白津生;金宏;王有旭

<申请日>=1993.07.24

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=本实用新型涉及一种分离技术的离心反冲洗浆

机。它是由电机带动锥形压浆筒、反冲洗浆筒高速转

动，在离心力、压力筒内冲洗水和过滤筒的共同作用

下，洗涤纸浆，并分离纸浆和废液。本实用新型的优

点是结构紧凑、洗涤用水少、效率高、废液浓度高，便

于废液处理，可广泛用于造纸和化工产品的离心分

离、浓缩及洗涤作业。

<REC>

<申请号>=CN93223910.2

<名称>=旋流式轻重杂质分离器

<申请（专利权）人>=刘忠文

<发明（设计）人>=刘忠文

<申请日>=1993.09.07

<地址>=050091河北省石家庄市红旗大街70号

<摘要>=一种旋流式轻重杂质分离器，它是在原杂质分离

器的基础上增设一个轻杂质分离器，轻杂质分离器是

由轻杂质分离管和轻杂质捕集管构成。该杂质分离

器的特点是可以同时高效率地分离流体中的轻杂质

和重杂质。分离器结构简单，加工容易，流体在分离

器内运行阻力小，耗能少，操作方便，可广泛用于造纸

厂的纸浆分离，也可用于化工、矿山、医药、食品、环保

等方面分离不同粒度、不同比重的物质，是高效、实

用、节能的流体杂质分离器。

<REC>

<申请号>=CN93223420.8

<名称>=液、氯(气)体旋转混合器

<申请（专利权）人>=卢章文

<发明（设计）人>=卢章文

<申请日>=1993.09.03

<地址>=726000陕西省商州市南郊商洛造纸厂

<摘要>=一种适用于造纸行业漂液制备及漂液与浆料混

合，安装在循环泵管道上的液、氯(气)体旋转混合器，

它是由圆柱筒、锥型筒、气体输入管、液体输入口、混

合液排放口和阀栏构成的。圆柱筒和锥型筒连接为

一体，其顶端密封，且插接有气体输入管，圆柱筒侧壁

端的切线方向设有液体输入口，锥型筒的底端设有混

合液排放口。本实用新型对制备漂液和漂白的纸浆

抄成的纸，返黄轻，其纸的白度能提高2—3度，吨浆

漂白用氯气量可降低20公斤，而且漂液操作过程不

跑冒氯(气)，减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN93225055.6

<名称>=来复线圆锥除砂器

<申请（专利权）人>=赵振国

<发明（设计）人>=赵振国

<申请日>=1993.01.15

<地址>=200020上海市巨鹿路195弄1号

<摘要>=本实用新型涉及上纸机前纸浆的处理设备，是一

种立式借助离心力去除纸浆中砂(渣)杂质的装置。

它由圆锥筒体的工作部分和安装在上方切线方向的

进浆部分，上端的良浆出口部分，下端的砂(渣)排出

口组成，在圆锥筒体的内表面上设置有凸起的锯齿形

来复线。由于来复线有导向和加速作用，因而具有能

提高除砂效率，减少进浆泵的动力消耗和提高除砂器

纸浆产出量和净化效率。

<REC>

<申请号>=CN93224207.3

<名称>=造纸废水过滤纸浆浓缩连续回收机

<申请（专利权）人>=贵州省环保技术服务中心

<发明（设计）人>=彭润芝;周毕生;陈卫国;庞俊祥;杨胜忠;童兆俞

<申请日>=1993.09.14

<地址>=550002贵州省贵阳市遵义路83号

<摘要>=本实用新型属于污水水处理装置，是一种造纸废

水过滤纸浆浓缩连续回收机，亦可用于其它行业污水

初级处理。主要由多边棱台旋转网体，多点喷水清洗

管及机座组成。由装有聚酯滤网的多边棱台机身与

轴承座、联轴器和减速机联接构成旋转滤网体，其中

心轴线与水平面有一定倾斜角度，而网体的下棱线与

水平面有一定的负角度。其设计巧妙，结构简单，投

资省，成本低，能耗及维护费用低，纸浆回收率可达

90％以上。

<REC>

<申请号>=CN93226301.1

<名称>=弧形辊

<申请（专利权）人>=上海光大机械厂

<发明（设计）人>=唐伟强;方逸滇;章惠民

<申请日>=1993.09.09

<地址>=200010上海市南市区河南南路309弄3号

<摘要>=一种弧形辊，属于造纸机械的部件。由弧形轴和

胶套组成。在弧形轴上连续套置多节辊筒，辊筒通过

滚动轴承，固连在弧形轴上；弧形轴两端上还装有接

套，接套上装有辊壳且与胶套相连，在轴套上分别装

有孔用挡圈、螺塞和油封盖等。它用于高速和宽幅的

纸机上，也适用于老式、陈旧低速纸机上。该辊对舒

展网部、毛毯、干网和纸页上的纸浆达到均匀分布，使

纸面挺直、平整，纸页的纸质有显著的提高。

<REC>

<申请号>=CN93225362.8

<名称>=多功能疏解、精浆、疏磨设备

<申请（专利权）人>=赵振国

<发明（设计）人>=赵振国

<申请日>=1993.03.20

<地址>=200020上海市巨鹿路195弄1号

<摘要>=本实用新型为一种对纸浆纤维进行的疏解、精浆

或疏磨的设备，它在现有的机器上增设了一个分离

室，使纸浆进入打浆前先在分离室内进行清除杂质，

这样保证了机件不受意外的损伤，分离室上端为进浆

口，中间轴线上有纸浆进入机器的通道，下端沿切线

方向设有杂质排出的通道。另外本实用新型的纸浆

出口设在垂直轴线位置上，使工作机构能左向旋转和

右向旋转，有两个刃口进行工作，从而提高了机器的

使用安全性和寿命。

<REC>

<申请号>=CN93226789.0

<名称>=立式离心筛

<申请（专利权）人>=赵振国

<发明（设计）人>=赵振国

<申请日>=1993.12.28

<地址>=200020上海市巨鹿路195弄1号

<摘要>=本实用新型涉及有立轴装置的借助于离心力的

精制纸浆悬浮液的设备，是一种上纸机前对压力纸浆

以离心力筛选净化的设备。它由筛鼓、旋叶和壳体组

成，其进浆口设在筛鼓、旋叶下方的下体上、下体的高

度较高，因而形成有一大的进浆空腔，还配有表面凹

凸的异形筛鼓、下部有排渣口。本实用新型可在进浆

腔沉淀排出重杂质，提高了工作可靠性。还有提高纸

浆产量和质量的功能。

<REC>

<申请号>=CN93231767.7

<名称>=纸浆除砂离解磨浆机

<申请（专利权）人>=诸城市专利新产品实验总厂造纸机械厂

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=1993.08.31

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型设计了一种纸浆除砂离解磨浆机，由

主轴(1)，轴承体(8)，底座(41)，依次支撑着前端的壳

体(36)，除砂锥体(26)和弯头(27)，球阀(32)集砂罐

(30)，在壳体(36)内固定着离解定子(23)和定磨盘

(21)穿套于主轴分别对应离解转子(24)和动磨盘

(22)，并用锥楞状的转子帽将其固定在主轴(1)上，使

浆料进入经除砂后进入离解区离解后进入磨盘之间

磨浆。本机一机多能，耗电少、体积小、费用低、操作

简单，纤维束分解率99％以上，除砂98％以上。

<REC>

<申请号>=CN93232307.3

<名称>=一种纸浆离解除砂机

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.11.15

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆离解除砂机，属造纸

机械领域。主要解决现有离解除砂机加工，安装复

杂，精度难予保证，影响使用效果的问题。其主要技

术特征是安装动力主轴(3)的底座架、开有出浆口(5)

的壳体及固定定子(11)的定子锁套为一整体结构的

机体(4)，整个机体(4)内设有轴承孔及支承体、轴向

定位凸台及可安装定子(11)的圆柱环状定位台，除砂

锥体(8)内壁有一耐磨衬里(10)。本实用新型结构简

单，易于保证制造及装配精度，可广泛应用于造纸行

业的离解除砂机中。

<REC>

<申请号>=CN93232283.2

<名称>=立式完全离解除砂机

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.11.12

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种立式纸浆离解除砂机，属

造纸机械领域。本实用新型的主要特点是纸浆离解

除砂的转子(5)、除砂锥帽(7)依次直接安装于电机

(1)的主轴(13)上，电机(1)的输出端面与壳体(2)上

端面相连接，在壳体(2)下端面沿垂直方向的电机(1)

的主轴(13)轴中心线上、自上而下依次连接有除砂锥

体(7)、阀门(9)、贮砂罐(10)。所述纸浆离解除砂机

中还有一个两端面分别与壳体(2)、底座(11)相连接

的支承体(12)。本实用新型可广泛应用于造纸行业

的纸浆离解、除砂工序中。

<REC>

<申请号>=CN93232599.8

<名称>=立式纸浆除砂离解磨浆机

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.12.25

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=立式纸浆除砂离解磨浆机，属于造纸浆处理设

备。本实用新型主要是垂直设置的电机主轴(2)上由

下而上依次装有除砂锥帽(15)、与离解定子(14)配合

的离解转子(13)、同时还装有与磨浆定盘(11)配合的

磨浆转盘(10)，电机(1)的输出端面与壳体(3)上端面

相连接，壳体(3)下端面分别与除砂锥体(7)上端面和

支座架(16)上端面相连接，除砂锥体(7)下端出砂口由

阀门(8)与集砂罐(9)入砂口呈直线连通。本实用新型

解决了现有浆处理设备功能单一、占地面积大、能耗

高及制造安装使用复杂的问题，可广泛应用于纸浆处

理工序中。

<REC>

<申请号>=CN93232567.X

<名称>=可调三功能纸浆疏磨除砂机

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本

<申请日>=1993.12.22

<地址>=262200山东省诸城市北郊五里堡

<摘要>=一种可调三功能纸浆疏磨除砂机，由可调整主轴

(18)轴向移动，定子(6)和转子(8)为自前端依次增加

直径的阶梯状，且每阶相互配合的各段都具有5—15

度的锥度，并自前至后直径逐增，具有可以调整定、转

子的配合间隙。在定子壳(17)后端安装静磨盘(27)，

在转子后端法兰结构上安装动磨盘，可实现能调整磨

盘间隙的磨浆功能。本机一机多能，能完成除砂、疏

解和磨浆功能，除砂率98％以上，浆中碎纸片或纤维

束分解率90％以上，比传统分机处理节电50％，成

本降低1/3。

<REC>

<申请号>=CN93232340.5

<名称>=一种除砂锥帽

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1993.11.24

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆离解除砂机中的除

砂锥帽，属造纸机械领域，主要解决现有除砂锥帽重

量大，易磨损，影响除砂锥帽及动力主轴使用寿命和

除砂效率的问题。本实用新型的主要技术特点是除

砂锥帽由金属连接锥体(1)和固定于金属连接锥体

(1)外部的耐磨锥帽(2)组成，金连接锥体(1)和耐磨

锥帽(2)的连接面上分别制有相配合、与除砂锥帽转

向相反的螺旋沟槽。本实用新型由于重量轻，耐磨

损，提高除砂效率，可广泛应用于纸浆离解除砂机

中。

<REC>

<申请号>=CN93236798.4

<名称>=纸浆模制蛋盒成型模具

<申请（专利权）人>=南京纸浆包装工程技术公司;陈旭;顾维生;郁洪

<发明（设计）人>=郁洪

<申请日>=1993.05.06

<地址>=210007江苏省南京市御道街53号

<摘要>=本实用新型涉及的是制作纸浆蛋盒托盘的一种

成型模具，主要结构由上模气室、上模转移模、下模框

压板、金属模网、上盖芯、上盖拼块、上盖体、下模拼块

1、下模拼块2、折盖、下模框、下模气室组成，纸浆蛋

盒托盘主要用于包装鸡蛋，便于运输、仓储及直接在

超级市场销售，该成型模设计结构合理，使用寿命长，

采用拼装结构，使模具制作工艺简单、金属模网加工

也简单，脱模方便，适应批量生产。

<REC>

<申请号>=CN93237530.8

<名称>=纸浆暗盒卡垫成型模具

<申请（专利权）人>=南京三泰特种纸品包装有限公司;陈旭;顾维生

<发明（设计）人>=郁洪

<申请日>=1993.08.28

<地址>=210007江苏省南京市御道街53号

<摘要>=本实用新型涉及的是制作纸浆暗盒卡垫的一种

成型模具。主要结构由上模固定板，上模转移模，下

模框压板，金属模网，下模体，下模拼块1，下模拼块

2，下模拼块3，下模拼块4，圆芯，下模框，下模固定板

组成。纸浆暗盒卡垫主要用包装美国惠普公司

92295A激光打印机用碳粉暗盒，便于运输，仓储。

该成型模设计结构合理，使用寿命长，采用拼装结构

使模具制造工艺简单，金属模网加工也简单，脱模方

便，适应批量生产。

<REC>

<申请号>=CN93237529.4

<名称>=纸浆暗盒卡垫

<申请（专利权）人>=郁洪

<发明（设计）人>=郁洪

<申请日>=1993.08.28

<地址>=210007江苏省南京市光华门兰旗街15幢504室

<摘要>=本实用新型涉及一种包装复印机暗盒所用的纸

浆暗盒卡垫，它由左右对称的两个纸浆暗盒卡组成，

它们均具有主型腔，其结构对称相同，主型腔左右两

侧各设有支承，其上下两侧具有一个凸筋，一个凹筋，

其四周具有加强筋，左纸浆暗盒卡主型腔底部有两个

长圆孔，右纸浆暗盒卡主型腔底部有两个圆孔。本实

用新型将复印机暗盒完全置于一个空腔中间，起到抗

压、缓冲的目的。

<REC>

<申请号>=CN93238941.4

<名称>=圆网纸页成形器

<申请（专利权）人>=李新民

<发明（设计）人>=李新民

<申请日>=1993.06.29

<地址>=630022四川省重庆市江北猫儿石安全村112-8号

<摘要>=一种圆网纸页成形器，是在原长网机和圆网机基

础上的改进，包括网槽，圆网筒，水位调节管，伏辊，轴

承和毛毯，其关键在于：一个真空圆网，真空圆网位于

网槽内腔之上，其中心轴两端固定在支承座上，在网

槽一端设有流箱支架，其上设有流箱，纸浆在流箱中

形成旋涡和紊流，打乱其纤维排列，消除絮凝现象，提

高了纸页成形的质量。

<REC>

<申请号>=CN93246903.5

<名称>=挂面白板纸

<申请（专利权）人>=西安市武警沣惠造纸厂

<发明（设计）人>=白武军;卢正岁;白轮凯;王文忠;庞守清;潘伟

<申请日>=1993.12.03

<地址>=710086陕西省西安市三桥镇武警沣惠造纸厂

<摘要>=一种用于包装箱用的挂面白板纸，它的特点是上

层以麦草为原料制成漂白浆挂面，下层为用回收废旧

纸板箱，水泥袋制成的黄板纸浆，提高底浆叩解度使

上下层压成一体，制成美观大方的挂面白板纸。它是

我国从低档次包装向高档次包装的过渡产品。它的

原料采用资源丰富的麦草和废旧物资，节约木材，产

品价格低廉，深受广大用户欢迎。

<REC>

<申请号>=CN94201426.X

<名称>=废铝箔纸分离装置

<申请（专利权）人>=程幼学

<发明（设计）人>=程幼学;杨琳

<申请日>=1994.01.18

<地址>=650034云南省昆明市气象路16号

<摘要>=本实用新型属于造纸工业中所使用的机械设

备。废铝箔纸分离装置由壳体、调速电机、搅拌器、筛

板、排浆口和排铝口组成，调速电机位于壳体上方或

下方，搅拌器在壳体中并与调速电机连接，壳体底端

向外凸出，排铝口位于壳体底端，筛板位于壳体内周，

排浆口位于壳体周边上。本实用新型所述装置结构

简单，能有效的将铝箔纸和纸浆分开，由本装置所得

到的铝箔和纸浆经进一步处理后，可回收铝和纸浆。

<REC>

<申请号>=CN94204395.2

<名称>=大锥度高频精浆除砂机

<申请（专利权）人>=王希刚

<发明（设计）人>=王希刚;李希春

<申请日>=1994.02.24

<地址>=266510山东省青岛市黄岛区辛安镇青岛市黄岛包装机械总公司

<摘要>=本实用新型涉及一种由打浆系统和排砂器两大

部分组成的用于造纸行业精制纸浆和除砂双功能的

新型打浆除砂设备。主轴分别与电机与转子连动，转

子带动螺旋帽转动，转子与锭子均制有齿牙，其齿形

为相反的“人”字形，转子与锭子之间隙可以调节锭子

的轴向位置而实现。当转子带动螺旋帽转动时形成

推力将纸浆中的重杂物推向弯头而进入排砂器，通过

杠杆系统便可随时将砂渣排除。本实用新型结构新

颖，耗电少，效率高，使用寿命长，节约纸浆。

<REC>

<申请号>=CN94204277.8

<名称>=纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=陕西省三原东光实业集团总公司

<发明（设计）人>=史文新

<申请日>=1994.03.01

<地址>=713800陕西省三原县渠岸乡雷吕村

<摘要>=一种纸浆模塑成型机，它是在支架的顶梁上设有

气缸，活塞带动下模座梁上下移动，下模座梁的上面

设有下模，下面设有气路，下模座梁设在纸浆池内，上

模座梁的上面设有气路，下面设有上模。本实用新型

结构简单，成本低，操作方便，易于维修。适用于包装

生产和农业育秧床，林业的树苗护罩生产。

<REC>

<申请号>=CN94205226.9

<名称>=夹筋水泥袋纸

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1994.04.01

<地址>=天津市河西区红旗路造纸厂路13号

<摘要>=一种夹筋水泥袋纸。由顶层纸浆、底层纸浆和网

状加强筋组成，用造纸机一次成型的将顶、底层纸浆

和位于其间的加强筋挤压在一起，位于加强筋部位包

括顶层纸、底层纸和位于其间的加强筋，而位于加强

筋之间的顶、底层纸浆被挤压成整体单层纸。其强度

高，用其制成的水泥袋牢固，破包率低，制造工序简

单，成本低。

<REC>

<申请号>=CN94207621.4

<名称>=卫生巾

<申请（专利权）人>=富堡工业股份有限公司

<发明（设计）人>=林士强

<申请日>=1994.03.31

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型提供一种妇女用的卫生巾，其上层覆

盖有可透水表层及在底部有防水底层，并在上、下层

之间裹覆有由纸浆制成的吸收体，吸收体的外形是前

窄后宽状，由其中央处向上弧伸有一加强吸收的峰形

结构区，而在吸收体上喷附有高分子吸收粒子以加强

吸收体的吸收功效；使用时置于女性两股之间，且峰

形结构区向上浮凸抵住阴道口，在日间使用时可将卫

生巾较窄端朝前，而夜间使用时可将较窄端朝后。

<REC>

<申请号>=CN94209590.1

<名称>=一次性系列纸制卫生餐具

<申请（专利权）人>=赵晓燕

<发明（设计）人>=张清泉;韩力;刘东风;吕忠友;赵晓燕

<申请日>=1994.04.18

<地址>=100007北京市东城区东四十一条79号

<摘要>=本实用新型涉及一次性系列纸制卫生餐具。它

是通过纸浆粉碎、压制成型及烘干制成。经过压制可

制成碗、盘、饭盒等餐具。此系列餐具既可保障饮食

卫生，又可解决环境污染，用后可回收利用，节约能

源。

<REC>

<申请号>=CN94215849.0

<名称>=组合式筛浆机

<申请（专利权）人>=陈志文

<发明（设计）人>=陈志文

<申请日>=1994.07.02

<地址>=611838四川省都江堰一环路西段轻机厂

<摘要>=本实用新型属于纸浆筛选设备，其主要特征为在

组合筛内设置一级筛和二级筛，从而在一台设备内实

现二段筛选，可缩短浆料筛选的工艺路线，减少二段

筛前的浆池、泵、循环器等设备，节约占地面积和操作

人员。对于未设置二段筛的制浆系统，采用组合筛实

现二段筛选，能减少良浆损失，使尾渣排出总量减少，

如尾渣重新处理可节约化学药品，节约电耗等，经济

效益显著。

<REC>

<申请号>=CN94216651.5

<名称>=纸浆模塑快餐盒

<申请（专利权）人>=丹东美凤纸浆制品有限公司

<发明（设计）人>=陈世成;刘景平

<申请日>=1994.11.02

<地址>=118100辽宁省凤城市凤山路798号

<摘要>=一种纸浆模塑快餐盒，它由盒体和盒盖构成一整

体，它选用纸作原料，在纸浆中加入符合食品卫生标

准动物胶和添加剂整体吸塑在模具上制成防水功能

的快餐盒，并在盒体和盒盖内表面喷涂胶剂层，具有

防油功能。该产品安全可靠，成本低，对环境无污

染。

<REC>

<申请号>=CN94219134.X

<名称>=纸浆蒸煮洗涤两用机

<申请（专利权）人>=张世乐

<发明（设计）人>=张世乐

<申请日>=1994.08.17

<地址>=510600广东省广州市东山区梅花路32号509房

<摘要>=

本实用新型是纸浆蒸煮洗涤两用机，它主要由排

浆旋转接头、排浆管、卧式圆筒、滤网、进料口、传动装

置、托辊、托轮、进气管、排液管、进汽及排液旋转接头

等连接构成，其排浆旋转接头、进料口固连于圆筒和

滤网上，排浆管与排浆旋转接头固接，滤网固接于圆

筒内、传动装置与圆筒传动连接，托辊与圆筒固接并

支承在托轮上，托轮固接于地基柱上。本机能使纸浆

蒸煮洗涤两用，简化生产工艺、提高纸浆质量、黑液提

取率及提取的黑液浓度都有较大提高，经济环境效益

显著。

<REC>

<申请号>=CN94221397.1

<名称>=纸器成型机的纸浆预成型装置

<申请（专利权）人>=翰扬纸业有限公司

<发明（设计）人>=张道勤

<申请日>=1994.09.12

<地址>=台湾省桃园县

<摘要>=一种纸器成型机的纸浆预成型装置，其设对称模

体，以垂直浸布方式吸附纸浆于模体表面，以步进翻

转方式，同时进行交替浇铸与脱模，能数倍提高生产

速度及确保纸器厚度均匀。

<REC>

<申请号>=CN94221433.1

<名称>=一种信封

<申请（专利权）人>=张玄;张明儒

<发明（设计）人>=张玄

<申请日>=1994.09.20

<地址>=021000内蒙古自治区海拉尔市西大街183号教育学院家属楼411室

<摘要>=本实用新

型属邮政通讯用品，特别

涉及一种带有邮政编码

字样签的信封。其特征

是，在信封(1)的左上角

贴帖有用化学滤纸浆和

专用模板设备制成的邮

政编码字样签，其字样签

是由至少6个相邻有一定间隔、平行排列的“日”字型字样(3)

组成，每个“日”字型字样至少由7笔间断不连的笔划构成。使

用时用自来水笔尖轻轻点压字样的笔划，即可达到所需的邮政

编码，使其邮政编码字样规范化，便于机械化分捡。

<REC>

<申请号>=CN94223283.6

<名称>=靠椅式折面水力筛

<申请（专利权）人>=保定钞票纸厂

<发明（设计）人>=李文才;苏书智

<申请日>=1994.10.08

<地址>=071071河北省保定市西郊纸厂路一号

<摘要>=本实用新型涉及一种废水中回收纤维装置，尤其

指从造纸水中回收纸浆的装置。它包括上段长斜面、

中段平缓面及下段短斜面顺序连接形成，其中，中段

平缓面与平面倾斜24°—28°，上段长斜面与地平

面倾斜45°—49°，下段短斜面与地平面倾斜48°

—52°。从而，回收湿纤维浓度高，有利于运输，同时

纤维流失也减少。

<REC>

<申请号>=CN94225513.5

<名称>=双向双功能纸浆疏解除杂机

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本

<申请日>=1994.01.01

<地址>=262200山东省诸城市北郊五里堡

<摘要>=一种双向双功能纸浆疏解除杂机，由原有的除砂

疏解机改进而成，其特征为转子帽(4)与转子间设有

定位固定螺栓(32)、进浆孔(3)为单一水平进浆口或

为双向切向进浆双口，本实用新型能完成正反转动，

并能从单向或双向进浆，可提高定、转子寿命80％以

上，并能适合于串接于两台不同时工作自不同方向进

浆的浆处理设备，提高了疏解除砂机的利用率和适应

性。

<REC>

<申请号>=CN94225514.3

<名称>=一种除砂无堵塞浆泵

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本

<申请日>=1994.01.01

<地址>=262200山东省诸城市北郊五里堡

<摘要>=本实用新型提供了纸浆处理设备中的一种除砂

无堵塞浆泵，其由原通道式浆泵的基础上，采用带浆

料加速棱筋的通道式叶轮(3)并有除砂锥体(1)，在回

水清洗的同时配以从进浆孔(2)切向进浆，使浆料在

叶轮(3)作用下先在锥体内旋流除去重质杂质如铁

质、砂石后泵出，使浆泵具备了除砂功能，同时又具有

一定的打浆功能，从而保证了下道工序的机器的安

全，而且重杂质去除率达90％以上，一机多用，操作

方便。本实用新型占地面积小，广泛适用于造纸行业

使用。改掉了现有浆泵不能适应去杂功能、性能单一

的缺点。

<REC>

<申请号>=CN94230106.4

<名称>=妇女卫生巾生产线的双筒上料机构

<申请（专利权）人>=王涛

<发明（设计）人>=王涛

<申请日>=1994.08.30

<地址>=113006辽宁省抚顺市顺城区施家轻工仓库

<摘要>=本实用新型涉及一种妇女卫生巾生产线设备中

的双筒上料机构，包括机架、压料辊、进料辊、提升料

辊机构、调节手柄、电机带动的链传动装置及无级变

速器、粉碎机、送料风筒，其特点是位于机架端部的支

承原料纸浆筒架采用二个筒料支承架构成，且前一个

筒料支承架的支承点高于后面的筒料支承架的支承

点。本实用新型由于采用双筒原料纸浆上料，可将生

产过程中产生的残次品中的绒毛木浆回收利用，避免

了原料的浪费，降低了产品的成本，提高了经济效

益。

<REC>

<申请号>=CN94230390.3

<名称>=轻杂质除渣器

<申请（专利权）人>=王剑秋;杨国藩

<发明（设计）人>=王剑秋;杨国藩

<申请日>=1994.10.13

<地址>=110168辽宁省沈阳市东陵区五三乡浑河堡村

<摘要>=本实用新型涉及一种轻杂质除渣器，属于旋流分

离装置，包括壳体、旋流体置于其上，一侧设有原浆进

口，原浆管伸进旋流室，倒锥体设于旋流体内，一侧设

有良浆出口的三通与壳体下端相连，排渣管沿轴向置

于三通内，下端设有排渣口。其具有结构简单、性能

稳定，对废纸浆中的各类轻杂质清除彻底，使利用废

纸浆制造高档纸、降低成本成为现实。是清除废纸浆

中小于1的各类轻杂质的理想装置。

<REC>

<申请号>=CN94236078.8

<名称>=纸浆废液燃料涡流式雾化助燃炉

<申请（专利权）人>=于志杰

<发明（设计）人>=于志杰;徐庆忠;刘景文;于光远

<申请日>=1994.12.27

<地址>=253002山东省德州市华光实业总公司(德州市东方市场)

<摘要>=纸浆废液燃料涡流式雾化助燃炉，是用钢板围焊

的下封闭的圆燃烧器外壳，底部中心焊一个锥形风

筒，上部带均匀小孔呈锥形的燃烧器内壁焊在燃烧器

外壁与锥形风筒之间。内外壁之间焊上燃烧器封盖，

风筒上部放一个活动的带中心孔并有均匀分布小孔

的碟形聚火罩，燃烧器一侧焊有助燃剂进管，燃烧器

下方切线方向焊接的进风管外连接插入一呈喉管状

雾化器，雾化器的另一端装有微风机。该炉高效节

能、无污染、推广应用价值大。

<REC>

<申请号>=CN94236079.6

<名称>=纸浆废液燃料气化旋风助燃炉

<申请（专利权）人>=于志杰

<发明（设计）人>=于志杰;徐庆忠;刘景文;于光远

<申请日>=1994.12.27

<地址>=253002山东省德州市华光实业总公司(德州市东方市场)

<摘要>=纸浆废液燃料气化旋风助燃炉，是用钢板围焊的

下封闭的燃烧器外壳，底部中心焊一个上半部带助燃

剂室的锥形风筒，外壳与锥形风筒之间焊上垂直于燃

烧器底面有均匀小孔的燃烧器内壁，内外壁之间中上

部焊上燃烧隔板，上面焊上燃料封盖，锥形风筒上部

放一活动带中心孔并均匀分布小孔的碟型聚火罩，燃

烧器外壳上部与锥形风筒里面分别有一燃料进管和

助燃剂进管，下方切线方向焊接的进风管处装有一微

风机。

<REC>

<申请号>=CN94236193.8

<名称>=音盆定量抄纸机

<申请（专利权）人>=嵊县电声总厂

<发明（设计）人>=杜剑荣

<申请日>=1994.12.31

<地址>=312476浙江省嵊县蛟镇

<摘要>=

一种用于制造扬声器音盆定量抄纸机，它的构造

由浆桶A、控制箱B、抄纸工作台C三大部件组成，

控制箱B由阀门(1)，时间继电器(2)，行程开关(3)

组成，通过操作行程开关，启动时间继电器完成对流

过阀门纸浆的流速以精确定量，然后通过控制抄纸工

作台，脚踩踏板(7)，顶杆(6)带动翻斗(4)垂直升降而

完成抄纸制造音盆的目的。采用本实用新型定量抄

纸机，不仅能省力、省时，质量一致性好，而价格低，操

作、维修方便，社会、经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN94236145.8

<名称>=纤维分离疏解除杂机

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;孙启本

<申请日>=1994.12.30

<地址>=262200山东省诸城市北郊五里堡

<摘要>=

本实用新型提供了一种纤维分离疏解除杂机，由

原来的双向双功能疏解除砂机改进而成，其特征为壳

体(10)末端联接有除杂锥体(4)，在除杂锥体(4)上接

有轻杂质出口(1)和重杂质出口(3)，适合于处理各种

废纸再生纸浆，轻重杂质除去率可以达到95％。

<REC>

<申请号>=CN94238534.9

<名称>=带有纸质载体的盒式空气芳香器

<申请（专利权）人>=方平;孟宝泉;卞正慷

<发明（设计）人>=方平;孟宝泉;卞正慷

<申请日>=1994.04.12

<地址>=200090上海市平凉路1695弄59号

<摘要>=一种带有纸质载体的盒式空气芳香器，包括盒

体，底座和载体。其特征是盒体中心有一内螺纹圆

柱，底座中心有一外螺纹圆柱，盒体与底座通过内、外

螺纹圆柱互相旋合，盒体内有隔板组成贮液槽，槽内

铺垫吸附香液的纸质载体，纸浆板压在载体上。  本实用新型提供一种造型美观、结构合理、使用

携带方便、经济实惠、安全卫生、并可调节香液挥发量

和能多次使用的盒式空气芳香器。可广泛适用于轿

车、办公楼、卫生间、厨房、卧室等。

<REC>

<申请号>=CN94240493.9

<名称>=完全离解除尘机

<申请（专利权）人>=郭青

<发明（设计）人>=郭青

<申请日>=1994.05.06

<地址>=262200山东省诸城市西关大街老母庙巷22号

<摘要>=本实用新型公开了一种完全离解除尘机，属纸浆

离解、除尘机械。主要特征是定子(7)浆料入端端面

上固定连接着有滤尘孔的滤尘网板(6)，主轴(18)末

端连接着设有均布浆料搅刀片的除尘锥帽(4)，滤尘

网板(6)与浆料搅刀片底部有轴向间隙，轴承体(21)

的轴承(17)、(22)安装处端面制有可分别与轴承盖

(15)、(25)连接为封闭空腔(16，23)的端面敞开空

间。本实用新型克服了现有技术除尘效率低、机用轴

承寿命短的缺陷，可应用于纸浆离解、除尘领域中。

<REC>

<申请号>=CN94241198.6

<名称>=阴阳角装板

<申请（专利权）人>=于作范

<发明（设计）人>=于作范;王科杰;杨秀芝

<申请日>=1994.08.29

<地址>=250001山东省济南市经九路一号6号楼3单元301沈佩文转

<摘要>=本实用新型阴阳角装板属建材工业预制品。它由

水泥与无机纤维按1∶0.1-0.3比例配比后在20-170°角

度的模具内经手工或机械加

工成的有一定夹角，且带孔

(1)的装板(2)。其无机纤维可

以用纸浆、玻璃纤维、麻刀、

麻袋片、玻璃布等任一物或

混合物。它制作简单、规范，使用方便，省工省时，提高工作

效率与工程质量。

<REC>

<申请号>=CN94241019.X

<名称>=一种高效除渣器

<申请（专利权）人>=杨盛杰

<发明（设计）人>=杨盛杰

<申请日>=1994.07.27

<地址>=250033山东省济南市北园路白鹤小区9号楼401室

<摘要>=

本实用新型涉及一种造纸行业清除纸浆中尘埃

杂质的除渣装置。其特征在于装有可更换的不同内

径的轻质杂质排出中心管，除渣器工作表面涂覆耐磨

耐腐材料，解决了原除渣器净化率低，易磨易损的问

题。本实用新型轻质杂质净化率达95％以上，重质

杂质净化率达99％以上，使用寿命比单纯铸铁制作

的同类产品长1-3倍。也可用于化纤行业除渣工

艺。

<REC>

<申请号>=CN94244993.2

<名称>=改进的纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=张致远

<发明（设计）人>=张致远

<申请日>=1994.11.05

<地址>=650100云南省昆明市西郊昆明市造纸厂供应科吕琼娥转

<摘要>=

改进的纸浆模塑成型机，属于一种制造纸模制品

的设备，本机的结构特点是在纸浆池上部装有转轴，

转轴上安装着驱动装置和翻转架，空气室装在翻转架

上，模具又装在空气室上，空气室通过管道与抽真空

和吹气的分汽缸连接。本机结构简单、成本较低、维

修容易、能耗低。

<REC>

<申请号>=CN94248557.2

<名称>=全自动纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=石家庄市四达应用技术研究所

<发明（设计）人>=宋广信;刘谟培

<申请日>=1994.12.21

<地址>=050000河北省石家庄市解放路九十号

<摘要>=本实用新型为一种全自动纸浆模塑成型机，属于

纸浆模塑产品的成型机械。它的特点是由负压湿成

型和负压热定型两部分组成，负压湿成型部分包括有

可垂直升降及水平移动的负压阴模湿成型器，用以实

现吸浆、移膜；负压热定型部分包括电机、圆盘、汽缸、

负压热定型模具等，该模具固定在圆盘上，由汽缸驱

动模具的下阴模上下滑动，以实现合模、加热加压定

型及脱模。本实用新型具有自动化程度高、两步工序

一台设备完成的特点，经济效益和社会效益十分显

著。

<REC>

<申请号>=CN94247783.9

<名称>=立式精浆除砂机

<申请（专利权）人>=李凤宁

<发明（设计）人>=李凤宁

<申请日>=1994.12.17

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=本实用新型公开了一种立式精浆除砂机，其特点

是垂直设置的电机主轴(3)上装有动磨盘(4)，电机主

轴(3)上设有定位档圈(5)和弹性键(16)，动磨盘(4)

底端内腔制有与除砂锥帽(8)配合的螺纹、电机(1)输

出端面自上而下依次与壳体(2)、除砂锥体(10)、支撑

体(11)、阀门(12)、贮砂罐(13)相连接，定磨盘(6)上

安有蜗轮-蜗杆传动装置(18)。克服了现有技术占

地面积大等缺陷，可广泛应用于纸浆处理领域中。

<REC>

<申请号>=CN95202100.5

<名称>=生产纸浆模塑制品专用模具

<申请（专利权）人>=李福来

<发明（设计）人>=李福来;陈莉华

<申请日>=1995.01.25

<地址>=050081河北省石家庄市新华西路虹光街2号2-301号

<摘要>=

生产纸浆模塑品专用模具，其结构是由凸模定位

板固定连接凸模，凹模与凹模体相接，在凹模侧壁和

底部开有透气孔，凹模内侧衬有网，电热元件分布于

凸模定位板之间以及凹模的外围。本实用新型具有

漏水透气性，可满足纸浆模塑的特殊工艺要求，以生

产出一次性纸质用具。

<REC>

<申请号>=CN95208322.1

<名称>=一次性使用的光治疗器套管

<申请（专利权）人>=毕杰梁;北京惠扬泰亨生物医学工程有限公司;北京市泰亨生物医学技术开发公司

<发明（设计）人>=毕杰梁

<申请日>=1995.04.17

<地址>=100080北京市海淀区中关村31楼301

<摘要>=

本实用新型的一次性使用的光治疗器套管后端

内壁设有与光治疗器壳体卡接的卡环。在套管的前

端内壁设有可与导光棒保持间隙的内支爪。在套管

的内壁可以设有导流槽。在套管壁上可以设有气

孔。本设计的套管8可以方便拆装，采用无毒塑料或

纸浆制作成本低，一次性使用可以有效地避免病人的

交叉感染。

<REC>

<申请号>=CN95209631.5

<名称>=可视化双螺杆挤出机

<申请（专利权）人>=北京化工大学

<发明（设计）人>=林炳鉴;朱复华;姜南;刘廷华;薛平

<申请日>=1995.05.05

<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号

<摘要>=

本实用新型可视化双螺杆挤出机在机筒的顶部

和两侧以及底部均设有玻璃视窗，双螺杆为可拆卸式

结构，双螺杆由芯轴与螺纹套构成，螺纹套的外表面

有螺纹槽或啮合曲面。本实用新型适用于塑料、橡

胶、合成纤维、涂料、纸浆、制药、饲料、大豆组织蛋白、

工程肉、淀粉食品、快餐食品等加工中的混合、挤出、

成型、反应、膨化等工艺过程。该机既可用于实验也

能直接用于生产，为设计制造双螺杆挤出机提供结构

参数和加工工艺参数。

<REC>

<申请号>=CN95213140.4

<名称>=纸浆浓缩洗涤中多圆网连接装置

<申请（专利权）人>=南智军

<发明（设计）人>=南智军

<申请日>=1995.05.29

<地址>=712000陕西省咸阳市秦都区沣东造纸厂

<摘要>=

一种造纸行业使用的纸浆浓缩洗涤中的多圆网

连接装置。具体结构是圆网置架于连组网箱上，网箱

设有排污孔，纸浆在喷水管和洗涤喷水管借助于水的

作用下，进行多次洗涤。

<REC>

<申请号>=CN95214129.9

<名称>=立式双锥多功能离解除尘机

<申请（专利权）人>=吴培生

<发明（设计）人>=吴培生

<申请日>=1995.06.03

<地址>=262200山东省诸城市西关大街老母庙西巷5号

<摘要>=

一种立式双锥多功能离解除尘机，其主要特点是

壳体(6)下端面依次连接着除尘上锥体(12)、除尘下

锥体(14)，开于除尘上锥体(12)上的方形进浆口(10)

一侧与除尘上锥体(12)内壁相切，主轴(1)与壳体(6)

配合处设有密封填料(5)，定子(9)上设有可调整定子

(9)与转子(7)径向间隙的螺栓(8)。具有除尘效率

高、寿命长等优点，可广泛应用于纸浆处理工艺中。

<REC>

<申请号>=CN95215788.8

<名称>=单叶片中浓浆泵

<申请（专利权）人>=广州水泵厂

<发明（设计）人>=王耀红;王启承

<申请日>=1995.06.29

<地址>=510010广东省广州市环市西路107号

<摘要>=

本实用新型涉及一种高效无堵塞泵，特别适合于

输送中浓纸浆。它包括叶轮、泵体、吸入盖、泵盖、泵

轴和悬架部件。叶轮由铸成一体的螺旋形单叶片、锥

形后盖板和安装在锥形后盖板上的活动式副叶片组

成。输送纸浆浓度达8～12％。如果在吸入盖端再

装接独特的湍流激发器，则输浆浓度可达8～15％。

泵的效率达50～60％。本泵还可广泛用于其他工

程，例如输送：化学浆料、糖浆、泥浆、甘蔗渣、屠宰废

料等。

<REC>

<申请号>=CN95217807.9

<名称>=双起皱加筋复合纸

<申请（专利权）人>=路全恩

<发明（设计）人>=路全恩;路康

<申请日>=1995.07.31

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号院7号楼12号

<摘要>=一种高强

度、高韧度和高拉伸率的

制作包装袋用的双起皱加

筋复合纸，这种纸由上、下

两层纸浆直接成型的湿纸

和中间的加强基材一次复

合而成。其特点在于上、下两层湿纸可以单独横向起皱，然后

与中间基材一次复合成型，复合之后再进行纵向起皱。生产过

程中无需粘合剂，纸的透气性好、强度高、韧性好，且具有很好

的伸缩率。

<REC>

<申请号>=CN95217800.1

<名称>=双纸浆加筋成型复合纸

<申请（专利权）人>=路全恩

<发明（设计）人>=路全恩;路康

<申请日>=1995.07.31

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号7号楼12号

<摘要>=

双纸浆加筋成型复合纸，该复合纸是利用纸浆本

身氢键亲合力将上下纸浆层和中间网布层复合而成，

该加筋复合纸强度高，透气性好，柔韧性高，成本低，

特别适合作低标号水泥及面粉包装用。

<REC>

<申请号>=CN95217808.7

<名称>=双长网叠网复合成型机

<申请（专利权）人>=路全恩

<发明（设计）人>=路全恩;路康

<申请日>=1995.07.31

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号7号楼12号

<摘要>=

一种生产高强度、高韧性和高弹性的制做包装袋

用的加筋复合纸的双长网叠网复合成型机，包括基材

输入部，上、下层长网部，压榨装置部和烘干部。设备

的自动化程度较高，用纸浆直接成型的两层湿纸与中

间的一层网布等基材相复合来生产这种新型的复合

纸。生产过程中不施用粘结剂，并能对复合纸进行纵

横向的起皱处理，因而这种设备生产出的纸具有良好

的透气性、弹性及强度和韧度，解决了当前水泥袋纸

的易破损问题。

<REC>

<申请号>=CN95218477.X

<名称>=纸制棺材

<申请（专利权）人>=陈志聪

<发明（设计）人>=陈志聪

<申请日>=1995.07.12

<地址>=中国台湾

<摘要>=

一种火葬用纸制棺材结构，是将棺盖及棺槽或底

座均以再生纸浆一体成型，并配合可燃材的废弃物制

成配件，再组配成一棺材，且专供用于火葬时盛装灵

体一并送入焚炉火化；其中，棺盖及棺槽均为略成U

形的折板状，而两端再弥封纸板，并棺槽两侧固结有

可燃再生材制的提把，且棺槽底面置装于底座上。

<REC>

<申请号>=CN95218692.6

<名称>=浆层进汽搅拌式蒸球

<申请（专利权）人>=石维东

<发明（设计）人>=石维东

<申请日>=1995.07.28

<地址>=541002广西壮族自治区桂林市翠竹路南巷4号

<摘要>=

属于以蒸汽处理造纸浆料的一种设备，也包括球

体(1)和装置在球腔内的浆料喷放管(2)及蒸汽喷管

(3)。其蒸汽喷管(3)平行于蒸球的转动轴心线等分

均布固装在球腔内壁上，各蒸汽喷管(3)接装的供汽

转阀(7)阀体上的出口只有对接上固定阀芯(10)朝下

方固定摆置着的供汽孔时，即蒸汽喷管(3)转至下半

球部位、进入浆层中后，才有蒸汽从中喷出，球腔内壁

上固装着的三块翻浆板(4)在随球体(1)转动时将浆

料和药液同带至高处摔下，以使浆料与药液更充分均

匀地拌合。

<REC>

<申请号>=CN95219993.9

<名称>=纸缕式全自动卫生巾(纸)处理机

<申请（专利权）人>=吕铁平

<发明（设计）人>=吕铁平

<申请日>=1995.08.18

<地址>=118002辽宁省丹东市振兴区表厂路9组124号

<摘要>=一种纸缕式全自动卫生巾(纸)处理机,它直接放

在卫生间内,接好电源线和上、下水管即可进入工作状态。当入

料筒中的废卫生巾(纸)达到一定满度时,由控制盘控制电动机

起动,带动主动滚刀旋转。将废卫生巾(纸)粉碎成纸浆状后,电动

机自动停止,排料阀自动打开,将纸浆排入下水道,实现废卫生巾

(纸)的就地处理。其具有卫生方便,造型美观,使用安装方便,无

需人工操作,重量轻、易生产、成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN95229440.0

<名称>=纸浆模压制品成型机

<申请（专利权）人>=浙江省兴粮贸易公司

<发明（设计）人>=石坚鸿;徐国梁;楼美芬

<申请日>=1995.12.28

<地址>=310006浙江省杭州市延安路591号

<摘要>=一种纸浆模

压制品成型机，由吸滤部、冷

压成型部、热压定型部组成，

热压定型部有两套相同装

置，它与冷压成型部一样，包

含有上下模、纵横导杆、油

缸、转移气缸或油缸，使模座

实现倍增移动的齿轮与上

下齿条等，冷压上模、转移模、纸盒吸盘从前到后依次安装在同

一条转移臂上，约18秒钟，转移臂实现一次往复运动，便同时实

现四只盒坯、冷压盒、成品盒的制作，本机尤适于制作快餐盒、

果盘、蛋托等，具有机械制作成本低，生产效率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN95231903.9

<名称>=离滤式水处理装置

<申请（专利权）人>=周大勇;刘小左

<发明（设计）人>=周大勇;刘小左

<申请日>=1995.08.09

<地址>=111000辽宁省辽阳市文圣区武圣路西三道街菜市委26号楼

<摘要>=

本实用新型涉及的是，用于造纸污水处理及水中

纸浆回收的一种离滤式水处理装置。该装置结构是

由离心机(1)、离心机电机(2)、离心机排水管(3)连接

的蓄水箱(4)，插入蓄水箱(4)的吸水管(5)连接的水

泵(6)、逆止阀(7)、管道(8)连接着的内设装有过水挡

板(12)、滤棉(13)、渗碳剂(14)的内罐(10)的过滤器

(9)，及过滤器(9)下端的排水管(11)所组成。本实用

新型的特点是，结构简单，造价低，可回收污水中含有

的全部纸浆，经该装置处理的污水pH6.5达到国标，

COD含量比国标的300mg/l还要低，为

160mg/l。

<REC>

<申请号>=CN95232554.3

<名称>=植物纤维包装制品自动成型机

<申请（专利权）人>=中日合资大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=李正光

<申请日>=1995.10.19

<地址>=116013辽宁省大连市中山区文化街90号

<摘要>=

植物纤维包装制品自动成型机，主要用于纸浆制

品的成型。设有机架，机架上轴承支撑有主轴，主轴

的一端接有驱动主轴间歇转动的传动装置，主轴上固

定接有轮毂，轮毂的外缘固定有基板，基板固接有吸

模，吸模上均匀分布有气孔且外侧包有网，吸模与基

板之间设有内腔，内腔与真空装置相接，位于主轴的

下方还设有纸浆池，当吸模转动到下方时，刚好位于

纸浆池内，机架还设有曲柄摇杆机构，曲柄摇杆机构

中的摆杆接有固定板，固定板固接有转移模、固定板

与转移模之间设有转移腔，转移腔与真空装置连通。

<REC>

<申请号>=CN95232625.6

<名称>=国画宣纸板

<申请（专利权）人>=李世芳

<发明（设计）人>=李世芳

<申请日>=1995.11.02

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区庐山路3号皇姑区青少年教育办公室

<摘要>=一种国

画宣纸板，它包括有

一普通硬纸板，其特

征是在硬纸板上的一

侧面依次设置有防水

层、网状沙布层及宣

纸纸浆层。本实用新

型具有板面吸水性能

好、便于掌握、可反

复涂画不能破损、干

湿均不变形；而且板

面平整感好，使用方

便、不需托裱、卷拿

方便、摆放平整，是外出写生、课堂作业、艺术创作的理想国

画用纸；作画笔迹清楚、墨色韵味丰富、层次分明、冲墨、破

墨、积墨完全和宣纸作画一样。

<REC>

<申请号>=CN95234513.7

<名称>=纸浆处理装置

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=1995.08.28

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=

纸浆处理装置，包括电机9，由电机驱动的转子7

和与之配合并固联于机体8上的定子6及依次位于

定子6下方的带有进浆口12的除砂锥体4和贮砂

罐1，其特征是：在电机的传输轴10上位于转子7上

方有一由一对密封动、静环组成的机械密封组件

11。其优点是：轴向安装长度缩短，对电机传输轴的

表面加工精度要求不高，密封可靠。

<REC>

<申请号>=CN95238189.3

<名称>=灰水分离器

<申请（专利权）人>=杨春希

<发明（设计）人>=杨春希

<申请日>=1995.12.08

<地址>=411101湖南省湘潭市岳塘海日花园51号湘潭菲露新技术有限公司

<摘要>=一种灰水分离

器。属于用沉积法将悬浮固体

微粒从液体中分离的专用设

备技术领域。解决了水泥厂除

尘器回收粉尘灰水分离问

题，以期综合利用。回收后沉

积粉尘含水量14％以下。还

对调节阀和刮板机速度调

节，控制各种需求湿度的沉积

粉尘。也用于洗煤、冶金、机

械、矿山行业各类湿式除尘灰水分离和造纸的纸浆分离回收。

主要特征是在双锥体圆柱形塔体内装有水分配器、犁铧刮刀、

射流真空抽滤，外装溢水槽和刮板机分离出溢流水和沉积粉

尘。

<REC>

<申请号>=CN95239099.X

<名称>=纸浆模塑快餐盒整形模具

<申请（专利权）人>=中国包装新技术开发包宁公司

<发明（设计）人>=张帆;杨正;薛昌昕;金银辉;吴良盛

<申请日>=1995.01.25

<地址>=210004江苏省南京市西止马营52号

<摘要>=

纸浆模塑快餐盒整形模具由上模和下模组成，上

模包括由弹性元件、浮动工作面板组成的浮动模体和

具有固定工作面的模体两部分，弹性元件下端面与浮

动工作面板连接，弹性元件上端面以及具有固定工作

面的模体的上端面通过连接板与冲头连接，在未受压

时，弹性元件周边具有间隙，浮动工作面板高出固定

工作面，加压后，浮动工作面板压缩到固定工作面位

置，保证成品整体强度，提高成品光洁度。

<REC>

<申请号>=CN95240510.5

<名称>=苹果或梨托盘模具

<申请（专利权）人>=江阴市青阳隆昌包装机械有限公司

<发明（设计）人>=陆伟峰;黄云岳

<申请日>=1995.09.13

<地址>=214401江苏省江阴市青阳镇健康路34号江阴市青阳隆昌包装机械有限公司陆伟峰

<摘要>=

本实用新型涉及一种应用于纸浆模塑生产线上

以生产纸质水果托盘的模具。它由下模和上模组

成。下模包括下模框5、底网7、下型腔8、下型腔网

9，上模1上设有上型腔2，其特点是下型腔8的上部

制成与苹果或梨相似的形状、下部制有凸台4，上型

腔2的外形制成与下型腔8的形状相对应。本实用

新型使每个苹果或梨在包装时能相互隔开，且苹果或

梨上不受压力，从而在运输或搬运时苹果或梨不再因

相互碰撞受压而擦伤、压伤，减少了损失。

<REC>

<申请号>=CN95240914.3

<名称>=输液瓶纸浆模塑托盘

<申请（专利权）人>=唐永伟

<发明（设计）人>=唐永伟

<申请日>=1995.11.17

<地址>=214401江苏省江阴市青阳轻工机械厂

<摘要>=

本实用新型涉及一种用于输液瓶纸箱内包装的

输液瓶纸浆模塑托盘。由底托6和上盖7组成。其

特点是上盖7的底侧设置有斜面4，该斜面4用以包

装输液瓶时与瓶颈5定位固定，上盖7的内腔与瓶盖

8的顶部和侧面分别留有空隙2、3，本实用新型能使

输液瓶瓶盖不直接接触上盖，从而可防止在包装运输

过程中细菌侵入输液瓶内。

<REC>

<申请号>=CN96200829.X

<名称>=洗浆机

<申请（专利权）人>=东莞市沙田东江机械制造厂

<发明（设计）人>=曾一鸣;欧阳来

<申请日>=1996.05.21

<地址>=511773广东省东莞市沙田镇横流工业区和平街一巷3号

<摘要>=洗浆机，属于造纸

制浆技术领域，是对经蒸煮所得

的纸浆进行洗涤的设备，它包含

有原纸浆的输入管路、压滤机

构、净纸浆的输出机构、黑液

的输出部分等，其特征在于所述

的压滤机构是两个作同向回转

的辊和张紧在该两个回转辊之

间的柔性滤网，原纸浆的输入口在柔性滤网与辊面相接触的一

面。该机连续运转、耗能较省。

<REC>

<申请号>=CN96201008.1

<名称>=纸浆模塑快餐饭盒全自动成型机

<申请（专利权）人>=魏福祥

<发明（设计）人>=秦学昌;沈泽深;魏福祥;杨培泉

<申请日>=1996.01.12

<地址>=518010广东省深圳市嘉宾路19号三楼东座

<摘要>=本实用新型属食品

包装机械自动成型机技术领域主

要技术特点在于，成型机主框架5

上方架设一导轨4，在导轨4上安

装水平运动的汽缸3，由汽缸3带

动水平运动的框架1下部安装作

垂直运动汽缸2，通过汽缸2带动垂直运动的框架19下安装

多组模具，且在多组模具下，分别安装对应的纸浆槽17和带

调节基座支撑的下模。优点在于其结构合理、一次实现成型、

加热、加压、脱水、干燥、成品转移等多种功能连续生产。

<REC>

<申请号>=CN96203438.X

<名称>=小型造纸机

<申请（专利权）人>=康振福

<发明（设计）人>=康振福

<申请日>=1996.03.01

<地址>=037600山西省应县南河种镇北河种村

<摘要>=小型造纸机，由压帘

滚轮、纸帘承接板、毛布带、压

力胶轮、烘缸、传动轮、传动拉

紧轮组成。它依靠压帘滚轮将捞

出的纸浆压到毛布带上，再由传动

轮、传动拉紧轮系统将纸浆膜输

送到烘缸，由压力胶轮将纸浆膜压贴到烘缸外壁进行烘干而成

为纸张。适用于小型造纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN96205258.2

<名称>=制作包装容器的压模机

<申请（专利权）人>=李伯伦

<发明（设计）人>=李伯伦

<申请日>=1996.03.07

<地址>=300041天津市和平区滨江道74号

<摘要>=本实用

新型涉及一种用纸浆

制作包装容器的机器，

特别是一种制作包装

容器的压模机。该压模

机有上、下模，工作台，

控制板，液压泵，真空泵

等；还有浆池，齿轮泵，

模架，滑道，滑块，导杆，

活塞杆等。模板连同上

模一并固定在导杆和

活塞杆下端，导杆和活

塞杆安装在可通过滑

道移动的滑块上，本实

用新型的特点是上下

模可根据需要更换形

状不同的模具；工作台

数量可根据浆池大小配制，生产效率高。

<REC>

<申请号>=CN96205880.7

<名称>=一次性纸制品制作装置

<申请（专利权）人>=北京科鸿阳经济技术发展公司

<发明（设计）人>=左铁军;杨鲁义;陈宝智;刘宝生;张兆玉

<申请日>=1996.03.18

<地址>=100039北京市海淀区永定路16号左铁军转

<摘要>=

一种以纸浆为原料制作一次性纸制品的装置，包

括吸模机，热压压模机，传送设备及切边机，其特征是

吸模机的网状模具是铜网，在吸模机和热压压模机间

有传送设备，热压成型后的纸制品衣切边机上加工整

形。使用纸浆作原料，制作成本低，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN96206490.4

<名称>=旋转式一次性纸制品整形切边机

<申请（专利权）人>=北京科鸿阳经济技术发展公司

<发明（设计）人>=左铁军;杨鲁义;陈宝智;刘宝生;张兆玉

<申请日>=1996.03.21

<地址>=100039北京市海淀区永定路16号左铁军

<摘要>=

一种适用于采用纸浆做一次性纸制品的整形切

边机，其特征是在机架上有刀具基座转盘，转盘上有

模具刀具模，刀具模上有与纸制品相配的刀刃，并且

通过脱模托板，将刀割成型的制品顶出模具刀具模，

进行成品包装。

<REC>

<申请号>=CN96207884.0

<名称>=一次性鞋垫

<申请（专利权）人>=杜连顺

<发明（设计）人>=杜连顺

<申请日>=1996.04.17

<地址>=101400北京市怀柔县雁栖镇范各庄村

<摘要>=一次性鞋垫是采用废纸粉碎

后，经漂白作成纸浆，用压模成型，外观独特，

具有弹性，并可充分吸收脚汗，透气度好，可

保持鞋内干燥，价格低廉，一次性使用。由于

垫体表面有凸起圆钉，对脚底穴位可起按摩

保健作用，因此对人身体健康有益，尤其对

汗脚、脚气、脚病患更有益。

<REC>

<申请号>=CN96209837.X

<名称>=纸浆净化振动筛

<申请（专利权）人>=北京市海淀欣兴机电加工厂

<发明（设计）人>=陈凤岭

<申请日>=1996.05.06

<地址>=100080北京市海淀区倒座庙3号

<摘要>=纸浆净化振动

筛，属于造纸机械技术领域，

其激振器由一个箱体和具有

双向轴伸的电机组成。箱体

由钢板制成，定位于筛体重心

上方适当位置，与两侧筛框直

接焊死；电机固定在底座盖上，

由箱体上开口放入后，用螺栓

螺母将底盖与箱体紧固。调整电机两轴伸端上的偏重块，可调整

筛体的振型和振幅。本实用新型革除了已有技术中的主轴和联

轴器，减少了机械加工量，降低制造成本，安装调试方便；减少了

易损件，故障率小，维修量少，开机率高；筛体振动平稳，噪音更

小。

<REC>

<申请号>=CN96212120.7

<名称>=防火、防水、防潮的复合板结构

<申请（专利权）人>=林英辉

<发明（设计）人>=林英辉

<申请日>=1996.05.29

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉

及一种建筑用板材或家具用

板材。一种防火、防水、防

潮的复合板结构，包括一基

板，其特点是基板系由水泥、纸浆及树脂混合压制而成，在基板

表面至少铺布一层不饱和聚酯树脂，铺着一玻璃纤维层。也可以

再涂一层不饱和聚酯树脂，再铺一层玻璃纤维层。本实用新型的

复合板材具有高度防火、防水、防潮特性，美观耐用，是建筑业

或家具生产厂家广泛利用的理想复合板材。

<REC>

<申请号>=CN96213017.6

<名称>=辊筒浆流式水力碎浆筛选机

<申请（专利权）人>=马桂秋

<发明（设计）人>=马桂秋;张爱华

<申请日>=1996.05.29

<地址>=261109山东省潍坊市潍北监狱八大队

<摘要>=本实用新

型为造纸机械领域中一

种废纸制浆设备，它是由

两组托轮组件转动支

撑、动力源齿轮转动卧式

长形辊筒组成，废纸及水

等原料从辊筒高处一端

连续入料，经辊筒内的刮浆板带动摩擦、冲撞、摔散成良浆纤维

后流入低区的漏浆筛，漏浆筛将良浆筛选进入贮浆池，轻重杂质

在不被破坏和打碎情况下，成大块状筛选排出。提高了再生纸浆

质量，减少了动力消耗，是废纸制浆大规模自动化连续生产的新

设备。

<REC>

<申请号>=CN96213316.7

<名称>=一次性快餐纸浆饭盒

<申请（专利权）人>=铁岭大西洋纸浆制品设备有限公司

<发明（设计）人>=杨洪潮;陈浩;张清吉;李淑珍;张富艳;廖冬梅

<申请日>=1996.05.21

<地址>=100006北京市劳动人民文化宫文华宫1618

<摘要>=

本实用新型涉及一种快餐饭盒，尤其指火车餐车

上使用的一次性纸浆饭盒。它主要是在盒体内具有

向上突起、且其顶端支持盒盖的分隔壁，又在盒体顶

端边缘具有宽边，而盒盖的底端边缘具有窄边，此外，

在盒体宽边左、右侧上还设有凸起壁。从而，饭盒的

耐压强度大大提高，密封性能好，使用也可靠，同时消

灭了泡沫饭盒带来的白色污染。

<REC>

<申请号>=CN96213317.5

<名称>=转动式纸浆制品成型机

<申请（专利权）人>=铁岭大西洋纸浆制品设备有限公司

<发明（设计）人>=张宏吉;杨洪潮;陈浩;付振海;赵艳春

<申请日>=1996.06.05

<地址>=100006北京市劳动人民文化宫文华宫1618

<摘要>=本实用新型涉及一种成型机,尤其指纸浆餐具的

成型机。它主要是在机架的两侧支板上设有以中心转轴两端活

动支承的一多边边框转鼓、且该转鼓处在移动平台和浆槽之间,

该多边边框转鼓的边框上还设有多块凹模,此外,在该转鼓两端

头外的转轴上分别空套一转盘换向阀。从而,动转平稳,生产率

可大大提高。

<REC>

<申请号>=CN96213318.3

<名称>=倾斜式纸浆制品定型机

<申请（专利权）人>=铁岭大西洋纸浆制品设备有限公司

<发明（设计）人>=李生;杨洪潮;张鹏福;宋振斌;丁国艳

<申请日>=1996.06.05

<地址>=100006北京市劳动人民文化宫文华宫1618

<摘要>=一种纸浆制品定型设备,尤其指纸浆餐具的定型

机。它主要是在两侧支板上设有平行的两倾斜导轨,活动横梁滑

动配合在机架的两倾斜导轨中,该活动横梁顶面中间设有凸轮

副,还在其顶面连接多根拉杆,该拉杆穿过倾斜横梁、且在其上

端头与倾斜横梁顶面间套设一螺旋弹簧,在活动横梁上方设有

与凸轮副接触的转动凸轮,又在活动横梁下方设有连接在机架

上的固定横梁。从而,提高生产率,结构简单,造价降低。

<REC>

<申请号>=CN96215299.4

<名称>=云母水力制浆机

<申请（专利权）人>=曹健

<发明（设计）人>=曹健

<申请日>=1996.06.27

<地址>=842300新疆维吾尔自治区拜城县建安公司

<摘要>=一种带有循环

系统组合体设备的云母水力

制浆机，它解决了国内外云母

纸浆加工的生产效率低，电量

消耗大，出浆率低，装机容量大，

规模投资大，使用费高的问

题。其主要特征是本机上(1)

中(2)下(3)部中间用分级隔板

(18)、(19)来隔开，中部(2)和下

部(3)内装于活动式破碎筒

(16、17)，在进水管上设有喷

嘴(15)，高压阀(6)，压力表(10)，

喂料斗(11)，高压阀(7)。

<REC>

<申请号>=CN96214656.0

<名称>=密闭式快餐纸浆饭盒

<申请（专利权）人>=铁岭大西洋纸浆制品设备有限公司

<发明（设计）人>=杨洪潮

<申请日>=1996.06.05

<地址>=100006北京市劳动人民文化宫文化宫1618

<摘要>=本实用新型涉及一种快餐饭盒,尤其指火车餐车

上使用的一次性纸浆饭盒。它主要是盒体顶端设有宽边沿,在其

上面边缘设置突起的挡边,盒体前端中间设有开口锁槽、且该开

口锁槽边缘下面还设有一对锁销眼;盒盖具有圆弧突壁,外边缘

是与盒体宽边沿的挡边内配合的窄边沿,盒盖前端中间设有与

盒体开口锁槽相扣合的锁绊,该锁绊上面还设有锁销;盒盖和盒

体间是由两折缝及其中间的突条形成的连接边。从而,饭盒密封

性好,承压强度大,连接边也不易折断。

<REC>

<申请号>=CN96214552.1

<名称>=导流式木片筛

<申请（专利权）人>=南平市科学技术委员会实验厂

<发明（设计）人>=黄肇青

<申请日>=1996.06.06

<地址>=353000福建省南平市工业路33号周兴国

<摘要>=本实用新型涉及一种导流式木片筛,由机架、迥转

晃动装置和三层筛构成,迥转晃动装置和筛安装在机架上,迥转

晃动装置依托动力、带振各层筛,上层筛由承料导流槽和阶梯筛

板构成,能有效防止超长木渣片直穿筛孔或在过筛中重新反转

竖起直穿筛孔,可较好地筛净超长木渣片,减少制浆过程的阻塞

现象和碱耗,提高纸浆质量。

<REC>

<申请号>=CN96216079.2

<名称>=废纸浮选脱墨机

<申请（专利权）人>=诸城市造纸设备制造厂

<发明（设计）人>=何炳义;贾伟林;孙炳伟;张鹏

<申请日>=1996.08.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路29号

<摘要>=废纸浮选脱

墨机，涉及造纸制浆设备，固

定于支座上的槽体外下部

有进浆环管、上部有进气环

管，射流释放器连接进浆环

管、进气环管和槽体进浆口，

槽体内上浮液面的粘附油

墨子气泡顺槽体中心排墨

管排出，下沉良浆由液位调

节桶内与槽体连通的良浆导管流入液位调节桶，从液位调节桶

底部良浆出口获取良浆，适合含油墨、涂料等废纸浆去除油

墨、涂料。

<REC>

<申请号>=CN96215896.8

<名称>=多功能塑料板条夹组合框

<申请（专利权）人>=吴凤皋

<发明（设计）人>=吴凤皋

<申请日>=1996.07.31

<地址>=100043北京市石景山区模式口西里40栋1单元602

<摘要>=多功能塑料板条夹

组合框，板条上为子部铸有乳突

柱，下为母部，皆开小圆孔，每隔一

单元开圆形凹槽以备放磁饼，板

条中部有宽3的空隙，上下折叠，

子入母孔形成子母扣的同时，夹

住窗纱和适量圆磁饼，对称相拼

即为矩形子母扣，保证了框体结构的刚度和完整。板条夹可组

装临设挡风窗、厨、厕墙上通风箅子、洗涤池、地漏、美发厅

下水道的防堵过滤框，也可夹纺织品、纸浆板、广告布、编织

布、塑料薄膜作成门窗帘、布告牌、长幅广告、工地围墙、菜

畦保温膜、保温菜窖的顶棚，多功能为生产、生活服务。

<REC>

<申请号>=CN96219938.9

<名称>=双起皱加筋复合纸成型机

<申请（专利权）人>=路全恩

<发明（设计）人>=路全恩;路康

<申请日>=1995.07.31

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号院7号楼12号

<摘要>=一种制作复合纸袋纸的双起皱加筋复合纸成型

机。该成型机包括基材处理部,上、下层纸浆成型部,压榨装置

部及烘干部,其特征是在上、下层纸浆成型部的后序小缸的起纸

部位各安装有起皱刮刀机构,在压榨装置部的主压榨部位安装

有一主压榨的铸铁沟纹上辊和与其配用的软背胶辊,在复合部

位安装有一双辊水平复合装置。该成型机能够将上、下两层纸

浆与中间夹筋在机上一次复合成型,并能纵横双向起皱,增加伸

性。

<REC>

<申请号>=CN96221812.X

<名称>=双向伸性纸浆复合纸袋纸

<申请（专利权）人>=路全恩

<发明（设计）人>=路全恩

<申请日>=1996.08.29

<地址>=450003河南省郑州市政七街30号院七号楼12号

<摘要>=本实用新型涉及一种双向伸性纸浆复合纸袋纸,

用于水泥、粮食、面粉、化工产品等粉粒状物质的包装,其特点

在于这种纸袋纸由顶层纸浆、底层纸浆和中间的一层长纤维化

纤浆层等非纸浆纤维层在造纸机内一次性挤压成型,在本实用

新型的顶、底层纸上还具有纵横双向的皱纹。本实用新型解决

了同类产品的伸性差、成本高的缺点,具有纵横双向的伸性。用

这种纸制成的包装袋破包率低、透气性好、耐高温、成本低。

<REC>

<申请号>=CN96221520.1

<名称>=纸浆黑液挤压机

<申请（专利权）人>=朱乐娃

<发明（设计）人>=朱乐娃

<申请日>=1996.09.14

<地址>=044000山西省运城市龙居镇下张耿村

<摘要>=纸浆黑液挤压机由螺旋送浆机及链式挤压机组

成,螺旋送浆机的出料口与链式挤压机的进料口连接,上下链轮

上分别装有闭合的上下链条,整个链条在背向链轮的外侧固定

有链条盖板,盖板上有均匀密布的小孔,上下链条间组成进料口

宽、出料口窄的楔状纸浆通道,下部装有接液槽。减少造纸行业

的废水排放污染,节约冲洗用水。

<REC>

<申请号>=CN96222427.8

<名称>=纸浆餐具成型机

<申请（专利权）人>=中国轻工总会杭州机械设计研究所技术开发部

<发明（设计）人>=吴其叶;张伟安;杨福成;杨儒俊;杨慧敏

<申请日>=1996.12.11

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路71号

<摘要>=一种以纸浆为原料、采用真空吸附方式制作纸质

餐具的纸浆餐具成型机械,它包括有机架、纸浆池、固定架、活

动模架、成型模、成型模座及机械执行机构等部分,在成型模座

下方,设置有真空室,真空室通过软管与真空泵相连接,自动化程

度高,适应性好,不仅可以用于各种纸质餐具的生产,而且也可以

用于其它各种纸质包装盒的生产。

<REC>

<申请号>=CN96228032.1

<名称>=除砂提浆泵

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.05.31

<地址>=262400山东省昌乐县城站前街235号

<摘要>=一种提浆泵主要

由动力装置、泵体、锥形除砂

器和螺旋叶轮组成，用该提浆

泵提浆，浆料进入泵体后，在上

升过程中，砂粒被甩出并沿泵

壁下沉，减少了砂粒等对泵体

的损害，延长了设备的使用寿

命而且提高了纸浆质量。

<REC>

<申请号>=CN96228711.3

<名称>=一种导流自吸式除砂疏解磨浆机

<申请（专利权）人>=杨盛杰

<发明（设计）人>=杨盛杰

<申请日>=1996.08.30

<地址>=250033山东省济南市北园路白鹤小区9号楼4单元101室

<摘要>=一种导流自吸式除砂

疏解磨浆机，包括电机、壳体、转子、

定子、除砂锥体，其特征是在与电机

主轴连接的转子的下端面设置抽吸

输送器和在定子的下端面设置螺旋

导流器，并在除砂锥体的下端设置排

渣口和敞开式沉砂盘，通过对纸浆的

导流与抽吸输送以及自动连续的排

渣，提高除砂效果和疏解磨浆的质

量。解决了现有设备除砂效果差、

疏解磨浆能力低以及除渣操作不便

等问题，用于纸浆处理工序中。

<REC>

<申请号>=CN96230833.1

<名称>=纸质餐具自动成型装置

<申请（专利权）人>=杭州包装食品机械厂

<发明（设计）人>=裘国光;张夏生;严宏顺

<申请日>=1996.10.08

<地址>=310021浙江省杭州市笕桥路21号

<摘要>=纸质餐具自动成型装置,它包括及由量杯、浆料压

出管、纸浆提升气缸等组成的纸浆提升机构,由抄纸缸、抄纸下

模、抄纸上模等组成的抄纸成型机构,由热压上模、热压下模等

组成的热压成型机构和由吹吸盘、提升气缸、滑动气缸等组成

的制品取出机构以及机架、原料槽、回水槽、备料槽、气水分

离器、电动机、搅拌器。该装置设计紧凑,生产能力大,可用于

快餐盒、碗、碟、杯等纸质餐具的制作。

<REC>

<申请号>=CN96233527.4

<名称>=双网压滤真空洗浆机

<申请（专利权）人>=四川省资中县轻工机械厂

<发明（设计）人>=谢彬;罗永建;朱旭;蔡远福

<申请日>=1996.08.01

<地址>=641200四川省资中县城区武庙街23号

<摘要>=一种主要利用真空抽滤装置和挤压装置以及两

个环形圈路滤网抽滤、挤压提取黑液并洗涤纸浆的设备,这是在

原有设备上增加了重力脱水机构、挤压机构和三辊压榨脱水机

构,使设备的生产能力增大,连续作业能力增强,能耗降低、黑液

提取率增高,使纸浆洗净度达到≤3克/毫升,避免了堆浆、漏

浆、漏液的现象发生。

<REC>

<申请号>=CN96233526.6

<名称>=双网压滤机

<申请（专利权）人>=四川省资中县轻工机械厂

<发明（设计）人>=谢彬;罗永建;朱旭;蔡远福

<申请日>=1996.08.01

<地址>=641200四川省资中县城区武庙街23号

<摘要>=一种利用多辊挤压装置和两个环形圈路滤网进

行挤压提取黑液并洗涤纸浆的设备,可适用于浓度为1.5—3.5%

的纸浆,它是在原有的设备上增加了固定于机架前部的重力脱

水机构，固定于机架中部的挤压脱水机构和高压脱水机构,使设

备的连续作业能力增强,黑液提取率增高，有效地避免跑浆现

象。

<REC>

<申请号>=CN96233528.2

<名称>=双网压滤多辊挤浆机

<申请（专利权）人>=四川省资中县轻工机械厂

<发明（设计）人>=谢彬;罗永建;朱旭;周远禄

<申请日>=1996.08.01

<地址>=641200四川省资中县城区武庙街23号

<摘要>=本实用新型公开了一种主要利用多辊装置和两

个环形圈路滤网进行挤压提取黑液并洗涤纸浆的设备,可适用

于浓度为3—10%的纸浆,它是在原有的给料机构、卸料机构、

挤压机构、驱动机构和附属机构上增加设置了重力脱水机构、

初压机构、三辊压榨脱水机构和四辊脱水机构,使设备生产能力

增大,连续作业能力增强、黑液提取率增高,纸浆洗净度提高,洗

净后的纸浆可直接用于漂白。

<REC>

<申请号>=CN96238123.3

<名称>=造纸水处理机

<申请（专利权）人>=张忠孝

<发明（设计）人>=张忠孝

<申请日>=1996.08.14

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区太原北街2号省包协

<摘要>=一种从造纸废水中分离出白水和纸浆的处理

机。包括上部带盖子的中空的机体和该机体中设置的过滤筒及

该过滤筒内悬设的由电机带动的旋转叶轮,废水进水管穿过机

体直接与过滤筒底部设的废水入口相连通,过滤筒上部开口连

通于机体上部的纸浆排出口,机体下部设有白水排出口,过滤筒

由固定设置在机体底部的带废水入口的筒底盘、座设在该筒底

盘上的金属网筒身、与该金属网上缘部连接的法兰盘所组成,

机体内壁有支持所述法兰盘的支持体,并且设有调节法兰盘水

平度和高度的微调节机构。旋转叶轮不会同过滤筒相碰。

<REC>

<申请号>=CN96243327.6

<名称>=摆动式纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=张帆

<发明（设计）人>=张帆

<申请日>=1996.12.09

<地址>=210014江苏省南京市中山东路313号南京锐洁包装技术工程有限公司

<摘要>=摆动式纸浆模塑成型机,它主要由机架、循环浆

箱、上旋转体和下旋转体组成,其中机架的四支柱下端和循环浆

箱底面固定在同一基座上,上旋转体由旋转架、升降模板及往复

气缸和升降气缸构成,它连接在机架上端的相对两横梁之间,下

旋转体由下转轴、下模板、摆动气缸和配重体构成,它连接在浆

箱两侧箱架的上端,使得上下旋转体在各自气缸作用下以摆动

方式到位合模,最终得到模压制品。

<REC>

<申请号>=CN96243522.8

<名称>=纸浆离解机

<申请（专利权）人>=吉孟福

<发明（设计）人>=吉孟福

<申请日>=1996.10.17

<地址>=262500山东省青州市山东工程机械厂

<摘要>=纸浆离解机,由定子①和转子⑥组成,定子①是多

部分组成的,内腔是圆柱体,转子⑥外表面也是圆柱体在定子①

和转子⑥上分别有两道槽⑤和⑦,在槽⑤和⑦里装有混流圈⑧,

这种结构的离解机制造比较容易,纸浆离解效果更好。

<REC>

<申请号>=CN96244044.2

<名称>=一种可分离废纸复膜的碎纸机

<申请（专利权）人>=刘忠文

<发明（设计）人>=刘忠文

<申请日>=1996.11.15

<地址>=050091河北省石家庄市郊区振三街

<摘要>=一种可分离废纸复膜的碎纸机,由驱动电机、变速

器、废纸粉碎部分、进料口和出料口等部件组成,其中,构成废

纸粉碎部分的外套筒和内套筒的工作面上布满凸起,利用这些

凸起间的相互运动,达到挤压、摩擦、撕裂废纸成碎片而又保留

大块复膜的目的,以便于将复膜从纸浆中分离出来,复膜排除率

可达99.9%以上。本实用新型碎纸及分离复膜省时省力,效率高,

结构简单,是造纸工业中利用废纸制浆的理想设备。

<REC>

<申请号>=CN96244166.X

<名称>=多层医用卫生垫

<申请（专利权）人>=成文杰

<发明（设计）人>=成文杰

<申请日>=1996.11.20

<地址>=100071北京市丰台区花乡郭公庄258号

<摘要>=本实用新型是一种多层医用卫生垫,包括防渗透

外层、外纸层、纸浆层、内纸层和无纺布内层,在防渗透外层的

外面设有至少一条双面粘合胶条,本实用新型具有很好的吸湿

性、柔软性和舒适性,使用中不产生移位和滑落,特别适用于医

院、妇幼保健站,幼儿园和敬老院。

<REC>

<申请号>=CN96248299.4

<名称>=立式打浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=1996.11.13

<地址>=262200山东省诸城市和平街16号

<摘要>=立式打浆机,包括带有进浆口6的下壳体3,与之

配装的机体9,固联于机体9上方的电机17,固联在机体9上的

磨浆定子10,与磨浆定子10配装并由电机17驱动的磨浆转子

12,其特征是:电机轴22上套装着一端与磨浆转子固联的、在调

整装置作用下可沿轴向滑移的传动套23,滑动套23与机体9的

中间隔板配合处有密封装置25。其优点是:有效地防止了纸浆

对调整机构的侵蚀保证了工作的可靠性,还扩大了设备的适用

范围。

<REC>

<申请号>=CN96248225.0

<名称>=纸页成型装置

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.10.28

<地址>=262400山东省昌乐县城站前街235号

<摘要>=一种造纸机的纸页成型装置,它主要由压力流浆

箱、造纸网、成型板、振动器和匀浆辊组成,本实用新型可直接

适用于纸浆浓度为2.5%—3%的高浓度纸浆的抄纸,抄纸脱水负

荷小,动力消耗低,又减少废水排放量。

<REC>

<申请号>=CN96248221.8

<名称>=气浮脱墨塔

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.10.28

<地址>=262400山东省昌乐县城站前街235号

<摘要>=本实用新型涉及造纸纸浆的脱墨装置,它主要由

塔体、进料口、泡沫出口和气浮阀组成,脱墨塔至少由2节相互

连通的塔体串接而成,浆料由塔顶的进料口进入后,依次进行多

级脱墨,设备简单,工作效率高,生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN96248227.7

<名称>=高浓高效碎浆疏解机

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.10.28

<地址>=262400山东省昌乐县城站前街235号

<摘要>=高浓高效碎浆疏解机,它主要由机壳、刀辊、动力

装置和叶轮组成,机壳内并排设有横向设置的两组刀辊,且两刀

辊交叉差速运转,碎浆效果好,可实现高浓度碎浆,有利于纸浆脱

墨。

<REC>

<申请号>=CN96248226.9

<名称>=离解除砂机自动排砂器

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1996.10.28

<地址>=262400山东省昌乐县城站前街235号

<摘要>=一种造纸纸浆离解除砂机排砂装置,它主要由锥

形罐体、叶轮、排砂盘和底盘组成,排砂盘与叶轮轴紧固连接,

当叶轮在浆流作用下转动时,排砂盘便一起旋转,排砂盘每转动

一周,便自动排砂一次,使用方便。

<REC>

<申请号>=CN96249830.0

<名称>=具多重滤材的滤水器

<申请（专利权）人>=宋陈春美

<发明（设计）人>=宋陈春美

<申请日>=1996.12.24

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种具多重滤材的滤水器,能统计末置滤材的进

水量,在一定位架顶面架设一接续纸浆滤心及滤材,该末置滤材

可以是陶瓷滤材,且在滤材及末置滤材间连设一计量器,由末置

滤材可隔除非常微细的分子与细菌,且利用计量器可显示进入

末置滤材的造水量,以提醒清洗陶瓷滤材,除了能加强饮水的滤

净效果,更能提升末置滤材的使用寿命,增加使用的方便性。

<REC>

<申请号>=CN96251105.6

<名称>=中浓纸浆高剪切混合及漂白试验装置

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=陈克复;陈中豪

<申请日>=1996.12.31

<地址>=510641广东省广州市五山

<摘要>=中浓纸浆高剪切混合及漂白试验装置,其特征在

于,由带保温层的器壁13、套装在机械密封室4内的轴5及由

它带动的混合转子底盘15构成的混合漂白釜2中,非对称性安

装有一由三个直立的横截面为菱形的剪切叶片11和它们之间

的连杆10组成的转子,其转子直径

D<SUB>a</SUB>=(0.6—0.7)混合室内

径D<SUB>T</SUB>。该装置的混合转子结构,

可产生高剪切应力,瞬间完成混合,不仅达到最佳混合效果,而且

可省去一半以上的能耗,更接近于生产实际,实验过程可模拟生

产工艺过程,对生产更有指导意义。

<REC>

<申请号>=CN97201074.2

<名称>=旋转式纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=魏长春;李惠隆

<申请日>=1997.01.30

<地址>=116000辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908

<摘要>=旋转式纸浆模塑成型机,其多面体转毂上设漏斗

形气室及带孔凸模,压榨机构的模板上气室与之相同并设有带

孔凹模,模板由气缸驱动并由导柱定位,各气室均与真空电磁阀

及供气电磁阀相连;贮浆箱设有隔板去泡装置,纸浆经由阶梯形

扩散器进入浆槽;间歇驱动机构的槽轮,由同轴齿轮经齿轮副加

接转毂主轴。本机能高效生产高质量的纸浆餐具及食品包装,

改变转毂外形无需重新设计槽轮。

<REC>

<申请号>=CN97201036.X

<名称>=旋转式纸浆制品模切机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=李洪军;魏长春;赵延生

<申请日>=1997.01.28

<地址>=116000辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908

<摘要>=一种旋转式纸浆制品模切机,机座的上端面为圆

形,上端面的多个锥辊槽内安设支撑锥辊,机座中心设主轴,其下

部用蜗轮副连接电机或变速器,回转盘装于机座上面,其中心连

接主轴上部,机座旁设压辊支架座,其上安装呈弓形压辊支架,支

架上安设锥形压辊,回转盘上均布多个制品定位板,在出料位置

的回转盘之下处设出料吹管,其旁设出料滑道。本机可实现连续

化模切生产,效率高,适应大批量纸浆制品的生产。

<REC>

<申请号>=CN97201035.1

<名称>=履带式纸浆制品模切机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=李洪军;魏长春;赵延生

<申请日>=1997.01.28

<地址>=116000辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908

<摘要>=履带式纸浆制品模切机,设有2个同轴主动链轮

和2个同轴被动链轮,主、被动链轮装于机架的两端,由链传动

副连接变速器与主动链轮,机架中部设有压辊调整机构,该机构

上安装压辊,压辊的下方设有数个托辊,由多个制品定位板铰接

构成覆带,套于主、被动轮上,并穿过压辊与托辊之间。本模切

机可实现连续化模切生产,较大地提高生产效率,适应大批量规

模化纸浆制品的生产。

<REC>

<申请号>=CN97201851.4

<名称>=制作纸制包装容器的吸压模具

<申请（专利权）人>=张立海

<发明（设计）人>=张立海

<申请日>=1997.03.19

<地址>=300112天津市专用汽车厂宿舍2排4号

<摘要>=制作纸制包装容器的吸压模具,它在上模设有脱

模排气装置,并装于上模吸腔内,而上模吸腔则固定于上模固定

板上并与吸空管道及排气管道相通;下模壁上制有均匀密集分

布的V型吸浆孔与壁上开有的沟槽相通,下模外部裹附有吸浆

网,将下模与下模吸腔、下模固定板连接;而吸浆管道通过下模

固定板及下模吸腔与下模内腔及V型吸浆孔相通,本实用新型

由于设有V型吸浆孔及脱模排气装置,使得上模吸上纸浆立即

均匀挂网并与上模压合,制成品壁厚均匀而无裂痕,脱模容易。

<REC>

<申请号>=CN97201368.7

<名称>=滚桶式纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=北京市金朝阳环保制品厂;中国制浆造纸工业研究所

<发明（设计）人>=冯书君;孙福鑫;王云松;王凤林;毕风礼;佟体明

<申请日>=1997.02.19

<地址>=100025北京市朝阳区平房西口137号

<摘要>=一种滚桶式纸浆模塑成型机，包括成型滚桶挤压

转移滚桶槽型凸轮和机架，成型滚桶和挤压转移滚桶上固有相

互匹配的凸凹模具，成型滚桶和挤压转移滚桶分别设在空心轴

上，空心轴上均设有与真空和压缩系统或大气相连的真空引水

阀和两气阀，电机通过设在两空心轴上的传动装置使成型滚桶

和挤压转移滚桶转动，挤压转移滚桶上的模具同时受限于一固

设在机架上的凸轮，实现成型滚桶和挤压转移滚桶的模具之间

纸制品初型的交接过程。

<REC>

<申请号>=CN97202204.X

<名称>=纸浆模压纸餐具连续生产机

<申请（专利权）人>=何德章

<发明（设计）人>=何德章

<申请日>=1997.03.03

<地址>=115200辽宁省盖州市长征街13号

<摘要>=纸浆模压纸餐具连续生产机,包括一个模压机构,

该模压机构包括上下工字钢轨道、上下子母模具、上下链轮、

链轮轴、主动轴、支承紧固轴、主动齿轮和被动齿轮。上下工

字钢轴承轨道套装在支承紧固轴上,上下子母模具分别由工字

钢轴承轨道予以支承,上链轮固定在上链轮轴上,下链轮固定在

主动轴上,子母模具的轴就是链条轴,主动齿轮与被动齿轮啮

合。本实用新型的子母模具可作直线和曲线往复运动,子母模具

能自动定向、定位、压平,连续加工各种纸餐具。

<REC>

<申请号>=CN97202402.6

<名称>=制作纸制包装容器的压模机

<申请（专利权）人>=张立海

<发明（设计）人>=张立海

<申请日>=1997.03.19

<地址>=300112天津市专用汽车厂宿舍2排4号

<摘要>=制作纸制包装容器的压模机,在机身两端设有相

互分割纸浆池,纸浆池下设有倾斜安装的气缸,带动纸浆池内的

下模作上下移动,对应下模位置的工作台上装有上模,工作台上

端设有与上模吸孔及脱模排气孔相连通的吸孔电磁阀及排气

电磁阀并分别与真空泵、压缩机连接。在上、下模之间装有自

动接件传送装置。特点是直接由气缸上的活塞杆带动下模上、

下工作,减少了工作行程,上、下模的安装为倾斜式,可在下模出

浆池时,使得多余浆液迅速冲洗至浆池内,又由于在上下模之间

安装有自动接件传送装置,可使两组工作台同时工作并实现了

自动化。

<REC>

<申请号>=CN97202641.X

<名称>=高强度含筋包装袋纸编织造纸一次成型机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1997.04.03

<地址>=300222天津市河西区灰堆风致里40幢301

<摘要>=一种高强度含筋包装袋纸编织造纸一次成型机,

由夹筋网编织部和纸液成型部组成,前者包括放线盘、分线盘、

套管、定型器、旋轴主轴、旋转工作台和电机减速装置,放线盘、

分线盘平行固定于竖直主轴上;后者包括机架、多个辊轴、上下

成型网、环形毛毡、电机减速机,多根辊轴两端分别位于机架两

侧的相应部位,环形毛毡带动上下成型网旋转,编织夹筋网被输

送到纸液成型部与上下层纸浆复合成型,其结构简单,成本低,生

产的含筋包装袋纸强度高。

<REC>

<申请号>=CN97205364.6

<名称>=一种复膜废纸预浸碎解机

<申请（专利权）人>=刘忠文

<发明（设计）人>=刘忠文

<申请日>=1997.06.05

<地址>=050051河北省石家庄市工农西路68号专利所转

<摘要>=一种用于制浆预处理的复膜废纸预浸碎解机,它

由驱动电机、变速箱、支架,碎解机主体等部分组成,其中构成

碎解机主体的内套筒和外套筒的工作面上布满凸起,在机内凸

起的疏松、摩擦、挤压下,废纸迅速从出料口以半纸浆状态排出,

该机可完全取代水池浸泡废纸的工艺,为复膜废纸的制浆创造

了条件。

<REC>

<申请号>=CN97207202.0

<名称>=纸浆模塑容器成形机

<申请（专利权）人>=陈国香

<发明（设计）人>=陈国香

<申请日>=1997.02.19

<地址>=221153江苏省徐州矿务局权台煤矿医院沈云转

<摘要>=纸浆模塑容器成形机,该机采用双轮转式运动,成

型模座内腔设计成四周高、中间低的喇叭状,在成形模座上装有

自动控制进气阀,随模座的运动可自动开闭,在浆池内设有消泡

装置。利用本实用新型装置,可有效地解决纸浆模塑容器成形机

因产品粘连转移模而需停机处理的难题,降低了产品的含水量,

节省了能源,保证了设备运行的可靠性,提高了产品质量和设备

使用效率。

<REC>

<申请号>=CN97211802.0

<名称>=一种火炬

<申请（专利权）人>=陈思波

<发明（设计）人>=陈思波

<申请日>=1997.02.18

<地址>=350011福建省福州市东门倌尾街44号－201

<摘要>=本实用新型涉及火炬,特别适用于狂欢节一次性

使用。火炬由火炬头与火炬柄组成,火炬头用纸浆木材锯末与细

蜡混合物卷成,火炬柄用竹筒制成,竹筒上半部编织成空心碟型,

火炬头塞入其中。使用时引火点燃火炬头,使用后丢弃。

<REC>

<申请号>=CN97215611.9

<名称>=一种瓦楞纸板

<申请（专利权）人>=朱卫东;金适

<发明（设计）人>=朱卫东;金适

<申请日>=1997.05.12

<地址>=100094北京市海淀区马连洼小区梅园18楼6门202

<摘要>=一种瓦楞纸板,由箱板纸和瓦楞纸组成,其特点在

于每层瓦楞纸板是由一层箱板纸与至少一层的由纸浆通过模

具一次成型而得的瓦楞纸粘接而成,瓦楞纸的上部为齿形结构,

下部为实心体,所述瓦楞纸的每2个齿形部分和实心体部分之

间都存在模压过渡圆角,该纸板加工方便,承载能力强,不易折损

且制作成本低,材料节省。

<REC>

<申请号>=CN97216789.7

<名称>=双向纸浆成型机

<申请（专利权）人>=张锁堂

<发明（设计）人>=张锁堂

<申请日>=1997.06.11

<地址>=050800河北省正定县东柏棠村

<摘要>=双向纸浆成型机,它由纸浆箱、双向联动传动机

构、驱动机构、两对上、下模板、模具、双向管路组成,两对模

板双向交替工作,驱动机构由电机、减速机、曲轴轮和摇杆组成

驱动机构也可采用气缸,由气缸活塞带动双向联动传动机构的

双向摆臂动作。本实用新型的优点是大大提高了生产效率,节能

效果明显。

<REC>

<申请号>=CN97220670.1

<名称>=纸浆热喷模压成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=魏长春;李洪军;李惠隆;王永强

<申请日>=1997.08.06

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908号

<摘要>=本实用新型是以纸浆为原料制造纸质器皿的纸

浆热喷模压成型机,包括传动装置、成型装置、定型装置、烘干

装置、供纸浆装置,以及由主传送链轮,副传动链轮、传送链、

活动模板组成的步进传送装置。成型装置、定型装置分别安装

在机架的成型梁和定型梁上。活动模板上装有热凸模。本实用

新型集成型、定型、烘干于一机,具有结构紧凑,占地面积小,能

耗低,生产成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN97223049.1

<名称>=射流式浮选脱墨机

<申请（专利权）人>=广西大学;南宁正宇高新技术有限责任公司

<发明（设计）人>=王双飞;麦永强;杨征月;宾飞;许开绍;黄显南;马超伟;欧桂恒;秦全贵;李贤

<申请日>=1997.05.28

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市西乡塘路

<摘要>=本实用新型属于一种利用废纸造纸的纸浆脱墨

机器,其结构是在一个圆筒体的上部装有若干支纸浆射流喷射

器,筒体中心有油墨泡沫溢流管,底部设有排浆口并通过稳浆箱,

它利用射流喷射器喷出的沫状气液在筒体内急剧旋转,将油墨

泡沫从中心管排走,而纸浆利用离心力从底部排出至稳浆箱进

入第二级浮选。本实用新型结构简单,消耗动力少,用水少,脱墨

效果好,占地省,产量高。

<REC>

<申请号>=CN97222652.4

<名称>=纸浆餐具生产设备

<申请（专利权）人>=大连绿山包装有限公司

<发明（设计）人>=李振光

<申请日>=1997.09.05

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区黄河路421号曹虹燕转

<摘要>=纸浆餐具生产设备,设有机架,机架上轴承支撑有

主轴,主轴的一端接有驱动主轴间歇转动的传动装置,主轴上固

定接有轮毂,轮毂的外缘固定有基板,基板固接有吸模,吸模上均

匀分布有气孔且外侧包有网,吸模与基板之间设有内腔,内腔与

真空装置相接,位于主轴的下方还设有纸浆池,当吸模转动到下

方时,刚好位于纸浆池内,机架还设有曲柄摇杆机构,曲柄摇杆机

构中的摆杆接有固定板,固定板固接有转移模、固定板与转移模

之间设有转移腔,转移腔与真空装置连通。

<REC>

<申请号>=CN97222295.2

<名称>=纸浆成型的栈板

<申请（专利权）人>=谢传仁

<发明（设计）人>=谢传仁

<申请日>=1997.09.26

<地址>=台湾省桃园县新屋乡下田村1邻22－46号

<摘要>=一种纸浆成型的栈板,其系以由纸浆成型的二单

元件作上、下相对粘合而成。该单元件为一板状,该单元件底面

的左边缘、右边缘、正中央各自形成一排空心顶足,该每排的顶

足系以等间隔设置。且该单元件的板面成型有数个凹陷面,以强

化该板面支撑强度。借该上、下二单元件相对粘合,使该上单元

件的各空心顶足恰插入该下单元件的各空心顶足的间隔内,而

形成一栈板。

<REC>

<申请号>=CN97227827.3

<名称>=一次性筷子

<申请（专利权）人>=谷照林

<发明（设计）人>=谷照林

<申请日>=1997.09.29

<地址>=116011辽宁省大连市金州区先进街道八里村光明家具厂

<摘要>=一种一次性筷子,其特征在于它由一根以禾本植

物茎杆为材料的支承心柱1和固化在支承心柱表面上的纸浆层

2所组成。其优点是:由于本实用新型是在一根支承心柱的基础

上,再在其表面固化一层纸浆,故其强度大,而且又容易使其表面

做得更加光滑,更易实现其花色多样;特别是其材料来源广泛、

成本低。

<REC>

<申请号>=CN97228641.1

<名称>=纸易拉罐

<申请（专利权）人>=张健

<发明（设计）人>=张健

<申请日>=1997.10.07

<地址>=100007北京市东直门内北马杓胡同14号

<摘要>=本实用新型涉及一种用纸浆一次成型的纸易拉

罐。它由罐体和易拉盖构成。罐体由以纸浆为主加少量辅料经

脱水、加压、干燥后,内外表面涂以热熔性树脂为防渗层构成。

其罐体的罐身和罐底为纸浆一次成型的整体。易拉盖是由铝制

或由以纸浆为主加少量辅料,经脱水、加压、干燥后,内外表面

涂以热熔性树脂为防渗层构成。纸易拉罐克服了铝易拉罐成本

高,污染环境的缺点。是一种成本低,节约资源、节约能源、减

少环境污染的产品。

<REC>

<申请号>=CN97228250.5

<名称>=纸浆模塑制品自动定形机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=孙德森;白怀玉

<申请日>=1997.10.15

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908

<摘要>=纸浆模塑制品自动定型机,包括立柱(1)、底座

(12)、活动工作台(7)、上料工作台(5)和上横梁(2),上横梁(2)上

装有加热定形板(15),加热定形板(15)上固定有定形凹槽(3),上

料工作台(5)上装有自动上料机构(4),活动工作台(7)上装有加热

定形板(14),加热定形板(14)上固定有定形凸模(6),定形凸模(6)

与定形凹模(3)形状对应,底座(12)上固定有机械同步器(9)和两

只油缸(13),油缸(13)的活塞杆与活动工作台(7)连接。本装置的

优点是:上下料和工序自动控制,提高了生产效率,保证了产品质

量。

<REC>

<申请号>=CN97228249.1

<名称>=全自动纸浆制品成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=陈丙炎

<申请日>=1997.10.15

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908

<摘要>=全自动纸浆制品成型机。其转筒[6]装在机架[1]

上且为多面体,其每一平面上均固定有成形模[7],转筒[6]内部

装有可调节的真空阀[13]和空气阀[15],机架[1]外侧装有气动

机械手[22]。本实用新型的优点是:保证了制品成型厚度,减少了

制品含水量;由于采用了回转缸,使得转筒转位准确,速度快,气

动机械手效率较高,整台机械生产效率高,制造成本较低,易于实

现自动化。

<REC>

<申请号>=CN97228247.5

<名称>=真空吸附式压形机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=陈丙炎

<申请日>=1997.10.15

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908

<摘要>=本实用新型涉及一种生产纸浆制品的压形机械,

包括快速闭合压力机、真空吸附装置和气动机械手装置,快速闭

合压力机的上下活动工作台可沿立柱上下移动,横置气缸可带

动支撑架沿滑道来回移动;真空吸附装置包括真空箱、联接管、

换气阀座和电磁换向阀;气动机械手装置包括装、卸料机械手、

横向移动气缸、升降气缸、手臂和气爪。本实用新型生产效率

高,制造成本低,制品的含水量低,保证了产品质量。

<REC>

<申请号>=CN97230475.4

<名称>=一种中浓纸浆盘磨机

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=李世扬;伍健东;余国藩;朱小林

<申请日>=1997.12.16

<地址>=510641广东省广州市五山

<摘要>=本实用新型是一种适用于中浓6%—12%纸浆浓

度纸浆打浆的磨浆机,盘磨由一个进料口开在中心位置的固定

磨盘和一个转动磨盘所构成,固定磨盘和转动磨盘的磨齿区与

磨盘中心之间的中腔都是一个锥形凹腔,相向形成的夹角在16

°—32°之间。出浆口在磨浆室底部的切线方向上,进浆口和出

浆口的直径是传统盘磨机进浆口和出浆口直径的1.5—2.5倍,

磨浆室壳体由带视窗的顶盖、侧盖和壳体三部分组成。

<REC>

<申请号>=CN97232414.3

<名称>=防水纸板铅笔

<申请（专利权）人>=张玉东;张育菖

<发明（设计）人>=张玉东;张育菖

<申请日>=1997.03.24

<地址>=250001山东省济南市经一路139号204室

<摘要>=本实用新型涉及铅笔,是一种采用防水纸板制作

的铅笔,它有铅芯,铅芯的周圈上挤压有机物粘结剂与纸浆混合

的纸板。纸板上在未挤压前开设数个凹槽;本实用新型将纸浆里

面添加有机物粘结剂,使纸板的硬度较前有大幅度的提高,纸板

上不需涂任何保护层与木质铅笔硬度相当。本实用新型以废报

纸等纸做原料节省木材,不存在普通木质铅笔的偏芯、裂杆、弯

曲走型、滑芯等缺点。本实用新型具有不溶于水、防潮、硬度

高、无污染、造价低廉的优点。极适于贫困地区使用。

<REC>

<申请号>=CN97232593.X

<名称>=抄纸网槽

<申请（专利权）人>=王子良

<发明（设计）人>=王子良

<申请日>=1997.04.04

<地址>=261031山东省潍坊市奎文区则尔庄6号华星企业集团公司

<摘要>=本实用新型涉及圆网造纸机的流浆箱的技术。这

种抄纸网槽包括网槽体,固定在网槽体侧壁上的进浆槽,固定在

进浆槽侧壁上的回流浆槽,装在进浆槽侧壁上的容浆槽,且进浆

槽和容浆槽连通。该网槽能使纸浆纤维纵横交错,抄出的纸透气

性强,可适用于制板纸、瓦楞原纸以及建筑材料用途的纸面石膏

板护面纸。

<REC>

<申请号>=CN97233712.1

<名称>=复合式外真空内螺旋挤浆机

<申请（专利权）人>=山东工程学院

<发明（设计）人>=刘永启;王延遐;苏宝宁;蔡金生;张朋

<申请日>=1997.06.27

<地址>=255012山东省淄博市张店区共青团路

<摘要>=复合式外真空内螺旋挤浆机,主要由机座、带进

口、出料口和出液口的对扣式机壳和其内的对扣式带环圈的条

形筛网和变径变螺距的挤压螺旋,及出料口处与油缸连接的反

推压力调节塞组成,挤压螺旋片尾部为间断式螺旋,可用于造纸

浆料的挤出,挤出压力可调,出液率高,便于治理污染,整机安装,

维修方便,不易堵塞网眼。

<REC>

<申请号>=CN97236937.6

<名称>=一种新型纸浆餐具成型用网

<申请（专利权）人>=陈学兴

<发明（设计）人>=陈学兴

<申请日>=1997.08.28

<地址>=350002福建省福州大学怡园6－104室

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆餐具成型时用的网,它

是用薄铜片或薄不锈钢片先冲压成餐具形状,再均布细孔,薄片

厚度为0.15～0.5毫米;薄片上细孔的孔径为0.4～1.1毫米;薄片

上细孔的密度为100—200孔/厘米<SUP>2</SUP>。本实用新型网具有成型稳定持久,不易破损而且冲洗彻底干净,成品率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN97237038.2

<名称>=全自动纸浆模塑制品组合机

<申请（专利权）人>=沈泽深

<发明（设计）人>=沈泽深

<申请日>=1997.09.12

<地址>=210003江苏省南京市中山北路346号(724研究所)装备二部

<摘要>=全自动纸浆模塑制品组合机。其特点是,下模板在

横向气缸作用下可沿固定于基座上的导轨作左右来回运动,其

左部设置有网板模和浆槽、右部设置有热压定型下模;当下模板

在导轨上处于左极限位置,定量桶位于网板横的正上方,热压定

型上模位于热压定型下模的正上方;当下模板在导轨上处于右

极限位置,热压定型上模位于网板模的正上方,真空吸头位于热

压定型下模板的正上方。可编程控制器适时控制空气压缩机、

气缸、真空泵及电磁阀等。

<REC>

<申请号>=CN97236819.1

<名称>=二相流泵

<申请（专利权）人>=芜湖造纸网总厂

<发明（设计）人>=张崇基;蔡保元;张进韬

<申请日>=1997.08.15

<地址>=241000安徽省芜湖市长江路256号

<摘要>=本实用新型公开了一种适于浓度≤6%固、液物料

输送的轻质两相流泵,其结构采用前、后开门,进口设在前盖,出

口设在侧壁的结构,叶片采用双曲率结构,进出口宽度比为

1.1～1.2,出口宽度与相邻两叶片间的间距之比为1.0～1.2叶轮

进口中心后盖板凸缘处曲率为60～150mm。本实用新型维修使

用方便,能量转换充分,高效区宽。适于纸浆、糖浆的固、液物

料的输送。

<REC>

<申请号>=CN97243071.7

<名称>=纸浆抄造成型机

<申请（专利权）人>=郭寅生;朱荣华

<发明（设计）人>=郭寅生;朱荣华

<申请日>=1997.12.10

<地址>=214071江苏省无锡市中联新村7－401室

<摘要>=纸浆抄造成型机,它由气缸、连接板、导柱、底板

等组成,其主要特征是气缸的活塞杆端部设有横担,横担下部固

装有捞筒,底板上有放置成型网(5)的网架,成型网与水斗相连

通。本实用新型结构简单,体积小,操作简单,安装维修方便,制品

含水率低,壁厚均匀,成品率高。

<REC>

<申请号>=CN97245127.7

<名称>=一种节能型纸浆离解除砂机

<申请（专利权）人>=王可祥

<发明（设计）人>=王可祥

<申请日>=1997.09.08

<地址>=262200山东省诸城市城关镇五里堡

<摘要>=一种节能型纸浆离解除砂机,属纸浆处理设备。主

要特点是节能型纸浆离解除砂机的电机(2)的主轴(8)水平轴向

上直接安装有与定位于壳体(7)内的定子(10)作间隙配合的转子

(9),所述壳体(7)与底座(1)固连为一体。具有结构简单,可有效降

低该类设备的动力消耗、噪音及成本,可广泛应用于纸浆处理领

域。

<REC>

<申请号>=CN97244865.9

<名称>=双辊压榨脱水机

<申请（专利权）人>=潍坊第二轻工机械厂

<发明（设计）人>=刘晓华;张学广;马晓帆

<申请日>=1997.11.18

<地址>=261011山东省潍坊市潍昌路14号

<摘要>=一种提取纸浆黑液的双辊压榨脱水机,它是在上

部为浆槽的机架上平行安装有两个转向相反的压辊,压辊表面

包覆有小孔滤板,机架上安装有与两压辊对应的刮板,前刮板上

方还安装有喷水管,机架下面安装有螺旋输送机,输送机和两压

辊各由一台无级调速电机驱动。本实用新型脱水效果好,黑液提

取率高,整机结构简单,投资少,操作方便,特别适用于以草浆为

原料的中小造纸企业。

<REC>

<申请号>=CN97246563.4

<名称>=纸管

<申请（专利权）人>=赵春芳

<发明（设计）人>=赵春芳

<申请日>=1997.12.27

<地址>=121001辽宁省锦州市古塔区大凌街278号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于贮存或搬运薄的或

细丝状材料的内轴纸管。它由两个半圆形纸管对接而成,对接部

位呈交接口状,通过胶粘剂将两者结合为一整体。与用纸条缠绕

而成的纸管相比,该纸管具有产品坚硬,强度高,表面光滑美观,

工艺简单,生产成本低。节省木材,有利于废纸浆的综合利用,具

有显著的社会和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN97246565.0

<名称>=纸桶

<申请（专利权）人>=赵业

<发明（设计）人>=赵业

<申请日>=1997.12.27

<地址>=121001辽宁省锦州市古塔区大凌街278号

<摘要>=本实用新型公开了一种贮存或运输物料的纸桶,

它包括桶壁、下底和上盖,其特征是桶壁由两个半圆形纸筒对接

而成,下底的周边向上凸起一定高度,下底与桶壁通过胶粘剂结

合为一体,上盖与桶壁之间用板门扣连接。桶壁(每个半圆形纸

筒)、上盖和下底均由纸浆添加胶粘剂、防潮剂后滤压成湿纸板,

然后置于模具内高压热缩干燥而成。该纸桶具有整体性好,强度

高、成本低、使用方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN97246061.6

<名称>=一种纸浆夹层模塑快餐盒

<申请（专利权）人>=中国科学院广州化学研究所

<发明（设计）人>=欧义芳;陈家楠;谌凡更

<申请日>=1997.12.03

<地址>=510650广东省广州市五山1122信箱

<摘要>=本实用新型是一种模塑纸浆餐具。为解决“白色

污染”而提出的可降解餐盒有纸板餐具和纸浆模塑餐具,但都存

在成本较高的问题。用于纸浆模塑快餐具的材料多是纸浆形成

整层或多个次层,各层之间配料基本相同,而不能发挥材料结构

的优势。本实用新型提供一种具有夹层的纸浆模塑快餐盒,它由

内、中、外三个主层构成夹层,内、外层可以用质量较好的纸浆

和助剂,而中间层可以用较差的纸浆和助剂,甚至可以不用助

剂。这样可以发挥材料结构的优势,降低产品成本,扩大市场的

销售量。

<REC>

<申请号>=CN97247621.0

<名称>=往复转动式纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=中国包装新技术开发包宁公司

<发明（设计）人>=薛昌昕;杨正;魏枫

<申请日>=1997.10.28

<地址>=江苏省南京市水西门西止马营52号

<摘要>=往复转动式纸浆模塑成型机,包括机架、浆缸、成

型机构和转移机构。成型机构包括转鼓和两个成型模,转鼓可做

180°往复转动,当处于极限位置时,两个成型模分别位于其顶

部和底部。转移机构包括转移臂和位于其两端的两个转移模和

两个气缸,转移臂安装在机架一侧的支座上,可在该支座上做

180°往复转动,转移模可在气缸的作用下上下移动。本实用新

型可同时生产两种不同形式、结构、规格的产品。

<REC>

<申请号>=CN97248530.9

<名称>=纸浆黑液提取机

<申请（专利权）人>=景荆管;吴安俊

<发明（设计）人>=赵金声;胡金发;孙国栋;景荆管;吴安俊

<申请日>=1997.11.11

<地址>=044000山西省运城市解放中路运城市委

<摘要>=一种造纸行业使用的辅助机械,用来提取造纸浆

料中的黑液,提取机机架上装有一排主动辊,主动辊上方均装有

一个压力对辊,下方装有黑液槽,循环传送滤带铺在主动辊上,经

过主动辊下方时通过清洗槽,整个提取机由相似的两段组成,两

段之间装有中间料斗,料斗内装有螺旋搅拌机构,第二段主动辊

和压力辊的直径均小于第一段。本实用新型采用对辊挤压浆料

黑液,节约用水和用电,节省洗浆时间和漂白气体,提取的纸浆黑

液可作复合肥料。

<REC>

<申请号>=CN97250070.7

<名称>=一种可调式纸浆精磨机

<申请（专利权）人>=马桂秋

<发明（设计）人>=马桂秋

<申请日>=1997.11.24

<地址>=262200山东省诸城市密州路13号丁

<摘要>=本实用新型涉及造纸机械中的一种可调式纸浆

精磨机,由轴承体内支撑着一端固定有转子及锥帽的主轴,轴承

体依次同心连接着圆套形外壳和进浆锥体,外壳内滑动装配一

个内径固定定子、外径螺纹旋有蜗轮、中间带有主轴孔,上端带

有出浆口的变径式调整体组成,转定子为锥体斜齿形配合,此结

构使转定子间隙调节范围增大,延长了使用寿命,实现了纸浆纤

维的细纤维化和分丝帚化,适当切断作用,提高纸浆叩解度和匀

度,适应高档纸的抄造要求。

<REC>

<申请号>=CN97249877.X

<名称>=一种带有组合过滤介体过滤嘴的香烟

<申请（专利权）人>=王秀霞;陈仁栋

<发明（设计）人>=陈仁栋;王秀霞

<申请日>=1997.11.22

<地址>=130031吉林省长春市自由大路148号

<摘要>=本实用新型属于一种带有组合过滤介体过滤嘴

的香烟,尤其指一种带有新型过滤嘴的香烟。它由化纤丝制作的

过滤介体1和由纸浆制作的过滤介体2组合在一起构成过滤

嘴。再与香烟烟丝卷体3组合成一体构成香烟。吸带有这种过

滤嘴的香烟,可以更多、更有效地吸收和过滤掉香烟烟雾中的有

害物质,减少香烟中诸如尼古丁、焦油等对人们的危害。

<REC>

<申请号>=CN97249878.8

<名称>=一种组合过滤介体香烟过滤嘴

<申请（专利权）人>=王秀霞;陈仁栋

<发明（设计）人>=陈仁栋;王秀霞

<申请日>=1997.11.22

<地址>=130031吉林省长春市自由大路148号医大三院神经内科

<摘要>=本实用新型属于生产香烟所使用的过滤嘴,尤其

指一种新型结构的香烟过滤嘴。它由化纤丝制作的过滤介体1

和由纸浆制作的过滤介体2组合在一起构成,再与香烟烟丝卷

体3组合在一体构成香烟。吸带有这种过滤嘴的香烟,可以更

多、更有效地吸收和过滤掉香烟烟雾中的有害物质,减少香烟中

诸如尼古丁、焦油等对人们的危害。

<REC>

<申请号>=CN98201087.7

<名称>=卫生巾

<申请（专利权）人>=汪铁良

<发明（设计）人>=汪铁良

<申请日>=1998.02.16

<地址>=100010北京市东城区朝内后拐棒胡同甲2号

<摘要>=一种能够消毒、杀菌、去除污物、保洁卫生妇女

用的卫生巾,它是在已有的用棉纸和纸浆制成的卫生巾的基础

上,再增加几片,用于消毒和杀菌的消毒用纸巾组合包装而成的

在人们使用时,取出密封包装袋内的消毒纸巾,先将人体的污物,

消毒擦洗干净后,再附上卫生巾,起到了消毒、杀菌、保洁卫生,

保护人体健康的作用。

<REC>

<申请号>=CN98202037.6

<名称>=多向强化型纸夹板

<申请（专利权）人>=上达彩艺有限公司

<发明（设计）人>=蓝锡奇

<申请日>=1998.03.04

<地址>=台湾省台北县新庄市中正路46巷15号

<摘要>=一种多向强化型纸夹板,使用纸浆经滚压模制为

一个一体成型的、其上有交错型突肋的纸板单元,再贴上纸质面

板或多层夹合而成纵横交织,补强耐压的纸夹板,供纸栈板、垫

板、芯板、隔音板等纸质夹板使用。

<REC>

<申请号>=CN98203004.5

<名称>=可吸、吹一次完成的纸浆成型模具

<申请（专利权）人>=天津市碧霞君机械有限公司

<发明（设计）人>=王亚飞

<申请日>=1998.04.01

<地址>=300222天津市和平区察哈尔路11号

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆成型模具,它主要由

正、负压共用腔室、正压进气孔、纸浆模、模具固定板和负压

吸气孔组成。模具底部的两端设有模具固定板,在模具的顶部

左、右两边分别设置有正压进气孔。此模具设计合理,制作简单,

只用一套上模即可完成纸浆成型的工作。

<REC>

<申请号>=CN98203593.4

<名称>=纸浆成型设备的自动吸脱模模具

<申请（专利权）人>=方嘉凌

<发明（设计）人>=蔡乾忠

<申请日>=1998.04.23

<地址>=325000浙江省温州市康宁巷73号温州永固真空泵厂

<摘要>=本实用新型属于模具技术的改进,它涉及一种纸

浆成型设备的吸脱模模具。该模具设有外模、内模、吸浆网、

密封垫、真空模腔、气缸、气管和真空管。外模与真空模腔相

连接,内模架放在外模台上,气缸顶柱与内模模柱相连接。外模

与内模均开有真空吸孔。提高生产效率,模具形状可随时更换。

<REC>

<申请号>=CN98204393.7

<名称>=鞋内衬

<申请（专利权）人>=钢皇机械工程有限公司

<发明（设计）人>=罗济钦

<申请日>=1998.05.11

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种鞋内衬,乃系将鞋内衬设为

与鞋内空间相同的立体形状,并于其末端处延设一凸起且凹设

有凹痕的手持部,由于在材料上,它乃是由回收胶纸纸浆一体成

型的高吸湿性材料构成,以藉由其高纤维质的高结构强度及高

吸湿特性,而填置于鞋内时达到鞋面定形及鞋内防潮的功效。

<REC>

<申请号>=CN98205386.X

<名称>=纸浆快餐盒转盘式模压成型机

<申请（专利权）人>=马永福

<发明（设计）人>=王庆鹏;纪世增;马永福;宗文海

<申请日>=1998.06.22

<地址>=100020北京市朝阳区中纺里37号楼兴华公寓1101室

<摘要>=一种纸浆快餐盒转盘式模压成型机,其底座内的

纸浆桶内装设有两组供浆转盘,对称地设置于底座工作台中心

两侧,各由快餐盒下模、转动曲柄、导轨板和传动主轴构成,快

餐盒下模由下模托和下模网组成,下模托有外突的定向导轨凸

销伸入导轨板定位凹槽导轨内,而使快餐盒下模始经保持模口

向上位置,该工作台面上还设有两组下剪切模,本实用新型实现

全自动供浆、冲压、脱模、剪切、输送、消毒和包装、故障率

少,生产效率高,安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN98206971.5

<名称>=复合型红外干燥机

<申请（专利权）人>=谷明睿

<发明（设计）人>=谷明睿

<申请日>=1998.07.15

<地址>=071000河北省保定市东关大街付74号1－2－302

<摘要>=本实用新型为一种复合型红外干燥机包括有由

壳体和设置于壳体上的保温材料组成的机体、热风通道、装纸

浆模塑产品用的不锈钢网带、网带输送机构、电气控制柜,其特

征在于机体和网带为由至少二个复合式干燥段组成,其每个复

合干燥段为由前多半段吊装于机体顶部的红外电加热辐射器

的红外辐射加热烘干区和后少半段与循环的热风通道相连通

的热风对流烘干区组成。本干燥机的优点能源消耗小,烘干速度

快,产品质量好,适应工业化大批量、连续生产,生产效率高,且无

污染。

<REC>

<申请号>=CN98206505.1

<名称>=水印辊

<申请（专利权）人>=北京市红星造纸辊厂

<发明（设计）人>=蒋长峰;崔顺发;田长松

<申请日>=1998.06.29

<地址>=100076北京市大兴县红星区瀛海乡西一大队

<摘要>=水印辊,是造纸机上生产高级纸不可缺少的一个

配件。其结构是用数十条竖向拉丝将数十个横向扁平环形骨架

片连接成一个筒状空心辊,为加强圆度骨架片之间加装数道金

属螺旋丝为加强辊筒的强度和拉力在环形骨架片的内圈增加

数条斜向拉丝。斜向拉丝密封和固接在辊筒两端安装的轮辐上,

和轮辐结为一体而且和接口成一平面。本实用新型结构合理,

不易挂纸浆,易于清理,结构紧密牢固,使用寿命增长。

<REC>

<申请号>=CN98207314.3

<名称>=具有布水器的水力筛装置

<申请（专利权）人>=保定钞票纸厂

<发明（设计）人>=苏书智;张潮清;贾春学;徐建华;吴梅竹

<申请日>=1998.07.21

<地址>=071071河北省保定市纸厂路98号

<摘要>=本实用新型涉及一种水力筛装置,尤其指从造纸

废水中回收纸浆的水力筛装置。它主要是在布水槽的出水台面

上设有由横导轨、连接架及驱动装置组成的布水器,连接架具有

双排平行的滚轮、且支持在横导轨上,而在连接器的双排滚轮之

间设有与其相平行的一排拨水板,又驱动装置连接连接架。从而,

使筛网不会糊网,改善水力筛运行状况,同时提高纤维回收效

率。

<REC>

<申请号>=CN98209017.X

<名称>=避震包装装置

<申请（专利权）人>=明碁电脑股份有限公司

<发明（设计）人>=廖崇棋;蔡明学;詹黛玲

<申请日>=1998.02.13

<地址>=台湾省桃园县

<摘要>=一种避震包装装置,适用于包装被包装物,其包括:

一壳体,至少一设置凹槽形成于该壳体,用以放置该被包装物;以

及至少一突出部,形成于该设置凹槽内,用以支持该被包装物,该

壳体的形状可随被包装物的形状而改变,且突出部为U型结构,

可对被包装物作最佳保护,且有更有效的吸震性;该包装装置由

纸浆制成,在使用上可符合环保需求。

<REC>

<申请号>=CN98208931.7

<名称>=平流阶梯式废纸浮选脱墨机

<申请（专利权）人>=广西贵港南耀保健纸品有限公司

<发明（设计）人>=陈寿源;林志洁;韦白浪

<申请日>=1998.04.12

<地址>=537100广西壮族自治区贵港市县东街11号陈寿源转

<摘要>=平流阶梯式浮选脱墨机，它是由多级串接的平流

阶梯式浮选装置组成，每一级平流阶梯式浮选装置包括浆泵、

空气自吸装置以及多级阶梯式浮选槽，每一级阶梯式浮选槽内

设置有集墨槽，从浆料池送来的废纸浆液经过多级浮选装置的

多级阶梯式浮选槽浮选后，绝大部分油墨浮流进集墨槽，从集

墨槽排出。用这种脱墨机处理废纸油墨，脱墨效果好，纤维损

失小，并可有效地避免生产过程可能对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN98211587.3

<名称>=压滤逆洗机

<申请（专利权）人>=朱国荣

<发明（设计）人>=朱国荣

<申请日>=1998.03.10

<地址>=310014浙江省杭州市湖墅石灰坝7号

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆煮后黑液提取及纸浆

洗涤设备,它包括成型脱水部、机械压榨部和逆流反洗部,成型

脱水部由流浆箱、振动器和圆网组成,在圆网底部用衬网张紧脱

水;逆流反洗部首先用羊角辊将纸浆加水后打碎,然后进行逆流

反洗,本实用新型提高了出口干度,且其只提黑液,不排废水,黑

液的提取率可达95%左右,集机械压榨和逆流反洗的优点于一

体。

<REC>

<申请号>=CN98211743.4

<名称>=纸浆分离缝筛

<申请（专利权）人>=浙江省临海市机筛厂

<发明（设计）人>=项三富;王美娟

<申请日>=1998.04.24

<地址>=317000浙江省临海市东门外闸头

<摘要>=本实用新型属于造纸技术领域,特别涉及对纸浆

中的杂质分离装置。现有同类装置的筛孔为圆孔,长纤维通过率

低,而杂质却易流出。本实用新型采用筛条间隙排列成圆栅筒状,

上下端分别与上下法兰焊接,使每两根筛条之间的间隙构成筛

缝,筒外表焊接肋条,从而提高了长纤维的通过率,降低杂质流出,

对于降低生产成本和提高产品档次具有明显作用。

<REC>

<申请号>=CN98211634.9

<名称>=自生电源和自动润滑三转子流量计

<申请（专利权）人>=李军

<发明（设计）人>=李军;吕晓峰

<申请日>=1998.03.16

<地址>=230022安徽省合肥市青年路15号合肥仪表总厂陆蓉转

<摘要>=本实用新型公开了自生电源和自动润滑三转子

流量计,它克服了现有技术中噪声大,有脉动、寿命短、精度低、

耐杂质能力差、量程范围窄等缺点。并具有自动发电和自动润

滑系统。它是在金属壳体内装入三个特制的同步转子。壳体的

进流口(或出流口)装一个带叶轮的微型发电机,作为电子计数

器的电源。在流量计内装入轴承自动润滑系统,确保轴承寿命。

广泛用于石油、化工、食品、纸浆、沥青、水泥拌合物、动物

饲料等流体的精确计量。

<REC>

<申请号>=CN98215028.8

<名称>=一种中浓浆料混合器

<申请（专利权）人>=官日彬

<发明（设计）人>=官日彬;陈克复

<申请日>=1998.05.29

<地址>=510641广东省广州市五山华南理工大学造纸学院

<摘要>=一种中浓浆料混合器,主要涉及制浆造纸过程中

纸浆料与化学药品及气体等不同种类物质的混合技术。它在混

合器壳体上,将浆料进出口开设在同一轴线上并与主轴方向垂

直,在混合器壳体的内表面铸有波形条,转子由一U形件和圆柱

件相互嵌装而成。本实用新型结构简单、动力消耗低、压力降

小并且浆料与其它种类物质混合均匀度高。

<REC>

<申请号>=CN98214820.8

<名称>=纸浆闸阀

<申请（专利权）人>=开封市造纸阀门厂

<发明（设计）人>=黄聚亮

<申请日>=1998.05.22

<地址>=475000河南省开封市省府西街24号

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆闸阀,主要是在阀体内

一侧面上有密封环,而在阀体内底部有带斜面的凸台。关闭闸阀

时,密封环与闸板均匀接触,形成内密封副,而闸板斜面与凸台斜

面吻合接触,可增加密封压力,防止渗漏,避免固体颗粒沉积阻塞

管路。本实用新型密封性能好,使用寿命长,且检修方面,当开启

闸阀时,介质可稳定地通过。

<REC>

<申请号>=CN98215905.6

<名称>=一种短网造纸机

<申请（专利权）人>=诸城市政通纸业机械厂

<发明（设计）人>=马桂秋;杨焕喜;丁晋元;张希让

<申请日>=1998.06.15

<地址>=262200山东省诸城市密州路13号丁马桂秋转

<摘要>=本实用新型公开了一种短网造纸机,它主要由短

网案机构(1)、烘缸机构(30)和卷纸机构(50)从左到右组合而

成。流浆箱(4)将纸浆均匀地喷洒到循环转动的网案带上,经案辊

(8)脱水,真空箱(11)吸水,伏辊(18)和压

榨辊(15)压榨成形后,由循环转动的毛毯(33)送到烘缸(36)烘干,干

纸页由卷纸机构(50)卷起。由于采用短网案成形压榨脱水技术,该

造纸机具有车速快、效益高、造价少、占地面积小等优点,并可广

泛适应于高档卫生纸和其他品种的造纸需要。

<REC>

<申请号>=CN98217575.2

<名称>=振动式纸浆净化浓缩筛

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=周庆乐;刘建安

<申请日>=1998.08.24

<地址>=510641广东省广州市天河区五山

<摘要>=一种振动式纸浆净化浓缩筛,主要由浆料分配

箱、筛板、承水盘、振动支撑架、电机构成,浆料分配箱在筛板

的上端,筛板安装在承水盘内,承水盘和筛板倾斜固定在振动支

撑架上,振动支撑架上装有电机,电机转轴上装有一个偏重轮。

本实用新型集净化与浓缩功能于一体,既能除去纸浆中的杂质,

又能对浆料进行洗涤与浓缩,结构简单,造价低,能耗省,特别适

合于废水泥袋纸回收利用的废纸制浆洗涤浓缩和废纸脱墨制

浆的洗涤浓缩。

<REC>

<申请号>=CN98216299.5

<名称>=卧式高浓水力碎浆机

<申请（专利权）人>=吴培生

<发明（设计）人>=吴培生

<申请日>=1998.06.29

<地址>=262200山东省诸城市西关大街老母庙西巷5号

<摘要>=卧式高浓水力碎浆机,其主要特点是被动轮驱动

水平设置的主轴(1),依次配合设有蜗杆(2),蜗轮(3)的轴承支撑

体(4),循环管(9)连接浆槽(8)于槽体(16),主轴(1)被动端依次设

有筛板(10)、刀盘(12)、螺旋绞龙(13),槽体(16)为圆柱体,上方设

有进料口(14),下方设有带贮杂功能的排浆口(15)。利用循环管

(9),刀盘(12),螺旋绞龙(13)提高碎解能力,降低能耗,安装操作,维

修方便,可广泛应用于纸浆处理工艺中。

<REC>

<申请号>=CN98218538.3

<名称>=改进结构的纸尿布

<申请（专利权）人>=陈娟梅

<发明（设计）人>=陈娟梅

<申请日>=1998.08.25

<地址>=台湾省永和市保平路50巷22弄6号2楼

<摘要>=本实用新型是有关于一种可产生对流空气提高

透气性及无皱现象产生具弹复性的改进结构的纸尿布。本案的

纸尿布其结构主要是于PE外层与吸收棉层之间隔置有一层透

气垫，该采用PE材质具弹复性的透气垫表面是具有若干呈弧

状隆起的十字框肋，藉由该十字框肋使顶面覆合的吸收棉层及

不织布渗透层紧密压合成型呈浮凸半球状的表面，以使以纸浆

材质为主体制成的吸收棉层于吸附分泌物后仍不松质或变形

结成团块且仍具良好透气性。

<REC>

<申请号>=CN98218530.8

<名称>=纸浆模塑制品切边机

<申请（专利权）人>=丹东市永鑫轻工机械厂

<发明（设计）人>=邢文选;赵业平;黄珍权

<申请日>=1998.08.25

<地址>=118000辽宁省丹东市振兴区表厂路138号

<摘要>=纸浆模塑制品切边机,包括床身、定位送进机构、

气动冲切机构、电磁传感及数控机构;床身由处于中部的主机架

25,头部的右机架19及尾部的左机架28构成,机架间通过螺钉

组装而成,定位送进机构配置于床身内,床身上还依次设置有排

料架1、拨料器2、工作台14、落料筒21,气动冲切机构连接在

工作台上,定位送进机构由主传动机构和辅助传动机构组成。自

动化程度高,提高了劳动效率,配以各种相应的切边模具,刀具磨

损减少。气动冲切机构在冲切过程中动作协调、准确,产品加工

精度高,适于大批量生产。

<REC>

<申请号>=CN98220540.6

<名称>=多层式纸浆制品成型机

<申请（专利权）人>=孙翠林

<发明（设计）人>=孙翠林

<申请日>=1998.03.20

<地址>=255100山东省淄博市淄博矿务局机厂北门里宿舍40号楼三单元一楼

<摘要>=本实用新型属于造纸机械,主要涉及纸浆成型和

压合的设备。其包括机架,位于机架下部的油缸和机架中部的纸

浆箱,特征是位于机架下部的油缸中的活塞杆穿过纸浆箱,其顶

端连接活动压板,活动压板有两块或两块以上上下平行排列,由

立柱串接在一起,位于活动框架内,活动压板的上平面安装下模,

底面安装上模。本实用新型由于是多层设置,具有生产效率高,

成本低,占地面积小,能耗低,自动化程度高。

<REC>

<申请号>=CN98221157.0

<名称>=片式网笼

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=孙启本;王金聚

<申请日>=1998.03.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械中的网笼。它包括

主轴,内外轮毂,长螺栓等,其外轮毂的直径大于内轮毂的直径,

在外轮毂突出内轮毂的环形区域内沿轴线方向固定多个长螺

栓,在长螺栓上依次紧密套接设有圆孔的环形镶片和支撑管,其

中与内轮毂相邻的环形镶片与内轮毂连接固定。使用时,纸浆中

的水份极易从环形镶片的缝隙透出,其脱水性强。

<REC>

<申请号>=CN98221158.9

<名称>=斜镶片式网笼

<申请（专利权）人>=山东省诸城市造纸机械厂

<发明（设计）人>=王金聚;任志祥

<申请日>=1998.03.05

<地址>=262200山东省诸城市密州路中段26号

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸机械中的网笼。它包括

主轴,内外轮毂,长螺栓等,在轮毂的外周圈沿轴线方向均匀地开

有与径向呈一定夹角的等深度凹槽,凹槽内插入金属镶片,金属

镶片外沿圆周方向均匀地缠绕金属条。这样,纸浆中的水份易从

金属条形成的缝隙透出,在离心力的作用下,沿斜置的金属镶片

进入轮毂内部实现脱水,其脱水性能较现有网笼有较大提高。

<REC>

<申请号>=CN98221878.8

<名称>=双螺旋黑液提取机

<申请（专利权）人>=张杰

<发明（设计）人>=张杰

<申请日>=1998.07.23

<地址>=256206山东省邹平县长山大齐山东省邹平机筛厂

<摘要>=双螺旋黑液提取机，涉及一种造纸机械。它包括

原设备中的双螺旋轴和双螺旋轴外的筛鼓，但筛鼓上的筛孔采

用了长孔，且筛孔的长度方向不与双螺旋轴的轴线方向垂直。

采用长孔首先能够保证筛鼓的开孔率，使黑液能够正常滤出。

而由于长孔的宽度较小，在一定程度能够阻碍纸浆纤维由孔中

流失。而由于筛孔的长度方向与纸浆的运动方向有一角度，因

而纸浆在筛孔处所受的压力较大，黑液挤出效果好。

<REC>

<申请号>=CN98222864.3

<名称>=纸浆除砂泵

<申请（专利权）人>=王金华

<发明（设计）人>=王金华

<申请日>=1998.11.05

<地址>=262200山东省诸城市人民东路大华学校刘洪芹转

<摘要>=纸浆除砂泵包括由电机带动的转轴,转轴上固定

有带内腔的叶轮,叶轮装在泵腔内,在泵体上连接有大锥管体和

小锥管体,小锥管体位于大锥管体的内腔中,在泵体上设有出浆

口,在大锥管体上设有进浆口,在大锥管体的细端连接有球阀,球

阀上连接有储砂罐。这种纸浆除砂泵,不但能在输送纸浆的过程

中把纸浆中的砂粒除去,而且使用方便,降砂效果好。

<REC>

<申请号>=CN98227880.2

<名称>=多功能塑料包装箱

<申请（专利权）人>=赵永军

<发明（设计）人>=赵永军

<申请日>=1998.09.16

<地址>=222500江苏省灌南县印刷厂家属区刘桂林转

<摘要>=多功能塑料包装箱,从里层看,它是一个无盖子的

箱子;从外层看,在箱子的四面设有四边形成的边框插槽,插槽内

供插入产品标牌纸用。使用时,对不同的包装产品,只需更换相

应的标牌纸,即可按常规在箱子上捆扎包扎带。由于这种包装箱

是塑料加工的,所以可防水、防霉,若加有阻燃剂还可阻燃。所

以这种包装箱对各种待包装的商品是通用的,多功能的。由此大

大扩大了包装箱的回收渠道和利用价值,也降低了包装成本。对

全国包装用木材、纸浆的使用上起到节约的作用。

<REC>

<申请号>=CN98228763.1

<名称>=防伪纸板

<申请（专利权）人>=孙显林

<发明（设计）人>=孙显林

<申请日>=1998.04.29

<地址>=400044重庆市大学松林村215－1号

<摘要>=一种具有防伪功能的纸板,它具有至少二层纸浆

层,在每层中均加入至少一种彩色纤维、彩色片状物或彩色颗

粒。且它的每层纸浆均染色或部分层纸浆染色。本防伪纸板因

防伪结构多样,仿冒难度大,而且有更好防伪效果。

<REC>

<申请号>=CN98234633.6

<名称>=一种带支撑骨块的纸浆模塑包装托

<申请（专利权）人>=广州山莲新技术包装材料有限公司

<发明（设计）人>=谭延侃

<申请日>=1998.07.10

<地址>=511440广东省番禺市莲花山保税区

<摘要>=本实用新型涉及一种带支撑骨块的纸浆模塑包

装托,包括各种规格、各种形状的纸浆模塑包装托1,其结构特点

是:纸浆模塑包装托1的外沿、内侧、底部或内腔其他不会影响

包装功能处设置至少二个支撑骨块2,该支撑骨块2为实芯凸

起、表面平整,并且可以与包装托1一次模塑成型。本实用新型

结构简单,重叠起来的包装托之间总是有部分被撑开一定间隔,

无论是自身重量还是外力的作用,都不会使包装托越叠越紧,很

容易将它们分开,广泛适用于各种电器、机械、工艺品的内包

装。

<REC>

<申请号>=CN98235664.1

<名称>=一种卫生用纸

<申请（专利权）人>=李孺牛

<发明（设计）人>=李孺牛

<申请日>=1998.04.25

<地址>=430022湖北省武汉市汉口新华路28号701室

<摘要>=一种卫生用纸,它是由二层质量各异的卫生纸以

毛面向里、光面向外的形式叠合而成,其中表层卫生纸以木、棉

纸浆为主原料制成,定量为15—19g/m<SUP>2</SUP>,底层卫生纸以再生白纸边或再生杂纸为主原料制成,定量为20—26g/m<SUP>2</SUP>。具有柔软细腻、厚实抗张强度好,且节省资源的特点,适于制成卷筒或平切两种形式使用。

<REC>

<申请号>=CN98235641.2

<名称>=草籽喷播机

<申请（专利权）人>=蔡松

<发明（设计）人>=蔡松

<申请日>=1998.04.21

<地址>=443000湖北省宜昌市葛洲坝工程集团公司基地处

<摘要>=一种草籽喷播机,包括搅拌装置和喷播装置,搅拌

装置采用箱式结构,箱体上部设有出渣口,下部设有出料口,箱体

内设有搅拌轴,搅拌轴上装有叶片;搅拌装置的出料口与喷播装

置的球阀连接,喷播装置上装有液体压力泵。本实用新型可将已

与造纸用纸浆、水及适量胶质混合成液体的草籽喷播在地面上,

使草籽与地面附着力加强,提高了草籽出芽率。

<REC>

<申请号>=CN98235802.4

<名称>=汽油容器阻燃防爆柔性板

<申请（专利权）人>=姜荣祥

<发明（设计）人>=姜荣祥

<申请日>=1998.05.22

<地址>=443000湖北省宜昌市白龙井路4号26号楼501室

<摘要>=一种汽油容器阻燃防爆柔性板,其内随机充满着

轻质粒状物和纸浆样纤维。由于采用上述结构,所以使该板具备

隔热、阻燃、防火、柔软的特性,可根据所需保护的汽油容器的

外形,做成任何形状。该板具有结构简单、施工方便,无毒、无

刺激性、无污染、阻燃防爆效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN98237094.6

<名称>=自动制浆装置

<申请（专利权）人>=张国兴;董铎;张永超

<发明（设计）人>=张国兴;董铎;张永超

<申请日>=1998.03.27

<地址>=110034辽宁省沈阳市382信箱52号

<摘要>=一种自动制浆装置,用于纸制餐具生产线上,包括

碎浆机、搅拌浆罐、磨浆机、水罐,碎浆机和水罐通过管路与三

个搅拌浆罐相连,碎浆机和水罐之间、三个搅拌浆罐之间均设有

纸浆泵,搅拌浆罐与搅拌浆罐之间设有磨浆机,纸浆泵与磨浆机

之间设有浓度传感器,搅拌浆罐进浆端设有浮筒液位计,搅拌浆

罐与搅拌浆罐之间、搅拌浆罐与水罐之间设有电动流量计和气

动、电动调节阀。它自动化程度高,其原料来源广泛,能充分利

用植物剩余料进行深加工,其控制浆料浓度精确,具有自动化程

度高,稳定性、可靠性强的优点。

<REC>

<申请号>=CN98237092.X

<名称>=纸浆成型机

<申请（专利权）人>=张国兴;董铎;张永超

<发明（设计）人>=张国兴;董铎;张永超

<申请日>=1998.03.27

<地址>=110034辽宁省沈阳市382信箱52号董铎转

<摘要>=一种纸浆成型机,用于生产纸制餐具,它包括浆

槽、床身、气缸、滑车、上、下模座、模具,浆槽固定在床身上,

浆槽内设下模座,下模座上设有直线轴承,通过导柱固定在床身

上,下模座两侧设有进排气管与浆槽连接,下面与油缸相连,上模

座两侧设有进排气管,上平面上设有升降气缸、水平气缸,上模

座通过气缸杆固定在床身上,模具分为阳模、阴模,分别固定在

上、下模座上。它具有生产效率高的特点,能在几秒钟内准确、

自动地完成14个盒的吸浆、压型、冲洗、吐盒等全部工序。

<REC>

<申请号>=CN98237946.3

<名称>=大型纸浆模塑生产模具

<申请（专利权）人>=谷照林

<发明（设计）人>=谷照林

<申请日>=1998.06.12

<地址>=116011辽宁省大连市州区先进街道八里村光明家具厂

<摘要>=一种大型纸浆模塑生产模具，它由带有加热系统

的上胎、带有料腔的下胎和置于下胎底部的强制排气排水系统

所组成；在所说的下胎设有垂直穿透胎底且均匀密置排列的排

气排水孔，在孔的顶部设有排气排水阀或者在孔的上面直接铺

设金属网。其优点是：实现了纸浆模塑产品一次成型，解决了

大型纸浆模塑产品无法实现的问题。

<REC>

<申请号>=CN98237880.7

<名称>=纸浮雕环保棺

<申请（专利权）人>=辽宁天达纸塑实业有限公司

<发明（设计）人>=杨健力

<申请日>=1998.06.08

<地址>=110024辽宁省沈阳市于洪区杨士乡南园农场杨健力转

<摘要>=本实用新型是一种纸浆热压成型,具浮雕美感,有

环保意义的新型殡仪火化用品。它由棺盖、棺体、棺座、棺首

和棺尾构成,表面饰龙凤、花草、云朵等图案的立体浮雕。在棺

盖上增设了开启形瞻仰窗装置,便于追悼者瞻仰遗容。制作工艺

上以废弃纸类为主要原料,经破碎成纸浆,用高性能合金铝模具,

采用蒸汽热压成型,再经扣合粘接组装,喷涂而成。本实用新型

可替代木棺。其制造成本低,利用纸再生资源,具方便、经济、

卫生、环保、美观、庄重等特点。

<REC>

<申请号>=CN98239490.X

<名称>=一种纸浆模塑机

<申请（专利权）人>=东北大学

<发明（设计）人>=张以忱;杨广衍;宋锦春;黄英

<申请日>=1998.11.27

<地址>=110006辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

<摘要>=一种纸浆模塑机,主要生产工序由一台机器完成,

实现自动化生产。该机器由机架,浆料罐,浆料槽,冷压上模部件,

成型、冷压下模部件,热压上模部件,热压下模部件,接料盘,机械

手,储料框组成。以上各部件由气缸和油缸带动,可沿水平或垂

直方向运动,完成注浆、形成坯料、吸滤水分、初步成型、冷压、

脱水、热压、杀菌、装袋工序。本实用新型提供的纸浆模塑机

同现有同类设备相比耗能低20%,成品率高,适用于纸餐盒、一

次性餐饮用具的生产。

<REC>

<申请号>=CN98240885.4

<名称>=复合型多层红外干燥机

<申请（专利权）人>=保定市新市区科士达干燥设备研究所

<发明（设计）人>=谷明睿

<申请日>=1998.09.29

<地址>=河北省保定市朝阳路65号北方科贸大楼四楼

<摘要>=一种复合型多层红外干燥机包括有机体、红外加

热辐射器、热风循环通道、装纸浆模型产品用多层钢网、钢网

输送机构、钢网网板层间平行输送机构、电气柜制柜,其特点在

于机体内设有至少二个得合式干燥段,每个复合干燥段为由设

置于机体的壳体中、下部的红外辐射加热烘干区和置于壳体上

层的热风循环干燥区组成。该干燥机主要优点:能耗低,无污染,

热源温度高,热转换速度快,热效率高,占地面积小,产品质量好,

适于工业化大批量生产。

<REC>

<申请号>=CN98241867.1

<名称>=旋转式纸浆负压模塑成型机

<申请（专利权）人>=丹东市永鑫轻工机械厂

<发明（设计）人>=王葆麟;黄熊飞;孙秉成

<申请日>=1998.10.29

<地址>=118000辽宁省丹东市表厂路138号

<摘要>=一种旋转式纸浆负压模塑成型机,它有一个由曲

柄,推动杆、短摆臂、摆轴、与摆轴固定的摆臂、卸料模板、摆

杆、连杆、固定支座构成的连杆式卸料机构,摆臂与摆杆分别与

卸料模板铰接和固接。本机可保证卸料机构与转毂有良好的配

合,避免双气缸驱动不易同步而使网模变形,免去经常更换气动

元件,加大成本的问题,并可简化控制电路。

<REC>

<申请号>=CN98242888.X

<名称>=纸浆模制品成型机

<申请（专利权）人>=朱耀坤;邹丽娟

<发明（设计）人>=朱耀坤;邹丽娟

<申请日>=1998.12.09

<地址>=214026江苏省无锡市风和里27号403室

<摘要>=纸浆模制品成型机,利用其顶端具有成型金属网

模、内部具有一定负压的模坯真空成型器,将纸浆制成为纸模制

品模坯的设备。其包括机架、纸浆槽、升降器、真空成型器、

模坯转移器,模坯移送器、高压清洗器、模坯输送带以及真空和

气动控制系统。具有单机产量高、其纸模制品厚度均匀和深度

较大以及可自动控制生产过程等优点。广泛用于餐盒、防震包

装物等纸模制品的制造。

<REC>

<申请号>=CN98247173.4

<名称>=纸浆模塑成形机

<申请（专利权）人>=富阳市绿色包装设备有限公司

<发明（设计）人>=楼建勋;方建峰;徐月明;朱有土;姜国兴

<申请日>=1998.12.04

<地址>=311402浙江省富阳市高桥工业开发区

<摘要>=一种纸浆模塑成形机械,包括有机架、溢浆箱、纸

浆箱(池)、吸浆制模成形装置、动力驱动传动装置和转向脱模

装置等部分,其特点是吸浆制模成形装置为转筒式结构,并含有

一个呈六角形或三角形的模架,在模架上可设置三排模座,每排

模座上可设置多个用以安装成形凸模的模位。本实用新型结构

紧凑、合理,操作简便、成形速度快、生产效率高、能耗低、自

动化程度高,与现有的垂直升降式纸浆模塑成形机相比,生产效

率可提高五倍以上,成本降低50%左右。

<REC>

<申请号>=CN98249707.5

<名称>=多缸压力自动均衡式植物纤维制品定形机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=张秀燃;陈国香

<申请日>=1998.12.14

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908室

<摘要>=多缸压力自动均衡式植物纤维制品定形机,属于

轻工机械领域。该设备主要解决在以往压力机大尺寸工作台上

同时安装多套模具工作时,各个模具的压力不均衡问题。它的特

点是由一个活塞缸驱动动梁运动和在多个柱塞缸上分别安装

模具,再由各个柱塞缸对各自模具加压,达到压力均衡。它主要

用于纸浆模塑制品的定形。

<REC>

<申请号>=CN98249705.9

<名称>=一种纸浆制品成形模具

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=陈国香;李文学

<申请日>=1998.12.14

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908室

<摘要>=一种纸浆制品成形模具,属于轻工机械领域。该模

具主要解决以往金属成形模具重量大、制造周期长、容易粘网

的缺点。它具有重量轻、成形均匀、不粘网的特点。主要用于

一次性纸浆模塑包装制品的生产。它的塑料骨架上具有通孔,

包贴细网,与模底板的接触面无间隙。

<REC>

<申请号>=CN98252389.0

<名称>=逆顺三网成形不排污水造纸机

<申请（专利权）人>=宋大兴

<发明（设计）人>=宋大兴

<申请日>=1998.12.30

<地址>=300222天津市河西区灰堆风致里40幢301

<摘要>=逆顺三网成形不排污水造纸机,特征在于,在布浆

器与成形网之间设有一个内腔设有挡板、成形板、和溢流孔的

流浆箱,而且架在胸辊和案辊上的成形网是向后倾斜的,故纸浆

分布均匀,成形的纸层成分与纸浆一致,其三个成形网上层运动

方向与第一带纸毛布上表层分别成顺、逆、逆方向运行,杂质较

多的表层均夹在复合纸层中间,故不沾污网面和毛布,纸浆和循

环水中杂质不随时间增加,不必排放白水。

<REC>

<申请号>=CN99200219.2

<名称>=直流式轻质除渣器

<申请（专利权）人>=北京恒捷科技有限公司

<发明（设计）人>=李英勃

<申请日>=1999.01.08

<地址>=100083北京市德外北沙滩1号99信箱

<摘要>=一种直流式轻质除渣器,它具有用工程塑料制成

的筒体(2),该筒体(2)的上部呈圆筒形,下部呈圆锥筒形,筒体(2)

的上部装有进料口(4)和导流器(1),下部具有良浆出口(5),在筒

体(2)的下锥口部位装有耐磨环(6),并在下锥口部位的中心装有

可抽拔的导流管(3)。本实用新型采用涡流离心的原理,有效地

去除纸浆中的轻质杂质,且具有效率高、流动阻力小、耐磨性

好、操作方便、经久耐用等方面的优点。

<REC>

<申请号>=CN99202625.3

<名称>=纸浆餐具模具直接蒸气加热装置

<申请（专利权）人>=苏炳龙

<发明（设计）人>=苏炳龙

<申请日>=1999.01.22

<地址>=362000福建省泉州市浮桥东浦工业区

<摘要>=纸浆餐具模具直接蒸气加热装置。由蒸气发生器,

蒸气干燥器、蒸气热能交换器、蒸气热导固化模具和蒸气水气

分离装置,通过高压万向管连接组成纸浆餐具模具直接蒸气加

热装置。

<REC>

<申请号>=CN99203744.1

<名称>=一种改进的蛋糕包装盒的底盘

<申请（专利权）人>=马豫陵

<发明（设计）人>=马豫陵

<申请日>=1999.02.13

<地址>=830002新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市碱泉街151号

<摘要>=本实用新型属于食品包装盒的改进，特别是一种

改进的蛋糕包装盒的底盘，由纸浆模压构成的带有凸台的底

板，其凸台的环形侧面具有锥度，在底板的周边上开有均布的

豁口。由于底板利用设备将纸浆一次模压烘干整体成型，其强

度高，使用时不易变形，用机械生产代替手工裱糊，卫生条件

好，加工质量稳定，工效高。底板上设置的具有锥度的凸台平

面，存放、运输时，底板可以相互叠套在一起，缩小了存放空

间。

<REC>

<申请号>=CN99203736.0

<名称>=一种改进的蛋糕包装盒的盒盖

<申请（专利权）人>=马豫陵

<发明（设计）人>=马豫陵

<申请日>=1999.02.13

<地址>=830002新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市碱泉街151号

<摘要>=本实用新型涉及食品包装盒的改进,特别是一种

改进的蛋糕包装盒的盒盖,由纸浆模压构成的平面盒盖,其外边

缘具有向下凸起的封闭凸边,在封闭凸边的内侧还设置着为封

闭凸边相似形的向下凹的凹槽挡边。使用时盒帮的顶端与盒盖

外边缘的凸边和凹槽挡边构成的间隙相配合,使盒帮固定。在存

放、运输时,盒盖可以相互叠套在一起,节约了空间。由于用机

械化生产,产品卫生质量好,产品强度高,不易破损。

<REC>

<申请号>=CN99202817.5

<名称>=多螺旋纸浆浓缩机

<申请（专利权）人>=诸城市政通纸业机械厂

<发明（设计）人>=马桂秋;杨焕喜;丁晋元;张希让

<申请日>=1999.01.30

<地址>=262200山东省诸城市密州路13号丁马桂秋转

<摘要>=多螺旋纸浆浓缩机,它是在三角形支架(3)的斜边

间支撑多根内有螺旋轴(7)的圆网筛(6),圆网筛外径由筛体(5)固

定,筛体上接出浆体(8),下接筛座(1),筛体外围设有接水罩(9),多

根螺旋轴上端由动力源驱动同速同方向旋转。其结构紧凑占地

面积小,纸浆脱水效果好,在进浆浓度为2—4%时,经其脱水后,

纸浆浓度能达到12—18%范围。

<REC>

<申请号>=CN99202706.3

<名称>=纸浆模板垫制造装置的成型设备

<申请（专利权）人>=杨俊策

<发明（设计）人>=杨俊策

<申请日>=1999.02.02

<地址>=台湾省高雄市三民区自立一路177巷13号

<摘要>=一种纸浆模板垫制造装置的成型设备,包含若干

成型装置、每一成型装置包括一机座、一容置槽、一母模具、

一滑座、一公模具、一升降驱动源、一取模装置。诸成型装置

布置在输送装置周缘,利用时间差控制各成型装置依周期而能

在不同时间完成初坯,并将初坯放置于输送装置传送,以提高输

送装置的传输带上的初坯数量,因此能达到提高生产效率及产

量,且能少量多样化生产的功效。

<REC>

<申请号>=CN99205844.9

<名称>=尾浆回收池

<申请（专利权）人>=李学全

<发明（设计）人>=李学全

<申请日>=1999.03.25

<地址>=064400河北省迁安华丰造纸厂

<摘要>=本实用新型公开了一种尾浆回收池,属于造纸尾

浆回收利用装置。它的池体上部设置有尾浆溢流口,下部设置有

废渣排泄口,中部上、下排列设置有白水进口和清水进口。白水

进口和清水进口沿池体内壁呈切线方向设置。本实用新型与现

行工艺中的第一段除渣池连通配合使用,可对尾浆进行循环除

渣回收,提高了纸浆的利用率,降低了成本,减少了污染。

<REC>

<申请号>=CN99205820.1

<名称>=多功能自动喷涂机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=卢东平

<申请日>=1999.03.25

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908室柯继方转

<摘要>=本实用新型为一种多功能自动喷涂机,属纸浆模

塑制品生产线中机械喷涂设备,也可用于其它行业中的表面喷

涂。它的特点是采用压送式自动喷枪喷涂,效率高,喷层均匀。

由于喷涂是在相对密封的箱内进行,具有良好的喷液回收功

能。加之设有同步挟持装置能对形状各异的餐具进行表面喷

涂。同时“风力”吹出的热风强制喷层的流平。

<REC>

<申请号>=CN99206480.5

<名称>=一次性鞋垫

<申请（专利权）人>=魏厚建

<发明（设计）人>=魏厚建

<申请日>=1999.04.03

<地址>=473000河南省南阳市新生街81号

<摘要>=本实用新型为日常生活技术领域提供了一种一

次性鞋垫,其主要特点是在鞋垫本体上分别设置了凸台和凹坑,

且鞋垫本体由纸或纸浆制成,制作成本低,其用后的废弃物在自

然环境中能自然分解,对环境无污染,吸水性好、透气性强,相间

的凸台和凹坑更有利于透气性,且凸台对脚又有按摩保健作用,

同现有的鞋垫相比具有明显的优点。

<REC>

<申请号>=CN99206479.1

<名称>=多层一次性鞋垫

<申请（专利权）人>=魏厚建

<发明（设计）人>=魏厚建

<申请日>=1999.04.03

<地址>=473000河南省南阳市新生街81号

<摘要>=本实用新型为日常生活技术领域提供了一种多

层一次性鞋垫,其主要特点是平面层与其上分别设置了凸台和

凹坑的非平面层相叠,且平面层和非平面层由纸或纸浆制成,制

作成本低,其用后的废弃物在自然环境中能自然分解,对环境无

污染,吸水性好、透气性强,相间的凸台和凹坑更有利于透气性,

且凸台对脚又有按摩保健作用,同现有的鞋垫相比具有明显的

优点。

<REC>

<申请号>=CN99206667.0

<名称>=锥体圆盘精浆机

<申请（专利权）人>=马桂秋

<发明（设计）人>=马桂秋

<申请日>=1999.04.08

<地址>=262200山东省诸城市密州路13号丁

<摘要>=纸浆精磨机,它由轴承体(3)内的主轴(4),轴承体前

端连接的外壳(8)、进浆体(14),外壳内的调整体(9),调整体变径

上的蜗轮(6),固定在主轴前段紧固动磨片(10)的法兰座(15)、锥

形转磨盘(12)和螺帽(13),固定在调整体内径与转磨盘配合的定

磨盘(11),定磨盘后端紧固与动磨片配合的圆环形定磨片(10)组

成。克服了单一使用存在的不足,提高了磨浆效果,保护了纤维

长度。

<REC>

<申请号>=CN99207999.3

<名称>=组合包装衬垫

<申请（专利权）人>=李荣清;李国瑞

<发明（设计）人>=李荣清;李国瑞

<申请日>=1999.04.19

<地址>=100071北京市丰台区东管头水头庄150号北京东风泡沫塑料制品厂

<摘要>=本实用新型组合包装衬垫是用模塑成型的聚苯

乙烯泡沫塑料或纸浆材料作衬垫的主框架,在主框架与被包装

物之间或外包装箱与主框架之间加垫聚乙烯泡沫塑料块,构成

组合包装衬垫。聚乙烯泡沫塑料块可以嵌入主框架上的槽口中,

也可以采用粘接方法与主框架联结。这种组合包装衬垫结构简

单,充分发挥各自的优良特性,形成一种新的包装衬垫,其综合包

装性能会更好,成本更低。

<REC>

<申请号>=CN99208859.3

<名称>=往复式纸浆模塑制品成形机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=1999.04.29

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚酒店8908室

<摘要>=往复式纸浆模塑制品成形机,它包括可作往复运

动的成形模和可自由调节浆液液面高低的溢流板、表面包有弹

性材料的压平模及控制成形模运动位置的定位器等装置。该成

形机能完成对产品壁厚要求不一致的产品毛坯的成形,并且结

构简单,可作为纸浆模塑制品生产线的配套设备。

<REC>

<申请号>=CN99210010.0

<名称>=高强度缝筛结构

<申请（专利权）人>=浙江省临海市机筛厂

<发明（设计）人>=项三富;王美娟

<申请日>=1999.05.05

<地址>=317000浙江省临海市东门外闸头

<摘要>=本实用新型属于筛网技术,特别适合于造纸行业

纸浆分离。现有筛网主要采用焊接法或铣槽法,强度不高,生产

效率低。本实用新型将筛条横截面制成腰部小、两头大的几何

形,肋条上开有与筛条横截面相应形状的通槽,使肋条可套入筛

条形成插接式配合。具有强度高,加工方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN99209895.5

<名称>=真空成形高速造纸机

<申请（专利权）人>=诸城市政通纸业机械厂

<发明（设计）人>=马桂秋;丁晋元;杨焕喜

<申请日>=1999.05.03

<地址>=262200山东省诸城市密州路13号丁马桂秋转

<摘要>=真空成形高速造纸机,它由流浆箱机构(10),短网

案机构(20),烘缸机构(40),卷纸机构(60)从右到左组合而成,流浆

箱将纸浆均匀地喷洒到循环转动的网案带(30)上,经真空成形,

压榨脱水后,由循环转动的毛毯(54)送到烘缸(45)烘干形成干纸

页,干纸页由卷纸机构(60)卷起。由于采用短网案真空成形技术,

该造纸机具有车速快、效率高、造价低、占地少等优点,可广泛

适应于高档卫生纸和其他薄页纸的抄造需要。

<REC>

<申请号>=CN99211847.6

<名称>=纸浆餐具成型机

<申请（专利权）人>=王汝刚

<发明（设计）人>=王汝刚

<申请日>=1999.05.25

<地址>=300381天津市西青区中北镇曹庄子兴顺里2段4号

<摘要>=本实用新型涉及一种餐具加工设备,它属于一种

纸浆餐具成型机。该成型机配有上模、下模、气缸、活塞柱、

真空模腔,在机体台面上制有滑道,下模安装在滑道上,上模吊装

在机体上部的活塞柱上,下模配翻转轴,机体有传送带。该设备

自动化程度高,餐具一次成型并可脱水,操作者劳动强度低,而且

工作安全。

<REC>

<申请号>=CN99213698.9

<名称>=废纸浆回收机

<申请（专利权）人>=张梦歧

<发明（设计）人>=张立群;刘丛;张梦歧;刘凤宣;陈贺歧

<申请日>=1999.06.10

<地址>=063504河北省滦南县胡各庄小圈村

<摘要>=废纸浆回收机,它的中间轴固定安装在机架上,锥

型螺旋式网筛座落在中间轴上,网筛的上面设有喷水管,网体的

外部盖有金属外罩,下部设有废水集水槽;毛刷通过支撑杆支撑

固定安装在中间轴上;螺旋板固定安装在网筛内。本机可回收

60目以下的废纸浆,所回收的纸浆干净可直接用于再造纸,结构

简单,可极大地降低污水对环境的污染。

<REC>

<申请号>=CN99213824.8

<名称>=一种多层纸芯板

<申请（专利权）人>=金适

<发明（设计）人>=金适;朱卫东

<申请日>=1999.06.16

<地址>=100094北京市海淀区马连洼小区梅园18楼6门202

<摘要>=本实用新型公开了一种多层纸芯板,由外层板以

及至少一层内纸芯层和内层板粘接而成,其特点在于内纸芯是

一个由废纸浆通过模具一次加工成型的整体;其中上部为多个

彼此相互交叉、均匀排列、空心的凸台,凸台下端直径大于上端

直径,凸台高度一致;其下部是由与凸台下端相连的过度部分连

成一个平板面,在凸台上以及在每个凸台之间都存在模压过渡

圆角。该产品属于环保产品,其加工设备简单、成本低,并具有

很高的抗压强度。

<REC>

<申请号>=CN99212790.4

<名称>=纸浆模塑餐具自动成形机组

<申请（专利权）人>=刘有毅

<发明（设计）人>=刘有毅;刘有刚;孙立波;刘政昆

<申请日>=1999.06.06

<地址>=150090黑龙江省哈尔滨市开发区创业中心零号楼222室

<摘要>=本实用新型属由纤维素制造物件的一种装置,特

别涉及一种在纸浆模塑餐具自动生产线中由植物纤维制成的

纸浆经吸附、脱水等操作过程自动加工出餐具胚型的往复式纸

浆模塑餐具自动成形机组,其中有两个装有凹模并做直线往复

间歇的运动的滑台和装有凸模并做直线往复运动的凸模导向

支承板,提高胚型的湿强度确保胚型形状规整无损,降低干

燥器的热负荷并缩短干燥过程时间,显著地提高产品的成品率

和生产率。

<REC>

<申请号>=CN99216331.5

<名称>=给毛布上纸浆的涂坯装置

<申请（专利权）人>=白臻

<发明（设计）人>=白臻

<申请日>=1999.07.09

<地址>=453000河南省新乡市人民路法院家属院1号楼1单元1号

<摘要>=给毛布上纸浆的涂坯装置,它包括有毛布、支架和

传动轮,其特征在于:在毛布的前段下面至少有一个支撑辊,在各

支撑辊后面的毛布上面横向悬挂有一根通纸浆池的输送横管,

在输送横管上对准毛布的一侧均匀设置有出浆口,在出浆口下

行的毛布上面有一个安装在支架上的刷辊。它能在造纸过程中

直接把调好的纸浆涂布在毛布上成坯,减去了洗浆和抄浆过程,

减少了造纸过程中对水的严重污染。降低生产成本,保护水资

源。

<REC>

<申请号>=CN99216588.1

<名称>=具有加强元件的纸浆包装防震组合盒

<申请（专利权）人>=诚洲股份有限公司

<发明（设计）人>=王文旭;丁艳光

<申请日>=1999.07.09

<地址>=台湾省台中县

<摘要>=本实用新型涉及一种包装防震组合盒。它包含一

纸浆防震内衬及数个强化元件,该强化元件置于防震内衬的角

落所预留空间中。从而,改善其缓冲效果,能承受多次冲击。

<REC>

<申请号>=CN99216630.6

<名称>=自行车包装防护块

<申请（专利权）人>=张耀合

<发明（设计）人>=张耀合

<申请日>=1999.07.12

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种自行车包装防护块,包括一防护自行车突出

点的卡制体及一贴合防护平面,且该防护块是由纸浆压制一体

成型,可以紧密贴合自行车的包装纸箱或需包覆保护之部位,包

覆固定自行车以防止自行车在纸箱中摇晃偏移而使纸箱膨胀

破损或挤压磨损。

<REC>

<申请号>=CN99215832.X

<名称>=纸浆疏解机

<申请（专利权）人>=赵志军

<发明（设计）人>=赵志军

<申请日>=1999.06.27

<地址>=312452浙江省嵊州市友谊乡西谢村六组

<摘要>=纸浆疏解机主要由箱体、传动轴6、机架9构成。

箱体上有进浆口7和出浆口8。在箱体内还有筛板2与刀片3,

刀片3与筛板2的相对运动,使纸浆疏解。本纸浆疏解机适用于

用废纸造纸,能耗小、噪声小,且主要工作部件不易磨损。

<REC>

<申请号>=CN99217444.9

<名称>=纸浆黑液浓缩器

<申请（专利权）人>=荆景管

<发明（设计）人>=荆景管;荆卫刚

<申请日>=1999.07.30

<地址>=044000山西省运城市工农西路31号

<摘要>=一种纸浆黑液浓缩器主要由一抽气筒、一罐盖、

一浓缩罐体、一固定支架和一加热器组成,其中固定支架有两层

隔板分别位于罐体底部和中部,即设在从罐体底部起相当于罐

体高度的1/8和1/2处,两层隔板上均设有许多孔,并在其内垂直

地插置许多直通管件形成加热器,其上下端管口可伸出固定支

架隔板,也可与之齐平,其宽度则为罐体内径的一半。蒸汽从加

热器一侧的顶部注入,并从另一侧底部流出回收利用,罐体底部

设有一出料管,罐盖上接有进水管和蒸汽冷凝水回收排出管。

<REC>

<申请号>=CN99217445.7

<名称>=纸浆黑液干燥机

<申请（专利权）人>=荆景管

<发明（设计）人>=荆景管;荆卫刚

<申请日>=1999.07.30

<地址>=044000山西省运城市工农西路31号

<摘要>=一种纸浆黑液干燥机,由主支架、轴承座、加热罐

体、驱动装置和加热装置组成,其中轴承座固接在主支架的两端

上,圆筒形加热罐体为一压力容器,其两端被支承在轴承座上,其

中一端罐体转轴与驱动装置相连接,罐体转轴附近设有导气管,

罐体下方有一加热装置可用任何加热方

式,如电加热、火加热等,罐体转轴上设有搅拌装置,该搅拌装置

直接延伸到罐体内,可根据需要在罐体转轴上连接任意多个搅

拌装置,搅拌装置可为任意形状,如螺旋桨式或叶片式,其转速可

与罐体转速同步或异步。

<REC>

<申请号>=CN99217446.5

<名称>=组合型纸浆黑液分离设备

<申请（专利权）人>=荆景管

<发明（设计）人>=荆景管;荆卫刚

<申请日>=1999.07.30

<地址>=044000山西省运城市工农西路31号

<摘要>=一种组合型纸浆黑液分离设备主要由配置清选

机的四组压辊机、浓缩器和干燥机串接组成,其中清选机进料口

对准纸浆喷放仓,并连通呈横置圆筒件的纸浆容槽,筒壁有许多

通孔,筒内有清物轮,并被包覆在挡水护壳内,其下方有送料槽

四组压辊机底架以等距设成逐次高出地平线,其底架下方均设

有水槽连通浓缩器、清选机和蒸球;每组压辊机上的构件配置是

相同的,其中后六辊设成上、下整体结构,各种辊被上、下聚酯

网所包覆;由浓缩器浓缩黑液成固体物,而干燥机则使固体成复

混肥。

<REC>

<申请号>=CN99219493.8

<名称>=带有固定托块的运输物托板

<申请（专利权）人>=丁文全

<发明（设计）人>=丁文全

<申请日>=1999.08.18

<地址>=750021宁夏回族自治区银川新市区金属镁厂南300米处

<摘要>=本实用新型涉及运输物的辅助装置。该装置包括

蜂窝纸底托板和蜂窝纸侧托板,侧托板位于底托板之上并与其

连接固定为一体。在侧托板与底托板的内角连接处上安装有固

定托块。固定托块为纸浆、石棉、玻璃丝纤维或亚麻纤维等软

质材料挤压成型而得。由于固定托块作用使得运输物的固定效

果更为明显,保证了运输物的稳定性,避免了因运输物晃动碰撞

所造成的损害。

<REC>

<申请号>=CN99220545.X

<名称>=多工位转盘输送式纸浆模塑制品制造设备

<申请（专利权）人>=汪彦清;陈玉洲;宋广文

<发明（设计）人>=汪彦清;陈玉洲;宋广文

<申请日>=1999.04.15

<地址>=255100山东省淄博市淄川区淄城路251号

<摘要>=本实用新型涉及一种多工位转盘输送式纸浆模

塑制品制造设备,包括支架、驱动装置及转盘,转盘安装支架上,

同时驱动装置安装在转盘下部的支架上,其特征在于转盘为环

形,转盘上安装有成型网,正对成型网的转盘内环上安装有楔形

单向拨块,驱动装置上的推动装置卡放在单向拨块后部,本实用

新型与现有技术相比,由于采用油缸控制转动、定位的转盘式结

构,所以具有结构简单紧凑,使用维修方便;维修率低,产品产量

高,有效降低生产成本的优点。

<REC>

<申请号>=CN99220380.5

<名称>=螺旋中浓泵

<申请（专利权）人>=刘云峰

<发明（设计）人>=刘云峰

<申请日>=1999.04.01

<地址>=262400山东省昌乐县站前街235号

<摘要>=一种螺旋中浓纸浆泵,主要由进浆口、泵体、离心

叶轮、螺旋叶轮、轴承体、动力装置组成,该泵的螺旋叶轮同进

浆口组成螺旋泵结构,使该泵具有离心泵和容积泵的双重特性,

能输送8%—15%的中浓纸浆。

<REC>

<申请号>=CN99220845.9

<名称>=纸浆模塑成型烘干装置

<申请（专利权）人>=高玲

<发明（设计）人>=高玲

<申请日>=1999.05.12

<地址>=255129山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路21号淄博功力机械制造有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆模塑成型烘干装置,包

括烘干箱体,其烘干箱内设有导热油管线和散热器,散热器上配

合有风机。本实用新型结构简单,容易实施,烘干效果好,能耗小,

安全性好,运行稳定可靠,规模大小可调,本实用新型易于与成型

设备等配套实现纸质产品大规模的自动化生产,用于快餐盒、工

业包装制品、各种衬垫和日常生活中的一次性纸质用品等的生

产中。

<REC>

<申请号>=CN99220848.3

<名称>=纸浆模塑自动生产机

<申请（专利权）人>=高玲

<发明（设计）人>=高玲

<申请日>=1999.05.12

<地址>=255129山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路21号淄博功力机械制造有限公司

<摘要>=纸浆模塑自动生产机,包括成型、定型和烘干装置,

其成型装置的下模位于浆池的上方,可上下移动,上模位于下模

上方的水平滑道上,上模和下模的通孔均与负压气室连通,成型

装置中的水平滑道两端延伸至成型装置两侧的定型烘干装置

中的上下模之间,定型烘干装置中的上下模可相对上下移动,模

体中设有加热装置。本实用新型结构简单合理,运行性能好,生

产周期短,生产效率高,用于生产快餐盒第一次性纸质用品。

<REC>

<申请号>=CN99220846.7

<名称>=纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=高玲

<发明（设计）人>=高玲

<申请日>=1999.05.12

<地址>=255129山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路21号淄博功力机械制造有限公司

<摘要>=纸浆模塑成型机,包括机架、浆池和模具,其下模

位于浆池的上方,可上下移动,上模位于下模上方的水平滑道上,

上模与下模配合对应,上模和下模的通孔均与负压气室连通。用

于生产快餐盒、工业包装制品、各种衬垫和日常生活中的一次

性纸质用品等。

<REC>

<申请号>=CN99221588.9

<名称>=一种纸浆模压成形机

<申请（专利权）人>=程强

<发明（设计）人>=程强

<申请日>=1999.07.13

<地址>=250021山东省济南市槐荫区经五路326号1－401

<摘要>=一种纸浆模压成形机,涉及轻工机械技术领域,包

括:底座、油缸、导柱、水平导轨、定量计量槽、浆槽、成形模、

定形模、转移模、自动出盒小车等几部分组成,成形模、定形模

的模具上设置有挡浆边框,网模用挡浆边框固定在模具上,定形

模的模具中直接串入电热管。本实用新型结构的纸浆模压成形

机,具有自动化程度高、网模使用寿命长、降低能耗、降低成本、

成品率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN99222644.9

<名称>=一次性卫生坐便垫

<申请（专利权）人>=张洪强

<发明（设计）人>=张洪强

<申请日>=1999.01.27

<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区东望街27号市北方机械设备厂

<摘要>=本实用新型一次性卫生坐便垫属于便器上的座

垫,它由三层组成,外层为无纺布、中间层是吸水纸、内层是棉

纸浆或木纸浆板。成本低,可做为一次性坐便垫使用,废弃后无

污染,它舒适、隔凉、方便、卫生,适用于家庭也适用于宾馆等

公共场所,内层棉纸浆可薄可厚因而可形成系列产品。

<REC>

<申请号>=CN99222524.8

<名称>=空气清香片

<申请（专利权）人>=陈宇亮

<发明（设计）人>=陈宇亮

<申请日>=1999.01.14

<地址>=130021吉林省长春市开运街15号吉林省宏程经贸公司

<摘要>=空气清香片,本实用新型属于日常生活用品类,是

以棉浆板或纸浆板为载体,在载体的前后两个面上粘附有纸贴

画面层,在清香片的上端穿有挂绳;清香片可为方形的或其它异

形的;清香片包封在塑料袋中防止香水挥发,使用时从袋中取出

悬挂在空中。

<REC>

<申请号>=CN99222398.9

<名称>=双螺旋挤浆机

<申请（专利权）人>=何炳义

<发明（设计）人>=何炳义;孙炳伟

<申请日>=1999.09.22

<地址>=262200山东省诸城市密州路29号

<摘要>=双螺旋挤桨机是从造纸制浆中去除黑液的挤压

设备,包括有螺旋轴、筛板、筛鼓和机座,左、右螺旋轴支撑在

机座上,左、右螺旋轴中部空心管壁上设置有细长缝和黑液口,

空心管圆周外围装有用以固定筛板的对开式筛鼓,沿螺旋轴轴

向从进料口始分布有螺旋叶片,螺旋轴通过齿轮啮合从动,适用

于木、竹、蔗渣、麦草、芦苇等为原料的纸浆黑液提取,具有结

构简单、连续作业和黑液提取率高、生产效率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN99224065.4

<名称>=拼板式包装箱

<申请（专利权）人>=崔文利

<发明（设计）人>=崔文利

<申请日>=1999.06.08

<地址>=110011辽宁省沈阳市沈河区沈阳路南苇巷15号楼1－6－1

<摘要>=一种拼板式包装箱,包括箱体和箱盖,其中箱体由

带有榫舌和榫槽的底板、带有卡槽和榫槽的左、右端板,带有榫

舌的前、后面板,相互插接成整体。它采用轻质材料制成的板材

拼装而成,不仅制造容易,装拆方便,而且非使用状态不占空间,

易于存放,回收重复多次使用,省工、省料,降低成本,如以塑料代

木材、纸板,还可节约木材和纸浆原料。

<REC>

<申请号>=CN99227072.3

<名称>=纸浆模塑成型网模及定型网模

<申请（专利权）人>=张秀平

<发明（设计）人>=张秀平

<申请日>=1999.01.09

<地址>=350307福建省福清市渔溪工业区(福厦路66公里处)洪建东转

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆模塑成型网模及定型

网模。它是由表面光滑的铜球颗粒相互粘连成所需生产的产品

的形状,铜球颗粒之间形成孔隙。产品的形状是通过制造带内腔

的金属模型,在模型的内腔填以铜球及配料,经高温烧结而成。

本实用新型的产品直接起了成型模和网托的双重作用,且由于

铜球颗粒细而均匀,表面光滑,纸浆纤维不易进入孔隙,故不易糊

网;它还具有易清洗、修复、回收,能制成各种形状复杂或尺寸

特殊的产品,定型后的成品为双面光、无网印、且有利于印刷的

特点。

<REC>

<申请号>=CN99227545.8

<名称>=全自动纸浆热压模塑容器成型机

<申请（专利权）人>=南京新格瑞自动化设备制造有限公司

<发明（设计）人>=陈奋时;丁宝银

<申请日>=1999.03.24

<地址>=210005江苏省南京市中山东路14－40号南京国际贸易中心11FB2

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆热压模塑容器成型机,

它的下滑板固装在机座的上面,上滑板与下滑板滑配连接,下模

架及吸浆槽连接在上滑板上,且上滑板与横向气缸相连,上模架

连接在立架的纵向导轨上,并由纵向气缸驱动,在立架上部一侧

连有吸盘泵,吸盘泵的活塞杆端头连有吸盘,在下模架中的下模

具内壁上和吸浆槽内的吸浆模具内壁上均设有滤网,在吸浆池

内设有吸浆计量泵,该计量泵出口的连接管道的端头连有喷嘴,

喷嘴位于吸浆槽静止状态的上方。

<REC>

<申请号>=CN99228949.1

<名称>=纸浆模制品无切边模具

<申请（专利权）人>=深圳七环机械电子工程技术开发公司

<发明（设计）人>=陈锐

<申请日>=1999.07.22

<地址>=518010广东省深圳市嘉宾路21号三楼东座

<摘要>=纸浆模制品无切边模具,涉及适用于无须切边的

纸浆模制品制作模具,结构具有热压凸模、热压凹模,热压凸模

由热压凸模型腔,热压凸模、法兰构成,热压凸模与热压凸模相

配合,其特征是在热压凸模外部设置有活动法兰,在活动法兰与

热压凹模之间装置有回位弹簧。热压凹模型内设置有热压网,

热压网外套装有压网圈。热压凹模型腔内可设置有滑块,复位弹

簧,复位弹簧装置在滑块下部。

<REC>

<申请号>=CN99228951.3

<名称>=无切边纸浆模制品模具

<申请（专利权）人>=深圳七环机械电子工程技术开发公司

<发明（设计）人>=陈锐

<申请日>=1999.07.22

<地址>=518010广东省深圳市嘉宾路21号三楼东座

<摘要>=无切边纸浆模制品模具具有热压凸模、热压凹模,

热压凸模由热压凸模型腔,热压凸模、法兰构成,热压凸模与热

压凹模相配合,其特征是在热压凹模外部设置有活动法兰,在活

动法兰与热压凹模之间装置有回位弹簧。热压凹模型内设置有

热压网,热压网外套装有压网圈。热压凹模型腔内可设置有滑块,

复位弹簧,复位弹簧装置在滑块下部。

<REC>

<申请号>=CN99228948.3

<名称>=纸浆模制品自动成型机

<申请（专利权）人>=南京市轻工研究所

<发明（设计）人>=顾维生;赵沃天;金大流

<申请日>=1999.07.22

<地址>=210007江苏省南京市御道街53号

<摘要>=纸浆模制品自动成型机,包括完成湿坯成型的A

工位组件、完成湿坯脱水定型的B工位组件、完成热定型的C

工位组件、组合水平移动模板以及轨道组件,各工位均由接通气

路的型模及支架、合模机构构成,轨道组件将A、B、C三工位

组件固连在一起,组合水平模板由A、B、C三工位的型模相互

串连组合而成,并通过运动副安装在轨道上,可以由驱动机构驱

使在轨道上往复移动。本实用新型具有生产效率高、性能稳定

的突出优点,可以大大减轻劳动强度,避免人为因素的影响,可靠

保证制造质量。

<REC>

<申请号>=CN99229794.X

<名称>=纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=江阴市飞龙电化设备有限公司

<发明（设计）人>=徐克勤

<申请日>=1999.10.29

<地址>=214404江苏省江阴月城镇月城东路201号

<摘要>=一种纸浆模塑成型机,包括机架1、浆槽3、成型

台机构、转移台机构、真空配气系统和压缩空气配气系统,转移

台机构包括有转移台15、转移模21、转移台导轮19,转移台导

轨20,转移台平移气缸22和转移台定位机构18,转移台导轮19

装置在转移台两侧。导轮架于导轨20上,导轨20装置在机架上,

转移台气缸固装在机架上,并与转移台一端相连,转移台定位机

构18固定在导轨20上。本机能实现成型过程全自动、工作稳

定高效。

<REC>

<申请号>=CN99230578.0

<名称>=纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=沈泽洪

<发明（设计）人>=沈泽洪

<申请日>=1999.12.30

<地址>=210000江苏省镇江市环城路6号华东船舶学院机械系

<摘要>=纸浆模塑成型机,在成型浆槽内侧上部安装一根

环形水幕管,此管与另配的水泵相连,其内侧设有喷水孔,并采用

双倾斜法兰压紧不锈钢网和孔模板。本实用新型结构简单、实

施方便、生产出的产品边缘光滑、无需切边,其原理适用于一切

现有纸浆模塑成型机。

<REC>

<申请号>=CN99230289.7

<名称>=全自动微波纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=1999.12.13

<地址>=214024江苏省无锡市新苏新村56号701

<摘要>=一种可用于批量生产环保型纸质餐饮容器的全

自动微波纸浆模塑成型机。其特征是设置一对用于抄浆的上、

下模,抄浆下模与纸浆池连通。在抄浆模左右的至少一侧,设置

至少一对加热上、下模,其下模与导热油床联为一体,下模的凹

面向上,凸面浸泡于油床内的导热油中,导热油床滑动联接在滑

轨上。在抄浆金属下模的凹面上,还设有二层抄浆网模。抄浆

上、下模及加热上模均设有与模具联为一体的模腔,模腔通过三

通及转换阀及管道分别与真空负压及压缩气相连,加热上模由

耐热树脂制成,模具上亦开有若干小孔,加热上模还设有伸入模

腔内的微波加热管。

<REC>

<申请号>=CN99234771.8

<名称>=一次性纸浆模塑坐便衬垫

<申请（专利权）人>=陕西绿兴食品包装有限公司

<发明（设计）人>=王国柱;王中锋;张湖钢;赵亚茹

<申请日>=1999.07.08

<地址>=710016陕西省西安市大兴东路14号

<摘要>=本实用新型涉及一种一次性纸浆模塑坐便衬

垫。目的是舒适、卫生、安全、方便,主要构成是与坐便器形状

相对应的坐便衬垫呈模塑硬性环形,其实体断面呈“<IMG SRC="99234771.8_AB_0.TIF" WIDTH=29 HEIGHT=23>”形。优

点是经试制效果变好,不仅干净卫生,坐着舒适,且适用于各种旅

馆及家庭,有利环境的保护。

<REC>

<申请号>=CN99233999.5

<名称>=纸质筷子机

<申请（专利权）人>=邵阳市残疾人联合会

<发明（设计）人>=沈来金

<申请日>=1999.09.03

<地址>=422000湖南省邵阳市红旗路80号

<摘要>=一种纸质筷子机,包括搅拌机、挤出机构、模头、

牵引机、筷子模具、气动装置及消毒自动线。纸质原料通过进

入挤出机、牵引机,在挤压机、牵引机的剪切和挤压作用下,使

处于粘流态的纸浆通过模头成为与孔眼形状相同的圆柱形纸

筷子,再输送到筷子模具定型,该机适用新颖,能生产出环保纸质

一次性筷子和纸饭盒配合使用。

<REC>

<申请号>=CN99235447.1

<名称>=一种纸浆模塑包装托

<申请（专利权）人>=广州山莲新技术包装材料有限公司

<发明（设计）人>=梁中元

<申请日>=1999.02.26

<地址>=511440广东省番禺市莲花山港保税加工区

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆模塑包装托,其结构特

点是:与被包装物接触的表面粗糙起伏、背向被包装物的背面相

对平滑,或者与被包装物接触的表面呈细微绒毛状、背向被包装

物的背面平整光滑。本实用新型与被包装物体接触的表面呈细

微绒毛状、表面柔软,不会磨花被包装物体的表面。试验证明,

本实用新型对被包装物的光滑表面有更好的保护作用,特别适

用于包装表面光滑的物品。

<REC>

<申请号>=CN99235868.X

<名称>=纸浆模型成型机

<申请（专利权）人>=广东源隆纸浆模塑机械有限公司

<发明（设计）人>=梁炬;章汉文

<申请日>=1999.04.26

<地址>=510440广东省广州市白云区同和镇嘉禾28号信箱

<摘要>=一种生产纸质包装衬的纸浆模型成型机,它是由

浆箱,气缸,主框架,上模板,下模板,气路控制箱,电控箱组成,在主

框架的底部是浆箱,在主框架上由轴承固定空心转动轴,在转动

轴上安装有下模板,有管路连接空心转动轴与下模板,在主框架

上固定转动轴的另一端有电机通过传动系统带动转动轴,工作

效率高,避免产生凹位积浆,是一种翻转成型,产品成型效果好。

<REC>

<申请号>=CN99235867.1

<名称>=纸浆模型制品干燥机

<申请（专利权）人>=广东源隆纸浆模塑机械有限公司

<发明（设计）人>=梁炬;章汉文

<申请日>=1999.04.26

<地址>=511470广东省广州市白云区同和镇嘉禾28号信箱

<摘要>=纸浆模型制品干燥机是一种生产纸质包装衬的

纸浆模型制品干燥机,它是由干燥箱,燃烧器,引风机,风道和吹

风管组成,在干燥箱的底部设置燃烧器,在燃烧器的上方有风道

连接引风机和吹风管,吹风管的截面一端大,一端小,干燥后产品

变形幅度小,受热温度均匀。

<REC>

<申请号>=CN99237008.6

<名称>=异形报纸、书刊

<申请（专利权）人>=孔灵犀

<发明（设计）人>=孔灵犀

<申请日>=1999.01.06

<地址>=430061湖北省武汉市武昌民主路230号1门一楼

<摘要>=本实用新型涉及异形报纸、书刊,它的纸张的形状

为圆形或椭圆形或6个边以上的正多边形。由于在同等条件下,

圆形、椭圆形、6个边以上的正多边形的版面边缘空白部分的

面积都比矩形纸张的小,从而可节约大量的纸张和纸浆。

<REC>

<申请号>=CN99237654.8

<名称>=纸浆模塑制品油加热烘干板

<申请（专利权）人>=张秀平

<发明（设计）人>=张秀平

<申请日>=1999.05.04

<地址>=350307福建省福清市渔溪工业区(福厦路66公里处)

<摘要>=一种纸浆模塑制品油加热烘干板,由铸板盘管及

加强板构成,在铸板内镶有盘管,盘管的进出口端露出铸板,相临

盘管间设有加强板。本实用新型的优点在于:采用燃油、燃天燃

气、燃气供热方法比用电供热节省费用,故可降低成本,且因上

述物质燃烧完全,不造成环境污染。再者以油作为载热体,传热

效率高,整个装置处于低压状态,装置内油的循环压力低于

0.2MPa。故不产生爆炸等人身事故,生产安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN99237787.0

<名称>=纸浆模塑吸浆丝网组件

<申请（专利权）人>=武汉第二机床厂

<发明（设计）人>=刘耿;邵和平

<申请日>=1999.05.28

<地址>=430060湖北省武汉市武昌紫阳路1号

<摘要>=纸浆模塑吸浆丝网组件,主要包括模具、模网,两

者结合成组件,该结合方式是用磁力代替机械连接,即在模具侧,

或在模网侧有磁铁,而另一侧有能被磁铁吸引的材料,或两侧均

有磁铁异极相吸安放。磁铁可以是磁块、磁柱,也可以是磁环,

可以是模体、压网上圈,压网下圈自身,也可以另外镶嵌,该方案

使吸浆丝网的更换简便、快速,极大地提高生产率。

<REC>

<申请号>=CN99238075.8

<名称>=纸浆模塑生产线中坯料、成品传递转移机构

<申请（专利权）人>=武汉第二机床厂

<发明（设计）人>=刘耿

<申请日>=1999.07.12

<地址>=430060湖北省武汉市武昌紫阳路1号

<摘要>=本实用新型提供一种纸浆模塑生产线中坯料、成

品传递转移机构。它主要有贯穿于成型机与定型机工作平面的

导轨、运动小车和小车的驱动控制系统,小车在驱动控制系统控

制下沿导轨在成型机与定型机工作平面往返运动,前车板对应

工位处中空,中空处是转移丝网,当前车板至成型机接坯料时,后

车板接定型上模上的成品,坯料至定型机定型时,成品被转移出

来。该机构工作频率高,可靠稳定、成本低。

<REC>

<申请号>=CN99239810.X

<名称>=防水防透气的纸浆模塑成型包装容器

<申请（专利权）人>=徐华

<发明（设计）人>=徐华

<申请日>=1999.09.30

<地址>=200436上海市大华新村华灵路201弄1幢2号202室

<摘要>=本实用新型涉及一种防水防透气的纸浆模塑成

型包装容器,它包括包装容器本体,包装容器本体的内表面涂覆

有一层可防水防透气的硅溶胶膜。本实用新型的内表面经涂覆

硅溶胶膜后,具有防水、防透气、耐油、耐酸、耐碱、耐盐、耐

高温、耐冻的特点,可延长所装食品的保鲜、保质期。

<REC>

<申请号>=CN99240661.7

<名称>=纸浆模压工艺中的节能型热压模具

<申请（专利权）人>=谭延笑

<发明（设计）人>=谭延笑

<申请日>=1999.11.03

<地址>=510660广东省广州市东圃富力新村6栋1单元405室

<摘要>=本实用新型涉及模具,特别是一种纸浆模压工艺

中的节能型热压模具。它包括热上模、湿纸坯、透气网、热下

模组成,其特征在于在热下模上还设有透气孔。本实用新型具有

节能,产品不粘网,容易脱模等优点。

<REC>

<申请号>=CN99242831.9

<名称>=生态纸棺

<申请（专利权）人>=张世杰

<发明（设计）人>=张世杰

<申请日>=1999.09.08

<地址>=116001辽宁省大连市人民路85号22F

<摘要>=本实用新型公开了一种利用纸浆热压成型的生

态纸棺,它由棺盖、棺头、棺尾、棺侧和棺底组成。棺底采用了

增加强度的结构,经过粘接组装而成。本实用新型制作简单、成

本低廉、结实耐用、制作精美、无毒、无味、无污染,可承重

100公斤以上。本实用新型适用于火葬、土葬,是一种具有环保

意义的生态纸棺。

<REC>

<申请号>=CN99241997.2

<名称>=鞋内衬垫

<申请（专利权）人>=陈聪评

<发明（设计）人>=陈聪评

<申请日>=1999.08.19

<地址>=台湾省彰化县

<摘要>=本实用新型提供一种鞋内衬垫,是将鞋内衬垫的

结构设计为与鞋内空间相同的立体形状,并在其末端处延设一

较低的座体,其顶面具有通孔,尤其在材料上,是由回收废纸浆一

体成型的高吸湿性材料,以藉由其高纤维质的高结构、高强度及

高吸湿特性,在其填置鞋内衬垫时达到鞋面定形及鞋内防潮的

功效。

<REC>

<申请号>=CN99246612.1

<名称>=等速高效除渣器

<申请（专利权）人>=邹城市玻璃钢制品公司

<发明（设计）人>=高研喜

<申请日>=1999.09.29

<地址>=273500山东省邹城市峄山路南首小张庄

<摘要>=等高速高效除渣器属于造纸中纸浆除渣装置,它

是由除渣器上端设置导流器和下端设置排渣嘴,导流器内设置

直圆柱段导流室上端连接出浆口和下端连接排渣嘴,导流室一

侧连接进浆口,除渣器呈倒圆锥体,进浆管为圆变等高矩形管。

等速高效除渣器结构简单,操作方便,除杂质彻底,生产效率高,

成本低,等速运行,良浆流失少,消除进浆后涡流,除渣嘴易更换,

广泛用于清除纸浆中杂质。

<REC>

<申请号>=CN99248141.4

<名称>=纸浆模制品成型模具

<申请（专利权）人>=七环机械电子工程公司

<发明（设计）人>=万长青;秦学昌

<申请日>=1999.10.08

<地址>=100085北京市德胜门外双泉堡甲2号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆模制品成型模具。它

由网模法兰、网托、网模垫板、网模组成。网模法兰由上法兰、

下法兰以及设置在它们中间的开槽铜箔构成。上法兰内置气路,

并环法兰一周贯通,在上法兰的外侧面设有连接气路的气路接

头,在上、下法兰之间靠内侧的相对应的接触面之间,设有吹气

间隙并与气路相贯通。当工件成型时,从外气路送入一个脉冲压

缩空气,可带动原气路中的水分将纸浆模制品的“飞边”冲去。

<REC>

<申请号>=CN99248252.6

<名称>=往复摆动式纸浆模塑制品成形机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=1999.10.13

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908室

<摘要>=往复摆动式纸浆模塑制品成形机,属纸浆模塑制

品机械领域,它主要解决以往的往复式纸浆模塑制品成形机单

机产量低的问题,由安装有多排成形模的模座,水平伸缩机构,浆

池升降机构,上下伸缩机构,转移模等组成,使成形模相对浆池作

往复运动的同时,还可左右摆动,从而降低了成形与转移工序之

间的等待时间,缩短了循环周期,提高了单机产量,且结构简单,

它适用于纸浆模塑制品的成形。

<REC>

<申请号>=CN99248253.4

<名称>=多轮转式纸浆模塑制品成形机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=1999.10.13

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908室

<摘要>=多轮转式纸浆模塑制品成形机,属纸浆模塑制品

机械领域。它主要解决以往的轮转式纸浆模塑制品成形机变换

产品品种不方便、产量不可调节的问题,主要由多个成形轮子,

离合器、止动盘、主轴、间歇机构及转移机构等组成,通过离合

器的开或合,可使主轴上的各个轮子任意随主轴停或转。它具有

变换产品品种方便,产量可调,操作灵活的特点,适用于纸浆模塑

制品的成形。

<REC>

<申请号>=CN99249417.6

<名称>=新型的婴儿止尿裤

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=1999.11.01

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种婴儿尿裤。它主要是在防漏

膜的内侧中间贴设一复合吸水材料层,该复合吸水材料层自内

向外由聚脂棉层、吸水树脂层及纸浆薄层叠置而成。从而,不但

吸尿能力强,更主要的还是皮肤设有潮湿感。

<REC>

<申请号>=CN99249415.X

<名称>=超薄复合卫生巾

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=1999.11.01

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种卫生巾。它主要是在流涎膜

内侧中间贴设一高吸水干爽复合材料层,该高吸水材料层自内

向外由聚酯棉层,吸水树脂层及纸浆薄层叠置而成。从而,不但

吸水强,还能使皮肤隔离潮湿。

<REC>

<申请号>=CN99249416.8

<名称>=高吸水干爽复合材料

<申请（专利权）人>=陈朝根

<发明（设计）人>=陈朝根

<申请日>=1999.11.01

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型涉及一种吸水材料,尤其适用于妇女

用的卫生巾、婴儿纸尿裤及老人裤垫等的吸水材料。它是在纸

浆薄层内粘设由颗粒结合的吸水树脂层,又在该吸水树脂层内

粘设一聚酯棉层。从而,使皮肤保持干燥,且没有潮湿感。

<REC>

<申请号>=CN99251007.4

<名称>=抽水马桶一次性卫生坐垫

<申请（专利权）人>=黄毅敏

<发明（设计）人>=黄毅敏;黄柏汉

<申请日>=1999.09.27

<地址>=353300福建省将乐县古镛镇含云巷3号

<摘要>=一种抽水马桶一次性卫生坐垫,采用再生纸浆或

绒毛浆为原料,按照抽水马桶的上部规格形状与尺寸,在成形机

上压制成形,经卫生烘干而成;其特征在于该坐垫由外环(1),主

体(2)和内环(3)组成,外环(1)和内环(3)由主体(2)紧紧地连在一

起成为一个整体。经试用,本实用新型具有保洁、保暖、柔软和

舒适卫生等特点,在单位、宾馆饭店具有极大的市场潜力。

<REC>

<申请号>=CN99251080.5

<名称>=纸浆填充板

<申请（专利权）人>=朱昊

<发明（设计）人>=朱昊

<申请日>=1999.10.20

<地址>=071051河北省保定市建设北路中鲁岗工业区保定市新新技术研究所

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆填充板,其特征在于

它由平面基板构成,基板上设有诸多向下凹陷的支撑,也可在填

充板表层设有涂层。本实用新型结构合理、工艺简单、成本低

还能满足防水、防火和多种轻体板企业做中间填充物的需求。

它的问世定将成为人造板行业的一支新秀,社会、经济效益兼

优。

<REC>

<申请号>=CN99251552.1

<名称>=变截面通道式浆液分离机

<申请（专利权）人>=赵学东;吴世强

<发明（设计）人>=吴世强;赵学东

<申请日>=1999.10.28

<地址>=044000山西省运城市工农东街218号

<摘要>=本实用新型属于造纸行业纸浆黑液处理的辅助

机械,挤压机构由变截面通道构成,上部为一个圆柱状的辊子,下

部为一个可包容半个辊子的曲面轨道,辊子与曲面之间形成了

入口宽、出口窄的曲线变截面通道,曲面轨道表面铺在串接在一

起的循环链板,链板表面和辊子表面分别装有滤网,结构紧凑,挤

压效果好,检修维护方便,省去冲洗工序,减少用水量,降低污

染。

<REC>

<申请号>=CN99252786.4

<名称>=一种带有三重组合过滤介体过滤嘴的香烟

<申请（专利权）人>=王秀霞;陈仁栋

<发明（设计）人>=陈仁栋;王秀霞

<申请日>=1999.11.10

<地址>=130031吉林省长春市自由大路148号

<摘要>=本实用新型属于一种带有三重组合过滤介体过

滤嘴的香烟,尤其指一种带有新型过滤嘴的香烟。它由丝束制作

的过滤介体1和由纸浆丝+活性炭颗粒制作的过滤介体2组合

在一起构成过滤嘴,再与香烟烟丝卷体3组合成一起构成香

烟。吸带有这种过滤嘴的香烟,可以更多,更有效地过滤掉香烟

香雾中的有害物质,减少香烟中诸如尼古丁、焦油、一氧化碳等

人体的危害。

<REC>

<申请号>=CN99253320.1

<名称>=一次性卫生筷子

<申请（专利权）人>=刘思鹏

<发明（设计）人>=刘思鹏

<申请日>=1999.11.16

<地址>=154015黑龙江省佳木斯81039部队72分队

<摘要>=本实用新型提供一种一次性卫生方便筷子,它是

由棒状物和防水保护层构成,所述的棒状物是由涂有粘性物质

的纸张或纸浆卷曲而成,在棒状物外层设有防水保护层。本实用

新型的特点是制做成本低,原材料来源广泛,并且可回收再利用,

同木质卫生方便筷相比更具有环境资源保护的优势。

<REC>

<申请号>=CN99255410.1

<名称>=一次性用吸水防潮鞋垫

<申请（专利权）人>=王辰杰;李建伟;郭保军;曾展翅

<发明（设计）人>=王辰杰;李建伟;郭保军;曾展翅

<申请日>=1999.12.01

<地址>=052160河北省藁城梅花镇木连城村

<摘要>=本实用新型一次性用吸水防潮鞋垫是由上面

层、吸水层和下面层组成,上面层从上往下又由布面层和干纸浆

层组成;吸水层用浆丙烯酸钠盐吸水剂铺成一层;下面层从上往

下又由干纸浆层和布面层组成,下面层亦可是一塑料纸层。本实

用新型可防潮、保护脚的卫生与健康。

<REC>

<申请号>=CN99256654.1

<名称>=新型卧式双圆盘造纸磨浆机

<申请（专利权）人>=张宪明

<发明（设计）人>=张宪明;路全恩;李春亭;张红山

<申请日>=1999.12.17

<地址>=456750河南省淇县朝歌南路40－1号

<摘要>=新型卧式双圆盘造纸磨浆机,属造纸制浆设备

类。为解决公知的单台双圆盘磨浆机制出的纸浆叩解度低,达不

到制纸要求而设计,其特征在于磨浆机壳1内制有隔离环14,旋

转磨盘7与对应的隔离环14为动配合,隔离环14使磨浆机壳内

隔离成左右两个磨区,两磨区磨浆机壳1上分别制有相连通的

左磨区出浆口15和右磨区进浆口16,左磨区左磨盘2上制有进

浆管口21,右磨区的磨浆机壳1上还制有出浆口12。它一机制

浆能达到造纸叩解度要求,适用于中小造纸厂制浆选用。

<REC>

<申请号>=CN99256651.7

<名称>=纸浆模塑制品生产设备

<申请（专利权）人>=武汉第二机床厂

<发明（设计）人>=刘耿;诸学良;罗洁;黄乾辉;勇波;谭建民;邱力

<申请日>=1999.12.17

<地址>=430060湖北省武汉市武昌紫阳路1号

<摘要>=纸浆模塑制品生产设备,它由一台成型机和三台

定型机组成,成型机在中间,三台定型机分别在其左侧、右侧和

后侧,形成品字型。三台定型机与成型机之间均有导轨及各自的

运动小车,用来转移坯料和成品。三台定型机在总控制系统的程

序控制下,按顺序轮流工作。运动小车上有盛接坯料的丝网。该

设备不仅理想地利用了空间,而且利用定型机工作节拍、充分发

挥成型机的作用,最大限度地提高了工作效率和自动化水平。

<REC>

<申请号>=CN99257555.9

<名称>=多次重复吸浆自动成型机

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=柯继方;陈国香

<申请日>=1999.12.28

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8908室

<摘要>=多次重复吸浆自动成型机,属纸浆模塑机械领

域。多个各自独立的浆池设在主轴下方,分别由各自的浆池移动

机构支撑,各浆池有各自的进浆口,成型模板一面装有成型模,另

一面与活接和模板移动机构相连,与多面体轮毂上平面紧贴。具

有能连续自动成型由多层浆料构成的产品的特点,且能降低产

品成本,提高产品质量,适用于纸浆模塑制品行业。

<REC>

<申请号>=CN99257554.0

<名称>=纸模制品定形模切自动输送装置

<申请（专利权）人>=大连绿洲食品包装有限公司

<发明（设计）人>=张广仁;郭文高

<申请日>=1999.12.28

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种纸模制品定型模切自动输送装置,属纸浆模

塑制品机械领域。它主要解决纸浆模塑制品生产过程中,定形和

模切时自动装卸料的问题,其特点是采用机械运动的结构,替代

手工装卸料操作,从而降低了操作者的劳动强度。适用于纸模自

动化生产线。

<REC>

<申请号>=CN03231112.5

<名称>=环保型卡纸

<申请（专利权）人>=上海新伦纸业有限公司

<发明（设计）人>=舒君明;沈爱琴;韩志诚;张立新;吴福官;顾文忠;杨海;杨才根;唐华;金萍;董文革

<申请日>=2003.05.13

<地址>=201419上海市奉贤星火开发区莲塘路251号

<摘要>=环保型卡纸，包括涂布层，面层，衬层，芯层，

底层和涂布层或施胶，本实用新型的面层、底层采用漂白化学

木浆，中间的衬层和芯层采用脱墨办公废纸浆和机械木浆。

<REC>

<申请号>=CN03254791.9

<名称>=板条式缝筛鼓

<申请（专利权）人>=江西洪都航空工业集团有限责任公司

<发明（设计）人>=廖承东;成星怀;艾海英

<申请日>=2003.07.09

<地址>=330024江西省南昌市新溪桥5001信箱460分箱

<摘要>=一种板条式缝筛鼓，它包括筛板、加强环、上法

兰、下法兰，其特征是在筛板的同一条母线上铣出的筛缝是连

续的，筛板的两端分别连接上法兰和下法兰，筛板的中间连有

若干条加强环。本实用新型是一种改进的板条缝筛鼓，它大大

提高开缝面积，减少根部挂浆，提高了纸浆的产出率和纸张质

量。

<REC>

<申请号>=CN200420066312.4

<名称>=散浆机的过滤结构

<申请（专利权）人>=张宗胜

<发明（设计）人>=张宗胜

<申请日>=2004.06.17

<地址>=台湾省彰化县

<摘要>=本实用新型涉及一种散浆机的过滤结构，主要由

一内部灌水而底端设有一出浆口的散浆槽、又一设于散浆槽内

部中央，由一马达驱动转轴转动的打浆器所组成，在打浆器底

端与散浆槽底端所设的出浆口之间设有复数个孔径的过滤网

片，于该过滤网片与散浆槽底端所设的出浆口之间乃设有顶面

上具有复数个吹风孔的吹风管。从而，可使纸浆更为均匀、细

化。

<REC>

<申请号>=CN200520097500.8

<名称>=水浮式高浓转鼓碎浆机

<申请（专利权）人>=陈可亮

<发明（设计）人>=陈可亮

<申请日>=2005.08.01

<地址>=330045江西省南昌市广润门直冲巷食品三厂对面废纸店

<摘要>=本实用新型公开了一种水浮式高浓转鼓碎浆机，

该水碎浆机包括转鼓，转鼓两头装有封头，封头外有轴永座及

传动齿轮，转鼓卧放在一水槽内，通过电机使水槽内的转鼓转

动，转鼓内有挤压棍。本实用新型的优点在于：能源消耗大为

减少，因为设置了挤压棍，它的碎浆时间也大为缩短。三用转

鼓碎解的废纸浆所生产的产品(如包装纸板)，比低浓碎浆机生

产的产品，无论从外观还是内在质量都要提高一个档次。四全

国有几千家用废纸做为原料的造纸企业，如果都换上转鼓碎浆

机，大概估算，每年的节电量，至少可以减少一座发电厂发电，

尤其是眼下的发电能源的紧张形势下，对企业来说，显得尤为

重要。用转鼓碎浆机碎浆，同时也提高国内废纸的使用价值。

<REC>

<申请号>=CN200620074362.6

<名称>=新型污水处理装置配套智能泵组

<申请（专利权）人>=江苏迎浪科技集团有限公司;

<发明（设计）人>=陈进;董洪志

<申请日>=2006.07.03

<地址>=225800江苏省宝应县北郊工业园区

<摘要>=本实用新型涉及一种新型污水处理装置配套智能泵组，属于污水处理泵送技术领域，本实用新型是在现有排污泵结构基础上的改进，主要特点是将经过改进的排污泵和设置的PLC智能化控制系统结合起来，在相关软件的支持下，可对泵组运行进行控制；通过将泵体设计呈U形，可防虹吸；通过设置止旋增压环，有利于防止水的旋转，提高泵运行效率，同时降低了介质的流速，使汽液得到充分的分离；通过在与泵体内储液室相通的排污口和与泵体内气液分离室相通的出口部之间设置回流装置，经汽液分离后的水由回流阀回到泵储液室，增强自吸效果；本实用新型在一定领域内和使用场合下可替代带撕裂机构的潜水排污泵、导叶式自吸排污泵、敞开式叶轮的高效纸浆泵。

<REC>

<申请号>=CN200720079879.9

<名称>=一次性纸筷

<申请（专利权）人>=张航

<发明（设计）人>=张航

<申请日>=2007.06.11

<地址>=610200四川省成都市双流县吴家坝南街95号

<摘要>=本实用新型涉及一种生活用品。目前，公知的筷子都是木材或竹材制成，对竹木消耗量特大，据统计，一年丢弃的一次性筷子达450亿双，消耗木材166万立方米，十分可惜。为了克服上述不足，本实用新型提供一种一次性纸筷，就能达到节约竹木材的目的。本实用新型解决其技术问题的技术方案是：由纸板和食用薄膜组成的一次性纸筷，其特征在于：用废纸浆制成的纸板，在上、下两面复以可降解的食用无毒薄膜，经裁切卷制，即成防水空心管状纸筷。

<REC>

<申请号>=CN200620088758.6

<名称>=倒立式牙膏

<申请（专利权）人>=姜继传;

<发明（设计）人>=姜继传

<申请日>=2006.09.08

<地址>=250002山东省济南市历下区舜耕路36号24号楼1单元501室

<摘要>=本实用新型提供一种倒立式牙膏，它包括牙膏皮及牙膏盖，牙膏皮上端设有与牙膏皮内腔相通的出口嘴，牙膏盖与出口嘴相螺纹配合，牙膏盖的外部直径与牙膏皮上端的外部直径相同。本实用新型它能够解决现有技术存在的浪费纸浆资源、摆放占用有限面积较大及使用不便的问题。

<REC>

<申请号>=CN03208388.2

<名称>=一种造纸纸浆压力筛浆机用旋翼片

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2003.09.03

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=一种造纸纸浆压力筛浆机用旋翼片属造纸机械

制造领域，由迎浆面(1)、吸浆面(2)、非工作面(3)构成。本实

用新型与现有技术相比具有可有效降低动力消耗，提高筛浆效

率的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420040676.5

<名称>=环保鞋内衬

<申请（专利权）人>=任孝利;黄晓玲

<发明（设计）人>=黄晓玲;任孝利

<申请日>=2004.05.19

<地址>=350014福建省福州市鼓山镇前屿村长春路8号福州艺凯纸浆模塑制品有限公司

<摘要>=一种环保鞋内衬，用于每双鞋的每个鞋内衬主体

的外表面及前端部分是制成类似于作鞋模用的鞋楦头前部相

似的结构形状，其特征是鞋内衬主体(1)的后端部设有一个既可

增加强度，又有利于人手装塞和抽取的呈前凸后凹的筋板状抓

持部。本实用新型鞋内衬可以用专门模型的模具一次性模压成

型，其主要原料利用可回收的纸浆材料，使用时内置(装塞)于

待出售的成品鞋内腔，因其具有质软，又有一定强度和弹性，

能长期保持鞋于原有的形状不易变形，从而保证了待售成品鞋

在储运过程中的质量不受影响，当垃圾丢弃后易降解，不影响

环保。本新型鞋内衬的底部是制成中空的结构。

<REC>

<申请号>=CN200520103904.3

<名称>=双层反向运转匀浆辊装置

<申请（专利权）人>=赵振平;

<发明（设计）人>=赵振平

<申请日>=2005.08.17

<地址>=454550河南省沁阳市河内路中段联盟集团二楼西侧

<摘要>=一种双层反向匀浆辊装置，它是由一个内辊和一个外辊构成。其中外辊和内辊是双层平行结构，外辊和内辊的上面有许多直径相同的花孔，外辊是由网笼带动运转，内辊是由电机带动运转，这样纸浆在上网前通过双层匀浆辊在离心、搓合的作用下使腐浆搓碎达到腐浆不粘辊的目的。与此同时，双层匀浆辊的运转方向是反方向运转，这样便有效的提高了匀浆效率，解决了纸浆堵网、粘辊、纸张断头等问题，同时对提高产量、质量起到一定的作用。

<REC>

<申请号>=CN200620009618.5

<名称>=处理造纸污水简易设备

<申请（专利权）人>=李清河;

<发明（设计）人>=李清河

<申请日>=2006.09.01

<地址>=252500山东省聊城市冠县城关镇张义堡村

<摘要>=本实用新型公开了一种处理造纸污水简易设备，属于废水处理技术领域，它主要包括污水池、水泵、斜过滤筛、接水盒、沉淀池、刹沫管、再生水池，其特点是：污水池通过水泵的输水管与斜过滤筛相通，在斜过滤筛下面设置有接水盒内有沉淀剂，接水盒与集水漏斗固定相通，集水漏斗与沉淀池相通，沉淀池底部呈斜坡式内有沉淀剂，在其低端设置有排污阀，再生水池内设置有刹沫管，沉淀池通过水管与刹沫管相通，在刹沫管内设置有刹沫剂。它可将造纸污水回收处理再利用，每造一吨纸只需5－8立方水，比现在造纸节水90％以上，并且还能从污水中提取废纸浆加工成运输禽蛋用的蛋托，增加收入是运行费用的10倍以上，可使企业变亏为赢。

<REC>

<申请号>=CN200620088358.5

<名称>=改进的压力筛转子

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.08.25

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种改进的压力筛转子，它包括转子本体，固设在所述转子本体外圆周表面的若干旋翼，所述若干旋翼将转子本体外圆周表面分为旋翼固定面和转子本体自由面，所述转子本体自由面的宽度小于或等于对应旋翼固定面宽度的两倍，在转子转动过程中，堵塞在筛孔上的杂质基本上处于波动状态，而不会粘贴在筛鼓上并造成筛孔的瞬间堵塞，转子旋转一周内引起纸浆的波动次数大大增加，利用小的脉动就可实现清筛目的，因此旋翼的体积可以较小，并可避免引起不必要的纸浆波动而浪费能源；本实用新型结构简单、过滤效率高、消耗动力小、噪音低，经过实验，可节省动力30％以上。

<REC>

<申请号>=CN200620088501.0

<名称>=增大流量的压力筛转子

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.08.26

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种增大流量的压力筛转子，它包括圆筒形的压力筛转子本体，压力筛转子本体上固设有若干旋翼片，所述旋翼片之间的转子本体的圆周表面上设有若干与转子本体内腔相通的过浆孔，所述转子本体的上下端面上设有连通转子本体内腔和外腔的连通孔；本实用新型转子内腔完全和转子外腔相同，实际上是增大了压力筛转子侧的空间，当浆料从外向内流动时，浆料被旋翼推浆面强制通过筛板时，通过过浆孔可迅速补充浆料；当浆料从内向外流动时，浆料被旋翼吸浆面强制通过筛板，通过过浆孔可迅速流动到筛浆机的出浆口，缩短了纸浆的行走路径；本实用新型结构简单，可有效降低动力消耗，筛选效率较高。

<REC>

<申请号>=CN99215214.3

<名称>=风扇叶片

<申请（专利权）人>=李泰庆

<发明（设计）人>=李泰庆

<申请日>=1999.06.22

<地址>=中国台湾

<摘要>=本实用新型公开一种风扇叶片。该风扇叶片上设

置活性炭滤层。风扇叶片可于其中央设成透孔以对应设置活性

滤层,亦可于风扇叶片上黏着活性炭滤层。该活性炭滤层可为黏

有活性炭的有空隙的基层滤材,亦可为由活性炭层与纸浆或基

层滤材制成的薄层体,也可在二层或二层以上的基层滤材间夹

置活性炭层。采用上述结构后,当风扇叶片旋转时,不影响整体

的送风效力,并且提高过滤的能力。

<REC>

<申请号>=CN99241998.0

<名称>=女用鞋内衬垫

<申请（专利权）人>=陈聪评

<发明（设计）人>=陈聪评

<申请日>=1999.08.19

<地址>=台湾省彰化县

<摘要>=本实用新型提供一种女用鞋内衬垫,是将鞋内衬

垫的结构设计为与鞋内空间相同的立体形状,并在其末端处延

设一较低的座体,其顶面向下凹陷形成定位槽,可组接一撑杆来

撑持女鞋后缘,尤其在材料上,是由回收废纸浆一体成型的高吸

湿性材料,以藉由其高纤维质的高结构、高强度及高吸湿特性,

在其填置鞋内衬垫时达到鞋面定形及鞋内防潮的功效。

<REC>

<申请号>=CN99243631.1

<名称>=女用鞋内衬垫

<申请（专利权）人>=陈聪评

<发明（设计）人>=陈聪评

<申请日>=1999.08.24

<地址>=台湾省彰化县

<摘要>=本实用新型提供一种女用鞋内衬垫,它将鞋内衬

垫的结构设为与鞋内空间相同的立体形状,并在其末端面由顶

端朝下且同时朝外形成斜面,该斜面靠近底缘处延设一较低的

挡座,另于斜面靠近中央自顶端朝下至挡座顶缘形成一上宽下

窄的定位槽,其顶端较深并逐渐朝下较浅,可组接撑杆的前端,该

撑杆后端组接撑块来撑持女鞋后缘,尤其材料是由纸浆一体成

型的高吸湿性材料,以藉由其高纤维质的高结构、高强度及高吸

湿特性,在其填置于鞋内时达到鞋面定形及鞋内防潮之功效。

<REC>

<申请号>=CN200620046116.X

<名称>=深水直吸式挖泥泵

<申请（专利权）人>=金定欧;朱正伟

<发明（设计）人>=金定欧;朱正伟

<申请日>=2006.09.21

<地址>=201108上海市闵行区申北路555弄28号501室

<摘要>=一种深水直吸式挖泥泵，包括一个泵架、一只水箱、两只大油缸、两只吸泥缸、一只泵头箱、一只吸泥管、一只排泥管、一只换向管和一套换向管控制机构。本实用新型深水直吸式挖泥泵具有冲击磨损小、输送压力大、输送浓度大、排送距离大、排高高度高等优点。可以替代渣浆泵，用于挖泥船上进行河道及湖海清淤，吹填及陆上接力输送。也可以用在冶金、矿山、钢铁、造纸等行业，用来输送各种大流量、高浓度的灰渣、矿浆、纸浆、粉煤灰和煤泥等物料。

<REC>

<申请号>=CN02275811.9

<名称>=次氯酸钠、过氧化氢联合发生器

<申请（专利权）人>=董正康;罗安全

<发明（设计）人>=董正康;罗安全

<申请日>=2002.07.19

<地址>=646000四川省泸州市江阳区枇杷沟181号附2号

<摘要>=一种次氯酸钠、过氧化氢联合发生器，其特征在

于：由箱架与滤网构成的相对两侧面互通的网箱内设置有彼此

平行的阳极板和阴极板，阳极板和阴极板上分别固连有正极棒

和负极棒，阳极板与阴极板之间通过隔膜滤网将网箱分隔成彼

此相通的阳极区和阴极区，与阴极区相对应的网箱壁底部设置

有进气孔，网箱壁底部设置有进液孔。本实用新型具有结构简

单、成本低廉和使用方便等优点，它可以在含有氯化钠溶液的

纸浆漂白池中同时产生次氯酸钠、过氧化氢，对纸浆进行漂白，

而且漂白剩余液体不需排放，可以再次重复使用，减少了环境

污染。

<REC>

<申请号>=CN03210177.5

<名称>=纸浆模塑电加热机构

<申请（专利权）人>=姜六平;沈瑾琪

<发明（设计）人>=沈瑾琪

<申请日>=2003.08.29

<地址>=201200上海市川沙镇城丰路70弄14号601室

<摘要>=本实用新型提供了一种纸浆模塑电加热机构，它

包括哈夫式加热板、电加热棒和弹性垫条。电加热棒嵌装在哈

夫式加热板的圆形长槽内，弹性垫条设置在哈夫式加热板与电

加热棒之间。本实用新型纸浆模塑电加热机构由于采用了电加

热哈夫式夹持机构辅以弹性垫条的结构，电加热棒经弹性垫条

的顶推，始终与受热方向一侧的半哈夫圆弧面紧密贴合，形成

了一个最佳的传热途径，使电热棒产生的热能得到有效利用，

达到最佳的传热效果。

<REC>

<申请号>=CN03274573.7

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.16

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网经纬密度大于底网的经纬密度，面

网采用平织网纹，底网采用四综破缎纹，所述面网经线不连结

底网纬线，底网经线不连结面网纬线。本实用新型在高速纸机

上应用，具有使用寿命长、结构紧密、纸浆纤维留着率高的特

点。

<REC>

<申请号>=CN03274571.0

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.16

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，这种

造纸用多层成形网，包括面网、底网、连结网，面网经纬密度

大于底网的经纬密度，面网采用半斜网纹，底网采用四综破缎

纹，所述面网经线不连结底网纬线，底网经线不连结面网纬线。

本实用新型在高速纸机上应用，具有使用寿命长、结构紧密、

纸浆纤维留着率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN03274569.9

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.16

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网经纬密度大于底网的经纬密度，面

网采用平织网纹，底网采用四综全斜纹，所述面网经线不连结

底网纬线，底网经线不连结面网纬线。本实用新型在高速纸机

上应用，具有使用寿命长、结构紧密、纸浆纤维留着率高的特

点。

<REC>

<申请号>=CN03238210.3

<名称>=一种造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.17

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网纬密大于底网的纬密，面网经密等

于底网的经密，面网采用平织网纹，底网采用八综破缎纹，所

述面网经线不连结底网纬线，底网经线不连结面网纬线。本实

用新型在高速纸机上应用，具有使用寿命长、结构紧密、纸浆

留着率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN03238209.X

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.17

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网纬密大于底网的纬密，面网采用半

斜网纹，底网采用四综全斜纹，所述面网经线不连结底网纬线，

底网经线不连结面网纬线。本实用新型在高速纸机上应用，具

有使用寿命长、结构紧密、纸浆纤维留着率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN03238208.1

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2003.09.17

<地址>=529159广东省江门市新会区会城城东工业区

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用多层成形网，包括

面网、底网、连结网，面网纬密大于底网的纬密，面网经密等

于底网的经密，面网采用半斜网纹或破斜网纹，底网采用八综

破缎纹，所述面网经线不连结底网纬线，底网经线不连结面网

纬线。本实用新型在高速纸机上应用，具有

使用寿命长、结构紧密、纸浆纤维留着率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN03210178.3

<名称>=纸浆模塑引风排气装置

<申请（专利权）人>=姜六平;沈瑾琪

<发明（设计）人>=沈瑾琪

<申请日>=2003.08.29

<地址>=201200上海市川沙镇城丰路70弄14号601室

<摘要>=本实用新型提供了一种纸浆模塑引风排气装置，

包括引风排气通道和溢流卸压机构，溢流卸压机构安装在引风

排气通道上，主要包括溢流管和密封盖板。本实用新型的纸浆

模塑引风排气装置由于在引风排气通道上增设了主要由溢流

管和密封盖板组成的溢流卸压机构，当引风排气通道内产生正

压时，该机构能及时打开密封盖板，通过溢流管卸荷降压。极

大地改变了纸浆模塑热压定型过程中因引风排气不畅，使模内

汽水滞留而造成的黄斑、堵孔等现象，明显地提高了制品成品

率，延长了模具的保养清理周期，经济效益十分明显。

<REC>

<申请号>=CN200420088708.9

<名称>=造纸成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2004.09.28

<地址>=529100广东省江门市新会区会城镇城东工业开发区

<摘要>=本实用新型公开一种使用在纸机上纸页成形的

成形网，包括面网纬线和底网纬线，其通过经线穿接组成；由

16条经线与32条面网纬线、16条底网纬线组成一个完整的织

造纹理循环，其特征在于：沿机器运行方向，面网上32条面

网纬线组成一个织造纹理循环的面循环；沿机器运行方向，底

面为16条底网纬线组成一个织造纹理循环的底循环；沿机器

运行横向，网纹经飞数为9。本实用新型的造纸成形网，面网

主要以纬浮点构成，即使成纸质量更加平滑，双层纬线的结构

又可提高纸浆纤维留着率；底网主要以经浮点构成，一个纹理

循环里只有二个纬浮点，其余为经浮点，充分保护经线，减少

经线磨损，提高成形网的寿命。

<REC>

<申请号>=CN200420088709.3

<名称>=造纸用多层成形网

<申请（专利权）人>=江门市新会区远东网厂有限公司

<发明（设计）人>=梁少勋

<申请日>=2004.09.28

<地址>=529100广东省江门市新会区会城镇城东工业开发区

<摘要>=本实用新型涉及一种使用在纸机上纸页成形的

网织物，包括面网、底网，面网由面网经线和面网纬线组成，

底网由底网经线和底网纬线组成，其特征在于：面网采用4综

破斜纹，底网采用4综平织网纹，面网和底网采用连纬线作连

结。在一完整织造循环内，每一条面网经线与每一连纬线形成

一个纬浮点交叉；每一底网经线与每一连纬线形成二个经浮点

交叉。本实用新型的造纸用多层成形网大大提高纸浆纤维留着

率高，使成纸表面较为平滑，改善了经线的抗磨性能，提高成

形网的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520063766.0

<名称>=一种胶棒脱水装置

<申请（专利权）人>=张迅

<发明（设计）人>=张迅

<申请日>=2005.08.31

<地址>=518000广东省深圳市南山区后海路滨海之窗D栋2902

<摘要>=本实用新型提供一种胶棒脱水装置。该脱水装置

由若干根胶棒、齿轮、法兰和电机组成，胶棒用有弹性的塑胶

或橡胶制成，中心设有钢轴，各胶棒横向拼接构成一个圆筒形，

并以两端凸出的钢轴支承于两法兰的轴承孔上。两法兰通过螺

栓将各胶棒紧固在一起，在各胶棒钢轴延伸至法兰外的一端还

设有相邻相互啮合的齿轮，其中一个齿轮与电机的主动齿轮啮

合，胶棒的数量为双数，在两个同时朝外转动的胶棒之间的一

边还设有一根紧贴两胶棒的防堵棒，该防堵棒亦支承于两个法

兰的轴承孔上。本实用新型除了人备胶圈脱水装置结构简单、

占用场地少，脱水费用低廉的优点外，还有效地防止纸浆堵塞

胶棒间的缝隙，保证了脱水效率。

<REC>

<申请号>=CN200520031940.3

<名称>=纸浆模塑包装箱

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭;衡雍谦;秦川

<申请日>=2005.09.15

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街西段市天元纸业有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种全新的包装固定物品的纸

浆模塑包装箱。它包括箱盖(2)连接在箱体(1)上部，插舌(3)连

接在箱盖(2)前端，插入箱体(1)前内上端，所述的凹陷图案(5)

和凸出字母(6)置于箱体(1)前后面，凸出字母(6)还置于箱体(1)

上面，加强筋(4)凸连在箱体(1)内。由于本实用新型利用废旧纸

箱、纸箱边角料、废报纸为原

料，打破了传统包装箱一直依赖原纸浆作为原料的惯例，在生

产时一次挤压成型，防潮、防挤压效果显著，外部整齐美观，

原材料来源广泛，价格低廉，大大降低了生产成本，且可回收

和降解，对环境无污染，因而具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200620017397.6

<名称>=纸浆模塑烘干装置

<申请（专利权）人>=吴明伟;

<发明（设计）人>=吴明伟

<申请日>=2006.08.03

<地址>=518055广东省深圳市宝安区沙井镇沙四东宝工业区品方纸品(深圳)有限公司

<摘要>=本实用新型公开一种纸浆模塑烘干装置，包括燃烧器、热交换器、烘干室，燃烧器燃烧产生热烟气进入热交换器内，与进入热交换器内的空气进行热交换，烘干室为封闭腔室，其内设有隔板，由隔板分隔形成第一、第二室，烘干室内安装有循环风风机，自热交换器产生的热空气进入烘干室的第一室、第二室内，在循环风风机的作用下，与置于烘干室内的待烘干的纸浆模塑产品进行热交换，使纸浆模塑产品吸热并蒸发掉水份，再通过抽湿风机把湿汽排掉以达到烘干的作用。本实用新型降低了燃料成本，结构简单、使用寿命长；空气的热交换效率高，热能的利用效率高。

<REC>

<申请号>=CN99243775.X

<名称>=缓释营养型可降解木塑复合种苗杯

<申请（专利权）人>=中国林业科学研究院木材工业研究所

<发明（设计）人>=秦特夫;周勤;阎昊鹏

<申请日>=1999.08.25

<地址>=100091北京市颐和园后林科院18号信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种种苗杯,特别涉及一种在新

型复合材料中加入植物生长过程中所需的各种营养成份作为

材料而形成的一种新型结构的种苗杯。本实用新型由植物营养

成分、木材、或树皮、农作物秸杆、纸浆等植物纤维材料和热

熔性塑料混合材料构成的杯体,在杯体下部设有透气部;透气部

为网状结构。本实用新型可自行降解,滋润种苗,种苗可以自由

生长,且结构简单,使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200620132830.0

<名称>=置换压滤机

<申请（专利权）人>=孙建

<发明（设计）人>=司彦教;孙建;李金永;谭琛

<申请日>=2006.08.20

<地址>=277100山东省枣庄市西昌路南园(枣庄市得盛机械设备有限公司)

<摘要>=本实用新型涉及造纸中纸浆黑液的提取设备。现有技术黑液提取率为70％。本实用新型在预脱水段采用串联由固定榨辊12、压力榨辊13、浸渍辊18、主榨辊摇臂14、副榨辊摇臂15和榨辊弹性压紧装置16等组成的置换压榨装置单元。实现压榨脱水和重力脱水结合，从而提高脱水能力。接水盘19出水口安装形成阶梯形状，实现反向逆流洗桨，洗桨水重复使用。本技术使黑液提取率提高到90％，能节省水资源，降低造纸成本，对环境起到保护作用。

<REC>

<申请号>=CN200720026172.1

<名称>=间歇式压力筛浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2007.08.08

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种间歇式压力筛浆机，它包括筛浆机壳体，筛浆机壳体的内部固设有筛鼓和转子，筛浆机壳体设有轻渣集渣腔和重渣集渣腔；轻渣集渣腔和重渣集渣腔的设置，使其在筛分过程中，良浆排出的同时，轻渣汇聚在轻渣集渣腔而不再连续排出，重渣也汇聚在重渣集渣腔且同样不再连续排出；当轻渣集渣腔或重渣集渣腔杂质较多，影响纸浆的筛分时，关闭进浆口，将筛浆机内的余浆排出，然后停止筛浆机的工作，打开轻渣出渣口和重渣出渣口，人工将杂质清除；杂质的排除不再使用水作为运输载体，节约了大量的水资源，减少了良浆损失，提高了筛分效率。

<REC>

<申请号>=CN99239643.3

<名称>=自动纸浆成型脱模机

<申请（专利权）人>=李佳原

<发明（设计）人>=李佳原

<申请日>=1999.09.16

<地址>=台湾省台北市内湖区民权东路6段109号7F

<摘要>=一种自动纸浆成型脱模机,其于机架体内设有一

可往复翻转的下模,该下模的上下二侧都设有凸起的成型部,成

型部表面设有可抽、吹气的气孔,而机架体顶侧设有二可同步往

复横移的滑架,滑架上并分设有上模升降装置可驱动上模升降,

该上模内侧也设有可抽、吹气的气孔,机架体于下模下方设有一

可升降的纸浆原料箱。

<REC>

<申请号>=CN200620149649.0

<名称>=一种盒式吸痰巾

<申请（专利权）人>=冯瑞春;

<发明（设计）人>=冯瑞春

<申请日>=2006.10.01

<地址>=322003浙江省义乌市赤岸镇后山村

<摘要>=本实用新型公开了一种在飞机上使用的盒式吸痰巾，它克服了现有技术的在飞机上使用的吸痰袋中无吸痰中液体材料的不足，该盒式吸痰巾用纸塑复合面的材料制成可折叠的左右两个方框，在方框内的中间部位放入可吸液体的吸水材料，例如吸水海绵，在吸水材料的周边继续放置比较差的吸水材料，例如卫生纸或干燥的纸浆，在左方框与右方框平面上贴上双面胶带以便合扰时达到密封，使用时打开左方框、右方框后可把口内的痰入方框内的中间部位，然后关闭方框，其有益效果是制作简单，符合卫生要求，实用性较强。

<REC>

<申请号>=CN200620149037.1

<名称>=一种一次性含茶纸杯

<申请（专利权）人>=陈忠;

<发明（设计）人>=陈忠

<申请日>=2006.10.19

<地址>=354200福建省建阳市潭城西市街西桥北路1号

<摘要>=本实用新型涉及一种一次性含茶纸杯，包括由可降解的原纸浆做成的杯体，其特征在于：在所述杯体内下部设有隔层，隔层边缘通过压制与杯体内壁固接，隔层与杯体底部之间为空腔，空腔内放置有茶叶；隔层包括过滤挡板，过滤挡板的一面上覆盖有过滤绵纸，过滤绵纸与过滤挡板粘接在一起。本实用新型有益效果：适于冲泡多种形态的茶叶，且茶叶可浸泡充分，茶水清纯；隔层坚固，不易破裂，方便使用和携带；原材料可降解，使用安全、环保。

<REC>

<申请号>=CN200620067244.2

<名称>=自动垂直升降纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=四会市兴杰机电设备厂;

<发明（设计）人>=黄业文

<申请日>=2006.11.06

<地址>=526200广东省四会市贞山区里布

<摘要>=一种自动垂直升降纸浆模塑成型机，本机包括机架、浆桶、下模板和上模板，在上模板上装配有真空吸浆与吹气脱模装置，在机架上安装有上模板垂直升降机构和下模板水平移动机构；上模板在其垂直升降机构带动下沿浆桶方向上下垂直运动；下模板在其水平移动机构带动下作水平方向来回移动；当上模板在浆桶吸浆后上升到预定高度时，下模板导轨水平移动到上模板的下方，与上模板合模使产品成型。本机采用上吸浆法技术生产纸浆模塑，通过上模垂直升降直接成形，采用二次挤压真空脱水技术，能充分将纸塑湿品的水分去除，纸塑湿品水分少，脱水快，可大大降低干燥方面的能耗，且成品质量好，成本低，合格率高。

<REC>

<申请号>=CN200620158380.2

<名称>=一种纸浆处理装置

<申请（专利权）人>=徐美丽;

<发明（设计）人>=徐美丽;史立勋

<申请日>=2006.11.16

<地址>=261400山东省莱州市城港路街道莱州市高级职业学校

<摘要>=本实用新型是一种纸浆处理装置，包括脱墨罐(1)和分离罐(4)，输料管(12)将脱墨罐和分离罐(4)连通，在脱墨罐(1)内的两个不同位置上分别安装有电极(10)和电极(14)，它们分别通过导线和变压器(11)与电源连接。是实现废纸分散、浮选、清洁的合适装置，可有效去除废纸中的油墨和杂质。由于采用了电极脱墨，不需使用化学助剂，既节省用料，避免污染，又不影响纸的强度。

<REC>

<申请号>=CN02258229.0

<名称>=一种包装纸托

<申请（专利权）人>=郑宝成

<发明（设计）人>=郑宝成

<申请日>=2002.10.31

<地址>=241000安徽省芜湖市鸠江区芜轴新村4幢202号

<摘要>=本实用新型所要公开的包装纸托涉及包装技术

领域，它由设有多组包装孔的纸浆成型物组成，它的两相邻包

装孔的底部设有相连接的加强筋，在设有加强筋的两相邻包装

孔的上部设有连通槽，使用本实用新

型可增强了整体抗弯强度，防止了被包装物间的磕碰，便于本

实用新型制作过程的脱模。

<REC>

<申请号>=CN200320108251.9

<名称>=纸浆模塑双侧成型全自动设备

<申请（专利权）人>=张夏生;尹海波;何利峰

<发明（设计）人>=张夏生;尹海波;何利峰

<申请日>=2003.11.18

<地址>=310003浙江省杭州下城区白井坊巷8－53－201室

<摘要>=本实用新型属于一种纸制餐具成型装置，特别是

涉及一种纸浆塑模双侧成型全自动设备，它包括机架、气水分

离器、抄移转移机构、抄网成型机构、热压成型机构、取件机

构、冷挤压机构、计量放浆装置和伸缩管装置，所述气水分离

器设置在机架内，计量放浆装置与抄网成型机构相配合，其特

征在于所述机架上设有导轨，该导轨上连接有两个抄网转移机

构，所述热压成型机构由左、右热压成型装置构成，热压成型

机构位于冷挤压机构的两侧，该冷挤压机构能够与抄网成型机

构相配合，所述气水分离器能够与抄网成型机构相连；它具有

结构简单、能耗低、效率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420105582.1

<名称>=组合式振框筛

<申请（专利权）人>=四川省资中县隆升机械有限公司

<发明（设计）人>=罗永建;朱旭;谢彬;杨大顺;龙大福

<申请日>=2004.12.14

<地址>=641200四川省资中县永兴路28号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于连续筛除含在纸浆悬

浮液中杂质的振框筛，它是由筛框和至少两块分别固定于筛框

上的筛板构成，该两块筛板之间设有宽度小于筛板上筛孔直径

的间隙，因为本实用新型将原有的整体式筛板改进为数块有间

隙设置的筛板，由于每块筛板的表面积减小，并通过筛板之间

的间隙大大消除了应力的作用，从而增强了筛板的抗折性能，

同时根据磨损程度不同的部位采用不同表面积的筛板，使得更

换筛板更加容易和方便，也节约了材料。

<REC>

<申请号>=CN200720158602.5

<名称>=一种压力筛转子

<申请（专利权）人>=中冶纸业银河有限公司

<发明（设计）人>=李树俭;王洪星;朱世刚;田洪霞;张励明

<申请日>=2007.12.12

<地址>=252600山东省临清市西门里街297号

<摘要>=一种外流式压力筛转子。它是在原有的外流式压力筛转子的支撑鼓上对称开孔，其中锥形支承鼓在锥面中间位置对称开孔，柱形支承鼓根据旋翼片的分布，在同一水平面的相邻两旋翼片间的中间位置开孔。支撑鼓的总开孔面积为1％～10％。经过开孔后的外流式压力筛转子在旋转过程中可以增大通过支撑鼓内浆料的流量和流速，减少胶粘物和纸浆粘附在旋翼转子支承鼓体上的几率，保证转子的动平衡，达到提高转子轴承及机械密封使用寿命的目的。

<REC>

<申请号>=CN02259656.9

<名称>=实木复合装饰地板

<申请（专利权）人>=吴家敏

<发明（设计）人>=吴家敏

<申请日>=2002.10.10

<地址>=200040上海市巨鹿路588弄15号

<摘要>=本实用新型涉及一种实木复合装饰地板，包括实

木片，含有水泥、纤维、纸浆等制成的底板，其特征在于：实

木片最少一层以上实木片与底板间有一层黏合剂，底板上有拼

接槽及拼接榫，本实用新型的优点是将无机的防火、防潮材料

与实木片黏合，制成防火、防潮、防虫、环保，不容易变形的

实木复合装饰地板。

<REC>

<申请号>=CN200520031502.7

<名称>=模塑蚊香盒

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2005.08.09

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街西段市天元纸业有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种蚊香包装所使用的模塑蚊

香盒。所述的上盒盖(2)由环形密封圈(6)连接在下盒体(1)上部，

上盒盖(2)上面装置凸出线(4)。由于本实用新型在生产时纸浆模

塑成型，外部设计有凸出线和弧形盒体及盒面，防潮、防挤压

效果显著，环保经济，因而具有广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200620048718.9

<名称>=螺旋离心式纸浆泵

<申请（专利权）人>=上海凯泉泵业(集团)有限公司

<发明（设计）人>=谢仕君;卢署林;眭本强

<申请日>=2006.12.08

<地址>=201804上海市曹安公路4255号

<摘要>=本实用新型涉及纸浆泵技术领域，特别涉及一种螺旋离心式纸浆泵，主要由搅拌头(1)、进浆管(2)、泵体(4)、后泵盖(5)、密封系统(6)和转子部分组成，其特征在于：转子部分包括叶轮(3)及悬架部件(7)，转子部分采用悬架式支撑，安装在泵体(4)内；本实用新型维修时，可不拆卸泵体及进出口管道，或移动电机，即可抽出叶轮等内部零件；叶轮采用螺旋离心式叶片，用于制浆、造纸，化纤工业中输送中浓度含较大固体颗粒的含气浆体，仍具有良好的性能。

<REC>

<申请号>=CN200620136092.7

<名称>=洁宁鼻腔清洁棒

<申请（专利权）人>=田占文;

<发明（设计）人>=田占文

<申请日>=2006.11.06

<地址>=745300甘肃省正宁县月明月南村卫生所

<摘要>=本实用新型公开了一种日常生活用品的洁宁鼻腔清洁棒。洁宁鼻腔清洁棒包括一个手柄连接一个长形圆柱体，其长形圆柱体上连接附着体。结构简单，使用方便，无细菌存在，在附着体上连接有药用棉花或卫生纸，不损伤鼻腔，一次性使用，为了适应鼻腔上小下大的清理，也可以将长形圆柱体做成截圆锥体，其截圆锥体上连接有锥形软毛刷，通过纸浆或棉花或卫生纸或软毛刷的旋转达到清理鼻腔的目的。避免人们用手指去清理鼻腔中的污物，尤其是在用软毛刷清理鼻腔中的污物的同时，还可以对鼻腔壁进行按摩，做到一举两得。广泛用于人们日常生活中。

<REC>

<申请号>=CN200720305570.7

<名称>=一种填涂铅笔

<申请（专利权）人>=张赛倩

<发明（设计）人>=张赛倩

<申请日>=2007.11.22

<地址>=571100海南省海口市琼山区勋亭路91669部队家属院

<摘要>=本实用新型公开了一种填涂铅笔，包括铅笔芯、外包层和橡皮擦。铅笔芯横截面为长方形，外包层为压缩纸浆，橡皮擦固定在笔杆的顶端。采用上述结构的填涂笔，由于其笔芯横截面为长方形，长边与答题卡上小方格的填涂区的高度相同，使用时只需在填涂区划上一笔即可，使用方便，填涂规范，可以提高填涂效率，该实用新型填涂笔结构简单，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN200620139268.4

<名称>=白色垃圾分拣机

<申请（专利权）人>=张国英;

<发明（设计）人>=张国英

<申请日>=2006.09.08

<地址>=102208北京市昌平区东小口镇霍营华龙苑中里8号楼5单元202室

<摘要>=本实用新型公开了一种白色垃圾分拣机，包括水箱(3)及水箱(3)中的铰笼机(4)，水箱(3)前端经一弯管(6)顺序连接第二箱筒(7)、中间连筒(8)、第一箱筒(9)、粉碎机(2)、漏斗(1)；第一箱筒(9)、第二箱筒(7)中设有漏孔滚筒，两个漏孔滚筒两端经环形固定挡圈(12)固定在两箱筒内，并在环形固定挡圈(12)内转动；第一漏孔滚筒(10)环壁中设有漏孔(16)、过滤网(17)；中间连筒(8)下部镂空，其下方设有喷气嘴(18)；第二箱筒(7)后下端设有第一出水口(21)，前上端设有第一喷水口(22)，两者之间设有纸浆滤罐(23)；弯管(6)下端浸在水箱(3)的水中。本实用新型可实现塑料与纸浆杂物的分离，机械化程度高，分拣效果好。

<REC>

<申请号>=CN200420150001.6

<名称>=粘度、浓度检测装置主体机构

<申请（专利权）人>=陈文

<发明（设计）人>=陈文

<申请日>=2004.03.24

<地址>=350300福建省福清市向高路明羽楼803号

<摘要>=本实用新型涉及一种粘度、浓度检测装置主体机

构，包括检测容器和传动电机检测工作电路，所述的检测容器

由底部具有回流口的检测外杯、置于检测外杯内腔且底部具有

泄漏孔的检测内杯、竖置于检测内杯腔体内的搅拌传感器及其

传动电机马达组成，所述的检测内杯周壁上设有溢流孔，其特

征在于：检测浆液引流管穿过检测外杯的周壁与位于检测内杯

周壁上部的检测浆液入口相连接，检测浆液入口的内侧设有拐

向下方的拐形导向板。该装置有利于对油墨、糊浆、纸浆、胶

水、油脂、油类等液体的粘度进行检测。

<REC>

<申请号>=CN200520053767.7

<名称>=纸浆回收过滤机

<申请（专利权）人>=郭竟生

<发明（设计）人>=郭竟生

<申请日>=2005.01.11

<地址>=528300广东省佛山市顺德区大良东康路东宏一街一巷江富楼403号

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆回收过滤机，设置有进

出水口的机箱为倾斜式，其横截面为凸字形，小端为进水端，

大端为出水端；机架为长方形框架，下端倾斜插入机箱较宽

部位定位；机架上下两端分别设置有上导辊和下导辊，环形履

带式滤网缠绕在上下导辊上；上导辊的下方设置排渣机构，它

依次包括有包角粘渣辊、导向辊及刮刀；机架上端设置有减速

机，直接传动上导辊。它具有如下优点：1.过滤网为倾斜设置

的环形履带式，过滤面积增大，带浆均匀，落浆集中。2.利用

光洁的粘渣辊及其与履带的包角除渣，一不用水，二不用压缩

空气，节约能源；出浆的含水量很低，方便接浆运浆。3.机箱

的横截面为凸字形，有利于保护滤网，延长滤网寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520081069.8

<名称>=纸浆处理设备转、定子间隙调整装置

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.02.02

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆处理设备转、定子间

隙调整装置，它包括可推动转子或定子作轴向移动的涡轮，驱

动涡轮旋转的蜗杆，蜗杆的外端部的蜗杆轴上安装有操纵蜗杆

旋转的手轮，所述的手轮可沿蜗杆轴轴向滑动，手轮与蜗杆支

撑座之间设有锁紧装置；本实用新型具有涡轮蜗杆自锁和手轮

与蜗杆支撑座之间的锁紧装置，完全避免了因设备振动带来的

涡轮蜗杆的自动旋转，保证了纸浆处理设备转、定子间隙的相

对固定，使纸浆处理设备能够可靠、长期正常运转。

<REC>

<申请号>=CN200520082153.1

<名称>=一种卫生巾

<申请（专利权）人>=张友棣

<发明（设计）人>=张友棣

<申请日>=2005.04.13

<地址>=271000山东省泰安市高级技工学校教工宿舍

<摘要>=一种供妇女、儿童使用的卫生巾。它的形状与目

前流行的卫生巾相似，也是由一个外袋和一个内袋组成，外袋

的面层是用透水性材料制成，衬底是由不透水材料制成。内袋

的底、面层均为透水性材料制成，袋内装有吸附材料——活性

白土或其它具有良好吸附性能的无机吸附材料。它不仅吸附性

能好、柔软舒适，而且资源丰富、价格低廉，易于降解，利于

环境保护。可以替代目前流行的纸浆、化纤类材料制作的卫生

巾。

<REC>

<申请号>=CN200620018059.4

<名称>=制浆加速器

<申请（专利权）人>=林泽南

<发明（设计）人>=林泽南

<申请日>=2006.03.29

<地址>=中国台湾

<摘要>=一种制浆加速器，其是可使制浆加速的机械装

置，在制浆蒸煮设备的反应槽内部装设有一排液管体，其内部

具有挤压、浓缩、捏合的机械设计组合，及在所述排液管体上

方的出口端结合解离结构成为一体的装置；其能利用机械力使

原料在反应槽内产生高、低浓度交互变化的循环作用，达到药

液与原料间获得充分的混合，而具有加速蒸解纸浆的效率，以

解决了现有技术的原料与药液混合不均的最大障碍，同时亦可

提升纸浆质量、得率、生产效率，及工业化生产的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200620080223.4

<名称>=改进的外流式压力筛转子

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.01.13

<地址>=262200山东省潍坊市诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种改进的外流式压力筛转子，设有若干旋翼片的压力筛转子上设有环绕转子本体并穿过旋翼片的螺旋槽；当浆料被旋翼片的推浆面强制通过筛板开口时，由于水比纤维的流动性大，推浆侧的纸浆即发生了增浓现象，在旋翼片继续推进时，由于吸浆面的长抽吸脉冲，通过筛板开口从良浆侧抽回的滤液使增浓的纸浆得到稀释和补偿，良浆不断通过筛板，而多种杂质诸如浆块、胶粘物、热熔物、碎屑等则被阻挡在筛板内，通过位于旋翼片上的螺旋槽，给多种杂质诸如浆块、胶粘物、热熔物、碎屑等以向排渣口增速的动力，然后通过排渣口排出；本实用新型结构简单，可有效提高筛选效率和筛选质量。

<REC>

<申请号>=CN200620080224.9

<名称>=内外双鼓旋翼式压力筛

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.01.13

<地址>=262200山东省潍坊市诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种内外双鼓旋翼式压力筛，它包括机壳，安装在机壳内的内筛鼓和与内筛鼓同轴线的外筛鼓，与内筛鼓和外筛鼓对应的旋翼转子，所述旋翼转子的旋翼靠近外筛鼓的侧面设有与外筛鼓对应的推浆工作面和吸浆工作面，所述旋翼转子的旋翼靠近内筛鼓的侧面也设有与内筛鼓对应的推浆工作面和吸浆工作面；旋翼转子具有两个工作面，克服了现有技术中非工作面增大了旋翼与纸浆的摩擦，降低了动力消耗，提高了筛选的质量和效率，是对现有技术实质性的改进。

<REC>

<申请号>=CN200720001525.2

<名称>=连续式水力碎浆机

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2007.01.15

<地址>=262200山东省潍坊市诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种连续式水力碎浆机，其设计点是所述槽体的内腔、碎浆机转子下方设有纸浆筛分装置，所述纸浆筛分装置将槽体内腔分隔为碎纸腔和良浆腔，所述良浆腔和所述出浆口相通，所述纸浆筛分装置包括以转子轴线为中心线在圆周方向均布的若干固定的螺旋桨状叶片，所述螺旋桨状叶片的旋向与所述碎浆机转子的螺旋叶片旋向相同；本实用新型不影响碎浆机内纸片的疏解运动，并可将浆液和重的杂质通过出浆口连续排出，克服了无筛板水力碎浆机频繁停机出浆的缺陷，也克服了有筛水力碎浆机需要停机清杂的难题，能耗较低，大大提高了生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200720011781.X

<名称>=一种便携式漏斗

<申请（专利权）人>=徐岑

<发明（设计）人>=徐岑;徐力达

<申请日>=2007.04.20

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街财贸社区天合家园2号楼1单元602室

<摘要>=本实用新型涉及液体漏灌时使用的漏斗，尤其是一种便携式漏斗；便携式漏斗是由：斗体(1)、手柄(2))、漏嘴(5)和商标标识(6)组成；一种便携式漏斗采用纸浆等易撕拉材料制作，向内张贴在各种小型号的液体桶、罐外面；这样一来可以方便的将桶、灌内的液体随时随地的往另外的容器里面漏罐；在漏口上面的撕拉痕迹可以增加液体的流量；由于一种便携式漏斗采用纸浆等易撕拉可降解的材料制作，所在更有利于环境的保护；方便了液体在各种环境下的漏灌工作。

<REC>

<申请号>=CN200720019146.6

<名称>=造纸污水处理罐

<申请（专利权）人>=任英浩

<发明（设计）人>=任英浩;曹桂荣;王丽

<申请日>=2007.03.06

<地址>=257091山东省东营市东营区海河小区5号楼

<摘要>=本实用新型涉及一种造纸污水处理罐。其技术方案是：由若干个焊接一体或组装一体的污水处理罐组成，每个罐的中心都设有进水槽，每个罐都设有一个过滤沉淀的内罐(2)，进水槽把内罐平分成两个小内罐(3)，每个小内罐(3)的后面壁由多个过滤网(8)代替，在最后一道过滤网与小内罐前面之间的水槽下侧设有一个进水阀或闸门，内罐(3)与污水处理罐(1)的罐体之间设有环形流道(6)。有益效果是：1.结构简单、投资少、大小造纸厂都可采用；2.逐级过滤沉淀，加合理配伍的药剂，能将纸浆污水处理到国家规定的外排标准，减少了对土壤和江河的侵害污染；另外，通过活动连接的过滤网，可以方便污物的排出，降低了工作强度和难度。

<REC>

<申请号>=CN200720079233.0

<名称>=包装盒

<申请（专利权）人>=张雪峰

<发明（设计）人>=张雪峰

<申请日>=2007.04.20

<地址>=610016四川省成都市青羊区文庙前街85号3单元1楼1号

<摘要>=本实用新型公开了一种包装盒，具有可充分利用废弃资源的优点。该包装盒，包括具有盒底与盒壁的盒体，盒体采用纸浆板制成，纸浆板上设置有凹槽形成盒底与盒壁，纸浆板沿凹槽折叠形成盒体。通过设置的凹槽，使得在生产的过程中可以通过该凹槽折叠起来，很好地避免了因为折叠过程中的挤压力而断裂，提高了成品率并降低了制造成本，并且在使用过程中不会因为回弹力而使包装盒散开，提高了包装盒的寿命；同时利用报废纸浆板作为原材料，可充分地利用废弃资源形成二次开发利用，减少了浪费，尤其适合在对糖果、礼品等进行包装的包装盒上推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200720089202.3

<名称>=高效复合烟嘴

<申请（专利权）人>=张广昌

<发明（设计）人>=张广昌;樊平安;樊根华

<申请日>=2007.01.18

<地址>=450000河南省郑州市管城回族区前阜民里9号

<摘要>=本实用新型公开了一种高效复合烟嘴，特别涉及以结构为特征的烟油滤芯，它包括：嘴棒滤芯、嘴棒盘纸管层和水松纸管层，嘴棒盘纸管层包裹嘴棒滤芯，水松纸管层包裹嘴棒盘纸管层，相邻两段嘴棒滤芯之间为一中空部分，其中填充有纸浆绒，所述的嘴棒滤芯和纸浆绒中掺有活性炭；该技术方案简单实用、通用性好、采用复合技术将烟嘴棒的滤芯采用分段方式，并添加填充物，在保持烟草原有口味的基础上对于降低吸阻、减少焦油、烟气烟碱含量效果显著，为烟民最终戒烟创造条件。

<REC>

<申请号>=CN200720104217.2

<名称>=纸板衣架

<申请（专利权）人>=饶之隆

<发明（设计）人>=饶之隆

<申请日>=2007.04.12

<地址>=100062北京市崇文区东花市大街花市枣苑8号楼2单元803房

<摘要>=一种以各种厚度的白纸板、单灰纸板、双灰纸板、牛皮纸板、黑纸板、透心黑纸板等各类纸板，及其它以纸浆为唯一或主要原料的类似纸制品模切而成的各类形状的衣架，这些纸板的形状、强度和挺度足以支撑大众家居中大多数的衣服，因此实用性强、替代性好。更重要的是，制成衣架的原料纸板是用回收的废纸为原料制成，100％可循环利用，即使被废弃后也能够快速实现降解，因此，能够解决目前众多衣架因非环保材料制成而导致的环境保护问题。

<REC>

<申请号>=CN01236120.8

<名称>=纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=姜洪俊

<发明（设计）人>=姜洪俊

<申请日>=2001.03.24

<地址>=265706山东省龙口市诸由镇李程杨村振兴包装机械厂

<摘要>=一种纸浆模塑成型机，其转毂上设有带孔及气室

的凸模，摆动合模卸料机构的转移模是与凸模相匹配的带孔和

气室的凹模构成；转移模支架由电机通过减速机、四杆机构来

驱动并由导向定位导杆定位；各气室均与真空源及压力源相

连；间歇驱动机构的槽轮固定在转毂主轴轴端，并由电机通过

减速机、链条和拨轮进行拨动旋转的。合模压制接取坯件一次

动作即可完成。

<REC>

<申请号>=CN200520083506.X

<名称>=双网挤浆机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2005.05.24

<地址>=262200山东省诸城市西外环路北首诸城市专利造纸机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种双网挤浆机，属造纸机械

技术领域，由于所述的两张无端网的工作区呈近似的倒“Z”

形，在工作区的两个拐点处分别设置有第一挤浆辊和第二挤浆

辊，无端网在挤浆辊上的包角大于90°，提高了第一挤浆辊的

挤压力，第二挤浆辊不但增大了第一挤浆辊的包角，同时又对

纸浆进行二次挤压，这样使本实用新型的脱水效果更为显著。

<REC>

<申请号>=CN200720021955.0

<名称>=直燃式纸浆模塑干燥线

<申请（专利权）人>=周秉峰

<发明（设计）人>=周秉峰

<申请日>=2007.05.11

<地址>=265701山东省龙口市港城大道98号黄城北二里龙口市金盟机械有限公司

<摘要>=本实用新型属烘干设备技术领域，具体涉及一种纸浆模塑生产线上烘干用的直燃式纸浆模塑干燥线。其特征是在箱体内设燃烧室、风机；风机进风口通过管路与燃烧室连通，出风口通过送风管路与箱体内的若干送风嘴相连；干燥室内的送风嘴之间位置上设支架支撑传送带，干燥室与燃烧室之间设通孔连通。具有热量损耗小节能，结构简单，效果好。

<REC>

<申请号>=CN200720021953.1

<名称>=旋转式多面体纸浆模塑成型机

<申请（专利权）人>=周秉峰

<发明（设计）人>=周秉峰

<申请日>=2007.05.11

<地址>=265701山东省龙口市港城大道98号黄城北二里村龙口市金盟机械有限公司

<摘要>=本实用新型属纸浆模塑成型设备，具体涉及一种能精确定位和运行稳定的旋转式多面体纸浆模塑成型机。其特征是：所述转毂为八面体、转毂每个面的气室上连接安装4－5片带孔的成型凸模；所述的间歇式驱动机构由转毂主轴轴端设槽轮)和缓冲轮、与槽轮匹配拨叉和制动杆、与缓冲轮配合的拉杆上的挤压轮组成；电机经减速机、链条连接驱动拨叉轴，拨叉驱动制动杆。具有模具定位精确，设备运行平稳，生产效率高，成本低、节能的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720022552.8

<名称>=多级单鼓旋翼压力筛

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2007.05.22

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种多级单鼓旋翼压力筛，它包括机壳，安装在所述机壳内的至少两个单鼓旋翼压力筛单元，所述至少两个单鼓旋翼压力筛单元具有共同的固定旋翼转子并驱动其旋转的转子轴；通过一根转子轴驱动多个旋翼转子工作，每个压力筛单元可筛分出各自的纸浆并进入相应的后续工艺，稀释水进水口的设置保证了压力筛单元单元筛选的正常进行；本实用新型可以在一台设备内实现浆料的多级多段筛选，降低动力消耗，大大减少浆料的不必要的输送环节，并因此引起的动力消耗和杂质的破碎，提高筛选质量和筛选效率。

<REC>

<申请号>=CN200720022553.2

<名称>=改进的圆筒疏解机

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2007.05.22

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种改进的圆筒疏解机，包括疏解机圆筒，所述疏解机圆筒分为碎浆区圆筒和筛选区圆筒，所述碎浆区圆筒的内壁上设有隔板，所述碎浆区圆筒和筛选区圆筒是一体式结构，所述筛选区圆筒为圆筒筛，所述圆筒筛是圆锥形结构或者所述圆筒筛靠近碎浆区圆筒的筒体是圆锥形结构；碎浆区圆筒和筛选区圆筒采用不同的直径，大直径的碎浆区圆筒大大提高了碎浆的效率，小直径的筛选区圆筒则大大提高了筛分的质量，从而使本实用新型节约了能源，提高了生产效率和纸浆的质量。

<REC>

<申请号>=CN200720037359.1

<名称>=一种纸浆模塑缓冲托

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2007.05.08

<地址>=215129江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆模塑缓冲托，包括一缓冲本体，所述本体内设有与所包装物体一侧外壳形状配合的容置空腔，在所述容置空腔周围设有复数个加强筋，其特征在于：所述本体由内、外缓冲件叠加构成双层结构，内、外缓冲件的底部分别设有加强筋，所述外缓冲件内部设有与内缓冲件底部形状相配合的容置空间，在所述内缓冲件两端外端壁分别设置有加强层。本实用新型通过内、外缓冲件叠加后的双层缓冲结构，且在内件端部增设加强层，弥补减小缓冲距离带来的缓冲强度不足，减小了缓冲距离，实现外包装盒体积的缩小，节省包装材料，降低了成本。

<REC>

<申请号>=CN200720037358.7

<名称>=笔记本电脑用纸浆模塑缓冲托

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2007.05.08

<地址>=215129江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=本实用新型公开了一种笔记本电脑用纸浆模塑缓冲托，包括一缓冲本体，所述本体内设有与笔记本电脑一侧外壳形状配合的容置空腔，在所述容置空腔周围设有复数个加强筋，其特征在于：所述本体由内、外缓冲件叠加构成双层结构，内、外缓冲件的底部分别设有加强筋，所述外缓冲件内部设有与内缓冲件底部形状相配合的容置空间，在所述内缓冲件两端外端壁分别粘贴有加强层，并延伸至底部近加强筋处。本实用新型通过内、外缓冲件叠加后的双层缓冲结构，且在内件端部增设加强层，弥补减小缓冲距离带来的缓冲强度不足，减小了缓冲距离，实现外包装盒体积的缩小，节省包装材料，降低了成本。

<REC>

<申请号>=CN200720090507.6

<名称>=太阳能储热水箱固定内衬

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2007.05.23

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街9号老天元院内市申氏包装有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种设备包装材料，具体是太阳能储热水箱固定内衬。其固定托块(2)设置在壳体(1)中部的弧形支撑板(5)上，空腔支脚(13)装置在壳体(1)下底部，数根加强筋(4)设置在壳体(1)和内外腔(6)中，且固定连接加强护柱(3)。由于本实用新型利用废旧纸制品的纸浆及生物秸秆等为原料，设计形状新颖实用，代替了传统塑料包装材料，在生产时模热压成型，防水、防火和防变形效果显著，原材料来源广泛，节约和降低了生产成本，且生产简单，价格低廉，可回收和降解，避免了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200420044838.2

<名称>=多层彩色喷涂防伪纸板

<申请（专利权）人>=杨小标

<发明（设计）人>=杨小标

<申请日>=2004.04.13

<地址>=518033广东省深圳市福田路国际文化大厦730室

<摘要>=本实用新型涉及一种防伪纸板，特别是一种设有

彩色夹心的防伪纸板。本实用新型的多层彩色喷涂防伪纸板由

三层或三层以上的多层浆纸层组成，所述多层浆纸层的中间层

为含有彩色粉末的防伪夹层，防伪夹层嵌有安全线；含有彩色

粉末的防伪夹层中混合有荧光球混合物，防伪夹层为不溶于纸

浆的彩色荧光喷涂层，其局部区域为含有不溶于纸浆的彩色荧

光喷涂层。本实用新型与现有技术相比，降低了生产成本，提

高了造假难度；另一方面，

也满足了消费者易识别、可视效果佳的需求。

<REC>

<申请号>=CN200620086830.1

<名称>=双网布浆脱水装置

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.07.10

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种双网布浆脱水装置，它包括上网、下网、横挡板、侧挡板，所述封闭的楔形布浆脱水区的侧壁上设有布浆口，所述上网的上表面上设有保持上网紧贴在横挡板和两侧挡板上运动的上网压紧装置，所述下网的下表面上设有保持下网紧贴在横挡板和两侧挡板上运动的下网压紧装置；这样，所述上网、下网、横挡板、两侧挡板构成封闭的楔形布浆脱水区，并且不会影响双网运动，布浆口可充分布浆而不会溢出，对进浆浓度没有限制，提高了工作效率和工作范围；布浆口以一定压力供给纸浆，上网和下网同时脱水，同样提高了本实用新型的工作效率；经过大量实验证明，本实用新型的脱水效率提高十倍以上，基本无纸浆损失。

<REC>

<申请号>=CN200620085279.9

<名称>=双网挤浆机的脱水辊

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.06.08

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种双网挤浆机的脱水辊，它包括辊体，所述辊体的表面设有若干承接纸浆脱出水的接水凹陷；当双网夹持纸浆进入到包角位于脱水辊上部的脱水辊时，依靠双网的张力和脱水辊作用，挤压出的污水进入到接水凹陷，脱水辊经过旋转或通过辊表面的水流通道与滤网分离，挤出水不会沿挤压点向双网两侧的纸浆回流，因而可提高辊的脱水效率。

<REC>

<申请号>=CN200620086900.3

<名称>=造纸用纸浆过滤装置

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.07.14

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种造纸用纸浆过滤装置，它包括机架，安装在机架上且倾斜放置的滤网，位于滤网顶端的布浆装置，位于滤网底端的集浆装置，位于滤网后部的集水装置，所述滤网至少两个以上且具有各自的布浆装置和集水装置，并具有公共的集浆装置，所述每个滤网的后部都设有各自的滤网清洗装置；多滤网的采用，提高了工作效率；占地面积小，无须动力消耗；对进浆压力和浓度没有要求，适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN200620085280.1

<名称>=浮选脱墨机

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.06.08

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种浮选脱墨机，包括脱墨机壳体，设置于脱墨机壳体一侧的进液口和设置于脱墨机壳体底部另一侧的出液口，位于脱墨机壳体空腔上部的集墨装置和与集墨装置相连接的出渣口，所述的脱墨机壳体的空腔底部安装有可向脱墨机壳体内液体发送浮选气泡的若干微孔曝气装置，以及与微孔曝气装置相连接的进气管，所述若干微孔布气装置，设有可产生不同直径气泡的布气孔；由于浮选气泡直径和数量的分布与所浮选纸浆所含油墨颗粒直径的大小和数量相匹配，因此不同直径的油墨颗粒能被浮选气泡带走，脱墨较为彻底，纸浆品质较高。

<REC>

<申请号>=CN200620085278.4

<名称>=双网压滤洗浆机

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.06.08

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种双网压滤洗浆机，包括机架，安装于若干网辊上且封闭循环运动的上网，安装于若干网辊上且封闭循环运动的下网，所述若干脱水辊呈两列垂直布置，所述每个脱水辊的下方都设有集水装置；垂直布置的脱水辊，使得整机结构紧凑，占地面积小，并且便于维修使用；洗浆时，洗浆喷水装置喷洒洗涤水，而洗浆喷水装置不工作时，可用于纸浆的浓缩，一机两用；本实用新型完全利用重力和挤压工作，而取消了真空吸滤，大大降低了动力消耗，提高了设备的可靠性。

<REC>

<申请号>=CN200720040192.4

<名称>=一种安瓿瓶托

<申请（专利权）人>=周宝成

<发明（设计）人>=周宝成

<申请日>=2007.06.25

<地址>=223001江苏省淮安市清河区承德南路日月星城10号楼1－502室

<摘要>=本实用新型公开了一种安瓿瓶托，所述瓶托为模塑成型的整体结构，其上至少设置有两个以上与瓶体下部相匹配的腔室，呈纵、横排布。又一种设计方案是瓶托还包括瓶体限位板，限位板的上板与侧板之间设置有折痕，上板位于腔室上方，上板设置有与腔室同圆心的限位孔，一面侧板的底边与腔室一侧边连接。本实用新型系采用纸浆通过模塑成型的整体结构，只需将瓶托装入包装盒内，即可用于安瓿的包装，提高了包装盒的生产效率和包装强度，使用后还可再回收利用，具有节约资源的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720090829.0

<名称>=太阳能集热管固定内衬

<申请（专利权）人>=申绍俭

<发明（设计）人>=申绍俭

<申请日>=2007.06.15

<地址>=458000河南省鹤壁市山城区汤河街9号老天元院内市申氏包装有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种设备包装材料，具体是太阳能集热管固定内衬。其固定托块(2)设置在壳体(1)上部，底脚(1)设置在壳体(7)下底部，加强隔离柱(3)设置在两固定托块(2)的中部，加强护柱(6)设置在壳体(7)一侧，边护板(4)设置在壳体(7)另两侧，连接筋(5)设置在两壳体(7)中部。由于本实用新型利用废旧纸制品的纸浆及生物秸秆等为原料，设计形状新颖实用，代替了传统塑料包装材料，在生产时模热压成型，防水、防火和防变形效果显著，原材料来源广泛，节约和降低了生产成本，且生产简单，价格低廉，可回收和降解，避免了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200720101834.7

<名称>=脉冲压力式白水纸浆回收机

<申请（专利权）人>=葛学智

<发明（设计）人>=葛学智

<申请日>=2007.06.30

<地址>=066001河北省秦皇岛市海港区燕山大街玉峰里小区27－2－8号

<摘要>=本实用新型提供了一种脉冲压力式白水纸浆回收机，包括过滤体，其中，所述过滤体中的滤网具有在机体内静止排列设置；该过滤体的上部分别设置半浊水控制系统和相连接的反冲洗控制系统；其下部分别设置白水供给控制系统和回收纸浆控制系统。不仅提高了滤网的利用面积；和占地面积为圆盘式过滤机体积的十分之一；而且是采用了管路控制系统，这样可大大降低了制造成本，特别是该设计中利用了脉冲压力式，对其过滤体进行反冲剥浆洗网，使澄清水重复使用。

<REC>

<申请号>=CN200820024607.3

<名称>=用于中浓纸浆输送装置的纸浆泵

<申请（专利权）人>=唐铃凤

<发明（设计）人>=唐铃凤;王幼民;阚宏林;徐振法;王银凤;裴九芳;王茂军

<申请日>=2008.06.24

<地址>=241000安徽省芜湖市安徽工程科技学院教工宿舍14幢1单元20

<摘要>=本实用新型涉及用于中浓纸浆的输送装置的纸浆泵，它包括泵壳(9)和

叶轮(10)，其特征在于将叶轮(9)倒置，即与泵壳进口(8)同轴朝上设置，并连

接于中浓纸浆搅拌桶(4)的底部。本实用新型的优点在于：(1)搅拌轴与泵轴

分开，如此可以根据纸浆的浓度调整搅拌轴的转速，根据输送的纸浆的流量和

压力的大小调整泵轴的转速，纸浆的浓度越大搅拌轴的转速越高，泵的转速越

高，所输送的纸浆的流量和压力也越大；(2)将泵的叶轮倒置，即进口朝上，

如此可减少泵进口处的阻力并利用重力的作用帮助流态后的纸浆顺利进入泵

腔，提高输送能力。

<REC>

<申请号>=CN200420063040.2

<名称>=环保餐盒成型机

<申请（专利权）人>=朱晓平

<发明（设计）人>=朱晓平

<申请日>=2004.07.02

<地址>=100088北京市海淀区今典花园2号楼2302号

<摘要>=本实用新型公开一种快餐餐盒的成型设备——

环保餐盒成型机。它由溢流槽(2)、浆桶(3)、机架(4)、放浆管(5)、

提篮(6)、围板(7)、滤浆模具(9)、真空槽(10)、真空罐(11)和升

降机构组成，浆桶(3)、围板(7)和滤浆模具(9)都至少设置有三

个，浆桶(3)的下端与放浆管(5)的上端连通，放浆管(5)的下端

与围板(7)的上端开口相对应，在下极限位置的提篮(6)的下端面

把滤浆模具(9)的上端边缘封闭，围板(7)与滤浆模具(9)相连通，

滤浆模具(9)是模具体表面遍布过滤孔的“餐盒形”体，(9)的下

端装设在(10)的上部并与其连通。秸秆纸浆中的水分从(9)中滤

过，而纸浆中的固体物质在滤浆模具中形成餐盒坯件。提篮一

次升降，可以生产多个餐盒坯件。它具有结构简单、工作效率

高等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620105775.6

<名称>=纸浆模塑制品成型机

<申请（专利权）人>=浙江沧海环境工程有限公司;

<发明（设计）人>=孙晓;孙惠民;朱建国

<申请日>=2006.07.14

<地址>=310021浙江省杭州市笕桥路21号浙江沧海环境工程有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种纸浆模塑制品成型机。它包括上模和上模安装板、下模和下模安装板、机架；所述成型机设有上吸风管，上模设有与上吸风管连通的通气孔；所述成型机设有能被下模安装板带动的制品接料和卸料装置，所述制品接料和卸料装置包括可转动的制品接料和卸料板及其可转动的支架。本实用新型通过上吸法提取制品，能消除已往制品制造时的制品表面黄斑，满足制品外观质量，同时能与制品接料和卸料装置结合，完全改变了制品提取和卸料方式，提取和卸料与接受湿坯同步进行，结构简单，生产效率高，能耗少。同时，本实用新型还改进了吸气管路，使得能够满足密封、耐温的条件下高强度的往复运动，解决了软管在高温下极易产生疲劳而破裂的问题。

<REC>

<申请号>=CN00247228.7

<名称>=置换压榨洗涤固液分离机

<申请（专利权）人>=张培洲;底玉书

<发明（设计）人>=张培洲;底玉书;张兵;王有旭

<申请日>=2000.08.04

<地址>=730050甘肃省兰州市任家庄5号

<摘要>=一种置换压榨洗涤固液分离机,属于纸浆固液分

离机械,本实用新型采用高压热水洗涤纸浆,经过压榨辊压榨纸

浆并分离纸浆与黑液,再经过碎浆器搅拌送出。本实用新型结构

简单,操作方便,洗涤效率高,广泛用于造纸、化工、冶金及酒精

厂的固液分离。

<REC>

<申请号>=CN01230139.6

<名称>=滤纸造纸机

<申请（专利权）人>=高建国

<发明（设计）人>=高建国

<申请日>=2001.07.12

<地址>=054065河北省邢台市高庄桥路36号孚泰纸业发展有限公司

<摘要>=滤纸造纸机,包括流浆箱、网案、干燥箱(7)及第

一、二、三组烘缸(51)、(52)、(53),该机的网案为上、下两层网

案,上层网案(1)通过花辊(12)与下层网案(2)相接合,上、下流浆

箱(3)的堰口分别与上、下

层网案(1)的胸辊(11)处相对应,流浆箱内设有匀浆辊(6),纸浆通

过流浆箱匀浆后送至上下网案的网上,纸浆在网上分布均匀,所

得滤纸纸面平整、滤速可调、耐破度、抗张强度高。

<REC>

<申请号>=CN200620013934.X

<名称>=多层防伪纸

<申请（专利权）人>=杨小标;

<发明（设计）人>=杨小标

<申请日>=2006.05.19

<地址>=518033广东省深圳市福田区国际文化大厦730

<摘要>=本实用新型涉及一种多层防伪纸，包括至少两层纸浆层，在相邻两纸浆层之间设有包含防伪信息的人造DNA片段的防伪夹层。由于在防伪夹层中包含有人造DNA片段，通过人造DNA片段来携带特殊的防伪信息，除具有明显的彩色夹层防伪效果外，还可在专门仪器检测下识别出真伪及其产品生产、物流等众多信息，可靠度高，很难被仿制，防伪效果极佳。

<REC>

<申请号>=CN03243374.3

<名称>=纸浆模易拉罐卡托

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2003.03.26

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种纸浆模易拉罐卡托，属于食品行业中易拉罐

产品包装用品。该卡托由纸浆模材料制成，主要由卡舌、凹台、

基面、凸台、裙边、上盖、下盖、圆孔、凸痕等构成。它主要

解决目前易拉罐使用塑料袋小包装而产生的“白色污染”问题。

该卡托使用方便，扔弃可自行降解，消除了对环境的污染，也

可回收再利用。适用于易拉罐啤酒以及各种易拉罐饮料的包装

使用。

<REC>

<申请号>=CN200520074870.X

<名称>=纸浆蒸煮器

<申请（专利权）人>=蔡文翀;铜山县刘集星光造纸厂

<发明（设计）人>=蔡文翀

<申请日>=2005.08.22

<地址>=221000江苏省徐州市中山北路254号

<摘要>=本实用新型公开了一种纸浆蒸煮器，它包括带有

进出料口的蒸罐体，蒸汽罐和快速排气阀，蒸罐体为立置式圆

柱体耐压容器，进料口与上盖连接；两边的进气口位置交错安

装；并通过进气管和进气阀与蒸汽罐连接；蒸罐体的下部为下

锥体和圆柱管状出料口，下锥体和出料口的内壁分别固定耐磨

层；出料口的下部与下盖连接；进气口通过进

气管和进气阀门与蒸汽罐连接；蒸罐体的上部安装快速排气

阀。将非木造纸原料放入蒸煮罐体后，通过高压蒸煮，保压后

卸压，不需添加任何化学物质，麦草、废纸等造纸原料便成造

纸用的纸浆，工艺简单方便且不会对环境造成污染。

<REC>

<申请号>=CN03209934.7

<名称>=竹炭服

<申请（专利权）人>=王明荣

<发明（设计）人>=王明荣

<申请日>=2003.08.18

<地址>=318020浙江省台州市黄岩区梅花井路10号

<摘要>=一种竹炭服，有外层布和内层布的夹层服，其特

征在于内、外层布之间安装竹炭纸或者竹炭布。所述竹炭纸是

在纸浆中加入竹炭细粒制成含有竹炭成分的纸张，竹炭粒加工

是已有技术。所述竹炭布是在两层布料之间粘上竹炭粒。竹炭

具有抗电磁波辐射的功能，使人们在操作电脑等过程中，避免

受到电磁波的侵害。而且竹炭还具有超强的吸附废气，放射远

红外线，以及释放负离子等，能促进人体代谢机能，缓解人体

疲劳和助眠作用。

<REC>

<申请号>=CN200720026657.0

<名称>=高浓漂白塔用卸料装置

<申请（专利权）人>=李风宁

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2007.08.18

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种高浓漂白塔用卸料装置，包括安装在塔体底部并穿过所述塔体内腔的多个螺旋输送器，所述多个螺旋输送器的出料口伸出所述塔体外，所述多个螺旋输送器分为若干组，所述每组螺旋输送器分别动力连接有变速箱，所述变速箱动力连接有电动机；当其中一个电动机出现故障不能正常工作时，其余电动机可以继续带动各自的螺旋推进器工作，同时可对故障电机进行维修，从而使高浓漂白塔连续工作，提高了生产效率；而且多个电动机的单独传动，通过关停部分电动机，可以控制高浓漂白塔的出浆量，从而控制高浓漂白塔的工作，保证纸浆漂白的优质高效；本实用新型结构简单、易于操作。

<REC>

<申请号>=CN200720127600.X

<名称>=一种纸浆浓缩机

<申请（专利权）人>=何锦辉

<发明（设计）人>=何锦辉

<申请日>=2007.08.08

<地址>=510000广东省广州市番禺区沙湾镇罗山里坑尾直街13号

<摘要>=本实用新型涉及一种纸浆浓缩机，包括机体、支架和电动机，电动机与摆线针轮减速机连接；摆线针轮减速机的动力输出端与螺旋杆连接，螺旋杆上设有螺旋叶片，紧贴螺旋叶片的外部设有缝筛，螺旋杆与缝筛位于机体内部，螺旋杆的两端分别由端盖中心的轴承支承，端盖与机体的两端连接，靠近右侧端盖的螺旋杆外部套有弹簧，弹簧顶住阀门，阀门外缘与缝筛出口闭合连接；靠近左侧端盖的机体上部设有进料口，靠近右侧端盖的机体下部设有出料口。本实用新型有益效果：浓度调节方便快捷、压力调节范围大、结构紧凑、外型尺寸相对较小、安装维修容易；改用摆线针轮减速箱传动，提高了传动效率、体积小、重量轻、故障少、使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN01247712.5

<名称>=沟槽中空隔热型环保方便餐具

<申请（专利权）人>=成都岸宝纸制品有限公司

<发明（设计）人>=冉小龙;肖肖

<申请日>=2001.09.26

<地址>=610017四川省成都市线香街109号5楼

<摘要>=沟槽中空隔热型环保方便餐具,用于食品快餐领

域,其特征在于:将纸浆模塑和纸板桶碗的优点结合在一起。具

有纸浆模塑内胆1和套于内胆1外的纸板外桶2,在纸浆模塑内

胆1的外表面有均匀间隔的沟槽3,对应于纸浆模塑内胆1的形

状尺寸制作纸板外桶2作为外包胆,并在纸浆模塑内胆1上外沿

口设计为向外卷边4,卷边4内面为圆环形内槽5,纸板外桶2的

上沿口嵌入内槽4中,纸浆模塑内胆1和纸板外桶2之间形成中

空间隙6。该中空间隙6起到隔热和保温的作用,并且显著提高

方便餐具的强度和挺度。具有精美外观、不渗漏、纯环保的特

点。

<REC>

<申请号>=CN200620010039.2

<名称>=改进的水力碎浆机转子

<申请（专利权）人>=李风宁;

<发明（设计）人>=李风宁

<申请日>=2006.09.18

<地址>=261300山东省潍坊市昌邑市昌邑建设银行636信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种改进的水力碎浆机转子，它由转子中心轴、固设于中心轴上的螺旋叶片、固定在转子中心轴下部的甩浆板组成，所述螺旋叶片的外边缘固设有若干撕裂齿；本实用新型去掉了底刀，避免了纤维被切断，且各种非纤维性杂质不会被破坏，有利于对纸浆的进一步筛分，降低了动力消耗，节约了成本；撕裂齿的设置，完全弥补了底刀的疏解作用，并且克服了底刀的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200820190958.1

<名称>=活动弧形板式网槽

<申请（专利权）人>=秭归县泽丰纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=付先国

<申请日>=2008.09.18

<地址>=443600湖北省秭归县茅坪九里工业园区

<摘要>=一种活动弧形板式网槽，属于造纸设备。本装置包括网笼和与网笼相配合的伏辊，圆

锥进浆总管通过进浆分管与扩散稳流道相通，均浆沟与扩散稳流道，均浆沟与牛角状浆液

流道相通，流道一侧设有活动弧形板，活动弧形板的挡板低于纸浆液面，活动弧形板上设有

回流管。进浆分管与扩散稳流道相垂直。本实用新型的进浆分管与扩散稳流道相垂直，使

纸浆以90度的角度进入扩散稳流道，减少纸浆的湍流，提高了纸浆纤维的匀度；把活动

弧形板前挡板降低到浆液面下，液面上无死角，浆液面上聚集的泡沫形成回流，流到白水

池，通过除砂器除去黑浆团，解决了纸页黑块问题，提高了产品质量。

<REC>

<申请号>=CN200820190961.3

<名称>=圆网纸机近网扩散器

<申请（专利权）人>=秭归县泽丰纸业有限责任公司

<发明（设计）人>=付先国

<申请日>=2008.09.19

<地址>=443600湖北省秭归县茅坪九里工业园区

<摘要>=一种圆网纸机近网扩散器，属于造纸机械。本装置包括网笼和与网笼相配合的伏辊，

圆锥进浆总管通过进浆分管与混合器连接，混合器与牛角状浆液流道相通，流道上方和下

方分别设有活动弧形板和活动封边装置，活动弧形板上的活动回流管与回流沟相通。本实

用新型将原固定封边装置改为活动封边装置，用活动封边装置调节湿纸页宽度，不需要用

清水冲洗，降低了清水用量，可提高浆速使纸页横向纤维排列增加，横向耐折提高10次

以上；将原扩散稳流道改为混合器，提高了浆液流动的稳定性；增加了回流浆沟，使漏出

的纸浆流入白水池，减少了纸浆的浪费，降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200520098303.8

<名称>=挤压式再生纸浆板收纸装置

<申请（专利权）人>=熊猛

<发明（设计）人>=熊猛;徐红

<申请日>=2005.09.29

<地址>=330012江西省南昌市昌东开发区石桥村南昌市神州彩印包装有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种挤压式再生纸浆板收纸装

置，本实用新型的挤压式再生纸浆板收纸装置，包括收纸辊、

固定挤压辊、支架、机架；支架设置在机架上，其中：固定挤

压辊的辊轴固定在支架机上，支架的上端设置有轴槽；收纸辊

的辊轴活动安装在支架上端的轴槽上；收纸辊与固定挤压辊辊

连接。槽缝沿轴向设置在收纸辊的外表面，弹线沿轴向设置在

槽缝内，弹线的端点活动的固定在收纸辊侧面。本实用新型的

优点在于：因固定挤压辊碰触收纸辊，固定挤压辊对收纸辊有

挤压作用，可以挤压消除再生纸浆板多余的水分，同时帮助收

纸辊反复缠绕加厚得到再生纸浆板。

<REC>

<申请号>=CN02254174.8

<名称>=双层开式纸浆模易拉罐托

<申请（专利权）人>=柯继方

<发明（设计）人>=柯继方

<申请日>=2002.09.11

<地址>=116013辽宁省大连市西岗区仲夏路159号欧美亚大酒店8901室

<摘要>=一种双层开式纸浆模易拉罐托，属纸浆模工业品

包装制品领域。该托由上盖和下盖两部分胶接而成。它主要解

决易拉罐小包装时不用塑料袋的问题，消除了塑料袋造成的

“白色污染”。该托使用方便，用后可自行降解，也可回收再

利用，适用于包装易拉罐啤酒和各种易拉罐饮料。

<REC>

<申请号>=CN200720193233.3

<名称>=多用途成套酒类包装容器

<申请（专利权）人>=杨元胜

<发明（设计）人>=杨元胜

<申请日>=2007.11.08

<地址>=251400山东省济南市济阳县富锦文苑9号楼2单元602

<摘要>=多用途成套酒类包装容器，主要解决酒包装物功能单一的问题。它包括外包装罐和置于外包装罐内的酒瓶，所述的外包装罐包括罐体和罐盖，所述的外包装罐为陶瓷罐，所述的酒瓶为陶瓷瓶，在外包装罐和酒瓶之间设有缓冲保护物；所述的外包装罐罐体的形状为陶瓷器和青铜器中罐、瓶、尊、炉、笔筒、钵、盆、缸、盒、卣、彝、鼎、簋、簠、盨、敦、洗、豆、碗或壶中之一的形状；酒瓶的形状为陶瓷器的瓶、壶、尊或坛中之一的形状；所述的外包装罐罐体内衬环保纸浆模塑制品作为缓冲保护物。该包装容器除了做为酒包装外，同时还可做茶叶盒、笔筒、笔洗、温酒器和酒壶以及具有陈设功能的陶瓷器。

<REC>

<申请号>=CN01268725.1

<名称>=节能型水力碎浆机

<申请（专利权）人>=李树泉

<发明（设计）人>=李树泉;孙永和

<申请日>=2001.11.23

<地址>=271000山东省泰安市泰良路118号

<摘要>=节能型水力碎浆机属造纸浆设备,它包括支架

(10)、槽体(2)、减速装置(1)、联轴器(3)、万向节(4)、轴(12)、

转盘(6)、碎纸刀(7)组成,在槽体(2)上端固定有减速器装置(1),

轴(12)由槽体(2)上部中心伸入槽体(2)内,轴(12)上固定有绞笼

(5),轴(12)底部有钢球定位装置。具有高效节能、无泄漏、无易

损件,维修使用方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820222554.6

<名称>=纸样成型器托网架

<申请（专利权）人>=陕西科技大学

<发明（设计）人>=刘  靖;吕桂志

<申请日>=2008.11.21

<地址>=710021陕西省西安市未央大学科技园陕西科技大学

<摘要>=一种纸样成型器托网架，包括厚度为20mm钢板以及均匀开设在钢板

内的平行设置的若干组辐条，在辐条上端面开设有若干个V型槽。本实用

新型在厚约20mm的铜板上，使用线切割等加工方式割出辐条，在辐条上

开V型槽，以便于辐条上方过滤网上纸浆中水的流出。由于托网架上可漏

水的面积增大，可使纸页更加均匀，从而提高试样纸的质量。

<REC>

<申请号>=CN200620167910.X

<名称>=一种酒脚回收系统

<申请（专利权）人>=周学义

<发明（设计）人>=周学义

<申请日>=2006.12.08

<地址>=755100宁夏回族自治区中宁县红宝平安家园9－2－502

<摘要>=本实用新型公开了一种酒脚回收系统，它由原料罐、循环泵、陶瓷膜过滤组件、反冲部件、换热器组成，循环泵采用无堵塞纸浆泵，实现酒脚等高黏度流体的输送，从而实现酒脚回收。酒脚是酿酒业不可避免的产物，种类多，数量大，而且其中97％以上的都为可回收的酒体，因缺乏合适的回收方法和工艺，企业无法进行有效回收，而是直接排放，这样既污染环境，又给企业造成很大的经济损失。本实用新型所述的酒脚回收系统，克服了气膜压榨机、高速离心机和真空转鼓过滤机等传统回收设备的缺陷，可实现85％以上的回收率，且无须后续处理工艺，回收的酒体澄清透明，光泽度好。

<REC>

<申请号>=CN200720041729.9

<名称>=一种毛刷刷柄

<申请（专利权）人>=周宝成

<发明（设计）人>=叶明;周宝成

<申请日>=2007.11.29

<地址>=223001江苏省淮安市清河区承德南路日月星城10号楼1－502室

<摘要>=本实用新型公开了一种毛刷刷柄，由柄杆和柄头组成，柄头为实体结构，或柄头腔内设置有加强筋。所述加强筋呈网格状、或呈一字形、或呈X形。本实用新型采用纸浆通过模塑而成，具有省工、省时、省料、制作成本低的优点，同时具有刷柄可回收利用，节约宝贵的木材资源，绿色、环保的优点。

<REC>

<申请号>=CN01265016.1

<名称>=改进的纸浆模压蛋糕包装盒盖

<申请（专利权）人>=马豫陵

<发明（设计）人>=马豫陵

<申请日>=2001.10.18

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市百园路十号附十号华美包装有限公司

<摘要>=本实用新型属于食品包装盒的改进,特别是改进

的纸浆模压蛋糕包装盒盖,包括由纸浆模压构成的盒盖,其周边

具有下凹的环形凹槽,环形凹槽的外边缘具有向外折的水平折

边,在盒盖的顶面上封盖固结着平面饰板,平面饰板的外缘与盒

盖水平折边的外缘相吻合,在平面饰板的周边上均布着连同盒

盖水平折边一起穿透的捆绳缺口。使用时,本实用新型的环形凹

槽的外壁嵌入环形盒帮内,环形盒帮与底盘相配合。绳子通过捆

绳缺口进行捆扎,其强度高,不易变形损坏。平面饰板使盒盖顶

面平整,提高了产品包装装潢的档次。用机械化批量生产代替手

工生产,保证了产品卫生质量。

<REC>

<申请号>=CN200520126014.4

<名称>=纸浆脱墨压力筛

<申请（专利权）人>=华泰集团有限公司

<发明（设计）人>=张安钵;郭启程;李银河

<申请日>=2005.12.15

<地址>=257335山东省东营市广饶县大王镇华泰集团公司

<摘要>=本实用新型涉及一种压力筛，特别适用于造纸工

业领域中纸浆脱墨生产线上三道精筛。其技术方案是：现有压

力筛外体主要包括主体和设置在主体上的进浆口、出浆口、排

渣口。本实用新型是在现有压力筛基础上，位于排渣口水平面

下方的主体上设有注水口，在主体顶部还设有排汽口。本实用

新型通过上述改进后有效降低了尾渣的排放量，节约浆料，解

决了排渣不好造成的糊筛问题。

<REC>

<申请号>=CN200620163783.6

<名称>=可重复使用的环保型筷子

<申请（专利权）人>=黄小海

<发明（设计）人>=黄小海

<申请日>=2006.12.12

<地址>=430050湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道344号武钢中南轧钢厂宿舍2栋2单元5楼1号

<摘要>=本实用新型是一种可重复使用的环保型筷子，其筷身分为手握部分和食用部分，在食用部分的筷身上粘贴有食用包装纸；筷身的材质为瓷土、粘土或高岭土。本实用新型具有整体结构、以螺纹连接的分段式结构的多种结构筷子。其中，以螺纹连接的分段式结构筷子，它的好处在于：使用时不会脱落，当回收时卸下下半部分进行深加工处理，上半身也要处理；当全部处理好时，上下部分重新连接好就可以再次投入使用了。整体结构的筷子，其处理方法简单实用，直接剥下使用过的食用包装纸，经卫生处理后，再贴上新的包装纸，达到重复使用的目的。而换下的旧包装纸，可送入有关厂家处理，作为纸浆的原材料，这样既节约原料，具有经济效益，又利于环境保护。

<REC>

<申请号>=CN200320125525.5

<名称>=纸浆光催化漂白反应器

<申请（专利权）人>=广西大学

<发明（设计）人>=王双飞;宋海农;杨崎峰;黄显南;许开绍;宾飞;农尚勇;朱红祥

<申请日>=2003.12.20

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市大学路100号

<摘要>=本实用新型为一种用于纸浆漂白的光催化漂白

反应器，该反应器外层为一个带夹套的不锈钢容器，不锈钢容

器外接恒温水浴，容器内设置一个或多个石英冷阱，石英冷阱

内放置照射光源器件，照射光源器件外接启动装置，不锈钢容

器底部设有搅拌设置，使纸浆在碱性环境和通入氧气的条件

下，均匀的参与光催化漂白反应，从而实现环境友好的高白度

纸浆漂白。

<REC>

<申请号>=CN200420099611.8

<名称>=双滚式固液分离器

<申请（专利权）人>=郑志强

<发明（设计）人>=郑志强

<申请日>=2004.12.28

<地址>=364000福建省龙岩市龙门镇赤水村中井路59号

<摘要>=本实用新型涉及一种双滚式固液分离器。它包括

二级分离器的螺杆转轴、挤压螺杆、过滤网槽、开有固体出口

的挤压筒、固定杆组成，它还包括一级分离器的分离筒转轴、

固液沉积槽、筛网分离筒、刮条、出液口、密封圈、筛网筒封

及其传动副、支架、变速箱、电动机组成；筛网分离筒头尾端

分设有密封圈和筛网筒封、圆周设有刮条；一端设有出液口的

固液沉积槽相对于分离筒下方设于支架；分离筒转轴设于分离

筒圆心线、头尾两端设于支架、头端还设有传动副，传动副连

接变速箱及其电动机；所述的分离筒转轴能与分离筒同步旋

转，分离的液体从出液口流出并自行清洗筛网，固体从固液沉

积槽边沿甩出落至二级分离器进一步分离。本实用新型具有固

液分离效果好、节水等优点，适于粪便、造纸浆液等需固液分

离的场所应用。

<REC>

<申请号>=CN02308103.1

<名称>=蛋糕包装盒(心形)

<申请（专利权）人>=杨建国

<发明（设计）人>=杨建国

<申请日>=2002.04.19

<地址>=063000河北省唐山市路南区南厂楼房工房56-2-303

<摘要>=1.右视图与左视图相同，省略右视图。

2.本外观设计产品其材质为可降解的环

保型纸浆，属于绿色包装产品。

<REC>

<申请号>=CN03314284.X

<名称>=纸浆模塑缓冲材料包装（显示器3）

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.01.15

<地址>=215011江苏省苏州市新区玉山路258号兴隆工业区内

<摘要>=1.使用本外观设计的产品由纸浆模塑制成

，用于液晶显示器的缓冲包装；

2.本外观设计由2件构成，成套出售、使

用；

3.件1左视图与右视图对称、俯视图与仰

视图对称，省略件1左视图、俯视图；

4.件2左视图与右视图对称、俯视图与仰

视图对称，省略件2左视图、俯视图。

<REC>

<申请号>=CN03314889.9

<名称>=纸浆模塑缓冲材料包装（DVD1）

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.03.05

<地址>=215011江苏省苏州市新区玉山路258号兴隆工业区内

<摘要>=1.使用本外观设计的产品由纸浆模塑制成；

2.本外观设计仰视图与俯视图对称，省略

仰视图。

<REC>

<申请号>=CN03317317.6

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件（OX93）

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.06.23

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.本外观设计产品由两件构成，成套出售

和使用；

2.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的薄壁缓冲件；

3.件1主视图和后视图中所示的A部分为通

孔。

<REC>

<申请号>=CN03317318.4

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件（OX73）

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.06.23

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.本外观设计产品由件1和件2两件构成，

成套出售和使用；

2.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的薄壁缓冲件；

3.件1主视图和后视图中所示的A部分为通

孔。

<REC>

<申请号>=CN03317319.2

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件（OX53）

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.06.23

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.本外观设计产品由两件构成，成套出售

和使用；

2.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的薄壁缓冲件；

3.件1主视图和后视图中所示的A部分为通

孔。

<REC>

<申请号>=CN03317321.4

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件（OS73）

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.06.23

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.本外观设计产品由两件构成，成套出售

和使用；

2.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的薄壁缓冲件；

3.件1主视图和后视图中所示的A部分为通

孔。

<REC>

<申请号>=CN03317322.2

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件（OS93）

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.06.23

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.本外观设计产品由两件构成，成套出售

和使用；

2.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的薄壁缓冲件；

3.件1主视图和后视图中所示的A部分为通

孔。

<REC>

<申请号>=CN03356634.8

<名称>=酒篓

<申请（专利权）人>=祖忱

<发明（设计）人>=祖忱

<申请日>=2003.09.02

<地址>=110405 辽宁省沈阳市法库县大孤家子镇五龙泉酒厂

<摘要>=1.本申请的保护要点是：照片所示的用枝

条编织的酒篓的整体形状，以及酒篓的

上半部用纸浆覆盖的外表。

2.本申请的主视图和后视图对称，所以省

略后视图。

3.本申请的左视图和右视图对称，所以省

略左视图。

4.酒篓的底面为不可见面，所以省略仰视

图。

<REC>

<申请号>=CN200330111193.0

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件(2)

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.10.16

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=产品为由纸浆模塑制成的薄壁缓冲件。

<REC>

<申请号>=CN200330111194.5

<名称>=包装件(1)

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.10.16

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的薄壁缓冲件。

<REC>

<申请号>=CN200330111709.1

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件（os204)

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2003.11.03

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的薄壁缓冲件。

2.本外观设计产品共二件，可用于液晶显

示器包装时的前、后缓冲，成套出售，

成套使用。

<REC>

<申请号>=CN200430017347.4

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件(HDS-3000)

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2004.03.30

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的缓冲件。

2.本外观设计产品共二件，成套出售，成

套使用。

<REC>

<申请号>=CN200430017349.3

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件(CD-ROM)

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2004.03.30

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的缓冲件。

<REC>

<申请号>=CN200430017350.6

<名称>=纸浆模塑缓冲包装件(HS-94)

<申请（专利权）人>=苏州爱绿纸塑有限公司

<发明（设计）人>=陈永铭

<申请日>=2004.03.30

<地址>=215129 江苏省苏州市苏州新区木桥街31号

<摘要>=1.使用本外观设计的产品为由纸浆模塑制

成的缓冲件。

2.本外观设计产品共二件，用作液晶显示

器包装箱内的缓冲材料，成套出售，成

套使用。