节能阻燃符合门窗

<REC>

<申请号>=CN99323492.5

<名称>=外墙保温隔热装饰构件(M220)

<申请（专利权）人>=上海大道包装隔热材料有限公司

<发明（设计）人>=李康琪

<申请日>=1999.05.27

<地址>=201209上海市浦东顾路顾徐路8号

<摘要>=    1.后视图与主视图对称，省略后视图。

2.本外观设计产品是由阻燃性EPS(发泡聚苯乙烯)

等保温隔热材料制成的装饰型预制构件,用于建筑物的外墙、

门、窗、柱等。

<REC>

<申请号>=CN00101289.4

<名称>=节能住宅

<申请（专利权）人>=李出新

<发明（设计）人>=李出新

<申请日>=2000.02.14

<地址>=414002湖南省岳阳市城陵矶肉联厂

<摘要>=本发明涉及一种节能住宅,它是在住宅墙体内、地

板下、天花板上设置有高保温性的真空保温板,新型保温窗上安

装了真空保温玻璃及内藏式卷帘,使节能住宅的保温性比传统

住宅高十几倍加之真空保温板内填充材料是切碎的农作物秸

秆、稻壳及碎泡沫塑料等废弃物,使成本更低廉。住宅的空调系

统采用了耗能少、无污染的地能空调系统并采用了新型热交换

器及新型换气装置不仅安装方便,造价低廉,不用氟里昂,节约了

大量电能。

<REC>

<申请号>=CN00102193.1

<名称>=绿色石油发动机

<申请（专利权）人>=寿建强

<发明（设计）人>=寿建强

<申请日>=2000.03.23

<地址>=311825浙江省诸暨市牌头镇祭祀村

<摘要>=本发明公开了一种绿色石油发动机,其主要技术

结构是:在原有发动机作动原理的基础上,增强进气效果,改善混合

气的燃烧速度,减少热损和克服易损部件的磨损问题。它主要是由

气缸盖、气缸套和活塞组成密闭作动室。在气缸盖上设有轴针式

喷油器、排气门、排气道孔和火花塞,在气缸套上设有若干进气

孔,在活塞上设有涡流架、绝热层和组合活塞环。本发明的绿色

石油发动机适用于节能、环保时代的各种汽车配用。

<REC>

<申请号>=CN00104250.5

<名称>=汽车储能取力传动新装置

<申请（专利权）人>=田革

<发明（设计）人>=田革

<申请日>=2000.04.18

<地址>=445300湖北省建始县邺州镇建恩路15号

<摘要>=本发明是指汽车传动机构中的储能取力传动新

装置,设计有Ⅰ型:将取、助力器置于引机离合器和变速器之间,

不改变速器结构;Ⅱ型:将取、助力器置于变速器取力窗孔上,对

变速器简改;Ⅲ型:将取力器置于引机离合器和发电机之间再装

变速器,助力器置于变速器取力窗上。三型皆能设计行星齿轮式

取力结构,踩制动踏板即可转化储能取力和制动。对应该转化储

存的浪费能量(空闲能量、制消位动能)可灵活取力充分转化储

存,并可灵活换挡变速,利用储能进行牵引或助力,进行经济行车

和安全行车。并节能降耗、增力加速、减轻磨损、保障安全等。

<REC>

<申请号>=CN00113988.6

<名称>=一种节能石灰窑的设计方法及装置

<申请（专利权）人>=欧川平

<发明（设计）人>=欧川平

<申请日>=2000.12.08

<地址>=710003陕西省西安市莲湖区青年路76号陕西省机械厅家属院

<摘要>=本发明是一种节能石灰窑的设计方法及装置,它

由炉膛、窑室、窑门、烟囱、保温层、火道连接组成,它采用燃

料和石灰石分离的方式利用燃料的烟火在保温层中的火道循

回利用,使石灰窑能充分吸收热能,降低烟尘排放。石灰窑底部

有炉膛,窑体内层顶部密封,在石灰窑保温层中均匀分布有火道,

火道与烟囱相互连通。每个火道出口都与烟囱相连通,每个火道

入口在石灰窑底部与窑室相连通。在石灰窑组中,相互串接连通

的烟囱中固定有控制阀门。

<REC>

<申请号>=CN00123259.2

<名称>=一种连续微波烧结炉

<申请（专利权）人>=中国科学院金属研究所

<发明（设计）人>=杨永进;张劲松;刘强;曹小明;沈学逊

<申请日>=2000.11.15

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区文化路72号

<摘要>=一种连续微波烧结炉,由常规电加热窑炉预热

段、微波加热段、常规电加热控温冷却段组成;在微波加热段炉

体底部接有一微波加热腔,微波加热腔中置有一水平旋转垂直

移动的传动机构;与微波加热腔相对应炉体的上方设有一空腔,

空腔内容纳多模介质谐振器;微波加热腔与常规电加热窑炉炉

体之间采用微波密封插门。本发明能充分发挥微波烧结陶瓷的

省时、节能等特点,又能提高对微波能量的利用率,降低整套装

置的成本,具有高效、低成本的特点。

<REC>

<申请号>=CN00125699.8

<名称>=组合式燃气燃烧器

<申请（专利权）人>=徐建波

<发明（设计）人>=徐建波

<申请日>=2000.10.17

<地址>=315600浙江省宁海城关东郊路57号(消防队东)永安机械厂三楼

<摘要>=本发明公开了一种组合式燃气燃烧器,该组合式

燃气燃烧器将引射型大气式燃烧器和鼓风式燃烧器有机地结

合为一体,由燃烧器架、引射型大气式环形燃烧盘、主火燃烧喷

盘、燃烧器喷头引射杆、燃烧器底座、风量均匀调节器、鼓风

机及燃气输气管道和燃气阀门所构成;该燃烧器结构合理、热效

率高,使用、调节方便,节能效果好,噪音低,是一种兼具有引射型

大气式燃烧器与鼓风式燃烧器优点的新型高效燃气燃烧器

具。

<REC>

<申请号>=CN00126765.5

<名称>=节能型低噪声气动凿岩机

<申请（专利权）人>=姜继尚

<发明（设计）人>=姜继尚

<申请日>=2000.12.27

<地址>=411100湖南省湘潭市书院路26号风动11栋109号

<摘要>=本发明公开了一种节能型低噪声气动凿岩机,它

安装了多重复合式消声节能器,该消声节能器的消声缸体外装

有消声罩,消声缸体与消声罩结合处的缸壁上有排气小孔群,在

消声罩排气通道上安装有窗式挡板,使从排气小孔群排出的气

体经多次膨胀、压缩使排气噪声多次衰减。采用上述结构的节

能型低噪声气动凿岩机,具有消声频带宽、体积小、高效率和节

能等特点,适合在各种环境状况下工作。

<REC>

<申请号>=CN00129545.4

<名称>=新型环保复合材料

<申请（专利权）人>=赖迈克;张仲骐

<发明（设计）人>=赖迈克

<申请日>=2000.09.30

<地址>=100084北京市海淀区清华大学东八楼五单元602室

<摘要>=一种新型环保复合材料,以废旧塑料、农作物废料

及添加剂为原料,经粉碎、混合、挤压成型、冷却定型、切割等

工艺制成成品。本发明的优点是:该材料重量轻、强度高、阻燃

性好、抗酸碱,并可百分之百回收再利用,成本低廉,该复合材料

兼具了塑料和木材两者的优良物理性能,使其可以像木材一样

切、锯、钉,无须使用特殊工具,而且不会腐烂、反卷或开裂,在

使用过程中无需维修。本复合材料可用作建筑模板,如门、窗、

隔断、墙板、地板、屋顶、户外阳台板、户外桌椅、运输仓储

用托盘等。

<REC>

<申请号>=CN00136218.6

<名称>=多用遥控电源开关

<申请（专利权）人>=北京威煌电子有限公司

<发明（设计）人>=万工群;栗国华

<申请日>=2000.12.25

<地址>=100085北京市朝阳区清河镇陈营驻军生产基地

<摘要>=多用遥控电源开关是由无线遥控手柄及多个接

收控制部分组成的家庭电源控制系统。可对家庭中多个电源开

关进行集中控制,如电灯、插座、风扇、水泵、院门、加热器、

音响电视的电源总开关等等进行开关量控制。亦可用为车库、

厂房、礼堂、门卫等照明灯光的控制。每个开关亦可手动轻触

控制。多用遥控电源开关是一种新型、节能、使用方便的小型

化的产品,其外形小巧精致,安装尺寸符合国家建筑材料标准,可

方便替换原使用产品。接收及控制部分待机时消耗电流仅为毫

安级。开关采用新型脉冲继电器平时不耗电、输出电流大、安

全可靠。对其他电器没有干扰。

<REC>

<申请号>=CN01107277.6

<名称>=气门小端端面的合金焊接方法

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=江涛;于今;王世耕

<申请日>=2001.03.23

<地址>=400044重庆市沙坪坝正街174号

<摘要>=气门小端端面的合金焊接方法属于内燃机进、排

气阀门小端合金焊接方法。该方法包括备好合金颗粒,调整高频

加热机的操作参数,调节气门送进时间和送合金颗粒的间隔时间,

将气门置于工作台上,将合金颗粒置于气门小端端面上,将气门小

端置于高频感应圈的焊接位,启动高频加热机加热熔化合金颗粒实

现焊接。本发明焊接质量高、效率高、低耗材、节能。不仅能人

工操作实现其焊接,而且能自动化操作完成焊接。

<REC>

<申请号>=CN01107428.0

<名称>=三态门控制端测试方法及电路

<申请（专利权）人>=深圳市中兴集成电路设计有限责任公司

<发明（设计）人>=刘英广

<申请日>=2001.01.09

<地址>=518058广东省深圳市南山区麒麟路1号科技创业服务中心9楼

<摘要>=一种三态门控制端测试方法及电路,将每个被测

三态门电路的使能控制端分别连接到同一个多路器的不同的

输入端,将控制信号送到所述多路器的控制信号端使得其输入

端口连接个每个三态门电路的使能控制信号分别从所述多路

器的输出接口输出并可测。这种方法和电路可实现在被测三态

门电路的输出端不能加上、下拉电阻时,如为了节能或内部有多

驱动总线情况下,有效提高三态门控制端的测试故障覆盖率,而

且,结构简单、容易实现。

<REC>

<申请号>=CN01110719.7

<名称>=一种砼小型空心砌块的辅助砌块及其排块组合方法

<申请（专利权）人>=翟晓莉

<发明（设计）人>=翟晓莉;于文江

<申请日>=2001.04.17

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙南开发区齐水公路2.5公里齐齐哈尔市方大新型建材有限公司

<摘要>=本发明涉及一种带保温腔的可复合保温材料的

砼小型空心砌块的辅助砌块,及其与主砌块配合的排块组合方

法。其目的是将砌块的保温壁和连结肋上下对齐,保温腔上下贯

通,保温材料,如聚苯板等可以很方便的插入保温腔内起到保温

节能的作用,同时门窗洞口端部保温材料不外露,不影响墙体的

抹灰施工。

<REC>

<申请号>=CN01114499.8

<名称>=水塔水位节能型全自动控制器

<申请（专利权）人>=彭立城

<发明（设计）人>=彭立城

<申请日>=2001.05.30

<地址>=410600湖南省宁乡县历经铺乡桐木村一组

<摘要>=本发明涉及一种水塔水位节能型全自动控制器。

它包括传感部分、执行部分,传感部分包括在水池中的浮子、

浮子顶杆、在水中的重物、重物拉线、进水管阀门、门拉线、

弓形传感片、传感片触头、关闭触头、开启触头、门动片、门

开静触头、门闭静触头;执行部分包括铁芯、线圈、衔铁、固

定在衔铁上的连接杆、与线圈电连接的位置开关、与水泵的电

动机电连接的静触头及连接在支撑弹簧上的动触头等。本发明

可用于对水塔或蓄水池的水位作全自动控制,工作过程中自身

耗电能极少。

<REC>

<申请号>=CN01115895.6

<名称>=往复式多功能推进器

<申请（专利权）人>=王吉生

<发明（设计）人>=王吉生

<申请日>=2001.05.14

<地址>=130200吉林省农安县农安大路75号

<摘要>=本发明是一种全新的单缸多功能燃油发动机,它

既没有飞轮,也没有曲轴连杆结构,缸盖与缸体为一个整体,增加

了它的气闭性能,排气门安装在活塞上克服了两冲程内燃机的

进气扫气不能严格分离造成燃料浪费的缺点,因每一次爆发都

做功,克服了四冲程内燃机效率低的缺点,是一种结构简单、高

效节能的动力装置。它一机多用,既能充当陆、海、空交通工具

的动力,也可作为手提动力工具的动力,且只需数分钟就能完成

功能转换。

<REC>

<申请号>=CN01120155.X

<名称>=合金型红泥塑胶建材的配制方法

<申请（专利权）人>=李勇

<发明（设计）人>=李勇

<申请日>=2001.07.09

<地址>=450052河南省郑州市金海大道100号2号小区4号楼47号

<摘要>=本发明公开了一种合金型塑胶类建筑型材的配

制方法，特别是一种合金型红泥塑胶建筑型材的配制方法。它

是将铝厂废渣红泥(RM)、废PVC塑胶粉、新PVC塑胶粉、活化CaCO<SUB>3</SUB>微粉和安定剂、增韧剂、增塑剂等助剂按一定重量百分比进行计量混合并添加进高捏合机中，在95℃－115℃温度下搅拌捏合使其混炼而塑化，随之将其送进160－180℃同向锥形双螺杆挤出机进行高温均化且挤出成型，如输油管，输气管，上水管，下水管等各种管材，如外墙砌石、屋面瓦形坡面板、波浪形瓦板、野外餐桌、椅、门、窗、扶手等型材。用本发明方法生产的建筑型材具有优异的抗紫外线、抗热老化性能和特强的耐候性，其强度高、韧性好、耐冲击、不脆裂、能阻燃、吸噪音、耐酸碱、寿命长、且重量轻、易安装、造价低、生产经济效益高。本发明解决了铝厂废料红泥和工业废料PVC的综合利用问题。

<REC>

<申请号>=CN01124939.0

<名称>=节能轮回砖窑

<申请（专利权）人>=刘连成

<发明（设计）人>=刘连成

<申请日>=2001.08.04

<地址>=835300新疆维吾尔自治区伊犁察县八乡开发区二火电厂转

<摘要>=本发明公开了一种节能轮回砖窑,包括窑底1、窑

顶2、墙体3、外墙4、窑门5、窑室6、内墙体7、主烟道室8、

垂直烟道21、烟道盖锅16、热能风机22、底部通道9、加煤

道10、口盖11,在内墙体7中围着主烟道室8设置一环形调温

室12,它在每一间窑室上部开设有两条水平输热道13,与加煤道

10、窑室6连通,并设置闸板14,另外垂直输热道15下与通道9

连通,有盖锅17,每一间窑室内墙7中设有加氧道18。本窑比普

通轮窑节煤百分之五十,并改善了高温作业的窑中环境,是一种

理想的新型节能轮窑。

<REC>

<申请号>=CN01125690.7

<名称>=陆运交通系统化

<申请（专利权）人>=陈荣昭

<发明（设计）人>=陈荣昭

<申请日>=2001.09.07

<地址>=834000新疆维吾尔自治区克拉玛依市石油新村退休站

<摘要>=本方案涉及世界各国的陆运交通系统。火车站的

存在有七大缺点，对社会影响极大。特提出：取消火车站，统

一陆运线的建议。其缺点可完全剔除，使火车也能和汽车运输

一样实现门对门运输，随到随走极为方便；可节约大量人力、

物力、财力、时间和减少货损、空驶、欠运，其节约价值将十

分惊人。更使城、乡交通方便度基本等同；这将最大限度促进

社会生产力高速发展；新列车可客货同列以200公里的时速连

续运行一至两年以上；其年运效益是旧铁路的7倍以上；节能

效益为每列300多万元/千公里·年；由此带来一系列的经济效

益、社会效益和减少环境污染等的效益均十分巨大；并有强化

国防、巩固边疆等显著作用；可适用于任何国家。

<REC>

<申请号>=CN01128090.5

<名称>=具有消烟除尘装置的菱镁矿石焙烧窑

<申请（专利权）人>=廉芳林

<发明（设计）人>=廉芳林

<申请日>=2001.08.23

<地址>=115101辽宁省大石桥市官屯镇大岭村

<摘要>=具有消烟除尘装置的菱镁矿石焙烧窑,窑内上部

为圆筒形,下部为球形,再下部具有托梁,风道为环形风道。消烟

除尘装置底座由螺栓固定在操作平台上。上部用拉线经拉线环

固定在地面,底座有2～4个上料窑门、内壁有耐火层、一侧有

二次燃烧进气口,底座内有与其连通的进气分散孔,每个除尘节

内有斜向粉尘挡板,排气筒上焊有拉线环。底座与各除尘节及排

气筒焊接成一个整体。底座可焊接在操作平台钢板上。焙烧窑

为建于山坡深坑中的井式焙烧窑,出料口至下方地面修有通

道。其优点是,无烟、尘、声污染,节能,节约设备,操作安全,运行

稳定。

<REC>

<申请号>=CN01129276.8

<名称>=冰箱显示部分的节能装置和方法

<申请（专利权）人>=LG电子株式会社

<发明（设计）人>=尹劲石;陈炳晔

<申请日>=2001.06.19

<地址>=韩国汉城

<摘要>=本发明涉及冰箱显示部分的节能装置和方法,具

体涉及一种只有在用户使用冰箱时,显示部分的亮度才得到控

制的冰箱显示部分的节能装置和方法。也就是说,本发明的目的

是监控用户是否使用了冰箱并控制冰箱显示部分的亮度以使

得只有在用户使用冰箱时显示部分才保持亮的状态。为此目的,

本发明之特征在于:用户是否使用了冰箱或者用户是否在冰箱

附近可以采用用户所输入功能键的操作信号,门开关,红外传感

器等等来确定。

<REC>

<申请号>=CN01130056.6

<名称>=全新风节能空调器

<申请（专利权）人>=邓金荣

<发明（设计）人>=邓金荣

<申请日>=2001.12.12

<地址>=510300广东省广州市新港西路206号5栋203室

<摘要>=本发明涉及一种全新风节能空调器,它在室外机

组箱体中设有裸露的空气过滤器、新风室和新风风机的进风装

置;有与冷凝器共用的排风风机、排气室及其可与室外空间相通

的电控窗;在室内机组箱体中设有空气热交换器、高效空气过滤

器、空气洁净器。室内空气在空气热交换器中被新风热交换出

70%以上的冷量或热量后,由排风管引入室外机组再利用后直

接排入室外;而新风则进入蒸发器降温或加温后送入室内,引入

的新风和被排出的室内空气是等量的,为空调器实现了在全新

风状态下运行。本发明涉及的空气热交换器,具有热传导距离极

短、可在很小体积内获得很大热交换面积、效率极高的一种空

心柱体套装式热交换器,且工艺简单成本低,是实现全新风换

气、节能的关键技术。室内机组中可无运动部件,有效地降低了

噪声。本产品适用于对空气品质要求特高的场合和用户,可作为

空调器产品中的一种精品进入市场。

<REC>

<申请号>=CN01131687.X

<名称>=感应式散热器装置

<申请（专利权）人>=邵琳

<发明（设计）人>=邵琳

<申请日>=2001.12.27

<地址>=100024北京市朝阳区荟康苑小区8号楼8单元501室

<摘要>=本发明公开了一种散热器是感应式散热器装置。

用1根或几根焊有散热翼片(4)的热管(2)与一个铁制或不锈钢

制的带有进排水管(3)(5)和排气阀门(6)的水盒(1)成10－170度

夹角组装而成。它具

有结构简单，工作安全可靠，温度高、节能、环保。

<REC>

<申请号>=CN01138963.X

<名称>=多功能热管节能锅炉

<申请（专利权）人>=万国顺

<发明（设计）人>=万国顺

<申请日>=2001.12.27

<地址>=028000内蒙古自治区通辽市科尔沁区556029信箱

<摘要>=本发明是一种多功能热管节能锅炉，是由水套

(1)、炉膛、炉排、炉门(4)、灰门(5)等构成，所不同的是：炉

膛被封火水套分成两个燃烧室(2)、(3)，封火水套(9)设有与上、

下两个燃烧室相通的水套火管(6)。封火水套(9)安装有高效导热

元件热管(7)。封火水套(9)上面有一个与封火水套表示形状相近

似的可转动的封火板(8)，封火板(8)上面的第二燃烧室(3)，一

侧有一进风孔(10)，另一侧为烟道(11)，在烟道上还安装有高效

导热的元件热管(12)。其特点是炉膛内采热面较大，且能进行

二

次燃烧，热效率较高。

<REC>

<申请号>=CN01143214.4

<名称>=反射式红外计数节能照明控制装置

<申请（专利权）人>=燕山大学

<发明（设计）人>=曹士莲

<申请日>=2001.12.04

<地址>=066004河北省秦皇岛市河北大街438号

<摘要>=本发明属于照明开关自动控制技术领域,本发明

的电路结构实现了所需要的逻辑关系,装置当有人进入时电路

控制计数器处于相加计数状态,当有人出去时计数器处于相减

计数状态,进入人次大于出去人次时,表明房间内有人,这时与

计数器相接的或门输出端处于高电平,继电器闭合灯亮,计数器

输出端为零时,或门输出低电平,继电器断开灯熄灭,由于采用

红外线控制及其电路结构,因此本发明具有方便与节能的效

果。

<REC>

<申请号>=CN02110678.9

<名称>=充气多用途美术广告装置

<申请（专利权）人>=沈晓鹏

<发明（设计）人>=沈晓鹏

<申请日>=2002.01.29

<地址>=200092上海市飞虹路722弄4号502室

<摘要>=本发明公开了一种新型充气多用途美术广告装

置,它由硬性材料构成的四角定位装置,软性材料的柔性充气广

告窗组成。本广告装置通过柔性充气广告窗组合气囊的充排气

来固定和拆卸,充气时气囊的压力使其四角外层与角撑内弧面

紧密结合,牢固固定,并具有安全防坠落防溅射功能。本广告装

置作为一种美术广告的载体具有成本低、抗老化、阻燃、安装

快捷且轻便易携带,又可及时更换广告信息等特点。分别具备橱

窗广告、灯箱广告、户外广告、汽车广告等功效。可广泛应用

于宣传广告、产品广告等广告领域。

<REC>

<申请号>=CN02113552.5

<名称>=气门小端的耐磨合金焊接方法

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=江涛;于今;王世耕;李庆勇

<申请日>=2002.04.01

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号

<摘要>=气门小端的耐磨合金焊接方法属于内燃机进、排

气阀门小端合金焊接方法。该方法包括备好合金颗粒,调整氩弧焊

机的操作参数,将气门置于工作台上,将合金颗粒置于气门小端端

面上,将气门小端置于焊接位,启动氩弧焊机加热熔化合金颗粒实

现焊接。本发明焊接质量高、效率高、低耗材、节能。不仅能人

工操作实现其焊接,而且能自动化操作完成焊接。

<REC>

<申请号>=CN02118783.5

<名称>=无梭轮滚动轨道高速塑料圆织机

<申请（专利权）人>=黄美昌

<发明（设计）人>=黄美昌

<申请日>=2002.05.08

<地址>=325401浙江省平阳县鳌江镇浦下路93号

<摘要>=本发明涉及纺织机械,是一种塑料编织袋(布)的

生产设备,特别是无梭轮滚动轨道高速塑料圆织机。主要技术特

征是在原有塑料圆织机结构基础上,在上门圈(10)上安装有30

－432只滚子组件(15)组成的上滚动轨道(16);相对应地在下门

圈(9)上也安装有30－432只滚子组件(15)组成下滚动轨道

(17)。梭子(24)的梭船(31)上设置有上下两道弧形凸筋(32)(33),

分别与上下滚动轨道(16)(17)上的滚子组件(15)滚动配合。使编

织经丝用扁丝可以从30－432只滚子组件之间,上下门圈与梭

船之间的间隙通过,从而革除梭轮对扁丝的挤压力和剪切力,突

破塑料圆织机的高速禁区,从而达到塑料圆织机高效节能的目

的。

<REC>

<申请号>=CN02124539.8

<名称>=流体控制阀

<申请（专利权）人>=株式会社鹭宫制作所

<发明（设计）人>=村田雅弘;松岛干郎;猪谷多闻;关根一广;中原诚一

<申请日>=2002.04.02

<地址>=日本东京

<摘要>=在空调的流路转换阀(流体控制阀)中,在导向电

磁阀的电磁线圈101与供给电力10之间设有开关晶体管

406a。开关晶体管406a为N信道MOS－FET。开关晶体管406a

的门电压通过控制部C1及信号变换部406b控制。供给电力10

的负极侧导线BL－与控制部C1的OV连接,信号变换部406b

中不需要绝缘措施。在吸附导向电磁阀柱塞的吸附驱动工序中,

通过额定电压驱动,在保持柱塞的保持驱动工序进行PWM驱

动。柱塞的脱离驱动工序为OV。因比,在空调的流路转换阀等

流体控制阀中能够实现节能并降低成本。

<REC>

<申请号>=CN02129642.1

<名称>=铁铝并用外接式民用锅炉

<申请（专利权）人>=潘海廷

<发明（设计）人>=潘海廷

<申请日>=2002.09.06

<地址>=150700黑龙江省延寿县延寿镇安华南胡同22号宣传部

<摘要>=铁铝并用外接式民用锅炉，它涉及一种锅炉，特

别是一种通过材质的改变来达到节约能源目的的民用锅炉。现

有锅炉的加热器多由铁质成，由于铁自身的特性，使锅炉存在

着升温慢、热效率低的缺点。本实用新型包括加热管(1)、正水

管(2)、回水管(3)、炉堂(4)、炉门(5)、除尘门(6)、烟道(7)，加

热管(1)由铝制成，铝质加热管(1)与铁质正水管(2)之间采用螺

纹连接，铝质加热管(1)与铁质回水管(3)之间采用螺纹连接，本

实用新型节约了燃料，提高了燃料的利用率，比铁质加热管的

锅炉节能约30％，适用于各种型号的锅炉。

<REC>

<申请号>=CN02130703.2

<名称>=新法联造的人间全灶

<申请（专利权）人>=刘新文

<发明（设计）人>=刘新文

<申请日>=2002.09.16

<地址>=343900江西省遂川县于田镇石下村新造民福专研室

<摘要>=本发明公开了一种新法联造的人间全灶，本灶以

建造制造变联造，橱柜厨具联厨灶的并联方案，设计了二并三

联九全通，三锅四火十门调，十六套件活组变，超造超用超本

行的活联方法，改革了传统建灶不可移，搬迁重建全报费，节

能使用不理想，现有技术不配套的老化现象；解决了现有制造

单分类、重散繁杂总欠调，小锅小灶小利用，火烟外烧直逼人

等所有隐患，联通了建筑制造两大系列橱柜灶具三大产品柴煤

气电四大类型的所有功能，为人间新造了一种变古联今全新

化，柴煤气电全能化，造用变迁全活化，百便万通全福化，环

保节能全面化，效用超出全系化的双并三联九全灶。

<REC>

<申请号>=CN02132904.4

<名称>=木材提油及烘干处理方法

<申请（专利权）人>=陈同勋;李秀权

<发明（设计）人>=陈同勋;李秀权

<申请日>=2002.09.09

<地址>=122000辽宁省朝阳市朝阳大街二段81号市专利处卜海慧

<摘要>=本发明是含油松木的提油烘干及柞木板材的烘

干处理方法。是将待处理木材码放在设有排潮口的烘干窑内，

关闭窑门及排潮口使窑内温度升至70～80℃后保温160～180

小时，此条件下松木中的油被提取出来；柞木不需提油，在输

送蒸汽升温的同时打开排潮口排出黑色潮气并恒温，将窑温降

至55～60℃时保温80～90小时；烘干材的含水率控制在10～

13％。本发明处理木材品质高，可用于制作高档家俱及指接板，

提高了木材应用范围，工艺合理、节能。

<REC>

<申请号>=CN02138484.3

<名称>=高耐火木质防火门生产方法

<申请（专利权）人>=南京林业大学;福建佳日消防器材制造有限公司

<发明（设计）人>=周定国;王佳财;金常浩;王卫东;张洋

<申请日>=2002.10.24

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路新庄9号

<摘要>=本发明是高耐火木质防火门生产方法，分门框制

作工艺和门扇制作工艺，其中门框制作工艺步骤依次分(1)用规

格木材进行干燥，(2)机加工成型成规格木构件；(3)木构件阻燃处理，注入阻燃剂，用量≥120kg/m<SUP>3</SUP>；(4)干燥；(5)锯剖截面，镶嵌用胶粘剂压合而成的防火板；(6)精加工，砂光，装配；门扇制作工艺步骤依次分(1)规格木材进行干燥；(2)机加工成型，组装成门扇骨架和面板、封边条，其中骨架空格内填充阻燃板；(3)阻燃处理；(4)干燥；(5)组坯：面板+防火板+门扇骨架+防火板+面板；各层之间加刷胶粘剂；组坯后的门扇用热压机一次热压成型；(6)常温下冷却堆垛24小时；(7)锯边、封边、砂光、检验入库。本发明生产的高耐火木质防火门经测试防火板达难燃B1级，阻燃板达不燃A1级，防火门达耐火2.5小时。

<REC>

<申请号>=CN02138833.4

<名称>=预热、预混式高效节能燃气燃烧器

<申请（专利权）人>=杜子君

<发明（设计）人>=杜子君

<申请日>=2002.07.29

<地址>=湖北省武汉市东西湖区吴家山开屏里123号1楼东门

<摘要>=本发明公开了一种预热、预混式高效节能燃气燃

烧器。它包括燃气喷嘴，与燃气输送管、上风门及下风门连接；

预热混合喷射器，与呼吸风门连接；呼吸风门与上风门通过罩

筒连接。该燃烧器能使燃气与空气分级预热、分级预混，高速

喷射到炊具底部旋风混合燃烧，充分地利用了燃气喷出的动能

及燃烧反应的化学能。

<REC>

<申请号>=CN02138834.2

<名称>=预置辅助燃烧室式高效节能燃气燃烧器

<申请（专利权）人>=杜子君

<发明（设计）人>=杜子君

<申请日>=2002.07.29

<地址>=湖北省武汉市东西湖区吴家山开屏里123号1楼东门

<摘要>=本发明公开了一种预置辅助燃烧室式高效节能

燃气燃烧器。它包括燃气喷嘴，与燃气输送管、上风门及下风

门连接；辅助燃烧室，与预热混合器、呼吸风门、火盖连接；

吸气收缩管，与预热混合器连接；罩筒，与上风门、呼吸风门

连接。它能使燃气和空气在辅助燃烧室初步混合燃烧，混合气

体喷射到炊具底部旋风混合燃烧；充分利用燃气喷出的动能和

燃烧反应的化学能，可取消或减小燃具燃烧室的设置，有较强

的防风性能。

<REC>

<申请号>=CN02139793.7

<名称>=一种利用地下水温与煤（气）炉结合的节能空调

<申请（专利权）人>=游正光;彭敬高

<发明（设计）人>=游正光;彭敬高

<申请日>=2002.12.02

<地址>=417600湖南省新化县人民法院

<摘要>=一种利用地下水温与煤(气)炉结合的节能空调，

主分两部分：①煤炉(或煤气炉)I，储热散热器II，温水箱III，

风叶窗8组成箱体，煤炉(或煤气)燃烧时的煤气通道与鼓风机

19带入的冷凝热透空气各行其道，冷天煤气完全外泄，热能源

则匀均吹散在室内，是实现本发明供应暖气的过程。②鼓风机

工作过程中，置放冷凝热透棒周围的水(32)温逐渐发生变化，

须启动水泵25将水抽至地下21。浸泡在地下水中的冷凝热透

棒24，在鼓风机19的强制作用下，将冷凝热透棒内的水气送

进室内，由此，实现本发明夏天供应凉气的过程。以上二体合

一，达到理想的空调效果。

<REC>

<申请号>=CN02144859.0

<名称>=胶粉聚苯颗粒外墙保温材料

<申请（专利权）人>=赵宏伟

<发明（设计）人>=赵宏伟;习申玲;赵宏媛

<申请日>=2002.11.13

<地址>=150020黑龙江省哈尔滨市道外区太古南十四道街168号三单元502室

<摘要>=胶粉聚苯颗粒外墙保温材料，它涉及一种建筑用

的墙体保温材料。它由以下重量百分比的成份组成：胶粉料88

－92、聚苯颗粒8－12。胶粉料由以下重量百分比的成份组成：

水泥52－72、粉煤灰20－39、耐碱纤维0.24－1.2、纤维素K0.6

－1.2、海泡石0－9.0、硬质酸盐0－4.0、偏硅酸钙0－2.4、氧

化钙0－4.0。聚苯颗粒是由废聚苯乙烯泡沫粉碎而成，聚苯颗

粒的粒径小于等于5毫米。本发明是将胶粉料、聚苯颗粒按上

述比例用水搅拌成灰浆状抹于外墙上，与主体墙结合成一体，

干后重量轻，导热系数低，软化系数高，因此保温节能效果好，

寿命长，不会出现拼缝热桥的问题，其抗负风压性能和现有技

术相比提高80％左右；而对门、窗、洞口施工容易；用本材料

做保温墙体不开裂、不空、不鼓。

<REC>

<申请号>=CN02153765.8

<名称>=三断桥整体PU发泡推拉门窗

<申请（专利权）人>=山东大正天丰不锈钢建材有限公司

<发明（设计）人>=王德良

<申请日>=2002.12.06

<地址>=250104山东省济南市历城区大正工业示范区东正村218号

<摘要>=一种三断桥整体PU发泡推拉门窗，包括中空薄

壁的窗框和双层玻璃，其窗框有侧面、滑轨面和无轨面，在滑

轨面上有凸出的滑轨，其滑轨内置有条形的隔热桥密封件，窗

框在滑轨顶面和底面两处断开，断开端向内钩，嵌入隔热桥密

封件顶面和底面的四个凹槽中，隔热桥密封件顶面和底面相邻

的两个凹槽之间由向内凹进的圆弧面相连，在窗框的无轨面中

间断开，断开端向内钩，嵌入平形条板连接件的两个凹缝中。

窗框内可衬有非金属插接件，内心也可填充有PU发泡塑料；

隔热桥密封件中心可以有孔洞，其材料是普通塑料或共聚甲醛

塑料。本发明在窗框上形成三断桥，有效消除了门窗框与窗扇

之间存在的冷、热桥，使密封性能大大提高，有利于门窗节能

降耗。

<REC>

<申请号>=CN02153763.1

<名称>=隔热桥密封门窗

<申请（专利权）人>=山东大正天丰不锈钢建材有限公司

<发明（设计）人>=王德良

<申请日>=2002.12.06

<地址>=250104山东省济南市历城区大正工业示范区东正村218号

<摘要>=一种隔热桥密封门窗，包括空腹薄壁的窗框和窗

扇，其窗框有侧面、滑轨面和无轨面，在滑轨面上有凸出的滑

轨，滑轨内置有隔热桥密封条，窗框在隔热桥密封条处断开，

断开端分别嵌入隔热桥密封条侧面的两条沟槽中，隔热桥密封

条顶面中部呈向内凹进的圆弧面。在窗框的无轨面中间断开，

断开端向内钩，嵌入平形条板连接件的两个凹缝中。窗框内可

衬有非金属插接件，内心也可填充有PU发泡塑料；隔热桥密

封条中心可以有

孔洞，其材料是非金属材料。本发明在窗框上形成三断桥或四

断桥，有效消除了门窗框与窗扇之间存在的冷、热桥，使密封

性能大大提高，有利于门窗节能降耗。

<REC>

<申请号>=CN02156242.3

<名称>=一种新风节能空调装置

<申请（专利权）人>=蒋国良

<发明（设计）人>=蒋国良

<申请日>=2002.12.11

<地址>=310023浙江省杭州市天目山路凯悦纺制品公司五楼业务部

<摘要>=本发明涉及一种新风节能空调装置，主要包括风

扇、控制装置、制冷连接管，还设有新风道，在新风道上设有

换热器；新风道上的换热器与动力及连接装置相连接。所述的

动力及连接装置可以是电磁阀与制冷连接管，与现阶段空调系

统相连接。还可包括排风道和安装于排风道上的换热器。新风

道上可设有室外新风进口风门、室内回风口，排风道上设有室

外排风口风门、室内排风口，在新风道和排风道之间设有一个

中间风门。当本发明与现阶段空调系统合用一个节流装置时，

电磁阀可以不采用。本发明的效果是：具有新风换气、新风换

气热回收、能以节能状态运行，并能利用室外低温、除湿但又

不降低室温；解决了空调房间的空气质量问题。对于昼夜温差

大的地方效果特别好。

<REC>

<申请号>=CN02158980.1

<名称>=汽车自动灭火装置

<申请（专利权）人>=李京岐

<发明（设计）人>=李京岐

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100021北京市朝阳区劲松小区723楼5门601房间

<摘要>=本发明公开了一种由灭火剂分配阀座本体1兼作

保护套的输送灭火剂的管道17和机械或手动、自动灭火剂分

配阀55组成的汽车自动灭火装置。电动或手动扳把开关控制

灭火剂分配阀11向输油汽管45和电路线束9在输送灭火剂管

道18和向汽车框架37其它设备输送灭火剂的管道17上配有

触发线20和温控线15，并由防火、阻燃耐高温透明材料制成，

外裹有螺旋40，内装有螺旋钢丝41，在被保护的设备周围的

管道17上装有活动喷嘴31和固定喷嘴30上面套有保护罩38。

在本体1上安装的机械或自动手动控制阀门55的下内臂空腔

里有打开灭火通道77自动机构阀芯的59和手动机械的阀芯

58，并通过连在上面的芯杆与机械自动机构后和手动控制机构

87相连或通过电动和手动97的和手动扳把开关87来控制灭火

剂分配阀的工作状态，根据触发线20和温控线15的监测点信

号，而决定是否开启还是关闭。这样无论有无人员都能根据现

场的实际情况进行工作，使用可靠。

<REC>

<申请号>=CN02158957.7

<名称>=生态住宅

<申请（专利权）人>=李京岐

<发明（设计）人>=李京岐

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100021北京市朝阳区劲松小区723楼5门601房间

<摘要>=本发明公开了一种由建筑本体1兼作装饰护栏的

聚热能管12和聚冷能管11及聚冷池8和聚热池9组成的生态

住宅。阳面处的聚热池9与聚热能管道12和输送暖气的管道

25和辅助暖气设备30是暖气；阴面处的聚冷池8与聚冷能管

道11和输送冷气的管道13和辅助制冷设备29是冷气。太阳

能电池板3和风力发电机34和备用电源37是供电。太阳能吸

收板4和储热水箱6是热水。窗户7是通风。窗帘46和门框

41上的带逃生小门的门扇40是消防逃生系统。墙体1上出气

口50和出气设备47及下进气口55和进气设备56及滤网49

和百叶窗48和门52是无源自动换气器。保温材料制成的墙体

1上装有用阻燃材料62和密封条65制的防火配电箱60。以上

材料制成的本体1用于各种造型的建筑物。

<REC>

<申请号>=CN03107131.7

<名称>=组合物、其制备方法及其在木材后置处理的应用

<申请（专利权）人>=广西三奇工贸有限责任公司

<发明（设计）人>=吴子良;陈万利

<申请日>=2003.03.03

<地址>=530222广西壮族自治区南宁市仙葫经济开发区

<摘要>=本发明涉及木材后置处理用组合物、其制备方法

及其在木材后置处理的应用。组合物为一水溶性树脂，由丙烯

酰胺、糠醇、甲醛、尿素、含胍基团(CH4N3－)化合物、多羟

基有机化合物、磷酸、氨水等合成而得。该水溶性组合物树脂

通过真空加压浸注入木材内部后，干燥固化达到强化效果，或

再进行压密处理以进一步提高木材的物理力学性能。后置处理

过的杨木、杉木、桉木、松木等人工林材及其它低档木材，变

成密度大、硬度和强度高、变形性小、加工工艺性能良好的中、

高档木材，而且具有阻燃性能，可用来制造实木地板、实木家

具、实木门等各种高档木制品。

<REC>

<申请号>=CN03112395.3

<名称>=全效蒸发浓缩工艺

<申请（专利权）人>=柳云珍

<发明（设计）人>=柳云珍;宋世楼;贾欲雪

<申请日>=2003.05.12

<地址>=255033山东省淄博市张店区共青团西路98号淄博市计量所

<摘要>=一种对溶液的全效蒸发、浓缩工艺，用于对溶液

节能、高效的蒸发、浓缩。该工艺使用典型构造为由一个蒸发

罐和三个换热器及多个调节阀门组成的全效蒸发浓缩装置，实

行对余热和二次蒸汽充分利用，仅需要消耗少量的外部能量就

能够对溶液连续、高效的蒸发、浓缩。

<REC>

<申请号>=CN03114393.8

<名称>=改进型内燃发动机

<申请（专利权）人>=晏家全

<发明（设计）人>=晏家全

<申请日>=2003.05.01

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市玉州区名山开发区政法委住宅26号

<摘要>=本发明公开了一种改进型内燃发动机。其技术方

案是消除发动机配气机构的配气相位中的叠开时间，即把叠开

角设置为0°，其特征是在配气相位中设置进气门早开角α和

排气门早关角δ，或设置进气门迟开角α和排气门迟关角δ，

角α和角δ均设置为相等的角度。可以通过调整相邻进、排气

凸轮来实现此方案。本发明提高了气缸内新鲜空气充量，使燃

烧更充分，提高发动机性能，具有增效、环保、节能、耐久等

多重功效。

<REC>

<申请号>=CN03117149.4

<名称>=燃气阀门

<申请（专利权）人>=沈定金

<发明（设计）人>=沈定金

<申请日>=2003.01.13

<地址>=621000四川省绵阳市绵州南路356号

<摘要>=一种燃气阀门主要由上壳体1、拉杆2、动力装

置3、主体5、推进装置9、密封帽10、下壳体11、密封垫圈

12组成。上壳体1的内孔加工有凹台7，拉杆2穿过动力装置

3、主体5、推进装置9。其下端有密封帽10，装有动力装置3

的主体5置于上壳体1的凹台7内，主体5的台阶面8与上壳

体1的凹台7的面之间用密封圈4作密封，并用螺钉6连接上

壳体1和主体5。主体5的上端与上壳体1上端的内壁由密封

垫圈12作密封。其优点是：动力装置3被密封于上壳体1内，

方便用阻燃绝缘物质灌封，既防止了燃气泄漏到动力装置3所

在空间，又防止如燃气泄漏到该空间造成对动力装置3的腐蚀

或由动力装置3可能引爆泄漏燃气的事故出现，同时也节约了

成本，保证了质量。

<REC>

<申请号>=CN03118892.3

<名称>=环保楼房

<申请（专利权）人>=陈荣志

<发明（设计）人>=陈荣志

<申请日>=2003.04.02

<地址>=331800江西省东乡县李岗镇恒安西路271号

<摘要>=一种环保楼房，它包括框架，墙体，隔热层，地

下室，隔热窗，所述楼房内设有进出两组空气通道，进空气通

道为：地下室和水井联通，地下室中的空气通过管道进入楼房

内；出空气通道为：楼层之间的墙体上、下水平框架梁内设有

与墙体空心部分对应的垂直通气孔，同一垂直位置形成整体空

气通道，墙体空心部分同一水平位置设有水平进气孔，墙体空

气通道在隔热层中和管道联接并和抽风机的抽风口联通。利用

自然地温很好地解决楼房内的温度调节；利用石棉空心砖作为

墙体，保温隔热效果增强，具有冬暖夏凉，空气通畅，节能环

保等有益效果。

<REC>

<申请号>=CN03120384.1

<名称>=一种新式铝塑复合型材结构

<申请（专利权）人>=陆中选

<发明（设计）人>=陆中选

<申请日>=2003.03.19

<地址>=530012广西壮族自治区南宁市新华街综合楼9－1栋1单元401房

<摘要>=本发明涉及一种新式铝塑复合型材结构。它主要

由铝合金型材和塑料型材通过特种原理和构造压制复合而成。

主要适用于建筑门窗作结构框型材。本发明的特点是以铝合金

型材作为建筑门窗外侧承载构件，以塑料型材作为建筑门窗内

侧隔热保温装饰面料，两者合成物尽其材，形成一种强度高、

质感好，避免老化、变形的新式复合型材，又是一种建筑门窗

技术性能可靠，隔音、隔热保温节能环保型复合型材。

<REC>

<申请号>=CN03121069.4

<名称>=金属家具

<申请（专利权）人>=张常伟

<发明（设计）人>=张常伟

<申请日>=2003.03.24

<地址>=210049江苏省南京市栖霞区马群新街105号

<摘要>=本发明涉及一种金属家具，系以金属为主要原

料，替代木制家具。它采用不锈钢板或铝板，经冲压或折弯成

所需面板，将面板对焊在轻钢骨架上，置于预埋连接件，装内

饰板，然后在面板和内饰板之间注入发泡剂或填充相应厚度的

防火棉，形成致密层，而后作面板表面处理，最后加装各种门

密封条、轨道、锁扣拉手等构件组装出厂。本发明以可循环使

用的钢铝塑料等材料替代木材，符合环保要求，成品美观大方、

重量轻(同体积的重量仅为高密度板的60％)，成本低，阻燃防

潮密封隔音效果好，坚固耐用。可基本涵盖所有木制产品(如生

活家具、办公家具、橱具、门窗、隔音墙、板等)，尤其是高层

建筑内使用，其防火阻燃的性能比木制产品更具有可比拟的优

势。

<REC>

<申请号>=CN03123806.8

<名称>=电子防盗锁

<申请（专利权）人>=李杰

<发明（设计）人>=李杰

<申请日>=2003.05.11

<地址>=621100四川省三台县潼川镇上东街7号2－4－4

<摘要>=本发明涉及一种以电阻值作密码的电子防盗锁，

它具有阻值识别电路，阻值识别电路的电源开关(k1，k2，k3)

与机械锁(5，6，7，8)相连动；所述的阻值识别电路可对输入

电阻输入的电阻值进行识别，在输入的电阻值等于启闭电阻值

与输入的电阻值不等于启闭电阻值时，阻值识别电路可输出不

同的输出信号以控制防盗装置的工作状态，该电子防盗锁还可

以与机械锁相配合，在钥匙孔、锁芯、锁舌、执手、车门扣手、

转轴等处的电源开关被触发时，在门尚未被开启时及时启动阻

值识别电路进而启动防盗装置，具有提前锁闭、多点布控、可

靠性高、不用布防和撤防、不会误报警、省电节能的优点；另

外本发明的输入电阻还可以被制作于机械锁的钥匙之上，具有

方便、保密、难以复制的优点。

<REC>

<申请号>=CN03125063.7

<名称>=一种对阳光有选择性分光功能的复合玻璃及应用

<申请（专利权）人>=崔建伟

<发明（设计）人>=崔建伟

<申请日>=2003.05.05

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区凌空二街8号3号楼四单元一层二户

<摘要>=本发明涉及一种对阳光有选择性分光功能的复

合玻璃及应用。它是根据入射角度对阳光光线选择分光的，能

较准确区分冬天阳光及夏天日照并选择其去留，其中一种将不

需要的阳光大部分反射回天空，用在房屋向阳面玻璃幕墙、玻

璃窗等地方，冬季、夏季都能有效工作，有节能和环保效果，

夏天限制阳光光线进入功能突出。其技术特征是：两层单阶梯

透光面玻璃板复合在一起，其阶梯面相对，透光阶梯凸凹相扣，

中间有中空层，阶梯面上透光阶梯宽面与玻璃板平面夹角小于

30°；其宽面与窄面间是直角，窄面与窄面间有光学薄膜；分

别构成平面、锯齿面玻璃幕或玻璃窗，其中一种可水平旋转180

°后使用；构成房屋阳面玻璃幕墙，幕后有阻气流隔断；构成

汽车侧窗等。

<REC>

<申请号>=CN03128744.1

<名称>=一种单燃多塞内燃机

<申请（专利权）人>=方雄

<发明（设计）人>=方雄

<申请日>=2003.05.08

<地址>=644400四川省兴文县中城镇电信局宿舍4单元5－1号

<摘要>=一种单燃多塞内燃机，有进气门、排气门、火花

塞或喷油器，单个燃烧缸体有多个同规格、同型号的汽缸、活

塞、连杆、曲轴、传动齿，各汽缸中心线在同一平面交于一点

或为一直线。该内燃机具有节能增效，实用等优点。

<REC>

<申请号>=CN03138896.5

<名称>=斥力式磁悬浮旋转门装置

<申请（专利权）人>=山东科技大学

<发明（设计）人>=刘淑琴;于文涛;郭家胜

<申请日>=2003.08.11

<地址>=271019山东省泰安市岱宗大街223号

<摘要>=一种采用斥力式磁悬浮支承旋转门的装置，其结

构是：在吊架和固定架之间放置有磁性相反的永磁体，利用永

磁体同性相斥、异性相吸的原理，使吊架和门体悬浮，在天花

板外圈放置永磁体，与之相对应固定架位置也放置着磁极相反

的永磁体，用来防止门体倾斜。由于门体整个悬浮，所以没有

摩擦力，可使用很小的力气就可以推动门体，因此省去了动力

源和推力轴承及其相应的传动系统和控制系统。采用本装置支

承的旋转门具有无噪音、无摩擦、节能、无损耗、成本低等特

点。可广泛用于各种高档宾馆、饭店、酒楼、办公楼等的自动

旋转门领域。

<REC>

<申请号>=CN03159154.X

<名称>=内腔式单轨道保温多功能门窗框扇组合异型材

<申请（专利权）人>=付明生

<发明（设计）人>=付明生

<申请日>=2003.09.08

<地址>=157011黑龙江省牡丹江市西地明街明月路59号牡丹江市富隆建材实业有限公司

<摘要>=一种内腔式单轨道保温多功能门窗框扇组合异

型材，主要由横、竖框，扇横、竖边、对口竖边、搭口等异型

材组成，其特点是把连结组合型材内外壁的横壁断开，制成

“L”、“T”形连结拉筋、在内外壁中间用化工保温材料发泡

连结；横框、扇横边是由开口轨滑道构成的内腔式单轨道，竖

框、扇竖边上有、装有凹下、凸起椭圆开启弧形；扇竖边、对

口竖边有安装开口；扇横、对口、竖边的横、竖壁是单壁结构、

横壁的上下有连结钢角、防沉钢带的安装槽；搭口型材上有阶

梯型搭接平、斜面；组合型材的搭、相接部位都有密封条槽。

用本发明结构异型材组装内腔式单轨道保温多功能门窗、在单

樘门窗上具有平开、开启推拉、扇可翻转180度、保温节能的

多功能开启门窗。

<REC>

<申请号>=CN03816075.7

<名称>=银合金薄膜反射器和透明导电体

<申请（专利权）人>=目标技术有限公司

<发明（设计）人>=H·H·尼

<申请日>=2003.05.08

<地址>=美国加利福尼亚州

<摘要>=本发明提供一种银基合金薄膜，这种薄膜适合用

作用于各种光电器件的反射和/或透明导电体，这些光电器件例

如是液晶显示器、平面显示器、等离子体显示器、太阳能电池、

有机发光二极管和电致变色或节能窗。与银形成合金的元素包

括铜、钯、铂、金、锌、硅、镉、锡、锂、镍、铟、铬、锑、

镓、硼、钼、锗、锆、铍、铝、镁、锰、钴和钛。厚度为3－

20nm时，这些银合金薄膜可以用作透明的导电体。厚度大于

20nm时，它们可以用作反射器。这些合金具有中至高的反射

率和导电率，以及在环境条件下的适当的耐腐蚀性。

<REC>

<申请号>=CN200410000999.6

<名称>=固定密封窗节能环保房屋

<申请（专利权）人>=林善斌

<发明（设计）人>=林善斌

<申请日>=2004.01.19

<地址>=100071北京市西四环岳各庄

<摘要>=一种固定密封窗节能环保房屋，所述的房屋连通

环保式中央空调装置，简称：中央空调。该中央空调包括：至

少一个单元空调串、并联接，所述单元空调为水井内设的盘管

浸泡于井水中，其盘管的进气管分别连通房屋空间，其管总汇

连通新风口，新风口直通户外，通过粗滤器、第一鼓风机进入

水井与盘管连通；所述盘管的输气管依次通过第二鼓风机、过

滤消毒器由地下向上连通房屋之各室内。试验证明，本发明是

节能、卫生、廉价、环保的绿色房屋。

<REC>

<申请号>=CN200410000298.2

<名称>=一种醇基燃料应用燃具装置的技术方法

<申请（专利权）人>=甲继明

<发明（设计）人>=甲继明

<申请日>=2004.01.15

<地址>=150001哈尔滨市南岗区文昌街107号顺峰肥牛洒店甲总办

<摘要>=本发明公开了一种醇基燃料应用燃具装置的技

术方法，它使用甲醇或乙醇或可燃醇类原料或混合醇类燃料。

其结构是：托盘23上置放锅架15和燃具装置1，带锅盖19

的锅体18由支体17稳固，锅架下裙部有多个进风窗16，锅底

与锅架上裙边自然形成出风口20，火种可在助燃网10处将其

点燃。本发明直接使用液体燃料，可用其吃火锅、吃烧烤、煲

炖食物、煮咖啡和野炊医用等多方面用途。本发明结构简单，

燃烧方式科学合理与其它燃具组件可灵活组合，方便携带，使

用安全，节能环保。

<REC>

<申请号>=CN200410001069.2

<名称>=双层换热器可移动式采暖烧饭热水炉

<申请（专利权）人>=马国实

<发明（设计）人>=马国实

<申请日>=2004.01.30

<地址>=100020北京市朝阳区农丰里5号

<摘要>=本发明公开了一种双层换热器可移动式采暖烧

饭热水炉，由炉体外壳、可打开的门托板、双层换热器、采暖

循环水管与卫生用水管之间连接有自动控制阀、可拆卸并可随

意互换的燃烧灶等构成，本发明的优点是：打开门托板可随意

更换可拆卸的燃气灶、燃煤灶、燃电灶等各种燃烧源，燃烧灶

移出炉外后还可用于炒菜做饭，设计的双层换热器可大大地增

加换热器的比表面积，使热效率提高2倍以上，还可实现采暖

季节能够既采暖又洗澡，非采暖季节也能够洗澡，一年四季都

能使用，不会锈蚀损坏。

<REC>

<申请号>=CN200410004555.X

<名称>=太阳能车位锁

<申请（专利权）人>=兰蔚

<发明（设计）人>=兰蔚

<申请日>=2004.02.23

<地址>=430027湖北省武汉市江汉区江汉路45号

<摘要>=本发明公开了一种太阳能车位锁，它由底盘、门

形起落架、滑套杆、套管、太阳能电池板、蓄电池、控制电路

板及电机组成。门形起落架的两侧臂的下端分别通过轴与底盘

转动配合连接；滑套杆为T字型，其上端中空的套管与门型起

落架的横梁段转动配合连接；滑套杆的另一端插入套管的一端

孔内、沿孔中心线滑动配合连接。太阳能电池板的阳极接入过

充保护电路，蓄电池的阳极也接入过充保护电路，它们输出的

电流经过过充保护模块后进入无线遥控模块中的遥控接收电

路，遥控接收电路接电机驱动电路，电机驱动电路直接驱动电

机；电机通过蜗轮减速箱与门形起落架相连接。本太阳能车位

锁通过遥控进行操作，使用简单方便；既能节能又有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN200410016824.4

<名称>=夹帘玻璃窗

<申请（专利权）人>=倪既民

<发明（设计）人>=倪既民

<申请日>=2004.03.07

<地址>=320013浙江省杭州市西湖区玉古路147号浙江大学黄鸿年科技综合楼401室

<摘要>=夹帘玻璃窗是一种利用窗框加宽设定两层玻璃

间距，中间添设可卷、拉、叠、皱等开闭自如的窗帘，经封固

构成的节能窗。它适当地加宽玻璃间距既能增进隔热隔音性

能，密封在玻璃腔内的窗帘简洁美观，不结尘垢不易腿色老化、

又拒水抗风防火，节材节能一举多得；窗帘使用手动、电动或

遥控等来操作开闭，能方便自如满足各种各样变化的遮光挡视

需要。它适合于各式各样的开窗、移窗或固定窗等应用，能满

足房屋、车船等各种环境、场合对窗户的性能需求；尤其适用

于空调楼房的大面积窗户或幕墙，可充分满足隔热隔噪、装饰

美化、随意变化透光遮光等需求。夹帘玻璃窗实施简单、成本

低廉，性能优良、方便实用，可开创一方窗户窗台及其装置装

饰设计应用的新天地。

<REC>

<申请号>=CN200410016454.4

<名称>=侧吹风空调计算机控制方法

<申请（专利权）人>=陈建信

<发明（设计）人>=陈建信

<申请日>=2004.02.20

<地址>=310014浙江省杭州石灰坝7号

<摘要>=本发明涉及化纤行业的侧吹风空调控制方法，它

主要适用于化纤行业生产中长丝、短丝的侧吹风空调计算机控

制系统。包括以下控制步骤：通过计算机相连的子系统对数据

实时采集；在计算机上对采集的数据进行数学模型判别，判定

结果参数是否在工艺所要求的温度、湿度、风压三者范围内，

结果参数符合要求，则计算机继续观察下一时段的全部参数；

其特征在于：如果参数不符合要求，对参数进行焓值控制和最

优化节能控制调整，对调整后的参数结果通过数学模型计算输

出值，通过输出值来调整控制阀门的大小。对参数采用了焓值

控制克服了有关侧吹风系统在控制过程中湿度和温度容易产

生“振荡”的技术缺陷，工作稳定性高，且保证温度、湿度、

压力精度三者高精度。

<REC>

<申请号>=CN200410035531.0

<名称>=暖风保温帐

<申请（专利权）人>=杨水桥

<发明（设计）人>=杨水桥;杨阳;杨智

<申请日>=2004.08.06

<地址>=257000山东省东营市东安镇1－26－1－2－1

<摘要>=一种暖风保温帐，包括帐体、暖风机总成、排气

阀、门拉链、电开关、加湿水箱和挂绳，其特征在于所述帐体

为长方体或半圆体结构，其下部一边安设所述暖风机总成和加

湿水箱，下部的相对边安设所述排气阀和电开关，中部垂直安

设所述门拉链，顶部安设所述挂绳。本发明具有充分有效地利

用热能保暖、节能、使用方便等特点，广泛应用于家庭、野外

作业、旅游等各个领域中，尤其适用于无采暖设施的家庭及场

所。

<REC>

<申请号>=CN200410038848.X

<名称>=内腔式双层单轨道间隔断桥保温多功能门窗框扇组合异型材

<申请（专利权）人>=付跃文

<发明（设计）人>=付跃文

<申请日>=2004.05.01

<地址>=157011黑龙江省牡丹江市西地明街明月路59号牡丹江市富隆建材实业有限公司

<摘要>=本发明公开了一种内腔式双层单轨道间隔断桥

保温多功能门窗框扇组合异型材，主要由门窗横、竖框；扇横、

竖、对扇、搭口竖边等型材组成；其特征是把组合异型材(1－

7)连结外侧壁的上、下横壁断开、在断开的横壁上制成“L、T”

形连接拉筋、用间隔连接形成保温断桥；横框是由开口轨滑道、

中轨道构成的内腔式双层单轨道，扇横边是内腔式单轨道，竖

框、扇竖边上有凹下、凸起开启圆弧；扇竖边、对口竖边一侧

有安装开口；扇横、对口、竖边的横壁上、下有防沉钢带、连

结角的安装槽；搭口竖边有阶梯形搭接平、斜、侧面。用本结

构异型材组装成的多功能门窗，在单樘门窗上具有平开、开启

推拉、扇可翻转180度、节能、保温的多功能开启门窗。

<REC>

<申请号>=CN200410038849.4

<名称>=内腔式双层双轨道间隔断桥保温多功能门窗框扇组合异型材

<申请（专利权）人>=付跃文

<发明（设计）人>=付跃文

<申请日>=2004.05.01

<地址>=157011黑龙江省牡丹江市西地明街明月路59号牡丹江市富隆建材实业有限公司

<摘要>=本发明公开了一种内腔式双层双轨道间隔断桥

保温多功能门窗框扇组合异型材，主要由门窗横、竖框；扇横、

竖、对扇、搭口竖边等型材组成，其特征是把组合异型材(1－

7)连结外侧壁的上、下横壁断开、在断开的横壁上制成“L、T”

形连接拉筋、用间隔连接形成保温断桥；横框是由开口轨滑道、

中轨道构成的内腔式双层双轨道，扇横边是内腔式单轨道，竖

框、扇竖边上有凹下、凸起开启圆弧；扇竖边、对口竖边上有

安装开口；扇横、竖、搭口、对扇竖边的横壁上、下有钢带、

连结角的安装槽；搭口竖边有阶梯形搭接平、斜、侧面，用本

结构异型材组装成的多功能门窗，在单樘门窗上具有平开、推

拉、扇可翻转180度、90度转向节能、保温的很多种开启功能

门窗。

<REC>

<申请号>=CN200410040900.5

<名称>=高效节能环保多功能燃气灶

<申请（专利权）人>=王家松

<发明（设计）人>=王家松;王道远;王安宁

<申请日>=2004.10.25

<地址>=621000四川省绵阳市体运村路74号绵阳师院望园2栋1单元2号

<摘要>=本高效节能环保多功能燃气灶，改变了传统燃气

灶的平台式明火燃烧。在灶台上设深凹式灶膛，将锅体深陷入

灶内，以保证锅体大面积受热，又能防风和保温。灶膛设有烟

囱1，可调式风门15，光热反射板兼烟火导向环9，活动式升

降炉头12，可开关透明观察窗3，灶壁保温隔热层10和余热

水箱14。使用时通过观察窗看燃烧情况，进行调整炉头高度、

燃气量、进风量以及烟火导向环间隙而达到最佳燃烧效果，光

热反射板和保温层起到聚热和防止热散失的作用。废气统一从

烟囱排放，厨房无光热、废气污染。在特殊情况下，取下炉头

12，可以用电炉、煤油炉、固态酒精炉或薪炭做饭。适合野外

作业和大型饭店使用。

<REC>

<申请号>=CN200410061143.X

<名称>=一种节能蒸气炉

<申请（专利权）人>=贺祖海

<发明（设计）人>=贺祖海

<申请日>=2004.11.15

<地址>=442600湖北省十堰市郧西县城关镇武汉路71号

<摘要>=一种节能蒸气炉，在烧水器、蒸气仓的外围设置

有砖土保温层，烧水器由灶门、炉膛组成，炉膛由外胆和内胆

构成，外胆和内胆之间构成容纳水的空腔，炉膛内设有空心炉

桥，空心炉桥的内腔与所述容纳水的空腔相通，灶门设置在炉

膛的底部，炉膛的上端设有水平延伸的火道管，火道管的夹层

与所述容纳水的空腔相通；蒸气仓安放在烧水器顶部，蒸气仓

的内腔通过进水管与炉膛的容纳水的空腔连通，砖土保温层与

蒸气仓之间设有烟道；所述烟道一端在砖土保温层内与烧水器

的火道管连通，另一端与烟囱连通。与现有的蒸气设备相比，

加热相同体积的水产生蒸气时间短，节约燃料60％左右。本蒸

气炉可用于食用菌生产中的灭菌，也可作为炊用蒸气灶及蒸气

锅炉使用。

<REC>

<申请号>=CN200410068193.0

<名称>=访客对讲与电梯联动控制系统及方法

<申请（专利权）人>=钱国平

<发明（设计）人>=钱国平

<申请日>=2004.11.16

<地址>=200433上海市新疆路500号绿地海悦21楼

<摘要>=本发明涉及一种访客对讲与电梯联动控制系统。

电梯是人们在智能楼宇中最主要的搭乘工具，但在很多时候，

业主或管理者并不希望任何人都可以任意使用电梯。目前智能

小区项目中的安防要求越来越高，传统的门禁管制等模式又不

能有效的满足访客等各种使用者的智能化管理，颇有缺陷。本

发明的目的在于提供一种既能控制单元门，又能相应地联动控

制电梯运行的针对对讲呼叫模式这一身份判别方式进行全面

管理、安全控制、节能的访客对讲与电梯联动控制系统及利用

该系统对电梯的智能控制方法。本发明的访客对讲与电梯联动

控制系统基于电梯、计算机、电梯执行机构，主要由身份识别

器、信号采集器、联动控制器、电梯楼层控制器组成。本发明

通过电梯控制技术、身份识别技术、自动控制技术、传感技术，

计算机技术的有效集合，对电梯的人性化使用、智能化保安管

理等设计模式进行优化，有效的解决目前大厦、住宅等场所电

梯使用的安全控制和节能管理中带来的缺陷，具有良好的社会

效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200410082848.X

<名称>=增设温藏室温水器的冰箱冰柜

<申请（专利权）人>=刘佰林

<发明（设计）人>=刘佰林

<申请日>=2004.12.06

<地址>=117006辽宁省本溪市溪湖区铁矿街53栋41号

<摘要>=增设温藏室温水器的冰箱冰柜，将冰箱冰柜的散

热器放置在水箱散热器中，水箱散热器上有散热片，水箱散热

器被安装放置在新增设的温藏室中，水箱散热器又与注水水箱

及放水排气阀门相连，利用水的比热大，吸收大量的热能，该

热能可慢慢向温藏室放热，加热饮料等食品并使其保温，温水

可以放出利用，这些能量全是利用的来自冰箱冰柜散热器放出

的不仅无用反而污染环境的热量，不仅节能而且环保，更满足

了人们对温水及冬日热饮的需求，可以变害为利造福人类，从

此具有温水器、温藏室、冷藏室、冷冻室多个温度档次选择多

种用途的冰箱冰柜，将以它环保、节能的英姿展现在中国乃至

世界人民的面前，满足人们日益增长的、丰富多彩的生活需求，

社会效益经济效益双赢。

<REC>

<申请号>=CN200410102749.3

<名称>=安全节能门窗

<申请（专利权）人>=郝长岭

<发明（设计）人>=郝长岭

<申请日>=2004.12.28

<地址>=100036北京市海淀区普惠南里七－402

<摘要>=本发明的基本结构是门窗全部采用复合安全节

能玻璃并嵌卡黏结加固，再根据不同门窗种类、开启方式及窗

型采用相应防护方式与方法。推拉方式为主门窗应一侧推拉扇

用高强度五金锁具锁死固定，除擦换玻璃外一般不轻易开启，

或是直接做成固定窗；另一经常开启的推拉扇平时开启时受一

限位装置限制，窗口宽度限定在手臂或人体不能进入的范围

内。

<REC>

<申请号>=CN200510002492.9

<名称>=建筑工程安全节能门窗外立面形式及结构设计

<申请（专利权）人>=郝长岭;方展和;郝国智

<发明（设计）人>=郝长岭;方展和;郝国智

<申请日>=2005.01.25

<地址>=100036北京市海淀区普惠南里7号楼402

<摘要>=本发明建筑工程安全节能门窗外立面形式及结

构设计是建筑工程的一层(或平房)采用安全节能门窗中的固定

窗为主的结构方式，开启扇仅用于通风，其窗口宽度尺寸足以

限制人体进入，这样除了将门窗框型材与复合安全节能玻璃彻

底破坏外，用撬棍撬窗口是难以造成严重破坏进入室内的。通

风扇的开启方式既可为推拉，也可为平开，即可竖向开启也可

横向开启，为保证室内的通风量窗扇在宽度尺寸限制人体进入

的前提下其竖向或横向均可作成通长设计，甚至还可增加开启

扇的数量。

<REC>

<申请号>=CN200510014274.7

<名称>=一种使用方便节能省材的推拉上旋窗

<申请（专利权）人>=保定宝硕新型建筑材料有限公司

<发明（设计）人>=王志斌;苑克立

<申请日>=2005.06.30

<地址>=071051河北省保定市朝阳北大街169号

<摘要>=一种使用方便节能省材的推拉上旋窗，属建筑门

窗技术领域，用于解决普通推拉窗耗能及清洗不便的问题，构

成中包括窗扇、窗框和密封条，其特别之处是：所述窗框上部

设有导轨，导轨内设有滑槽，活动窗扇上部固接铰链组件，铰

链组件中设有与导轨滑槽形成运动副的运动接触件。本发明综

合推拉窗和平开窗的优点，活动窗扇既可推拉，又能上旋，解

决了普通推拉窗擦玻璃难的问题，提高了窗扇之间的密封性

能，符合节能要求。本发明出材率高，型材断面简单，模具制

作、调试简单，工艺性能良好；且由于整窗结构简单，故型材

内腔宽大，可容纳截面较大的钢衬，使其抗风压能力强。本发

明在门窗制造业具有突破性的改进，有望成为未来几年建筑门

窗的首选结构。

<REC>

<申请号>=CN200510015765.3

<名称>=水表集合防冻装置

<申请（专利权）人>=天津市津南区凯达电子有限公司

<发明（设计）人>=崔连凯

<申请日>=2005.10.28

<地址>=300350天津市津南开发区

<摘要>=一种水表集合防冻装置，从水表箱壁通入的总给

水管，箱内的水表和通出水表箱壁的各分给水管，水表箱包括

水表箱壳和箱门，箱门与水表箱壳绞接，箱门合页的另一侧装

有暗锁，水表箱壳的外表面大部分装于保温墙体内，箱壳的后

面用阻燃板遮蔽，箱壳7装于保温墙体内能使室内热量传递箱

内，箱壳内衬有保温材料并与箱门的配合处镶有密封胶条，箱

门内侧与水表面之间的箱门上镶有保温块，使水表和管路内的

水不冻，表箱壳外的总给水管和各分给水管安装在保温墙体

内。本发明的优点：实现水表集合的防冻保温，解决北方地区

水表计量出户的问题，供水部门能集中抄表，实现微机化管理，

节省资源，改变抄表难，收费难问题。

<REC>

<申请号>=CN200510024293.8

<名称>=循环充气式家用空调气体被垫装置

<申请（专利权）人>=陈品恒

<发明（设计）人>=陈品恒

<申请日>=2005.03.10

<地址>=202162上海市崇明县裕安镇鸿田村十三组(1348)

<摘要>=一种人躺在床上休息时能开门窗呼吸新鲜空气

的且节能的循环充气式空调气体被垫装置，包括空调器(1)输气

管(2)、被垫(3)、回气管(4)，空调器(1)生产的气体通过输气管

(2)到达封闭的被垫(3)内一端，经散气管(5)在被垫内的松软秀

气的填充物(6)中散开，从而使整条被垫变成同空调器生产的气

体温度同步的空调被垫(盖在身上或垫在身下)，被垫内的气体

在被垫隔层与皮肤接确后，从被垫的另一端经回气管(4)到空调

器(1)压缩机的吸气口。

<REC>

<申请号>=CN200510027366.9

<名称>=一种零能源的住宅智能化系统

<申请（专利权）人>=上海市延安中学

<发明（设计）人>=金刚;朱陈希;吴强

<申请日>=2005.06.30

<地址>=200336上海市长宁区茅台路1111号

<摘要>=一种零能源的住宅智能化系统，包括太阳能电源

装置，含有自然通风系统的空调装置，门禁装置，住宅电器智

能控制装置，中央控制装置以及各类采样元件；太阳能电源装

置与空调装置、门禁装置、住宅电器智能控制装置、中央控制

装置连接并对它们供电，各类采样元件与中央控制装置的信号

通讯口联结，中央控制装置与空调装置、门禁装置、住宅电器

智能控制装置以及太阳能电源装置的执行元件联结并分别对

空调装置、门禁装置、住宅电器智能控制装置及太阳能电源装

置的追踪进行控制。还包括住宅信息显示装置，住宅信息显示

装置通过数据线与中央控制装置与信息通讯口联接。本发明利

用太阳能提供电源，采用综合智能化技术，具有智能、节能、

环保的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510031221.6

<名称>=多功能内外平开组合窗

<申请（专利权）人>=经阁铝业科技股份有限公司

<发明（设计）人>=欧群林

<申请日>=2005.01.31

<地址>=410126湖南省长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技工业园

<摘要>=本发明介绍了一种多功能内外平开组合窗，具有

窗框和嵌有玻璃的窗扇及手柄。窗框由四根框柱1和一中柱4

呈“品”字形连接而成，左(右)下方框腔内设内平开窗扇，右(左)

下方框腔内设外平开窗扇，上方框腔内设呢平开窗扇，窗扇由

四根扇柱3连接而成，与窗框铰链，手柄25接一锁具17控制

启闭。本窗呈流线型，美观、豪华、高档次。解决了中、高层

建筑门窗内开问题，解决了夹缝通风、防盗、防坠楼问题。窗

内、外可安装纱窗以防蚊虫，具有稳定性、密封性、抗风性好，

隔热保温(隔热节能50％以上)与隔音效果好，安全可靠，使用

方便，造价较省等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510032361.5

<名称>=节能环保带压水熄焦方法及设备

<申请（专利权）人>=何相华

<发明（设计）人>=何相华;雷新春

<申请日>=2005.11.06

<地址>=422001湖南省邵阳市双清区石桥乡屏丰村七组

<摘要>=本发明是一种节能环保带压水熄焦方法及设备，

将装有红焦的熄焦车开进熄焦压力容器内，再将熄焦压力容器

的密封门关闭，接着喷水熄焦，产生的高温高压水蒸汽通过单

向阀，缓冲储气罐压入管网系统用于发电、供热。避免了普通

水熄焦水蒸汽污染空气和浪费能源的缺陷，在节能环保方面与

干熄焦完全一样，而投资仅为干熄焦的5～8％。

<REC>

<申请号>=CN200510034715.X

<名称>=节能环保型内燃机

<申请（专利权）人>=晏家全

<发明（设计）人>=晏家全

<申请日>=2005.05.17

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市名山开发区政法委住宅26号

<摘要>=本发明公开了一种节能环保型内燃机，其包括燃

烧室(6)和配气相位，所述燃烧室壁体内腔(5)设置有燃烧室活塞

(4)，该燃烧室活塞(4)的底面(9)外部设置有一根或若干根使该

燃烧室活塞(4)沿所述燃烧室(6)中心线作往复运动的弹簧(7)，

进气门和排气门在排气行程终了上止点时开启升程在0－1mm

之间。采取这样的结构，能够减少燃烧室的残余废气和避免出

现废气倒流现象，使内燃机既具有良好的高转速性又具有良好

的低转速性能，具有增效、节能、环保等多重技术效果。

<REC>

<申请号>=CN200510042065.3

<名称>=一种变动式气调库及其制作方法

<申请（专利权）人>=山东省果树研究所

<发明（设计）人>=鲁墨森;王淑贞;刘德奎;万克柱

<申请日>=2005.01.31

<地址>=271000山东省泰安市龙潭路64号

<摘要>=本发明公开了一种用于产品保鲜的变动式气调

库及其制作方法。由保温库体、密封体、制冷装置、气调设备、

自动控制装置组成。其中密封体由气密性好和不同透性的弹性

材料制成，使密封体具有多层、多形式组合和不同透性的特点，

适于节能气调与生物气调的联动，弹性密封体与保温库体分离

或部分分离，不需要安装安全阀和调气袋及特殊的气密门。密

封体留有弹性密封门、观察取样口，体底部与密封池内的固定

架连接，通过液体密封，形成一个独立的密封空间，密封空间

的大小可以利用弹性密封帘调节。冷风机安装在弹性密封体

内，冷风机通过制冷管道与库房外的制冷机组连通。制冷时冷

风机吹出的冷风直接在库内循环，温度场均衡，有利于冷源的

利用和产品保鲜。

<REC>

<申请号>=CN200510043312.1

<名称>=远红外多功能真空超导热管锅炉

<申请（专利权）人>=肖建选

<发明（设计）人>=肖建选;肖午政

<申请日>=2005.04.11

<地址>=265147山东省烟台市海阳市郭城镇烟台创元热能科技有限公司

<摘要>=远红外多功能真空超导热管锅炉，其由底座1、

灰渣室2、清灰门3、加煤门4、炉排5、炉膛8、内锅筒10、

真空水套11、外锅筒13、保温层及炉壳14、供热主管15、分

汽缸17、液位自动控制装置18、温度表19、真空压力表20、

安全阀21、导热管22，分汽缸与真空水套连接管23、试压抽

真空充装介质装置24、回水主管25、烟囱26、封火把手27、

二次风装置28、自动控制箱30、旋片式真空泵31、鼓风机32、

电子变频除垢仪34组成，其特征是在炉膛8内设有消烟阻尘

板7，炉排5为无缝钢管炉排，在分汽缸17内设有同轴多孔内

置汽液分流抑泡管16，在自动控制箱30内设置了零泄漏耐高

温自动运行屏蔽泵33和试压抽真空充装介

质装置24，本发明应用范围广、热效率高、节能降耗、运行安

全可靠、操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200510044915.3

<名称>=一种内燃机富氧进气装置

<申请（专利权）人>=孙涌锐;刘海涛;徐俊;苏忠杰

<发明（设计）人>=孙涌锐;刘海涛;徐俊;苏忠杰

<申请日>=2005.10.16

<地址>=264102山东省烟台市莱山镇朱堡村

<摘要>=本发明涉及一种内燃机富氧进气装置。所要解决

的技术问题就是背景技术存在的：内燃机排放尾气污染环境以

及燃烧功率转化率低。解决该技术问题所采用的技术方案要点

是：该装置为中空容器，其上部设置可与内燃机联接的进气孔，

容器内层为网状骨架，网状骨架的外层为内过滤层，内过滤层

外面为只能通过氧气的富氧膜，富氧膜外面为外过滤层，容器

底部设

置满负荷空气进口，满负荷空气进口上设置限压阀门，限压阀

门联接压缩弹簧和弹簧固定架。本发明可广泛用于各种内燃机

的配套使用，具有显著的环保、节能效果。

<REC>

<申请号>=CN200510048253.7

<名称>=具有两种开启方式的塑料窗

<申请（专利权）人>=保定宝硕新型建筑材料有限公司

<发明（设计）人>=王志斌;苑克立

<申请日>=2005.12.30

<地址>=071051河北省保定市朝阳北大街1098号

<摘要>=一种具有两种开启方式的塑料窗，属建筑门窗技

术领或，用于解决建筑窗户节能、省材、使用方便的问题。改

进后，窗框上、下部设有导轨，导轨内设有滑槽，滑槽截面形

状为弧形，活动窗扇上、下部分别固接滑摆滚轮架或支撑摆杆

座，滑摆滚轮架铰接滚轮，支撑摆杆座上铰接摆杆，摆杆另一

端铰接滚轮，滚轮位于上下导轨的滑槽中，滚轮与滑槽接触面

为弧面。本发明吸取推拉窗与平开窗的优点，其密封性能优于

普通推拉窗，并保留了推拉窗占用空间小、节省型材的优点。

其独特的上旋或下旋设计，解决了普通推拉窗擦玻璃难的问

题，推拉或旋开轻巧顺畅，可满足用户的不同需求。此外，误

差容许度高，制作、调试简单，工艺性能良好，也是本发明的

一大特点。

<REC>

<申请号>=CN200510048702.8

<名称>=一缸两活塞对置内燃机

<申请（专利权）人>=张永志

<发明（设计）人>=张永志

<申请日>=2005.12.19

<地址>=652308云南省弥勒县虹溪镇火石街118号

<摘要>=一种比传统内燃机节能50％的一缸两活塞对置

内燃机，它是在传统内燃机的基础上，加长气缸体、废弃气缸

盖，在一个气缸内对置两组相同的活塞、连杆系统，将进气门、

排气门、火花塞或喷油嘴设置于气缸中部的气缸壁上，工作过

程与传统的内燃机相同。它能同时输出两组大小相同的动能，

这两组动能可采用连杆或链条将它们合在一起。

<REC>

<申请号>=CN200510055522.2

<名称>=一种具有充气结构的铝塑复合型材及其生产方法

<申请（专利权）人>=陆中选

<发明（设计）人>=陆中选

<申请日>=2005.03.16

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市江南路17号国际经贸大厦28层A、B座

<摘要>=本发明涉及一种新式充气结构的铝塑复合型材，

其结构特点是该充气铝塑复合型材在门窗铝合金型材一侧设

至少一凹槽沿断面形状长度分布，在塑料型材一侧设与门窗铝

合金型材上的凹槽数量和形状相对应的凸头沿断面形状长度

分布，并设计若干个可充气的封闭空腔，然后通过连接后压制

得到的型材，以门窗铝合金型材作为建筑门窗外侧承载构件，

以内充气体塑料型材作为建筑门窗内侧隔热保温装饰面料，塑

料型材封闭空腔内外壁可以喷涂涂料或者喷涂反射层，使铝合

金、塑料、气体三者合成一种受力合理、强度高、质感好，避

免老化、变形的新式复合型材，是一种建筑门窗技术性能可靠，

隔音、隔热节能环保型复合型材。

<REC>

<申请号>=CN200510061535.0

<名称>=一种热释电提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2005.11.11

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=本发明创造公开了一种热释电提供监测信号的

商用燃气灶烹饪节能装置，属于单片机技术应用领域。包括热

释电感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机I/O的输入端

与热释电接收装置输出端相连接，单片机I/O的输出端与控制

燃气阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，开关执行机构

包括两组开关管，其输出分别与脉冲电机线圈的两端相连

接。本发明创造通过单片机接收烹饪器具与操作人员的人体

感应信号，通过单片机输出正、负脉冲，改变脉冲电机的供

电方向和时间。其有益效果是在烹饪作业时当锅离开灶面时

能自动关小燃气，当锅回到灶面时重新恢复供气，并具有延时

关闭的功能，克服了烹饪作业时非关即开的浪费燃气的弊端。

<REC>

<申请号>=CN200510061329.X

<名称>=一种红外线提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2005.10.31

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=本发明创造公开了一种红外线提供监测信号的

商用燃气灶烹饪节能装置，属于单片机技术应用领域。包括红

外线感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机I/O的输入端

与红外线发射与接收装置输出端相连接，单片机I/O的输出端

与控制燃气阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，开关执

行机构包括两组开关管，其输出分别与脉冲电机线圈的两端相

连接。本发明创造通过单片机接收烹饪器具与操作人员的人体

感应信号，通过单片机输出正、负脉冲，改变脉冲电机的供电

方向和时间。其有益效果是在烹饪作业时当锅离开灶面时能自

动关小燃气，当锅回到灶面时重新恢复供气，并具有延时关闭

的功能，克服了烹饪作业时非关即开的浪费燃气的弊端。

<REC>

<申请号>=CN200510064661.1

<名称>=一种升降式自动调节堰门

<申请（专利权）人>=肖兰志;吕俊花;肖钰泽

<发明（设计）人>=肖兰志;吕俊花;肖钰泽

<申请日>=2005.04.19

<地址>=100016北京市朝阳区东土城路林大大厦B座11层D室

<摘要>=一种升降式自动调节堰门，它采用液体的浮力作

为堰门上下移动的动力，随上游液位的变化自动调节流量，从

而及时确保上游液位的相对稳定。主要应用在水处理行业，尤

其适合在紫外消毒渠道上安装，用于调节排水量，维持上游水

位的相对稳定。采用底部派水，保持渠道底部的清洁，与转动

堰门比较，节能效果显著。

<REC>

<申请号>=CN200510066474.7

<名称>=铝塑安全节能推拉门窗

<申请（专利权）人>=郝长岭

<发明（设计）人>=郝长岭

<申请日>=2005.04.26

<地址>=100036北京市海淀区普惠南里七号楼402

<摘要>=本发明的基本结构是根据门窗框扇中的铝型材

被塑型材在室内外全部断开的要求，相应的将铝塑安全节能推

拉门窗的框扇的铝型材与塑型材断面设计成不同形式并按不

同方式组合，并可安装三层玻璃，推拉扇也增设两道橡塑密封

条，这样可明显改善门窗的保温、水密、气密性能。

<REC>

<申请号>=CN200510079804.6

<名称>=一种阻燃防火门的制作方法

<申请（专利权）人>=王书钦

<发明（设计）人>=王书钦

<申请日>=2005.06.29

<地址>=457000河南省濮阳市马庄桥镇工商所

<摘要>=本发明公开了一种阻燃防火门制作方法，它选用

优质泡沫板作为门芯，在门芯周围框有4cm宽的刨花板门框，

对门板上、下表面进行处理，处理方式为用氯化镁和氧化镁混

合液浸泡的木屑涂抹后铺上玻纤布后滚压成型。由本发明方法

制作的防火门不含甲醛，无毒、无味，防火、防水、隔音，耐

老化、不变形，表面光滑、细腻，轻便大方、成本低廉，把手

螺钉嵌着力强，安装方便。

<REC>

<申请号>=CN200510085227.1

<名称>=推拉门窗

<申请（专利权）人>=李小勇

<发明（设计）人>=李小勇

<申请日>=2005.07.22

<地址>=330049江西省南昌市湾里区太垦南门分场

<摘要>=本发明涉及一种建筑用门窗。其特征在于，设计

成单推拉或者双推拉门窗，有胶条形成的三道密封。推拉门窗

框滑道内的微量渗水与室外的积水，各自单独设立框内排水通

道(2)，框外排水通道(3)，互不干扰，以提高密封性。传动器传

动带(18)上穿过门窗扇(10)扇体安装多个带有可调节螺丝(20)

的楔形锁钩(19)，可调节门窗扇(10)与框中挺(8)的紧密度；在

与框(1)相闭合的另一竖边扇欧槽内，传动器安装多个可调节锁

头(21)，可锁紧门窗扇(10)与框(1)并可调节门窗扇(10)与框(1)

的紧密度。开启或者关闭时，为实现门窗扇(10)要横向或纵向

移动，门窗扇(10)底部安装双向滑轮(28)，本发明具有平开窗的

密封节能效果，又具有推拉窗的低成本，高安全性，抗风压加

大、胶条密封，气密性好，胶条可换。

<REC>

<申请号>=CN200510111964.4

<名称>=凸窗形框架安全窗

<申请（专利权）人>=吴岳嵩

<发明（设计）人>=吴岳嵩

<申请日>=2005.12.26

<地址>=200433上海市中原路32弄43号202室

<摘要>=本发明是一种房屋的凸窗形框架安全窗，主要特

点是：具有一种橱柜形凸窗框架，一部分固置在窗洞内，另一

部分凸出于窗洞外；该框架由内、外、左、右、上、下六个侧

面构成，每一侧面可分割至少一个供装相应

窗框、窗扇的分区。本发明的优点是：该窗能达到扩容、光照

好的目的；窗的特殊结构能有效提高窗户的安全性；可在内、

外侧面间设置第二道窗扇，能有效提高窗的密封性和隔热性，

节能效果好。本发明结构简单，造价低廉，安装方便，适宜于

窗户改建。

<REC>

<申请号>=CN200510118962.8

<名称>=新型环保节能锅炉

<申请（专利权）人>=孙立

<发明（设计）人>=孙会议;孙会权;孙会军;孙立

<申请日>=2005.10.28

<地址>=024200内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇天南村四组

<摘要>=本发明公开了一种新型环保节能锅炉，包括内装

循环水的水套式炉体，炉体水套上面连接与循环水连通的水套

式烟囱，炉体上设有清灰门，炉体上连接出水管和回水管，炉

体燃烧室上面清灰门一侧的炉体内壁上设有左隔板，左隔板的

另一端留有走烟通道，与左隔板相对一侧的炉体内壁上设有右

隔板，右隔板设在左隔板上面并与左隔板交错排列，右隔板的

另一端留有走烟通道。本发明与同类产品比较，结构简单，成

本低，体积小，热效率高，系统循环速度快，供热面积大，环

保节能，比同类产品节能50％，采用自然循环，回水温度达到

50度以上，使用成本低，可以实现一炉多用。

<REC>

<申请号>=CN200510136876.X

<名称>=空气循环发动机

<申请（专利权）人>=徐志平;

<发明（设计）人>=徐志平

<申请日>=2005.12.20

<地址>=570311海南省海口市秀英区书场村322号4楼

<摘要>=本发明公开了一种空气做能源，它由二个缸为一组，两缸内有3个活塞，活塞①、活塞③上有连杆①、连杆③，连杆①、连杆③上连结曲轴①二缸内另有活塞②，活塞②上连接连杆②，连杆②上连接曲轴②，气缸①上有左单向阀、右单向阀，左单向阀上有高压气管，高压气管上另端连接有高压气包④，在高压气包④的另端连接气流阀⑤和进气门。右单向阀上有回收气管⑦，回收气管上另端连有空气储存器和增压器⑩，在增压器上连有回气管，回气管的另端连接排气门。排气门和进气门都有凸轮和凸轮控制，由内正时链条连结曲轴①、曲轴②，由外正时皮带连结曲轴①、曲轴②，和凸轮、凸轮，凸轮控制准确的进气与排气，飞轮把它所储存的功率在发动机没有输出功率时作补充，剩余的功率输出。此发明是以空气做动力，结构简单，功率大，噪音小，其活塞连杆曲轴的压力小不容变形，节能，环保，用途广等特 点。

<REC>

<申请号>=CN200610008458.7

<名称>=天然植物气化炉灶

<申请（专利权）人>=李清鹏

<发明（设计）人>=李清鹏

<申请日>=2006.01.23

<地址>=351100福建省莆田市城厢区凤凰山街道石景路236号1梯位601室

<摘要>=本发明天然植物气化炉灶，属于节能环保的炉灶

制造技术领域。它所要解决的是现有的炉灶热转化效率较低、

中途必须添加燃料、排出固体颗粒废弃物，污染环境等技术问

题。解决该技术问题采用的技术方案：天然植物气化炉灶，其

主要特征在于炉底开设的进气通道，炉体上部还设有一气化气

体的出气口，气化气体过滤装置与灶体的燃烧室相连接；气化

气体过滤装置的主体结构为柱状容器，气化气体进气管道的进

气管道开口处位于柱状容器的中部与底部之间，柱状容器的出

气口和废液出口分别位于容器的上部、下部；加料炉盖及出灰

口门均为可打开、关闭结构；炉内壁中还可以装设有环形水管。

它造价低廉，完全可以替代液化气或天然气作为能源用于家庭

生活的消耗。

<REC>

<申请号>=CN200610002697.1

<名称>=活塞带有进气门的高效能发动机

<申请（专利权）人>=田恩泽;靳宇男

<发明（设计）人>=田恩泽;靳宇男

<申请日>=2006.01.28

<地址>=100107北京市朝阳区仰山路万科星园天鹅座1703号

<摘要>=一种活塞带有进气门的高效能发动机，它有连接飞轮的曲轴总成、活塞、缸体、缸盖、燃油喷嘴、空气滤清器总成，在活塞内装有进气门及进气门电磁阀，在缸盖内装有排气门，在缸体壁上装有ECU电子控制单元和发动机转速传感器，装在缸体壁的接线座内的ECU电子控制单元以导线连接进气门电磁阀，空气滤清器总成直接与曲轴箱连

通，所述空气滤清器总成为空气进口；本发明改变发动机的进气方式，大幅提高发动机进气量，改善了发动机的性能；将传统发动机的进排气机械式凸轮控制机构以电磁阀取代，结构被较大简化，减少了发动机自身的能量损失，实现增效节能，且降低了制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200610015424.0

<名称>=一种三联灶型熔碱炉窑工作系统及其工作方法

<申请（专利权）人>=天津开发区津粤化工有限公司

<发明（设计）人>=王宝锁;陈力

<申请日>=2006.08.23

<地址>=300457天津市天津开发区腾飞路9号金泉小区4门301室

<摘要>=一种三联灶型熔碱炉窑工作系统及其工作方法，

是由前、中、后三座灶型熔碱炉窑联体构成，联体的灶型熔碱

炉窑间有过火门，后端炉窑体后面有排烟道，排烟道外部构成

一烟道预热槽，排烟道的出口处安装有除尘装置，每一座炉窑

体下部有除灰口，每一座炉窑体上部坐有一口熔碱锅；每一三

联灶型熔碱炉窑侧边处有辅助倒锅用的边锅。工作方法包括：

(1)可将预热槽内液碱补后锅液面，后锅补中锅液面，中锅补前

锅液面；(2)把前锅液体用高温度液下泵打到边锅进行沉淀调

色；(3)继续进行循环补液加热；(4)边锅调色结束后进行制片、

造粒或灌装固体烧碱。本发明的优越性在于三联灶的设计合

理、巧妙，能够充分做到节能降耗环保，可为企业带来丰硕的

利润。

<REC>

<申请号>=CN200610015567.1

<名称>=一种太阳能干燥棚

<申请（专利权）人>=黄坤勇

<发明（设计）人>=黄坤勇;王利英

<申请日>=2006.09.01

<地址>=300385天津市西青区侯台碧轩园20－3－201

<摘要>=本发明涉及一种太阳能干燥棚。本发明属于干燥

技术领域。太阳能干燥棚，包括棚壁、棚顶，其特点是：棚顶

由骨架和透光保温层构成，棚顶上方开有出风孔，干燥棚下侧

有进风孔，棚壁设有进出干燥物料门，棚底为砖、三合土、石

材、水泥地面或具有通风透气性能的网孔结构层。本发明具有

节能、环保、干燥成本低、固定投资少，受天气影响小、能够

有效保持干燥物料活性成分等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610018675.4

<名称>=一种民巷式住宅楼

<申请（专利权）人>=张宗明;

<发明（设计）人>=张宗明;张智超;黄洁

<申请日>=2006.03.30

<地址>=430064湖北省武汉市武昌区武珞路45号湖北省图书馆馆内宿舍201室

<摘要>=本发明提供一种民巷式住宅楼，在该住宅楼公用楼梯(6)的一侧或两侧，各含有连排布置的若干套大进深单开间民巷式住宅，每套民巷式住宅含有两层，其中一层设有分户门(14)，门外有宽敞的公用走廊(3)，使相邻单元一体化，形成一种街区里巷式的居住环境，另外一层不设公用走廊，其相应位置纳入居室空间。本发明突破了当前单元型、封闭分户方式的格局，在连排布置的分户门外设有宽敞的公用走廊，使相邻单元一体化，从而形成一种街区里巷式的居住环境；在满足规范要求的前提下，电梯及公用楼梯总数减少，以及大进深单开间的采用提高了土地利用率；降低了综合造价；此外，本住宅楼在采光、通风、节能及各功能房的合理布置上均具有明显优势。

<REC>

<申请号>=CN200610015255.0

<名称>=防窃气煤气表壳

<申请（专利权）人>=天津市津南区凯达电子有限公司;

<发明（设计）人>=崔连凯

<申请日>=2006.08.09

<地址>=300350天津市津南区咸水沽育德里8－2－401

<摘要>=一种防窃气煤气表壳，将指示器罩壳和煤气表的前壳体采用一体注塑成型，煤气表前后壳体为凸凹结构形边框连接，其前后壳体的固定为将两前后壳体的凸凹形边框为用可以拆卸的塑料密封胶插合，再用螺栓在边框四周均匀固定，指示器的安装为先用透明塑料窗面板周边涂以塑料密封胶固定于指示器罩壳窗面内框架上，再将指示器固定于四周留有螺孔，接好流量传动齿轮的和煤气表壳体同材质所制的硬塑料板上，将硬塑料板从煤气表壳体里面向外方向周边涂以可拆卸的塑料密封胶，固定于指示器与煤气表壳体结合部位的指示器固定板内框架上。本发明的优点：使窃气无法进行。密封、耐腐蚀、阻燃、抗冲击、耐高低温性能良好。成本降低。

<REC>

<申请号>=CN200610023261.0

<名称>=一种具有氢致变色功能的多元合金薄膜及其制备方法

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=孙大林;方方;张晶;陈国荣

<申请日>=2006.01.12

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明涉及一种具有“氢致变色”特性的La－

Mg－Ni合金和基于这种合金的多元合金薄膜及其制备方法。

该合金薄膜具有氢化条件低、氢化速率快、光电学特性对比大、

稳定性好和循环寿命长等特点。本发明中合金薄膜的制备方法

是采用溅射法(包括电子束蒸发、磁控溅射和离子溅射等)，将

合金块体材料通过同时沉积形成合金薄膜或者分别沉积形成

多层膜后再经退火形成微纳米级厚度的合金薄膜。所制得的合

金薄膜将在氢气探测器、温度传感器、建筑材料(节能方面)，

汽车后视镜，光学逻辑门、卫星和通讯方面有着重要的应用价

值。

<REC>

<申请号>=CN200610050036.6

<名称>=与门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2006.03.28

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=一种与门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪

节能装置，属于单片机技术应用领域。包括红外线、热释电与

门电路感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机的输入端与

与门电路接收装置输出端相连接，单片机的输出端与控制燃气

阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，开关执行机构包括

两组开关管，其输出分别与脉冲电机线圈的两端相连接。本发

明创造通过单片机接收烹饪器具与操作人员的人体感应信号，

通过单片机输出正、负脉冲，改变脉冲电机的供电方向和时间。

在烹饪作业时当锅离开灶面时能自动关小燃气，当锅回到灶面

时重新恢复供气，并具有延时关闭的功能，克服了烹饪作业时

非关即开的浪费燃气的弊端。采用与门电路有利于监测准确度

的提高。

<REC>

<申请号>=CN200610067224.X

<名称>=机动车辆通用的电控节能净化装置

<申请（专利权）人>=深圳市乾程电子有限公司;重庆新大都科技发展有限公司

<发明（设计）人>=汤世庆;温伟光

<申请日>=2006.03.06

<地址>=518035广东省深圳市福田区莲花二村32栋201

<摘要>=本发明涉及机动车辆通用的电控节能净化装置，

其电磁阀出气管经管路、补气嘴连接到化油器和发动机之间节

气门后部的混合气管道中，电磁阀进气管经管路和空气过滤器

连接，其电子控制器增加了外编程模块及其接口并通过信号输

出线与电磁阀连接，通过电源线与机动车的蓄电池连接，通过

信号线与发动机的点火系统连接，电子控制器通过检测电流和

发动机的转速信号来决定发动机工况，并通过预存的程序高精

密运算来控制量值，向电磁阀输出控制信号，对由化油器进入

发动机的混合气体的浓度进行调控，即实现对空燃比的最优控

制，使发动机实现良好的燃烧。因而，该装置更为有效地降低

油耗、噪声和减少有害排放物。

<REC>

<申请号>=CN200610065808.3

<名称>=隔风安全采煤采气法

<申请（专利权）人>=钟显亮

<发明（设计）人>=黑文;钟音;钟显亮

<申请日>=2006.03.24

<地址>=123000辽宁省阜新市辽宁工程技术大学东区833信箱

<摘要>=隔风安全采煤采气法是将煤与瓦斯一起采集利

用的举世独创的方法，它还消除了瓦斯和煤尘爆炸、火灾、尘

肺病及矿井水五大灾害，使煤矿由高危行业变为安全卫生行

业。它把井下空间分隔成风巷和瓦斯区，由密闭门连络。风巷

为人员来往、休息、补氧以及器材暂放处。瓦斯区包括运输巷、

回采工作面、采空区等。瓦斯区泄出的瓦斯全部由运输巷与煤

一起送至井底煤仓，然后实行煤与瓦斯分离、分贮、分用。人

员自带氧气面罩，其工作位置距风巷很近，绝对安全。井下空

间大部分利用节能灯照明。打破传统的煤矿开拓运输系统，选

用大致统一平行开拓运输方式。

<REC>

<申请号>=CN200610088111.8

<名称>=三相三软开关斩控滤波调压装置

<申请（专利权）人>=安徽工业大学

<发明（设计）人>=周谦之;吴斌;胡文华

<申请日>=2006.06.24

<地址>=243002安徽省马鞍山市湖东中路59号

<摘要>=一种三相三软开关斩控滤波调压装置，包括三相

交流电源、产生“占空比”可变的三相隔离同步脉冲序列信号

的控制单元3，它还包括由控制单元3控制三个功率开关器件

门极的对三相交流电源电压进行斩波的开关单元1、对被斩电

压波形进行滤波和提供续流通路的滤波续流单元2。本发明借

用滤波器中无源储能元件本身与附加的无源缓冲元件构成续

流通路；无须像通常软开关技术那样再增加辅助控制与相应电

路；在参数合理配置的前提下，只用三个有源功率开关器件和

极简单的控制方式实现对三相交流系统电压的高效滤波调节。

它为三相正弦调压装置多类产品系列的功率传递单元，具有节

能、节材、降低成本、环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610090955.6

<名称>=节能庭院－节能屋

<申请（专利权）人>=北京节能环保服务中心

<发明（设计）人>=陈怀伟;周一凡

<申请日>=2006.07.05

<地址>=100029北京市朝阳区安外小关东里甲2号

<摘要>=本发明涉及节能环保技术在居所环境中的深度

集成，特别是涉及节能庭院－节能屋。本发明的目的是提供一

个节能环保技术深度配套集成的，有利于生态资源平衡的生活

居所。根据本发明，节能庭院－节能屋包括的高热阻板式快装

全方位围护节能技术；Low－e断热桥中空玻璃窗、高热阻外

门节能技术；浅层地热替代能源室内温、湿度智能调控节能环

保技术；风光互补发电输电技术；光热资源生活热水供应技术；

纳米光触媒空气净化技术；微量室内换新风节能技术；生活用

水全量回用—沼气替代能源联合技术；雨水全量回收利用技术

能使该建筑物在保证生活设施功能正常的前提下实现公共能

源输入层面上的“零能耗”。

<REC>

<申请号>=CN200610093388.X

<名称>=六边形多功能厅及其制备方法

<申请（专利权）人>=杨琨;

<发明（设计）人>=杨琨

<申请日>=2006.06.20

<地址>=653100云南省玉溪市红塔区秀山路14号

<摘要>=一种六边形多功能厅及其制备方法，中间为正六边形的蜂窝结构，沿着六个边共七个六边形相邻边共用，尺寸相同，连接紧密，共同组成对称完整的蜂窝状结构；各边由整体或标准化的数块边长0.5～2.5米的正方形模板用统一的标准搭建，以标准模板的公倍数进行组合安装；模板内外层使用0.5～50毫米的板材基料，可根据功能要求选择多种材料进行组合，和或中间层使用发泡材料和或各种纤维材料，和或中间层夹0.5～5毫米的不变形金属板材一次成型，模板与模板之间配有2～20个内嵌式挂钩进行组合，门板和窗板标准化生产一次成型，保证同其它模板的配合；模板内层选择吸音，和或保温，和或阻燃，和或装饰材料，和或连接器材、线路等配备部署。

<REC>

<申请号>=CN200610112211.X

<名称>=射频IC卡采暖计费节能控制阀

<申请（专利权）人>=罗来根;罗迤凡

<发明（设计）人>=罗来根;罗迤凡

<申请日>=2006.08.30

<地址>=100039北京市海淀区西翠路今日家园11号楼1206室

<摘要>=本发明公开了一种射频IC卡采暖计费节能控制

阀，简称IC卡阀，主要包括换向定位电路板、主控制电路板、

天线电路板、锂亚硫电池、LCD液晶显示器，防护外壳和阀体，

防护外壳上设有按键，通过按键对射频IC卡进行读写操作、

控制阀门开关、显示剩余量和显示阀门状态。本发明解决了采

暖计费、采暖节能控制、一张卡对应多个阀门充值、当前时间

的实时设定、阀门开关状态的指示问题，既实现了水、电、气、

热收费以及IC卡其它应用的“一卡通”，又实现了节能，还

控制了恶意欠费。

<REC>

<申请号>=CN200610125474.4

<名称>=全塑施工围挡

<申请（专利权）人>=武汉龙腾旋塑交通安全设施制造有限公司;蒋伍林

<发明（设计）人>=张宝如;蒋伍林

<申请日>=2006.12.15

<地址>=430074湖北省武汉市东湖高新技术开发区藏龙岛科技园武汉龙腾旋塑交通安全设施制造有限公司

<摘要>=本发明涉及一种城市市政工程道路、沟槽施工、以及煤、水、电、热、通讯等管道工程的全塑施工围挡，包括围挡体、底座和透窗，其不同之处在于所述的底座为空腔体，底座的上方设有进水口，底座下方设有放水口，所述的围挡体的两侧分别设有插销和插销孔，所述的底座与透窗之间还设有竖向加强筋，所述的底座上设有横向加强筋。本发明的有益效果在于：1)外形美观、规范，符合大都市整体环境要求，容易做清洁；2)改善施工工作环境，提高工作效率；3)利用率高，适用于城市市政和建筑施工防护；4)强度高、韧性好、刚性强；具有耐热、耐寒、耐酸、耐碱、耐环境应力开裂、耐冲击、耐撕裂等特性。5)节能环保型产品。

<REC>

<申请号>=CN200610153973.4

<名称>=自然节能环保大地空调

<申请（专利权）人>=杨成果

<发明（设计）人>=杨成果

<申请日>=2006.09.14

<地址>=621100四川省绵阳三台县潼川镇科鑫路134号农业局宿舍5幢1单元1楼1号

<摘要>=一种自然节能环保大地空调，供人门生活、学习、

工作、休息使用，采取原始创新方法向大自然天、地、水要冷、

暖，其特征是：由进水口，进水阀门，人员进出小门，空气进

口，冷暖空气回收主线管道，回收支线管道，空气集中收集室，

人员进出小门，气、水泵，除尘、消毒、增氧池，过滤、除湿

网，空气储存室，排水管，排水管阀门，空气供给主线管道，

空气供用户的支线管道，冷暖空气供用户的支线管道阀门等构

成。其最大优点是节能、环保、健康、寿命长、成本低、效益

高、全人类受益、使用方便、易推广。

<REC>

<申请号>=CN200610200275.5

<名称>=木材干燥及超高温热处理一体化木材干燥窑

<申请（专利权）人>=浙江世友木业有限公司

<发明（设计）人>=顾炼百;李涛;涂登云

<申请日>=2006.03.27

<地址>=310009浙江省湖州市南浔镇吴越公路

<摘要>=本发明是一种木材干燥及超高温热处理一体化

木材干燥窑，它包括窑体、窑门、散热器、风机，散热器安装

在窑体内的上部，散热器通过输油管道与设置在窑体外的导热

油循环泵相连，风机面对散热器安装在窑体内的一侧，并通过

传动轴与安装在窑体外的电机相连；在窑体内设置有水槽，在

窑体的顶上安装有排气窗；本发明将干燥窑和高温热处理设备

融合为一体，可同时对木材进行干燥和超高温热处理，较好的

解决现有设备难以同时满足干燥和超高温热处理需要的问题，

使木材的干燥、超高温热处理生产工艺一体化，大大提高了热

能利用率低，缩短了处理周期，降低了生产成本，具有高效、

节能、生产成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610166506.5

<名称>=隔膜智能阀门系统

<申请（专利权）人>=武汉大学;青岛恒讯水利科技发展有限公司

<发明（设计）人>=童刚;王博;王宁生;于明言

<申请日>=2006.12.27

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种隔膜智能阀门系统，涉及一种利用液体本身压力的原理实现隔膜阀瓣开关的节能节水IC卡智能控制阀门装置。本发明包括上位计算机(100)、IC卡读写器(200)、智能阀(300)、用户IC卡(400)和管理员IC卡(500)；上位计算机(100)和IC卡读写器(200)连接，IC卡读写器(200)和若干智能阀(300)连接，每个智能阀(300)分别与若干用户IC卡(400)及一个管理员IC卡(500)连接。本发明采用了依靠水体本身压力为主动力的隔膜阀，具有节约能源、配水定量精确、计费准确、控制灵活、操作简单、维护方便的特点；不仅可以广泛用于农村灌区，而且还能用于工业等其它领域，拥有广阔的市场前景，具有很大的社会效益、环境效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610166034.3

<名称>=增压节能环保内燃机

<申请（专利权）人>=徐国保;陈召国

<发明（设计）人>=陈召国;徐国保

<申请日>=2006.12.30

<地址>=410000湖南省长沙市韶山北路东塘大厦11楼

<摘要>=增压节能环保内燃机，包括气缸，气缸内有活塞和连杆，进气门通过进气门顶杆和凸轮轴上的进气凸轮相连，排气门通过排气门顶杆和凸轮轴上的排气凸轮相连，气缸盖上还有喷油口，排气门通过管道和过滤器相连，过滤器通过管道和增压机相连，增压机通过管道和储气罐相连，储气罐通过管道和进气门相连，整个气路形成闭式回路，增压机通过齿轮或带传动和曲轴相连，同时，增压机的补风口通过气管和新风入口相连。本发明的优点是：本发明的内燃机排气、进气首尾相连，形成了一个闭式回路，尾气全部得到利用，不向大气排放，没有环境污染；带有一定压力和温度的进气，可以使内燃机的耗油量下降50％以上。

<REC>

<申请号>=CN200710013389.3

<名称>=太阳能干燥机

<申请（专利权）人>=山东省农业科学院中心实验室;

<发明（设计）人>=汝医;王文博;陈子雷;李惠冬;李瑞菊;邬元娟

<申请日>=2007.03.14

<地址>=250100山东省济南市历城区桑园路28号

<摘要>=太阳能干燥机，属于干燥设备，主要解决各种样品的干燥问题，包括机架、设置在机架上的干燥室及发热装置，其特征在于：所述的发热装置包括太阳能集热板，太阳能集热板连接水箱，水箱上设有散热板，散热板位于干燥室内；所述的干燥室内设置干燥架，干燥架上放置托盘，干燥室设有可打开的门，干燥室内安装风扇，干燥室顶部设有换气通道；风扇的驱动电机与设置在干燥室外的太阳能电板电连接。它利用太阳能作为能源，节能无污染，且干燥效果理想，使用也非常方便。

<REC>

<申请号>=CN200710035231.6

<名称>=节能型双侧翻式排灌防洪阀

<申请（专利权）人>=湖南搏浪沙阀门有限公司;

<发明（设计）人>=张意

<申请日>=2007.06.28

<地址>=410005湖南省长沙市芙蓉中路479号建鸿达现代城2411室

<摘要>=本发明公开了一种节能型双侧翻式排灌防洪阀，其包括阀体、直梁、铰链、铰耳、轴销，所述阀体前端设有橡胶密封圈，橡胶密封圈前面设有大阀板，大阀板内端设有盖板，大阀板上部设有排气孔，在排气孔前端设有小阀板，小阀板与铰链连接，阀体前端两边设有铰耳和轴销，大阀板安装在铰耳中的轴销上；阀体前端两边的铰耳、轴销和大、小阀板竖向布置，并分别向直梁中心倾斜2～20°。本发明利用大、小阀板的自重水平分力作为闭门动力，达到减小大、小阀板的开启阻力，并实现自动关闭的目的；操作简便，节省能源，并有利于延长阀门使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200710066989.6

<名称>=节能烘干房及其用于烘干木料的使用方法

<申请（专利权）人>=谢科炎;

<发明（设计）人>=谢科炎

<申请日>=2007.01.30

<地址>=314117浙江省嘉善县魏塘镇联丰村三社永兴木材加工部

<摘要>=本发明公开了一种节能烘干房及其用于烘干木料的使用方法。旨在提供一种结构简单，造价低，使用安全、节能，烘干效率高，质量保证的节能烘干房及其用于烘干木料的使用方法。包括开设有门的烘房，在烘房内的一侧墙面至少设有一发热箱，发热箱内设有燃烧木柴或煤的加热炉，在烘房内发热箱的上方设有风扇，加热炉将发热箱加热，风扇将加热炉散发的热量扩散，发热箱的上部制有烟囱将加热炉的烟灰引出。在用于烘干木料时的使用方法依次是：装料、旺火加热、文火加热、检验、熄火、出料。它用木柴或煤为燃料，加热炉在发热箱内燃烧，使用非常安全，加热均匀，不容易产生变形，烘干的效率高，整个烘干房使用寿命长，不需要经常维修，使用成本低。

<REC>

<申请号>=CN200710096202.0

<名称>=高效聚能无烟灶

<申请（专利权）人>=郭卫康;

<发明（设计）人>=郭卫康;郭晓勤

<申请日>=2007.03.30

<地址>=436000湖北省鄂州市鄂城区雷山三坊8－4－6

<摘要>=本发明公开了一种家用烹调炉具——高效聚能无烟灶，旨在提供一种高效节能，使用一个热源即能同时做多样饭菜，并使高温燃气与食材加工区、与厨房彻底隔离的洁净的烹调炉具，它主要包括供火灶、底层炉腔、上层炉腔、炉腔内胆、空腔、锅具底盘、吸热翅片、热蒸汽排出口及通道。其技术方案的要点是，上层炉腔的炉腔门、锅具底盘与炉腔内胆之间形成密封良好的洁净的食材加工区，上层炉腔内壁与锅具底盘、炉腔内胆的外缘形成空腔，来自炒锅炉膛或底层炉腔的高温燃气进入空腔，对多层锅具底盘上锅具的食材依次进行熟制，燃气余热被余热热水器置换烧开水。高效聚能无烟灶适用各类燃气、煤炭、薪柴等能源，特别适合广大城乡家庭、餐饮企业使用。

<REC>

<申请号>=CN200710103110.0

<名称>=节能环保健康空调

<申请（专利权）人>=杨成果;

<发明（设计）人>=杨成果

<申请日>=2007.04.21

<地址>=621100四川省绵阳市三台县潼川镇科鑫路134号5幢1单元1楼1号

<摘要>=一种节能环保健康空调，供人们生活、学习、工作、休息使用，采取原始创新方法向大自然山、地、水、垃圾要冷、暖，其特征是：由空气回收主线管道，支线管道，制冷器、空气通道，进水管，空气集中收集室，制热室，小门，风机或气泵，除尘、消毒、增氧池，落水管，过滤、除湿网，空气储存室，排水管，空气供给主线管道，空气供用户的支线管道等构成。其最大优点是节能、环保、健康、寿命长，成本低，效益高、全人类受益，使用方便，易推广。

<REC>

<申请号>=CN200710111633.X

<名称>=冰箱冷藏室搁架门封板

<申请（专利权）人>=潘舒伟;

<发明（设计）人>=潘舒伟

<申请日>=2007.05.31

<地址>=231300安徽省舒城县城关镇码头街106号

<摘要>=冰箱冷藏室搁架门封板涉及一种冰箱，具体的说是一种冷藏室带有搁架门封板的冰箱。具有单独封闭冷藏室每一层隔间的功能，并且为了方便使用，采用按压卡扣设计。用户在打开冷藏室门之后，只在需要开启的搁架门封板上轻轻按下，松手之后搁架门封板即可在弹簧的作用下自动弹开，而其它隔间仍然与外界环境隔离。搁架门封板减少了冷气外泄，有利于冰箱节能。存放在其它隔间的食物可以减少被外界空气中细菌污染的机会，其温度也少有波动，有利于食物的保鲜。位于不同隔间之中的食物可以防止串味。本发明更适合用于对开门之类的大门体冰箱。

<REC>

<申请号>=CN200710109351.6

<名称>=空调节能方法及其节能罩

<申请（专利权）人>=陈福生;

<发明（设计）人>=陈福生

<申请日>=2007.05.21

<地址>=342800江西省宁都县梅江镇南外路26号

<摘要>=本发明公开了一种空调节能方法及其节能罩，空调节能方法是：空调机组的室内吹风口与罩体内的空间相连通，罩体的罩帷由低热导材料制成，在罩体的空间内还设有气囊，罩体上设有活动门。空调节能罩由顶帷、门帷、三个立面帷罩于支架上，围成罩体空间。罩体的空间内还设有气囊，空调机组的室内吹风口置于罩体空间，罩体的底部设有底板。本发明可以根据人员的活动情况灵活地调整空调的负荷，从而达到节电的目的，使空调真正成为一种人们既买得起又用得起的电器。同时还具有防蚊、隔音降噪等效果。

<REC>

<申请号>=CN200710105704.5

<名称>=客车内废气自动排出换气装置

<申请（专利权）人>=黄昌友;

<发明（设计）人>=黄昌友

<申请日>=2007.05.25

<地址>=100083北京市海淀区龙翔路2楼701

<摘要>=货车司机长年累月在窄小空气污浊的驾驶室工作；客车内空间不大，乘车人很多，大家反复吸着车内越吸越少的新鲜空气和别人排出的越聚越多有害异味废气，有害乘车人的健康。开窗能排出少部份废气，冬夏不能长时开窗。本发明客车内废气自动排出换气装置，是在客车和驾驶室顶上安装细腰管的集风空气管道，利用车辆开动与大气形成的相对运动，使空气流过管道，从流体力学得知，流体流过管道时，若管道各处截面积不同，流体流经各处时的流动速度和静压力也不相同，截面积愈小处，流速愈大，静压力愈低，真空度愈大，无需动力就能自动将客车和驾驶室内废气强制吸排车外。同时由客车和驾驶室进气口再吸入新鲜空气，保持车内空气清新。并能升降温，节能环保。

<REC>

<申请号>=CN200710120750.2

<名称>=时空配气发动机

<申请（专利权）人>=靳宇男;

<发明（设计）人>=靳宇男

<申请日>=2007.08.24

<地址>=100101北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦24层

<摘要>=本发明公开了一种时空配气发动机，包括气缸，气缸盖，气门，进气道，排气道，所述进气道与所述排气道相联通，在所述气缸盖上设有气门，所述气门设为进、排气共用，在所述气门与进气系统间设有受控阀门，在所述气门与排气系统间设有受控阀门；所述气门在发动机排气冲程开始时开启一直到在进气冲程完了时关闭；在进气冲程中所述受控阀门打开，所述受控阀门关闭；而在排气冲程中，所述受控阀门关闭，所述受控阀门打开。本发明可成倍提高发动机的进排气量及进排气效率；进气门、排气门可共用一个气门，简化气门控制结构；进而大幅度提高发动机的效率、升功率，减少污染物的排放，节能、环保。

<REC>

<申请号>=CN200710112841.1

<名称>=有色金属合金冲压门窗遮阳节能艺术防护棚的制作方法

<申请（专利权）人>=王莘;

<发明（设计）人>=王莘;济塘

<申请日>=2007.09.07

<地址>=265704山东省龙口市芦头镇麻家龙口市金穗铜铝材厂

<摘要>=有色金属合金冲压门窗遮阳节能艺术防护棚的制作方法属建筑居住领域里的产品。主要用于安装在门窗口上方起遮阳节能及挡雨保护门窗的作用。是2006年颁布的“中国节能技术政策大纲”中：“推广窗户遮阳提倡发展的节能产品。本发明的目的是：提供既结实牢固，经久耐用，永不生锈不污染环境、美观大方，一次冲压成形。省时省力的有色金属合金冲压门窗遮阳节能艺术防护棚的新产品。经安装检验使用效果极佳，是迈向二十一世纪的朝阳产品，是推动节能技术进步的新产品。本发明的实施方式是以下六个方面：将有色金属合金熔铸成毛坯料→将有色金属合金毛坯料碾轧挤压成有色金属合金板材→将有色金属合金板材经时效炉时效(淬火)→将有色金属合金板材冲压成防护棚形→焊接铆钉连接成防护棚挂架→表面处理。

<REC>

<申请号>=CN200810096818.2

<名称>=一种高密封性推拉窗

<申请（专利权）人>=彭兴勇

<发明（设计）人>=彭兴勇

<申请日>=2008.05.04

<地址>=068250河北省滦平县滦平镇振兴路72号

<摘要>=本发明型公开了一种高密封性推拉窗，它是由窗框、窗扇、导向滑块、滑轮、滑道及密封装置组成；分别在窗框的上下臂上设有纵向凹型滑槽，在窗框内侧凸起侧壁四周设有密封框，各窗扇通过其上下的导向滑块和滑轮分别可滑动地安装在窗框上下臂的凹型滑槽之间，并在靠近窗框左右臂的各窗扇上下的各导向滑块和滑轮相应处的纵向凹型滑槽与窗框上下臂上的内侧凸起侧臂之间分别设有一条横向凹型滑槽；使各窗扇既能左右纵向滑动，又能横向关闭与四周密封框上的密封条吻合达到高密封。使本发明推拉窗同时具备了推拉窗的使用方便和平开窗高密封的优点，克服了密封死角，达到了节能环保的目的。

<REC>

<申请号>=CN200810011587.0

<名称>=400kA级节能减排预焙铝电解槽

<申请（专利权）人>=东北大学设计研究院（有限公司）

<发明（设计）人>=吕定雄;戚喜全;马绍先;毛继红;董慧;王德全;刘敬雄;毛宇;关永军

<申请日>=2008.05.27

<地址>=110013辽宁省沈阳市沈河区小西路73号楼8楼

<摘要>=一种400kA级节能减排预焙铝电解槽，包括阳极炭块组、阳极母线、打壳下料装置、阳极升降机构、大梁及立柱、槽密封排气系统、阴极炭块组、内衬结构和槽壳结构，其特征在于：(1)上部大梁和门型立柱采用管式桁架梁支撑结构；(2)阳极炭块组的钢爪采用八爪对称式结构；(3)采用新的阳极配置方案，设计六个氧化铝下料点和两个氟化盐下料点；(4)在水平罩板和料箱之间设置分段集气的排风系统；(5)采取利用负压吸力进行阳极导杆密封的装置；(6)根据对电热场的模拟设计出新的内衬结构；(7)阴极母线采用非对称配置和大面六点进电结构。本发明组合了发明人自身的多项创新的专利技术，取得了新的、更优越的技术效果，达到了显著的节能减排的目的。

<REC>

<申请号>=CN85107381

<名称>=内燃机的燃油加热喷汽燃料系

<申请（专利权）人>=王世新;王振东

<发明（设计）人>=王世新;王振东

<申请日>=1985.10.07

<地址>=河南省新乡市北站区南张门九队

<摘要>=本发明公开了一种具有突破性的降低耗油量，提

高功率，减少排气污染的电点火内燃机燃料系。其特

点是使燃油通过排气歧管废气余热预热达气化温度

后，供给具有一个油量阀门和一个气量阀门或双重

气阀门，在壳体内同一个中心轴线上运动的，将燃料

迅速汽化并与空气按比例作两次混合的、结构简单

阻力小的汽化器。为内燃机提供了完全汽化的可燃

气，而达到节能提功减污的目的。

<REC>

<申请号>=CN85108777

<名称>=自动驱动节流阀

<申请（专利权）人>=丑毅

<发明（设计）人>=丑毅

<申请日>=1985.12.03

<地址>=辽宁省大连市化工部制碱工业研究所

<摘要>=一种自动驱动切断节流二用阀，属管路阀件。

该阀装有依靠输送流体自身压力带动阀门快速开闭

的机械传动机构和控制阀门处于通断状态持续时间

的流量调节装置，借阀门的通断持续时间自动调节

流量；是一种结构简单、节能、成本低、维修保养简

易的自控阀门；可用于各种流量自控系统中，如公

共厕所的定时、间断自动冲洗，农田、苗圃等的定时

自动灌溉、喷水池喷水图案的自动变换等；可用于控

制有规律性动作的液动或气动式执行机构。

<REC>

<申请号>=CN86104151

<名称>=磁阀及其装置

<申请（专利权）人>=冯志华;肖志康

<发明（设计）人>=冯志华;肖志康

<申请日>=1986.12.29

<地址>=浙江省上虞丝厂

<摘要>=本发明公开了一种不耗能、全自动的永磁式瞬间

单向阀；以及在此基础上发展的永磁式节能底阀、永

磁式压力继电器、永磁式液位控制继电器、永磁式转

阀、永磁式换向阀、永磁式开关、永磁式电器开关

等。永磁式瞬间单向阀可用于自动计量灌装、作为厕

所、抽水马桶的自动冲洗阀、作风速、风向测量装置，

作安全阀、溢流阀、单向阀等等，它由阀体、永磁件、一

定形状的薄门、门销构成。

<REC>

<申请号>=CN86107163

<名称>=微机控制汽油机节油方法及装置

<申请（专利权）人>=华中工学院

<发明（设计）人>=曾维诚;马元镐

<申请日>=1986.10.30

<地址>=湖北省武汉市武昌区喻家山

<摘要>=一种微机控制汽油发动机的节油方法及装置，涉

及交通运输、动力节能。本发明不用传感器，以节气

门位置开关的负荷信号和点火系统的转速信号作为

输入信号，通过微机控制调节辅助进气的数控阀，实

现对发动机所处的不同工作环境以及加工磨损引起

的偏差作自适应闭环控制，使发动机经常处于稀混合

气工作的优化运行状况，提高性能指标，增加经济效

益。

<REC>

<申请号>=CN87104079

<名称>=变热负荷型家用快速冷冻冷藏箱及其装置

<申请（专利权）人>=张海荣

<发明（设计）人>=张海荣

<申请日>=1987.06.04

<地址>=浙江省杭州市下城区军督司巷28号

<摘要>=本发明，采用改变压缩机热负荷的方法在普通的

单、双门电冰箱内装有快速冷冻、快速冷藏装置和能

分别控制冷冻室和冷藏室温度的二只温控器，这种变

热负荷型家用快速冷冻冷藏箱具有冷冻冷藏速度快、

冷冻冷藏质量好，使用灵活机动、操作方便，制造成本

低，安装方便等优点，克服了一般单、双门冰箱冷冻冷

藏速度慢，耗电费的缺点，也克服了一般双门冰箱冬

天压缩机起动困难或冷藏温度过低而不得不采用温

度补偿器等缺点。这种快速冷冻冷藏装置还能成独

立产品，作为冰箱节能器广泛地安装在各种家用冰箱

内。

<REC>

<申请号>=CN87105146

<名称>=空气调节器的送风控制装置

<申请（专利权）人>=三菱电机株式会社

<发明（设计）人>=青木克之;梅村博之;冈田哲治;松田谦治;石冈秀哲;新井功;富健二;原正规;菅原作雄

<申请日>=1987.07.27

<地址>=日本东京千代田区

<摘要>=对空气调节器的用户舒适感起着重要作用的是

下部送风温度。本发明的空气调节器的送风控制装

置，就是根据下部送风温度直接控制上、下两台送风

机的运转。并且，在送风口处设置了开关自由的盖

门，在为用户能够连续不断地提供舒适的环境及从节

能的观点谋求节能的同时，在外形尺寸上也力求小型

化。另外，由于设有盖门而看不到送风口，改善了设

计造型效果，关闭着的盖门又可防止灰尘、尘土从送

风口侵入外箱内。

<REC>

<申请号>=CN88104021.5

<名称>=低压降比套筒式调节阀

<申请（专利权）人>=浙江大学;四川仪表十一厂

<发明（设计）人>=张玉润;左兵

<申请日>=1988.07.06

<地址>=浙江省杭州市玉泉

<摘要>=一种低压降比套筒式调节阀，其特征是压降比

△P<SUB>r</SUB>为0.1，开窗面积严格按照安装特性为直线性的分

布规律设计。同现有的套筒式调节阀比较，能显著改

善调节品质，节能15％，延长设备的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN88105004.0

<名称>=防止矿井主扇被爆炸波破坏的方法和设施

<申请（专利权）人>=张宝权

<发明（设计）人>=张宝权

<申请日>=1988.01.14

<地址>=辽宁省辽阳市青年大街31号

<摘要>=本发明涉及矿井发生爆炸事故时，防止爆炸波破

坏矿井主扇的一种方法和设施。它是根据理论和实

践，将已有设施中不应设有的防爆门(盖)和风峒取消

掉，从而破除了错误的传统的技术偏见。本发明具有

设施合理、安全可靠、节能、工程造价低，并可用于已

有设施的改造等优点。另外，在主扇的出口处设有风

力发电机组，有效地利用了主扇排出的“无用风”而增

加了能源。

<REC>

<申请号>=CN88105389.9

<名称>=高效步进电机驱动电源

<申请（专利权）人>=南京航空学院

<发明（设计）人>=韩文卿

<申请日>=1988.03.21

<地址>=江苏省南京市御道街29号南京航空学院科研处

<摘要>=高效步进电机驱动电源，主要包括恒频振荡器、

积分器、环形分配器，微分电路、比较器、放大器、可再

触发式单稳、频率直流电压变换器、定相调整电路、直

流电源以及一些门电路所组成。采用单电压供电三

电压工作的优化供电方式；取消了步进电机绕组中的

串联电阻；随工作频率的变化，供能自动控制；功率管

工作在开关状态，因此具有效率高、工作频带宽、节能

约20～30％，造价降低约20％等优点。

<REC>

<申请号>=CN88105929.3

<名称>=一种冰箱隔热节能内门

<申请（专利权）人>=关昌祥

<发明（设计）人>=关昌祥

<申请日>=1988.07.29

<地址>=四川省成都市昭忠祠街18号2单元3号

<摘要>=一种冰箱隔热节能内门，用于覆盖冰箱门口，当

打开冰箱门取放物品时，能阻止冷热空气大量对流，

达到节能的目的。本装置由边框和透明屏片构成，边

框竖向地装在冰箱内壁的两个门边上，其上具有滑槽

和挡边，挡边上具有缺口。屏片位于冰箱隔架和冰箱

门之间，其两个折边分别插入冰箱门口两边的滑槽

内。上下推拉屏片，现出必要的开口，即可方便地取

放物品或调整使用冰箱隔架和抽屉等大部件。本发

明结构简单，成本低，现有冰箱可不作任何改动，无论

是批量生产新型冰箱还是改装已有的冰箱都非常方

便。

<REC>

<申请号>=CN89100576.5

<名称>=钢锭少氧化均热直接轧制

<申请（专利权）人>=鞍山钢铁公司;鞍山钢铁公司钢铁研究所

<发明（设计）人>=鞠幼华;曹长吉;胡嘉弟;王松明;杨远兴

<申请日>=1989.01.31

<地址>=辽宁省鞍山市

<摘要>=本发明属于钢锭均热直接轧制工艺。以钢锭热

状态数学模型为理论依据，采用向注后钢锭顶部和底

部同时打水，缩短钢锭注完至装炉完时间，实行按组

别装炉和密集装炉，研制密闭式烟道闸板，严密空气、

煤气阀门和烟道闸板，经最佳均热时间后出炉轧制。

本发明不用大量投资，不改动大设备，可大面积推广

应用，与液芯加热相比节能100％，提高均热炉生产

能力60％，减少钢锭氧化烧损0.8％。本发明还提高

了炼钢厂炉后生产能力，降低模耗，提高了均热炉砌

体寿命。

<REC>

<申请号>=CN89101390.3

<名称>=凹凸型冷藏恒温箱门封

<申请（专利权）人>=郭军

<发明（设计）人>=郭军

<申请日>=1989.03.12

<地址>=吉林省吉林市江南大街100号中国人民解放军空军医学专科学校

<摘要>=凹凸型冷藏恒温箱门封是对现有冷藏箱或恒温

箱平直型门封的改进，这种门封的特征是在门封条上

具有突起部，在箱体上有具有凹陷部，门关闭时突起

部嵌入凹陷部，在突起部和凹陷部之间形成两个气

室。这种结构的门封使箱内冷量的扩散渠道发生较

大变化，具有延长使用寿命和节能的特点。其结构简

单，实施容易，应用范围广。

<REC>

<申请号>=CN89108844.X

<名称>=高效节能中温电阻炉

<申请（专利权）人>=方彪

<发明（设计）人>=方彪

<申请日>=1989.12.02

<地址>=天津市山西路耀华里一条五号

<摘要>=高效节能中温电阻炉，本发明属于中温电阻炉。

本电阻炉之特征是：①电热器分布在炉膛顶部及两

侧；②炉膛下部为矩形，上部为半圆形拱顶；③炉膛壁

面涂有高效节能涂料；④除炉口下沿及炉底板下分散

设置的支承砖采用重质耐火砖外，其余均采用轻质耐

火砖，其它空间用高气孔率材料填充；⑤把炉体改为

圆筒形；⑥炉门为轻质扇门；⑦炉底板与炉膛壁间留

有间隙。故蓄热损失和散热损失低，热辐射利用率

高，无功电耗低，功效高而且节电。

<REC>

<申请号>=CN90105573.5

<名称>=新型节能再生燃料

<申请（专利权）人>=张成金;伍玉光;戴武;徐苹;张英姿

<发明（设计）人>=张成金;伍玉光;戴武;徐苹;张英姿

<申请日>=1990.10.23

<地址>=410005湖南省长沙市八一路149号市城建局招待所

<摘要>=一种新型的节能再生燃料，它由原煤、炉渣、煤

泥、煤矸石、添加剂、六次甲基四胺，工矿废渣、工业废

渣、烟窗灰等燃料组合，按百分比配比而成。可将组

合燃料加工成蜂窝煤，也可加工成块煤和工业锅炉用

煤，它经过再生后再次燃烧。废物利用可节省大量的

燃料，它具有着火速度快，火力强，火苗高等优点。

<REC>

<申请号>=CN91101746.1

<名称>=一种民用炉

<申请（专利权）人>=郑娜;郑恒春

<发明（设计）人>=郑恒春;郑娜

<申请日>=1991.03.17

<地址>=635000四川省达县地区棉纺织染厂家属宿舍40栋6楼6号

<摘要>=一种民用炉。在燃烧室上部炉壁周围密布二次

进风微孔7和微孔门圈8，下部侧壁设一次进风出渣

口11，两用炉门14，底部设减震承渣座12和拉管烧

嘴9，并与燃烧室之下的油气室8连通。达到通用固

体、液、气体三种类燃料的目的，并能具有固体燃料

(特别是烟煤)进行三级燃烧，燃烧充分，既消烟除尘，

炉口又能连续稳定供应高热，具有节能显著、结构简

单、成本低廉、操作方便，宜于推广等优点。

<REC>

<申请号>=CN91103335.1

<名称>=防止结露用的结构件

<申请（专利权）人>=株式会社竹中工务店

<发明（设计）人>=筱崎征夫;筱崎守

<申请日>=1991.04.24

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明涉及形成空间的、防止结露用的结构件和

设置在室内空间的出入口处的防止结露用的钢制门，

它具有同有机物类绝热材料相近的绝热性能和现有

的无机物类绝热材料的阻燃性能，并具有能吸收和放

出水气的绝热层，可将空间内的湿度调节到令人感觉

舒适的状态，并能可靠地防止结露的发生。本发明所

使用的绝热材料是在100份(按重量计、以下同)水泥

中混合合成树脂乳胶换算成固体成分的量3～50

份、有机微球1～20份、碳纤维0.3～5份、无机微球

10～200份而制成的。

<REC>

<申请号>=CN91111815.2

<名称>=外保温复合墙体节能住宅体系

<申请（专利权）人>=沈阳铁路局勘测设计院沈阳院

<发明（设计）人>=陈顺太;刘春生;张有生;金克尺;冉忠良;王淑英;薛春莲;陈德高;周景德;石曼萍

<申请日>=1991.12.25

<地址>=110000辽宁省沈阳市沈和区万寿寺街

<摘要>=本发明为外保温复合墙体节能住宅体系。由外

墙、楼板、丁字墙板、屋顶、阳台、门、窗及地面层构

成。其特殊之处是外墙体由砖墙、岩棉板、GRC板

组成；地面铺有炉渣；外窗为单框双玻璃型；门中夹有

保温材料；屋顶也铺有保温材料。本发明是一种高效

的节能住宅体系，施工简便，成本低。

<REC>

<申请号>=CN92100412.5

<名称>=多功能除尘器

<申请（专利权）人>=钱学渊

<发明（设计）人>=钱学渊;龚荣英;钱宇勤;钱宇星

<申请日>=1992.01.10

<地址>=224200江苏省东台市鼓楼路2号东台市劳动局

<摘要>=本发明涉及工业锅炉或窑炉尾部烟气的余热利

用和除尘，由热管空气预热器、热管省煤器、保温热水

箱、脉动除尘器和旋风离心除尘器等组成热管节能型

双级多功能除尘器。可提高锅炉效率5-10％，出力

10-15％，且除尘效率＞92％，烟尘排放量

＜150mg/m<SUP>3</SUP>。热管采用流线型不积灰翅片和双吹

灰门等措施，解决了易积灰难清除问题。除尘器采用

低速脉动和平面旋转而减少烟阻，使0.5-35T/H

锅炉在原有情况下，能就地加装该多功能除尘器，实

现了中小锅炉尾部热面与除尘器的一体化改造。

<REC>

<申请号>=CN92102315.4

<名称>=通用型吸尘器

<申请（专利权）人>=陈继进

<发明（设计）人>=陈继进

<申请日>=1992.03.26

<地址>=710077陕西省西安市土门236楼1单元10号

<摘要>=通用型吸尘器用于室内包括普通地面在内各种

环境卫生除尘，机内有软管吸尘风道，将地面灰尘吹

起的侧向出风口和将悬浮灰尘吸入的地面吸尘风道，

自动卷绕型滤尘排尘装置。滤材移动将吸附在其上

的灰尘带离风道气流阻力减小，滤材可以是超细织

物，克服现有吸尘器细微尘物不能滤除造成二次污染

弊端，由于地面吸尘风道气流小和滤材气流阻力小，

节能显著，外接在喷淋管上自来水冲涮滤材上灰尘并

经排污门排出。可替代扫帚清扫地面。

<REC>

<申请号>=CN92106472.1

<名称>=人造板

<申请（专利权）人>=青州市木器厂

<发明（设计）人>=李保安

<申请日>=1992.04.16

<地址>=262500山东省青州市尧王西路28号

<摘要>=本发明公开了一种新的人造板，其特征是以铡或

切成粒度小于15毫米的农作物秸秆颗粒或小段掺

入脲醛树脂粘合剂，胶乳防腐剂，阻燃剂，固化条件为

50—110℃，压力0.05—2MPa，时间0.25—24小时。

即可制成各种不同厚度的人造板。本发明的人造板

特别适合于作为建筑用门芯板、天花板、顶棚、内墙板

及装饰芯板等。

<REC>

<申请号>=CN92106489.6

<名称>=保温防热辐射密封型防火卷帘门

<申请（专利权）人>=生瑞涛

<发明（设计）人>=生瑞涛

<申请日>=1992.04.27

<地址>=266021山东省青岛市和兴路31号

<摘要>=一种保温防热辐射密封型防火卷帘门，它由卷

轴、门体、底部座板和内外门楣组成，门体的帘板一侧

固定几层阻燃棉和一层石棉布，底部座板下面、内外

门楣上都固定了几层阻燃棉。它的热辐射量较小、保

温密封性能较好，漏烟量小于国际标准规定的指标。

用于防火要求较高的场合可以去掉水幕设施，保证物

品和人身的安全。还可用于北方的消防车库，提高车

库的保温性能。

<REC>

<申请号>=CN92108050.6

<名称>=高效节能型直门槽转耙式清污装置

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=涂建炎

<申请日>=1992.03.07

<地址>=610065四川省成都市磨子桥

<摘要>=一种高效节能型直门槽转耙式清污装置，其特点

是将连接在驱动轴上的链轮带动链条及链条上的若

干耙梁将拦污栅上的渣物耙捞至导渣板处而后倾倒

在平台上的输送机内运走。它具有节能、效率高、可

直接用于现有水电站、火电站及抽水站的技术改造，

不需改变现有闸孔水工钢筋结构，对新建水电站等能

节约土建及设备投资，有显著的经济效益和社会效

益。

<REC>

<申请号>=CN92108263.0

<名称>=低耗热烧砖轮窑

<申请（专利权）人>=张勋古

<发明（设计）人>=张勋古

<申请日>=1992.09.01

<地址>=610017四川省成都市鼓楼北三街63号7幢省建材局宿舍

<摘要>=本发明属于窑炉设备，它是由普通烧砖轮窑改进

而成。其主要技术特征是：具有新型绝热保温系统、

注氧系统、改进后的吸风排烟系统和整体式可搬动的

绝热保温外窑门。因此，它可比现有砖瓦企业中同型

普通轮窑的烧砖热耗降低20～30％。窑的生产能

力，也可比同规模普通烧砖轮窑提高8～12％。并能

有效地提高制品的烧成质量，降低装出窑的环境温

度。是一种适合于焙烧粘土砖、页岩砖、粉煤灰烧结

砖、低热值煤矸石砖的节能窑炉。

<REC>

<申请号>=CN92110421.9

<名称>=全节能浮力自动机

<申请（专利权）人>=卢振国

<发明（设计）人>=卢振国

<申请日>=1992.09.14

<地址>=450002河南省郑州工学院伙食科

<摘要>=本发明为一种全节能浮力自动机，它利用浮力作

动力，通过齿轮传动装置带动提水栏上提或下压，使

提出的水流入浮漂水箱，并控制水流，使浮漂动力箱

反复产生浮力，再循环利用浮力提供动力，从而达到

自动工作的目的。它主要由浮力水箱，浮漂动力箱和

四门水缸、提水栏及四个阀门组成的提水装置构成。

<REC>

<申请号>=CN92111230.0

<名称>=带滑动门的高炉封闭铁沟出铁装置

<申请（专利权）人>=李德基

<发明（设计）人>=李德基

<申请日>=1992.10.09

<地址>=243000安徽省马鞍山市人民新村15幢601号

<摘要>=本发明涉及一种高炉开、堵出铁口及铁水排放装

置。本发明在炉底出铁位置设置出铁口座砖(1)，通

过与之连接的三通管(3)将铁水输送出口液面抬高，

并通过控制铁水流通断的滑动门(5)与封闭铁水沟连

接，在三通管(3)的竖直段管道外壁设有工频线圈(6)

和风冷空隙(7)。本装置彻底改变了传统出铁工艺，

炉前劳动环境根本改变，出铁过程温降小，节能显著，

无下渣，高炉出铁侵蚀大大减弱，省去了开、堵铁口机

和炉前除尘设备，节省了大量投资。

<REC>

<申请号>=CN92112102.4

<名称>=磁封闭组合式防寒节能装饰门帘

<申请（专利权）人>=杨立刚

<发明（设计）人>=杨立刚

<申请日>=1992.09.25

<地址>=132022吉林省吉林市龙潭区榆树街吉化公司炼油厂厂管科

<摘要>=磁封闭组合式防寒节能装饰门帘属于防寒用

品。本发明能够解决北方冬季门防寒不严密的问题，

它主要是用纺织材料、保温材料以及磁性材料制成一

种具有磁性封闭功能的组合式防寒节能装饰门帘。

用它来替代毛毡门帘具有封闭严密，透光节能，轻柔

卫生、装饰美观等优点。

<REC>

<申请号>=CN92111999.2

<名称>=复合门窗

<申请（专利权）人>=沈斌

<发明（设计）人>=沈斌

<申请日>=1992.11.23

<地址>=610066四川省成都市上沙河铺新村三幢三楼18号

<摘要>=本发明公开了复合门和复合窗，复合门是在门扇

模中预埋好钢筋，加强网、转动连接件和门锁安装板，

然后将热融的无机复合材料浇注于模中，初凝后成为

一整体门扇，其门框采用高铝水泥和钢筋浇注而成；

复合窗的特点是内窗框将窗扇框所围面积分隔成多

个三角形或多边形空间，外窗框也采用高铝水泥和钢

筋浇注，内窗框和窗扇框用无机复合材料浇注而成。

是具有防水、阻燃、防虫、隔音、强度高、质地轻等突出

优点的新型门、窗。

<REC>

<申请号>=CN93103238.5

<名称>=一种仿花岗石或大理石花纹的消防装饰板及其制造方法

<申请（专利权）人>=林俊龙

<发明（设计）人>=林俊龙

<申请日>=1993.03.22

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市龙隐路33栋3楼1号

<摘要>=本发明公开了一种仿花岗石或大理石花纹的消

防装饰板及其制造方法，它是以不饱和聚酯树脂为基

料，以QN-6有机磷类阻燃剂，HT-02复合阻燃剂，

硅酸盐石粒或石粉、颜料粉为填料，加入固化剂和促

进剂经混合备料、造光、造花、浇注、固化脱模等工序

而制成。这种装饰板防火性能、理化性能好，光泽度

高、质轻、造价低、原料易得、装饰面可制成仿花岗石

或大理石的各色花纹且不会褪色，适合建筑物墙、柱

体、天棚吊顶、门厅、防火门、各式家具等贴面装饰

用。

<REC>

<申请号>=CN93107369.3

<名称>=遥控电视机实现遥控开关机的方法及装置

<申请（专利权）人>=王兴实

<发明（设计）人>=王兴实

<申请日>=1993.06.25

<地址>=100035北京市西城区西内北草场27号

<摘要>=一种可对现有遥控电视机进行电源遥控开关机

的控制方法及装置，它是利用电视遥控器的暂停遥控

信号及电视机的工作状态改变引起的工作电流的变

化信号，用逻辑控制方法完成对电视机电源开关的遥

控。其装置包括：遥控信号接收及处理电路、负载电

流取样比较电路、或门驱动电路、继电器等。本发明

解决了传统的遥控电视机在暂停时，不能关断电视机

电源的缺点，因此具有安全、节能和方便用户的优

点。

<REC>

<申请号>=CN93109780.0

<名称>=一种阻燃胶合板及其生产方法

<申请（专利权）人>=北京市木材厂

<发明（设计）人>=罗文圣;王凤茹;赵英奎;孙德阳

<申请日>=1993.08.17

<地址>=100075北京市永定门外大红门西路4号

<摘要>=本发明为一种阻燃胶合板，该胶合板由单板、防

火胶粘剂和阻燃剂组成。本发明由于采用了特制的

防火胶粘剂，在热压前单板不必进行阻燃处理，同时

由于芯板及中板表面有防火胶粘剂，对成品进行处理

时在常压下表层单板吸入一定数量的阻燃剂即可。本发明生产工艺简单，阻燃处理费用低，产品的

阻燃性能符合B1级建筑材料的要求，此外，还具有

防腐、防虫等性能。本产品不仅可广泛用于建筑、车

辆及船舶的内装修，而且可用于木质防火门、阻燃家

具和窗帘盒及室内隔断等的制造。

<REC>

<申请号>=CN94106820.X

<名称>=中燃机

<申请（专利权）人>=支野

<发明（设计）人>=支野

<申请日>=1994.06.23

<地址>=112616辽宁省铁岭市种畜场茨榆台中学

<摘要>=本发明是一种利用燃料在气缸内燃烧产生燃气，

推动活塞运动做功的中燃机装置，它由筒式气缸主

体、活塞、连杆、曲轴、进气门、排气门组成，该装置由

八个冲程组成一个工作循环，本发明的优点是能充分

利用燃料燃烧释放出的热能，在相同条件下和内燃机

相比可提高效率1倍，节能高达50％，机体振动小，

运行平稳，使用寿命长，同时减少了燃气、噪音对环境

的污染，可广泛应用在用发动机做动力源的一切机械

设备中。

<REC>

<申请号>=CN94105766.6

<名称>=全阻燃轻质门

<申请（专利权）人>=李佩伦

<发明（设计）人>=李佩伦

<申请日>=1994.05.25

<地址>=067400河北省承德市承德县砖厂对面房产居民楼2栋141

<摘要>=本发明涉及一种对传统的氯氧镁水泥改性，并加

轻骨料加工而成，属于建材制品。它是由传统的氯氧

镁水泥改性填加10—20％改性剂，填加10—20％的

弹性韧性材料，加1—3％的草酸，掺10—20％轻骨

料和中碱性玻璃纤维布加工而成。门芯采用梯形瓦

结构。其优点是重量轻，全阻燃，代替木材、钢材、铝

型材及各种塑料，加工工艺简单，成本低，易推广。

<REC>

<申请号>=CN94106229.5

<名称>=节能窗用玻璃

<申请（专利权）人>=北京市西城区新开通用试验厂

<发明（设计）人>=石行

<申请日>=1994.06.08

<地址>=100032北京市辟才胡同80号

<摘要>=一种节能窗用玻璃，由内外两层玻璃构成，两层

玻璃之间留有被抽成真空的空间，在该空间内设有网

状支撑骨架层，在其外层玻璃的内侧面上镀有半透镀

膜，以阻止室内外热辐射引起的热交换，同时兼具采

光效能。在内外两层玻璃的四周围有能使之密封、防

止空气渗入的封沿及其护边。使用该窗用玻璃，可以

有效减少消耗一次能源和相应的温室气体排放，而很

好地发挥采光、保温、绝热和美化设施的综合效能，故

人们褒奖称之为“绿色玻璃”。

<REC>

<申请号>=CN94106415.8

<名称>=荧光灯管开窗口法增强发光亮度与节能技术

<申请（专利权）人>=黄源倜

<发明（设计）人>=何荦;黄源倜

<申请日>=1994.06.22

<地址>=100083北京市北京科技大学37栋709号

<摘要>=本发明改变过去所有荧光灯管内表面全涂荧光

粉法，为部分不涂荧光粉即所谓开窗口法来增加发光

亮度，亮度可增加2-3倍，以达节能约1/2以上目

的。也可做成全窗口型即外管全不涂荧光粉，内管外

表面全部涂荧光粉，发光亮度更增加。本发明可使用

于任何生产荧光灯工厂，生产成本可减少，用户使用

方便，无须更换原灯座。

<REC>

<申请号>=CN94106410.7

<名称>=可用多种燃油的高节能无级变速发动机及供油供气方法

<申请（专利权）人>=雷衍章

<发明（设计）人>=雷衍章

<申请日>=1994.06.21

<地址>=425800湖南省蓝山县城南路98号

<摘要>=一种可用多种燃油的高节能无级变速发动机，属

内燃机领域。本无级变速发动机由供气系统，供油系

统、点火系统、燃烧系统、控制系统、动力输出系统及

辅助系统所组成。所说的供气系统由多级压缩机、贮

能罐、对内传动作功器所组成；所说的供油系统由油

箱、柱塞油泵、燃油缓冲罐所组成；所说的点火系统由

起动电机、三控制调节器、点火柱塞油泵、点火燃油喷

嘴、点火器所组成；所说的燃烧系统由燃烧室、主燃油

喷嘴所组成；所说的控制系统由节气门、最小工作压

力补偿器、起动压力提升器、小扭矩工作压力提升器

所组成；所说的动力输出系统由对外传动作功器所组

成。本无级变速发动机可用多种燃油，并无级变速。

<REC>

<申请号>=CN94107320.3

<名称>=一种菱镁胶凝材料及其用途

<申请（专利权）人>=薛耀民

<发明（设计）人>=薛耀民;曾士成

<申请日>=1994.07.01

<地址>=100101北京市泰龙饭店208室

<摘要>=本发明涉及一种耐水性好、阻燃、保温、抗吸潮返

卤和非变形性菱镁胶凝材料。该材料主要由轻烧镁、

氯化镁、填充料抗吸潮返卤添加剂、抗泛白添加剂、耐

水添加剂和非变形性添加剂等组成。主要用于制备

建筑业所用门、窗隔墙板、家具用和浮雕装饰材料。

<REC>

<申请号>=CN94112176.3

<名称>=测量锅炉飞灰含碳量的传感器及其用途

<申请（专利权）人>=华东师范大学

<发明（设计）人>=储雪子

<申请日>=1994.05.21

<地址>=200062上海市普陀区中山北路3663号

<摘要>=本发明涉及二种分别由带加载窗和带加载窗含

活塞微波谐振腔组成的传感器及其用途，属微波传感

和测量技术领域，该传感器与微波测量电路联用，能

静态或实时在线测量锅炉飞灰的含碳量，该传感器还

具有测量灵敏度高，不受锅炉飞灰的污染，不会堵灰，

维护容易的优点，特别适合用来监视火力发电厂锅炉

燃烧情况，是一项有发展前途的节能环保产品。

<REC>

<申请号>=CN94112714.1

<名称>=一种节能高产轮窑

<申请（专利权）人>=王彦录

<发明（设计）人>=王彦录

<申请日>=1994.12.24

<地址>=122000辽宁省朝阳市双塔区北塔街六委二组29号

<摘要>=一种节能高产轮窑，是对现有轮窑进行改进。在

开有多个窑门的窑体中设有环形窑室，窑室中间是连

着烟囱的主烟道，窑门一侧且连通窑室并通向主烟道

设有哈风道，窑拱墙上开有投煤孔。将哈风道入口改

在窑门底侧，哈风道底端到主烟道根部的一侧风道形

成二段坡度，使燃烧气流沿哈风道的斜坡向上流出，

以加速燃烧。本发明引燃、燃烧速度快，使用等量燃

料，日产砖增加3万块，节省燃料约1/3，烧砖周期

短。

<REC>

<申请号>=CN94112735.4

<名称>=一种多功能装饰门

<申请（专利权）人>=徐德库;刘芳金

<发明（设计）人>=徐德库;刘芳金

<申请日>=1994.12.28

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区青年大街274号

<摘要>=本发明涉及建筑房屋用门技术领域。由木框、横

撑、两块门板组成，其特征在于：门板由氧化镁，比重

26％的氯化镁溶液，漂珠，硅酸镁，纯度pH＝7的甲

茎硅酸钠溶液，纯度90％的硫酸铝溶液按(35-45)

∶(45-55)∶(4-6)∶(3-5)∶(0.6-1)∶(0.4-

0.8)的重量百分比组成，具有防火阻燃、防水防潮、保

温性能，表面平整、漂亮。所以，特别适用于需要防

火、防水、防潮、保温的宾馆、招待所、厨房、厕所、住宅

楼做门。

<REC>

<申请号>=CN95101271.1

<名称>=节能炉

<申请（专利权）人>=何湘敏

<发明（设计）人>=何湘敏

<申请日>=1995.01.26

<地址>=100035北京市西城区鼓楼西大街204号郭湘泗转

<摘要>=本发明提出了一种节能炉，它包括主灶和副灶，

主副灶间由烟气通道相连，其间设有烟窗。主灶由炉

体、隔热材料层、夹层炉膛、燃柴用炉屉、燃煤用喷火

盘、供水装置、水汽化装置、二次通风导板和三次通炉

塞组成，该节能炉具有结构简单、适用性强和热效率

高之优点，可比普通炉具节煤50％。

<REC>

<申请号>=CN95102099.4

<名称>=防火玻璃

<申请（专利权）人>=公安部天津消防科学研究所

<发明（设计）人>=王志远;吴颖捷

<申请日>=1995.03.09

<地址>=300381天津市南开区津淄公路92号

<摘要>=本发明涉及一种防火玻璃，其生产工艺是将平板

玻璃按需要尺寸切割好，把它洗净晾干，在内表面涂

上偶联剂，用玻璃条作为密封边，用玻璃胶将两块玻

璃粘牢，并留出灌浆孔。然后灌注防火透明胶，其组

成为丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸铵和混合

阻燃剂与水，灌注后常温下固化，密封复合为成品。

本发明经理化性能测试，结果表明：防火、隔热、隔声

性能达到甲级防火门的各项要求，本产品适用于各种

建筑的防火门、防火窗、防火隔墙以及有防火要求的

各种场合。

<REC>

<申请号>=CN95103169.4

<名称>=客车乘客门电动门泵

<申请（专利权）人>=唐广利

<发明（设计）人>=唐广利

<申请日>=1995.04.08

<地址>=300480天津市汉沽区寨上街沟东南八段21号

<摘要>=本发明是涉及客车乘客门及其它翼扇开启、关闭

的一种电力驱动控制装置。它由控制电路、电动机、

减速机构及联轴装置、执行机构几大部分构成，但它

采用由启闭互锁电路，防夹、过载保护电路、状态记

忆、显示电路组成的多功能控制电路及卸荷式NN

减速器。这种电动门泵适用范围宽，既适用大客车又

适用中型客车及微型车，既适用折叠门又适用外摆

门，既适用举升锁紧又适用自锁；同时具备九项功能；

机构效率高、节能；运动灵活、平稳，无振动、噪声；体

积小、安装使用方便；加工工艺简单，制造成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN95111677.0

<名称>=热泵加热制冷去湿内循环排湿干衣机

<申请（专利权）人>=上海家用空调器总厂

<发明（设计）人>=马惠民

<申请日>=1995.06.29

<地址>=200062上海市丹巴路158号

<摘要>=本发明涉及一种干衣机，属于

制冷和家用电器技术领域，干衣机主要包括

上贯流风机1，后箱腔4，隔板5，压缩机

6，下贯流风机7，积水盘8，蒸发器9，

前箱腔11，门12，控制器13，冷凝器

14和机箱15，是一个机内空气能在上贯

流风机1和下贯流风机7驱动下在冷凝器

14、前箱腔11、蒸发器9、后箱腔4和

冷凝器14之间循环贯流的内循环封闭去

湿系统，有节能、衣物不会烤焦和不会折皱变形等优点，适用

于家用干衣机或商用织物干燥装置。

<REC>

<申请号>=CN95112426.9

<名称>=高强阻燃浮雕夹板门

<申请（专利权）人>=怀化市新型建筑材料公司

<发明（设计）人>=李金和

<申请日>=1995.08.21

<地址>=418000湖南省怀化市金海

<摘要>=本发明公开一种房屋装饰用的浮雕夹板门的配

方及制造方法。浮雕夹板门主要是以植物纤维作原料(边、角、

废木材、锯木粉)与尿醛胶、阻燃剂按一定的比例配制后和处

理好的木浆纸经热模压，安装门框、填充剂，再热压制成。该工

艺制成的浮雕夹板门，成本低、能防火、防潮、抗强度、不变

形，而且美观雅致。

<REC>

<申请号>=CN96100386.3

<名称>=轻体木质防火门

<申请（专利权）人>=遵化市钟馗实业公司;天津市昊华化工研究所

<发明（设计）人>=王笑康;王树升;齐福山;袁世明;阎贺华;李永梅;尹忠;丁国东

<申请日>=1996.01.17

<地址>=064200河北省遵化市南二环西路

<摘要>=本发明公开了一种轻体木质防火门，它是在普通

木质门的外形结构基

础上进行改进的，其门

板为层状结构，中间为

阻燃植物秸秆层，它的

两侧依次为隔热层、阻

燃单板，层与层之间通

过改性阻燃脲醛胶加

热，加压成一体。本发明具有重量轻、保温、隔音、隔热、防

火、防潮、胶合强度高、不变形、使用寿命长等优点，而且能

够有效地阻止火焰穿透。

<REC>

<申请号>=CN96105054.3

<名称>=镁纤套装防火装饰门

<申请（专利权）人>=周瑞

<发明（设计）人>=周瑞

<申请日>=1996.05.27

<地址>=037003山西大同矿务局迎新街8楼3单元13号

<摘要>=本发明是一种套装镁纤防火装饰

门，镁纤材料复合成型的立体图案门面板，其图案

线条为凹进构造，其余大部分面积为凸出平面状，

面板与木框架，中间支撑物双面平压粘合成中空

式门扇，门扇由合页与镁纤混合料固化成型的花

棱板式门框连接，门框两上角切割成45°对接，地脚埋入地面，

中间由螺钉与墙体固定，可阻燃防火增强装饰效果，并可实现工

业化生产和集装运输。

<REC>

<申请号>=CN96109828.7

<名称>=节电单厕灯

<申请（专利权）人>=乔振纲

<发明（设计）人>=乔振纲

<申请日>=1996.09.19

<地址>=100045北京市西城区月坛西东里七楼3门601平房

<摘要>=本发明是一种节电单

厕灯属于家用节能照明装置，其特征

是将现有闸盒开关改造为双重同步

电路的闸盒，一路通入厕所内220V

的顶灯，一路通入干电池门灯，达到

入厕顶灯亮、门灯有显示、离厕灯

灭，节约电能、运作联动之目的。

<REC>

<申请号>=CN96114710.5

<名称>=单缸双活塞内燃机

<申请（专利权）人>=沈程历

<发明（设计）人>=沈程历

<申请日>=1996.11.01

<地址>=163311黑龙江省大庆市教育局(莎尔图区东风新村纬二路2号)

<摘要>=单缸双活塞内燃机是将燃料在气缸内燃烧产生

的高压高温气体(瞬间爆炸力),同时推动两个活塞做功,达到提

高内燃机效率的目的。单缸双活塞内燃机,节能提高热机效率的

主要部件是一个气缸、气缸内两个活塞,气缸中部替代气缸盖

(有排气门、进气门、喷油嘴、火花塞)。为了曲轴和曲轴与连

杆连接轴润滑,在曲柄上设有机油筒。两活塞动力通过齿轮传动

集中到变速箱。其它部件与各种内燃机结构一样。

<REC>

<申请号>=CN96121241.1

<名称>=推拉门电控锁

<申请（专利权）人>=万志诚

<发明（设计）人>=万志诚

<申请日>=1996.11.16

<地址>=330024江西省南昌市新溪桥2区平9栋3号

<摘要>=本发明涉及锁的领域,它是一种适用于推拉门的

新型电控锁。它的出现,解决了长久以来推拉门缺乏实用、有效

的电控锁这一技术关键,将极大地促进推拉门的飞速发展,它的

特征:在锁体内分别设有2个钩形主锁闩、副锁闩、电磁线圈及

位于电磁线圈上的衔铁等装置,它可选择钥匙及电子控制等开

锁方式,具有安全可靠、经济节能、结构简明,方便实用,低成本

等特点,是现有推拉门理想的伙伴。

<REC>

<申请号>=CN97105012.0

<名称>=金属板冷弯复合塑料窗

<申请（专利权）人>=王广武

<发明（设计）人>=王广武

<申请日>=1997.01.10

<地址>=辽宁省沈阳市和平区同泽街三段二里二号6－3－2

<摘要>=本发明提出一种用金属板冷弯复合在塑料外表

面的塑料窗,塑料门、隔断、阳台窗。优点是:1、解决了塑料窗

型材外露表面的光氧化问题,提高塑料窗的使用寿命。2、解决

了塑料型材易变形问题。3、外形美,塑料型材具有金属的外观

表面,而且,通过选择不同的金属板得到不同的装饰效果,适宜多

种金属板复合,具有多种装饰效果。4、在建筑上使用时,具有价

格低廉,外形美观,保温节能效果明显的特点。5、型材结构简单,

密封性好。

<REC>

<申请号>=CN97105011.2

<名称>=金属塑料复合型材

<申请（专利权）人>=王广武

<发明（设计）人>=王广武

<申请日>=1997.01.10

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区同泽街三段二里二号6-3-2

<摘要>=本发明涉及一种门、窗、装饰材料、结构材料用

金属塑料复合型材。金属塑料复合型材是过冷弯轧制方法将金

属板包裹在塑料型材外表面,优点是:1、解决了塑料型材外露表

面的光氧化问题,提高塑料型材的使用寿命。2、解决了塑料型

材易变形问题。3、外形美,塑料型材具有金属的外观表面。4、

在建筑上使用时,如:门、窗型材,具有价格低廉,外形美观,保温节

能效果明显特点。

<REC>

<申请号>=CN97106312.5

<名称>=环保型节能多功能燃气炉

<申请（专利权）人>=王涤生

<发明（设计）人>=王涤生

<申请日>=1997.03.07

<地址>=200032上海市斜土路2899号804室

<摘要>=本发明公开了一种环

保型节能多功能燃气炉，由壳体、抽

油烟机、燃烧室、风管、烟管、水胆

箱、内烟道、进风口、燃烧器、变径

圈和玻璃门组成，抽油烟机吸入空气

和油烟气，送向封闭的风管，并自进风

口进入燃烧室，加热烹饪锅，其废气自

侧排烟口、内火烟道、火管自烟管排

向大气，烟管内附设热水管，油烟气经

焚烧再排向大气，且燃料在供气条件

下完全燃烧，废气经多次吸热降温，使排气的污染降至最低程度，

燃烧良好和多次余热利用提高炉热效率。

<REC>

<申请号>=CN97107484.4

<名称>=一种防火膨胀材料、一种防火膨胀密封条及其制作方法

<申请（专利权）人>=赵有铅

<发明（设计）人>=赵有铅

<申请日>=1997.05.06

<地址>=400039重庆市石桥镇高庙村老顶坡社

<摘要>=本发明涉及一种防火膨胀材料、一种用这种防火

膨胀材料制成的密封条及其制作方法。该防火膨胀材料主要包

括二氧化硅、偏硼酸钡、聚醋酸乙烯酯、聚磷酸铵、双氰胺、

硅酸钠成分;该密封条外管用阻燃PVC混合材料制得,填芯用上

述成分的防火膨胀材料制得;密封条经先做外管,再做填芯,然后

将填芯装入外管内的工艺做成。本发明的防火膨胀材料不仅防

火不燃,而且隔火隔烟效果好,本发明的密封条外形美观,密封牢

固,对人体无毒害,尤其适用于留有缝隙的防火门、防火窗上。

<REC>

<申请号>=CN97116096.1

<名称>=节能型自动开闭门

<申请（专利权）人>=梁伊献

<发明（设计）人>=梁伊献

<申请日>=1997.09.08

<地址>=830054新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市阿勒泰路7号附4号兵团八建二分公司

<摘要>=本节能自动开闭门,双锥体根据需要,可用不同种

材料做成所需体积,以克服流动摩擦阻力。(图六)是双锥体重轮

宽窄运动轨道及传动部分。(图七)是双锥体重轮水平运动及上

下运动部分。同时为了减少锥体运动时与其轨道的摩擦力,轨道

两端设置了轴承,使轨道也产生转动。

<REC>

<申请号>=CN97120153.6

<名称>=高效节能双拱温室及其材料

<申请（专利权）人>=王国良;李怀军;刘鸿逵

<发明（设计）人>=王国良;李怀军;刘鸿逵;张桂荣;陈文;陆峥嵘;张桂红;李杰

<申请日>=1997.11.14

<地址>=100073北京市丰台区太平桥东里24号院

<摘要>=本发明是一种高效节能双拱温室及其材料,属于

可加热、可调湿、可拆卸的温室领域,其特征是:该温室是由新

研制的氯氧镁硅盐制作的双拱构架作为支承,在其上面履盖透

明塑料布,在其两端有双层保温山墙封住,在南、北温室之间是

调温调湿间,内装节能炉,产生的二氧化碳和水蒸气经空调窗进

入室内,对农作物进行加温加湿,促进植物加快生长。本发明的

双拱构架和墙板的材料均采用新组配方,其优点是:重量轻、强

度高、防火防潮、可锯可刨、可钻可钉、抗压抗弯、耐老化、

耐腐蚀、易组合、易拆卸、一次快速成型,无需专用、热工设备。

克服了传统菱镁构架的各种缺点。

<REC>

<申请号>=CN97119829.2

<名称>=实心塑钢型材及其制造工艺

<申请（专利权）人>=陈松龙;苏加兴

<发明（设计）人>=陈松龙

<申请日>=1997.12.25

<地址>=361004福建省厦门市湖滨南路38号402

<摘要>=涉及一种用塑料或塑性状态的物质生产的用于

建筑构件的特殊制品,由塑钢空心盒和填充材料组成,填充材料

的组分与配比为EPS57%～80%、塑料10%～20%、树脂胶合

剂3%～5%、阻燃剂1%～5%、硬度增强剂3%～10%、防蚀剂

1%～3%、将填充材料混合后喷射入预先加工好的塑钢空心盒

内,再加压成型,按所需的规格裁剪,并于表面喷涂阻燃油漆,加

工后的实心塑钢型材可用作门、窗、墙板、地板等,较一般塑钢

具有强度高,高温不变型,且可阻燃等优点。

<REC>

<申请号>=CN98114147.1

<名称>=一种装饰门及其制造方法

<申请（专利权）人>=卜德深

<发明（设计）人>=卜德深

<申请日>=1998.07.15

<地址>=110166辽宁省沈阳市东陵区五三乡浑河堡村变电所张益时转

<摘要>=本发明提供了一种装饰门及其制造方法,其技术要

点是:在门骨架的两个面,粘有玻璃钢面板,制造方法是:做模具、做

门骨架、在模具上做玻璃钢门面板,把门骨架粘上,门的一面就形成

了;再用同样的办法做门的另一面。本发明与现有技术相比的优点

是:造价低、节约木材资源、阻燃。本发明适合在室内安装使用。

<REC>

<申请号>=CN98115775.0

<名称>=立式可燃气体转化炉

<申请（专利权）人>=刘俊;米增民;米国财;刘冠中

<发明（设计）人>=刘俊

<申请日>=1998.07.07

<地址>=130425吉林省榆树市于家乡农具修理部

<摘要>=1、立式可燃气体转化炉,是采用优质煤、气煤、

劣质煤、煤矸石、稻谷皮、锯末,经过燃烧产生一氧化碳、氢、

甲烷等可燃气体,通过管道、阀门输出进行二次燃烧,可提高热

效率一倍以上的专用节能炉具。2、结构是:电动机械化加煤,

封闭式燃烧装置;炉体外加水套,有圆形、方形或长方形立式炉

体,顶端装有料斗,操作观察孔,下侧有一至两个点火口和事故处

理门;下端安装齿式交错滚动炉栅、往返电动除渣机;实用燃烧

面积1—7平方米均可;炉排下面设有水封闭式风箱,螺旋式搅龙

水浸机械除灰结构。3、优点与效果:节能,无污染,比直接烧原煤

提高热效率一倍以上。

<REC>

<申请号>=CN98118190.2

<名称>=暖气增热器

<申请（专利权）人>=杨树金

<发明（设计）人>=杨树金

<申请日>=1998.09.13

<地址>=118000辽宁省丹东市元宝区兴隆街19号

<摘要>=本发明所属领域是节能电器。现在,大多数公共建

筑及家庭都进行装修。装修时,用暖气罩将暖气片包围起来。虽

然暖气罩上设有散热窗。但是,由于暖气罩阻碍了空气对流,大

大降低了暖气片的散热功能,降低了热效率。本发明的目的,就

是为了克服暖气罩的阻碍,增加暖气片的散热量,提高热效率,节

约能量。本发明的技术特征在于:克服暖气罩的阻碍,提高热效

率,节约能量。

<REC>

<申请号>=CN98119075.8

<名称>=复合防火装饰板及其应用

<申请（专利权）人>=江西晶辉实业有限公司

<发明（设计）人>=金浩

<申请日>=1998.10.22

<地址>=330029江西省南昌市青山湖南大道190号

<摘要>=本发明涉及一种防火的预制板材,特别是由复合

材料组成的防火装饰板。本发明以锯末、稻草等廉价的轻质物

质为主成分,造价低且重量轻,主成分经卤水处理,并加入阻燃性

能良好的氧化镁轻烧粉和作为筋料的玻璃纤维等原料,加工成

的板材防火性能良好,本发明提供的防火装饰板可加工成复合

防火门和复合防火隔离墙。

<REC>

<申请号>=CN98118898.2

<名称>=分体式橱柜抽油烟机

<申请（专利权）人>=汤健中

<发明（设计）人>=汤健中

<申请日>=1996.12.20

<地址>=100037北京市阜外百万庄辰区16门3号

<摘要>=分体式橱柜抽油烟机包括风机、抽烟管道、抽烟

罩、阀门盖板开闭装置等,在封闭形分体式抽烟罩(2)的顶面上装

有一个带活动门装置的封闭式橱柜(1),橱柜的中央有一个与下

面抽烟罩烟气出口相连通的烟气管道(9),烟气管道的外圈有一

个烟气管道屏蔽罩(10),烟气管道的二侧是二个分橱柜(7),分橱

柜底板(5)下面装有阻燃吸音隔热材料。

<REC>

<申请号>=CN98120238.1

<名称>=多管隔板式节能锅炉

<申请（专利权）人>=杨东升

<发明（设计）人>=杨东升

<申请日>=1998.10.06

<地址>=100013北京市安定门外青年沟路小黄庄区8号楼1单元908号刘有栓收转

<摘要>=一种多管隔板式节能锅炉,在其锅上集箱与锅下

集箱之间的锅膛内设置有纵向多根、横向多组的多管热发生器,

分别与锅左、右的上、下集箱联通,联体水箱通过热发生器热水

上升管与锅上集箱联通,通过冷水下降管与锅下集箱联通,在设

有多管热发生器的锅的区域内设置有若干回风隔板,各隔板

上、下交错而分隔出若干互相连通的分火区,各分火区的下部锅

壁上各设有火门。本发明显著提高热效率,节约能源,运作安全,

减少维修费用,延长锅炉使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN98126116.7

<名称>=环磨机

<申请（专利权）人>=邓连松

<发明（设计）人>=彭少仁;邓连松

<申请日>=1998.12.31

<地址>=410007湖南省长沙市韶山中路385号中南机电市场5栋203室

<摘要>=本发明是一种改进的环磨机,属于多层圆筒形碾

磨机技术领域,它由机座、主轴、转盘、研环、带内衬的机壳及

电动机等组成,改进之处在于机壳开有一个以上的门,研环为二

个半圆台阶环体组合,内衬具有与研环匹配的内环槽且呈块状

故可使该机开门拆卸与更换壳内易损件研环与块状内衬,较同

类产品不仅磨粉更细,更节能,维修更简易,工作效率更高,且为

该类设备大型化创造了条件。

<REC>

<申请号>=CN99104633.1

<名称>=一种新型浴箱

<申请（专利权）人>=孙耀辉

<发明（设计）人>=孙耀辉

<申请日>=1999.05.06

<地址>=136001吉林省四平市铁东七马路街东市场委4号楼5单元60号

<摘要>=本发明公开了一种新型浴箱,该浴箱由外壳、暖器

片和隔板组成,暖器片,可以是柔性材料制造。如外壳是硬性材

料制造,可把外壳分为顶板片、左、右板片,前板片和后板片5

个部分,其中左、右板片是双数半片组成,它们之间由折叶连接,

因为各片板之间采用折叶结构,后片固定在墙上,所以折叠时象

开关门一样方便简单,外壳各板片有中间保温措施和暖器片,隔

板的共同作用,有很明显的节能效果,该取暖方式消除了电和煤

气取暖的不安全隐患。

<REC>

<申请号>=CN99111088.9

<名称>=一种循环钢球正弦凸轮转子气动喷油活塞式内燃机

<申请（专利权）人>=刘小明

<发明（设计）人>=刘小明

<申请日>=1999.08.03

<地址>=471009河南省洛阳市西工区影院街玻璃厂家属楼3栋2门403号

<摘要>=用于汽车、船舶等的动力。本发明是一种内燃机,

其要点在于正弦凸轮转子的圆柱面上有两个周期的闭合弦曲

线圆弧轨道,对置的活塞通过推杆中部的球面副作用于钢球,钢

球在圆弧轨道中作啮合传动,使转子每转一周完成一次四冲程

循环,将活塞的往复运动变为转子的转动,位于转子轴上的凸轮

盘每转一周,依次驱动各缸进、排气门的启闭,完成一次配气正

时,利用气缸内被压缩的空气产生的压力直接作用于气动泵喷

油器的泵油活塞向缸中喷油,可提高机械效率,并节能。

<REC>

<申请号>=CN99112797.8

<名称>=粉煤灰制品蒸养及干燥设备

<申请（专利权）人>=刘毅

<发明（设计）人>=刘毅

<申请日>=1999.03.29

<地址>=110032辽宁省沈阳市皇姑区宁山路20号2单元5楼1号

<摘要>=一种粉煤灰制品蒸养及干燥设备,它是由蒸养及

干燥设备主体、门或盖、密封机构、流体执行装置和自动检测

控制调节装置组成。流体执行装置竖直排列在蒸养及干燥设备

内壁上,介质输入室、稳压室、真空室和混合质输出室顺序连通,

工质总成固定在稳压室内,工质总成的加速部分与工质输入管

道连通。其优点是高效节能强制式热交换负压蒸养及干燥双功

能,替代蒸压釜和常压蒸养及干燥设备,大幅度提高热能有效利

用率,节约能源,降低能耗,减少环境污染,提高产品质量,提高生

产效率。

<REC>

<申请号>=CN99115298.0

<名称>=带变配重装置的民用住宅液压电梯

<申请（专利权）人>=黄共才

<发明（设计）人>=黄共才

<申请日>=1999.03.24

<地址>=410013湖南省长沙市银盆岭建设部长沙建设机械研究院

<摘要>=本发明涉及的是一种带变配重装置的民用住宅

液压电梯,主要由液压驱动机构、轿厢、厅门、轨道、液压系统

及电器系统组成,其特征是设计有变配重机构,即采用固体或液

体式介质作为变配重的重量,分别置于电梯的轿厢上和固定配

重上,采用机械或液压元件将两者联接起来并控制固体或液体

介质在轿厢和固定配重之间的移动。以达到平衡,从而减小电机

的驱动力矩和功率,达到节能,使用寿命长的目的,同时还具有结

构新颖,设计合理,性能良好的特点。

<REC>

<申请号>=CN200510032574.8

<名称>=一种尾气直接吸入式发动机

<申请（专利权）人>=贺劲松;

<发明（设计）人>=贺劲松

<申请日>=2005.12.15

<地址>=411301湖南省韶山市大坪乡新联村留公塘组

<摘要>=本发明公开了一种尾气直接吸入式发动机，包括气缸头，气缸，活塞，排气管，在气缸头上装有凸轮轴，进气门，排气门，尾气通道和燃油通道，凸轮轴控制气门的开启，排气管上装有尾气进气管。本发明具有如下的有益效果，将在排气管内的尾气通过尾气进气管，尾气通道及进气门直接吸入气缸，利用尾气中的可燃气体再次燃烧做功，这样不仅减少了燃油的吸入次数，同时也减少了燃油的吸入量，又充分利用了尾气中的可燃气体，避免了废气的排放，达到了真正的节能环保作用。

<REC>

<申请号>=CN200710113122.1

<名称>=多扁方管式节能炊暖炉

<申请（专利权）人>=王德玉;

<发明（设计）人>=王德玉

<申请日>=2007.09.26

<地址>=271000山东省泰安市岱岳区大汶口镇王庄村68号

<摘要>=本发明公开了一种多扁方管式节能炊暖炉，由炉体和增热器组成，增热器包括外层、多个扁方烟管、上盖和封闭门，外层为扁方形，多个扁方烟管位于外层以内呈并列两排，扁方烟管与扁方烟管之间以及扁方烟管与外层之间组成增热器水套，炉体包括底座、上盘、炉体水套和包在炉膛之内的弯曲型水管，弯曲型水管连通炉体水套，炉体水套和增热器水套相连通。本发明受热面积大，取暖效果好，用煤量低，能够节能70％以上；由于采用全不锈钢材料，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200710113121.7

<名称>=多圆烟管式节能炊暖炉

<申请（专利权）人>=王德玉;

<发明（设计）人>=王德玉

<申请日>=2007.09.26

<地址>=271000山东省泰安市岱岳区大汶口镇王庄村68号

<摘要>=本发明公开了一种多圆烟管式节能炊暖炉，由炉体和增热器组成，增热器包括外层、多个圆烟管、上盖和封闭门，外层为圆柱形，多个圆烟管分布在外层以内，圆烟管与外层之间组成增热器水套，炉体包括底座、上盘、炉体水套和包在炉膛之内的细弯水管，细弯水管连通炉体水套，炉体水套和增热器水套相连通。本发明能充分利用能源，受热面积大，取暖效果好，用煤量低，能够节能70％以上；由于采用全不锈钢材料，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN01120195.9

<名称>=一种全立面采光窗户及智能化全天候太阳能建筑

<申请（专利权）人>=孙运健

<发明（设计）人>=孙运健

<申请日>=2001.07.11

<地址>=264000山东省烟台芝罘四眼桥街14楼09号

<摘要>=涉及一种全立面采光窗户及智能化全天候太阳

能建筑，属“墙改、窗改、热改”系统创新节能建筑与绿色能

源利用领域。现窗下层遮阳，窗地面积比小，节能率低，二次

装修留余地；太阳房热效低、高楼不宜、外观差、增资高。发

明斜挑无遮阳围栏全立面采光幕墙窗户，旋转热帘管、无遮挡

贮热器、智能程控太阳房。窗户采光率增1倍，绿色能源使用

率超过生态住宅标准，节能率＞50％。满足国内外过渡季、温

带冬季采暖，空调低于32.5℃人体热适温度。

<REC>

<申请号>=CN200710012441.3

<名称>=双室双气高效环保节能常压热水锅炉

<申请（专利权）人>=孙红军;

<发明（设计）人>=孙红军;孙会义;孙会权;孙立

<申请日>=2007.08.07

<地址>=024200内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇京南社区四组

<摘要>=本发明公开了一种双室双气高效环保节能常压热水锅炉，它由炉体、水套、热交换隔板、进、出水口、烟囱、燃烧室及炉坑构成；炉体内部燃烧室上交错排列多个上述的热交换隔板，燃烧室底部是通水的炉排，炉排下有自然通风口，燃烧室内装二次蒸汽发生器，它与炉外的水箱连接；燃烧室前面有填煤门，后面又连一煤气二次燃烧室，燃烧室经煤气二次燃烧室与炉体内部连通；燃烧室、煤气二次燃烧室、炉体内部均有热交换管；在燃烧室下面为炉坑，炉坑有清渣口，炉坑中有水。本锅炉有两个燃烧室，并有两次气化，可以达到脱硫的最佳效果，也使燃料更充分燃烧，二次燃烧，加大了炉体的受热面积，使热水升温快，从而加快循环速度，使热效率高，环保节能。

<REC>

<申请号>=CN200710144714.X

<名称>=门、窗洞口阳角部位外墙外保温施工方法

<申请（专利权）人>=康玉范;

<发明（设计）人>=康玉范;康鹏

<申请日>=2007.11.30

<地址>=150076黑龙江省哈尔滨市道里区钢铁街133号

<摘要>=本发明涉及工业与民用建筑墙体、棚面、架空层楼板，具体为门、窗洞口阳角部位外墙外保温施工方法。其特点是：它包含基层界面剂、角型模板、聚氨酯硬泡保温层、门窗洞口框、保温层界面剂、浆体材料保温层、台阶型等高聚氨酯板条。由专用模夹将角型模板夹固在基层上，角型模板与基层界面剂之间留有空腔，在空腔内浇注聚氨酯硬泡保温层，并在其表面涂抹保温层界面剂和浆体材料保温层。本发明的优点是：聚氨酯保温层浇注后表面不需修整，减轻劳动强度，节省工时和由于修整表面产生的建筑垃圾污染环境；保温层整体性好、热工性能一致、并且可以杜绝EPS等大厚度保温层的拼缝热桥效应，实现高效节能；复合保温层通过基层界面剂和保温层界面剂实现高可靠粘接、无空腔、无空鼓、不开裂、不脱落；施工速度快，施工方法简便，有利于门、窗洞口阳角部位外墙外保温工程施工。

<REC>

<申请号>=CN200410041437.6

<名称>=一种门窗密封条的制造方法

<申请（专利权）人>=周明芳

<发明（设计）人>=周明芳

<申请日>=2004.07.19

<地址>=214151江苏省无锡市钱桥镇晓星村砖场上18号

<摘要>=本发明涉及一种门窗密封条的制造方法，用于铝

合金门窗、塑钢门窗、汽车门窗等的密封，属于建筑材料技术

领域。其主要采用pvc、二丁、硬脂酸铅、硬脂酸钡、二盐、

三盐、硬脂酸、石蜡、钛白粉、AC(发泡剂)、石粉、碳黑放在

搅拌机内混合均匀；进行打粉，塑化后进入造粒机造粒；将塑

粒放入挤塑机内进行挤压成型；再将成型的半成品放在水槽内

进行冷却，最后检验、成品包装。本发明由于合理配比组份原

料，能使PVC降低一倍，同时比重减轻了二倍以上；抗拉、

抗断裂、抗暴晒、抗严寒、抗老化、柔软、弹性好、阻燃、无

毒、无味、表面光滑、不变形、隔音效果好、性能稳定、安全、

可靠，能达到水气性能密封要求；使用寿命长，可达10－15

年以上。

<REC>

<申请号>=CN200510094648.0

<名称>=蒸发式压缩机冷凝机组

<申请（专利权）人>=金兴才

<发明（设计）人>=金兴才

<申请日>=2005.10.07

<地址>=215221江苏省吴江市平望镇平西新运河大桥堍金鑫冷暖设备制造有限公司

<摘要>=本发明是蒸发式压缩冷凝机组，包括冷凝器、压

缩机、贮液器、集油器、油分离器，冷凝器是蒸发式冷凝器，

蒸发式冷凝器中的喷淋管连接喷淋泵的一端，喷淋泵的另一端

接入水池，喷淋管上安装若干个喷嘴，喷嘴的下方是由椭圆管

组成的盘管组。蒸发盘管组的下方是进风窗与喷淋水池。优点：

蒸发式冷凝器无需冷却塔、循环泵，整体式组装，管道、阀门

大为减少，管道沿程阻力降低，整体式对内蒸气体过冷，提高

单位制冷量，降温速度提高；标况下轴功率78KW制冷量

218KW；压比提高≥8、压差≤1.4MPa、排气温度≤130℃；蒸

发式冷凝器，用喷淋水蒸发，热量由风机带走，循环水量小，

泵的扬程低，故功率消耗明显减少。省地、节能、低成本、无

污染。

<REC>

<申请号>=CN200510064427.9

<名称>=微波能衣物快速烘干、消毒灭菌设备

<申请（专利权）人>=北京润泽东方环保科技有限公司

<发明（设计）人>=孙宪彬

<申请日>=2005.04.15

<地址>=100095北京市海淀区95－048信箱（北京润泽东方）

<摘要>=一种利用微波能快速烘干衣物并对衣物进行消

毒灭菌的设备。该设备包括微波源和烘干室两个组成部分，微

波源分别放置于烘干室相对的两侧，并且与烘干室紧密结合。

微波源包括微波反应器、波导管、轴流风机3部分组成。烘干

室由壳体、微波馈能口、烘干室、衣物进出门、微波屏蔽器、

排气网口和风机组成。微波能衣物烘干设备通过不锈钢支架支

撑。将待烘干衣物放入微波烘干室内，利用均匀、快速、节能、

清洁、消毒灭菌等微波处理特点，快速、高效、高质量的烘干

衣物，是目前衣物烘干机技术中最为实用的一种。

<REC>

<申请号>=CN200710008669.5

<名称>=居家有害气体零距离节能实效便臭处理装置

<申请（专利权）人>=余美平;

<发明（设计）人>=余美平

<申请日>=2007.03.08

<地址>=350300福建省福清市龙田镇东营村吉兜6号

<摘要>=一种居家有害气体零距离节能实效便臭处理装置，本发明针对现在居家存在的普遍问题，克服了现有技术所短，提供一种可因地制宜，经济实惠，且有效解决排泻留臭问题。本发明适应性广，因此易被大众所接纳，座便器安装后可在第一时间将便臭排出室外，或用物理和化学方法加以净化处理直接排放室内，从此达到如厕不留臭的无臭空间，不用时可打开卫生间门，让有限空间空气互相流通，减少卫生间内的毛巾和浴巾霉变现象，在现阶段具有广普性的意义。本发明更适合于座便器生产厂商或经营商在水箱内安上本发明特制配件，即把产品提高到前人所不及的除臭功能，并保全原来所有的功能。

<REC>

<申请号>=CN200410041225.8

<名称>=既有采暖住宅建筑节能技术

<申请（专利权）人>=徐州建筑职业技术学院建筑设计研究院

<发明（设计）人>=季翔;张宝军;方建邦;季元;王国安;王峰;陈志东;马金荣;盛同平

<申请日>=2004.06.09

<地址>=221000江苏省徐州市南郊学苑路建筑学院内

<摘要>=本发明公开了一种既有采暖住宅建筑节能技术，

它由外墙保温技术，保温屋面节能技术、窗节能技术、建筑装

饰节能技术、采暖系统节能技术组成，通过综合测试，各项指

标满足国家2005年要达到节能50％要求，其中围护结构节能

率达38％，采暖系统节能达21％，总节能率达59％。

<REC>

<申请号>=CN200710029919.3

<名称>=一种凹凸槽门密封电冰箱

<申请（专利权）人>=郑达铿;

<发明（设计）人>=郑达铿

<申请日>=2007.08.28

<地址>=510040广东省广州市越秀区解放北路大北新街23号501

<摘要>=一种电冰箱，特别是一种凹凸槽门密封电冰箱，包括：冰箱箱体(1)，箱体门框(2)，门框各边中凹槽(3)，与门框凹槽相吻合的凸形门封条(4)，凸形门封条内置磁条(5)，冰箱门(6)。该凹凸槽型门密封电冰箱，技术改造工夹具，加工工艺简单，容易实施，改进实施后保温节能效果良好。

<REC>

<申请号>=CN200610041890.6

<名称>=透光夹层中空保温光伏节能建筑构件

<申请（专利权）人>=金凌;李涛

<发明（设计）人>=金凌;李涛

<申请日>=2006.03.06

<地址>=518001广东省深圳市福田区益田村21栋14C

<摘要>=本发明公开了一种透光夹层中空保温光伏节能建筑构件，具体涉及光伏发电太阳能电池组件与保温节能房屋建筑材料想结合的绿色建材技术，采用高温固化晶体硅片太阳电池的绒面低铁钢化玻璃和普通浮法钢化玻璃夹层抽真空保温技术，既实现太阳能光伏发电与建筑构件相结合，又达到透光保温节能效果，在楼宇建筑物上，既可用做透光保温光伏幕墙，又可用做透光保温光伏节能窗，还可用做透光保温光伏节能屋顶瓦，充分利用太阳光能资源，该技术制作简单，成本低廉，便于安装使用，应用范围广，易于推广普及民用。

<REC>

<申请号>=CN200610075052.0

<名称>=手柄传动高密封性能推拉窗

<申请（专利权）人>=王治家

<发明（设计）人>=王治家

<申请日>=2006.03.30

<地址>=116033辽宁省大连市沙河口区锦绣小区锦泉南园13－3－4－4

<摘要>=本发明涉及一种由手柄操控密封行程机构，使窗

扇的锁闭、开启运动轨迹确定的推拉窗。通过密封行程机构的

启闭器的滑道、滑块的几何参数设计，控制窗扇：锁闭时，把

窗扇推入正确的密封位置，以压紧密封条密封缝隙；开启时，

把窗扇送入正确的滑动间隙位置的滑轨上，以轻快推拉。本技

术下的推拉窗适合于节能要求高的民用建筑及一般民用建筑。

<REC>

<申请号>=CN200710065560.5

<名称>=同轴滑动气门装置

<申请（专利权）人>=靳宇男;

<发明（设计）人>=靳宇男

<申请日>=2007.04.16

<地址>=100101北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦24层

<摘要>=本发明公开了一种同轴滑动气门装置，包括有气缸、进气道和排气道，在所述进气道和排气道与气缸联通的空间内设有轴线与气缸轴线重合的结构体；所述结构体可按其轴线转动并与进气道、排气道及气缸密封滑动接触；所

述结构体上设有气门通孔；所述结构体设为浮动式或非浮动式。本发明可大幅度提高发动机的进、排气效率及发动机转速；进而，大幅度提高发动机的效率、升功率，减少污染物的排放，节能、环保；本发明也可用于制造流体的高效输送设备及气体的高效压缩设备。

<REC>

<申请号>=CN200310108752.1

<名称>=高自润滑、高耐磨ABS工程塑料合金及制造方法

<申请（专利权）人>=赖剑英

<发明（设计）人>=林安良

<申请日>=2003.11.21

<地址>=201203上海市浦东张江高科技园区科苑路299号

<摘要>=本发明涉及一种塑料合金及其制造方法，特别涉

及一种高自润滑、高耐磨ABS工程塑料合金及制造方法。解

决了单一ABS自润滑性、耐磨性、耐热性、耐候性、阻燃性

都较差的缺陷。高自润滑、高耐磨ABS工程塑料合金，其组

成成分及重量配比为：ABS 70－100份，SMA、苯乙烯－丁二

烯－苯乙烯共聚物、热塑性聚胺酯弹性体中的一种5－20份，

玻璃微珠10－25份，钛酸钾晶须5－20份，硅油1－5份，聚

四氟乙烯3－10份，超高分子量聚乙烯0－15份，石墨/二硫化

钼0－8份，分散剂A 0.5－1.5份，分散剂B 0.5－1.0份，抗

氧剂0.4－1.0份，光稳定剂0.3－0.5份。可广泛用作要求有良

好自润滑性和耐磨性的制品，如轿车门内基板和门柱等内饰件

以及动力传动传导的零部件。可广泛用作要求有良好自润滑性

和耐磨性的制品，如轿车门内基板和门柱等内饰件以及动力传

动传导的零部件。

<REC>

<申请号>=CN200610050543.X

<名称>=或门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2006.04.27

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=一种或门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪

节能装置，属于单片机技术应用领域。包括红外线、热释电或

门电路感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机的输入端与

或门电路接收装置输出端相连接，单片机的输出端与控制燃气

阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，开关执行机构包括

两组开关管，其输出分别与脉冲电机线圈的两端相连接。本发

明创造通过单片机接收烹饪器具与操作人员的人体感应信号，

通过单片机输出正、负脉冲，改变脉冲电机的供电方向和时间。

在烹饪作业时当锅离开灶面时能自动关小燃气，当锅回到灶面

时重新恢复供气，并具有延时关闭的功能，克服了烹饪作业时

非关即开的浪费燃气的弊端。采用或门电路有利于监测准确度

的提高。

<REC>

<申请号>=CN200510044688.4

<名称>=一种复合窗

<申请（专利权）人>=王书泉

<发明（设计）人>=王书泉

<申请日>=2005.09.09

<地址>=257500山东省东营市开发区沂河路125号

<摘要>=本发明提供了一种可以结合防盗、防暴、节能的

钢、铝、塑复合窗，主要由铝型材、高分子材料压条、钢管、

夹胶多层玻璃组成，高分子材料压条与钢管之间为自攻螺钉固

定，玻璃夹在高分子材料压条之间，高分子材料压条与玻璃相

接面的上角有卡扣槽，铝型材卡在高分子材料压条与钢管外表

面，有防盗、防暴，隔音、保温性好，能有效保证水密性、气

密性，抗风压性能强，节约资源，结构简单，施工方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510095752.1

<名称>=一种推拉窗的密封技术

<申请（专利权）人>=包赟元

<发明（设计）人>=包赟元

<申请日>=2005.11.21

<地址>=211135江苏省南京市中山门外其林门镇江苏银杉实业集团有限公司

<摘要>=本发明是一种推拉窗的密封技术，本发明通过在

推拉窗的外框导轨顶部两侧设置凹形槽1，在推拉窗扇框2与

外框导轨凹形槽1的结合部安装密封软胶条3，密封软胶条3

与推拉窗外框导轨凹形槽1处采用弯形结构结合。以便达到既

能保持良好的密封效果，又能防止软胶条与外框导轨的压力过

大而造成开启力太重。以便达到既能保持良好的密封效果，又

能防止软胶条与外框导轨的压力过大而造成开启力太重。优

点：由于结构科学合理，使传统推拉窗的密封性能最高等级≤

1m3/m.h提高到≤0.3m3/m.h，达到或超过了平开窗≤

0.5m3/m.h密封性能的最高等级。具有使用安全，不占空间，

五金配件简单，造价低廉，节能效果显著等功能。

<REC>

<申请号>=CN200610146016.9

<名称>=床用空调帐篷

<申请（专利权）人>=周礼君;

<发明（设计）人>=周礼君

<申请日>=2006.11.02

<地址>=214535江苏省靖江红光镇红英村红旗22号

<摘要>=床用空调帐篷属节能技术领域。它利用空调器等调控温度、保持空气的清新度；采用保温材料减少在环境物体上造成的能量损耗；通过调整设计窗式空调器的配套性能实现安装方便灵活的优点和最佳舒适度与节能效果。最终实现消费者只要买得起，就能安装使用，就一定用得起的宗旨。

<REC>

<申请号>=CN200710126781.9

<名称>=电话遥控节能灯

<申请（专利权）人>=陶钢;

<发明（设计）人>=陶钢

<申请日>=2007.06.29

<地址>=246000安徽省安庆市大观区北正街西6栋403室

<摘要>=一种采用电话拨号遥控、手动触摸、座机话筒提放和光照(白天开关常闭)四种控制开关方式以及利用电话线路为供电电源和信号通路、超高亮发光二极管为光源的微型延时节能照明装置。软管灯杆固定在长方形的塑料灯座上(普通电话接线盒)，光向可任意调节。底座中两条铜片上各有三个金属螺丝，电话线和线路板输入线固定其上。线路板安放在底座前端，线路板上插接有RC交流通路、桥式整流器、充电滤波、稳压限幅、延时放电、光控、电子开组构成照明装置的所有电子元器件(除发光管和触摸感应头以外)。触摸感应器从灯座后端孔引出，固定于门旁壁上手能触及之处。该装置主要安放在住户门头，用于夜晚照明，亦可放置室内作为停电应急或电话来电提示。

<REC>

<申请号>=CN200710011062.2

<名称>=人力发电健身加热系统

<申请（专利权）人>=满永奎

<发明（设计）人>=满永奎

<申请日>=2007.04.23

<地址>=110004辽宁省沈阳市东北大学134信箱

<摘要>=本发明涉及一种人力发电健身加热系统，具有机械力传动装置，将使用者以不同方式施加的人力转换成能够与发电机匹配的机械能；发电机，将从机械力传动装置接收到的机械能转化为电能；电加热器，其工作电源与发电机的输出端相连；所述发电机可为直流发电机，通过斩波和电压提升电路接至电加热器和/或蓄电池，所述斩波和电压提升电路包括开关管，其集电极接至直流发电机的正输出端和一二极管的阳极，开关管的发射极与直流发电机的负输出端相连，二极管的阴极与开关管的发射极通过电容器接至电加热器和/或蓄电池，上述开关管的门极接有门极控制电路。本发明节能、健身、安全环保并具有趣味性。

<REC>

<申请号>=CN200610153550.2

<名称>=通风透气床垫

<申请（专利权）人>=王昌文;

<发明（设计）人>=王昌文

<申请日>=2006.09.10

<地址>=402160重庆市永川市文物管理所

<摘要>=本发明通风透气床垫，他由不同两面的外层编织物(棉布、棉絮、棕垫及另一面的塑料网、竹块席)，包裹内部骨架(钢丝框、压簧、拉簧)，在床垫短边的一端安装仪表电风扇，另一端的两个侧面，安装低压电源控制开关等相关配件组合而成。一、特点，作为传统的弹簧床垫，仅解决了绵软、有弹性、春秋冬三季睡眠较为舒适的问题。竹块席(麻将席)的出现，给人们夏季睡眠带来了福音，在一定程度上解决了透气、凉爽、排汗的问题，但这远远不够，特别是在空调尚未普及到千家万户的今天，尤其针对那些自制力不强的幼儿、老人、病人、行动不便的残疾人等人群，床垫的功能作用就显得十分重要。该新型透气凉爽床垫达到了透气性能好、凉爽程度可自行调节、操作简单方便的目的、同时造价低廉。二、工作原理，该床垫软包装的一面及内部骨架与传统窗点制作工艺、性能相同，仍使用于春秋冬三季。竹块席的一面增加通风调节性能，更加人性化，更适合于普通家庭人们的睡眠。通风透气主要是通过安装的仪表电风扇工作原理，利用床垫自身厚度，安装相应的风扇，利用床垫内部弹簧空间为空气流动通道，编织竹块席的竹块间的间隙为空气出口，空气从内向外溢出，使人体接触竹块席的地方充分散热、排汗，感觉凉爽。双人床垫安装电风扇四台组，每台风扇为一组，独立控制电源开关。单人床垫两台组，独立控制电源开关。区别于单人床垫的双人床垫，在其骨架内部纵向中部安装一软性密实，高度与床垫厚度相等的割断，起到两人一床分别控制自己一边风力大小或用风后不用风的作用，满足个性的需要。三、安全性，床垫所安装的风扇为低功率、低噪音、低振动、低电压的风扇，每台风扇功率为5W/组，电流为12V直流低压，交直流电源变压器为外接插座式，并安装断路、短路、电压电流过载保护器和时间控制器。四、意义，1.适应人群广泛，尤其是农村、宾馆、医院等住宿场所；2.在大力提倡节能的今天，使用这种小功率、大作用的通风透气凉爽床垫，无疑是人类改变睡眠方式，提高生存质量的一次革新。3.低档消费、高档享受；4.不同材质的外层两面包装和内部设置电器，真正达到安全、舒适、美观、价廉、物美、冬夏一垫两用的目的。

<REC>

<申请号>=CN200710076930.5

<名称>=卫生门

<申请（专利权）人>=刘  英

<发明（设计）人>=刘  雄

<申请日>=2007.09.12

<地址>=518029广东省深圳市罗湖区泥岗路1046号鸿颖大厦3001室

<摘要>=一种卫生门，由圈闸门和脚踏装置等连接组成，主要安装在卫生间(特别是公

共场所卫生间)，其特征是，脚踩脚踏装置上踏板(或开关)，门关闭(或打开。或

自动开门、或自动关门)，并完成开锁(或锁门)，不用手。卫生门安装在顶部或侧

边，脚踏装置可安装在门边侧下，不占有用空间，布置合理，使用方便快捷。进门，

用脚踩踏板将门关闭(或锁定。轻松一脚或几脚即可)；出门，用脚踩开关将锁打开，

门自动打开。不用手、不用电，布置合理、使用方便，卫生、安全、环保、节能。

<REC>

<申请号>=CN200610031962.9

<名称>=热断桥节能窗

<申请（专利权）人>=常德兴广龙建材有限公司;

<发明（设计）人>=叶定国;刘敬涛;高启典

<申请日>=2006.07.12

<地址>=415000湖南省常德市武陵区东江乡高坪头武陵工业新区

<摘要>=热断桥节能窗，由隔热玻璃和窗框组成，分为固定窗和开启窗两种形式，其特征在于，固定窗包括2根中空的外框断桥型材，2根外框型材之间用螺钉固定有非金属板条，双层的隔热玻璃固定在2根外框型材之间，开启窗分为外框和内扇两部分，外框的结构与不安玻璃的固定窗的结构相同，内扇包括2根中空的内扇断桥型材，2根内扇型材之间用螺钉固定有非金属板条，双层隔热玻璃固定在2根内扇型材之间。本发明的热断桥节能窗具有热断桥结构，热量传导系数可小于3.0w/m<SUP>2</SUP>K，密闭性好，空气渗透量q≤1.5m<SUP>3</SUP>/m·h，强度高，可大于3500Pa，使用焊接组装工艺，美观结实。

<REC>

<申请号>=CN200710065337.0

<名称>=浮动气缸滑动气门配气装置

<申请（专利权）人>=靳宇男;

<发明（设计）人>=靳宇男

<申请日>=2007.04.11

<地址>=100012北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦24层

<摘要>=本发明公开了一种浮动气缸滑动气门配气装置，包括有气缸、进气道和排气道，在进气道和排气道与气缸的连通空间内，设有复数层结构体；所述复数层结构体与进气道、排气道和气缸密封滑动接触，所述复数层结构体内相邻两层间可错动，所述复数层结构体内设有气门通孔；所述气缸设为整体浮动气缸，或局部浮动气缸。本发明可大幅度提高发动机的进、排气效率及发动机的转速，并可根据发动机的转速调整配气量，进而，大幅度提高发动机的效率、升功率，减少污染物的排放，经济、节能、环保。

<REC>

<申请号>=CN200610139026.X

<名称>=双能源环保节能蒸箱

<申请（专利权）人>=刘伟;

<发明（设计）人>=刘伟

<申请日>=2006.09.22

<地址>=221002江苏省徐州市西区第八号信箱二分箱

<摘要>=本发明公开了一种双能源环保节能蒸箱，适用于餐饮行业蒸制食品。该蒸箱燃气灶头的上部是蒸汽锅，蒸汽锅内有电能加热器，进水管和浮球阀，蒸汽锅的蒸汽管是由一方槽和蒸箱的后壁组成，在蒸汽管内蒸箱的后壁上装有进气门，另一面装有气门顶杆，当蒸屉进入蒸汽室后会顶动蒸箱后壁上的气门顶杆，气门顶杆顶开进气门，蒸汽进入蒸汽室开始蒸制食品。在蒸箱的后壁上还装有出气门，由另一方槽和蒸箱后壁组成废气回收管，通往蒸箱顶部的水箱内，从而达到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610025891.1

<名称>=鼓风曝气系统配气调节方法

<申请（专利权）人>=上海昊沧系统控制技术有限责任公司

<发明（设计）人>=范岳峰;谢磊

<申请日>=2006.04.20

<地址>=200235上海市徐汇区中山西路2006号304室

<摘要>=一种鼓风曝气系统配气调节方法。该配气调节方

法的特征在于，根据各曝气池所需的曝气量，通过一体地调节

鼓风机以及流量调节阀门来实现精确曝气，同时达到节能的目

的。

<REC>

<申请号>=CN200610097450.2

<名称>=木质防火门的双重密封结构

<申请（专利权）人>=南京林业大学

<发明（设计）人>=王宝金;朱典想;丁建文;陈珊;韦健宝;朱捷

<申请日>=2006.11.09

<地址>=210037江苏省南京市龙蟠路159号

<摘要>=一种木质防火门的双重密封结构，在木质防火门

上设置两道密封条：在木质防火门门框1的槽口和双扇门的中

缝处设置高温膨胀型防火密封条5，同时密封条5的安装位置

尽量避开铰链2和门锁，以保持密封条的连续性，提高密封性

能；再在木质防火门门框1的槽口内侧的垂直平面上以及双扇

门中缝处设置阻燃橡胶防烟密封条4，使得在高温膨胀型防火

密封条5没有膨胀前能充分堵住烟气。具有双重密封结构的木

质防火门，既能在火灾初期阻隔大量的有毒烟气的迅速蔓延，

又能在火灾温度达到400℃以上时，起到防火隔烟的作用。增

强了建筑物的整体抗御火灾能力，减少火灾所带来的人员伤亡

和财产损失。

<REC>

<申请号>=CN200610107337.8

<名称>=引火气化燃气的生产方法

<申请（专利权）人>=王长运;

<发明（设计）人>=王长运

<申请日>=2006.10.26

<地址>=473400河南省唐河县城关镇建设路东段唐河县汽车配件厂

<摘要>=本发明是要提供能从废物燃料中，全部高效气化，并使燃气净化的生产方法和使用及相应的生产设备的应用方法。解决其技术问题的方法是将气化装置根据不同的使用场所，建造出与其相适应的气化窑或汽化室及气化炉，将原料、间断地或连续地填进留有火道的进料仓内，由盖或门封闭着，作业时由火道引火经可调式进风口吹风升温，将所产生的可燃性气体由出气管输入冷确设备内，使高温气体中的水蒸气液化成水并由出水口适时排出，再将净化后的低温燃气，由设着控制伐的输气管直接送入燃烧器应用，或间接地由抽气压缩机将燃气压入气罐，封闭储存待用，应用时，再引火加风增氧通过受热器使用。有益效果是节能高效环保，造价低、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200810014762.1

<名称>=圆形村落式城镇居民小区

<申请（专利权）人>=董兰田;

<发明（设计）人>=董国伟;吴邯明;乔小明;孙惠芳;董兰田

<申请日>=2008.03.19

<地址>=250033山东省济南市历下区泺河小区8号楼4单元301号

<摘要>=本发明提供一种圆形村落式城镇居民小区，其特征在于：包括环形多层居住楼，方层中心楼，公共用房，出入口和院落，环形多层居住楼在外形成环形主体，所有单元门洞全部内向设置，高层中心楼可设计为“十”字结构正向或45度斜向，公共用房以实用目的设计形状和大小，围绕高层中心楼建造，出入口设置于临近交通干道侧，必要时可增设副门，院落内设置通道网络，集中停车场，绿化景观，健身等多种活动场所，形成一个功能齐全，环保、节地、节能、环境优美，便于居民交流沟通、起居活动方便的和谐小区社会。

<REC>

<申请号>=CN200810069346.1

<名称>=缸内直喷天然气发动机稀薄分层燃烧室结构

<申请（专利权）人>=中国汽车工程研究院;

<发明（设计）人>=邹博文;李静波;曹辉

<申请日>=2008.02.02

<地址>=400039重庆市九龙坡区陈家坪朝田村101号

<摘要>=缸内直喷天然气发动机稀薄分层燃烧室结构涉及发动机。公开技术是，包括有发动机气缸盖(1)每缸燃烧室装置有两个排气门(2)、两个进气门(4)、火花塞(3)中心装置，发动机缸体(6)装置有活塞(7)，天然气喷射阀(5)，其在两个进气门(4)之间发动机气缸盖(1)有斜孔插有天然气喷射阀(5)，发动机缸体(6)装置的活塞(7)顶端面上正对天然气喷射阀(5)喷射口(11)有凹坑(8)。具有结构简单紧凑，制作装配方便，采用天然气主要成分为甲烷CH<SUB>4</SUB>，来源丰富，成本较低，加强其利用可减少环境的污染，还可减少对石油资源的依赖，是一种可持续发展的清洁能源，节能环保等特点。

<REC>

<申请号>=CN200810104980.4

<名称>=湿帘窗节能降温装置

<申请（专利权）人>=北京工业大学

<发明（设计）人>=刘忠宝;张强

<申请日>=2008.04.25

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号

<摘要>=本发明是一种湿帘窗节能降温装置，主要用于民用建筑，也可以应用于宾馆、办公楼、餐饮、娱乐、体育馆、影剧院等建筑，属于空调技术领域。本装置包括有湿帘、用于控制湿帘上下移动的滚筒(6)和通过管道依次连接的水槽(1)、水泵(2)和布水器(4)；所述的湿帘为由纤维和棉制成的、表面涂敷纳米二氧化钛光催化剂薄膜的湿帘(5)，当湿帘(5)完全放下时，下摆浸于水槽(1)中；布水器(4)位于滚筒(6)的侧上方并与滚筒(6)的轴线平行布置，在布水器(4)面向滚筒(6)的侧壁上沿轴线设置有布水孔(10)。本发明由于在湿帘表面涂敷纳米二氧化钛光催化剂薄膜，所以能够降解有机污染物、消毒灭菌，运用到人居环境中。

<REC>

<申请号>=CN200510095597.3

<名称>=太阳能空调/热水器/调光/隔音/衡温集成原理

<申请（专利权）人>=李剑群;陆琦

<发明（设计）人>=李剑群;陆琦

<申请日>=2005.11.24

<地址>=313151江苏省常州市湟里卜东路21号

<摘要>=本发明提供一种将太阳能能源进行转换成不同

需要的形式进行利用，能对空气气温调节/水温加热/室内光线

调节/室内外声音隔离/室内外温度平衡多种实际要求的源形式

的产品进行组合的多功能集成技术。并可以根据功能的要求进

行一体集成玻璃平板状。为未来智能化建筑实现充分利用太阳

能资源进行太阳能空气气温调节/水温加热/室内光线调节/室内

外声音隔离/室内外温度平衡变为可能。可以通过电脑程序设置

自动工作温度达到自动控制一、生活热水温度； 二、室内空

气温度；三、室内光线与隔离代替现在的空调、热水器、墙体、

门、窗实现真正意义的太阳能环保节能的目的尤其适合未来智

能化建筑。

<REC>

<申请号>=CN200610045336.5

<名称>=一种新型无机复合防火门

<申请（专利权）人>=莱州保安得防火板业有限公司

<发明（设计）人>=孙祥云;袁凤林;李伟国;于祥旭;郭立平;曹轩

<申请日>=2006.07.08

<地址>=261400山东省莱州市银磊东路

<摘要>=本发明公开了一种新型无机复合防火门，防火门

扇由门扇骨架(2)和安装在门扇骨架(2)中的防火芯板(6)构成，

在防火门扇的面部固定有饰面板(5)，在防火门扇的端部固定有

封边条(4)；其中，门扇骨架(2)为阻燃木材或者高强度无机板或

者二者复合在一起构成；防火芯板(6)为低密度轻质无机板材。

该防火门具有强度高、整体性好、平整度高、耐火极限高(可达

2小时甚至3小时以上)、重量轻、成本低、易加工成型等优点，

适合于大批量生产和推广。

<REC>

<申请号>=CN200610079675.5

<名称>=LW节能环保房屋

<申请（专利权）人>=李伟;

<发明（设计）人>=李伟

<申请日>=2006.05.08

<地址>=408000重庆市涪陵兴华中路60号(涪陵师范学院B区)

<摘要>=LW节能环保房屋属建筑技术领域。它是在现代房屋设计建造技术的基础上改进而成。即：对现代(无论是框架还是非框架结构)房屋的墙体(甚至地板)中设计(无论用什么工艺和方法)建造一个合适的防水空气隔离层(即防水空气空隙)同时让这些空气隔层(墙与墙之间，墙与地板之间)局部或整体连通。在空气隔层内注入(循环)水，就能使人门在夏天得到合适、恒定、舒适的室温。它不但节能、环保而且有助于消防等。

<REC>

<申请号>=CN200610045453.1

<名称>=蝶形气流箱体式孵化机

<申请（专利权）人>=青岛保税区依爱电子有限责任公司;

<发明（设计）人>=栾德好;刘学涛;李岩

<申请日>=2006.07.15

<地址>=266555山东省青岛市经济技术开发区香江路98号

<摘要>=一种蝶形气流箱体式孵化机，加热搅拌系统的主体由加热管和两组通风风扇组成，每组通风风扇至少由两个竖直排列的通风风扇组成，两组通风风扇对称安装在孵化机箱体内的前部和后部，使风流方向正对着箱体的后箱板或者箱门，在箱体内形成蝶形气流。加热管安装在通风风扇的后部，排气筒和进气筒分别安装在每组通风风扇的前后两侧，进气筒的进气口位于通风风扇的后侧，加湿系统包括进水水管和加湿喷头，在加湿喷头的周围设有挡水板。这种孵化机改变了现有技术中的加热搅拌方式，在箱体内形成了蝶形气流，可使箱体内达到稳定均匀的温度场，并且不会在箱体内形成明显的温度梯度，有利于节能和提高孵化质量。

<REC>

<申请号>=CN200610125150.0

<名称>=实现时分同步码分多址直放站节能的方法

<申请（专利权）人>=武汉虹信通信技术有限责任公司

<发明（设计）人>=杨义平;李晟;夏玄;孙凯

<申请日>=2006.11.27

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区邮科院路88号

<摘要>=本发明涉及实现TD－SCDMA直放站节能方法，

首先开启直放站设备达到信号间的同步，检测获得各时隙的时

隙功率和第一切换点和第二切换点的具体位置，并通过直放站

中射频开关来实现上下链路的转换，在上行工作阶段关闭下行

链路供电，在下行工作时段关闭上行链路供电；将监测的时隙

功率与设定的门限值进行大小比较，若时隙功率大于门限值，

则此时隙已经占用信号，实时将该业务时隙置于供电导通阶

段；否则此时隙没有业务信号，将空闲时隙置于关闭供电阶段；

重新控制上下行的开关时间，并继续跟踪检测上下行业务占用

情况，依次循环。本发明降低运营商的设备投资成本同时达到

最大限度节约直放站功耗的目的。

<REC>

<申请号>=CN200710015219.9

<名称>=超高频电磁波硬盘销毁装置

<申请（专利权）人>=山东大学;

<发明（设计）人>=刘淑琴;刘保生;欧阳秉利;王华伟

<申请日>=2007.06.27

<地址>=250012山东省济南市历下区经十路73号山东大学电气工程学院

<摘要>=超高频电磁波硬盘销毁装置，由骨架、内箱体和复板组成，骨架上分别设有前复板、后复板、上复板和两块可拆卸的侧复板，在骨架前面安装有防辐射密封门，骨架下部设有超高频电磁波磁控装置，骨架上复板的右边设有控制板；内箱体安装在骨架内，内箱体的底部设有驱动装置，驱动装置上安装有物料熔解焚烧用的转盘，内箱体外壁上设有电磁波发射装置，内箱体内设有烟气排放通道，在烟气排放通道上安装有轴流风机，内箱体上面中心位置、轴流风机上面设有烟气过滤装置。本发明具有设计合理、制造容易、对废弃物料实施节能、高效、无环境污染的焚烧、熔解，并且投资少、占地少、可移

动使用的特点。

<REC>

<申请号>=CN200710067231.4

<名称>=气门桥

<申请（专利权）人>=浙江黎明发动机零部件有限公司;

<发明（设计）人>=俞黎明

<申请日>=2007.02.06

<地址>=316000浙江省舟山市定海区舟山市经济开发区B区黎明路98号

<摘要>=本发明提供的气门桥，有如桥形状的结构，即有如桥身的一横杆，在与气门杆接触的位置有向下的与气门杆作间隙配合的柱形空腔，空腔上底是与气门杆接触的面，空腔上底的形状为向下凸出的球冠。本发明提供的气门桥其气门桥上与气门杆接触部分为球冠状，使两者形成点接触。这样，无论气门桥的加工精度或机构的装配精度如何变化，只要在球冠拱高和气门杆与气门桥配合间隙允许的范围以内，都能确保各气门杆受力均匀，保证气门杆按精确的轨迹运动，满足设计要求，延长机构寿命。由于不必要有很高的加工技术要求，从加工设备和加工工时方面能够大幅降低制造成本，而使用寿命的增长则降低了使用成本，符合精益制造、节能、环保等现代制造理念。

<REC>

<申请号>=CN200710113209.9

<名称>=一种电热水暖机

<申请（专利权）人>=肖子传;

<发明（设计）人>=肖子传

<申请日>=2007.09.29

<地址>=261061山东省潍坊市经济开发区新元路18号

<摘要>=本发明涉及一种电热水暖机，其特点在于：该装置包括壳体和设在壳体内的散热体，散热体包括上水室、下水室和与上水室、下水室连接并连通的散热管，散热管的外壁上设有散热翅片；上水室的顶部带有加水口，下水室的腔内设有电加热体；壳体的顶部带有与加水口相对应的观察窗；壳体的前面板上带有散热口，后面板上安装有散热风扇。本发明体积小，占用空间小，方便挪移；容水量小，使用电加热，加热快、省电；采用散热风扇强制散热，热能利用率高，节省能源；可根据需要实现分室、分时段进行供暖，节能、减少了开支。

<REC>

<申请号>=CN200810014837.6

<名称>=双燃料汽车用节能器

<申请（专利权）人>=王宝山;

<发明（设计）人>=王宝山

<申请日>=2008.03.21

<地址>=262700山东省寿光市大家洼镇裕源公司家属楼8号楼一单元402室

<摘要>=本发明公开了一种双燃料汽车用节能器，包括混合器，混合器内具有进气通道，混合器上安装有调节阀门，调节阀门包括阀体，阀体内设有与进气通道连通的调节阀进气通道，调节阀进气通道内设有用来调节进气量的气门片，气门片上设有气门片轴，气门片轴的两端与阀体转动连接，阀体的外部安装有电磁阀，气门片轴的一端伸出到阀体外部并与电磁阀连接，燃油时，电磁阀通电，使气门片轴转动，拉开气门片，调节阀进气通道全部打开，使进气量增大，燃气时关闭电磁阀电源，回位弹簧将气门片拉回，进气通道缩小，减少了进气量，增大了天然气混合浓度，使其充分燃烧提高了燃烧效率。

<REC>

<申请号>=CN200810120114.4

<名称>=燃气节能控制阀

<申请（专利权）人>=裘新宝;韩敏

<发明（设计）人>=裘新宝;韩敏

<申请日>=2008.07.21

<地址>=311300浙江省临安市锦城街道马溪许家弄152号

<摘要>=本发明涉及一种节能灯烧结工序中使用的燃气阀门。目的是提供的阀配套在燃气管路中后应具有旺火燃烧和火种保持两种功能，并且具有火种大小可调、结构简单、操作便利、节能显著的特点。技术方案是：燃气节能控制阀，包括阀体、安装在阀体上的进气管和出气管、定位在阀体上的可转动的阀芯以及连接阀芯的手柄；阀体上制有包容阀芯的阀芯腔，阀芯腔通过进气道和出气道分别连通进气管和出气管；阀芯上制有气孔以便在阀芯转动一定角度时使进气道和出气道贯通，或者使进气道和出气道隔断；阀体上还设置一小阀腔，进气道和出气道又分别制有一小气道连通至小阀腔，另有一小阀芯可活动地定位在小阀腔中，形成可调节该处气体流量的小阀口。

<REC>

<申请号>=CN200410010163.4

<名称>=常压高温节能烘干辊筒机组

<申请（专利权）人>=张善智

<发明（设计）人>=张善智;陈静

<申请日>=2004.03.29

<地址>=454761河南省孟州市长店村工贸街北头

<摘要>=本发明公开了一种常压高温节能烘干辊筒机组，

它是由若干个常压高温节能烘干辊筒并联而成，其特征在于每

个烘干辊筒的排油管与总排油管连接，进油管与总进油管连

接，每个烘干辊筒的进油管上装有控制阀门，在每个烘干辊筒

内，与排油管连通有带止回阀的集油管，集油管下端与固定回

油管连接，固定回油管下部管壁上设孔，端口有封闭管口的下

端盖，固定回油管下部外面套装有活动管，活动管通过连接板

对称连接环形浮球，固定回油管的下端盖与用于支承并封堵活

动管的支承板连接。本烘干辊筒机组可实现用一台油泵给多个

辊筒供油，减少了设备数量和设备体积，维修工作量小，运行

费用低，保证了烘干辊筒的

烘干温度稳定性，工作效率高，节能，操作更安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN200510044778.3

<名称>=一种节水节能防噪声住宅

<申请（专利权）人>=孔凡营

<发明（设计）人>=孔凡营;孔翔飞;孔祥凤

<申请日>=2005.09.18

<地址>=271019山东省泰安市泰山区岱宗大街223号山东科技大学

<摘要>=本发明公开了一种节水节能防噪声住宅，它采用

以下设计方案：每户住宅均分为楼上层和楼下层两层，通过户

内楼梯联系楼上层和楼下层，在户内楼梯间两个出口都安装外

开门，楼下层布置有卧室和卫生间等，楼上层布置客厅、餐厅、

书房、厨房和洗刷间等；在楼下卫生间墙体上挂装一个废水储

水箱，储存从楼上洗刷间流下来的洗刷废水，废水储水箱废水

去往便盆和拖布池；楼上层和楼下层的空调、采暖系统分别各

自独立控制；住宅进户门设两个即楼上层进户门和楼下层进户

门，以楼上层进户门为主。采用这种方案的住宅房节水、节能、

防噪声，室内安静，免遭邻居噪声干扰。

<REC>

<申请号>=CN200610017827.9

<名称>=高效节能环保型回风窑

<申请（专利权）人>=张成全

<发明（设计）人>=张成全;张现三

<申请日>=2006.05.25

<地址>=452370河南省郑州市新密市东大街35号院4号楼3单元一楼西户

<摘要>=一种高效节能环保型回风窑，其特征在于：它包

括至少两个单体回风窑(1)，各回风窑之间通过烟道(5)相互连

通，在烟道(5)内设置有控制烟道启闭的风闸(3)；所述回风窑的

火门处均设置有鼓风机(33)，在回风窑通向烟囱的排烟道(6)间

设置有引风机(12)。本发明与现有技术相比，不仅可使其烟尘

排放得到极大的改善，使余热得以充分的利用，同时还可使燃

煤得以充分燃烧，试验证明：本发明窑炉的烧结温度从常温升

至1500℃所需时间可从110多个小时缩短到30小时左右，再

加上保温时间大约仅需40小时左右，且其节能率可达60％左

右，降耗、除尘、脱硫效果均符合国家环保总局针对回风窑作

出的硬性节能环保指标。

<REC>

<申请号>=CN200610095057.X

<名称>=隔音透气门窗型材

<申请（专利权）人>=重庆大学

<发明（设计）人>=龚宪生;荆东明

<申请日>=2006.08.24

<地址>=400044重庆市沙坪坝区沙坪坝正街174号

<摘要>=一种隔声透气门窗型材，由型材基体和微穿孔板

吸声体结构组成。基体内、外侧面适宜处开有通气孔，其与微

穿孔板吸声体结构中的消声通气道相连。气体和噪声通过基体

外侧面的通气孔进入到微穿孔板吸声

体结构的消声通气道中，噪声在消声通气道中被吸收，气体穿

过消声通气道，再通过基体内侧面的通气孔进入室内。本发明

具有良好的隔音、通气、阻尘和节能功能，结构简单，成本低，

适用于住宅、写字楼、控制室和录音室的门窗上。

<REC>

<申请号>=CN200710118264.7

<名称>=一种立体展销物流中心

<申请（专利权）人>=李泉洞;李越秀

<发明（设计）人>=李泉洞;李越秀;覃辛华;李越峰;林明琼;王崇熙

<申请日>=2007.07.04

<地址>=100020北京市朝阳区工体西里4号楼4145号

<摘要>=本发明涉及一种立体展销物流中心。所要解决的技术问题在于提供一种立体展销物流中心，将汽车展览、销售、仓储和其它商品展览、销售等商业活动集中到高层立体空间。采用大载重量专用提升机完成高层各商业活动层区之间的物流作业。采用载客电梯、自动扶梯、楼梯完成高层各商业活动层区之间的客流作业。通过防火卷帘门和其它通道防火门使每个商业活动层区都是独立封闭的防火区，以防火灾蔓延。配置综合管理服务层区，进行金融、税务、邮政、托运、会议以及生活等综合服务。实现计算机控制管理和安保监控。这就形成大型集中、规模效应高、高效节能、防火安全、占地少、投资小、管理现代化和能立足城市中心区的高层立体展销物流中心—真正的超级市场。

<REC>

<申请号>=CN200810141115.7

<名称>=一种改装铁路货车车厢的方法

<申请（专利权）人>=吴振河

<发明（设计）人>=吴振河

<申请日>=2008.08.25

<地址>=453800河南省新乡市获嘉火车站家属院

<摘要>=一种改装铁路货车车厢的方法，解决了目前货车车厢空载状态挂运，空气阻力较大，空车比载货车的耗能还大的缺陷；具体是降低现有铁路货车车厢挡板的高度，车厢的前后两端，均改为对开门，装车的货物，满足其标重的75％装入车厢，其余的25％露在车厢之上，且露在车厢之上的25％货物，用防风布遮盖固定；达到了节能、增载的发明目的。

<REC>

<申请号>=CN200410069558.1

<名称>=高效制冷、节能、环保、杀菌、无滴水空调新技术发明

<申请（专利权）人>=张作文;深圳市张作文科技发展有限公司;杨官娣;张雷

<发明（设计）人>=张作文

<申请日>=2004.07.05

<地址>=518008广东省深圳市罗湖区建设路101号南洋大厦B座801室

<摘要>=本发明技术高效制冷、节能、环保、杀菌、无滴

水空调新技术是物质制冷剂R<SUB>22</SUB>

沸利昂CFC<SUB>s</SUB>经压缩蒸发风冷制

冷和物质自然水直接蒸发风冷制冷共同作用下的功能性特征：

高效制冷、节能、环保、无滴水空调新技术发明。本技术其特

征在于置于物质压缩蒸发器进风面前置于一上下旋转、速度可

调控的物质自然水蜂窝蒸发器的一端置入积水合里，经共用离

心风扇风机吹吸，就实现空调器双能高效制冷、节能而节省大

量电力。同时物质压缩蒸发制冷剂

R<SUB>22</SUB>沸利昂

CFC<SUB>s</SUB>的使用受到有效控制，而保

护了大气臭氧层。同时，因物质自然水的应用，使室内空气实

现直接水湿过滤消毒杀菌，物质压缩蒸发冷凝水充分利用，实

现空调无滴水烦恼。本技术新颖性强，创造性独特，实用性广，

开发成本低。技术节能高，消费使用运行成本低，可敞开门窗

四季调节空气，维修方便。

<REC>

<申请号>=CN200510056744.6

<名称>=一种具有新型门体结构的双门电冰箱

<申请（专利权）人>=海尔集团公司;青岛海尔股份有限公司

<发明（设计）人>=张智春;王东宁;李晓峰;王建;孙桂红

<申请日>=2005.03.24

<地址>=266101山东省青岛市海尔路1号（海尔工业园）

<摘要>=一种具有新型门体结构的双门电冰箱，包括：冷

冻箱体、冷藏箱体、冷冻箱门体、冷藏箱门体、控制电路和制

冷系统组成，所述的冷冻箱体中设置冷冻室和冷冻抽屉，所述

的冷藏箱体中设置冷藏室、果菜盒和软冷冻室；在冷冻箱门体

设有饮品外取装置，在冷藏箱门体开设有吧台装置；在所述的

冷冻箱门体和冷藏箱门体的内壁的面板上设有多层可朝外翻

转的第一隔物装置、第二隔物装置。通过在冰箱的外面板上设

置饮品外取装置和吧台装置，这样，使用者可以不用开启冰箱

门，直接获得冰箱内的冷冻/冷藏物品，省电节能，设置吧台装

置，关上门盖板，门盖板侧面与框架之间只有一个拉杆壁厚，

减少了占据空间，提高保温效果，可靠性高。

<REC>

<申请号>=CN200510069186.7

<名称>=建筑真空玻璃板的生产方法

<申请（专利权）人>=王世忠

<发明（设计）人>=王世忠

<申请日>=2005.05.13

<地址>=100024北京市朝阳区管庄东里59楼1－201

<摘要>=一种工艺简单、实用的建筑真空玻璃板的生产方

法，它能够实现低成本、大批量、工业化的生产具有良好的绝

热、隔声性能和具有较高的抗风压强度的建筑真空玻璃板和车

辆、船舶、冰柜等设备上用的节能窗玻璃。这种生产方法的要

点是采用丝网印刷工艺印制周边封接带和中间支承点的焊接

玻璃料，在真空高温封接工序同时完成玻璃封接与真空腔的形

成。

<REC>

<申请号>=CN200710135356.6

<名称>=真空冷冻干燥舱

<申请（专利权）人>=苏州凯涛食品机械有限公司;

<发明（设计）人>=张新毅

<申请日>=2007.11.07

<地址>=215400江苏省太仓市太仓经济开发区东亭北路22号

<摘要>=本发明涉及一种真空冷冻干燥舱。该干燥舱包括卧式圆筒舱、位于该圆筒舱下方的方形舱、位于所述干燥舱前后端部的两个各自独立的舱门、排布于所述干燥舱侧部的管路。在所述圆筒舱的内部空间内设置有加料板和物料架；在所述方形舱的内部空间内设置有相前后邻接或相左右邻接的方形捕集器和融冰罐，在该捕集器和融冰罐之间设置有隔离门；在所述的捕集器和所述的圆筒舱之间设置有活动门。本发明所采用的将捕集器和融冰器均内置的一体化设置大大缩小了干燥舱的真空容积，缩短了捕水和融冰的汽液通道，更为节能，并缩小了设备占地空间，便于进行模块化安装和系统升级。

<REC>

<申请号>=CN200610101220.9

<名称>=高性能隔热铝合金加高分子材料复合型材及其门窗

<申请（专利权）人>=尚勇

<发明（设计）人>=尚勇

<申请日>=2006.07.05

<地址>=071051河北省保定市向阳北大街宝硕小区6－4－302室

<摘要>=现有的隔热铝门窗、塑料门窗、木铝复合窗在使

用过程中都不能达到最理想的效果。本发明针对市场需求，通

过将注胶式或穿条式隔热铝型材与PVC、PP、PS类高分子材

料发泡型材复合形成门窗用型材，克服以前两种材料各自的不

足，使制作出的门窗的强度、装饰性、抗老化、保温节能性能

都达到最优效果，高分子材料型材表面可通过转印、共挤实现

多种木纹、彩色装饰效果和保温性的有效提高，而且制作工艺

较简单，生产成本也较低。本发明的实现步骤：(1)生产注胶式

或穿条式隔热铝型材——中外构件；(2)将设计生产好的高分子

材料型材与中外构件进行复合，复合前在两种材料之间涂布专

用粘剂胶。

<REC>

<申请号>=CN200610126874.7

<名称>=一种复合门及其制备方法

<申请（专利权）人>=梁华;

<发明（设计）人>=梁华

<申请日>=2006.09.08

<地址>=102602北京市大兴区榆垡镇良华建材厂

<摘要>=本发明涉及一种复合门及其制备方法。本发明的复合门，在制备过程中首先将氧化镁和氯化镁水溶液搅拌混匀成料浆，分几次涂抹在模具上下体内，中间添加纤维布、聚苯板和基料混合物，在经过冷压后制成。本发明的复合门，不仅坚固如实、具有韧性和抗震抗裂，而且防火阻燃，防水防潮，其甲醛含量优于国家标准，外观精美大方，应用木材量很少，大大的节约了资源，利于环保。

<REC>

<申请号>=CN200710046133.2

<名称>=件杂货龙门起重机

<申请（专利权）人>=上海海事大学;上海集装箱码头有限公司

<发明（设计）人>=韩刚;陈国华;陆建洛;黄有方;宓为建;王悦民;陈自强;刘海威

<申请日>=2007.09.19

<地址>=200135上海市浦东新区浦东大道1550号

<摘要>=件杂货龙门起重机，包括设置在轨道上的可移动的两个刚性立柱，设置在两立柱上的横梁组成，所述两个刚性立柱的下端具有移动小车，所述横梁上具有可上下移动的吊装小车，其特征在于，吊装小车下端还具有一起升旋转机构，所述起升旋转机构包括旋转盘，驱动旋转盘旋转的电机，旋转盘下方具有货物挂钩。本发明可以达到原来轮胎吊的四倍工作效率。起吊后可实现货物的任意角度控制，并且变换速度快，节能，降能耗。

<REC>

<申请号>=CN200710078047.X

<名称>=高效高温餐具消毒节能烘箱

<申请（专利权）人>=李福成;

<发明（设计）人>=李福成

<申请日>=2007.12.11

<地址>=550002贵州省贵阳市南明区观水路59号碧丽园A楼一单元一楼3号

<摘要>=一种高效高温餐具消毒节能烘箱，属于烘箱，在空气加热炉(1)内安装热管(24)，外面安装中压风机(2)和热空气热交换器(12)，通过热风主进管(11)与双门烘箱(4)内下方的热空气烘干分配机(3)连接，在双门烘箱的顶部内安装排湿分配板(8)，一侧安装温度计(7)，烘箱通过热空气循环管(5)与中压风机(2)连接，在中压风机上安装带有空气过滤层(9)的进风口，本发明可采用燃气、燃油及各类固体燃料通过热管式空气加热炉供热，并通过热空气烘干分配机(3)循环加热，采用温度高工艺可将餐具含水加热后产生高温蒸汽消毒，然后排湿，排入热空气热交换器(12)利用，可节约大量的能源，能达到餐具消毒的食品卫生标准。

<REC>

<申请号>=CN200810229959.7

<名称>=新型节能减排型喷漆烤漆房

<申请（专利权）人>=孙新艾

<发明（设计）人>=孙新艾

<申请日>=2008.12.19

<地址>=110000辽宁省沈阳市于洪区金山路91-12号1-3-1

<摘要>=新型节能减排型喷漆烤漆房，它包括洁净房，单元组合送风箱体，

整体送风面，送风静压室，送风管路，换热器，送风风机，进风管路，

管路风门调节板，单元组合排风箱体，排风管路，总排风箱体，排风

风机；所述的单元组合送风箱体由若干个独立的送风单元箱体组合而

成，每个独立的送风单元箱体的底部设有独立的送风面，独立的送风

面组合成整体送风面；所述的单元组合排风箱体由若干个独立的排风

单元箱体组合而成，每个独立的排风单元箱体的顶端设有独立的排风

面，独立的排风面组合成整体排风面；使用本发明的新型喷漆烤漆房，

在工作时，与传统喷漆烤漆房相比，节能显著，降低了噪音污染，减

少了有害气体向大气中的排放。

<REC>

<申请号>=CN200410025675.8

<名称>=分体式空调智能化新风引入装置

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=冯劲梅;连之伟

<申请日>=2004.07.01

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=分体式空调的智能化新风引入装置包括滤网、新

风管道、电磁阀门、新风探测器。将新风探测器控制的新风管

道与分体式空调的室内机结合起来，避免了为保证室内空气新

鲜经常开窗的盲目性，空气质量可以有一个科学的定量的保

证。新风管道上装有电磁阀，电磁阀通过信号线由新风探测器

控制，新风管道的一端与空调室内机回风口相连，另一端通向

室外，并在室外管口处设滤网。本装置不改变原有分体式空调

器的结构和原有的为安装分体式空调在墙体上预留孔洞的位

置，只需要增加一段新风管道即可。本发明保证了室内空气的

品质，节能效果明显，具有良好的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610164360.0

<名称>=节能房屋

<申请（专利权）人>=马锡洪;

<发明（设计）人>=马锡洪

<申请日>=2006.12.09

<地址>=116300辽宁省瓦房店市河南路一段34楼210室

<摘要>=本发明涉及住宅设计和室内装修、装饰。该发明瓷砖角处有弧，瓷砖边上台阶，一种水泥制品可用作建筑模具，该模具用完之后不用拆，该模具可是混凝土制品的一部分了。节省木材，油漆使用的少，提高质量，该发明的家用插头、插座、电线有绝缘、安全美观的优点，电线可制成彩色，还可套有绝缘彩色瓷珠，排油烟机和柜组合而成，提高橱房利用率并可卫生节能，用注塑制的立碗碟锅盖架和盆有多种用途、面盆和柜组合结构合理，该整体楼的阳面制有玻璃窗，该窗有太阳能热风器用途。窗帘布如电影的胶带可转换各种图案和彩色，并有逃生用途。窗帘布的一种布筒结构可做为专门逃生用品，逃生的情形似布筒滑梯和桥。

<REC>

<申请号>=CN200610148371.X

<名称>=一种新型安全地铁屏蔽门

<申请（专利权）人>=上海市闸北区中小学科技指导站;

<发明（设计）人>=付晓波;米凯

<申请日>=2006.12.29

<地址>=200070上海市闸北区芷江西路151号

<摘要>=本发明公开了一种新型安全地铁屏蔽门，由门扇、动力臂、齿轮组和导轨等几部分组成，所述动力臂与门扇呈一定角度由连接件连接在门扇的上方，动力臂通过球形滚轮悬挂在一个L形的导轨上并可沿导轨滑动，动力臂上的齿条以及两侧齿条与固定在门扇上的驱动齿轮相接触产生运动。即动力来源于驱动齿轮和动力臂上的齿条(由一段直线和一段圆弧线组成)。本发明把平移和转动结合起来，使屏蔽门开启，关闭过程中贴近车门，而关闭后又能远离列车。本发明的屏蔽门使得地铁运行更安全、更节能，同时还可提高地铁运行效率。

<REC>

<申请号>=CN200710072918.7

<名称>=环保节能通风消音窗

<申请（专利权）人>=钟超英;

<发明（设计）人>=钟超英

<申请日>=2007.01.05

<地址>=518034广东省深圳市福田区聚豪园17D

<摘要>=本发明提供一种环保节能通风消音窗，窗框(1)上安装设有内外风口的内、外层玻璃，内、外层玻璃(9)、(4)之间设有由至少两个槽状消音构件(10)、(20)组成的消音装置(100)，槽状消音构件之间有间距，形成通风消音通道，其特征在于，所述槽状消音构件(10)、(20)设有活动槽壁(11)、(21)，活动槽壁(11)、(21)与传动机构相接，在传动机构的带动下可以使槽状消音构件(10)、(20)收回或打开，以使通风消音通道曲折或者顺畅。本发明的槽状消音构件的活动槽壁与传动机构相连，可以根据室外噪音状况调节通风吸音通道，以调节通风量和降噪效果。配设时间程序控制器的马达作为控制系统，可以实现智能控制，使用更加方便。

<REC>

<申请号>=CN200610052160.6

<名称>=有机相变复合膨胀珍珠岩及其制备方法

<申请（专利权）人>=宁波荣山新型材料有限公司;

<发明（设计）人>=王智宇;樊先平;钱国栋;王小山;阮华

<申请日>=2006.06.28

<地址>=315800浙江省宁波市北仑区黄海路68号

<摘要>=本发明涉及一种具有相变调温功能的有机相变材料复合膨胀珍珠岩及其制备方法，属于材料科学领域。膨胀珍珠岩陶粒包裹有机相变材料和阻燃剂，它采用真空吸附制备将有机相变材料和阻燃剂渗透进入膨胀珍珠岩颗粒内部孔隙而制成。其制备方法是在真空反应釜中，将膨胀珍珠岩颗粒、有机相变材料和阻燃剂按比例混合均匀后缓慢打开放气阀门，降低反应釜内真空度至常压，将溶解并包裹于膨胀珍珠岩颗粒表面的有机相变材料和阻燃剂吸附渗透进入膨胀珍珠岩颗粒内部孔隙；降温，卸料，即获得有机相变材料复合膨胀珍珠岩颗粒。本发明消除了有机相变材料对建材机械性能和防火性能的影响；保证了高相变储能热容，相变储能骨料循环工作稳定、防渗透性能稳定。

<REC>

<申请号>=CN200610037134.6

<名称>=灵复位含窗履带垫轮式助行刹车装置

<申请（专利权）人>=罗晓晖

<发明（设计）人>=罗晓晖;罗凤禧

<申请日>=2006.08.23

<地址>=510163广东省广州市西郊河沙珠岛花园18栋一单元802

<摘要>=灵复位含窗履带垫轮式助行刹车装置主靠常设

于公路车辆后轮周围又无碍行驶的含窗或缺口履带环按需迅

垫入轮与地间增摩助刹车防坠或强通坏路的。踩刹时易断其常

通电履刹线圈放弹力拖履带垫轮产刹力，革除需能量输入的滞

迟或失能，约缩1/5反应距离；还设凡剧震或刚松踩刹几秒内

又遇强震即断电履刹的开关，司机离座或踩刹后震昏都会自动

刹车保安。易至履带主责增摩，让车轮力构减摩防偏节能约两

年可偿成本，兼缩制动距离近半大减车祸。又设离心块配带式

制动器，凡履带移过快即又刹。凡踩油门则全消自刹以免误。

扳一择掣可另放履带垫轮兼受释刹时或另力先蓄的流体势能

助推，强通一般冰雪泥泞沙漠。它主适前行，稍改即易兼适倒

车，甚可取代现刹掣估更廉巧易造降车价。

<REC>

<申请号>=CN200710071633.1

<名称>=门窗口异型模块

<申请（专利权）人>=哈尔滨鸿盛房屋节能体系研发中心;

<发明（设计）人>=林国海;翟秀英

<申请日>=2007.01.15

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区香坊大街147号

<摘要>=本发明提供的是一种门窗口异型模块。它包括模块基板，模块基板的断面呈“L”状，模块基板的一端带有插接凸棱、另一端设置有与插接凸棱相配合的插接槽，模块基板上还设置有与建筑物墙体模块上的插接槽或插接棱相配合的插接棱或插接槽。本发明将模块基板的断面设计成“L”状，在与建筑物墙体模块相结合组成墙体后，在门窗口的部位形成凸出框，门窗框安装之后，在门窗框的外侧形成一圈保温框，既可以方便门窗框的安装，又能保证建筑物的门窗口部位与墙体的其他部位有相同或相近的节能保温效果。

<REC>

<申请号>=CN200910073464.4

<名称>=一种墙体门窗洞口构造

<申请（专利权）人>=吴淑环

<发明（设计）人>=吴淑环

<申请日>=2009.12.21

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街51-22栋三单元106室

<摘要>=一种墙体门窗洞口构造；本发明是为了减少门窗洞口热桥，增加墙体保温性能、防水性能，本发明包括保温层、室内保护层、室外保护层、门窗；所述保温层为高分子保温材料或矿物棉或植物秸秆或纸蜂窝板或保温砌体；室内保护层及室外保护层为水泥砂浆或细石混凝土抹灰层，或为保温砂浆；保温层位于室内保护层与室外保护层之间，保温层分别与室内保护层和室外保护层粘接；门窗固定在洞口的保温层上，在门窗的两侧分别有室内保护层和室外保护层，形成一种复合保温墙体门窗洞口隔热断桥构造。本发明的墙体门窗洞口隔热断桥构造大幅度增加墙体保温性能，防水好，造价低，施工方便，应用面广，有利建筑节能和建筑耐久性。

<REC>

<申请号>=CN200710004650.3

<名称>=风帘魔术式节能电冰箱

<申请（专利权）人>=洪宾;

<发明（设计）人>=洪宾

<申请日>=2007.01.13

<地址>=333000江西省景德镇市雷峰寺10号

<摘要>=一种带风帘门能根据存放物的多少来改变冷藏区容积的风帘魔术式节能电冰箱。它是在冷藏区近门处的上端设一风帘机，当门打开时形成一道风帘门，阻止热空气进入冷藏区。另外，冷藏区内设置固定滑槽，并配一块活动的由保温材料做成的隔离板，制冷管为密集型，放置在冷藏区的上端部或下端部。温控传感器和照明灯靠近放置有制冷管的一端，当存放物较少时，可用隔离板插入相应的固定滑槽缩小冷藏区容积，减少制冷时间。当存放物较多时可拿去隔离板恢复原冷藏区容积，具有节能效果好，使用方便，设计新颖等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610020056.9

<名称>=节能蒸锅及带有节能蒸锅的蒸笼箱

<申请（专利权）人>=林威成

<发明（设计）人>=林威成

<申请日>=2006.08.25

<地址>=350009福建省福州市台江区中选南路71号

<摘要>=本发明涉及一种节能蒸锅，它包括外胆、内胆、

烟气出口、排烟管道，其特征在于：内胆中部设有中心受热胆，

中心受热胆上部和内胆上部通过导管连接通水；内胆与中心受

热胆的胆壁间分布有蒸汽导热管，蒸汽导热管的上端开口设于

内胆上部，下端开口设于内胆或中心受热胆下部，或者部分设

于内胆下部、部分设于中心受热胆下部。本发明还涉及一种带

有节能蒸锅的蒸笼箱，它包括箱体、箱门，其特征在于：箱体

的下部空腔内设有节能蒸锅、炉头、点火头、风机；箱体的上

部空腔的侧壁上分布有用于放置蒸笼盒的凸缘、蒸汽卸压口、

活门。本发明增加了锅体的受热面积，不仅增大蒸汽生成量，

提高蒸煮效率，而且充分利用了热源，有效降低了能量的损耗。

<REC>

<申请号>=CN200810097314.2

<名称>=一种无纸环保实名制反恐门票管理系统及方法

<申请（专利权）人>=韩军

<发明（设计）人>=韩军

<申请日>=2008.05.12

<地址>=100086北京市海淀区知春路金谷园小区5－5－502

<摘要>=本发明公开了一种无纸环保实名制反恐门票管理系统及方法。由实名制信息自助录入单元、计算机、实名制信息自助检票单元、门禁装置和显示屏等构成，通过客户自助录入个人实名制信息，实现售票不用纸质等票证，同时又能实现售票实名制的管理。该系统及方法，节能环保，并能很好地实现公共安全管理与危机管理，具良好的应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200810139438.2

<名称>=双燃料汽车节能混合器

<申请（专利权）人>=王宝山

<发明（设计）人>=王宝山

<申请日>=2008.09.10

<地址>=262700山东省寿光市大家洼镇裕源公司家属楼8号楼一单元402室

<摘要>=本发明公开了一种双燃料汽车节能混合器，包括调节阀门，该调节阀门内设有空气通道，所述空气通道内设有一个形状、大小与空气通道的横截面相应的圆形气门片，圆形气门片固定安装在气门片轴上，所述气门片轴的两端分别与调节阀门的壳体转动支撑连接，其中一端伸出到调节阀门的壳体的外部与安装在壳体外部的电磁阀连接，燃油时，电磁阀通电，使气门片轴转动，拉开气门片，调节阀混合气通道全部打开，使进气量增大，燃气时关闭电磁阀电源，气门片拉回，混合气通道缩小，减少了进气量，增大了天然气混合浓度，使其充分燃烧提高燃烧效率。

<REC>

<申请号>=CN200810155523.8

<名称>=钢球加工机的分球机构

<申请（专利权）人>=陈  刚

<发明（设计）人>=陈  刚

<申请日>=2008.10.08

<地址>=215611江苏省张家港市塘桥镇何桥村第十五组4号

<摘要>=一种钢球加工机的分球机构，属于钢球加工机械技术领域。所述的钢球

加工机包括轧球机构、淬火机构和钢球输送机构，钢球输送机构包括机架、

链轨、动力装置和第一、第二喂球槽，特点是：分球机构包括固定座、第一、

第二摆动门、牵引杆和偏心盘，固定座固定在机架的一端且对应于第一、第

二喂球槽的上方，第一、第二摆动门的一端铰接在固定座上且两者保持平行，

第一、第二摆动门的另一端构成为彼此相联结的自由端且对应于第一、第二

喂球槽的上方，牵引杆的一端与第一摆动门或与第二摆动门联结，牵引杆的

中部滑动配合在机架的侧部，另一端与偏心盘联结，偏心盘与动力装置联结。

优点：节能，而且结构简练，便于加工安装和维护。

<REC>

<申请号>=CN200410067146.4

<名称>=太阳能吸附中央空调冷却塔

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=姚晔;连之伟;候志坚

<申请日>=2004.10.14

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=太阳能吸附中央空调冷却塔属于制冷和建筑环

境与设备工程技术领域，包括太阳能集热器，两个活性碳吸附

床，冷凝换热器，节流阀，蒸发换热器，轴流风机，填料，壳

体，喷淋水管、进风口，出风口，出水管，以及12个控制阀

门，当一个吸附床利用太阳能进行解吸工作时，解吸出来的甲

醇蒸汽进入冷凝换热器，被经过填料后的湿空气冷却，形成温

度较低的液态甲醇，在重力作用下经节流阀进一步降温，进入

蒸发换热器，蒸发换热器中的液态甲醇在另外一个吸附床吸附

作用下蒸发吸热，进一步冷却经过填料后的冷却水。本发明能

明显地改善制冷机组的工作效率，提高制冷系数，降低制冷机

组的能耗，对中央空调系统的节能具有重要意义，具有显著的

社会效益和经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200610038482.5

<名称>=自动报警防烟火走廊门墙

<申请（专利权）人>=周路定;

<发明（设计）人>=周路定

<申请日>=2006.02.24

<地址>=210024江苏省南京市南京2418信箱

<摘要>=自动报警防烟火走廊门墙，由紧急启闭门，伸缩门框架和密封支架等构成，紧急启闭门的固定门框上，设有伸缩门框架，伸缩门框架的外缘或者侧面边缘设有密封支架，其上有阻燃的密封隔烟条或气囊条，固定门框通过缆索或链条、齿轮连接及门墙锁定释放装置组成，走廊门墙可移动安装、侧安装，或者顶安装。是一种能够在多层、高层和超高层建筑的走廊里面，临时移动架设或者固定设置的紧急启闭门。自动或手动释放启动后，防烟火阻燃材料制作的门墙能够自动伸展封闭走廊横截面，可将狭长的走廊分隔成若干防烟防火的“安全区”，被困人群能方便地通过紧急启闭门，进入走廊门墙靠近窗口一侧的安全空间，等待救援，或使用窗口的逃生缆梯快速滑降逃生。

<REC>

<申请号>=CN200610159994.7

<名称>=冰箱

<申请（专利权）人>=日立空调·家用电器株式会社

<发明（设计）人>=岩渕真也;渡边浩俊;野村初;井冈爱治

<申请日>=2006.09.29

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供一种实现使用舒适度的提高及节能

性的提高的冰箱。一种在由抽屉式门(6)来闭塞的储藏室内具备

容器、并具备可将容器连同门(6)一同拉出结构的冰箱中，具有：

门(6)的外周所具备的并与储藏室的开口前缘抵接触来闭塞储

藏室的第一内衬；固定在门(6)的内板上并用于安装容器的安装

框；比安装框位于门(6)的外侧、比第一内衬位于内侧、并设置

在门(6)的下侧以及两侧部的槽部；以及，插入并卡定在槽部内

的飞边状内衬(17)，飞边状内衬(17)贯穿内板的下侧以及两侧部

的几乎全长设置，并具备与储藏室的底面以及两侧面抵接的飞

边部。

<REC>

<申请号>=CN200710020065.2

<名称>=铝塑复合防盗防蚊节能门窗

<申请（专利权）人>=胡运朴;

<发明（设计）人>=胡运朴

<申请日>=2007.02.09

<地址>=230011安徽省合肥市新站区张洼路112号

<摘要>=本发明涉及一种铝塑复合防盗防蚊节能门窗，它是在现有的塑钢门窗上加装防盗网栅改装而成，包括门窗框和门窗扇，其特征在于：由网栅框架和与其连成一体的网栅组成的防盗网栅嵌于门窗扇框架内由螺纹钢、螺母固连于其上。本发明由于将防盗网栅嵌于门窗扇框架内由螺纹钢、螺母固连于其上，使防盗网栅与门窗扇形成一整体，因此既美观又防盗防蚊节能。同时本发明结构简单，加工、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200710144381.0

<名称>=永磁式失电制动器的节电控制装置

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学;

<发明（设计）人>=黄剑斌;谢宗武;熊根良;刘宏;孙奎;金明河;蒋再男;刘璐

<申请日>=2007.09.28

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=永磁式失电制动器的节电控制装置，它涉及的是永磁制动器的节能及降低发热量的技术领域。它是为了克服现有永磁式失电制动器在通电工作时，会消耗较大的功率(能量)，这些能量大部分转换成热量，使制动器表面温度会快速升高的问题。它的PWM占空比调节控制器的输出端通过第一运放比较器U1、二路与门比较器U2、三极管B1、场效应管B2连接永磁式失电制动器的一个输入端，永磁式失电制动器的另一个输入端通过电压放大器U3、第二运放比较器U4连接PWM占空比调节控制器的输入端，PWM占空比调节控制器设置有电动机控制使能输入端。本发明能够根据永磁式失电制动器的磁铁与衔铁的距离，自动调节制动器的工作电压，降低用电量，为原用电量75％左右。

<REC>

<申请号>=CN200810000738.2

<名称>=真空冰箱、冰柜、冷库、热水器

<申请（专利权）人>=张军雷

<发明（设计）人>=张军雷

<申请日>=2008.01.15

<地址>=274416山东省曹县王集镇王庄行政村前王庄13号

<摘要>=一种能大幅度提高保温效果和节能的冰箱、冰柜、冷库、热水器。它是采用真空壳体和门体来提高保

温效果和节能。

<REC>

<申请号>=CN200810062122.8

<名称>=一种铝合金门窗安装方法

<申请（专利权）人>=浙江省一建建设集团有限公司

<发明（设计）人>=汪建华;赵晓光;叶家丽;万方平;寿炳康

<申请日>=2008.05.30

<地址>=310013浙江省杭州市西湖区天目山路358号

<摘要>=一种铝合金门窗安装方法属于门窗安装工程技术领域。其特征在于通过划线定位装饰面层，对门窗框的防腐处理及临时固定调整定位，再填充门窗框与墙体之间的缝隙并在相应位置打注建筑密封胶，然后对一些门窗安装的配套设施进行安装，最后清理。上述铝合金门窗墙体结构安装施工方法，加快了门窗安装速度，压缩工期，有效地避免铝合金型材表面的污损和变形，并减少了清理人工费及材料的损耗；采用防水保温材料填充装饰面层与门窗框之间的空隙，具有一定的节能作用；灵活的施工方法，使维修、更换方便，有力解决门窗的渗、漏水问题，具有良好的社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200710020665.9

<名称>=一种软秸秆炉前输送、解捆装置

<申请（专利权）人>=无锡雪浪输送机械有限公司

<发明（设计）人>=杨建平;赵成波;李芳

<申请日>=2007.03.20

<地址>=214128江苏省无锡市滨湖区雪浪镇长广溪

<摘要>=本发明为一种软秸秆炉前输送、解捆装置。其安全性高，系统布置简单且物料输送连续均匀、节能、设备类型少、维修方便、占地小。其特征在于：其包括受料台板小车、输送链板、喂料链板，之间顺序安装，在所述喂料链板的出料口部位设置有解捆机，所述解捆机的出料口设置有双螺旋给料机，所述双螺旋给料机的输出端依次连接防火闸板门、水冷给料夹套。

<REC>

<申请号>=CN200710039760.3

<名称>=一种用于空调的新风节能系统

<申请（专利权）人>=上海大智科技发展有限公司

<发明（设计）人>=霍小平

<申请日>=2007.04.20

<地址>=201500上海市金山区朱泾镇经济小区

<摘要>=一种用于空调的新风节能系统，由空调机组、新风空调箱和冷水机组构成，空调机组中设置有热交换器，新风空调箱中设置有预冷却盘管，热交换器的一端通过管道与冷水机组的输出端连接，热交换器的另一端通过管道与预冷却盘管连接后再与冷水机组的输入端连接，冷水机组的输出端与输入端之间设置有旁路管道，旁路管道中设置有旁路控制阀门。本发明利用室外新风通过预冷却盘管对空调机组中热交换器流出的热水进行冷却，可加热新风到适合温度，同时对空调机组进行冷却。在室外空气干球温度低于10℃、湿球温度低于7℃时，无需开启冷水机组，从而降低能源消耗。本发明简单有效、节能舒适、易于普及。在现有公共建筑空调设计方法上只需稍加改进，即可实现。

<REC>

<申请号>=CN200510044182.3

<名称>=工程用阻燃瓦楞纸蜂窝材料的生产工艺

<申请（专利权）人>=许刚

<发明（设计）人>=张景园;许刚;王子昌;王云山

<申请日>=2005.07.23

<地址>=255400山东省淄博市临淄区牛山路商业银行楼西单元301室

<摘要>=工程用阻燃瓦楞纸蜂窝材料的生产工艺，由单面

或多层瓦楞板依次涂胶复合形成复合体，然后用阻燃剂浸渍复

合体、烘干，后沿垂直孔眼方向开片切割。本发明所得到的瓦

楞蜂窝复合体，其制作不需要预先设定最终产品的尺寸，而是

先形成一个比较大的复合体，在制作上比较方便，容易操作，

瓦楞板生产设备与后续的复合机械容易配合，提高生产效率。

复合体的瓦楞复合厚度可以做的比较大，而且比较灵活，可以

根据需要决定复合厚度。本发明工艺简单，操作容易，生产效

率高，综合性价比高，可灵活生产各种规格的制品，制品表面

平整度高，精度高，是一种工程用瓦楞蜂窝绿色新型材料，适

合于大规模工业化生产，广泛应用于车、船、飞机、门业、复

合板、墙体等行业。

<REC>

<申请号>=CN200710020664.4

<名称>=一种硬秸秆炉前输送、碎料装置

<申请（专利权）人>=无锡雪浪输送机械有限公司

<发明（设计）人>=杨建平;赵成波;李芳

<申请日>=2007.03.20

<地址>=214128江苏省无锡市滨湖区雪浪镇长广溪

<摘要>=本发明为一种硬秸秆炉前输送及碎料装置。安全性高，系统布置简单且物料输送连续均匀，具有节能效果，设备类型少，维修方便，占地小。其特征在于：其包括受料台板小车、输送链板、喂料链板，之间顺序安装，在所述喂料链板的出料口部位设置有破碎机，所述破碎机的出料口设置有双螺旋给料机，所述双螺旋给料机的输出端依次连接防火闸板门、水冷给料夹套。

<REC>

<申请号>=CN200710037548.3

<名称>=三层视窗线吨装方桶

<申请（专利权）人>=倪美琴;

<发明（设计）人>=陈庐一

<申请日>=2007.02.14

<地址>=200436上海市沪太路1717号

<摘要>=一种三层视窗线吨装方桶，主要解决节能、节约资源等技术问题，其采用技术方案是，其桶体包括有内体、中间体、外体和视窗线一体成型，透明质内体热粘合在中间体，回收料的中间体热粘合在外体，和内体连接呈一体的透明视窗线的周侧分别热粘合在中间体、外体的槽中，适用于各种型式吨装方桶。

<REC>

<申请号>=CN200710055332.X

<名称>=全封闭式节能两轮摩托车

<申请（专利权）人>=孙玉林;

<发明（设计）人>=孙玉林

<申请日>=2007.02.12

<地址>=136200吉林省辽源市龙山区人民大街443号百货大楼五楼荧屏广告公司

<摘要>=本发明是设计一种具有全封闭式节能两轮摩托车，它具有流线型外罩，方便操作，舒适的驾驶室，自动向上开起车门，车门下方有自动脚踏门，驾驶室内前座舱能前后自由滑动，自动控制停放摩托车两侧有升降轮，靠电机驱动的前摩托车车轮既节能又环保。

<REC>

<申请号>=CN200510047737.X

<名称>=固态发酵真菌孢子分离器及分离方法

<申请（专利权）人>=沈阳农业大学

<发明（设计）人>=纪明山;张良;谷祖敏;王英姿;祁之秋;张扬

<申请日>=2005.11.18

<地址>=110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路120号

<摘要>=一种固态发酵真菌孢子分离器，它包括带加料口

和排料口的加料斗、电机、搅拌器、带调节阀门的离心风机、

加速管、惯性分离器、旋风分离器，其特征在于惯性分离器上

部设有目筛网，底部设有锥形盘，并通过回流管连通加料斗，

惯性分离器的顶端通过导管连接旋风分离器，旋风分离器排气

口通过导管连接含尘气体净化装置。本发明的优点是(1)结构简

单：主要部件为加料斗、惯性分离器、旋风分离器；(2)占地面

积小(2600×500×1700mm)；(3)性能优良：分离速度快，分离

彻底；(4)操作简便，加料、卸料容易，风机、搅拌机由电钮控

制；(5)与筛网分离相比劳动强度小，且灰尘少、操作环境好；

(6)节能(总功率1.1kw)、高效(η＝90％)。

<REC>

<申请号>=CN200710189836.0

<名称>=一种百页窗式双玻节能防盗窗

<申请（专利权）人>=李一达;

<发明（设计）人>=李一达

<申请日>=2007.10.11

<地址>=453003河南省新乡市邮电局牌坊街家属院

<摘要>=本发明公开了一种百页窗式双玻节能防盗窗，它包括一个百叶窗式双层玻璃连动百页窗，各双层玻璃窗扇的宽度为13－18厘米。在百页联动窗扇的一侧或两侧窗框内安装有一个宽度≤连动窗扇的双玻固定扇，各连动窗扇的转轴可根据情况安装在窗扇两端中心线的任何位置。上述各连动窗扇联动连杆及轴可安装在室内一侧的中部以下任何位置。本发明用一定宽度的窗扇来代替防盗网、具有整体美观、擦洗方便安全、防盗性能可靠的优点。同时保留了通风面积大、保温节能的功能，具有普及推广前景。

<REC>

<申请号>=CN201010230999.0

<名称>=一种复合保温墙体门窗洞口隔热断桥构造

<申请（专利权）人>=吴淑环

<发明（设计）人>=吴淑环

<申请日>=2010.07.09

<地址>=150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街51-22栋三单元一楼二号106室312信箱

<摘要>=一种复合保温墙体门窗洞口隔热断桥构造，针对洞口周边传热大，为减少门窗洞口热桥，增加墙体节能保温效果。构造一：保温层、室内保护层、室外保护层、门窗；在室内保护层与室外保护层之间有保温层，门窗在洞口保温层上；构造二：保温层、基层墙体、室外保护层、门窗；在基层墙体与室外保护层之间有保温层，门窗固定在洞口保温层上。构造三：保温层、基层墙体、耐碱网布、外叶砌体、门窗；在基层墙体与外叶砌体之间有保温层，门窗在洞口耐碱网布上。构造四：保温层、基层墙体、耐碱网布、室外薄抹灰保护层、门窗，基层墙体与室外薄抹灰保护层之间有保温层，门窗在洞口耐碱网布上。本发明可大幅度减少洞口周边热损失，增加复合墙体节能保温效果。

<REC>

<申请号>=CN200710057139.X

<名称>=一种变排量恒(空气密度)压缩比恒空燃比无节气门往复式发动机

<申请（专利权）人>=兰永柱;

<发明（设计）人>=兰永柱

<申请日>=2007.04.13

<地址>=300385天津市西青区大寺龙居花园6区3－4－101

<摘要>=本发明的发动机有吸呼压爆排五个冲程，其中的吸和压分割现有发动机的吸冲程，通过呼冲程的长短调整发动机功率，呼冲程的长短是由连动的组合式凸轮轴机构解决的，因此发动机无须安装节气门而节约了负压吸程功耗，降低了排放。同步移动上下缸体和组合式的凸轮轴机构，就使汽缸上止点容积与汽缸充气量之间比值为恒量，传感器检测在不同工况条件下上下缸体或凸轮轴与轴芯之间的相对位置，以检测值标定燃油供应量。通过调整凸轮芯轴驱动槽43的形状，最终导致汽缸充气量与凸轮芯轴36移动量之间呈非线性关系，这就有选择的优化了发动机在各工况条件下的准恒压缩比，准恒空燃比。比传统发动机更节能更环保。

<REC>

<申请号>=CN200810136925.3

<名称>=烤烟炉节能增效箱

<申请（专利权）人>=林化力

<发明（设计）人>=林化力

<申请日>=2008.08.11

<地址>=157500黑龙江省穆棱市烟叶公司

<摘要>=烤烟炉节能增效箱，涉及用于烟草加工的烤烟设备。它包括箱体(1)、进风管(2)和插板(3)，箱体(1)为顶部和底部开口的长方状壳体，其前端面开有清灰口并设有清灰门(4)，进风管(2)连接在箱体(1)侧壁上，插板(3)插接在箱体(1)底口处。它具有结构简单、造价低、节能、环保的优点。

<REC>

<申请号>=CN200710015792.X

<名称>=一种节能型模块式房屋

<申请（专利权）人>=泰安市泰山区正发建材有限公司;

<发明（设计）人>=谢正明;谢衍超

<申请日>=2007.06.01

<地址>=271000山东省泰安市岱道庵路5号

<摘要>=本发明涉及一种房屋建筑，具体地说是一种主要用于广大农村的模块式结构的节能型房屋，也可用于城镇临时性半永久性房屋和城镇楼房内墙的间隔改造。其特征在于将房屋的柱、梁、墙、房顶、窗框架、门框架、隔墙板等制成各种模块(1)，由各模块(1)之间进行固定联接或可拆卸式固定联接而成。模块(1)的材料可由氧化镁、氯化镁、锯末或秸秆、石膏粉、粉煤灰等组成。按其重量比为：氧化镁∶氯化镁∶锯末或秸秆∶石膏粉∶粉煤灰＝20～30％∶25～35％∶20～30％∶8～12％∶8～12％。具有绿色环保，建房方便快捷，省时省力，成本低，同时还解决了秸秆焚烧问题；模块(1)的材料采用具有保温、隔音好的工业废料制成，房屋的

保温、隔音效果好等特点。

<REC>

<申请号>=CN200610171340.6

<名称>=健康节能环保灶具进风隔热装置

<申请（专利权）人>=李孝龙;

<发明（设计）人>=李孝龙

<申请日>=2006.12.19

<地址>=230061安徽省合肥市霍邱路180号14幢304

<摘要>=目前北方家庭在冬季排除油烟，南方家庭在夏季排除油烟时，由于室内外温差较大门窗紧闭，导致室内很快形成负压，造成油烟不能彻底排除，影响人体健康；另外在排除油烟的同时也将室内的暖气和冷气排出室外，造成能源浪费；同时夏季灶具特别是宾馆饭店中大型灶具产生的高温，使厨房中的环境严重恶化。本发明提供一种安装简便，健康节能环保的灶具进风隔热装置，平衡室内外气压，彻底排除室内油烟，同时将夏季灶具产生的高温与室内环境隔离，解决厨房的进气隔热难题，减少室内暖气和冷气消耗，改善灶具周围特别是宾馆饭店大型灶具周围的恶劣工作环境，健康节能环保。相比市场上的导烟机产品功能更为强大、全面。

<REC>

<申请号>=CN200710073475.3

<名称>=一种线开关门的装置

<申请（专利权）人>=刘英

<发明（设计）人>=刘英

<申请日>=2007.03.12

<地址>=518029广东省深圳市罗湖区泥岗路1046号鸿颖大厦3001室

<摘要>=一种线开关门的装置，由线将开关装置、导线器和脚踏装置等顺序连接组成，线拉动开关装置(或锁，或锁门、或开锁)，开关装置连接门和墙，带动门开关(或锁，或锁门、或开锁)，导线器固定和传导线的走向，脚踏装置(或控制门开关，如锁定门开关)拉动线，或有使门自动(或反向)运动装置(或结构，如弹簧等)，或有限位装置(或结构，限定或调节运动范围，如限定门的开关程度)，或有缓冲装置(或结构，或减少冲击力，或降低速度、或噪音)等，其特征是，脚踩脚踏装置上踏板(或按钮，如锁开关)，线拉动门开或关，并完成开锁或锁门，或线先拉开锁，然后拉门打开(或关闭。一条线，或多条线)，或自动(或定时)关门或开门，或自动(或定时)锁门(或开锁)。一脚开锁、开门，一脚关门、锁门，不用手、不用电，轻松、方便、卫生、环保、节能。

<REC>

<申请号>=CN200710023294.X

<名称>=燃煤热水器

<申请（专利权）人>=周志洋

<发明（设计）人>=周志洋

<申请日>=2007.06.12

<地址>=224300江苏省射阳县合德镇发鸿街304号

<摘要>=本发明涉及一种燃煤热水器。其特点是：在箱体内四周设有水流相通的夹层水箱体，箱体内腔中心下部为炉膛，在夹层水箱体的左右两侧面配有可开关的密封箱体式门、前后面上部设有独立空腔的吸热箱之间由若干根吸热管相连通，在箱体的前面中下部设有与内腔炉膛相通的上下炉门；在两侧门上、下分别配有回流管、进水管，在箱体的下部分别配有引流管，回流管、引流管由软管相连通；引流管进入水箱内腔与一吸热箱内腔底部相连通；配在前面夹层水箱体内的导流管一端与另一吸热箱内腔顶部相连通，导流管另一端与夹层水箱体底部相通。该燃煤热水器一是具有节能，热效率达96％；二是适应强，不但可烧煤也可烧柴草；三是便于清理维护。

<REC>

<申请号>=CN00200796.7

<名称>=燃煤式炉具热水器

<申请（专利权）人>=贺永刚

<发明（设计）人>=贺永刚

<申请日>=2000.01.26

<地址>=100009北京市东城区地安门东板桥东巷1号

<摘要>=本实用新型涉及一种燃煤式炉具热水器,它由水

套上盖、水套底盘、观火孔管、进水管和热水管组成,其特征在

于水套上盖和水套底盘固接,水套上盖上固接有进水管和热水

管,设有安全阀,观火孔管的上端与水套上盖的中央固接,下端与

水套底盘的中央固接,水套底盘的周边上设有吸热板和封火门,

底部固接有吸热环。它节约能源,燃烧充分,能充分的吸收和利

用燃煤炉燃烧的热量并能随时供应热水,是一种高效节能的燃

煤式炉具热水器。

<REC>

<申请号>=CN00201958.2

<名称>=一种塑钢整板门扇

<申请（专利权）人>=白帆

<发明（设计）人>=白帆

<申请日>=2000.01.13

<地址>=810001青海省西宁市西关大街40号青海省民族歌舞团

<摘要>=本实用新型属于固定建筑物门窗类,是一种塑钢

整板门扇。它由带凸出边的矩形空心门扇框架,空心门扇框架的

PVC异型材外框架内衬套有补强型钢,空心门扇框架一侧带有

凸出边,另一侧带有燕尾槽,整板门扇由带凸出边的空心门扇框

架围成四边,门扇框架的凸出边之间纵横拉有金属补强网,门扇

表面贴有玻璃钢板和PVC塑料装饰面,装饰面与金属补强网之

间,灌注有交联发泡胶。本实用新型具有耐水、阻燃、隔热、隔

音耐老化抗冲击性能好等优点。

<REC>

<申请号>=CN00202119.6

<名称>=多功能、节能型分体式空调机

<申请（专利权）人>=朱杰

<发明（设计）人>=朱杰

<申请日>=2000.01.15

<地址>=116023辽宁省大连市沙河口区西南路46号5楼2室

<摘要>=多功能、节能型分体式空调机,包括空调机的室内

机、装有换热器具有冷暖功能的保温箱,其特征在于:将空调机

的室内机与装有换热器的保温箱,组成空调机的柜式室内机。保

温箱以控制的不同,可作为冷藏箱或干衣机、暖箱使用。由于能

源被重复利用,节能效果佳。附图中;1、2内外格栅;3、6换热

器;4、16通风口;5水箱;7挂衣杆;8隔架;9门;10风道隔板;11排

湿风口;12外壳;13风机座板;14进风口;15风机。

<REC>

<申请号>=CN00202200.1

<名称>=双盘管反烧式有机载体加热炉

<申请（专利权）人>=孙维河

<发明（设计）人>=孙维河

<申请日>=2000.01.12

<地址>=266112山东省青岛市城阳区上马镇

<摘要>=一种双盘管反烧式有机载体加热炉,属燃烧设备,

主要为包装制品、造纸、木材加工、食品加工、烤漆等设备提

供液相热源。其特征是该加热炉由炉壳体及装设于其上、其内

和其一旁的温度表、出烟口、放油管、回油管、出油管、风室

门、保温层、炉膛和双盘管及反烧式烟道、风室和炉排以及引

风机和烟囱构成。具有节能无污染,升温传热快,温度高,降温慢,

操作安全简便,结构简单,节省钢材,导热油加热管受热面积大,

燃烧充分,利于环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN00204708.X

<名称>=无压高温、介质节能炉

<申请（专利权）人>=李马德

<发明（设计）人>=李马德

<申请日>=2000.03.10

<地址>=461700河南省襄城县电力设备厂

<摘要>=本实用新型提供了一种无压高温、介质节能炉,

是将介质管(10)穿过炉膛(13)的壁置于炉膛(13)和炉具的空腔

(14)之间,在炉膛(13)内置有二次加温管(7),且使二次加温管(7)

的进气口与空腔(14)相通,其排气口(4)伸出炉体(5)的外面,在炉

体(5)的体壁上还设有进水口(6)、排污阀(2)、炉门(3)、渣箱门

(1)、烟囱(9)及温度计(8)。

<REC>

<申请号>=CN00205516.3

<名称>=锅炉烟道热管节能装置

<申请（专利权）人>=金洪根

<发明（设计）人>=金洪根

<申请日>=2000.02.25

<地址>=154700黑龙江省汤原县汤原镇东大桥热管应用设备厂

<摘要>=本实用新型涉及一种锅炉烟道热管节能装置,在

烟道的顶面上装有与烟道平行的滑道,烟道的底面上装有地轨,

烟道内设有箱式热管集热器,热管集热器顶部设有鳍板,底部设

有滑槽,热管集热器两个侧面上装有多个热管,热管自上而下,自

左至右呈等距交错排列安装,热管中心线与热管集热器安装面

呈15°—75°夹角,热管集热器上部设有热水管道,热管集热器

下部设有冷水管道,所述烟道上设有进烟口和排烟口,该烟道的

一端装有清灰门。

<REC>

<申请号>=CN00205210.5

<名称>=吊胆折流式除尘消烟高效节能锅炉

<申请（专利权）人>=杨立儒

<发明（设计）人>=杨立儒

<申请日>=2000.03.03

<地址>=101600河北省三河市李旗庄镇西河北省三河市环发锅炉厂

<摘要>=一种吊胆折流式除尘消烟高效节能锅炉,在吊胆

中心设有一连通顶部烟囱的折流烟道,该烟道下部有一个进口,

该进口连接炉体内吊胆和水套之间的环形烟道,在该环形烟道

之间设有与火门对称的两组分火器,该分水器的横截面可以是

单板状、双板状、套管状,其下端靠近吊胆底面,其高度上端矮

于炉顶。本实用新型以折流烟道滞留了烟火在炉内时间,降低烟

气排放温度,提高热效率、高效、节能,消烟除尘达标。

<REC>

<申请号>=CN00207271.8

<名称>=调控节水型抽水马桶水箱排水装置

<申请（专利权）人>=方国光

<发明（设计）人>=方国光

<申请日>=2000.03.27

<地址>=518028广东省深圳市赛格科技工业园四栋六C高林公司

<摘要>=一种调控节水型抽水马桶水箱排水装置,其特征

是:在溢水管上设置由环柱形浮体、可阻止排水阀橡皮门完全开

启的止升挡杆、用于连接提吊排水阀橡皮门的拉杆及支座组成

的节水机构。本装置利用套置在溢水管上的环柱形浮体与拉杆

之配合可控制排水阀橡皮门的启闭,达到节水的目的。本排水装

置设计科学,结构简单合理,具有造价低、安装容易、使用方便、

节水效果好等特点。是一种便于推广应用的节能型产品。

<REC>

<申请号>=CN00206674.2

<名称>=一种节能型推拉式玻璃保温窗

<申请（专利权）人>=武勃

<发明（设计）人>=武勃

<申请日>=2000.03.13

<地址>=154100黑龙江省鹤岗矿务局规划设计院

<摘要>=一种节能型推拉式玻璃保温窗,属建筑配件,涉及

建筑节能技术。它的特点是:窗框与窗扇分别装有聚苯乙烯板,

加片毛条及泡沫塑料保温、密封材料,故保温、气密性好,窗框

与窗扇成形均采用承插式结构,在同种窗框上可安装单层玻璃

窗扇,或中空玻璃窗扇。窗框料及窗扇料均设有小圆弧角,故外

型美观且易于清洁卫生,窗扇料截面小,窗关闭时大部隐入窗框

内,采光率高,此窗工厂生产及现场安装简便,造价低,可广泛用

于民用节能建筑。

<REC>

<申请号>=CN00206930.X

<名称>=一种为浴盆加热的燃气具装置

<申请（专利权）人>=尹发胜

<发明（设计）人>=尹发胜

<申请日>=2000.03.21

<地址>=150060黑龙江省哈尔滨市平房区友协街上海新村6号楼2单元22号信箱

<摘要>=一种为浴盆加热的燃气具装置,其特征是:浴盆坐

放在支架上,四周用阻燃材料围起,安装在浴室有通风暗道的墙

壁一侧,废气从通风暗道排出。燃气头为长条型,上有点火器,固

定在浴盆底下的支架连杆上。支架的一侧有控制盒,控制盒上有

燃气开关和供气口,可外接可燃气源。控制盒的一端有视火窗。

控制盒上的鸣响器和调温器供用户予定浴盆内的水温,达温时

鸣响,提示用户用水。

<REC>

<申请号>=CN00207776.0

<名称>=一种中空双层密封玻璃窗

<申请（专利权）人>=卢云献

<发明（设计）人>=卢云献

<申请日>=2000.04.11

<地址>=810000青海省西宁市园山路468号

<摘要>=本实用新型属于固定建筑物玻璃窗类。该玻璃窗

由在轨道上相对推拉的中空双层玻璃窗扇,相对推拉的窗扇密

封部分有凸出的密封毛条和凹进的U形镶玻璃橡胶条,在窗框

背面设计有燕尾槽,槽内卡装有弹性密封条,在双玻璃的另一面

设有燕尾槽,弹性材料卡装在燕尾槽内,在窗框背面设计有燕尾

槽安装有密封条与墙体密封安装。该玻璃窗抗风压性能好,可用

单层窗代替双层窗,降低建筑造价,适合于寒冷、风沙地区及高

层节能建筑使用。

<REC>

<申请号>=CN00210182.3

<名称>=节能燃气循环热水炉具

<申请（专利权）人>=郭德宝

<发明（设计）人>=郭德宝

<申请日>=2000.09.01

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区云飞街二街40号

<摘要>=一种发热快、热效率高、费用低、安全性好、污

染小的节能燃气循环热水炉,它有一个金属外壳,在外壳的下部

有一个托架,在外壳的上部固定有一个中部为套环状的限位架,

在托架上放置有燃气炉盆,在炉盆上放置有上部连接有热水

管、下部连接有回水管的炉胆,所说的炉胆的上部通过限位架固

定,在外壳侧壁上对应炉盆位置安装有活动门。

<REC>

<申请号>=CN00210094.0

<名称>=加工煮沸海产品环保节能炉灶

<申请（专利权）人>=于斌

<发明（设计）人>=于斌

<申请日>=2000.08.29

<地址>=110014辽宁省沈阳市沈河区大西路148号楼6－6－2号

<摘要>=一种加工煮沸海产品环保节能炉灶,它主要由液

化气罐、调压器、双管道液化气盆、预制灶胆、不锈钢锅和烟

道组成:液化气罐中的液化气,经过调压器,使工作压力达到0.08

—0.10MPa后,通入置于预制灶胆上的不锈钢锅下方的双管道

液化气盆以供燃烧,烟气由位于预制灶胆灶门部分相对一侧的

烟道排出。本实用新型的加工煮沸海产品环保节能炉灶具有使

用寿命长,利用率高,节约能源和大大减轻对环境的污染等优

点。

<REC>

<申请号>=CN00210701.5

<名称>=金属复合型断热保温节能推拉窗

<申请（专利权）人>=梁焕铭

<发明（设计）人>=梁焕铭;杨秋伟

<申请日>=2000.01.26

<地址>=113008辽宁省抚顺市新抚区迎宾路15号抚顺日报社

<摘要>=本实用新型公开了一种金属复合型断热保温节

能推拉窗。该窗的窗框、窗扇均是由塑料型材做骨架外包金属

板复合层的型材制成。其特点是窗框和窗扇的型材均带有断热

槽,断热槽内均无金属板复合层;在窗框的断热槽内均安装有型

材条,其上、下边框的型材条做为窗扇的滑道,其二立边框的型

材条与窗扇配合起封闭作用。本实用新型保留了现有金属复合

框推拉窗美观耐用的优点,又提高了其隔热保温效果,是目前建

筑业首选节能型的推拉窗。

<REC>

<申请号>=CN00211327.9

<名称>=隔热节能铝合金窗

<申请（专利权）人>=林延明;田代福

<发明（设计）人>=林延明;田代福

<申请日>=2000.03.29

<地址>=150601黑龙江省尚志市审计事务所宋朝辉转林延明

<摘要>=一种隔热节能铝合金窗,包括窗框、窗梃和窗扇组

成,窗框、窗梃和窗扇均由铝合金内、外框和位于二者之间的隔

热柱组成,框料、梃料与梃料的直口连接由铝合金角件铆合,扇

框之间的间隙内设置有密封条。

<REC>

<申请号>=CN00211953.6

<名称>=热水锅炉

<申请（专利权）人>=孙久平

<发明（设计）人>=孙久平

<申请日>=2000.05.22

<地址>=153100黑龙江省伊春市南岔区东升街2组2号群利修理部

<摘要>=一种热水锅炉,包括炉座5、除灰门6、炉体3及

水套12、出水口2及烟道9和回水口4及风门7、炉门8,其特

征在于:在炉体3内设置内水套,其由水平设置的横向加热管14

和纵向设置的小径加热管15及大径加热管13组成,在炉体3内

上端部设置可加热饮用水的加热器10,下端和底部分别设有水

嘴1和上加热管11。该技术具有结构简单,易加工,造价低,使用

方便,受热均匀,循环效果好,节能效果好,热效率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN00212209.X

<名称>=一种柜门

<申请（专利权）人>=大连光洋科技工程有限公司

<发明（设计）人>=于德海;袁吉慧;高德峰

<申请日>=2000.06.09

<地址>=116600辽宁省大连经济技术开发区龙泉街6号

<摘要>=一种柜门,由门板框架、筋板、PVC面板、压板

和铰链构成,门板框架上焊接有筋板,PVC面板周边为加强筋凸

台,PVC面板由压板、自攻钉固定在筋板上,螺柱点焊在门板框

架上,螺柱上装铰链,由螺母固定,结构合理,易于制造,筋板使长

方形门强度提高,不变形,PVC面板透明阻燃,面板上的加强筋凸

台,使面板强度提高,整体上提高了安全性和防护性,螺柱点焊在

门板框架上固定铰链更加平整美观,可广泛应用在各种电柜

上。

<REC>

<申请号>=CN00212425.4

<名称>=门拉式双层封闭卫生厕所

<申请（专利权）人>=潘新民

<发明（设计）人>=潘新民

<申请日>=2000.06.27

<地址>=114041辽宁省鞍山市四方台路2号

<摘要>=本实用新型是属于一种门拉式双层封闭卫生厕

所,其结构是在面板和框架之间具有压簧,在框架上焊有吊板和

横板。它是采用门拉打开下盖在人走上面板后,面板自动打开,

人离开面板后面板自动关闭。该装置具有节水、节能,无污染,

见不到污秽和蛆蝇,也不臭的特点,适用于农村安装使用。

<REC>

<申请号>=CN00212424.6

<名称>=脚踏式双门全封闭卫生厕所

<申请（专利权）人>=潘新民

<发明（设计）人>=潘新民

<申请日>=2000.06.27

<地址>=114041辽宁省鞍山市四方台路2号

<摘要>=本实用新型是属于一种脚踏式双门全封闭卫生

厕所,其结构是:在面板下面具有支撑板,支撑板和框架有压弹,

在面板下面具有支杆。它是脚踏在踏杆后,下盖自动打开,脚离

开踏杆后下盖自动关闭。当人体踏上面板时,上盖自动打开,人

体离开面板时,上盖自动关闭。构成双门全封闭结构。该装置具

有节水、节能,无污染,见不到污秽的蛆蝇,也不臭的特点,适用于

农村安装使用。

<REC>

<申请号>=CN00212779.2

<名称>=免漆松榉集成复合门

<申请（专利权）人>=何春民

<发明（设计）人>=何春民

<申请日>=2000.07.26

<地址>=121001辽宁省锦州市古塔区敬业北里64号锦州石油宾馆

<摘要>=一种免漆松榉集成复合门,它由横框、立框和门心

板用连接件组合而成,其特殊之处是,在横框、立框及门心板表

面复合有一层PVC仿木纹贴面,优点在于,门的外观美观、大方,

且手感好、不脱落,提高了门的质量,并能与室内装修相协调,还

不用涂刷油漆,不污染环境,为绿色环保型产品,而且,PVC仿木

纹贴面还具有防火阻燃的作用,增加了使用的安全性,同时,采用

拆装组合的方式,不仅便于运输,而且,

安装简便,组装后坚固耐用,稳定性好,不易变形。

<REC>

<申请号>=CN00212260.X

<名称>=液晶显示器背光灯电源自动控制器

<申请（专利权）人>=大连光洋科技工程有限公司

<发明（设计）人>=于德海;曲永强;阮叁芽;刘铁燮

<申请日>=2000.06.12

<地址>=116600辽宁省大连开发区龙泉街6号

<摘要>=液晶显示器背光灯电源自动控制器,由与门电

路、上电延时电路和驱动电路构成,行频和场频信号接与门电路,

上电延时电路和与门电路相接,与门电路接驱动电路,上电延时

电路经整形,与行频或场频信号来控制背光灯,使其延时打开,利

用计算机显示器电源管理方案,通过键盘设定无操作下自动关

断时间,开背光灯敲任意键即可,可达到对液晶显示器背光灯的

自动控制,避免上电过程中显示器出现花屏现象,达到延长背光

灯寿命及节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN00214133.7

<名称>=低温等离子体果蔬食品解毒保鲜装置

<申请（专利权）人>=刘传林;黄桂岩

<发明（设计）人>=刘传林;黄桂岩;陈济民;孟殿强

<申请日>=2000.04.04

<地址>=266071山东省青岛市香港西路27号济南军区青岛第一疗养院

<摘要>=一种低温等离子体果蔬食品解毒保鲜装置,包括

一壳体(1),壳体(1)正面有门,顶上有开关、操作键及指示灯(2),

内有搁物架(5),其特征是在壳体(1)内装有低温等离子体发生器

(6)。本实用新型可使果蔬、食品保鲜90天,经检测被保鲜物的

蛋白质、维生素和水的含量不变,同时能解毒,除臭,它是一种无

冰保鲜装置,并且节能。

<REC>

<申请号>=CN00214357.7

<名称>=垃圾压缩中转站

<申请（专利权）人>=刘广德

<发明（设计）人>=刘广德;刘文龙

<申请日>=2000.04.17

<地址>=271000山东省泰安市灵芝街小学

<摘要>=本垃圾压缩中转站,由液压系统、卷扬机构、地坑

基础和立式顶推加压模箱、横推机构、龙门架、吊桥式输送储

装平台、棘齿副单向推进机构,压头高度指示控制装置、防水套

筒,构成塔吊形的整机结构。它以液压为动力,散垃圾在模筒中

被顶推压缩成块状并顶出模箱上口,储装平台把压块转移并直

接装上运输自卸车。具有把散垃圾压缩成块、储存、转移和直

接机械装车的功能,垃圾成块无污染,结构简单、安全、节能,是

理想的环卫设备。

<REC>

<申请号>=CN00215186.3

<名称>=防水阻燃仿实木装饰门

<申请（专利权）人>=青岛泰旭新型门窗有限公司

<发明（设计）人>=傅振瑞;许宝学

<申请日>=2000.06.20

<地址>=266106山东省青岛市城阳区惜福镇

<摘要>=一种防水阻燃仿实木装饰门,在门边(14)有一锁

木(15)与其连接,横档(13)与上档(11),下档(12)平行,其一端与门

边(14)连接,另一端与锁木(15)连接,龙骨(1)和锁木(15)之间的空

当内有填充物(2),在龙骨(1)和锁木(15)的表面粘合表板(4),再粘

合一层转印膜(6)。本实用新型不需要消耗大量的木材不易变形,

防水防潮和保温隔音效果好,具有阻燃性,是一种具有实木门和

模压门造型的仿实木装饰门。

<REC>

<申请号>=CN00215437.4

<名称>=多腔室整板双面开门组合橱

<申请（专利权）人>=邱洪吉

<发明（设计）人>=邱洪吉

<申请日>=2000.07.10

<地址>=266011山东省青岛市市北区商河路29号6单元502户

<摘要>=一种多腔室整板双面开门组合橱,有横隔板(1)、

竖隔板(2)和门扇(6),其特征是有一中隔(7)板把橱分成前后两部

分,各横隔板(1)和竖隔板(2)之间用三角加强式连接件(3)连接。

上下两个横隔板(1)的外侧分别装有装饰板(4)、(5),它们与竖隔

板(2)之间用子母扣(10)连接。本实用新型容易安装,使用方便,

耐腐蚀,阻燃,坚固,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN00215187.1

<名称>=一种冷库门

<申请（专利权）人>=山东野夼集团公司

<发明（设计）人>=于世广;于人生

<申请日>=2000.06.20

<地址>=265303山东省栖霞市大庄镇野夼村

<摘要>=本实用新型公开了一个冷库门,属食品、果蔬保鲜

冷库所用的冷库门。它由门板1,门框2和锁紧装置22组成。

特点是锁紧装置由锁紧芯轴,固定芯轴,以固定芯轴为转轴的摇

臂,与摇臂另一端相连的旋转芯轴,连接件,通过连接件和旋转芯

轴与摇臂连接的锁紧挂钩,防转螺母、锁紧力调整垫,手柄组

成。具有冷库门锁紧力大,密封性好,使冷库节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN00215383.1

<名称>=复合门扇

<申请（专利权）人>=王保民

<发明（设计）人>=王保民

<申请日>=2000.07.07

<地址>=256600山东省滨州市滨城镇经四路46号滨州滨鹏门窗公司

<摘要>=本实用新型提供了一种复合门扇,属于一种建筑

构件,在外框架(1)上、下分别有外表层(7),两外表层之间还有内

框架(6),在两外表层和内、外框架围成的空间内有泡沫塑料填

充层(3),这种门扇填充层表面平整,重量轻,保温、隔音性能好,

外表层与其它部分接触面积大、结合牢固,阻燃能力强,且减少

了木料消耗。

<REC>

<申请号>=CN00214782.3

<名称>=分体式电热锅的开关自动联锁装置

<申请（专利权）人>=淄博希达电器有限公司

<发明（设计）人>=马永军

<申请日>=2000.05.30

<地址>=255300山东省淄博市周村区长行生活区

<摘要>=本实用新型是电热锅的辅助装置。其特征是将端

锅自动断电检测装置与温度监测传感机构组合在一起,设置在

与电热元件一体的发热盘的监测孔内,微动式功能键开关由各

自对应的或门及非门电路实现逻辑互锁。用集成化的电子元器

件实现了模糊智能化自动控制,满足了节能、安全、适用的需求,

使得电热锅的操作简化,消费者易于掌握和操作,是电热锅的更

新换代产品。

<REC>

<申请号>=CN00216273.3

<名称>=一种消毒柜

<申请（专利权）人>=杭州精汇电器有限公司

<发明（设计）人>=宋奇虎

<申请日>=2000.01.24

<地址>=310018浙江省杭州市下沙

<摘要>=本实用新型属于消毒技术领域,尤其是涉及一种

消毒柜,它包括壳体、内胆和柜门,在壳体的底部设有底板,其特

征在于底板上设有热风循环装置,该装置的进风口与出风口与

内胆的工作室相通。本实用新型具有结构简单,热气可循环利

用、节能和延长使用寿命等特点。

<REC>

<申请号>=CN00217351.4

<名称>=一种门

<申请（专利权）人>=赵国强;周浪东

<发明（设计）人>=赵国强;周浪东

<申请日>=2000.04.21

<地址>=200438上海市杨浦区市光四村107号甲403室

<摘要>=本实用新型涉及一种建筑构件,尤其是涉及一种

广泛用于家庭居室、宾馆、商住办大楼的门。本实用新型的内

夹板、外夹板与侧夹板所形成的空腔内置有蜂窝芯,相邻两层蜂

窝芯之间及蜂窝芯与内夹板、外夹板之间置有防火板。本实用

新型除具有门的使用功能外,还具有较强的抗压抗折、良好的防

火阻燃性能以及质地轻、安装方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN00218197.5

<名称>=组合式燃气燃烧器

<申请（专利权）人>=徐建波

<发明（设计）人>=徐建波

<申请日>=2000.06.28

<地址>=315600浙江省宁海县城关东郊路57号(消防队东)永安机械厂三楼

<摘要>=本实用新型公开了一种组合式燃气燃烧器,该组

合式燃气燃烧器将引射型大气式燃烧器和鼓风式燃烧器有机

地结合为一体,由燃烧器架、引射型大气式环形燃烧盘、主火燃

烧喷盘、燃烧器喷头引射杆、燃烧器底座、风量均匀调节器、

鼓风机及燃气输气管道和燃气阀门所构成;该燃烧器结构合

理、热效率高,使用、调节方便,节能效果好,噪音低,是一种兼具

有引射型大气式燃烧器与鼓风式燃烧器优点的理想新型高效

燃气燃烧器具。

<REC>

<申请号>=CN00217773.0

<名称>=充气密封多用途节能环保门窗

<申请（专利权）人>=沈晓鹏

<发明（设计）人>=沈晓鹏

<申请日>=2000.05.25

<地址>=200092上海市飞虹路722弄4号502室

<摘要>=本实用新型公开了一种新型充气密封多用途节

能环保门窗,它由硬性材料的组合式内弧形窗框及软性材料的

充气窗组成。本实用新型门窗通过软性窗环型气囊的充排气可

快捷的关闭及开启,气囊的压力使其外层与窗框内弧面紧密结

合、高度密封、节约能源、又隔绝噪声,它不仅采光明亮,且更

具有装饰性,功能多样,具密封、降噪、装饰、纱窗多项功能。

本实用新型门窗成本低,节能环保效果佳,抗老化、阻燃,可与现

行门窗结合作为内窗使用,也可作为特殊建筑的独立门窗使

用。

<REC>

<申请号>=CN00219779.0

<名称>=多功能柜式灶橱

<申请（专利权）人>=高翔

<发明（设计）人>=高翔

<申请日>=2000.03.24

<地址>=223200江苏省淮安市锅铁巷40－1号

<摘要>=一种多功能柜式灶橱,炉灶置于有上下柜门的柜

橱内,柜橱上部安装抽油烟机,密封罩位于柜橱顶,柜橱上有照明

灯、货架、抽屉、暖管等辅助设施。本实用新型结构紧凑,移动

方便,密封性好,是节能环保型家用灶橱。

<REC>

<申请号>=CN00220997.7

<名称>=夹心装饰板

<申请（专利权）人>=徐经伟

<发明（设计）人>=徐经伟

<申请日>=2000.07.08

<地址>=214239江苏省宜兴市归径镇

<摘要>=一种用于建筑装潢中的夹心装饰板,有外框及夹

心构成,其外框是木框架及两端面的薄木料片构成,外框内是胶

凝料、竹筋构作的夹心层,夹心层与外框粘结成一整体。该装饰

板强度大、抗冲击力强、阻燃,产品表面平整光洁、不易出汗、

便于安装调整、造型变化多,可适宜于制作各种门、窗、墙体、

家具等。

<REC>

<申请号>=CN00221835.6

<名称>=节材节能金属型覆砂浇铸机

<申请（专利权）人>=顾振才

<发明（设计）人>=顾振才

<申请日>=2000.09.18

<地址>=226401江苏如东县马塘镇建设路42号

<摘要>=本实用新型是一种用于生产各种机械毛坯铸件

的节材节能金属型覆砂浇铸机。特征:在整体式床体上装有左右

由气缸驱动作工位移动的左右工位模架;在模架上装有一模多

型的前后外模;在龙门式床架的上方装有与外模相配的外模实

型和内模芯腔的公用中心模;模架上装有单油缸控制的开合模

机构;在床架下方装有移动式射砂斗;在床体一侧装有拔件取件

的左右机械手。优点:由于采用金属型覆砂工艺技术用本实用新

型设备制造的缸套毛坯,实现射砂、制型、制芯、浇制为一体,

能提高缸套的内在质量和外形精度,提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN00223785.7

<名称>=全竹门

<申请（专利权）人>=孙洪泉

<发明（设计）人>=孙洪泉

<申请日>=2000.07.25

<地址>=612360四川省洪雅县发城东开区四川洪雅竹实业有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种全竹门。它由经防虫防霉

阻燃处理的面层竹板、中心层竹纤维板及底层竹板三层热压粘

合而成,其中面层竹板和底层竹板由至少二层的竹片纵横交叉

叠压成型,其表层竹片的竹青面向外。本实用新型结构合理,具

有任何环境下都不变形、不开裂、抗冲击等优点;在中心层中纵

横穿插钢筋,能明显提高防盗效果,可制成各式防盗门。本产品

材料资源丰富,是理想的实木门、金属防盗门的替代产品。

<REC>

<申请号>=CN00224005.X

<名称>=无阻力汽车轮胎快速充气嘴

<申请（专利权）人>=李均武

<发明（设计）人>=李均武

<申请日>=2000.01.04

<地址>=410011湖南省长沙市人民路53号长沙市科委梁华玲转李均武收

<摘要>=一种无阻力汽车轮胎快速充气嘴,它包括充气嘴

外套、后端盖、手动轮推进杆和气门芯扳手,其特征在于手动轮

推进杆上装有气道开关、进气管和密封胶圈,中间为活动气道,

气门芯扳手从手动轮推进杆上端插入活动气道。本实用新型具

有结构简单,操作方便,快速充气之优点,并能简便精确进行气压

检测,是一种节能型的充气嘴。

<REC>

<申请号>=CN00225513.8

<名称>=家用燃气节能蒸气柜

<申请（专利权）人>=唐友发

<发明（设计）人>=唐友发

<申请日>=2000.08.25

<地址>=512219广东省乐昌市河南前进二巷11号唐桂香收转

<摘要>=一种家用燃气节能蒸气柜,由壳体、加热管、水

箱、门、格层、炉头和隔板组成,隔板把壳体分为3部分,右边

为食物柜,左边为水箱室,食物柜与水箱室之间为燃烧室,燃烧室

上部为螺旋状加热管,下部为炉头,加热管下端与水箱接通,上端

的蒸气管与食物柜下部接通,其特点:一是食物柜多格层,能放进

多品种碟装食物一次完成炊事任务,简便;二是快速、节能,由于

加热管多层,受热面积大,壳体有保温层,水的气化快速,热能利

用率高;三是多功能,除蒸食物外,还可作消毒柜使用。

<REC>

<申请号>=CN00225809.9

<名称>=方便米粉超多层远红外高效节能烘干箱

<申请（专利权）人>=彭如松

<发明（设计）人>=彭如松

<申请日>=2000.10.20

<地址>=410001湖南省长沙市五一东路153号金汇大厦614房

<摘要>=一种方便米粉超多层远红外高效节能烘干箱,在

箱体下部连接有高压离心风机及冷风均匀挡板,多根远红外线

管,热风均匀发散板,滚动轴承、上下托爪,并放置12层即超多层

定间隔的不锈钢网板,箱体外侧面连接安装上下转动手柄、蜗轮

蜗杆,连杆机构、箱门、翻转滑架总成,箱体全封闭,上顶为密封

箱盖并安装有排气通道和排风扇。本实用新型构思新颖、设计

合理、生产效率高、热效率高、产品质量好。

<REC>

<申请号>=CN00226420.X

<名称>=节能型快速真空冷冻干燥机

<申请（专利权）人>=张恕修

<发明（设计）人>=张恕修

<申请日>=2000.05.09

<地址>=730000甘肃省兰州市南昌路241号101室

<摘要>=一种节能型快速真空冷冻干燥机,是由干燥舱、冷

凝板、加热板、导轨、物料盘、门、以及真空泵、制冷机组和

控制系统等组成,其特征是物料盘可沿导轨随意滑动,预冻时将

物料盘安放在冷凝板上使物料冻结;干燥时又将物料盘移到加

热板上加热,此时冷凝板又用于凝结水汽。同时,附加真空制冷,

大大缩短了预冻周期。既省去了预冻设备,又加快了物料的预冻,

从而实现了节能、快速真空冷冻干燥。

<REC>

<申请号>=CN00225651.7

<名称>=暖风式电热水器

<申请（专利权）人>=陈林辉

<发明（设计）人>=陈林辉

<申请日>=2000.09.22

<地址>=410300湖南省浏阳市长南路12号浏阳市包装总厂宿舍1栋1楼3室

<摘要>=本实用新型涉及的是一种家用电器,具体是暖风

式电热水器。它包括热水器和散热器两部分。热水器由贮水箱

和加热器等组成。散热器是由贮水箱和加热器、散热管和敷设

在管壁的散热片及风机和风窗等组成。使本实用新型具有整体

结构,操作方便,有效节能。能单项(热水)使用和单项(取暖)使用

及热水、取暖同时使用的功能,使用效果好。

<REC>

<申请号>=CN00225644.4

<名称>=492Q系列汽油发动机节能转换器

<申请（专利权）人>=陈合化

<发明（设计）人>=陈合化

<申请日>=2000.09.19

<地址>=425500湖南省江华县沱江镇迎宾路4号

<摘要>=一种492Q系列汽油发动机节能转换器,节能转换

器内有强制雾化室内腔,强制雾化室内腔通过节气门通道与

462Q系列化油器连通,通过下端面与492Q系列发动机进气支

管连通,既能使汽油充分雾化,又延长了从节气门到进气支管的

路程,使油充分混均,从而达到节约汽油之目的。

<REC>

<申请号>=CN00226932.5

<名称>=双顶隔热加强客车

<申请（专利权）人>=孙盛乔

<发明（设计）人>=孙盛乔

<申请日>=2000.10.31

<地址>=710054陕西省西安市文艺北路甲字四号

<摘要>=本实用新型涉及一种双层顶的隔热加强客车。双

顶客车的车顶由上顶和下顶构成一个独立的隔热空间,还可起

到对车箱的支撑强固作用,车体前后的导流窗夏季打开冬季关

闭形成特效隔热导流层。夹层空间可作为长途客车临时装载行

李之用。本实用新型结构独特,制造成本低廉,适用于目前所有

客车底盘,在不增加空调耗能量的情况下可有效控制车内温度,

节能环保。可在不改变车体底盘、车内空间的情况下极大地提

高车体的强度与舒适度。

<REC>

<申请号>=CN00228914.8

<名称>=节能空调帐

<申请（专利权）人>=李超雄

<发明（设计）人>=李超雄

<申请日>=2000.07.22

<地址>=524013广东省湛江市霞山区解放东路10号三门404房

<摘要>=一种能调节温度的节能空调帐,它是由帐顶、帐

幔、帐门、帐架组成,它的帐顶和帐幔是用一种密封性能较好的

纺织材料单层制作,帐侧或帐顶有一可内置各种规格的室内空

调机的移动套口,套口有松紧带,帐顶有通气孔,塑料搭扣带粘合

帐门,将空调机内置,收紧松紧带,关闭或开启帐门,空调机便可

在帐内或帐外使用。

<REC>

<申请号>=CN00232057.6

<名称>=铝塑复合节能窗

<申请（专利权）人>=黎燕

<发明（设计）人>=黎燕;侯尔滨;王喜斌;孙丽;樊志强;李云;牛永泽;王刚;李大龙

<申请日>=2000.03.24

<地址>=066004河北省秦皇岛市友谊路153号耀华门窗研发中心

<摘要>=一种用于建筑的铝塑复合节能窗,具有设置滑槽

的窗框和相配置的推拉窗扇,其窗框由空腹铝型材与塑料型材

及充填的保温材料复合构成;窗扇由空腹玻璃钢型材和嵌装在

其上的卡条及经卡条装配的玻璃而构成。本实用新型充分利用

铝、塑料、玻璃钢本身的热学、力学特性并综合考虑功能成本,

通过对其结构的优化组合和密封设计,使其具有整体机械强度

高、生产成本低、保温、隔音效果好的特点。是一种能满足现

代建筑要求,同时又具有良好经济性的节能环保型建筑用窗。

<REC>

<申请号>=CN00231180.1

<名称>=可消烟除尘节能的油、气、煤多用座式常压锅炉

<申请（专利权）人>=白福有

<发明（设计）人>=白福有

<申请日>=2000.04.07

<地址>=716000陕西省延安市建设银行行政科

<摘要>=可消烟除尘节能的油、气、煤多用座式常压锅炉,

包括卧式燃烧室及立式锅炉体。燃烧室分为第一、第二、第三

燃烧室,锅炉体的上部设有隔烟板、隔水板及进水隔板形成水预

热室、除尘室和温水室。其结构特点是,第三燃烧室与第三燃烧

室之间设有安全火门封盖,第三燃烧室内另设油气喷嘴,使用时

可任意选择燃料为油、气或者煤的一种形式。本实用新型与现

有技术相比,结构合理、烟尘浓度低、热效率高,可适用各类地

区满足不同的环保要求。

<REC>

<申请号>=CN00233502.6

<名称>=日光多功能生态温室

<申请（专利权）人>=胡小川

<发明（设计）人>=胡小川

<申请日>=2000.05.24

<地址>=100005台湾省台北市延平南路二段75巷6号2楼

<摘要>=本实用新型提供了一种农、林、渔、牧日光多功

能生态温室,它具有圆弧形高效采光及热的结构架,和可以在膜

内活动的推拉保温窗。利用日光能及雾化喷头将水气化成水蒸

气后,再利用温差将水蒸气凝结成蒸馏水,达

到水循环、热储存及污水净化的效果。其结构轻便,造价低廉,

生产规格化,节能、节水有益生态维护,保温性强,适用于寒冷及

缺水地区。

<REC>

<申请号>=CN00233462.3

<名称>=抽油机节能、防窃电一体化拖动装置

<申请（专利权）人>=张跃

<发明（设计）人>=张跃;陈宏谷;李云雁;王寅虎;张伟

<申请日>=2000.05.22

<地址>=163453黑龙江省大庆市让胡路区龙岗高层群房100号南垣电子有限公司

<摘要>=本实用新型适合油田使用的660V、1140V级的

抽油机节能、防窃电一体化拖动装置。其特征在于:配电箱(6)

内置防触电隔离板(7)及在门轴(4)处固定防盗锁(5),隔离板(7)

上分布有线路板(3)上对应的按钮,其中耐低温自愈式补偿电容

(C)并联变压器(RK)与接触器(CJ)的串联后相接串联的防护型

熔断器(RD)及电力变压器(BK),电力变压器(BK)连接于电机(D)

的电缆用保护管相套,控制变压器(BK)的控制端接电机保护器

(DJ)。解决了油田抽油机盗电现象和低温条件下不能工作的问

题。具有节能、防窃电的特点,适合推广应用。

<REC>

<申请号>=CN00232520.9

<名称>=高效节能多用煤炉

<申请（专利权）人>=杨光源

<发明（设计）人>=杨光源

<申请日>=2000.12.06

<地址>=445400湖北省利川市西城区普奄街38号

<摘要>=本实用新型提供了一种日常家用高效节能多功

能煤炉,它有炉面、炉身和炉座三部分组成。其最大特征是在炉

筒上半部的四周有一圈分布均匀的散热片,下半部有台阶式保

温层;在炉面与炉口间巧妙地设计了一、二环程散热道及其相配

套的隔板,转换门、烟道等控制组件,使该煤炉功能最大的利用

其热量,达到节能高效多功能的目的,另外此煤炉还具有外形美

观,坚固耐用,卫生安全,使用方便,推广普及面广,社会经济效益

高等特点。

<REC>

<申请号>=CN00234298.7

<名称>=高效热回收制冷机组

<申请（专利权）人>=谭坤雄;陈庭耀

<发明（设计）人>=陈庭耀;谭坤雄

<申请日>=2000.04.28

<地址>=518031广东省深圳市振兴路1号工程质监总站

<摘要>=一种高效热回收制冷机组,是在制冷环路中的压

缩机和冷凝器之间设置一逆流式的热交换器,热交换器的水侧

出口与一密闭式的热水储存罐相连接,在热交换器出口处设置

一个温度传感器,其测得的热水出口温度的信号传送至设置在

热交换器入口的控制阀门,冷水直接流入热交换器,加热后流入

热水储存罐备用。可利用冰箱、空调和冷藏机等制冷系统中的

废热来加热生活用热水而节能,从而大大提高了热回收效率。

<REC>

<申请号>=CN00235259.1

<名称>=高效循环节能取暖炉

<申请（专利权）人>=周凤祥

<发明（设计）人>=周凤祥

<申请日>=2000.05.27

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰市红山区四东街铁营胡同22号

<摘要>=本实用新型公开了一种高效循环节能取暖炉,炉

内设有分火门,除尘口、除尘门。炉体的一侧是燃烧室;内壁有

保温隔热的内衬,有二次通风管,上有高温室,燃烧效率高。另一

侧是吸热装置与燃烧室高温室连通,内均热隔板吸热管水与水

套连通。水套中有加热器螺旋管。从燃烧室出来经过高温室充

分燃烧的烟气,通过吸热装置,在低位、低温环境下,热量被充分

吸收,水循环快,吸热效率高,节约能源。

<REC>

<申请号>=CN00237689.X

<名称>=分体模压平开门

<申请（专利权）人>=唐绍章

<发明（设计）人>=唐绍章

<申请日>=2000.06.28

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市经贸委技术装备科

<摘要>=分体模压平开门实用新型属民用建筑领域,骨架

1是由金属或非金属材料模压成型制成,采用特殊工艺处理的

厚纸板模压成型的门面板2、门面板3紧固在骨架1的两侧,金

属网4固定在骨架1上门板面3之间,在骨架1两侧与门面板

2、门面板3之间装有阻燃保温模压成型轻体材料5,分体模压

平开门上部开有窗口6,中部适当位置开有锁孔7,门面板2、门

面板3外侧可以设有其它装饰材料。具有工艺简单、价格低廉

等特点。

<REC>

<申请号>=CN00238462.0

<名称>=高效节能多用锅炉

<申请（专利权）人>=宗德

<发明（设计）人>=宗德

<申请日>=2000.06.29

<地址>=075100河北省宣化县大仓盖镇赵家屯村

<摘要>=本实用新型是一种采暖用的高效节能多用锅炉,

它是由炉外壁(19)、内壁(20)和两层吸热循环水管(5)、(3)形成

上、下两个燃烧炉膛,在炉膛上部位增设了四层横循环水隔层

(8)、(9)使烟火向上弯折行走。在横循环水隔层(8)、(9),前外炉

壁上设一个清灰门(7),在炉外后部位设一个二次燃烧烟道,由于

该炉构造技术独特,使热能得到充分的利用,它比普通锅炉节煤

60%以上。由于炉内上部位设的横水隔层,

能够有效的将烟火中携带的灰尘,沉降在炉体的烟道内,可定期

从清灰门(7)清除。这就大大减少了对环境的污染,创造出巨大

的经济效益和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN00237281.9

<名称>=高效节能蒸饭锅

<申请（专利权）人>=齐齐哈尔医学院

<发明（设计）人>=齐绍文;姜凤楼;宋耀鑫

<申请日>=2000.06.15

<地址>=161041黑龙江省齐市富区省畜牧机械化研究所

<摘要>=一种新型蒸饭锅,由锅盖(1)、锅体(2)、推柄(3)、

支杆(4)、弧形屉(5)、蒸气管(6)、锅底板(7)、行走轮(8)和蒸气

阀门(9)等组成。其特征是:弧形屉与锅体锥形部分焊接在一起,

其上均匀分布一定数量的蒸气分配孔,蒸气管上分布了三排气

孔,使进入锅体内蒸气压力均匀无死角。锅盖质量较大且与锅体

圆周接触良好,工作时形成一定工作压力。锅底板与锅体螺栓连

接,便于拆装。该蒸饭锅高效节能,操作方便,加工出的米饭口感

好,无夹生现象。

<REC>

<申请号>=CN00238684.4

<名称>=高效节能热管锅炉

<申请（专利权）人>=吴佩珉

<发明（设计）人>=吴佩珉

<申请日>=2000.06.27

<地址>=063000河北省唐山市路北区建设路迎春楼2－2－301

<摘要>=本实用新型涉及铁路客车采暖锅炉,特别是一种

高效节能热管锅炉。它由炉体、热管、炉门、炉条、灰门等部

件组成,炉体内壁和外壁之间构成水腔,炉体内部空间自上至下

依此构成烟筒、吸热腔、燃烧室,吸热腔上半部呈锥形结构。所

说的热管沿锅炉轴线呈垂直状设置在吸热腔内,其下端延伸至

燃烧室,其上端进入水腔。本实用新型与现有热管锅炉相比,在

炉体其它结构不变的情况下,热管数量可减少一半以上,这不但

降低了锅炉成本,而且热效率能提高10%。

<REC>

<申请号>=CN00239742.0

<名称>=一种家用冰箱全密闭型门封结构

<申请（专利权）人>=李慧勋

<发明（设计）人>=李慧勋

<申请日>=2000.10.18

<地址>=310012浙江省杭州市中国计量学院机电分院

<摘要>=一种家用冰箱全密闭型门封结构，是对现有冰

箱中的门封结构只能隔绝冷热空气的对流，而不能切断其中

经金属壳体热传导所形成的遗冷“冷桥”这一不足，进行的

一种目的在于节能的局部结构改进，它的实现，只需在现有

冰箱门封结构的基础上，对其中的门封条断面结构稍加改进，

即：增加一个在关门时能紧贴冰箱塑料内胆的凸起部分就能

实现。几乎无需增加成本，还能为冰箱省略门框中的除露管、

尤其是冷藏室门框中的除露管创造了条件。

<REC>

<申请号>=CN00240982.8

<名称>=防盗卷帘装置

<申请（专利权）人>=王建生

<发明（设计）人>=王建生

<申请日>=2000.11.10

<地址>=215600江苏省张家港市杨舍镇云盘新村15幢304室

<摘要>=一种用于门、窗处的防盗卷帘装置,包括两侧带有

垂直导向槽的卷帘箱,设置在卷帘箱内的弹性收卷轴,上端与收

卷轴相联接的卷帘,所述卷帘由若干刚性栏杆与两根链条组成,

两链条分别设置在导向槽内,刚性栏杆的两端分别与链条的销

轴联接,链条的上端则与收卷轴联接；该装置可确保室内的通

风、采光和透视度,结构简单、实用,成本低；防盗性能独特,可

在任意位置随时被锁定,卷帘升降轻便灵活,省力节能。

<REC>

<申请号>=CN00242067.8

<名称>=自控恒温恒流混水阀门

<申请（专利权）人>=王玉洁

<发明（设计）人>=王玉洁

<申请日>=2000.07.14

<地址>=030006山西省太原市坞城南路10号省电子工业学校

<摘要>=本实用新型为一种自控恒温恒流混水阀门,包含

三通阀门,三通阀门阀芯轴端的步进电机,以单片机为核心的用

于控制、驱动步进电机的主控制电路和电源电路,步进电机在主

控制电路的控制下可实现温度、流量的自动调节。该阀门具有

调节灵敏、调节精度高、自动化程度高、节水节能、使用舒适、

方便等优点,且使用安全,无触电之忧,是混水阀门中理想的替代

产品,可广泛适用于太阳能热水器、贮水式电热水器、煤气热水

器等。

<REC>

<申请号>=CN00241585.2

<名称>=正反烧多功能采暖炉

<申请（专利权）人>=李圣德

<发明（设计）人>=李圣德;王献成

<申请日>=2000.06.28

<地址>=730020甘肃省兰州市南昌路5号803房

<摘要>=一种正反烧多功能采暖炉,由外套、内套及护口板

组成热水区域,内套壁上焊接有多根与炉膛相通的烟火管,它的

另一管口由护口板伸出至围火膛与炉盘烟口相通,内套上方侧

壁处还设有控制正反烧的反向通风道及节能门;上述热水区域

内还设有环绕内套的螺旋换热器。该采暖炉集采暖、炊事、洗

浴等多种功能于一体,充分利用了炉膛中火焰和高温炉烟的余

热,耗煤量较现有炉具减少了1/3到1/2,为远离城镇的用户改善

卫生条件带来极大的方便。

<REC>

<申请号>=CN00241851.7

<名称>=安全节能无压水暖锅炉

<申请（专利权）人>=阎继红

<发明（设计）人>=阎继红

<申请日>=2000.06.23

<地址>=028400内蒙古自治区通辽市开鲁县小街基镇兴隆庄村

<摘要>=本实用新型是一种安全节能无压水暖锅炉,是由

炉体1、水套2、炉膛3、炉门4、灰门5、炉排6、烟道7、封

火水套8、大排烟孔9、小排烟孔10、迎火板11、安全阀12、

热管13等组成。安全阀12可在锅炉超压时泄压,可解决因局部

故障而引起的事故。迎火板11、封火水套8、热管13可提高

热效率。因而具有安全可靠,节能高效的优点。

<REC>

<申请号>=CN00241619.0

<名称>=有视窗的锅盖

<申请（专利权）人>=唐七灵

<发明（设计）人>=唐七灵

<申请日>=2000.06.25

<地址>=638265四川省蓬安县徐家初级中学

<摘要>=本实用新型提供了一种带有视窗的锅盖,它由锅

盖主体、透明镜片、固定环、密封圈组成。它提供一种在一般

结实耐用而不透明的锅盖主体上开几个适当的窗洞,在窗洞内

用固定环配合密封圈连接固定住耐高温高压的透明镜片。使用

这种锅盖既具结实耐用特点,又可以不掀盖而透视锅内情况,方

便又节能省时。

<REC>

<申请号>=CN00243533.0

<名称>=隔温门、窗帘

<申请（专利权）人>=许学智

<发明（设计）人>=许学智

<申请日>=2000.07.12

<地址>=100042北京市石景山区南宫红卫路1号(外贸大院内)

<摘要>=一种隔温门、窗帘,其特征在于:由连接板通过连

接副插接而成,其连接板由外框将隔温层包裹在内。本实用新型

隔温门、窗帘,其结构简单,造价低廉,重量轻,安装使用方便,其隔

音、隔温、防沙尘,可调节室内温度、光线,防盗性能好,坚固耐

用,节能17.3%～20%。

<REC>

<申请号>=CN00247424.7

<名称>=一种加热炉

<申请（专利权）人>=魏守仁

<发明（设计）人>=魏守仁

<申请日>=2000.08.28

<地址>=250201山东省章丘市绣惠镇马家村

<摘要>=一种加热炉,涉及燃烧设备领域,包括:外壳、燃烧

室、风机、加热室、加煤料口、点火清渣门、清灰门、加热室

进出料口,燃烧室靠加热室一侧墙体内设置二次进风管,二次进

风管底端与风机相连,二次进风管出口端与燃烧室与加热室相

连的火道内壁相连,顶端高于出口端,燃烧室进风口和二次进风

管分别设置调风闸门。本实用新型结构的加热炉,具有节能、高

效、无烟、环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN00246685.6

<名称>=断冷桥铝塑复合平开窗

<申请（专利权）人>=祁大成

<发明（设计）人>=祁大成

<申请日>=2000.08.04

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市安庆路61号二机床院内华成铝合金保温门窗厂祁大成收

<摘要>=本实用新型涉及建筑行业的一种单框,双玻璃平

开式断冷桥铝塑复合保温窗。它由:窗框、横担、中挺、窗扇、

绞链、执手、铝扣条、中空玻璃、Π形座、O形密封条、暗角、

塔条、外扣条、防沉块组成。窗框、横担、中挺用自攻螺钉组

装成一体,横担上边安有Π形座,窗扇为45°角联接,拐角处有

暗角,其结构简单,造价低、节能、保温效果高于现有的门窗,可

广泛用于高层建筑和家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN00248257.6

<名称>=电冰箱节能幕帘

<申请（专利权）人>=祁治理

<发明（设计）人>=祁治理

<申请日>=2000.09.01

<地址>=458030河南省鹤壁市技工学校教务科

<摘要>=一种能够使电冰箱有效节能的幕帘,它设置于电

冰箱门与内部搁板之间,分上下两层,每层幕帘都有多个细长的

柔软塑料条串在同一横轴上均匀排列组合而成,而每一横轴都

由两个空心圆柱形磁铁紧贴在冰箱内胆上作为支架。用户开门

取放物品时,只移动了一小部分幕帘,由于其它大部分幕帘的隔

离作用,这样就最大限度地减少了冰箱内冷气的外泄和外界热

空气的进入,实现了电冰箱的节能目的。

<REC>

<申请号>=CN00249288.1

<名称>=高效全热换气机

<申请（专利权）人>=朱培鼎

<发明（设计）人>=朱培鼎

<申请日>=2000.09.19

<地址>=200051上海市安顺路181弄38号503室

<摘要>=一种高效节能保温、保湿的全热交换通风换气装

置,室内外空气交叉通过本实用新型的全热交换器芯,进行全热

交换。进出气口通过风机置于同一端。经由软管由窗玻璃小孔

进人室内(或排出室外)进风风机瓦特数大于排风风机,使室内

压力大于室外大气压力,进气室内端置有空气负离子发生器。室

外进风口置多层过滤空气滤网。

<REC>

<申请号>=CN00252059.1

<名称>=室式节能环保型隧道窑

<申请（专利权）人>=史有太

<发明（设计）人>=史有太

<申请日>=2000.11.21

<地址>=045011山西省阳泉市郊区海峰耐火材料厂

<摘要>=一种室式节能环保型短隧道窑解决工业窑炉烟

道烟气中颗粒物(炭)含量大，烟囱冒黑烟污染环境的问题。其

特征是在隧道式窑体的底部设置窑车(8)、窑车轨道(11)，右

侧中断设置燃烧室(3)，燃烧室(3)的底部设炉栅(13)，中部设

加煤口(2)，出灰口(1)设在炉栅(13)下面；窑门(4)设在窑体的

正前，窑体的最底段两侧设置两支烟道(10)并设吸火道(9)与

窑内相通，窑车(8)上设置隔离墙，热流回收装置(5)设在窑前

顶断与窑尾纵向贯通。

<REC>

<申请号>=CN00252284.5

<名称>=汽油化油器

<申请（专利权）人>=奉志海

<发明（设计）人>=奉志海

<申请日>=2000.12.15

<地址>=410007湖南省长沙市曙光中路126号

<摘要>=汽油化油器,在节气门轴末端一侧斜凿两小槽,节

气门轴另一侧开有与两小槽对应的长槽,在化油器本体上,节气

门轴上小槽附近开通气孔,其一端与空气孔连通,另一端可与转

动一定角度的两小槽连通,一小槽中心处开有通孔与长槽连通,

在化油器本体上与两小槽的对应处分别加工有通向怠速、过渡

油路和通向起动油路的空气连通孔,两空气连通孔在当节气门

轴从节气门关闭状态时的0度转过15度后,与两小槽及通气孔

连通。具有节约油耗,环保节能的特点。

<REC>

<申请号>=CN00252455.4

<名称>=余热水暖式汽车暖风机

<申请（专利权）人>=付锡延

<发明（设计）人>=付锡延;王平

<申请日>=2000.10.10

<地址>=110026辽宁省沈阳市铁西区建设西路58号

<摘要>=本实用新型公开了一种余热水暖式汽车暖风

机，壳体为长方形，壳体的顶部有斜向的散热窗，在壳体的

两端向下设有对称的耳板，散热器固定在散热窗下方的壳体

内，双轴伸电机固定在散热器下方壳体内上，贯流扇在壳体

内的底部与双轴伸电机轴接，在散热器的输出口还装有三通

阀门。具有体积小、结构简单、换热效率高、性能稳定的特

点，是一种新颖并独具特色的节能暖风机产品。

<REC>

<申请号>=CN00252861.4

<名称>=一种连续微波烧结炉

<申请（专利权）人>=中国科学院金属研究所

<发明（设计）人>=杨永进;张劲松;刘强;曹小明;沈学逊

<申请日>=2000.11.15

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区文化路72号

<摘要>=一种连续微波烧结炉,由常规电加热窑炉预热

段、微波加热段、常规电加热控温冷却段组成;在微波加热段炉

体底部接有一微波加热腔,微波加热腔中置有一水平旋转垂直移

动的传动机构;与微波加热腔相对应炉体的上方设有一空腔,空腔

内容纳多模介质谐振器;微波加热腔与常规电加热窑炉炉体之间采

用微波密封插门。本实用新型能充分发挥微波烧结陶瓷的省时、

节能等特点,又能提高对微波能量的利用率,降低整套装置的成本,

具有高效、低成本的特点。

<REC>

<申请号>=CN00256029.1

<名称>=塑料门窗一次成型焊机

<申请（专利权）人>=杨稀宝

<发明（设计）人>=杨稀宝

<申请日>=2000.10.20

<地址>=250022山东省济南市北小辛庄西街34号楼2单元603室

<摘要>=本实用新型为一种塑料门窗一次成型的焊接设

备。包括加热板、加热板升降控制装置、工作台、工作台平移

对接控制装置、定位压紧装置,其特征是每个加热板的工作台由

一对台面和一对底托构成,设有使台面和底托连接的机构,在一

对台面上分别设有定位压紧装置和互锁定机构,设有加热板保

温箱,加热板升降控制装置为凸轮机构。能够利用焊件的冷却时

间进行下一次焊接,具有效率高、节能、故障率低的优点。用于

各种造型塑窗的一次成型焊接。

<REC>

<申请号>=CN00256473.4

<名称>=家用节能暖风柜

<申请（专利权）人>=刘葵生

<发明（设计）人>=刘葵生

<申请日>=2000.11.21

<地址>=250200山东省章丘市明水镇济钢耐火材料厂

<摘要>=本实用新型提供一种家用节能暖风柜,它有带有

门及内部有保温层的柜体,柜体内设置有暖风排管,柜体上分别

设置有与暖风排管两端相通的进、出风口,以及与柜体内腔相

通的烟囱口,引风机与出风口相接。它是在柜体内设置燃煤或

燃气炉,使得用户在其做饭、烘烤食品的同时向室内供暖风取

暖,并且它不影响室内的卫生和环境,综合利用能源及节能效果

比较明显。

<REC>

<申请号>=CN00255565.4

<名称>=空气涡流式四回程高效常压热水锅炉

<申请（专利权）人>=高欢庆

<发明（设计）人>=高欢庆

<申请日>=2000.10.01

<地址>=100075北京市丰台区大红门西路甲16号

<摘要>=本实用新型涉及一种空气涡流式四回程高效常

压热水锅炉,它是由马蹄型面,马蹄形燃烧室,回风槽,数个烟箱,

压力传感器,水位传感器,温度传感器,烟囱闸板,前管板,烟道口,

泄爆管,泄爆门,火焰监视器,锅型炉胆等部件组成。其中锅型炉

胆外部设有马蹄型面,马蹄型面的上口与回风槽底面的内边沿

裁齐并均匀焊接,在马蹄型面上分别连接有燃烧室安装孔、泄爆

管和与锅型炉胆连接的连通管。本锅炉可燃烧多种燃料,是一种

高效节能,绿色环保,安全可靠,全自动控制的新型锅炉。

<REC>

<申请号>=CN00259703.9

<名称>=单框双扇内木外铝窗

<申请（专利权）人>=爱乐屋建筑节能制品(北京)有限公司

<发明（设计）人>=李思多·白加宁

<申请日>=2000.11.03

<地址>=100011北京市德胜门东滨河路11号国旅发展大厦204室

<摘要>=一种单框双扇内木外铝窗,窗框铝型材以上侧边

的卡接点和中侧边的卡接点分别与窗框木型材的上端卡接

点、下端凹槽卡接为整体组成窗框;在窗框木型材的凹槽和窗框

铝型材的凹槽中嵌装有密封条组成窗框;窗扇木型材组成矩形

窗扇框,与内层玻璃加压条组成内窗扇;窗扇铝型材组成矩形窗

框,与外层玻璃加压条组成外窗扇;本实用新型内层木窗与居室

家具相和谐,外层铝窗与建筑立面相谐调,从而使整个窗子美

观、耐用,保温、且隔音效果好,为居室创造出清洁、环保、节

能的舒适环境。

<REC>

<申请号>=CN00259466.8

<名称>=环保型卷帘门

<申请（专利权）人>=上虞蓝星实业有限公司

<发明（设计）人>=孟斌富;包志意;傅剑晖;宋冠峰

<申请日>=2000.12.05

<地址>=312300浙江省上虞市大三角建设区

<摘要>=一种环保型卷帘门，包括罩壳2，左导轨1和右

导轨5，置于罩壳内的驱动装置，由内置发泡塑料填充物24

的复合帘板23串接而成的卷帘3，由卷管15，导向轨，纱帘

10构成的隐形纱门4等。本实用新型结构设计合理，具有密

封、保温、防渗漏、隔音、隔热、阻燃、防蚊蝇、使用寿命

长等优异性能，尤其能满足现代家居隔绝外界尘埃、减少噪

声污染、阻止室内冷热空气外泄等环保要求及安全防盗的需

要。

<REC>

<申请号>=CN00259948.1

<名称>=一种内燃机汽缸共用气门结构

<申请（专利权）人>=长安汽车(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=刘崇元

<申请日>=2000.12.26

<地址>=400023重庆市江北区建新东路260号

<摘要>=本实用新型公开了一种内燃机汽缸共用气门结

构,包括汽缸、燃烧室、进气门和排气门以及分别与它们相连的

进、排气通道,汽缸燃烧室外设置进、排气门,汽缸燃烧室内设

置至少一个共用气门,进、排气通道经进、排气门后共连通共用

气门,共用气门连接在主凸轮机构上,进、排气门分别设置在与

附加凸轮机构连接的进、排气转臂上,附加凸轮轴与主凸轮轴通

过同一根齿形皮带与汽缸内的曲轴连接。它具有提高内燃机的

充气效率和改善换气效果,及提高内燃机节能、环保等性能的特

点。

<REC>

<申请号>=CN00260890.1

<名称>=宽范围自动上丝机

<申请（专利权）人>=程保轩

<发明（设计）人>=程保轩

<申请日>=2000.11.02

<地址>=453000河南省新乡市西高村325号

<摘要>=本实用新型提出一种不需人工,不需要复杂的机

械传动部件。而能够将普通灯泡灯丝,以及日光灯,节能灯,汽车

灯等特殊灯丝,传送到绷丝机上的宽范围自动上丝机。它包括

有分丝盘,过渡盘,下丝盘,以及安装在其上的开合门。而下丝盘

和过渡盘既可以相互独立,又可以组合在一起。其特征是：机

器至少有一个开合门,而为开合门提供动力的装置是由牵引电

磁铁单元构成的。

<REC>

<申请号>=CN00261377.8

<名称>=一种节能石灰窑

<申请（专利权）人>=欧川平

<发明（设计）人>=欧川平

<申请日>=2000.12.08

<地址>=710003陕西省西安市莲湖区青年路76号陕西省机械局家属院

<摘要>=本实用新型是一种节能石灰窑,它由炉膛、窑室、

窑门、烟囱、保温层、火道连接组成,它采用燃料和石灰石分离

的方式利用燃料的烟火在保温层中的火道循回利用,使石灰窑

能充分吸收热能,降低烟尘排放。石灰窑底部有炉膛,窑体内层

顶部密封,在石灰窑保温层中均匀分布有火道,火道与烟囱相互

连通。每个火道出口都与烟囱相连通,每个火道入口在石灰窑底

部与窑室相连通。在石灰窑组中,相互串接连通的烟囱中固定有

控制阀门。

<REC>

<申请号>=CN00263222.5

<名称>=立卧组合常压节能供暖锅炉

<申请（专利权）人>=孙德谋

<发明（设计）人>=孙德谋

<申请日>=2000.12.07

<地址>=834700新疆维吾尔自治区塔城地区师范学校锅炉厂

<摘要>=一种立卧组合常压节能供暖锅炉,主要解决立式

锅炉集中供暖的问题,其要点是:在立式锅壳两侧对称连接两组

卧式燃烧设备,燃烧设备的上集箱、下集箱通过法兰与锅筒水套

连通,第二燃烧室通过烟窗连接到立式锅筒下部的第三燃烧室

锅筒内用钢管和扁铁组合焊接的隔墙,隔开设在锅筒下方的两

个第三燃烧室,形成两个独立的受热空间;在隔墙两侧设立与隔

墙平行的受热管束,均呈交叉排列,横向设置,纵向倾斜10°,管

束两端与炉胆连通。因与燃烧设备分离的锅筒空间增加,增加了

受热面和相当数量的受热管束,延长了烟气流程,有效提高热效

率并有利于消烟除尘,适合厂矿、机关、学校和居民小区集中供

暖。

<REC>

<申请号>=CN00263827.4

<名称>=U型节能灯多件包装盒

<申请（专利权）人>=罗仁全

<发明（设计）人>=罗仁全;程磊峰

<申请日>=2000.11.25

<地址>=830013新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市炉院街44号第三机床厂

<摘要>=一种U型节能灯多件包装盒,其盒体包括盒底和

盒壁,在盒体的出口上有盒盖,在盒体内有不少于一个的隔档将

盒体内分隔成放置节能灯头或/和节能灯座的隔间。上述分隔开

的隔间所对应的盒盖或盒底或盒壁上有透视窗。上述盒盖的一

端固定在盒壁上或与盒壁为一体。本实用新型结构紧凑,利用该

U型节能灯多件包装盒,使人们购买后便于携带,又减少了包装

盒,从而有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN00265317.6

<名称>=燃气器的强制与自然两用排烟装置

<申请（专利权）人>=李文田

<发明（设计）人>=李文田

<申请日>=2000.12.15

<地址>=300072天津大学四季村29－1－102

<摘要>=本实用新型涉及一种燃气器的强制与自然两用排

烟装置。该燃气器的排烟装置的特点是在烟道筒体内设置一个

正向水平夹角为锐角的倾斜通风门,在该倾斜通风门前后的烟

道筒体底壁上开设强制排烟进烟口和强制排烟出烟口,强制排

烟进烟口通过封闭的壳体与风机引入口连通,强制排烟出烟口

与风机排风口封闭连接,在烟道筒体内的通风门底部,铰链连接

一个用于遮盖通风门与强制排烟出烟口的挡盖板。本实用新型

结构简单,实行强制与自然两用排烟时,使用可靠,具有节能和

减少燃烧热损的特点。

<REC>

<申请号>=CN00265617.5

<名称>=立式采暖炉

<申请（专利权）人>=西安交通大学

<发明（设计）人>=惠世恩;杨耀田;窦文宇

<申请日>=2000.12.31

<地址>=710049陕西省西安市咸宁路28号

<摘要>=本实用新型公开了一种立式采暖炉,它包括设有

进风口、加煤门、清灰门、出水口、泄压口以及回水口的壳体

和炉膛,它还包括设置在炉膛上部的倾斜水冷翅片和导流盖,倾

斜水冷翅片的上部设有出烟口和封火板,壳体与炉膛炉之间设

有水套,炉膛的下部设有炉排。它避免了为增加换热量而显著增

加炉体高度的不足,在保持炉体有限高度的条件下,实现了采暖

炉的大功率,操作方便、干净卫生、节能效果显著的目的。

<REC>

<申请号>=CN00266055.5

<名称>=木饰面机制防火膨胀密封条

<申请（专利权）人>=天津盛达防火门技术有限公司蓟县第一分公司

<发明（设计）人>=赵利民;王国辉

<申请日>=2000.12.27

<地址>=300381天津市南开区卫津南路110号

<摘要>=一种木饰面机制防火膨胀密封条,由膨胀耐火芯

材、阻燃无纺布、天然木饰面组成,膨胀耐火芯材在中间,阻燃

无纺布和天然木饰面在膨胀耐火芯材两侧。优点是确保发生火

灾时膨胀耐火芯材能有效的阻止火焰及烟气沿缝隙蔓延。使防

火膨胀密封条的饰面与木质防火门的材质保持一致,用于各种

中、高档木质防火门使用。

<REC>

<申请号>=CN00266341.4

<名称>=电冰箱节能热水器

<申请（专利权）人>=刘彦丰

<发明（设计）人>=刘彦丰

<申请日>=2000.12.29

<地址>=158100黑龙江省鸡西市鸡冠区和平北大街忠平路3号

<摘要>=本实用新型属于电冰箱节能热水器,为家庭洗

涤、淋浴等场合提供热水。电冰箱节能热水器是由上盖(1),保

温层(2),热水器内壳(3),加水管口(4),放水管口(5),铝管散热器

(6),电冰箱(9),装饰门(12)组成。其特点是无需增加用电量和其

他能源,只利用电冰箱制冷时所产生的热能来把水加热,水温可

达60—80℃。

<REC>

<申请号>=CN01203816.4

<名称>=卷轴式薄膜遮阳帘

<申请（专利权）人>=夏红宪

<发明（设计）人>=夏红宪

<申请日>=2001.02.23

<地址>=100085北京市清河小营东路6号院12－2－2

<摘要>=一种卷轴式薄膜遮阳帘,是由卷轴、设于卷轴两端

的支架、一端固定于卷轴上的遮阳帘布及固定于遮阳帘布下端

的垂杆,其特征在于:该遮阳帘布是由多层聚酯薄膜贴合而成,其

内外两层为无色透明聚酯薄膜,中间压合有吸反光层。优点是:

能够阻隔百分之九十六以上的紫外线,降低室内亮度,使人舒适

而清晰的观察窗外景物;无镜面效应,不会造成光污染;还可阻止

室内热量通过窗口向外散发,起到保温节能作用。

<REC>

<申请号>=CN01204117.3

<名称>=外除灰节能环保锅炉

<申请（专利权）人>=郭纯月

<发明（设计）人>=郭纯月

<申请日>=2001.02.26

<地址>=068450河北省围场县第四小学五年3班

<摘要>=本实用新型公布了一种节能环保锅炉,主要用于

住房供暖和做饭。在其炉膛上方有烟火箱,在内有多根横向倾斜

的水管,其前侧有门,可以清除其内的灰渣。这种锅炉还可根据

需要进行组合,每个单体分别对楼房的每层供暖,可使每层楼供

暖均匀,高效节能。

<REC>

<申请号>=CN01204953.0

<名称>=交流电子门铃灯

<申请（专利权）人>=孙文彬

<发明（设计）人>=孙文彬

<申请日>=2001.02.09

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰人民广播电台

<摘要>=本实用新型公开了一种交流电子门铃灯,它是交

流电源的正极经门灯接整流器的输入端,电源的负极接整流器

的另一输入端,整流器的输出端接一单向可控硅的阳极,其阴极

接整流器另一输出端,单向可控硅的阳极经二极管、电容、电

阻、二极管接单向可控硅的控制极,上述电容两端并联一手动按

钮;门灯分别并联另一门灯及扬声器。本门铃灯按铃的同时可以

照明,方便开门,元件少,体积小,门灯也能自动关断,方便节能。

<REC>

<申请号>=CN01204251.X

<名称>=一框双层多扇纳米铝合金窗

<申请（专利权）人>=龙口市金穗铜铝材厂

<发明（设计）人>=刘本恩;咸才军;王其昌;沈金法

<申请日>=2001.02.20

<地址>=265704山东省龙口市芦头镇龙口市金穗铜铝材厂

<摘要>=本实用新型涉及一种型材铝合金窗的改进,是一

种一框双层四扇节能隔音型纳米铝合金窗。它由窗框、窗扇组

成,窗框由上滑、固定上滑、下滑、边框、固座和转角管组合而

成;上滑和下滑各设有四根滑道,下滑反面中间有一个加强筋,框

边带有纱窗钩槽;其结构简单、节能,密封性好,抗风压值高,防

水、隔热、隔音、保温,防盗效果好,安全性强。

<REC>

<申请号>=CN01204885.2

<名称>=可与窗玻璃活动拼接的多功能透明电热帘

<申请（专利权）人>=孔德凯

<发明（设计）人>=孔德凯;杨卫华;王小英;王丹;王歆

<申请日>=2001.01.26

<地址>=214073江苏省无锡市湖滨路170号

<摘要>=一种低成本、耗电省、能起到热屏蔽作用和阻止

玻璃内结雾外结霜的可与玻璃窗活动拼接的多功能透明电热

帘,由窗玻璃、透明薄塑膜、粘夹在其间的不干胶橡胶电热部

件、电源插座组成,结构科学简单,轻巧廉价,施工简便,防雾防霜

冻效果好,具有增加透光率,提高能见度,阻止热泄漏,夏日过滤

强日光或阻止居室冷泄漏等多种功能,成为汽车和居室的节能

器材、保护器材。

<REC>

<申请号>=CN01205213.2

<名称>=节能灶

<申请（专利权）人>=曹新勇

<发明（设计）人>=曹新勇

<申请日>=2001.02.03

<地址>=843000新疆维吾尔自治区阿克苏武警六支队后勤

<摘要>=一种预制分离模块组装而成的节能灶,它是在已

有的烧煤灶中,灶体内增加耐火、隔热、保温材料制成的爆炸式

马蹄形火盆,烟道内增加调火板,铸铁制成的进煤道通及火门等

定形内芯模块。

<REC>

<申请号>=CN01205912.9

<名称>=商务用微型冷库

<申请（专利权）人>=国家农产品保鲜工程技术研究中心(天津);李喜宏

<发明（设计）人>=李喜宏;陈丽;胡云峰;关文强

<申请日>=2001.02.26

<地址>=300112天津市外环西线38公里处

<摘要>=一种商务用微型冷库,由预制保温板组装的冷库,

库体内上部有整体内顶,内顶下部由预制保温板分为贮藏室和

展示室,库体展示室外侧有双层玻璃塑钢对拉窗,贮藏室有冷库

门,贮藏室的冷库门一侧的壁上镶嵌凹陷进出的观察窗,库体内

贮藏室和展示室的隔板四周下部有通气孔,库体上部的内顶上

分布有通气孔。优点是:功能多,贮藏保鲜与销售保鲜展示为一

体。具有良好的隔热防潮性能,施工简单,速度快,维修容易。用

于市场购物者不进库即可见到所购物品,从而减少进库开门次

数,节能。

<REC>

<申请号>=CN01205913.7

<名称>=市场用微型冷库

<申请（专利权）人>=国家农产品保鲜工程技术研究中心(天津);李喜宏

<发明（设计）人>=李喜宏;陈丽;胡云峰;关文强

<申请日>=2001.02.26

<地址>=300112天津市外环西线38公里处

<摘要>=一种市场用微型冷库,由预制保温板组装的冷库,

库体内上部有整体内顶,内顶下部由预制保温板分为贮藏室和

展示室,库体展示室外侧有双层玻璃塑钢对拉窗,贮藏室有冷库

门,贮藏室的冷库门一侧的壁上镶嵌凹陷进出的观察窗,库体内

贮藏室和展示室的隔板四周下部有通气孔,库体上部的内顶上

分布有通气孔。优点是:功能多,贮藏保鲜与销售保鲜展示为一

体。具有良好的隔热防潮性能,施工简单,速度快,维修容易。用

于市场购物者不进库即可见到所购物品,从而减少进库开门次

数,节能。

<REC>

<申请号>=CN01208131.0

<名称>=节能环保常压热水锅炉

<申请（专利权）人>=鲁贵谦;赵平来

<发明（设计）人>=鲁贵谦;赵平来

<申请日>=2001.02.26

<地址>=122500黑龙江省铁力市劳动局

<摘要>=一种节能环保常压热水锅炉,其在炉体的最下面

设置有封闭的灰膛和活动炉排,该活动炉排与炉体外的活动杆

连接,在炉膛内侧壁上纵向排列有数根C形换热水管,在炉膛上

部设置一蓄热板,将炉膛上部分割出一个二次燃烧室,该蓄热板

上有数个通孔,设置有环形二次配风管,二次燃烧室顶部连接有

烟管,该烟管的顶端连接有一烟箱,在烟箱一侧设置有烟筒,在烟

箱和二次燃烧室的前壁设有清灰门。本实用新型的优点是:节约

能源,提高换热效率和减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN01210383.7

<名称>=一种高效节能热风脱水烘烤炉

<申请（专利权）人>=上海龙通环保设备有限公司

<发明（设计）人>=顾华明

<申请日>=2001.02.01

<地址>=201400上海市奉贤县奉浦大道西路19号

<摘要>=本实用新型涉及一种高效节能热风脱水烘烤炉,

包括炉体、热进风管、炉体上的物料门、排水口、排气口,其特

征是:伸入炉体的热进风管由一滑动套接热风转管,热风转管上

分布有多个出风孔,热风转管上有若干个转盘架,转盘架上有网

格托盘,热风转管底部与转台连接,转台接转轴,本实用新型的优

点是能高效节能地对物品进行热风脱水烘烤。

<REC>

<申请号>=CN01209386.6

<名称>=多功能太阳能热水器

<申请（专利权）人>=凌效

<发明（设计）人>=凌效

<申请日>=2001.03.18

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市健康东路健康小区15号信箱

<摘要>=本实用新型涉及的多功能太阳能热水器,包括热

水箱和太阳能集热板,其特征是热水箱内设热水交换管、暖气散

热管和电热管,分别与各管接头联通,热水箱外缘设保温层,保温

层与热水箱外壁间设热气道,热水箱室内面设能开关的散热窗,

太阳能集热板设真空玻璃集管热反射板和保温型循环管与热

水箱联通即构成本实用新型,本实用新型具有功能多、节能、不

污染、使用率高、适应性强、安装容易、使用管理方便和经济

实惠的优点。

<REC>

<申请号>=CN01212397.8

<名称>=汽车化油器油面自动控制器

<申请（专利权）人>=曹喜盛

<发明（设计）人>=曹喜盛

<申请日>=2001.02.06

<地址>=430060湖北省武汉市武昌体育街特一号转职工中专王静收

<摘要>=汽车化油器油面自动控制器,是汽车自动控制调

节油面的节能装置。它由调节连杆、调油盘、油汽分离器和油

管组成。其特征在于调节连杆与化油器节气门或机械省油装置

外部的连杆相连,它可以根据汽车不同工况,自动转动调油盘来

自动调节化油器浮子室油面的高低,从而控制供油量,使之达到

最佳空燃比。本实用新型结构简单,安装操作简便,工作可靠,节

油、降污效果显著,并可避免车辆呛油和消除气缸积炭。该装置

适用于东风、解放及轻型车等多种类型车辆。

<REC>

<申请号>=CN01216491.7

<名称>=旋转节能窗

<申请（专利权）人>=王立华

<发明（设计）人>=王立华

<申请日>=2001.02.28

<地址>=150302黑龙江省阿城市阿城继电器股份有限公司化工分厂

<摘要>=本实用新型涉及一种旋转窗制造技术。由窗框、

立框、窗扇、玻璃、密封件、旋转轴和定位装置组成,在窗扇的

中轴线的两端设有与窗框连接的上下旋转轴,安装在窗框上的

定位装置与下旋转轴相连接。玻璃由普通玻璃和带有低辐射涂

层的双层玻璃组成,定位装置由定位轮、定位杆和手柄组成,定

位轮和定位杆均固定在下窗框上,密封件为橡胶密封片并安装

在窗扇框上的凹槽中,用压条紧固。本实用新型具有调节窗扇开

度、密封效果好、节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN01216489.5

<名称>=旋转节能窗型材

<申请（专利权）人>=王立华

<发明（设计）人>=王立华

<申请日>=2001.02.28

<地址>=150302黑龙江省阿城市阿城继电器股份有限公司化工分厂

<摘要>=旋转节能窗型材涉及一种非导热材料制成的旋

转窗用型材。由窗扇框型材、玻璃压条和密封条压条组成,窗扇

框型材的截面为上部分有带凹槽座的棱边、短棱和凹槽座,下部

分中间设凹槽,玻璃压条的截面为在一边上有凹槽,底边上有与

窗扇框型材的凹槽座相吻合的棱柱,密封条压条截面呈方形与

窗扇框型材的下部分的凹槽相吻合。用本实用新型制作的旋转

节能窗密封效果好、不导热、透光、节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN01219574.X

<名称>=炉具式热水器

<申请（专利权）人>=贺永刚

<发明（设计）人>=贺永刚

<申请日>=2001.04.17

<地址>=100009北京市东城区东板桥东巷1号101信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种炉具式热水器，它是由集热

壳(1)、集热管(2)、观火孔(3)组成，其特征在于集热壳内上部

的集热管上固接的吸热板连接于集热壳内的上部，集热管的进

水口、热水口设置在集热壳的顶部的中央，观火孔两侧的中央，

观火孔上设有门盖，集热壳的周边设有封火门。这样的热水器，

节约能源，使用方便，燃气使用时集热壳的周边设有导流圈，

其上部有导流孔，并能随时供应热水，是一种高效节能的炉具

热水器。

<REC>

<申请号>=CN01219389.5

<名称>=节能炊暖淋浴多功能燃气炉

<申请（专利权）人>=张义贵

<发明（设计）人>=张义贵

<申请日>=2001.04.13

<地址>=062250河北省献县淮镇后厂

<摘要>=本实用新型节能炊暖淋浴多功能燃气炉,燃烧腔

分为两部分,第一燃烧腔是圆锥水套,第二燃烧腔是位于圆锥水

套上方的平圆水套,平圆水套上方设有开有多个均布开孔的圆

盖;圆锥水套和平圆水套通过连接管连接。整个燃烧腔安装在圆

形保温套内,在平圆水套与保温套的连接板上设有调火门,平圆

水套上的圆盖上配有闷火盖。调整调火门、闷火盖可以实现取

暖和烧饭功能的转换。两部分燃烧腔增加受热面积,提高热效

率。

<REC>

<申请号>=CN01222567.3

<名称>=多火道节能采暖灶

<申请（专利权）人>=马生云

<发明（设计）人>=马生云

<申请日>=2001.05.13

<地址>=810000青海省西宁市八一东路56号恒发采暖炉灶厂

<摘要>=本实用新型属于采暖炉灶技术领域,尤其涉及一

种多火道节能采暖灶。此灶由灶体、灶面、灶膛盖、灶门、炉

桥、烟筒、灰箱部件组成,其特征是在灶体内的灶膛外部设有夹

层水箱,夹层水箱的后面至少设有一个下烟道和一个上烟道,下

烟道和上烟道外部有吸热水箱,下烟道和上烟道中有横水管,横

水管与吸热水箱和夹层水箱相通。该灶具有做饭快,节约能源,

结构简单,易制造,使用维修方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN01224154.7

<名称>=一种燃气/油灶节能器

<申请（专利权）人>=杨夏平

<发明（设计）人>=杨夏平

<申请日>=2001.05.18

<地址>=100009北京市西城区旧鼓楼大街西绦胡同(健康报社院内)长汇力中科技有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种燃气/油灶节能器,主要输

气/油管、节门和三通阀体、电磁阀、流量调节控制阀组成,电

磁阀与2个三通阀体形成主气/油流通路,流量调节控制阀通过

管道与2个三通阀体形成辅气/油流通路,电磁阀的通断由一个

安装在灶台下方的脚踏电源开关控制。该装置简单易用,节能效

果好,安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN01225638.2

<名称>=一种安装中空玻璃双道密封彩色涂层钢板平开窗

<申请（专利权）人>=卢云献

<发明（设计）人>=卢云献;马君

<申请日>=2001.05.22

<地址>=810007青海省西宁市园山路468号西宁海鸥彩板型材门窗有限公司

<摘要>=本实用新型属于一种安装中空玻璃双道密封彩

色涂层钢板平开窗。平开窗上安装中空玻璃,窗扇和窗框搭接部

位采用弹性密封胶条进行双层密封,在窗框与窗扇的结合部位

形成空气隔热腔,降低了传热性能,达到建筑节能要求,固定窗扇

在安装玻璃处设计有玻璃卡条,卡在固定窗型材内使玻璃安装

简单方便,提高了玻璃安装牢固性能。保证玻璃长期不脱落。使

组合窗实现整体化,提高了抗风压性能、密封节能效果好,安装

省时适合高层建筑选用。

<REC>

<申请号>=CN01224592.5

<名称>=快速节能抽油烟机

<申请（专利权）人>=熊昌北

<发明（设计）人>=熊昌北

<申请日>=2001.06.05

<地址>=041000山西省临汾市解放西路87号

<摘要>=一种快速节能抽油烟机主要包括有一壳体、一抽

风机和一通风管道。壳体在其顶部设有一圆孔,在该圆孔处通过

紧固件与通风管道相连接;通风管道在抽风机处连接有一与室

外相连通的通风弯管,而抽风机的风叶只有部分设于通风管道

内。在壳体与通风管道的连接处设有两道供油烟通行的活动

门。该抽油烟机可降低其安装高度,从而使得油烟很快地被抽入

到通风管道内,并排出室外,进而降低在炒菜时油烟对厨房的污

染。

<REC>

<申请号>=CN01226217.X

<名称>=节能电冰箱

<申请（专利权）人>=赵黎明

<发明（设计）人>=赵黎明

<申请日>=2001.06.05

<地址>=450052河南省郑州市合作路1号郑州金牛集团股份有限公司技术中心

<摘要>=本实用新型公开了一种节能电冰箱,涉及于食物

及其它物品的冷藏或冷冻。它包括冰箱门、密封条I、密封条II、

冰箱外围铁皮、冰箱内胆以及保温层。如图所示,(1)为冰箱门,(2)

为密封条I,(3)为密封条Ⅱ,(4)为冰箱外围铁皮,(5)为冰箱内胆,(6)

为保温层。其特征在于冰箱门(1)上安装有二个相对独立的密封

条I(2)和密封条II(3),密封条I(2)与冰箱外围铁皮(4)相接触形成

密封环带,密封条II(3)与冰箱内胆(5)相接触形成密封环带。本

实用新型的优点最大限度减少冰箱内冷气损失,达到节能目

的。

<REC>

<申请号>=CN01226799.6

<名称>=暖水分配器

<申请（专利权）人>=何莲

<发明（设计）人>=何莲

<申请日>=2001.07.18

<地址>=韩国

<摘要>=本实用新型的暖水分配器包括一个供水管和一

个回水管,其中供水管上设有数个供水分配口,其每一分配口处

设置有球阀,在回水管上设有数个回水口,回水口的数量与供水

管上的供水分配口的数量相对应,其每一回水口处设有变压装

置;在所述的供水管和回水管上分别设有一个排气阀门,上述的

暖水分配器还包括有两块支撑板,在所述的支撑板的前面设有

一个保护隔板。本实用新型的优点是能通过供水管上的阀门来

控制暖水的供给量,能够维持其供水和回水时各分配口和回水

口处的流体水的平均流速和水压,进而控制各房间的温度分配,

到达节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN01228005.4

<名称>=汽车节能降温装置

<申请（专利权）人>=周江

<发明（设计）人>=周江

<申请日>=2001.06.15

<地址>=068250河北省滦平县滦平镇铁路居民区

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车节能降温装置,它是

为解决目前低档客车缺少防暑降温措施,常使旅客发生中暑现

象的问题而设计的。其特征是给汽车设一内顶盖,在内顶盖上放

一层棉织物,棉织物上置喷水管,喷水管通过水泵与储水箱连接,

其上方是加有保温层四周开有小窗的外顶盖即汽车顶盖。该装

置本身几乎不使用车内能源,即可使车内温度大大降低,而且对

环境没有任何污染。可用于中低档轿车、面包车、各种客、货

车等车辆装设。

<REC>

<申请号>=CN01232425.6

<名称>=铝塑复合保温型材门窗

<申请（专利权）人>=毕余喜

<发明（设计）人>=毕余喜

<申请日>=2001.07.27

<地址>=150300黑龙江省阿城糖厂7号楼3－303

<摘要>=本实用新型公开了一种铝塑复合保温型材门窗,

构成本实用新型门窗的边框、中档、活动扇所用的型材均为铝

塑复合保温型材,所述铝塑复合保温型材均由铝合金型材及塑

料型材组合而成,所述铝塑复合保温型材相对门窗内外两侧的

表面均为铝合金型材,两铝合金型材之间通过一塑料型材相连

接,所述塑料型材为带有一个以上的空腔的管状结构,一个以上

的空腔沿垂直于所述两侧铝合金型材表面的方向排列,所述塑

料型材与两侧铝合金型材之间以卡接方式相连接。本实用新型

铝塑复合型材门窗具有优良的保温隔热性能,同时具有经久耐

用、美观大方的优点,是优良的节能型产品。

<REC>

<申请号>=CN01231483.8

<名称>=燃气掺水环保节能型燃气燃烧器

<申请（专利权）人>=高欢庆;宋延清

<发明（设计）人>=高欢庆

<申请日>=2001.07.17

<地址>=100075北京市丰台区大红门西路甲16号

<摘要>=一种燃气掺水环保节能型燃气燃烧器,包括:一次

供氧气箱,设在燃烧盘的下面,并与一次进风管相通;二次供氧风

箱,设在燃烧盘的一侧,并与二次进风管相通;管路箱,设在燃烧

盘和二次供氧风箱的下面;以及蒸气生产箱,设在燃烧盘的出燃

气乳头之间;在一次进风管内设有气密门。本产品可减少有害气

体的排放、节约能源、并运行安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN01234373.0

<名称>=脉冲水流感应电脑控制器

<申请（专利权）人>=任福君;金德奎

<发明（设计）人>=金德奎;任福君

<申请日>=2001.09.10

<地址>=154007黑龙江省佳木斯市四丰路48号

<摘要>=本实用新型涉及一种淋浴用脉冲水流感应电脑

控制器,包括安装在面板上的感应窗及传感器以及在控制盒内

部的电路板上安装的控制电路,其特征在于:控制电路包括连

续、脉冲、间歇控制电路和键盘及显示电路,并在面板上设置相

应的按键及显示器件。使用者可通过按键选择连续、脉冲、间

歇等不同的出水程序,只要人站在喷头下,控制器便可按人们的

不同需要自动感应出水,人一离开便自动停水,可在洗浴的同时

进行脉冲水流保健按摩,节水、节能效果更好,使用更方便。

<REC>

<申请号>=CN01234347.1

<名称>=智能型节能器

<申请（专利权）人>=红宇塑胶模胚(深圳)有限公司;林俊先;黄瀚

<发明（设计）人>=林俊先;黄瀚

<申请日>=2001.08.18

<地址>=518111广东省深圳市龙岗区平湖镇新厦工业城48栋红宇模胚厂

<摘要>=本实用新型涉及了一种智能型节能器,特别适用

于输出206V的节能式电源调压装置。本实用新型由电源变压

器、时基振荡器、电压采样器、数控器、晶闸管等组成;一个时

基振荡器U1脉冲输出至计数器U2的脉冲时钟触发端,计数器

U2的计数输出连接电压稳定控制器U6;一采样比较器U3输出

连接数控器U2,采样比较器U3反相输出连接与门乘积处理器

U5后输出至计数器U2;电压稳定控制器U6输出驱动晶闸管T

连接负载。

<REC>

<申请号>=CN01234541.5

<名称>=一种家庭多用茶几式节能取暖炉

<申请（专利权）人>=段国功

<发明（设计）人>=段国功

<申请日>=2001.09.04

<地址>=811605青海省湟中县共和镇维新初级中学

<摘要>=本实用新型属于一种家庭多用茶几式节能取暖

炉。它由炉体内装有炉胆,炉体上面装有水套烟囱,检修镜,通水

管孔和回气孔,炉胆外围设有通烟门和通烟道,炉体侧面装有暖

仓和风门,除灰杆及灰屉,炉体另一侧面设有通气叉和通水接管,

微小吹风部分及软胶管,外回气管,内回气接管,炉体底部设有回

气积水箱和回气管,炉胆周围为热水箱,炉膛周围是产气室,该炉

的炉箅为了节能,提高燃烧效果设计成为炉条为拱形,炉箅中央

设有中空带嘴,并且边缘有窄缝的炉芯,这种炉箅也可以用于一

般炉灶使用,还设有与该取暖炉相匹配的茶几形取暖器所组

成。本实用新型取暖快捷,节能节省空间,热效率高,使用安全方

便。

<REC>

<申请号>=CN01235140.7

<名称>=防火耐水门叶及门框

<申请（专利权）人>=杨新华

<发明（设计）人>=杨新华

<申请日>=2001.05.21

<地址>=421800湖南省耒阳市西湖路工业园耒阳市防火装饰板厂

<摘要>=本实用新型公开的防火耐水门叶及门框,其特征

是由框架和粘贴在其外的阻燃防火板构成的,框架是用通过阻

燃处理的木方制成的。由于采用了如上的技术方案,本实用新型

表面无木质、无枪钉,具有极佳的阻燃防火效果和卓越的耐水性

能。且造型优美,手感好,主要用于卫生间、厨房及室内装饰门,

其使用寿命是木质门的好几倍,它不仅阻燃、耐水,而且还具有

不开裂、不变形、不退色、防腐、防蛀、隔热、隔音的优点。

<REC>

<申请号>=CN01235119.9

<名称>=空调舱

<申请（专利权）人>=杨欣强

<发明（设计）人>=杨欣强

<申请日>=2001.05.18

<地址>=410007湖南省长沙市天心区扫把塘附2号南栋西门402号

<摘要>=本实用新型涉及一种空气调节舱。它有一个封闭

的带门的舱体，舱体由保温层和金属层构成，舱体内安装发热

装置及制冷装置，舱体的壁上安装换气风扇，舱体内还安置有

写字板及座椅。本实用新型可为人们特别是中小学生提供一种

冬暖夏凉、空气新鲜，防噪声、防电磁波干扰的舒适、安静、

健康、节能的小环境系统。

<REC>

<申请号>=CN01236510.6

<名称>=汽车空调节能帘

<申请（专利权）人>=彭秀甲

<发明（设计）人>=彭秀甲

<申请日>=2001.04.17

<地址>=252600山东省临清市科委

<摘要>=汽车空调节能帘包括升降机(1)、节能帘(2)、滑轮

(3)、蓄电池(14),其特征在于:升降机(1)安装在汽车底部的夹层

中,滑轮(3)安装在汽车顶部的夹层中,节能帘(2)的上半部为后视

窗,下半部为隔温层,其下端固定在升降机(1)的卷帘轴上,上端

与拉绳(4)连接,拉绳(4)绕过滑轮(3)固定在升降机(1)的卷绳槽

轮(15)上。升降开关(10)与蓄电池(14)相连接,并具有升、空、降

三个档位,分别连接有升帘自动开关(11)和降帘自动开关(13),

最终与升降机(1)上的电动机(6)连接。结构简单,性能可靠,使用

方便,节能明显。

<REC>

<申请号>=CN01240014.9

<名称>=组合式整体装饰门

<申请（专利权）人>=黄宝群

<发明（设计）人>=黄宝群

<申请日>=2001.05.12

<地址>=332200江西省瑞昌市杨林湖6－30号

<摘要>=一种组合式整体装饰门包括门、门铰链、装饰

板、内衬,装饰板与内衬粘接,内衬通过固定板、螺钉固定在墙

体上,门框装饰板与墙壁装饰板的距离通过端部的凹槽、卡板调

节。本实用新型的组合式整体装饰门适合各类家庭、宾馆等场

所使用,其安装方便,外形美观、生产成本低,同时,装饰板为全阻

燃、防潮材料,安全性能高。

<REC>

<申请号>=CN01245483.4

<名称>=节能复合静音移门吊轨

<申请（专利权）人>=曹建荣

<发明（设计）人>=曹建荣

<申请日>=2001.08.17

<地址>=215631江苏省张家港市后塍镇曹巷村七大队

<摘要>=本实用新型涉及一种节能复合静音移门吊轨,属

于装饰材料技术领域。其采用在异型钢芯四周涂上粘结剂,包覆

在PVC内外层中间,经复合模压共挤成一体。本实用新型强度

高,不易破坏,不易变形、弯曲;使用温度范围宽:－15℃-90℃

不生锈,不氧化,使用寿命比原有提高20-25倍左右;由于PVC

与钢或铝结合紧密,不脱壳,能起到静音作用;制造工艺简单,制

造成本低,只需一次模压共挤成一体,达到国家绿色环保节能要

求。

<REC>

<申请号>=CN01248084.3

<名称>=玻璃钢双玻节能保温推拉窗框料

<申请（专利权）人>=魏玺林;穆荣;高晓枫

<发明（设计）人>=魏玺林;穆荣;高晓枫

<申请日>=2001.06.03

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区菊花里127号

<摘要>=一种玻璃钢双玻节能保温推拉窗框料;解决了现

有的推拉窗其所采用的框料,在解决排水问题上多为直排式,其

雨水渗透性差,带亮子结构的推拉窗存在着整窗强度、刚度不强,

采光不好的问题。窗框的内腔底面为斜面,可使积水从侧壁的排

水槽快速排出到室外;同时又防止了室外的冷空气直接进入室

内,使整窗的空气透气性和保温性提高。框料组合板与框料组合

并用螺钉固定构成横梃、立梃;使其节材、采光效果好。

<REC>

<申请号>=CN01247700.1

<名称>=竹式门

<申请（专利权）人>=孙洪泉

<发明（设计）人>=孙洪泉

<申请日>=2001.09.24

<地址>=612360四川省洪雅县雅竹实业有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种竹式门,它由经防虫防霉

阻燃处理的面层竹板,中心层木材纤维及底层竹板三层复合而

成,门双面砂光、涂上一层绿色环保油。本实用新型结构合理,

具有任何环保下不变形、不开裂、抗冲击等优点,本产品全部采

用绿色材料,无毒无污染,是环保的绿色产品。

<REC>

<申请号>=CN01248308.7

<名称>=装有太阳能警示灯的路障牌

<申请（专利权）人>=徐培实

<发明（设计）人>=徐培实

<申请日>=2001.06.20

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区邵兴街2号

<摘要>=装有太阳能警示灯的路障牌,包括箱体、太阳能电

池、蓄电池、光控器和发光二极管。箱体上有灯窗,发光二极管

装设在灯窗处。太阳能电池装设在箱体上端面上,光控器和蓄电

池装设在箱体内。太阳能电池、蓄电池和发光二极管分别通过

导线与光控器的设定连线脚电连接。在箱体上还粘固有反光

膜。本实用新型设置在施工地或有沟、坑和危险处,夜间警示灯

闪烁,目标明显,不仅节能,而且有利于行人和车辆行驶的安全。

<REC>

<申请号>=CN01248597.7

<名称>=轻烧镁窑消烟节能炉

<申请（专利权）人>=曲艺峰

<发明（设计）人>=曲艺峰;曲利学

<申请日>=2001.07.09

<地址>=115100辽宁省大石桥市科委卢锡英转

<摘要>=一种轻烧镁窑消烟节能炉,它包括活动炉排部分

和消烟通风部分,边梁两头与横梁接触,炉箅子扣在边梁上,下端

与连杆通过穿销相连接,拉杆的一头与摇炉杠通过曲销相连,一

头通过穿销与炉箅子相连;风机调整阀设置在风机的进风处,风

机与送风管相连,送风管与送风器相通,送风器设置在炉墙内,送

风管调整阀设置在送风管内,送风支管与送风管相连,并设置在

风机送风调整阀下方,伸入炉排下方的炉洞内,其上设有数个送

风口。该产品具有节能和通风良好的特点,燃料充分燃烧,生产

效率显著提高,清炉时不用开炉门,保持炉堂高温,使用方便,技

术易于掌握,减轻了工作人员的体力消耗,炉排使用寿命长,是原

有产品的8—12倍。

<REC>

<申请号>=CN01248598.5

<名称>=铝合金、塑钢门窗密封改造

<申请（专利权）人>=白恒心

<发明（设计）人>=白恒心

<申请日>=2001.07.09

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区凌空二街54号4－4－2

<摘要>=本实用新型提供“铝合金、塑钢门窗密封改造”，

是针对现代建筑业广泛应用的各种型材制作的门窗，由于扇框

装配的原因遗留扇上端与框凹槽间及双扇密封扣条间较大空

隙而造成“气密性差”难题的解决。利用三面镶嵌粘贴优质牢

固毛条的密封主件和密封扣槽件，连接适应型材规格形状的

上、下面板，固定于门窗扇上、下端，实现严格密封框扇通道

透风点的新工艺，达到防风、防尘、保温、隔音、安全、节能

的良好效果。

<REC>

<申请号>=CN01248362.1

<名称>=上燃型煤环保节能锅炉

<申请（专利权）人>=张成基

<发明（设计）人>=张成基

<申请日>=2001.06.20

<地址>=116600辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城东源环保设备厂

<摘要>=一种上燃型煤环保节能锅炉，包括炉体、炉排、

燃烧室，烟道内的热交换器和聚热罩及进煤门和清渣门，其特

点是所说的炉排的下面靠近滑轨两边的内侧或外侧设置有炉

排轨道导向块。烟道内的热交换器和聚热罩采用横排水管之间

加固耐火材料组成。本锅炉具有升温速度快、热效率高、烟气

阻力小等优点。采用带有滑轨导向块的炉排，能够防止炉排卡

阻在燃烧室内，使炉排上的型煤与炉膛两侧保持一定间距，并

在高温状态下燃烧。

<REC>

<申请号>=CN01250629.X

<名称>=节能炉具

<申请（专利权）人>=胡志龙

<发明（设计）人>=胡志龙

<申请日>=2001.09.07

<地址>=136100吉林省公主岭市铁北街站西委八组26号

<摘要>=节能炉具,涉及炉具结构的设计和制造技术。由炉

盘和阀门构成,在炉盘的底面活动固定曲轴,在曲轴上固定顶杆

和支杆,在炉盘进气管中加装有自动阀门,支杆和自动阀门固定

连接,自动阀门还与弹簧连接,弹簧另一端连炉盘。当使用者把

炒勺从炉具上端起时,在弹簧力拉动下,自动阀门关到最小程度,

节能。当使用者再次把炒勺放到炉具上时,炒勺把顶杆压下,顶

杆带动曲轴旋转,同时支杆也旋转,带动自动阀门调到最大位

置。这种炉具使用者炒菜盛菜时,刷炒勺时,不用调节阀门,能自

动调整自动阀门关到最小位置,避免浪费,简便操作。

<REC>

<申请号>=CN01250733.4

<名称>=新型防盗节能玻璃窗

<申请（专利权）人>=沈阳星光玻璃制品有限公司

<发明（设计）人>=魏东晖

<申请日>=2001.09.18

<地址>=110025辽宁省沈阳市铁西区北三中路3号沈阳星光玻璃制品有限公司

<摘要>=一种新型防盗节能玻璃窗,它包括有:玻璃、窗框,

其特点是在窗框内侧依次设置有单片玻璃层、胶合层、单片玻

璃层、气体层、单片玻璃。本实用新型的防盗节能玻璃窗保留

了玻璃的优良性能,弥补了玻璃的不足之处,它击而不碎,极大地

增加了居室的安全感,盗贼无法在短时间内用简单的手段破窗

入室。人们再也无需在窗外装上既费钱又极不雅观的铁笼子。

本实用新型还具极好的保温性能,可防止气体层玻璃结霜结露,

还有很好的隔音降噪和阻止99%以上有害紫外线的穿透入室,

使木制家俱、织物和装饰材料免遭褪色和损坏。

<REC>

<申请号>=CN01251121.8

<名称>=节能燃气炉具

<申请（专利权）人>=高峰

<发明（设计）人>=高峰

<申请日>=2001.10.23

<地址>=113004辽宁省抚顺市东洲区东洲街13委29组34号楼1单元401

<摘要>=本实用新型公开了一种节能燃气炉具。它包括炉

体、炉盘、支架圈、调节风门、点火器及燃气开头。其特点是

炉盘的外部设有保温层,炉盘与保温层之间形成了半封闭的气

室空间。这样既减少了热能的损失,又能通过炉盘周围的热空气

的对流和风门调节利用热空气产生肋燃,来提高燃烧温度。如果

在保温层内的炉盘周围环绕设置加热水管,可进一步地避免热

能的损失,使其余热充分回收利用。本实用新型设计合理。使用

本实用新型既能节省燃气能源,充分利用回收余热,又能将自来

水引到炉具上,利用余热产生热水,给用户带来很大方便。因此,

本实用新型是一种非常理想的节能燃气炉具。

<REC>

<申请号>=CN01251122.6

<名称>=节能燃气炉具

<申请（专利权）人>=高峰

<发明（设计）人>=高峰

<申请日>=2001.10.23

<地址>=113004辽宁省抚顺市东洲区东洲街13委29组34号楼1单元401

<摘要>=本实用新型公开了一种节能燃气炉具。它包括炉

体、炉盘、支架圈、调节风门、点火器及燃气开头。其特点是

在炉盘周围环绕设置有加热水管,加热水管的进水口位于炉体

的后侧,其出水端为炉体上直立的万向注水弯管。使本炉具能充

分回收

利用余热,避免热能的损失。如果在炉盘的外部设有保温层,使

炉盘与保温层之间形成了半封闭的气室空间。通过炉盘周围的

热空气的对流和风门调节利用热空气产生肋燃,可提高燃烧温

度,更有效地起到了节能作用。本实用新型设计合理。使用本实

用新型既能节省燃气能源,充分利用回收余热,又能将自来水引

到炉具上,利用余热产生热水,给用户带来很大方便。因此,本实

用新型是一种非常理想的节能燃气炉具。

<REC>

<申请号>=CN01252140.X

<名称>=一种改进型平开外旋多功能组合窗

<申请（专利权）人>=陆中选

<发明（设计）人>=陆中选

<申请日>=2001.10.12

<地址>=530031广西壮族自治区南宁市新华街综合楼9－1栋401号房

<摘要>=本实用新型涉及一种改进型平开外旋多功能组

合窗。它由窗框、窗扇、定位轴、上拉杆、调节滚轮、可调三

轴滚轮、上、下滑动管、定位销、曲形斜撑、定位旋钮等部件

组成。通过旋钮窗锁使安装在窗扇上的上、下定位销脱离或者

插入窗框上、下横框的凹槽内实现窗扇平开、外旋和自锁功

能。本实用新型的特点是窗扇可平开,可外旋180°,如意调整开

启面积和开启角度,达到调节室内进风量和进风方向的目的,并

可方便安全地在室内清洗窗扇两面。可在室内安装纱窗和防盗

网,具有自锁防盗、防蚊虫、防刮风摔坏玻璃,稳定性好,密封性

好,安全可靠,使用方便、造价较省等优点。如采用铝塑合成型

材、塑钢型材和中空玻璃作窗框、窗扇,其隔音、隔热、保温节

能和环保效果更佳。

<REC>

<申请号>=CN01252035.7

<名称>=无框中空玻璃窗

<申请（专利权）人>=赵一

<发明（设计）人>=赵一

<申请日>=2001.09.30

<地址>=430014湖北省武汉市汉口大智路韩家巷111号

<摘要>=无框中空玻璃窗是一种新型的建筑用窗，其主要

特征是窗扇无框，因此，采光面积大于普通铝合金窗、塑钢窗，

而且清洗特别方便。无框中空玻璃窗的窗扇采用内藏式型材，

配套型材的结构均不同于现有的铝合金窗、塑钢窗型材。窗扇

采用双层玻璃，所以保暖、隔热、节能、隔音性能更优于现有

的铝合金窗、塑钢窗。导向轮为单排多枚钢球组成，推拉非常

灵活，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN01255735.8

<名称>=一种车用空气调节装置

<申请（专利权）人>=缪继涛

<发明（设计）人>=缪继涛

<申请日>=2001.09.18

<地址>=510500广东省广州市天河区先烈东路131号12栋401房

<摘要>=一种车用空气调节装置,包括外部风扇,转动轴,套

筒,内部空气调节扇,泄水孔,入风口,风口开/关门,所述的套筒穿

过并固定在车厢透气顶盖上,所述的转动轴穿过并固定在套筒

上,并可在套筒内转动,所述的转动轴连接外部风扇和内部空气

调节风扇,外部风扇位于车厢透气顶盖外部,内部空气调节扇位

于车厢透气顶盖内部,当风经入风口吹外部风扇时,外部风扇转

动,转动轴转动,带动内部空气调节扇转动,使车厢内的空气得以

不断流动。该装置利用了自然风的风力,无需电能,既节能又环

保,而且造价低廉,安装方便,可以广泛应用于公共汽车、火车、

货车上,也可安装在因安全需要而不能随便开窗的公安、军用车

辆上。

<REC>

<申请号>=CN01257196.2

<名称>=两燃五用节能炉灶

<申请（专利权）人>=刘长青

<发明（设计）人>=刘长青

<申请日>=2001.10.18

<地址>=415101湖南省常德市桥南商贸城东区11栋5号

<摘要>=本实用新型公开了一种两燃五用节能炉灶。现有

的煤炉或柴灶的作用比较单调,其热能利用率较底。要解决的问

题是设计一种两燃五用节能炉灶。该炉灶的组成包括炉体8、

炉芯10、炉桥11和盖火板5,在炉体8上设置有通风门13,进柴

门4和烟囱7,在炉体8内设置有隔热材料和保温材料,并在炉体

8内设置有内胆9、环形管6和蒸气室3,蒸气室3位于内胆9

上面,位于火堂内上部的环形管与内胆9相通,可装卸的炉芯10

设置在环形管6和内胆9包围的空间内,设置有进水管1和排水

管12接通盛水的内胆9,设置有蒸气管2接通环形管6和蒸气

室3,炉芯10可以是煤炉芯,也可以是柴灶芯,炉桥11由三个齿

构成。该炉灶用于人们同

时蒸、煮食物,并能提供开水和热水,供人们取暖用。

<REC>

<申请号>=CN01258317.0

<名称>=一种节能冰箱门

<申请（专利权）人>=广东科龙电器股份有限公司

<发明（设计）人>=郭刚

<申请日>=2001.11.27

<地址>=528303广东省顺德市容桂镇容港路8号

<摘要>=本实用新型涉及电冰箱,公开了一种电冰箱中的

冰箱门体结构,包括门体和与门体连接的门封条,还包括以对称

方式设置在所述门封条两侧边门体上的多个钕铁硼磁体,在所

述门体上还设有控制所述钕铁硼磁体工作的控制装置,所述钕

铁硼磁体的外侧还包覆有磁屏蔽材

料,在门体边缘装有高性能稀土永磁材料——钕铁硼磁体,磁体

周围有磁屏蔽材料,当关闭冰箱门时,由于钕铁硼永磁材料具有

很大的磁力,可以使门体与冰箱箱体的吸合力大大提高,从而提

高冰箱的密封性能,减少漏冷,达到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN01257568.2

<名称>=节能粉磨机

<申请（专利权）人>=郭亦如;殷作良;王钦;邓连松

<发明（设计）人>=郭亦如

<申请日>=2001.12.18

<地址>=423000湖南省郴州市工业大道25号郴州印刷机械厂

<摘要>=本实用新型涉及的是一种节能粉磨机,由机座、机

壳、进料装置、出料装置、粉磨装置和传动装置构成,机壳位于

机座的上面,机壳为一个开有多扇带铰链的铰链门的圆筒体,机

壳的上方设有进料装置和传动装置,粉磨装置位于机壳的内部

包括了传动主轴、磨芯;层叠衬套是以多块“L”状的衬板环绕

镶成圆筒状,上下圆筒又互相层叠组成,每个衬套的内壁的梯形

槽又互相错开且断续,这样在使用过程中不会发生应力集中导

致衬板断裂,从而解决了现有粉磨装置中的衬板的机械强度

小、寿命短的问题;另外,本实用新型的粉磨装置中的磨芯是用

多块带碾环的转盘互相同轴重叠组合而成,研磨体体积小又轻

巧,需要的动力驱动能耗低,因此节能效果好,磨芯上的碾环可以

通过工字形盘体上的上、下托板、芯轴自由拿下,不要解体机壳

主轴,设备维护制造成本都很低。是现有粉碎机械更新换代的理

想首选产品。

<REC>

<申请号>=CN01260091.1

<名称>=阻燃、防爆安全加油站

<申请（专利权）人>=汕头市华安防爆科技有限公司

<发明（设计）人>=黄晓东;王黎明

<申请日>=2001.09.25

<地址>=515071广东省汕头市保税区管理委员会大楼7楼黄晓东转

<摘要>=一种阻燃、防爆安全加油站,它是一种从根本上杜

绝贮油罐爆炸的新型加油站。它包括有贮油罐和加油机,在贮油

罐的左、右两端连接有加油室,加油室内设有加油机及防火卷帘

门。贮油罐通过输油管道和防爆阀门与加油机相连接。在贮油

罐和输油管道的外部有防火保温材料,在贮油罐内充满有抑爆

网或者是抑爆球。该加油站将贮油罐外防火和贮油罐内防爆、

阻燃合理的结合在一起,可从根本上杜绝贮油罐的爆炸。对加油

站的安全管理和对周边环境限制可以放宽,而且加油站的占地

面积少又便于整体安装,大大降低建设成本和日常管理费用。

<REC>

<申请号>=CN01259378.8

<名称>=燃气节能安全计时器

<申请（专利权）人>=刘德清

<发明（设计）人>=刘德清

<申请日>=2001.09.07

<地址>=300350天津市津南区八里台镇八里村

<摘要>=本实用新型是涉及各种燃气燃烧炉灶的一种节

能、安全计时器产品。燃气节能安全计时器,包括机械计时器,

计时器中的发条、齿轮与转动杆固定连接,装在截气阀中;转动

杆上端装指示旋钮、下端固定转向拨盘,转向拨盘与横向移动滑

块相衔接;杠杆一端固定在计时器壳上,活塞阀与截气阀间装有

密封圈和弹簧,截气阀尾部装有带胶

管的压盖,节门装在截气阀出气口处;截气阀与计时器的壳、表

盘固定连接。

<REC>

<申请号>=CN01262173.0

<名称>=多层平烧双燃有机载体加热炉

<申请（专利权）人>=孙维河

<发明（设计）人>=孙维河;王奇峰;邹厚星

<申请日>=2001.10.15

<地址>=266112山东省青岛市城阳区上马镇

<摘要>=一种多层平烧双燃有机载体加热炉,属燃烧设备,

为包装制品、造纸、木材加工等生产设备提供液相热源。为解

决相关在先专利存有耗能量大,热效低,不节能,两层盘管之间易

存灰存渣等技术问题而设计的。其特征是该加热炉由包括炉

门、炉排和出灰门在内的燃烧室和装于其上的炉体筒体及装于

其内并分别与供油主管和回油主管连通其内充满导热油的竖

盘管和2～10层水平盘管、烟火挡圈、装于筒体顶端带保温顶

的上盖板和出烟筒构成。具有耗能少,热效高,不存灰,易清扫,

既可燃煤,又可燃油等优点。

<REC>

<申请号>=CN01261566.8

<名称>=一种内燃机助燃装置

<申请（专利权）人>=彭秀甲

<发明（设计）人>=彭秀甲

<申请日>=2001.09.11

<地址>=252600山东省临清市科委

<摘要>=本实用新型涉及内燃机，尤其是利用雾化水助

燃、节能、环保装置，其特征在于：在内燃机空气滤清器(1)

下方的进气弯管(2)上串一只化水器(9)，化水器(9)与汽油内燃

机的化油器工作原理基本相同，只是没有节气门。有化油器的

内燃机其结构可设计成水、油两个浮子室。结构简单，造价低；

对各种机型的适应力强，易推广；节油低耗，对环境的污染低。

<REC>

<申请号>=CN01265596.1

<名称>=一种旋转节能窗窗框型材

<申请（专利权）人>=王立华

<发明（设计）人>=王立华

<申请日>=2001.02.28

<地址>=150302黑龙江省阿城市阿城继电器股份有限公司化工分厂

<摘要>=一种旋转节能窗窗框型材涉及一种非导热材料

制成的旋转窗用型材。本实用新型将窗框型材设计成截面呈方

形状,内有两条筋,一条边上有三个凸起凹槽座。本实用新型将

窗框型材与窗扇框的接触面设计呈平面,截面上的中间空腔明

显低于两侧空腔,使其上方有较厚的实心边,用于增强密封窗扇

的支撑,避免关窗时密封条的弹性张力导致的窗框型材的变形

而漏风、漏雨。用这种型材制作的旋转节能窗密封效果好、节

能,实现了人们对窗户的高要求,防风、防雨、不传声、不导热、

透光。

<REC>

<申请号>=CN01264649.0

<名称>=铝塑复合保温门窗型材

<申请（专利权）人>=毕德发

<发明（设计）人>=毕德发

<申请日>=2001.09.06

<地址>=150300黑龙江省阿城市糖厂7号楼3－303信箱

<摘要>=一种铝塑复合保温门窗型材,构成本实用新型门

窗的边框、竖梃、横梃、平开扇所用的型材均为铝塑复合保温

型材,所述铝塑复合保温门窗型材相对门窗内外两侧分别由铝

合金型材及中间一塑料型材相连接,而且,边框、竖梃、横梃、

平开扇内外铝合金型材表面的里侧分别带有四边形的空腔管

状结构,四边形外表面相对应边的外侧分别带有两个燕尾凹

槽。所述铝塑复合保温型材中间的一塑料型材的中间是一个四

边形的空腔管状结构。本实用新型铝塑复合保温门窗型材具有

优良的保温隔热性能,同时具有经久用、美观大方的优点,是优

良的节能型产品。

<REC>

<申请号>=CN01266957.1

<名称>=远红外线食用菌灭菌、干燥多用箱

<申请（专利权）人>=李龙男

<发明（设计）人>=李龙男

<申请日>=2001.09.13

<地址>=133001吉林省延吉市延南街长河胡同41号

<摘要>=远红外线辐射食用菌灭菌、干燥多用箱,是由金属

框架和外壳构成箱体,箱体正面一侧设有门,箱体内每个侧面和

上、下面以及门的内侧设置有远红外线辐射电热板,每个远红外

线辐射电热板之间用导线通过接线柱并联,通过导线连接箱体

外侧正面另一侧上部设有的温度控制器和远红外线辐射电热

板,温度控制器的输入端通过导线连接外接电源和箱体内侧底

部设有的循环风机。无环境污染、节能,集灭菌、培养、干燥等

多功能于一体。

<REC>

<申请号>=CN01267291.2

<名称>=热管式型煤节能锅炉

<申请（专利权）人>=宗可鑫

<发明（设计）人>=王立臣

<申请日>=2001.10.30

<地址>=150076黑龙江省哈尔滨市道里区通达街138号哈尔滨商业大学旅烹学院

<摘要>=热管式型煤节能锅炉,包括炉体、烟道,炉体为带

有夹层水套的炉体,在夹层水套中形成炉膛、烟道、在炉膛中装

有推板,该推板经丝杠与炉膛外面的手柄相连,在炉膛的侧面具

有进煤门和出灰门,在炉膛中装有热管,该热管的一端位于炉膛

中,另一端伸入到夹层水套中,炉膛与烟道之间连有烟道口,烟道

口的出口端与出烟口相连通,在夹层水套上具有进水口和出水

口。烟道包括第一烟道和第二烟道,第一烟道的入口端经上烟道

口与炉膛相连通,第一烟道的出口端经下烟道口与第二烟道的

入口端相连通,第二烟道的出口端与出烟口相连通。本实用新型

具有热效率高、传热速度快、装煤数量多、燃烧持续时间长的

优点,适于家庭、企业、学校、饭店等处使用。

<REC>

<申请号>=CN01266752.8

<名称>=环保节能民用住宅楼

<申请（专利权）人>=刘振森

<发明（设计）人>=刘振森

<申请日>=2001.10.30

<地址>=266700山东省平度市李元办事处刘家寨

<摘要>=本实用新型环保节能民用住宅楼，涉及民用建

筑。由底部基础(2)、圈梁(4)、防震立柱(5)、楼板(11)、外墙(6)、

内墙(12)、门窗、阳台(22)等构筑而成，其单元套房包括卧室、

客厅、厨房、卫生间等，其特征是，单元套房至少为一层，其

顶部设阁楼，为太阳能暖房(20)；外墙为复合层保温墙；外墙

底部设进气孔(9)，楼顶设排气孔(10)；窗为无框全封闭式；门

为推拉式；楼顶安装风力发电机(23)和太阳能电池板(24)；楼顶

设挡水堰沟(33)；底层地面下挖砌筑冷水池(37)。本实用新型设

计合理，空气清新度高，节能无污染。

<REC>

<申请号>=CN01268846.0

<名称>=冰柜发泡折叠门中缝密封条

<申请（专利权）人>=海尔集团公司;青岛海尔电冰柜有限公司

<发明（设计）人>=李标;徐松;倪国钧

<申请日>=2001.12.01

<地址>=266101山东省青岛市海尔路海尔园

<摘要>=本实用新型提供一种冰柜发泡折叠门中缝密封

条,包括内腔室外套接外腔室,外腔室背面连接一截面为U形的

固定片的一端,其特点是:所述的外腔室侧面连接一侧腔室。所

述的侧腔室截面为扇形。其结构设计新巧,使门体关闭严密,密

封效果好,节能省电,造价低廉,安装方便。

<REC>

<申请号>=CN01270670.1

<名称>=一种燃气灶强火助燃装置

<申请（专利权）人>=庞章柱

<发明（设计）人>=庞章柱

<申请日>=2001.11.15

<地址>=053511河北省衡水市景县广川镇庞庄村

<摘要>=一种燃气灶强火助燃装置,由灶壳体、支爪环、承

液盘、燃烧器、火孔盖、分流板、风量阀门、风机、液化气阀

门、普通灶头入气口、风机出气管管口构成。本实用新型克服

现有煤气灶的不足而提供了一种提高热效率、节能效果显著、

容易制造、并适用于普通可燃气体的燃气灶。

<REC>

<申请号>=CN01271579.4

<名称>=开平铝合金手摇窗

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=鞠岚;冯强

<申请日>=2001.12.31

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹第二工业村59栋

<摘要>=一种平开铝合金手摇窗,包括窗框、固定窗扇及活

动窗扇,其特征在于:设置有手摇传动器,手摇传动器安装在窗框

上,手摇传动器的传动杆端头安装在活动窗扇的窗扇框;纱窗装

在窗框的专用槽内,在不打开纱窗的情况下,摇动传动器即可将

窗扇打开和关闭。其手摇传动器的手柄转动灵活,操作方便,通

过可手柄调整窗扇的开启角度,且有很好的抗风能力。配备的纱

窗可拆卸,便于清洗,窗扇的开启和关闭无需打开纱窗就可完

成。窗框、窗扇框和中挺均为空腔结构,窗扇与窗框或中挺之间

均设置两道胶条密封,并结合使用中空玻璃,使窗形成一个阻热

层,大大降低了铝合金窗的导热系数,整窗具有良好的气密、水

密等性能,保温节能性能良好。

<REC>

<申请号>=CN01271582.4

<名称>=保温节能铝合金门

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=周德恩;刘再德

<申请日>=2001.12.31

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹第二工业村59栋

<摘要>=一种保温节能铝合金门，包括门框和门扇，其特

征在于：所述门框(I)由门外框(a1)、门内框(a3)以及隔热条(a2)

组成，隔热条(a2)滚压在门外框(a1)与门内框(a3)之间；所述门

扇由门扇框(II)、通过玻璃扣条(d1、d2)和密封胶条(j2、j3)镶嵌

在门扇框上的中空玻璃(e1)组成；门扇框(II)由门扇外框(b1)、

门扇内框(b3)以及滚压在门扇内外框之间的隔热条(b2)组成。

其采用铝塑材料结合的门框和门扇框，门框和门扇框的截面均

呈三层空腔结构，框与扇之间设置两道胶条密封，并结合使用

中空玻璃，使门形成一个阻热层。由于采用隔热材料替代部分

铝合金材料，型材均为三层空腔结构，所以大大降低了铝合金

窗框的导热系数，保温节能效果好，又具有铝合金窗美观、精

巧、环保、色彩多样等特点，可广泛用于现代中高档建筑。

<REC>

<申请号>=CN01271575.1

<名称>=内开铝合金保温节能窗

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=王东明;张智宇

<申请日>=2001.12.31

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹第二工业村59栋

<摘要>=本实用新型的内开铝合金保温节能窗，包括窗框

和窗扇，其特征在于：窗框由内、外框以及隔热条组成，隔热

条压接在外、内框之间；中空玻璃通过扣条和密封胶条镶嵌在

窗框与中梃内，中框由中框内、外框以及压接在两者之间的隔

热条组成；窗扇由窗扇框、通过扣条和密封胶条镶嵌在窗扇框

上的中空玻璃组成，窗扇框由内、外扇框、以及压接在两者之

间的隔热条组成。其采用铝塑材料结合的窗框、窗扇框和中

框，所有型材的截面均呈三层空腔结构，窗框与窗扇框之间设

置两道胶条密封，并结合中空玻璃，使窗形成一个阻热层，大

大降低了铝合金窗框的导热系数，具有塑钢窗保温节能的特

点，又具有铝合金窗美观、精巧、环保、色彩多样等特点，可

广泛用于现代中高档建筑。

<REC>

<申请号>=CN01271577.8

<名称>=内开内倒保温节能铝合金窗

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=冯强;刘铁宏

<申请日>=2001.12.31

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹第二工业村59栋

<摘要>=一种内开内倒保温节能铝合金窗，包括窗框和窗

扇，其特征在于：窗框由外框、内框以及隔热条组成，隔热条

压接在内外框之间；窗扇由窗扇框、通过玻璃扣条和密封胶条

镶嵌在窗扇框上的中空玻璃组成，窗扇框由扇外框、扇内框、

以及压接在扇内外框之间的隔热条组成；还设置有中挺，中挺

由中挺外框、中挺内框、以及压接在中挺内外框之间的隔热条

组成。其采用铝塑材料结合的窗框、窗扇框和中挺，所有型材

的截面均呈三层空腔结构，窗框与窗扇框之间设置两道胶条密

封，并结合中空玻璃，使窗形成一个阻热层，大大降低了铝合

金窗框的导热系数，具有塑钢窗保温节能的特点，又具有铝合

金窗美观、精巧、环保、色彩多样等特点，可广泛用于现代中

高档建筑。

<REC>

<申请号>=CN01272964.7

<名称>=复合式电子油烟净化器

<申请（专利权）人>=王钦洲

<发明（设计）人>=王钦洲;朱国瑛

<申请日>=2001.12.20

<地址>=243011安徽省马鞍山市花雨路科委王克力转

<摘要>=一种复合式电子油烟净化器,它包括箱形壳体、设

在正面的维修门、两端的进风口和出风口,在壳体的底部设有电

控箱及储油箱,在壳体内借近进风口处设有初级净化装置,在初

级净化装置与出风口之间设有次级栅状高压静电场装置;初级

净化装置是由网框及网框内填满的空芯多孔阻燃吸浮塑料件

构成;次级栅状高压静电场装置包括多层、多组固定在两侧金属

穿线板上的钼丝和多层、多块位于钼丝上方和下方紧固在金属

支撑板上的铝合金板,金属穿线板与金属支撑板之间绝缘,在金

属穿线板和金属支撑板上接有装在电控箱内的高压发生器供

给的隔离高压。本实用新型对油烟进行两级多层次净化处理,

净化率极高,使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN01273686.4

<名称>=防盗电节能动力箱

<申请（专利权）人>=王艳文

<发明（设计）人>=王艳文

<申请日>=2001.11.28

<地址>=163411黑龙江省大庆市让胡路区乘风庄1－10－3－402

<摘要>=本实用新型涉及一种防盗电节能动力箱，有一个

箱体1所述箱体侧面设置有一个活动遮罩2，该遮罩下面装有

操作按钮通孔5和仪表窗6，所述箱体正面设置有显示观察窗

3，该显示观察窗下面设置有复位操作孔4，所述箱体上部通过

折翻合页11安装有折翻式箱盖10，该折翻式箱盖下部设置有

防盗螺丝固定处8，所述箱体底部设置有进线、出线通孔16

及底部散热通风孔17，所述箱体内设置有电器件装配板12及

二层固定板14。

<REC>

<申请号>=CN01274174.4

<名称>=节能暖风机

<申请（专利权）人>=无锡邦得机械有限公司

<发明（设计）人>=罗以坤;吴宗明;周建兴

<申请日>=2001.12.12

<地址>=214101江苏省无锡市东亭镇仓下村

<摘要>=本实用新型旨在设计一种节能暖风机，它主要包

括在进烟阀延伸出的一中心管和一旁通管，废气通过中心管流

向换热器内的内肋换热管，并对管外的水放热后，经一弯管流

回到旁通管的排烟口；而其另一种结构方式也可以是：在进烟

阀设置一直接通向换热器的内肋换热管和一旁通管，废气先流

经换热器内的内肋换热管，对管外的水放热后，再通过换热器

尾部的中心管进口经一弯管流回到旁通管的排烟口。而在管外

加热过的水送入车厢供暖。本实用新型最大的优点是：无需拆

卸任何部件，只要把换热器尾部的盆状烟门打开就能对换热器

内的内肋换热管内表面除灰，操作简单方便。本实用新型利用

汽车废气作为能量的来源，为节约能源起到了良好的作用。

<REC>

<申请号>=CN01274884.6

<名称>=玻璃钢断冷桥铝合金保温平开窗

<申请（专利权）人>=祁大成

<发明（设计）人>=宁渌国

<申请日>=2001.11.23

<地址>=154004黑龙江省佳木斯市安庆路61号

<摘要>=本实用新型涉及建筑行业的一种玻璃钢断冷桥

铝合金保温平开窗,它由窗框、横担、立挺、窗扇、铰链、传动

器执手、密封条、边框连接板、窗扇连接方管、保护框等组装

而成。该产品结构简单,安装方便,外观豪华气派,美观大方,视野

开阔,造价低于国内外同类产品,节能,保温效果高于现有门窗,

可广泛应用于高、中层建筑和民用住宅。

<REC>

<申请号>=CN01274639.8

<名称>=自动开关电焊面罩

<申请（专利权）人>=龚端生;黄良武

<发明（设计）人>=龚端生;黄良武

<申请日>=2001.12.23

<地址>=425200湖南省双牌县五星岭林场五星科研所

<摘要>=自动开关电焊面罩，由挡光面板[4]和挡光镜片[1]

组成，挡光镜片[1]安置在面罩板正面的视物窗口上，在面罩板

的后面装有由两个电机[15、16]带动门式挡光镜片的关门机构

[6]和开门机构[5]，在面罩板下部中间设有电焊光入射孔[2]，

它对应一个光电池[17]及其两个控制电路：关门电路和开门电路，后者由一个光电池[17]、R<SUB>3</SUB>，B<SUB>3</SUB>、R<SUB>1</SUB>，电机[16]、B<SUB>2</SUB>、K<SUB>2</SUB>等组成，前者由光电池[17]、R<SUB>4</SUB>、R<SUB>5</SUB>、K<SUB>1</SUB>、B<SUB>1</SUB>电机[15]等组成。本实用新型与已有技术产品比较具有使用方便、舒适、安全、可靠、高效、节能等优点。特适于高空作业和多人同时电焊作业。

<REC>

<申请号>=CN01276007.2

<名称>=分体组合式采暖锅炉

<申请（专利权）人>=杨栋

<发明（设计）人>=杨栋

<申请日>=2001.11.11

<地址>=025250内蒙古自治区赤峰市林西县红世电器制造有限责任公司

<摘要>=本实用新型公开了一种分体组合式采暖锅炉，包

括内装循环水的炉体水套，炉体水套上设有给水接口、回水接

口及灰门，炉体水套的燃烧室下面设有炉箅，其结构要点为：

炉体水套联接热交换器，热交换器的外壳为与炉体水套相连通

的水套式壳体，水套式壳体内为与循环水相连通的吸热装置，

伸进炉体水套内的吸热装置底部为主烟口、侧面至少设有一个

副烟口。本实用新型的热交换器及吸热装置可进一步吸收烟气

中的热量，烟气在锅炉内的滞留时间延长，使燃烧热能被充分

吸收利用，提高了热效率，节省燃料，并且能够达到迅速加热

的目的；本实用新型结构简单，成本低廉，并可用于烧水做饭，

功能全，节能效果好。

<REC>

<申请号>=CN01277882.6

<名称>=阻燃印花装饰布

<申请（专利权）人>=杨思严

<发明（设计）人>=杨思严

<申请日>=2001.12.29

<地址>=255300山东省淄博市周村区永安南路135号永胜印花厂

<摘要>=阻燃印花装饰布,其特征在于是在玻璃纤维布上

涂一层防水层,防水层上印花。为了达到更好的阻燃防火效果,

防水层最好为具有阻燃功能的防水层。染料可以采用分散性染

料,按照通常布料印花工艺进行印制,印制的花色图案由于渗透

到防水层中不容易脱落。本实用新型实现了在无机材料上通过

防水层过渡而直接进行印花。本实用新型特别适合于制作窗帘

布、墙壁布,用于室内装饰。

<REC>

<申请号>=CN01277564.9

<名称>=多功能热管节能锅炉

<申请（专利权）人>=万国顺

<发明（设计）人>=万国顺

<申请日>=2001.12.27

<地址>=028000内蒙古自治区通辽市科尔沁区556029信箱

<摘要>=本实用新型是一种多功能热管节能锅炉,是由水

套(1)、炉膛、炉排、炉门(4)、灰门(5)等构成,所不同的是:炉膛

被封火水套分成两个燃烧室(2)、(3),封火水套(9)设有与上、下

两个燃烧室相通的水套火管(6)。封火水套(9)安装有高效导热元

件热管(7)。封火水套(9)上面有一个与封火水套表示形状相近似

的可转动的封火板(8),封火板(8)上面的第二燃烧室(3)一侧有一

进风孔(10),另一侧为烟道(11),在烟道上还安装有高效导热的

元件热管(12)。其特点是炉膛内采热面较大,且能进行二次燃烧,

热效率较高。

<REC>

<申请号>=CN01277565.7

<名称>=弧形收费亭

<申请（专利权）人>=赵忠良

<发明（设计）人>=赵忠良

<申请日>=2001.12.30

<地址>=110034辽宁省沈阳市皇姑区阳山路20号沈飞自动门制造有限公司

<摘要>=一种弧形收费亭，包括带有窗、门的亭体，其中

亭体端部为弯弧形体，并嵌装大面积中空弯弧钢化玻璃，亭体

外蒙面板为不锈钢板，亭体顶部利用支架组装有广告灯箱，亭

体内饰面板为阻燃高密板和波音软片的复合板。它造型新颖，

配置和谐，不仅提高了通透性能，使视野更加开阔，而且利用

灯箱有效增加路面照度和拓宽其使用性能。

<REC>

<申请号>=CN01277750.1

<名称>=保温节能窗帘

<申请（专利权）人>=中国石化集团齐鲁石油化工公司

<发明（设计）人>=段景宽;张广明

<申请日>=2001.12.20

<地址>=255400山东省淄博市临淄区124信箱

<摘要>=本实用新型提供一种保温节能窗帘，包括按窗户

大小裁取的软质塑料透明片材，其特征在于：软质塑料透明片

材的底部设置有卷杆，在其正面的垂直两边缘及反面的四周边

缘设置有粘结带，且正、反面垂直两边缘的粘结带相对应。本

实用新型采用软质塑料透明片材，经安装固定件、粘结带与窗

框密封固定，与原有窗户构成双层窗，不影响室内正常采光，

保温隔热效果好，安装使用方便，抗菌阻燃，价格低廉，是目

前较为理想的保温节能窗帘。

<REC>

<申请号>=CN01279386.8

<名称>=塑料活动房

<申请（专利权）人>=蒋士华

<发明（设计）人>=蒋士华

<申请日>=2001.12.29

<地址>=300202天津市河西区福建路福盛花园39门308

<摘要>=本实用新型公开了一种塑料活动房,由墙体和房

顶组成,墙体和柱子组成房的框架,柱子设计成方形,四面分别设

有卡缝,墙体的一个边卡在柱子一面的卡缝内,房顶由两边缓坡

板和一个水平面板组成一个整体,两斜坡板顶端和水平面板之

间设有支撑柱或支撑板,房顶水平面板长出两边的墙体,形成两

边墙体的房檐,房顶水平面板两个侧边设有接口,将房顶和墙体

接在一起,墙体的中间设有门和窗。可拼装成若干间,便于大批

量生产,造价低,运输方便,节省钢材、水泥等建筑材料,保温性好,

防潮,防震,阻燃,可采用不同颜色或透明的塑料,免于装修,还可

装太阳能,应用于野营、牧场、游乐场、野外作业等。

<REC>

<申请号>=CN02201888.3

<名称>=一种节能型铝塑推拉式玻璃保温窗

<申请（专利权）人>=武勃

<发明（设计）人>=武勃

<申请日>=2002.01.08

<地址>=154100黑龙江省鹤岗市向阳区二马路17号

<摘要>=一种节能型铝塑推拉式玻璃保温窗，属建筑配

件，涉及建筑节能技术。它的特点是：窗框采用塑料条隔断热

桥并装有泡沫材料保温，窗框与窗扇均设有三道密封，故保温、

气密性好，窗框与窗扇成形均采用承插式结构，在同种窗框上

可安装二层或三层玻璃窗扇，适用于不同建筑需要，窗框料及

窗扇料均设有小圆弧角，故外型美观且易于清洁卫生，窗扇料

截面小，窗关闭时大部隐入窗框内，采光率高，此窗工厂生产

及现场安装简便，造价低，可广泛用于民用节能建筑。

<REC>

<申请号>=CN02203473.0

<名称>=负压除虫、灭菌、保鲜柜

<申请（专利权）人>=程新生

<发明（设计）人>=程新生;周延海;李兆勇;杨宪生;陈彦君;孟浩智

<申请日>=2002.02.06

<地址>=100026北京市朝阳区金台北街1号楼805号

<摘要>=本实用新型是一种负压除虫、灭菌、保鲜柜，上

部是负压储藏室，负压储藏室与负压储藏室门之间四周装有吸

盘胶条，负压储藏室下部连接伸缩囊的上部，伸缩囊下端与承

重储物箱的上顶四周密封相接；承重储物箱体可储物，起拉动

伸缩囊使负压储藏室产生相对真空的作用，这一设备的可贵之

处在于：不消耗能源，这一设计思路充分体现了0耗能和0排

污原则，符合节能、环保这一世界潮流的要求。

<REC>

<申请号>=CN02203480.3

<名称>=环保型多功能节能电气灶具

<申请（专利权）人>=楼驱虎

<发明（设计）人>=楼驱虎;傅俊杰

<申请日>=2002.02.07

<地址>=100016北京市丰台区东高地万源南里42栋1单元9号

<摘要>=一种环保型多功能节能电气灶具，在灶体上部设

置有电磁灶及其控制台，在灶体的中部设置有烘烤箱，在烘烤

箱下部的灶体中设置有陶瓷远红外加热件；在烘烤箱与电磁灶

之间设置有隔热层和磁屏蔽层，在烘烤箱顶面及左侧、右侧和

后侧的灶体内壁各设置有保温层，在该保温层外侧的灶体内设

置陶瓷远红外加热的调温、定时控制台，在该灶体的下部设有

隔板，该隔板底面安装风扇，该风扇产生的风经风窗连通烘烤

箱外壁的导热风道，该烘烤箱四壁设置有多组螺丝支柱水管，

在该烘烤箱的底面有排水管及排水电磁阀，该烘烤箱的顶角设

有排气扇及软管；本实用新型集电磁炉灶、电烤箱、电蒸箱、

消毒柜等功能于一身，体积小巧，占据空间少，使用方便、安

全，热效率高，节约能源，用费低廉。

<REC>

<申请号>=CN02205827.3

<名称>=强风补氧环保节能燃煤锅炉

<申请（专利权）人>=杨立儒

<发明（设计）人>=杨立儒

<申请日>=2002.02.26

<地址>=065200河北省三河市李旗庄镇西翟各庄路口102国道北侧三河市环发锅炉厂

<摘要>=一种强风补氧环保节能燃煤锅炉，包括炉体、水

热交换管和燃烧室，该燃烧室设有火门，燃烧室下部设有至少

一层炉排，炉排下方设有强风进口和除灰室、除灰门，在最上

层炉排上方设有至少一个二次强风补氧口连通燃烧室，该二次

强风补氧孔为多个时，均匀分布于燃烧室周围；本实用新型实

现燃料更充分的燃烧，同时降低烟气排放温度，进一步提高热

功率和热效率，更节能，消烟除尘达到国家规定排放标准，且

结构简单，成本及运行费用较低。

<REC>

<申请号>=CN02205256.9

<名称>=逆风无烟高效节能炉

<申请（专利权）人>=袁水成

<发明（设计）人>=袁水成

<申请日>=2002.03.11

<地址>=161041黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸办凡胜委253组

<摘要>=一种能够全面消除层燃手烧炉燃煤时，因可燃气

未能完全燃烧而排出的滚滚黑色烟尘和保护环境又节约能源

的逆风无烟高效节能炉。它是以下炉排、下炉门、烟气出口窗、

火焰区、冷水炉排、燃烧室和上炉门顺序设置，在上炉门上设

置两个可调整给风量大小的给风口，用以压炉、起炉，运行时

的逆向供风，使层燃手烧炉燃煤时达到无烟、迅速、高效的燃

烧，防止黑色烟尘污染大气，又节约大量能源，与传统的给风

方式对比同容量可节约燃煤1/3以上。

<REC>

<申请号>=CN02205716.1

<名称>=气压式清油泵

<申请（专利权）人>=耿焕存

<发明（设计）人>=耿焕存

<申请日>=2002.03.05

<地址>=063700河北省滦县小马庄乡永增农机具修配厂

<摘要>=本实用新型涉及一种榨油领域用机械，特别是一

种气压式清油泵。它包括电机、传动轮、传动带、机架、进油

管、出油管，电机、传动带、传动轮装在机架上，机架上设有

压缩气泵，气泵与电机相连，气泵上还装有压力表和安全阀，

机架下设有储气筒，储气筒上部设有吸进气管与气泵上的进排

气阀门相连，储气筒下部设有出油管、进油管，管口处装有阀

门。本实用新型具有使用方便、清油效率高、效果好、节能等

优点，每小时清油7－80公斤，可大大提高油的纯度，每个气

泵可使用3－5年。

<REC>

<申请号>=CN02208394.4

<名称>=一种手动及电动推拉式玻璃保温窗

<申请（专利权）人>=武勃

<发明（设计）人>=武勃

<申请日>=2002.03.23

<地址>=154100黑龙江省鹤岗市矿务局规划设计处

<摘要>=一种手动及电动推拉式玻璃保温窗属建筑配件，

涉及门窗工艺技术及建筑节能技术。它的特点是：窗型材均为

铝合金，窗开启时可以手动及遥控电动，窗关闭时窗扇在一条

直线上，开启时开启扇沿轨迹水平推拉运行，窗框内可安装隐

形纱窗机，窗扇为中空玻璃，窗框与窗扇均为圆弧角，承插件

成型，几何尺寸准确，便于工厂化生产，该窗采光面积大，便

于使用，美化建筑环境可广泛用于民用建筑。

<REC>

<申请号>=CN02207703.0

<名称>=饰面隔热窗

<申请（专利权）人>=哈尔滨市节康门窗技术开发有限公司

<发明（设计）人>=于春国

<申请日>=2002.03.11

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区田地街2号五金配件城A1

<摘要>=本实用新型属于建筑节能门窗领域，在铝材的室

内装饰面上，通过复合方式把低导热系数的型材合成一体，降

低铝材的导热系数，同时又起到装饰作用和隔热作用。该窗可

根据需要选择饰面，如实木塑材等，由于构造简单，造价低，

可大规模批量生产。

<REC>

<申请号>=CN02208542.4

<名称>=无轮密封滑轨推拉装置

<申请（专利权）人>=山东大正天丰不锈钢建材有限公司

<发明（设计）人>=王德良

<申请日>=2002.03.28

<地址>=250104山东省济南市历城区大正工业示范区东郑村218号

<摘要>=一种无轮密封滑轨推拉装置，在固定框上面有滑

轨，滑轨内安装有推拉扇，其特征是固定框上接触面呈凸形滑

轨，推拉扇下接触面成凹槽形，其下缘固定有密封滑块。密封

滑块在下面中间有一条凸缘，在相对位置，固定框凸形滑轨上

面中间有一条凹槽，密封滑块的长度等于或小于推

拉扇下接触面凹槽的长度，密封滑块是硬质高分子聚合材料密

封滑块。增大固定框和推拉扇的接触面，改善密封性能，避免

建筑门窗形成的冷桥或热桥，降低建筑物温度调节能耗。适用

于推拉门、推拉窗、活动隔断等。

<REC>

<申请号>=CN02208543.2

<名称>=节能高性能密封门窗

<申请（专利权）人>=山东大正天丰不锈钢建材有限公司

<发明（设计）人>=王德良

<申请日>=2002.03.28

<地址>=250104山东省济南市历城区大正工业示范区东郑村218号

<摘要>=一种节能高性能密封门窗，在窗框上安装有推拉

玻璃窗扇和纱窗扇，其密封特点是：在窗框与窗扇之间和窗扇

与窗扇交界缝隙之处有植绒密封带；在窗扇下沿与窗下框的滑

槽接缝处内外两面均置有植绒密封带，并分别由内、外密封盖

板覆盖；窗扇下边凹槽与窗框凸形滑槽接触之处固定有密封滑

块；窗扇与玻璃交界缝隙处填充密封胶。多处立体密封，采用

植绒密封条和玻璃胶带粘贴式密封方式，抗风压、气密、水密

等密封性能好，隔音、隔热、节能、方便更换、美观、经济，

门窗启闭时能减少碰撞产生的振动和噪音。适用于各种建筑门

窗。

<REC>

<申请号>=CN02209792.9

<名称>=节能保温阳台

<申请（专利权）人>=刘纯学

<发明（设计）人>=刘纯学

<申请日>=2002.01.15

<地址>=150070黑龙江省哈尔滨市香坊区香顺街31号

<摘要>=本实用新型提供的是一种节能保温阳台。它包括

由地面、墙壁、顶棚组成的基体部分和阳台窗,在基体部分的钢

筋混凝土板或墙体砖的内侧喷涂有硬聚氨酯发泡材料层,在硬

聚氨酯发泡材料层上设置钢丝网以及水泥内面。它具有保温性

能良好,有利于节约能源,提高阳台的利用率的特点。

<REC>

<申请号>=CN02209347.8

<名称>=多功能防火门

<申请（专利权）人>=吴炎地

<发明（设计）人>=吴炎地

<申请日>=2002.03.25

<地址>=361000福建省漳浦县佛昙镇白石村漳浦光华建材有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种多功能防火门，包括内板

和置于内板四周的边板，所述内板由矿岩块、不饱和聚酯树脂、

泥土球粒、阻燃剂等混合并经高温催化模制而成，内部含有孔

隙；在内板两侧表面设置玻璃纤维布，在玻璃纤维布的外表面

设置外面板，同时，所述内板两侧表面设置为凸凹状，与设置

为凸凹状的外面板相配合。采用上述材料和结构，使本实用新

型既美观、重量又较轻，同时具有防水、防酸、防蛀、防腐等

功能。

<REC>

<申请号>=CN02210394.5

<名称>=常压节能环保热水锅炉

<申请（专利权）人>=李季

<发明（设计）人>=李季

<申请日>=2002.04.19

<地址>=118100辽宁省凤城市爱民小区8号楼五单元209号

<摘要>=本实用新型涉及的是常压节能环保热水锅炉，是

为了解决现有的常压热水锅炉存在有烟气排放浓度过高，难以

达到现行国家标准而设计的，本技术主要是在燃烧区部分中设

有一独立的、通过侧向炉排与其外侧燃烧区部分相通的立式煤

腔，通入煤腔的上部设有投煤门，下部设有调风门。本技术具

有操作方便、无烟尘排放、热效率高的特点。

<REC>

<申请号>=CN02211847.0

<名称>=密封内燃式高效节能民用水暖炉

<申请（专利权）人>=赵国平

<发明（设计）人>=赵国平

<申请日>=2002.05.14

<地址>=121406辽宁省黑山县大虎山镇三台子村

<摘要>=一种可昼夜取暖、无明火、燃烧充分时间长、热

效率高、无污染且使用方便的密封内燃式高效节能民用水暖

炉，它有一个炉体、水套、回水管、炉条、进风排灰门和排烟

口，所说的水套位于炉体的中下部对应炉条上方位置，在炉体

内对应水套部位设置有1～3个倾斜放置的加热水管，在炉体

侧壁上对应水套上方位置设置有加料口，在加料口位置安装有

加料门，加料门和加料口之间安装有紧固栓，所说的加料门和

加料口的边缘处设置有密封条，在炉体上部设置有热水贮水

箱，所说的热水贮水箱上设置有自动排气阀、侧部设置有热水

出水口和放水阀，在炉体外壁上设置有与水套和热水贮水箱相

通的循环水道。

<REC>

<申请号>=CN02214439.0

<名称>=全采光式推拉百叶窗

<申请（专利权）人>=陈延雷

<发明（设计）人>=陈延雷

<申请日>=2002.04.27

<地址>=255000山东省淄博市张店区体坛小区4号楼7单元502室

<摘要>=本实用新型提供一种全采光式推拉百叶窗，包括

上滑道、下滑道和底部设置有滑轮的百叶窗扇，上、下滑道平

行固定在窗户的上、下两侧，窗扇安装于上滑道、下滑道内，

其特征在于：上滑道、下滑道的长度大于窗扇的宽度，窗扇完

全打开时位于窗户以外的滑道内。该推拉式百叶窗克服以往只

能打开一半(或部分)空间、不利于室内采光及窗具清洁、维护

的缺陷，使窗扇可完全推开至建筑物窗户两侧(或一侧)，最大

限度的保证室内采光量、并方便窗具的清洁、维护。从而使推

拉式百叶窗具备节能环保、保护室内私密性、使用方便及便于

采光、窗具清洁、维护等诸多优点，为现代家居提供一种完美

的窗具用品。

<REC>

<申请号>=CN02214068.9

<名称>=易清灰的节能水暖炉

<申请（专利权）人>=陈海元

<发明（设计）人>=陈海元

<申请日>=2002.04.13

<地址>=255400山东省淄博市临淄区稷下街道办事处槐行村

<摘要>=易清灰的节能水暖炉，包括炉体、炉膛、烟囱、

烟道、换热水套，炉膛的上部为炉口，炉口的上部为炉盘，炉

膛的下部有炉箅，炉箅的下部为储灰斗，炉体与炉膛间为烟道

与烟囱连通，换热水套设置在烟囱、烟道及炉口的周围，其特

征在于烟道底部的炉箅上设置有漏灰孔与储灰斗连通，漏灰孔

上带有活动挡板。在炉体的下端设置有清灰门，清灰门外带有

活动挡板。在炉口四周的换热水套为有一定间隔且连通的两

层，将炉口也分成上、下两层，靠近烟囱口侧增设上、下挡火

圈，上挡火圈固定在上换热水套的上面，下挡火圈固定在上换

热水套的下面，上、下炉口之间还设有一活动挡火圈。本实用

新型清灰方便，避免清灰时细灰飞扬，利于环境卫生。燃烧充

分，节能，热效率高。

<REC>

<申请号>=CN02214067.0

<名称>=节能水暖炉

<申请（专利权）人>=陈海元

<发明（设计）人>=陈海元

<申请日>=2002.04.13

<地址>=255400山东省淄博市临淄区稷下街道办事处槐行村

<摘要>=节能水暖炉，包括炉体、炉膛、烟囱、烟道、换

热水套，炉膛的上部为炉口，炉口的上部为炉盘，炉膛的下部

有炉箅，炉箅的下部为储灰斗，炉体与炉膛间为烟道与烟囱连

通，换热水套环绕在烟囱、烟道及炉口的周围，其特征在于炉

口四周的换热水套为有一定间隔且连通的两层，将炉口也分成

上、下两层，靠近烟囱口侧增设上、下挡火圈，上挡火圈固定

在上换热水套的上面，下挡火圈固定在上换热水套的下面，上、

下炉口之间还设有一活动挡火圈。烟道底部的炉箅上设置有漏

灰孔与储灰斗连通，漏灰孔上带有活动挡板。在炉体的下端设

置有清灰门，清灰门外带有活动挡板。本实用新型燃烧充分，

节能，热效率高。清灰方便，避免清灰时细灰飞扬，利于环境

卫生。

<REC>

<申请号>=CN02213831.5

<名称>=一种自动反冲洗过滤装置

<申请（专利权）人>=张仲乐

<发明（设计）人>=张仲乐

<申请日>=2002.04.01

<地址>=265700山东省龙口市百年电力发展股份有限公司汽机分场

<摘要>=本实用新型公开了一种自动反冲洗过滤装置，它

包括壳体(2)、电机(1)、齿轮箱(3)，其特征在于壳体(2)的上下

分别设有进水口(18)和出水口(19)，壳体(2)上连接有压力表

(22)、压力表(17)，两个压力表之间连有压差变速器(16)，压差

变速器(16)与电机(1)之间连接时间继电器(21)，壳体(2)连接滚

轴(7)，滚轴(7)与滤网(9)相接触，滤网(9)的上盖(5)连接齿轮轴

(4)、导向轮(6)，滤网(9)的下端连接排污管(14)，排污管(14)的

一端连接排污门(15)，另一端通过转轴(13)连接排污舱(11)，该

排污舱(11)为六面体，其中一侧面开口，相对的另一侧面通过

活动铰链轴(12)连接“L”形排污舱导杆(8)，排污舱导杆(8)垂

直插入导向轮(6)的导向槽(20)中，本实用新型通流倍率大，体

积小，便于安装，过滤清洗效果好，节能可靠。

<REC>

<申请号>=CN02216174.0

<名称>=三相计量箱

<申请（专利权）人>=李勇

<发明（设计）人>=李勇

<申请日>=2002.03.18

<地址>=322100浙江省东阳市南岘新村17幢4号

<摘要>=本实用新型涉及一种三相计量箱，它包括箱体和

箱盖。箱体包括供电部门区域和用户区域，供电部门区域和用

户区域的箱体拼装组成，在供电部门区域的箱体一侧设有通风

窗。箱盖有二个，分别装设在供电部门区域和用户区域的箱体

上，供电部门区域的箱盖上装有计量窗和锁具。本实用新型采

用工程塑料制成，具有阻燃、绝缘、防触电的性能，安全可靠。

在结构上将供电部门的三相进电与用户用电合并设置成三相

计量箱，供电部门区域和用户区域可分立使用，这二个区域拼

装组成，也可分离。本实用新型固定安装在墙壁上，上方有罩

篷遮阳挡雨，箱体有通风窗排出热量，整体实用美观。

<REC>

<申请号>=CN02216123.6

<名称>=有安全、节能功能的地铁站台防护罩

<申请（专利权）人>=朱俊华

<发明（设计）人>=朱俊华;黄曾新

<申请日>=2002.03.13

<地址>=200023上海市卢湾区瞿溪路883弄6号303室

<摘要>=本实用新型涉及一种有安全、节能功能的地铁站

台防护罩。防护罩包括罩体和罩体两侧与地铁列车车门相对应

宽度的可遥控开启式门。本实用新型制作简单，安全、节能功

效显著，可用于地铁站台的安全防护和节能。

<REC>

<申请号>=CN02214979.1

<名称>=悬空单胆煮锅炉具

<申请（专利权）人>=杨列铨

<发明（设计）人>=杨列铨

<申请日>=2002.05.30

<地址>=273500山东省邹城市峄山路南首邹城市利民锅炉厂

<摘要>=一种悬空单胆煮锅炉具，由锅框内筒和锅框外筒

构成封闭式锅框，锅框在底圈上，煮锅放置在锅框上，锅框的

前面有加煤门，锅框前部底面有炉排，炉排上方是炉膛，在锅

框前上部有炉胆，炉胆的上口和两侧与锅框内腔相通，在锅框

底面位于炉排的后部有挡火墙，挡火墙为倒置的“U”形，与

底板构成密闭的环形，其两端与锅框的内腔连通，锅框的后部

是由内烟筒和外烟筒构成的夹层火道，火道的夹层与锅框内腔

连通，火道的内筒为与炉膛连通的烟道，外烟筒上从顶部、上

部、下部依次有排气管、加水管、放水管。该炉具为多级预热，

受热面积大，热效率高，节能效果显著，烟尘净化效果好，符

合国家环保要求，并能一炉多用，烟煤、无烟煤均可使用。

<REC>

<申请号>=CN02216549.5

<名称>=一种透可见反红外的阳光控制薄膜

<申请（专利权）人>=邵剑心;康长生

<发明（设计）人>=邵剑心;康长生

<申请日>=2002.04.02

<地址>=200434上海市仁德路100弄18号601室

<摘要>=本实用新型提供了一种透可见反红外的阳光控

制薄膜，它采用了聚酯基底、金属和金属氧化物多层膜和外保

护层组成的结构，具有在可见光区域高透过率，而在近红外和

中远红外区域具有高反射率的特性。可用于汽车窗户、建筑物

窗户、以及陈列冰柜的透明门等各种需要透明并隔热的场合，

具有节能的功能。

<REC>

<申请号>=CN02219874.1

<名称>=节能窗中空滑轮

<申请（专利权）人>=唐贤弟

<发明（设计）人>=唐贤弟

<申请日>=2002.04.08

<地址>=325604浙江省乐清市柳市镇马仁桥乐清市航宝门窗配件有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种节能窗中空滑轮。包括壳

体、滑轮和滑轮支持体，滑轮设置在滑轮支持体上，壳体的内

侧两个相对的内壁中各自设有相互对称的直线斜导轨，滑轮支

持体上设有与导轨相配合的凹槽，导轨通过凹槽支持住滑轮支

持体，在壳体上斜导轨下降一侧的壳体壁上设有螺孔，螺孔内

设有螺栓，螺栓的端部和滑轮支持体连接。采用上述结构的节

能窗中空滑轮采用一条斜导轨支持住滑轮支持体，由整条斜导

轨支持整个窗体的重量大大提高了整体的可靠性，延长了使用

寿命。

<REC>

<申请号>=CN02221456.9

<名称>=燃煤式节能烘箱

<申请（专利权）人>=高兴栋

<发明（设计）人>=高兴栋

<申请日>=2002.01.30

<地址>=610500四川省成都市新都龙安乡海源村一社

<摘要>=一种燃煤式节能烘箱，属以煤炭为热源的工业烘

箱，包括放置有门的箱体。燃炉炉体的炉膛内设有炉桥，燃煤

炉体设置在箱体内，炉门置于箱体前部开口上；还包括换热管

道，其前端与燃煤炉体炉膛连通，主体设置在箱体内，后端伸

出箱体，接于通风机入口。它具有产品热处理费用低，设备费

用低的优点。

<REC>

<申请号>=CN02222720.2

<名称>=一种节能燃气炉头

<申请（专利权）人>=应建

<发明（设计）人>=应建

<申请日>=2002.05.24

<地址>=400050重庆市九龙坡区杨家坪直港大道15号3单元8－1号

<摘要>=一种节能燃气炉头，包括火碗、耐火盘、气管、

混流阀体、混流阀芯和管接头，其关键在于在耐火盘上设有一

个长明火头，其高度高于火碗上表面，调节混流阀芯，可使燃

气和空气的混合比达到上佳，从而保证了燃烧充分，经对比实

验表明，其节气达40％以上，克服了传统炉头燃烧不充分和风

门调节不便的不足，并且在需要时，可保证其炉火长明不熄，

不仅适合于旧式炉具的改装，尤其适合新炉具的制造。

<REC>

<申请号>=CN02223264.8

<名称>=通用炉

<申请（专利权）人>=赵丕才

<发明（设计）人>=赵丕才

<申请日>=2002.01.13

<地址>=415300湖南省石门县楚江镇站西路8号民科所

<摘要>=通用炉为一种日常生活、生产用具，由燃炉(1)、

热水器(2)、消毒仓(3)、保温仓(4)、干燥仓(5)、蒸气导管(6)、

燃炉导轨(7)、燃炉挡门(8)组合。保温仓(4)、干燥仓(5)及消毒

仓(3)的下端安装有撑架(31)。在热水器(2)的上顶安装有自动卸

压的拍门(21)、预警提示的鸣哨(22)、添水孔(28)、蒸气接口

(29)，在热水器(2)的周壁安装有暖气片出水口(23)、回水口(24)

及自来水的进水口(25)、溢水口(26)、放水阀门(27)。燃炉(1)

中配备的炉芯(11)有燃烧柴草的炉芯、燃烧散煤的炉芯、燃烧

型煤的炉芯，在炉的前部设有添料门(12)，炉的下部有封排气

口(13)和卸渣器(14)，炉的后部安装有烟囱(15)。其通用性突

出：用途广泛，不择燃料，季节地域通用，卫生安全、环保节

能。

<REC>

<申请号>=CN02223473.X

<名称>=节能灶

<申请（专利权）人>=王锡津

<发明（设计）人>=王锡津

<申请日>=2002.02.07

<地址>=416000湖南省吉首市文艺路056301信箱

<摘要>=节能灶。它是在灶体1的一端设有火堂分别为火

门2和风门3、炉桥4，在锅体6四周环绕有一道顶端封闭的

回火道7，回火道7在灶体1另一端与锅底火道9相连，烟道

8与回火道7连接并通向屋外烟囱，烟道8与回火道7之间有

一道可开合的气门10，由于回火道紧绕锅体，散热时仍与锅体

相连，经回流再对锅体以加热，从而达到了快速、节能、排烟

时间短的效果。本实用新型结构简单，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN02223950.2

<名称>=一种节能灶

<申请（专利权）人>=芷江侗族自治县农村工作领导小组办公室

<发明（设计）人>=周福良;龙太金

<申请日>=2002.04.26

<地址>=419100湖南省怀化市芷江县政府大院内

<摘要>=本实用新型公开了一种节能灶，包括灶体、在灶

体中设计有上端敞开，其余面封闭的灶膛，在灶膛的敞开处安

装有铁锅，灶膛通过烟道与烟囱连接，在灶体上还设计有灶门，

其特殊之处是：在灶门的下侧有进风洞，该进风洞与灶膛连通，

在烟道上设计有烟道开关，在灶体上的二个相邻的灶膛之间由

过烟道连通，本实用新型节能灶可实现一火二锅，且燃烧速度

快、火力猛、燃烧完全、保温性能好，热效率高，是现有柴灶

的换代产品。

<REC>

<申请号>=CN02222967.1

<名称>=遥控窗机式多元照明灯

<申请（专利权）人>=李云山

<发明（设计）人>=李云山

<申请日>=2002.06.12

<地址>=650215云南省昆明市铁路局昆明东站（凉亭）技术室列尾中心

<摘要>=本实用新型是一种遥控窗机式多元照明灯。包括

全功能电子遥控启动器(3)，双工制电动、手动窗帘机动力传动

总成(8)，左右端部灯(9、11)，中部主体灯(10)，其特征在于在

灯体的后部设有窗帘机装置结构组合架(2、7)和窗帘机导轨(4)。

本实用新型的遥控窗机式多元照明灯集电子技术全功能遥控

操作的双工作制窗帘机和多种光源灯具功能于一体，造型美

观，方便地实现以单件至多件灯具的组合装设，达到小居室或

大厅室对窗帘、窗幕、光源、灯光照度的理想选择。即除满足

日常室内生活、工作、学习启闭窗帘和照明功能外，还可以选

择光谱保健光源、节能装饰光源，以及窗帘、窗幕、灯光照度

等延展组合的更佳功能效果。

<REC>

<申请号>=CN02225070.0

<名称>=多功能内开内倒铝合金窗

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=张根祥;吴筱丹

<申请日>=2002.01.01

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹第二工业村59栋

<摘要>=本多功能内开内倒铝合金窗，包括窗框和窗扇，

其特征在于：所述窗扇由窗扇框、通过玻璃扣条和玻璃密封胶

条镶嵌在窗扇框上的中空玻璃组成；固定扇中空玻璃通过玻璃

扣条和玻璃密封胶条镶嵌在窗框与窗中梃内。其窗框、窗扇框

和中挺均为空腔结构，窗扇与窗框、窗扇与中挺之间均设置三

道胶条密封，并结合使用中空玻璃，使窗形成一个阻热层，大

大降低了铝合金窗的导热系数，整窗具有良好的气密、水密等

性能，保温节能性能良好。框与扇、玻璃与玻璃在同一平面，

显得整齐、美观。有较高的抗风压性能，适用于做大分格窗型，

尤其适用于较多时间使用空调的建筑。

<REC>

<申请号>=CN02225066.2

<名称>=外开铝合金保温节能窗

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=冯强;王东明

<申请日>=2002.01.01

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹第二工业村59栋

<摘要>=本实用新型的外开铝合金保温节能窗，包括窗框

和窗扇，其特征在于：窗框由内、外框以及隔热条组成，隔热

条压接在外、内框之间；中空玻璃通过扣条和密封胶条镶嵌在

窗框与中梃内，中挺由中挺内、外框以及压接在两者之间的隔

热条组成；窗扇由窗扇框、通过扣条和密封胶条镶嵌在窗扇框

上的中空玻璃组成，窗扇框由内、外扇框、以及压接在两者之

间的隔热条组成。其采用铝塑材料结合的窗框、窗扇框和中

挺，所有型材的截面均呈多层空腔结构，窗框与窗扇框之间设

置两道胶条密封，并结合中空玻璃，使窗形成一个阻热层，大

大降低了铝合金窗框的导热系数，具有塑钢窗保温节能的特

点，又具有铝合金窗美观、精巧、环保、色彩多样等特点，可

广泛用于现代中高档建筑。

<REC>

<申请号>=CN02224924.9

<名称>=一种节能废水冲厕装置

<申请（专利权）人>=姚福平

<发明（设计）人>=姚福平

<申请日>=2002.05.22

<地址>=710015陕西省西安市北关生产后村173号

<摘要>=本实用新型涉及一种节能废水冲厕装置，它利用

家庭中的废水冲洗便池，使用方便，节水效果明显。本实用新

型包括水箱，水箱置于地面下用于收集废水，水箱内设有与便

池相连通的水管，水管前部开有进水孔，水管内设有可移动的

活塞，活塞上设有垫圈，活塞后端固定一十字形框架，框架与

水箱之间为可活动连接，框架轴向两端设有活动舌，相应在水

管内壁上设有用于固定活动舌的舌槽，框架横向两端固定有滑

轮，所述滑轮与固定在门上的滑轮连接构成滑轮组。

<REC>

<申请号>=CN02226663.1

<名称>=一种安全节能推拉窗

<申请（专利权）人>=覃军

<发明（设计）人>=覃军

<申请日>=2002.04.05

<地址>=510620广东省广州市员村三横路东和花苑4栋1梯302

<摘要>=一种安全节能推拉窗，由窗框(1)、玻璃框(2)、玻

璃(3)、沙窗框(4)和沙窗(5)构成，窗框(1)的下框架上表面由内

至外为从高至低，上有三条平行凸缘(11)形成推拉导轨，最内

侧及最外侧有凸边(12、13)，凸缘及最外侧的凸边上均开有出

水孔(14)，玻璃框和沙窗框底部装有滑轮，可在凸缘上左右滑

行。由于本实用新型窗框的下框架上表面由内至外为从高至

低，凸缘上开有出水孔，当雨水从玻璃上流到下框架上表面时

会通过出水孔流到户外而不会渗透进屋内。

<REC>

<申请号>=CN02228488.5

<名称>=多功能炊暖加温加湿炉

<申请（专利权）人>=石富中

<发明（设计）人>=石富中

<申请日>=2002.02.23

<地址>=463700河南省泌阳县食品罐头厂

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能炊暖加温加湿炉，在

炉体的炉膛底部的进气隔板上活动放置有一组或一组以上的

炉芯，炉芯上方的炉膛顶部固定安装有一换热水罐，换热水罐

中间设置有一上下贯穿且与炉膛连通的烟道，炉膛通过其进气

隔板与炉体底部的进气腔隔开，炉膛的一侧设置有活动开启的

密封门。该炉可以加温、加湿，结构简单，功能多样，操作方

便，体积小，节能环保。实验证明，热能的利用率高达96％以

上，升降温度及湿度快，温度升降范围在5－50℃，湿度范围

在20％－96％，该设备成本低，易于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN02228882.1

<名称>=半导体双效多用柜

<申请（专利权）人>=王皓;曹江

<发明（设计）人>=王皓;曹江

<申请日>=2002.04.01

<地址>=430034湖北省武汉市常青花园26村17栋1－1－104室

<摘要>=本实用新型涉及一种半导体双效多用柜，属于半

导体制冷/热技术领域，适于宾馆、家庭、医院作冷/热藏饮料、

食品、药品用的食品柜、床头柜，医疗柜等。其柜体由常温柜

和其内部的冷/热藏柜组成；所述冷/热藏柜有一个密封门，还

有外壳和导温内壁及两者之间的保温层，该外壳与常温柜的壁

板为一整体或各自独立而成为组合结构；用于制冷/热的半导体

双效芯片在导温块和散热片之间，导温块与导温内壁紧密固

定；制冷/热转换开关安装在柜体上或冷/热藏柜上。本实用新

型优点是：体积小、轻巧灵便；导温块与导温内壁连接牢固，

使用可靠；具有常温柜及冷/热藏柜多种效果，从而具有多用途；

制冷/热效果好，有利于环保，无噪音，无污染、节能。

<REC>

<申请号>=CN02229384.1

<名称>=家用低噪、节能中央空调

<申请（专利权）人>=庞世军

<发明（设计）人>=庞世军

<申请日>=2002.05.14

<地址>=437515湖北省崇阳县白霓镇白路村一组

<摘要>=本实用新型涉及一种家用中央空调。家用低噪、

节能中央空调，包括压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机、轴

流风机、控制器，压缩机、冷凝器、蒸发器、离心风机，轴流

风机位于室外机上，控制器设于室内风窗上，室外机上设有排

风口、进风口，室外机与室内风窗由排风管道、进风管道相连

接，其特征是蒸发器(7)位于冷凝器(12)上方，蒸发器(7)与冷凝

器(12)之间设有一冷凝水渗滴管(11)，冷凝水渗滴管(11)下底面

上设有滴孔(14)。进风口下底面上设有新鲜空气进入开启、关

闭装置。它具有低噪、节能、新鲜空气进入室内的特点。室内

环境无机械噪声，结构简单，安装维修方便，只须将室外机的

排风口和进风口同室内风窗连接即可。

<REC>

<申请号>=CN02228858.9

<名称>=防风型高效节能燃气燃烧器

<申请（专利权）人>=杜子君

<发明（设计）人>=杜子君

<申请日>=2002.04.01

<地址>=430040湖北省武汉市东西湖区吴家山开屏里123号1楼东门

<摘要>=本实用新型公开了一种防风型高效节能燃气燃

烧器。它包括燃气喷嘴，与燃气输送管及上、下风门连接；预

热混合管，与防风器及混合燃烧室相连接；平衡风门与上风门

通过罩筒连接。该燃烧器设有防风器，采用双风门设计，内置

式多火孔，具有防风功能；燃气与空气充分混合、预热，喷射

到炊具底部旋风混合燃烧，达到高效节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN02228538.5

<名称>=高效节能燃气燃烧器

<申请（专利权）人>=杜子君

<发明（设计）人>=杜子君

<申请日>=2002.03.04

<地址>=430040湖北省武汉市东西湖区吴家山开屏里123号1楼东门

<摘要>=本实用新型公开了一种高效节能燃气燃烧器。它

包括燃气喷嘴，与喷嘴相连的燃气输送管、上风门及下风门；

燃气预热混合管，与平衡风门连接；上风门与平衡风门通过罩

筒连接。该燃气燃烧器能使燃气和空气分级混合、分级预热，

高速喷射到炊具底部旋风混合燃烧，燃烧充分，热量集中，大

大提高了燃气利用率。

<REC>

<申请号>=CN02229906.8

<名称>=燃气烤箱

<申请（专利权）人>=王孟进

<发明（设计）人>=王孟进

<申请日>=2002.03.25

<地址>=246001安徽省安庆市集贤南路198号盛敏富转王孟进

<摘要>=本实用新型公开了一种燃气烤箱，它包括烤箱箱

体和烤箱门，在箱体下设有与箱体连成一体的长形燃气灶头，

箱体底部设有燃烧腔，灶头的燃烧部位于燃烧腔内；在箱体顶

部设置有带调节挡块的通风口；在箱体内横置一转轴，其两端

安排在箱体两侧壁的中心位置上，转轴两端接近箱体壁处分别

安装有一个支承座，两支承座间配置有相应的挂物架，挂物架

通过其挂臂与两支承座之间活动连接。本实用新型结构简单，

安全方便，能烤制肉食、米饭、糕点等各种食品，做六、七个

肉食连同饭仅需四十多分钟。它节能降耗，烤制效果好，用该

烤箱做出来的食物比用锅烧来的味道更香。本实用新型特别适

用于现代家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN02231304.4

<名称>=一种新型消毒烘干衣柜

<申请（专利权）人>=马学文

<发明（设计）人>=马学文

<申请日>=2002.04.15

<地址>=523999广东省东莞市沙田镇环保工业城东莞新盈工程塑料有限公司

<摘要>=本实用新型是一种用于存放衣物的衣柜。包括有

柜体(1)、门体(2)，其中柜体(1)内装设有烘干加热装置(3)。烘

干加热装置(3)为PTC陶瓷发热元件，且柜体(1)内还装设有臭

氧发生器(4)。本实用新型由于采用在柜体内装设有烘干加热装

置、消毒杀

菌装置的结构，因此，其不仅能对柜内衣物实现烘干，而且能

对柜内衣物实现消毒杀菌，使柜内衣物有日晒的效果，但又不

会褪色。另外，本实用新型采用PTC陶瓷发热元件作为烘干加

热装置，由于PTC陶瓷发热体具有优异的调温与节能特性、极

低的热惯性和无明火、无辐射的安全性，良好的抗振性，且经

久耐用，保温效果好等优点，故确保了本实用新型的使用性

能。本实用新型是一种设计巧妙，性能优良，方便实用的新型

消毒烘干衣柜。

<REC>

<申请号>=CN02232326.0

<名称>=座舱式电动自行车

<申请（专利权）人>=顾群

<发明（设计）人>=顾群

<申请日>=2002.04.16

<地址>=310011浙江省杭州市和睦新村18－55－204室

<摘要>=一种安全性高、舒适性好、行驶性能佳、空气阻

力少、节能省力、适合恶劣天气环境下行驶的座舱式电动自行

车。包括车架、车把、前叉、前轮、后轮、动力源、驱动机构

和车座，所述前叉安装在车架的前端，前叉的上下两端分别装

有车把和前轮，车座、后轮、动力源和驱动机构安装在车架上；

还在车架上装有座舱，该座舱能将车架罩住，在座舱上设有舱

门和活动舱窗及采用轴传动的人力驱动机构，在后轮加长后轴

左右处装有起落架助动装置，该装置可以在停驶或慢速行驶时

自动放下确保行驶安全平稳的助动轮着地、形成四轮支点、在

快速行驶时助动轮自动向上收起确保整车二轮着地。

<REC>

<申请号>=CN02233325.8

<名称>=整体节能塑钢窗

<申请（专利权）人>=邯郸县育华福利建材厂

<发明（设计）人>=刘纪经

<申请日>=2002.04.27

<地址>=056000河北省邯郸市陵园路东环路口东行三公里

<摘要>=一种整体节能塑钢窗，其特征是，固定窗、推拉

窗的窗框为一整体窗框，整体窗框和横中窗框，均采用背部带

有外压条座、内压条座的多功能框材，外压条，内压条的固定

脚插入多功能框材背面的压条座内或正面推拉扇滑道撕裂口

内固定玻璃。本实用新型具有一框多用、节约材料、制作简便、

安全防盗的优点，是一种理想的塑钢窗。

<REC>

<申请号>=CN02234153.6

<名称>=氩气纯化炉

<申请（专利权）人>=李建龙

<发明（设计）人>=李建龙

<申请日>=2002.05.17

<地址>=311300浙江省临安市上甘杨岱村齐兴电子公司转

<摘要>=本实用新型涉及荧光灯行业尤其是节能灯行业

灯管排气工序中与排气设备配合使用的氩气纯化炉，它包括炉

体，炉体上带进出气阀门的进出气管，固定于炉体内与进出气

管相连并在其间设有相互连通管道的至少三个纯化反应柱，分

别埋于纯化反应柱I和纯化反应柱II上热电耦，埋于纯化反应

柱II上的热电耦与纯化开关和纯化温控仪相联，埋于纯化反应

柱I上的热电耦与控制纯化反应柱I、III的再生开关和再生温

控仪相联，纯化反应柱由外至内分别是不锈钢筒、保温层、电

加热层、耐高温玻璃层和装有化工原料的腔室。它将钢瓶氩气

纯化后为20－40台氩气排气设备供气，在荧光灯生产过程中

降低能耗和成本，方便操作和维护，提高生产效率和产品质量。

<REC>

<申请号>=CN02235609.6

<名称>=一种红外辐射电热烘箱

<申请（专利权）人>=黄加玉;黄鑫

<发明（设计）人>=黄加玉;黄鑫

<申请日>=2002.05.31

<地址>=100053北京市广安门内大街210号A座806

<摘要>=一种红外辐射电热烘箱，它包括箱壳体、箱门和

加热装置。烘箱中至少有一面设置有由导电石墨碳粉或碳纤维

粉作为添加剂的陶瓷或水泥制品构成的红外辐射电热板，该红

外辐射电热板中至少开有二条电极槽，电极槽内固定有金属或

碳纤维电极导线。本装置具有热效率高，红外频谱强，制造成

本低，热场均匀和节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN02235465.4

<名称>=节能环保型煤气锅炉

<申请（专利权）人>=张乐学;张树青;葛建中

<发明（设计）人>=张乐学;张树青;葛建中;刘全涛;贾军

<申请日>=2002.05.14

<地址>=453731河南省新乡县小冀镇杏庄村8号

<摘要>=本实用新型属节能环保领域。是一种将煤通过煤

气发生室变为煤气燃烧的锅炉。其目的是解决锅炉环保与节能

问题。其特征在于它是由煤气发生室、燃烧室、防爆门及有弯

水管与锅壳构成的环绕烟道等组成。环绕烟道内设有隔火墙、

挡火墙。点火头、炉火监测管设在燃烧室的下部，实现了自动

点火、灭火报警。环保指标符合国家规定的一类地区。与燃油

锅炉相比，以1t/h锅炉为例，年可节约燃料费35万元以上。

与普通燃煤锅炉相比，可节煤20％以上。

<REC>

<申请号>=CN02238085.X

<名称>=节能型直烧导热辐射式电焊条烘干机

<申请（专利权）人>=魏玉刚

<发明（设计）人>=魏玉刚

<申请日>=2002.07.03

<地址>=062450河北省河间市环城东路河间市瀛飞焊条有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种节能型直烧导热辐射式

电焊条烘干机。它包括烘干列箱、动力机构、电焊条传送机构、

加热传导辐射机构和配电控制柜。烘干列箱是内设多层的外壁

保温和制有观察门的数节对接组合式烘干箱；加热传导辐射机

构是采用直烧加热管式加热炉，炉内加热管连接导热辐射管装

连于烘干箱内由其底层进入经往复折返至箱顶层出箱，再由输

出管连引风机至除尘器；传送机构是由箱体两端装设的双列传

动链轮、转向轮啮连链条配合穿经烘干箱组成的自上而下多层

往复折返式双链条传送机构；传送机构连接动力机构，动力机

构的调速电动机和引风机、吹风机电连接配电控制柜。其结构

新颖、热能利用率高、节能效果显著、生产成本低、烘干质量

稳定、设备安装和操作简便，系一种新型的烘干设备。

<REC>

<申请号>=CN02236856.6

<名称>=果蔬保鲜储藏柜

<申请（专利权）人>=林恒新

<发明（设计）人>=林恒新

<申请日>=2002.05.30

<地址>=833200新疆维吾尔自治区奎屯市农七师下岗街市场办公室转奔牛水果店

<摘要>=本实用新型涉及一种果蔬保鲜储藏柜，包括制冷

机、冷凝管、储藏柜外壳体、货架，其特征在于储藏柜前面设

有至少一扇单开式玻璃门，玻璃门的侧边设有固定的玻璃面

板，玻璃门内的各层货架上均设有可推入玻璃面板后部的玻璃

推拉门。本实用新型存取方便、节能，存的果蔬不会被风干，

保鲜效果好，尤其适用于开关门比较频繁的果蔬店中使用。

<REC>

<申请号>=CN02240249.7

<名称>=简式节能锅炉

<申请（专利权）人>=扈广坤

<发明（设计）人>=扈广坤

<申请日>=2002.06.13

<地址>=118000辽宁省凤城市满族自治县四门子乡扈家村一组

<摘要>=一种简式节能锅炉，其炉体由外层和内层组成，

炉体下部有一灶门及排污管，其管端装有阀门，炉体下部右侧

装有进水管，通过三通分别连接回水管和上水管，炉体上部的

排烟器，其前端有一出烟孔，排烟器上部连接一取暖管，使用

时由灶门处送入干枯的树枝及稻草即可焚烧使水加热，由取暖

管供气取暖其结构简单，适合山区居民使用。

<REC>

<申请号>=CN02238999.7

<名称>=一种火炉

<申请（专利权）人>=李立帅

<发明（设计）人>=李立帅

<申请日>=2002.06.15

<地址>=655507云南省富源县雨汪乡

<摘要>=一种可以集环保、节能、高效、安全、方便于一

体的火炉。环形储藏室与燃烧室由燃料出口连接，燃料出口上

的开关窗用薄片连接在一起，并与开关杠杆连接，由开关杠杆

销固定在炉上，燃料出口下有气管，气管斜向上的一方开有小

口，开关杠杆、气管与进气口之间的连通和打火机都由开关控

制。可用于家庭烹饪和煮烤食物。

<REC>

<申请号>=CN02244264.2

<名称>=节能烤鸭炉

<申请（专利权）人>=郭胜利

<发明（设计）人>=郭胜利

<申请日>=2002.08.01

<地址>=100025北京市朝阳区红庙北里84楼2门20号

<摘要>=一种节能烤鸭炉包括包括具有门的炉体和吊挂

装置。其中还包括设置在所述炉体顶端部并与其一体的炉盖和

煤气燃烧器。其中所述炉体内上部设有烘烤室，下部设有与烘

烤室相通的燃气室，所述煤气燃烧器放置在该燃气室内。所述

烘烤室底部周侧设有环形接油槽，接油槽上设有漏油管。所述

炉盖为圆台形状，所述吊挂装置包括竖直设置在圆台炉盖的上

底上的吊杆和固定在该吊杆底端的吊挂盘。本实用新型的节能

烤鸭炉节能烤鸭炉，结构只包括炉体、吊挂装置和煤气燃烧器，

故结构简单，体积小，重量轻；又由于其使用的燃料为煤气，

所以解决了以木柴或煤为燃料而浪费资金和能源、污染空气的

缺点，节能并有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN02243852.1

<名称>=高效节能介质传热采暖炉

<申请（专利权）人>=涂用华

<发明（设计）人>=涂用华

<申请日>=2002.07.25

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街北一条13号甲

<摘要>=一种高效节能介质传热和采暖炉，有一个圆柱型

炉体3，炉体内有炉膛16，在炉膛16的壁与温度调节水套5

之间形成传热介质夹套4，温度调节水套5在传热介质夹套4、

炉体3和炉盘7之间。温度调节水套5有一根出水管和一根回

水管穿过炉体3伸出炉外。传热管6穿过炉体3和温度调节水

套5，与传热介质夹套4相通。下烟道13穿过炉体3、温度调

节水套5

和传热介质夹套4，与炉膛16相通，出口与排烟口12相通；

下烟道13内有下烟道挡板15，下烟道手柄14与下烟道挡板

15相连。清灰进风口1内、炉箅17上方有清渣门2。炉体3

上端有炉盘7，炉盘内有炉口火盖8、炉盘盖9，上烟道挡板

10、上烟道11和排烟口12，上烟道11与排烟口相通。

<REC>

<申请号>=CN02243306.6

<名称>=电脑程控微波加热谷物干燥机

<申请（专利权）人>=庞苏元

<发明（设计）人>=杨振江;孟庆云;方守仁;庞苏元

<申请日>=2002.07.22

<地址>=100018黑龙江省哈尔滨市道里区红霞街39号

<摘要>=电脑程控微波加热谷物干燥机，属于控制设备领

域，包括干燥机柜、进粮斗、输粮管道、集粮斗、出粮管道。

其特征在于，干燥机柜上部设有控制面板，面板上布有指示灯

与功能开关，面板旁侧设有观察窗，干燥机柜内部设置一个磁

控管微波源，其输出端连接一个围绕机柜而设置的光滑波导

管，波导管输出端口一旁设有拢波器，下侧设置一个不停旋转

的滚桶，与进粮斗相连的输粮管道通过滚桶中心后，连接到出

粮管道。利用微波作为加热源，进行谷物干燥可以节能、省时、

高效，无排放物污染环境，所需热能可以精确控制，因而干燥

质量好，无明火因而安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN02244107.7

<名称>=带逃生小门的门

<申请（专利权）人>=李京岐

<发明（设计）人>=李京岐

<申请日>=2002.07.25

<地址>=100021北京市朝阳区劲松小区723楼5门601房间

<摘要>=本实用新型公开了一种由大门框本体1、兼作小

逃生门框的大门扇2和在大门扇2上用单点合页8组成的带逃

生小门的门。在大门扇2上有一个与小逃生门3形状相似、大

小相差较大的空腔13，使用时，小逃生门3正好位于此空腔

13内。在小逃生门3上凸起的边缘处安装有防火、阻燃、隔热

的保护材料10，可防止火灾从此处蔓延和浓烟的渗透。小逃生

门3上装有与大门扇2上相似的锁具5。大门扇2与小逃生门

3之间用单点合页8连接，采用垂直方式在左右两边上安装或

采用水平方式在上下两边上安装，无论以任何方式安装单点合

页8，小逃生门3在大门扇2受到挤压、烘烤变形后，都会被

受困的人

员轻松顺利打开。大门扇2上还装有应急照明灯和日常使用的

向下打开的通风窗户。

<REC>

<申请号>=CN02245262.1

<名称>=浮雕装饰木质防火门

<申请（专利权）人>=黎淑君;陈明

<发明（设计）人>=黎淑君;陈明

<申请日>=2002.12.19

<地址>=610041四川省成都市红牌楼董家湾南街5号成都市铝合金门窗装饰厂

<摘要>=一种浮雕装饰木质防火门，具有门扇和门框，所

述门扇和门框相配合，其特征是所述门扇由经防火阻燃剂浸泡

处理的木质框式骨架、防火岩棉、无机防火材料板和面料层构

成，所述防火岩棉填充在木质框式骨架的内腔中，无机防火材

料板将木质框式骨架和防火岩棉包覆，面料层粘贴于无机防火

材料板的外表面，在无机防火材料板的外表面设置有凹凸状浮

雕式结构。本实用新型的防火门仍然具有外形美观，不怕潮湿，

不开裂、不变形的优点，更为重要的是，本产品还具有防火功

能，能够在火灾发生时有效地阻断烟、火，阻止火灾的进一步

蔓延，同时，设置于无机防火材料

板外表面的凹凸状浮雕式结构还可以增加门扇的强度。

<REC>

<申请号>=CN02245134.X

<名称>=装饰木质防火门

<申请（专利权）人>=黎淑君;陈汉英

<发明（设计）人>=黎淑君;陈汉英

<申请日>=2002.12.13

<地址>=610041四川省成都市红牌楼董家湾南街5号成都市铝合金门窗装饰厂

<摘要>=一种装饰木质防火门，具有门扇和门框，所述门

扇和门框相配合，其特征是所述门扇由经防火阻燃剂浸泡处理

的木质框式骨架、防火岩棉、无机防火材料板和PVC塑料面

板构成，所述防火岩棉填充在木质框式骨架的内腔中，无机防

火材料板将木质框式骨架和防火岩棉包覆，PVC塑料面板粘贴

于无机防火材料板的外表面。本实用新型的防火门仍然具有外

形美观，不怕潮湿，不开裂、不变形的优点，更为重要的是，

本产品还具有防火功能，能够在火灾发生时有效地阻断烟、火，

阻止火灾的进一步蔓延。

<REC>

<申请号>=CN02245133.1

<名称>=木质装饰防火门

<申请（专利权）人>=黎淑君;陈明

<发明（设计）人>=黎淑君;陈明

<申请日>=2002.12.13

<地址>=610041四川省成都市红牌楼董家湾南街5号成都市铝合金门窗装饰厂

<摘要>=一种木质装饰防火门，具有门扇和门框，所述门

扇和门框相配合，其特征是所述门扇由经防火阻燃剂浸泡处理

的木质框式骨架、防火岩棉、无机防火材料板和木面无纺布层

构成，所述防火岩棉填充在木质框式骨架的内腔中，无机防火

材料板将木质框式骨架和防火岩棉包覆，木面无纺布层的无纺

布内层与无机防火材料板的外表面相粘接。本实用新型的防火

门仍然具有外形美观，不怕潮湿，不开裂、不变形的优点，更

为重要的是，本产品还具有防火功能，能够在火灾发生时有效

地阻断烟、火，阻止火灾的进一步蔓延。

<REC>

<申请号>=CN02249203.8

<名称>=逃生方向指示带

<申请（专利权）人>=邓细铁

<发明（设计）人>=邓细铁

<申请日>=2002.09.20

<地址>=510500广东省广州市广园东路金贵一街8－402

<摘要>=本实用新型由方向指示牌和条形安装槽组成，安

装槽的截面为凵形，方向指示牌具有方向指示的形状，指示牌

上设有可以插入安装槽并将指示牌固定的板钩，方向指示牌和

条形安装槽均用阻燃材料制造，指示牌的表面还可具有夜光材

料层。使用时，将条形安装槽固定在墙上，再将若干块指示牌

通过板钩插入安装槽内固定安装成方向指示带。本实用新型结

构简单实用，当遇到紧急情况时，人们可以用手摸通道旁墙上

的指示带以确定逃生门的方向，确保在黑暗及有浓烟等恶劣情

况下可以找到安全门，逃离事故现场。

<REC>

<申请号>=CN02248892.8

<名称>=一种钢木复合结构防火防盗门

<申请（专利权）人>=阳东县好门面工业有限公司

<发明（设计）人>=张胜利

<申请日>=2002.10.23

<地址>=529900广东省阳东县东城镇环山西路

<摘要>=本实用新型涉及一种钢木复合结构防火防盗门，

由门皮、钢板、阻燃骨架、阻燃防火板、防火纤维棉等组成，

其特征在于阻燃骨架3位于门扇中间位置，骨架3一面设置一

张钢板2，另一面对应地设置一张无机材料制作的防火板(或钢

板)4，两表面再分别设置门皮1，本实用新型采用钢木复合结

构，具有防火、防盗、隔音、防蛀等功能，结构简单，具有较

好的社会价值和经济价值。

<REC>

<申请号>=CN02251559.3

<名称>=液流系统装置控制的多功能节能节水自动储排水器

<申请（专利权）人>=古红阳

<发明（设计）人>=古红阳

<申请日>=2002.12.10

<地址>=530001广西壮族自治区南宁城北区铁路北一区九栋2单元2号

<摘要>=本实用新型公开了一种由主水箱(1)、液流系统装

置、主排水装置、前期排水装置、外接电源开关控制装置等组

成的液流系统装置控制的多功能节能节水自动储排水器。通过

操纵控制阀门来控制液流系统装置，从而控制另外三个装置，

实现主水箱(1)的无级储排水、前期排水、中期排水、控制外接

电器等。本装置可用于制造冲厕水箱、冲浴水箱等卫生洁具，

可以同时兼顾单点与多点控制，以及单一与多种控制技术并

存，不仅可以实现节能和节水，人性化的配套享受，更可以养

成比较科学的日常生活卫生方法和习惯，再进一步讲，还可以

实现洗车业的有效强制节水，农业、园林、环保的自动洒水、

牲畜自动饮水池等。

<REC>

<申请号>=CN02251032.X

<名称>=燃煤自动热风炉

<申请（专利权）人>=陈建忠

<发明（设计）人>=陈建忠

<申请日>=2002.12.03

<地址>=121000辽宁省锦州市太和区太和街184号锦州市太和区医院陈志斌转

<摘要>=一种散热快、热效率高、节能、造价低的燃煤自

动热风炉，在炉体下部有炉排、灰室，在炉体侧壁上分别有加

煤门和灰室门，其在炉体内对应炉排位置有一个环形进风室，

在炉体侧壁上对应环形进风室位置有若干个进风口，在炉体上

部有一个隔板，在炉体侧壁上对应隔板下方位置有烟道口，在

环形进风室和隔板之间焊接有热风管，热风管下口与环形进风

室相通、热风管上口与炉体内对应隔板上部的排风室相通，在

炉体顶部为热风出口。

<REC>

<申请号>=CN02251974.2

<名称>=智能型诱杀虫灯

<申请（专利权）人>=郭伟光

<发明（设计）人>=郭伟光

<申请日>=2002.08.14

<地址>=516724广东省陆河县新田镇大塘尾广东省生宝种养有限公司

<摘要>=一种智能型诱杀虫灯，包括安装在固定灯架上的

紫外线诱虫荧光光源(1)、包围光源且定时旋转的高压网(2)、位

于高压网外壁且由高压网(2)带动转动的清扫刷(3)、借助高压网

(2)转动推压杠杆，上、下开启的门(4)，以及与上述光源(1)、

高压网(2)和清扫刷(3)电连接的控制电路(5)；该控制电路(5)包

括：与微处理器控制电路(57)的信号输入端口相连接的掉电检

测电路(51)、门刷位置检测电路(52)、键盘输入电路(53)、多谱

勒人体微波感应探测电路(54)、光控雨控电路(55)、红外线遥控

发射接收电路(56)和复位电路(61)，与微处理器控制电路(57)的

信号输出端口相连接的马达输出控制电路(58)、时间及信号显

示驱动电路(59)、警音及警灯驱动电路(60)、高压输出驱动电路

(62)、灯光控制驱动电路(63)和电源电路(64)；微处理器芯片中

还固化有软件控制程序(66)。本实用新型智能型诱杀虫灯自动

化适度高，抗干扰、节能、安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN02252934.9

<名称>=新型立式无烟节能锅炉

<申请（专利权）人>=荣文清

<发明（设计）人>=荣文清

<申请日>=2002.08.30

<地址>=065000河北省廊坊市永丰道10号廊坊市环保局

<摘要>=本实用新型公开了一种新型立式无烟节能锅炉，

包括炉体1、烟道9、炉门10和封火门11，在炉体1内燃烧室

3上部安装分散式火管6，分散式火管6上部还连接着烟气缓

冲室7，烟气缓冲室内装有横置水冷管8；它还设有喷气装置

和助燃装置。蒸汽产生装置的侧下端通过上水管4－2与补水

箱4－1相连接，上端通过蒸汽喷管4－4将产生的蒸汽喷向燃

烧室内煤层上端的火焰；助燃装置由风机5－1和助燃风管5

－2组成。蒸汽助燃加二次风助燃装置使

煤炭在炉膛内燃烧充分，火势更猛，因而使得锅炉热效率有了

显著提高，节煤节电，消烟除尘效果好。适用于有效热功率在

0.02—1.4MW范围内的炉型，适应各类杂煤、原煤、混煤，具

有良好的推广价值，应用范围十分广泛。

<REC>

<申请号>=CN02254157.8

<名称>=节能型除尘去烟装置

<申请（专利权）人>=陈宝华

<发明（设计）人>=陈宝华

<申请日>=2002.09.11

<地址>=312030浙江省绍兴市越城区东浦镇南村村

<摘要>=本实用新型涉及一种环保产品，尤其涉及一种除

尘去烟装置，包括水槽，气槽，烟囱，水槽与气槽为上、下层

结构，同时还包括引风机，收尘房，过滤装置，收尘房通过隔

板分为上、下两层，气槽通过送风管与引风机相连，引风机另

一侧通过管道与收尘房下层相连，收尘房上层通过管道与过滤

装置相连，过滤装置另一侧与烟囱相连，收尘房上层倒挂装有

滤气袋，隔板上开有与滤气袋开口相对应的孔，收尘房下层开

有清灰门，过滤装置由喷淋装置与水池组成。本实用新型除尘

脱硫效果好，耗电省，是一种理想的节能型除尘去烟装置。

<REC>

<申请号>=CN02253824.0

<名称>=高效节能热水采暖炉

<申请（专利权）人>=王松利

<发明（设计）人>=王松利

<申请日>=2002.08.30

<地址>=101113北京市通州区张家湾镇张家湾村

<摘要>=本实用新型为一种高效节能热水采暖炉，专用于

供暖，其特点是有金属筒形结构的炉壳，炉膛内空间分为三个

区域，即换热区、燃烧区和积灰区，换热区和燃烧区有双层炉

壳，积灰区一层炉壳，双层炉壳间有预热夹层，换热区内有无

缝钢管弯成的环形微倾加热吊胆，此吊胆在空间呈微倾斜状，

热水出口管一侧稍高于预热水进口管一侧，其下方有一条以上

的加热管(15)，炉头部尚有排烟筒，其筒壁上有均匀排布的换

热肋片；燃烧区的双层炉壳里侧有耐火炉衬，中间有可开闭的

加煤口，燃烧区底部一侧有回水，冷水入口，炉箅下是积灰区，

有可开闭的除灰门和可调的风门。

<REC>

<申请号>=CN02255060.7

<名称>=多功能环保节能空调隔音杀菌窗

<申请（专利权）人>=林武

<发明（设计）人>=林武;林纯弘

<申请日>=2002.09.30

<地址>=台湾省台北市

<摘要>=一种多功能环保节能空调隔音杀菌窗，由换气空

调装置及太阳能发电组所组成，此换气空调装置内具有冷风送

出横流扇及室内排风横流扇，且位于冷风送出横流扇上方枢设

有热交换散热器，而该冷风送出横流扇及室内排风横流扇间枢

设有一马达，且于马达上方具有全热交换素子，当换气空调装

置马达运行时，可驱动冷风送出横流扇及室内排风横流扇转

动，达到体积缩小到能与门枢接为一体；该热交换散热器为枢

接一冰热水机，该冰热水机内部所预设的阀门可调换冷热水流

量或气流量，而自动控制器可调节温度、风速及马达。

<REC>

<申请号>=CN02255789.X

<名称>=环保散煤锅炉

<申请（专利权）人>=韩秋成

<发明（设计）人>=韩秋成

<申请日>=2002.12.07

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区北宫东区商场居委会25号楼西单元202号韩素清转

<摘要>=本实用新型属于热交换介质不直接接触的热交

换设备的技术领域。这种环保散煤锅炉，包括炉体，在炉体内

与炉体连接构成盛水腔的其上带有多条烟道的内炉体，装在炉

膛下段的挡火板，在挡火板上焊接有燃烧器，一端与燃烧器连

通、另一端穿出炉体的送风管，在炉膛的上段连接在内炉体上、

一端插入盛水腔内的导热管，一端伸出炉体上端一端与炉膛连

通的烟囱，在炉膛内垒在烟囱口下端的挡火墙，在炉体上端与

盛水腔流通的回水管，在炉体上端与盛水腔流通的大气连通

管，在炉体下段与盛水腔流通的出水管，设在炉体下段的加煤

门。这种环保散煤锅炉，热交换面积特别大，热交换效率高，

烧同样数量的煤锅炉内水达到的温度要比其它型号的同等锅

炉温度高，煤燃烧地特别充分，所产热量高，炉膛温度高，节

能，不冒黑烟。

<REC>

<申请号>=CN02257348.8

<名称>=汽车空调节能装置

<申请（专利权）人>=张晋华

<发明（设计）人>=张晋华

<申请日>=2002.09.18

<地址>=100025北京市朝阳区延静里东街3号长信大厦106室

<摘要>=本实用新型公开了一种汽车空调节能装置，它包

括前夹板、后夹板，夹设于前、后夹板之间的挡板，挡板可相

对于前、后夹板滑动，挡板下部与升降装置相连接。使用时，

将该汽车空调节能装置安装于汽车车箱中部，前、后夹板的两

边分别紧靠汽车前后门之间的支撑部，如果汽车车箱内仅在前

排座位上有人坐，则开动升降装置使挡板上

升，使车箱前后两部分分割开来，缩短车箱内达到设定温度所

需时间，可以避免不必要的能量浪费，缩短了压缩机工作时间，

使压缩机的使用寿命延长，而且对于不喜欢开空调的人则可以

坐在车箱后部，并且不影响前排人使用空调。如果车箱后排座

位上的人也需要使用空调则开动升降装置使挡板下降，使车箱

前后部相通。

<REC>

<申请号>=CN02257497.2

<名称>=可移动式一体厨房

<申请（专利权）人>=刘文华

<发明（设计）人>=刘文华

<申请日>=2002.09.28

<地址>=334224江西省德兴市泗洲镇

<摘要>=本实用新型公开了一种可移动式一体厨房，其房

体为柜子形，房体顶部设有排风扇及排烟道，房体内部分为上

下两层，其上下层正面分别设有门，其上层内设有自备储水桶、

自来水管道、放置炊事货物的格子。房体下层中部设有可供选

择使用的灶具空间，即煤球灶、液化气灶、电灶空间，其一侧

部设有具有水池盖的洗涤池、下水管道及回收水桶，其另一侧

设有可放液化气瓶的空间及可抽出的活动桌面。上述柜子形房

体的外墙、隔墙、各台面均由二层不锈钢板及其中间夹有阻燃

隔热材料构成。上述厨房在有无自来水源和下水道的情况下均

可使用，具有烹饪不受房屋结构和场地限制、可安装在机动车

或酒店的包房里、结构简单使用方便的功效。

<REC>

<申请号>=CN02256796.8

<名称>=真空采暖炉

<申请（专利权）人>=王宜良

<发明（设计）人>=王宜良

<申请日>=2002.09.25

<地址>=063030河北省唐山市丰润区冀东制药厂

<摘要>=本实用新型公开了一种真空采暖炉，它包括：底

座、外壳、灰门、炉门、炉箅、炉盖、烟囱，外壳位于底座上，

底座上部设有积灰室，积灰室上部设有炉箅，炉箅上部为燃烧

室，燃烧室内设有炉内胆，炉内胆与外壳之间组成一密闭液体

加热室，加热室内设有加热介质，炉内胆的上中部向内凸，形

成一环状圆盘，环状圆盘上设有烟管，环状圆盘与积灰室之间

设有二次风管，烟囱与积灰室、炉体上部烟气出口相连，烟囱

在炉体出口的上部设有套管，套管与炉内胆、外壳之间组成的

密闭液体加热室相通，本实用新型结构简单，制作使用方便，

安全可靠，不结垢，无腐蚀，换热效率高，无污染，使用寿命

长，适用范围广，不结冻，环保节能，热循环效率高，是现有

民用采暖炉的理想替代品。

<REC>

<申请号>=CN02258432.3

<名称>=饰面门板

<申请（专利权）人>=吴根水

<发明（设计）人>=吴根水

<申请日>=2002.11.14

<地址>=215105江苏省苏州市吴中区浦庄镇三千方苏州佳汇木业营造有限公司内

<摘要>=本实用新型涉及一种隔音、隔热性、防潮、阻燃

且成本低的饰面门板，包括框架及设置在框架内面的门芯，不

同点为：还有粘合层，所述框架和所述门芯的上、下面分别粘

合板面；所述板面的外表面覆盖饰面纸；所述框架四周外表面

覆盖同色ABS封边条，本实用新型构思独特，结构简单合理，

是居家装修的理想产品。

<REC>

<申请号>=CN02258819.1

<名称>=铁路客车塞拉门节能环保型门锁防冻装置

<申请（专利权）人>=南京康尼机电新技术有限公司

<发明（设计）人>=徐官南;薛军;邵国强;孙静国

<申请日>=2002.12.16

<地址>=210013江苏省南京市虎踞北路50号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种铁路客车塞拉门节能

环保型门锁防冻装置。其结构在防冻外罩的内壁上分别安装发

热体和控温装置。其优点是：采用局部关键部位加热，防冻效

果好，能完全解决铁路客车塞拉门防冻问题；结构非常简单，

安装方便，无需改动现有车体结构；发热效率高，散热面积大；

单向流动速度快，采用锁体密封结构，热量损耗很低，节能型

产品；防冻装置发热时，辐射出有益健康的红外线，属于绿色

环保型产品；安全可靠，设有自动启动防冻装置和自动过热保

护功能，过热温度可根据需要选择；使用寿命长；成本低。

<REC>

<申请号>=CN02259892.8

<名称>=微型床用空调

<申请（专利权）人>=翁中飞

<发明（设计）人>=翁中飞

<申请日>=2002.10.04

<地址>=351139福建省莆田市华亭镇西许村孔路良效饭店

<摘要>=一种微型床用空调，它由隔离罩和置于罩内的睡

床及空调室内机所组成；隔离罩呈长方形框体状，用四根角塑

和五块塑料板组合而成，床一侧开有一扇移动门，此罩和移动

式空调配套使用效果最佳，通过缩小空气调节的空间来实现大

幅度节能，其所耗电能只相当于往常的三分之一或更少。本实

用新型适用于所有希望节省费用的用户，特别对那些无法安装

空调的场所，如工棚、帐篷、老旧简易住房更具实用性与经济

性，本实用新型且可起到蚊帐的作用。

<REC>

<申请号>=CN02260231.3

<名称>=带有可拆卸前烟室法兰端板及防烟气倒流装置的节能暖风机

<申请（专利权）人>=无锡邦得机械有限公司

<发明（设计）人>=罗以坤;吴宗明;周建兴

<申请日>=2002.09.25

<地址>=214101江苏省无锡市东亭镇仓下村

<摘要>=本实用新型涉及一种带有可拆卸前烟室法兰端

板及防烟气倒流装置的节能暖风机，它包括电机和减速器，在

底座上安置的换热器，前烟室，后烟室，旁通阀体及旁通阀门，

水泵组件，以及进水口和出水口。它还包括安装在回烟管内的

防烟气倒流装置。防烟气倒流装置装有与换热器前烟室连通的

烟门。换热器前烟室通过法兰端板与旁通阀体及回烟管可拆卸

地连接。本实用新型的节能暖风机经改进后，在长度与宽度方

向均明显缩小了尺寸，能方便地安装于各种客车。暖风机的前

烟室由于采用法兰端板连接结构，便于拆卸和维修保养，能彻

底清除积炭。本实用新型同时设置了防止烟气倒流的装置，能

够在不使用暖风机的季节处于关闭状态，由此延长了换热器的

使用寿命，消除了夏季的副面影响。

<REC>

<申请号>=CN02263300.6

<名称>=燃气灶的燃烧头

<申请（专利权）人>=潘锦忠

<发明（设计）人>=潘锦忠

<申请日>=2002.07.22

<地址>=226155江苏省海门市刘浩镇原五甲村六组

<摘要>=本实用新型公开了一种燃气灶的燃烧头，包括风

门接头，风门接头连接通气管，风门接头上装大风门管，大风

门管中套装小风门管，大、小风门管上均设置一段狭窄通道。

本实用新型结构合理，体积小，燃烧时火苗长、火全成蓝色，

燃烧效率高、节能。

<REC>

<申请号>=CN02267151.X

<名称>=环保空调

<申请（专利权）人>=蔡细荣

<发明（设计）人>=蔡细荣

<申请日>=2002.09.13

<地址>=335400江西省贵溪市雄石镇象山水产场62－1号

<摘要>=本实用新型提供一种环保空调，包括主机和蒸发

器两部分，在蒸发器上设有进气管和出气管两根管道，主机和

蒸发器安装在室外，进气管和出气管的端口则安装在室内，蒸

发器与出气管相连接的端口处设有电风扇，另外在蒸发器上还

设有一个与电风扇相对应的自动窗，主机工作状态由室内或室

外的温度来控制，特别是当室外温度降低到预调温度时，蒸发

器的自动窗会自动打开，通过电风扇把室外的冷空气送入室

内，本实用新型具有节能和环保等特点。

<REC>

<申请号>=CN02269327.0

<名称>=节能炉具

<申请（专利权）人>=刘开芳

<发明（设计）人>=刘开芳;吴广庆;张洪友

<申请日>=2002.08.30

<地址>=257000山东省东营市东营区辛店镇辛店村

<摘要>=本实用新型涉及一种炉具，特别是一种小型节能

炉具。其技术方案是在现有炉体结构的基础上，炉体的上部外

周边对称开设2个通风口，多个小排气口，在炉体内的燃烧室

上部落座垫圈。每个通风口上设有推拉窗，推拉窗与通风口一

组对应边上设有的压边配合。垫圈中心开设圆孔，外圈是合金

丝网或合金板，下部设有支腿。该节能炉具的特点碳氧化合物

经过二次燃烧，节约能源，并且其上部的垫圈采用合金丝网或

合金板具有助燃作用，大大提高了燃烧效率，并可与各种锅配

合使用。

<REC>

<申请号>=CN02270907.X

<名称>=热泵式木材烘干机

<申请（专利权）人>=深圳市百年科技发展有限公司

<发明（设计）人>=韩金山;李桂颖

<申请日>=2002.06.10

<地址>=518049广东省深圳市福田区新洲北路满京华大厦504室

<摘要>=一种热泵式木材烘干机，由烘干箱、热交换器、

木材托架、门、排水管、热泵主机和电控箱组成。烘干机包括

两个烘干箱，其内部结构完全相同，每个箱内设置两个热交换

器，箱的上方为热泵主机，利用热泵主机为木材干燥提供热源，

每个箱内设有木材托架，保温层内埋有排水管，两个烘干箱分

别在制冷和制热状态循环进行。同现有技术相比较，所述烘干

机具有结构简单，高效节能，干燥时间短，木材不易干裂，移

动方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN02271043.4

<名称>=机械通风隔音窗

<申请（专利权）人>=陈友贤;陈伟锋

<发明（设计）人>=陈友贤;陈伟锋

<申请日>=2002.06.17

<地址>=510620广东省广州市天河区体育西路育蕾二街6号204

<摘要>=本实用新型为一种机械通风隔音窗，包括窗框1、

前面板2、后面板3、进气室4、出气室5、若干个阻性消声器

6和机械通风装置7，所述机械抽风装置7设在进气室4和出

气室5之间，所述阻性消声器7位于出气室5。在关闭窗户时，

利用机械通风装置大大增强通气量，并有显著的隔音效果，消

除噪声污染，同时还有防尘、防蚊虫、排水等功能；整体豪华

大方，可应用于高档次装修，且安装十分方便，成本低，有利

于环保节能；特别适应于高速公路、交通干线、闹市或工厂附

近的楼宇、机关、学校、医院等场所，改善工作和生活环境，

利于人类健康。

<REC>

<申请号>=CN02271646.7

<名称>=真空隔音、节能、通风窗

<申请（专利权）人>=梁华土

<发明（设计）人>=梁华土

<申请日>=2002.07.11

<地址>=510620广东省广州市天河区体育东路尚雅街6号201室

<摘要>=一种真空隔音、节能、通风窗，消音通风箱体(1)

与窗框(17)联结在一起，消音通风箱体(1)的左右两端各有一个

进气室(25、26)，进气室(25、26)的隔板装有弯头消声器(29、

30)；通过减震弹簧(6)将风机(4)悬挂于箱体内空中，所述的风

机(4)出风口通过一筒状物(5)与消音通风箱体的出风口(7)相连

接；在塑料框架(18)的两个侧平面分别焊接二块透明的韧性塑

料板(13、14)，所述塑料板(13、14)的外侧，通过发泡减震胶(22、

23)分别与内外窗玻璃(9、10)粘接，制成一个两侧是玻璃，中

间是一个真空间(15)和两个空气层(12、13)的玻璃塑料板整合

块，玻璃塑料板整合块的四周用减震橡胶条(24)包封后镶进窗

扇框(8)的凹槽内。本实用新型具有良好的隔音隔热、节能、防

尘、防雾效果。

<REC>

<申请号>=CN02272159.2

<名称>=高效节能蒸气灶

<申请（专利权）人>=甘光明

<发明（设计）人>=甘光明

<申请日>=2002.08.01

<地址>=513400广东省连州市巾峰路62号

<摘要>=一种高效节能蒸气灶，它由鼓风机、鼓风机调速

器、煤炉、开水箱、冷水箱、烟囱所组成，其特征是各部件均

安装在柜式灶台里面，四周有活动柜门，底部有滑轮，开水箱

由一个长方形密封容器与一个环状密封容器焊接而成，内部焊

接有长方形烟道，烟道内焊接有众多吸热管，开水箱与煤炉活

动对接，煤炉放置在煤炉托板上，煤炉托板与灶台支架采用铰

链连接。本实用新型设计合理、结构简单、成本低廉、移动方

便、蒸气量无级调控、节能效果显著、污染环境少，特别适合

城镇街边小食店、大排档推广使用。

<REC>

<申请号>=CN02272837.6

<名称>=一种新型微波烘干消毒柜

<申请（专利权）人>=马学文

<发明（设计）人>=马学文

<申请日>=2002.08.30

<地址>=523999广东省东莞市沙田镇环保工业城

<摘要>=本实用新型是一种利用微波能的消毒烘干柜。其

特征在于：包括有柜体1、柜门2，柜体1内装有微波发生器3

等多种构件，柜底设置有蓄水槽4，柜正面设有控制面板5和

柜设有热风出气口6，本实用新型是一种新型的烘干消毒柜，

具有成本低，烘干消毒效果好，操作简便、节能、安全、环保

的日常用品。

<REC>

<申请号>=CN02276346.5

<名称>=薄竹皮复合门

<申请（专利权）人>=傅玉双

<发明（设计）人>=傅玉双

<申请日>=2002.09.03

<地址>=620010四川省眉山科技工业园

<摘要>=本实用新型公开了一种原料易采集、成本低廉、

装饰性强的薄竹皮复合门，该复合门采用全天然薄竹皮为面

层，成型门板为中间层复合制作而成，力求结构优化合理、性

能稳定、装饰性能强，它具有不变形、不开裂、防虫、防霉、

阻燃，纹理天然等特点。

<REC>

<申请号>=CN02277221.9

<名称>=高效节柴炉

<申请（专利权）人>=杨群

<发明（设计）人>=杨群

<申请日>=2002.09.02

<地址>=416000湖南省吉首市文艺路5号

<摘要>=高效节柴炉。它由炉头1、炉体8、炉脚架20组

成，炉体8最外层是由外板9和中夹板11及其间所夹的隔热

层10组成，外层下端开有进风口16，进风口外有一活动调风

板17，炉体8底部开有出灰口18，出灰口外盖是一活动的门

盖19，炉体下端中夹板11内有一定位板14，定位板14上架

有一炉桥13，炉桥上架有多孔的内通风板12，炉头由外板2、

隔热板3、消烟板5组成。本实用新型结构简单，操作方便，

无烟无味，省柴节能。

<REC>

<申请号>=CN02276693.6

<名称>=烟叶烤房湿度控制装置

<申请（专利权）人>=贵州省烟草公司松桃苗族自治县公司

<发明（设计）人>=李万扬;聂平

<申请日>=2002.09.27

<地址>=554100贵州省烟草公司松桃县公司

<摘要>=本实用新型公开了一种烟叶烤房湿度控制装置，

它将传感器的信号传到控制器，控制器输出信号到驱动电机，

驱动电机装在支座上，在支座上还装有传动丝杆，在传动丝杆

上通过螺纹连接有大齿轮，在驱动电机的转轴上装有小齿轮，

大齿轮和小齿轮都装在支座内，并且小齿轮与大齿轮啮合，支

座可固定在活动风门上，传动丝杆的一端固定在活动风门的门

框架上。本实用新型具有结构简单、价格低廉、节能、并且适

合于现有普通烟叶烤房使用的优点。

<REC>

<申请号>=CN02277797.0

<名称>=一种利用地下水温与煤（气）炉结合的节能空调

<申请（专利权）人>=游正光;彭敬高

<发明（设计）人>=游正光;彭敬高

<申请日>=2002.12.02

<地址>=417600湖南省新化县人民法院

<摘要>=一种利用地下水温与煤(气)炉结合的节能空调，

主分两部分：①煤炉(或煤气炉)I，储热散热器II，温水箱III，

风叶窗8组成箱体，煤炉(或煤气)燃烧时的煤气通道与鼓风机

19带入的冷凝热透空气各行其道，冷天煤气完全外泄，热能源

则匀均吹散在室内，是实现本实用新型供应暖气的过程。②鼓

风机工作过程中，置放冷凝热透棒周围的水(32)温逐渐发生变

化，须启动水泵25将水抽至地下21。浸泡在地下水中的冷凝

热透棒24，在鼓风机19的强制作用下，将冷凝热透棒内的水

气送进室内，由此，实现本实用新型夏天供应凉气的过程。以

上二体合一，达到理想的空调效果。

<REC>

<申请号>=CN02278298.2

<名称>=冰箱壁板结构

<申请（专利权）人>=陈鸿贤

<发明（设计）人>=陈鸿贤

<申请日>=2002.07.02

<地址>=350001福建省福州市鼓楼区鼓东路122号1座501

<摘要>=本实用新型涉及一种冰箱壁板结构。其特征在

于：在其正面设置有薄膜储藏室，薄膜储藏室前侧面铰接有密

封小门体。它不仅有利于用户便捷地存取保鲜薄膜，而且可有

效防止冰箱的冷气散失。采用该机构的电冰箱使用方便、节能

效果好。市场前景可观。

<REC>

<申请号>=CN02279224.4

<名称>=一种低排放的多缸柴油机气缸盖

<申请（专利权）人>=一拖（洛阳）柴油机有限公司;洛阳拖拉机研究所有限公司

<发明（设计）人>=李希斌;程峰;董伟;常金星;李成伟;翟平;杨卫平;朱敬安

<申请日>=2002.09.16

<地址>=471004河南省洛阳市涧西区建设路154号

<摘要>=一种低排放的多缸柴油机气缸盖，属于内燃机技

术领域。主要由气缸盖、气门、气门座圈、气门导管、喷油嘴

镶套等零件组成。通过合理地布置进、排气门中心偏离气缸中

心的距离，改变喷油嘴镶套在缸盖上的安装位置和倾斜角度以

及喷油嘴在缸盖底平面的出口距气缸中心的偏移距离，达到了

喷油嘴喷油规律与活塞燃烧室形状的最佳匹配，使自然吸气柴

油机排放污染物值达到欧洲I号排放标准，增压中冷柴油机排

放污染物值达到欧洲II号排放标准，同时可以使柴油机节能

10％以上，具有良好的社会及经济效益。

<REC>

<申请号>=CN02279782.3

<名称>=中空玻璃保温节能门窗

<申请（专利权）人>=刘继康

<发明（设计）人>=刘继康

<申请日>=2002.10.31

<地址>=430050湖北省武汉市汉阳区五里一村53号4楼

<摘要>=一种中空玻璃保温节能门窗，由相同构造的左竖

型材、右竖型材、上横型材、下横型材组成门窗框体，在门窗

框体的各型材上设有三道胶条槽支架，三道胶条槽支架上嵌有

密封胶条，三道胶条槽支架之间形成内外两道环形滑槽。在上

横型材和下横型材之间设有一中竖型条，中竖型条上也嵌有密

封胶条，中竖型条位于内外两道环形滑槽之间。在内外两道环

形滑槽中各设有一块横截面厚度呈微倾斜状的滑动中空玻璃

板，该滑动中空玻璃板与中竖型条上的密封胶条相配合的一边

稍厚，与左竖型材或右竖型材上的密封胶条相配合的一边稍

薄，各密封胶条的形状与滑动中空玻璃板的厚度相匹配。其开

启时越梭越松，操作灵活方便，关闭时越梭越紧，周边密封严

密，隔热保温效果极好。

<REC>

<申请号>=CN02280616.4

<名称>=高效节能环保型双炉排燃煤锅炉

<申请（专利权）人>=生继成

<发明（设计）人>=生继成

<申请日>=2002.10.19

<地址>=121000辽宁省锦州市云飞街二段40号

<摘要>=一种燃烧效率高、减少大气污染、使用安全可靠

的高效节能环保型双炉排燃煤锅炉，包括底座、炉体、烟道、

水套、与水套相通的炉管，其在底座上固定有炉排，在炉体内

对应炉排上方斜置有与水套相通的水冷炉排，在炉体内对应水

冷炉排上方位置设置有与水套相通的弧形挡板，在炉体上对应

炉管位置设置有上下相错的水套挡板，在炉体上对应炉排和水

冷炉排之间位置设置有调风灰门，在炉体上对应弧形档板和水

冷炉排之间位置设置有调风加煤炉门，所述的水冷炉排靠近调

风加煤炉门一端向下倾斜。

<REC>

<申请号>=CN02286546.2

<名称>=建筑墙体

<申请（专利权）人>=吴浩民

<发明（设计）人>=吴浩民

<申请日>=2002.12.05

<地址>=213001江苏省常州市清凉寺马家村76号

<摘要>=本实用新型涉及的建筑墙体，应用于多层、中高

层和高层建筑，钢筋砼结构和钢结构的非承重外墙和非承重的

主要内隔墙，亦可应用于作为承重墙体多层建筑的内外墙。本

实用新型以轻质无害废料为主体与受力体配筋砼壳体相结合

成为墙体板件；由工厂预制墙体板件，现场拼装组合，通过整

浇固结节组合成为各种建筑的承重内、外墙体和非承重的内、

外墙体。它具备抗震性强，隔热保温、隔声性能好，重量轻，

减少湿作业，具备节能、环保二大功效，施工速度快，减少建

房时对环境的污染，造价不高，与240多孔砖墙持平，而其墙

体系列中的外墙部分是通过窗间墙体板件和窗台墙体板件排

列组合的变化，满足建筑美学对各种建筑立面的要求。

<REC>

<申请号>=CN02289944.8

<名称>=断桥型整体PU发泡推拉门窗

<申请（专利权）人>=山东大正天丰不锈钢建材有限公司

<发明（设计）人>=王德良

<申请日>=2002.12.06

<地址>=250104山东省济南市历城区大正工业示范区东正村218号

<摘要>=一种断桥型整体PU发泡推拉门窗，包括中空薄

壁的窗框和双层玻璃，其窗框有侧面、滑轨面和无轨面，在滑

轨面上有凸出的滑轨，其滑轨内置有条形的隔热桥密封件，窗

框在滑轨顶面和底面两处断开，断开端向内钩，嵌入隔热桥密

封件顶面和底面的四个凹槽中，隔热桥密封件顶面和底面相邻

的两个凹槽之间由向内凹进的圆弧面相连，在窗框的无轨面中

间断开，断开端向内钩，嵌入平形条板连接件的两个凹缝中。

窗框内可衬有非金属插接件，内心也可填充有PU发泡塑料；

隔热桥密封件中心可以有孔洞，其材料是普通塑料或共聚甲醛

塑料。本实用新型在窗框上形成三断桥，有效消除了门窗框与

窗扇之间存在的冷、热桥，使密封性能大大提高，有利于门窗

节能降耗。

<REC>

<申请号>=CN02289942.1

<名称>=组装式四断桥密封门窗

<申请（专利权）人>=山东大正天丰不锈钢建材有限公司

<发明（设计）人>=王德良

<申请日>=2002.12.06

<地址>=250104山东省济南市历城区大正工业示范区东正村218号

<摘要>=一种组装式四断桥密封门窗，包括空腹薄壁的窗

框和窗扇，其窗框有侧面、滑轨面和无轨面，在滑轨面上有凸

出的滑轨，滑轨内置有隔热桥密封条，窗框在隔热桥密封条处

断开，断开端分别嵌入隔热桥密封条侧面的两条沟槽中，隔热

桥密封条顶面中部呈向内凹进的圆弧面。在窗框的无轨面中间

断开，断开端向内钩，嵌入平形条板连接件的两个凹缝中。窗

框内可衬有非金属插接件，内心也可填充有PU发泡塑料；隔

热桥密封条中心可以有孔洞，其材料是非金属材料。本实用新

型在窗框上形成三断桥或四断桥，有效消除了门窗框与窗扇之

间存在的冷、热桥，使密封性能大大提高，有利于门窗节能降

耗。

<REC>

<申请号>=CN02292024.2

<名称>=节能铝塑复合门窗型材

<申请（专利权）人>=大庆华谊建材有限公司;郭柏达

<发明（设计）人>=郭柏达;赵晓光

<申请日>=2002.12.23

<地址>=163111黑龙江省大庆市萨尔图区友谊大街25巷6号

<摘要>=一种节能铝塑复合门窗型材，是对现有门窗型材

结构的改进，属于日常建材用品范畴，包括有窗外框、中梃和

窗开启扇，其特点是所述的窗外框、中梃和窗开启扇的中间均

设置有六个大小不同、形状各异的腔室，其塑料型材内壁四角

呈圆角方形空腹结构，两根铝合金型材之间通过一根多腔室塑

料型材相互连接，其中塑料型材的两端共有四个鱼尾形插扣

角，两根铝合金型材内侧共有四个燕尾形凹槽，两种型材以插

扣卡接方式相互连接，即塑料型材的鱼尾形插扣角分别插入两

根铝合金型材的燕尾形凹槽内。本实用新型具有外观造型美

观，设计结构合理和保温隔热性能与环保节能效果都好的特

点。

<REC>

<申请号>=CN02290245.7

<名称>=迷宫式消尘防火民用节能锅炉

<申请（专利权）人>=杨程

<发明（设计）人>=杨德山;杨东风;杨程

<申请日>=2002.12.04

<地址>=162650内蒙古自治区扎兰屯市方地街朝峰巷29号

<摘要>=本实用新型公开一种迷宫式消尘防火民用节能

锅炉，它是由外壁1和内壁2为主体的夹层式热水锅炉，其特

点是烟道内有多个交错排列的迷宫式挡板，加长了烟气行程和

增大受热面积，为更有效的利用热能，沿内壁2自下而上螺旋

排列至少一根有色金属螺旋管11，锅炉顶端有一消尘罩5及防

火网8，燃煤粉尘火星不致外泄，具有消尘防火功能。可摇式

炉排15在关闭灰门情况下可使炉灰自动落入储灰室25内减少

灰尘对环境的污染，是一种既环保又节能的民用锅炉。

<REC>

<申请号>=CN02291813.2

<名称>=一种新风节能空调装置

<申请（专利权）人>=蒋国良

<发明（设计）人>=蒋国良

<申请日>=2002.12.11

<地址>=310023浙江省杭州市天目山路凯悦纺制品公司五楼业务部

<摘要>=本实用新型涉及一种新风节能空调装置，主要包

括风扇、控制装置、制冷连接管，还设有新风道，在新风道上

设有换热器；新风道上的换热器与动力及连接装置相连接。所

述的动力及连接装置可以是电磁阀与制冷连接管，与现阶段空

调系统相连接。还可包括排风道和安装于排风道上的换热器。

新风道上可设有室外新风进口风门、室内回风口，排风道上设

有室外排风口风门、室内排风口，在新风道和排风道之间设有

一个中间风门。当本实用新型与现阶段空调系统合用一个节流

装置时，电磁阀可以不采用。本实用新型的效果是：具有新风

换气、新风换气热回收、能以节能状态运行，并能利用室外低

温、除湿但又不降低室温；解决了空调房间的空气质量问题。

对于昼夜温差大的地方效果特别好。

<REC>

<申请号>=CN02295754.5

<名称>=节能型燃煤热风烘干机

<申请（专利权）人>=程子建

<发明（设计）人>=程子建

<申请日>=2002.12.31

<地址>=236400安徽省临泉县邢塘镇临泉脱水机械厂（邢塘中学对面）

<摘要>=一种节能型燃煤热风机，它是在机体的下部设有

炉渣室，中部设有炉膛室，上部设有集热室，右下部设有第一

集热室，左上部设有第二集热室，右上部设有第三集热室和烟

筒，机体后上端设有电动风机，前上端设有出风窗。本实用新

型用于烘干房内的蔬菜脱水、药材及食品烘干等农产品加工。

该产品结构合理，节约燃料，不污染室内空气，供热效率高。

<REC>

<申请号>=CN03203500.4

<名称>=一种新式铝塑复合型材结构

<申请（专利权）人>=陆中选

<发明（设计）人>=陆中选

<申请日>=2003.03.22

<地址>=530012广西壮族自治区南宁市新华街综合楼9－1栋1单元401室

<摘要>=本实用新型涉及一种新式铝塑复合型材结构。它

主要由铝合金型材和塑料型材通过特种原理和构造压制复合

而成。主要适用于建筑门窗作结构框型材。本实用新型的特点

是以铝合金型材作为建筑门窗外侧承载构件，以塑料型材作为

建筑门窗内侧隔热保温装饰面料，两者合成物尽其材，形成一

种强度高、质感好，避免老化、变形的新式复合型材，又是一

种建筑门窗技术性能可靠，隔音、隔热保温节能环保型复合型

材。

<REC>

<申请号>=CN03206223.0

<名称>=一种磁悬浮滚筒转子式全自动抽油烟机

<申请（专利权）人>=张志远

<发明（设计）人>=张志远;张昊;柴小英;张志进;张桂琴

<申请日>=2003.07.28

<地址>=835000新疆维吾尔自治区伊犁师范学院

<摘要>=一种磁悬浮滚筒转子式节能全自动抽油烟机，由

特制的中空滚筒式磁悬浮电动机、烟筒、风气门、外壳、防护

网、节油环和盒、控制开关、播放系统、物理传感器、化学传

感器、微电脑控制器、定时调节器、微电脑控制器、壳体上的

箱柜构成。本装置无摩擦阻力、无噪音、抽力大而节电效果突

出，能产生龙卷风式旋转气流，抽烟效果好，既可用于家庭，

又可广泛适用于食堂饭馆，并有煤气泄露警报和收听轻音乐、

烹调、食品卫生养生知识、菜谱菜肴，集多种优点为一体的新

一代高科技抽油烟机。

<REC>

<申请号>=CN03208968.6

<名称>=煤气化锻造加热炉

<申请（专利权）人>=安银

<发明（设计）人>=安银

<申请日>=2003.09.04

<地址>=075100河北省张家口市宣化区东土关10号乙1－502

<摘要>=一种煤气化锻造加热炉，由煤气发生器、加热室、

燃气道、烟道以及保温层、外壳几部分组成，煤气发生器为圆

桶形结构，有阻气环、活动炉排和蒸气、一次风混合气进口，

上部有预热水箱，头部加煤口上有防爆门，加热室炉口前设有

蒸气水箱，烟道呈L形，加热室底部设水平烟道，竖直烟道上

有换热器，本锻造加热炉结构科学合理，环保节能效果好，可

烧工业混煤，是一种理想的锻造加热炉。

<REC>

<申请号>=CN03209141.9

<名称>=常压节能锅炉

<申请（专利权）人>=朱光瑞

<发明（设计）人>=朱光瑞

<申请日>=2003.09.03

<地址>=835200新疆维吾尔自治区霍城清水镇西域市场洋洋童装世界

<摘要>=本实用新型公开了一种常压锅炉。它包括炉门1、

出灰门2、炉盖3、清灰门4、进水管5、出水管6、烟筒口7、

烟箱8、炉膛9、炉体水套10、炉条盘11，在炉膛9中设有环

形水套12，其上部设有出水管6，下部设有水管17穿过炉体

水套10与烟箱水套18的上部连通；在烟箱8中也设有一环形

水套19，与烟箱水套18多处连通；在炉体水套10与烟箱8

之间的上部留设有烟道口22。因为设置的水套多、烟火是逆流

式排放、出水是从内胆直接出水，所以本锅炉水升温

快、出水温度高、循环快，节能，热效率高，是一种新型的常

压节能锅炉。

<REC>

<申请号>=CN03211753.1

<名称>=节能蔬菜水果储存装置

<申请（专利权）人>=朱清武

<发明（设计）人>=朱清武

<申请日>=2003.03.05

<地址>=150400黑龙江省哈尔滨市宾县土地局家属房

<摘要>=本实用新型提供的是一种节能蔬菜水果储存装

置。它包括由墙体和墙体上的顶盖组成的储存室，墙体的一侧

设置有门，墙体的下部的至少一个侧壁上设置有进风口，顶盖

上设置出风口。本实用新型具有通风、控温、保鲜效果好，投

资小，运行成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN03211906.2

<名称>=用于柴油发动机的节油装置

<申请（专利权）人>=李春福

<发明（设计）人>=李春福

<申请日>=2003.03.12

<地址>=158200黑龙江省鸡西市鸡东县鸡东镇石河北村

<摘要>=用于柴油发动机的节油装置，它涉及一种节油装

置，特别是一种适用于小型单缸18马力以下的滑盘离心力稳

速的各种型号柴油发动机的节油装置。它由安装在发动机壳体

A上的通孔内的通轴(1)、

固定在发动机油门拉片B上的支片(2)、固定在通轴(1)外端的

小拉片(3)、调整拉杆(4)、固定在通轴(1)内端的斜坡档板(6)、

与发动机调速杠杆C固定连接的立轴(7)组成，小拉片(3)与调

整拉杆(4)的一端铰接，支片(2)与调整拉杆(4)的另一端铰接，

斜坡档板(6)端部的斜面(6－1)设置在立轴(7)的下面。该装置适

用于小型单缸18马力以下滑盘离心力稳速的各种型号柴油机，

它具有体积小、制作简单、性能可靠、能减少发动机部件磨损、

延长发动机寿命、使发动机启动快、爆发力强、节能高的优点。

<REC>

<申请号>=CN03212088.5

<名称>=环保无烟尘节能蒸汽锅炉

<申请（专利权）人>=赵元龙

<发明（设计）人>=赵元龙

<申请日>=2003.03.19

<地址>=130500吉林省九台市技术监督局赵红霞转

<摘要>=一种环保无烟尘节能蒸汽锅炉，它包括炉体、底

座、清灰渣门、排污口、进水口、内胆、排烟口、安全阀、压

力表、水位计、投煤口、点火口，其特点是：与内胆连通设有

台阶式循环水管炉排，循环水管炉排下面设有供二次燃烧的活

动炉排，循环水管炉排形成的燃烧室内、外分别设有与内胆连

通的倾斜式走水速热管，炉体内上部两侧竖直方向设有与内胆

连通的受热管，中间与内胆连通设有倾斜式受热管，穿过出烟

管和内胆顶部设有再加热蒸汽管，排烟口设有半圆形烟插板。

本实用新型通风、走火顺畅、清渣容易、热效率高、燃烧充分，

无烟尘。

<REC>

<申请号>=CN03212481.3

<名称>=多功能燃气环保烧烤炉

<申请（专利权）人>=宋滨生

<发明（设计）人>=宋滨生

<申请日>=2003.04.06

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市太平区新一街14号龙江电工厂工业公司

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能燃气环保烧烤炉，属

烧烤设备技术领域，为充分利用燃气解决烧烤及烧烤设备功能

单一问题而设计，该烧烤炉由支架、烧烤箱、液化气瓶、平台

架、活动台面、调料盒、烧烤串活动盒、前货筐组成，支架内

放有液化气瓶、调料盒、烧烤串活动盒，上方安有左右侧安装

平台架和活动台面的烧烤箱，前侧安有前货筐，下端安有活动

轮和万向轮，烤箱上盖固定有烤箱拉手和检视窗、顶部有排气

孔，安装有节能环保燃烧陶瓷块的贮气盒、燕型烤板安装在烧

烤箱内，烧烤架安在烤箱上盖和烧

烤箱之间，保温架、次保温架活动安装在烤箱上盖上，平台架

上安装有小炉盘燃烧器和小炉盘防尘盖；本实用新型可用于

烧、烤、涮、烙、煮、蒸，活动台面可作为菜板使用，具有功

能多、热能利用率高、移动方便的有益效果和优点。

<REC>

<申请号>=CN03212454.6

<名称>=三返烟无烟尘气化节能锅炉

<申请（专利权）人>=赵元龙

<发明（设计）人>=赵元龙

<申请日>=2003.04.04

<地址>=130500吉林省九台市技术监督局赵红霞转

<摘要>=一种三返烟无烟尘气化节能锅炉，它包括炉体、

炉体封头、内胆、内胆封头、清灰门、清渣门、点火门、炉排、

燃烧室、送煤口、进水管、热水出水管、排汽口、压力表，与

内胆相通设有倾斜式速热管和立式速热管，燃烧室用丁字形煤

仓隔板分成三部分，煤仓隔板的顶端与燃烧室内套连通设有横

向拉撑管，燃烧室水套通过气化走火管与进水管连通，其特征

在于：与上部内胆相通设有弯钩形烟道隔板使内胆上部腔室形

成半封闭的两个烟道，连通烟道隔板和内胆设有横拉受热管，

上部炉体外与炉体及内胆相通设有第三烟道，第三烟道内设有

与炉体相通的第三烟道受热管。本实用新型热量吸收充分、热

效率高、节省能源。

<REC>

<申请号>=CN03214541.1

<名称>=节能型塑铝复合平开门窗

<申请（专利权）人>=阎玉芹;阎晋;宋世军

<发明（设计）人>=阎玉芹;阎晋;宋世军

<申请日>=2003.01.03

<地址>=250014山东省济南市和平路47号

<摘要>=本实用新型提供了一种节能型塑铝复合平开门

窗，其窗框和窗扇所用的型材外表面是发泡硬聚氯乙烯，内筋

是多腔的铝合金型材，二者复合共挤成型，窗框与窗扇之间有

三层密封，在窗框内槽的中部设有窗框中间密封挡板，窗扇上

与之相对应处，设有窗扇中间密封胶条槽。本实用新型不仅综

合了铝合金门窗和塑料门窗的优点，解决了铝合金门窗气密

性、隔声性以及塑料门窗抗风压性能方面的不足之处，更突出

的贡献是，第一，由于采用了多腔的铝合金内筋，使得受力杆

件挠度变形小，门窗的抗风压性能大幅度提高；第二，三层密

封结构使得门窗气密性能、水密性能、隔声性能、保温性能得

到改善，从而提高了门窗的建筑物理性能，是一种广泛应用于

中高档建筑物上的建筑门窗。

<REC>

<申请号>=CN03216225.1

<名称>=建筑用试块标养箱

<申请（专利权）人>=赵本军

<发明（设计）人>=赵本军

<申请日>=2003.04.09

<地址>=250200山东省济南市章丘市明水滕朋村村北街15号

<摘要>=本实用新型公开了一种建筑用试块标养箱，属于

建筑材料生产设备技术领域。它由箱体、箱门、养护架、供水

装置、温度调节装置及对供水装量和温度调节装置进行控制的

温度传感及电气控制调节系统，所述的温度调节装置由位于箱

体内侧底部的加热器和位于箱体内侧顶部的制冷蒸发器组成，

所述蒸发器与置于箱体外侧的压缩机和散热器通过管路相连

通；所述的供水装置由水泵及与其出水口相连通的供水管、与

供水管相连通的一组喷水管组成，所述喷水管位于箱体内侧上

部、蒸发器下侧。本实用新型具有控制精度高、误差小、操作

简单、节能、自动化程度高的特点，箱内温差可控制在2℃之

内，可广泛应用于水泥砌块、地砖等建筑用试块的养护。

<REC>

<申请号>=CN03216041.0

<名称>=节能型锅炉外置锅筒

<申请（专利权）人>=鲁钰轻

<发明（设计）人>=鲁钰轻

<申请日>=2003.03.31

<地址>=265200山东省莱阳市城厢办事处东亭山村

<摘要>=本实用新型涉及一种锅炉锅筒，尤其是一种节能

型的锅炉外置锅筒，它是由烟气和水循环两个系统组成的，烟

气系统包括与锅炉主锅筒前烟箱连接的烟箱连接管、前烟箱、

清灰门、烟管和与除尘器接管连接的后烟箱；水循环系统包括

与控制水箱出水管连接的进水管和与锅炉进水管连接的出水

管，该锅筒还设有可在系统停止运行时定期排除外置锅筒内杂

质和污垢的排污管；该外置锅筒可安装在锅炉主锅筒的左上方

或右上方，结构简单，布局紧凑，减少了锅炉房的建筑面积，

提高了系统的热效率，传热效率高，节能效果显著。

<REC>

<申请号>=CN03216691.5

<名称>=全效蒸发浓缩装置

<申请（专利权）人>=柳云珍

<发明（设计）人>=柳云珍;宋世楼;贾欲雪

<申请日>=2003.05.04

<地址>=255033山东省淄博市张店区共青团西路98号淄博市质量技术监督局院内

<摘要>=一种对溶液的全效蒸发、浓缩装置，用于对溶液

节能、高效的蒸发、浓缩。该装置的典型构造为由一个蒸发罐

和三个换热器及多个调节阀门组成，蒸发罐和三个换热器都是

压力容器，能够实现对余热和二次蒸汽充分利用，仅需要消耗

少量的外部能量就能够对溶液连续、高效的蒸发、浓缩。

<REC>

<申请号>=CN03216175.1

<名称>=导热油节能多用炉

<申请（专利权）人>=金承华

<发明（设计）人>=金承华

<申请日>=2003.04.03

<地址>=273200山东省泗水县县城西开发区327国道北昌隆机器厂

<摘要>=导热油节能多用炉，涉及有加油孔、膨胀槽、加

强筋、保温层、排气管、外护罩、炉膛上顶板、烟囱、热水桶、

中加热管排、炉膛下顶板、手把、加热管、炉膛侧板、炉膛门、

炉条、放油孔、烘烤箱门、温度表、手柄和万向轮组成。在总

体

骨架的下边中间位置设置有炉膛，炉膛的上面设置有烘烤箱。

在炉膛上顶板和下顶板之间设置中加热管排。炉膛内和炉膛侧

壁上设置加热管。在多用炉的上面，设置有加油孔，烘烤箱的

一侧，设置有热水箱，由炉膛向上延伸的烟囱从热水箱中向上

引出。本实用新型利用导热油液体在温差条件下自然循环实现

热传递，使加热区和工作区分隔，避免了烟熏火燎的问题，升

温快，均匀，持续时间长，节能效果显著。

<REC>

<申请号>=CN03218719.X

<名称>=排出氟、硫等有害气体的节能煤炉

<申请（专利权）人>=陈世奎;单礼明;刘永年

<发明（设计）人>=陈世奎;刘永年

<申请日>=2003.04.11

<地址>=725000陕西省安康市汉滨区育才路104号（安泰诊所）

<摘要>=排出氟、硫等有害气体的节能煤炉，主要由炉体、

火盖、炉盘和炉盖组成，其特征在于：炉体的侧壁上有一个或

多个排烟口；有一个与排烟口相通的地下烟道，该烟道的另一

端通出室外；排烟量的大小可通过烟门的开闭控制。使用时，

尤其在煤刚开始燃烧或燃烧不充分时，会产生大量浓烟，此时

只需将烟门打开，烟气便会通过排烟口沿地下烟道排出室外；

当煤燃烧充分时，可以用烟门调小排烟量，降低了炉温，达到

节约用煤的效果。本实用新型结构简单，有防止烟气中的氟、

砷、硫等有害物质污染生活环境的良好效果，且通过控制排烟

口的大小，可以控制炉温，达到节煤的效果。

<REC>

<申请号>=CN03218299.6

<名称>=智能座便器

<申请（专利权）人>=赵玉国

<发明（设计）人>=赵玉国

<申请日>=2003.06.18

<地址>=257200山东省东营市河口区河滨路西首北侧东营市强能电子有限责任公司

<摘要>=智能座便器属于卫生设备的一种智能化的座便

器。主要有自动开合部分、自动节能冲水和自动杀菌除臭等部

分组成，该座便器的座盖上安装有红外感应窗，在座盖下后方

两侧分别装有机械传动机构与程序控制装置，并装有臭氧发生

器，在座便器水箱内装有自动冲水阀。该套座便器自动化程度

高，在大小便前后过程能进行自动控制、杀菌除臭和节水冲洗

等，可广泛应用于各种家庭、宾馆、饭店及办公场所等。

<REC>

<申请号>=CN03220608.9

<名称>=电动百叶遮阳窗

<申请（专利权）人>=朱勇

<发明（设计）人>=朱勇

<申请日>=2003.03.19

<地址>=223001江苏省淮安市富强村五组175号

<摘要>=一种外装于窗外的电动百叶遮阳窗，它通过电动

机构和叶片角度调节机构，使金属百叶片上升或下降并可调节

百叶的角度，起到通风、透光、遮阳的效果，符合建设部颁布

的关于我国夏热冬冷地区居住建筑节能设计的标准，外型美

观，使用寿命长可广泛用于城乡建筑物遮阳。

<REC>

<申请号>=CN03221974.1

<名称>=一种隔音、隔热、不燃防火门

<申请（专利权）人>=福州大学

<发明（设计）人>=叶钊;林苡婵

<申请日>=2003.05.16

<地址>=350002福建省福州市工业路523号

<摘要>=本实用新型公开了一种隔音、隔热、不燃防火门，

它由门框与门扇用铰链联接，门框的芯层是带有第一充满菱镁

浆孔的木条架，外面包裹着涂抹有菱镁浆的第一玻璃纤维网格

布层，第一偶联剂层和第一阻燃玻璃钢层组成的防火、装饰层，

门扇由芯层是带有第二充满菱镁浆孔的粉煤灰厚板和包覆在

其上的涂抹着菱镁浆的第二玻璃纤维网格布层、含短玻璃纤维

菱镁浆层、第二偶联剂层和第二阻燃玻璃钢层组成的防火、装

饰层。偶联剂层能加强无机的菱镁材料与有机的玻璃钢结合

力。该防火门具有不燃、强度高、隔音、隔热效果好、结构简

单、成本低、实用性强的特点。本结构为一种隔音、隔热、不

燃防火门，属建筑物开口处，用于隔音、隔热、防火的特殊门。

<REC>

<申请号>=CN03222024.3

<名称>=三效节能炉

<申请（专利权）人>=滑中盛

<发明（设计）人>=滑中盛

<申请日>=2003.05.20

<地址>=223300江苏省淮安市淮阴区渔沟镇渔西村一组

<摘要>=三效节能炉，该节能炉主要由炉体(1)和炉芯(2)

组成，炉体与炉芯之间盘绕热水管(3)，热水管的一端引出炉体

为注水口(4)，加热管的另一端引出炉体为放水口(5)，炉芯分上

下两腔室(9、10)，上腔室(9)存放煤球，下腔室(10)存放引火用

的电炉(12)，与电炉位置对应的炉体(1)上开炉门(13)。本实用

新型结构简单，成本低廉，点火方便，可广泛用于农村、灾区、

小吃店以及部队训练，供热的同时提供饮用热水，其经济实用

性明显。

<REC>

<申请号>=CN03223339.6

<名称>=电热开水瓶的控制电路

<申请（专利权）人>=周锡强

<发明（设计）人>=肖成业

<申请日>=2003.01.28

<地址>=529363广东省开平市塘口升平工业开发区广东粤电电器实业有限公司

<摘要>=一种电热开水瓶控制电路，包括保温电路及锁定

/解除电路，保温电路包括煮水加热器RL1、保温加热器RL2，

RL2通过并联二极管D5及可控硅SCR分别控制半波电流通

过，水温检测电路的信号反馈至门电路比较后控制SCR及RL1

的通断电；锁定/解除电路包括驱动回路、解锁时间控制电路及

解锁延时电路，解锁延时电路包括串联的电阻R11及R12，电

阻R11及R12间接入光电耦合器PC3的输入端，PC3的输出

端接电容C4正极。所述的控制电路保温效果好、节能，且可

保证抽水的连续性，避免重复操作，在停止抽水后，可在较短

的时间内恢复锁定状态。

<REC>

<申请号>=CN03222898.8

<名称>=欧式60推拉铝合金保温节能窗

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=鞠岚;元营

<申请日>=2003.01.08

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹第二工业村59栋

<摘要>=一种欧式60推拉铝合金保温节能窗，包括窗框

和窗扇，窗框含窗外框、窗内框以及隔热条；窗扇含窗扇框、

中梃、通过胶条镶嵌在两者之间的中空玻璃以及滑轮，内、外

扇中梃相邻面处均安装塑胶密封件；其窗扇框由扇外框、扇内

框以及滚压在两者之间的隔热条组成，窗扇上、下框的两侧分

别设有上冒头和下冒头。其窗内外框之间、窗扇内外框之间均

采用隔热条连接，使整体的导热系数大大降低，并结合使用中

空玻璃，使窗形成一个阻热层，大大降低了铝合金窗框的导热

系数，具有塑钢窗保温节能的特点，又具有铝合金窗美观、精

巧、环保、色彩多样等特点。采用弧线型中梃，推拉方便，视

觉效果好，广泛用于中高档建筑物。

<REC>

<申请号>=CN03224384.7

<名称>=一种窗用节能通风器

<申请（专利权）人>=余小川

<发明（设计）人>=余小川

<申请日>=2003.03.20

<地址>=529000广东省江门市蓬江区农林东城村6号504

<摘要>=一种窗用节能通风器，是一种适合南方地区使用

的通风器，包括一个由PVC塑料一次挤出成型并与窗体连接

或活动连接的箱体，其内设有一个热交换器，该热交换器为低

噪音、免维护离心式的风机，且配用专用消声器，多条风道分

别与热交换器相接，箱体上分布有多个与风道连接且与室内、

室外相连通的进风口和出风口，易于室内、外空气进行双向等

量流动，而箱体内设有动力驱动装置、除湿装置、空气过滤装

置

等，本实用新型重量轻、安装较灵活、提高了能量交换效率、

节省的能耗。

<REC>

<申请号>=CN03224512.2

<名称>=一种窗式水冷环保空调机

<申请（专利权）人>=李泽能

<发明（设计）人>=李泽能

<申请日>=2003.03.26

<地址>=526040广东省肇庆市阅江路五经里二巷1号

<摘要>=本实用新型涉及一种窗式水冷环保空调机，主要

适用于家居、办公等场所的空气调节，它主要由风扇、盛水器、

水泵、循环水管、蒸发器、供水管、球阀开关及外壳组成，与

现有技术相比，具有环保节能、降温效率高、能保持室内空气

新鲜、造价低廉等优点，适合广泛推广应用。

<REC>

<申请号>=CN03225844.5

<名称>=蒸汽蒸饭消毒两用柜

<申请（专利权）人>=黄锦全

<发明（设计）人>=黄锦全

<申请日>=2003.05.03

<地址>=528200广东省佛山市南海区桂城苗圃场开发区1号美华厨具厂有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种蒸汽蒸饭消毒两用柜，它

包括柜体、柜门、柜体内放置的蒸饭架或者消毒器具，所述柜

体是由外壳、内壳、外壳和内壳之间的保温层组成；柜门的边

框内侧有一次成型的胶边，柜体和柜门是由轮绞连接。本实用

新型具有保温性好、密封性好、节能效果好的特点。

<REC>

<申请号>=CN03227307.X

<名称>=一种高效节能粉碎机

<申请（专利权）人>=成庆

<发明（设计）人>=成庆

<申请日>=2003.04.07

<地址>=410642湖南省宁乡县道林镇人字冲村

<摘要>=一种高效节能粉碎机，其特征在于：在粉碎机(4)

中，设有一组动齿(7)与座齿(9)活动配合的粉碎装置，动齿(7)

安装在动齿盘(6)上，座齿(9)与粉碎机门(5)固定，在分离器(10)

下部的锥形空心体内，设有椭圆形斜置的回料收集盘(12)，回

料收集盘(12)与回料斗(13)相通连接，在分离器(10)还设有呈圆

锥体的粒度调节器(14)，在成品储存室(26)的上端装有平头锥形

空心体的风、料分离器(23)，风、料分离器(23)的顶部设有出风

口(24)与除尘袋(25)。本实用新型的目的是，解决机械损耗大，

耗电量大，生产效率低，维修不便，噪音与粉尘大，产品回收

效果不理想等问题。

<REC>

<申请号>=CN03227669.9

<名称>=中央空调系统中的冰球蓄冷节能装置

<申请（专利权）人>=曹远平

<发明（设计）人>=黄耀;曹远平

<申请日>=2003.05.14

<地址>=423000湖南省郴州市苏仙南路22号郴州市知识产权局

<摘要>=本实用新型公开了一种中央空调系统中的冰球

蓄冷节能装置，包括制冷工况回路管道设备和制冰工况回路管

道设备，一板式换热器(8)的两输入端和输出端分别接在制冰工

况回路管道和制冷工况回路管道上，其制冰工况回路的管道

设备由冰球蓄冷罐(7)、一台乙二醇次级循环泵(6)、制冰工况冷

冻机的蒸发器(1.1)、冷却装置及相互连接的管道、控制阀门组

成；其中制冰工况冷冻机的蒸发器(1.1)与电动二通阀(F1)串联

构成第一回路，冰球蓄冷罐(7)两端并联一个电动二通阀(F2)与

二醇次级循环泵(6)串联构成第二回路，板式换热器(8)的一输入

端与电动二通阀(F3)串联构成第三回路；所述的三个回路彼此

互相并联。本实用新型主要使用在中央空调系统中，较传统的

冰球蓄冷装置它减少了一台乙二醇初级循环泵来实现更进一

步的节能。

<REC>

<申请号>=CN03227378.9

<名称>=双门双吊篮施工升降机

<申请（专利权）人>=龚伏海

<发明（设计）人>=龚伏海

<申请日>=2003.04.11

<地址>=413001湖南省益阳市资阳区五一东路北门巷福利院转

<摘要>=本实用新型公开了一种能实现一上一下方式运

行、且同时能使用安装保险落的双门双吊篮施工升降机，它包

括左塔[2]、中塔[9]、右塔[11]，两吊篮通过左、右吊篮钢丝绳

[12]、[13]，左、中、右塔顶滑轮[6]、[8]、[10]，设在工作台[7]

上的定位滑轮[14]分别安装在左塔[2]与中塔[9]、中塔[9]与右塔

[11]之间，其特征是在左、中塔[2]、[9]内分别设有通过左、中

塔顶滑轮[6]、[8]与左、右吊篮钢丝绳[12]、[13]相连的左、中

塔收绳器[5]、[1 5]，在左、中塔收绳器[5]、[15]下端设有重砣

[3]，本实用新型其结构简单，操作使用方便，还尽可能防止了

钢丝绳由于缠绕而导致的损坏，具有节能、容易安装等特点。

<REC>

<申请号>=CN03228549.3

<名称>=节能环保型气肥CO<SUB>2</SUB>发酵装置

<申请（专利权）人>=李柏义;郭仁育

<发明（设计）人>=李柏义;郭仁育

<申请日>=2003.01.24

<地址>=311800浙江省诸暨市浣纱横路39号403室

<摘要>=本实用新型公开了一种节能环保型气肥

CO<SUB>2</SUB>发酵装置，由发酵罐体及与

其相连的，设于罐体顶部的多功能罐盖所组成，罐体上设有罐

体保温层，罐体有一边从上到下面依次设有进料门、检修门和

出料门，多功能罐盖上设有加液口和若干

CO<SUB>2</SUB>排放管，加液口上设有液封，

罐盖上设有湿润保温层，并设有若干渗液孔。在进料门上设有

观察孔，在罐体上部设有料盘导入的进料锁控导轨。在出料门

上设有进风口及与其相配套的进风控制门，在出料门的下方设

有气室和液料储存盘，并装有排放阀。出料门内还设有卸料双

控联杆和出料导轨。在罐体内依次设有若干发酵料盘，发酵料

盘内设有若干上小下大的气体导管，在罐体内的四角分别设有

自卸导轨槽。本实用新型适用于塑料大棚或温室内生产

CO<SUB>2</SUB>气肥。

<REC>

<申请号>=CN03230880.9

<名称>=钢塑双玻隔音保温节能窗扇

<申请（专利权）人>=朱明;朱正;胡昱琦

<发明（设计）人>=朱明;朱正;胡昱琦

<申请日>=2003.05.06

<地址>=200172上海市浦东兰村路501弄24号302室

<摘要>=本实用新型是一种钢塑双玻隔音保温节能窗扇，

属于窗户的窗扇。由窗扇框架和双玻组件组成。窗扇框架由02

钢窗料上包复02基座和07分格档上包复07分格复塑件、07

分格档基座制成；双玻组件：双玻架上的凹槽密封条包住玻璃

四周边，再在四个双玻架相邻空心方管中装有插角的同时也装

有干燥剂，该插角把双玻组件四角连接成整体。将双玻组件装

在窗扇框架内后，盖板和双头盖板覆盖在窗扇框架和双玻组件

上，两者装配的缝隙由密封条填充严实，使窗扇本身和窗扇、

窗框之间密封性很好。室内空气不易外漏，能较长时间稳定保

留，又因采用双层玻璃，隔音性能也好，故窗扇达到隔音保温、

节能作用。将玻璃换成木或钢板，就成了门，它具有窗、门互

换功能。

<REC>

<申请号>=CN03233172.X

<名称>=一种多功能电表箱

<申请（专利权）人>=重庆世达电器设备厂

<发明（设计）人>=朱纯栋

<申请日>=2003.02.12

<地址>=400700重庆市北碚区北温泉镇前进村

<摘要>=一种多功能电表箱，包括电表箱外壳，空气开关

外壳，螺钉和底板，其关键在于：在箱体内腔装有一个表座，

表座通过螺钉与底板联接，两个其张合度可调的滑块通过螺栓

联接，且该螺栓位于表座槽中。所述的电表箱外壳设有一个观

察窗，该观察窗用透明树脂压铸，电表箱外壳的其余部分和底

板采用阻燃、防腐和绝缘性能好的复合玻璃钢材料整体注塑分

段组合成型。具有密封性能好、防潮、防腐能力强、绝缘性能

高、寿命长的特点；此外，由于两滑块可调，能适应各种型号

的智能电表的安装，并且，由于该箱制造简单，其生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN03234441.4

<名称>=摆动卸料锁风阀门

<申请（专利权）人>=重庆市越山工程机械制造有限公司

<发明（设计）人>=付世绵;杨远刚

<申请日>=2003.05.16

<地址>=402272重庆市江津市广兴镇工业园区

<摘要>=本实用新型属于阀件，是一种摆动卸料锁风阀

门。它的主要特征是在阀体内具有绕心轴(3)摆动的卸料阀板(6)

和配重阀板(6a)，并在配重阀板的竖向扇形板两侧分别设有配

重(5)，在阀体上装有能与配重阀板精密配合的活动密封块(2)，

并开设有检查门(4)。本实用新型结构摆动卸料锁风阀门，具有

卸料和锁风性能好、结构简单、造价低、环保节能、适用范围

广、安装和检修维护方便等优点，是建材、冶金、化工等行业

产品生产线上较理想的卸料锁风通用设备。

<REC>

<申请号>=CN03234413.9

<名称>=节能节水小型蒸酒器

<申请（专利权）人>=农光再

<发明（设计）人>=农光再

<申请日>=2003.05.13

<地址>=541004广西壮族自治区桂林市育才路15号广西师范大学化学化工系

<摘要>=本实用新型提供了一种节能节水小型蒸酒器，由

煮锅和冷却系统组成。其特征是：煮锅由网状隔盘隔成上下两

层，上层置酒糟固体部分，下层置酒糟液体部分，煮锅口与锅

盖之间的吻合部位装有弹性密封圈，由耳扣扣紧密闭，锅盖上

设有加料门，盖顶有导气管与安装在冷却容器内的螺旋形散热

管相通，冷却系统由多个容器内的螺旋散热管首尾相接串联形

成分级整体，尾端为出酒口。这种小型蒸酒器结构简单、使用

方便，具有节能、节水、不烧结的特点，同时，还可利用二次

蒸气来蒸熟大米、玉米、麦粒等酿酒原料。本蒸酒器可以使用

多种热源加热，如燃气、明火炉、电炉等，方便城市及广大农

村家庭自制酒使用。

<REC>

<申请号>=CN03234224.1

<名称>=节能易点火可供热风式燃煤炉

<申请（专利权）人>=杨长国

<发明（设计）人>=杨长国

<申请日>=2003.04.30

<地址>=551100贵州省息烽县交通路41号

<摘要>=本实用新型公开了一种节能易点火可供热风式

燃煤炉，它包括带有灰箱的燃煤炉，在燃煤炉的炉体上设有热

风加热管道，在热风加热管道的一端上设有鼓风机接口，在热

风加热管道的另一端设有热风输送管道接口；在燃煤炉的炉体

上部还设有用于放取点火电炉的活动门，并且在燃煤炉的炉盖

下方还设有一个点火用的点火圈。本实用新型具有能够向多间

房间供应热量、并且能够充分利用点火能源的优点。使用时，

可将热风输送管道连接在热风加热管道的热风输送管道接口

上，并在热风加热管道的鼓风机接口连接一个鼓风机，这样即

可将热风经热风输送管道输送到所需热量的房间供热；当点火

时，可在点火的过程中利用点火的热量在点火圈上加热东西。

<REC>

<申请号>=CN03234791.X

<名称>=节能微压过热蒸汽汽水两用锅炉

<申请（专利权）人>=李德科

<发明（设计）人>=李德科

<申请日>=2003.06.05

<地址>=621007四川省绵阳市游仙区新桥镇禹王街104号

<摘要>=一种节能微压过热蒸汽汽水两用锅炉，包括带温

度表2、压力表7和进出水口的锅炉本体1及设于锅炉本体1

内的烟道3、水箱4、炉膛9、火门10，其特征在于：在水箱4

顶部装有蒸汽管道5，蒸汽管道5折回穿过水箱4再穿过炉膛

9后从锅炉本体1穿出。且位于炉膛9内的蒸汽管道5一段在

炉膛9底部形成位于同一水平面的多次盘旋的盘旋段。

<REC>

<申请号>=CN03236402.4

<名称>=带有双路控制装置的强排热水器

<申请（专利权）人>=伍佰就

<发明（设计）人>=伍佰就

<申请日>=2003.01.21

<地址>=519015广东省珠海市香洲区翠香路274号安平大厦1612室

<摘要>=本实用新型公开了一种带有双路控制装置的强

排热水器。包括风道及驱动风机的电机，其特征在于：所述电

机为无刷直流电机，该无刷直流电机可经整流装置由市电供

电。所述无刷直流电机控制装置的具体结构为：在无刷直流电

机的引出线中，由频率正比于电机转速的速度反馈信号线及绕

组引出线中的电流信号线同时控制连接进气口阀门开关。所述

频率信号及电流信号是与门联系，必须同时满足设定值。本实

用新型利用整流装置将50Hz、220V之交流电转换为直流电(例

如24V、12V)，用两个信号去控制阀门，确保安全排气，万无

一失。本实用新型可以使用天然气、石油液化气等能源，排气

迅速、热效率高，节能环保。

<REC>

<申请号>=CN03238005.4

<名称>=压缩、真空吸塑成型机

<申请（专利权）人>=金虎

<发明（设计）人>=金虎

<申请日>=2003.08.29

<地址>=133400吉林省龙井市凌云广告会社

<摘要>=本实用新型公开一种压缩、真空吸塑成型机，其

结构主要包括主机和电加热器，主机上设有操作门和操作面

板，主机上方设置有通过管道和真空阀连接于真空泵的真空

箱，真空箱上方一体设置有操作平台，操作平台上开有多个气

孔，主机内侧安装有由高压管连接于空压机的气缸，操作平台

安装于气缸轴上方，可平稳升降。本实用新型由于采用了至少

十个气孔，吸塑时对加工材料的真空度均匀，此外，本实用新

型将压缩和真空吸塑功能集于一身，对于高精细度产品可同时

进行压缩和真空吸塑两过程，使产品更加精美。本实用新型具

有结构简单、操作方便、节能、生产效率高、大规格产品一次

成型、产品精细美观、自动化程度高等特点，可广泛应用于美

术、室内外广告等领域。

<REC>

<申请号>=CN03240846.3

<名称>=节能环保常压热水锅炉

<申请（专利权）人>=高学武

<发明（设计）人>=高学武

<申请日>=2003.03.12

<地址>=157009黑龙江省牡丹江市东地明街15号

<摘要>=本实用新型涉及一种固体燃料燃烧设备，是节能

环保常压热水锅炉。炉座(7)上装有除灰门(17)、壳体(8)和炉衬

(6)，壳体(8)内装有炉衬(6)，炉衬(6)内装有炉排(9)、炉排(11)

和水管(10)，壳体(8)上装有炉门(18)和炉门(19)，壳体(8)通过螺

栓(12)与壳体(14)相连，壳体(14)与壳顶(1)相连，壳体(14)上装

有除灰门(15)、除灰门(16)、进水口(2)、出水口(13)和半圆水管

(20)，壳体(14)内装有集热管(3)，壳体(8)和壳体(14)之间装有连

通管(4)和连通管(5)。该锅炉具有燃烧充分、热效率高、节约能

源、不污染、升温快等优点，适用于企业、宾馆、浴池、食堂

等处的取暖和热水供应。

<REC>

<申请号>=CN03239848.4

<名称>=无机玻璃钢复合板

<申请（专利权）人>=杨维家

<发明（设计）人>=杨维家

<申请日>=2003.02.27

<地址>=102600北京市大兴区黄村西大街三合南里星瑞家园28号楼2单元502室

<摘要>=本实用新型属于建筑材料领域，涉及一种环保型

无机玻璃钢复合板，包括上层板、下层板，其上层无机玻璃钢

板与夹层保温阻燃板及下层无机玻璃钢板复合成层状结构板，

上层两侧面设置有接口。本实用新型具有无毒、无味、无污染，

防火性能好，吸音隔声及隔热保温性能好，结构简单，造型美

观、多样，色泽鲜艳，不退色、不返卤，不变形，防潮、防蛀，

耐候性优良，可塑性强，制作成本低等特点，可替代彩钢复合

板，添补了国内用无机玻璃钢制作复合板的空白，可广泛适于

建造厂房、仓库、集贸大厅、饲养场、工地临时活动房、宿舍、

冬季保暖大棚的内外顶板、内体墙体、防火门等使用，尤其适

于外墙体使用。

<REC>

<申请号>=CN03243167.8

<名称>=节能自动燃煤锅炉

<申请（专利权）人>=耿根堂

<发明（设计）人>=耿根堂

<申请日>=2003.04.07

<地址>=050600河北省行唐县郜河桥南工业开发区石家庄市太行锅炉厂

<摘要>=本实用新型涉及一种节能自动燃煤锅炉，包括炉

体、炉排、设置在炉体上的燃烧室和煤烟加热室、设置在煤烟

加热室内的和炉体内的水套相连通的水套管以及和煤烟加热

室相连通的烟筒等，本实用新型在煤烟加热室上设置有进风

口，该进风口和设置在燃烧室上端的加煤口采用由传动装置控

制的连动开关门，本实用新型传动装置内设置有带有时间控制

器的定时开关操作电路，设定时间后，传动装置便会定时控制

连动开关门打开加煤口，同时关闭进风口，这样锅炉便开始燃

烧并供暖，使用非常方便。

<REC>

<申请号>=CN03243848.6

<名称>=高效环保节能热水锅炉

<申请（专利权）人>=段学奎

<发明（设计）人>=段学奎;张建;刘沛宪

<申请日>=2003.03.28

<地址>=067400河北省承德县泰昌锅炉制造厂

<摘要>=本实用新型公开了一种高效环保节能热水锅炉，

它是针对传统锅炉的顺向进风火上添煤的加煤方式，造成锅炉

升温慢冒黑烟，既影响热效率又污染环境的缺陷而设计的。它

由炉座、炉体、烟筒等构成，其特征是它在炉座上部的两侧设

续煤口亦即逆向进风口，它的炉排由外向炉底部倾斜布设，并

在高于炉排的炉座上部设有清渣门，它在炉体水套中设有若干

个排烟管并呈中心和圆周分布，尔后再经过水包通向烟囱。本

实用新型通过改变传统的进风燃烧方式来保证燃烧的连续性

进而持续提高炉温，既不污染环境又节约能源，它的热效率可

达85％，林可漫黑度＜1。适用于饮水、供暖、洗浴等各个方

面。

<REC>

<申请号>=CN03246193.3

<名称>=一种配电柜

<申请（专利权）人>=济源市锦华成套电器有限公司

<发明（设计）人>=齐小伟

<申请日>=2003.07.21

<地址>=454650河南省济源市北海大道东段济源市锦华成套电器有限公司

<摘要>=本实用新型是一种配电柜，它是对现有配电柜的

柜门及柜门上仪表的改进，在柜体的柜门门框上设置有工程塑

料透明板，对应安装有工程塑料透明板的柜门，在柜体内安装

有仪表，在工程塑料透明板上安装有操作开关，本实用新型在

金属柜门上镶嵌一块聚碳酸酯工程塑料透明板，该透明板是一

种绝缘、阻燃、高强度耐冲击材料，具有结构简单、安全可靠、

便于观察和操作的优点。

<REC>

<申请号>=CN03246108.9

<名称>=电热水暖空调器

<申请（专利权）人>=秦国庆

<发明（设计）人>=秦国庆

<申请日>=2003.07.07

<地址>=450100河南省荥阳市高村乡史坊

<摘要>=本实用新型公开了一种高效电热水暖空调器，它

包括外壳，外壳前面板上部设有散热窗、下部设有进风窗，外

壳内下部设有电热水箱，上部设有散热器。电热水箱一侧通过

供热水管与散热器进口相连，另一侧通过回水管与散热器回水

口连通，散热器位于散热窗后，散热器与电热水箱之间风道处

设有电风扇。结构简单、合理，由于采用电加热水供暖原理、

空调器结构形式，因而使用安全、卫生，避免对大气环境污染；

由于热水采用自然循环且在机体内进行，热量全部散发于室

内，既无热量损失，又无热量抵消，因而热效率高，节能无故

障；使用方便，根据需要随时开启和关闭机器，满足用户要求，

避免集中供暖存在的人不在时仍然供暖所造成的损失。

<REC>

<申请号>=CN03249591.9

<名称>=环保节能灶

<申请（专利权）人>=个旧龙源节能灶具厂

<发明（设计）人>=孙太昌;李伟;李金贵;杨灿

<申请日>=2003.07.19

<地址>=661400云南省个旧市七层楼社区个旧市环保设备厂内

<摘要>=本实用新型提供一种环保节能灶，它由灶体以及

其内的灶膛和其上的灶头、其下的带有炉条和灶门的灶底，以

及设置在灶体与灶底之间的灶膛外部的水箱构成，其特征在于

在灶膛与灶体之间设有其下部与灶门连通，其上部与灶头连通

的二次风道。一改传统的直燃方式为二次燃烧方式，不仅使热

效率达60－70％，火焰温度达900－1000度，而且可节约燃料

50－60％，同时燃烧时无烟、无尘，清洁卫生，另本实用新型

还具有结构简单，重量轻，易于搬运，点火快速，火力可调，

温度高，节能等特点，是一种适合于广大农村使用的生物质燃

料环保节能灶。

<REC>

<申请号>=CN03251326.7

<名称>=采暖炉

<申请（专利权）人>=曹云明

<发明（设计）人>=曹云明

<申请日>=2003.04.27

<地址>=300300天津市津南区双港镇桃源村（天津市曹式锅炉厂）

<摘要>=该采暖炉炉膛中间安装板式U形水套，周围横向

安放纵列水管，采暖炉上端带顶部水套，它们均分别与炉体外

壳水套相通，炉体较长炉膛深，其最下面为燃烧室，其上为储

煤室，炉体正面自上而下依次开投煤口、拨火口、窥视口、清

渣口、炉体上端两侧开清积灰口，它们全部用活动门封闭，顶

部水套中间穿烟囱。传热面积大炉膛内保温时间长，燃烧完全、

热效率高、节能、环保效果更好，带防爆口，安全可靠，可广

泛用于机关、学校、饭馆、家庭等的采暖。一般一次性加煤可

连续燃烧12小时以上。

<REC>

<申请号>=CN03251651.7

<名称>=原煤汽化燃烧三回程立式锅炉

<申请（专利权）人>=李向东;李万春

<发明（设计）人>=李向东

<申请日>=2003.05.14

<地址>=136201吉林省辽源市西安区太安街仙仁路51号

<摘要>=本实用新型是一种原煤汽化燃烧三回程立式锅

炉，它由锅壳、炉胆、灰箱底座、出渣通风口、点火门、投煤

口、环型烟箱、水套、二次风进口、烟道口、烟筒组成，其特

征在于水冷炉排管的一端和反射拱管的一端与集箱管连接，另

一端固定在炉胆上，在反射拱管上面铺有反射拱，水冷炉排管

和反射拱管中间靠炉胆内侧焊接煤气发生器组成煤气发生室，

水冷炉排管和反射拱管的后部是燃烧室，输汽管的一端连接出

汽口，另一端连接煤气发生器，在锅壳与环型烟箱之间的上部

装有过热器，拉撑管将炉胆顶与锅壳封头焊接为一体。本实用

新型具有节能高效、无烟、无尘、无噪音，实现了立式锅炉低

压高温运行等特点。

<REC>

<申请号>=CN03250655.4

<名称>=建筑用节能、降噪、遮阳、保温、隔热、防盗多功能卷帘式叶片窗

<申请（专利权）人>=北京中房耐克森科技发展有限公司;白金国

<发明（设计）人>=白金国

<申请日>=2003.04.28

<地址>=100078北京市丰台区方庄方城园1区16号楼C－704

<摘要>=本实用新型涉及一种增加现有窗体的节能、保

温、隔热、遮阳、降噪、防盗功能的建筑用装置。由卷筒、收

缩箱、铰接弧形叶片、聚胺酯保温材料、两侧滑槽、手动或电

动摇卷器、支撑龙骨、安装扣、锁具、装饰板、滑轮等组成。

弧面叶片采用铰接拉扣连接和收卷；连接易形成整体金属面，

起到保险和防盗功能。扇框内的百叶旋转装置通过手或电动调

节收缩摇卷杆开闭窗。利用声波曲面折减原理及滑轨和弧形叶

片的保温

纤维的吸声性能和隔热性能解决降噪、保温、隔热等问题，防

止冷风渗透；有效遮阳，减少热耗，克服现有技术的不足，是

一种理想的房间节能装置。

<REC>

<申请号>=CN03252373.4

<名称>=循环热风炉

<申请（专利权）人>=时福棋

<发明（设计）人>=时福棋

<申请日>=2003.09.28

<地址>=215556江苏省常熟市莫城镇斜桥村

<摘要>=一种适用于为烘烤生产铅笔用木板的烘烤筒提

供热风的循环热风炉，包括炉体，其顶部为一带排烟口的排烟

罩，其底部为一集灰腔，其上、下侧部具有一进、出气口；一

于炉体内的炉胆，其上、下侧分别与进、出气口相通，胆内间

设多枚气道隔板，气道隔板上固设若干排烟管；一燃烧炉灶，

联结于炉体下方之一侧，它的火门与集灰腔相通，特点是：所

述多枚气道隔板在炉胆内呈水平设置，若干根排烟管均垂直状

态地穿插在各气道隔板上，各排烟管的管腔上、下端分别与排

烟罩和集灰腔相通。本实用新型的优点在于排烟管不易扭曲变

形可长期使用、对诸排烟管内壁清理积灰方便利于保障热效

率、节能。

<REC>

<申请号>=CN03253559.7

<名称>=多功能组合墙板

<申请（专利权）人>=刘志峰

<发明（设计）人>=刘志峰

<申请日>=2003.09.17

<地址>=271400山东省宁阳县科技局

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能组合墙板，属于建筑

材料领域。主要由墙体组合板、窗体组合板、门体组合板和固

定件组成，各组合板件设有统一的扣槽，扣槽中间设有永磁件，

相邻板件永磁件异相设置，安装组合后磁力将相邻板件紧密吸

合，具有任意组合的特点，又有密封、隔音、隔热、阻燃、抗

震、环保的实用效果。既可用于框架结构的墙体，也可作野外

板房使用，稍加固定即可作为永久设施。

<REC>

<申请号>=CN03257889.X

<名称>=节能热水采暖炉

<申请（专利权）人>=刘承海

<发明（设计）人>=刘承海

<申请日>=2003.06.18

<地址>=300110天津市南开区密云一支路景园里25－1－502

<摘要>=本实用新型涉及一种节能热水采暖炉，主要由炉

体、燃烧室、出渣门及烟筒接口组成，其特征在于：六面设有

保温层的炉体内水平放置中空导热管排，在主层中空导热管排

上紧贴炉体内壁左侧部位放置有可将炉体分成主副两个燃烧

室的框式中空水套，所述中空水套的两中空侧框及后中空框与

中空导热管排连通，所述主层中空导热管排有两根平行导热

管，该管左侧下部分对称连接有两形导热管，其右侧上部分

对称连接有两形导热管，在所述两根平行导热管间有平行排

列且与之连通的导热管，在上下两根形导热管之间有与其连

通的导热管。本实用新型的有益效果：可充分利用炉中燃料燃

烧中产生的热量加热所述中空导热管排内的水，减少其热量无

效耗散，达到节能目的。

<REC>

<申请号>=CN03259441.0

<名称>=升流式衣物风干机

<申请（专利权）人>=葛保根

<发明（设计）人>=葛保根

<申请日>=2003.07.09

<地址>=225300江苏省泰州市鼓楼南路348号科技中心

<摘要>=本实用新型公开了一种升流式衣物风干机，它主

要由机体，机门，安装在机体下部的风机(4)，风机(4)上方的电

加热回路组成，机体下部设有进风口(1)，顶部设有出风口(7)，

机体内设有衣物支架(9)，机体内在电加热回路上方设有布风器

(8)，所述电加热回路由电加热器(5)和控制开关构成，电加热器

(5)由两个或两个以上电加热管串接而成，开关K－1与单个电

加热管构成加热回路，以实现节能风干；开关K－2与多个电

加热管串接构成强加热回路，以实现强热风干。它设有多级干

燥方式，具有节能的效果，模拟日光照晒风干衣服，保证了烘

干后衣物的品质，数字化显示干燥过程，实现智能化控制。

<REC>

<申请号>=CN03264254.7

<名称>=环保节能门窗

<申请（专利权）人>=刘君;张平

<发明（设计）人>=刘君;张平

<申请日>=2003.06.18

<地址>=163458黑龙江省大庆市让胡路区远望邮局6－6信箱

<摘要>=一种环保节能门窗。主要解决现有的塑钢门窗隔

音、保温效果差及其表面易褪色的问题。其特征在于：门窗框

(1)与门窗扇(2)的接触面为阶台状且置有若干道密封条(4)，而

门窗扇(2)上镶嵌有若干层玻璃(5)，且在门窗框(1)及门窗扇(2)

的室外表层上包覆有铝带层(3)。具有隔音、保温效果好及表面

不易褪色的特点。

<REC>

<申请号>=CN03265621.1

<名称>=多功能节能环保门铃、门灯墙壁组合开关

<申请（专利权）人>=赵鋆

<发明（设计）人>=赵鋆

<申请日>=2003.06.13

<地址>=024076内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路财政局3楼

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能节能环保门铃、门

灯墙壁组合开关，它是由门灯控制电路及门铃电路组成；所说

的门灯控制电路是电源经整流器接照明延时控制电路，该电路

经室内开关或室外开关连门灯，光控电路也接入照明延时控制

电路；所说的门铃电路是电源经整流滤波电路、开关振荡电路、

取样放大电路接稳压集成电路该电路接扬声器。本开关集延

时、光控为一体，室内、外均设有开关，并采用荧光的按钮晚

上易找到，节能、方便。用交流电源，免于更换电池，对环保

有利。实用，美观。开关采用标准化设计，安全。

<REC>

<申请号>=CN03264571.6

<名称>=燃煤制气灶

<申请（专利权）人>=李永胜

<发明（设计）人>=李永胜;冯长顺;尹如意;张丽萍

<申请日>=2003.06.18

<地址>=100072北京市丰台区长辛店大街95号

<摘要>=本实用新型是一种柱形灶体，灶体内包括耐火瓦

套，供暖系统、配风系统和烟道系统等部件，耐火瓦套的内侧

为反应室，下侧为配风室，外侧依次为水套、保温层、壳体和

加煤门，上侧依次为下烟道、灶头、上烟道，配风室的外侧为

回水管、除灰门、下配风横管，灶头的外侧为上配风横管。配

风系统为一管状组装体，烟道系统为一盒状和柱状组合体，烟

道的外侧为烟道水套，烟道水套上设有出水管，灶头为一金属

空心柱状体，气网为空心柱状体，柱体上打有多排送风小孔。

本实用新型的积极效果是要提供一种以煤为原料，制气工艺简

单，成本低廉，产生的燃气稳定、清亮，额定功率的供暖效果

突出，节能环保、可商业化生产的多功能灶具。

<REC>

<申请号>=CN03265725.0

<名称>=组合式帐房

<申请（专利权）人>=尹振华

<发明（设计）人>=尹振华

<申请日>=2003.06.02

<地址>=835100新疆维吾尔自治区伊犁伊宁县文化路一巷70号

<摘要>=把设计制作好的复合板，拼装组合成帐房的墙和

屋面，板上设有门和窗，屋面设天窗，板与板之间设有扣件连

接，组合拼装成帐房。帐房可以设计成多种形状和不同大小。

复合材料面层具有防水，内层具有阻燃装饰，中间夹层具有保

温作用。本帐房组装方便，通风、采光、保暖性能好、卫生、

美观居住舒适。适合牧业、旅游业、矿业和一切野外工作的人

员居住，搬迁快捷，也适合抗震救灾性住房。

<REC>

<申请号>=CN03268731.1

<名称>=双锅筒燃用多种燃料工业锅炉

<申请（专利权）人>=姜政华

<发明（设计）人>=姜政华;于建华

<申请日>=2003.07.02

<地址>=264000山东省烟台市东兴街28－12号

<摘要>=本实用新型公开了一种带双锅筒可燃用多种燃

料的工业锅炉，它包括下部底座(15)、中部本体(3)和上部本体

(6)，下部底座(15)包括排渣口(16)；中部本部(3)包括燃烧器(2)、

防爆门(13)、集箱(25)等，上部本体(6)包括前下降管(27)、上锅

筒(7)、下锅筒(11)、燃烬室(24)、对流管束(9)等，其特点是由

三大块组装而成，燃烧器(2)为专用燃烧器，中部本体(3)前部设

稳焰室(4)，后部设飞灰复燃装置(14)，上部本体(6)的炉膛(23)

的出口设纵向旋风燃烬室(8)，是一种出力足、效率高、安全节

能、运行可靠、使用寿命长，运行成本低、司炉工劳动强度低、

自动化程度高的工业锅炉。

<REC>

<申请号>=CN03269177.7

<名称>=火烧蒸笼

<申请（专利权）人>=卢治坤

<发明（设计）人>=卢治坤

<申请日>=2003.07.23

<地址>=273200山东省泗水县星村镇后六安庄

<摘要>=本实用新型提供一种火烧蒸笼，包括外笼壳、内

笼壳、笼屉、笼门、除渣室、炉膛、开水锅和烟道，在内笼壳

中由下往上依次设置有除渣室、炉膛、开水锅和笼屉，外笼壳

和内笼壳之间为烟道，炉膛通过设置在炉膛炉壁上的排烟孔与

烟道相通，笼门通过右边立侧的铰链与外笼壳相接。本实用新

型的火烧蒸笼和现有技术相比，具有节能、一物多用、成本低、

热效率高、占地面积小、易于加工、使用方便等特点，食品行

业和医院还可以用来消毒，因而，具有很好地推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN03271439.4

<名称>=环保节能型推拉窗

<申请（专利权）人>=张钰兴

<发明（设计）人>=张钰兴

<申请日>=2003.08.14

<地址>=364000福建省龙岩市曹溪路15号龙岩金港高级装饰有限公司转

<摘要>=本实用新型涉及推拉窗，尤其是一种环保节能型

推拉窗。它是在阶梯式下滑的第一阶梯板与第二阶梯板连接拐

角处设有一B道密封槽，内纱窗轨道上头内侧设有一A道密

封槽，在边封连接两纱窗定位板的支撑板中间设有一中道密封

槽，此外它的第二阶梯板与加强筋由一半圆形板连接，窗扇轨

道设有波纹条，边封的纱窗定位板与倒钩板错开，由一弧形板

连接。它具有较好的气密性和水密性，而且结构强度高及富有

美感，具有使用寿命长，环保节能等特点。

<REC>

<申请号>=CN03271093.3

<名称>=干燥室

<申请（专利权）人>=李金亮

<发明（设计）人>=王生;王亚珍

<申请日>=2003.09.12

<地址>=274417山东省曹县普连集镇水闸（曹普工艺有限公司）

<摘要>=一种干燥室，属于木材干燥领域。它包括室壁、

加热器、风机及喷蒸管装置，其特征在于所述的室壁由铝合金

板、保温层和支承构件；室壁顶部设有排潮孔，前侧面设有密

封活动门，活动门上方室壁外侧设有横向导轨，活动门左、右

两侧的室壁前侧面设有竖向导轨；加热器置于室内铝板的上

方，风机位于加热器上方并固定在室壁上，喷蒸管设置在室内

铝板的后上方，其上均布有多个喷孔，室内底面与侧壁密封，

室壁的前上角和后上角呈弧形。本干燥室，有效面积大，节能，

美观，环保，是传统型干燥室的替代品，温控准确，热效率高，

烘干效果好，具有较好的市场前景。用于木材干燥。

<REC>

<申请号>=CN03274026.3

<名称>=热水器加热式防雾镜

<申请（专利权）人>=刘辉

<发明（设计）人>=刘辉

<申请日>=2003.09.02

<地址>=422001湖南省邵阳市双清区泳久金笔厂7栋205号

<摘要>=本实用新型公开了一种热水器加热式防雾镜，它

包括有平面镜(1)和热水器(2)，平面镜(1)固定于热水器(2)的外

壳上，热水器(2)的外壳安装平面镜(1)的位置开有导热窗(3)和

导热板(4)，导热板(4)伸入热水器(2)内部，到达热水器(2)的加

热器前方。它直接利用热水器工作时产生的热量，无需另外设

置加热设备，方便节能，将防雾镜及热水器合为一体之后，更

能节省浴室空间。

<REC>

<申请号>=CN03273583.9

<名称>=抽油机电机节能控制器

<申请（专利权）人>=茂名学院

<发明（设计）人>=吴晓帆;罗平;张岩京

<申请日>=2003.08.14

<地址>=525000广东省茂名市官渡二路139号大院

<摘要>=一种抽油机电机节能控制器，包括中央微处理

器、光电耦合器、采样电路、模数转换电路、过载保护电路、

同步电路、数字显示电路、触发脉冲形成电路，采样电路有三

个电流互感器L<SUB>1</SUB>、

L<SUB>2</SUB>、

L<SUB>3</SUB>和三组二极管并联，模数转换

电路有IC<SUB>4</SUB>、A/D转换集成块

IC<SUB>2</SUB>，过载保护电路有

IC<SUB>5</SUB>、三极管

BG<SUB>1</SUB>、继电器J，同步电路有电

感器L<SUB>4</SUB>、

L<SUB>5</SUB>、桥式整流电路、三极管

BG<SUB>2</SUB>，触发脉冲形成电路有与非

门电路集成块IC<SUB>6</SUB>。其设计合理，

控制灵敏度高，响应速度快，工作可靠，性能稳定，提高电机

的工作效率，节约电能。

<REC>

<申请号>=CN03273854.4

<名称>=床用罩式空调节能装置

<申请（专利权）人>=李国祯

<发明（设计）人>=李国祯

<申请日>=2003.08.26

<地址>=台湾省新竹市北大路92巷40弄14号

<摘要>=本实用新型涉及家具用品技术领域，尤其是一种

床用罩式空调节能装置。它包括有一配置了空调装置的箱式床

体外罩，床体外罩内设置有让使用者睡卧于其上的床底板，床

体外罩的上方则设有活动门。由于床体外罩将床底板上方一小

块区域与卧室其它部分隔离开，且床体外罩配置有空调装置，

这样，空调装置仅需对床底板上方的那一小块区域内流通的空

气进行调节，使其达到令使用者舒适的温度即可，无需对整个

卧室内流通的空气进行调节，从而可以节省大量的电能或其它

能源，显著降低使用者的经济支出。

<REC>

<申请号>=CN03278747.2

<名称>=种子清选设备中的风量调节机构

<申请（专利权）人>=南京天宇机械有限公司

<发明（设计）人>=陈玉麟

<申请日>=2003.09.25

<地址>=210029江苏省南京市江东北路中心南村22号

<摘要>=本实用新型涉及种子清选设备，尤其涉及种子清

选设备中的风量调节机构。其技术方案是：包括机架、风机、

传动链、变速机构和风门调节机构，数只风机并列置于机架下

部，每一风机两侧装有风门调节机构，变速机构固定于机架下

部通过传动链与风机连接，其中：还包括风量监视机构，它由

探头和风压表组成；所述变速机构由电位器、变频器、电机组

成；所述风门调节机构由前风门、后风门、前风门连杆、后风

门连杆、连杆、牵引连杆、长推杆、短推杆、调节螺杆和导轨

组成，其调节螺杆置于机架前侧板上。本实用新型的有益效果

是：调节精确、直观、方便、省力，同时具备节能和保护电机

的特性，是一种更具人性化的设计。

<REC>

<申请号>=CN03279005.8

<名称>=管道排空阀

<申请（专利权）人>=陈新贤

<发明（设计）人>=陈新贤

<申请日>=2003.09.25

<地址>=325606浙江省乐清市翁洋镇祥安南路26东达公司

<摘要>=本实用新型公开了一种管道排空阀。它包括带有

进水口、出水口的阀体，阀体内设有双向门、浮子，双向门的

左侧阀壁上开有左单向门，顶端阀壁开有进气管，阀体内侧上

部还设有杠杆，浮子顶端对准杠杆的活动端，杠杆的固定端铰

接在阀体壁上，装在杠杆上的密封衬片正好在杠杆被顶起时盖

住排气管口，杠杆落下时打开排气管口。本实用新型实现了可

逆供水，停止供水时即可自动管道排空，且管道排空后，管内

气压和外界气压连通。具有结构简单合理，排空效果好，管料

材料节省、节能、低价位等优点。适用于供水供气的管路。

<REC>

<申请号>=CN03284789.0

<名称>=高强度高效节能铝塑铝复合窗

<申请（专利权）人>=郑茂余

<发明（设计）人>=郑茂余

<申请日>=2003.09.19

<地址>=150090黑龙江省哈尔滨市南岗区海河路202号哈尔滨工业大学二校区2653信箱

<摘要>=一种高强度高效节能铝塑铝复合窗。利用铝合金

强度高、耐腐蚀、抗老化、外表美观的特点，把它作为窗的复

合型材的内、外表层材料，用具有4个空气隔热腔的塑料型材

作为复合型材的中间隔热层，在塑料型材的侧面又增加了多腔

室“隔热耳”，提高了型材的保温、隔声性能和强度，用这种

复合型材制作的双玻(普通玻璃)窗的传热系数为

2.38W/m<SUP>2</SUP>.k，三玻窗的传热系数

为1.76W/m<SUP>2</SUP>.k，达到了我国对严

寒地区节能窗的要求，且抗风压强度达到了5KPa以上。

<REC>

<申请号>=CN03284265.1

<名称>=高效制冷电冰箱

<申请（专利权）人>=张亮

<发明（设计）人>=张亮

<申请日>=2003.09.15

<地址>=454003河南省焦作市塔南路31号

<摘要>=本实用新型公开了一种高效制冷电冰箱，包括：

箱体、箱门、冷冻室、冷藏室、压缩机、冷凝器、干燥过滤器、

毛细管、蒸发器，出气管与回气管连接在压缩机的两端，它是

将毛细管与干燥过滤器相连接并密封在一管子内，毛细管的另

一端与蒸发器进口连接，干燥过滤器的另一端与冷凝器的出口

连接，管子上设置有进气口和出气口，进气口连接到蒸发器出

口，出气口与压缩机回气管相连，制冷介质由进气口进入管子

内并从出气口流出，毛细管处于回流的制冷介质之中，具有制

冷效果好、节能降耗等特点。

<REC>

<申请号>=CN200320101872.4

<名称>=带有可充气密封条的推拉窗

<申请（专利权）人>=保定宝硕新型建筑材料有限公司

<发明（设计）人>=王志斌;苑克立

<申请日>=2003.10.15

<地址>=071051河北省保定市朝阳北路169号

<摘要>=本实用新型公开了一种带有可充气密封条的推

拉窗，在窗框1导轨的侧面制有“T”形沟槽5，沟槽上嵌入

中空结构的密封条3，其上有一进气管6，密封条3两端头成

封闭状。当推拉窗关闭后，用充气装置从进气管6向密封条3

的空腔充入空气，气压使密封条3变形、膨胀，将窗框1与窗

扇2之间的缝隙堵塞，对水、气及噪音起到有效的阻断作用。

本实用新型解决了普通推拉窗在密封性能上的不足，在保温、

节能效果方面具有显著效果。

<REC>

<申请号>=CN200320102670.1

<名称>=隐形节能保温防寒卷帘窗

<申请（专利权）人>=高林

<发明（设计）人>=高林

<申请日>=2003.11.10

<地址>=300182天津市河东区富民路七号门天津市捷高科贸有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种隐形节能保温防寒卷帘

窗，包括卷帘盒、轨道、下框、卷帘和拉梁，两条U形的轨道

的一端相对垂直连接在卷帘盒两端，轨道的下端与下框两端连

接，所述的卷帘盒设有能够靠弹性自动回卷的卷轴，所述的卷

帘的上端连接在该卷轴上，该卷帘的下端连接拉梁，卷帘的两

边深入到所述轨道的U形口内，在轨道U形口部的内侧以及

拉梁与下框之间设有密封机构，在拉梁与下框之间设有锁定机

构。可以安装在窗户的内侧，使其帘体与窗户玻璃之间形成一

个保温空间，有效地阻挡室外冷空气进入室内，提高了室内温

度。结构合理、简单，占用空间小、安装方便、易于推广。具

有一定降噪作用。卷帘两边和下端与轨道和下框之间的密封机

构有效地保证了密封性。

<REC>

<申请号>=CN200320103693.4

<名称>=排放瓦斯风筒风流控制器

<申请（专利权）人>=白光亭

<发明（设计）人>=李文质;白光亭

<申请日>=2003.10.20

<地址>=030012山西省太原市并州西街1号天隆阳摩托修理部李文质收

<摘要>=一种排放瓦斯风筒风流控制器，包括阻燃风筒、

风流控制门、风流挡风板、固定装置四部分。风流控制门设置

在风筒外，与固定装置的前连接板框外侧铰接，板框上装有闭

锁机构；风流挡风板设置在风筒内，与固定装置的后连接板内

侧铰接，控制门与挡风板之间通过连接杆联动。通过瓦斯传感

器或报警仪显示巷道瓦斯浓度，并通过风流控制门开启的大小

调控掘进工作面的供风量和短路风量，以调控掘进工作面回风

流瓦斯浓度和全风压回风流瓦斯浓度，使瓦斯浓度控制在允许

范围以内。本实用新型能够有效的控制巷道瓦斯排出速度、调

控巷道瓦斯排出浓度，实现安全排放。其结构简单，安装方便，

排放方法科学合理，易于规范、操作、实施。

<REC>

<申请号>=CN200320105085.7

<名称>=立式水管固定炉排多种燃料环保锅炉

<申请（专利权）人>=营口金达锅炉有限公司

<发明（设计）人>=蒋延昌;李洪光

<申请日>=2003.10.31

<地址>=115113辽宁省大石桥市旗口镇

<摘要>=立式水管固定炉排多种燃料环保锅炉，外部为筒

体，内为炉胆，炉胆上部为冲天管，中部为横水管系，下部由

水冷壁管加耐热混凝土灌筑的水冷壁管的缝隙构成炉拱及喉

孔，底部炉排形成炉膛，炉拱顶部左右两侧开设排气孔，炉膛

顶部进料孔上装有调节风门，炉膛内有增氧门，炉胆下部燃烧

器接口用于组装燃烧器。其优点是结构紧凑，无鼓、引风机，

体积小，占地面积小，可以燃煤、油、气。节约能源，且无烟，

无尘，无噪音。适用广泛，卫生，属于环保节能型锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200320104160.8

<名称>=双体节能木材干燥窑

<申请（专利权）人>=万龙起;张兴华

<发明（设计）人>=万龙起;张兴华

<申请日>=2003.12.31

<地址>=133714吉林省敦化市江南街林青路2号

<摘要>=本实用新型公开了一种双体节能木材干燥窑，它

是在立体式保温墙体上部设有排湿孔、排湿孔的上部设有排湿

孔挡板，排湿孔的下部设有的导风板和保温墙体构成上风通

道，上风通道中心部位装有翻门挡块控制的上风道翻门，上风

道翻门两侧装有风机，风机两侧即上风通道的两端设有加热

器，上风道翻门下侧设有的下风道翻门和隔板挡块把窑室分隔

成两个窑室，每个窑室上部靠保温墙体的一侧设有喷湿管，上

风通道下部即保温墙体侧面两侧设有窑室门。本实用新型具有

结构简单、制作成本低、节省能源优点。

<REC>

<申请号>=CN200320106818.9

<名称>=环保型煤粉加热炉

<申请（专利权）人>=魏守仁

<发明（设计）人>=魏守仁

<申请日>=2003.11.10

<地址>=250201山东省章丘市秀惠镇马家村

<摘要>=本实用新型公开了一种环保型煤粉加热炉。它解

决了在锻造、陶瓷等行业中所用加热炉热效率低，造成能源浪

费的问题，以及普通煤粉燃烧器结构复杂，成本高，难以在锻

造、陶瓷等行业应用的问题，具有燃烧充分无炉渣，与用块煤

的加热炉相比可节能20％，而且点炉快，热能大，升温也快，

结构简单，便于移动的优点，可广泛用于轧钢、锻造、陶瓷、

熔炼、耐火材料等各种工业窑炉。其结构为：一种环保型煤粉

加热炉，它包括：进煤口、电机、煤粉机、煤粉喷射管、燃烧

室、风机、清渣门几部分组成，其特征是：燃烧室的燃烧腔与

煤粉喷射管相连；燃烧室外围有二次风胆，炉膛壁中有旋风导

风装置。

<REC>

<申请号>=CN200320106039.9

<名称>=空调节能折叠升降接插组合式隔热防蚊防虫帐架

<申请（专利权）人>=纪正义

<发明（设计）人>=纪正义

<申请日>=2003.10.08

<地址>=276825山东省日照市山海天旅游度假区华杰学校

<摘要>=本实用新型由插件接插而成：上四通和五通组成

帐架上顶面的四个角，靠近五通的水平方向接插空心支撑管、

帐内送风口、截止连接件，空心支撑管和通气连接件及帐内换

气口组成上顶面，温感器接口和灯座接口接插在空心支撑管之

间，下四通组成帐架下底面的四个角，定向折弯连接件、伸缩

支撑管、空

心支撑管、通气连接件组成帐架的下底面，帐架的其余部分由

空心支撑管和通气连接件接插组合为一个矩形。本实用新型结

构简单、制造方便，成本低廉，节能效果十分明显，适用于一

般分体空调、窗式空调、更适用于中央空调。适合一般厂家生

产，也适合空调厂家做为赠品奉送。其使用范围适合于家庭、

学校、营房、宾馆等住宿人群密集的场所。

<REC>

<申请号>=CN200320109855.5

<名称>=建筑节能环保铝合金推拉窗

<申请（专利权）人>=靳忠智

<发明（设计）人>=靳忠智

<申请日>=2003.11.18

<地址>=710016陕西省西安市太华路建材市场北区五道街4－7号

<摘要>=本实用新型涉及一种建筑节能环保铝合金推拉

窗建筑节能环保铝合金推拉窗，其特征是：推拉窗是由边封型

材、平上滑型材、平上冒型材和下滑型材连接构成窗框，上方

型材和光企型材、勾企型材连接成窗扇，中柱型材与平上冒型

材、平上滑型材连接成工字型，平上滑型材的截面有钩形滑道。

推拉窗采用建筑节能环保铝合金型材，铝合金型材的表面有装

饰线条。中柱型材与密封条和扣条座是一体结构。边封型材的

一个面是开口结构。平上冒型材的一个面是开口结构。这种建

筑节能环保铝合金推拉窗，它采用新型铝合金型材，结构紧凑，

安装方便牢固，省工省料的铝合金窗，且具有很好的密封、保

温、隔音、防水、防尘、防风等性能。

<REC>

<申请号>=CN200320110715.X

<名称>=阻燃门

<申请（专利权）人>=钱金夫

<发明（设计）人>=钱金夫

<申请日>=2003.11.09

<地址>=214131江苏省无锡市滨湖区华庄镇嘉禾村旺相桥46号

<摘要>=一种阻燃门，由门框架、面板的支承架以及面板

构成，特征在于面板由轻质阻燃的无机材料层及玻璃纤维层交

错分布构成，门框架由木料段拼接构成，面板的支承架由轻质

发泡材料条构成整体架。本实用新型具有轻质、防锈、防水、

抗变形以及符合环保要求的优点，适用于防火、防水、防蛀等

场合使用。

<REC>

<申请号>=CN200320111717.0

<名称>=多功能燃油、燃气节能蒸柜

<申请（专利权）人>=王文儒

<发明（设计）人>=王文儒;王翠华;李欣;王庆彬

<申请日>=2003.12.15

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区源地街科技大楼5楼

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能燃油、燃气节能蒸

柜，该蒸柜由装在同一外壳内的烟道余热再利用热水器和蒸柜

两部分构成，外形长方体，在水箱体内设一水平位隔板，其上

方为开水箱，下方为温水箱，两个水箱之间设有连通管，该连

通管上装有温、开水转换阀门，蒸柜上部设有多个蒸汽室，每

个蒸汽室都连有蒸汽管道和各自的控制阀门，夹套水箱中部的

空心间为燃烧室，其点火炉门设在外壳的正面，燃烧室侧面还

有一个与之垂直相通的烟道，烟道余热再利用热水器的拐脖箱

体插入该烟道，有益效果是，进一步扩大了原有技术方案的使

用功能，新设计的蒸柜与烟道余热再利用热水器十分配套，结

构也更加紧凑，热量得到了更充分的利用，具有更大的灵活性。

<REC>

<申请号>=CN200320113573.2

<名称>=阶梯型大开孔率组合球拱

<申请（专利权）人>=钮三明

<发明（设计）人>=钮三明

<申请日>=2003.12.29

<地址>=475002河南省开封市化肥厂生活区33号楼501室

<摘要>=本实用新型公开了一种阶梯型大开孔率组合球

拱，由球拱形阶梯状异形球壳砖层和其上方的阶梯状布气砖层

组成；球拱形阶梯状异形球壳砖层由异形球壳砖组合而成，阶

梯状布气砖层由多个布气砖组合而成；异形球壳砖相互接触面

之间用耐酸胶泥粘住，布气砖相互接触面之间及布气砖与异形

球壳砖接触面之间根据布气砖的形式不同而采用耐酸胶泥粘

住或不用粘住；每个布气砖内设有三个以上的窗隔板形成多个

天窗孔，每个窗隔板的底部为平面或圆弧形或楔形或平面锯齿

形或圆弧锯齿形或楔形锯齿形。由于在每个布气砖内设有三个

以上的窗隔板形成多个天窗孔，每个窗隔板的底部为平面形或

圆弧形或楔形，它们还可以加工成锯齿形，干燥塔和吸收塔内

上升气体分布均匀且阻力小，透气率高，能耗低，达到高效节

能、制造简单、安装方便、受力均匀。

<REC>

<申请号>=CN200320115794.3

<名称>=通风、热能双平衡式安全通风柜

<申请（专利权）人>=代伯清

<发明（设计）人>=代伯清

<申请日>=2003.11.06

<地址>=430022湖北省武汉市汉口常青花园二村21栋1－6－1

<摘要>=一种通风、热能双平衡式安全通风柜，包括柜体、

空气—空气热交换器、送风机、排风机和通道，其特征是在柜

体上设置有升降门，所述空气—空气热交换器置于柜体内，它

有两组热交换气流通道，一组气流通道是送风通道，它的一端

接室外新风进气通道，与之相对应的另一端接向室内送风的送

风通道；另一组气流通道是排风通道，它的一端接室内抽风通

道和柜体抽风通道，与之相对应的另一端接向室外排风的排风

通道，送风机置于新风进气通道中，排风机置于向室外排风的

排风通道中。本实用新型可以使用最小的风量满足通风柜的使

用要求，并且具有跟踪性，它能有效控制实验过程中有害、有

毒气体外逸至柜外房间内，节省风机的运行能量，使冷热量的

排出损失最小，具有极好的节能效果。

<REC>

<申请号>=CN200320115062.4

<名称>=综合灶

<申请（专利权）人>=李佑学

<发明（设计）人>=李佑学

<申请日>=2003.11.20

<地址>=657000云南省昭通市靖安乡洪家营办事处

<摘要>=本实用新型涉及一种综合灶，包括灶体1、灶胆

2、灶面3、烟囱座4和灰箱5，灶面3由与保温大盆6相连的

灶面外沿7、与保温小盆8相连的平面大圈9和四个平面圈10

组成；保温大盆6与烟囱座4相交面上有两个对称的出烟口11；

灶体1上有一带门的加料口12；灶胆2有烧煤的灶胆2和烧柴

草的灶胆13。该灶不择燃料，适用于煤、柴、草、粮食作物杆、

锯木、糠壳等各种燃料，适用不同的季节地域，适用不同口径

的加热容器，卫生方便，环保节能。

<REC>

<申请号>=CN200320116477.3

<名称>=中间加压泵站不溢流节能装置

<申请（专利权）人>=张其武

<发明（设计）人>=张其武

<申请日>=2003.11.09

<地址>=730900甘肃省白银市白银区中心街285号3－1室

<摘要>=一种中间加压泵站不溢流节能装置，包括连接

管、止回阀、差动阀或单板阀、龙门竖管及龙门管等，用连接

管将进水管与吸水管相连，并在进水管、蓄水池出水管上各安

一台止回阀，使前泵站的富余水头直接作用于本加压泵站的吸

水管上；在蓄水池进水管出口处安装一差动阀或单板阀，蓄水

池高水位关闭低水位开启；在蓄水池进水管上接出一龙门竖管

并用龙门管通至蓄水池，龙门竖管的高度高于前泵站富余水头

1～2m；为防止虹吸现象发生，在龙门竖管的最高点上装通气

弯管。该装置使中间加压泵站与前泵站实现自动串联，又能自

动解除串联，实现不溢流、减少蓄水池进出水管的水头损失而

实现节能，系统安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN200320121661.7

<名称>=一种新型节能门窗

<申请（专利权）人>=胡冬宜

<发明（设计）人>=胡冬宜;胡钧

<申请日>=2003.11.20

<地址>=100070北京市丰台区四合庄育仁里二号院8号楼2门101号

<摘要>=一种新型节能门窗，包括框和扇，在所述的框的

内侧外边缘连接有向内侧弯曲的传导框，在该传导框内设有与

所述的框连通的空腔。所述的传导框的端部设有向外端延伸的

外延部。所述的传导框的截面为L形，其一端与所述的框的内

侧垂直连接。所述的框与扇的宽度比例不小于15∶100。在所

述的扇的玻璃表面附有可调换贴膜，该贴膜由透明衬底膜板和

黏附于其一侧的贴膜构成。本实用新型框的宽度比普通门窗框

增加了两倍以上，可以利用加大了的门窗框设置通风换气、消

毒、加湿、取暖、制冷、防盗、保暖及降噪等多项功能。而传

导框可以为上述功能提供传导通道和增加传导面积，加强了上

述功能。

<REC>

<申请号>=CN200320125833.8

<名称>=自动焖饭机上的能源再利用装置

<申请（专利权）人>=于成源

<发明（设计）人>=于成源

<申请日>=2003.12.16

<地址>=300202天津市河西区体院北1区环湖大厦3－2201

<摘要>=本实用新型属于炊事机械设备中的节能装置。它

是对已有技术中自动焖饭机的一种改进和完善。它是由蒸箱、

循环连续水管、蓄水箱和节门所组成。在动焖饭机的蒸箱上

方增加循环连续水管可将流失的热量充分利用，为增加其容量

也可将循环连续水管做成水套的形式，前方设有自动控制上水

的水箱，是为避免沿水管向上的热传导损失，只要该焖饭机工

作，就有为炊事备用的热水。

<REC>

<申请号>=CN200320125558.X

<名称>=节能、隔热、隔音、保温窗

<申请（专利权）人>=王益平

<发明（设计）人>=王益平

<申请日>=2003.12.24

<地址>=448000湖北省荆门市第二人民医院

<摘要>=节能、隔热、隔音、保温窗，安装在窗框上的玻

璃结构为由二层玻璃所组成的真空玻璃，在窗框上安装有旋转

式通风器，旋转式通风器由上支架、下支架、旋转筒、纱网组

成，上支架与下支架套合在旋转筒上，旋转筒绕自身轴线转动，

旋转筒为上圆弧板和下圆弧板连接在一起的筒，上支架、下支

架与窗户外框成一个整体相对固定，手柄固定连接在旋转筒

上，旋转筒内隔有纱网。它具有节能、隔热、隔音、保温的功

能。

<REC>

<申请号>=CN200320126191.3

<名称>=一种立式节能采暖炉

<申请（专利权）人>=张智慧

<发明（设计）人>=张智慧

<申请日>=2003.12.13

<地址>=029100内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇三委

<摘要>=本实用新型是一种立式节能采暖炉，也是由水

套、炉膛、炉排、灰门、烟道、进水管、出水管等构成。所不

同的是一部分炉排是与水套相通的空心管，另一部分炉排是活

动的，用以除渣，且不与水套相通。烟道上有与水套相通的吸

热片。一部分水套向内凹陷，凹陷部分是耐火衬套，炉膛下方

有一灰斗，灰斗的后座的弧度与炉体弧度相当。其特点是炉膛

内的采热面较大，且烟道内有吸热片，是一种热效率较高的立

式采暖炉。

<REC>

<申请号>=CN200320127028.9

<名称>=家用碾米机

<申请（专利权）人>=李红

<发明（设计）人>=李红

<申请日>=2003.11.18

<地址>=613100四川省井研县研城镇研溪巷36号

<摘要>=本实用新型提供了一种家用碾米机。它主要包括

进料斗、主轴、轴承、轴套、米辊、米筛、米刀、出米门、调

节拨叉、出米嘴，穿过碾米室两端装在轴承套上的受动力源带

动的含剥米筋的辊筒末端用擦米轮进行紧固，主轴上套装有出

米门，直角形调节拨叉铰链于调节压盖上，伸入套装在主轴上，

旋转翼形螺母可方便地通过拨叉来控制出米门的开口大小程

度，方便地调节出米量，使用擦米轮，防止回转件紧固联接，

不松动，而擦米轮又摩擦精米，并顺利输送，本实用新型操作

控制方便，米糠分离效果好且不易产生碎米，能有效地提高出

米质量和出米率，保证机器运转正常，从而提高整机的综合性

能指标，节能高效。

<REC>

<申请号>=CN200320127226.5

<名称>=二次回风节柴灶

<申请（专利权）人>=邱胜

<发明（设计）人>=邱胜;庞卫明

<申请日>=2003.12.04

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市人民东路449号市科技局转

<摘要>=本实用新型公开了一种二次回风节柴灶，包括由

箱边面、灶面板，加水口、出水口水层、灶胆等组成，特征是

灶胆周边有水层，灶膛里装有导热水管火管，导热水管火管在

灶门上方，煲、镬底面下。灶膛引出有二次回风管，回风管又

通在炉桥底下或面上，起到消烟除尘作用和利用余热作用。煮

熟菜饭又能加热热水。是一种理想的消烟除尘省柴节能炉灶。

<REC>

<申请号>=CN200320126591.4

<名称>=新型立式无烟节能锅炉

<申请（专利权）人>=荣文清

<发明（设计）人>=荣文清

<申请日>=2003.12.08

<地址>=065000河北省廊坊市永丰道10号廊坊市环境保护局

<摘要>=本实用新型公开了一种新型立式无烟节能锅炉，

包括炉体1、烟道12、炉门16、封火门17，在炉体1内设有：

煤炭干熘预热室3、燃烧室4，在燃烧室4上部连接着分散式

火管6，燃烧室4内装有横置水冷管7；分散式火管6上部连

接着烟气缓冲室11；烟气缓冲室11上部连接着烟道12，烟气

缓冲室11内装有横置水冷管8；它还设有二次风助燃装置，二

次风助燃装置由风机5－1、配风室5－2和助燃风管5－3组成。

锅炉干熘预热室、炉拱、二次风助燃装置、分散式火管、烟气

缓冲室的设计，使得锅炉火力猛、升温快、热效率高、不冒黑

烟，既节能又环保；适用于热功率在0.02－1.4MW范围内的炉

型，适应煤种为各类烟煤，具有良好的推广价值，应用范围十

分广泛。

<REC>

<申请号>=CN200420001795.X

<名称>=封闭型节能环保家用燃气炉

<申请（专利权）人>=曹世善

<发明（设计）人>=曹世善

<申请日>=2004.01.05

<地址>=037036山西省大同市第22号信箱

<摘要>=封闭型节能环保家用燃气炉，省煤气，少污染，

内外圈燃气孔间均布三排径向分布燃气孔，燃气孔径向间距

小，内焰及时引燃外焰，

无漏燃气散失，锅架上装节能器，吸收炉焰散失热能，回收利

用，外圈燃气孔轴线倾向炉头中心，减少火焰柱热量散失，炉

头下方的喇叭风管，使喉口处的引进空气流加速，增加空气流

量，配合炉罩下边的通风口和节能器下部的喇叭，使炉头得到

全方位供气，节气门调节供气，使炉焰达到最佳燃烧状态，炉

盘上罩一炉罩，其锅口处的锅圈，放上锅，使炉罩适当封闭，

燃烧废气、异味，收集炉罩内，经管路排除，减少室内污染，

并在管接头下方产生低压区，与风管处形成压力差，对进气有

排气引进作用，炉盘中间的搁架上下及炉罩上面中间可放置熟

食保温，充分利用热能，炉罩可防强风熄火，锅圈上端的凸台

可防溢汤熄火。

<REC>

<申请号>=CN200420000451.7

<名称>=节能燃煤采暖炉

<申请（专利权）人>=韩守军

<发明（设计）人>=韩守军

<申请日>=2004.01.12

<地址>=134500吉林省抚松县松郊乡久财村

<摘要>=一种节能燃煤采暖炉，它有炉体、水胆和燃煤炉

膛，炉膛内有炉箅，炉壳上有加煤口门，除灰碴门，炉顶有烟

囱；炉体外壳有夹层水套，该水套有出水管和进水管，炉体中

心有立式水胆，该水胆上、下两端大、中间细，该细部连接若

干层向下倾斜面的水箱，每层水箱由3～8个扇形水箱相互间

隔火道构成，各层扇形水箱位置交错而构成迂回的火道，该水

胆上、下端及各个扇形水箱分别有过水管连通炉壳夹层水套，

该水胆下部大端为分火器，该分火器的底面位于炉膛燃烧室顶

部，该分水器周边与炉壳水套内壁之间有环形火道连通炉顶烟

囱。本实用新型热效率高，省煤，热水升温快，炉子占地小，

排烟尘少，有利环保，适用范围广泛。

<REC>

<申请号>=CN200420004220.3

<名称>=采暖环保除尘炉灶

<申请（专利权）人>=朱立申

<发明（设计）人>=朱立申

<申请日>=2004.02.20

<地址>=073007河北省定州市西坂村大队部

<摘要>=一种采暖环保除尘炉灶，在灶体内有灶膛，灶膛

内粘有耐火层，灶膛下部有清灰调风口和吹风口，灶口置有封

火盖，烟道与灶膛连通，灶体和烟道环绕有水夹套，其水夹套

有出水口和回水口，在灶体与烟囱的连接处，自烟道出口至除

尘仓之间连接一个水平向螺旋形的旋风烟道，旋风烟道在切线

方向连通下沉式的斗形除尘仓的上沿，除尘仓的下端是除尘

门，除尘仓的上端的排烟口呈下凸圈口形，下凸圈口的深度超

过旋风烟道的底面。所述除尘仓的上半部和下凸圈口内也有水

夹套夹壁层。本实用新型不用另外安装除尘设备，避免了烟灰

直接排放，消除了燃煤黑烟，防止了大气环境的污染，节能效

果好，热效率高。该炉可做饭、采暖、利用水夹套内的循环水

洗浴等。

<REC>

<申请号>=CN200420007079.2

<名称>=门磁报警电子锁

<申请（专利权）人>=北京赛隆世纪科技发展有限公司

<发明（设计）人>=翟京;王爱武

<申请日>=2004.03.18

<地址>=100016北京市朝阳区将台路2号爱都大厦416室

<摘要>=本实用新型公开了一种门磁报警电子锁，包括锁

体，所述锁体内设置有电机及锁舌，还包括密码开锁元件、一

对用于监控门的开合状态的门磁，以及用于进行开关锁控制及

发出报警信息的控制电路，所述锁体内还设置有锁舌位置检测

元件，所述门磁通过导线输入门状态信号至控制电路，所述锁

舌位置检测元件通过导线输入锁舌位置信号至控制电路，所述

密码开锁元件输出密码至控制电路，所述控制电路与电机联接

以输出开关锁动作信号。所述控制电路内设置有主控模块和休

眠状态监控模块，所述休眠状态监控模块在主控模块休眠时与

密码开锁元件通讯，以检测密码开锁元件的输入状态，并产生

唤醒信号至主控模块。相对现有技术，本实用新型具有结构简

单、报警信息准确、省电节能等特点。

<REC>

<申请号>=CN200420010002.0

<名称>=节能实验电炉

<申请（专利权）人>=赵宝塔

<发明（设计）人>=赵宝塔

<申请日>=2004.01.02

<地址>=475003河南省开封市南关区西苑小区61号楼2单元12号

<摘要>=一种节能实验电炉，主要由炉胆、炉壳、炉胆与

炉壳间设置的炉衬以及设置在炉胆上的电热元件构成，并且，

该炉的炉门是通过臂杆与炉壳连接，而炉门与臂杆的连接采用

套轴的连接方式，其特征在于炉胆与炉壳间设置的炉衬是由炉

砖以及设置在炉砖间的纤维软粘构成，而与臂杆上轴套相套接

的炉门上的门轴采用曲形柱面门轴，同时，所述的炉砖为硅酸

铝纤维棉炉砖。本实用新型由于具有较好的隔热保温性能，不

仅与已有技术相比可使炉壁厚度减少1/3，节约能源15％－30

％，而且，使用时，还使加温周期缩短40％，以及从一定程度

上降低了生产成本。同时，曲形柱面门轴的结构设计既大大降

低了对加工精度的要求，也使其开启灵活，易于安装与维修。

<REC>

<申请号>=CN200420008292.5

<名称>=一种用于数码摄影的双光源灯具

<申请（专利权）人>=李骏

<发明（设计）人>=李骏

<申请日>=2004.03.18

<地址>=325088浙江省温州市车站大道裕达大厦8楼

<摘要>=本实用新型是关于一种用于数码摄影的双光源

灯具，由灯管、环形闪光灯管、前窗、灯座、灯体、后面板组

成，灯体内装有镇流器、线路板和连接板。灯座穿过前窗与连

接板固定连接，环行形闪光灯管穿过前窗与连接板固定连接，

灯管与镇流器采用分体式结构，灯管连接于灯座，灯座连接于

镇流器，灯管是采用新型高亮度的高效节能型灯管，灯体内置

有支架，用来安装线路板和镇流器。当前数码摄影不断兴起，

本实用新型所提供的双光源灯具，便成为数码摄影较为理想的

一种光源。本实用新型的应用和推广，不但为专业摄影人士提

供了理想的双光源摄影灯，同时也为业余人士提供了便捷和易

于掌握的灯光系统。

<REC>

<申请号>=CN200420008293.X

<名称>=一种用于数码摄影的连续光灯具

<申请（专利权）人>=李骏

<发明（设计）人>=李骏

<申请日>=2004.03.18

<地址>=325088浙江省温州市车站大道裕达大厦8楼

<摘要>=本实用新型是关于一种用于数码摄影的连续光

灯具，由灯管、灯座、前窗、灯体、后面板组成，灯体内装有

镇流器和连接板。灯座穿过前窗与灯体内的连接板固定连接，

灯管与镇流器采用分体式结构，灯管连接于灯座，灯座连接于

镇流器，灯管是采用新型高亮度的高效节能型灯管，灯体内置

有一支架，用来安装镇流器。其主要特点是色温为4500－

6500K，显色指数为82－98，可以随时启动的连续光。所采用

的节能灯为一种高显色性、较低灯管表面温度、长寿命的环保

型光源，可以长时连续使用，特别适合于现代数码摄影。

<REC>

<申请号>=CN200420008129.9

<名称>=节能燃煤炉

<申请（专利权）人>=王忠

<发明（设计）人>=王忠

<申请日>=2004.03.05

<地址>=831400新疆维吾尔自治区米泉公安局巡警大队

<摘要>=本实用新型节能燃煤炉属于固体燃料的家用炉

或灶，由炉体、炉盖、烟道、炉膛门、储灰盒和底座组成，其

炉体为圆桶形，在炉体上部喇叭状开口处设置有炉盖，在炉体

底部设置有储灰盒，在储灰盒底部设置有底座，在炉体外面两

侧和烟道下面设置有散热片，散热片从炉膛门开始向四周

呈辐射状排列，在炉体内侧设置有3个炉箅支座，炉箅支座之

间的圆弧夹角为120°，该炉灶结构合理，散热效率高，清灰

方便，洁净无污染，可供一般家庭炒菜、煮饭、烧水和冬季取

暖之用。

<REC>

<申请号>=CN200420009447.7

<名称>=高效节能热水炉

<申请（专利权）人>=郭志军

<发明（设计）人>=郭志军

<申请日>=2004.10.02

<地址>=338000江西省新余市渝水区新钢良山幸福村周边

<摘要>=本实用新型提供了一种高效节能热水炉，包括炉

体、炉胆、燃烧室、烟火管道及进出水管和储水室，燃烧室位

于炉体下部，位于燃烧室内的炉栅设置为呈可分离的活动联结

结构，炉胆置于炉栅上，燃烧室上方的垂直烟火管道嵌有水平

管翅，烟火管道穿炉盖中心，燃烧室端面装有匹配门盖，进出

水管分别装在炉体的下部和中上部，炉胆周围热能有效吸收，

烟火余热利用充分，能有效增加热能利用率，炉胆能与炉体分

离，炉胆一旦损坏可替换，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200420010824.9

<名称>=节能型电热自控烘烤设备

<申请（专利权）人>=河南农业大学

<发明（设计）人>=宫长荣;潘建斌

<申请日>=2004.05.18

<地址>=450002河南省郑州市文化路95号

<摘要>=本实用新型专利节能型电热自控烘烤设备为一

种烘烤设备，该设备包括保温箱体(2)、装在保温箱体(2)上的装

料门(1)，置于保温箱体(2)内的分风板(9)及热泵加热系统。热

泵加热系统中的冷凝器(4)和压缩机(6)装在保温箱体(2)之内，

蒸发器(3)装在保温箱体(2)之外。由于热泵加热系统的工作原理

是根据热增效原理，即蒸发器(3)从保温箱体(2)周围吸入热量经

压缩机(6)做功，泵入保温箱体(2)内，使电热转化效率达1∶5。

由于烟叶的烘烤是在密闭环境中进行，热风循环，温湿度均匀，

可以显著提高烟叶的烘烤质量。

<REC>

<申请号>=CN200420015187.4

<名称>=一种冰箱照明装置

<申请（专利权）人>=广东科龙电器股份有限公司

<发明（设计）人>=朱军山;洪在地;吴卓;罗俊;胡哲

<申请日>=2004.01.18

<地址>=528303广东省佛山市顺德区容桂镇容港路8号

<摘要>=本实用新型公开了一种冰箱照明装置，包括电

源，门开关，还包括与所述电源、门开关电连接的冷光源发光

器，由所述冷光源发光器、电源、门开关组成照明回路。本实

用新型改变了电冰箱用灯泡照明的现状，降低了冰箱耗电量，

具有节能环保的优点，可以广泛应用于包括电冰箱、冷柜等制

冷装置上。

<REC>

<申请号>=CN200420014604.3

<名称>=消音防尘自然通风器

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=万凤琴;周瑞基

<申请日>=2004.01.06

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹第二工业村59栋

<摘要>=一种消音防尘自然通风器，包括箱体，箱体背面

设置进风口，箱体正面设置调风板开关和多个出风口，箱体出

风口处安装调风板，调风板与调风板开关连接，箱体内腔后侧

竖立安装支架，箱体内上壁与支架之间安装“フ”形吸音棉，

箱体内下壁与支架之间安装“∠”形吸音棉’，吸音棉和吸音

棉之间形成“Z”形通风通道。本消音防尘自然通风器外形精

致美观，可安装于门、窗或幕墙上，特别适用于风力资源较为

丰富或室内外温差较大的地区及季节，其内腔中吸音棉形成的

“Z”形通风通道可有效消除空气流入时伴随的灰尘和噪音，

另外采用自然通风，无动力能耗，且用隔热条起断桥作用，可

有效节能。

<REC>

<申请号>=CN200420012674.5

<名称>=取暖及生活两用节能型煤炉

<申请（专利权）人>=李楠

<发明（设计）人>=李楠

<申请日>=2004.11.03

<地址>=130600吉林省长春市双阳区永红胡同

<摘要>=本实用新型涉一种取暖及生活两用节能型煤炉，

属于一种炉具。具有水套的炉体1的侧面活动连接投煤门2和

出渣门3，灰渣抽匣4位于该出渣门的下部，风门5位于灰渣

抽匣4表面，燃烧室6下部固定连接炉排7，推煤器8与炉体

固定连接，位于投煤口一侧，烟道9与燃烧室6连接，炉灶口

10位于炉体上。优点在于：结构新颖，是采暖供热及生活用火

两用型煤炉，特别适合与城镇、农村房屋配合使用，同时，还

可兼烧秸秆、木柴或烟煤等，具有使用方便，经济实用的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420012831.2

<名称>=一种公交车窗手拉式广告窗帘

<申请（专利权）人>=张大勇

<发明（设计）人>=张大勇

<申请日>=2004.12.09

<地址>=130061吉林省长春市朝阳区红旗街63号都会大厦A座502室

<摘要>=一种公交车窗手拉式广告窗帘，涉及车辆窗户附

件。包括窗帘布和窗帘悬挂装置，所作的改进是窗帘布用可绘

制广告图文的阻燃遮光窗帘布，悬挂装置由对应车窗竖框位置

固定窗帘布一端的固定板，位于窗户口上、下边缘、贯穿并拉

直窗帘布的钢丝，两端穿过钢丝并与窗帘布另一端相连的使窗

帘布伸缩及定位的撑杆，撑杆上的接触钢丝用以增加撑杆在钢

丝上的移动阻力的弹簧或磁铁块组成。使用本实用新型的积极

效果是遮光性好，使用时伸缩方便、位置稳定，兼作广告设施

受众广泛。

<REC>

<申请号>=CN200420017215.6

<名称>=单管式燃气红外线猛火焰节能器

<申请（专利权）人>=钱绍兴

<发明（设计）人>=钱绍兴

<申请日>=2004.02.20

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市秀安路4号广西一安宿舍

<摘要>=本实用新型提供了一种单管式燃气红外线猛火

焰节能器，采取的技术方案是：单导气管从侧面伸入底部由斜

面、平面结合而成、造型为圆筒形气室内相连通，上部镶有一

块既耐火、又抗热震性能强的材料制成的布满细孔的配气燃烧

板组成气案，保证燃气细化均匀喷出，使燃烧完全充分；气室

内设置有燃气导流板，导流板固定于底板上，使气流分配均匀、

充分燃烧，进一步减少一氧化碳和氮氧化物的含量。本节能器

与现有标准灶具完全匹配，装拆和使用极为方便。既有强力的

红外线，更有强热的猛火焰叠加，升温极快。单喷嘴供气，用

气量大大减少。无需空气调节门，使用简单方便。燃烧板具有

很强的抗热震性能，即使有高温状况下冷水瞬间浇淋，火焰也

不会熄灭。

<REC>

<申请号>=CN200420016786.8

<名称>=一种真空保鲜柜

<申请（专利权）人>=李彦双

<发明（设计）人>=李彦双

<申请日>=2004.09.14

<地址>=055350河北省隆尧县固城镇孟村

<摘要>=本实用新型公开了一种真空保鲜柜，其结构是在

柜体中设有储物仓，柜体中装有真空机和自动控制电路，与真

空机相接的抽气管通入储物仓中，真空机的气压自动开关上接

有进气管，进气管的一端伸入储物仓中，在柜体的门把手上接

有进气开关。本实用新型对放入的食品等可实现真空保鲜，通

常可保鲜120天左右。本实用新型具有成本低和节电节能的特

点，既可用于生活中对蔬菜、肉类等食品的保鲜，也可用于工

作中对药品、血液制品等物品的保鲜。由于不是采用低温保鲜

方式，所以储存的食品可即取即用，方便快捷，特别适合当今

社会的快节奏。

<REC>

<申请号>=CN200420016665.3

<名称>=一种尸体冷藏冷冻柜

<申请（专利权）人>=付海涛;史建华;陆遵新

<发明（设计）人>=付海涛;史建华;陆遵新

<申请日>=2004.08.18

<地址>=050091河北省石家庄市桥西区育新路6号石家庄市神州制冷设备厂

<摘要>=本实用新型涉及一种尸体冷藏、冷冻柜。柜体由

上门头、门柜板、横撑、下门头以及后背板焊接而成，并用紧

固件固定在底座上，顶板用紧固件固定在柜体顶上，内门框口

插接在由门框板、上门头以及横撑形成的金属框上，在柜内安

装有金属支架，金属支架上固定有滑道，安装有密封胶口的柜

门用合叶焊接在门框板的一侧，柜门的外表面与柜前脸处在同

一平面上，柜门的密封胶口与柜的内门框口紧密相贴，使柜内

成为一密闭系统，在柜体的顶前部设有风幕，空调室外机固定

在柜的后面底座上。本实用新型最大限度地克服了冷桥所造成

的冷量损失，实现了节能和避免了柜体表面结露。本实用新型

同样适用于其它物品的冷藏、冷冻。

<REC>

<申请号>=CN200420018627.1

<名称>=高效节能环保型煤热水取暖器

<申请（专利权）人>=韩德敬

<发明（设计）人>=韩德敬

<申请日>=2004.03.16

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市东山区东山路一道街1－3号

<摘要>=一种高效节能环保型煤热水取暖器：用钢板密封

焊接一个双层水循环，反向燃烧室反转排烟烟道，无数根水循

环吸热钢管和多层钢板密封焊接吸热层的热水取暖器主体，燃

烧室的下面，焊接带循环水的钢管，焊接的根据加煤量能升降

的活动炉排，活动炉排下焊自然通风门，在主体的右侧是用钢

板焊接的进煤门口，右侧是钢板焊接的出灰落碴箱、主体的顶

端焊有烟筒和大气连通管、顶端的右边是热水循环水箱。它的

优点是：能提高热效率，节能环保非常安全可靠，增温不增压，

除热水循环泵外无任何电动力，节能省电，无噪音，并能和太

阳能互辅完全能供公共楼房取暖和单户民房取暖。

<REC>

<申请号>=CN200420018724.0

<名称>=三腔三玻三封上悬式铝塑复合保温窗

<申请（专利权）人>=张洪俭

<发明（设计）人>=李大林

<申请日>=2004.04.05

<地址>=163316黑龙江省大庆市开发区高新路

<摘要>=三腔三玻三封上悬式铝塑复合保温窗。目前，寒

冷地区使用的铝塑复合节能窗，存在扇角及五金配件固定连接

强度不够，导致窗扇的使用寿命降低，并且框、扇间无密封装

置，组角部强度不够产生掉角等缺陷。三腔三玻三封上悬式铝

塑复合保温窗，其组成包括：窗扇1，所述的窗扇1与窗框2

用连接件连接并采用三道密封结构3，所述的窗扇1与窗框2

中间均为塑材4，两侧面层均为铝材5，塑材4与铝材5用卡

扣6连接，所述的塑材4与所述的铝材5中间设有腔体7，窗

扇1与窗扇1之间镶有二道或三道玻璃8，所述的窗扇1、窗

框2均采用组角式结构9，所述的组角9内的暗角10为二次组

角结构。本产品用于寒冷地区高层现代化建筑用窗。

<REC>

<申请号>=CN200420018007.8

<名称>=电控门扣

<申请（专利权）人>=江西赛飞科技实业有限公司

<发明（设计）人>=应玉龙

<申请日>=2004.04.28

<地址>=330029江西省南昌市高新开发区高新大道南昌大学科技园

<摘要>=一种电控门扣，它包括锁盒、门扣轮、锁扣轮、

回位弹簧、顶杆、受力拨杆、吸铁、线圈、门扣、手动开关，

其特征是固定柱将门扣轮固定在锁盒上，门扣轮连接螺旋回位

弹簧，锁扣轮的一端卡住门扣轮，锁扣轮另一端连接回位弹簧

和顶杆，顶杆的另一端连接受力拨杆，受力拨杆一端固定在锁

盒上，另一端连接吸铁，吸铁连接弹簧，吸铁周围绕有线圈，

线圈通过导线连接线路控制板，手动开关连接手动拨杆，手动

拨杆连接锁扣轮。本实用新型结构紧凑，操作使用方便，节能，

紧急情况时通电释放门扣，具有联动控制和手动控制双重功

能，广泛用于常开防火门自动关闭系统。

<REC>

<申请号>=CN200420018960.2

<名称>=WT型侧送风幕

<申请（专利权）人>=王铁志;刘小野;郑艳菊

<发明（设计）人>=王铁志

<申请日>=2004.05.18

<地址>=150076黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路240号

<摘要>=本实用新型涉及严寒地区工业厂房侧送风的空

气风幕。本实用新型由上、下箱体组合而成，上箱由双速斜流

风机、加热器、出风口、箱体内调节阀、隔板组成；下箱由下

箱体、隔板、槽钢底座、电动旋角出风口组成。其特征在于风

幕上部(上箱)用室内空气封门，不耗热量。下部(下箱)用加热空

气封门。门关闭时，电控箱控制风机低速小风量运行，下箱风

口平行门送风，节能省电。加热器设在上箱内防冻。另外，当

风机停运行时，加热器产生的热气由上箱风阀、风口排出，风

机不会过热损坏。

<REC>

<申请号>=CN200420018910.4

<名称>=带烘衣室的立式引风蓄热电暖器

<申请（专利权）人>=金成泽

<发明（设计）人>=金成泽

<申请日>=2004.05.01

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市富江镇车站张福同转

<摘要>=带烘衣室的立式引风蓄热电暖器，它由壳体、蓄

热体、红外线电热板、风机、配线盒和温控器组成。上壳体为

内为烘衣室前面带门底部具通风口上部具排气孔及风机风口

的矩形壳体，上蓄热体为板状体，上蓄热体上设有一红外线电

热板，固定在上壳体内，风机位于上壳体内顶部，红外线电热

板的电源线和风机的电源线接上配线盒；下壳体为前面带百业

帘的矩形壳体，下蓄热体为中间夹有红外线电热板的板状体，

下蓄热体上还设有一红外线电热板，红外线电热板的电源线接

下配线盒；上配线盒、下配线盒、温控器由导线连接；上壳体

底部具有带翻板的通风口的底板。它具有使用方便，不污染环

境、可烘干衣物，安全节能、热利用率高和使用成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420020690.9

<名称>=夹帘玻璃窗

<申请（专利权）人>=倪既民

<发明（设计）人>=倪既民

<申请日>=2004.03.07

<地址>=310013浙江省杭州市西湖区玉古路147号浙江大学黄鸿年科技综合楼401室

<摘要>=夹帘玻璃窗是一种利用窗框加宽设定两层玻璃

间距，中间添设可卷、拉、叠、皱等开闭自如的窗帘，经封固

构成的节能窗。它适当地加宽玻璃间距既能增进隔热隔音性

能，密封在玻璃腔内的窗帘简洁美观，不结尘垢不易腿色老化、

又拒水抗风防火，节材节能一举多得；窗帘使用手动、电动或

遥控等来操作开闭，能方便自如满足各种各样变化的遮光挡视

需要。它适合于各式各样的开窗、移窗或固定窗等应用，能满

足房屋、车船等各种环境、场合对窗户的性能需求；尤其适用

于空调楼房的大面积窗户或幕墙，可充分满足隔热隔噪、装饰

美化、随意变化透光遮光等需求。夹帘玻璃窗实施简单、成本

低廉，性能优良、方便实用，可开创一方窗户窗台及其装置装

饰设计应用的新天地。

<REC>

<申请号>=CN200420022509.8

<名称>=再生有色金属熔炉节能器

<申请（专利权）人>=应棋资

<发明（设计）人>=应棋资

<申请日>=2004.05.06

<地址>=321314浙江省永康市唐先镇后力坑村

<摘要>=本实用新型公开了一种再生有色金属熔炉节能

器，包括壳体(7)，壳体(7)上方设有烟气排放口(10)，所述的壳

体(7)内装有倾斜设置的烘道(6)，烘道(6)的进口高于出口，烘

道进口上装有进料门(11)，烘道出口上装有出料活动挡板(5)，

在烘道出口下方的壳体(7)上设有烟气进口，与烘道出口和烟气

进口对应的壳体(7)上装有吸风罩(4)，吸风罩出口与熔炉(1)相

对应。采用上述结构后，解决了环保设备消烟除尘效果差、设

备运行费用大的问题；具有结构简单合理、能源利用率高、出

率好、综合利用效益佳等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420025891.8

<名称>=拆装式高低压变电站箱体

<申请（专利权）人>=倪军

<发明（设计）人>=孙振裕;倪军

<申请日>=2004.03.31

<地址>=214100江苏省无锡市锡山区东亭春江花园35幢1002室

<摘要>=拆装式高低压变电站箱体，包括底座、侧壁、顶

盖，侧壁上开有门，侧壁、顶盖耐碱玻纤水泥板板制成，板内

固定加强钢筋连接件，底座由槽钢焊接而成，侧壁板底部钢筋

连接件与底座用螺杆螺母固定，侧壁板上部钢筋连接件顶盖上

相应的钢筋连接件用螺杆螺母固定，侧壁上门用彩钢夹聚苯乙

烯夹板构成。本实用新型具有比金属箱体更好的防锈蚀、防磨、

抗曝晒、无凝露的能力具有极好的防冻、防潮及阻燃性能，款

式新颖多样。联接部位采用活动式拼装结构、安装后可局部拆

卸重新组装、局部拆卸模块可更换受损部件，节约了维修成本

和时间，外形结构及装饰色彩可以选择。

<REC>

<申请号>=CN200420030417.4

<名称>=滚落式双阴极平面磁控溅射金属膜电阻镀膜装置

<申请（专利权）人>=杨金波

<发明（设计）人>=杨金波;杨晏祺

<申请日>=2004.02.17

<地址>=121000辽宁省锦州市解放路四段一号锦州市图书馆晏金辉转

<摘要>=一种滚落式双阴极平面磁控溅射金属膜电阻镀

膜电阻装置，包括主溅射室、密封门、滚筒式电阻基体传动送

料装置和高真空抽气引出管，在电阻基体传动送料装置内壁上

设有送料叶片，在电阻基体传动送料装置端部设有挡圈，在主

溅射室内侧上方斜置有双阴极平面磁控溅射靶和屏蔽板，在主

溅射室内对应双阴极平面磁控溅射靶的下方通过支撑杆斜置

有电阻基体滚落槽，双阴极平面磁控溅射靶、屏蔽板和电阻基

体滚落槽与主溅射室之间绝缘，在主溅射室内还设有电阻基体

装料斗，在电阻基体装料斗出料口上设有出料调整活动门。优

点是电阻基体连续滚落时无摩擦，无粉状物、电阻基体温升可

调、镀膜质量好、镀膜工艺灵活、可改善薄膜的电气性能，镀

膜时间短、节能。

<REC>

<申请号>=CN200420030048.9

<名称>=锅炉节能除尘器

<申请（专利权）人>=王守志

<发明（设计）人>=王守志

<申请日>=2004.01.08

<地址>=110400辽宁省法库县法库镇团结街一委七组

<摘要>=种锅炉节能除尘器，其特征在带夹层的套体上设

置了进水口和出水口，在套体的内腔设置了中空翅片，翅片的

内腔与套体的夹层相连通，在套体上设置有进烟管和排烟管，

在套体的侧面设置有清灰门和流灰管，流灰管通过法兰与排灰

管相连接。本实用新型由于在套体的内腔设置了中空翅片，由

于受到翅片的阻挡，烟气的流动方向发生变化，在套体的内腔

形成涡流，在涡流负压中心的作用下，又使部分尘粒得到分离

沉降，另外、翅片能通过碰撞的方式将烟气中的尘粒分离沉降。

<REC>

<申请号>=CN200420028733.8

<名称>=环保型工艺踏垫

<申请（专利权）人>=郑克成

<发明（设计）人>=郑克成

<申请日>=2004.04.09

<地址>=300220天津市河西区解放南路442号顺驰名都公寓16号2门301

<摘要>=本实用新型属于踏垫，尤其涉及一种利用裁割的

废旧轮胎编制的环保型工艺踏垫，其特征是：包括踏垫主体，

所述踏垫主体由多条橡胶踏垫条组成多个几何形的镂空，在踏

垫条之间置有间隔柱，所述踏垫条侧壁设有经纬紧固金属丝穿

孔，经纬紧固金属丝贯穿于穿孔之间形成踏垫主体。本实用新

型的有益效果是利用裁割的废旧轮胎编制成形态各异的脚踏

门垫、防滑垫、厨房用防水垫及防坞车打滑垫等，开发出一条

无公害处理废旧轮胎，使其变废为宝的途径。用废旧轮胎制成

的踏垫工艺简单、无需化学处理，无污染，且节能，堪称为一

项具有新颖性、创造性的好技术。

<REC>

<申请号>=CN200420030215.X

<名称>=组装移动式多功能自动控制电食品熟制器（室）

<申请（专利权）人>=马庆发

<发明（设计）人>=马庆发

<申请日>=2004.01.20

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区大石街42栋42号

<摘要>=一种组装移动式多功能自动控制电食品熟制器，

属于小型食品加工设备，本实用新型包括有壳体、门把手、控

制电路、温度调控器和操作指示灯，其中控制电路和温度调控

器均为现有技术，其特点是壳体由内壁和外壁组成，在内壁和

外壁之间填充有保温材料层，在内壁的顶部设置有匀温器，在

内壁的两侧及顶部均匀设置有热源管。与现有技术相比，本实

用新型的有益效果是结构简单、成本较低、能做到一机多用，

可同时、同地、同温熟制食品，并且节能、节电、省力，适于

熟食品加工企业和家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN200420030600.4

<名称>=一种平开推拉窗

<申请（专利权）人>=郭长永

<发明（设计）人>=郭长永

<申请日>=2004.02.29

<地址>=116012辽宁省大连市西岗区博爱街5号1楼

<摘要>=一种平开推拉窗属于建筑门窗技术领域。其包括

窗框、窗扇2、与窗扇2连接的纵向滑轮5和定位滑轮8、定

位轨槽13、固定在窗框下边4上的定位块12和横向滑轮6。

使窗具有横向和纵向移动的功能，开启效果好，关闭时密封性

强、保温节能，同时还有在下雨时既能够排气又防雨。适用于

建筑用门窗。

<REC>

<申请号>=CN200420032922.2

<名称>=环保、高效节能的红薯烤箱

<申请（专利权）人>=敖瑞锋

<发明（设计）人>=敖瑞锋

<申请日>=2004.02.18

<地址>=400716重庆市北碚区西南农业大学58号信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种环保、高效节能的红薯烤

箱，它包括壳体、炉膛和烤具，本实用新型的整体结构为长方

体封闭式金属烤箱，其壳体由金属薄板制成，其顶端除带有烟

筒外，全部密封，另外密封顶上还装有保温金属网，烤箱壳体

内，根据其容量的大小均匀、等距离地嵌有4～20支一头开口

的烤筒，每一烤筒内装有由3～8根金属条制成的活动载物架，

而且上述烤筒的开口处各装有一个筒门，烤筒下面装有炉桥，

炉桥正前方是灶门，而灶门下面则为出渣口，也是通风口。此

烤箱制作成本低、热源靠煤炭来供给，但又具有环保、卫生、

节能、高效几大特点。

<REC>

<申请号>=CN200420032405.5

<名称>=保洁保健高效节能抽油烟罩

<申请（专利权）人>=黄贵荣

<发明（设计）人>=黄贵荣

<申请日>=2004.01.05

<地址>=610081四川省成都市成华区站北路福康街28号

<摘要>=一种保洁保健高效节能抽油烟罩，特点是侧后三

方与火力平行构成导热和收热曲面，三方梯度斜面均为双层隔

热板，背后斜面设通风调节窗，两侧斜面设观察采光窗，两侧

下方有一个凹进去的曲面，前顶部设增效调节板，顶盖有个蓄

水层和集油盆，电动机和风扇安装有向外侧的倾斜度，出风口

加导风片，顶部还装有灯饰，通过罩的几何结构，达到保洁保

健高效节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420032248.8

<名称>=自动气调式节油器

<申请（专利权）人>=史大新

<发明（设计）人>=史大新

<申请日>=2004.06.25

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区春柳街24－1－4号

<摘要>=本实用新型涉及汽车节能装置的设计与制造技

术，特别涉及一种自动气调式节油器，其有空气进气管和出气

管，进气管的一端连接进气控制阀，进气控制阀内有进气通道，

进气通道的侧端与出气管相连，进气通道上端口由密封垫密

封，密封垫与上盖之间由回位弹簧固定连接，上盖的一侧有真

空控制管。其优点是：即能解决汽车在爬坡、高温、小气门、

大油门所带来的混合比R(AF)变浓所带来的耗油比增加、污染

增大的问题，同时也增加了汽车动力。

<REC>

<申请号>=CN200420034101.2

<名称>=传统烤房自动控制装置

<申请（专利权）人>=昆明佳叶科技有限公司;玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司技术中心;云南省烟草华宁县公司

<发明（设计）人>=飞鸿;王毅;钱生荣;王兴德;叶继宗;江文;陆永良

<申请日>=2004.06.16

<地址>=650041云南省昆明市东效路121号（昆明金马旅行社大楼）

<摘要>=本实用新型提供一种传统烤房温湿度自动控制

装置，它由智能温湿度检测控制电路，火门控制装置，盖火加

煤装置，热风循环自动控制装置组成，火门控制装置包括炉门

底板、盖板、调节丝杆、电机，盖火加煤机包括移动式盖火板，

移动式推煤板，曲柄连杆机构电机组成，热风循环控制装置包

括循环管、主控阀门，排风阀门和风机。具有节能、使用方便、

成本低、实用、性价比高、适合烟农使用，有利于烟叶烘烤质

量标准的统一，能大幅度地提高烟叶烘烤质量，可减轻烟叶烘

烤劳动强度等优点。可广泛用于烟农传统烤房的改造。

<REC>

<申请号>=CN200420034912.2

<名称>=巷道平车移动立体车库

<申请（专利权）人>=孙小玲

<发明（设计）人>=孙小玲

<申请日>=2004.01.14

<地址>=411100湖南省湘潭市下摄司解放村172栋19号

<摘要>=本实用新型涉及巷道平车移动立体车库，它包括

位置固定用于放置车辆的搁架、可在轨道上沿搁架作横向移动

的横移大车以及电控装置三部分，搁架为层结构，层与层之间

水平安装有槽钢搁架，横移大车的机架上安装有通过电机带

动、利用齿条及升降齿轮上下移动的升降平台，在升降平台上

安装有承车板，升降平台上的输送车利用槽钢搁架用作轨道将

该承车板输送至槽钢搁架，输送车上安装有顶升油缸，升降平

台通过绳轮连接配重，车辆出入口设置有可收放的栈桥门。本

实用新型巷道平车移动立体车库具有安全可靠、节能、制造成

本低的特点，特别适合用作为地下立体停车场。

<REC>

<申请号>=CN200420038412.6

<名称>=智能斜屋顶窗

<申请（专利权）人>=韩月成

<发明（设计）人>=韩月成

<申请日>=2004.02.17

<地址>=261428山东省莱州市虎头崖工业经济园区莱州市宏晟建材公司

<摘要>=智能斜屋顶窗，属于新型建筑构件。它包括由窗

框、镶嵌有中空玻璃的窗扇、和连接窗框与窗扇的传动装置组

成，其特征在于由电机行星齿轮无声减速器和离合器组成的动

力装置内置于窗框内，减速器输出轴端设有主动齿轮，该主动

齿轮与电动铰链传动装置相配合；智能控制网络与电机无线联

络；所述的窗框、窗扇采用断热桥铝型材，在窗框与窗扇的结

合处设有防雨结构和锁紧装置。本实用新型的智能斜屋顶窗可

以实现安全、环保、节能、便利的目的，同时达到智能化，人

性化效果，适于在环保节能坡面屋顶楼宇上使用。

<REC>

<申请号>=CN200420039245.7

<名称>=宽负载范围节能型电度表

<申请（专利权）人>=滨州职业学院;张泽礼;许桂荣

<发明（设计）人>=张泽礼;许桂荣

<申请日>=2004.03.15

<地址>=256624山东省滨州市滨城区渤海9路北首533号

<摘要>=本实用新型提供了在空载状态下能够自动切断

电压线圈供电而在轻微负载时就能够自动接通电压线圈供电

的电度表，并且用补偿力矩线圈代替现有电度表的短路环，使

得补偿力矩可根据负载情况自动调整，从而提高了它的灵敏度

和准确度并扩宽了负载范围。它不但节能，而且消除了潜动。

它由小型电流互感器TA、漏电专用集成电路IC(2)、降压电容

C<SUB>1</SUB>，半波整流电路(3)、双桥式整

流滤波电路(1)，双向晶闸管

V<SUB>13</SUB>、模拟开关K、微分型延时

电路(4)、补偿力矩控制装置(5)、补偿力矩线圈

L<SUB>Q</SUB>、滤波电容

C<SUB>5</SUB>和或门G组成。

<REC>

<申请号>=CN200420043442.6

<名称>=节能PTC起动器

<申请（专利权）人>=黄智航

<发明（设计）人>=黄智航

<申请日>=2004.03.15

<地址>=510130广东省广州市荔湾区杉木栏路99号903房

<摘要>=一种节能PTC起动器。主PTC元件与一个双向

可控硅串联，双向可控硅门极电流由一个小PTC电阻控制。开

始通电时小PTC电阻阻值较小，通过的电流经移相电容分流后

触发双向可控硅导通。随着主PTC元件和小PTC电阻发热和

阻值增大，双向可控硅门极电流减小，最终使双向可控硅关断，

主PTC元件不再通电，也不再产生功耗，此时只有小PTC电

阻产生功耗，整个起动器功耗较小，断电后复位时间较短。

<REC>

<申请号>=CN200420043335.3

<名称>=一种安全环保节能的燃煤供热风装置

<申请（专利权）人>=杨国旺

<发明（设计）人>=杨国旺

<申请日>=2004.03.10

<地址>=528511广东省高明市三洲毫景路亿龙公司

<摘要>=一种安全环保节能的燃煤供热风装置，由燃煤加

热炉、供热风管、风机、除尘器构成，加热炉的上方是带密封

门的燃煤进料口，炉底有孔或是以条铁上下交错排列制成的炉

排可透风，炉中无盘管；热风管串接旋风除尘器、散热器和鼓

风机，其抽风口端伸进加热炉的上方、出风口端伸进炉底炉排

下方的炉底座内；在热风管进入炉底座前有旁路与热风管的抽

风口端连接，在旁炉口处装有调节风门。由于在炉内没有压力

盘管，消除了安全隐患；风管和除尘器、加热炉等构成循环回

路降低了烟尘的排放量，减少了对环境的污染更能适应市场的

需求。

<REC>

<申请号>=CN200420047614.7

<名称>=一种电喷发动机节油装置

<申请（专利权）人>=郭进华

<发明（设计）人>=郭进华

<申请日>=2004.04.06

<地址>=100054北京市宣武区右内大街72号1号楼1101号

<摘要>=本实用新型涉及一种电喷发动机节油装置。所述

电喷发动机节油装置内设有旁通气道，所述旁通气道连通节气

门两侧的进气管，在该旁通气道上设有调控阀。该装置减小了

发动机进气支管内的负压，增加发动机吸入空气量，从而优化

了汽缸内的空燃比，达到了节省燃油，改善燃油，燃烧后排放

出废气的组成，利于节能和环境保护的效果。

<REC>

<申请号>=CN200420049755.2

<名称>=环保复合造型门

<申请（专利权）人>=田野

<发明（设计）人>=田野

<申请日>=2004.04.29

<地址>=100076北京市经济技术开发区天华园小区1里1区2单元601号

<摘要>=本实用新型涉及一种环保复合造型门，由门框

架、平面装饰层、造型装饰层所构成，门框架包括芯板框架、

面板框架、装饰块和装饰条，面板框架固定在芯板框架的两侧

面，装饰块嵌装在面板框架的内部，装饰条固定在面板框架与

装饰块之间的连接部位处，由三聚氰胺材料制成的平面装饰层

压合在面板框架和装饰块的外表面，造型装饰层由烫木箔保护

层转印在装饰条或门框架的外部，门框架的一侧边插接有用于

固定合页的金属连接片，使门体的整体表面具有光滑平整、阻

燃防水、耐磨性好和无毒无污染的特性，使装饰部位不受造型

限制、花纹逼

真、色彩鲜艳、装饰牢固和操作简单。本实用新型还可应用于

门边、造型处、装饰线、窗口、门口、门板、家具面板等的异

形封边。

<REC>

<申请号>=CN200420050507.X

<名称>=竹织帘百叶窗

<申请（专利权）人>=孔繁荣

<发明（设计）人>=孔繁荣

<申请日>=2004.04.29

<地址>=313300浙江省安吉县递铺镇城西路128号

<摘要>=本实用新型公开了一种竹织帘百叶窗，包括窗架

及叶片驱动机构，所述窗架内按一定顺序排列设置有若干由竹

丝编织而成的竹织叶片，所述竹织叶片与叶片驱动机构连接从

而由叶片驱动机构驱动伸展和旋转。所述竹织叶片由叶片本体

和环保胶层构成，所述叶片本体由竹丝和线编织而成，所述环

保胶层由均匀涂覆在叶片本体表面上的环保胶构成。所述竹织

叶片的竹丝的直径范围为1.3～2.0mm。所述叶片本体外还可以

设置油漆层、阻燃层以及织物层。相对现有技术，本实用新型

具有结构简单合理、整体美观性好、环保、耐用且具有消防性

能，加工精度高、重量轻、使用操作方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN200420052170.6

<名称>=暖风保温帐

<申请（专利权）人>=杨水桥

<发明（设计）人>=杨水桥;杨阳;杨明

<申请日>=2004.07.08

<地址>=257000山东省东营市东安镇1－26－1－2－1

<摘要>=一种暖风保温帐，包括帐体、暖风机总成、排气

阀、门拉链、电开关、加湿水箱和挂绳，其特征在于所述帐体

为长方体或半圆体结构，其下部一边安设所述暖风机总成和加

湿水箱，下部的相对边安设所述排气阀和电开关，中部垂直安

设所述门拉链，顶部安设所述挂绳。本实用新型具有充分有效

地利用热能保暖、节能、使用方便等特点，广泛应用于家庭、

野外作业、旅游等各个领域中，尤其适用于无采暖设施的家庭

及场所。

<REC>

<申请号>=CN200420052724.2

<名称>=新型节能炉具

<申请（专利权）人>=亓连生

<发明（设计）人>=亓连生

<申请日>=2004.07.28

<地址>=257091山东省东营市东城明月小区318号楼2单元102室

<摘要>=本实用新型公开了一种新型节能炉具，包括支

座、进气管和炉头，炉头由炉腔座和上端罩有的火盖对合组成，

火盖周边有一圈燃气孔，中心部位还有三个以上的燃气孔；进

气管下端连接输气管，上端连接进气阀，进气阀内部设有气嘴，

导气管下端与所述的气嘴接合，上端与炉头连接；导气管置于

炉头内的端部置有不规则的网状球；火盖的周边斜面与水平面

的倾角不大于45度。有益效果是体积较小，吸收热量充分，

火焰能够窜高且不用开大燃气阀门，气体燃烧充分，节约能源

30％左右，如果将点火开关调至最小，火焰仍能加热锅底，对

一些不需要大火加热的食品，比如煮牛奶，该炉具仍能使用，

且效果很好，速度很快，这时用气量特别小。

<REC>

<申请号>=CN200420058858.5

<名称>=节能环保型推旋防盗保洁窗

<申请（专利权）人>=赵润生

<发明（设计）人>=赵润生

<申请日>=2004.05.08

<地址>=730000甘肃省兰州市白银路19号102室

<摘要>=节能环保型保洁窗属于建筑领域它采用了旋转

窗与推拉窗、双层窗及活动滑道与固定滑道相结合的设计方

法，使该窗同时具有了很好的保温、隔热和防燥音效能及防盗、

易保洁功能。此外，该窗户还具有使用安全、可靠、结构紧凑，

使用多样化、工艺性能和配套性能较好等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420057769.9

<名称>=节能电控锁芯

<申请（专利权）人>=谢巍

<发明（设计）人>=谢巍

<申请日>=2004.12.13

<地址>=530003广西壮族自治区南宁市明秀西路100号广西财经学院职工宿舍东7栋A502号房

<摘要>=一种节能电控锁芯，在锁芯外壳内有与手柄同心

安装的开锁连接件、衔铁、活动离合卡齿和弹簧，活动离合卡

齿的一个端面有卡齿，与手柄的一端面上的卡齿匹配，手柄的

另一端接门把手；弹簧顶在锁芯外壳与活动离合卡齿之间，衔

铁和活动离合卡齿与开锁连接件均为滑动连接；电磁铁均匀地

分布在以锁芯的中轴线为圆心的圆上。这种节能电控锁芯结构

简单，节电，安装使用都非常方便。且外形尺寸与标准机械锁

芯相同，可直接替换旧锁的标准机械锁芯。还可以将现有的机

械式防盗门锁改造成红外、指纹、密码、遥控、IC、磁卡、网

络等电子门锁。

<REC>

<申请号>=CN200420061756.9

<名称>=车用节能环保发动机

<申请（专利权）人>=曾军

<发明（设计）人>=曾军

<申请日>=2004.10.20

<地址>=401147重庆市渝北区花园新村松石大道路47号12－1

<摘要>=一种车用节能环保发动机，包括缸套(1)、活塞(2)、

进气支管(3)、排气支管(4)、进油管(5)、真空管(6)，节气门(7)

及行车电脑(8)，进气支管(3)上连接有空气滤清器(9)及空气流

量计(10)，真空管(6)一端连接于进气支管(3)上，另一端连接刹

车助力器或炭罐(11)，进油管(5)与喷油嘴(12)相连，真空管(6)

上连接有二次进气装置(13)，进油管(5)上串接有磁化节油器

(14)。本实用新型克服了现有外挂有节油器的发动机或加载了

二次进气装置发动机的缺陷，使发动机燃油燃烧效能提高，并

始终处于最佳的空燃比状态，从而更节油，更环保。

<REC>

<申请号>=CN200420063216.4

<名称>=铝塑木复合节能隔热保温型材门窗

<申请（专利权）人>=郭佰达

<发明（设计）人>=郭佰达

<申请日>=2004.07.30

<地址>=163312黑龙江省大庆市萨尔图区中兴北街16

<摘要>=本实用新型是这样构成实现的：由门窗外框、中

梃、开启扇、组角码等构成。所述铝塑木复合节能隔热保温型

材均由铝合金型材、塑料型材、实木或低发泡型材相互连接组

合而成。所述铝塑木复合节能保温门窗型材属多腔室结构，塑

料型材与实木型材之间均由铝合金型材相互连接，所述铝合金

型材为单腔室长方形结构，塑料型材为单腔室方形结构，实木

为实体结构，组合后成五个大小不等腔室。所述本实用新型的

三种型材连接点均采用燕尾形插角及扣角所组合构成方式。所

述本实用新型开扇与框之间采用三层密封装置，使之形成两腔

室，能更有效的阻隔冷热空气的对导，并抗风压，防沙尘。所

述铝塑木复合隔热保温门窗型材，凡是阳光能直射的部位，均

由铝合金型材覆盖，把易老化变形，但隔热性能优良的塑料型

材包含在内侧，然后

再用铝合金型材把塑和木型材连接组合成一整体，室内的装饰

面为木型材，增强隔热保温性能得同时，更具有了优雅的装饰

性，完美实现了实用和时尚的统一结合。

<REC>

<申请号>=CN200420065798.X

<名称>=一种贮料仓

<申请（专利权）人>=青岛双桃精细化工（集团）有限公司

<发明（设计）人>=马宪章

<申请日>=2004.07.02

<地址>=266031山东省青岛市四方区杭州路28号

<摘要>=一种贮料仓，包括制料装置5、仓体3、搅拌器2、

从动链轮4、梯形螺母6、梯形丝杠7、支撑塔8、空心轴9、

滑动轴承10、滑键11、减速机12、主动链轮13、链条14、平

行连杆门15、绳索16、绞龙17、出料管道18及自动限位停车

装置；其中仓体3为内含贮料腔、出料腔的封闭容器，贮料腔

上设有物料观察孔；当仓体3中贮存的物料为片、粒状机冰时，

其外部还覆盖有保温层。本料仓结构简单、操作方便、效率高。

且具有避开用电峰值，连续生产片、粒状机冰或散粒、粉末物

料并加以贮存的功能。对于电力紧张、急需节能增效的地区有

很大的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200420068796.6

<名称>=快速干衣柜

<申请（专利权）人>=朱德祥

<发明（设计）人>=朱德祥

<申请日>=2004.09.20

<地址>=415200湖南省临澧县安福镇滨河西区224号

<摘要>=本实用新型公开了一种快速干衣柜，其特征在

于：进风口及滤网(5)设于柜顶中间，隔风板(31)将柜内顶部空

间分成进气室(2)和排气室(9)，伞形隔风板(7)与上分流板(6)的

空间形成高温室(26)，沟通进气室(2)与高温室(26)的压风机(4)

设于伞形隔风板(7)的顶处，发热装置设于压风机(4)下方的上分

流板(6)上，下分流板(18)设于柜内下部，下分流板(18)底部为

回气室(22)，若干根回气管(24)连通回气室(22)与排气室(9)，排

气室(9)顶部为排气口(1)。还可设回气活门(27)、盛水屉(20)、

热继电器(28)、门封条(11)、遥控装置等。该柜节能，排气含水

少，柜内温度均匀，使用安全，操作简便，停机时不回潮、不

进尘，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200420076395.5

<名称>=节能环保省柴灶

<申请（专利权）人>=梁江钦

<发明（设计）人>=梁江钦

<申请日>=2004.08.19

<地址>=537500广西壮族自治区容县城北路南北炉具厂

<摘要>=本实用新型公开了一种节能环保省柴灶，包括由

热水器、灶胆，其中，所述灶胆的圆周开有一次气化孔与二次

气化孔，灶胆底部的炉桥开有通风孔，热水器上部设置有灶膛、

灶门、烟囱，热水器外层设置有进水口、出水龙头、热水出口，

灶胆与热水器之间有通风道。优点是结构简单，通过气化加氧，

达到燃烧完全充分，无烟、无尘，1.5公斤柴草可供4～6口人

的家庭使用，即煮饭、炒菜、烧开水和热水，达到快速，节能，

热效率高，能烧的各类柴草都适用。

<REC>

<申请号>=CN200420075061.6

<名称>=空调型湿式多用暖器

<申请（专利权）人>=任成甫

<发明（设计）人>=任成甫

<申请日>=2004.11.05

<地址>=453700河南省新乡县翟坡镇任小营村49号

<摘要>=一种空调型湿式多用暖器，它包括带夹套和除渣

机构的蜂窝煤球燃烧炉、通过纵横烟道与燃烧炉腔连通的带夹

套的排烟道通，两夹套通过连通管连通；其中，位于排烟通道

前方与夹套连通有散热器，在横烟道与散热器之间设有烤箱、

在散热器的前方或后方设有将与散热器热交换过的热空气吹

入室内的风机；排烟道、散热器、烤箱、风机被封闭在与燃烧

炉体连接的空调式箱体内，在散热器前面的空调箱体壁上设有

出风口导风百页窗、与烤箱对应处设有烤箱门。本暖器热效率

高、节能；烤箱位于横烟道上部，热力强，能完成烘、烤、蒸

食品的作用；体积小，免除施工安装管道，节省投资，除渣卫

生、环保，定期清理冷凝水和烟尘，延长燃烧炉使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200420074809.0

<名称>=空调型多用暖器

<申请（专利权）人>=任成甫

<发明（设计）人>=任成甫

<申请日>=2004.10.11

<地址>=453700河南省新乡县翟坡镇任小营村49号

<摘要>=本实用新型公开了一种空调型多用暖器，它是在

煤球燃烧炉上部设有水箱、下部设有碎渣装置，其煤球燃烧炉

一侧设有与炉体连接的后箱，后箱内上部设有散热器、散热器

下部设有烤箱、散热器包括左右立管、与左右立管相通的多个

散热小管，一侧立管与横烟道连通，另一侧立管与排烟口连通；

横烟道的进口与燃烧炉烟道连通；在散热器前面的后箱前壁上

设有风口导流百页窗，后箱后壁设有进风口百页窗，在散热器

的前面或后面设有驱动热风通过风口导流百页窗进入室内的

风机。本实用新型热效率高、节能，气流温度高，流程长，强

制送风，加快了热的传递速度。功能增加，既可取暖，又可烘

烤，还可洗浴。使用方便、卫生，节省投资。

<REC>

<申请号>=CN200420081708.6

<名称>=单梁双层自动幕墙

<申请（专利权）人>=曲广英

<发明（设计）人>=曲广英

<申请日>=2004.08.11

<地址>=310001浙江省杭州市解放路168号科技大厦6楼(杭州武林幕墙公司内)

<摘要>=本实用新型涉及一种单梁双层自动幕墙，由于传

统玻璃幕墙的温室效应环保效果并不好，还会造成光污染。为

解决这些不足，本实用新型包含框梁，在框梁上设有幕墙玻璃，

在幕墙玻璃的外侧，设有控制装置内置的百叶式幕墙，百叶式

幕墙的百叶固定支架与框梁连为一体。它的有益效果是，通过

双层结构，解决了单层幕墙在遮阳、建筑节能方面的不足，能

更有效的减少外界的光、声污染，保持室内的宁静。它还改变

了建筑物外立面的外观效果，同时具备实用性和观赏性的效

果。由于在传统幕墙外层加设了百叶片，即使内层幕墙上的幕

墙窗忘了关，也可以防止窃贼进入室内，提高了安全性。

<REC>

<申请号>=CN200420083013.1

<名称>=一种吸音百叶

<申请（专利权）人>=向玉柏

<发明（设计）人>=向玉柏

<申请日>=2004.08.18

<地址>=637305四川省南部县义丰乡向家坪村三组

<摘要>=本实用新型公开了一种吸音百叶，包括依次叠加

的页片，所述页片包括至少两块吸音板，吸音板围成一空腔，

空腔内填充吸音材料。本实用新型是一种应用于门、窗的百叶，

由此制造的门窗既可以满足通风效果又可以达到隔音的目的，

保护了居室内住户间的私密性，降低了空调机的频繁使用，起

到一定的节能目的。

<REC>

<申请号>=CN200420087584.2

<名称>=节能环保门铃、门灯、单元门、对讲可视墙壁组合开关

<申请（专利权）人>=赵鋆

<发明（设计）人>=赵鋆

<申请日>=2004.09.02

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路财政局三楼

<摘要>=本实用新型公开了一种节能环保门铃、门灯、单

元门、对讲可视墙壁组合开关，它是有一室外开关面板、室内

开关面板及所连的控制电路组成，室外开关面板是门灯、门铃

开关，该开关接室外控制电路；室内开

关面板包括门灯开关、电源强制开关、扬声器、单元门开关、

对讲可视系统开关及显示屏，上述门灯开关、电源强制开关、

扬声器接室内开关控制电路。本组合开关实用，美观，开关标

准化设计，门铃、门灯、单元门、对讲可视开关合理化组合，

节省空间，便于安装，同时降低费用。节能，本开关的门灯控

制集延时、光控为一体，室内、外均设有开关，门灯按亮后无

需人为关断，延时一段时间自动熄灭。环保，本开关完全采用

交流电源，免于更换电池，对环保有利。

<REC>

<申请号>=CN200420090103.3

<名称>=平开型中空内置遥控百页门窗

<申请（专利权）人>=上海乾翔装潢工程有限公司

<发明（设计）人>=江绍成;孟云龙;薛新菊

<申请日>=2004.09.16

<地址>=200436上海宝山区真大路451号

<摘要>=平开型中空内置遥控百页门窗，是将百页窗帘及

其驱动机构，安装在门窗的中空玻璃中间与门窗构成一体的新

型平开型门窗，用无线遥控器操控百页帘片的升降及翻转来调

节门窗的透光率，它有很好的卫生性、节能性、隔音性、装饰

性和可靠性。简单、可靠的导电装置使它能用于大量使用的各

类平开门窗，这种新型平开门窗特别适合于办公室、会所、商

场及高档住宅等使用。

<REC>

<申请号>=CN200420090386.1

<名称>=外吸风冷藏车风幕机

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=陈江平;刘敬辉;陈芝久

<申请日>=2004.09.23

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=外吸风冷藏车风幕机属于冷藏节能技术领域，包

括两台直流电机、两台贯流风机叶轮、吸风隔栅、贯流风机叶

轮蜗壳、出风导流板、壳体。壳体是一个的六面体，两台贯流

风机叶轮并列设置于壳体内的上部，两台电机分别设置在壳体

两侧端面外侧，并分别与两台贯流风机叶轮轴连接，出风导流

板设置在壳体靠近前端面的底面上，吸风格栅设置于壳体的前

端面的上部，贯流风机叶轮蜗壳设置在壳体内贯流风机叶轮的

外部。风幕机设置于冷藏车门外侧顶部的冷藏车箱体内。本实

用新型的风幕机从车门外部引风，可以改善内吸风在风幕下部

造成的负压，可以更好的隔绝车箱内外的空气。该风幕机结构

简单，造价便宜，有较显著的节能作用。

<REC>

<申请号>=CN200420088753.4

<名称>=柴油汽车燃油节能装置

<申请（专利权）人>=邱文栋

<发明（设计）人>=邱文栋

<申请日>=2004.09.24

<地址>=351254福建省仙游县枫亭镇斗北村过溪21号

<摘要>=一种柴油汽车燃油节能装置，它是由高压油泵总

成，燃油喷油嘴，从高压油泵至喷油嘴的高压油管，位于高压

油泵的油门杆，以及作为电源的蓄电池所组成，其特征是在高

压油管上还附设一减压回油电磁阀，该减压回油电磁阀的阀体

上设有回油进口端和回油出口端，其中的回油进门端与高压油

管相接通，其回油出口端与油箱相接通，在驾驶室内加设有一

个可控制减压回油电磁阀作启动或关闭动作的手动开关。本实

用新型在汽车带档下坡时，能有效节约燃油、减少尾气对环境

的污染，且结构简单、操控方便。

<REC>

<申请号>=CN200420091517.8

<名称>=安全节能自动窗

<申请（专利权）人>=佘本成

<发明（设计）人>=佘本成

<申请日>=2004.08.28

<地址>=610305四川省成都市青白江区华金大道一段强亨实业有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种用于大型的玻璃窗户装

饰的高层建筑及其大型住宅中的安全节能自动窗，包括窗外框

和窗内框，窗外框与窗内框相对应的一条边之间活动连接形成

连接边。在窗内框上与所述连接边相邻的两条边框内分别设置

有升降机构，两个升降机构之间通过同步装置连接，与升降机

构对应的窗外框的两条边框与所述升降机构之间设置有支撑

件，支撑件的两端分别与窗外框的边框以及升降机构铰链连

接，至少一个升降机构上连接有动力装置。该设置使得可以方

便的开启和关闭窗户，做到及时通风换气且有利于其身体健

康，在紧急情况下还可以开启窗外框逃生。当加装烟感探头和

湿敏传感器后，还可以实现遇烟火自动开窗、遇下雨等自动关

闭窗外框的功能。

<REC>

<申请号>=CN200420092107.5

<名称>=双层水平旋转式中药烘干箱

<申请（专利权）人>=梁军

<发明（设计）人>=梁军;康向伟;张树红

<申请日>=2004.08.23

<地址>=271100山东省莱芜市凤城东大街12号莱芜市妇幼保健院

<摘要>=本实用新型公开了一种双层水平旋转式中药烘

干箱，由箱体1、箱门2、加热元件3、控温装置4构成，加热

元件3设在箱体1内下端，控制装置4设在箱体1左侧，其特

征在于在箱体1内上端增设加热原件3′，箱内并设水平旋转

机构5；该双层水平旋转式中药烘干箱，具有结构简单，操作

方便，盛药盘不需换层，省时省力的优点，又有节能降耗的好

处。

<REC>

<申请号>=CN200420092591.1

<名称>=高效隔声窗

<申请（专利权）人>=刘国旗

<发明（设计）人>=刘国旗

<申请日>=2004.09.24

<地址>=100061北京市天坛东里南区36－5－1002

<摘要>=一种新型高效隔声窗，由双层玻璃窗、顶部设有

通风管道、排风扇、阻燃吸声材料、进气孔、出气孔六部分构

成，双层玻璃窗及顶部的通风管道由铝合金、塑钢、不锈钢、

玻璃、木材等材料组成，通风管道设有排风扇及进气孔与出气

孔，通风管道内装有阻燃吸声材料，阻燃吸声材料包括有有机

和无机纤维、聚氨酯泡沫、玻璃纤维、玻璃棉等。本实用新型

是由多种材料按照一定技术要求制成高效隔声窗。保持装饰性

好，隔声、换气、通风、整体性强、施工安装方便，有效克服

了隔声不通风、通风不隔声的矛盾。

<REC>

<申请号>=CN200420096941.1

<名称>=一种预热卧式溢流亚漂机

<申请（专利权）人>=青岛三元集团股份有限公司;青岛三元钛制品厂

<发明（设计）人>=徐新民;杨君强;胡兆省;李自松

<申请日>=2004.09.24

<地址>=266100山东省青岛市市北区308国道219号

<摘要>=一种预热卧式溢流亚漂机。包括其间有隔板、带

有操作门的多个存布箱和导布通道连接构成的腔室、相连通的

输水管道、循环泵、换热器和已有电气控制装置，其特征是它

还包括设置在顶部的其内有加热盘管的一个预热罐及其进、出

汽口、进、出汽阀门以及与换热器相通的输水管、进水阀门和

与存布箱相连的输水管、进水阀门。考虑到坯布的运动与减少

浴比量，还在存布箱的腔室底部铺设一块光滑衬板，又将各存

布箱的腔室之间设置为有夹层的和若干小孔的隔板，以使其侧

面过水。操作门为可调铰链式操作门。本实用新型结构合理，

操作方便，经其处理的坯布不再存在压折、漂白不匀、漂斑等

问题，使坯布达到了高质量的效果要求，而且大大省料节能，

降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200420096942.6

<名称>=卧式溢流亚漂机

<申请（专利权）人>=青岛三元集团股份有限公司;青岛三元钛制品厂

<发明（设计）人>=徐新民;杨君强;胡兆省;李自松

<申请日>=2004.09.24

<地址>=266100山东省青岛市市北区308国道219号

<摘要>=一种卧式溢流亚漂机。包括其间有隔板、带有操

作门的多个存布箱和导布通道连接构成的腔室、相连通的输水

管道、循环泵、换热器，和已有电气控制装置，其特征是它还

包括设置在顶部的其内有加热盘管的一个预热罐及其进、出汽

口、进、出汽阀门以及与换热器相通的输水管、进水阀门

和与存布箱相连的输水管、进水阀门。考虑到坯布的运动与减

少浴比量，还在存布箱的腔室底部铺设一块光滑衬板，又将各

存布箱的腔室之间设置为有夹层的、若干小孔的隔板，以使其

侧面过水。操作门为可调铰链快速锁紧式操作门。本实用新型

结构合理，操作方便，处理的坯布不再存在压折、漂白不匀、

漂斑等问题，使坯布达到了高质量的效果要求，而且大大省料

节能，降低了生产成本。

<REC>

<申请号>=CN200420103494.8

<名称>=保温节能平开铝合金门

<申请（专利权）人>=深圳华加日铝业有限公司

<发明（设计）人>=冯淑惠;亓营

<申请日>=2004.12.24

<地址>=518052广东省深圳市南山区凯虹工业村59幢

<摘要>=一种保温节能平开铝合金门，包括门框、门扇和

设置于上、下门框之间的中梃，所述中梃与右/左门框之间通过

玻璃扣条安装固定玻璃，中梃与左/右门框之间安装门扇，该门

扇包括扇框、玻璃扣条以及通过密封胶条镶嵌在两者之间的门

扇玻璃，门扇的扇框与相邻门框之间设置转向框，转向框与门

框固定，门扇的左/右扇框与左/右门框之间安装合页，门扇的

右/左扇框安装门锁和把手。还可以包括附框，附框设置于门框

外周。通过在门扇的扇框与相邻门框之间设置转向框，使用于

安装固定玻璃和门扇玻璃的玻璃扣条可全部安装于室内侧，防

水、防盗性能好。通过设置附框和采用扣槽式合页，使安装更

方便、省时。

<REC>

<申请号>=CN200420105318.8

<名称>=一种节能生活燃煤炉

<申请（专利权）人>=黄正波

<发明（设计）人>=黄正波

<申请日>=2004.11.29

<地址>=618500四川省德阳市罗江县滨江西路3号罗江中学高中部2006级2班

<摘要>=本实用新型提供了一种节能生活燃煤炉，其特征

是炉体为一环状容水器，利用余热生产热水或开水，容水器侧

壁上有一视窗，视窗内设置有温度计和水量刻度表，便于观察

和操作；炉底设置有用于调节进风量、控制火力大小的挡风板

和鼓风机，在炉台上设置有用于烘烤物品的可拆卸和调节高度

的烘烤架。

<REC>

<申请号>=CN200420108422.2

<名称>=巡回式增热节能炕炉

<申请（专利权）人>=刘荣远

<发明（设计）人>=刘荣远

<申请日>=2004.10.20

<地址>=112407辽宁省西丰和隆乡福巨村

<摘要>=本实用新型涉及一种农村居室内的土炕。其特征

在于：炕体的内部由砖砌成的通道前部与炉台相通，后部与烟

窗出口相通，成循环往复的形状。炉台与地面之间留有四层砖

深的接灰增氧气坑。本实用新型的目的在于解决现有的农村土

炕因结构不合理导致热量损失严重，浪费大量资源等方面存在

的问题。通过本实用新型的实施，能够节能66％，并且没有炕

头、炕尾的区别，整体的炕温基本一样。这样可以少打柴草，

少砍林木，少烧煤炭，少用人工。还能够保持生态平衡，改良

土壤，增加粮食产量。

<REC>

<申请号>=CN200420107992.X

<名称>=增温食品保温箱

<申请（专利权）人>=刘石

<发明（设计）人>=刘石

<申请日>=2004.11.05

<地址>=200031上海市徐汇区陕西南路888号6号楼35FA4室

<摘要>=本实用新型公开了一种增温食品保温箱，主要是由箱体和门组成。其特点在于：箱体的侧端设有电连接碳纤维面体发热器，后端设有防水电源插座。通过220V电源瞬间可使箱内温度升到70℃以上，在切断电源后，该产品保温性能良好，可以做到每平均两小时箱体内温度自然下降1℃～2℃，完全达到了国际卫生组织对食品安全温度，即HACCP食品卫生安全体系热温度在65℃以上的要求。其具有性能稳定、安全、卫生，节能、耐磨、抗撞击，便于清洗、运输等诸多优点，具高度的产业利用价值。

<REC>

<申请号>=CN200420107989.8

<名称>=一种煤气阀用定时器

<申请（专利权）人>=章训

<发明（设计）人>=卢立军;陈豪民

<申请日>=2004.11.05

<地址>=310021浙江省杭州艮山路明月桥1号

<摘要>=本实用新型提供了一种定时装置，特别是一种煤

气阀用定时器。它包含时间控制机芯和煤气阀阀门控制装置，

时间控制机芯为机械式定时器结构，煤气阀阀门控制装置包含

凸轮、止动阀、阀芯压板及杠杆压板，凸轮固定连接在时间控

制机芯的主轴上，止动阀活动连接在定时器的支架上，止动阀

上设有与凸轮紧帖的顶块，一端与杠杆压板连接，杠杆压板活

动连接于定时器的支架上，杠杆压板上设有阀芯压板。本实用

新型的有益效果是：通过把径向力转换成轴向推力，实现根据

设定时间及时关闭煤气阀门，有效控制和避免事故的发生，同

时也减少能源的浪费，提高煤气使用过程中的安全性，操作方

便，安全节能，还具有结构紧密、体积小、一体式、通用性好

等特点。

<REC>

<申请号>=CN200420112397.5

<名称>=新型立式无烟节能锅炉

<申请（专利权）人>=荣文清

<发明（设计）人>=荣文清

<申请日>=2004.11.04

<地址>=065000河北省廊坊市永丰道10号廊坊市环境保护局

<摘要>=本实用新型公开了一种新型立式无烟节能锅炉，

包括锅炉外壁1、锅炉内壁2、烟道13、炉门16、封火门17，

在锅炉内壁2内设有：煤炭干熘预热室3，燃烧室4，炉拱8，

受热水管6，受热水胆9，受热水套10，烟气缓冲室12；该新

型锅炉还设有二次风助燃装置5，它由风机5－1、风机接口5

－2、配风室5－3、助燃风管5－4组成。锅炉干熘预热室、炉

拱、二次风助燃装置、受热水管、受热水胆、受热水套、烟气

缓冲室的设计，使得锅炉火力猛、升温快、热效率高、不冒黑

烟，既节能又环保；适用于热功率在0.02－1.4MW范围内的炉

型，适应煤种为各类烟煤，应用范围十分广泛。

<REC>

<申请号>=CN200420111285.8

<名称>=空调器

<申请（专利权）人>=骆武杰

<发明（设计）人>=骆武杰

<申请日>=2004.11.01

<地址>=530100广西壮族自治区武鸣县城东镇香泉村骆连4号

<摘要>=本实用新型提供了一种无需制冷剂的空调器，采

取的技术方案是：冷罐和热罐的进水口连接水回收过滤器，出

水口连水泵，水泵出水口连接蒸发器，蒸发器出水口连接水回

收过滤器；装在蒸发器孔出水口下的装水槽出水口经排水管连

接水回收过滤器，组成一个闭合循环制冷系统。本实用新型技

术不用压缩机、冷凝器、制冷剂，所以结构简单，重量轻、安

装方便、生产工艺简单、投资少、见效快。可应用于分体壁挂

式空调器、分体落地式空调器、分体柜式空调器、窗式空调、

车式空调、空调扇等，是目前空调器换代产品，它具有高效、

节能、环保、实用等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420111583.7

<名称>=双层节能燃气钢瓶

<申请（专利权）人>=陈卓

<发明（设计）人>=陈卓

<申请日>=2004.11.25

<地址>=430080湖北省武汉市青山区红钢城二街23号(武汉市第49中学)

<摘要>=双层节能燃气钢瓶，它包括内层储存室(8)和外层

储气室(9)，所述外层储气室(9)外有角阀(5)、角阀(5)依次连接

气体限压阀(6)、连接管(10)、导入导管(7)、气体分离器(4)，最

后导入内层储存室(8)；内层储存室(8)连接控制阀门(1)。本实

用新型克服了现有单层燃气钢瓶的不足；具有安全、节能环保、

经济适用的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420111483.4

<名称>=一种节能蒸气炉

<申请（专利权）人>=贺祖海

<发明（设计）人>=贺祖海

<申请日>=2004.11.15

<地址>=442600湖北省十堰市郧西县城关镇武汉路71号

<摘要>=一种节能蒸气炉，在烧水器、蒸气仓的外围设置

有砖土保温层，烧水器由灶门、炉膛组成，炉膛由外胆和内胆

构成，外胆和内胆之间构成容纳水的空腔，炉膛内设有空心炉

桥，空心炉桥的内腔与所述容纳水的空腔相通，灶门设置在炉

膛的底部，炉膛的上端设有水平延伸的火道管，火道管的夹层

与所述容纳水的空腔相通；蒸气仓安放在烧水器顶部，蒸气仓

的内腔通过进水管与炉膛的容纳水的空腔连通，砖土保温层与

蒸气仓之间设有烟道；所述烟道一端在砖土保温层内与烧水器

的火道管连通，另一端与烟囱连通。与现有的蒸气设备相比，

加热相同体积的水产生蒸气时间短，节约燃料60％左右。本蒸

气炉可用于食用菌生产中的灭菌，也可作为炊用蒸气灶及蒸气

锅炉使用。

<REC>

<申请号>=CN200520000139.2

<名称>=混凝土空心砌块成型机

<申请（专利权）人>=张鸿伟

<发明（设计）人>=张鸿伟

<申请日>=2005.01.05

<地址>=100061北京市崇文区光明10楼5单元9号

<摘要>=本实用新型涉及混凝土空心砌块成型机，龙门架

(3)与机架(10)联接为一体，在龙门架(3)的横梁上设有挤压螺旋

座(4)，在螺旋座(4)上装配挤压螺杆(5)，挤压螺杆(5)的上端装

配静压轮(1)，静压轮(1)上装配静压轮手柄(2)，在挤压螺杆(5)

的下端联接组合胎模压块(15)，在机架(10)上设有组合胎模及卡

具(6)，在组合胎模及卡具(6)下方设有盲心芯模(9)，在盲心芯

模(9)的下方设有连杆(11)，连杆(11)与拉杆(13)铰接，拉杆(13)

的中部铰接在固定轴(14)上，固定轴(14)与机架(10)固定；本实

用新型的混凝土砌块具有节能、保温、施工效率高、经济效益

好等特点，可广泛的用于建筑物的承重或非承重墙体。

<REC>

<申请号>=CN200520007741.9

<名称>=多用煮饭锅

<申请（专利权）人>=黄宪南

<发明（设计）人>=黄宪南

<申请日>=2005.03.18

<地址>=537500广西壮族自治区容县城西大道广西南方机器设备有限公司转

<摘要>=本实用新型公开了一种多用煮饭锅，包括外胆、

内胆、饭锅、余热水箱、烟囱、水位计、温度计、灶堂、灶门。

外胆内套有饭锅、蒸气热水锅。饭锅在蒸气热水锅顶面。饭锅

和蒸气热水锅外径壁至外胆内径壁之间是水夹层，水夹层与蒸

气热水锅的火管相通，饭锅外径壁上有蒸气围板，其之间形成

蒸气道，蒸气道与水夹层相通，蒸气热水锅烟囱经过余热水箱。

饭锅底面有蒸气罩，饭锅底边环边对应蒸气围板框内位置开有

蒸气小孔，小孔与蒸气道相通至与饭锅内膛相通。具有结构简

单合理，制造容易，安装使用方便，节能降耗，生产率高，适

于机关食堂、宾馆、饭店等使用。

<REC>

<申请号>=CN200520009893.2

<名称>=炉门自动压紧密封机构

<申请（专利权）人>=重庆长江电炉厂

<发明（设计）人>=冯中堂;龚华;蒋波

<申请日>=2005.09.02

<地址>=401329重庆市九龙坡区白市驿海龙工业园区

<摘要>=本实用新型公开了一种炉门自动压紧密封机构，

包括设于门体两侧的提升杆、滚轮和安装滚轮的槽钢轨道，提

升杆与滚轮之间通过转轴连接连杆；连杆由连接销将其与门体

的侧壁连接；门体侧壁的连接销上方设有挡块；槽钢轨道的下

端还设有限位块。炉门在升降过程中能先沿着垂直于密封面的

方向运动，自动离开或靠拢密封面，而不摩擦损坏密封介质，

且在压紧过程中能靠重力提供最大的分力压紧炉门，也不需要

将炉口制作成斜面。其构思巧妙、设计合理，具有结构简单、

密封效果好、且不需要消耗外加能源，从而具有良好的双重节

能性能等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520009944.1

<名称>=一种轻质砼制品夹心的防火防盗门

<申请（专利权）人>=贺绍勤

<发明（设计）人>=贺绍勤

<申请日>=2005.09.13

<地址>=400060重庆市南岸区南坪正街46号2－2

<摘要>=一种轻质砼制品夹心的防火防盗门，它是由门夹

板，门内框，锁具空壳，副锁具空壳，上下天地锁导管，预留

孔，膨胀无机胶凝，加强筋，钢筋，组成的空心夹板门，无机

胶凝混合耐火材料和膨胀剂，灌入夹板门内的中间空位，膨胀

胶凝自然形成粘合门内壁、加强筋、锁具空壳、上下天地锁导

管凝固合为一体的一种轻质砼制品夹心的防火防盗门。具有结

构简单、制造方便、重量轻、使用可靠、强度高、导热系数低

和成本低廉等优点、它可以明显地提高门的防火、防盗、隔热、

隔音的性能，如遇火灾，它具有良好地阻燃性，显著地减少有

害气体的产生和火势蔓延。

<REC>

<申请号>=CN200520016708.2

<名称>=远红外多功能真空超导热管锅炉

<申请（专利权）人>=肖建选

<发明（设计）人>=肖建选;肖午政

<申请日>=2005.04.11

<地址>=264000山东省烟台市海阳市郭城镇烟台创元热能科技有限公司

<摘要>=远红外多功能真空超导热管锅炉，其由底座1、

灰渣室2、清灰门3、加煤门4、炉排5、炉膛8、内锅筒10、

真空水套11、外锅筒13、保温层及炉壳14、供热主管15、分

汽缸17、液位自动控制装置18、温度表19、真空压力表20、

安全阀21、导热管22，分汽缸与真空水套连接管23、试压抽

真空充装介质装置24、回水主管25、烟囱26、封火把手27、

二次风装置28、自动控制箱30、旋片式真空泵31、鼓风机32、

电子变频除垢仪34组成，其特征是在炉膛8内设有消烟阻尘

板7，炉排5为无缝钢管炉排，在分汽缸17内设有同轴多孔内

置汽液分流抑泡管16，在自动控制箱30内设置了零泄漏耐高

温自动运行屏蔽泵33和试压抽真空充装介质装置24，本实用

新型应用范围广、热效率高、节能降耗、运行安全可靠、操作

方便。

<REC>

<申请号>=CN200520014822.1

<名称>=热泵柜式灭菌消毒衣物干燥机

<申请（专利权）人>=俞泉水

<发明（设计）人>=俞泉水

<申请日>=2005.09.08

<地址>=310007浙江省杭州市建国南苑22幢905室

<摘要>=本实用新型涉及一种热泵柜式灭菌消毒衣物干

燥机。这种热泵柜式灭菌消毒衣物干燥机，包括柜体，柜体内

设有由压缩机、冷凝器、蒸发器组成的烘干组件，该柜体内部

隔成相互独立的挂衣室和夹层，夹层与挂衣室通过上出风口、

下进风口连通，冷凝器设于下进风口处，蒸发器设于上出风口

处，下进风口处还设有将冷凝器产生热风送入挂衣室的风机。

本实用新型优点：采用热泵烘干，节能，耗费资源少；采用柜

式结构，衣物悬挂放置，不损伤衣物且便于整烫；将上、下风

门打开，将中风门关闭，即可用于除湿灭菌；将上、下风门打

开，将中风门关闭，关掉压缩机，开启臭氧发生器及负离子发

生器，即可用于室内消毒，改善空气质量，一机多用，具有广

泛的应用范围。

<REC>

<申请号>=CN200520020025.4

<名称>=紫铜螺旋管表层燃烧室常压热水炉

<申请（专利权）人>=苗成志

<发明（设计）人>=苗成志

<申请日>=2005.01.06

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市电信局退休办

<摘要>=本实用新型涉及一种紫铜螺旋管表层燃烧室常

压热水炉。它由排烟器、内壳、标牌座、外壳、表层燃烧室、

炉门、清灰门、炉箅子、紫铜螺旋管构成。内壳和外壳套装在

一起，紫铜螺旋管装在内壳的上部，排烟器安在外壳的顶端，

表层燃烧室设在内壳炉箅子上部，清灰门安在炉箅子下部，炉

门设在外壳的下部。该产品采用表层燃烧室燃烧，煤排出可燃

物时面积、数量、温度、配氧、燃烧稳定。自然形成燃烧干净，

达到了节能又环保的目的。它具有使用寿命长、维修方便、体

积小等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520020254.6

<名称>=节能橡胶保温门帘

<申请（专利权）人>=陈永盛

<发明（设计）人>=陈永盛

<申请日>=2005.02.02

<地址>=154025黑龙江省佳木斯市农垦科学院水稻研究所

<摘要>=本实用新型涉及一种节能橡胶保温门帘，它由：

上下门框、上下固定孔、橡胶门、入口、出口构成。在橡胶门

上安有上下门框，上下门框上安有固定孔，橡胶门的一侧设有

入口，另一侧设有出口。该产品结构简单，用软橡胶制作，进

出方便，不需用手去掀门帘，自动关闭，行走自如，美观适用，

室内的热量不易排出，门上不需安暖风机，即可达到保温的效

果。

<REC>

<申请号>=CN200520018257.6

<名称>=节能型记忆合金管道式自动通风器

<申请（专利权）人>=甘肃省机械科学研究院

<发明（设计）人>=荣同文;董元源

<申请日>=2005.05.12

<地址>=730030甘肃省兰州市城关区金昌北路208号

<摘要>=一种节能型记忆合金管道式自动通风器，包括管

状外壳等，在管状外壳内沿径线穿过管壁装有连接轴，两蝶形

扇门和记忆合金扭簧套装在连接轴中部，而且记忆合金扭簧两

端分别压在两蝶形扇门外侧。根据环境变化适时的打开通风

道，通风、散热、除湿；或关闭通风道，对室内保温、保湿。

<REC>

<申请号>=CN200520018593.0

<名称>=一种以阻燃油为热载体的双循环加热、供热装置

<申请（专利权）人>=李文栋

<发明（设计）人>=李文栋

<申请日>=2005.05.16

<地址>=157009黑龙江省牡丹江市爱民街区新荣街73号

<摘要>=一种以阻燃油为热载体的双循环加热、供热装置

包括燃气加热器、循环热交换器、循环油泵和散热器，燃气加

热器的上方设有空气入口和废气排出口，燃气加热器的面板上

设有电子显示屏，电子显示屏的下方设有燃气控制按钮和油温

控制按钮、油泵启动按钮和指示灯，燃气加热器的下方设有加

热器回油接口和加热器出油接口及燃气接口，加热器回油接口

和加热器出油接口与热交换管连接，置于循环热交换器内，循

环热交换器外部连有供热输油管路，供热输油管路上接有控制

阀门、循环油泵和散热器，能广泛用于机关、学校、医院和住

宅区等处，热效率高，防冻性能良好，用户可自主调节室内温

度，是一种理想的安全、节能、环保产品。

<REC>

<申请号>=CN200520018199.7

<名称>=一种节能型家电控制装置

<申请（专利权）人>=曹有明

<发明（设计）人>=曹有明

<申请日>=2005.05.10

<地址>=100076北京市丰台区南苑新宫村178号

<摘要>=一种节能型家电控制装置，它包括一个手持的遥

控器和一个与家用电器电路相连接的接收器，手持的遥控器，

其内部所设的电路板上布有遥控器发射电路，该电路含有单片

机芯片，其输入部分连有遥控器的各键位，其输出部分经三极

管连接到设置在遥控器输出端部的红外发送窗；遥控器面板上

设有开关键、定时键及亮度增减键；所述接收器，它呈一个封

闭的盒体，盒体前面板上设有指示灯和接收窗，侧面有电源入

线孔及连接到被控电器的输出线孔，盒体内部设有一个含集成

电路芯片的接收器回路。在距离被控灯具6米范围内，不必触

摸开关，可以遥控灯具、灯饰或其他家电实现开、关、定时及

亮度无级调节。可达到节电节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN200520019244.0

<名称>=电热水器

<申请（专利权）人>=董远生

<发明（设计）人>=董远生

<申请日>=2005.05.08

<地址>=335400江西省贵溪市雷溪乡人民政府

<摘要>=一种体积小、节能、省时和成本低廉的电热水器。

它是在圆筒状小型贮水容器中安装数根相互并联的电热管，筒

壁上端与下端分别连接出水管与进水管；电源主路装一个总开

关，每根电热管分别连接一个支开关；出水管根部开一出水支

孔向上用管道连接一较高位贮水筒，在进水口、出水口及出水

口支管各装一个节流阀门。进水温度较高时可直接通过电热管

加热获得热水，若进水温度低可先储存一部分热水再使用，则

可得适量热水。

<REC>

<申请号>=CN200520023567.7

<名称>=家用节能采暖炉

<申请（专利权）人>=智占平

<发明（设计）人>=智占平

<申请日>=2005.03.07

<地址>=051130河北省元氏县东张乡北岩村

<摘要>=一种家用节能采暖炉，具有炉体、烟筒、炉膛水

套、炉口水套。所述的烟筒内在炉口水套的顶壁上叠放有串接

的呈横向设置的若干个暖气片或者若干个集热管，这若干个暖

气片或者若干个集热管中最下面的一个暖气片或者一个集热

管的两个连接口与炉口水套相连通，这若干个暖气片或者若干

个集热管中最上面的一个暖气片或者一个集热管的连接口为

与室内的暖气片相连接的热水出口，烟道为炉膛水套与炉口水

套之间的间隙横向延伸至烟道的排烟口的腔体区域，烟筒上具

有对其进行清扫时能便于打开的除尘门。本实用新型充分利用

了炉口水套和烟筒的余热，增加了水的受热面积，提高了其热

水出口的水温度，降低了排烟温度，而且便于运输、安装。

<REC>

<申请号>=CN200520021415.3

<名称>=节能民用锅炉

<申请（专利权）人>=阿城市星宇铆焊厂

<发明（设计）人>=赵清;付文宏

<申请日>=2005.08.10

<地址>=150300黑龙江省哈尔滨市阿城市解放东大街99号

<摘要>=本实用新型提供的是一种节能民用锅炉。它包括

炉体，设置于炉体内的中间部位的炉箅，炉体的前面的上部有

炉门、下部为清灰门，炉体后面的上方设置排烟道，在炉体内

部除炉门、清灰门以及烟道这些开口处、包括底部在内的其他

部分以及排烟道内均设置有相互贯通的水套，进水管位于炉体

的侧壁上，出水管位于排烟道上。本实用新型在炉体内包括底

部的区域均设置有水套，燃烧所产生的热量被炉膛内和排烟道

内的水套中的水吸收，散发道炉膛下部清灰相内的热量以及落

到清灰箱底部的煤渣中所携带的热量也被水套中的水吸收，对

水套下部的水起到预热作用，使热能得到尽可能地回收利用，

降低能源消耗。

<REC>

<申请号>=CN200520021472.1

<名称>=多功能型煤炉

<申请（专利权）人>=程俊鹏

<发明（设计）人>=程俊鹏

<申请日>=2005.08.17

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市林业印刷厂

<摘要>=多功能型煤炉，它由母炉(1)和置于母炉(1)内的单

筒子炉(2)及双筒子炉(3)构成，母炉(1)为其上设有分叉式炉筒

(4)、水箱(5)、热水管(6)、炉盖(7)、烧烤食物取放门(8)和子炉

移位口(9)的方壳状体，单筒子炉(2)是在长方形通风盒(10)的内

端顶面设有一个与长方形通风盒(10)相通的型煤燃烧筒(11)和

一个食物烧烤保温罩(12)的烟斗状体，双筒子炉(3)是在直角状

方形通风盒(13)的内端顶面设有两个与直角状方形通风盒(13)

相通的型煤燃烧筒(14)和(15)，且在型煤燃烧筒(14)和(15)上设

有一个方形烤箱(16)的L形筒体。它具有集做饭、供暖、供热

水、烧烤食物及节能功能于一身的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520021997.5

<名称>=新型民用取暖、节能环保、桔杆柴草锅炉

<申请（专利权）人>=熊伟

<发明（设计）人>=熊伟

<申请日>=2005.11.23

<地址>=150079黑龙江省哈尔滨市道里区太平镇永和村三道岗子屯

<摘要>=本实用新型涉及一种新型民用取暖、节能环保、

桔杆柴草锅炉，属家用小型取暖锅炉技术领域，其目的是设计

一种新型民用取暖、节能环保、桔杆柴草锅炉，用来克服和解

决既有利于取暖、又有利于身体健康保健和用桔杆柴草做燃料

的问题；本实用新型由门形热水管1、2、水平热水管、回水管、

出水管、鼓风机和鼓风管组成，水平热水管的两端焊接在门形

热水管1、2上并与其相通，回水管和出水管分别焊接在门形

热水管1、2的下端和上端并与其相通，与鼓风机连通的鼓风

管安装在门形热水管1、2的下端中间，鼓风管的上壁钻有风

孔；本实用新型用于室内取暖和炕体取暖，具有结构简单、制

造容易、升温快、保温时间长和有益于身体健康的有益效果和

优点。

<REC>

<申请号>=CN200520022168.9

<名称>=烹饪取暖两用节能锅灶

<申请（专利权）人>=王旭良

<发明（设计）人>=王旭良

<申请日>=2005.12.15

<地址>=154726黑龙江省汤原县永发乡东风良种场

<摘要>=本实用新型涉及一种烹饪取暖两用节能锅灶，它

由外灶体、烟囱、灶口、热管、内灶体、回水管

<SUB>1</SUB>、环型热管、灶门、回水管

<SUB>2</SUB>构成。灶体为双层的，在灶口

的下部安有环型热管，在环型热管和内灶体的四周焊有热管，

环型热管的下部、内灶体的两侧分别焊有回水管

<SUB>1</SUB>、回水管

<SUB>2</SUB>，外灶体的上部设有烟囱，下

部设有灶门。该产品结构简单，在取暖的同时，可做饭、炒菜，

既方便了人们，又节省了资源，它可烧煤，也可烧秸秆、木材、

稻草等，非常适合广大农村用户使用。

<REC>

<申请号>=CN200520026811.5

<名称>=环保电源

<申请（专利权）人>=天津大学

<发明（设计）人>=马一太;刘圣春;曾宪阳;刘秋菊

<申请日>=2005.07.27

<地址>=300072天津市卫津路92号

<摘要>=本实用新型在外力作用下将机械能转换成电能

存储，为便携式或移动设备提供电源。环保电源具有气缸、活

塞、弹簧、叶轮、发电机、整流二极管、超级电容等。在活塞

的连杆与底座之间有弹簧，气缸向下移动，弹簧被压紧，排除

气缸的压力后，通过弹簧的作用，气缸向上移动。上排气阀门

接于上排气管路，下排气阀门接于下排气管路，叶轮和发电机

同轴连接。在发电机输出线上串接整流二极管和超级电容。通

过外力使气缸与活塞产生相对运动，使产生的气体交替通过上

排气管路和下排气管路维持气流推动叶轮旋转。本实用新型的

优点在于，结构简单、节能环保，并满足人们对便携式或移动

式用电设备的供电需求。

<REC>

<申请号>=CN200520031039.6

<名称>=节能防盗窗

<申请（专利权）人>=李新德

<发明（设计）人>=李新德

<申请日>=2005.06.21

<地址>=463500河南省新蔡县古吕镇人劳局北楼

<摘要>=本实用新型公开了一种节能防盗窗，包括内框架

和外框架，内框架内设有多个平行叶片，内框架和外框架相贴

合的其中一面边框处设有合页，与合页对应一面的边框处设有

安全锁，所述叶片为夹心结构，其正面板与反面板中间夹有隔

热材料。采用本实用新型所述的技术方案，由于叶片为夹心结

构，其正面板与反面板中间夹有隔热材料，这样当叶片全部闭

合时，本防盗窗就形似一堵墙，具有降噪和保温、隔热的节能

性能。叶片可以开启，能采光和通风，内框架可以全部打开，

能进一步扩大视野和日照效果。塑料管套端面和叶片中轴末端

均安装有触片，两触片间隔5至10毫米距离，所述触片与报

警系统连接，能够防止叶片被撬，进一步增强防盗效果。

<REC>

<申请号>=CN200520029863.8

<名称>=节能炉炉体封火门结构

<申请（专利权）人>=张斌

<发明（设计）人>=张斌

<申请日>=2005.01.24

<地址>=465450河南省光山县烟厂中路三元炉具厂

<摘要>=本实用新型涉及一种在节能炉上使用的能够调

节封火门微量风进风大小的节能炉炉体封火门结构，在封火门

上开有气体通道，在气体通道上设置有手动开关，手动开关是

一个带有把手的封闭滑动板，该封闭滑动板镶嵌在封火门里面

板的滑动槽中，并在该滑动槽中滑动与气体通道相配合。气体

通道的通风孔可以为孤形孔、直孔、圆孔，手动开关为小流量

风调节开关，具有结构简单、美观大方、经济实用、方便调节

炉火强度大小的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520032778.7

<名称>=多功能节能汽油发动机

<申请（专利权）人>=杨成元

<发明（设计）人>=杨成元

<申请日>=2005.01.08

<地址>=563000贵州省仁怀市青杠园社区茅台路市交警对面

<摘要>=本实用新型是一种多功能节能汽油发动机，特别

适用于摩托车，在上下缸体上设有四个缸筒，缸筒内设计了八

个功能机构，进气缸筒(84)、排气缸筒(82)、蜗轮机缸筒(83)、

风扇缸筒(85)两次雾化，进、排气阀门(33)、(21)、废气阀门(23)、

冷却风道进口(51)、双蜗轮带飞轮(71)、(57)、平衡轴飞轮(5)、

风道水冷式缸头(86)水冷发动机排出的废气转化作功，因两次

雾化，燃烧完全，节省燃油，废气排放达最佳效果，缸体冷却

良好，减少噪音和振动，省油40％左右，具有显著的经济价值

和社会效益。

<REC>

<申请号>=CN200520031891.3

<名称>=一种多功能文物藏品柜

<申请（专利权）人>=郑州博物馆

<发明（设计）人>=张巍;张霆;齐迎萍

<申请日>=2005.09.16

<地址>=450007河南省郑州市中原区嵩山南路168号

<摘要>=一种多功能文物藏品柜，用薄钢板为材料以冲压

和焊接等工艺制成。该文物藏品柜的两侧面板下部设有百叶

窗，顶板设有一个排气量适宜的轴流风扇，向外排气，在百叶

窗和排气扇处均装有金属细网以防鼠、虫进入，柜门装有透明

玻璃，以便向内观察。该文物藏品柜具有防火阻燃、通风透气，

防霉、防尘、防鼠并可方便地向内观察等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520035603.1

<名称>=电子停电报警器

<申请（专利权）人>=熊玉莲

<发明（设计）人>=熊玉莲

<申请日>=2005.09.28

<地址>=611534四川省邛崃市泉水乡新建村1组

<摘要>=本实用新型公开了一种电子停电报警器，该报警

器由信号处理电路、三极管控制电路和三极管被控电路构成，

信号处理电路的输出端接三极管控制电路的输入端，三极管控

制电路的输出端接三极管被控电路的输入端，三极管控制电路

为简化了的三极管非门电路，电子蜂鸣器(9)连接在三极管被控

电路中，当有电时，三极管控制电路输出低水平，三极管被控

电路工作在关状态，蜂鸣器(9)不发声，停电时，三极管控制电

路输出高电平，三极管被控电路工作在开状态，蜂鸣器(9)发声

报警。本实用新型能耗低，具有明显的节能作用。

<REC>

<申请号>=CN200520041744.4

<名称>=改进气缸参数的四冲程发动机

<申请（专利权）人>=上海扬科发动机有限公司

<发明（设计）人>=黄长明

<申请日>=2005.05.20

<地址>=201613上海市松江区茸北茸惠路20号

<摘要>=本实用新型揭示了一种改进气缸参数的四冲程

发动机，包括四冲程发动机的基本结构，其中所述发动机的汽

缸直径为57～59毫米，活塞行程为39～41毫米，汽缸的排量

为103.1～108.1毫升。采用了本实用新型的技术方案，可以获

得相同排量，103.1～108.1毫升下较佳的输出功率，同时，采

用可调节气门可以根据发动机负载调节发动机转速，达到节能

的目的。

<REC>

<申请号>=CN200520041740.6

<名称>=改进气缸参数的四冲程发动机

<申请（专利权）人>=上海扬科发动机有限公司

<发明（设计）人>=黄长明

<申请日>=2005.05.20

<地址>=201613上海市松江区茸北茸惠路20号

<摘要>=本实用新型揭示了一种改进气缸参数的四冲程

发动机，包括四冲程发动机的基本结构，其中所述发动机的汽

缸直径为55～57毫米，活塞行程为39～41毫米，汽缸的排量

为92.7～104.6毫升。采用了本实用新型的技术方案，可以获

得相同排量，92.7～104.6毫升下较佳的输出功率，同时，采用

可调节气门可以根据发动机负载调节发动机转速，达到节能的

目的。

<REC>

<申请号>=CN200520041743.X

<名称>=改进气缸参数的四冲程发动机

<申请（专利权）人>=上海扬科发动机有限公司

<发明（设计）人>=黄长明

<申请日>=2005.05.20

<地址>=201613上海市松江区茸北茸惠路20号

<摘要>=本实用新型揭示了一种改进气缸参数的四冲程

发动机，包括四冲程发动机的基本结构，其中所述发动机的汽

缸直径为66毫米，活塞行程为54～56毫米，汽缸的排量为

185.5～190.5毫升。采用了本实用新型的技术方案，可以获得

相同排量，54～56毫升下较佳的输出功率，同时，采用可调节

气门可以根据发动机负载调节发动机转速，达到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200520041560.8

<名称>=实用型炭烤炉

<申请（专利权）人>=沙荣华

<发明（设计）人>=沙荣华

<申请日>=2005.05.16

<地址>=200042上海市静安区延平路77号

<摘要>=本实用新型涉及一种食物烧烤装置，特别是一种

大型炭烤炉，在炭烤炉外侧设置有便于控制被烤食物与炉槽间

距离的可控式炉槽升降机构，前后挡板设置成便于加炭作业及

控制炉温的向外偏转式，在前挡板的两侧近边沿处设置有保险

锁扣，在下边沿与炉槽边沿间设置有便于前挡板下翻后执行用

烤盘烧烤的铰链，在炉槽网格上设置有数个起将被烧烤食物与

炉槽火焰隔开作用的活动式滴油盘，烧烤叉设置成可拆卸式，

由插叉、轴套和卡扣构成，在炉盖上设置有观察窗，此外还配

备设置有灭火水容器，具有加炭和烧烤均方便、烧烤质量容易

掌握并确保符合卫生要求及节能等显著特点，是一种理想的特

别适合餐饮行业使用的实用型炭烤炉。

<REC>

<申请号>=CN200520044450.7

<名称>=铝合金双层玻璃节能窗扇

<申请（专利权）人>=朱明;朱正

<发明（设计）人>=朱明;朱正

<申请日>=2005.08.23

<地址>=200237上海市徐汇区汇成三村20号201室

<摘要>=一种铝合金双层玻璃节能窗扇。在铝合金型材制

成的窗档中间置以双层玻璃，在双层玻璃与窗档镶槽之间置有

嵌条，窗框与窗档之间的滑动配合处分别置以形状相配的密封

带。所说的二层玻璃之间为干燥空气，在二层玻璃之间近周边

置有封胶和干燥剂。所说的密封条是由硬性材料制成的防缩基

座和软性材料制成的接触带复合而成的型材，其老化收缩率

小，又具有多道封口将窗内外空气受堵于窗扇二侧，保证了密

封的性能。本实用新型可在原单玻铝窗上扩位装配，既利于隔

热和节能，又利于节约资源。又起到了隔声保温和环保的效果。

给人们带来了舒适和宁静。

<REC>

<申请号>=CN200520046994.7

<名称>=一种节能隔噪铝合金门窗

<申请（专利权）人>=上海乾翔装潢工程有限公司

<发明（设计）人>=江绍成;孟云龙;薛新菊

<申请日>=2005.11.29

<地址>=201906上海市宝山区顾村富联一路19号

<摘要>=本节能隔噪铝合金平开门窗，采用专门设计的断

桥隔热铝合金型材，其上安装了6+27A+5中空玻璃，在窗扇和

窗框接合处设置了三道橡胶密封。两块玻璃间27mm厚的空气

层和扇、框间可靠的三道环状密封，保证了本门窗的较好的隔

热、保温和隔噪的效果。

<REC>

<申请号>=CN200520050222.0

<名称>=多功能内外平开组合窗

<申请（专利权）人>=经阁铝业科技股份有限公司

<发明（设计）人>=欧群林

<申请日>=2005.01.31

<地址>=410126湖南省长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技工业园

<摘要>=本实用新型介绍了一种多功能内外平开组合窗，

具有窗框和嵌有玻璃的窗扇及手柄，窗框由四根框柱1和一中

柱4呈“品”字形连接而成，左(右)下方框腔内设内平开窗扇，

右(左)下方框腔内设外平开窗扇，上方框腔内设外推开窗扇，

窗扇由四根扇柱3连接而成，与窗框铰接，手柄25接一

锁具17控制启闭。本窗呈流线型，美观、豪华、高档次。解

决了中、高层建筑门窗内开问题，解决了夹缝通风、防盗、防

坠楼问题。窗内、外可安装纱窗以防蚊虫，具有稳定性、密封

性、抗压性好，隔热保温(隔热节能50％以上)与隔音效果好，

安全可靠，使用方便，造价较省等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520050221.6

<名称>=多功能外平开组合窗

<申请（专利权）人>=经阁铝业科技股份有限公司

<发明（设计）人>=欧群林

<申请日>=2005.01.31

<地址>=410126湖南省长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技工业园

<摘要>=改进型多功能外平开组合窗，具有窗框和嵌有玻

璃的窗扇及手柄。窗框由框柱1和中柱4呈“品”字形连接而

成，故所述窗扇为结构一致的三面窗扇，均由四根扇柱3连接

而成，并与窗框通过铰链12铰接。手柄25接一锁具16控制

启闭。本窗使用安全、维修玻璃方便。外型呈流线型，美观、

豪华、高档次。理想地解决了中、高层建筑门窗外开问题，解

决了夹缝通风、防盗、防坠楼问题。窗内、外可安装纱窗以防

蚊虫。该窗具有稳定性、密封性、抗风性好，隔热保温(隔热节

能50％以上)与隔音效果好，安全可靠，使用方便，造价较省

等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520050220.1

<名称>=多功能内平开组合窗

<申请（专利权）人>=经阁铝业科技股份有限公司

<发明（设计）人>=欧群林

<申请日>=2005.01.31

<地址>=410126湖南省长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技工业园

<摘要>=改进型多功能内平开组合窗，具有窗框和嵌有玻

璃的窗扇及手柄，窗框由框柱1和中柱4连接而成，呈“品”

字形，窗扇位于下方框腔内，由四根扇柱3连接而成，与窗框

通过铰链12铰接，手柄25接一锁具16控制启闭。本窗安全、

维修玻璃方便。外型呈流线型，美观、豪华、高档次。解决了

中、高层建筑门窗内开相关问题，为夹缝通风、防盗、防坠楼

提供了条件。窗内、外可安装纱窗以防蚊虫。该窗具有稳定性、

密封性、抗压性好，隔热保温(隔热节能50％以上)与隔音效果

好，安全可靠，使用方便，造价较省等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520050619.X

<名称>=一种木质防火门的组合式防火结构

<申请（专利权）人>=符震球

<发明（设计）人>=符震球

<申请日>=2005.03.31

<地址>=412000湖南省株洲市荷塘区新华东路(原无线电五厂内)

<摘要>=本实用新型介绍的一种木质防火门的组合式防

火结构，它由木质门扇(C)、木质门套(A)、防火密封条(6)及铰

链组成，其特征在于：所述的门套(A)，在其由阻燃木方构成

的套体内设置着阻燃内芯(4)；所述门套(A)的内、外两侧设置

着双层结构的贴边线条(B)，所述的该贴边线条(B)，其外层为

木质线条(7)，内层为阻燃层(2)。通过设于门框内腔的阻燃内芯，

使由门扇与门框构成的迎火面的防火性能大大提高，同时又将

门框的装饰贴边线条做成具有更强防火性能的双层结构，从而

使该门的综合防火功能得以增强。

<REC>

<申请号>=CN200520050871.0

<名称>=高效节能烘干柜

<申请（专利权）人>=肖扩兵

<发明（设计）人>=肖扩兵;熊宝山;周永红

<申请日>=2005.05.25

<地址>=414415湖南省汨罗市李家段镇新潘村坝上组

<摘要>=一种高效节能烘干机，有带柜门2的柜体1，所

述柜体1顶部的出风口3经风道4同柜体1底部的进风口5连

通，且柜体1顶部出风口3部位的风道中装有风机6，所述风

道4上部设有排风口7，该排风口7下方的风道设有新风进口

8，该新风进口8下方的风道中装有电加热装置9，在风道4

上部设置一进风接口10，本实用新型采用热风二次回收利用，

还可采用其它设备排出的热风，大大降低了烘干能耗，并提高

了烘干效率。

<REC>

<申请号>=CN200520052622.5

<名称>=环保节能气化炉

<申请（专利权）人>=吴荣昌

<发明（设计）人>=吴荣昌

<申请日>=2005.11.30

<地址>=336000江西省宜春市环城北路62号4单元202室

<摘要>=本实用新型公开了一种结构简单、制造成本低

廉、燃料利用率高、清洁卫生、无二次污染，且对燃烧的材料

没有要求、除现有炉具使用的还包括可燃性废品和垃圾的环保

节能气化炉。它包括排烟管，燃烧室，炉体，设于炉体内的炉

膛、炉膛下部的排渣门、风室，所述炉膛为与排渣门气密性配

合的、设有密封盖的气化室，在气化室上部设有与燃烧室连接

的输气管，排烟管上设有排烟阀。

<REC>

<申请号>=CN200520051628.0

<名称>=汽车惯性自动断油节能装置

<申请（专利权）人>=李义富

<发明（设计）人>=李义富

<申请日>=2005.08.08

<地址>=416700湖南省永顺县灵溪镇张家堡诚信汽车修配厂

<摘要>=汽车惯性自动断油节能装置。在汽车离合器分泵31上装上一个油压开关22，它的一个接线头连接到排气自动电磁阀12的一个接线头上，排气自动电磁阀12的出气口11与怠速控制泵8的进气口9连接。怠速控制泵8内的控制杆2，伸出泵外与油泵加油柄或汽油车节气门柄1连接。本实用新型结构简单，安装方便，比常规车辆节油11％－20％以上。

<REC>

<申请号>=CN200520054550.8

<名称>=电烤箱

<申请（专利权）人>=岑乾光

<发明（设计）人>=岑乾光

<申请日>=2005.02.04

<地址>=528300广东省佛山市顺德区容桂花洲新村格兰仕城3巷11号

<摘要>=本实用新型公开了一种电烤箱，它包括具有烹调

室的壳体，以及设于壳上的箱门，所述烹调室上设有底壁和侧

壁，在所述烹调室的顶壁和后壁由一块弧形的后壳板构成，后

壳板连接所述侧壁和底壁。本实用新型具有结构简单、有利于

提高烹调室内的热反射、提高热效率、节能且工艺简单的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520058643.8

<名称>=节能环保型内燃机

<申请（专利权）人>=晏家全

<发明（设计）人>=晏家全

<申请日>=2005.05.17

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市名山开发区政法委住宅26号

<摘要>=本实用新型公开了一种节能环保型内燃机，其包

括燃烧室(6)和配气相位，所述燃烧室壁体内腔(5)设置有燃烧室

活塞(4)，该燃烧室活塞(4)的底面(9)外部设置有一根或若干根

使该燃烧室活塞(4)沿所述燃烧室(6)中心线作往复运动的弹簧

(7)，进气门和排气门在排气行程

终了上止点时开启升程在0－1mm之间。采取这样的结构，能

够减少燃烧室的残余废气和避免出现废气倒流现象，使内燃机

既具有良好的高转速性又具有良好的低转速性能，具有增效、

节能、环保等多重技术效果。

<REC>

<申请号>=CN200520072427.9

<名称>=两排大间距风口长炉龄冲天炉

<申请（专利权）人>=郭岗;费明昌;戴征飞

<发明（设计）人>=郭岗;费明昌;戴征飞

<申请日>=2005.06.02

<地址>=243052安徽省马鞍山市慈湖昭明路马鞍山市巨龙机械制造公司

<摘要>=本实用新型是一种两排大间距风口长炉龄冲天

炉，属铁熔炼设备，其特征是在冲天炉预热带的顶部安装带自

动料门的料塞式加料口和带烟气抽气管的抽气室，在炉胆上部

的外周壁上设置具有环形泄水口的冷却水槽，在各上、下风管

上均对应安装插入炉胆内腔的上、下水冷风嘴，在炉胆下部的

外周壁上设置汇接喷淋水的汇水槽，本冲天炉能外接除尘装置

或热交换装置以达到烟气排放符合环保要求和充分利用余热、

节能降耗，冷却水喷淋冷却炉胆壁和外设冷却水供水装置冷却

各上、下水冷却风嘴，炉胆能无耐火炉衬，克服炉壁效应，燃

料使用碳含量80％以上的焦炭，炉料大部分使用生铁，炉龄长

达12周以上。

<REC>

<申请号>=CN200520080204.7

<名称>=真空超导节能采暖炉

<申请（专利权）人>=张风仙

<发明（设计）人>=张风仙

<申请日>=2005.01.17

<地址>=257237山东省东营市仙河镇友爱二区35号楼2单元5号

<摘要>=一种真空超导节能采暖炉，其特征是：圆筒形炉

体坐在环形底座上，底座上设有燃气炉门，燃气炉门上边是活

动炉箅子，炉体中间设有铰链连接的燃煤门，炉体为双层结构，

内、外层通过焊接形成储液腔，储液腔内装超导液，上部炉膛

纵断面呈“工”字形，燃煤门上部有一连通管，炉膛顶部是炉

口，炉口盖有炉盖，炉口左或后边是排气口，排气口上有烟囱，

储液腔顶部设有上流口，上流口上接分气包、上流管连接，上

流管装有真空表，在储液腔下部设有下流口，下流口上依次接

有储液包、蒸汽包，蒸汽包上装有排气阀，储液包与蒸汽包之

间装有下流管，上流管与下流管之间装有1至数个散热器。本

实用新型导热性能好，热效率高，结构简单，安全可靠，值得

推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200520080276.1

<名称>=节能煤炉

<申请（专利权）人>=康恒丰

<发明（设计）人>=康恒丰

<申请日>=2005.01.19

<地址>=261100山东省潍坊市寒亭区河滩镇康家村

<摘要>=一种节能煤炉，具有炉体、底盘及炉盘，炉体侧面带有烟筒和灰门，在炉条上面安装有炉内胆，炉内胆呈锥形，其上口内径为9－13cm，下口内径为11－23cm，高度为18－26cm，壁厚为1－3cm，在炉内胆的内壁设置有4－8条纵向的凹槽，炉内胆与炉体之间填充有保温隔热材料。本实用新型具有传统简易型家用燃煤炉结构简单、制作成本低的优点，同时提高了其热效率，特别适合我国北方广大农村地区冬季使用。

<REC>

<申请号>=CN200520080993.4

<名称>=分体式火管高效节能炉

<申请（专利权）人>=宋长仁

<发明（设计）人>=宋长仁

<申请日>=2005.03.28

<地址>=253400山东省宁津县宁津镇刘于村

<摘要>=本实用新型提供了一种可反正烧，且能调整火力

点高低的分体式火管高效节能炉。本实用新型水套内设有烟

管，与烟管相对应有一反正烧换向器。炉膛内放置一煤斗，煤

斗在炉膛内可上下提升，并可用煤斗卡将其定位。使用时，转

动反正烧换向器，封闭烟管，拉开炉门，将煤斗提升到近炉口

位置，即可进行炊事。炊事后，落回煤斗，转动反正烧换向器，

打开烟管，关闭炉门，进入反烧状态。另外，节能水箱内的水

箱烟道呈人字型设置。本实用新型由于设置了反正烧换向器、

可升降煤斗及呈人字型的水箱烟道，从而使炉膛大，加煤多，

热效率高。同时，可调整火力和炊具的适当距离，大大提高了

炊事速度，并且，使节能水箱的受热面积加大，充分利用余热。

<REC>

<申请号>=CN200520083507.4

<名称>=热介质加热炉

<申请（专利权）人>=于久平

<发明（设计）人>=于久平;刘兰宝

<申请日>=2005.05.24

<地址>=257091山东省东营市聚龙湾商品城156号

<摘要>=本实用新型涉及一种加热炉，特别适用于油井储

油罐内原油进行加热的热介质加热炉。其技术方案包括炉体、

炉体内的燃烧室、烟管组成，炉体的顶部连接烟管、下部设有

底座，燃烧室包括设置在炉体下半部分的煤门、炉排、灰门组

成，其特征是炉体为立式塔型结构的炉筒体，炉筒体由内到外

依次是内炉筒导热体、介质室、外

炉筒体，介质的进口设在炉筒体的下部，介质的出口设在炉筒

体的上部，在炉体燃烧室的中部即炉排和煤门的上方设有隔楼

板，隔楼板是由多根与内炉筒导热体外壁的介质室连通的导热

管组成。本实用新型的效果是热效率可达90％以上，节能环保

又安全，比现有的储油罐火烧心炉节约钢材1.5吨，提高功效

3倍以上，节约能源4倍以上，彻底杜绝了直燃式和电加热式

存在的安全隐患，确保了安全性。

<REC>

<申请号>=CN200520083262.5

<名称>=单井燃煤燃气两用加热装置

<申请（专利权）人>=于久平

<发明（设计）人>=于久平;刘兰宝

<申请日>=2005.05.18

<地址>=257091山东省东营市聚龙湾商品城156号

<摘要>=本实用新型涉及一种管道加热炉，特别是一种用

于油田采油单井燃煤燃气两用加热装置。其技术方案是在由炉

体、加热管和燃气燃烧室、烟管组成的燃气加热炉的基础上，

进行了如下几个方面的改进：炉体为立式塔型结构的炉筒体，

在炉筒体的顶部设有锥帽和烟管，在炉筒体的下部设有煤门、

炉排、灰门和底座，加热管设置在炉筒体内的上半部，在炉筒

体下半部的内壁设有耐火砖；所述的加热管是由多根垂直排列

的金属导热管上下端部依次连接组成的盘管系，在每根金属导

热管的外壁固定有导热片，盘管系由固定板固定在炉筒体的内

壁上。本实用新型的效果是热效率可达85％以上，节能环保又

安全，比现有的单一燃气加热炉节约材料的减少体积，更大限

度减轻了安装强度和用地面积，确保了安全性。

<REC>

<申请号>=CN200520088342.X

<名称>=浴洗专用防垢锅炉

<申请（专利权）人>=杨列铨

<发明（设计）人>=杨列铨

<申请日>=2005.10.24

<地址>=273500山东省济宁市邹城市区南首104国道东侧邹城市利民锅炉厂

<摘要>=浴洗专用防垢锅炉，涉及有底座、高温回水管、

炉箅、炉门、炉胆、下手孔、低温出水管、横置水管、高温供

水管、火管、上手孔、集火盒、外水层排气管、烟囱、内水层

排气管、出水管、高温内水层、低温外水层、炉膛、排污管和

风门组成，底座是基础件，炉体设置在底座上，炉体的下端居

中设置有炉篦，炉箅向上是炉门，炉门内是本实用新型的炉膛，

炉膛的外围设置有炉胆，炉胆的上面居中设置有下手孔，从下

手孔向上，设置有采热用的横置水管。从横置水管向上，垂直

设置有火管，火管的外面是高温内水层，火管的上面是本实用

新型的集火盒，集火盒向上是烟囱。高温内水层的外围设置有

低温外水层，形成换

热的结构形式。本实用新型热效率高，环保节能。

<REC>

<申请号>=CN200520089610.X

<名称>=节能常压锅炉余热利用装置

<申请（专利权）人>=高志德

<发明（设计）人>=高志德;高晓东

<申请日>=2005.03.08

<地址>=114200辽宁省海城市海城税务局响堂分局税务所高兴利转

<摘要>=本实用新型涉及一种与常压锅炉相连接对常压

锅炉的余热进行再利用的装置，该装置为套筒式结构，内筒是

烟气通道，外筒是水通道，内筒烟气通道内壁设有两侧交错布

置的半圆形凸起状受热器，受热器与水通道相通；在装置上部

设有与供暖系统相连接的出水口，上部还设有与锅炉相连通的

循环管出口，在装置上部设有溢流管；在装置下侧部设有灰门，

在装置下部设有进水口，还设有与循环管入口；装置的烟气通

道出口与烟道连接，装置的烟气通道入口与锅炉烟道相连接；

在装置上还设有水位计。本装置实现了对锅炉内余热的再利

用，根据实践测定，可节煤30％左右，具有结构合理，安装方

便，节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520090548.6

<名称>=节能常压锅炉余热利用装置

<申请（专利权）人>=高志德

<发明（设计）人>=高志德

<申请日>=2005.04.26

<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区五一路15号东楼1105房间转

<摘要>=本实用新型涉及一种与常压锅炉相连接的常压

锅炉余热利用装置，该装置为套筒式结构，内筒是烟气通道，

外筒是水通道，内筒烟气通道上部内壁设有半圆形凸起状受热

器，受热器与水通道相通；在装置上部设有与供暖系统相连接

的出水口，在装置上还设有溢流管；在装置下部设有烟气通道

与锅炉相通，在装置下部还设有水管与锅炉相通，装置下部还

设有排污阀；装置的烟气通道出口与烟道连接，装置的侧部设

有灰门；在装置上还设有水位计；在节能常压锅炉余热利用装

置与锅炉之间还连接有大气连通管。本装置实现了对锅炉内余

热的再利用，根据实践测定，可节煤30％左右，具有结构合理，

安装方便，节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520091789.2

<名称>=多功能无烟炭烤箱

<申请（专利权）人>=王跃辉

<发明（设计）人>=王跃辉

<申请日>=2005.07.09

<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区云飞街二段40号

<摘要>=一种多功能无烟炭烤箱，在箱体上面板后部设有

上吸火口，在上吸火口处放置有耐高温石板，在箱体前端设有

旋转式开合门，在箱体后面板下部设有风、灰共用通道，其特

殊之处是在箱体内对应上吸火口处设有高碳钢网式燃烧盒，在

高碳钢网式燃烧盒与箱体后面板之间设有挡风板，在高碳钢网

式燃烧盒前端与箱体上面板之间设有热辐射石板架，在热辐射

石板架内设有热辐射石板，高碳钢网式燃烧盒前面板与热辐射

石板之间呈V型布置，在旋转式开合门内表面设有烤食垂直摆

放架，在箱体前端位于旋转式开合门下方设有抽屉式废油物接

收盒，在箱体内位于高碳钢网式燃烧盒前端下方设有隔离板。

优点是操作方便，可二次添加调料，卫生环保，烤制时间短、

节能且具有保温功能。

<REC>

<申请号>=CN200520091342.5

<名称>=越野军车驾驶室壳体

<申请（专利权）人>=吴凤煊

<发明（设计）人>=吴凤煊;安伯勋

<申请日>=2005.06.17

<地址>=112601辽宁省铁岭县平顶堡镇工业园区东博企业102国道831.6公里处

<摘要>=越野军车驾驶室壳体，有顶棚，顶棚的后边连有

垂直的后背板，后背板上有后背窗，顶棚有与挡风窗上沿相连

的前边沿和分别与左、右车门的上框相连的左、右侧边沿，后

背板有分别与左、右车门的后框相连的左、右侧边沿，汽车驾

驶室壳体是由多层材料复合而成的玻璃钢复合材料板材，多层

材料复合而成的玻璃钢复合材料板材从外层到内层的各材料

层分别是：胶衣树脂、聚酯表面毡、玻璃纤维树脂层、网状蜂

窝布、树脂胶、高密度聚氨酯发泡板、玻璃纤维树脂层、聚酯

表面毡、树脂胶、胶衣树脂。本实用新型由多层材料复合而成

的玻璃钢复合材料板材制成，使越野军车驾驶室壳体具有阻

燃、抗静电、抗腐蚀、无屏蔽、轻质高强等特点。

<REC>

<申请号>=CN200520091810.9

<名称>=转鼓式浓缩粉碎真空干燥机

<申请（专利权）人>=赵财祥

<发明（设计）人>=赵财祥

<申请日>=2005.07.14

<地址>=111003辽宁省辽阳市宏伟区宏伟路10号

<摘要>=一种转鼓式浓缩粉碎真空干燥机，往复电机长轴

装在轴承架上，其上固定两个托轮。加热腔体与冷却腔体由螺

栓连接；加热腔体为八面体状其外的两个滚圈装在托轮上。加

热腔体上设有加热腔、加热夹层及热媒入出口。炒板装在加热

腔和加热夹层内壁上，其内装有钢球。炒板中心装有类似螺旋

推进器式的物料进出器，其外装有视窗。冷却腔体上装有冷水

出入口、真空吸口和后视镜。冷却腔中装有冷却管和交换导管。

热泵系统利用转鼓系统循环使用的较低热源在热泵作用下提

温供加热物料使用，又将冷却水温降低供冷却腔冷却使用，如

此循环节能明显。真空泵通过收水蓄气罐及软管提高冷却腔真

空度，使物料干燥加速，直接将物料浓缩干燥粉碎筛分。

<REC>

<申请号>=CN200520091939.X

<名称>=半封闭式玻璃扇推拉窗

<申请（专利权）人>=王学文

<发明（设计）人>=王学文

<申请日>=2005.07.23

<地址>=123000辽宁省阜新市太平区城南二委

<摘要>=本实用新型属建筑用窗，特别涉及一种半封闭式

玻璃扇推拉窗，由边框体1，上框体3，下框体7，玻璃体2

组成，上、下框体3、7内侧居中上下分别设置连接孔11，顺

序和居中安装内嵌密封毛条5的导向滑动插槽4，夹接在骨架

插槽12上部分别安装的内嵌密封胶条19，玻璃体2，在骨架

插槽12下部分别安装滚轮9，下端下框体7内对应安装滑道

10，边框体1两侧在相对应位置分别安装内嵌密封胶管17的

插槽16，下框体7内安装的滑道10为单轨“工”字型，与上

端的滚轮9对应，导向滑动插槽4内嵌的密封毛条5为双向、

单向密封毛条，该窗热传导系数2.5W/m2*K以下，热损耗比

普通门窗减少50％，耐冲击，水密性、气密性、保温性、隔音

性、均达到国家节能建筑窗类标准。

<REC>

<申请号>=CN200520096405.6

<名称>=旋转多用平开窗

<申请（专利权）人>=蔡正阳;蔡旺泰

<发明（设计）人>=蔡正阳;蔡旺泰

<申请日>=2005.05.19

<地址>=430023湖北省武汉市江汉区复兴村合作小区36栋4门7－1号

<摘要>=旋转多用平开窗，包括外框架、玻璃窗扇、铰链

及密封件，外框架固定在窗孔墙壁上，在外框架的内空框体内

垂直铰接有防护窗，防护窗的外形尺寸与外框架内空框体的内

空尺寸相当，防护窗经连接件与外框架连接固定，在防护窗的

侧面装有玻璃窗扇。防护窗旋转可将窗外玻璃全部带入室内，

能在室内擦洗玻璃，解决了高层住户擦洗窗外玻璃的难题。防

护窗结构牢固，防盗网格设置在防护窗上，改变了原有防盗网

外露的形式，又美化了室内、外环境。采用双层玻璃窗扇和三

窗联锁的窗扇锁紧结构，既节能、降噪又具有极强的防盗功能。

适于住宅及商用楼宇，特别是高层建筑的窗户使用。

<REC>

<申请号>=CN200520096317.6

<名称>=旋风气化高效环保节能灶

<申请（专利权）人>=陈世华

<发明（设计）人>=陈世华;梁安邦

<申请日>=2005.05.09

<地址>=537400广西壮族自治区北流市清水口镇教育组转

<摘要>=本实用新涉及到一种旋风气化高效环保节能灶，

包括由外壳、灶体、灶胆，其特征在于，所述的外壳内设置有

热水夹层，热水夹层下端设有捆脚，捆脚圆周开有气化风孔，

所述的热水夹层内设置灶体与灶胆，所述的灶胆上部圆周设有

许多气化孔，灶胆外圆焊有螺旋式导风片，灶胆下端设有供氧

门，灶胆顶面设有灶体。优点是结构简单，燃烧充分，环保节

能，清洁卫生，能调节火力大小，可燃烧各类柴草，适于广大

农户及城镇居民使用。

<REC>

<申请号>=CN200520095056.6

<名称>=喷淋热风式过热蒸汽木材烘干炉

<申请（专利权）人>=蔡小发

<发明（设计）人>=蔡小发

<申请日>=2005.01.21

<地址>=842300新疆维吾尔族自治区拜城县县良种场梁发君收转

<摘要>=本实用新型提供了一种喷淋热风式过热蒸汽木材烘干炉，特点是：炉灶与烘干房分隔开成两个整体，S型加热管一端装在炉灶上，下接炉灶内设的热风管，另一端经烟窗接出风口通入烘干房内的装在炉灶房顶上的引风机，炉灶一头安装强制循环风扇，其风道通入烘干房内的强制循环风道。本烘干炉经过多次反复试验，烘干5公分厚的松木木材只需3～4天，5公分厚的白杨木木材只需7天时间，比其它烘干房缩短时间一半以上，节约燃料60％左右。安全可靠，环保节能，且投资造价低。

<REC>

<申请号>=CN200520097542.1

<名称>=家用电热烘衣柜

<申请（专利权）人>=卢鹏臣

<发明（设计）人>=卢鹏臣

<申请日>=2005.08.04

<地址>=430071湖北省武汉市武昌实验中学高二(十五)班

<摘要>=家用电热烘衣柜，属家用电器领域，具体为烘衣

柜。主要由箱体、电热风机、金属网、温控器、活动减压门组

成。洗净的衣物挂在箱体内，接通电源，电热风机给衣物吹热

风升温，箱顶的活动减压门排出湿气。温控器则将箱内温度控

制在50～60℃的范围内，只需12～16分钟即可将衣物烘干。

本实用新型节能、安全、方便、省时。

<REC>

<申请号>=CN200520106919.5

<名称>=铝合金窗框断热型材

<申请（专利权）人>=陆中源

<发明（设计）人>=陆中源

<申请日>=2005.08.24

<地址>=530023广西壮族自治区南宁市建政路49号广西轻工业局

<摘要>=本实用新型提供了一种用于建筑用门窗的铝合

金窗框断热型材，这是对普通窗框断热型材的改进，也是对不

断热的推拉平开窗框型材的改进：其侧壁和底壁(6)上分别有可

供窗扇滚轮滚动的上轨道(2)和下轨道(5)，其特征在于：内侧壁

(3)和外侧壁(7)是用断热桥(1)牢固卡连成一体的，该断热桥(1)

是底壁(6)的一部分。断热桥(1)位于内侧壁(3)旁的下轨道(5)的

外侧。本铝合金窗框断热型材，既能断热节能，又能适用于近

年出现的推拉平开窗。

<REC>

<申请号>=CN200520107133.5

<名称>=节能水煤浆旋风加热炉

<申请（专利权）人>=新疆蓝宇水煤浆有限公司

<发明（设计）人>=朱卫良;杨雷;李志刚;刘志伟

<申请日>=2005.08.26

<地址>=830002新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民路139号新宏信大厦2002室

<摘要>=节能水煤浆旋风加热炉属于窑炉领域，整体为上

大下小的两个空腔圆柱体的连接体，上部的燃烧室上端口封

闭，下端口与下部的烟气室连通，连通处装设栅形隔板。二室

内壁均装设耐火层，顺燃烧室耐火层表层开有向下的螺旋凹

槽。燃烧室外壁装设温度计、看火门和燃烧孔，燃烧孔内插有

煤浆枪。燃烧室下部壁上开有斜向清焦孔。燃烧室中装设竖向

通风管，上端管口与煤浆枪口成一夹角，下端管口和炉外鼓风

机连通。烟气室壁上开有炉门和对接口，对接口与风道连通。

烟气室下部呈漏斗形，架设在支柱上，漏斗嘴处开有排渣孔，

环该孔的漏斗嘴外壁上装设竖向挡板，挡板正下方设有落渣

池。本实用新型使得炉内火焰行程由上而下，水煤浆充分燃烧，

既可提供足够热能，又可连接多种加热设备。

<REC>

<申请号>=CN200520109467.6

<名称>=多用节能石灰窑

<申请（专利权）人>=刘应雄

<发明（设计）人>=刘应雄

<申请日>=2005.06.07

<地址>=417500湖南省冷水江市冷园居委会二组

<摘要>=多用节能石灰窑，由片石进料口、预热层、燃烧

层、冷却层、粉石进料口、空心合金钢砖层、出料管、窑门和

漏斗组成。预热层上方有片石进料口，预热层下部有燃烧层，

燃烧层下部有冷却层，冷却层底部有窑门，燃烧层外部有空心

合金钢砖层，空心合金钢砖层上方有粉石进料口，空心合金钢

砖层底部有出料管，出料管与漏斗相连。本装置既能加工片石，

又可以烧结粉石，同进利用加工片石的余热来烧结粉石，大大

节约了能源。

<REC>

<申请号>=CN200520114178.5

<名称>=太阳能制冷及海上淡水收集装置

<申请（专利权）人>=宋基盛;刘传林

<发明（设计）人>=宋基盛;刘传林

<申请日>=2005.07.20

<地址>=266101山东省青岛市崂山一中

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能制冷及海上淡水

收集装置。它的结构包括：吸附管，由管壁上具有透气孔的塑

料管芯、网状套管、太阳能吸收管和玻璃或塑料材料的透明保

温管套置组成，其中网状套管与太阳能吸收管之间具有吸附剂

层；蒸发管，由管壁上具有透气孔的塑料管芯和外侧套置的套

管组成，其中塑料管芯与套管之间填充有吸水材料；连接管，

由一端连接若干个吸附管，另一端连接若干个蒸发管的塑料管

组成：阀门，由分别设置于吸附管的排汽端、连接管路上和蒸

发管进水管路上的控制阀门组成；制冷或淡水收集箱，所述蒸

发管置于其中。本实用新型具有收集淡水、制冷、零能耗、节

能环保和使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520115870.X

<名称>=一种红外线提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2005.10.31

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=本实用新型创造公开了一种红外线提供监测信

号的商用燃气灶烹饪节能装置，属于单片机技术应用领域。包

括红外线感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机I/O的输

入端与红外线发射与接收装置输出端相连接，单片机I/O的输

出端与控制燃气阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，开

关执行机构包括两组开关管，其输出分别与脉冲电机线圈的两

端相连接。本实用新型创造通过单片机接收烹饪器具与操作人

员的人体感应信号，通过单片机输出正、负脉冲，改变脉冲电

机的供电方向和时间。其有益效果是在烹饪作业时当锅离开灶

面时能自动关小燃气，当锅回到灶面时重新恢复供气，并具有

延时关闭的功能，克服了烹饪作业时非关即开的浪费燃气的弊

端。

<REC>

<申请号>=CN200520116368.0

<名称>=一种热释电提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2005.11.11

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=本实用新型公开了一种热释电提供监测信号的

商用燃气灶烹饪节能装置，属于单片机技术应用领域。包括热

释电感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机I/O的输入端

与热释电接收装置输出端相连接，单片机I/O的输出

端与控制燃气阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，开关

执行机构包括两组开关管，其输出分别与脉冲电机线圈的两端

相连接。本实用新型通过单片机接收烹饪器具与操作人员的人

体感应信号，通过单片机输出正、负脉冲，改变脉冲电机的供

电方向和时间。其有益效果是在烹饪作业时当锅离开灶面时能

自动关小燃气，当锅回到灶面时重新恢复供气，并具有延时关

闭的功能，克服了烹饪作业时非关即开的浪费燃气的弊端。

<REC>

<申请号>=CN200520116146.9

<名称>=冰箱门衬取罐装置

<申请（专利权）人>=姚洪

<发明（设计）人>=姚洪

<申请日>=2005.10.24

<地址>=314304浙江省嘉兴市海盐县西塘桥镇盐东村1组嘉兴海棠电子有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种冰箱门衬取罐装置。它要解

决的技术问题是既能达到先存先用，还可以不用开冰箱门就能

想喝哪种饮料就取哪种饮料，不仅节能，而且方便，也使得冰

箱门的寿命延长。它有一箱体(1)，箱体(1)上设有搁物架(2)，

其特征在于所述的搁物架(2)斜置，冰箱门衬(3)上设有和搁物架

(2)相应的手动按钮(4)和连杆(5)，连杆(5)和挡体盖(6)活动连接。

搁物架(2)为平板或两边为平行挡边而中间通过固定件或网状

连接的架体。

<REC>

<申请号>=CN200520117743.3

<名称>=高效节能遥控多用电热炉

<申请（专利权）人>=张保忠

<发明（设计）人>=张保忠

<申请日>=2005.09.11

<地址>=550009贵州省贵阳市小河区长江路150号4单元7号

<摘要>=本实用新型是一种高效节能遥控多用电热炉，该

电热炉在控制电器(2)上设有两组功率显示数码管组(9)、(13)，

分别显示4个取暖装置(3)和烹饪电热炉(7)的功率，通过控制开

关(15)、(17)、(19)、(21)可控制4个取暖装置(3)任意一个的接

通或断开，通过控制开关(11)、(12)、(22)、(23)控制4个取暖

装置(3)任意一个功率的大小，红外线遥控接收窗(24)接收红外

线遥控器(25)的指命信号。

<REC>

<申请号>=CN200520122443.4

<名称>=空调节能接插组合式隔热防蚊防虫帐架

<申请（专利权）人>=纪正义

<发明（设计）人>=纪正义

<申请日>=2005.09.13

<地址>=276800山东省日照市开发区德赛公寓17号楼三单元102号东方模型教具研究所

<摘要>=本实用新型属于一种空调设备的附属节能装置，

同时又是一种防蚊防虫装置，其由空心支撑杆、直通接头、三

通接头、四通接头、进气接头、送风接头、换气接头、截止接

头、温感接头接插组合而成；帐幕围装在帐架的顶面和侧面；

一个进气接头接插至少一根空心支撑杆和至少一个送风接头

和至少两个截止接头组成送风通道；一个换气接头接插至少一

根空心支撑杆和至少两个截止接头组成换气通道；一个温感接

头接插至少一根空心支撑杆和至少两个截止接头组成温感通

道。本实用新型结构简单、制造方便，成本低廉，节能效果十

分明显，适用于一般分体空调、窗式空调、更适用于中央空调。

适合一般厂家生产，也适合空调厂家做为赠品奉送。

<REC>

<申请号>=CN200520128731.0

<名称>=构件组合式房屋

<申请（专利权）人>=北京森豪木房屋有限责任公司

<发明（设计）人>=徐志军

<申请日>=2005.12.30

<地址>=100075北京市丰台区刘家窑恒松园

<摘要>=本实用新型提供一种构件组合式房屋，它包括：

屋顶组件、墙体组件、地板、地龙骨、地梁、门套、窗套，所

述屋顶组件和地板分别由各自的构件搭接而成，各组件的连接

处通过相应的连接件固定；所述墙体组件用墙板构件纵向插接

而成；各构件的横截面呈中空状，沿长度方向的两侧或三侧设

计有可相互搭接的凹凸台。本实用新型采用中空标准构件和配

套的连接件，适于现场快速装配，可大量节省加工时间、安装

时间和综合费用，实现了系列化、产业化、标准化；组装方式

灵活多变，组装完成后可形成风格不同的房屋；建筑面积大小

和布局可随需求设计，适于用作别墅或度假村住房，以形成建

筑艺术与自然景观交相辉映的完美环境；房屋节能性能好。

<REC>

<申请号>=CN200520129519.6

<名称>=一种嵌入式节能感应双温水龙头

<申请（专利权）人>=肖进军

<发明（设计）人>=肖进军

<申请日>=2005.10.24

<地址>=473500河南省新野县城关镇航运第二居委会院

<摘要>=本实用新型公开了一种嵌入式节能感应双温水

龙头，包括感应壳体，进水管、电子感应窗、带有喷头的出水

管及洗手盆，感应壳体固定在所述带有喷头的出水管上，在进

出水管的连接处设有发热装置，发热装置的外侧设有冷热水调

节手柄；本实用新型可实现对冷热水的自动开闭控制功能，方

便用户的四季用水，同时功耗小，响应迅速，体积小，安装简

便。

<REC>

<申请号>=CN200520135496.X

<名称>=节能省材的组合开启窗

<申请（专利权）人>=保定宝硕新型建筑材料有限公司

<发明（设计）人>=王志斌;苑克立

<申请日>=2005.12.30

<地址>=071051河北省保定市朝阳北大街1098号

<摘要>=一种节能省材的组合开启窗，属建筑门窗技术领

域，用于解决建筑窗户节能、省材、使用方便的问题。改进后，

窗框上、下部设有导轨，导轨内设有滑槽，滑槽截面形状为弧

形，活动窗扇上、下部分别固接滑摆滚轮架或支撑摆杆座，滑

摆滚轮架铰接滚轮，支撑摆杆座上铰接摆杆，摆杆另一端铰接

滚轮，滚轮位于上下导轨的滑槽中，滚轮与滑槽接触面为弧面。

本实用新型吸取推拉窗与平开窗的优点，其密封性能优于普通

推拉窗，并保留了推拉窗占用空间小、节省型材的优点。其独

特的上旋或下旋设计，解决了普通推拉窗擦玻璃难的问题，推

拉或旋开轻巧顺畅，可满足用户的不同需求。此外，误差容许

度高，制作、调试简单，工艺性能良好，也是本实用新型的一

大特点。

<REC>

<申请号>=CN200520200388.6

<名称>=房屋无窗框节能窗

<申请（专利权）人>=林善斌

<发明（设计）人>=林善斌

<申请日>=2005.05.30

<地址>=646000四川省泸州市江阳区沙湾乡新光村学堂湾社

<摘要>=一种房屋无窗框节能窗，由三层平板玻璃平行间

隔设置，每两层平板玻璃之间有中空层，中空层中充有n惰性

气体，中空层周边由隔条和密封粘结剂将三层平板玻璃固定为

一体，平板玻璃的长和宽延伸至窗户的整个幅面，中间不设窗

框，其四边镶嵌在固定于墙体窗洞上的挡板内，在平板玻璃与

挡板的接触面上夹有橡胶密封垫条。本实用新型增强了隔离性

能，采光效果更好，在安装时用挡板将玻璃四边直接镶嵌在墙

体窗洞内固定，整个窗户无窗框，彻底杜绝了冷热空气通过窗

户和缝隙处的对流和能量交换，有效地降低了房屋采暖、空调

的能耗，具有结构简单、安装方便的优点。适用于各种另设有

通风换气装置的建筑物，特别适用于利用自然新风管道送风的

建筑物。

<REC>

<申请号>=CN200520144609.2

<名称>=构件组合式房屋

<申请（专利权）人>=北京森豪木房屋有限责任公司

<发明（设计）人>=徐志军

<申请日>=2005.12.16

<地址>=100075北京市丰台区刘家窑恒松园

<摘要>=本实用新型提供一种构件组合式房屋，它包括：

屋顶组件、墙体组件、地板、地龙骨、地梁、门套、窗套，所

述屋顶组件、墙体组件和地板分别由各自的构件搭接而成，各

组件的连接处通过相应的连接件固定；各构件的横截面呈中空

状，沿长度方向的两侧设计有可相互搭接的凹凸台。本实用新

型采用中空标准构件和配套的连接件，适于现场快速装配，可

大量节省加工时间、安装时间和综合费用，实现了系列化、产

业化、标准化；组装方式灵活多变，组装完成后可形成风格不

同的房屋；建筑面积大小和布局可随需求设计，适于用作别墅

或度假村住房，以形成建筑艺术与自然景观交相辉映的完美环

境；房屋节能性好。

<REC>

<申请号>=CN200620001715.X

<名称>=节能环保式充气影蓬

<申请（专利权）人>=刘树林

<发明（设计）人>=刘树林

<申请日>=2006.01.24

<地址>=450000河南省郑州市金水区文化路52号院22号楼1号

<摘要>=本实用新型公开了一种节能环保式充气影蓬，包

括间隔设置的充气拱梁，充气拱梁的充气口与鼓风机或气泵连

接，充气拱梁的外围绷撑蓬布形成蓬体，蓬体上开设有天窗和

侧窗，各充气拱梁之间通过气管相互连通，气管设置在蓬体内

侧，其上设置有若干朝向室内的送风口。本实用新型与传统影

蓬相比具有蓬内空气质量高、拱梁闭气性好、断电后塌落缓慢、

配置成本低、节能环保等有益效果，应用前景十分的广阔。

<REC>

<申请号>=CN200520145828.2

<名称>=节能、环保型屋顶风机

<申请（专利权）人>=齐岩

<发明（设计）人>=齐岩

<申请日>=2005.12.14

<地址>=114044辽宁省鞍山市千山路380号

<摘要>=本实用新型属于风机领域，特别是一种节能、环

保型屋顶风机，适用于办公楼、商业建筑、住宅、宾馆等需要

通风处。包括电机、叶轮和外壳，其特征在于所述的外壳由宽

脚印底座、Y字型壳体，设在Y字型壳体上端中部的上盖板所

组成，此Y字型壳体内设有电机－叶轮装置，在此Y字型壳

体上端两侧出风口上设有可开启的翻窗。所述的可开启的翻窗

设有翻窗平衡器。所述的电机为外转子电机，所述的叶轮为后

弯式叶轮。所述的电机电源线路上设有查看开关，电机的安装

底座上设有隔振器。所述的外壳为优质铝制耐候外壳或镀锌板

外壳。这种风机节能、环保、安装牢靠、低噪声设计，减振，

安装、使用、维修都很方便。

<REC>

<申请号>=CN200620005376.2

<名称>=交流电一体化LED节能灯

<申请（专利权）人>=方益树

<发明（设计）人>=方益树

<申请日>=2006.01.26

<地址>=244000安徽省铜陵市五松新村110幢304室

<摘要>=本实用新型一种交流电一体化LED节能灯，包

括灯头2及与普通灯座联接的接口1，灯头上装有若干LED发

光二极管3及其照明回路、声光控电路、由降压整流电路组成

的直流电源电路、光控电路麦克风的透音孔5和光敏电阻透光

窗。可以替代普通日光灯直接与普通灯座连接，适应性好，在

原有照明线路的基础上不需更换灯座即可使用。

<REC>

<申请号>=CN200620006861.1

<名称>=节能暖风机

<申请（专利权）人>=张保忠

<发明（设计）人>=林金栋

<申请日>=2006.03.03

<地址>=550009贵州省贵阳市小河区长江路150号1单元2号

<摘要>=一种发热效果好，高效节能，外观造型美观的节

能暖风机。在机壳内的底座上安装电动吹风机及风扇叶片，上

部设有导风罩通过两固定板安装在底座上，上端与电发热箱下

端进风口连接，电发热箱上端出风口与出风管连接，在电发热

箱壳体中安装有多根电热管，电发热箱壳体内壁由多个圆弧形

反射屏组成，电发热箱除下进风口与上出风口以外为封闭式，

在机壳内安装负氧离子发生器，增湿器，在机壳顶部设有增湿

器注水口，在节能暖风机机壳进气窗上方，出风窗下方安装节

能暖风机微电脑控制器，另设有遥控器。

<REC>

<申请号>=CN200620020243.2

<名称>=速冻冷藏物品展示柜

<申请（专利权）人>=宋大伟

<发明（设计）人>=宋大伟

<申请日>=2006.02.22

<地址>=150050黑龙江省哈尔滨市道外区一机路44号

<摘要>=速冻冷藏物品展示柜，它涉及一种展示柜。为了

解决已有速冻或冷藏物品展示柜浪费能源，不能合理利用空

间，占地面积大的问题，而提供一种速冻冷藏物品展示柜。本

实用新型包含柜体(18)、门(14)和含有中空层的透明展示窗(5)。

门(14)与柜体(18)的后侧采用上或下开启的结构与柜体(18)活

动连接。含有中空层的透明展示窗(5)设在柜体(18)的前侧上。

采用以上的技术方案可以有效的利用展示柜的上部空间放置

速冻物品。柜后侧上或下开启的门取放物品方便，占用有效空

间小，开启面积小可阻挡大量冷热气的流动，减少冷气的消耗

保持温度达到节能的目的。含有中空层的透明展示窗既便于展

示柜内物品，又能减少低温损失节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200620019417.3

<名称>=节能型雨水洗窗器

<申请（专利权）人>=郭威

<发明（设计）人>=郭威

<申请日>=2006.04.06

<地址>=650051云南省昆明市桃源街104号桃苑居A幢1单元301号

<摘要>=本实用新型涉及一种擦洗玻璃窗的装置。属清洗

器械领域。该装置上部有滤水器，进水管分别与滤水器和集水

箱相联，上玻璃窗框外侧装单排平行孔型喷头，集水箱底部与

单排平行孔型喷头通过管道联通，管道安装有一个拉线式进水

阀，下玻璃窗框外侧装有收集清洗水用的单排平行出水孔，出

水管与下水管通过管道连通。滤水器由石子、沙子、明矾、小

石粒、细纱布依序组成，滤水器进口与房顶雨水收集槽相联接。

平行孔型喷头由数个细小孔洞排列而成，下玻璃窗框外侧收集

清洗水可用收集槽。节能型雨水洗窗器其结构简单，节能节水

环保，安全方便，省时省力，洗窗所用水为收集后过滤的雨水，

水可循环使用，节约用水资源。

<REC>

<申请号>=CN200620028119.0

<名称>=节能环保锅炉

<申请（专利权）人>=许连福

<发明（设计）人>=许连福

<申请日>=2006.01.06

<地址>=133000吉林省延吉市长白路22号洲际商务酒店一楼

<摘要>=本实用新型公开了一种节能环保锅炉，包括炉

体，炉膛，炉门，掏灰门，炉箅子，排烟管，进风口，进水管

及出水管，其中外设保温层的炉体设为上炉体和下炉体，且其

内的炉膛内壁上设有多个与其相通的夹层式长方形隔板，每个

隔板的端部均设有一个长方形通烟口，通烟口和隔板形成回旋

形烟道，在上炉体正面的保温层上，对应每层隔板的部位上分

别设有一个掏灰口。上炉体的下面和下炉体的上面分别设有彼

此相应的方形凹口和凸口，且上炉体和下炉体的下侧分别设有

托架和滑轮。本实用新型结构简单且成本低，并能有效地延长

了热烟在锅炉内停留时间，达到了充分吸热的目的，极大地避

免了热能浪费和烟气中的有害气体的散发，有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN200620028370.7

<名称>=立式节能锅炉

<申请（专利权）人>=李成勋

<发明（设计）人>=李成勋

<申请日>=2006.03.03

<地址>=133001吉林省延吉市开发区消防队道南二楼

<摘要>=本实用新型公开了一种立式节能锅炉，包括炉

体、炉膛、烟道、掏灰门、炉门、炉箅子、进水管、出水管、

恒温器、放水管及其上的放水阀，在炉膛内的上侧设有若干层

加热水管，每层加热水管由若干个互相平行的加热水管组成，

每层加热水管都与炉体的横截面平行，相邻层之间的加热水管

互相垂直，每个加热水管的两端均与炉体和炉膛之间的夹层相

通，所述的炉膛内至少设有五层加热水管。本实用新型结构简

单且成本低，在同一体积内受热面积增大，且延长了热烟在炉

膛内的停留时间，达到了充分吸热的目的，极大地节约了能源，

是较为理想的结构形式。

<REC>

<申请号>=CN200620033126.X

<名称>=阻燃真空门

<申请（专利权）人>=杜永财

<发明（设计）人>=杜永财

<申请日>=2006.02.20

<地址>=611830四川省都江堰市拦马桥市委家属院三单元5号

<摘要>=一种阻燃真空门，该阻燃真空门具有安全节能、

美观轻质、隔热保温、隔音静噪的特性，可广泛用于各种场所。

由阻燃纤维纺织品胶合制成内有支撑体的真空板、基板、饰面

板复合组成。将真空板的大面与基板复合，在基板和真空板的

另一面复合上饰面板制成阻燃真空门。

<REC>

<申请号>=CN200620049807.5

<名称>=锅炉环保节能加热装置

<申请（专利权）人>=张臻阳

<发明（设计）人>=张臻阳

<申请日>=2006.01.13

<地址>=410005湖南省长沙市芙蓉中路三段613号浦沅24栋702房

<摘要>=本实用新型涉及一种锅炉环保节能加热装置，该

装置由油箱、加温室、风机室、油气混合室组合构成，在箱体

底部设置有风机室，并在风机室内安设有风机，在箱体上端安

设有油箱与烟窗，在油箱与风机室之间安设有加温室，它是将

燃油加入箱内，然后安装在加温室内的电加热器将油加热熔

化，燃油经输油管进入油气混合室，风机油气混合雾化后入锅

炉膛燃烧，它

能高效节能，热效率高，无环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200620050790.5

<名称>=节能生物质燃料热水炊事炉

<申请（专利权）人>=旷江林

<发明（设计）人>=旷江林

<申请日>=2006.04.18

<地址>=528100广东省佛山市三水区芦苞镇市场路7号

<摘要>=一种节能生物质燃料热水炊事炉，它包括一个带

有上水套和下水套的箱体，上水套和下水套用连接管连接。箱

体的面板采用夹层，夹层中设有保温材料。箱体上部的燃烧室

内设有烟道，上水套上设有水管接头。箱体的正面设有通过铰

链与箱体连接的炉门，炉门上还设有门扣和通过铰链连接的炉

门撑脚。箱体内设有一个活动的燃料桶，燃料桶上设有一个钩

环，燃料桶的底部外侧均布有四个滚轮，燃料桶的底部内侧均

布有四块底板支块，底板支块上设有一块活动底板。箱体的底

部设有一个带有出灰管盖的出灰管，出灰管上设有一个升降

器，升降器由带有齿轮的升降手轮和升降齿条组成。出灰管上

设有一个下进风管，箱体的底部设有一个上进风管，下进风管

和上进风管与风机的出风口相通。

<REC>

<申请号>=CN200620050880.4

<名称>=防晒节能汽车棚

<申请（专利权）人>=周延鲸;

<发明（设计）人>=周延鲸

<申请日>=2006.05.10

<地址>=410079湖南省长沙市湖南大学北校区32栋204

<摘要>=本实用新型公开了一种适用于汽车的防晒节能装置--防晒节能汽车棚。(以下简称汽车棚)。汽车棚由既可固定又可拆卸的支架，通过吸盘吸力与车顶联接。支架支撑起防晒板轨道与安装其上的防晒板，形成开敞式气隔热层与空气流动空间。汽车棚旨在最大限度降低日照对汽车的加热，加快车箱的散热，做到久停车后即可进车，久停和行进中前后窗无阳光直晒，不开或少开制冷空调，节约能耗，改善驾(乘)车环境。

<REC>

<申请号>=CN200620055368.9

<名称>=节能式三用消毒柜

<申请（专利权）人>=高永祥;

<发明（设计）人>=高永祥

<申请日>=2006.02.27

<地址>=510000广东省广州市天河区东圃大马路雅怡居东区A座2号105室

<摘要>=一种节能式三用消毒柜、由柜体、隔板、柜门、臭氧管部件构成。在柜体内用隔板将其分隔成餐具消毒室和空气消毒室两大部分，并在空气消毒室设置了活性碳层和空气消毒器。本实用新型相对传统消毒柜不仅大幅度降低耗电量使其只有前者的10％以下还具有室内空气消毒、餐具消毒和食品保鲜功能，能收一物多用之功。

<REC>

<申请号>=CN200620068443.5

<名称>=安全座椅

<申请（专利权）人>=孙强

<发明（设计）人>=孙强

<申请日>=2006.01.10

<地址>=221000江苏省徐州市贾汪区公园东村8号楼2－102

<摘要>=本实用新型涉及一种安全座椅，特别是涉及一种

带有金属外罩的安全座椅。所述的金属外罩可重叠的，在金属

外罩内衬有铝板，在金属外罩与铝板之间装置有阻燃石棉、石

棉板，座椅靠背内装有氧气袋，在金属外罩前上方开有一降落

伞门在降落伞门下部存放一降落伞，金属外罩上方开有一降落

伞门，在其下部存放一降落伞，可供紧急情况下逃生用。金属

外罩上部装置有支架臂，金属外罩下部装置有支架臂由支架连

接支架臂。在金属外罩上还开有一观察窗口。

<REC>

<申请号>=CN200620058685.6

<名称>=车用凉风机

<申请（专利权）人>=杨栋翔;

<发明（设计）人>=杨栋翔

<申请日>=2006.05.09

<地址>=香港九龙九龙湾临乐街8号商业广场802室

<摘要>=本实用新型公开了一种车用凉风机。其有一壳体，壳体一侧面上开有出风口，及壳体内装置有扇片、电动机及电源；所述壳体上设有可供固定于车辆门窗玻璃上的构件。上述构件可为设置于壳体上的勾挂槽，以利用该勾挂槽将本实用新型勾挂在车辆门窗玻璃的上沿位置。为配合本实用新型在勾挂到车辆门窗玻璃的上沿位置后门窗仍能关闭密封，本实用新型还配有一可供剪裁的挡风雨条。本实用新型通过采用上述结构，解决了人们在车辆停泊过程中因车辆发动机关闭而无法利用车辆自身空调系统制冷纳凉的难题，而且采用太阳能电源，使产品成为真正的绿色环保产品，符合目前需节能环保的大趋势。

<REC>

<申请号>=CN200620073577.6

<名称>=火花塞检查窗盖

<申请（专利权）人>=盐城市格尔福动力机械有限公司;

<发明（设计）人>=林奇典;杨春军;林浩

<申请日>=2006.06.06

<地址>=224043江苏省盐城市盐都区大冈镇文昌东路88号

<摘要>=一种动力机火花塞检查窗盖，包括盖板和盖塞，其两端为圆弧状，盖塞侧边设有定位块，盖板一角设有提手，盖板用弹性阻燃橡胶制成，检查窗盖密封效果好，使用方便，安全。

<REC>

<申请号>=CN200620081255.6

<名称>=电热板式远红外线加热器

<申请（专利权）人>=李士成

<发明（设计）人>=李士成;杨俊宝;李凯;王北方

<申请日>=2006.02.25

<地址>=257073山东省东营市西四路444号油建102楼陈文锋转

<摘要>=本实用新型是一种电热板式远红外线加热器，属

于有热发生装置的流体加热器。其特征是远红外电热元件有若

干个，为长方板形状。传热部件有若干个，为长方体框架结构。

外壳体为长方箱体形状。多个框架式传热部件均布固定到外壳

体一侧的内壁上，并由此构成迷宫形的介质流通腔室。每个框

架式传热部件的空腔内均布插入多个远红外电热元件。外壳体

一侧有介质进口和出口。外壳体和前密封门的外表面有绝热保

温层。其主要优点是对流体介质间接加热，升温快，热效率高，

节能环保，使用寿命长，装拆维修方便；结构简单新颖，制造

成本较低；另有与其配套的电控系统，对介质温度和加热过程

自动控制，

工作安全可靠。用于油田井口管线、油罐、锅炉等油水加热。

<REC>

<申请号>=CN200620082903.X

<名称>=一种节能型自动水阀

<申请（专利权）人>=青岛金宁塑料模具有限公司

<发明（设计）人>=储为才;章其飞;李香海

<申请日>=2006.04.07

<地址>=266555山东省青岛市经济技术开发区团结路799号

<摘要>=本实用新型公开一种节能型自动水阀，包括进水

口、出水口、控制电路、电源和红外采集窗，在进水口和出水

口之间设置有阀芯，所述阀芯包括一个圆筒形的壳体，壳体的

一端开口，在壳体的底部设置有永磁体，永磁体的上方设置有

圆环性的励磁线圈，励磁线圈的柱形空间内设置有与之相配的

阀舌，阀舌与永磁体之间设置有压缩弹簧。打开水阀时，只需

给励磁线圈一个瞬时的脉冲电流，使阀舌与永磁体相互吸引并

粘接在一起，形成自锁，当需要关闭水阀时，只需给励磁线圈

一个相反的脉冲电流，使阀舌与永磁体相互排斥，阀舌复位关

闭水阀。在水阀开启时只需要一个瞬时的脉冲电流便可维持水

阀的开启状态，节约了能源，而且励磁线圈也不会因为长时间

的供电发热而烧坏。

<REC>

<申请号>=CN200620083568.5

<名称>=链条锅炉炉渣再燃装置

<申请（专利权）人>=纪建民

<发明（设计）人>=纪建民

<申请日>=2006.04.29

<地址>=271000山东省泰安市青年路100号能源监测站

<摘要>=一种链条锅炉炉渣再燃装置。它是在锅炉后面设

置副燃烧室装置，该装置由上面弧型上盖，中部的燃烧室，燃

烧室左下部是风帽，风帽与下面的风管连接，风管与通风开关

相连，通风开关的另一头与锅炉风室连接；燃烧室的右下部是

出渣口，出渣口由挡渣板控制；燃烧室的后面有观察窗。该装

置可以使炉渣中的煤炭再次燃烧，使其彻底燃尽；延长了炉渣

停留的时间，降低了排出的温度，使热量充分利用；并且提高

了主燃烧室的温度，节能降耗，提高锅炉效率；结构简单，使

用方便。

<REC>

<申请号>=CN200620089319.7

<名称>=单锅筒纵置式燃煤气化常压热水锅炉

<申请（专利权）人>=凤城市丰宇锅炉制造有限责任公司

<发明（设计）人>=高新福

<申请日>=2006.02.22

<地址>=118100辽宁省丹东市凤城市原草河部队(预备役574团)院内

<摘要>=本实用新型涉及一种单锅筒纵置式燃煤气化常

压热水锅炉，该锅炉主要由锅炉底座、锅筒、烟火管、水冷壁

管、集箱管、横联管、上燃室水冷炉排、下燃室固定炉排、左

右侧水盒及对流管束构成；中部水冷壁管将锅炉炉体内分隔成

前部燃烧空间与后部对流受热部分，左右侧水冷壁管、中部水

冷壁管、上燃室上拱管、下折烟墙、固定炉排与前墙包容成燃

烧室，联接前部与中部中间横联管的水冷炉排将其分成上下燃

烧室，下燃室后部下折烟墙下方由中部水冷壁管间隔成烟窗引

向锅炉后部的对流管束，对流管束上方由后折烟墙隔成烟道与

锅筒底部连通，锅筒前下方由锅筒折烟口经烟火管通向排烟

口。本实用新型整体结构性能好，燃烧充分，提高了锅炉效率，

节能、环保效果好。

<REC>

<申请号>=CN200620089507.X

<名称>=远红外电梯空载检测器

<申请（专利权）人>=刘全本

<发明（设计）人>=刘全本

<申请日>=2006.03.03

<地址>=110043辽宁省沈阳市东陵区方兴路10－5－351号

<摘要>=一种远红外电梯空载检测器，包括有热释感应头

和电梯空载检测器盒，其特点是热释感应头设在电梯轿厢门的

上方，电梯空载检测器盒内装有主要由电源电路、红外热释电

处理电路、微处理电路、语音电路组成的控制电路，其中电源

电路主要由变压器、整流桥、7805、7812构成；红外热释电处

理系统主要由红外热释电处理芯片BIS0001、热释感应头RE

－200B构成；微处理电路主要由单片机A789C2051及其继电

器1、2、3构成；语音电路主要由API8108A语音芯片、LM386

音频功率放大集成块及扬声器构成。本实用新型集电梯空载检

测、轿厢照明的节能、轿厢内语音播放、电梯监控、电子时钟

五大功能为一体，具有灵敏度高、检测无死角、安全可靠和功

能较多的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620089131.2

<名称>=钢铝衬复合装饰板

<申请（专利权）人>=赵锋

<发明（设计）人>=赵锋

<申请日>=2006.01.26

<地址>=114011辽宁省鞍山市铁西区千山西路45号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于室内墙面顶棚、家具、

隔断及造型装饰的专用EN膜或其它塑料膜复合成的钢铝衬复

合装饰板，该装饰板是以钢板或铝板或其它金属板为基板，通

过加热、抽真空，整形，包装，将外层装饰面经过融化的粘合

层，将基板与外层装饰面复合在一起。本实用新型的优点是纯

绿色环保装饰材料，无色、无味。安装方便，装修时给环境造

成的垃圾少，可做到零排放，阻燃、防火等级高。用于装饰门，

防盗性好。给人布的质感，外型美观、舒适，可随意变化。

<REC>

<申请号>=CN200620095052.2

<名称>=新型节能环保炭化窑

<申请（专利权）人>=武汉市长江流域农林科学院

<发明（设计）人>=宋和平

<申请日>=2006.01.17

<地址>=430108湖北省武汉市蔡甸区奓山街白鹤泉东路138号

<摘要>=新型节能环保炭化窑，其特征在于它是由砖砌建

而成的内空的拱型窑洞(1)，墙内层(2)与墙外层(3)之间有保温

层(4)，墙内层(1)的砖为保温砖，所述窑洞的正面有窑门(5)，

窑门(5)的上部有观察口(6)，下部是点火道(7)；窑门(5)的左右

两边分别有进风口(8)，所述窑门(5)对面的墙体上从底部向上建

有排烟道(9)、从窑洞上部向上建有排潮道(10)。本实用新型避

免了老式铁柜式工业炭化炉铁板经高温易变形、易氧化生锈脱

皮、寿命短等缺点。具有节能、密封性好、使用时间长、造价

低，薪棒炭化质量好的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620095101.2

<名称>=方便节能的遥控窗

<申请（专利权）人>=魏辰

<发明（设计）人>=魏辰

<申请日>=2006.01.20

<地址>=430060湖北省武汉市武昌区紫阳路歌笛湖44号2－2－2室

<摘要>=一种方便节能的遥控窗，由上下框架1、窗扇2、

滑车3、电动机4和电动机5、遥控发射电路6及遥控接收电

路7组成。其特征在于：窗扇2的圆筒状边框9套在滑车3的

竖杆10上，使窗扇2能自由旋转；滑车3连同窗扇2一起装

入框架1内，使窗扇2通过滑车3能左右滑行；电动机4的转

轴与圆筒状窗边框9的上端固定，使窗扇2在遥控接收电路7

接收到遥控发射电路6发出的控制信号后能灵活地内外旋转；

电动机5输出轴与滑车3的车轮相连，使滑车3在收到控制信

号后能左右滑行。本实用新型使窗扇能横向滑行或内外旋转，

并可遥控，故使采光和通风最好，擦窗也更安全；当夏天风向

偏离窗户时，可使窗扇迎风形成风道，导风入室，从而让窗户

的使用更方便更节能。

<REC>

<申请号>=CN200620090509.0

<名称>=节能皂盒

<申请（专利权）人>=沈阳建筑大学;

<发明（设计）人>=田洪杰

<申请日>=2006.04.24

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区浑南东路9号沈阳建筑大学

<摘要>=节能皂盒，涉及一种生活用品，盒体的内部设有上压片和固定弹簧，盒体的下部与下压片制成一体；下压片制成网状的圆角方形；上压片和下压片上分别设有防止皂体横向滑动的上挡块和下挡块；盒体开口处下部设有防止皂体外滑的开关门；开关门上设有带弹性的连带；连带上设有按扣。该皂盒设有带固定弹簧的上压片，使皂体通过盒体下部网状的下压片与衣物始终接触，直到用完为止，解决了剩余皂类丢弃浪费与污染环境的问题，起到节能、环保的作用。

<REC>

<申请号>=CN200620091759.6

<名称>=单室圆台燃烧拱式环保燃烧煤气锅炉

<申请（专利权）人>=焦成武;

<发明（设计）人>=焦成武

<申请日>=2006.06.27

<地址>=118100辽宁省凤城市二龙工业园区62号凤城市百福锅炉冷暖设备有限公司

<摘要>=一种单室圆台燃烧拱式环保燃烧煤气锅炉，由地下基础设施、炉体、炉箅、煤膛、燃烧拱、水管、导火隔段组成，夹壁水层底端设有通向体外的排污口；炉体与燃煤室正面对应处下设出渣炉门，上设加煤炉门；燃煤室与燃气室之间用耐火材料制成的导火隔段分割成两个独立的功能室，燃气室对应炉体处设有点火口；导火隔段一侧设有与外界相通的配风口，燃烧拱设置在燃气室中间位置，下端固定在导火隔段上面，导火隔段中间有过气通道与燃烧拱相通；燃烧室上方空间用两层导火隔段分割成上下两个传热室。本实用新型因为采用了燃烧拱的设计并使加热水管横向排列，故尔，具有燃烧效果更好，热转换率更高，更环保节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN200620096057.7

<名称>=节能型多功能煤球炉

<申请（专利权）人>=刘良

<发明（设计）人>=刘良

<申请日>=2006.04.06

<地址>=330224江西省南昌县蒋巷镇三洞村14号三洞煤球厂

<摘要>=本实用新型公开了一种节能型多功能煤球炉，炉

体外围为水箱，炉芯内壁设置保温粉，水箱顶部及底部分别设

有进、出水口，炉体底部设置有通风管。所述水箱呈L形，并

在侧部形成隔层，隔层侧壁纵向设置有用以悬挂衣物的挂杆。

所述水箱由钢板包着不锈钢内胆制成。所述水箱内胆与水箱钢

板之间设置保温层，其内填充保温材料。水箱最外侧壁呈倾斜

状。本实用新型所述隔层外侧设有门。本实用新型结构简单、

实用、成本低、效果好，节能效果好，在保持煤球炉原有功能

的基础上，利用余热加热水，还具有烘干衣物的功能。

<REC>

<申请号>=CN200620101606.5

<名称>=多功能小型制冰机

<申请（专利权）人>=宁波沁园环保科技有限公司

<发明（设计）人>=李明举;安太旭;李岳雄;潘振豪;周漫平

<申请日>=2006.03.10

<地址>=315300浙江省慈溪市桥头镇工业开发区

<摘要>=一种多功能小型制冰机，其在原有的保温箱体、

内胆、保温门、蒸发器、水盒、储冰篮以及制冷系统、循环供

水系统和单片机程序控制系统等基础上加以改进，即其特征在

于：在所述的储冰篮与内胆之间设置有过滤用的滤水器。由于

本实用新型的滤水器可以软化水质、滤除水中的有害物质，因

而可确保制得的冰块更加透明、卫生，以利于身体健康。再者，

通过增设的温度传感器采集的环境温度而设计成的压力控制

程序和分温度区制冰时间控制程序，可大大地降低制造成本，

并使得结构更加紧凑。而设置的定量制冰选择按键既可以满足

人们按需制冰的要求，又可实现节能、环保的设计理念。因而

本实用新型的实用性强，使用方便，值得在现有的制冰机上推

广应用。

<REC>

<申请号>=CN200620102095.9

<名称>=与门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2006.03.28

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=一种与门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪

节能装置，属于单片机技术应用领域。包括红外线、热释电与

门电路感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机的输入端与

与门电路接收装置输出端相连接，单片机的输出端与控制燃气

阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，开关执行机构包括

两组开关管，其输出分别与脉冲电机线圈的两端相连接。本实

用新型设计通过单片机接收烹饪器具与操作人员的人体感应

信号，通过单片机输出正、负

脉冲，改变脉冲电机的供电方向和时间。在烹饪作业时当锅离

开灶面时能自动关小燃气，当锅回到灶面时重新恢复供气，并

具有延时关闭的功能，克服了烹饪作业时非关即开的浪费燃气

的弊端。采用与门电路有利于监测准确度的提高。

<REC>

<申请号>=CN200620095993.6

<名称>=新型施工围挡

<申请（专利权）人>=蒋伍林;武汉龙腾旋塑交通安全设施制造有限公司

<发明（设计）人>=张宝如;蒋伍林

<申请日>=2006.04.04

<地址>=430010湖北省武汉市市政工程质量监督站

<摘要>=本实用新型涉及一种城市市政工程道路、沟槽施工、以及煤、水、电、热、通讯等管道工程的新型施工围挡，包括围挡体、底座和透窗，其不同之处在于所述的底座为空腔体，底座的上方设有进水口，底座下方设有放水口，所述的围挡体的两侧分别设有插销和插销孔，所述的底座与透窗之间还设有竖向加强筋，所述的底座上设有横向加强筋。本实用新型的有益效果在于：1)外形美观、规范，符合大都市整体环境要求，容易做清洁；2)改善施工工作环境，提高工作效率；3)利用率高，适用于城市市政和建筑施工防护；4)强度高、韧性好、刚性强；具有耐热、耐寒、耐酸、耐碱、耐环境应力开裂、耐冲击、耐撕裂等特性。5)节能环保型产品。

<REC>

<申请号>=CN200620105286.0

<名称>=一种新型推拉玻璃钢窗

<申请（专利权）人>=杭州伟业玻璃钢科技有限公司;陆国强;邬纯铎;陈旭刚

<发明（设计）人>=陆国强;邬纯铎;陈旭刚

<申请日>=2006.06.30

<地址>=311422浙江省富阳市受降镇龙溪南路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种新型推拉玻璃钢窗，由边框、扇边梃、扇中竖梃组成，各窗框之间相互连接，框内镶嵌有中空双层玻璃窗，所述中空双层玻璃间隔厚度在6mm～16mm之间；所述边框型材截面轮廓为矩形组合成的凹字形，上部两端各设一自锁槽，两自锁槽侧壁均开有矩形固定槽，所述自锁槽内可安装滑轨，滑轨通过固定槽固定于自锁槽内，两自锁槽之间的凹面倾斜度为5～10度，此凹面上顺着型材长度方向设有一矩形定位槽，在所述凹字形内有一弯曲的坡面隔出一个排水腔，使边框型材内具备双腔；它具有腔壁结构合理，强度高、刚度好，排水效率高等特点，充分体现了现代社会追求节能、环保和绿色的理念和时尚，安全性。

<REC>

<申请号>=CN200620104773.5

<名称>=一种具有排水保温功能的平开玻璃钢窗

<申请（专利权）人>=杭州伟业玻璃钢科技有限公司;陆国强;邬纯铎;陈旭刚

<发明（设计）人>=陆国强;邬纯铎;陈旭刚

<申请日>=2006.06.16

<地址>=311422浙江省富阳市受降镇龙溪南路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种具有排水保温功能的平开玻璃钢窗，由边框、中框、扇梃、假中梃组成，各窗框之间相互连接，有中空双层玻璃镶嵌于窗框内，窗框各型材内均具备双腔，室外侧可安装玻璃钢扣条，扣条截面呈连接的八字型，短的一侧与水平中段之间呈135度夹角，长的一侧与水平中段之间也呈135度夹角，并且在端部设有一个分叉，分叉内可安装密封条，安装时短的一侧与扇梃或中框连接，分叉一端与中空双层玻璃搭接；所述中空双层玻璃间隔厚度在6mm～16mm之间；它具有保温节能，排水性能优良，隔声效果好，拆装方便，承压能力高，水密性好，保温隔声性能好，排水效率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN200620103118.8

<名称>=或门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁;

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2006.04.27

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=一种或门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置，属于单片机技术应用领域。包括红外线、热释电或门电路感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机的输入端与或门电路接收装置输出端相连接，单片机的输出端与控制燃气阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，开关执行机构包括两组开关管，其输出分别与脉冲电机线圈的两端相连接。本实用新型通过单片机接收烹饪器具与操作人员的人体感应信号，通过单片机输出正、负脉冲，改变脉冲电机的供电方向和时间。在烹饪作业时当锅离开灶面时能自动关小燃气，当锅回到灶面时重新恢复供气，并具有延时关闭的功能，克服了烹饪作业时非关即开的浪费燃气的弊端。采用或门电路有利于监测准确度的提高。

<REC>

<申请号>=CN200620108311.0

<名称>=节能环保精炼炉

<申请（专利权）人>=宁波金田铜业(集团)股份有限公司;

<发明（设计）人>=张学士;王永如;方友良;朱新昌

<申请日>=2006.09.29

<地址>=315034浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号

<摘要>=一种节能环保精炼炉，包括有反射炉(1)、重油燃烧器(5)及排放烟气的烟道(11)，其特征在于所述反射炉(1)与熔化竖炉(2)相组合，熔化竖炉(2)的进料口(24)位于熔化竖炉(2)的上端，并在其上设置有开启和封闭的装置，且置于反射炉(1)上部的烟道(11)与熔化竖炉(2)的炉腔(22)相连通，在位于炉腔(22)的上部设置有与外界相连通的烟道出口(21)。本实用新型的优点在于将反射炉与熔化竖炉两种炉型有机地结合起来，通过熔化竖炉负担铜料的预热和熔化，再通过反射炉进行精炼作业，实现了加料、熔化和氧化过程的连续性，从而有效地缩短了冶炼时间；由于两种炉型有机结合后，反射炉的排烟热量被有效利用于熔化竖炉中铜料的加热；并能达到负压操作，这样即使打开炉门，炉中的烟气也不会逃逸，从而有效地解决了泄漏烟气对环境造成的污染。

<REC>

<申请号>=CN200620114148.9

<名称>=常压节能锅炉

<申请（专利权）人>=廖华

<发明（设计）人>=廖华

<申请日>=2006.04.12

<地址>=835116新疆维吾尔自治区伊犁70团工建联合公司

<摘要>=本实用新型公开了一种常压节能锅炉，它包括炉

体内胆1、炉体外胆2、炉门3、炉盖4、炉膛烟道口5、炉条

盘6、回水管7、出水管8、侧壁烟箱灰门9、后置水胆10、灰

门11、烟筒12，炉体内胆1与炉体外胆2是通过几根连接管

13相连通的，炉体外胆2与烟箱水套14相连通，烟箱水套14

与后置水胆10相连通，后置水胆10的内腔中依次设置有几个

回形水套15和圆环水套16，环形水套15的外壁与水胆10的

内壁部分相连通，圆环水套16通过两根管子与水胆10相连通，

水胆10的侧壁上设有灰门11，烟箱水套14的侧壁上设有灰门

9。本锅炉能充分吸收烟火热能，热效率高，节省煤炭。

<REC>

<申请号>=CN200620119513.5

<名称>=防尘纱窗

<申请（专利权）人>=吴勇忠;

<发明（设计）人>=吴勇忠

<申请日>=2006.06.02

<地址>=830017新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市五星北路29号

<摘要>=一种防尘纱窗，由窗框1、胶条2和滤网3构成，属于一种与建筑等相关的纱窗，滤网3通过胶条2紧固在窗框1内，滤网筛孔尺寸为500目－1500目。可将目前常用的塑料及金属窗纱，更换为500目－1500目的不锈钢或合成材料滤网，即可达到防尘的效果，最好选择如经纬线细密的上述滤网，可满足通风同时透光的要求，便于做成大尺寸采光纱窗实用；在透光效果受到滤网影响的情况下，可以制成尺寸较小的通风纱窗使用。即使室内窗敞开，室外的灰尘也基本被隔绝。防尘及节能效果明显。

<REC>

<申请号>=CN200720037135.0

<名称>=一种旋流卷吸式抽油烟机

<申请（专利权）人>=中国科学技术大学

<发明（设计）人>=司廷;丁德厚;尹协振

<申请日>=2007.04.29

<地址>=230026安徽省合肥市金寨路96号

<摘要>=本实用新型旋流卷吸式抽油烟机，特征是采用两台风机与环形旋流槽呈“品”字形排列，两台风机的送风管道同向并切向连通环形旋流槽，两个送风管道之间的夹角在60至180度；外筒上沿与变径连接管下沿连接，在两者的连接处留出空隙开“八”字形向外倾斜的槽道，并在槽道的外环一周设置环形截油槽；变径连接管的最小直径是喇叭形内筒上口直径的0.9至1.3倍，长度是其最小直径的1至2倍；变径连接管的上沿与排烟管道连接处安装双面密封卷帘门。本实用新型采取了较合理的组装方式、流线型的结构设计和球面形集烟罩，不需要使用大功率的风机就可以达到较好的抽吸效果；克服了现有电动吸油烟机的诸多弊端，达到了高效、节能、环保、易清洗的目的。

<REC>

<申请号>=CN200720025364.0

<名称>=节能防干扰住宅

<申请（专利权）人>=孔凡营

<发明（设计）人>=孔凡营;孔凡亭;孔翔飞;孔家颐;孔祥玉;孔祥凤;谷爱美

<申请日>=2007.07.18

<地址>=271019山东省泰安市泰山区岱宗大街233号山东科技大学

<摘要>=本申请公开了一种节能防干扰住宅，住宅的楼梯间进户后为客厅和餐厅，客厅室和餐厅用分隔帘子分隔，住宅的北侧布置梳妆间、卫浴间和厨房，南侧布置主卧室、书房和次卧室；把书房设计在主卧室和次卧室之间，书房有两个门，分别通向主卧室和次卧室；进户门、梳妆门、次卧室门、书房东门和阳台门都采用平开门，主卧室门、书房西门和厨房门采用暗藏式推拉门，卫浴间门为平贴式推拉门；梳妆间门、厨房门、主卧室门、次卧室门和书房门都采用透光门，安装透光不透视玻璃如磨砂玻璃。本实用新型打破了传统的建筑住宅设计习惯，利用住宅自身的条件，通过巧妙设计实现了住宅节能和防干扰的目的。

<REC>

<申请号>=CN200720027472.1

<名称>=食堂多功能自控锅炉

<申请（专利权）人>=山东多乐采暖设备有限责任公司

<发明（设计）人>=王学斌;李家勤;汪会玲;李广忠;徐继玲;张延林;孙磊;韩建明;王义扩

<申请日>=2007.09.07

<地址>=277000山东省枣庄市薛城区邹坞火车站西

<摘要>=一种食堂多功能自控锅炉，属于炊事用具，节能环保、集多个功能于一体、且能自动根据炉内温度调节炉内风量大小，包括本体，本体带有炉膛和炉排、后端开有排烟口，本体右侧固定安装有侧向二次燃尽室，侧向二次燃尽室右侧固定安装有旋流灶台，侧向二次燃尽室上面固定安装有控制箱总成，本体后上部固定安装有蒸箱，本体后下部带有采暖总成，采暖总成包括火管；侧向二次燃尽室内安装有前转换门和后转换门，前转换门和后转换门将侧向二次燃尽室内的空间从前到后依次分隔为前通道、中通道和后通道。

<REC>

<申请号>=CN200720060230.2

<名称>=多功能电烤箱

<申请（专利权）人>=黄朝龙

<发明（设计）人>=黄朝龙

<申请日>=2007.11.27

<地址>=519000广东省珠海市香洲区凤凰北路1088号5栋1105房

<摘要>=本实用新型公开了一种加热快速、使用方便、能耗低、效率高、节能的多功能电烤箱，该多功能食品电烤箱在烤制的同时可进行蒸、煮、炸、煎、炒、炖等多种烹调方法的操作。本实用新型包括箱体、启闭门(210)、控制面板(300)，所述箱体与所述启闭门(210)围成加热腔(200)，所述加热腔(200)内设有第一电热管(230)，所述控制面板(300)设置于所述箱体上，所述加热腔(200)的顶部设有导热隔板(400)，所述导热隔板(400)上设有伸出所述箱体外部的导热容器(131)，所述导热容器(131)设有上盖(121)。本实用新型可广泛应用于食品加工领域。

<REC>

<申请号>=CN200720147053.1

<名称>=无曲轴平衡式环形发动机

<申请（专利权）人>=刘亚军

<发明（设计）人>=刘亚军

<申请日>=2007.06.01

<地址>=236000安徽省阜阳市甜水井新村3单元7幢404室

<摘要>=本实用新型公开了一种无曲轴平衡式环形发动机，它是在主轴上设有中心轮及支撑轮，中心轮上设有主轴臂，主轴臂上设有连杆，连杆装有活塞，支撑轮上装有支撑臂，支撑臂上装有弧形汽缸体，汽缸体的上侧装火花塞，下侧设有进排气门。主轴的前端设有空气滤清器及化油器，后端装有飞轮及离合器。本实用新型由传统的坐卧式发动机改变为环形发动机，自身消耗功率小，结构简单，节能降耗，使用效果好。

<REC>

<申请号>=CN85203496

<名称>=夹层通风省柴灶心

<申请（专利权）人>=杨方明

<发明（设计）人>=杨方明

<申请日>=1985.08.17

<地址>=浙江省天台县城关镇和平路38号

<摘要>=夹层通风省柴灶心，属节能技术。其目的为节

约农村能源，提高燃料效力，减少烟尘污染。主要

由灶体，外罩、门、底板等组成。灶体在离口40-50

毫米处有一排直径10毫米的补氧孔，灶口与外罩夹

成3-4毫米的第二次补氧口缝，柴禾在灶心内先得到

底板孔主供氧而燃烧，待火焰上升，先后得到补氧孔

和口缝来的新鲜热空气，继续氧化燃烧，使燃烧完

全。此灶心适用于一般的柴灶，能达到和超过三“十”

标准，特别适烧稻麦秆等多灰质差燃料。

<REC>

<申请号>=CN85204454

<名称>=气电两用高效节能吸收式冰箱

<申请（专利权）人>=杨昌元

<发明（设计）人>=杨昌元

<申请日>=1985.10.19

<地址>=四川省成都市532信箱301分箱

<摘要>=本实用新型是关于气电两用高效节能吸收式冰

箱。它的发生器采用上下两段杜瓦瓶绝热，使加热

功率下降约20～30％；其箱体由镀铝纸、瓦楞纸组

成气隙层；门封除采用双翼门封条外，又增加了一

道海绵橡胶或泡沫塑料制成的门封条，组成两道门

封，使冰箱的保冷性能提高三分之一左右：本冰箱

采用了磁性防堵器，比较好地解决了吸收式冰箱的

堵塞问题。此外，本冰箱的启动时间比传统的吸收

式冰箱缩短20～40％。

<REC>

<申请号>=CN85205621

<名称>=炊事、洗澡、暖气三用煤炉

<申请（专利权）人>=荆化

<发明（设计）人>=荆化

<申请日>=1985.12.30

<地址>=北京市重型电机厂黄楼宿舍30楼201号

<摘要>=炊事、洗澡、暖汽三用煤炉，主要由炉体(4)凸字

形活动水套消烟除尘上，煤炉门二次进热风管热水笼

头自动给水箱等构成。此炉基本上解决了长期存在

的平面利用热源，先做饭、后炒菜、再烧水和民房取暖

一屋一炉的局面，并可减少CO中毒和灰尘污染室内

等问题。利用烟道余热又解决了家庭洗热水澡的难

题，在一定程度上起了节能作用，而且结构简单，价格

便宜，相当于两用铸铁炉尺寸，适合于烧煤多的国

家。

<REC>

<申请号>=CN86201518

<名称>=冰箱开门节能装置

<申请（专利权）人>=沈永祥;陈芳森;魏耀堃

<发明（设计）人>=沈永祥;陈芳森;魏耀堃

<申请日>=1986.03.31

<地址>=上海市彭浦新村138号502室

<摘要>=本实用新型提出了一种适用于层格型冷藏室冰

箱，尤其是家用冰箱的开门节能装置。该装置的特

点是在冰箱门里侧与层格型冷藏室之间设置一层由

一组与各层格一一对应遮覆并可各自单独启闭的

屏幅组成的固定于冰箱内的隔断屏。每次打开冰箱

门时，只须将准备取放物品的层格的屏幅打开，顺

利取放物品。而此时其他层格因为各自的遮覆屏幅

没有打开而阻断了内外冷热空气直接对流，减少冷

气外溢，从而节约能源。

<REC>

<申请号>=CN86201732

<名称>=煤矿隔爆型兼安全火花型声光电铃

<申请（专利权）人>=周竹堂

<发明（设计）人>=周竹堂

<申请日>=1986.03.24

<地址>=山西省阳泉市洪城河24楼1门2号

<摘要>=煤矿隔爆型兼安全火花型声光电铃的显著特点，

是在防爆壳内装设了一个红色冷阴极灯管，作为光

信号窗的透明防爆盖采用了聚碳酸脂配制阻燃材料

制成，其具有结构紧凑、安全可靠的优点，透明防

爆盖透光性好、韧性强，遇外力冲击不易破碎，作

为一种新型阻燃材料，为煤矿井下提供了一种新产

品。

<REC>

<申请号>=CN86203232

<名称>=一种全封闭式家用冰箱门封条

<申请（专利权）人>=周巽

<发明（设计）人>=周巽

<申请日>=1986.05.15

<地址>=浙江省杭州市中山北路后营里18号微波宿舍2单元403室

<摘要>=一种全封闭式家用冰箱门封条，它是对现有冰箱

门封条只能隔绝冷热空气，而未有切断现有冰箱结

构中经金属壳体热传导所形成的遗冷“冷桥”这一问

题，进行的一种局部结构的改进，以较大幅度地提高

冰箱门封处的绝热性能，利于节能。它的实现只需在

现有冰箱门封条的结构基础上，新增加至少一个在

关门时能紧贴冰箱塑料内胆的凸起部分即可。它适

用于普通家用冰箱和其它各种雪柜。

<REC>

<申请号>=CN86205537

<名称>=自动控温器

<申请（专利权）人>=骆寿星

<发明（设计）人>=骆寿星

<申请日>=1986.07.31

<地址>=浙江省杭州市环城西路新5号省计经委计算中心

<摘要>=一种主要由感温元件与控制电路相结合而成的

自动控温器，其特征是它可以根据等效电阻R<SUB>T</SUB>的

大小及小于或大于门限电阻值R<SUB>m</SUB>与否来决定可控

硅[SCR]的导通角及导通或关断的状态。它线

路简单，使用寿命长。用于电热锅控温可提高电热锅

使用寿命3～10倍，用于电热淋浴器控温时水温可

在25～45℃任意调节，最多可节能60％。

<REC>

<申请号>=CN86206111

<名称>=无级调压的可控灯头

<申请（专利权）人>=商贵生

<发明（设计）人>=商贵生

<申请日>=1986.08.23

<地址>=贵州省贵阳市香狮路78号附9号

<摘要>=一种无级调压的可控灯头，属日用电器类。壳体

呈六棱柱形，外侧六个面分布有：散热窗、指示器、调

谐器、电源开关、遥控插孔及双孔、三孔的受控插座。

壳内由六根固定导电活节实现了电路基板及灯头端

盖间的电路连接及各板、片位置固定、该灯头可是流

行的落地灯、壁灯、台灯软管的控制灯头，具有遥控

调谐器，能对电热器具、电风扇的温度、风量无级调

节，能据情控制电器合理用电，取得节能的积极效

果。

<REC>

<申请号>=CN86206103

<名称>=空调帐

<申请（专利权）人>=梅汉城

<发明（设计）人>=梅汉城

<申请日>=1986.08.23

<地址>=湖北省武汉市汉口黄浦路206号

<摘要>=本实用新型为空调帐。它由帐顶、帐体、帐门和

帐裙构成，与空调器配套使用。它有A、B两种型式。

A型帐顶为绝热防水充气式，装有充气嘴可以充气，

放气后可将空调帐折成手提包式。B型帐顶本身就是

空调器，不另配空调器。本实用新型具有重量轻、节

能、价廉、携带方便、易于普及等优点，可广泛地用于

医院、军营和卧室以及精密仪器设备需要空调的各

种场合。

<REC>

<申请号>=CN86207749

<名称>=一种电表防窃电保护罩

<申请（专利权）人>=郑保全

<发明（设计）人>=郑保全

<申请日>=1986.09.30

<地址>=河南省郑州市手表厂南家属院六号楼四单元34号

<摘要>=一种电表防窃电保护罩主要由箱体和门组成，

采用塑料经注塑机一次注塑成型。门上开有观察窗，

用以查看用电情况。门锁统一保管。由于整个电表封

装在箱体内，从而达到了防止从电表上窃电的目的。

因此对目前已在社会上大量使用的电表，采用此种

节能补救措施，不失为是一种预防、制止窃电的好方

法。

<REC>

<申请号>=CN87205084

<名称>=自动蒸饭器

<申请（专利权）人>=罗进国

<发明（设计）人>=罗进国

<申请日>=1987.06.25

<地址>=四川省成都铁路分局广汉车站

<摘要>=本实用新型提供了一种家用自动蒸饭器、它是由

闹钟、盛水箱、重力筒、杠杆机构、料槽及流量控时阀、

上汽阀等和锅灶连接组成。该套装置是以煤作热源，

能在家中无人时按约定时间自动完成煮饭或蒸燉食

物的任务，有自动启闭锅盖、灶门盖下料及完成供热

后自行关闭灶盖，安全节能，成本低等优点，适合用煤

地区的农村和小城镇家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN87205214

<名称>=冰箱开门节能装置

<申请（专利权）人>=关昌祥

<发明（设计）人>=关昌祥

<申请日>=1987.10.23

<地址>=四川省成都市昭忠祠街18号2单元3号

<摘要>=一种冰箱开门节能装置，用于覆盖冰箱室门口，

当打开冰箱门时，能防止冷热空气大量对流，达到节

能的目的。本装置由透明的塑料屏片和滑槽构成，屏

片的两个滑边插在滑槽内，滑槽装在冰箱室门口两

边，滑槽和滑边的主要部分与门口边平行，滑槽具有

夹持住屏片的能力。取放物品时，上下推拉屏片，现

出必要的开口，即可方便地取放物品或调整冰箱隔

架。本实用新型结构简单，成本低，对现有冰箱结构

无特殊要求，无论是批量生产新型冰箱还是改装已有

的冰箱都非常方便。

<REC>

<申请号>=CN87208416

<名称>=匙动延断节能开关

<申请（专利权）人>=林土胜

<发明（设计）人>=林土胜

<申请日>=1987.05.22

<地址>=广东省广州市石牌华南工学院北秀村七号

<摘要>=匙动延断节能开关，为人离灯熄节电措施而设

计，装在门内侧，进房时由匙牌启动，离房时把匙牌拔

下，照明灯及空调机等电路延经1分钟自动切断，到

下一次再启动为止。本装置由机械式与无射频干扰

式电子开关协同控制供电，设置有自动延断与计时自

复零电路；直接倍压稳压电路及过压、过流、短路等保

护电路。对输入电压及带载能力适应范围都较大，且

体积小，制造和使用方便，尤其适合宾馆及家庭作室

内延断节电之用。

<REC>

<申请号>=CN87209577

<名称>=节能可调降温装置

<申请（专利权）人>=殷宝林

<发明（设计）人>=殷宝林

<申请日>=1987.06.25

<地址>=陕西省西安市印刷机械厂(环城西路南段49号)

<摘要>=一种用于火车或汽车车厢的节能可调降温装

置。该装置安装在车厢的顶部。当火车或汽车运动

时产生的风或者风和雨经过前网初步过滤，从风雨窗

口进入该装置后，雨水就落入设在风雨窗口斜下方的

雨水盘中，风中的部分灰尘留在水面上，而风从水面

上折射，经过静电吸尘网进一步过滤到后风板，然后

从透气网进入车厢内，和其它窗口形成对流替换车厢

内的热空气，从而达到车厢内降温的目的。

<REC>

<申请号>=CN87208898

<名称>=节能冰箱

<申请（专利权）人>=宋

<发明（设计）人>=宋

<申请日>=1987.06.09

<地址>=北京市东郊百子湾六楼三门31号

<摘要>=本节能冰箱适于家用和医用。箱门内盛物屉和

箱内盛物屉上下交错，门打开后屉可不拉开就能存取

物品。蒸发器位于屉上方。箱外可有保温罩。屉底

和箱底有水封水漏。门封条是双层。箱体散失的冷

气和开门流失的冷气均减少。还利用箱内热气自动

除霜。屉内温度稳定。可节能2/3以上。

<REC>

<申请号>=CN87209806.0

<名称>=防盗节能分电表箱

<申请（专利权）人>=毕可伦

<发明（设计）人>=毕可伦

<申请日>=1987.07.02

<地址>=山东省青岛市台东区郭口路33号四单元16号

<摘要>=本防盗节能分电表箱，属于家用电器。目的在于

准确地计量电能，以及防盗、安全用电、排除民事纠

纷，方便于居民用电管理。表箱体是由硬塑料、薄钢

板等材料制成。表箱门加有铅封。箱门上有左右两

个小窗孔，中间有观察窗。左边的小窗孔作用在于报

停，防盗，更换保险丝，但必须加有铅封，不可任意使

用。右边的小窗孔可随便使用，不受任何限制。电表

读数可从观察窗看到。更换保险丝时，要用专用夹

钳，很方便地取出磁插式熔断器盖。

<REC>

<申请号>=CN87211095.8

<名称>=通讯电缆交接箱箱体

<申请（专利权）人>=广州市电信局通信器材厂

<发明（设计）人>=李胜国;石邦达

<申请日>=1987.08.04

<地址>=广东省广州市前进路塘边新街14号

<摘要>=一种通讯电缆交接箱箱体，属通讯电缆的接续设

备。主要特征是采用了玻璃钢特别是聚酯玻璃钢作

为通讯电缆交接箱的箱体材料，箱体内设置有加固用

的角铁架，箱门与箱体的内交接面是子母型密封口结

构，以防雨水浸入。本实用新型工艺简便，箱体耐蚀

性、耐候性能优越，抗风、抗压、防雨、阻燃，且有流线

形外观，轻巧结实，适合于南方潮湿高温和北方寒冷

风雪以及各种恶劣气候条件下使用。

<REC>

<申请号>=CN87214832

<名称>=燃气炉灶定时器

<申请（专利权）人>=余止戈;余赤夫

<发明（设计）人>=余止戈;余赤夫

<申请日>=1987.10.28

<地址>=四川省重庆市西南政法学院重庆市第三律师事务所

<摘要>=本实用新型是利用机械定时机构和圆柱式单向

通气阀构成的一种节能型燃气炉灶定时装置。本定时器能有效的控制因使用各种燃气炉灶方

法不当等多种因素造成的意外事故。当把该定时器

安装在各种燃气炉灶上之后，使用者能在5分钟～2

小时内任意定时通气，并能使灶具上的火自动熄灭，

防止意外事故发生，从而使燃气用户达到安全、节能

的目的。本定时器由机械定时机构、圆柱式单向通气阀门

和塑料外壳构成。

<REC>

<申请号>=CN87214478.X

<名称>=民用炉、灶节能装置

<申请（专利权）人>=肖昌海

<发明（设计）人>=肖昌海

<申请日>=1987.10.23

<地址>=北京市海淀区花园村合建楼居委会

<摘要>=本实用新型，是一种民用炉、灶节能装置，该装置

是一种中空容器，上设有进水口，出水节门，水暖出水

口和回水口。储于容器中的水，可在做饭或取暖的同

时，利用炉、灶四散的余热进行加温或烧开，提高了

炉、灶的热利用率，达到了节能的目的。该发明的另

一突出优点还在于它适应了原有民用炉的特点，能很

方便的套装在其炉上就能使用。从而达到了省工、省

费、省料、节支、节能等目的。

<REC>

<申请号>=CN88201850.7

<名称>=冰箱节能门帘

<申请（专利权）人>=程路

<发明（设计）人>=程路

<申请日>=1988.03.13

<地址>=四川省重庆市四川外国语学院外国儿童文学研究所程贤光转

<摘要>=本实用新型提供了一种冰箱节能门帘。它是在

冰箱冷藏室每个层格前与冰箱门之间，装上一层柔性

透明门帘。门帘开关由冰箱门控制，冰箱门打开时，

门帘关闭，冰箱门关闭时，门帘打开。每个门帘又可

单独被掀起，以便取某一层格的物品。冰箱开门时，

有效减少了冷热空气交换量，达到节能目的，冰箱原

有功能可以保持不变。

<REC>

<申请号>=CN88203875.3

<名称>=家用吸尘节能灶

<申请（专利权）人>=云南传动轴厂

<发明（设计）人>=李安顺

<申请日>=1988.03.02

<地址>=云南省曲靖市南宁东路云南传动轴厂

<摘要>=本实用新型所述的吸尘节能灶，是一种家庭用的

小型炉灶。有烤漆加工的外壳，上表面镶有饰面瓷

砖，灶体内设有主水箱，它与副水箱通过循环管道连

通。下部开有风门和排尘口，其上装了控制门，本灶

型不但热能利用率高，供氧充分，火力强弱也可通过

排尘口控制门的开启幅度进行控制。特别是在去除

炉膛中灰烬时产生的雾状灰尘，可由排尘口吸入烟

道，保持了灶房的清洁。其结构简单实用，且造价

低。

<REC>

<申请号>=CN88203786.2

<名称>=液控缓开缓闭止回阀

<申请（专利权）人>=杨玉思

<发明（设计）人>=杨玉思

<申请日>=1988.03.05

<地址>=陕西省西安市南郊小寨西北建筑工程学院环工系

<摘要>=本实用新型提供了一种能够自动地抑制流体加

压泵启闭过程中压力波动的缓开缓闭止回阀，该阀由

阀体和液压缸组成，液压缸内活塞通过滑槽控制阀瓣

的开启与关闭。它的显著特点是既能防止停泵水锤，

也能防止启泵水锤，在水泵启动时，无需人为操作调

节阀门，节省人力，消除了由误操作带来的事故隐患，

且为泵站自动化控制提供方便，此外，该阀还有运行

无噪音，磨损小和节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN88205544.5

<名称>=节能弧焊机

<申请（专利权）人>=齐宝华

<发明（设计）人>=齐宝华

<申请日>=1988.05.07

<地址>=天津市河北区前进新村29号

<摘要>=本实用新型属于电焊设备。为克服电焊机空载

时无功损耗大及已有的电焊机节能器不易引弧操作

困难的问题，特提供本节能弧焊机。它是由电源部分

及控制电路部分所组成，它采用了串联稳压管的门电

路，筛取不同状态下输出的电压值发出准确的控制信

号。空载时在变压器初级串入电容，能明显节能；引

弧后去掉串入的电容能正常工作，它还有短路保护的

特点。该样机经试用证明效果良好，深受电焊工人的

欢迎。

<REC>

<申请号>=CN88206676.5

<名称>=多功能节能采暖炉

<申请（专利权）人>=刘俊田

<发明（设计）人>=刘俊田

<申请日>=1988.06.13

<地址>=天津市南开区红旗路淦江西路3-2-13号

<摘要>=一种用于室内的多功能节能采暖炉，主要由炉

体、烟筒、带拉门的灰立座组成。其结构特征是烟筒、

炉体的炉身部分、炉身内部的火盆、圆盘、炉顶等均为

双层结构，在两层之间形成封闭形内腔，在内腔中可

存放一定量的水。由于火盆的作用使其内腔的冷水

很快加热升温，然后再通过烟筒上端的供热管将热水

输送到暖气装置中进行取暖，同时还可以烧开水及做

饭使用，每200平米室内面积在24小时内燃煤32

公斤。

<REC>

<申请号>=CN88207960.3

<名称>=低压降比套筒式调节阀

<申请（专利权）人>=浙江大学;四川仪表11厂

<发明（设计）人>=张玉润;左兵

<申请日>=1988.07.06

<地址>=浙江省杭州市玉泉

<摘要>=一种低压降比套筒式调节阀，其特征是压降比

ΔPr为0.1，开窗面积严格按照安装特性为直线性的分

布规律设计。同现有的套筒式调节阀比较，能显著改

善调节品质，节能15％，延长设备的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN88207505.5

<名称>=环保节能多功能家用炉灶

<申请（专利权）人>=张恩飞

<发明（设计）人>=张恩飞

<申请日>=1988.06.20

<地址>=江西省萍乡市环境保护局技术科

<摘要>=一种环保节能多功能家用炉灶，由外筒、灶面、灶

围、炉心、炉膛面辐射板、静压管、灰斗、脚架、水箱、加

水器、加水闸门、四通和放水龙头等构成。本实用新

型采用炉、锅封闭燃烧加热方式，消除了厨房空气污

染，有利于人体健康。此外，它还具有外形美观，造价

低廉、体积小、重量轻，售运方便，省时节能的优点。

<REC>

<申请号>=CN88209350.9

<名称>=住宅节能窗

<申请（专利权）人>=北京市建筑设计院

<发明（设计）人>=赵一兴

<申请日>=1988.08.11

<地址>=北京市复外南礼士路62号

<摘要>=一种双层玻璃构成的保温节能窗，两块玻璃分别

安装于窗扇的两侧，玻璃与窗扇的接触边缘采用橡皮

密封，从而使两层玻璃之间不可能产生对流，窗扇的

两爿可以很方便地拆开，以便清洁玻璃内侧，此外窗

扇与边框窗之间亦采用橡皮条密封，橡皮条伸出长度

可以根据需要进行调整。

<REC>

<申请号>=CN88210162

<名称>=可调式燃气炉具喷嘴

<申请（专利权）人>=赵衍东

<发明（设计）人>=赵衍东;赵衍柱

<申请日>=1988.02.12

<地址>=辽宁省抚顺市新抚区亦工街18委223组

<摘要>=本实用新型是一种可调式燃气炉具喷嘴，是对已

有燃气炉具进气喷嘴的改进。该喷嘴是将原来一个

喷气孔改为一个主喷气孔和三个付喷气孔，同时在喷

嘴管上加有一个套管，并靠其套管的移动封闭和逐渐

打开三个付喷气孔，以达到控制给气量与炉具和风门

调整相适应，从而保证变换气体时能充分燃烧。本实

用新型由于是可调式喷嘴，可以保证使用各种气体，

可带来显著的节能效果。

<REC>

<申请号>=CN88210533.7

<名称>=厕所灯控压动开关

<申请（专利权）人>=富佐智

<发明（设计）人>=富佐智

<申请日>=1988.05.09

<地址>=辽宁省抚顺市抚顺城街12委6组5-13号

<摘要>=本实用新型是厕所用压动开关，它包括单杆触

头，间杆触头内装有弹簧和拉杆，拉杆前部的拉勾与

棘爪轮上的耳环勾连，棘轮、棘爪轮，都套装有轴上移

动，棘轮为六平面形体，在上面套有三爪接触片，该压

动开关与门的开启、闭合配合能实现人进入厕所灯

亮，人出厕所灯灭的自动过程，该压动开关在使用中

能带来节能的效果，并去除手动，比较卫生。

<REC>

<申请号>=CN88215423.0

<名称>=电冰箱节能装置

<申请（专利权）人>=及兰平;张涛

<发明（设计）人>=及兰平;张涛

<申请日>=1988.11.07

<地址>=北京市2815信箱

<摘要>=本实用新型是一种电冰箱节能装置，属于一种家

用电冰箱节能技术。其主要特征是：在冷藏室外门和

冷藏室搁物架之间加一道贴有太阳膜的由透明材料

组成的内门，达到从冷藏室某一部位取物时不必开启

所有内门，减少冷损失的目的。

<REC>

<申请号>=CN88216018.4

<名称>=门用节能自动控制器

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=张长杰

<申请日>=1988.11.11

<地址>=北京市海淀区白石桥路7号

<摘要>=一种门用节能自动控制器。由静触片，动触片及

壳体组成，壳体中装有控制栓及载体，载体上装有动

触片，控制栓与载体为一体静触片装在壳体的台槽

上。这种门用节能自动控制器结构简单，成本低，可

做门用挂吊，同时兼控电源开关是多功能节电控制

器。

<REC>

<申请号>=CN88215726.4

<名称>=电子报警门锁

<申请（专利权）人>=重庆家具一厂

<发明（设计）人>=尚西阁

<申请日>=1988.11.05

<地址>=四川省重庆市沙坪坝饮水村171号

<摘要>=本实用新型是一种房屋门上所用的防盗报警门

锁，它是由普通三保险门锁、控制电路、报警电路组

成。设在锁体内的开关K<SUB>1</SUB>(即3、4)，K<SUB>2</SUB>(即5、6)，平

常开关门，通过K<SUB>2</SUB>由断开到闭合使门开闭时，不得

报警，非正当开门，通过K<SUB>1</SUB>由闭合到断开的过程，达

到自动报警。其特征是：门关闭后，就有报警作用，切

断锁体引出的导线，可自动报警。该产品投资费用

少，易制造，使用方法与普通的三保险门锁一样，安装

容易，寿命长，节能等。适用于家庭、机关、单位的防

盗报警。

<REC>

<申请号>=CN88218312.5

<名称>=全自动节能保安器

<申请（专利权）人>=李武陵

<发明（设计）人>=李武陵

<申请日>=1988.08.23

<地址>=湖南省常德市常德纺织机械厂摇架分厂

<摘要>=一种全自动节能保安器，主要由二输入四与非门

集成元件、NE555集成元件、电流互感器、零序电流

互感器及其他电子元器件构成，有负载时自动供电，

无负载时自动断电，且具有触电、漏电和过流自动保

护功能。本实用新型自动化程度较高，动作准确可

靠，无误动作，在无负载时仅消耗少量电能用于建立

直流工作电源，其好处是一则节能，二则大大减少触

电、漏电等事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN88219470.4

<名称>=煤灶节能助燃消尘器

<申请（专利权）人>=林晓岭;祝敬蓉

<发明（设计）人>=林晓岭;祝敬蓉

<申请日>=1988.12.09

<地址>=江苏省南京市三元巷明瓦廊6号202室

<摘要>=一种用于饮食行业炉灶上的煤灶节能助燃消尘

器，它由两个部件：特体门和二次风调节门构成。把

该装置安装在炉灶上，炉灶便具备了有序的节电、节

煤潜力；能够多方位地控制炉灶火候强度；给燃烧炉

缺氧补热风，进而助燃。又可克服炉灶偏火燃烧现

象。保证炉灶燃煤完全燃烧，聚集煤灰烬于一密封体

内，洒水消尘，起到防环境污染的作用。

<REC>

<申请号>=CN88220350.9

<名称>=全塑复合板组装蒙古包

<申请（专利权）人>=杨畅

<发明（设计）人>=杨畅

<申请日>=1988.11.25

<地址>=内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古轻工业学校宿舍一单元三号

<摘要>=一种全塑复合组装蒙古包，它是由墙板、拱板、拱

顶上盖、拱顶下盖及门、窗构成。所用材料为阻燃型

玻璃钢做面，夹层为泡沫塑料或膨胀矿棉或膨胀珍珠

岩等制成。本蒙古包在耐蚀、耐磨、寿命等方面均优

于传统的蒙古包，其价格低且拆装搬运方便。

<REC>

<申请号>=CN88219645.6

<名称>=双炉排反烧式烟煤炉灶

<申请（专利权）人>=傅大庆

<发明（设计）人>=傅远湘;傅大庆;王秀兰;傅学华;傅学荣;傅春媛;李玉美;傅远东;林杨;傅春晓;孙长青

<申请日>=1988.05.25

<地址>=山东省青岛市无棣二路五号

<摘要>=本实用新型属于体积小、造价低、防污节能、安全

卫生，可以取代旧式炉灶的装置；该装置有一个半球

形前上部和左右带三个加煤门(1)，后上部带烟囱

(10)底部有圆孔和三条腿(5)连接在有孔的底盘(13)

上的外壳(4)主体。主体内悬放一个半球形上外周带

圆平盘(8)底有圆孔的燃烧室外壁(2)。主体和燃烧

室外壁(2)两孔中有一个带立式圆筒反烧炉排(3)下

部放一个圆平炉排(6)的活动圆筒双炉排(12)。活动

圆筒双炉排(12)下部有一个投灰助氧孔(7)、底部有

一个活动除灰板(9)。主体和燃烧室外壁(2)之间形

成一个环形煤气产生室(11)。前加煤门(1)上带有一

个鼓风机座板(15)和进风孔(14)。

<REC>

<申请号>=CN88220792.X

<名称>=真空绝热箱体及门体的冷热箱

<申请（专利权）人>=杨毅荣

<发明（设计）人>=杨毅荣

<申请日>=1988.12.01

<地址>=江苏省苏州市彩香二村3幢7号201室

<摘要>=本实用新型是真空绝热箱体及门体的冷热箱，其

特征是由塑料真空绝热箱内壳、磁条、外壳组成真空

绝热箱体，由塑料真空绝热门壳与门封条、门封条压

边组成真空绝热门体，配上制冷(热)系统等其它部件

组成真空绝热箱体及门体的冷热箱。具有热负荷小、

节能、结构简单、重量轻等优点。

<REC>

<申请号>=CN89200270.0

<名称>=新型化油器

<申请（专利权）人>=刘天祝

<发明（设计）人>=刘天祝

<申请日>=1988.12.30

<地址>=贵州省贵阳市马王庙汽车制造厂

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车用化油器，特别是一种

节能型化油器。本实用新型是在浮子室与喉管之间

增加一单向阀，且该单向阀开闭与节气门的开闭同

步，喉管是一螺旋喉管。本实用新型具有节油，并能

保证汽车发动机具有所需的应变能力，且能延长汽车

刹车片鼓的使用寿命等优点。

<REC>

<申请号>=CN89201985.9

<名称>=可变容积家用烘干机

<申请（专利权）人>=李鹏昆

<发明（设计）人>=李鹏昆

<申请日>=1989.02.25

<地址>=北京巿朝阳区中纺里四楼一门201号

<摘要>=可变容积家用烘干机，它由透明状、半敞开式的

推拉U型门以及箱体底层安有电风扇、加热器、导风

板所组成的类似风洞结构。由于热气流作用，能有效

的烘干箱内衣物，具有体积可变、重量轻、节能等特

点。

<REC>

<申请号>=CN89202811.4

<名称>=凹凸型冷藏恒温箱门封

<申请（专利权）人>=郭军

<发明（设计）人>=郭军

<申请日>=1989.03.12

<地址>=吉林省吉林市江南大街100号中国人民解放军空军医学专科学校

<摘要>=凹凸型冷藏恒温箱门封是对现有冷藏箱或恒温

箱平直型门封的改进，这种门封的特征是在门封条上

具有突起部，在箱体具有凹陷部，门关闭时突起部嵌

入凹陷部，在突起部和凹陷部之间形成两个气室。这

种结构的门封使箱内冷量的扩散渠道发生较大变化，

具有延长使用寿命和节能的特点。其结构简单，实施

容易，应用范围广。

<REC>

<申请号>=CN89204036.X

<名称>=液控缓开缓闭止回阀

<申请（专利权）人>=杨玉思

<发明（设计）人>=杨玉思

<申请日>=1989.04.06

<地址>=陕西省西安市西北建筑工程学院环工系

<摘要>=本实用新型提供了一种能够自动地抑制流体加

压泵启闭过程中压力波动的缓开缓闭止回阀，该阀由

阀体和液压缸组成，液压缸内活塞通过滑槽控制阀瓣

的开启与关闭。它的显著特点是既能防止停泵水锤，

也能防止启泵水锤，在水泵启动时，无需人为操作调

节阀门，节省人力，消除了由误操作带来的事故隐患，

且为泵站自动化控制提供方便，此外，该阀还有运行

无噪音，磨损小和节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN89208882.6

<名称>=凸凹型冷藏恒温箱门封

<申请（专利权）人>=郭军

<发明（设计）人>=郭军

<申请日>=1989.06.21

<地址>=吉林省吉林市江南大街100号中国人民解放军空军医学专科学校

<摘要>=凸凹型冷藏恒温箱门封是对现有冷藏箱或恒温

箱平直型门封的改进，这种门封的特征是将门封条装

在箱体的边缘上，在门封条上具有突起部，在对应的

门框的边缘上具有凹陷部，当门关闭时突起部嵌入凹

陷部，在突起部和凹陷部之间可以形成两个气室。这

种结构的门封使箱内冷量的扩散渠道发生较大的变

化，具有延长使用寿命和节能的特点。其结构简单，

容易实施，应用范围广。

<REC>

<申请号>=CN89209749.3

<名称>=水泥包装机

<申请（专利权）人>=贾玉山

<发明（设计）人>=贾玉山

<申请日>=1989.11.24

<地址>=辽宁省朝阳市第二水泥厂

<摘要>=本实用新型是一种水泥包装机。由机壳、称重装

置、装料部分、联动控制机构和挂袋部分组成，其特点

是，称重装置包括有由双秤杆组装的秤，装料部分的

料斗内侧设有缓冲放气夹层，联动控制机构控制料斗

的开门进气、进料和闭门停料、停气及卸袋，解决了水

泥物料自重压实拥挤堵塞料斗稍口影响出料的问

题。本实用新型简化传动机构，结构简单，体积小，重

量轻，在包装量相同的前提下，本机重量只是G4201

型两嘴水泥包装机重量的1/4，而且噪声小，粉尘

少，应用电机小，节能。

<REC>

<申请号>=CN89209837.6

<名称>=节能自动渐变彩光控制装置

<申请（专利权）人>=陈国星

<发明（设计）人>=陈国星

<申请日>=1989.08.08

<地址>=湖南省衡南县一标准件厂421001

<摘要>=本实用新型提供了一种节能自动渐变彩光控制

装置，它由可调控制脉冲发生器、控制门、稳色开关、

计数分配器、门电路、渐变驱动器、双向可控硅、节能

电路、调光电路和电源部分及开关等组成。该装置能

自动控制三基色光源变换出多种光谱色，还能将所需

光色稳定下来。通过选择开关，可选择彩色灯光或白

炽灯灯光或日光灯灯光，并能控制光源的亮暗。日光

灯节能电路可使日光灯节电25％左右。

<REC>

<申请号>=CN89211047.3

<名称>=节能电阻炉炉盖驱动装置

<申请（专利权）人>=顾庆良

<发明（设计）人>=顾庆良

<申请日>=1989.01.09

<地址>=江苏省南京市中山东路4条巷24号付3之四

<摘要>=本实用新型是一种工业热处理用井式节能电阻

炉炉盖驱动装置。它以手动葫芦作为驱动装置。采

用装有轴承的定向滑轮做垂直方向的上下运动，实现

井式节能电阻炉炉盖稳定、缓慢的起闭。本实用新型

既可用手动驱动，也可用小电机驱动，具有体积小、结

构简单、合理、外形灵巧、美观、操作方便以及制作容

易、成本低廉等优点。本实用新型对各种热处理用的

井式(渗碳、氮化、滴控多用)炉、多用炉等节能电阻炉

都适用。也可用在同节能电阻炉工艺要求相近的门，

盖驱动场所。

<REC>

<申请号>=CN89210479.1

<名称>=一种机电两用液压包装机

<申请（专利权）人>=韩学章

<发明（设计）人>=韩学章

<申请日>=1989.05.12

<地址>=辽宁省西丰县烟草公司购销总站

<摘要>=本实用新型公开了一种改进的机电两用液压包

装机，它适用于烟草、羽绒、棉麻等轻浮物质的加压包

装。该装置增设一台柴油机，以备停电时代替电动机

使用，并把四支柱改成龙门架结构，把圆柱导向改成

平面导向。该装置保持并扩大了现有包装机的优点，

克服了它们的缺欠。该装置具有设计新颖，结构合理

紧凑，运行平稳，节能效果好，生产效率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN89211623.4

<名称>=电感电容综合式多盏荧光灯镇流器

<申请（专利权）人>=冯光大

<发明（设计）人>=冯光大

<申请日>=1989.09.15

<地址>=410012湖南省长沙市湖南大学天马西村2栋303号

<摘要>=本实用新型是一种电感电容综合式多盏荧光灯

镇流器，由铁芯、线圈、电容所构成，铁芯为长方窗口

形，线圈绕在长方窗口形铁芯的中间芯柱上形成线圈

绕组，线圈绕组分为多个主线圈绕组和多个副线圈绕

组，一个主线圈绕组配一个副线圈绕组，可接两盏荧

光灯管，几个主线圈绕组和副线圈绕组，可接2n盏

荧光灯管、每盏荧光灯管配一个电容。本实用新型具

有启辉快，功率因素高，节能省电、节省原材料、降低

荧光灯配套成本。

<REC>

<申请号>=CN89212395.8

<名称>=强制怠速节油器

<申请（专利权）人>=陈楚屏

<发明（设计）人>=陈楚屏

<申请日>=1989.04.21

<地址>=湖南省长沙市韶山路附165号省交通学校

<摘要>=本实用新型的怠速节油器涉及的是装在汽油车

上用于节油的装置。包括节油器和安装支架两部分，

其基本原理是利用节气门后面的真空度变化所产生

的压力差，自动控制怠速油道，从而达到节油目的。

该节油器使用范围广，节油机会多，因而节油效果显

著，还可以提高安全行车性及汽缸寿命，同时结构简

单，安装方便，生产成本低，经济效益高，极易推广，是

我国目前理想的汽车节能保安装置。

<REC>

<申请号>=CN89213218.3

<名称>=侧向添煤式型煤灶

<申请（专利权）人>=李水生

<发明（设计）人>=李水生

<申请日>=1989.09.28

<地址>=四川省成都市东城区椒子街147号

<摘要>=侧向添煤式型煤灶，具有侧封闭式燃烧室、活动

炉排、下进风口和烟道，在燃烧室的上部设置有带封

闭门的横向加煤通道，可实现不动锅添煤，具有方便、

安全、节能的特点，尤其适宜于单位食堂、餐馆等使

用。

<REC>

<申请号>=CN89214432.7

<名称>=防盗报警门

<申请（专利权）人>=阎恩占

<发明（设计）人>=阎恩占

<申请日>=1989.07.29

<地址>=黑龙江省牡丹江市西四条路南首牡丹江市钢木门窗厂院内邮码157000

<摘要>=本实用新型防盗报警门属于建材技术领域。解

决了防盗、报警、防火、防寒、报警与门铃双重用途、从

室内向外观望等技术问题。主要由门框、门扇、合叶、

广角门镜、对号锁、保险盖、门把、暗锁孔挡片、暗锁、

保险拴、对号销、开启位置定位扳把、联动机构、支点、

报警系统、密射条、阻燃保温材料等组成。设计科学

合理、坚固耐用。可在一切建筑中应用，尤其可在民

用住宅及机关与企事业单位的档案室、机要室、财务

室重要部门等广泛推广应用。

<REC>

<申请号>=CN89215416.0

<名称>=电冰箱节能门

<申请（专利权）人>=张子庆;张子斌

<发明（设计）人>=张子庆;张子斌

<申请日>=1989.08.21

<地址>=吉林省吉林市船营房产处越山房管所(致和街菜园胡通)

<摘要>=本实用新型提供了安装在电冰箱箱体及电冰箱

外大门之间的电冰箱节能门的设计方案，采用技术手

段是在电冰箱箱体内安装有随电冰箱外大门开关而

自动关开的内设小门，目的是为了缩小打开电冰箱门

时电冰箱内冷空气与外界热空气交换面积，从而节约

电能。

<REC>

<申请号>=CN89215591.4

<名称>=纸基加筋住宅平开门

<申请（专利权）人>=唐绍章

<发明（设计）人>=唐绍章

<申请日>=1989.08.17

<地址>=黑龙江省牡丹江市经委科技科

<摘要>=纸基加筋住宅平开门，其门1的骨架是用金属或

非金属材料制成，门面6和门里4是用经过特殊处理

的纸板制成，有一层金属网2在靠近门面6内侧镶装

或焊接在门1的骨架上，在门里4和金属2之间设有

蜂窝状纸基加强筋3，纸基加强筋3的空腔内充填有

阻燃、轻体保温材料，在门锁5相对部位设有固锁横

梁7，门面6可以采用相应的装饰材料罩面。本装置

具有阻燃、保温、抗冲击破坏、体轻等多种性能，生产

工艺简单，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN89215204.4

<名称>=双向燃烧装置

<申请（专利权）人>=汤明

<发明（设计）人>=汤明

<申请日>=1989.08.12

<地址>=湖北省武汉市青山区冶金大道66号

<摘要>=一种应用在锅炉、茶炉以及各种炉灶中的双向燃

烧装置，主要特点是：用单层炉排将炉膛隔离为正烧

及反烧两个炉膛；在反烧炉膛的侧壁上设置有正烧风

门，相应地在正烧炉膛的壁上设置正烧烟道门；在正

烧炉膛的侧壁上设置有反烧风门，相应地在反烧炉膛

的壁上设置有反烧烟道门。采用这种燃烧装置，能根

据燃料在不同阶段的燃烧特点灵活地选用正烧或反

烧，从而能使燃料充分燃烧达到消烟节能之目的。

<REC>

<申请号>=CN89217235.5

<名称>=电动卷门机

<申请（专利权）人>=杭州新兴卷闸厂

<发明（设计）人>=戴自强

<申请日>=1989.09.19

<地址>=310015浙江省杭州市大关路

<摘要>=一种电动卷门机，包括电动机、机械式制动机构

及减速器。该制动机构的结构是：在连接套上固定离

心座3及制动圈18，离心座端面用销轴定位安装有

若干离心块4，另有圆弧面棘圈13用销轴定位并悬

于制动圈的外圆周表面，棘圈上装有制动块17及提

升轴承5，还有弹簧15施力于该棘圈，使其带动制动

块压向制动圈。本实用新型在停机时能可靠地制动，

确保安全。通电工作时，能够有效地卸去制动负荷，

动作准确可靠，制动灵敏、噪声小，功耗少，节能效果

好。

<REC>

<申请号>=CN89218897.9

<名称>=新型家用电烤箱

<申请（专利权）人>=庞济生;崔肖松

<发明（设计）人>=庞济生

<申请日>=1989.11.04

<地址>=天津市和平区河沿路金泉路17门增1门300070

<摘要>=本设计是一种新型的家庭用烤箱，用远红外烘

烤，省时节能，有自动烤制功能非常方便，只要将串好

肉的不锈钢叉子放在烤箱支架上，关上箱门拧开定时

器，即可进行烘烤，到时后讯响器自动报警，同时停止

烘烤。此时只要再将定时器旋钮向回拧一下，门即可

慢慢自动打开，同时关断总电源。可非常方便地取出

烤好的肉串。另外装有安全机构，开着门时将拧不动

定时器，无法打开电源，即使发热板漏电也不会发生

触电危险，是一种双重安全的、非常方便的新颖的小

家用电器。

<REC>

<申请号>=CN90200930.3

<名称>=过热旋转锅

<申请（专利权）人>=李林增

<发明（设计）人>=李林增

<申请日>=1990.01.20

<地址>=山东省烟台合成革总厂水汽厂

<摘要>=本实用新型过热旋转锅，属炊具锅，它要解决锅

的均匀受热、充分利用火源，高效加工食品和节能问

题。圆形锅体边缘部位座在旋转齿圈上，齿圈座在底

座外侧的许多滚珠槽内的滚珠上，齿圈外侧的啮合齿

与机械传动装置的末端齿轮啮合，电机拖动。它的火

源可以是一个。两个或多个，火源中心不在锅底中

心，而偏向一侧，余火经锅体与底座形成的环带夹层，

锅体边缘的过热窗孔，过热锅盖底边窗孔，对热腔和

出气筒形成的通路，是一个对锅内食品的封闭的火力

包围层，提高了热效率。

<REC>

<申请号>=CN90200932.X

<名称>=混凝土标准养护室温湿度控制装置

<申请（专利权）人>=上海铁路分局第一工程公司

<发明（设计）人>=周敬训

<申请日>=1990.01.24

<地址>=233000安徽省蚌埠市胜利路23号

<摘要>=本实用新型为混凝土标准养护室温湿度控制装

置。它包括水泵、输水管道、加热器、喷雾装置。它采

用地下水做水源和热交换介质，利用控温仪控制水泵

和加热器的开启，地下水经喷雾后达到调节养护室温

湿度的目的。控温仪由测温电路、比较电路和与门驱

动电路实现对养护室温湿度的自动控制。它具有结

构简单、运行成本低、投资少、节能、易于实现的特点，

是一种值得推广的混凝土标准试块养护装置。

<REC>

<申请号>=CN90202130.3

<名称>=双层炉排消烟节能蒸灶

<申请（专利权）人>=徐州市下淀锅炉厂

<发明（设计）人>=王奇山;林丰

<申请日>=1990.02.26

<地址>=江苏省徐州市下淀乡

<摘要>=本实用新型发明的双层炉排消烟节能蒸灶，是一

种既节约能源又保护环境的生活用蒸灶。它采用双

层炉排反烧方式和环形烟道，蒸锅，循环水管、联箱与

水冷炉排构成一个循环系统，三层炉门分别为投煤

门、钩火门与出灰门，不仅大大增加了辐射对流传热

面积提高了热效率，而且对消烟除尘也起到良好的作

用，依靠自然通风，人工投煤不需要采用任何机械设

备，对煤种适应性好，上火快，火力猛，用以取代老式

炉灶，社会经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN90201989.9

<名称>=公共餐具高硼消毒储存柜

<申请（专利权）人>=王孝慈;李桂秀

<发明（设计）人>=王孝慈;李桂秀

<申请日>=1990.02.21

<地址>=336000江西省宜春市宜春苎麻纺织厂

<摘要>=本实用新型提供一种属生活用具的、对公共餐具

能消毒灭菌与储藏并用的、适用于各类宾馆、旅社、招

待所、餐馆和家庭的公共餐具高硼消毒、储存柜，主要

特征是在密封的箱体内有若干支高硼杀菌灯管按多

方位角的组合形成无影效果和有若干只盛放餐具的

防止人手取用时与之直接接触的可分层叠置的篓式

餐具搁架以及有一个随门的开与关能自动控制各高

硼杀菌灯管熄与亮的磁控装置，因而具有结构简单、

省电节能、消毒灭菌力强、使用维修方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN90203566.5

<名称>=轻便防毒面具

<申请（专利权）人>=李家骅

<发明（设计）人>=李家骅;郭坤敏

<申请日>=1990.03.28

<地址>=北京市海淀花园北路35号西楼100083

<摘要>=本实用新型涉及一种过滤式防毒面具。其特征

在于面具的结构新颖，该面具包括一不透气、能阻燃

的防毒布制成的头罩(1)、一眼窗(2)、一口罩元件(3)

和头带(4)组成。眼窗(2)和口罩元件(3)能叠合在一

起，使包装和携带体积很小、过滤元件与口罩组成一

体，形成口罩元件(3)、它的形状尺寸，反折边的结构，

能有效地保障男女老少各种头面型密合，第二道密合

框设计在颈部，有助于佩戴眼镜的人使用，更有效地

保障各类头面型人员的适佩率。

<REC>

<申请号>=CN90203049.3

<名称>=阳台门

<申请（专利权）人>=北京市门窗公司

<发明（设计）人>=刘金贵

<申请日>=1990.03.22

<地址>=100018北京市朝阳区高杨树

<摘要>=一种民用建筑使用的阳台门，在门扇的钢制门框

内装有用木骨架外粘木质贴面板制成的门心板，在骨

架边框木同侧外棱上做出与钢门框型材内部边缘相

一致的凹口，木螺钉从门框型材的侧面穿过型材拧入

骨架边框木，成为正面不见螺钉的稳固连接，与使用

钢质门心板的阳台门相比，本实用新型具有保温隔

热，节能显著，外形美观，成本较低的优点。

<REC>

<申请号>=CN90203265.8

<名称>=方便洗澡间

<申请（专利权）人>=张金铭

<发明（设计）人>=张金铭

<申请日>=1990.03.23

<地址>=100005北京市东城区东受禄街23号

<摘要>=本实用新型是一种方便洗澡间，它包括存水袋、

擦洗器、浴罩。擦洗器是由擦洗套和海绵加在带有截

门手柄的喷头上构成的。存水袋是用软体材料制成

的球型容器，上有挂钩进出水口将其吊起就是一个带

有自压的水源，使用时用一软管将进出水口与擦洗器

连接。用擦洗器上的节门控制水流，浴罩是用挂钩吊

架固定的，浴罩内设有防水兜，可存放衣物。本实用新型是一种使用方便，功能齐全，节能节

水，易折叠易携带，更衣方便，使用范围广，折叠体积

小的方便洗澡间。

<REC>

<申请号>=CN90203103.1

<名称>=锅炉除尘节能二用器

<申请（专利权）人>=鄞县潘火振兴应用科学研究所

<发明（设计）人>=宋广庆

<申请日>=1990.03.13

<地址>=315105浙江省鄞县潘火乡潘火新村

<摘要>=锅炉除尘节能二用器，其技术特征在于：运用气

体和液体的正负压强差流动原理，烟尘流过液体过滤

池内水浴净化原理，热空气从锅炉烟囱中引入过滤池

内水浴净化后，再供给锅炉燃烧室燃烧，循环流动，循

环燃烧结合为一体。其构造特征：以桶体和液体过滤

池为中心的主体结构，其上部有烟尘引入和烟气引出

管道。其下部有排污水管、排污泵、引风机。其前后

左右有供水管、透视窗、污水检查管、爬梯。其过滤池

内有热能利用管。

<REC>

<申请号>=CN90205893.2

<名称>=冰箱搁架式分层节能保温门

<申请（专利权）人>=宁夏大学

<发明（设计）人>=刘成敏

<申请日>=1990.05.03

<地址>=宁夏回族自治区银川市新市区文萃路2号

<摘要>=本实用新型涉及一种冰箱用搁架式分层节能保

温门。由带有支轴的搁板及带有销套的翻门组成单

层节能保温门。支轴插在销套上，冰箱内可插放数个

单层节能保温门。翻门分上翻式、下翻式及旋转式。

取物品时按格存取。比现有的抽斗式保温门节省材

料约50％。可有效的节约能量。可以和冰箱配套生

产，也可以装在已售出的冰箱内。

<REC>

<申请号>=CN90209830.6

<名称>=风冷式节能空调机

<申请（专利权）人>=王光根;章育平;王晓东

<发明（设计）人>=王光根;章育平;王晓东

<申请日>=1990.07.20

<地址>=100088北京市8067信箱

<摘要>=风冷式节能空调机是采用相变原理致冷的新型

空调机，主要由热管换热器、雾化器、雾化室及风机等

主要部分组成。热管换热器的沸腾段位于空调机的下部，并配有

风机直接向室内吹出冷风，冷凝段则直接插入空调机

上部的雾化室中，由雾化器与风机配合将热量排出室

外。风冷式节能空调机耗电量仅为同类型空调器的

50％，耗水量对家用型来说每小时仅3升左右。风冷式节能空调机可以做成窗式、台式或柜式，

也可以二室共用一台空调机。

<REC>

<申请号>=CN90210191.9

<名称>=室内阻燃隔火门

<申请（专利权）人>=沈阳市钢窗二厂

<发明（设计）人>=杨恭礼;贾佩新;王之忠;曲振钧

<申请日>=1990.03.03

<地址>=辽宁省沈阳市大东区联合路188号

<摘要>=本实用新型提供一种用于建筑物的特殊用途的

门，特别是用于室内的阻燃隔火门。它是利用铰链组

装在一起的门框和门扇，其中门框由金属型材或型板

曲形制成的空心立框和横框头构成。门扇的双层面

板分别利用抽心铆钉固牢在由槽形立边和封头与内

支承构成的门扇框上，其中双层面板可采用阻燃板，

也可一层面板采用阻燃板，另一层采用其它装饰板。

该门既能防潮、防虫蛀，又能有效地起到阻燃隔火的

作用，其成本比其它防火门低。

<REC>

<申请号>=CN90210824.7

<名称>=高温作业面部防护装置

<申请（专利权）人>=辛兆秀;王利民

<发明（设计）人>=辛兆秀;王利民

<申请日>=1990.04.06

<地址>=266071山东省青岛市市南区金门路10号(市南沙发厂)

<摘要>=一种用于高温环境作业的面部防护用具，能广泛

用于冶金等行业冶炼炉前等高温区域的操作人员防

护面部被火焰、铁水、钢花的溅烧。本实用新型采用

阻燃布料和金属箔的复合物制成罩面，用轻质金属或

硬质塑料等制做能与安全帽结构于一体的支撑架，在

罩面上制有视镜窗可以根据不同防护目的选择不同

的透视镜。本实用新型结构轻便，调节灵活，成本低，

防护效果好，可以提高操作人员的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN90210324.5

<名称>=正反烧半煤气炉消烟节能装置

<申请（专利权）人>=王立洲

<发明（设计）人>=王立洲

<申请日>=1990.04.02

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区万泉街沿前里4-233号

<摘要>=本实用新型提供一种燃煤炉或灶的消烟节能装

置，其技术方案是在投煤门处装有与二次风接通的旋

流发生器，其结构为内环圈和外环圈前后封闭构成风

环，风环上固定有带角度的导风管。本装置结构简

单，安装方便，不需停炉和改变原有炉灶结构，费用

低，消烟节能效果好，易于推广普及。

<REC>

<申请号>=CN90210402.0

<名称>=全天候箱式变电站

<申请（专利权）人>=薛继常

<发明（设计）人>=薛继常

<申请日>=1990.04.18

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区常德街20-1号

<摘要>=本实用新型的全天侯箱式变电站是由高压室、

变电室和低压室这三部分各自独立的单元组成，但可

根据需要将其中的两个或三个单元任意组合在一个

室内。每室均由底座、侧墙和顶盖构成，其中在变压

室的侧墙处设有百叶窗，组成的变电站带有端门。该

变站的主要特点是侧墙和顶盖是由混凝土作为基本

材料制成的，因此，它组装方便，建造周期短并体轻、

不凝露、阻燃和通风良好，实现了变电站生产的工厂

化。

<REC>

<申请号>=CN90212584.2

<名称>=水冷式冷藏箱

<申请（专利权）人>=张世先

<发明（设计）人>=张世先

<申请日>=1990.04.24

<地址>=618201四川省德阳市东方汽轮机厂汽机分厂

<摘要>=本实用新型提供了一种不用电源和氟利昂制冷，

以自来水为制冷源、兼动力源的水冷式冷藏箱，其特

征是由水马达、轴向自封闭式风扇和进、出水管接及

水管路等构成制冷机组。它与小冰柜组合可构成双

开门的冷冻冷藏箱，其使用效果与双门电冰箱相同。

本实用新型具有售价低、节能、无毒、制造容易及运输

方便、维修简便等优点。各电冰箱生产厂家无需投资

即可投产。它是一种有使用前途的冷藏技术。

<REC>

<申请号>=CN90212785.3

<名称>=无烟节煤开水锅炉

<申请（专利权）人>=范新溶

<发明（设计）人>=范新溶

<申请日>=1990.06.22

<地址>=610061四川省成都市水碾河路南23幢2楼6号

<摘要>=本实用新型为以型煤为燃料的生活锅炉。燃烧

室内有转盘。数个型煤炉成环形放置在转盘上，型煤

炉可轮流由专用炉钩拉到凸出的加料门加煤。燃烧

室有保温带，锅底有螺旋形导火圈。型煤燃尽度高，

节能，烟尘排放接近于零。改善加煤劳动条件，加煤

时不降低热能。

<REC>

<申请号>=CN90215294.7

<名称>=屋顶通风机

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=任世瑶;任勇;许卫忠;葛惠菊;徐灿根

<申请日>=1990.09.10

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=屋顶通风机是属于流体机械领域中的通风排风

设备，该通风机是由电机、风机叶片、风机风筒、风罩

组成，在风罩的下面风筒出口处装有转向180°剖面

为半圆形的导流叶片和导流件，导流件和风筒制成一

整体结构。风机用的电机采双速电机，风机风筒的局

部做成开启式检修门。该屋顶通风机大大降低了风

机内排风阻力，有明显的节能效果。风机风筒局部做

成开启式，以利于检修。

<REC>

<申请号>=CN90216051.6

<名称>=以蒸汽为能源的次声波锅炉除灰器

<申请（专利权）人>=郑平

<发明（设计）人>=郑平

<申请日>=1990.07.14

<地址>=100051北京市前门东大街12楼二门1007号

<摘要>=以蒸汽为能源的次声波锅炉除灰器，是用以清除

锅炉各热交换器表面结渣和积灰，提高锅炉热效率的

有效节能技术。除灰器由电动机、传动轴、冷却水腔、

门、换能腔和喷嘴等组成。与我国(89200617.X)专

利相比，不仅具有相同的功能，而且除了压缩空气之

外，还可以以过热蒸汽作为产生声能的能源，使之更

便于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN90217418.5

<名称>=轮窑节能除尘装置

<申请（专利权）人>=湖北省国营运粮湖农场砖瓦厂

<发明（设计）人>=王晓华

<申请日>=1990.08.03

<地址>=443100湖北省潜江市

<摘要>=一种轮窑节能除尘装置，它是安装在烟囱底部。

本装置由切向喉管，叶轮，传动轴，皮带轮、传动带，支

架等组成。切向喉管的切向口偏离烟囱门一侧，烟气

进入后产生涡流运动，旋转方向与叶轮旋转方向一

致，较重的烟尘沉积下来，以达到除尘目的。采用本

装置烟囱抽力与叶轮旋转抽力合成为8万米<SUP>3</SUP>/小

时，过量空气系数α＝4的抽力，窑内呈负压状态，热

量得到充分利用，火行速度提高1-1.5倍，热利用率

提高45-50％。

<REC>

<申请号>=CN90218091.6

<名称>=电冰箱集成电路控制器

<申请（专利权）人>=中国人民解放军军事医学科学院实验仪器厂

<发明（设计）人>=乐宏良;廖振桂

<申请日>=1990.08.21

<地址>=100850北京市海淀区太平路27号

<摘要>=本实用新型是一种冰箱温度控制装置，同时具有

断电延时保护、过欠压保护、半自动化霜、速冻定时及

冷冻室温度显示等功能。温度控制电路由温控采样

电路，H型预置电阻网络及比较器等构成，断电延时

保护、过欠压保护电路及化霜控制电路由比较器组

成，速冻键及化霜键的锁存采用了双D触发器，速冻

定时电路采用了振荡/分频器，并用运算放大器实现

冷冻室温度的发光二极管分段显示。冰箱的工作温

度由电位器预置，调节范围宽。当冰箱预置在暖端工

作时，具有明显的节能效果。本控制器适合与双门及

三门电冰箱配套使用。

<REC>

<申请号>=CN90218747.3

<名称>=燃煤式混合发生炉煤气炉

<申请（专利权）人>=魏绍武;张文富;敖祥昆

<发明（设计）人>=魏绍武

<申请日>=1990.08.27

<地址>=650300云南省昆明钢铁公司改扩建指挥部

<摘要>=本实用新型是一种燃煤式混合发生炉煤气炉，属

机械工程类家用加热炉灶。它由炉体、双层加煤口、

恒压恒量蒸汽发生供给装置、烧嘴、密封门、安全节能

废气排放装置构成。可直接将煤完全转化为混合发

生炉煤气引出炉外燃烧，多烧嘴供热，火焰集中并可

调，热效率高、煤耗低、操作简便、安全、清洁无污染，

一次生火后即可封火保温连续使用等优点。除用煤

作燃料外，其它方面可与煤气灶和液化气灶相媲美。

适用于家庭、食堂、餐馆。

<REC>

<申请号>=CN90219460.7

<名称>=全天候箱式变电站

<申请（专利权）人>=薛继常

<发明（设计）人>=薛继常

<申请日>=1990.09.26

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区常德一街20-1号

<摘要>=这种全天候箱式变电站的外壳是由钢筋混凝土

预制的整体底座、侧墙和顶盖经拼装而成，或者是由

钢筋混凝土制作的整体外壳。外壳的侧墙或端面设

门，外壳内设高压装置、低压和变压装置。该变电站

整体性和组合性好，它不仅适于高寒、潮湿地区使用，

而且还具有阻燃、坚固、耐蚀、不凝露和运输、安装方

便，以及施工周期短的优点，它的形成完全实现了变

电站的工厂生产化。

<REC>

<申请号>=CN90219825.4

<名称>=煤气、汽油汽化汽节能装置

<申请（专利权）人>=湖南省株洲玻璃厂

<发明（设计）人>=吴伏林

<申请日>=1990.11.14

<地址>=412000湖南省株洲市北区铜圹湾

<摘要>=一种煤气、汽油汽化汽节能装置，其圆管形外壳

内有带通气孔、两端接有半圆板的平隔板、与阀杆相

连的阀片上有2到3个小凸起，阀杆上有手柄与外壳

间的弹簧，弹簧下有密封垫片，在引上法生产玻璃行

业中修边火管使用时，可保留火种节约燃气50％，而

无需来回开关燃气阀门，结构简单，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN90220757.1

<名称>=轻体节能复合构件板

<申请（专利权）人>=刘崇民;边新虎;侯树亭

<发明（设计）人>=刘崇民;边新虎;侯树亭

<申请日>=1990.09.17

<地址>=130041吉林省长春市南关区桃源路晴柳西胡同3-2号

<摘要>=轻体节能复合构件板，属于建筑楼板，是由泡沫

聚苯乙烯板层块1，钢板网板层2、3，金属连接销4，

绝热垫5构成的板状复合构件。它具有重量轻，不破

裂，防火防潮隔温等优点，并可预先设置导管，开关

盒、门窗框等部件，组装建筑物容易，且易于剪裁和拼

接，适合做楼房建筑中的墙壁和楼棚板用。

<REC>

<申请号>=CN90221699.6

<名称>=电动机节能自动保护器

<申请（专利权）人>=李春先

<发明（设计）人>=李春先

<申请日>=1990.10.05

<地址>=301600天津市静海县静海镇新泰里13排9号

<摘要>=电动机节能自动保护器属于节能保护装置，其电

子线路由：磁环、交流“与门”电路和电容降压整流电

路等组成。结构简单、设计新颖，有较高的节能效果

和保护功能，达到了节能保护的目的。

<REC>

<申请号>=CN90222061.6

<名称>=多功能附加窗扇

<申请（专利权）人>=董函皋

<发明（设计）人>=董函皋

<申请日>=1990.10.16

<地址>=300162天津市59号信箱中国汽车工业联合会规划设计院

<摘要>=一种由普通纱窗扇改进而成的多功能附加窗

扇。附设于门、窗的内侧，由带锁紧装置的上下转轴，

方便施压的压条、薄膜、窗纱和密封条等构成，附加窗

扇分为三型，附加门扇分为二型。根据需要，附加门

扇上的薄膜和窗纱可以转换，或只将薄膜卷起，或只

将窗纱卷起，从而使整个门、窗在非采暖期与带纱扇

的普通门、窗的采光性能相同，在采暖期薄膜又能使

其与增加一层门、窗的保温性能大致相同，达到节能

的目的，而增加的造价又很有限。

<REC>

<申请号>=CN90222077.2

<名称>=复合保险门

<申请（专利权）人>=张勇

<发明（设计）人>=张勇

<申请日>=1990.10.15

<地址>=644000四川省宜宾市宜宾齿轮厂宿舍

<摘要>=复合保险门是一种建筑用房门，它是用冲孔钢板

组焊成钢质网孔框架门芯，两面复合耐火竹胶板，表

面复合阻燃型玻璃钢增强和装饰，门扇和门框一侧中

部暗装有多功能防盗报警锁，另一侧上、下部装有合

页，上、下两端暗装插销。强度高，韧性好，能防盗、阻

燃。

<REC>

<申请号>=CN90222523.5

<名称>=炉窑窑门专用节能风机

<申请（专利权）人>=河北省黄骅市建材机械修造厂

<发明（设计）人>=刘崇阁;刘振起;张志轩

<申请日>=1990.10.27

<地址>=061100河北省黄骅市建材机械修造厂

<摘要>=本实用新型涉及一种炉窑窑门专用节能风机。

它是由引风机、平车、烟气通道、冷风通道四部分组成

的。烟气通道的壳体座落在平车的底盘上，烟气通道

的中部为圆筒状。风机叶轮通过轴承支架安装在烟

气通道的圆筒状部位。轴承套位于冷风通道之中。

本风机随部火进度向前移动，它是将烟气热量沿燃烧

带底部快速向前引进，使坯垛得到充分预热，它的优

点是风量大，振动小，配套电机功率小，移动方便，节

能效果明显，同时还可以大大提高砖瓦生产的产量和

质量。

<REC>

<申请号>=CN90222518.9

<名称>=触摸式门铃、门灯开关

<申请（专利权）人>=杨玉江

<发明（设计）人>=杨玉江

<申请日>=1990.10.27

<地址>=301500天津市宁河县乡镇企业局培训中心

<摘要>=一种触摸门铃、门灯开关。包括电源供给电路、

信号接收定时电路、光控电路、灯光电路和外壳。触

摸门金属拉手时，与其相联的信号接收定时电路输出

高电平，供给门铃供电电路使门铃工作9～15秒后

断电。光控电路接收光信号时，输出电信号使门灯执

行定时电路截止；不接收光信号时，使其导通而输出

电信号促使灯光电路导通。本实用新型实现门铃、门

灯开关自动化，方便、可靠，达到节能目的。

<REC>

<申请号>=CN90223436.6

<名称>=煤气灶安全定时阀机构

<申请（专利权）人>=张华;杨凯军

<发明（设计）人>=张华;杨锐军;谭访训;谭成训

<申请日>=1990.11.08

<地址>=264000山东省烟台市大马路庆安里33号

<摘要>=一种煤气灶安全定时阀机构。它由定时器、棘

轮、棘爪等连接机件、阀门等组成。本实用新型的特

点是使定时器通过连接件控制阀门来起到控制煤气

送断的，同时，它不仅限于煤气灶还可控制气体、液体

管道阀门，还可直接安装在灶体上。其优点是使用方

便，体积小，结构紧凑合理并且安全、定时、节能、可广

泛应用于需要定时控制阀门的地方和人们的日常生

活。

<REC>

<申请号>=CN90223000.X

<名称>=同步旋翼式发动机进气增压器

<申请（专利权）人>=李荣升

<发明（设计）人>=李荣升

<申请日>=1990.11.01

<地址>=150060辽宁省哈尔滨市平房区新月街1栋12号

<摘要>=一种发动机的进气增压装置，同步旋翼式发动机

进气增压器，该装置是在发动机油门拉杆与空气滤清

器之间设有同步控制传动系统，变矩增压伺服机构、

增压仓、空气过滤系统、传动系统，使发动机转速由低

变高时可相应比例扩大空气的进气量，保证发动机在

最佳状态工作，达到省油、节能、消除空气污染的目

的。

<REC>

<申请号>=CN90223658.X

<名称>=阳台保温门

<申请（专利权）人>=顺义县天竺金属构结厂

<发明（设计）人>=王秋利

<申请日>=1990.11.19

<地址>=101300北京市顺义县天竺乡

<摘要>=一种阳台保温门，在空腹钢制门框架上设有双层

玻璃亮窗，该窗由安装框架固定到空腹钢制门框架上

部，由菱镁聚苯复合板制成的门芯板镶嵌在空腹钢制

门框架下部，本实用新型与已有技术相比，具有热阻

值高，成本低，节能、节材的优点。可以在民用楼房住

宅中推广应用。

<REC>

<申请号>=CN90224421.3

<名称>=自动节能远红外液化气炉具

<申请（专利权）人>=肖忠发;高去昌

<发明（设计）人>=肖忠发;程体军

<申请日>=1990.12.01

<地址>=132209吉林省吉林市缸空煤矿

<摘要>=本实用新型提供了一种自动节能远红外液化气

炉具。它主要在一个金属三角架装有滑动圈，远红外

炉灶，调正丝杠，增加了一个磁控式封闭阀门和控制

阀门。当把锅放到炉具上时，滑动圈和永久磁铁环下

滑，在磁力作用下吸起封闭阀门里的受磁活塞，液化

气畅通，炉火升大。暂时端下锅时靠弹簧的作用力，

顶起永久磁铁环，使活塞下落，堵住液化气，只有少量

液化气通过控制阀门，进入炉灶，使炉火减小，保持不

灭。

<REC>

<申请号>=CN90227117.2

<名称>=家用炉余热热水器

<申请（专利权）人>=万新华

<发明（设计）人>=万新华

<申请日>=1990.12.29

<地址>=330008江西省南昌市东湖区芭茅二巷48号

<摘要>=一种家用炉余热热水器，它尤其适用于煤气炉、

油气化炉，其结构由炉火旁的加热器、连接管和水容

器组成；加热器有一环形状的保温金属外罩，罩上有

通气孔和火焰观察窗，罩内有一路螺旋管或多路并联

的螺旋管，管有一上出水口和一下进水口，上、下水口

分别经管道和一个保温容器连接，容器的水平位置不

低于螺旋管的位置，容器上装有水位观察器、温度计

和出水阀等。本装置热效率高，使用方便，是一种理

想的节能热水器。

<REC>

<申请号>=CN90226434.6

<名称>=多能源空调热水器

<申请（专利权）人>=谢昱;黄昆华

<发明（设计）人>=谢昱;黄昆华

<申请日>=1990.12.19

<地址>=310013浙江省杭州市西溪路庆丰新村20号5-301

<摘要>=一种溴化锂吸收式热泵运转的可使用多种燃料

的家用空调热水器，采用特效的集蒸发吸收冷凝于一

体的三套管式冷热分离器，内管外壁与中层管内壁之

间通水提取吸附热和凝结热而制得生活用热水，外壳

管外壁取得冷风用于空调，与使用多种燃烧炉及多效

三级虹吸提升发生器相配合达到小型窗式化，不需其

他附加装置，具有热效率高，节能效果显著，安全可

靠，使用寿命长，无噪音，制造工艺简单，造价低等优

点，是取代压缩式空调机的最新结构。

<REC>

<申请号>=CN91201177.7

<名称>=节能型电烤箱

<申请（专利权）人>=陈光昀

<发明（设计）人>=陈光昀;陈泽伟;陈泽琳

<申请日>=1991.01.25

<地址>=辽宁省大连理工大学南山21-2-201

<摘要>=节能型电烤箱由四部分组成：电烤箱外壳部分；

控制与调节部分；电烤箱芯部分和下发热体可升降部

分。本实用新型特征是可调整上下发热体之间的距

离，使被加热物料处在最佳受热即高热效率状态下工

作。瓷内面保温砖有利隔热、绝缘、卫生光洁、不腐

蚀、易擦洗和节省金属板材。内腔可呈烘烤间和保温

间两部分。门小有利保温减少散热和增加门的刚

性。电控制可自动定时和选择温度，该新型电烤箱省

电、省时、经济、实用。

<REC>

<申请号>=CN91200981.0

<名称>=节能高效煤炉

<申请（专利权）人>=高长庆

<发明（设计）人>=高长庆

<申请日>=1991.01.17

<地址>=430030湖北省武汉市汉口航空路120号

<摘要>=一种节能高效煤炉，包括有外壳、炉膛、炉齿、炉

门，在外壳与炉膛之间填充有保温隔热材料，并在该

区间内设置1-4个腰圆形的金属容器，其上方的容

器口与炉面相平，容器口上配制有容器盖及其提手。

将一腰圆形的铝质饭盒放入金属容器中，无论打开炉

门或封闭炉门，均可在里面煮饭、烘烤食物、烧水等。

这种煤炉扩大了使用功能，使用效率较高，同时也节

约了能源。

<REC>

<申请号>=CN91203210.3

<名称>=双玻密闭保温窗

<申请（专利权）人>=北京市建筑五金装饰材料科研所

<发明（设计）人>=殷福庆;邓贵智;金峥;阮福成;郭锡纯;方展和

<申请日>=1991.03.07

<地址>=100062北京市崇外西马尾帽胡同11号

<摘要>=一种用于建筑物的双玻密闭保温窗，在双层玻璃

之间装有由内外U型框构成的隔离条，内层玻璃板

的固定靠矩形磁条和密封胶带用螺钉连接于窗框而

实现，可以拆卸；其活动窗扇的内外压合面上有双道

密封条密封，纱窗为柔性磁力纱扇结构；本实用新型

具有热工性能好，密封可靠，制造工艺简单，擦洗拆装

容易，安装使用方便的优点，可满足“民用建筑节能能

标准”对北京地区北向、西北向节能窗户的要求。

<REC>

<申请号>=CN91204627.9

<名称>=全自动定时电饭锅

<申请（专利权）人>=河三龙

<发明（设计）人>=李张国

<申请日>=1991.03.22

<地址>=133400吉林省龙井市河西街延农胡同27-8

<摘要>=全自动定时电饭锅属于家用电器炊具，在门体外

壳标牌板面上设置有显示灯、电子表、电子表按钮、炊

事按钮和保温按钮，在电热盘底侧设置有定时脉冲发

生电路、定时触发电路、升温控制电路、自动保温转换

触发电路，执行电路、保温电路，整流稳压电路，升温

显示电路，工作显示电路，保温显示电路以及手动控

制电路，具有自动升温，自动保温，定时以及自动接通

切断电源等特点，安全节能。

<REC>

<申请号>=CN91204194.3

<名称>=一种民用炉

<申请（专利权）人>=郑娜;郑恒春

<发明（设计）人>=郑恒春;郑娜

<申请日>=1991.03.17

<地址>=635000四川省达县地区棉纺织染厂家属宿舍40栋6楼6号

<摘要>=一种民用炉。在燃烧室上部炉壁周围密布二次

进风微孔7和微孔门圈8，下部侧壁设一次进风出渣

口11，两用炉门14，底部设减震承渣座12和拉管烧

嘴9，并与燃烧室之下的油气室8连通。达到通用固

体、液、气体三种类燃料的目的，并能具有固体燃料

(特别是烟煤)进行三级燃烧，燃烧充分，既消烟除尘，

炉口又能连续稳定供应高热，具有节能显著、结构简

单、成本低廉、操作方便，宜于推广等优点。

<REC>

<申请号>=CN91205609.6

<名称>=软式双层窗

<申请（专利权）人>=袁淼;赵鸿芬;袁雨禾

<发明（设计）人>=袁淼;赵鸿芬;袁雨禾

<申请日>=1991.04.10

<地址>=300222天津市河西区洞庭路60号

<摘要>=一种在原单层窗内侧装有由薄膜(透明或铝箔)、

左右滑轨盒、上挡板、卷筒等组成的软式窗，透明薄膜

上端压在上挡板与墙面之间，下端与卷筒相连接，左

右两侧贴在左右滑轨盒内，以构成软式双层窗，对冬

季无现代采暖设备的广大城乡居民住宅具有很好的

保温防尘作用，也可用于夏季作为防止夕晒的设备。

具有成本低、效果好、节能作用显著的优点，适用于广

大地区单层窗改造。

<REC>

<申请号>=CN91207389.6

<名称>=快速节能热水器

<申请（专利权）人>=容县利丰热水器厂

<发明（设计）人>=梁旭光;黄宪南;李佐全;梁志文

<申请日>=1991.04.27

<地址>=537500广西壮族自治区容县厢西七里桥

<摘要>=本实用新型公开了一种快速节能热水器，由沸水

阀门(1)、炉体(2)、炉门(3)、活动门扣(4)清积炭孔

(5)、浮球液位计(6)、热水阀门(7)、炉胆(8)等所组

成。特征是热水器是立式结构、炉体(2)内包括有炉

胆(8)、外壳(17)、储水管(15、16)、炉胆(8)里面有纵

横交叉排列的、排与排之间是等径或一大一小，或一

小一大相匹配的储水管(15、16)。在纵横向交叉排

放的储水管(15、16)之间有清积炭孔(5)。优点是热

效率高达82％以上，且省时实用，安装使用方便。

<REC>

<申请号>=CN91206785.3

<名称>=高压锅炉煤闸板密封

<申请（专利权）人>=唐山工程技术学院

<发明（设计）人>=翟恩涵;阎玉军

<申请日>=1991.04.23

<地址>=063009河北省唐山市新华西道

<摘要>=本实用新型是高压锅炉煤闸板密封，它用软体材

料制成密封板，将煤闸板缝隙密封，解决了外跑

1400℃的高温火烟呛人，污染环境，避免了烧损煤闸

板，煤斗和点火门，节能、节电、延长了锅炉寿命。

<REC>

<申请号>=CN91207608.9

<名称>=潜水游艇

<申请（专利权）人>=长江船舶设计院

<发明（设计）人>=冯崇谦

<申请日>=1991.05.03

<地址>=430062湖北省武汉市武昌临江大道333号

<摘要>=本实用新型是一种潜入水中，并兼有水面观赏功

能的潜水游艇，其推进方式是，既可以单独使用电力

推进或人力推进，也可以采用电力与人力的联合推

进。当游艇潜入水中时，游客在透过水密窗观赏水下

景物的同时，可采用人力推进慢速前进，节能电能

源。作为江河湖泊近海的潜水游艇可完全消除对环

境的污染与噪音。耐压壳体材料选择可根据潜水深

度采用钢或玻璃钢、塑料。

<REC>

<申请号>=CN91209117.7

<名称>=内装双玻保温钢窗

<申请（专利权）人>=北京市建工联合钢窗厂

<发明（设计）人>=贾凤桐

<申请日>=1991.06.01

<地址>=102405北京市房山区周口店大街13号

<摘要>=本实用新型提供的内装双玻保温钢窗是工业、民

用建筑用的新型节能窗，它由附合扇安装里层玻璃，

外层玻璃直接或间接安在窗扇上。具有保温性好，擦

拭方便，通用性强，更换玻璃安全等优点。

<REC>

<申请号>=CN91209810.4

<名称>=向粉碎机内喂料的设备

<申请（专利权）人>=武汉粮食机械厂

<发明（设计）人>=刘清明;王双喜;付文斌;洪有计;董乃立

<申请日>=1991.06.13

<地址>=430064湖北省武昌市武太闸栅栏口六十八号

<摘要>=向粉碎机内喂料的设备，其特征在于它由壳体、

喂料辊、活动弧板、观察门组成，喂料辊由多排叶轮组

成，由电机带动，物料进入组成喂料辊的叶轮的叶片

的空当间，随喂料辊旋转，旋转到辊下部进入粉碎机

中。本实用新型体积小，重量轻，运转平稳，无振动、

无噪音，喂料均匀可靠，节能，能使粉碎机发挥最大效

益。

<REC>

<申请号>=CN91209422.2

<名称>=汽车慢减速信号装置

<申请（专利权）人>=高曙云

<发明（设计）人>=高曙云

<申请日>=1991.05.30

<地址>=675000云南省楚雄州人民政府保卫科

<摘要>=本实用新型是一种汽车减速警告信号装置，由真

空管、真空自控电路开关和减速警告信号电路组成。

汽车减速时，节汽门关闭，汽化器喉管节汽门下方产

生真空，通过真空吸动真空自控电路开关，接通减速

警告信号电路，信号灯闪亮，显示汽车在减速，有利于

安全和节能，特别是高速行驶。该装置可利用汽车上

现有的刹车灯作减速警告信号灯，制作容易，安装方

便。

<REC>

<申请号>=CN91210381.7

<名称>=机动车电子点火装置

<申请（专利权）人>=中国科学院沈阳自动化研究所

<发明（设计）人>=林士昌

<申请日>=1991.04.04

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区三好街二段90号

<摘要>=一种机动车电子点火装置，它由延时振荡器，正

或门触发线路、脉冲反馈两级放大器。复合开关放大

器及转换开关K组成，其特点是采用延时振荡器，解

决了低速时，大电流长时间烧管子的问题，使电子点

火器可靠性增强，并采用脉冲反馈两级放大及复合开

关放大使电子点火器开关特性增强。点火线圈的磁

通变化率加大、感应高压增高，火花能量强从而节能

效益好，且不丢火熄火。该装置结构简单。开关特性

好、稳定可靠、节能效益好、不烧白金触点，安装使用

方便。

<REC>

<申请号>=CN91211397.9

<名称>=组合式复合材料梯子间

<申请（专利权）人>=济南北园玻璃钢制品厂

<发明（设计）人>=靳明华;李学闵;李文达

<申请日>=1991.03.30

<地址>=250032山东省济南市北园镇济洛路71号

<摘要>=组合式复合材料梯子间为单体梯子间6组合结

构，各斜梯2底部装有带人孔10的踏板1，单体梯子

间的三个侧面上装有壳板7，其上有活动抽拉门8，其

另一个侧面是矿井井筒壁面，它由树脂锚杆4吊挂单

体梯子间，固定在井筒壁面而成。该梯子间具备安

全、通风、悬挂各种管道等一梯多用功能，它结构合理

投资费用低。使用寿命35年左右，还具有刚度大、阻

燃、抗静电便于安装的特点。

<REC>

<申请号>=CN91212093.2

<名称>=节能安全型造气炉

<申请（专利权）人>=王槐毓

<发明（设计）人>=王槐毓

<申请日>=1991.01.19

<地址>=414200湖南省华容县氮肥厂设备科

<摘要>=一种发气量大的节能安全型造气炉，由改造的无

泄漏炉口、半水煤气出口安全防爆结构、停炉爆炸消

除器、无挂炉现象的内衬结构、炉底无泄漏灰盘立轴

结构和无泄漏灰门等组成。它具有生产完全无泄漏、

正常停炉和非正常停炉时消除造气炉爆炸，消除风机

系统爆炸的特点。它基本上利用原部件进行改造，投

入小。具有获得大的节能、安全、提高发气量的效

果。使用方法易学、易于掌握。

<REC>

<申请号>=CN91214257.X

<名称>=双层同向开合钢铝门窗

<申请（专利权）人>=周国成

<发明（设计）人>=周国成

<申请日>=1991.03.21

<地址>=610017四川省成都市新华东路93号平房9号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于高层楼房，宾馆、民用

住宅使用的双层开合门窗结构。本实用新型解决了现有双层钢或铝门窗双向开

合，不能同时单向开合的缺陷。内、外窗安装在同一

回转轴的铰链上，而且能方便地拆卸。使高层维修，

擦洗，涂漆作业简便，安全，寒冬时节能将纱窗方便地

更换装成保温窗。具有阻蚊，保温，开合同向的功

能。内外窗装有闭合锁扣门窗的半自动开关，可开启

外窗闭合内窗，又可同时开启闭合内外窗。

<REC>

<申请号>=CN91214218.9

<名称>=非金属热水箱型煤炉灶

<申请（专利权）人>=蒋德全

<发明（设计）人>=蒋德全;李玉莲;蒋靖

<申请日>=1991.03.07

<地址>=641200四川省资中县二轻局

<摘要>=本实用新型是一种非金属热水箱型煤炉灶，由炉

灶体和热水箱组成。炉灶体包括有炉膛、炉芯和呈辐

射状支撑点的炉桥，以及开有进风门和排渣门的贮渣

室。热水箱是用陶或瓷和耐火材料制成的环形空心

套，置于炉芯外部。水箱内壁厚度小于外壁厚度，顶

部为平面或斜面，内壁呈曲面结构，底部设有台阶，放

置炉桥和炉芯，该炉灶节能、热效高，水箱耐腐蚀，不

污染环境，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN91214485.8

<名称>=大型生活保温节能灶

<申请（专利权）人>=廖昌国

<发明（设计）人>=廖昌国

<申请日>=1991.04.29

<地址>=四川省开县敦好乡和园村

<摘要>=本实用新型为一种大型生活保温节能灶，特别适

用于机关、学校、厂矿食堂或各种食店。它由灰槽、灰

槽门、灶排、灶台、灶膛、灶堂门、水箱、容积间、火道和

烟囱等组成，其特征在于水箱为夹层角形水箱，火道

设在容积间外围的灶壁里。这种节能灶，充分利用了

底火、面大、尾火，保持了内在热量，减少了热散失。

<REC>

<申请号>=CN91215070.X

<名称>=双母线固定式高压开关柜

<申请（专利权）人>=宋妙兴

<发明（设计）人>=宋妙兴

<申请日>=1991.01.23

<地址>=200137上海川沙县凌桥乡新益村4队255号

<摘要>=一种双母线固定式高压开关柜，包括柜体、绝缘

子、继电器、高压隔离开关、手力操动机构、高压断路

器、直流电磁操动机构、电流互感器等，它的特征在

于：柜的顶部和底部设有活络盖板，穿过分母线的地

方设有绝缘层压板；手力操动机构距地在1300mm

左右；断路器及其操动机构均设置柜的正面方向；柜

体上并设有阻燃有机玻璃窗。它具有安装、检修、使

用均为安全、方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN91215606.6

<名称>=窗式通风加湿空调器

<申请（专利权）人>=陈龙

<发明（设计）人>=陈龙

<申请日>=1991.06.09

<地址>=323300浙江省遂昌县粮食局(院子宿舍)

<摘要>=一种窗式通风加湿空调器，由微型风机、喷雾器、

挡水器，散流器、机壳部分构成。所述窗式通风加湿

空调器置于需通风降温车间的墙内或窗台上，接通水

源(自来水、深井水、冷冻水)、电源、排水管即可。窗

式通风加湿空调器按上述部件分层构成具有设计合

理，结构简单、加工方便、投资低、不需占地土建、耗能

低、噪音低、热交换效率高、不需风道送风、阻力损失

小，安装灵活、维护、使用方便等优点。因该窗式通风

加湿空调器体积小，效率高、节能效果好、价格便宜，

适用纺织行业和宾馆、宿舍的通风加湿降温，其应用

面广，易于推广。

<REC>

<申请号>=CN91214919.1

<名称>=节能灶圈

<申请（专利权）人>=孙远贵

<发明（设计）人>=孙远贵

<申请日>=1991.08.29

<地址>=618208四川省绵竹县玉泉乡先锋村一组

<摘要>=一种节能灶圈，其特征在于该节能灶圈为一中空

的开口圆环，且其上焊有一端带螺纹的出水管、进水

管和蒸汽管，进水管的另一端与灶门回火水箱相连，

该水箱与另一进水管相通并焊为一体。本实用新型

能充分利用灶膛四周及灶门的热量，具有烧热水、开

水和蒸汽同时进行且制造、安装方便的优点，节柴

40％，适合于农村柴灶的推广应用。

<REC>

<申请号>=CN91216503.0

<名称>=节能安全燃气自动调节装置

<申请（专利权）人>=王选进

<发明（设计）人>=王选进

<申请日>=1991.06.24

<地址>=116000辽宁省大连录音器材厂四号车间

<摘要>=一种节能安全燃气自动调节装置，它是由阀杆、

阀体、阀芯、弹簧、调节螺钉等组成。功能在于炉具放

上、拿下器皿时，不必人工调节阀门，便可做到放上大

火加热，拿下维持小火不灭，既节省燃气、时间、又方

便灵活，防止爆燃事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN91216817.X

<名称>=多功能电冰箱

<申请（专利权）人>=刘平

<发明（设计）人>=刘平

<申请日>=1991.06.19

<地址>=441021湖北省襄阳轴承厂工具分厂五工段

<摘要>=本实用新型提供一种多功能电冰箱，由保温室

1、冷冻室2、冷藏室3等组成，把1/3—2/3的冷凝

器蛇形管5安装在保温室1内，另一部分蛇形管安在

冰箱一侧，保温室1前后装有活动门11、12。本实用

新型兼有平背式、外露式冷凝器之长，并合理地回收

利用了冷凝器上散发的热量，春秋冬季，保温室1可

用作孵化蛋、育种、烘干物品或饭菜保温，夏季拆下前

后门，即可加速散热。本实用新型集保温、冷冻、冷藏

为一体，节能省电，外观整洁、维修方便。

<REC>

<申请号>=CN91216535.9

<名称>=一种电热消毒柜

<申请（专利权）人>=顺德县桂洲石油气炉厂;周翀

<发明（设计）人>=阮炳威

<申请日>=1991.06.15

<地址>=528305广东省顺德县桂洲镇工业路52号

<摘要>=一种电热消毒柜，有箱体，箱门及温控电路，其特

征在于箱体后板上垂直安装两支瓷釉远红外线发热

管，箱体门框的下边缘装有一个开门断电开关。由于

采用了瓷釉远红外线发热管和开门断电开关，其安全

性好、节能、消毒效果好。

<REC>

<申请号>=CN91216260.0

<名称>=多功能套窗

<申请（专利权）人>=李拓

<发明（设计）人>=李拓

<申请日>=1991.06.20

<地址>=100831北京市百万庄国家建材局中国建北石材公司

<摘要>=一种提高建筑物门窗保温、隔热、防尘、降噪等性

能且具室内装饰艺术性的多功能套窗。在原窗(门)

口内(侧)壁加装一密封套框。套框上边框为一仓室，

内装自动卷绕器和屏闭层。左、右边框内装有密闭

器。屏闭层平时呈卷起状，使用时在卷绕器和密闭器

作用下张紧在套框内，形成两层相对密闭的空气隙，

以降低窗(门)的综合传导性能。套窗外观如壁画，因

此兼具美化房间的装饰艺术性(同时取代窗帘、窗帘

轨等)。特别适于家庭投资，自行窗(门)的节能改造，

价格能为一般家庭所接受，拆、装、使用均很方便。

<REC>

<申请号>=CN91215832.8

<名称>=实腹式节能钢门窗

<申请（专利权）人>=无锡市钢窗厂(无锡市建筑构件厂)

<发明（设计）人>=胡鸣宏;邹传论

<申请日>=1991.08.21

<地址>=214071江苏省无锡市北桥建筑路

<摘要>=一种实腹式节能钢门窗，采用具有自固力强、可

任意剪接的密封条新技术，是一种结构简单，密封性

能好、安装方便、成本较低的密封节能钢门窗。按

GB7107《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方

法》检测，能达到一～二级，比国内其它产品高二～三

等级，经济效益和社会效益明显。

<REC>

<申请号>=CN91216685.1

<名称>=可拆卸窗用双层玻璃装配组合件

<申请（专利权）人>=化学工业部北京化工研究院

<发明（设计）人>=韩宝仁;杨培红;施润泽;杨宗林;卞珍秀;王伟;张国立

<申请日>=1991.06.26

<地址>=北京市和平街北口

<摘要>=本实用新型是固定建筑节能窗使用的一种用于

装配双玻璃单元的塑料组合件，它是由软、硬质PVC

复合共挤出成型加工制成的间隔条、硬质PVC挤出

成型的燕尾扣紧边和塑料承插角组成。其主要优点

是技术性能如保温、隔声性好，透光性好，-20℃下玻

璃上有微量结霜；产品易于制造，装配简便，使用可

靠，成本适中。用本实用新型装配的双玻璃塑料窗可

在-20℃左右寒冷地区使用，以代替传统双层钢、木、

铝窗，也可用于南方地区空调建筑。

<REC>

<申请号>=CN91218703.4

<名称>=铝制双层蒸粥锅

<申请（专利权）人>=何挺佳

<发明（设计）人>=何挺佳

<申请日>=1991.07.16

<地址>=537500广西壮族自治区容县城西路320号

<摘要>=本实用新型是由放水阀、防水管、溢馏管、负压单

向阀、排气阀门等所组成，特征是外层锅、内层锅之间

是通蒸气夹层，内层锅里面有气管，蒸气从气管导入

锅内。其优点是：安装使用方便，重量轻、耐用，节能

节时，煮1000多人食用的粥，仅须30分钟，口感好，

味道正。可一锅多用：①因为双层，隔热，可作保温容

器；②锅内盛水，又可作蒸馏冷却器；③从外层加入蒸

气，又可作加热器，可煮粥、蒸饭、煮水用。

<REC>

<申请号>=CN91219576.2

<名称>=带有护颈罩的安全帽式全塑电焊面罩

<申请（专利权）人>=姚广忠

<发明（设计）人>=姚广忠

<申请日>=1991.08.08

<地址>=114031辽宁省鞍山市立山区双山街251栋60号

<摘要>=现有的电焊面罩。市场上有售的只有头戴式和

手持式两种，而且大部分是钢纸材料手工铆接成型

的。这两种面罩只能保护焊工的面部，而不能对焊工

的头部、颈部进行保护，特别是当焊接仰焊工位时更

是如此。本实用新型提供了一种由安全帽、带有双层观察

窗的面罩和护颈罩组成的，用阻燃、抗冲击、耐高低温

的改性工程塑料，注塑成型的电焊面罩。其防护效果

较之现有的面罩产品更为完善、理想。

<REC>

<申请号>=CN91219575.4

<名称>=手持式全塑电焊面罩

<申请（专利权）人>=姚广忠

<发明（设计）人>=姚广忠

<申请日>=1991.08.08

<地址>=114031辽宁省鞍山市立山区双山街251栋60号

<摘要>=本实用新型是涉及焊接劳动防护技术领域的一

种劳动保护用具。其具体结构是由：面罩壳体、双层

观察窗(外观察窗可以在90度范围内自由启闭)和手

把构成。全部构件均用具有阻燃、抗冲击、耐高温同

时耐低温的改性工程塑料一体化注塑成型。面罩壳

体里面设计为黑色。外表面喷涂有耐高温抗辐射涂

层。可有效的防护焊接弧光中的有害射线，其重量

轻，使用方便，综合防护性能好。

<REC>

<申请号>=CN91220744.2

<名称>=延寿节能电磁阀

<申请（专利权）人>=严卫

<发明（设计）人>=严卫

<申请日>=1991.08.24

<地址>=410146湖南省长沙县福临区福临商场宿舍

<摘要>=本实用新型的结构包括阀门、控制阀门开启、关

闭和主电磁铁10T(1)与副电磁铁2DT(6)、与电磁

铁相关连的自锁机构和给电磁铁供电的控制电路，在

电磁阀吸合状态下锁住阀杆的同时切断电源，使阀门

在电磁铁和控制电路不用电的状态下开启通水，关闭

阀门只需启动一下副电磁铁，便可打开自锁使阀杆落

下。该装置用电极少，节能效果十分显著，同时电磁

铁温升极低，使用寿命较长。电路结构简单，制造成

本低，最宜用作洗衣机的电磁水阀。

<REC>

<申请号>=CN91222837.7

<名称>=三相交流电焊机

<申请（专利权）人>=刘树清

<发明（设计）人>=刘树清

<申请日>=1991.12.04

<地址>=062550河北省任丘市电力局家属院

<摘要>=本实用新型公开了一种三相交流电焊机，它由两

个铁芯、两个初级线包、两个次级互耦、阻抗线包、机

箱、顶棚散热窗等部分组成。本实用新型由三相电源

平衡供电，因此对用电消耗计量准确，两铁芯上初次

线包绕制方向相反，功率因数高，消耗电能小，大大节

约能源，成本低廉。并本实用新型制作简单、使用方

便、安全可靠、体积小、重量轻、散热好，是一种理想的

节能推广产品。

<REC>

<申请号>=CN91222586.6

<名称>=一种热轧实腹钢窗扇型材

<申请（专利权）人>=王广武

<发明（设计）人>=王广武

<申请日>=1991.12.03

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区同泽街三段二里二号六单元三楼二号

<摘要>=一种适宜制作节能型钢窗的热轧实腹窗扇料其

特征是低挡板台的高度为6～12mm。

<REC>

<申请号>=CN91222818.0

<名称>=煤柴两用节能炉灶

<申请（专利权）人>=黄宝群;黄银群;黄全群

<发明（设计）人>=黄宝群;黄银群;黄全群

<申请日>=1991.12.03

<地址>=332200江西省瑞昌市兵马垄路十八号

<摘要>=本实用新型涉及一种煤柴两用节能炉灶，主要由

活动灶体(9)、煤炉炉底座(13)、煤炉炉芯(12)和煤炉

炉壳(11)组成，其特征在于活动灶体(9)套在煤炉外

面，可上、下活动，升至煤炉上端时，作柴灶使用，灶膛

(3)与灶门(8)在活动灶体(9)上，活动灶体(9)降至煤

炉下端时，作一般煤炉使用。该炉灶具有不占场地，使用方便和经济实用的优

点。烧煤时上火快，火力旺，烧柴时风道抽风大，燃烧

完全，灶口火力集中，热损失小。是一般家庭尤其是

广大农村乡镇理想的炉灶具。

<REC>

<申请号>=CN91221918.1

<名称>=一种喷、烤漆设备

<申请（专利权）人>=莱芜市汽车修配厂

<发明（设计）人>=孙继智;李呈瑞;刘永和;李克俭;吝兴春

<申请日>=1991.10.21

<地址>=271100山东省莱芜市城关西路

<摘要>=一种喷、烤漆设备，适于各种汽车和机电产品喷

漆、烤漆使用，其特殊之处是分喷漆室和烤漆室，喷漆

室设有引风排风装置和温控喷漆装置，两侧壁上设有

封闭透明窗，内壁张贴有玻璃板；烤漆室内壁为红外

反射率高于90％的薄板，外壁为一般金属板，两者中

间为保温材料，内壁上设有远红外辐射加热器。该设

备具有喷漆净化程度高，烤漆节能效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN91222431.2

<名称>=复合式防火卷帘门

<申请（专利权）人>=沈阳金属门窗制造公司

<发明（设计）人>=张振林;周丰安;王弘光;李杰;金章

<申请日>=1991.11.01

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区砂川街49号

<摘要>=本实用新型涉及卷帘门的改进，主帘板的每块帘

板的两端加工成断面为钩状，中部分段等距焊接有夹

板，辅帘板的每块辅板上分段等距焊接有横板，主、辅

帘板扣合一起并中间装有隔热阻燃材料，具有门帘表

面平整，外形美观，防火性能好，设备工艺简单等特

点。

<REC>

<申请号>=CN91223019.3

<名称>=钢木复合双玻保温窗

<申请（专利权）人>=中国建筑科学研究院建筑物理研究所

<发明（设计）人>=张家猷

<申请日>=1991.08.16

<地址>=100044北京市车公庄大街19号物理所

<摘要>=一种钢木复合双玻保温窗，由窗框、窗扇、双层玻

璃组成，窗框和窗扇为空腹型钢和断面为T形的木

材复合而成，其界面用粘结剂胶结，并用长木螺丝紧

固；两层平板玻璃胶结在木制框条上，成为带有空气

层的中空玻璃。这种保温窗的传热系数可降到

2.8W/m<SUP>2</SUP>·k左右，比普通钢窗节能56％，比单框双

玻保温钢窗节能30％，比钢塑复合保温窗节能

10％，并具有重量轻、安装省力，省时，开启方便，成本

较低的优点。

<REC>

<申请号>=CN91223457.1

<名称>=窗式空调器喷水冷却附加装置

<申请（专利权）人>=湖北省纺织工业总公司

<发明（设计）人>=周云京

<申请日>=1991.08.16

<地址>=430077湖北省武汉市武昌徐东路52号

<摘要>=一种用来改善冷凝器散热和冷却状况的窗式空

调器喷水冷却附加装置，它的主要结构特点在于在窗

式空调器背后的冷凝器上方设置喷嘴，喷嘴与一压力

水源相连通，通过电路控制，可使喷嘴间歇或持续喷

射水雾，利用水的汽化吸热作用辅助冷凝器改善其散

热和冷却状况，可达到提高制冷效率，省电节能的功

效。

<REC>

<申请号>=CN91223871.2

<名称>=液化气节能保安器

<申请（专利权）人>=吴卫清

<发明（设计）人>=吴卫清;伍金华;廖元利

<申请日>=1991.08.23

<地址>=355000福建省福安华侨投资企业公司

<摘要>=一种液化气节能保安器，主要用于气源与炉灶之

间的输气管上，其结构是常闭在膨胀室进气管出口上

的指示标识整体，通过复位弹簧固定在膨胀室内壁

上，工作时，只要观察膨胀上的显示窗，即可了解液化

气正常工作与否。

<REC>

<申请号>=CN91224636.7

<名称>=由单玻璃改装成的保温节能双玻窗

<申请（专利权）人>=北京市建筑木材厂

<发明（设计）人>=王清安

<申请日>=1991.09.11

<地址>=100022北京市朝阳区百子湾路1号

<摘要>=本实用新型涉及到一种把现有建筑外墙上使用

的单玻窗改装成保温节能的双玻窗技术。其技术要

领是在原有窗框及活扇框的一侧表面固定上具有一

定厚度，其宽度及长度等于窗框条尺寸及活扇框条尺

寸的一层木条。该木条在镶嵌玻璃的侧面处开有固

定橡胶密封条用的矩形断面道长沟槽；沿镶嵌玻璃的

框条内侧四周固定有窄木条，木条的一侧贴紧已镶好

的一层玻璃上，木条的另一侧紧贴后来安装的另一层

玻璃上，构成两层玻璃间的空气隔热层，提高其热阻

性能。

<REC>

<申请号>=CN91225131.X

<名称>=双程双回程节能双灶燃煤取暖炉

<申请（专利权）人>=李春霖

<发明（设计）人>=李春霖

<申请日>=1991.09.21

<地址>=300090天津市南开区南门里二道街181增1号

<摘要>=双程双回程节能双灶燃煤取暖炉具有双灶眼和

双灶膛，第一燃煤灶膛位于第二燃煤灶膛上方，第一

燃煤灶膛周侧及第二燃煤灶膛上方为加热水箱，炉具

可做饭也可取暖，烟火具有双程双回程通道，炉具续

煤炉门位于炉侧面，燃煤续加到第一燃煤膛，未完全

燃烧的煤落入第二燃煤灶膛继续燃烧直至完全，煤灰

由第二燃煤灶膛下方出灰仓清出炉外。

<REC>

<申请号>=CN91224739.8

<名称>=上热式镀锌炉

<申请（专利权）人>=广西电力线路器材厂

<发明（设计）人>=唐文星;莫秀丽

<申请日>=1991.09.06

<地址>=530409广西壮族自治区宾阳县黎塘镇

<摘要>=本实用新型属于热镀锌装置，特别是一种上热式

镀锌炉。其特点是这种炉的燃烧室2设在溶锌镀锌

池7的旁边，它通过喷火窗6对溶锌镀锌池7中的锌

进行从上部加热熔化；溶锌镀锌池7是用耐火材料砌

筑而成，其底部和四周均设有循环水冷却防渗漏水套

8；因此结构设计合理。使用本实用新型，不仅镀锌池

使用寿命长，而且节能，锌耗少，大大降低镀锌成本。

<REC>

<申请号>=CN91224840.8

<名称>=全封闭节能多用途煤炉灶

<申请（专利权）人>=于跃升

<发明（设计）人>=于跃升

<申请日>=1991.09.08

<地址>=158100黑龙江省鸡西市鸡冠区光明委八组41号

<摘要>=一种全封闭节能多用途煤炉灶，此炉灶能改革

“压烧法”实行“续烧法”。外壳由薄钢板制成，内有

“空心微珠”绝热层和硅线石耐火炉胆。炉体下部设

有灰室和接灰箱。中部设有第一燃烧室，内有滚轮炉

条组成的摆动炉排和辊轴组成的排渣门，上部设有第

二燃烧室和短路燃烧室以及调火门，四周设有回焰锅

炉，尾部设有漏灰斗和抽灰洞。此炉灶具有结构新

颖，上火快，烟尘少，热效高，能封火过夜等特点。比

现有炉灶节煤30％以上，是较理想的能烧各种型煤，

块煤的民用炉灶。

<REC>

<申请号>=CN91226351.2

<名称>=荧光灯快速节能启动器

<申请（专利权）人>=西北工业大学

<发明（设计）人>=王益民

<申请日>=1991.10.14

<地址>=710072陕西省西安市友谊西路127号

<摘要>=本实用新型涉及一种能快速启动荧光灯工作的

节能启动器，适用于各种规格的荧光灯管。它主要是

采用电子开关电路，由触发电路在所设定的门限电压

时，触发电子开关导通使电容处于充电状态，其两端

的电压预热灯丝，当电流过零时，电容能以2倍的市

电电压放电，并同电感组成谐振在灯管两端加上2倍

以上的市电电压。所以，其低压性能好，在160V～

250V时均能使荧光灯丝顺利点燃。当启动电压过低

或其它原因不能启动时，电子开关自动断电，以实现

保护功能，从而延长了灯管的使用寿命，而且节能效

果显著。由于线路简单，故成本低，安装方便，实为一

种更新换代的产品。

<REC>

<申请号>=CN91225743.1

<名称>=铝合金型材全玻璃推拉窗

<申请（专利权）人>=陈培树;薛惠兰

<发明（设计）人>=陈培树;薛惠兰

<申请日>=1991.10.05

<地址>=300140天津市河北区新大路173号

<摘要>=铝合金全玻璃推拉窗与现行钢窗木窗配套使用

组成双层窗，安装使用过程中不影响原有钢窗和纱扇

开启。山字型材字型材，口型材和H型材等，组成构

件。本设计是节能、防寒、防晒、防噪音，一种新式简

单窗型，造价低廉，广泛用于民用住宅、楼堂、馆所，具

有推广价值。

<REC>

<申请号>=CN91227804.8

<名称>=电热恒温柜

<申请（专利权）人>=顺德县康宝电器厂

<发明（设计）人>=欧曙光;晚幼全;杨权;陈春炎;梁耀;范耀红;陈国祥

<申请日>=1991.10.31

<地址>=528325广东省顺德县杏坛镇齐安路20号

<摘要>=本实用新型属于一种具有保温、干燥与消毒功能

的电热恒温橱柜。其特征在于在柜体不同的地方选

用不同的保温材料形成多层保温。电热元件为薄膜

电热片并置于柜体的底部、背部和两侧。柜体和柜门

各装一门封条。电器元件安装于与柜体分离的上装

饰框。温度控制器安装在柜体背部。柜内设有若干

承物架。它具有结构简单、保温效果好、节能省电、空

间利用率高、易于维修、用途广泛、使用方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN91227883.8

<名称>=组合式多用节能炉灶

<申请（专利权）人>=王祥林

<发明（设计）人>=王祥林

<申请日>=1991.10.30

<地址>=442600湖北省郧西县城关镇南2街35号

<摘要>=一种组合式多用节能炉灶，由灶面、灶身、灶腰、

灶座按从上到下顺序组合，在灶身里面装有保温层以

及锅贴火围，在锅贴火围上边缘有一由环形弯管制成

的开水器，在灶面边缘有一含有两个水箱的窗筒，其

特点是节能省时，一炉多用，既可烧柴又可烧煤，是现

有各种灶具的一种理想替代品。

<REC>

<申请号>=CN91228301.7

<名称>=多功能微正压节能燃煤炉

<申请（专利权）人>=王立铭

<发明（设计）人>=王立铭

<申请日>=1991.11.07

<地址>=312054浙江省绍兴县福全镇徐山村

<摘要>=一种多功能微压节能燃煤炉，主要由内有受热管

的炉膛、烟道、两面带蒸箱门的蒸箱体，与蒸箱体相连

的消压管等构成，同时可设置由开水箱和夹套构成余

热锅炉。通过燃煤产生的热量的快速传递和有效利

用，可同时满足蒸饭、煤开水、蒸各种食物等单用或并

用的需要，节能效果显著，热效率可达80％以上，并

消除了烟气对大气的污染。

<REC>

<申请号>=CN91229740.9

<名称>=燃气热水器节能预热装置

<申请（专利权）人>=熊迎宪;沈水平

<发明（设计）人>=熊迎宪;沈水平

<申请日>=1991.11.28

<地址>=410400湖南省平江县氮肥厂

<摘要>=燃气热水器节能预热装置，其特征在于现有燃气

热水器排气窗气体出口处，增加一个水预热装置，具

有节约能源，使燃气热水器更加趋于理想运行状态的

特点。制作简单，安装方便，广泛适用于不同生产厂

家各种型号的燃气热水器。

<REC>

<申请号>=CN91230150.3

<名称>=压力燃气管道载流开孔分岔装置

<申请（专利权）人>=刘巨泉

<发明（设计）人>=刘巨泉;袁绩乾;刘恒学;黎予生;汪海云

<申请日>=1991.10.27

<地址>=630020四川省重庆市江北区嘉陵四村2号附1-1号

<摘要>=一种压力燃气管道载流开孔分岔装置，先在载流

主管道上焊一带法兰盘的支管短节，截止阀的一端与

短节的法兰联接、另一端与管状机壳法兰联接，该机

壳不与截止阀联接的一端焊有中心开孔并设有密封

环的法兰盘、使之与门型机架法兰联接，门型机架的

另一端中心装有给进机构，动力和切削装置都装入管

状机壳。开孔完毕，连同动力装置及切削装置一起退

过截止阀进入管状机壳，关闭截止阀，拆除管状机壳

与截止阀法兰的联接螺栓，即完成开孔分岔。具有工

效高、节能、不停产、简便、经济、性能可靠等优点。

<REC>

<申请号>=CN91231160.6

<名称>=一种紧凑型节能灯具

<申请（专利权）人>=张全礼

<发明（设计）人>=张全礼

<申请日>=1991.12.21

<地址>=334112江西省上饶市邮政64号服务公司

<摘要>=本实用新型涉及一种具有良好通排风功能的紧

凑型节能灯具，它的灯罩被加工成U形，底部设有切

线进风口，灯头部分设有出风口以及散热开窗。该灯

具与现有灯具相比，具有散热条件好，使用寿命长的

优点，适合单位及家庭照明使用。

<REC>

<申请号>=CN91230937.7

<名称>=木质硬板防盗阻燃分户门

<申请（专利权）人>=上海黄河家具厂

<发明（设计）人>=冯伟民;宁静芝

<申请日>=1991.11.19

<地址>=200434上海江杨南路60号

<摘要>=一种民用建筑住房的分户大门，具有防盗和防火

的大门，其特征整个分户门由本骨架和门扇面组成，

木骨架由刨花压板条纵横交叉组成，木骨架的两侧设

刨花压板块，而木骨架的两正反面分别由胶粘剂合门

扇面，上述的门扇面由三聚氰胺浸渍纸贴面板和刨花

压板一次成型复合组成，替代了木门和铁栅防盗门的

二门合一的分户门，采用覆贴装饰人造板作为门扇面

减少大量油漆工序，节省木料，并能承受强力冲击力

且阻燃性能好。

<REC>

<申请号>=CN91230526.6

<名称>=内燃机尾汽锅

<申请（专利权）人>=周连章

<发明（设计）人>=周连章

<申请日>=1991.11.15

<地址>=225400江苏省泰兴县运输机械厂

<摘要>=内燃机尾汽锅，由消音器、锅腔、锅腔支架、锅体、

锅盖组成，消音器具有两个排汽管，其控制阀门由隔

板、开关板及开关板操纵杆组成，锅腔分别与消音器

一个排汽管口及锅体密封连接，其侧面有一个排汽管

口，锅盖与锅腔销接。充分利用内燃机尾汽热量，可

烧水、烧饭、炒菜，不仅节能效果显著，而且可降低噪

声。

<REC>

<申请号>=CN91231752.3

<名称>=汽车夜间脱挡滑行充电装置

<申请（专利权）人>=文志建;张健全

<发明（设计）人>=文志建;张健全

<申请日>=1991.12.26

<地址>=412313湖南省攸县酒埠江水电站

<摘要>=一种由变速器、信号传感系统及操纵系统组成的

汽车夜间脱挡滑行充电装置，是将大灯、空挡、节气门

及延时信号，通过电磁开关控制真空泵及两组常啮齿

轮组之间的啮合套的工作状况来达到给出不同传动

比，进而达到车辆怠速时仍能保证发电机正常工作的

目的，该装置不仅具有良好的节能降耗作用，同时还

具有结构简单、易于安装、无需操作，便于保养，适应

面广的优点，是一种理想的车辆节能装置。

<REC>

<申请号>=CN91233214.X

<名称>=高效消烟节能无压立式多功能锅炉

<申请（专利权）人>=陈玉龙

<发明（设计）人>=陈玉龙

<申请日>=1991.12.29

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区北桥东侧昆区生活锅炉厂

<摘要>=本实用新型是一种高效消烟节能无压立式多功

能锅炉，主要由锅炉外壳、内胆及烟窗组成，锅炉水胆

分为内外水胆，外水胆由锅炉外壳，内胆胆壁组成，内

水胆设置在锅炉内胆内，包括若干根相互平行且与地

面成一定角度的炉身排管和炉膛排管，其特点是炉身

排管排列方式从横向看是若干排相互平行且与地面

成一定角度的钢管，从纵向看又可分成若干列相互平

行且与水平面垂直的钢管。其优点是通风好，受热面

积大，永不清灰、堵塞、常保高效。

<REC>

<申请号>=CN91233316.2

<名称>=高效节能多用取暖炉

<申请（专利权）人>=朱一平

<发明（设计）人>=朱一平

<申请日>=1991.12.30

<地址>=332000江西省九江市九瑞路115号

<摘要>=一种由炉体、燃烧室组成的高效节能多用取暖

炉，其特征是炉体与燃烧室为一组合体，燃烧室在炉

体下端，可随意抽出单独使用，也可用副烟道连接两

者，炉体用隔板分成热交换器、省煤器、空腔、排烟室

四部分，热交换器与省煤器中分别焊有纵向均匀排列

的热管，热管与炉体下端外部、空腔、排烟室、烟窗相

通、省煤器、热交换器上设有相应的进水口、出水口。

本实用新型具有功能多、热效率高，节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN92201312.8

<名称>=单框双扇保温节能钢窗

<申请（专利权）人>=天津市军粮城钢窗厂

<发明（设计）人>=张世全;孙国喜;麦守义

<申请日>=1992.01.23

<地址>=300301天津市东郊区军粮城镇东

<摘要>=本实用新型属于民用建筑物中的外窗。它由窗

框、窗梃和窗扇组成。其中窗框、窗梃均为空腹十字

形结构。内开与外开窗扇分别与之紧密贴合，为达到

气密性好的效果，将窗框、窗梃与窗扇的贴合处设置

密封胶条。本实用新型与双框双玻璃窗相比，可降低

用钢量3kg/m<SUP>2</SUP>，降低造价12.22％，并节约制作安装

工时30％左右。它与单玻璃窗相比，节能保温效果

显著。其传热系数和空气渗透量可分别达到

3.41W/m<SUP>2</SUP>·K和0.5m<SUP>3</SUP>/m·h。

<REC>

<申请号>=CN92202077.9

<名称>=消烟节能无压高效多功能生活锅炉

<申请（专利权）人>=陈玉龙

<发明（设计）人>=陈玉龙

<申请日>=1992.02.03

<地址>=014010内蒙古自治区包头市昆区北桥东侧包头市昆区生活锅炉厂

<摘要>=本实用新型是一种消烟节能无压高效多功能生

活锅炉，由锅炉外壳、锅炉内胆、烟窗和锅炉基座组

成，锅炉有相通的内外水胆，外水胆由锅炉外壳和锅

炉内胆壁组成，内水胆由内胆里的炉身排管和炉膛排

管组成，其特点是炉身排管为若干列相互平行且与地

面垂直的钢管，同一列内钢管之间是相互平行的，且

与地面有一定的角度，相邻两列内的钢管之间是相互

交叉的，其优点是通风好、热效率高、无烟、能耗小、且

易清垢，永不清灰、堵塞，常保高效。

<REC>

<申请号>=CN92203025.1

<名称>=高效多用煤炉

<申请（专利权）人>=杨任德

<发明（设计）人>=杨任德

<申请日>=1992.02.18

<地址>=571622海南省屯昌县七四三○工厂

<摘要>=本实用新型涉及家庭热源领域，是一种提供优质

热源的高效多用煤炉，采用封闭方式燃烧，热交换形

式工作，集电热气热性能于一体，它由炉筒、炉盖、环

形盖、回火圈、烟筒、空气室、复合型炉门、排烟圈、环

形门、保温层、气流通道、外壳等组成。可提供几十

度至一千度室内无污染环境污染小的优质热能，供取

暖、烘干衣物、炊煮(煲、煮、烤、熬)使用，用平底锅时

锅底无烟黑，用凹底锅时火力强，烘干衣物时火质温，

是家庭生活的多用节能煤炉。

<REC>

<申请号>=CN92203748.5

<名称>=民用防盗节能门

<申请（专利权）人>=阎明州

<发明（设计）人>=阎明州

<申请日>=1992.03.09

<地址>=100062北京市崇文区西利市营11号

<摘要>=一种民用防盗节能门，属于民用住房建筑构件及

其制造领域。其特征在于：在主门扇立框内侧连接了

一个由薄钢板和阻燃材料复合而成的副门扇。在主

门扇下端还可装有一个下门钌的自动启闭装置。该

民用防盗节能门具有防盗、防火、防鼠、虫以及保温、

隔热等多种功能。

<REC>

<申请号>=CN92204033.8

<名称>=节能保温器

<申请（专利权）人>=钟明福

<发明（设计）人>=钟明福

<申请日>=1992.03.13

<地址>=133716吉林省敦化市红石乡红石村

<摘要>=一种能装置在火炕、火墙、烟道或气通道中的节

能保温器，它是由开关盒、主杆管和活动门组成的，在

开关盒中设有开关钮，开关钮连接一支杆，支杆与主

杆相接，开关盒中设一弹簧，弹簧连接开关钮；在主杆

顶端设有可开合的活动门，通过活动门的开合，能疏

通烟气，能保持炕洞、火墙内的温度，可延长保温4小

时，提高温度10℃左右，节能30％，是我国东北、西

北与北方居民、旅店、单位的理想节能保温装置。

<REC>

<申请号>=CN92205630.7

<名称>=通用型吸尘器

<申请（专利权）人>=陈继进

<发明（设计）人>=陈继进

<申请日>=1992.03.26

<地址>=陕西省西安市土门236楼1单元10号

<摘要>=通用型吸尘器用于室内包括普通地面在内各种

环境卫生除尘，机内有软管吸尘风道，将地面灰尘吹

起的侧向出风口和将悬浮灰尘吸入的地面吸尘风道，

自动卷绕型滤尘排尘装置。滤材移动将吸附在其上

的灰尘带离风道气流阻力减小，滤材可以是超细织

物，克服现有吸尘器细微尘物不能滤除造成二次污染

弊端，由于地面吸尘风道气流小和滤材气流阻力小，

节能显著，外接在喷淋管上自来水冲涮滤材上灰尘并

经排污门排出。可替代扫帚清扫地面。

<REC>

<申请号>=CN92204618.2

<名称>=烤、烙、煎制食品用燃气灶

<申请（专利权）人>=滕子益

<发明（设计）人>=滕子益

<申请日>=1992.03.18

<地址>=300110天津市南开红旗路平陆西里6号楼2门4号

<摘要>=一种燃气灶具，包括耐火材料制成的灶体，灶膛

中有陶瓷红外灶头，其特征在于灶头设在灶膛的两侧

底层，进风口设在灶头下方的灶盘上，烟道设置在灶

膛中央部的底层灶盘上方，水平位置处于灶头以下，

烟道由灶体后侧引出，烤盘口配有活动烤盘口门，在

灶体正面对应灶头处设有点火门，在灶膛顶部敞口处

放置烙盘或煎盘。本实用新型具有明显节能效果，并

且不污染食品。

<REC>

<申请号>=CN92205045.7

<名称>=一种保温节能窗

<申请（专利权）人>=陈嘉元

<发明（设计）人>=陈嘉元

<申请日>=1992.03.25

<地址>=710001陕西省西安市和平路东六道巷统建楼三单元三楼1号

<摘要>=本实用新型涉及一种能够使建筑物保温，节能的

玻璃窗。其特征在于，以原有国标中防风砂窗的断面

和节点为基础，适当改变其窗筋位置，在单窗框上安

装双层玻璃，该窗户不仅可以将保温、保冷、防风、防

砂四种功能集于一体；而且可节约木材45％，降低窗

扇加工和建安工资定额，从而降低基建造价，其社会、

经济、环境效益相当可观。

<REC>

<申请号>=CN92204651.4

<名称>=方形节能蜂窝煤炉

<申请（专利权）人>=张周科

<发明（设计）人>=张周科

<申请日>=1992.03.19

<地址>=721000陕西省宝鸡市广元路科技馆

<摘要>=一种方形节能蜂窝煤炉，炉壳呈方形，炉壳中装

有炉胆并与炉胆自然形成四个二次进风道，另外炉壳

底部方角处设有一次进风口，其上装有直角形封火

门，炉腔底部设有锥形吸风口，一次进风量大，二次进

风效果理想，具有上火快、火力强、节煤、封火时间长

等特点，是一种理想的家用炊事、取暖两用炉。

<REC>

<申请号>=CN92207734.7

<名称>=炊暖两用常压热水炉

<申请（专利权）人>=岳韶贤

<发明（设计）人>=岳顺礼

<申请日>=1992.04.20

<地址>=河北省武安市团城乡上团城村二街

<摘要>=一种炊暖两用常压热水炉，由炉体、炉盖和烟道

组成。其特点是炉体上有夹套水箱，炉膛壁内部有对

流水管二根，炉膛通往烟道有上烟气出口和下烟气出

口，下烟气出口上有下烟风阀门。烟道上半部内有对

流水管束若干根，并交错安放，烟道管顶部烟窗下有

上烟风阀门。炉盖上有二次进风阀门。该炉具既可

做饭又可取暖，做饭不影响取暖。该炉具设计合理，

样式新颖，节煤节能，使用方便，是一种理想的炉具。

<REC>

<申请号>=CN92207368.6

<名称>=门控节能开关

<申请（专利权）人>=鲁亚明

<发明（设计）人>=鲁亚明

<申请日>=1992.04.15

<地址>=750021宁夏回族自治区银川市新市区西北第二民院宿舍楼

<摘要>=本实用新型公开一种门控节能开关，由齿条推杆

齿轮固定轴组成。通过开门(灯亮)→关门(灯不灭)

→开门(灯关)→关门(灯关)动作控制电源开关。开

关固定在门框上方，门开时齿条推杆伸在壳外，关门

时齿条推杆收回门内，带动棘轮推动齿轮及其上的组

合棘轮控制和接线柱相通的簧片使电源通断。除结

构简单、安全可靠，不易损坏外，还可用手直接推动齿

条推杆来控制开关，使门控和手控三种功能同时具

备。

<REC>

<申请号>=CN92207582.4

<名称>=冰箱节能装置

<申请（专利权）人>=朱旭东;胡健

<发明（设计）人>=朱旭东;胡健

<申请日>=1992.04.18

<地址>=226005江苏省南通市北朱家园34号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于冰箱特别是家用双

门冰箱的节能装置，该装置是一个位于箱体内的一个

阀门并通过管道与冷冻室和冷藏室蒸发器管道相连，

使冷冻室和冷藏室既可各自单独使用，又可同时使

用。并在冰箱门配有观察窗，以便对箱内食品数量等

情况一目了然。

<REC>

<申请号>=CN92208467.X

<名称>=电度表节能器

<申请（专利权）人>=黄方伯

<发明（设计）人>=黄方伯

<申请日>=1992.04.24

<地址>=641000四川省内江市新华路20号楼3单元3楼

<摘要>=本实用新型提供了一种新颖的单相电度表节能

器，它有一单相电度表，其特点是节能器由一只双向

可控硅和二只反向并联的二极管构成，双向可控硅的

阳极与电压线圈的原接零线端连接，双向可控硅的阴

极与门极之间连接有反向并联的二只二极管然后分

别与单相电度表的零线进线端和零线出线端电连

接。安装这种节能器后，每年一只电度表可节省空载

损耗的电能30多度，能为国家节省大量电能，减少供

电部门的损失，减低分表用户分摊多耗电费支出。

<REC>

<申请号>=CN92209338.5

<名称>=锅炉拉撑式密封出灰门

<申请（专利权）人>=王秋成

<发明（设计）人>=王秋成

<申请日>=1992.05.14

<地址>=101149北京市结核病肺部肿瘤研究所

<摘要>=本实用新型涉及一种锅炉拉撑式密封出灰门。

出灰门里侧有凸棱，门框外侧有凹槽，密封垫放入凹

槽中能自锁不脱落。出灰门关闭时凸棱压在凹槽的

密封垫上，此时将卡板与卡钩啮和向左转动手柄，螺

杆即将出灰门牢牢压在门框上使之密封。本实用新型操作方便，密封效果好，可减少锅炉

供风泄漏，提高热效率，减少有害气体泄漏对设备的

腐蚀，还可防止锅炉封火时，出灰门漏风引起煤层自

燃造成的锅炉事故，有利于安全、节能、环保。

<REC>

<申请号>=CN92209645.7

<名称>=多用车厢

<申请（专利权）人>=国营星光机器厂

<发明（设计）人>=马占森;郑宝林;范兰香;朱相阁;韩春立;白玉纯;谭长军;刘晓光;王文瑞;王秦伟

<申请日>=1992.05.16

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区星光街4号星光机器厂科协

<摘要>=本实用新型提供了一种多用车厢，现在使用的车

厢存在的不足是：厢体较重，保温阻燃性不好，密封性

能不好，本实用新型是由骨架支承蒙皮，在蒙皮内喷

涂聚氨酯，门边为铝型材的，且装有密封条，在厢体内

设置有低播燃塑料板，并可随意设置安装带。

<REC>

<申请号>=CN92212413.2

<名称>=保安门

<申请（专利权）人>=长沙市新建五金厂

<发明（设计）人>=刘惕常;张泌如;刘友俊;陈义望

<申请日>=1992.03.19

<地址>=410005湖南省长沙市连升街39号

<摘要>=一种保安门，它主要由门扇和门框组成，其主要

特点是该门的面背板之间间隔设有加强筋，背面对应

于铰链和三方门锁及拉手处安装有护板，正面门锁头

的上面亦安装有护圈，该保安门具有良好的隔音、阻

燃、抗冲击、抗撬、防钻诸性能，不仅结构合理、构造简

单，而且成本低廉、美观大方，适于一般民用住宅楼房

安装防盗保安之用。

<REC>

<申请号>=CN92212018.8

<名称>=延寿节能电磁阀

<申请（专利权）人>=严卫

<发明（设计）人>=严卫

<申请日>=1992.01.04

<地址>=410146湖南省长沙县福临区福临商场宿舍

<摘要>=本实用新型的结构包括阀门、控制阀门开启和关

闭的电磁铁DT、与电磁铁相关连的自锁机构和给电

磁铁DT供电的控制电路，在电磁阀吸合状态下锁住

阀杆的同时切断电源，使阀门在电磁铁DT和控制电

路不用电的状态下开启通水，关闭阀门只需启动一下

闭阀按钮，便可打开自锁使阀杆落下。该装置用电极

少，节能效果十分显著，同时电磁铁温升极低，使用寿

命较长。电路结构简单，制造成本低，最宜作洗衣机

用的电磁水阀。

<REC>

<申请号>=CN92214231.9

<名称>=高效节能型直门槽转耙式清污装置

<申请（专利权）人>=成都科技大学

<发明（设计）人>=涂建炎

<申请日>=1992.03.07

<地址>=610065四川省成都市磨子桥成都科技大学

<摘要>=一种高效节能型直门槽转耙式清污装置，其特点

是将连接在驱动轴上的链轮带动链条及链条上的若

干耙梁将拦污栅上的渣物耙捞至导渣板处而后倾倒

在平台上的输送机内运走。它具有节能、效率高，可

直接用于现有水电站、火电站及抽水站的技术改造，

不需改变现有闸孔水工钢筋结构，对新建水电站等能

节约土建及设备投资，有显著的经济效益和社会效

益。

<REC>

<申请号>=CN92218637.5

<名称>=密封机柜门的山形密封条

<申请（专利权）人>=董克平;张克刚

<发明（设计）人>=张克刚;董克平

<申请日>=1992.09.01

<地址>=214128江苏省无锡县南泉镇

<摘要>=本实用新型给出的是一种密封机柜门的山形密

封条，端面形如“山”字形，它有顶部2，在顶部2上有

一个凸条1，中间有个孔3，底部6两侧各有一个台阶

4，台阶4与顶部之间有一个凹槽5，材料选用PVC

与丁腈胶合成。具有阻燃、无污染、抗老化、耐臭氧、

弹性适中、密封牢固可靠、加工工艺简便、无节头、价

格低等特点。

<REC>

<申请号>=CN92221761.0

<名称>=立式型煤生活锅炉

<申请（专利权）人>=成都市锦江区东光低压生活锅炉厂

<发明（设计）人>=范新溶

<申请日>=1992.11.26

<地址>=610000四川省成都市外东琉璃乡东光村

<摘要>=本实用新型燃烧室为分离的上、下燃烧室，分别

与加料门和清灰门相通。清灰门，储渣门处炉胆为双

层夹水套，其间通道直通储渣室和进风口。上、下燃

烧室间有中间水套，上燃烧室与直火管间有吸热水

套。炉门有螺旋推煤装置。上燃烧室型煤倒放。孔

正对清灰门。由通道进风。下燃烧室型煤立放燃烧，

由炉排和二次进风孔进风。节能、卫生。

<REC>

<申请号>=CN92221846.3

<名称>=复合门

<申请（专利权）人>=沈斌

<发明（设计）人>=沈斌

<申请日>=1992.12.10

<地址>=610066四川省成都市上沙河铺新村三栋三楼18号

<摘要>=本实用新型介绍了一种复合门，复合门是在门扇

模中预埋好钢筋、加强网、转动连接件和门锁安装板，

然后将热融的无机复合材料浇注于模中，初凝后成为

一整体门扇，其门框采用高铝水泥和钢筋浇注而成。

是具有防水、阻燃、防虫、隔音、强度高、质地轻等突出

优点的新型门扇。

<REC>

<申请号>=CN92222343.2

<名称>=自动节能水箱

<申请（专利权）人>=王平

<发明（设计）人>=王平

<申请日>=1992.05.16

<地址>=435000湖北省黄石市环境卫生管理局

<摘要>=本实用新型的自动节能水箱是通槽式公共厕所

适用的一种自动冲水装置，箱内设置有进水浮球阀和

垂球阀控制进水，设置有自落水芯控制出水，设置有

钢丝绳与厕门或厕门踏板联接，冲水时刻由使用厕所

的人流次数来自动操纵，本实用新型的特点是：既能

保持公厕卫生，又能大量节约用水。

<REC>

<申请号>=CN92223103.6

<名称>=多用窗式空调器

<申请（专利权）人>=北京太阳能研究所

<发明（设计）人>=霍志臣;张林;张小欧;张保利;蔡旭

<申请日>=1992.06.01

<地址>=100083北京市海淀区花园路3号

<摘要>=节能型多用窗式空调器，由蒸发器、压缩机、冷却

器、冷凝器、机壳及其它附件所组成。其特征为将制

冷空调与热泵式热水器综合设计为一体。从而具有

产生热水和空调降温双重功能，加之采用混合工质代

替单一工质，节能效果极其显著。是适合我国各地区

饭店、旅馆、发廊等单位和家庭的理想装置。

<REC>

<申请号>=CN92222707.1

<名称>=二冲程汽油机分隔扫气装置

<申请（专利权）人>=广西大学

<发明（设计）人>=王世忠;黄锦成;吕勤

<申请日>=1992.05.20

<地址>=530004广西壮族自治区南宁市西乡塘路10号

<摘要>=一种二冲程汽油机分隔扫气装置，在曲轴箱和缸

体外加装一条空气管道，联动操纵机构同时控制位于

空气管道进气端的空气调节阀和位于化油器5中的

节气门6动作；空气管道的进气端有簧片阀2，下部

有一孔8与曲轴箱相通，上部与靠近排气口的空气扫

气道口连接。只要在通用的二冲程汽油机上加装这

种结构简单的分隔扫气装置，该汽油机即达到运行可

靠，节能效果显著，有害排放减少的目的。

<REC>

<申请号>=CN92222395.5

<名称>=节能环保炉

<申请（专利权）人>=张培生

<发明（设计）人>=张培生

<申请日>=1992.05.23

<地址>=454150河南省焦作市煤矿设备厂设备科

<摘要>=本实用新型为一种节能环保式工业高炉。它将

风机直接与热风带相通，在热风带上装有锥形桶和环

形窗。锥形桶的顶部与热风管道相连。热风管道上

设置有除尘口，热风管道还和鼓风管道相通。本方案

不仅可以节约能源，还能除尘，减少对环境的污染，提

高生产效率。

<REC>

<申请号>=CN92224548.7

<名称>=带滑动门的高炉封闭铁沟出铁装置

<申请（专利权）人>=李德基

<发明（设计）人>=李德基

<申请日>=1992.06.15

<地址>=243000安徽省马鞍山市人民新村15幢601号

<摘要>=本实用新型涉及一种高炉开、堵出铁口及铁水排

放装置。本实用新型在炉底出铁位置设置出铁口座

砖(1)，通过与之连接的三通管(3)将铁水输送出口液

面抬高，并通过控制铁水流通断的滑动门(5)与密封

铁水沟连接，在三通管(3)的竖直段管道外壁设有工

频线圈(6)和风冷空隙(7)。本装置彻底改变了传统出

铁工艺，炉前劳动环境根本改变，出铁过程温降小，节

能显著，无下渣，高炉出铁侵蚀大大减弱，省去了开、

堵铁口机和炉前除尘设备，节省了大量投资。

<REC>

<申请号>=CN92224434.0

<名称>=玻璃钢采光板保温节能钢窗

<申请（专利权）人>=无锡县新型钢天窗厂

<发明（设计）人>=陈建华;唐正中

<申请日>=1992.06.12

<地址>=214134江苏省无锡县华庄镇里桥

<摘要>=一种玻璃钢采光板保温节能钢窗，由钢窗框和透

光板组成，其特征是，透光的玻璃纤维增强聚酯采光

板有双层，用橡塑密闭胶条嵌固在实腹钢窗扇的窗框

上，橡塑密闭胶条的断面呈Б字形，设有两条嵌缝槽

夹持固定玻璃纤维增强聚酯采光板，由橡塑密闭胶条

的中空部位大小限定双层玻璃纤维增强聚酯采光板

的空气间层厚度。具有保证采光，不会破碎，传热系

数小，保温效果好等优点。适用于各种天窗或高墙窗

的中悬窗、平开窗、立转窗。

<REC>

<申请号>=CN92223288.1

<名称>=紫外线消毒餐具柜

<申请（专利权）人>=南海县夏迪电器厂

<发明（设计）人>=吴秉洸

<申请日>=1992.05.23

<地址>=528247广东省南海县盐步镇

<摘要>=本实用新型涉及一种紫外线消毒餐具柜，它由柜

体、柜门、隔层、电热装置、电子控制线路、紫外线发生

装置等组成。由于在柜体内安装了多套紫外线消毒

装置，并利用电子控制线路进行定时及柜门开启断路

控制。故本实用新型一改以往利用高温或臭氧杀菌

的传统做法，具有节能、无污染、杀菌力强、适应性广

等优点，具有较大的实用价值。

<REC>

<申请号>=CN92224774.9

<名称>=家用多功能水暖炉

<申请（专利权）人>=郭烜

<发明（设计）人>=郭烜

<申请日>=1992.06.11

<地址>=719000陕西省榆林地区皮毛总厂

<摘要>=本实用新型是一种家用多功能水暖炉。这种炉

具，在炉体膛内装有上下炉排，构成两个燃烧室，燃烧

室的一侧分别设有上下出烟口，出烟口上连接的烟箱

内装有可调节火焰的控制机构，烟箱顶部连接着出烟

管，炉体的顶部有活动炉盘、炉圈、炉盖，中间有清灰

门，炉体下部相接的底座内有可推拉的盛灰盒。这种

炉具由于采用了上下燃烧的水暖结构，所以，集采暖、

做饭、洗浴于一体，它不但具有消烟节能，减少污染的

特点，而且热效率高，控温可调性好。

<REC>

<申请号>=CN92226685.9

<名称>=多胆式消烟除尘节能水炉

<申请（专利权）人>=杨立儒

<发明（设计）人>=杨立儒

<申请日>=1992.07.08

<地址>=101600河北省三河县泃阳宾馆

<摘要>=一种多胆式消烟除尘节能水炉，炉体有内水套和

外水套，内水套里边形成一个水胆，与伞管上方的水

胆以及除尘门右上方的水胆形成一个环形烟道，其间

装有螺旋片可以除尘，炉内热交换管上有温度计，炉

内装有水位计，可测知水位和温度，由安全阀保证安

全运行，炉内的矸硫预热室和高温燃烧室，保证燃料

预燃和充分燃烧，既省煤，又消除烟尘，防止污染。

<REC>

<申请号>=CN92227425.8

<名称>=防盗安全门

<申请（专利权）人>=湛江市吉龙金属制品厂

<发明（设计）人>=关子荣

<申请日>=1992.07.10

<地址>=524001广东省湛江市霞山人民南路82号

<摘要>=一种防盗安全门，由门框、门板、合叶、锁、门镜、

包条、橡胶条、螺钉等组成，双向门板之间用强力胶水

粘贴自熄型泡沫机压成型，能防火，门板四周均用铝

合金条、橡胶条多层镶嵌，即密封断氧阻燃，降低冲击

噪音，取用十字防盗锁，设计、结构合理，重量不超过

50kg，具有耐冲击、防钻、防撬、防火焰切割、防虫蛀、

隔音、美观耐用等特点，是家庭、宾馆、机关、财务、证

卷室、档案室及保密室的理想安全门。

<REC>

<申请号>=CN92228790.2

<名称>=温控保护器

<申请（专利权）人>=许顺峰

<发明（设计）人>=许顺峰

<申请日>=1992.07.31

<地址>=063301河北省唐山市丰南钱营矿中学

<摘要>=本实用新型属于电气自动控制和保护电器，其可

对电加热器的设定温度进行无级调控，另外具有短路

保护功能，断路保护功能，及意外事故保护功能，能达

到节能的目的。其主要特征是温控电路、过零开关及

保护电路通过或门控制单稳态电路，由单稳态电路控

制双向可控硅的导通和截止，同时也就控制了与可控

硅串联的负载中的电流通断。本实用新型可用于各

种单相电加热器的温控和保护。

<REC>

<申请号>=CN92229707.X

<名称>=一种便移式分体空调机

<申请（专利权）人>=陈则韶

<发明（设计）人>=陈则韶

<申请日>=1992.08.01

<地址>=230026安徽省中国科学技术大学工程热物理系

<摘要>=本实用新型涉及现有窗式和分体式空调机的改

进，它包括有完整的制冷或制热回路，其特征在于它

还包括有一个用软管连接的载冷或载热回路和一个

可随意移动的冷风或热风箱，也可以用水冷式冷凝器

代替风冷式冷凝器，在冬天还可与太阳能热水器的储

热箱连用而制热，冷风箱可单独作风扇用。本实用新

型具有一机多用，小功率机即可在大房间用，也可供

多房间轮流使用，噪音低，经济节能，便于实施等优

点，为超小型空调机的设计生产普及开辟了新路。

<REC>

<申请号>=CN92229085.7

<名称>=具有空调功能的电冰箱

<申请（专利权）人>=向进成

<发明（设计）人>=向进成

<申请日>=1992.07.28

<地址>=434556湖北省荆门市烟墩镇工业街58号

<摘要>=具有空调功能的电冰箱是在保持一般双门双温

直冷式家用电冰箱构造基本不变的前提下，于电冰箱

机体底部加装一电动鼓风机7供风，由置于冷冻室内

的、铸铝多孔式结构的冷气包14聚冷后，经冰箱顶部

且与箱体为组合式结构的配风箱1输出即为冷气，从

而集空调、电冰箱为一体，充分利用电冰箱的制冷系

统一机两用，既冷冻冷藏食物，又制造冷气。本实用

新型结构合理，制造成本低，经济节能。

<REC>

<申请号>=CN92230183.2

<名称>=新型电力交流稳压电源

<申请（专利权）人>=魏仲明;王煦

<发明（设计）人>=魏仲明;王煦

<申请日>=1992.08.08

<地址>=510502广东省广州市沙河解放军通信学院设备教研室

<摘要>=本实用新型涉及一种新型电力交流稳压电源，它

由自耦变压器、调压轴承压轮机构、补偿电路、取样变

压器、两个整流电路、低压及高压取样比较电路、门电

路、脉冲发生电路、换向电路、分配电路、放大电路、步

进电机等组成。本实用新型应用各控制电路控制步

进电机带动凸轮转动，压接通自耦变压器的输出调压

接点，再经过补偿电路输出稳定的交流电源电压。本

实用新型调压性能可靠准确，高效节能，无断点、无波

形失真，可适合大、中、小功率的交流稳压电源。

<REC>

<申请号>=CN92230506.4

<名称>=高效节能木窗

<申请（专利权）人>=谢可望

<发明（设计）人>=谢可望

<申请日>=1992.08.17

<地址>=161002黑龙江省齐齐哈尔车辆厂能源办

<摘要>=高效节能木窗，其技术特征是把传统窗的单层玻

璃改为透明隔热层。透明隔热层由两层玻璃和其间

置入若干层专用塑料薄膜制成。薄膜骨架可为木质、

塑料、金属等材料制成。本窗用于节能建筑上。

<REC>

<申请号>=CN92232383.6

<名称>=充冷式冷气箱

<申请（专利权）人>=陈则韶

<发明（设计）人>=陈则韶

<申请日>=1992.09.01

<地址>=230026安徽省中国科学技术大学工程热物理系

<摘要>=本实用新型涉及一种消暑降温设备，其特征在于

它是由一个冷热交换箱和在箱内配置蓄冷器构成的

可充冷式冷气箱，所述的冷热交换箱有活动盖或门，

并设有上、下开口，箱壁可为保温隔热结构，也可以在

下部开口上连接冷气导流嘴。本实用新型具有连续

提供15—25℃冷气的功能，并有无噪音、实施简单、

成本低廉、使用方便、节能等优点，可用于盛夏消暑降

温，尤其适合于放置在床头案前，使睡者和伏案者淋

浴着宁静而清凉的微风，另外，本实用新型兼可作除

湿用。

<REC>

<申请号>=CN92235360.3

<名称>=多功能电热柜

<申请（专利权）人>=欧明华

<发明（设计）人>=欧明华

<申请日>=1992.11.28

<地址>=410007湖南省长沙市南大路67号

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能电热柜，由柜体、柜

门、电热管、格架、烤盘、烤架、器皿架和控制机构构

成，特点是柜体正面安装双层门、外层门上设有磁性

密封条，内层门为玻璃门或带有玻璃窗的门，内侧有

筷子架。柜体两侧内壁上设有2～10对格架和2组

以上电热管、烤盘、烤架、器皿架等搁放在格架上，隔

盘插在中部格架上可将柜体内部空间一分为二，隔盘

亦可置于柜体底部用于接水接油。本实用新型一物

多用，节约厨房空间，节能省钱。

<REC>

<申请号>=CN92236364.1

<名称>=全功能窗式空调机

<申请（专利权）人>=曾皞

<发明（设计）人>=曾皞

<申请日>=1992.10.17

<地址>=100854北京市五棵松142信箱28分箱熊永辉转

<摘要>=一种全功能窗式空调机，主要由机壳、面板、机

座、温度调控装置、热交换器、初级过滤器、过滤加湿

器、供水装置、送风机、排风机、进、排风口构成，在热

交换器前部送风出口处分别设置过滤加湿器及湿度

传感器，后端送、排风小室分别设置初级过滤器、送风

机和排风机。该装置不仅具有调节空气温度的功能，

还具有节能、加湿、去湿、空气净化，新风供给的功

能。如去掉温度调控装置，即成为具有净化、加湿功

能、且造价低廉的换气机。

<REC>

<申请号>=CN92236940.2

<名称>=砼自动配料机高效节能给料器

<申请（专利权）人>=陕西省建筑工程机械厂

<发明（设计）人>=宋仲文;刘陕宁;冯明珍

<申请日>=1992.10.11

<地址>=713100陕西省兴平县

<摘要>=本实用新型公开了一种砼自动配料机高效节能

给料器，其结构是在砼自动配料机的机架上设有一个

大减速比的减速机，在减速机输出轴上设有一个欠齿

扇形齿轮，欠齿扇形齿轮同贮料斗和称料斗卸料门的

锥齿轮的啮合，按物料称量的要求，依次完成各贮料

斗和称料斗卸料门的启闭。本实用新型具有结构简

单，送料准确之优点。是带式输送给料器替代的理想

产品。

<REC>

<申请号>=CN92238489.4

<名称>=水烧开即能熟的特快多用高节能器

<申请（专利权）人>=徐永卓

<发明（设计）人>=徐永卓

<申请日>=1992.10.23

<地址>=630023四川省重庆市五里店伍家坡15-2号

<摘要>=本器是一种不论用什么炉灶，水烧开即能熟又能

保温的高节能器；打开本器门(3)，整器呈“日”字形箱

(1)，“日”字形箱(1)内设置了

<IMG SRC="92238489.4_AB_0.TIF" WIDTH=113 HEIGHT=52>

形余热底座(4)

及凹形保温盘(5)，并配备有全功能电饭锅(6)。使用

时，将余热底座(4)放在炉火上再放锅，水烧开后锅与

底座(4)同放入凹形保温盘(5)上，关闭门(3)，由于余

热底座(4)很热并继续对锅加温及本器的保温作用，

锅内高温继续长时间保持至食物熟并保温。

<REC>

<申请号>=CN92238681.1

<名称>=高效节能多功能自动电炉

<申请（专利权）人>=胡天祜

<发明（设计）人>=胡天祜

<申请日>=1992.10.21

<地址>=652400云南省泸西县城小巷口18号

<摘要>=本实用新型公开了一种高效节能多功能自动电

炉。由顶部为电炉盘，盘面涂有叠加烧结为一体的导

热绝缘层、电极、电热膜或电热丝或PTC发热元件盘

下远红外烘烤室、左、右、后侧夹壁及底连通的水箱、

高能磁体、箱前侧钢化玻璃门、水箱内上部吊篮式矿

化、净化水装置、箱外水位和温度显示及自动控温、控

时装置、绝热保温层、有脚和钢化玻璃门的外壳等组

成。集煮、炒、蒸、烤、烧水、磁化、矿化、烤火于一炉于

同时，比传统电炉综合节电68％以上。

<REC>

<申请号>=CN92239589.6

<名称>=一种节能降温消暑用换热箱

<申请（专利权）人>=陈则韶

<发明（设计）人>=陈则韶

<申请日>=1992.10.28

<地址>=230026安徽省合肥市中国科学技术大学工程热物理系

<摘要>=本实用新型涉及一种消暑降温设备，具体涉及一

个可放置蓄冷物的箱体。该箱有活动盖或门，并设有

上、下开口，其箱壁可为保温隔热结构，也可以在下部

开口上连接冷气导流嘴。本实用新型放置市售蓄冷

器用作冷气箱，可连续提供15—25℃冷气的功能，并

有无噪音、实施简单、成本低廉、使用方便、节能等优

点，可用于盛夏消暑降温，同时还可以在其中放置香

水等以清新空气。

<REC>

<申请号>=CN92241826.8

<名称>=双层门保温节能电冰箱

<申请（专利权）人>=周金泉

<发明（设计）人>=周金泉

<申请日>=1992.11.25

<地址>=300170天津市河东区大直沽后街大刘家胡同5号103

<摘要>=本实用新型涉及一种双层门保温节能电冰箱，冷

冻、冷藏室第一层保温门内有一个透明门，门框上有

两道槽，槽内装有透明玻璃(塑料)，中间有空隙，门的

周围有胶条，门框上有子口，门框与箱体用铰链相联，

透明门可作整体向外拉，也可作两开拉门左右开，拉

门玻璃(塑料)中间一端粘有密封条，保温不漏冷，门

上有拉手，冷藏室透明门内侧可设有装物斗，随时可

挂。该双层门保温性能好，取物时直观看到物品的位

置，减少开箱时间，节约电能，适宜家庭、宾馆等使

用。

<REC>

<申请号>=CN92241326.6

<名称>=电冰箱门密封装置

<申请（专利权）人>=何新建

<发明（设计）人>=何新建

<申请日>=1992.11.19

<地址>=100015北京市朝阳区望京中环南路6号北京针灸骨伤学院骨伤系

<摘要>=本实用新型提供一种电冰箱门密封装置，它是在

电冰箱体与门密封条四周制成凹凸的等腰梯形、半圆

形或等边三角形(任选一种)，在凹凸面上涂上液体

(水或无腐蚀性油脂)，以增加两者之间的吸附面积和

挤压掉空气，达到密封，其特点和用途是：制作较简

便，改动小，实用性大，密封能力强，延长食品保鲜和

储存期，减少压缩机工作次数、延长其使用寿命，节约

用电，达到“高效节能”的目的、此装置也可用于其它

密封的产品上。

<REC>

<申请号>=CN92243462.X

<名称>=大间距双玻单框保温窗

<申请（专利权）人>=北京市建筑五金装饰材料科研所

<发明（设计）人>=邓贵智;权燕玲;张强;金峥

<申请日>=1992.12.12

<地址>=100026北京市朝阳区白家庄

<摘要>=大间距双玻单框保温窗属于建筑门窗技术领域，

它一改过去双玻钢窗的窗框，窗扇边框用料不一，双

玻间距过小，玻璃的室外安装量较大等缺陷，使整樘

窗户统一料型，统一尺寸，在窗框料提供的有效尺寸

内加大内外层玻璃的间距，采用框、扇间隙的对角单

道密封，并采用整樘窗玻璃全部室内安装的设计，增

加了施工安全性，使传热系数，气密等级的综合节能

性能提高60％。

<REC>

<申请号>=CN92243658.4

<名称>=环锤卧式粉煤机

<申请（专利权）人>=曹秀媛;张嘉惠;于宝荣

<发明（设计）人>=曹秀媛;张嘉惠;于宝荣

<申请日>=1992.12.01

<地址>=130118吉林省吉林农大农工系通机教研室

<摘要>=环锤卧式粉煤机，属节能设备粉煤机类；电机通

过V形胶带带动卧式主轴；机壳底部为敞开式，机壳

右侧装有观察门；机盖左上方装有喂料斗，右侧内壁

焊有齿板；主轴上焊有6块圆形锤架板，锤架板上均

布4个圆孔；4根小轴穿过6块锤架块；10个实心长

方体锤体以二、三方式排列，铰接在4根小轴上；该粉

煤机有生产效率高、粉碎性较强、适应面较广的特

点。

<REC>

<申请号>=CN92244272.X

<名称>=保温式活动房

<申请（专利权）人>=王广元

<发明（设计）人>=王广元

<申请日>=1992.12.07

<地址>=475001河南省开封市北门大街121号如意餐馆

<摘要>=一种保温式活动房，主要用于野外作业者的临时

办公和生活住房，由可拆式屋架、门、窗子、立柱、木地

板组成。其主要技术特征是设有钢网架基座、墙体和

屋面夹层阻燃胶布囊套，并在上述两种胶布囊套中填

充膨胀珍珠岩粉粒后分别组成墙体和屋面。本实用

新型具有拆卸、安装容易，运输方便，限导性好，保温

性好，使用灵活的优点。

<REC>

<申请号>=CN93201086.5

<名称>=轻型隔音保温复合加固屋门

<申请（专利权）人>=张自礼;吴香馥;赤峰元宝山区轻体板厂

<发明（设计）人>=吴香馥;张自礼

<申请日>=1993.01.11

<地址>=内蒙古自治区赤峰市元宝山区技术监督局

<摘要>=一种轻型隔音保温复合加固屋门，主要解决玉

米、向日葵等农作物秸草段，轻型钢板网同木质门板

框架、门面板固定粘压技术及普通合叶，防盗锁的改

造及在门框内周侧镶嵌密封软胶管以共同组成本实

用新型，发挥隔音、保温、节能、防盗，一门多功能的作

用，还具有用材少、价格低、强度大、重量轻、不变形、

易逃离火情及利用农业废弃秸草等特点，适合县以下

广大村镇居民使用。

<REC>

<申请号>=CN93201994.3

<名称>=榫头插接式塑料窗

<申请（专利权）人>=石荣

<发明（设计）人>=石荣

<申请日>=1993.01.19

<地址>=063020河北省唐山市北区长宁道龙泉南楼303-1-101

<摘要>=一种建筑用可拆装的塑料窗，包括“L”、“T”、“+”

三种形状的标准节点接头和若干不同长度的塑料型

材杆件、玻璃、密封条。节点接头和型材杆件用榫头

插接方式按需要组成“口”字、“日”字、“田”字等各种

形状窗架，组装时将玻璃和密封条嵌入接头和杆件的

凹槽内便成整体窗户。该窗除具有塑料窗耐腐蚀、耐

冲击、耐酸碱、保温节能、少保养的优点。

<REC>

<申请号>=CN93201992.7

<名称>=家用柴草燃烧炉灶

<申请（专利权）人>=严修华

<发明（设计）人>=严修华

<申请日>=1993.01.16

<地址>=342203江西省寻乌县晨光镇公平村医疗站

<摘要>=一种家用柴草燃烧炉灶，属炉灶技术领域。本实

用新型的炉体由内外炉体两部分组成；炉芯内有一竖

直放置的长条形板块炉栅，将燃烧室分为前大后小两

个部分，后半部分为通风道；炉芯内水平设置的半圆

形炉栅又将燃烧室分为上下两室，炉门装有活动门

页。本实用新型的最大特点是炉膛内的吊火高度可

以调节，通风良好，热能损失降低到了很低范围，节能

显著，操作方便，尤其适宜于以柴草为燃料的广大农

村用户使用。

<REC>

<申请号>=CN93201984.6

<名称>=单扇双玻节能钢窗

<申请（专利权）人>=天津市房产住宅科学研究所;天津市军粮城钢窗厂

<发明（设计）人>=麦守义;张世全;孙国喜;李学华;林述明;白春彪

<申请日>=1993.01.18

<地址>=300060天津市河西区体院北宾水南道7号

<摘要>=本实用新型属于民用建筑物中的外窗，它由空腹

十字形窗框、窗挺及与它们紧窗贴合的外开、内开窗

扇组成，其中外开窗扇的一侧带凸耳，凸耳的内外两

侧镶嵌双层玻璃，外开窗扇的另一侧为阶梯形，并与

窗框、窗挺紧密贴合。本实用新型具有保温节能性能

良好，造价低，节约钢材，使用方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN93202791.1

<名称>=油井井口掺水温度自动装置

<申请（专利权）人>=崔建柱;崔建华

<发明（设计）人>=崔建柱;崔建华

<申请日>=1993.02.15

<地址>=067300河北省承德市南营子大街天主堂胡同33号

<摘要>=本实用新型属于专为油田生产，控制油井掺水量

及掺水温度的自控装置。它由电器控制电路控制电

动机驱动控制出水量的调节阀门，它克服了人工掺水

的种种不利因素，精确地、自动地控制油井输油温度

和到达计量间的油水混合温度，提高油田的经济效

益，增加了产量，减少了事故，实现了节能降耗的目

的，方便了管理。

<REC>

<申请号>=CN93207015.9

<名称>=安全保温窗

<申请（专利权）人>=杜建国

<发明（设计）人>=杜建国

<申请日>=1993.03.18

<地址>=030002山西省太原市南城区小濮府12号

<摘要>=本实用新型公开了一种既能节省木材，又可做保

温的，使用、维修、插试或养护都很方便的安全保温

窗。其特征为可使外窗活扇翻转270度，又可多种

调节、紧固开窗角度。既能通风，又可防蝇虫，又能保

温节能，还可以安装调光材料的沙窗。加工方便，成

本低，广泛适用于钢窗，木窗等其它材料制成的平开

窗，是城乡建筑中理想的配件。

<REC>

<申请号>=CN93209408.2

<名称>=双门消烟节能炉膛

<申请（专利权）人>=苏州大学塔星通用节能设备厂

<发明（设计）人>=余崇光

<申请日>=1993.04.16

<地址>=215006江苏省苏州市十梓街一号

<摘要>=本实用新型公开了一种双门消烟节能炉膛。该

炉膛的结构是：在炉膛中间加一隔墙，将炉膛分为左、

右两个炉膛，在隔墙的上部设有挡板，在炉膛的上部

设有一个烟火转换胆，在烟火转换胆上设有热风喷射

口，与鼓风机相接的人字型风管道的上进风口与转换

胆相通，下进风口与灰室相通。该炉膛能将燃煤发出

的烟气转换成明火，这样不但消除了烟气的污染，又

能节省燃料。

<REC>

<申请号>=CN93210502.5

<名称>=一种家用空调器

<申请（专利权）人>=王培田

<发明（设计）人>=王培田

<申请日>=1993.04.24

<地址>=100080北京市海淀区中关村73楼304号

<摘要>=本实用新型是一种新型节能家用空调器，由主机

和供水箱两部分组成。主机是个可以安装在窗上的

箱子1，箱内有通水透气性良好的多孔立方体水栅栏

2。箱的正面有通风窗，箱的后面有换气扇。供水箱

8里的水经过出水管10，塑料软管14和主机的进水

管3，在水栅栏2上形成水帘。室外干热空气经过水

栅栏2送入室内时，热量转换成水的蒸发能量，使气

温显著降低。本实用新型仅用电40瓦。

<REC>

<申请号>=CN93210726.5

<名称>=节能型门开关

<申请（专利权）人>=李伟

<发明（设计）人>=李伟

<申请日>=1993.04.21

<地址>=132500吉林省蛟河市铁路电力工区

<摘要>=一种在壳体内装有动触器，复位弹簧套在动触器

上，和在壳体内装有三点式拨动开关所构成的节能型

门开关，其特点是在动触器的下部装有上触点，下触

点和上触点相对应，并且下触点和电源的一端相连并

和三点式开关中的一个触点相连，本开关具有可长

明，长熄，随门的关启而明熄作用，达到日常使用和节

电的目的。

<REC>

<申请号>=CN93211406.7

<名称>=“无源”三相电动机保护器

<申请（专利权）人>=徐文秋

<发明（设计）人>=徐文秋

<申请日>=1993.04.28

<地址>=434004湖北省沙市市荆棉宿舍西区89栋中门2层4号

<摘要>=本实用新型是一种设有过载、短路和断相保护电

路的无源三相电动机保护器，该保护器电路是由

I/U变换、断相检测、过载取样、过载延时缓冲、启动

延时和驱动执行电路组成。它通过互感器将三相电

源的电流感应出电压，经二极管整流后，分别作为整

个电路的工作电压和检测信号，此信号再经模拟与非

门送往驱动电路执行。本实用新型具有工作可靠，能

及时保护电机不烧毁，节能、体积小、结构简单，便于

制作、安装和使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN93210341.3

<名称>=红外线节能自动开关

<申请（专利权）人>=朱同

<发明（设计）人>=朱同

<申请日>=1993.04.23

<地址>=641421四川省简阳县贾家前进路651号

<摘要>=一种红外线自动节能开关，采用红外线触发电

路，经接收电路后，进入放大电路，在根据需要调节延

时电路，然后带动负载工作；还可在该电路上加光控

电路，组成光控红外线自动节能开关，这种红外线自

动节能开关，结构简单，便于维修，安装方便，体积小，

功能全，可成功的用于各种由红外线控制的自动开

关，如：可用于自动水龙头，自动门，报警器，灯等，具

有节能高效的优点，特别是带光控的红外线自动节能

开关，特别适用于公共场所的照明灯控制，节能效果

显著，还可减少公共场所交叉感染。

<REC>

<申请号>=CN93212083.0

<名称>=双玻阳台保温门

<申请（专利权）人>=天津市建筑构件公司建筑门窗厂

<发明（设计）人>=冯树刚;石洪滨

<申请日>=1993.05.13

<地址>=300400天津市北辰区天穆村顺义道

<摘要>=双玻阳台保温门涉及一种民用住宅阳台进户门，

由门框及安装在门框上并可开闭的亮扇和门扇构

成。亮扇位于门扇的上方并镶有双层采光玻璃层，门

扇的上半部镶有双层采光玻璃层，门窗的下部则为双

遮光层，之间填有保温隔热材料，亮扇及门扇上部的

采光玻璃层可采用胶条固定并密封。本实用新型采

光良好，保温隔热性能优越，气密性和隔热性均达国

家《民用建筑节能设计标准》要求。因此，本实用新型

特别适于用作民用住宅阳台的进户门或外檐门。

<REC>

<申请号>=CN93212612.X

<名称>=充气式保温节能窗罩

<申请（专利权）人>=张小巍

<发明（设计）人>=张小巍

<申请日>=1993.05.17

<地址>=100011北京市安华西里一区六号楼1906号

<摘要>=本实用新型属于民用隔热保温用品，放在窗户

上，冬季保温、夏季可以隔热，是一种密封性好、使用

方便的充气式保温节能窗罩。其特征在于它由气囊

和系绳构成，气囊又由若干个连在一起的囊体和气嘴

组成，各囊体间相互独立，互不通气，其系绳固定在囊

体之间的结合处。该产品可采用软塑胶或其它涂胶

织物，设计成各种颜色或无色透明，并在其表面做各

种广告宣传和绘制图案，产品可系列化。

<REC>

<申请号>=CN93213083.6

<名称>=节能、多用途干衣箱

<申请（专利权）人>=祁存谦;童玉华

<发明（设计）人>=祁存谦;童玉华

<申请日>=1993.05.12

<地址>=510275广东省广州市中山大学蒲园区622栋504室

<摘要>=本实用新型涉及一种干衣箱。它由箱门(1)和箱

体(7)所组成，特征为箱门(1)边缘有门封装置(2)，箱

体(7)的上部设有指示灯(4)、定时元件(5)和排风口

(6)，内壁设有传热元件(9)，后壁设有温控元件(3)，

下部设有发热元件(10)、吹风元件(11)和进风口

(12)。该产品的优点为衣物干燥均匀，不变形，节能，

热效率高，既可干衣，又可作挂衣柜使用。

<REC>

<申请号>=CN93213419.X

<名称>=多功能钢木结构分户门

<申请（专利权）人>=杨二黑

<发明（设计）人>=杨二黑

<申请日>=1993.05.20

<地址>=054001河北省邢台县东汪乡景家屯村

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能钢木结构分户

门。主体框架为木框空腹，门芯填充填料，粘压钢网，

框架内有交错安装的钢筋，并与框架紧固，门面板为

多层板涂胶热压而成。门体四边包有钢边，门扇喷涂

耐火涂料。具有防盗、阻燃、隔音、隔热和保温等功

能，结构合理，是住宅建设的新型安全分户门。

<REC>

<申请号>=CN93217009.9

<名称>=整体式防火防盗门

<申请（专利权）人>=邓廷钦

<发明（设计）人>=邓廷钦

<申请日>=1993.07.01

<地址>=635000四川省达县市通川北路达县地区工交干部学校

<摘要>=一种整体式防火防盗门，由钢制门框、门扇组

成。其特征是，钢制门框通过防火铰链将整体式门扇

联结为一体，整体式门扇上装有三方位防火防盗门锁

和报警装置。门框和门扇均采用金属材料，能保证防

火防盗性能，门扇的主体材料可利用各种纤维粘合阻

燃板，成本低，结构好度高，隔音、隔热好，面板装饰效

果好；防盗门锁和报警装置提高了整体门的防盗安全

性。适用于有防火、防盗、隔音、隔热、装饰等多方面

要求的建筑用门。

<REC>

<申请号>=CN93216928.7

<名称>=一种节能高效捏合机

<申请（专利权）人>=邢文煊

<发明（设计）人>=邢文煊

<申请日>=1993.06.26

<地址>=453000河南省新乡市化工路西头第一化工厂

<摘要>=本实用新型公开了一种节能高效捏合机，其主机

包括：拌缸、拌轴、联轴器、球面滚子、轴承、轴承支座、

底盘等。原料在拌缸里充分搅拌(成加热反应)加工

好的物料从缸底的出料门外出，因为采用双轴传动后

加大了拌缸轴，所以生产效率提高了，由于采用了双

轴传动，直接出料和球面滚子轴承、机器的功率损耗

降低了，即动力被利用和总有效率提高了，因此，本实

用新型节省了用电量。

<REC>

<申请号>=CN93217525.2

<名称>=复合住宅多用门

<申请（专利权）人>=陈玉柱

<发明（设计）人>=陈玉柱;陈善久;刘洪臣;陈玉忠

<申请日>=1993.07.03

<地址>=130031吉林省长春市二道河子区

<摘要>=复合住宅多用门属于民用建筑中住宅用外门，也

适用于特殊场合安装使用。其特点是它由内外两套

门组合而成，门框与墙体固定方式采用夹装式，内外

门扇的外侧采用冷轧钢板压制而成，内侧采用阻燃装

饰板或其它装饰材料制成，门扇内充填不燃保温材

料，每个门扇上有四处锁点和两个固定栓，两门之间

的门扇上设有鞋架，衣帽架和杂物托盘。该门具有防

盗、防火、隔音、美观、多用为一体，安装快捷方便等优

点。

<REC>

<申请号>=CN93222311.7

<名称>=高郊节能多用生活采暖炉

<申请（专利权）人>=朱占民

<发明（设计）人>=朱占民

<申请日>=1993.08.27

<地址>=056002河北省邯郸市光明北大街72号邯郸市科技情报所工程师服务部

<摘要>=本实用新型属于一种由炉体、炉座及烟囱组成的

高效节能多用生活采暖炉，炉体包含有水套、水胆、烟

道、烟套、炉膛壁、二次通风助燃管、安全阀、保温层及

回水口，其中炉膛位于炉体中间，内外水套及烟套位

于炉膛壁之外；炉座包含有炉排、炉渣门；烟囱包含有

烟囱水套、保温层及热水管道；该炉结构合理，高效节

能，安全方便，特别适合住平房或三层以下楼房的家

庭、旅馆等采暖、做饭及洗澡用。

<REC>

<申请号>=CN93222523.3

<名称>=LHT型顺逆流漏斗式谷物烘干机

<申请（专利权）人>=哈尔滨市粮食烘贮自动化成套设备厂

<发明（设计）人>=张泽清;张金岭;薛滨生;常金传

<申请日>=1993.09.11

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区北安街4号3-2

<摘要>=本实用新型公开了一种可以烘干粒状谷物和其

它颗粒物料的烘干机，属F26B类。它由帽(1)、保温

的暂存仓(2)、料位器(3)、保温的烘干仓(4)、漏斗

(5)、热风进口(6)、感温元件(7)、排潮窗(8)、保温的

冷却仓(9)、冷却排潮窗(10)、冷却进风口(11)、出粮

管(12)、机架(13)和排粮装置(14)组成。并可以根据

谷物品种，处理量、降水幅度和烘后谷物的不同用途

制成不同截面尺寸和段次的烘干机，配以热源等组成

生产线进行烘干作业。具有节能、热效率高、烘干无

破碎，符合谷物自然干燥规律，烘后谷物品质好，结构

简单、紧凑等特点。

<REC>

<申请号>=CN93221899.7

<名称>=窗式空调器节能换气装置

<申请（专利权）人>=温格知

<发明（设计）人>=温格知

<申请日>=1993.08.12

<地址>=510125广东省广州市黄埔红山街红山三路28号

<摘要>=本实用新型提供了一种窗式空调器的节能换气

装置。它是在现有窗式空调机的结构基础上，在其顶

部或侧部设置一个壳体内安装有若干块A型和B型

波纹换热板6的新风排风热交换器7，利用A型和B

型波纹换热板交替叠成新风通道和排风通道，同时利

用内外导风管17和18将新风通道和排风通道接入

空调器内部的吸风口及排风口处。从而使普通的空

调器在进行正常的空调运行中，同时对室内空气进行

节能式的通风换气，使密闭的室内经常保持新鲜空

气，给人们的工作和生活创造一个舒适的环境。

<REC>

<申请号>=CN93222325.7

<名称>=发电机多功能自动停机换电装置

<申请（专利权）人>=王道信

<发明（设计）人>=王道信

<申请日>=1993.08.31

<地址>=434126湖北省江陵县国营三湖农场龚家垸分场铁塔队

<摘要>=一种发电机多功能自动停机换电装置由控制柴

油机油门和气门的电磁铁(10、12)、控制电磁铁(10、

12)的市电换电、断机油、断冷却水、定时和飞车的自

动停机开关(1、2、3、4、8)控制市电换电停机开关(1)

的双投交流接触器(7)和控制飞车停机开关(8)的时

间继电器(6)等构成，从而使该装置具有结构简单、功

能齐全、节能无耗、安全可靠、操作维护简便等优点。

<REC>

<申请号>=CN93223278.7

<名称>=造纸制浆黑液废碱回收装置

<申请（专利权）人>=内江市朝阳糖厂

<发明（设计）人>=阴国良;刘利侯;邓祥蓉;杨清淑

<申请日>=1993.08.31

<地址>=641001四川省内江市内江市朝阳糖厂

<摘要>=本实用新型提供了新颖的造纸制浆黑液废碱回

收装置，它有一炉体，在炉体上设有炉门，炉体内安装

有炉排，炉排的下面为绿液池，炉排的上面为燃烧室，

各燃烧室后部分别设有烟道门与烟道相通，燃烧室的

上面为干燥锅，烟道的上面设有余热节能器，炉体的

后上部设有取料口，炉体的顶部安装有集汽罩和抽汽

机。它采用碱木素固体直接燃烧的碱转化过程，使燃

烧、二级浓缩和干燥处理成为整体良性循环。特别适

合小纸厂使用。

<REC>

<申请号>=CN93223264.7

<名称>=节能三用门灯

<申请（专利权）人>=陈非

<发明（设计）人>=陈非

<申请日>=1993.09.11

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区安宁街88号2-273

<摘要>=一种节能三用门灯，将延时关断门灯、音乐门铃

和单路放音对讲功能结合在一起，安装在室外门旁上

方，扬声器安装在室内，延时门灯在室内外都可启动，

亮几分钟后自动关断，单路放音对讲可将门外声音不

失真的放大后传到室内。该机静态耗电很低，适用于

楼房居民安装，实用方便、节能。

<REC>

<申请号>=CN93223032.6

<名称>=木质防火门

<申请（专利权）人>=杨云祥;唐全民;周传发

<发明（设计）人>=杨云祥;唐全民;周传发

<申请日>=1993.08.28

<地址>=635000四川省达县机械二厂

<摘要>=本实用新型涉及一种木质防火门，它由门框、门

扇经铰链连接而成。其主要特点是：在木质门框、木

质门扇的迎火面上装有阻燃隔热的发泡隔热板，在门

框上装有阻燃、隔热的发泡密封垫。木质门框、门扇

都经阻燃剂浸泡处理。在火灾发生后，迎火面的发泡

隔热板及发泡密封垫厚度迅速增加到原厚度的10

倍，因而能有效地密封阻止火焰的穿透，实现防火。

<REC>

<申请号>=CN93226445.X

<名称>=节能干燥设备

<申请（专利权）人>=姚德利

<发明（设计）人>=姚德利

<申请日>=1993.10.18

<地址>=200082上海市高阳路310号

<摘要>=本实用新型涉及节能干燥设备，包括箱体、箱门、

加热装置、通风装置，其特征是：所说的干燥设备还装

有能充分回收排放之废气中的热能并循环利用的热

交换器，所说的通风装置的排气管道与热交换器的废

气进气管连通，所说的热交换器的预热空气出气管与

干燥设备内腔连通。本实用新型的优点是：热效率

高，节约能源并改善工作环境，还有紫外线消毒功能，

用于干燥各类物品，具有广阔的应用前景，对现有的

一些干燥设备节能改造开辟了新的途径。

<REC>

<申请号>=CN93227421.8

<名称>=五防双面档案柜

<申请（专利权）人>=高军玉

<发明（设计）人>=高军玉

<申请日>=1993.02.26

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区北京街一号(沈阳市档案局)

<摘要>=本实用新型是五防双面档案柜。它为铁制柜体，

构思新颖、工艺简单，具有防火、防尘、防潮、防虫、防

光、保持药性持久、无有害气体、节约档案库房等特

点；其主要技术特征是在柜体内设隔板，将存档案空

间分为两室，柜内设投药装置，柜体内表面涂层采用

水溶性防锈漆，柜体外表面采用特种防火涂料，柜门

内框装有阻燃密封胶条，以此达到有效保护和延长档

案寿命的目的。

<REC>

<申请号>=CN93227128.6

<名称>=层积板工艺门

<申请（专利权）人>=沈阳市林产工业经销公司

<发明（设计）人>=寇春业;朱嘉伟;李德康;孔令辛;陈金彬

<申请日>=1993.01.16

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区小南街新兴西里4号楼

<摘要>=本实用新型涉及建筑材料领域，属于一种层积板

工艺门。层积板工艺门采用经过阻燃剂蒸煮的旋木

单板，通过模压成型，制取单板门料，再模压相同形状

的钢网，层积板工艺门由模压成型的单板和钢网构

成，其中在二片单板中间夹覆一片钢网，涂刷粘合剂，

热压胶合，一次性制取制成品。本实用新型结构坚

固，美观、实用，成本低，适于工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN93227840.X

<名称>=民航飞机安全救生椅

<申请（专利权）人>=张学辉

<发明（设计）人>=张学辉

<申请日>=1993.04.10

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区昆山西路6段8-5号

<摘要>=一种民航飞机安全救生椅，其技术方案是：坐椅

设在包厢里，包厢壁及门的材质由防弹材料和阻燃材

料组成，包厢里设有便携式吸氧瓶，外面至少有两根

立式导轨，立在包厢的两侧，包厢外壁有导轨套，套在

导轨上，在包厢地板与机座底板上，设置一个火箭喷

包，火箭喷包的开关按钮，放在驾驶舱里。本实用新

型具有防弹、防火、防毒气的特点，还能缓冲硬着陆，

减少摔死的可能性，可大大减少空难损失。

<REC>

<申请号>=CN93227521.4

<名称>=节能防火进户门

<申请（专利权）人>=王世忠

<发明（设计）人>=王世忠

<申请日>=1993.03.09

<地址>=110002辽宁省沈阳市铁西区兴工街三段居民东里一号

<摘要>=这种具有节能防火功能的金属进户门，它的门框

是由中间夹垫阻燃带磁性橡胶片的内外两部分组成，

在它内外门板周边，结构接触的小侧面，及门扇中间

增强架与门扇面板之间均垫有阻燃胶片。在门扇的

空腔中，充填有岩棉、珍珠岩保温阻燃性的轻质材

料。所以这种新型进户门，就具备了密封，断冷(热)

桥，防火及防撬的功能。

<REC>

<申请号>=CN93228802.2

<名称>=钢包全程加盖封闭保温装置

<申请（专利权）人>=鞍山钢铁公司;鞍山钢铁公司第三炼钢厂

<发明（设计）人>=李开强;王英哲;徐成锁;冯志太;韩云元

<申请日>=1993.07.19

<地址>=114021辽宁省鞍山市铁西区

<摘要>=一种钢包全程加盖封闭保温装置，它的钢包盖通

过联接爪与钢包联接，这种联接方式在钢包直立时便

于包盖的摘取，而在钢包因排渣、更换滑动水口等作

业而必须倾倒时，包盖与钢包靠联接爪自行锁紧。由

于在钢包盖上留有靠自重而自动开闭的排渣门和测

温取样孔，所以在钢包接完钢水后的全程作业中，实

现包盖一直盖在钢包上的目的。这种装置结构简单、

性能可靠、作业工序简化，保温性能优良。接钢水之

前，钢包内衬温度可达900℃以上，节能效果显著，可

降低出钢温度、提高炉龄，降低各种材料消耗，效益巨

大。

<REC>

<申请号>=CN93228611.9

<名称>=氧化球团焙烧装置

<申请（专利权）人>=冶金工业部鞍山热能研究院

<发明（设计）人>=姜洪印

<申请日>=1993.06.28

<地址>=114004辽宁省鞍山市铁东区绿化街43号

<摘要>=氧化球团焙烧装置是钢铁工业中生产氧化球团

的一种机械化节能装置，它可替代平地吹氧化球团的

生产。其结构由三个大小相同的半球形炉体，装有控

制阀门的排烟管、送风管、热风循环管组成，特点是成

品率高，劳动强度小，不污染环境，节省能源和燃料，

生产周期短，成本低廉，占地面积少。

<REC>

<申请号>=CN93233755.4

<名称>=声控光控定时电子节能开关

<申请（专利权）人>=沈超群

<发明（设计）人>=沈超群

<申请日>=1993.04.20

<地址>=410005湖南省长沙市宝南街21号

<摘要>=声控光控定时电子节能开关由光控采样放大电

路(1)、声控采样放大电路(2)、光控声控门电路(3)、

定时触发电路(4)、可控硅调压电路(5)和直流电源

(6)组成，可控硅调压电路(5)和两个主回路端分别与

直流电源(6)的两个输入端相并接，电路装置的主要

元器件采用无触点的可控硅和集成电路。它无需人

手操作，自动地做到强光断电、弱光送电和定时断开，

显著地节省电能，极大地方便了用户，特别适合用作

公用照明开关。

<REC>

<申请号>=CN93235659.1

<名称>=防火防盗门

<申请（专利权）人>=陈宝祥

<发明（设计）人>=陈宝祥

<申请日>=1993.12.22

<地址>=520029广东省深圳市宝安49区屏村14巷114号

<摘要>=本实用新型提供了一种防火防盗门，由轻体薄壁

不同规格的槽钢和方钢构成门框和门扇，门框止口处

设有耐高温阻燃密封压条；门扇用方钢纵横交错构

成，上面有金属面板，金属面板上用阻燃胶粘贴一层

阻燃复合浮雕图案板，门扇中间填装岩棉。本实用新

型具有美观、豪华、防盗、防火、隔音、隔热等功能。

<REC>

<申请号>=CN93235268.5

<名称>=沥青出油阀

<申请（专利权）人>=湖南省益阳地区公路总段物资供应站

<发明（设计）人>=田力;尹民强;刘瑞清;刘兴国;龚正新

<申请日>=1993.12.22

<地址>=413000湖南省益阳市白鹿路24号

<摘要>=一种沥青出油阀，用于沥青贮油池或油罐沥青的

输出，传统用的闸阀或螺旋阀用于贮油池作阀门时，

由于体积大，结构复杂以及沥青的粘附堵塞，容易损

坏，造成能耗大，构件易损，且不易满足施工要求。本

实用新型采用圆柱形阀体(10)，平板式阀门(9)和以

支架板(3)，支架螺杆(5)构成支架。用手轮(1)和阀

杆(4)构成的操纵系统，控制阀门的开度和启闭，因而

成功地解决了阀门易损和沥青堵塞问题。体积减小

40～60％，重量减轻2/3，流通面积增加1.3倍以

上。结构简单可靠、易修、节能，在土建工程中具有推

广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN93236614.7

<名称>=大规格玻璃板四室热弯炉

<申请（专利权）人>=王盘石

<发明（设计）人>=王盘石

<申请日>=1993.04.08

<地址>=江苏省常州市工人新村南56幢乙单元301室

<摘要>=本实用新型是一种四室三工位的大规格玻璃板

热弯炉，包括有壳体、上部可伸缩滚轮式轨道、下部滚

轮式轨道、下端面处的门、有边轨的L形运载车、电

器控制柜。其特点是所用电加热管为石英管远红外

电加热管，设有位置可调的辅助加热器，L形运载车

在炉腔内的上下前后运动由前、后两组提升机构和

上、下两组传动机构来完成并互不影响。其优点是结

构简单合理、生产能力高、占地面积少、玻璃装卸方

便、节能、余热利用充分、玻璃退火质量好。

<REC>

<申请号>=CN93240529.0

<名称>=气带液燃烧装置

<申请（专利权）人>=朱思谦;王瑞荣

<发明（设计）人>=朱思谦;王瑞荣

<申请日>=1993.09.23

<地址>=516001广东省惠州市塘尾街63号

<摘要>=气带液燃烧装置，由通用的钢瓶、减压阀、角阀组

成，它设置有充气铜管和充气阀门，充气铜管与充气

阀门连接，铜管从钢瓶入口直插钢瓶底部。使用时将

盛满液化气的钢瓶与盛装残留液的钢瓶用胶管连接，

使气态燃料带动液态燃料汽化燃烧，使用起来方便、

节能，适用于使用液化气燃烧装置的改造。

<REC>

<申请号>=CN93242046.X

<名称>=节能土暖气锅炉

<申请（专利权）人>=张紫晶

<发明（设计）人>=张紫晶

<申请日>=1993.10.18

<地址>=015000内蒙古自治区临河市新华西街统建巷12-3号(盟卫生处)

<摘要>=本实用新型属于家庭作饭，取暖用的锅炉，其特

征是在排灰管中设有调节阀，盖式受热器的突出部分

可伸入炉膛受热，烟筒内设有螺旋型受热器，拐弯腔

内设有与气流方向垂直安装的受热器，灰仓门四周有

密封装置。本实用新型可高效地利用热量，控制燃

烧，达到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN93241955.0

<名称>=自然鼓风多功能民用炉

<申请（专利权）人>=管理

<发明（设计）人>=管理

<申请日>=1993.10.12

<地址>=117000辽宁省本溪市明山区东胜街七组(现住所)

<摘要>=一种自然鼓风多功能民用炉，它是由炉口体的

内、外边眼和施流火口，旋流环改变了传统炉具的热

流运行特征，由单根或双根螺旋管并行衬于耐火壁内

而于上部裸露以改造了传统民用炉夹水层横管技术，

实现了热合力加速的系统内部水循环，并结合带有

“风窗片”的炉箅受热强化内外气压差以实现自然鼓

风而节能省时的。

<REC>

<申请号>=CN93241361.7

<名称>=组合型抽屉式电子食具消毒柜

<申请（专利权）人>=廖赣尧

<发明（设计）人>=廖赣尧

<申请日>=1993.10.06

<地址>=528300广东省顺德市大良镇沿江西路118号

<摘要>=一种组合型抽屉式电子食具消毒柜，其柜体由多

个相互独立控制的消毒室构成，室内设有能与其侧壁

或底部作相对滑动或滚动的承物屉，消毒室的门体表

面设有感温标志。  本实用新型具有使用方便、安全、能对食具进行

分批消毒等优点，其节能效果明显。

<REC>

<申请号>=CN93241188.6

<名称>=高效节能民用生活采暖热风炉

<申请（专利权）人>=芦本福

<发明（设计）人>=芦本福

<申请日>=1993.10.07

<地址>=150046黑龙江省哈尔滨市动力区通郊路20号第二人民医院

<摘要>=一种高效节能民用生活采暖热风炉，由炉膛、炉

条、出灰门、排烟道、热管、冷风进口、热风出口及热风

形成腔构成，下端有冷风进口上端有热风出口的热风

形成腔呈圆形腔体，下端弯成弧形成直角的热管闭端

伸入到炉膛内并焊在膛壁上而上端带有散热片的热

管直立于热风形成腔内，燃煤热量经炉膛内壁、热管

及散热片辐射至热风形成腔，使进入的冷气被加热而

送至民用生活屋内达到取暖，其结构简单，生产容易，

无用热量散失少，高效节煤。

<REC>

<申请号>=CN93243603.X

<名称>=一缸双活塞式发动机

<申请（专利权）人>=王国柱

<发明（设计）人>=王国柱

<申请日>=1993.11.03

<地址>=022468内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂伦春旗克一河林业局贮木场

<摘要>=一种一缸双活塞式发动机，该发动机有进气门，

排气门，火花塞，连杆，曲轴等，该发动机的汽缸为筒

形，两端各有一活塞。本发动机具有使正、反力同时

作功，燃料燃烧充分，热能量损失小，节能的特性。

<REC>

<申请号>=CN93242922.X

<名称>=节柴汽化炉

<申请（专利权）人>=胡光海

<发明（设计）人>=胡光海

<申请日>=1993.10.19

<地址>=330004江西省南昌市湾里区五金标准件厂胡正转

<摘要>=一种节柴汽化炉灶。该炉包括烟囱1、灶体5、炉

体7和炉箅子12，内炉胆10的上方设有汽化孔16，

外炉胆9与内炉胆10之间设有气腔17，外炉胆9的

下方设有通气口15，炉体7的下方设有风量调节门

13，汽化进风挡板11上设有绝热材料8，灶体5底部

设有活动分火圈6，灶体5的顶部设有两个或两个以

上的环形挡火盖。该节柴汽化炉为单灶单层，结构简

单，成本低，适用范围广，比同类节柴炉降低成本25

～30％，且抗风节能性能好。

<REC>

<申请号>=CN93244180.7

<名称>=多功能节能清洁刷洗器

<申请（专利权）人>=南立荣

<发明（设计）人>=南立荣

<申请日>=1993.11.13

<地址>=100021北京市潘家园东里2楼6门201室

<摘要>=一种清洁用的刷洗器，它由手柄、机体、装有刷毛

的静刷和动刷、叶轮组成，静刷套于动刷外，通过轴安

装在机体上，静刷外圈与机体扣合，机体和手柄之间

装有套胶圈的喷嘴，叶轮由轮盖、轮体、叶组成，轮体

装在轴上，轮盖装在轮体上，并把叶均匀地卡住，这种

刷洗器，不需用电，只要水通过手柄喷嘴驱动叶转动，

从而使动刷在刷脏物的同时由水把脏物带走，当手柄

上装有喷头时，可以高压喷冲；手柄上装有阀门时，可

以直接方便关断水源，它是个节能产品，可用它来刷

洗汽车火车地面门墙等物。

<REC>

<申请号>=CN93244141.6

<名称>=多用电磁淋浴器

<申请（专利权）人>=苏学让

<发明（设计）人>=苏学让

<申请日>=1993.11.10

<地址>=100088北京市海淀区德胜门西大街甲5号地铁设计研究所

<摘要>=本实用新型提供一种以电磁加热器为热源的多

用电磁淋浴器，该种淋浴器热效率高、节能、功能多、

使用方便并绝对安全可靠。  加热门内嵌装电磁加热器元件，门下端装电源开

关、功率调节钮、定时控制钮、水箱箱体内的上水管装

漂浮阀门，当水往下降时，可自动补水，出水口前装混

合器使冷水热水相混合后自出水口喷射至淋浴喷头

达到大流量、喷洒有力的效果。  加热门以可摘卸合叶与水箱箱体挂接，可卸下伸

进水箱底，组成卧式电磁淋浴器，平放后可做电磁灶

用，实现了一器多用。

<REC>

<申请号>=CN93245021.0

<名称>=保温节能装配式轻体房屋

<申请（专利权）人>=付秀平;宋旺意

<发明（设计）人>=付秀平

<申请日>=1993.11.25

<地址>=100015北京市朝阳区南皋乡南皋村

<摘要>=本实用新型提出一种保温节能装配式轻体房屋，

属于房屋建筑技术领域。其主要技术特征：是用薄壁

钢管为骨架，氯氧镁轻质保温板作为墙体、屋顶、吊顶

和门，螺栓安装，氯氧镁沙浆堵缝；氯氧镁轻质保温板

是用木框、聚苯板、玻璃纤维布和氯氧镁沙浆制成。

具有良好的保温、节能、防火、防潮、防震和隔音性能，

在工厂预制，现场安装，施工期短，可作商亭、商店、饭

馆、办公室、住宅等多种用途。

<REC>

<申请号>=CN93245455.0

<名称>=手握式节能水枪

<申请（专利权）人>=帅鹏飞

<发明（设计）人>=帅鹏飞

<申请日>=1993.11.22

<地址>=334000江西省弋阳县第一中学

<摘要>=手握式节能水枪，它主要由压杆、阀体、射水管、

手柄、接水管等构成，该实用新型的特点是利用了杠

杆原理，推动阀体内腔的阀杆控制阀门的开启，不仅

适用于冲洗汽车，自行车、打扫卫生，还可用于工农业

生产。如给果园、菜园、花园洒水用。由于射水管口

采用了螺口，可根据需要配备各种喷嘴使用。

<REC>

<申请号>=CN93247315.6

<名称>=隔烟避灾帐篷

<申请（专利权）人>=沙明

<发明（设计）人>=沙明

<申请日>=1993.12.16

<地址>=273500山东省邹县东滩路28号地质队

<摘要>=本实用新型公开了一种隔烟避灾帐篷，该帐篷系

用阻燃篷布，折叠式金属框架及配气金属管装配而

成，帐篷将其内部空间与井巷隔离。配气金属管与井

巷中从地面或井巷以外输送压缩空气的管路联结。

放炮或发生灾害时，施工人员进入帐篷后，用拉链或

搭扣关闭帐篷门，打开配气控制闸阀，压缩空气通过

配气金属管排气孔口进入帐篷内形成正压力，阻止帐

篷外炮烟或有害气体侵入帐篷。避免炮烟或有灾气

体对外施工人员的侵害。

<REC>

<申请号>=CN93246559.5

<名称>=轻质节木建筑门

<申请（专利权）人>=杨占轩

<发明（设计）人>=杨占轩;蒋伟坤

<申请日>=1993.12.31

<地址>=471124河南省洛阳市孟津县老城东良村

<摘要>=本实用新型属于建筑门窗类，其以木质框架为骨

架，以瓦楞纸及其它类似材料作为芯料添入框架空格

内，在木质框架两边分别成型有与框架为一体的掺加

有玻璃纤维和玻璃丝网布的以镁质材料为主要原料

的门扇板面，最外围用木板条包边。本实用新型结构

较为合理，重量较轻且强度高，具有良好的保温、隔

音、阻燃性能和防潮、防腐性能、不易变形，其使用木

材量较少，由此可节约大量木材和资金。

<REC>

<申请号>=CN93247411.X

<名称>=多功能分体式吸排油烟机

<申请（专利权）人>=郭永旺

<发明（设计）人>=郭永旺

<申请日>=1993.12.30

<地址>=710082陕西省西安市大庆路十三路西仪横河公司电站科

<摘要>=本实用新型提供了一种多功能分体式吸排油烟

机，其特征在于它是由排风机箱、排风管和箱式吸烟

罩组成的箱体，排风机箱内装设涡轮式离心风机，排

风管上方设有室内排风接口、换向阀及二次抽风窗，

下端连接箱式吸烟罩，其正面设有吸烟格栅，底部设

排油孔和屏板。其优点是结构简单、少占空间、节能、

噪声小、吸烟效果好。

<REC>

<申请号>=CN93246730.X

<名称>=周边带通长密封沟槽的防盗安全门门框

<申请（专利权）人>=田焕章

<发明（设计）人>=田焕章

<申请日>=1993.12.02

<地址>=450053河南省郑州市南阳路171号

<摘要>=一种隔声、保温和防火等密封性能良好的周边带

通长密封沟槽的防盗安全门门框，它是由周边带通长

长方形沟槽的钢板门框及通过不易燃、不会产生有害

气体的抗老化粘合剂固装在沟槽内的管状阻燃弹性

密封件组成。关闭门扇时，门扇挤压密封件，密封件

靠其弹性变形紧紧贴合在门扇上，完全消除了门扇与

门框在关闭状态时的配合间隙，起隔声、保温和防火

等作用，可广泛用于工业与民用建筑上。

<REC>

<申请号>=CN94202886.4

<名称>=顶置侧压式圆锥台形旋转进、排气系统

<申请（专利权）人>=厚福壮

<发明（设计）人>=厚福壮

<申请日>=1994.02.03

<地址>=100034北京市西城区阜内大街四号

<摘要>=本实用新型的顶置侧压式圆锥台形旋转进、排气

系统，是适用于机动车汽油发动机上的进、排气系

统。涉及机动车配件领域。其整体结构是由一个卧

式外壳，分前、后两部分结合而成，内部呈筒状，前半

部套状横向定位进气口，其上环绕侧压弹簧，后半部

套装圆锥台形旋转进、排气筒体，筒体上开有两个进、

排气窗孔，筒体前端连接一正时从动链轮和正时链

条。前、后两部衔接，由链轮、链条传动，筒体旋转，旋

转时两个进、排气窗孔轮流和外壳底板上的进、排气

通口对准，达到循环进、排气的功能。本实用新型结

构合理、部件少、节能、廉价。

<REC>

<申请号>=CN94204627.7

<名称>=组合式骨灰盒存放柜

<申请（专利权）人>=陈维谦

<发明（设计）人>=莫岫方;陈维谦;白建民

<申请日>=1994.02.08

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市动力区亚麻街20号2单元1楼6门

<摘要>=本实用新型公开了一种组合式骨灰盒存放柜，主

要特点是由侧板、底板、顶板和门组成的柜体，每两个

由中连板背靠背组合，底板、顶板的两侧有连接片，连

接片的上下孔与侧板上的孔相对应，由螺钉使柜体上

下组合起来，门与门框呈可转动连接，本实用新型组

合叠放后稳固、占据空间小、可拆装，方便运输，用塑

钢制做，阻燃，使用安全。

<REC>

<申请号>=CN94204765.6

<名称>=一种无压节能立式锅炉

<申请（专利权）人>=袁满

<发明（设计）人>=袁满

<申请日>=1994.02.20

<地址>=017100内蒙古自治区伊盟准格尔旗科协

<摘要>=本实用新型涉及一种无压节能立式锅炉，其特征

是在内胆上焊有条形真空或半真空壁，该壁下部进入

燃烧室，上部延伸到锅炉水腔；在烟道中有周边与内

胆相吻合且留有烟窗的楔状水冷壁，且每相邻两个楔

状水冷壁交错排列，使烟道走向呈

<IMG SRC="94204765.6_AB_0.TIF" WIDTH=74 HEIGHT=34>

形。这种结构

决定了该锅炉的节能效果，并简化了制作工艺，降低

了成本。适用于制成各种大小型号及用途的锅炉。

<REC>

<申请号>=CN94204995.0

<名称>=高效节能采暖炉

<申请（专利权）人>=阿城市设备机械厂

<发明（设计）人>=李基哲

<申请日>=1994.04.05

<地址>=150300黑龙江省阿城市河东街阿城市设备机械厂

<摘要>=一种高效节能采暖炉，呈圆柱、立式、塔形结构，

分上、中、下三层；炉体外壳由不同直径的三级水套焊

接而成；炉体内部自下而上为灰室、给风系统、燃烧

室、蒸汽助燃装置、预热二次风箱、二次燃烧室、炉胆、

第二除尘器、炉帽胆、第三除尘器，炉体外壳上有回水

管、上水管、排气管、出灰门、炉门、出灰口、一次风管、

活动炉排手柄，水套与炉胆、炉帽胆间有水管相联，该

实用新型结构简单，热效率高，除尘效果好，采暖、供

热水方便。

<REC>

<申请号>=CN94205731.7

<名称>=组合式带纱扇推拉窗

<申请（专利权）人>=北京百龙化学建材总公司

<发明（设计）人>=于万富

<申请日>=1994.04.01

<地址>=100027北京市东城区胡家园22号楼

<摘要>=组合式带纱扇推拉窗，由主型材拼接框架和副型

材所组成，主型材右侧中部有凹槽，其上部延伸形成

一凸块，拼接框架左侧中部边有凹槽，左上端向左延

伸成一钩形凸块，左下部有凸块，该凸块嵌合在主型

材凹槽内，而钩形凸块正好与主型材凸块配合，副型

材下端有凹槽，而拼接框架的矩形部分嵌合在此凹槽

中，左侧有T形槽，槽中置放毛刷，副型材上部有梯

形槽，槽中装入纱扇，本推拉窗可安装双层玻璃，节能

保温效能良好。

<REC>

<申请号>=CN94205400.8

<名称>=消防管道自动控制保护装置

<申请（专利权）人>=张秋芝

<发明（设计）人>=张秋芝

<申请日>=1994.03.31

<地址>=048007山西省晋城矿务局凤凰山矿机电科

<摘要>=一种消防管道自动控制保护装置。包括有消防

专用阀、管道继电器、支路节门。喷头、连接管道、供

水设施及控制电路。消防专用阀装于两个弯管道组

成的串联管道之间，出口腔直通喷头；管道继电器装

于消防管道与静压管道之间；支路节门装于消防管道

与并联管道之间。本实用新型可对室内、室外、矿井

巷道及需要加强消防的场所进行消防自动控制保

护。发生火灾时，能在火灾范围未扩散前撒水灭火，

通过消防网络对火区周围易燃易爆物品撒水阻燃或

降温，控制火灾范围扩大。

<REC>

<申请号>=CN94207316.9

<名称>=节能微动阀门

<申请（专利权）人>=陈海泳

<发明（设计）人>=陈海泳

<申请日>=1994.03.17

<地址>=710061陕西省西安市南郊陕师大家属楼6-4-10

<摘要>=一种节能微动阀门，本实用新型的特点为阀体为

一活塞套，活塞下连有主阀瓣，活塞的上下移动能使

主阀瓣盖住阀门管道内设置的隔层上的流体通过口，

有流入通道和流出管道把高压腔和活塞腔及低压腔

连通，在流出管道上有控制阀门，操作控制阀门就能

控制管道阀门的开启与关闭，从而使大口径管道阀门

的操作非常灵便，其结构性密封性能很好，不会出现

跑、冒、滴、漏现象，而且结构简单，制作容易。

<REC>

<申请号>=CN94206335.X

<名称>=单框双玻璃节能保温铝合金推拉窗

<申请（专利权）人>=阎恩占

<发明（设计）人>=阎恩占

<申请日>=1994.03.21

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市西四条路162号

<摘要>=单框双玻璃节能保温铝合金推拉窗，窗框总成由

铝合金方管型材下框1、立框4、中框11和上框15

所构成。下框1的上方镶有下滑道2、立框4的内侧

镶装有立滑道5，中框11的下方装有上滑道10，两

扇主窗的光启6与中钩启16、上码头9和下码头3

组成的扇框中镶有两层玻璃7，玻璃7周边与扇框结

合处设有橡胶封条并用胶粘剂密封粘结，在上框15、

中框11之间装有两层亮窗玻璃13，亮窗玻璃13周

边外侧设有U形槽铝压条12。

<REC>

<申请号>=CN94206336.8

<名称>=单框双层扇节能保温铝合金推拉窗

<申请（专利权）人>=阎恩占

<发明（设计）人>=阎恩占

<申请日>=1994.03.21

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市西四条路162号

<摘要>=单框双层扇节能保温铝合金推拉窗，窗框1的横

框和立框为同一结构的铝合金型材，横、立框对接处

裁制成45°角的坡口并在空腔内设置联结块5，用

自攻螺钉6将横、立框固定到联结块5上形成一体，

双层四扇窗扇分别由光启2、中钩启4、上码头8和下

码头7以及玻璃3组合而成，玻璃3的周边处镶有密

封胶条并用胶粘剂粘结密封，上码头8的滑槽内装有

限位块9，窗框1设有四条滑道和一条遮边，外侧两

条滑道之间的下部设有倾斜的坡面。

<REC>

<申请号>=CN94206722.3

<名称>=高效节能可调式燃气窑

<申请（专利权）人>=扬文心

<发明（设计）人>=扬文心

<申请日>=1994.03.06

<地址>=333000江西省景德镇市新村西路34幢412室

<摘要>=本实用新型属于一种可调节窑内温差的燃气节

能窑。该窑由窑室，复合结构窑墙，窑顶、喷嘴、窑门、

窑底、烟道等所构成。其要点在于窑墙及窑门内嵌了

一小长方形铁壳体块构成的空气阻尼隔热层，在窑底

中部竖装着2-5根带调节板的吸烟管，烟道口装有

烟量调控板；喷嘴其喉口与混合管长度比1∶7-

10。  本实用新型与现有技术相比，结构合理，实施方

便，具有高效、节能、温差小等良好的综合使用性能，

它可大大地提高产品烧成的合格率。

<REC>

<申请号>=CN94207317.7

<名称>=节能微动阀门

<申请（专利权）人>=陈海泳

<发明（设计）人>=陈海泳

<申请日>=1994.03.17

<地址>=710061陕西省西安市南郊陕师大家属楼6-4-10

<摘要>=一种节能微动阀门，本实用新型的特点为阀体为

一活塞套，活塞下连有主阀瓣，活塞的上下移动能使

主阀瓣盖住阀门管道内设置的隔层上的液体通过口，

有流入管道和流出通道把高压腔和活塞腔及低压腔

连通，在流入管道上有控制阀门，操作控制阀门就能

控制管道阀门的开启与关闭，从而使大口径管道阀门

的操作非常灵便，其结构性密封性能很好，不会出现

跑、冒、滴、漏现象，而且结构简单，制作容易。

<REC>

<申请号>=CN94208909.X

<名称>=伸缩式车房

<申请（专利权）人>=解放军第二七六五工程指挥部

<发明（设计）人>=曲春久;陈辉

<申请日>=1994.04.09

<地址>=730020甘肃省兰州市焦家湾南路287号

<摘要>=本实用新型涉及存放小型汽车的活动车房，它包

括人字形顶板1及房梁16，立板3，地轨10，框架8，

门11和门框14。特点是顶板1可叠层式伸缩，立板

3可屏风式伸缩，立板3的上沿有轨道，可使房梁16

下端的轴承2在其上运动，立板3的下沿有轴承5，

可在地轨10内运动，框架8固定在墙上或地上，缩合

后，顶板1、立板3全部进入框架8中，将地轨10翻

折在门框14外两侧，可用门栓12锁住。本实用新

型结构合理、新颖，占地面积小，操作简单，具有良好

的防雨、防风、防晒、防盗、阻燃功能。

<REC>

<申请号>=CN94209756.4

<名称>=外循环流化床锅炉

<申请（专利权）人>=开封锅炉厂;中国科学院工程热物理研究所锦州锅炉厂

<发明（设计）人>=张亚夫;王景福;张风民;包绍麟;夏则炎;邱文奇;王达三;付伍岭;宋永富;张家平;马界胜;刘思明;孙永明;党桂林

<申请日>=1994.04.20

<地址>=475002河南省开封市东郊公园路

<摘要>=一种外循环流化床锅炉，由燃烧室及两套由旋风

分离器及返料器构成的物料外循环装置组成。燃烧

室上部两个烟窗分别与两旋风分离器相通，两返料器

分别通过返料管与燃烧室连通，旋风分离器顶部的支

撑板是由耐火材料浇注成，返料器下方设置有布风板

及风帽，可使物料不断循环进入燃烧室再燃烧，本实

用新型不但返料效果好，脱硫率高，对空气污染小，而

且使用寿命长，燃烧效率高，是一种适于制造

20t/h、14KW的高效、节能、低污染型锅炉。

<REC>

<申请号>=CN94211839.1

<名称>=高效节能煤柴两用炉

<申请（专利权）人>=中国农业机械化科学研究院

<发明（设计）人>=张成堂

<申请日>=1994.05.11

<地址>=100083北京市德胜门外北沙滩一号

<摘要>=本实用新型属于炊事用炉，实用于乡镇煤柴两用

节能炉。它具有二个燃烧室，有一个可调的炉排，采

用二次通风门可提供足够的空气，使本实用新型具有

节能、省料、污染小、体积小，既可以使用柴草又可使

用煤，操作简便等优点。

<REC>

<申请号>=CN94210932.5

<名称>=燃烧室顶端排气的二冲程发动机

<申请（专利权）人>=王玉明

<发明（设计）人>=王玉明

<申请日>=1994.05.11

<地址>=030012山西省太原市并州东街负118号11楼1单元5号

<摘要>=本实用新型属于节能二冲程发动机，适用于汽

车、摩托车上。其特征：排气口的排气管横向置于气

缸盖中及燃烧室顶端，在曲轴箱与排气管之间增设有

排气控制机构；排气控制机构由摇臂、推杆及排气口

开启装置组成；气缸盖、燃烧室壁及排气管采用耐高

温的陶瓷材料制成。从而使气缸盖和燃烧室不需要

设冷却系统，排气门不用润滑系统。本发动机燃烧效

率高，排除废气干净，节约能源，运行可靠。

<REC>

<申请号>=CN94211716.6

<名称>=双玻密闭保温窗

<申请（专利权）人>=北京市大兴县宏远金属结构公司

<发明（设计）人>=李宝卷;靳连鲍

<申请日>=1994.05.06

<地址>=102600北京市大兴县黄村团河路口

<摘要>=本实用新型属于一种保温窗结构，特别涉及于一

种镶嵌双层玻璃的密闭保温窗。它主要由窗框，窗扇

框，玻璃，弹性夹条和密封条构成，其中的弹性夹条包

括塑料框条，隔离条和压玻条。本实用新型密封性能

好，节能保温，结构简单，用料省，成本低，可在室内安

装，安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN94211792.1

<名称>=仿玉雕花装饰板

<申请（专利权）人>=孙文章

<发明（设计）人>=孙文章

<申请日>=1994.05.09

<地址>=061001河北省沧州市白官屯新村十排359号

<摘要>=

本实用新型提供了一种仿玉雕花装饰板。该装

饰板由胶衣树脂的凸花式面层粘合玻璃钢衬层、衬层

粘合增强塑料式填充层和高强树脂的底层复合组成，

其结构新颖、强度高、韧性好、防水耐腐、抗压阻燃、表

面如玉雕花。适用于制做门、窗、家具和房屋内墙、厅

室的装饰。

<REC>

<申请号>=CN94211850.2

<名称>=阻燃节能门

<申请（专利权）人>=邯郸市新亚实用技术研究所;邯郸市房管局阻燃装饰材料厂

<发明（设计）人>=谷世武;张定尊;阮海臣;刘桂法

<申请日>=1994.05.11

<地址>=056001河北省邯郸市陵东街46号

<摘要>=阻燃节能门是一种以氧化镁、氯化镁、硫酸(或

磷酸三钠)、粉煤灰和

水混合浆制成的阻燃

固化板做面板，以木框

为骨架、以轻体材料

(聚苯泡沫板或瓦楞

纸)为芯材，用压力机一次模压成型的，其结构如图1。此门

最大特点是：阻燃、防火、隔热、节能、节约木材、坚固耐用、

寿命长、永不变形，而且价格低廉，其用途广泛、市场大，如

宾馆、饭店、机关、学校、民用建筑等均可使用本产品。

<REC>

<申请号>=CN94211861.8

<名称>=双向滑旋节能型多功能塑料窗

<申请（专利权）人>=陈秋贵

<发明（设计）人>=陈秋贵;朱培均

<申请日>=1994.05.11

<地址>=100083北京市海淀区花园路3号

<摘要>=一种节能窗用玻璃，由内外两层玻璃构成，两层

玻璃之间留有被抽成真空的空间，在该空间内设有网

状支撑骨架层，在其外层玻璃的内侧面上镀有半透镀

膜，以阻止室内外热辐射引起的热交换，同时兼具采

光效能。在内外两层玻璃的四周围有能使之密封、防

止空气渗入的封沿及其护边。使用该窗用玻璃，可以

有效减少消耗一次能源和相应的温室气体排放，而很

好地发挥采光、保温、绝热和美化设施的综合效能，故

人们褒奖称之为“绿色玻璃”。

<REC>

<申请号>=CN94213179.7

<名称>=自控闭水节能装置

<申请（专利权）人>=王章林

<发明（设计）人>=王章林

<申请日>=1994.05.26

<地址>=727000陕西省铜川市铁路南站职工食堂

<摘要>=自控闭水节能装置不需任何附加能源，由观察窗

观察是否有水，拉动拉绳使内有铁基体的浮球升起而

供水，放开拉绳停水时关闭水路。水流全部经由磁力

线最密集处被磁化。使未关闭的水笼头在来水后不

使水任意流淌达到自控闭水节能、消除了传统闭水装

置不能自控，避免了浪费水源和不必要的水费开支等

问题。有益于国家、集体和家庭。结构简单，使用方

便，可向用户提供磁化自来水。

<REC>

<申请号>=CN94213861.9

<名称>=节能窗用玻璃

<申请（专利权）人>=北京市西城区新开通用试验厂

<发明（设计）人>=石行

<申请日>=1994.06.08

<地址>=100032北京市辟才胡同80号

<摘要>=本实用新型属于建筑材料应用技术领域。本实

用新型采用在窗框上下各设2条滑轨和一条纱窗轨，

对应滑轨内的上下窗框中空，其内设有互不影响滑动

的活动块，2外窗和内窗的一侧两端设有转轴和活动

块轴接，另一侧两端设有卡销，并设有挂钩，挂槽锁定

开启窗框，使本实用新型具有双向滑旋开启内外窗，

使用方便，密封节能和隔音的优点。

<REC>

<申请号>=CN94214288.8

<名称>=双炉体节能炉

<申请（专利权）人>=石战友;舒龙祥

<发明（设计）人>=石战友;舒龙祥

<申请日>=1994.06.18

<地址>=024500内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗林业局河南苗圃

<摘要>=本实用新型公开一种双炉体节能炉，其结构要点

是：可通循环水的热水箱与炉体A及炉体B联接，炉

体A内层为水套，水套下端接出水口；炉体B内层为

炉胆保温层。两炉体中间分别在水套、隔热保温层下

安装炉箅子，上端有给风孔，下端开炉门并开有鼓风

机口。热水箱在每一炉体上部各有一可与烟筒相通

的循环烟道，在循环烟道顶部热水箱上开炉圈口。

<REC>

<申请号>=CN94214008.7

<名称>=一种垃圾装袋清洁箱

<申请（专利权）人>=崔衍霖;范兰生

<发明（设计）人>=崔衍霖;范兰生

<申请日>=1994.06.04

<地址>=810021青海省西宁市南川东路九号

<摘要>=本实用新型属于一种清洁用具，可用于家庭和公

共场所盛装垃圾的清洁箱。它由箱体、箱体上部通过

铰接连结的箱盖，箱体正面通过铰接连接的箱门其上

装有把手，箱体底部装有省力滑板器及通过脚踏启盖

器装置，箱体内装有阻燃垃圾袋组成。阻燃垃圾袋口

有穿绳孔，阻燃垃圾袋可以由化纤材料、塑料等制

成。本实用新型可广泛适用于城镇居民，街道便用倒

取垃圾方便，清洁卫生美观。

<REC>

<申请号>=CN94214965.3

<名称>=节能无污染家用煤炉

<申请（专利权）人>=桂成良

<发明（设计）人>=桂成良

<申请日>=1994.06.09

<地址>=436500湖北省黄梅县人民法院

<摘要>=节能无污染家用煤炉，属于机械工程中固体燃料

家用炉或灶的技术领域。其燃烧室和加热腔分别由

两直径和柱高不相等的圆环柱状体的热水器构成。

燃烧室的下部设有由电炉盘、电炉丝和转动机构组成

的电点火器。加热腔的热水器的上端面与炉顶截热

配件的下端面相邻，沿径向开有一横截面为长方形孔

槽与烟窗相通，转动手摇柄使电点火器上升或下降以

控制煤炉处于助燃或自燃状态。本实用新型的热效

率可提高70％以上；安全卫生无污染，可采用电点火

或人工引火。适于作为家庭的炉灶设备。

<REC>

<申请号>=CN94215841.5

<名称>=门式起重机地下开口式馈电装置

<申请（专利权）人>=金川有色金属公司

<发明（设计）人>=麻玉璞

<申请日>=1994.07.01

<地址>=737104甘肃省金昌市

<摘要>=本实用新型属于一种馈电装置，尤其适用于门式

起重机，电动平板车等电动设备的馈电装置。本实用新型由安装在地沟内的“匚”形框架梁，固

定于该梁上的滑触线与牵引器上的集电器相配合为

门式起重机和电动平板车供电，“匚”形框架梁的上梁

预埋的铁板通过螺杆与滑触线固定架相连接，并接

地。  本实用新型克服了架空式或软电缆缠绕式馈电

装置的诸多弊端，具有不占地面和地上空间、安全、节

能等优点。

<REC>

<申请号>=CN94214634.4

<名称>=双轨无机防火卷帘

<申请（专利权）人>=蒋登富

<发明（设计）人>=蒋登富;陈礼德

<申请日>=1994.06.20

<地址>=635000四川省达县机械二厂宿舍院内

<摘要>=本实用新型涉及一种应用于建筑领域用作防火

门和防火隔断墙的双轨无机防火卷帘。其特点是：防

火卷帘由内外帘板分体式双轨组合而成，传动结构为

同轴传动和分轴传动。帘板由芯板、隔热材料、阻燃

外层、横骨架构成。

<REC>

<申请号>=CN94214835.5

<名称>=大型简易恒温设备

<申请（专利权）人>=余贵辰

<发明（设计）人>=余贵辰

<申请日>=1994.06.09

<地址>=353000福建省南平地区科委

<摘要>=

本实用新型涉及一种大型简易恒温设备，其由箱

式保温体、保温基座、通气排气口及加热装置组成。

箱式保温体内部构成的长通道两端开口，前端为门后

端为通气排气口，其它的通气排气口开在侧壁上，加

热装置位于通道内。保温基座由保温材料或土垒成，

箱式保温体的1/2～2/3位于保温基座内；长通道

后端的通气排气口上还可装有排风机。本设备可广

泛用于仓储及厂房等，节能效益显著。

<REC>

<申请号>=CN94217850.5

<名称>=复合无机防火防烟卷帘

<申请（专利权）人>=邓廷钦;邓波

<发明（设计）人>=邓廷钦;邓波

<申请日>=1994.08.01

<地址>=635000四川省达川市通川北路达川地区工交干校

<摘要>=一种复合无机防火防烟卷帘，其特征是卷帘为复

合防火防烟卷帘帘板，在导轨与卷帘之间设有卷帘防

烟机构；复合防火防烟卷帘帘板内腔填充无机隔热材

料，板体外表覆以无机隔热材料及阻燃层；卷帘防烟

机构由设置在导轨与卷帘之间的竖向条型防烟活门

等组成，防烟活门上粘贴有弹性防火密封填料，优点

是：刚性和气密性好，耐火极限长，防腐性能好，卷帘

防烟机构的防烟活门，结构简单可靠，不怕停电，适用

于各种防火防烟卷帘式门。

<REC>

<申请号>=CN94218026.7

<名称>=一种具装饰外罩的电子节能荧光灯

<申请（专利权）人>=广州国华电子开发有限公司

<发明（设计）人>=黄国华;曾祥加;吴洪昌

<申请日>=1994.08.03

<地址>=510630广东省广州市天河区棠东丰乐大道18号

<摘要>=一种具装饰外罩的电子节能荧光灯，由灯头、上

盖、玻璃外罩、U形灯管、灯管支座和电子镇流器组

成，其特点是通过上盖上通风窗和电子镇流器的安装

位置的改进，使罩内空气形成对流，控制了罩内的温

升，可明显延长电子节能荧光灯管和电子镇流器的使

用寿命，并将电子灯的功率从现有的8—12W提高

到15W左右。

<REC>

<申请号>=CN94218651.6

<名称>=阻燃装饰门扇

<申请（专利权）人>=张中林

<发明（设计）人>=张中林

<申请日>=1994.08.07

<地址>=332000江西省九江市鱼苗塘111号建华大理石厂转

<摘要>=一种建筑物用阻燃装饰门扇，为克服现有复合型

防火门结构复杂、造价昂贵的缺陷，本实用新型以木

料作框架，内外两面采用带浮雕图案的菱镁装饰板嵌

装在框架内，两装饰板之间为一层起支承作用的格状

木架，三层之间用胶粘剂、木螺钉相连并与框架固定

在一起构成门扇。本实用新型与现有技术相比成本

大为降低，且外形美观、防火性好。

<REC>

<申请号>=CN94218577.3

<名称>=可调烟道集热炉盆

<申请（专利权）人>=朱志敏

<发明（设计）人>=朱志敏

<申请日>=1994.08.24

<地址>=302650河北省永清县城内体育场道4号

<摘要>=

可调烟道集热炉盆，属各种家用燃煤炉的改进部

件，其特征是在炉盆中增加了调烟道集热套，集热套

与炉盆壳之间构成环形烟道，并可在炉盆壳中水平旋

转调解，使集热套壁侧面上的排烟口至炉盆排烟通门

的距离，在环形烟道中增长或缩短。改变了原炉盆，

炉口直通烟筒口的直接排烟方式。炉口产生的高温

热气流经集热套排烟口流入环形烟道，在环形烟道中

形成热对流，使炉盆能传导更多的热量供换热利用，

提高了炉具的使用性能和节能效果。

<REC>

<申请号>=CN94219568.X

<名称>=臭氧消毒柜

<申请（专利权）人>=北京兰菊电器公司

<发明（设计）人>=何栋梁

<申请日>=1994.08.26

<地址>=100020北京市朝阳区工体东路18号北京兰菊电器公司

<摘要>=一种臭氧消毒柜，包括柜体1，设在柜体1顶部

的臭氧发生器2，电器控制装置6和设在柜体1背部

的加热装置5，在柜体1顶部和柜门上设密封条7，使

柜体全密封，在柜体1的顶部设有使臭氧迅速均一分

布的风扇3，在柜体1内的底部设有加湿装置4。本

实用新型灭菌率高、省电节能、臭氧不外泄，可确保使

用者安全，完全达到卫生部颁发的卫生标准要求。

<REC>

<申请号>=CN94219904.9

<名称>=智能供水节能装置

<申请（专利权）人>=杨逢云

<发明（设计）人>=杨逢云;杨键

<申请日>=1994.08.16

<地址>=710300陕西省户县草堂路66号

<摘要>=本实用新型涉及一种智能供水节能装置，一个直

流电源电路的末端安有程序控制电路，其程序控制电

路又是由时基电路、与门电路、非门电路组成，在与门

电路和非门电路之间设有水情传感器和水满传感器，

程序控制电路的末端连接一个SSR固态继电器，固

态继电器控制水电磁阀的开或关。它具有一机多用，

自动化程度高，可随时提醒主人对有或无自来水进行

监测和报警，可供限期用水，自动蓄水和任意用水进

行选择，是高层或定时供水不可少的装置。

<REC>

<申请号>=CN94218915.9

<名称>=全塑封线圈风冷式节能霓虹灯变压器

<申请（专利权）人>=中国江南航天工业集团公司新峰仪器厂

<发明（设计）人>=陈天仁;钱浩臣

<申请日>=1994.08.12

<地址>=563114贵州省凯山254信箱

<摘要>=本实用新型属于霓虹灯电源装置，尤其适用于壳

式或芯式铁芯的霓虹灯变压器。本实用新型采用全

塑封次级线圈，由内、外磁分路片并联组成复合磁分

路、外壳上开有百页窗或通风孔构成芯体与外壳之间

风冷式对流散热。特别是变压器芯体与外壳之间无

须灌封(除空气外)绝缘防潮材料，免去有污染工序，

利于环保，利于安全生产，是一种具有推广应用价值

的可靠性高，寿命长，重量轻，输出功率大，节能又便

于维护的新型霓虹灯变压器。

<REC>

<申请号>=CN94219295.8

<名称>=客车门自锁磁力开关

<申请（专利权）人>=张天祝

<发明（设计）人>=张天祝

<申请日>=1994.08.27

<地址>=151100黑龙江省肇东市运输公司

<摘要>=本实用新型公开一种客车门自锁磁力开关。它

是一种由气阀和自锁组件组合而成，当自锁组件的线

圈瞬间接通电源时；气阀被自锁在增压和泄压两种状

态。由这种磁力开关组成的门控系统，具有节能，安

装方便。操作可靠的优点。其特征在于气缸的阀杆

与活塞连动；滑槽架作用于活塞:而使气阀在充压和

泄压之间转换，线圈每接通一次，滑块在逆止的A、

B、C、D、A循环滑移，分别使活塞位置变化，配以门

作动筒即可实现门的启闭操作。

<REC>

<申请号>=CN94221039.5

<名称>=塑合材料

<申请（专利权）人>=黄涛;颜军

<发明（设计）人>=黄涛;颜军

<申请日>=1994.09.09

<地址>=434100湖北省江陵县荆州镇钟鼓楼张居正街101号荆州地区教育实验工厂

<摘要>=

一种塑合材料，它包括面层(1)、中间层(2)、底层

(3)，它是由塑料、植物茎秆、木材边角料与阻燃剂和

高强粘合剂混合后制成。该材料能锯、能钉、能根据

人们需要制成型材、板材及各种异型材料，且质量轻、

强度高、防火、防水，制造工艺简单、造价低廉，广泛适

用于制作建筑物上的门、窗、地板、装饰板及各种家

具。

<REC>

<申请号>=CN94222600.3

<名称>=延时分流灯控器

<申请（专利权）人>=吕建虎

<发明（设计）人>=吕建虎

<申请日>=1994.09.28

<地址>=321404浙江省缙云县壶镇解放中街16号

<摘要>=

本发明涉及一种电子领域的延时分流灯控器，它

主要由电阻、电容、二极管、稳压二极管、可控硅组

成。其利用双充放电回路的组合并分别对可控硅的

导通和截止作时差控制来实施延时控制功能。它设

计科学，制作简单，利用其只要拨动开关一次，就能使

其所控电灯在预置短时间内延时工作后即行自动熄

灭。既可免除再次关灯之劳，又可杜绝因忘记关灯而

造成电能浪费的弊病，它确是一种可广泛适用于门

灯、楼梯灯、走廊过道灯的节能灯控器。

<REC>

<申请号>=CN94223168.6

<名称>=内开板式防盗门

<申请（专利权）人>=冯艳

<发明（设计）人>=白洪武;冯艳;周振全

<申请日>=1994.09.28

<地址>=710089陕西省西安市阎良区73号信箱6-4分箱

<摘要>=一种内开板式防盗门，门板3的夹层内安装一锁

舌6可向两边伸缩的中间锁7，与锁舌6连接的锁叉

5穿过门板3的上、下框并伸入到门框2的锁坑4内

将门锁定。在铰链8的两片上分别设有扣眼11和

锁销14，中轴12上还套有衬套13。该门有七点与

门框结合，内、外包覆薄钢板，中间充填有隔热阻燃发

泡材料，具有良好的防撬性能和灵活的转动性。

<REC>

<申请号>=CN94223226.7

<名称>=空压机自控阀

<申请（专利权）人>=杨业勋

<发明（设计）人>=杨业勋

<申请日>=1994.10.01

<地址>=422200湖南省隆回桃洪镇照院里7号

<摘要>=

现有的空压机当供大于需时，空压机仍在工作，

多余的气体则从安全阀排出，造成浪费。本装置所指

的自控阀能克服上述缺点，其方法是利用气囊、自锁

器和弹簧控制阀门来达到自控任务。当供大于需时

能使空压机空转，并能控制储气筒内的气压在一定范

围之内，本装置所指的自控阀，由安装在阀体(1)内的

阀门总成，滑阀总成、自锁器、单向阀以及阀体附件所

组成，本装置能节能和延长使用。

<REC>

<申请号>=CN94225092.3

<名称>=阻燃型雕花门

<申请（专利权）人>=刘景新

<发明（设计）人>=刘景新

<申请日>=1994.01.14

<地址>=110031辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街6号15栋111号研究所

<摘要>=一种阻燃型雕花门，有内外门板，其技术方案要

点是：门体的内外门板为耐火土阻燃材料制成雕花门

板，内外门板的内表面有数个粘接凸台，内外门板的

凸台粘合在一起，内外门板之间的空间内装有隔音和

保温材料的加固板。本实用新型的优点是：形状结构

设计新颖，外观豪华，硬度高，明火不燃，耐潮湿、耐老

化，隔音保温效果好，造价低廉，比木质门低15％。

<REC>

<申请号>=CN94226063.5

<名称>=高效节能水煤气煤炉

<申请（专利权）人>=姚大华

<发明（设计）人>=姚大华

<申请日>=1994.01.15

<地址>=414000湖南省岳阳市北区长岭炼油厂计算所

<摘要>=高效节能水煤气煤炉由炉体外壳、炉上盖、炉桥、

炉芯、水蒸汽发生器、保温层、进水管、蒸汽导管、蒸汽

控制阀、火门与火门盖、出灰口与灰斗等构成。其最

大特点是，炉桥做成十字交叉的空心管且与水蒸汽发

生器的储水腔相连通，炉芯外壁四周开有二次通风

道，进水管上装有溢水阀和安全阀。该煤炉由于采用

炉桥型蒸发器而使热能得到更充分的利用，水蒸汽和

水煤气产生的效果好，加之二次通风道的采用，使燃

煤燃烧更充分，热效率大为提高。

<REC>

<申请号>=CN94226094.5

<名称>=外置百叶板式节能窗

<申请（专利权）人>=邵升国

<发明（设计）人>=邵升国

<申请日>=1994.01.15

<地址>=430061湖北省武汉市武昌区民主路79号

<摘要>=一种主要是由边框、百叶板、铰链轴及插销或活

动导轨及导轮组成的外置百叶板式节能窗，是在窗子

边框内装置有若干块具有一定倾角的百叶板，该百叶

板与窗框相对固定，百叶窗装置在建筑物窗框的室外

侧，每幅之间可相对移动，采用本节能窗，能将夏日阳

光有效地挡在室外，并且有效地降低玻璃外表的空气

对流放热系数，减少了因温差传入室内的热量，从而

有效地克服了现有技术的不足，是一种非常理想的房

间节能装置。

<REC>

<申请号>=CN94226251.4

<名称>=多重复合式消声节能器

<申请（专利权）人>=姜继尚

<发明（设计）人>=姜继尚

<申请日>=1994.02.19

<地址>=411100湖南省湘潭市建设北路69号湘潭市科协学会部

<摘要>=一种多重复合式消声节能器。消声缸体外装有

消声罩，消声缸体与消声罩结合处的缸壁上有排气小

孔群，在消声罩排气通道上安装有窗式挡板，使从排

气小孔群排出的气体经多次膨胀、压缩使排气噪声多

次衰减。本消声器具有消声频带宽、体积小、高效率

的特点，并能在各种环境状况下供凿岩机消声使用。

<REC>

<申请号>=CN94227030.4

<名称>=一次成型轻质空心板

<申请（专利权）人>=四川省开县温泉工艺厂

<发明（设计）人>=刘传清;田仕彬;刘朝阳;易兴甫;曾信全;蒋德元;朱彬;刘朝彬

<申请日>=1994.01.05

<地址>=634400四川省开县温泉镇

<摘要>=一次成型的轻质空心板，主要用做门页、家具、装

饰板和房间隔板。它由上下面板、加强筋和边框木条

制成，其面板为喷涂过粘合胶的麻、棉、化纤、玻璃纤

维织物，织物之间设有与其热压成一体的加强筋，截

面有空穴。该产品相比碎料空心板，重量轻约1/2，

生产设备投资减少约1/3，节能1/3以上，因省去

原料切断、刨片、烘干等工序，生产效率提高约

40％。

<REC>

<申请号>=CN94228547.6

<名称>=门控自动开关

<申请（专利权）人>=李贵恩

<发明（设计）人>=李贵恩;息占魁

<申请日>=1994.05.13

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区莲花小区4号楼5单元2楼1号息占魁转

<摘要>=一种门控自动开关，其技术方案包括：壳体、棘

轮、三爪导电片、棘轮驱动片、导电片、扭簧、芯轴、接

线螺丝，其特征是：棘轮驱动片外侧有一凸出动触点，

内侧有一动接触片合为一体，通过芯轴、扭簧与静导

电片构成回路，壳上设有触动杆。本实用新型的优点

是：入厕人无论白昼、老少，只要接开厕所门，厕内灯

即点亮，厕毕出来二次关门时灯即关闭，方便实用，节

能易装，消除了夜入厕人及急入厕人忙找厕外手动式

开关和易忘关灯的缺点。

<REC>

<申请号>=CN94229700.8

<名称>=多功能炊事灶节能装置

<申请（专利权）人>=王可全

<发明（设计）人>=王可全

<申请日>=1994.10.13

<地址>=632193四川省永川市双石镇重庆市中心桥煤矿

<摘要>=本实用新型涉及燃煤灶，特别是燃煤炊事灶的节

能装置。其目的是设计一种便于砌灶，火力可调，热

量较集中和均匀、隔热保温好的多功能炊事灶节能装

置。壳体(1)上空套调节内圈(2)，铁条(3)上装组合

炉桥(5)，短圆筒(4)与炉栅(5-2)构成燃烧室，隔热

保温门(10)装在加煤框(9)中。

<REC>

<申请号>=CN94230876.X

<名称>=组合式节能柴灶

<申请（专利权）人>=陈国安

<发明（设计）人>=陈国安

<申请日>=1994.11.24

<地址>=415131湖南省常德市鼎城区花岩溪林场花岩溪村

<摘要>=组合式节能柴灶。现有技术的乡村农户用柴灶

在使用时，柴草在灶膛内不能完全燃烧，柴草浪费多，

灶膛内的烟尘从灶门冒出，影响厨房内的卫生，灶膛

内的灰尘要经常掏出，灶脚固定，不能移动。本实用

新型的灶脚可以移动，灶脚内设有储灰室，灶膛内设

有蜂窝马蹄和炉桥，在蜂窝马蹄上设有蜂窝孔，蜂窝

马蹄内部为燃烧室。本实用新型可以拆御，移动位

置，重新组装，能储存灰尘，使厨房内无烟尘，省柴节

能，是乡村农户理想的灶具。

<REC>

<申请号>=CN94231244.9

<名称>=立式真空低温油炸机

<申请（专利权）人>=广西包装食品机械研究所

<发明（设计）人>=梁兆新;符国华;何世栋;黄民

<申请日>=1994.12.18

<地址>=530007广西壮族自治区南宁市西乡塘西路36号

<摘要>=本实用新型提供了一种立式真空低温油炸机，采

用整体立式结构，真空油炸工作罐在上，加热贮油罐

在下叠接成一体。工作罐中设有炸笼，其侧面开进出

料门，上侧部连接抽真空管道，工作罐与加热贮油罐

设有加热装置，两者间连接有注油管、回油阀、过滤器

管道。过滤器上设消除真空阀。该结构紧凑，占地面

积小，结构简单，节能，热损失小，造价低，操作方便。

适用于油炸果蔬、水产品等。

<REC>

<申请号>=CN94231937.0

<名称>=多斜管热水锅炉

<申请（专利权）人>=张学金

<发明（设计）人>=张学金

<申请日>=1994.12.29

<地址>=100081北京市海淀区西冉村15号

<摘要>=

一种多斜管热水锅炉，主要由炉体、烟囱、导热

管、出水管接头、回水管接头、上煤门、清渣门等部分

组成，其特征在于：在炉体下部设有多个斜管炉排分

别与炉体壁和导热管焊接在一起，使烟气向下燃烧经

降尘室进入导热区域，使大量的热能被导热管所吸

收，降尘室是由降尘墙形成的，烟气经降尘室使浮尘

至上而下降落，使排入大气中灰尘减少，具有节能、高

效等优点。

<REC>

<申请号>=CN94232064.6

<名称>=一种轻质复合门

<申请（专利权）人>=王家全

<发明（设计）人>=王家全

<申请日>=1994.12.28

<地址>=110208辽宁省沈阳市辽中县四方台村

<摘要>=

本装置涉及一种门的改进技术，其结构是外部采

用木质框架，两面表面为磷苦土板面，内夹层为聚苯

泡沫填料，门的上部装有透光玻璃，木框框架采用槽

楔连接固定，门锁处为预制木块组成。优点：结构新

颖、重量轻，强度高，变形小，具有阻燃、隔音、防腐等

优点。

<REC>

<申请号>=CN94236988.2

<名称>=家庭电炊配电柜

<申请（专利权）人>=沐川县合成化工厂

<发明（设计）人>=洪毅;谷中德;金景晨;刘天荣

<申请日>=1994.08.11

<地址>=614500四川省沐川县新街

<摘要>=本实用新型公开了一种家庭电炊配电柜，它具有

一个柜体和配电面板，由空气开关，钟控定时电路，调

温电路，报警电路，指示电路及插座板构成电路部分，

特征是配电面板设在柜体内，其前面是玻璃门，利用

钟控定时，通过继电器的触点分别控制不同插座板的

通、断状态，并将定时关断电路和调温电路有机地组

合在一起，整机具有过流过热保护，温控调节，定时接

通，定时关断，讯响报知，电子钟等多种功能和优点。

方便实用，节能安全，有利清洁，适于家庭电炊具配套

使用。

<REC>

<申请号>=CN94237685.4

<名称>=多功能节能灶

<申请（专利权）人>=张武远

<发明（设计）人>=张武远

<申请日>=1994.07.04

<地址>=410011湖南省长沙市人民路王公塘21号

<摘要>=多功能节能灶包括灶体、热水箱、烘烤箱、燃烧

室、灶门、排烟蓄热室、烟囱、炉桥构成，其特点是燃烧

室的底部设有炉桥、上部是放锅口、左边设有排烟蓄

热室，热水箱与烘烤箱设在排烟蓄热室的两侧并紧靠

燃烧室。本实用新型与现有农村使用的土灶相比具

有热效率高，节约能源，使用方便，安全卫生，体积小，

结构紧凑，搬动方便的优点。不但可以烧柴、草，且能

烧煤球或老糠、锯末等可燃物质，具有一物多用的功

能，可在农村推广使用。

<REC>

<申请号>=CN94237768.0

<名称>=高效节能方形蜂窝煤专用煤炉

<申请（专利权）人>=姚大华

<发明（设计）人>=姚大华

<申请日>=1994.07.15

<地址>=414000湖南省岳阳市北区长岭炼油厂计算所

<摘要>=高效节能方形蜂窝煤专用煤炉是与一种称之为

“火龙神”的方形蜂窝煤配套使用的煤炉，它包括炉体

外壳、站脚、炉芯、炉上盖、炉桥、保温材料层，其特点

是炉体外壳、炉芯内孔及炉桥均呈方形，炉桥的中间

架呈十字叉形，还具有带侧翼支板的空气与煤灰导

筒、长方形铁质材料接灰斗及通过磁力吸引接灰斗以

自动密封炉门的永磁体，与接灰斗相连的炉门和风门

上开有可灵活调节控制火量的进风调节孔。该煤炉

焰高火猛，煤灰极少，高效节能，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN94239031.8

<名称>=节能型霓虹灯电子变压器

<申请（专利权）人>=甘煜华

<发明（设计）人>=甘煜华

<申请日>=1994.07.12

<地址>=200040上海市富民路172弄2号

<摘要>=本实用新型是一种具有保护功能的节能型霓虹

灯电子变压器，主要特点是变压器外壳上设置有一测

试窗，在保护电路中设置有一个使保护电路能暂时失

效的测试装置。本实用新型能通过测试方法方便地

判断霓虹灯灯管的损坏点，使灯管的维修工作能顺利

进行。

<REC>

<申请号>=CN94240248.0

<名称>=多功能轻体实芯门

<申请（专利权）人>=李佐勋

<发明（设计）人>=李佐勋

<申请日>=1994.04.09

<地址>=276005山东省临沂开源科技开发公司

<摘要>=一种多功能轻体实芯门，采用多层复合结构，中

间层为防水隔音轻质芯材，内、外面为阻燃性复合板，

复合层外圈定有门框，复合层之间、复合层与门框之

间采用胶粘接固定。本实用新型具有造价低、轻便、

防水、阻燃、隔音、保暖等优点。

<REC>

<申请号>=CN94241692.9

<名称>=船用钢木质防火门

<申请（专利权）人>=王欣南

<发明（设计）人>=王欣南

<申请日>=1994.04.15

<地址>=215134江苏省苏州市吴县渭塘镇吴县硅酸钙板厂

<摘要>=一种船用钢木质防火门，包括钢质门框和门页，

所述门页的两面为阻燃三夹板，中间填充有陶瓷棉。

由于该防火门的门页两面为阻燃三夹板，中间填充有

陶瓷棉，所以它的重量比较轻，节省钢材，并且同样具

有较好的防火和阻燃性能。

<REC>

<申请号>=CN94241464.0

<名称>=微电脑控制逆变多功能直流弧焊电源

<申请（专利权）人>=王春芳

<发明（设计）人>=王春芳

<申请日>=1994.09.23

<地址>=266071山东省青岛市湛流干路103号青岛大学自动化系

<摘要>=

一种微电脑控制逆变多功能直流弧焊电源。它

由底座、整流器、滤波电容、逆变器、高频变压器、高频

整流器、直流电抗器、面板、数字显示器、键盘和电路

构成。电路模块化，有电源、大功率绝缘门双极性晶

体管驱动器、电流电压检测、工作系统、单片机、键盘

扫描与显示等模板电路。它具有人工智能、节能高

效、高可靠、多用途、控制准确，可以广泛应用于各行

各业的碳钢、不锈钢、薄板的弧焊中。

<REC>

<申请号>=CN94243244.4

<名称>=节能推拉窗

<申请（专利权）人>=西安市灞桥门窗有限公司

<发明（设计）人>=卫秀生;窦思强

<申请日>=1994.10.12

<地址>=710025陕西省西安市东郊洪庆街

<摘要>=本实用新型公开一种窗技术领域的节能推拉窗，

它包括窗框、副框及窗扇。窗框、副框及窗扇采用钢

质材料，窗框与副框之间加有密封条，窗框、副框与窗

扇之间加密封条。本实用新型推拉窗结构，框扇之间

密封并在框扇间采用双层玻璃，它具有密封效果好及

隔音、隔热的特点，为一种节能效果明显的节能推拉

窗。

<REC>

<申请号>=CN94242711.4

<名称>=球形台灯

<申请（专利权）人>=樊荣波

<发明（设计）人>=樊荣波

<申请日>=1994.10.20

<地址>=225400江苏省泰兴市大庆西路14号

<摘要>=本实用新型球形台灯涉及的是一种以球体为模

型的低压高效节能台灯。结构具有球座部分、灯罩部

分，其特征是球座部分由小半球底座与大半球体对装

组成，大半球体内装有变压器，在大半球体上部装有

拉杆，拉杆上部装有灯罩部分，灯罩部分具有小半球

形灯罩。在大半球体一侧装有球形门，门内侧设置了

抽屉，大半球体内可装有时钟。小半球灯罩内装有聚

光罩及低压节能灯泡。该台灯设计新颖，富有娱乐

性，使用方便，既安全又节能。

<REC>

<申请号>=CN94244146.X

<名称>=注水锅盖

<申请（专利权）人>=刘宝东

<发明（设计）人>=刘宝东;刘改芝

<申请日>=1994.11.03

<地址>=063000河北省唐山市路北区友谊路唐山建筑(集团)公司机械化施工公司

<摘要>=本实用新型公开了一种可随时向锅内补充水的

锅盖，特别适宜与蒸烙锅配套使用。它包括盖体、提

手、盖体上设有环状沟槽，压盖呈半圆形，置于盖体的

沟槽内，盖体中部设有漏斗，位于压盖下方，盖体上还

设有观察窗。它具有不需揭开锅盖可以随时向锅内

注水，且保温节能，并能随时观察锅内食物的成熟度

等优点。

<REC>

<申请号>=CN94245664.5

<名称>=无芯板无机防火卷帘

<申请（专利权）人>=蒋登富

<发明（设计）人>=蒋登富

<申请日>=1994.11.30

<地址>=635000四川省达县机械二厂

<摘要>=本实用新型涉及一种建筑领域用作防火门和防

火隔断墙的无芯板无机防火卷帘。其特点是：帘板由

上铰链、下铰链、阻燃布、隔热材料、竖拉条组成并通

过铆钉、横骨架、垫板将阻燃布、隔热材料、竖拉条连

接固定。

<REC>

<申请号>=CN94245662.9

<名称>=金属面复合防火卷帘

<申请（专利权）人>=蒋登富

<发明（设计）人>=蒋登富

<申请日>=1994.11.30

<地址>=635000四川省达县机械二厂

<摘要>=

本实用新型涉及一种建筑领域用作防火隔断墙

及防火门的金属面复合防火卷帘。其主要特点是：帘

板(1)由金属门片(13)、阻燃布(12)、金属门片连接筋

(14)、隔热材料(15)、阻燃布(16)组成并通过铆钉

(18)、横骨垫板(17)、金属门片连接筋(14)将它们连

接成一体。铆钉(18)表面覆盖有隔热材料层，同时在

铆钉(18)上设计有T型隔热衬垫板(19)。

<REC>

<申请号>=CN94246538.5

<名称>=镁质复合防火门

<申请（专利权）人>=王本淼;曾凡军

<发明（设计）人>=王本淼;谭世立;曾凡军;王本武

<申请日>=1994.12.06

<地址>=410205湖南省长沙市东方红农场东塘分场

<摘要>=本实用新型是一种镁质复合防火门，尤其适用于

公共建筑、宾馆和住宅楼的门扇消防保安，它是在填

有阻燃材料的门扇基板两面间隔叠合多层镁质胶凝

材料和网格玻璃纤维布再套入凹形图案模压制而成，

具有强度高价格低、防火性能好的特点。

<REC>

<申请号>=CN95201643.5

<名称>=钢制保温、保护柜

<申请（专利权）人>=袁大铭

<发明（设计）人>=袁大铭;洪来根;易国绍

<申请日>=1995.01.14

<地址>=311400浙江省富阳市凤凰桥头

<摘要>=一种钢制保温、保

护柜，它具有柜体、柜门，柜体内设

有自动恒温装置。自动恒温装置

是由防爆自限温加热带依次与自

动限流器、空气开关相连接。柜

体、柜门壁依次设有金属内胆，阻

燃泡沫隔热保温层、金属外壳。

柜体上设有双层或单层的玻璃观

察窗。自动限流器是由限流电抗

器与延时切换器相连接。本实用

新型结构简单，设备投资低，耗电

小，使用维护简便，在使用过程中

安全可靠，不会产生高温热点，不

必担心烧毁仪表或加热元件。

<REC>

<申请号>=CN95201644.3

<名称>=玻璃钢保温、保护箱

<申请（专利权）人>=袁大铭

<发明（设计）人>=袁大铭;蒋祖森;曹正定

<申请日>=1995.01.14

<地址>=311400浙江省富阳市凤凰桥头

<摘要>=

本实用新型公开了一种玻璃钢保温、保护箱，它

具有箱体、箱盖、在箱体背面内壁设有自动恒温装

置。箱体、箱盖壁依次设有金属内胆、阻燃泡沫隔热

保温层、金属外壳。自动恒温装置串接有防爆自限温

加热带、自动限流器、空气开关。箱盖上设有双层或

单层的玻璃观察窗。自动限流器串接有限流电抗器

和延时切换器。本实用新型结构简单，设备投资低，

耗电小，使用维护简便，在使用过程中安全可靠，不会

产生高温热点，不必担心烧毁仪表或加热元件。

<REC>

<申请号>=CN95201813.6

<名称>=外置窗式封闭抽油烟灶台

<申请（专利权）人>=谢筱华

<发明（设计）人>=谢筱华

<申请日>=1995.01.18

<地址>=430073湖北省武汉市洪山区湖北省肿瘤医院外科

<摘要>=

本实用新型公开了一种外置窗式封闭抽油烟灶

台，它是新型的厨房用具，以角钢或铝型材为框架，用

玻璃或镀锌板进行封闭，两侧面上部置排风扇或抽油

烟机，面向室内的外侧中部有可滑动的玻璃或可开关

的窗扇，在框架底部可搁置燃气炉灶和其他厨房用

具，用膨胀螺钉把它固定于厨房窗户的墙壁上或用三

角支架支撑，伸出于窗外。它具有完善的抽油烟功

能，且扩大厨房利用面积，采光好，能防火、阻燃，便于

通风，它安装牢固、方便、安全。

<REC>

<申请号>=CN95205267.9

<名称>=双玻中空充氩节能保温窗

<申请（专利权）人>=栾洪文

<发明（设计）人>=栾洪文

<申请日>=1995.03.17

<地址>=650041云南省昆明市东风东路159号石油局

<摘要>=一种双玻中空

充氩节能保温窗，属于建筑物

上的提拉窗或水平推拉窗。提

拉窗由囗型窗框(1)，上、下窗

纱卷帘盒(36)，异型材上、下边

槽(3)、左、右滑槽(2)与上、

下滑动的内、外双层中空充氩

节能保温窗扇(34)(35)及平衡

吊索滑轮系统(14)，窗锁(8)等

组成。水平推拉窗的窗框(37)

为异型材，玻璃(9)由有一定间

隔的内外两层组成，并在中空空间内充满氩气保温。该窗构思新

颖，启闭窗扇轻便灵活，自锁可靠。既隔热保温，又节省原材料，

具有广泛的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN95205248.2

<名称>=一种高压逆变电源

<申请（专利权）人>=赵富

<发明（设计）人>=赵富

<申请日>=1995.03.15

<地址>=050031河北省石家庄市长安东路12号

<摘要>=

本实用新型是一种高频高压逆变电源，其结构是

在一带有前后门的密封式机箱中部设置立板，控制电

路制成模块化插件插接在立板上，立板旁边有高压

箱，立板下部有助对流风机。本电源装置只由一只开

关操作，控制、逆变、升压全过程均在密封式机箱内完

成，因而操作简单，对环境要求低，现场维修只需插拔

组件而不需拆焊元器件，省时方便，整机体积小，重量

轻，节能多。

<REC>

<申请号>=CN95204091.3

<名称>=一种电焊网机节能控制柜

<申请（专利权）人>=河北省黄骅工贸合营电焊网厂

<发明（设计）人>=张宝青;王少华;刘福生

<申请日>=1995.03.09

<地址>=061100河北省黄骅市城关

<摘要>=

本实用新型属于一种电焊网机节能控制柜，它由

同步脉冲电路、门控电路、同步定时电路、启动与分频

电路、焊接分配电路、同步扫描电路、热量调节电路和

焊接驱动电路组成，本实用新型可实现多种焊接方

式，并且可方便地设置焊网的幅宽，节能效果显著，结

构简单，与国内同类产品相比制造成本可降低一倍，

是一种理想的电焊网机节能控制柜。

<REC>

<申请号>=CN95205128.1

<名称>=燃水节能环保炉

<申请（专利权）人>=周光淦

<发明（设计）人>=周光淦

<申请日>=1995.03.24

<地址>=100081北京市海淀区中央民族学院老干部处

<摘要>=

一种燃水节能环保炉，属于民用炉具，在炉内安

装燃水装置，它由蒸发组件和供水组件组成，前者由

蒸发槽、四个斜置的连接杆及下面蒸发盘相互焊接而

成，后者由供水罐、导水管、三通阀、双节门、两根橡胶

管和两个铁管头组成；三通阀上接供水罐，阀上安装

两个节门，其下经导水管各与一根橡胶管、铁管头相

连接，上、下铁管头穿过炉桶、炉瓦，分别通入蒸发槽

内及蒸发盘上，盘和槽中的水由燃煤散热，将水化成

蒸汽，使炉上口燃烧温度提高，高温持续时间长，节能

环保性能好，适合餐馆和摊贩使用。

<REC>

<申请号>=CN95204546.X

<名称>=节能电脑遥控开关

<申请（专利权）人>=深圳市新红明电子有限公司;曾虎

<发明（设计）人>=李红明;孙维

<申请日>=1995.03.11

<地址>=518033广东省深圳市福田区岗边村80号4楼

<摘要>=

一种节能电脑遥控开关由发射器和接收器组成，

接收器壳体的表面设有指示灯、手动开关、红外接收

窗101，手持发射器壳体的表面设有多个按钮开关，

接收电路包含：专用CPU单元、与专用CPU单元连

接的清零、键盘扫描、红外接收、时钟和开关单元，发

射电路包括：晶振、编码、扫描及红外发射单元。该节

能电脑遥控开关，可以手动或遥控操作，实现对两路

负载的选择、即时开和关、无级变速、定时关的控制。

这种节能电脑遥控开关由于采用专用微电脑控制芯

片，使得电路简化，可靠性提高，成本降低。

<REC>

<申请号>=CN95206453.7

<名称>=家用电熏箱

<申请（专利权）人>=武汉吉特威电子有限公司;江彦浩

<发明（设计）人>=江彦浩;李学平

<申请日>=1995.03.27

<地址>=430074湖北省武汉市武昌珞瑜路143-1号奥博大厦四楼

<摘要>=本实用新型公开了一种家用电熏箱，它由箱柜、

背板、底板、前倒面板、前下面板、箱门等构成箱体，箱

体的底部有表面紧贴有导热板的电热板，活动金属热

盘放在导热板上；电热板下表面紧贴云母片，云母片

下有其上安装有温控器和限温器的热敏板；热敏板下

垫上石棉纤维粘块，其连同电热板、电热板及周围起

阻热绝缘作用的瓷块紧固成电热组件，它实现了快

速、安全、卫生、节能的功能。

<REC>

<申请号>=CN95205607.0

<名称>=节能供热型煤炉

<申请（专利权）人>=贵州航空发动机研究所

<发明（设计）人>=杨建平;宋建国

<申请日>=1995.03.07

<地址>=561000贵州省平坝县300信箱

<摘要>=

一种节能供热型煤炉，解决了现有技术中使用蜂

窝煤、带热水包，为用户提供生活用热水，以致取暖带

暖气的封闭式节能蜂窝煤炉尚无的不足。其特征是

在燃烧蜂窝煤炉灶炉膛外部的上端，设置一水箱，炉

条上具有一可拉出、推进的接灰灰箱，炉灶正面可开、

闭的门与炉灶的左、右、后三面经表面喷塑的外壳，和

置于其上的不锈钢灶面构成本实用新型。可供家庭

烹饪、取暖、提供暖气、洗澡等生活用热水使用。

<REC>

<申请号>=CN95206262.3

<名称>=一种汽油喷射发动机的节油降污染装置

<申请（专利权）人>=武树田

<发明（设计）人>=武树田;宋殿勇

<申请日>=1995.03.28

<地址>=155600黑龙江省宝清县运输公司

<摘要>=一种汽油喷射式发动机的节油降污染装置，它主

要包括进气管，节气门，汽油蒸气管，V形发动机机

体，喷油嘴，排气歧管和排气管，其特征在于，在排气

歧管上有加热凸耳，加热凸耳中有一孔，汽油蒸气管

上有一实心金属棒插入于加热凸耳孔，或将汽油蒸气

管穿过加热凸耳，本实用新型结构简单，可使汽油受

热后在发动机中得以充分燃烧，从而可达到节能和降

低污染之目的。

<REC>

<申请号>=CN95206411.1

<名称>=一种层积木节能门窗

<申请（专利权）人>=阎国安

<发明（设计）人>=阎国安

<申请日>=1995.03.25

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区新发小区B02-461号

<摘要>=

一种层积木节能门窗，属于建筑用门窗类，其特

征在于：门窗板是由2-3层木板组成，镶入墙体上的

门窗框，改用镁质水泥为主要原材料，通过一次性模

压成型，这种门窗与普通木质门窗相比，具有成本低，

节省木材，不易变形，强度高和密封性能好等优点。

<REC>

<申请号>=CN95209048.1

<名称>=炉管式高效节能家用热水采暖炉

<申请（专利权）人>=蒋民安

<发明（设计）人>=蒋民安

<申请日>=1995.04.27

<地址>=710032陕西省西安市长缨西路37号西安市木材总厂工会蒋西安转

<摘要>=

一种炉管式高效节能家用热水采暖炉，属于固体

燃料家用炉技术领域，包括炉体、炉膛、保温层、水套、

烟道等，其特征在于炉膛口上方、水套内侧焊接有若

干与水平面成0至60°夹角的炉管；水套内侧为波

纹状、炉体上开有炉体门，炉膛固定在炉体门内，水套

的下部与炉体门对应的位置有向下开口的凹槽；具有

热效率高，结构简单、制造容易、成本低等优点，适合

于家庭取暖用。

<REC>

<申请号>=CN95208744.8

<名称>=单框双玻璃节能保温铝合金平开窗

<申请（专利权）人>=阎思占

<发明（设计）人>=阎思占

<申请日>=1995.04.22

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市西四条路162号

<摘要>=

单框双玻璃节能保温铝合金平开窗，窗框A总

成由铝合金58系列型材框左右边2，框上下边7，中

立梃边10所构成。窗扇B或扇C总成由铝合金58

系列型材扇上下边1、扇左右边3、上中梃边6，启闭

装置5，密封毛条8、塑泡保温材料9、双层玻璃4通

过毛条，塑保温与胶粘剂处理粘合面。在窗扇框A

与窗B通过启闭连杆装置组合达到平开之功能。

<REC>

<申请号>=CN95210853.4

<名称>=节能旋转工作台清洗机

<申请（专利权）人>=铁道部建厂工程局勘测设计院研究所

<发明（设计）人>=邓敏;刘顺华;宁毅;金鼎元;徐铎;孙佩明;陈伟方

<申请日>=1995.05.18

<地址>=072753河北省涿州市范阳东路37号

<摘要>=

本实用新型涉及到一种节能旋转工作台清洗机，

其特征是清洗室和门是双层的，中间装保温层，门与

门框之间有迷宫式密封，门的外侧装旋转工作台驱动

装置，门上固定悬臂，伸向内侧，悬臂外端装旋转工作

台，与驱动装置之间靠链条的摩擦力传动，旋转工作

也随门的关、开而进、出清洗室，旋转工作台上的竖直

喷管与清洗室内的上、下侧方喷管共同对工件各部位

进行彻底清洗，本清洗机有蒸汽和电两种加热方式。

<REC>

<申请号>=CN95210360.5

<名称>=彩板双玻隔声保温节能窗

<申请（专利权）人>=霍明昕

<发明（设计）人>=霍明昕

<申请日>=1995.05.04

<地址>=130021吉林省长春市红旗街27号建院城建系

<摘要>=

一种彩板双玻隔声保温节能窗，其结构特点是用

镀锌钢板经加工后烤漆的窗框架和窗扇框内填充有

高分子保温材料，这种结构可应用于各种建筑中的门

窗使用，具有保温性能好，冬季不反霜，隔声效果好，

并节约钢材和木材，无锈蚀等优点。

<REC>

<申请号>=CN95210802.X

<名称>=炉内卸渣节能陶质型煤炉

<申请（专利权）人>=吴起良

<发明（设计）人>=吴起良

<申请日>=1995.05.16

<地址>=056301河北省武安市野河乡吴庄村

<摘要>=

一种炉内卸渣节能陶质型煤炉，陶质炉壳呈圆筒

形，清渣口沿呈平面或接近平面状，并凸起于炉壳外，

炉壳内中部设有炉瓦托架，托架中心为降渣口，托架

下设有三根上部带偏心轴，煤支架的轴杆，轴杆下端

装有扇形齿轮与炉底中心的核心齿轮啮合，清渣盘装

于核心齿轮上面；清渣口旁设有导柱，用拉簧连接风

门及导柱。该陶质型煤炉坚固耐用，风门较严，可调

节风量，在清渣时无须将燃煤从炉中全部取出，可减

少热量损失，有节能作用。本型煤炉可用专用引火电

炉引燃，有利环境清洁。

<REC>

<申请号>=CN95213527.2

<名称>=镁合防火门

<申请（专利权）人>=张伟民

<发明（设计）人>=张伟民;林国文

<申请日>=1995.06.21

<地址>=黑龙江省哈尔滨市道外区南勋街12号

<摘要>=

本实用新型公开一种镁合防火门，全部采用镁合

材料，具有无毒无味、阻燃、防潮、防腐、美观、不开裂、

不变形之优点。通过模具加竹筋一次铸成，工艺性极

好，有最理想的防火性能。它的组成包括二个镁合材

料的前后面板和框体，特征在于框体是一块由镁合材

料中夹有竹筋的整体框板，框板中间处有多个减重空

格。

<REC>

<申请号>=CN95212608.7

<名称>=余热利用高效节能燃气窑

<申请（专利权）人>=方文发

<发明（设计）人>=方文发

<申请日>=1995.05.23

<地址>=333001江西省景德镇市竟成镇新厂村后村

<摘要>=本实用新型属于一种可充分利用窑烟余热的燃

气窑。它由窑墙、窑顶、窑门、喷嘴、排烟道等所构成,其要点

是:窑墙呈空心状,窑墙内的空心通道即为排烟道。该窑采用以

热隔热、变废为宝,可大大降低窑炉的热损耗,有效提高热效

率。它与同类等容燃气窑相比,每窑次可节省20%—25%的可燃

气体,具有良好的节能效果与使用性能。本实用新型不仅适用燃

气窑,亦适用于油窑,煤窑等。

<REC>

<申请号>=CN95214750.5

<名称>=注塑窗厨

<申请（专利权）人>=李亚力

<发明（设计）人>=李亚力

<申请日>=1995.06.08

<地址>=430070湖北省武汉市武昌珞瑜路190号

<摘要>=

注塑窗厨，为设置在厨房窗台外的小厨房。在其

注塑成型的窗柜主体两侧有便于装卸排风扇的洞口，

正面为推拉窗，窗柜底板放置煤气灶。本实用新型采

用阻燃性，耐候性均好的塑料作主体，外形美观，内部

光洁易清洗，使用安全。正面推拉窗在停电时可拉

开，使烹饪产生的油烟自然飘出室外，平时拉开，可增

加室内空气交换。

<REC>

<申请号>=CN95214274.0

<名称>=阻燃套装凸凹面装饰门体

<申请（专利权）人>=周瑞

<发明（设计）人>=周瑞

<申请日>=1995.06.30

<地址>=037003山西省大同市大同矿务局迎新街8楼3单元13号

<摘要>=本实用新

型是一种套装镁制阻燃

装饰门，镁纤材料复合成

型的立体图案门面板，其

图案线条为凹进构造，其

余为凸出平面状。面板与

木框架双面粘合成中空

式门扇，门扇由合页与菱

镁混合料固化成型的槽

形门框连接，槽形门框槽

的内距安装时镶入墙体，

可阻燃防火降低建筑成

本，并增强装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN95216347.0

<名称>=兼具供暖功能的衣物消毒烘干柜

<申请（专利权）人>=胡延槽

<发明（设计）人>=胡延槽

<申请日>=1995.07.20

<地址>=100022北京市朝阳区平乐园100号北京工业大学科研处

<摘要>=

兼具供暖功能的衣物消毒烘干柜属于家用衣物

烘干器制造领域，其特征在于：它由带暖风和排气百

叶窗的箱体、与其下侧进风窗相对的风机、与箱体固

接的阻燃防护板、固定于其和箱体间的支板、与其中

部相连的热风反射板、分别从上、下二侧与其相接的

红外电热元件、装于阻燃防护板下的机械式暖风风向

转换开关、衣物悬挂装置及控制板组成，在气流经过

的各板上都开有一个或多个通风口。它既可烘干衣

物也可经转换向室内供应暖风，又可对衣物消毒。

<REC>

<申请号>=CN95216703.4

<名称>=全自动涂胶机

<申请（专利权）人>=台州青鸟邮政设备厂

<发明（设计）人>=朱志兴

<申请日>=1995.07.03

<地址>=317000浙江省临海市鲤山路41号

<摘要>=

本实用新型主要用于信封封口，有电机、齿轮、控

制电路组成，还有自动检测使用状况的红外传感器，

曲柄轴杆等构成的涂胶轮自动升降机构，凸轮等构成

的自动封门机构组成。有人使用时，本机即自动开

机，打开封门，涂胶轮升起供给胶水，满足使用，使用

者离去，又能自动降下涂胶轮，关闭封门，关机复位处

于待机状态。本机设计精巧，能防止胶水风干凝固，

节能明显，方便实用，适合邮局、机关、企事业单位收

发室使用。

<REC>

<申请号>=CN95216512.0

<名称>=内加筋防盗门

<申请（专利权）人>=王秉刚

<发明（设计）人>=王秉刚

<申请日>=1995.07.05

<地址>=056002河北省邯郸市滏河北大街42号

<摘要>=

内加筋防盗门属建筑房屋用门，它由门框、门体、

合叶、门锁、锁鼻和链条六部分组成，门框和内体皆为

内加筋结构，通过合叶相连接，用门锁固定，借链条加

固，该防盗门具有强度高，成本低，阻燃之优点。

<REC>

<申请号>=CN95218849.X

<名称>=窗厨

<申请（专利权）人>=李亚力

<发明（设计）人>=李亚力

<申请日>=1995.08.01

<地址>=430070湖北省武汉市珞喻路190号

<摘要>=窗厨—设置在

厨房窗户上的小厨房。主体采

用阻燃性、抗腐性、耐候性均

好的复合材料，模具成型，两侧

有安装排风扇的洞口；上方前

沿安装卷试窗帘；正面外部安

装推拉窗，底部是燃气灶台。

本实用新型外观简洁，内面平

滑，易安装易清洗，安全耐用，

两侧排风扇排烟效果好；推拉

窗在停电时开启，能使油烟自

然飘出室外；适当升降窗帘能

辅助排油效果，增加室内清洁

美观。

<REC>

<申请号>=CN95219381.7

<名称>=节能型编程时间控制保护器

<申请（专利权）人>=黄峰;王包安

<发明（设计）人>=黄峰;王包安

<申请日>=1995.08.23

<地址>=100046北京市西城区复兴门外大街24楼2门—216号

<摘要>=节能型

编程时间控制保护器，

它由稳压电路，断电延

时保护电路，节能自动

定时循环电路和自动

开启、关断控制电路及

门控与驱动、输出控制

电路组成。它具有以下

三种功能：1.自动开、停

循环三种运行模式，由人选定三种模式之一。则无时限的循环执

行或退出，实现常通；2.每天按设定的不同时间自动开启和关断，

最多达6次；3.断电自动延时5分钟，保护用电器在瞬时和短时停

电后不致烧毁。本实用新型具有一机多功能，是用电器极好的温

控装置。

<REC>

<申请号>=CN95220886.5

<名称>=木质防火门

<申请（专利权）人>=许祥洪

<发明（设计）人>=许祥洪

<申请日>=1995.09.05

<地址>=100028北京市朝阳区西坝河中里4号楼19-2

<摘要>=

本实用新型是一种木质防火门，包括门框和门

扇。门框的外露表面粘接经阻燃处理刨切面板，门框

的框边长槽内粘接热敏膨胀塑胶条；门扇的外露表面

粘接经阻燃处理的刨切面板，在此刨切面板下部粘接

不燃菱镁土压制板。本实用新型具有阻燃性、绝热

性、密封性、隔音性能好的特点。

<REC>

<申请号>=CN95222385.6

<名称>=多功能高效节能自动电炉

<申请（专利权）人>=胡天佑

<发明（设计）人>=胡天佑

<申请日>=1995.09.21

<地址>=652400云南省泸西县城小巷口18号

<摘要>=本实用新型

公开了一种多功能高效节

能自动电炉。由炉体的中部

有远红外烘烤室，烘烤室顶

部有一电炉，烘烤室的左、

右、后侧、底部和顶部炉盘

四周是连通的夹壁式连底

水箱，烘烤室底部喷镀有电

热膜，烘烤室有耐热玻璃门，

水箱里有高能磁体、矿化、

净化水装置，有水位、水温显示、自动控温、控时装置，有微型

风机供热风取暖、有绝热保温层、外壳等组成。集或煮或炒或

蒸、热风取暖、这红外烘烤多种食品、烧开水、磁化、矿化、

净化、调节室内空气成分、自动控时、自动控温、远红外高温

消毒、灭菌等多种功能于一炉于同时，比传统电炉综合节电

73％。是传统电炉更新换代的高科技产品。

<REC>

<申请号>=CN95222783.5

<名称>=液化气钢瓶残液净化节能器

<申请（专利权）人>=程一正;佘煜

<发明（设计）人>=程一正;佘煜

<申请日>=1995.12.01

<地址>=100009北京市东城区鼓楼大街华丰胡同36号

<摘要>=

一种液化气钢瓶残液净化节能器，由节气门、外

管、伸缩过滤器及磁化器组成，节气门固定在外管的

一端内，外管内与节气门相邻处固定有磁化器，外管

的另一端安装有伸缩过滤器。本实用新型燃烧效率

高，火焰强度高，稳定性好，使用安全，可以减少对室

内的空气污染，同时可节省能源。

<REC>

<申请号>=CN95223607.9

<名称>=组合式箱式变电站外壳

<申请（专利权）人>=沁阳新光电气化有限公司

<发明（设计）人>=张天宏;郭来礼

<申请日>=1995.09.21

<地址>=454592河南省沁阳市赵寨工业区

<摘要>=本实用新型涉及一种适于供电、变电或配电系统

使用的组合式箱式变电站

外壳。包括箱底(1)、箱壁

(2)、箱顶(3)和箱门(4)，箱

壁、箱顶和箱门采用复合玻

璃钢板，并且具有曲线状的

截面。箱底以金属材料为骨

架，加设复合玻璃钢板。这种

变电站外壳具有绝缘性好、耐腐蚀、不易老化、阻燃、防水、

重量轻、成本低、美观大方等优点。

<REC>

<申请号>=CN95224990.1

<名称>=一种专用于小型空调器的节能装置

<申请（专利权）人>=魏剑鸣

<发明（设计）人>=魏剑鸣

<申请日>=1995.11.01

<地址>=430010湖北省武汉市汉口江大路39号附23号

<摘要>=

本实用新型涉及一种空调器上使用的附加装置，

主要解决现有空调器的附加节能装置存在的结构复

杂、适用范围受到限制和节能效果欠佳的缺点。其特

征是水泵的进水口通过导水管与带有至少一个进气

孔的封闭式贮水器的出水口连通，贮水器上还开有供

与外加水源和与空调器出水口连通的进水口。本实

用新型适于各种窗式、分体式、柜式和车用空调器使

用。

<REC>

<申请号>=CN95227152.4

<名称>=塑钢窗用型材

<申请（专利权）人>=吉林松江水泥(集团)股份有限公司

<发明（设计）人>=刘映辉;戴旭文

<申请日>=1995.12.18

<地址>=132011吉林省吉林市哈达湾和平街30号转科技处

<摘要>=

本实用新型属建筑用塑钢窗型材的改进设计。

这种改进的塑钢窗用型材具有两个副型腔对称于主

型腔设置。主型腔侧面具有两个用于支承玻璃的凸

台形成两点支承。用本型材可制成“T”形、“L”形、

“Z”形三种形状，用之可制单框双层玻璃的塑钢窗

(或门)，特别适用于寒冷地区工、民建筑用窗或门。

该门、窗具有节能、保温、密封、耐蚀、耐低温冷脆等优

点。

<REC>

<申请号>=CN95228976.8

<名称>=新型住宅门

<申请（专利权）人>=邬均全

<发明（设计）人>=邬均全

<申请日>=1995.12.14

<地址>=553028贵州省水城钢铁公司水电厂公安科杨汝梅转

<摘要>=

一种新型住宅门，属于住宅门，由门和门框组成，

门框和门的骨架为钢质结构，门框由两根竖门柱(2)

和横门梁(1)及拉筋(10)组成方框形，住宅施工时将

门框与墙体、地坪(9)砌筑结合，门的骨架(6)前面铆

接铁质外门面(5)，后面胶粘铆接阻燃装饰材料的内

门面(7)，中间是夹层填充物(8)，用轻质阻燃物填充，

门上有保险锁(11)，门由门轴(3)或铰链安装在门框

内，本实用新型具有体轻、保温、隔音、阻燃、防盗、造

价低、结构简单等优点。

<REC>

<申请号>=CN95229521.0

<名称>=一种以葵花秤为骨架的门

<申请（专利权）人>=段梦麟

<发明（设计）人>=段梦麟

<申请日>=1995.12.01

<地址>=010051内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古工业大学建工系

<摘要>=一种以葵花秆为骨架的门，特别适用建筑物开口

处所安装的门，一般的木制门均离不开用木制骨架。本实用新

型由上、下两表层板、骨

架、封边木条构成，骨架为

单层或多层平行排列的

葵花秆，葵花秆、小木块与

上下表层板粘接。本实用

新型的最大优点是可以

节约大量用于做门的木

制骨架，另通过加入阻燃

剂、钢丝网，还可生产出具

有防火、防盗的特种门。

产品完全可以满足建筑

上对门的要求，成本比一

般木质门成本低30～50％。

<REC>

<申请号>=CN95231339.1

<名称>=轻烧窑节能活动炉排

<申请（专利权）人>=曲利学

<发明（设计）人>=曲利学;卢锡英

<申请日>=1995.06.07

<地址>=115100辽宁省大石桥市科委

<摘要>=

一种轻烧窑节能活动炉排，由摇炉杠、拉杆、穿

销、边梁、炉箅子、连杆、横梁、支撑座组成。它能保证

炉堂通风良好，燃料充分燃烧，生产每十吨轻烧粉可

节煤一吨，清炉时不用开炉门，保持炉堂高温，提高了

产品的数量和质量，特别适合轻烧镁烧结窑和白云石

烧结窑使用，同时由于使用方便、技术易于掌握，减轻

了工作人员的体力消耗。

<REC>

<申请号>=CN95231542.4

<名称>=封闭式灶门

<申请（专利权）人>=高峰梁

<发明（设计）人>=高峰梁

<申请日>=1995.06.28

<地址>=118200辽宁省宽甸满族自治县太平哨镇轿顶子村

<摘要>=

封闭式灶门，属于一种节能灶门。封闭式灶门，

由上、下盖板，左、右端面立板和拉门组成。上、下盖

板的左、右两端有沟槽，前端有沟槽。左、右端面立板

的上、下端各有1个凸块。左、右端面立板上的凸块，

分别插入上、下盖板的左、右两端上的沟槽内。拉门

5的上、下两端分别插入上、下盖板前端的沟槽内，拉

门可沿沟槽滑动。本实用新型具有节约燃料、安全、

组装方便和造价低等优点，便于在广大农村推广应

用。

<REC>

<申请号>=CN95231519.X

<名称>=子母门冰箱冰柜

<申请（专利权）人>=李少年

<发明（设计）人>=李少年

<申请日>=1995.06.23

<地址>=122100辽宁省朝阳市北票市城关街26委17号

<摘要>=一种子母门冰箱冰柜，

它的主要技术特点是在冰箱冰柜冷冻

门上设置有一个小门，对应这个小门

的位置，在冰箱冰柜门的背部设置一

个隔离冷冻室，把需要经常取放的物

品放置在隔离冷冻室内，这样由于隔

离冷冻室的阻挡作用，可减少冰箱冰

柜内冷气与外部热空气的交换量，以达到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN95232405.9

<名称>=彩板塑料节能保温窗

<申请（专利权）人>=房连升;冷英俊

<发明（设计）人>=房连升;冷英俊

<申请日>=1995.10.09

<地址>=130031吉林省长春市二道区乐群街128号

<摘要>=

一种彩板塑料节能保温窗，其技术特征是窗框和

窗扇用同一型式的彩板型材，根据需要可组装平开、

推拉等不同样式的门窗，并采用在窗框间装有塑料断

桥利于保温，在彩板型材和塑料件间采用三道密封，

并在窗框上、下装有机械锁定密封装置；本实用新型

具有结构简单、拼装方便、节约材料、密封节能性好等

优点。

<REC>

<申请号>=CN95232504.7

<名称>=阻燃门

<申请（专利权）人>=鞍山市铁西房产经营管修处繁荣管修所

<发明（设计）人>=孟宪波;夏建华;赵朝彪

<申请日>=1995.10.19

<地址>=114013辽宁省鞍山市铁西区南十道街

<摘要>=本实用新型涉及

一种由新材料构成阻燃板后制

成的门。阻燃板由面层、玻纤

布、填料、玻纤布、面层逐层组合构成，然后贴在门框两面。本

产品可以有效地防火，耐高温、防潮，还可以机械加工。

<REC>

<申请号>=CN95233353.8

<名称>=节能电热烘干箱

<申请（专利权）人>=韩其培

<发明（设计）人>=韩其培

<申请日>=1995.02.28

<地址>=255200山东省淄博市博山灯泡厂五岭路东山街5号

<摘要>=

本实用新型提供一种节能电热烘干箱，包括一箱

体1，箱体1上设有控温仪2、开关3、温度计4、门5、

排气阀6和干燥室7，干燥室7内设有保温层8、控温

仪传感器9和远红外加热元件10，其特征在于：在干

燥室7的底部及两边均固定有远红外加热元件10，

配合远红外加热元件10固定有不同弧度的反射罩

11。该干燥箱升温快，寿命长，化学性能稳定，采用反

射罩取代鼓风机辐射效果好，箱内温度均匀，耐高温

节电，是当今较为理想的烘干设备。

<REC>

<申请号>=CN95233916.1

<名称>=皮带运输机智能喷水控制装置

<申请（专利权）人>=张金魁

<发明（设计）人>=张金魁

<申请日>=1995.05.25

<地址>=253300山东省武城县漳南街矿山器材厂内

<摘要>=

本实用新型公开了一种与皮带运输机配套的智

能喷水控制装置。克服了传统喷水装置不具备智能

控制功能而造成水电资源的浪费。采用了安装在运

输机托辊上的电磁铁和霍耳元件构成的有载信号传

感器和在皮带上方的由电极、集成电路较大电路组成

的湿度传感器共同控制的与门电子开关及电磁阀构

成。可以检测皮带机载荷和物料湿度，智能判断喷

水。具有节能高效特点。适合矿山井下各种场合下

的皮带运输机使用。

<REC>

<申请号>=CN95235508.6

<名称>=多功能分户门

<申请（专利权）人>=青岛浮山钢管防腐保温厂

<发明（设计）人>=王义贤

<申请日>=1995.12.27

<地址>=266101山东省青岛市吴石路浮山后村北

<摘要>=

多功能分户门是一种既有防盗作用，又有保温、

阻燃作用的房屋用门结构的改进。其结构是在门扇

框内、外侧边装有内面板和外面板，门体上装有三向

防盗锁和滚珠活页，在内面板和外面板之间装有横向

或纵向加强筋和防盗网，其余空间填充聚胺酯发泡材

料。优点是用一道门代替原建筑的两道门，且防盗，

保温性能更好。是一种房屋建筑值得推广应用的分

户门。

<REC>

<申请号>=CN95237265.7

<名称>=木质复合防火门

<申请（专利权）人>=湘潭市恒天建筑材料制品公司

<发明（设计）人>=陈琦;唐铭;李振坤;戴军

<申请日>=1995.07.20

<地址>=411100湖南省湘潭市中山路240号

<摘要>=

本实用新型涉及一种建筑物的防火门，它克服了

现有防火铁门的笨重和制作及安装困难的缺陷，它是

由经过阻燃剂处理的杉木方门框架，在门框架的两侧

面装设防火复合面板，在两防火复合面板中央装防火

填充料。它具有结构简单，防火效果好，隔热、隔音，

不腐蚀，不变形，无毒无味，是一种较理想的建筑物防

火门。

<REC>

<申请号>=CN95238700.X

<名称>=一种铠装铝塑节能门窗

<申请（专利权）人>=通化通飞塑料建材有限责任公司

<发明（设计）人>=吴德纯;吴显礼;胡遥琛;潘杰;温希波;张兴

<申请日>=1995.12.30

<地址>=134100吉林省通化县快大茂镇黎明工业小区

<摘要>=

本实用新型公开了一种铠装铝塑节能门窗，它是

在塑料门窗外露表面铠装铝合金型材，具有保温性能

好、强度高、成本低、便于普及之特点。

<REC>

<申请号>=CN95238184.2

<名称>=多功能组合式节能锅炉灶

<申请（专利权）人>=杨书生

<发明（设计）人>=杨书生

<申请日>=1995.12.04

<地址>=416200湖南省凤凰雪茄烟厂五车间

<摘要>=一种多功能组合式节能锅炉灶,是在上部有门的

外壳内设置一组便于安全操作和监视的单炉胆和多炉胆的蒸

汽压力锅炉,能以固体和液体两类燃料燃烧释放的热量为热能

源,在生产高压蒸汽用于生活中的消毒、取暖、蒸食品、加热洗

漱水,提供炊用开水时在炉胆的上部出口再次利用热能,分别进

行炒茶、烹、烤、煮食品,是一种适合家庭厨房和单位食堂、餐

饮业配用的蒸汽压力锅炉和炉灶的组合式装置。

<REC>

<申请号>=CN95240059.6

<名称>=吸收式制冷机制冷剂自动平衡装置

<申请（专利权）人>=江苏双良集团公司

<发明（设计）人>=江荣芳

<申请日>=1995.06.30

<地址>=214444江苏省江阴市利港镇

<摘要>=一种吸收式

制冷机制冷剂自动平衡装

置属于溴化锂吸收式制冷

机中辅助装置，其主要在冷

凝器筒体外侧安装平衡

器。平衡器连接U形节流

管，蒸发器泵出口管上连接

一根与平衡器相通的送液

管。在不改变原机组系统条

件下，将冷凝器水盘容积适

当加大，无需复杂的电器控

制元件进行控制，能使机组

起动，停机时间大大缩短，节电、节能、停机时溶液充分稀释，

供热工况运行时自动旁通稀释，不必操作调节阀门、操作调节

更加方便。

<REC>

<申请号>=CN95240383.8

<名称>=铰链型单缸拖式铲运机

<申请（专利权）人>=蚌埠市工程机械厂

<发明（设计）人>=胡明登

<申请日>=1995.08.21

<地址>=233400安徽省怀远县山西路10号

<摘要>=

本实用新型提供一种单缸拖式铲运机，它的结构

特点是：在前斗门(4)的底板(4a)下部铰接一可向内

翻转的活动门(7)，在底板(4a)外侧面的下部设有一

可防止活动门(7)向外翻转的阻挡杆(9)。与同类产

品相比，本实用新型克服了前斗门处的拥土缺陷，缩

短了铲装土行程，因而它具有节能效果显著，生产率

高的优点。本实用新型可完成对土方的铲、运、卸各

种功能，广泛使用于农业、水利、交通、砖瓦窑场等各

种土方作业中。

<REC>

<申请号>=CN95241868.1

<名称>=高压自动截止阀

<申请（专利权）人>=田贞祥

<发明（设计）人>=田贞祥

<申请日>=1995.07.13

<地址>=641400四川省简阳市国营简阳糖厂

<摘要>=本实用新

型提供了一种能自动对

高压流体进行测压、调

压、节流的高压截止阀，

该阀由控制电路部分和

机械传动部分所组成，它

是利用磁控开关压力表

的点开点关对整个控制

电路部分进行闭合或断

开，从而控制阀门的开启

或闭合。本实用新型集自

动控制进流量的大小、电

路简单、成本低、工作效

率高、安全可靠、降低工

人劳动强度、节能降耗的

优点于一体，同时能有效地避免生产事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN95244157.8

<名称>=装饰隔声门

<申请（专利权）人>=上海申华声学装备有限公司

<发明（设计）人>=马骙

<申请日>=1995.06.09

<地址>=200070上海市闸北区沈家宅路60号

<摘要>=

一种装饰隔声门，主要由门框和门扇组成，其特

征为：门框、门扇的内外表层均为一层阻燃装饰材料；

门扇内至少有二层金属板作为夹板，至少有一层防火

隔声板为夹芯；在门框与门扇的接缝处均增设一辅助

密封槽，缝隙内嵌装密封条。本实用新型门扇面质量

为48kg/m<SUP>2</SUP>，开启轻便灵活，在频率为1000Hz时隔

声量大于42dB，外表装饰美观，可广泛用于录音室、

演播厅、机房、剧场、宾馆会议室等要求隔声性能好的

建筑物中。

<REC>

<申请号>=CN95245442.4

<名称>=三相电动机自动保护节电器

<申请（专利权）人>=毛建忠;惠田公

<发明（设计）人>=毛建忠;惠田公

<申请日>=1995.11.29

<地址>=713800陕西省三原县城内临履大街8号陕西省三原节能仪器厂

<摘要>=

一种三相电动机自动保护节电器，其电流采样的

输出经I/U转换器分别输入自动保护部分的或门

电路和节能自动控制部分的Y-△识别，自动保护部

分的或门电路将采样结果比较后，经起动延时器和电

子开关控制保护执行，Y-△识别根据Y/△转换基

准提供的基准电压，经转换延时和起动延时驱动与门

电路，经电子开关控制Y/△转换执行。本实用新

型集保护及节能于一体，保护安全可靠，节能效果显

著，结构简单，体积小，适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN96202366.3

<名称>=通用节能型铝合金推拉窗

<申请（专利权）人>=罗子华

<发明（设计）人>=罗子华

<申请日>=1996.02.13

<地址>=062450河北省河间市花园里北六条2号

<摘要>=一种通用节能

型铝合金推拉窗，其特征是，

窗框、活动窗扇、固定窗扇

断面呈中空薄壁矩形，窗框与

活动窗扇接触一侧设有半圆

柱形滑轨；活动窗扇设有半圆

柱形滑动凹槽，四角设直角固

定连接件；滑轨为近似半圆柱

的异形薄壁钢管，外包尼龙耐

磨层，顶面设有供窗扇密封条

嵌入滑行的凹槽，优点是：增

强了密封性，节能效果显著；

可设钢筋护栏，防盗安全；可

设成双玻窗，单玻窗，坚固耐

用，外形美观，适用于通用节

能型铝合金推拉窗。

<REC>

<申请号>=CN96202906.8

<名称>=防火、防盗、保温热压木制门

<申请（专利权）人>=刘嘉庆

<发明（设计）人>=刘嘉庆

<申请日>=1996.02.14

<地址>=300300天津市东丽区吴咀钢厂宿舍五排二十号

<摘要>=本实用新型公

开了一种防火、防盗、保温

热压木制门。该门的门板由

分层交错的浸有阻燃液的板

热压成的板芯和板芯表面粘

合的装饰板组成。本实用新

型的主要优点是：集防火、防

盗和保温功能于一，且成本低，

易于加工，造型美观。

<REC>

<申请号>=CN96209082.4

<名称>=常压热水锅炉

<申请（专利权）人>=王明华

<发明（设计）人>=王明华

<申请日>=1996.04.26

<地址>=063000河北省唐山市建华西道14号唐山专利事务所张云和转

<摘要>=一种常压热水锅

炉，属于可以方便除尘的常压

锅炉设计技术，它由炉体、水

套、燃烧室、吸热水管等构成，

在炉体内壁上交错安装有吸热

水箱，该水箱与水套联通，其上

表面向下倾斜，底层的吸热水

箱相对较短并向上倾斜安装，

烟囱底部装有烟尘分离器，炉

体前后壁上装有除尘门和排污

嘴，本实用新型不但具备烟尘

分离装置，而且可以用水冲洗

炉膛及吸热水管和吸热水箱表面所积烟尘，定期清除炉内烟尘，

可以提高锅炉热效率，达到节能目的，同时烟尘分离器使烟气排

放降低了烟尘含量，减轻了环境污染。

<REC>

<申请号>=CN96209418.8

<名称>=一种节能型密封保温铝合金推拉窗

<申请（专利权）人>=孙玉琦;王永江

<发明（设计）人>=孙玉琦;王永江

<申请日>=1996.05.24

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市通江街二十小学校

<摘要>=一种节能型密封保温铝

合金推拉窗，它由窗框、窗扇框、玻璃

等构成，窗框、窗扇框采用空芯铝合金

型材，其主要是窗框、窗扇框的两侧面

上设有不对称的断冷断，框腔内填有隔

热保温材料，窗上码头两端嵌装高弹性

植绒密封条，在窗扇框上滑槽中的左、

右、上三面及断冷桥外侧附设有毛条，

这样起到隔热密封、保温、节能的效

果，适合寒冷地区建筑物上安装使用。

<REC>

<申请号>=CN96209246.0

<名称>=电子型电-气阀门定位器

<申请（专利权）人>=蒋伯雄

<发明（设计）人>=蒋伯雄

<申请日>=1996.05.10

<地址>=300110天津市南开区黄河道冶金路新华楼5-1-3

<摘要>=一种电子型电-

气阀门定位器，包括精密组合

阀和电子控制装置，电子控制

装置接受给定信号i<SUB>a</SUB>和位置传

感信号i<SUB>f</SUB>，并控制组合阀，当i<SUB>a</SUB>大

于i<SUB>f</SUB>，组合阀中电磁阀M1得电，

压缩空气开启单向阀1、3，推

动气缸活塞右移，使i<SUB>f</SUB>增加，当

i<SUB>a</SUB>=i<SUB>f</SUB>时，电磁阀M1失电，活塞停止移动；同理，当i<SUB>a</SUB>小于i<SUB>f</SUB>时，可使

电磁阀M2得电，单向阀2、4开启，活塞左移。其利用电流平

衡代替了传统的力平衡，可排除外界干扰，精度高，工作稳定、可

靠、节能，降低对空气净化要求。

<REC>

<申请号>=CN96211473.1

<名称>=钢塑夹板装饰门

<申请（专利权）人>=云南开远林业机械厂

<发明（设计）人>=陆崇良;徐小闻;山万金

<申请日>=1996.06.06

<地址>=661000云南省开远市西北路37号

<摘要>=本实用新型提供一种用钢管构成骨架,骨架用两

层塑贴装饰板或防火板夹住构成门扇,门框用薄钢板制成半凸

形,制成门的技术方案。该门具有外形美观,具有较好装饰效果,

不变形,耐用,隔音、防火阻燃等特点,制作容易,便于安装,开启灵

活轻便。

<REC>

<申请号>=CN96211741.2

<名称>=一种双玻节能保温窗

<申请（专利权）人>=北京市朝阳区隆华钢窗厂;张玉忠

<发明（设计）人>=张玉忠;陈曙光;平友;魏民志

<申请日>=1996.05.24

<地址>=100025北京市朝阳区姚家园朝阳区隆华钢窗厂

<摘要>=本实用新

型提供了一种双玻节能

保温窗，它由窗框、窗扇

和玻璃组成，其特征在于

窗框和窗扇的玻璃框是

由六种不同截面形状的

型材组成。其中窗框截

面呈凸字形；窗扇框截面

分别为矩形、十字形和

三种不同尺寸的T形。

窗扇边框上设有橡胶密

闭条，玻璃与窗扇框靠塑

胶压玻条或油灰固定连

接。本实用新型结构简

单、装拆方便、闭合严

密，保温性和空气渗透性

均满足民建设计标准，适合于定型批量生产。

<REC>

<申请号>=CN96212129.0

<名称>=锅炉节能分层给煤仓

<申请（专利权）人>=周响

<发明（设计）人>=周响

<申请日>=1996.05.31

<地址>=100046北京市三里河路1号北京西苑饭店5434房间

<摘要>=一种锅炉节能分层给

煤仓，其上部带有导向滑板和煤轧板，

并带有上部观察窗和侧视窗，给煤筒

表面带有凸齿，给煤筒下方的缓冲仓

上挂有分层筛，分层筛为单层分段式，

筛条高低相隔。本实用新型对煤颗粒

分层均匀，结构简单，便于维修，更换，

可有效提高热效率，降低燃煤损耗。

<REC>

<申请号>=CN96213403.1

<名称>=车用冷热箱

<申请（专利权）人>=朴文霞

<发明（设计）人>=朴文霞;刘亚东

<申请日>=1996.06.01

<地址>=063000河北省唐山市路南区南新东里三建工房9条12号

<摘要>=本实用新

型涉及一种车用冷热箱，

属于汽车电器设备，它采

用半导体制冷片作为冷

源，在箱体的后部和底部

安装散热风道，风扇正前

方设有进风口，储冷器装

在箱体底壳上，其外侧与

制冷片紧固，该制冷片的外侧与散热器紧固，散热器的主体位于

散热风道内，靠近箱门一侧的散热风道下部开有出风口，本实用

新型由于风扇和散热器不在同一平面上，因此避免了热风回流，

提高了换热效率，达到节能目的，与现有车用冰箱相比，结构设计

合理，制冷制热温度合适，而且在一定范围内可连续调控，是一种

理想的车用冷热箱。

<REC>

<申请号>=CN96214162.3

<名称>=高效节能多用炉

<申请（专利权）人>=沈学林

<发明（设计）人>=沈学林

<申请日>=1996.07.02

<地址>=102202北京市昌平县南口镇雪山古建砖厂

<摘要>=一种高效节能

多用炉，其特点是在炉膛上

端设有环形挡火圈，该挡火

圈的侧壁上设有侧火口，对

应侧火口外部设置有火门，

该火门的后端接有连杆，该

连杆的后端伸出于炉体外部，

在挡火圈的上端设置有一活

动水箱，在水箱的中部留有

加煤口，在该加煤口内设置有双层火盖，在活动水箱下部设有高

温室，在高温室的一侧设有出烟口；本多用炉具有燃煤燃烧充

分、采暖热效率高、水箱可拆装、四季均可使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN96213477.5

<名称>=多用立水管三回程无压锅炉

<申请（专利权）人>=王福利

<发明（设计）人>=王福利

<申请日>=1996.06.07

<地址>=810028青海省西宁市朝阳西路97号青海矿山机械厂

<摘要>=多用立水管三回

程无压锅炉，包括外壳、炉胆、

底座、烟筒、后烟室和炉门、

炉条、出渣门、燃烧室上部的

锅底为弧形锅底，弧形锅底内有

弧形水腔，水腔上部有多根立水

管与炉胆上部的高温水腔相通，

后烟室有预热水腔。本实用新

型结构简单、寿命长、维修方

便、清灰清垢方便、开水快，能

保证长期高效节能运行，可满足

人们生活的需要，可保证采暖和

洗澡使用，安全无压。

<REC>

<申请号>=CN96213887.8

<名称>=无机不燃防火门扇

<申请（专利权）人>=吴新疆

<发明（设计）人>=吴新疆

<申请日>=1996.06.26

<地址>=519070广东省珠海市前山镇新兴装饰制品厂

<摘要>=本实用新型为一

种无机不燃防火门扇，它由菱

镁防火板构成的门扇壳体和壳

体内的阻燃发泡层组成，壳体

的空腹内压合有一层阻燃发泡

层。本实用新型整体紧密性好，

隔音、重量轻、抗冲击、阻燃，

特别是具有结构简单、成本

低、实用性强的特点。

<REC>

<申请号>=CN96213883.5

<名称>=集尘系统泄压阻燃灭火装置

<申请（专利权）人>=石家庄市铜铝制品厂

<发明（设计）人>=王岱峰;张富国;邵录清;张宝华;何红卫;岳玉柱;刘岩;黄文绮;王庆拴;郭汉彦

<申请日>=1996.06.26

<地址>=050011河北省石家庄市桥东区四中路6号

<摘要>=一种集尘系统泄压阻燃灭火装置,由接口筒体及

其由内至外依次设置的隔粉尘层、“＃”格状灭火器、栅栏式

阻燃抑爆装置等芯体和接口筒体外侧口设置的泄压门构成,结

构简单,造价低,安置容易,在集尘系统中安装不影响集尘系统的

原有特性,而当集尘系统内部可燃性粉尘发生爆炸时,能泄放爆

炸压力,同时还能熄灭通过泄压口泄放气流中之焰火、防止可能

引发的系统外串燃串爆事故的发生。

<REC>

<申请号>=CN96214000.7

<名称>=多用途采暖节能炉

<申请（专利权）人>=郭静峰

<发明（设计）人>=郭静峰

<申请日>=1996.06.28

<地址>=100024北京市867信箱

<摘要>=本实用新型提出了一种多用途采暖节能炉,包括

外筒、炉屉、炉盖、烟筒接口、进料接口和风门,其改进之处在

于:还设有一个炉膛,炉膛装在外筒内部,炉膛下部是开口的,顶

部有可以用内盖封盖的上口,炉膛和外筒各设有一个内腔并彼

此连通,外筒上设有与其内腔连通的进水接口和出水接口,在炉

屉上部设有通风屉,在炉膛的外壁上设有多个吸热片。在炉盖

(包括内盖)打开时,该节能炉具有普通煤炉的功能,在炉盖盖严

时,则可用于循环水采暖。

<REC>

<申请号>=CN96215585.3

<名称>=空腹双玻保温钢窗

<申请（专利权）人>=高学刚

<发明（设计）人>=高学刚

<申请日>=1996.07.17

<地址>=101312北京市首都机场天竺道口西侧北京市天竺建筑门窗厂

<摘要>=一种空腹双

玻保温钢窗，其窗扇框架型

材的横截面由空腹的长方

形基体，与基体短边平齐，从

基体长边端部水平伸出的

搭接边构成，该搭接边共有两个，一搭接边向左伸出，一搭接边向

右伸出，两搭接边互相平行，位置上、下对称，在基体无搭接边的

一个拐角处设置有嵌装密封条的凹槽，本实用新型可以与框架

型材组合成35系列平开窗，固定窗等窗型，具有保温性能好，适

于大批量生产、重量轻、可从室内安装、安全性好、保温、隔

声、防尘、节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN96216799.1

<名称>=翻板式车库门

<申请（专利权）人>=李耀波

<发明（设计）人>=李耀波

<申请日>=1996.07.10

<地址>=310005浙江省杭州市沈塘桥大塘巷66幢3-502室

<摘要>=一种翻板式车库门，属于一种开合装置，它采用双

滑道式四连杆传动机构，由联成一体的翻板翻耳、升降滑块、

翻转滚轮、滑道及滚道组成

左右两副相同的双滑道四连

杆机构。驱动装置采用链传

动驱动联动轴作正向或反向

转动，使对称固定于联动轴两

端的链轮同步回转，并通过两

侧平衡链条带动两侧双滑道

四连杆机构同步动作，驱动翻

板同时完成上升翻起或下降

回合运动。本实用新型具有

结构紧凑合理、传动轻便节能、使用安全牢靠、寿命长、美观

大方等主要特点。

<REC>

<申请号>=CN96216518.2

<名称>=上下开启式高级节能窗

<申请（专利权）人>=吕平;叶金虎

<发明（设计）人>=叶金虎;吕平

<申请日>=1996.07.04

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市桥南路138号

<摘要>=本实用新型是一种上

下开启式高级节能窗，属于建筑门窗

技术领域，它由外框、纱窗、内外两

片窗叶、拉簧组件，闭锁、滑道锁、

内外层玻璃、空心隔条构成，其特征

是：两片窗叶及纱窗各在其滑道内上

下拉动，互不阻碍，两片窗叶各为单扇

双层玻璃，中间夹有干燥剂，在两侧立

框内设有拉簧，窗叶可随意定位，且能

以钉销为轴，向内翻平，有利于擦净和

通风。该节能窗美观、耐用、保温、

节能、通风性能好，是更新换代的好

产品。

<REC>

<申请号>=CN96218242.7

<名称>=防寒防尘密封挡板

<申请（专利权）人>=蒋春福

<发明（设计）人>=蒋春福

<申请日>=1996.08.26

<地址>=100044北京市西城区北礼士路西三条三号

<摘要>=本实用新型涉及一种建筑

用防寒防尘密封装置。它利用一种柔软有

韧性的密封挡板，将其活动轴装在固定于

门上的开口环中，使密封挡板可以自行关

闭、张开，其安装使用方便，并能起到防寒

防尘、保温节能的作用。

<REC>

<申请号>=CN96218214.1

<名称>=汽车用太阳能降温换气扇

<申请（专利权）人>=北京市坂京源科技发展有限责任公司

<发明（设计）人>=中村大陆;李军

<申请日>=1996.08.23

<地址>=100026北京市朝阳区团结湖东里1号楼

<摘要>=一种汽车用太阳

能降温换气扇，由太阳能电池

板、微电机、风扇和安装件组

成，安装件包括框条、壳体和盖

板，框条呈长条形，其横截面为

上端有插板，下端有插槽的形

状，插板的宽度和插槽的宽度

与汽车窗玻璃的厚度相应，盖

板呈矩形，其正面有凹槽用于

嵌装太阳能电池板，微电机固

定安装在盖板的后面，微电机

轴连接风扇，微电机和风扇外罩有壳体，微电机并可由活动太阳

能电池板供电，本换气扇安装于汽车窗玻璃上方，具有安装方便，

安装件长度可调，节能，散热效果好等优点。

<REC>

<申请号>=CN96219678.9

<名称>=油田加热炉节能控制装置

<申请（专利权）人>=吴照云

<发明（设计）人>=吴照云;张辉;刘元虎;吴志宏;姜会娟;罗升荣

<申请日>=1996.10.18

<地址>=151400黑龙江省安达市大庆石油学院机械系

<摘要>=一种油田加热炉节能控制装置,属燃烧的调节或

控制领域。本加热炉节能控制装置,由温度传感器、控制器和燃

料调节器组成。温度传感器由热电偶和温度变送器组成,其一端

与加热炉物流出口联接,另一端与控制器联接;控制器采用微机

或用单片机等电子元件组装,由单片机组装的控制器由8098单

片机、74HC373、74LS373锁存器、EPROM存贮器、6264、

2816、存贮器、74LS138地址译码器,74HC05、74LS07、4051

逻辑门,74LS245缓冲器、二极管、发光二极管、电位器、蜂鸣

器等组成,控制器分别与温度传感器及燃料调节器相连;燃料调

节器由调节阀和电动执行器组成,其一端与控制器联接,另一端

与加热炉燃料输入口联接。使用本加热炉节能控制装置后可有

效地控制加热炉输出温度,大幅度减少不必要的生产耗能。

<REC>

<申请号>=CN96220604.0

<名称>=节能无压水暖锅炉

<申请（专利权）人>=张树海

<发明（设计）人>=张树海

<申请日>=1996.08.06

<地址>=025550内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗机电轻化公司

<摘要>=本实用新型公开了一种节

能无压水暖锅炉，其结构要点为：水套式外

炉体上部接通内水套，在炉体内安装锅式

水套，炉体及锅式水套进水分别接在自来

水管上、出水接在取暖设施上，炉体底部

安装炉排，在炉排下面安装灰门、上面安装炉门，在炉体顶部安

装炉盘。本实用新型节能、高效、结构简单、成本低功能全，

使用安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN96221184.2

<名称>=食品冷藏保鲜消毒柜

<申请（专利权）人>=孙景洲

<发明（设计）人>=孙景洲;孙喜建;刘彦松

<申请日>=1996.10.09

<地址>=450103河南省荥阳市广武镇孙砦村11组

<摘要>=一种食品冷藏保鲜消毒柜,它包括柜体、柜门、设

置在柜体一侧的压缩机及控制面板,其特征在于:在本消毒柜内

的每一隔层中设置有一紫外线灯管,对开式柜门采用双层玻

璃、内抽真空后四周密封结构。其优点是:结构简单合理,在食

品冷藏过程中进行消毒杀菌,实用方便,由于柜门采用双层玻璃

内抽真空结构,不但保温效果好、节能省电,且有效地避免了内

外温差大导致霜雾弥漫模糊不清的缺陷,本柜外形美观时尚大

方,不失为一种现代家庭及饭店的必备佳品。

<REC>

<申请号>=CN96222702.1

<名称>=高效节能火锅

<申请（专利权）人>=李茂祥

<发明（设计）人>=李茂祥

<申请日>=1996.08.28

<地址>=074100河北省涞水县南桥头村

<摘要>=本实用新型为一种高

效节能火锅。它由锅体、锅盖、锅座、

芯管、箅子组成，芯管底部与锅体底

部焊接成一体，锅体焊在锅座上，锅座

上有一个火门，箅子的位置下移

1.5～2厘米至芯管底部，镶嵌在锅体

与芯管结合部的凹槽内，箅齿朝下。

由于箅子下移以后，增大了加热面积，

热量利用率升高，开锅快；由于箅齿朝

下，进气合理，有利燃烧；而且未燃尽的残渣不易卡住齿缝，造成

沉积堵塞，节省燃料；在使用中，可保持长时间开锅。

<REC>

<申请号>=CN96222528.2

<名称>=连续供水节能茶炉

<申请（专利权）人>=岳韶贤

<发明（设计）人>=岳志田;岳韶贤

<申请日>=1996.09.05

<地址>=056300河北省武安市太行锅炉厂

<摘要>=本实用新型涉及一种连续供水节能茶炉,它含有

竖式炉体,其特点是:炉体分为上部预热节、中部热水节、下部

开水节;三节形成三个独立水域,即温水域、热水域和开水域;开

水节内设有炉胆、横水管、喉管、炉排;在炉排下部与炉排上部

设有卫火带;开水节外设有补水箱、补水管、排气管、炉门、补

水箱内装有浮球阀等;热水节外设有补水管、排气管等;预热节

内设有:冲天管、除灰门圈和烟尘沉降室,顶部设有排气管;预热

节、热水节和开水节通过连接圈连接成为一个整体;本产品可连

续供应开水，热效率高，燃烧充分，并且节能。

<REC>

<申请号>=CN96223096.0

<名称>=民用采暖、生活两用高效节能炉

<申请（专利权）人>=李希良

<发明（设计）人>=李希良

<申请日>=1996.09.27

<地址>=256200山东省邹平县长山镇北后村

<摘要>=一种民用采

暖、生活两用高效节能炉，

包括有炉底盘、炉体、水

箱、炉膛、炉顶盖、炉箅、

出灰门、烟筒、烟道等，

其特点在于水箱为由设于

炉顶和炉膛四周的主水箱

和设于炉体内壁副水箱组

成的一个大面积水箱，受

热面积大，热交换充分，且

在主、副水箱间设有热烟

气通道和预热室，使主、副

水箱中的水受热充分，从而使其热效率高，节能效果好。

<REC>

<申请号>=CN96223053.7

<名称>=高密封性真空淬火炉加热室

<申请（专利权）人>=董玉顺

<发明（设计）人>=董玉顺

<申请日>=1996.09.26

<地址>=100088北京市海淀区明光村15号楼52号

<摘要>=一种高密封性真空淬火炉加热室,主要由主体、室

门、室盖、加热体、料台组成,加热体所围成的内部空间为有效

加热区,在加热室主体内壁、侧壁和室盖、室门内壁设置有用碳

毡、陶瓷纤维层以相互叠加的层状构造组成的隔热保温层,所述

隔热保温层的最外层碳毡边缘折弯,将纵、横碳毡、陶瓷纤维层

的接缝遮盖,本实用新型实现的加热室整体结构的绝热密封效

果,将有效加温区的炉温均匀性提高到±3℃,同时提高了真空

淬火炉的热效率,有显著的节能效果。

<REC>

<申请号>=CN96225582.3

<名称>=电冰箱多功能温控器

<申请（专利权）人>=卞恩成

<发明（设计）人>=卞恩成

<申请日>=1996.03.13

<地址>=110121辽宁省沈阳市新城子区农机监理所

<摘要>=一种电

冰箱多功能温控器，属

于电冰箱附属装置，由

装置在机壳内的电路

组装而成，电路由双电

容降压电路，整流稳压

滤波电路，门电路电压

比较器，延时推动电路，

可调定时电路组成，该温控器在保证制冷、冷藏的前提下，具有

开、停机时间5-60分和8-60分可调，延时起动和过欠压保

护功能，具有节能，安全的特点。

<REC>

<申请号>=CN96227330.9

<名称>=顶部封闭的内外加热式锅炉

<申请（专利权）人>=马安常

<发明（设计）人>=马安常

<申请日>=1996.03.09

<地址>=253019山东省德州市迎宾路77号普德车具修造厂

<摘要>=顶部封闭的内外加热

式锅炉，是由钢板焊成的三层炉壁组

成。水在封闭的内壁与中壁之间运行，

锅炉中心有多个呈锥形体的带进、出

水管的加热器，它的下端焊有2个对

称的进水管和内壁连通，出水口焊在

出水管中间，两端也与内壁连通。锅炉内壁加热器上端并焊有环

绕的拢火水套，烟筒在外壁底部连接，并设有除尘室门。锅炉的

总进水管设在下部，出水管在顶部中心，这种锅炉整体美观、结

构紧凑、高效节能、消烟除尘。

<REC>

<申请号>=CN96227998.6

<名称>=节能型锅炉供煤机

<申请（专利权）人>=王季坪;赵懋友

<发明（设计）人>=王季坪;赵懋友;孙伟

<申请日>=1996.05.28

<地址>=266071山东省青岛市太湖路14号

<摘要>=一种节能

型锅炉供煤机，属锅炉附

属设备，给正转链条层燃

锅炉供煤。其特征是该机

由固定在锅炉炉口支承

座上其上设有煤炭入口

和煤炭分离粗筛、活动式

检修窗、观察窗和落煤口

的箱体和装箱内的送煤

滚筒和铺煤分离筛、链轮

副和离合机构以及装在

煤炭入口一侧包括手动

传动轴、锁定手柄、挡煤板和齿条在内的煤量控制机构构成。

具有供煤疏松定量能在炉排上形成下大上小颗粒均匀有序的

煤层，通风阻力小，燃烧充分热效高，省煤无污染等优点。

<REC>

<申请号>=CN96230613.4

<名称>=一种煤油汽化灶

<申请（专利权）人>=徐进权

<发明（设计）人>=徐进权

<申请日>=1996.08.26

<地址>=314500浙江省桐乡市屠甸镇屠西街

<摘要>=本实用新型

公开了一种煤油汽化灶，包

括灶底盘、灶壳、汽化体、

发火盘和风门调节装置。汽

化体密闭固定在灶底盘上

的凹陷处，汽化体底部有一

喷油嘴和一开口连接输油

管。该煤油汽化灶点火快，

用完后熄火快，燃烧充分，不

污染环境，能达到较好的节能经济效果。它适用于家庭、食堂、

饮食等行业。

<REC>

<申请号>=CN96231493.5

<名称>=一种多间室制冷装置

<申请（专利权）人>=朱日昭

<发明（设计）人>=朱日昭

<申请日>=1996.03.25

<地址>=519000广东省珠海市香洲南坑华能大厦五楼

<摘要>=一种多间

室制冷装置，一般多用于

如双温冰箱、双温冰柜

等制冷系统中，它是依靠

阻流器件，阀门和被控对

象组合联接而实现的。

是在一只蒸发器上串联

一阀门或辅助毛细管阻

流装置，相应在其二者两

端并联辅助毛细管或阀

门阻流装置。在这种系统中，控制阀门的启闭，不仅可以对各室

的制冷量进行合理而精确的分配，而且可以在进行流量分配的

同时，对于各被控对象的输送速率分别处理，以达节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN96231735.7

<名称>=节能卫生灶

<申请（专利权）人>=蔡道平

<发明（设计）人>=蔡道平;蔡之爱;蔡晔

<申请日>=1996.04.25

<地址>=233708安徽省固镇县刘集镇董湖村

<摘要>=本实用新型公开一

种节能卫生灶，主要包括灶体、灶

芯、灶台、底座、灶条、风门、烟

囱和支腿，灶芯上端开有排烟口，灶

芯与灶体之间为空腔，灶体正面及

侧面均开有与空腔相通的排灰门，在燃烧过程中产生的烟主要

由排烟口出来进入空腔经烟囱排出，保持室内清洁卫生；灶体正

面及侧面开有排灰口，可方便地清扫残留在空腔内的少量余灰；

具有节能、卫生、清理方便、使用寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN96231840.X

<名称>=密封门

<申请（专利权）人>=刘茂荣

<发明（设计）人>=刘茂荣

<申请日>=1996.05.13

<地址>=213016江苏省常州市花园新村98幢旁亚东窑炉环保技术有限公司

<摘要>=本实用新型设计

了一种结构简单合理，密封、节

能效果好，有利特种场合使用

的密封门，该门由门边、门框

槽、门框、耐火保温填充料、

铰链、门耳组成，其特征在于门

框槽2和门体4内填充有耐火

保温填充料8；门框槽2与口字

形门边5结合在一起；铰链9设

在门翼6上，并与门耳1相连，

门耳1与门体4相连。

<REC>

<申请号>=CN96231756.X

<名称>=一种节能门灯

<申请（专利权）人>=王佛性

<发明（设计）人>=王佛性;王兢;王璐

<申请日>=1996.04.30

<地址>=210008江苏省南京市丹凤街25号

<摘要>=一种节能门灯,能同时照亮门内、门外地面,它包

括光源1、外罩23,直角三棱镜53、54和一四棱台。二直角三

棱镜的一个直角面与四棱台7的底面胶合,四棱台7的顶面与条

形棱镜3胶合,使光源1发出的光大部分通过四棱台7和条形棱

镜3照射门外地面。本节能门灯能一灯两用,起到节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN96232541.4

<名称>=阻燃型豪华装饰片材

<申请（专利权）人>=万长富

<发明（设计）人>=万长富

<申请日>=1996.01.12

<地址>=610081四川省成都市张家巷四川省建材工业研究院宿舍

<摘要>=

本实用新型提供了一种阻燃型豪华装饰片材。

它有增强层，分别置于增强层两面的装饰层、阻燃底

层，还有置于装饰层上的阻燃面层。这种片材的结构

合理，可以阻燃，性能优良，能防火、防水、防蛀、防腐、

防撞，可锯、可切、可刨、可钉、可粘。能制成各种豪华

的高光、亚光、珠光、镭射、浮雕等系列装饰片材。可

直接粘贴作防火墙裙板、防火天花板，也可贴在防火

基板上作防火的门扇和门框以及防火的家具等等。

质优价廉。

<REC>

<申请号>=CN96232569.4

<名称>=钙塑复合板

<申请（专利权）人>=张世生

<发明（设计）人>=张世生;陈萍

<申请日>=1996.01.16

<地址>=610081四川省成都市金华街344号

<摘要>=钙塑复合板，

由基材和附着于基材表面

的钙塑复合层组成，通过

在基材表面涂布氨基钙塑

浆料，经常温固化或热压

固化而制成。具有设备投资小、生产工艺简单、基材表面质量

要求不高、生产成本低、产品强度高、阻燃、防水、防虫防蚁、

不易翘曲变形等特点，可广泛用于制造家具、门扇、天花板、墙

板、地板、车厢、集装箱、包装箱等用途。

<REC>

<申请号>=CN96233215.1

<名称>=通用电子开关模块

<申请（专利权）人>=赖国吉

<发明（设计）人>=赖国吉

<申请日>=1996.06.05

<地址>=610003四川省成都市523信箱54分箱

<摘要>=本实用新型公开了一种通用电子开关模块。本小

型开关模块通过引出插针连接外部电路,模块内部有4个二极

管组成桥式整流电路,桥路的正端和负端分别接有可控硅,电阻

电容器等元件。本开关模块与外部不多几个元件经简单的组合

后,便可组成多种电路,如或组成延时节能开关,或带语音的节能

开关,或场感应式自动节能开关,或报警器,或构成自动门的自动

开关。本模块具有体积小,重量轻,成本低,工作可靠,使用方便等

优点。

<REC>

<申请号>=CN96233709.9

<名称>=电动铁水包

<申请（专利权）人>=东方汽轮机厂

<发明（设计）人>=石大亮

<申请日>=1996.09.04

<地址>=618201四川省绵竹县汉旺镇

<摘要>=本实用新型提供了一种冶金、机械企业用的电动

铁水包,适用于各种铸铁熔液的浇注作业。它是由龙门起吊机构

和机电机构相连的包体组成。在吊杆与包体轴之间增设滚动轴

承、吊杆轴承的内孔与包体轴颈采用过渡配合、其外径和端面

与吊杆孔和轴承盖为间隙配合,机电传动机构采用垂直布置、小

节距、多排链和行星齿轮箱结构。它具有体积小、重量轻、效

率高、节能节电操作方便灵活、制动迅速、自锁可靠,使用寿命

长,能电动手动两用等优点。

<REC>

<申请号>=CN96234960.7

<名称>=一种民用燃气炉的节能装置

<申请（专利权）人>=刘裕俊

<发明（设计）人>=刘裕俊

<申请日>=1996.05.27

<地址>=411102湖南省湘潭市板塘铺新建村23栋2单元402室

<摘要>=一种民用燃

气炉的节能装置，它是由

测温探头和显示器构成，

炊具最佳燃烧状态的显示

系统。它可以根据不同尺

寸的炊具，方便地将气阀

门调到对应的位置上，使

炊具处于最佳燃烧状态，

热效率高，省时，省气，节能。

<REC>

<申请号>=CN96235578.X

<名称>=节能换气型窗式空调器

<申请（专利权）人>=西安建筑科技大学

<发明（设计）人>=田忠保

<申请日>=1996.02.14

<地址>=710055陕西省西安市雁塔路13号

<摘要>=一种节

能换气型窗式空调器，

其特征是在现行的窗

式空调器上增加一个

板式换热器，该换热器

设有两个进风口和两

个出风口，组成两组空

气通道。一组空气通道

由室外吸入新风，经蒸发器和离心风机进入室内，另一组空气通

道由室内吸入空气，经轴流风扇和冷凝器排往室外。利用室内外

温差，当两组气流逆向流过热交换器时，进行热交换。本实用新

型无需再配备专门的换气设备，就可以得到新风换气和节能效

果，造价合适，可以成为新一代窗式空调器。

<REC>

<申请号>=CN96235788.X

<名称>=充电式行针手表传呼机

<申请（专利权）人>=王云涛

<发明（设计）人>=王云涛

<申请日>=1996.04.05

<地址>=710068陕西省西安市碑林区光荣南村3号楼1单元13号

<摘要>=本实用新型

充电式行针手表传呼机，包

括手表外形的上壳体(1)两

端可装配表带,上壳体(1)与

机壳底盖(10)之间有环形密

封圈槽(17)和密封圈作防水

装备，上壳体(1)上有显示时

间(3)和传信息(4)的表窗，其

特征是：手表传呼机或表带

内可装配线路板或可充电

池，可充电池(6)两端充电接

触片(16)装配在手表传机连铸为一体，起密封作用。该充电式行

针手表传呼机的优点是经试试用效果好，电池可充电300次以

上，每次充电时间为20-30分钟，至少使用10-30天以上。

具有液光灯显示、语言功能等，方便、美观、节能、实用。

<REC>

<申请号>=CN96235622.0

<名称>=新型节能大口径电磁阀

<申请（专利权）人>=孙杰

<发明（设计）人>=孙杰

<申请日>=1996.02.06

<地址>=710082陕西省西安市大庆路11号

<摘要>=新型节能大

口径电磁阀，主要由阀体

10、活塞8、电磁铁2、

辅阀、手动键12组成。电

磁铁的铁芯位于线圈的中

上部位；辅阀的分配阀4和

分配套5上有相互对应的

进口6；与阀座11封接的活

塞底部有密封圈18。该电

磁阀结构简单，造价低廉，

灵敏省电，适合制成口径

50mm至300mm各种规格的产品；且只需调整分配阀的进口位

置，便可制成常开式或常闭式的两种电磁阀系列产品；即使在停

电或无电的条件下，只需按动手动键，便可控制阀门打开或关

闭。

<REC>

<申请号>=CN96236906.3

<名称>=铝钢复合的防盗、防火门门框

<申请（专利权）人>=赖炎元

<发明（设计）人>=赖炎元

<申请日>=1996.05.09

<地址>=510900广东省广州市从化市街口镇风仪西一巷4栋501房

<摘要>=一种铝钢

复合的防盗、防火门门框，

由铝合金外框、钢板内

框、加强连接板和密封条

组成。在铝合金外框与门

扇的搭接处，设有与门框

棱平行的槽沟。在槽沟内，

安装有橡胶密封条或阻

燃膨胀橡胶密封条。既克

服了钢板门框容易生

锈、装饰效果差的缺点，

又克服了铝合金门框强度不足的缺点。用这种门框做成的防

盗、防火门、具有防盗、防火、密封、隔音的性能。装饰效果

好。

<REC>

<申请号>=CN96237168.8

<名称>=节能气压调节器

<申请（专利权）人>=吴国财

<发明（设计）人>=吴国财

<申请日>=1996.07.09

<地址>=512026广东省韶关市乳韶路7座102号

<摘要>=一种用于摩托车、汽车汽油发动机上,与汽化器并

联的节能气压调节器,由壳体、壳盖、阀芯、芯座、弹簧、弹簧

座和密封圈组成,壳体为圆筒状,壳盖为杯盖状,它们的上、下端

面各有一条连通的进气管和出气管接头,芯座下部为圆套形,上

部有4支条板,条板端部连一十字架,十字架中心有一圆圈,阀芯

小端部安在圆圈里,阀芯大端部压在壳体进气口上,弹簧上端压

在十字架上,下端压在弹簧座上。其特点是:在关闭混合汽门或

小混合汽门运行时,能消除气缸在进气行程中所产生的负压,从

而减少了阻力,减少传动机构和行走机构的磨损,供气充足,燃烧

完全,减少气缸的积炭和对环境的污染,滑行平稳、节油。

<REC>

<申请号>=CN96240358.X

<名称>=直接输入双调节式电子温控器

<申请（专利权）人>=吴英杰;吴巍

<发明（设计）人>=吴英杰;吴巍

<申请日>=1996.09.19

<地址>=132012吉林省吉林市船营区长春路繁荣胡同繁荣小区二号楼4－61号

<摘要>=直接输入双调节式电子温控器属制冷设备温度

控制技术领域。本实用新型仅用一块集成电路来完成模拟比较

和逻辑状态变换。采用双调节控制温度方式,可使双门直冷式电

冰箱免装低温补偿加热器;还采用了体积小的电容器降压电路

和可控硅无触点交流开关技术;无须变动电冰箱等制冷设备结

构即可替代机械温控制器在其内部安装使用。本实用新型具有

体积小、成本低、性能可靠、节能降耗、方便使用等优点。除

应用电冰箱温控、除霜外,还可在冰柜、热水器、恒温风扇、微

波炉、自动点(灭)火装置、空调机等设备中广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN96242349.1

<名称>=节能门窗

<申请（专利权）人>=赵凤楷

<发明（设计）人>=赵凤楷

<申请日>=1996.10.21

<地址>=839000新疆维吾尔自治区哈密市建国北路64号哈密地区交通处

<摘要>=本实用新型涉及一种房屋,建筑物门窗的密封结

构。它是将门、窗的框1和扇2用镁质无机复合材料整体浇注

而成;在一层框1或扇2上安装两层玻璃3,两层玻璃3的四周被

包在橡胶制成的密封镶条4中,并连同密封镶条4一起镶嵌在框

1或扇2上的裁口10中,外面用压条8固定;在扇2的外侧靠近

边缘的四周,开有矩形截面的密封槽11,空心结构的密封条7镶

嵌在密封槽11中。本实用新型可用于各种平开门窗和推拉门

窗,具有节能和隔音功能。

<REC>

<申请号>=CN96244145.7

<名称>=一种多功能组合窗

<申请（专利权）人>=林贞群

<发明（设计）人>=林贞群

<申请日>=1996.11.19

<地址>=515011广东省汕头市杏花路12号2门304房

<摘要>=本实用新型创造将建筑的玻璃窗、纱窗和窗帘三

者组合在一起,每个窗户由3片窗组成,其中2片为具有双层玻

璃的铝合金窗,而在两层玻璃之间则垂挂着百叶窗帘,另一片则

为纱窗;三片窗都放在各自的轨道或导槽中滑动。这样的组合窗

可以免去打扫或清洗窗帘,方便实用,节省空间而且经济。窗户

的双层玻璃有利于室内冬季保温节能和夏季保持空调环境,并

减轻外界的噪音传入。

<REC>

<申请号>=CN96246664.6

<名称>=一种阻燃的窗、幕、壁帘

<申请（专利权）人>=李新

<发明（设计）人>=李新;刘莉萍;王忠良

<申请日>=1996.11.24

<地址>=116034辽宁省大连市甘井子区轻工院化工系

<摘要>=本实用新型公开

了一种阻燃的窗、幕、壁帘，

其特点是在左、右帘体(6)、(7)

上使用阻燃的弹性发泡体

(1)、粘结层(2)、于粘结层(2)

上遍粘贴以腈氯纶合成纤维织

成或印染成各种花色图案的织

物装饰层(3)。实施后，使室内具

有立体装饰美和具有阻燃性，

杜绝火灾所造成的重大损失。

<REC>

<申请号>=CN96245949.6

<名称>=可调式高效节能炉

<申请（专利权）人>=辛继先

<发明（设计）人>=辛继先

<申请日>=1996.10.29

<地址>=153031黑龙江省伊春市友好区科委

<摘要>=本实用新型是一种

可调式高效节能炉，由上炉体、下炉

体、带炉箅子的粗钢管、可调装

置、齿牙固定板、保温材料、掏灰

门、支脚、立柱及烟囱构成，其特征

是，在上炉体盖面设两炉眼、一个烟

囱，在上炉体一炉眼的下方，设置一

个由外炉壳与内炉膛构成的下炉

体，在下炉体内炉膛内，设有一个通

过炉外可调装置，能上下移动底部带炉箅子的粗钢管，在上炉体

炉眼内两侧及下炉体外炉壳内，都填有保温材料。该炉具有独

特的结构设计、奇怪的燃烧方式、高效的节能效果。

<REC>

<申请号>=CN96246153.9

<名称>=消防应急灯具外壳

<申请（专利权）人>=李玉书

<发明（设计）人>=李玉书

<申请日>=1996.12.25

<地址>=110043辽宁省沈阳市大东区和睦北一路9号黎明灯具厂

<摘要>=一种消防应急灯具外壳,它包括壳体及组装其上

的前、后盖板,其中采用金属板材一次拉伸成型的前盖板的透明

灯窗周边有凸棱形加强框,前盖板下方设置凹槽式操作板面,板

面上均匀排列可装设显示信号的通孔。它的结构严谨强度高,

具有阻燃功效,可清楚显示应急灯所处的工作状态,有利于提高

应急灯使用的可靠性和确保其最佳工况,随时对其检测、维修。

<REC>

<申请号>=CN96246612.3

<名称>=变频调速门式起重机

<申请（专利权）人>=金华环球计算机工程有限公司

<发明（设计）人>=胡康新;杨开峰

<申请日>=1996.11.13

<地址>=321017浙江省金华市双溪西路335号二楼

<摘要>=一种变频调速门式起重机,包括水平主梁,大车走

行横梁,支腿，扶梯，司机室,起重小车,大车走行机构,小车走行

机构。起重小车内仅安装一只电机及与之配套的联轴器、制动

器、减速箱、卷筒、钢丝绳、吊钩、传感器,起重机上安装有控

制电机转速的变频调速控制柜,变频调速控制柜由变频器、可编

程控制器等组成。该起重机仅用一套起升机构,而且其起升速度

根据起升货物的重量自动调速,比现有门式起重机结构简单,安

全,节能,效率高。

<REC>

<申请号>=CN96247122.4

<名称>=保温节能钢质门

<申请（专利权）人>=胡正军

<发明（设计）人>=胡正军

<申请日>=1996.11.19

<地址>=832000新疆维吾尔自治区石河子市北三路科委专利所

<摘要>=本实用新型涉及门，包括内侧

板和外侧板，内外侧板之间为固定支撑装置

和发泡保温材料，且内外侧板四边密封。该

门具有不变形、重量轻、保温节能、成本

低、防火、防撬和节约木材等优点。适用

于住宅、办公楼、宾馆和学校等。

<REC>

<申请号>=CN96247859.8

<名称>=沐浴保温房

<申请（专利权）人>=程嵩岳

<发明（设计）人>=程嵩岳;程睿

<申请日>=1996.12.02

<地址>=458000河南省鹤壁市朝霞街北巷165栋16号

<摘要>=沐浴保温房属于生活用品,供人们寒冷季节在没

有取暖设备的卫生间中沐浴时保暖用。它是一个四壁由隔热材

料构成的小隔间,在其中一面墙壁上设有活动门。当人进入沐浴

时,热水散发的热量使间内空气迅速升温,中断热水后,由于四壁

保温,周围又不透风,房内空气对流很弱,因而房内的热气能较长

时间保持,使人在搓身时不觉寒冷。它的上口敞开,便于淋浴,同

时也使浴者能呼吸到新鲜空气。它使用方便、节能、节水、成

本低,很有推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN96250718.0

<名称>=高效、节能多通道粗粉分离器

<申请（专利权）人>=余哲民;安香珍

<发明（设计）人>=余哲民;安香珍

<申请日>=1996.12.19

<地址>=050011河北省石家庄市长安区谈北路热电厂宿舍17栋1单元105号

<摘要>=本实用新型公开一种高效、节能的多通道粗粉分

离器,它包括入口管、回粉管、外锥体和外筒体构成的外锥筒、

内锥体和内筒体构成的内锥筒、出口管和防爆门,是在外锥筒和

内锥筒之间设置一上端口呈收缩状的中锥筒、再在中锥筒内的

内锥筒上端设置顶尖开口的锥形调节帽、在内锥筒下端设置阶

梯形底面撞击锤制成的,这种粗粉分离器具有负荷轻、节能、循

环倍率低、分离效率高之优点。

<REC>

<申请号>=CN97201390.3

<名称>=多种控制装置高效节能系列锅炉

<申请（专利权）人>=曹国锋

<发明（设计）人>=曹国锋;毕忠泽;李文义;曹燕丽;李淑珍;曹燕飞

<申请日>=1997.02.21

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰市红山区农机监理所毕忠泽转

<摘要>=一种由炉体、第一燃烧室、第二燃烧室、火焰管、

环形水室以及炉箅和炉膛构成的多种控制装置高效节能系列

锅炉,它的除灰门上设有进风量调节装置,在除灰门的下部还设

有进风道,在进风道口以及进风道与环形风室相通处均设有进

风量调节装置,上述各进风量的调节装置可以手动调节,也可以

用电脑实现全自动控制。本实用新型具有燃烧完全、废气中有

害成分含量低、余热利用充分以及使用和控制、操作方便等优

点。

<REC>

<申请号>=CN97203246.0

<名称>=压盖式压力锅

<申请（专利权）人>=应莹亮

<发明（设计）人>=应莹亮

<申请日>=1997.04.22

<地址>=321306浙江省永康市芝英镇后城街276号

<摘要>=一种压盖式压力锅,主要由锅体、锅盖、锅杆、锅

梁、旋压装置、安全阀门组成,锅体上方靠近锅口处有内缩环壁,

该内缩环壁竖直至锅口处有适当外周边,该内缩环壁与锅本壁

交接处有渐缩过渡壁,使锅口呈类似瓶口的形状,在锅盖内周边

内镶嵌有“O”形密封圈,在锅体的内底面上制有网纹。本实用

新型具有安全可靠,绝无炸锅危险,锅口不易被碰撞变形,密封性

能良好,经久耐用、节能的优点。

<REC>

<申请号>=CN97204598.8

<名称>=双玻中空充氩节能保温窗

<申请（专利权）人>=栾洪文

<发明（设计）人>=栾洪文

<申请日>=1997.02.27

<地址>=650041云南省昆明市东风东路159号石油局

<摘要>=本实用新型涉及一种双玻中空充氩节能保温窗,

属于建筑物上的提拉窗或水平推拉窗。提拉窗由

<IMG SRC="97204598.8_AB_0.TIF" WIDTH=16 HEIGHT=22>型窗框(1),

上、下窗纱卷帘盒(36),异型材上、下边槽(3)、左、右滑槽(2)

与上、下滑动的内、外双层中空充氩节能保温窗扇(34)(35)及

平衡吊索滑轮系统(14),窗锁(8)等组成。水平推拉窗的窗框(37)

为异型材,玻璃(9)由有一定间隔的内外两层组成,并在中空空间

内充满氩气保温。该窗构思新颖,启闭窗扇轻便灵活,自锁可

靠。既

隔热保温,又节省原材料。是现代窗型的理想换代产品,具有广

泛的推广价值。

<REC>

<申请号>=CN97204741.7

<名称>=节能应急灯

<申请（专利权）人>=曾善平

<发明（设计）人>=曾善平

<申请日>=1997.01.31

<地址>=530005广西壮族自治区南宁市秀灵路广西农业大学154信箱

<摘要>=一种节能应急灯,电瓶E与滤波电容C1及由电位

R2、R3、电阻R4、电容C2串联的线路并联,电容C2的负极与

三极管BG1、BG2的发射极之间有可控硅SCR的阳极A相

接,SCR的门极G接在R4和电容C2的正极之间的连线上,阴极

K接脉冲变压器B2的绕组L2。这种应急灯省电,光管使用寿命

长,功率可以调整,结构简单,易于制作,成本低廉,极有实用及推

广的意义。

<REC>

<申请号>=CN97203666.0

<名称>=高热效多功能散煤、型煤两烧炉

<申请（专利权）人>=杨宝才

<发明（设计）人>=杨宝才

<申请日>=1997.01.16

<地址>=150052黑龙江省哈尔滨市太平区先峰路17号

<摘要>=一种高热效多功能散煤、型煤两烧炉,属于采暖炊

事炉。它的炉底内炉条上铸造与其成一平面的控风板,靠炉门侧

的炉条上安装内挡煤门,炉底外端安装加煤器。固定炉体上以烟

囱为轴安装有上、下层烟道的活动炉体,与烟道对应的烟囱轴上

开出烟口,在上、下层出烟口间的烟囱轴内焊封烟板,与活动炉

体水套接触的烟囱轴外设置密封圈。该炉集炊事、采暖、烘干

和烧炕于一体,并可燃散煤和型煤,节能,使用方便,可用于

260m<SUP>2</SUP>以下面积住宅的取暖。

<REC>

<申请号>=CN97208483.5

<名称>=水电站平板门槽机械回填装置

<申请（专利权）人>=姚福海

<发明（设计）人>=姚福海

<申请日>=1997.02.19

<地址>=710001陕西省西安市南大街1号西北勘探设计院施工设计处

<摘要>=该机械回填装置具有一副上设吊连机构并可沿

水电站平板门槽两侧槽道滑放入门槽的钢板制“门”字型框架,

在框架两侧边框的底端联接有一块底部钢板。当该装置通过吊

连机构安放入控制闸门平板门槽后,其两侧边框的表面钢板及

底部钢板将门槽两侧槽道及底槽道予以封填,使流过平板门槽

的水流得以保持相对平顺的流态,如此即可起到减小局部发电

水头损失的作用,从而获得可观的节能效益。

<REC>

<申请号>=CN97210273.6

<名称>=实芯木质防火门

<申请（专利权）人>=赵有铅

<发明（设计）人>=赵有铅

<申请日>=1997.05.06

<地址>=400039重庆市石桥镇高庙村老顶坡社

<摘要>=一种实芯木质防火门,其特征是门扇边梃3内的

内门板由门扇横档5、阻燃木枋填芯4和网固钢丝6组成,其中

网固钢丝6罩在阻燃木枋填芯4外,门扇横档5横向间架于阻燃

木枋填芯4中。该实用新型结实牢固,防火隔音效果好,外形美

观,即便损坏对人的身体健康也无损害。

<REC>

<申请号>=CN97210152.7

<名称>=木质防火防盗安全门

<申请（专利权）人>=赵有铅

<发明（设计）人>=赵有铅

<申请日>=1997.04.18

<地址>=400039重庆市石桥铺高庙村老顶坡社

<摘要>=一种木质防火防盗门,其特征在于:饰面板13内装

有扁铁4、钢筋5、钢板6、门梃8、阻燃材料9、门扇夹板12,

其中阻燃材料9罩在钢板6外,钢筋5、钢板6、门扇夹板12相

间连接于门梃8内侧,在门梃8外侧安装扁铁4,在门梃8正面装

有固锁铁板7;门框2通过锚固件10固定在墙体上。该实用新

型既具有钢板门结实牢固、不易损坏、防火防盗的特点,又具有

木质门外形美观、手感舒适、不生锈、噪声小的优点。

<REC>

<申请号>=CN97210235.3

<名称>=多管微波干燥设备

<申请（专利权）人>=吴能福

<发明（设计）人>=吴能福;吴琦

<申请日>=1997.04.29

<地址>=550001贵州省贵阳市中华中路166号皮显超转

<摘要>=本实用新型公开了一种多管微波干燥设备,它由

配电控制柜、电源系统、多管微波发生系统及冷却系统、排气

设备、干燥箱、物品进出门组成,微波发生系统及冷却系统装在

干燥箱的上部,配电控制柜和电源系统装在干燥箱的一侧,在干

燥箱的另一侧装有排气设备,在干燥箱的前端有物品进出门。它

具有干燥均匀性好、干燥质量稳定等优点,干燥木材不变形、不

开裂、不变色,对于药材、食品的干燥能最大限度的保持药效和

维生素;它还比蒸汽干燥节能50%以上。

<REC>

<申请号>=CN97211347.9

<名称>=升降平板运输车

<申请（专利权）人>=孙光强

<发明（设计）人>=孙光强

<申请日>=1997.02.25

<地址>=132021吉林省吉林市龙潭区遵义东路19号

<摘要>=一种升降平板运输车,前桥为驱动桥,后桥为转向

桥。在前置动力牵引车后设置前门架,前门架两侧安装有支承液

压油缸。转向桥上坐落有后门架,前后门架之间由升降平板连

接。平板两端垂直段可保持牵引车和后桥的平稳性,垂直段装有

滑轮可在内架凹槽内上下运动,由液压机构带动内架和平板升

降。平板可落地或升到所需高度便于货物的装卸,平板可离地便

于车辆行走。该车节能、安全、灵活,适用于车站、港口、厂矿、

仓库的货物短途运输。

<REC>

<申请号>=CN97211813.6

<名称>=节能热水灶

<申请（专利权）人>=李而宏

<发明（设计）人>=李而宏

<申请日>=1997.02.18

<地址>=537135广西壮族自治区贵港市港南区木格镇卫生院

<摘要>=本实用新型提供了一种节能热水灶,将灶体与水

箱融为一体,灶体水箱由设置在保温层的灶体外壳与中央圆形

灶膛之间密封围成,连通灶膛的烟道绕灶膛在水相中间转一圈

后连接烟窗。该热水灶可带燃烧器也可不带燃烧器,直接放置在

其它燃烧灶具上即可使用。由于烟道在水中直接加热,余热利用

充分,且在不影响原灶具正常工作前提下,不需增加能源消耗即

可得到热水或开水,省去了另外烧水时间。

<REC>

<申请号>=CN97212703.8

<名称>=节能密封型铝合金推拉窗

<申请（专利权）人>=王军

<发明（设计）人>=王军

<申请日>=1997.03.17

<地址>=122000辽宁省朝阳市朝阳大街一段133－28号

<摘要>=一种节能密封型铝合金推拉窗,包括外框、滑道和

窗扇框,其特点是窗扇框及滑道分别由三种不同截面形状的型

材构成,窗扇框截面呈三凹槽框架,其中框架的一个凹槽口开在

端顶,另二个对称地开在侧端,联接窗扇框的角接件截面为凸形,

滑道截面为E形,角接件两端插接在凹槽框架中双凹槽端相对

应的空间内。该推拉窗减化了扇框结构及成型工艺,省料省时,

节材40%,提高了采光面积,结构简单,装卸方便,保温密封性

好。

<REC>

<申请号>=CN97213259.7

<名称>=高效节能油烟机

<申请（专利权）人>=范和平

<发明（设计）人>=范和平;李菊芬

<申请日>=1997.04.09

<地址>=400010重庆市渝中区渝建村124号

<摘要>=本实用新型包括风机、聚烟罩、逆风门、内挡板、

防风挡板、蜗型内罩、调速开关、集油槽、杯等。风机安装在

聚烟罩的上部,风机外的蜗型内罩的出风口伸出油烟机背面板,

出风口安有逆风门。聚烟罩内形成足够的负压聚烟空间,油烟受

热上升集聚到此空间,由风机吸入直接排出室外,不再需要公知

的排烟烟道。调速开关,与煎炒和煮饭两种代表形态相匹配,达

到节能目的。本实用新型的优点是结构简单,实用性强,高效,节

能,除烟效果明显。

<REC>

<申请号>=CN97212940.5

<名称>=防撬门的密封保温及断冷(热)桥结构

<申请（专利权）人>=王世忠

<发明（设计）人>=王世忠

<申请日>=1997.03.25

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区兴工街三段居民东里一号

<摘要>=本实用新型是在金属防撬门的门框、门扇的四周

边及门扇内腔的支撑架都加设了隔断金属传导温度的新结构,

在门框上的隔断传导温度结构,是采用一边带凸起的阻燃胶条

并把凸起留在门椎压口面上,同时做为门扇的密封。在门扇的内

腔中,是充阻燃聚苯乙烯发泡颗粒。采用这样新结构的防撬门就

会增加密封、保温隔音、防火和节能的新作用,用这样的一道门

可代替铁木材料的两道门。

<REC>

<申请号>=CN97213582.0

<名称>=高效节能热水灶

<申请（专利权）人>=李而宏

<发明（设计）人>=李而宏

<申请日>=1997.04.10

<地址>=537135广西壮族自治区贵港市港南区木格卫生院

<摘要>=本实用新型提供了一种高效节能热水灶,其主体

结构为灶体水箱由外壳与中央圆灶膛之间密封围成,环形烟道

将水箱分为高、中、低三个水温层,设置沸水联动装置,绕灶膛

一圈的烟道一头连通灶膛,一头连接烟窗。根据主体结构可设计

出四种节气、节柴(含草)、节煤及多用型节能热水灶。由于烟

道在分层的水箱中将水直接加热,余热利用充分,沸水联动装置

防止了沸水过热气化而导致的爆裂事故,在不影响炉灶的正常

工作前提下,不需增加能源消耗,即可较快得到热水和开水,省去

了另外烧水时间。

<REC>

<申请号>=CN97214623.7

<名称>=中空玻璃推拉窗

<申请（专利权）人>=鸡西门窗制造厂

<发明（设计）人>=杨显;刘鸿儒;刘玉臣

<申请日>=1997.05.23

<地址>=158100黑龙江省鸡西市东胜街12号

<摘要>=本实用新型由上下窗框、左右窗框、玻璃骨架、

玻璃、立梃、毛条、挡板、滑轮组件、立梃联接件组成。先将

上下、左右窗框、横梁焊接成型,立梃用立梃联接件由自攻螺钉

紧固在上下窗框与横梁之间,再将玻璃骨架与玻璃组装形成的

中空玻璃推拉窗扇装入窗框内,最后在窗扇底部装入滑轮组件,

上部装上挡板由自攻螺钉紧固成中空玻璃推拉窗。该产品结构

新颖,保温节能好,安装操作方便,安全可靠,节省材料和能源。

<REC>

<申请号>=CN97215717.4

<名称>=双玻璃节能保温铝合金窗

<申请（专利权）人>=阎恩占

<发明（设计）人>=阎恩占

<申请日>=1997.05.16

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市西四条路162号

<摘要>=一种双玻璃节能保温铝合金窗,它包括由铝合金

型材制成的窗框和窗扇、窗扇启闭装置以及安装在窗框和窗扇

上的两层玻璃,窗框为一个联接成整体的框架,窗扇也为一个联

接成整体的框架,框左右边和框上下边的铝合金型材剖开后夹

入保温隔板然后联接成一个整体,在两层玻璃之间安装有两道

密封橡胶条,窗扇与窗框之间也装有两道密封橡胶条。本实用新

型具有气密性好、休温节能、安装方便、室内窗框面和玻璃不

结霜露等优点。

<REC>

<申请号>=CN97215153.2

<名称>=鼓风式高节能预混燃气燃烧器

<申请（专利权）人>=杨忠

<发明（设计）人>=杨忠

<申请日>=1997.04.28

<地址>=100085北京市海淀区清河镇永泰小区东里13－5－302

<摘要>=本实用新型涉及一种鼓风式高节能预混燃气燃

烧器。由燃气喷火头,内胆混气室、混气管、燃气进气管、燃气

阀门、鼓风机、风机调速开关等部件组成。从进气管送入的燃

气与鼓风机送来的控制在混气管内混合后送到燃气喷火头燃

烧。在进气口和燃气阀门之间有一个进气量锁定调节阀,用其调

节和锁定燃气进气量。该进气量锁定调节阀门可取代燃气进气

管因不同燃气所需的不同喷嘴。燃气喷火头为圆形或其它形状

的内胆式结构,混合后的燃气送到内胆口,再从内胆壁和内胆底

部的喷气孔喷出,通过消声板消声后喷出燃烧。

<REC>

<申请号>=CN97215923.1

<名称>=立式双层燃烧茶浴暖三用炉

<申请（专利权）人>=周俊云

<发明（设计）人>=周俊云

<申请日>=1997.05.20

<地址>=100024北京市朝阳区高碑店小花园58号

<摘要>=一种立式双层燃烧茶浴暖三用炉,主要由炉体

上、下两部分构成。在炉体下部分设有二次燃烧门,其内采用上、

下水管炉排。上层炉膛夹层水套与茶浴暖三用炉内水套相通。在

夹层水套的上方设有42根上升水管,在炉膛高温的两侧设有16根

上升水管。在炉体上部分设有两个利用余热装置。具有热交换充

分、热效率高、煤充分燃烧、炉子烟囱冒白烟,无环境污染、节能

效果显著、炉膛寿命延长,结构紧凑、使用安全方便和易于实施等

特点。

<REC>

<申请号>=CN97217144.4

<名称>=家庭多用高效节能常压锅炉

<申请（专利权）人>=孙丰起

<发明（设计）人>=孙丰起

<申请日>=1997.06.03

<地址>=152000黑龙江省绥化市北林办事处太平管区

<摘要>=本实用新型公开了一种家庭多用高效节能常压

锅炉,由炉体、横烟道和纵烟道组成,炉体内壁设通水凸台,炉盖

水套内折边,清灰门设横口;烟道内设置冲刷壁和冲刷管,并与水

套相通,本实用新型受热面积大、煤在炉内燃烧充分,利用余热

可以充分供给热水,而且具有做饭、烧炕、取暖等多种功效,本

实用新型结构简单、清灰方便、节约能源。适合家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN97217812.0

<名称>=高效节能细粉分离器

<申请（专利权）人>=余哲民;安香珍;司恩慈;贾云献

<发明（设计）人>=余哲民;安香珍;司恩慈;贾云献

<申请日>=1997.05.03

<地址>=050011河北省石家庄市长安区谈北路热电厂宿舍17栋1单元105号

<摘要>=本实用新型公开一种电厂煤粉制备系统使用的

高效节能细粉分离器,它包括上筒体和下锥体构成的外锥筒及

其下部煤粉出口设置的漏斗、中心管及其最上部风出口设置的

上部管接头、防爆门,外锥筒的最上部设置风—粉混料切向入口,

中心管的上部伸出外锥筒,是在外锥筒下锥体内设置内锥体制

成的,结构简单,能够克服落粉二次飘扬的不足,避免出风带粉,

与现有技术相比:具有分离效率高之优点。

<REC>

<申请号>=CN97217452.4

<名称>=民用厨房烹饪橱柜

<申请（专利权）人>=孙国强

<发明（设计）人>=孙国强

<申请日>=1997.05.13

<地址>=123000辽宁省阜新市四合大街75号阜新矿务局塑料金属制品工业公司

<摘要>=本实用新型公开了一种民用厨房烹饪橱柜技术,

由上、中、下柜体组成,上柜体顶板(2)同前横门(3)铰接,可翻转,

顶板(2)由支杆(7)支撑,上柜体内围板镶装PVC阻燃板(15),平面

灶台(16)镶装理石,两侧板(21)预留管孔(14),在顶板(2)左侧升降

钢丝绳(8)牵引调料盒(11),右侧装有灶具持架、托架(12)、(13),

中柜体为抽屉面板、底板,安装面板(17)、砧板(18),下柜体为储

藏柜(5),展开各具功能,收拢浑然一体,有实用性。

<REC>

<申请号>=CN97216422.7

<名称>=家用太阳能烘干器

<申请（专利权）人>=涂利民

<发明（设计）人>=涂利民

<申请日>=1997.05.05

<地址>=100022北京市化工二厂设计所

<摘要>=一种家用太阳能烘干器,主要用于晾晒衣服,其主

体为一空心箱体,箱壁的正前面和上顶面为透明采光面,使用透

光保温材料制成,箱壁其余四面为保温板面,采用轻质保温材料

制成,箱底设置有进气孔,箱体侧壁顶部设置有出气孔,箱体内设

置有若干挂衣杆,该挂衣杆置放于两侧壁的内置定位槽中,其后

壁为可开、关的门式构造。本实用新型利用太阳能,使洗后的衣

物快速晾干,不占用家庭住房的空间,解决家庭生活中衣服及其

他用品晾晒的问题,且使用方便、高效、节能。

<REC>

<申请号>=CN97218081.8

<名称>=实木防火门

<申请（专利权）人>=罗永林

<发明（设计）人>=罗永林

<申请日>=1997.06.16

<地址>=161000黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区丰恒小区43号楼1门栋602号

<摘要>=一种实木防火门由门框、门扇用铰链连接而成。

其门框与门扇是在阻燃液中加压浸注或连续涂刷过的,烘干后

涂有防火漆并被反复搓擦至木纹、棕眼充分吸收的实木制成

的。门框与门扇之间装有防火密封条,具有保持实木结构、不易

变形、色泽可调、展现木纹自然美感的装饰与防火效果。

<REC>

<申请号>=CN97218157.1

<名称>=节能开水炉

<申请（专利权）人>=陈德兴

<发明（设计）人>=陈德兴

<申请日>=1997.06.03

<地址>=537000广西壮族自治区玉林市县前路173号

<摘要>=本实用新型涉及一种锅炉,具体地说是一种节能

开水炉。本实用新型由炉体、锅筒、燃烧室和煤灰室组成,锅筒

上分别设有人孔、入水管、出水管、水位计和温度计,整个锅筒

罩于由保温材料制成的炉体内,锅筒下部是燃烧室和煤灰室,燃

烧室与煤灰室之间是炉条铁,炉体相应于燃烧室处是炉门,炉体

相应于煤灰室处是出渣门。本实用新型具有使用寿命长,长期使

用不易变形,水垢易于清除,传热效率高,生产能力高等优点。

<REC>

<申请号>=CN97220081.9

<名称>=水冷却式节能半导体电冰箱

<申请（专利权）人>=徐德强

<发明（设计）人>=徐德强

<申请日>=1997.07.24

<地址>=813301青海省兴海县河卡乡电影院

<摘要>=一种水冷却式节能半导体电冰箱,包括箱体、冷

室、箱门和保温层,其特点是在箱体内保温层中装有一组件式半

导体制冷头,在箱体底部装有一轴流风机,风机下部有一冷却盘

管,在箱体的后部上端有一储水箱,由管道将储水箱、制冷头、

冷却盘管依次串接成一循环回路,在管道中装一电磁泵。在箱体

内装有一电子温控器,该冰箱电源采用开关电源。该冰箱结构合

理、成本低、能耗低。

<REC>

<申请号>=CN97220354.0

<名称>=多功能采暖节能灶

<申请（专利权）人>=常秀花;马毅

<发明（设计）人>=常秀花;马毅

<申请日>=1997.07.04

<地址>=810000青海省西宁市城东区一颗印东11号

<摘要>=本实用新型涉及采暖炉灶技术领域。这种采暖节

能灶由灶面、灶体、烟筒、灶膛炉桥、灰斗、烘烤室等部件组

成,其特征是烟筒上设有烟筒水箱,灶面上设有灶面水箱,灶膛内

设有灶膛水箱,灶体侧面设有回水加速水箱,灶膛上部设有灶口

水箱、回水加速水箱、灶膛水箱、灶体水箱、烟筒水箱分别通

过管道与散热器相连,灶体背面有烟热回收室,灶膛正面有添煤

门。该灶集采暖、淋浴、烹调、烘烤等功能一身,结构合理,体

积小,造价低,节能,安装使用方便,寿命长,无粉尘污染。

<REC>

<申请号>=CN97223333.4

<名称>=一种新型腰椎穿刺针

<申请（专利权）人>=阎福岭

<发明（设计）人>=阎福岭;袁真丽;王建平;方树友;王庆祝;连亚军;腾军放

<申请日>=1997.05.28

<地址>=450052河南省河南医科大学一附院神经内科

<摘要>=本实用新型公开了一种新型腰椎穿刺针,包括针

套、针柄、针芯,在针柄上开有一测压孔,在针柄内安有一三通

阀门。本实用新型结构简单,操作方便,通过阀门的调节能有效

限制脑脊液的流速,从而减少脑疝的发生。

<REC>

<申请号>=CN97223962.6

<名称>=无疏水阀热泵式凝结水回收装置

<申请（专利权）人>=王汝武

<发明（设计）人>=王汝武

<申请日>=1997.06.20

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区泉园小区4号楼1－4－3李锦簇转

<摘要>=本实用新型涉及一种高温凝结水回收装置,热泵

上方并接有调节阀门,热泵下部安装有阀门及逆止阀,并位于闪

蒸汽罐上部,闪蒸汽罐的下部设置有电磁阀并通过阀门与防汽

蚀水泵相连接。具有可提高锅炉的热效率,运行安全可靠,节能

效果明显等特点。

<REC>

<申请号>=CN97224517.0

<名称>=双玻铝塑复合节能窗

<申请（专利权）人>=房连升

<发明（设计）人>=房连升;冷英俊

<申请日>=1997.08.15

<地址>=130021吉林省长春市同志街54号213室

<摘要>=双玻铝塑复合节能窗,采用塑料型材做窗的主架,

塑料型材的内腔采用闭口密封腔,并在闭口密封腔内装入方钢

管增架强度,塑料型材之间由金属件相连并在塑料型材外露部

分镶装有铝型材或彩板材。本实用新型具有密封性好,强度高,

保温性好,造价低等优点。

<REC>

<申请号>=CN97224507.3

<名称>=铝塑复合节能窗

<申请（专利权）人>=房连升

<发明（设计）人>=房连升;冷英俊

<申请日>=1997.08.15

<地址>=130021吉林省长春市同志街54号213室

<摘要>=铝塑复合节能窗,采用塑料型材做窗的主架,塑料

型材的内腔采用闭口密封腔,并在闭口密封腔内装入方钢管增

加强度,塑料型材之间由金属件相连并在塑料型材外露部分镶

装有铝型材或彩板材。本实用新型具有密封性好,强度高,保温

性好,造价低等优点。

<REC>

<申请号>=CN97226544.9

<名称>=民用节能无压锅炉

<申请（专利权）人>=伊春生

<发明（设计）人>=伊春生

<申请日>=1997.09.17

<地址>=163515黑龙江省大庆市大同区井下工具分厂李宏彬转

<摘要>=一种涉及民用取暖领域的民用节能无压锅炉。解

决了耗煤量大、热效率低的问题,其特征在于:炉膛内尾部及尾

部顶端分别斜置空腔隔板及烟筒,炉箅与炉体底部间置有助燃

板而形成灰膛,在烟筒内纵向间隔斜置连通若干排水管,其中每

个水管对应相邻每排水管间的间隙,烟筒顶部、顶端侧部及正面

分别开有排烟口、出水口及隔热门,在炉体侧面底部开通一排污

口,在灰膛对应的炉体处连通进风孔。具有耗煤量小,热效率高

的特点,具有很好的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN97225819.1

<名称>=一种装有加汽燃煤助燃器链条炉排锅炉

<申请（专利权）人>=王彦;王洪涛

<发明（设计）人>=王彦;王洪涛

<申请日>=1997.09.09

<地址>=100081北京市海淀区白石桥路37号434室

<摘要>=一种装有加汽燃煤助燃器的链条炉排锅炉。它由

水管、流量仪、电控器、超声波雾化器或汽化器和混合器组成。

其水管与自控水箱连通,汽化器和混合器连通,并设置在炉排下

方风道控制门入口处,使用时将电控器开启,利用自控水箱自然

压力由混合器溢出水汽,然后由鼓风鼓入炉膛,迅速汽化。水汽

遇到灼热的碳可生成一氧化碳和氢,气体可燃物迅速氧化产生

微炸爆燃,从而加快了燃烧反应,破坏了煤块中无机盐阻燃壳,使

煤粒一层一层充分燃烧,达到节煤,对排烟黑度、硫也有不同量

值降低的双重目的。

<REC>

<申请号>=CN97227057.4

<名称>=节能炉

<申请（专利权）人>=廖登科

<发明（设计）人>=廖登科

<申请日>=1997.09.22

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市昌吉州运输公司四队

<摘要>=本实用新型公开了一种节能炉具。它由圆炉板、炉

体、炉膛、炉底板、炉箅、存灰箱、烟囱、贮水箱、蒸汽箱、水

加热管和热空气管等部分组成。存灰箱的后面固着贮水箱和蒸汽

箱;炉体内炉膛的上部有存烟室,室内有存烟片;炉体的下部有点火

门;贮水箱和蒸汽箱由水加热管连通,蒸汽箱上有蒸汽喷管伸向炉

箅的下面;热空气管一端通炉膛,另端通存灰箱的灰室。应用本节能

炉,比普通煤炉节煤45%,烟尘排放符合国家标准。

<REC>

<申请号>=CN97226949.5

<名称>=干燥器

<申请（专利权）人>=潘榴仙

<发明（设计）人>=潘榴仙

<申请日>=1997.09.12

<地址>=730050甘肃省兰州市七里河区小西湖硷沟沿211号兰州动物与兽药研究中心

<摘要>=干燥器—属轻工器械领域,它由夹层、上、下管、

排风扇、活络脚轮、干燥箱(由箱盖、湿度显示管、温度计孔、

内壁、箱门、箱底边、通气管组成)、干燥盘、托架、插座,衣

物架、干燥剂层、活性炭层、网盘组成。干燥盘放于支撑件(托

架和插座)上,五种干燥盘的圆孔边有角垫,使被干燥物稳定,加

速气流通过。六种干燥盘,三种衣物架,可调节其位置,透气性好,

达到多层快速干燥实验室器皿、食品、衣物。它可利用多种能

源,以净化、干燥的空气干燥物品。使用它可达节能、多用途、

占地少、洁净、快干的目的。

<REC>

<申请号>=CN97228259.9

<名称>=多层轻质的防火门

<申请（专利权）人>=顺德木业有限公司

<发明（设计）人>=王国器

<申请日>=1997.10.15

<地址>=台湾省台北县板桥市金华街85巷19号5楼王国器转

<摘要>=一种多层轻质的防火门,包括里、外两面设有阻燃

面层板,其内面各设置耐燃立体内衬,中间为防火三明治芯层,多

数阻燃角材框围于防火门的四周,多数防火三明治夹层条贴设

于防火门的四周外围,多数阻燃密封条围绕防火门的四周最外

边缘。遇到火灾时,其中各阻燃器件中所含的阻燃剂和发泡剂,

形成阻燃发泡层,阻绝火焰入侵,防止火灾的蔓延。

<REC>

<申请号>=CN97230283.2

<名称>=一种节能型金属门窗

<申请（专利权）人>=王增有

<发明（设计）人>=王增有

<申请日>=1997.12.17

<地址>=300193天津市南开区长江道29号天津市轻工设计院

<摘要>=一种节能型金属门窗。它是在金属空腹门窗框和

金属空腹门窗扇架的空腹腔内,填充满保温腔组成。由于它能减

少金属空腹门窗的传热系数,故能有效地节省室内冷耗电能和

暖耗热能的能源浪费;不影响原有金属门窗的外观造型;结构简

单,易于制造和推广。

<REC>

<申请号>=CN97230545.9

<名称>=组合式节能燃煤燃柴灶

<申请（专利权）人>=涂善同

<发明（设计）人>=涂善同

<申请日>=1997.12.13

<地址>=115002辽宁省营口市站前区太和东里29－27号

<摘要>=组合式节能燃煤燃柴灶,由炉膛和烟道蒸饭箱构

成一体,炉膛底板上设大半圆形火位控制板,控制板周围与排烟

口之间设火位升高板和内圈板连接构成燃烧室,燃烧室周围和

烟道外围都是水箱,水箱之间连通,有利于吸收炒菜、时炉膛和

烟道外围散失的余热。底部设蒸饭箱,炊具消毒箱各两个。结构

简单,容易制造,适用于城市烧块煤和蜂窝煤用,也适用于农村烧

柴草,烧煤时关上炉门,烧柴厂开炉门即可。

<REC>

<申请号>=CN97230771.0

<名称>=节能快速连续热水器

<申请（专利权）人>=李而宏

<发明（设计）人>=李而宏

<申请日>=1997.12.31

<地址>=537135广西壮族自治区贵港市港南区木格卫生院

<摘要>=本实用新型提供了一种节能快速连续热水器,其

主要结构热水器热水箱由热水器外壳与炉膛之间密封围成,炉

膛吸热水管从热水箱下方引出,绕炉膛上方转两圈以上再分别

连接热水龙头和沸水联动器,炉膛吸热水筒设在炉膛吸热水管

上方与两边水箱相连接,水箱烟火道由炉膛各烟火道通往水箱

上方,再汇集到烟窗。根据主体结构可设计出三种节气、节柴(含

煤)、稳温快速连续热水器,由于吸热水管在炉膛上方直接加热

并设沸水联动装置能在较短时间内很快就可连续不断的得到

热水和沸水,既节省能源,又节省了间歇供水的时间。

<REC>

<申请号>=CN97237662.3

<名称>=高效节能锅炉炉胆

<申请（专利权）人>=李德科

<发明（设计）人>=李德科

<申请日>=1997.09.02

<地址>=621007四川省绵阳市新桥镇科德机械厂

<摘要>=本实用新型涉及一种高效节能锅炉炉胆,涉及胆

壁1,炉膛2,烟道3,炉桥4,灰槽5,火门6,其炉膛2上部是圆筒形,

下部为漏斗形,且漏斗的两端面是圆筒的局部延伸,两侧面由焊

于两端面上的斜板10构成,火门位于一端端面上,炉桥4由与加

热水箱7连通的中空管9构成。该炉胆具有炉桥寿命长,炉膛2

结构合理,用较少燃料即可启火,热效高等优点。

<REC>

<申请号>=CN97238059.0

<名称>=防火门

<申请（专利权）人>=王本淼

<发明（设计）人>=王本淼;陈旭东;王磊

<申请日>=1997.04.24

<地址>=415600湖南省安乡县城关镇文艺北路司法巷40号

<摘要>=本实用新型介绍了一种建筑材料领域的新型防

火门,它是在以内填阻燃材料的阻燃木质框架(7)的门板基体上,

于其正反两面分别依次叠加一层镁质无机胶凝材料、一层玻璃

纤维布、一层含有韧性物质的胶凝材料、又一层玻璃纤维布、

再一层胶凝材料及阻燃木质板材

模压而成的,不仅防火性能好,而且强度高,成本低。

<REC>

<申请号>=CN97238049.3

<名称>=商用展示冷冻冷藏箱

<申请（专利权）人>=长沙中意电器集团公司长沙冷柜厂

<发明（设计）人>=张承德;李兆昌;刘勇

<申请日>=1997.04.22

<地址>=410006湖南省长沙市西郊咸嘉湖

<摘要>=商用展示冷冻冷藏箱除了具有常用的制冷系统

外,还具有由花纹铝板内胆、蒸发器盘管、现场发泡保温层及箱

壳构成的箱体总成,箱体总成外部底侧四周和顶侧四周分别装

有护框和塑框,箱体总顶部上方装有玻璃门体,箱体总成内部放

置有由物品筐、隔架和活动节构成的物品陈列贮存架。该冷冻

冷藏箱结构紧凑,整体性好,噪音低,制冷及保温效果特佳,节能

省电,制造成本和使用成本低,可广泛应用于商场、冷饮、肉食

等服务行业。

<REC>

<申请号>=CN97237884.7

<名称>=防锈防盗窗网

<申请（专利权）人>=徐永富

<发明（设计）人>=徐永富

<申请日>=1997.10.15

<地址>=400020重庆市渝北区龙溪镇花卉西一路36号6－6－2

<摘要>=本实用新型涉及一种安装于阳台或窗户上的防

锈防盗窗网,其特征是在钢条栏栅1外包有阻燃塑料层。该实用

新型不仅寿命长,不生锈,而且不需涂漆,价格又较低。

<REC>

<申请号>=CN97240172.5

<名称>=中心对流风节能电孵机

<申请（专利权）人>=潘启伦

<发明（设计）人>=潘启伦

<申请日>=1997.06.14

<地址>=511100广东省新丰县城105国道国税对面6楼

<摘要>=一种孵化家禽的中心对流风节能电孵机,由机

壳、蛋筛、筛座、筛座轴、风扇、抽风机、控温仪、热敏电阻、

直流报警器和电炉或其他热源组成,机壳内腔有隔板,把其分成

左、右室、下室和中间室,左、右下室构成凹形风道,中间室安

筛座,风通过筛座,成口形循环。其特点:一是出苗率高,达90%以

上;二是安全;三是耗电少,总耗比一般机低60%;四是造价低,每

个蛋位仅0.6元,而一般机要1.2—2元;五是噪音小,仅为30分贝,

而一般机为60—100分贝;六是体积小,可拆卸,能进大、小门。

<REC>

<申请号>=CN97239665.9

<名称>=一种自发油沥青储罐

<申请（专利权）人>=陕西省公路局物资处

<发明（设计）人>=韩定海;辛元源;汤键;张国平

<申请日>=1997.06.05

<地址>=710068陕西省西安市含光北路29号

<摘要>=本实用新型涉及一种自发沥青储罐,它包括储罐

本身,在距储罐底部3.5～4.5米处的罐体上插接入一自流油管,

油管插入部分为0.8～1.2米,整个油管向外略有下斜(5～10°

角度),自流油管的一端是出油口,另一端设有发油口,在自流油

管上设有控制阀门,流油管与阀门的外围设有导热油套。本实用

新型是通过沥青自重发油,达到节能和正常连续生产的效果。

<REC>

<申请号>=CN97239313.7

<名称>=缝隙风口炉头

<申请（专利权）人>=项如祥

<发明（设计）人>=项如祥

<申请日>=1997.12.04

<地址>=412005湖南省株洲市建设北路103号

<摘要>=缝隙风口炉头,用于燃汽,燃油灶具的炉头,是在现

有旋流缝隙式炉头外,增设外百页窗,采取二次进风,降低一氧化

碳,它由燃烧器(1),外百页窗(2),内百页窗(3)构成,外百页窗是十

二角外接圆锥体,它的圆锥弧面设有十二条缝隙口,内套内百页

窗,内百页窗均布二十四条缝隙口,每间隔一条与外百页窗的缝

隙口配合,内外百页窗D向封闭,F向设有二次进风缝隙口,E

向、K向是燃汽喷口,缝隙风口炉头设小火头,当它燃烧的旋流

火焰,产生流速,内外温差,形成负压,空气从F外向内喷射;节能

10%。

<REC>

<申请号>=CN97241147.X

<名称>=一种炼钢炉

<申请（专利权）人>=刘驭丽

<发明（设计）人>=刘驭丽;马国芳

<申请日>=1997.08.07

<地址>=430070湖北省武汉市珞珈山武汉水利电力大学机械系

<摘要>=本实用新型公开了一种炼钢炉,它由炉体、氧枪升

降立柱、底吹系统构成,其特征是在氧枪升降立柱的顶端固定直

角弯管水冷氧枪,直角弯管水冷氧枪的垂直管道穿过炉盖中心

孔,同时直角弯管水冷氧枪水平段的端部与供氧系统的软管相

连,并在炉体一侧开有排渣门。本实用新型结构简单,脱磷、脱

硫、脱氧效率高,钢水质量好,建造工期短,节能,操作方便,特别适

用于对平炉炼钢车间进行改造。

<REC>

<申请号>=CN97241072.4

<名称>=闪光继电器

<申请（专利权）人>=机械工业部许昌继电器研究所

<发明（设计）人>=刘敏;池立江;焦坡

<申请日>=1997.07.18

<地址>=461000河南省许昌市建设路183号

<摘要>=本实用新型提供了一种闪光继电器,它的电路结

构至少包括电源电路、振荡器、控制回路、出口回路四部分,

其特殊之处是控制回路由2输入端四与非门4011和与其相连

的电阻、电容、二极管、稳压管组成,该闪光继电器具有使闪光

灯闪光频率稳定,适合控制节能闪光灯的特点。

<REC>

<申请号>=CN97242204.8

<名称>=全带传动高效节能磨粉机

<申请（专利权）人>=李毅

<发明（设计）人>=李毅

<申请日>=1997.12.22

<地址>=714000陕西省渭南市东风街17号

<摘要>=本实用新型全带传动高效节能磨粉机属粮食加

工设备。磨粉机由上粮器、料箱、磨辊箱、节能风筛、引风机、

卸料器、粉箱及风运管道等组成。上粮器位于磨辊箱上端，通

过活门与磨辊箱相连。节能风筛位于料箱上端，下口与料箱相

通，上口通过风运管道与磨辊箱下口相接。侧口与卸料器相连。

引风机通过风管与卸料器、上粮器出风口相接。粉箱上口与卸

料器联通，下口通过电动门受称重器控制面粉可按设定重量自

动装袋。由于主辊采用复式研磨全带传动，取代了齿轮传动老

方式，降低了能耗和噪音，提高了磨粉速度和效率，也免去更

换齿轮的麻烦。

<REC>

<申请号>=CN97244460.2

<名称>=一种网络闭锁式发爆器

<申请（专利权）人>=冯玉国

<发明（设计）人>=冯玉国

<申请日>=1997.08.01

<地址>=158100黑龙江省鸡西市劳动局技工学校

<摘要>=一种网络闭锁式发爆器结构包括观察窗、充电插

孔、控制电路板等;控制电路中的网络闭锁电路是由节能式充电

电压指示控制电路、电池放电电压过低指示闭锁电路、负载短

路闭锁电路形成“或非”门关系,又与过载闭锁电路形成“与”

门关系,通过充电指示制电路控制直流变换器。因此可有效直观

的判断负载短路、过载,电池电量不足的故障,防止各种事故隐

患;能够在较低电池电压下工作,最大限度的利用电池能量,能量

转换率高,增加了放炮次数;且防止电池产生过充电,判断电池的

充电过程及充电结束。

<REC>

<申请号>=CN97244110.7

<名称>=一种装有加汽燃煤助燃器链条式倒转炉排抛煤机锅炉

<申请（专利权）人>=王彦;洪涛

<发明（设计）人>=王彦;洪涛

<申请日>=1997.11.07

<地址>=100081北京市海淀区白石桥路37号434室

<摘要>=本实用新型属于高效节能、保护环境技术领域,

是由流量仪、电控器,连通汽化器,水管通过汽化器进入炉体底

端,连接一次风风室,一次风风室在倒转炉排下方,其风入口处装

有混合器,在左、右炉墙的外壁各设一根水汽二次风长管,与二

次风机连通的一端内部装有混合器,混合器与汽化器连通,另一

端装有3～4根水汽二次风短管,一端穿入炉墙,外端顶装有观察

火焰的观察孔(装镜片),长短与短管中间连通管装有调节风量

调节门(板),水经汽化后进入一次风室和二次风管,经混合后助

燃。本实用新型结构简单,成本低,安全,燃烧效率高,烟尘排放量

小,便于安装、维修,是抛煤机锅炉的高效节能,防止污染环境理

想新产品。

<REC>

<申请号>=CN97245075.0

<名称>=花台暖窗罩

<申请（专利权）人>=程爱传

<发明（设计）人>=程爱传

<申请日>=1997.12.05

<地址>=110032辽宁省沈阳市皇姑区嫩江街15号楼1－7－1号

<摘要>=花台暖窗罩，它安装在窗户外面，其特征是在窗

户两侧的墙壁上各安装一个固定架，固定架上面联接有上、下

两对联接板，联接板上铰接有支架，中间的一个支架每端有两

个铰接点，分别铰接在上、下联接板上，支架上面蒙有塑料薄

膜罩。本实用新型作为窗外的保暖设施，为居室提供一个绿化

的小天地，另外它还可以为居室的窗户挡风保暖，起到节能的

作用，在炎热的夏季，还可以作为窗外的遮阳伞使用。

<REC>

<申请号>=CN97246009.8

<名称>=全吸热式高效节能热水炉

<申请（专利权）人>=温荣福

<发明（设计）人>=温荣福

<申请日>=1997.11.14

<地址>=512144广东省曲江县犁市人民路北86号

<摘要>=一种全吸热式高效节能热水炉,主要由锅、水套、

烟窗、灰膛、炉膛、进水管、常用双向导汽阀、薄膜式和弹簧

式安全阀和热管组成,锅为罐状,安在水套里中、上部,水套为灯

罩形,顶部中孔安有烟窗,水套和锅之间间隙构成全方位火道。

其特点:一是由于水套和锅全面受热,吸热面大,火道长,热交换

时间久,故热效率高,节能,升温快速;二是采用常通双向导汽阀,

安全;三是多用途,可同时提供开水、热水和蒸汽,适合学校、工

矿、车上使用。

<REC>

<申请号>=CN97250640.3

<名称>=分层加煤斗

<申请（专利权）人>=天津市津南锅炉金属配件厂

<发明（设计）人>=魏秀升;刘宝祥

<申请日>=1997.08.14

<地址>=300353天津市津南区双闸镇小黄庄村魏秀升转

<摘要>=本实用新型涉及一种分层加煤斗,由煤斗本体、传

动机构、落煤滚筒、落煤筛箅及煤闸门提升机构连接构成,其特

征是落煤滚筒上设置的条筋为梯形筋,煤斗本体前板分上、下层

设有多个活门,并在下层各活门之间对应设有观察窗,落煤蓖子

分3、4层加长设置并通过振动轴等与落煤滚筒连接,煤闸门提

升机构对应设置于煤斗本体两侧板上部,两侧板内下部对应设

有衬板。该煤斗设计可防变形、漏煤、挂煤等,使其点火操作简

便易行,燃烧充分高效节能。

<REC>

<申请号>=CN98200197.5

<名称>=多功能家用炉

<申请（专利权）人>=张辰竹

<发明（设计）人>=张辰竹

<申请日>=1998.01.13

<地址>=051131河北省元氏县姬村农房构件厂

<摘要>=一种多功能家用炉,它包括炉体、炉排、炉膛、炉

盘和烟道。炉膛的周围炉壁为一水套,炉盘为一水套,在炉盘后

部竖起的烟道周壁为一水套,上述三水套连通。置于烟道中的热

交换水管的两端与两侧水套连通。在烟道周壁水套上面有一热

水箱,烟道从热水箱中穿过。炉口采用与炊具为无缝隙接触式炉

口。另外,炉体上设有风量调节门和除灰门。本家用炉可同时进

行采暖、做饭和供热水,节能、高效。可烧块煤,也可烧烟煤。

<REC>

<申请号>=CN98201903.3

<名称>=一种节能调温型凉水塔

<申请（专利权）人>=李长森

<发明（设计）人>=李长森

<申请日>=1998.03.06

<地址>=075100河北省宣化钢铁责任有限公司实业发展总公司钢渣加工厂

<摘要>=一种节能调温型凉水塔，包括有塔体外壳、上水

管，在塔体内的上方装有布水管和喷头。在塔体的侧下方装有

轴流风机和风门，轴流风机出口的前方装有导流板，导流板的

上方装有多孔填料，在运行中，高温水通过上水管、布水管到

喷头，喷射出的高温水穿过填料向下遇到从塔体下方向上的气

流得到冷却，水流由塔体上方排出，带走热量，降温后水流汇

积到积水槽内经出气管排出，使得高温水达到冷却的目的。

<REC>

<申请号>=CN98203437.7

<名称>=铝合金保护柜

<申请（专利权）人>=沈阳铁路局锦州工程处电器设备厂

<发明（设计）人>=宋永贵;马进

<申请日>=1998.04.15

<地址>=121000辽宁省锦州市太和区松坡路单屯北马玉芝转

<摘要>=本实用新型是低压配电设备中的一种铝合金保

护柜,它是将现有的固定式低压开关柜的钢结构改为铝合金结

构,即将铝合金框架用铸铝三通联接,用加强角板固定,两侧板、

上盖板、下盖板采用高强度阻燃板与铝合金框架相连,前、后门

上均按有拉手及门锁,并通过合页与铝合金框架联接在一起,且

前门为透明玻璃砖,后门为茶色玻璃砖,前后门的上、下方均设

有通风的百叶窗,柜内两侧装有异型角,内盘固定在异型角上,内

盘可用于安装端子板、继电器和配线等。优点在于既安全可靠

又经久耐用、美观、大方，便于安装及维护。

<REC>

<申请号>=CN98205436.X

<名称>=电器仪表控制箱

<申请（专利权）人>=石家庄市其力阻燃材料厂

<发明（设计）人>=郝兰祥;郭懂礼;张淑华;杨香来

<申请日>=1998.05.27

<地址>=050091河北省石家庄市红旗大街付75号

<摘要>=一种电器仪表控制箱,由非金属材料制成的箱

体、安装板、箱门、输出入端子等组成,其中,安装板固定在自

胀式滑板上,箱体的四角各有一燕尾槽,每个燕尾槽内可以装有

一个或多个滑板,滑板上可分层安装屏蔽板、散热板以及其他功

能性器件板。本实用新型可耐酸、碱、盐腐蚀,绝缘、阻燃、抗

冲击,使用寿命可达30—50年;设计的防违章操作及防窃电装置

可使操作方便而无法擅自改线,使用电管理更加安全。

<REC>

<申请号>=CN98204793.2

<名称>=纤维增强塑料推拉窗

<申请（专利权）人>=周明江;张长发;徐宝忠;北京建协玻璃钢门窗研究所

<发明（设计）人>=周明江;张长发;徐宝忠

<申请日>=1998.05.20

<地址>=100036北京市复兴路甲14号华鹰大厦313室北京建协技贸中心

<摘要>=一种纤维增强塑料推拉窗,它由窗框边梃和滑道

盖组成窗框,由扇边梃、扇中梃组成窗扇,纱扇由纱扇边梃组

成。各型材口型并带有各种翼膀和T型槽、勾槽或起密封作用,

或起安装玻璃及窗纱作用,各型材的口型结构适于使用纤维增

强塑料以拉挤工艺制作。所组成的建筑用窗具有体轻、高强

度、耐腐蚀、密气、密水、保温节能、美观、成本低、使用寿

命长、耐候性佳等优点,可广泛用于各类地区和各种场合。

<REC>

<申请号>=CN98205710.5

<名称>=可调微间隙充气阀门

<申请（专利权）人>=北京科电高技术公司

<发明（设计）人>=朱国民

<申请日>=1998.06.08

<地址>=100080北京市中关村路17号

<摘要>=可调微间隙充气阀门，阀体1内的上部有一电磁

阀2，下部有一带孔的阀座4，在阀座4的孔内放置一锥形头

螺丝5，本实用新型设计的充气阀门，可在需要自动充气的各

种场合，如霓虹灯制造设备、节能灯制造设备和其他真空蒸发

设备中，用来实现开关自动控制而充气速率按需调节。

<REC>

<申请号>=CN98204794.0

<名称>=纤维增强塑料平开窗

<申请（专利权）人>=周明江;张长发;徐宝忠;北京建协玻璃钢门窗研究所

<发明（设计）人>=周明江;张长发;徐宝忠

<申请日>=1998.05.20

<地址>=100036北京市复兴路甲14号华鹰大厦313室北京建协玻璃钢门窗研究所

<摘要>=一种纤维增强塑料平开窗,包括由边框、中梃组成

矩型窗框,由扇梃组成窗扇,由纱扇梃组成纱扇。型材上设有翼

膀、T型槽,回钩等安装密封件,各型材的口型结构适于使用纤维

增强塑料以挤压工艺制作。本实用新型所组成的建筑用窗具有

体轻、高强度、耐腐蚀、密气、密水、保温节能、美观、成本

低、使用寿命长、耐候性佳等优点,可广泛用于各类地区和各种

场合。

<REC>

<申请号>=CN98205073.9

<名称>=钢木质防盗防火安全门

<申请（专利权）人>=袁孝治

<发明（设计）人>=袁孝治;袁宁;袁东

<申请日>=1998.06.05

<地址>=300381天津市南开区卫津南路92号

<摘要>=钢木质防盗防火安全门，它属于防护用门。本门

之门框由型钢制成，其门扇由框架、钢板、隔热层、装饰面板

及锁具构成，它保留了现有防盗门与防火门的合理结构。本安

全门的特点是：隔热层是用耐火材料烧结成型的板块，并与二

钢板用粘合剂粘合；在门扇左右、上三边边缘设有用阻燃橡胶

制作的密封带，在门扇下部内腔设有自动密封装置，故而本安

全门具有更好的防火隔热性能和防盗、防撬性能，更增加了隔

烟、防尘、保温性能。

<REC>

<申请号>=CN98206784.4

<名称>=多功能借热节能热水器

<申请（专利权）人>=刘清资

<发明（设计）人>=刘清资

<申请日>=1998.07.14

<地址>=064309河北省迁西县大黑汀水库管理处

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能借热节能热水器,

属于家庭用热水供给装置。在暖气片供水管上串装一个U型

管,U型管置于水槽内,水槽下方连接热水管,热水管一端通过控

制阀门安装淋浴喷头,另一端依次安装温水水嘴、加水阀门、自

来水嘴,再与自来水管连通,水槽内安装有电加热器,水槽一侧安

装水位计。本实用新型结构简单,经济实用。

<REC>

<申请号>=CN98207469.7

<名称>=多管隔板式节能锅炉

<申请（专利权）人>=杨东升

<发明（设计）人>=杨东升

<申请日>=1998.10.06

<地址>=100013北京市安定门外青年沟路小黄庄区8号楼1单元908号刘有栓收转

<摘要>=一种多管隔板式节能锅炉,在其锅上集箱与锅下

集箱之间的锅膛内设置有纵向多根、横向多组的多管热发生器,

分别与锅左、右的上、下集箱联通,联体水箱通过热发生器热水

上升管与锅上集箱联通,通过冷水下降管与锅下集箱联通,在设

有多管热发生器的锅的区域内设置有若干回风隔板,各隔板

上、下交错而分隔出若干互相连通的分火区,各分火区的下部锅

壁上各设有火门。本实用新型显著提高热效率,节约能源,运作

安全,减少维修费用,延长锅炉使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN98207565.0

<名称>=一种冰箱

<申请（专利权）人>=陈锋

<发明（设计）人>=陈锋

<申请日>=1998.07.29

<地址>=063000河北省唐山市路北区28小区(新华北里)7－1－403

<摘要>=一种冰箱，该冰箱在其箱门后的箱室前部，装有

以透明材料为主体的副门，且该副门上还装有对流气孔及其关

闭装置。透过透明的副门，人们可以方便的查找里面的物品，

冷气不会流失，实现节能目的，且控制对流气孔的关闭，使制

冷空间可大可小，进一步加强节能效果，并且结构简单实用可

靠。

<REC>

<申请号>=CN98209910.X

<名称>=家用节能暖气炉

<申请（专利权）人>=高德亮

<发明（设计）人>=高德亮

<申请日>=1998.01.06

<地址>=015000内蒙古自治区临河市新华西街巴彦淖尔盟技工学校

<摘要>=一种家用节能暖气炉,属于一种供热用暖气炉,尤

其是一种家用土暖气炉。其特征是在出水口之间的夹层烟筒的

内壁间设有过水管,且在夹层拐弯的下方设在直接通到炉体下

部灰箱内的通道,并在炉膛内设有纵向排列的试管状加热管,还

有带孔的双开炉门、钢筋架底座和半封闭式灰箱。从而解决了

现有家用土暖气炉水循环不畅、清灰麻烦、不卫生和热效率低

的难题。本实用新型结构合理,使用方便,适用性强。

<REC>

<申请号>=CN98211016.2

<名称>=节能型多功能保鲜柜

<申请（专利权）人>=刘志彬

<发明（设计）人>=刘志彬

<申请日>=1998.02.05

<地址>=130012吉林省长春市开运街114号探矿机械厂刘志彬

<摘要>=节能型多功能保鲜柜,由柜体、柜门组成,在柜门

的门框后侧固定密封有一个水箱,水箱上端有箱盖。在水箱侧壁

上方有进水管、下侧有放水嘴;进水管的出水口装有浮球阀;在

水箱的底壁有一个与便池相接的排水管,水箱的溢水管下端与

排水管通,排水管上端口有一个阀堵。本实用新型将保鲜柜与厕

所水管结合来一体,有保鲜、厕所用水、停水储水的多功能、节

省能源、成本低、方便生活的特点。

<REC>

<申请号>=CN98211429.X

<名称>=超导节能热水锅炉

<申请（专利权）人>=栾健

<发明（设计）人>=栾健;沈殿荣

<申请日>=1998.04.24

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区安升街108号203刘淑荣转

<摘要>=超导节能热水锅炉。现有的热水锅炉传热慢,热利

用率较低。本产品的组成包括:带有炉门1灰门2的夹套式炉体

3、安装在炉体3内的铸铁炉排4、安装在炉体3上部的烟筒5,

在炉排4上方安装有由内装热传导介质的超导管构成的介质管

炉排6,介质管炉排6的介质管的一端安装在夹套7中,本产品用

于城市、乡村的非集中供热的家庭、学校、机关、企事业单位、

营房、旅店、饭店及其他需要取暖和需要供应热水的场合。

<REC>

<申请号>=CN98211431.1

<名称>=超导高效节能锅炉

<申请（专利权）人>=栾健

<发明（设计）人>=栾健;沈殿荣

<申请日>=1998.04.24

<地址>=150010黑龙江省哈尔滨市道里区安升街108号203刘淑荣转

<摘要>=超导高效节能锅炉。现有的热水锅炉传热慢,热利

用率较低。本产品的组成包括:带有炉门1灰门2的夹套式炉体

3、安装在炉体3内的炉排4、安装在炉体4上部的烟筒5,在炉

排4上方安装有一组内装热传导介质的超导管6,在烟筒5及其

夹套7内还安装有一组内装热传导介质的超导管8。本产品用

于城市、乡村的非集中供热的家庭、学校、机关、企事业单位、

营房、旅店、饭店及其他需要取暖和需要供应热水的场合。

<REC>

<申请号>=CN98216675.3

<名称>=多功能轻质豪华装饰门

<申请（专利权）人>=吴绍军

<发明（设计）人>=吴绍军

<申请日>=1998.07.08

<地址>=473000河南省南阳市七一路84号

<摘要>=本实用新型为门技术领域提供了一种多功能轻

质豪华装饰门,其主要特点是:通过将对称的两薄板与门骨架四

周粘合成一体,构成带空腔的门芯,其空腔内设置有聚氨酯轻质

隔音填充料。为达到防盗的功能,其门芯的内腔还可设置固装钢

网或钢栅栏等。与现有技术相比,本实用新型具有隔音、保温、

防火阻燃、防盗等多种功能,同时还具有不变形、不吸潮、坚固、

美观等多种优点。

<REC>

<申请号>=CN98216963.9

<名称>=保温取暖箱

<申请（专利权）人>=陈春钱

<发明（设计）人>=陈春钱

<申请日>=1998.07.07

<地址>=322004浙江省义乌市毛店镇三丫塘村

<摘要>=本实用新型保温取暖箱,属于日常生活取暖器具,

它由保温箱、座椅、热源组成,保温箱为长方形,由箱体、箱盖、

小门组成,热源、座椅依前后次序装于箱体内,热源上有保护架,

热源可用电加热,亦可用卡式炉、取暖煤等多种热源,座椅用小

方凳、靠背椅或扶手椅等,本实用新型结构简单、保温性能良好,

热源适应性广,节能、省电,室内、室外、有电、无电场合均可

使用。

<REC>

<申请号>=CN98219621.0

<名称>=高镁包覆防火门

<申请（专利权）人>=刘天杰

<发明（设计）人>=刘天杰

<申请日>=1998.08.08

<地址>=454950河南省武陟县县城繁荣六街一号

<摘要>=本实用新型涉及一种高镁包覆防火门，其门扇包

括内芯(1)和外包覆层(2)，内芯由骨架(3)和填料(4)构成，外包

覆层是由二层玻璃纤维布(5)和混合物层(6)构成的固化层，混

合物层的构成包括氧化镁、氯化镁、填充剂及改性剂，外包覆

层(2)覆盖了内芯(1)的所有表面。具有优良的防火阻燃性能，

避免了外包覆层与内芯之间的开胶和脱裂现象。

<REC>

<申请号>=CN98219743.8

<名称>=美容保健多功能取暖器

<申请（专利权）人>=万辉

<发明（设计）人>=万辉

<申请日>=1998.08.25

<地址>=750001宁夏回族自治区银川市湖滨西街西段2号楼1－8号

<摘要>=本实用新型涉及一种美容保健多功能取暖器。它

包括外壳6、水箱16及两排平行设置的电热膜发热管7,两排发

热管7的左侧有进风道,风道口上装有风扇3和风向调整器4,

外壳上有散热网窗25,两排发热管7之间装有水箱16,水箱底部

连通有加湿用电热膜发热管14,其上端出口有打有细孔的封头,

封头附近开有均匀排列的细孔11,其上端有药物蒸雾罐22,其内

有放置药物的筛网24、上盖23、出汽管21,出汽管21上有一

与水箱旁通的回流管18,水箱上还有注水管18、排污管15、水

位控制电极17。本实用新型功能多、节能、安全性能好。

<REC>

<申请号>=CN98221498.7

<名称>=水循环调温式节能孵化箱

<申请（专利权）人>=刘元钦

<发明（设计）人>=刘元钦;杨玉生;李锦辉

<申请日>=1998.06.15

<地址>=261413山东省莱州市土山镇莱州市畜禽集团总公司

<摘要>=本实用新型提供了一种水循环调温式节能孵化

箱,它有箱体及分别与其相铰连的门,箱体内中间位置分别有相

互对应的左、右支架,至少带有两片扇片的皮带轮通过其两端的

轴承座分别固定在左、右支架上,皮带轮通过皮带与箱体顶部电

机的传动轮相接,水循环管分别固定在左、右支架上,箱体内的

上部有与皮带轮相对应的进风口,进风口的两侧分别有排风

口。本实用新型节能效果明显、孵化成本较低、既可升温又可

降温,是一项值得推广的技术。

<REC>

<申请号>=CN98222485.0

<名称>=压力锅自动排堵罩

<申请（专利权）人>=纵超前

<发明（设计）人>=纵超前

<申请日>=1998.09.17

<地址>=256600山东省滨州市黄河二路东首山东省滨州市二中

<摘要>=一种压力锅自动排堵罩,它是在原有的防堵罩底

盘(1)上扣合侧面并列两排排气窗、底面为圆环的套筒(4),套筒

内弹簧(2)抵着底盘和侧面的排气缝隙对着套筒的排气窗的圆

桶形滑动罩(3)。滑动罩在其排气缝隙完全被堵后被气压上推,

排气缝隙在堵塞物被套筒的排气窗上口刮掉后对着一排排气

窗,滑动罩这时由于上下的气压相等被弹簧推下,仍能正常排

气。从而保障压力锅稳压、安全,使压力锅更完善,实现炊事更

安全、节能、省事、省时。

<REC>

<申请号>=CN98222697.7

<名称>=一种节能冷藏箱

<申请（专利权）人>=青岛市家用电器研究所

<发明（设计）人>=辛振山

<申请日>=1998.10.22

<地址>=266555山东省青岛市经济技术开发区武当山路9号

<摘要>=本实用新型提供了一种节能冷藏箱。主要包括有

箱体、门体和制冷设备所组成的冷藏箱，特点是在门体下部的

箱体上有平行于门体的长扁通孔的排风口，在排风口下部的箱

体内，有风扇和驱动风扇的电机。在所述的箱体的门口上还有

触发开关。另在箱体的正面对应风扇处还有进风口。从而达到

节能效果。

<REC>

<申请号>=CN98227294.4

<名称>=家用双体式节能煤气灶

<申请（专利权）人>=周霞照

<发明（设计）人>=周霞照

<申请日>=1998.07.04

<地址>=225300江苏省泰州市制线厂

<摘要>=一种家用双体式节能煤气灶,包括外壳,一个燃气

总管,两套节气门、打火旋钮、喷燃板,它还包括一个位于灶体

中部壳体内总的混合气室,它一端接入燃气总管及用于吸入空

气的可调节的空气管,另一端则通过两个节气门分别接入到左

右两侧壳体内的,由轻质、多孔的耐火材料制成的盆状的内表面

有筋的燃烧室。同时,燃烧时的烟被引入预热室预热了进入混合

气室的空气,进一步提高了热效率。

<REC>

<申请号>=CN98228715.1

<名称>=初烤烟叶高效节能装置

<申请（专利权）人>=陈本正

<发明（设计）人>=陈本正

<申请日>=1998.04.21

<地址>=555205贵州省印江县木黄镇地茶村第八组

<摘要>=一种初烤烟叶高效节能装置,在烘烤房(1)内由下

至上水平安装底板(16)、介隔板(14)、盖板(12)、接烟楼(9)、烟

楼(6)、接草楼(5)、立体草楼(3)和顶层草楼(2),前中下方安装正

龙背(10),后接左右两个分龙背(24),龙背的下面有进风口管道

(23),在盖板(12)的上方左右各有两根烘管(11),正龙背内是炉膛,

烘烤房前面和两侧有观察窗,后面有后门和烟囱,经该装置烘烤

的烟叶厚、柔和、滋润,而且颜色鲜艳,烘烤效率高,而且节能,

适用于烟叶初烤。

<REC>

<申请号>=CN98229096.9

<名称>=壁垒型空气间层保温门

<申请（专利权）人>=重庆建筑大学

<发明（设计）人>=董子忠;陈启高

<申请日>=1998.07.09

<地址>=400045重庆市沙坪坝

<摘要>=壁垒型空气间层保温门属建筑节能技术领域。解

决的技术问题是在提高热阻的同时维持保温层的干燥而永保

其保温性能。主要技术特点是在门中设置保温芯板并在其两侧

面敷贴铝箔，保温芯板与门的内、外面板分别形成一个很薄的

铝箔空气间层；由于设置芯板致使形成一个热流的壁垒，能大

幅度降低通过门的热耗散。适用作空调室或采暖房间保温门。

<REC>

<申请号>=CN98230108.1

<名称>=分体式燃油热水炉

<申请（专利权）人>=陈红球

<发明（设计）人>=陈红球;陈汉昭

<申请日>=1998.01.21

<地址>=511100广东省新丰县第一中学教师家属楼

<摘要>=一种用于烧开水或热水或提供蒸汽蒸饭的分体

式燃油热水炉由上炉和下炉组成,上炉主要由上芯炉、上边炉、

烟窗、连管和吸热短管组成,下炉主要由下芯炉、下边炉、连管

和吸热短管组成,其特征在于下芯炉为高脚酒杯状容器,下边炉

裙部有安燃烧器喷油管的圆孔,下边炉裙部内腔为炉膛。其特点

是火力集中,主炉升温快速,上炉作为余热吸收部件,设计合理、

节能。

<REC>

<申请号>=CN98229831.5

<名称>=全密封型推拉铝合金窗

<申请（专利权）人>=李培巩

<发明（设计）人>=李培巩

<申请日>=1998.11.09

<地址>=441001湖北省襄樊市长征东路131号

<摘要>=本实用新型是一种全密封型推拉铝合金窗。组成

窗的框和梃的型材均为空腹管状整体式截面,两相邻框成90°

对接,两相邻梃成45°对接,分别采用框连接件和直角形梃插接

件内插连接;以高度可调节轴承滚动装置启闭窗扇,其特征是窗扇

上下附设有巧妙的限位、密封、防盗三合一装置;上下横框共用一

种型材,其导轨为一高一低的矩形截面,并匹配成上下导轨等距;竖

框装设有与矩形导轨等宽、固钉螺钉内藏的扣合式支承条;窗梃正

面有圆弧状凸起,组装成窗扇能构成两条连贯封闭的浮雕式加强美

饰环带。等效高可靠性设计原则,确保窗的水密、气密和抗风压“三

性”均好,推拉灵活,安全可靠,节材节能,美观豪华。

<REC>

<申请号>=CN98229748.3

<名称>=一种气化节能灶

<申请（专利权）人>=郝正义

<发明（设计）人>=郝正义

<申请日>=1998.10.21

<地址>=650224云南省昆明市北郊云山村昆明市太阳能工程队

<摘要>=本实用新型提供一种气化节能灶,它由灶体,设于

灶体上的灶膛、灶门和进风除灰口构成,其特征在于灶膛中设有

由内胆和外胆构成的燃烧器,以及由容器和外侧壁构成的气化

器。不仅可以隔热堵气,而且还可使气化器中的水直接参与气化

反应,再通过内胆中部的风孔使部分二次风在此助燃,进一步提

高燃烧温度,增强火力、火势,提高热效率,使灶内燃料得到充分

燃烧,最大限度降低燃料用量。另外加柴或加煤时,无需移动炊

锅等,可直接从灶门加入,因此适合于广大农村使用。

<REC>

<申请号>=CN98230746.2

<名称>=带变配重装置的民用住宅液压电梯

<申请（专利权）人>=黄共才

<发明（设计）人>=黄共才

<申请日>=1998.05.19

<地址>=410013湖南省长沙市银盆岭建设部长沙建设机械研究院

<摘要>=本实用新型涉及的是一种带变配重装置的民用

住宅液压电梯,主要由液压驱动机构、轿厢、厅门、轨道、液压

系统及电器系统组成,其特征是设计有变配重机构,即采用固体

或液体式介质作为变配重的重量,分别置于电梯的轿厢上和固

定配重上,采用机械或液压元件将两者联接起来并控制固体或

液体介质在轿厢和固定配重之间的移动。以达到平衡,从而减小

电机的驱动力矩和功率,达到节能,使用寿命长的目的,同时还具

有结构新颖,设计合理,性能良好的特点。

<REC>

<申请号>=CN98231777.8

<名称>=一种节能柴灶

<申请（专利权）人>=彭传词

<发明（设计）人>=彭传词

<申请日>=1998.12.04

<地址>=424500湖南省嘉禾县湘运嘉禾分公司

<摘要>=一种节能柴灶,包括外壳(1)和提手(10),内部结构

包括储柴室(9),燃料添加口(8)、炉芯(2)和烟窗(6),炉心(2)和外

壳(1)之间为保温层(7),其特征在于在炉芯(2)上部安装了一个保

温罩(1),保温罩(1)上沿安放有导烟盖(3),保温罩(1)内包含一个

环形空腔(5),保温罩(1)上沿开有导烟孔(4),烟窗(6)与保温罩(1)

的空腔(5)相连通,这种柴灶能重复利用了余热,热利用效率高。

<REC>

<申请号>=CN98231930.4

<名称>=环磨机

<申请（专利权）人>=邓连松

<发明（设计）人>=彭少仁;邓连松

<申请日>=1998.12.31

<地址>=410007湖南省长沙市韶山中路385号中南机电市场5栋203室

<摘要>=本实用新型是一种改进的环磨机,属于多层圆筒

形碾磨机技术领域,它由机座、主轴、转盘、研环、带内衬的机

壳及电动机等组成,改进之处在于机壳开有一个以上的门,研环

为二个半圆台阶环体组合,内衬具有与研环匹配的内环槽且呈

块状故可使该机开门拆卸与更换壳内易损件研环与块状内衬,

较同类产品不仅磨粉更细,更节能,维修更简易,工作效率更高,

且为该类设备大型化创造了条件。

<REC>

<申请号>=CN98232670.X

<名称>=多功能节能采暖炉

<申请（专利权）人>=刘建

<发明（设计）人>=刘建

<申请日>=1998.04.24

<地址>=711200陕西省淳化县淳化第一家食堂

<摘要>=本实用新型涉及一种生活用的多功能节能采暖

炉。它是在炉膛底部设有二层炉条,上层为活动式,下层为固定

式,炉膛可根据季节不同方便的进行更换,在炉壳外上部及下部

各有一根出烟管,在上部出烟管上有阻火门,在各出烟管尾端均

有封盖,在炉盘底面有挂衣物架,和可烤食品用的烤箱。本实用

新型结构简单,重量轻、节能、热利用率高,一炉可多用,特别适

合于寒冷地区家庭煮饭、采暖使用。

<REC>

<申请号>=CN98234190.3

<名称>=节能雾化恒湿空调机

<申请（专利权）人>=许志坚

<发明（设计）人>=许志坚

<申请日>=1998.05.07

<地址>=519000广东省珠海市香洲碧涛花园63栋301

<摘要>=一种节能雾化恒湿空调机,在空气调节机内蒸发

器下部,设置储水箱,储水箱上部与接水盘相接,接水盘中放置超

声波喷雾头,在空气调节机侧部靠近接水盘处,开有活动小窗;在

接水盘上警戒水位处,设置有排水口,排水口外接软管,管口直通

至空气调节机机壳外。本实用新型采用的储水增湿结构,使得空

调机的冷凝水参与循环雾化,既方便解决了空调机排水、漏水滴

水的问题,还可以使制冷时设定的温度提前达到而缩短压缩机

的工作时间,制冷制暖均可达到省电效果。

<REC>

<申请号>=CN98235506.8

<名称>=复合材料仿木纹浮雕产品及其模具

<申请（专利权）人>=邢德化

<发明（设计）人>=邢德化;邢永鹏

<申请日>=1998.03.28

<地址>=441800湖北省老河口市公园南路8号

<摘要>=一种复合材料仿木纹浮雕产品及其模具,包括

门、吊顶灯池、墙裙、壁画、型材板材。在玻纤布(丝)和树脂

胶(无机复合材料)组成的底板上,有相同材质的木纹图案层,花

纹浮雕层,木纹图案层和花纹浮雕层表面有树脂胶衣层。其产品

防火阻燃,使用寿命长,成本低,木质纹路清晰,外型可与木质浮

雕产品相妣美;其模具韧性好,强度高,可随意搬动堆放式高效生

产,定型好,受热不变型,平整度高,场地利用率和生产效率高,可

使产品复合成型,工艺简单可靠。

<REC>

<申请号>=CN98235633.1

<名称>=五回风节能除尘炉灶

<申请（专利权）人>=宋启安

<发明（设计）人>=宋启安

<申请日>=1998.04.19

<地址>=450003河南省郑州市政七街31号院1号楼43号周盘香转

<摘要>=五回风节能除尘炉灶涉及人们生活炊事用炉灶，

旨在解决已有的单箅(底箅)炉灶起火慢、浪费燃料、除尘差、

还需配用鼓风机等弊端。该炉灶的炉体内主要设有左、右、前、

后、底炉箅，五块平的炉箅构成一个斗状；炉灶内设置有出渣

板、除尘口、炉门、望火孔；炉灶的炉体上还设置有封闭门。

炉灶内的煤、熟火、渣共分三层—上层是煤、中层为熟火、下

层是渣，起火快、燃烧充分、省煤、省时、除尘效果好。该炉

灶结构设计合理、操作使用方便、主要用到：部队、学校、厂

矿、宾馆等伙食单位，所用燃料为散煤或煤块。

<REC>

<申请号>=CN98236510.1

<名称>=钢铝节能推拉窗

<申请（专利权）人>=陈光

<发明（设计）人>=陈光

<申请日>=1998.01.16

<地址>=121004辽宁省锦州市古塔区长安里51－4号

<摘要>=一种钢铝节能推拉窗,它有一个用钢窗型材制作

的框架,在框架内装有用铝窗型材制作的固定窗扇和活动窗扇,

在固定窗扇和活动窗扇上装有双层玻璃,构成单框双玻结构,在

固定窗扇和活动窗扇的铝型材腔内装有隔热保温材料,优点在

于,框架采用钢窗型材制作,提高了推拉窗的整体刚度,推拉更灵

活,使用更方便,窗扇采用铝窗型材制作,并在窗扇的铝型材腔内

填充隔热保温材料,不仅具有铝窗豪华美观的特点,还提高了推

拉窗的保温性能,节能效果显著。

<REC>

<申请号>=CN98237859.9

<名称>=燃气节能器

<申请（专利权）人>=王兴利

<发明（设计）人>=王兴利

<申请日>=1998.06.05

<地址>=110012辽宁省沈阳市沈河区广昌路8号331

<摘要>=一种燃气节能器，它包括接头、密封圈、堵盖、

电机、风筒、风门连接板和喷嘴，其特征是接头与喷嘴之间通

过密封垫密封，并与风筒同轴的设置在风筒腔内，在风筒上设

置有用于产生压缩空气的电机，在接头和喷嘴上还分别设置有

堵盖和风门调板。本实用新型由于在风筒上设置有电机，它能

够向炉具内提供充足的氧气，使火焰达到完全燃烧，因此不存

在二次燃烧现象，与原炉具相比可节约能源25—35%。

<REC>

<申请号>=CN98238018.6

<名称>=热水取暖炉

<申请（专利权）人>=王学忠

<发明（设计）人>=王学忠

<申请日>=1998.06.22

<地址>=114300辽宁省鞍山市岫岩县东门街道23组

<摘要>=一种热水取暖炉,其主要技术方案是在炉顶上具

有烟筒、温度计、出水口和通气口,在炉的上半部分的内部具有

舌型板,在炉的上半部分的外部具有清灰口,在炉的下半部分的

内部具有水管,在炉底部的外部具有炉门、回水口、灰门、在炉

底部的内部具有炉排管。其优点在于,结构独特、高效节能、使

用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN98238158.1

<名称>=充气密封隔离门窗胆

<申请（专利权）人>=孟铁玉

<发明（设计）人>=孟铁玉

<申请日>=1998.07.06

<地址>=110005辽宁省沈阳市和平区河北街40号2－3－2室

<摘要>=充气密封隔离门窗胆是以塑料为主材组合制作

安装充气后撑满窗(门)四周实现密封隔离的,泄气可自由取下

或掀角开窗(门),可据不同形状大小采用充气胆框覆模式组合

具体制安:已定形状大小者可采用整体充气胆式组合成批制造,

采用透明材料不影响外视和透光,可把原窗(门)隔离成1—3个

密封空间,加强其防寒暑烟尘飞虫噪音节能功能,整体或部分安

装、上中或下部安装、换纱窗(门)或百叶窗(门)或加粘风景图案

美化均可。

<REC>

<申请号>=CN98239737.2

<名称>=常压立式无烟双流节能锅炉

<申请（专利权）人>=王秉昆

<发明（设计）人>=王秉昆

<申请日>=1998.12.24

<地址>=110500辽宁省康平县金华锅炉水暖经销部

<摘要>=一种不产生任何烟尘的常压立式双流节能锅炉，

由锅炉炉体、鼓风机、进风管路、导流板、阻流板组成，锅炉

一侧分别设有清尘口、炉门、灰门，内部相对两侧交替设置导

流板，鼓风机设置在锅炉一侧，进风管路一支通在炉箅下方，

另一支设置在炉箅上方处，进风管端头配装有阻流板，两支管

路分别设置调整阀门。本实用新型热效率高，无烟尘排放，结

构简单，使用方便，有广泛的推广价值和市场潜力。

<REC>

<申请号>=CN98241137.5

<名称>=吊胆式消烟除尘节能锅炉

<申请（专利权）人>=杨东升

<发明（设计）人>=杨东升

<申请日>=1998.10.07

<地址>=100013北京市安定门外青年沟路小黄庄区8号楼1单元908号刘有栓收转

<摘要>=一种吊胆式消烟除尘节能锅炉,其炉体的炉壁具

有水套夹层,炉体内装有一圆柱/圆锥形吊胆,该吊胆上、下各有

若干横水管与炉壁水套连通,所述吊胆底部呈凸凹阶梯形,靠近

火门的吊胆底部凹入,远离火门的吊胆底部凸出,将下方燃烧区

分隔为凸火室和凹火室;在吊胆与炉壁之间的环状烟道中设置

有螺旋除尘器,本实用新型热效率高、燃烧完全、消烟除尘达标,

除可烧煤、柴禾,也可烧燃油、气,适用于烧开水及供暖、供气。

<REC>

<申请号>=CN98241186.3

<名称>=安全节能保健型保鲜柜台

<申请（专利权）人>=王键

<发明（设计）人>=王键

<申请日>=1998.10.13

<地址>=266101山东省青岛市香港东路214号南院凯旋公寓4号楼101室

<摘要>=一种安全节能保健型保鲜柜台,包括箱体、控制电

路和电源,柜台上部设透明灭菌解毒增湿保鲜售货仓,仓门处设

门控开关,湿度传感器和增湿器及灭菌通道,柜台中部设灭菌解

毒真空保鲜贮藏仓,仓门处设门控开关,传感器,柜台下部设控制

仓,内设直流电源,控制电路,灭菌控制阀、灭菌解毒装置、真空

控制阀、真空泵,可作副食品、熟食、糕点、蔬菜、水果、肉食

品、水产品的保鲜贮藏售货柜台,确保食物新鲜无菌毒。

<REC>

<申请号>=CN98242549.X

<名称>=节能冰箱

<申请（专利权）人>=江山

<发明（设计）人>=江山

<申请日>=1998.10.29

<地址>=214035江苏省无锡市208信箱

<摘要>=一种节能冰箱用于贮存食物,属于家用电器技术

领域。其主要在主贮藏室门前安装隔板,把门贮藏室反过来固定

在隔板上。本实用新型由于采用主贮藏室与门贮藏室部分相互

隔离,变成互相独立地两个部分,每一个部分都能独立地工作,使

用时又不会相互影响,取用食物方便;当打开门贮藏室或主贮藏

室的门时,其冷气的耗散比现有普通冰箱分别节能28%与71%,

总体节能达到在40%以上视冰箱各部分使用的频率而定)。

<REC>

<申请号>=CN98241945.7

<名称>=活塞式内燃机排气节能结构

<申请（专利权）人>=孙锡古

<发明（设计）人>=孙锡古

<申请日>=1998.10.30

<地址>=100101北京市亚运村安慧里三区三号楼1603号

<摘要>=活塞式四行程内燃机有增压和非增压两种,总的

构思是其排气节能结构,在气缸套贴近活塞顶下止点的位置,钻

一圈排气小通孔;当活塞运行到下止点前约25°曲轴转角时,缸

套排气小孔及缸盖上排气门同步打开,燃气迅速降到排气管

压。增压内燃机活塞上部中心镗孔,装入动盘,其上部为顶盖,下

部为导套,其侧面有与滚珠安装孔相对应的锁定球坑和防转的

滚珠导引槽;非增压内燃机没有动盘结构;改变凸轮轴配气角

度。预计总排气功损失可减少一半,有效功率提高5%,燃烧较完

善,减少环境污染。

<REC>

<申请号>=CN98242706.9

<名称>=多功能气煤混烧取暖炉

<申请（专利权）人>=周大成

<发明（设计）人>=周大成

<申请日>=1998.11.20

<地址>=214024江苏省无锡市新苏村56号701室

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能气煤混烧取暖炉,

由炉芯、炉体外壳、炉芯保温层、炉面以及抽斗门构成,所述炉

体外壳采用夹层结构,排烟管固定在炉体外壳的下部,同时在炉

体外壳与炉芯保温层的间隙之间还增设有一根顶部弯曲成M

形的蒸汽发生管,该蒸汽发生管所产生的蒸汽能和燃烧的煤产

生反应生成水煤气,一起参与炉口燃烧。本实用新型具有节能,

热利用率高、使用安全方便等特点。

<REC>

<申请号>=CN98244657.8

<名称>=节能冷藏箱

<申请（专利权）人>=拜克力·阿不都

<发明（设计）人>=拜克力·阿不都

<申请日>=1998.09.27

<地址>=839001新疆维吾尔自治区哈密市八一路2号众鑫水泥有限责任公司

<摘要>=本实用新型公开了一种可在我国北方冬季家庭

用来贮藏食品的节能冷藏箱,它主要由箱体1、门8和密封条9

组成,箱体1是一个没有盖子的长方体空壳,其开口的一端四周

边缘制有“回”字形的边框,边框的一周制有供固定箱体1用的

螺栓孔,箱体1用螺栓5固定在阳台窗框6上,门8用铰链安装

在箱体1上,门8的周边贴有密封圈9。

<REC>

<申请号>=CN98244120.7

<名称>=排油烟灶台

<申请（专利权）人>=王新兴

<发明（设计）人>=王新兴

<申请日>=1998.10.09

<地址>=330008江西省南昌市繁荣巷2号613室

<摘要>=一种厨房用排油烟灶台。该灶台由预制框架体、

灶台板和排气扇构成。框架体上部外面设有玻璃推拉窗,推拉窗

下方设有排气扇和防风排油烟罩,排气扇上方设有玻璃盖板,灶

台板下方设有置物柜。该灶台能扩大厨房的使用面积,采光充足,

排烟效果好,造价低,噪音小,节能省电。

<REC>

<申请号>=CN98243872.9

<名称>=井式钼丝退火炉

<申请（专利权）人>=山东光明钨钼股份有限公司

<发明（设计）人>=马立东;李士伟;孟庆乐;李国平;周华义;王成

<申请日>=1998.12.18

<地址>=255300山东省淄博市周村区米河路104号

<摘要>=本实用新型的井式钼丝退火炉,由内向外依次由

电加热层和保温层形成炉膛,其主要技术特点是炉膛门位于炉

膛顶端,取放料时,钼丝与炉膛壁基本不接触,炉管不受磨损,使

用寿命长。热电偶从炉膛门插入炉膛内,可以插入炉膛及钼丝圈

料中间位置,使测控温度更为准确,炉膛为圆柱体,与圈料相适合,

节余空间,达到节能。比箱式退火炉钼丝的退火质量得到提高,

而且大大降低了钼丝业的退火成本。

<REC>

<申请号>=CN98246005.8

<名称>=太阳能浴罩

<申请（专利权）人>=陈春钱

<发明（设计）人>=陈春钱

<申请日>=1998.11.03

<地址>=322004浙江省义乌市毛店镇三丫塘村

<摘要>=本实用新型太阳能浴罩,属于太阳能利用中的卫

生洁具。它由悬挂支架、外罩、太阳能转换膜组成,悬挂支架为

“×”字形,外罩为棱台形状,分为两室,均有门,内室有太阳能转

换膜。当自然界的条件不适宜人们洗澡时,太阳能浴罩能有效地

改变那些条件,使人们洗澡更安全方便,而且本罩实用新型,结构

简单,成本低廉,适应性广,自然条件好差均可使用,节能省时效

果十分明显。

<REC>

<申请号>=CN98246327.8

<名称>=高效高氮保鲜箱

<申请（专利权）人>=段继人

<发明（设计）人>=段继人

<申请日>=1998.11.10

<地址>=047505山西省潞城市店上镇潞白水泥厂

<摘要>=本实用新型涉及一种高效高氮保鲜箱。该保鲜箱

包括箱体、密封门,它还包括燃料箱、吸热水箱、支架,侧热辐

射反射屏、顶热辐射反射屏和点火器,燃料箱设在支架的下部,

吸热水箱装在支架的上部并位于燃料箱的上方,侧热辐射反射

屏设在吸热水箱和燃料箱的一侧,顶热辐射反射屏装在吸热水

箱的顶部,点火器设在箱体外面。本实用新型具有节能、不用市

电、无污染等优点。

<REC>

<申请号>=CN98245348.5

<名称>=一种自带光源凹曲面化妆镜

<申请（专利权）人>=张伟

<发明（设计）人>=张伟;张华

<申请日>=1998.11.06

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号哈工大307信箱

<摘要>=本实用新型属于一种自带光源凹曲面化妆镜,它

包括镜框(4)和镜片(1),镜片(1)为凹曲面结构,在凹曲面镜片(1)

的背后制有凹入的灯光散射窗(3),灯光散射窗(3)的凹曲面经毛

面处理,在凹曲面镜片(1)背后的灯光散射窗(3)处设置照明灯

(2)。优点是:具有放大作用,成象分辨率高,视野大,成象更清晰

景深大,成象的立体感强,可以看清皮肤表面的细节(如毛孔),可

进行皮肤自我检查;光线柔和,照明均匀且具有节能效果。本实

用新型适用于家庭、宾馆、饭店以及其它化妆场合。

<REC>

<申请号>=CN98245914.9

<名称>=永磁水阀

<申请（专利权）人>=钟荷清

<发明（设计）人>=钟荷清

<申请日>=1998.12.11

<地址>=430050湖北省武汉市汉阳区棉花街老号88号(新号61号)

<摘要>=一种永磁水阀，包括阀体1，阀片2，封闭导套3，

卸压栓4，弹簧5，环形永磁体6，其优点是应用压差控制原

理，靠磁力耦合驱动卸压栓使阀体结构可做到全封闭，无卸漏，

无易损件，工作可靠，使用寿命长。有着积极的节水、节能作

用。用在消防水门上，还可以起到操作简便，迅速通水的作用。

<REC>

<申请号>=CN98246267.0

<名称>=新型无外框窗

<申请（专利权）人>=张玉华

<发明（设计）人>=张玉华

<申请日>=1998.11.20

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁区邮局308信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种新型无外框窗,包括玻璃、窗

架;该窗是利用墙体作外窗框,在墙体上设固定槽,在固定槽内放

入玻璃,用固定条固定玻璃;本实用新型采用墙体代替传统外窗

框,可节省材料、降低成本,另由于减少窗框,窗面积相应增大,

采光量相应增多,有利于居室采光,与金属外窗框相比,还可减少

传热,提高节能效果。

<REC>

<申请号>=CN98247519.5

<名称>=快速节能烤禽箱

<申请（专利权）人>=瑞安市创新食品包装机械厂

<发明（设计）人>=林朝忠

<申请日>=1998.11.26

<地址>=325200浙江省瑞安市飞云镇

<摘要>=本实用新型涉及烤禽箱的改进发明,由箱体(22),

电机(8),转盘(3),太阳轮(6),星轮(5),小轴(18)烟窗(15),油盘(21)

及电热管(20),其主要特征是将电热管束(20)安装于箱体(22)的

中心部位,箱体为棱柱形的透明体。本实用新型的家禽挂在小轴

(18)上,由太阳轮(3)带动行星轮(5)及转盘(3)转动,使挂在小轴

(18)上的家禽及电热管束(20)同时转动,由于电热管束温度集中,

辐射能力强,热损失少,不仅快速节能,而且所烤家禽色、味、香

俱佳。

<REC>

<申请号>=CN98246911.X

<名称>=节能组合式蒸箱

<申请（专利权）人>=广州市荔湾区中兴工贸发展公司

<发明（设计）人>=李穗生;李灼均

<申请日>=1998.12.01

<地址>=510260广东省广州市新港西路80号一楼

<摘要>=本实用新型提供了一种节能组合式蒸箱,由壳

体、作业室和作业室门组成,其特征在于还由与作业室分别独立

对应的供气阀和疏水阀以及便于叠加组合的定位支架组成,进

行蒸汽加工作业时,作业室各自密闭互不影响,可同时对单一品

种或多种不同品种的待成品进行技术参数不同的热加工作业,

实现小批量、多批次的优化产出,节约能源,灵活的垂直叠放组

合,进一步减少了设备占地面积。本实用新型不但适合于饮食服

务行业对食品或食具等进行蒸汽加工作业,也适合于医疗卫生

及其它行业对用具或用品进行消毒、保湿和保温等用途。

<REC>

<申请号>=CN98248515.8

<名称>=微型节能冷库

<申请（专利权）人>=天津市农产品保鲜研究中心

<发明（设计）人>=李喜宏;陈丽

<申请日>=1998.11.20

<地址>=300112天津市外环西线38公里处

<摘要>=一种微型节能冷库,其顶板、地板和四周墙板是隔

热板,在冷库门相对面的墙板上安装隔热通风窗和排风扇。隔热

板由两面板和中间的聚苯乙烯泡沫板组成,四周镶有木板条,隔

热板由铁钉将木板条连接。冷库门还设防鼠防盗栅栏拉门。其

优点是安装灵活方便,造价低。在排放有害气体或调整库内气体

成分时,由门窗直接对流,换气时间短,库温上升少,能耗低。可利

用自然冷源调节库温,节约能源。该库满足农产品保鲜冷藏所需

的技术指标。

<REC>

<申请号>=CN98249171.9

<名称>=柜橱式房门

<申请（专利权）人>=李建军

<发明（设计）人>=李建军

<申请日>=1998.12.11

<地址>=300457天津市(塘诂)经济开发区第三大街翠亨村B－8－102号

<摘要>=一种柜橱式房门，房门的室内一侧有内凹的空

间，在内凹的空间内安装有斗橱、斗橱侧下部有可使斗橱围绕

其向外转动打开的轴。房门上可做成多排、多列的斗橱。同列

多个斗橱的侧面有可使同列斗橱联动打开、关闭的连杆，每个

斗橱的同一位置上有连杆轴。其优点是：扩大房间使用空间，

节省一次性投资，方便使用，隔音节能，由于门厚度的增加，

正满足隔音密闭。

<REC>

<申请号>=CN98249834.9

<名称>=一种多功能节能炉灶

<申请（专利权）人>=庞开春

<发明（设计）人>=庞开春

<申请日>=1998.12.04

<地址>=644000四川省宜宾市象鼻镇宜宾机床厂机修分厂

<摘要>=本实用新型涉及一种多功能节能炉灶。包括炉膛

和风门,其主要特征在于:在炉膛外设置有若干层加热器,各层加

热器之间有隔温板;在炉膛上部有螺旋状的水管。本实用新型由

于采用了上述结构,能在正常使用的同时对冷水进行加热,可以

随时提供热水,取用很方便。还最大可能的利用了余热,节约了

能源。另外,使提供的热水出水温度变化相对较小,从而在取用

热水时不用频繁的调节。另外,它还可以根据需要取用不同温度

的热水。

<REC>

<申请号>=CN98249346.0

<名称>=推拉密闭仓门

<申请（专利权）人>=南通第二粮食机械厂

<发明（设计）人>=江进;刘国瑾

<申请日>=1998.12.11

<地址>=226001江苏省南通市外环北路石花桥西首

<摘要>=本实用新型是一种用于仓库启闭的设备,属于仓

储机械的技术领域。在该设备中,由两层彩钢板与隔热阻燃材料

板夹合而成的仓门在侧面装有上、中、下三～四组滑轮,同时在

库房墙面对应位置装有三～四条滑轨,滑轮沿着滑轨方向运动,

从而带动仓门的运动。仓门上装有专用锁紧装置。采用该实用

新型的推动密闭仓门,推动轻便,保温、密闭性能好。

<REC>

<申请号>=CN98251098.5

<名称>=增压富氧冲击燃烧节能燃气灶

<申请（专利权）人>=朱宁

<发明（设计）人>=朱宁

<申请日>=1998.12.21

<地址>=400030重庆市沙坪坝区杨梨路62－5－2号

<摘要>=本实用新型增压富氧冲击燃烧节能燃气灶，属于

民用类燃气灶。主要通过改变火头结构和风门的进风量，进而

克服了原燃气灶“火力小、不催锅、火焰和热量发散漂逸”的

毛病。其主要技术特征是：1)火头为内凹曲面，眼孔在内外圈

上呈向心分布；2)以外力源(如鼓风机等)作用的空气产生(风

压＞100Pa，风量≥10立方米/小时)强风并送进风门内。二者

的作用在于使燃烧生成的火焰和热量仅对锅底中心有效受热

范围(直径为20cm的圆)形成冲击性接触。

<REC>

<申请号>=CN98250775.5

<名称>=双门式半自动节水阀

<申请（专利权）人>=袁金根

<发明（设计）人>=袁金根

<申请日>=1998.12.18

<地址>=242200安徽省广德县升平街206号

<摘要>=一种双门式半自动节水阀,由高压水阀和低压水

阀、高低压水阀联动联锁机构集装于壳体中组成,壳体的一侧设

有高压阀把,前侧的底部设有放水口,后侧上部设有进水管接头,

拉动阀把,高压水阀打开放水到关闭的低压水阀的贮水腔中,放

开阀把,高压水阀自动关闭,低压水阀打开放水,它优于电子自控

水阀,在于无附设设备,无能耗,投资少。并克服了节能水阀,在低

水压时不能自动关闭阀门而造成的长流水的浪费。

<REC>

<申请号>=CN99200579.5

<名称>=一种节能室内储水净水装置

<申请（专利权）人>=鞠超

<发明（设计）人>=鞠超

<申请日>=1999.01.21

<地址>=110003辽宁省沈阳市和平区文兴路3号市第91中学

<摘要>=本实用新型涉及一种节能室内储水净水装置，按

国际专利分类表(IPC)属于固定建筑物部，建筑分部，给水、

排水大类，取水、集水或配水的装置或方法小类，供户内或类

似的局部给水池的配置组技术领域。编号为E03B11/02。它是

由贮水箱、纯净化水管、固定架、排气阀门、导引水管、导水

阀门、管接口、水位计、出水龙头构成。其特征是自来水使用

前经过纯净化，使用更卫生。是很具有实用价值的一种节能室

内储水净水装置。

<REC>

<申请号>=CN99200362.8

<名称>=无烟节能炉

<申请（专利权）人>=张桂琴

<发明（设计）人>=张桂琴;张彦斌

<申请日>=1999.01.18

<地址>=100011北京市东城区六埔炕7号楼3门10号

<摘要>=本实用新型涉及一种无烟节能炉,它主要由壳

体、保温层、炉芯板、水箱、炉箅组成,其特征在于壳体内设有

保温层,两侧面的保温层处设有炉芯板,中下部设有隔板和托架,

隔板上设有炉箅,炉膛上设有水箱,壳体的上部设有炉体面板,壳

体的一端头设有炉门和风门,壳体的另一端头设有出气孔、进水

口和出水口,壳体的后侧面设有出渣口和风门。它结构简单,能

充分燃烧,热效率高,无煤烟冒出,不污染环境,是一种理想的无

烟节能炉。

<REC>

<申请号>=CN99202593.1

<名称>=自控节能路灯

<申请（专利权）人>=仇成多

<发明（设计）人>=仇成多

<申请日>=1999.01.19

<地址>=325614浙江省乐清市雁荡林场

<摘要>=本实用新型涉及一种自动控制路灯,包括镇流

器、光电自控器、反光罩、陶瓷灯座、高压钠灯泡、支架。其

中光电自控器电路部分由光电转换电路、交直流控制转换电

路、功率扩展电路及触发器供电回路构成,除触发器外,由沥青

灌装于设有透光窗的绝缘盒内。本实用新型克服了时控路灯不

随环境照度变化启闭、结构复杂、造价高、易出故障的缺点,

具有结构简单、成本低、可靠性高、低照度启闭、自控节能、

使用方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN99204154.6

<名称>=多功能煤柴气化节能炉

<申请（专利权）人>=吕同海

<发明（设计）人>=吕同海

<申请日>=1999.03.23

<地址>=464194河南省信阳市明港镇军民路

<摘要>=本实用新型涉及一种民用多功能煤柴气化节能

炉。它有炉体11、炉口3、烟气出口7、封火盖6、水箱1、炉

体2、炉箅21、风量调节门18、内胆19上端三排气孔5、内

外胆行成二次风道16,下端的炉箅均布一周气孔17、炉胆上部

设有采暖水套4,炉体与炉胆间、水箱与灶体间装填绝热材料

14、20。本实用新型主要用于家庭炊事、采暖、洗浴,其主要特

点是燃料广、热利用率高,实用、干净、卫生安全、功能齐全。

<REC>

<申请号>=CN99204367.0

<名称>=低压封气锅的气压指示窗

<申请（专利权）人>=袁启龙

<发明（设计）人>=袁启龙

<申请日>=1999.03.17

<地址>=056028河北省邯郸汉光机械厂精仪分厂

<摘要>=一种低压封气锅的气压指示窗,该指示窗位于锅

体U型缘槽的外边缘上,与U型缘槽外边缘紧密固定连为一体,

指示窗为透明体,上有刻度,使用时锅内气压通过U型缘槽外边

缘的水位由指示窗上的刻度反映出来,以便调整火力,控制锅内

气压,本实用新型结构简单,使用安全方便,能准确控制锅内气压,

达到最佳节能效果。

<REC>

<申请号>=CN99204658.0

<名称>=节能高效干燥装置

<申请（专利权）人>=梁德才

<发明（设计）人>=梁德才

<申请日>=1999.02.11

<地址>=100050北京市宣武区南纬路二号1－1－309

<摘要>=一种节能高效干燥装置,壳体两端各有进口门和

出口门构成封闭腔室,该壳体及进、出口门均为在金属板基本上

内壁贴抛光铝箔、外壁敷设保温材料的层状结构;壳体内腔设有

轨道和平板推车,加热装置为红外辐射热管,管壁上有红外线涂

料的涂层;在壳体底部有抽气口连接设置于壳体外的负压泵,壳

体壁设有温度探测装置。本实用新型具有实现辐射干燥、对流

和减压综合干燥,节约能源,降低成本,干燥时间短,生产效率高,

避免营养成分的破坏,产品质量好的优点。

<REC>

<申请号>=CN99209268.X

<名称>=多功能节能灶

<申请（专利权）人>=冶海开木

<发明（设计）人>=冶海开木

<申请日>=1999.04.21

<地址>=811600青海省湟中县上五庄乡大一村一社

<摘要>=本实用新型属于用于家庭、饭馆、食堂的炉灶技

术领域,尤其涉及一种多功能节能灶。此灶的特征是它由灶座、

灰箱、灶膛、灶面、导烟筒、灶膛水箱、鼓风机主要部件构成,

灶座与灶膛水箱相连并固为一体,灶面置于灶膛水箱上部,灶膛

固装在灶膛水箱内并与灶面固为一体,灶膛正面设有灶门,灶膛

水箱设有进水管和出水管。此灶具有搬动、安装方便,可使用多

种能源,随时提供热水,功能多、节能等诸多效果。

<REC>

<申请号>=CN99209267.1

<名称>=多功能节能灶

<申请（专利权）人>=冶海开木

<发明（设计）人>=冶海开木

<申请日>=1999.04.21

<地址>=811600青海省湟中县上五庄乡大一村一社

<摘要>=本实用新型属于用于家庭、饭馆、食堂的炉灶技

术领域,尤其涉及一种多功能节能灶。此灶的特征是它由灶座、

灰箱、灶膛、灶面、导烟筒、鼓风机主要部件构成,灶膛与灶面

相连并固为一体,灰箱置于灶座内,鼓风机设在灶膛下

部,灶膛正面设有灶门、灶座、灰箱、灶膛、灶面主要部件由钢

材或铁材制造。此灶适用于家庭、饭馆、食堂等不同场合使用,

移动时搬迁方便和安装简便,可采用不同燃料,它具有功能多、

节约能源的效果。

<REC>

<申请号>=CN99210105.0

<名称>=同平面隐框推拉窗

<申请（专利权）人>=栾洪文

<发明（设计）人>=栾洪文

<申请日>=1999.05.06

<地址>=650200云南省昆明市关上昆明文鼎窗业公司

<摘要>=本实用新型公开了一种同平面隐框推拉窗,属于

建筑物上的隐框推拉窗,由专用窗框、扇框型材分别组成窗框、

固定窗扇及移动窗扇,专用万向轮、定位轮、滑槽轨道、三点定

卡锁协同配合,达到窗扇关闭后外立面在同一平面上的新型隐

框推拉窗,启闭轻松灵活,外观平整美观,节能保温隔热导性好,

气密水密性高,值得广为推广应用。

<REC>

<申请号>=CN99211703.8

<名称>=复合防火实木门

<申请（专利权）人>=苏敏

<发明（设计）人>=苏敏

<申请日>=1999.05.18

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区桂元路84号桂子山庄5单元611号

<摘要>=本实用新型涉及一种能替代木门,钢门使用的复

合防火实木门,属于一种建筑装饰材料,它的结构为三层,第一、

三层均为含镁固体物质液化后与锯末或稻秸混合干燥而成的

防火装饰层,第二层为普通木材或阻燃木材制成有空心部分的

门内框。本实用新型具有生产工艺简单,成本低廉,装修使用方

便,而且具有防火、隔音性能,防火装饰层均制有凹凸花纹和木

纹花纹,美观别致,古朴典雅,适用于室内装修和有消防要求的场

所使用。

<REC>

<申请号>=CN99211042.4

<名称>=于主炉膛进尸门设有门帘风管的火化机

<申请（专利权）人>=民政部一○一研究所;上海申东燃烧炉有限公司

<发明（设计）人>=孟浩;王志刚;宋宏升;王育文;张海生

<申请日>=1999.05.14

<地址>=150086黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路科研街22号

<摘要>=一种于主炉膛进尸门设有门帘风管的火化机,在

其焚尸主炉膛的前端,于靠近保温炉门的炉壁内设有门帘风

管、该门帘风管由若干密集的平行排列的横向垂直主炉膛的风

管构成,该风管一端连接供风总管,另端连通主炉膛内腔,而于通

风时在进尸门形成风幕。本实用新型不仅有助于燃烧完全,而且

能有效地防止进尸时烟气从进尸门外溢,减少烟气及恶臭对环

境的污染,改善工作人员的操作条件,节能、省时、排放达标。

<REC>

<申请号>=CN99213030.1

<名称>=大倾角闸板式锅炉分层给煤装置

<申请（专利权）人>=陈丕来

<发明（设计）人>=陈丕来;安国发

<申请日>=1999.06.07

<地址>=150006黑龙江省哈尔滨市南岗区贵新街170号719室

<摘要>=本实用新型公开一种大倾角闸板式锅炉分层给

煤装置,其特征在于:前挡煤板与水平线夹角设计为60度以上,

开有检查门;煤闸板装置是由整体闸板,齿条和齿轮,长轴构成的

煤量调节系统,闸板整体机构用轴承座固定在中间梁上,长轴在

给煤装置两侧设有手柄,两侧并设有煤层厚度的刻度盘,前中梁

和前下梁采用组装式。本实用新型在高寒地区有较强的适应性,

运行调节方便,不结冻,分层效果好,煤层平疏松,通风工艺好及

燃烧过程很稳定等,节能效果明显。

<REC>

<申请号>=CN99215148.1

<名称>=全自动节能蒸气电暖器

<申请（专利权）人>=邓云久

<发明（设计）人>=邓云久

<申请日>=1999.06.20

<地址>=161000黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区龙华路76号齐齐哈尔市银河家用电器商店

<摘要>=一种全自动节能蒸气电暖器,包括电加热蒸气发

生器主水箱、水箱、蒸气管联接的散热器、风扇及联通水箱的

回水管,其特点是联通水箱的另一个蓄水箱中设有由浮子控制

电路通断的开关,主水箱一侧设有防干烧的副水箱,主水箱上设

有控制主、副水箱自动加水的两个单向阀,副水箱上还设有防超

压、卸压安全保险阀,蒸气管联通的槽板形散热器。本实用新型

具有节能、热效高和使用安全等优点,适用于冬季室内取暖及商

场、宾馆门上方的热风幕。

<REC>

<申请号>=CN99217173.3

<名称>=80型铝合金高强度气密推拉窗

<申请（专利权）人>=郑州台利铝业有限公司

<发明（设计）人>=郭金清;阎自谨

<申请日>=1999.07.23

<地址>=450044河南省郑州市南阳路北段宋寨工业苑区

<摘要>=一种80型铝合金高强度气密推拉窗,窗框宽符合

行业80mm的标准,窗框型材包括上滑道、中框滑道、内拆式下

滑道、外拆式下滑道、中柱和边封,窗扇框型材由内上横、内下

横、外下横、内大钩、小钩、内立边组成,纱扇框型材包括纱窗

横、纱窗立、纱窗中横隔;本实用新型的型材口型合理,装设有

导向、防盗、防碰、可调滚轮辅件,配合间隙适当,隔热、隔音、

防尘性能好,节能,使用寿命延长,型材及辅件安装工艺简单,便

于组合配件,安装方便。

<REC>

<申请号>=CN99217174.1

<名称>=80型双层扇铝合金推拉窗

<申请（专利权）人>=郑州台利铝业有限公司

<发明（设计）人>=阎自谨;郭金清

<申请日>=1999.07.23

<地址>=450044河南省郑州市南阳路北段宋寨工业苑区

<摘要>=一种80型双层扇铝合金推拉窗,其窗框宽度符合

行业80mm的标准,窗框型材由上滑、下滑、边封、中柱组成,

窗扇框型材由上横、下横、光企、凸企、勾企组成,在窗扇框的

上横的上部装有导向块,在窗框上滑道下底“T”形槽中装有防

盗块;本实用新型的型材口型合理,并装设有导向、防盗、防碰

装置,配合间隙适当,隔热、隔音、防尘性能好,节能,使用寿命延

长,型材及辅件安装工艺简单,通用化程度高。

<REC>

<申请号>=CN99217864.9

<名称>=无接触式洗车机

<申请（专利权）人>=中国科学院力学研究所

<发明（设计）人>=刘建国;杨敏

<申请日>=1999.08.11

<地址>=100080北京市海淀区中关村路15号

<摘要>=本实用新型属于车辆清洗设备,涉及一种新型的

无接触式洗车机,它包括高压水泵、控制电路、龙门框架、组合

管道、多个射流振荡旋转喷头布置在龙门框架的不同部位,并且

通过万向调整机构与组合管道连接。本洗车机可以对各种汽车

进行全方位快速高效清洗,不对汽车表面造成擦伤和划痕,并且

具有显著的节水、节能效果。

<REC>

<申请号>=CN99217175.X

<名称>=110型双层扇铝合金推拉窗

<申请（专利权）人>=郑州台利铝业有限公司

<发明（设计）人>=阎自谨;郭金清

<申请日>=1999.07.23

<地址>=450044河南省郑州市南阳路北段宋寨工业苑区

<摘要>=一种110型双层扇铝合金推拉窗,其窗框宽度符

合行业110mm的标准,窗框型材由上滑、下滑、边封、中柱组

成,还包括一转角,窗扇框型材由上横、下横、光企、凸企、勾

企组成,在窗扇框的上横的上部装有导向块,在窗框上滑道下底

的“T”形槽中装有防盗块;本实用新型的型材口型合理,并装设

有导向、防盗、可调滚轮装置,配合间隙适当,隔热、隔音、防

尘性能好,节能,使用寿命延长,型材及辅件安装工艺简单,通用

化程度高,安装方便。

<REC>

<申请号>=CN99223245.7

<名称>=粉煤灰制品蒸养及干燥设备

<申请（专利权）人>=刘毅

<发明（设计）人>=刘毅

<申请日>=1999.03.29

<地址>=110032辽宁省沈阳市皇姑区宁山路20号2单元5楼1号

<摘要>=一种粉煤灰制品蒸养及干燥设备,它是由蒸养及

干燥设备主体、门或盖、密封机构、流体执行装置和自动检测

控制调节装置组成。流体执行装置竖直排列在蒸养及干燥设备

内壁上,介质输入室、稳压室、真空室和混合质输出室顺序连通,

工质总成固定在稳压室内,工质总成的加速部分与工质输入管

道连通。其优点是高效节能强制式热交换负压蒸养及干燥双功

能,替代蒸压釜和常压蒸养及干燥设备,大幅度提高热能有效利

用率,节约能源,降低能耗,减少环境污染,提高产品质量,提高生

产效率。

<REC>

<申请号>=CN99223299.6

<名称>=环形烟气流道管式加热炉

<申请（专利权）人>=盘锦市华孚电器有限公司

<发明（设计）人>=李更来;刘振

<申请日>=1999.03.29

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台

<摘要>=本实用新型涉及一种用于石油开采、集输的环形

烟气流道管式加热炉,由金属壳体3、燃烧器1、烟囱7、防爆

门8、衬里9、排污管11和装置在壳体3内的火盆10、辐射炉

管2、对流炉管5、6、对流塞4组成。此种加热炉的对流炉管

与辐射炉管构成一体,不需用弯头连接,使其结构简单,易于制作,

有利节能降耗和降低生产成本;炉体与其中设置的对流塞之间

形成的环形烟气流道,可以增大对流换热面积,提高炉效。

<REC>

<申请号>=CN99222387.3

<名称>=热泵调温式衣被多用干燥柜

<申请（专利权）人>=万修森

<发明（设计）人>=万修森

<申请日>=1999.09.17

<地址>=266001山东省青岛市观海二路8号内1户

<摘要>=一种热泵调温式衣被多用干燥柜,属干燥设备,用

于家庭、宾馆、洗衣店等干燥被褥及洗涤后的衣物及低温收藏

食品、药品、相片和贵重物品等。其特征是该柜由其上装柜门、

电控面板、可调进出风阀的柜体和装设于其封闭腔体内的挂衣

杆、活动搁物架、导风板、干燥腔、风道、机电腔、蒸发器、

主辅冷凝器、电风扇和压缩机等构成。具有节能,干燥温度恒定

任何环境温度下均可用,不用电热件彻底消除了火灾隐患,坚固,

节省原材料等优点。

<REC>

<申请号>=CN99223683.5

<名称>=双轨双帘防火卷帘

<申请（专利权）人>=沈阳二四五厂

<发明（设计）人>=刘文苓;韩宽生;杨凯

<申请日>=1999.05.04

<地址>=110032辽宁省沈阳市黑龙江街32号

<摘要>=本实用新型属消防安全领域,特别涉及一种双轨

双帘防火卷帘,它含有:防护罩(11)、支架(2)、卷帘门机(3);其特

征在于:在与卷帘门机(3)输出轴平行的位置上相隔一定距离分

别设有传动轴A(8)、传动轴B(9);在所述传动轴A(8)上绕有帘

面C(6);在所述传动轴B(9)上绕有帘面D(12);卷帘门机(3)输出

轴的动力传递给传动轴A(8)、传动轴B(9)。本产品阻燃、隔热、

耐火性能好,可用于消防安全保护领域。

<REC>

<申请号>=CN99224531.1

<名称>=侧抽拉可调节能灶门

<申请（专利权）人>=刘宝财

<发明（设计）人>=刘宝财

<申请日>=1999.07.19

<地址>=118100辽宁省丹东市宽甸县下露河镇马架村

<摘要>=侧抽拉可调节能灶门,包括灶框和拉门。灶框由上

盖板、下盖板、左立板和右立板固定连接构成,且为一次铸造成

型的整体结构,在上盖板和下盖板的前端相对应位置上各有一

沟槽。拉门设置在灶框的前端,其上、下端分别插入上盖板和下

盖板前端的沟槽内,拉门可沿沟槽左右滑动,将拉门关上或拉

开。本实用新型可根据需要调节风量,可节约用柴,冬季炕面保

温时间长,当灶门关严时可防火,安装简单、造价低,可适用于在

广大农村推广应用。

<REC>

<申请号>=CN99224363.7

<名称>=铝塑冷桥保温门窗

<申请（专利权）人>=罗军财

<发明（设计）人>=罗军财

<申请日>=1999.07.05

<地址>=113006辽宁省抚顺市新城路中段12－1栋101号

<摘要>=一种新型节能铝塑复合冷桥保温窗,是采用铝合

金型材与PVC塑料型材插接压合构成的窗框、窗扇,采用了环

型密封和中空双层玻璃结构。该窗具有各项性能好,外观精美实

用,成本造价低的特点。

<REC>

<申请号>=CN99224616.4

<名称>=高压带电指示装置

<申请（专利权）人>=杨玉库

<发明（设计）人>=杨玉库

<申请日>=1999.07.27

<地址>=110168辽宁省沈阳市东陵区浑河堡大街沈阳建新电控有限公司转

<摘要>=一种高压带电指示装置,包括带有观察窗和卡槽

的外壳、组装其内的发光体及其控制电路,其中接地外壳内有透

明绝缘套,发光体利用隔板封装在透明绝缘套内腔顶部,与发光

体相连接的控制电路由整流模块和相应电阻、电容构成,并以阻

燃防水树脂密封在透明绝缘套腔内,控制电路输入端连接伸出

透明绝缘套外的防腐弹性导电极,输出端连接外壳的接地极。它

结构简单、通用互换性强,使用方便,安全可靠,适用面广,产品成

本低,指示明显,故障率低。

<REC>

<申请号>=CN99224861.2

<名称>=真空窗

<申请（专利权）人>=谷小松

<发明（设计）人>=谷小松

<申请日>=1999.08.18

<地址>=113008辽宁省抚顺市新抚区西五街19号抚顺市发电厂除灰分厂检修班

<摘要>=本实用新型涉及一种节能真空窗。该窗包括窗

扇、玻璃。其特点是窗扇框架的正、反二面均有平台(槽)、玻

璃分别密封安装在窗扇框架正、反二面的平台(槽)上,从而形成

一个中空封闭的窗扇,在窗扇框架的立边上装有抽真空阀,即构

成单框双层玻璃的真空窗。本实用新型通过抽真空的方法将双

层玻璃之间的空气抽尽,做到了即比现有的双框双层玻璃窗节

省材料,又比它保温效果好,并且完全克服了结露结霜现象。

<REC>

<申请号>=CN99225074.9

<名称>=自控燃煤气化小型锅炉

<申请（专利权）人>=李焕昌

<发明（设计）人>=李焕昌

<申请日>=1999.09.10

<地址>=115002辽宁省营口市站前区太和里46号

<摘要>=自控燃煤气化小型锅炉,锅体由内外拱壳和火管

构成。上部设有集热器,内拱下面有燃煤气化器。微型炉排由

主、被动轴、链带装置、煤斗、自动落灰装置组成。机座电力

矩减速机、无级变速电机、水泵、无噪音风机和贮灰器组成。

数字电控箱由面板、温控、控制和功率输出电路组成。除尘净

化器内装旋风陶瓷管、集灰器有可调灰门。优点是,结构先进,

可自控和手动,无烟尘、比油、气锅炉还洁净。风机无噪音,有

利环保,安全节能。

<REC>

<申请号>=CN99225072.2

<名称>=电解气焊割机

<申请（专利权）人>=穆大铭

<发明（设计）人>=穆静敏;穆大铭

<申请日>=1999.09.15

<地址>=110026辽宁省沈阳市铁西区重工北街1路

<摘要>=本实用新型涉及一种焊接与切割的装置,具体是

指一种利用电解水产生氢氧混合气体进行气焊接与切割的设

备。其特征在于:微电子控制系统提供电解电源与电解槽联

接,电解槽的出气口与净化器缸联接,净化器缸通过管路、水闸

门与冷却浓缩调节器联接,冷却浓缩调节器与干式阻燃焊炬联

接。本实用新型内应力合理,体积小,成本低,移动方便等诸多优

点。此外,电解槽设计独特,结构简单,易维修,解决了该领域中一

直存在的结构复杂、密封不好、漏液等技术难题。

<REC>

<申请号>=CN99229889.X

<名称>=钢木一体化防火防盗门体

<申请（专利权）人>=杨世平

<发明（设计）人>=杨世平

<申请日>=1999.11.08

<地址>=210014江苏省南京市卫岗西2号17幢405室

<摘要>=本实用新型涉及一种钢木一体化防火防盗门体,

它由钢质龙骨架和经阻燃液浸泡处理过的木质门面板组成,钢

质龙骨架为与门扇体形状相同的框体,其外表面整体封闭连有

经阻燃液浸泡处理过的木质门面板。本实用新型将钢质防火门

体、木质防火门体的多个优点选配在一起,而克服了它们各自的

缺点,形成独特的设计形式,以钢代木、以木代钢。具有耐冲击

性,防火防爆又防盗等特点,抗变形性好。

<REC>

<申请号>=CN99232042.9

<名称>=隐形珍藏箱

<申请（专利权）人>=熊志其

<发明（设计）人>=熊志其

<申请日>=1999.07.08

<地址>=610016四川省成都市天涯石南街3号1幢3单元9号

<摘要>=隐形珍藏箱,属埋墙式。箱门开设位置是使水平中

心线高于箱体水平中心线,箱体厚度为110～135毫米,仅为墙厚

的一半。箱门上开有安装锁具的凹形锁座。箱体后部有翼板。

安装埋入方便,不需打穿墙,能保证箱体内存物空间大。锁具与

箱体表面平齐,隐蔽性强。珍藏箱在墙内固定牢固。具有隐密、

安全、防窃、防潮、防虫、阻燃等,且制作方便、成本低廉。是

家庭存放贵重物和私密物品的优化产品。

<REC>

<申请号>=CN99231134.9

<名称>=裂解釜用贮渣、排渣装置

<申请（专利权）人>=张洪孝

<发明（设计）人>=张洪孝

<申请日>=1999.03.13

<地址>=643100四川省荣县西街116号

<摘要>=本实用新型属于一种与利用废旧塑料生产燃油

的裂解釜配套使用的贮渣、排渣装置,包括带活塞、活塞杆的排

渣缸,带出渣门的贮渣箱及与二者联接的排渣槽;排渣缸通过座

环与裂解釜出渣口紧固联接，并用活塞作为裂解釜出渣门以控

制灰渣的排放。该实用新型与裂解釜配套使用,一釜料裂解完后

即可将热渣排出,而裂解釜继续工作,从而可提高生产率一倍以

上,节能30%左右、且排渣安全可靠。从而克服了常规裂解釜因

安全原因不能热排渣等弊端。

<REC>

<申请号>=CN99231018.0

<名称>=遥控窗机式多元照明灯

<申请（专利权）人>=李云山

<发明（设计）人>=李云山

<申请日>=1999.02.13

<地址>=650215云南省昆明铁路局昆明东站技术室

<摘要>=本实用新型是一种遥控窗机式照明灯,包括窗帘

盒体(7)和设于盒体内的窗帘机(2),帘轨(6),其特征在于窗帘盒

体内还设有主体灯(8)和端部灯(3),主体灯(8)和端部灯(3)通过

灯架座(4)与盒体形成一个整体。本实用新型集多种功能为一体,

结构造型新颖美观,由于采用了更为简便的结构,使安装和使用

都更为方便,特别是选择照明保健光源和多彩节能装饰光源使

其协调柔和,效果更佳。本实用新型以方便简洁的整体技术,实

现了功能与造型的完美统一。

<REC>

<申请号>=CN99231948.X

<名称>=型煤和原煤两用节能回风炉

<申请（专利权）人>=陶泽贵

<发明（设计）人>=陶泽贵

<申请日>=1999.06.23

<地址>=551300贵州省贵定县红旗路城关综合厂

<摘要>=本实用新型公开了一种型煤和原煤两用节能回

风炉,它在炉体内、底座上还装有下炉桥圈和上炉桥圈,在下炉

桥圈和上炉桥圈之间装有活动炉桥,在沙芯外还套有一个炉体

内筒,在炉体的上部装有双层炉盖,在烟道连接管上装有风门调

节阀,在炉体上有除灰门,在灰箱内有调节螺杆,在调节螺杆上装

有蜂窝煤调节台,封火盖由两个带有扇型孔的板组成。本实用新

型不仅具有能够燃烧型煤和原煤的优点,而且还具有更换型煤

方便、保温效果较好、能耗较低的优点。

<REC>

<申请号>=CN99232707.5

<名称>=高效节能无压酿酒锅

<申请（专利权）人>=罗松柏

<发明（设计）人>=罗松柏;张衡湘

<申请日>=1999.01.27

<地址>=411300湖南省湘潭韶山市英雄路科技活动中心

<摘要>=一种高效节能无压酿酒锅，由内桶、中桶、外桶

构成，内桶为下大上小的圆锥形空间，底部连通燃料灶，上端

为排烟孔，中桶上顶安装充气管，充气管另一端插入外桶底部，

外桶上顶还安装有排酒气管和投料口，中桶上顶安装有自动减

压阀门，内桶下部分三层安装横向直圆水管，本实用新型设计

合理、结构紧凑、安全可靠、能耗低、出酒率高、酒质好，性

能优良。

<REC>

<申请号>=CN99232833.0

<名称>=节能高效灶台式排油烟机

<申请（专利权）人>=叶松林

<发明（设计）人>=叶松林;叶亚辉;叶京兰

<申请日>=1999.02.12

<地址>=412000湖南省株洲桥梁工厂家属区

<摘要>=一种节能高效灶台式排油烟机,由驱动电机、棚式

集油烟罩、排烟道、挡风盖门、集油杯及基板组成,其特征是在

所述的基板上设置着一组两端口径不等的排烟道,在该排烟道

的粗径端内腔设置着上部略向内倾斜的一组半圆周形挡风盖

门,所述的基板内侧上方设置着棚式集油烟罩;同时在所述排烟

道弧顶下方的基板上悬置集油杯。该排油烟机结构简单,耗电少,

排放效果好，不结油垢,清洗维护方便。

<REC>

<申请号>=CN99232776.8

<名称>=一种防盗门

<申请（专利权）人>=彭彰银

<发明（设计）人>=彭彰银

<申请日>=1999.02.08

<地址>=410205湖南省长沙市河西望城坡长沙市气象局大院

<摘要>=本实用新型公开了一种防盗门,它包括门面板

1、门背板2、门填料3、门锁4,门背板2的板沿断面为“

<IMG SRC="99232776.8_AB_0.TIF" WIDTH=22 HEIGHT=26>”

型,门面板1的板沿断面为“

<IMG SRC="99232776.8_ab_1.gif" WIDTH=25 Height=21>”型,门面板1与门背板2压合

后为“

<IMG SRC="99232776.8_ab_2.gif" WIDTH=21 Height=31>”型。在门面板1与门背板2之间填充的门填料3为

隔热、隔音、阻燃的非金属材料。没有焊接、铆接缝,使用中就

没有接缝锈蚀,外形美观,制作工艺简单,成本低,并具有隔热、隔

音、防火阻燃、防撬、防盗功能。

<REC>

<申请号>=CN99234453.0

<名称>=半导体调温液冷自由移动式空调器

<申请（专利权）人>=党治平

<发明（设计）人>=党治平

<申请日>=1999.03.18

<地址>=710061陕西省西安医科大学一附院激光研究室

<摘要>=本实用新型公开了一种半导体调温液冷自由移

动式空调器。它主要由低压供电、无震、无噪、节能、体积小

的长寿命半导体温差电致冷组件及电源组成的制冷装置与特

殊的液冷循环冷却装置及室温调节装置等组成。只有一条电源

线,无其它管道、无窗外机组、不必安装于窗墙之上。具有可自

由移动、操作简便、安全可靠、制冷效果好、安装维修方便、

对左邻右舍没有噪音、“降雨”及热气的干扰、无高楼“坠物”

的隐患等特点。

<REC>

<申请号>=CN99234381.X

<名称>=天然气节能燃烧机

<申请（专利权）人>=李桂霖

<发明（设计）人>=李桂霖

<申请日>=1999.02.08

<地址>=710032陕西省西安市新城区中兴路38号

<摘要>=一种天然气节能燃烧机,包括同轴双风轮电动风

机10、甲烷阀门1、空气阀门2、水阀门5、甲烷阀门6、转化

盘管8和盘管出口阀门9。同轴双风轮电动风机10包括左风轮

3和右风轮7。左风轮3一侧装有一个通甲烷的阀门1和一个

通空气的阀门2。右风轮7一侧装有另一个甲烷阀门6和水阀

门5。转化盘管8的入口端与右风轮7相连通。盘管出口阀门9

装于转化盘管8的出口端。本实用新型热效率高,对大气污染

小。

<REC>

<申请号>=CN99234070.5

<名称>=无氟节能空调器

<申请（专利权）人>=朱光磊;唐同发

<发明（设计）人>=朱光磊;唐同发

<申请日>=1999.09.17

<地址>=410002湖南省长沙市灵官渡街73号1栋1门201室

<摘要>=一种无氟节能空调器,属于无氟制冷技术领域,本

机形状:组合时为窗式空调,分离时加接软管为分体式空调,其构

造:由二级冷凝的强力冷凝器组、冷凝泵、集液器组成独立循环

制冷系统,多次循环制冷。由蒸发器、空调风机、蒸发泵、冷剂

温控器组成独立循环蒸发系统,采用感温自控技术,冷剂温度达

到10±5℃时,蒸发泵将冷剂输往蒸发器,在风机抽吸作用下,蒸

发器蒸发吸热,成为冷风排向室内,实现空调降温的目的。

<REC>

<申请号>=CN99235450.1

<名称>=水下信号发射器

<申请（专利权）人>=江西省水利厅赣州地区水文分局

<发明（设计）人>=张祥其;高栋材

<申请日>=1999.02.24

<地址>=341000江西省赣州市张家围8号

<摘要>=本实用新型公开了一种水下信号发射器,其电路

部分插入绝缘体内,绝缘体两端各接金属长筒和金属短筒,电路

部分由电子开关电路、信号控制开关电路、振荡调制电路、信

号发射电路组成,通过以水为导体,从而给电子开关电路的三极

管提供基极偏流,信号控制开关电路由四个与门电路控制,振荡

调制电路由时基电路控制。本实用新型电路简单,设计巧妙,具

有性能稳定,维护方便,节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN99235486.2

<名称>=有隔音节能效果的环保型塑钢门窗装置

<申请（专利权）人>=深圳市百斯特环保工程有限公司

<发明（设计）人>=曾胜学;付建斌

<申请日>=1999.03.01

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽镇福光村领背元1号

<摘要>=本实用新型涉及一种有隔音节能效果的环保型

塑钢门窗装置,包括塑钢窗(或门)框1、塑钢窗(或门)扇2以及固

定在其上的内层玻璃21和外层玻璃22,该两层玻璃21和22的

厚度δ1和δ2不相同,而且该两层玻璃形成空腔23的两玻璃表

面211和221上各有一层经喷涂形成的聚合物薄膜。本实用新

型装置有很优良的隔音隔热性能,隔音30dB(A)以上,冬天能保

暖,夏天能有效阻止室内冷空气外泄和传导,节能达50%左右。

<REC>

<申请号>=CN99235873.6

<名称>=分体式两面送风空调机

<申请（专利权）人>=徐国庆;梁伟雄

<发明（设计）人>=徐国庆;梁伟雄

<申请日>=1999.04.26

<地址>=510110广东省广州市万福路通正巷29号902房

<摘要>=本实用新型涉及一种分体式两面送风空调机,它

两边的进风口的面积相近,在两边送风口里面分别置有叶轮风

扇,在进风口和送风口之间有一曲折型或平直型的蒸发器,进风

调节门可以是帘幕式或卷帘式、百叶窗式的调节门,进风调节门

可随意调节,叶轮风扇与上下导风叶是同时联动的。本实用新型

的特点是:结构合理、两边的空调效果一致和良好、噪声低、节

能等。

<REC>

<申请号>=CN99238326.9

<名称>=一种门

<申请（专利权）人>=赵旭辉

<发明（设计）人>=赵旭辉

<申请日>=1999.08.13

<地址>=360005福建省福州市六一中路115号省机械研究院10－103

<摘要>=本实用新型涉及一种门,它由门板及门框组成,其

特征在于:在门板及门框与活页的连接面的相邻面上开有槽,槽

内填充有可起紧固作用的填充物,或在该相邻面上固定有紧固

材料。本实用新型的优点是:对采用新型防潮阻燃材料制造的门

及框间的活页的连接,具有连接效果好,紧固件连接牢固的特

点。门板与门框间连接牢固。

<REC>

<申请号>=CN99238793.0

<名称>=一种带灯的开关

<申请（专利权）人>=广州柏高玛新兴电子有限公司

<发明（设计）人>=刘永旅

<申请日>=1999.09.22

<地址>=510407广东省广州市西槎路荔湾聚龙工业区6号楼

<摘要>=本实用新型涉及一种带灯的开关,包括开关组件

1和外壳2,外壳2设置接线柱8,其结构特点是:还包括灯3,该灯

3与开关组件1并联于接线柱8的两端,外壳2设置一透光窗4,

灯3位于透光窗4里面并可向外透光,开关组件1与灯3的连接

处还串联一开关9,该开关9控制灯3的电源通路。本实用新型

是在传统电源开关的基础上设置节能灯或插座,从外表看与开

关1构成一个整体、成为一个外型更漂亮的开关,造型美观大方,

而且功耗少、成本低,广泛适用于家庭、宾馆等公共场所,值得

推广应用。

<REC>

<申请号>=CN99238794.9

<名称>=一种带灯的插座

<申请（专利权）人>=广州柏高玛新兴电子有限公司

<发明（设计）人>=刘永旅

<申请日>=1999.09.22

<地址>=510407广东省广州市西槎路荔湾聚龙工业区6号楼

<摘要>=本实用新型涉及一种带灯的插座,包括插座组件

1和外壳2,外壳2设置接线柱8,其结构特点是:还包括灯3,该灯

3与插座组件1并联于接线柱8的两端,外壳2设置一透光窗4,

灯3位于透光窗4里面并可向外透光,插座组件1的火线插脚与

灯3的连接处还串联一开关9,该开关9控制灯3的电源通路。

本实用新型是在传统电源插座的基础上设置节能灯或开关,从

外表看与插座构成一个整体、成为一个外型更漂亮的插座,而且

功耗少、成本低,广泛适用于家庭、宾馆等公共场所,值得推广

应用。

<REC>

<申请号>=CN99241134.3

<名称>=防盗门

<申请（专利权）人>=吴光祥;王长生

<发明（设计）人>=吴光祥;王长生

<申请日>=1999.09.13

<地址>=550018贵州省贵阳市新添大道35号金环包装厂

<摘要>=本实用新型公开了一种防盗门,它在防盗门的门

扇夹层内安装有微型摄像头、微型拾音器和热释电红外探头,

并在防盗门的门扇上有相应的摄像孔、感光感应孔,在孔口处覆

盖有滤色挡片,微型摄像头、微型拾音器和热释电红外探头通过

导线与电子自动转换电源开关连接,在电子自动转换电源开关

上还连接有电视机和录像机。本实用新型能将门外情况自动传

输到电视机或录像机上,可监视多个门,在没人问门时,其摄像

头、电视机和录像机为节能断电状态。

<REC>

<申请号>=CN99242419.4

<名称>=炊暖两用高效节能常压热水锅炉

<申请（专利权）人>=宋阁云

<发明（设计）人>=宋阁云

<申请日>=1999.08.22

<地址>=839000新疆维吾尔自治区哈密市青年北路哈密地区汽车大修厂

<摘要>=一种燃煤型炊暖两用常压热水锅炉,它是由在主

炉体竖直式的内外环形水夹壁层中设置若干根竖直烟火倒流

通道管,且连通下部设置的烟火通道降尘箱,但与通风清渣门孔

是截然分隔开的,在烟火通道降尘箱的后段顶面上设置一个与

烟火通道降尘箱沟通的竖直式夹壁容水过热器,其容水与炉体

的夹壁容水相连通,在炉膛燃烧室的顶部装配有铸造的外方形

内圆孔套圈式的盖板;本炉燃烧系统为多回程吸热结构与烟气

降尘除黑的构造,具有高效节能环保达标的功效。

<REC>

<申请号>=CN99241872.0

<名称>=谐振合流电路模块

<申请（专利权）人>=何长祥

<发明（设计）人>=何长祥

<申请日>=1999.08.17

<地址>=404000重庆市万州区新生街31号202室

<摘要>=本实用新型涉及一种谐振合流电路模块,它由引

脚线和内部电路芯片组成,内部电路芯片分为直流控制门电路

芯片(1)(4)、负半周高频能量转换电路芯片(2)和正半周高频能

量转换电路芯片(3),它们通过引脚线与外围电路相连,它体积

小、成本低,可靠性、稳定性、一致性、耐久性好,主要适用于

各种电子镇流器和紧凑型电子节能灯上,能使功率因数、谐波、

波峰系数同时得到有效的改善。

<REC>

<申请号>=CN99241472.5

<名称>=通风隔音节能窗

<申请（专利权）人>=张学明

<发明（设计）人>=张学明

<申请日>=1999.11.02

<地址>=650051云南省昆明市北京路445号8楼云南立隆房地产公司

<摘要>=本实用新型提供一种通风隔音节能窗,包括窗框

和其上设有窗玻璃的内层窗扇和外层窗扇,且在内、外层窗扇之

间设有消音室,其特征在于在窗框两侧并与消音室相连接处设

有其上开通风口的通风竖井。它可在不打开外层窗扇的同时保

证通风完好,有效隔离噪音,冬季时,通过调整百叶窗的开、闭,

提高房间的保温性能,有效节约暖气用量,因此,是一种较为经

济、实用的理想建筑用窗。

<REC>

<申请号>=CN99241650.7

<名称>=卫生间用玻璃钢门

<申请（专利权）人>=陈东;谢长贵

<发明（设计）人>=陈东;谢长贵

<申请日>=1999.11.24

<地址>=610041四川省成都市高新区玉林西路31号3栋2单元6号

<摘要>=一种卫生间用玻璃钢门,其特征在于玻璃钢门的

结构层以钢片龙骨层为中间层,从中层以内向外的构造层次次

序为发泡剂层、玻纤皮层、聚酯树脂层,面层为烤漆层。本实用

新型生产工艺简单,一次性成形,强度、硬度高不变形,防腐、阻

燃、稳定性及抗老化性能好,造型美观。

<REC>

<申请号>=CN99245605.3

<名称>=节能通风窗

<申请（专利权）人>=深圳市三鑫玻璃工程有限公司

<发明（设计）人>=韩平元

<申请日>=1999.09.21

<地址>=518054广东省深圳市南油第二工业区向南路10号

<摘要>=本实用新型公开了一种室内通风窗装置,尤其是

一种能阻隔热量传递、有效地减少冷暖气损失、节约能源的节

能通风窗。它由支架5、内罩4、外罩9、可调风门8和左右端

盖11等组成,内罩4、外罩9分别连接于支架5的内外两侧,左

右两端盖11固定于支架5左右两端,构成节能通风窗的主体

可调风门8两端分别插入左右转动套7后再装入左右两端盖11

内。本实用新型与现有技术相比,具有防风防雨的自然换气功

能、并有效地减少能量损失等优点。

<REC>

<申请号>=CN99247076.5

<名称>=燃型煤高效节能加热炉

<申请（专利权）人>=王奇峰

<发明（设计）人>=王奇峰

<申请日>=1999.11.12

<地址>=266112山东省青岛市城阳区上马镇

<摘要>=一种燃型煤高效节能加热炉,属燃烧设备,用于包

装加工、木材烘干、食品烘烤等。其特征是该加热炉由内外壳

及其内充满导热油的夹层以及与其相连通的回、放、供、加及

膨胀油管、油温指示表、烟尘检查窗、燃烧室及炉门、炉排、

通风出碴室及炉门、横向加热管各纵向加热网及回旋式烟道、

下带出烟口的附加烟道及保温层构成。具有升温快,温度高,降

温慢,投资少,见效快,特省煤,燃烧和热能利用充分,无污染,炉温

可控,使用安全等优点。

<REC>

<申请号>=CN99246977.5

<名称>=保温隔音节能多用铝合金窗型材

<申请（专利权）人>=王进

<发明（设计）人>=王进

<申请日>=1999.11.08

<地址>=261423山东省莱州市沙河镇长胜街

<摘要>=保温隔音节能多用铝合金窗型材涉及铝合金窗

型材制造技术,其特点,框上边、框上滑、框中滑、框下滑、边

框、框中立柱、扇勾企、扇光企、扇上坎、扇下坎的剖面上均

有部分呈管状,其它结构亦有别于现有技术。在使用中可根据需

要安装单层玻璃窗扇或双层玻璃窗扇,本实用新型具有安装工

艺简单、造价低、安全稳固、防盗效果好;与墙体结合附着力强、

抗折力好、封闭严密、保温、隔音、防震,防潮、节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN99249057.X

<名称>=封闭式凝结水回收器

<申请（专利权）人>=柳成林

<发明（设计）人>=柳成林

<申请日>=1999.10.27

<地址>=100040北京市石景山区永乐小区78号楼1－103

<摘要>=本实用新型设计的封闭式凝结水回收器包括蓄

水罐,蓄水罐上设有气室、排气阀、过压保护器及温差热电偶,

罐体上依次设有混压集水管、排污口和手孔,罐体内部设有均水

器,均水器包括内外两层隔墙,罐内下部中央设有漩涡消除器,在

所述漩涡消除器下方的罐体上设有出水管,所述出水管上依次

连接有控制阀门、回压器、气体消除器、立式泵的进水管、多

级立式泵、立式泵的出水管。本实用新型设计的封闭式凝结水

回收器具有水回收率高、燃烧节省率高、热网能源利用率高、

节水、节能、保护环境、净化大气、使企业大幅度地降低运营

成本的功效。

<REC>

<申请号>=CN99250060.5

<名称>=门片、门框架

<申请（专利权）人>=喻妙高

<发明（设计）人>=喻妙高

<申请日>=1999.12.31

<地址>=415000湖南省平江县卫生防疫站喻艺中转

<摘要>=一种由氧化镁、纤维布、纤维丝、保温材料等组

成,采用多层结构,经烤制而成的门片、门框架,具有阻燃、不变

形霉变,开裂、强度高,制作工艺简单,造价低廉,可广泛适用各种

建筑物用门片、门框架及墙裙。

<REC>

<申请号>=CN99253829.7

<名称>=燃气定时阀门

<申请（专利权）人>=鲁京林

<发明（设计）人>=鲁京林

<申请日>=1999.11.09

<地址>=100085北京市海淀区西颐北馆五单元203号

<摘要>=本实用新型公开了一种燃气定时阀门,它包括:阀

体、阀芯、密封滑墙、定时器、弹簧、其特点是:利用机械定时

器控制阀门的开启时间,在弹簧的作用力下瞬间自动并关闭阀

门,避免燃气在燃烧过程中因遗忘而造成的一切恶果,对节能环

保,均有一定的积极作用。

<REC>

<申请号>=CN99255286.9

<名称>=内衣烘干消毒机

<申请（专利权）人>=北京安必信科技发展有限责任公司

<发明（设计）人>=黄涵

<申请日>=1999.11.30

<地址>=100039北京市复兴路沙沟123号

<摘要>=内衣烘干消毒机,排风隔板将箱体分为上部工作

室与下部排风室,隔板底部为中间设排风机壳体,隔板设有多个

斜向排风孔呈百叶窗状;内衬板均布多个浅槽并镀有光泽金属

层,工作室后上方设过滤网盒,电热盒,PTC发热器,并在顶部设

带有安全罩的紫外灯,箱体前开门处设电源保护开关与箱门对

应。箱门中部有面向箱内的半球形凸起。本机除能烘干外,还能

对衣物进行杀菌消毒。气流走向合理,有节能效果。

<REC>

<申请号>=CN99255538.8

<名称>=滚筒旋风式自吸力抽油烟机

<申请（专利权）人>=张志远

<发明（设计）人>=张志远

<申请日>=1999.12.06

<地址>=835000新疆维吾尔自治区伊梨师范学院财务科柴小英转

<摘要>=一种滚筒旋风式无声易清洗自吸力多用途抽油

烟机。由风扇叶螺旋排列在内的双支撑不锈钢滚筒,用皮带轮连

双支撑多档高性能电动机,安在防振消声龙骨架上,外面有弧面

深吸型机壳和压敏节能风气门,滚筒下面有接油环,双油路带开

关窗内置式存油盒,用微电脑控制系统等组成。能充分利用流体

力学原理吸力大省电无噪音,易清洗,无动力压敏自动排烟,清除

污染效果好,既可用于家庭,又可广泛用于食堂饭馆等污染大的

环境,集多种优点为一体的多型号抽油烟机。

<REC>

<申请号>=CN99257773.X

<名称>=高效节能汽油发动机

<申请（专利权）人>=孙青山

<发明（设计）人>=孙青山

<申请日>=1999.12.27

<地址>=072750河北省涿州市清凉寺区东河村

<摘要>=高效节能汽油发动机由机体和缸盖组成,机体上

无排气孔,缸盖上有排气孔和气门机构。由于排气孔油缸筒移至

缸盖,作功容积增大和进排气量增大,所以效率提高;节能;尾气

污染明显降低。

<REC>

<申请号>=CN99258131.1

<名称>=新型弯火管水冷结构中央热水机组

<申请（专利权）人>=天津宝成集团有限公司

<发明（设计）人>=杨文利;李志诚

<申请日>=1999.12.29

<地址>=300352天津市津南区海河二道闸公路南

<摘要>=一种新型弯火管水冷结构中央热水机组,其外是

保温面板,内有椭圆形壳体,壳体内下方是大炉胆,炉胆后上方连

有多个弯火管,弯火管通向前烟气转向室,前烟气转向室有平行

烟管通向后烟气转向室,后烟气转向室连接出烟口,前烟气转向

室前方有水冷烟箱门。机组的宽度小,钢材的消耗小,制造成本

低,及运行费用少,抑制污染物Nox生成效果好、环保、热效率

高,节能。

<REC>

<申请号>=CN99258471.X

<名称>=内环多用节能炉

<申请（专利权）人>=冯久润

<发明（设计）人>=冯久润

<申请日>=1999.12.24

<地址>=028400内蒙古自治区通辽市开鲁县解放街

<摘要>=本实用新型是一种内环多用节能炉,是由烟道

1、供暖管2、炉体3、水套4、火膛5、炉门6、进水管7、炉

排8、灰门9、环管10、水龙头11、横管12、封火盘13、上

燃室14、炉盖15等组成。其环管10和横管12设于火膛的中

上部,既不影响燃料填装,又可以增大受热面。上面的封火盘可

调节通风量,进行封火保温。这种炉具可烧水、做饭、炒菜、供

暖。功能全,造价低,节煤效果明显,非常适合小单位及居民使

用。

<REC>

<申请号>=CN01230227.9

<名称>=双炉体多功能节能炉

<申请（专利权）人>=任克忠

<发明（设计）人>=任克忠

<申请日>=2001.07.06

<地址>=012000内蒙古自治区集宁市虎山东路69号10排队3户

<摘要>=双炉体多功能节能炉是一种以烟煤为燃料，供暖

兼灶用的炉具。它主要包括内炉体、外炉体、烟筒、底座。炉

体上有烘烤抽屉、清烟灰门、清煤灰门、鼓风孔、进空气小孔。

炉内前部有两个弧形烟道，炉内后部及上部有夹水层板式分格

火焰通道，增加炉体的受热面积，提高热效率，节省燃料。本

炉短时鼓风，可烧水、做饭、烘烤，迅速提高暖气片的温度，

是一种高效节能、供暖、灶用、多功能、寿命长，热效率高的

炉具。

<REC>

<申请号>=CN02274005.8

<名称>=双层节能幕墙

<申请（专利权）人>=沈阳远大企业集团

<发明（设计）人>=佟荣俊;韩平;梁勇

<申请日>=2002.07.05

<地址>=110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路30－2号

<摘要>=本实用新型涉及一种双层节能幕墙。它是由若干

个整体单元幕墙单元经组装而成，其中外层幕墙为单元式驳接

幕墙，其上的通风口处设置的通风百叶、防虫防尘网与单元框

架相连，面玻璃通过驳接件与单元框架相连；内层幕墙为单元

式断热窗结构，其上设有平开内倒机构的开启扇；内外层单元

幕墙板块通过单元连接件彼此相连形成整体单元幕墙，通过其

上的单元挂件吊挂在与主体相连的单元挂接转件上；两者之间

形成空气缓冲层，其内水平设有钢格栅、铝格栅，还设有电动

遮阳机构、电动通风开关。其节能效果显著，是大型建筑工程

上首选的幕墙。

<REC>

<申请号>=CN03268326.X

<名称>=带有微风扇散热结构的节能灯

<申请（专利权）人>=张伟聪

<发明（设计）人>=张伟聪

<申请日>=2003.08.01

<地址>=522071广东省揭阳市东山区磐东镇北河村长盛围十二巷83号

<摘要>=本实用新型涉及一种电子节能灯，具体是一种带

有散热结构的电子节能灯。包括灯头1、罩壳2、灯座3、灯管

4，以及设置于罩壳内的电子镇流器组件5，其特征为：至少在

罩壳2的一对侧壁上，开设通风窗6，并在罩壳腔内装设微风

扇7。由于在罩壳上开设通风窗以及在其腔内装设微风扇，当

灯具点亮工作，微风扇的转动使罩壳腔内外的空气交换流通，

从而有效地降低电子镇流器组件的环境温度，确保电子灯具的

正常工作，以提高灯具的使用寿命。本设计尤其适合于大功率

的电子节能灯。

<REC>

<申请号>=CN03234998.X

<名称>=加强型塑料窗

<申请（专利权）人>=余本龙

<发明（设计）人>=余本龙

<申请日>=2003.06.16

<地址>=650200云南省昆明市官渡区前卫镇小街183号

<摘要>=加强型塑料窗。本实用新型属于建筑物的窗子，

特别是塑料或塑钢窗的窗子。本实用新型是在现有的增加了加

强筋的塑料窗基础上，在连接着相邻窗框的加强筋两端固定了

与墙体连接的固定板。本实用新型结构简单，组装容易，具有

较高的刚度和挠度，同时又保持了塑料或塑钢窗的美观、实用、

节能等特性。

<REC>

<申请号>=CN200420065792.2

<名称>=双开门真空消毒罐

<申请（专利权）人>=江峰

<发明（设计）人>=江峰;乔元坤

<申请日>=2004.07.01

<地址>=116011辽宁省大连市红岩街11号

<摘要>=本实用新型是一种双开门真空消毒罐，属加工伺

草的消毒装置，特征是：在罐体两端分别装密封式罐门，两罐

门开启端底部装转动的支承轮，罐体两端外的地面轨道连接活

动轨道，且与贯穿罐内的轨道相通，轨道上有两个或两个以上

的饲草堆放车，堆放车间的连接为公、母环式连接，在罐体一

端外的轨道处装由电机、变速箱、卷轮、纲丝绳、挂钩、导向

轮组成的能使饲草堆放车进、出罐体内的电动推、拉装置，在

罐体上顶和内底处分别装与供水池相连通的余留蒸汽、冷凝热

水回收管。本实用新型其结构合理、物流畅通、既节能、又操

作、使用方便，适应批量生产、提高生产效率。

<REC>

<申请号>=CN200520020542.1

<名称>=复合换热式热风炉

<申请（专利权）人>=王传仁

<发明（设计）人>=王传仁

<申请日>=2005.04.05

<地址>=163511黑龙江省大庆市红岗区四厂一矿北十三队

<摘要>=一种复合换热式热风炉。主要解决热风炉使用寿

命短、安全性能差、结构复杂及成本高的问题。其特征在于：

炉体(20)下方置有炉膛(2)，炉腔(26)通过上升管(6)及下降管(7)

连通，上升管(6)及下降管(7)分别与上下联箱(8，9)相联接；散

热管(10)一侧连有轴流风机(11)；炉膛(2)上方置有烟箱(12，14，

25)，烟箱(12，14，25)之间置有烟管(13)，烟箱(12，25)之间有

烟箱隔板(24)，烟箱隔板(24)上设有落灰孔(17)及落灰孔挡板

(18)；烟箱(12)与烟气出口(19)相通，烟箱(14)上连有清灰门(15)。

该热风炉使用寿命长，结构简单，安全性能好，高效节能且连

续使用稳定。

<REC>

<申请号>=CN200520018402.0

<名称>=一种多功能生物质气化灶

<申请（专利权）人>=潘世教

<发明（设计）人>=潘世教

<申请日>=2005.05.10

<地址>=100089北京市海淀区苏州街甲49号5楼

<摘要>=一种多功能生物质气化灶，包括有助燃器及气化

室，其特征是该气化室保温层下设有气化室外胆及外胆盖，其

中部设有气化出气孔与助燃器连通，气化室外胆内设气化室内

胆，气化室内胆下部为漏斗状，其底部设有进风口，并装设于

灶体的底板上与底板中心孔洞重合，进风口中装有活动挡风

板，灶体底板上设有多个通风孔，内胆漏斗状的顶部设有气化

室门框，其上架设有横梁，活动料箱底部由多根炉条组成，活

动料箱外壁上装设有与手柄把扣合的手柄扣，气化室内胆的灶

体上装有气化室活动门，其门框与内胆连接固定，活动门内壁

四周装有与门框密合的密封条；该气化灶密封效果好，添柴加

料点火更方便快捷，达到全气化、增强火力、高效环保节能的

功效。

<REC>

<申请号>=CN200520006197.6

<名称>=回火式节能环保型多功能热水器

<申请（专利权）人>=杨钒

<发明（设计）人>=杨钒

<申请日>=2005.07.06

<地址>=551302贵州省贵定县旧治镇大桥西门49号

<摘要>=一种回火式节能环保型多功能热水器，由上水

仓、下水仓和炉芯组成，在炉芯(12)和空气预热仓(5)周围是下

水仓(3)，其间是环形主回火仓(4)，上方安装上水仓(15)，上下

水仓通过上下水仓连管(17)连通，在上水仓上有火门(1)，泄压

阀(25)、出气管(26)和上水仓清污门(16)，主回火仓(4)通过主回

火仓出口(8)与烟尘回落仓(6)和副回火仓(9)连接，在炉芯(12)

下方是空气预热仓(5)，其下是灰渣室(7)，在上下水仓上装有水

位显示管(24)，在下水仓(3)上有温度计(23)、进水管(19)、开水

热水管(18)、下水仓清污门(20)和排污管(22)，本实用新型集热

水器和灶具为一体，采用回火式加热，使燃烧更完全，吸收热

量更充分，有效地降低烟尘排放，既节能又环保，适于家庭、

招待所和宾馆使用。

<REC>

<申请号>=CN200520013686.4

<名称>=节能灯、日光灯扣丝机同步打开装置

<申请（专利权）人>=潘昌贵

<发明（设计）人>=潘昌贵

<申请日>=2005.08.01

<地址>=317005浙江省临海市东塍镇上街工业园临海市名佳照明有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种节能灯、日光灯扣丝机同

步打开装置，它是：滑槽固定在脚座顶部，滑块安装在滑槽中，

门盖固定在滑槽槽口上，滑块一端水平固定着弧形支架，弧形

支架上安装着三个轴承支架，轴承支架上固定着轴承，滑块另

一端固定着活节螺栓通过连杆与固定在直角摆臂上端的活节

螺栓连接，直角摆臂直角处固定在脚座上，直角摆臂另一端固

定着拉杆。实现了芯柱的上料、定位、下料同步打开，具有结

构简单，轻巧实用，效率高，操作可靠的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520041742.5

<名称>=改进气缸参数的四冲程发动机

<申请（专利权）人>=上海扬科发动机有限公司

<发明（设计）人>=黄长明

<申请日>=2005.05.20

<地址>=201613上海市松江区茸北茸惠路20号

<摘要>=本实用新型揭示了一种改进气缸参数的四冲程

发动机，包括四冲程发动机的基本结构，其中所述发动机的汽

缸直径为43～44毫米，活塞行程为35～37毫米，汽缸的排量

为50.8～56.3毫升。采用了本实用新型的技术方案，可以获得

相同排量，50.8～56.3毫升下较佳的输出功率，同时，采用可

调节气门可以根据发动机负载调节发动机转速，达到节能的目

的。

<REC>

<申请号>=CN200520073536.2

<名称>=木质防火门

<申请（专利权）人>=陈新云

<发明（设计）人>=陈新云

<申请日>=2005.07.09

<地址>=225511江苏省姜堰市桥头镇桥头村四组

<摘要>=一种木质防火门，主要由装饰板、防火板、填充

材料构成，所述填充材料为轻质阻燃绝热板，填充料与防火板

之间有耐高温粘合剂层，轻质阻燃绝热板为块状整体式，填满

门芯内腔，不留空隙。本实用新型作为建筑物中重要设施，既

保留木门外观好，适用广泛的优点，又克服了木材易燃的缺陷，

当遭受火灾，门的装饰板被焚毁而裸露后，用作填充料的轻质

阻燃绝热板不会因火灾冲击而破碎坠落，相当牢固，具有很好

的防火、防烟、隔断作用。

<REC>

<申请号>=CN200520051457.1

<名称>=一种冰箱空调机

<申请（专利权）人>=尹春益

<发明（设计）人>=尹春益

<申请日>=2005.07.21

<地址>=337022江西省萍乡市湘东区下埠镇虎山村犁咀岭3号

<摘要>=本实用新型公开了一种冰箱空调机，它包括外壳

(1)、风机(9)、制冷制热器(2)、冷冻器(3)、冷水箱(6)、导流盘

(4)、导流管(5)、溢流管(7)，其结构特点是：在外壳(1)内，风

机(9)位于外壳(1)上部，并与风窗(10)相对，制冷制热器(3)和冷

冻器(3)位于风机(9)下方，其外壳(1)内设有导流盘(4)、导流管

(5)、冷水箱(6)和冷冻冷藏室(14、13)，由于将空调室内室外机

和冰箱进行组合形成整体，利用空调的冷凝水进行冰箱的冷

藏，又可单独进行冷冻和冷藏，起到冰箱功能，它结构紧凑，

使用方便，节能环保，特别是适用单双人工作生活的居间使用。

<REC>

<申请号>=CN200520114085.2

<名称>=推拉门窗

<申请（专利权）人>=李小勇

<发明（设计）人>=李小勇

<申请日>=2005.07.22

<地址>=330049江西省南昌市湾里区太垦南门分场

<摘要>=本实用新型涉及一种建筑用门窗。特征在于，设

计成单推拉或双推拉门窗，有胶条形成的三道密封。推拉门窗

框滑道内的微量渗水与室外的积水，各自单独设立框内排水通

道(2)，框外排水通道(3)，互不干扰，以提高密封性。传动器传

动带(18)上穿过门窗扇(10)扇体安装多个带有可调节螺丝(20)

的楔形锁钩(19)，可调节门窗扇(10)与框中挺(8)的紧密度；在

与框(1)相闭合的另一竖边扇欧槽内，传动器安装多个可调节锁

头(21)，可锁紧门窗扇(10)与框(1)并可调节门窗扇(10)与框(1)

的的紧密度。开启或者关闭时，为实现门窗扇(10)要横向或纵

向移动，门窗扇(10)底部安装双向滑轮(28)，本实用新型具平开

窗的密封节能效果，又具有推拉窗的低成本，高安全性，抗风

压加大、胶条密封，气密性好，胶条可换。

<REC>

<申请号>=CN200620051647.8

<名称>=热断桥节能窗

<申请（专利权）人>=常德兴广龙建材有限公司;

<发明（设计）人>=叶定国;刘敬涛;高启典

<申请日>=2006.07.12

<地址>=415000湖南省常德市武陵区东江乡高坪头武陵工业新区

<摘要>=热断桥节能窗，由隔热玻璃和窗框组成，分为固定窗和开启窗两种形式，其特征在于，固定窗包括2根中空的外框断桥型材，2根外框型材之间用螺钉固定有非金属板条，双层的隔热玻璃固定在2根外框型材之间，开启窗分为外框和内扇两部分，外框的结构与不安玻璃的固定窗的结构相同，内扇包括2根中空的内扇断桥型材，2根内扇型材之间用螺钉固定有非金属板条，双层隔热玻璃固定在2根内扇型材之间。本实用新型的热断桥节能窗具有热断桥结构，热量传导系数可小于3.0w/m<SUP>2</SUP>K，密闭性好，空气渗透量q≤1.5m<SUP>3</SUP>/m·h，强度高，可大于3500Pa，使用焊接组装工艺，美观结实。

<REC>

<申请号>=CN200620086690.8

<名称>=环保炉

<申请（专利权）人>=高法广;

<发明（设计）人>=高法广

<申请日>=2006.07.17

<地址>=250200山东省济南市章丘市普集镇海东村

<摘要>=环保炉，它涉及一种锻造或热处理用环保炉。其特征在于，通风补气装置设有风管和二次风管，风管的一端与二次风管相连，另一端设在观察窗口的外部，风管口朝向观察窗，在风管上还设有风闸，二次风管通到喷火口处，在二次风管的上端靠近炉壁处设有二次风闸，在下端靠近炉底部与蒸汽管相通处设有底风闸；在水煤气发生炉的正面设有防渣口冷却水箱，防渣口冷却水箱的厚为炉壁砖厚的一半，水箱上部设有观察窗，观察窗上设有窗盖，水箱下部设有放水阀；在加热室的炉口处设有炉门，炉门通过炉门升降支架来移动，炉门升降支架固定在加热室上侧。本实用新型节能环保，造型美观，结构合理，造价适中，使用方便，适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN200620092433.5

<名称>=彩板复合断热型材

<申请（专利权）人>=沈阳市彩板型材厂;温州市东泰工程塑料制品有限公司

<发明（设计）人>=陈文良;王戈;高宁来;高翔

<申请日>=2006.07.27

<地址>=110166辽宁省沈阳市和平区长白街115号

<摘要>=本实用新型涉及一种彩板复合断热型材，属于建筑门窗用冷弯型钢技术领域深加工产品，结合塑料的注塑工艺或机械咬口组成复合建筑新材料；由彩板件构成内外层，内外层之间设置断热件；本实用新型具有足够的材料刚性，尤其使得内外层之间不导热，阻断了热量的传导和扩散，从而保证了用此种型材制造加工成的门窗具有很高的保温节能效果；并且彩板色彩丰富，内外层可以用不同颜色的彩板分别轧制，成窗后装饰性好，优于其它性质的门窗，型材组窗工艺简单，是保温，隔热，节能外窗生产与制作厂家的专用材料。

<REC>

<申请号>=CN200620091462.X

<名称>=环保节能型内燃发动机

<申请（专利权）人>=王福山;

<发明（设计）人>=王福山

<申请日>=2006.06.09

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区解放广场五一路88－5号金太阳假日大酒店

<摘要>=本实用新型涉及动力设备，具体为一种环保节能型内燃发动机，包括单独完成吸气、压缩的汽缸和单独完成爆发、排气的汽缸；其中，单独完成吸气、压缩的汽缸通过进气门与油气供给系统相通，该汽缸通过进气门与燃烧室相通，燃烧室再通过进气门与单独完成爆发、排气的汽缸相通，该汽缸通过排气门与外界相通。本实用新型对现有发动机汽缸功能重新调整，以往是每个汽缸都要完成四冲程，而现在改为有的汽缸只完成吸气、压缩，而有的缸来完成爆发、排气，这样一来爆发、排气这一个缸的直径尺寸就可以根据热力计算达到最佳膨胀的要求而定，这就可以解决排气损失一项。本实用新型解决了已有内燃机效率低，结构复杂、制造困难、且使用污染严重等问题。

<REC>

<申请号>=CN200620122385.X

<名称>=生态燃气锅炉

<申请（专利权）人>=宋峰;

<发明（设计）人>=宋峰

<申请日>=2006.07.20

<地址>=152514黑龙江省铁力市桃山镇桃林街17委3组

<摘要>=本实用新型是生态燃气锅炉，由制气装置、循环导热装置和净化器三部分构成，其特征是，制气装置设有带水套、空气层的外壳、顶端设有密封盖和一个连接循环导热装置的导气管、内底部设有带孔的循环供氧器，出灰口及进风管；循环导热装置上部设有一个带加水口、出水口、排气口、水位管的热水箱，中部设有循环导热装置水套、加热水管、散热器连接口、连接制气装置的连接水管和加热连接水管，底部设有减压喷火头，带门的燃烧室观察口和一个净化器；净化器下设有排污口、内设有冷凝水管、外设有连接制气装置的预热连接水管，净化气层连接管、连接净化器水套的进水管和燃气灶接口。该炉，具有节能、环保、一炉多用的特点，是适合民用的生态燃气锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200620109537.2

<名称>=防氟节能灶

<申请（专利权）人>=段国凯;

<发明（设计）人>=段国凯

<申请日>=2006.07.19

<地址>=553018贵州省水城县营盘乡政府

<摘要>=本实用新型公开了一种防氟节能灶，包括灶膛(1)、风腔(2)、炉桥(3)，灶膛(1)与风腔(2)之间为炉桥(3)，除灰口(11)位于风腔(2)底部，其特征在于：炉桥(3)呈弧形凸起。进料口(6)位于灶膛(1)的侧面，烟道A(7)位于进料口(6)之上，连通进料口(6)与烟管(9)，灶膛(1)通过烟道B(8)与烟管(9)连通。烟道A(7)、烟道B(8)与烟管(9)之间设有余热回收槽(10)。风腔(2)通过进风管(4)与鼓风机室(5)连通，鼓风机置于鼓风机室(5)内，除灰口(11)设有除灰门。具有结构简单，燃料燃烧充分，热利用率高，火的大小可控制，炉温提升快，节省燃料且排烟效果好的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620109536.8

<名称>=防氟节能炉

<申请（专利权）人>=段国凯;

<发明（设计）人>=段国凯

<申请日>=2006.07.19

<地址>=553018贵州省水城县营盘乡政府

<摘要>=本实用新型公开了一种防氟节能炉，由炉膛(1)、耐火材料层(2)、风腔(3)、炉桥(4)组成，炉膛(1)与风腔(3)之间为炉桥(4)，炉桥(4)呈弧形凸起。风腔(3)的外壁上有鼓风口(5)，自然风口(6)，进料口(7)位于炉膛(1)的侧面，进料口(7)上设有进料门(8)，烟管(9)位于进料口上。本实用新型具有结构简单，燃料燃烧充分，热利用率高，火的大小可控制，炉温提升快，排烟性能好，节约燃料的特点。

<REC>

<申请号>=CN200620106290.9

<名称>=一种软与门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁;

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2006.08.01

<地址>=311200浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=一种软与门电路提供监测信号的商用燃气灶烹饪节能装置，属于单片机技术应用领域。包括红外线、热释电软与门电路感应装置与阀门控制结构。其特征是单片机的输入端与红外线、热释电接收装置输出端相连接，通过单片机软与门软件程序，在红外线、热释电“与”条件下控制开关管执行结构。单片机的输出端与控制燃气阀门脉冲电机开闭的开关执行结构相连接，其输出分别与脉冲电机线圈的两端相连接。本实用新型通过单片机接收烹饪器具与操作人员的人体感应信号，在烹饪作业时当锅离开灶面时能自动关小燃气，当锅回到灶面时重新恢复供气，并具有延时关闭的功能，克服了烹饪作业时非关即开的浪费燃气的弊端。采用软与门电路有利于监测准确度的提高。

<REC>

<申请号>=CN01255669.6

<名称>=多层门封冰箱

<申请（专利权）人>=广东科龙电器股份有限公司

<发明（设计）人>=周仁湘;冯广平;程德彬;张良国;雷莉;李劲松;刘宝堂

<申请日>=2001.09.10

<地址>=528303广东省顺德市容桂镇容港路8号

<摘要>=本实用新型涉及制冷技术,具体涉及一种具有多

层门封的冰箱。包括门体以及设置在门体内侧的门封,其特征在

于,还包括设置在所述门封一侧的第二道门封,第二道门封包括

门封本体,在所述本体上设有与门体内侧T型凸缘吻合连接的T

型槽,门封本体的外侧具有两条弹性拖尾,弹性拖尾的另一端可

抵靠在箱体的内侧壁上,箱体门框面与内侧壁相垂直;将门体关

闭时,第二道门封条上的两条拖尾可与箱体内壁形成一呈密封

状的空间,可挡住大部分冷气通过门体与箱体之间的间隙漏入

第一道门封,同时两层门封条还可与门体、箱体自然形成一个狭

长的呈密封状的空间,达到降低第一道门封里外两侧“温度差”

和阻止因冰箱除露管所产生的热负荷传入冷冻(冷藏)室,从而

实现保温节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420091560.4

<名称>=太阳能与燃气采暖轻体组装住宅楼

<申请（专利权）人>=苏日图

<发明（设计）人>=苏日图

<申请日>=2004.09.06

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰市红山区钢铁街东段物资局家属院9号141号

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能与燃气采暖轻体

组装住宅楼，它由钢骨架与墙体板块、内墙板块、楼板板块、

屋顶、透明采光板、门、窗连接构成。本组装楼因所用材料为

轻质保温阻燃材料，具有整体重量轻、保温、阻燃的特性，并

防潮、隔音，由于有整体钢骨架且楼板都连接成整体，抗震性

能好。上面设计太阳能温室，可有效地利用太阳能取暖及提供

生活用热水，温室的其他面积也可用于栽培植物。各种构件可

以工厂化规模生产，费用较低，构件大小可以按设计需求给定，

灵活方便。营建现场不需大型吊装设备，也不需宽大的场地，

组装施工容易，施工工期短，从而降低成本。保护生态环境，

施工现场无噪音、灰尘污染。

<REC>

<申请号>=CN03261194.3

<名称>=节能热水器

<申请（专利权）人>=陈东阳

<发明（设计）人>=陈东阳

<申请日>=2003.08.20

<地址>=525000广东省东源县柳城镇围星管理区赤坪村

<摘要>=一种节能热水器，由加热装置(1)、热交换器(4)

和配有节门(2)的管道构成，其特征在于，加热装置(1)的热水出

水管分三路输出，一路为100℃热水输出管，它具有出口(6)，

另一路与热交换器(4)的芯管(42)连接；热交换器(4)由六条芯管

(42)包裹在螺纹铜套管(41)中构成，补给水管(3)与所述芯管(42)

和套管(41)之间的空隙连接，所述空隙经热交换器(4)后再与加

热装置的进水管连通；再一路热水管一端直接与加热装置(1)

的热水输出口连接，通过调节节门(2)与已经过热交换器(4)的具

有温水输出口(5)的温水输出管连接。所述的热交换器亦具有热

交换效率高、保温效果好、安全卫生、结构简单的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520104203.1

<名称>=家用燃气暖风采暖装置

<申请（专利权）人>=宋晓涛;尚高锋

<发明（设计）人>=宋晓涛;尚高锋

<申请日>=2005.08.19

<地址>=710077陕西省西安市大庆路西段29号西安航空动力控制工程公司生产处

<摘要>=本实用新型家用燃气暖风采暖装置属于采暖装

置，它由做负压燃烧的燃气暧风机、控制系统、带百叶窗式出

风口和室内温度传感器的暖风输送管道组成。燃气暖风机由机

箱，换热片组，尾气引风机，空气鼓风机，燃烧器，助燃空气

进口等组成。运行时引风机启动，燃气在负压下稳定燃烧，加

热换热片组；鼓风机送入的空气同时经过换热片组的不同温

区，实现充分换热，并通过暖风管道将热空气输送到各个房间。

控制系统监测暖风机的工作状态和室内温度，并控制采暖功率

以及百页窗式出风口的开闭，实现温度可控和分房间采暖。其

优点是热效率高，节能环保，升温快，安全可靠，节省室内空

间。

<REC>

<申请号>=CN200520051744.2

<名称>=节能型水平复合压缩式垃圾中转装置

<申请（专利权）人>=湖南力牌液压装备有限责任公司

<发明（设计）人>=范建伟

<申请日>=2005.08.25

<地址>=410015湖南省长沙市赤岭路305号

<摘要>=本实用新型公开了一种节能型水平复合压缩式

垃圾中转装置，包括垃圾箱(7)、举升装置和液压动力装置，在

所述的垃圾箱(7)内置有一推板(6)和液压动力装置的推料油缸，

所述的推料油缸的一端与所述的推板(6)连接，另一端固定在所

述的垃圾箱(7)的后端面；所述的垃圾箱(7)前端设有垂直升降开

启的活动门(11)，所述的垃圾箱(7)上固定设有开启所述活动门

(11)的提门油缸(4)。本实用新型是一种能连续收集垃圾、对垃

圾进行压缩处理便于运输且结构简单、制造方便、操作简单、

性能可靠的节能型水平复合压缩式垃圾中转装置。

<REC>

<申请号>=CN200620077091.X

<名称>=高效、节能型电动隔绝门

<申请（专利权）人>=汪永兵;

<发明（设计）人>=汪永兵

<申请日>=2006.09.01

<地址>=224005江苏省盐城市西环路285号

<摘要>=一种用于电厂隔断冷、热风通道的高效、节能型电动隔绝门。它由直行程电动装置、丝杠轴、插板传动螺母、插板、锁紧连杆、门框、动力传动杆、传动拉杆、角行程导向传动套和定位弹簧组成。采用锁紧连杆内置设计，由直行程电动装置控制丝杠轴做连续旋转运动，丝杠轴则同时或先后控制动力传动杆和插板做直线运动，再由动力传动杆控制角行程传动套带动锁紧连杆锁紧或松开插板。省去了角行程电动装置和复杂的电气控制柜，有效地实现了节能、降低了成本、控制了外漏现象，延长了其使用寿命、提高了工作效率，且控制简单、易于维护。

<REC>

<申请号>=CN200620127300.7

<名称>=三维立体艺术门

<申请（专利权）人>=石家庄市冀中木业有限责任公司;

<发明（设计）人>=吴胜凯

<申请日>=2006.08.10

<地址>=051530河北省赵县高村乡西封斯二村

<摘要>=一种三维立体艺术门，具有门扇，该门扇的中空缺口处镶制有门芯板，所述的门芯板为内外两表面均带三维立体画的板层，该板层具有内外两个光栅玻璃画层、设于内外两个光栅玻璃画层之间的由隔热、阻燃材料制成的夹层。这样，本实用新型的画面层次分明，实用还具有装饰功能，立体感强。

<REC>

<申请号>=CN200620098703.3

<名称>=节能蒸锅及带有节能蒸锅的蒸笼箱

<申请（专利权）人>=林威成;

<发明（设计）人>=林威成

<申请日>=2006.08.25

<地址>=350009福建省福州市仓山区中选南71号

<摘要>=本实用新型涉及一种节能蒸锅，它包括外胆、内胆、烟气出口、排烟管道，其特征在于：内胆中部设有中心受热胆，中心受热胆上部和内胆上部通过导管连接通水；内胆与中心受热胆的胆壁间分布有蒸汽导热管，蒸汽导热管的上端开口设于内胆上部，下端开口设于内胆或中心受热胆下部，或者部分设于内胆下部、部分设于中心受热胆下部。本实用新型还涉及一种带有节能蒸锅的蒸笼箱，它包括箱体、箱门，其特征在于：箱体的下部空腔内设有节能蒸锅、炉头、点火头、风机；箱体的上部空腔的侧壁上分布有用于放置蒸笼盒的凸缘、蒸汽卸压口、活门。本实用新型增加了锅体的受热面积，不仅增大蒸汽生成量，提高蒸煮效率，而且充分利用了热源，有效降低了能量的损耗。

<REC>

<申请号>=CN200620149278.6

<名称>=全自动充电防盗多功能环保节能型门铃

<申请（专利权）人>=艾力江·如苏力;

<发明（设计）人>=艾力江·如苏力

<申请日>=2006.09.21

<地址>=843100新疆维吾尔自治区温宿县依希来木其乡苏鲁瓦村2组008号

<摘要>=本实用新型是一种全自动充电防盗多功能环保节能型门铃，它是由安装在门上的外壳和此外壳内电路板构成。外壳的正面设计了导音孔，此孔内安置了扬声器，外壳的正面设计安装了定时闹钟，定时闹钟与外壳内的电路板相连，外壳的上下方设计了固定器，外壳的下方设计有小孔及开关的输出电线，外壳的右侧面设计了铃音选择按钮和报警控制开关。外壳内的电路板是由发电部分、整流电路、储存电路、发音电路、控制电路和定时闹钟等部分组成，它们彼此相连。本实用新型的优点具有无需更换电池，利用开关门来完成自动充电，关门不到位时，及时发出报警音提示主人，此外，还具有定时闹钟，多种铃音、环保、节能、成本低，易于推广等特点。

<REC>

<申请号>=CN200420093581.X

<名称>=显像管玻壳池炉的助燃风恒温控制系统

<申请（专利权）人>=河南安彩高科股份有限公司

<发明（设计）人>=李留恩;贾伟;苍利民;崔祥林;付玉川

<申请日>=2004.09.13

<地址>=455000河南省安阳中州路南段

<摘要>=一种显像管玻壳池炉的助燃风恒温控制系统，包

括：冷进风管和热进风管、安装在冷进风管的冷进风口处的调

节阀门、安装在热进风管的热进风口处的调节阀门、在该冷进

风管和热进风管互连处设置的一个温度检测器，以及与该温度

检测器相连通的一个比较控制装置，该温度检测器将所检测到

的温度检测值发送至该比较控制装置，所述比较控制装置将接

收到的温度检测值与该比较控制装置中预设的温度设定值进

行比较，根据温度比较结果，将相应的调节指令输出至冷风调

节阀门或热风调节阀门，以调节冷风或热风的进入量。通过采

用该助燃风恒温控制系统，能有效的控制助燃风温度，同时又

可以利用池炉余热，起到节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN200520029020.8

<名称>=卧式三返烟无烟尘高效节能锅炉

<申请（专利权）人>=赵红霞

<发明（设计）人>=赵冠军;赵红霞;赵元龙

<申请日>=2005.08.03

<地址>=130500吉林省九台市技术监督局

<摘要>=本实用新型涉及一种卧式三返烟无烟尘高效节

能锅炉，属于锅炉。包括底盘、储渣室，活动炉排、燃烧室、

受热室、接横顺受热管，供热管、排气管，受热室和燃烧室之

间固定连接有弯形气化火管，在受热室下部活动连接放灰活动

板，第二受热烟管两端分别与受热室、第三受热烟管连接、第

三受热烟管与出烟管连接，在受热室与第二受热烟管连接处、

在第二受热烟管与第三受热烟管外部分别连接清灰门。优点在

于：结构新颖，使展开烟道行程长，使受热结构合理，排出的

烟气温度低，能源利用充分。本实用新型半吨以下不用引风，

不用吹风和除尘设备，省工时，节省辅助设备投资，省电、无

噪声、安全、环保和节能。

<REC>

<申请号>=CN200520022638.1

<名称>=钢质防火门扇

<申请（专利权）人>=胡文彪

<发明（设计）人>=胡文彪

<申请日>=2005.08.11

<地址>=650100云南省昆明市西郊七公里昆明锦彪工贸有限责任公司

<摘要>=本实用新型涉及一种隔离火灾的门中的部件，尤

其是门扇。本防火门扇由骨架1、面板6、背板9、防火板3

和阻燃材料4组成，所述的骨架是一个四周有凸台的立体框架，

在骨架的高度及宽度方向上设置若干筋12，防火板为两块，分

别位于凸台宽度和高度平面的下凹部分，与骨架和筋固定连

接，阻燃材料位于两防火板之间的空隙中，面板和背板分别位

于防火板和骨架外侧，与防火板和骨架固定连接，骨架厚度方

向上的四个面部，其中三个面部位置有双凹槽10，面板和背板

的边分别嵌入上述凹槽中，一个面部为凹槽和搭边11。本实用

新型降低钢质防火门的生产成本，满足目前低价值的消防产品

市场，能在火灾发生时有效地隔离火灾，能满足国家标准

GB12955－91《钢质防火门通用技术条件》。

<REC>

<申请号>=CN200520022639.6

<名称>=木质防火门扇

<申请（专利权）人>=胡文彪

<发明（设计）人>=胡文彪

<申请日>=2005.08.11

<地址>=650100云南省昆明市西郊七公里昆明锦彪工贸有限责任公司

<摘要>=本实用新型涉及一种隔离火灾的门中的部件，尤

其是门扇。本实用新型所述的木质防火门扇由骨架1、面板6、

背板9、防火板3和阻燃材料4组成，所述的骨架是一个四周

有凸台的立体框架，在骨架的高度及宽度方向上设置若干筋

10，防火板为两块，分别位于凸台宽度和高度平面的下凹部分，

与骨架和筋固定连接，阻燃材料位于两防火板之间的空隙中，

面板和背板分别位于骨架宽度方向外侧，并与骨架和防火板固

定连接。本实用新型由于采用了合理的结构，使得可以采用低

廉的原材料，生产出合格的、高品质的产品。本实用新型降低

了木质防火门的生产成本，满足目前低价值的消防产品市场，

能在火灾发生时有效地隔离火灾，能满足国家标准GB12955

－91《木质防火门通用技术条件》。

<REC>

<申请号>=CN200520064026.9

<名称>=可调控温度的节能窗

<申请（专利权）人>=王玉霞

<发明（设计）人>=明静碧

<申请日>=2005.09.03

<地址>=528231广东省佛山市南海区桂江路中段亚洲铝业集团有限公司

<摘要>=可调控温度的节能窗，包括窗框(1)、窗扇和百叶

片(4)，其特征在于：所述的窗扇包括内窗扇(3)和外窗扇(2)，

内窗扇(3)与外窗扇(2)的一侧通过合页(8)和(7)连接，另一侧设

有可开合的钩锁(13)；在内窗扇(3)和外窗扇(2)的边框之间设有

隔热胶条(12)；百叶片(4)装在内扇窗(3)和外扇窗(2)之间。本实

用新型可打开内窗扇和外窗扇清洗内外窗扇之间的灰尘雾气

和冷凝水，以及根据冷热天气变化的需要更换内外窗扇的玻璃

厚度；百叶片安装在内外窗扇之间有足够空间升降调节阳光照

射，从而达到调节室内温度的作用；内外窗扇的边框之间用隔

热胶条密封，可以阻断边框之间的热传导；且成本低。

<REC>

<申请号>=CN200520092287.1

<名称>=自动控温防爆煤炉

<申请（专利权）人>=王志玉

<发明（设计）人>=王志玉

<申请日>=2005.08.26

<地址>=114300辽宁省岫岩满族自治县经济贸易发展局

<摘要>=本实用新型涉及一种无环境污染的自动控温防

爆煤炉，其特征是在燃烧室内设有储煤仓与炉胆半圆管组成的

两个立体横向燃烧炉胆和由挡火板组成的“亚”字形火道；在

炉体外设有环形移动装置和固定自动控温防爆装置，固定自动

控温防爆装置是在固定自动控温防爆装置金属套内镶有固定

自动控温防爆装置内塑套；在炉体的下端设有由炉体与灰仓门

组成的自然封闭灰仓，在灰仓门上有自然通风孔；灰仓门由双

衬套组成，在外套上设有通风孔，并与风机连通。本实用新型

在燃烧室内设有两个立体横向燃烧炉胆，具有直烧和反烧的双

重性能，在自行均等落煤的配合下，燃烧彻底，可根据气温的

变化进行调节，可节煤30～50％，节能效果好，且排烟量小，

无环境污染。

<REC>

<申请号>=CN200520063821.6

<名称>=一种上喷式中空多功能燃气炉

<申请（专利权）人>=杨升锐

<发明（设计）人>=杨升锐

<申请日>=2005.09.02

<地址>=528415广东省佛山市顺德区勒流镇永兴街46号

<摘要>=本实用新型公开了一种上喷式中空多功能燃气

炉，包括煤炉胆、保温材料、托煤支架、炉体，其特征在于：

煤炉胆装于燃气炉头的中部，之间设有隔热层，在燃气炉头外

部为燃气炉外壳，在燃气炉外壳内设有燃气门总集成，从燃气

门总集成引出燃气引导烧煤管，点燃

火嘴固定于点燃火嘴支架上，托煤支架位于点燃火嘴支架上

方，小燃气管及打火脉冲线引到点燃火嘴附近。本实用新型具

有结构合理，高效节能，点火快捷，使用方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520075489.5

<名称>=欧式工艺冷暖风柜

<申请（专利权）人>=曹力峰

<发明（设计）人>=曹力峰

<申请日>=2005.09.14

<地址>=213161江苏省常州市武进区湖塘镇劳动新村13号

<摘要>=本实用新型欧式工艺冷暖风柜涉及的是一种作

为空调冷暖风机外壳的欧式工艺冷暖风柜。结构由风柜外壳

体、底盘、柜顶、背板、侧板、柜门构成，底盘设置在风柜外

壳体底部，风柜外壳体的顶部设置有柜顶，风柜外壳体顶上部

装置有欧式花形柜顶帽，背板装置在风柜外壳体后部，在风柜

外壳体两侧设置有侧板，风柜外壳体前部装置有柜门，在风柜

外壳体的两侧板内侧设置有隔音吸声板，在背板内侧可设置有

阻燃吸声层，柜门上部设置有出风口，柜门下部设置有进风口。

隔音吸声板具有吸声板，吸声板上设有吸声孔，吸声板一侧设

置有阻燃吸声层。在柜门上还设置有遥控接收显示屏。背板、

侧板、柜门采用枝接木板构成。

<REC>

<申请号>=CN200420016790.4

<名称>=倾斜式浮动炉排热水锅炉

<申请（专利权）人>=河北农哈哈机械有限公司

<发明（设计）人>=赵勇;焦明谦

<申请日>=2004.09.15

<地址>=052560河北省深泽县正饶路东头

<摘要>=本实用新型涉及一种倾斜式浮动炉排热水锅炉，

属于热水集中供暖系统技术领域。主要包括循环水套炉体1，

燃烧室与干馏室隔离水套10，燃烧室换热水管3、4，并设有

凹型倾斜式浮动炉排，向上倾斜端位于干馏室和储灰室进风口

一侧，具体结构为，与凹型倾斜固定式炉排12相配合的有带

锯齿形凸起的活动推拉式推渣炉排15，及其推拉操纵机构，炉

后侧设有清渣门。本实用新型采用了滚动反烧技术，具有煤燃

烧充分、热效率高、节能、上火快、少污染、换热率高、节材、

使用方便等优点。龙其适合小型集中供热取暖及住宅集中供热

水及取暖。

<REC>

<申请号>=CN200520075739.5

<名称>=反烧式节能茶水锅炉

<申请（专利权）人>=徐东成;徐春城

<发明（设计）人>=徐东成;徐春城

<申请日>=2005.09.20

<地址>=215500江苏省常熟市元和路赵家坝路口13号

<摘要>=一种反烧式节能茶水锅炉，包括开水箱、热水箱、

炉膛以及烟道，开水箱与热水箱之间经连通管连通，炉膛主要

由开水箱对应的夹水壳体包围形成，烟道从炉膛引出，并穿过

热水箱通往大气，其特征在于：炉膛用上、下两组炉排分隔成

上、中、下三个连通的腔室，其中，上腔室为燃料室，其一侧

设有上炉门口圈作为加煤口，中腔室为燃烧室，下腔室为积渣

室，其一侧设有清灰门；所述上炉排为水管炉排，水管炉排的

管腔与开水箱连通；烟道从炉膛中部的燃烧室一侧引出，以此

构成反烧式结构。本方案由于在炉膛上部装有水管炉排，使燃

烧方式变为反烧式，另外，在烟道中增加了热效换水管，因此

大大提高了茶水锅炉的热效率，减少了烟尘排放污染。

<REC>

<申请号>=CN200620137880.8

<名称>=空气助燃节能煤球炉

<申请（专利权）人>=夏艳景;

<发明（设计）人>=夏艳景

<申请日>=2006.09.29

<地址>=276122山东省临沂市郯城县归昌乡郯新村二组1号

<摘要>=本实用新型公开了一种空气助燃节能煤球炉，它包括炉体、炉胆、炉条和风门，炉体与炉胆之间设有保温层，炉体下面设有支腿，炉体上面设有灶口，灶口呈倒锥台形，高出炉体台面，灶口内壁面均匀设有几条凸起条，所说保温层位于炉体的上部，炉胆与保温层之间设有空气隔离层，空气隔离层与灶口连通，保温层的下面设有空气室，空气室与空气隔离层连通，炉体底面设有通风口，通风口与空气室连通，通风口上设有挡风板。本实用新型由于灶口呈倒锥台形，高出炉体台面，火苗集中、不易散射；另外，空气经空气室和空气隔离层直接进入灶口，使灶火更旺、节能效果明显。

<REC>

<申请号>=CN200620052629.1

<名称>=升温炉

<申请（专利权）人>=赵恩宇;

<发明（设计）人>=赵恩宇

<申请日>=2006.10.23

<地址>=415300湖南省石门县楚江镇站西路8号县科技局院内

<摘要>=一种升温炉，主要由炉壁、炉芯、炉桥、进气管、散热管和保温层组成，它的特点是：炉壁上设有进料管，进料管口上设有进料门，炉体底板中心设有带封炉盖的进气管，炉体顶板上设有出气孔，孔内设有火力调节器，出气孔上插接有金属散热管，该散热管可在室内或棚内环绕，管口伸出室外。本实用新型的炉膛大，通气好，抽风量大，可以烧散煤、湿木柴、锯末、谷壳、庄稼秸秆等多种燃料，炉温300～1100℃可调，室温18～120℃可调，封火时间16～22小时不灭，节能可达30％，这种升温炉户外加料，烟气外排，室内无灰，无味，无火星，无有害气体，对人体无损害，对室内空气无污染，适合植物和动物的养殖场所，工、农业需升温的场所，家庭或学校等取暖场所使用。

<REC>

<申请号>=CN200820039942.0

<名称>=干法试样小烘箱

<申请（专利权）人>=安徽安利合成革股份有限公司

<发明（设计）人>=杨滁光;黄万里;张小平;葛伦年;徐德好

<申请日>=2008.07.17

<地址>=230601安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园

<摘要>=干法试样小烘箱，其特证是设置风机位于箱体的顶部，风叶悬置于试样上方；箱体与门

体为整体形式、夹层设置的不锈钢材质，其夹层中以保温材料填充；箱体内加热管的上方设

置水平支架，水平支架所在高度的门体上开设送样孔，试样架可自送样孔插入、以水平支架

为导轨、并可保持在水平支架上，试样架的尾部固联有可以对所述送样孔形成封堵的封孔板，

封孔板的外部固联操作手柄。本实用新型具有节能、发泡均匀、使用安全、试样易于取放、

缩短烘干时间等各个方面的有益效果。

<REC>

<申请号>=CN03249435.1

<名称>=一种新型竹工艺复合门

<申请（专利权）人>=傅玉双

<发明（设计）人>=傅玉双

<申请日>=2003.07.10

<地址>=620020四川省眉山市科工园汉迪科莱福特有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种新型竹工艺复合门，其门

扇由竹表层、木板或人造板层，以及将其牢固复合成一体的胶

合层所组成，并且根据需要还可在木板或人造板层中装插有加

强筋，如肋型或井字型加强筋，以提高门扇结构强度；优点是

这种门不变形、不开裂、防虫防霉、阻燃性好、具有天然竹纹

色泽，不但能显示出全竹门的装饰效果，而且还具有复合门的

高稳定性，既节省竹原料，又节约木材，有效地降低了生产成

本。

<REC>

<申请号>=CN200520074375.9

<名称>=回气管式安全节能生活锅炉

<申请（专利权）人>=朱留宝

<发明（设计）人>=朱留宝

<申请日>=2005.08.06

<地址>=214244江苏省宜兴市鲸塘镇庄村大圩组5号

<摘要>=一种回气管式安全节能生活锅炉，它包含有出渣

室，炉排，水夹套，炉膛，炉门，锅炉体，开水箱，温度计，

阀门，节能回气管，蒸汽管，烟道，烟囱，通气管，安全回气

管，温水箱，全自动给水箱，进水管，回水管，观察排污门，

止回阀，水龙头，出水管，水夹套。炉膛是整体式的，炉膛左

右及前后四面都是水夹套，该水夹套和炉膛上部开水箱相连相

通。和蒸汽管相通的安全回气管插入通气管下部水中。通气管

内径大于安全回气管外径。开水箱进水管I上装有止回阀I。

开水箱出水管I上装有阀

门II；在温水箱回水管上装有止回阀II。本实用新型提供了一

种热效率高、节能效果好、特别安全、只有微压的、可供热水、

开水、蒸汽的适合广大城乡使用的锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200520077485.0

<名称>=工程机械液压系统节能控制回路

<申请（专利权）人>=徐州工程机械科技股份有限公司筑路机械分公司

<发明（设计）人>=吴兆成;何冬梅;宋雨;曹强;陈波群;马鸣;赵伟

<申请日>=2005.11.16

<地址>=221006江苏省徐州市矿山东路4号

<摘要>=本实用新型公开了一种工程机械液压系统节能

控制回路。其特征是在发动机冷却液出口管路中装有温控阀

二，温控阀二通过管路连接在通风窗和回路滤油器之间，与阀

块组件、手动旋阀、回油滤油器、通风窗形成不同背压控制回

路；在油箱中装有温控阀一，用管路连接在阀块组件和散热器

之间。该回路只有当液压系统工作介质、发动机水温度超过允

许值时，其冷却通道分别被打开，使设备最大程度节能。

<REC>

<申请号>=CN200620029636.X

<名称>=保险式高压节能蒸车

<申请（专利权）人>=韩嵩;

<发明（设计）人>=韩嵩

<申请日>=2006.11.24

<地址>=130033吉林省长春市经开区杨家乡四队

<摘要>=本实用新型涉及一种保险式高压节能蒸车，属于食品蒸制装置。包括箱体、门，该箱体下部为水箱，电热器位于水箱内，箱体上部为蒸箱，在蒸箱内有隔板，在门与箱体间有密封胶圈，在箱体的顶部有高压排气阀和安全阀，门手柄与门锁大齿轮固定连接，锁杆上齿条、和锁杆齿条分别与门锁大齿轮啮合连接并分别与门滑动连接，锁销前端与门框的锁槽插接、后端与锁杆齿条连接，在箱体内部固定连接排气管，高压保险阀固定连接在门内部。优点在于：结构新颖，使用方便，蒸制食品所用时间短，省时，省电，适合大型饮食场所使用。

<REC>

<申请号>=CN200620098675.5

<名称>=照明节能智能控制装置

<申请（专利权）人>=熊涛

<发明（设计）人>=熊涛

<申请日>=2006.08.29

<地址>=430072湖北省武汉市武昌区东湖南路8－41－26号

<摘要>=本实用新型所属灯光感应控制领域，特别涉及一种灯光感应控制的工作灯。是一种由车床、声控工作灯、传感器、测距窗、灯头接线口、信号线及固定螺孔所组成的照明节能智能控制装置。主要解决非工作时长明灯造成的电能浪费的不足。本实用新型的优点在于：利用声控灯和传感器解决操作人员离开机床时灯光亮度降低而减少耗能，达到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200620087745.7

<名称>=反烧式燃煤型加热装置

<申请（专利权）人>=东营旭日节能设备工程有限责任公司;

<发明（设计）人>=官天旭;官天日;赵忠波

<申请日>=2006.08.07

<地址>=257200山东省东营市河口区经济技术开发区海河路1号旭日公司

<摘要>=本实用新型涉及一种燃煤加热装置，特别适用于石油开采、输送过程中加热、伴温管道和设备，也可以用作冬季采暖等生活用热。其技术方案是：包括炉体和炉体内壁的耐火保温层，炉体内的加热盘管组、炉排、燃烧室，以及炉体上设置的烟囱、进风门、除渣门、除尘门，在进风口外设置鼓风机，其特征是：炉体内由隔断分割成前后两个腔，前腔内由炉排分为上下两个腔，上腔为燃料仓与加煤口，下腔分为一级燃烧室和煤灰室，后腔为二级燃烧室，加热盘管组设置在二级燃烧室的上部，在二级燃烧室的底部引入冷空气调节门，在一级燃烧室和二级燃烧室之间预制有通道。本实用新型通过改进燃烧室的机构，采用多级反烧方式，大大提高了煤热转换效率，节能环保。

<REC>

<申请号>=CN200620140194.6

<名称>=一种磁性载体存放柜

<申请（专利权）人>=沈新法;

<发明（设计）人>=沈新法

<申请日>=2006.11.24

<地址>=311227浙江省杭州市萧山区南阳镇南阳街村8组

<摘要>=本实用新型涉及一种磁性载体存放柜，包括柜体和柜门，所述的柜体内设有若干层抽屉。本实用新型采用抽屉式设计，使得存取磁性载体存放文件更加方便，而柜体和柜门内设有阻燃层可以进一步满足防火要求。

<REC>

<申请号>=CN200620094323.2

<名称>=家用电器节能的安全指示装置

<申请（专利权）人>=夏天;

<发明（设计）人>=夏天

<申请日>=2006.11.22

<地址>=124000辽宁省盘锦市兴隆台区市交通局住宅小区

<摘要>=家用电器节能的安全指示装置，包括指示灯、灯盒，上述灯盒内装设多个灯座，多个指示灯安置在灯座上，在灯盒的盒面上相对指示灯的位置设置通孔，通孔上设置透明帽盖，灯盒安置在门的内侧，盒面向外。多个指示灯座的引线与相对应的多个用电器的两端并联。本实用新型构思奇妙，结构简单、使用方便，因为本实用新型有提示的作用，对不必要的用电设备出门时切断电源既节能又保证安全，本实用新型适于家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN200620158845.4

<名称>=旋转式中药烘干箱

<申请（专利权）人>=高蕾;

<发明（设计）人>=高蕾;张咏梅

<申请日>=2006.11.01

<地址>=271100山东省莱芜市汶源东大街008号莱芜市中医医院

<摘要>=本实用新型公开了一种旋转式中药烘干箱，由箱体1、箱门2、加热元件3、控温装置4、加热元件开关5构成，其特征在于加热元件3设在箱体1的左、右两侧壁上，箱体1内设旋转机构6，控温装置4和加热元件开关5设在箱体1的板面7上。该旋转式中药烘干箱，不仅具有结构简单，盛药盘不需换层，操作省时省力的优点，而且还具有节能降耗的好处。

<REC>

<申请号>=CN200620132545.9

<名称>=冰箱门节能密封圈

<申请（专利权）人>=郑维;

<发明（设计）人>=郑维

<申请日>=2006.08.19

<地址>=421008湖南省衡阳市黄茶岭35号信箱雁南监狱医院分监区

<摘要>=一种冰箱门节能密封圈，它是由橡胶做成的一面是弧形的垫圈，它安装在冰箱门边的周围，与冰箱门框相对应，当冰箱门关合时，弧形垫圈就变成平面吸附在冰箱门框上，使冰箱门和门框紧密吻合，从而能更长时间地保持冰箱内的低温，减少制冷机的工作量，从而达到节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN200620036326.0

<名称>=智能节能集成装置

<申请（专利权）人>=成都颐思达节能环保技术有限公司;

<发明（设计）人>=王雪峤

<申请日>=2006.11.20

<地址>=610021四川省成都市锦江区锦华路43号2－8幢2号

<摘要>=本实用新型公开了一种智能节能集成装置，在变频器(13)的输出端上连接有无功补偿电容器(15)，在无功补偿电容器(15)与变频器(13)之间设置有双头切换开关(12)，所述电抗器(1)、空气开关(3)、控制电路(11)、双头切换开关(12)、变频器(13)、无功补偿电容器(15)安装在控制柜(14)内，控制柜(14)上端设置有散热口(2)，在控制柜的柜门(10)上的触摸屏(4)、起动按钮(5)、停止按钮(6)、运行指示灯(9)、停止指示灯(7)分别与控制电路(11)连接。本实用新型结构紧凑、节省空间，防尘效果好，防护安全，而且外形美观；简化操作，工作人员操作更方便，节能效果好。

<REC>

<申请号>=CN200320108459.0

<名称>=一种自控温炒药机

<申请（专利权）人>=肖杰明

<发明（设计）人>=肖杰明;林涛

<申请日>=2003.11.28

<地址>=310004浙江省杭州市东新路806号

<摘要>=本实用新型一种用来炒制物料的装置，尤其是一

种适用于炒制中药材、农产品、食品等的自控温炒药机。它包

括机架组件、炒筒装置和电机装置，还设置有机门和温控装置，

所述的机门为三开门，由炒筒门机构、进料门机构、出料门机

构组成，进料门机构和出料门机构均与炒筒门机构连接。炒筒

装置的炒筒内壁上均匀分布有长导料板和短导料板，长导料板

的外轮廓呈倒人字形，包括前板、炒板、卸料板和盖板，每两

块长导料板之间分布有两块短导料板，短导料板位于炒筒口

部。本实用新型具有结构设计合理、可使用多种热源、节能环

保、提高炒制质量的优点。

<REC>

<申请号>=CN200320115521.9

<名称>=塑料挤出机节能加热装置

<申请（专利权）人>=黄福照

<发明（设计）人>=黄福照

<申请日>=2003.10.16

<地址>=546100广西壮族自治区来宾市沙来二路六巷16号

<摘要>=本实用新型提供了一种塑料挤出机节能加热装

置，沿挤出机料筒需加热部份的表面轴向分段安装有供油流动

的中空加热层；加热层的进油口通过导油管连接控制阀门、油

气分离器及储油罐并与热油炉连接，出油口通过导油管连接热

油泵及热油炉，形成油循环回路。本加热装置具有如下优点和

积极效果：强制流动热交换，热能利用率高。高温承载力强，

常温至350℃之间无级调节，完全能适应塑料加工温度要求。

低压液态输送热能，工作压力≤1，安全性好。多区多段多距

离输送热能，运行控制精度高、操作简便，无需专人看守。加

热环境清洁卫生。充分利用热能，节能效果显著，与电加热相

比，节约加热成本可达90％。

<REC>

<申请号>=CN200420107464.4

<名称>=一种门锁

<申请（专利权）人>=何品贤

<发明（设计）人>=何品贤

<申请日>=2004.10.21

<地址>=201106上海市吴翟路751弄132号

<摘要>=一种门锁，由锁体、锁芯和执手柄构成，锁芯设

置在锁体内，锁体由锁壳和锁壳盖构成，锁体侧面设置有门锁

面板，锁壳内设置有大锁舌和小锁舌，执手柄与小锁舌通过小

锁舌滑块和方孔传动块联动，大锁舌通过大锁舌滑块、锁芯传

动片和拨叉与锁芯和执手柄联动，门锁面板内侧设置有与执手

柄联动的垂直连杆，垂直连杆

上设置有销轴，销轴与固定在门框上的销轴座相配合，销轴上

下位移可进入销轴座中，使门扇和门框实现多锁点锁紧。通过

与大锁舌和小锁舌联动的执手柄的动作可实现随意开门、关门

和锁门，本实用新型结构新颖，功能得到扩展，更加安全可靠、

节能效果好、使用方便、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200420061764.3

<名称>=高效节能环保多功能燃气灶

<申请（专利权）人>=王家松

<发明（设计）人>=王家松;王道远;王安宁

<申请日>=2004.10.25

<地址>=621000四川省绵阳市体运村路74号绵阳师院望园2栋1单元2号

<摘要>=本高效节能环保多功能燃气灶，改变了传统燃气

灶的平台式明火燃烧。在灶台上设深凹式灶膛，将锅体深陷入

灶内，以保证锅体大面积受热，又能防风和保温。灶膛设有烟

囱1，可调式风门15，光热反射板兼烟火导向环9，活动式升

降炉头12，可开关透明观察窗3，灶壁保温隔热层10和余热

水箱14。使用时通过观察窗看燃烧情况，进行调整炉头高度、

燃气量、进风量以及烟火导向环间隙而达到最佳燃烧效果，光

热反射板和保温层起到聚热和防止热散失的作用。废气统一从

烟囱排放，厨房无光热、废气污染。在特殊情况下，取下炉头

12，可以用电炉、煤油炉、固态酒精炉或薪炭做饭。适合野外

作业和大型饭店使用。

<REC>

<申请号>=CN200520036384.9

<名称>=安全节能电源插座

<申请（专利权）人>=四川省西昌市第一中学

<发明（设计）人>=李戈

<申请日>=2005.12.05

<地址>=615000四川省西昌市滴水岩街88号

<摘要>=本实用新型公开了一种安全节能电源插座，包括

壳体1，壳体上设有若干并联插座2，壳体上设有启动按钮3

和门限设置旋钮4，壳体内安装有电路板，电路板由互感器、

桥式整流滤波电路、可调门限电路、延时电路和电源提供电路

构成，互感器将插座回路的总负载交流电流转换为交流检测电

压，再经桥式整流滤波电路转换为直流检测电压，此直流检测

电压与预置门限电压进行比较，根据比较结果驱动继电器自动

保持或关闭总电源，在断电后可自动锁定于关闭状态，从而实

现节能和消除事故隐患的目的。

<REC>

<申请号>=CN200520099104.9

<名称>=摩托式四轮小车

<申请（专利权）人>=王汉清

<发明（设计）人>=王汉清

<申请日>=2005.12.01

<地址>=432100湖北省孝感市祝站镇新力村公兴集4号

<摘要>=本实用新型是一种摩托式四轮小车，其车体上装有车轮(2)、发动机(8)，车轮装有减震器(52)。发动机是拐轴发动机，其轴为拐轴(19－1)，拐轴由左右拐头组成。发动机的配气装置：活塞(39)顶部设有半球形燃烧室，配气门以与水平线向上呈38°与燃烧室安装且连通，配气门由呈90°夹角的进气门和排气门组成，气门摇背(112)的两端头分别与缸盖(110)上的气门、挺柱(115)接触连接。减震器：设有球形橡胶内胎，外包有球形网；在球形网的对称的两头上设有圆形减震接头(54)，该接头穿过半圆形连接器(53)的中心孔后挂在位于该连接器底部上的螺丝上，并用螺母将其固定。本实用新型具有轻便和节能等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620128573.3

<名称>=卧式燃蜂窝煤蒸汽锅炉

<申请（专利权）人>=刘义;

<发明（设计）人>=阎醒赫;张贺群;刘义

<申请日>=2006.12.31

<地址>=063020河北省唐山市路北区永庆里24楼5门503号

<摘要>=一种卧式燃蜂窝煤蒸汽锅炉，属于锅炉领域。由底座、锅炉本体构成。锅炉本体的锅筒上设有压力表、水位计、阀门和大孔。锅筒的前后部设有前烟箱和后烟箱，其前烟箱与烟囱相通，锅筒内设有前管板和后管板和进水管，烟管纵向设置在锅筒内，一端与前烟箱连接，另一端与后烟箱连接，炉膛位于锅筒的下部，链条炉排位于炉膛内，炉膛上设有检查门。炉膛内设置有以弯水管为拱架的炉拱管，炉拱管一端与锅筒相通，另一端与设置在炉膛后侧的后集箱相连接，炉拱管外吊挂有耐火砖，炉膛内的左、右侧上方设有对流换热区，其中水冷壁管与锅筒连接，对流管束纵向设置在炉膛内，炉墙设置在炉膛的四周。本锅炉以蜂窝型煤为燃料，热效率高、出力足，节能环保。

<REC>

<申请号>=CN200620168160.8

<名称>=节能家用安全提醒器

<申请（专利权）人>=于文琦

<发明（设计）人>=于文琦

<申请日>=2006.12.15

<地址>=124000辽宁省盘锦市双台子区永华小区2－4－201

<摘要>=节能家用安全提醒器，包括电源盒、照明器具、电视机、门、显示板。照明器直接连接电源盒中的电源线，电视机连接插座电源线，限位开关装在门的上方，限位开关连接显示板，显示板上布设显示电路，显示电路是由显示电路指示灯L3、L4，照明指示灯L2、电视指示灯代表的插座指示灯L1组成，L1、L2通过两段开关K1与K2连接电源，L3连接插座电源线，L4连接照明电源线，通过限位开关K3连接插座电源线和照明电源线构成回路。本实用新型的优点在于：节电，提醒人们安全用电。

<REC>

<申请号>=CN200520036479.0

<名称>=翻新升级旧推拉门窗的断热节能门窗

<申请（专利权）人>=吴炜

<发明（设计）人>=吴炜

<申请日>=2005.12.14

<地址>=610031四川省成都市金牛区长庆路10号金桔花园二期南4－3－7A

<摘要>=本实用新型提供一种翻新升级旧推拉门窗的断

热节能门窗，由隔热型材1构成外框，型材2构成的导轨密封

框安装固定在外框上，型材4构成的保护装饰边框安装固定在

外框上，每组导轨之间不能连通，型材3构成的窗扇放置在导

轨密封框上。型材5构成的纱窗可放置在两窗之间起密封作用；

也可把纱窗放在保护装饰边框上，并在窗扇上装上密封勾6起

密封作用。

<REC>

<申请号>=CN200620049399.3

<名称>=一种呼吸式窗

<申请（专利权）人>=上海耀江实业有限公司;

<发明（设计）人>=王辉林

<申请日>=2006.12.22

<地址>=201608上海市松江区张泽经济城浦亭路1号

<摘要>=本实用新型涉及一种呼吸式窗，包括外框、玻璃压线、玻璃、内中梃，玻璃通过玻璃压线和内中梃设于外框里层，其特征在于，在玻璃外上下端设有玻璃百叶窗，通过玻璃百叶旋转轴和外中梃固定于外框外层，在上下玻璃百叶窗中间通过外中梃设有玻璃。本实用新型运用空气隔热对流的原理，采用双层窗，并且外层的窗上下是玻璃百叶窗，通过外窗玻璃百叶开启的大小及方向，在内外窗之间形成了空气对流层，对室内的空气起到了“呼吸”的作用，减少空调的使用率，从而达到节能的作用，能大幅度的降低传热系数，本实用新型的优点是降低建筑物的传热系数和降低空调的使用，达到建筑节能、环保的作用。

<REC>

<申请号>=CN200420013977.9

<名称>=强气压带氧悬浮燃烧节能气灶

<申请（专利权）人>=林华天

<发明（设计）人>=林华天

<申请日>=2004.10.19

<地址>=362100福建省惠安县螺阳镇梧宅村178号

<摘要>=本实用新型是一种强气压带氧悬浮燃火节能气

灶，涉及一种生活所需的燃气灶具，主要包括有底座、面板、

机架、气室和喷气总成，气管点火器和燃气结合开关。其特征

在于(1)气室与喷气口之间的气路设有关闭出气门，本气室可设

二个以上出气口。(2)在喷气口上设有空气混合调节环，本调节

环可单孔或多孔，本调节环上方有出气燃烧口，下有空气出入

口，内外径可用各种形状，内径与长度根据燃烧量所需设计。

采用强气压带动空气中的氧气混合悬浮燃烧，能节省燃气35

％以上，耐用，卫生，档次高，成本低，适时代推广使用。

<REC>

<申请号>=CN200420092482.X

<名称>=节能环保炉

<申请（专利权）人>=尚占领

<发明（设计）人>=尚占领

<申请日>=2004.09.20

<地址>=223300山东省济南市槐荫区大金庄派出所小饮马庄

<摘要>=一种节能环保炉，包括有一设置于上、下连接盘

之间的炉体，其特征是该炉体包括有内层、中层及外层，该内

层空间为炉膛，外层与中层之间为烟道腔，烟道腔上端的上连

接盘上开设有多个通孔，该烟道腔的外层连通一外排烟筒，其

底端装有弹性搭板，外排烟筒中装有风车，内层与中层之间为

储水腔，其内装设有电热棒，储水腔下部连接进水管，上部连

接出汽管道，出汽管道接设一储汽罐，其上设置有多个出汽接

口及一自动安全放汽阀，炉膛上出口设炉顶套筒，炉顶套筒顶

端设有炉顶盖及多个炉顶盖环，炉顶套筒设有活动门连接加煤

装置，炉膛下出口设有炉条构件，其下方设炉灰箱；该节能环

保炉具多功能、环保性及节约能源的功效，而具实用性。

<REC>

<申请号>=CN200420112833.9

<名称>=一种备有桑拿浴的小型节能浴室

<申请（专利权）人>=孙光瑜

<发明（设计）人>=孙光瑜

<申请日>=2004.11.02

<地址>=114005辽宁省鞍山市铁东区平安街26号第三十一中学

<摘要>=本实用新型属于一种家庭小型浴室，涉及一种备

有桑拿浴的小型节能浴室。其特征在于：在浴盆与浴盆罩之间

装有保温盖，保温盖为两节式结构，并另备有一节带头部出口

的头部隔汽盖，浴盆底部一侧设小热水池，在小热水池内部设

置蒸汽发生器、电热管和淋浴泵，在小热水池上的池口设置了

隔热盖；冷热水进水口通过水管与浴盆外部的热水器连接，淋

浴头通过水管与小热水池内的淋浴泵连接，在浴盆罩的顶部设

置换气窗，侧面设置换气扇，控制开关设置在浴盆口的侧面。

本实用新型是一种集热水浴、淋浴、蒸汽桑拿浴为一体的家用

小型多功能浴室，有普通、强蒸汽桑拿浴两种方式；具有设计

合理、节约能源、制造成本低、安全可靠、使用维修方便、寿

命长的特点。

<REC>

<申请号>=CN200420114082.4

<名称>=电梯中分门机传动机构

<申请（专利权）人>=杭州西子孚信科技有限公司

<发明（设计）人>=吴庆丰;严伟东

<申请日>=2004.12.09

<地址>=310022浙江省杭州市石桥路288号

<摘要>=本实用新型涉及一种电梯中分门机传动机构，属

电梯部件类。它取消现有技术的中间传动部分——钢丝绳组

件，其特征是：将从动轮由中间位置移到同步带的一边，主动

轮设置在同步带的另一边，主动轮和从动轮为同步顺时针/逆时

针循环性旋转；二个轮子旋转角度的设定取决于净开门的宽度

而改变；电动机驱动主动轮，主动轮带动上、下二段同步带作

相反方向往复式水平移动；上、下二段同步带分别经一长连接

支架和短连接支架与两扇电梯门挂板及二门板相连接，实现电

梯左、右门板作同步反向运动。本实用新型具有结构简单合理、

噪音低、机械故障少、传动效率高和节能，尤其给人以舒适安

全感。本传动机构是人们理想的电梯门机驱动装置。

<REC>

<申请号>=CN200520066313.3

<名称>=多功能节能燃气煤炉

<申请（专利权）人>=杨升锐

<发明（设计）人>=杨升锐

<申请日>=2005.10.26

<地址>=528322广东省佛山市顺德区勒流镇永兴街46号

<摘要>=一种多功能节能燃气煤炉，包括煤炉胆、燃气炉

头、燃气炉外壳、水管、隔热层、保温材料、托煤支架、点燃

火嘴支架、点燃火嘴、塔形空气室、燃气门总集成、气炉开关、

燃气引导的烧煤管、小燃气管、打火脉冲电线、电源盒、鼓风

排气扇、承煤灰桶、炉头进气管、炉体，其特征在于：炉体的

下部设有通风口，通风口内设有调节空气上落开关板，调节空

气上落开关板通过气门调节杆与装于燃气炉外壳上的调节空

气开关及计时器相连。本实用新型结构合理，煤灰的清理及通

气口气门的开启更加方便，火力调节范围更大，且具有煤炉温

差指示，提醒人们注意煤炉的炉火，功能更加完善。

<REC>

<申请号>=CN200520035932.6

<名称>=全密封隔音节能环保窗

<申请（专利权）人>=谢庆生;熊克俭;宋坚

<发明（设计）人>=谢庆生

<申请日>=2005.10.31

<地址>=200335上海市虹口区虹桥路2540号上海出入境边防检查总站政治处405室李理收

<摘要>=全密封隔音节能环保窗，包括外框、玻璃扇、纱

扇，外框包括上滑、下滑、扁管、边封，玻璃扇或纱扇包括在

光企、勾企、上横方、下横方围成的矩形框内安装固定有玻璃

或纱网，其特征在于：扁管13的上部与下滑12的下部配合为

一体形成窗下方排水面为斜面；外框采用两槽或三槽或四槽的

窗型，上滑11、下滑12采用两槽或三槽或四槽；在玻璃扇、

纱扇的光企21、勾企22、上横方23、下横方24型材的两个侧

面为多弧形表面5。气密性强，保温节能，隔噪音，防灰尘，

防雨水和积水，通风量大，抗风压强度高、安全、防盗性能好。

外形美观豪华。

<REC>

<申请号>=CN200620011003.6

<名称>=立式煤气两用真空超导相变炉

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司纯梁采油厂

<发明（设计）人>=郭洪金;王福勇;赵年合

<申请日>=2006.10.14

<地址>=257094山东省博兴县陈户镇

<摘要>=本实用新型公开了一种立式煤气两用真空超导相变炉。本实用新型克服了现有技术中的缺陷，采用立式方形结构，底部为燃煤炉渣排放处和风门，上接燃煤燃气炉膛，设有燃气进口和燃煤进口，炉底为上下双排炉箅条结构，加热炉一侧设超导液进出口，外部连接需要加热的油水介质中的换热器。本实用新型可实现煤气同时燃烧，也可单独燃烧，能充分利用油井伴生气和套管气，体现了综合利用能源的特性，达到了节能环保、安全可靠、经济实用的要求，具有热效率高、升温快的特点，可满足油田生产需要。

<REC>

<申请号>=CN200620052988.7

<名称>=高效节能蒸汽炉

<申请（专利权）人>=何久胜

<发明（设计）人>=何久胜

<申请日>=2006.11.30

<地址>=410613湖南省宁乡县花明楼镇竹湖村玄林组16号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种厨房用的高效节能蒸汽炉，由蒸汽发生器、外壳、炉灶、转动接头、鼓风装置及安全阀、液位指示器、蒸汽管、补水浮球、烟窗、排污管组成，它的特点是蒸汽发生器连接在外壳的内部，炉灶安装在蒸汽发生器下方，并通过转动接头连接在外壳上，炉灶通过转动接头伸进到蒸汽发生器下方，这时可给蒸汽发生器产生蒸汽，也可通过转动接头将炉灶转动离开蒸汽发生器下方至外壳的外面，此时放上炒菜锅炒菜烧汤，做到了一炉多用；另一特点是炉灶和蒸汽发生器在结构上采取了保温节能措施，炉灶上采用活动炉桥，因此，本实用新型具有一炉多用，结构简单，紧凑，占地面积小，使用方便，高效节能的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620027112.7

<名称>=一种三联灶型熔碱炉窑

<申请（专利权）人>=天津开发区津粤化工有限公司;

<发明（设计）人>=王宝锁;陈力

<申请日>=2006.08.23

<地址>=300457天津市天津开发区腾飞路9号金泉小区4门301室

<摘要>=一种三联灶型熔碱炉窑，其特征在于它是由前、中、后三座灶型熔碱炉窑联体构成，前端炉窑体纵面上有前炉门弦，前与中、中与后联体的灶型熔碱炉窑间有过火门，后端炉窑体后面有排烟道，排烟道的入口与出口间的外部构成一烟道预热槽，排烟道的出口处安装有除尘装置，每一座炉窑体下部有除灰口，每一座炉窑体上部坐有一口熔碱锅；每一三联灶型熔碱炉窑侧边处有辅助倒锅用的边锅。本实用新型的优越性在于：1.三联灶的设计合理、巧妙，能够充分做到节能降耗环保，可为企业带来丰硕的利润；2.改造炉体结构使能源利用率达90％以上。

<REC>

<申请号>=CN200620098912.8

<名称>=O型密码车锁

<申请（专利权）人>=曾庆奎;

<发明（设计）人>=曾庆奎

<申请日>=2006.09.11

<地址>=430300湖北省武汉市黄陂区潘家田金霞里56号2单元601室

<摘要>=O型密码车锁，涉及一种密码锁，具体为可用于各种车及门的密码锁。由有刻度线的数码轮、锁架、保持架、锁头端盖、螺杆、连接套、锁芯等组成，外形像英文字母O。本实用新型在传统变速的同等条件下，可节能50％左右，且变速快。本实用新型外形像英文字母O，5个数字对齐后，才能开启。出厂时设置一组密码，如果用户不满意可重新设置自己喜欢的一组5位数字密码。在锁的状态时，整个锁是一个封闭体，没有一点孔洞外漏，没有常规锁的钥匙通道，因此客观上没有撬开的地方和机会，盲目开锁几率十万分之一。锁为钢制结构，可广泛用于自行车、三轮车、摩托车、库房、大门、汽车方向盘等处。

<REC>

<申请号>=CN200620127962.4

<名称>=带有晾衣架的防盗窗

<申请（专利权）人>=芦铁双;

<发明（设计）人>=芦铁双

<申请日>=2006.10.24

<地址>=063000河北省唐山市路南区女织乡东礼尚庄

<摘要>=本实用新型涉及一种防盗窗，具体的说是一种带有晾衣架的防盗窗。它包括防盗窗框架、护栏、晾衣架，所述防盗窗框架内侧设有滑道，滑道上装有晾衣窗，晾衣窗框架内装有防盗护栏，晾衣窗框架上装有防盗锁，所述防盗窗框架外侧与晾衣架的一端铰接，晾衣架的另一端通过保护绳与置于防盗窗框架上的收放轴连接。本实用新型增加的晾衣架置于防盗窗框架外侧在晾晒衣物时可以节能室内空间，晾衣窗可以在晾晒衣物的过程中具有防盗功能，在紧急情况下还可以将晾衣窗作为逃生出口，降低人们的生命财产损失。

<REC>

<申请号>=CN200720117162.9

<名称>=相变材料墙体恒温节能通信设备机房

<申请（专利权）人>=中国移动通信集团黑龙江有限公司黑龙江省电信电源维护中心

<发明（设计）人>=毛春生;金太洙;高健;方力;田步锐;陈志东;魏巍;王殿魁

<申请日>=2007.10.12

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街70号

<摘要>=相变材料墙体恒温节能通信设备机房，它涉及一种利用相变材料作为墙体的恒温通信设备机房，以解决现有通信机房消耗大量电能、维护困难，以及空气换热装置会将微量粉尘引入室内导致通信设备容易出现故障、维护成本提高的问题。本实用新型的多个通风窗分别设置在外层壳体的多个侧壁上，相变材料外箱体设置在外层壳体的内部空间中，通讯设备和监控装置都设置在相变材料外箱体的内部空间中，第一探头设置在外层壳体的外部，第二探头设置在相变材料外箱体的侧壁上，第三探头设置在相变材料外箱体的内部空间中，第一探头、第二探头和第三探头的信号输出端分别与监控装置的三个信号输入端连接，每个通风窗的控制输入端都与监控装置的第一控制输出端连接。

<REC>

<申请号>=CN200720114446.2

<名称>=轿车车厢节能通风装置

<申请（专利权）人>=宣伯民

<发明（设计）人>=宣伯民

<申请日>=2007.09.30

<地址>=310009浙江省杭州市上城区小营街道大学路燕子弄9幢3单元703室

<摘要>=本实用新型公开了一种轿车车厢节能通风装置，属于车厢通风装置技术领域，旨在克服目前用通风机强制送风要耗电，打开车窗进行自然通风又会使车辆在行驶中对空气的摩擦阻力大大增加等不足。本实用新型包括前格栅、前置式发动机排气端、进风口、空气过滤器、具有二条支风管的风管总成、风量调节阀、调节钮、出风口，进风口装于前格栅上，出风口装于车厢内壁上，进风口和出风口之间由具有二条支风管的风管总成连接，在进风端或出风端的风管上，装有空气过滤器，支风管上装有风量调节阀，调节钮装于车厢内。本实用新型适用于轿车制造工艺，或对无此装置的轿车进行改装。

<REC>

<申请号>=CN200520036606.7

<名称>=可翻新升级旧门窗的断热节能平开门窗

<申请（专利权）人>=吴炜

<发明（设计）人>=吴炜

<申请日>=2005.12.22

<地址>=610031四川省成都市金牛区长庆路10号金桔花园二期南4－3－7A

<摘要>=本实用新型提供一种可翻新升级旧门窗的断热

节能平开门窗，由隔热型材1构成外框，复合型材2构成的密

封框安装固定在外框上的内侧或外侧，型材3构成的窗扇可安

置在密封框的外侧或内侧，组成外开或内开隔热平开窗。该平

开窗的复合型材是由装饰件、骨架件、张紧件组成。

<REC>

<申请号>=CN200620147158.2

<名称>=阶梯式排蜡窑

<申请（专利权）人>=黄定福;

<发明（设计）人>=黄定福

<申请日>=2006.12.29

<地址>=417600湖南省新化县上梅镇梅树村705工业园内

<摘要>=本实用新型涉及一种工业陶瓷排蜡用热工窑炉，它由窑头吹风室、数个由低到高修筑的烧成室及窑尾烟囱构成，每个烧成室由窑门燃烧室、窑底、窑顶及窑顶上的排气孔构成。窑头吹风室内设有工业鼓风机，吹风室与烧成室之间、烧成室与烧成室之间均有通风孔相通，排蜡时，从第一个烧成室依次点火排蜡。它可以根据不同烧成室内的不同的制品制订不同的排蜡温度曲线，从而达到快速、连续、节能排除工业陶瓷坯体中蜡质的目的。它可广泛用于各类工业陶瓷热压铸成型工艺生产的蜡质坯体的蜡质排除用工业窑炉。

<REC>

<申请号>=CN200620162500.6

<名称>=新型安全地铁屏蔽门

<申请（专利权）人>=上海市闸北区中小学科技指导站;

<发明（设计）人>=付晓波;米凯

<申请日>=2006.12.29

<地址>=200070上海市闸北区芷江西路151号

<摘要>=本实用新型公开了一种新型安全地铁屏蔽门，由门扇、动力臂、齿轮组和导轨等几部分组成，所述动力臂与门扇呈一定角度由连接件连接在门扇的上方，动力臂通过球形滚轮悬挂在一个L形的导轨上并可沿导轨滑动，动力臂上的齿条以及两侧齿条与固定在门扇上的驱动齿轮相接触产生运动。即动力来源于驱动齿轮和动力臂上的齿条(由一段直线和一段圆弧线组成)。本实用新型把平移和转动结合起来，使屏蔽门开启，关闭过程中贴近车门，而关闭后又能远离列车。本实用新型的屏蔽门使得地铁运行更安全、更节能，同时还可提高地铁运行效率。

<REC>

<申请号>=CN200620164700.5

<名称>=多功能节能灶

<申请（专利权）人>=任伟杰;

<发明（设计）人>=任伟杰

<申请日>=2006.12.24

<地址>=024450内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇宏伟庄村

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能节能灶，在圆柱形灶膛的侧面设置有灶门和烟道，在烟道的周围和圆柱形灶膛周围及底面是夹层水箱，在灶膛内设置若干两端连通水箱的热水管和一根连通鼓风机的热风管。该灶与现有农村牧区使用的土灶相比，热效率高，具有煮饭炒菜、暖炕和给室内水暖散热器加热功能。以各种农作物废料、柴草、秸秆、煤炭等为燃料，不仅解决了农作物资源的浪费，又节约农民开支，特别适合在农村牧区家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN200820161166.1

<名称>=便携式盒结构太阳灶

<申请（专利权）人>=高仁贤

<发明（设计）人>=高仁贤

<申请日>=2008.10.20

<地址>=223001江苏省淮安市清河区淮海北路淮海购物广场A座A栋504室

<摘要>=本实用新型为一种便携式盒结构太阳灶。该太阳灶主要由盒盖和盒体组成。

盒盖的盖面设有40-60°的倾角为玻璃体；盒体由腔室不相通的上腔室和下腔室

构成，相互之间通过铰链连接；盒体呈方柱形或圆桶形，外壁涂复有吸热层，

内壁设置有吸热保温层；上腔室的侧壁上设置有开启门；下腔室内充填满吸热

保温材料。本实用新型在全日照情况下，经1.5-2小时的光照射，所产生相当于

300-1500W功率电炉的热量，可满足食物蒸煮的要求，有明显的节能效果；且

结构简单、轻便、易于携带，除用作家庭炊事外，特别适宜野外作业者和牧区

牧民、边远地区农民，及流动人群蒸煮食物所用。

<REC>

<申请号>=CN01278117.7

<名称>=节能安全燃气自动调节装置

<申请（专利权）人>=王选进

<发明（设计）人>=王选进

<申请日>=2001.12.10

<地址>=116001辽宁省大连市中山区人民路19号

<摘要>=一种节能安全燃气自动调节装置，它是由阀体、

阀杆、气封头、弹簧、调节螺钉、导向杆等组成，功能在于炉

具上，放上拿下被加热的器皿时省去人工调节阀门进气大小，

便可自动做到放上器皿时可大火加热，拿下器皿时保持微火不

熄火的状态。点火时只要不把被加热器皿放到炉具上，原阀门

开到最大也决不会出现爆燃，既节省燃气、时间、减少污染，

防止爆燃和烧烫伤事故的发生，又方便。

<REC>

<申请号>=CN200420107465.9

<名称>=一种改进的门锁

<申请（专利权）人>=何品贤

<发明（设计）人>=何品贤

<申请日>=2004.10.21

<地址>=201106上海市吴翟路751弄132号

<摘要>=一种改进的门锁，由锁体、锁芯和执手柄构成，

锁体由锁壳和锁壳盖构成，锁体侧面设置有门锁面板，锁壳内

设置有大锁舌和小锁舌，执手柄、锁芯分别通过传动件与大锁

舌和小锁舌联动，门锁面板内侧设置有与执手柄联动的垂直连

杆，垂直连杆上设置有销轴，销轴与固定在门框上的销轴座相

配合，销轴上下位移可进入销轴座中，使门扇和门框实现多锁

点锁紧。通过与大锁舌和小锁舌联动的执手柄的动作实现随意

开门、关门和锁门。本实用新型与已有技术相对照，结构新颖、

功能得到扩展，更加安全、节能效果好、使用方便、寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200420120905.4

<名称>=高效采暖炉

<申请（专利权）人>=吕瑞莲

<发明（设计）人>=吕瑞莲

<申请日>=2004.12.09

<地址>=730070甘肃省兰州市安宁区万新路90栋302室

<摘要>=一种高效采暖炉，在炉膛的下方设有花篮煤斗，

花篮煤斗的下方设有旋转炉箅，旋转炉箅包括炉箅、手柄杆、

摇把及手柄球，炉箅固定在手柄杆上，手柄杆通过支架与花篮

煤斗连为一体形成篮式旋转炉箅，将其安装在炉内壳上，手柄

球及摇把通过手柄杆带动炉箅左右摆动。为使高温烟气增加滞

留时间，进一步充分燃烧，在上述炉膛内竖置一带通风孔窗的

热板，热板两侧炉膛内的烟气在热板下方相通。该采暖炉能使

燃料在通风情况下得以充分燃烧、热效率高、环保效果好、卫

生省时。经实验证实：在正常燃烧情况下，烟尘在林格曼一级

以下，同等条件下，此炉比常规燃煤炉节能达30％以上。

<REC>

<申请号>=CN200520099735.0

<名称>=密封节能旋转滑行暗纱窗

<申请（专利权）人>=詹少钧

<发明（设计）人>=詹少钧

<申请日>=2005.12.29

<地址>=430082湖北省武汉市青山区钢花新村121－86－8

<摘要>=一种密封节能旋转滑行暗纱窗，主要是解决了目

前平开窗、推拉窗和新技术窗在外形、密封、节能、滑行定位

和暗纱等方面所存在的问题。它的窗框上中下横里设有向上或

向下的开口，开口内设有四行滚珠滑道，与之对应的滑行架的

四个外角，设有四列滚珠；上下密封方面在窗扇上下横里设有

弹缩装置，左右密封是在窗扇边竖和中竖里设有双层胶条正压

密封，其设计实现了隔音、隔温，达到节能的目的；滑行定位

方面在滑行架里设有滑行刹座和与之配套的凹椭圆旋钮及圆

头刹柱；暗纱方面在窗框竖的活件里设有弹压装置。通过以上

技术措施，使得本实用新型在外形、密封、节能、滑行定位及

暗纱等性能方面，均比现有的技术有了提高和完善。

<REC>

<申请号>=CN99247967.3

<名称>=地铁屏蔽墙系统

<申请（专利权）人>=方大集团股份有限公司

<发明（设计）人>=熊建明;朱卫平;张宏;陈海辉;严志军;杨文东;杨丽洁;彭海龙;李相林

<申请日>=1999.11.30

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

<摘要>=本实用新型为一种地铁屏蔽墙系统,由若干屏蔽

门档组成,每个屏蔽门档包括上部钢结构、顶盒、屏蔽门组合和

底部支承结构,上部钢结构的上端和下端分别与顶部主体底部

支承结构固定连接,顶盒安装在屏蔽门组合的上方,每个屏蔽门

组合包括一至数扇屏蔽门,安装在顶盒和底部支承结构之间,底

部支承结构与地基固定连接,相邻的屏蔽门档通过上部钢结构

连接在一起。本实用新型的屏蔽墙系统将站台上的人员与列

车、轨道隔开,具有安全、节能、降噪、舒适等优点。

<REC>

<申请号>=CN01210269.5

<名称>=一种柜式循环风干衣机

<申请（专利权）人>=上海程林科技发展有限公司

<发明（设计）人>=张伟军;孙东平;司传文

<申请日>=2001.01.18

<地址>=200092上海市控江路2026弄11号302室

<摘要>=柜式循环风干衣机,包括柜门,柜体,干衣腔,工作

腔,隔板,以及设置在工作腔内的压缩机,冷凝器,蒸发器,其特征

是:由压缩机、冷凝器、毛细管16,毛细管17、干燥过滤器、蒸

发器、电磁阀、外移冷凝器依次连接构成制冷系统。本实用新

型具有节能,安全、方便、不折损衣物的优点。

<REC>

<申请号>=CN02215600.3

<名称>=电气阀门定位器

<申请（专利权）人>=上海光辉仪器仪表公司

<发明（设计）人>=施大钟

<申请日>=2002.02.05

<地址>=202150上海市崇明县城桥镇人民路254号

<摘要>=本实用新型涉及一种电气阀门定位器，尤其是在

气源端带小型空气减压器[1]、气动功率放大器[2]、反馈凸轮[3]

及恒节流孔[4]的电气阀门定位器，其中空气减压器[1]是由阀芯

[1－1]、膜片组件[1－2]以及设定弹簧[1－3]构成，气动功率放

大器[2]由背压室[2－1]、双膜片组件[2－2]、阀芯[2－3]以及多

孔板[2－4]构成，恒节流孔[4]与喷嘴[5]及挡板[14]构成一个气

动放大元件。这种新型的电气阀门定位器具有无需现场安装，

降低定位器的事故概率，气动功率放大器[2]采用双膜片组件具

有节能效果，并使定位器的工作性能稳定可靠，采用恒节流孔

技术后可提供不同孔径的节流孔元件以供大、小行程的气动执

行机构匹配选用。

<REC>

<申请号>=CN03224784.2

<名称>=新型冰箱

<申请（专利权）人>=蔡文达

<发明（设计）人>=蔡文达

<申请日>=2003.04.02

<地址>=510120广东省广州市解放南路石亭巷又胜里1号

<摘要>=本实用新型公开了一种新型冰箱。它包括冷冻室

和冷冻室门，还包括一液体箱，置于冷冻室内，其内装有液态

传热介质；一散热管，与液体箱连通形成循环回路；一水泵，

安设于循环回路中；一风机，用于将散热管间的冷空气排出。

本实用新型的新型冰箱的有益效果是：(1)环保，由于不需要任

何雪种，只需要普通的水经冷冻后循环即可达到制冷目的，所

以不会增加任何污染；(2)节能，耗电量仅相当于一台小型鸿运

扇的耗电量；(3)方便，由于附在冰箱上，不会占用额外空间，

特别适合小家庭使用；(4)结构简单。

<REC>

<申请号>=CN03223582.8

<名称>=平衡节能吊梯塔缆天桥

<申请（专利权）人>=周宪平

<发明（设计）人>=周宪平

<申请日>=2003.02.14

<地址>=511495广东省广州市番禺区钟村镇都那村都那西路钟村供水厂

<摘要>=此天桥主要由吊梯塔楼、吊板式候车亭、吊桥天

桥、上二层公共厕所、城市服务之窗、及附属IC卡电话亭、

休闲区、治安岗亭、观光区构成。它除解决行人通过马路外，

还给人于乘搭“电梯”的舒适感觉；同时解决了现有城市公共

厕所选址难、找厕难的缺点；城市服务之窗为市民提供了咨询

及其它服务，又为解决失业问题提供了岗位；为残疾人过天桥

提供了方便，平衡塔吊天桥结构简单、占地小、功能多、现代

化程度高、外型雄伟壮观、又具有工厂化批量生产及节能的特

点。

<REC>

<申请号>=CN200420004620.4

<名称>=太阳能车位锁

<申请（专利权）人>=兰蔚

<发明（设计）人>=兰蔚

<申请日>=2004.02.23

<地址>=430027湖北省武汉市江汉区江汉路45号

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能车位锁，它由底

盘、门形起落架、滑套杆、套管、太阳能电池板、蓄电池、控

制电路板及电机组成。门形起落架的两侧臂的下端分别通过轴

与底盘转动配合连接；滑套杆为T字型，其上端中空的套管与

门型起落架的横梁段转动配合连接；滑套杆的另一端插入套管

的一端孔内、沿孔中心线滑动配合连接。太阳能电池板的阳极

接入过充保护电路，蓄电池的阳极也接入过充保护电路，它们

输出的电流经过过充保护模块后进入无线遥控模块中的遥控

接收电路，遥控接收电路接电机驱动电路，电机驱动电路直接

驱动电机；电机通过蜗轮减速箱与门形起落架相连接。本太阳

能车位锁通过遥控进行操作，使用简单方便；既能节能又有利

于环保。

<REC>

<申请号>=CN200420024237.5

<名称>=脱卸式可移动保温浴房

<申请（专利权）人>=冯洁

<发明（设计）人>=冯洁

<申请日>=2004.01.14

<地址>=210009江苏省南京市玄武区百子亭6号708室

<摘要>=本实用新型涉及的是一种脱卸式可移动保温浴

房，尤其适合寒冷季节家庭使用，保温节能，脱卸后便于携带

与收藏。结构由脱卸式浴帐、铝合金框架组成，脱卸式浴帐套

装在铝合金框架上，铝合金框架包括铝合金管连接器、防滑塑

料底脚、长度可调增大阻力杆、塑料束套、铝合金管，铝合金

框架上下四边竖向铝合金管与横向铝合金管通过铝合金管连

接器组装在一起，塑料束套装在铝合金框架的上部铝合金管的

一端，长度可调增大阻力杆装插在该端铝合金管中，铝合金框

架底部安装有防滑塑料脚。脱卸式浴帐左右、顶部、后面各开

有粘贴带翻盖的冷热水进口的窗口。脱卸式浴帐侧面设置有浴

帐门。

<REC>

<申请号>=CN200520012188.8

<名称>=一种节能煤气烘烤器

<申请（专利权）人>=曲罡

<发明（设计）人>=曲罡

<申请日>=2005.03.29

<地址>=122500辽宁省凌钢集团机动部

<摘要>=一种节能煤气烘烤器，由内至外由点火枪、主烧

嘴、烘烤器外壳三部分和分别与这三部相通的三个气体入口组

成。当煤气烘烤器工作时，煤气从点火枪和主烧嘴同时喷出燃

烧；当煤气烘烤器不工作时，控制主烧嘴的煤气阀门关闭，控

制点火枪的煤气阀门仍然打开，只有点火枪处于燃烧状态，减

少了煤气烘烤器在不工作时对煤气的消耗量，达到节能的目

的。

<REC>

<申请号>=CN200520015976.2

<名称>=组合式高效节能锅炉

<申请（专利权）人>=刘庆瑞

<发明（设计）人>=刘庆瑞

<申请日>=2005.04.18

<地址>=301906天津市蓟县东施古乡咀巴庄村

<摘要>=一种组合式高效节能锅炉，包括有立式锅炉，其

特征是所述立式锅炉上端放置有一个立式锅炉，立式锅炉与位

于其上的立式锅炉相连通，其上的立式锅炉正顶端设置有一个

烟窗，左边设置有一个风机，风机的左边设置一个溢水管，烟

窗的右边设置一个进水口；其下端的左侧设置一个水龙头，其

右侧设置有一个排水装置，其底部用一个风机与立式锅炉相连

通，其炉体内部设置有多个烟道；立式锅炉的炉体内部盘绕串

接有多个烟道，其中最顶端的烟道的一端跟抽风机相连通，其

间装设有一个阀门，最底端的烟道跟燃烧室连通，其炉体左侧

设置有一给水装置；本实用新型燃煤能充分燃烧，在每个烟道

的底端开设有除尘口，以便快速的除尘，可以用来烧水做饭，

具有环保性。

<REC>

<申请号>=CN200520017960.5

<名称>=凸轮转子发动机

<申请（专利权）人>=崔振中

<发明（设计）人>=崔振中

<申请日>=2005.04.24

<地址>=056001河北省邯郸市黄梁梦镇东三家村

<摘要>=一种燃油动力机械凸轮转子发动机，由压缩室、

槽沟、滑块密封条的弹簧片、密封条、进气孔、进气门、火花

塞、燃烧室、缸体、凸轮转子、排气孔、排气门、滑块、左右

缸盖所构成，缸体内壁是正圆形，有轴的凸轮转子安装在正圆

形缸体中间，轴滑动地安装在左右缸盖的孔中，缸体左右缸盖

由螺钉紧固为一体，对称的滑块安装在缸体平分线两旁，并与

凸轮转子密封的接触，将正圆形的缸体分为两个燃烧室，装有

弹簧的滑块两侧装有进、排气门，对称的火花塞各装在凸轮转

子、滑块、缸体，三者工作时形成燃烧室的缸体上，左右缸盖

内壁设置多道Ω形对称的密封环，将凸轮轴向两端密封，它具

有节能、体积小、结构简单的特点，适用于陆、水、空各种需

要动力的装置中。

<REC>

<申请号>=CN200520067488.6

<名称>=节能式两用消毒柜

<申请（专利权）人>=高永祥

<发明（设计）人>=高永祥

<申请日>=2005.11.21

<地址>=510000广东省广州市黄埔大道中97号华江花园D2406室

<摘要>=一种节能式两用消毒柜、由柜体、柜门、风扇和

臭氧管、进气管构成，柜体内空间分隔成消毒区和处理区两大

部分。它利用臭氧的灭菌消毒作用，对餐具和室内空气同时进

行消毒从而大大降低了电能的消耗。由于采用微动开关等装置

利用负压原理防止了柜门开关时臭氧向室内的泄漏。

<REC>

<申请号>=CN200520048024.0

<名称>=扩容景观安全节能窗

<申请（专利权）人>=吴岳嵩

<发明（设计）人>=吴岳嵩

<申请日>=2005.12.27

<地址>=200433上海市中原路32弄43号202室

<摘要>=本实用新型是一种房屋的扩容节能景观安全窗，

主要特点是有一凸出于外墙面并能承载窗框和窗扇构架及重

量的外框架，该外框架呈框罩结构，由内、外、左、右、上、

下六个侧面构成，每个侧面均可安装相应的窗框、窗扇；本实

用新型还可设置有承载外框架重量的内框架和多功能支架，并

可设有空调外机座架。本实用新型的主要优点是能有效实现扩

容、节能、景观和提高居住安全性。特别适宜于窗户改建，并

能极大地改善和提高城市现代建筑风貌。

<REC>

<申请号>=CN200520089086.6

<名称>=装饰型防火门

<申请（专利权）人>=赵丹波

<发明（设计）人>=赵丹波

<申请日>=2005.01.26

<地址>=110014辽宁省沈阳市沈河区大西路147－1号511

<摘要>=一种装饰型防火门，它包括门体、合页和门脸，

其特征是门体由中空钢管组成支撑架，在支撑架的外侧依次设

置了金属板、密度板和装饰面板，在由支撑架和金属板之间构

成的腔体内设置有阻燃板，本实用新型具有装饰和防火功能，

当火灾发生时，只要装饰型防火门处于关闭状态，装饰面首先

起到缓冲和减缓火灾的作用，密度板也具有阻燃作用，最后由

支撑架和金属板之间构成的腔体和设置的阻燃板起到隔断火

源、避免火灾蔓延，从而起到防火的作用。

<REC>

<申请号>=CN200520095619.1

<名称>=重叠三层楼中楼住宅

<申请（专利权）人>=张宗明

<发明（设计）人>=张智超;张宗明

<申请日>=2005.03.25

<地址>=430064湖北省武汉市武昌区武珞路45号湖北省图书馆馆内宿舍201室

<摘要>=本实用新型是一种容积率较高的重叠三层楼中

楼住宅，其包括若干个门栋的中高层或多层建筑，每个门栋设

有公用楼梯(19)；位于公用楼梯的一侧或两侧的建筑，含有1～

2套楼中楼住宅，或者是3套楼中楼住宅；每套楼中楼住宅在

同平面内拥有竖向三层，楼内设有客厅(2)、户内梯楼(3)和各功

能房

间，客厅(2)占用1～2层空间高度，或者各层布置各功能房间；

3套楼中楼住宅，其最高层住户的入口层楼面距室外地面高度

不超过16m。本实用新型将套内通常平层布置的房间改为叠层

竖向布置，这种结构可使层数增加和层高降低，并在建筑密度

与房屋价格上均有优势，同时在采光、通风、节能、空间高度

及各功能房的合理布置等具有明显优越性。

<REC>

<申请号>=CN200620003603.8

<名称>=节能回风炉灶

<申请（专利权）人>=潘建国

<发明（设计）人>=潘建国

<申请日>=2006.02.10

<地址>=830002新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路18号附1号28号信箱转

<摘要>=本实用新型的节能回风炉灶属于炉具领域，空腔

长方体灶体内自上而下由三部分组成：上部为回风膛，中部为

炉膛和风槽，下部为清灰槽。在回风膛上端面即炉体上端面的

一端部开有圆形锅口，另一端部开有烟孔，连装有烟囱。中部

由炉膛和风槽连通而成，两者均为空腔长方体，其中炉膛的四

内壁围成喇叭状开口，上开口正对锅口，下开口装设有炉条，

喇叭口小头端与风槽连通，风槽另一端开口与烟囱处的灶体侧

壁齐平，开口处上方装设有可转动的调节门。清灰槽位于炉膛

之下，为一空腔长方体，其在烟囱处的灶体侧壁上开口。本回

风炉燃烧充分，节煤60－70％，粉尘落在炉灶内，不会对室外

环境产生污染，生产成本降低近1/3。

<REC>

<申请号>=CN200620005343.8

<名称>=轻质仿玉套门

<申请（专利权）人>=张国志

<发明（设计）人>=张国志

<申请日>=2006.01.25

<地址>=024005内蒙古自治区赤峰市松山区初头朗镇初头朗村大河东

<摘要>=本实用新型公开了一种轻质仿玉套门，它由门框

及门扇组成，门框有外壳，中间加中空方钢，门扇也有外壳，

壳内四周加中空方钢，中间加轻体材料。因有方钢，门扇的中

间为轻体材料，质量轻，强度高，方钢还可作为安装门锁、把

手等配件的固定基，安装方便。外壳用树脂材料，表面耐腐蚀，

使用寿命长，因所用的轻体材料兼有保温隔热效果，隔热保温

节能。有方钢作骨架，门形可以持久保持稳定，不变形，密封

性能好。树脂材料绝缘、阻燃，表面质地易保养，污迹容易擦

除。

<REC>

<申请号>=CN200620002029.4

<名称>=活塞带有进气门的高效能发动机

<申请（专利权）人>=田恩泽;靳宇男

<发明（设计）人>=田恩泽;靳宇男

<申请日>=2006.01.28

<地址>=100107北京市朝阳区仰山路万科星园天鹅座1703号

<摘要>=一种活塞带有进气门的高效能发动机，它有连接

飞轮的曲轴总成、活塞、缸体、缸盖、燃油喷嘴、空气滤清器

总成，在活塞内装有进气门及进气门电磁阀，在缸盖内装有排

气门，在缸体壁上装有ECU电子控制单元和发动机转速传感

器，装在缸体壁的接线座内的ECU电子控制单元以导线连接

进气门电磁阀，空气滤清器总成直接与曲轴箱连通，所述空气

滤清器总成为空气进口；本实用新型改变发动机的进气方式，

大幅提高发动机进气量，改善了发动机的性能；将传统发动机

的进排气机械式凸轮控制机构以电磁阀取代，结构被较大简

化，减少了发动机自身的能量损失，实现增效节能，且降低了

制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200620001585.X

<名称>=燃气厨具节能器

<申请（专利权）人>=牛嘉学

<发明（设计）人>=牛嘉学

<申请日>=2006.02.15

<地址>=518000广东省深圳市宝安区宝城洪浪一村西3栋602

<摘要>=本实用新型提供一种燃气厨具节能器，它包含有

安装在炉灶两端的红外线信号发射器和红外线信号接收器、安

装在进气管道上的电磁阀，红外线信号发射器、红外线信号接

收器和电磁阀与控制器相连，控制器连接电源。本实用新型通

电后发射器发出的光束被接收器接收，中间为炒锅，炒锅切断

光束，控制器控制电磁阀接通工作，灶中出现大火；炒锅离灶

后，接收器接收到光束，控制器切断电磁阀的回路，电磁阀停

止工作，关闭气体，支气阀门打开，大火熄灭出现火种，达到

节能效果。

<REC>

<申请号>=CN200620007782.2

<名称>=带节能通风窗的窗户

<申请（专利权）人>=何亮;

<发明（设计）人>=何亮

<申请日>=2006.03.13

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市延安北路86号昌吉州建筑勘察设计院转

<摘要>=本实用新型公开了一种带节能通风窗的窗户，包括窗框，其特点是：将一侧的窗框设置成通风道，窗框通风道内设置传热隔板，传热隔板将窗框通风道分隔成相邻设置进风道和排风道，窗框通风道上部设置错开90度的角度的室内进风口和室内排风口，其下部设置错开90度的角度的室外进风口和室外排风口，在室内排风口处设置电动排风扇。传热隔板可以由铝板制成。进风道和排风道内可以设置粗过滤网和止回阀。本实用新型无须开启窗扇，即可实现室内通风换气，降低了换气时室内的热量损失，可以节约能源。一般建筑物都能采用。

<REC>

<申请号>=CN200620019385.7

<名称>=一种双层真空玻璃门窗结构

<申请（专利权）人>=冯新达

<发明（设计）人>=冯新达

<申请日>=2006.03.24

<地址>=650000云南省昆明市五华区小菜园288号林业局宿舍2幢2单元202

<摘要>=本实用新型是一种双层真空玻璃门窗结构。其特

征在于门或窗框架内的玻璃为双层，两层玻璃之间为真空，两

层玻璃之间的框架顶部装有由一管状电动机带动的电动卷帘，

在两层玻璃之间的框架底部装有一太阳能电池，太阳能电池通

过电线与管状电动机连接；两层玻璃之间装有纵向均匀分布的

支撑架。本实用新型的双层真空玻璃门窗结构由于在两层玻璃

间加上了支撑架，使两层玻璃之间为真空状态时，玻璃不会破

裂，这样起到了很好的隔热、保温(隔冷)效果，能节约大量的

能源。而且在两层玻璃之间装有电动卷帘，能够有效遮挡阳光

和亮光，不需再安装窗帘，使得门窗结构简洁。太阳能电池的

使用能更好的利用自然能源。本实用新型的双层真空玻璃门窗

结构具有隔热、保温、节能、节电、使用方便的突出特点。

<REC>

<申请号>=CN200620028594.8

<名称>=立式煤制气连续燃烧锅炉

<申请（专利权）人>=李向东;

<发明（设计）人>=李向东

<申请日>=2006.04.13

<地址>=136200吉林省辽源市信宁街4号辽源市科技局

<摘要>=本实用新型是一种立式煤制气连续燃烧锅炉，包括锅炉本体、炉胆、炉拱、底座、气化剂进口、破焦活动炉排组成，其特征在于炉拱将炉胆分隔成以煤气出口相联通的下部煤气发生室和上部辐射燃烧室，辐射燃烧室与锅炉本体之间设有燃气点火门，破焦活动炉排的中心安装有塔型煤气发生器和立式输煤缸，以及同立式输煤缸连接的下饲机械双缸给煤机和加煤箱，本实用新型具有如下特定：1.锅炉与煤气炉组合为一体，煤气化连续洁净燃烧，机械除焦，可燃用任何煤质，无间断运行；2.该炉为三回程烟气流程长达4－6米，受热面积大，排烟温度小于180℃，较已有同类产品低200－300℃，锅炉热效率高达80－86％，燃烧效率大于94％，节能20％，烟尘浓度小于80mg/m<SUP>3</SUP>，烟尘黑度林格曼小于一级，二氧化硫、氮氧化物低于国家标准。

<REC>

<申请号>=CN200620039869.8

<名称>=真空型墙体或门窗

<申请（专利权）人>=朱震宇

<发明（设计）人>=朱震宇

<申请日>=2006.03.01

<地址>=200011上海市黄浦区海潮路33号408室

<摘要>=本实用新型公开了一种涉及建筑、车船、航天、

入海等各类载体，特别是使其载体空间获得高度舒适、品质升

华的真空型墙体或门窗。其本体8是由二层板材1、2及其间

距内的周边密封填层3围成了真空腔5，腔内定位组合的条点

状、图案型的承压体6及外周边弹性护套等组成；填层3与6

不仅使二层板材稳固组合为一体，使其产生1+1＝3以上、强

化整体结构和真空腔密封度的良好效果，也有效分解了板面上

的真空压强；填层3中至少埋设一个自锁式真空阀4，便利了

本体的真空处理及其检测；而取代了门窗扇框的外周边护套7，

使其本体与载体骨架或门窗框架达到了高度密封的弹性楔合，

有效消除了各种缝隙渗透或意外冲击等危害，也是其真空腔的

密封增强层；所述本体的板材为玻璃及其复制品的(如图中的板

材1为双片夹膜玻璃、板材2为单片玻璃)是透明或半透明的成

品，而以工程塑料、钢铁铝材或不锈钢为板材的都是非透明的

成品。真空型墙体或门窗完全可以实施集聚型企业化的生产，

并实现环保型无尘化、制造装饰一体化的高效率产业链。本实

用新型的积极效果在于：集成型装饰为一体、简洁大方工本低

的真空型墙体或门窗，不仅其载体外表呈现豪华爽洁形象美的

时

尚特征，更为其载体造就了一个抗噪阻热高指标、节能节材环

保型、高度舒适利健康、使用成本特低廉、功能积优品位高的

作休空间。彻底改变了目前载体的五高(能耗、材耗、工本、导

热、噪扰)五差(性能、品位、功能，实用、效益)，及其现场制

造为主，周期长、工本高，成型、组装、装饰必须分步到位等

各种弊病和无效消耗的困扰。

<REC>

<申请号>=CN200620053964.3

<名称>=紧凑型方形筒灯

<申请（专利权）人>=潘家红

<发明（设计）人>=潘家红

<申请日>=2006.01.18

<地址>=528421广东省中山市古镇曹一开发区A区二排一号

<摘要>=一种紧凑型方形筒灯，属可调式筒灯的改进，它

包括灯座、灯痤后盖、灯头、节能光源、灯杯底板、灯杯支架、

卡扣、方形灯杯、方

形灯杯门框和方形灯杯玻璃门罩，其特征在于该筒灯灯座底两

侧有卷边，卷边与灯座底板构成导槽，灯杯底板伸出端两侧边

缘插在导槽里，灯杯底板伸出端两道孔槽分别与灯座底板上两

只螺钉套接；方形灯杯门框其中一边有两个铰接口，方形灯杯

玻璃门罩罩框其中一边有两只铰接支脚，两只铰接支肢分别安

在两个铰接口里，与已有同类型筒灯比，其特点：一是灯杯底

板直接安在灯座底上，免弃连接折板，结构紧凑、美观，比普

通筒灯更矮，适用面广，尤其适于吊位小的天花板；二是灯杯

底板伸出端两侧插在灯座底导槽上，不摆动，稳固、可靠；三

是灯杯玻璃门罩罩框其中一边有两只铰接支脚，门罩开合不摇

摆、稳固、可靠。

<REC>

<申请号>=CN200620039527.6

<名称>=自动清灰且不带增压水泵的节能暖风机

<申请（专利权）人>=上海新封高科贸有限公司

<发明（设计）人>=吴宗明;沈丽珍

<申请日>=2006.02.17

<地址>=201106上海市闵行区华漕镇吴漕路221弄2号

<摘要>=本实用新型涉及一种自动除灰且不带增压水泵

的节能暖风机，包括手柄、定位板、端盖、管板、换热管、隔

流板、中心管、烟门座、烟门、进水管、出水管和箱体，端盖

设于箱体的一端，烟门座设于箱体的另一端，定位板设在端盖

内，中心管设于箱体内可设于中心或偏心位置，其两端分别与

端盖和烟门座相通，在中心管上部设有至少一根换热管，通过

管板和隔流板固定，烟门设于烟门座中间，进水管和出水管设

于箱体上端，其特征在于，在箱体上端不设直流电机及其所带

动的增压泵；在换热管内设有螺旋体与定位板连接，定位板与

设于端盖外的手柄连接。本实用新型的优点是节约成本，且容

易除去暖风机换热管内积灰，结构简单，切实可行，效果良好。

<REC>

<申请号>=CN200620070370.3

<名称>=节能高气密水密性推拉窗

<申请（专利权）人>=江阴市江顺模具有限公司

<发明（设计）人>=丁成林;郭智洪

<申请日>=2006.03.17

<地址>=214423江苏省江阴市周庄镇门楼下

<摘要>=本实用新型涉及一种节能高气密水密性推拉窗，

包括外框和内扇，所述的外框由上轨(1)、下轨(2)和边框(3)连

接而成，内扇由中空上方(4)、中空内下方(5)、中空外下方(6)、

中空光企(7)、中空小勾企(8)连接而成，其特征在于：所述的下

轨(2)，其导轨(21)顶部采用与与其配合的中空内下方(5)、中空

外下方(6)底部导轮相近似的圆弧面；所述的下轨(2)，其台阶外

侧壁与中空内下方(5)、中空外下方(6)内侧密封槽的配合处

设置防雨条(9)密封，所述的内扇，其中空光企(7)与外框的边框

(3)的配合处设置防碰密封条(11)；所述的边框(3)，采用中空型

结构。本实用新型推拉灵活、气密性、水密性好、节能。

<REC>

<申请号>=CN200620089935.2

<名称>=便携防爆式异形金属加热仪

<申请（专利权）人>=刘波

<发明（设计）人>=刘波

<申请日>=2006.03.17

<地址>=124107辽宁省盘锦市辽河油田曙光井下130信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种用于石油、化工等厂矿企业

特别是油田冬季施工的便携防爆式异形金属加热仪，由触头端

面板1、线盘总成2、电磁线圈3、温度传感器4、四芯线束5、

触头体6、摇臂加长杆7、销钉8、摇臂调

节轴9、限位块10、摇臂调节座11、回位弹簧12、挡圈13、

防爆四芯接头14、壳体15、壳体散热片16、防爆指示窗17、

提手18、防爆功能按钮19、电路板总成20和后盖21组成，

此种加热仪体积小，重量轻，携带方便，操作简单，利用它可

以在易燃易爆区确保安全的情况下高效、快速地完成各种形状

被冻金属设备物件的解冻工作。该装置还具有适用范围广、节

能、环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620095901.4

<名称>=一种民巷式住宅楼

<申请（专利权）人>=张宗明;

<发明（设计）人>=张宗明;张智超;黄洁

<申请日>=2006.03.30

<地址>=430064湖北省武汉市武昌区武珞路45号湖北省图书馆馆内宿舍201室

<摘要>=本实用新型提供一种民巷式住宅楼，在该住宅楼公用楼梯(6)的一侧或两侧，各含有连排布置的若干套大进深单开间民巷式住宅，每套民巷式住宅含有两层，其中一层设有分户门(14)，门外有宽敞的公用走廊(3)，使相邻单元一体化，形成一种街区里巷式的居住环境，另外一层不设公用走廊，其相应位置纳入居室空间。本实用新型突破了当前单元型、封闭分户方式的格局，在连排布置的分户门外设有宽敞的公用走廊，使相邻单元一体化，从而形成一种街区里巷式的居住环境；在满足规范要求的前提下，电梯及公用楼梯总数减少，以及大进深单开间的采用提高了土地利用率；降低了综合造价；此外，本住宅楼在采光、通风、节能及各功能房的合理布置上均具有明显优势。

<REC>

<申请号>=CN200620114341.2

<名称>=通自来水可调节建筑物居室温度的装饰节能板材

<申请（专利权）人>=梁建平;

<发明（设计）人>=梁建平

<申请日>=2006.04.25

<地址>=713100陕西省兴平市育才路陕西省塑料厂家属区3号楼西201室

<摘要>=通自来水可调节居室温度的装饰节能多用途板材，是一种表面附有管道的易传导温度的板材，管道呈平行均匀排列，拼接后大面积使用时，管道的两端为“S”形密封连接，形成一个水路通道；当可控流量的水通过管道时，水中所蕴含的温度即可传递到整个板材表面；将其安装在居室的屋顶上，夏天通上温度较低的自来水时板材可为居室降温，还可起到装饰的作用；将其安装在居室的地面上可当作地热板用，上面可直接铺木地板，冬天通热水整体辐射热损小，热效率高；将其安装在屋顶、窗檐和简易屋面时装饰遮阳节能效果同样显著，同时还可收集太阳能热水；用于特殊建筑物的温度调节时可将这种板材预制在墙体中，同样有效。

<REC>

<申请号>=CN200720017797.1

<名称>=环保窑炉

<申请（专利权）人>=李芸

<发明（设计）人>=杨运栋;李芸

<申请日>=2007.01.26

<地址>=277200山东省枣庄市山亭区松山路枣庄市第三十二中学杨运栋转殷允胜

<摘要>=一种节能环保的环保窑炉；其中包括窑体，窑体下部设计有风门，风门上方的窑体上设计有进煤门，风门下方的窑体上设计有排灰门，窑体上方固定设计有烟囱，烟囱向下弯曲，通到窑体底部；本实用新型的优点是：本实用新型中的烟囱向下弯曲，通到窑体底部，这样窑炉内不完全燃烧的煤冒出的黑烟会被重新送回窑体内燃烧。因此，本实用新型节能环保。

<REC>

<申请号>=CN200720011745.3

<名称>=逆燃式多用燃煤锅炉

<申请（专利权）人>=马秀俊

<发明（设计）人>=马秀俊

<申请日>=2007.04.19

<地址>=114200辽宁省海城市经济开发区冉家道口海神锅炉

<摘要>=一种逆燃式多用燃煤锅炉，它的结构包括加煤门、储煤仓、炉排、混合燃烧室、水管等，炉体内设有水夹套隔板，把炉体分隔为三部分，炉体上端设有加煤门和上清尘门，加煤门下部接储煤仓，储煤仓内设有炉排，储煤仓外设有清渣门，储煤仓与炉体中间部分的混合燃烧室相通，炉体的另一部分空间内装有水管，与混合燃烧室相通，炉体下端设有风机口和挡风板，混合燃烧室的上方开有炊事用炉口，下方设有火焰高度调整板，可采用鼓风或引风强制通风的结构也可自然配风，炉体外设有主风道调风门和挡风门。本实用新型不但解决了锅炉燃烧不充分、冒黑烟的问题，而且可以做到一炉多用，平均节能40％以上，结构简单，使用方便，并可在最短的时间内收回锅炉成本。

<REC>

<申请号>=CN200720011339.7

<名称>=双工位龙门式砸筒机

<申请（专利权）人>=敖汉旗三义机械有限责任公司

<发明（设计）人>=梁青玉;赵玉军

<申请日>=2007.03.22

<地址>=024300内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇林家地村

<摘要>=本实用新型公开了一种双工位龙门式砸筒机，它是电机经减速器后两端分别连曲柄连杆机构，机构分别与滑杆铰接，两端的滑杆上依次连导向套、连接块及调节高度的装置，两端的连接块连冲压横梁；在减速器的输出轴上经伞齿轮、传动轴连凸轮碰摆机构，该凸轮的轴经槽轮曲柄连间歇式工作盘；在机架的上部左右各有一料斗，两料斗分别经送料定量机构连送料软管，该管连出料嘴，在上述两出料嘴旁分别有冲头，该冲头连在上述的冲压横梁上；上述的凸轮碰摆机构两端分别经进料控制机构连进料定位机构。本装置节能高效，双工位操作，提高工效一倍，并改善了工作条件。工作可靠，燥声小，振动小，故障率低，维护方便。

<REC>

<申请号>=CN200720019620.5

<名称>=中空、真空玻璃建筑节能窗专用控制轮组

<申请（专利权）人>=潘中延

<发明（设计）人>=潘中延

<申请日>=2007.03.19

<地址>=251100山东省齐河县潘店镇务头山东华鑫机械设备有限公司

<摘要>=中空、真空玻璃建筑节能窗专用控制轮组，包括主动轮组和从动轮组，主动轮组由主控玻轮与主传动轮组成，从动轮组由从控玻轮和从传动轮组成。主控玻轮、从控玻轮直径大于主传动轮、从传动轮并与主传动轮同轴安装，形成台阶状；主动轮组与所述的从动轮组通过连接轴安装在窗框的凹槽内。主控玻轮与主传动轮、从控玻轮和从传动轮可以为齿轮，也可以为平面胶轮，平面胶轮的主控玻轮、从控玻轮上设置有主沟槽、从沟槽。

<REC>

<申请号>=CN200720019621.X

<名称>=中空、真空玻璃建筑节能窗专用框架型材

<申请（专利权）人>=潘中延

<发明（设计）人>=潘中延

<申请日>=2007.03.19

<地址>=251100山东省齐河县潘店镇务头山东华鑫机械设备有限公司

<摘要>=中空、真空玻璃建筑节能窗专用框架型材，为升降式中空、真空玻璃窗专门设计，该型材可以采用铝合金、塑钢、玻璃钢、铝塑复合型材等做骨架，包括横框型材和竖框型材，所述的横框型材，横板一面设置有两横侧板与横边封一、横边封二，该横边封一、横边封二之间形成横凹槽；所述的竖框型材，竖板一面设置有两竖侧板与竖边封一、竖边封二，该竖边封一、竖边封二之间形成竖凹槽，横边封一的宽度大于横边封二，形成该横凹槽距离横边封一的边缘较远而距离横边封二的边缘较近的结构，竖凹槽的中间设置有竖中板。

<REC>

<申请号>=CN200720019329.8

<名称>=太阳能干燥机

<申请（专利权）人>=山东省农业科学院中心实验室

<发明（设计）人>=汝医;王文博;陈子雷;李惠冬;邬元娟;李瑞菊

<申请日>=2007.03.13

<地址>=250100山东省济南市历城区桑园路28号

<摘要>=太阳能干燥机，属于干燥设备，主要解决各种样品的干燥问题，包括机架、设置在机架上的干燥室及发热装置，其特征在于：所述的发热装置包括太阳能集热板，太阳能集热板连接水箱，水箱上设有散热板，散热板位于干燥室内；所述的干燥室内设置干燥架，干燥架上放置托盘，干燥室设有可打开的门，干燥室内安装风扇，干燥室顶部设有换气通道；风扇的驱动电机与设置在干燥室外的太阳能电板电连接。它利用太阳能作为能源，节能无污染，且干燥效果理想，使用也非常方便。

<REC>

<申请号>=CN200720019205.X

<名称>=节电自动开关装置

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.03.07

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及家庭、办公、宾馆及酒店电力能源开关控制领域的一种节电自动开关装置。其技术方案是：电路中红外反射感应器L1、L2连接电阻R4、R5组成人员感应电路；电阻R3、R4、R5连接单片机IC；三极管T连接电阻R3、继电器J组成控制执行电路；继电器J的常开触点J－1串联在电源与用电器之间组成主电源控制电路；电容C1并联电阻R1连接二极管D1、电容C2、电阻R2、单片机IC、稳压二极管DW2、电容C3组成供电电源电路。本实用新型具有结构简单、加装方便，安装在需要的房间门边，主电源控制电路连接在电器电源前，可起到随房间人员的全部离开而关闭电器电源的作用，起到安全、节能的目标。

<REC>

<申请号>=CN200720018663.1

<名称>=秸秆气化炉

<申请（专利权）人>=济南神火热能技术有限公司

<发明（设计）人>=张德勇;刘洪新

<申请日>=2007.02.09

<地址>=250100山东省济南市历城区华阳路留学生创业园c座2楼

<摘要>=本实用新型公开了一种气化炉，具体是一种节能环保的秸秆气化炉。该秸秆气化炉，包括炉体外壳、炉膛、清灰门、烟囱，所述炉膛连接进风口、出气口，进风口连接有风机，出气口通过导气管连接有炉头，其特殊之处在于：所述导气管上设有一带三个过滤室的冷凝过滤器，进风口处为涡流供风装置，涡流供风装置上部为位于炉膛内的风孔；所述冷凝过滤器内设有冷凝室，冷凝室内填有冷凝块状颗粒料。本实用新型能把一切可燃性植物生物质原料通过控氧燃烧进行气化，产生可燃性气体，供日常烧水、做饭、取暖、淋浴之用。是真正干净、卫生、环保、节能的炉具，为燃煤炉具、燃气灶具及传统柴灶的替代产品。

<REC>

<申请号>=CN200720035319.3

<名称>=一种节能气阀

<申请（专利权）人>=张明中

<发明（设计）人>=张明中

<申请日>=2007.03.07

<地址>=215542江苏省常熟市沙家浜镇唐市河北街1－09号

<摘要>=一种节能气阀，安装在气泵的输出端与贮气筒的进气端之间的管路上，起自动调压的作用。包括一阀体，阀体内形成有主气流通道、气缸、第一、第二气道；一活动气门，置于气缸内，其上形成有第一、第二定位球凹腔；一活塞杆，下端固设有一活塞、上端套设有压簧；一气缸盖，固定在气缸的上端部；一气压调整螺钉，旋配在气缸盖上；一定位钢球和一弹簧，置于钢球孔中；一调整座，固定在缸体上；一调整螺钉，旋配在调整座上；一球阀、一球阀定位杆，置于主气流通道中；一防尘盖，固定在缸体上；一密封盖，盖封在第一气道的顶部。优点：系统节能效果明显，发动机的功率消耗少，不仅能节省燃料，而且还有利于环保；结构简单，成本低；运行稳定可靠。

<REC>

<申请号>=CN200720021109.9

<名称>=具密封功能的升降式中、真空玻璃节能窗启闭装置

<申请（专利权）人>=潘中延

<发明（设计）人>=潘中延

<申请日>=2007.04.19

<地址>=251100山东省齐河县潘店镇务头山东华鑫机械设备有限公司

<摘要>=具密封功能的升降式中、真空玻璃节能窗启闭装置，包括密封传动轴轮组的轴轮以及传动条。轴轮安装在窗玻璃的上玻璃和下玻璃之间的竖窗框内的中档上二分之一处的安装槽内；传动条分别安装在窗玻璃的上玻璃和下玻璃边缘处。由于上、下玻璃等重，根据重力平衡原理，窗的开启和关闭非常省力；同时由于上玻璃和下玻璃的外缘处设置有支撑轮，而使直径等于上、下玻璃间距的轴轮不仅与传动条配合极佳，而且使轴轮与窗玻璃紧密结合，密封性能也极佳，实现了本实用新型兼顾了窗的密封性能和窗体启闭方便的目的。

<REC>

<申请号>=CN200720021111.6

<名称>=中空、真空玻璃升降式节能窗液压启闭装置

<申请（专利权）人>=潘中延

<发明（设计）人>=潘中延

<申请日>=2007.04.19

<地址>=251100山东省齐河县潘店镇务头山东华鑫机械设备有限公司

<摘要>=一种中空、真空玻璃升降式节能窗液压启闭装置，包括液压组。液压组包括U形管、油封塞、封盖以及传动杆；U形管内有液压油，并由油封塞、封盖密封；设置在窗玻璃的上、下玻璃之间的竖窗框内中档的下端，U形管的两竖管开口朝上，分列在上述的中档两侧。传动杆一端分别经封盖活动连接油封塞，另一端分别固定连接在上、下玻璃边缘处。当窗呈开启状态时，上、下玻璃等高重合，U形管内的液压油面等高处于平衡状态；当关闭窗时，推动下玻璃下降，通过传动杆将液压U形管内的油封塞下降，从而推动上玻璃上升，上下玻璃联动。由于上下玻璃等重，根据重力平衡原理，节能窗的启闭非常省力；由于利用了液压原理，节能窗的启闭非常自然平和。

<REC>

<申请号>=CN200720021110.1

<名称>=中空、真空玻璃升降式节能窗专用启闭装置

<申请（专利权）人>=潘中延

<发明（设计）人>=潘中延

<申请日>=2007.04.19

<地址>=251100山东省齐河县潘店镇务头山东华鑫机械设备有限公司

<摘要>=一种中空、真空玻璃升降式节能窗专用启闭装置，包括传动轮组的两个滑轮以及两条传动链绳；滑轮分别设置在竖窗框内的上下两端，固定安装在上玻璃和下玻璃之间的竖窗框内的中档上的安装孔内。传动链绳分别绕过滑轮、两端分别固定在上玻璃和下玻璃的侧边上中间部位。当呈开启状态时，上、下玻璃等高重合，处于平衡状态；关闭时，推动上玻璃上升，通过传动链绳将带动位于下端的滑轮呈反时针方向转动，从而带动下玻璃下降；而下玻璃的下降将带动位于上端的滑轮也呈反时针方向转动，从而带动上玻璃上升，实现上玻璃和下玻璃的联动。巧妙合理地利用了上下玻璃等重的重力平衡原理，既发挥了中、真空玻璃的密封性能好的特点，又使得启闭非常省力。

<REC>

<申请号>=CN200720031702.1

<名称>=一种新型塑料门套

<申请（专利权）人>=黄文华

<发明（设计）人>=黄文华

<申请日>=2007.04.29

<地址>=810000青海省西宁市小商品市场3栋58号二楼

<摘要>=本实用新型属于固定建筑物门套，尤其涉及一种新型塑料门套。新型塑料门套，其由左边框、右边框、上边框围成，所述每个边框分别包括两个包覆在墙体前后及侧面的包边，所述包边为L型，内包框型材和外包框型材相对设置大于墙体前后，固定挡门线块与固定角码是固定于墙体连接内包框型材和外包框型材为一体形成边框。本实用新型的优点和效果：本实用新型的新型塑料门套具有阻燃，隔音、隔热、减振使用寿命长、活动组合，可根据需要任意进行造型调剂，可伸缩宽度，缩短工时，安装使用方便的优点。节约材料成本低造型美观。

<REC>

<申请号>=CN200720031703.6

<名称>=一种塑料复合门

<申请（专利权）人>=黄文华

<发明（设计）人>=黄文华

<申请日>=2007.04.29

<地址>=810000青海省西宁市小商品市场3栋58号二楼

<摘要>=本实用新型属于建筑物门窗，尤其涉及一种塑料复合门。该复合门是由塑料型材对应扣压内夹层中的隔音保温减振层、上下型材而构成，热压熔合为一体。所述的塑料复合门的型材边框内置有螺钉固定块、在固定块上设有固定柱所构成。所述的隔音保温减振层为塑料泡沫颗粒、短纤维、膨胀珍珠岩、聚乙乙醇的混合物。所述的复合门表面为涂漆或装饰纸膜、贴板装饰膜片。所述的复合门表面层为仿制有木纹。本实用新型的优点和效果：具有阻燃、防火、减振隔音性能，安装方便，制造容易，成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720078526.7

<名称>=彩板断桥平开窗

<申请（专利权）人>=马君

<发明（设计）人>=马君

<申请日>=2007.02.08

<地址>=810007青海省西宁市城东区园山路468号

<摘要>=本实用新型涉及一种建筑物玻璃窗类，具体地说是涉及一种彩板断桥平开窗。彩板断桥平开窗包括副框彩板型材、窗梃彩板型材、窗扇彩板型材和彩板平开窗框料型材，室内和室外两层彩板中间用玻璃钢联接，并通过橡胶空气隔条实现窗扇与窗框、窗梃之间的结合。本实用新型有如下有益效果：由于本实用新型把室内、外两金属件之间用传热系数小导热系数为0.14的玻璃钢隔开，保证断桥之间有足够的热阻，有效防止了室内热量传到窗外，节约了能源，克服了金属彩板门窗传热系数大的缺点。这种断桥型材传热系数可达到2.1W/m<SUP>2</SUP>·K，达到国家节能65％的要求。该断桥型材可安装中间空气层厚度22mm以上的中空玻璃，门窗达到好的保温效果。

<REC>

<申请号>=CN200720067597.7

<名称>=一种自动清灰且不带增压水泵的节能暖风机

<申请（专利权）人>=上海新封高科贸有限公司

<发明（设计）人>=吴宗明;沈丽珍

<申请日>=2007.03.05

<地址>=201106上海市闵行区华漕镇吴漕路221弄2号

<摘要>=本实用新型涉及一种自动清灰且不带增压水泵的节能暖风机，包括手柄、定位板、端盖、管板、换热管、隔流板、烟门座、烟门、进水管、出水管和箱体，端盖设于箱体的一端，烟门座设于箱体的另一端，定位板设于端盖内，在两管板之间设有至少一根换热管，通过管板和隔流板固定，烟门设于烟门座中间，进水管和出水管设于箱体外部，其特征在于，在换热管内设有可自动清灰的螺旋体，通过定位板与手柄连接，在换热管的出口、箱体的中心处设有隔板。本实用新型的优点是节约成本，且容易除去暖风机清洁换热管内积灰，结构简单，切实可行，效果良好。

<REC>

<申请号>=CN200720083580.0

<名称>=节能外遮阳光窗

<申请（专利权）人>=张偌儒

<发明（设计）人>=张偌儒

<申请日>=2007.02.14

<地址>=430040湖北省武汉市吴家山中学

<摘要>=一种节能外遮阳光窗，包括：边框(1)，边框(1)的上、下边有滑道，遮阳板(2)两两之间无缝绞链连接，遮阳板(2)有一边上、下装有滑轮(3)，滑轮(3)装在上、下边的滑道槽内，最外两快遮阳板的边缘装有锁扣(4)。优点是：这种窗既可以遮阳，又可通风、透光，特别是夏天，使室内的空气温度下降节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200720084610.X

<名称>=环形节能门封条

<申请（专利权）人>=唐岳

<发明（设计）人>=唐岳

<申请日>=2007.04.29

<地址>=330000江西省南昌市贤士花园B栋501室

<摘要>=一种环形节能门封条，它包括磁条和门封条，其特征是门封条截面为环形气囊，门封条连接磁条，冷气散出必经过环形内侧的气囊才能够再通过外侧的气囊与外界空气进行热交换，大大降低冷量损耗。本实用新型的优点是：大大增加门封与冰箱箱体的密封效果，降低散热系数，从而达到节能目的。

<REC>

<申请号>=CN200720106912.2

<名称>=汽油焊割装置

<申请（专利权）人>=陈守约

<发明（设计）人>=陈守约

<申请日>=2007.02.26

<地址>=325600浙江省乐清市乐成镇东苑路57号

<摘要>=一种汽油焊割装置，包括焊割具、油管、氧气瓶、氧气阀、氧气管，它还具有一个工具箱，该工具箱内中间有储油箱、右有储藏箱、左有工具盘，储油箱内有抑爆材料，储油箱的上面设置注油阀，储油箱的一侧设置有两个出油阀在工具盘中，储油箱的油标在工具箱的正面，工具箱上有把手、下有支脚，工具箱左侧开有穿油管孔，工具箱左右两侧开有透气窗。它外观新颖，携带方便，无需用电，无压力，节能，使用安全方便，焊割成本低。

<REC>

<申请号>=CN200720100854.2

<名称>=无烟节能炉

<申请（专利权）人>=刘胜

<发明（设计）人>=刘胜

<申请日>=2007.03.24

<地址>=037044山西省大同市市委宣传部

<摘要>=本实用新型属于燃烧设备技术领域，具体为一种节能、环保、经济实用的无烟节能炉，解决现有燃煤炉具结构复杂、燃料利用率不高、严重污染环境以及经常熄火等问题，包括炉膛，炉膛至少被分隔成四个燃烧室，炉膛顶部为炉顶，炉顶上分别开有炉顶口，炉顶口上设有顶口盖；炉体外壁上开有与燃烧室连通的加煤口，加煤口上装有密封盖；相邻燃烧室之间设有烟气通道，烟气通道一端设有烟道门。本实用新型按照燃料在燃烧室内燃烧的先后顺序，通过控制各烟道门的开启，交替的变换烟气在燃烧室内的走向，最终将产生的烟气完全燃烧掉，大大提高燃料利用率，节约了能源，减少了空气中污染物的排放，结构简单、合理，使用方便，可广泛应用于农村及城市。

<REC>

<申请号>=CN200720123979.7

<名称>=用于电焊机上的节能控制器

<申请（专利权）人>=重庆三力达电子有限公司

<发明（设计）人>=蒋运成

<申请日>=2007.04.06

<地址>=400074重庆市南岸区四公里400号

<摘要>=一种用于电焊机上的节能控制器，其特征在于：它包括有电源、电流信号感应电路、开关电路和控制电焊机油门进油量大小的油门执行电路，电流信号感应电路的输出端与开关电路的输入端连接，开关电路的输出端与油门执行电路的输入端连接，电源为电流信号感应电路、开关电路和油门执行电路供电。本实用新型具有结构简单、成本低廉和实用性强的优点，它可以使电焊机启动后处于非电焊操作时，显著地减少供油量，以节省燃油，并相应地延长电焊机的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720116011.1

<名称>=天然多管夹层节能型防噪门

<申请（专利权）人>=孙礼媛

<发明（设计）人>=孙礼媛

<申请日>=2007.04.18

<地址>=150000黑龙江省哈尔滨市南岗区文平街11号5单元503号

<摘要>=本实用新型涉及一种天然多管夹层节能型防噪门，保温、防噪效果好。技术方案：一种天然多管夹层节能型防噪门，具有门框、夹层，其特征在于：夹层为蜂巢状纸板条，夹层的四周固定在门框内。本实用新型节能保温、防噪环保、废弃资源循环利用，很好地实现了旧胶合板夹层中空门改造，技术背景条件要求不高，用户可自行实施改造，也可建厂生产居民用门、防盗门等。

<REC>

<申请号>=CN200720143174.9

<名称>=节能无烟尘降温烟囱

<申请（专利权）人>=王清会

<发明（设计）人>=王清会

<申请日>=2007.04.11

<地址>=474400河南省淅川县荆紫关镇南街六组

<摘要>=本实用新型公开了一种节能无烟尘降温烟囱，对大气污染、气候变暖有显著的降温效果。其解决的技术方案是，烟罩上的烟筒内装两块斜面铁板并伸出烟筒外，伸出处挖洞并装上厚钢板吊门，以保证自动出尘及封闭，烟筒上部装进水管和喷头，喷头上方装隔水透气高分子薄膜，烟筒外下方装传输带。本实用新型结构独特新颖、简单，易生产，成本低，降温效果突出，其推广应用市场广阔，对全球经济和社会效益巨大。

<REC>

<申请号>=CN200820007573.7

<名称>=一种小区路灯智能管理系统

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2008.04.09

<地址>=311213浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=一种小区路灯智能管理系统。其特征是具有时钟定时设置电路和光照检测电路，时钟定时设置电路和光照检测电路分别由一组轻触键和光敏电阻及开关管组成，并与单片机输入端相连接，通过软件实现时钟定时设置电路和光照检测电路的软或门控制。单片机输出端与液晶显示屏及连接继电器线圈的开关管相连接，继电器的常开触点与电源接触器线圈相连接，电源接触器的常开触点连接小区路灯火线进出端。单片机软件驱动液晶显示屏工作，其有益效果是管理方便和节能的效果，其结构简单，易于推广。当时钟定时设置电路或光照检测电路中的一个条件实现时均能控制电路开启和关断照明路灯，与单一时钟定时设置电路或单一光照检测电路相比，更具可靠性。

<REC>

<申请号>=CN200820020860.1

<名称>=电脉冲导电网围栏

<申请（专利权）人>=冷金海

<发明（设计）人>=冷金海;李雷山

<申请日>=2008.04.16

<地址>=252800山东省高唐县琉璃寺镇韩庄村

<摘要>=电脉冲导电网围栏，采用太阳能板(6)，光伏控制器(7)、蓄电池(8)和能量控制器(9)，装设在电器组架(10)上组合成供电装置(W)，通过电线(X)串联，向导电网围栏传输高压低电流电脉冲。由导电网线(5)将角柱(2)、小柱(3)、中间柱(4)、围栏门框(H)连接起来，形成封闭式导电网围栏，围栏门(1)装设在围栏一边的两个角柱(2)之间。本实用新型充分利用太阳能，节能、环保，安装运输方便，在围栏内放牧牲畜节省人力，瞬间高压低电流电脉冲不会伤害牲畜，只会使牲畜远离围栏，安全可靠，特别适于在广阔的草原和地面上建立大面积的牧场围栏，方便划区分片放牧。

<REC>

<申请号>=CN200820046280.X

<名称>=一种节能环保干燥温室

<申请（专利权）人>=广东省农业机械研究所

<发明（设计）人>=王锐锋;许楚荣;钟诗恩;李惠玲;刘霓红;李继文;陈金奇;蒋先平;程俊峰;魏楚伟

<申请日>=2008.04.11

<地址>=510630广东省广州市天河区五山路261号

<摘要>=本实用新型公开了一种节能环保干燥温室。其为一屋体，该屋体具有：抛物线温室屋面、天面喷淋自净系统、侧面喷淋自净系统、电动外翻侧窗、移动式物料摆放床、强制抽风机、室内循环系统。本实用新型高效节能、提高干燥效率，且增加自动温湿度控制系统，适合不同农副产品要求，优化干燥效果，并且更节省人力成本，同时，温室天面喷淋自净系统、侧面喷淋自净系统可以保证温室清洁，保持良好透光率，而且产品更符合食品卫生要求。

<REC>

<申请号>=CN200820097506.9

<名称>=一种机动车发动机构造

<申请（专利权）人>=杨渝

<发明（设计）人>=杨渝

<申请日>=2008.01.18

<地址>=400709重庆市北碚区同兴南路116号

<摘要>=一种机动车发动机构造，包括缸盖(1)、凸轮(2)、气门杆(3)和进、排气门(4)，在缸盖(1)上的凸轮(2)与气门杆(3)之间设置有液压缸筒(5)，气门杆(3)端部与液压缸筒(5)的活塞(6)相接触，液压缸筒(5)与油泵之间设置有高、低压油路控制模块(7)。本实用新型可有效消除行进中机动车在未供油状态下的反拖现象，使机动车依靠惯性行进得更远，从而达到节能的效果。

<REC>

<申请号>=CN200820112500.4

<名称>=一体化多功能防护窗

<申请（专利权）人>=行俊堂

<发明（设计）人>=行俊堂

<申请日>=2008.04.29

<地址>=044000山西省运城市河东东街163号

<摘要>=一种为住宅居室设计的一体化多功能防护窗，它是将目前通用窗户所具有的基本功能和防盗、挡雨、遮阳、保温、隔热、降噪等多种功能一体化设计，成为多功能窗户。它是在空腔金属型材制作的窗框两边立柱的户内一侧安装有包括转动扇和滑动扇组成的折叠式玻璃窗扇，这样的结构可使玻璃扇展开在窗框内成关闭状，开启后折叠于窗框两侧，实现全开通。在窗框的户外一侧安装有沿窗框立柱滑道升降的多片联动百叶式防护板。用摇把驱动控制机构、调整防护板的位置和迎角度。防护板展开在窗框平面内时成一严密的金属屏，并可锁定，开启可摇升折叠于顶部。两边沿镶有滑珠的窗纱布，可在两侧立柱上的滑道内上下滑动。这些结构可实现有效防盗、节能，符合公安消防要求，并保持建筑的美观。

<REC>

<申请号>=CN200620049964.6

<名称>=一种电冰箱冷藏室用蓄冷节能器

<申请（专利权）人>=刘益才;

<发明（设计）人>=刘益才

<申请日>=2006.02.06

<地址>=410083湖南省长沙市岳麓区麓山南路中南大学校本部西苑附三栋503号

<摘要>=本实用新型涉及一种电冰箱冷藏室用蓄冷节能器，即一种新型的用于电冰箱冷藏室门内胆用的蓄冷节能器。它包括壳体(1)、密封口(2)和壳体内的蓄冷剂。它布置在电冰箱冷藏室门体内胆固有的空腔中。本实用新型充分利用了冰箱门体内胆中固有的空腔和门体与箱体之间的冷量损失以及相变蓄冷的优点，进而提高了冰箱冷藏室内的温度均匀性。该蓄冷器外壳采用导热性能、伸缩性能良好的聚乙烯塑料材料制作，增强了蓄冷器的传热效率，另外其壳体表面的波纹结构或者锯齿结构增加了蓄冷器的传热面积和蓄冷器的相变伸缩性，综合来说均提高了传热效率和冰箱冷藏室的温度均匀性，并且本实用新型构造简单，加工、安装均很方便。

<REC>

<申请号>=CN200520019552.3

<名称>=钢木结合套装门

<申请（专利权）人>=袁月卫

<发明（设计）人>=袁月卫

<申请日>=2005.05.01

<地址>=056108河北省邯郸县河沙镇镇南大屯村

<摘要>=本实用新型涉及一种钢木结合套装门，它由门内

框架、门板、填充物、门框组成，门内框架为一个钢性门形金

属框架，在门内框架的前后分别固定一块金属门板，门板与门

内框架的大小相吻合，在每块门板的外部都安装有实木门板，

实木门板由实木门板紧固件固定安装于门内框架上，在两块门

板之间的门内框架的空隙内填充有阻燃形填充物，门内框架安

装于门框内。该组合门是一种防盗、防火性能好，装饰或装修

方便而且成本低、无污染的组合门。

<REC>

<申请号>=CN200520091054.X

<名称>=高效节能无压地热专用锅炉

<申请（专利权）人>=戴连福

<发明（设计）人>=戴连福

<申请日>=2005.05.30

<地址>=112619辽宁省铁岭县熊官屯乡上峪村第四居民组

<摘要>=本实用新型公开了一种高效节能无压地热专用

锅炉，它具有燃烧充分、热效率高、节能环保、无压安全和使

用寿命长等优点。它包括炉体、加热水管道组、炉膛隔板和进

风管，炉体的前面设有除灰门和加煤门，加热水管道组两端用

带有出水管和回水管的水箱联接在一起，并分成前后两组安装

在的炉膛内，前后加热水管道组之间设有炉膛隔

板，出水管联接在自动排气过滤器上，回水管联接在管道循环

泵上，炉膛隔板的上方装有进风管，炉体的背面设有出烟口。

本实用新型除用于家庭地热采暖外，还可供办公室、学校的室

内采暖和高温大棚取暖使用。

<REC>

<申请号>=CN200620014157.0

<名称>=环保节能通风消音窗

<申请（专利权）人>=钟超英

<发明（设计）人>=钟超英

<申请日>=2006.05.31

<地址>=518000广东省深圳市福田区聚豪园怡乐阁17D

<摘要>=一种环保节能通风消音窗，包括窗框和内、外层

玻璃，外层玻璃和一侧窗框之间设进风口，另一侧窗框与内层

玻璃之间设出风口，内、外层玻璃之间设置至少一个通风吸音

装置，每个通风吸音装置均包括至少一吸音单元，每个吸音单

元均由两个槽状吸音构件组成，第一槽状吸音构件的一槽壁置

于第二槽状吸音构件的槽体内且与槽底之间留有间距，所述两

个槽状吸音构件之间形成通风吸音通道。它大大加长了通风吸

音通道的长度，并且空气流过通道时，多次与通道壁碰撞而改

变方向，使空气中噪音的声压减少，有效提高了降噪效果。其

吸音单元体积小，消音窗透光率高。当窗扇全关闭时，内、外

层玻璃之间形成一个大中空，冬天保暖夏天开空调保凉，可达

到节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200620019498.7

<名称>=节能省煤热水炉

<申请（专利权）人>=李石忠;

<发明（设计）人>=李石忠

<申请日>=2006.05.01

<地址>=662200云南省石屏县异龙镇珠泉街54号

<摘要>=本实用新型是一种节能省煤热水炉，它有主水箱、副水箱、燃烧室、炉条和烟窗管，燃烧室位于主水箱内并与之隔绝的空腔，燃烧室底部是炉条，炉条下方是风沟，燃烧室侧壁与烟窗管相通，主水箱外部接有副水箱，烟窗管从副水箱中通过，燃烧室有一个加料口通到主水箱外。本实用新型让燃烧室将主水箱的冷水加热，燃烧的烟尘等沿烟窗管道排除，同时带走大量热量传导到副水箱，将副水箱的冷水加热，充分利用余热，达到了高效节能、省煤省时的技术效果，较现有技术平均节煤40－50％，热水至沸的时间快40％。

<REC>

<申请号>=CN200620014275.1

<名称>=冰箱内门封结构

<申请（专利权）人>=广东科龙电器股份有限公司;

<发明（设计）人>=潘坚;雷莉;刘颖坚;种衍习;游飞越;职东宁

<申请日>=2006.06.08

<地址>=528303广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

<摘要>=本实用新型涉及冰箱内门封结构，包括气囊、插装在冰箱门体上的安装脚，所述内门封设置在主门封的内侧，气囊的外端平面上还有起密封作用的翅片，其中翅片的根部厚度小于翅部厚度。本实用新型解决现有冰箱内门封由于弹性不足而引起的密封效果不理想、适应性不强的问题，通过改进内门封的结构，提供一种高弹性的、保温隔热效果稳定高效的冰箱内门封结构，使得冰箱的节能效果显著提高。

<REC>

<申请号>=CN200620026051.2

<名称>=一种型材全玻璃窗扇单扇和双扇推拉门窗和阳台

<申请（专利权）人>=陈培树;

<发明（设计）人>=陈培树;薛惠兰;陈津航

<申请日>=2006.05.15

<地址>=300143天津市河北区狮子林大街金狮家园5号楼28门308

<摘要>=一种型材全玻璃窗扇和双扇推拉门窗和阳台，其材料为铝合金、塑钢和木材，门窗分为二部分，其一门窗框，其二全玻璃门窗扇，按刚性分配原则受力等强度理论研究，玻璃扇重合密封性能极好的原理设计。玻璃窗扇采用8mm浮法玻璃，单反玻璃和中空玻璃，玻璃扇两端安些直径28mm滚珠轴承滑轮，二扇中间安装磁性螺纹锁，上下一端安装导向推拉平稳安全可靠。单扇推拉窗扇沿着定玻璃扇平面推拉，性能极好，不进水，适合玻璃幕墙。保温节能性能好，是21世纪理想节能窗型，全方位满足建筑需求。

<REC>

<申请号>=CN200620096661.X

<名称>=红外线节能猛火炉

<申请（专利权）人>=周树平

<发明（设计）人>=周树平

<申请日>=2006.05.10

<地址>=530003广西壮族自治区南宁市科园大道25－1号科创大厦8228室

<摘要>=本实用新型提供了一种适宜各类饭店、食堂等大

型厨房使用的红外线节能猛火炉，即上部固定有布满小孔燃烧

板的炉头，以及连接的两根导气管，其特征是：炉头底部封闭，

炉头内由下而上设置螺旋形隔热板，形成螺旋形导气隔热通

道。在效果上表现出如下优点：气体能充分燃烧，火焰通红透

亮，火力猛，温度高；免去空气调节阀门，无需调节空气量；

风吹、水淋不熄灭，燃烧板不破裂，不变形，安全耐用。可以

根据需要任意调节火力，达到节约用气，节省时间的目的，并

且无回火，无噪音。炉头不烫手，不烘烫灶台。

<REC>

<申请号>=CN200620051075.3

<名称>=斜卧式多功能快速节能型蜂窝煤炉

<申请（专利权）人>=董明和;

<发明（设计）人>=董明和

<申请日>=2006.05.19

<地址>=415700湖南省桃源县盘塘乡花树桥村草堰组

<摘要>=一种斜卧式多功能快速节能型蜂窝煤炉，由炉体架、炉膛、灶面、烟囱管、热水装置、出渣门及进风调节门组成，其特点是：炉膛斜卧在炉体架的前下方，炉膛内设有能放多块蜂窝煤的耐火保温层，在耐火保温层的四周设有能盛水的热水装置，在热水装置的四周设有隔热保温层，在炉膛底部设有手动出渣装置和进风调节门。在炉膛口设有灶台口，在炉膛口的一侧设有L型的热水装置，热水装置的烟道内设有吸热片和无缝吸热钢管，钢管的两端与热水装置的盛水空腔相通，烟水装置顶设有烟囱，烟囱顶端通过抽风调节门后伸出室内，以减少废气对室

内的污染，在热水装置顶部设有出水出气管，管口设有三通单关阀门，以保证任何时候都有一个通气孔与大气相通。

<REC>

<申请号>=CN200620115276.5

<名称>=一种多功能百叶窗帘、纱窗、纱门

<申请（专利权）人>=刘忠法

<发明（设计）人>=刘忠法

<申请日>=2006.05.15

<地址>=100080北京市朝阳区慧忠北里312号楼天创世缘B2－1201室

<摘要>=一种多功能百叶窗帘、纱窗、纱门，它有百叶片、

网片(纱网)等，在使用时既能达到传统的百叶窗帘能达到的一

切功能，又同时增加了纱窗、纱门的功能，而且四周有外罩、

风槽、底槽，可根据需要制成任何颜色以及图案，既美观又实

用，跟传统的窗帘、纱窗比较，不仅省人力、省钱而且又环保

节能。

<REC>

<申请号>=CN200620115273.1

<名称>=一种多功能折叠窗帘、纱窗、纱门

<申请（专利权）人>=刘忠法

<发明（设计）人>=刘忠法

<申请日>=2006.05.15

<地址>=100080北京市朝阳区慧忠北里312号楼天创世缘B2－1201室

<摘要>=一种多功能折叠窗帘、纱窗、纱门，它有折叠纱

网7、折叠窗帘9、坠底梁6等。在使用时既能达到折叠纱窗、

纱门的功能，又能达到折叠窗帘的功能，而且可同时具有双重

功能。它的四周有外罩1、风槽2、底槽5，可根据需要制成任

何颜色以及图案，既美观又实用，跟传统的窗帘、纱窗比较，

既省人力，而且又省钱又环保节能。

<REC>

<申请号>=CN200720021915.6

<名称>=油田油泥节能处理池

<申请（专利权）人>=李彦超

<发明（设计）人>=李彦超;王海文;李爱芬;孟维龙

<申请日>=2007.05.09

<地址>=257097山东省东营市东营区北二路504号

<摘要>=本实用新型公开了一种油田油泥节能处理池，它包括保温墙体和盖板、搅拌器、曝气管。保温墙体由墙体和保温板两层组成，内层为墙体外层为保温板；盖板由保温板和玻璃板组成；盖板为三角形结构，三角支架坐装在墙体的顶端上，盖板固定在三角支架上；保温墙体和盖板共同组成一个密闭的处理池；在处理池的中央安装有搅拌器，在该池下部铺设有曝气管，在其底部设置有排泥口，在排泥口上安装有阀门；在保温墙体上设置有加料口、排油口和出气口；同时在加料口增设封堵门；将排油口设在液面线上，且排油口设置油水半透膜。本实用新型结构简单、成本低、适用性广，适合于油田现场和炼油厂油泥的无害化、规模化、节能化处理。

<REC>

<申请号>=CN200720022219.7

<名称>=导热油食品烘烤炉

<申请（专利权）人>=杨列铨

<发明（设计）人>=杨列铨

<申请日>=2007.05.14

<地址>=273500山东省济宁市邹城市区南首104国道东侧邹城市利民锅炉厂

<摘要>=导热油食品烘烤炉，涉及有控风门、炉膛内套、炉膛外套、加热油管、烤物盘、上油层、控制阀门、加油箱、排汽罐、烤炉面、烤炉外壳、烤炉内壳、烘烤箱、下油层、炉膛、排油管和底座组成。炉膛居中设置，炉膛底部是炉篦，在炉篦下面的底座正面设置有控风门。炉膛外面是炉膛内套，炉膛内套的外面是炉膛外套，炉膛内外套之间是下油层。炉膛的上方是与下油层互相连通的加热油管，加热油管的上方设置有烘烤箱，烘烤箱的顶面上是烤炉面。烘烤箱的外面是烤炉外壳，烤炉外壳的里面是烤炉内壳，烤炉内外壳之间是上油层，烤炉内壳内的边壁上设置有烤物盘支架，在烤物盘支架上设置有烤物盘。本实用新型整体结构简单，坚固耐用，高效节能，安全卫生，使用和维护方便。

<REC>

<申请号>=CN200720063246.9

<名称>=隐形门碰

<申请（专利权）人>=卜国强

<发明（设计）人>=卜国强

<申请日>=2007.05.15

<地址>=334600江西省南昌市东湖区贤士湖住宅区53栋2单元702室

<摘要>=本实用新型属于室内装璜领域，具体涉及一种人们将门开启后不会被风吹动，辅助定位门的装置——隐形门碰。它是由定位孔1、碰板2、碰珠3、盖帽4、底座5、弹簧6组成，本实用新型的优点在于：1.坚实耐用，不存在挂人们裤脚、吸尘器、拖把不受阻和不会折断影响使用的问题。2.节约原材料，不到原磁铁门碰重量的1/3，没有磁体。3.高档美观，节能环保。本实用新型还有结构简单、性能可靠、使用方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN200720071139.0

<名称>=复合冷库移动开启门

<申请（专利权）人>=上海汉德食品有限公司

<发明（设计）人>=周玮;索丽娜;江帆;陈磊

<申请日>=2007.06.15

<地址>=201401上海市奉贤区奉贤现代农业园区望园路

<摘要>=本实用新型提供一种复合冷库移动开启门，以降低在冷库门开启时能量的消耗。该复合冷库移动开启门，包括门框，其特征在于：所述门框上设有一左右开启的移动门和一上下开启的移动门。本实用新型的复合冷库移动开启门，可根据进出冷库物品的高度和宽度随意进行开启大小的设置，大大降低了冷库门开启时冷气泄漏，对冷库节能降耗有积极的意义。

<REC>

<申请号>=CN200720093743.3

<名称>=燃烧生物质燃料锅炉

<申请（专利权）人>=崔勇吉

<发明（设计）人>=崔勇吉

<申请日>=2007.05.14

<地址>=133000吉林省延吉市光明街825号

<摘要>=本实用新型公开了一种燃烧生物质燃料锅炉，包括炉体，炉膛，炉门，掏灰门和排烟口，其中炉膛上部设有弧面形隔烟顶，隔烟顶上侧设有水管，隔烟顶的下侧设有倾斜式相互垂直的复层水冷炉排，复层水冷炉排下侧的炉体内壁上设有绝热墙，绝热墙上设有若干个导烟管，导烟管的另一端设在隔烟顶上侧的炉体内壁上，隔烟顶和复层水冷炉排之间的炉体上设有螺旋送料机和鼓风机，且设有炉门，在复层水冷炉排下侧的炉体上设有掏灰门。本实用新型结构简单，使用方便，既能环保，又能节能。是具有热效率高、无固体废弃物产生、且可使灰用肥的燃烧生物质燃料锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200720084963.X

<名称>=电冰箱门报警器

<申请（专利权）人>=汪超骏

<发明（设计）人>=汪超骏

<申请日>=2007.05.29

<地址>=430016湖北省武汉市第六中学高一(1)班

<摘要>=本实用新型属于电器节能装置，具体的说是一种电冰箱门报警器，它包含电路部分和由弹簧连接的触点。其中，电路的a部分由电源、开关S、两条并联支路以及电阻R依次串联组成，并联部分中，开关S’同电阻R<SUB>1</SUB>串联后，再与蜂鸣器H并联；R的电流流入端和S的电流流出端分别引出两触点，构成触点1；电路的b部分为一根导线，导线连接两触点，该两触点构成触点2。各器件的电阻满足关系：R<SUB>1</SUB>＜＜R<SUB>A</SUB>＝R。本实用新型的优点在于装置原理简单、体积小巧，但方便、实用；电路中各器件的电阻的配置，使得电冰箱门闭合时，装置电功率最小。

<REC>

<申请号>=CN200720150473.5

<名称>=空调节能罩

<申请（专利权）人>=陈福生

<发明（设计）人>=陈福生

<申请日>=2007.05.21

<地址>=342800江西省宁都县梅江镇南外路26号

<摘要>=本实用新型公开了一种空调节能罩，该节能罩由顶帷、门帷、三个立面帷罩于支架上，围成罩体空间。罩体的空间内还设有气囊，空调机组的室内吹风口置于罩体空间，罩体的底部设有底板。本实用新型可以根据人员的活动情况灵活地调整空调的负荷，从而达到节电的目的，使空调真正成为一种人们既买得起又用得起的电器。同时还具有防蚊、隔音降噪等效果。

<REC>

<申请号>=CN00228549.5

<名称>=高效光波炉

<申请（专利权）人>=王冬雷

<发明（设计）人>=王冬雷

<申请日>=2000.06.16

<地址>=519060广东省珠海市南屏镇坪岚园工业区4号厂房

<摘要>=一种高效光波炉,包括有a、门,用于封闭内箱

体;b、外壳,与门一起构成封闭的整体;c、内箱体,用于食品加热

的腔体;d、发光装置,一种热源,用于提高内箱体的温度;e、通风

机构,用于使发光装置产生的热能均匀地分布在内箱体周围;f、

转盘,用于盛载食物并均匀地转动。本实用新型摒弃传统烤炉的

电热管方式,并设计了配套的发光装置,采用一种特制的高能卤

钨灯,能发出很强的可见光和宽谱红外辐射能,使烤炉变得更高

效、节能。

<REC>

<申请号>=CN01227920.X

<名称>=节能型铝合金平开断热窗

<申请（专利权）人>=哈尔滨市东方墙业装饰有限公司

<发明（设计）人>=马献林

<申请日>=2001.06.15

<地址>=150066黑龙江省哈尔滨市平房区新华工业区江南中环路2号

<摘要>=一种节能型铝合金平开断热窗,其窗框和窗扇均

为三腔结构,内外各为彩色喷涂铝合金管材,中间为一整体矩形

复合材料断热条,三者滚压成一整体。中空玻璃使用聚硫密封胶,

硅酮胶或复合胶条密封。玻璃与边框间用泡沫塑料棒填充。玻

璃内外均用硅酮胶密封。窗扇与窗框之间被T形胶条和L形塑

料条隔成两部分,外腔即为等压腔,防止雨水渗入。选装三层中

空玻璃时只需加高断热条即可形成新的系列。

<REC>

<申请号>=CN03209480.9

<名称>=明火反烧气化燃烧炉

<申请（专利权）人>=杨立儒

<发明（设计）人>=杨立儒

<申请日>=2003.09.12

<地址>=065206河北省三河市李旗庄镇瞿各庄路口三河市环发锅炉厂

<摘要>=一种明火反烧气化燃烧炉，它有炉体、炉膛、炉

条、炉门，炉体由中间挡火墙分隔为前、后火室，前火室为炉

膛，其靠下位置有炉条，炉条下部为除灰室，炉条上部的前方

炉壁上有炉门，除灰室前方炉壁上有灰门，炉膛上方有顶，在

炉膛顶部和/或侧壁有至少一个补氧口，所述挡火墙上有出火孔

连通后部火室，该出火孔位置靠下而形成明火由上向下折回反

烧，该后火室上部为气化炉接口，在后火室靠下位置的炉壁上

有补氧口兼清尘门。本实用新型适用无机和有机物燃料，其接

口可连接锅炉、炉窑及其他用热装置，用途广泛，燃料燃烧充

分，热效率高，节能，无尘清洁燃烧，达到环保要求。

<REC>

<申请号>=CN200420070476.4

<名称>=节能锅灶

<申请（专利权）人>=冯化艳

<发明（设计）人>=冯化艳

<申请日>=2004.08.30

<地址>=118213辽宁省宽甸县永甸村后阴子组

<摘要>=一种节能锅灶，它包括灶台面板、灶台围板、灶

门和烟道，其特征是燃烧室下壁为中空结构并与加热管、吸热

管连通，进水管与燃烧室下壁的入口相连接，出水管与吸热管

的出口相连接，燃烧室下壁与锅之间形成燃烧室，本实用新型

由于燃烧室下壁为中空结构并与加热管、吸热管连通，柴草燃

烧时火苗直接烧在锅底上，烟很顺畅地进入烟道，余热被燃烧

室下壁内的循环水吸走，经出水管进入暖气片，提高了热能的

利用率。

<REC>

<申请号>=CN200420079284.X

<名称>=单系统多温区电冰箱

<申请（专利权）人>=苏州三星电子有限公司

<发明（设计）人>=金湘彧;毛奇峰;蔡移;邹宝林

<申请日>=2004.09.08

<地址>=215004江苏省苏州市金门路221号

<摘要>=本实用新型涉及单系统多温区电冰箱，它包括冰

箱门、存放室和制冷系统，所述的存放室同时包含冷藏室、冷

冻室和特温室，在冷冻室蒸发器的上面冷冻室内设有隔热板，

冷冻室的上部与隔热板构成特温室，特温室内气体与其它存放

室内部气体之间非自然流通。本实用新型设计方案简便易行，

它可以将现有冰箱的三层冷冻室蒸发器去除一层，然后设置隔

热层即可实施。实施后可以充分利用冷冻室的冷量，不使能量

造成浪费，起到了节能降耗的效果，同时，还减轻了冰箱制冷

系统中压缩机的负荷。与多系统多温区电冰箱相比，这种设计

方案节省了大量材料费，在使用功能相近的情况下，冰箱的制

造成本大大降低。

<REC>

<申请号>=CN200420079285.4

<名称>=单系统三温区电冰箱

<申请（专利权）人>=苏州三星电子有限公司

<发明（设计）人>=金湘彧;毛奇峰;蔡移;邹宝林

<申请日>=2004.09.08

<地址>=215004江苏省苏州市金门路221号

<摘要>=本实用新型涉及单系统三温区电冰箱，它包括冰

箱门、存放室和制冷系统，所述的存放室同时包含冷藏室、冷

冻室和变温室，在冷冻室蒸发器的上面冷冻室内设有隔热板，

冷冻室的上部与隔热板构成变温室，变温室内气体与其它存放

室内部气体之间非自然流通，在变温室内部设有风扇，风扇的

入口风道穿过变温室与冷冻室之间的隔热层而与冷冻室内部

空间相通。本实用新型设计方案简便易行，变温室内设置风扇，

并在隔热板上开辟风道以供风扇取风，使变温室内温度可控可

调，使用效果尤佳。实施后可以充分利用冷冻室的冷量，不使

能量造成浪费，起到了节能降耗的效果，同时，还减轻了冰箱

制冷系统中压缩机的负荷。

<REC>

<申请号>=CN200620021509.5

<名称>=改装铝合金保温窗

<申请（专利权）人>=杨忠民;

<发明（设计）人>=杨忠民

<申请日>=2006.08.23

<地址>=150060黑龙江省哈尔滨市平房区兴建街金色嘉园六号楼3单元303室

<摘要>=本实用新型涉及一种建筑材料中的新型结构窗体技术，特别涉及一种能加强保温、提高隔音的改装铝合金保温窗，它是由原玻璃1、原胶条2、原中空复合材料3、围护型材4和新加玻璃8、新加胶条5、新换玻璃扣条9、新换玻璃垫块11组成，新加玻璃8位于原玻璃1内侧，新换玻璃垫块11安装在原玻璃1和新加玻璃8的下端，新换玻璃扣条9安装在窗框的相应槽内，新加胶条5安装在新换玻璃扣条9上扣在玻璃内侧围护型材4的扣槽部位。本实用新型可达到房间的加强保温、提高隔音、玻璃室内表面不起雾结露和透明度好的效果，实现节能目的的同时不但不用破坏墙体装修又不把窗户废掉，施工成本低、周期短，大大降低了安装费用。

<REC>

<申请号>=CN200620021611.5

<名称>=冰箱节能帘

<申请（专利权）人>=魏进华;

<发明（设计）人>=魏进华

<申请日>=2006.09.06

<地址>=150059黑龙江省哈尔滨市道外区天恒大街18号东风监狱二监区

<摘要>=冰箱节能帘，它涉及一种冰箱节能装置。针对现有冰箱由于没有设置节能装置，在开启冰箱门时，箱体内的冷气大量排出箱外，使箱内的温度迅速升高，为了恢复箱内设定的温度，压缩机要迅速启动工作，从而增加电能消耗的问题。本实用新型的柔性透明塑料帘(1)上开有大开口(2)，柔性透明塑料帘(1)的大开口(2)上设有可使大开口(2)打开

或闭合的拉锁(3)。本实用新型使用时，只需将其外边缘粘贴在冰箱箱口处的外端面上或冰箱门内表面的外边缘上，当人们打开冰箱门放取食品时，只需将拉锁拉开到指定位置，将手伸进开口内，即可方便地放取食品，放取完毕将拉锁拉上，这样可阻挡箱内冷气的散失及箱外热空气的进入，从而达到了节能的目的，它可用在冰箱及冰柜上。

<REC>

<申请号>=CN200620054063.6

<名称>=门式装箱机

<申请（专利权）人>=广州市万世德包装机械有限公司

<发明（设计）人>=刘远强;孙顺国

<申请日>=2006.01.20

<地址>=510800广东省广州市花都区新华镇华兴工业区华兴东路3号

<摘要>=一种门式装箱机，其含有机架、抓瓶机构、平移

机构和升降机构。平移机构和升降机构并排设有两组，分置于

机架的两侧，其间通过同步轴互相连接。抓瓶机构通过吊架水

平吊在两升降机构之间。平移机构由两平行连杆、摆臂及机架

组成。在机架上设有摇臂驱动电机，曲柄及曲柄连接杆铰接在

摇臂驱动电机的轴和第一平行连杆之间。升降机构设在摆臂

上，抓瓶机构与之相连。本装箱机内还设有滑动配重块和长度

可调节的曲柄连接杆，整机具有用电负荷小、节能、生产效率

高、装瓶速度快、产量大的优点，且可满足多品种瓶型及2层

以上多层装瓶生产工艺的要求。

<REC>

<申请号>=CN200620027238.4

<名称>=自熄焦车

<申请（专利权）人>=贾连起

<发明（设计）人>=贾连起

<申请日>=2006.09.05

<地址>=300061天津市河西区友谊路谊城道谊城公寓23－1－501

<摘要>=本实用新型涉及一种焦炭生产过程用的熄焦设

备，尤其涉及一种自熄焦车，包括设有放焦门、门开关机构的

熄焦车及牵引电机车，其特征是所述的熄焦车内设有熄焦水槽

及焦仓，斗式提升机或刮板机机尾位于熄焦水槽底部、机头位

于焦仓上方设置；焦仓可为1－2个，斗式提升机或刮板机可

为1－2个，熄焦车顶部设有除尘罩，焦仓的放焦门采用的门

开关机构为电液推杆，焦仓内部设有振动平料装置，熄焦水槽

底部设有放空阀。本实用新型的有益效果是：提高焦炭质量、

改善操作环境，简化设施结构、延长设备寿命，降低环境污染、

减少投资，是一种节能高效的新型熄焦装置。

<REC>

<申请号>=CN200620029247.7

<名称>=自然冷气调温装置

<申请（专利权）人>=徐毅;

<发明（设计）人>=徐毅;徐政;武成国

<申请日>=2006.08.28

<地址>=130012吉林省长春市前进大街3号晨光花园A座501室

<摘要>=自然冷气调温装置，包括一个变频吸风机，其特征在于装置还有一个箱式液体换热过滤器和除湿通气窗，箱式液体过滤器内固定一个布气管，布气管向下有气孔，吸风机的出风管接入箱式液体换热过滤器的布气管，箱式液体过滤器上端通过管道连接除湿通气窗。经过水和过滤纤维两道过滤的冷空气输送到机房调节温度，采用本装置可替代空调50％以上的工作时间，节能效果十分显著。

<REC>

<申请号>=CN200620106984.2

<名称>=一种节能环保防盗玻璃窗

<申请（专利权）人>=焦护德;

<发明（设计）人>=焦护德

<申请日>=2006.08.23

<地址>=315010浙江省宁波市中山西路57号四楼406室

<摘要>=一种节能环保防盗玻璃窗，包括一窗框，窗框的两内侧之间依次设置有单片玻璃层、PET太阳膜、气体层、单片玻璃，所述的单片玻璃层设置为一层，单片玻璃的厚度设置为3～5毫米，PET太阳膜的厚度设置为0.05～2毫米气体层的厚度设置为6～15毫米，单片玻璃层也可由单片钢化玻璃层取代，窗框选用普通铝合金窗、塑钢窗或节能型窗框，也可以采用钢塑共挤窗框，本实用新型可设置在防盗门上或在室内作为隔断窗、隔断门使用；本实用新型的优点是制作工艺简单、制作成本较低；具有隔热、防爆、挡紫外线以及防盗功能；占据较小的安装空间与居室的建筑面积，且可减轻对普通建筑的承重要求。

<REC>

<申请号>=CN200620091388.1

<名称>=节能护窗

<申请（专利权）人>=许文阁;

<发明（设计）人>=许文阁

<申请日>=2006.06.06

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区南小七路35号楼1单元8楼3号

<摘要>=节能护窗是一种后增设在原建筑窗口外部墙体上的，可通风防雨、防蚊蝇、防盗、养花和晾晒衣物的一体多能的新型节能防护用窗。由支撑架、加长螺栓、框式底盘在原窗口底部组成坚固耐用的承重装置，上边通过网式底座、侧窗、前窗、侧玻璃窗扇、侧纱窗扇、前玻璃窗扇、前纱窗扇、加强拉筋上盖组成立体结构，内部增装晾衣架，原窗框通过屏杆和紧固夹与可调风雨屏组合并与立体结构配合可通风防大雨，节约电能。采用在网式底座上增装保温板，右侧纱窗扇上增装侧保湿窗扇，在前纱窗扇上增设前保温窗扇实施加强密封性，可能约热能。整体装置还可增加空间面积。

<REC>

<申请号>=CN200720012613.2

<名称>=麦克风调控感应控制器

<申请（专利权）人>=吴春芳李龍慶金鹏

<发明（设计）人>=李龍慶;吴春芳;金鹏

<申请日>=2007.06.15

<地址>=110101辽宁省沈阳市苏家屯区桂花街168－2号16门

<摘要>=一种适于卡拉OK歌厅、舞厅等有音响设备场所用的节能型麦克风调控感应控制器，包括由桥式整流直流电源、集成电路、麦克风及与其相匹配的电子元件、负载或音频信号传输端构成的控制回路，其特征在于：所述集成电路采用4－2输入端与非门IC，IC的触发脉冲信号输入端与麦克风的触摸感应信号输出端连接，IC的调波触发脉冲信号输出端通过三极管连接继电器的两个触点，并与所述的负载或音频信号传输端分别构成控制回路。它利用麦克风作为负载或音频信号传输的控制开关，结构设计合理，操作简单，具有工作稳定可靠，省料、节能，降低制造成本的特点，能接受音频信号和触发信号的控制，显著提高设备的使用性能和延长设备的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720012615.1

<名称>=有线音频触摸双控彩灯控制器

<申请（专利权）人>=吴春芳李龍慶吴成利

<发明（设计）人>=李龍慶;吴春芳;吴成利

<申请日>=2007.06.15

<地址>=110101辽宁省沈阳市苏家屯区桂花街168－2号16门

<摘要>=一种有线音频触摸双控彩灯控制器，包括由桥式整流直流电源、集成电路、触摸器及与其相匹配的电子元件和彩灯构成的控制回路，所述集成电路采用低功耗双运算放大器IC1、4－2输入端与非门IC2，并由IC1、IC2组成多谐波振荡器，IC1的音频信号输入端与音响设备的功能信号输出端连接，IC2的触发脉冲信号输入端与触摸器的触摸感应信号输出端连接，IC1的放大音频控制信号输出端和IC2的调波触发脉冲信号输出端分别通过各自的三极管连接相应继电器的两个触点，并与多路彩灯分别构成各自的控制回路。它结构设计合理，操作简单，节能，工作稳定可靠，能根据现场需求组合变化多路彩灯，显著提高设备的使用性能和延长设备的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200620123824.9

<名称>=一种节能型斗轮取料机

<申请（专利权）人>=曹子贤;

<发明（设计）人>=曹子贤

<申请日>=2006.07.12

<地址>=214000江苏省无锡市南长区新联苑20号

<摘要>=本实用新型公开了装卸机械设备领域的一种节能型斗轮取料机，斗轮安装在悬臂的一端，悬臂的另一端固定活配重，在悬臂离活配重三分之一处固定在臂架上，臂架固定在旋转机构上面的转盘上；拉绳穿过臂架顶上的定位孔后两端头分别系于悬臂的两端部；司机室，电气控制和液压泵站固定在转盘的相应位置上；门架和旋转机构固定在地横梁上，行走机构固定在地横梁的四个角上，梯子固定在地横梁的前面边缘上。可以和堆料机联合作业，堆、取不冲突，工作效率提高一倍。还具有结构简单、节省电能、维修费低、占地面积小，重量轻，工作灵活可靠，节省土建费用等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620123270.2

<名称>=一种铝合金结构

<申请（专利权）人>=钟沛宁;

<发明（设计）人>=钟沛宁

<申请日>=2006.08.01

<地址>=528000广东省佛山市南海区大沥镇沥东龙腹村西区三巷3号

<摘要>=本实用新型公开了一种铝合金结构，包括一对一端设有毛条位、另一端设有扣持部的侧边，与侧边垂直联接的两支承挡，其中远离扣持部的支承挡设有螺栓安装部，靠近扣持部的支承挡与侧边接触处设有齿状线，所述扣持部与靠近其的支承挡联接，所述毛条位呈类“匚”型；所述扣持部与与其联接的支承挡呈类“”型；所述侧边设有的齿状线至少为5mm。本实用新型将扣持部延伸至支承挡，形成类“”型结构，使玻璃与框架结合更紧密；毛条位由类“冂”型设计改为类“匚”型设计，毛条安装更方便、更牢固，铝合金门窗的气密性、水密性更佳，节能、降耗；此整体结构将门、窗的抗风压系数大大提高，安全性更好；结构合理、简单；降低了维护费用，延长了使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200620139151.6

<名称>=装设超压保护的无负压给水设备

<申请（专利权）人>=张明亮;

<发明（设计）人>=张明亮;王学成;夏伟光

<申请日>=2006.09.08

<地址>=266111山东省青岛市城阳区青大工业园青岛三利集团有限公司

<摘要>=本实用新型提供一种装设超压保护的无负压给水设备，属于二次加压给水设备领域，是由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、控制柜、压力控制仪表、超压保护装置等组成，稳流补偿器进水管直接与室外市政管网串接，水泵出水总管上装设有压力控制仪表和超压保护装置，超压保护装置可为压力控制器或泄压阀装置，当装设泄压阀时应在阀前设置自动控制阀门。本实用新型的装设超压保护的无负压给水设备具有系统超压供水时的安全可靠，又能发挥无负压给水设备的节能、节资、节水、卫生环保等优势功能，主要适用于室外市政管网压力较高或系统供水高度较大的二次加压供水场合。

<REC>

<申请号>=CN200720025377.8

<名称>=一种钢质轻型装饰门

<申请（专利权）人>=丁占科

<发明（设计）人>=丁占科;丁国华;丁秀明

<申请日>=2007.07.24

<地址>=261100山东省潍坊市寒亭区潍县商城

<摘要>=本实用新型公开了一种钢质轻型装饰门，包括第一门面板和第二门面板，所述第一门面板和第二门面板的本体部的两侧分别设有弯折的侧部，所述第一门面板和第二门面板在侧部扣合并固定连接在一起围成上下开口的空腔，所述空腔内设有轻质填充物，所述空腔的上部和下部分别设有密封端盖，门的总体重量减轻，节省了材料，并且具有不吸潮、隔音好、防火阻燃等优点；再有本装饰门结构合理简单，便于制作，而门面板光滑平整，容易在其上面进行喷涂等美观装饰。

<REC>

<申请号>=CN200720022765.0

<名称>=一种节能型模块式房屋

<申请（专利权）人>=泰安市泰山区正发建材有限公司

<发明（设计）人>=谢正明;谢衍超

<申请日>=2007.06.01

<地址>=271000山东省泰安市岱道庵路5号

<摘要>=本实用新型涉及一种房屋建筑。具体地说是一种主要用于广大农村的模块式结构的节能型房屋，也可用于城镇临时性半永久性房屋和城镇楼房内墙的间隔改造。其特征在于将房屋的柱、梁、墙、房顶、窗框架、门框架、隔墙板等制成各种模块(1)，由各模块(1)之间进行固定联接或可拆卸式固定联接而成。模块(1)的材料可由氧化镁、氯化镁、锯末或秸秆、石膏粉、粉煤灰等组成。按其重量比为：氧化镁∶氯化镁∶锯末或秸秆∶石膏粉∶粉煤灰＝20～ 30％∶25～35％∶20～30％∶8～12％∶8～12％。具有绿色环保，建房方便快捷，省时省力，成本低，同时还解决了秸秆焚烧问题；模块(1)的材料采用具有保温、隔音好的工业废料制成，房屋的保温、隔音效果好等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720071152.6

<名称>=一种节能冰箱

<申请（专利权）人>=上海市闵行中学项敏

<发明（设计）人>=项敏;苏佳

<申请日>=2007.06.15

<地址>=200240上海市江川东路950号

<摘要>=本实用新型涉及食品冷藏用的冰箱设备，特别是一种节能冰箱。它包括具有储藏空间的冰箱本体和冰箱门，该冰箱本体的储藏空间内具有若干区隔板，并被区隔板区隔成若干小储藏室，其特征在于：该储藏室开口处设有由控制开关控制的内移动门。它主要解决现有防止食品串味的抽屉式冰箱在使用时占用较大空间的技术问题，而且在冰箱使用过程中的节能和环保。

<REC>

<申请号>=CN200720080810.8

<名称>=气囊按摩器

<申请（专利权）人>=李文

<发明（设计）人>=李文

<申请日>=2007.08.24

<地址>=811600青海省湟中县多巴镇114信箱4监区

<摘要>=本实用新型涉及健身器材，特别是涉及一种可根据按摩部位制成与按摩部位相同形状外壳并将气囊覆设在外壳内侧气压对人体穴位做功的气囊按摩器。所述的按摩器外壳根据按摩部位制成与按摩部位头盔相同形状，气囊固定在外壳内侧；在气囊内侧安装有凸字型按摩点；入气管一端固定在设置在气囊端部的入气孔中，另一端固定在气阀上；在气阀的下端设置有气柄，气柄的端部设置有通气门。本实用新型优点：由于本实用新型是根据气体产生负压进行做功按摩，可对人体各部位穴位进行按摩，促进人体血液循环，磁片可以调节人体局部微循环和缓解人体疲劳；还可以锻炼手的握力。本实用新型结构简单，成本低，是一种节能、环保的保健按摩器材。

<REC>

<申请号>=CN200720091028.6

<名称>=高效节能锅炉

<申请（专利权）人>=赵德强

<发明（设计）人>=赵德强

<申请日>=2007.07.12

<地址>=453600河南省辉县市城关镇桥西巷61号

<摘要>=本实用新型公开了一种高效节能锅炉，它设有炉体，炉体内壁设有水套层，炉体的下部为炉膛，炉体的上部设有加煤口和一凸台，凸台上设有烟道和温度表，炉膛的下方顺次设有清渣门和出渣门，其特征在于：所述的炉膛上方设置有一带盖的环形加热器，环形加热器的两端与水套层通过管道连接固定；所述的环形加热器的上表面设置有成圆形分布的隔板，加热器盖至于隔板上。其具有：结构简单，火焰的热效率高，锅炉的热交换率大，耗能低，烟尘污染小的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720123159.8

<名称>=太阳能辅助加热烤房

<申请（专利权）人>=贵州大学

<发明（设计）人>=樊卫国;代光明;艾复清

<申请日>=2007.07.17

<地址>=550025贵州省贵阳市贵州大学农学院

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能辅助加热烤房，它有普通烤房的墙体(12)、火炉(3)、火管(4)、烟杆架(15)、带观察窗(14)的门(13)、进风口(6)和排湿烟囱(10)，与普通烤房不同的是该烤房顶上有由阳光板(1)和集温层(2)组成的密闭的集热保温空间；烤房的墙体(12)外还设有贮温箱(5)，贮温箱(5)通过墙体(12)下部的热风进风口(6)与烤房联通；烤房底部设有排湿沟(7)。本实用新型的太阳能辅助加热烤房，在烟叶烘烤过程中的变黄前期，集热保温空间与贮温箱的集热已可满足烘烤需要，无需火炉燃煤加热，只有在变黄后期才在夜晚补热至全天补热，这就减少了烤烟过程的煤炭消耗和燃煤废气对大气的污染，是一种结构简单、经济实用的节能型、环保型烤房。

<REC>

<申请号>=CN200720125905.7

<名称>=节能式滤光窗

<申请（专利权）人>=周秋来

<发明（设计）人>=周秋来

<申请日>=2007.07.15

<地址>=266323山东省胶州市张应镇大草泊村张道臣转

<摘要>=一种节能式滤光窗，窗户的外侧玻璃采用双层玻璃，双层玻璃中间留有3至6毫米的空隙形成一空腔，空腔内装有滤光液体或水，窗格上开有连通孔用于连通相邻玻璃单元之间的空腔，空腔顶部设有进液口和缓冲口，底部有出液口，进液口上方装有一个储水罐和至少一个滤光液体储液罐，缓冲口上方装有缓冲罐，缓冲罐装有气压调节阀，出液口处装有排液阀和至少一个液体回收罐，具有结构简单使用方便，可以减少空调使用能耗，降低取暖和照明成本，过滤阳光提高室内光线舒适度的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720151505.3

<名称>=节能灶

<申请（专利权）人>=董国玉

<发明（设计）人>=董国玉

<申请日>=2007.06.11

<地址>=025450内蒙古自治区赤峰市巴林左旗隆昌镇友好村一组

<摘要>=本实用新型公开了一种节能灶，在由四方体铁架构成的灶台体内的圆柱形灶膛的侧面设置有灶门和烟道，在烟道的周围和圆柱形灶膛周围及底面是夹层水箱，在灶膛内圆柱形燃烧室的侧壁焊接若干两端连通水箱的受热水管，从灶膛外引入燃烧室底部一个具有若干出风口的圆弧或圆环形吹风管，在烟道出口设置连通水箱的受热体和烟道导向装置。该灶热效率高，具有煮饭炒菜、暖炕和给室内水暖散热器加热功能。以各种农作物废料、柴草、节杆、煤炭等为燃料，特别适合在农村牧区家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN200720117026.X

<名称>=节能烤箱

<申请（专利权）人>=李洪坤

<发明（设计）人>=李洪坤;王彦春;李天成

<申请日>=2007.09.12

<地址>=162407黑龙江省泰来县江桥镇先进村

<摘要>=本实用新型公开了一种节能烤箱，属于利用炉火或燃气剩余高温烟火的节能烤箱技术领域，它由壳体、数个烤盘槽、备用燃烧室、入火口、出火口、保温材料、阻隔板、均匀调节板、整体恒温板、燃气烤箱铰链式封闭门等组成，入火口可接在取暖用的火炉的出烟口上，利用火炉上排出的高温烟气，亦可利用燃气余热，即能达到烘焙温度要求，温度达不到时，可用备用燃烧室的炉火补充。该节能烤箱不仅设计合理，结构简单，调节内部部件方便，且可利用燃气、燃煤剩余高温烟气烘焙食品。它体积小，维修方便，成本低，市场前景好。

<REC>

<申请号>=CN200820060364.9

<名称>=温控式电风扇

<申请（专利权）人>=上海市南汇区惠南镇城东中心小学

<发明（设计）人>=戚万忠;尹水玲

<申请日>=2008.06.26

<地址>=201300上海市南汇区惠南镇靖海路185弄75号

<摘要>=一种温控式电风扇，包括风扇主体，其特点是在平常日用电风扇的电路中，接入一个热敏电阻和一个开关，形成一个与门电路，能随外界温度的变化而控制风扇电路的通断，本实用新型制作方法简单，经济实用，节能环保，实际效果明显，具有广泛的应用性。

<REC>

<申请号>=CN200820077727.X

<名称>=一种抗震救灾太阳能防湿防蚊蝇的大棚

<申请（专利权）人>=刘心灵;郭文斌

<发明（设计）人>=刘心灵

<申请日>=2008.06.25

<地址>=033000山西省吕梁市滨河东路卫校计委宿舍

<摘要>=本实用新型提供了一种抗震救灾太阳能防湿防蚊蝇的大棚，由组合起来四

面墙体与所装顶板构成，在墙体上设置有门与窗，窗上设有纱帘；特点是所述

墙体由墙体支架，装于墙体支架上内、外面料构成，内、外面料与墙体支架的

空隙保存有空气；顶板由顶板支架，与套装在顶板支架上的双层透明塑料膜构

成；墙体支架有至少四根高于所安装的顶板高度的立支架杆，在立支架杆挂有

防止阳光照晒的遮阳网。具有利用太阳能取热，保温和隔热效果好，防湿和防

蚊蝇，节能和环保，结构简单而合理，生产工艺简单，运输、安装和拆卸方便

快捷，一次安装可作为过渡房使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN200820147767.7

<名称>=家居门控灯

<申请（专利权）人>=宋建军

<发明（设计）人>=宋建军

<申请日>=2008.06.23

<地址>=467000河南省叶县康庄大道31号

<摘要>=本实用新型涉及一种家居门控灯。包括电源、照明灯、门控开关，

电源经门控开关与照明灯连接。所述的门控开关安装在与门板转轴端

相应的门框内侧，在电路中还设有光控开关。所述的照明灯、光控开

关安装在室内门框四周相应的墙壁上。电源可以是电池，也可以是室

内的家用电源。本实用新型照明灯受门控开关和光控开关的双重控

制，当室内光线强时打开门，照明灯不工作；当室内光线弱时打开门，

照明灯工作，既方便又节能。

<REC>

<申请号>=CN200420028695.6

<名称>=热泵系统恒温恒湿组合式空调箱

<申请（专利权）人>=刘鸿才

<发明（设计）人>=刘鸿才

<申请日>=2004.04.07

<地址>=300381天津市南开区红旗南路金禧园3－3－603

<摘要>=本实用新型属于中央空调领域的一种热泵系统

恒温恒湿组合式空调箱。主要技术特点是热泵机组的冷能水和

热能水通过循环制冷(热)管路连通安装在空调箱内的制冷(热)

翅片，在循环制冷管路和循环制热管路上安装有可使该循环管

路的进水管和出水管之间调节流量直至通断的调节阀门，在空

调箱内的风机与制热翅片之间安装有加湿器。本实用新型结构

简单，可有效隔绝水患、火患，充分利用热泵工作中产生的冷、

热能水为空调箱提供能源，节能效果好。

<REC>

<申请号>=CN200520021383.7

<名称>=一种采用齿轮齿条传动的自动控制燃气阀门的装置

<申请（专利权）人>=李文生

<发明（设计）人>=李文生

<申请日>=2005.08.05

<地址>=154606黑龙江省勃利县种畜场煤矿

<摘要>=一种采用齿轮齿条传动的自动控制燃气阀门的

装置，涉及一种燃气阀门控制装置，为了解决可燃气灶自动控

制节能阀门的装置无法在锅端离灶台时将火调大和传动不可

靠的问题。本实用新型采用了四级齿轮齿条传动，它由压杆1、

复位弹簧3、一号串联齿轮3、一号齿条4、二号齿条5、二号

串联齿轮6、往复齿条7、手柄8、一号输出齿轮轴9和齿轮箱

10组成，未级传动是二号串联齿轮6的半齿轮6－2和往复齿

条7，往复齿条7的上齿条7－1与下齿条7－2的齿面相对，

二号串联齿轮6的右轴端6－3和手柄8固定连接。本实用新

型传动可靠、结构合理、实用性更强，并可节约能源15－50

％；锅在灶上时可手动调成小火，锅端离灶台亦可手动调成大

火。

<REC>

<申请号>=CN200520021388.X

<名称>=除尘节能家用锅炉

<申请（专利权）人>=阿城市星宇铆焊厂

<发明（设计）人>=赵清;付文宏

<申请日>=2005.08.05

<地址>=150300黑龙江省哈尔滨市阿城市解放东大街99号

<摘要>=本实用新型提供的是一种除尘节能家用锅炉。它

包括炉体，在炉体内部设置有炉箅，炉体的前面有炉门和清灰

门，炉体的后面带上部有排烟道、下部带有进水管，炉体内部

除炉门、清灰门、排烟道这些开口位置以外的其他部位以及排

烟道中均设置有相互贯通的水套，出水管位于排烟道上，炉体

的两个侧壁呈中间窄上下宽的卡腰形，炉体后面设置有上部与

排烟道相通、下部与清灰膛相通的排尘箱，排尘箱内翻转挡灰

板，翻转挡灰板上带有翻转拉杆机构。本实用新型的热能利用

率高，可以有效地预防对环境的污染，结构简单、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200620123823.4

<名称>=一种节能型堆料机

<申请（专利权）人>=曹子贤;

<发明（设计）人>=曹子贤

<申请日>=2006.07.12

<地址>=214000江苏省无锡市南长区新联苑20号

<摘要>=本实用新型公开了属于装卸机械设备领域的一种节能型堆料机，旋转机构、行走机构固定在转盘横梁上，爬梯固定在转盘横梁前面，门架固定在转盘横梁上；在转盘大平台上固定尾车旋转装置、立柱和司机室；漏斗和尾车总成连接，悬臂皮带机和尾车总成相连；悬臂的一端和立柱的下端连接，悬臂的另一端由拉绳悬着支撑在立柱上端的变幅臂的一端，变幅臂的配重端由钢丝绳和卷绳马达连接，活配重固定在变幅臂上，输送皮带安装在悬臂内。可以和取料机联合作业，堆、取不冲突，工作效率提高一倍。还具有结构简单、节省电能、维修费低、占地面积小、重量轻、工作灵活可靠及节省土建费用等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620121147.7

<名称>=大功率薄板型户外节能灯具

<申请（专利权）人>=盐城林达光电技术有限公司;

<发明（设计）人>=朱永生;朱斌;郭全玉

<申请日>=2006.07.19

<地址>=224400江苏省盐城市阜宁县阜宁经济开发区黄河路

<摘要>=一种大功率薄板型户外节能灯具，包括灯壳、悬挂机构，灯壳内装有电子镇流器、节能灯管，节能灯管与电子镇流器通过导线连接，所述灯壳为扁盒形状，灯壳内有隔板，隔板将灯壳分成前腔和后腔，后腔内装有所述的电子镇流器，前腔内装有支撑板，支撑板上装有灯座，灯座上装有节能灯管，前腔内壁上装有反光罩，灯壳的顶面开口上装有盖板，该盖板上与节能灯管对应的位置开有透光窗。本实用新型的灯具，将节能灯及电子镇流器以不同的功率组合，构成整体式灯具，轻薄小巧，安装角度可调节，防风沙、防雨雪、抗震，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200620122392.X

<名称>=靠背式锅炉

<申请（专利权）人>=许纯才;

<发明（设计）人>=许纯才

<申请日>=2006.07.19

<地址>=153031黑龙江省伊春市友好区新基街新兴委9组

<摘要>=本实用新型是靠背式锅炉，由炉体、水套、铁筋、水管、清灰门、循环水管、回水管、出水管、跑风管、炉膛、烟道口构成，其特征是，炉体内外壁构成的水套用铁筋分隔成三段，炉体内设有与炉体水套相通排列呈三角形的水管，炉体外一侧分别设有连接一、二层和连接二、三层水套的循环水管，炉体下外侧设有一个炉膛，炉体正面设有一个清灰门，炉体正面第一层和第三层分别设有一个回水管和一个出水管，在回水管和出水管的上部分别设有跑风管，炉体正面顶端设有烟道口。该炉，将炉体水套分成三层来感受炉膛里火的热量，并通过循环水管使三层水套里的水进行循环，将出水管安在水套的第三层，科学地利用了水套中的热水，达到节能、省时、省煤的目的。

<REC>

<申请号>=CN200720111474.9

<名称>=一种远红外热管式汽水两用加热炉

<申请（专利权）人>=肖建选

<发明（设计）人>=肖建选

<申请日>=2007.07.05

<地址>=265147山东省海阳市郭城镇工业园烟台创元热能科技有限公司

<摘要>=一种远红外热管式汽水两用加热炉，涉及热能领域，其由灰渣室1、加煤门2、二次风管与风嘴3、内锅筒4、外锅筒5、炉排管与集箱6、横置水循环管7、异型高温热管8、集汽与分汽缸9、供汽主管10、烟管11、热管式预热水箱12、阻尘式异型中温热管13、清灰口14、排污管15、远红外高温辐射节能涂料16、电极筒与液位计17、缺水报警电极18、电磁浮球开关19、补水管20、鼓风机21组成。在加煤门3上方设置了二次风管与风嘴3，在炉膛内设置了异型高温热管8，在烟气出口处设置了热管式预热水箱12及阻尘式异型中温热管13，在内锅筒4、炉排管与集箱6、横置水循环管7、异型高温热管8、热管式预热水箱12、阻尘式异型中温热管13的金属表面都涂有远红外高温辐射节能涂料16。在炉膛内设置的异型高温热管8，将燃烧产生的高温烟气的废热回收到炉膛中。在烟气出口处设置的热管式预热水箱12及阻尘式异型中温热管13，共同阻挡烟尘的逸出，并继续回收异型高温热管8没有回收的废热。本实用新型应用范围广、热效率高、节能降耗、操作方便、运行安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN200820037846.2

<名称>=一种嵌入式密封门

<申请（专利权）人>=扬州琼花涂装工程设备有限公司

<发明（设计）人>=吴震湘;吴中直

<申请日>=2008.07.07

<地址>=225002江苏省扬州市汶河北路31号

<摘要>=一种嵌入式密封门。本实用新型涉及一种嵌入式的密封门。包括

通过铰链连接的金属的门框、门扇，门扇中设有硅酸铝层；门扇外轮

廓与门框内轮廓相吻合，门扇内表面的四边中至少顶、左、右边缘与

门框内框台阶面的对应面相贴合。本实用新型的门在闭合时具有很高

的密封性，防止了使用中，炉内高温有毒烟气泄漏，既环保又节能。

同时，门扇上设置了隔热的硅酸铝层，还能降低炉内热量对门扇金属

材料的热变形干涉，有效控制了大门钢结构在工作中的变形，既延长

了产品的使用寿命又使产品外观变得更美。采用整体嵌入式结构，在

大门关闭时，热洁炉正面平整美观，符合中国人的审美观；同时大门

整体嵌入，使大门开启角度可达180度。

<REC>

<申请号>=CN200820095842.X

<名称>=化粪池污物硬化处理机

<申请（专利权）人>=深圳市超顺环卫服务有限公司

<发明（设计）人>=王元华

<申请日>=2008.07.25

<地址>=518000广东省深圳市罗湖区文锦中路聚龙大厦B栋二楼

<摘要>=本实用新型公开了一种化粪池污物硬化处理机，其由过滤桶、压滤箱以及为过滤筒和

压滤箱提供动力的动力设备组成。过滤桶的顶部和侧下部分别设有进水口和排水口，朝向

压滤箱一端的过滤桶端盖的中部设有通孔，过滤桶内的上方设有至少一层向通孔倾斜的过

滤网。压滤箱位于过滤桶端盖通孔的下方，侧壁带有滤孔，其中一侧壁上设有门，该箱体

上方设有一块与第一液压装置连接的可作上下运动的压滤板，箱体下设有带排液口的托

盘。动力设备包括通过管道与过滤桶顶部连接的真空泵、与该真空泵电连接的电机、与第

一液压装置电连接的驱动电机。本实用新型可以连续工作，工作效率高；处理后的分离物

可循环利用，卫生环保；本实用新型节能、造价低、维修使用便宜。

<REC>

<申请号>=CN200820126838.5

<名称>=可控生态节能通风窗

<申请（专利权）人>=北京秦海节能门窗有限公司

<发明（设计）人>=李仁侠

<申请日>=2008.07.02

<地址>=100076北京市大兴区旧宫工业小区北东甲12号

<摘要>=一种可控生态节能通风窗，它包括通风装置、玻璃窗、窗玻璃、L型连

接件、密封条，通风装置固装在玻璃窗窗框的内侧，窗玻璃的一端抵顶于通

风装置的底面，密封条固装在窗玻璃的两侧，L型连接件的一面压实在密封

条上，两端支抵于玻璃窗框内侧，另一面与通风装置的底面固定连接。本实

用新型可控生态节能通风窗使居室在关窗的状态下持续通风，提供充足氧气，

同时免受噪声、沙尘、安全和风雨对生活的干扰，使室内环境更新鲜、健康、

舒适，大大提高了居室的环境质量。

<REC>

<申请号>=CN200520021331.X

<名称>=预留门窗口的保温节能轻体墙板

<申请（专利权）人>=武鹰

<发明（设计）人>=武鹰

<申请日>=2005.07.29

<地址>=150069黑龙江省哈尔滨市平房区平房经济技术开发区平顺街1号

<摘要>=预留门窗口的保温节能轻体墙板，它涉及一种墙

板结构的改进，本实用新型的目的是为解决已有保温节能轻体

墙板用作建筑物的门窗口时存在的明显热桥的问题。本实用新

型的保温芯层1的六个面保留一面长边A裸露，其余五个面的

保温芯层1的外表面上涂固有第一层粘胶层2，在五个面的第

一层粘胶层2的外表面上固定有一层纤网层3，在五个面的纤

网层3的外表面上涂固有第二层粘胶层2，在五个面的第二层

粘胶层2的外表面上固定有一层水泥砂浆外层4。本实用新型

在建筑物的砌筑时，将门套或窗套直接与长边A固定在一起，

其门窗口处墙板的热桥比已有的墙板降低了97％。冬季即使室

外温度降到零下30℃，其门窗口处室内的墙体不再结霜也不再

流水了。

<REC>

<申请号>=CN200520023163.8

<名称>=四位一体安全窗

<申请（专利权）人>=李星颐

<发明（设计）人>=李星颐

<申请日>=2005.08.09

<地址>=100012北京市朝阳区安立路56号3号楼901室

<摘要>=本实用新型涉及一种窗。本实用新型四位一体安

全窗包括窗框和设置在窗框内的两扇推拉窗扇组成的推拉窗，

其中窗框内还安装有推拉防护窗。本实用新型有益效果：由于

窗框内设有推拉窗和推拉防护窗，其中的推拉窗可以起到防蚊

蝇、防风沙的作用，防护窗由于是推拉式的，关闭状态时起到

防盗窃作用，开启状态时利于安全逃生、救护，而且实施逃生、

救护时，只需开启推拉防护窗即可，所以本实用新型的四位一

体安全窗不但功能多，而且使用方便。另外，本实用新型也美

化市容市貌，美化建筑物，提升窗户品位功能，提高人们生活

质量。制造安装简便，一步到位，广泛适用于各种住宅、办公

楼、厂房车间等建筑，环保节能，经济实惠。

<REC>

<申请号>=CN200520086548.9

<名称>=家庭供暖节能自动控制系统

<申请（专利权）人>=杨凯

<发明（设计）人>=杨凯

<申请日>=2005.08.26

<地址>=264200山东省威海市光明路92－1号威海市环境保护科学研究所转

<摘要>=本实用新型属于一种家庭供暖节能自动控制系

统，就是在暖气管进水总管上计费表后加装电磁阀(电动阀)和

时间控制器，时间控制器与电磁阀连接，由时间控制器控制阀

门的开启关闭，可任意设置开闭时间，方便节能。

<REC>

<申请号>=CN200520092126.2

<名称>=单锅筒纵置式中烟道上下层燃烧常压型煤热水锅炉

<申请（专利权）人>=高新福

<发明（设计）人>=高新福

<申请日>=2005.08.11

<地址>=118100辽宁省凤城市凤凰城区西大街2－12(6单元301)

<摘要>=本实用新型涉及一种单锅筒纵置式中烟道上下

层燃烧常压型煤热水锅炉，该锅炉主要由锅炉底座、设置在锅

炉底座上的炉膛、设置在炉膛上的锅筒、烟火管、水冷壁管、

集箱管、斜上拱、斜下拱、水冷炉排滑道管与进煤装置构成，

在炉膛内形成上下层四个燃烧室；燃烧室的中间位置设有双排

中烟道水冷壁，中烟道水冷壁与炉膛的前后墙包容成中烟道；

上下层每个燃烧室有各自烟窗通向中烟道；中烟道前部设有中

烟道隔板；中烟道尾部上方通向锅筒侧下方双侧的折烟室；折

烟室内设有折烟室对流管束。本实用新型使上下层燃烧室进

煤、除渣、给风与排烟互不影响，整体结构性能好，燃烧、运

行稳定，不仅环保节能，而且可使型煤锅炉向较大型化发展。

<REC>

<申请号>=CN200720094154.7

<名称>=节能环保秸秆气化炉

<申请（专利权）人>=张玉国

<发明（设计）人>=张玉国

<申请日>=2007.08.01

<地址>=130600吉林省长春市双阳区云山街梨树一队

<摘要>=本实用新型涉及一种节能环保秸秆气化炉，属于炉具。炉体顶部滑动连接内置搅料杆，排烟器与炉体顶部固定连接，该排烟器内部转动连接翻板，填料口上盖与炉体顶部活动连接，炉体外部套接焦油吸附器，该焦油吸附器下方是滤水层，进风道位于炉体底部，炉体底部侧面有排灰门，烟气道上端与炉体上部连接、下端与该滤水层连接，热交换套固定套接在炉体外部且位于焦油吸附器上部，燃气出口与焦油吸附器连接，出烟管与焦油吸附器连接。优点在于结构新颖，解决了焦油过滤不净的问题，整体性好，占地面积小，适合在室内使用，秸秆的气化效果好，提高了秸秆的热效率，适合广大农村使用。

<REC>

<申请号>=CN200720129480.7

<名称>=卧式锅炉

<申请（专利权）人>=许纯才

<发明（设计）人>=许纯才

<申请日>=2007.08.09

<地址>=153031黑龙江省伊春市友好区新基街新兴委9组

<摘要>=本实用新型是卧式锅炉，炉膛内的隔板水套和隔板分节水套将炉体水套分为三节，隔板水套、隔板分节水套上下设有采热管，燃烧室内两侧设有弧形受热水管，炉体正面设有两个出灰门和一个燃烧室门，上出灰门和中出灰门炉膛内的隔板水套前设有反烟口，燃烧室门和中出灰门炉膛内的隔板分节水套后设有反烟口，炉体外两侧分别设有一个连接炉体顶层到中层的反循环水管和一个连接炉体中层到底层的反循环水管，炉体外设有一个手动和自动跑风，炉体水套顶部设有进水管和手动跑风，炉体水套外底层上端设有热出水管，炉体后设有一个排烟口。该卧式锅炉，具有结构科学，能使炉中水分别吸收炉膛燃烧时所产生的热量和热烟，属一种新型节能式锅炉。

<REC>

<申请号>=CN200820148253.3

<名称>=挂扣式电能表及类似电器装置安装箱

<申请（专利权）人>=张云山

<发明（设计）人>=张云山

<申请日>=2008.07.29

<地址>=450003河南省郑州市东明路191号1栋20号

<摘要>=本实用新型涉及一种适于将电能表及类似电器装置安装在室内外固定表

面上的挂扣式电能表及类似电器装置安装箱，包括上箱体、安装电能表及类似

电器装置的近似平面的底板，上箱体带有挂扣状的连接结构，上箱体通过该

挂扣状的连接结构与底板咬合连接，在底板上安装有功能扩展盒，电能表通

过接线转换器安装在功能扩展盒上，具有极好的绝缘性、阻燃性和抗老化作

用，能有效地杜绝因锈蚀带来的资源损耗；克服了老式安装箱结构带来的铰

链连接、观察窗镶嵌的工艺问题而造成的损坏；改善了老式安装箱箱内光线

差不易观察、电器安装不方便的不足，且具有抑制窃电行为的功能。

<REC>

<申请号>=CN200520035193.0

<名称>=多用节能炉灶热水器

<申请（专利权）人>=朱从伟

<发明（设计）人>=朱从伟

<申请日>=2005.08.19

<地址>=610051四川省成都市成华区圣灯乡关家堰村6组9号

<摘要>=本实用新型公开了一种多用节能炉灶热水器，包

括封闭式空心储水箱1及位于其内的环状放水管2，储水箱1

上安装有入水管3、底部安装有放水阀6，顶部安装有放气管7

和通风口8，环状放水管2通过管道与储水箱1和放水阀6连

接。储水箱1上还安装有水温表4和水位观察窗5。本实用新

型结构简单、热能利用率高，可与各种热源的家用炉灶配套使

用。

<REC>

<申请号>=CN200620087690.X

<名称>=节能型高气密窗

<申请（专利权）人>=张建军;

<发明（设计）人>=张建军

<申请日>=2006.08.06

<地址>=251802山东省滨州市阳信县陈楼金三角工业园区

<摘要>=本实用新型提供了一种节能型高气密窗，属于一种用在建筑物上的窗，它有窗框，在所述的窗框上安装有固定窗扇，固定窗扇的侧面有活动窗扇安装在窗框上，这种高气密窗，设置了固定窗扇，在保持原有开口通风面积的同时，减少了需要进行活动密封的部位，密封难度低，从而提高了密封的可靠性，气密性高，保温效果好，房间取暖、制冷时耗能较低，提高了节能效果，整体性高，抗风压能力强，美观性好，且这种窗的用料较少，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN200620087691.4

<名称>=一种节能型高气密窗

<申请（专利权）人>=张建军;

<发明（设计）人>=张建军

<申请日>=2006.08.06

<地址>=251802山东省滨州市阳信县陈楼金三角工业园区

<摘要>=本实用新型提供了一种节能型高气密窗，属于一种建筑物上的窗，它有由上轨、下轨以及两个边框组成的窗框，在上轨、下轨之间有中框，玻璃片安装在上轨、下轨以及边框、中框之间构成固定窗扇，在固定窗扇的侧面的上轨、下轨之间安装有由玻璃片安装在上框、下框以及左框、右框内构成的活动窗扇，活动窗扇下部安装的滚轮安装在下轨上的导轨的上面，这种高气密窗，设置了固定窗扇，在保持原有开口通风面积的同时，减少了需要进行活动密封的部位，密封难度低，从而提高了密封的可靠性，保温性好，房间取暖、制冷时耗能较低，提高了节能效果，整体性高，抗风能力强，美观性好，且这种窗的用料较少，生产成本低。

<REC>

<申请号>=CN200620087692.9

<名称>=新型高气密窗

<申请（专利权）人>=张建军;

<发明（设计）人>=张建军

<申请日>=2006.08.06

<地址>=251802山东省滨州市阳信县陈楼金三角工业园区

<摘要>=本实用新型提供了一种新型高气密窗，属于一种建筑物上的窗，它有窗框，在所述的窗框上安装有固定窗扇，固定窗扇的侧面有活动窗扇安装在窗框上，固定窗扇上安装有多层式玻璃片，活动窗扇上安装有另一多层式玻璃片，这种型高气密窗，设置了固定窗扇，在保持原有开口通风面积的同时，减少了需要进行活动密封的部位，密封难度低，从而提高了密封的可靠性，气密性高，保温效果好，房间取暖、制冷时耗能较低，提高了节能效果，整体性高，抗风压能力强，美观性好，且这种窗的用料较少，生产成本低。各窗扇采用了多层式玻璃片，因此大大提高了保温效果，非常适合冬季气候寒冷的北方地区使用。

<REC>

<申请号>=CN200620113994.9

<名称>=节煤灶

<申请（专利权）人>=龚纪达

<发明（设计）人>=龚纪达

<申请日>=2006.05.16

<地址>=017000内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区准格尔南路11街坊1号楼2单元202

<摘要>=一种做饭又同时热水的节煤灶。密封锅口，在出

入口设烟气调节阀门和风道门，炉膛外加设热水箱。该灶在炉

膛外围安设水箱，不断热水，满足人们日常对热水的要求。节

能、方便、干净、安全、不结垢。

<REC>

<申请号>=CN200620132698.3

<名称>=液压熄焦车

<申请（专利权）人>=新余千山科技有限公司;

<发明（设计）人>=陈斌;郭建宏;施俊虎

<申请日>=2006.08.17

<地址>=338000江西省新余市北湖西路908号

<摘要>=本实用新型提供一种液压熄焦车，它由牵引车、车厢、车厢料门启闭连杆机构、制动装置，电气系统和操控系统及液压系统构成，它的特点在于车厢料门启闭连杆机构和制动装置由液压系统提供动力。它的效果在于：1.节能，整车的功率仅为现有车的20％，可大幅降低使用成本；2.提高了整车的可靠性，性能更加先进，故障率大为降低；3.安全性能提高，解决了红焦泄漏现象，杜绝了安全隐患；4.大幅减少维修时间，整车维护劳动强度降低，拆装维护空间大，维修方便简单；5.配件使用量大为减少，节省了使用成本；6.无噪音产生，改善了工作环境。

<REC>

<申请号>=CN200720094234.2

<名称>=一种节能环保健康舒适的房屋

<申请（专利权）人>=梁照阳

<发明（设计）人>=梁照阳

<申请日>=2007.08.17

<地址>=130041吉林省长春市南关区树勋街2号楼2门303号

<摘要>=一种节能环保健康舒适的房屋，属于建筑技术领域，由墙体、门、窗构成，采用双层玻璃制成窗，窗密封固定在墙体上，在与窗同侧的墙体上开有排气口，排气口处装有排气扇，在窗相对侧的墙体上开有进气口，进气口处装有引风扇。房间的窗为密封状态，需要换气时启动进风扇和排风扇，调节房屋内空气。本实用新型干净、卫生，接收噪声低，冬季不上霜，冬暖、夏凉，节能效果好，并且安全性强，窗玻璃为整体结构，室内明亮，使人心情舒畅，经济适用，简单大方，有益于身心健康，将对人类千年的居住状态进行改变。

<REC>

<申请号>=CN200820038507.6

<名称>=一种防蚊虫门贴

<申请（专利权）人>=陶  武;阮君琳

<发明（设计）人>=陶  武;阮君琳

<申请日>=2008.08.06

<地址>=211156江苏省南京市江宁区禄口街道铜山社区谢村街84号江宁区铜山中心小学

<摘要>=本实用新型提供了一种防蚊虫门贴，可以有效防止蚊虫进入居室。所述防蚊虫门贴为带

状，其上部覆盖有粘合性物质。使用时，将防蚊虫门贴的上部通过粘合性物质贴在门的下端，

门贴的下半部分把门缝挡住，这样就可以有效防止蚊虫进入居室。本实用新型结构简单、实

用性强，还可以在开空调时阻止室内的冷气或暖气从门缝漏出去，从而起到节能的作用。

<REC>

<申请号>=CN200820122404.8

<名称>=轻质防火门芯板

<申请（专利权）人>=沈玉和

<发明（设计）人>=沈玉和

<申请日>=2008.09.02

<地址>=214100江苏省无锡市滨湖区青山林果场管家湾77号

<摘要>=本实用新型公开了一种轻质防火门芯板，由阻燃板和耐热板构成，耐热

板位于阻燃板内部，耐热板与阻燃板大小相等，它解决了传统防火门芯板造

价昂贵，重量较大等问题，具有价格便宜，重量轻便等优点，是一种值得大

面积推广的新型门芯板。

<REC>

<申请号>=CN200520063698.8

<名称>=一种高效节能炉灶

<申请（专利权）人>=李日高

<发明（设计）人>=李日高

<申请日>=2005.08.30

<地址>=513137广东省阳山县黄金镇白屋湾头队

<摘要>=本实用新型提供了一种可降低热能散失，减少燃

料消耗，提高热能利用率的高效节能炉灶。所述高效节能炉灶

由炉体、炉门和炉膛组成，炉膛上部空间为立方体，下部空间

为漏斗状的倒锥体，上下空间为连通的一体。在炉门内侧的炉

膛前壁装置一隔热材料制成的面积小于炉门的隔火门，炉膛底

面设有火眼，火眼边缘设置月牙形状孔的通风孔，在火眼与隔

热门之间的炉膛底面可设置另一通风孔，在炉膛后壁中上部位

置设置烟道口。本实用新型高效节能炉灶可减少燃料消耗，降

低热能散失，提高热能利用率，节能效果显著、安全环保、简

单实用。

<REC>

<申请号>=CN200620010171.3

<名称>=一种水暖炉

<申请（专利权）人>=王延革;

<发明（设计）人>=王延革

<申请日>=2006.09.21

<地址>=261206山东省潍坊市坊子区凤凰山产业园潍坊恒讯机电设备有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种水暖炉，包括炉体、燃烧室，燃烧室的底部设有炉条、顶口部设有炉盖，炉条的底部设有除灰碴门，所述的炉体为一夹层水套，该夹层水套包围在燃烧室的周围，所述的炉条为与夹层水套底部连通的空心管；在燃烧室的侧上部设有与炉体一侧连为一体的集热室，该集热室为与炉体上的夹层水套连通的夹层水套，集热室内腔与燃烧室连通，在集热室内腔中设有与其夹层水套连通的集热水箱，集热室的顶部设有出烟口，侧部设有进水管及出水管。本实用新型循环水受热面积大、热效率高，以木炭为燃料，经济卫生，节能效果显著。

<REC>

<申请号>=CN200620027354.6

<名称>=大型客车全自动节能帘

<申请（专利权）人>=田振鹏;

<发明（设计）人>=田振鹏

<申请日>=2006.09.19

<地址>=300221天津市河西区友谊南路海逸长洲恋海园3－1803号

<摘要>=本实用新型公开了一种大型客车全自动节能帘，旨在提供一种节约能源，降低运输成本，有利于环保，使用方便的节能帘。在两侧滑道内分别有转动轮，两个转动轮的轮轴分别与主吊杆连接，主吊杆上有卷帘，卷帘上端与卷帘轴连接，卷帘轴在两支架上，两支架分别固定在滑道上部的车体上，在卷帘中部设置有透明视窗。在卷帘轴上设置有卷帘机构。所述卷帘轴通过传动机构与转动电机连接，转动电机与行程开关连接。当空载时，将本实用新型的节能帘放下来，使驾驶室与乘客车厢隔开，这样，在空载时不用开空调，只开启安装在发动机上的小型空压机就可对驾驶室内的温度进行调节，避免造成不必要的燃料和能源的浪费，节省了运输费用。而且，有利于环保。

<REC>

<申请号>=CN200620032626.1

<名称>=高效环保节能炭化炉

<申请（专利权）人>=李海平;

<发明（设计）人>=李海平

<申请日>=2006.09.25

<地址>=451200河南省巩义市孝义镇园丁街28号

<摘要>=本实用新型涉及一种高效环保节能炭化炉，含有炭化炉外壳体，外壳体内表面的保温隔热层，卧式或立式炭化室，炭化室密封门，在隔热层于炭化室四周以及炭化室顶板与外壳体壳顶内表面之间设有一定距离空间，外壳体壳顶上设有按一定规律分布的多根烟囱，在外壳体下部与炭化室底板外表面设有一个或多个燃烧室，燃烧室炉箅下面为排灰室，在炭化炉外壳顶板外表面装有储气罐，所述储气罐有管道与炭化室连通，储气罐上部设有出气管，至少有一根烟囱竖向从燃烧室贯穿炭化室或直接穿过外壳体排出壳体外。本实用新型的高效环保节能炭化炉，具有炭化时间短，较传统木炭机四天以上缩短为一天(24小时)，炭化效率提高3－5倍，炭化成品率高，较传统机制木炭机30％以下提高为99％以上，出炭率为43.7％以上，同时可以回收副产品煤焦油，便于城市和农村大量生产。

<REC>

<申请号>=CN200720074817.9

<名称>=一种龙门起重机

<申请（专利权）人>=上海海事大学上海集装箱码头有限公司

<发明（设计）人>=韩刚;陈国华;陆建洛;黄有方;宓为建;王悦民;陈自强;刘海威

<申请日>=2007.09.19

<地址>=200135上海市浦东新区浦东大道1550号

<摘要>=一种龙门起重机，包括设置在轨道上的可移动的两个刚性立柱，设置在两立柱上的横梁组成，所述两个刚性立柱的下端具有移动小车，所述横梁上具有可上下移动的吊装小车，其特征在于，吊装小车下端还具有一起升旋转机构，所述起升旋转机构包括旋转盘，驱动旋转盘旋转的电机，旋转盘下方具有货物挂钩。本实用新型可以达到原来轮胎吊的四倍工作效率。起吊后可实现货物的任意角度控制，并且变换速度快，节能，降能耗。

<REC>

<申请号>=CN200820030350.2

<名称>=生态旅游娱乐餐饮多功能大棚

<申请（专利权）人>=郭  伟;胡若愚

<发明（设计）人>=胡若愚;郭  伟

<申请日>=2008.09.23

<地址>=712100陕西省西安市杨凌示范区邰城路中段杨凌恒丰设施农业工程公司

<摘要>=本实用新型涉及一种设置在自然景观地区供人休闲、娱乐、生活

的生态旅游娱乐餐饮多功能大棚，包括一个设置于地平基础上的由立

柱支杆、横梁架杆、棚顶支撑杆等联装构成的框架棚体，框架棚体外

罩有棚罩，在棚体的上方和侧面开有调节天窗和动向侧窗，棚内用盆

花围隔有包间，在棚体内设置有艺术喷泉池、地窖、环形地沟等，在

棚体外设有蓄水循环水池和排水沟，在棚体的顶端设有带微喷头的供

水管。该大棚的结构科学、安全易建、节地节能，可实现立体高效应

用，特别适合在需要保护自然生态环境的旅游度假风景区构建，对又

好又快开发绿色旅游、“农家乐”建设和促进农业工程创新延伸、提

高农村经济效益等均具有实用意义。

<REC>

<申请号>=CN200520045608.2

<名称>=一种可移动的节能环保厕所

<申请（专利权）人>=上海集芝宝实业有限公司

<发明（设计）人>=严彩萍

<申请日>=2005.10.12

<地址>=201101上海市闵行区七宝镇九星星强街27幢10号

<摘要>=一种可移动的节能环保厕所，由控制系统和厕用

水除臭循环系统二部份构成，所述的控制系统，由电控箱用电

线与液位开关、气泵、排气扇、照明灯、风扇、电磁门吸铁和

投币器连接构成；所述的厕用水除臭循环系统，由中和池、曝

气池、沉淀池、污水泵、管道和便器构成，其中，中和池中的

污水泵通过管道与曝气池、沉淀池连接，污水泵用电线与电控

箱连接，沉淀池内设有液位开关。在中和池、曝气池和沉淀池

内有氧化、还原剂和絮凝剂，使用时，有弱酸性的水在不间断

地冲刷便器，使得偏碱性的大小便在弱酸性的环境中被逐步中

和、分解、脱臭，抑制了原来的腐败发臭，厕所内不发出臭味

来。不断电投币计数装置自备电源，不受外界影响。

<REC>

<申请号>=CN200520087810.1

<名称>=一种塑钢复合导电窗

<申请（专利权）人>=谭峰

<发明（设计）人>=谭峰

<申请日>=2005.10.06

<地址>=233010安徽省蚌埠市吴湾路455号

<摘要>=本实用新型涉及一种塑钢复合导电窗，其特征是

内、外窗扇的一个侧面上，分别设置一个L形的复合盖4d，

复合盖的L形侧边设有一个U型槽4e、4f，U型槽的一边4e

用螺钉4h连于竖扇框中的衬钢4c中，内、外窗扇闭合时U型

槽处于相互交叉连接配合，连接于复合盖上的导线s构成一个

报警回路。本实用新型的L型复合盖及U型槽，一方面增加了

自身的机械强度，可以抵抗高层建筑的风压不变形；另一方面

在内、外窗关闭时内、外窗扇的内部金属件构成一个导电报警

回路，当窗扇被打开或被破坏时，报警系统即可发出报警信号。

因此可将该种塑钢窗用于高层建筑，它具有节能环保、安全可

靠、结构简单、成本低廉的优点。

<REC>

<申请号>=CN200520132043.1

<名称>=新型环保节能锅炉

<申请（专利权）人>=孙立

<发明（设计）人>=孙会议;孙会权;孙会军;孙立

<申请日>=2005.10.28

<地址>=024200内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇天南村四组

<摘要>=本实用新型公开了一种新型环保节能锅炉，包括

内装循环水的水套式炉体，炉体水套上面连接与循环水连通的

水套式烟囱，炉体上设有清灰门，炉体上连接出水管和回水管，

炉体燃烧室上面清灰门一侧的炉体内壁上设有左隔板，左隔板

的另一端留有走烟通道，与左隔板相对一侧的炉体内壁上设有

右隔板，右隔板设在左隔板上面并与左隔板交错排列，右隔板

的另一端留有走烟通道。本实用新型与同类产品比较，结构简

单，成本低，体积小，热效率高，系统循环速度快，供热面积

大，环保节能，比同类产品节能50％，采用自然循环，回水温

度达到50度以上，使用成本低，可以实现一炉多用。

<REC>

<申请号>=CN200620009049.4

<名称>=节能型冬暖夏凉帐

<申请（专利权）人>=杨水桥;

<发明（设计）人>=杨水桥;杨阳;杨智

<申请日>=2006.10.27

<地址>=257091山东省垦利县东安镇1－26－1－2－1

<摘要>=本实用新型涉及一种保温帐篷，特别是涉及一种可移动的节能型冬暖夏凉帐。其技术方案是包括帐体、排气阀、门拉链、电灯、加湿水箱和挂绳，帐体为长方体或半圆体结构，其特征是：帐体上端安设所述小型空调机和加湿水箱，下部的相对边安设所述排气阀和电灯开关、中部垂直安设门拉链，顶部安设所述挂绳，帐体外部可以设置压缩机帐体，帐体的前侧还设有透明窗口。有益效果是：1.充分利用空调，运用于较为狭小的帐体内部，有效地节约能源；2.结构简单，重量轻，制造安装、使用方便；3.应用广泛，应用于家庭、野外作业、旅游等各个领域中，尤其适用于房间较大的室内或者野外。

<REC>

<申请号>=CN200620065312.1

<名称>=高温高压成衣袜子染色机

<申请（专利权）人>=广州市乐金洗染设备有限公司

<发明（设计）人>=严宝文;邹克亮;吴腾东

<申请日>=2006.10.08

<地址>=511400广东省广州市番禺区沙湾三善村紫善东6街8号

<摘要>=本实用新型公开了一种高温高压成衣袜子染色机。它横向卧式设置一个密封外缸和一个工作内桶；所述密封外缸由封头和缸体密封构成，缸体上部依次设置有压力表座、进水接管、泄压接管和安全阀接管，缸体下部设置有排水接管、直接入汽接管和机脚架，缸体侧端上部和下部分别设有间接入汽接管和疏水器接管，且缸体斜向上设置一快开工作门；所述工作内桶置于密封外缸内并通过其两端旋转轴安装在密封外缸两端支撑架的轴承座上，且所述旋转轴一端通过联轴器与设置在密封外缸支撑架上的动力变速装置相连；所述工作内桶设有网孔，且其设有工作门。本实用新型是一种能高温高压进行染色且有水洗效果、节能高效的成衣袜子染色机。

<REC>

<申请号>=CN200720046467.5

<名称>=“V”形旋转门

<申请（专利权）人>=顾逸民

<发明（设计）人>=顾逸民

<申请日>=2007.10.17

<地址>=223002江苏省淮安市延安西路13号1栋2号

<摘要>=一种“V”字形旋转门，其特征在于：“十”字形导轨与中轴连接，弧形玻璃通过固定轨道连接中轴，两滑动门通过滑轮连接“十”字形导轨和固定轨道，两门呈90°夹角并可以相互滑动。占地面积小，成本低。使用方便、节能、经济。

<REC>

<申请号>=CN200720102882.8

<名称>=边框与光企搭接密封式窗户

<申请（专利权）人>=陆军峰

<发明（设计）人>=陆军峰

<申请日>=2007.10.24

<地址>=044000山西省运城市西城办韩家营村

<摘要>=本实用新型涉及一种窗，具体为一种边框与光企搭接密封式窗户。解决现有技术中存在的窗边框和活动窗之间的密封结构简单，密封效果差的问题，包括活动窗和窗边框，活动窗侧面光企为槽状，槽的两侧板上设有小卡槽，卡槽内插有密封胶条，窗边框上设有大卡槽，大卡槽内卡有Ω形的卡条，卡条的顶端还设有密封条。比较彻底地解决了窗户的密封问题，具有节能，保温，隔声，隔热效果，提高了气密性，水密性。

<REC>

<申请号>=CN200720114497.5

<名称>=节约空间型鞋架

<申请（专利权）人>=杭州电子科技大学

<发明（设计）人>=吴道凑

<申请日>=2007.10.08

<地址>=310018浙江省杭州市下沙高教园杭州电子科技大学机械学院

<摘要>=本实用新型涉及一种能够节能空间的鞋架，鞋架框由多层鞋架构成，鞋架框的正面和背面装有扇形门且可打开或闭合，与扇形门相对应的鞋架间设有弧形支架板。优点：一是采用钢筋作为鞋层的层架，不仅节约空间，而且占用空间小；二是采用弧形支架支撑层架，不仅解决了钢筋层架受压下弯的不足，而且具有良好的装饰效果。

<REC>

<申请号>=CN200720156360.6

<名称>=人性化多功能装置的冰箱结构

<申请（专利权）人>=吴俊毅

<发明（设计）人>=吴俊毅

<申请日>=2007.09.28

<地址>=台湾省台南市

<摘要>=本实用新型是一种人性化多功能装置的冰箱结构，可以自动感应气氛照明、具有透明放大观物功能、且具音乐警示或语音讯息显示/提示的人性化多功能冰箱结构改良者，尤其是指一般家用冰箱，进而达到节能、人性化操作介面的多功能使用目的。其主要是在冰箱的箱门正面至少设一可自动感应气氛照明以及透明且具有放大功能的观物窗，利用所述的观物窗可供使用者直接透视冰箱内部，而能马上得知冰箱内部有何物品以及摆放位置，进而可先选定欲取用的物品后再开启箱门，以避免冰箱冷房内的冷气长时间外泄，达到有效节能的目的，又所述的冰箱正面适当位置设置有控制器与显示屏，凭借所述的装置能自动感应气氛照明、音乐警示或语音讯息显示/提示的功能。

<REC>

<申请号>=CN200720170436.0

<名称>=节能环保空调车

<申请（专利权）人>=曹露馨

<发明（设计）人>=曹露馨

<申请日>=2007.10.27

<地址>=523749广东省东莞市黄江镇玉堂围玉裕三港三号一楼

<摘要>=一种节能环保空调车，包括车身，车身中的驱动装置与操作装置，车身下

面有车轮，车身上面有与车身共同组成密闭车房的车篷，车篷四面的门或窗，

车篷顶盖上面的排气筒，排气筒上有气流驱动涡轮排气机的风球，风球是电动

风球。这样在车辆停止行驶时电动风球使风球旋转达到降温的效果。

<REC>

<申请号>=CN200720172429.4

<名称>=节能环保空调车

<申请（专利权）人>=曹露馨

<发明（设计）人>=曹露馨

<申请日>=2007.10.06

<地址>=523749广东省东莞市玉堂围玉裕三巷3号一楼

<摘要>=一种节能环保空调车，车身中有车的驱动装置与操作装置，车身下面有前后两个、成双在车身两侧的车轮，车身上面有与车身共同组成密闭车房的车篷，车篷四侧有方便人们进出密闭车房的门或有的镶有玻璃方便人们观察车周围的情况的窗，车篷顶盖上有与密闭车房连通的排气筒，排气筒上有旋转排风的气流驱动涡轮排气抽风机，其特征是：排气筒上有控制排气筒管道的百叶窗。在低温时通过百叶窗关闭排气筒使密闭车房温度免受影响。

<REC>

<申请号>=CN200720184271.2

<名称>=圆形节能冰箱

<申请（专利权）人>=浙江大学

<发明（设计）人>=赵巍;陈京昌;胡一川

<申请日>=2007.10.15

<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号

<摘要>=本实用新型公开了一种冰箱，尤其是一种圆柱形的圆形节能冰箱。该冰箱包括圆柱形箱体、圆弧形滑动门，箱体内被分隔成若干圆柱形空间，其结构特点是还设置有每个空间的高度与其底面半径之比为2∶1；还设置有圆形的隔层支架，箱体内壁上设有若干圈外凸的圆环形凸条，隔层支架放置在凸条上，将各空间分隔成若干隔层；隔层支架下方与凸起接触处设置有支架滚珠；还设置有隔板，所述隔层支架上设有若干辐射状凹槽，隔板竖直嵌置在凹槽内，将各隔层分隔成若干子空间；述隔层支架上设有若干凹陷。本实用新型有制冷效率高、节省空间、取物方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720192326.4

<名称>=一种输油管线的节能防凝结构

<申请（专利权）人>=雷泽永

<发明（设计）人>=雷泽永

<申请日>=2007.10.24

<地址>=315207浙江省宁波市镇海炼化居民区118幢502室

<摘要>=本实用新型公开了一种输油管线的节能防凝结构，包括需要伴热的输油管线及能启闭输油管线之间流通的输油管阀门，每条输油管线内部都敷设有一条加热管，每一加热管的首端均连通有自动控制阀门，每一加热管的末端均连通有疏水器；输油管线上设置有至少一个能检测输油管线内流体介质温度的热电偶、并与自动控制阀门相电连接形成一个仪表自动控制回路；加热管传热面积大，传热面没有空气热阻，这样有力地提高了传热系数，能增加几十倍；蒸汽传出的热量全部传给了油品，提高了蒸汽加热的效率；结构简单，加热作用大，总体运行成本较低；在输油管线上安装有能控制加热管运行的热电偶，管线内介质的温度反馈控制加热管的运行，自动化程度高，操作简捷。

<REC>

<申请号>=CN200820151041.0

<名称>=室外节能反光照明帘

<申请（专利权）人>=丁  人

<发明（设计）人>=丁  人

<申请日>=2008.07.21

<地址>=200081上海市虹口区欧阳路555弄15号201室

<摘要>=室外节能反光照明帘，属窗帘设计制造技术，照明技术，环保节能技术领域。

其特点：帘片为长条形，帘片的一面涂有铬、镍等金属涂层，成为具有反光功

能的镜面，帘片的上、下两端装有可控制帘片方向的转向珠，帘片上下垂直排

列，通过上、下两端的转向珠安装于上、下两条平行导轨上。帘片的长度、数

量与窗户的面积相当，上、下导轨分别水平地安装在窗户外墙。转动帘片方向

能使镜面反光帘片迎合太阳光线，通过镜面反光帘片的反射作用将太阳光线反

射入室内。实施本实用新型后的有益效果：安装在窗外的节能反光照明帘通过

改变反光帘片的角度，将太阳光反射进室内，增加室内照度，达到利用太阳光，

节约能源，保护环境的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420105002.9

<名称>=节能常压过热蒸汽灶

<申请（专利权）人>=李德科

<发明（设计）人>=李德科

<申请日>=2004.11.06

<地址>=621007四川省绵阳市游仙区新桥镇禹王街104号

<摘要>=一种节能常压过热蒸汽灶，包括设有火门8、灰

门9、灶膛1、烟道3的灶体11，其特征在于：在灶体11上面

设有与灶体11连为一体的敞口锅体12，敞口锅体12上设有进

水管15、出水管16及水位计10，在锅体12顶部设有下部敞

口的薄壁集汽罩5，在锅体12底部固定有蒸汽管6，蒸汽管6

的进汽口位于集汽罩5的内壁顶部中心，蒸汽管6下部穿过锅

体12底部并穿过灶膛1及灶体11后接用汽管。

<REC>

<申请号>=CN200420112160.7

<名称>=双工位义齿成型机和多工位义齿成型机

<申请（专利权）人>=汪锡麟

<发明（设计）人>=汪锡麟

<申请日>=2004.11.01

<地址>=101100北京市通州区玉带河大街北小园5号楼422室

<摘要>=本实用新型双工位义齿成型机和多工位义齿成

型机，属通用机械领域的环保节能产品，用于牙科快速固化成

型义齿基托和颌面修复体。双工位义齿成型机是将现有的实用

新型“义齿基托固化机”的立柱加长，在其上电热器和下电热

器之间设置双面加热的中间电热器，支撑在立柱中部的浮动式

支承结构上，形成上、下两个工位，可一次压紧加热4个型盒。

多工位义齿成型机是将两台或多台双工位义齿成型机的主要

部件按原龙门式结构形式并联组装在一个共用的油箱上，形成

4个或多个工位，可一次压紧加热8个或更多的型盒，共用一

套液压系统和电热控制系统，共用一件连接板或顶板。本实用

新型与现有的实用新型形成系列，可适应各种规模镶牙的需

要，取代传统成型工艺。

<REC>

<申请号>=CN200520103306.6

<名称>=一种燃气灶

<申请（专利权）人>=邢纪国

<发明（设计）人>=邢纪国;白玉琦

<申请日>=2005.08.04

<地址>=100075北京市永定门外石榴园小区南里19栋7门302室

<摘要>=本实用新型涉及一种燃气灶，具有通用、环保、

节能的效果。由灶具和燃烧装置两部分组成。燃烧装置主要为

不锈钢灶体，它包括陶瓷球面、炉盘支撑、分流器、圆锥管、

锥度管、直管等。由圆锥管、锥度管、直管相互衔接形成通气

管道。锥度管的管口设有进气口支架，调风装置支架和调气阀

门，并连接波纹管对接管。本实用新型适用于多种气体，可普

遍应用于学校、饭店、宾馆。其点火装置采

用长明火，安全可靠，实现了快速点火。

<REC>

<申请号>=CN200620094008.X

<名称>=安全座舱

<申请（专利权）人>=闫波;

<发明（设计）人>=闫波

<申请日>=2006.11.10

<地址>=110141辽宁省沈阳市于洪区杨士乡甘官村

<摘要>=本实用新型属于座舱，特别是一种安全座舱。安全座舱，采用蛋形舱体，由底座、储藏仓、座椅、安全带、降落伞仓、气囊仓、可视窗、滑动仓门、自动分离组件组成，其中座椅装置在底座上，自动分离组件与底座底部配合，底座上开有连通孔，座椅上装置有安全带，座椅下部是储藏仓，座椅后部设置降落伞仓，座椅上部装置气囊仓，滑动仓门与底座配合，滑动仓门上设置有可视窗，滑动仓门由阻燃抗冲击材料制成。本实用新型采用蛋形封闭仓体、阻燃抗冲击材料、能够有效隔离直接冲击，具有较高的抗冲击性，根据危险状况，对于正面冲击可以打开气囊；对于特别状况可以启动自动分离组件，脱离机体，使用降落伞；储藏仓储放应急物品，水、食品、救生衣、定位仪等，保证在任何环境中能满足基本生存条件，最大限度降低危险伤害。

<REC>

<申请号>=CN200720045074.2

<名称>=真空冷冻干燥舱

<申请（专利权）人>=苏州凯涛食品机械有限公司

<发明（设计）人>=张新毅

<申请日>=2007.11.07

<地址>=215400江苏省太仓市太仓经济开发区东亭北路22号

<摘要>=本实用新型涉及一种真空冷冻干燥舱。该干燥舱包括卧式圆筒舱、位于该圆筒舱下方的方形舱、位于所述干燥舱前后端部的两个各自独立的舱门、排布于所述干燥舱侧部的管路。在所述圆筒舱的内部空间内设置有加料板和物料架；在述方形舱的内部空间内设置有相前后邻接或相左右邻接的方形捕集器和融冰罐，在该捕集器和融冰罐之间设置有隔离门；在所述的捕集器和所述的圆筒舱之间设置有活动门。本实用新型所采用的将捕集器和融冰器均内置的一体化设置大大缩小了干燥舱的真空容积，缩短了捕水和融冰的汽液通道，更为节能，并缩小了设备占地空间，便于进行模块化安装和系统升级。

<REC>

<申请号>=CN200720076225.0

<名称>=一种溴化锂吸收式空调海水淡化系统

<申请（专利权）人>=上海海事大学

<发明（设计）人>=孙文哲;付秉恒;梅丹丹;王莹

<申请日>=2007.11.15

<地址>=200135上海市浦东新区浦东大道1550号

<摘要>=一种溴化锂吸收式空调海水淡化系统，包括溴化锂溶液循环产水系统、海水蒸发及空气处理系统。溴化锂溶液循环产水系统：发生冷凝器、热交换器、吸收蒸发器、循环泵、调节阀门组。其中发生冷凝器包括发生器和冷凝器，两者之间连有挡水器。海水蒸发及空气处理系统：吸收蒸发器、海水喷淋室、预热器、调节阀、节流阀、阀门组。其中吸收蒸发器包括吸收器和蒸发器，两者之间连有挡水器。本实用新型可具有空调和海水淡化功能，简化了原先空调系统与海水淡化循环系统的两个单独分离系统，并有效节能。

<REC>

<申请号>=CN200720076292.2

<名称>=一种节能环保门窗

<申请（专利权）人>=上海市建筑科学研究院(集团)有限公司;上海搏翱新型建材有限公司

<发明（设计）人>=李德荣;朱明;朱正

<申请日>=2007.11.16

<地址>=200032上海市徐汇区宛平南路75号

<摘要>=一种节能环保门窗，包括金属框、玻璃；还包括门窗框型材，包覆于金属框外，其框内固定玻璃；该门窗框型材包括基座，其断面呈Z字形，内有一供设置金属框的中空腔体；基座包括下固定部、自下固定部一侧弯折向上延伸形成的连接部以及自连接部弯折延伸形成的上固定部；下固定部的外侧端向外延伸一供玻璃固定的第一支撑部；盖板，其断面呈T字形，包括下固定部、自下固定部向一侧弯折延伸形成的上固定部及自下固定部向另一侧弯折延伸形成的供玻璃固定的第二支撑部；上、下固定部与基座的上固定部、连接部相连接；玻璃，固定于基座的第一支撑部与盖板的第二支撑部之间，并由封胶粘接固定、密封；密封条，分别固定于基座的上、下固定部下端面。

<REC>

<申请号>=CN200720170500.5

<名称>=节能环保空调船

<申请（专利权）人>=曹露馨

<发明（设计）人>=曹露馨

<申请日>=2007.11.04

<地址>=523749广东省东莞市玉堂围玉裕三巷3号一楼

<摘要>=一种节能环保空调船，包括船身及船身上的附件驱动装置和操作装置，与

船身共同组成船舱的船篷及船篷四面的门或窗，船舱顶盖上的排气筒，其特征

是：排气筒上有风球。风球在江风或海风的驱动下旋转排风，这样便能调节船

舱温度。

<REC>

<申请号>=CN200720170706.8

<名称>=节能环保空调车

<申请（专利权）人>=曹露馨

<发明（设计）人>=曹露馨

<申请日>=2007.11.08

<地址>=523749广东省东莞市玉堂围玉裕三巷3号一楼

<摘要>=一种节能环保空调车，包括车身，车身中的驱动装置与操作装置，与车身共同组成密闭车房的车篷，车篷四面的门或窗，车篷顶盖上面的排气筒，排气筒上有风球，其特征是：车篷上有防护网，防护网半包围风球。这样若风球机头与底座发生脱离事故也不会有人员伤亡。

<REC>

<申请号>=CN200820123643.5

<名称>=多级恒温箱

<申请（专利权）人>=中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=杨胜来;许亚南

<申请日>=2008.11.13

<地址>=102249北京市昌平区府学路18号

<摘要>=本实用新型提供一种多级恒温箱，该恒温箱由箱体、加热系统、空气循

环系统以及温度控制系统组成，该箱体设有外壳、内胆和箱门，该箱体的内

部借助装设有保温层的隔板的隔离设有多个恒温空间，该恒温空间的排列方

式为并列式，各恒温空间均设有加热装置、空气循环装置以及控温装置；本

实用新型的多级恒温箱借助在一个恒温箱体内分成多个可以提供并保持不同

的恒温条件的恒温空间，该多级恒温箱能够提供多个不同温度以满足实验要

求，因此达到了节能、提高能量利用率的目的。

<REC>

<申请号>=CN200820123644.X

<名称>=多级恒温箱

<申请（专利权）人>=中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=杨胜来;许亚南

<申请日>=2008.11.13

<地址>=102249北京市昌平区府学路18号

<摘要>=本实用新型提供一种多级恒温箱，该恒温箱包括箱体、加热系统、空气

循环系统和温度控制系统，该箱体设有外壳、内胆和箱门，该箱体的内部设

有多个恒温空间，该多个恒温空间按照体积由大到小的顺序依次套合，各恒

温空间均设有加热装置、空气循环装置以及控温装置，各恒温空间设有舱门；

本实用新型的多级恒温箱借助在一个恒温箱体内分成多个可以提供并保持不

同的恒温条件的恒温空间，该多级恒温箱能够提供多个不同温度以满足实验

要求，因此达到节能、提高能量利用率的目的。

<REC>

<申请号>=CN200820123645.4

<名称>=多级恒温箱

<申请（专利权）人>=中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=杨胜来;许亚南

<申请日>=2008.11.13

<地址>=102249北京市昌平区府学路18号

<摘要>=本实用新型提供一种多级恒温箱，该恒温箱包括箱体、加热系统、空气

循环系统以及温度控制系统，该箱体设有外壳、内胆和箱门，该箱体的内部

借助装设有保温层的隔板的隔离设有多个恒温空间，该恒温空间的排列方式

为嵌套式，各恒温空间均设有加热装置、空气循环装置以及控温装置；本实

用新型的多级恒温箱借助在一个恒温箱体内分成多个可以提供并保持不同的

恒温条件的恒温空间，该多级恒温箱能够提供多个不同温度以满足实验要求，

因此达到了节能、提高能量利用率的目的。

<REC>

<申请号>=CN200820174668.8

<名称>=一种节能型矿山多片锯

<申请（专利权）人>=杨金玉

<发明（设计）人>=杨金玉

<申请日>=2008.11.03

<地址>=262200山东省诸城市东关大街南段九龙二巷2号

<摘要>=本实用新型涉及一种节能型矿山多片锯，它包括由道轨底座上面用螺栓固定

的道轨，道轨的上面咬合着带有四个车轮用调速电机驱动的料车，料车的侧部设

有触控凸板。道轨的中段处两侧设有安装底座和龙门式立柱及带防护罩的横梁，

横梁上安装着伞齿轮组合系统，立柱中段设有固定座连接的滑杠，滑杠上安装着

升降滑架，升降滑架上端连接着螺杆，升降滑架的下面设有支架，支架内侧固定

着锯片罩，支架的下端固定着带有锯片的锯片轴，锯片轴的左端固定着传动带轮

经三角皮带与固定在升降滑架上锯片电机的带轮连接。与现有的技术相比能节省

锯片电机的空转空耗电停留时间和提高生产量及减少锯片轴扭曲阻力运行的耗

电量。本实用新型主要用于矿区石材的精料锯切和荒料锯切。

<REC>

<申请号>=CN01254814.6

<名称>=油田注汽锅炉烟气余热回收装置

<申请（专利权）人>=上海晟煜科贸有限公司

<发明（设计）人>=武占

<申请日>=2001.11.21

<地址>=200233上海市漕宝路103号2420室

<摘要>=本实用新型涉及一种油田注汽锅炉烟气余热回

收装置。它采用了热管传热技术,特点是它包括烟道、热管、及

由水箱筒体和水箱封头组成的水箱,在烟道中平行错列布置有

多层热管,热管的一端与其支撑件实现活动连接,其中部与在烟

道和水箱筒体之间置有的管板焊接在一起,热管的另一端伸在

水箱中,在烟道侧面至少置有一个水箱,在烟道的纵向侧面至少

置有两个以上检修门。优点是使用寿命长、换热效率高,并且利

用烟气余热,提高装置热效率,节能降耗。

<REC>

<申请号>=CN200520128243.X

<名称>=环保节能铝合金推拉窗型材

<申请（专利权）人>=尚风鸣;李海栓

<发明（设计）人>=尚风鸣;李海栓;胡义庭;弓梁青

<申请日>=2005.11.22

<地址>=461500河南省长葛市钟繇大道北段西侧

<摘要>=本实用新型是环保节能铝合金推拉窗型材。所属

的技术领域是有色金属及建材行业。尤其是冶炼铝合金和机械

制造铝型材的门窗材料，是代替木制门窗和原有铝型材的系列

环保节能铝合金门窗产品。本实用新型所要解决的技术问题是

提供一种环保节能铝合金门窗。技术方案要点是：由边封与光

企相联，勾企与光企相联，下滑与下方相联，上滑与上方相联，

上方与下方中间安装双层玻璃，结合严密，达到隔热防寒、节

约能源的功效。

<REC>

<申请号>=CN200720194596.9

<名称>=中药烘干器

<申请（专利权）人>=宣建民

<发明（设计）人>=宣建民

<申请日>=2007.11.21

<地址>=322000浙江省义乌市城西街道协和殿口村12号

<摘要>=本实用新型涉及一种中药烘干器，它包括一个保温的保温层和外壳，一个发热和反射热量的电热管和热反射罩，一个可开合的门，一个盛装物品的托盘，及一个控制时间和电源开关的时间控制器。外壳呈中空的箱式结构，保温层固定于外壳的内壁，热反射罩位于顶部，可向下平行反射热能，电热管位于热反射罩下方水平反射的焦点处，托盘位于下部，门位于前部，时间控制器位于外接的电线上。本实用新型充分利用热反射罩的作用，使电热管的功率变小，达到节能的效果；使用时间控制器，掌握中药的烘干时间，保持中药的疗效，不被烘焦。

<REC>

<申请号>=CN200820216805.X

<名称>=阻燃门板

<申请（专利权）人>=袁浩新

<发明（设计）人>=袁浩新

<申请日>=2008.11.18

<地址>=213031江苏省常州市新北区西夏墅镇水塔口村委袁家村20号

<摘要>=本实用新型涉及阻燃材料领域，尤其是适用于阻燃门板。其由支承层、

无机材料层和玻璃纤维层组成，在支承层两侧覆盖有机材料层与玻璃纤维层

交错排列。构成门板后可以使用于防火门，材料构成简单，制作简单，安装

快捷，而且成本低廉，材质较轻。

<REC>

<申请号>=CN02281138.9

<名称>=木制复合免漆浮雕门

<申请（专利权）人>=鞍山市恒缘木业有限公司

<发明（设计）人>=吕海波

<申请日>=2002.11.15

<地址>=114031辽宁省鞍山市深沟寺五区青年宫南

<摘要>=本实用新型属于室内建筑装饰，涉及一种木制复

合免漆浮雕门，其特征在于：木制复合免漆浮雕门的前后两面

是木制复合浮雕门面板，是采用高密度防潮基材镂铣成型，表

面吸附PVC装饰膜复合而成；浮雕门面板的中间是门框，在

门框内充填由网状蜂窝纸粘涂发泡胶制成的填充物制成。本实

用新型木制复合免漆浮雕门，采用冷压加工成型，其工艺方法

简单，具有花纹及式样繁多，色调自然流畅，坚固耐用、强度

高重量轻、不变形不开裂、消除了对人体健康的危害、无环境

污染、隔音防潮阻燃、安装简便、降低了浮雕门成本、价格低

廉的特点。

<REC>

<申请号>=CN00263750.2

<名称>=带手动开关的电冰箱照明灯

<申请（专利权）人>=安徽博西华制冷有限公司

<发明（设计）人>=斯迪克;乔金力

<申请日>=2000.12.05

<地址>=239000安徽省滁州市南谯路129号

<摘要>=本实用新型公开了一种带手动开关的电冰箱照

明灯。在该照明灯的灯盒上设有安装开关的通孔,手动开关安

装在该通孔里,并与门控开关串联；门控开关的一脚和电源一

脚连接,门控开关的另一脚与手动开关的一脚相连,手动开关

的另一脚与电源的另一脚相连。本实用新型结构简单,关闭手

动开关,灯就熄灭,节能、安全,适用于电冰箱。

<REC>

<申请号>=CN00263751.0

<名称>=冰箱开门延时报警装置

<申请（专利权）人>=安徽博西华制冷有限公司

<发明（设计）人>=施德门;斯迪克;李国仕

<申请日>=2000.12.05

<地址>=239000安徽省滁州市南谯路129号

<摘要>=本实用新型公开了一种包括霍尔感应开关、单片

机、蜂鸣器和磁铁的冰箱开门延时报警装置,霍尔感应开关的

导线与单片机的输入端口相连,单片机的输出端口与蜂鸣器相

连,霍尔感应开关和磁铁分别设置在冰箱箱体内胆外侧和冰箱

门内胆内侧的相对位置,这样的结构使冰箱门打开时,霍尔感

应开关呈断开状态,单片机控制蜂鸣器鸣叫,提醒用户及时关

紧冰箱门,达到食品更好保鲜,且节能的目的。

<REC>

<申请号>=CN200420094560.X

<名称>=杀菌除臭鞋柜

<申请（专利权）人>=燕利民

<发明（设计）人>=燕利民

<申请日>=2004.10.26

<地址>=518034广东省深圳市福田区侨香路嘉园

<摘要>=本实用新型公开了一种杀菌除臭鞋柜，要解决的

技术问题是鞋柜在对鞋的杀菌、除臭的处理中不对皮革鞋面造

成损害，不污染空气，环保，采用以下技术方案：一种杀菌除

臭鞋柜，包括柜体和柜体上的柜门，柜体内设有放置鞋的隔板，

所述鞋柜的顶层隔板与柜顶部构成封闭空间，封闭空间内设有

紫外灯，封闭空间的柜体上设有向外的排气孔，顶层隔板上装

有向封闭空间抽风的风机，底层隔板下设有臭氧发生器，顶层

以下的隔板开有孔，与现有技术相比，臭氧发生器产生的臭氧

能有效的去除鞋的异味和杀菌，紫外线不直接照射鞋体可防止

鞋面皮革老化，臭氧在经紫外线照射转变为负氧离子后排出，

能净化空气且对人体有益，并具有节能、使用方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN200520022058.2

<名称>=食品烤箱

<申请（专利权）人>=张少臣

<发明（设计）人>=张少臣

<申请日>=2005.11.28

<地址>=154002黑龙江省佳木斯市佳南农场一连

<摘要>=本实用新型涉及一种食品烤箱，它由排气孔、油

箱、主油管路、上下排加热管、横方管1、温度调节阀、立管、

上油管入口、回油管、横方管2、拉手、烤箱门、壳体构成。

它有四根主油管路和四根立管，主油管路两根一组分上下两层

排列，在两根主油管路之间分别焊有多根横向加热管，四根主

油管路分别与四根立管的两端相连接，在两根立管的上下两端

分别焊有温度调节阀，回油管安装在横方管2上，油箱与立管

相连接，整个烤箱外层设有保温层和壳体。该产品整体加热均

匀，温度便于调整控制，烤制时间短、质量高、节能效果好，

使用方便，操作简单。

<REC>

<申请号>=CN200520047010.7

<名称>=轮胎式集装箱门式起重机发电机功率转换节能装置

<申请（专利权）人>=余柏鋆;朱祖福

<发明（设计）人>=余柏鋆

<申请日>=2005.11.29

<地址>=200247上海市虹口区东体育会路1051号409室

<摘要>=一种轮胎式集装箱门式起重机发电机功率转换

的节能装置。它在起重机内燃发动机中除原连接一个为起重机

供电的大功率交流发电机外，再连接一个小功率的直流发电

机，并顺序连接蓄电池、逆变器、PLC控制器、转换器、切换

开关和照明和空调等部分用电器。在起重机处于非装卸运行状

态时，交流发电机组停止发电，通过PLC控制器失电控制，使

直流发电机和蓄电池产生和储存的12～24V直流电，通过逆变

器转换为220V交流电，为其他部分用电设施供电。当起重机

转为装卸运行状态时，通过上述控制系统，交流发电机组发电，

为整机运行供电，直流发电机的电能由蓄电池储存备用。

<REC>

<申请号>=CN200720016433.1

<名称>=防火、防水、抗地震的建筑物

<申请（专利权）人>=倪诚格

<发明（设计）人>=倪诚格

<申请日>=2007.12.04

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区腾飞二街12－3号二单元232室(云华园3号楼)

<摘要>=本实用新型为了克服砖木、砖混等结构的建筑物，在发生水灾和强烈地震时，由于地基松动使整个建筑物倒塌等不足，提供了一种防火、防水、抗地震的建筑物，它包括建筑构架、墙壁、间隔墙、门、窗，屋顶；所述建筑构架由分布在建筑物四周的承力支柱(4)及每两个承力支柱(4)之间通过至少两根以上横梁(2)固定连接而成；位于建筑物下端的横梁(2)埋于地下与地面固定；墙壁的墙板为复合层结构，墙板的内外表面为防火层(5)；上述建筑构架、墙板和屋顶均通过置于其内的金属网板折板(7)，固定连接成一整体。有益效果：结构合理，成本低，在遇到地震、地裂、水灾等情况，其建筑构架也不会散架和坍塌；用高性能无机复合材料代替木材，具有防虫、防火，无毒害，节能环保等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720159328.3

<名称>=水暖炉

<申请（专利权）人>=王延革

<发明（设计）人>=王延革

<申请日>=2007.12.08

<地址>=261206山东省潍坊市坊子区凤凰山产业园龙泉街西首潍坊恒讯机电设备有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种水暖炉，包括炉体、燃烧室，燃烧室的底部设有炉条、顶口部设有炉盖，炉条的下部设有除灰碴门，所述的炉体为一夹层水套，该夹层水套包围在燃烧室的周围；在燃烧室的侧上部设有与炉体一侧连为一体的集热室，该集热室为与炉体上的夹层水套连通的夹层水套，集热室内腔与燃烧室连通，在集热室内腔中设有与其夹层水套连通的空心水套，在空心水套内、外腔壁上设有若干支竖直设置的集热片，集热室的顶部设有出烟口，侧部设有进水管及出水管。本实用新型循环水受热面积大、热效率高，以木炭为燃料，经济卫生，节能效果显著。

<REC>

<申请号>=CN200720159329.8

<名称>=一种水暖炉

<申请（专利权）人>=王延革

<发明（设计）人>=王延革

<申请日>=2007.12.08

<地址>=261206山东省潍坊市坊子区凤凰山产业园龙泉街西首潍坊恒讯机电设备有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种水暖炉，包括炉体、燃烧室，燃烧室的底部设有炉条、顶口部设有炉盖，炉条的下部设有除灰碴门，所述的炉体为一夹层水套，该夹层水套包围在燃烧室的周围；在燃烧室的侧部设有与炉体一侧连为一体的集热室，该集热室为与炉体上的夹层水套连通的夹层水套，集热室内腔与燃烧室连通，在集热室内腔壁上设有若干支竖直设置的集热片，集热室的顶部设有出烟口，侧部设有进水管及出水管。本实用新型循环水受热面积大、热效率高，以木炭为燃料，经济卫生，节能效果显著。

<REC>

<申请号>=CN200820072820.1

<名称>=一种冬季不用烧煤取暖节能日光温室

<申请（专利权）人>=吉林省农业机械研究院

<发明（设计）人>=卢明春;李志敏;齐瑞锋;吴光华;王  力

<申请日>=2008.11.27

<地址>=130021吉林省长春市人民大街8016号

<摘要>=本实用新型涉及一种冬季不用烧煤取暖节能日光温室，属于温室技术领域，

其整体为前屋面长、后屋面短的构型，其中一侧为墙体，由双黏土砖墙(9)和双

苯板(10)构成，墙体的相连处为高温区通风窗(5)；其中另外一侧由五层塑料

薄膜(2)、钢制桁架(3)及外保温草帘(4)构成；其中温室内底部由板块沟(7)、

地中热交换系统(8)构成；本实用新型结构合理，成本低、环保、保温节能效果

好，便于在北方冬季推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200820180750.1

<名称>=有机碳化节能炉

<申请（专利权）人>=刘集森

<发明（设计）人>=刘集森

<申请日>=2008.12.08

<地址>=102600北京市大兴区兴华南里9号楼3-201

<摘要>=本实用新型涉及一种有机碳化节能炉，包括炉体、炉膛腔、炉箅

和出灰门等部件，炉体顶部采用水封式的顶盖，开盖方便，安全密封。

炉体内由炉箅将炉膛腔分隔为上下两部分，上部架设作为炉内吹风装

置的塔式喷头，以在炉体内形成立体吹风；下部为储存室，储存室一

边设有出灰门。本实用新型结构简单，操作方便，效率高，成本低，

大大提高了炉内有机物的碳化发气面积和发气量，并使发气后的碳化

物灰分经过箅子自然降落到炉底层的储存室，便于通过出灰门及时进

行清理，通过实际应用检验达到了良好的效果。

<REC>

<申请号>=CN200420116330.9

<名称>=复合材料制消火栓箱

<申请（专利权）人>=杨密霄;顾仁松;陈颖

<发明（设计）人>=杨密霄;陈颖

<申请日>=2004.12.07

<地址>=100071北京市丰台区北大地三里16号院38楼一门202

<摘要>=一种复合材料制消火栓箱，在消火栓箱体内有消

火栓阀体、水带、水枪和接口，其消火栓箱体是由SMC复合

材料即玻璃纤维增强热固性塑料中的片状模塑料围制而成的

箱体，前面一扇箱门和消火栓箱体铰链连接，构成可供开关的

门箱。可用于沿江、沿海、矿山、交通运输、电力、石化、天

然气等不宜用金属制品场合的室内消火栓箱、室外消火栓箱或

泡沫消火栓箱。SMC复合材料抗腐蚀、耐酸碱、抗静电、阻

燃，容易形成规模化生产，使产品质量高、产量大、成本低，

便于生产、包装、运输、贮存；在生产过程可做到低烟无氯，

保护环境不受到污染。

<REC>

<申请号>=CN200520146397.1

<名称>=可调式灶桌一体砖混节能自助餐桌

<申请（专利权）人>=肖伟

<发明（设计）人>=肖伟

<申请日>=2005.12.09

<地址>=236000安徽省阜阳市实验小学张会兰转肖伟(收)

<摘要>=本实用新型公开一种可调式灶桌一体砖混节能

自助餐桌，它是在炉体的上端设有方形或圆形桌面，炉体和桌

面为分体式连接，桌面中部开有圆形坐锅孔，炉体内有制炉樘，

炉樘前方设有炉口，炉口上装有炉门，炉门上设有调节盘，炉

体后侧设有出烟筒，另在烟筒两侧设有左右两个火门，调整火

门可控制炉体温度，以解决冬季取暖问题。本实用新型结构简

单，设计新颖，节省燃料，可适用于酒店、餐厅、食堂使用。

<REC>

<申请号>=CN200720061605.7

<名称>=一种伸缩门

<申请（专利权）人>=中山市华泰机电设备工程有限公司

<发明（设计）人>=胡浩华

<申请日>=2007.12.11

<地址>=528425广东省中山市东凤镇东阜路和平路段中山市华泰机电设备工程有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种伸缩门，更具体来说是涉及一种用太阳能电池板转换成电源的电动伸缩门，它包括有能伸缩的门体和推动门体来回移动的门头，在门头里设有动力系统和控制门体的控制系统，门体包括依次排列有门框和连接组件，在所述的门框上部设有太阳能电池板，在门头里设有将从太阳能电池板转换出来的电能存储的蓄电池，所述太阳能电池板的电线输出端并联到蓄电池上。本实用新型能提供一种环保、节能、使用寿命长的伸缩门。

<REC>

<申请号>=CN200720311680.4

<名称>=一种采用超声波检测的商用燃气灶节能装置

<申请（专利权）人>=谭启仁

<发明（设计）人>=谭启仁

<申请日>=2007.12.13

<地址>=311213浙江省杭州市萧山区义桥镇罗峰新村一号楼

<摘要>=一种采用超声波检测的商用燃气灶节能装置，包括脉冲高压点火系统和步进电机燃气阀门控制电路。单片机输入端与轻触键和超声波检测装置相连接，超声波检测装置由超声波传感器、超声波驱动模块、门电路组成；单片机输出端与脉冲高压点火系统和步进电机燃气阀门控制电路相连接，步进电机燃气阀门控制电路受单片机输出端的正负脉冲控制，通过燃气阀门的转动，控制燃气的进量大小。其有益效果是通过超声波检测电路能正确检测锅子是否离开锅台，从而通过单片机输出端的正负脉冲控制步进电机燃气阀门的转动，控制燃气的进量，在锅子离开锅台时，自动减小火苗，在锅子放回锅台时，自动增大火苗，从而实现节能。本实用新型可用于商用燃气灶的节能控制。

<REC>

<申请号>=CN200520142647.4

<名称>=多功能节能环保炉灶

<申请（专利权）人>=潘世教

<发明（设计）人>=潘世教

<申请日>=2005.12.06

<地址>=100089北京市海淀区苏州街甲49号5楼技术促进交易中心

<摘要>=一种多功能节能环保炉灶，包括有一灶体、燃烧

室、烟筒及气化室，其特征是该灶体分为上、下灶体，上灶体

设夹层水套，上灶体内设置有耐火瓦制成的炉膛，下灶体内设

有一气化室，气化室外胆盖中部设有气化室出气孔与上灶体连

通，气化室内胆中部架设有气化室门框，其上设有多根横梁，

下灶体上设有气化室活动密封门，下灶体下部设有推拉门进风

口，上灶体的下底板与下灶体的上顶板间设有隔离件形成进风

口，下灶体的气化室燃气出气孔上端连接有助燃装置，该助燃

装置为助燃器，横梁上放有活动料箱，或助燃装置为一活动炉

条架，其上端与炉膛底部相接，该灶具可燃煤又可燃生物质燃

料、薪柴及木炭，同时夹层水套可提供蒸汽和热水，而具多功

能实用性。

<REC>

<申请号>=CN200520144922.6

<名称>=手动折叠车库

<申请（专利权）人>=王石

<发明（设计）人>=向群堂;张小荣

<申请日>=2005.12.21

<地址>=430063湖北省武汉市武昌区南湖花园松涛苑A3－506

<摘要>=本实用新型公开了一种手动折叠车库，其由后

面、顶面、左右侧面和门围成，所述顶面和左右侧面由金属框

架和包覆在金属框架外的软性包覆物组成，所述金属框架为可

折叠框架，在所述两侧的金属框架下安装有滑动件，两侧的滑

动件之间设有连动装置，所述的连动装置包括两个上链轮、两

个下链轮，连接轴，所述两个上链轮分别设置在左右侧面的上

端，两个上链轮之间通过连接轴连接，所述的两个下链轮分别

设置在左右两侧面的下端，并分别与滑动件连接，所述上下链

轮之间通过链条连接。这种手动折叠车库，一个人手动操作即

可实现收拢和开启，具有节能、环保等优点，同时结构简单、

机构可靠，不易发生故障，而且结实耐用，防日晒雨淋，防风

防尘，方便实用。

<REC>

<申请号>=CN200620168612.2

<名称>=站台屏蔽门密封结构

<申请（专利权）人>=沈阳远大铝业工程有限公司;沈阳博林特电梯有限公司

<发明（设计）人>=谢海状;韩平;王国华;王亚志;闵泳

<申请日>=2006.12.26

<地址>=110161辽宁省沈阳市东陵区东陵路30－2号

<摘要>=站台屏蔽门密封结构，安装于地铁站台屏蔽门系统上，它包括滑动开启门、固定部件、应急开启门及其密封部件，其特征在于：滑动开启门的侧边安装有多腔式密封胶条(5)，密封胶条(5)的表面设有多个圆弧面和平面，该圆弧面及平面为密封面。本密封结构合理地利用了活塞风压，增强了地铁站台屏蔽门系统的空气密封性能，弥补了现有屏蔽门密封效果不理想的不足，有效的控制了轨道侧与站台侧之间的空气泄漏，提高了节能效率。

<REC>

<申请号>=CN200720082679.9

<名称>=节能引擎制动装置

<申请（专利权）人>=马云锋

<发明（设计）人>=马云锋

<申请日>=2007.12.24

<地址>=610503四川省成都市新都区三河花园2社

<摘要>=一种节能引擎制动装置，包括气缸盖，在汽车气缸盖上设置气门限位凸轮轴或每个气缸设置一个排气电磁阀，气门限位凸轮轴上设置有力臂，其力臂上方设有电磁铁，电磁铁通过电线与电路连接，力臂上还设有刹车线。可直接在汽车缸盖上增设一个气门限位凸轮轴或每个气缸增设一个排气电磁阀。使用制动踏板和电路控制排气门位置及燃油供给。使汽车下坡或制动时在不用燃油的情况下利用惯性继续运转，以达到节能目的。本实用新型结构简单，容易实现，节能、安全可靠，使用方便，点火更容易，适用广泛。

<REC>

<申请号>=CN200720117844.X

<名称>=龙门式自压脱水机

<申请（专利权）人>=王春成;李东胜

<发明（设计）人>=王春成;李东胜;岳俭

<申请日>=2007.12.29

<地址>=150090黑龙江省哈尔滨市道外区南十四道街29号

<摘要>=本实用新型公开一种龙门式自压脱水机，它是由钢制结构架体、手臂升降运动机构、移动托块运动机构和控制装置组成。钢制结构架体下部连接底座1，两侧固定立板2，上方连接支撑板9，支撑板9连接滑道立板13。下方是托板定位机构，托板定位机构由托板定位轮17、定位块16、套模3和托梁19组成。托梁19安装定位轮17和定位块16连接套模3。手臂升降运动机构由手臂梁5、链轮18和支撑辊15组成。移动托块运动机构由手臂梁5、链轮4、移动滑块6和联轴器14组成。电气控制装置7采用可编程逻辑控制系统。本实用新型采用可编程逻辑控制，结构简单，工序控制准确，产品质量稳定。采用自压方式脱水，节能环保，降低成本，增加效益。

<REC>

<申请号>=CN99323492.5

<名称>=外墙保温隔热装饰构件(M220)

<申请（专利权）人>=上海大道包装隔热材料有限公司

<发明（设计）人>=李康琪

<申请日>=1999.05.27

<地址>=201209上海市浦东顾路顾徐路8号

<摘要>=    1.后视图与主视图对称，省略后视图。

2.本外观设计产品是由阻燃性EPS(发泡聚苯乙烯)

等保温隔热材料制成的装饰型预制构件,用于建筑物的外墙、

门、窗、柱等。