农机具

<REC>

<申请号>=CN00252808.8

<名称>=垄向区田筑挡机

<申请（专利权）人>=东北农业大学

<发明（设计）人>=温锦涛;刘立意;尹大庆;冯江;刘冬梅;沈昌蒲

<申请日>=2000.11.08

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街

<摘要>=一种垄向区田筑挡机,它有一个机架,机架通过联

接器与铧式犁梁架相连接,带有四个叶片式铲板的四叶板翻转

铲用螺钉固定在方轴上并与机架上的销轴组装在一起,加压装

置的支架前端与联接器固定在一起,后端通过吊杆及加压弹簧

与机架相联,四叶板翻转铲设置有控制装置,这种新型的装置结

构简单,使用方便,工作效率高,可广泛做为各类农田修筑垄向区

田的农机具。

<REC>

<申请号>=CN86104395

<名称>=农机具用的拖牵工具

<申请（专利权）人>=韦德斯塔德弗恳AB

<发明（设计）人>=克里斯特·斯塔克

<申请日>=1986.06.25

<地址>=瑞典韦德斯塔德S-59021.85信箱

<摘要>=一种可将农机具连接到三点联接装置上的拖牵

工具，可拖挂在拖拉机后部工作或悬起运输。支撑轴

连接在三点联接装置两下部拉杆的端部，农机具中

心线两侧对称横向布置着伸长滑动槽，横向拉架固

定在农机具底架上，拉架上固定着托座对称于中心

线，枢轴铰接两对对称拉杆的后端，每对中其一有一

向前朝外的端部连接可在滑动槽内移动的轴销，其

二方向朝前，外端有一力传与支撑轴前侧配合的止

动销。本发明的刚性拖牵工具具有小的转弯半径。

<REC>

<申请号>=CN200310114536.8

<名称>=改制禾本科地膜覆盖出苗技术

<申请（专利权）人>=徐德芳

<发明（设计）人>=徐德芳;王智华;孙跃进;徐华凌

<申请日>=2003.12.23

<地址>=257091山东省东营市农科所

<摘要>=改制禾本科地膜覆盖出苗技术属农业栽培技术，

主要用于禾本科地膜覆盖的出苗技术。解决提高出苗率，达到

增产效果，本发明采用改制地膜与农机具的结构而成，其特征

是出苗地膜在播种物相对应位置上方开一4至5厘米的开口

带，条口间距小于1厘米，在播种机的上方设置4－5厘米的

开口机具，在播种机具一方设置一组刀片，刀片带宽4至5厘

米，每片刀相距不超过1厘米，另外在上面设置覆土装置而成。

本发明的有益效果是使播种的出苗率增加10％以上，可达到出

苗率97％以上。

<REC>

<申请号>=CN01110839.8

<名称>=具有走行状态及作业状态的农机具构架

<申请（专利权）人>=迪尔公司

<发明（设计）人>=R·L·普拉特

<申请日>=2001.01.23

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=一种农机具构架,其包括一个带接地轮的基架、一

根从基架向前上方伸出的支柱、一个滑动安装在支柱上的滑台

和一个可旋转地安装在滑台上的托架。在支柱上有两个液压举

升缸来升降滑台。一个液压旋转缸使托架绕位于滑台上的一根

垂直轴上相对于滑台进行旋转。滚轮构成的轴承使滑台易于在

支柱上进行滑动。

<REC>

<申请号>=CN92100231.9

<名称>=谷物点播机

<申请（专利权）人>=吴瀛洲

<发明（设计）人>=吴瀛洲

<申请日>=1992.01.07

<地址>=031700山西省寿阳县经济委员会

<摘要>=本发明是一种小型、高效、畜引精播机。主要材

料为普通型钢、铸铁、自行车配件。一般小型农机厂

均可接产。该播机历十五年，七代样机，万亩大田试

验，经晋中地区科技成果鉴定，适合农户普及。本机

精播谷子(粟)，可增产增收30％，节工节种70％。

可实现老汉不摇耧，后生不拉砘，媳妇省间苗。大减

农田劳作之苦。本机推广包衣优种，效益尤佳。本机

也可点播高粱、大豆、玉米、小麦等。本机排种器设计独特，为专利保护范围。

<REC>

<申请号>=CN01125868.3

<名称>=用以农机具机架的支管

<申请（专利权）人>=迪尔公司

<发明（设计）人>=W·D·格拉哈姆;S·C·麦卡特尼;W·H·史密斯;P·M·布克利;R·E·本尼特

<申请日>=2001.08.28

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=一种抬升和旋转式农机具机架包括一具有一支

管的主机架和一可滑动地安装于支管的承运器机架。该支管包

括一具有平面表面的垂直地延伸的主支承管和一耐蚀外套

筒。该耐蚀外套筒包括与主支承管的平面表面相应的耐蚀板。

各板具有一内表面和一外表面。至少一块耐蚀板与另一块邻

近。邻近板的其中之一设置有一延伸越过成对的另一块板的外

表面的悬垂。上述板在悬垂和另一块板间用角焊于另一块。上

述板还设置有其具有长方形边缘的长方形开口。该长方形边缘

角焊于上述主支承管以将上述套筒结合于上述主支承管。

<REC>

<申请号>=CN97125631.4

<名称>=独轮车式畜力耕作机及其用途

<申请（专利权）人>=扈德

<发明（设计）人>=扈德

<申请日>=1997.12.28

<地址>=157600黑龙江省林口县畜牧局

<摘要>=独轮车式畜力耕作机,由自动耕地、播种、施肥、

锄草,平衡控制和支承牵引等部分组成。本发明是将独轮手推车

(1)与改进犁辕(2)通过独轮车轮(3)及轮轴(4)相结合,构成一个

具有前拉辕(7)的独轮车式畜力耕作机的基础机体,采用直接以

轮轴(4)本身或间接以链条(10)等传递方式,将畜力通过独轮轮

轴(4)转化成的机械动力,传递给相应的农田作业机械实现自动

作业。该机具有少耕免耕、省人省力、高效高质,适用灵活、广

泛、操作简单的优点,即可单项作业,又可实现多项农田作业联

合,可用于多种作物的畜力机械化农田作业。

<REC>

<申请号>=CN96100004.X

<名称>=畦垄耕整施播铺模块式联合作业机

<申请（专利权）人>=甄子健

<发明（设计）人>=甄子健

<申请日>=1996.02.28

<地址>=276000山东省临沂市金雀山路中段南侧临沂商校宿舍

<摘要>=一种结构紧凑能完成耕整地(包括扶垄或做

畦)、施肥(水、农药)、

播种、铺膜全套耕播期

作业和中耕培土、施

肥、播种等作业的联合

作业机械。在一个装有

旋耕刀轴和整形拖板

悬挂轴并设有前、中、

后三根横向挂接梁柱的机架上，组合挂接有经过改进的扶耕

犁、播施靴及立置铺膜机构等功能较强的各功能模块，由其相

互配合使该机完成上述全套联合作业或使该机作为单、双功能

农机具使用。适合于蔬菜、粮食、棉花、花生、黄烟等作物的

未耕地畦垄田种植或间作套种。

<REC>

<申请号>=CN200410009914.0

<名称>=一种智能农机载高光谱采集方法

<申请（专利权）人>=南京农业大学

<发明（设计）人>=潘剑君;李志伟;张佳宝;吕雄杰;陈坤杰

<申请日>=2004.11.30

<地址>=210095江苏省南京市卫岗1号南京农业大学科技处

<摘要>=本发明基于GPS的智能农机载高光谱采集方法，

属于高密度获取农田信息的技术方法，专用于精确农业生产技

术的动态监测。本系统利用Visual Basic和Map Objects对GPS、

GIS和RS进行有机集成，一方面系统通过集成GPS，能为采

集到的光谱数据提供高精度的空间位置属性，实现光谱数据采

集、定位和存储一体化；另一方面通过集成GIS，实现了具有

空间属性的光谱数据可视化管理和分析处理，实时地显示动点

轨迹、各图层对应点属性，计算作物微分光谱和植被指数NDVI

等功能，为专家系统和决策支持系统提供充足的信息。

<REC>

<申请号>=CN200810020002.1

<名称>=水旱两用灭茬旋耕埋茬一体化的农机具

<申请（专利权）人>=周鹏;

<发明（设计）人>=周鹏

<申请日>=2008.03.21

<地址>=211600江苏省淮安市金湖县黎城镇金湖西路21号301室

<摘要>=本发明型公开了水旱两用灭茬旋耕埋茬一体化的农机具，在手扶拖拉机(1)后依次安装灭茬旋耕机(2)、埋茬压刀辊(3)，在传动轴(4)的另一端通过变速箱(5)连接旋耕犁刀轴(6)，旋耕犁刀轴(6)的外圆周上安装一组灭茬旋耕犁刀(8)，在刀柄(9)上设两张刀片(10)构成灭茬旋耕犁刀(8)，刀片(10)在刀柄(9)上呈羊角型；在压力辊(11)的外圆周上间隔连接埋茬压片(12)构成埋茬压力辊(3)，埋茬压力辊(3)通过连接件(7)安装在旋耕机(2)上。本发明型灭茬、旋耕、埋茬一次性完成提高劳动效率，秸杆茬还田增加肥效，防止焚烧秸杆保护坏境。

<REC>

<申请号>=CN200710101430.2

<名称>=小型农机的微型轻量高效化和稳定耕整化

<申请（专利权）人>=都灵;

<发明（设计）人>=都灵

<申请日>=2007.04.16

<地址>=610072四川省成都市青羊区家园路17号中华家园31幢2单元1号

<摘要>=本发明公开了一种小型农机，其特征在于通过将动力机向下延伸扩展设计至使其能包括农机的变速器，而使动力机被延伸扩展为具备变速功能的变速式动力机，通过动力机和农机变速器的合二为一，来促使农机微型轻量高效化；同时，本发明还公开了一种步行器，步行器的前端和农机活动联接，后端踏步承载着操作人，并与操作人的行走相融为一体，从而使操作人可踏乘着步行器并借助于自身的人体重量来稳定和控制农机的耕整和行走，而使操作人的人体重量通过步行器被加入到农机耕整的总重量中，通过增大农机耕整总重量的方式来促进农机稳定耕整和减轻劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN00123955.4

<名称>=种子穴播、化肥深施器

<申请（专利权）人>=马德举

<发明（设计）人>=马德举

<申请日>=2000.10.20

<地址>=277101山东省枣庄市文化东路54号市农业局

<摘要>=本发明属于小型农机具,适用于农田、菜地、果园

及大棚、 弓棚的人力化肥深 施和种子点播。中阀体上部插入

连接输料管的上阀体计量肥料, 下部通过主管与入土的下阀体

连通,中部插入滑阀芯及挡片时可计量种子;手把通过主动轮、

上下阀带及带盘簧的复位轮等控制上、中阀,通过丝套、支撑

簧、下阀片等控制下阀,通过连接块及滑阀簧控制滑阀;体积小,

重量轻,成本低,入土深,计量准确,单人直立操作,可提高劳动效

率和化肥利用率。

<REC>

<申请号>=CN02108984.1

<名称>=一种单缸柴油机高速传动输出方法及应用

<申请（专利权）人>=冯尊华

<发明（设计）人>=冯尊华

<申请日>=2002.04.18

<地址>=162791内蒙古自治区阿荣旗红花梁子镇鑫龙修理部

<摘要>=本发明涉及单缸柴油机的一种功率输出方法及

其应用。单缸柴油机飞轮1外缘直接挂带V型三角皮带2的一

端，负载V型槽轮3挂带V型三角皮带2另一端，飞轮1与

槽轮3校正，拉紧皮带2。这样传动可使单缸柴油机负载转数

提高2～5倍，实现机载水泵快速抽水和喷雾打药两用；大大

提高机带风机、电机、农机具功率或效率。

<REC>

<申请号>=CN03103940.5

<名称>=自走式花生联合收获机

<申请（专利权）人>=孙炳照

<发明（设计）人>=孙炳照

<申请日>=2003.02.14

<地址>=261503山东省高密市大栏乡王家屋子村

<摘要>=一种自走式花生联合收获机，它是由主机和花生

联合收获系统二部分组成。主机有驾驶室、货箱和有前二轮(前

桥)导向、后二轮(四轮、后桥)驱动中置发动机结构的底盘组成。

在驱动轮轮轴中间差速器的壳体上设有液压悬挂牵引装置，能

悬挂连接其它农机具进行耕、种、耙等田间作业。花生联合收

获系统，有切土器和摘果、清选装置组成。这种自走式花生联

合收获机，具有综合使用功能完善，降低花生生产成本，提高

劳动生产率等优点。

<REC>

<申请号>=CN03134035.0

<名称>=穴位坐水播种施肥机

<申请（专利权）人>=陈宝权;王志复

<发明（设计）人>=陈宝权;王志复;黄艳霞;赵海珍

<申请日>=2003.09.18

<地址>=123000辽宁省阜新市四合大街中段247－2号

<摘要>=本发明属播种农机具，特别涉及一种用于春旱地

区的穴位坐水播种施肥农机具，在播种施肥机上安装供水阀

门，在播种施肥机梁架19下面或施肥箱体30上固定倾斜安装

供水阀门板21，将供水阀门通过螺栓20、安装板16安装在施

肥斗22下面，供水阀门控制柄10与播种施肥机轮辐条26互

成90度垂直相交，供水阀门的控制旋转轴11上设置均布同一

倾斜角度的4根控制柄10，播种施肥机轮18上均布设置辐条

26数量为圆周播种穴位的2倍，穴位坐水播种施肥机轮18为

单轮或双轮，穴位坐水播种施肥机播种时由播种施肥机的辐条

拨动供水阀门控制柄，使阀门不断开启、关闭，从而实现定位

施水。供水阀门和播种施肥机构成一体，结构紧凑、设计科学。

<REC>

<申请号>=CN200410039240.9

<名称>=一种组合阀

<申请（专利权）人>=于步胜

<发明（设计）人>=于步胜

<申请日>=2004.02.09

<地址>=224751江苏省建湖建阳工业园区盐城市万胜机械有限公司

<摘要>=本发明公开了一种组合阀，包括阀体，阀体上设

置有滑阀、安全阀和转阀，滑阀具有两个用于与外接油缸相接

的工作油口，其中一个工作油口通过阀体上的油道与转阀相

连，滑阀阀杆一端装有弹簧复位装置，其上还设置有中位回油

油道。本组合阀安装在拖拉机液压悬挂中时，滑阀的一个工作

油口A经过油道与转阀连通，当封闭滑阀的另一个工作油口B

后，将工作油口A与油缸的进油口连通，操纵转阀就可实现农

机具的提升或利用农机具的自重下降；液压悬挂系统与双向工

程自由式油缸联用时，滑阀

的A、B工作油口分别与工程油缸的进油口连通，关闭转阀。

这时操纵滑阀手柄即可实现提升、下降；安装有本组合阀的拖

拉机悬挂系统还可用作更换车辆的后轮轮胎。

<REC>

<申请号>=CN200510052340.X

<名称>=对人力自动栽秧机的几点改进

<申请（专利权）人>=李印先

<发明（设计）人>=李印先

<申请日>=2005.02.07

<地址>=610041四川省成都市武侯区人民南路4段9号中国科学院成都山地灾害与环境研究所

<摘要>=本发明是对人力自动栽秧机进行一些改进，改进

了的人力自动栽秧机用履带行走或铁轮行走，搬运较方便，也

增加了栽秧机的驱动力和浅耕灭草面积。履带和驱动轮与张紧

轮容易制造，还可用于其它小型农机具。纵向送秧改进后更容

易制造，减少了劳动，节约了原料，降低了成本。方形螺母改

进后，不容易松动，运转更可靠。其它改进，也使人力自动栽

秧机变得简单，容易制造。通过这些改进，从而使改进了的人

力自动栽秧机，更具有实用性，便于农民购买使用。

<REC>

<申请号>=CN200510070534.2

<名称>=移动火焰灭蝇装置

<申请（专利权）人>=深圳大学

<发明（设计）人>=廖传东

<申请日>=2005.04.29

<地址>=518060广东省深圳市南山区

<摘要>=本发明移动火焰灭蝇装置属于农机具领域，它由

液化气罐连上减压阀和一条液化气软管，液化气软管末端连接

着一支燃气喷火枪，利用燃气的火焰杀灭苍蝇。本发明可以有

选择地大量杀灭养猪场和养鸡场的苍蝇，不会造成污染。

<REC>

<申请号>=CN200510079343.2

<名称>=收割机

<申请（专利权）人>=邓华

<发明（设计）人>=邓华

<申请日>=2005.06.27

<地址>=338000江西省新余市城北纪元新村6栋6单元6楼12号

<摘要>=本发明涉及一种农机具，专指一种改进的收割

机。它由机架、割台装置、输送装置、脱粒装置、行走装置、

动力机、传动装置连接组成。其特征是该机设有改进的输送装

置，它能有效输送禾杆并改变禾杆状态，使该机能更好地完成

收割工作。

<REC>

<申请号>=CN88100869.9

<名称>=利用光电倍增管为民发电

<申请（专利权）人>=赏宝荣

<发明（设计）人>=赏宝荣

<申请日>=1988.02.12

<地址>=江苏省镇江市大西路386

<摘要>=该发明是利用日光照射在阴极K上，逸出自由

电子，电子在加速电势差为V<SUB>1</SUB>＝V<SUB>A</SUB>-V<SUB>K</SUB>的电场中，

受到指向阳极A的电场力，就向阳极A作定向运

动，这样就形成了电流。通过n个极数，电流以6<SUP>n</SUP>倍

地增加。其特征是外光电效应，自由电子激光，又是

真空管。其用途广泛，如民用电源等，而且不受地理、

自然等条件限制如地震、台风、水灾时，可用来照明、

通话、起动水闸等；还可用来充电，还可用于小型农机

具等。

<REC>

<申请号>=CN90104357.5

<名称>=迷宫密封防水飞轮式永磁发电机

<申请（专利权）人>=温州市试验机厂

<发明（设计）人>=陈光风

<申请日>=1990.06.09

<地址>=325000浙江省温州市吴桥工业区

<摘要>=本发明公开了一种飞轮式永磁发电机，该机的主

要特点是在转子和柴油机轴承盖之间有一个迷宫密

封和防水的结构，它和同类机型相比，在小型动力装

置，如R175、R180、R185、R190等柴油机的飞轮和

轴承盖之间同样狭窄的空间位置内，在主机转速同样

是2600r/mm工况下，功率至少提高一个等级，可

以满足超微型汽车、船用挂机，机动三轮车、手扶拖拉

机、水泵等农机具对照明的要求，外接硅整流元件，为

蓄电池充电，可供起动马达等使用。

<REC>

<申请号>=CN99106827.0

<名称>=玉米覆膜大小垄连片种植方法

<申请（专利权）人>=中国科学院黑龙江农业现代化研究所

<发明（设计）人>=赵殿忱;王占哲

<申请日>=1999.05.28

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路138号

<摘要>=在农业生产技术领域中,一种玉米覆膜大小垄连

片种植方法,通过二条大垄与一条小垄组合成一个循环单元,种

植玉米和一些经济作物。在保证了玉米产量的同时,通过小垄的

种植,获取了较高的经济效益。这一方法与现有的农机具相配套,

便于轮作,可以促进培肥地力和均衡持续高产,具有可观的推广

应用前景。

<REC>

<申请号>=CN99120174.4

<名称>=多功能玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=梁树山

<发明（设计）人>=郑荣兴;商志军

<申请日>=1999.09.17

<地址>=050061河北省石家庄北二环西路5号

<摘要>=本发明涉及一种玉米联合收获机,它包括动力机

构、装配于动力机构上的执行机构,动力机构的转向桥、发动机

通过变速箱与驱动桥连接,动力机构的车架上方及侧面配接有

驾驶室、果穗箱、果穗升运器,本发明解决了现有机具价格昂

贵、闲置时间长或易受配套动力限制之缺点,具有组配方便、玉

米收获季节后还可还原为拖拉机与其余农机具配套使用,提高

了机器利用率等优点。

<REC>

<申请号>=CN99126848.2

<名称>=大豆宽窄行密植栽培方法

<申请（专利权）人>=中国科学院黑龙江农业现代化研究所

<发明（设计）人>=赵殿忱;陈渊

<申请日>=1999.12.17

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路138号

<摘要>=在农业生产技术领域中,一种大豆宽窄行密植栽

培方法,通过两条大垄与一条小垄组合成一个循环单元来种植

大豆,这种方法可兼有垄作与平作的优点,既适合密植又便于中

耕管理。地面植株分布合理,有利于发挥宽窄行的边际效应。另

外,又可以与大面积推广应用的已有技术“玉米覆膜大小垄连片

种植方法”相配套,形成一个新的耕作、轮作体系。这一方法与

现有农机具规格一致,便于农民操作,可以提高大豆产量和推动

大豆均衡高产。

<REC>

<申请号>=CN200710112969.8

<名称>=棉杆切碎机

<申请（专利权）人>=李乃良;

<发明（设计）人>=李乃良;颜国记;李文勇;张瑞军;蔺保太

<申请日>=2007.09.24

<地址>=274701山东省菏泽市郓城县随官屯镇随西村

<摘要>=本发明涉及一种棉杆切碎机，包括安装在机架上的进料斗、出料口、破碎装置、机壳，破碎装置包括安装在机架上的转轴、依次安装在转轴上的风扇和转刀，转轴的一端固定有用于输入动力的皮带轮。本发明的有益效果是，使用农民家中闲有农机具做动力，切碎机转速不高，但切割速度快，生产质量好，特别是棉杆上的皮破碎率低，大部分都带在切碎的段上，该机进料口防护门厚，刀具转向与操作人位置相反，使用安全，生产场地小，减少运输中间环节，使生产成本降低，流动作业，生产量大，投资小，又不污染环境，适用于农民一家一户生产。

<REC>

<申请号>=CN200510067161.3

<名称>=应用混合有氧化剂的电离水进行洗涤、杀菌和除臭的方法

<申请（专利权）人>=严桓燮;李汉龙;李寿哲

<发明（设计）人>=严桓燮;李汉龙;李寿哲

<申请日>=2005.04.21

<地址>=韩国京畿道

<摘要>=本发明所述应用混合有氧化剂的电离水进行洗

涤、杀菌和除臭的方法，提供一种将混合有臭氧和/或过氧化氢

的电离水喷撒在被消毒物表面，从而进行洗涤、杀菌、消毒和

除臭的方法用途。如应用电离臭氧水和/或电离过氧化氢水，向

农产品和畜产品进行喷射洗涤以清除寄生于其表面上的微生

物；喷撒在被传染性病毒和病源体所感染的地区、畜栏和农机

具上以达到防疫消毒的目的；还可对排放的畜产污水进行除臭

处理；以及，针对平板显示屏或半导体基盘进行喷撒以进行表

面清洗处理的方法。所述应用混合有氧化剂的电离水进行洗

涤、杀菌和除臭的方法，是在电离水中混合有氧化剂，并将该

混合溶液直接喷撒在被消毒物表面以进行洗涤和杀菌。

<REC>

<申请号>=CN200610069521.8

<名称>=拖拉机牵引水稻插秧机

<申请（专利权）人>=郭保可;

<发明（设计）人>=郭保可

<申请日>=2006.10.19

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区福寿西街黄家庄工业园内路西4号潍坊金科工具制造有限公司

<摘要>=本发明公开了一种拖拉机牵引水稻插秧机，它包括插秧机船板，安装于所述插秧机船板上方的秧箱，安装在所述秧箱前端的栽植臂，固定安装在所述插秧机船板上且为秧箱和栽植臂提供动力的工作动力箱，所述插秧机船板还设有与拖拉机连接的悬挂构件，所述工作动力箱与拖拉机的动力输出之间设有动力传动装置；本发明作为拖拉机的附助农机具，其自身生产成本大幅下降，结构简单，操作方便，维护容易，利于推广应用，大幅降低了广大农民的采购费用，减少不必要的重复投资，完全能够满足广大农村地区的需要。

<REC>

<申请号>=CN200510091201.8

<名称>=旋刀式香蕉灭茬还田机

<申请（专利权）人>=黄其新;韦玮

<发明（设计）人>=韦玮

<申请日>=2005.08.05

<地址>=524100广东省徐闻县红旗一路徐闻通用设备厂

<摘要>=本发明是一种旋刀式香蕉灭茬还田机，用于对香

蕉地进行机械化耕作的农机具。该机由悬挂装置、机壳、限深

调节板、变速箱、驱动轴、刀盘、水平切割刀片及垂直刀片构

成。具有结构简单，作业时负荷轻，纤维易切断，无缠绕、阻

塞现象，达到一次性切碎香蕉茎杆，大大节省作业费用和时间。

该机不但能提高工作效率，节约成本，还能将茎杆、根茬直接

还田，增强土壤中有机肥含量。

<REC>

<申请号>=CN200710185229.7

<名称>=采用沟播、沟灌技术节水种植玉米的方法

<申请（专利权）人>=河北省农林科学院农业信息与经济研究所;

<发明（设计）人>=李志宏;贾建明;王慧军;范凤翠;张西群;石玉芳

<申请日>=2007.11.13

<地址>=050051河北省石家庄市和平西路598号

<摘要>=本发明属于农作物种植，特别是指采用沟播、沟灌技术节水种植玉米的方法。包括在田间地表挖设纵截面为梯形的沟，相邻的纵截面为梯形的沟间隔平行设置，沟深5－7cm，底宽7.5－10cm，上沿宽13－16cm；播种区位于沟底内一侧且与沟的开设方向相同，与播种区间隔5－7cm的沟底另一侧为施肥区，肥料施于施肥区内、并位于所播的种子水平面下4－6cm；在玉米播种出苗水及其生长期间需要灌溉时，将水浇灌于沟内。本发明解决了现有技术存在的成本较高、操作繁琐的问题。具有可减少灌溉水量40％－50％，雨季时沟内可蓄积降雨，减少地面径流，播种可利用土壤自然沉实，防植株倒伏，配合粉碎的秸秆等覆盖物可减少地面裸露，降低地面蒸发。沟间距可依据种植密度进行调整；易与现有农机具配套。

<REC>

<申请号>=CN200710068870.2

<名称>=一种电动坚果采摘器

<申请（专利权）人>=王传纪;

<发明（设计）人>=王传纪

<申请日>=2007.05.25

<地址>=311700浙江省淳安县五阜乡王村埠村46号

<摘要>=本发明涉及农机具制造技术领域，用于采摘核桃、榧子、栗子等坚果类果实的电动采摘器。传统坚果采摘方法用人工采摘存在效率低、劳动强度大、而且不安全等问题。本发明的技术方案包括操纵杆，电机和由电机驱动的采摘件，电机位于操纵杆的上端，电机转轴连接一飞轮，采摘件为一空心棒锤，棒锤面上设有多个凸起，空心棒锤套在电机外，棒锤一端与飞轮嵌合，另一端与设于操纵杆上的螺纹管件旋接。使用时，电机转轴带动飞轮旋转，飞轮又带动空心棒锤旋转。本发明利用设置在棒锤面上的凸起在高速旋转下与树枝上的坚果发生碰撞，能使成熟的坚果从树枝上掉落下来。本发明结构简单，操作便利，可减轻劳动强度，提高采摘效率和采摘安全性。

<REC>

<申请号>=CN97233366.5

<名称>=摩托车多用途农机具

<申请（专利权）人>=陈俊民

<发明（设计）人>=陈俊民

<申请日>=1997.06.06

<地址>=271200山东省新泰市市中北寨村

<摘要>=本实用新型由接驳平台(2)、田间牵引轮系、牵引

操纵手柄(13)、冷却风扇(11)等组成。在摩托车上安装接驳平

台(2),接驳平台(2)上安装田间牵引轮系,使摩托车悬空起配重平

衡作用,并利用其动力驱动田间牵引轮系组成一种手扶牵引装

置。可拖挂犁、耙、播种机等。在接驳平台(2)上还可安装低压

泵、高压泵、发电机等,实现抽水、喷药、发电等作业。本实用

新型轻便灵活,接驳方便,操作简单,一机多用,既不影响摩托车

的原有功能,又能利用其动力进行田间作业等优点。

<REC>

<申请号>=CN88220760.1

<名称>=切碎、脱粒和磨削三用小型农机具

<申请（专利权）人>=云南省罗平县农业机械化技术推广站

<发明（设计）人>=原云山;潘元清

<申请日>=1988.11.29

<地址>=云南省罗平县城内

<摘要>=本实用新型公开了一种切碎、脱粒和磨削三用小

型农机具，适合于饲料特别是含水份20％以上的茎

叶、蔓藤、青草、块茎饲料的切碎，稻、麦、豆类作物的

脱粒，农用刀具的磨削。它是在切刀轴的一端装有砂

轮，另一端装有切刀座，切刀和脱粒滚筒可在切刀座

处互换。整机的重量轻、体积小、结构简单合理、安装

使用简便，造价低。

<REC>

<申请号>=CN98220348.9

<名称>=一种多用农机具

<申请（专利权）人>=于海林

<发明（设计）人>=于海林;李万春

<申请日>=1998.02.23

<地址>=252514山东省菏泽市冠县辛集乡辛集街

<摘要>=本实用新型涉及一种由拖拉机带动耕地用多用

农机具,主要包括机架、变速箱和耕刀,特点是变速箱内设有减

速齿轮和换档齿轮,变速箱的动力轴上活动套有带耕刀的刀架,

可进行深耕、灭茬、松土等作业,一机多用,结构简单。

<REC>

<申请号>=CN93215158.2

<名称>=一种耙耖兼备的农机具

<申请（专利权）人>=孙福喜

<发明（设计）人>=孙福喜;陈黎明

<申请日>=1993.06.21

<地址>=237400安徽省霍丘县农机学校

<摘要>=一种耙耖兼备的农机具，既可用于耙地、耖地同

时作业，又可用于耙地、耖地分开作业，还可用于平

地。该农具具有耙和耖，其特点是耙耖支撑上设有转

弯机构、升降机构、乘坐机构和踏板连杆机构。该农

具工作效率高。耙地、耖地同时进行，每小时作业8

～10亩地；省燃料，每作业10亩地可节省柴油2.5

公斤；用料省，本实用新型只需钢材70公斤以下，该

农具可与6马力、8马力、10马力、12马力手扶拖拉

机配套，用于山区、丘陵地带的水旱田作业。

<REC>

<申请号>=CN97223288.5

<名称>=一种农机具牵引接头

<申请（专利权）人>=余平阳

<发明（设计）人>=余平阳

<申请日>=1997.05.31

<地址>=473400河南省唐河县农机局农新推广站

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种农机

具牵引接头,它的主要特点是具有丫形大梁。大梁的单臂上开设

有上拉杆接孔,双臂上分别开设有下拉杆接孔,双臂之间设置有

悬挂架,悬挂架具有一道以上的悬接板,悬挂板上开设一个以上

的农具安装孔。与现有技术相比,本实用新型具有可使手扶拖拉

机配套农具与四轮拖拉机配套,从而提高作业农具的利用率和

通用性的优点。

<REC>

<申请号>=CN85202821

<名称>=人畜力农机具的驱动装置

<申请（专利权）人>=黄钟生

<发明（设计）人>=黄钟生

<申请日>=1985.07.04

<地址>=湖北省宣恩县自来水厂

<摘要>=一种人畜力农机具的驱动装置，它是在农机

具上装有两套由单向离合器、驱动鼓轮、驱动绳

索和复位机构等组成的单旋向鼓轮绳索驱动组件。

它们的两根驱动绳索分别与行走在农机具后面的

操作者的双脚相连接。田间作业时，操作者的双

脚相对于农机具作交替往复运动，两套单旋向鼓

轮绳索驱动组件就会交替驱动农机具的工作部件，

使之连续地工作。与地轮驱动装置相比，本驱动

装置可以使农机具做得很轻巧，特别适于在松湿

土壤及水田里工作。

<REC>

<申请号>=CN87217190

<名称>=通用电动动力箱

<申请（专利权）人>=南京电器设备厂

<发明（设计）人>=张大鋆;戚玉山

<申请日>=1987.12.29

<地址>=江苏省南京市淮海路11号

<摘要>=本实用新型是一种由电力驱动的调速装置，属于

小型直流电机动力装置控制的技术领域。其特征是

将电动机、机械传动机构、充电电路、调速电路合为一

体，装在一个箱体内，能广泛地适用于电动自行车、电

动三轮车、电动游艇、电动小型农机具。此外，充电电

路和调速电路分别没有过电压和欠电压的自动保护

装置，能有效地保护蓄电池，延长其使用寿命。调速

电路采用不平衡方波振荡器，工作效率高，节能效果

好。

<REC>

<申请号>=CN03237772.X

<名称>=农机具的牵引转向装置

<申请（专利权）人>=张福霞

<发明（设计）人>=张福霞

<申请日>=2003.09.30

<地址>=264301山东省荣成市荫子镇鑫达农具厂

<摘要>=本实用新型公开了一种涉及拖拉机与农业机具

之间联结的牵引转向装置，由牵引杆、承拉杆和平行设置于上

述两杆之间的两支连接杆及离合部件组成，离合部件的离合把

手设置于农机具箱体后部，转向齿板固定于牵引杆上，与离合

把手相连接的离合拉线经过设置于连接杆上的限位块上的限

位孔与定位块一端相连接，定位块的另一端与设置于牵引杆上

的拉簧相连接。本实用新型操作离合把手，由离合拉线带动定

位块与调节齿板的齿隙分离，两连接杆在牵引杆与承拉杆之间

平行位移，实现转向目的；松开离合把手，定位块在拉簧的作

用下与调节齿板的齿隙啮合，实现锁定。具有操作方便，工作

效率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420010979.2

<名称>=小型综合农机具

<申请（专利权）人>=王爱民

<发明（设计）人>=王爱民

<申请日>=2004.06.03

<地址>=462322河南省郾城县青年乡青年村8组

<摘要>=一种小型综合农机具，属简易农用操作机械。它

主要在原简易玉米播种机的基础上，一是增加小型汽油发动机

为动力，实施自走式作业；二是单一播种基础上，利用更换作

业腿达到锄草、开沟、施肥、灭茬作业功能。本实用新型成本

低，操作方便，结构简单，易于推广。

<REC>

<申请号>=CN02284886.X

<名称>=一种农机具

<申请（专利权）人>=代振伟

<发明（设计）人>=代振伟

<申请日>=2002.10.31

<地址>=154553黑龙江省七台河市永恒乡荣光村

<摘要>=本实用新型公开了一种农机具，特别是指旋耕机

具，该机具的中间齿轮箱及两边的轴承座的前边都安装有清沟

铧，刀辊轴上安装有橡胶套，刀片座的迎土面为三角形，使用

时中间齿轮箱和两边的轴承座都在各自的清沟铧清出的沟内

行进，这样缩短刀片的长度，减少动力消耗，还能深耕，刀片

的迎土面加工成三角形及在刀轴上安装的橡胶套，不但能减少

夹泥，也能减少动力消耗。

<REC>

<申请号>=CN92236271.8

<名称>=多功能农机作业车

<申请（专利权）人>=山西省榆次市方园煤气用具厂

<发明（设计）人>=冀学勐;张秋生;王清林;康代扣;吴冠楣;李瑞军;温东玉

<申请日>=1992.10.09

<地址>=山西省榆次市王村

<摘要>=一种多功能农机作业车，由发动机、变速箱、车架、车轮、车厢、后桥和转向装置构成。在发动机或变

速箱上设置一动力输出装置，通过该装置可带动多种

农业机具作业。本实用新型适用范围广，既可作道路

运输工具，又可用于田间作业。

<REC>

<申请号>=CN95215742.X

<名称>=一种多功能农耕机

<申请（专利权）人>=张雨庆

<发明（设计）人>=张雨庆

<申请日>=1995.06.29

<地址>=334000江西省上饶市中山路86号叶宜春转

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能农耕机,它包括动

力机总成、变速箱总成、农机具、机座总成和脱粒机总成,脱粒

机总成装在机座总成前方、农机具装在机座总成尾部,变速箱总

成装在动力机总成与农机具之间的机座总成上方,前轮通过支

架装在脱粒机总成和动力机总成之间机座总成间,后驱动轮通

过轴承和弹簧钢板组件装在变速箱总成底部、机座总成下方。

可解决稻谷脱粒和打田同时进行问题,适用南方早稻收割脱粒

和二晚栽插前整田同步作业。

<REC>

<申请号>=CN90218369.9

<名称>=船式水田耕作机

<申请（专利权）人>=四川省富顺县沱江经济技术应用研究所

<发明（设计）人>=肖慈兴;范祥位

<申请日>=1990.08.27

<地址>=643033四川省自贡市四川轻化工学院机械系转

<摘要>=一种船式水田耕作机，包括柴油机8，变速箱1

导向操作机构7，农具升降机构5及配套农机具，采

用分段组合式船体，变速箱悬挂连接，柴油机8滚动

式安装，动叶片式叶轮2的整机布置。整机重量减

轻，有效牵引力增加，转移方便，耗油率小，制造成本

低，适合山岳或丘陵地区水田的耕、耙作业。

<REC>

<申请号>=CN91227821.8

<名称>=人拉锄

<申请（专利权）人>=马锦霞

<发明（设计）人>=马锦霞

<申请日>=1991.11.01

<地址>=075028河北省张家口师范专科学校数学系

<摘要>=本实用新型公开了一种人力中耕除草器械——

人拉锄。它的主要结构是：一对锄架前分别装有手

柄、拉绳；后边装配着尾刀杆及锄铲，内下方分别装有

轮轴，轮轴上有导引轮；每个锄架上都焊有平衡架，供

捆绑入地石块之用；两锄架的距离可调，导引轮可径

向掉换方向。它无需任何消耗能源的机器，也不用牲

畜，只要一个人拉着它，边牵引边操作，每小时可锄地

一亩以上。

<REC>

<申请号>=CN00213313.X

<名称>=一种用于安装农机具的机架

<申请（专利权）人>=唐树东

<发明（设计）人>=唐树东

<申请日>=2000.01.24

<地址>=262415山东省昌乐县马宋镇河西村

<摘要>=一种用于安装多种农机具的机架,包括矩形框架,

矩形框架前端设有牵引装置,在矩形框架上固定有与矩形框架

的右边架的斜度为45°—75°并且相互平行的前斜梁和后斜

梁,前斜梁的两侧安装通过摇杆上下调节的左、右限深轮,矩形

框架前部设有动力输出箱,两根斜梁之间的矩形框架上固定有

短梁。这种机架可以安装多种农机具,功能多、利用率高、闲置

期短。

<REC>

<申请号>=CN01230022.5

<名称>=多功能农机具

<申请（专利权）人>=代振伟

<发明（设计）人>=代振伟

<申请日>=2001.07.03

<地址>=154553黑龙江省勃利县恒太乡荣光村

<摘要>=本实用新型公开了一种农机具,特别是可与小四

轮拖拉机配套使用的多功能农机具,由机架、变速箱、齿轮箱、

传动纵轴、犁体等组成,机架的横梁上固定两个可移动的牵引点,

还装有前后两个犁体和一个分土器,变速箱的输入轴和拖拉机

的输出轴连接,齿轮箱的输出轴与碎土刀辊轴和灭茬刀辊轴连

接。本实用新型可灭茬、翻耙地一次完成,减少机具对土壤的碾

压,有利保护土壤,提高作业效率,减少成本,提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN96239554.4

<名称>=背负式机动稻麦两用收割机

<申请（专利权）人>=湖北省崇阳县农机研究所

<发明（设计）人>=段金奎

<申请日>=1996.09.01

<地址>=437500湖北省崇阳县农机研究所

<摘要>=本实用新型提供了一种背负式机动稻麦两用收

割机,这种收割机采用小型汽油机与自动离心离合器组成动力

机构,通过由离合器、接盘(11)、传动轴(8)、小伞齿轮(7)、大伞

齿轮(5)组成的传动装置,带动由驱动轴(4)、托盘(3)、扶禾架(1)

和圆锯刀片组成的收割装置,该机结构紧凑,操作和维修方便,晴

天和雨天都能作业,是一种较为理想的轻便型收割农机具。

<REC>

<申请号>=CN99241905.0

<名称>=多功能农机具

<申请（专利权）人>=代振伟

<发明（设计）人>=代振伟

<申请日>=1999.08.17

<地址>=154553黑龙江省勃利县恒太乡荣光村

<摘要>=多功能农机具由机架、变速箱和传动纵轴构成,

机架上装有变速箱和传动纵轴,变速箱的输入轴和拖拉机发动

机输出轴连接,变速箱的输出轴连接传动纵轴。机架上装有斜梁,

斜梁上有犁铧和带耙片的转轴,传动纵轴有伞齿轮副连接传动

横轴,传动横轴另端有万向节连接转轴。功能多,在主体结构上

配上辅具,可完成翻耙地作业,可达到一机多能,节能降耗和大大

提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN98238217.0

<名称>=多功能农机具连接装置

<申请（专利权）人>=王德富

<发明（设计）人>=卢玉;王德富

<申请日>=1998.07.09

<地址>=130031吉林省长春市二道区福安街一条43号

<摘要>=一种多功能农机具连接装置。以汽油机为动力源,

其上装置有锥形壳体,壳体内侧设有轴承,并套有连接丝堵,由卡

簧锁紧定位,丝堵的一端固定连接有摩擦杯,摩擦杯与汽油机的

输出轴构成摩擦副,丝堵的另一端钻有连接孔,并套有螺纹,与所

匹配的农机具输入轴连接,带动其工作。本实用新型的特点是:

应用同一动力源可匹配多种不同用途的农机具,实现了一机多

能,节省了能源,降低了农机具的成本,成为中小农户理想的农业

机械。

<REC>

<申请号>=CN03221257.7

<名称>=一种多功能农机具

<申请（专利权）人>=锁保林

<发明（设计）人>=锁保林

<申请日>=2003.04.15

<地址>=236800安徽省亳州市安溜乡孙元

<摘要>=一种多功能农机具，包括机架和传动装置，其特

征在于机架包括架体和置于架体两侧由架体底部横轴连接的

两只行走轮。传动装置包括大、小传动轮和传动链，大传动轮

装于一行走轮内侧架体底部的横轴上，小传动轮装于架体上，

大、小传动轮外套装一传动链，小传动轮上装有调节板，其上

开有调节孔。该农具不仅集播种、施肥、锄地和喷药于一体，

完成多种作业。

<REC>

<申请号>=CN91207147.8

<名称>=多功能分体组合式农机具

<申请（专利权）人>=成加强

<发明（设计）人>=成加强

<申请日>=1991.04.27

<地址>=721000陕西省宝鸡市经二路103号院8栋1-303号

<摘要>=多功能分体组合式农机具由机架、悬挂机构、动

力传动机构及作业机构构成，作业机构由植保、播种、

施肥、碎土镇压、覆膜、双向双铧犁、整平铲及碾磙九

种作业机构构成，它可根据农用需求分体组合成植保

机、播种施肥机、中耕机、深耕整平机点种地膜覆盖机

车AO种作业功能，并且能和有后动力输出及无后

动力输出的拖拉机配套使用。因而它具有结构设计

简单、新颖、造价低的特点，适用平原、山区及丘陵地

带使用。

<REC>

<申请号>=CN96211411.1

<名称>=一种多功能农耕机

<申请（专利权）人>=张雨庆

<发明（设计）人>=张雨庆

<申请日>=1996.05.18

<地址>=334000江西省上饶市中山路86号科技大楼

<摘要>=本实用新型

公开了一种多功能农耕机，

动力机装在机座中部，脱粒

机装在机座前方，农机具装

在机座尾部，前轮装在脱粒

机和动力机之间，变速箱装

在动力机和农机具之间的

机座上，后驱动轮装在变速箱底部，动力机输出轴与变速箱输入

轴用三角皮带和皮带轮相联，变速箱输出轴与后驱动轮主轴用

链轮、链条相联，动力机输出轴与中间轴、中间轴与脱粒机主轴

用三角皮带和皮带轮相联，解决了水稻脱粒和打田同时进行等

问题，适用于南方早稻脱粒和整田同步作业。

<REC>

<申请号>=CN99218724.9

<名称>=小型两用拖拉机

<申请（专利权）人>=刘彤

<发明（设计）人>=刘彤

<申请日>=1999.08.02

<地址>=163311黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村第二小学

<摘要>=一种能牵引农机具作业和兼做短途运输的小型

两用拖拉机。具有大梁(1)、弹簧钢板组(4)、后桥(5)、驱动轮

(10)。机头上安装两套牵引装置,能支撑牵引带承重轮的车箱用

于运输。卸掉车箱,用普通牵引装置牵引农机具作业。用于短途

运输时,整车约2/5的重量压在后驱动轮上,能防止滑路面打滑,

增强了平衡稳定性,提高了安全系数。

<REC>

<申请号>=CN91233399.5

<名称>=农机具综合校正车

<申请（专利权）人>=农安县农业机械化技术推广站

<发明（设计）人>=魏树范

<申请日>=1991.12.30

<地址>=130200吉林省农安县农安镇兴华路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具的维修专用车。  该专用车是在底盘前端设有犁柱、犁辕支架；底

盘左侧两端各有轴支承，在轴支承前设有支撑座；在

底盘后部开有横向槽孔，槽孔中可插入两个拉环并通

过销轴固定在底盘上。该校正车可由拖拉机牵引，适

应分散农田作业农机具的流动校正。具有方便适用，

成本低的特点。

<REC>

<申请号>=CN97213371.2

<名称>=一种耙耖兼备的农机具

<申请（专利权）人>=孙福喜

<发明（设计）人>=孙福喜

<申请日>=1997.04.24

<地址>=237400安徽省霍丘县农民街地税局对门

<摘要>=本实用新型涉及一种耙耖兼备的农机具。该机由

耙耖机构、转弯机构、升降机构和乘坐机构组成,其特点是该机

的升降机构采用螺杆转动来带动耙耖机构的升降;在转弯机构

的挂接板上设一连接环,其两侧设有连接孔。该机的升降机构操

作方便可靠;挂接方式不易产生窜动,使整机转弯方便。该机可

广泛用于山区、丘陵地带农田的作业。

<REC>

<申请号>=CN88203469

<名称>=一种组合式多功能农机具

<申请（专利权）人>=山西省农科院棉花研究所

<发明（设计）人>=孙永江

<申请日>=1988.02.13

<地址>=山西省运城市工农西路6号

<摘要>=本实用新型是为小型拖拉机配套的一组田间作

业农机具，主要由机架、播种、中耕、开沟、平耙地等作

业部件组成，其特征是横梁的中部固定有与横梁垂直

的悬挂架，横梁上装有联接播种、中耕、平地等作业部

件的固定卡。田间作业时，可利用同一机架，调整不

同角度、位置或更换少量作业部件完成各种作业项

目。该机与现有技术相比具有作业项目多、操作调整

方便、主机利用率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620028219.3

<名称>=与手扶拖拉机配套的多功能农机具

<申请（专利权）人>=敦化市兴农机具修造厂

<发明（设计）人>=李镜仁

<申请日>=2006.01.24

<地址>=133700吉林省敦化市西环路气象门市楼

<摘要>=本实用新型涉及一种与手扶拖拉机配套的多功

能农机具，它包括安装在手扶拖拉机顺架上的铺膜机构、尾轮

以及刨埯机构。所述刨埯机构由手扶拖拉机前轮、设置在手扶

拖拉机顺架上的刨埯机轴、以及其一端固定在所述刨埯机轴

上、其另一端带有滑轮的滑轮连杆构成。所述前轮由轮圈及均

匀分布设置在所述轮圈内的至少两个辐条构成，所述辐条之间

设有仿凸轮形滑道，所述刨埯机轴上固定有刨镐。本实用新型

可实现刨埯距离相等，埯大小均匀的目的，具有结构合理、紧

凑，操作灵活方便，安全可靠，一机多用、作业适应性强等特

点，不仅大大减轻了劳动强度，而且使用成本低，有利于增加

农民收入。

<REC>

<申请号>=CN91229321.7

<名称>=多功能畜力耕播机

<申请（专利权）人>=甘肃省平凉地区农机机械化研究所

<发明（设计）人>=王生钰;张向波;董四术;姚万程;张定国;杨晓春;聂春柏

<申请日>=1991.11.21

<地址>=744000甘肃省平凉市果园路15号

<摘要>=本实用新型涉及的多功能畜力耕播机，以LZ型

转头犁为依托，犁辕、扶把作为通用机架。通过犁头

总成，排种、排肥总成，种肥开沟器总成，地轮传动总

成，水平沟播总成选择组合，构成山坡及小块地梭式

耕作、垂直深位分层宽幅播种，水平沟播，化肥深施等

作业均可完成的多功能农机具，克服了现有各种新式

耕作机具作业单一，效率低的缺点，降低成本2/3。

<REC>

<申请号>=CN200420063459.8

<名称>=小四轮拖拉机挂接农机具的通用连接器

<申请（专利权）人>=赵光岩

<发明（设计）人>=赵光岩

<申请日>=2004.09.23

<地址>=150100黑龙江省双城市双城镇治国街通达农牧机械制造厂

<摘要>=小四轮拖拉机挂接农机具的通用连接器属于农

业机具上的一种连接部件；该器由设有农具连接孔、滑槽和豁

口的主板、以及配装在主板同一侧面上带有上板销孔的上连接

板和带有下板销孔的下连接板装配构成，其下连接板利用紧固

件组和滑槽的配合安装在主板上；在主板与上、下连接板之间

分别固设上板加强筋和下板加强筋；本器结构简单，成本低廉，

可满足小四轮拖拉机与各种农机具挂接使用，通用性强，适应

范围广，挂接与拆卸简单方便，效率高。

<REC>

<申请号>=CN97201998.7

<名称>=两轮农用摩托车

<申请（专利权）人>=孙洪科

<发明（设计）人>=孙洪科

<申请日>=1997.03.26

<地址>=165000黑龙江省大兴安岭新林区翠岗林场工会转

<摘要>=一种两轮农用摩托车,其后轮采用小农机轮胎,并

设有可挂置农机具的液压悬挂装置,该液压悬挂装置由一液压

系统控制并连接有可挂置农机具的多用架;其动力提供装置采

用柴油发动机驱动,并在该车架的底盘上设有消音排气装置;采

用旋转式后轮轴结构。本实用新型可替代农用牲畜进入较高农

作物,如高梁、玉米等农作物的垅间进行除草施肥、喷药、灭虫

及耕、耙、播等作业,以替代农用牲畜,又可进入山区的偏坡或

狭路地段的田间进行作业和拖车运输、排灌、脱粒、粉碎等作

业。

<REC>

<申请号>=CN88219139.X

<名称>=手扶拖拉机的组合式牵引装置

<申请（专利权）人>=常州拖拉机厂

<发明（设计）人>=陈善为;陈嘉康;张国强

<申请日>=1988.06.18

<地址>=江苏省常州市新闸镇

<摘要>=本实用新型涉及一种手扶拖拉机的组合式牵引

装置。现有牵引装置存在农机具安装不便，零件易早

期磨损和牵引销孔磨损后整体报废损失较大的不

足。本装置由连接架的后端定位面与牵引框架的前

端定位面接合，且连接架的前端可作为变速箱后盖，

保证了安装驱动型农机具时农机具输入轴与变速箱

动力输出轴的平行度，使农机具安装方便，避免了农

机具输入轴的早期磨损，且牵引销孔磨损后只需更换

后部的牵引框架，避免了整体报废的较大损失。

<REC>

<申请号>=CN92238842.3

<名称>=小四轮拖拉机防盗锁

<申请（专利权）人>=赵卫杰

<发明（设计）人>=赵卫杰

<申请日>=1992.10.30

<地址>=062453河北省河间市南留路乡李赵庄村

<摘要>=一种小型动力农机具变速箱锁定装置。它由锁

体、锁锥、滚珠等组成，并加铸在滑杆盖和一轴压盖

中。当锁定时，锥体在锁定腔体中下旋，压迫滚珠，使

其部分进入滑杆空腔，或锥体直接进入一轴空腔，进

而锁定变速器或离合器，上述滑杆锁定和一轴锁定装

置可同时使用。本实用新型具有经济、实用、保险性

好等优点，是一种较理想的小型农机具的防盗锁定装

置。

<REC>

<申请号>=CN94206201.9

<名称>=畜力牵引小型多功能农机具

<申请（专利权）人>=任宪武

<发明（设计）人>=任宪武

<申请日>=1994.02.28

<地址>=157514黑龙江省穆棱县共和乡回春商店

<摘要>=畜力牵引小型多功能农机具，主要由骨架、行走

轮、起垄犁、开沟犁、梳苗器等组成，骨架11的中间装

有行走轮18，左端尾板与横联板6联接，横联板6左

端的方孔内插装有联犁板4、扶手杆3与横联板6固

联，联犁板4下端与起垄犁1固联，骨架11右端装有

牵引杠14、方杠21、开沟犁17和定位调解杆12，套

装在方杠21上的定位扇形齿轮13与骨架11固联

成一体，骨架11的前方分别装有梳苗器8、离合器操

纵杆10，种肥箱传动轮19装在行走轮18轴上。

<REC>

<申请号>=CN200420018381.8

<名称>=具有坐水播种、中耕除草、深松施肥的多功能农机具

<申请（专利权）人>=王宝山

<发明（设计）人>=王宝山

<申请日>=2004.01.29

<地址>=162892内蒙古英力达瓦达斡尔族自治旗额尔和乡李屯村

<摘要>=具有坐水播种、中耕除草、深松施肥的多功能农

机具。现有的农机具，存在作业单一，即使能多功能作业，也

存在机身的纵向稳定性差，工作部件的配置不合理。具有坐水

播种、中耕除草、深松施肥的多功能农机具，其组成包括：机

架35及其上的牵引装置36，所述的机架35的前端装有追肥除

草部件37、动力轮总成38、深施肥部件39，所述的机架35

的上端有种肥箱总成40，所述的深施肥部件39的深松齿6后

面有播种部件41，所述的机架35后面有行走轮总成42、培土

犁总成43、松草部件44及调节杆28，所述的机架35后上方

有水箱总成45及座驾26，所述的动力轮总成38上装有传动装

置46。本机用于坐

水播种、中耕除草、深松施肥等作业中。

<REC>

<申请号>=CN91229336.5

<名称>=轻型水旱两用耕整机

<申请（专利权）人>=内江市农业机械研究所;安岳县农业机械局安岳县机械厂

<发明（设计）人>=孙先前;张天友;杨华波;陈渊

<申请日>=1991.11.24

<地址>=641000四川省内江市农业机械研究所

<摘要>=本实用新型提供了新颖的轻型水旱两用耕整机，

它由耕整机主体，操纵机构，行走机构，农具提升机构

和配套农机具构成，其特点是行走机构为半截船体式

水田行走机构，由左、右对称的两个水田叶轮和半截

船体及铧架导向机构组成，耕整机主体用五颗螺栓连

接在半截船体前端的外面，它实现了小马力耕整机上

船，可以一机多用，总重在200公斤以内，能快速拆

装，田间转移十分方便。

<REC>

<申请号>=CN00207234.3

<名称>=手扶拖拉机配套耖

<申请（专利权）人>=朱根法

<发明（设计）人>=朱根法

<申请日>=2000.06.21

<地址>=322202浙江省浦江县潘宅乡五村上东陈

<摘要>=本实用新型公开的手扶拖拉机配套耖,属于农机

具。它由手柄、支架、制动轴、支承轴、杠杆、连杆、活动轴、

推杆、固定杆、拉杆和耖体连接构成,其中制动轴和支承轴设在

支架上,手柄与制动轴固定连接,连杆一端与制动轴固定连接,另

一端与活动轴固定连接,活动轴活动连接推杆,推杆另一端与杠

杆活动连接,杠杆的支点设在支承轴上,另一端与耖体活动连接,

耖体活动连接着拉杆,该拉杆另一端与固定杆活动连接。本实用

新型与旋耕机可同时装在手扶拖拉机上配套使用,并且具有结

构简单,拐弯方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN01214209.3

<名称>=水旱两用微型耕作机

<申请（专利权）人>=曹蜀立

<发明（设计）人>=曹蜀立

<申请日>=2001.02.18

<地址>=643000四川省自贡市自井区东兴寺街五家坝居委会1组23号街附1号

<摘要>=本实用新型公开了一种水旱两用微型耕作机;它

由操作机构、动力变速机构、行走机机构和耕作农机具等构

成。其特征在于行走机构设置有一个可拆卸的水田滑行体可拆

卸式固定在动力变速机座的下方,变速箱上连接有能转动角度

的驱动支座,既可用于旱地,又可用于水田耕作。该机结构紧凑,

新颖,体积小,重量轻,操作轻便省力,特别适用于山区、丘陵小块

水田、旱地和蔬菜大棚、果园等耕整作业。

<REC>

<申请号>=CN99251295.6

<名称>=一种起埂施肥耙地播种农机具

<申请（专利权）人>=王效贤

<发明（设计）人>=王效贤

<申请日>=1999.10.25

<地址>=262514山东省青州市东夏镇拾甲村集市街5号

<摘要>=一种起埂施肥耙地播种农机具,机架2连接液压

提升臂37,机架2下部装有右滚动片Ⅰ4、右滚动片Ⅱ36和副滚

动片5,机架2中部固定有施肥器12和旋耕器24,机架2后部固

定有播种器38,拖拉机动力输出轴17通过一对锥齿轮18和齿

轮20、21、22和23使旋耕器24转动,驱动链轮7使轴16转动

使分离合器Ⅰ9和分离合器Ⅱ26分别带动施肥器12的轴和播

种器38的传动轴29转动完成施肥和播种任务。

<REC>

<申请号>=CN200320121308.9

<名称>=独轮手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=矫风寅

<发明（设计）人>=矫风寅;胡立彬

<申请日>=2003.12.12

<地址>=253018山东省德州市德城区北园西路4018号

<摘要>=一种独轮手扶拖拉机，属于机械制造技术领域。

特点是柴油机至驱动轮采用二级传动，变速箱采用2+0档位变

速，变速箱内高低档位啮合齿轮采用小角度螺旋齿啮合，齿轮

为双联螺旋齿，改用胶质驱动轮，机架制成金属板壳体，操作

系统采用双限位制，该实用新型简化了传动链，保证了传动比

的合理性，进而使整机结构紧凑简洁，布局合理，降低了生产

成本，拓宽了行驶范围，增加了机身美感。

<REC>

<申请号>=CN02279260.0

<名称>=多功能农用机

<申请（专利权）人>=陈相民;李良仓;陈治国

<发明（设计）人>=陈相民;李良仓;陈治国

<申请日>=2002.09.16

<地址>=476000河南省商丘市机械厂家属院（叶庄）

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具。它是一种组合手扶

机具，由汽油机提供动力，关键是：本实用新型有两套传动系

统，一套由皮带和皮带轮带动水泵和风机进行喷洒农药，另一

套由链条和链轮带动排种器进行播种或施肥，喷洒农药用的水

箱和播种用的种子肥料箱可以方便互换，其优点是：结构紧凑

合理，操作使用方便，不仅可以喷洒农药、播种、施肥，还可

以用来锄草，喷药时人不直接接触药箱，不会造成中毒，使用

本实用新型可减轻操作者劳动强度，还可提高工作效率。

<REC>

<申请号>=CN95226097.2

<名称>=多功能农机具

<申请（专利权）人>=李有明

<发明（设计）人>=李有明

<申请日>=1995.11.17

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市氧气厂

<摘要>=一种能完成

春耕、春播、中耕和秋翻的

多功能农机具，它由连接和

整机两部分组成，连接部分

装置使整机升降的千斤顶

四杆机构，连接拖拉机后桥

带有三个槽孔能调节链条

长度的槽钢，整机部分装置

三个横梁，一道横梁设有切入角和幅宽可调用来打茬和除草的

三人旋耕刀总成，二道横梁上设有分土扳角度可调没有回垡现

象的三个犁铧，在二和三道梁上装有播种施肥机构，在不同耕

作期换不同装置，可一机多用，实现了打茬等九项功能，它维

修方便。

<REC>

<申请号>=CN200420012644.4

<名称>=一种开沟、覆土组合农机具

<申请（专利权）人>=孙德朋

<发明（设计）人>=孙德朋

<申请日>=2004.10.26

<地址>=130000吉林省农安县杨树林乡红光村十三社

<摘要>=一种开沟、覆土组合农机具，属于农业机械。包

括现有技术中的可以和拖拉机的液压式悬挂装置相衔接的主

拖架，开沟器，覆土板，所作的改进是：有由固定在主拖架上

的横轴，套在横轴外的轴套，连接在轴套上的叉形覆土板拖架，

安装在主拖架上的实现覆土板离地、落地的悬挂杠杆，连接杠

杆和覆土板拖架的连杆，组成的覆土板工作的机械控制机构。

使用本实用新型的积极效果是：只需驾驶拖拉机的一个人就可

以完成开沟和覆土两种耕作，省去了跟在拖拉机后面的控制覆

土的人员，节省劳动力，降低劳动强度，可加快拖拉机的行进

速度，提高耕作效率。

<REC>

<申请号>=CN98219335.1

<名称>=播种除草复膜组合型农机具

<申请（专利权）人>=黄荣林

<发明（设计）人>=黄荣林

<申请日>=1998.08.14

<地址>=315331浙江省慈溪市三北镇叶家村

<摘要>=本实用新型由播种、除草、复膜,三个部分组成,

在机架的上方设有水箱,它由水管连接至洒水管,洒水管置于开

挖犁的后方;播种的种子斗中设有翻斗,它是安装在机架的中部,

种子的播撒由前轮轴上的飞轮、链条,带动传动轴上的飞轮运转

复膜的塑料薄膜是套入膜筒,经滑膜轴进入定位轴,再由后轮的

凸轮压膜、盖覆犁的培土覆盖。它是不必耗电的一种旱地农作

物机具,具有小型、轻巧等特点,适应个体农户之所需。

<REC>

<申请号>=CN01225109.7

<名称>=机畜力施肥精密播种机

<申请（专利权）人>=郭宝仁;赵恺胜

<发明（设计）人>=赵恺胜;郭宝仁

<申请日>=2001.06.01

<地址>=045400山西省寿阳县一中

<摘要>=一种机畜力施肥精播种机,是主要农业机具,该农

机有施肥机构、播种机构、开沟机构、覆盖机构等组成,在驱动

轮轴上设有三挡链轮跟随转动,通过链条带动小伞齿带动大齿

轮转动,在大齿轮转轴上设有圆筒挡盖固定在挡盖上的转动空

心筒。在空心筒上设有塑料筒套,转到固定空心筒上方时,种子

就下落,经斜面滑落到三叉管中,经过塑料管连接在铧后中部,再

将谷物种子播下。结构简单,传动科学,一机有多种用途,机具设

有警报装置,播种精度高,该农机小巧灵活,深受农民用户欢迎。

<REC>

<申请号>=CN91226025.4

<名称>=小型动力耕耘机

<申请（专利权）人>=郑庆山

<发明（设计）人>=郑庆山;靳锁芳

<申请日>=1991.10.08

<地址>=100083北京市德外北沙滩一号中国农机院检测中心

<摘要>=一种小型动力耕耘机，它的外形与手扶拖拉机相

似，但结构比手扶拖拉机简单。由一个3—5马力风

冷柴油机作为动力源，通过传动箱将动力传给驱动

轴，驱动轴的空心方孔内可插上相应的方轴，在方轴

两端可安装上驱动轮或旋耕刀组，进行牵引农机具或

旋耕作业。本实用新型可进入间距较小的垄间(如玉

米、棉花、白菜等)进行中耕、除草、培土、施肥等项作

业，实现了取代畜力、人力的作用。

<REC>

<申请号>=CN95212101.8

<名称>=小型摩托式多用农机装置

<申请（专利权）人>=林春旭;周灵敏

<发明（设计）人>=林春旭;周灵敏

<申请日>=1995.05.15

<地址>=230011安徽省合肥市大东门安徽省交通科研所

<摘要>=

本实用新型提供了一种两轮摩托式的小型多用

农机装置。该装置的特点是：牵引部分为两轮摩托式

的自行行走机构，以后座架挂接螺栓及后轮轴两端的

挂接杆联接；作业部分有挂接板，其上下拉杆联接着

横梁，横梁右端安装犁、耙、耖等农具，同时设地轮、高

度调节装置及棘轮止动装置。本实用新型广泛适用

于山区、丘陵等地区的农耕、运输作业。

<REC>

<申请号>=CN00215336.X

<名称>=一种多功能三轮农用运输车

<申请（专利权）人>=山东巨力股份有限公司

<发明（设计）人>=魏明庆

<申请日>=2000.06.30

<地址>=261021山东省潍坊市长松路69号

<摘要>=本实用新型涉及一种三轮农用运输车,特别是一

种既可实现侧自卸功能,又可方便操纵农机具、圆满实现农田作

业的多功能三轮农用运输车。其特征在于:自卸车厢与车架在一

侧铰接,伸缩式套筒油缸两端分别铰接于自卸车厢与车架上,悬

挂装置上设有伸缩式液压缸;通过调整换向阀的不同位置,操纵

油泵操纵手柄,就可以实现侧自卸或操纵农机具升降的功能,而

且车厢和农机具互不干涉,使用起来方便可靠。

<REC>

<申请号>=CN94248806.7

<名称>=配有手动液压起落装置的通用机架

<申请（专利权）人>=崔成义;高光岩

<发明（设计）人>=崔成义

<申请日>=1994.12.23

<地址>=137400内蒙古自治区乌兰浩特市铁西街一委六组

<摘要>=本实用新型涉及四轮拖拉机配套农机具通用机

架——配有手动液压起落装置的通用机架，由牵引

架、悬挂架、手动液压总承三大部分组成，由手动简易

油泵提供油压起落农机具。悬挂架的悬挂靠架与四

轮拖拉机后桥牵引板螺栓连接，牵引板、上支架和两

个可调节性拉杆形成四连杆机构，牵引平稳，仿形效

果好，起落操作灵活轻便，工作效率高。一个通用机

架可完成多种耕作农机具的牵引悬挂起落要求。

<REC>

<申请号>=CN200420053015.6

<名称>=多功能田园管理机

<申请（专利权）人>=刘冠义

<发明（设计）人>=刘琦;岳兴武;刘冠义

<申请日>=2004.08.10

<地址>=262700山东省寿光市渤海路632号寿光市农业局

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能田园管理机，包括

机架，机架下端设有行走轮，机架前部上侧设有动力装置，机

架后部下侧设有可挂接农机具的挂接架，所述动力装置为可变

速的摩托车发动机总成，机架中部设有减速箱，所述减速箱与

动力装置传动连接，减速箱与行走轮传动连接，机架后部上侧

设有水泵，水泵与减速箱传动连接，减速箱设有可控制水泵和

行走轮交替运动的离合器。本实用新型成本低，使用方便，可

与多种农机具挂接作业，广泛适用于果园、菜园、果蔬大棚、

丘陵山区等小地块地区。

<REC>

<申请号>=CN200520035813.0

<名称>=多功能微型耕作机

<申请（专利权）人>=曹蕾

<发明（设计）人>=曹蕾

<申请日>=2005.10.18

<地址>=643000四川省自贡市汇东新区绿盛家园3幢6单元9号

<摘要>=本实用新型属于农业机械，特别是一种小功率的

多功能微型耕作机。本实用新型公开了一种多功能微型耕作

机，它由动力机构、变速机构、操作扶手机构、拖挂机构、耕

作农具等组成。其特征在于将离合变速齿盘和离合套装在变速

机构中的一根传动轴上构成变速齿盘离合器，并通过离合变速

齿盘端面上的离合牙嵌与离合套端面的离合牙嵌相互啮合或

分离，使耕作机根据操作需要可随时停车或行走耕作，且离合

器工作可靠，不打滑、传递扭矩大、该机结构紧凑、体积小、

重量轻，耕作效率高，操作方便，转移灵活，可实现旋耕、犁

耕、除草等工作，配其它机具还可用于发电、抽水、粉碎、脱

粒、提灌等多种工作。

<REC>

<申请号>=CN98232639.4

<名称>=多用途小型手扶耕作机

<申请（专利权）人>=赵承华

<发明（设计）人>=赵承华

<申请日>=1998.04.16

<地址>=725000陕西省安康市古楼街112号

<摘要>=一种多用途小型手扶耕作机,在机架上设柴油发

动机和减速箱、下设轮轴、前端设辅助设备安装台、后端设装

有提升机构且后端与耕作农机具相联的农机具架,轮轴的两侧

设有离合器、两端设装有耕地轮,减速箱顶端设变速操纵手柄、

侧面设通过链条与轮轴相联的链轮、以及装有操纵机构的手扶

架,辅助设备安装台上可安装收割机、脱粒机、发电机、水泵、

粮食加工机等,具有体积小、重量轻、成本低、用途多等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420097730.X

<名称>=行走轮互换式田园管理机

<申请（专利权）人>=谭景春

<发明（设计）人>=谭景春

<申请日>=2004.11.15

<地址>=261041山东省潍坊市奎文区潍州路丁家道口18号楼3单元3楼西户

<摘要>=本实用新型公开了一种行走轮互换式田园管理

机，包括主机架、行走轮，主机架的前端安装有动力装置，后

端安装有操作扶手及农机具悬挂架，主机架大致中间部位的一

侧安装有侧置式变速箱，变速箱由其动力输入轴与动力装置动

力连接，在变速箱相对侧的主机架的下方安装有行走轴支耳，

所述的变速箱的动力输出轴在主机架的下侧，动力输出轴外侧

段的轴外径大于内侧段的轴外径，在行走轴支耳上插装有与动

力输出轴内侧段连接的行走轴，行走轴的轴外径与动力输出轴

外侧段的轴外径相等，行走轮可选择地安装在行走轴的外轴端

和动力输出轴外轴端或行走轴的中间段上。本实用新型结构简

单，实现单、双轮互换时操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200520095569.7

<名称>=多功能锄、薅、割机

<申请（专利权）人>=彭进成

<发明（设计）人>=彭进成

<申请日>=2005.03.22

<地址>=437225湖北省嘉鱼县舒桥镇舒桥村十组

<摘要>=多功能锄、薅、割机，涉及一种可进行割草、薅

草、锯木、除草、锄地、打磨等工作的机具。在托架上安有蓄

电池，连接件，连接件及托架前端安有电机，托架中间安有可

旋转的手柄，手柄上设有电机开关，电机中轴为农机具头连接

轴。将齿盘连到连接轴上，电机平置，开启电机，本实用新型

可进行割草、锯木等工作；将砂盘连到连接轴上，电机平置或

垂直放置，开启电机本实用新型可进行磨刀等打磨工作；将尖

凸齿盘连到连接轴上，电机垂直放置，开启电机本实用新型可

进行除草、锄地、捶土等工作。本实用新型结构合理、无污染、

无噪音、低能耗、小巧灵活，可进行割草、薅草、锯木、除草、

锄地、打磨等工作。

<REC>

<申请号>=CN95200956.0

<名称>=微型手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=樊高升

<发明（设计）人>=樊高升

<申请日>=1995.01.06

<地址>=722305陕西省眉县槐芽机械加工厂

<摘要>=

微型手扶拖拉机属农机具制造领域。其柴油机

位于底盘的后端部上，变速箱位于底盘的中部，旋耕

机位于底盘的前叉内，辅助农机具支架位于变速箱的

上方，地轮位于底盘的中后部的底部上。优点是：结

构新颖、简单、独特、造价低、实用。

<REC>

<申请号>=CN97223207.9

<名称>=一种多功能农机具

<申请（专利权）人>=庞长满

<发明（设计）人>=庞长满

<申请日>=1997.05.23

<地址>=114200辽宁省海城市耿庄镇秦家村

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能农机具。特征在于:

机架是呈方形框架结构,框架左右装有两个轮毂带刺的地轮,地

轮轴左右侧用穿钉固定两套肥料、种子定量滚轮,滚轮上面固定

有料斗,起犁牵引支杆与动力车联接,在牵引支杆的侧面还装有

覆土升降操纵杆,机架的尾端两侧设有起垅犁铧,覆土板呈梯形

板状固定在机架侧面,机架的前横梁,向内引出两个支架,支架都

设有破垅大铧、播种铧、深施肥小铧。特点是结构简单、经济

实用。

<REC>

<申请号>=CN00237680.6

<名称>=多功能播耕机

<申请（专利权）人>=赵成立

<发明（设计）人>=赵成立

<申请日>=2000.06.21

<地址>=068352河北省丰宁县凤山街南头路东复兴修造厂

<摘要>=本实用新型为一种多功能播耕机,包括一个机架,

机架前部装有拉板、导轮,机架上有一个功能调节架,功能调节

架的前部设有前犁座,用于安装犁或刀片,上部设有播种轮座,用

于安装播种轮和漏斗,中部设有横梁座,用于装横梁,下部设有底

轮座,用于安装底轮,后部设有扶手座,用于安装扶手、辊子等,

换上不同的部件可实现多种功能,完成春、夏、秋季节的多种农

活,机具利用率高,能极大地节约购置农具的费用。

<REC>

<申请号>=CN98232812.5

<名称>=手扶拖拉机农具悬挂升降双尾轮

<申请（专利权）人>=孟永智

<发明（设计）人>=孟永智;宋文强;张万有

<申请日>=1998.06.22

<地址>=044101山西省临猗县楚侯镇南大街88号北方农机供应站

<摘要>=一种可与手扶拖拉机牵引架连接的农具悬挂升

降双尾轮，用于农村各种田间作业，由机架、牵引连接器、农

机具悬挂牵引架、座椅等组成，机架前端是牵引连接器与手扶

拖拉机连接，后端装的主轴两端有轮毂和轮子，机架上部装有

驾驶员座椅，后部装有可升降调节的农机具悬挂牵引架，本实

用新型稳定性能好，操作方便，安全省力。

<REC>

<申请号>=CN200520027119.4

<名称>=一种双控式农用拖拉机

<申请（专利权）人>=赵金义

<发明（设计）人>=赵金义

<申请日>=2005.08.23

<地址>=061802河北省吴桥县梁集镇二人村

<摘要>=本实用新型公开了一种双控式农用拖拉机，其特

征在于：驾驶座(3)和方向盘(4)位于机架(1)上方的前部，柴油

机(2)位于驾驶座(3)的后方，农机具(5)联接于机架(1)的后端，

在机架(1)的后方设有两个对称的带有操纵控制装置(7)的操作

扶手(6)。本实用新型在田间直线工作时，操作者可以坐于驾驶

座上，通过方向盘等控制装置进行操作；地头转弯时，手扶操

作扶手，将前面的两个车轮抬起，拐弯灵活方便，不会损伤过

多庄稼。

<REC>

<申请号>=CN98242043.9

<名称>=一种多功能农用车

<申请（专利权）人>=王水录

<发明（设计）人>=王水录

<申请日>=1998.09.30

<地址>=441021湖北省襄樊市襄城冯家巷5号广播局家属院

<摘要>=本实用新型属于一种多功能农用车。主要是解决

现有农用车不适合在农田耕种、收割的问题。它的主要特征是

包括动力系、传动系、控制系、车架、车箱和车轮,在车轮旁并

排设置一个由可纵向调节直径大小的圆弧状耕作轮片构成的

耕作轮,该耕作轮片的外表面上设有防滑齿,在车架的前部设有

可与收割机连接的固定连接机构,后部设有可与耕种农机具连

接的固定连接机构。具有既适用于道路客、货运输用,又适合于

农田耕种、稻麦收割的特点。

<REC>

<申请号>=CN02206976.3

<名称>=手扶拖拉机通用机架

<申请（专利权）人>=靳亚玲

<发明（设计）人>=靳亚玲

<申请日>=2002.02.02

<地址>=024200内蒙古自治区赤峰市宁城县铁西农机路4141信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种手扶拖拉机通用机架，在

机架前端有可卡在手扶拖拉机牵引座上的牵引卡，牵引卡另一

端安装机架纵梁，机架上的连接板下面安装地轮，在机架的地

轮上面安装驾驶座，机架上安装上拉杆，上拉杆的另一端联接

悬挂架，悬挂架的另一端安装有可挂农机具的方梁，机架后面

安装下拉杆，下拉杆联接升降手柄。本实用新型作为手扶拖拉

机和农机具的联接机构，可方便的将各种农机具联接在手扶拖

拉机上，增加了手扶拖拉机的适应性，大大提高了手扶拖拉机

的使用范围，从而提高了手扶拖拉机的经济效益，降低了农民

的劳动强度；本实用新型操作简单方便，工作效果好，农机具

可自由起落，灵活适用，结构简单，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN96243916.9

<名称>=手扶拖拉机配套用多功能悬挂装置

<申请（专利权）人>=唐汝臣

<发明（设计）人>=唐汝臣

<申请日>=1996.10.11

<地址>=063500河北省滦南县宋道口镇宋道口村

<摘要>=本实用新型

涉及一种用于拖拉机与农

机具之间联结的专用装置，

特别是手扶拖拉机配套用

多功能悬挂装置。技术方

案是由变速箱(1)、传动杆

(2)、传动丝杠(3)、牵引杠

(4)、工作杠杆及支点(5)、农机具牵引体(6)构成手扶拖拉机配

套用多功能悬挂装置，变速箱(1)固定在手扶拖拉机(7)上，其传

动输入与手扶拖拉机的动力输出轴(8)传动连接，其输出通过传

动杆与丝杠(3)连接，丝杠输出端与工作杠杆的前臂(9)连接，工

作杠杆的支点(5)位于牵引杠上，牵引杠与变速箱之间铰接，农机

具牵引体位于牵引杠的后部。采用本实用新型，可以将多种农机

具悬挂在农机具牵引体和工作杠杆的后臂上，具有结构合理、操

作使用方便、能与多种农机具配套使用等特点。

<REC>

<申请号>=CN03256621.2

<名称>=手扶拖拉机农具升降尾轮

<申请（专利权）人>=杨占武

<发明（设计）人>=杨占武;杨发全

<申请日>=2003.04.30

<地址>=712100陕西省西安杨陵区西北农林科技大学食品科学与工程专业2001级5班

<摘要>=一种可与手扶拖拉机牵引架连接的农具升降尾

轮，用于农村各种田间作业，由机架、牵引架连接器、农机具

悬挂牵引架、座椅等组成，机架前端是牵引连接器与手扶拖拉

机连接，后部装的主轴两端有轮子，机架后上部装有驾驶员座

椅，后端装有可升降调节的农机具悬挂牵引架，本实用新型稳

定性能好，操作方便，安全省力。

<REC>

<申请号>=CN96207824.7

<名称>=设置有弹性悬架的高速多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=许昌机器制造厂

<发明（设计）人>=郑宇虎;薛江涛;魏波;詹宏许;孙晓燕;边明远;郭四清;南晟

<申请日>=1996.04.16

<地址>=461000河南省许昌市西郊新兴路237号

<摘要>=本实用新型涉

及一般车辆，尤其为一种拖

拉机或农用运输车。其综合

了拖拉机和农用运输车的优

点，在前、后桥上设置弹性悬

架，并在车后部设置鞍式牵

引座和液压悬挂装置，其低档行驶速度为3km/h左右，高档行驶

速度为50km/h左右。本实用新型既可进行田间作业，又提高了

运输性能和乘坐舒适性，满足了农民对一车多用的要求。

<REC>

<申请号>=CN98203805.4

<名称>=小型自走式耕作机

<申请（专利权）人>=孙星钊

<发明（设计）人>=孙星钊;宋建农;杨海燕;李永文;史孝华

<申请日>=1998.04.21

<地址>=222004江苏省连云港市新浦区幸福路居委会

<摘要>=小型自走式耕作机属一种农业机械,主要用于蔬

菜大棚和高中杆农作物(如玉米、棉花)间土壤耕整作业。该机

动力为2.94～4.4kw卧式风冷汽油机,通过皮带经离合器传给变

速箱,变速箱分上、下两部分,上部为变速部分,并设有输出轴,

可与发电机或水泵相配套使用;下部分为最终驱动部分,可直接

安装旋耕刀辊进行耕整地作业。本实用新型的优点在于:结构简

单、旋耕耕幅可调、操纵手柄能上下、左右、前后全方位调节,

整机重量小于80千克,一机多用,能适应狭窄空间土壤耕整作

业。

<REC>

<申请号>=CN200620028235.2

<名称>=组合式多用农田作业机

<申请（专利权）人>=周永义

<发明（设计）人>=周永义

<申请日>=2006.02.08

<地址>=138000吉林省松原市宁江区雅达虹工业园区兴原机械铸造有限责任公司

<摘要>=本实用新型为组合式多用农田作业机，其本体结

构包括发动机、传动机构、驱动轮及悬挂架，其中，机架为拱

形高框架式结构，拱形高框架式结构，在中耕作业时实现高苗

封垄作业，避免了轮轴刮伤损毁作物秧苗现象，齿轮变速箱设

在机架上，两个驱动轮分别铰接在机架前端的两侧，其驱动轴

通过链条与齿轮变速箱输出端构成传动副，齿轮变速箱的输入

轴与发动机连接构成传动机构，在机架的中部设有由提升横梁

和液压油缸构成的机具提升机构，在机架的两侧设有农机具悬

挂架，通过不同的变形组合可实现：旋耕、灭茬、春耕、除草、

中耕、喷药、田间运输及脱粒作业，在春播作业过程中还可完

成开沟、浇水、施肥、撒药、点种、合垄及镇压一条龙作业程

序。

<REC>

<申请号>=CN99209259.0

<名称>=一种小吨位农用耕作、装载汽车

<申请（专利权）人>=何观龙

<发明（设计）人>=何观龙

<申请日>=1999.04.22

<地址>=533000广西壮族自治区百色市中山街宁巷129号

<摘要>=本实用新型公开了一种小吨位农用耕作、装载汽

车,它在液压自卸车的基础上,通过货厢两侧的升降主臂、伸缩

臂和铲斗支承架,在货厢后面设置了一个铲斗,其动力由液压泵

产生,经油管输送到各臂和支承架上的液压筒,推动铲斗进行各

种作业。行走机构采用了窄轮距宽轮胎四轮结构,提高了在小地

方和田地间作业的灵活性,在伸缩臂和支承架上设置有联接各

种农机具的安装孔,可进行各种农务作业。农闲时,可卸去铲斗

及附件,作中短途货物和土石方工程等营运汽车使用,发挥本汽

车的多功能优势,提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN99218605.6

<名称>=杠杆起落施肥器

<申请（专利权）人>=李学甫

<发明（设计）人>=李学甫

<申请日>=1999.07.22

<地址>=024224内蒙古自治区赤峰宁城八肯中乡铺锐机械制造厂

<摘要>=杠杆起落施肥器,在牵引拖拉机上安装固定支架

的连接架,支架上的支板联接起落轴,起落轴上安装联接起落杠

杆的撬杠,撬杠的另一端伸到滑轮下面,起落杠杆下部焊接安装

压簧的压簧座,压簧中间的压簧拉销连接一拉丝,该拉丝的另一

端连接手柄,在所说的支架后端联接可安装农机具的起落装

置。

<REC>

<申请号>=CN91205356.9

<名称>=农用直传式多功能机动车

<申请（专利权）人>=许昌机器制造厂

<发明（设计）人>=郑宇虎;李秀琴;黑坤岭;魏晋才;郭新社;魏波;何新

<申请日>=1991.04.08

<地址>=450003河南省许昌市西郊坝陵桥

<摘要>=本实用新型涉及一般车辆，尤其为一种用途广泛

的农用三轮或四轮柴油机动车。其发动机、变速箱、

后桥之间的传递动力为非皮带式、非链条式传动、而

是直传式，即发动机的动力经过摩擦离合器、输入轴、

橡胶连轴节总成直接传递给变速箱并经变速齿轮、锥

齿轮、差速器直接驱动后轮转动，机车前进。这种直

传式，传动可靠，传动效率高。可与固定式作业机械

(排灌、脱粒)以及田间作业的农机具(犁、耙、播种)进

行配套作业，又可作运输用，年利用率高。

<REC>

<申请号>=CN01261856.X

<名称>=新型拖拉机变速箱

<申请（专利权）人>=山东巨菱股份有限公司

<发明（设计）人>=李福生;罗竣;曹孔胜;隋勇;郭建新;郑志毅;王彩云

<申请日>=2001.09.23

<地址>=271000山东省泰安市灵山大街268号

<摘要>=本实用新型是用于小四轮拖拉机的新型拖拉机

变速箱,是在原变速箱基础上改进,增设的动力输出轴(5)上的锥齿轮(Z<SUB>17</SUB>)与I轴(I)的锥齿轮(Z<SUB>16</SUB>)啮合,差速器总成(4)前移在V轴(V)上,直接与VI轴(VI)的减速小齿轮(Z<SUB>12</SUB>)啮合,制动器前移与V轴(V)联接;发动机动力一路由I轴(I)、动力输出轴(5)传递给农机具作业,使动力输出更加合理;另一路由I轴(I)、II轴(II)、III轴(III)、IV轴(IV)、差速器总成(4)、V轴(V)、VI轴(VI)传递给驱动轮,实现拖拉机行驶,因此具有改善差速器总成(4)受力状况,减少零件磨损,减小制动力,提高拖拉机的可靠性,且动力输出合理,扩大了拖拉机作业功能等特点。

<REC>

<申请号>=CN01226280.3

<名称>=多功能机动三轮车

<申请（专利权）人>=赵崇杰

<发明（设计）人>=赵崇杰

<申请日>=2001.06.13

<地址>=476300河南省虞城县界沟镇赵楼村

<摘要>=本实用新型是一种集农用运输与农机作业于一

体的多功能农业机械。本实用新型主体采用目前市场上流行的

机动三轮车,而其变速箱采用具有液压升降悬挂系统的四轮拖

拉机变速箱,使其在保有原来运输功能的同时又增加了四轮拖

拉机可与多种农机具配套从事耕、耙、播种、施肥等多种农机

作业。一车多用,结构简单,价格低廉,广泛适用于广大农村农民

使用,是一种新型的多功能集农业运输与农机作业于一体的农

用机械。

<REC>

<申请号>=CN200620114338.0

<名称>=悬挂农机具减震装置

<申请（专利权）人>=和硕县绿峰工贸有限责任公司;

<发明（设计）人>=牙生

<申请日>=2006.05.09

<地址>=841200新疆维吾尔自治区和硕县特吾里克镇解放北路1号(原修造厂)

<摘要>=一种能够使悬挂作业农机具在作业时避免震动力对其产生破坏的减震装置。在三点悬挂机构(1)和机架(6)之间装有下弹簧座(7)、上弹簧座(10)、导轴(8)、导轴套(9)和弹簧(4)，能将农机具作业时产生的震动力通过弹簧(4)的压缩和导轴(8)的伸缩给予吸收和

减小，从而避免农机具因震动而被破坏。

<REC>

<申请号>=CN200420050994.X

<名称>=横置变速箱的轮式拖拉机动力输出装置

<申请（专利权）人>=马民

<发明（设计）人>=马民

<申请日>=2004.05.18

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区建设路155号

<摘要>=本实用新型涉及一种横置变速箱轮式拖拉机的

动力输出装置。该横置变速箱的轮式拖拉机动力输出装置，包

括用于驱动农机具的输出轴，所述输出轴横向布置并从变速箱

的侧面伸出，输出轴的伸出端装有链轮或皮带轮，该链轮或皮

带轮通过链条或皮带与所述农机具的输入轴的链轮或皮带轮

传动连接。采用这种结构，由于输出轴横向布置并从变速箱的

侧面伸出，并通过链轮、链条或皮带轮、皮带直接带动农机具，

省略了从横向变为纵向，再从纵向变为横向两级传动，从而使

传动结构更简单紧凑、成本更低、传动效率更高，可以方便的

与各种农机具连接，由于传动效率较高，因此其使用经济性更

好，尤其适合于功率在15－28马力的轮式拖拉机使用。

<REC>

<申请号>=CN200520083629.3

<名称>=微型耕作机

<申请（专利权）人>=朱建强

<发明（设计）人>=朱建强

<申请日>=2005.05.28

<地址>=261106山东省潍坊市寒亭区流河三村

<摘要>=本实用新型公开了一种微型耕作机，包括主机

架，主机架的下方安装有行走轮，主机架的上方安装有发动机，

发动机经变速箱驱动行走轮，变速箱上安装有与其连为一体的

发电机，主机架的后部安装有操作扶手及农机具悬挂架，农机

具悬挂架设在主机架的后横梁上，农机具悬挂架上可选择地安

装有农机具，在主机架的后方两侧部安装有分别向侧后方斜向

延伸的农机具侧悬挂架，农机具侧悬挂架上铰接有支腿，支腿

的下方安装有耕耩角。该机整机结构紧凑，体积小，在农机具

悬挂架上有选择地的挂接各种农机具，一机多用，使用方便，

配合带座椅的行走轮及车斗使用，作业效率高，减轻操作人员

的劳动强度，特别适合在狭小的地段、尤其是在农业大棚中使

用。

<REC>

<申请号>=CN03227463.7

<名称>=多功能收割耕种机底盘总成结构

<申请（专利权）人>=龚家国

<发明（设计）人>=龚家国

<申请日>=2003.04.22

<地址>=415905湖南省汉寿县龙潭桥乡居委会兴隆大道113号

<摘要>=多功能收割耕种机底盘总成结构包括有大梁、前

桥组件、后桥及齿轮传动组件、发动机及传动部分、方向机部

分、前轮与后轮及其转向节等一般构件，而其特点是，后桥组

件由伞齿轮座、左与右驱动轴承组件、盘角齿轮座、前后左右

四个差速齿轮、左与右驱动轴、左与右驱动套、盘角齿轮、正

齿轮、伞齿轮、前传动轴、内与外护套管等构成，还装有由方

向羊角、前左羊角、前右羊角、后左羊角、后右羊角及相应拉

杆等构成的前后轮转弯控制组件，在大梁后端装有拖挂农机具

的拖把。本实用新型实现了前、后轮同时驱动和前、后轮同步

协调转弯，因而动作灵活方便，不受土质差别和土地面积大小

的限制；在此基础上可安装收割器、耕整器和插种器而进行多

功能高效作业。

<REC>

<申请号>=CN200720150234.X

<名称>=一种小型农机

<申请（专利权）人>=都灵

<发明（设计）人>=都灵

<申请日>=2007.05.16

<地址>=610072四川省成都市青羊区家园路17号中华家园31幢2单元1号

<摘要>=本实用新型公开了一种小型农机，其特征在于通过将动力机和农机的变速器上下重叠并使其连通对接组合为一体实现合二为一，通过其合二为一的农机主体结构，来促进农机微型轻量高效化。

<REC>

<申请号>=CN200820018613.8

<名称>=一种田间管理机

<申请（专利权）人>=刘国立

<发明（设计）人>=刘国立

<申请日>=2008.03.10

<地址>=261500山东省高密市高密城区青年路82号高密市知识产权局

<摘要>=本实用新型公开了一种田间管理机，包括车体、动力装置、行走轮、储物箱、扶手和用来耕地播种的农机具，所述储物箱的箱体分为前箱和后箱，所述储物箱前箱和后箱的底部分别设有传动轴，每根传动轴上套设有表面设有凹槽的套筒，每根传动轴位于储物箱的箱体以外的部分设有相互啮合的传动轮，本实用新型设计简单、使用方便，不仅可以较少劳动强度，更提高劳动效率，在操作的过程中，可以通过扶手的来控制油门和离合器，实现播种、施肥和耕地同时进行。

<REC>

<申请号>=CN200820018639.2

<名称>=田间管理机

<申请（专利权）人>=刘国立

<发明（设计）人>=刘国立

<申请日>=2008.03.13

<地址>=261500山东省高密市高密城区青年路82号高密市知识产权局

<摘要>=本实用新型公开了一种田间管理机，包括车体、动力装置、行走轮、物料箱、扶手和用来耕地播种的农机具，所述物料箱的箱体分为前箱和后箱，所述物料箱前箱和后箱的底部分别设有转动轴，每根转动轴上套设有表面设有凹槽的内套筒，所述内套筒上套设有表面设有凹槽的外套筒，每根转动轴位于物料箱的箱体以外的一端设有相互啮合的传动齿轮，另一端设有用于调整外套筒位置的螺栓，本实用新型设计简单、使用方便，实现播种、施肥和耕地同时进行，物料箱中的设计，可以通过旋转螺栓来调节外套筒的位置，用开控制内套筒上凹槽的大小，控制落料的数量。

<REC>

<申请号>=CN200620021146.5

<名称>=多功能锄草装置

<申请（专利权）人>=朱井富;

<发明（设计）人>=朱井富

<申请日>=2006.07.03

<地址>=156300黑龙江省农垦建三江分局七星农场第六管理站

<摘要>=多功能锄草装置，一种由农用车牵引使用的农机具。该新型由地轮、支架、锄草器、平地器、可调犁、护苗器、夹犁、专用犁刀组成，支架分成三排，每排上都装有深松钩子若干个，三排的钩子呈交错式分布，深松钩由顶丝固定，可以调整深度。平地器为两块条型钢制成，底部带有若干铁钉，用铁链与支架相连。可调犁的分土板为两片，尾部带有条形撑片，撑片上钻有数个小孔，可以调整梨的宽窄。护苗器前端呈半圆形，从下到上依次焊接不同长短的钢筋，可固定于犁头前部。专用犁刀刀长50－60公分，固定于犁柱上，与犁柱角度小于30度。该新型集耕、坝、平地、打垅及锄草等多种功能于一身，能一次性清除玉米茬，特别适合农村旱田使用。

<REC>

<申请号>=CN200820033272.1

<名称>=水旱两用灭茬旋耕埋茬一体化的农机具

<申请（专利权）人>=周鹏

<发明（设计）人>=周鹏

<申请日>=2008.03.21

<地址>=211600江苏省淮安市金湖县黎城镇金湖西路21号301室

<摘要>=本实用新型公开了水旱两用灭茬旋耕埋茬一体化的农机具，在手扶拖拉机(1)后依次安装灭茬旋耕机(2)、埋茬压刀辊(3)，在传动轴(4)的另一端通过变速箱(5)连接旋耕犁刀轴(6)，旋耕犁刀轴(6)的外圆周上安装一组灭茬旋耕犁刀(8)，在刀柄(9)上设两张刀片(10)构成灭茬旋耕犁刀(8)，刀片(10)在刀柄(9)上呈羊角型；在压力辊(11)的外圆周上间隔连接埋茬压片(12)构成埋茬压力辊(3)，埋茬压力辊(3)通过连接件(7)安装在旋耕机(2)上。本实用新型灭茬、旋耕、埋茬一次性完成提高劳动效率，秸秆茬还田增加肥效，防止焚烧秸秆保护坏境。

<REC>

<申请号>=CN200420012735.8

<名称>=调幅犁铧

<申请（专利权）人>=蔚延林

<发明（设计）人>=蔚延林;蔚凯

<申请日>=2004.11.18

<地址>=138000吉林省松原市松原经济技术开发区延林农业机械制造厂

<摘要>=一种可调整耕作幅宽的犁铧。它由铧身、左、右

两个铧翅、铧尖四部分组成，各部件间用沉头螺栓连接并紧固。

铧尖局部加厚可重复刃磨，铧翅的刃也可以重复刃磨，铧身上

的工作面小、磨损小，使用寿命长。材质采用等温淬火球墨铸

铁，有较高的强度和韧性，耕作时入土角度合理，可以在不进

行整体拆卸的情况下，进行耕幅宽度的调整。各部件可方便的

进行新旧更换。

<REC>

<申请号>=CN200520021880.7

<名称>=手扶拖拉机动力输出驱动农机具与拖车两用装置

<申请（专利权）人>=田奎

<发明（设计）人>=田奎

<申请日>=2005.11.03

<地址>=150204黑龙江省五常市二河乡二河村五常市鑫鑫机械制造厂

<摘要>=手扶拖拉机动力输出驱动农机具与拖车两用装

置属于农业动力机械；在齿轮箱的刹车轴和I轴上分别固装链

轮I和链轮II，在换向齿轮变速箱的动力输入轴上依次安装单

面牙嵌外侧链轮、双面牙嵌轮、单面牙嵌内侧链轮和主动伞齿

轮，链条I和链条II分别套接在链轮I、单面牙嵌外侧链轮和

链轮II、单面牙嵌内侧链轮上，与主动伞齿轮啮合的被动伞齿

轮固装在动力输出轴上，带有拨叉的滑动齿轮和皮带轮安装在

与动力输出轴连接的主传动轴上，行走传动轴前端固装与滑动

齿轮配合的行走驱动齿轮，其后端与拖车后桥总成连接；本装

置可完成拖车驱动和带动农具作业，结构简单，操作方便，提

高了手扶拖拉机使用率和作业性能。

<REC>

<申请号>=CN200720094888.5

<名称>=独轮多功能耕种机

<申请（专利权）人>=邹文平

<发明（设计）人>=邹文平

<申请日>=2007.12.25

<地址>=131400吉林省松源市乾安县乾安镇

<摘要>=一种独轮多功能耕种机，包括机架，支撑机架的独车轮，其特征在于：机架上面装有由皮带传动机构动力连接的发动机与变速器，在机架下面，独车轮的轴杆与机架的支撑孔固定连接，独车轮的轴杆通过链轮、链条与变速器的输出轴连接，机架后面设有与农机具连接的销孔，本技术独轮的机体横向宽度较窄小，作业时在垄沟中通过不伤两侧的农作物，又适应不同的垄宽，所以作业灵活，因为结构简单，价格低，有利于农村广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN200420063998.1

<名称>=背负式小四轮拖拉机动力输出装置

<申请（专利权）人>=祖凤

<发明（设计）人>=祖凤

<申请日>=2004.12.17

<地址>=152463黑龙江省庆安县平安镇呼兰村唐云屯

<摘要>=本实用新型涉及四轮拖拉机，具体为一种背负式

小四轮拖拉机动力输出装置。其特点是：四轮车传动轴(1)、传

送带(2)、皮带轮(3)、传动轴(4)、锥形齿轮(5)、伞形齿轮(6)、

变速箱传动轴(7)、万向节(8)、农机具传动轴(9)、变速箱体(10)。

在变速箱体(10)上有一个传动轴(4)与皮带轮(3)连接，在变速箱

体(10)上的另一端有变速箱传动轴(7)与万向节(8)连接构成传

动连接关系。传动轴(4)另一端与在变速箱体(10)内的锥形齿轮

(5)连接，锥形齿轮(5)的另一端与伞形齿轮(6)连接；变速箱传

动轴(7)一端与在变速箱体(10)内的伞形齿轮(6)连接。皮带轮(3)

经传送带(2)与四轮车传动轴(1)连接，万向节(8)另一端与农机

具传动轴(9)连接。本实用新型的优点是：结构简单、成本低廉、

安全可靠、使用方便、一机多用，节省了人力、物力，提高了

效率。作为一家庭有一台四轮拖拉机就可实现现代化，即可耕

地，又可脱粒打场。

<REC>

<申请号>=CN200720146958.7

<名称>=农用多功能小型工作机

<申请（专利权）人>=王炳全

<发明（设计）人>=王炳全;王东飞;吕春荣;吕杰文;梁友松;潘发保

<申请日>=2007.04.13

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市荣军路4区196－2号

<摘要>=一种农用多功能小型工作机，包括动力机构、变速器总成、机架、驾驶座、转向机构、提升机构以及三个行走轮，所述机架为侧视为弓形、中部凸起的正三轮机架，转向机构位于正三轮机架的前上方，变速器总成是装有汽车差速器的齿轮变速箱，主轴上装有离合轮和三个变速齿轮，在与主轴相邻的轴二上装有四个位置固定的齿轮、其中三个固定齿轮与主轴上的三个变速齿轮可分别相啮合，在轴三上装有一个位置固定齿轮和可与固定齿轮接合或分开的双联动齿轮，在与驱动轮轴五配合的上一级轴四上装有汽车差速器。机架上配有几个能与犁耙、旋耕、播种施肥和谷物收获机等农机具配套的接口，通过一套机械一台动力就能实现土壤耕作、播种施肥和谷物收获，做到一机多用。

<REC>

<申请号>=CN200820019543.8

<名称>=垄间作业机

<申请（专利权）人>=司振鹏

<发明（设计）人>=司振鹏

<申请日>=2008.03.24

<地址>=261011山东省潍坊市胜利西街1509号圣基大厦201

<摘要>=本实用新型涉及一种垄间作业机，包括机架、行走轮、动力装置以及扶把，行走轮上设有离合控制机构，另一侧设有变速器，变速器与动力装置的动力输出机构传动连接，其特点在于：机架为一体机架，其后端固定连接有挂接架；变速器皮带轮为封闭式结构；行走轮离合控制机构采用过死点定位原理，包括主拉杆、副拉杆、连接件和摆臂，主拉杆下端与连接件的一个角铰连接；副拉杆的上端与连接件的一个角铰连接，连接件的第三个角通过铰轴活动安装在机架下侧的支架上；支架上设有定位弹簧；副拉杆的下端铰连接摆臂，摆臂的另一端固定在变速器的拨档轴上；料箱离合器采用插接式分离机构。本实用新型结构合理、使用方便、整机的适应性、可靠性强。

<REC>

<申请号>=CN00203980.X

<名称>=烟田起垄施肥器

<申请（专利权）人>=河南省邓州丰奇集团

<发明（设计）人>=张丰奇;孙重泽

<申请日>=2000.02.26

<地址>=474186河南省邓州市裴营乡裴营村

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种烟田

起垄施肥器,由施肥装置、两侧开沟、成型装置及悬挂装置构成,

施肥装置包括肥料箱、落肥管、振动调节装置、传动装置、开

沟播肥装置;开沟播肥装置由开沟铧、输肥管等构成,悬挂装置

由支承架、销孔及支架下部的两个连接销轴和加强连接铁部件

构成,与现有技术相比,具有施肥效果好,开沟起垄标准规范,两

项作业一次完成,劳动强度低,工作效率高等显著优点。

<REC>

<申请号>=CN00203168.X

<名称>=一种穴播穴施机

<申请（专利权）人>=王金廷

<发明（设计）人>=王金廷;柳平

<申请日>=2000.02.04

<地址>=264100山东省烟台牟平区科委

<摘要>=一种穴播穴施机,属农机具技术领域。主要是在型

孔轮1圆柱表面上、沿长度方向相距两个位置上均匀分布着数

量相同的种孔6和肥孔7,肥孔7位于种孔6之间,并增设弹性护

板4,使本机在播种的同时,实现精量施肥且对种子无损伤、无烧

伤。

<REC>

<申请号>=CN00207847.3

<名称>=新型双轴灭茬旋耕机

<申请（专利权）人>=刘圣伟

<发明（设计）人>=刘圣伟

<申请日>=2000.04.04

<地址>=330200江西省南昌县莲塘镇五一路354号

<摘要>=新型双轴灭茬旋耕机适用于农业机械农机具,是

与拖拉机等驱动农机配套使用的机具,是现有技术的改进,其特

征在于:由中间箱体、侧板、侧边箱、主架、二轴固定座、刀轴

等组成。能灭茬、旋耕,加带其它附件可组成多功能复式机具,

有功效高、性能可靠等优点。

<REC>

<申请号>=CN00211623.5

<名称>=动力机械与水稻移栽机械传动连接装置

<申请（专利权）人>=吉林省农业机械化科学研究所

<发明（设计）人>=赵明东;杨喜静;李龙春;王大海;邹世丽;张勇智

<申请日>=2000.04.21

<地址>=130062吉林省长春市西安大路204号省农机所

<摘要>=本实用新型公开一种动力机械与水稻移栽机械

传动连接装置,是由动力机械、传动箱和连接机构组成,动力机

械的输出轴与传动箱的输入轴构成传动副,传动箱的输入轴与

输出轴构成垂直传动副,连接机构的两端与动力机械和移栽机

械分别为刚性连接和柔性连接。传动连接装置可实现动力机械

(如多功能农田管理机或小马力手扶拖拉机)与水稻移栽机械分

体式牵引连接和动力传递,水稻移栽作业结束后,动力机械还可

配套其它农机具进行农田作业,达到动力机械一机多用。

<REC>

<申请号>=CN00211548.4

<名称>=大环轮托拉机

<申请（专利权）人>=林志贵

<发明（设计）人>=林志贵

<申请日>=2000.04.15

<地址>=117012辽宁省本溪县小市镇迎宾路3号楼二单元502号

<摘要>=大环轮托拉机涉及田间作业的小型农业机械,在

半弧型支架上分别设置上、下横梁和上、下转向轴,连接一个上

部设置转向杆、底部设置下支承轮架、空腔中设置发动机与减

速机组合的环形内支承板,下支承轮架的底部与环形内支承板

的外圆上设置若干个支承轮,传动齿轮和每个支承轮连接一个

内圆壁上设置环轮内齿的环轮;由于本机体积小、轮径大、重心

低、小巧灵活、经济实用,又可与多种农机具配合完成一般的田

间作业,最适合旱田和山区农户使用。

<REC>

<申请号>=CN00214288.0

<名称>=一种与拖拉机配套的挖掘装载机

<申请（专利权）人>=张新坤

<发明（设计）人>=张新坤

<申请日>=2000.04.28

<地址>=252312山东省阳谷县高庙王乡盛庄

<摘要>=本实用新型是一种与拖拉机配套的挖掘装载机,

属于小型农机具,主要由机架及传动装置组成,特点是机架上设

有一个带有绞龙片的栅栏辊和一个斗式输送带,栅栏辊通过传

动装置与拖拉机的动力输出相连;输送带上还连接有一个物料

漏斗。当栅栏辊转动时,绞龙片切挖泥土,并且将泥土推上输送

带,再由输送带传送到物料漏斗,结构简单,操作方便、可随时拆

卸。

<REC>

<申请号>=CN00214021.7

<名称>=多能高效四轮拖拉机

<申请（专利权）人>=王子军

<发明（设计）人>=王子军

<申请日>=2000.03.31

<地址>=256600山东省滨州市黄河三路574号地区粮食局

<摘要>=本实用新型提供了一种多能高效四轮拖拉机,属

于农业机械,驱动轮(15)、方向盘(12)、操纵机构(13)安装在车架

(10)前部,转向轮(8)、转向执行机构(6)位于车架后部,发动机(3)

横向安装与车架前部,牵引机构(5)安装在车架中后部,这种拖拉

机结构合理,通用性强,既能安装相关配套农机具进行大面积联

合作业如收割等,也可用于耕地、播种、运输、抽水等作业,又

是改装打井机、自卸车、装载机的理想动力底盘,一机多用,利

用率高。

<REC>

<申请号>=CN00213844.1

<名称>=多功能耘播机

<申请（专利权）人>=李桂河

<发明（设计）人>=李桂河

<申请日>=2000.03.09

<地址>=253522山东省德州市德城区抬头寺乡抬头寺村

<摘要>=一种多功能耘播机属于机械制造技术领域主要

由机架、驱动、离合、变速、传动、下料、控制等部分组成。

其特点是设置了离合装置和无级变速轮,下料皮带上设有间隔

凸埂。控制阀加设弹簧和调节螺丝。实现了播种、施肥、耘地

多种功能,下种、施肥量、行数、行距、株距任意调节、一、二、

三腿任意选用。应用范畴广、工作台效率高、操作简便、坚固

耐用、易维修、劳动强度小、省工、省种、省肥、均匀、省时。

解决了小型农机具功能单一,株行距不易控制,费种,费肥、费时

的难题。

<REC>

<申请号>=CN00214771.8

<名称>=自走式联合收割机的承接装置

<申请（专利权）人>=孙培军

<发明（设计）人>=孙培军

<申请日>=2000.05.30

<地址>=261200山东省潍坊市坊子区凤凰大街56号审计局

<摘要>=本实用新型涉及一种自走式联合收割机的承接

装置,包括下承接架,下承接架前部具有下凹槽,下承接架前部安

装支撑板,支撑板下端具有上凹槽,支撑板上端固接上承接架,上

承接架下端固接下承接架,支撑板上设有连接板,连接板一端固

接支撑板,另一端与底盘固接,通过上下承接架安置悬挂机构,再

通过悬挂机构安装各种农机具,提高了自走式联合收割机的使

用效率,一机多用,节约社会资源。

<REC>

<申请号>=CN00214752.1

<名称>=手扶式多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=阎春高

<发明（设计）人>=阎春高

<申请日>=2000.05.26

<地址>=261500山东省高密市高密镇东碾头204号

<摘要>=本实用新型公开了一种手扶式多功能拖拉机,包

括有机架前面的发动机,后端的操纵手柄,机架上还安装有牵引

架,牵引架经过牵引连接装置连接的拖斗,机架一侧的变速箱,机

架下面还装有由发动机通过传动装置驱动的独行轮,其上装有

附机固定支架,支架上还可安装有农机具。这种结构的拖拉机,

行走方便,灵活性强,应用范围广。

<REC>

<申请号>=CN00219676.X

<名称>=双犁开沟机

<申请（专利权）人>=江苏省昆山市农业机械化研究所

<发明（设计）人>=徐嘉梁;汤拯东;姚导敏;吕正潘

<申请日>=2000.03.16

<地址>=215300江苏省昆山市东新路571号

<摘要>=本实用新型——双犁开沟机,是一种水田改旱作

时,开沟排水用的改进型农机具,该机具用拖拉机牵引,经传动装

置驱动并列的二套同型机具。机具由旋转的切壁刀(11)和抛土

刀(12)(13),以及破土的犁铧(14)等构成。改进后的该开沟机可以

同时开二条沟,牵引阻力小,抛土效果好,压苗轻微,功效提高一

倍以上。

<REC>

<申请号>=CN00224621.X

<名称>=遥控耕蒲机

<申请（专利权）人>=莫益胜

<发明（设计）人>=莫益胜

<申请日>=2000.04.17

<地址>=415129湖南省常德市鼎城区尧天坪镇墟场

<摘要>=遥控耕蒲机。水田或旱地在播种前要经过耕和耙

两道工序,使用相应的农机具翻耕和耙碎,所需费用较高,劳动强

度较大。本实用新型的结构是机架安装在底板上,变速箱、遥控

装置、应急装置、柴油机或汽油机安装在机架上,旋耕器安装在

机架的后部,导向轮安装在机架的前部,驱动轮安装在机架的侧

部,旋耕器由轴和旋耕刀组成。用本机在水田或旱地作业,能实

现泥土耕和耙两道工序一次完成,降低费用;操作人员能实现遥

控指挥本机作业。

<REC>

<申请号>=CN00225178.7

<名称>=棉花收采机

<申请（专利权）人>=刘方炎

<发明（设计）人>=刘方炎

<申请日>=2000.07.08

<地址>=414000湖南省岳阳市站前路商业城张诗为转

<摘要>=本实用新型涉及一种仅有三个车轮的棉花收采

机,它包括发动机、底盘、吸风机、还包括摇摆叉、脚转向控制

踩板、脚离合器制动踩板,方向叉与摇摆叉之间由连杆连接,离

合器制动杆与脚离合器制动踩板之间由套心缆连接,后轮轮毂

上装有与伸缩杆连接的撑杆。它结构简单,操作方便,既可手控

制方向、又可脚控制方向,后轮间距可调节、拖厢的离地间隙极

高,用途广泛,可作各种农机具的主动力,尤其是适合与采收棉花

的吸枪配套使用。

<REC>

<申请号>=CN00234984.1

<名称>=折叠农具架

<申请（专利权）人>=李天军

<发明（设计）人>=李天军

<申请日>=2000.05.25

<地址>=832000新疆维吾尔自治区石河子150团修造厂

<摘要>=一种农具折叠架,包括两端可折叠的主架及其上

的牵引、支架及液压油缸,其支架包括与主架水平垂直的后支架

及前后两竖架,前后两竖架分别支撑一水平转轴的两端,该折叠

架上设有行走轮,该行走轮的升降机构与主架折叠机构之间通

过水平转轴连接,并且所述水平转轴与液压油缸相连,所述的主

架折叠机构的构成为设在转轴上的扭臂的两端分别通过拉杆

与主架一端相连接,所述的行走轮升降机构为设在行走轮上的

升降尺穿过设在支架上的尺盒与转轴啮合。该折叠农具架在液

压油缸的作用下转轴转动,可使主架两端折起,同时行走轮着

地。使用该农具架的农机具适应性好、损坏少、折叠方便。

<REC>

<申请号>=CN00235517.5

<名称>=多功能碎茬机

<申请（专利权）人>=尹建欣

<发明（设计）人>=尹建欣

<申请日>=2000.05.26

<地址>=056002河北省邯郸市滏西北大街57号丛台酒厂劳资科

<摘要>=本实用新型属于一种多功能碎茬机,其特点是耙

齿靠固定架固定在磨板下面,滚筒有上下两个,靠轴固定在支架

上,上滚筒轴一端固有皮带轮,另一端固有链轮,下滚筒,一端固

有链轮,由链条相连;滚筒上交叉固有滚齿,当转上时,滚齿可深

入耙齿与磨板之间,当转下时,下滚筒滚齿可深入土内,支架与磨

板靠螺栓固为一体。该机挂在犁架后面,耙、磨、合墒、粉碎一

次完成,工作效率高、质量好,是较理想的配套农机具。

<REC>

<申请号>=CN00239034.5

<名称>=播种机

<申请（专利权）人>=窦连冬

<发明（设计）人>=窦连冬

<申请日>=2000.06.15

<地址>=064409河北省迁安市彭店子乡王孟庄

<摘要>=一种播种机是一种既可播花生又可播玉米的播

种机,属于农机具技术领域。该机的后轴上有后传动轮和压土轮,

机架的中部安装储种斗,储种斗下前方的机架上有落种斗,上轴

上有输送带,输送带上有传种斗,储种斗的内前方中部有一卧槽,

输送带从卧槽和落种斗中穿过。它的传种斗分为两种结构,一种

结构是两边分别带有卡件,另一种结构是上端带有卡盖。带有卡

件的传种斗与扣有卡盖的传种斗依次间隔设置。本机即可播种

花生又可播种玉米,一机多用,是理想的播种机械。

<REC>

<申请号>=CN00247103.5

<名称>=伏地式麦稻割捆机

<申请（专利权）人>=王立

<发明（设计）人>=王立

<申请日>=2000.08.06

<地址>=474200河南省镇平县贾宋镇桥北区(车站东200米)

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种伏地

式麦稻割捆机,它主要特点是由收割机、捆扎机及中间通过输送

机连接构成,捆扎机由捆货台和捆扎主机组成,捆货台由后侧壁

和底板组成后侧壁与输送机的外侧面连接,捆扎主机由捆扎机

主轴、扎线轴、夹物柄、卡手、插头及离合系统组成;与现有技

术相比具有适应性强、费用低、收割净、操作简单、便于维修

的特点。

<REC>

<申请号>=CN00247513.8

<名称>=一种轻便推或拉胶轮喷雾车

<申请（专利权）人>=尹学荣

<发明（设计）人>=尹学荣

<申请日>=2000.09.05

<地址>=252600山东省临清市科委

<摘要>=本实用新型涉及一种轻便推或拉胶轮喷雾车,由

车体、水箱、进水管、汽油机和旋涡泵组成的机动增压机构、

出水管、喷枪组成。其特征在于：水箱、汽油机和旋涡泵组成

的机动增压机构安装在车体上。使用本实用新型不用背负,增

压大,雾化好,大大地减轻了劳动强度,药液脱离人体,不易中毒,

提高了劳动效率。是比较理想的喷洒农药的农机具。

<REC>

<申请号>=CN00248888.4

<名称>=柳条脱皮机

<申请（专利权）人>=王彦飞

<发明（设计）人>=王彦飞

<申请日>=2000.10.13

<地址>=276700山东省临沭县农机局

<摘要>=一种柳条脱皮机,属于农机具技术领域,涉及一种

用于柳条脱皮的机械,由机架、对滚、动力机构和传送装置组成,

其特征是:动力机构和对滚之间用三角带连接,每对滚有一张紧

轮,各对滚、对滚和张紧轮之间、用链条传动。本实用新型工作

稳定,故障率低,结构紧凑,对柳条的脱皮效果好,效率高,生产成

本低。

<REC>

<申请号>=CN00250781.1

<名称>=秸秆覆盖还田耙播机

<申请（专利权）人>=岳仓锁

<发明（设计）人>=岳仓锁

<申请日>=2000.08.29

<地址>=054107河北省邢台矿务局显德汪矿运输区

<摘要>=本实用新型技术特征是改变原先的直立式耙齿

为前凸形,并且在耙体上由支架上固定一根长轴,两端分别安上

两个驱动轮,中间固定两组拨秸轮和辅配三个种料箱，并由种粒

导管连接种料箱和后耙齿，使这种耙齿能在适用秸秆覆盖的条

件下把土壤耙松、耙活，并把秸秆拦移上浮到耙体上面。经拨

秸轮再均匀的覆盖到地表上。并且把后耙齿兼做成播种机的播

种腿。使这一种农机具起到耙和播的两种作用。从而改变现行

需要焚烧秸秆后才能进行耙播的落后农作方式。

<REC>

<申请号>=CN00256039.9

<名称>=阀式点播、施肥器

<申请（专利权）人>=马德举

<发明（设计）人>=马德举

<申请日>=2000.10.20

<地址>=277101山东省枣庄市文化中路54号市农业局

<摘要>=本实用新型属于小型农机具,适用于农田、菜地、

果园及大棚、弓棚的人力化肥深施和种子点播。中阀体上部插

入连接输料管的上阀体计量肥料,下部通过主管与入土的下阀

体连通,中部插入滑阀芯及挡片时可计量种子;手把通过主动

轮、上下阀带及带盘簧的复位轮等控制上、中阀,通过丝套、支

撑簧、下阀片等控制下阀,通过连接块及滑阀簧控制滑阀;体积

小,重量轻,成本低,入土深,计量准确,单人直立操作,提高劳动效

率和化肥利用率。

<REC>

<申请号>=CN00255786.X

<名称>=多功能牵引架

<申请（专利权）人>=张世杰

<发明（设计）人>=张世杰

<申请日>=2000.10.17

<地址>=132500吉林省蛟河市站北街31号

<摘要>=多功能牵引架,属于农业机械类;有一个长牵引梁,

前端有牵引套,后端有门形的车架,车架两侧各有一个轮叉架,轮

叉架下端插装有车轮;牵引梁下面焊合有前套、中套和后套;前

套中装有拉杆架轴,架轴端装有两条平行拉杆,拉杆前后端都焊

合有立套;中套中插装有踏转曲轴,轴端有前摆杆;立套中装有提

升调节轴,轴端焊合有后摆杆和立套,立套下外缘焊合有扇齿板,

立套中的立轴下端固定有一个斜吊杆,斜吊杆下端铰接有滑套

该牵引架可连接多种农机具,进行多种农田作业。

<REC>

<申请号>=CN00258547.2

<名称>=一种施肥装置

<申请（专利权）人>=韩贵礼

<发明（设计）人>=韩贵礼

<申请日>=2000.10.12

<地址>=454450河南省博爱县月山路94号中雨农机制造厂

<摘要>=一种施肥装置,属农机具技术领域。包括上部带进

肥口、下部带排肥口的储肥壳体,储肥壳体中部分上下两层水平

安装有带进肥孔的进肥滑板和带排肥孔的排肥滑板,进肥孔和

排肥孔水平错开设置,进肥滑板、排肥滑板远端接驱动机构。和

点播器或播种机配用可同时实现穴播种和穴施肥料。

<REC>

<申请号>=CN01204795.3

<名称>=可背式喷雾车

<申请（专利权）人>=刘晓梦

<发明（设计）人>=刘晓梦

<申请日>=2001.03.16

<地址>=050051河北省石家庄市维明南大街114号

<摘要>=一种可背式喷雾车。属农机具领域。解决了喷雾

车在作物稠密时工作的问题。它由药箱、轮子、加压泵、拉把、

气压室和喷头组成,药箱上系有背带,气压室装在药箱内部。一

般情况不用背,轻松省力,特殊情况可以背起,不影响喷药。因气

压室内置,结构简单,造价低,不会被碰坏。

<REC>

<申请号>=CN01207943.X

<名称>=喷雾拉车

<申请（专利权）人>=刘晓梦

<发明（设计）人>=刘晓梦

<申请日>=2001.03.16

<地址>=050051河北省石家庄市维明南大街114号

<摘要>=一种喷雾拉车。属农机具领域。解决了小型喷雾

器喷药时背负太累的问题。由药箱、加压泵、气压室和喷头组

成,药箱下部装有轮子,加压泵的操作杆与拉把连在一起,做成行

李拉车的形式。喷药时不用背,轻松省力,药液泄漏也不会流到

身上,能防止中毒。

<REC>

<申请号>=CN01212707.8

<名称>=犁柱

<申请（专利权）人>=贾渊志

<发明（设计）人>=贾渊志

<申请日>=2001.03.07

<地址>=476000河南省商丘市科委张小明转

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具,确切地说是一种犁

子的零部件,本实用新型的犁柱关键在于它是一个空心椭圆柱

犁柱,犁架连接板的四个固定孔处各有一个凸台,其优点是:设计

新颖,结构简单,美观大方,强度高,坚定耐用,安装牢固。

<REC>

<申请号>=CN01216718.5

<名称>=农用车七档连体后桥

<申请（专利权）人>=山东巨力股份有限公司

<发明（设计）人>=魏明庆;高宝瑞;栾科之;张大勇;李巧风

<申请日>=2001.02.27

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区长松路69号

<摘要>=本实用新型涉及一种农用车七档连体后桥,它与

目前通用的农用车五档连体后桥相比,主要是在Ⅲ轴上增装一

个滑动齿轮,在Ⅳ轴上增装一个固定齿轮,增大了高低档位的变

速比,为便于农用车配备各种农机具,在变速箱体的外部后侧还

设有悬挂具连接支架。后桥总成可采用半浮式结构或可采用全

浮式结构,离合器采用通用的四槽双片干式结构,本实用新型结

构简单、具有高低档位变速,满足了农用车多用途的要求,具有

广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN01220823.X

<名称>=节能型汽油发动机

<申请（专利权）人>=王泽民

<发明（设计）人>=王泽民

<申请日>=2001.04.07

<地址>=057451河北省邱县梁二庄乡东梁二庄村

<摘要>=一种节能型汽油发动机,是对原1E40FP型汽油发

动机的改进,其特点是在1E40FP型汽油发动机上增加了一个节

油器,节油器安装在机体进气口的外侧与汽化器的中间,并在原

机的曲轴长端设置一个离心离合器组合件,其优点为耗油低,节

约能源,使用范围广,在待机时,可以自动与负载脱开,可以作为

小农机具,抽水泵、喷药机的配套动力,是一种理想的节能型汽

油发动机。

<REC>

<申请号>=CN01222276.3

<名称>=快速高效追肥针

<申请（专利权）人>=张保志

<发明（设计）人>=张保志

<申请日>=2001.04.30

<地址>=473400河南省唐河县城郊乡徐庄村三里王二组

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域，提供了一种快速

高效追肥针，它的主要特点是针筒的前端设置有锥型针尖，针

筒的侧面开设有至少一个喷射孔；针筒的后端连设有接头，用

于连通药液箱。与现有追肥方法或装置相比，具有省工省时、

不伤苗、肥力利用率高等优点。

<REC>

<申请号>=CN01222107.4

<名称>=四分离脚踏电动花生脱果机

<申请（专利权）人>=王连杰

<发明（设计）人>=王连杰

<申请日>=2001.04.30

<地址>=474650河南省南召县云阳镇南召店村第1小组

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种四分

离脚踏电动花生脱果机,它的主要特点是设有底盘,在底盘上设

有机架,在机架上设有罩壳,在机架上设有转轴,在转轴上设有棘

爪轮,在棘爪轮下面设有筛网,筛网倾斜设置,在筛网下端口设有

风机,转轴与电机相连;在底盘上设有脚踏板,脚踏板下端设有支

杆,脚踏板通过传动装置与转轴连接。与现有技术相比,具有省

工省时、脱果干净、工作效率高、成本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN01222698.X

<名称>=少耕覆盖播种机

<申请（专利权）人>=刘应回;费国胜

<发明（设计）人>=刘应回;费国胜

<申请日>=2001.05.16

<地址>=710068陕西省西安市含光路北段6号

<摘要>=本实用新型公开了一种配套于农用拖拉机,可在

秸秆覆盖农田进行谷物播种的农机具。由旋耕机(3)和其下部的

旋耕刀(12),压草轮(11),其上部的机架(10)和种肥箱(4),链传动

(5),浮动地轮(7),开沟镇压部分(6),仿形装置(8),开沟器(9)等组

成。机组作业时,旋耕刀(12)可清理,切碎种床表面覆盖秸秆并旋

松种床土壤,压草轮(11)压实种床和床外秸秆,地轮(7)通过链传

动(5)排出种肥箱(4)内种子,肥料,落入各自开沟器(9)播入种床,

经镇压后完成在秸秆覆盖农田内的谷物播种。

<REC>

<申请号>=CN01225270.0

<名称>=齿轮驱动齿条方式的人力喷雾机

<申请（专利权）人>=李赐平

<发明（设计）人>=李赐平

<申请日>=2001.05.26

<地址>=363700福建省平和县团结路县人大套房203信箱

<摘要>=一种齿轮驱动齿条方式的人力喷雾机,为防治农

作物病虫害喷洒药液的农机具。由带手把的驱动齿轮、齿条连

杆柱塞、及设置有内部油润滑系统的液压泵等部件所组成的新

型人力喷雾机。它与现有同用途的产品相比,使用操作更灵活、

轻便、省力,喷出药液的雾化程度更好。

<REC>

<申请号>=CN01230422.0

<名称>=微型多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=覃铁夫

<发明（设计）人>=覃铁夫

<申请日>=2001.07.06

<地址>=547102广西壮族自治区环江县水源镇三才村

<摘要>=一种后驱动式微型多功能拖拉机,其特征是发动

机安装在一个活动的机座上,机座四角的卡口可从装在车架上

的槽形导轨的四个开口放入两条槽形导轨内,在车架上还装有

一个由长条螺杆、固定螺孔、锁紧螺冒及在长条螺杆的一端的

活动卡片组成的调节锁紧装置。本实用新型多功能拖拉机的发

动机可在几分钟内拆下并安装到各类配套的农机具上使用,一

机多用,能较好地解决农户多台农机具的动力问题。

<REC>

<申请号>=CN01236049.X

<名称>=农用施料器

<申请（专利权）人>=宫金锁

<发明（设计）人>=宫金锁

<申请日>=2001.03.22

<地址>=252400山东莘县莘亭镇后高庙村

<摘要>=本实用新型农用施料器属于一种小型农机具,主

要由储料箱、下料管组成,储料箱通过下料口与下料管相通,特

点是在下料口处还设有一个挡板,该挡板连接有一个推杆,使用

时用手推动推杆,推杆就会带动挡板位移从而露出下料口,物料

下落,不仅能定量施料,而且施料量可根据需要调整,具有体积

小、结构简单、操作方便的效果。

<REC>

<申请号>=CN01241093.4

<名称>=手扶拖拉机变速箱总成

<申请（专利权）人>=沈阳华源凯马车辆有限公司

<发明（设计）人>=许传波;李秀娟;郑卓夫

<申请日>=2001.04.10

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路5号

<摘要>=手扶拖拉机变速箱总成,包括八个传动轴、三个拨

叉轴、变速箱盖,其传动轴包括离合器轴、中间轴、主变速轴、

中央传动轴、转向轴、倒档齿轮轴、最终传动轴、驱动轴,三个

拨叉轴包括快档拨叉轴、慢档拨叉轴、副变速拨叉轴。该机取

消了传统的最终传动总成,用牵引框代替了接盘座、调节盘和拉

板等零部件。为挂接农机具,在变速箱体牵引面上开有动力输出

窗口。该产品的大部分零部件可与同类产品通用,其结构简单、

价格低、使用维护简便。

<REC>

<申请号>=CN01243552.X

<名称>=双驱动式多功能田园管理机

<申请（专利权）人>=阎春高

<发明（设计）人>=阎春高

<申请日>=2001.06.19

<地址>=261500山东省高密市田丰机械有限公司

<摘要>=一种具有前后驱动功能的多功能田园管理机,包

括有主机架、变速箱、操纵扶手以及其上的主离合器操纵机构,

在主机架前的前机架上可安装液体泵,在主机架后的后机架上

安装农具挂接装置,可挂装农机具,主机架的下面装有由发动机

通过传动装置分别控制主变速箱和副变速箱,它们分别驱动主

行走轮和副行走轮。行走稳定,灵活方便,一机多用。

<REC>

<申请号>=CN01251038.6

<名称>=多功能农用车

<申请（专利权）人>=王家成

<发明（设计）人>=巩中华

<申请日>=2001.10.18

<地址>=110043辽宁省沈阳市大东区小河沿路122号2单元5－1

<摘要>=一种多功能农用车,包括驾驶室、车架、货箱、前

桥、后桥、车轮、发动机、离合器、保险杠,在车架上安有货箱,

车架上固定有前桥、后桥,车架下部固定车轮,车架前端上罩有

驾驶室,车架上安有发动机,离合器固定在后桥上,在发动机与后

桥之间安有中间传动箱,在车架后部固定有多功能轴。本实用新

型可实现连接收割、耕地、抽水、喷灌、施肥、碾米、粉碎、

播种、种树、浇水、打药灭虫等配套使用相应农机具,从而达到

一车多用。

<REC>

<申请号>=CN01250758.X

<名称>=播种车

<申请（专利权）人>=张作斌

<发明（设计）人>=张作斌

<申请日>=2001.09.18

<地址>=134405吉林省长白县十二道沟乡下二股流村

<摘要>=本实用新型涉及一种种地的农机具,即播种车。它

包括独轮车架及轮盘,轮盘上均布有至少四个播种爪,在轮盘轴

上至少轮盘一侧有蓄种体,蓄种体上对应播种爪数量沿圆周均

布有蓄种窝,车架上种料斗下端接滑蓄种体圆周表面。具有结构

简单,操作方便,播种效率高。配上托辊,方便埋种,提高播种质

量。

<REC>

<申请号>=CN01252452.2

<名称>=一种带齿形犁刀的犁子

<申请（专利权）人>=侯新华

<发明（设计）人>=侯新华

<申请日>=2001.11.13

<地址>=476000河南省商丘市科委张小明(转)

<摘要>=本实用新型涉及一种农业耕作机具。它具体地说

是一种带齿形犁刀的犁子,主要包括:犁刀、犁臂、犁柱、犁架

等,其关键在于犁刀是锯齿状的,而且在犁架上有一个连接板可

与动力拖拉机前面的机架相连并可由拖拉机推着工作。其优点

是:结构简单,设计新颖,主要用于清茬,还可以用于耕地,用于清

茬不留茬,便于农民耕地,用于耕地比较省力,本实用新型是一种

特别适合农户使用的小型农机具。

<REC>

<申请号>=CN01260379.1

<名称>=播种机排种勺

<申请（专利权）人>=李金凡

<发明（设计）人>=李金凡

<申请日>=2001.09.18

<地址>=053000河北省衡水市建设大街北头路西衡水市矿山机械厂

<摘要>=本实用新型公开了一种播种机排种勺,属于农机

具技术领域,其主要技术特征包括:端面敞口的种盒,其侧壁外开

有进种口,该进种口通过两侧带有豁口的凹型槽连接一个两端

带有重块和档板的用于遮档进种口的T型杠杆结构。解决了由

于播种机摇晃颠簸而出现漏种现象,可以进一步提高播种机播

种的精量。

<REC>

<申请号>=CN01261577.3

<名称>=旱地水播耧

<申请（专利权）人>=王玉武

<发明（设计）人>=王玉武

<申请日>=2001.09.07

<地址>=253100山东省平原县平原镇南东杨庄

<摘要>=一种旱地水播耧,涉及农机具技术领域。其特征在

于:在耧腿(1)侧壁上设置有进水口(2),进水口(2)设置有进水管

(3),进水管(3)另一端接有盛水器具(10)。使用该器具,不但可以

保证及时播种,还可节水、节能。

<REC>

<申请号>=CN01262340.7

<名称>=单轮式手扶牵引机

<申请（专利权）人>=马运成

<发明（设计）人>=马运成;冯贵平

<申请日>=2001.10.26

<地址>=473200河南省方城县释之路373号

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种单轮

式手扶牵引机,它的主要特点是在牵引架上设有发动机、变速箱,

牵引架下端设有驱动轮,发动机通过变速箱和链条与驱动轮连

接,在变速箱上设有变速杆,在牵相架的后上部设有机把,在机把

后端设有离合器把手和油门控制旋纽。与现有技术相比驱动轮

紧靠农机具,转弯半径小,多数作业能到地头,单轮工作,轮少轮

面宽机体轻,少使松土轧结,功能多,结构紧凑,体积小,停靠方便,

价格便宜,一般农户都能承受。

<REC>

<申请号>=CN01265434.5

<名称>=二杆件交叉紧固卡具

<申请（专利权）人>=河北农哈哈机械厂

<发明（设计）人>=张占英;刘立欣

<申请日>=2001.09.24

<地址>=052560河北省深泽县正饶路南

<摘要>=本实用新型涉及一种二杆件交叉紧固卡具,它具

有一个竖抱合杆臂(1)和一个横抱合杆臂(3),二臂一端绞联,另一

端设有相互紧固卡具。本实用新型的优点是能将两个交叉杆件

方便牢固地固定在一起,结构简洁,使用拆装及调整方便。克服

了已有的连接件结构复杂、拆装慢的不足。可广泛地用于农机

具等领域二机械杆件交叉角度为45-90°时的交叉固定。

<REC>

<申请号>=CN01272047.X

<名称>=一种农用机具增力器

<申请（专利权）人>=王梓竹

<发明（设计）人>=王梓竹

<申请日>=2001.12.06

<地址>=156100黑龙江省富锦市新开街19委5组

<摘要>=本实用新型涉及农用机具的一种增力器。它由:

传动轴、链轮、链条、铧轮、传动轴、外型组装而成。2个链

轮上下排列,6个铧轮分布在链轮左右各3个,并且在一个平面

内,由一根密封的链条将铧轮和链轮连接在一起。链轮传动轴的

一端和拖拉机后桥的动力轴相连接,另一端和农机具相连接,它

的外形为长方体结构所密封。该产品结构简单,可和农机具配套

使用,增加了马力,既节能,又提高了耕地效率,同时减低了成

本。

<REC>

<申请号>=CN02206778.7

<名称>=多功能玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=梁树山

<发明（设计）人>=杨胜南;商志军

<申请日>=2002.02.06

<地址>=050061河北省石家庄市北二环西路5号

<摘要>=本实用新型涉及一种玉米联合收获机，它包括动

力机构、装配于动力机构上的执行机构，动力机构的转向桥，

发动机通过变速箱与驱动桥连接，动力机构的上部的车架上方

及侧面配接有驾驶室、果穗箱、果穗升运器，本实用新型解决

了现有设备价格昂贵、闲置时间长等问题，具有组配方便、玉

米收获季节后还可还原为拖拉机与其他农机具配套使用，结构

合理等优点。

<REC>

<申请号>=CN02206974.7

<名称>=肥种分撒机

<申请（专利权）人>=乔加庭

<发明（设计）人>=乔加庭

<申请日>=2002.02.01

<地址>=233442安徽省怀县包集小学

<摘要>=肥种分撒机是一种配合小型农机使用专用于施

肥或撒种的农机具，其上部是一个内有隔肥板的肥种箱，箱底

的两排漏肥孔下分别安装两排排种器，两个转动长轴分别穿入

两排排种器的孔内，转动长轴上安装定量杆和齿轮。肥种分撒

机可以安装在一个有轮的铁架上或农机拖斗上配合农机使用，

以机械代替人工完成耕前的施肥、撒种工作，肥种分撒机能同

时分撒两种肥料或种子，具有使用方便、省时省力、均匀定量

的特点。

<REC>

<申请号>=CN02210008.3

<名称>=新型灭茬旋耕多用机

<申请（专利权）人>=曹延江

<发明（设计）人>=曹延江;张吉秀;杜家驯;张秀云

<申请日>=2002.01.31

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路5号

<摘要>=一种农用新型灭茬旋耕多用机,它包括框架式主

梁、减速箱传动机构、防护罩、左右侧板,特点是框架式主梁为

前横梁、两个纵梁和后横梁焊接的整体结构,传动机构是指与拖

拉机输出轴相连、通过齿轮组、上横轴、直齿轮与下横刀轴连

接;在下横刀轴两侧的左右侧板上分别设置有一与其同心的轴

承支座,在下横刀轴与两个轴承支座之间分别设置有一带灭茬

刀的灭茬刀轴或带旋耕刀的旋耕刀轴;在刀轴与侧板之间设置

有一可缩小耕幅的伸缩架,在靠近轴承支座处分别设置有一防

草盘。本新型由于将灭茬及旋耕功能结合在一起,根据需要只要

更换局部配件即可,该结构可以单项旋耕作业;更换刀轴又可实

现灭茬作业,后横梁安装起垄器又可以同时完成起垄作业,挂接

其他农机具,实现一机多用,从而大幅度降低了作业成本。

<REC>

<申请号>=CN02212148.X

<名称>=双曲面拱形梁

<申请（专利权）人>=吴建明

<发明（设计）人>=吴建明

<申请日>=2002.01.11

<地址>=264200山东省威海市杏花北街33号202室

<摘要>=本实用新型涉及一种建筑型材，具体地说是一种

双曲面拱形梁，其特征是设有由聚合物基复合材料制成U形主

梁，U形主梁上设有V字形加强筋，U形主梁是由拱波、两支

脚、两底脚组成，具有生产成本低、使用费用低、使用寿命长、

可方便地与栅顶连接等优点，而且其跨度大、使用的支柱少，

增加了室内空间，也为农机具在其内进行作业创造了条件，可

广泛应用于简易厂房、货场、温室、圈舍等设施中，特别适用

于温室大栅。

<REC>

<申请号>=CN02213085.3

<名称>=手扶组合轮式多功能田园管理机

<申请（专利权）人>=阎春高

<发明（设计）人>=阎春高

<申请日>=2002.02.26

<地址>=261500山东省高密市交通路158号

<摘要>=一种具有组合轮式结构的多功能田园管理机。包

括有主机架，与主机架连接的有操作扶手，主机架前端安装有

发动机，主机架后端安装有绞笼种肥箱，主机架下面有农具挂

接架，可连接多种农机具；在主机架下面还安装有侧置式变速

箱或后置式变速箱，变速箱输出轴上安装有能更换的组合式行

走轮。拆除行走轮后，换上分段式旋耕刀，能进行旋耕作业。

这种结构的田园管理机，行走稳定，灵活方便，可对平原、山

区、果园、苗圃、蔬菜大棚中的农作物、苗木、蔬菜进行犁耕、

旋耕、中耕、除草、开沟、培土、播种、施肥、抽水、喷药等

多种作业。

<REC>

<申请号>=CN02214479.X

<名称>=一种强压可调式升降装置

<申请（专利权）人>=山东时风(集团)有限责任公司

<发明（设计）人>=林连华;杨吉生;李明;安明岭;王学孟;周伟鹏

<申请日>=2002.05.15

<地址>=252800山东省高唐县时风路1号

<摘要>=一种强压可调式升降装置，与拖拉机配套用于操

纵后悬挂农机具。操纵手柄(8)与分配器(9)配套装在油缸支架

(12)侧面，双作用油缸(5)吊装在油缸支架(12)上端，活塞杆(3)

连接机具架(1)横梁(H)，液压泵(15)、油箱(13)装在变速箱(16)

上面，由变速箱(16)驱动，各液压油管分别连通液压泵(15)、分

配器(9)、油缸(5)、油箱(13)，形成油路。通过变换操纵手柄(8)

的档位，可控制分配器(9)相应变换油路的连通路线，使油缸(5)

带动机具架(1)实现提升、下降、中停等动作，并可使活塞(23)

和活寨杆(3)在油缸(5)中保持浮动状态，使机具架(1)处于相对

稳定位置，可随外力自行调节高度，外力消除后自行恢复初始

状态、防止和避免液压元件和农机具的磕碰损坏，保持农田作

业质量，提高生产效率，延长使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN02214110.3

<名称>=单缸柴油机单轴平衡轮系

<申请（专利权）人>=山东巨菱股份有限公司

<发明（设计）人>=邹绍君;宗成林;刘爱民;姜明;曹孔胜;崔召东;王丕键;马善振

<申请日>=2002.04.19

<地址>=271000山东省泰安市灵山大街268号

<摘要>=本实用新型公开了一种用于缸径为90～120mm

的S系列单缸卧式柴油机的单轴平衡轮系，是由曲轴正时齿轮

(2)、调速齿轮(3)、凸轮轴正时齿轮(1)、起动轴齿轮(4)、平衡

轴齿轮(5)等组成，曲轴正时齿轮(2)与调速齿轮(3)啮合，调速

齿轮(3)与凸轮轴正时齿轮(1)、起动轴齿轮(4)啮合，起动轴齿

轮(4)与平衡轴齿轮(5)啮合，并完成柴油机的作业。由于本实用

新型在柴油机的平衡性能满足配套农机具的需要情况下，省去

了上平衡轴部件进行改进设计的。因此具有结构简单，制造成

本低，调速齿轮负荷低，磨损小、使用寿命长等特点。

<REC>

<申请号>=CN02217141.X

<名称>=双机架旋耕机

<申请（专利权）人>=曹承烈

<发明（设计）人>=曹承烈

<申请日>=2002.04.28

<地址>=202173上海市崇明县红星农场毛纺新村3号楼303室

<摘要>=本实用新型涉及一种农业机械，特别是一种由拖

拉机动力驱动使旋耕机上的犁刀来完成松土、灭茬、碎土、覆

土、耕耙等旋耕作业的农机具，本实用新型的双机架旋耕机是

在现有旋耕机的侧板与变速箱之间增加一根牵引管，并在牵引

管与连接臂之间加装连接板，以增加现有旋耕机的结构强度及

旋耕作业时的稳定性。

<REC>

<申请号>=CN02221099.7

<名称>=一种水稻插秧机

<申请（专利权）人>=魏廷法

<发明（设计）人>=魏廷法

<申请日>=2002.06.05

<地址>=221009江苏省徐州市解放南路187号

<摘要>=本实用新型涉及农机具的一种水稻插秧机。该机

由车体、发动机及插秧机体三大部分组成，其发动机传动轮顺

序与过桥轮及曲轴杆传动轮连接传动，其秧苗箱侧壁动配合连

接固定有拨动杆，通过拨动杆的上下运动，可带动插秧杆上下

进行插秧动作；在秧苗箱内的下部，若干个秧苗翻动辊纵向的

安装在其间，进行翻苗落苗，秧苗通过下滑轨道，同步被插秧

杆插入田中，从而完成插苗工作；本机的积极效果是，可使本

实用新型水稻插秧机结构简单，价格低廉，性能可靠，特别适

以在当前农村普及推广使用。

<REC>

<申请号>=CN02228038.3

<名称>=麦杆碾压回收机

<申请（专利权）人>=劉義羽

<发明（设计）人>=劉義羽

<申请日>=2002.01.06

<地址>=462000河南省漯河市27－1012信箱

<摘要>=一种与联合收割机配套使用的农机具麦杆碾压

回收机，包括传动机构、麦杆碾压装置、麦秸贮存室、卸麦秸

扮架和麦粒回收仓等。本机置于联合收割机机体后端底盘上。

传动机构与联合收割机主机动力机构连接，动力由后者输入，

并驱动麦杆碾压装置，麦杆碾压装置位于联合收割机尾端，其

后部连接麦秸贮存室和卸麦秸扮架，下部设麦粒回收仓。本机

与联合收割机配套使用，实现了麦子的收割、打麦、麦杆碾压、

麦粒回收等联合作业。

<REC>

<申请号>=CN02238653.X

<名称>=一种盘式秸秆清除装置

<申请（专利权）人>=顾祥

<发明（设计）人>=顾祥

<申请日>=2002.06.12

<地址>=071000河北省保定市北市区百楼乡南常保村

<摘要>=一种盘式秸秆清除装置，属于农机具技术领域。

所要解决的技术问题是提供一种无需配置驱动系统，结构简

单、性能先进的秸秆清除装置。构成包括左、右转盘1、2，转

盘架3，左、右转盘倾斜安装在转盘架前端两侧，左、右转盘

前端相互靠拢形成箭形，转盘架与播种器的犁柱相连接。本实

用新型具有易于插入，可轻松地将秸秆分向犁柱两侧，转盘可

自行旋转，播种机的前行阻力小，无需配置驱动传动机构，结

构简单紧凑，安装方便，造价低等特点，适宜在玉米播种机的

播种器上安装使用。

<REC>

<申请号>=CN02238654.8

<名称>=轴向旋刮式打埂装置

<申请（专利权）人>=顾祥

<发明（设计）人>=顾祥

<申请日>=2002.06.12

<地址>=071000河北省保定市北市区百楼乡南常保村

<摘要>=一种轴向旋刮式打埂装置，涉及小麦播种机上打

埂装置，属农机具技术领域。所要解决的技术问题是通过提供

的轴向旋刮式打埂装置克服现有打埂装置的使用缺陷，免除人

工修补作业的麻烦及提高播种作业效率。构成中包括搅龙轴，

变速箱，搅龙轴水平支承在变速箱中，其端部延伸至变速箱外，

延伸端设有螺旋搅龙，搅龙轴与变速箱内的传动系统相连接。

本实用新型中搅龙轴旋转时，可将分割麦田的的表层面土均匀

旋刮至侧边，使其堆积形成田埂，消除了圆盘开沟打埂装置使

用时在田埂处形成浅沟的缺陷，无人工补充作业的麻烦，打埂

过程中可对较大土块及植物秸秆等进行粉碎和清除，使打埂后

的麦田平整、疏松、干净，播种作业效率高质量好，适宜在小

麦播种机上安装使用。

<REC>

<申请号>=CN02242259.5

<名称>=定量播种装置

<申请（专利权）人>=胡志廷

<发明（设计）人>=胡志廷

<申请日>=2002.07.19

<地址>=063000河北省唐山市路北区龙华里34－2－503

<摘要>=一种定量播种装置，播种轮上设有播种轮、勺形

翻板、复位挡、拐轴、翻转档、翻板卧槽、进种口、种子斜道

6、排种口。播种轮上两侧设有翻板卧槽，翻板卧槽对应处分

别设有进种口，进种口通过种子斜道与排种口连通。本播种轮

以定量直播形式彻底简化了繁杂的传动方式，极易与一般农机

具装配。

<REC>

<申请号>=CN02242601.9

<名称>=输送带式施肥机

<申请（专利权）人>=广西壮族自治区农业机械研究所

<发明（设计）人>=李武德;戴克敏;凌飞江

<申请日>=2002.07.19

<地址>=530007广西壮族自治区南宁市城北区大学西路36号

<摘要>=一种输送带式施肥机，由肥料箱、肥料输送皮带、

出肥量调节板、肥料漏板、主动滚筒、从动滚筒和机架组成，

本实用新型通过皮带运动实现肥料的输送和施放，结构简单、

紧凑，施肥均匀，效率高，不易堵塞，适应性强，可用于施放

各种粉状及颗粒状的肥料。该机可配置于各种有动力输出的农

机具上进行施肥作业。

<REC>

<申请号>=CN02265644.8

<名称>=稻麦两用直播机

<申请（专利权）人>=顾鼎伟

<发明（设计）人>=顾鼎伟

<申请日>=2002.07.18

<地址>=315205浙江省宁波市镇海区九龙湖镇田顾村

<摘要>=一种涉及农机具领域的稻麦两用直播机，是针对

手工插秧劳动强度大，机器插秧工效欠高而设计的。它主要由

行走部分、传动部分、种子分播部分所组成，要点是种子分播

部分的漏斗式落子引道器、搅龙式播量控制器均设置于机架

中；在漏斗式落子引道器的下部与落子筒的A接口上部设有刮

板，落子筒下端面与搅龙式播量控制器上端面相连接，落子筒

A接口的平行截面，小于搅龙式播量控制器上端面平行B接口

的平行截面，而下端出口与落子筒A接口是相错的，在搅龙式

播量控制器的轴孔上装有螺旋输送轴。稻麦两用直播机播出的

种子破损率低、劳动强度低、工效高，总体结构设计合理，造

价适中，有一定的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN02268678.9

<名称>=单行式多功能机动套种点播机

<申请（专利权）人>=郭廷彬

<发明（设计）人>=郭廷彬

<申请日>=2002.08.06

<地址>=272115山东省兖州市小孟乡后桑元村

<摘要>=单行式多功能机动套种点播机，涉及有车架、分

速轮盘、前轮、变速箱输出轮、变速箱、发动机、下种轮、种

子箱、方向手柄、后轮、耩腿铁靴和盖种推板组成，车架是主

体支撑件，前轮安装在车架的前端，后轮安装在后端。分速轮

盘是同轴的三个轮，一个轮接转由变速箱输出轮传递来的转动

力，其他两个轮通过链条带动前轮和后轮转动。在后轮的同轴

上设置有牙盘，通过链条带动种子箱内下部的下种轮转动，按

规定的点播种子数实施点播。在车架上面中间位置，设置有发

动机，发动机是机械动力源。本实用新型整体结构简单，使用

的动力

机小，可用于花生、玉米、大豆、小麦等农作物的单行点播，

也可用于单行的施肥点播，工作效率高，点播精度高，劳动强

度低，可作为单行套种用的高效农机具。

<REC>

<申请号>=CN02269390.4

<名称>=一种带有限位装置的拖拉机位调节提升器

<申请（专利权）人>=北汽福田汽车股份有限公司潍坊农业装备分公司

<发明（设计）人>=李爱平;周贵平;王秉仕;刘文忠

<申请日>=2002.09.11

<地址>=261041山东省潍坊市北海路192号

<摘要>=本实用新型涉及一种设置在拖拉机机上用于提

升农机具的拖拉机位调节提升器。包括液压缸体、活塞、提升

臂、分配器，在活塞上设置有限位装置，该限位装置包括设置

在活塞上的通孔，安装在该通孔中的限位杆、钢球和回位弹簧，

液压缸体的开口端固定安装有挡板。本实用新型结构简单、性

能可靠。

<REC>

<申请号>=CN02269845.0

<名称>=一种改进的秸秆切碎还田灭茬机

<申请（专利权）人>=张跃芳

<发明（设计）人>=张跃芳;李书立

<申请日>=2002.09.29

<地址>=252516山东省冠县柳林银行所

<摘要>=一种改进的秸秆切碎还田灭茬机属于农机具领

域，主要由机架组成，机架上设有刺滚及旋耕滚，特点是在刺

滚的后部还设有一个粉碎仓，粉碎仓内设有带粉碎刀的粉碎

滚；粉碎仓内还固装有定刀。粉碎刀与刺滚同向同速转动，有

效完成对秸秆的粉碎处理，粉碎彻底，效率高，同时粉碎刀转

动流畅，避免了夹缠及挤刀现象的发生，同时旋耕犁刀对根茬

旋耕、粉碎。

<REC>

<申请号>=CN02270235.0

<名称>=一种新型秸杆粉碎还田机

<申请（专利权）人>=张跃芳

<发明（设计）人>=张跃芳;李书立

<申请日>=2002.10.21

<地址>=252516山东省冠县柳林银行所

<摘要>=本实用新型一种新型秸秆粉碎还田机，属于农机

具领域，主要由机体组成，机体后部横向设有一个带有旋耕犁

刀的旋耕滚，特点是在机体前部还横向设有一个刺滚，该刺滚

的上部设有一个向下开口的粉碎仓，该粉碎仓的内侧壁上还固

装有粉碎刀。与传统粉碎灭茬机相比，刺滚不仅用于切削、传

送秸秆，同时在传送过程中还与粉碎刀一起直接对秸秆进行粉

碎，由于秸秆在传送中被逐渐粉碎，使得机械运转流畅，动力

消耗低，粉碎彻底，效率高，具有结构简单、实用，传动合理，

秸秆传送流畅，破碎率高的效果。

<REC>

<申请号>=CN02270150.8

<名称>=一种灭茬旋耕机

<申请（专利权）人>=彭振忠

<发明（设计）人>=彭振忠;彭振国

<申请日>=2002.10.15

<地址>=261011山东省潍坊市潍城区胜利东街于加工贸区二路

<摘要>=本实用新型涉及农业机械技术领域，它包括变速

箱、保护罩，变速箱的动力输出轴连接侧传动箱，在保护罩两

侧安装有行走轮安装装置，所述的侧传动箱的输出端与农田作

业刀总成一端插接式固定连接，农田作业刀总成另一端通过轴

承与支撑臂固定连接。本实用新型结构简单、成本低，灵活更

换农机具，适宜农田作业。

<REC>

<申请号>=CN02274662.5

<名称>=环式玉米脱粒机

<申请（专利权）人>=孙晗

<发明（设计）人>=孙晗

<申请日>=2002.08.09

<地址>=118000辽宁省丹东市振兴区振一街12号楼2单元704室

<摘要>=本实用新型环式玉米脱粒机，由支座(4)、连接套

(5)、转动轴承(2)、皮带轮(3)、脱粒环(1)构成，配备在小型农

机具上使用，其结构简单，生产成本低，使用方便，脱粒效果

好，特别适用于农村家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN02277449.1

<名称>=变速灭茬旋耕机

<申请（专利权）人>=南昌矿山机械研究所

<发明（设计）人>=李源俸;钟卫东;段绍传;陈毅培;黄跃

<申请日>=2002.10.11

<地址>=330001江西省南昌市迎宾北大道387号

<摘要>=本实用新型涉及一种兼有旋耕和灭茬双功能的

变速灭茬旋耕机。动力由拖拉机的动力输出轴，通过万向传动

轴、传动箱的输入轴、经互相啮合的圆锥齿轮付传递至花键轴；

花键轴上的换挡齿轮可分别与双联大齿轮或倒挡齿轮啮合，倒

挡齿轮与双联小齿轮啮合，双联大齿轮与安装在输出花键轴上

的输出齿轮啮合；装有刀具的刀轴紧固在传动箱两侧、输出花

键轴的两端。只要拨动传动箱上的换挡手柄，就可快捷、方便、

轻松地变换旋耕与灭茬作业时刀具所需要的旋向和转速，本实

用新型具有结构简单、重心平稳、一机两用、操作简便和零部

件通用化程度高等优点，可大大节省新机型的制造成本以及农

户对农机具的投资、管理和耕作支出。

<REC>

<申请号>=CN02286354.0

<名称>=一种旱作物穴播机

<申请（专利权）人>=葛宜同

<发明（设计）人>=葛宜同

<申请日>=2002.11.26

<地址>=221009江苏省徐州市解放南路187号

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具，是一种旱作物穴播

机。该穴播机有一个站立的“ㄇ”形机架，在机架的中部安装

一根水平的传动轴，传动轴两边各安装一个锐角形的播种箱，

传动轴从播种箱中部穿过，在每个播种箱中的传动轴上各安装

一个播种轮，播种轮与传动轴固定连接，可随着传动轴的转动

而转动，在传动轴的中部套装有离合器及传动链轮，传动链轮

与传动轴固定连接，离合器手把安装在机架上，可方便的离合

操作。其积极效果是，由于采用了上述方案即可使本实用新型

快速高质量的进行旱作物的穴播。省时、省力、高效、结构也

特别简单，质优价廉。

<REC>

<申请号>=CN02289938.3

<名称>=W形明埋集水覆膜机

<申请（专利权）人>=刘笑

<发明（设计）人>=刘笑

<申请日>=2002.12.06

<地址>=033305山西省柳林县薛村镇薛村

<摘要>=本实用新型属于农业机械技术领域，具体是一种

山区旱地保墒、集雨开沟、铺膜同时作业的小型农机具，由机

架、牵引架、开沟犁、地膜架和压膜轮等组成，其特征是至少

有2个开沟犁装在机架的前端，侧翻犁对称装在机架前端的两

侧，地膜架装在开沟犁与压膜轮的中间机架上，压膜轮装在地

轮轴上，覆土器对称装在压膜轮两端的支架上，在若干个开沟

犁作业后，形成若干个W形状的种植沟，与现有技术相比具

有结构设计合理，便于操作等优点，可一次完成W形种植沟

的开沟、铺膜、压膜、边膜明埋等作业，具有保墒、集水等功

能，适用于干旱山区使用。

<REC>

<申请号>=CN03201814.2

<名称>=人力收割机

<申请（专利权）人>=涂国荣

<发明（设计）人>=涂国荣

<申请日>=2003.01.06

<地址>=629200四川省射洪县太和镇平安路55号油脂化工厂

<摘要>=一种人力收割机，是利用人力推动通过一系列机

械传动，把人体生物能转换为机械能来完成农作物收割的新型

农机具；由动力部件、切割部件、集禾部件组成，动力部件由

行走轴及其上的行走轮和锥齿轮A、传动轴及其上的锥齿轮B

和锥齿轮C、切割轴上的锥齿轮D组成，由切割轴上的拨禾叉、

集禾箱及其上的挡禾板与操纵手柄组合成集禾部件，由切割圆

盘、切割轴、飞刀、舌板、调节手柄和扶禾器组合成切割部件。

结构紧凑，体积小巧，使用方便，价格便宜，符合农民的一般

购买力；能有效调节禾茬高度，将割下禾物较集中放置，对套

种作物无损伤；能适应小麦、水稻等多种农作物的收割，适于

山区、丘陵地区小块田地使用。

<REC>

<申请号>=CN03215879.3

<名称>=多功能中耕灭茬播种机

<申请（专利权）人>=王红军

<发明（设计）人>=王红军;王清顺

<申请日>=2003.03.21

<地址>=473400河南省唐河县郭滩镇汽车站对门

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域，提供一种多功能

中耕灭茬播种机，具有牵引架，牵引架下部设有着地轮，牵引

架上设有漏斗，漏斗下口与排种器相连，排种器与楼腿相连，

着地轮通过链条与排种器上的主轴相连，楼腿上设有铧；与现

有技术相比，具有功能多，可播种多种农作物，在楼腿上安上

铧，可实现中耕灭茬，追肥，对农作物实现封根，促进农作物

茁壮成长等功能，能够实现播种深浅可调，行距宽窄可调，播

种时省工省力的优点。

<REC>

<申请号>=CN03219182.0

<名称>=捕鼠筒

<申请（专利权）人>=许资能;赖俊杰

<发明（设计）人>=许资能;赖俊杰

<申请日>=2003.01.03

<地址>=台湾省嘉义县太保市安仁里祥和一路东段25巷8号

<摘要>=一种捕鼠筒，其以可于自然环境分解的材料(例如

纸质材料)圈制成一筒状体，该筒状体两端开放，中央段内壁周

围环设粘胶面，筒状体近两端内壁未设粘胶，其筒状体两端进

一步设有管盖，或在使用前防尘，使用时可取下管盖置于筒状

体侧面作为定位件，并在使用后捕获老鼠时可盖住筒状体；与

习用相比，本实用新型具有捕鼠效果佳、善后处理方便，可自

然分解而合乎环保需求、不会损坏农机具等功效。

<REC>

<申请号>=CN03218914.1

<名称>=充电器

<申请（专利权）人>=邢存虎

<发明（设计）人>=邢存虎

<申请日>=2003.05.07

<地址>=722500陕西省太白县嘴头镇黄风山村第三村民小组

<摘要>=本实用新型属于一种给蓄电瓶充电的充电器，它

包括变压器(1)和由二极管D<SUB>1</SUB>～

D<SUB>4</SUB>构成的桥式整流器(2)，四个二

极管两两串联后分两组再并联连接，其特征是变压器(1)的初级

绕组AA<SUP>1</SUP>上接有一个转换开关

K<SUB>1</SUB>且其分出多个抽头形成接点

可与转换开关K<SUB>1</SUB>的活动接

头连接，变压器(1)的次级绕组

BB<SUP>1</SUP>的一端抽头

L<SUB>3</SUB>连在相串联的一组两个二极

管之间，另一端抽头L<SUB>1</SUB>和中间抽

头L<SUB>2</SUB>分别接转向开关

K<SUB>2</SUB>的两个活动接头，转换开关

K<SUB>2</SUB>的固定接头接在相串联的另

一组两个二极管之间，桥式整流器(2)的输出端接充电器的正输

出端，其输入端接充电器的负输出端。本实用新型优点是充电

速度快，而且在输入电压较大范围内波动时也可以通过转换开

关调节使用，特别适合在农村为各种农机具的不同规格蓄电瓶

充电。

<REC>

<申请号>=CN03226911.0

<名称>=调距车桥

<申请（专利权）人>=刘方炎

<发明（设计）人>=刘方炎

<申请日>=2003.01.28

<地址>=414000湖南省岳阳市站前路小学对面商业城宿舍院

<摘要>=本实用新型公开了一种调距车桥，它包括主横梁

(7)、副横梁(11)、主桥套管(3)、伸缩桥(5)、调距丝杆(9)、调距

撑杆(4)，主桥套管与主横梁的两端连接成长方型，伸缩桥分为

两组，由副横梁的两端连接成整体，两组伸缩桥的相对两端头

分别从主桥套管的两端伸至管内，另一端与两个撑杆座连接，

整桥的两端各有一根调距丝杆与伸缩

桥同步穿过主横梁和副横梁。它可根据农作物的生产要求，灵

活地调整农机具的底盘和轮距，调整幅度大，结构简单，操作

方便，实用性强，并且增强了农机的节能降耗性，可作主驱动

行驶，也可作副驱动行驶或拖厢后桥，既可装配在三轮车上、

也可装配在四轮车上使用。

<REC>

<申请号>=CN03243651.3

<名称>=追肥机

<申请（专利权）人>=柳志永

<发明（设计）人>=柳志永

<申请日>=2003.04.03

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区源地街科技大楼5楼

<摘要>=本实用新型公开了一种追肥机，适用于玉米、高

粮、向日葵等单株高棵农作物进行中耕追肥，属施肥农机具技

术领域；它由追肥箱、悬挂臂、出肥管、连接活节、进肥管、

下档肥板支架、下档肥板弹簧、上档肥板、下挡肥板、中心轴、

拨肥盘、追肥管、轴承、拨禾轮轴、拨禾轮杆等构成；追肥机

由悬挂臂悬挂在小四轮拖拉机牵引耕作架上，追肥箱里的肥料

由拨禾轮杆带动拨肥盘转动，将肥料均匀的经过追肥管施到地

面，追肥点准确，有株就可以施肥，并且准确的施于农作物株

下，追肥量一致，追肥速度快，节约肥料，结构先进，制作工

艺简单，成本低廉，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN03243723.4

<名称>=联合整地铺膜穴播机

<申请（专利权）人>=李继红

<发明（设计）人>=李继红

<申请日>=2003.04.10

<地址>=831100新疆维吾尔自治区昌吉市建设路20号昌吉州农机推广站

<摘要>=本实用新型公开了农机具中的一种联合整地铺

膜穴播机。它由主机架、传动箱、旋耕刀组合、施肥装置、铺

膜装置和穴播装置依次排列组成。传动箱固定在主机架上，主

机架的下部装有旋耕刀组件，其后部有施肥装置，尾部有铺膜

装置，穴播装置则铰接在铺膜机架的尾部。本机特别适用于干

旱水浇地。不仅一次可完成整地、穴播等多项作业，而且避免

了多次作业造成的跑漏地墒现象和对土壤结构的破坏，同时，

由于作业次数的减少，降低了作业成本，减轻了农民的负担。

<REC>

<申请号>=CN03245914.9

<名称>=轮式拖拉机传动箱壳体

<申请（专利权）人>=中国一拖集团有限公司

<发明（设计）人>=周钰;刘开东;王洪斌;曹六建;阎明;浦国新;孟琳;马旭红

<申请日>=2003.06.03

<地址>=471039河南省洛阳市涧西区西苑路39号

<摘要>=本实用新型公开了一种轮式拖拉机传动箱壳体

具体结构。该传动箱壳体分变速箱壳体和后桥壳体两部分，主

传动纵向布置，设计有相应位置和支撑，可方便实现双作用离

合器、爬行挡、四轮驱动等变型；设计有相应的支撑点，为农

机具的悬挂和连接以及前装、后挖等的工程变型提供了方便。

用适当大小的截面尺寸和传动中心距满足中等功率轮式拖拉

机主机需要，达到牵引和驱动平衡发展的目的。

<REC>

<申请号>=CN03245805.3

<名称>=多功能独腿播种机

<申请（专利权）人>=王清顺

<发明（设计）人>=王清顺

<申请日>=2003.05.12

<地址>=473400河南省唐河县郭滩镇汽车站对门

<摘要>=本实用新型属于农机具技术领域，是一种多功能

独腿播种机。该机是由地轮、牵引架、种子箱、扶把、耧腿组

成，其主要特点是：耧腿的上部连接牵引架，牵引架的前部通

过双板与地轮连接，在双板的前端安装有分麦器，牵引架的后

部设有箱架、扶把，种子箱的下部带有播种器，并位于箱架之

上，播种器的转动轴一端通过链条传动与地轮轴连接，另一端

连接种子拨种量调节件。该播种机可进行花生、蚕豆、黄豆、

绿豆、小麦、芝麻、油菜等农作物的播种功能，并且使播种施

肥一次完成。与现有技术相比：该机具有结构设计轻巧、简单、

合理，操作使用方便，其实用效果显著等优点。

<REC>

<申请号>=CN03269443.1

<名称>=卷扬拖拉机

<申请（专利权）人>=山东拖拉机厂

<发明（设计）人>=宋志强;吴雄鹰;于保健

<申请日>=2003.08.12

<地址>=272111山东省兖州市山东拖拉机厂

<摘要>=一种卷扬拖拉机，主要解决拖拉机在电力部门拉

线放线时应用的问题。包括带驱动轴的拖拉机主体，卷扬轮机

构、插销定位机构、地锚机构等部分。卷扬轮机构是由两轴承

座、轴承、卷扬轴、卷扬轮和螺栓构成；插销定位机构是由定

位销、轴承座、轴承和连接螺栓构成；地锚机构是由地锚、地

锚钢丝绳、可调拉杆构成。本卷扬拖拉机结构简单、成本低、

维修容易，维修费用低，牵引力大，速度调整范围大(1.1－

73.2m/min)，视野开阔、使用寿命增加，拆下卷扬轴的螺栓就

是完整的拖拉机，所以很容易实现一机多用。既适于配带农机

具进行农田作业，又适于电力部门拉线放线时使用。

<REC>

<申请号>=CN03271235.9

<名称>=带割台升降机构的小型联合收割机

<申请（专利权）人>=左成志

<发明（设计）人>=左成志

<申请日>=2003.07.29

<地址>=276811山东省日照市东港区高兴镇日照市齿轮厂

<摘要>=一种带割台升降机构的小型联合收割机。本实用

新型涉及一种农机具，尤其涉及一种小型联合收割机。本实用

新型针对现有技术中的不足提出了一种结构简单，安装方便，

成本低廉的带割台升降机构的小型联合收割机。它包括割台、

机架、风机和与之相配套的手扶拖拉机，所述割台升降机构包

括摇柄和与摇柄连接的传动机构，实现了对割台的升降控制。

本实用新型主要用于联合收割机。

<REC>

<申请号>=CN03284780.7

<名称>=穴位坐水播种施肥机

<申请（专利权）人>=陈宝权;王志复

<发明（设计）人>=陈宝权;王志复;黄艳霞;赵海珍

<申请日>=2003.09.18

<地址>=123000辽宁省阜新市四合大街中段247－2号

<摘要>=本实用新型属播种农机具，特别涉及一种用于春

旱地区的穴位坐水播种施肥农机具，在播种施肥机上安装供水

阀门，在播种施肥机梁架19下面或施肥箱体30上固定倾斜安

装供水阀门板21，将供水阀门通过螺栓20、安装板16安装在

施肥斗22下面，供水阀门控制柄10与播种施肥机轮辐条26

互成90度垂直相交，供水阀门的控制旋转轴11上设置均布同

一倾斜角度的4根控制柄10，播种施肥机轮18上均布设置辐

条26数量为圆周播种穴位的2倍，穴位坐水播种施肥机轮18

为单轮或双轮，穴位坐水播种施肥机播种时由播种施肥机的辐

条拨动供水阀门控制柄，使阀门不断开启、关闭，从而实现定

位施水。供水阀门和播种施肥机构成一体，结构紧凑、设计科

学。

<REC>

<申请号>=CN200320107200.4

<名称>=一种地瓜收获器

<申请（专利权）人>=李广武

<发明（设计）人>=李广武

<申请日>=2003.11.27

<地址>=271217山东省新泰市石莱镇朱家庄村

<摘要>=本实用新型公开了一种地瓜收获器，属于农机具

部件。主要解决地瓜收获问题。它包括固定在机具上的犁铧，

其特征在于在犁铧的工作面上圆滑过渡地固定有地瓜、土壤分

离架，该分离架底部为与犁铧工作面圆滑过渡的固定板，固定

板上部按设定的间距固定有一组与犁铧行进方向反向弯曲的

刚性棒条。由于设置了网状分离架，动力机带动安装有本实用

新型的机具前进，土壤

从栅状棒条之间透过，而地瓜则沿着棒条弯曲方向移动，并分

离出来。因此，本实用新型实现了机动收获地瓜，提高了作业

效率。

<REC>

<申请号>=CN200320124544.6

<名称>=齿状交叉式种子点播器

<申请（专利权）人>=马德举

<发明（设计）人>=马德举

<申请日>=2003.11.12

<地址>=277101山东省枣庄市市中区文化中路54号市农技中心

<摘要>=本实用新型属于小型农机具，具体为齿状交叉式

种子点播器，它包括T型手柄、下料通道、传动和控制装置，

其特征在于控制装置由阀体、左滑芯、右滑芯、夹板、板刷和

下挡板组成，夹板固定左滑芯和右滑芯在方齿状一端相互交叉

重叠，通过调整左、右滑芯重叠位置控制滑芯计量孔大小而调

节每穴播种量。可点播套种花生、玉米、大豆、豇豆、芸豆、

向日葵、油菜等大多数种子，体积小，重量轻，计量调节范围

大，入土深度定位准确，可靠性高，单人操作，工效提高6倍

以上。

<REC>

<申请号>=CN200420010750.9

<名称>=施肥专用机

<申请（专利权）人>=叶运生

<发明（设计）人>=叶运生

<申请日>=2004.04.27

<地址>=463600河南省正阳县付寨乡伍庄村李草楼

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供一种施肥专

用机，其主要特点是在机架上设有肥料箱，在肥料箱底部设有

肥料排播器，肥料排播器下端连接施肥管；在机架下部设有犁

铧和地轮，地轮通过链条与肥料排播器的转轴连接。由于本实

用新型采取了上述技术方案，在操作使用时，具有省工省时，

施肥效率高的优点。

<REC>

<申请号>=CN200420012301.8

<名称>=卧式手扶拖拉机多功能播种机

<申请（专利权）人>=谷伯成

<发明（设计）人>=谷伯成

<申请日>=2004.08.03

<地址>=130519吉林省九台市苇子沟乡靠山村二社

<摘要>=一种卧式手扶拖拉机多功能播种机，属于农业机

械技术领域，具体涉及一种对卧式手扶拖拉机悬挂的农机具的

改进，是在现有的卧式手扶拖拉机配套使用的耕地犁前端的两

侧各焊有一方形横杠；在左横杠上可悬挂播种机、施肥器、套

垄犁；在右横杠上可悬挂播种铧；在耕地犁的犁杆下侧安装有

镇压器；本实用新型可同时进行多种田间作业，例如：套垄、

施底肥、破茬、下口肥、播种、掏墒盖籽、镇压等，具有效率

高、使用方便的积极效果，适用于个体农户使用。

<REC>

<申请号>=CN200420011337.4

<名称>=一种灭茬铲

<申请（专利权）人>=申有振

<发明（设计）人>=申有振

<申请日>=2004.07.26

<地址>=461500河南省长葛市增福庙乡申店村

<摘要>=本实用新型属于一种农机具部件，具体涉及一种

用来除掉麦茬和起松土作用的灭茬铲，包括灭茬铲杆和固定在

灭茬铲杆上的灭茬铲头，灭茬铲杆的杆体为空心杆，并且在灭

茬铲杆上设置有下料管，该下料管与空心的灭茬铲杆相通。下

料管可以为两个，呈左右或前后位置布置在灭茬铲杆上，具有

结构简单、经济实用、施肥效果显著的优点，既能够使所有的

肥料都能播种在合适的位置上，又能够克服土不盖肥的现象。

<REC>

<申请号>=CN200420016097.7

<名称>=多用播种机

<申请（专利权）人>=李彦语

<发明（设计）人>=李彦语

<申请日>=2004.04.20

<地址>=052771河北省饶阳县里满乡桑园村

<摘要>=一种多用播种机，属播种机技术领域。提供了一

种可承担多种农作物播种作业的多用播种机。构成中有悬挂

架、播种器、地轮，播种器由种籽箱、排种盒及开沟器组成，

排种盒内有排种轮，地轮的轮轴与排种轮的轮轴链传动连接，

改进后的开沟器、排种盒与悬挂架之间可位移固定连接，排种

轮的轮轴上增设定位卡箍。本实用新型中的开沟器、排种盒可

变换调整其在悬挂架上的安装位置，排种轮可通过定位卡箍在

排种轮轮轴上位移及固定，使播种器的数量，间距可根据不同

农作物的种植要求进行调整，可满足棉花、玉米、花生大豆等

多种农作物的播种使用需求，可一机多用，降低农机具投资成

本，特别适宜作为多品种种植的播种设施使用。

<REC>

<申请号>=CN200420016775.X

<名称>=定距穴播器

<申请（专利权）人>=邵千海

<发明（设计）人>=邵志林

<申请日>=2004.09.10

<地址>=044005山西省运城市盐湖区王范乡杜东庄村

<摘要>=本实用新型是一种与棉花条播种机配合使用的

定距穴播器，其特征是定距穴播器由定距轮、连杆机构和穴播

部件三部分构成，定距穴播器的定距轮装在行走轮上，定距轮

上装有若干个拨齿，拨齿用螺栓装在定距轮上；装在臂轴上的

拨杆与连杆相连，吊杆与拨弹片相连；穴播部件装在横梁上，

当行走轮转动时，带动定距轮转动，装在定距轮上的拨齿拨动

拨杆向上移动，起到给连杆机构和穴播部件传递动力的作用。

与现有技术相比本实用新型具有节约种籽、减少投资、出苗率

高等优点，是一种便于在种棉区推广的小型农机具。

<REC>

<申请号>=CN200420025145.9

<名称>=液压传动式稻麦类秸秆田间收捆机

<申请（专利权）人>=徐建明

<发明（设计）人>=徐建明

<申请日>=2004.03.02

<地址>=223600江苏省宿迁市沭阳县科学技术协会

<摘要>=一种液压传动式稻麦类秸秆田间收捆机，该机作

为联合收割机的配套农机具，用于将稻麦类秸秆先滚压成草片

再卷紧成圆柱状草捆以便运输。该机拖挂在收割机后面受其牵

引而行走，本机自备的柴油机带动液压油泵输出压力油驱动液

压马达低速旋转，经过主离合器带动轧辊和卷辊，先由轧辊将

新鲜秸秆轧成草片后，在卷辊的搓捻下逐步形成圆柱状“草片

卷”，达到一定直径后机动切断，捆扎后卸落田间。这既有利

于农作物接茬连作、减轻农民劳动强度，又可变废为宝、增加

收入，还能彻底根除农民弃草焚烧、造成污染的种种弊端，有

助于充分利用资源、保护生态环境。

<REC>

<申请号>=CN200420026978.7

<名称>=多功能组合式耕播机

<申请（专利权）人>=苏保生

<发明（设计）人>=苏保生;苏立成

<申请日>=2004.05.09

<地址>=234313安徽省泗县新集街10组

<摘要>=多功能组合式耕播机，其特征是独立设置犁、速

转耙和播种器各单元装置，各单元装置均采用矩形框架，在框

架上分别具有前后挂接板，前后装置之间以该挂接板相互挂

接，其挂接的次序自前至后依次为：犁、速转耙及播种器，犁

前上方设置施肥器，播种机尾部设置压土板，各装置上均设置

有提供动力的传动轮。本实用新型将耕播中的各种作业机具呈

单元设置，相互间通过有序的挂接即可集多种功能与一体，一

次完成包括犁土、施肥、碎土、播种和压平在内的完整的耕播

作业。减轻耕播劳动强度，减少农机具制备费用，各单元装置

也可以单独使用，机具利用率高。

<REC>

<申请号>=CN200420032159.3

<名称>=多功能大棚卷帘机

<申请（专利权）人>=宋国刚;孙青山

<发明（设计）人>=宋国刚;孙青山

<申请日>=2004.06.18

<地址>=116300辽宁省瓦房店市岗店办事处云台村赵家1－250号

<摘要>=一种多功能大棚卷帘机，包括动力系统、传动机

构、输出轴和支撑架，动力系统为发动机，发动机的输出轴上

设有链轮，通过链条与传动机构的链轮相连接，传动机构的输

出链轮与设在卷帘轴上的链轮通过链条连接。本实用新型的特

点是：采用发动机输出动力，其使用不受有无供电条件的限制，

使用特别方便。该机还可以作为其它农机具如2寸以下水泵、

打药泵、小型脱粒机的动力源，还可通过发动机发出直流电外

接照明，一机多用。

<REC>

<申请号>=CN200420048653.9

<名称>=排肥器

<申请（专利权）人>=周显辉

<发明（设计）人>=周显辉

<申请日>=2004.04.02

<地址>=024323内蒙古自治区赤峰市敖汉旗宝国吐乡桥东显辉农机具修造厂

<摘要>=本实用新型公开了一种排肥器，它是有一盒体，

盒体上为进肥口，下有出肥口，排肥轴穿过盒体，在排肥轴上

装排肥轮，在盒体上排肥轮旁装一排肥刷，在排肥轮上有肥量

调节装置；在盒体的一侧排肥轴上装一星形齿轮，在与星形齿

轮齿的对应位置装一穴播支臂，该臂是弯曲的，其另一端穿入

盒体的后部，与排肥舌固定连接；上述的支臂上套回位弹簧，

该弹簧的另一端固定在盒体上。本排肥器可随播种方式的改变

而调整施肥方式，调整方便，不用卸排肥轮。减少农机具的配

件，尤其适合小型农机，使成本进一步降低。可以调整施肥量，

只要调整排肥器一侧的螺母即可，调整方便可靠。

<REC>

<申请号>=CN200420053896.1

<名称>=新型温室电动爪式松土机

<申请（专利权）人>=山东农业大学

<发明（设计）人>=李汝莘;樊桂菊;侯存良;赵毅彬

<申请日>=2004.09.24

<地址>=271018山东省泰安市岱宗大街61号

<摘要>=本实用新型属于温室大棚内的松土作业机械。温

室大棚内的松土作业是一项基础性作业，迫切需要小型化、多

功能、适应保护地作业的农机具代替人力来提高生产效率。采

用柴油机和汽油机作为动力，对温室的环境易造成污染。国内

研制开发了一些小型大棚耕作机械，在尺寸、结构、生产率低、

适应性以及作业性能等方面存在一定的不足。新型温室大棚电

动爪式松土机针对解决上述问题而研制开发，主要由转向杆、

电动机、联轴器、双链轮、减速器、机架、松土爪柄、松土爪

齿、导向轮、中间轴、驱动轮、行走轮、操作杆和离合器等组

成。本松土机耕作质量高，无污染，机器结构简化，适合国内

大棚耕作要求，具有极高的推广应用价值。

<REC>

<申请号>=CN200420058145.9

<名称>=多功能耕种机

<申请（专利权）人>=伊通满族自治县伊通镇秀芹农业机械厂;伊通满族自治县工业研究所

<发明（设计）人>=张书才

<申请日>=2004.11.23

<地址>=130700吉林省伊通满族自治县伊通镇东宋村

<摘要>=本实用新型涉及一种农用机械，具体的说是一种

多功能耕种机，该多功能耕种机由机架、柴油机、皮带、驱动

轮、变速箱、制动器、离合器、牵引轴、操纵机构和离、合、

制动手柄构成，为独轮驱动，带有6个前进速度，2个倒退速

度，可挂接播种机，灭茬机，地膜覆盖机，旋耕机，单铧犁(打

垅、三趟)等多种农机具实现农田作业，也可进行短途运输，并

保证作业安全，具有结构简单，操作方便，不受地隙限制，在

作物任何生长期均能在农田作业，利用率高，价格便宜等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420064149.8

<名称>=稻麦割晒机

<申请（专利权）人>=广西贵港动力机器有限责任公司

<发明（设计）人>=汪榕源;黄春林

<申请日>=2004.05.17

<地址>=537100广西壮族自治区贵港市建设西路贵港动力机器有限责任公司

<摘要>=本实用新型涉及一种稻麦割晒机，由动力机构、

操作机构、割晒机构和行走机构构成，其特征在于割台传动机

构将传统的皮带传动改为轴传动，由传动上箱体、中间传动轴

和传动下箱体组成，割台传动上箱体与割晒机的变速箱第一轴

的传动输出端连接，割台传动下箱体与割台割刀传动轴固定轴

承座连接。割台轴传动驱动割台收割稻麦，避免产生绞禾而影

响割晒机进行正常工作。具有结构简单，操作简便，工作性能

稳定可靠，工作效率高，适应性好的特点。稻麦株高0.5米以

上、茎杆倒伏角度小于30度均可使用。当卸去割晒机构，配

接上相应的机具即可成为犁耕机及运输车等农机具。

<REC>

<申请号>=CN200420065637.0

<名称>=中间轮式多功能播耘机

<申请（专利权）人>=马运成

<发明（设计）人>=马运成

<申请日>=2004.05.29

<地址>=473200河南省方城县释之路373号

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种中间

轮式多功能播耘机，它的主要特点是在机架上设有发动机、变

速箱，在变速箱上设有变速杆，在机架的后上部设有机把，在

机把后端设有离合器把手和油门控制旋钮，在机架的下端中间

设有驱动轮，发动机通过三角带传动变速箱、再由链条与驱动

轮连接、在机架的下端、驱动轮的后面设有调节轮；与现有技

术相比驱动轮紧靠农机具，转弯半径小，多数作业能到地头，

中间轮工作，轮少轮面宽，机体轻，使松土少轧结，功能多，

结构紧凑，体积小，停靠方便，价格便宜，一般农户都能承受。

<REC>

<申请号>=CN200420067388.9

<名称>=一种斜梯形刀口犁铧

<申请（专利权）人>=黄孟杰

<发明（设计）人>=黄孟杰

<申请日>=2004.06.08

<地址>=547100广西壮族自治区环江县思恩镇安良村才塘屯

<摘要>=本实用新型公开了一种斜梯形刀口犁铧，它由刀

口1，犁翼3，支架5和底板6组成，刀口1为斜梯形，犁翼3

为左缘半径大于右缘半径并逐步过渡的弧状，支架5和底板6

自然向左倾斜，三者共同作用，强化了泥块向一个方向侧翻的

力，同时通过销孔9自由调节犁铧吃土深度，改变了现有犁铧

翻土时新土盖旧土，不易调节深浅的现象，提高了机耕效率。

本实用新型适合农机具生产厂家使用。

<REC>

<申请号>=CN200420067559.8

<名称>=新型深耕犁

<申请（专利权）人>=于书起

<发明（设计）人>=于书起

<申请日>=2004.06.07

<地址>=252514山东省冠县辛集乡前张官屯村

<摘要>=本实用新型为新型深耕犁，属于农机具领域，主

要由机架组成，机架上设有深耕犁铧，特点是机架主要由横梁、

竖梁及斜梁组成，机架前端的横梁上设有二个开墒犁铧，在机

架后端设有合墒器，该合墒器通过传动轴与拖拉机的动力输出

相连。使用时先对土地开墒后再深耕，保证了深耕效果，同时

减少了机械的动力消耗，省工、省力、省时，同时深耕速度快、

效率高。

<REC>

<申请号>=CN200420069608.1

<名称>=一种铧尖和用该铧尖构成的组合铧

<申请（专利权）人>=东强

<发明（设计）人>=东强

<申请日>=2004.07.02

<地址>=136500吉林省梨树县榆树台镇五委二十三组

<摘要>=本实用新型涉及一种铧尖和用该铧尖构成的组

合铧，属于农机具领域。所述的铧尖是由铧尖主体和设在铧尖

后部结合部位的连接件构成的；所述的组合铧是由铧身与铧尖

通过联接装置组合为一体构成的。由于该组合铧采用可拆卸更

换铧尖的组合式结构形式，当铧尖磨损后可随时进行更换，既

减轻了农民的经济负担，又避免了钢材的大

量浪费，并且使用更换也极为方便。具有结构简单、使用方便、

成本低廉、利于推广等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420076501.X

<名称>=注射式液肥药深施器

<申请（专利权）人>=刘建军

<发明（设计）人>=刘建军

<申请日>=2004.09.03

<地址>=344200江西省崇仁县巴山镇育才路4号1栋101室

<摘要>=本实用新型属于施肥农机具领域，特别涉及一种

注射式液肥药深施器。它包括容器、软管、单向阀，把容器与

软管一端接口处放入单向阀后，将容器与软管相接，施料装置

由注射管、单向阀、注液针头、调深板、活塞、推拉杆、弹簧、

螺旋卡口、把手组成。具有省时、省工、省力，结构简单，携

带方便、用途广泛等优点，能有效地把肥施到目标上。

<REC>

<申请号>=CN200420084210.5

<名称>=多功能田间水雾机

<申请（专利权）人>=龙江县农机事业管理总站

<发明（设计）人>=刘忠义;李景禄;姜年生;尚尔宁;王锐

<申请日>=2004.07.22

<地址>=161100黑龙江省龙江县龙江镇建设路190号

<摘要>=本实用新型是一种多功能田间水雾机，该机属于

农机具领域，该机可以有效地解决山区、半山区田间苗期喷水

问题，它由拖拉机、拖车、水箱、储水器总成、喷水器总成、

喷水管、增压水泵、悬挂架总成组成，它的喷水器总成上装有

若干个喷水嘴，喷水嘴为压注式油嘴壳体，它的增压水泵安装

在拖拉机主车上，增压水泵通过皮带与离合器皮带轮连接，储

水器总成固定在拖车前端，喷水器总成通过悬挂架总成安装在

拖车的底部，增压水泵与水箱、储水器总成之间和储水器总成

与喷水器总成之间分别用软管连接，拖车上水箱中的水通过增

压水泵第一次增压后再经变径管二次提速，最后经喷水器总成

喷入作物根侧部，达到苗期抗旱目的。

<REC>

<申请号>=CN200420087335.3

<名称>=一种大田春播、松土、保墒催芽机

<申请（专利权）人>=景奎

<发明（设计）人>=景奎

<申请日>=2004.08.06

<地址>=067506河北省平泉县茅兰沟乡蒙古营子村6组

<摘要>=本实用新型公开了一种大田春播、松土、保墒催

芽机，是一种小型农机具，主要用于播种后的松土，以解决现

有技术播种深浅不合适、磙压过实，使地表板结、裂纹、害虫

繁殖快的问题，包括机体，机体前设有牵引钩和支撑轮，机体

分为两部分，前部分设狼牙齿，后部分为荡条，机体后还牵引

着一簸梭，机体前行时，狼牙齿将地表豁开，荡条把块状土荡

碎，紧接着由簸梭将荡碎的土刮平，从而达到松土的目的，本

新型结构简单、新颖，进行播种后的田间管理省时省力，且松

土效果好，解决了目前农民们播种后没有合适的进行田间管理

农具的问题。

<REC>

<申请号>=CN200520008134.4

<名称>=地下块茎作物挖掘器

<申请（专利权）人>=李善文

<发明（设计）人>=李善文

<申请日>=2005.03.02

<地址>=221700江苏省丰县中阳大道东路物资钢材市场果蔬特种机械研制厂

<摘要>=本实用新型涉及一种挖掘器，尤其是挖掘大蒜、

土豆、地瓜等，一种地下块茎作物挖掘器。该挖掘器有一对直

立的支撑臂，两支撑臂之间，上部由横梁连接，下端部与横梁

架连接，在横梁架上，均匀安装有若干个长条形的条状铲；使

用时，有一个中心轴滑配合穿过支撑臂的下轴承套，使其固定，

另有一连接轴穿过上轴承套，并连续做出推拉动作，即可使条

状铲，不断地一

前一后铲入泥土中作业。采用上述方案，不仅可以使农民从繁

重的体力劳动中解脱出来，省力，省时，效率高；并且在地面

较硬的土地上，均可很方便的进行作业，是广大农民大力发展

经济农作物的优秀的机械化农机具。

<REC>

<申请号>=CN200520020077.1

<名称>=农机万向节传动轴

<申请（专利权）人>=秦续山

<发明（设计）人>=秦续山

<申请日>=2005.01.14

<地址>=154000黑龙江省富锦市建三江大兴农场十七队

<摘要>=农机万向节传动轴。以往传动轴采用方管式连

接，拖拉机在田间作业时尘土较多，尘土进入方管后造成方管

与方轴磨损严重，伸缩不畅，造成两端十字轴承损坏。导致传

动轴两端插销磨损严重，并且拆装不便，易造成传动轴脱落和

输送轴损坏。农机万向节传动轴，其组成包括：万向节1，所

述的左端万向节1与花键套2连接，所述的右端万向节1与花

键轴3一端连接，所述的花键轴3装在花键套2内，所述的花

键套2与所述的花键轴3连接处的外径上固定有密封套4，所

述的花键套2上具有黄油孔5，所述的黄油孔5装有黄油嘴6。

本产品用于农业生产中的旋耕机、微耕机、灭茬机、打浆机、

喷灌机、旋转耙等各种方管式传动轴连接的农机具。

<REC>

<申请号>=CN200520019445.0

<名称>=旋耕机罩壳(拖板)导向切碎槽

<申请（专利权）人>=丁祖胜

<发明（设计）人>=丁祖胜

<申请日>=2005.05.05

<地址>=231508安徽省庐江县白湖梅山农场机务队

<摘要>=一种旋耕机罩壳(拖板)导向切碎槽，隶属农机具

技术革新。是在传统的旋耕机罩壳(拖板)平板构造，不能很好

地碎土及平整的基础上，设计出槽式条形刀，可使旋耕后的土

块再次被切碎，而后经导向均匀平整放置，并且把简单镇压改

成梳理式镇压。产品的整体形状是罩壳(拖板)上焊制槽式条形

刀，规格为厚度3mm，高度60±10mm的钢板制造，技术要

点是与罩壳内侧焊接而成。

<REC>

<申请号>=CN200520020391.X

<名称>=趟锄两用侧锄机

<申请（专利权）人>=王锦坤

<发明（设计）人>=王锦坤

<申请日>=2005.03.11

<地址>=164212黑龙江省孙吴县沿江乡哈达彦村

<摘要>=本实用新型涉及农机具，具体为一种趟锄两用侧

锄机。其特点是：主梁(1)与横梁(12)同顺梁(14)通过卡子(2)连

接起来，构成了机器主架，小铧犁柱(10)一端头连接小铧(11)、

小铧犁柱(10)穿过由调整螺丝(13)调整的张紧架高度调节库

(18)，张紧架高度调节库(18)与小铧调整库(9)连接而使小铧调

整梁(24)穿过小铧调整库(9)，可自由调节小铧间距，张紧弹簧

(8)横跨于小铧调整梁(24)上，小铧调整梁(24)一端经滑道轴承

(5)、轴承上盖(6)固定与角铁滑道(4)上、另一端张紧螺丝杆(15)、

张紧螺丝(16)固定于弹簧张紧架(17)上。本实用新型的优点是：

结构简单、成本低廉、安全可靠、使用方便；遇到结合垅时不

用调犁铧间隙就能锄到苗根的草，犁铧角度可随意调整，生荒

地可安装报警器，以免损伤锄草机。趟地时可把中间小铧换成

大铧，连锄草带封垅，平时只需一个人扶犁就可同时操作三个

犁铧。

<REC>

<申请号>=CN200520021079.2

<名称>=草原多功能免耕播种机

<申请（专利权）人>=马国发

<发明（设计）人>=马国发

<申请日>=2005.06.18

<地址>=154200黑龙江省鹤岗市萝北县第二中学(马春歌转)

<摘要>=一种草原多功能免耕播种机。它由两横梁、四个

顺梁、两边板、两地轮架焊接和用螺栓，U形卡坚固组成的主

机架。在两边板下端用轴承座定位安装根茬粉碎轴，在轴上设

有能把地表下一定深度的牧草和农作物根茬切割粉碎成碎片

的，并搅拌在土内的切割粉碎双面刃锯齿式刀齿和弯头刀齿。

在主机架后横梁上用U形卡安装可根据实际所需随意调整、播

种行距、行数的工作安装座，该机的特点是不仅能把退化草原

更新换代分期免耕播种工作中多项作业项目一次性完成。不但

对旱田垅作物根茬粉碎免耕保墒播种作业，而且根据实际情况

自选该机单项工作部位都有同样效果。是较理想的草原生态改

良的多功能免耕播种和农田原垅保墒免耕播种的农机具。

<REC>

<申请号>=CN200520024441.1

<名称>=土豆收获机

<申请（专利权）人>=王登正

<发明（设计）人>=王登正;雷映生

<申请日>=2005.07.07

<地址>=045400山西省寿阳县朝阳街西82号晋中市科丰适用技术研究所

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具，具体为一种土豆收

获机。本实用新型解决现有土豆收获机运行效率低、使用不方

便等问题。该土豆收获机包含机架，机架的尾部设有滚轮，机

架中部通过吊臂固定有前、后支点转轴，前、后支点转轴的两

侧固定有摆杆，摆杆的下端铰接于筛网架的两侧面，筛网架的

前端固定有尖铲；机架的上部固定有变速箱，变速箱与后支点

转轴之间联接有曲柄摇杆机构。该土豆收获机结构设计新颖、

合理，运行效率高，由18马力的拖拉机配套，每小时可收获

1.5－2.5亩，而且收获前无需清除土豆苗，使用方便、快捷，

收获机过处，土豆无一漏网，不需二次作业，使用可靠，是收

获土豆的理想的农机具。

<REC>

<申请号>=CN200520030024.8

<名称>=电子施肥播种器

<申请（专利权）人>=李经勇

<发明（设计）人>=李经勇

<申请日>=2005.02.03

<地址>=476700河南省商丘市宁陵县张弓镇邢庄村

<摘要>=一种电子施肥播种器，涉及一种农业用的农机

具，主要用于施播肥料或种子，它由料箱、支架、扶手、耧脚

组成，其关键在于：在耧脚里面设有发射接受器，可经由一控

制电路进行控制，当下料出现故障时，发声装置会发声报警，

避免了播种时的瞎窖和瞎垅现象，可使农作物长势均匀，保证

农作物产量，本实用新型还设有排料调量装置，可方便调整排

料量，不仅可用于条播还可用于点播。本实用新型体积小重量

轻，价格便宜，不受操作地域的限制，平原、山区、温室大棚

均可使用。

<REC>

<申请号>=CN200520076620.X

<名称>=旋耕机用双输出变速箱

<申请（专利权）人>=季顺中

<发明（设计）人>=季顺中;季自海;李群

<申请日>=2005.10.24

<地址>=224100江苏省大丰市刘庄镇三圩建业路1号恒昌集团

<摘要>=本实用新型提供的旋耕机用双输出变速箱，属于

一种旋耕机用变速箱。它包括箱体、输入轴、过渡轴、传动轴、

中介轴、蜗轮轴、大锥齿轮、小锥齿轮、输入轴齿轮、过渡轴

齿轮、中介齿轮和蜗杆，输入轴一端与拖拉机传动轴联接，另

一端上设有输入轴齿轮，过渡轴齿轮设于过渡轴上，设于传动

轴上的大锥齿轮与设于过渡轴上的小锥齿轮常啮合，中介轴上

设有中介齿轮和蜗杆，中介齿轮与输入轴上的一齿轮常啮合，

蜗杆与设于蜗轮轴上的蜗轮常啮合。本实用新型在输出旋耕、

灭茬动力的同时，解决了条播的动力来源问题，改变了现行农

机具功能单一的现状，一箱多用，为农民节约了购机成本。

<REC>

<申请号>=CN200520076626.7

<名称>=一种具有正反转功能的旋耕机用变速箱

<申请（专利权）人>=季顺中

<发明（设计）人>=季顺中;季自海;李群

<申请日>=2005.10.24

<地址>=224112江苏省大丰市刘庄镇三圩建业路1号恒昌集团

<摘要>=本实用新型提供的一种具有正反转功能的旋耕

机用变速箱，属于一种与轮式拖拉机配套使用的旋耕机用变速

箱。它包括箱体、输入轴、过渡轴、传动轴、中介轴、拨动器、

大锥齿轮、小锥齿轮、中介齿轮和两只双联齿轮；输入轴上设

有双联齿轮I，双联齿轮II设于过渡轴上，设于传动轴上的大

锥齿轮与设于过渡轴上的小锥齿轮常啮合，中介轴上设有中介

齿轮，拨动器的前端插设在双联齿轮I或II的环槽中，插设着

拨动器的双联齿轮可沿轴向作相邻两个位置的移动，其中一位

置两双联齿轮直接啮合，另一位置两双联齿轮通过中介齿轮传

动啮合。本实用新型改变现行农机具功能单一的现状，避免使

用过程中装卸零部件的一系列繁琐操作，一箱多用，为农民节

约了购机成本。

<REC>

<申请号>=CN200520082386.1

<名称>=低空间作业拖拉机

<申请（专利权）人>=李华

<发明（设计）人>=李华

<申请日>=2005.04.13

<地址>=256300山东省淄博市高青县青城镇大于村

<摘要>=本实用新型涉及一种改进的低空间作业拖拉机，

适宜在种植大棚等低空间作业环境中使用包括车轮、前桥、后

桥、底盘、发动机、油箱和驾驶装置，选用较小直径的车轮，

将前桥设计成下凹形，凹陷部位与支承的底盘前端相适应，驾

驶装置设计在发动机的一侧，油箱设计在发动机的另一侧。设

计新颖巧妙，转向灵活，操作方便，既保持了原有拖拉机的功

能、特性，动力大，适应范围广，又整体高度低，满足了大棚

等的低空间环境的作业要求，可配用耕、耙、播等农机具，完

成各种田间作业，解放了大棚种植的劳动力，提高了大棚作业

效率，利于推广应用。

<REC>

<申请号>=CN200520085496.3

<名称>=组合式筑埂器

<申请（专利权）人>=岳庆军

<发明（设计）人>=岳庆军

<申请日>=2005.07.22

<地址>=272000山东省济宁市中区南岱庄路济宁市任城区农机局

<摘要>=组合式筑埂器，包括有主刮土板、分刮土板、分

刮土板、分刮土板、固定板、连接板、连接板、连接板、螺栓

和螺母组成。在主刮土板的后半部分内表面上焊接有一固定

板，分刮土板用梯形薄钢板做成，外表面呈扭曲的圆柱面，分

刮土板内表面上焊接有连接板。固定板为近似长方体形状，在

上表面上设置有通圆孔，螺栓穿入通圆孔中，固定板焊接在主

刮土板后部的内表面上。连接板也呈近似长方体的形状，在上

表面上设置有四个通圆孔，连接板的后半部分焊接在分刮土板

的内表面上，每个分刮土板上都焊接有连接板。本实用新型采

用组合式刮土板，可以适应多种畦宽的实际需要，更好地发挥

农机具田间精耕细作的作用，降低劳动强度，提高农业收成。

<REC>

<申请号>=CN200520086099.8

<名称>=抗扭曲农机防滑轮

<申请（专利权）人>=新海英

<发明（设计）人>=新海英

<申请日>=2005.08.09

<地址>=252600山东省临清市政府综合楼426房间

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种抗扭

曲农机防滑轮，它的主要特点是在原有圆形钢板中部环向设置

凹型加强槽，在钢板两面周边竖直地设置多个脚趾，与现有农

机地轮相比，具有可有效地防止地轮扭曲，同时增强防滑等优

点。

<REC>

<申请号>=CN200520086034.3

<名称>=农用防盗锁

<申请（专利权）人>=崔廷江

<发明（设计）人>=崔廷江

<申请日>=2005.08.09

<地址>=253100山东省平原县新华路中段岳阳楼

<摘要>=本实用新型涉及一种农用防盗锁，它由钢缆锁体

和锁头组成，锁头在锁体上的位置可以调整，进而可改变防盗

环的大小，可用于不同大小的牲畜和农机具防盗。

<REC>

<申请号>=CN200520088529.X

<名称>=农机专用计数器

<申请（专利权）人>=王广岳

<发明（设计）人>=王广岳

<申请日>=2005.10.29

<地址>=252000山东省聊城市冠县振兴东路(城镇高中西邻)汽拖配件经销部

<摘要>=本实用新型为农机专用计数器，用于农机工作距

离的计算，主要由计算器组成，特点是计算器连接电磁感应头，

农机的轮圈上安装与电磁感应头配套的磁铁块，通过电磁感应

头与磁铁块之间的感应，由计算器完成工作地块的工作距离的

计算，工作长度以米为单位，具有误差率小、计算精确、操作

简便的效果，结构简单、安装方便、使用寿命长，计算器采用

直流电源，耗电量低。应用范围广，可适宜三轮车、四轮车、

收割机等各种农机具的需求。

<REC>

<申请号>=CN200520097896.6

<名称>=农田培土器

<申请（专利权）人>=何贺

<发明（设计）人>=何贺

<申请日>=2005.08.30

<地址>=441104湖北省襄樊市襄阳区第一高级中学

<摘要>=本实用新型提供一种农田培土器，悬挂架的下方

通过连接桩连接有两块并列的犁面，上面设有调节支撑杆与悬

挂架通过调节螺丝相连，使用时，可悬挂在小型农机具或畜力

装置上，可用于条播掩土，结构简单、使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200520112747.2

<名称>=收割机

<申请（专利权）人>=邓华

<发明（设计）人>=邓华

<申请日>=2005.06.27

<地址>=338000江西省新余市城北纪元新村6栋6单元6楼12号

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具，专指一种改进的收

割机。它由机架、割台装置、输送装置、脱粒装置、行走装置、

动力机、传动装置连接组成。其特征是该机设有改进的输送装

置，它能有效输送禾杆并改变禾杆状态，使该机能更好地完成

收割工作。

<REC>

<申请号>=CN86205305

<名称>=手提式人工追肥器

<申请（专利权）人>=吉林省大安县农业机械化技术推广站

<发明（设计）人>=薛洪友;周立君;胡春青;宋宪富

<申请日>=1986.07.16

<地址>=吉林省大安县

<摘要>=一种手提式人工追肥器属于小型农机具。以往

农作物的苗期追肥劳动强度大，施肥效率低，施肥

量不均匀。本实用新型在追肥器体内装有排肥轮总

成，在追肥前调整好排肥轮的位置即可在追肥时控

制施肥量。采用本实用新型追肥，可使化肥施得较

深，因而提高了肥效。本实用新型可对玉米、向日

葵、甜菜、蔬菜和其它各种穴播作物进行苗期追肥。

<REC>

<申请号>=CN86210683

<名称>=农用高效节能单相分马力异步电机

<申请（专利权）人>=北京农业工程大学

<发明（设计）人>=陈香久;张元栋;王义发;王建平

<申请日>=1986.12.29

<地址>=北京市海淀区清华东路

<摘要>=本实用新型涉及一种高效、节能的单相分马力异

步电动机。它是针对目前我国农村电网电压普通质

量不好的情况而研制的一种可广泛用于小型农机具

中的电机。该电机额定电压为220伏，能在180伏

电压下长期低压运行。在电压不低于160伏情况

下，电机与负载匹配合理时照常起动运转，温升合

理。额定工况下，本电机与同类电机相比具有明显的

高效率、高功率因数。该电机克服了以往单相电机存

在的缺点和不足，是一种理想的新型、节能单相电

机。

<REC>

<申请号>=CN87201462

<名称>=双行棉花点播机

<申请（专利权）人>=苏敦喜

<发明（设计）人>=苏敦喜

<申请日>=1987.04.09

<地址>=山东省武城县祝官屯乡祝官屯村

<摘要>=双行棉花点播机是一种农机具，采用了侧进种

曲面槽轮的成穴轮形式，将普通双行棉花播种机的

条播形式改进为点播。具有节省种子，高效和减少

田间作业量的优点，是普通棉花播种机的改进产品，

推广使用可提高经济效益和播种质量。

<REC>

<申请号>=CN87202020

<名称>=微波雷达测速装置

<申请（专利权）人>=北京农业工程大学

<发明（设计）人>=王绍林;任永健

<申请日>=1987.02.18

<地址>=北京市海淀区清华东路

<摘要>=本实用新型是一种用于汽车、拖拉机或农机具

测定速度和滑转率的微波雷达测试装置。它由微波

传感器、前置放大器、时基电路、逻辑运算电路和显

示电路组成。微波雷达测速装置具有测量精度准确、

性能稳定和使用方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN87209511

<名称>=夜间浇地照明头灯

<申请（专利权）人>=王宝珠

<发明（设计）人>=王宝珠

<申请日>=1987.06.27

<地址>=河北省石家庄市桥东区东平路14楼二门503号

<摘要>=本实用新型是把数节干电池置放到一个盒内，挂

在腰带上或放到衣袋内。把照明灯泡置放到额头前

帽沿上方。用导线将电池盒与灯泡联接。接通电路

后，灯光射向前方地面并随着面朝着的方向的改变而

变动，从而腾出一只拿手电筒的手，用两只手可以浇

地、引水、及干各种杂活，修理农机具。电池盒及照明

头灯壳用塑料制造。成本低，坚固耐久。

<REC>

<申请号>=CN88201550.8

<名称>=精密播种施肥枪

<申请（专利权）人>=王积敏

<发明（设计）人>=王积敏

<申请日>=1988.03.11

<地址>=黑龙江省哈尔滨市龙江仪表厂

<摘要>=一种精密播种施肥枪，属于小型农机具。目前，

普遍应用的播种施肥机具存在着结构复杂、重量大等

不足。本实用新型可有效地解决上述不足。本实用

新型的特征在于连接杆(2)的下端与枪击(3)相连接，

上端与拨叉(5)相连接；圆筒(10)内有种(肥)室(11)

和窝眼式阀体(12)，阀体(12)上有搅杆(13)；压板

(14)的下部有刮种舌(15)；计量室阀体(18)的下部有

起调节作用的砝体(19)。本实用新型结构简单，使用

方便，播种深度一致，施肥利用率高。可提高工效2～

3倍。

<REC>

<申请号>=CN88201496.X

<名称>=耲种锄草机

<申请（专利权）人>=王明清

<发明（设计）人>=王明清

<申请日>=1988.03.07

<地址>=黑龙江省宝清县

<摘要>=本实用新型提供了一种能够配套于12马力的耲

种锄草机。它主要由播种施肥系统、锄草系统、动力

传输系统，离合器操纵控制系统组成。该机由拖拉机

上获取锄草系统的动力来源。该机只要由拖拉机驾

驶员一人操纵就可一次完成双垄的施肥、播种、盖土、

起垄、平土、枕压的完整作业。也可完成铲除田间杂

草，起垄中耕的作业。它是一种结构简单，用途多，工

效高，造价低，适合我国农村目前生产实际的新型农

机具。

<REC>

<申请号>=CN88202881.2

<名称>=手拉剥络麻机

<申请（专利权）人>=余杭县双林红旗联合农机具厂

<发明（设计）人>=列日升

<申请日>=1988.04.02

<地址>=浙江省临平县杭申公路三号桥

<摘要>=本实用新型为一种由一人操作的手拉剥络麻机，

主要用于田间无动力条件下络麻的麻皮与麻骨的分

离作业，它属于小型农机具。现有技术中剥络麻作业

主要靠手工完成，生产效率低，劳动强度大。本实用

新型由削叶、开皮、夹麻、折断四个部件及机架构成，

利用柔性的钢丝绳和定滑轮将手、脚操作杆的动作传

递到各部件的执行元件中，并利用弹簧复位。整机结

构简单、重量轻、生产效率高，是一种易于推广的小型

农机具。

<REC>

<申请号>=CN88206558.0

<名称>=双向耕耙犁

<申请（专利权）人>=刘殿阁

<发明（设计）人>=刘殿阁

<申请日>=1988.05.31

<地址>=黑龙江省哈尔滨市南岗区联部街10号

<摘要>=一种双向耕耙犁，它主要是由丁字架和主梁，液

压水平回转机构、犁铲、刀齿滚、传动机构和地轮等组

成。本实用新型一次作业可完成翻、耙、耢、平等多项

多次作业，能节约大量能源和钢材，提高作业质量，降

低成本，可提高粮食产量，本装置是种复式作业，效率

高的农机具。

<REC>

<申请号>=CN88205818.5

<名称>=一种万用扳手

<申请（专利权）人>=赵东起

<发明（设计）人>=赵东起

<申请日>=1988.05.17

<地址>=河北省泊头市交河镇新华街137号

<摘要>=一种万用扳手。它由上钳口(1)、下钳口(2)、按

键(3)、拉板(4)、弹簧(5)、和扳体(6)等构成。它克服

了活扳手和管钳使用时受几何形状的限制和必须进

行开口程度调节的缺点。它一具多用，活动自如，使

用方便。广泛应用于机床、汽车、拖拉机、工矿机具和

农机具的修理。

<REC>

<申请号>=CN88205871.1

<名称>=手提式人工追肥器

<申请（专利权）人>=裴玉山

<发明（设计）人>=裴玉山

<申请日>=1988.05.17

<地址>=黑龙江省哈尔滨市道里区安静街12号付2号5楼1号

<摘要>=一种手提式人工追肥器属于小型农机具，它包括

壳体、活动鸭嘴、手柄、拉手、拉簧、排肥机构，具排肥

机构采用径向整体式排肥结构，同时设置肥量调节片

和调节螺钉，以及可更换的种子点播槽片，因此具有

结构简单，容易加工制造，装配和维修方便，造价低，

除具有追肥功能外，还具有点播功能，是一种多用途

追肥器。

<REC>

<申请号>=CN88210780

<名称>=套作点播器

<申请（专利权）人>=孔庆震;孔祥志

<发明（设计）人>=孔庆震;孔祥志

<申请日>=1988.01.31

<地址>=山东省临沂农业药械厂(临沂市沂州路)

<摘要>=一种套作点播器，属于农机具技术领域，主体由

筒体、定量排种机构、调节装置和开穴器四部分组

成。定量排种机构包括一个定量调节盘和一个定量

固定盘，结构简单，一人操作，适用于套作点播，特别

是解决了窄行距、封垄条件下的套作点播问题，同时

也可用于穴施颗粒状化肥。

<REC>

<申请号>=CN88213588.0

<名称>=耕耘机具中的一种竹节式组合刀轴

<申请（专利权）人>=福建农学院

<发明（设计）人>=张性雄;方文熙

<申请日>=1988.08.22

<地址>=福建省福州市郊外金山

<摘要>=耕耘机具中的一种竹节式组合刀轴，是用作农机

具中安装回转工作部件的轴，特别是耕耘机具的回转

刀轴。为能够按需要有级改变刀轴长度，方便加工及

使用，本实用新型的刀轴是由多根轴节组合而成。全

轴靠各轴节的凸缘定心，相邻轴节用紧固件连接锁

定，刀盘直接安装在各轴节的刀盘座上。各轴节轴身

的长度和使用轴节的数量按需要选择。竹节式组合

刀轴结构简单，成本低，拆装灵活，可按需要安装不同

数量的刀盘，加工与换修都方便。

<REC>

<申请号>=CN88214705.6

<名称>=电子播种机

<申请（专利权）人>=霍风山

<发明（设计）人>=霍风山

<申请日>=1988.10.05

<地址>=河北省武安县庄宴乡杨二庄村

<摘要>=一种适用于旱田条播的电子播种机，具有结构简

单、操作方便，定量准确等优点，是一种科学种田的理

想农机具。结构特点是，在种子箱的下方设置由一个

壁上开设至少一个排种口、中心轴活装在固定板上的

圆筒，与固定在筒壁上的衔铁及连接衔铁的复位弹簧

所组成的麦类排种器，或者在开沟器的上方的机架的

确定部位上装置至少一个各类排种器，是由排种箱与

一端带衔铁而另一端为复位弹簧的、有至少一个通孔

的滑板所组成。控制装置操纵排种器动作，由光电信

号控制部分或者多谐振荡器，通过功放输出级去驱动

执行元件，执行文件操纵排种器动作。

<REC>

<申请号>=CN88219138.1

<名称>=有前功率输出的手扶拖拉机变速箱

<申请（专利权）人>=常州拖拉机厂

<发明（设计）人>=陈善为;陈嘉康

<申请日>=1988.06.18

<地址>=江苏省常州市新闸镇

<摘要>=本实用新型属于有前功率输出的手扶拖拉机变

速箱。现有变速箱为满足前置农机具时需要有前端

功率输出的要求，在变速箱之前部增设一个辅助齿轮

传动箱，甚至增加一套皮带传动装置。本实用新型合

理利用变速箱的内部空间，在传动轴(或侧面功率输

出轴)上设有一个伞齿轮，通过与前端功率输出轴上

的伞齿轮的啮合，将变速箱内的动力直接转换成前端

功率输出轴功率输出。与现有技术相比，制造成本

低，结构紧凑，重量轻且外形美观。

<REC>

<申请号>=CN88220241.3

<名称>=小型电动玉米脱粒机

<申请（专利权）人>=石清俊

<发明（设计）人>=石清俊

<申请日>=1988.11.21

<地址>=吉林省长春市郊区兴隆山镇朝阳建材厂

<摘要>=小型电动玉米脱粒机，属于小型农机具。由电机

(16)、刀盘、轴承支架(8)和外壳(4)及支架(13)、底座

(14)构成。刀盘上安有脱粒刀(20)、夹芯刀(10)，两

刀均用弹簧调节。本机可适用不同直径的玉米棒，脱

粒不破损不伤脐，工作效率高，适合家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN88220348.7

<名称>=小型收割机

<申请（专利权）人>=李明

<发明（设计）人>=李明

<申请日>=1988.11.25

<地址>=河南省商丘县谢集镇郭武庄村委会

<摘要>=本实用新型是一种小型农机具，主要用于收割小

麦。本实用新型和28型自行车配合使用，主要由驱

动行走机构、切割机构和螺旋拔麦机构组成，驱动行

走机构主要由一个二级减速装置组成。本实用新型

结构简单，使用方便，和自行车配合，只需2—3分钟

便可拆装，不需消耗能源，其工作效率是人工手割的

2—3倍，价格便宜，特别适合农民使用。

<REC>

<申请号>=CN89203744.X

<名称>=手扶拖拉机随犁耙

<申请（专利权）人>=姚亮

<发明（设计）人>=姚亮

<申请日>=1989.03.28

<地址>=安徽省怀远县包集镇陈集乡姚李村小圩队

<摘要>=本实用新型是为手扶拖拉机配套的一种随犁耙，

主要由耙体、耙刀组成，其特征是耙体上设有主顶杆、

斜顶杆、前顶杆、挂耙架及前框、后框等部件，田间作

业时可利用同一机架，一次完成犁一遍、耙两遍两道

工序。本实用新型具有结构简单、设计合理、更换使用

方便，犁耙效率高，节约原材料，减少农机具投资费用

等优点。

<REC>

<申请号>=CN89207455.8

<名称>=折叠式多功能打谷机

<申请（专利权）人>=赖益德;赖东宁;张惠芳

<发明（设计）人>=赖强;赖东宁

<申请日>=1989.05.18

<地址>=广西壮族自治区隆安县城厢镇拱阁街158号

<摘要>=一种采用活动配合和组装方法，用柔性材料制作

谷袋和传动机构因而能够折叠的打谷机，它不仅能打

谷脱粒，当装上切片刀片或刨丝刀片，还可切片或刨

丝，一机多用。本机结构简单，轻巧而能手提，便于农

民野外作业，为农业生产和养殖业、农副产品加工提

供轻便实用的农机具。

<REC>

<申请号>=CN89212588.8

<名称>=多用途耕作机

<申请（专利权）人>=湖南省耒阳插秧机制造厂

<发明（设计）人>=周光明

<申请日>=1989.06.12

<地址>=湖南省耒阳市蔡侯祠

<摘要>=本实用新型提供了一种小型多用途耕作机，传动

系统含有前变速箱，中间传动箱，左右传动箱，前变速

箱与中间传动箱用联接梁联接，中间传动箱设有动力

输出轴，两侧装有左右传动箱，行走系统包括三个驱

动轮，前驱动轮装在前变速箱上，两个后驱动轮分别

安装在左右传动箱上，中间传动箱的箱体上装有农机

具悬挂牵引架和升降油缸及升降架。本实用新型的

优点在于一机多能、能带多种农机具进行犁、耙、蒲

滚、插秧、收割、开沟、播种、中耕、施肥、抽水、碾米、水

田运输、陆地运输等多种作业，机具升降及更换迅速，

田间过埂及陆地转动方便。整机结构布置合理，对不

同土壤的水田和旱土适应性强。

<REC>

<申请号>=CN89216779.3

<名称>=涮井机

<申请（专利权）人>=安徽省蚌埠市科协咨询部

<发明（设计）人>=张丙忠

<申请日>=1989.09.04

<地址>=安徽省蚌埠市胜利路79号233000

<摘要>=本实用新型是清洗农村机井淤泥的一种理想工

具，主要由水泵、水枪组成，其特征在于水泵的出水管

处接有水弯管接盘，在出水管处设置三通管，三通管

上装有阀门，利用水泵抽出的水通过直通水枪，实现

机井清理的目的。本实用新型具有结构简单，设计合理、价格低廉，

效率高(造价低目前国内涮井机造价的十六分之一，

而效率提高四至五倍)、使用方便，减少农机具投资费

用等优点。

<REC>

<申请号>=CN89220544.X

<名称>=悬挂式通用机架

<申请（专利权）人>=张贵岐

<发明（设计）人>=张贵岐;张文;张武

<申请日>=1989.12.06

<地址>=河北省唐山市东矿区王辇庄乡石匠营村

<摘要>=一种与12-15马力拖拉机配套的悬挂式通用机

架。它是由机架、框架、三角型悬挂支架、侧臂等部件

构成。机架的中间部位为框架，在框架中间部位的两

边各设一个垂直于框架侧边的侧臂，在框架的上端设

有三角悬挂支架，机架与三角挂支架均设有安装孔。

结构简单、成本低、通用性强，作业状态之间变换，调

整方便，适宜于安装各种农机具。

<REC>

<申请号>=CN89222068.6

<名称>=家用剪式稻麦收割机

<申请（专利权）人>=舒伯海

<发明（设计）人>=舒伯海

<申请日>=1989.12.20

<地址>=湖北省新洲县城关镇东门南路196-3号

<摘要>=本实用新型是一种改进的小型农机具，具体地说

是一种家用剪式稻麦收割机，该机外形酷似一大剪

刀，它利用杠杆原理，辅之以巧妙设计，使得整个收割

机部件少，省力，高效具有一定市场潜力，克服了现有

农具复杂，笨重之弊，其特征在于在该机的滑橇(10)

之上安置有刀刃口(1)，调节板(2)，剪刀杆(3)，滑动

栏杆(4)，存放板拉杆(5)，手把(6)，存放板(7)，栏杆

(8)，稻麦引入杆(9)，其中剪刀杆的长度为剪刀刃口

的四至五倍。

<REC>

<申请号>=CN90203627.0

<名称>=车辆防盗锁

<申请（专利权）人>=唐良伟;唐良斌;李忆兵

<发明（设计）人>=唐良伟;唐良斌;李忆兵

<申请日>=1990.03.22

<地址>=830000新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市五一路一号市政管理处

<摘要>=本实用新型车辆防盗锁是属于防盗车辆用的车

辆配件领域，它是由方向盘和锁组成，它是在车辆方

向盘内部将方向盘锁死，达到控制转向机构，在锁心

的下部有一传力杆，带动传力环，使拉杆拉动锁柱，本

实用新型设计巧妙，结构简单，不易拆卸、毁坏，使用

方便，适用广泛，可用于各种类型车辆及农机具。

<REC>

<申请号>=CN90207565.9

<名称>=螺线式滚动耙

<申请（专利权）人>=张林

<发明（设计）人>=张林

<申请日>=1990.05.25

<地址>=012400内蒙古自治区古察右后旗白音察于文卫路校园街141号

<摘要>=螺线式滚动耙是专用与单向铧式犁配套使用的

农用耙地机具。它由碎土器、耙架、深度调节器、挂接

梁等部件组成，可以一次完成农田耕耙作业，具有自

重轻、结构简单、制作成本低等优点，是一种易于推广

的农机具。

<REC>

<申请号>=CN90208493.3

<名称>=手扶拖拉机后置旋耕开沟两用装置

<申请（专利权）人>=湖北省钟祥县农业机械研究所

<发明（设计）人>=范华敛;许宗标;王本章

<申请日>=1990.06.09

<地址>=413900湖北省钟祥县郢中镇

<摘要>=一种用于农田作业的手扶拖拉机后置旋耕开沟

两用装置，它是通过对现有的旋耕装置进行简单拆装

变换而成的。其特点在于开沟装置置于手扶拖拉机

后面，开沟犁刀盘作逆向旋转，沟土向上抛出，并且犁

刀线速度较高，因此开出的沟槽平整，光洁、无碎土，

不需要再进行清沟，使之具有很好的开沟效果。本实

用新型一机两用的特点，提高了农机具的使用率。

<REC>

<申请号>=CN90208207.8

<名称>=凝汽式内燃机冷却风扇

<申请（专利权）人>=温州市试验机厂

<发明（设计）人>=陈光风

<申请日>=1990.06.01

<地址>=325000浙江省温州市吴桥工业区

<摘要>=本实用新型提供一种改进的内燃机用冷却风扇，

它特别适合R175、R180、R185、R190等小型柴油机

配套使用。该实用新型由风扇座、风扇、风扇轴、小皮

带轮等十一个零件组成，由内燃机曲轴飞轮经三角皮

带传动而旋转。在小型内燃机总体布置许可的外形

尺寸较小的情况下安装后，达到足够的风量和风压，

使内燃机实现凝汽式冷却，以进一步满足农机具及超

微型汽车，船用挂机、机动三轮卡、手扶拖拉机等使用

要求。本实用新型经结构和制造工艺简化后，降低成

本，提高经济效益。

<REC>

<申请号>=CN90211091.8

<名称>=推车式自动插秧机

<申请（专利权）人>=赖干平

<发明（设计）人>=赖干平

<申请日>=1990.01.23

<地址>=湖南省浏阳县七宝山乡横山村

<摘要>=一种推车式自动插秧机，具有引导轮、助力轮、手

柄、秧箱内分隔成几个小箱体，每个小箱体内安装有

主传动轴带动的分秧器和出秧口，主传动轴上还竖直

固定有秧夹盘，秧夹盘上排列有秧夹，秧夹的松、夹由

固定在机架上的定位顶键来实现，这种插秧机可人力

推动亦可机器拖带，引导轮可保持方向，掉头或岸上

转运，无需多人抬搬，插秧速度快，分秧准确，该机设

计新颖，是一种新颖的农机具。

<REC>

<申请号>=CN90212072.7

<名称>=手扶式收割器

<申请（专利权）人>=朱建国

<发明（设计）人>=朱建国

<申请日>=1990.03.29

<地址>=210018江苏省南京市珠江路东大影壁6幢308室

<摘要>=一种人力机械收割器，属常规小农机具。由旋转

刀片和机体外推杆内传动和手把护腕组成。左手握

柄导向，右手摇动传动器，通过内传动的传导，使刀片

快速旋转连续收割，不须弯腰弓背，轻快高效，边走边

割，收割快慢由右手单独控制不受运行影响，刀片锋

利耐用易磨易换。本机操作轻便，适用于山区，丘陵，平原一切适用

于种植农作物地域的收割，可达镰刀工效的5倍一

10倍，省工省力，经久耐用，是种植农户必备的优秀

小农机具。

<REC>

<申请号>=CN90213294.6

<名称>=船式耕整器

<申请（专利权）人>=肖孝师

<发明（设计）人>=肖孝师

<申请日>=1990.08.08

<地址>=414306湖南省临湘县江南乡牛湖村

<摘要>=船式耕整器。属于一种农机具。由船体、座位、

机架、升降操纵机构等组成。该耕整器可与手拖或耕

整机配套，结构简单，造价低，负荷轻，能耗少，操作轻

便，适应性广，水旱地都能耕整，特别是对于无法机耕

的深泥脚田也一样好用，而且工作效率高。

<REC>

<申请号>=CN90214195.3

<名称>=播种施肥耧的传动机构

<申请（专利权）人>=王元生

<发明（设计）人>=王元生;董进武;陈传强;张杰云;王成民

<申请日>=1990.08.10

<地址>=265701山东省龙口市黄城牛据街101号

<摘要>=本实用新型是对播种施肥耧传动机构的改进。

该传动机构由焊接在机架上的导向环和四杆曲柄机

构组成。导向环位于地轮轴轴孔和播种施肥轮轴轴

孔连线的中央位置，连杆穿过导向环与曲柄、摇杆铰

链连接，组成导向环式单侧四杆曲柄机构替代原双侧

四杆曲柄机构。本实用新型结构简单，节省材料，性

能可靠，减小机体横向尺寸，满足农艺对农机具的要

求。

<REC>

<申请号>=CN90216993.9

<名称>=合墒填墒器

<申请（专利权）人>=高丑庆

<发明（设计）人>=高丑庆

<申请日>=1990.07.31

<地址>=053000河北省高邑县坊珊村坊珊乡修造厂

<摘要>=一种改进的合墒填墒器，它是在若干起平地作用

的圆盘及固定机构组成的合墒器的基础上，增加了调

节圆盘角度及深浅的机构，从而使本新型能够顺利地

完成合墒、填墒及筑埂作业，平整的土地质量好，阻力

小，能耗低。本新型可广泛与农村常用的小四轮拖拉

机、手扶拖拉机等作配套农机具使用。

<REC>

<申请号>=CN90215952.6

<名称>=自行车分离式水泵

<申请（专利权）人>=张俊荣

<发明（设计）人>=张俊荣

<申请日>=1990.10.06

<地址>=411101湖南省湘潭机电专科学校18栋

<摘要>=一种自行车分离式水泵由滚动机构、弹性施力机

构、车轮侧向定位机构、支架和微型水泵组成。滚轮

16受可调的弹性力压紧在自行车钢圈上，通过摩擦

传动使滚轴12获得高速转动带动微型水泵抽水。

本实用新型不摩擦自行车轮带，无轮带变形能损失，

传动效率高，蹬车省力，水泵与滚动机构为分离式固

定方便，车轮工作平稳，可广泛用于农田，园林灌溉及

家庭抽水，并能刃磨农机具。

<REC>

<申请号>=CN90219241.8

<名称>=永磁转子整流式发电机

<申请（专利权）人>=靳兆贤

<发明（设计）人>=靳兆贤

<申请日>=1990.10.30

<地址>=272407山东省嘉祥县孟姑集嘉祥县拖拉机配件厂

<摘要>=本实用新型涉及一种永磁转子整流式发电机。

它是由前端盖上设置正负输出接线螺杆，机壳内设有

中轴和磁体转子，中轴两端安置轴承，前端盖内侧设

有整流二极管，定子绕组和定子铁芯所构成。定子绕

组为三相双层绕组。三根火线接入由六只整流二极

管构成的三相桥式整流器，将六只整流二极管装于前

端盖内。经整流后输出12伏直流电，功率为60

瓦。本机工作效率高，输出稳定，光照度强。可与12

型拖拉机、机动三轮车等农机具配套。

<REC>

<申请号>=CN90219371.6

<名称>=脚踏耕地机

<申请（专利权）人>=沂源县星火计划办公室

<发明（设计）人>=唐慎庆;江毓生;张文群;于永信

<申请日>=1990.12.01

<地址>=256100山东省淄博市沂源县科学技术委员会

<摘要>=本实用新型涉及翻耕农田的农机具。其主要是

由中轴7和与其连接的扶把1，固定于中轴7上且圆

周上有齿2的齿盘3，棘轮5和与其啮合并固定于脚

踏杆4上的棘爪6组成。另外，耙9通过耙杆8可与

中轴7连接。本实用新型适合小面积的农田翻耕，可

以提高劳动效率，减轻劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN90218421.0

<名称>=水稻集束钐镰

<申请（专利权）人>=许有功;许新元

<发明（设计）人>=许有功;李水妹;许新元

<申请日>=1990.08.21

<地址>=330200江西省南昌县乡镇企业管理局

<摘要>=本实用新型水稻集束钐镰属农业收获机械，是用

于要求集束收获的水稻、小麦等作物区，收割水稻、小

麦的小型农机具。其结构是：有底板、勾状刀片、弹性

支承片、集束架和手把构成。其工作是：人站立，两手

握手把，提起水稻集束钐镰，对准禾，用力从左向右扫

动，扫到左边用手倾斜90度，将禾铺放，每割一次，人

前进一小步。每人每天可收割水稻4～5亩，整机价

格便宜，结构简单，容易实现，省力，适合于广大农民

使用。

<REC>

<申请号>=CN90220203.0

<名称>=小型组合耕播机械

<申请（专利权）人>=田均国

<发明（设计）人>=田均国

<申请日>=1990.09.08

<地址>=051630河北省宁晋县东南汪乡西南汪村

<摘要>=本实用新型涉及一种小型耕播组合农业机械，在

小型机耕双铧犁的前后犁间设置播种部件，排种轮轴

为一单侧加长轴，与犁轮间为减速链传动，该轴与支

撑轴承间有轴向滑动配合，轴上还设有控制轴的轴向

位移的拨杆，开沟头经刚性支撑架与前犁腿连接，可

上下移动调节下种开沟深度。这种组合农机具可一

次完成灭茬、耕地和点播作业，下种均匀，下种量控制

效果良好，特别适用玉米和豆类作物的小型耕播作

业。

<REC>

<申请号>=CN90219623.5

<名称>=起垅施肥播种机

<申请（专利权）人>=沈阳市东陵区农机化技术推广服务站

<发明（设计）人>=张宝庆

<申请日>=1990.11.17

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区文化东路58号

<摘要>=起垅施肥播种机是一种适于轮式拖拉机配套的

综合性农机具，它不仅能在大田上作业，而且更适合

菜田作业。它是在起垅犁的后部通过机架联接施肥

机，播种机和镇压器实现的，因此，它可将起垅、开沟、

施肥、压沟、播种、覆土及镇压这七项作业一次完成。

该机不仅作业效率高，而且成本低，同时它还具有播

种的行距、株距可调，节省种籽的特点。

<REC>

<申请号>=CN90221796.8

<名称>=立式双轴转刀秸秆粉碎还田机

<申请（专利权）人>=靳本强

<发明（设计）人>=靳本强

<申请日>=1990.10.07

<地址>=450043河南省郑州市邙山区古荣乡纪公庙乡

<摘要>=一种立式双轴转刀秸秆粉碎还田机。该机由刀

具装置，同步装置，收拢装置，升降连接机构所组成，

它利用重力往下掉原理能将秸秆从下到上切断粉碎，

克服了秸秆粉碎遗漏问题，工作效率高，粉碎质量好，

秸秆碎末抛撒均匀，是一种较理想秸秆还田农机具。

<REC>

<申请号>=CN90222898.6

<名称>=小型联合收割机

<申请（专利权）人>=王铁剑

<发明（设计）人>=王铁剑;王锁剑;蔺公振

<申请日>=1990.11.05

<地址>=471039河南省洛阳市孟津县平乐乡翟泉村15组

<摘要>=一种小型联合收割机，是12-15马力小四轮拖

拉机的配套农机具。该机采用立式割台收割，经链条

26和拨齿6，将收割下来的作物送至割台一端。又

由压禾弹簧2的作用，在割台端尾又以180°卡送至

割台后方，经圆盘切刀7的作用，将作物穗头切下进

行脱粒。并采用圆网转筛轴流通风离心式分离清选

装置。由此，形成整机结构小而轻，降低脱粒、输送、

清选负荷、功率消耗小，性能指标高，适用于大麦、小

麦和水稻等作物的联合收获。

<REC>

<申请号>=CN90226418.4

<名称>=一种手推式农用条播机

<申请（专利权）人>=无锡硕放成套电镀设备厂

<发明（设计）人>=杨根泉

<申请日>=1990.12.19

<地址>=214135江苏省无锡县新安中华庄

<摘要>=一种手推式农用条播机。本实用新型属于小型

农机具技术领域，该机解决了农作物的条播播种机械

问题。其特征是采用手推式，由轮子、双头棘轮结构

的自动变挡齿轮箱、排种结构等构成。具有轮子前

进、排种轮同步转动，轮子转弯，调头，则排种轮逆向

停转的特点。主要用于三麦及其他农作物的条播。

<REC>

<申请号>=CN91201313.3

<名称>=一种耕种多用机

<申请（专利权）人>=孟令成;孟令功;孟令旗;孟令义

<发明（设计）人>=孟令成;孟令功;孟令旗;孟令义

<申请日>=1991.01.29

<地址>=063504河北省唐山市滦南县胡各庄镇高庄子村

<摘要>=本实用新型是一种与各类型的小型拖拉机配套

使用的耕种多用机，属农机工程领域中的小型农机

具。它主要由机架、驱动装置、播种、播肥装置、开沟

装置、调节装置构成。其特点是机架上面左、右两边

分别装有播种斗、播肥斗、其种斗、肥斗内分别装排

种、排肥器，机架末端的两侧下部分别装有与驱动装

置连接的V型支架，调节装置由齿板与带推杆的滚

轮构成，开沟装置接在机架前端，牵引装置的后面。

本实用新型体积小，成本低，结构简单，不伤种子，可

播种小麦、玉米、棉花等多种农作物，是播种、施肥，中

耕用的一种理想的耕种多用机。

<REC>

<申请号>=CN91203802.0

<名称>=地膜清理机

<申请（专利权）人>=李瑞生

<发明（设计）人>=李瑞生

<申请日>=1991.03.18

<地址>=063000河北省唐山市开平区果元乡碑子院村

<摘要>=本实用新型是一种用于清理残留地膜的农机具，

该机由框架、前耙齿排、存贮斗、多刺滚筒、后耙齿排

组成。可用畜力或小型拖拉机作牵引。具有结构简

单、制作成本低、清理效果好等特点。并能起到平整

土地和保墒的作用。

<REC>

<申请号>=CN91208300.X

<名称>=耕耙犁

<申请（专利权）人>=宝鸡县机电设备维修厂

<发明（设计）人>=赵志栋

<申请日>=1991.05.14

<地址>=721304陕西省宝鸡县钓渭乡

<摘要>=耕耙犁是用于农田深耕、碎土的农机具，它是由

主动力输入总成、动力传输箱、左、右传动轴总成、左、

右动力输出箱及左、右碎土器等构成。主动力输入总

成与动力传输箱连接左、右传动轴总成与动力传输箱

连接且位于主动力输入总成的两侧，左、右动力输出

箱分别与左、右传动轴总成连接，左、右碎土器与左、

右动力输出箱的动力输出轴连接，该农机具具有结构

设计新颖、简单、实用的特点，特别适应于在小块田地

作业且作业时不留死角，并且能同时完成深耕和碎土

两道作业，具有工效高的优点。

<REC>

<申请号>=CN91210933.5

<名称>=轻便型畜力牵引多用犁

<申请（专利权）人>=李秀海;杨文超

<发明（设计）人>=李秀海;杨文超

<申请日>=1991.07.22

<地址>=122200辽宁省建昌县建昌镇五一桥东

<摘要>=本装置属于一种畜力牵引的农机具——耕地犁

的改进技术，其结构中心为犁梁本体，附加有播种施

肥机构，仿形开沟回暄土壤机构，镇压覆土机构，松土

除草机构及中耕起垄机构组成，播种施肥机构上设有

种肥漏斗，上面装有种肥筒和放有种肥袋，其后部装

有镇压地轮，播种、施肥、镇压、覆土一次完成，另外加

上培土器，完成起垄，中耕功能，装上两侧锄铲完成除

草松土中耕功能，其优点：结构设计合理、重量轻、功

能全、适合在旱地区使用。

<REC>

<申请号>=CN91210347.7

<名称>=一种播种施肥点播机

<申请（专利权）人>=朱玉生

<发明（设计）人>=朱玉生

<申请日>=1991.03.28

<地址>=112611辽宁省铁岭县镇西乡三台子村

<摘要>=一种播种、施肥点播机是属于农业机械，主要在

现有国产小型农机具的基础上做了技术改进，其特点

是设置了传动部分、播种盘、播肥盘、保墒部分、开沟

部分、牵引部分和导肥板，这样在前进时就可实现、开

沟、深施垵化肥、覆化肥隔离土、保墒、播种、镇压，合

拢全部耕作过程。

<REC>

<申请号>=CN91218431.0

<名称>=手提式液体施肥器

<申请（专利权）人>=胡吉华

<发明（设计）人>=胡吉华

<申请日>=1991.07.16

<地址>=湖北省天门县多宝镇张场小学

<摘要>=本实用新型属于小型农机具。主要由手柄、柄

杆、连接管、顶杆、阀门、弹簧、压板、铲体组成，手柄、

柄杆、铲体为空心体并与连接管连接成一体，铲体或

柄杆上装置有阀门，阀芯与顶杆连接，顶杆与压板连

接，弹簧与顶杆连接。本实用新型结构简单，制作容

易，成本低廉，它与喷雾器配合使用，具有喷施肥料效

率高、劳动强度低、操作方便，而且使用寿命长的优

点。

<REC>

<申请号>=CN91218663.1

<名称>=多用系列犁

<申请（专利权）人>=舒兰县农业机械局

<发明（设计）人>=毕春芳;曹国臣;程庆喜;王铁夫;姜钟久

<申请日>=1991.07.18

<地址>=132600吉林省舒兰县舒兰镇舒兰大街170号

<摘要>=本实用新型属农业机械领域，针对着目前农村急

需为3—8马力级小型手扶拖拉机配套使用的，既经

济又实用一机多用系列农机具的现状，研制了一种在

同一通用牵引架上根据不同农时的要求可以安装旱

田耕种犁松土铲，还可以安装水田犁总成，水田犁刀；

以及中耕犁等多用系列犁。另外在耕犁上安装有改

变犁臂角度的调节机构，在中耕犁铧上安装有入土角

调节器可以随时调节中耕犁铧的入土角度。本机具有结构合理适用广泛、调整方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN91221636.0

<名称>=小四轮拖拉机卧式柱塞泵

<申请（专利权）人>=荣成市农业机械厂

<发明（设计）人>=王纬

<申请日>=1991.09.03

<地址>=264325山东省荣成市崖西镇朱埠村

<摘要>=一种小四轮拖拉机卧式柱塞泵，泵体中心设有偏

心轴承，其两侧设有柱塞，经回位弹簧压靠在偏心轴

承上，柱塞相对应的两端、泵体上各设有进、出油阀，

连接进、出油管。泵体安装在变速箱一侧，偏心轴承

紧固在变速箱一轴输出端上，泵体利用原安装变速箱

端盖紧固螺钉相紧固，与变速箱结合成整体。液压输

出流量大，可作为农机具提升、拖车制动、拖车自卸的

液压输出，应用范围大，适用于小四轮拖拉机。

<REC>

<申请号>=CN91221560.7

<名称>=多用途收割机

<申请（专利权）人>=张兴国

<发明（设计）人>=张兴国

<申请日>=1991.08.20

<地址>=271039山东省泰安市郊区省庄镇科委

<摘要>=提供了一种多用途手扶自走式收割机，其特征是

行走轮轴分为两根半轴，两半轴间配有微型差速器，

微型差速器由支撑板、圆盘、被动链轮、加强圆盘固定

联结成的壳体和由半轴齿轮、行星齿轮、销轴组成的

半轴齿轮行星齿轮机构两部分构成，实现了转弯方便

灵活，机架上既能安装收割器，又能安装耘锄和配重

箱，既能作为收割机使用，又能作为耘锄机使用，实现

了一机多用途，降低了农机具成本，值得大力推广。

<REC>

<申请号>=CN91221780.4

<名称>=小型平耙复合保墒机具

<申请（专利权）人>=王维云

<发明（设计）人>=王维云

<申请日>=1991.09.29

<地址>=276712山东省临沐县韩村镇韩村街

<摘要>=本实用新型公开了一种与小型拖拉机配套使用

的可以同时完成平耙复合保墒作业的农机具。由一

个与拖拉机后轮连接成一体的由多片碎土轮4组成

的多齿锥形滚压碎土器和在其后边的由耙梁8、横杆

9、竖杆10、齿耙14和推土板15组成的悬浮齿耙所

构成。解决了小型拖拉机耕耙多次重复作业的缺陷，

可一次完成犁地、整平和耙地作业项目。该机具构造

简单、性能可靠。可广泛与各种小型拖拉机配套使用

同时完成耙地、平地、耙地作业。

<REC>

<申请号>=CN91228652.0

<名称>=台钻砂轮机

<申请（专利权）人>=孟宪纯

<发明（设计）人>=孟宪纯

<申请日>=1991.11.12

<地址>=161100黑龙江省龙江县龙江镇文化街107号

<摘要>=本实用新型是一种工厂、修理单位和乡、村农机

具维修使用的台钻、砂轮两用机。由底座、立柱、钻头

总成、钻臂及升降和锁固组件构成钻体总成，在钻壁

左侧加装托板及砂轮轴组件构成砂轮轴架，电动机经

传动组件变速变向连接组成。其特点是在电动机带

轮上互换三角带实现台钻与砂轮机的功能转换变型，

结构简单，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN91231639.X

<名称>=棉麦间作筑畦施肥播种机

<申请（专利权）人>=高密县双羊水利机械厂

<发明（设计）人>=肖光荣;薛文信

<申请日>=1991.12.10

<地址>=261500山东省高密县城交通路南首

<摘要>=本实用新型是一种配备在小四轮拖拉机上的可

满足棉麦间作农艺要求的农机具，它是在现有小四轮

拖拉机用播种机的耧脚的前方，增加了一个固定在机

架上的人字形开沟铲，从而在播种施肥的同时，还具

有筑畦的功能，大大提高了工效，有利于棉麦间作技

术的推广。

<REC>

<申请号>=CN91233082.1

<名称>=悬挂自调中耕犁

<申请（专利权）人>=王利民

<发明（设计）人>=王利民

<申请日>=1991.12.29

<地址>=黑龙江省勃利县杏树乡杏树村

<摘要>=本实用新型利用小四轮拖拉机动力输出轴采用

变向摩擦离合器和丝杆结构，实现犁架支臂的自动升

降，利用四连杆机构与定向横梁相连接，将带有微调

机构的犁钩固定在横梁上达到犁钩入土的最佳角度

在作业时保持不变。解决现有机引中耕犁不能自动

升降，操作费时，费力，效率低，安全性差的弊端，提高

了小四轮农机具机械化作业水平，是农民喜欢的配套

机具。

<REC>

<申请号>=CN92201273.3

<名称>=农用直传式浮动下机架机动车

<申请（专利权）人>=许昌机器制造厂

<发明（设计）人>=黑坤岭;魏波;白运河;何新;李秀琴;魏晋才

<申请日>=1992.01.22

<地址>=461000河南省许昌市西郊

<摘要>=本实用新型涉及农用三轮或四轮柴油机动车。

其发动机、变速箱、后桥之间的传递动力为非皮带式、

非链条式传动，而是直传式。该机动车发动机横置，

并设置有浮动式下机架，四柱复合式前减震器、滑套

式离合器分离机构、球铰式换挡操纵机构，客货两用

车厢活页式箱板。整机结构设计较完善，工作性能稳

定可靠。这种直传式，传动可靠，传动效率高。可与

固定式作业机械(粉碎、排灌、脱粒)以及田间作业的

农机具(耕、耙、播种)进行配套作业，又可作城乡运输

用机动车，年利用率高。

<REC>

<申请号>=CN92201612.7

<名称>=多功能收播机

<申请（专利权）人>=李五杰

<发明（设计）人>=李五杰

<申请日>=1992.01.25

<地址>=451163河南省新郑县龙王乡赵郭李村

<摘要>=本实用新型是涉及一种由畜力作动力，适用于农

业上使用的播种、砘地、打垅、收割的多功能收播机，

其主要是由机架、扶手、牵引杆、传动链、轮、开沟器、

种子斗等主要部件组成，其特点是畜力牵引杆固定在

机架一边，使牲畜拉偏套，避开踩麦垅，收、播有关配

件可以随时拆换，以满足收播、砘地、打垅等不同的需

要，本机结构新颖、简单、使用灵活、维修方便，一机多

用，省力、效率高，是农民欢迎的农机具。

<REC>

<申请号>=CN92201195.8

<名称>=垄间作业拖拉机

<申请（专利权）人>=刘万祯

<发明（设计）人>=刘万祯

<申请日>=1992.02.01

<地址>=河南省新乡县七里营乡七里营村

<摘要>=本实用新型是一种农用动力机械，为农民提供一

种在套种田里进行垄间作业的小型手扶拖拉机，配接

农机具可以进行耕、耙、播种、中耕、收割等作业，农闲

时还可作运输用；由发动机、变速器、机架作业轮及易

装卸运输轮构成，结构简单，小巧轻便，造价低，便于

个体农民使用。

<REC>

<申请号>=CN92204212.8

<名称>=推剪式麦稻收割器

<申请（专利权）人>=杨万洲

<发明（设计）人>=杨万洲

<申请日>=1992.03.16

<地址>=450003河南省郑州市经一路11号院1楼5号

<摘要>=本实用新型涉及一种小型农机具，即推剪式麦稻

收割器，它由收割体、手柄、围挡、铁制齿形防滑轮、莲

花凸轮、轴承或粉末冶金套、防滑轮轴、杠杆、连杆及

动力和定刀组成，由于设置有传动机构，防滑轮带动

莲花凸轮同步转动，莲花凸轮拨动杠杆绕支点转动，

杠杆带动连杆，连杆带动动刀往复运动，解决了夹塞

麦草问题，推动起来轻快省力，收割效率高，具有结构

简单，价格低廉，适用范围广等特点。

<REC>

<申请号>=CN92204370.1

<名称>=一种轻便高效喷雾车

<申请（专利权）人>=李万福

<发明（设计）人>=李万福;侯庆哲;王永康

<申请日>=1992.03.14

<地址>=073007河北省定州市清风店福利机械厂

<摘要>=本实用新型涉及一种轻便高效喷雾车，将药液

罐、压力罐、压力泵和喷头安装在车体上，喷头安装在

车体的上端，压力泵采用隔膜压力泵，压动操纵杆，推

动车体即可完成喷洒，使用本实用新型不用背负，大

大地减轻了劳动强度，且药液脱离人体，不易中毒，比

普通背负式喷雾器能提高效率4-5倍，是较为理想

的喷洒农药和肥料的农机具。

<REC>

<申请号>=CN92205509.2

<名称>=垄作侧位施肥器

<申请（专利权）人>=中国农业科学院土壤肥料研究所;昌图县农机局;昌图县农机修造三厂

<发明（设计）人>=刘立新;刘利民;孙百和

<申请日>=1992.03.31

<地址>=100081北京市海淀区白石桥路30号

<摘要>=垄作侧位施肥器，由地轮、肥料箱、搅刀、喂肥片、

拨肥轮、链轮及开沟器组成，排肥口及拨肥轮安装在

肥料箱的一侧，搅刀轴筒上的朝排肥口同方向弯曲的

搅刀及喂肥片，拨动化肥至排肥口，开沟器装在排肥

口斜下方随犁行进在垄台上作业；搅刀轴筒和拨肥轮

轴端部装有链轮与地轮轴上的链轮用链条环绕连结，

双地轮驱动带动链轮轴回转，本施肥器解决了过去农

机具不能垄作施肥的难题，提高了肥料利用率，节省

人力，结构简单，造价低廉，适合我国北方垄作地区推

广使用。

<REC>

<申请号>=CN92205938.1

<名称>=手推式多功能穴播器

<申请（专利权）人>=徐献忠;李洪堂;杨青杰

<发明（设计）人>=徐献忠;李洪堂;杨青杰

<申请日>=1992.04.06

<地址>=453600河南省辉县市河南职业技术师范学院机电系

<摘要>=一种用于玉米、大豆、棉花、花生的穴播及农田施

肥的小型农机具。该机主要有一个动盘、一个定盘、

一个凸块和若干个鸭嘴组件所组成，当人力推动前进

时，逐次完成穴播作业。

<REC>

<申请号>=CN92207705.3

<名称>=机引水田耖

<申请（专利权）人>=楼燕俊;程民军

<发明（设计）人>=楼燕俊;程民军

<申请日>=1992.04.17

<地址>=313300浙江省安吉县递铺镇城西路58号

<摘要>=本实用新型涉及一种水田平整的机引水田耖，属

农机具，其特征是耖体上连有1-2根直杆，以拉簧及

升降手柄为主的升降机构，操纵机构由操纵手柄、脚

踏架及套管组合件或操纵手柄、脚踏架、操纵架体、连

接管及套管组合件组成，由连接拉杆二端分别连接耖

轴与机体，水田耖置于手扶拖拉机尾轮前，可同时进

行旋耕及耖田作业，耖田结束，不必卸下耖具，即可转

移田块，比牛耖省工省力高效，比现有机引水田耖结

构简单，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN92208973.6

<名称>=多功能小型播种机

<申请（专利权）人>=刘业旺

<发明（设计）人>=刘业旺

<申请日>=1992.04.29

<地址>=476200河南省拓城县安平乡刘洼村

<摘要>=本实用新型属一种小型农机具，主要用于农作物

的点播。其特征是采用齿形地轮及辊形播种轮，在播

种辊上有适合点播不同农作物种子的播种槽，使用一

种播种槽时，其它的播种槽可用一个盖板盖住。本实

用新型结构简单、重量轻、成本低、使用方便、一机多

用，可播玉米、豆类、化肥等，特别适用一般农户使

用。

<REC>

<申请号>=CN92211162.6

<名称>=小四轮拖拉机离合器的改进外壳

<申请（专利权）人>=陆丰春

<发明（设计）人>=陆丰春

<申请日>=1992.01.28

<地址>=253500山东省陵县工农路6号

<摘要>=本实用新型小四轮拖拉机离合器的改进外壳属

农机具的改进装置。它在保持原外壳总成中的其他

部件不变的情况下，改变外套与相应的结构，使后盖

2从外壳1上分离，延长外套上的3个传力槽3的深

度，后盖上增设与前盖相应的定心凸台6，在外壳的

后侧增设与前侧对称的定位凸台5，用螺栓4穿过后

盖及外壳上面增设孔与前盖的对应孔使其紧固，它的

应用延长了离合器外壳的使用寿命，节约了费用与原

材料，提高了机车使用效率。

<REC>

<申请号>=CN92211511.7

<名称>=铁牛55拖拉机前悬挂通用机架

<申请（专利权）人>=烟台市农业机械管理局

<发明（设计）人>=谷源之;姜培桓

<申请日>=1992.03.31

<地址>=264000山东省烟台市南通路36号

<摘要>=本实用新型是一种铁牛55拖拉机前悬挂农机

具使用的通用机架，可供悬挂各种与铁牛55拖拉机

配套的农机具。该通用机架挂接在铁牛55拖拉机

前桥托架两侧面的工字形槽上，不需再增加其它附

件，也不需改变原机的结构设计。挂接简单方便，使

用安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN92211718.7

<名称>=玉米带肥套播耧

<申请（专利权）人>=平度市农业机械研究所

<发明（设计）人>=赵经才;杨经照;陈学智

<申请日>=1992.04.27

<地址>=262800山东省平度市红旗中路9号

<摘要>=玉米带肥套播耧是一种用于麦地套种玉米带施

基肥的农机具。由机架、覆土器、驱动地轮、开沟器、

排种排肥体、手把、种子箱、排种轮、传动机构装配而

成。此外还有肥料箱、排肥轮、排种仓门、排肥仓门，

排种仓门为倒凹形，两边紧贴种子箱内壁，驱动地轮

上均布若干抓地爪，优点是播种、施肥一次完成，提高

工效一倍，漏种少，节约良种，把手结构坚固稳定，操

作方便。

<REC>

<申请号>=CN92219334.7

<名称>=播种耧的传动机构

<申请（专利权）人>=王元生;陈传强;董进武

<发明（设计）人>=陈传强;王元生;董进武

<申请日>=1992.07.15

<地址>=265701山东省龙口市牛街101号牛农具厂

<摘要>=本实用新型是对播种耧传动机构的改进。它由

地轮、传动销、传动拐臂、传动插杆、回位弹簧和传动

棘轮组成。插杆一端与传动棘轮棘齿接触，另一端与

传动拐臂铰接连接，传动拐臂与安装在地轮轮辐上的

传动销接触，随地轮转动，传动销作用于拐臂上，从而

带动传动插杆，使棘轮和排种盘转动，实现排种。本

实用新型结构简单，节省材料，工作可靠，株距可调，

能满足农艺对农机具的要求。

<REC>

<申请号>=CN92219523.4

<名称>=深松镇压机

<申请（专利权）人>=山东省沂源县农业机械研究所

<发明（设计）人>=崔广涵

<申请日>=1992.08.07

<地址>=256100山东省淄博市沂源县城泰薜路东首

<摘要>=本实用新型属于田间深松作业的农机具。它由

固定在横梁1上的下悬挂架2、上悬挂架5组成悬挂

机构，纵梁3前端固定在横梁上，后端固定有铲柄

12，调节撑板6固定在纵梁上，调节板7通过调节螺

栓8与调节撑板联接，限深轮安装在限深轮轴上，铲

头14固定在铲柄的底部，镇压轮架16铰接在铲柄

后端，镇压轮11由镇压轮架支撑，且可沿镇压轮架的

两支点作转动。本实用新型结构简单、易于调整维

修，可获得虚实并存的特殊土壤耕层结构，对夏玉米、

冬小麦有明显的增产效果。

<REC>

<申请号>=CN92224021.3

<名称>=高压手动泵活塞密封弹簧片

<申请（专利权）人>=安徽省滁州能源设备厂

<发明（设计）人>=范民新

<申请日>=1992.06.08

<地址>=239000安徽省滁州市丰乐路139号

<摘要>=一种高压手动泵，其活塞装配在活塞外架上，活

塞内架上装有活塞弹簧片，而形成带有弹簧片的活

塞。活塞磨损后，在弹簧片的作用下，随之膨胀，可保

证活塞与缸壁之间的良好配合，能保证泵的较长时间

稳定流量和稳定扬程、吸程，由于扬程高，该泵不但能

抽吸水，还能喷灌、喷药、冲洗农用汽车、农机具，还可

以在低层楼房装简易自来水。

<REC>

<申请号>=CN92230572.2

<名称>=二位三通手动式液压换向阀

<申请（专利权）人>=新疆生产建设兵团农一师十三团修造厂

<发明（设计）人>=韩志德

<申请日>=1992.08.19

<地址>=843302新疆维吾尔自治区阿克苏兵团农一师十三团修造厂

<摘要>=本实用新型所述的二位三通手动液压换向阀是

用于拖拉机带动农机具变换油向装置，其主要是阀体

三面上有六个孔，采用高压软管将拖拉机分配器进出

油口及阀体一面的接头相接，前置农具和后置农具与

阀体上另外二面接头相接，阀体中心有一对应带孔的

阀芯，在使用中若需前置农具扳动手柄，即可调整阀

芯上的孔，变换油流向，若需后置农具同样扳动手柄，

调整阀芯上的孔，变换油流向，省去了拆换液压油管

的方法，既省工、省力、又节省了油料，并保持了机车清

洁卫生。

<REC>

<申请号>=CN92233692.X

<名称>=固定刀片切草装置

<申请（专利权）人>=方丹

<发明（设计）人>=方丹;郑永幸

<申请日>=1992.09.17

<地址>=350003福建省福州市华林横巷新村3号3座105室

<摘要>=本实用新型系一种固定刀片切草装置，适用于小

型农机具中，完成切草功能，主要由传动轴、拔草轮、

刀片固定板、齿形刀片、导草板等组成。使用时将草

放在拔草轮与齿形刀片之间，由传动轴带动拔草轮旋

转，将草沿拔草轮切线方向强迫推过齿形刀片刃口，

以被动方式将草切断。该装置消耗切草动力(人力)

较省，结构简单，刀片磨损后修复、更换方便，造价

低。可独立组成切草机，还可与稻麦脱谷机联结组成

脱谷切草机。

<REC>

<申请号>=CN92234465.5

<名称>=一种精量侧壁式点播器

<申请（专利权）人>=程秀焕

<发明（设计）人>=程秀焕

<申请日>=1992.09.22

<地址>=新疆维吾尔自治区石河子一四八团场

<摘要>=本实用新型所设计的精量侧壁式点播器属农机

具，与相配套的盖土器共用，在地膜点播时更显优

势。其主要特征在于，点播器有若干个活动分种板组

成，依次排列成锐角向外圆延伸，形成漏斗式的点播

牙嘴，将籽种分置；活动分种板的板与板之间有罩帽

板遮挡，遮挡角度可调整点播牙嘴个数，达到精量的

目的。该器同时还可满足不同作物的不同行距、株

距、深度要求一次调整，深受耕作者欢迎。

<REC>

<申请号>=CN92239765.1

<名称>=双行拔棉柴机

<申请（专利权）人>=山东省夏津农业开发服务公司

<发明（设计）人>=滕永廷;孙守尧;王传忠

<申请日>=1992.11.12

<地址>=253200山东省夏津县陵园街2号

<摘要>=本实用新型是一种与12马力拖拉机配套使用

的用于拔棉花柴的农机具，它包括升降装置，拔柴装

置和传动装置，主要由操纵杆、传动轮、伞齿轮、拔柴

辊、拔柴器、行距调节器、支撑轮和固定支架构成，固

定支架为整机的固定支撑骨架，使用时，启动柴油机，

通过三角带传动，带动整个传动装置，依靠两组拔柴

辊的逆向旋转挤提和拖拉机的推进将棉柴拔下。  本实用新型拔柴彻底、干净，且结构简单，使用方

便。

<REC>

<申请号>=CN93202595.1

<名称>=旋耕开沟组合机

<申请（专利权）人>=苏州市水利农机科学研究所

<发明（设计）人>=徐守清;曹江;王桦;王新伟;顾泉生

<申请日>=1993.01.30

<地址>=215131江苏省苏州市齐门外陆墓

<摘要>=一种将旋耕装置、开沟装置组合设计在一起的旋

耕、开沟组合式农机具，由旋耕机(1、3)，松土、翻土犁

(2)、悬挂架(4)，开沟机调节提升机构(5、6、7)，开沟

机(9、10、11、12、13)等零部件组成。开沟刀盘(12)，

旋耕刀滚(1)非同轴运转。开沟装置与旋耕机的联结

是可调式活铰联结，在田间作业时，旋耕深度在0～

10cm内可调，任一选定旋耕深度时，开沟深度可由

调节提升构件(5、6)来调节、定位。在不需开沟的田

块、地段作业时，可将开沟刀盘(12)提升到非工作高

度(使开沟刀尖脱离地面)。在不需进行复式作业的

季节，可拆去旋耕刀(1)进行单项开沟作业，或拆去开

沟装置(9、10、11、12、13)，进行单旋耕作业。

<REC>

<申请号>=CN93212323.6

<名称>=悬挂式联合耕播机

<申请（专利权）人>=王柏令

<发明（设计）人>=王柏令

<申请日>=1993.05.07

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路黑龙江省农业机械工程科学研究院食品工程室丁健伟转王柏令

<摘要>=悬挂式联合耕播机系农业机械中一种集耕地、整

地、起垄、施肥及播种于一体的联合作业机具，主要由

机架、支承轮、深松铲、施肥装置、波状星齿耙组、起垄

铧及播种装置组成。该机在未耕地上一次作业可同

时完成深松耕地、除茬、施肥、耙组整地、起垄及播种

等作业。为提高机具的利用率，在拆下播种装置后该

机处于耕整起垄施肥状态，可用于垄作耕地的准备作

业。再拆掉起垄铧，该机又处于耕整作业状态，可用

于平作耕地的准备作业。本实用新型由于联合作业

且一机多用，故生产效率高，作业质量好，节省了动力

消耗，作业成本低，而且减少了用户在购买农机具上

的投资。

<REC>

<申请号>=CN93214626.0

<名称>=植埂铺膜机

<申请（专利权）人>=新疆生产建设兵团农五师八十六团机械修造厂

<发明（设计）人>=夏智汛;缪双驹;高杨富;王维君;王发金

<申请日>=1993.05.27

<地址>=833403新疆维吾尔自治区博乐青塔拉

<摘要>=一种能同时完成铺膜植埂的农机具即植埂铺膜

机，是在一种铺膜机的基础上设计和装置了平畦植埂

机的结构。平畦植埂器由“V”形平畦植埂器和在其

两端制有延长的挡土板构成。具有设计合理、结构紧

凑、性能稳定、使用可靠、工效高、维护方便等特点。

使用本机可同步完成施肥、播种、铺膜和植埂作业，并

能满足进行膜上灌水的技术要求。

<REC>

<申请号>=CN93220014.1

<名称>=耙松合墒复式耕整机

<申请（专利权）人>=黑龙江省云山农场农机修造厂

<发明（设计）人>=孙学长;孙杰;唐先瑞;廖祥昆;宋兰喜;巫刚

<申请日>=1993.07.23

<地址>=158420黑龙江省虎林县云山农场

<摘要>=耙松合墒复式耕整机，是涉及农业土壤耕作处理

的一种农机具。它有一框架结构的梁架2，在此梁架

上安装设计有盘式耙茬器7、深松器6和合墒器5等

作业部件，使几种土壤耕整作业程序汇集在一个整机

上。其复式作业程度高，整机结构安排能减少耕作阻

力，能有效利用拖拉机动力。

<REC>

<申请号>=CN93220009.5

<名称>=农家多功能汽车

<申请（专利权）人>=史拴海

<发明（设计）人>=史拴海

<申请日>=1993.07.26

<地址>=727405陕西省洛川县石头乡史家河村

<摘要>=本实用新型在普通农用运输车基础上做了相应

的改造：发动机为单缸柴油发动机；采用了小型拖拉

机三角带的传动方式，使同一发动机能完成运输、生

产及其它固定作业；翻斗车厢可卸，在车身前、后端可

分别悬挂前、后农机具，此三个工作结构可共用同一

个液压油缸；农田作业时换用专用驱动轮，增加车体

附着力并改善土壤的耕层结构。该车集农用运输车

与小型拖拉机功能为一体，结构简单，价格便宜，既可

用于运输，也可用在农田作业及其它固定作业。

<REC>

<申请号>=CN93222859.3

<名称>=手拉便携式免耕播种机

<申请（专利权）人>=李新武

<发明（设计）人>=李新武

<申请日>=1993.08.28

<地址>=陕西省岐山县蔡家坡陕西第九棉纺厂

<摘要>=本实用新型是一种可做为小型家用农机具的人

工便携式高效玉米、豆类点播播种机。其特征是由地

轮、种子箱、轴和手拉操纵杆组成。其中地轮外部圆

周上均匀地设有定深器和自动播种插入器，内部设有

排种通道和取种器。当地轮被拉向前转动时，插入器

插入田内，取种器自动将种子取入排种通道，落入插

入器播种口，当压柄受地表面与定深器的合力压动

后，播种口盖板自动开启，插入器吐出种子，完成播

种。其优点可提高生产效率，减轻体力劳动。

<REC>

<申请号>=CN93235487.4

<名称>=螺旋翻茬犁壁

<申请（专利权）人>=农一师通用机械厂

<发明（设计）人>=马福民;苏江华;陈宏

<申请日>=1993.12.30

<地址>=843000新疆维吾尔自治区阿克苏市艺园路4号

<摘要>=本实用新型的螺旋翻茬犁壁系一种农机具，是在

原五铧犁壁基础上改进而成，原五铧犁由A3钢制

造，其松土性能好，翻土性能差，使用寿命短，本实用

新型的螺旋翻茬犁壁由锰质钢材制造，其犁胸、犁尖、

犁径线、犁铲刀接缝线与原五铧犁的相同不变，仅其

犁尾部分由平面型改为圆滑过渡曲面型，该螺旋翻茬

犁壁耕翻地面覆盖率高达90～93％，犁壁使用寿命

长，很有推广的价值。

<REC>

<申请号>=CN93242042.7

<名称>=小型拖拉机多功能自动升降器

<申请（专利权）人>=金斗哲

<发明（设计）人>=金斗哲

<申请日>=1993.10.18

<地址>=150300黑龙江省阿城市料甸乡光胜小学

<摘要>=本实用新型是涉及拖拉机与农具之间的悬挂控

制机构，以解决小型拖拉机缺少悬挂控制机构而无法

携带多种农机具进行田间作业的问题。该自动升降

器主要由传动箱、升降丝杠、拉杆、杠杆轴、固定架、中

央拉杆、悬挂架等组成。适用于农村常用的手扶拖拉

机和小四轮拖拉机在水田或旱田作翻地、整地、播种、

收割等农机具田间作业。实现自动化操纵、使用灵

活、操作方便、提高了生产率、减轻了劳动强度。

<REC>

<申请号>=CN93242720.0

<名称>=手扶拖拉机配套履带装置

<申请（专利权）人>=杨树本

<发明（设计）人>=杨树本

<申请日>=1993.10.23

<地址>=730000甘肃省兰州市兰州柴油机厂一金工车间

<摘要>=本实用新型涉及一种手扶拖拉机配套履带装置，

属于农机具类。该装置主要由履带驱动轮、履带结

构、导向张紧结构、弹性支重结构组成，一对履带驱动

轮安装在手扶拖拉机的原驱动轮联接毂上，机架两

侧，成对安装导向张紧结构，弹性支重结构；履带板之

间用履带销铰联后，环绕在驱动轮、导向轮、支重轮、

托轮的外围上。该装置为解决现有手扶拖拉机轮式

驱动装置在小块责任田中耕地、整地、推土时，耕地质

量差，驱动轮易打滑、效率低，压地等缺点设计而成，

能够对现有手扶拖拉机进行简单改造和配套。

<REC>

<申请号>=CN94224910.0

<名称>=一种配耕播种机

<申请（专利权）人>=杨占河

<发明（设计）人>=杨占河

<申请日>=1994.07.30

<地址>=071100河北省清苑县中冉乡南沟头村

<摘要>=本实用新型属于播种机，特别是指一种可在小型

拖拉机牵引下与双铧犁等农具配套使用的配耕播种

机。该播种机由横向支撑臂、固定杆、连接杆构成的

支架，贮箱、排种轮，装配于贮箱下部的输送管，以及

抓地轮、小链轮、链轮等传动构件组成，该播种机在使

用上解决了现有设备不易控制播种深度及行距的问

题，具有结构简单，播种行距及深度可调，能与现有小

型农机具有机结合配套使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN94228438.0

<名称>=新型手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=陈俊武

<发明（设计）人>=陈俊武

<申请日>=1994.04.27

<地址>=110317辽宁省新民县大喇嘛乡西高地村

<摘要>=一种新型手扶拖拉机，在变速箱的输出主动轴和

终端传动部件的输入被动轴之间组装由缓冲接盘、橡

胶球体组成的缓冲装置，纵梁前端通过转向轴与变速

箱部分联接，纵梁后端通过插销与拖斗牵引梁联接，

纵梁上有安装孔，尾轮支撑杆转动装于孔内。优点是

增加了驱动力，稳定性和灵活性好，能方便配带农机

具，冲击力小，减少零部件损坏，节约维修费用。

<REC>

<申请号>=CN94240639.7

<名称>=套种耠播机

<申请（专利权）人>=常福坤

<发明（设计）人>=常福坤

<申请日>=1994.06.16

<地址>=251400山东省济阳县济阳镇朱家村

<摘要>=本实用新型提供一种小农机具，具体地说是一种

套种耠播机，其结构是由扶手、机架、分离杆、耘锄、播

种耧、牵引轮、填压轮等部件组成。牵引轮安装在机

架的前部，播种耧及填压轮安装在机架后部，耘锄安

装在机架下部。使用时由拖拉机或畜力作牵引力拖

动即可作中耕锄草，又可行间套种效果非常好，和现

有技术相比，具有结构简单，使用方便，不伤害生长的

作物，省工、省力、播种均匀等特点，具有很好的推广

使用价值。

<REC>

<申请号>=CN94241076.9

<名称>=一种单人多用耧

<申请（专利权）人>=王日功

<发明（设计）人>=王日功

<申请日>=1994.08.03

<地址>=250200山东省章丘市高官寨火石村

<摘要>=本实用新型属于播种或施肥的农机具，它包括支

架、耧斗、犁土器和覆土镇压器，支架的前端通过轮轴

安装一个导轮，支架的后端设有扶手，耧斗通过支承

杆固定在支架的中部，犁土器固定在耧斗的下端的支

架上，覆土镇压器安装在犁土器的中部，搅拌器的一

端铰接在耧斗支承杆上，另一端位于耧斗内，在耧斗

下部后侧设有多用口，在耧斗后侧还安装有一个多用

口的调节板，该多用耧由于结构简单合理，故成本低，

一个人即可操作节省人力，有利于目前在农村中推广

使用。

<REC>

<申请号>=CN94241865.4

<名称>=动力驱动钉齿整地机

<申请（专利权）人>=徐州装载机厂

<发明（设计）人>=周泉

<申请日>=1994.05.10

<地址>=221006江苏省徐州市矿山路22号

<摘要>=一种动力驱动钉齿整地机，整机结构由悬挂架、

机架、飞轮摆盘传动机构，耙齿梁组合，弹性缓冲装

置，滚耙装置组成。本机为集耕、整、适度压实、保墒

等功能于一体的复式作业农机具。耙齿在前进过程

中由动力产生横向运动，作业后土碎、地平、不打乱土

层。

<REC>

<申请号>=CN94244943.6

<名称>=化肥深施器

<申请（专利权）人>=杨德军

<发明（设计）人>=杨德军

<申请日>=1994.11.05

<地址>=476600河南省永城县芒山农机站

<摘要>=本实用新型属一种农机具，它主要包括了料斗、

搅拌叶轮、、螺旋拨料装置，调节高低固定架、多角驱

动轮、出料管、及一套离合装置，其关键在于拨料采

用螺旋式，排肥效果可靠。整套装置安装在小四轮拖

拉机右侧的挡泥板上，多角驱动轮靠小四轮拖拉机右

后轮胎摩擦传递动力，带动螺旋拨料装置。其优点是

设计合理、结构简单、施肥效果好，能满足耕地施肥同

步进行，符合农业部化肥深施的要求，是目前较理想

的化肥深施机具。

<REC>

<申请号>=CN95201241.3

<名称>=一种联合播种、施肥机

<申请（专利权）人>=张六军

<发明（设计）人>=张六军

<申请日>=1995.01.23

<地址>=052360河北省辛集市木邱乡彭六佐村

<摘要>=本实用新型属于播种、施肥技术领域，具体地说

是一种可与七步犁等小型农机配套使用，撒播种籽或

粒状化肥专用的联合播种、施肥机，该农机是采用在

送料辊上开设有效数量的凹孔，在料斗上装配搅拌

轮，并在车架及平台上安装有相应的传动构件等技术

措施，解决了现有设备对种籽及粒状化肥的撒播不易

控制等缺点，具有易于和现有小型农机具配套使用，

撒播均匀，各零部件调方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN95202639.2

<名称>=铡草机自磨刀片

<申请（专利权）人>=曹秀媛

<发明（设计）人>=曹秀媛

<申请日>=1995.01.27

<地址>=130118吉林省长春市吉林农业大学工程学院

<摘要>=铡草机自磨刀片，属于农机具附件类；是在现有

铡草机刀片的切削刃侧面固定有一个切削薄刃片，形

成复合刀片，薄刃片采用很薄的优质钢材；这样可使

复合刀片长时间不用人磨而又能保持其锋利性。

<REC>

<申请号>=CN95204465.X

<名称>=一种多功能机动三轮车

<申请（专利权）人>=河北省魏县奥乐实业有限公司

<发明（设计）人>=郭安民;郭正海;郭建军;郭建国;王新堂;张连芬;郭长池;郭建臣

<申请日>=1995.03.08

<地址>=056800河北省魏县城关镇康町村

<摘要>=本实用新型属于机动车辆悬挂装置的设置,是一

种多功能机动三轮车。该机动三轮车以其机架上的柱塞式提升

泵和套筒式油缸为主要构件,在油缸活塞杆端部装配带回转运

动连杆的曲柄连接器件,通过安装和改变在机架上的其他悬挂

构件,可挂接耕犁、播种机、收割机和翻斗车辆,吊车架等多种

农机具。具有功能全,操作使用方便和寿命长,易于选配组装等

特点。

<REC>

<申请号>=CN95205645.3

<名称>=化肥、种子埯距同步点播机

<申请（专利权）人>=高俊臣

<发明（设计）人>=高俊臣

<申请日>=1995.03.15

<地址>=154853黑龙江省依兰县红星乡向前村

<摘要>=一种化肥、种子埯距同步点播机，属于施肥、点播

种子的农机具。它包括机架、机架上安装开沟器、传

动、排把及点种机构，覆土碾压机构。其传动、排肥及

点种机构由机架下安装的行走驱动轮，由行走驱动轮

拖动并联动的间距可调的排肥、点种机构，排肥、点种

机构分别由安装有输料管的化肥箱、种籽箱，箱内分

别安装表面有槽穴的排肥轮、排种轮构成。该农机具

结构简单、轻便实用，可实现多种作物化肥、种子埯距

同步点播或条播，提高化肥效率。

<REC>

<申请号>=CN95209023.6

<名称>=无爪水稻插秧机

<申请（专利权）人>=董荣标;董仲明

<发明（设计）人>=董荣标;董仲明

<申请日>=1995.04.24

<地址>=312000浙江省绍兴市鉴湖新村4幢101室

<摘要>=

一种无爪水稻插秧机，包括行走机构，其特征在

于还同时包括置于主轴两边含输送滚轮和输送带的

送秧机构，置于主轴尾部含切割刀和挡秧板的分秧机

构，含凸轮、撞秧杆、撞秧块、回复弹簧、落秧管的插秧

机构等。通过主轴的转动带动以上所述的各传动部

件的运动，完成送秧、分秧、插秧行走等全部插播过

程。本实用新型设计简单合理、质轻价廉、操作方便、

插播均匀，能大大提高工效，是较理想的适用农机

具。

<REC>

<申请号>=CN95211809.2

<名称>=柱塞式高压黄油加注器

<申请（专利权）人>=温强;温龙;温利

<发明（设计）人>=温利

<申请日>=1995.05.12

<地址>=163511黑龙江省大庆市油田采油四厂三矿七区一队

<摘要>=

本实用新型涉及一种柱塞式高压黄油加注器。

主要由贮油桶、注油管、油嘴头和压油器等组成。在

贮油桶盖上一端设置的压油器由压油手柄、连接块、

推杆、出油室、圆形柱塞筒、柱塞、吸油室等组成。此

加注器具有容量大、压力大、使用方便等特点，解决了

大型农机具、油田、矿山机件用小黄油枪保养带来的

困难，减轻了工人劳动强度，避免频繁向油枪内加黄

油容易混入杂质的问题。

<REC>

<申请号>=CN95212335.5

<名称>=点播施肥多能耧

<申请（专利权）人>=董奇之

<发明（设计）人>=董奇之

<申请日>=1995.06.05

<地址>=252800山东省高唐县清平镇东大村

<摘要>=

该点播施肥多能耧属农机具，包括耧架，拨料，施

肥，分垅，转向等总成及合土器。耧架总成上的拨料

箱内安放点播拨料总成或施肥拨料总成，拨料箱上的

料斗内装有施肥辅助总成，分垅总成位于整机前端，

其后设置转向总成，调距总成设在水平耧架的后尾叉

末端，调距总成之前水平耧架中后部装有耧腿管，耧

腿管之后设有浮动合土器。该耧适用于多种定距作

物的点(补)播、多种化肥的田间施用，苗田和空白田

均可使用。

<REC>

<申请号>=CN95212337.1

<名称>=花生刨收三清机

<申请（专利权）人>=董奇之

<发明（设计）人>=董奇之

<申请日>=1995.06.05

<地址>=252800山东省高唐县清平镇东大村

<摘要>=

该花生刨收三清机属农机具，工作时，整机前行，

最前端的压秧总成将秧向前压倒，底铧插入地面将花

生棵从土中刨出并通过输送通道送至分离仓内，在位

于仓中低速旋转的螺旋分离总成作用下向后方推进

过程中，经漏土、漏果等筛的抖动达到秧、土、果分离

目的，如秧有交叉缠绕，压秧总成后面的分秧剪切总

成及时将其剪断。此机简单、易操作，实现了从刨棵

到果实入斗一次性完成，降低弃果率，增加产量，保证

果实质量，可提高工效，缩短工期，为下茬耕种争取时

间。

<REC>

<申请号>=CN95221114.9

<名称>=花生脱果机

<申请（专利权）人>=刘志军

<发明（设计）人>=刘志军

<申请日>=1995.08.23

<地址>=063700河北省滦县塔坨乡西尖坨村

<摘要>=

本实用新型涉及一种花生脱果机，属于一种动力

农机具，它包括电机和机架，在机架的上方横向装有

主传动轴，沿该轴轴向固定有脱果板，该脱果板上装

有按V字形交错状排列的弧形脱果齿。本实用新型

与现有花生果采摘机械及人工手摘相比，由于整机体

积小，运输方便，因此，既适用于具备动力源的零散地

块作业，又适用于集中采摘，花生果可一次摘清，还可

分选果的大小。

<REC>

<申请号>=CN95220956.X

<名称>=小麦宽幅增产播种耧

<申请（专利权）人>=鲁帮君;卢仁俊

<发明（设计）人>=鲁帮君;卢仁俊

<申请日>=1995.09.12

<地址>=476200河南省柘城县李原乡鲁庄村委

<摘要>=

本实用新型属一种农机具，一种用于播种小麦的

农机具。它外部形状与现有技术类似，其关键在于，

在耧脚背面安装有一个分子器，分子器内有三个分子

挡柱和四个排种通道，从排种管落下的种子可分别从

四个通道落入土中。其优点是：结构合理，可实现宽

播幅播种，播种量准确，播种均匀，可使小麦生长时通

风透光好，秸秆硬，抗病、抗倒伏。

<REC>

<申请号>=CN95225312.7

<名称>=一种多功能组合耕作机

<申请（专利权）人>=李铁

<发明（设计）人>=白振喜;李铁

<申请日>=1995.10.21

<地址>=132011吉林省吉林市哈达湾街安全胡同20-1号

<摘要>=

一种多功能组合耕作机，它包括主梁前部接前连

杆上有选苗器、操作杆、铲托、铲刀、内外轴套，主梁后

部接箱体上的种肥箱、座盖、排种孔、箱体内的主轴上

有内大轮、排种轮、排肥轮及后部并列的副轴上的内

小轮、护种轮，下设排种管及刀刃式开沟器，箱体后有

两转轴，后连杆与轮子，主轴与后部轴轮有传动链套

联，可驱动箱内各轮转动实施播种施肥，轴轮还可与

变速箱由传动链联接使风扇转动，此耕作机结构合

理、简单轻便、可组合多用、操作方便、成本低廉、适用

性强，是个体农民比较理想的耕作农机具。

<REC>

<申请号>=CN95227851.0

<名称>=快速施肥器

<申请（专利权）人>=田志江;吴斌

<发明（设计）人>=田志江;吴斌

<申请日>=1995.12.13

<地址>=102601北京市大兴县庞各庄镇民生三队

<摘要>=

快速施肥器，属于小型农机具。由针管1，自动

开闭装置的下弹簧座3、弹簧4、密封垫5、贮液筒6，

及手柄8组成，其优点在于：手提手柄，插入土壤，在

力的作用下，进液口自动打开，液体肥料自动流入土

壤，提起手柄，弹簧4自动回位，进液口自动关闭；特

别适用于对单株农作物进行肥料液化深施，轻便、快

速，不伤根、枝、叶、蔓，经济耐用，又能大大提高肥料

利用率，同时可与“肩背式”喷雾器配合使用。

<REC>

<申请号>=CN95233226.4

<名称>=多用中耕播种机

<申请（专利权）人>=黄廷文

<发明（设计）人>=黄廷文;黄子良

<申请日>=1995.01.27

<地址>=252021山东省聊城市北杨集黄庄

<摘要>=

多用中耕播种机涉及一种由拖拉机牵引的可耘

地、播种等多用中小型农机具，主要含有主架、动力连

接器，固定在主架上的种子箱和提升器，主、副键轴、

调整器和铧固定装置，主、副键轴通过调整器连成一

体，主、副键轴套在铧固定装置上，种子箱的排种齿轮

由驱动齿轮带动，本机具有一机多用，结构简单，成本

低，且耘播时深度、行距改变非常方便，适应性强的特

点。

<REC>

<申请号>=CN95232228.5

<名称>=多功能轴传动三轮车

<申请（专利权）人>=薛金良

<发明（设计）人>=薛金良

<申请日>=1995.09.15

<地址>=110021辽宁省沈阳市铁西区南九东路1-1号

<摘要>=

本实用新型涉及运输车辆，一种多功能轴传动三

轮车，包括发动机、离合器、分动箱及与其相连的传动

轴、变速后桥、车架、车轮和转向器，其特点是变速后

桥采用轴传动变速，与分动箱连接的传动轴与变速后

桥的输入轴连接，动力输出轴由变速后桥后端引出，

可有1000r/min动力输出，既可短途运输，也可配

带多种农机具进行翻、耙、起垅、中耕、旋耕等田间作

业，又可进行排灌，发电、带动小型农副产品加工机械

等固定作业。

<REC>

<申请号>=CN95244533.6

<名称>=拖拉机水箱辅助冷却装置

<申请（专利权）人>=陈雨章

<发明（设计）人>=陈雨章

<申请日>=1995.08.14

<地址>=202150上海市崇明县城桥镇东门路30号203室

<摘要>=本实用新型公开了一

种拖拉机水箱辅助冷却装置，该装

置是在原拖拉机水箱冷却系统的基

础上增设辅助水箱和防尘罩而成。

辅助水箱串接在原拖拉机水箱进水

管道中，防尘罩安装在拖拉机水箱

前方的罩壳上，它是由上进气管、

抽插式滤网、带滤网的进气门等组成，其主要功能一是增加水

箱容量，减少单位体积水的循环次数，对进入水箱的水进行预

冷却处理；二是防止作物枝叶及污物堵塞水箱而影响水箱的通

风和冷却，以便防止水箱“开锅”，来提高农机具，特别是悬

挂式联合收割机的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN96202326.4

<名称>=点播机

<申请（专利权）人>=王兆来

<发明（设计）人>=王兆来

<申请日>=1996.01.17

<地址>=166259黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县敖林杏树岗村

<摘要>=一种点播机，属

于点种、施肥用的农机具。它

由机架、机架前活动联接的开

沟器、机架后端同轴安装镇压

轮和主动牙轮、主动牙轮经链

条与点播机构中的从动牙轮相

联，开沟器与机架间联接有弹

簧总成构成。本机由铲耥机为

操纵机，因此它扩充了铲耥机的功能，使得本身体积小、重量

轻、结构简单、造价低，与铲耥机联机方便、点播、施肥效率高，

省力、省时，由于设置有传感器，随时可掌握播种情况，是较理想

的播种机。

<REC>

<申请号>=CN96205454.2

<名称>=制钵机

<申请（专利权）人>=王建才

<发明（设计）人>=王建才

<申请日>=1996.02.14

<地址>=158211黑龙江省鸡东县新华乡兴国村二组

<摘要>=制钵机是一种农机具,它是在已有冲压机的横梁

下固定制钵盘,当其下行对料泥冲压后上行与固定在主机架上

相对固定的一对挡杆相遇可使大量的钵块出模的往复运动。支

杆一端与横梁固定,另一端穿过滑孔(13)与基板固定,支架一端

与压板固定,另一端穿过滑孔(15)与基板固定,作穴栓一端与基

板固定挡板嵌入横桶中,作穴栓可嵌入中心孔(20)中,模桶上口

与基板固定,本方案能预制出所需育苗钵,可相对解决春种时的

农活集中投资大,薄膜污染耕地等问题。

<REC>

<申请号>=CN96209848.5

<名称>=日光温室框架结构

<申请（专利权）人>=王宗舜

<发明（设计）人>=王宗舜

<申请日>=1996.05.07

<地址>=101400北京市怀柔县湖光小区24楼3门402号

<摘要>=日光温室框架结构包括墙体，两侧端面墙及顶

棚，它应用飞机设计机身与机翼蒙皮的薄壳原理，使温室形成

整体框架式薄壳结

构，室内无一根立

柱，便于使用小型农机具，实现机械化作

业。该温室寿命长，

不怕水浸、不怕腐

蚀，墙体不怕人踏，

不需每年维修，保温

性能好，室内外温差

大，室内任何一点温

度均一致，不会出现

生长死角。温室造价低廉，每亩造价只占砖混结构温室的二分

之一。同时它造型美观大方，能与园林景观融为一体。

<REC>

<申请号>=CN96208940.0

<名称>=一种适合于农作车耕作的导轨

<申请（专利权）人>=林志华

<发明（设计）人>=林志华

<申请日>=1996.04.19

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市明秀路市郊区政府宿舍

<摘要>=一种通过膨胀螺杆固定铺设在农田、适合农业机

械行走的导轨,导轨轨面凹陷有导向槽,导向槽的宽度大于轮

宽。轨道每间隔一定距离的地下埋有横枕,两条导轨再通过轨座

连接固定在横枕的两端。本实用新型解决了农机具在行走中的

偏行和转弯困难,而且轨道牢固,机车行走平稳。

<REC>

<申请号>=CN96208758.0

<名称>=通用型手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=黑龙江大田农业机械制造有限公司;扬州拖拉机厂

<发明（设计）人>=颜广宏;姜玉勤;沙富春;关正健;张博;董连福

<申请日>=1996.04.20

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新立街99号张博转

<摘要>=一种农田作业通用型手扶拖拉机。它是以迎丰牌

东风－12型手扶拖拉机为基本型,通过最终传动、变速箱和悬

挂架的改进设计,扩大了驱动轮轮距的调节范围,提高了机具的

通过间隙;增加了三种转速的动力输出轴;可挂结南北方各种配

套农机具。它的特点是:结构简单紧凑、操纵灵活轻便、轮距调

节范围大、地隙高。适用南北方旱作、垅作、旱地和水田作业

并可牵引拖车进行短途运输。

<REC>

<申请号>=CN96212740.X

<名称>=一种多用途小四轮拖拉机

<申请（专利权）人>=余强;余阳

<发明（设计）人>=余强;余阳

<申请日>=1996.05.25

<地址>=475004河南省开封市翠园小区31号楼2单元6号

<摘要>=一种多用途小四轮拖拉机,采用全架式机架结构,

驱动桥上部的机架上设置有运输翻斗或驾驶座,驾驶座也可设

置在离合器的上方,机架中部设置有双向行驶操纵装置。该机不

仅具有一般小四轮拖拉机的全部作业功能,还可双方向行驶,双

向操纵,从而实现了需前、后悬挂农机具进行作业,以及利用本

身运输翻斗进行自卸运输作业的要求,其结构紧凑、适用范围

广、利用率高、安全性好。

<REC>

<申请号>=CN96216396.1

<名称>=多用途手扶拖拉机行走履带装置

<申请（专利权）人>=昆明市手扶拖拉机厂二分厂

<发明（设计）人>=方卫山;吴光韦

<申请日>=1996.06.28

<地址>=650032云南省昆明市西坝新村22号

<摘要>=多用途手扶拖拉机行走履带装置,是与东风12型

手扶拖拉机配套的一种新型的驱动行走装置。由于将轴承座组

件(4)在台车架(2)上安装孔距离增大,将轴承座组件(4)中心至台

车架下方后端支导轮(6)中心的水平距离减小,于是行走履带板

的片数也由原来的60片减至50片。这样一来,该行走履带的结

构紧凑,台车架的长度也相应缩短,使得所有的农机具都能与之

配套作业,实现了一机多种用途的目的,增加了该机的经济性。

<REC>

<申请号>=CN96219028.4

<名称>=耘锄施肥机

<申请（专利权）人>=陈百勇

<发明（设计）人>=陈百勇

<申请日>=1996.09.16

<地址>=123113辽宁省阜新蒙古族自治县建设镇朱沙拉村

<摘要>=本实用

新型耘锄施肥机公开

了一种中耕除草、松土

和放肥同时作业的中

耕机具，在耕锄的扶手

(10)上固定储肥袋(11)

连接进肥管(12)插入

储肥箱(13)内，装有调

肥器(14)、分肥器(15)，

由皮带轮(8)驱动螺旋

排肥器(16)，由排肥斗(17)上排肥孔至输肥管(19)输至锄铲(5)开

出沟槽内深施，为旱作地区的农作物作业提供一种使用方便，提

高工效、肥效的实用农机具。

<REC>

<申请号>=CN96223347.1

<名称>=全自动水稻脱粒机

<申请（专利权）人>=李有明

<发明（设计）人>=李有明

<申请日>=1996.12.25

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市南大营氧气厂

<摘要>=一种全自动水稻脱粒机,它是完成水稻脱粒的机

械设备,该装置由喂入部分,掐捆部分、脱粒部分、清选部分和

输送部分组成。喂入部分由拖滚、输送皮带组成的皮带机运送

成捆的水稻,掐捆部分由两条封闭的长条形传动链掐住稻草进

行脱粒,脱粒部分是两个反向旋转的滚筒及若干个钉齿进行脱

粒。动力来源是电动机或12马力柴油机。另外它可对小麦、

高粱、大豆进行脱粒。该装置2—3人就可操作,每小时可脱粒

1000—2000kg,它噪音小,灰尘少,是理想的水稻脱粒农机具。

<REC>

<申请号>=CN96228848.9

<名称>=拖拉机

<申请（专利权）人>=山东潍坊拖拉机厂

<发明（设计）人>=徐文跃;金云海;郭树信;谭会俊;王信成;曹景泰;仪垂良;郝明深;姜德富;王志全;黄晓梅

<申请日>=1996.09.10

<地址>=261041山东省潍坊市北宫东街63号

<摘要>=一种拖拉机,在机架上安装有前轮、转向器、发动

机和传动箱,发动机与传动箱之间连有离合器;在左右半轴上安

装着驱动轮,并连有牵引装置,传动箱中采用(4+1)×2组成式变

速箱,其动力输出轴的轴头自传动箱的后部伸出。本实用新型较

现有技术相比,增加了变速档位,改善了牵引装置的受力状况,其

动力输出可与多种农机具配套,使用效果好。

<REC>

<申请号>=CN96236068.6

<名称>=多功能农用车

<申请（专利权）人>=陕西省渭南市招商区开发总公司

<发明（设计）人>=孙业忠;刘龙;雷志;史拴海

<申请日>=1996.07.24

<地址>=714000陕西省渭南市环北路西段

<摘要>=本实

用新型通过对普通

农用运输汽车结构

所做改进，使其既

可用于运输，也可

用在农田作业等方

面，其结构改进要

点是在车身底盘车架前端设有一根用于安装割晒机的横梁杆，

在底盘车架的后端设有安装销轴，在该销轴上连装有小四轮拖

拉机的提升及悬挂装置，使用中，可利用其在车体后端挂装犁耙

等农机具，这样在农忙季节就可将车直接驱入农田进行作业；另

外采用双缸对置、强制风冷四冲程柴油机做为整车发动机，取代

普通农用车所用的三缸水冷发动机。

<REC>

<申请号>=CN96238169.1

<名称>=一种马蹄轮

<申请（专利权）人>=孙吉连

<发明（设计）人>=孙吉连

<申请日>=1996.08.12

<地址>=116315辽宁省瓦房店市胜利乡政府

<摘要>=本实用新型涉

及一种适合作为农机具车轮

使用的马蹄轮，其特点是马蹄

轮的轴套用辐条与内、外钢圈

焊成一体制成刚性轮圈，轮圈

上装有多个弹性马蹄，马蹄的

蹄腿上套装有内外大小两个

弹簧，两弹簧之间用挡板隔离装配在内外钢圈之间，蹄腿的末端

设有防止马蹄脱落的销轴，蹄腿与马蹄之间由销轴固定。上述

马蹄在车轮转动过程中能够沿径向自由伸缩。本马蹄轮与现有

胶轮比较，具有不压地，不打滑，不怕扎胎和日光曝晒等优点，而

且可以松土。

<REC>

<申请号>=CN96238090.3

<名称>=水旱两用播种机

<申请（专利权）人>=刘朝全

<发明（设计）人>=刘朝全

<申请日>=1996.07.29

<地址>=150232黑龙江省五常市双兴乡永合村五队

<摘要>=一种水旱两用播种机,是与农用拖拉机配套使用

的悬挂组合式机器。它包括机架,其侧后端通过支撑板装有浮动

地轮,机架的后横梁上位于机架的下方安装有起垄器和分土器,

通过支撑板装有镇压轮,机架上装有种子箱、化肥箱,在机架的

前端左右两侧通过固定支撑板装有可转的灭茬轮。这种新型的

农机具通过不同组合可完成施肥、灭茬、平地、播种、中耕、

起垄、镇压、喷药等农田作业,只需一人驾驶,具有播种速度快、

质量好的优点,可广泛做为水旱农田的播种设备。

<REC>

<申请号>=CN96241440.9

<名称>=畜力双行多用机

<申请（专利权）人>=张贵良

<发明（设计）人>=张贵良

<申请日>=1996.10.24

<地址>=045300山西省昔阳县农修厂宿舍34号

<摘要>=一种畜力双行多用机,它由机架系统、两套播种施

肥系统、耘锄装置、离合装置及深施肥装置组合多用机,驱动轮

与播种施肥系统连成一体、适合“地膜覆盖”、“免耕法”、

“深施肥”等耕作的需求,三角型机架结实稳固;转向迅速、克

服了现有播种机由于地形不平出现的架空缺苗现象,既适合山

区丘陵、也适合平川使用。是集播种、施肥、耘锄、除草为一

体的多用农机具。

<REC>

<申请号>=CN96245965.8

<名称>=玉米秸秆割晒机

<申请（专利权）人>=张金中

<发明（设计）人>=张金中

<申请日>=1996.11.06

<地址>=053701河北省阜城县崔庙乡张坊村

<摘要>=本实用新

型涉及一种玉米秸秆割

晒机，它主要包括支架，连

接于支架上的支臂，装配

于支臂底部的犁，设置于

支臂前部的收拢构件，以

及装配于支架后部的连

接板。本实用新型解决了

现有技术结构复杂，成本较高等不足，具有结构简单，安装维修

方便，易与现有农机具配套等优点。

<REC>

<申请号>=CN96245645.4

<名称>=多功能轻型悬挂二铧犁

<申请（专利权）人>=河南省商丘机引农具厂

<发明（设计）人>=朱云霄;申宝琴;张孝义;黄德芳

<申请日>=1996.11.12

<地址>=476000河南省商丘市机引农具厂

<摘要>=本实用新型属于一种农机具，它主要包括犁架、

左右悬挂销、犁柱、前后犁体等，其关键在于：后犁体是固定的，

前犁体可调，在前犁体的犁柱

上有多个调节定位孔，可由定

位螺栓和定位孔调节耕深。其

优点是：结构新颖，操作使用方

便，耕深可调，前后犁体一深一

浅同步完成，拖拉机车轮走在

浅耕犁沟内，解决了深耕动力

不足及拖拉机倾斜问题，而且

覆盖率高，调整悬挂位置和犁

体可进行普通耕地用，一机多用，特别适合目前农村一家一户生

产使用。

<REC>

<申请号>=CN96247540.8

<名称>=多功能水田翻耙犁

<申请（专利权）人>=李有明

<发明（设计）人>=李有明

<申请日>=1996.12.05

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市南大营氧气厂

<摘要>=一种多功能水田翻耙犁,它由犁和耙组成,犁由九

个单体构成,每个单体由犁架与切土器交叉处设有保护切土器

的弹簧和焊接在犁架上的位于切土器后部的犁体构成,耙由换

向齿轮箱,转筒和钉齿等构成并设有利平装置,该机具由12、15

或18马力的四轮拖拉机带动,它的特点是翻的地土垡均匀,不用

人工翻坝埂四周,耕幅为80cm以上,耙的地细碎、平整,耕幅从

70cm至150cm自由调节,还可作旋耕和旱耙,每天可工作25亩

至30亩,是理想的农机具。

<REC>

<申请号>=CN96248664.7

<名称>=一种农用化肥深施器

<申请（专利权）人>=山东省济南市农业机械研究所

<发明（设计）人>=袁钢;马利华;李家祥

<申请日>=1996.12.23

<地址>=250101山东省济南市工业南路54号

<摘要>=本实用新型属于农用施肥的农机具,它包括耧斗

和手柄,在耧斗的上端设有上盖,手柄设在上盖上,在耧斗上端一

侧设有储料斗,储料斗通过波纹管与耧斗连接,耧斗内设有导杆,

导杆的一端插装在设在上盖下端的导向套内,另一端与设在耧

斗下端的冲头连接,导杆上设有进料口挡板和出料口挡板,在导

向套与进料口挡板之间设有弹簧,本实用新型具有结构简单,使

用方便,可以实行深穴播肥料,实现单株定量施肥,不受作物生长

期限制,使用范围广泛,故利于目前在农村中推广使用。

<REC>

<申请号>=CN96251932.4

<名称>=农用三轮车悬挂机架自动升降机构

<申请（专利权）人>=张立虎

<发明（设计）人>=张立虎

<申请日>=1996.12.26

<地址>=044100山西省临猗县楚候乡张嵩村

<摘要>=本实用新型

是农用三轮车的附加装置，

用于悬挂各种农机具，在农

用三轮车后变速齿轮箱输

入皮带轮轴端安装一个链

轮，通过链条带动升降机构运动；升降机构的钢丝绳卷轮装在

三轮车后包上面，在三轮车车箱尾端下面安装一个悬挂架支柱，

支柱下端与悬挂架旋转支点铰接。可使农用三轮车成为农田中

各种作业的动力，只要操纵手柄就可完成各种作业，离开农田时

机具可提升离开地面。不使用机具时，悬挂架可方便地拆下，不

影响运输作业。

<REC>

<申请号>=CN97205720.X

<名称>=小型多功能耕作机

<申请（专利权）人>=于延和;朱宝成

<发明（设计）人>=于延和;朱宝成

<申请日>=1996.12.28

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区北关街办偏凉村委

<摘要>=本实用新型涉及一种小型多功能耕作机,是在机

架上安装有柴油机和变速箱,变速箱后面固定有齿轮传动箱,齿

轮传动箱后端安装有旋耕器,变速箱两侧安装有行走轮,变速箱

上安装有手把。本实用新型结构紧凑,使用方便轻巧,齿轮传动

箱及其后端的旋耕器极易卸下,可根据需要安装其他农机具,一

机多用,特别适用于丘陵地区小地块及温室大棚内使用。

<REC>

<申请号>=CN97206262.9

<名称>=独轮机动车

<申请（专利权）人>=楚善进

<发明（设计）人>=楚善进

<申请日>=1997.03.12

<地址>=272403山东省嘉祥县红运乡矿柱林场

<摘要>=本实用新型公开了一种独轮机动车,它涉及动力

机、变速箱、车架和行走轮,动力机和变速箱固定在车架上,动

力机和变速箱动力连接,在支架下方固定一个行走轮,行走轮与

变速箱动力输出端连接有传动链条,在车架的下方设置支架。本

机能配置如化肥耧等多种农机具,机动性能好,适合山间小路、

山区小地和农作物达到一定高度时的单行农田作业。

<REC>

<申请号>=CN97208402.9

<名称>=多用途农用汽车

<申请（专利权）人>=李学义

<发明（设计）人>=李学义

<申请日>=1997.01.07

<地址>=713702陕西省泾阳县永乐镇省齿轮厂

<摘要>=本实用新型对普通农用汽车结构做了相应改造,

使之兼备有运输和农田作业等多种用途,其改造要点包括:在底

盘车架两端分别设有用于悬挂农机具的前、后悬挂总成;在变速

箱的侧面装有一个副动力输出机构,该机构在实际应用中既可

用于控制车体两端所挂农机具及车厢的工作状态,还可兼做其

它农用机械的动力源;另外采用双缸对置、强制风冷四冲程柴油

机做为整车发动机。本实用新型具有功能多样、结构简单、价

格便宜等特点,宜于在农村推广使用。

<REC>

<申请号>=CN97210918.8

<名称>=水稻自动成捆机

<申请（专利权）人>=李有明

<发明（设计）人>=李有明

<申请日>=1997.01.29

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市南大营氧气厂

<摘要>=一种能完成水稻自动成捆的农机具,它由掐捆部

分,取绳部分和成捆部分组成。掐捆部分能把水稻收集成够一捆

后自动放进凹形架中;取绳部分能在成捆之前从掐捆器中取一

小撮水稻做绳放在凹形架上;成捆部分能把落入凹形架中的水

稻捆成一捆,并把做绳的水稻一端塞进捆使捆不散。该装置故障

少,成捆质量好。该装置能把水稻打成直径为12cm左右的小捆,

每天可打捆25亩—30亩,相当于30多人的工作效率,节省了人

力,为水稻脱粒做好了准备。

<REC>

<申请号>=CN97213468.9

<名称>=多功能四轮农用车

<申请（专利权）人>=王天顺;李文成;王振仲;牛刚学

<发明（设计）人>=王天顺;李文成;王振中;牛刚学

<申请日>=1997.04.08

<地址>=475003河南省开封市铁路北沿街121号

<摘要>=一种多功能四轮农用车,主要是牵引梁架、承载浮

动梁架及自翻梁架三者自下而上依次连接为一体,构成车架,牵

引梁架与承载浮动梁架为柔性连接,自翻梁架与承载浮动梁架

铰接并在它们二者之间有液压油缸,牵引梁架与其连接的各部

件均为刚性连接,而变速箱为多挡位速度跨度大的变速箱,农田

作业时能有效地牵挂推拉农机具,运输时可有效地减震、防止颠

簸,它以3—55公里/小时的速度行驶,并可自翻自卸。是一种具

有多功能可一机多用的农用车。

<REC>

<申请号>=CN97217198.3

<名称>=微型耕作机

<申请（专利权）人>=黄鹤辉

<发明（设计）人>=黄鹤辉

<申请日>=1997.05.31

<地址>=545005广西壮族自治区柳州市东环路广西工学院

<摘要>=一种可配装多种农机具作业的微型耕作机,包括

有机架、微型发动机、离合器、变速箱、扶手、油门、离合器

手柄、换档手柄等,在机架两侧装有一对行走轮,变速箱在机架

后部,变速箱的后端装有一个内含至少有两个旋向互为相反的

驱动套。本机用于山区、丘陵地区及垄间作业具有行走平衡、

可靠、操作轻便的特点。

<REC>

<申请号>=CN97223508.6

<名称>=畜力麦稻收割机传动机构

<申请（专利权）人>=蒋文广

<发明（设计）人>=蒋文广

<申请日>=1997.06.09

<地址>=476600河南省永城市物价局

<摘要>=本实用新型属一种农机具,是一种用于收割麦稻

的农机具,其特征是:将一个框架(3)固定于两个地轮(1)(2)之间

的地轮轴(4)上,通过与地轮同轴转动的一对锥齿轮,将动力传递

给变速箱,经变速后的动力传递到收割刀进行收割。其优点是:

结构简单,制造方便,价格低廉,适用面广,效率高,每机每小时可

收割4—8亩麦稻,特别适合农村一家一户使用。

<REC>

<申请号>=CN97224996.6

<名称>=秸秆还田机

<申请（专利权）人>=王福胜

<发明（设计）人>=王福胜

<申请日>=1997.09.03

<地址>=452570河南省禹州市顺店西刘庄

<摘要>=一种秸秆还田机,它含有一个通用底盘(1),在通用

底盘(1)的上面固定有动力系统和操作系统;通用底盘(1)的外侧

置有行走机构,在通用底盘(1)的前面部分设置有粉碎系统。这

种结构的秸秆还田机粉碎秸秆粒度细,秸秆粉碎后易于田间沤

烂和田间耕作、播种,且可与收割、犁地、播种等农机具配套使

用,一机多用,节约农机投资,广泛应用于农村农机推广。

<REC>

<申请号>=CN97223789.5

<名称>=播种机地轮链轮轴座支撑固定板

<申请（专利权）人>=余平阳

<发明（设计）人>=余平阳

<申请日>=1997.06.07

<地址>=473400河南省唐河县农机局农新推广站

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种播种

机地轮链轮轴支撑固定板,它的主要特点是具有板体,板体的上

部设置有纵梁固定缝,其下部设置有一对以上的轴座支撑孔,可

分别连接地轮链轮轴座与纵梁,与现有播种机技术相比,本实用

新型可实现链条松紧度可调和播种深浅可调功能。

<REC>

<申请号>=CN97226408.6

<名称>=滚动叶片喷雾泵

<申请（专利权）人>=姜永成

<发明（设计）人>=姜永成

<申请日>=1997.09.01

<地址>=137400内蒙古自治区乌兰浩特市罕山中街46号盟科技局巴图收转

<摘要>=本实用新型涉及农机具滚动叶片喷雾泵,其特征

是利用转子带动圆柱型滚动叶片旋转离心的原理制作的。该泵

的支架与四轮拖拉机一轴平面连接,一轴旋转时,泵轴同步旋转,

吸枪吸入的水在圆柱型滚动叶片的滚动挤压下沿排枪送入管

路,通过喷头雾状喷出。该泵制造工艺简单,成本低,操作简单,

工作效率高,安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN97229964.5

<名称>=脚踏液囊式喷雾器

<申请（专利权）人>=师延忠;师建;师胜

<发明（设计）人>=师延忠

<申请日>=1997.10.28

<地址>=473000河南省南阳市坦克厂离退办

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种脚踏

液囊式喷雾器,它的主要特点是喷雾桶向下通过软管连接有脚

踏液囊,脚踏液囊作为喷雾器的动力源。喷雾桶内下底设置有滤

网,滤网装配在单向阀的下部,单向阀的出液口设置三通,分别通

过管道连通软管和气室单向阀,气室单向阀连通气室,气室向喷

雾桶外引设握杆管道。气室与气室单向阀之间设置有安全阀,

安全阀为预压单阀。与现有喷雾器相比,本实用新型具有可减轻

劳动强度,不漏药、流量大、雾化效果好、寿命长等显著优点。

<REC>

<申请号>=CN97232328.7

<名称>=双电压单相电容起动电动机

<申请（专利权）人>=曲阜市电机厂

<发明（设计）人>=孟庆玉

<申请日>=1997.12.29

<地址>=273100山东省曲阜市献泉路14号

<摘要>=本实用新型提供一种双电压单相电容起动电动

机,其结构是由电动机的主绕组L<SUB>1</SUB>、L<SUB>2</SUB>、L<SUB>3</SUB>、L<SUB>4</SUB>,副绕组L<SUB>5</SUB>、起动电容C、离心开关K<SUB>2</SUB>、转换开关K<SUB>1</SUB>构成,副绕组L<SUB>5</SUB>与起动电容C及离心开关K串接在单相电源上,电机主绕组L<SUB>1</SUB>、L<SUB>2</SUB>、L<SUB>3</SUB>、L<SUB>4</SUB>与转换开关K<SUB>1</SUB>的各触点开关相接。该电动机和现有技术相比,具有设计合理、结构简单、易于加工、输出功率大、使用方便、一机多用等特点,可在各种农机具、家用电器和机电设备上使用，因而具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN97237749.2

<名称>=一种联合收割机

<申请（专利权）人>=田建良

<发明（设计）人>=田建良;曹明洪

<申请日>=1997.09.22

<地址>=618013四川省德阳市二重厂109生活区12－3－9

<摘要>=本实用新型是一种联合收割机,传送机构由纵向

传送装置、横向传送装置和翻转装置组成,纵向传送装置和横向

传送装置均为齿形链条链轮传送,翻转装置为平皮带传送,脱粒

机构包括压紧装置,压紧装置由压下装置和置于其下方的齿形

链条传送装置组成,割禾装置中的刀具为齿形圆盘刀,行走装置

为履带式结构。上述结构的联合收割机,收割速度每小时达2

亩,稻麦秆可回收使用,体积小,操作非常方便,此外,还可与其它

农机具配套使用,很适合于小平坝、山区使用。

<REC>

<申请号>=CN97247921.X

<名称>=灭茬锄草器

<申请（专利权）人>=余平阳

<发明（设计）人>=余平阳

<申请日>=1997.09.02

<地址>=473400河南省唐河县农机局农新推广站

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域,提供了一种灭茬

锄草器,它的主要特点是具有输种管,其特征在于输种管的上部

设置有固定板,下部设置灭茬铧,该灭茬铧的上脊平滑略有弧度,

上脊的两侧设置灭茬翼,灭茬翼后宽前窄,在前端交合,其两侧外

缘夹角不少于100度,灭茬翼的下底缘与上脊夹角不大于30

度。与现有播种技术相比,本实用新型具有可与小型播种机相匹

配,在播种的同时,又可以起到灭茬锄草作用等显著优点。

<REC>

<申请号>=CN97246472.7

<名称>=一穴四粒水稻育秧精播器

<申请（专利权）人>=赵凤媛;王伟宏;武建洲;王伟峰

<发明（设计）人>=赵凤媛;王伟宏;武建洲;王伟峰

<申请日>=1997.12.09

<地址>=130022吉林省长春市南关区解放大路南胡同6－1号505信箱

<摘要>=一穴四粒水稻育秧精播器,属于农机具类,采用一

个均布有四孔为一穴的底孔盘,底孔盘上面三侧有凸框,另一侧

有限位凸挡;在底孔盘上面有一个均布有四孔为一穴的滑动盘

使用时在滑动盘的各穴四孔中充有种子,之后推动滑动盘;使滑

动盘的各穴四孔与底孔盘上的各穴四孔相对应,种子落到苗床

上完成一次播种;该精播器有播种精确,秧苗发育的好,使水稻能

增加产量。

<REC>

<申请号>=CN97246342.9

<名称>=变换四轮农田车

<申请（专利权）人>=徐国木

<发明（设计）人>=徐国木

<申请日>=1997.12.06

<地址>=052893河北省深州市王家井镇西高科村

<摘要>=本实用新型属于一种变换四轮农田车,其特点是:

离合器固定在连体后桥与柴油机之间车架上,其与柴油机靠三

角带连接,与连体后桥靠链条连接,前桥分为3段,套管连接螺栓

固定,后轮用凹形轮网,左右可互换,前后轮距可变换;车箱分为

前后两部分,后部分与车架轴连接,前部分与车架间设有液压缸,

可作翻斗车,农田作业时后车箱可卸掉,在柴油机三角带轮上螺

纹连接有输出轮,可伸出车外直接带农机具;具有汽车、小拖拉

机性能一机多用。

<REC>

<申请号>=CN97248573.2

<名称>=播种机播种量调整控制杆

<申请（专利权）人>=宋一凡

<发明（设计）人>=宋一凡;黄冉;宋崇;余平阳

<申请日>=1997.11.14

<地址>=473400河南省唐河县农机局农新推广站余平阳转

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种播种

机播种量调整控制杆,它的主要特点是在原有播种量杠杆的转

动轴心与固定孔之间开设播量视孔,播量视孔内设置有指针,其

中转动轴心到指针尖部的距离,等于转动轴心到排种轴心的距

离。与原有的播种机播种量显示控制装置相比。减少了结构,

显示与控制一体,具有结构简单、使用可靠、成本低等显著优

点。

<REC>

<申请号>=CN97249745.5

<名称>=直插式铺膜穴播机

<申请（专利权）人>=魏星儒

<发明（设计）人>=魏星儒

<申请日>=1997.11.27

<地址>=内蒙古自治区呼和浩特市东门外构件街79号

<摘要>=一种直插式铺膜穴播机,主要由机架、驱动变速装

置、平土装置、施肥装置、铺膜装置、压膜覆土装置、直插式

插嘴播种装置等部分所组成,各装置均设置于机架的架体上,而

组合构成一多功能工作机整体。其主要设计核心结构是具有三

级传动的驱动变速装置和直插式插嘴播种装置。其具有取种粒

数可靠稳定,穴播作物的株距、行距可调整的优点,同时可在已

耕地上一次性完成平土整形,开沟施肥,铺膜覆土压膜,开穴点播

等多种作业,为一种可与拖拉机悬挂连接的多功能小型农机

具。

<REC>

<申请号>=CN98200571.7

<名称>=一种多功能灭茬旋耕播种机

<申请（专利权）人>=江苏省盐城市农业机械化研究所;盐城金铃集团节能旋耕条播机厂;大丰市丰富镇农机化管理服务站

<发明（设计）人>=唐余圩;曹兆熊;曲国良;朱坤山;陈胜利

<申请日>=1998.01.21

<地址>=224002江苏省盐城市人民中路94号唐余圩转

<摘要>=一种与手扶拖拉机配套的多功能灭茬旋耕播种

机,由正转传动挂接箱,反转传动挂接箱、旋耕机齿轮箱及左右

支臂、旋耕刀轴及旋耕刀、固定罩壳、活动挡板、侧链条箱、

播种箱等部件组成,以适应水田、旱田旋耕与灭茬需要,旋耕机

罩壳改为固定罩壳和可开启翻转的活动挡板,活动挡板翻转后

留出的位置正好与播种箱安装位置相吻合。该多功能农机具结

构紧凑,功能齐全,使用方便,具有一机多用,实用性强的特点。

<REC>

<申请号>=CN98200904.6

<名称>=一种手扶拖拉机用双铧犁

<申请（专利权）人>=孟令成

<发明（设计）人>=孟令成

<申请日>=1998.01.23

<地址>=063504河北省滦南县胡各庄镇高庄子村

<摘要>=本实用新型涉及一种与手扶拖拉机配套用农机

具,特别是耕地作业的双铧犁,发明目的是解决犁体的横向移动

等问题,技术方案是:在双铧犁的升降机构上铰接定位杆(10),定

位杆的另一端与双铧犁体滑动连接。采用本实用新型,在双铧犁

升起或降下耕作时,定位杆始终限定双铧犁不发生横向移动,保

证耕作的稳定性和质量。另外改进了升降机构,防止出现双铧犁

体碰到障碍物的问题发生。本实用新型具有结构合理、使用方

便,保证耕作质量,防止双铧犁体碰到障碍物等特点。

<REC>

<申请号>=CN98208769.1

<名称>=人力割稻机

<申请（专利权）人>=张绪冰

<发明（设计）人>=张绪冰

<申请日>=1998.04.08

<地址>=332217江西省瑞昌市洪下乡张家铺14组

<摘要>=本实用新型人力割稻机,涉及一种收割用农机

具。主要由手柄(9)、落地轮(12)、传动齿轮(5)、加速齿轮(6)、

拨稻轮(4)、储稻框(7)、卸稻叉(8)等部件组成,不用机械动力,

靠人力推动收割农作物。其特征在于利用以大直径落地轮(12)

带动小直径传动齿轮(5)的杠杆原理,推动加速齿轮(6),使拨稻轮

(4)与V形镰刀(3)作相对运动,从而割断作物,同时周边布有横齿

的落地轮(12),能克服复杂地形产生的阻力,保证人力割稻机正

常的工作,割断的作物进入储稻框(7)集拢,利用卸稻叉将作物成

堆卸到地上,提高整体收割工效。

<REC>

<申请号>=CN98212309.4

<名称>=滚踵多用犁

<申请（专利权）人>=张树元

<发明（设计）人>=张树元

<申请日>=1998.03.25

<地址>=028400内蒙古自治区哲盟开鲁县三棵树乡五家子村

<摘要>=本实用新型是一种农机具,即一种滚踵多用犁。由

前轮1、犁体2、犁铧3、滚轮4、链轮5、分土板6、链条7、

种(肥)箱8、犁把9等组成。该犁与普通犁的主要区别是,其犁

踵为滚轮式,变原来的滑动摩擦为滚动摩擦,牵引力很小,而且还

可以带动种(肥)器进行播种施肥作业,比目前犁后挂接播种(肥)

器的方式长度缩短,操作更为方便。

<REC>

<申请号>=CN98211707.8

<名称>=小型多用途手扶拖拉机

<申请（专利权）人>=袁埃斌

<发明（设计）人>=袁埃斌

<申请日>=1998.04.27

<地址>=036600山西省保德县马家滩大桥邮电所

<摘要>=本实用新型是一种适用于30度以内坡地、小块

梯田耕种作业,小型运输,粮食、饲料、饲草加工和利用输出动

力配备喷洒、浇灌设备作业的农机具。其特征是拖拉机主机变

速箱二轴延出直接进入粉碎机壳,粉碎机的内装零件按磨面、碾

米、粉碎和铡草等需要更换,利用一二轴变速进行工作。三轴输

出链轮传动行走机构,并带动主机上的施肥、播种装置同步工

作。行走机构由单链轨和轮式进行交换使用,是一种农民家庭理

想的多功能机具。

<REC>

<申请号>=CN98215048.2

<名称>=一种多功能拖拉机

<申请（专利权）人>=许昌机器制造厂

<发明（设计）人>=郑宇虎;薛江涛;魏波;郭四清

<申请日>=1998.06.02

<地址>=461000河南省许昌市西郊新兴路237号郑宇虎转

<摘要>=一种多功能拖拉机,涉及具有液压自卸功能结构

的三轮或四轮机动车。本实用新型采用新型液压悬挂装置,使货

箱自卸和农机具悬挂共用一套液压系统,生产成本低,使用范围

广,满足了农民对一机多用的需求。

<REC>

<申请号>=CN98214682.5

<名称>=星星齿轮喷雾泵

<申请（专利权）人>=徐福生

<发明（设计）人>=徐福生

<申请日>=1998.05.28

<地址>=137400内蒙古自治区乌兰浩特市罕山中街46号盟科技局巴图转

<摘要>=本实用新型涉及农机具是一种星星齿轮喷雾泵,

其特征是转子星星齿轮是由被动星星齿轮呈内五角形腔体,主

动星星齿轮呈外四角形齿轮组成,泵轴与主动星星齿轮轴心在

同一轴心上,被动星星齿轮轴心与主动星星齿轮轴心相偏离,吸

腔吸入的水在主动星星齿轮与被动星星齿轮的挤压下沿排腔

送入喷头呈雾状喷出。该泵制造工艺简单,成本低,操作简单,工

作效率高,安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN98216931.0

<名称>=一种马铃薯捡抛装置

<申请（专利权）人>=郝银山

<发明（设计）人>=郝银山

<申请日>=1998.07.08

<地址>=017400内蒙古自治区伊克昭盟杭锦旗科委

<摘要>=本实用新型涉及一种与安装有犁的四轮车配套

使用的、能将马铃薯从土里搂出的装置。该装置主要包括机

架、传动机构和旋转耙。使用时,来自四轮车乙轴的力通过传动

机构使旋转耙的耙齿在与前进方向垂直的切面上旋转、将犁过

的马铃薯从土中搂出并抛向四轮车的一侧,节省了人工用耙子

搂的工序,减轻了劳动强度。该装置又因结构简单、制造维修方

便、成本低,而易于推广普及并成为农牧民的必备农机具。

<REC>

<申请号>=CN98218324.0

<名称>=免耕播种机带状粉碎防堵装置

<申请（专利权）人>=高焕文;张晋国

<发明（设计）人>=高焕文;张晋国

<申请日>=1998.08.13

<地址>=100083北京市海淀区清华东路中国农业大学东校区46信箱

<摘要>=本实用新型属农机具,用于解决在不同的地表秸

秆覆盖情况下,用播种机直接播种的防堵问题。该装置由组合刀

片(1)、开沟器(2)、定刀片(3)、护盖(4)和导向扳(5)组成。通过

动力输出轴带动刀轴高速反向旋转,由组合刀片切断覆盖物,并

通过组合刀片与开沟器的配合关系防止堵塞。经试验,该装置在

不同的地表秸秆覆盖情况下都具有很好的通过性。

<REC>

<申请号>=CN98218325.9

<名称>=免耕覆盖播种机轮齿式防堵装置

<申请（专利权）人>=陈君达;高焕文;王兴文

<发明（设计）人>=陈君达;高焕文;王兴文

<申请日>=1998.08.13

<地址>=100083北京市海淀区清华东路中国农业大学东校区70信箱

<摘要>=本实用新型属于农机具,目的是要提供一种在秸

秆较长,而且覆盖量较大的情况下,仍能防止堵塞的防堵装置,它

由切草盘1、齿式拨草轮2和开沟器3组成。首先切草盘把开

沟器前方的秸秆切断,然后齿式拨草轮将秸秆向开沟器两侧分

开,从而清除开沟器通道上的秸秆,保证开沟器顺利通过。本实

用新型结构简单、制造费用低,易于推广。

<REC>

<申请号>=CN98219519.2

<名称>=一种平地机

<申请（专利权）人>=郑庭学

<发明（设计）人>=郑庭学

<申请日>=1998.08.14

<地址>=836003新疆维吾尔自治区北屯农十师188团机关

<摘要>=一种平地机,包括机架和刮土板,其特征在于刮土

板与机架采用转轴连接,刮土板两侧设置可调助力构件,调整助

力构件的长度可改变刮土板行进的方向。这种平地机可作为拖

拉机悬挂的农机具,用于刮埂平沟或平地。

<REC>

<申请号>=CN98219471.4

<名称>=快速注肥器

<申请（专利权）人>=郑建国

<发明（设计）人>=郑建国

<申请日>=1998.08.06

<地址>=030032山西省太原市小店区小店镇大村

<摘要>=一种快速注肥器,属于农业施肥用农机具,适合于

对单株农作物施液体肥料,操作时将带有喷肥孔的枪尖插入土

中,肥液通过接通喷雾器背桶的连接杆,空心杆,打开阀注入土中,

当连接杆不受压时,下端阀将喷肥孔封住,空心杆内受负压作用

重新流入肥液,在施肥过程中可方便地调节施肥量的大小和施

肥入土深度。

<REC>

<申请号>=CN98220781.6

<名称>=农用机动三轮车专用提升犁

<申请（专利权）人>=李恒华

<发明（设计）人>=李丙森;李恒华

<申请日>=1998.04.14

<地址>=252800山东省高唐县防盗门窗厂

<摘要>=本实用新型提供一种农用机动三轮车专用提升

犁,其结构是由犁头、犁杆、播种器、连接定位架、犁头升降把

手构成,连接定位架与农用机动三轮车的后部相接,犁头由犁杆

与连接定位架相接,播种器与连接定位架相固定。该种农用机动

三轮车专用提升犁和现有技术相比,具有结构简单、体积小、使

用方便等特点,为那些只有农用机动三轮车而没有牲畜和拖拉

机的农民解决了耕地难的问题,是一种很好的实用农机具,在广

大的农村必受广大农民的欢迎,将具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN98221434.0

<名称>=一种玉米收获机悬挂装置

<申请（专利权）人>=烟台市农业机械技术推广站

<发明（设计）人>=刘岂厚

<申请日>=1998.06.05

<地址>=264001山东省烟台市环山路54号

<摘要>=本实用新型提供一种农业机械,特别是一种玉米

收获机的悬挂装置。该装置由前悬挂装置和后悬挂装置组成,

后悬挂装置由固定卡座、左右大梁、传动装置轴承支架、前悬

挂升降滑轮支架、固定粮仓的固定支架及粮仓连接组成。该装

置与原拖拉机后三点悬挂不发生干涉,可利用原拖拉机后三点

悬挂装置悬挂玉米秸秆还田机等农机具。该装置结构简单,便于

操作,安全可靠,适应性强,可使用于所有拖拉机。

<REC>

<申请号>=CN98220951.7

<名称>=中小型拖拉机动力切断装置

<申请（专利权）人>=山东省农业机械科学研究所

<发明（设计）人>=李忠三;戴林;孙广胜

<申请日>=1998.04.30

<地址>=250100山东省济南市桑园路19号李忠三转

<摘要>=一种中小型拖拉机动力切断装置,它是在目前常

用的横轴传动的拖拉机传动箱基础上改进设计的,其特点是当

拖拉机行驶中,使用动力输出轴带动农机具作业遇到障碍时,拖

拉机停车,而保持动力输出轴功率正常输出,提高了中小型拖拉

机后置动力输出性能。该装置具有结构简单,操纵方便,生产成

本低的优点。

<REC>

<申请号>=CN98231834.0

<名称>=组合式小型水田作业机

<申请（专利权）人>=邓树亮;叶南涛

<发明（设计）人>=邓树亮;叶南涛

<申请日>=1998.12.17

<地址>=412007湖南省株洲市花园一村9栋404号

<摘要>=组合式小型水田作业机，将前行走轮与后行走轮

通过挂接框改装成一组合式可分离结构，从而实现两轮或四轮

的不同行走方式，并可通过拆装履带而更换胶轮或铁轮更可变

换车轮的行走方式，这样将大大地增强机械的行走灵活性，同

时通过支架及机座的更换又可实现多种农机具的更换，以满足

各种农田作业的需要。采用本实用新型具有行走方便，具有多

种作业的可换性。

<REC>

<申请号>=CN98236131.9

<名称>=悬挂耙

<申请（专利权）人>=王绍祥

<发明（设计）人>=王绍祥

<申请日>=1998.07.22

<地址>=474650河南省南召县农机局

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种与拖

拉机配套使用的悬挂耙,其主要特征为在呈向后倾斜状态的耙

梁上的方孔内设有耙齿,耙齿前部为刃状,下端为铲状且向前弯

曲,下联接点为上下多孔,分别与拖拉机下拉杆联接。与现有的

普通耙相比,该耙具有入土能力强、阻力小、效率高等优点,不

仅适应于耕后整地,并对板结严重的未耕地也具有同样的整地

效果。

<REC>

<申请号>=CN98238315.0

<名称>=施肥器

<申请（专利权）人>=周福元

<发明（设计）人>=周福元

<申请日>=1998.07.21

<地址>=110107辽宁省沈阳市苏家屯区十里河镇板桥村

<摘要>=本实用新型是属于农机具，主要用于玉米、高粱、

果树等棵状植物的根部的定量施肥。本实用新型包括肥料箱、

导管，其结构要点是支架上固定有导管、手柄，支架的两侧的

导套内的导杆、螺旋体分别同顶杆相连，顶杆以复位弹簧同支

架相连，支架轴上活动导管通过拨孔同螺旋体上的拨叉相连。

本实用新型可减轻体力劳动，并具有工作效率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN98240002.0

<名称>=小型两用拖拉车

<申请（专利权）人>=刘彤

<发明（设计）人>=刘彤

<申请日>=1998.08.18

<地址>=163311黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村第二小学

<摘要>=一种用于农田作业和兼做短途运输的小型两用

拖拉机。用大梁把小型轮式拖拉机和车箱连成一个整体,延长离

合器变速箱(10)上的传动轴(4),与传动轴装配的后桥(12)移到车

箱(7)下面做驱轮轴,机头上牵引架(6)移到大梁(1)的尾端上,以

便牵引农机具,用于短途运输时,整车3/5的重量压在后驱动轮

上,能防止在滑路面打滑,爬坡时机头与车箱协调一致,提高了安

全系数和爬坡能力。

<REC>

<申请号>=CN98242341.1

<名称>=一种简易开沟机

<申请（专利权）人>=江苏省盐城市农业机械化研究所

<发明（设计）人>=唐余圩;卢建强;吴庆华;陶秀风;曹兆熊;袁国安

<申请日>=1998.10.06

<地址>=224002江苏省盐城市人民中路94号

<摘要>=本实用新型提供一种与拖拉机配套的简易开沟

机,其主要由含有齿轮箱、主梁、传动轴、侧齿轮箱、侧板、刀

轴和刀库的旋耕机的传动机构以及含有分土板、刀盘、侧边刀

和沟底刀的开沟机构所组成;上述旋耕机的传动机构的一侧主

梁改制成中部向上凸起的曲梁,在该主梁凸起部下方的刀轴的

刀库上装有开沟机构的刀盘。其结构简单、成本低廉,充分发挥

了农机具的功效,它可以与手扶、四轮拖拉机分别配套使用。

<REC>

<申请号>=CN98242672.0

<名称>=双滚筒式谷物收割机

<申请（专利权）人>=梅长江

<发明（设计）人>=梅长江

<申请日>=1998.11.16

<地址>=211305江苏省南京市高淳县砖墙粮管所

<摘要>=本实用新型双滚筒式谷物收割机涉及的是一种

用于谷物收获农机具,特别适用于收割稻子、麦子。其结构由脱

粒部分、传动部分、切割部分、机架部分构成,传动部分具有动

力源、传动带、主动轴、传动带张紧装置,机架部分具有前轮、

主驱动轮、分禾器、机架,其特征是脱粒部分由上滚筒、下滚筒、

编织筛网、导向板、下凹板、鼓风机、喷气管、料斗、防护罩

构成,上滚筒、下滚筒安装在支承架上,、上、下滚筒外部设有

料斗、料斗内有编织筛网、导向板、下凹板,喷气管设在上滚筒

前方,切割部分具有圆盘锯齿形割刀。

<REC>

<申请号>=CN98244404.4

<名称>=水田深层施肥机

<申请（专利权）人>=赵吉春

<发明（设计）人>=赵吉春

<申请日>=1998.09.18

<地址>=132311吉林省磐石市红旗岭镇中学(16中)

<摘要>=本实用新型是一种用于水田深层施用液体肥料

的农机具。由施肥装置、深浅调节装置、覆盖起垅条等组成。

本机具有施肥量大小可调,施肥深浅程度可控的特点。排肥孔的

截面角度作业时不易堵塞,并能随着作业速度的快慢,施肥量可

以自动增减,停机时,泥土将排肥孔自行封闭,停止向地下排肥,

从而达到施肥均匀和节肥的目的。将深度调节板下部前缘制成

弧形刀刃,利于割断泥土中植物根茎、减少前进阻力。托板下装

有覆盖起垅条,可自行覆盖泥土,提高肥效,达到增产的目的。

<REC>

<申请号>=CN98244830.9

<名称>=小型小麦联合收割机

<申请（专利权）人>=尹中杰

<发明（设计）人>=尹中杰

<申请日>=1998.10.15

<地址>=473131河南省南阳市宛城区官庄镇前营村三组

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种小型

小麦联合收割机,它的主要特点是以手扶拖拉机为动力源,在前

端机架上设置有收割平台和扶手器,收割刀片采用循环带锯齿

条刀片,收割平台下后程设置脱粒磙筒,脱粒筒内设置脱粒盘,甩

齿磙,风选扇和网筛。网筛下有接料槽和抽粒管口,抽粒管口通

过抽粒管连通储粮箱,箱内设置离心风机和隔网。与现有技术相

比,具有结构简单、体积小,适合个体使用等优点。

<REC>

<申请号>=CN98246696.X

<名称>=抗扭曲农机防滑轮

<申请（专利权）人>=徐建华

<发明（设计）人>=徐建华

<申请日>=1998.11.27

<地址>=473000河南省南阳市中州西路128号水利机械厂

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种抗扭

曲农机防滑轮,它的主要特点是在原有圆形钢板中部环向设置

凹型加强槽,在钢板两面周边竖直的地设置多个脚趾。与现有农

机地轮相比,具有可有效地防止地轮扭曲,同时增强防滑等优

点。

<REC>

<申请号>=CN98245888.6

<名称>=化肥基肥施播装置

<申请（专利权）人>=杨心纯

<发明（设计）人>=杨心纯

<申请日>=1998.12.02

<地址>=476200河南省柘城县大仵乡张楼材委杨庄

<摘要>=本实用新型属一种农机具。它由滚筒式肥料室和

接肥漏斗组成，滚筒由对称的两部分组成，中间有一隔板，滚

筒是与转动轴固定在一起的，动力由定犁轮传递给传动轴；在

接肥漏斗下面的播肥筒底部有一个凹面。其优点是：结构简单，

制造方便，滚筒式肥料室出肥均匀，较人力撒播均匀，工作效

率高，可适用于农民一家一户小型农机具配套使用。

<REC>

<申请号>=CN98246150.X

<名称>=开沟铺膜机

<申请（专利权）人>=刘笑

<发明（设计）人>=刘笑

<申请日>=1998.11.05

<地址>=033300山西省柳林县薛村乡团委

<摘要>=本实用新型是一种用于山区旱地保墒、保水、开

沟铺膜同时作业的农机具。开沟器与装在挂膜架上的联接器相

连，挂膜架与地轮轴通过机架联为一体，开沟器由种植开沟片

和地膜开沟片组成，作业时，将地膜棍挂在挂膜架上，开沟铺

膜机行走时，开沟器开始工作，地膜也同时铺开；种植时，在

地膜上直接打孔种植在沟槽内即可。与现有技术相比具有结构

设计简单，便于操作；一次覆盖、保水、集水等优点，是干旱

山区不可缺少的农机具之一。

<REC>

<申请号>=CN98249213.8

<名称>=旋转锥形耙

<申请（专利权）人>=李金胜

<发明（设计）人>=李金胜

<申请日>=1998.12.03

<地址>=236000安徽省阜阳市闻集镇赵大庄村

<摘要>=一种旋转式锥形耙,是在耙头墙板、尾墙板的圆周

上焊有耙梁,耙梁上装有耙齿。耙头墙板的外侧焊有固定盘,由

固定盘直接安装在拖拉机的驱动后轮上,本产品结构简单、设计

独特,工作阻力小,并能与耕作同时进行,是现代小型农机具理想

的配套换代产品。

<REC>

<申请号>=CN98249801.2

<名称>=一种微型联合收割机

<申请（专利权）人>=陈志平

<发明（设计）人>=陈志平

<申请日>=1998.11.30

<地址>=618004四川省德阳市扬加镇万丰三组

<摘要>=一种微型联合收割机,其特征在于:割台为半封闭

割台,割台出口直接与脱粒装置入口连接,传送装置由输粮器与

抛粮器连接而成,输粮器为内装输粮绞龙的输粮槽,位于脱粒装

置下方,抛粮器为底部装有抛粮叶轮的抛粮筒,抛粮叶轮与输送

螺杆固定连接,抛粮筒出口接风选装置,行走轮旁边设防陷轮。

本实用新型结构简单,体积小,操作方便,还可与其它农机具配套

使用,很适合小平坝、山区使用。

<REC>

<申请号>=CN98249426.2

<名称>=微型手扶拖拉机用尾轮装置

<申请（专利权）人>=常付林

<发明（设计）人>=常付林

<申请日>=1998.12.10

<地址>=473000河南省唐河县城效乡牛庄村

<摘要>=本实用新型为农业机械技术领域，提供了一种微

手扶拖拉机用尾轮装置，其主要特点是设置了机架总成，在机

架总成上设置了尾轮总成及Z型座总成，并在机架总成前端

分别设置了牵引套管、农具牵引架、农具操纵机构，通过以上

设置连接，操作员不用再随犁行走，可以坐在座上，通过农具

操纵机构方便地控制农机具，可进行耕、耙、播种等操作，减

轻操作员的劳动强度，提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN98250459.4

<名称>=机引高架多用犁

<申请（专利权）人>=张树元

<发明（设计）人>=张树元

<申请日>=1998.12.14

<地址>=028400内蒙古自治区哲盟开鲁县三棵树乡五家子村

<摘要>=本实用新型是一种农机具,即一种可用于播种施

肥及中耕追肥的犁。现有的播种犁,挂在犁后面可播种、施肥,

但不能把肥撒在犁铧前面,因而在中耕时不能追肥。本机将种

(肥)箱位置提高,固定在机引横梁上,其排种(肥)管加长,这样,既

可以在犁铧后面进行播种施肥,又可以放在犁铧前面进行中耕

追肥。图中有,种(肥)箱1、横梁2、支架3、链条4、链轮5、

地轮6、排种(肥)管7、犁铧8、犁柱9。

<REC>

<申请号>=CN98250688.0

<名称>=多功能农用车

<申请（专利权）人>=孙根才

<发明（设计）人>=孙根才;卢琦;孙干先

<申请日>=1998.12.25

<地址>=062250河北省献县城关镇周家庄

<摘要>=一种多功能农用车，包括动力装置、操纵杆、前

桥、后桥、液压机、还包括“人”字轮胎、牵引装置、升降机

构、传动装置、固定设施、后尾轮、加长车斗、翻斗、单排三

人座椅或双排座椅。作为耕、耙、播、轧或收割、传动动力源

等农田作业时，将相应的农机具套入牵引装置或固定在适当位

置，并分别利用上述的升降机构或传动装置、传动皮带轮等设

施作相应的连接处理；作为运输，可使用加长车斗或自卸装置；

作为旅游，可利用驾驶室的单排或双排座。

<REC>

<申请号>=CN99200315.6

<名称>=机引液压五铧犁

<申请（专利权）人>=黑龙江大田农业机械制造有限公司

<发明（设计）人>=王臣;董连福;张广东;李丹;张博;刘庆祥

<申请日>=1999.01.14

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔龙沙区新立街99号董连福转

<摘要>=机引液压五铧犁是一种用于田间耕地作业的农

机具。它是以ILK－535重型开荒五铧犁为基本型,通过采用了

管梁式机架,液压升降机构改进设计而成的。该机具采用短形钢

管焊接机架,加大犁体间距,增加犁架高度,避免堵犁现象的发

生。采用液压升降装置,采用半螺旋形犁体曲面,结构简单、易

于装配、升降灵活、易于控制耕深。翻垡能力强,适用于粘重多

草的原始荒地,翻埋秸秆、残茬、绿肥等要求覆盖性能好的土地

耕翻作业。

<REC>

<申请号>=CN99202645.8

<名称>=6～8马力手扶拖拉机行走履带

<申请（专利权）人>=昆明市云峰机械厂

<发明（设计）人>=方卫山;吴光韦

<申请日>=1999.01.21

<地址>=650500云南省昆明市呈贡农学院

<摘要>=本实用新型公开了一种6～8马力手扶拖拉机行

走履带,包括支导轮组件(2)、叉架组件(3)、车架(4)、驱动链轮

组件(5)及支重轮组件(6),履带板组件(1)包围住驱动链轮组件

(5)、支导轮组件(2)和支重轮组件(6)。该机可与相应的农机具

配套进行耕整地作业,也可作为牵引动力用。该机操作方便、牵

引力大,地面适应性强,耕作质量好,结构紧凑、重量轻,维护保养

容易、拆装方便等优点。

<REC>

<申请号>=CN99210561.7

<名称>=一种多用犁

<申请（专利权）人>=安金刚

<发明（设计）人>=安金刚

<申请日>=1999.05.06

<地址>=053000河北省衡水市桃城区邓庄乡商贸小区

<摘要>=一种多用犁,属于农机具技术领域。其主要技术特

征为:在至少由两个横杆、深浅定位轮和动力控制架组成的犁架

上,相间排列有可调整高度的并与之形成“T”型犁底的犁杆,

在犁底的前端斜面上固定有可拆装的三角形铧尖。解决了目前

耕地犁只靠深浅定位轮控制铧尖入土度时而铧地忽深忽浅的

问题。本实用新型可拆、更换犁铧和铧尖,用于不同用途和方式

的作业,具有一机多用的特点。

<REC>

<申请号>=CN99210198.0

<名称>=小型农用播种装置

<申请（专利权）人>=赵石文

<发明（设计）人>=赵石文

<申请日>=1999.05.12

<地址>=030600山西省榆次市黄彩乡下黄彩村

<摘要>=小型农用播种装置,由壳体、种肥料斗、下种与下

肥机构、下种驱动机构与离合机构、下种与下肥调节机构、与

农具安装连接部件组装一起而成,其特点是采用驱动轮着地直

接驱动式并设有离合机构,该装置整体结构精巧,轻便实用,装卸

简单,造价低廉,适用于北方山区和丘陵地区的小块耕地或坡地

使用,配套用在人力或畜力或小型农机具上。

<REC>

<申请号>=CN99210448.3

<名称>=新型手扶拖拉机牵引挂接装置

<申请（专利权）人>=马继明

<发明（设计）人>=马继明

<申请日>=1999.05.12

<地址>=756009宁夏回族自治区固原县大湾乡大湾村第二组

<摘要>=新型手扶拖拉机牵引挂接装置,由离合器、牵引框

架、牵引杆等组成,其特征在于牵引框架内的离合齿轮与链轮轴

连接,链轮与链轮之间链连接,链轮与钢丝轮之间轴连接。本实

用新型结构简单,操作方便,使手扶能与更多类型的农机具配套

使用,实现一机多用。

<REC>

<申请号>=CN99212093.4

<名称>=多功能施肥器

<申请（专利权）人>=尚武

<发明（设计）人>=尚武

<申请日>=1999.05.21

<地址>=154521黑龙江省勃利县抢垦乡福利村

<摘要>=本实用新型公开了一种可与中小型农机具配套

使用的多功能施肥器,排肥转子卧式安装在机壳内,通过拉动杆

和触动杆带动拨动圈,同时带动排肥转子转动,使肥料准确排出,

本实用新型既适用于穴施,又可用作条施,深施可达到100mm,

结构简单,使用灵活方便。还可节约大量肥料,且制作成本低廉,

可深受农民欢迎。

<REC>

<申请号>=CN99212533.2

<名称>=拖拉机自动升降器

<申请（专利权）人>=张德印

<发明（设计）人>=张德印

<申请日>=1999.05.21

<地址>=158203黑龙江省鸡东县农机修造厂

<摘要>=一种拖拉机自动升降器。它主要是由齿轮箱、万

向节、丝杠、丝母、升降支臂、固定支臂、限位杆、轴承座、

仿形吊杆所组成。齿轮箱与固定支臂为一体,通过齿轮箱内的齿

轮带动丝杠,从而使升降支臂升起或降落,同时它还通过限位机

构来保障机具安全作业。本实用新型具有结构紧凑,升降机构受

力点合理,机具使用寿命长等优点,可适合多种机型的农机具配

套使用。

<REC>

<申请号>=CN99221648.6

<名称>=农用车发动机机壳用的加热式底壳

<申请（专利权）人>=黄炳亮

<发明（设计）人>=黄炳亮

<申请日>=1999.07.19

<地址>=250014山东省济南市燕山小区军休三所庄工转

<摘要>=本实用新型农用车发动机机壳用的加热式底壳

属农机具的配件装置。它是在该底壳(1)内底部侧壁相对于放油

口(3)处有一热得快装置(2),其底部平面是一个略有斜度斜向放

油口的斜面,它结构简单、加工制作与使用均方便实用,使用范

围广。

<REC>

<申请号>=CN99223623.1

<名称>=单体播种施肥机

<申请（专利权）人>=徐正敏

<发明（设计）人>=王保柱;于淑芬

<申请日>=1999.04.28

<地址>=110148辽宁省沈阳市于洪区造化乡大方土村沈阳市于洪区大方机械厂

<摘要>=本实用新型属于农业机具,特别是一种单体播种

施肥机,适于大豆、玉米、高梁等农作物的播种施肥作业。单体

播种施肥机,由主箱体、种肥箱,播种施肥装置,传动机构,地轮,

镇压轮,复土板等组成,其中种肥箱落置在主箱体上,主箱体有两

个腔,地轮轴穿过主箱体,地轮轴两端为丝杠结构,通过调整螺母

固定地轮,主箱体侧面装置齿轮箱,主齿轮镶套在地轮轴上,中介

齿轮架与偏心垫配合,与中介齿轮连接,种肥齿轮固定在种肥轮

轴上,三个齿轮相啮合,本实用新型可以调整垅距、株距、定量

播种施肥,该农机具运转灵活、适用范围广。

<REC>

<申请号>=CN99224174.X

<名称>=小型整地农机

<申请（专利权）人>=解本德

<发明（设计）人>=解本德

<申请日>=1999.06.15

<地址>=118000辽宁省丹东市振兴区振四街福民新建小区3号楼510号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种农作物耕作用的小型

犁地、翻地、耙地的农机,它包括有自动支架、犁耙执行机构和

传动换向机构,还可安装设置除草土执行机构,犁耙执行机构包

括与架体螺纹配合的丝杠、丝杠底端的U型轮架和安装于U

型轮架上的犁耙轮构成,传动换向机构包括整地深度调整机构

和驱动后轮的链条传动装置。本整地农机具有体积小、操作方

便、省时省力、工作效率高的特点,尤其适于大棚等场合下耕作

使用。

<REC>

<申请号>=CN99223467.0

<名称>=扩张回收式频率铲趟犁

<申请（专利权）人>=李君

<发明（设计）人>=李君;李盈开

<申请日>=1999.04.13

<地址>=131575吉林省长岭县新安镇乌树台村七社后葛家窑住宅区

<摘要>=扩张式频率铲趟犁,在犁架的前端装置有导轮,后

端设有犁头和扶杆,导轮上设有偏心轴通过牵动杆、牵动拐板、

拉杆与梯形滑块连接,两个锄裤为折页结构铰接在一起并固定

在犁架的中部,中间夹有滑动的梯形滑块,锄裤的下端装置有锄

板。当导轮向前运动时,带动梯形滑块直线伸缩运动使锄裤及锄

板向两侧往复运动,完成锄草功能,同时犁头随导轮向前运动,进

行正常的趟地作业,使用一种农机具同时完成两种农业作业。

<REC>

<申请号>=CN99224851.5

<名称>=手扶拖拉机变速箱总成

<申请（专利权）人>=沈阳金牛机械总厂

<发明（设计）人>=贾振光;郑卓夫;李景波;金淑凤

<申请日>=1999.08.20

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路5号

<摘要>=一种手扶拖拉机变速箱总成主要包括六个花键

轴、三个拨叉轴、变速箱盖及转向盖。其结构特点是:转向采用

牙嵌式离合器脱离动力的方式、动力输出轴可以根据需要带动

各种农机具、采用主、付变速方式产生了2×3,得到了6个前

进挡;2×1得到了2个倒退挡、将变速箱内的一对主减速齿轮,

设置在最终传动总成里面,其体积小、结构紧凑,手扶拖拉机离

地间隙增高,可满足各种不同地区垄作的需求,适用于水田、旱

田作物的耕作和管理。

<REC>

<申请号>=CN99225069.2

<名称>=多功能管理机

<申请（专利权）人>=沈阳金牛机械总厂

<发明（设计）人>=贾振光;李景波;刘振;李辉;赵凯

<申请日>=1999.09.15

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区沈辽中路5号

<摘要>=一种可与多种农机具配套使用的多功能管理机,

主要包括发动机、变速箱、机架、扶手架、操纵系统、连接链

盒及旋耕机。其结构特点在于:发动机为汽油发动机,具有电启

动、手启动两种启动方式,方便且污染小。扶手水平方向可旋转

360度、高度随意调节24度、6节。旋耕机变速有2档,是随链

盒组装方向而调整的,并按开沟、覆土,起垄的速度要求而设计

的。具有外变速系统,体积小、造价低、维修方便。与机具通过

销轴连接,可由一人完成全过程。适于在田间、凸凹地、树枝下、

塑料棚等狭窄间作业,与不同机具配套可完成40多种农田管理

工作。

<REC>

<申请号>=CN99226102.3

<名称>=手推式水稻收割机

<申请（专利权）人>=张建新

<发明（设计）人>=张建新

<申请日>=1999.03.26

<地址>=324403浙江省龙游县灵山乡石角

<摘要>=手推式水稻收割机,其特征是该机由机架1、转轮

2、滚筒3、履带4、蜗轮5、蜗杆6、转轴7和11、齿轮8和

10、抓钩9、圆锯12、盖板13、推手14构成,圆锯12与地面

平行,叉口13a内侧设有锯齿。同现有技术比较,本实用新型的

优点是减轻割稻的劳动强度,比纯手工劳动提高工作效率2倍

以上,是一种经济适用的农机具。

<REC>

<申请号>=CN99227403.6

<名称>=三位四通手动换向阀

<申请（专利权）人>=张光明

<发明（设计）人>=张光明

<申请日>=1999.02.26

<地址>=213118江苏省武进市芙蓉镇大桥头武进市芙蓉通用机械厂

<摘要>=一种三位四通手动换向阀,具有进、出油口和工作

口的阀体,装连在阀体上的滑阀机构和溢流阀,阀体阀孔的孔壁

上有与进油口连通的高压腔和与两工作口连通的工作腔,滑阀

机构中的阀杆内具有轴向孔,且与阀杆上两轴肩上的径向孔贯

通,在中立位置时阀杆上的轴向孔和径向孔构成内部流道,通过

低压腔经出油口流出,实现了无压卸荷,具有结构简单,液压系统

使用寿命长,无噪声,节约能源的特点,广泛适用于自卸车辆,农

机具等方面。

<REC>

<申请号>=CN99232840.3

<名称>=轻便型脱粒收割机

<申请（专利权）人>=周烟青

<发明（设计）人>=周烟青

<申请日>=1999.02.11

<地址>=425100湖南省东安县芦洪市镇周家老屋

<摘要>=轻便型脱粒收割机。它由驱动轮、盛谷箱、叉谷

板及割禾板动力机组成。使用本机只需一人即能同时完成脱粒

和割禾的工作任务。既轻松又快捷。是小农户较为理想的脱粒

收割农机具。

<REC>

<申请号>=CN99234525.1

<名称>=便携式点播施肥器

<申请（专利权）人>=刘世峰

<发明（设计）人>=刘世峰

<申请日>=1999.04.09

<地址>=717500陕西省志丹县环城路1986号

<摘要>=便携式点播施肥器一种用于膜上种植或施肥的

小型农机具。其特征是由排种扳手(2)、料斗(9)、手柄(1)、排

种盒(10)、排种器(5)、排种孔(13)、鸭嘴式打孔器(8)、输种管

(11)、限深板(7)、定植划针(12)、三角连接器(4)、拉杆(3)和复

位弹簧(6)构成。该实用新型可方便、快速地完成膜上种植或施

肥的打孔、下种(或施肥)、盖土等工序。

<REC>

<申请号>=CN99237394.8

<名称>=三轮式拖拉机

<申请（专利权）人>=张仁溥

<发明（设计）人>=张仁溥;张仁厚;张仁弘;朱正强

<申请日>=1999.03.29

<地址>=434000湖北省荆州市沙市区黄家塘B2－1－1

<摘要>=本实用新型由车体、发动机、变速箱、挂接装置

构成,是为一种手把骑坐三轮结构的拖拉机,结构紧凑,转弯半径

小,不仅可方便灵活地在塑料大棚里作业,还可进入方向盘式和

手扶式拖拉机不能进入的套种作物的行间和林间空地里作

业。将后轮换成叶片轮后,还可在水田里作业。在其后的挂接装

置挂联不同的农机具后可完成多种农田作业,使用它劳动强度

低,功效高,使用范围广,是一种实用性强的小型农业机械。

<REC>

<申请号>=CN99237695.5

<名称>=多方位调节犁

<申请（专利权）人>=刘春玲

<发明（设计）人>=刘春玲

<申请日>=1999.05.12

<地址>=474100河南省邓州市穰东镇机械厂

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种多方

位调节犁,主要特征在于在原有犁的基础上加以改进的,犁架由

滑动轴杆、滑动轴杆两端的三角板和加强板构成的,滑动轴杆与

三个相连的滑套活动连接。同现有技术相比,具有调整方便,板

结地拉不弯,功效高、省力、平稳、减少手扶车轮子对土壤压实

的优点。

<REC>

<申请号>=CN99237680.7

<名称>=泵口调节器

<申请（专利权）人>=曾召全

<发明（设计）人>=曾召全

<申请日>=1999.05.09

<地址>=445000湖北省恩施市午阳办事处枫香19组

<摘要>=泵口调节器属农机具中的排灌机械,是水泵的配

套机件,该泵调节器有进水管、出水管、内、外管、喷嘴和调节

阀等部件,通过调节阀来调节水泵的流速流量,使其使用范围扩

大,提高了效率,特别是对养鱼业发展,实现高产高效将起到推动

作用。另外此泵口调节器还具有加工简单,选材广、成本低、使

用安装方便,容易推广、经济社会效益好的特点。

<REC>

<申请号>=CN99242295.7

<名称>=多功能玉米联合收获机

<申请（专利权）人>=梁树山

<发明（设计）人>=郑荣兴;商志军

<申请日>=1999.09.17

<地址>=050061河北省石家庄市北二环西路5号

<摘要>=本实用新型涉及一种玉米联合收获机,它包括动

力机构、装配于动力机构上的执行机构,动力机构的转向桥、发

动机通过变速箱与驱动桥连接,动力机构的车架上方及侧面配

接有驾驶室、果穗箱、果穗升运器,本实用新型解决了现有机具

价格昂贵、闲置时间长或易受配套动力限制之缺点,具有组配方

便、玉米收获季节后还可还原为拖拉机与其余农机具配套使用,

提高了机器利用率等优点。

<REC>

<申请号>=CN99242155.1

<名称>=精选脱粒机

<申请（专利权）人>=牛子杰

<发明（设计）人>=牛子杰

<申请日>=1999.08.24

<地址>=473500河南省新野县施庵镇开发区农机厂

<摘要>=本实用新型为农机具技术领域提供了一种精选

脱粒机,其特点是在脱粒磙筒的下部设置振动筛,振动筛通过曲

轴和连杆连动脱粒磙轴;在振动筛的一侧设置风选扇叶,风选扇

叶连动脱粒磙轴;在振动筛下部设置有落料仓,落料仓里设置有

搅龙和搅龙槽,在搅龙的后程设置有出料口;出料口开口于扬料

室,扬料室内设置有叶轮盘,叶轮盘与搅龙连动,与现有脱粒机相

比,具有脱粒充分,去杂完全,方便归集等优点。

<REC>

<申请号>=CN99245633.9

<名称>=玉米秸秆还田犁

<申请（专利权）人>=张题平

<发明（设计）人>=张福太;张题平

<申请日>=1999.09.23

<地址>=050800河北省石家庄市正定县南牛乡东邢庄村

<摘要>=本实用新型属农机具技术领域,具体指一种玉米

秸秆还田犁,它在现有铧子犁的基础上设置了一道附梁和附犁

铧组,并配装有开墒铧和螺旋式平沟器,克服旋耕犁和现有铧犁

不足之处,故可达到旋耕时柴土分离,起垄容易,又可不留地边和

山沟。使用起来省时、省力,又可节约开支,是一种理想的玉米

秸秆还田犁。

<REC>

<申请号>=CN99249697.7

<名称>=一种机滚船用变速箱

<申请（专利权）人>=李厚芝

<发明（设计）人>=李厚芝;马小沃

<申请日>=1999.11.12

<地址>=410146湖南省长沙县福临乡机械厂

<摘要>=一种机滚船用变速箱,其船体底部升起、船侧收缩,

船上设置控制手柄、座椅、机架、发动机、蒲滚、挡泥板与变

速箱,变速箱内设有输入轴、过桥轴、传动轴与输出轴,输入轴

上有可移动的正、倒车齿轮,输出轴端有离合装置。本实用新型

具有前进、后退与快、慢速作业的功能,可调节作业深度,船身

不堵泥草、轻便灵活,可依靠蒲滚与变速箱的离合作用达到原地

回转,还可与人力操作的农机具配套使用,适合在各类水田中作

业,用于耕整田地。

<REC>

<申请号>=CN99253350.3

<名称>=精密耕播机

<申请（专利权）人>=黑龙江八一农垦大学

<发明（设计）人>=朱洪德;张锡智;于立河;史德会;孙晋海

<申请日>=1999.11.30

<地址>=158308黑龙江省密山市八一农大工程学院

<摘要>=本实用新型涉及农机具,是一种精密耕播机。它的

结构包括前、后梁、中耕总成、深松起垄总成、开沟器、培土

器、断根器等,“靴”式开沟器采用前后两点固定其工作角度和

高度在很大范围内可开出高质量的种床,培土器选用铰接可调

翼板,根据不同苗期培成不同的垄型,断根器是根据大豆断根再

增产的特点而设计,并兼有松土功能。本机可实现大豆密植垄作

的播种和深松、除草、培土等中耕作业的全程管理,同时也可完

成玉米高粱等作物的播种及中耕管理。

<REC>

<申请号>=CN03227882.9

<名称>=多用耕蒲船

<申请（专利权）人>=莫益胜

<发明（设计）人>=莫益胜

<申请日>=2003.06.08

<地址>=415129湖南省常德市鼎城区尧天坪镇墟场

<摘要>=水田在播种或插秧前要经过耕田、耙田和蒲田三

道工序，需要更换相应的农机具，所需费用较高，劳动强度较

大。本实用新型的构件有船底(8)、机架(7)、变速箱(2)、柴油

机或汽油机(3)、旋耕器、驱动轮(1)、遥控装置(4)、应急装置(5)、

导向轮(6)和遥控器(11)，机架(7)安装在船底(8)上，变速箱(2)、

遥控装置(4)、应急装置(5)、柴油机或汽油机(3)安装在机架(7)

上，由轴(9)和旋耕刀(10)组成的旋耕器安装在机架(7)的后部，

导向轮(6)安装在机架(7)的前部，驱动轮(1)安装在机架(7)的侧

部。使用本机在水田作业，能将耕田、耙田和蒲田三道工序一

次完成，提高工作效率，减少农具，降低费用，减轻劳动强度，

人们可以选择牵引、驾驶、自控或遥控中任一操作方法指挥本

机作业。

<REC>

<申请号>=CN200420012073.4

<名称>=内离合变速灭茬机

<申请（专利权）人>=孟庆海

<发明（设计）人>=孟庆海

<申请日>=2004.06.11

<地址>=136001吉林省四平市铁东区南地洞旧物市场对面

<摘要>=本实用新型公开了一种农用机械，具体地说是一

种内离合旋耕变速灭茬机。该灭茬机包括变速箱、支架、护罩

和刀盘，其变速箱采用内离合的传动方式，变速箱由箱体、主

动轴、从动一轴、从动二轴、从动三轴、从动四轴、动力输出

工作轴构成，本实用新型为88－11KW(18马力)拖拉机配套的

农机具，具有结构简单、持久耐用、垄距可调、升降自如、离

合完全可靠、切碎效果好等特点，尤其本机箱体加长，模数与

过轮轴轴承加大，作业角度更为合理，功率消耗小，承载能力

增大，使用寿命增长，经久耐用，

避免了作业期间的故障，从而大大的提高了用户的经济效益。

<REC>

<申请号>=CN200520024042.5

<名称>=多功能玉米收获机

<申请（专利权）人>=王长青;李进才

<发明（设计）人>=王长青;李进才

<申请日>=2005.05.08

<地址>=048000山西省晋城市泽州南路123号农业大厦市农机局

<摘要>=本实用新型属于农业收获机械技术领域，是一种

既能完成玉米收获，又能够完成运输、田间其它作业的多功能

玉米收获机，包括有前置式玉米割台、柴油机、动力底盘和操

作系统，前置式玉米割台固定在龙门架15上，龙门架装在动

力底盘的前端，柴油机35置于底盘前后轮胎中间的左侧，驾

驶员座22以及底盘行走操纵机构方向盘17、离合器踏板16、

油门踏板61、制动踏板60、变速操纵杆18、手制动手柄59、

液压操纵杆20设置在左

前轮的上方，玉米集穗箱23安装后部，动力底盘的前端装有

三点液压悬挂装置，以适应播种、旋耕、植保等农机具的配套

使用，与现有技术相比具有以下优点：1.结构新颖独特，年利

用率高；2.整个机组弯半径小，机动灵活，适合丘陵山区和平

川地区田间作业；除完成玉米收获外，还能进行运输、播种、

施肥等多项田间作业。

<REC>

<申请号>=CN200520028592.4

<名称>=袋装食用菌培养料筒割口机

<申请（专利权）人>=孙继华

<发明（设计）人>=孙继华

<申请日>=2005.04.27

<地址>=132600吉林省舒兰市上森局响水林场住宅区

<摘要>=一种涉及农机具的袋装食用菌培养料筒割口机，

它包括料筒夹紧装置，料筒夹紧装置的踏臂通过活节与拉杆a、

U型摆杆、弹性拉杆、摆动臂依次铰接，摆动臂分别与机架上

设置的左瓣夹筒、右瓣夹筒铰接；具有料筒割口装置，料筒割

口装置的动力臂与推杆a、升降杆的固定板、若干个推杆b依

次铰接，在若干个推杆b上铰接有由摆杆铰接的刀具拉杆a、b

分别与刀具a、b铰接，若干个推杆b还与连杆铰接，连杆上

铰接有由摆杆铰接的刀具拉杆a、b分别与刀具a、b铰接，在

若干个摆杆上铰接有由拉杆c与L型摆杆、端面刀具依次铰接。

具有需要切割的若干个割口一次割成，割口深浅一致，设备易

操作，省力，劳动强度低，割口质量好，利于食用菌培育和生

长等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620119804.4

<名称>=手工单苗点种锹

<申请（专利权）人>=王建明;

<发明（设计）人>=王建明

<申请日>=2006.06.13

<地址>=010010内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板乡一间房村

<摘要>=手工单苗点种锹，涉及农机具，是针对传统用锹进行单苗点种法效率低，强度大，人劳累的实际所进行的改进，特征是：锹把空心，在把管上有一个漏种孔，孔外紧密组合有一个装种子的漏斗，漏孔与锹把漏种孔紧密吻合，在把管内有一个滑动管，能在把管内沿组合限位槽口滑动，并管上也开有漏种孔，不工作时与把管漏种孔错位一个限位槽长度，所述滑动管又通过拉伸杆与锹把端的手柄联结，在联结点处装有复位弹簧。本实用新型使用方便，点种时单手向土壤一墩插并稍作前推，滑动管便向下滑动，使各漏孔重合，漏斗内的籽种就按要求量落入被锹头撑起的土壤沟缝内，随即墩插停止，手柄被弹簧复位，带动滑动管复位将漏斗孔堵上，即可拔锹进行下一点种，速度快，效率高。

<REC>

<申请号>=CN200520031787.4

<名称>=手扶拖拉机用多功能机座

<申请（专利权）人>=洛阳新拖手扶拖拉机制造厂

<发明（设计）人>=刘亚斌

<申请日>=2005.09.09

<地址>=471700河南省洛阳市洛宁县城东工业区新拖手扶拖拉机制造厂

<摘要>=本实用新型涉及一种用于手扶拖拉机与农机具

之间联结的专用装置，一种手扶拖拉机用多功能机座。在拖拉

机机架与变速箱之间通过螺栓(9)竖直连接一固定架(8)，机座(2)

底部的插管(5)插接在固定架(8)内，通过定位销(7)连接定位；

机座(2)上设有调整支脚(10)；机座(2)下部设有机座支撑板(4)，

通过罩壳螺栓(6)固定在拖拉机罩壳上。由于在拖拉机机架与变

速箱之间设置了多功能机座，能承载喷药泵、水泵等各种小型

农机设备，使手拖真正实现一机多用的目的，稳定性好、结构

简单、便于装卸。

<REC>

<申请号>=CN200620134250.5

<名称>=一种水稻田间中耕器

<申请（专利权）人>=长江大学;

<发明（设计）人>=邢丹英;张似松;曹凑贵;雷昌云;杨伟明;卢东柏;黄惠兰;范邓鹏;扎西;郑锋晖

<申请日>=2006.11.03

<地址>=434023湖北省荆州市南环路1号

<摘要>=本实用新型涉及一种水稻田间中耕器，属农业水稻种植农机具设计技术领域，由把杆(1)、支撑杆(2)、齿杆(3)、耙齿(4)等组成，其特征在于在齿杆(3)上装有4个耙齿(4)，耙齿的宽度为13－17厘米，耙齿之间的间距为13－17厘米，耙齿的高度为28－30厘米，齿杆(3)与把杆(1)之间的夹角为100°－110°。本中耕器的耙齿工作面约为水稻禾苗的1/2行距，两个耙齿的间距为水稻禾苗的种植行距，耙齿的高度能够容纳水稻禾苗的植株，耙齿在运行中能破坏水稻禾苗根部表层泥土的氧化层，并将施肥的表层泥土分流堆积在水稻禾苗的根部，产生一个壅蔸的过程。本中耕器既能大幅度提高劳动效率，减轻劳动强度，又能保证中耕工作的质量，且成本低廉，适应性广。

<REC>

<申请号>=CN200620093677.5

<名称>=升降式水稻插秧机

<申请（专利权）人>=鞍山市华盛农机制造有限公司;

<发明（设计）人>=曾庆满

<申请日>=2006.10.18

<地址>=114225辽宁省鞍山市腾鳌镇福胜德工业城9号

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具的升降式水稻插秧机。包括发动机、动力牵引机架、液压泵、行走变速传动机构、插秧装置、链箱、秧箱、行走轮、座椅、转向器、液压手柄，其特征在于在动力牵引机架上设有两个带有被动拖轮的行走机构后桥，在行走机构的上设置有液压缸，四连杆机构分别与动力牵引机架和液压缸铰接，并通过万向节铰接在插秧装置上。本实用新型的优点是：由于设置了四连杆的升降机构，爬坡过埂能力强，节省了人力，且由于采用了三轮驱动，不受地面不平的限制，插秧深度一致，有效地提高了劳动生产率。

<REC>

<申请号>=CN200420084525.X

<名称>=液压操纵阀

<申请（专利权）人>=李石磙

<发明（设计）人>=李石磙

<申请日>=2004.07.28

<地址>=475511河南省尉氏县洧川镇南街村三组

<摘要>=一种液压操纵阀，它涉及一种农机具液压操纵装

置的操纵阀。它是在阀体上固定有连接板，单向阀安装在阀体

上，阀体的内孔上有油缸进油孔和分配阀进油孔；可控安全阀

B和可控安全阀A分别安装在阀体的上方其内孔与阀体的内孔

相连通，带有凸轮一和凸轮二的阀芯安装在连接板的中部，阀

A杠杆的一端与可控安全阀A的阀杆相连接，阀A杠杆的另

一端通过杠杆芯轴二与连接板铰链，阀A杠杆的中部搭在凸轮

一上；阀B杠杆的一端与可控安全阀B的阀杆相连接，阀B

杠杆的另一端通过杠杆芯轴一与连接板铰链，阀B杠杆的中部

搭在凸轮二上。它解决了现有技术存在的加工精度要求高、制

造困难、寿命短、极易渗漏油及易引起液压系统事故的问题。

<REC>

<申请号>=CN200620160058.3

<名称>=水田机用钉齿活动耖

<申请（专利权）人>=方仲青;

<发明（设计）人>=方仲青

<申请日>=2006.11.24

<地址>=100042北京市42支局公安大院

<摘要>=本实用新型是一种水田机用钉齿活动耖，涉及农机具。其特征是由牵引架、耖梁及钉齿、深浅调节器组成，牵引架与耖梁为铰接连接，牵引架设有深浅调节器并连接于耖梁，牵引架由“∏”形龙门架和牵引杆构成，龙门架横梁的前侧固接牵引杆，龙门架两个立柱的底端分别铰接于耖梁，深浅调节器由调节杆、支撑杆和套筒及销钉组成。按本方案实施的机用钉齿活动耖，由细长的“楔”形钉齿构成的齿排，不仅可更加细密的破碎经耕、耙过的土地，而且可根据水田耖地作业的实际要求因地制宜的调节耖地的深浅。本实用新型具有结构合理简捷、易操作和便于维护的特点。是一种实用而有效的耖地机具。

<REC>

<申请号>=CN200520092904.8

<名称>=弯钩犁耕种机

<申请（专利权）人>=杨树柏

<发明（设计）人>=杨树柏;孙忠垚;杨慧

<申请日>=2005.10.13

<地址>=118107辽宁省丹东市凤城市青城子镇杨树村四组

<摘要>=本实用新型属农机具，特别涉及一种小型、多功

能弯钩犁耕种机，主要由弯钩犁(1)、发动机(14)、发动机座(15)、

操纵架(7)、操纵架手柄(4)等零部件组成，该机自带发动机，不

用畜力或拖拉机，投资少；一人即可完成耕地、施肥和播种，

省人工、省力；机器积体小，拐弯绕地头灵活；用该机可完成

喷农药、打茬子速度快，效率高；适应各种大小的垅距，特别

适合于小块地，不平地，山地使用；操纵简单，只要会弯钩犁

就会使用该机械。

<REC>

<申请号>=CN200520125786.6

<名称>=农田作业车

<申请（专利权）人>=方书栋

<发明（设计）人>=方书栋

<申请日>=2005.12.15

<地址>=252517山东省冠县兰沃乡大柳邵村

<摘要>=本实用新型为农田作业车，属于液压驱动农机具

领域，主要由车架组成，车架上设有液压泵、油压分配阀，特

点是液压泵通过液压驱动器驱动转向轮转动及转向。动力大、

驱动灵活、转向方便。同时采用可调车架，可根据不同的作物

种植要求，调整车体的长度、宽度、高度，使用面广。适于施

肥、喷药、耕耘、播种、收割等多种农田作业。

<REC>

<申请号>=CN200520146334.6

<名称>=一种手扶多用田间作业机

<申请（专利权）人>=庞瑞斌

<发明（设计）人>=庞瑞斌

<申请日>=2005.12.10

<地址>=067500河北省平泉县蒙和乌苏蒙古族乡沟门村一组

<摘要>=一种手扶多用田间作业机。由机座底架、动力系

统、变速系统、转向控制系统、作业系统组成。机座底架为“T”

形，行走的驱动轮安装在驱动轴上，可独轮驱动或双轮驱动。

机座底架前的小型发动机动力传输通过三角带传动到变速箱

上，再由变速箱输出轮通过链条传动到驱动轴上，驱动行走轮

前进。手扶手柄可控制作业机行走方向，手柄上控制装置分别

为离合手柄、油门手柄，作业系统是机座架后部连接的开沟器

或其它小型农机具，耕作深浅可调节。本机田间通过性能好，

解决了现有作业机的功能单一、结构复杂、成本高的缺陷，操

作简单，适于山区、平原的中、小地块田间作业，可配套应用

播种、施肥、喷药等小型农机具，实现一机多用。

<REC>

<申请号>=CN200420150593.1

<名称>=自动插秧机

<申请（专利权）人>=隋德军

<发明（设计）人>=隋德军

<申请日>=2004.10.21

<地址>=117200辽宁省桓仁县二户来镇碑登村二组

<摘要>=本实用新型涉及一种插秧的农机具，该自动插秧

机包括机架设置在机架上的动力装置和传动机构，以及分秧单

元和插秧单元；分秧单元包括循环传送带和间隔式导秧盘：插

秧单元包括插秧器和输秧构件，及冲穴构件；传动机构具有分

秧传动组件和插秧传动组件。该插秧机能按照预定规则实现机

械分秧和插秧，不仅可大大地提高插秧速度，而且被插入秧禾

的间隔和深度均非常准确，不会出现漏秧和漂秧等现象；其制

作成本相对现有技术较低，且制造工艺也简单。

<REC>

<申请号>=CN200520124310.0

<名称>=改进的秸秆还田粉碎机

<申请（专利权）人>=李书科

<发明（设计）人>=李书科

<申请日>=2005.11.09

<地址>=252500山东省聊城市冠县柳林镇夫仁寨249号

<摘要>=本实用新型为改进的秸秆还田粉碎机，属于农机

具领域，主要由机架组成，机架上通过切割轴设有切割刀，特

点是在切割轴的后方还没有一个带有粉碎刀的粉碎轴，粉碎轴

与切割轴之间设有一个格条框，格条框上设有立式格条。与拖

拉机配套使用，采用二级粉碎，粉碎率高、破碎流畅。粉碎后

的秸秆经掩埋、发酵后成为较好的有机肥料，保养土地。具有

结构简单、使用方便、传动效率高、动力消耗低的效果。

<REC>

<申请号>=CN200620134812.6

<名称>=组箱式花生分捡机

<申请（专利权）人>=赵新庄;

<发明（设计）人>=赵新庄

<申请日>=2006.11.29

<地址>=456400河南省滑县慈周寨乡慈四村

<摘要>=本实用新型涉及农机具，尤其是采用风力分选花生等农产品的农机具。组箱式花生分捡机，包括机架、进料斗、机筒、风机，其特点是：机架上固定机筒，机筒上部为进料斗，在机筒的一侧设有风机，在机筒的下部，设有若干分级箱，在分级箱的下端设有出料口。在机筒的另一侧设有遮尘袋。本实用新型具有以下优点：1.结构简单，其构造简单，易制造；2.成本低，一般用户可购买得起；3.操作简便，将分选的花生，放入进料斗，在出料口袋接即可；4.效率高，可同时进行分捡和清选，分选效果好。

<REC>

<申请号>=CN200620160057.9

<名称>=改进的水田滚齿耙

<申请（专利权）人>=方仲青;

<发明（设计）人>=方仲青

<申请日>=2006.11.24

<地址>=100042北京市42支局公安大院

<摘要>=本实用新型是一种改进的水田滚齿耙，涉及农机具。本实用新型的目的，是为克服现有滚齿耙存在不可调节深浅结构的不足，而提出一种改进的水田滚齿耙。其特征是耙架设有深浅调节装置，调节装置滑动配设于耙架及与耙架固接的牵引杆，牵引杆与悬挂头为铰连接，调节装置由调节杆、弹簧、调节板及滑座构成，耙齿由断面为“”形的角钢设置。按本方案实施的滚齿耙，因在牵引架上装置了可调节平整耕地深浅的装置，该装置可随耕地的土质状况以及作业需求因地制宜的调节耙齿的高低，不仅利于平整耕地的作业，而且改善和提高了耙地的匀细率。本实用新型结构合理、简捷实用有效，是一种有益和有效的改进。

<REC>

<申请号>=CN200420054706.8

<名称>=具有旋耕机的拖拉机

<申请（专利权）人>=顾来云

<发明（设计）人>=顾来云

<申请日>=2004.12.28

<地址>=225808江苏省宝应县曹甸镇屈舍村顾家四组12号

<摘要>=本实用新型涉及农业机械技术领域的一种农机

具，尤其涉及具有旋耕机的拖拉机，其主要特点是通过延长现

有手扶拖拉机机脚架，在延长的机脚架前端设置转向机构，从

而缩短了现有手扶拖拉机的转弯半径，在变速箱及机脚架后端

设固旋耕机的悬吊机构和支撑机构，可以通过液压机构调节整

个旋耕机的工作高度，旋耕的深浅调节是通过齿形滚轮，旋耕

机后下部的齿形滚龙与农田底板撑浮，不会随着所配套的拖拉

机一侧轮子下陷，所以就实现了自动保持平衡，耕作的深度一

致，本实用新型提高了田间作业机动性能，操作灵活省力，机

体较小、结构简单，速度块、磨损小，如在机脚架后端改挂翻

斗车箱，有利于跑运输，更换不同的机具，可以耕田、播种、

开沟，适合于广大农户使用，可替代现有具有旋耕机的手扶拖

拉机，具有很好的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN200520128335.8

<名称>=翻转犁机械自动翻转机构

<申请（专利权）人>=闫前进

<发明（设计）人>=闫前进

<申请日>=2005.11.25

<地址>=476000河南省商丘市标准件厂家属院

<摘要>=本实用新型的翻转犁机械自动翻转机构，涉及一

种农机具，它主要由弹簧销、拉板、离合器、棘爪、拨叉总成、

上拉杆、悬挂结构、销座、机架等组成，其特征是：拨叉总成

安装在上拉杆下面，在提升犁体的同时，上拉杆压动拨叉总成，

拨叉总成带动传动机构使弹性销动作，拨叉总成由弹簧、连杆、

拨动销轴组成，传动机构有离合器、棘爪、转轴、拉板组成，

拨叉总成的拨动销轴带动离合器里面的棘爪转动，同时带动离

合器、转轴转动，继而带动拉板向外移动；弹性销一端与拉板

固定连接另一端穿过机架与销座配合，拉板外移，带动弹性销

退出销座，在偏心力作用下实现犁体翻转。本实用新型采用全

机械结构，成本低，结构简单，容易维修；操作方便、灵活、

安全；降低了驾乘人员的劳动强度，提高了工作效率。

<REC>

<申请号>=CN01220653.9

<名称>=种子直播机

<申请（专利权）人>=顾光耀

<发明（设计）人>=顾光耀

<申请日>=2001.03.26

<地址>=315205浙江省宁波市镇海区河头乡田顾村

<摘要>=本实用新型涉及农机具领域,是菜籽、大豆、玉米

等种子直播机,由种子仓、卡籽片、分籽孔、落籽顶针、偏心轴、

分行管、控针筒等构成,特点是偏心轴上连接固定着若干根落籽

顶针,在控针筒的径向开设与落籽顶针相对应的分籽孔,在偏心

轴的上部设有卡籽片、种子仓;在偏心轴的下部设有分行管;种

子仓是由螺栓连接,固定在偏心轴的两端。它是目前体积较小,

构造设计合理,工效提高数倍的一种直播机,有一定的推广应用

价值。

<REC>

<申请号>=CN200420003080.8

<名称>=一种组合阀

<申请（专利权）人>=于步胜

<发明（设计）人>=于步胜

<申请日>=2004.02.09

<地址>=224751江苏省建湖建阳工业园区盐城市万胜机械有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种组合阀，包括阀体，阀体

上设置有滑阀、安全阀和转阀，滑阀具有两个用于与外接油缸

相接的工作油口，其中一个工作油口通过阀体上的油道与转阀

相连，滑阀阀杆一端装有弹簧复位装置，其上还设置有中位回

油油道。本组合阀安装在拖拉机液压悬挂中时，滑阀的一个工

作油口A经过油道与转阀连通，当封闭滑阀的另一个工作油口

B后，将工作油口A与油缸的进油口连通，操纵转阀就可实现

农机具的提升或利用农机具的自重下降；液压悬挂系统与双向

工程自由式油缸联用时，滑阀的A、B工作油口分别与工程油

缸的进油口连通，关闭转阀。这时操纵滑阀手柄即可实现提升、

下降；安装有本组合阀的拖拉机悬挂系统还可用作更换车辆的

后轮轮胎。

<REC>

<申请号>=CN200520028131.7

<名称>=独轮拖拉机前平衡装置

<申请（专利权）人>=张京浩

<发明（设计）人>=张世杰;张京浩

<申请日>=2005.01.11

<地址>=132500吉林省蛟河市站北街31号张世杰

<摘要>=独轮拖拉机前平衡装置，属于农业机械类；在独

轮拖拉机上固定有一个立方轴；在立方上套有立方套，立方套

上焊合有一个横梁，横梁两端分别焊合有双立套，两个双立套

中分别插装有∏形的双立轴，各双立轴下端装有一个铁轮；在

两个双立套上分别焊合有一个弧形牙齿板，牙齿板上叉铰有一

个扳杆，在扳杆上有由手柄、拉线和插销及销套组成的锁定机

构；在∏形双立轴上沿与扳杆前端铰连有一个拉杆；该装置可

使独轮拖拉机及牵引的农机具平稳可靠的作业。

<REC>

<申请号>=CN200620005744.3

<名称>=玉米施肥播种覆膜机

<申请（专利权）人>=房国达

<发明（设计）人>=房国达

<申请日>=2006.02.18

<地址>=024000内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇马架子村房家店

<摘要>=本实用新型公开了一种玉米施肥播种覆膜机，包

括安装地轮的机架，机架前面安装肥料箱，肥料箱后面的机架

上安装种子箱，机架前面安装种子开沟铧，种子开沟铧后面为

肥料箱连接的排肥管，种子箱的排种口位于排肥管后面，排种

口后面的机架上安装膜边开沟铧，机架上安装膜杆，膜杆上安

装地膜，机架后面安装压膜边辊。本实用新型实现了播种施肥

覆膜一次完成，避免了重复作业，大大的节省了劳动力和作业

时间，降低了农机具的使用成本。通过这种覆膜方式，可有效

保留地膜内

水分和温度，有利于出苗。本实用新型结构简单，功能多，适

应性强，体积小，移动转向灵活方便，操作简便，使用效果好，

使用成本低，降低劳动强度，提高劳动效率，省时省力。

<REC>

<申请号>=CN200620028463.X

<名称>=可调式集种肥盒

<申请（专利权）人>=孙德华

<发明（设计）人>=孙德华

<申请日>=2006.03.16

<地址>=132400吉林省桦甸市新华街公发委6组建设胡同37－3号

<摘要>=本实用新型属农机具中的配件。这种可调式集种

肥盒，由带有进种肥口和出种肥口的集种肥盒盒体、带有兜种

肥横板和兜种肥槽的兜种肥器构成，其特点是兜种肥器装在盒

体底部的滑槽中与滑槽滑动连接。本实用新型结构简单，可选

用现有塑料、金属等材料和通用零部件，并采用常规的工艺加

工制作，容易实施。具有结构简单、成本低、使用方便、工作

可靠等优点，可应用在机播、手推式或其他类型的圆形播种施

肥器、播种器或施肥器中，播种玉米、大豆、小豆、棉花、花

生等不同大小的种子，以及调节每次施肥的数量，具有推广价

值。

<REC>

<申请号>=CN200620028497.9

<名称>=株距可调式播种机

<申请（专利权）人>=周继奎

<发明（设计）人>=周继奎

<申请日>=2006.03.29

<地址>=130233吉林省长春市农安县永安乡街内

<摘要>=一种株距可调式播种机，属于农机具技术领域，

其特征是：在横轴一端固定有伸缩轮，另一端固定有拖脚，伸

缩轮的轮盘上有固定轮条，在横轴上有转动轴套与横轴转动配

合，拉杆与转动轴套及活动轮条铰接固定，活动轮条外端固定

有弧形轮圈，活动轮条与固定轮条滑动配合，在活动轮条上套

有固定套，固定套与转动轴套之间固定有压条，在横轴外端有

旋转推进螺帽，播种机通过轴承与横轴固定。有益效果是：农

工可通过调整伸缩轮的大小，随意调整下种距离，即调整了农

作物的株距，使用方便，结构简单。

<REC>

<申请号>=CN200620028232.9

<名称>=带同步式侧置动力输出轴拖拉机变速箱

<申请（专利权）人>=任守信

<发明（设计）人>=任凯;任守信

<申请日>=2006.02.07

<地址>=130031吉林省长春市吉林柴油机厂宿舍21栋5号

<摘要>=本实用新型涉及一种横轴传动拖拉机的变速箱，

特别是带同步式侧置动力输出轴拖拉机变速箱，目前，市场销

售的横轴传动变速箱的拖拉机，均未有同步式侧置动力输出

轴，而拖拉机在农田作业中，配套使用的播种机、施肥机等农

机具，或进行四轮驱动拖拉机变型时向前轮驱动轴提供的动

力，均需要有同步式侧置动力输出轴，因而降低了拖拉机应有

的机械效果与应用范围，本实用新型在现有横轴传动拖拉机的

变速箱基础上，增加一轴两处的同步式侧置动力输出轴，较好

解决上述存在的弊病，提高了拖拉机机械效果与应用范围。

<REC>

<申请号>=CN200720035017.6

<名称>=远程均匀雾陶瓷组合喷枪

<申请（专利权）人>=农业部南京农业机械化研究所

<发明（设计）人>=薛新宇;傅锡敏;梁建;龚艳;吴萍;周立新

<申请日>=2007.03.07

<地址>=210014江苏省南京市玄武区柳营100号

<摘要>=本实用新型涉及一种远程均匀雾陶瓷组合喷枪，属于农机具技术领域。该组合喷枪主要由喷杆和多个喷头组装而成，所述喷杆的前部分叉，分叉端分别安装主喷头和副喷头，所述喷头的喷嘴处安装固定制有喷孔的陶瓷喷嘴或陶瓷喷片。采用本实用新型后，利用陶瓷的耐磨特性，可以有效避免喷孔的磨损，显著延长组合喷枪的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720035972.X

<名称>=拖拉机的动力输出及行走传动装置

<申请（专利权）人>=罗独明

<发明（设计）人>=罗独明

<申请日>=2007.04.13

<地址>=213161江苏省常州市武进区湖塘镇四季新城28幢丙单元302室

<摘要>=本实用新型公开了一种拖拉机的动力输出及行走传动装置，采用本实用新型的拖拉机特别适合挂接驱动秸秆还田机，该传动装置，包括机架，安装在机架上的柴油机，以及由柴油机传动的行走机构、动力输出机构、和液压升降悬挂机构，以其柴油机沿机架横向布置；行走机构是履带式行走机构为主要特征。解决了已有轮式拖拉机挂接驱动秸秆还田机，所存在的动力输出轴位置高，不利于驱动秸秆还田机，以及传动机构复杂，制造成本高，所需柴油机功率大等不足。采用本实用新型的拖拉机不但售价较低，农民买得起，且其作业能够满足农艺要求，还可挂接驱动灭茬机和旋耕机等多种农机具。

<REC>

<申请号>=CN200820010731.4

<名称>=小拖双支撑自卸车厢

<申请（专利权）人>=李庆荣

<发明（设计）人>=李庆荣

<申请日>=2008.02.14

<地址>=028000内蒙古自治区通辽市56102信箱

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具，即一种小拖双支撑自卸车厢。其特点是：车厢1底梁2和车架3之间装有两个液压油缸5，两个液压油缸5沿车架3中线前后安装，两个液压油缸5是进油管和出油管分别相通、且与同一液压分配器相联系的等压油缸。由于增加一个液压油缸5，车厢1的负载分散在两个支点上，因而对车厢底梁2和车架3相关构件的强度要求大为降低，油缸5的规格也可以变小，相同构造的使用寿命大大增加。虽然增加了一个油缸，但总体造价却显著降低，工作稳定性和适应性明显增强。

<REC>

<申请号>=CN200820016455.2

<名称>=微型多功能履带式耘播机

<申请（专利权）人>=张广太

<发明（设计）人>=张广太;张兴辉;张兴昌

<申请日>=2008.01.17

<地址>=253400山东省宁津县大柳镇张斋村

<摘要>=本实用新型涉及一种微型多功能履带式耘播机，其特征在于变速箱(5)设置在机架侧板(19)上，变速箱(5)上设有驱动轴(21)，驱动轴(21)上装置履带驱动齿轮(23)并安装传动轮(24)，机架(1)的前部设有从动轴(25)，从动轴(25)上通过轴承(28、29)安装有两个外径相同的导向轮(30、31)，履带(32)套装在履带驱动齿轮(23)和导向轮(30、31)上，履带(32)是由履带单元片(38)构成的，机架(1)的上护板(18)上开有链条孔(33)，上护板(18)上设有中间链轮(34)，中间链轮(34)同轴设有从动链轮(35)，本实用新型双导向轮辅助，履带行走，平稳灵活，抓地牢固，适应各种不同土壤，可配用各种农机具，集多种功能于一体。

<REC>

<申请号>=CN200820022037.4

<名称>=履带式多用途耘播机

<申请（专利权）人>=郝洪利

<发明（设计）人>=郝洪利;郝广友

<申请日>=2008.01.07

<地址>=253400山东省宁津县时集镇双庙村42号

<摘要>=本实用新型涉及一种履带式多用途耘播机，其特征在于播种箱(7)、播种器(8)及耘播架(9)利用螺栓(14)安装在后悬挂架(5)上，耘播架(9)下部用螺栓(15)固定耕锄具(12)，行走轮(4)是由履带单元片(16)用销轴(17)穿接成履带套装在导向轮(18)、从动轮(19)及驱动轮(20)上，驱动轮(20)设置在变速箱(2)上且带有拨齿(21)，导向轮(18)和从动轮(19)通过支架(22)安装在机架(3)上，耕锄具(12)是组合犁(30)，开沟器(39)是组合开沟器，本实用新型便于更换农机具，一机多用，耕锄具为组合式，便于维修更换部件，履带式的行走轮对耕地压力小，平稳度高，不易滑陷，可适应不同地形的田间作业。

<REC>

<申请号>=CN200420042363.3

<名称>=一种畜力播种犁的仿形机构

<申请（专利权）人>=周显辉

<发明（设计）人>=周显辉

<申请日>=2004.03.30

<地址>=024323内蒙古自治区赤峰市敖汉旗宝国吐乡桥东显辉农机具修造厂

<摘要>=本实用新型公开了一种畜力播种犁的仿形机构，

它是犁辕的后端与主梁或犁键铰接构成，犁辕后端连一后端高

的长槽，该槽扣在犁键上，在上述主梁或犁键与长槽的搭接处

还有播深的调节装置。本仿形机构可使播种质量提高，进而提

高出苗率。结构简单，不用四连杆机构，只是传统的播种犁的

连接处加以改进就可实现仿形；长槽扣在犁键上使犁不左右摆

动，使播种的作物行直。有播深调节装置，该装置也非常简单，

调节时方便，只要拧螺栓调节其伸进槽的长短即可。本装置制

作容易，成本低，非常适合小型农机具配用。

<REC>

<申请号>=CN200520107974.6

<名称>=旋耕灭茬多功能机

<申请（专利权）人>=朱宝林

<发明（设计）人>=孙守民;朱宝林

<申请日>=2005.05.14

<地址>=261000山东省潍坊市潍城区东七工业园

<摘要>=本实用新型涉及一种农机具，尤其是一种旋耕灭

茬多功能机。包括变速箱、连接在变速箱下端的刀轴，变速箱

中设置有变档装置，变速箱的下端通过轴头安装可拆卸式刀

轴。用户只要更换不同的刀轴并变换不同的档位就可以切换不

同的工作状态，使用方便，节约一次性投资。

<REC>

<申请号>=CN200720101195.4

<名称>=小型机动点播机

<申请（专利权）人>=王根元

<发明（设计）人>=王根元

<申请日>=2007.05.10

<地址>=053202河北省冀州市西王镇桥北店村

<摘要>=本实用新型属于小型机动农机具技术领域，尤其涉及小型机动点播机。其主要技术特征为：包括机身、行进轮，在所述的机身上固定有发动机和扶手，所述的发动机与所述的行进轮通过动力传输机构和变速机构连接，所述的行进轮通过位于机身底部的两根支撑臂支撑，在机身后部固定有耧料斗以及与其连通的耧脚。作为本实用新型的进一步改进，在耧料斗与耧脚之间设置有与行进轮动力连接的点播控制辊。解决了目前支撑臂容易变形，并且容易造成机身和支撑臂之间开焊的问题，可广泛应用于禾苗间的地垄上播种、施肥等作业，也可以进行耘地等。

<REC>

<申请号>=CN200720116232.9

<名称>=双钩三铧犁

<申请（专利权）人>=王双

<发明（设计）人>=王双

<申请日>=2007.05.21

<地址>=150100黑龙江省双城市马路街118号火车站土产公司

<摘要>=双钩三铧犁，目前，普遍使用的三铧犁只有三个铧，工作时是一次性达到要求深度，但地表面被车压得非常硬，趟完的地会起大的土块，造成压苗、土地僵硬。双钩三铧犁，其组成包括：横梁(1)，所述的横梁(1)与一组顺梁(2)联接，所述的顺梁(2)上加装有深松钩)(3)，所述的顺梁(2)与带分土器的犁钩(4)联接。本实用新型涉及一种农业起垄、中耕、松土等作业使用的工具，属于农机具领域。

<REC>

<申请号>=CN01243642.9

<名称>=刚性传动阀式点播施肥器

<申请（专利权）人>=马德举

<发明（设计）人>=马德举

<申请日>=2001.06.26

<地址>=277101山东省枣庄市文化中路54号市农业局

<摘要>=本实用新型属于小型农机具,适用于农田、菜地及

果园的人力化肥深施和种子点播,它包括手柄、下料通道、阀体

隔离装置、传动和控制装置,手柄与主管呈T字型并与下料通道

固定连接为一体,其特征在于传动主杆轴向安置在主管的一侧,

在其中部由连杆和轴与料的计量装置连接;能将种子或肥料定

量加入土壤中,定量准确,深度可调,体积小,重量轻,

单人立式操作,可大幅度提高劳动效率及肥料利用率。

<REC>

<申请号>=CN03260281.2

<名称>=弹齿带式拾禾器

<申请（专利权）人>=张振江

<发明（设计）人>=张振江

<申请日>=2003.07.17

<地址>=158400黑龙江省鸡西地区虎林市人民医院往北（原汽车修配厂）

<摘要>=本实用新型涉及一种弹齿带式拾禾器，属农业机

械技术领域，为解决结构复杂、故障多、整体拾禾胶带偏磨使

工作性能不稳定、使用寿命短、拾禾效果不好的问题而设计，

它由传动部分、支承部分、悬挂装置、仿形装置、压服器组成；

传动部分中关键部件：1.主动滚筒的二分之一处加工形成腰鼓

形；2.被动滚筒的两端制成两端粗靠近中部逐渐变细的锥形结

构；3.拾禾带采用涤棉橡胶布带，为双面挂胶处理的整体无接

口环带；本实用新型是收割机对作物进行拣拾作业的最理想的

农机具，具有结构简单、调整使用方便、适合各种放铺状态和

地表条件和拣拾效果好、喂入效果好、使用寿命长的有益效果

和优点。

<REC>

<申请号>=CN200520008113.2

<名称>=棉花打顶器

<申请（专利权）人>=徐生英

<发明（设计）人>=徐生英

<申请日>=2005.03.01

<地址>=736100甘肃省安西县南岔镇开工村二组

<摘要>=本实用新型涉及农机具，特别涉及一种棉花打顶

器。其弹性连杆的一端与手柄固接，另一端与拍板固接，其特

征在于：在拍板的中心开设有定位孔，拍板的一侧沿定位孔的

一周设计有凸起的防滑圈，并在拍板的前端设计有尖形的舌

尖。由于本实用新型采用上述的结构，因此，其具有结构简单，

使用方便，还可广泛用于其它果蔬打顶作业的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520020951.1

<名称>=手扶拖拉机动力输出连接装置

<申请（专利权）人>=田奎

<发明（设计）人>=田奎

<申请日>=2005.06.03

<地址>=150204黑龙江省五常市二河乡二河村五常市鑫鑫机械制造厂

<摘要>=手扶拖拉机动力输出连接装置属于农业动力机

械；在手扶拖拉机发动机后部固配变向减速箱，传动带套接在

发动机动力输出轴的主动皮带轮和变向减速箱动力输入轴的

被动皮带轮上，离合器配置在变向减速箱动力输出轴与万向节

传动轴之间，将二轴连接；本装置可与各种农机具配套连接使

用，并可方便地控制动力输出的结合与分离，具有结构简单、

通用性广、使用方便、安全可靠的特点。

<REC>

<申请号>=CN200520031695.6

<名称>=多功能农田作业机

<申请（专利权）人>=杜学显

<发明（设计）人>=杜学显

<申请日>=2005.08.25

<地址>=473300河南省社旗县大冯营乡梁杜庄村杜庄九组

<摘要>=本实用新型为农田作业机械领域，提供了一种多

功能农田作业机，主要特点是将现有农用手扶拖拉机的变速箱

改为中低速两档；后牵引板采用多向调节牵引架，其水平调节

杆一端与牵引板的调节槽连接，竖向调节杆上端与机架连接，

下端与水平调节杆上的调节孔连接；两侧车轮采用轮距可调大

小车轮；在机体前方还增设前牵引座；从而牵引多种农机具，

实现在不同高低、不同行距农作物间耘锄、施肥、播种、喷灌、

收获，以及犁地，耙地，平整土地等田间多种作业，具有利用

率高，适应性强，作业效率提高，劳动强度减轻等优点，为农

业现代化，农田科学管理提供了一种比较完善的作业机械。

<REC>

<申请号>=CN200720091111.3

<名称>=多功能独轮耕作机

<申请（专利权）人>=王克忠

<发明（设计）人>=王克忠;王保国

<申请日>=2007.07.23

<地址>=456472河南省滑县上官镇东山峰村

<摘要>=多功能独轮耕作机，涉及农机具，车架上设有发动机、水泵、变速箱，车架下部固接驱动前轮，车架后部固定扶把，车架后部连接机架，机架上设置有料箱，机架下部设置可拆卸农具；发动机输出轴通过变速箱连接前轮轴，油门设在扶把末端处；前轮轴上设置有前轮轴轮，前轮轴轮通过链条与离合轮连接，离合轮设置于料箱下部的拨轮一侧，离合轮的操作把手设在扶把手扶处。变速箱的一侧设有操纵杆。车架的前端设置支架，支架上设有可拆卸式喷杆机构。可拆卸农具指播种(施肥)耧、耘锄、旋耕刀、除草轮等。具有以下优点：一机多用，可在苗垄间进行播种、施肥、耕耘、喷药等多种作业；性能价格比较理想，可大幅提高劳作效率。

<REC>

<申请号>=CN200820104343.2

<名称>=破垄犁

<申请（专利权）人>=广西壮族自治区农业机械化技术推广总站

<发明（设计）人>=陈世凡;姚  炜;黄才志;赵  奔;刘福增

<申请日>=2008.06.30

<地址>=530001广西壮族自治区南宁市安吉大道19号

<摘要>=一种破垄犁，其犁头设有定向犁和换向犁，定向犁和换向犁安装在机架上，换向犁上方

安装有换向手柄和犁深调节器，机架通过牵引传动机构与手扶拖拉机或耕整机的发动机连

接，换向犁可通过扳动换向手柄改变翻土方向，向左或向右翻土，该机安装或拆除牵引梁，

可用于犁旱地或水田，特别适合对甘蔗等多年生的植物进行破垄作业，具有结构简单、调整

容易、使用性能可靠、适应性广等特点，为农户提供了一种价格低廉、功能多、适应性强的

实用农机具。

<REC>

<申请号>=CN200620021372.3

<名称>=压把调节起落架

<申请（专利权）人>=刘汉龙;

<发明（设计）人>=刘汉龙;王成

<申请日>=2006.08.03

<地址>=166371黑龙江省大庆市林甸县花园乡邮政局宋永成

<摘要>=压把调节起落架。用于播种机或者开沟器上的装置，属于农机具领域。本实用新型涉及一种用于播种机或者开沟器上的装置，属于农机具领域。现有的伸缩架调节高度不能准确的控制，操作起来比较麻烦。压把伸缩架，其组成包括：带有支撑板(8)的固定杆(1)，固定杆(1)与调节主杆(3)相连，调节主杆(3)的另一端与随动杆(2)相连，调节主杆(3)的中部与连杆(5)相连，连杆(5)的另一端与拉动装置(6)相连，拉动装置(6)的另一端与设置在支撑板(8)上的活动销(9)相连，支撑板(8)上固定有齿槽(10)。本产品用于播种器上或者开沟器上。

<REC>

<申请号>=CN200720028301.0

<名称>=棉杆切碎机

<申请（专利权）人>=李乃良

<发明（设计）人>=李乃良;颜国记;李文勇;张瑞军;蔺保太

<申请日>=2007.09.24

<地址>=250014山东省菏泽市郓城县随官屯镇随西村

<摘要>=本实用新型涉及一种棉杆切碎机，包括安装在机架上的进料斗、出料口、破碎装置、机壳，破碎装置包括安装在机架上的转轴、依次安装在转轴上的风扇和转刀，转轴的一端固定有用于输入动力的皮带轮。本实用新型的有益效果是，使用农民家中闲有农机具做动力，切碎机转速不高，但切割速度快，生产质量好，特别是棉杆上的皮破碎率低，大部分都带在切碎的段上，该机进料口防护门厚，刀具转向与操作人位置相反，使用安全，生产场地小，减少运输中间环节，使生产成本降低，流动作业，生产量大，投资小，又不污染环境，适用于农民一家一户生产。

<REC>

<申请号>=CN200720085703.4

<名称>=机动喷雾器防治稻飞虱的专用喷头

<申请（专利权）人>=刘世才

<发明（设计）人>=刘世才

<申请日>=2007.07.03

<地址>=434300湖北省公安县麻口镇赵家村2组

<摘要>=本实用新型涉及一种喷雾器喷头，特别涉及一种机动喷雾器防治稻飞虱的专用喷头，属农机具配件领域。它由喷头管、螺旋叶喷嘴、进药管、调节旋钮、连接管及球形双向喷口构成。连接管装在喷头管的一端，球形双向喷口装在喷头管的另一端，喷头管上制有一进药管，进药管的进口端上装有调节旋钮，出口端的两侧各装有一螺旋叶喷嘴，调节旋钮上制有调节孔，螺旋叶喷嘴上制有与进药管相通的喷药孔。该专用喷头由于在左右装有螺旋叶喷嘴，使得药液垂直喷到两边稻谷的垄上。解决了现有喷头喷药时需要左右摆动，喷药前需要将垄与垄之间的稻谷分开的问题。减轻了喷药人员的体力，减少了喷药人员。且结构简单，使用方便，特别适用于水稻稻飞虱的防治。

<REC>

<申请号>=CN200720101995.6

<名称>=起垄趟地犁用多用顺梁

<申请（专利权）人>=王玉敏

<发明（设计）人>=张晓春

<申请日>=2007.07.20

<地址>=071500河北省高阳县庞口镇连庄村

<摘要>=本实用新型提供了一种趟地犁多用顺梁，涉及农业耕作机具技术领域。主要结构是：包括顺梁主体3、在顺梁主体3的后部设有一个可装犁总成杆1的犁裤2，在顺梁主体3上，在上述犁裤2的前面相对设有一个可装犁总成杆的前犁裤4。本实用新型的特点是：结构简单，用于起垄、趟地犁上，可一梁多用，省时、省力，减轻农民的劳动强度，节省能源，简化作业程序，深浅可调，方便适用，提高作业效率和作业质量；省费用，花一套普通顺梁的钱起到两套顺梁的功效，可进一步提高播种质量和农作物的产量。可安装在双铧、三铧(即三横粱式)或多铧起垄趟地犁上，使之成为一梁多用的适用型农机具。

<REC>

<申请号>=CN200820024975.8

<名称>=注射式液肥药深施器

<申请（专利权）人>=衣利国

<发明（设计）人>=衣利国

<申请日>=2008.07.08

<地址>=262600山东省临朐县县城兴隆路162号

<摘要>=本实用新型属于施肥农机具领域，特别涉及一种注射式

液肥药深施器。它包括容器、软管、单向阀，把容器与软管

一端接口处放入单向阀后，将容器与软管相接，施料装置由

注射管、单向阀、注液针头、调深板、活塞、推拉杆、弹簧、

螺旋卡口、把手组成。具有省时、省工、省力，结构简单，

携带方便、用途广泛等优点，能有效地把肥施到目标上。

<REC>

<申请号>=CN200820078059.2

<名称>=耙耢

<申请（专利权）人>=石爱中

<发明（设计）人>=石爱中

<申请日>=2008.07.22

<地址>=047600山西省黎城县教育街54号

<摘要>=本实用新型公开了一种改进后的耙耢，是在长方形框架内，栅状固定排列

若干横档，在框架的两条长边上，固定若干L形斜折耙齿，所述耙齿斜折部分

与框架平面垂直；在框架其中一边，还设置有牵引环。本实用新型的有益效果

是：将耙和耢两种农机具的优点集于一体，可与小型农机配套使用。一器两用，

便于携带，并且能一次性将地里的茬草耙净，在整地过程中，达到快速、干净、

高效之目的。

<REC>

<申请号>=CN200720086256.4

<名称>=悬挂式旋耕灭茬埋草耙

<申请（专利权）人>=华中农业大学

<发明（设计）人>=李小昱;王为;丁振东

<申请日>=2007.08.01

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区狮子山街特1号

<摘要>=本实用新型是一种悬挂式旋耕灭茬埋草耙，由悬挂架、减速齿轮箱、机架总成、后拖板、镇压辊总成、耕耙组合刀滚等组成。减速齿轮箱设置在机架总成的中部，悬挂架安装在机架总成的前部并与减速齿轮箱联结，后拖板与镇压辊总成链接在机架总成的后部，2组耕耙组合刀滚安装在机架总成下方。采用幅盘式的耕耙组合刀滚替代传统的旋耕弯刀组合，能够同时完成耕耘过程中的耕耙、灭茬、埋草、镇压等农艺复式作业，从而提高了机具的工作效率并降低了动力消耗，具有工作效能高、作业质量好、生产成本低等特点，而且结构合理、功率消耗低、适应保护性耕作的需要，属于一种节能环保的新型农机具并具有广阔的应用前景，对我国农业机械化的发展有重大的现实意义。

<REC>

<申请号>=CN200520106787.6

<名称>=多功能秸秆收割机

<申请（专利权）人>=鲍光友

<发明（设计）人>=鲍光友

<申请日>=2005.08.17

<地址>=222122江苏省睢宁县桃园镇彭井村鲍庄

<摘要>=本实用新型公开了一种收割作物秸秆的农机具。

它使高大粗壮的秸秆及木质化秸秆的收割变得容易操作，并将

秸秆割后在田间铺放整齐，便于后序的检抬及捆束。其要点是：

采用了链锯切割装置和侧向输送机构。链锯切割装置是由驱动

链轮带动带锯齿的链条然后由张紧轮张紧链条后面有导板，链

条在导板槽内移动。侧向输送机构可根据秸秆高度调整带拨齿

输送带的位置和数量。

<REC>

<申请号>=CN200620021479.8

<名称>=行走可调式三铧犁

<申请（专利权）人>=马元飞

<发明（设计）人>=马元飞;史东兴

<申请日>=2006.08.18

<地址>=150514黑龙江省哈尔滨市呼兰区莲花镇兴业村

<摘要>=行走可调式三铧犁。本实用新型涉及一种农业上播种使用的工具，属于农机具领域。本实用新型的目的是提供一种利用丝杠可对犁沟位置进行调整的行走可调式三铧犁。行走可调式三铧犁，其组成包括：带地轮13的机架1、带分土器10的犁钩3，其特征是：所述的机架1前端安装有丝杠移动装置2，所述的丝杠移动装置2一端装有被动链轮4，所述的被动链轮4通过链条5与主动链轮6连接，所述的主动链轮6装在摇把轴7上，所述的摇把轴7通过轴承座8固定在支撑架9上。本产品用于农业中耕种作业上。

<REC>

<申请号>=CN200720094263.9

<名称>=中耕起垄通用机

<申请（专利权）人>=林广军

<发明（设计）人>=林广军

<申请日>=2007.08.27

<地址>=130200吉林省农安县农安大路超越农机商店

<摘要>=本实用新型属于农业机械的中耕起垄通用机械，应用于机具起垄部件的位置调节。本实用新型的中耕起垄通用机是为改变传统农机具起垄部件和机架的固定模式，以提高了可调性能，适合我国北方农艺。该机由牵引升降机构、机架、行走轮、起垄部件总成组成，起垄部件总成中的预调整起垄部件通过耕幅宽度调节装置安装在机架(8)上，耕幅宽度调节装置包括：通过压力轴承(18)固定安装在机架(8)上的调整丝杠(17)，其上装有螺母(16)，与调整丝杠(17)平行布置且固定安装在机架(8)上的受拉导向柱(14)，其上装有可沿轴向滑动且与螺母(16)和预调整起垄部件连接的导套(15)，调整丝杠(17)的端部装有摇臂(19)。

<REC>

<申请号>=CN200620010245.3

<名称>=皮带传动拖拉机变速箱后动力输出轴变速装置

<申请（专利权）人>=李殿荣;

<发明（设计）人>=李殿荣

<申请日>=2006.09.30

<地址>=262415山东省昌乐县马宋镇政府驻地潍坊小型拖拉机有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种皮带传动拖拉机变速箱后动力输出轴变速装置，包括离合器，安装在拖拉机机架后挡板上的变速箱，变速箱内安装有与离合器动力连接的I轴，垂直于I轴的动力输出传动轴，I轴上固定安装有主动齿轮，动力输出传动轴前端固定安装有与主动齿轮啮合的被动齿轮，在动力输出传动轴后端固定安装有主动齿轮组，变速箱后端安装有与动力输出传动轴平行的输出轴，输出轴上安装有与主动齿轮组啮合的联体滑移齿轮，变速箱箱体上安装有拨动联体滑移齿轮的拨叉机构。该装置通过联体滑移齿轮与主动齿轮组变换啮合，可以使输出轴输出多种不同的转速，以解决配套农机具所需多种转速的要求，扩大了配套范围，为用户提供方便。

<REC>

<申请号>=CN200620011135.9

<名称>=拖拉机牵引水稻插秧机

<申请（专利权）人>=郭保可;

<发明（设计）人>=郭保可

<申请日>=2006.10.19

<地址>=261021山东省潍坊市潍城区福寿西街黄家庄工业园内路西4号潍坊金科工具制造有限公司

<摘要>=本实用新型公开了一种拖拉机牵引水稻插秧机，它包括插秧机船板，安装于所述插秧机船板上方的秧箱，安装在所述秧箱前端的栽植臂，固定安装在所述插秧机船板上且为秧箱和栽植臂提供动力的工作动力箱，所述插秧机船板还设有与拖拉机连接的悬挂构件，所述工作动力箱与拖拉机的动力输出之间设有动力传动装置；本实用新型作为拖拉机的辅助农机具，其自身生产成本大幅下降，结构简单，操作方便，维护容易，利于推广应用，大幅降低了广大农民的采购费用，减少不必要的重复投资，完全能够满足广大农村地区的需要。

<REC>

<申请号>=CN200720201182.4

<名称>=播种机

<申请（专利权）人>=刘树成

<发明（设计）人>=刘树成

<申请日>=2007.10.19

<地址>=135321吉林省柳河县三源浦镇南街农具修配厂

<摘要>=本实用新型涉及一种播种用的农机具，即特别适用于玉米、大豆播种的播种机。它包括一个手推独轮车，车上有料斗。车轮径向表面沿圆周均布有坑爪，料斗前部横置有转动轴，转动轴通过连杆与料斗下部出口处的抽板连接，转动轴又通过另一个连杆与车轮侧面上的拨挡柱搭接，抽板另一端连接有回位弹簧。使用时，装上料种，推动小车，坑爪在垄上扎出间隔的种坑，同时转动的车轮上的拨挡柱间隔拨动搭在其上的连杆，带动转动轴转动，通过连杆间隔拉开抽板，使料斗内的种子间隔掉出，实现播种或施肥。具有结构简单，播种方便的特点。

<REC>

<申请号>=CN200820091159.9

<名称>=组合式大棚骨架

<申请（专利权）人>=王家友

<发明（设计）人>=王家友;王  倪

<申请日>=2008.10.14

<地址>=161000黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区新民公寓乙单元718室

<摘要>=本实用新型公开了一种组合式大棚骨架，它是由连接横管、插地弧形管、

连接弧形管、棚顶弧形管、连接三通、连接四通、固定螺栓、固定销钉组成；

大棚骨架是由侧弧形架、中间弧形架，用连接三通、连接四通、连接横管组合

而成；两侧的弧形架和中间的弧形架分别连接后，再用连接横管分别与其连接

三通和连接四通相对应连接，在各连接三通，连接四通相连部位穿入固定销钉；

由于采用组合式结构，可随意加长、加宽、加高，改变过去传统的制做方法，

可形成规模化生产；采用高强度材料制做，连接牢固，使用寿命长，适于多种

农作物种植，也适合小型农机具进入棚内作业；是一种安装简单，快捷、成本

较低，适用面广的新型大棚骨架。

<REC>

<申请号>=CN200320111595.5

<名称>=新式犁铧

<申请（专利权）人>=周玉银

<发明（设计）人>=周玉银

<申请日>=2003.11.17

<地址>=152100黑龙江省望奎县通江镇兰头后村永盛修理部

<摘要>=本实用新型公开了一种新式犁铧，该犁铧的铧体

为桃形片状，铧体的前端为铧尖，两侧为刃口。本实用新型新

式犁铧铧面呈向上凸的圆弧形，铧体两侧边刃口锋利并且厚度

小于铧体中部厚度，使铧体入土迅速，铧体底面与土壤脱离摩

擦接触，整个犁体阻力大大降低，使用本实用新型新式犁铧可

大大减少机械磨损和能量消耗。铧体上设置三个圆孔，通过铧

柄座与铧柄相固接。本新式犁铧可通过铧柄安装在任一型号的

农机具上包括马拉农具均可安装使用。

<REC>

<申请号>=CN00252808.8

<名称>=垄向区田筑挡机

<申请（专利权）人>=东北农业大学

<发明（设计）人>=温锦涛;刘立意;尹大庆;冯江;刘冬梅;沈昌蒲

<申请日>=2000.11.08

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区木材街

<摘要>=一种垄向区田筑挡机,它有一个机架,机架通过联

接器与铧式犁梁架相连接,带有四个叶片式铲板的四叶板翻转

铲用螺钉固定在方轴上并与机架上的销轴组装在一起,加压装

置的支架前端与联接器固定在一起,后端通过吊杆及加压弹簧

与机架相联,四叶板翻转铲设置有控制装置,这种新型的装置结

构简单,使用方便,工作效率高,可广泛做为各类农田修筑垄向区

田的农机具。